表一、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年加工0.5万平方米新能源汽车配件建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南今美科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘建江 |  |  |  |  | # 联系人 |  | # 刘建江 |  |  |
| 通讯地址 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15580821002 |  | 传真 | - |  |  |  | 邮政编码 | 414600 |  |
| 建设地点 | 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3360金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 100 |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |  |
| 总投资（万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 6 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 12 |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2019年2月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目概况 湖南今美科技有限公司成立于2018年7月，位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，在建项目为：年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目，主要新能源汽车配件加工及模具配件制造。该项目已于2018年8月20日获得岳阳市环境保护局批复（详见附件），目前项目正在基础建设中。但由于市场变化莫测，加上高新技术的更新速度非常之快，国外先进技术的不断涌现，我公司基于与国际水平接轨的技术前沿，本项目将进一步提升我公司产品的先进性能，领引行业技术脉博，该项目审批后湖南今美科技有限公司根据市场发展趋势及需求，结合公司新所撑握的相关技术与工艺，欲趁着年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目在基础建设阶段，调整并利用原项目办公区闲置区域建设年加工0.5万平方米新能源汽车配件建设项目，项目入驻后将引进一批高科技人才，进一步加大完善软硬件环境的投入，对于高新技术的研发、先进工艺的制造和改善将申请诸多国家专利及知识产权，并将成果有偿进行转化和对外推广，将进一步推动新能源产业链和高新技术产业的发展。 本次评价为湖南今美科技有限公司年加工0.5万平方米新能源汽车配件建设项目，不含公司发展计划内的其他工程内容。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等相关的法律、法规要求，湖南今美科技有限公司托湖南景玺环保科技有限公司进行本项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于其中二十二、金属制品业中68金属制品表面处理及热处理加工，项目加工不涉及电镀、喷漆等工艺，应编制环境影响报告表。 2、项目基本概况 项目名称：年加工0.5万平方米新能源汽车配件建设项目； 建设单位：湖南今美科技有限公司； 建设地点：湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋； 建设性质：扩建； 项目投资：50万元； 生产规模：年加工0.5万平方米新能源汽车配件。 2.1项目建设内容 本项目不新建厂房，公司购买湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋一层厂房两间共计791.04m2，目前本公司年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目正在内部基础建设中。根据厂区平面布局设计方案，本项目厂房层高约7.5m，为充分利用空间，在厂房内进行隔层，所隔二层为办公区，本项目即利用公司二层办公区东侧闲置区域进行建设，扩建一条纳米沉晶生产线，本项目建设不改变公司其他建筑使用功能。本项目建设内容见表1-1。 表1-1 厂区建设内容一览表 序号; 工程类别; 主要建设内容及规模; 建设情况. 1; 主体工程; 水性电泳车间，面积145.6m2; 在建（不变动）. 低温强化车间，面积100m2; 在建（不变动）. 试验质检车间，面积50m2; 在建（不变动）. 模具制造车间，面积395.46m2; 在建（不变动）. 纳米沉晶车间，面积100m2; 依托现有办公区域. 2; 辅助工程; 仓储区，面积100m2; 在建（合理分区后，依托使用）. 办公区，面积395.4m2（其中包括纳米沉晶车间）; 在建（依托）. 3; 公用工程; 给排水管网、供电及消防等设施; 依托原有厂房. 4; 环保工程; 废气; 沉晶工序产生少量氨气集气罩收集后经排气筒排放，加强车间内通风和生产操作管理; 依托在建项目排气筒，本项目不另新增. 废水; 化粪池处理后进入园区配套污水处理厂（卓达地产污水处理厂）处理达标后排放; 依托原有厂房. 噪声; 本项目选用先进的低噪声生产设备，并安装减震基础来隔音降噪，风机加装消声器; 新增. 固废; 职工生活垃圾收集后由园区统一清运集中处理；废纳米剂、废漂洗水等危废暂存点暂存，定期交由有资质单位合理安全处置; 依托在建项目. - 2.2主要原辅材料及能耗消耗情况 表1-2 主要原材料消耗和能源消耗情况 序号; 物料名称; 规格 性状; 单位; 数量; 来源; 最大储量（t）; 备注. 1; 中性清洗剂; 液体; t/a; 0.028; 外购; 0.025; 桶装，储存于仓储区. 2; 硝酸试剂; 液体; t/a; 0.113; 外购; 0.06; 桶装，添加加入中性清洗剂中，配置后作为酸性清洗剂使用. 3; 碱性清洗剂; 液体; t/a; 0.14; 外购; 0.06; 桶装，储存于仓储区. 4; 氨水; 液体; t/a; 0.623; 外购; 0.06; 桶装密封，储存于仓储区. 5; 纳米剂; 液体; t/a; 5.6; 外购; 1; 桶装，储存于仓储区. 6; 铝合金工件; 半成品; m2/a; 0.5; 外购; /; 外厂定制. 7; 水; /; t/a; 96.8; 自来水管网; /; 生活及生产用水. 8; 电; /; Kwh/a; 8万; 区域电网; /; /. 项目使用金属材料及中性洗涤剂、酸性清洗剂、碱性清洗剂等均依托现有仓储区储存，各类原料需分区、分类存放。 主要原料理化性质： 中性清洗剂：本项目所使用中性洗涤剂，主要成分为硅酸盐、表面活性剂、水，去除铝合金表面被腐蚀部分。 硝酸：通常发烟硝酸浓度约为98%，具有强氧化性、腐蚀性的强酸，本项目硝酸浓度为30%左右，属于稀硝酸，使用过程中不会产生硝酸烟雾。 碱性清洗剂：本项目所使用碱性清洗剂主要成分为氢氧化钠、活性剂、水，其中氢氧化钠含量约为25%。 氨水：氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm3。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m3。本项目使用氨水为食品级氨水，浓度在27%~30%之间。 纳米剂：本项目纳米剂主要理化成份为食品级磷酸盐、食品级氧化锌、水溶性镍盐、食品级乳酸、水。根据业主提供资料，主要成成分含量见下表： 表1-3 项目纳米剂主要成分表 序号; 物质; 含量（%）. 1; 食品级磷酸盐; 2~6. 2; 食品级氧化锌; 0.5~2. 3; 水溶性镍盐; 4~10. 4; 食品级乳酸; 1.5~4. 5; 氨; 0.3~0.6. 铝合金工件：本项目铝合金工件为外厂定制已加工成型的工件，其铝合金牌号主要为4032、6061、6063、YL113，其合金只要成分见下表： 表1-4 项目铝合金工件主要成分表 化学成分（%）; 铝合金牌号. 4032; 6063; 6061; YL113. 硅; 11.0~13.5; 0.20～0.6; 0.4～0.8; 9.5～11.5. 铁; ≤1.0; 0.000～ 0.350; 0.7; ≤1.0. 铜; 0.05~1.3; ≤0.10; 0.15～0.4; 2.0～3.0. 锰; -; ≤0.10; 0.15; ≤0.5. 镁; 0.8~1.3; 0.45～0.9; 0.8～1.2; ≤0.1. 铬; ≤0.10; ≤0.10; 0.04～0.35; -. 镍; 0.50~1.3; -; -; ≤0.3. 锌; ≤0.25; ≤0.10; 0.25; ≤2.9. 钛; -; ≤0.10; 0.15; -. 铅; -; -; ≤0.1. 铝（最小值）; 余量. 未指定其他元素; 单个≤0.05；合计≤0.15; -; -. 2.3主要生产设备配置 该工程主要设备有全封闭超声波清洗机、小型电干燥箱、循环水洗池等设备，主要生产设备配置清单见表1-5。 表1-5 本项目主要生产设备配置一览表 序号; 设备名称; 单位; 数 量; 来源; 备注. 1; 全封闭超声波清洗机; 台; 2; 外购; 型号： DS113T. 2; 小型电干燥箱; 台; 5; 外购; 型号：DHG-9000，以电能为能源，其中两台备用. 3; 无电水性纳米沉晶机组; 台; 5; 外购; 槽体设计规格0.6*0.6*0.6m，其中2台备用. 4; 循环水洗池; 个; 21; 外购; 定制规格，槽体设计规格0.6*0.6*0.6m，约0.2m3/个，其中6个备用. 5; 微型循环泵; 台; 6; 外购; 型号：KNFN86KNE. 项目所用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）(2013年修正)和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中国家淘汰和限制的设备，能满足正常生产需要。 2.4项目产品方案 项目产品方案见下表1-6。 表1-6 产品方案表 序号; 产品名称; 类别; 年产量; 单位; 备注. 1; 新能源汽车配件; 铝合金配件; 0.5万; m2; 仅进行表面加工. - 2.5劳动定员和生产制度 本项目新增体劳动定员3人，厂内不设置倒班宿舍和食堂。项目生产天数280天，生产班数1班，每班10小时。 2.6总平面布置 本项目厂区按功能分成生产区和办公区，厂区分为三个车间分别设置三条生产线，西侧为水性电泳车间及低温强化车间，东侧为模具制造车间，中间为仓库及试验质检车间，模具制造车间上方利用钢结构架设出办公区域。 本项目利用原办公区东侧闲置区域，改装后增加纳米沉晶车间，面积约100m2。厂区与本项目总平面布置见附图3。 2.7与现有工程的依托关系 - 目前本公司年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目正在内部基础建设中，项目依托厂区二层办公区预留闲置区域进行设备安装与简单装修后用于生产。项目生产过程产生废气，收集后依托在建工程配套的18m排气筒排放；产生的固体废物和危险废物依托现有工程的一般固废和危险废物暂存间，在建项目设置一间约15m2一般固废间（最大储存量15t，3~6个月清理一次）及一间约10m2危险固废间（最大储存量8t，3~6个月清理一次），在建项目产污一般固废产生量为19.88t/a、危废产生量为0.478t/a，一般固废间及危废间定期清理可满足在建项目及本项目需求；项目生活污水依托园区的化粪池预处理后排入园区现有污水管道，依托建设单位所在金龙新区卓达金谷创业园配套建设的卓达地产污水处理厂处理，可满足本项目及在建项目需求。同时依托现有道路用于生产原材料和成品的运输，日常依托现有办公场地等。 - 3.与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 湖南今美科技有限公司位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，在建项目为：年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目，主要新能源汽车配件加工及模具配件制造。该项目已于2018年8月20日获得岳阳市环境保护局批复（详见附件），目前项目正在建设中未投产使用，根据原环评报告及建设单位介绍，原项目基本情况如下： 3.1原项目建设内容 本项目购买湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋一层厂房，项目厂房分为办公区、水洗电泳车间、低温强化车间、模具制造车间、质检车间、仓库。原项目基本内容见下表1-1。 表1-1 原项目概况一览表 序号; 类别; 基本情况. 1; 建设项目名称; 年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目. 2; 建设单位名称; 湖南今美科技有限公司. 3; 建设地点; 湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋. 4; 工程建设规模; 年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件. 5; 人员总数; 16人. 6; 工程纳污水体; 无生产废水外排，生活污水在湘阴县第三污水处理厂建成前通过标准化粪池处理后进入园区人工湿地处理，湘阴县第三污水处理厂建成后排入污水厂处理. 7; 工程投资情况; 800万元. 8; 环保投资; 15万元. 9; 环评及验收情况; 2018年8月20日获得岳阳市环境保护局批复，目前正在建设中暂未验收。. 10; 年生产时间; 年生产280天，每天白班10小时，夜间不生产。. - 3.2原项目主要原辅材料及能耗消耗情况 表1-2 原项目主要原材料消耗和能源消耗情况 序号; 物料名称; 规格性状; 单位; 数量; 来源; 最大储量（t）; 备注. 1; 铝合金工件; 半成品; t/a; 20; 外购; 1; 外厂定制. 2; 钢制工件; 半成品; t/a; 10; 外购; 2; 外厂定制. 3; 水性强化液; 液体; t/a; 0.1; 外购; 0.01; 桶装，每年的补充消耗量. 4; 水性电泳耐磨涂料; 液体; t/a; 1; 外购; 0.3; 桶装，每年的补充消耗量. 5; 切削液; 液体; t/a; 0.3; 外购; 0.1; 桶装. 6; 润滑油; 液体; t/a; 0.1; 外购; 0.02; 桶装. 7; 铝材; 板材、管材等; t/a; 40; 外购; 2; 模具加工原料. 8; 钢铁; 板材、管材等; t/a; 80; 外购; 4; 模具加工原料. 9; 水; /; t/a; 509.6; 自来水管网; /; 生活及生产用水. 10; 电; /; Kwh/a; 15万; 区域电网; /; /. 11; 天然气; /; m3/a; 0.5万; 天然气管网; /; 生产用气. - 3.3原项目主要生产设备配置 表1-4 原项目主要生产设备配置一览表 序号; 设备名称; 单位; 数 量; 来源; 备注. 1; 低温强化系统 设备; 套; 1; 外购; 内置冷却压缩机，使用冷却剂为R22，低温强化槽体设计规格2.6*1.3*1.3m，约4.4m3. 2; 烘干机设备; 套; 1; 外购; 以电能为能源. 3; 小型行车吊; 台; 1; 外购; /. 4; 水性电泳耐磨涂装设备; 套; 1; 外购; 电泳涂装槽体设计规格2*1.5*1.5m，约4.5m3. 5; 超滤回收装置; 套; 1; 外购; 超微滤膜3-5年更换一次. 6; 烘烤炉; 台; 1; 外购; 以天然气为能源. 7; 电动叉车; 台; 1; 外购; /. 8; 数控车床; 套; 3; 外购; /. 9; 数控铣床; 套; 3; 外购; /. 10; 数控加工中心; 套; 3; 外购; /. 11; 下料锯床; 套; 1; 外购; /. 3.4原项目生产工艺 （1）低温强化工艺流程及产污节点 图1-1 项目低温强化工艺流程及产物节点图 工艺说明： ①低温强化 将已经从外部清洁好的半成品直接进入到低温强化系统池，已硅整流电源通以直流电源在水性强化液作用下进行低温强化，在低温-5至0摄氏度的条件下，利用水性强化液介质，通以直流电源，从而使产品基体的组织结构、晶相组织和性能得到改变和提高。设备系统内含冷却装置，该冷却装置是利用热交换原理，将低温强化池内的介质通过循环泵抽入到冷却机，冷却机内利用压缩机制冷进行循环冷却（制冷剂使用R22），产品在低温状态下借助整流电源通以直流电进行强化处理。 ②常温水洗 将强化完成低温状态下的产品过渡到常温状态，保证其组织结构及晶相组织从几何曲线平稳过渡。常温水洗池的水因考虑生产损耗和自然干燥损失，定期补充清水。每两年进行一次更换，交由相关单位处理。 ③热风烘干 采用电加热微风循环方式炉内烘，将产品表面残留的水痕进行烘干。 （2）电泳涂装工艺流程及产污节点 图1-2 项目电泳涂装工艺流程及产物节点图 工艺说明： ①电泳涂装 将外购半成品直接浸入到水性电泳液中，涂上一层均匀的水性电泳膜层。电泳是在外加电场的作用下，使分离于电泳液中的涂料微粒定向迁移并沉积于电极之一的工件表面形成保护性的涂层，电泳涂装是一个复杂的电化学反应过程，包含电泳、电沉积、电渗、电解四个过程。 电泳表面处理工艺特点：电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点，电泳漆膜的硬度、附着力、耐腐、冲击性能、渗透性能明显优于其它涂装工艺。 ②水洗 一级水洗、二级回收水洗均是为了将电泳涂装完成后表面残留的水性涂料清洗干净，水洗产生的含涂料废水，通过超滤回收装置回收，利用高压泵水溶液在压力推动下，流经膜表面，小于膜孔的溶剂（水）及小分子溶质透水膜，成为净化液（滤清液），比膜孔大的溶质及溶质集团被截留，随水流排出，成为浓缩液。浓缩液后返回电泳涂装工序使用，净化液返回水洗工序再利用。根据生产情况，超滤回收装置3-5年清理一次，清理时请专业人员直接更换超微滤膜，更换滤膜由相关资质单位回收处理。 ③烘干 经水洗后的涂料件进入烘干炉内（温度为145℃~210℃）进行烘干固化，使电泳漆迅速固化成膜，在工件表面形成坚硬涂膜。 （3）模具加工工艺流程及产污节点 图1-3 项目模具加工工艺流程及产物节点图 工艺说明： ①锯床下料 根据需求利用锯床对原料钢材、铝合金等金属材料进行切割下料。加工时使用切削液来润滑和冷却。 ②车、铣及精加工 锯料后利用数控车床、数控铣床及数控加工中心对金属料进行车削、铣削以及精密精准加工，加工是使用切削液来润滑和冷却。 ③钳工 根据成品要求对一些采用机械方法不适宜或不能解决的加工，由钳工来完成。主要是在精密加工完后对产品工件进行毛刺、孔位攻丝等处理工作，在钳的工作过程中产生废屑，攻丝需使用少量润滑油对钻孔进行润滑处理。 ④检验 将加工后的产品使用测量仪器检验其物理尺寸是否合格，合格则送入成品库入库，不合格品尺寸偏差小可调整的返回生产工序重新加工。 3.5原项目污染物排放情况及污染治理措施 原项目产生的污染物主要为生活废水、废气、设备噪声及固废。本项目还在建设中无验收监测可参考，参考原项目环评主要污染物排放情况如下： 废气：燃烧废气经收集后通过18m排气筒排放，二氧化硫排放量为2kg/a，氮氧化物排放量为9.36kg/a，排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中限值要求；烘烤废气收集有组织排放有组织有机废气排放排放量为0.03t/a，逸散少量无组织有机废气排放量为0.0006t/a，可满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）相关要求；原项目配件及模具加工过程产生废气主要含有金属颗粒物，切割产生粉尘量为0.12t/a。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。 废水：原项目低温强化常温水洗池定期补充损耗用水，中和处理反复利用并根据实际使用情况，2~4年更换一次，更换废水根据《危险废物鉴别标准》进行鉴别，若属于危险废物则交由有资质单位处理，若不属于危险废物，应在环保局的监督下交由可处理相关废水单位或企业处理；电泳涂装一级及二级回收水洗池水洗废水通过超滤回收装置回收处理，浓缩涂料返回生产工序，洁净水返回水洗池再利用，定期补充损耗用水；车间拖洗废水约37.6m3/a，生活污水废水量约为295.1m3/a，排水依托厂房原有排水管网，在湘阴县金龙镇污水处理厂建成前，生活污水经污水处理厂建成前经化粪池处理后进入园区人工湿地，建成后排入污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入湘江。 噪声：原项目噪声主要是机泵运行产生的设备噪声，源强声级在70~85分贝。通过消音减震等措施后，通过声环境预测结果来看，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 固废：原项目固废主要包括生活垃圾、金属边角料、废包装袋、废弃水性强化液、电泳涂料包装、废切削液、润滑油包装、废切削液、废机油、废超滤膜。营运期职工生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运至垃圾处理场卫生填埋处理；生产加工产生金属边角料收集后，滴滤表面切削液后外售资源回收公司由出售方回收再利用；项目使用原料产生的包装废弃物、废切削油、废机油、废超滤膜等危险废物收集后，在厂区危废暂存柜暂间后，定期交由有资质单位集中安全处置。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况： 1、地理位置与交通 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′—113°02′，北纬28°30′—29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 项目选址于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵,海拔552.4米，最低处濠河口河底,低于黄海水平面4.3米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。项目用地范围内岩土特征从上至下： （1）素填土（Q4），褐黄色，由粘土及少量有机物成份填成，松散、多孔隙，层厚0.5-4.5米。 （2）软朔粘土（Q4），褐灰黄色，粉粘粒成份，含有机质，很湿。呈软-可塑状态，为原塘湖泥，层厚0-1.5米。 （3）粘土（Q3），黄色，粘土为主，粘性较强，较湿，呈硬塑状态，层厚0-1.5米。 （4）全风化岩板（pt），土紫红色，泥质，板状，已全风化。呈土状，手捏易脆碎，强度较低，层厚0-7米，变化大。 （5）强风化板岩（pt），褐黄，淡黄色，泥粉质结构，板状构造，风化强，层厚0-4米。 （6）中化岩板（pt），黄绿色，粉质，板状，风化中等，强度较高，钻入浓度0-3.5米。 3、气象、气候 湘阴县地处亚热带季风气候，具有中亚热带向北亚热带性质，属湿润大陆季风气候。其主要特征是：严寒期短，无霜期长，春温多变，秋寒偏早，雨季明显，夏秋多旱，四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。 据湘阴气象站1979-2009年共30年实测气象资料统计：多年平均气压1009.8hpa。多年平均气温16.8℃；极端最高气温40.0℃(1981年7月22日);极端最低气温-12.6℃（1982年1月30日）。多年平均降水量达1389.8.1mm；4-7月为雨季，其余月份降水较少。年最大降水量为1719.4mm（1996年），年最大蒸发量为1347.8mm，年最小蒸发量为995.4mm（1984年），日最大蒸发量为12.2 mm（1988年7月2日）；年平均无霜期为277天。夏季多东南风，冬季多西北风，最大风力可达8级。多年平均风速2.7m/s，最大风速为18.7m/s；汛期最大风速多年平均值为14.1m/s。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。 4、水文 湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。区域地表水发达，主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。本项目纳污水体为湘江。湘江又称湘水，是长江七大支流之一，也是湖南省境内最大的一条河流。湘江发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，流经广西兴安、全州，于湖南省东安县下江圩进入湖南。沿途经永州、冷水滩、衡阳、株洲、湘潭、长沙至湘阴的浩河口注入洞庭湖, 与资、沅、澧水相汇，沿东洞庭湖湘江洪道经岳阳至城陵矶入长江。其间纳入了潇水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。湘江流域面积94660 km2，其中湖南境内约占90.2%，湖南省境内湘江流域面积占全省面积的40%。湘江全长856km，湖南省境内长670km；河流平均坡降0.134‰。近年来习惯将浩河口至城陵矶113km湘江洪道归于湘江干流，则湘江全长969km。 湘江流域位于东经110°31′至114°，北纬24°31′至29°之间，地处长江之南，南岭之北，遍及湖南东半部。东以幕埠山脉、罗霄山脉与鄱阳湖水系分界，南以南岭山脉与珠江水系分流，西以董家山、雷公岭与资水分野，北接洞庭湖。流域地形东、南、西三面高，中部和北部低平，呈向北倾注之势。东面湘赣交界诸山呈雁行式排列，山峰海拔大都超过1000m；南岭山脉海拔1000m以上；西面除董家山海拔1041m外，湘、资二水分水岭多在海拔500m以下；衡山山脉以东北－西南面走向位于流域中部，除祝融峰海拔1289m外，其余大多在海拔500m以下；北部洞庭湖为平坦的冲积平原，海拔多在500m以下。由于地势起伏坡度大，加速了降雨集流过程，促使湘江水系干、支流的水位、流量急速变化。 湘江湘阴段自望城乔口入湘阴县境内至浩河口长16.5公里、宽1.25公里；经浩河口分东、西二支，西支由浩河口经临资口至芦林潭长34.1公里、平均宽0.82公里，东支由浩河口经县城、白泥湖垸至营田闸长35.6公里、平均宽1.14公里；营田闸至琴棋望16.5公里，平均宽度1.1公里。 项目所在区域湘江主要水文参数如下： 年平均水位 27.31m 平均最高水位 36.65m 平均最低水位 23.25m 历史最高洪峰水位 37.37m 平均径流深 7.76m 年平均流量 2131m3/s 平均最大流量 12900m3/s 历史最大洪峰流量 23000m3/s 平均最小流量 248m3/s 枯水期流量（90%保证率） 410m3/s 历史最小流量 120m3/s 最大流速 2.6m/s 年平均流速 0.45m/s 枯水期平均流速 0.18m/s 平均含砂量 0.1-0.2kg/m3 5、湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）情况： 随着湘阴县金龙镇城市建设金龙工业小区建设速度的加快，湘阴县金龙镇在无集中式污水处理设施的情况下，区域内居民生活污水及工业企业产生的工业废水仅经简易处理，不能实现达标排放，对区域地表水环境产生污染，同时也给区域农田灌溉和生活用水安全带来了潜在威胁。且区域城镇化建设进程加快，入驻企业也日趋增加，居民生活污水及生产污水产生量及排放量也不断增加。因此，为积极响应国家相关环保政策，完善区域环境保护设施，改善区域环境，《长株潭城市群“两型”社会示范区湘阴县界头铺（金龙镇）片区规划》中已规划1座污水处理厂。为推进湘阴县金龙镇“两型”社会示范区建设，积极推进区域环保设施建设，湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司拟启动湘阴县金龙镇污水处理厂（湘阴县第三污水处理厂）及配套管网工程建设项目。该污水处理厂拟选址于金龙镇金华村，尾水处理达到一级A标准后，经洋沙河排至洋沙湖，再排至湘江湘阴段（洋沙湖至磊石段）。本项目建成后，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。本次评价范围为近期工程，即2.0万m3/d及配套管网59614m（包括：污水箱涵5962m，污水主干管41697m，次干管11355m、污水箱涵5962m，尾水压力管600m），项目建成后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 该项目已于2016年12月5日取得环评批复，目前尚未完工投产。 7、金龙新区概况： 2011年，金龙镇境内成立了金龙新区，规划建设总面积88平方公里，其中起步区规划建设5.71平方公里，区域内资源丰富，可供工业、商贸开发利用的成片丘岗林地达85%以上。按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，新区已经启动“一纵一横”两条主干道、110KV变电站、主供水管道和通讯、排污等基础设施和配套服务设施建设，金龙镇的经济、社会事业正飞速向前发展。 金龙新区位于长株潭全国“两型”社会建设滨湖示范区起步区的湘阴县金龙镇，是湘阴滨湖示范区建设的先导区，按照“县城南区、工业新区、宜居小区”的定位，着力打造为长株潭产业转移承接基地、先进制造产业配套设施基地、休闲度假旅游服务基地和湘阴县域经济新的增长极。金龙新区规划面积20平方公里，工业区规划范围为5.16平方公里，工业区产业定位为先进机械制造和光伏电子信息的“两型产业”。 区域环境功能区划： 本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 湘江; 渔业水; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否位于自然保护区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是.

表三、环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） - 1.大气环境质量现状 - （1）引用大气环境质量监测数据 项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，属于二类区域，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次评价引用湖南华科环境检测技术服务有限公司于2017年3月1日至3月3日对《湖南威邦新材料有限公司年产10万吨新型干混建材生产线项目》中空气环境质量现状监测结果，来评价区域环境空气质量现状。 湖南威邦新材料有限公司年产10万吨新型干混建材生产线项目位于本项目西北约10m处，其监测点位Q1位于本项目北侧约430m处，监测点位Q2位于本项目西北侧约10m处，该报告监测点位现状监测时间为2017年3月1日~3月3日环境空气质量中SO2、NO2、PM10、TVOC的现状进行了监测，符合环境影响评价大气导则中环境空气质量现状评价的引用数据时效性要求。 ①采样期间气象参数 表3-1 2017年3月1日至3月3日气象数据 采样点位; 采样日期; 温度(℃); 气压(KPa); 风向; 风速(m/s). Q1项目所在地北侧约430m处; 2017.3.1; 16.8; 102.1; 北; 1.2. 2017.3.2; 15.7; 102.3; 北; 1.3. 2017.3.3; 15.5; 102.4; 北; 1.4. Q2项目所在地西北侧约10m处; 2017.3.1; 16.5; 102.1; 北; 1.3. 2017.3.2; 15.6; 102.2; 北; 1.2. 2017.3.3; 15.4; 102.3; 北; 1.5. ②监测数据分析 1.1监测点设置：Q1项目所在地北侧约430m处；Q2项目所在地西北侧约10m处 - 1.2监测因子：PM10，SO2，NO2，TVOC 1.3监测时间：2017年3月1日至3月3日。 1.4监测结果如下： 表3-3 本项目引用大气监测数据统计表 采样点位; 采样日期; 日均浓度(μg/m3). 二氧化硫; 二氧化氮; PM10; TVOC（mg/m3）. Q1项目所在地北侧约430m处; 2017.3.1; 23; 34; 87; <0.004. 2017.3.2; 27; 38; 79; <0.004. 2017.3.3; 25; 37; 76; <0.004. Q2项目所在地西北侧约10m处; 2017.3.1; 22; 35; 75; <0.004. 2017.3.2; 24; 31; 73; <0.004. 2017.3.3; 28; 32; 78; <0.004. 评价标准(GB3095-2012); /; 150; 80; 150; （GB/T18883-2002） 0.6. 从监测结果显示，项目评价区域各监测因子除总挥发性有机物外监测值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，总挥发性有机物的监测值低于《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。 - （2）大气环境质量现状监测数据 本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年11月21日至11月23日，对项目区环境空气质量进行了现状监测。 ①采样期间气象参数 表3-3 2018年11月21日至2018年11月23日气象数据 检测点位; 日期; 气象参数. 天气; 气温℃; 气压kpa; 风向; 风速m/s. G1项目拟建地厂界上风向560米处; 11月21日; 多云; 5.2-11.7; 101.1-101.5; 西北; 1.2-2.8. 11月22日; 晴; 5.3-15.4; 101.0-101.6; 东北; 1.1-2.5. 11月23日; 晴; 6.2-18.5; 101.1-101.6; 东南; 1.0-3.1. G2项目拟建地厂界下风向300米处; 11月21日; 多云; 5.1-11.6; 101.1-101.5; 西北; 1.2-2.8. 11月22日; 晴; 5.3-15.5; 101.0-101.6; 东北; 1.1-2.5. 11月23日; 晴; 6.2-18.4; 101.1-101.6; 东南; 1.0-3.1. 2.1监测点设置：G1项目拟建地场界上风向560m处，G2项目拟建地场界下风向300m处 - 2.2监测因子：NH3 2.3监测时间：2018年11月21日至11月23日。 2.4监测结果如下： 表3-4 本项目大气监测数据统计表 (单位：mg/m3) 监测因子; 采样日期; 采样点位; 评价标准. G1上风向560m处; G2下风向300m处. NH3; 11月21日; 0.022; 0.033; 0.2. 11月22日; 0.021; 0.031. 11月23日; 0.028; 0.034. 从监测结果显示，项目评价区域氨监测值均低于《工业企业卫生设计标准》（ TJ36-79）。 - 2.地表水环境质量现状 本次环评引用《湘阴县金龙镇污水处理厂(湘阴县第三污水处理厂)及配套管网工程建设项目环境影响报告书》中地表水现状监测数据，该数据由湖南永蓝检测技术股份有限公司提供，检测时间为2016年8月14日至8月16日，连续3天。该项目目前与监测点位在13km直线距离内无新建大型地表水污染型企业，因此该数据的引用可行。详见下表6： ①监测点设置：S1——洋沙湖排放口湘江排水口上游500m处断面； S2——洋沙湖排放口湘江排水口下游1500m处断面； ②监测因子：pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、动植物油、粪大肠菌群、挥发酚、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、Cr6+。 ③监测时间：2016年8月14日至8月16日； ④监测结果统计： 监测结果统计见表3-3。 表3-3 引用区域地表水环境质量现状监测结果统计 单位：mg/L(pH除外，粪大肠菌群个/L) 参数 监测因子; 范围; 平均值; 超标率(%); 最大超标倍数; 标准值. S1; pH; 6.61~6.74; /; 0; 0; 6～9. DO; 5.9~6.2; 6.0; 0; 0; ≥5. CODCr; 12~17; 15; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.1~2.8; 2.5; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.564~0.635; 0.605; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.05~0.06; 0.053; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.921~0.952; 0.935; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0; 0; ≤10000. 挥发酚; ND; ND; 0; 0; ≤0.005. 铜; 0.01~0.02; 0.015; 0; 0; ≤1.0. 铅; ND; ND; /; /; ≤0.05. 锌; ND; ND; /; /; ≤1.0. 镉; ND; ND; /; /; ≤0.005. 砷; ND; ND; /; /; ≤0.05. 汞; ND; ND; /; /; ≤0.0001. Cr6+; ND; ND; /; /; ≤0.05. S2; pH; 6.35~6.80; /; 0; 0; 6～9. DO; 5.7~6.1; 5.9; 0; 0; ≥5. CODCr; 10~14; 12.3; 0; 0; ≤20. BOD5; 2.2~2.5; 2.3; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.518~0.558; 0.537; 0; 0; ≤1.0. TP; 0.08~0.10; 0.09; 0; 0; ≤0.2. TN; 0.931~0.968; 0.951; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; /; /; ≤0.05. 粪大肠菌群; 4600~4900; 4800; 0; 0; ≤10000. 挥发酚; ND; ND; 0; 0; ≤0.005. 铜; 0.01~0.02; 0.015; 0; 0; ≤1.0. 铅; ND; ND; /; /; ≤0.05. 锌; ND; ND; /; /; ≤1.0. 镉; ND; ND; /; /; ≤0.005. 砷; ND; ND; /; /; ≤0.05. 汞; ND; ND; /; /; ≤0.0001. Cr6+; ND; ND; /; /; ≤0.05. 结果表明：引用项目所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 - 3.声环境质量现状 为了了解项目所在声环境现状，本项目引用湖南谱实检测技术有限公司对项目所在地声环境进行监测数据，在厂区地东、南、西、北界各设1个监测点，对厂区周边环境噪声现状进行监测，监测日期为2018年5月22日至5月23日，白天时段和夜间时段各监测一次（本数据为公司年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目监测数据，因项目为同一厂区且为近期监测数据故直接引用）。环境噪声现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声现状监测结果 dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测结果LeqdB; A) 标准限值. 昼间; 夜间. 1#东厂界; 2018.05.22; 53.3; 44.9; (GB3096-2008)3类 昼间65、夜间55. 2018.05.23; 53.8; 45.0. 2#南厂界; 2018.05.22; 53.9; 45.2. 2018.05.23; 54.1; 45.5. 3#西厂界; 2018.05.22; 52.9; 45.0. 2018.05.23; 53.0; 45.3. 4#北厂界; 2018.05.22; 52.6; 44.6. 2018.05.23; 53.2; 44.9. 从监测数据来看，项目拟建地南、西、北侧监测点声环境昼达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离; 性质规模; 保护级别. 大气环境; 金龙镇居民点; N; 380~1000m; 约140户，420人; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 罗家垄居民点; E; 630~1000m; 约50户，150人. 范公塘居民点; W; 870~950m; 约20户，60人. 水 环 境; 洋沙湖; NW; 11000m; 中湖、湿地公园; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 湘江; W; 13000m; 大河、渔业用水. 燎原水库; E; 1100m; 中库、饮用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准.

表四、评价适用标准：

| 环境质量标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—002）Ⅲ类标准 《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 运营期： 废气：纳米沉晶有组织氨废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放标准值；无组织氨废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级标准； 废水：生活废水及车间拖洗废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）》中三级标准及污水处理厂进厂水质要求后进入园区卓达地产污水处理厂； 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修订)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 项目排放的废气中，主要污染物为氨；排放的废水为生活污水及车间拖洗废水，生活污水主要污染物为化学需氧量和氨氮，车间拖洗废水主要污染物为化学需氧量及悬浮物。根据工程分析来看，环评建议项目主要污染物总量控制指标为： 废水：化学需氧量：0.0028t/a,；氨氮：0.00045t/a |

表五、建设项目工程分析：

一、工艺流程简述（图示）： 项目工艺流程及产污节点 图5-1 本项目工艺流程及产物节点图 1.2低温强化工艺说明 （1）超声波清洗 铝合金半成品是由外厂加工好直接引入的待加工的半成品，此半成品是从毛坯经过机械加工成型好的半成品。 铝合金工件先分别经过中性、酸性、碱性超声波清洗，利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。中性清洗目的是去除铝合金表面被腐蚀部分，酸性清洗是在去除表面腐蚀部分的基础上去除自然形成的氧化膜，碱性清洗是中和残留酸液并形成新的保护膜。 中性、酸性清洗使用同一台超声波清洗机，该台设备配有两个发生器，分别用于中性、酸性清洗，可同时进行中性及酸性清洗。每次清洗后进行三级循环漂洗，中性清洗、酸性清洗、碱性清洗各工序设置专门循环水池分别漂洗，以免影响后续工序处理效果。超声波清洗阶段温度控制在50℃~60℃之间。 （2）无电水性纳米沉晶 清洗后的铝合金工件，置于无电水性纳米沉晶机组槽体中，槽体中槽液为纳米剂并添加少量氨水调节稳定槽液pH值，槽体中保持80℃温度，在磷酸盐的催化作用下，溶液中镍、锌等在铝合金表面形成纳米多晶体结构的金属镀层。纳米剂定期排放部分试剂并补充新鲜试剂，更换的废纳米剂暂存后做危废处理，不外排。经那纳米沉晶后工件先进行三级循环水洗再进入烘干工序。 （3）烘干 采用电热烘干箱烘干产品表面残留的水痕，烘干温度为100℃~150℃之间。 4.水平衡 （1）循环清洗用水 根据业主提供资料，清洗设置一级、二级、三级清洗，每天补充少量被消耗的新鲜水并定期更换，则每次更换产生废水量为1t；补充蒸发等损耗损耗量按循环水池总水量5%计，则每天损耗水补充量为0.15m3，年新鲜水量补充为42m3。 （2）生活用水 本项目新增员工3人，均不在场食宿，项目新增职工3人均不在厂区食宿，其中2人车间工人在下班前淋浴，根据《湖南省用水定额》（DB43/T-2014）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）中相关标准，不在厂住宿人员生活用水按45L/人·天计，淋浴用水按40L/人次，则本项目现有生活用水量为60.2m3/a。生活废水排放系数按0.85计。 （3）车间拖洗废水 本项目生产车间无需大量用水冲洗，仅简单进行拖洗。需拖洗生产车间面积约100m2，清洗用水量按每次5L/m2计，按每年10次清洁计算，则清洗生产车间用水量约为5m3/a，损失5%计，清洗地面废水产生量为4.75m3。 本项目用排水情况见下表： 表5-1 项目水平衡情况表 序号; 用水项目; 新鲜水用水量（t/a）; 损耗量（t/a）; 废水量（t/a）. 1; 循环清洗用水; 54; 42; 12（另含0..281t清洗剂）. 2; 生活用水; 60.2; 9.03; 51.17. 3; 车间拖洗用水; 5; 0.25; 4.75. 4; 合计; 119.2; 51.28; 67.92. 由上表可知，本项目总新鲜用水量为119.2t/a，总废水产生量为67.92t/a。

二、主要污染工序： 施工期污染工序 本项目在在建项目基础上为依托其闲置区域进行建设，本项目施工期主要污染为设备安装等产生的噪声、少量垃圾等，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。 营运期污染工序 1.废气 （1）烘干水蒸气 项目铝合金工件经纳米沉晶并水洗后使用热风烘干，采用小型电干燥箱，其主要成分为水蒸气，基本不会对周边环境造成污染，故不做进一步分析。 （2）挥发氨 项目纳米沉晶过程中使用30%的氨水对溶液pH值进行调节，其保存为瓶装密封保存，存量小因此挥发量较小，其主要为纳米沉晶过程中产生挥发氨。本项目氨水使用量为0.623t/a，浓度为27%~30%（按30%计），纳米剂5.6t/a，氨浓度为0.3%~0.6%（按0.6%计），氨总含量为0.2205t，则混合液（按年用量计）中氨浓度约为3.7%；在80摄氏度情况下，氨在水中溶解度为0.062kg氨/kg溶液（饱和浓度约为6.2%），因此项目使用试剂中氨，不会因为溶解达到饱和而挥发。但纳米剂在在使用过程中存在蒸发损耗，在此过程中会伴随少量氨气挥发，项目氨气挥发量参考纳米剂蒸发损耗量（5%）计，则挥发氨产生量为0.011t/a，挥发出氨气通过集气罩收集后通过18m排气筒排放，集气罩设计风量2000m3/h，集气效率按85%计，则挥发氨有组织排放量为0.009t/a（0.0032kg/h），排放浓度为1.6mg/m3，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排放要求（15m排气筒排放速率4.9kg/h）；排放无组织排放量为0.002t/a。 2.废水 （1）循环清洗废水 本项目各工序清洗设置一级、二级、三级清洗，每天补充少量被消耗的新鲜水并定期更换，每次跟换将进行一级清洗的水池废水放出后，原二级清洗池水作为一级清洗使用，三级清洗池水作为二级清洗使用，更换后补充的新鲜水作为三级清洗使用，按此规律循环，每月更换一次；每个清洗水池量约为0.2m3，本项目共设5组循环水池（分别对应一组中性清洗漂洗、一组酸性清洗漂洗、一组碱性清洗漂洗以及两组纳米沉晶漂洗），则每次更换产生废水量为1t；且项目超声波清洗使用消耗的清洗剂均随工件进入水洗池中，则每年产生循环清洗废水总工为12.281t/a，本项目各工序分别配套一套三级水洗池，每套工序产生循环清洗废水分开收集，并根据《危险废物鉴别标准》进行鉴别，若属于危险废物则交由有资质单位处理，若不属于危险废物，应在环保局的监督下交由可处理相关废水单位或企业处理，若项目使用铝合金件、清洗剂等发生变化须重新进行鉴别。项目废水清洗及换水循环方式见下图： 图5-2 项目废水清洗及换水循环方式图 （2）生活废水 项目产生废水主要为职工生活废水。项目排水实现采用雨污分流，雨水经收集后排入园区雨水收集管网。项目内生活废水主要为职工生活用水，项目新增职工3人均不在厂区食宿，其中2人车间工人在下班前淋浴，根据《湖南省用水定额》（DB43/T-2014）及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）中相关标准，不在厂住宿人员生活用水按45L/人·天计，淋浴用水按40L/人次，则本项目现有生活用水量为60.2m3/a（0.215m3/d）。生活废水排放系数按0.85计，则生活污水外排量为51.17t/a（0.18m3/d），类比一般生活污水浓度，其污水污染物浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、氨氮：30mg/L项目污水产生情况见下表5-2。 表5-2 项目生活污水产生情况一览表 类别; 污染物; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水51.17t/a; 产生浓度(mg/L); 350; 200; 250; 25. 产生量（t/a）; 0.018; 0.01; 0.013; 0.0013. （3）车间拖洗废水 本项目生产车间无需大量用水冲洗，仅简单进行拖洗。需拖洗生产车间面积约100m2，清洗用水量按每次5L/m2计，按每年10次清洁计算，则清洗生产车间用水量约为5m3/a，损失5%计，则清洗地面废水产生量为4.75m3，其主要污染物为COD、SS，参考同类项目COD产生浓度约 200mg/L、SS产生浓度约 300mg/L，则年产生量为COD 0.00095t/a，SS 0.0014t/a。 3.噪声 本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为超声波清洗机、干燥箱、循环泵等设备噪声，噪声声级在70~85dB（A）。主要噪声设备情况见下表5-3： 表5-3 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 位置. 1; 超声波清洗机; 2台; 85; 生产车间厂房. 2; 小型电干燥箱; 3台; 75. 3; 微型循环泵; 6台; 70. 4; 纳米沉晶机组; 2台; 70. 4.固废 本项目固体废物包括生活垃圾、废纳米剂、废循环水、废机油。 （1）生活垃圾 本项目员工生活垃圾按每人每天0.5kg计，项目年生产280天，员工3人，则生活垃圾产生量为0.42t/a，拟由环卫部门定期清运，统一处理。 （2）废纳米剂 项目纳米剂年用量为5.6t/a，在80℃条件下沉晶，并添加氨水调价稳定PH值（年用量0.623t），溶液蒸发损耗量按5%计，纳米剂中镍盐（4%~10%）0、氧化锌（0.5%~2%）等成分经处理会在铝合金工件表面沉晶，沉晶物质含量按6%计，则废纳米剂产生量为5.58t/a，按《国家危险废物名录》中的HW17表面处理废物336-055-17使用镀镍液进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥处理，收集后交有资质的单位处理。 （3）废机油 本项目机械设备维修、养护过程中废机油和废润滑液产生量约0.05t/a，其属于《国家危险废物名录》中的HW08类废矿物油与含矿物油废物非特定行业中900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，收集后交有资质的单位处理。根据《国际危险废物名目》（2016版），含油抹布全过程不按危险废物管理。 项目固废污染源见下表： 表5-4 本项目固体废弃物产生及处置情况表 序号; 名称; 分类; 产生量(t/a); 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.42; 环卫部门统一清运. 2; 废纳米剂; 危险废物; 5.58; 危废暂存间内暂存后，定期交由有资质单位统一安全处置. 3; 废机油; 危险废物; 0.05. 本项目产生的危险废物情况见下表： 表5-5 项目产生危险废物情况统计表 危废名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 危险 特性; 污染防治措施. 废纳米剂; HW17; 336-055-17; 5.58; 纳米沉晶; 液体; 镍盐等; T; 暂存后，交由有资质单位安全处置. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备维护; 液体; 机油、润滑油等; T/I.

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干水蒸气 | 水蒸气 | 少量 | 少量 |
|  | 纳米沉晶 | 氨 | 0.011t/a | 有组织：0.009t/a、5.1mg/m3 无组织：0.002t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | 51.28m3/a | 依托现有污水处理设施：污水处理厂建成前经化粪池处理后进入园区人工湿地，污水处理厂建成后，经化粪池处理经管网最终经污水处理厂处理达标排放 |
|  |  | COD | 350mg/L、0.018t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.01t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L、0.013t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0013t/a |  |
|  | 车间拖洗废水 | 污水量 | 4.75m3/a |  |
|  |  | COD | 200mg/L、0.00095t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L、0.0014t/a |  |
|  | 循环清洗废水 | 清洗废水 | 12.281m3/a | 定期更换，不同工序循环清洗水均分开收集，收集后进行危废鉴定并进行相应处理 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 办公住宿垃圾 | 0.42t/a | 清运至垃圾中转站 |
|  | 废纳米剂 | 废纳米剂 | 5.58t/a | 暂存后送危险废物处置中心处理 |
|  | 废机油 | 废机油 | 0.05t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为超声波清洗机、干燥箱、循环泵等设备噪声，噪声声级在70~85dB（A） |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目选址于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，项目使用车间为厂区内闲置区域，施工期主要为厂房装修及设备安装，不会对周边生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

表七、环境影响分析：

一、施工期环境影响简要分析： 本项目为依托厂区在建项目闲置区域建设，项目施工期主要污染为厂房装修及设备安装等产生的噪声、少量垃圾等，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）烘干水蒸气 项目铝合金工件经纳米沉晶并水洗后使用热风烘干，采用小型电干燥箱，其主要成分为水蒸气，基本不会对周边环境造成污染，故不做进一步分析。 （2）挥发氨 项目挥发氨主要在纳米沉晶在使用过程中存在蒸发损耗，在此过程中会伴随少量氨气挥发，挥发出氨气通过集气罩收集后通过在建18m排气筒排放，根据厂区平面布局，本项目所在车间与在建项目设置排气筒车间（电泳车间）在垂直方向有重叠，通过设备合理布局，在建项目及本项目废气可通过最短管道连接至排气筒排放。且氨与电泳车间产生燃烧废气及有机废气不会反应生成二次污染物，因此通过管道连接至在建项目排气筒排放可行。 根据工程分析发氨产生量为0.011t/a，本项目集气罩设计风量2000m3/h，集气效率按85%计，则挥发氨有组织排放量为0.009t/a（0.0032kg/h），可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排放要求（15m排气筒排放速率4.9kg/h）；排放无组织排放量为0.002t/a（0.0007kg/h）。本次采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式（SCREEN3模型）进行预测。 ①有组织有机废气 根据工程分析，项目运行过程中大气源强及排放参数如下。 表7-1 氨有组织排放参数一览表 项目; 点源编号; 污染物名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气量; 烟气出口温度; 工况; 年排放小时数; 源强. 符号; —; —; H; D; Q; K; —; Hr; Qs. 单位; —; —; m; Nm3/h; K; —; h; kg/h. 数据; 排气筒; 氨; 18; 0.4; 4081（含在建项目烟气量）; 293; 正常排放; 2800; 0.0032. 本项目正常运行情况下废气有组织排放估算模式计算结果见下表： 表7-2 废气污染源下风向地面轴线浓度预测结果一览表 距离源中心下风向距离D，m; 颗粒物. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 0; 0. 100; 0.00007331; 0.04. 200; 0.0001071; 0.05. 300; 0.0001136; 0.06. 329; 0.0001152; 0.06. 400; 0.0001091; 0.05. 500; 0.00009221; 0.05. 600; 0.00009612; 0.05. 700; 0.0000932; 0.05. 800; 0.00008714; 0.04. 900; 0.00008006; 0.04. 1000; 0.00007297; 0.04. 1100; 0.0000665; 0.03. 1200; 0.00006076; 0.03. 1300; 0.00005569; 0.03. 1400; 0.00005122; 0.03. 1500; 0.00004726; 0.02. 1600; 0.00004374; 0.02. 1700; 0.00004061; 0.02. 1800; 0.00003782; 0.02. 1900; 0.00003733; 0.02. 2000; 0.00003762; 0.02. 2100; 0.0000375; 0.02. 2200; 0.00003727; 0.02. 2300; 0.00003696; 0.02. 2400; 0.00003658; 0.02. 2500; 0.00003615; 0.02. 下风向最大落地浓度; 0.0001152mg/m3. 最大落地距离，m; 329. 落地浓度最大占标率，%; 0.06. 经过初步大气环境影响预测来看，生产车间有组织氨最大落地点浓度为0.0001152mg/m3，占标率为0.06%。有组织氨废气能做到达标排放，由于排放量较小，预测结果的最大贡献值较小，项目正常生产过程中排放的废气污染物对区域环境影响较小，区域环境空气功能区划不会受到明显影响，在可接受范围内。建议建设单位根据实际生产情况需求增加相应废气处理装置。 ②无组织有机废气 项目未收集挥发氨排放量为0.002t/a，排放速率为0.0007kg/h。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的有关规定，应确定无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的大气环境防护距离。其大气环境防护距离计算结果具体见表7-3，计算结果截图见下图。 表7-3 项目无组织排放污染物大气防护距离 污染源; 污染物; 环境空气质量标准（mg/m³）; 排放源面积（m2）; 面源有效高度（m）; 无组织排放速率（kg/h）; 大气环境防护距离（m）. 纳米沉晶; 氨; 0.2; 16×6; 7; 0.0007; 无超标点. 根据计算结果来看，本项目无组织排放氨不需设置大气环境防护距离，场界监控点浓度符合区域功能区划的标准值限值要求，其厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93中表1厂界标准值二级标准1.5mg/m3要求。由此可见，本项目少量无组织排放废气不会对本项目周围大气环境产生明显的影响。业主应加强车间内机械通风，保证车间内达到相关空气质量标准要求。 2.地表水环境影响分析 （1）循环清洗废水 本项目各工序清洗设置一级、二级、三级清洗，每天补充少量被消耗的新鲜水并定期更换，每次跟换将进行一级清洗的水池废水放出后，原二级清洗池水作为一级清洗使用，三级清洗池水作为二级清洗使用，更换后补充的新鲜水作为三级清洗使用，按此规律循环，每月更换一次；每个清洗水池量约为0.2m3，本项目共设5组循环水池（分别对应一组中性清洗漂洗、一组酸性清洗漂洗、一组碱性清洗漂洗以及两组纳米沉晶漂洗），则每次更换产生废水量为1t；且项目超声波清洗使用消耗的清洗剂均随工件进入水洗池中，则每年产生循环清洗废水总工为12.281t/a，本项目各工序分别配套一套三级水洗池，每套工序产生循环清洗废水分开收集，并根据《危险废物鉴别标准》进行鉴别，若属于危险废物则交由有资质单位处理，若不属于危险废物，应在环保局的监督下交由可处理相关废水单位或企业处理，若项目使用铝合金件、清洗剂等发生变化须重新进行鉴别。项目生产过程中产生的循环清洗废水不经工业园管网外排，不会对周边地表水环境造成影响。 （2）生活废水 项目运营期废水主要为职工生活废，生活污水废水量约为51.17m3/a。 项目所在园区现有企业生活污水均通过化粪池处理后进入金龙新区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江，但目前园区排水量已超过其接纳处理能力已超标排放，因此本项目生活废水及湖南今美科技有限公司在建项目生活污水依托建设单位所在金龙新区卓达金谷创业园配套建设的卓达地产污水处理厂处理。该污水处理厂预计投产时间2018年12月底，处理能力为2000t/d，项目厂房属于金龙新区标准厂房污水管网已建设完成，待污水处理厂运行后，项目废水经化粪池处理后，排入污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。在卓达地产污水处理厂运行前，建设单位若产生生活废水收集后用槽车运至湘阴县污水处理厂处理。 项目建成营运后，主要来自于员工的生活废水，主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS，均为污水处理厂常规处理项目。在卓达地产污水处理厂建成之后，项目废水经化粪池达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及污水处理厂进水水质要求后排入卓达地产污水处理厂，不会对该厂水质、水量造成冲击，因此，在卓达地产污水处理厂建成之后，本项目污水纳入卓达地产污水处理厂集中处理是可行可靠的。因此，项目废水达标排放后对区域水环境影响较小。 （3）车间拖洗废水 本项目生产车间无需大量用水冲洗，仅简单进行拖洗，清洗生产车间用水量约为4.75m3/a，与项目生活污水一同处理，项目车间拖洗废水不属于高浓度废水，其污染物种类较少，浓度较低，可与生活污水一同处理可行。 3.地下水环境影响分析 项目对地下水污染的主要来源于生产车间、原料仓库及危废间。正常情况下项目不会对地下水产生影响，但车间内各水池出现跑冒漏滴或仓库液态原料包装破损泄漏，浸入地下可能会影响地下水。本项目应采取的地下水的防治措施如下： （1）项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏。 （2）对工艺设备等采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （3）对车间各池体、液体容器所在区域地面进行重点防渗处理，每座池体必须做满水试验，质量达到合格。 （4）厂区设置危险废物暂存间，需严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，暂存区基础及裙脚均采取防渗、防腐措施，暂存区地面及裙角、排水沟和事故应急池均采用防腐卷材做防腐层；液态、固态危废分区暂存，并在液态危险废物暂存区设围堰，以防止其中某些危险废物中产生的泄漏液、溢流等意外污染事故。 4.声环境影响分析 本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为超声波清洗机、干燥箱、循环泵等设备噪声，噪声声级在70~85dB（A）。为使厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，本项目对产生的噪声采取以下防治措施： （1）车间内合理布局，重视总平面布置，主要噪声源应尽量布置在厂房中央位置，以降低噪声，减少对周围环境的影响。 （2）设备选型采用噪声低的设备，安装减振基础或减振垫；在生产运转时必须定期对其进行检查、保养设备，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 （3）项目生产仅为白班制，夜间不运行，避免高噪声设备对夜间声环境的影响； （4）生产车间安装隔声门窗，采用双层结构，厂房墙壁敷设吸声材料，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 车间中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： LA=10lg[i=1n100.1Li 式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)； Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)； n——噪声源的个数。 项目车间多个噪声源强经削减措施削减后，叠加的综合噪声值为76.2dB(A)。距离北侧厂界约8m，与厂区西侧距离约为15m、与厂区南侧距离约为8m、与厂区东侧距离约为33m。 考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—厂房外声源源强，dB(A)； r—厂房外声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，m。 项目各厂界噪声贡献值见下表7-4。 表7-4 项目厂界噪声贡献值 单位：dB（A） 噪声源与厂界距离; 厂界贡献值; 叠加在建项目噪声后厂界贡献值; 评价标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 45.8; 49.3; 65; 55. 南厂界; 58.1; 60.3; 65; 55. 西厂界; 52.7; 53.7; 65; 55. 北厂界; 58.1; 60.3; 65; 55. 根据以上预测模式计算，项目厂界预测点噪声贡献值为45.8-58.1dB(A)，经叠加在建项目噪声后厂界贡献值为49.3-60.3dB(A)，经采取消声、减振措施后，项目东、南、西、北厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目产生噪声经有效处理后对周围声环境不会产生明显的影响。 另外，为减轻项目设备噪声对操作工人的影响，除采取主要噪声源基础减振和隔声罩隔声等措施外，建议尽量提高自动化作业水平，减少高噪声设备附近的人工作业时间，并对在主要噪声源附近长期作业的操作工人配备必要的耳塞降噪。 5.固废影响分析 本项目固体废物包括生活垃圾、废纳米剂、废机油。 营运期职工生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运至垃圾处理场卫生填埋处理；项目使产生废纳米剂、废机油按照危险废物处理，在厂区危废暂存间暂间后，定期交由有资质单位集中安全处置。在建项目约设置一间15m2一般固废间（最大储存量15t，3~6个月清理一次，年转运量为30t~60t）及一间约10m2危险固废间（最大储存量8t，3~6个月清理一次，年转运量为16t~32t）。根据在建项目产污一般固废产生量为19.88t/a、危废产生量为0.478t/a。本项目危废产生量为5.63t/a，需进行危废鉴定废液量为12.281t/a，根据鉴定结果适当增减清理频次，本项目一般固废间及危废间，可满足在建项目及本项目需求。 本项目产生的危险废物情况见下表： 表7-5 项目产生危险废物情况统计表 危废名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 危险 特性; 污染防治措施. 废纳米剂; HW17; 336-055-17; 5.58; 纳米沉晶; 液体; 镍盐等; T; 暂存后，交由有资质单位安全处置. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.05; 设备维护; 液体; 机油、润滑油等; T/I. 本环评建议固体废物的治理措施为： ①依托厂区现有危险废物暂存间，对项目产生的危险废物分别进行分类、集中收集，并加强管理，防止危险废物随意丢弃或混入一般工业固废中运出对环境产生影响。此外，依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规，提出如下安全措施： a、危险废物暂存间应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；并设置环境保护图形标志和警示标志； b、危险废物暂存间，应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门的人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并应配备医疗急救用品； c、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ②企业应加强管理，按要求对厂区内产生的一般固废进行分类收集，规范化暂存。 ③企业生产过程中产生的液体危废收集于密闭桶内，并张贴危废标识，暂存于危废间，交有资质的单位回收处理。 6.环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 - 6.1主要物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（参照附录A1中表1标准）和《危险化学品名录》（2015版），本装置主要涉及的危险物质性质见下表： 表7-5 危险物质风险识别表 品名; 主（次）危险性类别; 类别; 是否是环境风险物质. 硝酸试（30%）; 腐蚀性; 辅料; 否. 碱性清洗剂（NaOH 25%）; 腐蚀性; 辅料; 否. 氨水（30%）; 刺激性、毒性; 辅料; 是. 纳米剂; 毒性; 主要原料; 否. 6.2重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A1和《重大危险源识别》（GB18218-2009），结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出项目内部的环境风险物质。 表7-6 危险物质风险识别表 项目; 名称; 主要危险特性; 性状外观; 储存方式/位置; 储存量（t）; 临界量（t）. 在建项目; 水性强化液; 酸性腐蚀性; 透明液体; 桶装储存于仓库原料区; 0.01; 无临界量要求. 水性电泳涂料; 刺激性; 粘稠液体; 0.03; 无临界量要求. 切削液; 可燃; 粘稠液体; 0.1; 无临界量要求. 润滑油; 可燃; 粘稠液体; 0.02; 无临界量要求. 本项目; 硝酸试（30%）; 腐蚀性; 液体; 桶装储存于仓库原料区; 0.06; 无临界量要求. 碱性清洗剂 （NaOH 25%）; 腐蚀性; 液体; 0.06; 无临界量要求. 氨水（30%）; 刺激性、毒性; 液体; 0.06; 100. 纳米剂; 毒性; 液体; 1; 无临界量要求. 根据《危险化学品重大危险源辨识》之规定，若单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（（1），则为重大危险源： q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 根据计算Q值为0.0006。故本项目不构成重大危险源。 根据本项目生产的行业特点，项目使用硝酸试剂、碱性清洗剂为液体，其储存存在泄漏风险，硝酸试剂、碱性清洗剂具有一定的腐蚀性，一旦发生泄漏，泄漏于地表，下渗污染地下水；进入市政管网则会影响污水处理厂进水水质，给污水厂处理带来压力。 6.3源项分析 （1）车间个槽体槽液泄漏对地下水和地表水造成的影响。 （2）各类液体料储存期间，包装出现破损造成泄漏对地下水和地表水造成的影响。 （3）液剂添加过程中发生倾覆、散落对工作人员的影响。 （4）危险废物管理不规范，对周边环境造成影响。 6.4风险防范及应急措施 项目需要切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制定切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，确保安全生产，针对本项目提出以下防范措施： （1）对液体料储存区域及车间地面进行防腐防渗处理并设置围堰、导流收集沟等，应定期检查，设专人看管。 （2）加强车间个池体的管理与维修，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。 （3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 （4）一旦液体料包装发生泄漏，使用备用容器盛装，后续回收使用；再对地面滞留的外泄物料使用吸油毡、吸水棉、棉纱、毛巾等进行处理，吸附外泄物料产生的湿毛巾等应作为危废处理。 （5）工件在各池体见运输过程中因避免池液滴落在地面，应该在表面无可滴落液体的情况下转移，或使用容器盛接转移。 （6）项目所产生的危险废物要严格管理，集中收集，分类处理，废溶剂桶等严格按照要求暂存，交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 （7）项目在危险废物运输、存储等过程中，如处理不当，则会造成污染事故，应该严格管理和处置。 6.5风险应急预案 应急预案一般应包括：应急组织及其职责；应急设施、设备与器材；应急通信联络；事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫；应急医学救援；应急撤离措施；应急报告；应急救援；应急状态终止；应急演习等。 表7-7 应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求; 执行部门. 1; 总则; 公司办公室、安全部. 2; 危险源概况; 详诉危险源类型、数量及分布; 公司安全部. 3; 应急计划区; 生产区、仓库区、邻区; 公司安全部. 4; 应急组织; 公司指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、援救、善后处理； 地区指挥部—负责公司附近地区全面指挥，救援、管制、疏散；专业救援队伍—负责对公司救援队伍的支援。; 公司安全部；当地安监、消防部门. 5; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序; 公司安全部. 6; 应急设施、设备与材料; （1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料、主要为消防器材；（2）防有毒有害物质外溢、扩散、主要是水幕、喷淋设备等；（3）生产区、原料和产品储存区的地面应进行硬化处理，厂界周围修建截雨沟，防止事故状态下废液渗入地下水和直接排入区域地表水体。; 公司安全部、环保部. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制; 公司安全部. 8; 应急环境评估及事故评估; 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据; 公司安全部、环保部；当地环境监测站. 9; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备齐全； 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备完整; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、消防部门. 10; 应急控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众撤离组织计划及救护; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、医疗部门. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施; 公司办公室，安全部、环保部；当地安监、消防部门. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理; 公司安全部. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成; 公司安全部. 7.相关规划、选址合理性、产业政策及相关文件符合性分析 （1）规划符合性 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，根据湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，本项目位于金龙新区工业园南部工业区，项目拟建地及周边均为二类工业用地，二类工业用地为一般污染的工业用地如食品、医药制造、纺织、小型机械制造。同时根据金龙新区南部工业区的产业定位为先进机械制造，工业区限制食品制造、饲料加工行业，禁止有重金属废水外排的所有项目；食品工业的禽畜初加工（包括屠宰）；酒类酿造；冶金、石化化工、造纸、皮革、纺织印染、电镀等工业；火力发电；国家产业政策明令禁止的项目。本项目属于金属表面加工行业，进行汽车配件表面加工，属于机械设备制造中一环，且本项目虽有含重金属废水产生，但其不在工业区内外排，均外运处理，因此与其产业定位相符。 （2）选址合理性 项目选址位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，区域相关公用配套设施（供电、给排水、供热、通讯等）管网和线路系统已经完善，项目的建设与周边环境不相冲突。 （3）产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会令《产业结构调整指导目录》（2011年本）(2013年修正)中有关规定，项目属于金属表面处理，不属于其中的限制类和淘汰类的内容，项目所用设备不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）(2013年修正)和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中国家淘汰和限制的设备，项目建设符合国家产业政策要求。 （4）“三线一单”符合性分析 表7-8 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，根据湘阴县生态红线划定结果，本项目不在临湘市生态红线范内，符合生态红线保护要求. 资源利用上线; 区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活及生产用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求. 环境质量底线; 本项目区域大气环境、地表水环境、声环境质量能满足相应的标准要求；本项目运营后废气经处理达标排放，生活废水预处理后作为农肥使用，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求. 负面清单; 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于金属表面加工（非电镀工艺），不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。. （5）“湖南省污染防治攻坚战三年行动计划”相关要求相符性分析 表7-9 “湖南省污染防治攻坚战三年行动计划”相关要求相符性分析 内容; 符合性. 强化城镇生活污水治理。落实《湖南省城市双修三年行动计划》（2018—2020年），到2020年，设市城市、县城生活污水处理率分别达到95%和90%，洞庭湖、东江湖等重点区域县级及以上城镇生活污水处理设施应全面达到一级A排放标准。加快推进重点镇污水处理设施建设“三年行动计划”，到2020年，全省建制镇生活污水处理率达到70%以上，其中，重点镇和长沙市、常德市、岳阳市、益阳市重点区域建制镇实现污水处理设施全覆盖。推进污泥处理处置，到2020年，地级城市污泥无害化处理处置率达到90%以上。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，到2020年，全省地级城市建成区以及洞庭湖区域县级城市建成区基本实现污水全收集、全处理。; 本项目生活污水在园区污水管网接入污水处理厂之前，项目污水通过化粪池处理后进入园区人工湿地后经西面农灌渠汇入湘江；在工业区污水管网接入污水处理厂之后，项目废水经化粪池达到接管标准后排入污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。项目生产产生废液均收集后作为危废处理。本项目所产生废水、废液均能得到妥善处置。. 推进城乡生活垃圾收集和处置。积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。按照区域统筹、城乡统筹模式，到2020年，新建扩建28个生活垃圾焚烧处理项目，完成46座存量垃圾填埋场治理。开展非正规垃圾堆放点排查整治。禁止直接焚烧和露天堆放生活垃圾。; 本项目生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运至垃圾处理场卫生填埋处理；项目使产生废纳米剂、废循环水、废机油按照危险废物处理，在厂区危废暂存间暂间后，定期交由有资质单位集中安全处置。本项目所有固废均能得到妥善处置。. 严守生态保护红线。确定并公布全省生态保护红线，切实加强生态红线的监督管理，坚持山水林田湖草整体保护、系统修复、区域统筹、综合治理。到2020年，全面完成生态保护红线勘界定标。制定实施监督管理办法和保护修复方案，实施山水林田湖草生态保护修复重大工程。建立健全生态保护补偿机制，建立评价考核制度与生态保护红线台账。; 本项目位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园16栋，根据湘阴县生态红线划定结果，本项目不在临湘市生态红线范内。. 8.平面布置合理性分析 厂区按功能分成生产区和办公区，厂区分为三个车间分别设置三条生产线，西侧为水性电泳车间及低温强化车间，东侧为模具制造车间，中间为仓库及试验质检车间，并在车间上方利用钢结构架设出办公区域，本项目利用原办公区东侧闲置区域，改装后增加纳米沉晶车间，面积约100m2。厂区与本项目总平面布置见附图3。 该项目目前平面布局基本根据生产工艺需要，利用闲置区域新增车间，功能分区明确，项目总平面布置合理、可行。 9.环保投资估算 根据该项目的工程分析，污染因素分析，及治理对策分析和调查。本项目总投资50万元，其中环保投资为6万元，占总投资的12%，本项目环保投资下表7-10。 表7-10 环保投资估算表 序号; 类别; 内容; 投资费用（万元）. 1; 废水; 车间内污水管网、园区雨污分流管网及化粪池（依托厂房已建）; 1. 2; 废气; 集气罩收集、1根18m排气筒（依托）; 2. 3; 噪声; 对设备进行隔震、安装消声装置; 1. 4; 固废; 生活垃圾收集桶、一般固废暂存间、危险废物暂存处（依托）; 0. 5; 风险防范; 备用液体料桶、灭火器、围堰; 2. 总计; 6. 10.项目“三同时”验收 项目建成后，建设单位应向环保部门申请项目环保设施“三同时”竣工验收，经验收合格后方能投入正式运营，项目验收监测内容见下表7-11。 表7-11 项目“三同时”竣工验收内容表 验收类别; 验收内容; 验收标准. 废水; 生活污水; 车间内污水管网、园区雨污分流管网及化粪池（依托厂房已建）; 化粪池处理后，依托项目所在金龙新区卓达金谷创业园配套建设的卓达地产污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。. 车间拖洗废水. 循环清洗废水; 定期跟换，废水通过危废鉴定后进行相应处理; 不外排. 废气; 纳米沉晶废气; 集气罩收集、18m排气筒（依托在建项目）; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中厂界限值二级标准及表2排放标准值. 噪声; 各上产车间; 对设备进行隔震、安装消声装置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类区要求. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集池; 垃圾桶收集交环卫部门处理. 废循环清洗水等; 危险废物暂存处; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中相关要求. 风险防范; 备用液体料桶、灭火器、围堰; 符合相关要求. 11.环境管理与监测 为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。 （1）环境管理 项目应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。提出如下要求及建议： ①进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。于各车间设置环保专干，负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。环保专干应每周对所辖范围内的环保设备工作情况进行至少一次巡回检查，并参加公司环保会议和污染事故调查，上交本部门出现的污染事故报告，并建立运行记录台账。 ②建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 ③控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。每月考核一次污染治理设施的运行情况，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。 ④增强职工的环保意识，有组织、有计划地对全厂干部和职工进行环保技术及清洁生产培训，对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。 ⑤将环境管理指标落实到每个生产和管理岗位，制订厂区环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。 ⑥认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。 （2）环境监测 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单位均须对本项目运行期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构对公司污染物进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)等相关要求，本项目监测计划可参考下表进行。 表7-12 环境监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声监测; dB(A); 厂界外1m; 每季度1次; 执行(GB12348-2008)3类标准. 废水监测; COD、NH3-N、SS; 厂区排污口; 每半年1次; (GB38978-1996)表4中相关排放标准. 废气监测; NH3; 排气口; 每年1次; （GB 14554-93）表1中厂界限值二级标准及表2排放标准值. 厂界外1m; 每年1次. 12.项目污染物排放“三本帐”： 表7-13 项目改扩建前后主要污染物排放“三本帐”表 项目; 污染物名称; 单位; 现有项目排放量; 本扩建项目排放量; 以新带老削减量; 总体工程排放量. 废水; 废水量; t/a; 332.7; 55.92; 0; 388.62. COD; t/a; 0.02; 0.0028; 0; 0.0228. BOD5; t/a; 0.007; 0.00056; 0; 0.00756. NH3-N; t/a; 0.004; 0.00045; 0; 0.00445. SS; t/a; 0.007; 0.00056; 0; 0.00756. 废气; 二氧化硫; t/a; 0.002; 0; 0; 0.002. 氮氧化物; t/a; 0.009; 0; 0; 0.009. VOCs; t/a; 0.009; 0; 0; 0.009. 氨; t/a; 0; 0.011; 0; 0.011. 固体废物; 生活垃圾; t/a; 2.24; 0.42; 0; 由环卫部门清运. 一般固废; t/a; 19.88; 0; 0; 分类收集，外售、清运或交由供货商回收处理. 危险废物; t/a; 0.478; 5.63; 0; 分类收集，交由有资质单位处理. 其他; 待危废鉴定废物; t/a; 2.16; 12; 0; 收集后进行危废鉴定并进行相应处理.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干废气 | 水蒸气 | 加强职工卫生劳动防护和生产操作管理 | 无组织排放 |
|  | 纳米沉晶 | 氨 | 密闭收集排气筒排放，加强通风 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中厂界限值二级标准及表2排放标准值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 化粪池处理后，依托项目所在金龙新区卓达金谷创业园配套建设的卓达地产污水处理厂处理达标排放 |
|  | 车间拖洗废水 | COD、SS |  |  |
|  | 循环清洗废水 | 清洗废水 | 定期更换，换时进行危废鉴定并进行相应处理 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 办公住宿垃圾 | 清运至垃圾中转站 | 清洁卫生 |
|  | 废纳米剂 | 废纳米剂 | 暂存后送危险废物处置中心处理 | 严格按照危废处理处置的相关要求规范化 |
|  | 废机油 | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于机械设备运行时产生的噪声，主要为超声波清洗机、干燥箱、循环泵等设备噪声，噪声声级在70~85dB（A），设备经减震降噪等防治措施处理，各噪声再经距离衰减后，场界噪声影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

表十、结论与建议：

一、结论： 1、工程概况： 本项目不新建厂房，利用公司二层办公区东侧闲置区域进行建设，车间面积约为100m2，厂房建设时已配套建设水电供给设施及消防设施等公用工程，项目建成后可达到年加工0.5万平方米新能源汽车配件。 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中相关规定，本项目不属于限制、淘汰类项目，允许项目建设，项目建设符合国家产业政策要求。 2、环境现状： 大气环境：根据引用监测数据，项目评价区域各监测因子除总挥发性有机物外监测值均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，总挥发性有机物的监测值低于《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），说明项目拟建区域大气环境质量较好。 水环境：根据引用监测数据，项目所涉及的地表水各监测断面水质监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，说明项目拟建区域地表水质较好。 声环境：根据监测数据项目拟建地东、南、西、北侧监测点声环境昼达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A）），表明项目拟建地声环境质量较好。 3、环境影响分析 废气：项目烘干废气主要为水蒸气，对环境影响较小；纳米沉晶产生氨气经集气罩收集后通过18m排气筒排放，排放量为0.009t/a，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中排放要求；未收集的无组织氨排放量为0.002t/a，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93中表1厂界标准值二级标准1.5mg/m3要求。 废水：项目循环清洗废水定期跟换，更换废水根据《危险废物鉴别标准》进行鉴别，若属于危险废物则交由有资质单位处理，若不属于危险废物，因在环保局的监督下交由可处理相关废水单位或企业处理；生活污水及车间拖洗废水量约为51.17m3/a，项目排水依托厂房原有排水管网，生活污水及车间拖洗废水经化粪池处理后进入金龙新区卓达金谷创业园配套建设的卓达地产污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入湘江内，对周围地表水环境影响较小。在卓达地产污水处理厂运行前，建设单位若产生生活废水收集后用槽车运至湘阴县污水处理厂处理。 噪声：营运期主要是机泵运行产生的设备噪声，源强声级在70~85分贝。通过消音减震等措施后，通过声环境预测结果来看，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目噪声达标排放，不会改变区域声环境级别，评价区声环境质量仍可满足现有相应功能区标准要求，对周围的声环境影响较小。 固废：营运期项目固废主要包括包括生活垃圾、废纳米剂、废机油。营运期职工生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运至垃圾处理场卫生填埋处理；项目使产生废纳米剂、废机油按照危险废物处理，在厂区危废暂存间暂间后，定期交由有资质单位集中安全处置。 4、规划相符性及选址合理性 本项目选址地位于湘阴县金龙新区卓达金谷创业园，湖南湘阴工业园金龙新区总体规划，项目拟建地及周边均为二类工业用地，符合当地区域产业规划。项目所在地水、电供应均有保证，可满其产需求；项目目前评价区域内空气、纳污水体环境质量、声环境质量均本能满足相应功能区要求。 本项目不属于目录中“限制类”和“淘汰类”生产项目，因此允许建设项目，符合国家有关产业政策。 5、总结论： 综所上述，湖南今美科技有限公司年加工0.5万平方米新能源汽车配件建设项目符合国家产业政策，符合当地规划要求，采取的环保措施可使污染物达标排放。该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 二、建议与要求： （1）搞好厂内环境卫生，配合环保部门做好环保工作。 （2）加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目建设施工期各项环保措施的落实。 （3）完善环境管理制度，加强环境管理，建立环境管理机构，如配备环保管理人员，定期对“三废”处理设施进行检查维护，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，以落实本环境影响报告表的各项要求。 （4）做好工厂职工安全防护，配备相应劳保措施。 （5）项目后期建设、生产内容等发生变更，则应报环保部门审核，必要时应重新进行环境影响评价。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 公司 《年加工3万平方米新能源汽车配件、100吨模具及配件制造项目》环评批复 附件3 公司厂房不动产登记 附件4 环境现场监测质量保证单及检测报告 附件5 专家评审意见及专家签到表 附图1 项目地理图 附图2 项目环境现状监测布点图 附图3 引用项目监测布点与本项目位置关系示意图 附图4 项目保护目标示意图 附图5 项目平面布置图 附图6 湖南湘阴工业园金龙新区总体规划图 附图7 湘阴县生态保护红线区划范围图