岳环评[2018]141号

关于湘阴祥柏生态科技有限公司湘阴县30吨/日病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表的批复

湘阴祥柏生态科技有限公司：

你公司《关于湘阴祥柏生态科技有限公司湘阴县30吨/日病死畜禽无害化处理项目环评批复的报告》、湘阴县环境保护局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴祥柏生态科技有限公司拟投资1000万元（环保投资136万元），选址于湘阴县洋沙湖街道花石村，实施湘阴县30吨/日病死畜禽无害化处理项目。项目占地面积11120.67m2，总建筑面积1788m2，采用高温法无害化处理工艺，设计能力为日处理30吨病死畜禽，同时副产肉骨粉2520 吨/年，油脂1080吨/年。主要建设内容为：主体工程：生产车间（含无害化处理成套设备一套）、原料仓库、产品仓库；辅助工程：配电房、消毒房、办公用房等；公用工程：给排水、供电、供热等；环保工程：雨污分流管网、污水处理站、废气处理系统、固体废物暂存间等。病死畜禽无害化处理工艺流程为：冷库存储、破碎、高温法处理、油渣分离、存储、计量包装等。项目已建成部分建构筑物，计划2019年1月投入运行，湘阴县环境保护局已对其未批先建行为进行了处罚（湘阴环罚字[2018]111号）。项目符合国家相关产业政策要求，对推进实湘阴县病死畜禽无害化处理、保障食品安全和生态环境安全具有积极意义，根据临沧尚德环境技术有限公司编制的《湘阴祥柏生态科技有限公司湘阴县30吨/日病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论及专家评审意见和湘阴县环境保护局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司该项目环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。优化施工工艺，严格落实报告表中提出的各项施工期污染防治要求，采取施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排，使用商品混凝土，加强土石运输污染控制等措施，避免工程施工期噪声、扬尘、废水、弃渣和水土流失对环境的影响。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则，规范建设场内雨污管网。场内雨水经管道收集排入东侧小溪。项目生产废水经自建12m3/d污水处理站处理，满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准后，回用于冷却塔循环水补充水与水磨除尘设备补充水，不外排；生活污水经隔油池、化粪池预处理后回用于周边菜地施肥，不外排。

（三）地下水污染防治工作。按照分区防控的原则，严格落实报告表提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、冷库、固体废物暂存间、排污管线、污水处理站、应急事故池等区域的防渗、防漏工作，防止污染地下水；定期跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

（四）加强废气污染防治工作。做好厂区绿化，强化现场管理、及时清理生产车间，规范操作，采取封闭式车间、密闭设备，保持车间负压、污水处理站进行密闭加盖、定期喷洒除臭剂等措施，确保无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中相关标准限值要求。项目配套的2t/h导热油炉使用成型生物质燃料。导热油炉废气经处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中相关限值要求后，车间臭气负压收集经处理，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相关标准限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准限值要求后，再引至导热油炉废气排放烟囱，与导热油炉处理后的废气一并由同一根36米高排气筒外排；食堂油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》相关要求后，由专用烟道引至屋顶外排。项目以生产车间为边界设置100m环境防护距离，应配合当地政府做好控建工作，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感性建筑。

（五）加强噪声污染防治工作。合理布局，采用低噪声设备。合理安排作业时间，对产生噪声的空压机、破碎机、粉碎机、风机等设备，采取隔声、降噪、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（六）固体废物管理工作。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中相关规定要求，规范设置一般工业固体废物和危险废物暂存场所，建立健全一般工业固体废物和危险废物产生、转运、处置全过程管理台帐，落实危险废物转移联单制度，规范处理炉渣、除尘灰、废水处理污泥、废包装袋、隔油池废油等一般工业固体废物，废机油等危险废物交有资质单位安全处置。

（七）加强环境管理和环境风险防范工作。设专门的环保机构及环保人员，严格加强病死畜禽的收集、暂存、装运、无害化处理等全过程的管理，及时检修保养设施、设备，建立健全操作规程流程、污染防治设施运行等各类台帐，确保各污染防治设施正常运转。制定环境风险事故应急预案，落实各项风险防范及应急处理措施，储备应急物资并组织演练，规范配套建设应急事故池，定期做好环境监测工作，确保各污染物稳定达标排放，确保周边环境安全。

（八）本项目污染物排放总量为： SO2≤0.9t/a、NOx≤1.5t/a。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县环境保护局，临沧尚德环境技术有限公司。

四、请湘阴县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2018年12月29日

抄送：湘阴县环境保护局，临沧尚德环境技术有限公司