- 一、建设项目基本情况：

| 建设名称 | 450万条/年编织袋印制加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 汨罗市鑫源编织袋加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 喻劲松 |  |  | 联系人 |  | 喻劲松 |  |  |
| 通讯地址 | 汨罗市罗江镇罗滨村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15973036925 |  | 传真 | - | 邮政编码 |  | 414400 |  |
| 建设地点 | 汨罗市罗江镇罗滨村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（补办）■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1540 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 120（7.79％） |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 |  | 其中：环保投资（万元） | 10 |  | 环保投资比例 |  | 10％ |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预计投产 日期 | 已于2015.8投产 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、项目背景及基本情况 塑料编织袋在我国已有几十年的生产历史，经过塑编行业的努力发展，这一产品在中国得到了飞速的发展。特别是近几年，塑编企业的规模和产品的档次都有了很大的提高，塑编行业已经逐步发展成为介于纺织和化工行业之间的一个新兴的重要产业。为了满足众多行业对塑料编织袋的大量需求，更好地支持经济建设，汨罗市鑫源编织袋加工厂投资100万元，在汨罗市罗江镇罗滨村进行塑料编织袋加工的生产，该项目的投产将形成年加工450万条塑料编织袋的生产规模 本项目在2015年8月建成，目前尚未办理环评手续。本项目符合国家产业政策，其环境安全风险可控，本项目将补办环评手续。根据中华人民共和国环境保护部“关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见”环政法函{2018}31号，二、关于“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限中（一）相关法律规定、行政处罚法第二十九条规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”（二）追溯期限的起算时间、根据上述法律规定，“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限应当自建设行为终了之日起计算。因此，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。因本项目已于2015年8月投产所以本项目不予行政处罚且根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目必须进行环境影响评价，对照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》十八、橡胶和塑料制品业，第47塑料制品制造，本项目非人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；非以再生塑料为原料的；非有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的项目，所以本项目应编制环境影响报告表。建设单位委托我公司（湖南道和环保科技有限公司）承担《450万条/年编织袋印制加工建设项目》环境影响报告表编制工作，项目组在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目主要建设内容为加工车间（已建）、综合楼（食堂加两人宿舍）（已建）、大门（已建）、卫生间（已建）、固废收集处（已建）、危废暂存间（新建）。同时完善好道路、水电气综合管网及绿化、环境保护工程。 项目占地1540平方米，总建筑面积1050平方米，其中，加工车间800平方米、综合楼（食堂加两人宿舍）120平方米、卫生间20平方米、固废收集处80平方米、危废暂存间20平方米（新建）。 该项目综合经济技术指标见下表1-1。 表1-1 项目综合经济技术指标一览表 序号; 子项名称; 占地面积 建筑面积; 结构形式. 主体工程; 加工车间（已建）; 800m2 2184m2; 混凝土结构. 危废暂存间（新建）; 20m2 560m2; 混凝土结构. 固废收集处（已建）; 80m2 1020m2; 混凝土结构. 公用工程; 综合楼（已建）; 120m2 -; 混凝土结构. 配套工程; 卫生间（已建）; 20m2 72m2; 混凝土结构. 环保工程; 生活废水; 由旱厕收集，通过化粪池处理。 砖混结构. 废气; 补办环评前废气由集气罩收集，处理后通过排气筒直接排放，补办环评后废气经过集气罩收集再经活性炭处理后通过15m高排气筒排放。 /. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运、废筒布等由厂家回收、油墨桶由厂家回收、废活性炭由资质单位回收. 该项目主要产品方案见下表1-2。 表1-2 本项目产品方案 主要产品及产量; 名称; 单位; 数量. 编织袋印刷加工成品; 万条; 450. 该项目主要原辅材料消耗见下表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料消耗表 序号; 项目名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 编织袋成品布料（聚丙烯）; t; 400（2500个）; 外购. 2; 成品内膜袋（聚乙烯）; t; 90（450万条）; 外购. 3; 线; t; 3; 外购. 4; 油墨; t; 3; 外购. 5; 稀释剂（乙醇10%~12% ）; t; 1.5; 外购. 6; 活性炭; t; 0.8; 外购. 聚丙烯：由丙烯，CH2=CHCH3，在金属催化剂作用下加聚而成的。它的分子结构与聚乙烯相似，但是碳链上相间的碳原子带有一个甲基（–CH3）。聚丙烯根据结构不同分为全同聚丙烯(isotactic)和无规聚丙烯(atactic)。物理化学性质：无毒、无味、中性，电绝缘体，耐酸、耐碱、耐热、耐光，抗老性性能良好，故聚丙烯最大的环境危害就是不易降解，在通常环境下能存在很长时间，与聚乙烯等形成了常见的白色垃圾。 聚乙烯：又称PE塑料，由乙烯聚合而成的高分子化合物。工业上也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。有低分子量、高分子量两种。低分子量的一般是无色、无味、无臭、无毒的液体。密度约0.92。不溶于水，微溶于松节油、石油醚、甲苯等。耐水和大多数化学品。可用作高级润滑油和涂料等。高分子量的纯品是乳白色蜡状固体粉末，经加入稳定剂后可加工成粒状。具热塑性。在常温下不溶于有机溶剂中，但在脂肪烃、芳香烃和卤代烃中长时间接触时能溶胀。在70℃以上时可稍溶于甲苯、醋酸戊酯等中。在空气中加热和受日光影响，发生氧化作用。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小。在低温时仍能保持柔软性。电绝缘性高。由不同制法可得不同密度（0.86-0.96）和不同物理机械性能的产品。比重高的, 机械强度、熔点和硬度等，都较比重低的高。可用一般热塑性塑料的成型方法加工。主要用以制造塑料制品。如包装薄膜、容器、管道、日用品、电视和雷达的高频电绝缘材料，也用于抽丝成纤维，以及用作金属、木材和织物的涂层等。 油墨：油墨是用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由颜料、连结料和助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰等各种印刷。随着社会需求增大，油墨品种和产量也相应扩展和增长。油墨主要有油性油墨、水性油墨、UV油墨等种类，本项目目前主要使用的油墨类型为油性油墨，主要以有机溶剂（树脂、单甘脂、蜡粉等）做为溶剂。 稀释剂：主要是低/中/高沸点有机溶剂（主要为正丁醇、异丙醇、乙醇、丁酯），这些稀释剂起着其他各种化学添加物的溶剂及载体的作用，就是以上1-3各种化学品都要依靠稀释剂将其溶解或分散，之后依靠载体携带（印刷）转移到印刷材料表面上。当完成印刷程序后，各种溶剂都先后挥发，印刷工序完成。 项目所需设备见下表1-4。 表1-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 筒印机 （E600油性版）; 1; /. 2; 裁片机 （KW-R智能热切机）; 1; 热切. 3; 打底机 （DSGK20-9）; 3; 无加热、加压. 4; 输送带; 1; /. 5; 气泵; 1; /. 6; 打包机; 1; /. 7; 缝纫机; 16; /. 据《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2013第21号）本项目主要设备不在国家明令淘汰、禁止或限制使用行列，符合国家产业政策，允许建设。 3、项目总平面布置 本项目选址于汨罗市罗江镇罗滨村（项目地理位置图详见附图1）。 本项目有加工车间（已建）、综合楼（食堂加两人宿舍（已建））、卫生间（已建）、固废收集处（已建）、危废暂存间（新建）。项目可分为南北两部分，北侧由西至东依次为，固废收集处（已建）、危废暂存间（新建）、加工车间（已建），南侧由西至东依次位，综合楼（已建）（食堂加两人宿舍）、大门（已建）、卫生间（已建）。（平面布局图详见附图2） - 4、公用工程 供水：项目日常生活用水，由井水供应，能满足本项目供水、生活要求。 供电：本项目城镇电网供电，电力供应能满足加油点日常运作。 排水：项目无生产废水，生活废水由旱厕收集，用于农业用肥。 - 5、员工人数及工作制度 建设项目员工共有32人，建有食堂，并有2人住宿。每天工作8小时，年工作时间300天。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、本项目目前存在的污染情况 450万条/年编织袋印制加工建设项目位于汨罗市罗江镇罗滨村，已于2015年8月生产，现已建有加工车间、综合楼（食堂加两人宿舍）、大门、卫生间、固废收集处。根据现场调查和实际运行情况（本项目原有污染情况监测时本厂处于正常生产状态），本项目主要污染物污染状况及主要环境问题如下： 1.1废水 项目生产过程中无工业用水的产生及排放，主要废水来源为生活污水。定员产生的生活污水统一排放于化粪池，经化粪池处理后用于周围农田浇灌。 目前，并未发现项目产生的生活废水对周边环境造成影响。 1.2废气 项目营运过程产生的废气主要为印刷和裁片过程中产生的少量废气，按VOCs计。根据现场勘查，车间内基本无异味，印刷过程中产生的废气由集气罩收集排气筒低空排放为有组织废气，印刷过程中没被集气罩收集的废气和加热裁片过程中产生的废气，系无组织排放。 根据（附件4项目检测报告）湖南精科检测有限公司于2018年7月4日对厂区下风向70m处居民点的检测数据TVOC浓度为0.1800mg/m³、对厂区排气筒的监测数据TVOC最大浓度为31.4mg/m³和2018年7月4日至7月10日对下风向160居民点的检测数据TVOC最大浓度为0.1984mg/m³均满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB43/1357-2017）中相应标准，可知本项目对周边居民大气环境影响较小。 1.3噪声 项目现有主要噪声源为编织袋加工设备及其配套设施，噪声声压等级约为65~85 dB(A)。本项目生产时的噪声检测结果见下表1-5（附件4项目检测报告）。 表1-5 项目生产时厂界噪音检测一览表 采样点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB（A）]. 昼间; 夜间. 项目界东; 2018.7.4; 56.8; 44.3. 项目界南; 2018.7.4; 53.4; 45.1. 项目界西; 2018.7.4; 58.3; 48.2. 项目界北; 2018.7.4; 57.2; 45.7. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 标准值; 60; 50. 由表可知，项目边界各侧噪声监测指标符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级要求。对周围居民影响较小。 1.4固废 项目目前生产过程中产生的固体废物主要为生产中由于设备裁片造成的不合格废物、员工套内膜过程中失误产生的废物以及员工生产中产生的生活垃圾。套内膜、裁片等不合格产品废物由厂家回收，生活垃圾由环卫部门定期清运。废油墨桶由厂家回收。 二、本项目目前存在的环境问题 项目用地为汨罗市罗江镇罗滨村，由汨罗市鑫源编织袋加工厂租赁。目前工厂现有工程情况良好，经现场调查和走访，未发现该企业有环保纠纷和环保投诉。 表1-5 本项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 环境问题; 改进措施. 1; 项目只有废气收集措施无废气处理设施印刷时产生污染物未经处理就排出; 要求增加活性炭吸附装置. 2; 排气筒设置不规范; 将印刷区的排气筒加高，要求不低于15m，不能对地排放。. 3; 固废、物料堆放较为凌乱。; 制定相应管理制度，规范项目区物料储运，同时安排专门人员对项目区定期清理，物料存放于物料区，一般固废存放于一般固废区，危险固废存放于危废间. 4; 油墨桶乱摆乱放; 油墨桶使用结束后应及时将油墨桶堆放整齐，将还有剩余的油墨加上密闭措施减少挥发。. 5; 原有麻厂固废和机械设备堆积在厂区内; 及时联系房东将机器回收，将原有麻厂固废进行清理. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′,北纬28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳,东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562 km2，总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。 罗江镇位于汨罗江的北岸，南与城关镇、新市镇接壤，东与大荆镇、长乐镇接壤，北与桃林寺镇接壤，西与屈子祠镇接壤；境内主要河流—罗江自东向西汇入汨罗江；由原天井乡、红花乡、黄市乡合并而来，新设立的罗江镇辖1个社区居委会，30个建制村，总面积158平方千米，总人口5.97万人，镇人民政府驻东冲（原红花乡人民政府驻地）。 本项目建设地点位于汨罗市罗江镇罗滨村（113.118东，28.848北），项目地理位置见附图一。 （二）地形、地质 汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，汩罗江最高水位(黄海海平面)36.13m，场地不受洪水影响。 汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江－幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。 汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇－带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。 罗江镇土壤主要有水稻土、红壤、黄壤、紫色土、潮土。 （三）气候、气象 汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。 罗江属属亚热带湿润性气候地区，四季分明，雨量充沛。具体参数如下： 年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃,极端最低气温-13.4℃。 年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。 年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。 风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。 风速，年均风速为2.4m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风,白天常有4-5级，夜间只有1级左右。 年平均地面温度19.3℃,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。 （四）水文 汨罗境内河流多且水量丰富。有大小河流（含溪流）115条，总长654.9km。流域面积在6.5km2以上的河流44条，其中100km2以上的河流10条。湘江水系有白水江、白沙河、沙河、九雁水：洞庭湖水系有汨罗江及支流汨江、罗水；还有湄水注入汨江，洪源洞水、蓝家洞水注入罗水。常年平均降水总量为21.31亿m3，可利用的达28.43亿 m3。地下水储量24.21亿 m3，其中可开采量2.36亿 m3。与拟建项目相关的河流为汨罗江和汨罗江右支罗江。 汨罗江因主河道汨水与支流罗江相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量0.1296%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。 罗江镇境内水资源较丰富，有汨水、罗江环绕流经乡域内。 （五）植被和生物 按《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。 汩罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸植物共7科13种，被子植物有94科383种。 罗江镇植被为亚热带阔叶林，主要以人工林及天然次生林为主。 项目区域内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。 汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。 据现场专访调查，项目周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、大气环境质量现状 本次环评根据湖南精科监测有限公司2018年07月04-10日对《450万条/年编织袋印制加工建设项目》的大气数据检测结果进行评价。 监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TVOC 监测时间：2018年07月04日至2018年07月10日（生产时） 监测布点：项目北侧居民点（距本项目120m），项目南侧居民点（距本项目160m）。 采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-1。 表3-1 本项目环境空气质量监测结果统计表（单位：μg/m3） 监测点位; 监测因子 评价项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; O3; CO mg/m³; TVOC mg/m³. 项目北侧居民点（距本项目120m）; 浓度值; 23-28; 31-37; 57-77; 37-49; 56-84; 0.48-0.58; 0.1324 0.1629. 超标率（%）; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0. 项目南侧居民点（距本项目160m）; 浓度值; 24-31; 34-44; 69-77; 51-58; 52-84; 0.61-0.77; 0.1826 0.1984. 超标率（%）; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0. 评价标准（二级）; 150; 80; 150; 75; 160; 4; 0.6. 由表3-1可知，监测期间，监测点位的各项监测因子达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求和《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中相应标准。 2、水环境质量现状： 本项目监测点位道冲水库属渔业、农业用水，执行地表水Ⅲ类标准。 （1）监测点位： 共设1个监测点位位于项目东北部350m道冲水库 （2）监测因子： pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP； （3）监测时间及频次： 2018年07月04日至07月06日进行一期监测，天数为3天，1次/天。 （4）监测分析方法 按国家环保部颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定和要求进行。 （5）监测结果统计与评价 水质常规监测结果见统计与评价下表3-2。 表3-2 水环境监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 监测因子 评价项目; pH; NH3-N; BOD5; SS; TP; CODcr. 距项目东北部350m道冲水库; 浓度值; 6.33-6.39; 0.584-0.612; 2.1-2.6; 6-8; 0.02-0.03; 16-18. 超标率（%）; 0; 0; 0; /; 0; 0. 超标倍数; 0; 0; 0; /; 0; 0. 评价标准（Ⅲ类）; 6～9; ≤1.0; ≤4; /; 库≤0.05; ≤20. 监测结果表明，监测点位水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状： 根据湖南精科监测有限公司2018年7月04日~05日（非生产时）对项目地环境噪声现场监测结果，东、南、西、北边界昼间噪声为53.9~57.5B(A)、夜间噪声为40.5~47.0dB(A)，因项目周围居民较多执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目边界各侧噪声监测指标符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类要求。 表3-3 项目区声环境现状监测结果 单位：dB(A) 编号; 监测地点; 监测日期; 数据分析与统计; 评价标准. 昼间; 夜间. 1; 东边界; 2018.7.4; 53.1; 43.3; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 昼≤60，夜≤50. 2018.7.5; 51.4; 42.6. 2; 南边界; 2018.7.4; 50.3; 44.1. 2018.7.5; 51.6; 43.7. 3; 西边界; 2018.7.4; 57.4; 47.2. 2018.7.5; 56.8; 46.9. 4; 北边界; 2018.7.4; 53.3; 44.1. 2018.7.5; 52.9; 43.6. 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见下表： 表3-4 项目主要环境保护目标表 主要环境保护目标图： 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 性质规模; 保护级别. 大气环境; 冷水井居民点; N、NW; 260-590; 22户; 《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准. 罗滨村居民点; N、S; 5-200; 20户. 邹家里居民点; W; 160-207; 5户. 塅里赵居民点; S; 230-800; 27户. 沙子塘居民点; SE; 450-1000; 90户. 杨家山居民点; S; 500-1000; 54户. 声环境; 罗滨村居民点; N、S; 5-200; 20户; 《声环境质量标准（GB3096-2008）》中2类标准. 邹家里居民点; W; 160-200; 5户. 水环境; 道冲水库; NE; 350; 灌溉、渔业; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 汨罗江; S; 810; 灌溉、渔业. 生态环境; 项目周边植被、农田; /; /; /; /. 冷水井居民点 道冲水库 项目地 罗滨村居民点 邹家里居民点 罗滨村居民点 塅里赵居民点 沙子塘居民点 杨家山居民点 汨罗江 图3-1 主要环境保护目标示意图

- 四、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中TVOC≤0.6mg/m³ |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求 湖南《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB43/1357-2017）中VOCs有组织排放浓度限值为100mg/m³，排放速率限值为4kg/h，厂界无组织排放浓度限值4mg/m³ |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 本项目无生产废水，生活废水肥田处理。 废气VOCs：0.494t/a。 |

- 五、建设项目工程分析：

工艺流程简述（图示）： 1、工艺流程及产污节点 固废、废气、噪声 固废、废气、噪声 固废、噪声 成品筒料 印刷 裁片 打底 套内膜 出库 打包 缝口 固废、噪声 固废 图5-1 工艺流程图 生产工艺流程简述如下： - 印刷：印刷为油墨印刷，稀释剂中含有乙醇加入油墨中使用。 - 裁片：将编织袋进行裁剪，利用电阻丝加热裁片。 - 打底：由打底机进行打底，无加热和加压，打线。 - 套内膜：人工套内膜。 - 缝口：由缝纫机进行缝口。 - 打包：打包机打包。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目属于新建（补办）项目，租用房屋，对周边环境影响较小，本环评不再对此进行评价。 二、营运期主要污染工序 1、营运期废水 营运期本项目用水主要为员工用水。项目排水仅员工生活污水排放，污水排放系数取自《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）的相关规定。 （1）员工用水用水及排水 根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2014）相关标准，本项目有食堂，即无住宿则员工生活用水80L/人·d，在厂住宿人员生活用水平均按145L/人·天计，本项目员工按32人计，住宿员工按2人计，使用时间按300天计，则生活用水量为807m3/a，生活污水排污系数按0.8计，本项目生活污水排放量为645.6m3/a。本项目的生活污水污染物平均浓度分别约为CODcr：450mg/L、BOD5：200mg/L 、SS：150mg/L、NH3-N：30 mg/L，则污染物的产生量分别为CODcr：0.29052t/a、BOD5：0.12912t/a 、SS：0.09684t/a、NH3-N：0.019t/a。 - 营运期废气 本项目废气主要为印刷过程中产生的有组织废气和无组织废气、裁片过程中也会产生一定量的无组织废气及员工食堂产生的油烟废气。 （1）有组织排放废气 本项目在印刷过程中会使用油墨，而油墨在印刷时，油墨中的有机溶剂会挥发而产生有机废气，被集气罩收集部分为有组织排放废气。 目前本项目的印刷油墨废气由集气罩收集后由项目东北部排气筒低空排放，通过（附件4项目检测报告）湖南精科检测有限公司于2018年7月4日对本项目东北部排气筒所测废气中的检测结果表明：排气筒所测VOCs最大排放浓度为31.4mg/m³，排放速率为0.187kg/h。 本项目未上废气吸收装置只有废气收集措施，集气罩风量经（附件4项目检测报告）湖南精科检测有限公司于2018年7月4日对本项目东北部排气筒所测为5800m³/h，本环评要求设置活性炭吸附装置。则废气由集气罩收集后经过活性炭吸附再集中排放，活性炭处理效率按90%计则VOCs的排放浓度为3.14mg/m³，排放速率为0.0187kg/h。 （2）无组织排放废气 油墨印刷和裁片过程中会有少量无组织排放废气产生为VOCs。 据油墨印刷排气筒有组织排放速率为0.187kg/h和集气罩效率为90％可知油墨印刷无组织废气排放速率为0.021kg/h。热切裁片过程中会产生少量VOCs，产生量约为1kg/t·原材料，则热切过程中VOCs的产生量为0.4t，即热切裁片过程中VOCs的排放速率为0.167kg/h。因油墨印刷设备和裁片设备在一个车间内、设备距离较近（设备相距5m内）且为同种污染物，即可视为一个污染源，则VOCs无组织排放废气速率为0.188kg/h。 - 油烟废气 本项目建有食堂，食堂采用液化石油气等清洁燃料。根据多厨房数据调查计算类比分析，食用油消耗系数为7kg/100人·d，本项目劳动定员为32人，则项目建设后食用油消耗量为2.24kg/d，烹饪过程中的挥发损失约8%，即油烟产生量为0.1792kg/d，年油烟产生量为53.76kg/a，油烟的产生浓度约为7mg/m3。 3、营运期噪声 该项目产生噪声的主要设备有缝纫机、印刷机、裁片机、打底机和筒印机等，噪声值为65～85dB（A）。具体噪声污染源见表5-1。 表5-1 项目噪声源统计表 噪声源; 数量; 噪声性质; 类比噪声值. 缝纫机; 16; 连续、机械噪声; 70~75. 筒印机; 1; 70~85. 裁片机; 1; 70~85. 打底机; 3; 65-75. 打包机; 1; 65-75. ### 4、营运期固废 项目营运期固废主要为员工的生活垃圾、废边角料不合格产品、废油墨桶和废活性炭。 （1）生活垃圾 本项目有员工32人，垃圾排污参数按1kg/人·d计算，年工作时间按300天计，则生活垃圾产生量为9.6t/a，建设项目产生垃圾每日清运，集中收集后送至城市生活垃圾处理中心处理。 （2）废边角料、不合格产品 生产中产生的废边角料及不合格产品根据建设方提供资料大约为10t/a，废边角料、不合格产品均由生产厂家回收。 （3）废油墨桶、稀释剂桶 项目在生产过程中会产生废油墨桶、废稀释剂桶，根据建设单位提供的资料，废油墨桶、废稀释剂桶的产生量及需处理量为约为50个，属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后由厂家回收进行处理。 （4）废活性炭 项目使用活性炭吸附有机废气，活性炭的理化性质：外观为黑色粉末或颗粒二种。内部呈极多的孔状物质。主体为无定形的碳，此外还含有二氧化硅、氧化铝、铁等无机成分，根据类似项目资料，本项目废活性炭约每三个月更换一次，产生量约为0.8t/a。属于HW49其他废物非特定行业中900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性为毒性（T）及感染性（In），收集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染 | 生活废水 | 废水量 | 645.6m³/t | 旱厕收集肥田处理 |
|  |  | CODcr | 450mg∕L 0.29052t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg∕L 0.12912t/a |  |
|  |  | SS | 150mg∕L 0.09684t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.019t/a |  |
| 大气污染物 | 有组织排放废气（油墨印刷废气被收集部分） | VOCs | 31.4mg/m³ 0.187kg/h | 3.14mg/m³ 0.0187kg/h |
|  | 无组织排放废气 （印刷废气中未被收集部分和裁片废气） | VOCs | 0.45t/a 0.188kg/h | 无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 53.76kg/a 7mg/m3 | 21.5kg/a、﹤2.0mg/m3 |
| 固体废物 | 员工垃圾 | 生活垃圾 | 9.6t/a | 环卫部门定期清运 |
|  | 废边角料、不合格产品 | 一般固废 | 10t/a | 厂家回收 |
|  | 废油墨桶、废稀释剂桶 | 危险废物 | 50个 | 厂家回收 |
|  | 废活性炭 | 危险废物 | 0.8t/a | 资质单位回收 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为缝纫机、印刷机、打包机、打底机等，噪声值为65～85dB（A）。项目边界噪声经实测可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目位于汨罗市罗江镇罗滨村，除厂区外绿化和周边普通植被外，周围无国家重要自然景区或较重要的生态系统。项目附近以农村生态景观为主，生态环境较好。本项目运营过程产生的废气、废水、固废和噪声经过治理后，对该地区原有的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析：

施工期环境影响分析 本项目属于新建（补办）项目，租用房屋，无施工期，本环评不再对此进行分析。

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 根据工程计算可知，本项目生活污水排放量为645.6m³/t，本项目的生活污水污染物平均浓度分别约为CODcr：450mg/L、BOD5：200mg/L 、SS：150mg/L、NH3-N：30 mg/L，则污染物的产生量分别为CODcr：0.29052t/a、BOD5：0.12912t/a 、SS：0.09684t/a、NH3-N：0.019t/a。本项目生活污水通过厂区内已有旱厕收集化粪池预处理后再肥田处理，由于项目地在村镇周围农田、林地较多，即此处理方法可行。 综上可知，本项目生活污水将得到较好处理，不会直接进入周边水系，对周边水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）有组织排放废气 本项目在印刷过程中会使用油墨，而油墨在印刷时，油墨中的有机溶剂会挥发而产生有机废气，被集气罩收集部分为有组织排放废气。 目前本项目的印刷油墨废气由集气罩收集后由项目东北部排气筒低空排放，项目VOCs最大排放浓度为31.4mg/m³，排放速率为0.187kg/h。 本项目在环评后应将把低空排放排气筒改为15m高排气筒，进行高空排放。本项目未上废气收集措施，本环评要求设置活性炭吸附装置。则废气由集气罩收集后经过活性炭吸附再集中排放，活性炭处理效率按90%计则VOCs的排放浓度为3.14mg/m³，排放速率为0.0187kg/h，满足湖南《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB43/1357-2017）中新建企业排气筒VOCs最高允许排放浓度100mg/m3，排放速率4.0kg/h的标准要求。同时，排气筒高度为15m，满足排气筒15m高度要求。 本项目拟选取VOCs作为评价因子，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据,本项目有组织排放预测如下表7-1。参照执行《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）。 表7-1 塑料编织袋生产车间预测数据一览表 序号; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 最大占标率（％）; 最大落地浓度（mg/m3）. 1; VOCs （正常排放）; 0.187; 0.09; 0.00164. 2; VOCs (事故排放); 0.0187; 0.91; 0.01645. 由表7-1可知，本项目VOCs正常排放和事故排放时均满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）中相应标准限值，对周边环境影响较小。 （2）无组织排放废气 项目编织袋加工主要是进行印刷和裁片会产生无组织排放废气，主要污染物为VOCs废气，产生量为0.45t/a，0.188kg/h，拟经大气扩散后很快消逝，不会对周边环境造成较大影响。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，项目地长54m，宽24m，高5m，以面源进行预测，选取《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）8小时浓度均值0.6mg/m3（拟从严按小时均值计）作为质量标准，相关预测数据详见表7-2。 表7-2 塑料编织袋生产车间预测数据一览表 序号; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 面源参数（m）; 最大落地浓度（mg/m3）. 1; VOCs; 0.188; 长54、宽24、高5; 0.18. 图7-1 项目无组织排放大气环境防护距离预测结果 由表7-1和图7-1可知，项目VOCs最大落地浓度为0.18mg/m3，最大占标率为9.81％远小于《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）8小时浓度均值0.6mg/m3，满足湖南《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB43/1357-2017）中VOCs厂界无组织排放浓度限值4mg/m3。场界外无超标点，无需设大气环境防护距离。 进一步减少无组织排放的措施： ① 作好密闭措施，对设备、管道、阀门经常检查、检修，平时加强检查，防止管道破裂气体泄漏。 ②在每个生产车间安装排风机，加强通风，有效疏散厂区无组织废气； ③企业需制定一系列车间管理制度，加强员工培训，提高操作水平，尽量较少物料损耗和废气排放。 ④在厂区空地、路边及围墙侧种植黄杨、夹竹桃、悬林木、广玉兰、杉树等除臭效果较好的树种以及其它花草等，形成多层次隔离带与防护林带，以降低无组织排放废气的环境影响，确保无组织排放废气厂界浓度最高点不超标，进一步减小无组织排放影响。 （3）油烟 对于食堂产生的油烟，建议项目食堂加装除油烟设备如静电油烟机等，油烟集中应引至屋顶，设置专用烟道，使处理后的油烟达标据计算处理后油烟排放量为0.0045kg/d。项目厨房废气污染物排放量较小，且在采取对应环保措施后，对环境影响不大。 3、噪声影响分析 该项目产生噪声的主要设备有缝纫机、裁片机、打底机和筒印机等。 通过（附件4 项目检测报告）监测结果表明：本项目生产时现有厂界四周昼间噪声测值范围为53.4~58.3 dB（A），夜间噪声测值范围为44.3~48.2dB（A），各测点噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，因此项目营运过程中噪声对周边环境影响小。 本环评提出如下措施可进一步减少噪声的产生： ①对各设备采取基础减振、车间隔声、消声措施，根据需要考虑安装相关防噪设备（如隔音罩、消声器等），风机进出口风管处安装消声设备，另外通过加强管理、定期维护保养设备，防止因机械故障产生噪声。 ②合理安排工作时间，午休及夜间不进行生产作业如需生产需取得周边居民同意。 ③加强厂区的绿化工作，特别是北、南厂界两侧需加强绿化，减少噪声的转播。 ④操作生产设备的工人应当加强个体防护措施，比如佩戴耳塞等，减少对人体的影响。 4、固废环境影响分析 本项目固废主要有废弃包装材料、少量不合格产品、废油墨桶、废活性炭和生活垃圾等。本项目目前尚未建危废间，环评过后将新建20m2危废间暂存危废。 一般固废：废弃包装材料和少量不合格产品拟出售给废品回收单位和厂家回收综合利用；生活垃圾拟集中收集后由环卫部门定期清运，集中处理。 危险固废：废活性炭等拟经危险废物暂存桶装存后短期存储于危险废物暂存区，再交由相关资质单位回收处置。废油墨桶短期存储于危险废物暂存区后交由生产厂家回收综合利用； 项目危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定建设，做好防渗工作，并设置标志牌；危险废物的转移和处置应按照环发【2001】199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行。 依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规，提出如下安全措施： a、危险废物暂存间应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容；并设置环境保护图形标志和警示标志； b、危险废物暂存间，应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门的人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并应配备医疗急救用品； c、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 ②企业应加强管理，按要求对厂区内产生的一般固废进行分类收集，规范化暂存。 ③企业生产过程中产生的废活性炭收集于密闭桶内，并张贴危废标识，暂存于危废间，交有资质的单位回收处理， 项目危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定建设，做好防渗工作，并设置标志牌；危险废物的转移和处置应按照环发【2001】199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行。 表7-3 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式. 1; 危废暂存间; 废油墨桶、废稀释剂桶; HW49; 900-041-49; 约20m2; 桶装. 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. 综上所述，建设单位落实对一般固废和危险固废的贮存、处理处置措施后，本项目固废均能得到综合利用和合理处置，满足固废处置资源化、减量化、无害化的要求，对周边环境影响较小。 5、环境风险分析 根据国家环保总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2005]152号文件，针对项目运行期间发生事故，可能引起的易燃易爆、有毒有害物质的泄漏，或事故产生的新的有毒有害物质，从水、气的环境安全防护等方面考虑，并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人体安全及环境的影响和损害。该项目也存在一定的风险因素，需加以评价，并提出防范措施。 （1）评价工作等级 本项目在生产过程中，使用的油墨和裁片生产过程中会释放VOCs等有机废气，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，以及VOCs高浓度排放引起的中毒事故。根据评价工作等级划分，本项目有易燃危险性物质，因此，评价工作级别应为二级。 （2）风险因素识别 本项目风险事故的风险因素有设备因素和人为因素，这些因素都有可能直接或间接地带来环境风险，主要是废气处理装置出现故障造成的事故排放和VOCs中包含的有害物质造成的中毒事件以及塑料颗粒、VOCs等有机废气引发的火灾爆炸。 （3）环境风险防范措施及应急预案 ①因项目VOCs中包含有害气体，所以厂房内需加强通风，防止工作人员吸入大量有害气体产生不适症状，同时加强个人防护，工作人员需配戴口罩，防毒面具等。 ②车间开工生产时，要进行整体性安全检修，尤其注意超负荷用电、明火等安全隐患，及时了解整个装置设备的密闭性和安全性，随时更换易损、易坏件和设备。 ③定期检修废气处理设备，一旦发生故障，需立即停产，待故障排除后再行投产。 ④远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。厂区内配备相应品种和数量的消防器材。 ⑤加强对职工的安全教育，以及企业应设置专门人员组成事故应急小组，负责管理救助设备及相应药剂，并每年对全体职工进行相应培训。 ⑥厂区内应设置消防水池，消防水池的容积不小于50m3。 （4）分析结论 本项目有存在着中毒及火灾风险，但发生的概率是比较低的，只要严格操作，有很高的防范意识，实施环境风险防范措施，这些事故的发生是可以减少或避免的。项目应根据厂区情况制定应急预案。 6、项目审批原则性分析 （1）产业政策符合性分析 根据国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（发改委令2013第21号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，也不属于鼓励类项目，同时其主要设备不在国家明令淘汰、禁止或限制使用行列，符合国家产业政策，允许建设。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于汨罗市罗江镇罗滨村，且经过乡镇部门和国土部门同意建设（附件6选址意见表），符合当地用地规划。项目位于罗滨村内，项目地周边居民较多，无工业企业。项目距离最近罗滨村居民点在5m处（详见附图4）邹家里居民点在本项目西边160m-207m处，但经过分析章节可知本项目各项数据均能达标对周边居民影响较小。项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于产品的仓储和运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕，适合于本项目的建设和运营，故本项目选址基本可行。 （3）平面布局合理性分析 本项目选址于汨罗市罗江镇罗滨村（项目地理位置图详见附图1）。 本项目有加工车间（已建）、综合楼（食堂加两人宿舍）（已建）、卫生间（已建）、固废收集处（已建）、危废暂存间（新建）。项目可分为南北两部分，北侧由西至东依次为，固废收集处（已建）、危废暂存间（新建）、加工车间（已建），南侧由西至东依次位，综合楼（食堂加两人宿舍）（已建）、大门（已建）、卫生间（已建）。（平面布局图详见附图2） 本项目总平面布置处理好场区和场外关系，充分利用地形、地势及工程地质条件，合理地布置建、构筑物和各种设施，总平面布置紧凑合理，人流、货流通畅短捷，与场区外道路的衔接平缓过渡，降低道路坡度。因此，从本项目总平面布局基本合理。 7、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布 的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持;罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持;南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目选址位于汨罗市罗江镇罗滨村，距离饮用水源汨罗江最近距离840m，不在饮用水源保护区范围内，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，当地大气环境质量现状良好，达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 项目地沿线地表水环境质量为Ⅲ类的水域。根据周边地表水体的监测数据可知，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相关标准，表明道冲水库水质良好。且本项目无生产废水外排不会对周边水域产生影响。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后通过采取相关措施后，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为编织袋印制加工项目，不涉及基本农田，为工业用地，不涉及生产废水，电、土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 本项目位于汨罗市罗江镇罗滨村，符合区域发展和产业定位要求，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。 8、环境监测计划 环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测部门承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向汨罗市环境保护局呈报一次。 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 1、废气 监测点位：废气排放口、各厂界 监测因子：废气排放筒：有组织排放VOCs，厂界：无组织排放VOCs。 监测频次：每年监测一次。监测取样要求按照污染源要求进行。 2、噪声 监测点位：东、南、西、北侧场界外1m处； 监测因子：昼、夜等效A声级； 监测频率：每年监测一次。 表7-4 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 排气筒; VOCs; 每年一次. 厂界; VOCs; 每年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每年一次. 注：环境监测工作可委托当地监测站监测。 9、环保工程及投资分析 450万条/年编织袋印制加工建设项目总投资为100万元，预计其中环保投资为10万元，占总投资的10%。 表7-5 环保投资估算及“三同时”竣工验收一览表 序号; 类别; 污染防治措施; 数量; 投资估算 （万元）; 预期治理效果. 2; 废水; 化粪池、隔油池; /; 1; 用于农肥. 3; 废气; 印刷废气增加1套活性炭吸附处理装置，将现有排气筒加高至15m; /; 3; 湖南《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)相应标准限值. 4; 噪声; 设置变电所设备用房、基础减振、消声隔音等一系列噪声控制措施; /; 2; GB12348-2008中2类标准要求. 5; 固废; 垃圾箱、危废暂存间; /; 1; 生活垃圾及时清运，废活性炭集后委托具有处理危险废物资质的单位进行处理，废油墨桶厂家回收. 6; 生态; 绿化（m2）; 120; 3; 吸尘降噪，美化. 合计; 10. 10、项目验收监测 项目验收监测内容见下表7-6 表7-6 项目“三同时”竣工验收监测内容表 类型; 监测因子; 执行标准. 废气; 营运期：厂界无组织排放VOCs和排气筒有组织排放VOCs; 《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)相应标准限值. 噪声; 营运期：场区四界昼间和夜间噪声; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB22337-2008）的2类标准. 固废; 营运期：生活垃圾、废边角料和不合格废物、废活性炭、废油墨桶、废稀释剂桶; 管理措施完善，规范储存、及时规范清运，不影响环境卫生 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》中的相关要求 危险废物《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 项目区域 | 有组织 | VOCs | 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 湖南《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)相应标准限值 |
|  |  | 无组织 |  | 工业排气扇、加强通风 | 满足《室内空气质量标准》（GBT18883-2002）和湖南《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)相应标准限值 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 化粪池 | 肥田处理 |
| 固体废物 | 项目区 |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门定期清运 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不 大 |
|  |  |  | 废包装袋 | 生产厂家回收 |  |
|  |  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  |  | 废油墨桶、废稀释剂桶 | 生产厂家回收 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 经危险废物收集桶和危险废物暂存间暂存后交由资质单位处置 |  |
| 噪声 | 生产车间 |  | 各类高噪声设备 | 加强对设备的维护和保养、减震、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 其它 | \ |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目生产厂房及设施已施工安装完成，对区域生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议：

一、结论： 1、工程概况 项目名称：450万条/年编织袋印制加工建设项目 建设单位：汨罗市鑫源编织袋加工厂 建设性质：新建(补办) 工程投资：总投资100万元 建设地点：汨罗市罗江镇罗滨村，地理位置图见附图1。 产品规模：年加工450万条编织袋。 本项目建设内容主要为：生产区、综合楼及与之配套的生产辅助设施。 2、环境现状 项目区域各项指标与《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准对比分析，项目所在区域的环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求及《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）限值要求，空气质量较好。 根据监测结果表明，道冲水库各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 根据湖南精科检测有限公司对项目地环境噪声现场监测结果，项目各边界噪声噪声监测指标符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类要求。 3、环境影响分析 （1）水环境影响分析： 本项目主要为生活废水，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS，经化粪池处理后人工清掏用作农肥，对地表水环境质量的影响较小。 （2）空气环境影响分析： 本项目有组织排放废气VOCs和无组织排放废气VOCs均满足湖南《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)相应标准限值，因此对周围环境的大气质量影响很小。 （3）声环境影响分析： 根据现场检测结果，本项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)2类标准，并且项目通过增加设备减振垫、北、南两侧厂界增加隔声设施，风机进出口增加消声器、加强绿化等降噪等措施后，能够将项目正常生产时各厂界噪声值减小，减小对周围声环境的影响。 （4）固废环境影响分析： 本项目生活垃圾由垃圾桶收集由环卫部门进行处理；本项目废包装材料可以收集后进行回收。危险废物暂存于危废收集间，废活性炭由资质单位回收，废油墨桶由厂家回收综合利用。 采取上述措施妥善处置后，项目固废对环境无明显不利影响。 4、综合评价结论 450万条/年编织袋印制加工建设项目位于汨罗市罗江镇罗滨村，且经过乡镇部门和国土部门同意建设（附件6选址意见表），符合当地用地规划， 符合国家产业政策，项目建成以后，有利于提高员工生活水平，繁荣当地社会经济，使本项目所在区域的社会经济实施可持续发展。 项目营运期主要不利影响为生活污水、生活垃圾、危险废物、有机废气对环境的影响等，通过采取相关措施后，对区域环境影响较小。 通过评价分析，本项目产生的污染问题，严格按照环评建议落实污染防治措施后，可实现达标排放，对环境的影响较小。从环保角度考虑，本项目建设可行。 - 要求与建议： 1、在废气处理设施出现故障时，严禁将未经处理的VOCs废气直接排入外环境，应立即停产检修。 2、建设方应积极更新现有生产设备，引进全自动化生产设备，进一步提高原材料的利用率，从而进一步降低污染物的产生量和挥发量。 3、员工应配备一定的防护装置，避免生产过程中VOCs废气中的部分非甲烷总烃对员工身心健康造成影响。 4、加强环境管理，提高员工环保意识，设置专人负责环保，确保各项治理设施正常稳定运行。 5、定期进行环境保护教育，提高职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附件 1 专家评审意见表 附件 2 专家签到表 附件 3 项目委托书 附件 4 项目监测报告及质保单 附件 5 申请办理环保手续报告 附件 6 建设项目选址意见表 附件 7 租房合同 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目平面布置图 附图 3 项目监测布点图 附图 4 项目现场图