建设项目环境影响报告书

项 目 名 称 ： 年产25000吨水产动保投入品项目

建设单位（盖章）：  岳阳渔美康生物科技有限公司

编制日期：2018年11月

目 录

第一章 概 述	5

第二章 总 则	11

2.1编制目的	11

2.2编制依据	11

2.3 环境影响因素识别和评价因子筛选	14

2.4评价工作等级	15

2.5评价范围	19

2.6评价标准	19

2.7相关规划及环境功能区划	22

2.8主要环境保护目标	26

第三章 建设项目工程分析	31

3.1项目建设基本情况	31

3.2工程分析	36

3.3环境风险分析	64

第四章 环境现状调查与评价	77

4.1自然环境概况	77

4.2环境质量现状	79

第五章 环境影响预测与评价	84

5.1施工期环境影响分析	84

5.2营运期环境影响分析	89

第六章 环境保护措施及其可行性论证	109

6.1 施工期污染防治措施	109

6.2运营期污染防治措施	111

6.3 运营期污染防治措施汇总	119

6.4小结	120

第七章 环境影响经济损益分析	121

7.1 项目的环境与社会效益	121

7.2 项目的经济效益	121

7.3 环保投资	121

7.4小结	122

第八章 环境管理与环境监测	124

8.1总量控制	124

8.2 环境管理	124

8.3 施工期环境管理	125

8.4 运营期环境管理	126

8.5 环境监测	127

8.6 排污口规范化设置	128

8.7环保设施竣工验收一览表	129

第九章 环境影响评价结论和建议	131

9.1结论	131

9.2建议与要求	137

附件：

附件1：项目环境影响评价的委托函

附件2：投资租赁合同

附件3：废水接纳协议

附件4：供汽协议

附件5  环境质量现状监测报告及质保单

附件6：标准函

附件7：岳阳县生态工业园园区环评批复

附件8：岳阳县生态工业园扩建区批复

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目保护目标位置图

附图3：园区功能分区图

附图4：园区土地利用现状图

附图5：园区土地利用规划图

附图6：园区污水工程规划图

附图7：项目所在区域雨水管网图

附图8：项目所在区域污水管网图

附图9：项目平面布置简图

附图10：项目监测点位图

附图11：项目现场照片

修改情况说明

| 序号 | 评审意见 | 主要修改内容及页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （1）完善项目建设内容，细化项目产品方案及产品标准。 （2）核实项目主要原辅材料种类及用量。（3）明确项目区污水、雨水管网，集中供热等基础设施建设情况，完善项目依托工程的可行性分析。 （4）核实项目主要设备种类和数量，明确项目喷雾干燥设备加热方式。 | （1）已完善和细化，详见P30-P31，P35表3-3。 （2）已核实，详见P36，表3-4。 （3）已明确，详见P23。和附图8污水、附图7雨水管网图。 （4）已明确，详见P41，表3-5，喷雾干燥设备加热方式为园区供热。 |
| 2 | （1）细化项目周边环境现状调查及区域污染源调查，核实项目噪声、环境风险等评价范围，完善项目环境风险保护目标。 （2）补充项目区地下水中硫酸盐、氯化物等因子，补充收集项目区土壤等环境质量数据。 | （1）已修改，详见P26，表2-24。 （2）已补充，详见P21和P79-P80。 |
| 3 | （1）核实细化项目生产工艺流程说明及产污节点，细化各产品使用的主要原料，按批次给出物料平衡和水平衡以及总平衡。 （2）核实项目废气污染源强，明确各废气排气筒数量及其编号、废气量，充分说明项目废气源强确定依据。 （3）按照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求和类比调查数据，列表给出项目大气污染源强及相关参数一览表。 （4）类比核实项目各类废水产生量及其源强，补充生产废水中磷酸盐等特征因子，校核项目总用水量及排水量。 | （1）已细化，详见P42-P51。 （2）已核实，详见P52-P54。 （3）已补充，详见P55-P56。 （4）已核实补充，详见P57。 |
| 4 | （1）根据核实的废水污染源强及污染因子，强化项目废水处理措施及其可行性分析，补充岳阳县工业园污水处理厂建设运行情况，明确污水处理厂接纳标准及接纳本项目废水的可行性分析，完善项目雨污分流工程方案。 （2）根据核实的大气污染因子、污染源强及排放方式，校核项目大气环境影响及大气环境防护距离， （3）充分论证项目发酵废气处理的可行性； （4）核实项目各排气筒高度及排放标准。 （5）补充完善项目地下水环境影响分析及相应的污染防控措施，明确重点防渗区域。 （6）核实项目污泥等各类固废产生量及处置去向。 （7）核实项目环境风险物质及可信事故，根据项目平面布局细化环境风险防范措施，明确事故应急池设置位置。 | （1）已补充和明确，详见P110-P112，废水接纳协议见附件3，雨污分流工程方案详见P32 标题3.1.5.2中内容。 （2）已核实，详见P89-P99。 （3）已补充，详见P109。 （4）排气筒按照15m设置及对应排放标准执行。 （5）已补充，详见P114。 （6）已核实，详见P59，表3-12。 （7）已核实补充，详见P63和P69，事故池位置详见平面布置图。 |
| 5 | （1）结合规划环评批复要求，强化项目与岳阳县工业集中区产业规划定位的符合性分析及项目选址的合理性分析，核实项目产业政策的符合性分析。 （2）根据项目特点及周边环境敏感目标分布情况，完善细化项目平面布局及合理性分析。 （3）核实项目总量控制建议指标及其来源。 （4）根据核实的各项环保措施，核实项目环保投资。 （5）完善项目环境监测计划，完善项目竣工环保验收一览表。 （6）更新完善相关编制依据，补充项目入园协议等附件和岳阳县工业集中区总体规划图、区域雨污水管网图等附图。 | （1）已强化核实，详见P8-P9。 （2）已完善，详见P9。 （3）已核实，详见P120。 （4）已核实，详见P118。 （5）已完善，详见P124-P125。 （6）已补充，详见附图附件。 |

# 第一章 概 述

一、项目由来

岳阳渔美康生物科技有限公司是由湖南渔美康生物技术集团股份有限公司（下称“集团公司”）投资新建。集团公司是在湖南裕翔生物科技有限公司（2011年成立）和北京渔美康生物技术有限公司（2013年成立）基础上，于2015年12月组建，旗下拥有9家全资或控股子公司，主要从事生物及防治技术和养殖技术推广服务、内陆养殖、兽药生产、禽和蛋及水产品批发、水溶肥料的销售、渔业机械及其他农、林、牧、渔业机械的制造、其他未列明农副食品的加工等。

岳阳市地处两湖地区腹地、华中中心，交通便利，区位优势明显。为发挥岳阳区位优势，加快物流速度，提高公司竞争力，岳阳渔美康生物科技有限公司作为辐射湖南、湖北、江西的核心工厂，拟投资1.6亿元，将岳阳渔美康生物科技有限公司打造成为集团公司布局全国市场的主要生产基地。

项目用地位于岳阳县荣家湾镇工业集中区创新创业园7号（具体位置见附图1项目地理位置图），项目用地120亩，总建筑面积6.4万m2。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订通过）以及《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）等有关法规要求，实施现目前须开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年现行版），本项目属于“二（2）粮食及饲料加工”且属于“含发酵工艺的”应当编制环境影响评价报告书。为此，岳阳渔美康生物科技有限公司委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司（简称“我公司”）承担《年产25000吨水产动保投入品项目》的环境影响评价报告书编制工作。我公司在接到委托后对现场现场进行踏勘，搜集了与本项目相关资料。按照国家、湖南省有关法律、法规以及相关环境影响评价技术导则的要求，我公司编制完成了《年产25000吨水产动保投入品项目环境影响评价报告书》，提请审批。

二、项目特点

本项目为新建项目，总投资1.6亿元，总占地面积为120亩，建筑面积为6.4万m2，建设内容包括综合楼、包材及原料库车间、生物饵料生产车间、水质改良剂生产车间、底改片制片生产车间、微生物发酵生产车间、生物发酵车间、发酵饵料车间、成品库等，建成后产品规模为年产25000吨水产动保投入品，具体为生物饵料系列产品1.2万t/a，水质改良剂0.6万t/a，底改片制剂0.67万t/a，微生物发酵系列产品300t/a。

本项目劳动定员100人，年生产260天，工作时间为一班制8h。项目设食宿，就餐人数90人，住宿人数30人。

项目施工期主要产生的污染物为生活污水、施工扬尘、施工设备噪声、施工人员生活垃圾及施工建设垃圾；项目运营期间主要产生的污染物为生活污水、生产清洗废水、发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、车间地面冲洗废水和喷淋塔废水；原料粉碎、投料和成品分装产生的粉尘、水产生物饵料生产产生的废气、发酵和喷雾干燥产生的废气；生产设备运行噪声；生活垃圾、废包装材料、废水处理设施产生的污泥、含油抹布和废机油。项目主要对上述污染情况进行分析，并提出相应的治理措施。

三、环境影响评价过程

根据国家有关环境保护政策、法规的要求，岳阳渔美康生物科技有限公司委托我公司承担此项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司根据建设单位提供的相关文件和技术资料，按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的要求，随即展开了深入细致的工作，在认真分析、预测的基础上，编制完成了《年产25000吨水产动保投入品项目环境影响评价报告书》。按照《环境影响评价技术导则》的技术规范要求，该项目遵循如下工作程序图编制完成项目环境影响报告书，见图1。

图1  环境影响评价工作程序

四、关注的主要环境问题

根据本项目特征与所在地的环境特征，以及项目环境影响因子识别等综合分析，确定本项目评价重点为工程分析、大气和水环境影响评价、污染防治措施可行性、环境风险影响评价及选址环境可行性。

本项目属于污染型建设项目，本项目其主要环境问题为施工期和运营期的废水、废气、噪声及固废的排放。

1、施工期

（1）废水：主要来源于施工人员生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。

（2）废气：主要来源于施工扬尘，主要污染物为颗粒物。

（3）噪声：主要来自施工设备等。

（4）固废：包括施工人员生活垃圾和建筑垃圾。

2、运营期

（1）废水：主要来源于生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N；生产清洗废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷；发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、车间地面冲洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷；喷淋塔废水，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、硫化物。

（2）废气：主要来源于生产过程中原材料的粉碎、投料和成品分装产生的颗粒物、VOCs；水产生物饵料生产产生的废气主要为H2S、氨和臭气浓度；发酵产生废气主要为H2S、氨和臭气浓度；喷雾干燥产生的废气主要为H2S、氨、臭气浓度和颗粒物。

（3）噪声：主要来自生产设备等。

（4）固废：包括生活垃圾、污水处理设施产生的污泥、废包装材料、含油抹布和废机油。

五、分析判定相关情况

1、产业政策相符性分析

本项目属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中的“C1329其他饲料加工”，属于发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中的鼓励类中第一条农林业第13款“绿色无公害饲料及添加剂开发”，且不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，符合国家的产业政策。

2、规划相容性分析

本项目位于岳阳县生态工业园，根据岳阳县生态工业园功能分区，规划布局采用组团式布局形态。根据岳阳县工业集中区总体规划修改（2014-2020）功能分区图，园区的东南为生物医药（组团），农产品加工作为其中的辅导产业，本项目属于农副食品加工业，符合园区的功能板块划分。

根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）、《关于岳阳县工业集中区调扩区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]127号）内容可知，项目所在的岳阳县工业集中区“禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限值引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目”，本项目为水保产品生产项目，属农副食品加工业（二类工业企业），不属于原药生产和化学合成重型水污染企业，且根据岳阳县工业集中区总体规划修改（2014-2020）土地利用规划图，本项目用地为生态工业园二类工业用地，符合用地规划。

综上，本项目符合园区用地规划和功能板块划分，由此可知，本项目选址符合规划要求。

3、与环境功能区划分的符合性分析

本项目所在地区域大气环境为二类功能区，地表水环境为Ⅲ类功能区，声环境为3类功能区。经过本评价相关章节分析，本项目对产生的废水、废气、噪声及固废污染源均采取了有效的治理措施，对大气环境、地表水环境、声环境影响较小，不会降低环境功能类别，符合环境保护功能区划分的要求。

4、厂区平面布置合理性分析

本项目的厂区平面布置呈长方形设置，南北向进厂通道东面由北向南依次为综合楼、包料和原料库、制粒和分装及水质改良剂生产车间、底改片制片和包装车间、微生物发酵车间；进厂通道西面由北向南依次为成品库、生物饵料车间、生物发酵车间；厂区南面为发酵饵料车间。厂区平面布置可以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2011）、《工业企业总平面设计规划》（GB50187-93）等规范的要求。布置紧凑合理，满足生产艺和管理要求；交通便捷、物流顺畅。项目东侧为园区厂房，南侧居民点杨画匠距本项目205m与本项目之间林地相隔，西侧为空地，北面居民点距离本项目219m，根据项目平面布置，本项目排气筒设置于厂区中部，进一步减少对周边居民点的影响，综上所述，本项目布局基本合理。

六、环境影响报告书的主要结论

本项目选址合理，项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”要求：

（1）符合生态红线区域保护规划

本项目位于岳阳市岳阳县生态工业园，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。

（2）符合环境质量底线

监测结果表明，新墙河评价段的六合垸断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准的要求，八仙桥断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。地下水各监测点位监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类等标准的要求。大气环境中各监测点的特征污染因子硫化氢和氨气满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值要求。声环境厂界各监测点昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，东北侧居民点和西南侧居民点均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

（3）符合资源利用上线

本项目为水保产品生产项目，项目用水量和蒸汽量较少，采取园区供水和供汽方式，能耗主要为电能，满足资源利用要求。

（4）符合环境准入负面清单

按《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修改)，本项目属于鼓励类中第一条农林业第13款“绿色无公害饲料及添加剂开发”，因此本项目建设符合国家相关政策。工程建设地位于岳阳县生态工业园规划的轻工业组团，地处二类工业区，符合岳阳县生态工业园的土地利用规划，符合园区产业定位，且与周边企业具有相容性。

项目建成后有较高的社会、经济效益；加强管理及采取各项污染防治措施可有效实现污染物达标排放；项目周围的环境质量现状良好，总体来说能满足环境功能的要求；经项目环境影响分析结果可知，项目施工期和运营期废水、废气、噪声和固废的排放对周围环境的影响较小，不会导致环境功能下降；事故环境风险处于可接受水平；环保投资可基本满足环保设施建设的需要，能实现环境效益与经济效益的统一；周围群众对项目建设持支持态度。

因此，在严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议的情况下，本报告书认为，从环保角度本项目是可行的。

# 第二章 总 则

## 2.1编制目的

建设项目环境影响评价制度是我国进行环境管理的主要措施之一，也是强化环境管理的主要手段。本项目环境影响评价主要目的在于：

（1）根据岳阳渔美康生物科技有限公司建设项目生产工艺、设备、生产能力、“三废”治理及排放等情况，并结合国家相关产业政策，从生产规模、原材料来源、生产工艺等方面论证工程建设的政策符合性。

（2）通过现场调查与现状监测，结合历史监测资料，了解工程所在区域的环境质量现状，并通过工程分析确定拟建工程的主要污染源和排污特征，核清本工程建设后污染物产生量和排放量，分析评述本工程所排污染物对周围环境造成的影响程度及范围。

（3）从环境保护角度论证项目选址的合理性及总平面布置的适宜性，避免重大的决策失误，论证本工程的环境可行性，提出工程环境管理监控计划，确保工程建设与环保措施“三同时”，以促进工程建设与区域环境和社会经济持续、稳定、协调发展，为工程决策和环境管理提供科学依据。

## 2.2编制依据

### 2.2.1相关的法律法规及政策性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订，2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年第二次修订）；

（5）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日施行）；

（8）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]第35文，2011年10月17日）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日施行）；

（10）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22 号）；

（11）《大气污染防治行动计划》（2013年9月12日实施）；

（12）《水污染防治行动计划》（2015年4月2日实施）

（13）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）

（14）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（环发[2012]77 号）；

（15）《危险化学品环境风险防控“十二五”规划》（2013年1月实施）；

（16）《环境保护公众参与办法》（部令35 号，2015年7月13日施行）；

（17）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日）；

（18）《建设项目环境影响评价分级审批规定》（2015年本）；

（19）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（21）《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准>（GB148599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）；

（22）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部，2017年9月）；

（23）《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正）；

（24）《湖南省人民政府关于印发<湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）>的通知》（湘政发[2018]17号）；

（25）《湖南省水污染防治行动计划实施方案》（2016-2020年）；

（26）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（27）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第 215 号））；

（28）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14 号）；

（29）《湖南省环境保护条例（修正案）》 2012.5；

（30）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》（湘环发[2014]22 号）；

（31）《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）；

（32）关于印发《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》的通知，（湘环发[2011]29号，2011.6.27）。

（33）《湖南省生态环境保护委员会关于印发<湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018—2020年）>的通知》（湘生环委[2018]2号）；

### 2.2.2有关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1—2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19—2011）；

（3）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4—2009）；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610—2016）；

（5）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3—93）；

（6）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2—2018）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2004）；

（8）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218—2014）；

（9）《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-2009)；

（10）《常用危险化学品贮存通则》(GB15603-1995)；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18599- 2001)；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)（2013年修正）；

（13）《固体废物鉴别导则(试行)》(2006 年11 号公告)；

### 2.2.3其它技术性文件

（1）环评委托书；

（2）项目现状监测报告及质量保证单；

（3）《关于岳阳渔美康生物科技有限公司建设项目环境影响评价执行标准函》；

（4）《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）；

（5）《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2014]127号）；

（6）岳阳渔美康生物科技有限公司提供的其他相关资料。

## 2.3 环境影响因素识别和评价因子筛选

### 2.3.1 环境要素识别

根据区域环境特征及工程排污情况等，对评价所涉及到的环境要素进行识别，其结果如表2-1。由表中分析可知，由于本项目拟选址于岳阳县生态工业园区内，项目施工对周边生态环境、社会环境和居民生活质量影响不大，施工期会对生态环境有一定影响，营运期对地表水、大气环境和声环境会有一定程度的影响，对地下水环境影响较小。

表2-1  环境要素识别

| 时段 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  | 社会环境 |  |  | 生活质量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面 水质 | 大气 质量 | 地下 水质 | 声学 环境 | 植被 | 景观 | 工业 发展 | 交通 | 能源 利用 | 人口 就业 | 公众 健康 | 生活 水平 |
| 运 营 期 | 物品运输 |  | -0△ |  | -0△ |  |  |  | -0△ | -0△ | +0△ | -0△ |  |
|  | 产品储存 |  |  |  |  |  |  | +1▲ |  |  | +1▲ |  | +1▲ |
|  | 废气排放 |  | -1▲ |  |  |  |  |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 废水排放 | -1▲ |  |  |  | -1△ | -1△ |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  | -1△ |  |  |  |  |  |  | -1△ |  |
|  | 固废堆放 | -0△ |  | -0△ |  |  | -0△ |  |  |  |  | -0△ |  |
| 施 工 期 | 挖填土方 |  | -0△ |  | -0△ | -0△ | -0△ |  |  |  | +0△ | -0△ |  |
|  | 材料堆存 |  | -0△ |  |  |  | -0△ |  |  |  |  | -0△ |  |
|  | 建筑施工 | -0△ | -0△ |  | -0△ |  |  |  |  |  | +0△ | -0△ |  |
|  | 物品运输 |  | -0△ |  | -0△ |  |  |  | -0△ |  | +0△ | -0△ |  |

注：表中  -表示负效益   +表示正效益；   0表示短期影响  1表示长期影响；

△——影响轻微    ▲——影响一般    ■——影响较重

### 2.3.2 评价因子筛选

根据项目建设和运行的特点，在对建设项目区域实际踏勘的基础上，结合本地区环境功能及各环境因子的重要性和可能受影响的程度，在工程环境影响分析的基础上，从环境要素方面进行环境因子筛选，本工程评价因子筛选从生态环境、环境空气、声环境、地表水环境等几方面进行。本工程评价因子筛选结果见表2-2。

表2-2  评价因子一览表

| 评价 要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 拟建工程施工期污染源评价因子 | COD、BOD5、悬浮物、氨氮 |
|  | 拟建工程运营期污染源评价因子 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷 |
|  | 区域环境质量现状评价因子 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、溶解氧、石油类 |
|  | 施工期预测因子 | COD、BOD5 |
|  | 运营期预测因子 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷 |
| 大气环境 | 拟建工程施工期污染源评价因子 | 颗粒物 |
|  | 拟建工程运营期污染源评价因子 | 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs |
|  | 区域环境质量现状评价因子 | SO2、NO2、TSP、PM10、硫化氢、氨、臭气浓度 |
|  | 施工期预测因子 | 颗粒物 |
|  | 运营期预测因子 | 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度、VOCs |
| 声环境 | 施工期和运营期产生因子 | 连续等效A声级（Leq） |
|  | 现状评价因子 | 连续等效A声级（Leq） |
|  | 施工期和运营期预测因子 | 连续等效A声级（Leq） |
| 固体 废物 | 施工期评价因子 | 生活垃圾、建筑垃圾 |
|  | 运营期评价因子 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |
|  | 施工期预测因子 | 生活垃圾、建筑垃圾 |
|  | 运营期预测因子 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |

## 2.4评价工作等级

### 2.4.1环境空气评价工作等级

项目建成后排放的主要大气污染物为原料粉碎、混合和成品分装产生的粉尘，水产生物饵料生产产生的硫化氢和氨气，发酵工序产生的硫化氢和氨气，喷雾干燥产生的粉尘、硫化氢和氨气。按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)，分别计算原料粉碎、混合和成品分装产生的粉尘，水产生物饵料生产产生的硫化氢和氨气，发酵工序产生的硫化氢和氨气，喷雾干燥产生的粉尘、硫化氢和氨气的最大地面浓度占标率Pi(第i 个污染物)，及第i 个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据计算结果来确定评价等级。

式中：

Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值（单位：mg/m3）；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值，对于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中没有的污染物，参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的一次值。

估算模式采用乡村、平坦地形模式；不考虑熏烟和建筑物下洗；考虑所有气象条件下(包括最不利气象条件下)的最大地面浓度；环境温度取20℃。

经计算可得本项目主要污染物粉尘和硫化氢的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

评价工作等级的判定依据见表2-3。

表2-3评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax<10%或D10%<污染源距厂界最近距离 |

估算数值计算各污染物参数见表2-4。

表2-4估算模式参数取值一览表

| 参数 名称 | 单位 | 排气筒1 |  | 排气筒2 | 排气筒3 | 排气筒4 |  |  | 排气筒5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粉尘1 | VOCs | 粉尘2 | 粉尘3 | 粉尘4 | 硫化氢1 | 氨气1 | 粉尘5 | 硫化氢2 | 氨气2 |
| Pmax | % | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 1.75 | 0.02 | 0.15 | 1.80 | 0.03 |
| D10% | km | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |

上述结果根据大气导则推荐的估算模式软件计算得出，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均不超过标准的10％，据此，依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)规定，确定评价等级为三级。评价范围为以项目地厂区为中心直径为5km的圆形区域。

### 2.4.2地表水环境评价工作等级

根据工程分析，本项目废水排放量约17m3/d；外排的废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、硫化物等，外排废水水质复杂程度属中等，生活废水经厂区内隔油池+化粪池处理，生产清洗废水、发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、车间地面冲洗废水和喷淋塔废水经一体式A2/O污水处理设施处理后水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，排入园区污水管网，再由工业集中区污水处理厂处理。水环境影响评价等级判据见表2-5，根据HJ/T2.3-93《环境影响评价技术导则地面水环境》的规定，水环境影响评价等级定为三级。

表2-5水环境影响评价等级判据

| 项目 | 内容 | 判别结果 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放量Qp | 17m3/d | Qp＜200 |
| 污水水质复杂程度 | 污染物类型：pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、硫化物，预测水质参数＜10，污染物类型数=2 | 中等 |
| 纳污水体规模 | 工程所处河段多年平均流量为52.6m3/s | 中河 |
| 地表水水质要求 | 按GB3838—2002水质类别 | Ⅲ类 |
| 评价等级 | 与HJ/T2.3—93分级判据对照 | 三级 |

### 2.4.3 地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业类别为粮食及饲料加工，属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目。

（1）划分依据

建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感及不敏感，分级原则见下表2-6。

表2-6地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。

（2）评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级见表2-7。

表2-7地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅲ类项目，项目区域不涉及饮用水源准保护区、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等，地下水环境敏感程度为不敏感，因此确定该项目地下水评价级别为三级。

### 2.4.4 声环境评价工作等级

由于项目厂址处在工业园区内，评价区域执行GB3096-2008中的3类标准，本工程主要噪声源空气压缩机、风机、混合机、压片机、喷雾干燥机等，声压级在80~100dB（A），主要噪声源均分布在车间内，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，声环境影响评价等级判据见表2-8，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）规定，本次声环境评价为三级。

表2-8声环境评价工作等级

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | 适用GB3096—2008中3类标准 |
| 拟建工程周围环境噪声增加量 | <3dB（A） |
| 影响人口数量变化 | 不大 |
| 评价工作等级 | 三级 |

### 2.4.5 生态环境评价工作等级

本工程占地面积为0.0806km2，小于2km2，项目拟建厂址位于工业园区，区内无珍稀动植物，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)规定，生态环境影响评价为三级，评价等级划分见表2-9。

表2-9生态影响评价等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2-20km2 或长度50km-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.4.6 风险评价工作等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作等级划分见表2-10。

表2-10评价工作级别

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中表3的规定，乙酸被列为易燃物质，甲酸被列为可燃物质，乙酸储存区临界量为100t。本项目生产过程乙酸最大储存量为30t，Q值小于1，确定本项目甲酸和乙酸储存区属于非重大危险源。因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，判定本项目环境风险评价工作等级为二级。

## 2.5评价范围

本工程评价范围见表2-11。

表2-11 评价范围

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 新墙河县水厂取水口上游1000m至铁路桥河段 |
| 地下水环境 | 项目所在区域周边6km2范围内 |
| 大气环境 | 项目所在区域为中心，直径为5km的圆形区域 |
| 声环境 | 项目厂界及厂界周边200m范围 |
| 环境风险 | 项目所在区域为中心，半径为3km的圆形区域 |
| 生态环境 | 项目所在区域周边200m |

## 2.6评价标准

根据岳阳县环保局出具的《关于岳阳渔美康生物科技有限公司建设项目环境影响评价执行标准函》，本次评价标准选取如表2-12所示。各标准限值详见表2-13～表2-23。

表2-12采用的评价标准

| 项目 |  | 执行区域 | 执行标准 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 环境质量标准 | 周围空气 环境SO2、NO2、TSP、PM10 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 二级 |
|  |  | 周围空气 环境硫化氢、氨 | 参照执行《工业企业设计卫生标准》 TJ36-79 | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值 |
|  |  | TVOC | 参照执行《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 | 相关限值要求 |
|  | 排放 标准 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | H2S、氨、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 二级新扩改建和15m排气筒排放限值 |
|  |  | VOCs | 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014 | 相关限值要求 |
|  |  | 职工食堂油烟 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 | 小型规模 |
| 水 环 境 | 地表水环境质量标准 | 新墙河六合垸断面和八仙桥断面 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 六合垸断面属于饮用水源保护区，执行Ⅱ类水质标准，新墙河八仙桥断面属于渔业用水区，执行Ⅲ类水质标准 |
|  | 地表水排放 标准 | 项目排污口 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 | 三级标准 |
|  | 地下水环境质量标准 | 项目周边水井 | 《地下水质量标准》GB14848-2017 | Ⅲ类标准 |
| 声 环 境 | 质量 标准 | 厂界 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 3类 |
|  |  | 敏感点 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 2类 |
|  | 排放 标准 | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348-2008 | 3类 |
|  |  | 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 | 相关限值要求 |
| 土壤环境 | 质量 标准 | 项目所在地 | 《土壤环境质量标准》GB15618-1995 | 二级标准要求 |

表2-13 空气质量评价标准   单位：ug/m3

| 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | TSP | 硫化氢 | 氨 | TVOC | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时浓度限值 | 500 | 200 | / | / | / | / | / | GB3095-2012中二级 |
| 24小时平均浓度限值 | 150 | 80 | 150 | 300 | / | / | / |  |
| 一次值 | / | / | / | / | 10 | 200 | / | TJ36-79中住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值 |
| 8小时平均 | / | / | / | / | / | / | 0.60 | GB/T 18883-2002 |

表2-14 地表水环境质量评价标准 GB3838-2002  单位：mg/L

| 项目 | pH* | CODcr | 氨氮 | DO | 石油类 | TP | 挥发酚 | 硫化物 | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≤20 | ≤1.0 | ≥5 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤4 |
| Ⅱ类 | 6～9 | ≤15 | ≤0.5 | ≥6 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.1 | ≤3 |

*pH为无量纲

表2-15 地下水环境质量评价标准 GB14848-2017  单位：mg/L

| 项目 | pH* | 氨氮 | 氰化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 挥发性酚类（以苯酚计） | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤250 | ≤250 | ≤0.002 | ≤3.0MPNh/100mL |

*pH为无量纲

表2-16 声环境质量评价标准   单位：dB(A)

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | ≦65 | ≦55 | GB3096-2008中3类 |
| 敏感点 | ≦60 | ≦50 | GB3096-2008中2类 |

表2-17 土壤环境质量评价标准 GB15618-1995  单位：mg/kg

| 监测项目 |  | 汞≤ | 铜≤ |  | 锌≤ | 镍≤ | 铅≤ | 镉≤ | 砷≤ |  | 铬≤ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农田 | 果园 |  |  |  |  | 水田 | 旱地 | 水田 | 旱地 |
| 二级 | pH<6.5 | 0.3 | 50 | 150 | 200 | 40 | 250 | 0.3 | 30 | 40 | 250 | 150 |
|  | pH6.5~7.5 | 0.5 | 100 | 200 | 250 | 50 | 300 | 0.3 | 25 | 30 | 300 | 200 |
|  | pH＞7.5 | 1 | 100 | 200 | 300 | 60 | 350 | 0.6 | 20 | 25 | 350 | 250 |

表2-18大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放 浓度(mg/m3) | 最高允许排放 速率（kg/h） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 颗粒物 | 1.0 | / | GB16297-1996表2中 周界外浓度最高点 |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | GB16297-1996表2中 15m排气筒二级标准 |

表2-19 恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率 (kg/h) |  | 无组织排放限值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 排气筒高度（m） | 二级 | 级别 | 浓度（mg/m3） | GB14554-93 |
|  | 15 | 0.33 | 二级 | 0.06 |  |
| 氨 | 15 | 4.9 | 二级 | 1.5 |  |
| 臭气浓度 （无量纲） | 15 | 2000 | 二级 | 20 |  |

表2-20  VOCs排放标准

| 污染物 | 标准值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 有组织 | 80 mg/m3，2.0kg/h(15m排气筒) | DB12/524-2014 |
|  | 无组织 | 2.0 mg/m3 |  |

表2-21 食堂油烟污染物排放标准

| 规模 | 小型 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 |  |

表2-22 水污染物排放标准  单位：mg/l

| 污染物名称及标准值 |  |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 硫化物 | GB8978-1996三级标准 |
| 6~9 | ≦500 | ≦300 | ≦400 | — | ≦1.0 |  |

表2-23 噪声排放评价标准  单位：dB(A)

| 适用区域 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | ≦65 | ≦55 | GB12348-2008中3类 |
| 施工期 | ≦70 | ≦55 | GB12523-2011 |

一般固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

## 2.7相关规划及环境功能区划

2.7.1岳阳县生态工业园的基本情况

2.7.1.1岳阳县生态工业园（工业集中区）历史发展概况

岳阳县生态工业园始建于2001年，发展始于2005年，连续多年被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区，湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，岳阳县生态工业园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015年5月，经省政府批准同意岳阳县生态工业园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区。

2.7.1.2岳阳县生态工业园（工业集中区）规划、环评概况

2011年11月由湖南城市学院规划建筑设计研究院编制完成了《岳阳县工业集中区总体规划》，2012年5月，湖南城市学院规划建筑设计研究院修编了《岳阳县工业集中区总体规划》，岳阳县工业集中区前身为岳阳县生态工业园，该工业集中区环境影响报告书由长沙环境保护职业技术学院于2012年7月完成了编制，由湖南省环保厅于2012年9月下达规划环评批复“湘环评[2012]281号”（批复详见附件7）。

由于原批准的岳阳县工业集中区已无法满足岳阳县的经济发展，预备引进的项目在原工业集中区已无法落地建设，为继续推进岳阳县的经济建设，有必要对原有的工业集中区进行扩园规划，以满足其需求。鉴于此，岳阳县工业集中区委托湖南城市学院规划建筑设计研究院对该工业集中区总体规划进一步进行修编，并于2013年10月委托长沙环境保护职业技术学院对岳阳县工业集中区调规扩区进行环境影响评价工作，该项目环境影响报告书2014年6月20日通过湖南省环境工程评估中心组织的专家评审。2014年12月9日湖南省环境保护厅出具了“湘环评函[2014]127号”（详见附件8），原则同意岳阳县工业集中区按申报的调规扩区规划进行后续发展建设。

2.7.1.3岳阳县生态工业园（工业集中区）基础、环保设施规划、建设概况

（1）给排水规划及建设情况

水源及供水：按照岳阳县总体规划，岳阳县中心城区供水水源以铁山水库引水暗渠引水至新墙水库，新墙水库为主要水源，经供水管道送至岳阳县城水厂，原工业集中区供水由工业集中区东侧岳阳县第二水厂供水，水厂设计供水规模6万吨/日，工业集中区调扩供水由工业集中区东侧岳阳县第三水厂供水，水厂设计供水规模6万吨/日。

供水管网布置：规划给水配水主干管布置成环状，可根据开发时序分期建设。工业集中区内沿规划道路形成DN600-DN300-DN200环状供水管道系统；同时应严格按照有关消防供水规范，沿工业集中区内道路布置室外消火栓等消防设施。室外消火栓以不大于120米间距沿道路设置，区内各观景水体均为消防备用水源。目前，工业集中区供水管道已随着各主干道的建设基本建成。

排水：工业集中区采用雨污分流制排水系统，雨水排放遵循就近排放的原则，雨水管道布置充分考虑地形特点，充分利用工业集中区绿化带和现有沟壑，通过规划雨水管道排放至水体。规划工业集中区生活污水和工业污水均进入工业集中区污水处理厂处理，工业集中区污水处理厂选址于岳阳县污水处理厂北侧（京广铁路桥西侧），其排污口设于新墙河京广下游，污水管径为D400~D1000；园区已入驻的各企业自行处理污水达标后排至工业集中区污水处理厂处理。

（2）能源规划

本工业集中区主要生活能源采用天然气，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）的设计标准进行用气量预测；集中区内工业能源已不允许燃煤，将统一集中供热。

（3）环境规划

①水环境保护规划概况：工业集中区排水拟采用雨污分流体制，工业废水和生活污水统一排放入城市下水管网，收集到拟建的工业集中区污水处理厂处理；

②大气、噪声污染防治规划概况：依靠节能和改善能源结构，提高天然气用户气化率；控制油烟放量，提高二氧化硫的去除量，环境空气质量达到国家二级标准，严格控制工业集中区交通和环境噪声，规划声环境达到国家标准，局部地区采用隔离带工程措施（隔声屏障）处理；

③固体废物处理规划概况：工业垃圾按有关规定收集处理，生活垃圾采取分类收集、集中处理方式，垃圾运往岳阳县城市总体规划确定的垃圾填埋场统一处理，本工业集中区不设垃圾转运站，结合服务半径，垃圾收集点按居住社区和工业用地数量分别布置共10个，布置公厕3处；

④生态景观环境保护规划概况：生态建设以加强绿化、防治不良地质灾害为重点，保护自然环境和生物多样性，治理规划区内滑坡、崩塌、水土流失。尽量利用不可建用地，自然地形中的冲沟、崖线等作为绿化用地，形成点、线、面相结合绿地布局体系，维护城市自然地形风貌，建设有地方特色的绿化景观，优化生态环境。

规划绿地率不低于30%，建设用地内应有集中绿地，集中绿地面积不得小于建设用地总面积的10%，工业集中区内公园绿地必须严格保护并不准任意置换，街道绿化严格按规划执行，不准侵占。

根据环保部办公厅文件《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号文）：对未依法设立、环保基础设施不齐全和环境风险防范措施不落实的产业园区内项目要暂停受理。根据上述内容可知，岳阳县工业集中区已获规划环评批复，区内供水、供电、供气等基础设施已建成。

2.7.1.4园区产业定位

（1）鼓励发展类

①生物医药；

②新型建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）；

③机械制造；

④农产品深加工；

⑤生产服务业项目。

（2）限制发展类

耗水量大或水型污染为主的项目。

（3）禁止发展类

①国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合国家产业政策的项目；

②原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染项目；

③燃用中、高硫原煤项目，建设和使用4t/h以下燃煤锅炉（根据国发〔2013〕37号《大气污染防治行动计划》中“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”的规定，湘环评〔2012〕281号中关于燃煤锅炉的建设规定，应按照不得建设和使用每小时10蒸吨以下燃煤锅炉执行）；

④气体污染和水污染排放达不到排放标准的项目。

本项目不属于限制和禁止发展类，符合园区的产业发展目标。

2.7.1.5岳阳县工业集中区污水处理厂概况

岳阳县工业集中区污水处理厂设计总规模为30000m3/d，其中第一期规模为5000 m3/d。一期工程于2018年6月底完工，现已投入使用。工业集中区污水处理厂服务对象主要为岳阳县工业集中区内企业达标后排入的工业废水和区内综合生活污水,本项目位于岳阳县生态工业园区，属于工业集中区污水处理厂的纳污范围。

## 2.8主要环境保护目标

根据评价工作范围的现场调查，本次环评的主要环境保护目标见表2-24和图2-1。

表2-24项目环境保护目标

| 类别 | 环境保护目标 | 环境功能、规模 | 相对拟建厂址 方位及厂界距离 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 植山小学 | 学校，约200师生 | NE，1600m | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 农科卫生室 | 医院 | N，1400m |  |
|  | 小杨家里 | 居民区，20户 | E，1500~1700m |  |
|  | 老侯家 | 居民区，80户 | E，880~950m |  |
|  | 方杨村 | 居民区，90户 | NE，1300~1700m |  |
|  | 何下屋 | 居民区，85户 | NE，530~740m |  |
|  | 张至屋 | 居民区，50户 | NE，860~1000m |  |
|  | 方家里 | 居民区，145户 | NE，1200~1900m |  |
|  | 公租房 | 居民区，120户 | NE，400-470m |  |
|  | 杨画匠 | 居民区，70户 | SW，205~470m |  |
|  | 赵汗书 | 居民区，15户 | S，670~820m |  |
|  | 屈家屋 | 居民区，90户 | S，660~1200m |  |
|  | 晏家庄 | 居民区，20户 | S，1700~2000m |  |
|  | 晏家里 | 居民区，10户 | S，2200-2400m |  |
|  | 新塘村 | 居民区，10户 | S，1800~2100m |  |
|  | 费家屋 | 居民区，50户 | SW，670~900m |  |
|  | 球公坡 | 居民区，20户 | SW，1300~1500m |  |
|  | 细屋 | 居民区，30户 | SW，1500-1600m |  |
|  | 许胜村 | 居民区，330户 | SW，1550~2000m |  |
|  | 细刘屋 | 居民区，80户 | SW，1700~2100m |  |
|  | 跃进村 | 居民区，110户 | W，300~1000m |  |
|  | 大冲村 | 居民区，70户 | W，1800~2200m |  |
|  | 邹敏屋 | 居民区，80户 | W，2100~2200m |  |
|  | 张雄屋 | 居民区，50户 | NW，1300~1500m |  |
|  | 刘天普 | 居民区，50户 | NW，1500~2000m |  |
|  | 张家里 | 居民区，40户 | NW，1500~2100m |  |
|  | 许家冲 | 居民区，30户 | NW，1700~2200m |  |
|  | 雷家屋 | 居民区，40户 | NW，900~1200m |  |
|  | 细屋里 | 居民区，10户 | NE，219~300m |  |
|  | 兰塘村 | 居民区，210户 | N，400~1300m |  |
|  | 李家里 | 居民区，390户 | N，1300~1800m |  |
|  | 兰候 | 居民区，100户 | N，1300~1600m |  |
|  | 程家庄 | 居民区，20户 | N，2400~2500m |  |
|  | 株树村 | 居民区，10户 | N，2100~2300m |  |
|  | 大唐家 | 居民区，10户 | NE，2300~2500m |  |
|  | 小唐家 | 居民区，30户 | NE，1900~2500m |  |
|  | 易家 | 居民区，20户 | NE，2000~2500m |  |
|  | 郭侯家 | 居民区，60户 | NE，1400~1800m |  |
|  | 值山村 | 居民区，110户 | E，1400~2000m |  |
| 环境风险 | 植山小学 | 学校，约200师生 | NE，1600m | 环境风险二级 |
|  | 农科卫生室 | 医院 | N，1400m |  |
|  | 小杨家里 | 居民区，20户 | E，1500~1700m |  |
|  | 老侯家 | 居民区，80户 | E，880~950m |  |
|  | 方杨村 | 居民区，90户 | NE，1300~1700m |  |
|  | 何下屋 | 居民区，85户 | NE，530~740m |  |
|  | 张至屋 | 居民区，50户 | NE，860~1000m |  |
|  | 方家里 | 居民区，145户 | NE，1200~1900m |  |
|  | 公租房 | 居民区，120户 | NE，400-470m |  |
|  | 杨画匠 | 居民区，70户 | SW，205~470m |  |
|  | 赵汗书 | 居民区，15户 | S，670~820m |  |
|  | 屈家屋 | 居民区，90户 | S，660~1200m |  |
|  | 晏家庄 | 居民区，20户 | S，1700~2000m |  |
|  | 晏家里 | 居民区，10户 | S，2200-2400m |  |
|  | 新塘村 | 居民区，10户 | S，1800~2100m |  |
|  | 费家屋 | 居民区，50户 | SW，670~900m |  |
|  | 球公坡 | 居民区，20户 | SW，1300~1500m |  |
|  | 细屋 | 居民区，30户 | SW，1500-1600m |  |
|  | 许胜村 | 居民区，330户 | SW，1550~2000m |  |
|  | 细刘屋 | 居民区，80户 | SW，1700~2100m |  |
|  | 跃进村 | 居民区，110户 | W，300~1000m |  |
|  | 大冲村 | 居民区，70户 | W，1800~2200m |  |
|  | 邹敏屋 | 居民区，80户 | W，2100~2200m |  |
|  | 张雄屋 | 居民区，50户 | NW，1300~1500m |  |
|  | 刘天普 | 居民区，50户 | NW，1500~2000m |  |
|  | 张家里 | 居民区，40户 | NW，1500~2100m |  |
|  | 许家冲 | 居民区，30户 | NW，1700~2200m |  |
|  | 雷家屋 | 居民区，40户 | NW，900~1200m |  |
|  | 细屋里 | 居民区，10户 | NE，219~300m |  |
|  | 兰塘村 | 居民区，210户 | N，400~1300m |  |
|  | 李家里 | 居民区，390户 | N，1300~1800m |  |
|  | 兰候 | 居民区，100户 | N，1300~1600m |  |
|  | 程家庄 | 居民区，20户 | N，2400~2500m |  |
|  | 株树村 | 居民区，10户 | N，2100~2300m |  |
|  | 大唐家 | 居民区，10户 | NE，2300~2500m |  |
|  | 小唐家 | 居民区，30户 | NE，1900~2500m |  |
|  | 易家 | 居民区，20户 | NE，2000~2500m |  |
|  | 郭侯家 | 居民区，60户 | NE，1400~1800m |  |
|  | 值山村 | 居民区，110户 | E，1400~2000m |  |
|  | 何家里 | 居民区，23户 | SE 2800~3000m |  |
|  | 杨家庄 | 居民区，36户 | SE，2800~3000m |  |
|  | 胡家里 | 居民区， 40户 | S，2500~2900m |  |
|  | 李家屋 | 居民区，20户 | S，2700~2900m |  |
|  | 郎中屋 | 居民区，20户 | S，2700~2800m |  |
|  | 九源村 | 居民区，60户 | S，2700~3000m |  |
|  | 罗文庙 | 居民区，30户 | SW，2700~3000m |  |
|  | 群星村 | 居民区，50户 | SW，2700~3000m |  |
|  | 桥东村 | 居民区，50户 | W，2500~3000m |  |
|  | 月东村 | 居民区，60户 | NW，2800~3000m |  |
|  | 大冲吴 | 居民区，80户 | NW，2500~3000m |  |
|  | 早家坡 | 居民区，40户 | NW，2500~2800m |  |
|  | 王家岭 | 居民区，69户 | NW，2800~3000m |  |
|  | 江家冲 | 居民区，30户 | NW，2500~3000m |  |
|  | 毛家里 | 居民区，30户 | N，2500~2700m |  |
|  | 农科村 | 居民区，160户 | N，2800~3000m |  |
|  | 隋家里 | 居民区，40户 | N，2500~2700m |  |
|  | 任树生 | 居民区，30户 | NE，2500~2800m |  |
|  | 牌头村 | 居民区，60户 | NE，2700~3000m |  |
| 地表水环境 | 胜利水库 | 渔业用水区域，主用于养殖、灌溉，无饮用水功能 | E，800~1100m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 跃进水库 | 渔业用水区域，主用于养殖、灌溉，无饮用水功能 | E，1400~1600m |  |
|  | 狮山水库 | 渔业用水区域，主用于养殖、灌溉，无饮用水功能 | S，900~1500m |  |
|  | 新墙河 | 县水厂取水口上游1000m至下游200m河段 | N，4.7km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 县水厂取水口下游200m至铁路桥河段 | NE，5.1km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 声环境 | 细屋里 | 居民区，10户 | NE，219~300m | 声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
|  | 杨画匠 | 居民区，70户 | SW，205~470m |  |
| 生态环境 | 施工场地周边林地 | 农林用地 | 500m范围内 | 不受本项目环境影响 |
| 地下水环境 | 工程区域内的地下水 | 非饮用水功能 | 工程区内 | 《地下水质量标准》GB/T14848-93Ⅲ类 |

2.5km

3km

图2-1  岳阳渔美康生物科技有限公司建设项目环境保护目标示意图

# 第三章 建设项目工程分析

## 3.1项目建设基本情况

项目名称：年产25000吨水产动保投入品项目

建设单位：岳阳渔美康生物科技有限公司

建设地点：岳阳县荣家湾镇工业集中区创新创业园7号

建设性质：新建

法人代表：张松柏

占地面积：项目规划总用地面积80586.94m2

## 3.1.1建设内容及项目组成

本项目为新建工程，全厂由主体工程（水质改良剂生产车间、底改片制片和包装车间、微生物发酵车间、生物饵料车间、生物发酵车间、发酵饵料车间）、辅助工程（综合楼、门卫室）、储运工程（包料和原料库、成品库）、公用工程（给排水、供电、供汽）、环保工程（废气、废水、噪声、固废处理设施）等部分组成。项目组成见表3-1。

表3-1 项目组成

| 工程类别 | 名称 | 建设工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 水质改良剂生产车间 | 二层厂房，占地面积1799m2 |
|  | 底改片制片和包装车间 | 二层厂房，占地面积1799m2 |
|  | 微生物发酵车间 | 西侧为一层厂房，高度8m，占地面积4700 m2；东侧为二层厂房，高度16m，占地面积1559 m2 |
|  | 生物饵料车间 | 一层厂房，高度8m，占地面积6259 m2 |
|  | 生物发酵车间 | 一层厂房，高度8m，占地面积6259 m2 |
|  | 发酵饵料车间 | 一层厂房，高度9m，占地面积17078m2 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 二层建筑，占地面积1200m2 |
|  | 门卫室 | 一层建筑，占地面积90m2 |
| 公用工程 | 给水系统 | 供水来源为园区自来水，分生产生活和消防水池补充水两套供水管 |
|  | 排水系统 | 污污分流、清污分流排水制，排水经本项目废水处理设施处理达标后排入园区污水管网最终进入工业集中区污水处理厂 |
|  | 供电系统 | 由园区电网供电，厂区内建配电室等配套设施 |
|  | 供热系统 | 由园区蒸汽管网供热 |
| 储运工程 | 包料和原料库 | 一层厂房，高度8m，占地面积6259 m2 |
|  | 成品库 | 西侧为一层厂房，高度8m，占地面积4016.5 m2；东侧为二层厂房，高度16m，占地面积4016.5 m2 |
| 环保工程 | 废气治理 | 原材料粉碎、投料、成品计量分装过程中产生的粉尘设置集气罩收集+布袋除尘器处理+15m的排气筒3套；水产生物饵料产品生产线产生的废气经集气罩收集+1座喷淋塔+1根15m排气筒排放；生物发酵废气和喷雾干燥废气分别设置旋风分离各1套后共用1套喷淋塔+1根15m排气筒处理后排放；车间无组织排放粉尘设置排气扇；食堂设置高效油烟净化器 |
|  | 废水治理 | 生活废水设置隔油池+化粪池；清洗废水、地面冲洗废水、发酵液浓缩滤液和喷淋塔废水设置1套一体式A2/O污水处理设施；非正常排放废水设置1座20m3事故水池 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减震 |
|  | 固废治理 | 一般工业固废（废包装材料）外售回收公司；生活垃圾（含生活垃圾、废水处理设施污泥和含油抹布）实行日产日清，设置垃圾收集桶由环卫部门统一清运；危险废物（废机油）设置为废暂存间暂存后委托资质单位处置 |
|  | 厂区绿化 | 采用乡土物种，面积1450m2 |
| 依托工程 | 给水系统 | 依托园区供水管网 |
|  | 排水系统 | 依托园区污水管网 |
|  | 供电系统 | 依托园区电网供电 |
|  | 供热系统 | 依托园区供热管网 |

## 3.1.2生产规模

本项目拟建规模为年产25000吨水产动保投入品，具体为生物饵料系列产品1.2万t/a，水质改良剂0.6万t/a，底改片制剂0.67万t/a，微生物发酵系列产品300t/a。

## 3.1.3项目投资

本项目总投资1.6亿元，其中，环保投资300万元，占总投资比例为1.88%。

## 3.1.4职工定员及工作班制

职工定员：职工总数100人，其中，厂内就餐人数90人，住宿人数30人。

工作班制：年工作260 天，每天工作8小时，一班制。

## 3.1.5 公用工程

3.1.5.1给水

本项目主要用水为员工生活用水、车间地面清洁用水、生物饵料系列产品和水质改良剂系列产品及底改片制片系列产品生产过程中生产及清洗用水、微生物发酵系列产品生产及清洗发酵罐用水、冷却系统补充用水、喷淋塔用水。

项目员工100人，厂区内设置食堂和宿舍，其中就餐人数90人，住宿人数30人。根据《湖南省用水定额》中办公人员（食宿）的用水定额145L/人•d，办公人员（就餐）的用水定额35L/人•d，办公人员（不食宿）的用水定额45L/人•d，则项目生活用水量为6.9m3/d，1794m3/a；生产车间地面清洗采用拖布擦洗，频率为每周1次，清洗用水量按0.3L/m2核算，车间拖洗面积约40000m2，则地面清洁用水量为600m3/a。

根据建设方提供的资料，生物饵料系列产品和水质改良剂系列产品及底改片制片系列产品工艺用水约为150 m3/a，生产过程中的清洗频率为5天一次，每次用水量8m3，则生产过程清洗用水量为580m3/a；微生物发酵系列产品工艺用水量约为900m3/a，清洗发酵罐用水量约为280m3/a；循环冷却系统补充水为150m3/a；喷淋塔采用小苏打溶液塔内循环，根据建设单位提供资料，本项目两座喷淋塔塔内循环总水量约为15m3/h，运营期每日补充随尾气挥发水分0.3m3左右，由自来水补给，每周塔底污水更新量为8m3/次，由自来水补给，并补充小苏打至pH =8，则运营期吸收塔用水量为495m3/a。

3.1.5.2排水

本项目排水采用污污分流、清污分流。雨水经过厂区四周设置的雨水沟收集后排入厂区南侧园区雨水管网，生活污水隔油池+化粪池处理后与生产废水经废水处理设施处理后一同由厂区总排口排入厂区南侧园区污水管网。生活污水排水量按照用水量80%计算，则生活污水排放量为1435.2m3/a，经厂区隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理；地面拖洗用水大部分自然蒸发，小部分地面采用冲洗的方式进行，根据建设提供的资料，冲洗部分排水约占地面拖洗总用水量的20%，即为120m3/a，进入一体化A2/O生化污水处理设备处理。

生物饵料系列产品和水质改良剂系列产品及底改片制片系列产品生产过程的清洗废水产生量为580m3/a，废水的主要污染因子为pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷，经一体化A2/O生化污水处理设备处理；微生物发酵系列产品生产用水量为1600m3/a（含蒸汽800m3/a），同发酵液进入发酵液储罐后进行浓缩处理，滤清液产生量约为用水量的50%，即为800m3/a，同发酵罐清洗用水量280m3/a一起进入一体化A2/O生化污水处理设备处理；循环冷却系统补充水为150m3/a，循环系统水全部循环使用，不外排废水；喷淋塔塔底废水产生量包含发酵废气和喷雾干燥废气中含水以及吸收液更新废水，分别为112.3 m3/a，673.58 m3/a，418m3/a，合计为1203.88m3/a，进入一体化A2/O生化污水处理设备处理。

项目自建一套一体化A2/O生化污水处理设备处理，处理能力12m3/d，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准并满足工业集中区污水处理厂接纳标准，进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理。

项目用水及排水情况见表3-2，项目水平衡图见图3-1。

表3-2 项目水平衡表    单位：m3/a

| 项目 | 点位 | 水量 | 循环水 | 排水量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 | 生活用水 | 1794 | / | 1435.2 | 进入厂区隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理 |
|  | 车间地面拖洗用水 | 600 | / | 120 | 经一体化A2/O生化污水处理设备处理，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理 |
|  | 生物饵料系列产品和水质改良剂系列产品及底改片制片系列产品生产用水 | 150 | / | 0 | 进入产品，不外排 |
|  | 生物饵料系列产品和水质改良剂系列产品及底改片制片系列产品生产过程的清洗水 | 580 | / | 580 | 进入一体化A2/O生化污水处理设备处理 |
|  | 微生物发酵系列产品生产用水（含蒸汽） | 1600 | / | 800 | 进入一体化A2/O生化污水处理设备处理 |
|  | 发酵罐清洗水 | 280 | / | 280 | 进入一体化A2/O生化污水处理设备处理 |
|  | 循环冷却水 | 150 | 9600 | 0 | 蒸发损失 |
|  | 喷淋塔用水 | 495 | / | 1203.88 | 进入一体化A2/O生化污水处理设备处理 |
| 合计 | / | 5649 | 9600 | 4419.08 | / |

图3-1 项目水平衡图    单位：t/a

3.1.5.3供电

项目用电主要由市政电网供给，本工程在动力区内设全厂变配电所一处。内设全厂10kV配电室一间，其二回10kV电源由地区供电部门采用电力电缆供给，二回10kV电源应相互独立。厂区、办公区按照功能分区及用电负荷情况，就近设置电力变压器及相应的低压配电设施，10kV配电装置采用计算机控制及保护系统。所有10kV及以下系统由计算机进行统一管理，厂区电力电缆线路沿电缆隧道或电缆沟敷设。项目运营期预计用电量90万度/年。

3.1.5.4供热

项目微生物发酵产品生产过程中需温度为121-123℃，压强为0.9-0.11MPa的蒸汽，由园区供应，厂区内不单独设置蒸汽锅炉，蒸汽年用量800m3。

- 3.2工程分析

### 3.2.1产品方案

本项目产品为年产25000吨水产动保投入品，具体为生物饵料系列产品1.2万t/a，水质改良剂0.6万t/a，底改片制剂0.67万t/a，微生物发酵系列产品300t/a。产品方案一览表如下3-3。

表3-3 产品方案一览表

| 产品名称 |  | 年产量（t/a） | 包装形式 | 执行标准 | 批次及批次产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质改良剂系列 | 粉剂1 | 1460 | 袋装 | 企业标准 Q/BVFQ 001—2018 | 一天一批，5.61t/批 |
|  | 液体1 | 1774 | 瓶装 | 企业标准 Q/BVFQ 002—2018 | 一天一批，6.82t/批 |
|  | 粉剂2 | 1906 | 袋装 | 企业标准 Q/BVFQ 007—2018 | 一天一批，7.33t/批 |
|  | 液体2 | 860 | 瓶装 | 企业标准 Q/BVFQ 006—2018 | 一天一批，3.31t/批 |
| 生物饵料系列 | 水产生物饵料 | 8542 | 袋装 | 企业标准 Q/BVFQ 005—2018 | 一天一批，32.85t/批 |
|  | 水产培藻素（固体） | 2300 | 袋装 | 企业标准 Q/BVFQ 008—2018 | 一天一批，8.85t/批 |
|  | 水产培藻素（液体） | 1158 | 袋装 |  | 一天一批，4.45t/批 |
| 底改片制剂 |  | 6700 | 瓶装 | 企业标准 Q/BVFQ 003—2018 | 一天一批，25.77t/批 |
| 微生物制剂 |  | 300 | 瓶装 | 企业标准 Q/BVFQ 004—2018 | 15天一批，12.33t/批 |

### 3.2.2原辅材料及能源消耗情况

项目原辅材料及能源消耗情况见表3-4。

表3-4 原辅材料消耗情况及能耗一览表

| 产品名称 |  | 原辅材料 | 消耗量（t/a） | 包装规格 | 厂区最大暂存量（t） | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质改良剂系列 | 粉剂1 | 腐殖酸钠粉 | 730 | 25kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 黄腐酸钾 | 730 | 25kg/袋 | 50 | 袋装，存于原料库 |
|  | 液体1 | 甲酸 | 500 | 250kg/桶 | 30 | 桶装，存于原料库 |
|  |  | 乙酸 | 500 | 200kg/桶 | 30 | 桶装，存于原料库 |
|  |  | 柠檬酸 | 220 | 25kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 酒石酸 | 40 | 25kg/袋 | 5 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 葡萄糖 | 460 | 25kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  | 粉剂2 | 氯化钙 | 1210 | 25kg/袋 | 64 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 腐殖酸颗粒 | 17 | 25kg/袋 | 5 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 复合肥颗粒 | 160 | 50kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 二氧化氯 | 20 | 25kg/袋 | 6 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 元明粉 | 500 | 50kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  | 液体2 | 糖蜜浓缩液 | 730 | 30吨/罐 | 30 | 罐装，存于原料库 |
|  |  | 小球藻液 | 132 | 200kg/桶 | 5 | 桶装，存于原料库 |
| 生物饵料系列 | 水产生物饵料 | 黄腐酸钾 | 6230 | 25kg/袋 | 200 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 氯化铵 | 1400 | 50kg/袋 | 200 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 酒糟蛋白粉 | 420 | 25kg/袋 | 50 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 豆粕 | 280 | 50kg/袋 | 30 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 豆渣饼 | 140 | 50kg/袋 | 20 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 芽孢杆菌 | 50 | 25kg/袋 | 2 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 乳酸菌 | 22 | 25kg/袋 | 3 | 袋装，存于原料库 |
|  | 水产培藻素（固体） | 菜饼 | 1000 | 50kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 磷酸一铵 | 600 | 50kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 硅酸钠 | 180 | 15kg/袋 | 30 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 小苏打 | 280 | 25kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 硫酸镁 | 40 | 25kg/袋 | 5 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 硫酸锰 | 20 | 25kg/袋 | 3 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 硫酸亚铁 | 40 | 25kg/袋 | 5 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 氯化钾 | 140 | 50kg/袋 | 30 | 袋装，存于原料库 |
|  | 水产培藻素（液体） | 糖蜜浓缩液 | 280 | 200kg/桶 | 30 | 桶装，存于原料库 |
|  |  | 氯化铵 | 300 | 50kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 磷酸一铵 | 500 | 50kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
| 底改片制剂 |  | 过硫酸氢钾复合盐 | 400 | 25kg/袋 | 30 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 元明粉 | 6000 | 50kg/袋 | 500 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 硬脂酸镁 | 20 | 25kg/袋 | 5 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 二氯异氰尿酸钠 | 100 | 25kg/袋 | 10 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 过氧化钙 | 10 | 25kg/袋 | 2 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 过碳酸钠 | 64 | 25kg/袋 | 5 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 羧甲基纤维素钠 | 10 | 25kg/袋 | 3 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 氯化钠 | 80 | 50kg/袋 | 5 | 袋装，存于原料库 |
| 微生物制剂 |  | 葡萄糖 | 50 | 25kg/袋 | 32 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 红糖 | 50 | 25kg/袋 | 20 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 糖蜜 | 190 | 30吨/罐 | 30 | 罐装，存于原料库 |
|  |  | 蛋白粉 | 10 | 25kg/袋 | 3 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 磷酸二氢钾 | 8 | 25kg/袋 | 2 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 乳酸钙 | 8 | 25kg/袋 | 3 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 硫酸镁 | 10 | 25kg/袋 | 3 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 乳酸菌 | 8 | 25kg/袋 | 2 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 丁酸梭菌 | 0.5 | 25kg/袋 | 0.2 | 袋装，存于原料库 |
|  |  | 凝结芽孢杆菌 | 0.6 | 25kg/袋 | 0.2 | 袋装，存于原料库 |
| 能源 |  | 用水 | 5649 | / | / | 园区自来水管网 |
|  |  | 工业用电（万KWh/a） | 90 | / | / | 园区电网供电 |
|  |  | 蒸汽(Nm3) | 800 | / | / | 园区供热管网 |
| 其他 |  | 小苏打 | 10 | 25kg/袋 | 0.5 | 袋装，存于原料库 |

主要原辅材料特性：

腐植酸钠：腐植酸钠为乌黑的无定性颗粒。它无毒无臭无腐蚀，极易溶于水。主要用于收敛，止血，止泻。腐植酸钠中腐植酸干基含量超过75%，是一种生产绿色乳肉蛋食品用的良好兽药和饲料添加剂。

黄腐酸钾：黄腐酸钾一种从天然腐植酸中提取的短碳链分子结构物质。它具有高负载量及生理活性。应用于农业及黄腐酸钾园艺类行业，具有以下益处：螯合常量及微量营养物质使其更好地为植物利用；防治植物病害，增强抗涝性； 激发植物微观生物活性； 缓释肥料，改善化肥及农药利用； 提高营养吸收，促进植物发芽生长； 加速沉淀分解，改善土壤结构。

腐殖酸：自然界中广泛存在的大分子有机物质，广泛应用于农、林、牧、石油、化工、建材、医药卫生、环保等各个领域。尤其是现在提倡生态农业建设、无公害农业生产、绿色食品、无污染环保等。

甲酸：又称作蚁酸，分子式为HCOOH。甲酸无色而有刺激气味，且有腐蚀性，人类皮肤接触后会起泡红肿。甲酸同时具有酸和醛的性质，在化学工业中，甲酸被用于橡胶、医药、染料、皮革种类工业。甲酸能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶，和大多数的极性有机溶剂混溶，在烃中也有一定的溶解性。相对密度（d204）1.220，燃烧热254.4 kJ/mol，临界温度306.8 ℃，临界压力8.63 MPa，闪点68.9 ℃（开杯），密度1.22，相对蒸气密度1.59（空气=1），饱和蒸气压（24℃）5.33 kPa。

乙酸：也叫醋酸、冰醋酸，化学式CH₃COOH，是一种有机一元酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体。尽管根据乙酸在水溶液中的解离能力它是一种弱酸，但是乙酸是具有腐蚀性的，其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。沸点117.9℃ (391.2 K），相对密度1.05，闪点39℃，爆炸极限4%～17%（体积）。

柠檬酸：柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业，食品业，化妆业等具有极多的用途。沸点175℃分解，相对密度（水=1）1.6650，闪点100℃。

酒石酸：2,3-二羟基丁二酸，是一种羧酸﹐存在于多种植物中﹐如葡萄和罗望子﹐也是葡萄酒中主要的有机酸之一。作为食品中添加的抗氧化剂﹐可以使食物具有酸味。酒石酸最大的用途是饮料添加剂。也是药物工业原料。

葡萄糖：葡萄糖（化学式C6H12O6）是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖（一般人无法尝到甜味），易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。天然葡萄糖水溶液旋光向右，故属于“右旋糖”。葡萄糖在生物学领域具有重要地位，是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物，即生物的主要供能物质。植物可通过光合作用产生葡萄糖。在糖果制造业和医药领域有着广泛应用。

氯化钙：无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，同时放出大量的热(氯化钙的溶解焓为-176.2cal/g)，其水溶液呈微酸性。

二氧化氯片：目前广泛应用于水的处理行业;食品行业;医疗保健行业;畜禽、水产养殖行业;大棚蔬菜、蘑菇种植行业;果蔬保鲜行业;环境改善等。

代森锰锌：代森锰锌主要用于防治蔬菜霜霉病、炭疽病、褐斑病等。目前是防治西红柿早疫病和马铃薯晚疫病理想药剂，防效分别为80%和90%左右。

糖蜜：是制糖工业的副产品，组成因制糖原料、加工条件的不同而有差异，其中主要含有大量可发酵糖（主要是蔗糖），因而是很好的发酵原料，可用作酵母、味精、有机酸等发酵制品的底物或基料，可用作某些食品的原料和动物饲料。水产养殖中可用作肥水和防病促长，消除水中氨N、亚硝酸盐的毒害，实现水产健康养殖和生态平衡。

元明粉：学名为硫酸钠，无水的称为元明粉，有10个分子结晶水的称为芒硝。元明粉外形为白色粉末，无臭，味咸而带苦，能经得住强热；在温度88 8℃以下，保持固态，高于8 88℃时则变为液体，是一种很稳定的盐。

芽孢杆菌：细菌的一科，能形成芽孢（内生孢子）的杆菌或球菌。繁殖快速、生命力强、体积大的特性。并且保湿性强、有机质分解力强、产生丰富的代谢生成物、抑菌、灭害力强可应用于饲料添加。

乳酸菌：是一类能利用可发酵碳水化合物产生大量乳酸的细菌的通称。这类细菌在自然界分布极为广泛，具有丰富的物种多样性。它们不仅是研究分类、生化、遗传、分子生物学和基因工程的理想材料，在理论上具有重要的学术价值，而且在工业、农牧业、食品和医药等与人类生活密切相关的重要领域应用价值也极高。此外，这类菌中有些细菌又是人畜的致病菌，因此受到人们极大的关注和重视。

氯化铵：氯化铵为无色晶体或白色结晶性粉末；无臭，味咸、凉；有引湿性。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。

小苏打：碳酸氢钠，化学式NaHCO₃，俗称小苏打。白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠。它也是一种工业用化学品，固体50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，270℃时完全分解。碳酸氢钠是强碱与弱酸中和后生成的酸式盐，溶于水时呈现弱碱性。此特性可使其作为食品制作过程中的膨松剂。碳酸氢钠在作用后会残留碳酸钠，使用过多会使成品有碱味。

磷酸一铵：酸二氢铵，化学制剂，又称为磷酸一铵，是一种白色的晶体，化学式为NH4H2PO4，加热会分解成偏磷酸铵（NH4PO3），可用氨水和磷酸反应制成，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂。

硅酸钠：俗称泡花 碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。其化学式为R2O·nSiO2，式中R2O为碱金属氧化物，n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值，称为水玻璃的摩数。

硫酸镁：硫酸镁，或无水硫酸镁和七水硫酸镁，是一种含镁的化合物，分子式为MgSO4（或MgSO4·7H2O）。无水的硫酸镁是一种常用的化学试剂及干燥试剂。但是硫酸镁常指七水硫酸镁，因为它不容易溶解，比无水硫酸镁更容易称量，便于在工业中进行的定量控制。

硫酸锰：硫酸锰(化学式MnSO4，式量151.00)，其一水合物为微红色斜方晶体，相对密度为3.50，熔点为700℃，易溶于水，不溶于乙醇。其以多种水合物的形式存在。硫酸锰在850℃时开始分解，因受热程度不同，可放出SO3，SO2或氧气，残余物有二氧化锰或四氧化三锰。硫酸锰的结晶水合物加热到280℃时，都可以失去自身的结晶水而成为无水物。硫酸锰是合成脂肪酸的作物需要的微量元素，因此硫酸锰可以做为肥料施进土壤，可以增产。硫酸锰加到动物饲料中，有催肥的效果。

硫酸亚铁：硫酸亚铁 （绿矾）分子式 FeSO4•7H₂O 一种无机化合物，无水硫酸亚铁是白色粉末，溶于水，水溶液为浅绿色，常见其七水合物（绿矾）。主要用于净水、照相制版及治疗缺铁性贫血等。硫酸亚铁对水体可造成污染，对人体呼吸系统及消化系统有刺激性，过量服用可导致生命危险。

氯化钾：化学式为KCl，是一种无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。氯化钾是临床常用的电解质平衡调节药，临床疗效确切，广泛运用于临床各科。

过硫酸氢钾片：底质改良剂成分，过硫酸氢钾的电位值高达1.85v，其氧化能力超过了二氧化氯、高锰酸钾、强氯精、过氧化氢等大多数氧化剂，这个电位值可氧化大多数有机质，减少耗氧因子，减轻底泥氧债，且可以氧化水体里的二价铁成三价铁，二价锰成二氧化锰，亚硝酸盐成硝酸盐，硫化氢等硫化物成硫酸盐，消除这些物质对水生动物的伤害，修复底泥发黑发臭现象、底质恶化、板结、底热、降低pH等。同时过硫酸氢钾可以将氯制剂使用后的残留物氯胺降解，减少有毒物残留。

硬脂酸镁：硬脂酸镁为白色轻松无砂性的细粉，微有特臭，与皮肤接触有滑腻感。本品在水、乙醇或乙醚中不溶，主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒，制成的颗粒具有很好的流动性和可压性。在直接压片中用作助流剂。还可作为助滤剂、澄清剂和滴泡剂，以及液体制剂的助悬剂、增稠剂。

二氯异氰尿酸钠：二氯异氰尿酸钠为白色粉末状或颗粒状的固体，是氧化性杀菌剂中杀菌最为广谱、高效、安全的消毒剂，也是氯代异氰尿酸类中的主导产品。可强力杀灭细菌芽孢、细菌繁殖体、真菌等各种致病性微生物，对肝炎病毒有特效杀灭作用，快速杀灭并强力抑制循环水、冷却塔、水池等系统的蓝绿藻、红藻、海藻等藻类植物。对循环水系统的硫酸还原菌、铁细菌、真菌等有彻底的杀灭作用。

过氧化钙： 用作杀菌剂、防腐剂、解酸剂、油类漂白剂及封闭胶泥的快干剂。在食品、牙粉、化妆品等制造中用作添加剂，也可用作氧化物阴极材料。农业上用作种子及谷物的无毒性消毒剂。

过碳酸钠：过碳酸钠外观为白色结晶或结晶性粉末。遇潮可释出氧气，属强氧化剂。过碳酸钠是过氧化氢与碳酸钠的加成化合物，主要用作漂白剂和氧化剂，以及化工、造纸、纺织、染整、食品、医药、卫生等部门的去污剂、清洗剂、杀菌剂。其他的用途与过硼酸钠似，可代替过硼酸钠以节约硼盐。

羧甲基纤维素钠：羧甲基纤维素钠，(又称:羧甲基纤维素钠盐，羧甲基纤维素，CMC，Carboxymethyl ，Cellulose Sodium,Sodium salt of Caboxy Methyl Cellulose)是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类。简称CMC-Na，是葡萄糖聚合度为100~2000的纤维素衍生物，相对分子质量242.16。白色纤维状或颗粒状粉末。无臭，无味，无味，有吸湿性，不溶于有机溶剂。

磷酸二氢钾：磷酸二氢钾(化学式:KH2PO4)密封保存，空气中稳定，在400℃时失去水，变成偏磷酸盐，用于配制缓冲液，测定砷、锑、磷、铝和铁，配制磷标准液，配制培养基，测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力。

凝结芽孢杆菌：凝结芽孢杆菌(Bacillus coagulans)，革兰阳性，属于硬(或厚)壁菌门。凝结芽孢杆菌分类学上属于芽孢杆菌属，细胞呈杆状，革兰氏阳性菌，端生芽孢，无鞭毛。分解糖类生成L-乳酸，为同型乳酸发酵菌。最适生长温度为45-50℃，最适pH为6.6-7.0。

### 3.2.3主要生产设备设施

本项目生产设备具体清单详见表3-5。

表3-5 主要生产设备设施

| 序号 | 设施设备名称 | 型号 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应釜 | 定制 | 2台 | 1000kg/批 | 混合 |
| 2 | 卧式搅拌机 | 9LZW-4000 | 2台 | 500kg/批 | 混合 |
| 3 | 双轴搅拌机 | FSHJ-2 | 1台 | / | 混合 |
| 4 | 干粉混合机 | BD-50型 | 1台 | 500kg/批 | 混合 |
| 5 | 立式搅拌机 | 自制 | 2台 | 1000kg/批 | 混合 |
| 6 | 氨基酸肥水膏反应釜 | 定制 | 1台 | 1000 kg/批 | 混合 |
| 7 | 二维运动混合机 | EYH-2000型 | 3台 | 500 kg/批 | 混合 |
| 8 | ZTH全自动提升混合机 | ZHT-2000型 | 1台 | 1000kg/批 | 混合 |
| 9 | V型运动混合机 | VH-2000型 | 2台 | 500kg/批 | 混合 |
| 10 | 空气过滤器 | LN*-14/1 | 1台 | 14m3/min | 混合 |
| 11 | ZP系列压片机 | ZP-42型 | 2台 | / | 压片 |
| 12 | ZP系列压片机 | ZP-25型 | 10台 | / | 压片 |
| 13 | 二维运动混合机 | EYH-1000型 | 2台 | 250kg/批 | 发酵 |
| 14 | 工业冷冻机 | FL-40D | 2台 | 37kw*2 | 发酵 |
| 15 | 牧羊SWFP系列微粉碎机 | SWFP66*30 | 1台 | 功率22kw | 发酵 |
| 16 | FJ系列发酵罐 | 10立方米 | 4台 | 直径1.8m，高5.25m | 发酵 |
| 17 | FJ系列补料罐 | 5立方米 | 4台 | 直径1.5m，高4.48m | 发酵 |
| 18 | FJ系列种子罐 | 0.5立方米 | 2台 | 直径0.9m，高2.9m | 发酵 |
| 19 | 酸碱计量罐 | 0.3立方米 | 5台 | 钢 | 发酵 |
| 20 | 循环水泵 | 10立方米 | 2台 | 4kw | 发酵 |
| 21 | 离心喷雾干燥机 | LPG-250 | 1台 | 250kg/h，加热方式为园区集中供热 | 发酵 |
| 22 | 柴油发电机（备用） | STC-100 | 1台 | 100kw、 | 发酵 |
| 23 | 负压环保风机 | J703 | 2台 | / | 发酵 |
| 24 | 旋风分离器 | / | 2台 | / | 发酵 |
| 25 | 鼓风机 | RB-750 | 1台 | / | 发酵 |
| 26 | 一体式双螺杆空气压机 | PL75A | 5台 | 压力1.25mpa | 发酵、包装、混合 |
| 27 | 集尘罩、布袋除尘器 | / | 8套 | 过滤面积20平方米 | 发酵、包装、混合 |
| 28 | 液体自动灌装机 | AY-500 | 1台 | / | 包装 |
| 29 | 粉剂自动包装机 | AF-1000 | 1台 | / | 包装 |
| 30 | 小字符喷码机 | V170 | 1台 | / | 包装 |
| 31 | 颗粒分装机 | JKJ-1000 | 2台 | / | 包装 |
| 32 | 卧式封口机 | BF-900 | 4台 | / | 包装 |
| 33 | 螺旋下料机 | 定制 | 6台 | / | 包装 |
| 34 | WL型螺杆泵 | WL-50 | 2台 | / | 包装 |
| 35 | 废气吸收洗涤塔 | / | 2台 | / | — |

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）（第二批）》，本项目所使用的设备均不属于淘汰类的设备。

### 3.2.4工艺流程

4.4.1生物饵料系列产品生产工艺及产污环节

（1）水产培藻素（固体）生产工艺及产污环节见图3-2。

图3-2 水产培藻素（固体）生产工艺及产污节点示意图

该产品混合搅拌在密闭的搅拌设备中进行，生产工序中污染物主要来自混合机投料产生的粉尘、混合搅拌机运行噪声、计量分装产生的粉尘以及生产器具清洗产生的废水。

（2）水产培藻素（液体）生产工艺及产污环节见图3-3。

## 图3-3水产培藻素（液体）生产工艺及产污节点示意图

该产品混合搅拌在密闭的搅拌设备中进行，生产工序中污染物主要来自混合机粉料投料产生的粉尘、混合搅拌机运行噪声以及生产器具清洗产生的废水。

（3）水产生物饵料生产工艺及产污环节见图3-4。

图3-4水产生物饵料生产工艺及产污节点示意图

该产品混合搅拌在密闭的搅拌设备中进行，生产工序中污染物主要来自块状料粉碎过程和混合机投料产生的粉尘和废气（硫化氢和氨气）、混合机运行噪声、计量分装过程中产生的粉尘和废气（硫化氢和氨气）以及生产器具清洗产生的废水。

4.4.2 水质改良剂系列产品生产工艺及产污环节

（1）粉剂1生产工艺及产污环节见图3-5。

图3-5 粉剂1生产工艺及产污节点示意图

该产品混合搅拌在密闭的搅拌设备中进行，生产工序中污染物主要来自混合机投料产生的粉尘、混合机运行噪声、计量分装过程中产生的粉尘以及生产器具清洗产生的废水。

（2）粉剂2生产工艺及产污环节见图3-6。

图3-6 粉剂2生产工艺及产污节点示意图

该产品混合搅拌在密闭的搅拌设备中进行，生产工序中污染物主要来自混合机投料产生的粉尘、混合机运行噪声、计量分装过程中产生的粉尘以及生产器具清洗产生的废水。

（3）液体1生产工艺及产污环节见图3-7。

图3-7 液体1生产工艺及产污节点示意图

该产品混合搅拌在密闭的搅拌设备中进行，生产工序中污染物主要来自混合机粉料投料产生的粉尘、混合机运行噪声以及生产器具清洗产生的废水。

（4）液体2生产工艺及产污环节见图3-8。

图3-8 液体2生产工艺及产污节点示意图

该产品生产工序中污染物主要来自生产器具清洗产生的废水。

4.4.3 底改片制片系列产品生产工艺及产污环节

底改片制片生产工艺及产污环节见图3-9。

图3-9 底改片制片生产工艺及产污节点示意图

该产品混合搅拌在密闭的搅拌设备中进行，生产工序中污染物主要来自混合机粉料投料产生的粉尘、混合机和压片机运行时产生的噪声以及生产器具清洗产生的废水。

4.4.4 微生物发酵系列产品生产工艺及产污环节

微生物发酵产品生产工艺及产污环节见图3-10。

图3-10 微生物发酵产品生产工艺及产污节点示意图

### （一）微生物发酵工艺路线简述

1、菌种培养

（1）原种涂布于YPD培养基斜面上，在30℃通气条件下培养72h，待用。

（2）斜面菌种接入YPD揺瓶培养液中30℃、250-270rpm培养18-22h，使菌液的湿重达到51g/L左右。

2、种子罐培养

发酵培养基在0.5立方米种子罐中配料定容至300L，在温度为121-123℃，压强为0.10-0.11Mpa时消毒30min，蒸汽灭菌冷却至30℃，调节pH值为5.0，采用压差接种法接入种子液28-30℃通气培养36h左右。

3、配料

将培养基原料混合后经高温蒸汽消毒灭菌后待用。

4、发酵生产

发酵培养基在10m3发酵罐中定容至6500L，在温度为121-123℃，压强为0.10-0.11Mpa时消毒30min，蒸汽灭菌冷却至30℃，调节pH值为5.0，接入达到生产指标的种子液进行发酵生产，28-30℃搅拌通气培养200h左右。

5、放罐及清洗

（1）当微生物发酵生产进行至终点，停止发酵，用压缩空气将培养好的发酵液压入后工序专用储罐等待提取工段生产。

（2）放罐结束，开启排气确认罐内压力为零，方可开启罐盖，用高压水枪对10m3发酵罐内部粘附在罐壁的发酵液进行全方位反复的冲洗，由于清洗液内含有成品发酵液，压入后工序发酵液储罐中同发酵液混合使用等待处理。

### （二）成品工艺路线

1、干燥

发酵浓缩液经高压泵压入喷雾干燥塔进行喷雾干燥，产品水分控制在5%以下。

2、包装

喷雾干燥塔出来的成品按要求电子秤计量，封包机封口。

### （三）产污环节分析

发酵工序中污染物主要来自培养基原料粉碎和培养基配料产生粉尘、发酵罐产生发酵废气、喷雾干燥废气、计量包装产生的粉尘，发酵废气主要成分为二氧化碳、氨气、硫化氢、小分子酸等，喷雾干燥废气主要成分为粉尘、水蒸气、硫化氢和氨气。发酵废气经旋风分离器分离后，固液状物进入产品加工阶段，气体进入废气吸收洗涤塔处理，然后经15m高排气筒高空排放，喷雾干燥废气经旋风分离器分离后与发酵废气共用废气吸收洗涤塔处理后共用1根15m高排气筒高空排放。培养基原料粉碎、培养基配料和计量包装产生粉尘，采用集尘罩收集并用布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。本项目发酵罐清洗水和发酵液浓缩滤液进入一体式A2/O生化污水处理设备处理；发酵罐冷却水循环使用，不外排废水。空气压缩机和喷雾干燥工序会产生噪声。

### 3.2.5物料平衡

生物饵料系列产品、水质改良剂系列产品、底改片制片系列产品均属于混合分装产品，该产品生产工艺简单，将采购的原材料按比例进行混合分装而成。各产品物料平衡表见表3-6。

表3-6 混合分装产品物料平衡表  单位：t

| 产品名称 | 每批次投入 |  | 每批次产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 水质改良剂系列产品 | 腐殖酸钠粉 | 2.807 | 粉剂1 | 5.61 |
|  | 黄腐酸钾 | 2.807 | 粉尘 | 0.000073 |
|  | / | / | 进入清洗废水中的原料 | 0.003927 |
|  | 小计 | 5.614 | 小计 | 5.614 |
|  | 甲酸 | 1.923 | 液体1 | 6.82 |
|  | 乙酸 | 1.923 | 粉尘 | 0.000023 |
|  | 柠檬酸 | 0.846 | VOCS | 0.000039 |
|  | 酒石酸 | 0.153 | 进入清洗废水中原料 | 0.002938 |
|  | 葡萄糖 | 1.769 | / | / |
|  | 水 | 0.208 | / | / |
|  | 小计 | 6.822 | 小计 | 6.822 |
|  | 氯化钙 | 4.654 | 粉剂2 | 7.33 |
|  | 腐殖酸颗粒 | 0.066 | 粉尘 | 0.000095 |
|  | 复合肥颗粒 | 0.615 | 进入清洗废水中的原料 | 0.003905 |
|  | 二氧化氯 | 0.076 | / | / |
|  | 元明粉 | 1.923 | / | / |
|  | 小计 | 7.334 | 小计 | 7.334 |
|  | 糖蜜浓缩液 | 2.8077 | 液体2 | 3.31 |
|  | 小球藻液 | 0.5059 | 进入清洗废水中的原料 | 0.0016 |
|  | 小计 | 3.3116 | 小计 | 3.3116 |
| 按年合计 （一天一批，共260批） |  | 6001.216 | 水质改良剂系列产品 | 5998.2 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.04966 |
|  |  |  | VOCs | 0.01014 |
|  |  |  | 进入清洗废水中的原料 | 2.9562 |
| 生物饵料系列 | 黄腐酸钾 | 23.962 | 水产生物饵料 | 32.85 |
|  | 氯化铵 | 5.385 | 粉尘 | 0.00064 |
|  | 酒糟蛋白粉 | 1.615 | 硫化氢 | 0.00013 |
|  | 豆粕 | 1.077 | 氨气 | 0.000028 |
|  | 豆渣饼 | 0.538 | 进入清洗废水中的原料 | 0.004202 |
|  | 芽孢杆菌 | 0.193 | / | / |
|  | 乳酸菌 | 0.085 | / | / |
|  | 小计 | 32.855 | 小计 | 32.855 |
|  | 菜饼 | 3.846 | 水产培藻素（固体） | 8.85 |
|  | 磷酸一铵 | 2.308 | 粉尘 | 0.00011 |
|  | 硅酸钠 | 0.692 | 进入清洗废水中的原料 | 0.00389 |
|  | 小苏打 | 1.077 | / | / |
|  | 硫酸镁 | 0.154 | / | / |
|  | 硫酸锰 | 0.085 | / | / |
|  | 硫酸亚铁 | 0.154 | / | / |
|  | 氯化钾 | 0.538 | / | / |
|  | 小计 | 8.854 | 小计 | 8.854 |
|  | 糖蜜浓缩液 | 1.077 | 水产培藻素（液体） | 4.45 |
|  | 氯化铵 | 1.154 | 粉尘 | 0.000058 |
|  | 磷酸一铵 | 1.923 | 进入清洗废水中的原料 | 0.003942 |
|  | 水 | 0.3 | / | / |
|  | 小计 | 4.454 | 小计 | 4.454 |
| 按年合计 （一天一批，共260批） |  | 12002.38 | 生物饵料系列产品 | 11999 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.21008 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.0338 |
|  |  |  | 氨气 | 0.00728 |
|  |  |  | 进入清洗废水中的原料 | 3.12884 |
| 底改片制剂 | 过硫酸氢钾复合盐 | 1.538 | 底改片制剂 | 25.77 |
|  | 元明粉 | 23.077 | 粉尘 | 0.00033 |
|  | 硬脂酸镁 | 0.077 | 进入清洗废水中的原料 | 0.00367 |
|  | 二氯异氰尿酸钠 | 0.385 | / | / |
|  | 过氧化钙 | 0.039 | / | / |
|  | 过碳酸钠 | 0.242 | / | / |
|  | 羧甲基纤维素钠 | 0.038 | / | / |
|  | 氯化钠 | 0.308 | / | / |
|  | 水 | 0.070 | / | / |
|  | 小计 | 25.774 | 小计 | 25.774 |
| 按年合计 （一天一批，共260批） |  | 6701.24 | 底改片制剂 | 6700.2 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.0858 |
|  |  |  | 进入清洗废水中的原料 | 0.9542 |

微生物发酵系列产品，培养基经发酵后经喷雾干燥后，加工成品。根据建设单位提供的工艺资料，各产品及原辅材料物料平衡表见表3-7，物料平衡图见图3-11。

表3-7 微生物发酵系列产品物料平衡表  单位：t/a

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 葡萄糖 | 50 | 微生物发酵系列产品 | 300 |
| 红糖 | 50 | 培养基原料粉碎与配料粉尘 | 0.01 |
| 糖蜜 | 190 | 发酵废气 | 150 |
| 蛋白粉 | 10 | 废水 | 800 |
| 磷酸二氢钾 | 8 | 干燥废气 | 675.98 |
| 乳酸钙 | 8 | 分装粉尘 | 0.01 |
| 硫酸镁 | 10 | / | / |
| 水蒸汽 | 800 | / | / |
| 水 | 800 | / | / |
| 合计 | 1926 | 合计 | 1926 |

喷雾干燥机

总量：300.01t（水13.99t，固形物286.02t）

发酵液储罐

总量：1775.99 t（水1487.7t，固形物288.29t）

微生物发酵产品

总量：300t（固形物286.01，水13.99t）

蒸汽800t

干燥废气：675.98t（粉尘2.27t，H2S 0.1t，氨气0.03t、水673.58t）

混合分装机

总量：300t（水13.99t，固形物286.01t）

粉尘0. 01t

发酵罐发酵培养：培养基原料299.99t，磷酸二氢钾8t，乳酸钙8t，硫酸镁10t

灭菌

发酵废气：150t（CO2 37.63t、H2S 0.05t、氨气0.02 t、水112.3t）

培养基原料粉碎与配料

培养基原料300t

粉尘0.01t

水800t

发酵液浓缩机

总量：975.99 t（水687.7t，固形物288.29t）

废水800t

图3-11 微生物发酵系列产品生产物料平衡图  单位：t/a

### 3.2.6运营期污染源分析

项目建成投产后，主要污染源产生于生物饵料系列产品、水质改良剂系列产品、底改片制片系列产品原料粉碎、投料和计量分装工序仅产生少量的粉尘以及器具清洗产生的废水、水质改良剂生产过程中甲酸和乙酸投料的过程中产生的微量废气、水产生物饵料产品生产线废气、混合机和压片机运行产生的噪声；微生物发酵系列产品培养基原料粉碎和培养基配料产生粉尘、发酵罐产生发酵废气、喷雾干燥废气、计量包装产生的粉尘，空气压缩机和喷雾干燥工序会产生噪声，发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、喷淋塔塔底废水、生活污水。具体分析结果如下。

### 3.2.6.1废气

由以上工程分析可知，本项目生物饵料系列产品、水质改良剂系列产品、底改片制片系列产品投料和计量分装工序仅产生少量的粉尘以及微生物发酵产品培养基原料粉碎、混合和计量包装产生的粉尘。生物饵料系列产品、水质改良剂系列产品、底改片制片系列产品投料和计量分装工序产生的粉尘产生量按照《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）1320饲料加工行业产排污系数表，粉末状配合饲料产排污系数调整后的产物系数为0.054kg/t•产品。

根据平面布置，本项目共设置3套除尘器并配套3根15m排气筒，其中水质改良剂车间与底改片制片和包装车间（水质改良剂系列产品的粉剂1生产线、粉剂2生产线、液体1生产线、底改片制片系列产品1条生产线共4条含粉体生产线）共用1套除尘器和1根15m排气筒（记为排气筒1），配备6000m3/h风机，根据产品方案和原辅材料用量，该部分产品产量为1.053t/a（其中水质改良剂系列产品中的液体1只计入粉体原材料的量），则该部分粉尘产生量为0.5684 t/a；微生物发酵车间配置1套除尘器并配套1根15m排气筒（记为排气筒2），配备2000m3/h风机，微生物发酵产品培养基原料粉碎、混合和计量包装产生的粉尘根据物料平衡可知，粉尘产生量为0.02t/a；生物饵料生产车间（生物饵料系列产品的水产培藻素（固体）生产线、水产培藻素（液体）生产线共2条含粉体生产线）配置1套除尘器并配套1根15m排气筒（记为排气筒3），配备3000m3/h风机，该部分产品产量为0.3458万t/a，则该部分粉尘产生量为0.1867t/a。集气罩分别设置于各生产线的投料口、粉碎机和分装机下料口处，集气罩收集效率按照80%，布袋除尘器的除尘效率按照95%计算，则排气筒1粉尘的有组织排放量为0.023t/a（0.011kg/h），排放浓度为1.82mg/m3，粉尘的无组织排放量为0.112t/a（0.055kg/h）；排气筒2粉尘的有组织排放量为0.0008t/a（0.0004kg/h），排放浓度为0.2mg/m3，粉尘的无组织排放量为0.004t/a（0.002kg/h）；排气筒3粉尘的有组织排放量为0.0076t/a（0.0036kg/h），排放浓度为1.20mg/m3，粉尘的无组织排放量为0.036t/a（0.018kg/h）。

本项目水质改良剂生产过程中甲酸和乙酸投料的过程中会有微量的气体挥发，以VOCs计，该部分废气含量极少，根据物料衡算VOCs的产生量为0.000039t/批次，则年产生量为0.01t/a，该部分废气与粉尘一起经除尘器后15m排气筒（排气筒1）排放，风量为6000m3/h，收集效率80%，则VOCs的有组织排放量为0.008t/a（0.0038kg/h），排放浓度为0.64mg/m3，未收集的部分通过车间排气扇无组织排放，排放量为0.002 t/a（0.00096 kg/h）。

水产生物饵料产品生产线废气，主要成分为粉料投料和计量分装产生的粉尘、黄腐酸钾和氯化铵在混合投料和产品计量分装时会产生少量的H2S和氨气，该部分产品产量为0.8542万t/a，则粉尘产生量为0.4613t/a；H2S和氨气的产生量根据建设单位提供的数据，约占黄腐酸钾和氯化铵用量的0.001%，其中黄腐酸钾和氯化铵用量分别为0.623万t/a和0.14万t/a，则H2S的产生量为0.0632t/a，氨气的产生量为0.014t/a。该部分废气通过在投料口和计量分装口设置集气罩收集后进入洗涤塔洗涤最后通过15m排气筒（记为排气筒4）排放，风机风量为10000m3/h，集气罩收集效率按80%计，洗涤塔处理恶臭气体处理效率按60%计，除尘效率按80%计，则经过处理后废气的排放量和排放浓度为：粉尘0.074t/a（0.035kg/h），3.55mg/m3；H2S 0.021t/a（0.0098kg/h），0.98mg/m3；氨气0.0045t/a（0.002kg/h），0.22 mg/m3。无组织废气排放量为：粉尘0.092t/a（0.044kg/h）；H2S 0.013t/a（0.0061kg/h）；氨气0.0028t/a（0.0013kg/h）。

微生物发酵产品发酵过程中产生的发酵废气，废气中主要成分为水蒸气和二氧化碳，同时还有少量氨气和H2S。发酵废气通过旋风分离器分离后，不凝气体进入废气吸收洗涤塔中处理后经15m高排气筒排放（记为排气筒5）。微生物发酵产品生产喷雾干燥环节产生废气的主要成分为大量水蒸气、少量粉尘和微量的H2S和氨气，废气经旋风分离器分离后与发酵废气共用洗涤塔洗涤后共用15m排气筒排放（记为排气筒5）。根据物料平衡计算可知，发酵废气和喷雾干燥混合废气中H2S 0.15t/a，氨气0.05t/a，粉尘2.27t/a，风机混合风量为36000m3/h，洗涤塔处理恶臭气体，处理效率为60%，粉尘处理效率为80%，该工序的废气只有在打开投料口的时候会有少部分废气溢出，约占废气总量的10%，则经处理后废气排放量和排放浓度为：粉尘0.41t/a（0.20kg/h），5.46mg/m3；H2S 0.054t/a（0.026kg/h），0.72mg/m3；氨气0.018t/a（0.0087kg/h），0.24mg/m3。无组织废气排放量为：粉尘0.227t/a（0.11kg/h）；H2S 0.015t/a（0.0072kg/h）；氨气0.005 t/a（0.0024kg/h）。

本项目设有员工食堂，内置2个小型灶头并配备风量为3000m3/h的高效油烟净化器，净化效率80%。食堂灶头及油烟净化器每天运行按3小时计算，居民人均食用油日用量约20g/（人·d），就餐人数90人，年工作时间260天，则食用油耗量为468kg/a。一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本项目取平均值3%，则油烟产生量约为14.04kg/a，经过油烟净化器处理后，油烟排放浓度为1.2mg/m3。各污染物产生及排放情况见表3-7。

表3-7 废气产生及排放情况

| 排放方式 | 排污环节 | 污染物 | 废气量 （万m3/a） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 排气筒1 | 粉尘 | 0.6 | 0.5684 | 1.82 | 0.011 | 0.023 |
|  |  | VOCs | 0.6 | 0.01 | 0.64 | 0.0038 | 0.008 |
|  | 排气筒2 | 粉尘 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 0.0004 | 0.0008 |
|  | 排气筒3 | 粉尘 | 0.3 | 0.1867 | 1.2 | 0.0036 | 0.0076 |
|  | 排气筒4 | 粉尘 | 1.0 | 0.4613 | 3.55 | 0.035 | 0.074 |
|  |  | H2S |  | 0.0632 | 0.98 | 0.0098 | 0.021 |
|  |  | 氨气 |  | 0.014 | 0.22 | 0.002 | 0.0045 |
|  | 排气筒5 | 粉尘 | 3.6 | 2.27 | 5.46 | 0.20 | 0.41 |
|  |  | H2S |  | 0.15 | 0.72 | 0.026 | 0.054 |
|  |  | 氨气 |  | 0.05 | 0.24 | 0.0087 | 0.018 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.3 | 0.01404 | 1.2 | 0.0014 | 0.00281 |
| 无组织排放 | 生产车间 | 粉尘 | / | 0.471 | / | 0.229 | 0.471 |
|  |  | H2S | / | 0.028 | / | 0.0133 | 0.028 |
|  |  | 氨气 | / | 0.0078 | / | 0.0037 | 0.0078 |
|  |  | VOCs | / | 0.002 | / | 0.00096 | 0.002 |

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表如下表所示。

表3-8 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/ 生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间 (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生 废气量 (m3/h) | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (kg/h) | 工艺 | 效率 (%) | 核算 方法 | 排放废气量 (m3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (kg/h) |  |
| 质改良剂车间与底改片制片和包装车间 | 投料口、粉碎机和分装机下料口 | 排气筒1 | 颗粒物 | 产污系数法 | 6000 | 45.54 | 0.27 | 集气罩收集+布袋除尘器处理 | 集气罩80%，布袋除尘器95% | 类比 | 6000 | 1.82 | 0.011 | 2080 |
|  |  |  | VOCs | 物料衡算法 | 6000 | 0.80 | 0.0048 | 集气罩收集 | 80% | 类比 | 6000 | 0.64 | 0.0038 |  |
|  |  | 无组织 排放 | 颗粒物 | 类比 | — | — | 0.055 | — | — | 类比 | — | — | 0.055 |  |
|  |  |  | VOCs | 类比 | — | — | 0.00096 | — | — | 类比 | — | — | 0.00096 |  |
| 微生物发酵车间 | 投料口、粉碎机和分装机下料口 | 排气筒2 | 颗粒物 | 产污系数法 | 2000 | 4.81 | 0.0096 | 集气罩收集+布袋除尘器处理 | 集气罩80%，布袋除尘器95% | 类比 | 2000 | 0.2 | 0.0004 | 2080 |
|  |  | 无组织 排放 | 颗粒物 | 类比 | — | — | 0.002 | — | — | 类比 | — | — | 0.002 |  |
| 生物饵料系列产品的水产培藻素（固体）生产线、水产培藻素（液体）生产线 | 投料口、粉碎机和分装机下料口 | 排气筒3 | 颗粒物 | 产污系数法 | 3000 | 29.92 | 0.09 | 集气罩收集+布袋除尘器处理 | 集气罩80%，布袋除尘器95% | 类比 | 3000 | 1.2 | 0.0036 | 2080 |
|  |  | 无组织 排放 | 颗粒物 | 类比 | — | — | 0.018 | — | — | 类比 | — | — | 0.018 |  |
| 水产生物饵料产品生产线 | 投料口、粉碎机和分装机下料口 | 排气筒4 | H2S | 类比 | 10000 | 3.04 | 0.03 | 集气罩收集+喷淋塔处理 | 集气罩80%，喷淋塔60% | 类比 | 10000 | 0.98 | 0.0098 | 2080 |
|  |  |  | 氨气 | 类比 | 10000 | 0.67 | 0.0067 |  |  | 类比 | 10000 | 0.22 | 0.002 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 产污系数法 | 10000 | 22.18 | 0.22 |  | 集气罩80%，喷淋塔80% | 类比 | 10000 | 3.55 | 0.035 |  |
|  |  | 无组织排放 | H2S | 类比 | — | — | 0.0061 | — | — | 类比 | — | — | 0.0061 |  |
|  |  |  | 氨气 | 类比 | — | — | 0.0013 | — | — | 类比 | — | — | 0.0013 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 类比 | — | — | 0.044 | — | — | 类比 | — | — | 0.044 |  |
| 微生物发酵生产线 | 发酵罐和喷雾干燥设备 | 排气筒5 | H2S | 类比 | 36000 | 2.00 | 0.07 | 喷淋塔处理 | 喷淋塔60% | 类比 | 36000 | 0.72 | 0.026 | 2080 |
|  |  |  | 氨气 | 类比 | 36000 | 0.67 | 0.024 |  |  | 类比 | 36000 | 0.24 | 0.0087 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 产污系数法 | 36000 | 30.32 | 1.09 |  | 喷淋塔80% | 类比 | 36000 | 5.46 | 0.20 |  |
|  |  | 无组织排放 | H2S | 类比 | — | — | 0.0072 | — | — | 类比 | — | — | 0.0072 |  |
|  |  |  | 氨气 | 类比 | — | — | 0.0024 | — | — | 类比 | — | — | 0.0024 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 类比 | — | — | 0.11 | — | — | 类比 | — | — | 0.11 |  |
| 食堂 | 灶台 | 食堂油烟 | 油烟 | 产污系数法 | 3000 | 6.0 | 0.018 | 油烟净化器 | 80 | 类比 | 3000 | 1.2 | 0.0036 | 780 |

注：环境影响评价为最大值，排污许可为平均值。

### 3.2.6.2废水

根据工程分析可知，项目废水主要包括生物饵料系列产品和水质改良剂系列产品及底改片制片系列产品生产过程的设备清洗废水、发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、喷淋塔废水、车间地面冲洗废水和生活污水；生活污水经厂区隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理；生物饵料系列产品和水质改良剂系列产品及底改片制片系列产品生产过程的设备清洗废水、发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、车间地面冲洗废水和喷淋塔废水一起经一体化A2/O生化污水处理设备处理，出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理；项目循环冷却系统均不外排废水。本次环评废水浓度参照《湖南裕翔生物科技有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》中废水监测水质，生产废水产生情况见表3-9，项目废水产生及排放情况见表3-10。

表3-9 生产废水产生情况

| 项目 | 产生浓度与产生量 | 污染因子 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 硫化物 |
| 清洗废水 （580m3/a） | 产生浓度(mg/L) | 4-6 | 1200 | 500 | 1000 | 80 | 200 | / |
|  | 产生量(t/a) | / | 0.70 | 0.29 | 0.58 | 0.046 | 0.12 | / |
| 地面冲洗废水 （120 m3/a） | 产生浓度(mg/L) | / | 600 | 280 | 500 | 40 | 30 | / |
|  | 产生量(t/a) | / | 0.072 | 0.034 | 0.06 | 0.0048 | 0.004 | / |
| 发酵罐清洗废水 （280 m3/a） | 产生浓度(mg/L) | / | 2000 | 1050 | 1200 | 200 | 20 | / |
|  | 产生量(t/a) | / | 0.56 | 0.29 | 0.34 | 0.056 | 0.006 | / |
| 发酵液浓缩滤液（800 m3/a） | 产生浓度(mg/L) | / | 12000 | 6000 | 650 | 500 | 50 | / |
|  | 产生量(t/a) | / | 9.60 | 4.80 | 0.52 | 0.40 | 0.04 | / |
| 喷淋塔废水 （1203.88m3/a） | 产生浓度(mg/L) | 5-7 | 900 | 300 | 700 | 100 | 5 | 90 |
|  | 产生量(t/a) | / | 1.09 | 0.36 | 0.85 | 0.12 | 0.006 | 0.11 |
| 混合废水合计 （2983.88 m3/a） | 产生浓度(mg/L) | 5-7 | 4021 | 1935 | 784 | 210 | 60 | 36 |
|  | 产生量(t/a) | / | 12.01 | 5.78 | 2.34 | 0.63 | 0.18 | 0.11 |

表3-10 项目废水产生及排放情况

| 项目 | 污染 因子 | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) | 处理 设施 | 排放浓度(mg/L) | 排放量 (t/a) | 接管标准(mg/L) | 处理方式及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （1435.2 m3/a） | COD | 300 | 0.431 | 隔油池+化粪池 | 270 | 0.388 | 500 | 通过园区污水管网排入工业集中区污水处理厂进行处理 |
|  | BOD5 | 150 | 0.215 |  | 130 | 0.187 | 300 |  |
|  | SS | 200 | 0.287 |  | 150 | 0.215 | 400 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.043 |  | 20 | 0.039 | / |  |
| 生产废水 （2983.88m3/a） | pH | 5-7 | / | 一体化A2/O生化污水处理设备处理 | 6-9 | / | 6-9 |  |
|  | COD | 4021 | 12.01 |  | 400 | 1.20 | 500 |  |
|  | BOD5 | 1935 | 5.78 |  | 170 | 0.51 | 300 |  |
|  | SS | 784 | 2.34 |  | 110 | 0.33 | 400 |  |
|  | NH3-N | 210 | 0.63 |  | 21 | 0.06 | / |  |
|  | 总磷 | 60 | 0.18 |  | 5.7 | 0.017 |  |  |
|  | 硫化物 | 36 | 0.11 |  | 0.8 | 0.0024 | 1.0 |  |

### 3.2.6.3噪声

高噪声设备主要有风机、压片机、粉碎机、空压机、离心喷雾干燥机和混合机等。本项目主要高噪声设备统计见表3-11。

表3-11 主要高噪声设备统计表

| 设备名称 | 数量（台） | 所在位置 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 11 | 生产车间 | 90-95 | 隔声房、基础减震 | 10-20 |
| 压片机 | 12 | 生产车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 水泵 | 4 | 生产车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 粉碎机 | 1 | 生产车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 空压机 | 5 | 生产车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 喷雾干燥机 | 1 | 生产车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 混合机 | 9 | 生产车间 | 80-90 | 基础减振、隔声 | 10-20 |

### 3.2.6.4固体废物

本项目生产中无不合格品和发霉变质产品产生，固体废物主要是生活垃圾，生活垃圾按每人每天产生1.0kg计算，则生活垃圾年产生量为26t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运；布袋除尘器收集粉尘量为2.66t/a，这部分粉尘全部回收利用，不外排；废包装材料为一般工业固废，产生量约为9 t/a，由回收公司回收利用；废水处理设施产生的污泥属于一般工业固废，根据建设方提供的资料，污泥产生量约占废水产生量的0.1%-0.2%，本项目取0.2%，则污泥产生量约5.98t/a，每3个月清理一次，由环卫部门统一清运；设备检修过程产生的废机油（产生量约为0.05t/a）、含油抹布等（产生量约为0.01t/a），根据《国家危险废物名录》（2016版），车辆、机械维修和拆解过程产生的废机油等属于危废HW08（900-214-08），需设置危废暂存间统一收集后交有资质的单位处理，含油抹布纳入危险废物豁免管理清单，按危险废物要求收集，可混入生活垃圾处理。

项目固废产生及处理情况见表3-12。

表3-12 固体废物产生及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 产出量t/a | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 26 | 收集后交由环卫部门统一清运处置 |
| 2 | 废水处理设施污泥 | 5.98 |  |
| 3 | 含油抹布 | 0.01 | 危废暂存间暂存后，混入生活垃圾处理 |
| 4 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 2.66 | 全部回用于生产，不外排 |
| 5 | 废包装材料 | 9 | 收集后交回收公司综合利用 |
| 6 | 废机油HW08（900-214-08） | 0.05 | 收集后交有资质单位安全处置 |

### 3.2.6.5非正常排放

本项目生产废水中污染物浓度较高，需自建污水处理设施，使废水出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准，进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理后排入新墙河。

废水非正常排放主要为生化处理装置运行效果不好以及污水处理设施发生故障时，废水部分处理或不处理外排。

①污水处理设施突然停电，污水处理设施不能正常运行；

②污水处理设施因设备故障或检修导致部分或全部污水未经过处理直接排放，其最大排放量为全部进水量。

根据同类企业实际生产经验，以上废水外排现象可通过增加事故废水池、采用双回路电路等措施，可使非正常排水得到有效解决。

### 3.2.6.6工程完成后全厂“三废”排放汇总

本工程投入运行后全厂的“三废”排放情况见下表3-13。

表3-13  工程投入运行后全厂“三废”排放汇总表

| 污染物类型 | 污染物名称 |  | 污染物排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 粉尘 | 0.515 |
|  |  | H2S | 0.075 |
|  |  | 氨气 | 0.023 |
|  |  | 食堂油烟 | 0.0028 |
|  |  | VOCs | 0.008 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.471 |
|  |  | H2S | 0.028 |
|  |  | 氨气 | 0.0078 |
|  |  | VOCs | 0.002 |
| 地表水污染物 | pH |  | 6-9 |
|  | COD |  | 1.588 |
|  | BOD5 |  | 0.697 |
|  | 氨氮 |  | 0.099 |
|  | SS |  | 0.545 |
|  | 硫化物 |  | 0.0024 |
|  | 总磷 |  | 0.017 |
| 固体废物 | 生活垃圾（包括生活垃圾、污泥和含油抹布） |  | 31.99 |
|  | 一般工业固废 |  | 9 |
|  | 危险废物 |  | 0.05 |

## 3.2.7 施工期主要污染因素

### 3.2.7.1施工期噪声

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。

表3-14为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，噪声最高的为混凝土振捣器，其噪声在80dB以上。

表3-14 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 掘 机 | 79 | 15 |
| 3 | 推 土 机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 6 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 7 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 8 | 升 降 机 | 72 | 15 |

### 3.2.7.2施工期扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。

（1）车辆行驶扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2

表3-15为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表3-15 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘     单位：kg/辆.km

| 粉尘量 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/h) | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10(km/h) | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15(km/h) | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25(km/h) | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

（2）堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表3-16，由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表3-16 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

### 3.2.7.3施工期生活污染

施工期主要的生活污染源为施工人员的生活污水和生活垃圾，在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，估计一般为100~300人左右，如按施工人员每天生活用水100L/人计，平均每人每天产生BOD5为50g，COD为60g。生活污水按用水量的80%计，生活垃圾产生量为1.0kg/人·天，则当施工高峰时，按施工人员150人计算，施工现场每天的生活垃圾、生活污水及污染物发生量见表3-17。若不采取相应的环保措施对污水进行处理，对生活垃圾进行处置，则会对周围的环境产生一定的影响，造成不必要的损失。

表3-17 施工人员生活污水、生活垃圾及污染物排放量

| 用水量(t/d) | 污水量(t/d) | BOD5(kg/d) | CODCr(kg/d) | 生活垃圾(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 12 | 7.5 | 9 | 150 |

### 3.2.7.4施工期生态影响

## 项目所在地为规划中的工业园区，经现场勘查，无重要野生保护动植物。目前场地已平整，项目基本无客土、弃土等。故项目施工对生态环境影响甚微。

## 3.3环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险是指突发事件对环境（健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目在建设期和运行期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

本项目的环境风险评价是以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为依据，对该项目工艺过程、生产及储存设施，分析和预测可能存在的危险、有害因素的种类和程度，按照承受水平采取措施，使危险度降低到可承受水平，并提出合理可行的安全对策措施及建议。

- 3.3.1环境风险评价工作程序

环境风险评价工作程序见图3-12。

图3-12  环境风险评价工作程序

- 3.3.2评价重点

（1）根据建设项目工艺特点、危险化学品性质和储运方式，确定风险源；

（2）根据同类项目的事故概率统计及本项目特点，确定最大可信事故和发生风险概率；

（3）提出预防风险事故发生的具体措施；

（4）提出发生风险事故后的应急措施。

- 3.3.3风险识别

### 3.3.3.1风险识别范围和类型

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。

本次风险评价生产设施识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施；物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

风险类型：分为火灾、爆炸和泄漏三种风险类型。

### 3.3.3.2风险物质识别

本项目涉及的危险物质主要为生产原料乙酸和甲酸，其危险危害因素见表3-18。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关要求，本厂区涉及的原辅材料和产品的种类以及风险性来看，本评价选择甲酸和乙酸作为本项目评价风险物质。

表3-18 乙酸和甲酸危险特性表

| 标识 | 中文名：乙酸 |  |  | 危险货物编号：81601 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：acetic acid |  |  | UN编号：2789 |  |  |
|  | 分子式：C2H4O2 |  | 分子量：60.05 |  |  | CAS号：64－19-17 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有刺激性酸臭。 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：16.7 | 沸点（℃）：118.1 |  |  | 相对密度（水＝1）：1.05 |  |
|  | 饱和蒸汽压（UPa）：2.07（20℃） | 相对密度（空气＝1）：4.1 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：39 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：4.0 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：17.0 | 建规火险分级：乙 |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：463 | 禁忌物：碱类、强氧化剂。 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50 ： 3530mg/kg( 大鼠经口)，1060mg/kg( 免经皮)； LC50 ： 13791 mg/m 3 1 小时(小鼠吸入)。 |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑， 重者引起化学灼伤。误服浓乙酸， 口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | ①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟后就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但 不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 |  |  |  |  |  |
| 标识 | 中文名：甲酸 |  |  | 危险货物编号：81101 |  |  |
|  | 英文名：Formic acid |  |  | UN编号：1779 |  |  |
|  | 分子式：CH2O2 |  | 分子量：46.03 |  |  | CAS号：64-18-6 |
| 理化性质 | 性状：无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味 |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性：与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。 |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：8.2 | 沸点（℃）：100.8 |  |  | 相对密度（水＝1）：1.23 |  |
|  | 饱和蒸汽压（UPa）：5.33（24℃） | 相对密度（空气＝1）：1.59 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：68.9 | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：18 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 爆炸上限（％）：57 | 建规火险分级：乙 |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）：410 | 禁忌物：强氧化剂、强碱、活性金属粉末。 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 毒性 | LD50： 1100mg/kg( 大鼠经口)； LC50 ： 15000mg/m 3，15 分钟(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 主要引起皮肤、粘膜有刺激症状。其表现有结膜充血、鼻炎、支气管炎；皮肤接触可引起炎症和溃疡。误服甲酸可至死(致死量约30 克)。除消化道症状外，常因急性肾功衰竭或呼吸功能衰竭而死亡。慢性中毒：可有血尿和蛋白尿。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。 |  |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15 分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15 分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区， 切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以将地面洒上苏打灰，用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如果大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |
| 贮运 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，对湿度不超过85％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |

### 3.3.3.3生产过程潜在危险性识别

分析本项目工程在实施工程中，可预计并可能造成爆炸、火灾、泄漏等后果的潜在突发性事件，影响人身安全与环境影响的危险单元有：

- 生产车间粉尘

本项目生产工程中的原料粉碎、混合、成品包装工序均会产生无组织排放粉尘，若车间内环境通风不畅，当相对密闭的车间环境中的粉尘达到一定浓度时会发生粉尘爆炸的风险。

（2）电器设备

如果电器不符合防火防爆的要求和防静电、防雷措施不落实，则电器设备及线路所产生的电火花、电弧、静电、雷电火花都有可能导致火灾及爆炸事故的发生。生产过程若遇到电路短路、断路、过载、绝缘老化、配电箱不防爆等，可能引起火灾、爆炸事故和触电伤害。

- （3）生产废水

本项目生产废水主要来自于生产清洗废水、发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、车间地面冲洗废水和喷淋塔废水，正常状态下该部分废水进入厂区一体化A2/O生化污水处理设备处理，但清洗废水中污染物浓度较高，一旦发生生产设施或污水处理设施出现事故导致清洗废水水量急剧增加而无法回用时，多余废水处理不当将可能溢流或排至环境中，从而造成环境污染事故。

- 3.3.4环境风险评价工作级别和评价范围

### 3.3.4.1环境风险评价工作级别

#### 3.3.4.1.1环境风险工作评价级别划分依据

环境风险评价技术导则根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作等级划分见表3-19。

表3-19 评价工作等级（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

#### 3.3.4.1.2物质危险性判断

- 环境敏感性判定

本项目位于岳阳县生态工业园区，环境敏感性一般。

- 重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的规定，对生产过程中使用的原辅料、燃料、最终产品及装置进行重大危险源辨识。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准，在单元内达到和超过《危险化学品重大危险源辨识》标准临界量时，将作为事故重大危险源，本项目乙酸属于易燃危险性物质，临界量为100t。

本项目重大危险源识别情况见表3-20。

表3-20 重大危险源识别结果

| 单元、物质存在量t | 原料仓库 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 甲酸 | 乙酸 |
| 实际存在量q | 30 | 30 |
| 临界量Q | / | 100 |
| AQR | <1 |  |
| 结论 | 非重大危险源 |  |

#### 3.3.4.1.3环境风险评价等级的确定

本项目环境风险评价等级确定具体见表3-21。

表3-21 环境风险评级等级判断表

| 物质特性 | 危险源辨识结果 | 环境敏感地区 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易燃、爆炸危险性物质 | 非重大危险源 | 否 | 二级 |

### 3.3.4.2评价范围和保护目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，环境风险评价范围为以乙酸储存区为中心3km的范围。

- 3.3.5风险源项分析

1、最大可信事故

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。项目贮存库区泄漏及生产单元反应装置泄漏等事故的发生概率均不为零。当贮存单元或生产单元反应装置发生泄漏事故时，物料直接以气态进入大气，对环境影响较大。但当发生爆炸事故时，贮存单元的物料量要远远大于生产时的加工量，因此贮存单元的爆炸对环境或健康的危害要远远大于生产单元。故本项目主要考虑贮存单元的风险物质为乙酸和甲酸，确定本项目的最大可信事故为：乙酸、甲酸泄露事故。

2、最大可信事故概率分析

由国内外化学品储运事故概率调查统计，化工企业事故单元造成不同程度事故的发生概率汇总见表3-22。由此确定本项目最大可信事故的发生概率为10－4次/年。

表3-22 不同程度事故发生的概率和应对措施

| 事故名称 | 发生概率（次/年） | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、输送泵、阀门、槽车等损坏小型泄露事故 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 管线、储罐、反应釜等破裂泄漏事件 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取施 |
| 管线、阀门、储罐等严重泄漏事件 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 储罐、桶等出现重大爆炸、爆裂事故 | 10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5~10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

- 3.3.6风险事故环境影响分析

1、甲酸、乙酸泄漏事故影响分析

甲酸、乙酸桶一旦发生泄漏事故，进而进入事故池中，不经收集处理排放，可能会导致受纳水体受到污染。项目针对甲酸、乙酸贮存区设置有截水沟，在出现泄漏和地面冲洗时，其废水收集进入项目污水系统，而不直接进入雨水系统。因此项目泄漏对水环境影响较小。

由于本项目甲酸和乙酸采用多个桶装储存，在不发生爆炸的情况下，所有的甲酸、乙酸桶同时泄漏的概率几乎为零，其发生泄漏而不引起火灾爆炸事故时，由于单桶量相对较小，其泄漏挥发的有机污染物经换气系统排放，不会对厂区大气环境造成污染。

### 2、污水处理事故影响

本项目生产清洗废水、发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、车间地面冲洗废水和喷淋塔废水经厂区自建一体化A2/O污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过园区污水管网排入工业集中区污水处理厂处理。本项目污水处理设施正常工况下排放的废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。但本项目废水在污水处理设施非正常工作情况排放，其排放水质难以超过《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准。因此，本项目应严加防范废水不达标排放的现象发生。通过在废水处理站旁设置事故池收集废水处理站非正常工况下废水的排放，事故池收集的废水待事故池正常运转后重新进入废水处理站处理达标后排放。因此，该项目发生事故排放，不会对周围地表水环境造成较大影响。

- 3.3.7风险管理

尽管本项目最大可信灾害事故发生的概率较小，但一旦发生后果严重。因此，要从建设、生产、储运等各方面采取防护措施，以确保项目的生产安全。

同时应加大事故防范措施建设，加大防范力度，防范于未然。另外，要制定合理可行的事故应急预案。以控制事故和减少对环境造成的危害。

### 3.3.7.1风险防范措施

- 1、厂区布置防范措施

针对本项目特点，本评价建议在将来的设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

（4）仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。

（5）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。

（6）在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

（7）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

（8）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

- 2、废水溢流预防措施

（1）项目东侧修建一座事故池，事故池体积为20m3，当发生事故出现洗罐水无法全部回用时，多余水全部排入池贮存起来，生产恢复正常后，再将事故池中的水逐步进行利用或处理。

（2）当厂区发生火灾，救火时产生的消防水全部进行收集，导流引入事故池，不得直接排入地表水体。然后将水逐步排至园区污水管网，由污水处理厂进行处理后排放。

3、生产过程中粉尘危害和防护措施

（1）通过优化工艺操作方法，使原料加工破碎实现机械化和自动化，消除尘源和减少粉尘飞扬。

（2）采用与密闭措施相适应的局部通风除尘设备，集中收集，单独处理。

（3）操作者应采取适当的劳动保护用品（如口罩），尽可能减少职业性危害。

（4）为防止静电火花引起的爆炸，要限制和减低粉尘输送速度，增加湿度，输送管道要平滑，减少积尘，并定期清理集尘箱（袋）。

（5）粉碎设备检修时要严控动火，清理粉尘，防止粉尘爆炸事故的发生。

- 3.3.7.2应急预案

#### 3.3.7.2.1应急预案程序及内容

1、风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图3-13所示，企业应根据自身实际情况加以完善。

图3-13风险事故应急组织系统基本框图

2、应急预案内容

事故应急预案应包括以下方案：

（1）制定风险事故应急救援预案及实施程序,应急救援预案报当地市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。

（2）建立风险事故应急救援体系。

（3）配置风险事故应急救援机构。

（4）装备应急救援人员、装备。

（5）执行应急救援训练与演习。

具体见下表3-23。

表3-23 环境事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：环境保护目标、污水处理设施 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 医院、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

#### 3.3.7.2.2公司采取的相关应急救援预案

事故救援预案中与本项目相关的主要预案如下：

（1）应急救援系统组成

应急救援系统——由应急救援指挥部和各专业救援队组成。指挥部由总指挥、副总指挥、指挥部成员和指挥部办公室组成。指挥部办公室设在生产管理部。

专业救援队——由消防队、医疗救援队、抢险抢修队、运输队、警戒治安队、新闻宣传队、后勤技术支援队组成。

（2）现场抢险与消防

根据公司生产的高温高压、易燃易爆的特点，在发生事故时首先防止爆炸、燃烧危险必须迅速、准确、有效地控制火情、防止蔓延。

本项目物料泄漏事故抢险主要危险目标：乙酸和甲酸。

（3）医疗救护

医疗救护队员必须根据报告的事故情况，穿戴好相应的防护用具，携带医疗器械，赶赴事故现场，到达现场后首先选择安全地点作为现场医疗救护点，在抢险人员协助下将伤员转送至此安置、救治。

  （4）紧急安全疏散与警戒

在发生重大事故，可能对厂区内外人员安全构成威胁时，必须在统一指挥下，对与事故救援人员无关人员进行紧急疏散，建立警戒区，除事故救援和必须坚守岗位人员外，任何人员禁止进入警戒区。公司在主要高层建筑物上应设立“风向标”。指挥部根据化学事故发生风向、风速、判断化学危险物扩散的方向和速度确定疏散方向和警戒区域。

在发生重大事故后应对事故单位岗位人员、相邻单位岗位人员、厂外人员进行疏散。

（5）社会支援

厂区内设置的部分消防设施主要是消火栓，水龙带等，一旦有重大火灾事故发生，必须按规定立即向上级及有关单位联系，请求社会力量支援抢险。

社会支援包括，火警消防、医疗救护、工程抢险、警戒治安、抢险物资等方面的社会支援。

#### 3.3.7.2.3事故风险主要应急预案建议

本项目乙酸属易燃品，厂方应根据国家相关法律法规、物料特性、生产特点，并结合当地实际情况，制订并落实完善可行的事故处理程序。在制订风险事故应急预案时应遵循《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规和文件。

当其出现大量泄漏或者发生火灾、爆炸事故时，发生事故的单位应首先按照生产性事故的处理程序进行处理和积极组织自救：

（1）事故报警和通报

发现事故者应立即拨打报警电话，并迅速向事故单位或生产调度室报警，事故单位应迅速查明事故部位和严重程度，调度室接到事故报警后应立即向生产主管部门和主管生产的相关领导报告。

（2）组织营救

立即组织人员营救组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。发生事故的单位应迅速组织力量进行事故先期处理和自救、抢救受伤、中毒人员，尽最大可能切断危险源，采取一切有效措施防止事故扩大，防止有毒有害物料进入环境空气和环境水体、土壤等；根据事故的严重性决定维护或停止生产装置运行，以及及时通报周围区域和下游水域相关部门，制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测测定事故危害区域、危险化学品性质及危害程度。

（3）消防救护

消防救护队接到报警后，应立即赶到现场，抢救受伤、中毒人员及现场急救，疏散无关人员，查明事故情况后协同事故单位尽一切可能切断着火源、引起爆炸的危险源以及泄漏源针对不同燃烧物和危险源采取相应灭火措施及控制毒物扩散措施。

（4）事故处置协调

值班调度接到报警后，应迅速查明事故情况，协调好与事故点相关的生产装置的运行同时向生产主管部门和主管领导汇报。生产主管部门接到事故报告后应立即组织力量开展事故处理、救援和处置工作。针对事故对人体、动植物、土壤、水环境、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

（5）事故善后处理

当事故得到控制后，应成立生产恢复和事故调查处理小组，负责消除隐患，落实防范措施恢复生产，同时开展事故调查，做好善后工作，总结经验教训并按事故报告程序向主管部门报告。对危险化学品事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

- 3.3.8 环境风险评价结论与建议

1、结论

经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源。最大可信事故为甲酸、乙酸在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。有毒有害品到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

2、建议

鉴于本项目存在风险工段，对于各工序的防爆、防火等安全等级要求，应由专业安全评价部门对项目进行安全评价，建设单位应按其评价结果和防范措施，进行精心设计、安装，生产中严格落实防范措施。

# 第四章 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。岳阳县辖12个镇、8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道荣公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。

本项目建设地点位于岳阳县荣家湾镇工业集中区创新创业园7号，交通十分便利。

### 4.1.2地形、地貌

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。

岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。

当地地质概况从上往下为：

素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。

淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。

砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。

千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。

### 4.1.3水文

岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。

岳阳县境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。

岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。

### 4.1.4气象

岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。

本项目选址位于岳阳县生态工业园，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。

### 4.1.5土壤植被、生物多样性

岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。

本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。

本评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

## 4.2环境质量现状

为了充分了解项目周边的环境质量现状，岳阳渔美康生物科技有限公司委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2018年10月16日~22日完成了对岳阳渔美康生物科技有限公司建设项目的监测。现状监测与评价具体情况如下。

### 4.2.1环境空气质量现状调查与评价

1、监测点及监测因子

①监测位点：

G1上风向监测点：项目东北侧219m居民点；

G2项目所在地；

G3下风向监测点：项目西南侧205m居民点。

②监测因子：SO2、NO2、PM10、TSP、H2S、氨、臭气浓度。

其监测与评价结果见表4-1。

表4-1  环境空气监测结果统计表  单位：mg/m3

| 监测点 | 监测项目 | 日平均浓度值 |  |  |  | 标准值 | 是否满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值范围 | 平均值 | 超标率（%） | 最大超标倍数（倍） |  |  |
| G1 | SO2 | 0.018-0.038 | 0.023 | 0 | 0 | 0.15 | 是 |
|  | NO2 | 0.010-0.016 | 0.013 | 0 | 0 | 0.08 | 是 |
|  | PM10 | 0.03-0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0.15 | 是 |
|  | TSP | 0.06-0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 是 |
|  | 硫化氢 | 0.001（一次值） | / | 0 | 0 | 0.01 | 是 |
|  | 氨 | 0.046（一次值） | / | 0 | 0 | 0.2 | 是 |
|  | 臭气浓度 | <10 | / | / | / | / | / |
| G2 | SO2 | 0.026-0.042 | 0.031 | 0 | 0 | 0.15 | 是 |
|  | NO2 | 0.010-0.015 | 0.012 | 0 | 0 | 0.08 | 是 |
|  | PM10 | 0.04-0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 0.15 | 是 |
|  | TSP | 0.06-0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 0.3 | 是 |
|  | 硫化氢 | 0.001（一次值） | / | 0 | 0 | 0.01 | 是 |
|  | 氨 | 0.058（一次值） | / | 0 | 0 | 0.2 | 是 |
|  | 臭气浓度 | <10 | / | / | / | / | / |
| G3 | SO2 | 0.025-0.042 | 0.036 | 0 | 0 | 0.15 | 是 |
|  | NO2 | 0.011-0.015 | 0.013 | 0 | 0 | 0.08 | 是 |
|  | PM10 | 0.03-0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0.15 | 是 |
|  | TSP | 0.06-0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 0.3 | 是 |
|  | 硫化氢 | 0.002（一次值） | / | 0 | 0 | 0.01 | 是 |
|  | 氨 | 0.063（一次值） | / | 0 | 0 | 0.2 | 是 |
|  | 臭气浓度 | <10 | / | / | / | / | / |

根据监测结果统计表4-1可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10和TSP监测值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准相关限制要求；硫化氢和氨满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值要求。

### 4.2.2地表水环境质量调查与评价

为了解项目所在地地表水环境质量状况，本环评引用岳阳县环境监测站2016年9~11月对新墙河六合垸断面（W1）、八仙桥断面（W2）的地表水分析数据。新墙河六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，新墙河八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。监测结果见表4-2。

表4-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L

| 编号 |  | 时间 | pH | COD | DO | BOD5 | NH3-N | TP | 挥发酚 | 硫化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 |  | 9.1 | 6.45 | 10.3 | 7.06 | 1.97 | 0.481 | 0.070 | 0.0004 | 0.006 | 0.02 |
|  |  | 9.26 | 6.62 | 9.60 | 7.86 | 1.65 | 0.464 | 0.057 | 0.0005 | 0.020 | 0.022 |
|  |  | 11.1 | 6.93 | 9.02 | 12.0 | 1.46 | 0.342 | 0.077 | 0.0004 | 0.005L | 0.01L |
| 执行标准 |  |  | 6-9 | ≤15 | ≥6 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.1 | ≤0.05 |
| 超标率% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 左 | 9.1 | 7.82 | 12 | 8.9 | 3.9 | 0.037 | 0.072 | 0.0003ND | 0.005ND | 0.02 |
|  |  | 10.9 | 7.97 | 14 | 8.1 | 3.4 | 0.439 | 0.137 | 0.0003ND | 0.005ND | 0.01L |
|  |  | 11.1 | 7.52 | 14 | 8.9 | 3.4 | 0.544 | 0.188 | 0.0003ND | 0.005ND | 0.01L |
|  | 右 | 9.1 | 7.81 | 13 | 9.2 | 4.0 | 0.025ND | 0.077 | 0.0003ND | 0.005ND | 0.02 |
|  |  | 10.9 | 7.97 | 13 | 7.7 | 2.6 | 0.212 | 0.141 | 0.0003ND | 0.005ND | 0.01L |
|  |  | 11.1 | 7.54 | 14 | 8.9 | 3.5 | 0.527 | 0.193 | 0.0003ND | 0.005ND | 0.01L |
| 执行标准 |  |  | 6-9 | ≤20 | ≥5 | ≤4 | ≤1 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤0.05 |
| 超标率% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

监测结果表明，新墙河六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。项目所在区域地表水环境质量良好。

4.2.3 地下水环境质量现状调查与评价

本项目于2018年10月16日-18日委托湖南中骏科技有限公司对项目周边设置采样点并进行现状监测。

- 监测布点：于项目北面兰塘村、西南面跃进村和东南面方杨村设置采样点。

- 检测结果如下表4-3。

表4-3 地下水环境质量监测结果   单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 高锰酸盐指数 |  | 氨氮 |  | 氰化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 挥发性酚类（以苯酚计） | 总大肠菌群（个/L） |
| 兰塘村 | 10.16 | 7.12 | 0.32 |  | 0.053 |  | ND | 25.7 | 39.5 | ND | 未检出 |
|  | 10.17 | 7.14 | 0.31 |  | 0.056 |  | ND | 27.3 | 38.9 | ND | 未检出 |
|  | 10.18 | 7.22 | 0.32 |  | 0.059 |  | ND | 26.8 | 39.2 | ND | 未检出 |
| 跃进村 | 10.16 | 7.29 | 0.39 |  | 0.075 |  | ND | 27.9 | 35.6 | ND | 未检出 |
|  | 10.17 | 7.34 | 0.37 |  | 0.076 |  | ND | 26.9 | 36.8 | ND | 未检出 |
|  | 10.18 | 7.26 | 0.38 |  | 0.074 |  | ND | 28.1 | 35.9 | ND | 未检出 |
| 方杨村 | 10.16 | 7.46 | 0.43 |  | 0.096 |  | ND | 27.3 | 29.6 | ND | 未检出 |
|  | 10.17 | 7.47 | 0.44 |  | 0.094 |  | ND | 27.8 | 28.5 | ND | 未检出 |
|  | 10.18 | 7.46 | 0.43 |  | 0.099 |  | ND | 26.9 | 29.1 | ND | 未检出 |
| 标准限值 |  | 6.5-8.5 | 3.0 |  | 0.2 |  | 0.05 | 250 | 250 | 0.002 | 3.0 |
| 是否达标 |  | 是 | 是 |  | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 备注 |  |  |  |  |  | 执行《地下水质量标准》GB14848-93 Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |

监测结果表明，项目周边地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地下水环境质量良好。

### 4.2.4土壤质量现状调查与评价

本项目于2018年11月16日委托湖南中骏科技有限公司对项目所在地内土壤进行了现状监测。

（1）监测布点：本项目所在地内(取表土样0-20cm、中层土 样20-60cm、深层土样60-100cm)；

（2）监测因子： pH、铜、锌、砷、镉、铬、铅、 汞、镍；

（3）监测评价结果

监测结果见下表，由表中数据可知，监测点各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求。监测结果如下表4-4所示。

表4-4 土壤环境质量监测结果   单位：mg/kg

| 监测 点位 |  | 监测 日期 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 镍 |
| 项目所在区域内 | 表土样 | 11.16 | 7.42 | 16.3 | 23.1 | 36 | 0.29 | 49 | 15.4 | 0.325 | 8.37 |
|  | 中层土样 |  | 7.31 | 12.5 | 31.5 | 38 | 0.24 | 56 | 15.1 | 0.309 | 15.21 |
|  | 深层土样 |  | 7.23 | 10.1 | 42.6 | 40 | 0.18 | 51 | 14.9 | 0.276 | 9.28 |
| 标准限值 |  |  | 6.5-7.5 | 100 | 250 | 300 | 0.3 | 300 | 25 | 0.5 | 50 |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 备注 |  |  | 执行《土壤环境质量标准》GB15618-1995二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.2.5声环境质量现状调查与评价

本项目于2018年10月16日-17日委托湖南中骏科技有限公司对厂界及敏感点噪声进行了现状监测。

（1）监测布点：于项目厂界的东、南、西、北，以及东北侧219m居民点和项目西南侧205m居民点。

（2）监测的时间与频次：监测时间及频率：监测2天，每日昼间(06：00～22：00)、夜间(22：00～06：00)各测一次。

（3）监测结果

监测结果如下表4-5所示。

表4-5 噪声监测结果统计表   单位：dB（A）

| 点位名称 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-17 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东侧外1m处 | 环境噪声 | 52.2 | 48.1 | 52.4 | 50.3 |
| 厂界南侧外1m处 |  | 55.1 | 42.5 | 48.1 | 45.7 |
| 厂界西侧外1m处 |  | 57.3 | 47.2 | 54.3 | 48.6 |
| 厂界北侧外1m处 |  | 53.4 | 45.3 | 53.5 | 47.8 |
| 项目东北侧219m居民点 |  | 58.5 | 42.7 | 55.6 | 43.3 |
| 项目西南侧205m居民点 |  | 54.6 | 40.5 | 53.8 | 45.8 |
| GB3096-2008中2类标准 |  | 60 | 50 | 60 | 50 |
| GB3096-2008中3类标准 |  | 65 | 55 | 65 | 55 |

监测期间本项目厂界昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，东北侧居民点、西南侧居民点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，评价区域声环境质量现状较好。

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1施工期噪声影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。

表5-1为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，噪声最高的为混凝土振捣器，其噪声在80dB以上。

表5-1 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 掘 机 | 79 | 15 |
| 2 | 推 土 机 | 75 | 15 |
| 3 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 4 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 5 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 6 | 升 降 机 | 72 | 15 |

表5-2为主要施工设备噪声的距离衰减情况，由表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远，因此必须合理地安排这些机械作业的施工时间，尤其在夜间必须严禁这类机械的施工作业，以免对环境产生大的影响。

表5-2 施工机械噪声衰减距离     单位：m

| 序号 | 施工机械 | 声 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 75 dB(A) |
| 1 | 挖 掘 机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |
| 2 | 推 土 机 | 150 | 90 | 45 | 26 | 15 |
| 3 | 自卸卡车 | 85 | 48 | 26 | 15 | 8 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |
| 6 | 升 降 机 | 80 | 44 | 25 | 18 | 10 |

由表5-1和表5-2可知，在正常情况下，施工场地中心位置噪声值在85dB以下，施工噪声在昼间50m外能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，夜间200m外可达到标准。另外，施工期噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，但由于厂区较大，施工主要产噪机械尽量设置在远离敏感点的范围，减小施工期噪声对村民影响。

工程区域四周有少量的居民点，为噪声敏感目标，因此，项目建设施工中必须采取有效措施，确保场界噪声达到上述标准要求，具体措施如下：

（1）施工机械产生的噪声比较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议在声源附近的施工人员配戴防噪声耳罩，施工单位合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间，高噪声作业区应远离声环境敏感区。

（2）合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强现象的发生。

（3）对大于100dB(A)的施工机械应合理安排施工时间，严禁夜间施工。

（4）施工机械集中处应注意有一定的施工场地，施工场界范围的确定应参考施工场界噪声限值。

另外，为进一步确保周围居民的生活不受影响，在靠近居民敏感点处施工时应设置移动隔声屏障，以减轻施工噪声对居民的影响。

### 5.1.2施工期扬尘环境影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。

（1）车辆行驶扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2

表5-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表5-4。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

表5 -3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘     单位：kg/辆.km

| 粉尘量 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/h) | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10(km/h) | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15(km/h) | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25(km/h) | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

表5-4 施工阶段使用洒水降尘试验结果

| 距路边距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 (mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

本工程施工期应注意尽量减少车辆行驶扬尘，以减少过往行人和附近居民的感观反感程度。在采限速、洒水及保护路面整洁等措施后，车辆行驶扬尘对大气环境影响将较为有限。

（2）堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-5，由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表5-5 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

本工程的施工现场，主要是一些运输土石方、建材的大型车辆以及建筑材料的堆场，若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘，影响周围环境，因此必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定，或对建筑材料堆场加以覆盖避免扬尘，在采取上述措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。

### 5.1.3施工期生活污染环境影响分析

施工期主要的生活污染源为施工人员的生活污水和生活垃圾，在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，估计一般为100~300人左右，如按施工人员每天生活用水100L/人计，平均每人每天产生BOD5为50g，COD为60g。生活污水按用水量的80%计，生活垃圾产生量为1.0kg/人·天，则当施工高峰时，按施工人员150人计算，施工现场每天的生活垃圾、生活污水及污染物发生量见表5-6。若不采取相应的环保措施对污水进行处理，对生活垃圾进行处置，则会对周围的环境产生一定的影响，造成不必要的损失。因此，施工期生活污水拟采用隔油池+化粪池作初步处理后人工清理用于附近农田施肥。

表5-6 施工人员生活污水、生活垃圾及污染物排放量

| 用水量(t/d) | 污水量(t/d) | BOD5(kg/d) | COD(kg/d) | 生活垃圾(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 12 | 7.5 | 9 | 150 |

### 5.1.4施工期对生态的影响和分析

本项目所在地地表植被以茶树、马尾松、芒草等为主。项目建设将破坏原有植被，施工期有一定的生态影响。

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地，严禁把周边水塘、农田和河道作为临时施工取土、弃渣场所；

（2）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的产生及排放，不能排入邻近水塘；

（3）施工期可移植的树木，进行移植；项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施景观绿化，综合控制绿化率达30％以上。

### 5.1.5施工期对水土流失的影响和分析

本工程厂区用地80586.94m2，为低丘垦植地，现以旱地为主。本工程土建施工期约12个月，在此期间，因土地的平整与地表开挖，裸露的地表将形成水土流失面。施工期考虑到随着建筑物的不断建设对地表的覆盖及地面硬化，其裸露的地表系数取0.7，水土流失侵蚀模数为2082t/km2.a，则本工程建设施工期水土流失产出量为117.4t。由于厂址用地较为平坦，本工程建设施工期水土流失量将较大的低于117.4t。

为减少施工期水土流失的发生，在施工期间应采取以下水土流失污染防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；

（2）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，临时堆土场应采取设置护坡等适当的方法，在施工过程中严格监督施工过程，避免影响环境；

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。完工后及时做好植被的恢复和路面的硬化工作，将对自然景观的破坏降至最小，减少水土流失的发生；

（4）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失。

### 5.1.6施工期环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

## 5.2营运期环境影响分析

根据工程分析可知，本项目营运期主要污染为生物饵料系列产品、水质改良剂系列产品、底改片制片系列产品原料粉碎、投料和计量分装工序仅产生少量的粉尘以及批次生产结束后清洗产生的废水、水产生物饵料产品生产线废气、混合机和压片机运行产生的噪声；微生物发酵系列产品培养基原料粉碎和培养基配料产生粉尘、发酵罐产生发酵废气、喷雾干燥废气、计量包装产生的粉尘，空气压缩机和喷雾干燥工序会产生噪声，发酵罐清洗废水、发酵液浓缩滤液、喷淋塔塔底废水、生活污水。

5.2.1大气环境影响分析

1、废气影响预测与评价

（1）污染源强

本项目水质改良剂车间与底改片制片和包装车间投料和计量分装工序产生的粉尘公用1套除尘器和1根15m排气筒排放（记为粉尘1）；微生物发酵车间配置1套除尘器并配套1根15m排气筒排放（记为粉尘2）；生物饵料生产车间（生物饵料系列产品的水产培藻素（固体）生产线、水产培藻素（液体）生产线共2条含粉体生产线）配置1套除尘器并配套1根15m排气筒排放（记为粉尘3）；水产生物饵料产品生产线废气经集气罩收集后通过废气吸收洗涤塔处理后经15m排气筒排放，选取污染物粉尘（记为粉尘4）、H2S（记为硫化氢1）和氨气（记为氨气1）作为参数进行预测；微生物发酵产品产生的发酵废气经旋风分离器分离再经废气吸收洗涤塔处理后进入15米排气筒高空排放，喷雾干燥机中废气经旋风分离器分离后与发酵废气共用废气吸收洗涤塔处理后共用一根15m排气筒排放，根据项目污染物排放特点，选取污染物粉尘（记为粉尘5）、H2S（记为硫化氢2）和氨气（记为氨气2）作为参数进行预测。由工程分析可知，以上5根排气筒根据设计要求，任何两根排气筒距离均大于30m，故各个污染物按排气筒相关参数分别计算。污染物排放源强及各参数详见表5-7和表5-8。

表5-7 污染物点源排放源强及各参数

| 污染物 | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 排气筒出口烟温（K） | 排气筒出口内径（m） | 排气筒出口废气排放速度（m/s） | C0i，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘1（排气筒1） | 15 | 0.011 | 298 | 0.30 | 23 | 0.9 |
| 粉尘2（排气筒2） | 15 | 0.0004 | 298 | 0.50 | 20 | 0.9 |
| 粉尘3（排气筒3） | 15 | 0.0036 | 298 | 0.25 | 18 | 0.9 |
| 粉尘4（排气筒4） | 15 | 0.035 | 298 | 0.40 | 24 | 0.9 |
| 粉尘5（排气筒5） | 15 | 0.20 | 323 | 0.80 | 21 | 0.9 |
| 硫化氢1（排气筒4） | 15 | 0.0098 | 298 | 0.40 | 24 | 0.01 |
| 氨气1（排气筒4） | 15 | 0.002 | 298 | 0.40 | 24 | 0.2 |
| 硫化氢2（排气筒5） | 15 | 0.026 | 323 | 0.80 | 21 | 0.01 |
| 氨气2（排气筒5） | 15 | 0.0087 | 323 | 0.80 | 21 | 0.2 |
| VOCs（排气筒1） | 15 | 0.0036 | 298 | 0.30 | 23 | 1.2 |

表5-8 面源排放源强

| 污染源 | 排放面积m2 | 排放高度m | 无组织排放量kg/h | 评价标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 15000 | 8 | 0.229 | 0.9 |
| 硫化氢 | 13000 | 10 | 0.0133 | 0.01 |
| 氨气 | 13000 | 10 | 0.0037 | 0.2 |
| VOCs | 100 | 8 | 0.00096 | 1.2 |

（2）估算模式结果分析

选取厂区的排气筒为预测源，采用HJ2.2—2008规定的估算模式对粉尘、VOCs、H2S和氨气进行初步预测，结果分别见表5-9和5-10。

表5-9 点源污染物估算模式结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 粉尘1 |  | 粉尘2 |  |  | 粉尘3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 |  | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 10 | 7.05E-15 | 0.00 | 3.815E-6 |  | 0.00 | 6.68E-20 | 0.00 |
| 100 | 0.0002568 | 0.03 | 7.198E-6 |  | 0.00 | 0.0001369 | 0.02 |
| 100 | 0.0002568 | 0.03 | 7.198E-6 |  | 0.00 | 0.0001369 | 0.02 |
| 200 | 0.0003176 | 0.04 | 8.855E-6 |  | 0.00 | 0.0001671 | 0.02 |
| 279 | 0.0003357 | 0.04 | 9.356E-6 |  | 0.00 | 0.0001778 | 0.02 |
| 333 | 0.0003261 | 0.04 | 9.392E-6 |  | 0.00 | 0.0001764 | 0.02 |
| 500 | 0.0002891 | 0.03 | 8.96E-6 |  | 0.00 | 0.0001501 | 0.02 |
| 600 | 0.0003296 | 0.04 | 8.48E-6 |  | 0.00 | 0.0001515 | 0.02 |
| 700 | 0.0003569 | 0.04 | 7.876E-6 |  | 0.00 | 0.0001453 | 0.02 |
| 787 | 0.000363 | 0.04 | 7.681E-6 |  | 0.00 | 0.000133 | 0.01 |
| 900 | 0.0003629 | 0.04 | 7.22E-6 |  | 0.00 | 0.0001196 | 0.01 |
| 1000 | 0.0003559 | 0.04 | 7.076E-6 |  | 0.00 | 0.0001067 | 0.01 |
| 1000 | 0.0003417 | 0.04 | 6.799E-6 |  | 0.00 | 9.515E-5 | 0.01 |
| 1100 | 0.0003469 | 0.04 | 6.409E-6 |  | 0.00 | 8.554E-5 | 0.01 |
| 1200 | 0.0003497 | 0.04 | 6.023E-6 |  | 0.00 | 7.729E-5 | 0.01 |
| 1300 | 0.0003479 | 0.04 | 5.653E-6 |  | 0.00 | 7.759E-5 | 0.01 |
| 1400 | 0.000343 | 0.04 | 5.304E-6 |  | 0.00 | 7.881E-5 | 0.01 |
| 1500 | 0.0003359 | 0.04 | 4.979E-6 |  | 0.00 | 7.922E-5 | 0.01 |
| 1600 | 0.0003274 | 0.04 | 4.678E-6 |  | 0.00 | 7.9E-5 | 0.01 |
| 1700 | 0.000318 | 0.04 | 4.443E-6 |  | 0.00 | 7.83E-5 | 0.01 |
| 1800 | 0.0003081 | 0.03 | 4.543E-6 |  | 0.00 | 7.724E-5 | 0.01 |
| 1900 | 0.000298 | 0.03 | 4.623E-6 |  | 0.00 | 7.592E-5 | 0.01 |
| 2000 | 0.0002878 | 0.03 | 4.677E-6 |  | 0.00 | 7.441E-5 | 0.01 |
| 2100 | 0.0002775 | 0.03 | 4.676E-6 |  | 0.00 | 7.256E-5 | 0.01 |
| 2200 | 0.0002676 | 0.03 | 4.662E-6 |  | 0.00 | 7.069E-5 | 0.01 |
| 2300 | 0.0002581 | 0.03 | 4.636E-6 |  | 0.00 | 6.883E-5 | 0.01 |
| 2400 | 0.0002491 | 0.03 | 4.602E-6 |  | 0.00 | 6.699E-5 | 0.01 |
| 2500 | 0.0002404 | 0.03 | 4.56E-6 |  | 0.00 | 6.518E-5 | 0.01 |
| 距源中心下风向距离D(m) | 粉尘4 |  | 粉尘5 |  |  | 硫化氢1 |  |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 |  | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 |  | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 0.0004506 | 0.05 | 0.0002001 |  | 0.02 | 0.0001262 | 1.26 |
| 100 | 0.0004506 | 0.05 | 0.0002001 |  | 0.02 | 0.0001262 | 1.26 |
| 200 | 0.0005897 | 0.07 | 0.00128 |  | 0.14 | 0.0001651 | 1.65 |
| 294 | 0.0006241 | 0.07 | 0.001362 |  | 0.15 | 0.0001747 | 1.75 |
| 335 | 0.0006237 | 0.07 | 0.001389 |  | 0.15 | 0.0001746 | 1.75 |
| 500 | 0.000599 | 0.07 | 0.001348 |  | 0.15 | 0.0001677 | 1.68 |
| 600 | 0.0005547 | 0.06 | 0.001253 |  | 0.14 | 0.0001553 | 1.55 |
| 700 | 0.0005226 | 0.06 | 0.001163 |  | 0.13 | 0.0001463 | 1.46 |
| 800 | 0.0005086 | 0.06 | 0.001138 |  | 0.13 | 0.0001424 | 1.42 |
| 900 | 0.0004898 | 0.05 | 0.001097 |  | 0.12 | 0.0001372 | 1.37 |
| 1000 | 0.0004704 | 0.05 | 0.001051 |  | 0.12 | 0.0001317 | 1.32 |
| 1000 | 0.0004438 | 0.05 | 0.001004 |  | 0.11 | 0.0001243 | 1.24 |
| 1100 | 0.0004172 | 0.05 | 0.0009547 |  | 0.11 | 0.0001168 | 1.17 |
| 1200 | 0.0004029 | 0.04 | 0.0009068 |  | 0.10 | 0.0001128 | 1.13 |
| 1300 | 0.000387 | 0.04 | 0.0008624 |  | 0.10 | 0.0001084 | 1.08 |
| 1400 | 0.0003705 | 0.04 | 0.0008272 |  | 0.09 | 0.0001037 | 1.04 |
| 1500 | 0.0003538 | 0.04 | 0.0007914 |  | 0.09 | 9.908E-5 | 0.99 |
| 1600 | 0.0003375 | 0.04 | 0.0007561 |  | 0.08 | 9.451E-5 | 0.95 |
| 1700 | 0.0003218 | 0.04 | 0.0007255 |  | 0.08 | 9.009E-5 | 0.90 |
| 1800 | 0.0003067 | 0.03 | 0.0007018 |  | 0.08 | 8.587E-5 | 0.86 |
| 1900 | 0.0002924 | 0.03 | 0.000711 |  | 0.08 | 8.186E-5 | 0.82 |
| 2000 | 0.0002788 | 0.03 | 0.0007286 |  | 0.08 | 7.807E-5 | 0.78 |
| 2100 | 0.000278 | 0.03 | 0.0007386 |  | 0.08 | 7.785E-5 | 0.78 |
| 2200 | 0.0002812 | 0.03 | 0.000746 |  | 0.08 | 7.874E-5 | 0.79 |
| 2300 | 0.0002835 | 0.03 | 0.0007512 |  | 0.08 | 7.937E-5 | 0.79 |
| 2400 | 0.0002849 | 0.03 | 0.0007544 |  | 0.08 | 7.978E-5 | 0.80 |
| 2500 | 0.0002857 | 0.03 | 0.0007558 |  | 0.08 | 8E-5 | 0.80 |
| 距源中心下风向距离D(m) | 氨气1 |  | 硫化氢2 |  |  | 氨气2 |  |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 |  | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 10 | 0 | 0.00 | 0 |  | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 100 | 2.575E-5 | 0.01 | 2.602E-5 |  | 0.26 | 8.706E-6 | 0.00 |
| 100 | 2.575E-5 | 0.01 | 2.602E-5 |  | 0.26 | 8.706E-6 | 0.00 |
| 200 | 3.37E-5 | 0.02 | 0.0001664 |  | 1.66 | 5.566E-5 | 0.03 |
| 294 | 3.566E-5 | 0.02 | 0.000177 |  | 1.77 | 5.924E-5 | 0.03 |
| 335 | 3.564E-5 | 0.02 | 0.0001805 |  | 1.80 | 6.041E-5 | 0.03 |
| 500 | 3.423E-5 | 0.02 | 0.0001752 |  | 1.75 | 5.863E-5 | 0.03 |
| 600 | 3.17E-5 | 0.02 | 0.0001629 |  | 1.63 | 5.451E-5 | 0.03 |
| 700 | 2.986E-5 | 0.01 | 0.0001512 |  | 1.51 | 5.061E-5 | 0.03 |
| 800 | 2.906E-5 | 0.01 | 0.000148 |  | 1.48 | 4.952E-5 | 0.02 |
| 900 | 2.799E-5 | 0.01 | 0.0001426 |  | 1.43 | 4.773E-5 | 0.02 |
| 1000 | 2.688E-5 | 0.01 | 0.0001366 |  | 1.37 | 4.57E-5 | 0.02 |
| 1000 | 2.536E-5 | 0.01 | 0.0001305 |  | 1.31 | 4.368E-5 | 0.02 |
| 1100 | 2.384E-5 | 0.01 | 0.0001241 |  | 1.24 | 4.153E-5 | 0.02 |
| 1200 | 2.302E-5 | 0.01 | 0.0001179 |  | 1.18 | 3.944E-5 | 0.02 |
| 1300 | 2.212E-5 | 0.01 | 0.0001121 |  | 1.12 | 3.751E-5 | 0.02 |
| 1400 | 2.117E-5 | 0.01 | 0.0001075 |  | 1.07 | 3.598E-5 | 0.02 |
| 1500 | 2.022E-5 | 0.01 | 0.0001029 |  | 1.03 | 3.443E-5 | 0.02 |
| 1600 | 1.929E-5 | 0.01 | 9.829E-5 |  | 0.98 | 3.289E-5 | 0.02 |
| 1700 | 1.839E-5 | 0.01 | 9.431E-5 |  | 0.94 | 3.156E-5 | 0.02 |
| 1800 | 1.752E-5 | 0.01 | 9.123E-5 |  | 0.91 | 3.053E-5 | 0.02 |
| 1900 | 1.671E-5 | 0.01 | 9.243E-5 |  | 0.92 | 3.093E-5 | 0.02 |
| 2000 | 1.593E-5 | 0.01 | 9.472E-5 |  | 0.95 | 3.17E-5 | 0.02 |
| 2100 | 1.589E-5 | 0.01 | 9.602E-5 |  | 0.96 | 3.213E-5 | 0.02 |
| 2200 | 1.607E-5 | 0.01 | 9.698E-5 |  | 0.97 | 3.245E-5 | 0.02 |
| 2300 | 1.62E-5 | 0.01 | 9.765E-5 |  | 0.98 | 3.268E-5 | 0.02 |
| 2400 | 1.628E-5 | 0.01 | 9.807E-5 |  | 0.98 | 3.281E-5 | 0.02 |
| 2500 | 1.633E-5 | 0.01 | 9.825E-5 |  | 0.98 | 3.288E-5 | 0.02 |
| 距源中心下风向距离D(m) | VOCs |  |  |  |  |  |  |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 |  |  | 浓度占标率% |  |  |  |
| 10 | 2.307E-15 |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 100 | 8.403E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 100 | 8.403E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 200 | 0.0001039 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 300 | 0.0001099 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 400 | 0.0001067 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 500 | 9.461E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 600 | 0.0001079 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 700 | 0.0001168 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 787 | 0.0001188 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 900 | 0.0001188 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1000 | 0.0001165 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1000 | 0.0001118 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1100 | 0.0001135 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1200 | 0.0001144 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1300 | 0.0001139 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1400 | 0.0001122 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1500 | 0.0001099 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1600 | 0.0001071 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1700 | 0.0001041 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1800 | 0.0001008 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 1900 | 9.751E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 2000 | 9.42E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 2100 | 9.083E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 2200 | 8.758E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 2300 | 8.448E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 2400 | 8.151E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 2500 | 7.867E-5 |  |  | 0.01 |  |  |  |

表5-10面源污染物估算模式结果表

| 距源中心下风向距离D(m) | 粉尘 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 10 | 0.01398 | 1.55 | 0.0001623 | 1.62 |
| 100 | 0.02956 | 3.28 | 0.000753 | 7.53 |
| 100 | 0.02956 | 3.28 | 0.000753 | 7.53 |
| 200 | 0.03849 | 4.28 | 0.0009715 | 9.72 |
| 218 | 0.03908 | 4.34 | 0.0009832 | 9.83 |
| 400 | 0.03938 | 4.38 | 0.0009111 | 9.11 |
| 437 | 0.03966 | 4.41 | 0.0009402 | 9.40 |
| 600 | 0.03911 | 4.35 | 0.000852 | 8.52 |
| 700 | 0.03689 | 4.10 | 0.0008273 | 8.27 |
| 787 | 0.03415 | 3.79 | 0.000781 | 7.81 |
| 900 | 0.03151 | 3.50 | 0.0007244 | 7.24 |
| 1000 | 0.02897 | 3.22 | 0.0007337 | 7.34 |
| 1000 | 0.02656 | 2.95 | 0.0007257 | 7.26 |
| 1100 | 0.0244 | 2.71 | 0.0007058 | 7.06 |
| 1200 | 0.02244 | 2.49 | 0.0006796 | 6.80 |
| 1300 | 0.02067 | 2.30 | 0.0006502 | 6.50 |
| 1400 | 0.01908 | 2.12 | 0.0006196 | 6.20 |
| 1500 | 0.01766 | 1.96 | 0.0005891 | 5.89 |
| 1600 | 0.01638 | 1.82 | 0.0005593 | 5.59 |
| 1700 | 0.01524 | 1.69 | 0.0005309 | 5.31 |
| 1800 | 0.0142 | 1.58 | 0.0005036 | 5.04 |
| 1900 | 0.01328 | 1.48 | 0.0004782 | 4.78 |
| 2000 | 0.01245 | 1.38 | 0.0004544 | 4.54 |
| 2100 | 0.01172 | 1.30 | 0.0004325 | 4.32 |
| 2200 | 0.01107 | 1.23 | 0.0004125 | 4.12 |
| 2300 | 0.01048 | 1.16 | 0.0003938 | 3.94 |
| 2400 | 0.009926 | 1.10 | 0.0003761 | 3.76 |
| 2500 | 0.009424 | 1.05 | 0.0003598 | 3.60 |
| 距源中心下风向距离D(m) | 氨气 |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 10 | 4.514E-5 | 0.02 | 2.687E-6 | 0.00 |
| 76 | 0.0002095 | 0.10 | 0.0005574 | 0.05 |
| 100 | 0.0002095 | 0.10 | 0.0004999 | 0.04 |
| 200 | 0.0002703 | 0.14 | 0.0004999 | 0.04 |
| 218 | 0.0002735 | 0.14 | 0.0004987 | 0.04 |
| 400 | 0.0002535 | 0.13 | 0.0004728 | 0.04 |
| 500 | 0.0002616 | 0.13 | 0.0004236 | 0.04 |
| 600 | 0.000237 | 0.12 | 0.0003526 | 0.03 |
| 700 | 0.0002302 | 0.12 | 0.0002905 | 0.02 |
| 800 | 0.0002173 | 0.11 | 0.0002411 | 0.02 |
| 900 | 0.0002015 | 0.10 | 0.0002039 | 0.02 |
| 1000 | 0.0002041 | 0.10 | 0.0001748 | 0.01 |
| 1000 | 0.0002019 | 0.10 | 0.0001517 | 0.01 |
| 1100 | 0.0001963 | 0.10 | 0.0001334 | 0.01 |
| 1200 | 0.0001891 | 0.09 | 0.0001185 | 0.01 |
| 1300 | 0.0001809 | 0.09 | 0.000106 | 0.01 |
| 1400 | 0.0001724 | 0.09 | 9.561E-5 | 0.01 |
| 1500 | 0.0001639 | 0.08 | 8.676E-5 | 0.01 |
| 1600 | 0.0001556 | 0.08 | 7.916E-5 | 0.01 |
| 1700 | 0.0001477 | 0.07 | 7.259E-5 | 0.01 |
| 1800 | 0.0001401 | 0.07 | 6.687E-5 | 0.01 |
| 1900 | 0.000133 | 0.07 | 6.186E-5 | 0.01 |
| 2000 | 0.0001264 | 0.06 | 5.743E-5 | 0.00 |
| 2100 | 0.0001203 | 0.06 | 5.369E-5 | 0.00 |
| 2200 | 0.0001148 | 0.06 | 5.034E-5 | 0.00 |
| 2300 | 0.0001096 | 0.05 | 4.734E-5 | 0.00 |
| 2400 | 0.0001046 | 0.05 | 4.462E-5 | 0.00 |
| 2500 | 0.0001001 | 0.05 | 4.216E-5 | 0.00 |

由以上点源预测结果可知：粉尘1下风向最大地面浓度为0.363μg/m3，占标率为0.04%，落地最大浓度距离为787m；粉尘2下风向最大地面浓度为0.009392μg/m3，占标率为0.00%，落地最大浓度距离为333m；粉尘3下风向最大地面浓度为0.1778μg/m3，占标率为0.02%，落地最大浓度距离为279 m；粉尘4下风向最大地面浓度为0.6241μg/m3，占标率为0.07%，落地最大浓度距离为294m；粉尘5下风向最大地面浓度为1.389μg/m3，占标率为0.15%，落地最大浓度距离为335m；；硫化氢1下风向最大地面浓度为0.1747μg/m3，占标率为1.75%，落地最大浓度距离为294m；氨气1下风向最大地面浓度为0.03566μg/m3，占标率为0.02%，落地最大浓度距离为294m；硫化氢2下风向最大地面浓度为0.1805μg/m3，占标率为1.80%，落地最大浓度距离为335m；氨气2下风向最大地面浓度为0.06041μg/m3，占标率为0.03%，落地最大浓度距离为335m；VOCs下风向最大地面浓度为0.1188μg/m3，占标率为0.01%，落地最大浓度距离为787m。各污染源的最大落地浓度占标率均小于10%。

面源预测结果可知：粉尘下风向最大地面浓度为39.66μg/m3，占标率为4.41%，落地最大浓度距离为437m；；硫化氢下风向最大地面浓度为0.9832μg/m3，占标率为9.83%，落地最大浓度距离为218m；氨气下风向最大地面浓度为0.2735μg/m3，占标率为0.14%，落地最大浓度距离为218m；VOCs下风向最大地面浓度为0.5574μg/m3，占标率为0.05%，落地最大浓度距离为76m，满足相应标准要求。

评价范围内，项目周边敏感点距离项目废气排放口300-2500m，项目对各敏感点最大贡献值占标率非常小，且估算模式已考虑了最不利的气象条件，因此，项目废气污染物在达标排放的情况下对周围大气环境影响不大。

2、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中大气环境防护距离确定方法：用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制的范围；对超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。

本项目无组织排放粉尘主要集中在原料粉碎、投料阶段和计量分装工序，无组织VOCs集中在甲酸、乙酸投料口，无组织排放硫化氢和氨气主要集中在水产生物饵料生产线和微生物发酵生产线，具体产生源强见表5-9，计算结果见图5-1。

由计算结果可以看出本项目不需要设置大气环境防护距离。

图5-1 本项目大气环境防护距离参数设置及计算结果

4、食堂油烟

由工程分析可知，项目食堂油烟产生量为14.04kg/a，食堂油烟经油烟去除率为80%的高效静电油烟净化器净化处理后，排放浓度为1.2mg/m3，通过高于食堂屋顶的排气筒排放，其满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型排放标准的要求（排放浓度小于2.0mg/m3）。

排气筒设置数量合理性分析

拟建项目排气筒的设置数量严格按照车间和工段分布来布置，为减少排气筒数量，项目按照“分类收集处理，统一排放”的原则，并根据实际项目车间平面布置距离情况设置排气筒。

各排气布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素，本项目水质改良剂车间与底改片制片和包装车间位置相邻，设置一根15米高除尘器排气筒（排气筒1）；微生物发酵车间（粉尘）设置一根15米高除尘器排气筒（排气筒2）；生物饵料生产车间（含粉体生产线）设置一根15米高除尘器排气筒（排气筒3）；生物饵料生产车间（水产生物饵料产品生产线）设置一根15米高喷淋塔排气筒（排气筒4）；微生物发酵车间（发酵废气）设置一根15米高喷淋塔排气筒（排气筒5）。

建设项目排气筒位于紧邻车间的外围，有效减少了管道长度，且排气筒距周边居民点最近距离超过200m，离厂区办公楼最近距离为110m，距离都相对较远。

因此，综上，建设项目排气筒数量设置是合理的。

### 5.2.2水环境影响分析

5.2.2.1地表水环境影响分析

本项目外排废水主要为生活污水1435.2m3/a、清洗废水580m3/a、地面冲洗废水120m3/a、发酵罐清洗废水280m3/a、发酵浓缩滤液800 m3/a和喷淋塔废水1207.68m3/a。生活污水经隔油池+化粪池处理，清洗废水、地面冲洗废水、发酵罐清洗废水、发酵浓缩滤液和喷淋塔废水经一体化A2/O生化污水处理设备处理后各污染物排放情况见表5-11。

表5-11 污水处理设施污染物排放情况

| 废水来源 | 废水量 (m3/a) | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 硫化物 |
| 生活污水 | 1435.2 | / | 270 | 130 | 150 | 20 | / | / |
| 生产废水 | 2983.88 | 6-9 | 400 | 170 | 110 | 21 | 5.7 | 0.8 |
| 总排口浓度 | / | 6-9 | 358 | 157 | 123 | 21 | 3.85 | 0.54 |
| 标准值 | / | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 23 | 8 | 1.0 |
| 是否达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

各项污染物经污水处理设施处理后进入园区污水管网，最后进入工业集中区污水处理厂处理。项目污水产生量较小，成分简单，满足达标排放要求，对地表水环境影响较小。

非正常工况下，项目可能会有检修废水，清洗废水泄漏及发酵罐液体泄漏等事故产生，这部分废水COD浓度较高，若不采取处理措施会直接对地表水造成污染，本项目在设计时，在厂区内设置有事故废水收集池，事故废水一次产生量约为10m3，本项目设置收集池容量为20m3，在事故排放时，可将废水全部引入事故池中，不会对周边地表水环境构成威胁。

5.2.2.2地下水环境影响分析

- 1、水文地质概况

- （1）地质概况

- 项目所在地地貌属第四系海陆交互相沉积平原，场地内地基土主要由第四系

- 工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层。

- （2）地下水概况

- 顶目所在地地下水主要时存于海陆交互相沉积层细砂的的孔限中和花岩风化带裂隙中，均为微承压水。场地地下水径流补给不明显，补、排条件一般，水流水平径流交作用慢，补给量不丰富，排泄方式以潜流方式排泄为主，其次以蒸发方式垂直排泄。场地地下水径流方向不明显，勘察期间地下水埋深150~2.00m，标高0.45~1.06m。

- （3）包气带及深层地下水上覆地层防污性能

- 包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物进入含水层的主要垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

- 项目场地内地基士土主要由第四系人工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层，其中第四系海陆交互相沉积层防污性能较强，层厚≥1.0m，透系系数为1x10-6~2x10-5cm/s，且分布连续、稳定，属防污性能等级中等。

2、地下水污染途径

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染这途径，地下水污染途径是多种多样的，根据工程所外区域的地质概况，本项目可能对地下水造成染的途径主要为各物料存放区、危废临时存放区等污水对地下水造成的污染。

3、影响分析

本项目对地下水的污染途径主要为废水和储存危险化学品的跑、冒、滴、漏污染物经土层的渗漏，通过包气带进入含水层导致地下水的污染。正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水量水层造成，项且场地包气带防性能较弱，废水或废液发生渗漏，污染物较易空过包气带进入浅层地下水，对浅层下水造成一定的污染影响。项目厂区应做好相应的防滲措施，大大降低废水及废液下渗污染地下水的可能性。

4、本项且采取的防腐防渗措施

为防止项目运行对所在区域地下水产生污染,本项目采取了以下防腐防渗措施：

（1）选用优质设备，并加强设备常管理和修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生。

（2）厂区地面全部进行水泥硬化处理，自上而下结果依次为现浇筋混凝土板厚300mm、素混凝土垫层厚100mm、三渣基层厚350mm、石垫层厚150mm、回填土压或穷实地基纹，使防层渗透系数小于1×10-7cm/s。

（3）危险废物贮存在容器内、设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求：生产原辅材料存在放区及危废临时存放区的地表应加强防渗处理，在厂区基础防渗表面上喷漆防腐、防渗油漆，加强基础防渗，综合渗透系数不可小于1×10-10cm/s。同时存放装置设置防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄露，污染环境。

由污染途径及对应措施分析可知,项目对可能产生下水影响的各项途径均进行在效预防，在做好各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项且不会对区域地下水产生明显的影响。

### 5.2.3固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要是生活垃圾产生量为26t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运；布袋除尘器收集粉尘量为2.66t/a，这部分粉尘全部回收利用用作产品，不外排；废包装材料为一般工业固废，产生量约为9 t/a，由回收公司回收利用；废水处理设施产生的污泥属于一般工业固废，根据建设方提供的资料，污泥产生量约占废水产生量的0.1%-0.2%，本项目取0.2%，则污泥产生量约5.98t/a，每3个月清理一次，由环卫部门统一清运；设备检修过程产生的废机油（产生量约为0.05t/a）、含油抹布等（产生量约为0.01t/a），根据《国家危险废物名录》（2016版），车辆、机械维修和拆解过程产生的废机油等属于危废（900-214-08），需设置危废暂存间统一收集后交有资质的单位处理，含油抹布纳入危险废物豁免管理清单，按危险废物要求收集，可混入生活垃圾处理。

本项目在项目北侧设危废暂存间，危险废物储存于危废暂存间，储存场所按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，具有防风、防晒、防渗、防淋，设置危险废物堆放点的标志牌等措施。防渗层可采用细沙水泥基础，再覆上水泥砂浆，表层涂覆环氧防腐漆，渗透系数≤10-7cm/s。

企业应与危废单位签订相关协议，规范厂内危险废物管理，严格危险废物转移联单制度，确保危险废物得到有效处理。

项目产生的危险废物均委托有资质单位处置，按规范在厂区内存放于危险废物暂存点；生活垃圾由环卫部门定期清运，一般固废由相应公司收集处理，固废处置率达100%。

综上，本项目各类固体废物处理处置方案合理可行，不会对周边环境产生污

染影响。

### 5.2.4噪声环境影响分析

本工程产生的噪声主要为生产设备加工过程的撞击、磨擦、转动等运动而引起的机械噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：生产加工设备、泵类等。

拟建工程噪声设备较多，噪声值一般在80～100dB(A)之间。所有产噪设备装置采取基础减震、隔声罩以及消声等措施处理。

对于同类型设备数量较多的噪声源的声级叠加后进行等效处理，所有设备按采取安装减震垫片、隔声罩以及消声等措施后声压级进行计算。本项目建成后，各种设备噪声源强见表5-12。噪声预测计算有关参数见表5-13。

表5-12 主要噪声设备声源及减噪后效果

| 设备名称 | 所在位置 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 治理后dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 生产车间 | 90-95 | 隔声房、基础减振 | 75 |
| 水泵 | 生产车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 65 |
| 空压机 | 生产车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 80 |
| 粉碎机 | 生产车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 80 |
| 喷雾干燥机 | 生产车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 65 |
| 压片机 | 生产车间 | 80-90 | 基础减振、隔声 | 70 |
| 混合机 | 生产车间 | 80-90 | 基础减振、隔声 | 70 |

表5-13  有关噪声源的计算参数

| 序号 | 噪声源 | 采取措施后声功率级 | 声源中心与厂界的距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 1 | 风机 | 75 | 80 | 140 | 170 | 150 |
| 2 | 水泵 | 65 | 60 | 90 | 190 | 200 |
| 3 | 空压机 | 80 | 90 | 160 | 160 | 130 |
| 4 | 粉碎机 | 80 | 60 | 90 | 190 | 200 |
| 5 | 喷雾干燥机 | 65 | 60 | 90 | 190 | 200 |
| 6 | 压片机 | 70 | 50 | 150 | 200 | 140 |
| 7 | 混合机 | 70 | 130 | 140 | 120 | 150 |

1、预测范围、点位与评价因子

（1）预测范围及点位

①噪声预测范围为：东、南、西、北厂界外1m以及项目东北侧和西南侧居民点。如表5-14。

表5-14  噪声监测分布点情况表

| 编号 | 名称 | 方位，距离 | 与厂界的距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东面 | E | 1 | 厂界 |
| N2 | 项目南面 | S | 1 | 厂界 |
| N3 | 项目西面 | W | 1 | 厂界 |
| N4 | 项目北面 | N | 1 | 厂界 |
| N5 | 东北侧居民点 | NE | 219 | 敏感点 |
| N6 | 西南侧居民点 | SW | 205 | 敏感点 |

②预测点位：以现状监测点为预测评价点。

（2）预测因子：等效连续A声级

- 2、预测模式的选取

本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)要求选用点源的噪声预测模式，将厂房中工序所有噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收，到达受声点，本项目噪声源主要为室内固定噪声源。其预测模式如下：

Lp2＝Lp1－20lg(r2/r1)－TL

式中：

Lp2——距声源r2处的声压级，dB；

Lp1——距声源r1处的声压级，dB；

r1——测量参考声级处与点声源之间的距离，m；

r2——预测点与点声源之间的距离，m；

TL——插入损失，主要考虑厂房隔声、空气吸收的衰减、植物的吸收等影响。

车间（厂房）中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：

式中：

LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级；

Li—第i个噪声源的声级，dB（A）；

n—噪声源的个数。

- 本项目所有设备均置于车间内，主要考虑厂房隔声、空气吸收的衰减等影响，本报告计算时取20dB(A)。

- 3、预测结果及评价

厂界点噪声预测结果见表5-15。

表5-15 拟建项目噪声预测结果一览表     单位：dB(A)

| 序号 | 时段 | Leq dB（A） |  |  |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 超标值 |  |
| 厂界1# | 昼间 | / | 46.1 | / | 65 | 0 | 达标 |
| 厂界2# | 昼间 | / | 42.9 | / | 65 | 0 | 达标 |
| 厂界3# | 昼间 | / | 39.5 | / | 65 | 0 | 达标 |
| 厂界4# | 昼间 | / | 40.4 | / | 65 | 0 | 达标 |
| 东北侧居民点 | 昼间 | 56 | 34.4 | 56.1 | 60 | 0 | 达标 |
| 西南侧居民点 | 昼间 | 53 | 33.4 | 53.1 | 60 | 0 | 达标 |

该项目夜间不生产，由表5-16可见，该项目投产后，厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求，项目周边噪声敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此项目投产后通过采取严格的降噪措施后，噪声对环境影响很小。

### 5.2.5生态环境影响分析

本工程属低山丘陵地貌，本工程施工期属典型的面、线结合式工程，对生态环境主要存在以下几个方面的影响：

① 厂区原有表层土壤及植被的破坏；

② 厂区地表水径流的改变；

③ 厂区地表破坏引发水土流失以及边坡坍塌的可能性；

④ 厂区施工引起的地形改变，以及原有自然景观的破坏。

据现场调查，该地区无珍稀保护动植物种，主要植被为茶树、草本植物和少量灌木。主要动物为鼠、蛇以及一些常见鸟类、昆虫等。大面积的施工，对当地生物多样性的影响并不明显。

厂区水土流失以面蚀、沟蚀为主，兼有滑坡、散落等形式，水土流失的动力因素主要为水力侵蚀。

施工期过后原来的低山丘陵地貌变为平地，厂区自然景观地貌将发生强烈的、不可逆转的改变。若不进行生态恢复，长而久之，区域内土地有可能荒漠化。因此，在施工期过后应对厂区土地采取生态恢复措施，及时恢复植被。

同时通过植被的恢复，对厂区的地貌景观起到良好的修复和美化作用。本工程绿化率约为1.8%，厂区的景观美化、设计与绿化投资为30万元。

# 第六章 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 施工期污染防治措施

### 6.1.1 施工期大气污染防治措施

1、扬尘防治措施

针对施工期扬尘污染问题，对工程提出以下要求，以使扬尘对周围环境的影响减到最小：

（1）建设施工时，应在施工区界设围墙或遮挡物；

（2）地基挖掘产生的临时弃土应及时处理；

（3）运输车辆不要超载，进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量；

（4）每天定时对施工现场扬尘区及道路洒水；

（5）当风速大于8m/s时，应停止土方施工；

（6）施工场地应硬化，场地的厚度和强度应满足施工和行车需要，现场场地和道路要平坦畅通，并设置相应的环境保护措施和环境标志。

2、其他废气防治措施

（1）一切排烟装置，都要采用合格产品，有害气体的排放，必须符合国家规定的标准；

（2）严禁在施工现场焚烧垃圾；

（3）散发有害气体、粉尘的施工过程，要采用密闭的生产设备和生产工艺，并安装通风、吸尘和净化、回收设施。劳动环境的有害气体和粉尘含量，必须符合国家工业卫生标准的规定；

（4）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

总的来看，项目施工期采取上述措施后，大气污染物的排放将大大减少，对当地大气环境质量的影响将是局地的、暂时的，不会造成大的影响。

### 6.1.2 施工期噪声防治措施

建设单位在施工过程中应采取以下措施来减少噪声影响：

（1）大型噪声设备应避免在夜间使用；

（2）建设单位在与施工单位签合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应设专人对其进行养护维修，严格按操作规范使用各类机械；

（3）在施工的结构阶段各装修阶段，对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；

（4）施工场所车辆进出路线应尽量远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣；

（5）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

### 6.1.3 施工期固体废物防治措施

工程地基挖掘产生的弃土除主要用于回填地基外，其余部分和建筑垃圾及时外运，因此施工期的固体废物不会因长期堆存或外弃而对周围环境产生不良影响。

生活垃圾以有机污染物为主，少量的生产废物以无机污染物为主。施工现场应设垃圾回收箱，将产生的生活垃圾和施工垃圾收集，由环卫部门统一处理。

### 6.1.4施工期废水防治措施

1、施工期生产用水污染防治措施

施工生产废水主要特点是悬浮物含量高。主要采取以下保护措施：

（1）混凝土浇筑废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，水量大，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。在施工工地周围设置排水明沟，场地径流经收集沉淀后再予以排放；

（2）机械车辆维修冲洗废水中主要含泥沙及油污，其主要污染控制指标为SS、石油类，需要沉淀并经除油装置除去其中的石油类后达标排放；

（3）砂石料生产废水主要为洗料废水，基本可达标排放。

2、施工期生活用水污染防治措施

工地生活区应配套临时厕所、隔油池、化粪池，工地食堂含油废水须经隔油处理后，再汇同一般性生活污水经隔油池、化粪池处理后排放，以减小对环境的影响。

本着节约用水、一水多用的原则，建议将施工期生产和生活废水处理达标后作为防尘喷洒用水和施工生活区冲厕所等清洁用水。

## 6.2运营期污染防治措施

### 6.2.1运营期废气污染防治措施

1、生产过程中粉尘治理措施及可行性分析

本项目生产过程中产生的粉尘采用布袋除尘器进行处理。袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。

袋式除尘器的优点：

①除尘效率高，除尘器出口气体含尘浓度在数10mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。

②处理风量的范围广，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。

③结构简单，维护操作方便。

④在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。

⑤采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。

⑥对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

经类比同类工程，本项目布袋除尘器收尘效率为80%，处理效率为95%，项目有组织粉尘排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中15m高排气筒时的排放速率要求。项目无组织排放粉尘污染影响能控制在厂区范围内，无需设置大气环境防护距离。综上，生产过程中粉尘治理措施可行。

2、水产生物饵料生产废气以及发酵废气和喷雾干燥废气治理措施及可行性分析

针对本项目有组织排放的水产生物饵料生产废气以及发酵废气和喷雾干燥废气，主要为粉尘、H2S和氨气，水产生物饵料生产废气本环评推荐采用洗涤塔小苏打吸收液进行处理，发酵废气和喷雾干燥废气采用旋风分离后采用废气吸收洗涤塔小苏打吸收液进行处理，最后分别由15米高排气筒排放。

喷淋吸收法处理H2S和氨气的原理是鉴于氨和硫化氢通过喷淋洗涤易溶于水的特点，采用喷淋吸收将H2S和氨气导入吸收液中，发生酸碱中和反应，进而达到化学吸收的目的。本方法的优点在于：

（1）工艺成熟，净化吸收效率高。

（2）可实现净化设施自动、连续、稳定运行，便于调整系统参数；也可用于手动操作，以便于设施的调试和检修。

（3）适用性强，可与要去除的污染物相适应；工艺设备可与国内设备或国外设备相适应；设备运行管理简便，可以员工素质和管理水平相适应；可与污染物的排放废气处理的能力相适应。

（4）过程简单，运行费用低。

关于废气的收集，本项目中发酵废气和喷雾干燥废气经旋风分离器将可凝气体和不凝气体分开后，由风机将废气引入洗涤塔中处理，本环评建议喷淋洗涤塔采用逆流喷淋空塔。喷淋塔内废气与吸收液逆向接触，上部分吸收区三层喷淋层和二级除雾器，除雾器设置于喷淋层的上方。废气中的H2S和氨气进入喷淋塔内通过pH=8的小苏打碱液吸收，经过洗涤后废气中含有的液滴在吸收塔出口的除雾器中收集，保证烟气中的液滴含量不会超过保证值。

通过类比分析，H2S和氨气脱除效率约为60%，粉尘的去除率约为80%。根据工程分析可知，经洗涤塔处理后的废气浓度大大减小，水产生物饵料生产废气中H2S有组织排放速率为0.0098kg/h，氨气有组织排放速率为0.002kg/h，发酵废气和喷雾干燥废气中H2S有组织排放速率为0.026kg/h，氨气有组织排放速率为0.0087kg/h，均低于《恶臭污染物排放标准》中H2S最高允许排放速率，标准中规定，排气筒高度为15m时，H2S最高允许排放速率为0.33 kg/h，氨气最高允许排放速率为4.9kg/h；水产生物饵料生产废气中粉尘有组织排放浓度为3.55mg/m3（0.035kg/h），发酵废气和喷雾干燥废气中粉尘有组织排放浓度为5.46mg/m3（0.20kg/h），均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放标准限值。

因此，采取上述治理措施，可有效减轻废气对周围环境的影响。

3、油烟废气污染治理措施及可行性分析

本项目油烟废气经风机收集后由油烟净化器处理，经烟道排放。经同类工程类比，其油烟废气排放浓度能满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中的要求，对周围空气环境影响较小。根据工程分析可知，处理后油烟的排放量浓度为1.2mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，故本项目食堂油烟废气处理合理。

油烟净化器日常维护：油烟净化设备在运转初期处理效果良好，但是经过一段时间的运行，净化器处理效果有所下降，所以，要求建设单位应特别注意油烟净化设备的维护以确保油烟净化效果，及时清理极板、更换滤料和更换补充净化液体，油烟净化设施应及时清洗、保养、维护，制定专人负责或委托专业化运营公司管理。

### 6.2.2运营期废水污染防治措施

1、生活污水和生产废水处理

本项目建成后生活污水共计1435.2m3/a，本环评要求企业将上述废水全部经隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理达标排放；生产过程中的清洗废水580m3/a、地面冲洗废水120m3/a、发酵罐清洗废水280m3/a、发酵液浓缩废液800m3/a和喷淋塔废水1207.68m3/a，一同经一体化A2/O生化污水处理设备处理后排入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理达标排放。废水量及废水水质见表6-1。

表6-1废水量及废水水质

| 废水来源 | 废水量 (m3/a) | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 硫化物 |
| 生活污水 | 1435.2 | / | 270 | 130 | 150 | 20 | / | / |
| 生产废水 | 2983.88 | 6-9 | 400 | 170 | 110 | 21 | 5.7 | 0.8 |
| 总排口浓度 | / | 6-9 | 358 | 157 | 123 | 21 | 3.85 | 0.54 |
| 标准值 | / | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 23 | 8 | 1.0 |

本项目生产废水采用“调节池+絮凝沉淀+A2/O生化”工艺进行污水处理，处理能力12m3/d，生产废水产生量为2983.88 m3/a，其污水处理能力可满足本建设项目需要。拟采取A2/O生化工艺废水处理方式见下图6-1：

图6-1污水处理工艺简图

污水处理工艺简述

（1）废水通过格栅去除大颗粒物质后，首先进入调节池，在调节池中进行水质及水量调节，然后进入絮凝沉淀后进行絮凝沉淀处理。

（2）沉淀后的废水最后进入A2/O一体式污水处理设施后，污水依次进入厌氧池、缺氧池和好氧池进行脱氮和去除硫化物，活性污泥中菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的；好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐。生化后的污水进入二沉池，二沉池污泥采用气提设备将污泥提至污泥池，同时可可根据实际水质情况将污泥部分提至厌氧池进行污泥回流来增加好氧池的污泥浓度，提高去除效率。经一体式A2/O生化污水处理设施处理后污水水质浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网。

（3）一体式污水处理设备产生的含水污泥进入箱式压滤机脱水处理后，污泥与生活垃圾一起由环卫部门清运，污水回流进入调节池。

该项目一体式A2/O生化污水处理设施的进出水水质参数如下：

表6-2 污水处理设施的进出水水质一览表

| 序号 | 单元 | COD | BOD5 | SS | pH | 总磷 | 氨氮 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | mg/L | mg/L | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L |
| 1 | 进水水质 | 4021 | 1935 | 784 | 5-7 | 60 | 210 | 36 |
| 2 | 调节池 | 4000 | 1900 | 700 | 5-7 | 50 | 200 | 36 |
| 3 | 絮凝沉淀池 | 2800 | 1300 | 280 | 6~9 | 20 | 180 | 28 |
| 4 | A2/O生化池 | 400 | 170 | 110 | 6~9 | 5.7 | 21 | 0.8 |
| 5 | 去除率（%） | 90.0 | 91.2 | 86.0 | / | 90.5 | 90.0 | 97.8 |
| 6 | 出水水质 | 400 | 170 | 110 | 6~9 | 5.7 | 21 | 0.8 |
| 总排口排放标准 |  | 500 | 300 | 400 | 6~9 | 8 | 23 | 1.0 |

由上表可知，污水处理设施建成后，各污染物均可得到有效去除，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足工业集中区污水处理厂接管标准。

岳阳县工业集中区污水处理厂接纳本项目废水的可行性分析

岳阳县工业集中区污水处理厂设计总规模为30000m3/d，其中第一期规模为5000 m3/d。一期工程于2018年6月底完工，现已投入使用。从项目排水情况分析，需收集处理污水为17m3/d，污水量少，占污水处理厂日处理能力的的比例很小，对工业集中区污水处理厂进水水质不会产生负荷冲击影响。经采取上述措施，可有效减少企业水污染物的排放，达到保护水环境的目的。

- 2、其他废水处理

本项目建成后，发酵罐冷却水全部循环使用，冷却水不排放，该冷却水无需进行脱盐处理。冷却过程中损失的水分，可由新鲜自来水进行补充，具体内容可见全厂水平衡图。

- 3、事故排放废水处理

- 项目事故一次排水量约为10m3，水量虽不大，但污染物COD浓度较高，当发生生产异常或事故时，多余的废水会直接进入城市下水管网，会给污水处理厂造成冲击，导致排放尾水不能达标，给地表水造成污染。为此，建议建设单位在设计时，应增加一个20m3事故池，并对事故池进行防渗处理，确保事故废水能及时纳入事故池，避免污染事故发生。

### 6.2.3固体废物治理措施

本项目产生固体废物中生活垃圾26t/a，除尘器收集粉尘量为2.66t/a，废包装材料9 t/a，废水处理设施产生的污泥约为5.98t/a，设备检修过程产生的废机油约为0.05t/a、含油抹布等产生量约为0.01t/a。

生活垃圾、含油抹布和污泥设置垃圾收集桶，收集后由环卫部门统一清运处理。

除尘器收集粉尘全部回收利用作为产品，不外排。

废包装材料为一般工业固废，设置一般固废收集桶，收集后定期由回收公司回收综合利用。

废机油属于危险废物（900-214-08），在项目北侧设本环评要求的危废暂存间，做好标识和台账记录，与危废单位签订相关协议，规范厂内危险废物管理，严格危险废物转移联单制度，确保危险废物有效处理。

危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

①根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；②必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；③从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；④转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；⑤收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；⑥产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，因此对周围环境的影响较小。为了预防危废清理后未得到及时处理，环评建议本项目仍需在厂区设置各类固体废物的暂存场，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存处。

### 6.2.4噪声治理措施

该公司的噪声源主要为生产车间的风机、水泵、空压机、混合机等，应采取相应的控制措施，可针对风机进行隔声降噪措施，如可在其进出口配套消声器、隔声罩并对其围护结构进行隔声处理；针对水泵等设备进行基础减振，在其基座与地面间加装弹性元件，并且生产设备全部置于封闭车间之内；空压机需设在车间内单独隔声间内，并对其采取消声措施。这些措施是非常有针对性，也是非常有效的，只要经过专业设计、合理的设备选型、技术上是成熟可靠的。拟采取措施及治理效果见表6-3。

表6-3 噪声治理措施及治理效果

| 设备名称 | 所在位置 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 生产车间 | 90-95 | 隔声房、基础减振 | 10-20 |
| 压片机 | 生产车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 水泵 | 生产车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 粉碎机 | 生产车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 空压机 | 生产车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 喷雾干燥机 | 生产车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 混合机 | 生产车间 | 80-90 | 基础减振、隔声 | 10-20 |

同时，通过在对厂界加强绿化，形成自然隔声屏障等措施是比较经济有效的。总体来看，噪声设备属于常见噪声源，采用的控制措施是成熟的，厂界噪声可以达标排放。

### 6.2.5 对地下水污染的防治措施

（1）地下水污防措施原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1）源头控制措施

项目运营过程中，应当加强装置设备的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑冒滴漏现象产生。装置区等重点防治区采取围堰等措施，可以控制泄漏后物料扩散至非污染区。

2）分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点防护区为装置区和事故水池，一般防护区为辅助设施区。除此之外的其他地区均为非污染区。

- 重点污染防治区

本项目重点污染防治区为物料存储区和污水处理设施所在区域，应参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行地面防渗设计。

污水处理设施所在区域水池在建设过程中应考虑相应的防渗措施，按照相关要求进行底层防渗和池壁防渗。

对于项目的物料存储区，防渗措施要求为：地基处理时达到50cm以上厚的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s）、20-30cm厚的砂石垫层、15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层、地表面可考虑涂刷水泥基结晶形防渗涂料（渗透系数不大于10-12cm/s）。物料存储区四周必须设置排污沟，排污沟做防渗处理。同时在排污沟外圈修建雨水沟，避免雨污混排。

②一般污染防治区

一般防护区采取的防渗措施如下：地基处理时表层50cm以上的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s），上部铺设15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层（渗透系数不大于10-8cm/s）。

③非污染防治区

对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

3）末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

4）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括尽力完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

5）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）日常管理措施

①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

②加强管理，杜绝超设计生产

③加强对所有管道、设备的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

④做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

## 6.3 运营期污染防治措施汇总

根据以上分析，结合本次主体工程设计中已考虑的污染防治措施投资以及报告书中要求的污染防治措施投资估算，污染物处理处置的环保投资约需300万元，占总投资1.88%。详见表6-4。

表6-4 污染治理措施项目

| 名称 | 内容 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 隔油池+化粪池 | 符合“三同时” |
|  | 一体式A2/O废水处理设施 |  |
| 废气治理 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（3套） |  |
|  | 集气罩+喷淋塔+15m排气筒 |  |
|  | 旋风分离+喷淋塔+15m排气筒 |  |
|  | 车间排气扇 |  |
|  | 高效静电油烟净化器 |  |
| 噪声治理 | 在设备选型上尽量选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；风机的进出口装消音器；设备布置时远离行政办公区和生活区，设置隔音机房；操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等降噪措施 |  |
| 固废治理 | 垃圾桶及一般固废收集 |  |
|  | 危废暂存间 |  |
| 应急物资 | 灭火器、防护橡胶手套、防毒面具、事故池等 |  |
| 绿化建设 | 在生产厂房周边、生活区以及厂界周围布置了绿化带 |  |

## 6.4小结

本项目的废气、废水的收集和处理措施完整有效，经处理后的废气、废水能做到达标排放；各运行设施降噪措施可行，厂界昼夜间噪声能够符合标准要求；固废向环境外排量为零，其储存及处理措施从经济及技术上均可行；地下水污染防治措施可有效防治对地下水的污染。

# 第七章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是项目环境影响评价的一个重要组成部分，旨在从经济角度衡量建设项目的环境影响与效益，为项目决策提供科学的依据。其主要任务是衡量建设项目的环保投资以及所能收到的环境保护效果。在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要评估项目产生的影响。其影响包括环境损失、环境效益、经济效益以及社会效益。

## 7.1 项目的环境与社会效益

该项目的建设将给将对岳阳县投资环境、就业等方面带来积极的影响。

（1）环境效益分析

本项目通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废等进行综合治理，基本实现了废物的综合利用，减少了工程对环境造成的污染，达到了保护环境的目的。由此可见，建设项目环保措施实施后，环境效益和经济效益明显

（2）社会效益分析

随着该项工程的展开，将为当地的劳务市场提供一定的就业机会，当项目进入运营期，将提供一定量的长期稳定的就业机会。

总之，项目建设，有利于社会公众的就业，推动城市发展，提高人民的生活水平和生活质量。

## 7.2 项目的经济效益

工程总投资1.6亿元。

本项目建成后，年新增销售收入4亿元，利润8000万元，新增就业人员100人。

## 7.3 环保投资

为有效的控制建设项目实施后对周围环境可能造成的影响，实现污染物总量控制目标，根据《建设项目环境保护设计规定》第六十三条“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等均属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列出环境保护设施的投资概算”的规定，应有一定的环保投资用于污染源的治理，并在项目的初步设计阶段得到落实，以保证环保设施和主体工程做到“三同时”，根据项目可行性研究报告和本环评报告所提出的环保治理措施分析，拟建项目中的环保投资总计约为300万元（见表7-1），约占项目总投资的1.88%。

表7-1  环保投资估算表

| 序号 | 环保措施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（三套） | 50.0 |
| 2 | 旋风分离+喷淋塔+15m排气筒 | 40.0 |
| 3 | 集气罩+喷淋塔+15m排气筒 | 20.0 |
| 4 | 车间排气扇 | 10.0 |
| 5 | 高效静电油烟净化器 | 5.0 |
| 6 | 事故池 | 10.0 |
| 7 | 隔油池+化粪池 | 10.0 |
| 8 | 一体式A2/O废水处理设施（含前处理设施） | 75.0 |
| 9 | 噪声防治 | 20.0 |
| 10 | 垃圾桶及一般固废收集 | 10.0 |
| 11 | 危废暂存间 | 10.0 |
| 12 | 应急物资（灭火器、防护橡胶手套、防毒面具等） | 10.0 |
| 13 | 绿化 | 30.0 |
| 合计 |  | 300.0 |

- 7.4小结

本项目环保投资约为300万元，占项目总投资的1.88%，主要用于排放的废气、废水、噪声及固废治理措施等。通过采取有效的环保措施，本项目废水、废气、噪声均能到达标排放，固体废物零排放，对周围的水、大气、声环境质量影响较小，不会降低区域的环境现状等级，使项目产生的环境损失在可接受范围内，具有较好的环境效益。同时，本项目既可促进产业发展，又能为当地政府带来一定数额的财税收入，同时安置一部分人员就业，具有较好的经济、社会效益。

# 第八章 环境管理与监测计划

- 8.1总量控制

总量控制是控制污染、实现区域可持续发展的重要措施，环境污染总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物总量控制在自然环境的承载能力范围内。

根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）。由本项目的工程分析可知，项目废气无总量控制；项目废水总量指标为：COD  1.588t/a、NH3-N  0.099 t/a。

## 8.2 环境管理

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的重要组成部分，其利用行政、技术、法律和教育等手段，对企业经营发展与环境保护的关系进行协调。将环境管理列入企业的议事日程，对生产过程中发生的或可能发生的环境问题进行深入细致的研究，制定合理的污染治理方案，以此达到发展生产、增加效益和保护环境的目的。

### 8.2.1 环境管理组织机构

项目工程实施后，将设置环保管理部门，配备专职工作人员负责环境管理。环境管理机构主要负责厂区环境管理、环境监测以及环保制度的贯彻落实。

### 8.2.2 环境管理机构职责

（1）贯彻执行国家、地方和上级部门制定的各项环境保护政策、法规及环境保护标准，制定本项目的环境管理办法；

（2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

（3）编制并组织实施环境保护规划和计划，完成环境保护责任目标；

（4）领导和组织企业环境监测工作；

（5）监督检查本项目各个环保设施的运行和环境管理措施的实施，并提出改善环境的建议和对策；

（6）负责本项目职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识；

（7）接受自治区、市各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报本项目的环保工作情况。

## 8.3 施工期环境管理

### 8.3.1 管理体系

工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的管理体系，同时要求工程设计单位做好服务与配合。

施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。

监理单位应根据环境影响报告书、环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设进行质量把关，监督施工单位落实施工中采取的各项环保措施。

落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程环境保护工作的关键。第一，在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位。环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件写入合同书中，为环保工程能够高质量地“同时施工”奠定基础。第二，及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况、资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三，协调各施工单位关系，消除可能存在的环保项目遗漏和缺口，出现重大环保问题或环境纠纷时，应积极组织力量解决，并协调施工单位处理好地方环境保护部门、公众三方相互利益的关系。

### 8.3.2 环境管理要点

（1）施工单位应加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，确保环保工程与主体工程同时施工、同时运行；

（2）对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘、施工机械尾气和废水排放对大气、地表水环境的污染以及噪声影响；

（3）定期检查、督促施工单位按要求回填处理建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾；

（4）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤和植被，弃土弃渣应运至设计中指定地点弃置，并做好防护，严禁随意堆置，防止对大气及地表水环境造成影响；

（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”；

（6）项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。

## 8.4 运营期环境管理

### 8.4.1 管理制度

公司应制定一系列规章制度以促进企业的环境保护工作，并通过奖惩制度和经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。拟制定的环境保护工作条例有：

（1）各部门、车间环境保护管理职责

（2）建设项目“三同时”管理制度

（3）污水、废气排放管理制度

（4）固体废物管理制度

（5）污水收集管理制度

（6）排污情况报告制度

（7）污染事故处理制度

（8）环保宣传教育制度

（9）环境监测制度

（10）环境风险预案

（11）事故风险处理演练计划和实施方案

### 8.4.2 环保管理制度建议

根据本项目的建设特点，本次评价提出以下管理建议：

（1）确定企业环境管理目标，进一步完善企业环境管理制度，把企业的污染源控制要点落实到企业年度的生产计划之中。

（2）建立公司总经理—车间—生产岗位环境目标责任制，确定各层次的环境目标责任制，并把完成环境目标责任与奖惩制度结合起来。建立环境保护定期会议制度、环境事故报告制度和厂内环境监察制度。

（3）厂区设置独立的环保科，负责全厂的环境管理工作，负责全厂的环境项目的日常监测、数据统计等，同时加强对管理人员的培训和环保知识的学习。

（4）实行废水和雨水清污分流，加强对废水的收集和废水处理工作的管理。

（5）加强对固体废物贮存场所的规范化整治：不能露天贮存，应设置专用的贮存设施或堆放场地；固体废物贮存场所应在醒目处设置标志牌。

（6）定期组织防火、防灾、防重大污染事故的演练（建议每年1～2次），由总经理亲自组织实施。

## 8.5 环境监测

为了及时有效地了解企业的排污情况、环境质量现状与变化情况，提醒有关单位引起重视，确保企业排放的污染物在国家规定范围之内，保障公众的身体健康和环境质量，使企业实现可持续发展，须对企业排放的污染物实行监测，应针对本项目施工期和运营期分别进行环境监测工作。

### 8.5.1 施工期环境监测计划

施工期环境监测重点为施工现场的噪声和扬尘，监测方案建议见表8-1。

表8-1  本项目施工期环境监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工场界外（下风方向）设1测点 | TSP | 1次/月 |
| 噪声 | 施工场界四周（4个）及运输车辆经过的道路旁（距居民点较近处）共设5个测点 | 等效连续A声级 | 1次/月 |

### 8.5.2 运营期环境监测计划

（1）废气监测

为掌握环境空气污染源的排放状况，控制厂区与周围环境空气中主要污染物浓度，保证周围人群与车间操作人员的身体健康，应采取自测和地方环境监测站抽样检测相结合的方法执行监测计划。

根据具体的环境空气监测指标，分别采取日常监测和定期监测方法。

- （2）废水监测

为及时掌握本项目排放水质变化，应在出水口处进行监测。

- （3）噪声监测

厂界噪声每年定期监测，监测点设置在厂区四周围墙外1m处。

- （4）监测审核制度

本项目投产后，环境监测计划应同时实施。当地环境保护行政主管部门应对环境监测制度有定期复审制度。一般每年一次，对所获得的监测资料和经费使用效益进行评价，以增补原计划中没有但实际很重要的监测项目，或删减一些不必要的监测工作。

各监测项目及监测周期计划见表8-2。

表8-2 项目运营期环境监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全厂废水 | 全厂废水总排放口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、硫化物 | 每季度1次 |
| 无组织废气 | 厂界下风向 | 颗粒物、H2S、氨气、臭气浓度、VOCs | 每季度1次 |
| 除尘器废气 | 3个除尘器排气筒进、出口处 | 颗粒物、VOCs | 每季度1次 |
| 喷淋塔废气 | 2个喷淋塔排气筒进、出口处 | 颗粒物、H2S、氨气、臭气浓度 | 每季度1次 |
| 噪声 | 厂界 | 厂界噪声 | 每季度1次 |

## 8.6 排污口规范化设置

废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

（1）排气筒设取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。

（2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

- （3）环境保护图形标志

在项目的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表8-3，环境保护图形标志的形状及颜色见表8-4。

表8-3  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |

表8-4   环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

## 8.7环保设施竣工验收一览表

根据项目建设环保竣工验收，项目环保竣工验收一览表见表8-5。

表8-5  环保措施竣工验收一览表

| 治理对象 |  | 环保措施 | 验收监测内容 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 清洗、喷淋塔废水 | 一体式A2/O废水处理设施1套 | 总排口： pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、硫化物 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 生活污水 | 隔油池+化粪池1座 |  |  |
| 废气 | 破碎、混合及成品分装工序粉尘 | 集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒（3套） | 颗粒物，VOCs（排气筒1） | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 H2S、氨气和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》15m排气筒最高允许排放速率 |
|  | 水产生物饵料生产废气 | 集气罩+1座吸收洗涤塔+1根15m排气筒 | 颗粒物、H2S、氨气、臭气浓度 |  |
|  | 喷雾干燥废气和发酵废气 | 旋风分离2套+1座吸收洗涤塔+1根15m排气筒 | 颗粒物、H2S、氨气、臭气浓度 |  |
|  | 无组织粉尘 | 排气扇 | 厂界颗粒物 |  |
| 噪声 | 噪声设备 | 选用低噪声设备，隔声降噪、减震 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 固体 废物 | 废机油 | 危废暂存间、危废处理协议 | 安全处置 | 一般固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其2013年修改单 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | 回用于生产 |  |
|  | 废包装材料 | 收集箱 | 回收利用 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 环卫部门清运 |  |
|  | 含油抹布 |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  |
| 风险 | 火灾防范 | 应急物资（灭火器、防护橡胶手套、防毒面具等）一座20m3事故池等 | / | 将风险发生概率降至最低，影响降至最小 |
| 厂区绿化 | 厂区 | 绿化 | / | / |

# 第九章 环境影响评价结论和建议

## 9.1结论

### 9.1.1工程建设概况

本项目位于岳阳县荣家湾镇工业集中区创新创业园7号。项目用地120亩，总建筑面积6.4万m2。项目投资1.6亿元，主要构筑物为综合楼、包材及原料库车间、生产车间、成品库。拟生产规模为年产25000吨水产动保投入品，具体为生物饵料系列产品1.2万t/a，水质改良剂0.6万t/a，底改片制剂0.67万t/a，微生物发酵系列产品300t/a。

### 9.1.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目所在区域内PM10、SO2、NO2、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫化氢和氨满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值要求，项目所在区域环境质量现状良好。

（2）水环境质量现状

本环评引用岳阳县环境监测站新墙河六合垸断面（W1）、新墙河八仙桥断面（W2）2016年9月、10月、11月地表水分析数据。数据表明新墙河六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地表水环境质量良好。

项目周边监测点地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地下水环境质量良好。

（3）土壤环境质量现状

项目所在区域各监测因子均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准要求，项目所在区域土壤环境质量较好。

（4）声环境质量现状

厂界各监测点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；东北侧居民点、西南侧居民点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

### 9.1.3污染防治措施

（1）施工期污染防治措施

①大气污染防治措施

施工扬尘采取施工区界设围墙或遮挡物、定时洒水、覆盖、控制车速、加强地面硬化等措施；施工产生的废气通过加强车辆检修和维护，采用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放，严禁在施工现场焚烧垃圾等。

②水污染防治措施

施工生产废水通过设置沉淀池沉淀后用于场区建设和洒水降尘；车辆修冲洗废水设置隔油池和沉淀池处理后达标排放；生活污水经隔油池、化粪池净化处理后定期清理作为农肥消纳。

③噪声污染防治措施

通过选用低噪音的施工设备，避免大型设备在夜间施工，并在建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；车辆进出路线应尽量远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣；加强施工管理来降低施工噪声。

④固废污染防治措施

项目施工产生的弃土除主要用于回填地基外，其余部分和建筑垃圾及时外运；施工人员生活垃圾定点收集后经环卫部门统一清运。

（2）运营期污染防治措施

①大气污染防治措施

项目运营期生产过程中原材料的粉碎、投料和成品分装产生的颗粒物，经集气罩+布袋除尘器处理后15m排气筒达标排放；水产生物饵料生产废气氨气、H2S和颗粒物经集气罩+喷淋塔处理后15m排气筒达标排放；甲酸和乙酸投料产生的VOCs满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014有组织和无组织排放限制要求；发酵产生废气H2S和氨气与喷雾干燥产生的废气氨气、H2S和颗粒物经旋风分离+喷淋塔处理后15m排气筒达标排放；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；氨气、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）满足15m排气筒排放限值要求；食堂油烟安装高效油烟净化器后油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模限值要求。

②水污染防治措施

项目运营期废水处理严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，生活污水经隔油池、化粪池净化处理后与生产清洗废水、地面冲洗废水、发酵罐清洗废水、发酵液浓缩废液和喷淋塔废水经一体式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，一同经园区污水管网排入工业集中区污水处理厂处理。

③噪声污染防治措施

生产车间的风机、水泵、空压机、混合机等生产设备运行噪声通过隔声、合理布局、减震消声、距离消声等方法，降低厂界噪声，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准，噪声敏感点噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

④固废污染防治措施

按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐；项目产生的废包装物属于一般固体，统一收集后交供应商综合利用；废机油属于危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物暂存间收集后交有资质的单位安全处置；生活垃圾、污水处理设施产生的污泥和含油抹布交由环卫部门定期清运处置。

#### 9.1.4 环境影响预测与评价

（1）空气环境影响分析

①施工期

施工期通过采取施工区界设围墙或遮挡物、定时洒水、覆盖、控制车速、加强地面硬化，加强车辆检修和维护，采用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放，严禁在施工现场焚烧垃圾等措施后施工期大气污染物的排放将大大减少，对当地大气环境质量的影响将是局地的、暂时的，不会造成大的影响。

②营运期

项目运营期生产过程中原材料的粉碎、投料和成品分装产生的颗粒物，经集气罩+布袋除尘器处理后15m排气筒排放，集气罩收集效率为80%，布袋除尘器的去除效率为95%；水产生物饵料生产废气氨气、H2S和颗粒物经集气罩+喷淋塔处理后15m排气筒排放；发酵产生废气H2S和氨气与喷雾干燥产生的废气氨气、H2S和颗粒物经旋风分离+喷淋塔处理后15m排气筒达标排放，H2S和氨气的去除效率为60%，颗粒物的去除效率为80%。

从表5-9和表5-10可以看出，各点源污染源的最大落地浓度占标率均小于10%，面源污染物的下风向最大地面浓度最大值均满足相应标准要求。

采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，不存在超标点，因此无需设置大气环境防护距离。

（2）水环境影响分析

①施工期

施工生产废水通过设置沉淀池沉淀后用于场区建设和洒水降尘；车辆修冲洗废水设置隔油池和沉淀池处理后达标排放；生活污水经隔油池、化粪池净化处理后定期清理作为农肥消纳，对区域水环境影响不大。

②运营期

项目运营期废水处理严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，生活污水经隔油池、化粪池净化处理后与生产清洗废水、地面冲洗废水、发酵罐清洗废水、发酵液浓缩废液和喷淋塔废水经一体式污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，一同经园区污水管网排入工业集中区污水处理厂处理，项目污水产生量较小，成分简单，满足达标排放要求，对地表水环境影响较小。非正常工况下，通过设置有20m3的事故废水收集池，可将废水全部引入事故池中，不会对周边地表水环境构成威胁。

- 声环境影响分析

①施工期

通过选用低噪音的施工设备，避免大型设备在夜间施工，并在建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；车辆进出路线应尽量远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣；加强施工管理可有效降低施工噪声，并且距离本项目最近的居民点为205m，通过以上措施，施工期噪声可控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值以内。

②运营期

生产车间的风机、水泵、空压机、混合机等生产设备运行噪声通过隔声、合理布局、减震消声、距离消声等方法，降低厂界噪声，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准，噪声敏感点噪声可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

- 固体废物的影响分析

①施工期

项目施工产生的弃土除主要用于回填地基外，其余部分和建筑垃圾及时外运；施工人员生活垃圾定点收集后经环卫部门统一清运，施工期固体废物对环境影响很小。

②运营期

项目产生的废包装物属于一般固体，统一收集后交供应商综合利用；废机油属于危险废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设危险废物暂存间收集后交有资质的单位安全处置；生活垃圾、污水处理设施产生的污泥和含油抹布交由环卫部门定期清运处置。

本项目的各类固体废物处理处置方案合理可行，不会对周边环境产生污染影响。

### 9.1.5总量控制

根据本项目特点，项目废气无总量控制；项目废水总量指标为：COD  1.588t/a、NH3-N  0.099 t/a。

### 9.1.6环境经济损益分析

本项目环保投资约为300万元，占项目总投资的1.88%，主要用于排放的废气、废水、噪声、固废治理措施等。通过采取有效的环保措施，本项目废水、废气、噪声均能做到达标排放，固体废物零排放，对周围的水、大气、声环境质量影响较小，不会降低区域的环境现状等级，使项目产生的环境损失在可接受范围内，具有较好的环境效益。同时，本项目既可促进产业发展，又能为当地政府带来一定数额的财税收入，同时安置一部分人员就业，具有较好的经济、社会效益。

### 9.1.7环境风险分析

本项目无重大风险源，最大可信事故为甲酸和乙酸发生泄漏。在加强区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。因此，在有效落实本次评价提出的各项事故防范措施的前提下，本项目环境风险是可以接受的。

### 9.1.8项目可行性分析

9.1.8.1产业政策符合性

本项目属于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中的“C1329其他饲料加工”，属于发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）中的鼓励类中第一条农林业第13款“绿色无公害饲料及添加剂开发”，且不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，符合国家的产业政策。

9.1.8.2规划及选址相容性

根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）、《关于岳阳县工业集中区调扩区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]127号）内容可知，项目所在的岳阳县工业集中区“禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限值引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目”，本项目为水保产品生产项目，不属于原药生产和化学合成重型水污染企业，且根据岳阳县工业集中区总体规划修改（2014-2020）土地利用规划图，本项目用地为生态工业园二类工业用地，符合用地规划。因此，本项目选址符合规划要求。

9.1.8.3 平面布置合理性

本项目的厂区平面布置呈长方形设置，南北向进厂通道东面由北向南依次为综合楼、包料和原料库、制粒和分装及水质改良剂生产车间、底改片制片和包装车间、微生物发酵车间；进厂通道西面由北向南依次为成品库、生物饵料车间、生物发酵车间；厂区南面为发酵饵料车间。厂区平面布置可以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2011）、《工业企业总平面设计规划》（GB50187-93）等规范的要求。布置紧凑合理，满足生产艺和管理要求；交通便捷、物流顺畅。项目东侧为园区厂房，南侧居民点杨画匠距本项目205m与本项目之间林地相隔，西侧为空地，北面居民点距离本项目219m，根据项目平面布置，本项目排气筒设置于厂区中部，进一步减少对周边居民点的影响，综上所述，本项目布局基本合理。

9.1.9清洁生产分析

本项目采用先进的生产工艺和设备，生产线生产效率高、耗能低、原料适应性强，产品无毒无污染；废气及废水均采取有效治理措施，达标排放；配备专职清洁员对固废进行分类收集，且均能得以综合利用或妥善处置。因此项目具有较高的清洁生产水平，符合清洁生产要求。

### 9.1.10公众参与

本次公众参与以公开公正为原则，项目分别进行了网上公示和现场公示，在征求意见期间，环评课题组和建设单位均未收到公众反馈意见。现场调查以附近居民和单位为主体进行现场调查。

本项目共发放调查表24份，回收24份，回收率100%；100%的被调查者支持本项目的建设。无公众表示有条件赞成或反对。公众参与被调查对象希望建设单位做好环保工作。建设单位采纳接受公众的合理建议和要求，并承诺在实际生产过中对既定环境治理措施及环境管理的相关举措予以实现，保证环保措施正常平稳运行。

### 9.1.11综合结论

本项目的建设符合国家的法律法规，符合当地区域的相关规划。项目在运营过程中将会产生噪声和一定量的废水、废气及固体废弃物等。经评价分析，只要采取严格的环保治理措施和管理手段，其环境影响可得到最大程度的减缓。项目对周围的大气、水、声环境及地下水环境影响较小，不会降低区域的环境现状等级，对外界环境影响相对较小；项目在有效落实事故防范措施后，环境风险处于可以接受的水平。公众调查中受访者均支持本项目建设。本项目具有较好的经济、社会效益。在全面落实本报告提出的各项环境保护措施和风险防控措施的基础上，并加强管理，从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

## 9.2建议与要求

（1）工程建成投产后企业应设专职人员，实施环境管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护，保证安全、正常运行，确保达标排放。

（2）根据项目排放废水的性质，加强对废水的监测及主要污染物排放的监测管理，对厂区废水排污口进行规范化设计。

（3）加强厂区及厂界周围绿化，增加厂区绿化率，有计划的改善厂区环境。

（4）重视项目风险管理工作，确保各项风险防范措施、设施的落实，切实搞好人员的应急培训与实战演习工作。

（5）严格控制作业时间，特别是控制高噪声设备夜间作业，在每日夜间22点至凌晨6点禁止作业，以免影响周围居民休息。

（6）环保设施与废气处理装置联锁，生产运行时必须同时运行环保设施。