目    录

1概述	5

1.1	项目由来	5

1.2	编制依据	8

1.3	评价思路	9

1.4  评价标准	10

1.5  环境保护目标	13

1.6  评价等级及评价范围	15

1.7   评价依据变更情况	16

2	项目概况	18

2.1	原环评工程概况	18

2.2	原环评生产工艺流程及产污环节	22

2.3	原环评污染源及污染物排放分析	24

2.4	项目建设情况	34

3	项目区域环境概况	36

3.1	自然环境	36

3.2	生态环境概况	38

3.3	环境质量现状调查与评价	39

3.4	大气环境质量评价	42

3.5	声环境质量评价	44

3.6	地下水环境现状调查与评价	44

3.7	土壤质量现状监测与评价	46

3.8	生态环境概况	47

4	工程变更内容及工程分析	48

4.1	变更项目基本情况	48

4.2	变更项目生产工艺流程及污染源分析变更说明	52

5	环境影响预测与评价	59

5.1	施工期环境影响分析	59

5.2	营运期环境影响分析	59

6	环境风险影响评价	73

6.1	环境风险识别及分析	73

6.2	环境风险影响分析	77

6.3	事故风险防范及应急措施	77

6.4	事故风险预防管理制度	79

6.5	风险评价结论	80

7	环境保护措施及其可行性论证	81

7.1	硫酸雾治理措施	81

7.2	水污染防治措施	82

7.3	噪声防治措施	84

7.4	固废防治措施	84

7.5	地下水防治措施	86

8	本变更环保措施分析	88

8.1	本变更环保投资情况	88

8.2	本变更环保投资费用	88

8.3	变更后竣工验收	89

9	总量控制分析	91

9.1	污染物排放总量控制因子	91

9.2	污染物排放总量控制指标建议	91

10	产业政策论证	92

10.1	产业政策符合论证	92

10.2	与电镀行业规范条件符合论证	92

11	环境管理及监测计划	95

11.1	环境监测计划	95

12	评价结论与建议	98

12.1	变更内容	98

12.2	项目与国家产业政策的相符性结论	98

12.3	污染物治理措施及达标排放结论	99

12.4	总量控制指标结论	99

12.5	总结论	100

12.6	建议和要求	100

附 件

1、《关于湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书的批复》岳环评[2018]22号

2、项目营业执照

3、项目名称变更工商文件

4、湖南循环经济产业园同意项目入园意见

5、项目危废处理协议

6、本变更执行标准的函

7、湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环评批复

建设项目基础信息表

附 图

1、项目地理位置图

2、项目平面布局、防渗分区、污水管线图

3、项目生产废水走向图

# 1概述

## 项目由来

湖南天惠铜业有限公司是一家主要从事废铜回收及废铜再生、加工销售企业，法定代表人曾宗高，注册资金1000万元， 2007年1月湖南天惠铜业有限公司在湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路投资4000万建设了年产2万吨再生铜加工生产线建设项目，由长沙环保职业技术学院编制了《年产2万吨再生铜加工生产线建设项目环境影响报告表》，2007年3月经岳阳市环境保护局审批并批准试生产，2011年2月，由中国航空工业第三设计研究院编制了《年产2万吨再生铜加工生产线建设项目建设单位、原材料、产品名称变更的环评补充说明》，2011年4月由湖南有色金属研究院编制《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》（扩建4万t/a再生铜产品，总产能达6万t/a），2011年4月岳阳市环境保护局审批同意建设，2012年9月岳阳市环境保护局对年产2万吨再生铜加工生产线建设项目环评补充说明进行了变更批复，并委托汨罗市环境监测站进行验收，同意该项目通过竣工环保验收，正式投产（岳环评验[2012]23号）。湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目自2011年4月批复后，建设单位完成了生产厂房的建设，但因厂房面积不足以满足6万吨再生铜产品生产规模需求，整个项目实施进度基本停滞，至今尚未完成。截至2017年10月，该项目报批时间已超出5年，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）中第二十四条“建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核”要求，《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》需报岳阳市环境保护局重新审核。因国家产业政策变化，《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号）中要求，现有利用含铜二次资源为原料的铜冶炼企业生产规模不得低于5万吨/年，故将原已报批的年产2万吨再生铜加工生产线建设项目纳入该项目，年产能为6万吨再生铜。湖南天惠铜业有限公司投资8000万元建设湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批），完善《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》中未实施的内容，保持设计产能6万t/a不变，优化现有生产设备、工艺，使用更加先进的设备和工艺。根据《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划（2013-2020）》，项目用地属于湖南汨罗循环经济产业园范围，用地性质属于工业用地。项目厂区总占地53015.11m2，总建筑面积为31059m2，主要建筑物为：1栋成品车间，1栋原料及分拣车间，3栋生产车间，1栋固废暂存间，2栋仓库，4栋办公楼，2个原料堆场，主要生产设备有上4台上引铜杆设备、4台三连紫铜熔炼炉、1台700连续挤压机、2台400连续挤压机、1台350连续挤压机、1台800吨连续挤压机、3台拉拔机、1台拉拔校直机、2台铜排校直机。项目主要以废紫铜和电解铜为原料，通过分选、打捆、熔炼、成型、冷却等工艺生产铜锭、紫铜板2万吨/年，通过分选、打捆、熔炼、上引、拉拔、挤压、间接水冷和校直定尺等工艺生产铜排、铜杆、铜棒、铜管4万吨/年，总产能6万吨/年。

项目于2017年9月由湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制了建设项目环境影响报告书，2017年10月岳阳市环境保护局在汨罗市主持召开了《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书》技术评审会，2018年3月岳阳市环境保护局对本项目进行了批复（岳环评[2018]22号，详见附件），同意项目建设。

经现场踏勘，截至2018年11月，项目已基本完成主体土建工程建设，仅2栋综合办公楼、2栋仓库未建设，目前正在建设综合办公楼、仓库及配套绿化、道路、雨污管网、环保工程等，主体生产厂房内设备正在安装中。

铜由于其优异的性能以及低廉的价格，被广泛应用于电子信息、润滑、催化和冶金等领域。但铜在空气中极易氧化，并且粒度越细，氧化越严重。为了提高铜的抗氧化性能，可在铜表面包覆惰性金属。包覆惰性金属层不仅能较显著地提高铜的抗氧化性能，而且能较好地保持其导电性。镀锡铜的稳定性、导电性、耐磨性、抗腐蚀性和电磁屏蔽性都较好，具有很好的应用前景。

目前岳阳地区尚无集中电镀中心，湖南天惠新材料科技有限公司现拟在原环评项目的基础上新增1条200t/a的电镀镀锡铜排生产线。本变更200t/a镀锡铜排电镀生产线仅用于建设单位自行使用，不接受其他单位的电镀业务，不得超出200t/a产能，如岳阳市日后新建电镀中心后，镀锡铜排电镀生产线应关停，电镀工艺外协电镀中心处理。

故项目原环评报告中建设单位、总投资、生产设备、生产工艺、原辅材料等相关内容的需进行调整，特委托本公司（湖南道和环保科技有限公司）承担了该项目的环境影响报告书变更补充说明。我公司接受委托后，通过收集相关技术资料、现场实地踏勘工作，根据环境影响评价技术导则的要求，编制了《湖南天惠新材料科技有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书变更说明》，现呈报环境保护行政主管部门审查。变更内容主要如下：

①建设单位名称由湖南天惠铜业有限公司变更为湖南天惠新材料科技有限公司，项目名称由湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）变更为湖南天惠新材料科技有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）。

②总投资由8000万元变更为8200万元。

③产品方案由铜排25000t/a，铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a变更为铜排24800t/a，铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a，镀锡铜排200t/a。

④原辅材料由废紫铜、电解铜、木炭变更为废紫铜、电解铜、木炭、锡锭、浓硫酸、亚硫酸锡、除油粉、光亮剂等，废紫铜、电解铜、木炭用量不变。

⑤生产设备在原环评设备的基础上新增1条200吨/年镀锡生产线。

⑥生产工艺流程在原环评工艺流程的基础上新增了铜排镀锡工艺（酸性硫酸盐镀锡工艺）。

⑦本次变更后新增新增污染物为镀锡生产线除油清洗废水（CODCr、SS、LAS、石油类），镀锡清洗废水（Sn2+），硫酸雾，活化槽及镀锡槽产生的含铁沉渣和含锡槽渣，，废油及除油槽废液，污水处理系统污泥等。

⑧本次变更后新增1个3m3/d隔油+化学絮凝沉淀处理系统处理镀锡生产线废水及配套污水管网工程，1套处理硫酸雾的碱液喷淋塔+15m排气筒。

⑨本次变更镀锡车间设置在原1号生产车间南侧，面积为300m2，总建筑面积为31059m2，总用地面积53015.11m2保持不变。

除上述变更外，项目总体产能、主体工程、公用及辅助工程均不发生变化。

## 编制依据

### 1.2.1  国家法律法规及政策

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行；

3．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令【2017】第682号，2017年7月16日修改，自2017年10月1日起施行；

4．《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日

5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2005年4月1日起施行；

7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月修正；

8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2018年10月26日修订;

9．《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

10．《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

11．《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部2017年第43号文件；

12．《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》；

13．《产业结构调整指导目录》（2011年本）2013年修正；

14．《铜冶炼行业规范条件》（工信部2014年第29号）；

15. 《铜冶炼污染防治可行技术指南》（环保部2015年第24号）；

16. 《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）；

17. 《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

18. 《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）；

19. 《电镀行业规范条件》（工信部第2015年第64号）。

### 1.2.2  环评工作技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008；

（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》HJ/T2.3-93；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》HJ19-2011；

（7）《危险废物处置工程技术导则》HJ2042-2014；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)。

### 1.2.3  其他

（1）《湖南省“十三五”环境保护规划》；

（2）《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）；

（3）《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划》（2013-2020）；

（4）《有色金属工业发展规划》（2016～2020）；

（5）《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》；

（6） <岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案>（岳阳市环保局2014年11月）；

（7）《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见》湘环评函[2014]137号；

（8）《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书》；

（9）《关于湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书的批复》岳环评[2018]22号。

## 评价思路

1、通过现场踏勘及资料收集，了解工程建设与运行现状，环保设施运行现状，对照原环评报告分析工艺、平面布局、环保设施等的变化情况，充分论证项目变更的可行性。

2、根据变更后的环保设施情况，论证变更后污染防治措施的合理性，分析污染源达标排放可靠性，对变更后工程运行过程中产生的污染物对环境的影响进行预测和分析。

3、从相关产业政策、法律法规、规划及变更后对环境的影响程度等方面，分析变更的环保可行性。

## 1.4  评价标准

本项目变更后，区域环境功能区划不改变，但因法律法规更新，土壤环境质量标准有更新，其他环境质量标准无变化，本次变更新增了废水及废气污染物排放，故废水、废气排放标准有变化，其他污染物排放仍执行已通过审批的《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书》中的评价标准。

### 1.4.1  环境质量标准

地表水：汨罗江新市断面、南渡断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值。

土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB36600—2018)的表1标准。

表1-1  地表水环境质量评价标准   单位：（mg/L，除pH外)

| 污染物名称 | pH | DO | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | Cu | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ类标准值 | 6-9 | ≧6.0 | ≦15 | ≦3.0 | ≦0.05 | ≦0.5 | ≦1.0 | ≦0.05 |
| Ⅲ类标准值 | 6-9 | ≧5.0 | ≦20 | ≦4.0 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.05 |
| 依据：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-2  环境空气质量评价标准    （单位：μg/m3）

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | ≦60 | ≦150 | ≦500 |
| NO2 | ≦40 | ≦80 | ≦200 |
| PM10 | ≦70 | ≦150 | / |
| CO | / | ≦4000 | ≦10000 |
| 臭氧 | / | ≦160 | ≦200 |
| PM2.5 | / | ≦35 | ≦75 |
| Pb | ≦0.5 | / | / |
| 依据：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |  |  |

表1-3  环境噪声评价标准    （等效声级LAeq：dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | ≦65 | ≦55 | 工业区 |
| 依据：《声环境环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值 |  |  |  |

表1-4 地下水质量评价标准     （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | pH | 氨氮 | Cr6+ | 总大肠菌群 | Pb | Cd | Zn | Mn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤3.0个/L | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 依据：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表1-4 地下水质量评价标准     （单位：mg/m3）

| 污染物名称 | As | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | ≤0.05 | ≤20 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.05 |

表1-5 土壤环境质量评价标准   [单位：mg/kg（pH除外）]

| 名称 | Cu | Pb | Cd | Hg | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值标准值 | ≤18000 | ≤800 | ≤65 | ≤38 | ≤60 |

### 1.4.2  污染物排放标准

废水：本项目排放的生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级排放标准。本项目生产过程中的循环冷却水经循环水池沉淀回用，不外排，车间地面采用吸尘器吸尘配合人工清扫方式收集，不使用水冲洗，无地面冲洗废水产生。初期雨水执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）间接排放标准及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准。镀锡生产线废水一类污染物执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2车间排放口标准，单位产品基准排水量执行表3要求，COD、氨氮、总氮、总磷、Cu2+等执行湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准，Sn2+参照执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2要求（2.0mg/L），硫酸根浓度控制在600mg/L以下。

废气：有组织排放废气中颗粒物、铅及其化合物等污染物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值；无组织排放颗粒物污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；无组织排放铅及其化合物执行《再生铜、铝、铅锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），硫酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准。

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单要求（2013修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单要求（2013修订）。

表1-6  湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准（单位：mg/L，除pH外）

| 污染物名称 | pH | CODcr | BOD5 | LAS | SS | 总铜 | 总锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水限值 | 6～9 | ≦500 | ≦300 | ≦20 | ≦400 | ≦2.0 | ≦5.0 |
| 依据：《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准 |  |  |  |  |  |  |  |

表1-7  再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

| 类别 | 粉尘 |  | Pb |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒限值 | ≦10mg/m3 |  | ≦2mg/m3 |
| 依据：《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值 |  |  |  |
| 类别 | 粉尘 | Pb |  |
| 边界限值 | ≦1.0 mg/m3 | ≦0.006mg/m3 |  |
| 依据：《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |  |  |  |

表1-8  电镀污染物排放标准

| 类别 | SS |  | LAS | 石油类 | CODcr | Sn2+ | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | ≦400mg/L |  | ≦20mg/L | ≦20mg/L | ≦500mg/L | ≦2.0mg/L | ≦600mg/L |
| 类别 | 总铬 |  | 六价铬 | 总镍 | 总镉 | 总铅 | 总汞 |
| 车间排放口 | ≦1.0mg/L |  | ≦0.2mg/L | ≦0.5mg/L | ≦0.05mg/L | ≦0.2mg/L | ≦0.01mg/L |
| 依据：《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）排放标准及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准，Sn2+参照执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》中表2中2.0 mg/L要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 排气筒限值 |  | 30mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 依据：《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准 |  |  |  |  |  |  |  |

表1-9  饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设备

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设备最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表1-10  厂界噪声标准值         等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | ≦65 | ≦55 |
| 依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类 |  |  |

## 1.5  环境保护目标

根据现场踏勘，结合评价范围，本次工程变更环境影响评价环境保护目标见下表1-11，项目所在区域无园区拆迁住户。

表1-11    环境保护目标表

| 项目 | 目标名称 | 规 模 | 相对项目厂址方位及厂界距离 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 新书村居民 | 23户 | E，25m-260 m | 《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）二级标准 |
|  | 居民 | 30户 | E，820m-1000 m |  |
|  | 居民 | 50户 | SE，400-1000m |  |
|  | 新市中学 | 2000人 | SE，800m |  |
|  | 新市镇政府 | 40人 | SE，850m |  |
|  | 居民 | 8户 | S，180-250m |  |
|  | 居民 | 25户 | S，550-670m |  |
|  | 团山村居民 | 180户 | W，700-1000 |  |
|  | 团山小学 | 200人 | W，800m |  |
|  | 团山村居民 | 64户 | N，400-750m |  |
|  | 龙舟安置小区 | 36户 | NE，500-650m |  |
| 声环境 | 新书村居民 | 20户 | E，25m-200 m | 《声环境质量标准》 GB3096-2008中2类标准 |
|  | 居民 | 7户 | S，180-200m |  |
| 地表水 | 汨罗江 | 中河，多年平均流量99.4m3/s | 汨罗江位于本项目厂址北面约0.9km处 | 新市桥至上游76.1公里；南渡桥至磊石，全长23.4公里为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗市饮用水源汨罗江取水口 | 汨罗市饮用水源保护区 | 位于本项目西北侧4km处 | 汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准 |
| 生态 | 汨罗江国家级湿地公园 | / | N，900m | 湖南汨罗江国家湿地公园保护管理办法 |
| 地下水：项目所在地周边地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类。 土壤：项目区域的土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB36600—2018)中表1标准。 |  |  |  |  |

镀锡车间

N

龙舟安置小区

36户，500m

汨罗江，900m

（汨罗江国家级湿地公园）

团山村居民

64户，400m

新书村居民

23户，25m

居民

25户，550m

居民

50户，400m

居民

8户，180m

新市中学，800m

新市镇政府，850m

居民

30户，820m

龙舟北路

沿江大道

S308

项目地

图1-1  项目环境保护目标示意图

## 1.6  评价等级及评价范围

项目变更后，根据已通过审批的《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书》，确定变更后工程各环境要素的评价等级和评价范围与原报告书一致。具体见表1-12。

表1-12   本次变更评价等级和范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 |  | 评价范围 |  | 是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变更前 | 变更后 | 变更前 | 变更后 |  |
| 大气环境 | 三级 | 三级 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 | 以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域 | 否 |
| 声环境 | 三级 | 三级 | 项目区内及厂界外200m内 | 项目区内及厂界外200m内 | 否 |
| 地表水环境 | 三级 | 三级 | 汨罗江新市断面至南渡断面，共计长约12.5km范围 | 汨罗江新市断面至南渡断面，共计长约12.5km范围 | 否 |
| 地下水环境 | 二级 | 二级 | 项目所在区域地下水及周边水井 | 项目所在区域地下水及周边水井 | 否 |
| 生态环境 | 三级 | 三级 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 | 否 |
| 风险 | 二级 | 二级 | 以项目风险源为圆心，半径3km的圆形区域 | 以项目风险源为圆心，半径3km的圆形区域 | 否 |

## 1.7   评价依据变更情况

### 1.7.1   标准变更

本次变更新增的镀锡铜排生产线产生污染物主要为除油清洗废水、镀锡清洗废水及活化槽及电镀槽液挥发的硫酸雾、槽渣，新增了废水和废气。本次变更与原环评相关评价标准变更情况见表1-13。

表1-13   评价使用标准变更情况表

| 分类 |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 | 变更前 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 | 《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准 |
|  | 变更后 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)表1筛选值 |
| 变更情况 |  | 未变更 | 未变更 | 未变更 | 未变更 | 变更 |
| 排放标准 | 变更前 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3及表5限值 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 | / |
|  | 变更后 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3及表5限值，新增《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准，新增《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）及《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2要求。 | / | 同上 | / |
| 变更情况 |  | 变更 | 变更 | / | 未变更 | / |

# 项目概况

## 原环评工程概况

### 基本情况

1．项目名称：湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）。

2．建设地点：湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路（详见附图1）。

3．项目投资：总投资8000万。

4．劳动定员与生产制度：项目员工人数为125人，住厂90人，每天三班制每班8小时，共生产24小时，年生产300天。

5．建设计划：在现有项目的基础上，完善《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目环境影响报告书》中未实施的内容，保持设计产能6万t/a不变，优化现有生产设备、工艺，使用更加先进的设备和工艺。

6、建设单位：湖南天惠铜业有限公司。

### 项目组成

项目厂区总占地53015.11m2，总建筑面积为31059m2，主要建筑物为：1栋成品车间，1栋原料及分拣车间，3栋生产车间，1栋固废暂存间，2栋仓库，4栋办公楼，2个原料堆场，主要生产设备有上4台上引铜杆设备、4台三连紫铜熔炼炉、1台700连续挤压机、2台400连续挤压机、1台350连续挤压机、1台800吨连续挤压机、3台拉拔机、1台拉拔校直机、2台铜排校直机。项目主要以废紫铜和电解铜为原料，通过分选、打捆、熔炼、成型、冷却等工艺生产铜锭、紫铜板2万吨/年，通过分选、打捆、熔炼、上引、拉拔、挤压、间接水冷和校直定尺等工艺生产铜排、铜杆、铜棒、铜管4万吨/年，总产能6万吨/年。项目组成一览表详见表2-1。

表2-1    项目组成一览表

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 已建 | 成品车间 | 1栋 | 600 |
|  |  | 1#生产车间 | 1栋 | 2592 |
|  |  | 2#生产车间 | 1栋 | 2400 |
|  |  | 原料及分拣车间 | 1栋 | 2000 |
|  |  | 固废及原料暂存间 | 1栋 | 600 |
|  |  | 1#原料堆存 | / | 1040（厂房内） |
|  |  | 2#原料堆存 | / | 600（露天） |
|  |  | 3#生产车间 | 1栋 | 16830 |
|  | 未建 | 仓库 | 2栋 | 1370 |
| 辅助工程 | 已建 | 1#办公用房（4层，含员工宿舍和食堂） | 1栋 | 1104 |
|  |  | 2#办公用房 | 1栋 | 1700 |
|  |  | 其他附属用房（变配电间、门卫室等） | / | 63 |
|  | 未建 | 3#综合办公楼 | 2栋 | 1800 |
| 合计 |  |  |  | 31059 |
| 公共工程 |  | 给水 | 现有厂区供水生活用水、生产用水来源于自来水，供水能力有较大的富余。 |  |
|  |  | 供电 | 取电于汨罗市新市镇区域电网，本项目在厂区内设置有配电间，向厂区内各用电部门供电。 |  |
|  |  | 排水 | 厂区内排水按雨污分流考虑，现有厂区排水系统较完善，生产废水循环使用，生活污水经处理后天力路污水管网。 |  |
|  |  | 能源 | 项目设备均采用电能。 |  |
| 环保工程 | 已建 | 废水处理设施 | 雨污分流，隔油池+化粪池，初期雨水池（350m3）， 生产用水循环冷却水池共为288m3 |  |
|  |  | 废气处理设施 | 1套脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 |  |
|  |  | 固体废物处理设施 | 厂区地面硬化，防渗处理，一般固废贮存区，危废暂存区（50m2） |  |
|  | 未建 | 废水处理设施 | 3号厂区雨污分流管网，事故池（300m3） |  |
|  |  | 废气处理设施 | 1套脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 |  |

### 环保工程

原环评环保工程组成一览表详见表2-2。

表2-2    原环评环保工程组成表

| 环保工程 | 已建 | 废水处理设施 | 雨污分流，隔油池+化粪池，初期雨水池（350m3）， 生产用水循环冷却水池共为288m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气处理设施 | 1套脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 |
|  |  | 固体废物处理设施 | 厂区地面硬化，防渗处理，一般固废贮存区，危废暂存区（50m2） |
|  | 未建 | 废水处理设施 | 3号厂区雨污分流管网，事故池（300m3） |
|  |  | 废气处理设施 | 1套脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 |

### 主要生产设备

原环评设备一览表见表2-3。

表2-3   原环评设备一览表

| 设备名称 | 规格或能力 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 700连续挤压机 | 700 | 1 |
| 上引铜杆设备 | 10000t/a | 4 |
| 行车 | 5T | 5 |
| 行车 | 10T | 2 |
| 拉拔校直机 | 100T | 1 |
| 三连紫铜熔炼炉 | 10000t/a | 4 |
| 三辊热轧机 | / | 1 |
| 二辊热轧机 | / | 1 |
| 800吨挤压机 | 800T | 1 |
| 拉拔机 | 5T/40T/100T | 3 |
| 350连续挤压机 | 350 | 1 |
| 400连续挤压机 | 400 | 2 |
| 液压打包机 | 100T | 1 |
| 铜排校直机 | 40T/100T | 2 |
| 退火炉 | 45kw | 1 |

项目设备不属于《产业结构调整指导目录（2013修订本）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010）年本》中淘汰类，符合产业政策要求，符合《铜冶炼行业规范条件》的要求。项目工频熔炼电炉频率为50~60赫兹，功率为250KW，经对照《电磁辐射防护规定（GB8702-88）》表3可知，本项目使用的工频熔炼电炉属豁免设备，可以免于管理。

### 产品方案与产能

原环评主要产品为铜排、铜杆、铜棒、铜锭、紫铜板、铜管。产品规格根据客户要求和定单加工。

表2-4      原环评产品方案与规模情况

| 产品 | 产能（吨/年） |
| --- | --- |
| 铜排 | 25000 |
| 铜杆 | 10000 |
| 铜棒 | 3000 |
| 铜锭 | 18000 |
| 紫铜板 | 2000 |
| 铜管 | 2000 |
| 合计 | 60000 |

### 原环评主要原辅材料、能源情况

表2-5   原环评主要原辅助材料表

| 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废紫铜 | 紫铜，管材、线材和其它废旧铜制品，含铜99.9% | 管状、线状、块状等 | 40060吨 |
| 电解铜 | 电解铜，含铜99.9% | 块状 | 20000吨 |
| 木炭 | 隔氧覆盖剂 | 优质白木炭 | 65吨 |

表2-6   本评价及原环评能源及水消耗变更表

| 名称 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 新鲜水 | 34388m3/a | 自来水 |
| 电 | 710万度/年 | 区域电网 |

水的消耗：再生铜产品生产用水主要为循环冷却水，包括熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水，该部分水部分蒸发变成水蒸气散失，部分经循环冷却水池冷却沉淀后回用。

### 厂区平面布置及厂界周围环境

项目厂区共分为二个区：西部为老厂区，老厂区大门设置在厂区西侧，紧靠龙舟北路，便于物流运输和人员进出，由西往东依次为办公区、原料堆存、成品车间、生产区；东部为新厂区（大型生产车间、综合办公楼、仓库），新厂区大门位于项目北侧，临北侧规划路，南部为生产车间，北部为仓库、综合办公楼。

## 原环评生产工艺流程及产污环节

### 生产工艺及产污环节

1.工艺流程：

铜锭和紫铜板

铜锭和紫铜板生产，主要工序为废紫铜人工分选、打包机打捆、投料入炉熔炼、铜水浇铸成型、冷却等。

电炉熔化：采用工频电炉将分选、打包好的废紫铜加热至约1100℃充分熔化后浇铸模具成型。

浇铸成型：经电炉充分熔化后的铜水引流进入模具，浇铸成需要的形状，使用循环冷水使其凝固之后脱模。

冷却：浇铸进模具的铜水经冷水冷却成型后脱模得到产品，冷却水经沉淀后循环使用，不外排。具体生产工艺与污染节点见下图4-1。

固废、噪声

炉渣、烟尘、铅尘

烟尘

熔炼炉

加热熔炼

直接冷却

浇铸成型

成品入库

分选打包

废铜

循环水池

S、N                            G、S              G

噪声

图2-1   铜锭、紫铜板生产工艺流程及产污节点图

铜排、铜杆、铜棒、铜管

铜排、铜杆、铜棒、铜管生产工艺基本相同，仅最终挤压成型模具不同，主要工序有废紫铜人工分选、打包机打捆、投料入炉熔炼、上引、拉拔、连续挤压、间接水冷、校直定尺等。

连续挤压机连续挤压工序与水冷工序均在设备内部进行，具有防氧化功能，同时在连续挤压机还配套有擦干、吹干系统，在保证产品表面干燥清洁，具有良好的品相，产品无需进行酸洗去表面氧化层。

上引电炉熔化：采用工频电炉将分选、打包好的废铜加热至约1100℃充分熔化后上引结晶。

上引结晶：经电炉充分熔化后的铜水引流进入模具，通过上引在相应模具中生成铜杆型材，使用循环冷水使其凝固之后拉出，收线打包得到铜杆。

连续挤压：铜杆由连续挤压机进行胚料校直，经内部连续挤压加热铜杆，并挤压成需求尺寸，由内部循环冷却水进行冷却，再由设备自带吹干机擦干、吹干，得到铜棒或铜排，冷却水经沉淀后循环使用，不外排。

图2-2   铜排、铜杆、铜棒、铜管生产工艺流程及产污节点图

注：G：废气、N：噪声、S:固废

2.主要产污环节：

分选：本项目分选主要为废紫铜分选，废紫铜主要来源于汨罗市再生资源回收市场，使用铜材加工成、铜加工制造厂（江西昆泰铜业有限公司等铜材加工企业）产生的纯铜边角料、废次材、半成品及经过回收拆解后的废铜，含铜99.95%。不在厂内进行回收拆解，禁止使用矿冶炉渣和其它含杂质较多的废铜，严格分选后的原料内不得有塑料、橡胶，以减少废紫铜熔炼中的烟尘排放。电解铜在电解铜厂家购买，为成品电解铜，无需分选。分选后的不合格原料及其他废弃物直接由厂家带走。

电炉熔化：铜棒的生产过程电炉熔化采用电作为能源，产生的主要污染物为少量电炉渣、粉尘；生产机械设备噪声。

## 原环评污染源及污染物排放分析

### 2.3	原环评营运期污染治理设施汇总

根据原环评报告及现场踏勘，项目污染源采取的污染防治措施见表2-7。

表2-7   项目污染源及采取的污染防治措施一览表

| 类型 | 污染源 | 采取的污染防治措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频电炉熔炼废气 | 2套密闭集气烟道+布袋除尘器处理（配套换热器），其中1套未建 | 15m烟囱排放 |
|  | 浇铸废气 | 无组织排放 | 无组织排放 |
|  | 切割粉尘 | 无组织排放 | 无组织排放 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池预处理，已建 | 汨罗市污水处理厂处理后排入汨罗江 |
|  | 初期雨水 | 经初期雨水池预处理，已建 |  |
|  | 生产废水 | 循环水池冷却沉淀处理后回用，已建 | 不外排 |
| 噪声 | 设备噪声 | 对高噪声设备采取隔离、加装减震等措施，未建 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集，交由环卫部门处理，已建 | / |
|  | 收尘渣 | 设置暂存间暂存，交由有资质单位处理，已建 | / |
|  | 废润滑油 |  | / |
|  | 炉渣 |  | / |
| 风险应急措施 | 设置事故池收集事故废水，设置雨水总排口闸阀，未建 |  | / |

### 原环评营运期污染源分析与预测

废气污染源分析与预测

项目产生废气主要为有组织排放的工频电炉产生粉尘、铅尘，无组织排放的铜锭、铜板浇铸废气和铜排、铜棒、铜管切割粉尘。因项目正在建设中，无相关污染源及环保设施验收监测或日常监测数据，故采用产排污系数法和类比法进行污染源分析评价。

表2-8   大气污染物预计产生及排放汇总表

| 污染源 名称 | 废气量 m3/h | 治理措施 | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 排放状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生量kg/h | 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/h |
| 工频电炉废气 | 3770 | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 铅尘 | 2 | 0.0083 | 0.2 | 0.0008 |
|  |  |  | 粉尘 | 1020 | 3.9 | 10.2 | 0.039 |
| 浇铸废气 | / | 车间沉降+无组织排放 | 粉尘 | / | 0.69 | / | 0.14 |
| 切割粉尘 | / | 车间沉降 | 粉尘 | / | 1.1 | / | 0 |

注：每年生产300天计；工频电炉以每天使用24小时计。工频电炉废气执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3标准。

根据2017年6月29日汨罗市环境保护监测站对湖南天惠铜业有限公司现有2万吨再生铜加工生产线排气筒监测数据可知，除尘系统烟气量为3770m3/h，烟尘排放浓度3.4mg/m3，排放速率为0.013kg/h，排放量为0.094t/a，根据建设单位提供的相关资料，2万吨再生铜加工生产线除尘系统采用脉冲喷吹布袋除尘器除尘效率约99%，则粉尘产生量约9.4t/a（1.3kg/h），产生浓度为340mg/m3。项目再生铜产品生产规模为6万吨，采用的熔炼炉及除尘系统与现有2万吨再生铜加工生产线熔炼炉及除尘系统相同，年生产300天，每天电炉熔化过程生产约24小时，经计算工业废气量约为2.7×107m3/a（3770m3/h），粉尘产生量约为28.2t/a（3.9kg/h）、产生浓度约1020mg/m3。本评价使用的原料废杂铜及电解铜含铅率为0.002%，再生铜产品含铅率为0.0019%，根据物料衡算得到铅尘产生量为0.06t/a（0.0083kg/h），工业废气量约为2.7×107m3/a（3770m3/h），则产生的浓度为2mg/m3。

项目熔炼废气通过吸风罩收集由脉冲布袋除尘器（配套换热器）处理后由15m排气筒有组织排放，根据建设单位提供的已建布袋除尘器设计资料，采用脉冲喷吹布袋除尘器除尘效率约99%，则粉尘排放量约0.28t/a（0.039kg/h）、排放浓度约10.2mg/m3，除铅尘效率约90％以上，铅尘排放量约0.006t/a（0.0008kg/h）、排放浓度约0.2mg/m3，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值，符合达标排放要求。

根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算，项目工频电炉铅尘正常排放最大落地浓度贡献值为0.00003mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.000012mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.000042mg/m3，占标准的8.4%，出现于下风向319m处，污染物浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。工频电炉粉尘非正常排放最大落地浓度贡献值为0.0015mg/m3，再叠加背景浓度平均值（0.084mg/m3）后，最大落地浓度预测值为0.0855mg/m3，占标准的9.5%，出现在项目下风向319m处；粉尘污染物最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

废紫铜浇铸冷却铜锭、铜板产生的废气主要是水蒸汽，其中携带有少量烟尘，呈无组织排放。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中第86页3311铜冶炼行业产排污系数表，废紫铜浇铸铜锭烟尘产污系数为0.252kg/t-产品，项目铜锭、铜板生产规模为20000t/a，年生产300天，则浇铸烟尘产生量约为5.0t/a（0.69kg/h）。浇铸工序在车间内进行，烟尘主要成分为铜、铜的氧化物及极少量的铅、铅的氧化物（由原料含铅率0.002%计算铅尘产生量为0.1kg/a，无组织排放量为0.02kg/a）等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上。因此，呈无组织排放逸散的浇铸烟尘排放量约为1.0t/a（0.14kg/h）。

项目在切割铜排、铜棒、铜管过程中会产生少量粉尘。切割粉尘产生量较小，约为产品的万分之二，本项目铜排、铜棒、铜管为40000t/a，因此产生的切割粉尘为8t/a（1.1kg/h），切割工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜及其氧化物等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内。

故项目粉尘无组织排放总量为1.0t/a（0.14kg/h），铅尘无组织排放量为0.02kg/a（0.000008kg/h）。排放源按厂房高11m、长60m、宽40m计，根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2008》推荐的大气环境防护距离计算模式，经计算厂界无组织排放粉尘监控点最大落地浓度为0.035mg/m3，最大占标率为3.88%，位于下风向78m，厂界外无超标点，厂界无组织排放粉尘监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（﹤1.0 mg/m3），符合达标排放要求；铅尘无组织排放量极少，最大落地浓度为0.000002mg/m3，最大占标率为0.4%，位于下风向80m，厂界外无超标点，厂界无组织排放粉尘监控点浓度符合《再生铜、铝、铅锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值要求（﹤0.006 mg/m3），符合达标排放要求，故本项目厂区不需设置大气防护距离。

由此可见，项目产生的粉尘、铅尘能实现达标排放，不会对与本项目周围环境敏感点产生明显的影响。

废水污染源分析与预测

1、生产废水

项目再生铜产品生产用水主要为循环冷却水，包括熔炼冷却水、浇铸冷却水、连续加压冷却水，该部分水部分蒸发变成水蒸气散失，补充新鲜水量为3000t/a，其余经288m3循环冷却水池冷却沉淀后回用，不外排，无工艺废水排放。车间地面采用吸尘器吸尘配合人工清扫方式收集，不使用水冲洗，无地面冲洗废水产生。

2、生活废水

项目总劳动定员为125人，其中住厂90人，生活废水排放总量为3510m3/a（11.7m3/d），经化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-93）表4中3级标准要求，排入产业园生活污水管网，进入汨罗市城市生活污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后排入汨罗江。

- 初期雨水

项目初期雨水产生量为300m3/次，设置一个350m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS和重金属（Cu、Zn、Pb等），经加碱沉淀预处理达《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）间接排放标准及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进水水质标准（《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级排放标准）后，经产业园污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理达标排放，最终排入汨罗江。

表2-9  本评价水污染物预计产生及排放汇总表

| 废水类型 | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 去除率 % | 污染物排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 循环冷却水 | / | / | / | 循环使用，不外排 | / | / | / |
| 生活污水3510m3/a | SS | 47.5 | 0.17 | 化粪池 | 50 | 24 | 0.08 |
|  | CODcr | 221 | 0.78 |  | 30 | 155 | 0.55 |
|  | BOD5 | 196 | 0.69 |  | 40 | 118 | 0.41 |
|  | NH3-N | 3.7 | 0.013 |  | 0 | 3.7 | 0.013 |

项目位于汨罗市城市生活污水处理厂纳污范围内，生活污水预处理后经产业园污水管网进汨罗市城市生活处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后排入汨罗江可行，COD、SS、氨氮排入汨罗江的量为0.05t/a，0.004t/a、0.004t/a、0.00003t/a，最终进入汨罗江的量极少，对其影响极小。

噪声污染源分析

项目噪声源大多数声源都安置在工厂厂房内或相应的设备室内。根据项目主要生产设备情况，项目主要噪声源是车间内的电炉、上引机、连续挤压机和拉拔机等设备噪声。因项目正在建设中，无相关污染源及环保设施验收监测或日常监测数据，故通过预测对项目噪声进行分析评价。

项目主要高噪声设备的噪声值及噪声排放情况见表2-10。

表2-10 本项目主要高噪声设备与噪声排放情况

| 生产工序 | 主要产噪设备 | 噪声产生 声级dB(A) | 消声措施 | 降噪效果dB | 降噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电炉熔化工序 | 工频炉 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 55 |
| 挤压 | 挤压机 | 75 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 50 |
| 连续挤压 | 连续挤压机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 60 |
| 拉拔工序 | 拉拔机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、隔声罩、远离敏感点 | 25 | 60 |

根据项目设备的布置及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的预测公式计算，各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。另外，本项目厂区生产车间布置在厂区中部区域，远离项目东侧居民点，与敏感点的距离较远，因此本项目噪声对敏感点处影响很小。

固废污染源分析与预测

1.电炉炉渣炉灰

根据物料衡算及建设方提供资料，项目炉渣产生量为20.7t/a。

关于炉渣炉灰的属性：根据《国家危险废物名录2016》，冶炼产生的炉渣炉灰，由于其中可能含有较多的毒性较大的重金属，因而作为危险废物进行管理，本项目产生的炉渣炉灰属于危废（HW48，321-027-48），经过膜编织袋袋装收集后应交给有资质的单位回收处理。

2.除尘灰渣

项目工频电炉废气除尘系统收集的除尘灰渣，根据除尘效率及物料平衡计算，产生总量约28t/a，根据《国家危险废物名录2016》，再生铜冶炼过程中产生的飞灰属于危废（HW48中321-027-48），经过膜编织袋袋装收集后应交给有资质的单位回收处理。

3.废矿物油

项目有废机油产生，产生量约为0.6t/a，根据《国家危险废物名录2016》，该部分固废属于危废（HW08中900-217-08）经桶装收集后应交给有资质的单位处理。

4.生活固废

本项目总劳动定员为125人，生活垃圾产物系数按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为18.75t/a。

表2-11  项目固体废物统计表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 原环评处置措施 | 实际处理方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣炉灰 | 20.7 | 危废（321-027-48） | 有资质的单位回收 | 与环评一致 |
| 2 | 除尘灰渣 | 28 | 危废（321-027-48） | 有资质的单位回收 | 与环评一致 |
| 3 | 废机油 | 0.6 | 危废（900-217-08） | 有资质的单位回收 | 与环评一致 |
| 4 | 生活垃圾 | 18.75 | 生活垃圾 | 送生活垃圾填埋场 | 与环评一致 |

企业各项固体废物处置方式均按照原环评处置方式进行处理，设置有生活垃圾桶、一般固体废物暂存间和简易危险废物临时暂存区，各项固体废物经收集后在厂区合理贮存，转交相应单位处置。

### 营运期污染物排放情况汇总

根据现有项目环境影响评价文件及产排污核算，项目现有污染物排放总量情况见表。

表2-12  原环评污染物排放情况汇总表

| 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 工频电炉废气 | 粉尘 | 0.28 |
|  | 铅尘 | 0.006 |
| 无组织排放废气 | 粉尘 | 1.0 |
| 生产循环冷却水 |  | 循环使用，不外排 |
| 生活废水 | COD | 0.55 |
|  | SS | 0.08 |
|  | 氨氮 | 0.013 |
| 电炉炉渣炉灰 |  | 0（产生20.7） |
| 除尘灰渣 |  | 0（产生28） |
| 废矿物油 |  | 0（产生0.6） |
| 生活垃圾 |  | 0（产生18.75） |

### 原环评批复情况及验收情况

2018年3月岳阳市环境保护局以岳环评[2018]22号文批复了《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书》，批文中明确从环保角度分析，同意环境影响报告书所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。经现场踏勘，截至2018年12月，项目已基本完成主体土建工程建设，仅2栋综合办公楼、2栋仓库未建设，目前正在建设综合办公楼、仓库及配套绿化、道路、雨污管网、环保工程等，主体生产厂房内设备正在安装中。

项目环评批复内容及落实情况详见下表。

表2-12    项目环评批复要求落实情况

| 序号 | 环评批复中具体要求 | 企业的落实情况 | 环境问题及完善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行生产，不得擅自变更。确保工艺设备、资源利用水平等满足《铜冶炼行业规范条件》。按照“以新带老”的原则，妥善解决原有环境问题。 | 1、本项目的总产品规模未变，新增镀锡铜排产品及镀锡工艺，原辅材料用量新增镀锡工艺的原辅材料，目前正在申请变更。项目工艺设备、资源利用水平等满足《铜冶炼行业规范条件》，目前正在按“以新带老”的原则，解决原有环境问题。 | 1、建设单位在未取得变更环评批复和竣工环保验收批复前，不得投入生产。 |
| 2 | 2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的要求，规范建设和管理厂区雨污管网。项目循环冷却水不外排；清洗废水经沉淀池预处理，初期雨水经初期雨水池收集处理后，达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）间接排放标准和汨罗市城市污水处理厂进水水质标准后，通过管道排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放；生活污水经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。 按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、仓储区、污水处理池等区域的防雨、防渗措施，防止对地下水污染，严格落实地下水监测计划。 | 1、本项目建有288m3循环冷却水池，循环冷却水不外排；清洗废水经沉淀池预处理。车间地面采用吸尘器吸尘配合人工清扫方式收集，不使用水冲洗，无地面冲洗废水产生。 2、项目正在建设中，已设置了雨水管网及沉砂池，350m3初期雨水池。 3、建设单位已新铺设生活污水收集管道，新增2个4.3m3化粪池，接入天力路生活污水管网，排入汨罗市城市污水处理厂处理。 4、建设单位已按照报告书提出的地下水污染防治措施，对生产区仓储区、污水处理池使用了防水层防渗，水泥硬化。 | 1、建设单位已建设350m3初期雨水收集池，初期雨水收集池收集的初期雨水经加碱沉淀后经天力路重金属污水管网排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进行处理。 2、建设单位正在进行各项配套工程建设及设备安装，尚未正式生产，未进行验收监测。要求生活污水经预处理达标后排入园区生活污水管网。 |
| 3 | 3、废气污染防治工作。采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对机泵、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中厂界浓度限值；其他污染物满足满足《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值；工频电炉废气通过“快速冷却+布袋除尘”处理，浇铸废气通过“布袋除尘”处理，达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）排放限值要求，分别通过2根15m烟囱排放。 食堂油烟通过高效静电油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）允许排放浓度，经专用烟道外排。 | 1、项目正在建设中，项目工频电炉已配套建设 “快速冷却+布袋除尘”处理器+15m排气筒1套，另一套尚未建成。浇铸废气呈无组织排放。 2、建设单位已设置油烟机收集食堂油烟。 | 1、建设单位正在安装设备，相关配套环保措施尚未建成，在其设备安装完成后，对应环保设施也安装到位。 2、建设单位正在进行建设，尚未正式生产，未进行验收监测。要求建设单位TSP、铅尘达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3排放限值要求；硫酸雾达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值要求。 |
| 4 | 4、噪声污染防治工作。对现有的主要设备加强保养和维护，对主要的声源设备泵、各类风机等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 | 1、建设单位已加强对现有的主要设备加强保养和维护，对主要的声源设备泵、各类风机等采取了消声、减震等措施。 | 1、建设单位正在进行建设，尚未正式生产，未进行验收监测。要求建设单位厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 |
| 5 | 5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台账；应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关要求建设危废暂存间，做好“防风、防雨、防渗漏”等措施。工频炉渣、除尘灰渣和废机油为危险废物，定期交由资质单位处理。生活垃圾交由交环卫部门统一收集处理 | 1、建设单位已在成品仓库北侧、1#办公楼东侧设置危险废物暂存间，面积为50m2，暂存危废为袋装的铜渣及桶装的废矿物油，并标有危废标识标牌，危废车间已设置导流沟和收集沟，并进行水泥硬化，按要求做好防风、防雨、防晒、防渗措施，并与衡阳坤泰化工实业有限公司签订了铜渣处置合同，与湖南瀚洋环保有限公司签订了废矿物油处置合同。 2、一般固废堆存点已设立一般固废标识牌。 3、建设单位已收集废油抹布、生活垃圾，并将其交环卫部门处置。 | 无环境问题。 |
| 6 | 6、加强营运期风险防范。设置事故应急池，确保事故状态下废水不进入外环境；除尘器故障或失效时，应立即停止生产；同时加强生产系统和环保设备维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》编制风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。 | 1、建设单位已针对本项目编制风险事故应急预案，储备了风险救助物资，并组织了演练。 | 无环境问题。 |
| 7 | 7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 | 1、建设单位已建立废气废水的污染防治设施运行管理台账。 2、建设单位已设置专门的环保人员，从而确保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。 | 无环境问题。 |

## 项目建设情况

经现场踏勘，截至2018年11月，项目已基本完成主体土建工程建设，仅2栋综合办公楼、2栋仓库未建设，目前正在建设综合办公楼、仓库及配套绿化、道路、雨污管网、环保工程等，主体生产厂房内设备正在安装中。

表2-13    项目环保设施建设情况

| 污染源 |  | 治理措施 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频炉粉尘 | 2套脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 已建1套脉冲袋式除尘器+15m排气筒 |
|  | 浇铸废气 | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施 | 未建成 |
|  | 食堂油烟 | 高效静电油烟净化器+专用烟道 | 已建 |
| 废水 | 冷却水 | 循环冷却水池 | 已建 |
|  | 生活废水 | 生活污标准化粪池 | 已建 |
|  |  | 食堂隔油沉淀池 |  |
|  | 厂区雨水 | 厂区雨水收集系统，将雨水收集后外排至西侧龙舟北路雨水管网，排入汨罗江 | 已建 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池350m3 | 已建 |
| 噪声 | 机械噪声 | 高噪声设备布置在厂房内、基础减震、隔声罩等一系列噪声防治措施 | 未建成 |
| 固废 | 收集粉尘、炉渣等 | 危险固废储存场面积50m2，转运周期半年一次和一般固废暂存场所 | 已建 |
| 地下水 | 管道、地面渗漏 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理 | 未建成 |
| 土壤 | 污水处理措施发生故障 | 加强巡检和监测 | 未建成 |
| 风险 | 泄漏 | 事故池300m3 | 未建成 |
| 绿化 | 厂区环境 | 车间周边和厂界周围种花、种草、种树（已有，还需完善） | 未建成 |
| 环境管理 | 日常管理、环境例行监测设备 |  | 未建成 |
|  | 各类产品、危险品台帐系统 |  | 已建 |

# 项目区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

项目厂址位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路，其地理位置详见附图1。

### 地形、地貌

湖南汨罗循环经济产业园为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

### 地质、土壤

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

### 水文地质条件

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

### 气象状况

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

- 气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

- 降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

### 水文

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

## 生态环境概况

### 植被与生物多样性

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸  植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

### 陆生动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

### 水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 环境质量现状调查与评价

### 地表水环境质量评价

水环境质量现状调查

为了解项目所在区域地表水环境质量现状情况，本次报告收集了2017年1月~7月汨罗市环境监测站对汨罗江窑州、南渡两个常规监测断面的监测数据。其监测结果统计见表3-1。

① 现状监测项目

对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、挥发酚、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、铜、硫化物，共10项。

② 监测布点

汨罗江窑州、南渡三个常规监测断面。

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2017年1-7月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，一次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

④评价标准与评价方法

汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江南渡执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

水环境质量现状监测结果及评价

由表3-2可知，汨罗江窑州断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江南渡断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江评价河段现状水质较好。

表3-1  2017年1-7月汨罗江监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 断面名称 | 水质类别 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/1/3 | 7.36 | 13.8 | 2.4 | 0.186 | 0.10 | 0.001ND | 0.0004 | 0.01ND | 0.05 | 0.03 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/2/3 | 7.24 | 9.74 | 2.3 | 0.219 | 0.08 | 0.001ND | 0.0008 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/3/1 | 7.29 | 11.8 | 2.0 | 0.265 | 0.10 | 0.001ND | 0.0008 | 0.01ND | 0.05ND | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/4/1 | 7.09 | 11.2 | 2.2 | 0.298 | 0.09 | 0.001ND | 0.0008 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/4/28 | 7.26 | 7.43 | 2.4 | 0.325 | 0.08 | 0.001ND | 0.0003ND | 0.01ND | 0.06 | 0.02 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/6/1 | 7.22 | 11.8 | 2.8 | 0.274 | 0.06 | 0.001ND | 0.0003 | 0.01 | 0.05ND | 0.02ND |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/7/1 | 7.22 | 6.44 | 2.8 | 0.200 | 0.080 | 0.001ND | 0.0003ND | 0.01 | 0.05ND | 0.02 |
| 评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类） |  |  | 6～9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.2 | 0.1 |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/1/4 | 7.86 | 11 | 1.7 | 0.469 | 0.124 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/2/8 | 7.52 | 12 | 1.8 | 0.884 | 0.142 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/3/6 | 7.48 | 12 | 2.0 | 0.490 | 0.112 | 0.02 | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/4/7 | 7.36 | 10 | 3.8 | 0.405 | 0.138 | 0.01 | 0.0003ND | 0.01 | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/5/9 | 7.34 | 11 | 2.6 | 0.544 | 0.136 | 0.01ND | 0.0003 | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/6/1 | 7.4 | 13 | 2.5 | 0.406 | 0.116 | 0.01ND | 0.0003ND | 0.01ND | 0.05ND | 0.005ND |
| 评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类） |  |  | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |

表3-2  水质监测标准指数计算结果（Sij，无量纲）

| 断面名称 | 水质类别 | 采样时间 | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/1/3 | 0.18 | 0.92 | 0.8 | 0.372 | 1 | / | 0.2 | / | 0.25 | 0.3 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/2/3 | 0.12 | 0.649 | 0.767 | 0.438 | 0.8 | / | 0.4 | 0.8 | 0.25 | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/3/1 | 0.145 | 0.787 | 0.667 | 0.53 | 1 | / | 0.4 | / | / | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/4/1 | 0.045 | 0.747 | 0.733 | 0.596 | 0.9 | / | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/4/28 | 0.13 | 0.495 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | / | / | / | 0.3 | 0.2 |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/6/1 | 0.11 | 0.787 | 0.933 | 0.548 | 0.6 | / | 0.15 | 0.2 | / | / |
| 窑洲 | Ⅱ | 2017/7/1 | 0.11 | 0.429 | 0.933 | 0.4 | 0.8 | / | / | 0.2 | / | 0.2 |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/1/4 | 0.43 | 0.55 | 0.425 | 0.469 | 0.62 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/2/8 | 0.26 | 0.6 | 0.45 | 0.884 | 0.71 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/3/6 | 0.24 | 0.6 | 0.5 | 0.49 | 0.56 | 0.02 | / | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/4/7 | 0.18 | 0.5 | 0.95 | 0.405 | 0.69 | 0.01 | / | 0.2 | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/5/9 | 0.17 | 0.55 | 0.65 | 0.544 | 0.68 | / | 0.06 | / | / | / |
| 南渡断面 | Ⅲ | 2017/6/1 | 0.2 | 0.65 | 0.625 | 0.406 | 0.58 | / | / | / | / | / |

.

## 大气环境质量评价

### 环境空气质量现状调查与评价

本变更采用2017年8月21日～8月27日湖南精科检测有限公司对项目北侧550m处居民团山村居民点、东侧25m新书村居民、东南侧600m处居民现场实测环境空气质量现状数据进行评价。

监测因子：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间：SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn于2017年8月21日至8月27日进行了连续7天的采样监测。

（1） 监测点布设

评价区域布设3个大气监测点，Q1——项目北侧550m团山村居民（以年主导风向为主轴），Q2——东侧25m处新书村居民，Q3——东南侧600m出居民，监测布点说明见表6-5。

表3-3  大气环境现状监测点位置表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本工程厂界位置 |  | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |
| Q1 | 北侧550m团山村居民 | 北 | 550m | SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn |
| Q2 | 东侧25m处新书村居民 | 东 | 25m |  |
| Q3 | 东南侧600m出居民 | 东南 | 60m |  |

（2） 监测时间与频率和监测方法

SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb、Zn每日至少有20个平均浓度值或采样时间，连续监测七天。同步监测风向、风速、气温、气压等气象参数。采样方法按《空气和废气监测分析方法》GB3095-1996所述方法进行。

（3）评价方法：在统计各监测点日浓度范围的基础上，采用超标率和最大超标倍数来评价空气环境质量现状。

（4）监测结果及评价

监测结果统计见表3-4，项目监测点的SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10的日均浓度现状监测值均符合《环境空气质量标准》中的二级标准；臭氧现状监测日最大8h均值浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准；Pb现状监测浓度符合《环境空气质量标准》中的二级标准。

从现状监测值来看，区域的环境空气质量现状总体良好，有一定的环境容量。

表3-4 评价区环境空气质量现状监测统计结果  单位：μg/m3

| 监测项目 |  | 项目北侧550m团山村居民 | 项目东侧25m新书村居民 | 项目东南侧600m处居民 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日均浓度范围 | 25~31 | 23~31 | 24~29 | 150 |
|  | 平均值 | 28 | 27 | 26 |  |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| NO2 | 日均浓度范围 | 28～40 | 30~39 | 31～39 | 80 |
|  | 平均值 | 34 | 35 | 35 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| CO | 日均浓度范围 | 823～902 | 853～912 | 875～924 | 4000 |
|  | 平均值 | 870 | 891 | 901 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| 臭氧 | 8h均浓度范围 | 79~91 | 84~93 | 85~92 | 160 |
|  | 平均值 | 86 | 88 | 88 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| PM2.5 | 日均浓度范围 | 18~29 | 18~28 | 15~25 | 75 |
|  | 平均值 | 24 | 23 | 21 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| PM10 | 日均浓度范围 | 78～89 | 78～88 | 75～85 | 150 |
|  | 平均值 | 84 | 83 | 81 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| Pb | 日均浓度范围 | 0.01~0.013 | 0.01~0.013 | 0.013~0.016 | 3.0（参考年均标准6倍） |
|  | 平均值 | 0.012 | 0.012 | 0.014 |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |
| Zn | 日均浓度范围 | 0.00003ND | 0.00003ND | 0.00003ND | / |
|  | 平均值 | 0.00003ND | 0.00003ND | 0.00003ND |  |
|  | 超标率% | / | / | / |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / |  |

## 声环境质量评价

为了解项目厂址周围环境噪声现状，2017年8月21日～8月22日湖南精科检测有限公司对项目四厂界实测数据，监测时本项目尚未变更。

（1）调查监测范围：项目厂界周围外1米的范围内。

（2）监测项目：计权连续等效A声级。

（3）监测布点：本次监测共设4个监测点，围绕厂址的东、南、西、北，各1个点。

（4）监测时间与频次： 2017年8月21日-22日对本项目环境噪声进行现场监测，每天昼间和夜间各一次。

（5）监测结果

由表3-5厂界噪声监测结果可以看出，项目地昼间噪声为50.4~52.8dB(A)，夜间噪声为39.5~44.0dB(A)。对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准，评价区域环境噪声各厂界昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。

表3-5 声环境质量监测结果   单位dB(A)

| 编号 | 测点名称 |  | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场界东面外1m | 2017.8.21 | 49.3 | 40.8 |
|  |  | 2017.8.22 | 51.2 | 42.1 |
| 2 | 场界南面外1m | 2017.8.21 | 51.4 | 42.3 |
|  |  | 2017.8.22 | 49.8 | 41.1 |
| 3 | 场界西面外1m | 2017.8.21 | 47.3 | 38.6 |
|  |  | 2017.8.22 | 49.2 | 40.3 |
| 4 | 场界北面外1m | 2017.8.21 | 48.3 | 40.1 |
|  |  | 2017.8.22 | 50.2 | 41.5 |
| 评价标准 |  |  | 65 | 55 |

## 地下水环境现状调查与评价

（1）监测项目与监测点

本项目所在区域居民饮用水源均为自来水，仅极少数居民保留水井作为生活清洗水。根据当地地下水状况，本变更地下水环境现状监测项目定为pH、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、硝酸盐氮、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、镍、总大肠菌群。

本次变更采用2017年8月21日～8月22日湖南精科检测有限公司对项目对区域地下水现场监测数据以及引用2017年11月9日-11月15日由湖南永蓝检测有限公司对鲁家塝居民点水井监测数据（项目南侧600m）。在区域内共选取了2个地下水监测点：D1为项目北侧600m团山村居民水井； D2为鲁家塝居民点水井。

表3-6  地下水监测点位表

| 序号 | 断面名称 | 距离（m） | 监测项目 | 监测时段和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 团山村居民水井 | 北600 | pH、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、硝酸盐氮、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、镍、总大肠菌群 | 监测时间：2017年8月21日-8月22日，连续监测3天，每天监测1次 |
| D2 | 鲁家塝居民点水井 | 南600 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、汞、铅、砷、铬、镉 | 监测时间：2017年11月9日-15日，连续监测7天，每天监测1次 |

（2）评价方法

本项目地下水环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。

（3）监测结果统计

本次地下水环境质量现状监测结果汇总情况见表3-7。

表3-7  地下水水质现状监测结果汇总    单位：mg/L

| 监测点位 | 项目 | 浓度 | 标准限值 | 最大超标倍数 | 超标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | pH | 6.28-6.47 | 6.5~8.5 | 0 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 345-367 | 1000 | 0 | 0 |
|  | 总硬度 | 46-52 | 450 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.2-1.5 | 3.0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.168-0.173 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 6.79-6.86 | 20 | 0 | 0 |
|  | 氯化物 | 17-21 | 250 | 0 | 0 |
|  | 硫酸盐 | <8 | 250 | 0 | 0 |
|  | 砷 | 0.0004-0.0006 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | 0.00004ND | 0.001 | 0 | 0 |
|  | 镉 | 0.0002-0.0005 | 0.01 | 0 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.005-0.009 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铅 | 0.001ND | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铜 | 0.05ND | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 锌 | 0.09-0.13 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 镍 | 0.05ND | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | 3ND | 3 | 0 | 0 |
| D2 | pH | 6.73 | 6.5-8.5 | 0 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.14 | ≤ 3.0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.347 | ≤ 0.2 | 0 | 0 |
|  | 硝酸盐 | 0.076 | ≤ 20 | 0 | 0 |
|  | 亚硝酸盐 | 0.001 | ≤ 0.02 | 0 | 0 |
|  | 砷 | ND | ≤ 0.05 | 0 | 0 |
|  | 汞 | ND | ≤ 0.001 | 0 | 0 |
|  | 铬 | ND | ≤ 0.05 | 0 | 0 |
|  | 铅 | ND | ≤ 0.05 | 0 | 0 |
|  | 镉 | ND | ≤ 0.01 | 0 | 0 |

由上述监测结果统计表可知，二个监测点位的pH均略偏酸性，可能地区环境及地下水层内的岩石类型造成，D1、D2其余各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

## 土壤质量现状监测与评价

本次变更引用湖南精科检测有限公司2018年6月11日对湖南龙智新材料科技有限公司（位于本项目东侧120m）厂区土壤实测数据进行评价。

（1）监测因子

pH值、总铅、总砷、总镉、总汞、总铬、总铜、总锌、总镍、阳离子交换量

（2）监测结果及评价

监测结果统计见表3-8。

表3-8  土壤环境质量现状监测统计结果

| 监测点位 | 项目 | 监测因子 [单位：mg/kg（pH除外）] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 总铅 | 总砷 | 总镉 | 总汞 | 总铬 |
| 湖南龙智新材料科技有限公司（项目东侧120m） | 监测值 | 6.32 | 19.8 | 14.89 | 0.21 | 0.246 | 121 |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 评价标准 | / | ≤800 | ≤60 | ≤65 | ≤38 | / |
| 监测点位 | 项目 | 监测因子 [单位：mg/kg（pH除外）] |  |  |  |  |  |
|  |  | 阳离子交换量 | 总铜 | 总锌 | 总镍 | 六价铬 |  |
| 湖南龙智新材料科技有限公司（项目东侧120m） | 监测值 | 11.26 | 29 | 99.4 | 33 | ＜2 |  |
|  | 超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 评价标准 | / | ≤18000 | / | ≤900 | 5.7 |  |

由统计结果可见，项目区域现状各监测因子均能符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB36600—2018)的表1的筛选值标准。项目区域土壤现在质量良好。

## 生态环境概况

项目厂址位于湖南汨罗循环经济产业园内，除本项目外，龙舟北路区域内还分布有湖南拓曼节能科技有限公司、湖南音品电子有限公司、汨罗市正利有色金属有限公司、湖南迅刻节能科技有限公司汨罗分公司、汨罗市旭光环保建材有限公司、汨罗市锦鹏科技有限公司等企业，随着园区建设，本区域生态环境将从县城近郊的农村生态环境转化为城乡结合的生态环境。植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草等野生草灌植物为主。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

据现场专访调查，厂区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在厂区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

# 工程变更内容及工程分析

## 变更项目基本情况

### 变更项目基本概况

项目名称：湖南天惠新材料科技有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书变更说明

建设单位：湖南天惠新材料科技有限公司

建设地点：湖南汨罗循环经济产业园龙舟北路

项目投资：本次变更新增投资200万元，合计总投资8200万

劳动定员与生产制度：项目变更后不新增劳动定员，镀锡铜排生产线员工由其他生产岗位进行调剂，变更后总员工人数为125人，住厂90人，每天三班制每班8小时，共生产24小时，年生产300天，镀锡生产线生产时间为80天/年。

### 变更内容

本次变更主要内容为新增一条200t/a电镀镀锡铜排生产线，具体变更内容如下：

1、建设单位名称、项目名称及总投资变更说明

变更前建设单位名称为湖南天惠铜业有限公司，现根据市场的需求，建设单位对铜排进行深加工，延伸项目产业链，现拟新增1条200t/a镀锡铜排生产线。因企业经营范围发生变化，新增了新材料研发范围，同时企业注册资金增加，故2018年4月建设单位在工商局将企业名字变更为湖南天惠新材料科技有限公司（工商变更见附件）。

因建设单位名称发生变更，故本项目名称由《湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书》变更为《湖南天惠新材料科技有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书》。

本项目变更前总投资为8000万元，本次变更后新增了1条200t/a电镀镀锡铜排生产线，同时配套废水处理系统，增加投资约200万元，故项目变更后总投资为8200万元。

2、项目建设内容变更说明

本次变更镀锡车间设置在原1号生产车间南侧，面积为300m2，总建筑面积为31059m2，总用地面积53015.11m2保持不变。

表4-1    项目变更后组成一览表

| 序号 |  | 名称 | 数量 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 已建 | 成品车间 | 1栋 | 600 |
|  |  | 1#生产车间 | 1栋 | 2592 |
|  |  | 镀锡生产车间（1#生产车间内） | / | 300 |
|  |  | 2#生产车间 | 1栋 | 2400 |
|  |  | 原料及分拣车间 | 1栋 | 2000 |
|  |  | 固废及原料暂存间 | 1栋 | 600 |
|  |  | 1#原料堆存 | / | 1040（厂房内） |
|  |  | 2#原料堆存 | / | 600（露天） |
|  |  | 3#生产车间 | 1栋 | 16830 |
|  | 未建 | 仓库 | 2栋 | 1370 |
| 辅助工程 | 已建 | 1#办公用房（4层，含员工宿舍和食堂） | 1栋 | 1104 |
|  |  | 2#办公用房 | 1栋 | 1700 |
|  |  | 其他附属用房（变配电间、门卫室等） | / | 63 |
|  | 未建 | 3#综合办公楼 | 2栋 | 1800 |
| 合计 |  |  |  | 31059 |
| 公共工程 | 已建 | 给水 | 现有厂区供水生活用水、生产用水来源于自来水，供水能力有较大的富余。 |  |
|  |  | 供电 | 取电于汨罗市新市镇区域电网，本项目在厂区内设置有配电间，向厂区内各用电部门供电。 |  |
|  |  | 排水 | 厂区内排水按雨污分流考虑，现有厂区排水系统较完善，生产废水循环使用，生活污水经处理后排入天力路生活污水管网。 |  |
|  |  | 能源 | 项目设备均采用电能。 |  |
|  | 新建 | 排水 | 镀锡铜排生产废水经处理后排入天力路湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂污水管网。 |  |
| 环保工程 | 已建 | 废水处理设施 | 雨污分流，隔油池+化粪池，初期雨水池（350m3）， 生产用水循环冷却水池共为288m3 |  |
|  |  | 废气处理设施 | 1套脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 |  |
|  |  | 固体废物处理设施 | 厂区地面硬化，防渗处理，一般固废贮存区，危废暂存区（50m2） |  |
|  | 未建 | 废水处理设施 | 3号厂区雨污分流管网，事故池（300m3） |  |
|  |  | 废气处理设施 | 1套脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 |  |
|  | 新建 | 废水处理设施 | 1套隔油+化学絮凝沉淀处理系统（每月处理一次，1个30m3隔油调节池+1个30m3三级化学沉淀池） |  |
|  |  | 废气处理设施 | 1套碱液喷淋塔+1根15m排气筒 |  |

3、产品方案变更说明

本项目变更前产品方案为铜排25000t/a，铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a，合计60000t/a。本次变更拟将25000t/a铜排中的200t/a铜排进行镀锡深加工，故铜排产量变为24800t/a，新增镀锡铜排200t/a，其他产品种类及产量均无变化。故本项目变更后产品方案为铜排24800t/a，铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a，镀锡铜排200t/a，总产能合计60000t/a。

表4-2   产品方案变更情况一览表

| 变更前 |  | 变更后 |  | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 产能（吨/年） | 产品 | 产能（吨/年） |  |
| 铜排 | 25000 | 铜排 | 24800 | 是 |
| 铜杆 | 10000 | 铜杆 | 10000 | 否 |
| 铜棒 | 3000 | 铜棒 | 3000 | 否 |
| 铜锭 | 18000 | 铜锭 | 18000 | 否 |
| 紫铜板 | 2000 | 紫铜板 | 2000 | 否 |
| 铜管 | 2000 | 铜管 | 2000 | 否 |
|  |  | 镀锡铜排 | 200 | 是 |
| 合计 | 60000 | 合计 | 60000 | 否 |

4、原辅材料变更说明

本项目产品种类新增了镀锡铜排，对应的原辅材料种类及使用量均发生了变化，具体变化情况详见下表。镀锡生产线使用的原辅材料仓库设置在3号车间仓储区，设有专门的仓库隔间，地面设有截留沟，并进行地面防渗、防腐、防泄漏处理。

表4-3   原辅材料变更情况一览表

| 变更前 |  |  |  | 变更后 |  |  |  | 是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 | 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 |  |
| 废紫铜 | 紫铜，管材、线材和其它废旧铜制品，含铜99.9% | 管状、线状、块状等 | 40060吨 | 废紫铜 | 紫铜，管材、线材和其它废旧铜制品，含铜99.95% | 管状、线状、块状等 | 40060吨 | 否 |
| 电解铜 | 电解铜，含铜99.9% | 块状 | 20000吨 | 电解铜 | 电解铜，含铜99.99% | 块状 | 20000吨 | 否 |
| 木炭 | 隔氧覆盖剂 | 优质白木炭 | 65吨 | 木炭 | 隔氧覆盖剂 | 优质白木炭 | 65吨 | 否 |
| / |  |  |  | 锡锭 | 纯锡锭 | 块状 | 0.64吨 | 是 |
| / |  |  |  | 浓硫酸 | 98%，瓶装 | 液态 | 0.037吨 | 是 |
| / |  |  |  | 硫酸亚锡 | 5公斤塑料袋封装，再放入马口铁桶中，每桶25公斤 | 白色或浅黄色结晶粉末 | 0.05吨 | 是 |
| / |  |  |  | 除油粉 | 塑料桶装 | 固态粉末 | 0.2吨 | 是 |
| / |  |  |  | 光亮剂 | 液态 | 液态 | 0.1吨 | 是 |

锡：锡是一种有银白色光泽的的低熔点的金属元素，在化合物内是二价或四价，不会被空气氧化，主要以二氧化物（锡石）和各种硫化物（例如硫锡石）的形式存在。元素符号Sn，原子量118.71。金属锡柔软，易弯曲，熔点231.89℃，沸点2260℃。富有光泽、无毒、不易氧化变色，具有很好的杀菌、净化、保鲜效用。金属锡即使大量也是无毒的，简单的锡化合物和锡盐的毒性相当低，生活中常用于食品保鲜、罐头内层的防腐膜等。锡虽然不属于惰性金属，性质也比铜活泼，但锡具有惰性，化学性质十分稳定，常温下在空气中很稳定，不和空气、水反应。锡与卤素加热下反应生成四卤化锡；也能与硫反应；锡对水稳定，能缓慢溶于稀酸，较快溶于浓酸中；锡能溶于强碱性溶液；在氯化铁、氯化锌等盐类的酸性溶液中会被腐蚀。本项目用到的锡锭成分不低于99.99%，其余杂质小于0.01%。

除油粉：电解除油粉主要成份为碳酸钠、氢氧化钠、偏硅酸钠等，含有少量的非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂，主要为碱性物质，为白色粉末状固体。

光亮剂：光亮剂主要是甲醛、丙烯醛或甲基异丙基酮类化合物，以及有类似结构的醛、酮、脂类化合物，典型的化合物有:苄叉丙酮、β-苯丙烯醛（肉桂醛）、对-氯苄叉丙酮、乙烯基苯甲酮等等。

浓硫酸：本变更镀锡生产线使用的98%浓硫酸为试剂硫酸，采用2500mL试剂瓶进行包装，4瓶为1箱，一年总用量为2箱，直接在市场购买，厂区不设置硫酸储罐。

5、生产设备变更说明

本次变更拟在现有环评的基础上新增1条镀锡生产线，生产设备增加了一套电镀镀锡铜排生产线，其他生产设备基本不变。

表4-4   生产设备变更情况一览表

| 变更前 |  |  | 变更后 |  |  | 是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格或能力 | 数量（台/套） | 设备名称 | 规格或能力 | 数量（台/套） |  |
| 700连续挤压机 | 700 | 1 | 700连续挤压机 | 700 | 1 | 否 |
| 上引铜杆设备 | 10000t/a | 4 | 上引铜杆设备 | 10000t/a | 4 | 否 |
| 行车 | 5T | 5 | 行车 | 5T | 5 | 否 |
| 行车 | 10T | 2 | 行车 | 10T | 2 | 否 |
| 拉拔校直机 | 100T | 1 | 拉拔校直机 | 100T | 1 | 否 |
| 三连紫铜熔炼炉 | 10000t/a | 4 | 三连紫铜熔炼炉 | 10000t/a | 4 | 否 |
| 三辊热轧机 | / | 1 | 三辊热轧机 | / | 1 | 否 |
| 二辊热轧机 | / | 1 | 二辊热轧机 | / | 1 | 否 |
| 800吨挤压机 | 800T | 1 | 800吨挤压机 | 800T | 1 | 否 |
| 拉拔机 | 5T/40T/100T | 3 | 拉拔机 | 5T/40T/100T | 3 | 否 |
| 350连续挤压机 | 350 | 1 | 350连续挤压机 | 350 | 1 | 否 |
| 400连续挤压机 | 400 | 2 | 400连续挤压机 | 400 | 2 | 否 |
| 液压打包机 | 100T | 1 | 液压打包机 | 100T | 1 | 否 |
| 铜排校直机 | 40T/100T | 2 | 铜排校直机 | 40T/100T | 2 | 否 |
| 退火炉 | 45kw | 1 | 退火炉 | 45kw | 1 | 否 |
| / | / | / | 电镀镀锡生产线 | 非标 | 1 | 是 |

## 变更项目生产工艺流程及污染源分析变更说明

本次变更新增工艺流程为成品铜排的后续深加工铜排镀锡，不改变原环评中各工艺，故铜排、铜杆、铜棒、铜锭、紫铜板、铜管生产工艺流程均不改变，新增的铜排镀锡生产线采用酸性硫酸盐镀锡工艺，以锡锭为阳极，铜排为阴极，10%稀硫酸、硫酸亚锡为电镀液，项目生产的铜排由常温除油槽清洗除油，三级连续逆流清洗，活化槽（稀硫酸）活化，电镀槽内镀锡（阳极锡锭转化为二价锡离子进入电镀液，电镀液中二价锡离子在阴极铜排上形成锡镀层），镀锡后经三级连续逆流清洗，空压机吹干，打包。该工艺是目前电镀镀锡技术成熟的主流工艺，具体工艺流程见下图。

铜排

除油粉，回收水

常温清洗除油槽

废油S1

清洗槽

自来水

碱性清洗废水

三级连续逆流清洗

低浓度碱性含油废水W1

自来水

镀锡槽

清洗槽

活化槽

10%稀硫酸

三级连续逆流清洗

含铁废渣S2、硫酸雾G1

硫酸亚锡，硫酸，光亮剂

电镀含锡废渣S3、硫酸雾G2

废渣

自来水

酸性清洗废水

自来水

低浓度酸性含锡废水W2

吹干

空压机

低浓度酸性含锡废水W3

检验包装

图1   镀锡铜排生产工艺流程及产污节点图

本变更除油温度为15~20℃，常温下即可进行，不许加热，镀锡的工艺条件为：温度15~20℃，阴极电流密度3~10A/（dm2），阳极电流密度1.5~4A/（dm²）。项目镀锡后直接清洗烘干即可，无钝化工艺，活化槽液为10%稀硫酸，不使用盐酸。电镀液不进行更换，仅添加硫酸和硫酸亚锡调整电镀液中酸度和二价锡离子浓度。由产污节点可知，新增的镀锡铜排生产线产生污染物主要为除油清洗产生的碱性含油废水W1、镀锡清洗产生的酸性含锡废水W2、镀锡清洗后吹干产生的酸性含锡废水W3，活化槽挥发的硫酸雾G1、电镀槽挥发的硫酸雾G2，除油产生的废油S1、活化槽产生的含铁沉渣S2、电镀槽清槽产生的含锡槽渣S3以及镀锡生产线产生的设备噪声。

1、废气

本次变更产生、废气主要为活化槽与电镀槽会发的硫酸雾。镀锡生产线活化剂为10%稀硫酸，电镀采用酸性硫酸盐镀锡工艺，镀槽液主要成分为10%稀硫酸和硫酸亚锡，会有少量硫酸雾产生，硫酸雾挥发量大小取决于酸液在室温时的饱和蒸汽压力、风速和蒸发面积等因素。酸雾挥发量的计算采用《环境统计讲义》中介绍的方法，其计算公式如下：

本项目使用稀硫酸浓度为10%，操作温度为25℃，M取98，U取0.3mg/s，P取0.04mmHg，经计算得到散发率为2.3g/h·m2，电镀槽面积为3.72m2（单个镀槽面积为6.2m*0.3m=1.86m2），生产时间为80d/a（640h/a），则硫酸雾产生量为5kg/a，产生速率为0.008kg/h。

2、废水

本次变更产生废水主要为镀锡生产线除油清洗废水、电镀清洗废水及铜排带出的废镀液。

（1）除油清洗废水

本次变更新增镀锡铜排生产过程需除油，设有1个除油槽、4级自来水清洗槽（1级自来水清洗槽为单独的槽，后续3级为连续逆流清洗槽），1级自来水清洗槽槽液不外排，用于补充除油槽槽液损耗，自身损耗由自来水补充。后续3级自来水清洗采取连续逆流清洗工艺，根据《电镀废水治理设计规范》（GB50136-2011）中连续逆流漂洗计算公式计算可知，铜排单位面积的清洗用水量25L/m2，符合《电镀废水治理设计规范》（GB50136-2011）中连续逆流漂洗单位面积的清洗用水量应小于50L/m2的要求。本次变更镀锡铜排量为200t/a，折合表面积约4445m2，则镀锡生产线除油清洗用水量为111t/a，废水产生量按用水量90%计，则镀锡生产线除油清洗废水产生量为100t/a，主要污染物为CODCr、SS、LAS、石油类，产生浓度分别为200mg/L、50mg/L、40mg/L、150mg/L，产生量分别为0.02t/a、0.005t/a、0.004t/a、0.015t/a。

（2）镀锡清洗废水

铜排镀锡后表面会残留少量镀液，本变更设有1个电镀镀锡槽、4级自来水清洗槽（1级自来水清洗槽为单独的槽，后续3级为连续逆流清洗槽），1级自来水清洗槽槽液不外排，用于补充电镀槽槽液损耗，自身损耗由自来水补充。后续3级自来水清洗采取连续逆流清洗工艺，根据《电镀废水治理设计规范》（GB50136-2011）中连续逆流漂洗计算公式计算可知，铜排单位面积的清洗用水量25L/m2，符合《电镀废水治理设计规范》（GB50136-2011）中连续逆流漂洗单位面积的清洗用水量应小于50L/m2的要求。镀锡铜排量为200t/a，折合表面积约4445m2，则镀锡生产线镀锡清洗废水用水量为111t/a，废水产生量按用水量90%计，则镀锡生产线镀锡清洗废水产生量为100t/a，主要污染物为Sn2+、H+、SO42-，经类比黄山市祁门新飞电子科技发展有限公司2016年11月《环保型桥式整流器生产线优化升级项目》验收监测报告中镀锡锡清洗废水实测浓度，Sn2+产生浓度为5mg/L（其镀锡工艺为酸式硫酸盐镀锡，与本项目镀锡工艺相同），故Sn2+产生浓度为5mg/L，产生量为0.00005t/a，pH为酸性。

（3）铜排带出废镀液

铜排在各个渡槽中转移的过程中表面会残留各个渡槽镀液，并有带出少量镀液洒落在地面，本项目为手工镀锡，镀件形状为简单，根据《电镀废水治理设计规范》（GB50136-2011）附录A可知， 铜排带出镀液量按2mL/m2计，共11个渡槽，镀锡铜排量为200t/a，折合表面积约4445m2，则铜排带出镀液量为0.1t/a。

项目镀锡生产线废水在车间收集后经新建的隔油+化学絮凝沉淀处理系统处理，汇集后的废水产生总量为200.1t/a，主要污染物为CODCr、SS、LAS、石油类、Sn2+，产生浓度分别为100mg/L、25mg/L、20mg/L、75mg/L、2.5mg/L，产生量分别为0.02t/a、0.005t/a、0.004t/a、0.015t/a。

3、镀锡设备噪声

本次变更新增的镀锡铜排生产线高噪声设备为1台空压机，声压级在85-90dB(A)，其他设备声压级在65-70dB(A)之间，与厂区其他高噪声设备产生噪声对周边声环境的贡献值相比，镀锡铜排生产线产生的噪声贡献值较小，对厂界噪声贡献值增幅较小，对周边环境影响较小。

4、固废

本次变更产生的固废主要为除油产生的废油及除油槽废液、活化槽产生的含铁沉渣及酸性废水、电镀槽清槽产生的含锡槽渣及废电镀液、污水处理过程产生污泥。

（1）除油产生的废油及除油槽废液

由除油废水源强分析可知石油类总产生量为0.015t/a，经隔油处理后（隔油效率按90%计），产生废油量为0.013t/a，除油槽除油废液1年更换一次，废液产生量为0.74t/a，故废油及含有废水产生总量为0.753t/a，经对照《国家危险废物名录》可知，除油产生的废油及除油槽废液属于名录中的HW08废矿物油与含矿物油废物类，危废代码为900-210-08，经收集桶装后交有资质单位处理。

（2）活化槽产生的含铁沉渣及酸性废水

活化槽每年清理一次，清理产生含铁沉渣和废酸液，产生量为0.74t/a，经对照《国家危险废物名录》可知，清理产生的含铁沉渣和废酸液属于名录中HW17表面处理废物，危废代码为336-064-17，经收集桶装后交有资质单位处理。

（3）电镀槽清槽产生的含锡槽渣及废电镀液

电镀槽每年清理一次，清理产生含锡槽渣及废电镀液，产生量为1.5t/a，经对照《国家危险废物名录》可知，清理产生的含锡槽渣及废电镀液属于名录中HW17表面处理废物，危废代码为336-063-17，经收集桶装后交有资质单位处理。

（4）污水处理过程产生污泥

本变更产生的除油清洗废水、电镀清洗废水及铜排带出镀液主要为含重金属铜离子、锡离子的酸碱废水，经收集后加入依次石灰水调节为中性废水后依次加入氯化钙，混凝剂、重金属离子捕集剂、絮凝剂，经二级沉淀池沉淀后外排。根据《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）中酸碱废水处理处理工艺可知，酸碱废水中和产生的干污泥量可按处理废水体积的0.1%~0.25%估算，本次变更取0.2%计，处理水量为180t/a，则干污泥产生量为0.36t/a。废水产生含水污泥采用板框压滤机压滤后进行干化处理，干化后的污泥含水率按75%计，则污泥产生量为1.44t/a，经对照《国家危险废物名录》可知，污水处理过程产生污泥属于名录中HW17表面处理废物，危废代码为336-063-17，经收集桶装后交有资质单位处理。

综上所述，本次变更新增有组织排放的硫酸雾5kg/a，镀锡生产线除油清洗废水90t/a（CODCr、SS、LAS、石油类），镀锡清洗废水90t/a（Sn2+、H+、SO42-），铜排带出废镀液0.1t/a，除油产生的废油及除油槽废液0.752t/a、活化槽产生的含铁沉渣及酸性废水0.74、电镀槽清槽产生的含锡槽渣及废电镀液1.5t/a、污水处理过程产生污泥1.8t/a。

本次变更产排污情况汇总如下。

表4-5   本变更各污染物产、排污变化情况一览表

| 污染源 名称 | 治理措施 | 污染物 名称 | 产生状况 |  | 排放状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 废气（浓度：mg/m3）（产生量：kg/a） |  |  |  |  |  |  |
| 镀锡铜排车间 | 碱液喷淋塔 | 废气量 | / | 1000m3/h | / | 1000m3/h |
|  |  | 硫酸雾 | 8 | 5 | 1.6 | 1 |
| 废水（浓度：mg/L）（产生量：t/a） |  |  |  |  |  |  |
| 镀锡铜排车间 | 除油清洗废水 | 废水量 | / | 200.1 | / | 200.1 |
|  |  | CODCr | 100 | 0.02 | 40 | 0.008 |
|  |  | SS | 25 | 0.005 | 2.5 | 0.0005 |
|  |  | LAS | 20 | 0.004 | 4 | 0.0008 |
|  |  | 石油类 | 75 | 0.015 | 7.5 | 0.0015 |
|  |  | Sn2+ | 2.5 | 0.00005 | ＜2 | / |
|  |  | Cu2+ | / | / | / | / |
| 设备噪声 | 减振、隔声 | 设备噪声65-90 dB(A) |  |  |  |  |
| 固废（产生量：t/a） |  |  |  |  |  |  |
| 除油 | 有资质的单位回收 | 废油及除油槽废液 | / | 0.753 | / | 0 |
| 活化 | 有资质的单位回收 | 含铁沉渣及酸性废水 | / | 28 | / | 0 |
| 电镀 | 有资质的单位回收 | 含锡槽渣及废电镀液 | / | 0.6 | / | 0 |
| 污水处理 | 压滤干化后送有资质的单位回收 | 污泥 | / | 1.44 | / | 0 |

表4-6   变更前后各污染物产、排污变化情况一览表

| 要素 | 现有工程（已建+在建） |  |  | 拟建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 废气 | 铅尘 | 0.0083 | 0.0008 | 硫酸雾 | 0.005 | 0.001 |
|  | 有组织排放粉尘 | 3.9 | 0.039 |  |  |  |
|  | 无组织排放粉尘 | 1.79 | 0.14 |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 3510 | 3510 | 废水量 | 200.1 | 200.1 |
|  | CODcr | 0.78 | 0.55 | CODCr | 0.02 | 0.008 |
|  | SS | 0.17 | 0.08 | SS | 0.005 | 0.0005 |
|  | BOD5 | 0.69 | 0.41 | LAS | 0.004 | 0.0008 |
|  | NH3-N | 0.013 | 0.013 | 石油类 | 0.015 | 0.0015 |
|  |  |  |  | Sn2+、Cu2+ | 0.00005 | / |
| 固废 | 炉渣炉灰 | 20.7 | 0 | 废油及除油槽废液 | 0.753 | 0 |
|  | 除尘灰渣 | 28 | 0 | 含铁沉渣及酸性废水 | 28 | 0 |
|  | 废机油 | 0.6 | 0 | 含锡槽渣及废电镀液 | 0.6 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 18.75 | 0 | 污泥 | 1.44 | 0 |

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

本次变更不新增生产车间，镀锡生产车间利用现有1#车间改造，目前厂区主体生产厂房已建成，正在建设配套办公楼及仓库，原环评中已对厂区施工期进行影响分析及评价，并提出了对应的环保措施，无新增土建工程，主要为设备安装和场地改造，因此，本次变更不进行施工期环境影响分析。

## 营运期环境影响分析

根据原环评工程分析可知，项目主要大气污染物是工频电炉产生的粉尘、铅尘、浇铸废气、切割粉尘；水污染物主要是生活污水、初期雨水；噪声主要为生产设备噪声；固废主要为电炉炉渣炉灰、布袋除尘器除尘灰渣、生活垃圾。本次变更后，项目主要大气污染物新增了硫酸雾，废水增加了镀锡除油清洗废水、镀锡清洗废水、铜排带出废镀液，固废增加了除油产生的废油及除油槽废液、活化槽产生的含铁沉渣及酸性废水、电镀槽清槽产生的含锡槽渣及废电镀液、污水处理过程产生污泥。故变更后大气影响将重点预测硫酸雾的影响；水环境影响主要分析镀锡除油废水、镀锡清洗废水、铜排带出废镀液的影响；固废影响主要分析除油产生的废油及除油槽废液、活化槽产生的含铁沉渣及酸性废水、电镀槽清槽产生的含锡槽渣及废电镀液、污水处理过程产生污泥的影响。

### 水环境影响分析

5.2.1.1地表水环境影响分析

本次变更后不新增初期雨水，其产生量排放量均不发生变化，生产废水新增了镀锡除油清洗废水、镀锡清洗废水、铜排带出废镀液。

1、生产废水

（1）镀锡除油清洗废水

根据生产工艺流程及污染物分析变更说明可知，镀锡生产线除油清洗用水量为111t/a，清洗废水产生量为100t/a，主要污染物为CODCr、SS、LAS、石油类，产生浓度分别为200mg/L、50mg/L、40mg/L、150mg/L，产生量分别为0.02t/a、0.005t/a、0.004t/a、0.015t/a。

（2）镀锡清洗废水

根据生产工艺流程及污染物分析变更说明可知，镀锡生产线镀锡清洗废水产生量为100t/a，主要污染物为Sn2+、H+、SO42-，经类比黄山市祁门新飞电子科技发展有限公司2016年11月《环保型桥式整流器生产线优化升级项目》验收监测报告中镀锡锡清洗废水实测浓度，Sn2+产生浓度为5mg/L（其镀锡工艺为酸式硫酸盐镀锡，与本项目镀锡工艺相同），产生量为0.00005t/a。

（3）铜排带出废镀液

根据生产工艺流程及污染物分析变更说明可知，铜排在各个渡槽中转移的过程中表面会残留各个渡槽镀液，并有带出少量镀液洒落在地面，本变更镀件形状为简单，根据《电镀废水治理设计规范》（GB50136-2011）附录A可知， 铜排带出镀液量按2mL/m2计，共11个渡槽，镀锡铜排量为200t/a，折合表面积约4445m2，则铜排带出镀液量为0.1t/a。

本次变更新建一套30m3隔油调节池+30m3化学絮凝沉淀处理系统处理镀锡生产线产生的生产废水（处理周期为1次/月），镀锡除油清洗废水、镀锡清洗废水、铜排带出废镀液在车间收集后汇入调节池（隔油池），待水质稳定后进入中和池，根据水质pH加入硫酸或石灰水调节pH至中性，再加入溶解性氯化钙，残余的硫酸根离子与钙离子结合生成微溶的硫酸钙沉淀；得到的废水与沉淀的混合物排入一级沉淀池，依次加入混凝剂、重金属离子捕集剂、絮凝剂，使氢氧化锡沉淀以及硫酸钙沉淀加速聚积，以增大各沉淀的体积，分离废水与沉淀物，从一级沉淀池排出的水排入二级沉淀池中，进一步分离水与沉淀物。

镀锡生产线年运行时间为80d，除油清洗废水、镀锡清洗废水、铜排带出废镀液总水量产生量为200.1t/a（2.5t/d），主要污染物为CODCr、SS、LAS、石油类、Sn2+，处理后CODCr、SS、LAS、石油类排放浓度分别为40mg/L、2.5mg/L、4mg/L、7.5mg/L，排放量分别为0.008t/a、0.0005t/a、0.0008t/a、0.0015t/a（氢氧化锡实际上是一氧化锡（Ⅱ）的水合物xSnO·yH2O，根据一氧化锡（Ⅱ）的水合物xSnO·yH2O在25℃水中溶解度计算，Sn2+浓度约为1.0*10-5mg/L，故其排放浓度小于2mg/L的标准，其排放量极小）。经处理后的废水中CODCr、SS、LAS、石油类、单位产品基准排水量排放达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准要求（项目生产废水经污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，根据标准要求，接入污水处理厂的电镀废水排放标准满足湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准即可，CODCr：500mg/L、SS：400mg/L、LAS：20mg/L、石油类：20mg/L、Cu2+：2mg/L），Sn2+排放浓度达《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2要求（2.0mg/L）。项目电镀废水排入产业园重金属污水管网，进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理后，进入汨罗城市生活污水处理厂处理达标后排入汨罗江，对汨罗江水环境不会产生明显的影响。同时建议控制外排废水中硫酸根排放浓度在600 mg/L以下。

2、初期雨水

本变更实行雨污分流，建筑周边及厂区设置单独的雨水管网及初期雨水收集池收集雨水，变更后不新增用地面积，根据计算，降雨产生的初期雨水量与变更前相同，为300m3，新建初期雨水收集池为350m3，满足一次强降雨集雨需求，产生的初期雨水主要含有SS及重金属（Cu、Pb等）经初期雨水收集池加碱沉淀预处理达《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）间接排放标准及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进水水质标准后由单独的管网与电镀生产线废水接入天力路重金属污水厂管网，进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，再经产业园污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理达标排放，最终排入汨罗江。

经现场踏勘和查询相关资料，目前龙舟北路污水管网尚未接入污水处理厂，目前正在积极建设中，东侧天力路污水管网基本铺设完成，目前已在厂区安装雨水管网接管口，生活污水管网接管口及重金属污水管网接管口，并与企业内部各管网接通，企业产生废水经产业园污水管网进入污水处理厂处理。

由污染源分析章节可知，本项目外排废水主要为镀锡生产线除油清洗废水、电镀清洗废水及铜排带出的废镀液、初期雨水，外排污染物主要为COD、SS、氨氮、LAS、Sn2+、Cu2+，废水经对应污水处理设施处理后在厂区排污口均能达标排放，COD、SS、氨氮、石油类排放量分别为0.02t/a、0.005t/a、0.004t/a、0.015t/a（Sn2+、Cu2+排放量极小，故不计算具体排放量，仅定性分析），外排污染物量较少。

本变更外排废水经天力路污水管道及龙舟北路污水管道向北汇入沿江大道生活污水管道后，由东往西汇入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，再进入汨罗市城市生活污水处理厂，最终排入汨罗江。本项目位于汨罗市城市生活污水处理厂、湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂纳污范围内，外排污水预处理后经产业园污水管网进处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准后排入汨罗江可行，COD、SS、氨氮、石油类排入汨罗江的量为0.02t/a、0.005t/a、0.004t/a、0.015t/a，最终进入汨罗江的量极少，对其影响极小。

通过采取以上措施，项目废水得到有效处理，不会对汨罗江造成影响较小。

5.2.1.2地下水环境影响分析

根据地下水环境质量现状监测数据可知：本项目监测因子水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

本项目的建设与运营不涉及开采地下水，对其所在的水文地质单元的地下水水位及地下水流场不会产生明显的改变，不会引发区域地下水降落漏斗，亦不会引发地面沉降与变形、岩溶地面塌陷等环境水文地质问题或地质灾害，对地下水环境的影响主要体现在危废贮存、生产废水收集处理、厂区污水管道、初期雨水泄漏对地下水影响。

（1）危废贮存对地下水的影响

原环评危废为除尘灰渣、电炉炉渣为危险废物，本次变更新增废油及除油槽废液、活化槽产生的含铁沉渣及酸性废水、电镀槽清槽产生的含锡槽渣及废电镀液、污水处理过程产生污泥，对地下水的影响主要体现在渗滤液或雨水冲刷渗入地下，对地下水造成不利影响。

危险固废临时堆存在现有50m2危废暂存间内，其已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）进行建设，按不同的危废种类进行分区，采用防渗水泥修砌的挡墙分隔，各区设置截流沟及收集池，地面进行了防渗、防腐硬化处理，可做到防风、防雨、防 晒、防渗，可确保各危险废物的安全堆存。只要严格各危废的转运和贮存过程，避免沿途撒落和禁止露天堆放，可确在厂内的安全临时贮存，不会对地下水环境造成污染。

因此，正常情况下，本项目危险废物在厂内贮存过程中对地下水产生影响的可能性很小。

（2）生产废水收集处理对地下水的影响

生产废水收集处理措施对地下水的影响主要体现在镀锡车间生产废水及槽液溢流、废水收集管道、收集处理池渗漏，造成生产废水渗入地下，对地下水产生不利影响。

本项目拟采取的地下水防护措施包括：

（1）全厂地面、路面均要求采用高标号水泥进行硬化防渗。

（2）各类废水/废液收集和处理池池底及池壁防腐防渗。

（3）镀锡生产车间设置截留沟和收集池，电镀废水处理系统、镀锡车间地面以及车间排水沟均需进行防腐防渗，污水管网采用PVC材质暗管，不得采用明沟。

（4）为防止生产废水发生事故性排放，本项目在厂内设置一个事故应急池。

通过采取以上措施、加强管理和定期检查后，本项目正常运行情况下，发生渗漏污染地下水的可能性很小，对区域地下水环境的影响很小。倘若车间或设施防渗层出现破损或发生突发性污水泄漏事故，则污水渗漏可通过土岩体的孔隙与裂隙缓慢入渗而污染下游地区地下水和地表水。通常，厂区内渗漏污水短期大量排放(如突发性事故引起的管线破裂或管线堵塞而造成逸流等)，均能及时发现，并可通过一定方法加以控制，因此对地下水环境的影响较小且可控。

### 大气环境影响分析

5.2.2.1本变更营运期环境影响预测

本变更大气环境评价工作等级确定为三级，因此根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，大气环境影响不进行进一步预测，评价评价范围为以项目所在地主导风向为轴向，项目中心为圆心，半径2.5km的圆形区域。

原环评主要大气污染物是工频电炉产生的粉尘以及铅尘，正常排放情况下，工频电炉铅尘最大落地浓度贡献值为0.00003mg/m3，仅占标准的6.09%，出现于下风向319m处；工频电炉粉尘最大落地浓度贡献值为0.0015mg/m3，仅占标准的0.16%，出现于项目下风向319m处。工频电炉产生的粉尘以及铅尘最大落地浓度均满足对应标准要求，可达标排放。

本变更新增大气污染物是活化槽、电镀镀槽产生的硫酸雾。本变更内容不涉及工频电炉，电炉粉尘、铅尘产生量、排放量无变化。活化槽、电镀镀槽产生的硫酸雾经槽边集气装置收集后进入即那也喷淋塔处理，处理达标后由15m排气筒高空排放。

正常排放情况下硫酸雾排放速率为0.0016kg/h，排放浓度为8mg/m3，非正常排放情况下铅尘排放速率为0.008kg/h，烟气流量为1000m3/h，烟囱内径为0.2m。

（1）正常排放

根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算结果（表5-1），正常排放情况下，硫酸雾1小时最大落地浓度贡献值为0.00014mg/m3，占标率为0.05%，出现于下风向200m处，硫酸雾最大落地浓度预测值未超过0.3mg/m3限值（参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中硫酸雾浓度限值）。

综合所述可知，经预测分析，项目废气经处理后均可实现达标排放，评价范围内包括各敏感点处的空气环境质量均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

镀锡生产线硫酸雾产生速率为0.008kg/h，拟采用碱液喷淋塔+15m排气筒高空排放，排放速率为0.0016kg/h，排放浓度为1.6mg/m3，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准，符合达标排放要求。

因此，项目营运期厂区正常排放大气污染物对周边敏感点及环境空气影响较小。

（2）非正常排放

非正常工况排放时，硫酸雾非正常排放最大落地浓度贡献值为0.00071mg/m3，最大占标率为0.24%，出现于下风向200m处，硫酸雾最大落地浓度预测值未超过0.3mg/m3限值（参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中硫酸雾浓度限值）。

项目非正常排放主要出现为大气环保设备失效时出现。因此，须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。

表5-1 正常排放时估算模式1小时浓度预测计算结果表

| 下风向距离（m） | 硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.000125 | 0.04 |
| 200 | 0.000142 | 0.05 |
| 300 | 0.000142 | 0.05 |
| 400 | 0.00012 | 0.04 |
| 500 | 0.000122 | 0.04 |
| 1000 | 0.000094 | 0.03 |
| 1500 | 0.000073 | 0.02 |
| 2000 | 0.000056 | 0.02 |
| 2500 | 0.000044 | 0.01 |
| 各源最大值汇总 | 200m |  |
|  | 0.000142 | 0.05 |
| 环境质量标准值 | 0.3 | / |
| 达标情况 | 达标 | / |

图5-2 正常工况硫酸雾预测图

表5-2  非正常排放时估算模式计算结果表

| 下风向距离（m） | 硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.000625 | 0.21 |
| 200 | 0.000711 | 0.24 |
| 300 | 0.000711 | 0.24 |
| 400 | 0.000597 | 0.20 |
| 500 | 0.00061 | 0.20 |
| 1000 | 0.000468 | 0.16 |
| 1500 | 0.000364 | 0.12 |
| 2000 | 0.000278 | 0.09 |
| 2500 | 0.000219 | 0.07 |
| 各源最大值汇总 | 200m |  |
|  | 0.000711 | 0.24 |
| 环境质量标准值 | 0.3 | / |

图5-3 非正常工况硫酸雾预测截图

5.2.2.2大气防护距离

本项目主要无组织排放的污染物主要是浇铸过程产生的烟尘、产品切割过程产生的粉尘。根据原环评可知，本项目厂区不需设置大气防护距离。

5.2.2.3大气环境影响评价

综合以上分析，在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，新增的大气污染物硫酸雾最大落地浓度均满足对应标准要求，可达标排放。生产产生的烟尘在正常工况排放下最大落地浓度可达标，无组织排放的烟尘、铅尘最大落地浓度均可达标。另外，根据《湖南汨罗循环经济产业园调园扩区总体规划》（2013-2020），本项目及周边用地均为产业园工业用地，要求产业园对项目周边居民纳入拆迁计划的同时，并加强落实，在项目地周边用地规划上，严格控制或限制对烟（粉）尘、颗粒物、硫酸雾敏感的项目及居民点等的建设。本项目污染源均布置在远离东侧新书村居民的厂区西南部，居民与生产区之间由仓库区、办公楼隔离，有利于降低对其不利影响。

故本次变更新增的硫酸雾，对周边环境的影响在可接受的范围内。

### 声环境影响分析

5.2.3.1预测源强及范围

本次变更后新增了镀锡生产线，主要噪声源及源强见下表5-3。

表5-3  主要噪声源及源强表

| 生产工序 | 主要产噪设备 | 噪声产生 声级dB(A) | 消声措施 | 降噪效果dB | 降噪后噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电炉熔化工序 | 工频炉 | 80 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 55 |
| 挤压 | 挤压机 | 75 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 50 |
| 连续挤压 | 连续挤压机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 60 |
| 拉拔工序 | 拉拔机 | 85 | 基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 60 |
| 镀锡工序 | 空压机 | 90 | 车间墙体隔声、远离敏感点 | 25 | 65 |

厂界外1m范围，预测点与现状监测点相同。项目生产车间主要设备距离厂界最近距离东侧120m，南侧35m，西侧150m，北侧6m。

5.2.3.2噪声预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1．对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2．对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

Lp

式中： Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

3．对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

10lgi=1n100.1Li

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

5.2.3.3预测结果与评价

根据项目设备的布置，利用上述噪声预测公式，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见表5-4、5-5。昼间、夜间贡献值为新增生产设备产生的贡献值，背景值采用湖南精科检测有限公司对项目厂界噪声的监测最大值。

表5-4 厂界昼间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 贡献值 | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 评价 |
| 东厂界 | 25.8 | 51.2 | 51.2 | 达标 |
| 南厂界 | 36.8 | 51.4 | 51.5 | 达标 |
| 西厂界 | 22.8 | 49.2 | 49.2 | 达标 |
| 北厂界 | 48.8 | 50.2 | 52.6 | 达标 |
| 标准值65 |  |  |  |  |

表5-5 厂界夜间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 评价点 | 贡献值 | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 评价结果 |
| 东厂界 | 25.8 | 42.1 | 42.2 | 达标 |
| 南厂界 | 36.8 | 42.3 | 43.4 | 达标 |
| 西厂界 | 22.8 | 40.3 | 40.4 | 达标 |
| 北厂界 | 48.8 | 41.5 | 49.5 | 达标 |
| 标准值55 |  |  |  |  |

由上表可知变更后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

### 固废影响分析

5.2.4.1本变更固体废物种类、来源及属性

本变更固体废弃物种类、来源及属性详见下表5-6。

表5-6  本变更固废情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油及除油槽废液 | 0.753 | 危废（900-210-08） | 有资质的单位回收 |
| 2 | 含铁沉渣及酸性废水 | 28 | 危废（336-064-17） | 有资质的单位回收 |
| 3 | 含锡槽渣及废电镀液 | 0.6 | 危废（336-063-17） | 有资质的单位回收 |
| 4 | 污泥 | 1.44 | 危废（336-063-17） | 有资质的单位回收 |

表5-7   危险废物特性表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油及除油槽废液 | HW08 | 900-210-08 | 0.753 | 除油槽 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 80d | T，I | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 2 | 含铁沉渣及酸性废水 | HW17 | 336-064-17 | 28 | 活化槽 | 液态 | 含铁沉渣、废硫酸 | 铜离子、废硫酸 | 80d | T/C | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 3 | 含锡槽渣及废电镀液 | HW17 | 336-063-17 | 0.6 | 镀锡槽 | 液态 | 含锡沉渣、废硫酸 | 锡离子、废硫酸 | 80d | T | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 4 | 污泥 | HW17 | 336-063-17 | 1.44 | 废水处理站 | 固态 | 重金属、石膏 | 重金属 | 80d | T | 干化后交有相关危废处理资质单位回收 |

5.2.4.2固体废物处置方案及其对环境的影响

1）固废处置方案

上述各类废物处置方案如下：

1、废油及除油槽废液：厂内桶装后暂存危废区（位于现有危废暂存间，按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

2、含铁沉渣及酸性废水：厂内桶装后暂存危废区（位于现有危废暂存间，按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

3、含锡槽渣及废电镀液：厂内桶装后暂存危废区（位于现有危废暂存间，按要求地面应进行防渗处理），定期送有危险废物处理资质单位处理。

4、废水处理产生污泥：板框压滤机压滤冰干化后桶装或袋装收集后暂存危废区（位于现有危废暂存间，按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

2) 主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

1．固废产生后，不能完全收集而流失于环境中；

2．固废临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

3．因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

4．固废得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

5．固废处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

3）影响分析

本项目产生的危险危废主要为重金属及其化合物，这些污染物如不进行合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少。

本项目在成品仓库北侧，生产车间西侧设有1个50m2危废暂存间，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本变更新增危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

# 环境风险影响评价

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）中4.2.1条“对建设阶段和生产运行期间，可能发生突发性事件和事故，引起有毒有害，易燃易爆等物质泄漏。对环境极人身造成影响和损害的建设项目，应开展建设和生产运行过程的风险因素识别，存在较大潜在的人群健康风险的建设项目，应开展影响人群健康的潜在环境风险因素识别”。

本环评按《建设项目环境影响风险评价技术导则》HJ/T 169-2004有关规定编制了本项目的风险评价。

## 环境风险识别及分析

### 物质风险识别

（1）物质危险性判断

通过对项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中关于物质危险性标准（见表8-1），并通过查询MSDS可知，本次变更新增了物料硫酸、锡，涉及到的锡、铜为微毒金属，毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，硫酸为Ⅲ级中度危害，具体见下表6-1、表6-2。

表6-1    物质危险性标准

| 项目名称 |  | LD50（大鼠经口）/（mg/kg） | LD50（大鼠经皮）/（mg/kg） | LC50(小鼠吸入，4h)/(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：（1）符合有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表6-2    铜、锡的物质危险特性表

| 名称 | 物理化学性质 | 毒性、危害 | 燃爆危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 紫红色光泽的金属，稍硬、极坚韧、耐磨损，有很好的延展性，导热和导电性能较好；密度8.92g/cm3，熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃；常见化合价+1和+2，电离能7.726电子伏特；有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定，但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的铜绿（即碱式碳酸铜Cu2（OH）2CO3）；可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。 | 急性毒性：属微毒类。 危害性：动物吸入铜的粉尘和烟雾，可引起呼吸道刺激症状，发生支气管炎或支气管肺炎，甚至肺水肿。长期接触铜尘的工人常发生接触性皮炎和鼻眼的刺激症状，引起烟痛、鼻塞、鼻炎、咳嗽等症状。铜熔炼工人可发生铜铸造热。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。铜的毒性较小，但铜过剩出可引起中毒。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。 燃烧(分解)产物：氧化铜。 防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |
| 锡 | 一种有银白色光泽的的低熔点的金属元素，在化合物内是二价或四价，不会被空气氧化，主要以二氧化物（锡石）和各种硫化物（例如硫锡石）的形式存在，纯锡柔软，易弯曲，熔点231.89℃，沸点2260℃。化学性质很稳定，在常温下不易被氧气氧化，在空气中锡的表面生成二氧化锡保护膜而稳定；锡与卤素加热下反应生成四卤化锡；锡对水稳定，能缓慢溶于稀酸，较快溶于浓酸中；锡能溶于强碱性溶液；在氯化铁、氯化锌等盐类的酸性溶液中会被腐蚀。 | 急性毒性：属微毒类。 侵入途径：吸入、食入。 危害性：对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。误服可引起急性胃肠炎症状；长期吸入锡烟尘，可引起肺部良性的锡末沉着症。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。粉体与Br2、BrF3、Cl2、ClF3、Cu(NO3)2、K2O2、S反应可引起着火。 防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |

表6-3    硫酸的物质危险特性表

（2）重大危险源判定

根据上表可以明显看出，本次变更涉及到的铜、锡的毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，硫酸属于一般毒性物质，本项目涉及的危险物料主要是硫酸。

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量，按《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）来进行：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表中规定的临界量，若等于或超过临界量，则应视为重大危险源；

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（（1），则为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………（1）

式中：q1，q2，…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

表6-4    危险化学品重大危险源辨识结果表

| 危险物质 | 物料储量（t） | 临界量（t） | q/Q | 是否属于重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 0.1 | 200 | 0.0005 | 否 |

根据重大危险源辨识结果，本变更不构成重大危险源。

依据导则规定，本项目风险评价等级为二级，仅进行风险识别、源强分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

### 风险过程及类型识别

根据前述工程分析，本项目发生事故风险的过程类型识别如下：

项目生产过程中因管理防护不善或违章操作，净化除尘系统故障导致的烟（粉）尘污染物事故排放的风险，电镀槽发生事故可能导致电镀浴液（硫酸）泄漏风险，原辅材料贮存车间包装桶破损等导致硫酸的泄漏，进而对环境造成影响。烟（粉）尘污染物事故排放的风险原环评已进行详细分析，故本变更现对新增的电镀槽发生事故可能导致电镀浴液（硫酸）泄漏风险，原辅材料贮存车间包装桶破损等导致硫酸的泄漏风险进行分析。

### 源强分析

（1）活化槽液、电镀槽液、贮存过程硫酸源强分析

考虑镀锡生产线泄漏，活化槽、电镀槽容积为3m3，约有3m3含硫酸液将排入厂区污水管道中，仓库贮存的硫酸的泄漏为0.037吨（0.02m3）。

## 环境风险影响分析

### 硫酸泄漏事故排放风险影响分析

由于厂区废水分类收集后排入产业园重金属污水管网，送重金属污水处理厂处理，因此电镀液和废水事故排放时对周边水体影响不大，但将对重金属污水处理厂有一定冲击。

为减少事故排放对污水处理厂的影响，企业应当修建事故处理池，及时将各种电镀废液收集进入应急事故池，逐步将电镀液处理。应急池应加盖，并有警示标志。生产中应严格操作，废水治理措施出现故障应立即停产检修，避免废水事故排放的发生。

硫酸试剂即使全部发生破裂泄漏，泄漏量也仅37kg，可在仓库内得控制和处理，不会对环境造成明显影响。

## 事故风险防范及应急措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低除尘系统故障污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作：

### 事故排放防范措施

1、危险化学品贮存安全防范措施

（1）危险化学品仓库

危险化学品仓库应拥有良好的贮存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）进行储存，并单独设置应急处理池（石灰池）。

（2）加强危险化学品和生产车间管理

要求企业加强危险化学品的管理，厂内3#车间设单独的化学品存放仓库，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求，做好化学品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解硫酸的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

厂区需设置事故应急池，镀锡槽周边设导流沟，一旦发生电镀液事故性排放现象，需紧急关闭雨水及清下水排放口闸阀，由导流沟将事故液收入事故池，带事故处理完毕后将事故废液逐步处理达标。

### 事故应急措施

硫酸泄漏事故应急措施如下：

1、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿防化服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减缓挥发或扩散，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处理，也可用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水处理系统。如大量泄漏，利用围堤收容，收集、转移、回收/无害化处理。

2、防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸汽或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

其他：工作后，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

3、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧，给予2-4%碳酸氢钠溶液液雾化吸入，就医。

食入，误食者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。

灭火方法：砂土，禁止用水。

### 厂区布局防范措施

本变更建议在的下一步建设过程中应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（3）尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

（4）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内如工频炉操作平台范围，应禁止与操作无关人员进入。

（5）生产车间厂房布局在远离环境敏感点（东南侧和东侧居民）和厂区生活区（西北侧）的厂区南侧。

（6）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

（7）建议在项目地周边用地规划上，控制或限制对烟（粉）尘、颗粒物、硫酸雾敏感的项目及居民点等的建设。

## 事故风险预防管理制度

### 组织措施

建立安全生产厂长负责制，企业法人代表是本企业安全生产的第一责任人，全权负责本厂安全生产工作。

成立风险事故防范工作领导小组，由厂内环境管理机构兼管，至少由副总进行日常管理，有2—3名专职管理人员。与消防、卫生、环保、公安各部门建设常设联系，接受其培训、检查与监督。

### 法制管理

依法进行企业管理，严格执行有关生产、设计规范要求。制定本企业安全生产管理条例，依法进行企业管理，不断提高职工法制观念和消防安全观念，形成依法治厂、违法必纠的良性氛围。

### 教育手段

对职工普及与该项目有关的急救以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工操作技能，能够熟悉掌握和使用相关器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程，经考核符合条件者，准予上岗，不符合条件的决不能上岗。如发现企业职工有异常现象者，应立即停止工作，以免发生操作事故，从而引发污染事故。

### 技术保障措施

配备专业环保技术人员，技术人员必须熟知有关专业知识、熟知这些物料特性和防范措施，能回收利用的要回收；不能回收的要妥善处理；自身不能处理的要委托有资质单位回收处理。

### 应急预案

企业应根据相关风险防范要求，针对工程可能发生的风险事故，进行安全评价并制定《事故应急预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业法人批准公布实施。应急预案内容及要求及下表6-5：

表6-5   应急预案内容

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产车间净化除尘系统、镀锡生产车间 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司应急组织机构、人员 。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、 通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、 防护措施器材 | 事故现场、临近区域、 控制清除污染措施及相应设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及 公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护， 医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对相关人员开展公众教育，培训和发布有关信息。 |

## 风险评价结论

本项目环境风险主要是除尘系统故障造成的非正常排放风险事故、电镀液、硫酸泄漏风险事故。在的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境造成一定的影响。项目必须按变更要求落实风险事故防范措施，在此情况下，风险事故发生的几率不大，对环境的不利影响可以得到有效的控制。通过采取以上措施，项目在建成后将能有效的防止泄漏、火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂内的安全防护设施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。

因此，只要严格遵守各项安全操作规章和制度，加强安全管理，本项目完工后，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 硫酸雾治理措施

目前铅蓄电池企业硫酸雾净化方式主要有两种：物理捕集过滤法和化学喷淋吸收法，一般采用碱液喷淋填料吸收塔。碱液吸收常用的吸收剂有10%的碳酸钠、4%-6%的氢氧化钠等水溶液，所用净化处理设备主要有洗涤塔、泡沫塔、填料塔、斜孔板塔、湍球塔等，其主要净化机理是使气、液充分接触，酸、碱中和，从而提高净化效率。

本变更拟采用“车间负压”+“硫酸雾净化器（碱液喷淋塔）”处理系统去除硫酸雾，用氢氧化钠作为药剂，根据喷淋循环水浓度添加适量药剂，进入喷淋塔雾化中和、吸收硫酸雾和含铅粉尘。用氢氧化钠吸收酸雾的方法，国内外应用比较广泛。与其他碱性溶液相比，它吸收酸雾的效率比较高。反应式如下：

从上式反应可知，用 NaOH 吸收酸雾的反应实质上不可逆的中和反应，生成了Na2SO4，反应较容易进行到底，且符合该方法使用条件。项目生产车间采用微负压设计，用吸、引风系统将其引入废气吸收洗涤塔中净化处理。废气经吸风捕集罩后，再经风机引入酸雾净化塔。酸雾废气由风机压入净化塔，经过二次喷雾及填料层，废气与吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化塔后排出室外。采用二级碱液喷淋塔处理，硫酸雾、含铅粉尘去除效率分别可达90%、85%，吸收后的废气经15m排气筒排放。该工艺目前国内比较成熟，只要正常运行废气净化效率有保证。

根据其他已安装碱液喷淋塔企业验收监测数据可知，硫酸雾最高去除效率能达到95%，平均去除效率为90%。

本项目采用“硫酸雾净化器（碱液喷淋塔）”处理系统去除硫酸雾、含铅粉尘，可确保达标排放。

## 水污染防治措施

根据前述工程分析，本变更新增镀锡生产线产生除油废水、镀锡清洗废水、铜排带出废镀液合计200.1t/a，主要污染物为CODCr、SS、LAS、石油类、Sn2+、Cu2+和硫酸根。

本次变更新建一套隔油+化学絮凝沉淀处理系统处理镀锡生产线产生的生产废水，收集1个月的水量后集中处置，共设2个30m3处理池（30m3调节隔油池+30m3三级化学沉淀池），镀锡除油清洗废水、镀锡清洗废水、铜排带出废镀液在车间收集后汇入调节池（隔油池），待水质稳定后进入中和池，根据水质pH加入硫酸或石灰水调节pH至中性，再加入溶解性氯化钙，残余的硫酸根离子与钙离子结合生成微溶的硫酸钙沉淀；得到的废水与沉淀的混合物排入一级沉淀池，依次加入混凝剂、重金属离子捕集剂、絮凝剂，使氢氧化锡沉淀以及硫酸钙沉淀加速聚积，以增大各沉淀的体积，分离废水与沉淀物，从一级沉淀池排出的水排入二级沉淀池中，进一步分离水与沉淀物。

化学絮凝沉淀法是《电镀废水治理设计规范》（GB50136-2011）中比较成熟的工艺，在能有效处理电镀废水中的重金属离子的同时，还能有效的去除CODCr、SS、LAS等污染物，其处理效率分别为60%、90%、80%（参考文献《用化学絮凝法处理阴离子表面活性剂LAS生产废水的实验》，陈洁、晋文学，抚顺113001）。

镀锡生产线废水

调节池（隔油池）

中和池

稀硫酸或氢氧化钙及氯化钙

一级沉淀池

混凝剂、重金属离子捕集剂、絮凝剂

二级沉淀池

湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂

沉淀物

沉淀物

图7-1  镀锡生产废水处理工艺流程图

经处理后的废水中CODCr、SS、LAS、石油类排放浓度达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准要求，项目生产废水经污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，根据标准要求，接入污水处理厂的电镀废水排放标准需满足汨罗市城市生活污水处理厂及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂接管标准即可，CODCr：500mg/L、SS：400mg/L、LAS：20mg/L、石油类：20mg/L、Cu2+：2mg/L），Sn2+排放浓度达《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2要求（2.0mg/L），硫酸根控制在600mg/L以下。

本变更外排废水经处理达标后经天力路污水管道及龙舟北路污水管道向北汇入沿江大道生活污水管道后，由东往西汇入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，再进入汨罗市城市生活污水处理厂，最终排入汨罗江。

对于项目雨水，项目一次强降雨产生的初期雨水约为300m3，初期雨水含有重金属（Cu 、Pb等），设有1个350m3初期雨水池，通过类比大利铜业厂内雨水沉淀池监测数据，其各监测因子浓度均符合《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）间接排放标准和湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进水水质标准，表明初期雨水重金属含量低，能达到排放要求。初期雨水经加碱沉淀预处理后外排通过管道排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理可行。

汨罗市城市生活污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行。本项目外排废水量为11.7t/d，水量很少，仅占污水处理水量的0.0005%，不会对污水厂水质造成冲击，对其影响较小。

湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂位于园区窑洲变电站北侧，已建成处理规模为5000t/d，采用电化学处理工艺对重金属废水进行处理。重金属废水处理厂服务范围包括原汨罗工业园规划的18km2 区域。其中一期工程服务范围包括原汨罗工业园一期规划区5km2（汨罗工业园资源回收利用市场、加工示范基地）以及汨罗工业园二期规划的部分区域，共10km2，二期工程服务整个工业园区，总服务面积18km2。现状处理规模为1000t/d，二期5000t/d。目前已建成1372.75m3的事故应急池一座，可在事故状态下收集一天的处理水量。重金属污水处理厂对污水进行处理后排水经专用管道排至汨罗市城镇污水处理厂后入汨罗江。污水处理厂污水排放口安装在线监测器，实现污水排放的适时监控。

通过上述可知，项目废水能得到有效处理，本项目外排废水接入污水处理厂处理可行。

## 噪声防治措施

由原环评可知，通过对对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强25～35dB(A)，对厂界噪声的贡献很小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境噪声影响不大。

本次变更新增的镀锡铜排生产线无高噪声设备，声压级在65-70dB(A)之间，与厂区其他高噪声设备产生噪声对周边声环境的贡献值相比，镀锡铜排生产线产生的噪声贡献值较小，对厂界噪声贡献值增幅较小，对周边环境影响较小。

## 固废防治措施

本项目在成品仓库北侧，生产车间西侧设有1个50m2危废暂存间，危废暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

（1）须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

（2）加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

（3）定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

（4）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

（5）按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

（6）危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（7）加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

（8）在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

（9）转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

（10）建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

（11）有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

（12）贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

（13）相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求

（1）本变更新增危废可通过汽车运输。

（2）运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，废渣需袋装，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

（3）不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

（4）运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

（5）从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

## 地下水防治措施

本项目对地下水环境的影响主要体现在产生的危险废物贮存、生产废水收集处理措施（含硫酸）、槽液对地下水的影响。

针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施：主要包括工艺、管道、设备、污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事 故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至厂区污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

### 控制污染物的跑冒滴漏

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能 污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，采取如下预防措施：

（1）要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，发现跑、冒、滴、 漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染 的土壤，阻止污染物进一步下渗。

（2）采用高效的污水收集系统，确保所有废水均收集处理，实现清污分流、雨污分流。

### 地下水防渗措施

（1）地面防渗工程设计原则

①采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地 下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件 和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防 治区防渗设置自动检漏装置。

（2）分区防渗

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区需要防渗的区域划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目的潜在的地下水污染源主要来自于废水处理站、一般固废渣库、危险废物渣库、镀锡生产车间等，针对厂区各工作区特点，提出相应的分区防渗要求，镀锡生产车间、危险废物暂存间设为重点防渗区，设防渗层检漏系统，渗透系数≤1×10-10cm/s，防渗面积为350m2，污水处理站、初期雨水池、事故池、一般固废渣库设为一般防渗区，渗透系数≤1×10-7cm/s，防渗面积为250m2。另外，办公楼、熔炼主厂房、综合仓库等应视情况对其进行地面硬化处理；厂区内各输水管道接口处下方设置足够容积的集废水地坑，并采用抗渗混凝土整体浇筑。

表7-1 本项目防渗分区及要求一览表

| / | 防渗区域 | 防渗分区等级 | 防渗要求 | 对应面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原环评 | 危险废物暂存间 | 重点防渗区 | 沥青砂绝缘层+砂垫层+2mm厚HDPE防渗膜+1.0m厚粘土层，渗透系数≤1×10-10cm/s | 50 |
|  | 污水处理站、初期雨水池、事故池、一般固废渣库 | 一般防渗区 | 沥青砂绝缘层+砂垫层+原土夯实，渗透系数≤1×10-7m/s | 200 |
|  | 办公楼、熔炼主厂房、综合仓库等 | / | 混凝土硬化 | / |
| 本变更 | 镀锡生产车间 | 重点防渗区 | 沥青砂绝缘层+砂垫层+2mm厚HDPE防渗膜+1.0m厚粘土层，渗透系数≤1×10-10cm/s | 300 |
|  | 镀锡生产废水处理站 | 一般防渗区 | 沥青砂绝缘层+砂垫层+原土夯实，渗透系数≤1×10-7m/s | 50 |

# 本变更环保措施分析

## 本变更环保投资情况

本变更环保措施汇总情况见下表。

表8-1 本变更环保措施表

| 项目 组成 | 污染物 | 原环保措施 | 本变更新增环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 废水 | 雨污分流，雨水经收集后排放，生活污水经隔油池+化粪池处理后排入天力路污水管网 | / |
|  |  | 生产冷却水循环使用，不外排 | 30m3隔油+30m3化学絮凝沉淀处理系统 |
|  |  | 初期雨水池350m3 | / |
|  |  | 事故应急池300m3 | / |
|  | 废气 | 2套脉冲布袋除尘器+15m排气筒处理 | 1套碱液喷淋塔+15m排气筒处理 |
|  |  | 食堂油烟：高效静电油烟净化器+专用烟道 | / |
|  |  | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施 | 镀锡车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施（新增） |
|  | 噪声 | 基础减震等噪声防治措施 | 镀锡设备隔声等噪声防治措施 |
|  | 固废 | 加强工人培训，加强车间管理，禁止在车间内任意堆放，重新建设危废暂存库，将危险废物按种类分别存放，并在不同废物间设置了间隔，地面进行硬化，并对暂存库的废液体类暂存间采取防渗漏处理。 | / |
|  | 地下水 | 厂区地面硬化，并进行防渗处理，加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | 镀锡生产车间地面硬化，并进行防渗处理，加强事故防范，防止管道跑冒滴漏，截流沟 |

## 本变更环保投资费用

环保治理投资主要是各治理工程的土建、环保设备购置和安装等各种费用。运转费用主要是设备易损件的更换、维护、设备运转的水电费和试剂、填料消耗等费用。

表8-2   环保措施投资估算清单

| 污染源 | 工程名称 | 数量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频炉粉尘：脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 2套 | / |
|  | 连续挤压车间：车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施 | / | / |
|  | 镀锡车间：碱液喷淋塔+15m排气筒+工人配备口罩等劳保措施（新建） | 1套 | 15 |
|  | 食堂油烟：高效静电油烟净化器+专用烟道 | 1套 | / |
| 废水 | 生活废水：食堂隔油隔渣池+化粪池 | 1套 | / |
|  | 初期雨水池 | 350m3 | / |
|  | 事故应急池（未建） | 300m3 | / |
|  | 新厂区雨污分流系统 | 1套 | / |
|  | 镀锡除油废水：30m3隔油池+30m3化学絮凝沉淀处理系统 | 1套 | 10 |
| 噪声 | 高噪声设备布置在厂房内、基础减振、围墙和绿化带隔声等一系列噪声防治措施 | / | / |
|  | 镀锡生产车间隔声降噪 | / | 5 |
| 固废 | 危险废物临时储存场50m2、垃圾桶（加强工人培训，加强车间管理，禁止在车间内任意堆放，重新建设危废暂存库，将危险废物按种类分别存放，并在不同废物间设置了间隔，地面进行硬化，并对暂存库的废液体类暂存间采取防渗漏处理） | / | / |
| 地下水 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗处理，加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | / |
|  | 镀锡车间地面硬化，并进行防渗处理，加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | 5 |
| 土壤 | 加强事故防范，防止管道跑冒滴漏 | / | / |
| 合计 |  | / | 35 |

本变更后总投资8200万，新增环保投资约35万元，变更后环保投资为141万元。

## 变更后竣工验收

变更后竣工验收内容见下表8-3：

表8-3   变更后竣工验收一览表

| 污染源 |  | 治理措施 | 要求效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工频炉粉尘 | 2套脉冲袋式除尘器+15m排气筒 | 达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3大气污染物排放限值 |
|  | 浇铸废气 | 车间安装排气扇+工人配备口罩等劳保措施 | 达到《再生铜、铝、铅锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值要求及《大气污染物综合排放标准》中无组织排放标准 |
|  | 镀锡车间 | 1套碱液喷淋塔+15m排气筒+工人配备口罩等劳保措施 | 达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准 |
|  | 食堂油烟 | 高效静电油烟净化器+专用烟道 | 达到《饮食业油烟排放标准》（试行） |
| 废水 | 冷却水 | 循环冷却水池 | 循环使用不外排 |
|  | 生活废水 | 生活污标准化粪池 | 《污水综合排放标准》（8978-93）表4中三级标准 |
|  |  | 食堂隔油沉淀池 |  |
|  | 厂区雨水 | 厂区雨水收集系统，将雨水收集后外排至西侧龙舟北路雨水管网，排入汨罗江 | 《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1间接排放标准 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池350m3 |  |
|  | 镀锡生产线废水 | 隔油+化学絮凝沉淀处理系统 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准要求及《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2要求（2.0mg/L） |
| 噪声 | 机械噪声 | 高噪声设备布置在厂房内、基础减震、隔声等一系列噪声防治措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 固废 | 收集粉尘、炉渣等 | 危险固废储存场面积50m2，转运周期半年一次和一般固废暂存场所 | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求；《危险废物贮存污染控制标准》中要求 |
| 地下水 | 管道、地面渗漏 | 厂区地面已硬化，并进行了防渗了处理 | 达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 土壤 | 污水处理措施发生故障 | 加强巡检和监测 | 达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB36600—2018)的表1标准 |
| 风险 | 泄漏 | 事故池300m3 | 收集事故排放的生产废水 |
| 绿化 | 厂区环境 | 车间周边和厂界周围种花、种草、种树（已有，还需完善） | 美化环境、隔声降噪 |
| 环境管理 | 日常管理、环境例行监测设备 |  | 清晰的台帐系统 |
|  | 各类产品、危险品台帐系统 |  | 清晰的台帐系统 |

# 总量控制分析

## 污染物排放总量控制因子

根据本变更排污特征和评价区实际情况，项目所排废水中CODcr、氨氮排放量分别为0.558t/a、0.013t/a，铅尘排放量为0.006t/a，仅除油废水新增CODcr0.008t/a，其他总量均未变化，本项目建议总量控制因子为：

废水：CODCr、氨氮

废气：Pb

## 污染物排放总量控制指标建议

本变更建议企业向环保主管部门申请总量如表所示。

表9-1  污染物总量控制指标建议值

|  | 污染物名称 | CODCr | 氨氮 | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原环评 | 建议总量（t/a） | 0.55 | 0.013 | 0.006 |
| 变更后 | 建议总量（t/a） | 0.558 | 0.013 | 0.006 |
| 变更后 | 新增总量（t/a） | 0.008 | 0 | 0 |
| 总厂区 | 建议总量（t/a） | 0.558 | 0.013 | 0.006 |
|  | 已有总量（t/a） | 0.6 | 0.1 | 0 |
|  | 富余总量（t/a） | 0.042 | 0.087 | -0.006 |

注：固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

本变更新增的0.008t/aCODCr由厂区现有富余总量调配，其他总量不变。

# 产业政策论证

## 产业政策符合论证

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，本次变更的新增的镀锡生产线、生产工艺、产品不属于其中的限制类、淘汰类，生产工艺、设备、产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所列的生产工艺、设备、产品。所用设备均为允许类，因此，项目符合国家产业政策。

项目选址于湖南汨罗循环经济产业园，土地利用现状为湖南天惠铜业有限公司厂房和平整并硬化或绿化地面，投产快捷便利，本次变更后不改变其使用功能，符合产业园总体规划。

项目选址区域以发展再生资源回收、有色金属制造及压延加工等产业为主，本次变更为铜排深加工，不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设，产业布局符合湖南汨罗循环经济产业园的总体规划。

## 与电镀行业规范条件符合论证

本次变更新增1条200t/a电镀镀锡生产线，涉及电镀行业，其生产规模、工艺和装备需满足《电镀行业规范条件》（工信部第2015年第64号）中要求。

表10-1  与《电镀行业规范条件》符合性分析

| 内容 | 要求 | 本变更符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、产业布局 | 新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求。 | 本变更符合国家产业政策，选址符合湖南汨罗循环经济产业园产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划 | 达到要求 |
|  | 在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。 | 本变更不在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域 | 达到要求 |
|  | 新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。企业各类污染物排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。 | 本变更正在审批，尚未建设，目前岳阳市没有电镀集中区，企业各类污染物排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。 | 达到要求 |
| 二、规模、工艺和装备 | 电镀企业规模必须满足下列条件之一： 1.电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 2.电镀生产年产值在2000万元以上。 3.单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 4.作为中间工序的企业自有车间不受规模限制。 | 本变更电镀镀锡为企业自有车间中间工序，不受规模限值 | 达到要求 |
|  | 企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品 | 本变更采用成熟技术，无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品 | 达到要求 |
|  | 品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。 | 本变更为半自动生产线 | 达到要求 |
|  | 生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 本变更生产区域地面按防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置等设计。 | 达到要求 |
|  | 新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 本变更设计多级逆流漂洗，及槽液回收装置槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 达到要求 |
| 三、资源消耗 | 电镀企业（除热浸镀企业以外企业）有重金属和水资源循环利用设施。 1.镀铜、镀镍、镀硬铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 2.电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上。 | 本变更设有工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。单位产品每次清洗取水量不超过0.025吨/平方米，水的重复利用率在66.7%。 | 达到要求 |
| 四、环境保护 | 企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 本变更正在办理中，排污许可证及清洁生产为后续工作，环评手续完成后将完善 | 达到要求 |
|  | 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 本变更设有碱液喷淋塔+15m排气筒，硫酸雾排放符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5要求 | 达到要求 |
|  | 企业有合格废水处理设施，电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》（GB21900）有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准，排放的废水接受公众监督；其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》（GB8978）或地方水污染物排放限值要求。 | 本变更设有隔油+化学絮凝沉淀污水处理系统，处理后的废水《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求及污水处理厂接管标准 | 达到要求 |
|  | 企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。 | 本变更产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置， | 达到要求 |
|  | 厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）要求。 | 本变更厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 | 达到要求 |
| 五、安全、职业卫生 | （一）企业遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，有健全的安全生产和职业卫生管理制度；具备有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产、职业卫生防护条件。 （二）有健全的危险化学品管理制度。 （三）企业有职业病防护设施，从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，定期开展职业卫生检查。企业每年组织有毒有害岗位职工体检，体检覆盖率达到100%。 （四）新（扩）建项目安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 （五）企业应制定突发安全事故应急预案，并向当地安全生产监管部门报备。 （六）企业定期对员工进行安全和职业卫生教育。 | 本变更建成后将完善 | 达到要求 |
| 六、人员素质 | 生产、废水处理等岗位员工经专业技能培训，获得行业培训机构颁发的合格证书。特殊岗位操作人员取得相关工种职业技能鉴定等级证书，持证上岗。企业有中级及以上职称的技术管理人员。 | 本变更建成后将完善 | 达到要求 |

由上表可知，本变更生产规模、工艺和装备需满足《电镀行业规范条件》（工信部第2015年第64号）中要求。

# 环境管理及监测计划

## 环境监测计划

本次本更新增了外排污染物，建设单位应当按照以下要求制订环境监测计划，报当地环保部门审定，根据相关要求，建设单位最好能进行自行监测，在不能自行组织监测时应当与当地环境监测机构签订监测合同，委托当地环境监测机构实施监测。

1．对项目经营后产生的废气、废水处理设施的运行效果、运行过程的维护和检修进行检查和监督，定期向地方环保管理部门汇报设施的运行状况。

2．定期对项目外排废气、废水、噪声进行监测。

3．及时发现和排除正常排污隐患的检查制度和实施

（1）水污染源监测

监测点布设：厂区镀锡车间生产废水排放口、生产废水总排口、生活废水排口。

监测项目：生活污水：水量、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总铜、总锌、石油类；生产废水：水量、pH、CODCr、LAS、SS、Sn2+、石油类、总铜、总锌、硫酸根；镀锡车间生产废水排放口：总铬、六价铬、总镍、总镉、总铅、总汞。

监测频次：每季度一次，全年共4次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

（2）大气污染源监测

监测点布设：熔炼炉烟囱废气排放口、镀锡车间烟囱排放口、厂界。

监测项目：熔炼炉烟囱废气排放口粉尘、铅尘、烟气流量，厂界粉尘、铅尘，镀锡车间烟囱排放口硫酸雾、烟气流量。

监测频次：每季度一次，全年共4次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》。

（3）噪声污染源监测

监测点布设：厂界四周。

监测项目：环境噪声，连续等效A声级。

监测频次：每季度一次，全年共4次。

检测方法：按《环境监测技术规范》和《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行。

表11-1 污染源监测计划

| 监测内容 | 监测时间 与频次 | 监测地点 | 监测项目 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 4次/年 | 工频炉粉尘除尘设施排气筒出口（2套） | 颗粒物、铅尘 | 自行监测或委托汨罗市环境监测站 |
|  |  | 镀锡车间碱液喷淋塔排气筒出口 | 硫酸雾 |  |
|  |  | 厂界 | 颗粒物、铅尘 |  |
|  |  | 油烟净化设施排气筒出口 | 油烟 |  |
| 废水 | 4次/年 | 生活废水总排口 | 水量、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总铜、总锌、石油类。 |  |
|  |  | 生产废水总排口 | 水量、pH、CODCr、LAS、SS、Sn2+、总铜、总锌、石油类 |  |
|  |  | 镀锡车间废水排放口 | 总铬、六价铬、总镍、总镉、总铅、总汞 |  |
| 噪声 | 4次/年 | 厂区厂界四周 | 厂界噪声 |  |

（4）监测数据分析

在监测过程中，如发现某参数有超标情况，应分析原因，及时采取措施。

（5）排污口规范化

项目排污口均需申报登记排污口数量、位置以及所排放污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况，并按规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。

根据《环境保护图标志-排放口（源）》和环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求，本项目排污口包括废气排污口、废水排污口、固定噪声源和固体废物储存场。

1）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。

2）废水排放口

在企业界内或排入市政管道前设置取样监测点，安装在线流量监测仪或进行污水流量手工监测，排污单位应保证污水监测点位场所通风、照明正常，进水监测平台设置在物理处理设施（如格栅）之后，出水平台按GB8978和GB12997等规定设置，面积不小于1平方米，平台设置不低于1.2m的防护栏。

3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

4）固体废物储存场

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）对固废堆存进行建设、管理。

5）设置标志牌要求

排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保措施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

# 评价结论与建议

## 变更内容

本次变更新增了镀锡生产线，原环评其他相关内容基本不变，具体变更内容如下

①建设单位名称由湖南天惠铜业有限公司变更为湖南天惠新材料科技有限公司，项目名称由湖南天惠铜业有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）变更为湖南天惠新材料科技有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）。

②总投资由8000万元变更为8200万元。

③产品方案由铜排25000t/a，铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a变更为铜排24800t/a，铜杆10000t/a，铜棒3000t/a，铜锭18000t/a，紫铜板2000t/a，铜管2000t/a，镀锡铜排200t/a。

④原辅材料由废紫铜、电解铜、木炭变更为废紫铜、电解铜、木炭、锡锭、浓硫酸、亚硫酸锡、除油粉、光亮剂等，废紫铜、电解铜、木炭用量不变。

⑤生产设备在原环评设备的基础上新增1条200吨/年电镀镀锡生产线。

⑥生产工艺流程在原环评工艺流程的基础上新增了铜排镀锡工艺（酸性硫酸盐镀锡工艺）。

⑦本次变更后新增镀锡生产线除油清洗废水（CODCr、SS、LAS、石油类），镀锡清洗废水（Sn2+），硫酸雾，活化槽及镀锡槽产生的含铁沉渣和含锡槽渣，，废油及除油槽废液，污水处理系统污泥等。

⑧本次变更后新增30m3隔油调节池+30m3化学絮凝沉淀处理系统处理镀锡生产线废水及配套污水管网工程，1套处理硫酸雾的碱液喷淋塔+15m排气筒。

⑨本次变更镀锡车间设置在原1号生产车间南侧，面积为300m2，总建筑面积为31059m2，总用地面积53015.11m2保持不变。

本变更200t/a镀锡铜排电镀生产线仅用于建设单位自行使用，不得接受其他单位的电镀业务，不得超出200t/a产能，如岳阳市日后新建电镀中心后，本变更镀锡铜排电镀应关停，电镀工艺外协电镀中心处理。

## 项目与国家产业政策的相符性结论

本次变更的新增的镀锡生产线、生产工艺、产品不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）其中的限制类、淘汰类，生产工艺、设备、产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所列的生产工艺、设备、产品。所用设备均为允许类，因此，项目符合国家产业政策。本变更生产规模、工艺和装备需满足《电镀行业规范条件》（工信部第2015年第64号）中要求。

## 污染物治理措施及达标排放结论

### 废气

本次变更新增大气污染物硫酸雾，经碱液喷淋塔+15m排气筒处理后高空排放，在项目切实落实环保措施及正常运转情况下，新增的大气污染物硫酸雾最大落地浓度均满足对应标准要求，可达标排放。生产产生的烟尘在正常工况排放下最大落地浓度可达标，无组织排放的烟尘、铅尘最大落地浓度均可达标。对周边环境的影响在可接受的范围内。

### 废水

本项目外排废水主要为镀锡生产线除油清洗废水、电镀清洗废水及铜排带出的废镀液，初期雨水，镀锡生产线外排污染物主要为COD、SS、氨氮、LAS、Sn2+、Cu2+、硫酸根，总水量为200.1t/a，经隔油+化学絮凝沉淀处理系统处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准要求及《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表2要求（Sn2+：2.0mg/L）（硫酸根：600mg/L）排入产业园重金属污水管网，进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理后，进入汨罗城市生活污水处理厂处理达标后排入汨罗江，对汨罗江水环境不会产生明显的影响。

初期雨水经厂区雨水收集池加碱预处理达《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574-2015）间接排放标准及湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进水水质标准后，经产业园污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理达标排放，最终排入汨罗江，对汨罗江水环境不会产生明显的影响。

### 噪声

本变更经对噪声源采用装减振垫、隔声、车间密闭、装消声器等措施后，经预测叠加本底后各厂界昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。不会对环境产生大的影响。固废

### 固废

1、废油及除油槽废液：厂内桶装后暂存危废区（位于现有危废暂存间，按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

2、含铁沉渣及酸性废水：厂内桶装后暂存危废区（位于现有危废暂存间，按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

3、含锡槽渣及废电镀液：厂内桶装后暂存危废区（位于现有危废暂存间，按要求地面应进行防渗处理），定期送有危险废物处理资质单位处理。

4、废水处理产生污泥：板框压滤机压滤冰干化后桶装或袋装收集后暂存危废区（位于现有危废暂存间，按要求地面应进行防渗处理），定期外售有危险废物处理资质单位处理。

固体废物严格经本评价提出的措施处理后可实现零排放。

## 总量控制指标结论

总量控制指标要满足达标排放的要求、满足环境功能区的要求，并以污染防治措施的设计效率来核算污染物的排放总量，建议环保主管部门下达本项目总量控制指标为：

表12-1    污染物总量控制指标建议值

| 本评价 | 污染物名称 | CODCr | 氨氮 | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建议总量（t/a） | 0.558 | 0.013 | 0.006 |

注：固体废弃物排放总量控制指标为零，即所有不能够进行综合利用的固体废弃物，必须按有关规定和环评要求进行处置，不得随意排放。

## 总结论

变更后《湖南天惠新材料科技有限公司再生铜产品加工建设项目（重新报批）环境影响报告书变更说明》符合国家相关产业政策要求，在认真落实原环评及本次变更说明中提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气可做到达标排放，固体废物均得到安全处置或综合利用，噪声能满足功能区要求，对周围环境影响程度较小，环境风险可得到较好的控制。从环境保护角度而言，此次变更可行。

## 建议和要求

1．除落实本说明中的污染防治措施外，建设方必须严格按照已通过审批的原环评报告中的要求落实各项污染防治措施。

2．严格管理，强化生产装置的密闭性，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，在减少物料损失的同时，降低工程对周边环境的影响。

3．建设单位应加强环境管理和环境监测，建立健全的环境保护管理机构和监测机构，认真执行“三同时”等环境保护管理制度及有关环境保护的法律、法规和标准。应实行排污总量控制以及排污口规范化管理，向当地环境管理部门及时申报环境排污总量控制指标，按环境监测计划要求履行监测工作。

4. 确保污染物处理后达标排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放，不能因项目建设给周围居民造成不良的环境影响，尽可能减轻周边居民对区域环境质量受影响的担忧。

5．重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统、除尘系统、废水处理系统的正常运行，防止污染事故的发生。