目    录

概述	1

1、总则	3

1.1编制依据	3

1.2环境影响因素识别及评价因子筛选	6

1.3环境功能区划	6

1.4环境影响评价标准	8

1.5评价工作等级	11

1.6评价范围	15

1.7主要环境保护目标	16

1.8评价工作程序	17

2、项目概况及工程分析	19

2.1工程概况	19

2.2原有项目主要环境问题	22

2.3工艺流程及污染物排放情况	23

2.4物料平衡	24

2.5污染源强分析	25

3、项目所在地环境概况	32

3.1自然环境概况	32

3.2环境质量现状监测与评价	34

4、环境影响预测与评价	49

4.1施工期大气环境影响预测与评价	49

4.2营运期环境影响预测与评价	50

5、污染控制措施及经济技术可行性分析	71

5.1施工期环境保护措施分析	71

5.2运营期环境保护措施分析	71

6、项目环境合理性分析	78

6.1相符性符合性分析	78

6.2项目选址合理性分析	79

6.3环境可行性分析	80

6.4平面布局合理性分析	81

7、环境风险及评价	82

7.1环境风险评价工作等级判定	82

7.2风险识别	84

7.3源项分析	85

7.4风险防范措施	85

7.5环境风险评价结论	85

8、环境影响经济损益分析	86

8.1环保投资	86

8.2环境经济损益分析	86

8.3社会环境效益分析	87

8.4环境影响经济损益分析小结	88

9、环境管理与监测计划	89

9.1环境管理和环境监测计划目的	89

9.2环境监测计划	91

9.3项目环保措施验收	92

9.4总量控制	93

10、评价结论和建议	95

10.1项目概括	95

10.2环境质量现状评价结论	95

10.3环境影响分析及环保措施结论	96

10.4产业政策及规划的相符性	97

10.5环境风险	97

10.6公众参与	97

10.7总量控制	98

10.8环境影响经济效益	98

10.9结论	98

10.10建议	98

附件：

附件1：委托书

附件2：企业名称预先核准通知书

附件3：厂区租赁协议

附件4：工业用地证明

附件5：标准函

附件6：环境质量现状监测报告及质量保证单

附件7：项目选址意见表

附件8：专家评审会签名表

附件9：专家评审意见

附件10：专家评审意见修改说明

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：环境保护目标分布及监测点位布置图

附图3：引用监测监测点位布置图

附图4：评价范围示意图

附图5：建设项目及周边现状照片

附图6：分区防渗图

附图7：平面布置图

附图8：噪声等值线图

附表：

建设项目环保审批基础信息表

# 概述

- 1、项目背景

随着社会经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，社会对有色金属的需求递增。由于矿产资源的不可再生性，近年来的大量开采，使我国矿产资源日益贫乏。因此废金属回收及加工是有效缓解金属资源紧缺的有效手段，是资源再生利用的必然途径。目前世界上大部分金属都能以再生金属的形式循环利用。再生金属可分为两类，一类是工厂在加工金属制品过程中切削形成的边角碎料，即新的精炼金属，称之为“新碎料”，另一类是废旧金属产品（成品）回收，称之为“旧料”。新碎料可以回炉熔化后直接利用，旧料则需要拆解、分拣、除杂质、熔化、成分调整后再利用。蒸发器、冷凝器、通信电线电缆、废铜铝线中的金属提炼价值较高，如铜、铝、铁等金属，具有很高的再利用价值，通过再生途径获得资源的成本大大低于直接从矿石、原材料等冶炼加工获取资源的成本，而且节约能源。

汨罗市金石废旧物资回收有限公司为更好的利用金属资源，积极响应国家和地方的号召，抓住市场机遇，拟在汨罗市新市镇新书村利用闲置厂房建设年拆解1万吨通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器建设项目，项目总占地面积4785m2。

本项目为环保、节约资源的绿色产业，形成了一种名副其实的循环经济，一方面解决了就业问题，节约了国家投资，另一方面减少了资源消耗和废弃物的排放。这一循环利用模式，突出了资源的高效利用，突出了以最少的资源消耗和环境成本追求最大的经济社会效益。

根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》三十、废弃资源综合利用业86、废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用需要编制环境影响报告书，其他需要编制环境影响报告表。本项目为废电子产品等拆解，需要编制环境影响报告书。为此，建设单位特委托江西景瑞祥环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（环评委托书见附件1），我公司接受委托后，经过现场踏勘和资料调研，按照导则要求和项目实际情况，分析工程建设后对环境的影响，在此基础上进行了环境影响报告书的编制工作。

- 2、环境影响评价的工作过程

江西景瑞祥环保科技有限公司承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行考察，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，在引用近期监测数据的同时，对现状进行了监测和调查，走访并征询了当地群众及企业单位的意见，并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测企业可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及《环境影响评价技术导则》的要求，并结合本项目的工程特点，编制了《年拆解1万吨通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器建设项目环境影响报告书》。

- 3、关注的主要问题

根据项目的工程特点，关注的主要环境问题为：通过现状调查分析，项目废气、废水和噪声的产生及达标排放情况，固体废物的处理处置措施及可行性，项目建设对环境的影响及可接受水平，并分析项目建设可能带来的社会环境问题。

- 4、环境影响主要结论

本项目的选址是合理的，项目建设性质、规模，所采用的生产工艺是可行的，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 1、总则

## 1.1编制依据

- 1.1.1环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（8）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订），2016年7月2日起施行；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

（12）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）；

（13）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）。

- 1.1.2环境保护法规、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（2）《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1）；

（3）《大气污染防治行动计划》（2013.9.10）；

（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）；

（5）《资源综合利用目录（2003年修订）》（2004.1.12）；

（6）《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资[2006]1864号）；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28）；

（8）《国家危险废物名录（2016年本）》（2016.8.1）；

（9）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3，环发[2012]77号）；

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8.7，环发[2012]98号）；

（11）《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006.2.14）；

（12）《危险废物转移联单管理办法》（1999.10.1）；

（13）《关于组织开展再生资源回收体系建设试点工作的通知》（商改安[2006]22号）；

（14）《再生资源回收管理办法》（2007.5.1）；

（15）环保部《关于发布（一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准）（GB18599-2001）》等3项国家污染物控制标准修改单的公告，2013年第36号公告，2013.6.8；

（16）环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.26；

（17）《环境保护公众参与办法》，环保部令 第35号，2015.7.13；

（18）《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（2011.1.1）；

（19）《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》（2015.1.1）；

（20）《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》（环发[2003]143号）；

（21）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号；

（22）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号；

（23）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发〔2016〕31号。

- 1.1.3相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（9）《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)；

（10）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（11）《危险废物鉴别标准》（GB5085.3-2007）；

（12）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（13）《危险废物污染防治技术政策》（2001.12.17，环发[2001]199号）；

（14）环保部关于《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号，2017.9）；

（15）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

- 1.1.4地方法规及规范性文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2013.5.27修正）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007.10.1实施，湖南省人民政府令第215号）；

（3）《湖南省“十三五”环境保护规划》（2016.9.8，湖南省环保厅湘环发[2016]25号）；

（4）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（5）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）；

（6）《汨罗市城市总体规划（2001～2020）》（2009年修订）；

（7）《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划》（2016.7，岳阳市发展改革委员会）；

（8）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》（2016.1，湖南省人民政府）；

（9）《湖南省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（2016.10湖南省人民政府）；

（10）《汨罗市工业企业招商引资办法》（汨政发〔2017〕12号）；

（11）湖南省环保厅关于印发《湖南省VOCs污染防治三年实施方案(2018—2020年)》的通知（湘环发〔2018〕11号）；

- 1.1.5有关技术文件、资料

（1）环评委托书；

（2）项目环评执行标准批复函；

（3）建设方提供的其他资料。

- 1.2环境影响因素识别及评价因子筛选

- 1.2.1环境影响因素识别

根据现场勘察、工程分析，结合环境项目特点，本项目环境影响因子识别和筛选见表1-1。

表1-1   环境影响因素识别

| 阶段 | 环境要素 | 环境影响 | 影响特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 水环境 | 本项目产生的废水分别经处理后进行回用，生活污水经化粪池处理后用作农肥。 | 对地表水环境无直接影响 |
|  | 大气环境 | 破碎粉尘等排放对大气环境的影响 | 对周边大气环境产生一定影响 |
|  | 声环境 | 各类生产设备噪声对周围环境的影响 | 对厂界产生一定的影响 |
|  | 固体废物 | 一般工业固废、危险废物、生活垃圾 | 分类收集处理，无影响 |
|  | 环境风险 | 废气事故排放 | 影响较小 |
|  | 社会经济 | 促进社会经济发展 | 带动当地经济发展，增加就业机会 |

- 1.2.2评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。确定本项目评价因子见表1-2。

表1-2   环境影响评价因子筛选

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | TSP、PM10、SO2、NO2、PM2.5、TVOC |
|  | 预测因子 | 颗粒物（TSP） |
| 地表水 | 现状评价因子 | pH、COD、BOD、NH3-N、石油类、总氮、总磷、SS、动植物油、粪大肠菌群 |
|  | 预测因子 | 定性分析 |
| 地下水 | 现状评价因子 | pH、氨氮、耗氧量、铜、铅、镉、汞、铬（六价）、砷、锌、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、挥发酚 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | 现状评价因子 | pH、铜、铅、镉、镍、砷、锌、铬、汞 |
| 固废 | 污染源评价因子 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |

- 1.3环境功能区划

根据项目区域功能调查和汨罗市环境保护局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下：

- 1.3.1环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

- 1.3.2地表水功能区划

项目所在地地表水有水渠、汨罗江。

项目西面水渠水域功能为农田灌溉，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；项目水渠水最终汇入汨罗江，位于汨罗江下游，水域功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

- 1.3.3地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

- 1.3.4声环境功能区划

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准。

- 1.3.5土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值。

- 1.3.6建设项目所在区域环境功能区划

表1-3   建设项目所在区域环境功能区划表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 水渠 | 农田灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 汨罗江 | 渔业用水 |  |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 集中式生活饮用水及工农业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 2类，2类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

- 1.4环境影响评价标准

根据项目区域功能调查和汨罗市环境保护局对本项目执行标准的批复，采用以下标准对建设项目进行评价。

- 1.4.1环境质量标准

（1）环境空气：SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相应的标准。项目环境空气质量标准见表1-4。

表1-4   环境空气质量标准   单位：μg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| TVOC | 1小时平均 | 600 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

（2）地表水：项目区域水渠、汨罗江地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体限值见表1-5。

表1-5   地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 |
| 2 | COD | ≤20 |  |
| 3 | BOD5 | ≤4 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 6 | 总氮 | ≤1.0 |  |
| 7 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 8 | 粪大肠菌群 | ≤10000 |  |
| 9 | SS | ≤30 | 水利部《地表水资源质量标准》 （SL63-94）中二级、三级标准 |

（3）地下水：项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表1-6。

表1-6   地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 铜 | ≤1.00 | mg/L |  |
| 3 | 铅 | ≤0.01 |  |  |
| 4 | 镉 | ≤0.005 |  |  |
| 5 | 砷 | ≤0.01 |  |  |
| 6 | 锌 | ≤1.00 |  |  |
| 7 | 氨氮 | ≤0.50 |  |  |
| 8 | 铬（六价） | ≤0.05 |  |  |
| 9 | 汞 | ≤0.001 |  |  |
| 10 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |  |
| 11 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |  |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
| 13 | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
| 14 | 氯化物 | ≤250 |  |  |
| 15 | 总大肠菌群 | ≤3MPN/0.1L |  |  |
| 16 | 挥发酚 | ≤0.002 |  |  |

（4）声环境：项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体噪声标准值见表1-7。

表1-7   声环境质量标准（dB(A)）

| 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB3096-2008 | 2 | ≤60 | ≤50 |

（5）土壤环境：项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值，具体标准值见表1-8。

表1-8   土壤环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | mg/kg | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值 |
| 2 | 镉 | 65 |  |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |  |  |
| 4 | 铜 | 18000 |  |  |
| 5 | 铅 | 800 |  |  |
| 6 | 汞 | 38 |  |  |
| 7 | 镍 | 900 |  |  |

- 1.4.2污染物排放标准

（1）废气

本项目的大气污染物主要来源于破碎粉尘、切割粉尘以及拆解过程中产生的粉尘以及切割过程产生的挥发性有机废气，食堂油烟。项目生产废气粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs的排放标准参照天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的其他排放标准（2.0mg/m3），食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。具体标准值见表1-9。

表1-9   大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高 度（m） | 二级 （kg/h） | 监控点 | 浓度 （mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点 | 1.0 |
| VOCs | / | / | / | 厂界监控点 | 2.0 |
| 食堂油烟 | 2.0 | / | / | / | / |

（2）废水

项目生产过程中产生的废水主要包括铜米筛分废水、地面拖洗废水和生活污水。本项目采取雨污分流、污污分流制，铜米筛分废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；项目拖洗废水经沉淀池处理后用作铜米筛分补充用水，不外排；生活污水经四格化粪池处理后用作农肥；厂区雨水排入西面水渠汇入汨罗江。

（3）噪声

施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，具体限值详见表1-10；营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体限值详见表1-11。

表1-10   建筑施工场界环境噪声排放限值

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 施工场界环境噪声 | 70 | 55 |

表1-11   厂界噪声标准值

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

- 1.5评价工作等级

- 1.5.1环境大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

本项目废气污染物主要为切割烟气以及拆解过程中产生的粉尘。分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据工程分析，本项目主要污染源排放参数见下表，估算模式计算结果见表1-12。

表1-12.1  废气点源排放预测参数表

| 污染源 | 污染物 | 工况 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 内径（m） | 环境质量评价标准（mg/m3） | 排气量（Nm3/h） | 排气温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎工序 | 粉尘 | 正常工况 | 0.022 | 0.0092 | 15 | 0.2 | 0.9 | 2000 | 20 |
|  |  | 非正常工况 | 2.142 | 0.8925 |  |  |  |  |  |
| 切割拆解工序 | 烟尘、粉尘 | 正常工况 | 0.0094 | 0.00395 | 15 | 0.2 | 0.9 | 1500 | 20 |
|  |  | 非正常工况 | 0.945 | 0.39 |  |  |  |  |  |

表1-12.2  无组织排放计算参数

| 污染物 | 长度(m) | 宽度(m) | 排放有效高度(m) | 排放速率（kg/h） | 评价标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 60 | 40 | 7 | 0.064 | 0.9 |

根据大气导则，评价工作等级划分依据见表1-13。

表1-13   评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

根据以上数据表格，确定各污染物的评价工作等级，见表1-14。

表1-14  主要大气污染物的评价工作等级

| 工序 | 破碎 | 切割拆解 | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气质量标准mg/m3 | 0.3×3 |  |  |
| 最大地面浓度mg/m3 | 0.0005116 | 0.0002739 | 0.027 |
| 最大地面浓度占标率Pmax | 0.06 | 0.03 | 3.05 |
| 评价工作等级 | 三级 |  |  |

如上所述，由于本项目主要大气污染物最大地面浓度均未超过标准的10%，因此大气环境影响评价等级定为三级。

- 1.5.2地表水环境评价工作等级

项目生产过程中产生的废水主要包括铜米筛分废水、地面拖洗废水和生活污水。本项目采取雨污分流、污污分流制，铜米筛分废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；项目拖洗废水经沉淀池处理后用作铜米筛分补充用水，不外排；生活污水经四格化粪池处理后用作农肥；厂区雨水排入西面水渠汇入汨罗江。

根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93），本项目地面水环境影响评价技术工作等级低于三级，可以不进行地面水环境影响评价，只需按照有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简要的环境影响分析。

- 1.5.3地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中155、废旧资源（含生物质）加工、再生；利用（废电子电器产品、废电池、废汽车、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用）中，其中危废属Ⅰ类项目，其他属于Ⅲ类项目，本项目为（通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器拆解，不涉及危废），地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。同时根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中表2评价等级分级表，项目区域环境敏感程度为不敏感，则评价等级为三级。

表1-15   地下水评价等级分级表依据

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 1.5.4声环境评价工作等级

项目所在区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类地区，建设项目投产后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级划分规定，确定项目声环境影响评价等级为二级。

- 1.5.5生态环境评价工作等级和评价范围

项目建设位于汨罗市新市镇新书村，利用闲置厂房建设年拆解1万吨通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器建设项目，项目占地面积为4785m2。

生态影响评价等级按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）表1进行判别，生态影响评价工作等级划分见表1-16。

表1-16  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目占地面积0.0048km2，影响区域生态敏感性为一般区域，项目生态环境评价工作等级为三级。

- 1.5.6环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价等级划分依据，既按评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价等级划分为一、二级，详见表1-17。

表1-17   评价工作等级

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险 物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大污染源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大污染物 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

经比对《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目不存在重大危险源，项目所在地不属于环境敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），确定本项目风险评价工作等级为二级。

- 1.5.7项目各环境要素评价等级情况

综上所述，本项目各环境要素评价工作等级情况见表1-18。

表1-18   评价工作等级一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 三级 |
| 2 | 地表水 | 三级 |
| 3 | 地下水 | 三级 |
| 4 | 声环境 | 二级 |
| 5 | 风险 | 二级 |

- 1.6评价范围

- 1.6.1环境空气评价范围

根据估算模式结果，确定本项目的大气环境评价工作等级为三级。根据导则规定，确定环境空气评价的评价范围取最小的限值，即为以本项目大气污染物排放源为中心，2.5km半径的圆形区域。具体评价范围见附图4。

- 1.6.2地表水水环境评价范围

项目生产过程中产生的废水主要包括铜米筛分废水、地面拖洗废水和生活污水。本项目采取雨污分流、污污分流制，铜米筛分废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；项目拖洗废水经沉淀池处理后用作铜米筛分补充用水，不外排；生活污水经四格化粪池处理后用作农肥；厂区雨水排入西面水渠汇入汨罗江。

根据《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93），本项目地面水环境影响评价技术工作等级低于三级，可以不进行地面水环境影响评价，只需按照有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简要的环境影响分析。

- 1.6.3地下水水环境评价范围

项目地下水影响评价等级为三级。项目用水为区域自来水，不采用地下水；通过采用防渗透和防腐蚀措施，项目废水不会进入到地下水中，不会对地下水产生不良影响，因此，评价范围取项目边界内，主要对地下水污染防治措施有效性进行分析。

- 1.6.4声环境评价范围

根据声环境《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，本项目声环境评价等级为二级。评价范围为项目厂界外200m以内的范围。

- 1.6.5风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的规定，本次环境风险评价等级确定为二级。因此，二级评价的范围为距离源点不低于3km的圆形范围内。具体评价范围详见附图4。

## 1.7主要环境保护目标

本项目位于汨罗市新市镇新书村，根据现场调查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物保护单位分布。根据对建设项目周边环境的调查，周边主要为企业和少许居民，具体周围环境保护敏感目标详见下表1-19，环境风险保护目标见下表1-20。

表1-19   项目周边主要环境保护目标

| 保护目标 |  | 方位 | 与项目厂界距离（m） | 性质/规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 名称 |  |  |  |  |
| 大气环境 | 新书村居民1# | 东 | 15-50m | 约3户，约10人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 安置区居民 | 东南 | 180-320m | 约115户，约400人 |  |
|  | 和谐家园 | 南 | 50-300m | 约345户，约1200人 |  |
|  | 蔡家屋居民 | 西南 | 30-250m | 约18户，约60人 |  |
|  | 新书村居民2# | 西 | 150-180m | 4户，约15人 |  |
|  | 新书村居民3# | 北 | 100-130m | 4户，约15人 |  |
| 声环境 | 新书村居民1# | 东 | 15-50m | 约3户，约10人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
|  | 安置区居民 | 东南 | 180-200m | 约5户，约20人 |  |
|  | 和谐家园 | 南 | 50-200m | 约200户，约800人 |  |
|  | 蔡家屋居民 | 西南 | 30-200m | 约15户，约50人 |  |
|  | 新书村居民2# | 西 | 150-180m | 4户，约15人 |  |
|  | 新书村居民3# | 北 | 100-130m | 4户，约15人 |  |
| 地下水 | 评价范围内地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 地表水 | 水渠 | 西 | 550m | 农田灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3095-2012）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江 | 北 | 1800m | 渔业用水 |  |

表1-19   项目主要环境风险保护目标

| 保护目标 |  | 方位 | 与项目厂界距离（m） | 性质/规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 名称 |  |  |  |  |
| 环境风险 | / | 厂区3km范围内的居民，包括环境空气保护目标外，还包括以下保护目标 |  |  | 风险值达到可接受水平 |
|  | 新市医院 | 北 | 580 | 医院，约300人 |  |
|  | 新市中心小学 | 东北 | 720 | 学校，约300人 |  |
|  | 新市镇人民政府 | 西北 | 640 | 政府机关，约200人 |  |

## 1.8评价工作程序

本次评价主要分三个阶段进行，具体的工作程序见图1-1。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型环境影响评价委托

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境现状调查

制定工作方案

环境状况调查、监测与评价

建设项目

工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价；

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3给出建设项目环境可行性的评价结论

编制环境影响报告书（表）

第一阶段

第二阶段

第三阶段

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

图1-1   评价工作程序图

# 2、项目概况及工程分析

- 2.1工程概况

项目名称：年拆解1万吨通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器建设项目

建设单位：汨罗市金石废旧物资回收有限公司

建设性质：新建

建设地点：汨罗市新市镇新书村，地理位置图见附图1。

建设规模：公司总占地面积4785m2，项目主要设置拆解车间3栋，以及行政办公楼1栋，拆解通信电线电缆5000吨/年；废铜铝线2000吨/年；冷凝器、蒸发器3000吨/年。

总投资：500万元

生产时间：年工作时间300天，8小时制，年工作时间约2400h。

劳动定员：40人，均在厂区食宿

项目周边现状：项目西侧为壹开木门公司，东面为合金铝生产企业，南面为和谐街马路，北面为林地。

- 2.1.1主要建设内容

本项目厂房主要租用现有闲置厂房，仅对部分建筑物改造，包括办公生活楼（建筑面积约330m2×2F）、冷凝器蒸发器拆解车间（包括建筑面积约780m2，新建）、铜铝线拆解车间（建筑面积约330m2）、通信电线电缆拆解车间（建筑面积约580m2），各车间均包括原料堆放区、加工区、产品区，配套建设环保工程，项目建成后，形成年拆解通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器1万吨的生产能力。

- 2.1.2项目组成

本项目只需新建冷凝器蒸发器拆解车间，其余厂房建设均为租用现有房屋改造而成，项目的建设内容主要包括主体工程及相关附属设施，项目的工程组成见表2-1。

2-1   项目工程组成

| 项目 | 工程内容 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 冷凝器蒸发器拆解车间 | 位于厂区南侧，新建钢架结构，建筑面积约780m2，车间地面做防渗、防漏处理。包括原料堆放区、加工区、产品区。 | 新建 |
|  | 铜铝线拆解车间 | 位于厂区中部，利用现有建筑物改造，建筑物为砖混结构，建筑面积约330m2，车间地面做防渗、防漏处理。包括原料堆放区、加工区、产品区。 | 利旧 |
|  | 通信电线电缆拆解车间 | 位于厂区北部，利用现有建筑物改造，建筑物为砖混结构，建筑面积约580m2，车间地面做防渗、防漏处理。包括原料堆放区、加工区、产品区。 | 利旧 |
| 辅助工程 | 办公生活楼 | 位于厂区中部，利用现有建筑物改造，建筑物为砖混结构，主要为前台接待室、办公室、员工宿舍、食堂等，建筑面积约330m2×2F。 | 利旧 |
|  | 门卫室 | 位于厂区西南角，现有，砖混结构，建筑面积为20m2。 | 利旧 |
| 公用工程 | 供水 | 当地自来水 | / |
|  | 供电 | 区域电网供给 | / |
|  | 排水 | 雨污分流、污污分流。铜米筛分废水、地面拖洗废水分别经处理后进行回用，不外排；生活污水经四格化粪池处理后用作农肥；厂区雨水排入西侧水渠汇入汨罗江。 | / |
| 环保工程 | 切割拆解废气处理装置 | 拆解车间产生的废气经切割区上方的集气罩收集后，采用布袋除尘器处理后，经15m排气筒外排。 | 新建 |
|  | 破碎废气处理装置 | 集气罩收集后，采用布袋除尘器处理后，经15m排气筒外排。 | 新建 |
|  | 原料堆场废气 | 有机废气通过加强车间通风 | 新建 |
|  | 食堂油烟 | 经油烟净化器处理后由专用烟道高于屋顶排放 | 新建 |
|  | 生活污水化粪池 | 设置四格化粪池1个，容积约为20m3，对生活污水进行预处理。 | 新建 |
|  | 三级沉淀池 | 位于厂区东北侧，池子总容积：120m3，做防渗、防漏处理 | 新建 |
|  | 一般固废暂存间 | 厂区西北侧，1个，面积10m2，容积约30m3 | 新建 |
|  | 危废暂存间 | 厂区东南侧，1个，面积10m2，容积约30m3 | 新建 |

- 2.1.3厂区平面布置

项目平面布置将厂区分为生产区和生活区。生活区布置在厂区的中部，生产区布置在厂区的南面和北面；生产区包括冷凝器蒸发器拆解车间、铜铝线拆解车间、通信电线电缆拆解车间，各车间均划分为原料堆放区、加工区、产品区，配套建设环保工程。项目平面布置图见附图7。

- 2.1.4项目原辅材料

项目原辅材料来源于周边的省份城市，主要有湖南、湖北、江西等地，通过汽车运输至厂区内，原料输送由运输公司负责。

本项目原辅材料均为一般工业固体废物，不属于危险废物，原辅材料若属于危险废物则禁止在本项目场地内进行拆解。原材料中冷凝器和蒸发器均来自于废旧汽车空调系统拆解后、均已回收氟利昂等制冷剂、不含制冷剂的废冷凝器和蒸发器。本项目原辅材料见表2-2。

表2-2   项目原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信电线电缆 | 5000 | t/a | 暂存在车间内，严禁露天堆放 |
| 2 | 废旧铜铝线 | 2000 | t/a | 暂存在车间内，严禁露天堆放 |
| 3 | 废旧冷凝器 | 2000 | t/a | 暂存在车间内，严禁露天堆放 |
| 4 | 废旧蒸发器 | 1000 | t/a | 暂存在车间内，严禁露天堆放 |
| 5 | 水 | 2103.02 | t/a | 市政供水 |
| 6 | 电 | 100 | 万kW.h | 市政供电 |

- 2.1.5项目生产设备

根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表2-3。

表2-3  项目生产设备一览表

| 序号 | 生产设备 | 规格型号 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地磅 | 30t | 1台 | 厂门 |
| 2 | 叉车 | 3t | 2台 | 厂区 |
| 3 | 破碎机 | 80型 | 7台 | 通信电线电缆拆解车间 |
| 4 | 运输带 | 55型 | 9条 |  |
| 5 | 振动筛 | 73型 | 3台 |  |
| 6 | 破线机 | 2km型 | 1台 | 铜铝线拆解车间 |
| 7 | 碾压分离机 | 顺兴牌专利产品 | 1台 | 冷凝器蒸发器拆解车间 |
| 8 | 带锯机 | MJ345 | 1台 |  |
| 9 | 打包机 | YL-100 | 1台 |  |

对表3-4中列出的设备，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》可知，项目主要生产设备不属于产业政策淘汰类，限制类，为允许类。

- 2.1.6产品方案

本项目投产后，形成年拆解废旧通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器1万吨的能力。产品主要包括废铜、铝、铁及废塑料等。详见表2-4。

表2-4  产品方案一览表   单位：t/a

| 序号 | 产品名称 | 原料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜、铁、铝 | 废通信电线电缆、废旧铜铝线、冷凝器、蒸发器 | 8449.98 | 暂存在成品区，进行分区、分类堆存 |
| 2 | 塑料 | 废通信电线电缆、废旧铜铝线 | 1545 | 沥干水分至含水率约2~3%，暂存在成品区 |

- 2.1.7公用及辅助工程

（1）给水

项目总用水量为2103.02m3/a（7.01m3/d），由当地自来水管网供给。

（2）排水

项目生产过程中产生的废水主要包括铜米筛分废水、地面拖洗废水和生活污水。本项目采取雨污分流、污污分流制，铜米筛分废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；项目拖洗废水经沉淀池处理后用作铜米筛分补充用水，不外排；生活污水经四格化粪池处理后用作农肥；厂区雨水排入西面水渠汇入汨罗江。

（3）供电系统

厂区生产用电由所在地电网供给，供电可靠，能够满足项目日常供电需求。

（4）能源供应

本项目设备运行全部使用电能。

（5）储运系统

本项目位于汨罗市新市镇新书村，交通方便，项目产品和原材料的运输主要依托社会车辆，采取公路的运输方式。

### 2.1.8劳动定员和生产制度

本项目生产实行一班制，每天工作8小时，年工作300天，2400h。

本项目需职工人数40人，厂区提供食宿，食堂位于办公生活楼，员工宿舍位于办公生活楼2楼。

- 2.2原有项目主要环境问题

项目为租用李国华个人名下工业用地闲置厂房进行改造生产，根据现场勘踏，原厂区除下述问题外，原辅料、设备均已清理完毕，厂区目前为闲置厂房。无其他历史遗留问题。

遗留问题：项目最北侧厂房遗留有一套设备，此外最北侧厂房的三个水池中还遗留有约5m3含铜生产废水。

处理措施：最北侧厂房遗留的一套设备将由出租方进行外售。最北侧厂房的三个水池中遗留的约5m3含铜生产废水，由出租方负责采用槽罐车运送至汨罗市工业园重金属污水处理厂进行委托处理。

- 2.3工艺流程及污染物排放情况

- 2.3.1工艺流程

项目生产工艺采用全物理法拆解工艺，对回收的废旧通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器等再生资源进行人机结合拆解，将拆解后的产品进行打包处理后作为资源直接外售，全厂总体工艺流程见图3-1。

项目原料废旧电线电缆、废铜铝线要求：禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆。

本项目工艺不涉及金属冶炼、废塑熔融造粒、焚烧工艺。

废旧铜铝线

破碎

粉尘、噪声

铜、铝

包装出售

塑料

包装出售

冷凝器、蒸发器

切割

烟尘、噪声、固废

铜、铝、铁

包装出售

废旧电线电缆

破碎

清洗筛分

铜米

包装出售

水

粉尘、噪声

塑料颗粒和铜米混合物

格栅

塑料颗粒

沥水出售

废水

三级沉淀池

沉渣

水回用

噪声

拆解

粉尘、噪声、固废

塑料颗粒

包装出售

图2-1   项目生产工艺流程及产污环节示意图

- 2.3.2工艺说明

①废旧通信电线电缆：废电线电缆经人工送入破碎机入料口，破碎后粒径小于4mm。由破碎机加工之后，由于塑料和铜的密度不同，利用风机将铜米和塑料颗粒混合物进行分离，铜米从破碎机下方分离，塑料颗粒混合物在风力作用下进行分离，其中还有部分塑料颗粒中混有铜米，这部分混合物再通过水的清洗筛分进行分离，在水的浮力和摇床震动作用下塑料颗粒上浮进行分离，分离出的塑料颗粒经沥干水分至含水率约2~3%后包装外售。沥出水分回用于三级沉淀池，不外排。三级沉淀池的沉渣主要为含铜颗粒，经沥出水分后进行外售回收铜。

②废旧铜铝线：经人工送入破线机入料口，经破线机进行破碎并剥离外壳后分为铜线、铝线和废塑料，分别打包外售。

③废冷凝器、蒸发器：采用人机结合形式拆解，通过带锯机等切割，再经过人工拆解整理分类为铜、铝、铁等金属，打包机打包后外售。

- 2.3.3产污节点

根据上述工程分析，本项目产污环节如下：

①废气：破碎、切割、拆解过程中产生的粉尘废气、切割过程产生的挥发性废气、食堂油烟废气；

②废水：铜米筛分废水、地面拖洗废水、生活污水；

③噪声：生产设备运行产生的机械噪声；

④固废：除尘器收集灰渣、铜米筛分废水沉渣、拖洗废水沉渣、拆解产生的废杂物、废水处理过程中产生的油泥、员工生活垃圾。

- 2.4物料平衡

本项目拆解过程是一个物理过程，项目物料平衡基本情况见下表。

表2-5  项目拆解物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 数量（t/a） | 类别 | 名称 | 数量（t/a） | 去向 |
| 废旧通信电线电缆 | 5000 | 产品类 | 废铜、废铁、废铝 | 8451.26 | 作为资源产品出售 |
| 废铜铝线 | 2000 | 可利用类 | 塑料等 | 1545 | 含水率3%，外售综合利用 |
| 废冷凝器、蒸发器 | 3000 | 固废类 | 除尘器收集的粉尘 | 3.06 | 外售综合利用 |
| 铜米筛分用水 | 236.27 |  | 沉渣 | 2.5 | 外售综合利用 |
| / | / |  | 废杂物 | 34 | 交由环卫部门处理 |
| / | / |  | 油泥 | 9 | 交由资质单位处置 |
| / | / | 废水 | 铜米筛分用水损耗 | 191.27 | 损耗 |
| / | / | 废气 | 有组织排放粉尘 | 0.0314 | 经15m高排气筒排放 |
| / | / |  | 无组织排放粉尘 | 0.152 | 大气环境 |
| 合计 | 10236.27t/a | 10236.27t/a |  |  |  |

- 2.5污染源强分析

- 2.5.1废水

（1）铜米筛分废水

本项目铜米和塑料碎屑筛分过程中要用到一定的水。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，铜米（类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法(机械分选)）工业废水量产污系数为6.5t/t-原料；本项目生产铜米共消耗废通信电线电缆5000吨/年，年工作300天，则废水产生量为32500t/a，108.33m3/d。同时由于加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的1%，约损耗水量为325t/a，1.08m3/d。

本项目铜米生产过程中产生的废水主要污染物为SS、石油类等。根据建设单位提供的资料，铜米筛分废水经隔油、絮凝、沉淀处理后全部回用，只需进行捞出废水沉渣和补充消耗水，无废水外排。

（2）拖洗废水

根据建设单位提供的资料，项目无需对地面进行冲洗，每4天对车间拖地一次，生产车间先用扫把对地面进行清扫，将散落的粉尘颗粒统一收集处置；经扫把清理后再用拖把进行拖洗，拖地用水量按照1.0L/m2次计算，项目车间地面面积为1690m2，则项目车间地面清洗水用量为1.69m3/次，合126.75t/a（0.42m3/d），排水系数0.7，排水量为88.73t/a（0.29m3/d）。拖洗废水主要污染物为SS，经收集隔油沉淀处理后用作铜米筛分补充用水，不外排。

（3）生活污水

本项目劳动定员40人，厂区提供食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为5.8m3/d（1740t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.64m3/d（1392t/a）。生活污水产生情况见表2-6。

表2-6  生活污水产生情况

| 产生环节 | 指标 | 水质(mg/L) | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 水量 | —— | 1392 |
|  | COD | 300 | 0.42 |
|  | BOD5 | 150 | 0.21 |
|  | SS | 200 | 0.28 |
|  | NH3-N | 30 | 0.04 |

本项目生活污水经四格化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排。

项目水平衡图如下：

铜米筛分用水

三级沉淀池

拖洗用水收集沉淀

生活用水

四格化粪池

1740

1392

1392

用作农肥

348

126.75

88.73

38.02

32500

32500

325

236.27

2103.02

图2-2   项目水平衡图（单位：t/a）

- 2.5.2废气

拆解项目产生的废气主要为破碎工序产生的废气、切割工序产生的废气、人工拆解工序产生的粉尘以及切割过程产生的挥发性废气。

①破碎粉尘

废旧电线电缆及废铜铝线均需进行破碎加工，在破碎的过程中会产生少量粉尘。根据建设单位提供的相关资料和类比同类型生产加工项目《汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米建设项目》，粉尘的产污系数约为0.34kg/t-原料，本项目废旧电线电缆年用量为5000t，废铜铝线年用量为2000t，则破碎粉尘产生量为2.38t/a。本项目拟在废电线电缆、废铜铝线破碎机上方设置集气罩对破碎粉尘进行收集，收集的粉尘经1套布袋除尘器处理后由15m排气筒有组织排放。根据建设单位提供的相关资料，集气罩收集效率约为90%，布袋除尘器除尘效率约99%，风机总风量为2000m3/h，则破碎粉尘有组织排放量约为0.022t/a（0.0092kg/h），排放浓度约为4.6mg/m3。

破碎工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、塑料屑等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上；每天作业8小时，因此，呈无组织排放逸散的破碎粉尘排放量约为0.047t/a（0.02kg/h）。

②切割粉尘

根据建设单位提供的资料，本项目年拆解废冷凝器、蒸发器为3000t，根据同类企业类比调查，浙江台州市年拆解废电机、电线电缆、五金10万吨建设项目（台州市环境监测中心对台州市邦腾金属有限公司年拆解废五金、废电线电缆、废电机10万吨建设项目竣工验收监测报告（台环监【2013】综字第012号）），为人机结合拆解，干法物理拆解，切割废气颗粒物产生量按0.2kg/t切割量计，则切割废气颗粒物产生量为0.6t/a（0.25kg/h）。

本项目投产后，共设1台碾压分离机和1台带锯机用于切割工序，为了有效控制切割粉尘的无组织排放，改善员工作业环境，环评要求企业划定专门的切割工序操作区，最大限度将切割废气集中处理，在操作区切割机和带锯机的顶部设置一个集气罩，收集切割过程中排放的切割粉尘，经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放。集气罩的风量为1500m3/h，年工作时间为2400h，废气的收集率为90%，除尘效率在99%以上，则切割废气颗粒物有组织排放量为0.0054t/a（0.00225kg/h），排放浓度为1.5mg/m3。无组织颗粒物排放量为0.06t/a（0.025kg/h）。

③人工拆解工序产生的粉尘

本项目废冷凝器、蒸发器经切割后再通过人工拆解方式进行拆解，拆解后的下脚料通过人工干分选的方式进一步回收其中有用的金属。类比同类拆解项目（台州市环境监测中心对台州市邦腾金属有限公司年拆解废五金、废电线电缆、废电机10万吨建设项目竣工验收监测报告（台环监【2013】综字第012号）），拆解下脚料产生量约为总拆解量的1.5%，本项目为年拆解3000吨废冷凝器、蒸发器，则拆解出来的下脚料产生量为45t/a。人工分选过程中粉尘发生量约为拆解下脚料的1%，估算得出人工拆解工序粉尘产生量约为0.45t/a（0.19kg/h）。

人工拆解工序在拆解车间进行，在拆解区域上方设置集气罩，收集的粉尘同切割烟气一起经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。收集率按90%计，除尘率按99%计，则人工拆解工序粉尘有组织排放量为0.004t/a（0.0017kg/h），排放浓度为1.13mg/m3。无组织排放量为0.045t/a（0.019kg/h）。

④切割过程产生的挥发废气

项目对废冷凝器、蒸发器等进行拆解时，采用切割机、带锯机进行分离，在切割过程中会产生一定的废气。主要有：切割粉尘，此外还有蒸发的物质，切割时，材料表面附着的吸附水、油、锈和氧化铁皮等。切割时也会析出气体（水气、氧、氢）和FeO等，由于切割机和金属材料的摩擦会产生大量的热量，在高温作用下，材料中的吸附水最先开始蒸发，金属元素氧化物颗粒也会发生蒸发。同时切割原料表面附着的油类物质会挥发形成有机废气（以VOCs计）。根据类比同类拆解项目（台州市环境监测中心对台州市邦腾金属有限公司年拆解废五金、废电线电缆、废电机10万吨建设项目竣工验收监测报告（台环监【2013】综字第012号），有机废气产生量约占总切割量的万分之0.05，项目总切割量为3000吨/年，则项目有机废气产生量为0.015t/a（0.006kg/h），此部分废气无组织排放。

⑤油烟废气

本项目有40名员工，食堂采用液化气作为燃料，属于清洁能源，大气污染物产生量较小，燃料部分对环境影响较小。但是在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本评价取平均值3%，则油烟产生量36g/d（0.01t/a）。食堂工作时间每天3h，年工作300天，基准排风量为2000m3/h，则油烟产生浓度约6mg/m3。采用1台油烟净化设施（去除率75%）处理后从楼顶排放，经处理后油烟排放量为0.0025t/a，排放浓度为1.5mg/m3。

- 2.5.3噪声

本项目主要噪声来源于碾压分离机、带锯机、破碎机等拆解线上设备等，以及员工拆解时敲打金属的噪声和叉车运输过程中产生的噪声。其噪声强度在75-90dB（A）之间，详见下表。

表2-7  主要设备噪声值   单位：dB（A）

| 序号 | 生产设备 | 数量（台） | 噪声源强dB（A） | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | 2 | 75 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 |
| 2 | 破碎机 | 7 | 85 |  |
| 3 | 振动筛 | 3 | 75 |  |
| 4 | 破线机 | 1 | 80 |  |
| 5 | 碾压分离机 | 1 | 85 |  |
| 6 | 带锯机 | 1 | 90 |  |
| 7 | 打包机 | 1 | 75 |  |
| 8 | 风机 | 2 | 85 |  |

- 2.5.4固体废物

本项目实质是固废回收利用与处置的过程，对回收的废旧通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器等进行拆解，拆解物按照废物性质分类外售利用。

本项目产生的固废主要为除尘器收集灰渣、铜米筛分废水沉渣、拖洗废水沉渣、拆解产生的废杂物、废水处理过程中产生的油泥、员工生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

本项目生产过程中产生的一般工业固体废物为除尘器收集灰渣、铜米筛分废水沉渣、拖洗废水沉渣、拆解产生的废杂物。

①布袋除尘器收集的烟粉尘

根据上述工程分析内容，本项目布袋除尘器收集的烟粉尘为3.06t/a，为一般工业固体废物，外售回收其中含有的金属物质。

②废水沉淀池沉渣

根据工程分析中可知，项目SS产生浓度约300~400 mg/L，排放浓度为100mg/L，则项目废水沉淀池沉渣为2.5t/a。属一般工业固体废物，主要含有Cu金属颗粒，收集后外售进行回收其中有用成分。

③拆解产生的废杂物

本项目废铜铝线采用直接剥皮法，废电线电缆采用破碎分选法（机械分选），废冷凝器、蒸发器采用拆解法进行加工处理，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，废杂物产生量如下表：

表2-8   废杂物产生量统计表

| 类别 | 加工量（t/a） | 产污系数（t固体废物（废杂）/t原料） | 产污系数来源 | 废杂物产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电线电缆 | 5000 | 0.004 | 废电线电缆破碎分选法(机械分选) | 20 |
| 废铜铝线 | 2000 | 0.004 | 废电线电缆直接剥皮法 | 8 |
| 废冷凝器、蒸发器 | 3000 | 0.002 | 废电机拆解法 | 6 |
| 合计 | / | / | / | 34 |

根据上表，本项目废杂物产生量为34t/a，拆解废杂物为不可利用的一般废物，如：废橡胶以及夹带在原料中的灰尘、泥沙等，与组成成分与生活垃圾相似，拟收集后与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。

（2）危险废物

本项目在生产过程中产生的危险废物主要是废水处理过程中产生的油泥。

根据建设单位提供的资料，项目废水处理过程中产生的油泥拆解产生的油泥量约为9t/a，属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物，定期交由资质单位进行处理。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员40人，生活垃圾产生量按每人每天产生量1kg计，则每天产生垃圾量约为40kg，年工作时间为300天，则生活垃圾产生量约为12t/a。生活垃圾由环卫部门清运，统一集中处理。

- 2.5.5项目污染物统计

根据上述分析，项目运营期污染物产生情况见表2-9。

表2-9  项目染物产排情况一览表

| 种类 |  | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 |  | 废水量（m3/a） | 1392 | 0 | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 |
|  |  | COD（t/a） | 0.42 | 0 |  |
|  |  | BOD5（t/a） | 0.21 | 0 |  |
|  |  | SS | 0.28 | 0 |  |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.04 | 0 |  |
| 生产废水 |  | 铜米筛分（t/a） | 32500 | 0 | 三级沉淀后循环使用 |
|  |  | 拖洗废水（t/a） | 88.73 | 0 | 隔油沉淀后回用 |
| 废气 | 破碎 | 粉尘（t/a） | 2.38 | 有组织0.022 无组织0.047 | 经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（1#）排放 |
|  | 切割 | 烟尘（t/a） | 0.6 | 有组织0.0054 无组织0.06 | 经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（2#）排放 |
|  | 拆解 | 粉尘（t/a） | 0.45 | 有组织0.004 无组织0.045 |  |
|  | 切割 | VOCs（t/a） | 0.015 | 无组织0.015 | / |
|  | 食堂 | 油烟（t/a） | 0.01 | 有组织0.0025 | 油烟净化器处理后由专用烟道排放 |
| 固废 |  | 收集的烟粉尘（t/a） | 3.06 | 0 | 收集后外售回收其中含有的金属物质 |
|  |  | 沉渣（t/a） | 2.5 | 0 | 收集后外售回收其中含有的金属物质 |
|  |  | 废杂物（t/a） | 34 | 0 | 环卫部门处理 |
|  |  | 油泥（t/a） | 9 | 0 | 交有资质单位处理 |
|  |  | 生活垃圾（t/a） | 12 | 0 | 环卫部门处理 |

# 3、项目所在地环境概况

- 3.1自然环境概况

- 3.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗市金石废旧物资回收有限公司位于汨罗市新市镇新书村，详见附图1。

- 3.1.2地形、地貌、地质

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。

汨罗市为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

本项目所在地域地质构造简单，地质基础较好，为丘陵地区，高程为46.52-38.3m（黄海高程），高程差9.22m。

- 3.1.3气象特征

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

1）气温：年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；

2）降水量：年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均

降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

3）风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；

4）风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；

5）其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

- 3.1.4水文条件

汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

- 3.1.5土壤、植被

本项目区成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土的近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层浑厚，土质疏松，养分较丰富。

汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要有阔叶林，马尾松林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被，水生植被等9种类型。本项目区主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶及灌木。本项目区没有珍稀和濒危需特殊保护的野生动植物。不存在拆迁安置问题和破坏植被绿化，引起水土流失现象出现。

- 3.1.6周边污染源调查

本次环评主要对项目周边的企业进行了调查，经调查，项目周边企业分布情况见表4.1-1。

4.1-1   项目周边企业分布情况一览表

| 序号 | 企业分布情况 | 方位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 壹开木门有限公司 | 西侧 |
| 2 | 合金铝加工有限公司 | 东侧 |

项目周边企业生产过程中污染物主要以废气及噪声为主。根据调查，周边企业均已进行环境影响评价工作，其产生的污染物都得到了合理的处置，废气、噪声等均能达标排放。

- 3.2环境质量现状监测与评价

- 3.2.1大气环境现状监测与评价

为了解项目区大气环境质量现状，本次评价引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目》中相关数据进行说明，湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目位于本项目南侧400m，该项目于2017年8~9月委托湖南精科检测有限公司进行的大气环境质量现状监测。

（1）监测因子

湖南合心有色金属有限公司大气监测因子为：TSP、SO2、NO2、PM10。

（2）监测布点

共布设3个大气环境现状监测点。具体大气监测布点及监测因子情况见表3-1。

表3-1   大气监测布点位置一览表

| 点位 | 名称 | 与本项目方位及距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 合心公司所在地西北侧外10米 | 南侧390m | TSP、SO2、NO2、PM10 |
| G2 | 合心公司所在地东南侧外10米 | 南侧430m |  |
| G3 | 合心公司厂区内办公楼前 | 南侧470m |  |

（3）监测时间和监测频次

SO2、NO2监测小时值。小时值至少有45min的采样时间，小时值每天每点采样4次，时间分别为2:00、8:00、14:00、20:00；日均值每天每点连续采样不小于20小时。

TSP、PM10监测日平均浓度，连续监测5天，每天采样一次，日均浓度采样每日采样时间不小于24小时。

（4）采样及分析方法

采样方法按《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局公告2007年第4号）中的要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中推荐的方法进行。

（5）监测与评价结果

湖南精科检测有限公司于2017年08月30日～2017年09月03日对大气监测点进行了现状监测，环境空气质量现状监测结果见表5-2。

（6）大气环境现状质量评价方法

采用单因子指数法进行大气环境质量现状评价，其计算公式为：

LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)

式中：

Si——i污染物单因子指数；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

Coi——i污染物评价标准，mg/m3。

（7）评价标准：

环境空气质量现状评价用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（8）评价结果及分析

大气环境质量现状评价结果详见表3-2。

表3-2   环境空气质量评价因子现状监测结果统计    单位：ug/m3

| 监测项目 |  | 监测点 | 浓度范围 μg/m3 | 标准值 μg/m3 | 污染指数 | 最大超标倍数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 小时浓度值 | G1 | 13-32 | 150 | 0.213 | 0 | 0 |
|  |  | G2 | 14-36 |  | 0.240 | 0 | 0 |
|  |  | G3 | 15-33 |  | 0.220 | 0 | 0 |
| NO2 | 小时浓度值 | G1 | 19-36 | 80 | 0.450 | 0 | 0 |
|  |  | G2 | 16-38 |  | 0.475 | 0 | 0 |
|  |  | G3 | 18-40 |  | 0.500 | 0 | 0 |
| PM10 | 日均浓度值 | G1 | 56-66 | 150 | 0.440 | 0 | 0 |
|  |  | G2 | 62-70 |  | 0.875 | 0 | 0 |
|  |  | G3 | 61-69 |  | 0.460 | 0 | 0 |
| TSP | 日均浓度值 | G1 | 105-118 | 300 | 0.393 | 0 | 0 |
|  |  | G2 | 109-121 |  | 0.403 | 0 | 0 |
|  |  | G3 | 107-124 |  | 0.413 | 0 | 0 |

根据上表可知，评价区域大气环境现状监测点SO2、NO2、TSP、PM10浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明区域环境质量较好。

同时，本环评还收集了湖南旭弘新材料科技有限公司《年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月26日~2018年4月1日进行的大气环境监测中TVOC现状监测数据。湖南旭弘新材料科技有限公司位于本项目西北侧1600m。

（1）监测布点

表3-3  大气常规监测因子布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与旭弘公司的方位与距离 | 与本项目方位与距离 | 所属功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 | 周家冲 | NE 800m | N1900m | 居民区 |
| G5 | 团山屋 | NW 600m | NW2200m | 居民区 |
| G6 | 南侧办公楼 | S 100m | NW1600m | 办公 |

（2）监测因子：TVOC

（3）监测时间和频率

2018年3月26日~2018年4月1日，TVOC监测8小时均值。

（4）监测及评价结果

表3-4  TVOC监测结果统计表（8小时平均值）

| 监测点位 | 监测项目 | 监测值范围（mg/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 | TVOC | 0.2100~0.2294 | 0 | / | 0.6mg/m3 |
| G5 |  | 0.0454~0.2470 | 0 | / |  |
| G6 |  | 0.2062~0.2428 | 0 | / |  |

由上表可知，引用数据监测点位TVOC均满足《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中标准限值，区域空气环境质量较好。

此外，为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年10月25-29日对项目区域大气环境PM2.5进行了一次现状监测。

（1）监测点位：G7——项目北侧100m居民点

G8——项目南侧30m居民点

（2）监测因子：PM2.5

（3）监测时间和频率

2018年10月25-29日，监测日均值。

（4）监测及评价结果

表3-5  PM2.5监测结果统计表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测值范围（mg/m3） | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G7 | PM2.5 | 0.042~0.053 | 0 | / | 0.075mg/m3 |
| G8 |  | 0.040~0.052 | 0 | / |  |

根据上表可知，评价区域大气环境现状监测点PM2.5浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域大气环境质量较好。

- 3.2.2地表水环境现状监测与评价

为了解项目区地表水环境质量现状，本次评价引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目》中相关数据进行说明，湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目位于本项目南侧400m，且该项目后期雨水与本项目雨水汇入同一水系，该项目于2017年8~9月委托湖南精科检测有限公司进行的地表水环境质量现状监测。

（1）监测因子

监测因子为：pH、COD、BOD、NH3-N、石油类、总氮、总磷、SS、动植物油、粪大肠菌群共计10项。

（2）监测布点

在项目西面农灌渠（受纳水体）共设置2个监测断面进行现状监测。具体断面布设位置见表3-5。

表3-5   地表水现状监测断面情况

| 断面编号 | 位置方位 | 与本项目排放口方位及距离 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 合心公司所在地水渠上游500m | 南侧上游900m |
| W2 | 合心公司所在地水渠下游500m | 北侧下游100m |

（3）监测时间和采样频率

2017年08月30日～2017年09月01日进行一期水质监测，连续监测3天，每天采样1次。

（4）监测与评价结果

水样的采集与分析按国家环保总局发布的《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）进行，根据湖南精科检测有限公司提供的监测报告，各监测断面水质监测结果见表4-5。

（5）地表水水质现状评价方法

本次评价采用标准指数法评价地表水水质现状，按《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）所给模式进行计算：

单项水质参数i在第j点的标准指数：

Si，j=ci，jcs，i

式中：

Si，j——单项水质参数i在j点的标准指数；

ci，j——污染物i在j点的浓度值，mg/L；

cs，i——水质参数i的地表水水质标准，mg/L；

pH的标准指数：

SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd    pHj≤7.0

SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0    pHj>7.0

式中：

SpH，j——pH在j点的标准指数；

pHj——pH在j点的监测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值下限。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用功能要求。

（6）评价标准

水质现状评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

（7）评价结果及分析

各断面水质监测结果及评价结果详见表3-6。

表3-6 地表水水质现状监测结果统计表 单位mg/L（pH无量纲，粪大肠菌群：MPN/L）

| 断面 | 监测因子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 总氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 监测值范围 | 6.39-6.47 | 5.6-5.9 | 1.1-1.5 | 0.247-0.254 | 0.02-0.03 | 0.65-0.68 |  |
|  | 标准（Ⅲ） | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 |  |
|  | 标准指数 | 0.610 | 0.295 | 0.375 | 0.254 | 0.600 | 0.680 |  |
|  | 监测因子 | 总磷 | SS | 动植物油 | 粪大肠菌群 | / |  |  |
|  | 监测值 | 0.06-0.09 | 19-25 | 0.03-0.05 | 1100-1400 | / |  |  |
|  | 标准 | ≤0.2 | ≤30 | -- | ≤10000 | / |  |  |
|  | Si值 | 0.450 | 0.833 | -- | 0.140 | / |  |  |
| W2 | 监测值范围 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 |  | 总氮 |
|  | 监测值（Ⅲ） | 6.52-6.60 | 8.5-9.0 | 2.4- 2.8 | 0.395-0.402 | 0.03-0.04 |  | 0.70-0.74 |
|  | 标准（Ⅲ） | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 |  | ≤1.0 |
|  | 标准指数 | 0.480 | 0.450 | 0.700 | 0.402 | 0.800 |  | 0.740 |
|  | 监测因子 | 总磷 | SS | 动植物油 | 粪大肠菌群 | / |  |  |
|  | 监测值 | 0.11-0.14 | 22-25 | 0.05-0.06 | 1700-1800 | / |  |  |
|  | 标准 | ≤0.2 | ≤30 | -- | ≤10000 | / |  |  |
|  | Si值 | 0.700 | 0.833 | -- | 0.180 | / |  |  |

本次报告还收集了汨罗市环境保护监测站2017年4月对汨罗江新市断面、窑洲断面、南渡断面常规监测断面监测数据，其监测结果统计见表4-5。

监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、铜、铅、总磷、石油类、LAS，共9项。

监测布点：汨罗江新市、窑州、南渡三个常规监测断面。

监测时间、频次：汨罗市环境保护监测站2017年4月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样。

评价标准与评价方法：汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。汨罗江新市断面、南渡执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

水环境质量现状监测结果及评价

根据监测结果进行统计见表3-7。

表3-7   2017年4月汨罗江监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 项目 |  | 新市断面（Ⅲ类） | 窑州断面（Ⅱ类） | 南渡断面（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 7.56-7.58 | 7.92-7.94 | 7.74-7.75 |
|  | 平均值 | 7.57 | 7.93 | 7.74 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 13.8-14.1 | 9.95-10.2 | 8.8-8.96 |
|  | 平均值 | 14.0 | 9.99 | 8.88 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤15 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 2.69-2.70 | 2.63-2.65 | 0.9-1.0 |
|  | 平均值 | 2.70 | 2.64 | 0.95 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.084-0.094 | 0.104-0.115 | 0.175-0.299 |
|  | 平均值 | 0.089 | 0.110 | 0.237 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.068-0.076 | 0.084-0.088 | 0.088-0.098 |
|  | 平均值 | 0.072 | 0.086 | 0.093 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铜 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 铅 | 范围 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 平均值 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.01ND-0.02 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 平均值 | 0.02 | 0.01ND | 0.01ND |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| LAS | 范围 | 0.05-0.06 | 0.05ND-0.05 | 0.05ND-0.05 |
|  | 平均值 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

结果表明，汨罗江窑州断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江南渡断面、新市断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江评价河段现状水质较好。

- 3.2.3声环境现状监测与评价

为了解项目区声环境质量现状，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司于2018年9月4-5日对项目区域声环境进行了一次现状监测。

（1）监测点位

本次声环境质量现状监测共设6个点，监测点位布设见下表。

表3-8   项目声环境质量现状监测布点方案表

| 编号 | 点位名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东侧厂界外1m | 等效A声级： LeAq【dB(A)】 |
| 2# | 南侧厂界外1m |  |
| 3# | 西侧厂界外1m |  |
| 4# | 北侧厂界外1m |  |
| 5# | 东侧最近居民点 |  |
| 6# | 南侧最近居民点 |  |

（2）监测时间及方法

2018年9月4-5日进行连续两天，昼夜各一次的监测。

采样与分析方法按国家《环境监测技术规范》有关要求进行。

（3）评价标准及评价结果

项目拟建地声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

噪声现状监测评价结果汇总见下表。

表3-9   噪声现状监测评价结果表

| 采样地点 | 监测日期 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 第一天 | 53.2 | 45.3 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
|  | 第二天 | 51.6 | 44.2 |  |
| 2# | 第一天 | 56.1 | 46.7 |  |
|  | 第二天 | 55.4 | 47.5 |  |
| 3# | 第一天 | 52.4 | 43.7 |  |
|  | 第二天 | 53.3 | 44.8 |  |
| 4# | 第一天 | 49.5 | 40.3 |  |
|  | 第二天 | 50.7 | 41.5 |  |
| 5# | 第一天 | 51.8 | 43.6 |  |
|  | 第二天 | 51.5 | 42.9 |  |
| 6# | 第一天 | 50.6 | 42.7 |  |
|  | 第二天 | 51.1 | 41.1 |  |

根据监测结果可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声值均达标，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，项目所在地声环境质量现状良好。

- 3.2.4地下水环境现状监测与评价

为了解项目区地下水环境质量现状，本次评价引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目》中相关数据进行说明，该项目位于本项目南侧400m，与本项目位于同一水文地质单元，该项目于2017年8月委托湖南精科检测有限公司进行的地下水环境质量现状监测。

（1）监测布点

设置1个监测点，D1位于合心公司南面300m处居民水井，距本项目南侧700m。

（2）监测因子

地下水监测因子为：pH、氨氮、耗氧量、铜、铅、镉、汞、铬（六价）、砷、锌共9项。

（3）监测时段与频次

进行一期监测，连续监测2天，每天一次。

（4）监测与评价结果

水样的采集与分析按国家环保总局发布的《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）进行，地下水水质监测结果见表4-8。

（5）地下水环境现状评价方法

本次评价采用标准指数法评价地下水水质现状，按《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）所给模式进行计算：

单项水质参数i在第j点的标准指数Si,j计算公式为：

Si，j=ci，jcs，i

式中：

Si，j——单项水质参数i在j点的标准指数；

ci，j——污染物i在j点的浓度值，mg/L；

cs，i——水质参数i的地下水水质标准，mg/L；

pH的标准指数：

SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd    pHj≤7.0

SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0    pHj>7.0

式中：

SpH，j——pH在j点的标准指数；

pHj——pH在j点的监测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值下限。

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（6）评价标准

评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（7）评价结果及分析

各监测点地下水水质监测结果及评价结果详见表3-10。

表3-10  地下水质量现状监测评价结果  单位：mg/l，pH无量纲

| 采样位置 | 监测项目 | 监测结果 |  | 标准指数 |  | 标准值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8/30 | 8/31 | 8/30 | 8/31 |  |  |
| D1 | pH | 6.68 | 6.76 | 0.640 | 0.480 | 6.5～8.5 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.095 | 0.089 | 0.475 | 0.445 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 耗氧量 | <0.5 | <0.5 | / | / | ≤3.0 | 达标 |
|  | 汞 | <0.00004 | <0.00004 | / | / | ≤0.001 | 达标 |
|  | 铬（六价） | <0.03 | <0.03 | / | / | ≤0.05 | 达标 |
|  | 铜 | <0.05 | <0.05 | / | / | ≤1.00 | 达标 |
|  | 铅 | <0.001 | <0.001 | / | / | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉 | <0.0001 | <0.0001 | / | / | ≤0.005 | 达标 |
|  | 砷 | <0.0003 | <0.0003 | / | / | ≤0.01 | 达标 |
|  | 锌 | <0.05 | <0.05 | / | / | ≤1.00 | 达标 |
| 注：“<”表示监测结果低于该检测项目检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |

从上表计算结果看，本项目所在区域地下水监测点pH、铜、铅、镉、铬、汞、氨氮、砷、锌共9项监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

同时，本项目还引用了湖南旭弘新材料科技有限公司《加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》中相关数据进行地下水环境质量现状评价，该项目位于本项目西北侧1600m，与本项目位于同一水文地质单元，该项目于2018年3月26日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司进行的地下水环境质量现状监测。

（1）监测点位：见下表

表3-11  地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 与旭弘公司的方位与距离 | 与本项目方位距离 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | 苏家咀 | NE 1810m | NW2300m | 水质、水位监测 |
| D3 | 周家冲 | NE 1720m | N1900m | 水质、水位监测 |
| D4 | 韩家屋 | NW 880m | W2000m | 水质、水位监测 |

（2）监测因子

pH、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氟化物、挥发酚、氯化物、氨氮、六价铬、铅、汞、总大肠菌群共12项。

（3）监测时间与频次

2018年3月26日监测1天，每天采样一次。

（4）监测结果如下：

表3-12  地下水环境质量现状监测结果表  单位(mg/L，pH和大肠菌群除外)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D2苏家咀 | D3周家冲 | D4韩家屋 |  |
| pH | 无量纲 | 6.42 | 6.41 | 6.39 | 6.5-8.5 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.175 | 0.114 | 0.161 | 0.5 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 312 | 290 | 314 | 1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.599 | 0.370 | 0.565 | 1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 16.245 | 12.719 | 16.447 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 14.402 | 9.398 | 14.551 | 250 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.05 |
| 总大肠菌群 | MPN/0.1L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3(MPNb/0.1L) |
| 挥发酚 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.002 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 |
| 汞 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.001 |

由上表知除pH略有超标外，其余各监测点处各监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

- 3.2.5土壤环境现状监测与评价

为了解项目区土壤环境质量现状，本次评价引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目》中相关数据进行说明，该项目位于本项目南侧400m，该项目于2017年8月委托湖南精科检测有限公司进行的土壤环境质量现状监测。

（1）监测点位

共设置了2个土壤环境质量监测点位，具体监测布点位置见表3-13。

表3-13   地下水环境质量现状监测点位

| 序号 | 监测点位 | 与本项目距离及方位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1# | 合心公司厂区内门卫处 | 南侧400m | pH、铜、汞、铬、铅、镉、镍、砷、锌 |
| T2# | 合心公司厂外北面13m | 南侧380m |  |

（2）监测因子

土壤监测因子为：pH、铜、汞、铬、铅、镉、镍、砷、锌共9项。

（3）监测时段与频次

监测二天，每天监测一次。

（4）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（5）监测与评价结果

监测点土壤监测结果见表3-14。

表3-14   土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg

| 监测点位 | 监测因子 | 监测时间 | 监测值 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1# | pH | 2017.8.30 | 6.45 | / |
|  | 铜 |  | 27 | ≤18000 |
|  | 铅 |  | 126 | ≤800 |
|  | 汞 |  | 0.072 | ≤38 |
|  | 铬 |  | 134 | / |
|  | 镉 |  | 0.16 | ≤65 |
|  | 镍 |  | 17 | ≤900 |
|  | 砷 |  | 10.2 | ≤60 |
|  | 锌 |  | 63.5 | / |
| T2# | pH | 2017.8.30 | 6.35 | / |
|  | 铜 |  | 39 | ≤18000 |
|  | 铅 |  | 98 | ≤800 |
|  | 汞 |  | 0.035 | ≤38 |
|  | 铬 |  | 118 | / |
|  | 镉 |  | 0.10 | ≤65 |
|  | 镍 |  | 15 | ≤900 |
|  | 砷 |  | 6.70 | ≤60 |
|  | 锌 |  | 93.0 | / |

从上表监测结果可知，土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

为进一步了解项目区厂区内土壤环境质量现状，本次评价特委托湖南安博检测有限公司对项目区土壤进行了一次环境质量现状调查。

（1）监测点位

T3厂区中心设置1个土壤环境质量监测点位

（2）监测因子

土壤监测因子为：pH、铜、汞、六价铬、铅、镉、镍、砷、锌共9项。

（3）监测时段与频次

2018年12月18日共监测1天，每天监测一次。

（4）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（5）监测与评价结果

监测点土壤监测结果见表3-14。

表3-14   土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg

| 监测点位 | 监测因子 | 监测时间 | 监测值 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3厂区中心 | pH | 2018年12月18日 | 6.90 | / |
|  | 铜 |  | 29.1 | ≤18000 |
|  | 铅 |  | 41.6 | ≤800 |
|  | 汞 |  | 0.122 | ≤38 |
|  | 铬（六价） |  | ND | ≤5.7 |
|  | 镉 |  | ND | ≤65 |
|  | 镍 |  | 26.9 | ≤900 |
|  | 砷 |  | 22.2 | ≤60 |
|  | 锌 |  | 94.3 | / |

从上表监测结果可知，土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值，项目所在区域土壤环境质量现状较好。

- 4、环境影响预测与评价

- 4.1施工期大气环境影响预测与评价

本项目位于汨罗市新市镇新书村，项目只需新建废冷凝器、蒸发器拆解厂房，新建厂房为钢架结构，其余全部租用现有闲置厂房进行生产，主要对项目现有车间进行分区改造，安装处理设备等。项目施工期较短，预计只需要2个月即可。

项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。

（1）废水

建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），建筑施工废水经沉淀后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，对周围地表水环境影响较小。

（2）噪声

项目施工期噪声主要来自改造过程中电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声及运输车辆噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性，随着施工期的结束，施工噪声消失。

（3）废气

项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。

项目采取以下降尘措施：

a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放；

b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运，粉料运输时采用密闭式运输；

c、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧；

采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。

（4）固体废物

项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。

- 4.2营运期环境影响预测与评价

- 4.2.1环境空气影响预测与评价

5.2.1.1环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表4-1。

表4-1  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图5-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图5-2。

图4-1 月平均气温变化曲线图

Si，j=ci，jcs，i  SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd

SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0Si，j=ci，jcs，iSpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd

全年

秋季

图4-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表5-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表4-2   大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

5.2.1.2预测因子

根据工程分析结果，本项目排放废气主要包括有组织烟粉尘及无组织排放烟粉尘，本报告选取主要大气污染物烟粉尘作为环境空气影响预测和评价因子。

5.2.1.3预测模式

因本项目大气环境影响评价工作等级定为三级，按照《环境影响评价技术导则》(HJT2.2-2008)的要求，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

5.2.1.4预测内容

各气象条件下最大落地浓度、距源距离及地面浓度分布。

5.2.1.5预测源强和排放参数

大气预测估算以预测源强按照正常排放与非正常排放两种情况计算，企业有组织排放废气正常工况与非正常工况大气污染源排放情况见下表4-3。

表4-3   废气点源排放预测参数表

| 污染源 | 污染物 | 工况 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 内径（m） | 环境质量评价标准（mg/m3） | 排气量（Nm3/h） | 排气温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎工序 | 粉尘 | 正常工况 | 0.022 | 0.0092 | 15 | 0.2 | 0.9 | 2000 | 20 |
|  |  | 非正常工况 | 2.142 | 0.8925 |  |  |  |  |  |
| 切割拆解工序 | 烟尘、粉尘 | 正常工况 | 0.0094 | 0.00395 | 15 | 0.2 | 0.9 | 1500 | 20 |
|  |  | 非正常工况 | 0.945 | 0.39 |  |  |  |  |  |

注：由于破碎工序排气筒及切割拆解工序排气筒高度均为15m，且两者之间距离为50m，按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），虽然两个排气筒排放的污染物为同种污染物，但是其距离大于两个排气筒高度之和，故不需要进行等效。

5.2.1.6预测结果

根据选用的《环境影响评价技术导则》（HJT2.2~2008）中的估算模式和本工程排放参数，结合工程地区的风频、风速、气温和大气稳定类型频率等气象参数，作出工程点源正常和非正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度，及面源正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度。

项目破碎工序污染物正常排放和非正常排放情况下污染物落地估算计算结果见表4-4。

表4-4   破碎工序污染物估算结果表

| 距源中心下风向距离 | 正常工况 |  | 非正常工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D/m | 浓度（mg/m3） | 占标率Pi（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率Pi（%） |
| 10 | 1.184E-18 | 0.00 | 1.148E-16 | 0.00 |
| 100 | 0.0003941 | 0.04 | 0.03823 | 4.25 |
| 100 | 0.0003941 | 0.04 | 0.03823 | 4.25 |
| 200 | 0.000473 | 0.05 | 0.04589 | 5.10 |
| 262 | 0.0005116 | 0.06 | 0.04963 | 5.51 |
| 300 | 0.000498 | 0.06 | 0.04831 | 5.37 |
| 400 | 0.0004246 | 0.05 | 0.04119 | 4.58 |
| 500 | 0.0004514 | 0.05 | 0.04379 | 4.87 |
| 600 | 0.0004752 | 0.05 | 0.0461 | 5.12 |
| 700 | 0.000465 | 0.05 | 0.04511 | 5.01 |
| 800 | 0.0004389 | 0.05 | 0.04258 | 4.73 |
| 900 | 0.0004161 | 0.05 | 0.04036 | 4.48 |
| 1000 | 0.000421 | 0.05 | 0.04084 | 4.54 |
| 1500 | 0.0003604 | 0.04 | 0.03496 | 3.88 |
| 2000 | 0.0002872 | 0.03 | 0.02786 | 3.10 |
| 2500 | 0.0002312 | 0.03 | 0.02243 | 2.49 |
| 最大落地浓度点下风向距离X(m) | 262 |  | 262 |  |
| 最大落地浓度Cmax (mg/m3) | 0.0005116 |  | 0.04963 |  |
| 最大占标率（%） | 0.06 |  | 5.51 |  |

项目切割拆解工序污染物正常排放和非正常排放情况下污染物估算计算结果见表4-5。

表4-5  切割拆解工序污染物估算结果表

| 距源中心下风向距离 | 正常工况 |  | 非正常工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D/m | 浓度（mg/m3） | 占标率Pi（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率Pi（%） |
| 10 | 3.518E-20 | 0.00 | 3.474E-18 | 0.00 |
| 100 | 0.0002294 | 0.03 | 0.02265 | 2.52 |
| 100 | 0.0002294 | 0.03 | 0.02265 | 2.52 |
| 200 | 0.0002627 | 0.03 | 0.02594 | 2.88 |
| 233 | 0.0002739 | 0.03 | 0.02704 | 3.00 |
| 300 | 0.0002508 | 0.03 | 0.02476 | 2.75 |
| 400 | 0.0002368 | 0.03 | 0.02338 | 2.60 |
| 500 | 0.0002278 | 0.03 | 0.02249 | 2.50 |
| 600 | 0.0002313 | 0.03 | 0.02283 | 2.54 |
| 700 | 0.0002208 | 0.02 | 0.0218 | 2.42 |
| 800 | 0.0002048 | 0.02 | 0.02022 | 2.25 |
| 900 | 0.0002047 | 0.02 | 0.02021 | 2.25 |
| 1000 | 0.0002036 | 0.02 | 0.0201 | 2.23 |
| 1500 | 0.0001665 | 0.02 | 0.01644 | 1.83 |
| 2000 | 0.0001298 | 0.01 | 0.01282 | 1.42 |
| 2500 | 0.0001034 | 0.01 | 0.01021 | 1.13 |
| 最大落地浓度点下风向距离X(m) | 233 |  | 233 |  |
| 最大落地浓度Cmax (mg/m3) | 0.0002739 |  | 0.02704 |  |
| 最大占标率（%） | 0.03 |  | 3.00 |  |

正常排放情况：从上述预测结果可以看出正常排放下

①破碎过程中产生的粉尘在下风向最大地面贡献浓度出现在距离源262m处，浓度为0.0005116mg/m3，占标率为0.06%，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；

②切割拆解过程中产生的粉尘在下风向最大地面贡献浓度出现在距离源233m处，浓度为0.0002739mg/m3，占标率为0.03%，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；

由以上分析结果可知，项目在正常生产过程所排放的外排废气污染物（对周围大气环境质量及敏感点的影响很小。

非正常排放情况：从上述预测结果可以看出事故排放下

①破碎过程中产生的粉尘在下风向最大地面贡献浓度出现在距离源262m处，浓度为0.04963mg/m3，占标率为5.51%，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；

②切割拆解过程中产生的粉尘在下风向最大地面贡献浓度出现在距离源233m处，浓度为0.02704mg/m3，占标率为3.00%，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值；

由以上分析结果可知，项目在事故生产过程所排放的外排废气污染物对周围大气环境质量及敏感点的影响相较于正常工况下产生的影响要大得多，建设单位须做好相关污染防治工作，确保项目相关污染物达标排放。

5.2.1.7空气环境影响预测小结

从以上分析得出，如本项目外排废气做到达标排放，在各种气象条件下，各废气污染物的最大浓度增值均较小，对周围环境的影响不大。在同一气象条件下，出现事故排放时，各污染物的最大落地浓度比达标排放时浓度要大的多，为最大限度降低废气对项目周边环境的影响，项目必须注意外排废气的达标治理工作，杜绝事故排放。

根据现场勘察，项目下风向最近大气敏感点东侧居民距离厂界约为15米。由以上预测分析可知，如本项目外排废气做到达标排放，在各种气象条件下，本项目外排废气在达标排放前提下，对大气敏感点的影响不大。但在事故排放情况下，本项目产生的废气对地面大气环境及环境敏感点的影响相对较大。项目建设应做好废气污染物达标治理工作，杜绝事故排放。

5.2.1.8大气环境防护距离

①大气环境防护距离的确定方法

本评价采用《环境影响评价技术导则·大气导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果以污染源中心为起点的控制距离，对于超出场界的范围，确定为大气环境防护距离。

②大气环境防护距离参数及结果

根据工程分析及逸出量估算，项目无组织排放废气中各污染物的大气环境防护距离计算参数及结果见表4-6。

表4-6  计算参数及结果

| 污染物 | 长度(m) | 宽度(m) | 排放有效高度(m) | 排放速率（kg/h） | 评价标准mg/m3 | 计算结果(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟粉尘 | 60 | 40 | 7 | 0.064 | 0.9 | 无超标点 |
| VOCs | 40 | 12 | 7 | 0.006 | 0.6 | 无超标点 |

图4-3   烟粉尘大气防护距离

图4-4   VOCs大气防护距离

经计算，本项目无组织排放的各污染物大气防护距离均无超标点。因此本项目无需设置大气环境防护距离。

无组织排放废气主要影响车间工人的工作环境，建议项目通过设排风扇等措施加强车间通排风，同时工人在工作时作好防护措施（如：佩戴防护罩等），以减少项目废气对工人身体健康的影响。

对于无组织排放的大气污染物，建议建设单位加强各环保措施以及厂区环境的管理，加强车间通风，加强厂界绿化，禁止原辅材料露天堆放，同时建议设专人对厂区地面定期清扫；以减少无组织废气对周边大气环境的影响。

采取以上措施后，无组织废气对周围环境影响不大，对环境敏感点影响较小。

- 4.2.2地表水环境影响预测及评价

根据工程分析可知，本项目产生的污废水主要为铜米筛分废水、地面拖洗废水、生活污水。

根据工程分析，项目铜米筛分废水主要污染物为SS、石油类。经隔油、絮凝、沉淀处理后全部回用，只需进行捞出废水沉渣和补充消耗水，无废水外排。

项目拖洗废水产生量为88.73t/a（0.29m3/d），主要污染物为SS，经收集后经隔油沉淀后用作铜米筛分补充用水，不外排。

项目生活污水产生量为4.64m3/d（1392t/a），经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。

项目产生的污废水经上述处理措施进行处理后，对外界水环境影响极小。

- 4.2.3声环境影响预测与评价

4.2.3.1噪声源与声级

本项目主要噪声来源于碾压分离机、带锯机、破碎机等拆解线上设备等，以及员工拆解时敲打金属的噪声和叉车运输过程中产生的噪声。其噪声强度在75-90dB（A）之间，项目采取将噪声设置于房间内，基础减振及安装隔音罩和消声器等措施以降低项目运行噪声对周围环境影响，采取措施后，设备噪声可降低20-30dB（A）。本项目主要噪声源治理措施和治理效果见表见表4-7。

表4-7  本项目主要噪声源强及治理效果一览表

| 序号 | 噪声设备 | 治理前声压dB（A） | 治理后声压dB（A） | 数量（台） | 治理后总声压级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叉车 | 75 | 50 | 2 | 71.49 |
| 2 | 破碎机 | 85 | 60 | 7 |  |
| 3 | 振动筛 | 75 | 50 | 3 |  |
| 4 | 破线机 | 80 | 55 | 1 |  |
| 5 | 碾压分离机 | 85 | 60 | 1 |  |
| 6 | 带锯机 | 90 | 65 | 1 |  |
| 7 | 打包机 | 75 | 50 | 1 |  |
| 8 | 风机 | 85 | 60 | 2 |  |

本项目加工车间噪声源与四至厂界的距离见表4-8。

表4-8   项目拆解车间与四至厂界的距离

| 噪声源名称 | 距东面厂界距离（m） | 距西面厂界距离（m） | 距南面厂界距离（m） | 距北面厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆解车间 | 10 | 10 | 5 | 5 |

4.2.3.2噪声源强预测模式

（1）噪声源源强的选择原则

a）本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。

b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3）预测结果

项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，同时项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间避免运输，噪声较小。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，新建项目以工程噪声贡献值作为预测值，改扩建项目以工程噪声贡献值与背景值叠加后的后的声级为预测值，本项目为新建项目，即贡献值为预测值；其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧5m，南侧5m、东侧10m、西侧10m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，预测结果见表4-9，噪声等值线图详见附图8。

表4-9     噪声预测结果表        单位：dB(A)

| 项 点位 | 昼 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 是否达标 |
| 东厂界 | 51.49 | 51.49 | 60 | 达标 |
| 南厂界 | 57.51 | 57.51 |  | 达标 |
| 西厂界 | 51.49 | 51.49 |  | 达标 |
| 北厂界 | 57.51 | 57.51 |  | 达标 |
| 东侧居民 | 47.97 | 53.30 |  | 达标 |
| 南侧居民 | 41.95 | 51.60 |  | 达标 |

由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界及周边敏感点噪声预测值昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。

为了进一步减小噪声对周围声环境的影响，本项目拟采取的相关噪声治理措施有：

①各类生产设备选用高性能，高效率、低噪声的设备，置于车间内并采取相应的隔音措施；

②加强厂区内绿化，在不影响正常生产、生活的条件下尽可能栽种花草树木进行厂区绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播；

③用隔声法降低噪声：采用适当的隔声设备如隔墙、隔声间、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等，能降低噪声级20-50分贝；

④在厂区总平面布置时，将产生强噪声的车间与厂界保持一定的距离，以降低本项目噪声对厂界外的影响；对除尘器风机等排气所产生的强大高频噪声，在设计施工时，把它们的出风口朝向避开环境敏感点，并且在主机安装隔声罩，隔离主机的噪声，在隔声罩上安装进出风消声器；

⑤加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大；

⑥加强管理，降低人为噪声；

⑦物料、产品的运输尽量安排在白天进行，避免夜间噪声对周围环境的影响；

⑧对于厂区流动声源（运输车辆），要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；

⑨根据预测，项目噪声与敏感目标的控制距离建议为项目车间外4.5m，车间外4.5m敏感目标叠加现状噪声后预测值能达标，故项目车间外4.5m范围内（即紧邻项目厂界处）禁止建设居民点等噪声敏感建筑物。

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 4.2.4固体废物环境影响分析

4.2.4.1固体废物产生情况

本项目实质是固废回收利用与处置的过程，对回收的废旧通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器等进行拆解，拆解物按照废物性质分类外售利用。

本项目产生的固废主要为除尘器收集灰渣、铜米筛分废水沉渣、拖洗废水沉渣、拆解产生的废杂物、废水处理产生的油泥、员工生活垃圾。

项目具体各类固体废物产生处置情况详见表4-10。

4-10   本项目固体废物产生与处置情况

| 序号 | 名称 | 产生量t/a | 性质 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集的烟粉尘 | 3.06 | 一般固废 | 收集后外售综合利用 |
| 2 | 沉渣 | 2.5 | 一般固废 | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废杂物 | 34 | 一般固废 | 环卫部门处理 |
| 4 | 油泥 | 9 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 12 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |

4.2.4.2固体废物的环境影响分析

（1）一般固体废物的环境影响分析

本项目为废旧通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器等拆解回收利用，除废水处理过程中产生的油泥，其它金属、塑料均外售处理，因此，本项目产生的主要一般固体废物为除尘器收集灰渣、铜米筛分废水沉渣、拖洗废水沉渣、拆解产生的废杂物及生活垃圾。

布袋除尘器收集的灰渣、铜米筛分废水沉渣、拖洗废水沉渣均属一般工业固体废物，主要为含铜等金属颗粒，收集后外售进行综合利用。

拆解产生的废杂物为不可利用的一般废物，如：废橡胶以及夹带在原料中的灰尘、泥沙等，拟收集后与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。

生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清理，外运至填埋场处置。

一般固体废物及生活垃圾经收集处理后对环境影响较小。

（2）危险固体废物的环境影响分析

①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目的危险废物为废矿物油，产生量为9t/a，本项目拟在厂区东南侧设置1个10m2危险废物贮存间，用于存放危险废物。

本次环评针对危险废物提出以下要求：

1）危险废物储存方式

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）项目危险废物储存和堆放方式需遵循以下规定：

a、在常温常压下不水解、不挥发的危险废弃物可在贮存设施内分别堆放，此外必须将危险废物装入容器内，无法装入常用容器的可用防漏胶带盛装；

b、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；

c、装载液体、半固体危险废物的容器内需留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

d、盛装危险废物的容器需贴上危险废物标签。

e、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

f、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

g、衬里放在一个基础或底座上。

h、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。

i、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

j、危险废物堆采取防风、防雨、防晒措施。

k、不相容的危险废物不能堆放在一起。盛装在容器内的同类危险废物可堆叠存放，但每个堆间留有一定的搬运通道。

2）危险废物储存设施要求

a、地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。

b、有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

c、设施内有安全照明设施和观察窗口。

d、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

e、设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

f、各种危险废物分开存放，并设隔离间隔断。应特别重视废物与容器的相容性。

g、危险废物贮存设施周围设置围墙。配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

h、危险废物贮存设施按GB15562.2的规定设置警示标志，暂存间确保通风良好。

鉴于各类废物将会在厂区内贮存一段时间，特别是危险废物，应采取积极有效的安全措施，严格控制，避免发生二次污染。危险废物暂存时应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行贮存，贮存应符合下列要求：

①应建造专用的危险废物贮存设施；

②必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；

③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；

④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

⑤应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

⑥盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）；

⑦盛装危险废物的容器必须完好无损。

根据《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，企业应委托具有资质的专门单位处置危险废物。为便于项目生产期运行管理，公司应与有危险废物处置资质的单位签订处置合同或协议，保证将生产中产生的危险废物得到安全、经济的处理处置，最大限制地降低其对环境的影响。

本项目拟在厂区东南侧设置危险废物临时储存场所，为密闭建筑，该暂存点需具备防渗防漏、防扩散、防雨淋、防流失的措施，项目在暂存过程中严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行暂存，可有效降低对周围环境的影响。

本项目危险废物为废矿物油，在贮存过程中不会挥发，如不发生突发环境事件，则对周边的大气、地表水、地下水及土壤环境敏感目标不会产生影响。

综上，项目产生的危险废物能得到合理处置，对周围环境影响小。

②运输过程的环境影响分析

本项目危险废物为废矿物油，产生地点位于南侧废冷凝器、蒸发器拆解厂房，危险废物暂存间位于生产车间内的东南面，即从生产场所到危险废物暂存场所均在车间内部。如在从生产点运输到暂存间的过程发生泄漏，则不会流出车间，不会对车间外的环境造成影响，但需要建设单位做好突发环境事件应急预案，如发生泄漏事件及时使用吸油毡等进行吸附处理。

③危险废物管理

危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输，危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。

此外，危险废物的管理做到以下几点：

A、必须按国家有关规定申报登记；

B、建立健全污染防治责任制度，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业固体废物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移六联单；

C、专业部门在收集、储存、运输、利用、处置废物过程中必须严格执行国家的有关规定，采取防止扬散、流失、防渗或其它防止污染环境的措施。

综上所述，在加强管理的情况下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。

5.2.4.3固废影响评价小结

通过对厂区内固体废弃物采取有效的防治措施，本项目固废对土壤、水体、大气、环境卫生的影响减至最低的程度。由于项目固体废弃物不在厂区内长期储存、处理和处置，因此不会对周边环境产生不良影响。

- 4.2.5地下水污染环境影响分析

4.2.5.1评价区域地质与水文地质概况

（1）区域地质构造

汨罗市属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40-60米，最大高差为45米左右。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

（2）厂区岩土分层及其特征

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

1）人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

2）第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土（含淤泥质）场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

3）第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5—8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

4）第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

5）第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

6）第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

7）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

8）前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

（3）场地地下水条件

项目区地下水主要赋存在杂填土以下，粉质粘土以上，接受大气降水和地表水补给，地下水径流条件较好，水量较小，由地下水原始的山坡向冲沟河道排泄，在项目评价区范围内，地下水总体由东向西排泄。

（4）地下水开发利用现状

项目所在区域用水由市政自来水统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5.2.5.2地下水环境影响分析与评价

本次地下水环境影响评价的模拟范围即为评价范围：西以汨罗市循环工业园龙舟南路为界，南侧以低矮的山丘为界，北面以汨罗江为界，东面以同力路为界，面积约6.0km2范围。

本项目排水遵循雨污分流原则，项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，厂区雨水收集后排入西侧水渠汇入汨罗江，铜米筛分废水及拖洗废水经沉淀后全部回用，不外排。项目厂区地面均采用水泥硬化措施；原辅材料专门放置在原辅仓储内，污水处理设施、危废暂存间设置防腐防渗措施，以防事故排放；生产车间地面均防渗漏处理；排水管均采用专用排水管，不会出现渗漏现象。项目所在地用水均采用市政供水系统，不饮用地下水。

（1）正常状况地下水影响分析

正常状况下，本项目产生的废水全部回用，厂区雨水经收集后经雨水管道外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，均不会对地下水环境造成污染。如果污水处理设施发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有污水等少量泄漏，按规范管理，必须及时采取措施，不能任由污水漫流渗漏，并将硬化防渗面进行修补，不能任其渗入地下水。因此，本项目在正常状况下对地下水影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

（2）非正常状况下地下水环境影响分析

本项目生产车间及原辅料储存区均经过水泥硬化，采取了防渗措施，保障地下水不受污染。本项目非正常状况主要考虑：装置区污染物（如污水、物料等）因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。由于装置区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。污水大量泄漏时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导污水至事故水池，避免污水扩散至非污染区造成包气带污染。

采取地下水防渗措施后，可以降低污染区基础下的土层防渗量。同时本项目区北面1800m为地下水边界——汨罗江，经过一定时间的运移后，污染物已逐渐被吸附和降解，当污染物扩散至与汨罗江临界面时浓度较小，并会被汨罗江进一步稀释，浓度将逐渐下降。项目污染源运移的距离较短，受影响的范围较小。

采取防渗措施后，项目运营期不会对区域地下水产生明显不利影响。

针对上述分析，建设单位应该做好如下措施，防治地下水污染：

①加强对工业三废的治理，严格控制三废排放标准，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏“现象。

②加大对厂内生产废水收集回用管理，严禁采用渗井，渗坑排放污水，项目场地要采取防渗措施，防止污染物渗入地下水。

③一旦发现地下水被污染，应该立即查明污染源，并采取紧急措施，制止污染进一步扩散，然后对污染区域进行逐步净化。

④加大宣传力度，提高公众环保意识。

- 4.2.6生态环境影响分析

本项目用地为已有工业用地，无需新增土地，用地内植被主要为人工植被，生态一般。项目厂区内绿化率达到20%，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。因此，项目建设对生态环境的影响较小。

- 4.2.7社会环境影响分析

项目选址于汨罗市新市镇新书村，项目用地为工业用地，用地范围内不存在居民点及其他环境敏感点，项目不涉及拆迁及移民安置。项目用地没有占用基本农业用地和林地，符合现行的土地使用政策，项目所在地周围均为企业和少许居民，评价范围内没有人文景观、文物古迹。

4.2.7.1项目运营后主要社会影响

项目竣工后的社会影响主要表现为有利影响，且这些有利影响是长期的、显著的。项目投产后，会对周边环境产生影响，但是通过建设单位采取相应的环保治理措施后，对周边环境影响轻微，同时本项目的投产对促进社会发展有一定的积极意义。

项目运营后对社会环境正面和负面影响主要以下几个方面：

（1）正面影响：

①增加就业机会，提高员工收入，改善员工生活水平；

②增加本地的税收，提高当地经济效益；对国家和社会正常运行和发展做出贡献；

③项目属废物的回收利用项目，项目运行将大量的废通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器等拆解后的固废分类收集，变为资源，不仅减少了这些固体废物对环境的影响，还提高了全社会的资源利用率，有利于社会循环经济的建设。

（2）负面影响：

项目的运营，污染物的事故排放会对人群健康等造成负面影响。本项目对人群健康的不利影响主要是排放的废气、废水和噪声。项目废气在正常情况下排放，对周围大气环境影响不大。项目没有噪声级别大的设备，对噪声设备采用了降噪措施，对附近声环境不会造成不良的影响。项目采取的环境保护措施可有效地降低项目对周围人群的不利影响。项目废水均设置有收集沉淀池，经收集沉淀全部回用，不外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不会对外界水环境产生较大影响。项目废气在非正常排放情况下，对周围环境和敏感点会产生一定影响。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设施正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。企业内部要建立完善的环境管理机构，加强企业各项污染防治设施的有效运行，确保达标排放，防止污染扰民，杜绝因项目建成导致所在区域环境质量下降，进而对当地的人口等状况造成负面影响。

4.2.7.2社会环境影响评价结论

项目属于工业建设项目，项目建成后可为当地提供一定的就业机会，同时项目员工可以增加当地消费，为当地居民带来一定的收入增长。但由于本项目属于工业建设项目，部分生产环节有污染产生，企业需要进一步加强污染控制，确保项目运行不会恶化当地的居住环境，并努力实现当地社会、经济、环境的可持续发展。

- 5、污染控制措施及经济技术可行性分析

- 5.1施工期环境保护措施分析

本项目利用现有闲置厂房进行改造后生产，施工过程主要产生设备搬运安装噪声、废包装材料以及施工人员产生的生活垃圾以及生活污水等。搬运和安装产生的噪声呈间歇式排放，生产线安装在车间内进行，随着搬运、安装结束，该噪声即不再产生，要求相关工作人员尽量控制搬运、安装噪声，注意设备轻拿轻放，废包装材料分类收集后外售物资回收公司，施工人员生活垃圾交由当地环卫部门处理处置。生活污水经厂区内化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。本项目施工期工程量较小、污染物比较简单且产生量较小，各污染物经采取措施后对周围环境影响较小。

- 5.2运营期环境保护措施分析

- 5.2.1大气污染防治措施可行性分析

根据工程分析，项目运营过程中产生的废气主要为：破碎粉尘、切割粉尘、拆解粉尘、切割过程挥发性废气、食堂油烟。

（1）破碎粉尘

废旧电线电缆及废铜铝线均需进行破碎加工，在破碎的过程中会产生少量粉尘。根据工程分析，项目破碎粉尘产生量为2.38t/a。根据建设单位提供的相关资料，本项目拟在废电线电缆、废铜铝线破碎机上方设置集气罩对破碎粉尘进行收集，收集的粉尘经1套布袋除尘器处理后由15m排气筒有组织排放。根据建设单位提供的相关资料，集气罩收集效率约为90%，布袋除尘器除尘效率约99%，风机总风量为2000m3/h，则破碎粉尘有组织排放量约为0.022t/a（0.0092kg/h），排放浓度约为4.6mg/m3。

（2）切割粉尘

项目对废冷凝器、蒸发器等进行拆解时，采用切割机、带锯机进行分离，在切割过程中会产生一定的粉尘。为了有效控制切割粉尘的无组织排放，改善员工作业环境，建设单位在操作区每台切割机的顶部设置一个集气罩，收集拆解过程中排放的切割废气，经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放。集气罩的风量为1500m3/h，年工作时间为2400h，废气的收集率为90%，除尘效率在99%以上，经工程分析切割废气颗粒物有组织排放量为0.0054t/a（0.00225kg/h），排放浓度为1.5mg/m3。

（3）拆解粉尘

本项目废冷凝器、蒸发器经切割后再通过人工拆解方式进行拆解，根据工程分析，拆解工序粉尘产生量约为0.45t/a。人工拆解工序在拆解车间进行，建设单位拟在其上方设置集气罩，同切割烟气一起经布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放。收集率按90%计，除尘率按99%计，则人工拆解工序粉尘有组织排放量为0.004t/a（0.0017kg/h），排放浓度为1.13mg/m3。

废气处理效率：项目各种废气经过布袋除尘器处理措施处理的处理效率为99%。由上表可知，项目各种废气经过治理措施处理后，均能达到相应的排放标准率。因此，项目采取的治理措施从污染物排放达标性方面来说，是可行的。

处理效果：根据前文大气环境影响预测章节中的估算结果可知，项目各种废气在采取了治理措施处理后的正常排放情况下，各污染物的预测增值不大，且占标率不高，因此，项目采用的治理措施，从污染物经治理后对环境的影响方面来说，是可行的。

项目废气具体处理工艺如下：

废电线电缆破碎粉尘

集气罩

废铜铝线破碎粉尘

集气罩

布袋除尘器

15m排气筒1#

切割粉尘

集气罩

拆解粉尘

集气罩

布袋除尘器

15m排气筒2#

图5-1   废气治理工艺流程

布袋除尘器工作原理：

含尘气体通过滤袋（简称布袋）时，滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。布袋收尘器适宜于要求除尘效率较高、排气量变化较大的场合，最适宜处理有回收价值的、粒径比较细小的颗粒物。

项目工艺粉尘进入布袋除尘器内部，气流扩散后，均匀分布在布袋除尘器内部整个进气通道内，使气流流速大大降低，大多数粉尘沉降在灰斗中，经过初级除尘分离后的废气经过气体导流均布板，均匀分布到各个袋室及每个袋室的整个区域，整个气流组织分布相当均匀，且气体流速控制在合理的范围之内，这个过程实现了粉尘的二次沉降。经过二次粉尘沉降后的废气含尘量大大降低，在除尘器内部的负压作用下均匀缓慢穿过滤袋，粉尘被滤袋捕集，并在滤袋表面形成尘饼，净化后的较洁净废气经净气室及通道排出布袋除尘器。

由于布袋的截流、扩散、吸附等作用，使粉尘滞留在布袋及其缝隙中，除尘后的废气再经引风机及排气筒排出。随着滤袋表面积尘增多，滤袋两侧的压差也随之增加，当压差达到清灰设定值时，脉冲阀打开，储气罐中的压缩空气通过清灰风管及其喷嘴将压缩空气均匀喷入滤袋内完成一次清灰。清灰的脉冲时间和脉冲间隔时间可以根据废气负荷的情况自动进行调整，从而保证了布袋除尘器的持续、正常运行。

布袋除尘器特点：

①除尘效率高。特别是对微小粉尘有较高的除尘效率，袋式除尘器对粒径小于15微米的粉尘除尘效率大于99%，排放粉尘浓度可达到30 mg/m3以下，往往比电除尘器效果还要好。

②适应性广。可以捕集不同性质的粉尘，不受废气含尘浓度、颗粒分散度、比电阻等粉尘性质影响，粉尘性质对除尘效率和阻力影响不大。

③处理风量范围大。烟气量的波动对袋式除尘器的影响很小，可由每小时数百立方米到数百万立方米。

④在捕集粉尘的同时，采取辅助措施还可以有效地脱除超细颗粒和重金属及其他有毒、有害气体，具有协除效应。

⑤袋式除尘器是一种经济有效的除尘技术，结构灵活，便于回收干料，具有可观经济效益。

排气筒高度合理性分析：

按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中关于排气筒高度的规定：排气筒高度不应低于15m，且排气筒应高出周围200m半径范围内的建5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

本项目周围200m范围最高建筑物为南侧企业，建筑物高度为3层建筑（10m），本项目废气通过2根15m高排气筒排放（2根排气筒相距50m）。因此，本项目排气筒的设置的高度合理可行。

（4）切割过程挥发废气

项目切割过程中原料表面附着的油类物质会挥发形成有机废气（以VOCs计）。根据工程分析，项目有机废气产生量为0.015t/a（0.006kg/h），此部分废气无组织排放。建设单位通过加强车间通风，可减少废气对员工的影响。

（5）油烟废气

项目食堂油烟采用1台油烟净化设施（去除率75%）处理后从楼顶排放，经处理后油烟排放量为0.0025t/a，排放浓度为1.5mg/m3。能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关要求。

- 5.2.2水污染防治措施可行性分析

根据工程分析，项目铜米筛分废水主要污染物为SS、石油类。经隔油、絮凝、沉淀处理后全部回用，只需进行捞出废水沉渣和补充消耗水，无废水外排。

项目拖洗废水产生量为88.73t/a（0.29m3/d），主要污染物为SS，经总容积为1m3的隔油沉淀池收集，经隔油沉淀后用作铜米筛分补充用水，不外排。

项目生活污水产生量为4.64m3/d（1392t/a），经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。

项目产生的污废水经上述处理措施进行处理后，对外界水环境影响极小。

- 5.2.3噪声污染防治措施可行性分析

项目主要噪声源均设置在车间内，起到了良好的隔声作用，为了进一步减轻对周围声环境的影响，评价认为应对噪声进行进一步综合治理。项目建成投产后，建设单位需采取以下防护措施：

①各类生产设备选用高性能，高效率、低噪声的设备，置于车间内并采取相应的隔音措施。

②从治理噪声源入手，在噪声级别较大的设备等离子切割机设备基础进行减振防噪处理；

③在厂区总平面布置时，将产生强噪声的车间与厂界保持一定的距离，以降低本项目噪声对厂界外的影响；对除尘器风机等排气所产生的强大高频噪声，在设计施工时，把它们的出风口朝向避开环境敏感点，同时主机安装隔声罩，隔离主机的噪声，在隔声罩上安装进出风消声器；

④加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

⑤加强管理，降低人为噪声。

⑥物料、产品的运输尽量安排在白天进行，避免夜间噪声对周围环境的影响；

⑦对于厂区流动声源（运输车辆），要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；

⑧根据预测，项目噪声与敏感目标的控制距离建议为项目车间外4.5m，车间外4.5m敏感目标叠加现状噪声后预测值能达标，故项目车间外4.5m范围内（即紧邻项目厂界处）禁止建设居民点等噪声敏感建筑物。

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，本评价认为建设项目采取的噪声治理措施在技术是可行的。

- 5.2.4固体废物污染防治措施可行性分析

本项目为废旧通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器等拆解回收利用，除废水处理过程中产生的油泥外，其它金属、塑料均外售处理，因此，本项目产生的主要一般固体废物为除尘器收集灰渣、铜米筛分废水沉渣、拖洗废水沉渣、拆解产生的废杂物及生活垃圾。

布袋除尘器收集的灰渣、铜米筛分废水沉渣、拖洗废水沉渣均属一般工业固体废物，主要含有金属颗粒，收集后外售进行综合利用。

拆解产生的废杂物为不可利用的一般废物，如：废橡胶以及夹带在原料中的灰尘、泥沙等，拟收集后与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。

本项目拟在厂区西北侧设置1个面积为10m2容积约30m3一般固废贮存间，用于存放一般工业固废。一般固废暂存间的建设将严格按照相关要求进行。

生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清理，外运至填埋场处置。

一般固体废物及生活垃圾经收集处理后对环境影响较小。

危险废物经收集后交由资质公司进行处理，本项目拟在厂区东南侧设置1个面积为10m2容积约30m3危险废物贮存间，用于存放危险废物。危废暂存间的建设将严格按照相关要求进行防渗等。

- 5.2.5地下水污染防治措施

污染物对地下水的影响途径主要是原料、一般固废暂存库、污水处理设施、危废暂存库以及车间地面防渗漏措施不够，导致污染物渗入土壤，进而污染地下水。本项目地下水污染防治措施主要遵循“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。

（1）源头控制

1）生活垃圾堆放的渗漏防治措施

对于生活垃圾，建设单位日产日清，一般不会产生垃圾渗滤液，同时对垃圾桶要定期检查，并在垃圾桶周围做好防腐、防渗措施。

2）污水处理措施泄漏防治措施

项目污水处理装置（铜米筛分废水沉淀池、拖洗废水沉淀池、生活污水化粪池等）进行重点防渗。

3）生产车间和固废临时堆场跑、冒、滴、漏防治措施

项目车间采用硬化地板防渗；加强固废临时堆场防渗漏措施，固废分类贮存，一般固废与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。应避免雨水淋滤，一般固废暂存间采取防渗防漏防腐蚀等措施，以防因不确定因素而渗漏污染地下水。

4）危险废物暂存场所的渗漏防治措施

对于危险废物临时暂存场所，地面做防腐、防渗措施，危险废物临时暂存场所要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）的相关要求。

（2）分区防控

项目危险废物暂存间、废水处理区域为重点防渗区，车间、成品库为一般防渗区。危险废物暂存间地面、废水处理站地面采用防渗处理，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求设计，具有防风、防雨、防晒、防渗漏功能，防止地面渗漏现象。

重点防渗区域采取复合防渗，采取防渗膜与混凝土防渗层结合防渗。一般防渗区域采用刚性防渗，即混凝土面层或基层中添加水泥基渗透结晶型防渗剂。另有部分装置有侧板的，刷防渗漆。其他区域采用天然防渗结构。具体防渗结构形式见表

表 5.2-5 防渗结构与说明

| 防渗形式 | 结构说明 |
| --- | --- |
| 天然防渗 | 主要指由黏土、粉质黏土、膨润土构成的防渗结构；还包括在没有合适的黏土资源或黏土的性能无法达到防渗要求的情况下，将粉质黏土、粉砂等进行人工改性，使其达到防渗性能要求的防渗材料，以及膨润土防水毯等材料构成的防渗结构 |
| 柔性防渗 | 经混凝土添加剂改性（水泥基渗透结晶型防水材料及其他防水添加剂）处理、经混凝土表面涂层处 理的混凝土结构或特殊配比的混凝土结构 |
| 刚性防渗 | 土工膜及上下保护层结构，土工膜包括高密度聚乙烯（HDPE)、聚氯乙烯（PVC)、氯化聚乙烯 (CPE)、线性低密度聚乙烯（LLDPE)、聚丙烯（PP)、合成橡胶等 |
| 复合防渗 | 由天然防渗结构、刚性防渗结构和柔性防渗结构组合而成的防渗结构 |

在严格执行以上措施下，本项目不会对地下水水质产生明显影响，措施可行。

（3）污染监控

加强日常管理，减少生产过程中跑冒滴漏的现象发生；加强日常巡视，对污水收集管网等进行定期检查，及时更换老化或破碎的管网。

（4）应急响应

制定环境应急预案，发现发生渗漏等污染事故，启动应急预案，及时采取措施，减小环境影响。

采取以上各项措施以后，可有效防止地下水的污染，防治措施可行。

- 6、项目环境合理性分析

- 6.1相符性符合性分析

6.1.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订）相符性

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于国家产业政策中规定的限制类、淘汰类项目。项目废通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器拆解属于第一类鼓励类中第三十八类第15条“三废”综合利用及治理工程、第28条“再生资源回收利用产业化”、第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此项目符合国家的相关产业政策。

6.1.2与《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》相符性

规范中要求：

①企业禁止采用平地或简易炉、窑等焚烧方式加工废弃机电产品。

②拆解过程中应按照材料的特性对废弃机电产品进行拆解、分类、加工。

③企业对废弃机电产品机芯拆解时必须采用对环境不造成污染的加工方式，可以使用人工或机械拆解、或二者相结合的方式，鼓励采用资源回收率更高、固体废物产生量更少的机械拆解方式。”

- 企业应将废弃机电产品和拆解部件、各种材料、产生的废物根据类别分别收集，设立明显的区分标识、分区存放；

- 废水处理过程中产生的油泥应通过有效的设施进行单独收集，并按照危险废物进行管理。

本项目仅为废通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器等的拆解，不涉及焚烧加工工艺，同时项目针对废冷凝器、蒸发器材料的特性进行拆解、分类；项目拆解方式为人工与机械拆解相结合的方式；项目拆解后的各副产品均分类、分区堆存；废水处理过程中产生的油泥，经容器桶盛装后交由资质单位处置。项目符合废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范。

6.1.3与相关规划相符性

（1）《汨罗市城市总体规划（2001-2020）》（2009年修订）

根据规划，汨罗是生态产业链依托现有再生资源企业延长，“以铜铝、不锈钢、塑料橡胶、废旧汽车家电等资源回收利用为基础，发挥资源重复利用就地供应原材料的基地优势，形成上述资源为原材料的制造业基地”，本项目投产后将促进汨罗市再生资源生态产业链，因此与《汨罗市城市总体规划（2001-2020）》相符。

（2）新市镇总体发展规划

根据新市镇总体发展规划，以科学发展观统领全局，推进经济、社会、环境全面协调发展，加快完善全镇产业布局，突出镇区特色产业链。新市镇主要有七大产业，其中以铜材铝锭、塑胶料等再生资源加工为主导产业，本项目为塑料、铜等再生资源回收利用，因此符合新市镇总体发展规划。

6.1.4与“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见下表：

表6-1   “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于汨罗市新市镇新书村，不在汨罗市生态保护红线区划范围之内，符合生态保护红线要求。 |
| 资源利用上线 | 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量来说较少，符合资源利用上限要求。 |
| 环境质量底线 | 本项目周边大气、地表水、声环境、地下水、土壤环境质量现状能够满足相应的标准要求；本项目废气经废气处理措施处理后对周边环境影响较小，生产废水经处理后全部回用不外排，拖洗废水经沉淀处理后进行回用也不外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 |
| 负面清单 | 本项目符合国家相关产业政策，符合汨罗市及新市镇相关规划，汨罗市新市镇人民政府同意本项目建设（附件7），根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》指出，根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。严格钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目审核。本项目经核实确认不属于以上产能严重过剩行业的项目。根据《湖南省环保厅关于印发〈湖南省VOCs污染防治三年实施方案(2018—2020年)〉的通知（湘环发〔2018〕11号）》，本项目不属于该方案中重点整治行业。因此本项目为不属于环境准入负面清单项目。 |

- 6.2项目选址合理性分析

（1）项目选址于汨罗市新市镇新书村，项目用地为工业用地，项目未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地政策。

（2）本项目在总图布置、设计上充分利用现有场地和现有办公生活、交通、供电、供水等设施，不新占用土地。

（3）项目选址地区交通运输条件良好，厂区北侧村级道路与S308相接；因此，区域交通便捷，满足项目运输要求。

（4）项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的2类区，周边地表水为Ⅲ类水域，项目生产废水收集处理后全部回用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

（5）当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设（见公众参与说明）。

（6）本项目符合汨罗市城市总体规划、新市镇总体规划。

综上所述，项目选址合理可行。

- 6.3环境可行性分析

本项目生产废水收集处理后全部回用，不外排。项目生活污水经经化粪池预处理后用于周边农田施肥，不外排。

项目所在地区环境空气功能属环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。本项目主要污染物为破碎粉尘、切割废气、拆解粉尘等，根据本项目周边监测点位的大气污染物监测结果，区域现状各监测因子监测结果均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。同时根据环境质量现状监测结果及预测结果显示，项目排放的废气污染物最大落地浓度及占标率均较小，四周厂界及项目周边敏感点环境质量均满足相应标准要求，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。

项目所在区域属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，在采取相关的隔声、降噪措施后，本项目运营过程中厂界噪声能够达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB11348-2008）2类标准限值，不会对周边环境造成明显的影响。

项目对生产过程中产生的固废均进行安全妥善处理处置，对外界环境基本无影响。

从生态环境的敏感性方面分析，项目周边无特殊的生境和需特别保护的野生动植物，不属于生态环境敏感区。

因此，项目选址符合环境功能区划，工程的建设运行不会导致环境质量出现明显下降和生态功能的损坏，项目选址具有环境可行性。

## 6.4平面布局合理性分析

项目厂区布局总体分为办公生活区、生产区，遵循生产区和办公区分开布置的原则。

项目功能分区较为明确，办公生活楼位于厂区中部，生产车间位于厂区北部和南部。

各生产区均包括各类拆解区、原料堆放区、产品堆放区、一般固废和危险废物仓库等，生产车间内各生产装置按工艺要求成组布置，可满足安全生产的要求。

从总体上看，总平面布置布局整齐，功能区分明确。各建筑物之间按《建筑设计防火规定》留有足够的消防间距；生产区和生活办公区均留有足够宽的安全通道。

综上所述，本项目的总平面布置基本合理。

- 7、环境风险及评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险具有两个主要的特点，即不确定性和危害性。不确定性是指人们对事故发生的时间、地点、强度等事先难以准确预料；危害性指事故的后果而言，具有风险的事故对其承受者会造成威胁，且一旦事故发生，就会对事故的承受者造成损失或危害，包括对人身、财产、环境资源等的危害。

本项目生产过程中使用到的原材料主要为通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器。由物质的理化性质来看，项目原辅材料及产品中含有的塑料成分及废矿物油具有一定可燃性，且在原料及产品存放过程中可能会因为意外造成火灾等事故。一旦风险事故发生，可能造成人员伤亡和财产损失，同时可能引发一定程度的环境问题，必须予以高度重视。因此，在环境影响评价中认真做好环境风险评价，对维护环境安全具有重要的意义。

风险评价的重点是：通过拟建项目环境风险识别、识别主要危险单元、找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。

- 7.1环境风险评价工作等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）：依据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。评价工作级别，按表7-1划分。

表7-1  评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

重大危险源的定义：长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元属重大危险源。否则属非重大危险源。

环境敏感地区的定义：环境敏感地区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类环境污染因子或者生态影响因子特别敏感的地域。

- 7.1.1重大危险源判别

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）中规定“凡符合附录A.1有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。凡符合附录A.1易燃物质和爆炸性物质，均视为火灾、爆炸危险物质。”附录A.1《物质危险性标准》如下：

表7-2  物质危险性标准

| 类别 |  | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

对照上表及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）附录A中表2～表4及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）等标准及本项目原辅材料的使用列表（如下）：

表7-3  本项目全厂原料一览表

| 材料名称 | 产地或来源 | 储存场所 | 形态 | 最大储存量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料 | 外购 | 原材料仓库 | 线状固体 | 20 |
| 废矿物油 | 拆解工序 | 危废暂存间 | 液态 | 1 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）：凡生产、加工、运输、使用或者贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或者超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

对比物质危险性标准，本项目生产所用的原辅材料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的毒性、易燃、易爆的危险化学品，因此本项目不存在重大危险源。

- 7.1.2环境敏感程度判别及环境敏感性

项目所在区域不属于饮用水源保护区、生态保护区及居民集中点，故本项目选址不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所定义的环境敏感地区。

- 7.1.3评价等级及技术要求

本项目不存在重大危险源，不在环境敏感地区，故环境风险评价等级为二级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）：“4.2.3.3二级评价可参照本标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施”。

- 7.1.4评价范围

根据导则要求，本次大气环境风险评价范围为距事故源周边3km范围。

- 7.2风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型分为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏三种。

- 7.2.1物质危险性识别

根据下表可以明显看出，本项目涉及到的物质均不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，均为非重大危险源。

- 7.2.2生产过程中的风险识别

废气处理装置故障

项目产生的烟粉尘直接由风机引入管道，经袋式除尘处理后由15m排气筒排放。由于废气处理站装置故障可能导致烟粉尘未经处理直接排入大气中，出现事故排放现象。

- 7.2.3储运系统风险识别

本项目不涉及有毒有害、易燃易爆危险化学品物质，不存在储运系统的环境风险。

- 7.2.4最大可信事故确定

最大可信事故是具有一定的发生概率，其后果又是灾难性的事故。根据前面分析，可知该厂最大可信事故是废气处理装置故障，导致废气事故排放。

- 7.3源项分析

根据5.2.1节预测分析，采用Screen3模式对废气处理装置异常排放进行预测。预测结果表明：事故排放情况下污染物对下风向影响未出现超标现象，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中颗粒物浓度限值的要求。但最大落地浓度和占标率都出现大幅增长。如果项目运营期间出现长时间事故排放会对项目下风向居民的身体健康造成一定的损害，因此企业需确保污染物达标排放，杜绝废气的事故排放，减轻对周边环境的影响。

- 7.4风险防范措施

废气处理装置故障防范措施：

（1）设置专人负责废气收集与处理设施的维修与保养工作，严格按照操作规程进行维修和保养。

（2）制定严格的废气净化处理操作规程，严格按操作规程进行运行控制。

（3）若废气处理装置故障未及时修复，必要时需要进行停产，待废气处理装置故障排除后恢复生产。

- 7.5环境风险评价结论

综上分析可知，本项目可能存在的环境风险主要是废气处理装置故障对周边大气环境有一定影响。

本项目最大可信事故为废气处理装置发生故障，根据众多同类工程实际情况，同类型生产企业的此类风险事故并不突出。相对来说，本项目不涉及到化学危险品，只要采取了合理的风险预防和应急措施，可最大限度地降低本项目的环境风险。

- 8、环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益，以及建设项目的经济效益和社会效益。本评价报告以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境经济损益。

以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 8.1环保投资

湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器建设项目总投资为500万元，其中环保投资为63万元，所占比例为12.6%。

工程环保投资估算见表8-1。

表8-1   工程环保投资费用估算表

| 序号 | 类别 | 污染物 | 措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大 气 污 染 物 | 破碎粉尘 | 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（1#）高空排放 | 35 |
|  |  | 切割废气 | 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（2#）高空排放 |  |
|  |  | 拆解粉尘 |  |  |
|  |  | 原料堆场有机废气 | 加强通风 | 0.5 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后由专用烟道排放 | 2 |
| 2 | 水污染物 | 生活污水 | 四格化粪池 | 0.5 |
|  |  | 拖洗废水 | 隔油沉淀池处理后回用，不外排 | 0.5 |
|  |  | 铜米筛分废水 | 三级沉淀池处理后循环使用，不外排 | 5 |
| 3 | 噪声 | 生产设备及设施的噪声 | 厂房采取隔声、吸声等措施 | 12.5 |
| 4 | 固废 | 危险固废暂存场所 | 防渗等措施 | 5 |
|  |  | 一般固废暂存场所 | 防渗等措施 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 63 |

## 8.2环境经济损益分析

- 8.2.1水环境损益分析

本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，拖洗废水经隔油沉淀后用作铜米筛分补充用水，不外排，铜米筛分废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。

项目厂区实施雨污分流系统，各类废、污水均得到妥善处理，项目在正常营运情况下废水不外排，不会造成较大的水环境损失。

- 8.2.2大气环境损益分析

根据环境空气质量现状监测数据可知，项目及周边区域内均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值的要求，说明区域大气环境质量较好。

建设单位若能严格落实各项大气污染治理措施，使排放的粉尘废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs排放达到天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的其他排放标准中无组织排放监控浓度限值，则对周围环境以及人群的影响不大。

- 8.2.3声环境损益分析

项目周边主要以企业为主，没有重要声环境敏感点，经预测分析可知，在对噪声源进行合理布局和有效治理的前提下，本项目的厂界噪声能做到达标排放，给周边环境带来的变化不大。

- 8.2.4固体废物损益分析

项目生产过程中产生的各类固体废物分类收集，危险固废按规定暂存后交有资质的单位处置，避免二次污染。项目的固体废弃物按此方法处理后，并加强监督管理，其所产生的固体废弃物不会对周围环境产生明显的影响。从上述分析可知，本项目产生的固体废物对周围环境的影响不大。

同时，本项目属于国家鼓励的“环保节能、资源循环利用”产业，是国家积极推进发展的新兴产业，再生资源回收利用，以“减量化、再利用、资源化”为指导，运用先进的技术，将生产和消费过程中产生的废物资源化，以实现节约资源、减少废物排放、降低环境污染负荷，具体重要意义。

- 8.3社会环境效益分析

本项目建设社会效益主要有：

①本项目建设将提高资源利用率、治理污染、保护环境、建设资源节约型社会，实施可持续发展战略。

②本项目建设符合汨罗市发展的需要，并且带动周边地区的商贸、交通运输等相关产业的发展。

③本项目建设将节约大量的原生资源，优化城乡人民生存环境，规范废旧资源回收经营秩序，稳定社会治安。建设项目投产后，新增就业职位，主要吸纳项目所在地的居民，提供了一定的就业机会。

④本项目建设有利于加快与发达地区的经济联系、扩大就业、增加地方财政收入、并有利于社会的稳定与繁荣。

- 8.4环境影响经济损益分析小结

本项目的投产，具有较好的社会效益和经济效益。虽然项目的建设势必会给项目所在区域环境带来一定不利影响，但只要建设单位从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治工作，清洁生产，尽可能削减污染物排放量，做到达标和达要求排放，本项目对周围环境的影响不大，相比而言，这些由环境影响导致的损失远较本项目带来的经济效益和社会效益小。因此，项目产生的总效益为正效益。

- 9、环境管理与监测计划

## 9.1环境管理和环境监测计划目的

环境管理与环境监测是组织落实、检查和监督该项目的一项生产监督活动，必须纳入日常性的生产管理轨道和重要的议事日程。本项目在营运期间对周围环境产生一定的影响，因此必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，为此需要建立环境保护管理机构，制定环境监测计划，及时掌握项目的运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整与补充。根据监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目产生的环境效益。

- 9.1.1环境管理

环境管理是做好该项目环境保护的中心环节之一，它的基本任务是负责组织、落实、监督该项目的环境保护工作。

本工程的环境管理工作纳入建设单位的环境管理体系，由建设单位统一安排。应充分利用管理机构，增加负责生产安全与环境管理人员，实行专人负责制，其职责是负责组织、落实、监督本公司的环境保护计划、环境管理制度、污染源管理以及环境统计等工作。

（1）管理机构

为加强环境保护管理工作，依据《建设项目环境保护设计规定》，应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本厂的环境保护管理工作，配备专职的环境保护管理人员1～2人。

①分管环保负责人职责

◆贯彻执行国家和自治区的环境保护方针、政策、法律、法规和有关环境标准实施。

◆制订和修改全厂环保管理的规章制度，并监督和检查执行情况；

◆应掌握生产和环保工作的全面动态情况；

◆负责审批全公司环保岗位制度、工作和年度计划；

◆指挥全公司环保工作的实施；

◆协调公司内外各有关部门和组织间的关系；

◆负责组织环保事故的及时处理工作。

②环境保护管理人员职责

◆制订并组织实施全厂环境保护规划和年度计划及科研与监测计划负责组织实施；

◆领导公司内环保监测工作，汇总各产生污染环节排污、环保设施运营状态及环境质量情况；

◆组织和推广实施清洁生产工作；

◆组织全厂的环保评比考核，严格执行环保奖惩制度；

◆负责环保技术资料的日常管理和归档工作；

◆提出环保设施运营管理计划及改进建议。

该机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。

（2）生产车间兼职环保人员

①环保设施运营管理

由涉及环保设施运营的生产操作人员组成，每个岗位班次上，至少应有一名人员参与环保工作。其任务除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运营情况记录在案，及时向检查人员汇报情况。

②监督巡回检查

由运营班次负责人、生产调度人员组成，每个班次设一至二人。主要是监督检查各运营岗位工况，汇总生产中存在的各种环保问题，通知维修部门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并提出技术改造建议。

（3）环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套企业内部的环境管理制度体系。同时，还应制定和完善如下制度：

◆各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）；

◆各种污染防治对策控制工艺参数；

◆各种环保设施检查、维护、保养规定；

◆环境监测采样分析方法及点位设置；

◆厂区及厂外环境监测制度；

◆环境监测年度计划；

- 9.1.2环境监测

环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。因此负责环境管理人员的另一项任务是负责环境监测工作，主要负责与环保管理部门联系，安排监测时间、监测项目、统计监测结果，分析污染物排放变化规律，研究降低污染对策等，作为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据，同时也是企业企业环境保护资料统计上报、查阅、管理等必须做的工作内容之一。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测部门承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向汨罗市环境保护局呈报一次。

## 9.2环境监测计划

项目未对污染物排放情况开展自行监测，而是每年由汨罗市环境监测站定期或不定期对项目排放的污染物进行监督性监测，基本能够满足监管的需要，但监测时间分布不均匀，难以体现出项目不同生产时期排放各外排污染物的情况。借由本报告对全厂区提出一个更详细的监测计划，在运营期定期进行废水、废气、噪声排放监测，监测工作可委托当地环境监测站进行。主要相关监测计划见表9-1。

表9-1   环境监测计划

| 监测项目 | 监测位置 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒1#排放口 | 粉尘 | 每季度一次 |
|  | 排气筒2#排放口 | 烟粉尘 | 每季度一次 |
|  | 下风向厂界 | 颗粒物、VOCs | 每季度一次 |
|  | 食堂油烟排放口 | 油烟 | 每季度一次 |
| 废水 | 生活污水 | 用作农肥不外排 | 每季度一次 |
|  | 铜米筛分废水、拖洗废水 | 经收集沉淀处理后全部回用，不外排 | 每季度一次 |
| 噪声 | 厂界边界 | 等效连续A声级 | 每季度一次 |
| 固废 | 危废暂存间 | 危废定期交由资质单位处理 | 每季度一次 |

- 9.2.1监测技术要求及档案管理

环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护工作职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

- 9.2.2排污口规范要求

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废气排污口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（2）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。

（3）固体废物贮存场

一般工业固废、生活垃圾和危险废物应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。

（4）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

- 9.3项目环保措施验收

本项目环保设施验收内容见表9-2。

表9-2   全厂环境保护“三同时”措施一览表

| 污染类别 | 防治措施 | 要求效果 |
| --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水：设置容积为20m3的四格化粪池，经预处理后用于周边农田施肥 | 不外排 |
|  | 拖洗废水：设置总容积为1m3的隔油沉淀池，经隔油沉淀处理后用作铜米筛分补充用水，不外排 | 回用，不外排 |
|  | 铜米筛分废水：设置总容积为120m3的三级沉淀池，经三级沉淀处理后循环使用，不外排 | 循环使用，不外排 |
| 大气污染物 | 破碎粉尘：集气罩+布袋除尘+15m排气筒（1#） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 切割废气、拆解粉尘：集气罩+布袋除尘+15m排气筒（2#） |  |
|  | 切割过程挥发性废气：加强通风 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的其他排放标准中无组织监控浓度限值 |
|  | 食堂油烟：油烟净化器+专用烟道高于屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求 |
| 噪声 | 设备进行减振处理、厂房墙壁隔声、 厂区加强绿化 | 满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）2类标准 |
| 固废 | 一般工业固体废物 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求 |
|  | 危险废物 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求 |
| 其他 | 环保机构、制度、人员、风险事故防范措施等， |  |

- 9.4总量控制

- 9.4.1总量控制指标的确定

在一定的区域内，环境对污染物的自净能力(即环境容量)是有限度的。在经济发展期间，排污单位增加，向大气和水体排放的污染物即使是达标排放，污染物的数量仍是增加的。如这个数量超过环境容量，所造成的污染导致生态破坏，难以恢复。要使这一区域的环境不被污染，达到所处功能区环境质量标准，就必须控制污染物的排放总量在环境容量的限度以下，从而从根本上消除污染的发生。因此对主要污染物排放实施总量控制是改善环境质量的必然之路，是我国环境保护工作的一项重大举措。

- 9.4.2总量控制因子筛选

根据污染物总量控制要求，由于本项目无生产废水和生活污水外排，故无需申请水污染物总量控制指标。大气污染物总量控制因子为VOCs。

- 9.4.3建议总控控制指标

该项目为新建项目，污染物排放总量控制指标如下：

表9-3  项目总量控制指标一览表

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 指标建议 |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 0.05 | 0.05 |

总量控制指标由建设单位自行向环保总量管理部门提出申请，通过交易获得。

- 10、评价结论和建议

- 10.1项目概括

汨罗市金石废旧物资回收有限公司为更好的利用金属资源，积极响应国家和地方的号召，抓住市场机遇，租用汨罗市新市镇新书村闲置厂房拟建设年拆解1万吨通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器建设项目，项目总占地面积4785m2。

拆解内容：拆解通信电线电缆5000吨/年；废铜铝线2000吨/年；冷凝器、蒸发器3000吨/年。

## 10.2环境质量现状评价结论

- 10.2.1大气环境质量现状

建设项目所在区域的环境现状监测与评价结果表明，各监测点的TSP、SO2、NO2、PM10污染指数均小于1，建设项目周围环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。TVOC满足《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中标准限值，区域空气环境质量较好。

- 10.2.2地面水环境质量现状

项目所在地地表水水监测断面各监测因子污染指数均小于1，各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。汨罗江窑州断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江南渡断面、新市断面各水质监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明汨罗江评价河段现状水质较好。

- 10.2.3声环境质量现状

在厂界及周边敏感点共设6个噪声监测点，各点位噪声监测值均可满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准要求，未出现超标现象，说明厂址所在区域声环境质量现状良好。

- 10.2.4地下水环境质量现状

地下水监测点现状监测与评价结果表明，各监测点的监测因子污染指数均小于1，各监测因子均能达到《地下水环境质量》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

- 10.2.5土壤环境质量现状

项目所在地的土壤中各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准值，说明该区域土壤环境质量现状较好。

- 10.3环境影响分析及环保措施结论

- 10.3.1大气污染物

本项目的大气污染物主要来源于破碎粉尘、切割粉尘以及拆解过程中产生的粉尘以及切割过程挥发性有机废气，食堂油烟。项目生产废气粉尘经收集布袋除尘后由15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs经加强车间通风排放，排放能满足天津市地方标准中的《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2的其他排放标准无组织排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求后由专用烟道排放。

根据预测，项目排放的废气对周围环境影响不大，对环境敏感点影响较小。

- 10.3.2水污染物

本项目产生的污废水主要为铜米筛分废水、地面拖洗废水、生活污水。本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；铜米筛分废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；地面拖洗废水经隔油沉淀处理后用作铜米筛分补充用水，不外排。

项目厂区实施雨污分流、污污分流系统，各类废、污水均得到妥善处理，对外界地表水环境影响不大。

- 10.3.3噪声

建设项目产生的噪声经减振，厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准，不会对周围环境及环境敏感点造成不良影响。

- 10.3.4固体废物

本项目产生的一般工业固体废物根据其性质分类收集后外售综合利用；危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门收集后送垃圾填埋场处置。

- 10.4产业政策及规划的相符性

产业政策：对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订），本项目不属于国家产业政策中规定的限制类、淘汰类项目。项目废通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器拆解属于第一类鼓励类中第三十八类第15条“三废”综合利用及治理工程、第28条“再生资源回收利用产业化”、第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此项目符合国家的相关产业政策。

选址合理性：

项目选址于汨罗市新市镇新书村，项目未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地政策。项目选址地区交通运输条件良好，厂区北侧村级道路与S308相接；因此，区域交通便捷，满足项目运输要求。项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的2类区，周边地表水为Ⅲ类水域，项目生产废水收集处理后全部回用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设（见公众参与说明）。

综上所述，项目选址合理可行。

- 10.5环境风险

经分析，项目不存在重大危险源。建设单位采用严格的国际通用的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。

- 10.6公众参与

根据建设单位提供的公众参与调查报告结论，本项目在张贴公告及在网站公示征询公众意见期间，未接到公众针对本项目建设的任何意见和建议。本次公众参与调查共发放个人调查问卷50份，单位调查问卷4份，回收有效个人问卷50份，单位问卷4份。被调查单位、公众均知道本项目的建设，被调查个人及单位均支持本项目的建设，无人持反对意见。公众对于项目建设的主要意见是企业应注意环保工作，确保区域环境质量不因本项目的建设而有明显下降，项目的建设应注意带动当地经济发展，应注意环保设施的管理运营，杜绝污染事故的发生。

- 10.7总量控制

项目总量控制指标为：VOCs：0.05t/a。由建设单位自行向环保总量管理部门提出申请，通过交易获得。

- 10.8环境影响经济效益

本项目的建设，具有较好的社会效益和经济效益。项目的建成投产，虽然对周围的水、大气、声等环境造成一定程度的影响，但这些影响程度的大小取决于管理决策者的意识与管理手段、措施等，如能从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治措施，削减污染物排放量，并积极配合做好内河涌的整治工作，其对周围环境的影响将大大减少。总体来说，项目投产带来的总效益为正效益，因此，本项目的建设从效益上分析是可行的。

- 10.9结论

综上所述，汨罗市金石废旧物资回收有限公司年拆解1万吨通信电线电缆、废铜铝线、冷凝器、蒸发器建设项目符合当地的发展要求，地理位置和开发建设条件优越，交通便利，不占用农田保护区、水源保护区、自然风景保护区等用地。因此，项目的选址基本合理。

建设单位如能在本环评中提出环保措施的基础上，采用更先进的管理措施和治理工艺，尽量减少废水、废气等污染物的排放量，同时确保环保处理设施正常运行，确保达标排放，严格遵守国家有关法律法规对清洁生产的要求和环保主管部门对所在地区、所在流域、所属行业的清洁生产要求，并确保外排污染物总量控制在环境保护局对流域总量控制的要求内，努力使项目建成后对环境影响减少到最低限度，落实各项风险对策、措施，杜绝污染事故，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。

- 10.10建议

为保护环境，本评价建议如下：

（1）严格执行“三同时”制度。

（2）建设单位在项目实施过程中，认真落实本项目的各项治理措施，使建设项目的各类污染物均达标排放。

（3）建议建设单位加强环保管理制度，认真做好污染防治措施，保证各项治理设施的正常运行。

（4）建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

（5）项目投产后，建设单位应切实推进、落实体系内的各项环境管理措施。制定详细的事故预防措施和事故救援指挥决策系统。

（6）做好厂区内的绿化工作，考虑选择种植对有关大气污染物有较强吸收能力的植物，在美化环境的同时形成噪声屏蔽，也可发吸收部分有害气体，达到净化大气环境、滞尘降噪声的效果。

（7）积极进行清洁生产审计，建立完善的清洁生产体系，提高清洁生产水平。

（8）加强对职工的环保意识教育，积极宣传环保方针、政策、法规和典型事例，批评破坏环境的行为，传播环境科学知识，提高职工的环境意识，形成一种自觉保护环境的社会公德。加强管理，进行污染预防，杜绝环境污染事故。

（9）建设项目对外运转移处理的各项污染物应保证其处理的可靠性，以保证不会带来污染转移问题。

（10）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。