岳环评 [2019]26号

- 关于岳阳蓬诚科技发展有限公司年产4000吨食品添加剂、3000吨工业抗氧化剂、5000吨二甲基砜项目环境影响报告书的批复

岳阳蓬诚科技发展有限公司：

你公司《关于申请<岳阳蓬诚科技发展有限公司年产4000吨食品添加剂、3000吨工业抗氧化剂、5000吨二甲基砜项目环境影响报告书>环评批复的请示》、云溪区环保分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳蓬诚科技发展有限公司位于湖南岳阳绿色化工产业园，现有PEN聚酯催化剂200t/a、2.6-萘二甲酸催化剂300t/a的生产能力；现拟建设年产4000吨食品添加剂、3000吨工业抗氧化剂、5000吨二甲基砜项目，项目总投资3500万元；产品方案为：特丁基对苯二酚（TBHQ）4000t/a，2，5—二特丁基对苯二酚（DBHQ）1500t/a，渗透反应促进剂600t/a，四烷氧基硅烷900t/a，二甲基砜5000t/a；项目以对苯二酚、叔丁醇、二甲基亚砜为主要原料，通过烷基化反应、物料分离、洗涤、离心分离、烘干等工序生产特丁基对苯二酚（TBHQ）、2，5—二特丁基对苯二酚（DBHQ）；以不饱和脂肪酸、山梨醇、二甲基亚砜和正硅酸乙酯为主要原料，在密闭反应釜内混合得到渗透反应促进剂；以正硅酸乙酯、二甲基亚砜为主要原料，通过混合、解聚、重聚和分馏等工序生产四烷氧基硅烷；以二甲基亚砜、双氧水为原料，通过混合反应、两次冷冻结晶、两次离心分离、真空干燥等工序生产二甲基砜；项目主要建设内容为：建设1条TBHQ和DBHQ生产线、1条渗透反应促进剂生产线、1条四烷氧基硅烷生产线、1条二甲基砜生产线、设置2个200m3的二甲基亚砜储罐和2个40m3的双氧水储罐，配套建设环保及公用辅助工程。项目建设符合国家产业政策，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《岳阳蓬诚科技发展有限公司年产4000吨食品添加剂、3000吨工业抗氧化剂、5000吨二甲基砜项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论和专家评审意见、云溪区环保分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、按照“以新带老”的要求，解决现有环境问题。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，采用密闭生产装置，加强日常监管，定期对设备、机泵、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界VOCs应满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值，厂界颗粒物应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571 -2015）中表7限值要求。项目TBHQ和DBHQ生产装置的溶剂蒸馏废气和离心液蒸馏废气、二甲基砜生产装置的反应釜废气和浓缩废气、二甲基砜生产干燥废气、四烷氧基硅烷生产废气VOCs经收集处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2排放限值后通过15米高排气筒外排；TBHQ和DBHQ以及二甲基砜的包装废气颗粒物经收集处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5特别排放限值后通过15米高排气筒外排。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。项目TBHQ和DBHQ生产工艺废水、二甲基砜生产工艺废水、二甲基砜烘干废气吸收废水、清洗废水经自建废水处理设施预处理达标后和生活污水、循环水站排放、初期雨水一起排入园区污水管，进入云溪污水处理厂进行处理。外排废水应满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中间接排放标准，同时废水排放应满足云溪污水处理厂进水水质接纳限值要求。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好装置区、储罐区等区域的防雨、防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免造成地下水污染；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理布局，对主要的声源设备离心机、泵、冷冻机组等采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账。废催化剂、废机油、废气处理产生的废活性炭和废分离膜属于危险废物，应收集后交有资质的单位处置，按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》和2013年修改单标准要求开展危险废物的贮存和运输工作，并执行转移联单制度；项目建成后应对废水处理产生的污泥进行危险废物性质鉴别，根据鉴别结果确定污泥属性，若属于危险废物则应交有资质的单位处置。按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单标准要求管理和处置一般工业固体废物，避免二次污染；生活垃圾交环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理，完善事故应急池的建设，储罐区设置围堰。严格按照《突发环境事件应急管理办法》制定突发环境事件应急措施，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、你公司核定的总量指标为： COD≤1.6t/a，氨氮≤0.3t/a，VOCs≤7.3t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请云溪区环保分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2019年2月1日

抄送:云溪区环保分局、湖南岳阳绿色化工产业园管委会、湖南景玺环保科技有限公司