目  录

1	概述	1

1.1	项目背景及任务由来	1

1.2	环境影响评价的过程	2

1.3	环评主要关注环境问题	3

1.4	相关情况判定分析	3

1.5	环评主要结论	6

2	总则	7

2.1	编制依据	7

2.2	环境影响因素识别	9

2.3	评价因子筛选	10

2.4	评价标准	10

2.5	评价等级与评价范围	13

2.6	区域总体规划概况	16

2.7	环境功能区划	18

2.8	环境保护目标	19

3	项目概况及工程分析	20

3.1	建设项目概况	20

3.2	项目建设内容及经济技术指标	20

3.3	项目总平面布置	26

3.4	配套工程	26

3.5	工作制度及劳动定员	28

3.6	项目建设进度	28

3.7	工艺流程及产污环节、物料平衡	28

3.8	污染源分析	39

4	区域环境概况	55

4.1	地理位置	55

4.2	自然环境概况	55

5	环境质量现状监测与评价	58

5.1	区域污染源调查	58

5.2	环境空气质量现状评价	58

5.3	地表水环境质量现状评价	60

5.4	地下水环境质量现状监测与评价	62

5.5	声环境质量现状评价	63

6	环境影响预测与评价	65

6.1	施工期环境影响预测与评价	65

6.2	运营期环境影响预测与评价	70

7	环境风险影响分析	87

7.1	评价目的	87

7.2	风险识别	87

7.3	环境风险影响分析	93

7.4	风险防范措施	95

7.5	环境风险突发事故应急预案	104

7.6	风险评价结论	110

8	环保措施与可行性论证	112

8.1	污水处理措施的可行性论证	112

8.2	地下水污染防治措施可行性论证	114

8.3	废气治理措施的可行性论证	115

8.4	噪声污染控制措施	118

8.5	固体废物治理措施可行性论证	119

9	环境经济损益分析	121

9.1	环保设施组成及投资估算一览表	121

9.2	环境经济损益分析	122

9.3	环境经济损益分析结论	122

10	选址可行性与总平面布局合理性分析	124

10.1	产业政策合理性分析	124

10.2	选址合理性分析	124

10.3	平面布局合理性分析	125

11	环境管理与监测	127

11.1	环境管理	127

11.2	环境监测	129

11.3	环境监测计划	129

11.4	总量控制	130

12	结论与建议	132

12.1	评价结论	132

12.2	建议	135

附件：

附件1：项目环评委托书

附件2：关于本项目执行标准的函

附件3：格润德润备案证明

附件4：营业执照

附件5：关于批准《湖南汨罗循环经济产业园长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划（2014-2030）》的决定

附件6：汨罗市人民政府关于长沙经开区汨罗（弼时）产业园总体规划的批复

附件7：汨罗市人民政府关于同意弼时镇总体规划修改的批复

附件8：湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心说明

附件9：关于申请办理环评手续的报告

附件10：湖南省环保厅关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书的审查意见

附件11：关于同意弼时镇总体规划修改的函

附件12：工业园区选址意见表

附件13：工业园区承诺函

附件14：湖南省新材料产业产品统计指导目录

附件15：监测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：环境保护目标图

附图4：防护范围包络线图

附图5：大气监测布点示意图

附图6：地表水及地下水监测布点示意图

附图7：噪声监测布点示意图

附图8：项目周边环境现状图

附图9：汨罗（弼时）产业园总体规划图

附表：建设项目环评审批基础信息表

- 概述

  - 项目背景及任务由来

润滑油脂的市场需求发展很快，在北京、上海等地销售持续增长。由于润滑油脂原料获取成本较高，制造工艺也比普通润滑油脂更为讲究，这使得国内市场润滑油脂供应始终不足，价格较高。本项目通过大量从南方地区采购进口原料，实现批量生产，可大大满足北方市场对润滑油脂需求增长。我国石化行业发展多年以来，过去的工艺和技术、小规模全面开花的发展方式已经不符合国家未来发展的需要，石化行业调控政策的要求是提高产业集中度,促进我国石化行业产业结构升级。

本项目利用格润德的母体公司在多年润滑油脂研发、经营生产过程中积累的丰富经验，紧随市场新原材料的动态，研发紧贴市场机械设施要求、延长产品寿命、提高能源使用效率的各种润滑油脂产品，如：a生产循环系统使用的各类长寿命油脂产品；b生产特殊场合(如高温、低温、高极压、低噪音)润滑油脂产品；c研发生产目前市场短缺的产品；d通过全面润滑服务，争对不同用户的工艺特性，进行差异化分析，解决用油企业的润滑工艺技术问题，提供适应性好的产品等等。

格润德采用新工艺新设备，利用接触器（contactor）将碱与脂肪酸进行固液两相反应，无需用大量的水作为皂化碱的载体，大大缩短了生产时间和节约能源，相比传统工艺生产效率提高了2倍以上。

根据《湖南汨罗循环经济产业园•长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014~2030），弼时产业园的功能定位是承接长沙经开区汽车产业配套的产业园区，飞地型生态产业园区，全国爱国主义教育基地，产业定位是重点发展先进制造、新材料、电子信息等三大产业。本园区引进汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司是为了长沙经开区产业园三一重工、山河智能、中联重科、一汽大众、长丰猎豹、广汽菲克提供配套，符合长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园规划（详见附件8、附件12）。

为满足市场需求，汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司拟在长沙经开区汨罗产业园投资18000万元建设润滑油、润滑脂等调和分装项目。本项目已于2018年4月27日在汨罗市发展和改革局备案，备案编号：汨发改审[2018]43号。项目为润滑油脂生产线项目，总体建设规模为年产10万吨，其中：润滑油9万吨、润滑脂1万吨。

根据《中华人民共和国环境保护法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，项目须进行环境影响评价，以保证经济发展与环境保护的协调发展。本项目属于十五“化学原料和化学制品制造业”中36“基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其其他类似制品制造；合成材料制造；炸药、火工及其焰火产品制造；水处理剂等制造”，应编制环境影响报告书。汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司委托重庆大润环境科学研究院有限公司进行本项目的环境影响评价工作。

  - 环境影响评价的过程

1.2.1环境影响评价的工作程序图

环境影响评价过程详见图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价工作程序

1.2.2本项目环境影响评价的工作过程进度与工作内容

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）有关规定，本次环评工作分为三个阶段：调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书（表）编制阶段。具体工作过程如下：

我公司组织有关技术人员自承接项目开始对本项目开展环评相应的前期工作，进行初步的项目资料分析、现场踏勘、调查等。

第一阶段，我公司收集项目可研资料，同步对项目进行了深入了解，对现场进行了进一步踏勘，收集了相关的监测资料，并根据收集的资料进行了评价因子筛选以及确定了评价工作等级、评价范围。

第二阶段，我公司根据收集的资料进行了工程分析，根据工程分析结果以及监测数据进行了各环境要素影响预测分析及各专题环境预测分析与评价。

第三阶段，提出了相应的环境保护措施，并进行了技术经济论证，给出污染物排放清单。

经上述工作汇总后，我公司编制完成了《汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司年产10万吨润滑油脂的综合生产线建设项目环境影响报告书》（送审稿）。

  - 环评主要关注环境问题

本项目为石油制品类生产项目，结合项目特点和厂址地区环境，环评工作中关注的主要环境问题：

（1）本项目采取相应的环保措施后是否能确保污染物稳定达标排放；

（2）废气排放对环境的影响；

（3）对项目建成运行后，可能产生的废水、固废、噪声等污染源，分别按规范要求，明确其处理处置措施；

（4）本项目投产后全厂是否能够满足污染物排放总量控制的要求；

（5）本项目的环境风险是否可以接受。

  - 相关情况判定分析

1.4.1建设项目环评审批符合性判定分析

1.4.1.1排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目生产工艺产生的废气、废水都配套相应的污染治理设施，根据环境影响分析，预计项目实施后废气、废水排放经处理后可实现达标排放。危险固废委托有资质单位进行安全处置。因此，本项目符合污染物达标排放原则。

1.4.1.2排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

项目废水总排放量为6530.58t/a，COD排放量1.584t/a，氨氮排放量0.181t/a。项目废水排入园区污水处理厂集中处理，总量纳入污水处理厂总量控制指标。

因此，本项目符合总量控制原则。

1.4.1.3造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

通过对项目所在地地表水、地下水、空气和声环境质量现状的调查，目前该区域地表水水质现状较差，但本项目生产废水和生活污水经预处理后排入污水管网，待园区污水处理厂投产后，最终由污水处理厂处理达标后排放，不直接排放至附近地表水体，故影响不大；空气和声环境质量能满足相应的功能区要求，并具有一定的环境容量，其为本项目的实施提供了前提条件。

根据环境影响分析，本项目本身有一定的污染，但因其生产废水、生活废水经预处理后纳入污水管网；废气经预处理后达标排放；各项固废均可得到有效处置，因此本项目“三废”排放对周围环境影响较小，项目投产后能维持当地大气和水环境、声环境的质量现状，不会使现状质量出现降级。

因此，本项目的建设能够满足当地环境功能区划的要求。

1.4.1.4清洁生产要求的符合性

本项目选用先进工艺，自动化程度、生产效率高。项目采取节水、节能措施；项目不自备燃煤蒸汽锅炉，使用电能加热，节省用煤量，减少燃煤烟尘排放。同时项目加强“三废”的收集及治理，降低成本，减少污染。从生产工艺与装备要求、资源利用、能源原料消耗、污染物产生指标、废物综合利用、环保管理方面来看，本项目符合清洁生产原则。

1.4.1.5公众参与要求的符合性

在环评阶段，建设单位采取在项目所在地周边村委会和张贴公示的方法对项目建设及环评的信息、主要结论进行了两轮公示；采用发放调查表格的方式对团体和个人进行了抽样调查和统计分析。在团体调查表和个人调查表中均未收到相关反馈意见。企业将在营运过程中切实做好各项环保措施。建设单位开展的公众参与符合《环境保护公众参与办法》的要求。

1.4.1.6风险防范措施的符合性

通过环境风险分析，建设项目存在一定潜在的事故风险。企业要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各项风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率。如此，项目事故风险水平是可以接受的。

1.4.2建设项目其他部门审批要求符合性判定分析

1.4.2.1建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目选址于长沙经开区汨罗产业园，用地性质为工业用地，项目属于石油化学工业行业，根据《岳阳市城市总体规划（2008-2030）》、《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2014]137号），本项目符合区域内相关总体规划的要求。

1.4.2.2建设项目符合国家和省产业政策等的要求

本项目从事润滑油脂的生产，对照国家产业政策《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于国家产业目录中的限制类及淘汰类，同时项目不属于《部分工业行业淘汰落后工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》中所列项目。因此，本项目符合国家和地方相关的产业政策。

1.4.3“三线一单”符合性判定分析

①生态保护红线符合性分析

本项目选址于长沙经开区汨罗产业园内，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态红线保护要求。

②与环境质量底线的相符性分析

本项目所在区域为环境空气二类功能区，评价区内现状空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境质量现状监测结果，各监测因子和特征监测因子（非甲烷总烃）浓度均能满足相关环境质量标准的要求。总体来说，项目所在地环境空气质量较好，符合二类大气环境功能区的要求。

本项目所在地附近地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。由监测结果可知，弼时片区的白沙河水质超标。目前园区污水处理厂建设尚未完工，因此白沙河水质不佳的现状对本项目的建设形成制约。

由监测结果可知，各监测点位的地下水水质各监测因子均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，说明项目所在地地下水水质良好。

项目厂界四侧噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准要求，项目所在地声环境质量较好。

综上，本项目所在地环境质量除地表水外均能达到相关质量标准限值要求。本项目废水经厂区预处理达标后纳管排放，最终由园区污水处理厂处理达标后排放，对项目所在地地表水环境影响不大。故本项目的建设不会突破当地环境质量底线。

③与资源利用上线的相符性分析

本项目能源主要为水、电，项目营运过程中有一定量的资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

④与环境准入负面清单的对照

企业选址于长沙经开区汨罗产业园，项目主要从事润滑油脂的生产，根据湖南省环境保护厅《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2014]137号）的要求，弼时片区禁止引进排水涉及重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷涂等企业，严格限制引进排水量大的企业。本项目不属于禁止引入的行业，生产过程无工艺废水排放，员工产生的生活污水水量不大易于处理，项目不涉及重金属污染，项目污染物排放符合总量控制要求，不属于长沙经开区汨罗产业园规划负面清单内项目，因此符合环境准入条件要求。

⑤结论

综上，本项目的建设不会突破当地生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线标准，同时项目不在环境准入负面清单内。因此，项目总体符合“三线一单”审批原则。

  - 环评主要结论

通过分析，本项目符合国家产业政策，技术与装备政策符合清洁生产的要求。在严格执行本环评提出的污染防治措施的前提下，各类污染物经处理后能够做到达标排放，对周围环境的影响处于可接受范围内，能维持地区环境质量，符合功能区要求。本评价认为，在严格落实各项污染防治措施、满足防护距离要求、执行“三同时”的前提下，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

- 总则

  - 编制依据

    - 环境保护法律、法规与条例

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）（2015年1月1日起施行）；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，自2016年1月1日起施行；

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日修订，1997年3月1日施行；

(6)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；

(7)《国家危险废物名录（2016版）》，2016年8月1日起施行；

(8)《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

(9)《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日起施行；

(11)《中华人民共和国清洁生产促进法》，自2012年7月1日起施行；

(12)《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号2006年2月4日；

(13)《建设项目环境保护管理条例》，2017年7月16日修订，2017年10月1日施行；

(14)《建设项目环境影响评价分类管理名录》2016年12月27日修订，2017年9月1日起施行；

(15)《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修正) (中国人民共和国国家发展和改革委员会第21号令，2013.5.1)；

(16)《清洁生产审核暂行办法》，2016年7月1日起实施；

(17)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

(18)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月；

(19) 环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》，2015年4月16日；

(20)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

(21) 《关于印发＜“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案＞的通知》，环大气[2017]121

号，2017年9月13日；

(22)《国家先进污染防治技术目录(VOCs防治领域)》，中华人民共和国环境保护部公告，2016年12月12日；

(23)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)；

(24)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号；

(25)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号，2010.10.13)；

(26)《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》(国发[2010]7号，2010.2.6)；

(27)《危险化学品安全管理条例》，国发[2013]37号，2013年12月7日修正；

(28)《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》，环办[2013]103号；

(29)关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知，环环评[2016]95号。

    - 地方法律法规

(1)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，DB43/023-2005；

(2)《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令第215号；

(3)《湖南省污染源自动监控管理办法》，湖南省人民政府令第203号2006年4月1日；

(4)《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》，湖南省人大常委会；

(5)《关于检查化工石化冶金等新建项目环境风险的通知》湖南省环境保护厅；

(6)《中共湖南省委关于制定湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》2015.11.30；

(7)《岳阳市城市总体规划（修改）》（2008-2030年）；

(8)《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

    - 技术导则与规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则--总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则--地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

(4)《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）；

(5)《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）；

(6)《环境影响评价技术导则--生态影响》（HJ19－2011）；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）；

(8)《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

(9)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017年第43号；

(10)危险化学品《重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

(11)《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）；

(12)《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)。

2.1.4有关文件

(1)《汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司年产10万吨润滑油脂的综合生产线建设项目可行性研究报告》；

(2)环境影响评价委托函；

(3)《关于汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司年产10万吨润滑油脂的综合生产线建设项目环境影响评价执行标准的函》；

(4)建设项目环境现状质量监测报告；

(5)建设单位提供的相关资料。

  - 环境影响因素识别

由工程分析，本项目环境影响识别见下表。

表2.2-1 环境影响因子识别表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水 环境 | 土壤 环境 | 声环 境 | 农业与土 地利用 | 居民区 | 特定保 护区 | 人群健康 | 环境 规划 |
| 施工期 | 施工废水 | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2S | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 |
|  | 渣土垃圾 | 0 | 0 | 0 | -2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 基坑开挖 | 0 | 0 | 0 | -2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营运期 | 废水排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1L | 0 | -1L | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | -1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -2S | 0 | -1S | -1S | 0 | 0 | -1S | 0 | -1S | 0 |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“0”至“3” 数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响、重大影响。

  - 评价因子筛选

根据本项目的性质及排污特点，筛选以下因子（表2.3-1）进行环境影响评价。

表2.3-1  评价因子筛选

| 类别 | 现状评价因子 | 运营期环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH、SS、CODcr、氨氮、总磷、总氮、总锌、挥发酚、石油类、粪大肠菌群 | COD、BOD5、氨氮、石油类等 |
| 地下水 | 样品状态、pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、氨氮、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、碳酸氢盐 | -- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
| 声环境 | 等效连续A声级（LeqA） | 等效连续A声级（LeqA） |
| 固废 | -- | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |
| 生态环境 | 土地利用 |  |
| 环境风险 | 基础油 |  |

  - 评价标准

根据项目所在区域环境特征及汨罗市环境保护局关于《汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司年产10万吨润滑油脂的综合生产线建设项目》执行标准的函，本项目执行评价标准如下：

    - 环境质量标准

(1)环境空气

TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限制要求；其余因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

表 2.4-1	常规因子环境空气质量标准

| 污染因子 | 标准限值(μg/m3) |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 小时平均 | 24 小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | GB3095-2012二级 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |

表 2.4-2	特征因子环境空气质量标准

| 污染因子 | 8h平均值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| TVOC | 600 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |

(2)地表水环境

执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准。

表 2.4-3 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)  单位：mg/L，pH无量纲

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| COD | 20 |  |
| 氨氮 | 1.0 |  |
| 石油类 | 0.05 |  |
| 总磷 | 0.2 |  |
| 粪大肠菌群(个/L) | 10000 |  |
| 总锌 | 1.0 |  |

(3)地下水环境

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表 2.4-4	地下水质量标准

| 序号 | 项 目 |  |  | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品状态 |  | 色 | ≤15 |
|  |  |  | 嗅和味 | 无 |
|  |  |  | 浑浊度 | ≤3 |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 |
| 2 | pH（无量纲） |  |  | 6.5～8.5 |
| 3 | 总硬度（mmol/L） |  |  | 450 |
| 4 | 溶解性固体 |  |  | 1000 |
| 5 | 高锰酸盐指数 |  |  | 1.0 |
| 6 | 氟化物 |  |  | 1.0 |
| 7 | 挥发酚 |  |  | 0.002 |
| 8 | 硝酸盐 |  |  | 20.0 |
| 9 | 亚硝酸盐 |  |  | 1.0 |
| 10 | 硫酸盐 |  |  | 250 |
| 11 | 氯化物 |  |  | 250 |
| 12 | 氰化物 |  |  | 0.05 |
| 13 | 氨氮 |  |  | 0.50 |
| 14 | 钾 |  |  | / |
| 15 | 钠 |  |  | 200 |
| 16 | 钙 |  |  | / |
| 17 | 镁 |  |  | / |
| 18 | 碱度（mg/L） | 碳酸盐 |  | / |
| 19 |  | 碳酸氢盐 |  | / |

(4)声环境

项目区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类，周边环境敏感点的声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

表 2.4-5	《声环境质量标准》（GB3096-2008）	单位：dB(A)

| 时段 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 环境敏感点 | 60 | 50 |
| 3类 | 工业类 | 65 | 55 |

    - 污染物排放标准

(1)废气

有组织废气执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中大气污染排放限值（其中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行表5特别排放限值）；无组织排放废气执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中企业边界大气污染物浓度限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。详见下表。

表2.4-6  《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）

| 污染物项目 | 有组织排放 | 无组织排放监控浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度：120mg/m3 | 企业边界浓度限值：4.0mg/m3 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
| 食堂油烟 | / | 2mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |

(2)废水

废水经预处理达标后通过园区污水管网排入长沙经济开发区汨罗产业园污水处理厂进一步处理，执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中水污染物排放限值中间接排放限值（其中化学需氧量、总磷、总氮、氨氮执行表2特别排放限值）。

表 2.4-7	污水排放标准值（单位：mg/L，pH除外）

| 污染物 | 污水处理厂进水水质要求 | 《石油化学工业污染物排 放标准》（GB31571-2015） | 本次评价执行标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | - | 6~9 |
| SS | 400 | - | 400 |
| BOD5 | 300 | - | 300 |
| CODCr | 500 | - | 500 |
| NH3-N | 35 | - | 35 |
| 石油类 | - | 20 | 20 |

(3)噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

表 2.4-9	建筑施工场界环境噪声排放限值	单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表 2.4-10	工业企业厂界环境噪声排放标准	单位：dB(A)

| 时段 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

(4)固体废物

一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单中的标准；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。

  - 评价等级与评价范围

    - 环境空气

按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气环境评价工作的分级是根据评价项目的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地应执行的大气环境质量标准等因素确定。

该项目选址为平原地形，按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。大气环境评价等级按Pi和D10%来确定。其中，最大地面浓度占标率Pi计算公式如下：

式中：Pi-第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci-采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。Coi一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值。

表2.5-1大气环境评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%＜1Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本评价采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，同时依据计算结果选择最大地面浓度占标率Pmax。计算结果见下表：

表2.5-2主要大气污染物最大地面浓度占标率计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最高排放速率（kg/h） | 环境标准 （μg/m3） | 最大落地浓度（mg/m3） | 最大占标率（%） | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房1废气 | 非甲烷总烃 | 0.0583 | 1200 | 4.433 | 0.37 | - |
| 厂房2废气 | 非甲烷总烃 | 0.0357 | 1200 | 2.411 | 0.20 | - |
| 罐区废气 | 非甲烷总烃 | 0.0208 | 1200 | 2.12 | 0.18 | - |
| 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 1200 | 0.876 | 0.07 | - |

从上面的计算结果可知，污染物的最大地面浓度占标率Pi为0.37%，Pmax＜1%，由于本项目属于石化行业，根据HJ2.2-2018中第5.3.3.2条规定“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”。因此确定本项目评价等级为二级。

评价范围：以污染为中心，东西长5km，南北长5km的矩形区域。

    - 地表水环境

按《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，根据项目废水排放量、废水水质的复杂程度、受纳水域的规模以及水质要求确定地表水环境影响评价工作等级。

根据工程分析，本项目建成后，无生产废水排放；项目废水主要为生活污水以及车间拖洗废水，经市政污水管网经园区污水处理厂集中处理达标后排入白沙河。按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中地面水环境影响评价级别划分原则，本项目废水经园区污水管网排入园区污水处理厂进行处理，不直接外排。因此本项目只进行厂区污水出水口污水达标分析及对园区污水处理厂的影响分析，不做预测评价。确定水环境影响评价工作等级为三级。

评价范围：园区污水处理厂排污口上游500m到园区污水处理厂排污口下游约5 km，长5.5km的河段。

    - 地下水环境评价等级

地下水环境敏感程度分级见表2.5-3，地下水评价工作等级判定结果分别见表2.5-4。

表2.5-3 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源）准保护区以外的补给径流区，未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区源等其他未列入上述环境敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

表2.5-4 评价工作等级分级表

| 类型 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表，拟建项目属于其他石油制品，属于I类项目。建设场地不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。项目场地包气带防污性能强、场地的含水层不易污染、水环境不敏感。根据表2.5-4，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

    - 声环境

本项目位于3类声环境功能区，项目建成后对该区域声环境改变不大（噪声级增高量在3dB(A)以内），且受影响人口变化不大，按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），确定评价工作等级为三级。

评价范围：本项目场界外200m范围内。

    - 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)分级划分，①项目占地面积为33333.5m2，影响范围远小于2km2；②项目周边不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区。根据上述判别标准，确定本工程生态环境影响评价等级为三级。

评价范围：根据评价区域与周边生态完整性，评价范围定为本项目场址及场界外200m范围内。

    - 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），建设项目环境风险评价工作级别按下表内容进行划分。

表2.5-5 评价工作级别（一、二级）

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目所用的主要原辅材料属 “可燃、易燃危险性物质”，不构成重大危险源；项目位于长沙经开区汨罗产业园内，区域环境不敏感，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，本次环境风险评价等级确定为二级，范围为以生产车间为源点、半径3km的圆形范围。

    - 评价范围

根据各项专题确定的评价等级确定本项目评价范围，详见表2.5-6。

表2.5-6 项目评价范围

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 以污染为中心，东西长5km，南北长5km的矩形区域。 |
| 地表水 | 三级 | 园区污水处理厂排污口上游500m到园区污水处理厂排污口下游约5 km，长5.5km的河段。 |
| 地下水 | 二级 | 根据厂区及周边地形条件及地下水流向，本次地下水评价范围项目周边，面积约6km2 |
| 噪声 | 三级 | 场界外200m范围 |
| 生态 | 三级 | 本项目场址及场界外200m范围内 |
| 风险 | 二级 | 以生产车间为源点、半径3km的圆形范围 |

  - 区域总体规划概况

    - 产业定位

根据《湖南汨罗循环经济产业园·长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014~2030），汨罗（弼时）产业园的功能定位是长沙经开区的配套产业园区，飞地型生态产业园区，全国爱国主义教育基地，产业定位是重点发展先进制造、新材料、电子信息等三大产业。功能定位为先进制造基地。

    - 弼时产业园基础设施现状及规划安排

(1)给水

弼时镇镇区有小型自来水厂一座，供水规模5000t/d，具备供水10000t/d的能力。

拟建的长沙经开区汨罗产业园给水厂位于汨罗市弼时镇大里塘北侧，项目总投资7862.56万元，供水范围为东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，规划面积约19.17 km2。汨罗产业园供水厂建设分为两期，近期（2014-2020）新建3.5万m3/d的预处理和2.5万m3/d的常规处理+深度处理，用地面积5.6ha；远期（2021-2030）扩建1.0万m3/d的常规处理+深度处理，占地面积2.8ha；项目建设取水工程（水源地：白鹤洞水库）、引水工程（管线长15.0km）、净水厂工程（供水能力20000m3/d）和配水工程（主管长47.78km、支管长3.39km）。项目引水和配水管线内的水依靠重力自流，沿途无需设置泵站等装置。给水干管沿道路西、北侧敷设，布置成环状，给水管网供水压力要求最低不小于0.28MPa。配水管网敷设到整个规划区，同时配水管网的敷设应结合城市道路建设进度进行修建。

(2)排水

根据弼时片区总体规划说明书和污水工程规划图本项目雨污分流，，本项目的雨水向北侧塾塘路排放，塾塘路收集的雨水自东向西流至坪上路后转向北，沿坪上路管道至莲花路以北排入地表水体。

本项目的污水向北侧塾塘路排放，塾塘路收集的污水自东向西流至坪上路后转向北，沿坪上路管道至莲花路后转向西，沿莲花路向西穿过唐家桥路，大致沿元龙路至白沙河路转向北，在元龙路和丛木塘路之间进入规划的园区污水处理厂。

弼时镇规划建设污水处理厂，位于弼时镇白沙河路和丛木塘路交叉口白沙河东岸，沿镇区主要道路布置污水干管，经收集后污水进入污水处理厂，远期处理规模5万t/d，近期建设规模为2.5万t/d，污水处理厂总建设用地约为75亩，近期占地42亩。污水处理厂尾水需进行深度处理，达到满足道路浇洒、城市绿化、景观补水对中水水质标准后，部分中水回用，多余的水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中的A标准后排入白沙河。

污水处理工艺“预处理+水解酸化池+改良型AAO生化池＋二沉池+高密度沉淀池+转盘滤池+回用水池（兼二氧化氯消毒接触消毒池）+回用水泵房”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，近期工程已开工建设，据走访调查，污水处理厂于2019年6月份建成并运营使用（详见附件13），本项目预计在2019年6月建成投产，本项目的污水可接入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进行处理后外排。

(3)供电

汨罗规划将原有的220KV新市变电站进行扩容改建，主变容量2X60MVA。规划原有110KV变电站扩容改建。汨罗变和窑州变110kv变电站分别扩容至2×83MVA和2×60MVA。

弼时镇规划新建一座110KV变电站，占地面积约5900平方米，由李家煅牵线供电。

(4)能源

弼时镇规划镇区生产和生活用气都采用管道燃气，在镇区南部107国道东侧规划一座天然气门站，接西气东输天然气管道。

(5)生活垃圾处置

汨罗市规划新建新桥垃圾处理厂一处，进行垃圾无害化处理。选址建于新市东南，占地8ha。

弼时镇规划在南部工业区组团，布置一座小型垃圾转运站，用地面积在0.88公顷。与周围建筑物间距大于30m。垃圾统一收集后转运至汨罗新市垃圾处理厂填埋。

  - 环境功能区划

（1）大气环境功能区划

长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境功能区划

长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园地表水白沙河弼时片区河段为地表水III 类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。规划控制区内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（3）声环境功能区划

农村地区村镇、城市居民区、学校、医院等声环境为1类功能区，工业园区声环境为3类功能区，城市主干道、高速公路、铁路等两侧声环境为4a类功能区，其他地区声环境为2类功能区。

本项目厂址位于长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园内，为《环境空气质量标准》的二类区、《声环境质量标准》的3类，符合环境质量功能区划的要求。

  - 环境保护目标

本项目位于长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园内，厂址占地为工业用地，建设条件良好。评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。

项目四至：项目西侧为新塘路，道路西侧为湖南优冠实业集团有限公司，项目北侧为三角塘路，项目东侧与南侧均为空地。项目周边情况详见附图8。

项目周边主要环境保护目标下表。

表2.8-1  项目评价区内主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 坐标 |  | 目标名称 | 方位 | 距离（m） | 规模及功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 水环境 | / | / | 白沙河 | 西面 | 3500m | 小河，年均流量小于2m3/s。 | GB3838-2002 III类标准 |
| 大气环境 | 113.160843 | 28.466475 | 弼时镇大里塘村 | 南面 | 750-2500m | 居民区，居民约1000人 | GB3095-2012 二级 |
|  | 113.165359 | 28.463485 | 弼时镇集镇区 | 南面 | 1400m | 居民区，居民约600人 |  |
|  | 113.159405 | 28.473515 | 弼时镇大里塘村 | 东面 | 240-2500m | 居民区，居民约600人 |  |
|  | 113.160489 | 28.473878 | 青山铺镇G107国道沿线居民相对集中区 | 东面 | 240-500m | 居民区，居民约200人 |  |
|  | 113.158525 | 28.480140 | 弼时镇大里塘村 | 北面 | 750-2500m | 居民区，居民约200人 |  |
| 声环境 | / | / | 项目周边其他企业办公楼 | 企业员工生活 | 周边紧邻至200m | / | （GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水 | / | / | 地下水井 | 四周 | 附近6km2 | / | / |
| 环境风险 | 113.165359 | 28.463485 | 弼时镇大里塘村 | 南面 | 750-2500m | 居民区，居民约1000人 | / |
|  | 113.159405 | 28.473515 | 弼时镇集镇区 | 南面 | 1400m | 居民区，居民约600人 |  |
|  | 113.160489 | 28.473878 | 弼时镇大里塘村 | 东面 | 240-2500m | 居民区，居民约600人 |  |
|  | 113.158525 | 28.480140 | 青山铺镇G107国道沿线居民相对集中区 | 东面 | 240-500m | 居民区，居民约200人 |  |
|  | 113.165359 | 28.463485 | 弼时镇大里塘村 | 北面 | 750-2500m | 居民区，居民约200人 |  |
| 生态环境 | / | / | 维持现有环境现状 |  |  |  |  |

注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。

- 项目概况及工程分析

  - 建设项目概况

项目名称：年产10万吨润滑油脂的综合生产线建设项目

建设单位：汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司

建设地点：长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园内，厂址中心坐标东经113°09'28.0"，北纬28°28'14.7"。

项目占地：项目占地面积33333.5m2（50亩）

项目总投资：总投资18000万元，其中环保投资403万元，占总投资的2.24%。

项目性质：新建项目

建设工期：7个月，预计2019年6月建成投产。

建设规模：本项目为润滑油脂生产线项目，总体建设规模为年产10万吨，其中：润滑油9万吨、润滑脂1万吨。由主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成。

行业类别及编码：本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C类制造业第26项“化学原料及化学制品制造业”中第2669项“其他专用化学产品制造”。

工作制度及劳动定员：本项目全年生产天数为280d，实行八小时三班工作制，全厂总定员为180人。

  - 项目建设内容及经济技术指标

    - 项目组成

项目由主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成，项目主要构筑物情况见表3.2-1。

表3.2-1  项目建筑物一览表

| 所属类别 | 主要内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房1 | 润滑油生产车间 | 三条润滑油生产线，主要工序包括调和、检测及装罐等工序；主要反应设备包括调和釜，自动罐装线等 |
|  |  | 润滑脂生产车间 | 一条润滑油生产线，主要工序包括搅拌加热、冷却及罐装等工序；主要反应设备包括接触器、调和釜等 |
|  | 厂房2 | 润滑油生产车间 | 三条润滑油生产线，主要工序包括调和、检测及装罐等工序；主要反应设备包括调和釜，自动罐装线等 |
|  |  | 润滑脂生产车间 | 一条润滑油生产线，主要工序包括搅拌加热、冷却及罐装等工序；主要反应设备包括接触器、调和釜等 |
| 储运工程 | 原料储罐区 |  | 占地面积3344m2 |
|  | 桶装库房 |  | 占地面积1000m2 |
| 辅助工程 | 综合楼 |  | 占地面积700 m2，三层建筑，建筑面积2000 m2 |
|  | 门卫室 |  | 40m2，单层建筑 |
| 公用工程 | 供水 |  | 市政自来水管网，项目新鲜用水总量为8096.2m3/a |
|  | 供电 |  | 园区供电系统供电，配备1台变压器，型号为S11- 10/0.4kv -400 KVA。年总用电量300万kW/h |
|  | 排水 |  | 实行雨污分流，雨水接雨水管网，项目产生废水经预处理达标后排入市政污水管网经园区污水处理厂集中处理达标后排入白沙河 |
|  | 供热 |  | 厂区配备导热油炉，采用电加热 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 储罐区：油气回收； 润滑油：冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#）； 润滑脂：冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒2#） |
|  | 废水治理 |  | 地埋式化粪池、隔油池、沉淀池。 |
|  | 噪声治理 |  | 包括基础减振、消音、隔声等措施 |
|  | 固废治理 |  | 设置专门的危废暂存间1个（20m2） |

本项目主要经济技术指标详见下表。

表3.2-2项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数据 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 |  | m2 | 33333.5 |  | 合50亩 |
| 2 | 其中 | 面积 | m2 | 占地面积 | 总建筑面积 | / |
|  |  |  |  | 33240 | 8040 |  |
|  |  | 办公及生活综合服务区 | m2 | 700 | 2000 | 砖混结构，3F |
|  |  | 桶装库房 | m2 | 1000 | 1000 |  |
|  |  | 厂房1 | m2 | 2500 | 2500 | / |
|  |  | 厂房2 | m2 | 2500 | 2500 | / |
|  |  | 门卫 | m2 | 40 | 40 |  |
|  |  | 原料储罐区 | m2 | 3344 | / |  |
|  |  | 停车场及公共活动区域 | m2 | 6000 | / |  |
|  |  | 道路等 | m2 | 3000 | / |  |
|  |  | 绿地 | m2 | 6000 | / |  |
| 3 | 容积率 |  | / | 0.43 |  | / |
| 4 | 建筑密度 |  | % | 34.15 |  | / |
| 5 | 总投资 |  | 万元 | 18000 |  | / |
| 6 | 劳动定员 |  | 人 | 180 |  | / |
| 7 | 年生产天数 |  | 天 | 280 |  | / |
| 8 | 工作制度 |  | 小时 | 8 |  | 三班制 |

    - 主要生产设备

项目主要生产设备清单见下表。

表3.2-3 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑油车间 |  |  |  |
| 1 | 调和釜 | 2m3 | 2 |
|  |  | 7m3 | 8 |
|  |  | 14m3 | 12 |
|  |  | 30m3 | 12 |
| 2 | 基础油齿轮泵 | / | 24 |
| 3 | 通用双头自动罐装线 | 200L、20L | 6 |
| 4 | 流量计 | / | 4 |
| 润滑脂车间 |  |  |  |
| 5 | 接触器 | 3m3 | 2 |
| 6 | 调和釜 | 5m3 | 8 |
| 7 | 基础油齿轮泵 | / | 2 |
| 8 | 6头自动罐装线 | 1L-4L | 2 |
| 公用设备 |  |  |  |
| 9 | 导热油炉 | / | 1 |
| 10 | 储罐 | 307.72m3 | 36 |

    - 项目主要原辅材料消耗

项目主要原辅料消耗情况见下表。

表3.2-4 项目主要原辅料一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础油 | 93100.719t/a | 液体，储罐 |
| 2 | 添加剂 | 6477.5t/a | 为复合剂，主要是由抗磨损剂、抗氧化 剂、防锈剂和抗泡剂等，液体，桶装 |
| 3 | 硬脂酸 | 375t/a | 固体，袋装 |
| 4 | 氢氧化锂 | 48.75t/a | 固体，袋装 |

基础油：

由来自于原油中的瓦斯气或天然气所分散出来的乙烯、丙烯等大分子经聚合、催化等复杂的化学反应炼制而成，主要成分是高碳烃类混合物，组成润滑油、润滑脂成品的液态成分，是一种无色透明液体，挥发性有机液体，具有沸点、闪点较高。基础油闪点大于232℃，沸点为350—535℃，运动粘度为5.8℃mm2/S，闪点不低于170℃，凝点不高于-0.8℃，饱和蒸气压为1.3kpa（20℃）。基础油的技术指标见下表：

表3.2-5 基础油技术指标一览表

| 名称 指标 | 150N基础油 | 500N基础油 |
| --- | --- | --- |
| 运动黏度（40℃，mm2/s） | 30.95 | 101.1 |
| 运动黏度（100℃，mm2/s） | / | 11.33 |
| 粘度指数 | 83 | 98 |
| 密度，g/cm3 | 0.850 | 0.860 |
| 闪点，℃ | 202 | 262 |
| 倾点，℃ | ＜-40 | -10 |

润滑油添加剂：本项目采用的添加剂为复合剂，主要是由抗磨损剂、抗氧化剂、防锈剂和抗泡剂等多种添加剂经先进配方技术调配而成，本项目所用复合剂为柴机油复合添加剂和汽机油复合添加剂，技术指标见下表：

表3.2-6 添加剂技术指标一览表

| 名称 指标 | 柴机油复合添加剂 |  | 汽机油复合添加剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 浅褐色液体 | 褐色液体 | 暗色液体 |
| 闪点℃ | 165 | 158 | 136 |
| 密度，g/cm3 | 0.971 | / | / |
| 粘度 mgKOH/g | 125 | 110 | 123 |
| 碱值 | 71 | / | / |
| 硫酸盐灰分% | 9.10 | / | / |

表3.2-7 氢氧化锂理化性质表

| 标识 | 中文名：氢氧化锂 | 英文名：lithium hydroxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：LiOH | 分子量：23.94 | UN编号：2680 |
|  | 危险类别：第8.2类 碱性腐蚀品 | 危规号：/ | CAS号：1310-66-3 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色单斜细小结晶 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水，微溶于醇 |  |  |
|  | 熔点（℃）：471.2 | 沸点（℃）：1626 |  |
|  | 相对密度（水=1）：无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |
| 危险性 | 燃烧性：本品不燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂、强酸、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：腐蚀性极强。与酸发生中和反应并放热。在水中形成腐蚀性溶液 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火 |  |  |
| 毒性 | LD50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、皮肤吸收 |  |  |
|  | 本品腐蚀性极强，能灼伤眼睛、皮肤和上呼吸道，口服腐蚀消化道，可引起死亡。吸入，可引起喉、支气管炎症、痉挛，化学性肺炎、肺水肿等。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 眼睛接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 吸入：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 食入：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 眼睛防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。 防护服：穿工作服（防腐材料制作）。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区。 |  |  |
| 储运 | 储存于干燥清洁的仓间内。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类、二氧化碳、食用化学品分开存放。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

表3.2-8 硬脂酸理化性质表

| 标识 | 中文名：十八（烷）酸，硬脂酸 | 英文名：octadecanoic acid |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C18H36O2 | 分子量：284.48 | UN编号：/ |
|  | 危险类别：/ | 危规号：/ | CAS号：57-11-4 |
|  | 包装标志：/ | 包装类别：Z01 |  |
| 理化性质 | 外观与性状：纯品是带有光泽的白色柔软小片 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，微溶于乙醇，溶于丙酮、苯，易溶于乙醚、氯 |  |  |
|  | 熔点（℃）：70-71 | 沸点（℃）：383 |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.87 | 相对密度（空气=1）：9.8 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13（173.7℃） | 燃烧热（Kj/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 危险性 | 燃烧性：可燃 | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 聚合危害：不聚合 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 避免接触的条件：空气 | 禁忌物：碱、氧化剂、还原剂 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性 | LD50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、皮肤吸收 |  |  |
|  | 工业上广泛使用未见有危害。有个别资料报道，对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道由刺激作用。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣服，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医 |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄漏处理 | 隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存 放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄 漏物。 |  |  |

    - 原辅材料储存与运输

3.2.4.1物料储存

本项目所用原辅材料及成品贮存方式分两类，一类为储罐贮存，另一类由仓库分类桶装或袋装贮存。

本项目基础油采取固定顶罐储存，储罐数量及主要参数如下表所示。

表3.2-9 项目原料罐区储罐一览表

| 储存位置 | 原料 | 储罐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径m | 高度/长度m | 储存量m3 | 周期（d） | 年平均储存高度（m） | 装填系数 | 呼吸阀压力设定 (pa) | 呼吸阀真空设定 (pa) | 罐壁/罐顶颜色 | 储存 压力 | 年周转量t | 储存 温度 | 储罐形式 | 数量（个） |
| 储罐区 | 150N基础油 | 7 | 8 | 250 | 30 | 4 | 0.81 | 常压 | / | 灰色 | 常压 | 3000 | 常温 | 立式固定顶 | 9 |
| 储罐区 | 150SN基础油 | 7 | 8 | 250 | 30 | 4 | 0.81 | 常压 | / | 灰色 | 常压 | 3000 | 常温 | 立式固定顶 | 8 |
| 储罐区 | 500N基础油 | 7 | 8 | 250 | 30 | 4 | 0.81 | 常压 | / | 灰色 | 常压 | 3000 | 常温 | 立式固定顶 | 9 |
| 储罐区 | 500SN基础油 | 7 | 8 | 250 | 30 | 4 | 0.81 | 常压 | / | 灰色 | 常压 | 3000 | 常温 | 立式固定顶 | 9 |
| 空罐 |  | 7 | 8 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

厂内共设置2座仓库，分别是原料库1座、成品库1座。具体贮存情况见表3.2-10。

表3.2-10 物料储存一览表

| 仓库 | 名称 | 物质形态 | 最大储存量（t） | 使用周期（d） | 储存方式 | 包装规格 | 年耗量（t） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | 添加剂 | 液体 | 350 | 15 | 桶装 | 180kg | 2000 | 汽车 |
|  | 脂肪酸 | 固体 | 20 | 15 | 袋装 | 30kg | 300 | 汽车 |
|  | 氢氧化锂 | 固体 | 5 | 30 | 袋装 | 30kg | 39 | 汽车 |
| 成品仓库 | 润滑油 | 液体 | 2900 | / | 桶装 | 200L，20L，4L/桶 | / | 汽车 |
|  | 润滑脂 | 固体 | 360 | / | 桶装 | 1kg | / | 汽车 |

3.2.4.2物料运输

本项目原辅材料部分按照相关要求，工厂原材料的进厂和产品的外运的运输方式均采用陆路汽车运输。工厂原料储备以15天考虑，成品润滑油脂的厂内储存不超过10天。工厂内的液态物料以管道输送，以汽车和人力运输相结合倒运厂内固体物料，包装桶循环使用。运输车辆类型为中型运输车辆，在运输过程中设有防泄漏、散逸、破损的措施。

本项目产生的危险废物暂存于厂区危废库，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求管理运行，转移过程按《危险废物转移联单管理办法》执行，以符合要求的专用车辆运输至危废接受单位。

    - 产品方案

本项目主要产品方案详见下表。

表3.2-11 产品方案一览表

| 序号 | 生产规模 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 生产规模（t/a） | 生产时间（d） | 产品形态 | 包装形式 | 包装规格 |
| 1 | 润滑油 | 90000 | 280 | 液体 | 桶装 | 200L，20L，4L/桶 |
| 2 | 润滑脂 | 10000 | 280 | 固体 | 桶装 | 1kg/桶 |
| 合计 |  | 100000 |  |  |  |  |

    - 产品质量标准

本项目主要产品质量指标及执行标准见下表。

表 3.2-12 润滑油指标

| 序号 | 项目 | 标准值 | 测试标准 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 度运动粘度（不小于） | 12.5~16.3 | GB/T265 | GB11121/22-2006 GB13895-92 |
| 2 | 闪点（不低于） | 258度 | GB/T3536 |  |
| 3 | 倾点（不高于） | -28度 | GB/T3535 |  |
| 4 | 水分 | 痕迹 | GB/T260 |  |

表 3.2-13 润滑脂指标

| 序号 | 项目 | 标准值 | 测试标准 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 浅色至褪色光滑均匀油膏 | 目测 | GB7324-2010 |
| 2 | 工作锥入度，0.1mm | 235--325 | GB/T269 |  |
| 3 | 滴点℃ | 195--189 | GB/T4929 |  |
| 4 | 水淋流失量（38℃，1h),% | 0.9-2.8 | SH/T0109 |  |

  - 项目总平面布置

场内布局紧凑，生活办公区主要布置在场区西北侧，润滑脂生产厂房布置在场区中部偏西侧，润滑油生产厂房布置在场区南部偏西侧，储罐区位于厂区南部东侧，减少了物料在场区内的运送距离，场地成长方形，进出道路由西侧进入。根据总平面布置原则和车间组成以及工艺流程，结合现有场地状况、运输 条件、消防、风向等要求，具体布置如下：项目平面布置详见附图3。

  - 配套工程

本项目用电由市政电网供应，项目用水由自来水管网供应。主要公用工程消耗见表3.4-1。

表3.4-1 项目能源用量估算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | t/a | 8096.2 |
| 2 | 电 | 万度/a | 300 |

    - 给排水

(1)给水

本项目用水由长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园区供水管网提供，水质符合《生活饮用水卫生标准》，可满足项目用水要求，园区内供水管网已敷设完毕，且为项目厂址预留有接口，可满足项目需求。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)，项目最高日总用水量为29.915m3/d，具体用水量见下表。

表3.4-2 项目用水量估算表

| 序号 |  | 用水项目 | 用水规模 | 用水定额 | 日用水量t/d | 年用水量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工生活 | 生活用水 | 180人 | 150L/人·d | 27 | 7560.0 |
| 2 | 车间拖洗 | 拖洗水 | - | - | 1.915 | 536.2 |
| 4 | 合计 | - | - | - | 29.915 | 8096.2 |

(2)排水

本项目采用雨污分流，雨水排入园区雨水管网。生活污水经化粪池处理，同车间擦洗废水一并排入厂区隔油池+沉淀池处理后排入园区污水处理厂进行深度处理。项目排水量具体见表 3.4-3。

表3.4-3 废水产生及排放情况一览表  （t/a）

| 废水产生环节 | 车间拖洗废水 | 生活污水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | 482.58 | 6048.0 | 6530.58 |

    - 水平衡

本项目给排水平衡情况见图3.4-1。

7560.0

生活用水

拖洗用水

8096.2

新

鲜

水

536.2

471.24

54.62

6048.0

482.58

生活污水

拖洗废水

隔油沉淀池

6530.58

汨罗产业园污水处理厂

图3.4-1  项目给排水平衡图（t/a）

    - 能源电力系统

本项目用电量300万kW·h/a，由园区提供，供电可靠，可以满足建设项目的需求。本项目配备1台315KVA的变压器，可以满足项目用电需求。

    - 采暖通风

项目用热主要为生产工艺用热和冬季采暖用热，本项目需要外部供热的过程 为调和釜等设备加热及部分设备管道加热保温。本项目配备1台导热油炉，采用电加热导热油。项目不设中央空调，全部采用小型壁挂式、柜式分体空调。项目充分利用自然通风，对于自然通风条件差的房间和需通风部位分别设置机械送、排风系统。

    - 土石方平衡

本项目建设期土石方开挖约2.59万m3，土石方回填总量约2.2519万m3，包括主体工程土石方开挖与回填。弃土弃渣及时清运用于园区建设综合利用，有少量的未被利用的弃土弃渣应运到建筑垃圾填埋场内，严禁乱堆乱倒。项目土石方平衡见表3.4-4。

表3.4-4    项目土石方平衡        单位：m3

| 项目 | 挖方量 | 填方量 | 弃方量 | 回用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程 | 25900 | 22519 | 3381 | 87% |

  - 工作制度及劳动定员

项目劳动员工180人，均不在厂区食宿。生产工人实行三班制，管理人员每天工作8小时，年生产280天。

  - 项目建设进度

建设工期：7个月，预计2019年6月底建成并投产。

  - 工艺流程及产污环节、物料平衡

    - 润滑油

3.7.1.1工程分析及产污节点

一、工艺流程简述

本工艺以基础油为原料、添加剂为辅助原料，通过加热混合得到产品，工艺流程详述如下：

1、预处理

外购的基础油通过全封闭管线油泵送入原料罐区储油罐，根据分析结果分罐存放。基础油储罐损耗废气（G1-1）。

2、扫线

厂区润滑油产品各有不同，部分管道存在共线生产的情况。在更换产品时，需要进行扫线操作，此过程产生少量扫线废气（G1-2）。

3、调和

厂区润滑油产品各有不同，部分管道存在共线生产的情况。在更换产品时，需要进行扫线操作，此过程产生少量扫线废气（G1-2）；根据产品标准，在调和釜中搅拌加热后按比例加入复合添加剂，搅拌60分钟左右至混合均匀，此过程产生少量挥发废气（G1-3）。

4、检测

混合均匀后检测闪点、倾点及黏度等指标，如不能达到标准；用少量的基础油或添加剂调整达到规定指标，此过程产生少量废润滑油（S1-1）。

5、分装储存

检测合格的产品通过罐装生产线进行罐装、封盖后运至成品仓库进行暂存待售。

二、生产工艺流程及产排污节点图

预处理

搅拌预加热

调和

基础油

泵入

泵入

添加剂

G1-1

G1-2

G1-3/

G1-2

检测

S1-1

罐装

成品

图例：G废气

S固废

G1-4

图3.7-1  润滑油工艺流程及产污环节图

三、产污环节

1、废气：生产过程产生含基础油废气（G1-1~G1-4），以非甲烷总烃计。

2、固废：废润滑油（S1-1）。

3、噪声：调和釜和泵类等产生的噪声。

表3.7-1 润滑油产污节点一览表

| 类别 | 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 产生特征 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收集 | 治理措施 |
| 废气 | G1-1 | 储罐损耗 | 非甲烷总烃 | 连续 | 密闭 | 油气回收 |
|  | G1-2 | 扫线 | 非甲烷总烃 | 间歇 | 密闭 | 1#：冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |
|  | G1-3 | 调和 | 非甲烷总烃 | 间歇 | 密闭 |  |
|  | G1-4 | 动静密封点废气 | 非甲烷总烃 | 连续 | 加强管理，无组织排放 |  |
| 固废 | S1-1 | 检测 | 润滑油 | 间歇 | 留样或回用 |  |

3.7.1.2物料平衡

一、物料平衡表

表3.7-2（1）厂房1润滑油物料平衡表（t/a）

| 投入物料及量 |  | 产生物料及量 |  | 流失物料及量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 63673.777 | 润滑油 | 68000 | 废气 | G1-1 | 0.02992 |
| 添加剂 | 4327.43 |  |  |  | G1-2 | 0.308 |
|  |  |  |  |  | G1-3 | 0.062 |
|  |  |  |  |  | G1-2 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  | G1-4 | 0.124 |
|  |  |  |  | 固废 | S1-1 | 0.68 |
| 合计 | 68001.207 |  | 68000 |  |  | 1.207 |

表3.7-2（2）厂房2润滑油物料平衡表（t/a）

| 投入物料及量 |  | 产生物料及量 |  | 流失物料及量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 20600.518 | 润滑油 | 22000 | 废气 | G1-1 | 0.00968 |
| 添加剂 | 1400.05 |  |  |  | G1-2 | 0.206 |
|  |  |  |  |  | G1-3 | 0.028 |
|  |  |  |  |  | G1-2 | 0.0015 |
|  |  |  |  |  | G1-4 | 0.1027 |
|  |  |  |  | 固废 | S1-1 | 0.22 |
| 合计 | 22000.568 |  | 22000 |  |  | 0.568 |

表3.7-2（3） 总润滑油物料平衡表（t/a）

| 投入物料及量 |  | 产生物料及量 |  | 流失物料及量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 84274.295 | 润滑油 | 90000 | 废气 | G1-1 | 0.0396 |
| 添加剂 | 5727.48 |  |  |  | G1-2 | 0.514 |
|  |  |  |  |  | G1-3 | 0.09 |
|  |  |  |  |  | G1-2 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  | G1-4 | 0.2276 |
|  |  |  |  | 固废 | S1-1 | 0.90 |
| 合计 | 90001.775 |  | 90000 |  |  | 1.775 |

二、物料平衡图

预处理

搅拌预加热

调和

基础油

泵入

泵入

添加剂

非甲烷总烃0.02992

非甲烷总烃0.308

非甲烷总烃0.062

检测

废润滑油0.22

罐装

非甲烷总烃0.0027

成品

63673.777

63673.1627

4327.43

68000.2227

68000.0027

68000

非甲烷总烃0.124

63673.1627

图3.7-2（1）  厂房1润滑油物料平衡图（t/a）

预处理

搅拌预加热

调和

基础油

泵入

泵入

添加剂

非甲烷总烃0.00968

非甲烷总烃0.0206非甲烷总烃0.028

检测

废润滑油0.68

罐装

非甲烷总烃0.0015

成品

20600.518

20600.8655

1400.05

22000.6815

22000.0015

22000

非甲烷总烃0.1027

20600.8655

图3.7-2（2）  厂房2润滑油物料平衡图（t/a）

预处理

搅拌预加热

调和

基础油

泵入

泵入

添加剂

非甲烷总烃0.0396

非甲烷总烃0.514

非甲烷总烃0.09

检测

废润滑油0.90

罐装

非甲烷总烃0.0042

成品

84274.295

84274.0282

5727.48

90000.9042

90000.0042

90000

非甲烷总烃0.2276

84274.0282

图3.7-2（3）  总润滑油物料平衡图（t/a）

    - 润滑脂

3.7.2.1工程分析及产污节点

一、工艺流程简述

本工艺以基础油为原料、添加剂及稠化剂（脂肪酸锂：脂肪酸与氢氧化锂接触器内反应）为辅助原料，通过反应混合得到产品，工艺流程详述如下：

1、预处理

外购的基础油通过全封闭管线油泵送入原料罐区储油罐，根据分析结果分罐存放。基础油储罐废气（G2-1）。

2、搅拌加热（皂化）

厂区润滑油产品各有不同，部分管道存在共线生产的情况。在更换产品时，需要进行扫线操作，此过程产生少量扫线废气（G2-2）；依次将硬脂酸与氢氧化锂、基础油投入干净的接触器反应釜内，密闭，开启搅拌，持续升温至150-155℃进行皂化，并保持10min，此过程产生少量挥发废气（G2-3）。

脂肪酸与氢氧化锂在接触器中进行皂化反应，制备脂肪酸锂。皂化反应方程式如下：

R-COOH+LiOH→R-COOLi +H2O

注：反应会产生少量的水分，产生的水作为项目产品继续使用。

3、冷却降温

泵入适量的基础油使其降温至120-125℃，开启齿轮泵将物料转移至调和釜；开启调和釜的冷油出油阀和进油阀（需事先开启冷油循环泵）进行冷却降温。

4、调和

厂区润滑油产品各有不同，部分管道存在共线生产的情况。在更换产品时，需要进行扫线操作，此过程产生少量扫线废气（G2-2）；当温度降至80℃以下，加入添加剂，搅拌60分钟左右至混合均匀，此过程产生少量挥发废气（G2-4）。

5、检测

混合均匀后检测闪点、倾点及黏度等指标，如不能达到标准；用少量的基础油或添加剂调整达到规定指标，此过程产生少量废润滑脂（S2-1）。

6、分装储存

检测合格的产品通过罐装生产线进行罐装、封盖后运至成品仓库进行暂存待售，罐装过程产生少量挥发废气（G2-2）。

二、生产工艺流程及产排污节点图

预处理

搅拌加热（皂化）

调和

基础油

泵入

泵入

添加剂

G2-1

G2-2

G2-3

G2-4

G2-2

检测

S2-1

罐装

G2-2

成品

图例：G废气

S固废

冷却降温

硬脂酸、氢氧化锂

G2-5

图3.7-3  润滑脂工艺流程及产污环节图

三、产污环节

1、废气：生产过程产生含基础油废气（G2-1~G2-5），以非甲烷总烃计。

2、固废：废润滑脂（S2-1）。

3、噪声：接触器、调和釜和泵类等产生的噪声。

表3.7-3 润滑脂产污节点一览表

| 类别 | 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 产生特征 | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 收集 | 治理措施 |
| 废气 | G2-1 | 储罐废气 | 非甲烷总烃 | 连续 | 密闭 | 安装油气回收 |
|  | G2-2 | 扫线 | 非甲烷总烃 | 间歇 | 密闭 | 2#：冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒 |
|  | G2-3 | 搅拌加热（皂化） | 非甲烷总烃 | 间歇 | 密闭 |  |
|  | G2-4 | 调和 | 非甲烷总烃 | 间歇 | 密闭 |  |
|  | G2-2 | 罐装 | 非甲烷总烃 | 间歇 | 密闭 |  |
|  | G2-5 | 动静密封点废气 | 非甲烷总烃 | 连续 | 加强管理，无组织排放 |  |
| 固废 | S2-1 | 检测 | 润滑脂 | 间歇 | 留样或回用 |  |

3.7.2.2物料平衡

一、物料平衡表

表3.7-4（1） 厂房1润滑脂物料平衡表（t/a）

| 投入物料及量 |  | 产生物料及量 |  | 流失物料及量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 7061.119 | 润滑脂 | 8000 | 废气 | G2-1 | 0.00352 |
| 添加剂 | 600 |  |  |  | G2-2 | 0.008 |
| 硬脂酸 | 300 |  |  |  | G2-3 | 0.011 |
| 氢氧化锂 | 39 |  |  |  | G2-4 | 0.0003 |
|  |  |  |  |  | G2-5 | 0.016 |
|  |  |  |  | 固废 | S2-1 | 0.08 |
| 合计 | 8000.119 |  | 8000 |  |  | 0.11882 |

表3.7-4（2） 厂房2润滑脂物料平衡表（t/a）

| 投入物料及量 |  | 产生物料及量 |  | 流失物料及量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 1765.305 | 润滑脂 | 2000 | 废气 | G2-1 | 0.00088 |
| 添加剂 | 150 |  |  |  | G2-2 | 0.002 |
| 硬脂酸 | 75 |  |  |  | G2-3 | 0.002 |
| 氢氧化锂 | 9.75 |  |  |  | G2-4 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  | G2-5 | 0.0293 |
|  |  |  |  | 固废 | S2-1 | 0.02 |
| 合计 | 2000.055 |  | 2000 |  |  | 0.05468 |

表3.7-4（3） 全厂润滑脂物料平衡表（t/a）

| 投入物料及量 |  | 产生物料及量 |  | 流失物料及量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 8826.424 | 润滑脂 | 10000 | 废气 | G2-1 | 0.0044 |
| 添加剂 | 750 |  |  |  | G2-2 | 0.010 |
| 硬脂酸 | 375 |  |  |  | G2-3 | 0.013 |
| 氢氧化锂 | 48.75 |  |  |  | G2-4 | 0.0018 |
|  |  |  |  |  | G2-5 | 0.0309 |
|  |  |  |  | 固废 | S2-1 | 0.1 |
| 合计 | 10000.174 |  | 10000 |  |  | 0.174 |

二、物料平衡图

339

预处理

搅拌加热（皂化）

调和

基础油

泵入

泵入

添加剂

非甲烷总烃0.00352

检测

罐装

成品

冷却降温

硬脂酸、氢氧化锂

非甲烷总烃0.008

非甲烷总烃0.011

非甲烷总烃0.0003

废润滑脂0.08

7061.119

7060.9983

7400.9903

8000.8803

600

7400.9903

8000.0003

8000

非甲烷总烃0.016

图3.7-4（1）  厂房1润滑脂物料平衡图（t/a）

84.75

预处理

搅拌加热（皂化）

调和

基础油

泵入

泵入

添加剂

非甲烷总烃0.00088

检测

罐装

成品

冷却降温

硬脂酸、氢氧化锂

非甲烷总烃0.002

非甲烷总烃0.002

非甲烷总烃0.0005

废润滑脂0.02

1765.305

1765.2745

1850.0225

5

2000.0205

150

1850.0225

2000.0005

2000

非甲烷总烃0.0293

图3.7-4（2）  厂房2润滑脂物料平衡图（t/a）

423.75

预处理

搅拌加热（皂化）

调和

基础油

泵入

泵入

添加剂

非甲烷总烃0.0044

检测

罐装

成品

冷却降温

硬脂酸、氢氧化锂

非甲烷总烃0.010

非甲烷总烃0.013

非甲烷总烃0.0018

废润滑脂0.1

8826.424

8826.2748

9251.0148

10001.0018

750

9251.0148

10000.0018

10000

非甲烷总烃0.0309

图3.7-4（3）  全厂润滑脂物料平衡图（t/a）

  - 污染源分析

    - 施工期污染源分析

项目选址于长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园内，其建设施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设过程将产生噪声、扬尘、固废、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化，施工结束后影响消除。项目施工期建设流程及产污环节图，详见图3.8-1。

图3.8-1    项目施工期建设流程及产污环节图

施工期不同阶段污染源分布情况见表3.8-1。

表3.8-1    施工期主要污染源及污染物一览表

| 施工阶段 | 产生情况说明 |
| --- | --- |
| 土方（含清理场地施工） | 废气：运输等施工机械产生的尾气：主要含THC、NO2、CO等； 土方等物料堆存、运输过程产生的地面扬尘。 |
|  | 废水：地坑渗水，主要为SS；地表径流，pH较高，SS量大；机械维修，主要含矿物油。 |
|  | 固废：地基开挖产生的弃土。 |
|  | 噪声：挖土机、推土机、铲运机等施工机械噪声等。 |
| 打桩 | 废气：打桩机等施工机械产生的尾气，主要含THC、NO2、CO等。 |
|  | 废水：地坑渗水，主要为SS；地表径流，pH较高，SS量大；机械维修，主要含矿物油。 |
|  | 固废：打桩过程中产生的渣土。 |
|  | 噪声：灌浇混凝土动力装置噪声等 |
| 结构 | 废气：物料运输产生的尾气及地面扬尘。 |
|  | 废水：建筑物面养护产生；建筑施工设备清洗产生清洗水；施工人员产生生活污水。 |
|  | 固废：主要为建筑垃圾 |
|  | 噪声：运输设备、塔吊、升降电梯等以及金属物料施工场地内转运相互碰撞产生。 |
| 装修（包括设备安装） | 废气：装修废气 |
|  | 废水：施工人员产生生活污水。 |
|  | 固废：各种装修用废材料以及设备外包装材料等 |
|  | 噪声：施工用砂轮锯、电钻、吊车、切割机等设备产生的噪声。 |

(1)大气污染源

1）施工扬尘

在施工过程中，地下车库的开挖，建筑垃圾、废弃建材的堆放和清运，运输车辆进出工地，都会产生一定的扬尘，主要污染物为TSP。一般来说，扬尘的排放量与施工场地面积大小、泥土的含水率、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。

扬尘浓度随距离变化情况见表3.8-2。

表3.8-2     扬尘浓度随距离变化情况一览表

| 距扬尘点距离（m） | 25 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度范围（mg/m3） | 0.37-1.10 | 0.31-0.98 | 0.21-0.76 | 0.18-0.27 |

根据有关文献资料介绍，车辆在行驶过程中产生的扬尘占总扬尘量的60%以上。车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算：

式中：—汽车行驶过程中产生的扬尘，kg/km·辆；

v—汽车行驶速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.8-3为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，在不同路面清洁度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表3.8-3车辆在不同情况下扬尘产生量统计表  单位：kg/辆·km

| 扬尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1.0kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.051056 | 0.081865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10km/h | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15km/h | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.43536.23 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25km/h | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由上表数据可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量就越大。

2）施工机械设备运行产生的废气

本项目施工过程用到的施工机械，主要有施工车辆、挖掘机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，污染物主要包括CO、THC、NOx等，考虑其排放量不大，影响范围有限，可认为其对环境影响比较小。工程完工后，施工机械的废气影响随之消失。

3）装修废气

本项目进入施工期尾声后，需对大楼内部进行装修。装修过程中使用的墙体油漆、地面油漆、各种胶黏剂以及装修使用的木材等均会释放甲醛、甲苯和二甲苯等，对于该部分废气在很长一段时间内处于缓慢释放的过程，将对长期处于该环境下的人体健康造成影响。

室内装修造成的环境污染是必然的，因而在装修过程中，应提倡绿色装饰，使用的建材应采用国家认可的环保建筑材料。油漆和涂料喷涂产生的废气，对近距离接触的人体有一定危害，施工期的污染对象主要是施工人员，应采取必要的安全防护措施，如防护面具或口罩等。

(2)废水

施工期废水包括两部分，一部分为施工废水，一部分是施工人员的生活污水。

1）施工废水

本项目采用商品混凝土进行建设，不在现场进行混凝土搅拌，因此施工废水不包括砼搅拌设备的冲洗废水。施工废水主要包括基坑开挖、桩基钻孔产生的泥浆水，各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水、车辆冲洗废水和砼养护废水。泥浆水含有大量的泥砂，冲洗废水可能会含有较多的泥土、砂石和一定的油污。施工废水的pH值一般在9-11之间，SS一般在4000-5000mg/L之间。

施工现场修建临时的隔油沉淀池对施工废水进行集中收集处理，出水用于场地洒水降尘或循环用于设备和车辆冲洗，不外排。

2）生活污水

施工人员生活污水污染物主要为CODCr、NH3-N等。项目施工场地设置集体宿舍，不设食堂，其生活用水量按60L/人·d计。项目施工高峰期人数按40人计，生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.92m3/d。项目施工人员回家或在项目周边租房居住，施工人员日常生活排放的生活污水经化粪池处理后排入附近市政污水管网。

(3)固体废物

本项目施工期间产生的固体废物主要为沉淀池淤泥、废弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。

1）沉淀池淤泥

沉淀池产生的淤泥作为建筑垃圾统一清运处置。

2）废弃土石方

根据土石方平衡表，项目弃土量为3381m3，及时清运用于园区建设综合利用，少量的未被利用的弃土弃渣用专门的渣土车运到建筑垃圾填埋场内。

3）建筑垃圾

项目总建筑面积为33333.5m2，建筑垃圾产生量以0.055t/m2计（根据陆宁等2008年9月长安大学学报（社会科学版）发表的文章——《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》），则项目建筑垃圾总产生量为1833.34t。建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。其产生量因建筑物性质、施工条件等不同变化较大。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的清运至安仁县城管部门指定的建筑垃圾堆放场填埋。

4）生活垃圾

项目施工期间，施工人员的生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，施工高峰期人员以40人计，则施工人员产生的生活垃圾总量为20kg/d。生活垃圾收集至垃圾桶，委托当地环卫部门清运处理。

(4)噪声污染源

建设项目在施工过程中，各种施工机械设备的运转，不可避免地将产生噪声污染。主要施工机械的噪声源强见下表。

表3.8-4  施工机械设备噪声源强一览表   单位：dB(A)

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 土石方 | 挖掘机 | 75-90 |
|  | 打桩机 | 85-90 |
|  | 大型载重车 | 70-85 |
| 建筑基地与建筑主体结构 | 混凝土输送泵 | 70-80 |
|  | 振捣器 | 85-90 |
|  | 电锯 | 85-90 |
|  | 电焊机 | 75-85 |
|  | 载重车 | 75-85 |
| 装修、安装 | 电钻 | 85-90 |
|  | 电锤 | 75-90 |
|  | 手工钻 | 80-90 |
|  | 无齿锯 | 80-90 |

    - 运营期污染源分析

      - 水污染源分析

本项目废水主要为生活污水和地面拖洗废水。项目生产位于厂房内，雨水经厂房四周雨水收集沟渠进入雨水管网。

(1)生活污水

本项目有员工180人，生活用水量按150L/人·d计，年工作按280天计算，项目用水量为27.0m3/d，合7560.0m3/a，生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量约为21.60m3/d(6048.0m3/a)。污水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等，生活污水水质情况大体为COD：300 mg/L，BOD5：180 mg/L，SS：200 mg/L，氨氮：35mg/L，则产生量分别为COD：1.814t/a，BOD5：1.088t/a，SS：1.210t/a，氨氮：0.211t/a。生活污水经项目化粪池处理后与地面拖洗废水混合排入园区污水管网，经汨罗产业园污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入白沙河。

(2)地面拖洗废水

根据车间清洁度要求，定期进行地面拖洗，产生车间拖洗废水。估算项目地面拖洗废水产生量为482.58m3/a，平均1.915m3/d，其中污染物以SS和COD为主。地面拖废水中各类污染物浓度一般不超过COD：150mg/L、SS：100 mg/L、石油类：20mg/L，则COD产生量为0.072t/a，SS产生量为0.048t/a，石油类产生量为0.0097t/a。地面拖洗废水经沉淀池及隔油池处理后与生活废水一起排入园区污水管网。

（3）初期雨水

根据《室外排水设计规范》，雨水流量公式为：

Q=q×Ф×F

式中：Q—雨水设计流量（L/S）；

q—设计暴雨强度（L/S·hm2）；

Ф—径流系数，取0.7；

F—汇水面积（hm2），本厂区汇水面积约1.45hm2。

汨罗市尚未制定暴雨强度公式，初期污染雨水评价采用长沙市暴雨强度公式（湖南大学采用数理统计法编制）进行估算：

q=3920(1+0.68lgP)/(t+17)0.85

式中：P—重现期，取一年；

t—地面集水时间与管内流行时间之和（取1）。

计算得q=230.31L/S·hm2，收水时间一般取15min，则初期雨水量Q=233.76m3。主要污染因子为COD、SS 和石油类等，产生浓度分别为400mg/L，800mg/L 、200mg/L，厂区设初期雨水收集于事故池，后输至厂区污水处理站处理。

(4)废水源强分析

根据相关要求，本项目废水分类收集，地面拖洗废水经隔油池及沉淀池处理后与生活污水经化粪池处理后一同排入园区管网。项目废水产排情况见下表：

表3.8-5  项目废水产生情况

| 废水来源 | 污染物名称 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面拖洗废水 | 废水量 |  | 482.58 |
|  | COD | 150 | 0.072 |
|  | SS | 100 | 0.048 |
|  | 石油类 | 20 | 0.0097 |
| 生活污水 | 废水量 |  | 6048.0 |
|  | COD | 300 | 1.814 |
|  | BOD5 | 180 | 1.088 |
|  | SS | 200 | 1.210 |
|  | 氨氮 | 35 | 0.211 |
| 合计 | 废水量 |  | 6530.58 |
|  | COD |  | 1.886 |
|  | BOD5 |  | 1.088 |
|  | SS |  | 1.258 |
|  | 氨氮 |  | 0.211 |
|  | 石油类 |  | 0.0097 |

表3.8-6  项目废水排放情况

| 污染源 |  | 地面拖洗废水 |  | 生活污水 |  | 厂区污水总排口 |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |
| 污染因子 | 水量m3/a | / | 482.58 | / | 6048.0 | / | 6530.58 | 地面拖洗废水经隔油池及沉淀池处理后与生活污水经化粪池处理后一同排入园区管网 |
|  | COD | 150 | 0.072 | 250 | 1.512 | 242 | 1.584 |  |
|  | BOD5 | / | / | 160 | 0.968 | 148 | 0.968 |  |
|  | SS | 50 | 0.024 | 140 | 0.847 | 133 | 0.871 |  |
|  | 氨氮 | / | / | 30 | 0.181 | 27 | 0.181 |  |
|  | 石油类 | 10 | 0.0049 | / |  | 0.75 | 0.0049 |  |

本项目地面拖洗废水和生活污水排放总量为6530.58m3/a，经预处理达标后纳入园区污水管网，排放标准执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2中间接排放标准及汨罗产业园污水处理厂进水水质要求。

废水最终经汨罗产业园污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入白沙河。

      - 大气污染源分析

根据工艺流程分析项目生产时废气按照生产工序可具体分为罐区静置损耗与工作损耗废气、管道扫线废气、调和废气、设备与管线组件密封点泄漏废气。

- 罐区静置损耗与工作损耗废气

项目储罐均为固定顶罐。根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》，固定顶罐的总损耗是静置损耗与工作损耗的总和：

式中：

LT    总损失，lb/a；

LS    静置储藏损失，lb/a

LW   工作损失，lb/a

a静置损耗

静置储藏损耗LS，是指由于罐体气相空间呼吸导致的储存气相损耗，用下式可估算固定顶罐的静置储藏损耗

式中：

LS     静置储藏损失（对于地下的卧室罐，由于地下土层的绝缘作用，昼夜温差的变化对卧式罐没有产生太大影响，一般认为LS=0。），lb/a

VV     气相空间容积，ft3；

WV     储藏气相密度，lb/ft3；

KE      气相空间膨胀因子，无量纲量；

KS      排放蒸汽饱和因子，无量纲量。

立式罐气相空间容积VV，通过以下公式计算：

式中：

VV      气相空间容积，ft3；

D       罐径，ft；

HVO     气相空间高度，ft；

综上公式，静置储藏损失可化为下式：

b工作损耗

工作损耗LW，与装料或卸料是所储蒸汽的排放有关。固定顶罐的工作排放计算如下：

式中：

LW     工作损耗，lb/a；

MV     气相分子量，lb/lb-mol；

PVA     真实蒸汽压，psia；

Q       年周转量，bbl/a；

KP      工作损耗产品因子，无量纲量；

对于原油KP=0.75；

对于其它有机液体KP=1；

KN      工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；

当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；

当周转数≤36，KN=1；

KB       呼吸阀工作校正因子。

在石油蒸馏时，所收集的不同沸点范围的馏出物称馏分，其中低于200℃的未汽油馏分，200～300℃为煤油馏分，270～350℃为柴油馏分，高于350℃为润滑油基础油及重油（燃料油）馏分。润滑油基础油与重油属于同一蒸馏等级，且与饱和蒸气压相关的参数闪点相似，油品密度均为0.85～0.95g/cm2，饱和蒸气中的气相成分主要为轻油组分，因而油气摩尔质量相同。结合上述分析，本项目基础油、润滑油、添加剂雷德蒸气压，油气摩尔质量参考《美国AP-42排放系数手册》给出的重油（燃料油）雷德蒸气压0.028psi，油气摩尔质量130g/g-mol。

项目计算参数详见表3.8-7，储罐区非甲烷总烃排放情况见表3.8-8。

表3.8-7   储罐静置损耗与工作损耗废气计算参数一览表

| 原料 | 容积 （m3） | 储罐规格 （mm） | 周转量 （t/a） | 年周转次数（次） | 雷德蒸汽压 （psi） | 油气摩尔质量 （g/g-mol） | 罐体 颜色 | 液体密度 （t/m3） | 年平均储存高度（ft） | 呼吸阀设定压力psig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150N基础油 | 307.72 | φ=7000、H=8000 | 3000 | 6 | 0.028 | 130 | 灰色 | 0.850 | 21.33 | -0.04～0.05 |
| 150SN基础油 | 307.72 | φ=7000、H=8000 | 3000 | 6 | 0.028 | 130 | 灰色 | 0.854 | 21.33 | -0.04～0.05 |
| 500N基础油 | 307.72 | φ=7000、H=8000 | 3000 | 6 | 0.028 | 130 | 灰色 | 0.860 | 21.33 | -0.04～0.05 |
| 500SN基础油 | 307.72 | φ=7000、H=8000 | 3000 | 6 | 0.028 | 130 | 灰色 | 0.866 | 21.33 | -0.04～0.05 |

表3.8-8  项目储罐静置损耗与工作损耗废气计算结果一览表

| 原料 | 污染因子 | 静置损失量t/a |  | 工作损耗t/a |  | 产生量合计t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂房1 | 厂房2 | 厂房1 | 厂房2 | 厂房1 | 厂房2 | 全厂 |
| 150N基础油 | 非甲烷总烃 | 0.007098726 | 0.002366242 | 0.012711018 | 0.004237006 | 0.019809738 | 0.006603246 | 0.026412984 |
| 150SN基础油 | 非甲烷总烃 | 0.007098726 | 0.003549363 | 0.01265148 | 0.00632574 | 0.019750206 | 0.009875103 | 0.029625309 |
| 500N基础油 | 非甲烷总烃 | 0.007098726 | 0.003549363 | 0.012563214 | 0.006281607 | 0.01966194 | 0.00983097 | 0.02949291 |
| 500SN基础油 | 非甲烷总烃 | 0.00574581 | 0.002872905 | 0.0100962 | 0.0050481 | 0.01584201 | 0.007921005 | 0.023763015 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.075063894 | 0.034230324 | 0.109294218 |

- 管道扫线废气

厂区润滑油产品各有不同，部分管道存在共线生产的情况。在更换产品时，需要进行扫线操作，目的是减少管线中的物料残留，避免产品或原料出现交叉污染，从而影响产品质量。需要进行扫线操作的管道或设备，在生产中一些可能输送不同介质的管线采用了通球管线及配套设施。具体操作为：先将介质（基础油、添加剂或润滑油产品）通过通球管线输送至下游设备（搅拌加热罐、调和罐、灌装线等）。输送完成后，用压缩空气将球从发球器经通球管道送至下游的收球器，球在运行过程中将管道中的残留物料推送至下游设备。当收球器接收到球后，关闭压缩空气，打开排气阀，管道中充入的压缩气体由储罐呼吸阀或灌装线前段排气阀排出。根据《工业交通环保概论》基础油在扫线过程中扫线源强为100g/m3（润滑油及添加剂按此值计算）。本项目扫线源强估算见下表所示：

表3.8-9  生产扫线源强估算一览表

| 扫线废气排气口 | 管径规格mm | 管线根数 | 管长m | 年扫线次数 |  |  | 排放源强t/a |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厂1 | 厂2 | 全厂 | 厂1 | 厂2 | 全厂 |
| 接触器呼吸阀 | 100 | 2 | 200 | 120 | 20 | 140 | 0.11 | 0.02 | 0.13 |
| 调和釜呼吸阀 | 100 | 40 | 200 | 300 | 200 | 500 | 3.08 | 2.06 | 5.14 |
| 灌装线前端排气阀 | 80 | 12 | 40 | 135 | 90 | 225 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3.22 | 2.10 | 5.32 |

- 皂化及调和废气

本项目润滑油与润滑脂生产工艺设备均为常压设备，在生产过程中随着基础油及添加剂的加料、搅拌、反应过程中调合釜及接触釜会产生少量的非甲烷总烃，由于本项目搅拌、调和均在密闭容器中进行，故本项目废气经排气孔经管道收集。润滑油及润滑脂的基础油和各类添加剂均属于粘稠物质，属于难以挥发性物质。加热时温度均不高于油品的沸点，相比同类型项目，拟建项目在生产过程中挥发量小，损耗系数为0.01kg/t。本项目产生量为1t/a，厂房1产生量为0.7t/a，厂房2产生量为0.3t/a。

- 设备与管线组件泄漏

拟建项目在生产及输送基础油等相关原料及产品时，采用密闭的输送管道运送至生产设备、储罐、装载设施或其他工艺，因此无组织废气主要为设备动静密封点泄漏废气。输送过程使用大量相关设备和组件，在长期使用过程中，废气易从设备组件的轴封与配件的配件缝隙处泄漏出来。设备与管线组件的逸散排放连续而缓慢，泄漏频率高低与流体特性、组件材质、操作条件、维护状况等因素有关，针对上述设备与管线组件，企业加强了管理，增加日常检测维修及设备改良次数，将老化垫片或松动的螺栓加以换除或压紧，并定期进行适当的检测维修，有效降低非甲烷总烃等废气排放总量。

针对拟建项目是新建项目，暂不能检测装置的LDAR值，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化行业》（HJ853-2017）估算拟建项目车间的设备动静密封点泄漏量。

设备泄漏废气产生量计算公式件下公式：

式中：E设备——设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti——密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC,i——密封点i的总有机碳（TVOC）排放速率， kg/h，见下表；

WFVOCs,i——流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTVOCs,i——流经密封点i的物料中总有机碳（TVOC）平均质量分数，根据设计文件取值；

n——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数；

表3.8-9	拟建项目车间动静密封点废气泄漏量估算一览表

| 类型 | 设备类型 | 排放速率eTOC,i （kg/h/排放源） | 厂房1 |  | 厂房2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 密封点数n | 挥发性有机物排放量（t/a） | 密封点数n | 挥发性有机物排放量（t/a） |
| 石油化学工业 | 气体阀门 | 0.024 | / | / | / | / |
|  | 开口阀或开口管线 | 0.03 | 1 | 0.0002 | 1 | 0.0002 |
|  | 有机液体阀门 | 0.036 | 60 | 0.02 | 60 | 0.02 |
|  | 法兰或连接件 | 0.044 | 90 | 0.03 | 90 | 0.03 |
|  | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 | 30 | 0.03 | 30 | 0.03 |
|  | 其他 | 0.073 | / | / | / | / |
| 合计 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |

根据上表估算可知，拟建厂房1车间动静密封点废气泄漏量约为0.07t/a，厂房2车间动静密封点废气泄漏量约为0.07t/a。考虑到对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。

- 食堂油烟

本项目设置员工食堂，每天提供三餐，厨房设置2个灶头，该厨房灶头每天工作约6h，每个灶头排风量以2000m3/h计，每年按运营280d计，则项目食堂年油烟排放量为672万m3，油烟经抽油烟机处理后，由烟管引至楼顶排放。

表 3.8-10  厨房油烟产生及排放情况

| 灶头 | 排风量 | 产生浓度 | 产生量 | 净化器效率 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2个 | 2000m3/h | 12mg/m3 | 0.09t/a | 85% | 1.8mg/m3 | 0.013t/a |

- 废气污染物处理方式及源强

本项目废气处理防治措施见表3.8-11，大气污染物源强汇总情况见表3.8-12。

表2-9-12  全厂废气收集处理污染防治措施汇总表

| 污染源信息 |  |  | 废气收集措施 | 废气处理设施 |  | 废气排放信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 |  | 污染工序 |  | 设施名称 | 处理效率 | 编号 | 风量 | 高度 |
| 生产车间 | 调和釜 | 调和废气、扫线废气 | 釜（罐）顶呼吸阀、灌装线前端排气阀通过管道将废气集中收集。 | 冷凝器+活性炭吸附装置 （TA001） | 90% | 厂房1#排气筒/厂房2#排气筒 | 5000m3/h | 15m |
|  | 接触器 | 皂化废气、扫线废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐装线 | 扫线废气 |  |  |  |  |  |  |
| 原料罐区储罐 |  | 工作损耗、静置损耗废气 | —— | 油气回收装置 | 60% | 无组织排放 |  |  |

表3.8-11	本项目大气污染物源强汇总情况表

|  | 污染源信息 |  |  | 废气收集措施及效率 | 废气产生状况 |  | 废气排放信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 |  | 污染工序 |  | 最大速率 kg/h | 年产生量t/a | 最大浓度 ug/m3 | 最大速率 kg/h | 年排放量t/a |
| 有组织 | 厂房1 | 调和釜 | 调和废气 | 釜（罐）顶呼吸阀、灌装线前端排气阀通过管道将废气集中收集。（95%） | 0.0922 | 0.62 | 4.433 | 0.0583 | 0.392 |
|  |  |  | 扫线废气 |  | 0.4583 | 3.08 |  |  |  |
|  |  | 接触器 | 皂化废气 |  | 0.0119 | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  | 扫线废气 |  | 0.0164 | 0.11 |  |  |  |
|  |  | 罐装线 | 扫线废气 |  | 0.0045 | 0.03 |  |  |  |
|  | 厂房2 | 调和釜 | 调和废气 | 釜（罐）顶呼吸阀、灌装线前端排气阀通过管道将废气集中收集。（95%） | 0.04167 | 0.28 | 2.41 | 0.0357 | 0.24 |
|  |  |  | 扫线废气 |  | 0.3065 | 2.06 |  |  |  |
|  |  | 接触器 | 皂化废气 |  | 0.0030 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | 扫线废气 |  | 0.0030 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 罐装线 | 扫线废气 |  | 0.0030 | 0.02 |  |  |  |
| 无组织 | 厂房1 |  | 动静密封点废气 | —— | 0.0104 | 0.07 | 2.12 | 0.0208 | 0.14 |
|  | 厂房2 |  | 动静密封点废气 | —— | 0.0104 | 0.07 |  |  |  |
|  | 原料罐区储罐 |  | 工作损耗、静置损耗废气 | 油气回收装置（60%） | 0.0125 | 0.109 | 0.876 | 0.0065 | 0.044 |

      - 噪声污染源分析

本项目噪声主要为生产过程中的机械噪声和气流噪声，接触器、调和釜、风机、泵类、罐装线等设备运行过程中产生的噪声，单台设备噪声值范围在60～85dB（A）之间。设备优先选用低噪声设备，采取局部减振、隔声、消声、软连接等措施处理，尽量使设备置于室内。主要噪声源情况详见下表。

表3.8-12  工程主要噪声源及排放情况

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（台/套） | 等效声级 | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 调和釜 | 10 | 70dB(A) | 减震隔声 | >20 |
| 2 |  | 齿轮泵 | 13 | 80dB(A) | 减震隔声 | >20 |
| 3 |  | 自动罐装线 | 6 | 80dB(A) | 减震隔声 | >20 |
| 5 |  | 接触器 | 1 | 70 dB(A) | 减震隔声 | >20 |
| 6 |  | 引风机 | 6 | 85 dB(A) | 减震隔声 | >20 |
| 7 | 其他 | 空压机 | 1 | 85dB(A) | 减震、消声 | >20 |
| 8 |  | 导热油炉 | 1 | 70 dB(A) | 减震隔声 | >20 |

采取以上措施并经距离衰减、厂房隔声后，项目各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及4类（北、西厂界）标准要求。

      - 固体废物污染分析

项目产生的主要固体废物有检验产生的废润滑油脂、废气处理措施废活性炭、隔油池油泥、废化学包装品及生活垃圾等。

废润滑油脂：根据同类型企业调查可知，项目产品检验过程中废润滑油脂产生量约占产量的0.01‰，主要成分为基础油，产生量约为1.0t/a，产生的废润滑油脂交有资质单位处置。

生活垃圾：项目建成将有员工180人。生活垃圾产生量按0.5kg/人•天。经计算本项目生活垃圾量为90kg/d，约25.2t/a。生活垃圾收集后交由环卫部门及时处理。

废活性炭：项目生产运营过程中环保设施将产生一定量的二次固废，主要为废活性炭，活性炭吸附装置吸附废气时会产生废活性炭，按照吸附能力为25kg废气/100kg活性炭进行计算，其产生量为22.752t/a。

隔油池油泥：废水经隔油池处理产生的油泥，产生量约0.1t/a。

废化学品包装物：化学品原材料使用过程产生的废铁通、塑料桶等，产生量约0.1t/a。

废油：齿轮箱等设备保养、维修、更换是将产生废矿物油，产生量约1.0t/a。

废导热油：导热油5-6年更换一次，每次产生量大约是5.0t/次。

废抹布、手套：设备维修是将产生废含油抹布、手套，产生量约0.05t/a。

项目生产过程中固体废物分析结果汇总见下表。

表3.8-13  项目固体废物分析结果汇总表单位：t/a

| 序号 | 固废名称 | 形态 | 主要成份 | 属性 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油脂 | 液态 | 基础油 | 危险废物HW08 | 1.0 |
| 2 | 生活垃圾 | 固态 | 生活垃圾 | 一般固废 | 25.2 |
| 3 | 废活性炭 | 固态 | 活性炭、基础油 | 危险废物HW49 | 22.752 |
| 4 | 隔油池油泥 | 固态 | 基础油 | 危险废物HW08 | 0.1 |
| 5 | 废化学品包装物 | 固态 | 铁桶、塑料桶等 | 危险废物HW08 | 0.1 |
| 6 | 废油 | 固态 | 废矿物油 | 危险废物HW08 | 1.0 |
| 7 | 废导热油 | 固态 | 废矿物油 | 危险废物HW08 | 1.0 |
| 8 | 废抹布、手套 | 固态 | 棉布、化纤布、废矿物油 | 危险废物HW49 | 0.05 |

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，固体废物是否属危险废物的判定结果见下表。

表3.8-14	危险废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油脂 | 检验 | 是 | HW08 | 900-249-08 |
| 2 | 隔油池油泥 | 废水处理 | 是 | HW08 | 900-222-08 |
| 3 | 生活垃圾 | 职工生活 | 否 | / | / |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 5 | 废化学品包装物 | 生产原材料使用 | 是 | HW49 | 900-041-49 |
| 6 | 废油 | 设备保养、维修、更换 | 是 | HW08 | 900-219-08 |
| 7 | 废导热油 | 导热油炉 | 是 | HW08 | 900-219-08 |
| 8 | 废抹布、手套 | 设备维修 | 是 | HW49 | 900-041-49 |

由上表可知，项目生产过程中固体废物分析结果汇总见下表。

表3.8-15	项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 形态 | 属性 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油脂 | 液态 | 危险废物 | 基础油 | 1.0 | 分类、分区存放在厂区危废暂存间内，委托有资质单位处置 |
| 2 | 隔油池油泥 | 固态 | 危险废物 | 基础油 | 0.1 |  |
| 3 | 废活性炭 | 固态 | 危险废物 | 活性炭、基础油 | 22.752 |  |
| 4 | 废化学品包装物 | 固态 | 危险废物 | 铁桶、塑料桶等 | 0.1 |  |
| 5 | 废油 | 液态 | 危险废物 | 废矿物油 | 1.0 | 密闭置于包装桶内，分类、分区存放在厂区危废暂存间内，委托有资质单位处置 |
| 6 | 废导热油 | 液态 | 危险废物 | 废矿物油 | 1.0 |  |
| 7 | 废抹布、手套 | 固态 | 危险废物 | 棉布、化纤布、废矿物油 | 0.05 | 全过程不按危险废物处理，混入生活垃圾定时清运 |
| 8 | 生活垃圾 | 固态 | 一般废物 | 生活垃圾 | 25.2 | 环卫部门定时清理 |

按照《国家危险固废名录》规定，本项目危险废物收集和临时储存措施按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行，循环使用的铁桶虽不属于危险废物，但仍应按危险废物进行储存、周转的管理。本项目危废库位于辅助用房南侧，建筑面积20m2。危险废物储存管理如下：①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。②容器应粘贴符合标准中附录A所示标签。③容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。④设置单独的危废存放间，危险废物分类收集，妥善保存。危险废物贮存池应加盖密封，顶部设防晒罩。危险废物临时贮存场所应防雨、防风、防晒、防漏，四周按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB-15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚、围堰采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，设有泄漏液体收集装置。⑤做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。⑥必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

为防止危险废物暂存过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，本评价要求：

①危险废物应采用特定容器分别盛装，且盛装容器需贴有危险废物标识；

②禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；

③液体应采用罐(桶)体收集；

④危险废物存放过程中需防风、防雨、防晒；

⑤对装有危险废物容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危险废物装入完好容器中；

⑥危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求，填写危废转移联单；

⑦对地面、四周裙脚采取严格的防渗措施，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s。

上述固废均得到了合理的处理与处置，对周围环境影响较小。

    - 项目污染源强汇总

项目污染源强汇总表见表3.8-16。

表3.8-16  项目污染源强汇总表   单位：t/a

| 项目 | 污染源 | 污染物名称 |  | 产生量 | 消减量 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 接管量 | 进入环境量 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 水量 | 6048.0 | 0 | 6048.0 | 6048.0 |
|  |  |  | COD | 1.814 | 0.302 | 1.512 | / |
|  |  |  | BOD5 | 1.088 | 0.120 | 0.968 | / |
|  |  |  | SS | 1.210 | 0.363 | 0.847 | / |
|  |  |  | 氨氮 | 0.211 | 0.030 | 0.181 | / |
|  | 地面清洁 | 地面拖洗废水 | 水量 | 482.58 | 0 | 482.58 | 482.58 |
|  |  |  | COD | 0.072 | 0 | 0.072 | / |
|  |  |  | SS | 0.048 | 0.024 | 0.024 | / |
|  |  |  | 石油类 | 0.0097 | 0.0048 | 0.0049 | / |
|  | 合计 |  | 水量 | 6530.58 | 0 | 6530.58 | 6530.58 |
|  |  |  | COD | 1.886 | 0.302 | 1.584 | 0.3265 |
|  |  |  | BOD5 | 1.088 | 0.120 | 0.968 | 0.0522 |
|  |  |  | SS | 1.258 | 0.407 | 0.871 | 0.0490 |
|  |  |  | 氨氮 | 0.211 | 0.030 | 0.181 | 0.0327 |
|  |  |  | 石油类 | 0.0097 | 0.0048 | 0.0049 | 0.00060 |
| 废气 | 储罐区 | 非甲烷总烃 | 有组织 | / | / | / | / |
|  |  |  | 无组织 | 0.1093 | 28.353 | / | 0.044 |
|  | 厂房1生产 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 3.92 | 13.569 | / | 0.392 |
|  | 厂房2生产 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2.4 | 31.882 | / | 0.24 |
|  | 动静密封点废气 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 0.14 | 0 | / | 0.14 |
|  | 合计 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 6.32 | 5.688 | / | 0.632 |
|  |  |  | 无组织 | 0.249 | 0.065 | / | 0.184 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 无组织 | 0.09 | 0.077 |  | 0.013 |
| 固废 | 废润滑油脂 |  |  | 1.0 | 1.0 | / | 0 |
|  | 隔油池油泥 |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 废活性炭 |  |  | 22.752 | 22.752 | / | 0 |
|  | 废化学品包装物 |  |  | 0.1 | 0.1 | / | 0 |
|  | 废油 |  |  | 1.0 | 1.0 | / | 0 |
|  | 废抹布、手套 |  |  | 0.05 | 0.05 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 |  |  | 25.2 | 25.2 | / | 0 |

- 区域环境概况

  - 地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51'〜113°27',北纬28°28'〜29°27'。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳，东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562平方千米,总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。

弼时镇位于汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，紧靠长沙星沙开发区，距长沙市区35km，距国家级长沙经济开发区28km，距汨罗市区40km，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴，是长株潭两型社会试验区政策核心区。弼时镇现辖18个行政村，1个居委会，镇域总面积64平方千米。

本项目位于长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园内，周边多为工业企业。地理位置详见附图1。

  - 自然环境概况

    - 地形、地貌和地质特征

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汩罗江最高水位(黄海海平面)36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版)，地震设防烈度为7度。

根据国家地震局1990年版1:400万《中国地震烈度区划图》，工程区内地震基本裂度为7度。

    - 气候气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为1.8m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

    - 水文

（1）地表水

本项目的纳污水体为白沙河，为捞刀河的一级支流，河流流域内没有设置水文站，无实测径流资料，根据汨罗市中小河流治理项目建设管理办公室提供的数据：白沙河总流域面积320平方千米,其中汨罗市流域面积75平方千米。白沙河多年平均径流量为22413万m3,其中汨罗市境内平均径流量为5253万m3。

白沙河的水体功能为农业用水区，同时承担本区域洪水排泄功能。

（2）地下水

项目区域松散岩类孔隙水埋深一般0.5-3m，地下水类型为HCO3-Ca型。基岩裂隙水主要贮存于震旦系板岩、变质沙岩中。地下水的补给、径流及排泄，地下水的补给来源为大气降水及江湖的渗入补给。

    - 生态环境

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

- 环境质量现状监测与评价

本项目位于长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园内，本次评价采用引用历史监测数据及现状监测相结合的方法。本次地表水环境质量现状引用评价《湖南优冠实业集团有限公司·运动场材料及人造草坪生产项目环境影响报告书》中的监测资料，距离和监测时间符合导则引用的规定，引用的数据基本能够反映项目区域环境质量情况。大气环境、地下水及声环境委托湖南湘健环保科技有限公司进行了现场监测。

  - 区域污染源调查

    - 长沙经济技术开发区汨罗产业园污染源调查

根据汨罗（弼时）产业园规划环评报告的统计，截至2014年园区内主要已入园企业如下：

表5.1-1  已入园企业概况(截至2014年统计)

| 序 号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 环评情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 高级合成制动液、防冻液生产建设项目 | 2011年环评审批 |
| 2 | 湖南文特化工有限公司 | 年产1.8万吨白乳胶（系列产品） | 2013年环评审批 |
| 3 | 湖南虹宇碳素新材料有限公司 | 年产500套石墨热场、2000吨冷铁模 | 2011年环评审批 |
| 4 | 汨罗市乾源碳索材料有限公司 | 年产2万吨石墨増碳剂及异型件 | 2011年环评审批 |
| 5 | 湖南塞班科技有限公司 | 年产5万套远大空调机械设备 | 2013年环评审批 |
| 6 | 长沙多灵环保科技有限公司 | 年产2万套低碳机械设备 | 2013年环评审批 |
| 7 | 长沙德赛厨具有限公司 | 年产10000台厨房设备项目 | 2013年环评审批 |
| 8 | 辉宇玻璃 | 年产200万平方米钢化玻璃 | 2013年环评审批 |
| 9 | 爱晚亭门业有限公司 | 年产50000套室内门 | 2011年环评审批 |
| 10 | 湖南优冠实业集团有限公司 | 年产硅PU、M单组份胶水（聚氨酯胶水）、跑道面料、水性涂料、跑道地胶、TPU（热塑性聚氨酯弹性体橡胶）、EPDM颗粒（三元乙丙橡胶颗粒）等新型运动场材料4605吨，人造草坪500万平方米生产能力 | 2016年环评审批 |
| 11 | 岳阳市美建装配式建筑有限公司 | 生产混凝土预制构件 | 2018年环评审批 |
| 12 | 长沙经开区汨罗产业园乐浦汽车零部件物流园 | 年运输或仓储18亿汽车零部件 | 2018年环评审批 |

  - 环境空气质量现状评价

根据评价的需要，委托湖南湘健环保科技有限公司进行现场监测，监测时间为2018年10月22日~28日。

表5.2-1 监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 项目北侧400m居民点 | SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃 |
| G2 | 项目东南侧700m居民点 |  |
| G3 | 项目选址所在地 |  |

（1）监测项目：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃

（2）监测频次：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃连续7天采样监测。PM10、SO2、NO2：每天监测1次，监测日均浓度值。非甲烷总烃每日采样4次，测定小时平均值。

（3）监测时间：SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃监测时间为2018年10月22日~28日。

（4）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi——污染物标准指数；

Ci——污染物实测浓度，mg/m3；

C0i——污染物评价标准值，mg/m3。

（5）监测数据统计分析与评价

监测数据统计分析与评价结果见下表。

表5.2-2 评价区域环境空气日均浓度监测结果

| 采样 位置 | 检测项目 | 单位 | 采样频次 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 |
| G1项目北侧400m | PM10 | mg/m3 | 日均值 | 0.065 | 0.065 | 0.061 | 0.069 | 0.068 | 0.064 | 0.063 |
|  | SO2 | mg/m3 | 日均值 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.018 |
|  | NO2 | mg/m3 | 日均值 | 0.028 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.029 | 0.033 | 0.032 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2：00 | 1.12 | 1.24 | 1.48 | 1.21 | 1.15 | 1.12 | 1.24 |
|  |  | mg/m3 | 8：00 | 1.16 | 1.16 | 1.36 | 1.18 | 1.24 | 1.21 | 1.28 |
|  |  | mg/m3 | 14：00 | 1.13 | 1.19 | 1.41 | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.26 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 1.26 | 1.21 | 1.42 | 1.19 | 1.17 | 1.28 | 1.14 |
| G2项目东南侧700m | PM10 | mg/m3 | 日均值 | 0.072 | 0.075 | 0.073 | 0.069 | 0.068 | 0.073 | 0.073 |
|  | SO2 | mg/m3 | 日均值 | 0.020 | 0.018 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.020 |
|  | NO2 | mg/m3 | 日均值 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | 0.034 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2：00 | 1.46 | 1.47 | 1.26 | 1.39 | 1.34 | 1.44 | 1.36 |
|  |  | mg/m3 | 8：00 | 1.42 | 1.39 | 1.24 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.41 |
|  |  | mg/m3 | 14：00 | 1.39 | 1.43 | 1.17 | 1.43 | 1.38 | 1.49 | 1.42 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 1.35 | 1.44 | 1.23 | 1.46 | 1.47 | 1.40 | 1.43 |
| G3项目选址所在地 | PM10 | mg/m3 | 日均值 | 0.081 | 0.083 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.083 | 0.085 |
|  | SO2 | mg/m3 | 日均值 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.019 |
|  | NO2 | mg/m3 | 日均值 | 0.028 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.035 |
|  | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 2：00 | 1.44 | 1.46 | 1.12 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.44 |
|  |  | mg/m3 | 8：00 | 1.49 | 1.42 | 1.28 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.41 |
|  |  | mg/m3 | 14：00 | 1.43 | 1.37 | 1.12 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.43 |
|  |  | mg/m3 | 20：00 | 1.44 | 1.44 | 1.19 | 1.44 | 1.39 | 1.38 | 1.35 |
| （GB3095-2012）中二级标准 单位：（mg/m3）： PM10：0.015；SO2：0.015；NO2：0.008；非甲烷总烃：2.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由监测结果表明，各监测点的SO2、NO2、TSP、PM10的日均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；各监测点的非甲烷总烃小时平均浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限制要求；项目所在区域环境空气质量较好。

  - 地表水环境质量现状评价

为了解项目周边地表水环境质量现状，本次评价监测数据引用《湖南优冠实业集团有限公司·运动场材料及人造草坪生产项目环境影响报告书》中的相关监测数据。

(1)监测断面、监测因子及评价标准见下表，具体断面位置见附图。

表5.3-1 监测断面及评价标准情况一览表

| 编号 | 水体 | 监测断面 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 白沙河 | 拟建弼时产业园污水处理厂场址 | pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、总锌、挥发酚、石油类 | 《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准 |

(2)监测时间和频次

2016年4月5日-7日连续三天、每天采样1次。

(3)评价方法

采用超标率、超标倍数法，对现状监测结果进行评价。

(4)结果统计及评价

5.3-2 地表水水质现状监测与评价结果统计（单位mg/L，pH除外）

| 监测项目 | W1：拟建弼时产业园污水处理厂场址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值范围 | 平均值 | 超标率 （%） | 最大超 标倍数 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| pH | 7.01-7.21 | / | 0 | / | 6-9 |
| CODCr | 25-32 | 28.5 | 100 | 1.258 | 20 |
| 氨氮 | 2.26-2.87 | 2.565 | 100 | 1.565 | 1.0 |
| 总氮 | 3.85-4.11 | 3.98 | 100 | 2.98 | 1.0 |
| 总磷 | 0.44-0.57 | 0.505 | 100 | 1.525 | 0.2 |
| 总锌 | 0.05L | 0.05L | / | / | 1.0 |
| 挥发酚 | 0.001-0.01 | 0.0055 | 33.3 | 0.1 | 0.005 |
| 石油类 | 0.1-0.13 | 0.115 | 100 | 1.3 | 0.05 |

根据监测数据可知，弼时片区的白沙河水质超标较为严重，根据现场调查，白沙河水量较小，该区域的工业企业较少，造成白沙河水质超标的原因为上游弼时镇的生活污水直排以及沿线居民的生活污水直排汇入以及居民的小规模的畜禽养殖未经处理直排和部分农业面源污染有关。

本项目需排放员工生活废水，其受纳水体即为白沙河汨罗段，根据园区规划环评报告书的要求，本园区污水处理厂建成前引入企业不得投产，白沙河水质状况恢复《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准前园区不得引入排水型项目。目前园区污水处理厂建设尚未建成，因此白沙河水质不佳的现状对本项目的建设形成制约。

  - 地下水环境质量现状监测与评价

为了解项目周边地下水环境质量现状，委托湖南湘健环保科技有限公司进行现场监测，监测时间为2018年10月22日。

(1)采样点布设

在拟建场址周边设4个地下水监测点，具体见下表和附图。

表5.4-1  监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 项目所在地 | 样品状态、pH、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、氨氮、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、碳酸氢盐 |
| S2 | 项目西侧100m（湖南优冠） |  |
| S3 | 项目北侧1000m |  |
| S4 | 项目南侧450m |  |
| S5 | 项目北侧120m |  |

(3)监测时间和频次：2018年10月22日、采样1次。

(4)评价标准与分析方法：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

(5)监测结果分析

监测结果和评价结果具体见下表。

表5.4-2  地下水监测结果统计表

| 监测项目 |  | 监测值(mg/L) |  |  |  |  | 超标倍数 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |  |  |
| 样品状态 |  | 无色、无臭和味、无肉眼可见异物 |  |  |  |  | / | / |
| pH（无量纲） |  | 7.16 | 7.39 | 7.45 | 7.26 | 7.76 | 0 | 6.5～8.5 |
| 总硬度（mmol/L） |  | 0.61 | 0.54 | 0.37 | 0.18 | 0.45 | 0 | 450 |
| 溶解性固体 |  | 170 | 137 | 105 | 102 | 111 | 0 | 1000 |
| 高锰酸盐指数 |  | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.0 |
| 氟化物 |  | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.84 | 0 | 1.0 |
| 挥发酚 |  | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0 | 0.002 |
| 硝酸盐 |  | 13.4 | 14.5 | 4.39 | 4.29 | 15.1 | 0 | 20.0 |
| 亚硝酸盐 |  | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0 | 1.0 |
| 硫酸盐 |  | 1.02 | 11.8 | 14.2 | 0.998 | 1.28 | 0 | 250 |
| 氯化物 |  | 68.6 | 42.5 | 11.6 | 4.63 | 39.8 | 0 | 250 |
| 氰化物 |  | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0 | 0.05 |
| 氨氮 |  | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0 | 0.50 |
| 钾 |  | 9.60 | 9.63 | 4.70 | 3.82 | 4.72 | / | / |
| 钠 |  | 45.85 | 21.21 | 12.41 | 6.62 | 3.87 | 0 | 200 |
| 钙 |  | 196.43 | 167.36 | 45.09 | 163.48 | 114.10 | / | / |
| 镁 |  | 17.861 | 7.713 | 2.564 | 3.484 | 6.842 | / | / |
| 碱度（mg/L） | 碳酸盐 | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | 0.012L | / | / |
|  | 碳酸氢盐 | 0.0637 | 0.692 | 0.699 | 0.291 | 0.341 | / | / |

6）结果评价

监测结果表明，拟建厂址位置的周边地下水环境质量良好，所测量的因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

  - 声环境质量现状评价

(1)监测时间及单位

2018年10月24日-25日湖南湘健环保科技有限公司对项目拟建地四周进行了声环境现状监测。

(2)监测因子

等效连续A声级Leq(A)

(3)监测点位

声环境监测点位布设见下表及附图。

表5.5-1 声环境现状监测布点

| 编号 | 位置 | 距离 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东 | 1m |
| N2 | 厂界南 | 1m |
| N3 | 厂界西 | 1m |
| N4 | 厂界北 | 1m |

表5.5-2  项目所在地噪声监测结果单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 时间 | 等效A声级dB(A) | 评价标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂界东 | 2018.10.24 | 昼 | 39.7 | 3类标准 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) | 是 |
|  |  | 夜 | 36.2 |  | 是 |
|  | 2018.10.25 | 昼 | 38.5 |  | 是 |
|  |  | 夜 | 35.4 |  | 是 |
| 项目厂界南 | 2018.10.24 | 昼 | 42.1 |  | 是 |
|  |  | 夜 | 36.9 |  | 是 |
|  | 2018.10.25 | 昼 | 41.0 |  | 是 |
|  |  | 夜 | 36.9 |  | 是 |
| 项目厂界西 | 2018.10.24 | 昼 | 41.1 |  | 是 |
|  |  | 夜 | 36.9 |  | 是 |
|  | 2018.10.25 | 昼 | 39.9 |  | 是 |
|  |  | 夜 | 36.6 |  | 是 |
| 项目厂界北 | 2018.10.24 | 昼 | 46.5 |  | 是 |
|  |  | 夜 | 39.6 |  | 是 |
|  | 2018.10.25 | 昼 | 45.5 |  | 是 |
|  |  | 夜 | 40.7 |  | 是 |

通过上表可以看出，本项目所在地区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类标准，声环境状况良好。

- 环境影响预测与评价

  - 施工期环境影响预测与评价

项目在建设期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和产生影响，主要包括施工扬尘、废水、固废及噪声。

### 6.1.1大气环境影响分析

施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘、施工机械废气和装修废气。

（1）施工扬尘

项目建设施工过程中的大气污染主要来自施工场地的扬尘，施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、建筑基础开挖、土石方和建材的运输、露天堆放和装卸等过程；在大风天气施工扬尘将更加严重。

由工程分析可知，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，把TSP污染距离缩小到20~50m范围。为降低项目施工扬尘对项目周边大气环境敏感点的的影响程度，建议施工单位结合场地实际情况采取以下扬尘防治措施。

1）建筑工地场界设置高度1.8m以上的围挡。

2）遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

3）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。

4）施工过程中产生的建筑垃圾，及时清运。需长期堆放在施工场地的建筑材料，则采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘。

5）在施工场地出口设置临时洗车点，车辆驶离工地前清洗轮胎及车身，防止泥土粘带影响道路环境卫生。

6）材料运输车辆采用密闭车斗，确保物料不遗撒外漏。非密闭车斗则用苫布遮盖严实，车辆按照规定的路线和时间进行运输。

7）施工工地内及工地出口至市政道路间的车行道路保持清洁，防止机动车扬尘。

8）使用商品混凝土和预拌砂浆。

9）需从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面，采用施工电梯输送，不得凌空抛撒。

建设单位如能严格落实上述措施，则可以有效的控制施工期扬尘产生，扬尘对周边大气环境以及敏感点的影响程度不大。

（2）施工机械设备燃油废气

施工车辆、挖掘机等因燃油产生的氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的。受这类废气影响的主要为现场施工人员，项目周边保护目标受到的影响较小。建议施工单位采取以下施工设备燃油废气防治措施：

1）加强运输车辆和建筑设备的检修和维护，使其处于正常运行状态，防止发动机非正常运转导致燃油废气的事故性排放；

2）加强施工线路段的交通引导和管理，尽量减少为避让过往车辆汽车采取怠速或车停发动机不停的现象发生频率；

3）要求施工单位选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程对周围空气环境的影响。

（3）装修废气

项目室内装修阶段产生的装修废气的主要污染因子为甲苯、甲醛和二甲苯等。

装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确，因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以项目投入使用后，也要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境敏感目标的影响小。建议项目在装修过程中尽量选用环保型材料。

### 6.1.2水环境影响分析

项目施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水两部分。

（1）施工废水

由工程分析中可知，施工废水主要污染物为pH和悬浮物，含有少量油污。pH在9-11之间，悬浮物在4000-5000mg/L。

施工现场修建临时的隔油沉淀池对施工废水进行集中收集处理，出水可用于场地洒水降尘或循环用于施工设备和车辆冲洗。施工废水处理后回用，不外排，不会对周边水环境造成影响。

（2）施工期生活污水

由工程分析中可知，施工期生活污水产生量为1.92m3/d，其中化学需氧量：350mg/L、五日生化需氧量：150mg/L、悬浮物：200mg/L、氨氮：35mg/L。

为降低施工废水对环境的影响，施工过程中应采取以下措施：

（1）在施工场地修建沉淀池，施工废水收集经隔油沉淀池处理后回用；

（2）在施工人员集中区临时修建厕所，化粪池，生活污水收集后经化粪池处理后用于周边农田施肥；

（3）对施工器械定期维护保养，严防机械用油的跑、冒、漏、滴现象的发生，对机械废油收集，定期送往有资质单位处理；

（4）施工场地周围设置排水沟，雨水收集沉淀后排放；开挖产生的弃土及时清运，同时尽量避免雨季施工；

（5）施工过程中加强环境管理，及时清运弃土，减少雨季的水土流失。

### 6.1.3固废环境影响分析

本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾，主要包括弃渣弃土、建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾。

1）沉淀池淤泥

沉淀池产生的淤泥作为建筑垃圾统一清运处置。

2）废弃土石方

根据土石方平衡表，项目弃土量为3381m3，及时清运用于园区建设综合利用，少量的未被利用的弃土弃渣用专门的渣土车运到建筑垃圾填埋场内。

3）建筑垃圾

项目总建筑面积为33333.5m2，建筑垃圾产生量以0.055t/m2计（根据陆宁等2008年9月长安大学学报（社会科学版）发表的文章——《中国城市建筑垃圾产量计算及预测方法》），则项目建筑垃圾总产生量为1833.34t。建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、钢筋、石子、泥土、混合材料等。其产生量因建筑物性质、施工条件等不同变化较大。建筑垃圾绝大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，不能回收的清运至安仁县城管部门指定的建筑垃圾堆放场填埋。施工单位必须做好建筑垃圾的暂存和运输工作。严禁施工单位将建筑垃圾随意抛洒或者抛弃至非指定地点。

同时针对本项目渣土运输，环评要求项目施工企业采取如下措施强化对渣土运输管理：

1）凡承担建筑垃圾运输和自行安排车辆运输的单位和个人，应提前5日向渣土管理部门提出申请，并提供建筑垃圾运输线路、时间方案和运输车辆的资料、数量，经批准办理相关手续后，方可组织实施。

2）施工期渣土车辆需按照相关要求，保持车容整洁，车况良好；运输砂砾石的车辆车箱档板高必须达到800mm，运输建筑垃圾的车辆必须全封闭，车辆改装必须符合公安交通管理部门的要求。

3）建筑垃圾和砂砾石运输中，车辆不带泥土，沿途不撒落。运输建筑垃圾，车辆必须按规定的时间、线路行驶和到指定的地点倾倒。车辆运输建筑垃圾出场前，必须在设置的清洗池或者以其它方式进行清洗，保持车辆清洁。

4）生活垃圾

施工期施工人员主要为当地民工，产生的生活垃圾较少，主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等。生活垃圾收集至垃圾桶，委托当地环卫部门清运处理。对周围环境影响较小。

项目施工期固废，根据各自性质采取对应的防治措施，对项目建设区域的环境影响不大。

### 6.1.4声环境影响分析

施工噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，采用以下预测模式：

LA（r）=LA（ro）-（Adir+Abar+Aatm+Aexc）

式中：LA（r）—距声源r处的A声级；

LA（ro）—参考位置ro处的A声级；

Adir—声波几何发散所引起的A声级衰减量；

Abar—遮挡物所引起的A声级衰减量，本评价不考虑，即取值为0；

Aatm—空气吸收所引起的A声级衰减量，一般情况下可忽略不计；

Aexc—附加A声衰减量，本评价不考虑，即取值为0。

基于上述分析，本评价采用下列公式估算不同施工阶段距离施工场界不同距离的施工噪声值：

LA（r）=LA（ro）-Adir=LA（ro）-20lg（r/ro），本处ro=5m。

项目各施工阶段主要噪声源强按工程分析中表3.8-4数据取值。

预测计算结果见表6.1-1

表6.1-1  施工噪声随距离衰减预测结果   单位：dB（A）

| 施工阶段 | 噪声源 | 与声源的距离 |  |  |  |  | 标准限值 |  | 达标距离m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 50m | 100m | 150m | 200m | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 挖掘机 | 83 | 63 | 57 | 53.5 | 51 | 70 | 55 | 22.3 | 125.6 |
|  | 打桩机 | 87 | 68 | 62 | 58.5 | 55 |  |  | 35.4 | 200 |
|  | 大型载重车 | 78 | 58 | 52 | 48.5 | 46 |  |  | 12.6 | 70.6 |
| 建筑基地与建筑主体结构 | 混凝土输送泵 | 75 | 55 | 49 | 45.5 | 43 |  |  | 8.9 | 50 |
|  | 振捣器 | 87 | 68 | 62 | 58.5 | 55 |  |  | 35.4 | 200 |
|  | 电锯 | 87 | 68 | 62 | 58.5 | 55 |  |  | 35.4 | 200 |
|  | 电焊机 | 80 | 60 | 54 | 50.5 | 48 |  |  | 15.8 | 88.9 |
|  | 载重车 | 80 | 60 | 54 | 50.5 | 48 |  |  | 15.8 | 88.9 |
| 装修、安装 | 电钻 | 87 | 68 | 62 | 58.5 | 55 |  |  | 35.4 | 200 |
|  | 电锤 | 83 | 63 | 57 | 53.5 | 51 |  |  | 22.3 | 125.6 |
|  | 手工钻 | 85 | 65 | 59 | 55.5 | 53 |  |  | 28.1 | 158.1 |
|  | 无齿锯 | 85 | 65 | 59 | 55.5 | 53 |  |  | 28.1 | 158.1 |

由表6.1-1可知，在不设置围挡、隔声屏障等措施的情况下，施工噪声随距离衰减的达标情况为：

在土石方阶段，昼间：挖掘机达标距离为22.3m，打桩机达标距离为35.4m，大型载重车达标距离为12.6m。夜间：挖掘机达标距离为125.6m，打桩机达标距离为200m，大型载重车达标距离为70.6m。

在建筑基地与建筑主体结构阶段，昼间：混凝土输送泵达标距离为8.9m，振捣器、电锯达标距离为35.4m，电焊机、载重车达标距离为15.8m。夜间：混凝土输送泵达标距离为50m，振捣器、电锯达标距离为200m，电焊机、载重车达标距离为88.9m。

在装修、安装阶段，昼间：电钻达标距离为35.4m，电锤达标距离为22.3m，手工钻、无齿锯达标距离为28.1m。夜间：电钻达标距离为200m，电锤达标距离为125.6m，手工钻、无齿锯达标距离为158.1m。

由施工噪声衰减预测结果可知，当施工点处于项目边界时，项目厂界施工噪声将超标排放。项目施工噪声对医院内现有的门诊楼、急诊医技楼、住院楼、行政楼有明显影响。

为了减少施工噪声对环境敏感点的影响，建设单位应采取以下噪声污染防治措施：

①合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对固定设备安装减震垫，并安排在施工棚内，施工场地四周设置围挡、隔声屏障。

②合理安排施工时间：指定施工计划时避免高噪声设备同时施工，严禁在12∶00-14∶00和22∶00-6∶00期间施工。

③选用低噪声的施工设备，施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维修，并负责对现在施工人员进行培训，严格按照操作规范施工各种设备。

④模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。

⑤保障施工车辆进出通道畅通并加强交通管理，以避免由于运输作业影响交通秩序而产生的车辆鸣笛噪声污染。

⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

综上所述，本项目施工期将对大气、声、地表水环境造成一定程度的影响，必须采取相应的环保措施，加强施工期环境管理，确保污染物能达标排放，把对环境的影响降到最小，随着工程的结束，项目施工期对环境带来的不利影响将会随之消失。

  - 运营期环境影响预测与评价

    - 地表水环境影响预测与评价

根据工程分析，项目排放废水主要为员工生活污水及车间地面拖洗废水，考虑到地面拖洗废水中SS及石油类含量较高，评价要求该废水先经沉淀池+隔油池（有效容积大于2m3/d）预处理、生活污水经三级化粪池处理后达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2中间接排放标准及汨罗产业园污水处理厂进水水质要求。废水最终经汨罗产业园污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入白沙河，不会对周围地表水环境产生不利影响。

（1）正常排放

项目废水采用“分类收集、分质处理”的方法进行处理，全厂废水经厂区污水处理设施预处理达标后排入园区污水处理厂，最终尾水排入白沙河。本项目最终废水排放总量6530.58t/a。

（2）事故排放

本项目事故排放指的是在厂区发生爆炸、火灾等事故时，物料泄漏导致的污水排放。本项目建议设置一个容量为600m3的事故水池，用于收集初期雨水和消防废水。当事故发生时，应关闭事故池的闸阀，将有害物料及污水储存其中，经厂区预处理达到污水处理厂收水标准，再排入园区污水处理厂。

（3）园区污水处理厂接管可行性分析

项目废水经厂区预处理达接管标准后排入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂集中处理。园区污水处理厂分两期建设，远期处理规模5万t/d，近期建设规模为2.5万t/d。园区污水处理厂目前尚未完工，预计2019年6月可正式运行。从目前调查结果看，园区污水厂预计可在本项目建成前投入使用。污水处理工艺采用“预处理+水解酸化池+改良型 AAO生化池＋二沉池+高密度沉淀池+转盘滤池+回用水池（兼二氧化氯消毒接触消毒池）+回用水泵房”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准要求。

①水量可行性分析

长沙经开区汨罗产业园污水处理厂近期设计处理能力为2.5万t/d，项目的废水接管量约4.3t/d，仅占负荷的0.017%左右，因此从水量上来说，项目废水排入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理是可行的。

②水质可行性分析

本项目废水采用“分类收集、分质处理”的方法进行处理，根据工程分析可知，废水经处理后其各项指标均能满足长沙经开区汨罗产业园污水处理厂的接管要求。因此从水质上来说，项目废水排入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂处理是可行的。

③接纳范围可行性分析

长沙经开区汨罗产业园污水处理厂的收水范围为产业园内全部企业工业废水及生活污水，本项目在其收水范围之内。

从以上的分析可知，本项目废水在厂区预处理达接管标准后排入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂集中处理是可行的。

综上，在落实污控措施的前提下，本项目所排废水对水质产生影响较小，程度较轻，不会致使该区域水环境质量明显恶化。

    - 地下水影响分析

拟建项目按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934），对厂区内各地下水重点污染区、一般污染区进行了防渗处理，污染源从源头上可以得到控制：对可能出现渗漏的池体构筑物，以及车间、仓库、罐区等地面进行防渗处理，即使有少量的污染物泄露，也很难通过防渗层渗入包气带。在正常状况下，拟建项目产生的污染物从源头和末端均得到控制，池体和地面经防渗处理，没有污染地下水的通道，污染物污染地下水的可能性很小，因此本项目建设对地下水的影响为运营过程中的非正常情况下的污染物泄漏而污染地下水的情况。

6.2.2.1评价范围的确定

- 评价等级

本项目属于《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的Ⅰ类项目。同时，建设项目所在区域的地下水敏感程度为不敏感。因此，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中表2“评价工作等级分级表”可知，项目地下水评价工作等级为二级评价，具体内容详见“第二章 2.5.3”。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反映调查评价地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。建设项目地下水环境现状调查评价范围的确定可采用公式计算法、查表法及自定义法。

综合考虑，由于现有收集资料无法满足公司计算法以及自定义法确定要求。因此本项目地下水环境影响预测评价范围考虑选用“查表法”，具体如下：

表6.2-1地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积(km2) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

由上表可知：本项目地下水评级等级为二级，即评价范围为6~20km2。根据走访调查，本项目G107国道沿线居民相对集中区及弼时镇集镇区主要饮用水源为自来水厂供给。

6.2.2.2项目地下水污染源分析

本项目为润滑油脂生产线项目，总体建设规模为年产10万吨。建设地点：长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园内，厂址中心坐标东经113°09'28.0"，北纬28°28'14.7"。本项目污染源主要包括润滑油罐区、含油废水处理区等。

6.2.2.3区域水文地质条件

1、地下水类型

根据地下水赋存条件和水力特征，项目区地下水划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、红层孔隙裂隙水、碳酸盐岩岩溶水四类。

（1）松散岩类孔隙水

水量丰富的孔隙潜水：主要分布于长江沿岸地带，含水岩组由第四系全新统和更新统冲积砂、砾石层组成，含水层厚＞10m，含孔隙潜水。

水量中等的孔隙潜隙水：主要分布于河流两岸的二、三、四级河谷阶地及中上游之河漫滩一级阶地。因含水层的时代、成因类型及岩性、厚度不同，其富水程度略有差异。

水量贫乏的孔隙潜隙水：主要分布于小溪河谷、山间河谷平原，含水层厚度不稳定，呈透镜体状。

（2）基岩裂隙水

碎屑岩裂隙水零星分布于区内北部，含水岩组主要由志留系和侏罗系组成，岩性有粉砂质页岩、粉砂岩及细砂岩等。

浅变质岩裂隙水分布于境内南部和幕阜山花岗岩体外接触带，含水岩组包括冷家溪群、震旦系和寒武系，其岩性主要有浅变质砂岩、杂砂岩、长石石英砂岩、含砾板岩等。

花岗岩风化裂隙水分布于境内南部幕阜山地区，主要岩性有花岗闪长岩、黑云母二长花岗岩等组成。

红层孔隙裂隙水分布于境内南部忠防及北部洪山一带，含水岩组由白垩系上统罗镜滩组组成。其岩性有紫红色厚至块状砾岩、长石石英砂岩及泥质砂岩等。

2、地下水的补给、径流、排泄特征

区域地下水主要补给源为大气降水，其次是地表水。降水量的变化是地下水动态变化的主要原因。4~7月降雨量最大，为雨季，地下水丰富，为丰水期；2~3月、8~11月常有干旱，为枯水期。区内地下水一般以泉水和地下隐伏流形式排泄，地表水系为主要排泄地带。

根据地下水赋存条件，地下水类型可划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

（1）松散盐类孔隙水

补给：松散类岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水。

径流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于长江水位或洋溪湖水位，流向斜交长江或洋溪湖，以渗流形式补给长江或洋溪湖。

排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至长江或洋溪湖中。

（2）基岩裂隙水

补给：基岩裂隙水多分布于丘陵地带，最大降雨量可达1446mm以上，降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素。

径流：基岩裂隙水径流条件与地貌和岩性关系密切。水位埋深与地形起伏大体呈正相关。基岩裂隙水分布的丘陵地带，地形较缓，水力坡度较小径流速度慢，强度弱。

排泄：基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉的形式排泄于地表。场区基岩均为相对隔水层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。

6.2.2.4建设项目对区域地下水的影响

1、区域地下水水质质量

根据地下水环境质量现状监测数据可知：本项目监测因子水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、地下水受影响可能性分析

本项目的建设与运营不涉及开采地下水，对其所在的水文地质单元的地下水水位及地下水流场不会产生明显的改变，不会引发区域地下水降落漏斗，亦不会引发地面沉降与变形、岩溶地面塌陷等环境水文地质问题或地质灾害，对地下水环境的影响主要体现在危废贮存、生产废水收集处理、厂区污水管道泄漏及储罐泄露对地下水的影响。

①正常状况

拟建项目按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934），对厂区内各地下水重点污染区、一般污染区进行了防渗处理，污染源从源头上可以得到控制：对可能出现渗漏的池体构筑物，以及车间、仓库、罐区等地面进行防渗处理，即使有少量的污染物泄露，也很难通过防渗层渗入包气带。在正常状况下，拟建项目产生的污染物从源头和末端均得到控制，池体和地面经防渗处理，没有污染地下水的通道，污染物污染地下水的可能性很小。

②非正常状况

由上述分析可知：本项目在正常生产情况下，对周围地下水环境影响不大。本项目建设对地下水的影响出现在非正常情况，主要有：基础油储罐的泄露对地下水水质的影响。

项目所在地为典型的湘中南地区，场地表土层为粉质粘土层，其渗透系数小于0.05m/d，包气带防污性能较强，说明浅层地下水不太容易受污染。若在非正常情况或事故情况下，基础油储罐发生泄露，污染物不会很快穿过包气带而进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。

项目通过加强基础油储罐设施的设计和施工，加强储罐的维护等。项目发生非正常或事故排放情况时间较短，故障情况在短时间内即可修复完成，非正常或事故排放情况下排放的污水较少，对地下水环境的影响较小。

6.2.2.5地下水环境保护措施

（一）地下水污染控制原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、渗入、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、储罐、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施：主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理厂处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系：实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

（4）应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（二）污染物源头控制

（1）对工艺、管道、设备、储罐、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。

（2）所有生产中的储罐、容器均做防腐处理。对储罐区设计围堰。禁止在厂区内任意设置排污水口，全封闭，防止流入环境中。

（3）对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池。

（4）厂区内设置生活垃圾收集点，集中收集后的生活垃圾运至城市规划的生活垃圾填埋场。生活垃圾运输基本实现收集容器化、运输密封化。工业垃圾首先在企业内部进行无害化处理，再运至规划建设的固体废弃物填埋场作进一步处置。防止固废因淋溶对地下水造成的二次污染。

（5）为了防止突发事故，污染物外泄，造成对环境的污染，厂区应设置专门的事故水池及安全事故报警系统，一旦有事故发生，初期雨水排入事故水池，被污染的消防水、冲洗水等排入事故水池，等待处理。

（三）地面防渗措施

为防止生产过程中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，本项目拟对原料库、装置区、事故水池、废水处理装置、危废库、储罐区等均采取防渗处理。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目污染物类型为“其他类型”。

依据本项目平面布置，本项目危废库、污水处理设施、生产车间、事故水池、储罐区为重点防渗区，仓库、厂区道路等为一般防渗区，防渗技术按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求执行。办公生活区、道路及预留用地为简单防渗区。

表6.2-1  本项目污染控制难易程度分级表

| 区域 | 主要特征 | 本项目涉及区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗 | 地下水环境受构筑物中的污染物跑冒滴漏污染后，不能及时发现和处理 | 危废库、车间、储罐区、污水处理设施、事故水池 | 防渗措施：防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 本项目原料采用罐体储存，各单元设置1m围堰。正常情况下不考虑其对地下水环境的影响。 |
| 般防渗区 | 地下水环境受构筑物中的污染物跑冒滴漏污染后，可及时发现和处理 | 仓库、厂区道路、综合楼 | 防渗措施：防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 其他 | -- | 厂区其他地面除绿化用地、预留空地外 | 采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化 |

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

对于上述各种措施，建设单位应定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水。

    - 大气环境影响预测与评价

      - 污染气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约36km，站点与评价范围地理特征基本一致。通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表6.2-2。

表6.2-2  项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图6.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图6.2-2。

图6.2-1 月平均气温变化曲线图

EMBED MSGraph.Chart.8 \* MERGEFORMAT

秋季

全年

图6.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近岳阳市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表6.2-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表6.2-3 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

      - 大气污染影响预测

1、预测模式

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

2、预测因子

本次评价预测因子为非甲烷总烃。

3、预测参数

项目废气污染源源强参数汇总见下表。

表6.2-4 点源污染源排放参数一览表

| 污染源 | 排气筒中心坐标（°） |  | 污染 因子 | 源强（kg/h） | 排放参数 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 厂房1生产废气 | 113.158010 | 28.470615 | 非甲烷总烃 | 0.0583 | 2#：Q＝5000m3/h，H＝15m，T=25℃，d上内＝0.5m | 1.2mg/m3 |
| 厂房2生产废气 | 113.158536 | 28.470908 | 非甲烷总烃 | 0.0357 | 3#：Q＝5000m3/h，H＝15m，T=25℃，d上内＝0.5m | 1.2mg/m3 |

表6.2-5	  面源污染源排放参数一览表

| 来源 | 经度 | 纬度 | 污染因子 | 源强（kg/h） | 排放参数 | 二级评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 113.158252 | 28.470794 | 非甲烷总烃 | 0.0208 | S=15000m2（100×50）， H=10m | 1.2mg/m3 |
| 储罐区 | 113.158622 | 28.470238 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | S=3344m2（77.95×42.9）， H=10m | 1.2mg/m3 |

4、项目参数

估算模式所用参数见表。

表6.2-6 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 39.7 °C |
| 最低环境温度 |  | -13.4 °C |
| 土地利用类型 |  | 农村 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

5、预测结果分析

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表6.2-7  最大Pmax和D10%预测结果一览表

| 污染源名称 |  | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | 最大落地点距离 | Pmax (%) | D10% (m) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 厂房1#排气筒 | VOCs | 1200 | 4.433 | 72 | 0.37 | / | 三级 |
|  | 厂房2#排气筒 | VOCs | 1200 | 2.411 | 72 | 0.20 | / | 三级 |
| 无组织 | 生产车间 | VOCs | 1200 | 2.12 | 156 | 0.18 | / | 三级 |
|  | 储罐区 | VOCs | 1200 | 0.876 | 66 | 0.07 | / | 三级 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值为厂房1#排气筒排放的最大一次落地浓度为4.433μg/m3，占标率为0.37%，由于本项目属于石化行业，根据HJ2.2-2018中第5.3.3.2条规定“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”。因此确定本项目评价等级为二级。评价范围为以厂房1#排气筒为中心的边长为5km的正方形。

根据HJ2.2-2018“8.1.2二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，本项目大气污染物排放情况见下表。

表6.2-8  拟建项目废气产生排放汇总一览表

| 类别 | 产生量 | 自身削减量 |  | 排放总量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织VOCs（t/a） | 6.32 |  | 5.688 |  | 0.632 |
| 无组织VOCs（t/a） | 0.249 |  | 0.065 |  | 0.184 |

      - 食堂油烟达标分析

项目食堂产生的油烟废气较小，经除油烟净化处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后外排，对周围环境空气质量影响不会明显。

      - 环境防护距离

(1)大气防护距离计算

大气环境防护距离即为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。本次环评根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式，使用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序(Ver1.2)作为计算模式，计算各无组织源的大气环境防护距离。本次评价选择非甲烷总烃为污染因子进行计算，取建设单位落实本评价提出的各项治理措施后的无组织排放源强，计算结果见表6.2-8：

表6.2-8  无组织污染源大气环境防护距离计算结果一览表

| 来源 | 污染因子 | 源强（kg/h） | 类型 | 排放参数 | 二级评价标准 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 面源 | S=3344m2 （77.95×42.9）， H=10m | 1.2mg/m3 | 无超标点 |
| 生产 车间 | 非甲烷总烃 | 0.0208 | 面源 | S=5000m2 （100×50）， H=10m | 1.2mg/m3 | 无超标点 |

根据上表可知，本项目无组织排放的废气无超标点，因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。

(2)卫生防护距离

根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。

卫生防护距离计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算参数；

Q—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

卫生防护距离计算公式中各参数按下表确定（汨罗市年平均风速1.8m/s），本项目排放的主要无组织废气为非甲烷总烃，计算结果详见表6.2-9。

表6.2-9	 项目卫生防护距离计算系数选取表

| 无组织排放源 |  | Qc(kg/h) | Cm (mg/m3) | S(m2) | A | B | C | D | 计算值(m) | 提级后取值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 2.0 | 3344 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 1.836 | 50 |
| 生产 车间 | 非甲烷总烃 | 0.0208 | 2.0 | 5000 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 6.897 | 50 |

卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。根据计算结果得，本项目卫生防护距离提级后为距各生产车间边界50m范围，根据企业周边环境现状调查可知，与项目最近的居民点距离项目东侧厂界距离为240m。本项目卫生防护范围内无任何民居、学校、医院等敏感点，因此本项目满足卫生防护距离的要求。项目卫生防护距离包络线图详见附图。

    - 声环境影响评价

本项目产生噪声的设备主要为调和釜、风机、泵类、灌装机等设备。项目选用低噪声符合国家标准的设备；均设置减振装置；风机加装消声装置，采取上述措施后可降噪20~35dB（A）。

生产设备的声级值、降噪措施及噪声效果见表 6.2-10。

表6.2-10  工程主要噪声源及排放情况

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 等效声级 | 治理措施 | 降噪效果 | 降噪后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间 | 调和釜 | 10 | 70dB(A) | 减震隔声 | 25 dB(A) | 45 dB(A) |
| 2 |  | 齿轮泵 | 13 | 80dB(A) | 减震隔声 | 25 dB(A) | 55 dB(A) |
| 3 |  | 自动罐装线 | 6 | 80dB(A) | 减震隔声 | 25 dB(A) | 55 dB(A) |
| 5 |  | 接触器 | 1 | 70dB(A) | 减震隔声 | 25 dB(A) | 45 dB(A) |
| 6 |  | 引风机 | 6 | 85dB(A) | 减震隔声 | 25 dB(A) | 60 dB(A) |
| 7 | 其他 | 空压机 | 1 | 85dB(A) | 减震、消声 | 25 dB(A) | 60 dB(A) |
| 8 |  | 导热油炉 | 1 | 70 dB(A) | 减震隔声 | 25 dB(A) | 45 dB(A) |
| 叠加值 |  |  |  |  |  |  | 70.88 |

①预测方法

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009）中推荐工业噪声源衰减公式计算公式来分析拟建项目各厂界的噪声影响贡献值。

对于工业企业稳态机械设备，当声源处于半自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源R处的声压级为：

式中：Lr——受声点声级，dB(A)；

Lr0——受声点r0的测试声级，dB(A)；

r0、r——声源距受声点r0、r的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量，dB(A)。

叠加计算公式：

式中：L总—几个声压级相加后的总声压级，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

ti—在T时间内i声源工作的时间，s；

Li—某一个声压级，dB；

②预测结果

项目噪声在厂界的贡献值作为噪声预测结果。由以上公式计算得出，各厂界的噪声影响分析见下表。

表6.2-11  拟建项目营运期各厂界的噪声影响分析   单位：dB(A)

| 项目 评价点 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声源中心与预测点距离（m） |  | 75.45 | 87.6 | 45.2 | 60 |
| 预测值(贡献值） |  | 33.33 | 32.03 | 37.78 | 35.32 |
| 现状值 | 昼间 | 39.1 | 42.1 | 40.5 | 46.0 |
|  | 夜间 | 35.8 | 36.9 | 36.8 | 40.2 |
| 叠加值 | 昼间 | 40.12 | 42.51 | 42.36 | 46.36 |
|  | 夜间 | 37.75 | 38.12 | 40.33 | 41.42 |
| 标准值 |  | 3类标准值：昼间65 dB (A)、夜间55 dB (A) |  | 4类标准值：昼间70dB (A)、夜间55 dB (A) |  |
| 达标情况 | 昼间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 夜间 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据预测结果，项目噪声在场界处可以达标排放，对周边环境很小。项目评价范围内无居民点等环境敏感点，对居民点声环境影响较小。在采取相应的噪声防治措施后，项目运行过程中不会出现噪声扰民的现象。因此，本项目噪声对环境影响不大。

    - 固体废物环境影响分析

6.2.5.1 固体废物的种类及数量

本项目固废主要为检验产生的废润滑油脂、废气处理措施废活性炭、隔油池油泥、废化学包装品及生活垃圾等。

本项目固体废物利用处置方式评价详见下表。

表6.2-12  项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 预测产生量 (t/a) | 排放量(t/a) | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油脂 | 危险废物 | 1.0 | 0 | 分类、分区存放在厂区危废暂存间内，委托有资质单位处置 | 符合 |
| 2 | 隔油池油泥 | 危险废物 | 0.1 | 0 |  |  |
| 3 | 废活性炭 | 危险废物 | 22.752 | 0 |  |  |
| 4 | 废化学品包装物 | 危险废物 | 0.1 | 0 |  |  |
| 5 | 废油 | 危险废物 | 1.0 | 0 | 密闭置于包装桶内，分类、分区存放在厂区危废暂存间内，委托有资质单位处置 | 符合 |
| 6 | 废导热油 | 危险废物 | 1.0 | 0 |  |  |
| 7 | 废抹布、手套 | 危险废物 | 0.05 | 0 | 全过程不按危险废物处理，混入生活垃圾定时清运 | 符合 |
| 8 | 生活垃圾 | 一般废物 | 25.2 | 0 | 环卫部门定时清理 | 符合 |

6.2.5.2 包装及贮存场所分析

本项目一般固废与危险废物分开收集处理。

1、一般固废

一般固废设置一般固废暂存间，根据一般工业固体废物贮存场所执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单中的标准，本项目选址在车间内，远离居民，地面进行硬化。（1）应避开地下水主要补给区和饮用水源含水层。应选在防渗性能好的地基上。（2）天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。（3）当天然基础层的渗透系数大于1.0×10—7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10—7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。（4） 应定期检查维护防渗工程，定期监测地下水水质，发现防渗功能下降，应及时采取必要措施。

2、危险废物贮存所

（1）危险废物贮存厂址分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）危险废物贮存的选址与设计原则，本项目选址满足地质结构稳定、设施底部高于地下水最高水位、厂界位于居民区200m以外、位于厂区办公楼的下风向等要求，选址可行。

危废库需满足以下要求：（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；（2）设施内要有安全照明设施和观察窗口；（3）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。（4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 l/5；（5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（2）危险废物贮存场所能力分析

本项目危险固废和生活垃圾分类贮存。生活垃圾暂存于厂内的垃圾桶，由环卫部门清运；危险废物采用专用容器包装，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

本项目的危险废物包括废润滑油脂、废活性炭、隔油池油泥、废化学包装品、废油及废抹布手套。废润滑油脂采用专用容器储存；活性炭每季度更换一次，更换量为2t，体积约为3立方米，占地面积约6平方米；隔油池油泥产生量为0.1t/a，则每月产生量约为0.01t/月，体积约为0.1立方米，占地面积约0.2平方米；废油密闭置于包装桶内，占地面积约1平方米；废抹布手套全过程不按危险废物处理，混入生活垃圾定时清运。本项目危险废物的贮存期限为2月，本项目的危废库面积为20平方米，贮存场所的能力满足要求。

6.2.5.2 环境影响分析

（1）分类收集

本项目危险废物与生活垃圾分开收集和存放，符合环保方面的相关要求。

（2）堆放、贮存场所

本项目运行时所产生的危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间地面采取防渗设计。

（3）运输情况

本项目产生的废活性炭、废润滑油脂、油泥和废化学品包装物各类危险废物从生产区由工人及时收集并使用专用容器贮放于危废暂存间，不会产生散落、泄漏等情况。

危险废物厂外转运由有资质的危废处置单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流 向、贮存、处置等有关资料，可最大程度避免运输过程中的环境风险。

采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响小。

- 环境风险影响分析

项目建设和生产运行过程中，由于自然或人为因素所酿成的泄漏、爆炸、火灾、中毒等后果十分严重，造成污染、人身伤害或财产损失的事故属于风险事故。1990年国家环保局下发了第057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》，要求对重大环境污染事故隐患进行环境风险评价；2005年国家环保总局下发《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发〔2005〕第152号），要求从源头上防范环境风险，防止重大环境污染事件对人民群众生命财产安全造成危害和损失。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），分析如下。

  - 评价目的

环境风险评价的目的是通过风险(危险)甄别、危害框定、预测项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏及其可能造成的环境(或健康)风险，即对环境产生的物理性、化学性或生物性的作用及其造成的环境变化和对人类健康和福利的可能影响，进行系统的分析和评估，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本章重点在于按照中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的方法，并根据项目的性质，确定项目在生产过程中可能存在的环境风险，并提出工程风险事故的防范措施和应急对策。

  - 风险识别

    - 范围和类型

按照《建设项目环境风险评价技术导则》和环发[2012]77号的要求，建设项目环境风险识别应包括生产设施和生产过程所涉及的物质风险识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。

（1）生产设施风险识别范围

本项目各个生产设施主要包括生产装置、公用工程、生产辅助、储运工程及消防工程。

（2）物质风险识别范围

物质风险识别包括主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等。

（3）风险类型

对本项目的特点，根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。扩散途径主要包括大气环境、水环境、土壤等；保护目标包括周围居民点、敏感区和河流等。

鉴于火灾爆炸限于厂内，其事故评价属安全评价范畴之内，而环境风险评价关注点是事故对厂界外环境的影响。因此，此次评估只对火灾爆炸事故进行简单说明，提出相应的防范、应急和减缓措施，主要关注火灾引发的次生污染。

物料泄漏事故风险可分为泄漏水体和大气两种，由于本项目对事故废水收集，设事故水池，正常情况下确保废水不流出厂外，废水发生事故排放对污水处理厂不会造成较大的污染负荷。

因此，本报告环境风险评价重点是有毒有害物质泄漏事故及易燃易爆物质泄漏发生火灾情况下烟气进入大气产生的风险。

    - 风险识别内容

（一）物质危险性识别

（1）物质危险性识别依据

①有毒有害物质及易燃物质是否构成重大危险源，按照《建设项目风险评价技术导则》附录A中表1要求确定，物质危险性标准见表7.2-1。

表7.2-1 物质危险性标准表

| 类型 |  | LD50（大鼠经口） (mg/kg) | LD50（大鼠经皮） (mg/kg) | LD50（小鼠吸入，4小时）(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 毒 物 质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易 燃 物 质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混炼形成可燃混炼物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

根据导则，有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物；凡符合上表所列的易燃物质和爆炸性物质判别标准的，均视为火灾、爆炸危险物质。

②按《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)对火灾危险性进行分级，分级方法见表7.2-2和7.2-3：

表7.2-2  可燃气体的危险性分级

| 类别 | 可燃气体与空气混合的爆炸下限 |
| --- | --- |
| 甲 | <10%(体积) |
| 乙 | ≥10% (体积) |

表7.2-3  液化烃、可燃液体的火灾危险性分级

| 类别 |  | 名称 | 特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | A | 液化烃 | 15℃时的蒸汽压力>0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体 |
|  | B | 可燃液体 | 甲A类以外，闪点<28℃ |
| 乙 | A |  | 闪点≥28℃至≤45℃ |
|  | B |  | 闪点>45℃至<60℃ |
| 丙 | A |  | 闪点≥60℃至≤120℃ |
|  | B |  | 闪点>120℃ |

③燃烧爆炸危险度按以下公式计算：

H=（R-L）/L

式中：H—危险度

R—燃烧（爆炸）上限

L—燃烧（爆炸）下限

危险度H值越大，表示其危险性越大。

（2）项目涉及物质危险性识别和评价

该项目涉及的原辅材料主要为基础油，本项目危险物质的危险特征分析见下表：

表7.2-4  物质的危险性和毒性

| 物质名称 | 理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 闪点(℃) | 爆炸极限(％V) | 爆炸危 险度 | 火灾危险性分类 | LD50 | 毒性分级 | 是否列入有毒物质清单 |
| 基础油 | 液体，不溶于水。密度>850~880kg/m3 | >180 | / | / | 丙B | 无毒 | 无毒 | 否 |

由上表可知，若发生事故泄露，会发生火灾事故。

（3）分险评价因子筛选

通过对物料的火灾爆炸危险特性的分析比较，同时考虑厂区物质的最大储存量大小，以基础油作为风险评价因子。

（二）生产过程潜在危险性识别

（1）运输过程危险性识别

本项目的危险物料在运输时，存在由于发生交通事故而引发的物料泄漏、发生火灾等事故。本项目危险物料的运输全部委托有资质的单位运输。

在危险物料运输过程中，可能引发货物泄漏的原因有：车辆相撞、与固定物相撞、车辆急转弯、非事故引发的泄漏。可能引发运输车辆事故的一些原因，可大致分为以下几类：人员失误、车辆故障、管理失效、外部事件。

表7.2-5  危险化学品运输车辆事故的引发原因

| 类型 | 原因 |
| --- | --- |
| 人员失误 | ①司机技术不过关（驾驶技术差、安全驾驶规章执行不严、事故处理应急能力差等）； ②司机不安全行车状态（带病行车、过度疲劳等）； ③装车人失误（超重装载；超高装载；过量充装；没对容器采取紧固措施、容器的阀门没有拧紧等）； ④押车人失误（指使司机违章随意停车；搭乘无关人员：擅离职守，使危险货物失去监控，容器压力升高不及时排放，最后导致超压爆炸；或货物落下发生事故等）。 |
| 车辆故障 | ①底盘故障导致发生交通事（发动机故障、车闸故障、方向盘失效、轮胎故障等）； ②罐体缺陷导致发生危险化学品泄漏事故（安全阀发生泄漏、绝缘/热保护的故障、装置发生泄漏、焊接的不好、腐蚀等）； ③安全附件失效导致无法有效控制事故（紧急切断装置失灵、没有消除静电装置、安全阀不动作、液位计、压力表、温度计等故障导致无法正确显示或其与罐体结合处泄漏，缺少消防器材等） |
| 管理失效 | ①司机安全意识不高，对司机的安全教育不够。 ②危险化学品运输车辆、容器未经过检测。 ③危险化学品运输车辆检修、检查执行不严格。 ④运输路线选择和运输时间选择不合理。 ⑤事故应急处理程序不合理。 ⑥运输车辆与运输人员配置不合理。 ⑦危险化学品的装载、包装不合格。 |
| 外部事件 | ①恶劣天气（雪、雨、冰、雾、风等）。 ②路面条件变化（急转弯／陡坡、洪水／塌方、岩石滑动／山崩、地震等） ③其他事故影响（在休息／停车场的火灾、行驶过程中其他车辆事故等） ④故意破坏的行为／阴谋破坏。 |

（2）系统生产过程危险性识别

本项目生产中装置或设备的危险性与各生产单元所用的生产设备型号、压力、尺寸、物料、温度、质量等因素相关。总体来看，大致涉及以下具有危险性的生产过程：物料输送、反应等。若易燃易爆物料泄漏与空气混合形成爆炸性混合物，遇火源可能发生火灾爆炸事故。根据类比调查及对工艺路线和生产方法的分析，生产过程潜在事故及其原因见表7.2-6。

表7.2-6  本项目主要潜在危险设备及装置一览表

| 序号 | 潜在事故 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物料管线破裂，物料泄漏 | 腐蚀、塑料老化 |
| 2 | 各种阀门泄漏物料 | 密封罐破损、阀门质量不合格 |
| 3 | 装置泄漏物料 | 机械密封损坏，操作不当 |
| 4 | 机泵泄漏物料 | 轴封失效、更换不及时 |
| 5 | 原料装、卸或生产中加物料时泄漏 | 自吸泵损坏或操作不当 |
| 6 | 火灾、爆炸 | 管理不善 |
| 7 | 泄漏物料外排 | 加料、开、停车及生产周期清理 |

本项目反应釜等设备在高温、高压或常压下运行。若工人误操作、工艺控制失误，可能发生火灾爆炸。反应釜中涉及的物料如基础油等具有易燃性质，其他装置从进料到产品所有工艺介质均具有可燃性质。随着装置运行时间增长，由于设备腐蚀或密封件磨损破裂存在局部发生泄漏的可能性，若物料泄漏与空气混合形成爆炸性混合物，遇火源可能发生火灾爆炸事故。因此，本项目生产装置的主要风险类别是泄漏、火灾和爆炸。

根据本项目所用原料物理化学性质和物料贮存方式，物料在贮存过程中主要存在以下风险：

①泄漏：液态化工原料储罐或成品储存桶由于机械碰撞、储存设备老化等原因造成物料泄漏；

②火灾：储存物料泄漏后，遇到明火、高温、静电等后发生火灾；

③爆炸：火灾发生后因周围空气压力变化而产生爆炸。

    - 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009），单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

(1)单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

(2)单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算若满足，则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1

其中：q1、q2……qn――每种危险化学品实际存在量（t）；

Q1、Q2……Qn――与各种危险化学品相对应的临界量（t）。

根据核查《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，项目所用原辅料均不属于重大危险源辨识物质，临时储存量均小于临界量，原辅料毒性不大，根据总体分析，项目所用物料及储存量均不构成重大危险源。

    - 源项分析

7.2.4.1最大可信事故的确定

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

本项目涉及的危险物质有基础油等。考虑到基础油的储存量较大，一旦发生泄漏对周边环境及敏感点的环境影响最大，因此确定此次风险评价的最大可信事故为基础油储罐泄漏事故。

7.2.4.2最大可信事故概率

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。

根据资料统计各种事故状况的发生概率的频次，选取本项目的最大可信事故概率，具体见表7.2-7。

表7.2-7  化工项目潜在事故及发生频率一览表

| 序号 | 可能的事故 | 事故后果 | 发生概率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 2 | 容器化学爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料泄漏，后果较严重 | 1次/年 |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 5 | 储运系统故障 | 物料泄漏，后果较严重 | 1次/年 |

根据表7.2-7，确定本项目最大可信事故概率为1.0×10-5次/年，风险概率属于中等偏下概率的工程风险时间，应有防范措施，并制定事故应急预案。

7.2.4.3危险化学品的泄露

项目泄露主要为基础油储罐泄露，项目基础油储罐采用常温常压贮存，假设基础油储罐底部泄漏，泄漏口直径为1.0cm，环境温度为303K。采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.2中推荐的液体泄漏速率计算公式：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，101325Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度，m

储罐泄漏主要参数见表7.2-8。

表7.2-8 基础油泄漏主要参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 液体泄漏系数 | 0.62 |
| 裂口面积，m2 | 0.0000785 |
| 容器内介质压力，Pa | 101325 |
| 环境压力，Pa | 101325 |
| 泄漏液体密度 kg/m3 | 860 |
| 裂口之上液位高度 m | 4 |

通过计算，基础油的泄漏速率为0.371kg/s，预计10min内可以阻止基础油泄漏，则基础油泄漏量为0.222t。

基础油储罐发生泄漏后会对周围造成一定的影响，因此，在出现此类事故时，必须采取相应的事故应急措施，减少事故时物料的挥发量，从而将事故对环境的影响降至最低。

  - 环境风险影响分析

    - 危险化学品储存及运输过程中泄漏、火灾和爆炸环境风险影响分析

      - 火灾爆炸对环境影响分析

本项目涉及的易燃物质较少，主要为基础油。易燃物质应按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》(GBl5603-1995)的有关规定，制定严格的管理制度，加强化学品的运输、贮存、使用过程的管理；制定具有可操作性的事故应急预案，防止发生丢失、泄露引发爆炸、火灾等事故引发环境污染事故。

因此，在化学品存放和使用过程中，应加强专人管理，禁止吸烟，禁止明火产生，整个工厂及工业区均要防火防爆。另外，建议项目设置应急蓄水缓冲池，一旦发生火灾事故，消防废水可导入其中蓄存；事故排除后，将废水处理达到相应环境标准后排放，避免直接排放对环境造成严重影响。

      - 次生火灾、爆炸事故源强及后果分析

火灾、爆炸事件会产生烟尘、不完全燃烧产物CO等污染物，源强无法估算；油品起火不得用水直接灭火，需采用干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、消防毯、消防沙等覆盖灭火，不会产生含油消防废水；但火灾过后地面清理干净后，需要用水冲洗，可能有少量含油废水产生，产生量稍大于日常地面冲洗工序，消防废水主要污染因子为石油类。

火灾将导致周边环境部分大气污染因子超标；产生的少量消防废水一般情况下能够经截流沟进入应急池，经隔油处理后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂集中处理，火灾处置过程不需用水，仅事故发生后产生少量地面冲洗废水，废水产生量较少，不会对污水处理厂正常运行造成影响。

      - 易燃物质存储的风险评价

本项目使用的化学品中属于易燃物为基础油，存放于专用储罐内。本项目主要风险是易燃物质储存和放置过程中发生泄露，引起火灾；一旦发生火灾，将对项目所在区域环境质量及人员安全健康造成很大的影响，因此，必须加强易燃物质的存放管理以及风险防范措施。存储易燃品仓库应控制仓库温度，装卸和搬运中，严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作，进行易燃物品相关作业时禁止使用易发生火花的铁质工具及穿带铁钉的鞋。建立科学合理的易燃物品的存储管理条例，防止易燃物品丢失和泄露，禁止仓库、储罐区和车间内出现明火。

      - 易燃物质使用中的风险

使用过程中的风险多为生产技术人员操作失误等导致的跑、冒、滴、漏等风险。若技术人员的疏忽或管道发生破损将导致基础油泄漏，一旦发生泄漏事故，遇明火将易发生火灾，对周边环境产生影响，更易会对人员造成伤害，因此应加强事故风险的防范措施。

      - 危险废物泄露的风险

本项目产生的危险废物主要为废润滑油脂、废活性炭、隔油池油泥、废化学包装品、废油、废抹布/手套等物质。一旦这些危险废物泄露或处置不当直接进入周边环境，将对项目所在区域水环境、土壤环境、大气环境造成极大影响。项目营运期间，应对所有危险废物设置专用的储存设施，使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，危险废物贮存设施地面要用坚固、防渗的材料建造，必须有泄漏液体收集装置、气体排出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口；须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。本项目增建后营运期间，应确保收集所有的危险废物，并委托具有相关资质的危险废物处理单位对各种危废进行收集，确保危险废物得到妥善处置。

    - 废气事故性排放对大气环境影响分析

本项目废气污染物潜在的风险主要为废气收集处理系统不能正常工作时，若项目生产过程中产生的废气未经处理直接排放，则对项目所在地大气环境质量及厂内员工健康及附近居民身体健康易造成影响。

废气风险出现概率，同样主要是与废气净化系统的事故率相同，导致废气风险主要有：

①生产中废气排出状况波动异常；

②净化系统出现泄漏现象；

③操作不当或未根据近期状况的变化及时调整工艺参数；

④按规程和设备状况进行净化系统再生。

大气环境预测结果表明：本项目工艺废气在事故排放的情况下，工艺废气中的主要特征污染物废气排放浓度能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物特别排放限值的相关要求。项目产生的生产废气将对周围环境影响不大，但比正常情况影响较大，为避免事故排放时对周围环境及人群的影响，项目应加强废气事故排放的风险防范措施。因此，做好废气处理设备的维护工作，确保废气达标排放；当光氧净化设备、活性吸附设施出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

  - 风险防范措施

本项目应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。

安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定本企业的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

    - 选址、总图布置和建筑安全防范措施

（1）项目周围环境概况

该项目位于工业区，周围均为企业和工业用地。该项目主要危险源为生产装置区和化学品储区。主要危险装置与周围村庄、居民区的距离较远。经调查评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等环境保护目标。

该项目事故状态下产生的废水经厂区污水处理站处理达标后经工业区排水管网进入汨罗产业园污水处理厂进一步处理。环境风险不涉及饮用水源保护区、自然保护区、珍稀水生生物栖息地和重要渔业水域等环境敏感区域。

（2）总图布置和建筑安全防范措施

①该项目的工程设计严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间应严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定等级设计。

②根据车间生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

③合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，生产区周围设置消防通道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

④厂区总平面应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求进行功能明确合理分区的布置，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距。厂区内主要装置的设置符合《化工企业安全卫生设计规定》，原料、产品和中间产品的储存和管理符合《危险化学品安全管理条例》和要求。

⑤加强工作区管理，配备相应救援设施，完善组织管理措施，培训职工掌握有关毒物的毒性及预防中毒的方法和急救法；制定事故应急预案。

⑥在厂区最高处设置风向标，一旦发生化学品泄漏，可及时指导职工向上风向疏散。

⑦在建筑安全方面，厂房采用敞开式结构，通风良好，可有效防止厂房内有毒气体积聚。

⑧罐区进行危险区标识，并对同类物料储罐设置围堰。罐区和生产车间之间要保持足够的安全距离。

各罐区围堰有效容积需大于其中最大罐体容积，且各罐区内物料根据性质不同成组布置，各罐组之间设隔堤，满足规范要求。

另外，各围堰在建设过程中，地面和围墙均做防渗处理；整个围堰不设排污口，可收集20~30cm深的消防废水或初期雨水，有效防止其直接沿雨水管网进入受纳水体；围堰设有液位计，与中控室直接相连，待中控室发现有液体泄漏时，立即派操作工人去现场检查，若为罐体泄漏的液体，则根据实际情况进行回用或收集送第三方处理；若为雨水，则取样分析；若为污水，则通过液下泵打至厂内污水处理设施；若为清水，则直接打至雨水管网排放。

    - 罐区及仓库安全防范措施

（1）罐区和仓库应安置在工厂中的专用区域，加强其作为危险区的标识。罐区和仓库与生产车间之间要保持足够的安全距离。

（2）加强罐区管理，防止泄漏；贮罐周围不可堆放木材及其他引火物；配备防火设施；在储罐周围设置围堰或空罐（用于倒罐处理），尽可能降低储罐泄漏造成的环境风险；各类原辅材料及成品储罐应设置围堰，按物料最大泄漏量设计；在罐区设置监测报警系统，及时发现泄漏，防止事故漫溢。对地面进行防渗处理，防止污染土壤；加强通风。

（3）按照相关工艺要求设置原辅材料和成品的贮存量，该贮存量要符合导则附录中规定的相关物质临界量。

（4）设置事故水池，在泄漏量较大，围堰和低位槽等无法有效控制泄漏事故时用；同时可用于泄漏、火灾、爆炸事故发生及发生以后应急用。

（5）设置在线监测、监控设施，一旦有异常情况可立即做出应急反应。

（6）仓库内严禁吸烟和使用明火。装卸、搬运危险化学品时应按照规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、倾斜和滚动。

（7）装卸易燃液体需穿防静电工作服，禁止穿带钉鞋，大桶不得在水泥地面滚动，不得使用产生火花的机具。

为了满足生产的需求，在装置区设置了部分储罐，若不进行妥善处理则会发生火灾、爆炸事故。因此，装置区必须按照以下规定实施：①储罐与生产装置必须分区集中布置，并配有符合消防规定的灭火设施；②安装液位上限报警装置和易燃液体可燃感温报警仪，按规程操作；③安装防静电和防感应雷的接地装置；④装置区内电气装置必须符合防火防爆要求；⑤定期对装置区储罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补，并执行严格的用火管理制度；⑥加强对装置区的安全管理及监测，严禁吸烟和违章动用明火；防止铁器撞击及静电火花的产生；禁用手机、照相机等容易引起电火花的电器设备；职工进入操作要穿防静电服装；禁止未装阻火器的车辆进入装置区，装卸过程中车辆必须熄火；⑦装置区内设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色；⑧制定完善的装置区储罐区巡检制度、重大事故应急措施和救援预案。

    - 运输过程风险防范措施

建设项目的运输采用汽运的方式，按照产品及原料的类型，分为两种运输方式，一种是槽车运输，一种是普通桶装运输，在运输过程中，建设项目应严格《危险化学品安全管理条例》的要求，并采取以下风险防范措施：

（1）化学品的运输必须委托专业单位、专用车辆进行运输，不得随意安排一般社会车辆运输。

（2）运输的方式应根据化学品的性质确定，运输过程中，各原辅材料应单独运输，不得与其他原料或禁忌品一同运输，防止发生风险事故。

（3）运输过程中应设置防静电等措施，并根据化学品的性质，设置灭火器等设施。

（4）运输车辆应沿固定路线运输，选址运输线路应尽可能远离市区、乡镇中心区、大型居民区等敏感目标。

（5）运输过程中，应设置专人押运；运输车辆应标识运输品的名称、毒性、采取的风险防范措施等内容。

（6）运输过程中，应注意行车安全，不得超车；严禁在恶劣天气下运输。除此以外，建设单位在与运输单位签订相关运输协议时，应明确运输过程中的风险防范措施及责任。

    - 生产工艺风险防范措施

工程严格按照有关规范采取必要的安全措施，抓好本质安全化。对使用和输送易燃易爆、有毒有害物质的设备和管道加强密闭，并配置防火设施；在生产中要严格执行安全技术规程和生产操作规程，并认真做好生产运行记录。在工艺条件方面，应主要检查介质、温度、流量、液位等指标是否在操作规程规定的范围之内。构建工艺生产安全体系，防范可能出现的环境风险。

    - 电气、电讯安全防范措施

①电气设计均按安全要求选择相应等级的F1级防腐型和户外级防腐型动力及照明电气设备。根据车间的不同环境特性，选用防腐、防水、防尘的电气设备，并设置防雷、防静电设施和接地保护。在设计中应强调执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。

②供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置布置。

③在生产装置和储存仓库区设置应急无线电通讯和呼救装置，一旦事故发生，可迅速与外界取得联系，获得救援。

    - 设备及防腐蚀安全对策措施

设备安全措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于设备的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备、管道、阀门；非标准设备要选择有资质的设备制造企业，并进行必要的监造，确保质量。生产和使用过程中，要对可能的泄漏点进行经常性的检查、维护和控制，加强对设备及管道的巡视和维修，防止跑、冒、滴、漏、串等现象发生，防患于未然。

    - 消防及火灾报警系统

对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。

（1）生产区和储罐区必须配备足够的相适用的各类灭火器材，并定点存放。要求经常检查，对过期的可以集中训练时使用，并及时充装。

（2）厂区必须留有足够的消防通道。车间及危险化学品仓库应各配备一定数量的干粉灭火器。

（3）生产车间、罐区必须设置消防给水管道和消防栓。

（4）厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。

（5）火灾事故处理完毕后，消防灭火废水应统一收集，妥善处理达标后方可排放，不能直接排入水体。

    - 危险废物管理风险防范措施

厂区危险废物的储存和管理应采取以下风险防范措施：

（1）厂区内危险废物暂存场地必须严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置和管理；

（2）建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账；

（3）对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

（4）禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

（5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

（6）运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；

（7）收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经检测合格。

    - 次生污染风险防范措施

本项目涉及易燃物质的生产和贮存，一旦发生火灾，除CO2和H2O等燃烧产物外，在不完全燃烧的条件下还可能产生少量具有毒害作用的CO等气体，对空气环境及人群健康造成一定影响。因此，一旦发生火灾事故，应立即采取灭火措施，现场人员应佩戴防护面具，并根据火灾严重程度，疏散、撤离厂内或周边人员，尽可能减少对环境的污染和人群的危害。

7.4.9.1事故水收集措施合理性论证

（1）消防废水防范措施

企业发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一般进入火灾厂区雨水或清下水管网后直接进入外环境水体，消防水中带有的化学品等会对外环境水体造成严重的污染事故。根据这些事故特征，本评价提出如下预防措施：

①在厂区下水管网集中排放口安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入外环境。

②厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。

③建设单位设置600m3的应急池，收集火灾发生时的消防废水。消防废水根据火灾发生的具体物料及消防废水监测浓度，将消防废水逐步引入厂内污水处理站处理。

（2）事故水池容积可行性分析

根据中石化集团以中国石化建标[2006]43号文印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5

注：（V1＋V2－V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，取值100m3。

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

①泄漏最大物料量V1

本项目最大容积的液体储罐为容积307.72m3，即V1=307.72m3。

②消防水量V2

根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）要求，按丙类车间进行消防设计，其火灾延续时间按0.5h计算，消防水流速按20L/s计算，得消防废水量为36m3，即V2=36m3。

③可储存物料量V3

此部分为罐区防火堤所能储存的物料的容积。根据《石油化工企业防火规范》中储运设施规定，防火堤内的有效容积应满足最大储罐容积，如不能满足，需设事故存液池，总容积也满足最大储罐容量。考虑到安全性，即V3=100m3。

④生产废水量V4

项目无生产废水。故V4=0。

⑤降雨量V5

根据当地气象资料统计，当地日最大降雨量为159.9mm，小时最大降雨量按日最大降雨量10%考虑，收集厂区的初期10min雨水，本项目建成后总体工程汇水面积约为1.45hm2，初期雨水量为：

V5=14500×159.9×10-3×1/6×10%=38.64m3

根据公式，消防废水收集池容积为：

V总=482.33m3

因此，事故水池的容积应满足不小于482.33m3，考虑到后期的发展情况，厂区设置一座容积为600m3的事故水池，正常生产时保持空置状态，当发生事故时关闭清水排放阀，并开启事故池进水阀。

可见，建设项目事故水池的设计满足事故时污水储存要求。一旦发生泄漏事故，污染物可在厂区范围内全部接收，不向外排放，不会对保护目标产生影响。

（3）废水处理风险防范措施

根据化工生产装置和储罐设计规范要求，各类罐区和装置区设置自动报警连锁控制系统、可燃物质报警装置和即时摄像监控装置、紧急切断装置、装置或储罐围堰、雨污水分流管道、消防和污水处理事故池等防护设施。

为防止储罐、装置中存有物料的容器中的物料泄漏进入白沙河对其水质造成污染，

生产车间

罐区

管网

围堰

管网

切换阀

雨水总排口

市政雨水管网

白沙河

事故应急池

污水处理站

污水处理厂

采取风险事故防控方案，事故防控体系示意见图7-1。

图7-1   事故废水收集系统示意图

（1）一级防护措施

设置围堰：按区域划分，根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的要求，原料罐区设置1m高围堰（有效容积3344.05m3）并对装置区及罐区地面进行硬化防渗处理。

（2）二级防护措施

设置排污闸板：在厂区雨水排口设置排污闸板，防止污染物及消防废水等进入厂外管网。

（3）三级防护措施

为确保风险事故情况下消防废水及物料不排入厂区外，除了在全厂的雨水排放口设置排污闸板控制外，还需设置相应的风险事故池/渠收集接纳消防废水及物料等，真正将污染物控制在厂区内。

根据总平面布置，装置区或罐区发生事故时的消防废水由区域收集管网依地势向西侧自流入污水池，当污水池容积达到60%时，开启污水池阀门将废水引入事故应急池，事故后，对围堰和事故池内的水质进行检验，若满足污水排放水质，则直接排入污水管网进行排放；若不能满足排放条件，则对消防水进行处理后外排至污水管网。

7.4.9.2地表水、地下水环境风险分析

建设项目除存在上述因贮存、使用各种危险性化学物质而产生的环境风险外，还存在废气事故排放，生产、贮存场所和固体废弃物堆积、处置场所等因冲洗或雨淋而造成有害物质泄漏至地面水或地下水而造成的环境灾害。

在通常情况下，潜水补充地下水，洪水期地表水补充潜水，因此，潜水受到污染时会影响地下水；地表水受到污染，对潜水也会有影响。

由于含水层以上无隔水层保护，包气带厚度又小，潜水水质的防护能力很差。如果没有专门的防渗措施，污水必然会渗入地下而污染潜水层。

对此，要求项目采用严格防渗措施，并设计合理的径流坡度，以确保能及时回收厂区初期雨水。

固废放置场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单等要求做好地面硬化、防渗处理。

在生产过程中通过不断加强生产管理、杜绝跑冒滴漏，可有效降低生产过程对地下水的影响，在采取措施后，项目建设对地下水环境影响在可承受范围内。

7.4.9.3固废转移过程环境风险分析

建设项目涉及的固体废物量较多，主要包括废润滑油脂、废气处理措施废活性炭、隔油池油泥、废化学包装品及生活垃圾等。其中危险废物拟委托有资质的处置公司进行处置；生活垃圾拟委托环卫部门统一清运处理。

上述危险固废转移或外送过程可能存在随意倾倒、翻车等事故，从而造成环境污染事故。对于运输人员随意倾倒事故，可以通过强化管理制度、加强输送管理要求，执行国家要求的危废“五联单”等措施来避免；对于翻车事故，应委托专业单位进行输送，且一旦运送过程发生翻车、撞车导致危险废物大量溢出、散落以及贮存区出现危险废物泄漏时，相关人员立即向本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环保部门或城市应急联动中心的支持。

  - 环境风险突发事故应急预案

    - 应急组织机构、人员

企业在建设期间即应组建“事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为综合协调组、抢险救灾组、后勤物资保障组及医疗救助组四个行动小组，详见组织机构如图7.5-1所示。

政府管理部门

应急指挥组

综合协调组

应急抢险组

后勤物资保障组

救援救护组

图7.5-1  事故应急救援队伍

依据事故危害的级别设置二级应急救援领导小组。

公司应急救援领导小组负责对单位内的Ⅰ类、Ⅰ级事故实施应急救援工作。

部门应急救援领导小组负责对自己部门所发生的Ⅱ类、Ⅱ级的事故实施应急救援工作。

在发生事故时，应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责如下：

(1)应急指挥小组

应急指挥小组通常由企业总经理担任组长，值班经理或副总经理担任副组长，生产车间主任、安全环保科长等主要职能部门的中层干部担任小组成员。应急指挥小组主要职责如下：

①第一时间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理部门上报事故发生情况；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

(2)综合协调小组：

由安全环保科长担任小组长，厂办公室领导担任副组长，安全环保科成员及厂办主要成员担任小组成员。主要职责如下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响；

②承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；

③进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

④负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

(3)抢险救灾小组：

组建应急抢险组。由各部门负责人担任组长，生产管理人员（装置班长、组长等）担任副组长，组织厂内工程技术人员、生产岗位操作工人、安全管理人员，按分工组成抢险救灾小组。主要职责如下：

①在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

②在专业消防队伍到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

③火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

(4)后勤保障小组：

由厂内负责后勤管理的副总经理担任组长，后勤管理人员、保安人员等，组成后勤保障小组。主要职责如下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序；

④负责厂内车辆及装备的调度；

(5)救援救护小组：

由总经理指令某副经理担任组长，由安全管理部门抽调一人担任副组长，建立厂职工工会组织后，增加工会主席任副组长，组织相关人员编成救援救护小组。主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

    - 报警、通讯联络方式

(1)设立24小时有效的报警装置；

(2)设立24小时有效的内部、外部通讯联络手段;

项目应急指挥中心：日常办公地点

应急指挥地点：厂区门口

(3)应记录生产厂家和托运方的联系方式，以便发生事故时获取必要的应急资料。危险化学品的驾驶员和押运员应随时佩带移动电话，如有发现事故应立即用移动电话向上级报警。

(4)发生事故，第一时间通知所处村委，做好风险预防，启动风险紧急预案，按照风险级别，设置隔离带，防止风险事故对周边企事业单位的影响，将风险损失控制在本公司的范围内，降低风险损失。

    - 预案分级响应条件

根据所发事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

(1)一般污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，应向事故应急处理指挥部报告。

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈上级应急指挥小组。由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作。

③在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地政府机关和事故

应急处理指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

(2)较大或严重污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，向事故应急处理指挥部报告。

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组。

③由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向当地政府机关应急处理指挥部请求支援；适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组。

④区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，厂内应急指挥小组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向应急处理指挥部汇报。

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向上级应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

    - 应急救援保障

(1)内部保障

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

①救援队伍：公司个职能部门和全体员工都负有事故应急救援责任，公司事故应急救援领导小组及义务消防人员是公司事故应急救援的骨干力量，其任务是担负公司各危险货物事故救援及处置。

②消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水和消防基础设施。

③应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、可燃气体报警仪、手动报警和电话报警系统相结合方式。

④道路交通：位于工业区，有完善的道路网络，厂区道路交通方便。

⑤照明：整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

⑥救援设备、物质及药品：厂区内配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

⑦保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

(2)外部保障

①单位互助体系：建设单位和周边企业应建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

②公共援助力量：厂区还可以联系当地公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

    - 突发事故的信息报送程序与联络方式

(1)突发事故的报告时限和程序

在生产过程中，发生危险货物泄漏事故，岗位操作人员立即向班长和值班长及公司值班人员汇报并采取相应措施予以处理。当处理无效，危害有扩大趋势时，应立即向公司安全人员报警。当发生Ⅰ级事故，岗位操作人员应立即向公司安全人员报警，公司安全人员接到报警后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到场成立应急救援指挥部，各专业组按各自职责开展救援工作。

当发生重大事故，指挥部成员应向安检、公安、环保、消防、卫生等上级领导机关报告事故情况。

(2)突发事故的报告方式与内容

突发事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类：

①初报从发现事件后起1小时内上报。初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害等初步情况。

②续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过电话、网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

③处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

(3)特殊情况的信息处理

如果环境污染事故的影响范围涉及到区域外时，必须立即形成信息报告连同预警信息报市政府。如果污染事故涉及到外事工作，指挥部将迅速通报市政府，按照政府有关规定处理。

    - 应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由公司委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

    - 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

将根据事故影响程度，预先制定相应的事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众的疏散计划，同时针对泄漏毒物的毒性，确定适当的救护、医疗方法，确保公众健康。

    - 事故应急救援关闭程序与恢复措施

当事故污染源已得到有效控制，事故现场处置已完成，现场监测符合要求，中毒人员已得到救治，危险货物泄漏区基本恢复正常秩序，由指挥中心宣布公司危险货物重大泄漏事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。

    - 应急培训计划

(1)生产区操作人员

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险货物事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

培训时间：每季度不少于4小时。

(2)应急救援队伍

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训，内容主要为危险货物事故应急处置过程中应完成的抢险、救援、灭火、防护、抢救伤员等。

采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

培训时间：每季度不少于6小时。

(3)应急指挥机构

邀请国内外应急救援专家，就厂区危险货物事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年不少于2次。

(4)周边群众的宣传

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险货物事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于2次。

建设单位需按照制定的培训计划定期开展教育和培训演练，并根据方案多方位分类培训。

    - 公众教育和信息

建设单位将负责对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

  - 风险评价结论

经分析，项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源。建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。该风险水平是可以接受的。

- 环保措施与可行性论证

  - 污水处理措施的可行性论证

    - 废水污染防治措施

本项目废水包括员工生活污水及车间地面拖洗废水。

(1)生活污水处理设施

项目生活污水排放量约为6048.0m3/a（21.60m3/d）。污水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等。根据相关资料，污水处理厂于2019年6月份建成并投入使用（详见附件13），本项目预计在2019年6月建成投产，本项目生活污水经三级化粪池处理达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2中间接排放标准及汨罗产业园污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网经汨罗产业园污水处理厂集中处理达标后，最终汇入白沙河。

(2)车间地面拖洗水

考虑到地面拖洗废水中SS及石油类含量较高，评价要求该股废水先经隔油池+沉淀池（有效容积大于2m3/d）预处理后《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2中间接排放标准及汨罗产业园污水处理厂进水水质要求后与生活污水一起排入市政污水管网，经汨罗产业园污水处理厂集中处理后达标外排。

本项目按照“清污分流、分质处理”对各类废水进行收集和处理。全厂分类处 理措施见表8.1-1，全厂废水收集处理路线图见图8.1-1。

表8.1-1 废水处理措施一览表

| 废水种类 | 平均水量（m3/d） | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 地面拖洗废水 | 1.72 | 隔油池+沉淀池 |
| 生活污水 | 21.60 | 化粪池 |

本项目全厂废水排放路线图及处理工艺

生活污水

拖洗废水

隔油沉淀池

汨罗产业园污水处理厂

化粪池

图8.1-1 全厂废水处理、排放路线及处理工艺流程图

    - 废水处理可行性分析

(1)技术可行性分析

本项目外排废水为地面拖洗废水和职工生活污水。本项目废水水质较为简单，。为确保废水能够长期稳定达标，本项目生活污水排入化粪池处理，地面拖洗废水排入隔油池+沉淀池处理。

表8.1-2 项目废水水质指标  单位：除pH外，均为mg/L

| 单元名称 |  | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 进水 | 6~9 | 300 | 180 | 200 | 35 | / |
|  | 出水 |  | 250 | 160 | 140 | 30 | / |
|  | 去除率 |  | 17% | 11% | 43% | 14% | / |
| 隔油池+沉淀池 | 进水 |  | 150 | / | 100 | / | 20 |
|  | 出水 |  | 150 | / | 50 | / | 10 |
|  | 去除率 |  | 0 | / | 50% | / | 50% |
| 总排口 | 出水 |  | 228 | 127 | 121 | 24 | 2.1 |

根据上表分析可知项目总排口出水水质可达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2中间接排放标准及汨罗产业园污水处理厂进水水质要求，因此项目污水处理技术方案是基本可行的。

(2)经济可行性分析

本项目需新建污水处理设施，并配套建设污水管网，项目废水处理费用（包括电费、人工费、设备折旧费等）约20元/天（5600元/年）。本项目总投资18000万元，达产后年净利润11,463.24万元，具有很好的盈利能力。项目废水、废气处理设施的建设及运行成本占产值比列很小，在合理的范围之内，经济可行性较高。

(3)废水进入汨罗产业园污水处理厂可行性分析

从目前调查结果看，污水处理厂于2019年6月份建成并投入使用（详见附件13），本项目预计在2019年6月建成投产，本项目的污水可接入长沙经开区汨罗产业园污水处理厂进行处理后外排。项目废水量23.32t/d，仅占园区污水处理站处理规模的0.093%，本项目废水排放不会对其造成水量上的冲击，污水处理工艺采用“预处理+水解酸化池+改良型 AAO生化池＋二沉池+高密度沉淀池+转盘滤池+回用水池（兼二氧化氯消毒接触消毒池）+回用水泵房”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准要求。

汨罗产业园污水处理厂所接纳的废水包括产业园内所有生活污水和工业企业排放的生产废水两部分。生活污水经过化粪池处理后排入汨罗产业园污水处理厂处理，生产废水经各企业内部预处理水质达到汨罗产业园污水处理厂规定的进水水质要求后排入汨罗产业园污水处理厂进一步处理。

本项目废水在汨罗产业园污水处理厂收水范围之内，根据调查，污水处理厂于2019年6月份建成并投入使用（详见附件13）。本项目处理后的污水进汨罗产业园污水处理厂是可行的。

  - 地下水污染防治措施可行性论证

为了有效的防治厂区及周边地下水环境污染，必须对厂区内地表进行硬化和必要的防渗处理，下面就本项目可能的渗漏产污环节、分区防治措施及其具体防渗措施分别列述如下：

（1）可能的渗漏产污环节

①厂区内污水管道、污水池、阀门、事故池、管道不严密，致使污水外渗。

②废水收集管网设计不当，废水无法妥善收集，污染地下水。

③厂区内的雨水混入工业废水或生活污水，污染地下水。

（2）分区防治措施

对厂内可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，以及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，从而有效防止洒落地面的污染物渗入地下。根据厂区各生产功能单元和可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），将厂区划分为重点防渗区和一般防渗区。

（3）防渗漏处理措施

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水、物料、中间体及产品副产品等跑冒滴漏。

表8.2-1  本项目污染控制难易程度分级表

| 区域 | 主要特征 | 本项目涉及区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗 | 地下水环境受构筑物中的污染物跑冒滴漏污染后，不能及时发现和处理 | 危废库、储罐区、车间、污水处理设施、事故水池 | 防渗措施：防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 本项目原料采用罐体储存，各单元设置1m围堰。正常情况下不考虑其对地下水环境的影响。 |
| 般防渗区 | 地下水环境受构筑物中的污染物跑冒滴漏污染后，可及时发现和处理 | 仓库、厂区道路、综合楼 | 防渗措施：防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 其他 | -- | 厂区其他地面除绿化用地、预留空地外 | 采取灰土铺底，再在上层铺10～15cm的混凝土进行硬化 |

综上所述，本项目措施符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的相关要求，因此工程防渗措施可行。

  - 废气治理措施的可行性论证

项目运营期废气包括有组织废气和无组织废气，有组织废气包括生产车间工艺废气；无组织废气主要包括车间、罐区等排放的废气和食堂油烟。

    - 有组织废气治理措施的可行性论证

8.3.1.1废气收集

表8.3-1 有组织废气治理措施汇总

| 排气筒 | 名称 | 废气产生环节 | 污染物 | 收集处理方式 | 排风量 m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂房1厂废气 | 搅拌调和、罐装废气 | 非甲烷总烃 | “冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒” | 5000 |
| 2# | 厂房2生产废气 | 搅拌调和、罐装废气 | 非甲烷总烃 | “冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒” | 5000 |

项目车间工艺废气主要为调和搅拌和罐装过程产生的废气等，污染物以非甲烷总烃计，建设单位选择密封性好的生产设备，并在各生产设备排气孔设置管道，将生产过程中产生的废气通过管道送入各自的废气处理装置进行处理后高空排放。本项目废气处理系统流程图如下：

废气

活性炭吸附

废活性炭（危废）

排气筒

图8.3-1  有组织废气处理工艺流程

车间排放的工艺废气主要有搅拌调和废气和罐装废气。

调和釜、接触器和灌装机废气经引风机引入活性维吸附装置进行处理，净化效率一般可达97%以上。

8.3.1.2废气处理措施可行性分析

1、工作原理及技术特点

活性碳吸附装置：分为二级，一级为过渡孔径吸附，主要吸附对象为大分子有机物；二级为微孔径吸附，主要净化对象为小分子有机物，拟建项目活性碳吸附装置处理风量为5000-8000m3/h，装置中活性炭量为2-4 吨，设备阻力800Pa，外型尺寸(2800*1250*1500mm)，气体流速小于0.6m/s。

吸附原理：活性碳在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性碳的孔隙的半径大小可分为：大孔半径>20000nm ；过渡孔半径150~20 000nm；微孔半径< 150nm；活性碳的表面积主要是由微孔提供的，活性碳的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性碳的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性碳孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。为满足连续生产的需要，采用自动切换的方式。

2、活性炭吸附装置废活性炭产生量及更换周期

本项目废气非甲烷总烃的吸附量约为5.688t/a，当活性碳吸附达一定次数后(每一季度更新一次)，活性碳就会失活，形成废活性炭，本项目活性炭吸附装置吸附废气时会产生废活性炭，按照吸附能力为25kg废气/100kg活性炭进行计算，则废活性炭的产生量为22.752t/a，经厂区暂存后交由有资质单位处理。

8.3.1.3有机废气处理方案比选分析

目前，工业有机废气的处理技术主要有冷凝法、吸收法(水法、有机溶剂法)、吸附法(活性炭颗粒吸附法、活性碳吸附法)、燃烧法(催化燃烧法、蓄热燃烧法、焚烧法)、膜分离法等，相关技术要点比较见表8.3-3。

表8.3-3 有机废气治理方法对比

周边均为同类型的化工企业，根据《废气处理工程技术手册》，在治理含烃类化合物废气中，广泛使用了吸附的方法，可作为净化烃类化合物废气的吸附剂有活性炭、活性炭、硅胶、分子筛等，其中应用最广泛、效果最好的吸附剂是活性碳。本项目采用冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒措施可行。

8.3.1.4有组织废气处理的经济合理性分析

根据设计方案，项目废气处理设施投资费用约150万元，年处理费用（包括电费、折旧费）约8万元。本项目总投资18000万元，达产后年净利润11,463.24万元，具有很好的盈利能力。项目废水、废气处理设施的建设及运行成本占产值比列很小，在合理的范围之内，经济可行性较高。

项目对大气污染源采取的污染防治措施从技术上都较为成熟可行，从经济上在可承受范围内。综合以上，项目采取的大气污染防治措施可行。

    - 无组织废气收集处理措施可行性分析

该项目无组织废气主要为生产车间无组织废气。主要为调和釜、灌装机、管道等设备的跑冒滴漏等，造成的物料无组织挥发。根据项目所用原料以及工艺装置分析，无组织排放的大气污染物主要为非甲烷总烃。该项目采用以下防治措施：

1、原料及中间物料储存、转移、输送控制

项目原料及中间物料应密闭储存、转移和输送，液体物料在生产过程中的转移采用管道输送，固态或半固态物料采用相应符合标准的密闭容器如不锈钢桶、纸板桶等转运和储存。另外，使用后的空料桶等包装内仍有微量物料残存，如处理不当，其中的残存物料可能挥发到空气中，形成无组织排放。对原料使用完产生的空料桶，及时加盖密闭，设专门的仓库存放，严禁在厂内随意乱摆放。暂存的料桶在下次进料时由生产厂家拉走，不在厂内长期存放，可以避免原料及中间物料在储存、转移和输送过程污染物的无组织挥发。

2、生产中设备控制

生产中加强工艺操作和设备管理，管道、阀门等处，由于连接不好或设备腐蚀，不可避免会产生跑、冒、滴、漏。泄漏物料挥发有害气体对环境产生影响，为减少以上情况发生，采取以下防治措施：经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重的设备或零部件即使更换；对设备、管道阀门等的密封采用耐腐蚀密封垫，以减少跑、冒、滴、漏的产生。

3、罐区废气

基础油储存过程中产生极少量有机废气，采取安装油气回收后，经预测，排放浓度满足相应标准。

4、日常管理控制

加强工艺操作和设备管理，经常检查废气收集处理措施的运行情况，杜绝因处理设施出现问题而产生的无组织排放现象，严格管理措施能有效减少物料无组织排放。

综上，本项目无组织废气污染治理措施是合理的、可行的。

  - 噪声污染控制措施

本项目的主要噪声源为各类风机、泵类、调和釜、接触器、灌装机等设备运转所产生。 生产中采取的噪声污染防治措施主要包括：

（1）生产设备均设置在车间内，并对生产车间内的高噪声设备如风机等，均设置了减振垫，为减弱风机转动、设备震动时产生的噪声。

（2）项目废气治理的抽风机一般设置在室外设备区，这些风机均固定在底座上，并在底座上设置减震垫；为进一步减少噪声的影响，风机均设置了隔声罩，隔声能力>10dB(A)；

通过采取噪声污染防治措施，主要噪声源降噪在25dB以上。采取降噪措施后，厂界噪声最大贡献值较小，厂界噪声能够达标。综上所述，项目的噪声污染防治措施是可行的。

项目运营后，南、东厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；北、西厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。厂址距离最近的居住区较远，因此，工程投产后不会对周围声环境产生明显影响，所采用的噪声治理措施可行。

  - 固体废物治理措施可行性论证

企业应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定，建设规范化的固废暂存场所，并做好防渗、防漏工作，项目产生的固废均应暂存在该场所内，同时做好固废的包装工作，减少二次污染物的排放。

本项目固体废物利用处置方式评价详见下表。

表8.5-1  项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 预测产生量 (t/a) | 排放量(t/a) | 利用处置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油脂 | 危险废物 | 0.3 | 0 | 分类、分区存放在厂区危废暂存间内，委托有资质单位处置 | 符合 |
| 2 | 隔油池油泥 | 危险废物 | 0.1 | 0 |  |  |
| 3 | 废活性炭 | 危险废物 | 22.752 | 0 |  |  |
| 4 | 废化学品包装物 | 危险废物 | 0.1 | 0 |  |  |
| 5 | 废油 | 危险废物 | 1.0 | 0 | 密闭置于包装桶内，分类、分区存放在厂区危废暂存间内，委托有资质单位处置 | 符合 |
| 6 | 废导热油 | 危险废物 | 1.0 | 0 |  |  |
| 7 | 废抹布、手套 | 危险废物 | 0.05 | 0 | 全过程不按危险废物处理，混入生活垃圾定时清运 | 符合 |
| 8 | 生活垃圾 | 一般废物 | 25.2 | 0 | 环卫部门定时清理 | 符合 |

      - 危险废物储存污染控制分析

危废储存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其2013年修改单，危废应设专用设施和仓库分类存贮，不得混贮，并做好仓库的防淋防渗防腐措施，厂区暂存间为20m2，有足够的容量容纳本项目的危废，固体废物暂存间的建设要求主要如下：

(1)地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与化学原料相容；

(2)基础和裙脚必须防渗，防渗能力要达到渗透系数≤10-7cm/s；

(3)应防风、防雨、防晒、防火；

(4)必须设集排水设施，避免泄露直排造成环境污染；

(5)设施内要有安全照明设施和观察窗口；

(6)定期对原料储存场所进行检查，发现异常应及时进行修理；

(7)库房必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

      - 危险废物运输过程污染控制分析

项目固体废物产生量较大，在运输过程中必须按如下要求严格控制：

(1)运输线路尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点，按当地政府、交通、公安、环保相关部门规定的线路行使。运输前需做好周密的运输计划和行使路线，其中应包括废物泄露情况下的有效应急措施；

(2)运输车辆必须采用专用罐车或者需有塑料内衬和帆布盖顶，完善原料及固体废物的封装、加强装卸运输车辆的防淋、防漏、防腐、防扬撒措施，不得超载，避免受振将有可能漏泄出含危险组分而对沿途带来的二次污染环境；

(3)运输工具未经消除污染不能装载其他物品；

(4)运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全；

(5)运输必须由专业运输车辆和专业人员承运。从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

(6)须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位，做好危废“五联单”交接管理。

危废间防风、防雨、防晒、防火，并设有排水设施；危废间拟采取人工防渗措施和废液收集措施；盛装危废的桶等包装上贴有符合标准的标签。综上所述，本项目各类固体废物按上述措施得到合理处置后，对周围环境影响不大。危废厂内收集、暂存措施符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其2013年修改单的相关要求，措施可行

- 环境经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济、社会效益，建设项目应力争达到环境效益、经济效益、社会效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。由于项目投入运营后会产生一定的污染物，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

  - 环保设施组成及投资估算一览表

根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，本项目在采取先进设备与工艺的同时，还必须执行国家环保政策，在本项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气、噪声、固废的达标排放。本项目的环保设施组成及投资估算见表10.1-1。

表10.1-1 项目环保设施组成及投资估算

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 （万元） | 数量（台/套） | 处理效果 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油气回收 | 50 | 12 | 达标排放 | 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 |
|  | 冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 100 | 2 | 达标排放 |  |
|  | 车间通排风系统 | 6 | 2 |  |  |
|  | 油烟净化器 | 0.5 | 1 |  |  |
| 废水 | 生活污水：污水管网，三级化粪池 | 8 | 1 | 处理达标后纳管 |  |
|  | 车间地面拖洗废水：隔油池+沉淀池 |  |  |  |  |
|  | 厂区雨污分流管网 | 2 | - | 对环境基本无影响 |  |
| 固废 | 危废暂存场、危险废物委托有资质单位处置 | 5 | - | 满足环境管理要求 |  |
| 噪声 | 消声、减振设施及厂房隔声 | 5.5 | - | 厂界噪声达标排放 |  |
| 风险 | 事故池 | 36 | - | - |  |
|  | 围堰、预警、事故水收集切断系统等 | 50 | - | - |  |
| 地下水 | 防腐、防渗措重点区域地下防渗 | 140 | - | - |  |
| 合计 |  | 403 | - | - | - |

综上，本项目环保投资为403万元，环保投资占项目总投资18000万元的2.24%。

  - 环境经济损益分析

    - 环境效益分析

根据污染治理措施评价，项目采取的废水、废气、噪声等污染治理措施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目环保工程包括各项废气处理系统，废水处理设施，固废分类收集桶，设备隔声减震等，环保工程投资403万元，占总投资的2.24%。

尽管本项目采取了比较完善的环境保护措施，但投入运行后仍然存在三废和噪声排放，因此对周围环境空气、地表水、声环境、生态环境质量会带来一定程度的负面影响。但本项目同时对水、大气、噪声和固废污染提出了有效的治理措施，各项废气全部达标排放，固体废物分类存放合理处置，采取以上有效措施后，从总体上可以降低污染物排放，具有积极的环保意义。且项目所采取的污染防治措施均针对本建设项目的行业特征和产污特征并结合地方实际情况提出的，各项措施简单实用，技术成熟，投入成本低，效果好，能够满足达标排放的要求，在经济技术上是可行的。工程对废气、 废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境 的危害，体现了较好的环境效益。

    - 社会效益分析

该项目的建设将有效的推动当地经济的发展，为当地剩余劳动力提供就业机会；项目营运期每年可为国家提供各种税收，对当地经济发展的起着积极的作用，具有良好的发展前景和社会经济效益。

  - 环境经济损益分析结论

环境保护是我国的一项基本国策，近年来，国家在环保方面的投入也在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济利益的老路。就本项目来说，生产过程中存在废水、废气、噪声和固体废弃物的影响，上马后“三废”若不经处理直接排入环境，将给周围环境造成严重的影响，给环境质量造成一定的损害，从而导致种种负面影响（包括社会、经济、人文景观等）；所以从表面上看，虽然环境保护的一次性投入影响了企业的经济收入，但从长远利益看，环保的投入换得了较好的环境质量，反过来也有利于工厂本身长期的、健康的发展和稳定的运行，在此同时也大大改善了周围的环境质量，取得较好的社会经济效益，且这些效益也是无法估价的。因此，环保投资的投入也具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。

综上所述，虽然对当地环境产生一定影响，但污染经治理后影响不大，效益大于项目的环境成本，因此本项目具有一定的环境经济可行性。

- 选址可行性与总平面布局合理性分析

  - 产业政策合理性分析

根据国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，同时项目不属于国土资源部和国家发改委发布的《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》规定的项目，因此本项目建设符合国家产业政策。

  - 选址合理性分析

- 与长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划相符性

根据《湖南汨罗循环经济产业园•长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014~2030），弼时产业园的功能定位是承接长沙经开区汽车产业配套的产业园区，飞地型生态产业园区，全国爱国主义教育基地，产业定位是重点发展先进制造、新材料、电子信息等三大产业。本园区引进汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司是为了长沙经开区产业园三一重工、山河智能、中联重科、一汽大众、长丰猎豹、广汽菲克提供配套，符合长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园规划（详见附件8、附件12）。

项目主要从事润滑油脂的生产，根据《湖南省新材料产业产品统计指导目录》（2017），润滑油属于指导目录中（五、化工新材料-5.8催化剂、助剂及化学试剂-5.8.4助剂-交通用化学品）新材料范畴（详见附件14），符合长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园产业定位。根据湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心出具的说明（详见附件8），本项目是为园区提供配套，符合长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园规划。

根据湖南省环境保护厅《关于湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2014]137号）的要求，弼时片区禁止引进排水涉及重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷涂等企业，严格限制引进排水量大的企业。本项目不属于禁止引入的行业，生产过程无工艺废水排放，员工产生的生活污水水量不大易于处理，项目不涉及重金属污染，项目污染物排放符合总量控制要求，不属于长沙经开区汨罗产业园规划负面清单内项目，因此符合环境准入条件要求。

根据环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，“化工石化、有色冶炼、制浆造纸等有可能引发环境风险的项目必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设”。项目位于长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园，该园区环评于2014年批复，符合相关法律法规要求。

- 土地利用规划相符性

根据产业园总体规划图，本项目所在区域为第三类第三类工业用地，本项目主要从事润滑油脂的生产，符合长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园用地规划。

- 排水规划相符性

从园区规划环评报告的结论看，本园区的规划建设具有环境可行性，这一结论在宏观层面为本项目的建设提供了坚实的基础。根据规划环评的建议及要求，本区域需建成污水处理厂后方可引入企业，待白沙河水质恢复后方可引入排水型企业，目前园区污水处理厂尚未建成，从建设进度看与本项目可顺利衔接。对此本评价认为白沙河水质不佳是流域性面源和大量点源共同作用的结果，是大量污染物对水体长期破坏造成的后果，本项目员工人数有限水污染物排放量很少，对于水体进一步恶化所能起到的作用也十分有限，然而本项目具有良好的经济效益，所产生的税收对于汨罗循环经济产业园区弼时片区基础设施的建设具有十分重要的意义，地方政府可以以税收作为担保进行融资，从而解决园区目前发展所亟需的资金不足问题，而产生的积极作用确实巨大的，本项目的实施有利于园区污水处理厂尽快建成投入使用，对整个区域的环境质量改善具有长期的正效益。所以本项目的建设与园区规划环评的要求在改善环境这一点上具有相容性。

项目区地块地形较平坦开阔，无不良地质情况。选址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区。

综上所述，项目与长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园规划基本相符，环评认为选址基本合理。

  - 平面布局合理性分析

场内布局紧凑，生活办公区主要布置在场区西北侧，生产厂房布置在场区中西部，仓库布置在场区南部偏西侧，储罐区位于厂区南部东侧，减少了物料在场区内的运送距离，场地成长方形，进出道路由西侧进入。从生产车间的分配来看，车间按照产品进行分配，各产品生产相对封闭，同时优化工艺流程，便于生产组织与管理。

综上所述，本项目平面布局合理。

- 环境管理与监测

  - 环境管理

    - 环境管理的基本目的和目标

本项目投产后会对周边环境产生一定的影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除这种不利的影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使该项目的建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。因此，环境管理工作应纳入企业的整体管理工作中。

    - 环境管理机构的设置

根据《中华人民共和国环境保护法》以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》所规定的环境保护管理权限，本项目的环境影响评价报告书应由岳阳市环境保护局负责审批，岳阳市环保局为该项目的环境管理机构。其职责是根据项目的环境影响报告书提出各项环保要求，并负责项目的环保设施的验收。岳阳市环保局及其监测站等环保机构协调一致，依据有关环保法规及省环保局对项目提出的各项环保要求，对本项目在营运期的各项环保措施的实施进行具体的监督和指导管理。

项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

    - 环保机构设置要求及职责

在项目工程可行性研究阶段，业主单位委托本单位进行环境影响评价，设计单位应将评价报告中提出的环保措施落实到各项设计之中，建设单位主管部门、环保管理部门对环保措施的设计进行审查确定。

在营运期，保证在各项环保设施经验收达标后投入营运。项目业主单位应委派专人进行各类环保设施的管理，保证各类设施的正常运转，同时配合各级环保管理和监督机构实施对项目的环保情况进行监督管理。

    - 环境管理制度的建立

(1)报告制度按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，本项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入正式生产。

本项目应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

(2)污染处理设施的管理制度对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

(3)奖惩制度企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

建设项目竣工验收清单见表11.1-1。

表11.1-1	建设项目环保设施竣工验收清单一览表

| 类别 |  | 污染物 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水和车间地面拖洗水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类 | 车间地面冲洗水经沉淀池预处理后同经化粪池处理后的生活污水混合，纳入市政污水管网 | 满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表2中间接排放标准后纳管 |
| 废气 | 厂房1生产废气 | 非甲烷总烃 | “冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒”（1#） | 执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中大气污染排放限值 |
|  | 厂房2生产废气 | 非甲烷总烃 | “冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒”（2#） |  |
|  | 罐区 | 非甲烷总烃 | 油气回收 | 执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强有组织收集，减少设备及管道跑冒滴漏，车间通风，加强工艺操作和设备管理 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器处理后，经烟道引至顶楼排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2中最高允许排放浓度 |
| 噪声 | 隔声降噪等措施 | 采用隔声减振设施，选择低噪声型号设备，合理平面布局，加强机械设备的保养与维护等措施 |  | 厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的3类及4类标准要求 |
| 固废 | 危险固废 | 不同危险分类收集，交由具备资质单位处理 |  | 《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，交由环卫部门处理 |  |  |
| 地下水环境 | 一般防渗区：仓库、厂区道路、综合楼，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；重点防渗区：危废库、应急池(兼初期雨水池)、罐区，防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |  |  |

  - 环境监测

环境监测是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。

    - 监测机构的建立

企业应建立企业环保监测机构，配备专业环保技术人员，配置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力。

    - 排污口规范化设置

企业排污口必须按照规范化的要求进行设置。

(1)在污水排放口，按有关要求计量装置，并预留采样位置（在厂区内建造），便于日常排水监测。并在排放口（厂内）附近醒目处，设置环保图形牌。

(2)生产废气排气筒附近应树立环保图形标志牌，同时排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。对本项目生产装置排放的尾气，因配备有处理设施，应在处理设施的进出口分别设采样口。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。具体要求见表13.2-1。

表11.2-1	各排污口环境保护图形标志

| 排放口名称 | 编号 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | WS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 雨水排放口 | YS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 排气筒 | FQ-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 噪声源 | ZS-01 | 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |
| 危废暂存场所 | GF-01 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |

  - 环境监测计划

环境监测计划是指项目在运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知，并结合项目工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

（1）建设方应定期对产生的废水、废气及厂界噪声进行监测。

（2）定期向经济开发区环保局上报监测结果。

（3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、 解决处理，预测特殊情况应随时监测。

企业可依托自由人员、场所、设备开展自行监测，也可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。本工程环境监测计划见表11.3-1。

表11.3-1 环境监测工作计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区废水总排口 | pH、COD、氨氮、石油类 | 1 次/季 |
| 废气 | 1号排气筒 | 非甲烷总烃 | 1 次/季 |
|  | 2号排气筒 | 非甲烷总烃 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 |  |
| 噪声 | 厂界外 1 米 | 等效连续 A 声级 | 1 次/季 |
| 地下水 | 项目所在地 | pH、总硬度、石油类等 | 1 次/季 |
|  | 项目南侧450m |  |  |
|  | 项目北侧120m |  |  |

  - 总量控制

    - 总量控制指标的确定

在一定的区域内，环境对污染物的自净能力(即环境容量)是有限度的。在经济发展期间，排污单位增加，向大气和水体排放的污染物即使是达标排放，污染物的数量仍是增加的。如这个数量超过环境容量，所造成的污染导致生态破坏，难以恢复。要使这一区域的环境不被污染，达到所处功能区环境质量标准，就必须控制污染物的排放总量在环境容量的限度以下，从而从根本上消除污染的发生。因此对主要污染物排放实施总量控制是改善环境质量的必然之路，是我国环境保护工作的一项重大举措。

    - 总量控制因子筛选

根据《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》(国函[2006]70号)以及“十二五”新增总量控制因子，综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。

根据污染物总量控制要求，本项目确定化学需氧量、氨氮为总量控制因子，建议补充VOCs总量控制因子。

    - 建议总控控制指标

该项目为新建项目，污染物排放总量控制指标如下：

表11.4-1  项目总量控制指标一览表

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 指标建议 |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 0.816 | 0.816 |
| COD | 1.584 | 1.584 |
| 氨氮 | 0.181 | 0.181 |

本评价给出的总量控制建议值仅供环境管理部门参考，最终污染物排放总量控制指标由环境保护行政主管部门酌情确定。

- 结论与建议

  - 评价结论

    - 项目概况

项目名称：年产10万吨润滑油脂的综合生产线建设项目

建设单位：汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司

建设地点：长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园内，厂址中心坐标东经113°09'28.0"，北纬28°28'14.7"。

项目占地：项目占地面积33333.5m2（50亩）

项目总投资：总投资18000万元，其中环保投资403万元，占总投资的2.24%。

项目性质：新建项目

建设工期：7个月，预计2019年6月建成投产。

建设规模：本项目为润滑油脂生产线项目，总体建设规模为年产10万吨，其中：润滑油9万吨、润滑脂1万吨。由主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成。

行业类别及编码：本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C类制造业第26项“化学原料及化学制品制造业”中第2669项“其他专用化学产品制造”。

工作制度及劳动定员：本项目全年生产天数为280d，实行八小时三班工作制，全厂总定员为180人。

    - 环境质量现状评价

(1)地表水环境质量现状评价

由监测结果表明，弼时片区的白沙河水质依然超标较为严重，说明原有造成白沙河水体污染的因素并未消除，水环境状况不佳。

根据现场调查，白沙河水量较小，该区域的工业企业较少，造成白沙河水质超标的原因为上游弼时镇的生活污水直排以及沿线居民的生活污水直排汇入以及居民的小规模的畜禽养殖未经处理直排和部分农业面源污染有关，本次环评监测的结果反映白沙河严重的污染，水质不佳。

(2)地下水环境质量现状评价

监测结果表明，拟建厂址位置的地下水环境质量良好，所测量的因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

(3)大气环境质量现状评价

由历史监测资料统计结果表明，区域常规因子二氧化硫、二氧化氮、颗粒物等各项常规指标都符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，本项目的特征污染物非甲烷总烃有检出，浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限制要求，区域环境空气质量良好。

(4)声环境现状评价

由监测资料表明，本项目所在地区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类标准，声环境状况良好。

(5)生态环境现状调查

本项目用地属于规划工业用地。目前评价区域及周边已经开发，为城市生态系统，大多数道路地面经过硬化无植被覆盖，部分区域有绿化带，属于人工栽种的绿化灌木（桂花等）、乔木（桐树）及人工草地，区域动物稀少。根据现场勘查，项目区域未发现珍稀保护动植物。

    - 环境影响分析

(1)水环境影响分析

根据分析，建设项目废水经厂区污水处理设施预处理后，其废水水质可达到园区污水处理厂的接管标准，对园区污水处理厂的影响较小。

(2)大气环境影响分析

根据大气环境影响预测结果显示：①正常工况下，本项目收集、处理等大气污染控制措施能确保证污染源的排放符合排放标准，有组织和无组织排放均能达标排放；预测结果表明，本项目排放的非甲烷总烃最大地面浓度点，满足质量标准要求，所造成的环境影响满足环境功能区划要求，区域环境质量不会出现级别的变化；②非正常工况下，非甲烷总烃最大地面浓度点能满足质量标准要求，但相比正常工况下，污染物对周边环境的影响明显加大。③本项目卫生防护距离为50米。防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。

(3)噪声环境影响分析

根据声环境影响预测，建设项目对厂界的噪声影响值较小，可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。

(4)固体废物处理与处置分析

各固体废物处理措施合理，可实现固体废物零排放，项目固体废物不会对环境产生明显影响。

    - 污染防治措施

建设项目对其生产过程中产生的污染物质采取了有效的防治措施。

（1）废水：项目厂内废水处理系统采用分类收集、分质处理，生活污水经化粪池处理，擦洗废水送入隔油池+沉淀池内，经隔油沉淀处理后与处理后的生活污水混合，达到接管标准后排至园区污水处理厂深度处理，尾水达标后排入白沙河。

（2）废气：项目产生的废气采取冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒。有组织废气处理情况见下表：

表12.1-1 厂区有组织废气的治理情况

| 编号 | 名称 | 废气产生环节 | 污染物 | 收集处理方式 | 排风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂房1生产废气 | 搅拌调和、罐装等 | 非甲烷总烃 | “冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒” | 5000 |
| 2# | 厂房2生产废气 | 加热搅拌调和、罐装等 | 非甲烷总烃 | “冷凝+活性炭吸附装置+15m高排气筒” | 5000 |

无组织废气：车间未收集废气、车间跑冒滴漏产生废气，罐区废气采用安装油气回收设施，经预测厂界达标。

食堂油烟油烟净化器处理后，经烟道引至顶楼达标排放。

项目废气经采用了相应的处理装置处理后能够稳定达标。

（3）固废：危险废物拟送有危废处理资质企业进行处置；生活垃圾委托环卫清运。

（4）噪声：通过合理布局、采用低噪声的设备、隔声、减振等措施进行治理。

本项目采取的各项污染防治措施及技术经济可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。

    - 产业政策相符性

本项目为生产润滑油、润滑脂项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），项目产品、生产工艺和设 备均不属于鼓励、限制和淘汰类之列，项目符合国家及地方产业政策。

    - 总量控制

项目污水将进入化工区污水处理厂处理，项目污水总量已纳入污水处理厂总量范围。拟建项目建成后，全厂VOCs总量控制指标为0.816t/a；废水：COD：1.584t/a、氨氮：0.181t/a。

    - 公众参与结论

项目环评公众参与通过由建设单位发放公众参与调查表、现场公示的形式进行。项目所在地周边居民对项目采取的环保措施、风险防范措施及环境影响报告书的主要结论表示可以接受。因此，项目的建设和运行不会对周边居民造成很大的困扰；调查结果显示，项目所在地周边居民大部分对项目的建设有所了解，对该项目建设选择了支持的态度，并无人反对项目的建设，因此，项目的建设总体上能得到当地居民的认可。

    - 综合结论

综上所述，本项目符合国家的产业政策。在严格执行本环评提出的污染防治措施的前提下，各类污染物经处理后能够做到达标排放，对周围环境的影响处于可接受范围内，能维持地区环境质量，符合功能区要求。本评价认为，在严格落实各项污染防治措施、满足防护距离要求、执行“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目在拟建地建设可行。

  - 建议

(1)严格执行“三同时”制度，切实落实本环评报告中提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放，加强污染防治措施的日常运行管理工作。

(2)实行“三同时”原则。在工程运营期，要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检修和考核制度，确保设施完好率，并使其正常稳定运转发挥效用。

(3)加强企业管理，积极开展ISO14000环境管理体系认证，对产品整个生命周期实施评定制度，然后对其中每个环节进行资源和环境影响分析，通过不断审核和评价使体系有效运作。

(4)落实好本环评中所提及的预防风险事故发生的措施及建议，加强对职工的环保及安全生产的宣传，使环保及安全生产的观念深入人心，杜绝一切事故的发生。

(5)建设单位在项目建设过程中和投产后，应始终牢固树立以人为本的思想，加强环境保护工作，最大限度的减少污染物的排放量，从而最大限度的减轻对环境的影响，保障周边居民的生活环境质量，使项目达到社会效益、经济效益及环境效益的统一。

(6)贯彻清洁生产政策，从源头上最大限度的减少污染物的产生及排放量。建成投产后，应及时进行竣工验收及清洁生产审核工作。

(7)要求建设单位加强环保意识，对员工严格管理，严格按照规范操作。

(8)必须按本次环评向环境保护管理部门申报的内容、规模以及生产工艺进行生产，如有变更，应向当地环境保护主管部门申报并另行环境影响评价和取得环保行政许可。