目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	1

1.3评价原则	2

1.4环境影响评价的工作过程	2

1.5分析判定相关环保政策	4

1.6主要环境问题及环境影响	11

1.7环境影响评价主要结论	11

2、总则	13

2.1编制依据	13

2.2评价因子与评价标准	16

2.3评价工作等级和评价重点	22

2.4评价范围及环境敏感目标	25

3、现有工程概况	30

3.1现有工程基本情况	30

3.2现有工程生产概况	30

3.3现有工程建设内容	30

3.4现有主要原辅材料、能源、产品方案	32

3.5现有工艺流程及简述	32

3.6现有污染物排放及治理情况	34

3.7湖南海鑫新材料股份有限公司厂区情况	40

3.8现有工程主要环境问题	42

4、拟建项目概况	44

4.1工程概况	44

4.2公用工程	53

4.3工程总图布置	55

5、 工程分析	56

5.1工艺流程简介	56

5.2工程污染源分析	59

5.3相关工程平衡	66

5.4污染物排放量汇总	68

5.5改扩建项目“三本账”核算	70

5.6改扩建项目以新带老措施分析	71

6、建设项目区域环境概况	72

6.1自然环境概况	72

6.2湖南汨罗循环经济产业园概况	77

6.3区域污染源调查	82

6.4区域环境质量现状评价	86

7、环境影响预测与评价	94

7.1施工期环境影响分析	94

7.2营运期环境影响分析	94

8、环境保护措施及其可行性论证	108

8.1施工期污染防治措施	108

8.2运营期污染防治措施	112

9、环境风险评价	122

9.1环境风险评价目的	122

9.2评价等级、内容和重点	122

9.3评价范围及保护目标	124

9.4风险识别	125

9.5事故风险防范措施	126

9.6应急预案	132

9.7环境风险评价结论	133

10、总量控制分析	134

10.1总量控制因子	134

10.2废气污染物排放总量控制分析	134

10.3废水污染物排放总量控制分析	134

10.4本项目总量控制分析	134

11环境经济损益分析	136

11.1环境效益分析	136

11.2社会效益分析	136

11.3综合分析	136

12环境管理与监测	138

12.1环境管理	138

12.2环境监管计划	141

12.3排污口管理	141

12.4环保设施竣工验收	144

13、建议及结论	145

13.1项目概况	145

13.2项目由来	145

13.3环境质量现状	146

13.4环境影响结论	146

13.5项目环境可行性	148

13.6总结论	150

13.7建议	150

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 申请报告

附件5 选址意见

附件6 原环评批复

附件7 租赁合同

附件8 检测报告

附件9 园区审查意见

附图:

附图1地理位置示意图

附图2 项目平面布局对比图

附图3 环境监测布点图

附图4 项目环境保护目标示意图

附图5 评价范围图

附图6 项目相关照片

附图7产业园总体用地布局图

附图8 调扩区现有企业分布图

附图9 区域水系线图

附图10 调扩区排水图

附图11汨罗市生态保护红线图

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

汨罗市宇翔新材料经营部2017年成立，委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《年产10000吨装饰板建设项目环境影响报告表》，由汨罗市环保局于2017年8月28日以汨环评批[2017]032号文件批复同意建设（详见附件6）。由于建设单位在建设过程中厂址变动、原辅材料和平面布局均发生重大变化，且为了迎合市场的需求，产能调整为20000吨装饰板，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。因此建设单位拟在汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房建设“年产20000吨装饰板建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目总投资500万元，环保投资35万元，占总投资的7%。本项目占地面积为11000m2，建筑面积为11000m2。本项目年产9000吨石塑板、9000吨竹木纤维板、2000吨线条。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料制品制造”中的“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2019年3月，汨罗市宇翔新材料有限公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担汨罗市宇翔新材料有限公司年产20000吨装饰板建设项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境、地下水和土壤环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据以及业主征询当地群众及企业单位的意见；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《汨罗市宇翔新材料有限公司年产20000吨装饰板建设项目环境影响报告书》（送审稿），现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

本项目主要产品为石塑板、竹木纤维板和线条，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

湖南汨罗循环经济产业园以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目PVC装饰板材属于建筑材料新材料制造，因此，本项目符合湖南汨罗循环经济产业园的产业发展定位。本项目原辅材料中有使用塑料回收料，但塑料回收料均来源于正规塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑料行业整治工艺及设备内，符合汨罗市地方产业政策。

- 与行业政策相符性分析

项目塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料，其他生产单耗需满足国家相关标准。企业位于湖南汨罗循环经济产业园为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。配备分类存放场所，无露天堆放现象。“雨污分流”要求。加工过程中产生废气、粉尘的加工车间设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》中的要求，符合行业准入标准。

（5）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-1 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的水十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，生产PVC装饰板，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目位于经过规划、手续齐全的工业园区，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，生产PVC装饰板，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目有机废气采用UV光解处理+活性炭吸附，含尘废气采用脉冲式布袋除尘器处理，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

（6）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表1.5-2 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施： 项目工艺较为先进，满足清洁生产要求；项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目对生产中排放的废气进行收集后UV光解处理+活性炭吸附，再通过15m高排气筒达标排放； 外排废水为生活污水，经厂区化粪池预处理后，VOCs浓度较小，外排废水能达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

- 与《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相关要求

本项目产品满足以下要求：1、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行GB/T16288；2、不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；3、再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂；制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。说明项目基本符合《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》相关要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

（1）规划相符性分析

本项目位于湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内，项目用地属于工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，调区扩区后汨罗高新技术产业开发区产业格局规划为“三大主导，三大从属”结构，以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。本项目地处工业用地中的二类工业用地，项目所属的PVC装饰板材是汨罗市的主导产业之一，项目符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。本项目位于汨罗循环经济产业园，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）与环境功能区划分的相容性

根据规划，汨罗循环经济产业园属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘和有机废气，经过处理有组织有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准。本项目产生的生活污水和生产废水经过化粪池预处理后输送至汨罗市城市污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

（4）本项目的负外部性影响

本项目生产过程存在负外部性影响，主要体现在排放废气、废水，产生工业生产噪声和工业生产固体废物，需要消耗环境容量或牺牲环境质量来抵消其负外部性。本项目所在区域不属于国家规定的各类环境敏感区。本项目的负外部性可以利用附近区域的环境生态资源就地抵消，因此不会造成重大资源经济和社会文化的损失。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水为生活污水和生产废水，但其水质简单，经化粪池和循环冷却池预处理后，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境现状监测结果，汨罗市PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中建设用地土壤筛选值污染风险筛选值，根据土壤的历史监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目利用汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房进行建设，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。项目主出入口位于厂区西侧，靠近公路。办公生活区域位于厂区西南部。生产区域位于厂区东部、中部，从北到南分别为2#破碎磨粉区、包覆区、辊涂区、2#挤出区、搅拌区、1#破碎磨粉区、1#挤出区、覆膜区、仓库（详见附图）。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确有利于厂区内物料运输。

项目地东侧、南侧敏感点较多，而西、北侧离敏感点较远，主要废气污染源设于项目中部，排气筒均设于项目西侧，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；主要高噪声设备设于项目中部，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠西南侧布局的原则；同时噪声污染设备尽量远离项目东侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确有利于厂区内物料运输。

整个厂区功能分区明确，工艺流程顺畅，平面布置较为合理。综上所述，本项目为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下：

①对搅拌区、挤出成型区等进行分区布置。仓库布置在厂区中部，减少厂内物料运输距离。

②整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应分开，并设置相应标志以便区分。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗市循环经济产业园，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图。项目距离湖南汨罗江国家湿地公园3089m。不在生态红线范围内。

由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气部分因子超标但汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。所在区域大气、地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目属于PVC装饰板制造项目，项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。本项目基本符合园区产业定位，符合湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的差别化环境准入条件和要求。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-3 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路东侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目大气环境部分超标，但正在改善、其余地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目符合园区产业定位，不在负面清单内，符合湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区的差别化环境准入条件和要求 |

## 1.6主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目建成后废气主要为粉尘、VOCs和HCl。VOCs经过集气罩+UV光解系统处理+活性炭吸附+15m高的排气筒排放。粉尘经过集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高的排气筒排放。

②本项目外排废水主要为职工的生活污水和冷却循环水。冷却循环水在循环冷却水池中循环使用，定期外排。生活污水为建设单位项目员工生活污水，通过化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的粉尘、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等一般固废：含油废抹布、UV涂料桶、废活性炭等危险物品的废弃包装物和员工生活垃圾。

## 1.7环境影响评价主要结论

汨罗市宇翔新材料有限公司年产20000吨装饰板建设项目位于汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房；本项目生产PVC装饰板，不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策，生产采用国内先进的生产工艺，符合国家相关产业政策；工程配套建设完善的污染防治设施，相关污染物可实现达标排放，项目建设投产后能做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。

本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，正常情况下不会对区域环境质量产生大的影响。建设单位须严格遵守“三同时”的管理规定，落实本报告提出的各项环保措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护与经济建设的可持续协调发展。

项目建成后，应立即组织竣工环保验收，生产中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，汨罗市宇翔新材料有限公司年产20000吨装饰板建设项目的建设将对周围环境影响较小，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正，2016年11月7日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日起实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

（14）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011］35号），2011年10月17日起实施；

（15）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（16）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（17）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施。

（18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

（19）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（20）排污单位自行监测技术指南总则；

（21）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号2013-05-24实施)；

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016~2017年）》（湘政办发[2016]33号）；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（9）湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号；

（10）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（11）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（12）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（13）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（14）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

（15）《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

（16）《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2018-2023）》。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ616-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（9）《危险化学品名录》2015年版。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 标准函

- 申请报告

- 选址意见

- 原环评批复

- 园区环评报告

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固体 废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目利用现有闲置厂房进行建设，故无需进行基础工程建设。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水排放对地表水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响；固废产生对环境质量的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气、废水和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水、工业废水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的粉尘、VOCs和HCl。

固体废弃物主要来源：（1）脉冲式布袋式除尘器收集到的粉尘；（2）职工办公生活垃圾；（3）不合格产品、边角料；（4）一般性废包装材料；（5）危险废物，如项目设备维护产生少量的废矿物油和含油废抹布，还有废弃原料包装桶和废活性炭。

噪声污染源：项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如空压机等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、HCl、TVOC |
|  | 影响预测因子：粉尘、VOCs、HCl |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、氯化物、总大肠菌群、六价铬、高锰酸盐指数 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、镉、镍、铅、汞、砷 |
| 固体废物 | 污染源评价因子：粉尘、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和汨罗市环境保护局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有汨罗江和车对河。

汨罗江：位于项目地北侧约23km。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

车对河：又称湄江，位于项目地东侧约3.3km，属汩罗江下游支流，在新市镇汇入汩罗江。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中建设用地土壤筛选值污染风险筛选值。

（6）建设项目

表2.2-3 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 车对河 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 工业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 第二类用地，筛选值 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC、HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准。

表2.2-4 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 150 | / |  |
| PM2.5 | 75 | / |  |
| TSP | 200 | / |  |
| CO | 4000 | 10000 |  |
| O3 | 160（日最大八小时平均） | 200 |  |
| TVOC | 600（八小时平均） | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准 |
| HCl | / | 50 |  |

（2）地表水环境：本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江石碧潭渡口至新市桥为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，市水厂取水口上游1000米至下游200米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目纳污河段为渔业用水区，执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.2-5 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 总氮 | 1.0 | 0.5 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 11 | 硫化物 | 0.2 | 0.1 |
| 12 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 声环境：项目位于工业集中区，东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。

表2.2-6 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB(A)） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5-8.5 | 7 | 氯化物 | 250 |
| 2 | NH3-N | 0.5 | 8 | 汞 | 0.001 |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 | 9 | 铬（六价） | 0.05 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 10 | 总大肠菌群(个/mL) | 3 |
| 5 | 硫酸盐 | 250 | 11 | 挥发酚 | 0.002 |
| 6 | 铅 | 0.01 |  |  |  |

（5）土壤：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选。

表2.2-8 土壤环境质量标准(摘录)，单位：mg/kg

| 项目 | pH | Ni | Cu | Cd | Hg | As | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | / | ≤900 | ≤18000 | ≤65 | ≤38 | ≤60 | ≤800 |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。营运期VOCs排放标准参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值。HCl执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。

表2.2-9 大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 15m时最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 1 | VOCs | 50 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 2.0 |
| 2 | 粉尘 | 20 | 3.5 |  | 1.0 |
| 3 | HCl | 100 | 0.26 |  | 0.2 |

- 废水：施工期废水和生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

表2.2-10 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 | pH | CODCr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 6~9 | 500 | -- |
|  | BOD5 | SS | 动植物油 |
|  | 300 | 400 | 100 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.2-11 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表2.2-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有生产装置产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为粉尘、VOCs、HCl等。本次评价选择项目恶臭废气污染物中的粉尘、VOCs、HCl作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2018)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的规定限值。

计算结果见表2.3-1：

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为生产车无组织排放的VOCs，Cmax为40.667ug/m3，Pmax3.389%，距离为厂界下风向268m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-18）中的相关要求和等级判定要求，同时根据第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-2。

表2.3-2 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目外排废水为生活污水、生产废水，总排放量为1284.8m3/a，生活污水经化粪池、生产废水经循环冷却池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排放至汨罗市城市污水处理厂。项目外排废水水质简单，污水排放量少，根据HJ2.3-2018第5.2.2.2条间接排放建设项目评价等级为三级B，因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时进行项目废水排入污水处理厂的可行性分析。

3、地下水环境影响评价等级

本项目为塑料制品制造，环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类；项目所在区域无集中式饮用水源等表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级评价，具体工作等级判断见表2.3-3。

表2.3-3  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB(A)，受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、生态环境影响评价等级

本项目建设于汨罗市循环经济产业园范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目做生态影响定性分析。

6、环境风险影响评价等级确定

本项目无重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.020004，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.020004＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。评价范围仓库周围半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

表2.3-4 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.3.2评价重点

根据项目特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程处理工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

## 2.4评价范围及环境敏感目标

### 2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗市城市污水处理厂排口上游500m，下游3.5km长河段 |
| 地下水环境 | 项目厂址区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km |
| 环境空气 | 以项目为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪 声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 距离本项目边界3km范围内的区域 |

### 2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-2。项目环境敏感点详见附图4、表2.4-2和表2.4-3.

表2.4-2 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 合心村二组 | 113°08′30.11〞 | 28°46′03.22〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | NW | 371 |
| 丁家塝 | 113°08′11.81〞 | 28°46′07.96〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | NW | 218 |
| 牛坡里小区 | 113°08′24.99〞 | 28°46′21.43〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | NW | 746 |
| 邹家园 | 113°09′13.88〞 | 28°′08〞30.00 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | EN | 916 |
| 莲花塘 | 113°09′19.31〞 | 28°45′37.21〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | E | 1004 |
| 潘家屋 | 113°08′59.82〞 | 28°45′41.33〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | S | 489 |
| 郑家塘 | 113°08′38.62〞 | 28°46′00.51〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | NW | 218 |
| 伏家屋 | 113°07′56.63〞 | 28°45′39.11〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | E | 1173 |
| 何家垄 | 113°08′18.93〞 | 28°45′25.37〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | SW | 835 |
| 从羊村 | 113°07′36.47〞 | 28°45′26.23〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | W | 1573 |
| 六方屋 | 113°07′51.52〞 | 28°46′02.18〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | W | 1185 |
| 石坝屋 | 113°08′00.91〞 | 28°46′33.47〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | NW | 1610 |
| 新市中学 | 113°09′04.90〞 | 28°46′42.12〞 | 学生、教职工 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | N | 1525 |
| 坝上屋 | 113°09′45.31〞 | 28°46′09.49〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | NE | 1621 |
| 涂家塅 | 113°09′21.50〞 | 28°48′54.20〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | N | 1991 |
| 上马村 | 113°08′12.48〞 | 28°46′38.65〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | NW | 1487 |
| 岭上屋 | 113°07′18.17〞 | 28°45′24.38〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | WS | 2009 |
| 杨树塅 | 113°07′19.19〞 | 28°44′56.02〞 | 居民 | 保护空气质量达标不受污染 | 大气二级 | SE | 2340 |

表2.4-3 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 |  | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） |  | NE，3080m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） |  | N，2720m | 饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） |  | NW，4700m | 饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） |  | NW，5660m | 饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） |  | NW，11.1km | 渔业用水 |  |
|  | 车对河 |  | E，3340m | 灌溉用水 |  |
| 大气 环境 | 1 | 合心村二组 | NW，371m~466m | 约40户 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
|  | 2 | 丁家塝 | NW，711m~921m | 约30户 |  |
|  | 3 | 牛坡里小区 | NW，746m~948m | 约80户 |  |
|  | 4 | 邹家园 | EN，916m~1237m | 约450户 |  |
|  | 5 | 莲花塘 | E，1004m~1511m | 约40户 |  |
|  | 6 | 潘家屋 | S，489m~895m | 约60户 |  |
|  | 7 | 郑家塘 | NW，218m~447m | 约20户 |  |
|  | 8 | 伏家屋 | E，1173m~1286m | 约20户 |  |
|  | 9 | 何家垄 | SW，835m~1090m | 约130户 |  |
|  | 10 | 从羊村 | W，1573m~1849m | 约20户 |  |
|  | 11 | 六方屋 | W，1185m~1546m | 约50户 |  |
|  | 12 | 石坝屋 | NW，1610m~1806m | 约80户 |  |
|  | 13 | 新市中学 | N，1525m~1861m | 师生约2000人 |  |
|  | 14 | 坝上屋 | NE，1621m~2002m | 约280户 |  |
|  | 15 | 涂家塅 | N，1991m~2390m | 约70户 |  |
|  | 16 | 上马村 | NW，1487m~1839m | 约50户 |  |
|  | 17 | 岭上屋 | WS，m~m | 约80户 |  |
|  | 18 | 杨树塅 | SE，m~m | 约30户 |  |
| 声环境 | 项目200m范围内无声环境敏感点 |  |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在地区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km范围地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值 |

# 3、现有工程概况

## 3.1现有工程基本情况

汨罗市宇翔新材料有限公司于2017年成立，在2017年委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《年产10000吨装饰板建设项目环境影响报告表》，由汨罗市环保局于2017年8月28日以汨环评批[2017]032号文件批复同意建设。本项目位于汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房，总投资500万元，项目总用地面积约为5800m2，其中分为磨粉破碎区、搅拌区、挤出成型区、包覆区、UV辊涂区、仓库、生活办公区等。项目年产10000吨装饰板。

## 3.2现有工程生产概况

项目名称：年产10000吨装饰板建设项目

建设单位：汨罗市宇翔新材料有限公司；

拟建地点：汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房；

生产规模：年产5000吨石塑板、年产5000吨竹木纤维板；

投资情况：本项目建设投资500万元；

劳动制度：本项目职工总人数26人，均就近招募，提供食宿，24小时三班制，年工作300d。

项目四周情况：北面为三好门业厂房，东面为湖南海鑫新材料股份有限公司厂房，南面为厂区内办公楼、宿舍和食堂，南面为道路。

## 3.3现有工程建设内容

项目租用厂房两栋，占地面积为5800m2，建筑面积5800m2，项目组成具体情况如下表所示。项目主体工程、仓储工程、辅助工程均为租赁建筑（已建成），公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，不需另外建设。

表3.3-1 现有项目主要建设内容

| 工程类别 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 生产功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 磨粉区 | 建筑面积3600m2 |  | 生产装饰板、拥有8条生产线（其中石塑板4条、竹木纤维板4条） | 租赁 |
|  |  | 搅拌区 |  |  |  |  |
|  |  | 挤出成型区 |  |  |  |  |
|  |  | 覆膜区 |  |  |  |  |
| 仓储工程 | 仓库 |  | 建筑面积1900m2 |  | 存储原料、成品 |  |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 建筑面积120m2 |  | 综合办公 |  |
|  | 宿舍、食堂 |  | 建筑面积180m2 |  | 员工食宿 |  |
| 公用工程 | 供电 |  | 工业园电网供给 |  | \ | 依托 |
|  | 给水 |  | 自来水管供给 |  | \ |  |
| 环保工程 | 废气治理设施 |  | VOCs | 集气罩+UV光催化设备+15m排气筒、加强车间通风 | 达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2 014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 | 已建 |
|  |  |  | 粉尘 | 集气罩+布袋式脉冲除尘器+15m排气筒、加强车间通风 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准 | 已建 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 抽油烟机 | 执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的标准 | 已建 |
|  | 噪声治理设施 |  | 设备减震、隔声、绿化 |  | 对运营期噪声进行消减 | 已建 |
|  | 废水治理设施 |  | 化粪池 |  | 生活污水经厂区预处理后排入污水管网 | 依托 |
|  |  |  | 循环冷却水池1个 |  | 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗 | 已建 |
|  | 固废治理设施 |  | 垃圾池 |  | 交由环卫部门定期清运 | 依托 |
|  |  |  | 危废暂存间 |  | 经暂存后交由资质单位处理 | 未建 |

现有项目主要生产设备见下表3.3-2。

表3.3-2 现有项目主要生产设备

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 500-1000 | 台 | 3 | 江苏无锡 |
| 2 | 挤出机 | SJZ65/132 | 台 | 4 | 江苏无锡 |
| 3 | 挤出机 | SJZ80/120 | 台 | 4 | 青岛 |
| 4 | 自动裁切机 | FMT/300 | 台 | 8 | 佛山 |
| 5 | 覆膜机 | TCB-Ⅱ | 台 | 2 | 江苏无锡 |
| 6 | 磨粉机 | SHX1000 | 台 | 2 | 江苏无锡 |
| 7 | UV机 | LR-UV1313 | 台 | 1 | 河北 |

## 3.4现有主要原辅材料、能源、产品方案

表3.4-1 现有项目主要原辅材料、能源

| 序号 | 名称 |  | 年耗量（t） | 最大存放量（t） | 来源 | 包装方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | PVC破碎料 | 2600 | 50 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 2 |  | PVC树脂粉 | 2600 | 50 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 3 |  | 钙镁粉 | 2390 | 20 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 4 |  | 轻质碳酸钙 | 1200 | 20 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 5 |  | 竹木粉 | 1200 | 20 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 6 | 辅料 | CPE塑料增强剂 | 2.5 | 0.5 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 7 |  | 硬脂酸 | 1.6 | 0.5 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 8 |  | 发泡剂 | 5 | 1 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 9 |  | PVC膜 | 4 | 2 | 外购 | 捆装 | 仓库 |
| 10 |  | 复合稳定剂 | 4 | 1 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 11 |  | 硬塑光油（UV涂料） | 5 | 1 | 外购 | 桶装 | 仓库 |
| 12 | 能源 | 水 | 951 | / | 自来水管供给 | / | / |
| 13 |  | 电 | 20000度/a | / | 工业园电网供给 | / | / |

## 3.5现有工艺流程及简述

本项目产品为石塑板和竹木纤维板，项目总共有8条生产线，其中石塑板和竹木纤维板各4条线，石塑板和竹木纤维板除部分原料不同，石塑板使用水冷却，竹木纤维板使用自然冷却外，其余生产工艺均相同。其工艺流程如下：

图3.5-1  现有项目工艺流程图

工艺流程简述：

①破碎磨粉：项目产生的边角废料及残次品进入破碎机破碎，再与项目外购PVC粒料经磨粉机后磨成一定的粒径。

②混合：PVC磨粉料、PVC树脂粉和其他外购原料采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌，目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其保证物料温度在170℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。

③挤出成型：经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。挤出工段加热采用电加热，加热温度170℃左右。

④冷却：冷却的作用是使板材、线材尺寸定型。本流程冷却采用循环隔套冷却，即在模具内设置冷却水隔套，冷却水在隔套内，不与产品接触，经循环水池冷却后可循环使用，不外排。石塑板、线条使用间接水冷却，竹木纤维板使用自然冷却

⑤裁切：挤出冷却好的材料由裁切设备裁切。本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料收集后外售。

⑥覆膜：覆膜用于UV涂料的附着。覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经覆过的PVC包装膜进行烤灼，采用电加热，温度约80℃，时间约2s。

⑦UV辊涂：通过UV机在板材上辊涂，可达到经久耐用且美观的效果。

⑧覆膜：覆膜用于板材的外包装。覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行。

⑨成品入库待售。

本项目无造粒工序，本项目所有加热均采用电加热，不使用其他能源。

注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于正规塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，严禁购入医疗废物和含卤素、含重金属的原料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、破碎、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

## 3.6现有污染物排放及治理情况

汨罗市宇翔新材料有限公司于2017年成立，在2017年委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《年产10000吨装饰板建设项目环境影响报告表》，由汨罗市环保局于2017年8月28日以汨环评批[2017]032号文件批复同意建设。由于建设单位在建设过程中原辅材料和平面布局均发生重大变化，且为了迎合市场的需求，产能调整为20000吨装饰板。因此原项目并未正式投产，故无验收或者现场检测数据。所以本环评对原项目的现有污染物排放及治理情况采取预测数据，进行分析说明。

### 3.6.1废气排放及治理情况

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、磨粉工段产生的粉尘和覆膜工段、挤出成型工段以及UV机辊涂工段产生的VOCs、HCl以及食堂油烟废气。

（1）粉尘

本项目粉尘主要产生于工段和混合工段。磨粉工序需使用磨粉机，在磨粉间内进行，本项目物料混合搅拌采用高速混合机进行，混合机高速旋转过程中会产生部分粉尘，混合机出料口距地面上的料池高度约50cm，混合机出料时会产生部分粉尘。本项目挤出好的材料由机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计

粉尘的主要成分为轻质碳酸钙粉，无毒无味，无刺激性。根据建设单位提供的资料，类比同类项目的数据可知，产尘系数约为0.2kg/t物料，则本项目粉尘产生量为2t/a。

企业拟将设置独立的混合、磨粉工段车间，该车间为封闭式工作，同时粉尘经机器自带的脉冲式布袋除尘器收集处理后，经15m高排气筒排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。则收集的粉尘量约为1.62 t/a；有组织排放的粉尘约为0.18t/a，无组织排放的粉尘约为0.2t/a。同时本项目裁切工段因粉尘量少，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。

（2）VOCs、HCl

①混合工段

本项目混合工段，采用高速混合工艺，由于物料之间和物料与容器摩擦导致发热，使物料温度升高，但本项目通过控制搅拌机转速，过程中不加温，只是摩擦发热，由于物料温度远低于PVC的分解温度（180℃），故混合工段废气只有粉尘产生，无VOCs和HCl产生。

②挤出成型工段VOCs、HCl

本项目挤出成型工段采用电加热，加热温度170℃左右，PVC树脂粉在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCl。此外，塑料在加温过程中因为温度不够而无法完全热解，将产生大量的塑料颗粒烟尘及少量分子量较小的酸、酯、不饱和羟、过氧化物、甲醛、乙醛等气体物质(通常为VOCs)，加工温离热解温度值越远，分解量越小。由于加热在封闭条件下进行且加热温度在180℃以下，所以产生的VOCs很少。

根据《“十三五”环境统计技术要求》中的PVC的产排污系数为：0.7448g/kg-产品，以及本项目年产10000tPVC装饰板，计算可知本项目VOCs的产生量为 7.448t/a ，根据类比同类项目以及建设方提供的资料，HCl的产生量约为原辅料用量的0.001%。因此本项目HCl产生量为0.1t/a。

本项目将挤出成型工段放置单独的封闭车间内，在8条挤出成型生产线分别设置集气罩，风机风量为5000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器处理后，最终经过15米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。UV光解净化器处理效率为90%，其余10%以有组织形式排放，则本项目VOCs有组织排放量0.67032t/a，无组织排放量为0.7448t/a。由于UV光解净化器对HCl无处理效率，故本项目有组织排放的HCl约为0.09t/a，无组织排放量为0.01/a。

③覆膜工段产生的VOCs

覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的PVC膜进行烤灼，温度约80℃，时间约2s。根据PVC（聚氯乙烯）理化性质可知，其热分解温度在170℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚氯乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的VOCs，本项目PVC膜用量较少，且烤灼时间很短，因此废气产生量很小，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。

④UV辊涂工段VOCs

本项目板材经前处理后进自动涂装线进行UV辊涂，因为本工段采用的是水性UV涂料，其溶剂为水，加上本项目的涂料使用量较小，该工序VOCs产生量极小。故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。

表3.6-1 工艺废气源强

| 污染源 | 污染物名称 | 排气量 m3/h | 方式 | 产生情况 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 工艺废气 | VOCs | 5000 | 有组织 | 6.7032 | 18.62 | 0.0931 | 0.67032 |
|  |  |  | 无组织 | 0.7448 | -- | 0.0153 | 0.7448 |
|  | HCl |  | 有组织 | 0.09 | 2.5 | 0.0125 | 0.09 |
|  |  |  | 无组织 | 0.01 | -- | 0.00139 | 0.01 |

（3）食堂油烟

本项目有26名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为2.34kg/a。食堂工作时间每天2h，油烟废气未经处理直接排放，本环评要求企业安装油烟净化器对油烟废气进行处理，处理效率不小于60%、处理风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，处理后的油烟废气排放量约为0.936kg/a、预计排放浓度为0.78mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准，因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。

### 3.6.2废水排放及治理情况

本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；项目生产过程没有生产废水产生；因此本项目废水主要为生活污水。

（1）生活污水

项目建成后，全厂员工26人，均就近招募，项目提供食宿，全年生产300天。用水主要为生活用水，用水量按45L/人·d计，排水系数按0.8计，则生活污水产生量为0.936m3/d，即280.8m3/a。

循环冷却水

本项目拟设置冷却塔一台，冷却水循环使用。本项目水冷方式为间接夹套冷却，不直接与物料接触，因此冷却后的水依然为清洁水，厂内拟设置循环冷却水池，冷却池规格为2m*2m*1m，冷却池每天增加新鲜水水量1m3来维持循环使用，不外排。

表3.6-2本项目废水产生及排放情况一览表

| 排放源 | 因子 | 处理前浓度（mg/L） | 处理前产生量（t/a） | 处理设施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却循环水（600t/a） | COD | —— | —— | 循环不外排 | —— | —— |
|  | SS | —— | —— |  | —— | —— |
| 生活污水（280.8t/a） | COD | 300 | 0.08424 | 化粪池 | 100 | 0.02808 |
|  | NH3-N | 30 | 0.008424 |  | 15 | 0.004212 |

### 3.6.3噪声排放及治理情况

项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。主要设备噪声值见表5-5。

表3.6-3 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 3 | 85 | 连续 |
| 2 | 挤出机 | 8 | 80 |  |
| 3 | 自动检测 | 8 | 75 |  |
| 4 | 覆膜机 | 2 | 75 |  |
| 5 | 磨粉机 | 2 | 80 |  |
| 6 | UV机 | 1 | 85 |  |

### 3.6.4固废排放及治理情况

本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾，②不合格产品；③边角料；④一般性废包装材料；⑤废矿物油；⑥UV涂料桶。各固体废弃物的生产情况见表3.6-4。

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工26人，则生活垃圾产生量为13kg/d（3.9t/a）。

（2）不合格产品

经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料其产生量按产品总量（10000t/a）的0.1%计，即10t/a。不合格产品收集后外售。

（3）边角料

项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（10000t/a）的0.1%计，即10t/a。边角料收集后外售。

（4）收集的粉尘

项目生产时环保设备收集到的粉尘约为1.62t/a。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。

（5）一般性废包装材料

根据建设方提供的资料可知项目一般性原料包装物产生量为2.5t/a，统一收集后外售。

（6）废矿物油

项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.01t，即0.01t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。收集后送有资质单位回收处理。

（7）UV涂料桶

UV涂料用量为5.0t/a，其废UV涂料桶约为50kg/a。这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。收集后送有资质单位回收处理。

表3.6-4    本项目固废产生情况表

| 序号 | 类别 | 数量 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 3.9t/a | 一般固废 | 环卫部门 |
| 2 | 不合格产品 | 10t/a | 一般固废 | 收集后外售 |
| 3 | 边角料 | 10t/a | 一般固废 | 收集后外售 |
| 4 | 收集到的粉尘 | 1.62 | 一般固废 | 收集重新投入生产 |
| 5 | 一般性废包装材料 | 2.5t/a | 一般固废 | 收集后外售 |
| 6 | 废矿物油 | 0.01t/a | 危险固废 | 有资质的单位处理 |
| 7 | 废UV涂料桶 | 50kg/a |  |  |

### 3.6.4原有工程污染物排放汇总

现有项目废水、废气、废渣以及噪声产排情况见表3.7-7。

表3.7-7  现有项目废水、废气、废渣及噪声产排情况汇总

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加工粉尘 | 有组织 |  |  | 1.8t/a，50 mg/m3 |  | 0.18t/a，5 mg/m3 |  |  |
|  |  | 无组织 |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |  |
|  | VOCs | VOCs |  | 有组织 | 186.2mg/m3，6.7032t/a |  | 18.62mg/m3，0.67032t/a |  |  |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.7448t/a |  | 0.7448t/a |  |  |
|  |  | HCl |  | 有组织 | 2.5mg/m3，0.09t/a |  | 2.5mg/m3，0.09t/a |  |  |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 |  |  | 2.34kg/a，1.95 mg/m3 |  | 0.936kg/a，0.78 mg/m3 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 |  |  | 280.8t/a |  | 280.8t/a |  |  |
|  |  | CODCr |  |  | 300mg/l | 0.08424t/a | 100mg/l | 0.02808t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 30mg/l | 0.008424t/a | 15mg/l |  | 0.004212t/a |
| 固 体 废 物 | 整个厂区 | 一般废物 | 生活垃圾 |  | 3.9 t/a |  | 环卫部门统一处理 |  |  |
|  |  |  | 不合格产品 |  | 10t/a |  | 外售 |  |  |
|  |  |  | 边角料 |  | 10t/a |  | 外售 |  |  |
|  |  |  | 收集到的粉尘 |  | 1.62 |  | 重新投入生产 |  |  |
|  |  |  | 一般性废包装材料 |  | 5.0t/a |  | 外售 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废矿物油 |  | 0.1t/a |  | 有资质的单位处理 |  |  |
|  |  |  | UV涂料桶 |  | 50kg/a |  |  |  |  |
| 噪声 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.7湖南海鑫新材料股份有限公司厂区情况

本项目租赁湖南海鑫新材料股份有限公司厂区闲置厂房进行生产。

湖南海鑫新材料股份有限公司是一家主要通过回收废旧塑料生产PVC层压板及农作物育秧盘的企业，该公司成立于2008年，位于湖南汨罗工业园(新屋路及屈原路交叉口的东北角)，占地面积为66670m2，总建筑面积为38800m2，企业于2011年4月办理了环评手续(岳环评批[20l1]29号)。该项目于2012年七月通过环保部门验收（岳环评验（2012）09号），并取得排污许可证。

由于湖南海鑫新材料股份有限公司生产实际用地为项目占地的50%，因此湖南海鑫新材料股份有限公司在不影响本公司正常生产的情况下，将厂区剩余用地出租给其他符合相关产业政策以及国家政策的企业。根据现场勘察，本项目租赁场区原为汨罗海湘家俱有限公司所租赁，因汨罗海湘家俱有限公司重新选址，故现被湖南海鑫新材料股份有限公司租给本项目建设方，厂区内遗留了一些生产设备，闲置。

湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内企业组成以及分布见下表。

表3.7-1 湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 行业类别 | 运行状况 | 环评验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汨罗三好门业加工厂 | 汨罗三好门业加工厂年产40000套木门和25000套铁门生产线整治项目 | 家具制造 | 运行 | 2016年环评审批 |
| 2 | 湖南省长翔再生资源有限公司 | 年收贮废旧铅酸蓄电池6.5万吨、废手机电池0.5万吨建设项目 年产8万吨铅制品压延加工项目 | 危险废物治理、其他有色金属压延加工 | 运行 | 2015年环评审批 |
| 3 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 湖南汨罗工业园国家“城市矿产”示范基地PVC层压硬板及环保防辐射板项目 | 塑料板、管、型材的制造 | 运行 | 2012年环评验收 |
| 4 | 湖南搏盛天弘碳素制品有限公司 | 年产80t保温材料（石墨毡50t、复合毡30t）项目 | 新材料技术推广服务 | 运行 | 2012年环评验收 |
| 5 | 汨罗海湘家俱有限公司 | 年产15000套卫生洁具建设项目 | 家具制造 | 未运行 | 已重新选址 |

- 1、湖南海鑫新材料股份有限公司污染源情况以及环保措施

- 废水：主要排放为生活污水。

- 废气：生产废气主要为VOCs和锅炉烟气。本项目产生的VOCs经集气设施收集并由活性炭吸附过滤后，达标后由15m高排气筒排放；切割粉尘通过集气设施收集并经布袋除尘器处理达标后由15米烟囱排放；导热油锅炉烟气经麻石水膜脱硫除尘处理达标后，经35m高烟囱排放；油烟废气经净化器及抽排风设施达标后外排。

- 噪声：设备选型时选用低噪声设备；鼓风机置于专用设备厂房内；合理布置。

- 固体废物：固体废物主要有锅炉除尘、冷却水沉淀渣、废包装材料、塑料边角料、塑料拣选产生的固体废物及生活垃圾。均属于一般固废，收集分类综合利用。

- 2、湖南搏盛天弘碳素制品有限公司污染源情况以及环保措施

- 废水：主要排放为生活污水。

- 废气：生产过程中产生的废气主要为碳化焦油气。碳化焦油气经集气罩收集后+活性炭吸附处理后达准后排入20米高的排气筒。

- 噪声：采取厂房隔音、减震、隔音等措施。

- 固体废物：项目产生的废焦油状残留物，经收集交由有资质的单位处理；产生的废活性炭属于危险废物，收集后在危废暂存库暂存，由生产厂家回收再利用。本项目产生的生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。

- 3、湖南省长翔再生资源有限公司污染源情况以及环保措施

- 废水：生产废水经泄露液收集池收集后，再经过园区重金属污水管网汇入园区重金属污水处理厂处理，处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

- 废气：废气主要为微量铅尘、硫酸雾，均为无组织排放。同项目车间Pb尘在加强通风后能达到限值的要求。

- 噪声：机械噪声，采取厂区建筑物的隔声、设备减振、距离的衰减等措施。

- 固体废物：渗漏液为危险废物，危险固体废物编号HW49，经收集后转入耐酸容器中。生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门定期清运。

- 4、汨罗三好门业加工厂污染源情况以及环保措施

（1）废水：食堂废水及生活污水通过隔油沉淀及化粪池处理后，排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排放。

（2）废气：机加工及打磨粉尘经布袋除尘器收集处理，达标后，通过15m高排气筒排放；锅炉废气经麻石水膜除尘设备处理，达标后，通过25m高排气筒排放；喷漆废气经“水帘净化+过滤棉+活性炭吸附”工艺处理，达标后通过15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理，满足限值的要求；食堂油烟废气经净化器及抽排风设施处理达标后引至屋顶排放。

（3）噪声：加强企业管理，高噪声设施应密闭设置。

（4）固体废物：废矿物油、漆渣、废过滤棉、废活性炭及废弃包装物等危险固废送有资质的单位安全处置；锅炉炉渣、边角料及粉尘等一般工业固废综合利用。

5.汨罗海湘家俱有限公司污染源情况以及环保措施

已完成环评审批，但是已经另行选址，没有建设。

综上所述，本项目周边的企业，其生产工艺与原辅材料均与本项目无冲突影响的地方，故本项目与周边的企业相容性较好。

## 3.8现有工程主要环境问题

现有项目目前存在的环境问题：

- 根据现场勘查，原项目未按照原环评，建设集气设施，项目无组织排放严重。

- 原项目未建设一般固废暂存间和危废暂存间。

- 原项目由于两厂房间距较远，布局不合理，其部分有机废气无法收集处理，采取无组织排放。

本项目为改扩建项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目改扩建后污染物的排放，具体如下：

- 要求建设方按照本环评要求，建设集气设施和废气处理设施。

- 建设一般固废暂存间和危废暂存间。

- 本项目厂房进行重新布局，确保所有车间废气都进行收集处理。

# 4、拟建项目概况

## 4.1工程概况

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房的基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

### 4.1.1项目基本情况

项目名称：年产20000吨装饰板建设项目；

建设单位：汨罗市宇翔新材料有限公司；

拟建地点：汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房；

建设性质：改扩建（迁建）；

生产规模：年产9000吨石塑板、年产9000吨竹木纤维板、年产2000吨线条；

项目总用地面积：11000m2

投资情况：本项目建设投资500万元；

项目建设周期：本项目计划总工期2个月；

项目四周情况：北面为三好门业厂房，东面为湖南海鑫新材料股份有限公司厂房，南面为厂区内办公楼、宿舍和食堂，南面为道路。

### 4.1.2工程建设内容

本项目占地面积为11000m2，建筑面积11000m2，项目组成具体情况如下表4.1-1所示。项目建设地址位于汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房，利用现有建筑设施建设本项目。项目主体工程、仓储工程、辅助工程均为已建建筑，不需另外建设，本项目主要建设为生产设备的安装和环保工程的建设。产品规模为年产20000吨装饰板建设项目。项目拥有15条生产线，其中竹木纤维板6条、石塑板6条、线条6条

表4.1-1 项目主要组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 生产功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一车间 | 磨粉区 | 建筑面积3900m2 |  | 将PVC粒料磨成一定的粒径 | 租赁 |
|  |  | 搅拌区 |  |  | 使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。 |  |
|  |  | 挤出成型区 |  |  | 将物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品 |  |
|  |  | 包覆区 |  |  | 将板材覆膜 |  |
|  | 二车间 | 磨粉破碎区 | 建筑面积5000m2 |  | 将PVC粒料磨成一定的粒径 | 租赁 |
|  |  | 搅拌区 |  |  | 使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。 |  |
|  |  | 挤出成型区 |  |  | 将物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品 |  |
|  |  | 包覆区 |  |  | 将板材覆膜 |  |
|  |  | UV辊涂区 |  |  | 进行产品的UV辊涂 |  |
| 仓储工程 | 仓库 |  | 建筑面积1000m2 |  | 存储原料、成品 | 租赁 |
| 辅助工程 | 办公室1# |  | 建筑面积100m2 |  | 综合办公 | 租赁 |
|  | 办公室2# |  | 建筑面积500m2 |  | 综合办公 | 租赁 |
|  | 宿舍、食堂 |  | 建筑面积500m2 |  | 员工食宿 | 租赁 |
| 公用工程 | 供电 |  | 工业园电网供给 |  | / | 依托 |
|  | 给水 |  | 自来水管供给 |  | / | 依托 |
| 环保工程 | 废气治理设施 |  | VOCs | 集气罩+UV光催化设备+活性炭吸附+15m排气筒、加强车间通风 | 达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2 014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 | 新建 |
|  |  |  | HCl | 集气罩+15m排气筒，控制熔融温度，添加复合稳定剂等措施， | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准 | 新建 |
|  |  |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒、加强车间通风 |  | 新建 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的标准 | 新建 |
|  | 噪声治理设施 |  | 设备减震、隔声、绿化 |  | 对运营期噪声进行消减 | 新建 |
|  | 废水治理设施 |  | 化粪池 |  | 生活污水经厂区预处理后排入园区污水管网 | 依托 |
|  |  |  | 循环冷却水池2个 |  | 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗 | 新建 |
|  | 固废治理设施 |  | 垃圾桶 |  | 交由环卫部门定期清运 | 新建 |
|  |  |  | 一般固废储存间 |  | 位于仓库东南部，面积为10m2 | 新建 |
|  |  |  | 危废暂存间 |  | 经暂存后交由资质单位处理，位于仓库东北部，面积为10m2 | 新建 |

备注：本项目有两套废气处理设施，每个车间一套（一套包括粉尘处理设施和有机废气处理设施），一套有两根排气筒，分别排放粉尘和VOCs、HCl，项目总共有4根排气筒。生活污水依托湖南海鑫新材料股份有限公司化粪池处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理后排放到汨罗江。

### 4.1.3本项目与原有工程依托关系

根据项目可知，本次改扩建依托了原有工程的厂房、设备、处理设施、辅助工程。

表4.1-2 本项目与原项目对比表

| 工程类别 | 原工程组成一览表 |  |  |  | 本工程组成一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 |  | 占地面积（m2） | 情况说明 | 工程名称 |  | 占地面积（m2） | 情况说明 |
| 主体 工程 | 一车间 | 磨粉区 | 3900 | 将PVC粒料磨成一定的粒径 | 一车间 | 磨粉区 | 3900 | 无变化 |
|  |  | 搅拌区 |  | 使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。 |  | 搅拌区 |  |  |
|  |  | 挤出成型区 |  | 将物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品 |  | 挤出成型区 |  |  |
|  |  | 包覆区 |  | 将板材覆膜 |  | 包覆区 |  |  |
|  | 包覆区 |  | 2000 | 将板材覆膜 | 取消，不在租赁 |  |  |  |
|  | UV辊涂区 |  |  | 进行产品的UV辊涂 |  |  |  |  |
|  | 仓库 |  |  | 存储原料、成品 |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  | 二车间 | 磨粉破碎区 | 建筑面积5000m2 | 将PVC粒料磨成一定的粒径，新增 |
|  |  |  |  |  |  | 搅拌区 |  | 使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。新增 |
|  |  |  |  |  |  | 挤出成型区 |  | 将物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品，新增 |
|  |  |  |  |  |  | 包覆区 |  | 将板材覆膜，新增 |
|  |  |  |  |  |  | UV辊涂区 |  | 进行产品的UV辊涂，新增 |
| 辅助 工程 | / |  |  |  | 仓库 |  | 1000 | 存储原料、成品，新增 |
|  | 办公室1# |  | 100 | 综合办公 | 办公室1# |  | 100 | 无变化 |
|  | 办公室2# |  | 500 | 综合办公 | 办公室2# |  | 500 |  |
|  | 宿舍、食堂 |  | 500 | 提供食宿 | 宿舍、食堂 |  | 500 |  |
| 公用 工程 | 供电 |  | 当地电网供给 |  | 供电 |  | 当地电网供给 |  |
|  | 供水 |  | 自来水管供给 |  | 供水 |  | 自来水管供给 |  |

### 4.1.4产品方案

本项目主要产品如表4.1-3所示。

表4.1-3产品清单

| 序号 | 产品 | 单位 | 产量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石塑板 | t/a | 9000 | 2.44m*1.2m*2.8mm、18kg |
| 2 | 竹木纤维板 | t/a | 9000 | 2.44m*1.2m*2.8mm、15kg |
| 3 | 线条 | t/a | 2000 | 3m**80mm*10mm |

备注：本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，因此本报告仅针对一般产品进行评价。

### 4.1.5主要原辅材料消耗

根据项目可知，本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2002版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素。项目主要原辅材料具体情况见表4.1-4。

表4.1-4 主要原辅材料表

| 序号 | 名称 |  | 年耗量（t） | 最大存放量（t） | 来源 | 形态 | 包装 方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | PVC再生塑料颗粒 | 5200 | 50 | 外购 | 粒状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 2 |  | PVC树脂粉 | 5200 | 50 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 3 | 竹木纤维板主料 | 钙镁粉 | 5980 | 20 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 4 | 石塑板主料 | 轻质碳酸钙 | 3600 | 20 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 6 | 辅料 | CPE塑料增强剂 | 5 | 0.5 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 7 |  | 硬脂酸 | 2.1 | 0.5 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 8 |  | 发泡剂 | 10 | 1 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 9 |  | PVC膜 | 7.5 | 2 | 外购 | / | 捆装 | 仓库 |
| 10 |  | 复合稳定剂 | 6 | 1 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 11 |  | 硬塑光油（UV涂料） | 10 | 1 | 外购 | 液体 | 桶装、20kg | 仓库 |
| 12 | 能源 | 水 | 1718 | / | 自来水管供给 | / | / | / |
| 13 |  | 电 | 20000度/a | / | 工业园电网供给 | / | / | / |

备注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于正规塑料回收企业，且已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，严禁购入医疗废物和含卤素、含重金属的原料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、破碎、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：

- PVC再生塑料颗粒：为黄色半透明状，有光泽。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。本项目使用的原材料为以PVC粒料为基料，与稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及改剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成PVC粒料。PVC的分子量、结晶度、软化点等物理能随聚合反应条件（温度）而变。

- PVC树脂粉：PVC树脂粉为白色无定型粉末，具热塑性，无毒无臭，热稳定性和耐光性较差。聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯无固定的熔点，80℃～85℃开始软化，180℃开始分解；聚氯乙烯很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烯和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定。

（3）轻质碳酸钙：白色粉末，无毒、无味、无刺激性，比重2.7，825℃分解为氧化钙和二氧化碳。在塑料加工行业中用作填充剂，用于提高产品的硬度、表面光泽和表面平整性，还可起到一定的增白作用。

（4）钙镁粉：钙镁粉也叫“双灰粉”，主要成分是钙与镁的碳酸盐，通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。双灰粉没有毒性，对人体无危害。在本项目中用作填充剂。

（5）硬脂酸：化学名十八烷酸，性状为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，相对密度0.87，无毒，自燃点444.3℃，360℃左右分解。起到润滑和热稳定作用。

（6）CPE塑料增强剂：塑料增强剂又称增强材料，是指添加到树脂中能与树脂紧密地结合，并使制品的机械力学性能显著提高的物质。在本项目中作为辅料，用于增强项目产品的力学性能，使其性能更完善。

（7）复合稳定剂：PVC加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用。钙锌稳定剂由石蜡、硬脂酸、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。在本项目中作为辅料，用于提高PVC料对的热分解温度，减少生产过程中HCl和VOCs的产生。

（8）发泡剂：偶氮二甲酰胺（英文名称azodicarbonamide）又名偶氮二酰胺、二氮烯二羧酸酰胺；分子式为C2H6N6O2，不会对臭氧进行分解，且不属于《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定要淘汰的ODS物质，因而不会造成环境污染和影响臭氧层。商品名为发泡剂AC或发泡剂ADC（Foamer ADC），是一种白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水，180℃~210℃开始分解，它分解时放出N2、CO2和少量的NH3，分解后的残渣为白色，且分解时无臭味。发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。同时也可以用于食品工业，增加面粉团的强度和柔韧性。不同国家对它有不同的要求，在美国，属于“公认安全”的食品添加剂；在英国，将其视为致呼吸敏感物，认为其在工作场所的存在可能诱发哮喘；在中国，也可作为面粉处理剂限量使用。世界卫生组织则认为，有限的动物实验表明偶氮二甲酰胺被动物吸入或摄入后，大部分不被吸收，并快速通过粪便被排出，对实验动物的急性毒性较低，不会对皮肤、眼睛及呼吸道造成刺激。在本项目中作为辅料，用于PVC料的发泡。

（9）PVC膜：PVC主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种高分子材料。在本项目中作为辅料，用于保护产品，同时增强硬塑光油的附着力。

（10）硬塑光油（UV涂料）：UV主要成分为：丙烯酸树脂、单体、光引发剂、助剂、溶剂，UV光油是一种透明的涂料。其作用是喷涂或者滚涂在基材表面之后，通过UV灯的照射，使其由液态转化为固态，进而达到表面硬化，其耐刮耐划的作用，且表面看起来光亮，美观、质感圆润。在本项目中作为辅料，用于保护产品。

### 4.1.6主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）和《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足生产的需要。项目主要设备，详见表4.1-5。

表4.1-5改扩建前后设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 改扩建前数量 | 改扩建后数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 500-1000 | 台 | 3 | 13 | 新增10台 |
| 2 | 挤出机 | SJZ65/132 | 台 | 4 | 15 | 新增11台 |
| 3 | 挤出机 | SJZ80/120 | 台 | 4 | 15 | 新增11台 |
| 4 | 自动裁切机 | FMT/300 | 台 | 8 | 30 | 新增22台 |
| 5 | 覆膜机 | TCB-Ⅱ | 台 | 2 | 10 | 新增8台 |
| 6 | 磨粉机 | SHX1000 | 台 | 2 | 7 | 新增5台 |
| 7 | UV机 | LR-UV1313 | 台 | 1 | 2 | 新增1台 |
| 8 | 破碎机 | YGL-1000 | 台 | 3 | 5 | 新增2台 |

## 4.2公用工程

### 4.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表4.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环水系统 | 0.4m3/天 | 152m3/a | 循环水补水 |
| 2 | 办公生活 | 5.22m3/天 | 1566 | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 5.62m3/天 | 1718m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即生产废水系统、生活污水系统、雨水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为5.22m3/d（128m3/a），生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于友谊河入汨罗江的河口附近，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

②雨水：本项目实行雨污分流制，厂区雨水通过雨水管渠收集进入园区雨水管网。雨水通过园区雨水管网最终排入汨罗江段。

③生产废水：建设单位拟在厂区设置循环冷却池，冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，不进入排水系统。循环水每季度更换一次，更换下来的水与生活污水一同进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

### 4.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA。

### 4.2.3运输方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

表4.2-2 全厂运输量表

| 序号 | 货物名称 | 去向 | 运量（t/a或Nm3/a） |  | 货物 形态 | 包装 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公路 | 管道 |  |  |  |
| 1 | PVC再生塑料颗粒 | 运入 | 5200 |  | 粒状 | 袋装、20kg | 放置于原料仓库 |
| 2 | PVC树脂粉 |  | 5200 |  | 粉状 | 袋装、20kg |  |
| 3 | 钙镁粉 |  | 5980 |  | 粉状 | 袋装、20kg |  |
| 4 | 轻质碳酸钙 |  | 3600 |  | 粉状 | 袋装、20kg |  |
| 5 | CPE塑料增强剂 |  | 5 |  | 粉状 | 袋装、20kg |  |
| 6 | 硬脂酸 |  | 2.1 |  | 粉状 | 袋装、20kg |  |
| 7 | 发泡剂 |  | 10 |  | 粉状 | 袋装、20kg |  |
| 8 | PVC膜 |  | 7.5 |  | 固体 | 捆装 |  |
| 9 | 复合稳定剂 |  | 6 |  | 粉状 | 袋装、20kg |  |
| 10 | 硬塑光油（UV涂料） |  | 10 |  | 液体 | 桶装、20kg |  |
|  | 运入合计 |  | 20020.6 | / | / | / | / |
| 9 | 石塑板、竹木纤维板、线条 | 运出 | 20000 |  | 固体 | / | 产品储存于成品仓库 |
|  | 运出合计 |  | 20000 | / | / | / | / |

暂存区储存的相容性和安全性分析

本项目的原辅材料、成品分布储存在仓库内。

产品：仓库分为产品区与原料区，有墙壁和道路的阻挡并相距一段距离，故原辅材料的存放不会对产品的存放，产生不利影响。同时本项目生产的产品互相之间，不会产生剧烈反应，产品性质稳定。

原辅材料：本项目涉及的原辅材料种类较少，其性质均相对较稳定，且在原料仓库中分区分片存放，将原辅材料中物性冲突的物质，分开存放，严禁乱存乱放。同时暂存区配备专门的人员看守，且看守人员应进行相应的安全培训，并配置消防沙、干粉灭火器等专门的消防器材。

综上所述，本项目的原辅材料和产品性质较稳定，且不易产生剧烈反应，其相容性较好，同时在采取物性冲突的物质分区分片存放、配备专门的人员看守、配置专门的消防器材等措施后，其仓库区的安全性可以得到保障。

### 4.2.4消防

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 4.2.4劳动定员

本项目职工总人数36人，均就近招募，提供伙食、住宿，8小时常白班，年工作300d。

## 4.3工程总图布置

本项目利用汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房进行建设，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。项目主出入口位于厂区西侧，靠近公路。办公生活区域位于厂区西南部。生产区域位于厂区东部、中部，从北到南分别为2#破碎磨粉区、包覆区、辊涂区、2#挤出区、搅拌区、1#破碎磨粉区、1#挤出区、覆膜区、仓库（详见附图）。

建设项目符合产业政策及城市总体发展规划，选址避开环境敏感点，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。

# 工程分析

## 5.1工艺流程简介

本项目产品为石塑板、竹木纤维板和线条，各种产品除部分原料不同，石塑板、线条使用间接水冷却，竹木纤维板使用自然冷却外，其余生产工艺均相同。项目拥有15条生产线，其中竹木纤维板6条、石塑板6条、线条6条。

图5-1 竹木纤维板生产工艺流程图

图5-2 石塑板、线条生产工艺流程图

工艺流程简述：

①破碎磨粉、混合：PVC磨粉料、PVC树脂粉和其他外购原料采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌，目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其保证物料温度在170℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。

②挤出成型：经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。挤出工段加热采用电加热，加热温度170℃左右。

③冷却：冷却的作用是使板材、线材尺寸定型。本流程冷却采用循环直接冷却，即在冷却水在隔套内直接与产品接触，经循环水池冷却后可循环使用，定期更换。石塑板、线条使用直接水冷却，竹木纤维板使用自然冷却。

④裁切：挤出冷却好的材料由裁切设备裁切。本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料收集后外售。

⑤覆膜：覆膜用于UV涂料的附着。覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经覆过的PVC包装膜进行烤灼，采用电加热，温度约80℃，时间约2s。

⑥UV辊涂：通过UV机在板材上辊涂，可达到经久耐用且美观的效果。

⑦覆膜：覆膜用于板材的外包装。覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行。

⑧成品入库待售。

本项目无造粒工序，本项目所有加热均采用电加热，不使用其他能源。

注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于正规塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，严禁购入医疗废物和含卤素、含重金属的原料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、破碎、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

### 投料转运方式说明

本项目的投料采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌。磨粉后粉状材料采用20kg袋装保存后转运再投入生产，而在生产工艺过程中，原料的转移也使用人工。建议在整个项目以后的原料投料、转移和产品包装过程中，均由机械完成，减少人工参与，达到迅速投料，减少原料挥发，减少环境污染的目的。同时可以达到保障人员安全的目的。

## 5.2工程污染源分析

### 5.2.1施工期污染源分析

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房的基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

1、装修废气

装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

2、水环境

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂。

3、声环境

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表5.2-1。

表5.2-1 各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风镐 | 98 |
| 2 | 电锯 | 95 |
| 3 | 电焊机 | 95 |
| 4 | 电钻 | 100 |
| 5 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从表5.2-1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

4、固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积11000m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为55t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述装修垃圾在施工场地内统一堆存，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

### 5.2.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗。

（1）生活污水

项目建成后，全厂员工36人，均就近招募，项目提供食宿，全年生产300天。用水主要为生活用水，用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则本项目生活用水量为5.22m3/d（1566m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.176m3/d（1252.8m3/a）。生活污水经隔油、化粪池处理后排入园区污水管网至汨罗市城市污水处理厂。

- 循环冷却水

生产用水主要为冷却用水，主要用于产品冷却，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，按时补充，循环水每季度更换一次，本项目有2个循环水池，每个循环水池规格约4m3，每季度更换一次，则排放量为32m3/a，更换下来的水与生活污水一同进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

表5.2-2 本项目废水产生及排放情况一览表

| 排放源 | 因子 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却循环水（32m3/a） | CODcr | 250 | 0.008 | 循环使用，每季度更换一次，更换下的水与生活污水一同处理 |
|  | SS | 80 | 0.00256 |  |
| 生活污水（1252.8m3/a） | CODcr | 300 | 0.37584 | 经隔油、化粪池处理后排入园区污水管网至汨罗市城市污水处理厂 |
|  | NH3-N | 30 | 0.037584 |  |

2、废气污染源

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、磨粉工段产生的粉尘和覆膜工段、挤出成型工段以及UV机辊涂工段产生的VOCs、HCl以及食堂油烟废气。

（1）粉尘

本项目粉尘主要产生于工段和混合工段。磨粉工序需使用磨粉机，在磨粉间内进行，本项目物料混合搅拌采用高速混合机进行，混合机高速旋转过程中会产生部分粉尘，混合机出料口距地面上的料池高度约50cm，混合机出料时会产生部分粉尘。本项目挤出好的材料由机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计。

粉尘的主要成分为轻质碳酸钙粉，无毒无味，无刺激性。根据建设单位提供的资料，类比同类项目的数据可知，产尘系数约为0.2kg/t物料，则本项目粉尘产生量为4t/a。

企业拟将设置独立的混合、磨粉工段车间，该车间为封闭式工作，同时粉尘经脉冲式布袋除尘器收集处理后，经15m高排气筒排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。则有组织排放的粉尘约为0.36t/a，无组织排放的粉尘约为0.4t/a。同时本项目裁切工段因粉尘量少，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。

（2）VOCs、HCl

3VC热分解反应方程式

①混合工段

本项目混合工段，采用高速混合工艺，由于物料之间和物料与容器摩擦导致发热，使物料温度升高，但本项目通过控制搅拌机转速，过程中不加温，只是摩擦发热，由于物料温度远低于PVC的分解温度（180℃），故混合工段废气只有粉尘产生，无VOCs和HCl产生。

②挤出成型工段VOCs、HCl

本项目挤出成型工段采用电加热，加热温度170℃左右，PVC树脂粉在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCl。此外，塑料在加温过程中因为温度不够而无法完全热解，将产生大量的塑料颗粒烟尘及少量分子量较小的酸、酯、不饱和羟、过氧化物、甲醛、乙醛等气体物质(通常为VOCs)，加工温离热解温度值越远，分解量越小。由于加热在封闭条件下进行且加热温度在180℃以下，所以产生的VOCs很少。

根据《“十三五”环境统计技术要求》中的PVC的产排污系数为：0.7448g/kg-产品，以及本项目年产20000tPVC装饰板，计算可知本项目VOCs的产生量为 14.896t/a ，根据类比同类项目以及建设方提供的资料，HCl的产生量约为原辅料用量的0.001%。因此本项目HCl产生量为0.2t/a。

本项目将挤出成型工段放置单独的封闭车间内，在挤出成型生产线分别设置集气罩，风机风量为5000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器+活性炭吸附处理后，最终经过15米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。UV光解净化器处理效率为90%，活性炭吸附处理效率为90%，其余的以有组织形式排放，则本项目VOCs有组织排放量0.1488t/a，无组织排放量为1.4896t/a。由于UV光解净化器对HCl无处理效率，故对于HCl采取控制熔融温度，添加复合稳定剂等措施，减少HCl产生量。本项目有组织排放的HCl约为0.18t/a，无组织排放量为0.02/a。

③覆膜工段产生的VOCs

覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的PVC膜进行烤灼，温度约80℃，时间约2s。根据PVC（聚氯乙烯）理化性质可知，其热分解温度在170℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚氯乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的VOCs，本项目PVC膜用量较少，且烤灼时间很短，因此废气产生量很小，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。

④UV辊涂工段VOCs

本项目板材经前处理后进自动涂装线进行UV辊涂，因为本工段采用的是水性UV涂料，其溶剂为水。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，则本项目UV涂装废气总产生量见下表。

表5.2-3   物料中 VOCS 含量

| 行业类别 | 物料 | VOCs 质量含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 家具制造行业通用系数 | 油漆（水性漆） | 15 |

注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。

表5.2-4  项目油漆废气污染物产生量一览表

| 序号 | 污染物 | 使用量（t/a） | VOCs 质量含量（%） | VOCs产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬塑光油（水性UV涂料） | 10 | 15 | 1.5 |
| 3 | 合计 |  |  | 1.5 |

根据上表得知，本项目涂装油漆废气VOCs产生量约2.7t/a。项目UV车间为密闭系统，设计最大漏风系数为2%，故可知本项目废气收集效率约为98%。收集后的废气通过UV光解净化器+活性炭吸附处理后，最终经过15米排气筒排放。UV光解净化器处理效率为90%，活性炭吸附处理效率为90%，其余的以有组织形式排放，则本项目VOCs有组织排放量0.0147t/a，无组织排放量为0.03t/a。

本项目有两套废气处理设施，每个车间一套（一套包括粉尘处理设施和有机废气处理设施），一套有两根排气筒，分别排放粉尘和VOCs，项目总共有4根排气筒。

（2）食堂油烟

本项目有36名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为3.24kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装油烟净化器对油烟废气进行处理，处理风量不小于2000Nm3/h，处理效率为70%，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.81mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。

（3）二噁英类：项目原料中含有氯元素，但二噁英的低温合成所需温度范围为250～350℃，在实际生产应用中一般将温度控制在170℃以下，防止二噁英的生成，因此二噁英产生量极小，可以忽略不计。

综合上述废气分析可知，本工程运营期内废气产排情况分析详见下表5.2-3。

表5.2-3  本工程营运期废气产排情况分析一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 |  | 排放方式 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 生产工段 | VOCs | 14.8764 | 密闭车间+引风机+UV光解系统+活性炭 | 15m高排气筒 | 有组织排放 | 12.4 | 0.062 | 0.1488 |
|  | HCl | 0.18 |  |  |  | 2.5 | 0.025 | 0.15 |
|  | 粉尘 | 3.6 | 密闭车间+集气罩+脉冲式布袋除尘器 | 15m高排气筒 |  | 40 | 0.2 | 0.36 |
|  | VOCs | 1.5196 | 车间密封 |  | 无组织排放 | / | 0.6332 | 1.5196 |
|  | HCl | 0.02 |  |  |  | / | 0.00278 | 0.02 |
|  | 粉尘 | 0.4 |  |  |  | / | 0.222 | 0.4 |
| 食堂 | 油烟 | 3.24kg/a | 油烟净化器 |  | / | / | / | 0.972kg/a |

3、噪声污染源

项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。噪声源强为75~80dBA，主要设备噪声值见表5.2-4。

表5.2-4 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 13 | 85 | 连续 |
| 2 | 挤出机 | 15 | 80 |  |
| 3 | 挤出机 | 15 | 80 |  |
| 4 | 自动裁切机 | 30 | 75 |  |
| 5 | 覆膜机 | 10 | 75 |  |
| 6 | 磨粉机 | 7 | 80 |  |
| 7 | UV机 | 2 | 85 |  |
| 8 | 破碎机 | 5 | 85 |  |

所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

4、固体废弃物污染源

本项目营运期过程中，厂内会产生生活垃圾、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、UV涂料桶、废活性炭等危险废物。各固体废弃物的生产情况见表5.5-5。

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工36人，则生活垃圾产生量为18kg/d（5.4t/a）。

（2）不合格产品

经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料其产生量按产品总量（20000t/a）的0.1%计，即20t/a。不合格产品收集后回用于生产。

（3）边角料

项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（20000t/a）的0.1%计，即20t/a。边角料收集后回用于生产。

- 收集的粉尘

项目生产时环保设备收集到的粉尘约为3.24t/a。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。

（5）一般性废包装材料

根据建设方提供的资料可知，项目一般性原料包装物产生量为5t/a，与生活垃圾一同处理。

（6）废矿物油

项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.01t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。收集后送有资质单位回收处理。

（7）UV涂料桶

UV涂料用量为10t/a，其废UV涂料桶约为0.1t/a。这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

（8）废活性炭：项目用活性炭吸附喷漆废气，活性炭每半个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的废气，项目废气经活性碳处理后被吸附量为1.3388t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为4.463t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49。代码为900-039-49。

表5.2-5 项目固废产生处置情况表

| 序号 | 类别 | 数量 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 5.4t/a | 一般固废 | 环卫部门 |
| 2 | 不合格产品 | 20t/a | 一般固废 | 收集后回用于生产 |
| 3 | 边角料 | 20t/a | 一般固废 |  |
| 4 | 收集到的粉尘 | 3.24t/a | 一般固废 |  |
| 5 | 一般性废包装材料 | 5t/a | 一般固废 | 与生活垃圾一同处理 |
| 6 | 废矿物油 | 0.01t/a | 危险固废，编号为HW08，代码为900-201-08 | 有资质的单位处理 |
| 7 | UV涂料桶 | 0.1t/a | 危险固废，编号为HW49，代码为900-041-49 |  |
| 8 | 废活性炭 | 4.463t/a | 危险固废，编号为HW49，代码为900-041-49 |  |

## 5.3相关工程平衡

### 5.3.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表5.3-1。

表5.3-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 1 | PVC粒料 | 5200 | 竹木纤维板 | 9000 |
| 2 | PVC树脂粉 | 5200 | 石塑板 | 9000 |
| 3 | 钙镁粉 | 5980 | 线条 | 2000 |
| 4 | 轻质碳酸钙 | 3600 | VOCs | 16.4 |
| 5 | CPE塑料增强剂 | 5 | 粉尘 | 4 |
| 6 | 硬脂酸 | 2.1 | HCl | 0.2 |
| 7 | 发泡剂 | 10 |  |  |
| 8 | PVC膜 | 7.5 |  |  |
| 9 | 复合稳定剂 | 6 |  |  |
| 10 | 硬塑光油（UV涂料） | 10 |  |  |
| 合计 | -- | 20020.6 | -- | 20020.6 |

### 5.3.2水平衡

项目用水主要包括产品用水、设备清洗用水、冷却循环补充水、真空泵循环补充水和员工生活用水等。

1、用水量

（1）生活污水

项目职工36人，提供伙食和住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为5.22m3/d（1566m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.176m3/d（1252.8m3/a）。生活污水经隔油、化粪池处理后排入园区污水管网至汨罗市城市污水处理厂。

- 循环水池用水

生产用水主要为冷却用水，主要用于产品冷却，采用间接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，不外排，循环水每季度更换一次（32m3/a）。水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，本项目有2个循环水池，每个循环水池规格约4m3，每个循环水池蒸发损失量约为0.2m3/d（60m3/a）。循环水池补充水量约为0.4m3/d，循环水每季度更换一次（32m3/a），全年补充水量为152m3/a。

2、排水量

本项目循环冷却水每季度更换一次，排放量为32m3/a，生活污水排放量以生活用水量的80%计，全年生活污水排放量为1252.8m3/a。工程水平衡见图5.3-1。

图5.3-1 工程水平衡图 单位：m3/a

### 5.3.3 VOCs平衡

项目VOCs平衡见图5.3-2。

图5.3-2 VOCs平衡图 单位：t/a

## 5.4污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表

表5.4-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 生产废水 | 废水量 |  | -- | 32 | -- |  | 32 |  | 循环使用，每季度更换一次，更换下的水与生活污水一同处理 |
|  |  | COD |  | 250 | 0.008 | 250 |  | 0.008 |  |  |
|  |  | SS |  | 80 | 0.00256 | 80 |  | 0.00256 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- | 1252.8 | -- |  | 1252.8 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD |  | 350 | 0.43848 | 300 |  | 0.37584 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.3 | 30 |  | 0.037584 |  |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 工艺废气 | VOCs | 有组织 | 14.8764 |  | 12.4 | 0.062 |  | 0.1488 | 密闭车间+引风机+UV光解系统+活性炭吸附+15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 无组织 | 1.5196 |  | -- | 0.6332 |  | 1.5196 |  |
|  |  | HCl | 有组织 | 0.18 |  | 2.5 | 0.025 |  | 0.18 |  |
|  |  |  | 无组织 | 0.02 |  | -- | 0.00278 |  | 0.02 |  |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | 3.6 |  | 40 | 0.2 |  | 0.36 | 密闭车间+集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 无组织 | 0.4 |  | -- | 0.2222 |  | 0.4 |  |
|  |  | VOCs | 非正常排放 | 14.896 |  | / | 6.2066 |  | 14.896 | 非正常无组织排放，立即停产 |
|  |  | HCl |  | 0.2 |  | / | 0.0833 |  | 0.2 |  |
|  |  | 粉尘 |  | 4 |  | / | 1.666 |  | 4 |  |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 5.4 |  | 0 |  |  |  | 环卫部门 |
|  | 一般工业固废 | 不合格产品 |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 收集后回用于生产 |
|  |  | 边角料 |  | 20 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 收集到的粉尘 |  | 3.24 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 一般性废包装材料 |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 与生活垃圾一同处理 |
|  | 危险废物 | 废矿物油 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | UV涂料桶 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 4.463 |  | 0 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声达到(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |

## 5.5改扩建项目“三本账”核算

改扩建前后污染物排放“三本账”详见下：

表5.5-1 改扩建项目“三本帐”一览表 单位：t/a

| 类型 | 污染物 |  | 现有工程排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 本项目排放量（t/a） | 改扩建后总排放量（t/a） | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 32 | 32 | +32 |
|  | CODcr |  | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | +0.008 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0.00256 | 0.00256 | +0.00256 |
| 生活污水 | 废水量 |  | 280.8 | 0 | 972 | 1252.8 | +972 |
|  | CODcr |  | 0.02008 | 0 | 0.35576 | 0.37584 | +0.35576 |
|  | NH3-N |  | 0.004212 | 0 | 0.03337 | 0.037584 | +0.03337 |
| 大气污染物 | VOCs | 有组织 | 0.67032 | 1.2066 | 2.17032 | 0.1488 | -1.2066 |
|  |  | 无组织 | 0.7448 | 0 | 0.7448 | 1.5196 | +0.7448 |
|  | HCl | 有组织 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.18 | +0.09 |
|  |  | 无组织 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | +0.01 |
|  | 粉尘 | 有组织 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.36 | +0.18 |
|  |  | 无组织 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | +0.2 |
| 固体污染物 | 生活垃圾 |  | 3.9 | 0 | 1.5 | 5.4 | +1.5 |
|  | 一般工业固废 | 不合格产品 | 10 | 0 | 10 | 20 | +10 |
|  |  | 边角料 | 10 | 0 | 10 | 20 | +10 |
|  |  | 收集到的粉尘 | 1.62 | 0 | 1.62 | 3.24 | +1.62 |
|  |  | 一般性废包装材料 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | +2.5 |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  |  | UV涂料桶 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 | +0.05 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 4.463 | 4.463 | +4.463 |

根据三本账可知改扩建后项目的主要污染物（废气、废水、固废）均有所增加，但是单位产品的排污量变小，提高了废气的处理效率和效果，减小了其污染影响。

## 5.6改扩建项目以新带老措施分析

本项目为改扩建项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目改扩建后污染物的排放，具体如下：

（1）要求建设方按照本环评要求，建设集气设施和废气处理设施。

（2）建设一般固废暂存间和危废暂存间。

本项目厂房进行重新布局，确保所有车间废气都进行收集处理。综上所述，根据“三本账”一览表可知，在采取以上“以新带老”的措施后，可以有效减少项目改扩建后单位产品污染物的产生与排放量。

# 6、建设项目区域环境概况

## 6.1自然环境概况

### 6.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗市工业园内。东经113°08′39.90〞，北纬28°45′51.232〞其地理位置详见附图1。

### 6.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汩罗江最高水位(黄海海平面)36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版)，地震设防烈度为7度。

### 6.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 6.1.4水文条件

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

### 6.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

### 6.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 6.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 6.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 6.2湖南汨罗循环经济产业园概况

### 6.2.1湖南汨罗循环经济产业园规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表6.2-1 深度处理后水质指标

| 指标 | pH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10mg/L | 5mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 5mg/L |

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

湖南汨罗循环经济产业园区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 6.2.2湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。

②排水：园区生活污水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 6.3区域污染源调查

湖南汨罗循环经济产业园污染源调查：湖南省湖南汨罗循环经济产业园始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业52家。新市片区内目前企业有41家上规模企业，此外还存在大量的小规模的作坊、企业，本次环评统计入园上规模企业主要概况见下表6.3-1。

表6.3-1 调扩区新市片区现有企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 污染物排放量（t/a） | 运行状况 | 环评验收情况 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南音品电子有限公司 | 蓝牙耳机、新型二合一和弦扬声器及蓝牙耳机生产设备配件 | COD：3.94 氨氮：0.11 | 运行 | 2013年验收 | 达标 |
| 2 | 汨罗市协音电子有限公司 | 各类电子产品用配套产品的制造 | COD：1.54 氨氮：0.02 | 运行 | 2012年环评审批 | / |
| 3 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 年产3000台收割机 | COD：0.555 石油类0.016 | 运行 | 08年验收 | 达标 |
| 4 | 汨罗龙舟铝业有限公司 | 铝型材挤压加工项目 | COD：0.52 氨氮：0.06 | 停产 | / | / |
| 5 | 汨罗市天惠铜业有限公司 | 年产2万吨再生铜加工生产线建设项目 | COD：0.55 Cd：0.002 | 运行 | 2010年环评2012年验收 | 达标 |
| 6 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 再生碳素制品加工建设项目 | COD：0.009 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 7 | 汨罗市金丰铜材有限公司 | 年产1万t再生铜板产品 | COD：6.78 氨氮：0.9 | 运行 | 2009年环评审批；2011年验收 | 达标 |
| 8 | 汨罗金鑫铜铝材有限公司 | 生产铜、铝锭、回收废旧铜、铝产品 | COD：0.4 氨氮：0.15 | 运行 | 未批 | / |
| 9 | 汨罗市通变电气有限公司 | 年产3100吨硅钢片制品 | / | 运行 | / | / |
| 10 | 湖南省九喜日化有限公司 | 年产30万件蚊香 | / | 运行 | 2012年验收 | / |
| 11 | 汨罗市鸿昱新材料有限公司 | 年产30万支油封座圈 | COD：0.09 氨氮：0.002 | 运行 | / | / |
| 12 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 电脑周边结插件、连结线、塑胶件、五金件及相关产品的生产 | COD：2.54 氨氮：0.11 | 运行 | 2008年环评审批，2013年验收 | 达标 |
| 13 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 年产10000t耐火不锈钢纤维产品 | COD：70.8 氨氮：6.39 | 运行 | 2009年环评审批；2012年验收 | 达标 |
| 14 | 汨罗市广发废旧金属回收有限公司 | 废旧不锈钢回收 | COD：0.1 氨氮：0.45 | 运行 | 2012年7月环评审批 | / |
| 15 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 年产50000t铝锭 | COD：0.54 氨氮：0.09 | 运行 | 2012年7月审批；2013年验收 | 达标 |
| 16 | 湖南金一科技有限公司 | 废铜回收综合利用项目 | COD：0.17 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 17 | 汨罗市成宇铜业有限公司 (金龙铜业停产) | 年产3万t电解铜 | COD：0.8 | 在建 | 2012年环评审批 | / |
| 18 | 汨罗市钱江铜业有限公司 | 年产5000t再生铜产品加工 | COD：1 氨氮：0.15 | 停产 | 2007年环评审批； 2012年验收 | / |
| 19 | 汨罗市莱特圣不锈钢有限公司 | 年产1000t不锈钢阀门 | 石油类：0.025 | 停产 | / | / |
| 20 | 湖南汨江纸业有限公司 | 年产16000t白版纸产品 | COD：34.94 氨氮：0.77 | 运行 | 2007年环评审批，2008年验收 | 达标 |
| 21 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 年产45套除尘设备和脱硫设备 | COD：0.17 氨氮：0.09 | 运行 | 2010年验收 | 达标 |
| 22 | 现代家具 | 以独具特色的高档餐台，餐椅等实木家具和真皮沙发为主营产品 | COD：0.13 氨氮：0.09 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 23 | 汨罗市天盛铜材有限公司 | 年产5000t铜排产品 | COD：0.6 氨氮：0.15 | 停产 | 2013年验收 | / |
| 24 | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司汨罗分公司 | 铝合金门窗生产制造维修 | COD：1.32 氨氮：0.09 | 运行 | 正在环评 | / |
| 25 | 湖南国鑫有色金属有限公司 | 年产3万t铝合金、铝锭产品 | COD：0.31 氨氮：0.04 | 运行 | 2010年环评审批2011年验收 | 达标 |
| 26 | 湖南汨特科技新材料有限公司 | 年产7000件套高规模高性能石墨热场及其他石墨制品 | COD：1.05 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 27 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 年产1.5万t石墨碳素制品 | COD：0.009 | 运行 | 2010年环评审批 | / |
| 28 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 | / | / | / | / | 非生产企业 |
| 29 | 湖南五祥新材料有限公司 | 年产13万t再生塑料产品 | COD：2.29 氨氮：0.19 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 30 | 汨罗市万容电子废弃物处理有限公司 | 年处理废弃物电气电子200万台，处理报废汽车2万台 | COD：2.38 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 31 | 湖南天立橡胶有限公司 | 年生产再生胶及制品4万吨 | COD：3.64 氨氮：1.98 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 32 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 年产PVC板10万吨，农作物育秧盘4亿个 | COD：5.15 氨氮：0.43 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 33 | 汨罗市联达铜铝材有限公司 | 年产各种规格无氧铜杆10万吨，各种规格电工圆铜线4万吨 | COD：0.2 氨氮：0.15 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 34 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 年产2.5万t再生铝锭 | COD：0.117 氨氮：0.018 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 35 | 湖南忠悦塑业有限公司 | PVC塑料门窗制造销售 | COD：0.98 氨氮：0.12 | 运行 | 2010年环评审批 | / |
| 36 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 年产1.5万吨超细锌粉建设项目 | COD：2.17 BOD5：1.31 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 37 | 汨罗市双雄包装有限公司 | 塑料编织袋、塑料薄膜制造，销售塑料包装装潢等产品 | COD：2.05 氨氮：0.19 | 运行 | 2012年验收 | 达标 |
| 38 | 汨罗市红马燃气有限公司 | / | 氨氮：0.428 COD：3.2 | 运行 | 2008年4月审批 | 达标 |
| 39 | 湖南振纲铝材有限公司 | 年产5万吨铝型材项目 | COD：0.13 氨氮：0.018 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 40 | 中联铝业 | 年产300万副摩托车车轮、2万吨再生铝合金、300万副汽车铝合金车轮 | COD：0.12 氨氮：0.018 | 运行 | 2011年验收 | 达标 |
| 41 | 德尔乐施电热水器有限公司 | 可年产快速电热水器及水净化器、空气净化器50万套（件） | / | 未生产 | 2010年环评审批 | / |

## 6.4区域环境质量现状评价

### 6.4.1环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

根据2017年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM10、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表6.4-1  2017年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.017 | 0.04 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.073 | 0.07 | 0.043 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0464 | 0.035 | 0.326 | 不达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.845 | 4 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.081 | 0.16 | 0 | 达标 |

由上表可知，汨罗市PM10、PM2.5均出现超标，PM10、PM2.5的超标倍数分别为0.043、0.326，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

表6.4-2  区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.008 | 0.06 | 0 | 是 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.018 | 0.04 | 0 | 是 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.065 | 0.07 | 0 | 是 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0365 | 0.035 | 0.043 | 否 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.8866 | 4 | 0 | 是 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.0995 | 0.16 | 0 | 是 |

由上表可知，汨罗市PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.043，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

对于环境空气质量现状数据，本环评引用了《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目》环评报告书中TVOC的监测数据。监测时间为2017年7月26日~8月1日。汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目原选址位于本项目所在地。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

同时本环评引用了《湖南金世联塑业有限公司年产5000吨PVC硬板建设项目》环评报告表中于2017年6月2日~4日对项目周边HCl进行了现状监测的数据。湖南金世联塑业有限公司位于本项目西北方向339m处。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

监测布点：（1）监测布点：引用数据点位G1位于本项目西北方向上风向749m处；G2位于本项目西侧313m处；G3位于本项目南侧317m处。G4距本项目上风向600m；G5本项目厂界下风向；G6距本项目下风向550m；HCl监测点

监测因子：SO2、NO2、PM10、TVOC、HCl。

监测结果统计与评价：监测结果统计见表6.4-3。

表6.4-3 大气环境质量资料收集统计结果  单位：（mg/m3）

| 监测点 | 项目 | SO2 | NO2 | PM10 | TVOC | HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 浓度范围 | / | / | / | / | 0.05ND |
|  | 超标率（%） |  |  |  |  | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |  | 0 |
| G2 | 浓度范围 | / | / | / | / | 0.05ND |
|  | 超标率（%） |  |  |  |  | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |  | 0 |
| G3 | 浓度范围 | / | / | / | / | 0.05ND |
|  | 超标率（%） |  |  |  |  | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |  | 0 |
| G4 | 浓度范围 | 0.016~0.023 | 0.019~0.024 | 0.062~0.077 | 0.0607~0.144 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| G5 | 浓度范围 | 0.023~0.034 | 0.025~0.036 | 0.072~0.083 | 0.271~0.400 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| G6 | 浓度范围 | 0.019~0.024 | 0.024~0.033 | 0.083~0.095 | 0.140~0.250 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 标准值 | 日均值（PM10），其余均为小时值 | 0.50 | 0.20 | 0.15 | 0.6 | 0.05 |

由上表6.4-2可见，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC、HCl满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准。

### 6.4.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

（1）监测布点

本项目纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。本环评引用湖南省环境保护厅发布的2017年1~4月对汨罗江南渡断面进行的常规环境监测统计数据，监测结果详见下表3-3。其中南渡断面位于汨罗市城市污水处理厂的下游，故污水处理厂的排污会影响到南渡断面的水质情况，

同时为了加强数据的准确性，本项目还引用《湖南金世联塑业有限公司年产2000吨塑料板、管建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月25-26日对汨罗市城市污水处理厂排污口上下游进行的环境监测数据。

监测布点：W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m：汨罗江南渡断面。

项目所引用的地表水监测点，均分布在项目地表水评价范围内，具体详见附图。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

（2）监测因子

pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表6.4-4、6.4-5。

表6.4-4 汨罗江监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 11月25日 | 11月26日 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 7.29 | 7.31 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.6 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 14 | 15 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.8 | 2.9 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.379 | 0.382 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 12 | 11 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.07 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4300 | 4400 | ≤10000个/L | 是 |
| W2 | pH | 7.26 | 7.29 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.4 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 17 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.3 | 3.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.391 | 0.394 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 12 | 12 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.09 | 0.11 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4400 | 4400 | ≤10000个/L | 是 |
| W3 | pH | 7.28 | 7.27 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.7 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 15 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.06 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.386 | 0.384 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 10 | 12 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.09 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4400 | 4300 | ≤10000个/L | 是 |

表6.4-5 汨罗江南渡断面监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 断面 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 | 平均值 |  |  |
| 南 渡断 面 | pH | 7.34 | 7.86 | 7.6 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 7.8 | 9.7 | 8.44 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 10 | 13 | 11.5 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.7 | 3.8 | 2.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.405 | 0.864 | 0.6345 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 6 | 14 | 10 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.112 | 0.142 | 0.127 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 1691 | 3059 | 2644 | ≤10000个/L | 是 |

由上表可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 6.4.3地下水环境现状监测与评价

本次环评引用《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目西北侧1857m处）于2018年3月26日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。同时为了加强数据的准确性，本环评还引用《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目》（该项目位于本项目西侧65m处）于2016年07月26日至28日对区域地下水环境的现状监测数据。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

项目所引用的地下水监测点，均分布在项目地下水评价范围内，具体详见附图。

1、监测点位：

表6.4-6 地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 韩家屋 | 西北侧1623m | 水质、水位监测 |
| D2 | 六方屋 | 西北侧1667m | 水位监测 |
| D3 | 陈家冲 | 西北侧1918m | 水位监测 |
| D4 | 大坝堪 | 西北侧803m | 水位监测 |
| D5 | 合心村 | 东侧132m | 水质监测 |

2、监测结果如下：

表6.4-7 地下水水位调查结果 单位(mg/L)

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1韩家屋 | D2六芳屋 | D3陈家冲 | D4大坝堪 |  |  |
| 水位 | -10 | -6 | -8 | -11 | m | 水位基面为当地地面 |

表6.4-8 地下水环境质量现状监测结果表 单位(mg/L)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D3韩家屋 | D5合心村 |  |  |  |
|  | 时间 | 2018.03.26 | 2016.07.26 | 2016.07.27 | 2016.07.28 | 6.5-8.5 |
| pH | 无量纲 | 6.39 | 7.23 | 7.23 | 7.21 | 6.5-8.5 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.0 | 0.851 | 0.906 | 0.955 | 3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.161 | 0.141 | 0.125 | 0.098 | 0.2 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 314 | / | / | / | 1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.565 | / | / | / | 1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 16.447 | / | / | / | 250 |
| 总磷 | mg/L | ND | / | / | / | -- |
| 六价铬 | mg/L | 0.008 | / | / | / | 0.05 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | / | / | / | 3(个/mL) |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.002 |
| 铅 | mg/L | ND | / | / | / | 0.05 |
| 汞 | mg/L | ND | / | / | / | 0.001 |
| 备注：ND表示低于该方法检出限 |  |  |  |  |  |  |

由上表知各监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 6.4.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，评价单位委托湖南汨江检测有限公司于2019年3月15日~16日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表6.4-9。

表6.4-9 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 |  | Leq（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 项目东厂界1m处 | 3月15日 | 53.3 | 45.1 |
|  |  | 3月16日 | 52.1 | 38.0 |
| 2 | 项目南厂界1m处 | 3月15日 | 54.0 | 45.1 |
|  | 项目厂界东1m处 | 3月16日 | 52.8 | 47.7 |
| 3 | 项目西厂界1m处 | 3月15日 | 53.7 | 43.9 |
|  | 项目厂界东1m处 | 3月16日 | 57.6 | 39.1 |
| 4 | 项目北厂界1m处 | 3月15日 | 55.2 | 42.7 |
|  |  | 3月16日 | 54.6 | 37.7 |
| 3类标准 |  |  | 65 | 50 |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类区。

### 6.4.5土壤环境现状监测与评价

本次环评引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解10万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目东北侧642m处）于2017年8月30日对区域土壤环境的现状监测数据。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

项目所引用的土壤监测点，均分布在项目土壤评价范围内，具体详见附图5、7。

（1）监测点位

表6.4-10 土壤监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 合心村 | 东北侧502m | pH、铜、汞、铅、镉、镍、砷 |
| T2 | 合心村 | 东北侧499m |  |

（2）监测因子

土壤监测因子为：pH、铜、汞、铅、镉、镍、砷共7项。

（3）监测时段与频次

监测一天，每天监测一次。

（4）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（5）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，根据湖南精科检测有限公司提供的监测报告，监测点土壤监测结果见表6.2-11。

表6.2-11 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg

| 监测因子 监测点位 |  | pH | 铜 | 铅 | 汞 | 镉 | 镍 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测测值 | T1 | 6.45 | 27 | 126 | 0.072 | 0.16 | 17 | 10.2 |
|  | T2 | 6.35 | 39 | 98 | 0.035 | 0.10 | 15 | 6.70 |
| 标准值 | GB36600-2018表1中第二类用地筛选值 | / | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤65 | ≤900 | ≤60 |

从上表监测结果可知，土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

- 7、环境影响预测与评价

## 7.1施工期环境影响分析

本项目选址于汨罗循环经济产业园龙舟南路东侧。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用租赁的湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约55t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾拟运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1大气环境影响预测与评价

1、环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7.2-1。

表7.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图7.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图7.2-2。

图7.2-1 月平均气温变化曲线图

全年

秋季

图7.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近汨罗市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表7.2-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表7.2-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

2、项目预测源强

①评价因子和评价标准表见表。

表7.2-3  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 二类限区 | 8小时 | 600.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| HCl | 二类限区 | 8小时 | 50 |  |
| 粉尘 | 二类限区 | 8小时 | 450 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |

②估算模型参数表见表。

表7.2-4    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 73 |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 43 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -8.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 R否 |
|  | 地形数据分辨率 / m | — |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

③污染源参数见表 7.2-5~6。

表7.2-5   点源参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| VOCs | 113°08′39.90〞 | 28°45′51.32〞 | 25 | 15.0 | 0.6 | 30.0 | 1.39 | VOCs | 0.1862 | kg/h |
| HCl | 113°08′39.90〞 | 28°45′51.32〞 | 25 | 15.0 | 0.6 | 30.0 | 1.39 | HCl | 0.025 | kg/h |
| 粉尘 | 113°08′39.90〞 | 28°45′51.32〞 | 25 | 15.0 | 0.6 | 30.0 | 1.39 | 粉尘 | 0.2 | kg/h |

表7.2-6   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度 m |  |  |  |
| 未收集废气 | 113°08′39.90〞 | 28°45′51.32〞 | 28 | 150 | 30 | 10 | VOCs | 0.0306 | kg/h |
|  | 113°08′39.90〞 | 28°45′51.32〞 | 28 | 150 | 30 | 10 | HCl | 0.00278 | kg/h |
|  | 113°08′39.90〞 | 28°45′51.32〞 | 28 | 150 | 30 | 10 | 粉尘 | 0.2222 | kg/h |

④计算结果见表 7.2-7。

表 7.2-7 大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m 3 ) | Pmax (%) | D 10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs | 1200 | 4.072 | 0.339% | / |
|  | HCl | 50 | 0.546 | 1.09% | / |
|  | 粉尘 | 1200 | 1.093 | 0.092% | / |
| 厂区无组织排放 | VOCs | 1200 | 40.667 | 3.389% | / |
|  | HCl | 50 | 0.626 | 1.25% | / |
|  | 粉尘 | 1200 | 12.53 | 1.044% | / |

从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为生产车无组织排放的VOCs，Cmax为40.667ug/m3，Pmax3.389%，距离为厂界下风向268m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

7、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表7.2-7 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | VOCs | 55860 | 0.2793 | 0.67032 |
| 2 |  | HCl | 7500 | 0.0375 | 0.09 |
| 3 | DA002 | 粉尘 | 3750 | 0.075 | 0.18 |
| 4 | DA003 | VOCs | 55860 | 0.2793 | 0.67032 |
| 5 |  | HCl | 7500 | 0.0375 | 0.09 |
| 6 | DA004 | 粉尘 | 3750 | 0.075 | 0.18 |
| 主要排放口合计 |  | VOCs |  |  | 0.1488 |
|  |  | HCl |  |  | 0.18 |
|  |  | 粉尘 |  |  | 0.36 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | VOCs |  |  | 0.1488 |
|  |  | HCl |  |  | 0.18 |
|  |  | 粉尘 |  |  | 0.36 |

表7.2-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | / | 加工 | 粉尘 | 密闭车间 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准 | 1.0 | 0.4 |
| 2 | / | 挤出 | HCl | 密闭车间 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 | 0.25 | 0.02 |
| 3 | / | 挤出、覆膜 | VOCs |  | 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 | 2.0 | 1.5196 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 粉尘 |  |  | 0.4 |
|  |  |  |  | HCl |  |  | 0.02 |
|  |  |  |  | VOCs |  |  | 1.5196 |

表7.2-9 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.76 |
| 2 | VOCs | 1.6684 |
| 3 | HCl | 0.2 |

8、防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

9、排气筒高度和数量可行性、合理性分析

本项目有两套废气处理设施，每个车间一套（一套包括粉尘处理设施和有机废气处理设施），一套有两根排气筒，分别排放粉尘和VOCs，项目总共有4根排气筒，其位置详见附图。

根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格60%执行。

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为10m。本项目废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。

因项目拥有两个生产厂房，大气污染物产生源较为分散。因此，本项目需设置有两套废气处理设施对生产车间的生产废气进行处理，每个车间一套（一套包括粉尘处理设施和有机废气处理设施），一套有两根排气筒，分别排放粉尘和VOCs，项目总共有4根排气筒，排气筒的设置的数量合理可行。

### 7.2.2地表水环境影响分析

本项目废水主要来源于生活污水、生产废水。生产用水主要为冷却用水，主要用于产品冷却，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，循环水每季度更换一次，本项目有2个循环水池，每个循环水池规格约4m3，每季度更换一次，则排放量为32m3/a，更换下来的水与生活污水一同进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

根据第5.4章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目冷却水循环使用，部每季度更换一次，则排放量为32m3/a，更换下来的水与生活污水一并处理，生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区下边界约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表表7.2-11。

表7.2-11 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、 氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 01 | 化粪池 | 生化 | W1 | R是 £ 否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |
| 2 | 冷却废水 | / | 每季度更换一次，与生活污水一同外排至城市污水处理厂 | 间断排放 | 02 | 冷却循环水池 | / | W1 | R是 否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |

本项目废水排放口基本情况见表表7.2-12。

表7.2-12 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 113°08′42.86〞 | 28°45′44.69〞 | 0.1253 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 汨罗市城市污水处理厂 | CODcr | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15 |
| 冷却废水 |  |  |  | 0.0032 |  |  |  |  | SS | 20 |

表7.2-13 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | 氨氮 |  | —— |
|  |  | SS |  | 400 |

表7.2-14 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 300 | 0.001095 | 0.3285 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.0008 | 0.257 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0001095 | 0.03285 |
|  |  | SS | 100 | 0.0004 | 0.12 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.38364 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.257 |
|  |  | SS |  |  | 0.12 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.037584 |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 7.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境不敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为三级。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

（2）水文特征

项目周边分布的居民多以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次环评引用《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目西北侧1857m处）于2018年3月26日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对区域地下水环境的现状监测数据和《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目》（该项目位于本项目西侧65m处）于2016年07月26日至28日对区域地下水环境的现状监测数据。由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

本项目建设后，车间地面均固化处理、仓库、循环水池等构筑物均采取防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 7.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

本项目的噪声源主要为分散机、研磨机、各类泵等设备运转时产生的噪声，噪声源强为75~85dBA。其噪声污染物排放状况见表7.2-11。

表7.2-11	噪声污染物排放状况

| 设备名称 | 等效声级dB(A) | 台数 | 治理措施 | 降噪效果 | 标准限值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 85 | 13 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) | 昼间 3类：65 |
| 挤出机 | 80 | 15 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) |  |
| 挤出机 | 80 | 15 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 自动裁切机 | 75 | 30 | 减振、隔声 | ≥30dB(A) |  |
| 覆膜机 | 75 | 10 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |
| 磨粉机 | 80 | 7 | 减振、隔声 | ≥35dB(A) |  |
| UV机 | 85 | 2 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) |  |
| 破碎机 | 85 | 5 | 减振、隔声 | ≥25dB(A) |  |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表7.2-12。

表7.2-12目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值 |  | 标准限值（3类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界 | 10m | 58.97 | 夜间不生产 | 65 |
| 南厂界 | 10m | 61.48 |  |  |
| 西厂界 | 10m | 58.97 |  |  |
| 北厂界 | 10m | 61.48 |  |  |

从表7.2-21可以看出，项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

### 7.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废弃物主要来源于本项目营运期废物有厂内会产生生活垃圾、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、UV涂料桶等危险废物。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废矿物油、UV涂料桶、废活性炭等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单及修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

### 7.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

# 8、环境保护措施及其可行性论证

## 8.1施工期污染防治措施

项目施工期间主要大气环境污染物为施工扬尘，为有效控制施工扬尘对区域环境空气的影响，项目施工期间需采取如下措施。

1、落实施工期防治扬尘污染环境管理及相关责任

1）为保证施工期防治扬尘环境管理任务的顺利实施，拟建项目的法定责任人又是控制环境污染、保护环境的法律责任人，拟建项目应该设立专门的环保机构和专职责任人，负责项目的施工期防治扬尘环境管理。

2）工程建设单位须遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供扬尘防治实施方案，并申请排污申报。

3）工程建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

4）各施工队伍（承包商）应配备一名环保员负责散逸性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗等作业，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，并记录扬尘控制措施的实施情况，对发生的污染事故组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

2、扬尘污染控制措施

施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在干燥天气施工，风速较大，地表干燥，扬尘量必然很大，将对项目周围特别是下风向区域空气环境产生一定程度污染。而潮湿天气施工，因地表较湿，不易产生扬尘，对区域空气环境质量的影响也相对较小。针对施工期扬尘的问题，本工程在施工期拟采取如下控制措施：

- 开挖产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，应覆盖防尘布，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

2）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

3）建筑材料和建筑垃圾的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取采用防尘布苫盖。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

4）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

5）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网。

6）运输车辆的防尘措施。施工期间，污水处理厂施工工地在运输车辆的出口内侧设置一个洗车平台。洗车作业地面和连接进出口的道路必须采取水泥硬化，道路硬化宽度大于5m。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。根据施工规划， 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

7）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应铺设钢板，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

8）对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖。临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等。

通过采取上述措施后，可有效减轻项目施工扬尘对区域环境空气的影响。

### 8.1.2水污染防治措施

①、施工废水处理措施

（1）建设导流沟：在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至工业园的雨水管道，避免雨水横流现象。

（2）建设蓄水池：在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。

（3）车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（4）施工人员生活污水经临时化粪池处理后，通过市政管道进入汨罗市城市污水处理厂处理。

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染，且随着工程的完成此类影响随即消失。

2、生活污水处理措施

根据本项目周边施工条件，项目可租赁厂区周边厂房作为临时施工营地，可不新建临时施工营地。施工临时生活区高峰期总人数约为200人，每天产生20m3生活污水，生活污水经化粪池处理后，通过市政管道进入污水处理厂处理，不会排入区域地表水车对河。

项目通过采取上述措施后，施工废水及施工人员生活污水可得到妥善处置，可减轻对地表水环境的影响。

### 8.1.3噪声防治措施

虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，施工单位应采取如下噪声防治措施：

1）施工部门应合理安排施工时间和施工场所。制订科学的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时使用，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点以后施工；应向有关部门进行报备，并对周边居民进行告知，并说明拟采用的防治措施

2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排多个高噪声设备；

3）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；在条件允许的情况下对高噪声设备设置隔声屏障，如可拆卸活动彩板；

4）降低人为噪声。按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；

5）施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞；

6）施工期噪声应按照《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，主体结构混凝土构筑物连续浇注前，须办理环保审批手续，并予以公示。

对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

### 8.1.4固废防治措施

项目产生的固体废物主要为场地平整及基础开挖等产生的渣土、施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

1）弃土建筑垃圾根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，向城管部门申报，在指定地域消纳。建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。

2）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

3）项目施工开挖产生的土方用于后期绿化与场地平整；

4）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

5）生活垃圾产生量为100kg/d，经收集后，定期送至环卫部门指定地点，最终由环卫部门清运并送至生活垃圾填埋场处置。

### 8.1.5施工期水土保持及生态保护

为防止水土流失、保护生态，施工中应采取如下措施：

1）科学规划，合理安排，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，减少水土流失量。

2）施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护坡，减缓因水力侵蚀产生的水土流失。

3）施工时必须同时建设挡土墙、护墙、浆砌片石等辅助工程，实行先挡后弃原则，以稳定边坡，防止边坡崩塌。

4）加强设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施，废土、渣应及时外运，不得随意堆弃；尽量做到场内土石方平衡，减少土石方外运量。

5）强化厂区绿化景观建设，边坡构建完成后播种草籽；厂区预留发展用地平整后即可进行绿化，减少裸露地面；通过工程措施及生物措施减缓边坡的水土流失。

## 8.2运营期污染防治措施

### 8.2.1废气治理措施及达标可行性分析

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、磨粉工段产生的粉尘和覆膜工段、挤出成型工段以及UV机辊涂工段产生的VOCs、HCl。本项目有两套废气处理设施，每个车间一套（一套包括粉尘处理设施和有机废气处理设施），一套有两根排气筒，分别排放粉尘和VOCs，项目总共有4根排气筒。

1、粉尘废气治理措施及达标可行性分析

企业拟将设置独立的混合、磨粉工段车间，该车间为封闭式工作，同时粉尘经机器自带的脉冲式布袋除尘器收集处理后，经15m高排气筒排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。则收集的粉尘量约为3.24 t/a；有组织排放的粉尘约为0.36t/a，无组织排放的粉尘约为0.4t/a。同时本项目裁切工段因粉尘量少，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。

上料工段设置封闭的上料间，使用自动进料系统，在上料间设置集气罩，经过集气后粉尘通过脉冲式布袋除尘器处理之后通过15m高排气筒排放。

（3）本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于90%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

废气处理工艺流程如下图所示：

图7.2-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图

（4）达标可行性

经脉冲式布袋除尘器处理后，粉尘有组织排放浓度为40mg/m³，满足执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准，说明措施可行。

2、VOCs废气治理措施及达标可行性分析

本项目将挤出成型工段放置单独的封闭车间内，在挤出成型生产线分别设置集气罩，风机风量为5000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器处理后，最终经过15米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。UV光解净化器处理效率为90%，其余10%以有组织形式排放，则本项目VOCs有组织排放量0.1488t/a，无组织排放量为1.5196t/a。由于UV光解净化器对HCl无处理效率，故本项目有组织排放的HCl约为0.18t/a，无组织排放量为0.02/a。

（3）本项目采用UV光解系统对VOCs进行处理可行性分析

参考环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施），VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。该技术政策提出，对于）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。

在末端治理和综合利用上，技术政策提出，在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

本项目可挥发性有机物主要包含芳烃化合物、低级酯类、低级烃类和少量其他含氧有机化合物，拟采用UV光解处理。

UV高效光催化装置处理有机废气的工作机理：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(游离氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，工业废气利用排风设备引入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

图7.2-2 UV高效光催化装置示意图

- 技术条件：UV高效光催化技术适用于：丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOCs、甲醛、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等废气。其中UV高效光催化技术在保证以下条件的基础上，可大大提高其净化效率：
   ①保证裂解反应的时间（＜0.01s），氧化反应的时间2-3s。
   ②废气能否被裂解，取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量高低。提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足，会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物，从而影响净化效率，对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显，因此项目需严格按照设备额定功率保证总功率及含氧量。
   ③UV光解净化的长期稳定、高效，保证环境温度10-40℃，反应温度＜70℃，相对湿度＜99%。

- （4）活性炭治理措施可行性分析

项目挤出废气属于有机废气，活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2m/s。炭层高度为0.5～1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约85~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。

（5）达标可行性

经UV光解处理+活性炭吸附后，其排放量为0.1488t/a，排放速率为0.062kg/h。故项目有组织排放的VOCs均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准，说明措施可行。

3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表7.2-3 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施： 项目工艺较为先进，满足清洁生产要求； 项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目对生产中排放的废气进行收集后UV光解处理+活性炭吸附，再通过15m高排气筒达标排放； 外排废水为生活污水和生产废水，经厂区化粪池预处理后，VOCs浓度较小，外排废水能达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

### 8.2.2废水治理措施及达标可行性分析

（1）生活污水

项目建成后，全厂员工36人，均就近招募，项目提供食宿，全年生产300天。用水主要为生活用水，用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则本项目生活用水量为5.22m3/d（1566m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.176m3/d（1252.8m3/a）。生活污水经隔油、化粪池处理后排入园区污水管网至汨罗市城市污水处理厂。

- 循环冷却水

生产用水主要为冷却用水，主要用于产品冷却，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，循环水每季度更换一次，本项目有2个循环水池，每个循环水池规格约4m3，每季度更换一次，则排放量为32m3/a，更换下来的水与生活污水一同进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

汨罗市城市污水处理厂处理可行性

1、污水处理厂情况

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（友谊河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

本项目污水量为1284.8m3/a（4.176m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理量的0.167‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

### 8.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为75~85dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。

（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 8.2.5地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的生活污水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，并制定相关的突发性事故防治措施，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

(1)加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

(2) 合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

(3) 本项目原料、一般固体废弃物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

(4)该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、厂区污水管网及生产废水循环系统。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

### 8.2.6固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目营运期废物有生活垃圾、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、UV涂料桶、废活性炭等危险废物。

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废矿物油、UV涂料桶、废活性炭等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物间（面积10m2,位于仓库北部）及危险废物暂存间（面积10m2,位于半成品仓库北部）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

# 9、环境风险评价

## 9.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 9.2评价等级、内容和重点

### 9.2.1评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识标准》(GB18218-2018)中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目涉及到的原料无毒，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表9.2-1确定环境风险潜势。

表9.2-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表9.2-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 《辨识》中规定的临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.01t | 2500t | 0.000004 |
| 2 | 硬塑光油（UV涂料） | / | 健康危险急性毒性物质 | 仓库 | 1t | 50t | 0.02 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.020004 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.020004，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.020004＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表7-23 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

### 9.2.2评价内容及重点

依据导则要求，结合项目的相关情况，本次风险评价的风险事故类型为：火灾。评价以聚甲基丙烯酸酯、环氧聚酯、环氧聚酯以及产品等易燃化学品发生事故性泄漏时对周围环境、人群的影响为本次评价的重点。

## 9.3评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表9.3-1。

表9.3-1 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合心村二组 | NW，371m~466m | 约40户 |
| 2 | 丁家塝 | NW，711m~921m | 约30户 |
| 3 | 牛坡里小区 | NW，746m~948m | 约80户 |
| 4 | 邹家园 | EN，916m~1237m | 约450户 |
| 5 | 莲花塘 | E，1004m~1511m | 约40户 |
| 6 | 潘家屋 | S，489m~895m | 约60户 |
| 7 | 郑家塘 | NW，218m~447m | 约20户 |
| 8 | 伏家屋 | E，1173m~1286m | 约20户 |
| 9 | 何家垄 | SW，835m~1090m | 约130户 |
| 10 | 从羊村 | W，1573m~1849m | 约20户 |
| 11 | 六方屋 | W，1185m~1546m | 约50户 |
| 12 | 石坝屋 | NW，1610m~1806m | 约80户 |
| 13 | 新市中学 | N，1525m~1861m | 师生约2000人 |
| 14 | 坝上屋 | NE，1621m~2002m | 约280户 |
| 15 | 涂家塅 | N，1991m~2390m | 约70户 |
| 16 | 上马村 | NW，1487m~1839m | 约50户 |
| 17 | 岭上屋 | WS，m~m | 约80户 |
| 18 | 杨树塅 | SE，m~m | 约30户 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

## 9.4风险识别

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表9.4-1。

表9.4-1	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

项目原料、塑料颗粒产品、PVC粉末产品易燃，在运输过程中、产品与原料仓库发生火灾，燃烧后释放有害废气，将产生一定的环境风险。

表9.4-2  PVC聚氯乙烯理化性质一览表

| 标识 | 中文名：聚氯乙烯 |  |  | 危险货物编号：/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：polyethylene |  |  | UN 编号：/ |
|  | 分子式：(CH2-CHCl)n |  | 分子量：/ | CAS 号：9002-86-2;93050-82-9 |
| 性质 | 外观与性状 | 微黄色，半透明状，有光泽 |  |  |
|  | 熔点（℃） | 185~205 | 相对密度(水=1) | 1.34 |
|  | 沸点（℃） | 270 | 蒸汽压 | 2580mmHg at 25°C |
|  | 化学性能 | PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。 |  |  |
|  | 其他性能 | 聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为 40 以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为 90%的硫酸、浓度为 60%的硝酸和浓度 20%的氢氧化钠）、机械强度 及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差，软化点为 80℃，于 130℃开始分 解变色，并析出 HCl。 |  |  |
| 用 途 | PVC主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域。 |  |  |  |

塑料在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，塑料燃烧伴随大量的 CO 及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。塑料粉末与空气易形成混合物，浓度达爆炸极限遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸（闪爆）。项目生产设施风险 识别见下表。

表9.4-3    项目生产设施环境风险因素识别

| 序号 | 生产场所 | 主要危险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储存场所 | 火灾造成对环境的次生危害、爆炸（闪爆） |
| 2 | 生产车间 | 火灾造成对环境的次生危害、爆炸（闪爆） |

## 9.5事故风险防范措施

由于项目厂区内的原料和产物带有易燃，火灾、爆炸发生后蔓延迅速，波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。

1、总图布置和建筑安全防范措施

厂区的选址、总图布置和建筑安全等设计要求严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关的法规、标准执行。本风险评价专题仅根据本项目的生产特点，对相关内容做简要的分析。

（一）总平面布置

（1）在总平面布置方面，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分，对危险化学品按照其性质特点以及储存要求设置储存车间，不得混放；

（2）厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（二）建筑工程安全防范措施

（1）厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

（2）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

（3）根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（4）生产车间和各物料储存间设计有通风系统，通风量视控制空间大小，按每小时至少换气六次进行设计。根据化学品的性质，对化学品存储间考虑防火防爆及排风的要求，所有的化学品容器、使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（5）为了防止事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。在选址、总平面布置和建筑安全防范上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解危险化学品对周围环境风险。

2、工艺技术设计安全防范措施

（1）制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。必须做到：建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常的开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）生产装置的供电、供水、供风、供汽等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）加强设备的日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对事故漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备管理。

（5）依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007），在输送、生产工艺应采取相应的安全措施：除尘器应安装内部温度传感器并配 备显示仪及超温报警装置，其报警温度的设定值应低于粉尘云或粉尘层的最低着火温度之最低值5℃以下；粉尘逸散部位应设捕集罩，应采用粉尘防爆型风机，并将风机置于除尘装置之后等措施。

（6）主要装置的设计与设备安装请有相关资质的单位来承担，其设计与安装应严格按国家标准、规范的要求进行。

（7）本项目磨粉及输送、分级设备应采取以下工艺安全措施：

a用于盛装的包装物或容器均应采用不产生火花的导电材料制作。装料和出料时，盛粉包装物或容器应与设备电气连接并静电接地。

b管道宜采用不产生火花的导电材料制作且不得使用非导体衬里，管道应等电位连接并接地。

c整个除尘系统应保持良好的电气连接并可靠接地。

3、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

4、消防及火灾报警系统风险防范措施

（1）建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、暂存区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

（2）项目生产车间、暂存区设置事故沟，事故沟与事故应急池相连。厂内建立事故应急池，主要用于发生事故时泄漏液体的收集、消防水的收集。本项目最大建筑物为生产车间；车间火灾危险性类别为丙类；耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.2.2－2的规定，其一次消防用水量应按40L/s计；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.6.3的规定，其火灾延续时间按1h计。经计算，项目一次消防水量为144m3。项目的事故应急池有效容积应为150m3，其容积可满足本项目的要求。

（3）消防水排水系统与事故应急池相通，且与雨水排放管、事故沟收集系统之间应设置转换开关。厂区内的雨水管道、污水管网、事故沟收集系统要严格分开。

6、环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）、危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②、危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③、在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④、危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤、危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

9.7.2安全管理措施

1、严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：

（1）加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高工作人员的责任心和工作主动性；

（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；

（3）严格遵守开、停工规程；严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火；

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关；

（5）除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

（6）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。必须强调管理工作对预防事故的重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中。提高自动化水平，保证装置在正常和安全状态下进行操作；

（7）总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，特别是与项目相关事故，更应充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的操作过程。预防化学品的意外泄漏事故。

2、完善安全措施

完善的安全管理是保障装置施工质量和安全生产的重要组成部分，因此对项目实行全员、全过程、全方位的安全管理，按照公司的安全生产要求，结合项目装置特点，制定安全管理规章和安全管理措施。建议公司在安全生产管理方面参照执行职业安全健康管理体系（OSHMS标准体系）。

（1）工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练，并取得合格证，才能允许上岗操作。制定应急预案并加强演练，保证装置安全运行。

（2）开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放物料予以收集和处置，严禁乱堆放。高度重视、认真进行设备和管道的检查和及时维修等工作。

（3）项目设备，机械设备和管线，应从设计制造、采购、安装、使用等五个方面严格把关。对所有设备从采购－使用－维护－报废等建立全程档案。关键设备都应该进行试压试漏，确认无误方可安装。消除事故隐患。

（4）建议进一步强化安全监督措施和手段。特别要注意加强施工单位与生产单位的联系，一定要建立事故状态下安全连锁和停止作业的制度。要有一定的权威机构协调工程扩建中的有关事宜，避免因施工酿成重大事故。

（5）施工中要严格设备和管线法兰垫片管理，对使用的弯头、三通等要把好质量关和焊接关，规范焊接工艺和配件，确保在投产后设备、管线安全运行。

（6）安全阀在安装前应进行全面检查调校，压力容器均需技术监督部门检验，投用前一定要按照国家有关标准规范要求进行不同压力等级的试压，焊接工艺、材质均应符合压力容器管理的有关规定。

（7）公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

（8）发生物料泄漏时，迅速切断易燃、有毒物质源头，视情况组织无关人员及周围居民迅速撤离泄漏污染区至安全地带，并对厂区进行隔离，严格限制出入。

## 9.6应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

## 9.7环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的PVC再生塑料颗粒、树脂粉以及产品等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

- 10、总量控制分析

## 10.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：水污染物建议总量控制因子：COD、氨氮、VOCs

## 10.2废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为粉尘、VOCs、HCl，粉尘排放量为0.76t/a，VOCs排放量为1.6684t/a，HCl排放量为0.2t/a。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

## 10.3废水污染物排放总量控制分析

本项目废水主要来源于生活污水、生产废水。生产用水主要为冷却用水，主要用于产品冷却，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，循环水每季度更换一次，本项目有2个循环水池，每个循环水池规格约4m3，每季度更换一次，则排放量为32m3/a，更换下来的水与生活污水一同进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

## 10.4本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表10.4-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目排放量 | 本项目建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 1.6684 | 1.7 |
| 废水 | COD | 0.38364 | 0.4 |
|  | NH3-N | 0.037584 | 0.1 |

项目废气VOCs：1.7t/a，废水COD：0.4t/a，氨氮：0.1t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

# 11环境经济损益分析

## 11.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约500万元，环保投资35万元，占项目建设投资的比例为7％。

表11.1-1环保设施投资估算表

| 序号 | 类别 |  | 治理措施 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | VOCs、HCl | 集气罩+UV光解+活性炭+15m排气筒（两套） | 22 | 新建 |
| 2 |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 8 | 新建 |
| 3 |  | 油烟 | 油烟净化器 | 1 | 新建 |
| 4 | 废水 | 生活污水 | 隔油、化粪池 | / | 依托 |
| 5 |  | 工业废水 | 循环冷却水池（2m*2m*1m的冷却水池2个） | 1 | 新建 |
| 6 | 噪声 |  | 基础减震、隔声罩等降噪等措施 | 1 | 新建 |
| 7 | 固废 | 危险废物 | 危险废物暂存间，位于仓库北部，面积为10m2 | 1 | 新建 |
| 8 |  | 一般废物 | 一般固废储存间，位于仓库北南部，面积为10m2 | 1 | 新建 |
| 合计 |  |  |  | 35 | -- |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及固废对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 11.2社会效益分析

- 本项目建设不仅可以直接提供多个就业岗位，而且随着这一工程的投产运行，同时也进一步为地方开辟税源，增加税收，促进地方经济腾飞；

- 本项目建成运营后，将对当地基础设施和公共服务带来新的要求，这种要求能够促进当地基础设施和公共服务的改善，其影响也是积极的。

- 工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

- 11.3综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为35万元，占项目建设投资的比例为7％。本次项目为改扩建（迁建）项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 12环境管理与监测

## 12.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表12.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表12.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为车有组织有机废气执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料行业排放标准，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表12.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 12.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

（2）排气筒每季监测一次，主要监测粉尘、VOCs、HCl等，同期应监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表12.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 空气环境质量 | PM10、TVOC、HCl | 项目厂界上风向、厂界、厂界下风向 | 1次/年 | 建议委托有资质的公司进行 |
| 废气 | 废气量、颗粒物、VOCs、HCl | 排气筒 | 1次/季度 |  |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物、VOCs、HCl | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 12.3排污口管理

1、排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，如含粉尘和有机废气排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废气排放口、废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 12.4清洁生产

清洁生产是指既可满足人们的需要又可合理使用自然资源和能源并保护环境的实用生产方法和措施。清洁生产谋求达到两个目标：①通过资源的综合利用、短缺资源的代用、二次资源的利用以及节能、省料、节水，合理利用自然资源，减缓资源的耗竭；②减少废料和污染物的生成和排放，促进工业产品的生产、消费过程与环境相容，降低整个工业活动对人类和工业的风险。这两个目标的实现，将体现工业生产的经济效益、社会效益和环境效益的统一，保证国民经济的持续发展。

### 12.4.1节水和节能措施

项目设计节水措施有：（1）采用循环水作为冷却水。（2）尽量采用空冷，节约冷却水用量。（3）控制循环水浓缩倍数不少于5，以减少补充水用量。（7）道路洒水、车间地面清洁、循环补水用水尽量利用冷凝回用水和清净下水等，减少新鲜水用量。

项目设计节能措施有：（1）采用节能型电气设备，如节能型电力变压器，高效节能电动机等。（2）提高各配电装置母线的功率因数，降低线路电能损耗。（3）确定合理的供电方式，减少配电级数。（4）对运行中负荷变化较大的机泵采用变频高速装置，以降低电能损耗。（5）合理配置变压器容量，使其正常运行时负荷率处于经济运行区（50%-60%）。（6）系统设计中注意节约能源，作为方案优选的重要指标和条件，杜绝采用高能耗、低效率的产品。

### 12.4.2环境管理水平

做好工程生产中的环境管理，要建设单位进一步提高环保意识，进一步完善和细化各项环保制度，如环境保护管理规定、污染治理设施运转巡查制度、生产现场管理制度、环境监测管理制度、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案等等，认真执行本环评报告中的各项污染防治措施，项目建成后其排放的污染物基本上能达标排放，固体废物可得到安全合理的处置，不会对周边环境产生大的影响。

环评认为，项目建成营运后，只要建设单位重视，企业的环境管理水平可满足我国清洁生产法规和环境保护法规的基本要求。

### 12.4.3清洁生产水平和要求

根据以上分析，本项目具有较好的清洁生产理念和清洁性，其清洁生产水平处于国内较先进水平。

本项目应从以下方面进一步提高清洁生产水平：

1）建立生产中的原辅材料使用、运输、贮存管理制度，减少物料的耗损；

2）加强员工环保意识和环保知识的教育、操作方面的培训及应对事故的处理能力；

3）落实好本项目的各项环保措施，做好环保设施的维护，实现三废达标排放；

4）避免危险废物和一般工业固废在厂区长期贮存；

5）做好生产中的工艺控制和温度控制、合理降低生产中的温度，减少废气的排放量。

6）积极推行ISO14001环境管理体系认证。

## 12.5环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表12.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 污染类型 | 排放源 | 监测因子 | 防治措施 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 生产区域 | VOCs | 集气罩+UV光解+活性炭+15m排气筒 | 参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业有组织及无组织排放浓度限值 |
|  |  | HCl | 集气罩+15m排气筒，控制熔融温度，添加复合稳定剂等措施， | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |
|  |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准 |
|  | 生活区域 | 油烟 | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 隔油、化粪池 | 生活污水经隔油、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准要求 |
|  | 生产废水 | 冷却水 | 循环冷却水池（2m*2m*1m的冷却水池，2个） | 冷却水经循环水池冷却后循环使用，定期补充，不外排 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、环卫定期清运 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区域 | 一般废物 | 外售处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间后交由资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产区域 | LeqA | 设备减振底座、加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 13、建议及结论

## 13.1项目概况

项目名称：年产20000吨装饰板建设项目；

建设单位：汨罗市宇翔新材料有限公司；

拟建地点：汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房；

建设性质：改扩建（迁建）；

生产规模：年产9000吨石塑板、年产9000吨竹木纤维板、年产2000吨线条；

项目总用地面积：11000m2

投资情况：本项目建设投资500万元；

项目建设周期：本项目计划总工期2个月；

项目四周情况：北面为三好门业厂房，东面为湖南海鑫新材料股份有限公司厂房，南面为厂区内办公楼、宿舍和食堂，南面为道路。

## 13.2项目由来

汨罗市宇翔新材料经营部2017年成立，委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《年产10000吨装饰板建设项目环境影响报告表》，由汨罗市环保局于2017年8月28日以汨环评批[2017]032号文件批复同意建设（详见附件6）。

由于建设单位在建设过程中原辅材料和平面布局均发生重大变化，且为了迎合市场的需求，产能调整为20000吨装饰板，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

因此建设单位拟在汨罗市循环经济产业园天立路湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内闲置厂房建设“年产20000吨装饰板建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为11000m2，建筑面积为11000m2。本项目年产9000吨石塑板、9000吨竹木纤维板、2000吨线条。本项目总投资500万元，环保投资35万元，占总投资的7%。

## 13.3环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（2）大气环境

根据2018年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。现场监测期间各大气监测点环境空气中PM10的日浓度值，SO2、NO2的小时均值均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；TVOC、HCl可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中建设用地土壤筛选值污染风险筛选值。

## 13.4环境影响结论

1、施工期

本项目施工期间产生的污染包括施工扬尘、施工噪声、施工垃圾、施工废水等，但主要集中在施工现场及附近区域，也集中在施工时段发生，将随着施工作业的结束而减轻、消失。只要在保证安全、环保的施工时，对居民的影响较小。

2、运营期

（1）废水：本项目废水主要来源于生活污水、生产废水。生产用水主要为冷却用水，主要用于产品冷却，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，循环水每季度更换一次，本项目有2个循环水池，每个循环水池规格约4m3，每季度更换一次，则排放量为32m3/a，更换下来的水与生活污水一同进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。因此本项目排放的各类废水均可得到有效处理，对环境的影响可以接受。

（2）废气：本项目营运期排放的废气包括VOCs、粉尘、HCl。根据废气产生的情况，粉尘采用脉冲式布袋除尘器处理后达标排放，VOCs和HCl采用UV光解处理+活性炭吸附后排放。根据原辅材料用量和操作时数预测污染物浓度和排放数量，粉尘可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准的要求，VOCs《可满足工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2涂料与油墨制造行业排放标准的要求，对环境的影响可以承受。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范排污及加强监管等前提下，本项目对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于60dB(A)，夜间小于50dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 13.5项目环境可行性

1、产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

本项目主要产品为石塑板、竹木纤维板和线条，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

2、项目选址合理性

本项目位于湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内，项目用地属于工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，汨罗工业园将建成以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。本项目地处工业用地中的二类工业用地，项目所属的PVC装饰板材是汨罗市的主导产业之一，项目符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。本项目位于汨罗循环经济产业园，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足项目的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的的风险影响，经对项目贮运系统和处理系统进行分析，确定本项目存在泄漏和尾水超标排放两种类型的风险事故，其中火灾事故属最大可信灾害事故。因此，在建设单位制定严格的运行管理、加强职工的安全教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制定详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为VOCs、COD、氨氮。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表13.5-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 本项目排放量 | 本项目建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 1.6684 | 1.7 |
| 废水 | COD | 0.38364 | 0.4 |
|  | NH3-N | 0.037584 | 0.1 |

项目废气VOCs：1.7t/a，废水COD：0.4t/a，氨氮：0.1t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

5、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示和现场问卷调查，结果表明，本项目周边区域被调查居民群众和团体单位对本项目的建设均持支持态度。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为500万元人民币，本次工程环保投资估算为35万元，占项目建设投资的比例为7％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 13.6总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，有效的减少了污染物的排放总量，避免了废物对环境的二次污染，具有重大的环境效益，能够满足清洁生产要求，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”政策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 13.7建议

1、建议企业定期委托环境监测单位对各环保治理措施进行跟踪监测，确保所有环保设备的正常稳定运行。

2、建议企业方严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。

3、加强有机废气的处理装置的运行管理，保证处理系统的长期高效运转，确保废气中各污染物稳定达标排放

4、建设单位应尽可能采用环保原料，减少有机溶剂的使用量，以减轻有机废气对周围环境的影响。