目    录

1	概述	1

1.1	项目由来	1

1.2	项目特点	2

1.3	分析判定相关情况	2

1.4	本项目主要关注的环境问题	3

1.5	环境影响评价工作过程	4

1.6	环境影响报告书主要结论	4

2	总则	6

2.1	编制依据	6

2.2	环境影响要素识别	9

2.3	评价因子	9

2.4	评价标准	10

2.5	评价工作等级	13

2.6	评价工作范围	17

2.7	相关规划与环境功能区划	18

2.8	环境保护目标	18

3	工程分析	21

3.1	已建工程概况	21

3.2	拟建工程概况	30

3.3	新建工程环境影响因素分析	41

3.4	污染源源强核算	50

3.5	三本账	59

4	环境质量现状调查与评价	60

4.1	项目所在地环境概况	60

4.2	大气环境质量现状评价	64

4.3	水环境质量现状评价	69

4.4	声环境现状调查与评价	70

4.5	地下水现状调查与评价	71

4.6	生态环境	73

5	环境影响分析	73

5.1	施工期环境影响分析	74

5.2	营运期环境影响预测与分析	80

5.3	营运期风险分析	102

6	项目污染防治措施及可行性分析	111

6.1	施工期污染防治措施	111

6.2	营运期污染防治措施	114

6.3	以新带老环保措施	124

6.4	环保措施一览表	124

6.5	环保投资可行性分析	125

6.6	环境可行性分析	126

6.7	达标排放、总量控制	138

7	环保投资与经济损益分析	141

7.1	环保投资	141

7.2	效益分析	141

8	环境管理与监测计划	143

8.1	环境管理	143

8.2	环境监管计划	147

8.3	排污口管理	148

8.4	项目环境监理与环保设施竣工验收	149

9	结论与建议	151

9.1	结论	151

9.2	建议和要求	152

附件：

附件1 环评委托函

附件2 营业执照

附件3 现有工程环评批复

附件4 现有工程环保竣工验收批复

附件5 汨罗循环经济产业园区调区扩区环评批复

附件6 监测报告及质保单

附件7 油漆及稀释剂MSDS

附件8 标准执行函

附件9 评审会意见及专家签到表

附图:

附图1 地理位置及用地规划示意图

附图2 环保目标图

附图3 周边环境示意图

附图4 总平面布置图

附图5 四邻关系图

附图6 监测布点图

附图7 评价范围图

附表：

附表0 建设项目环评审批基础信息表

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3 建设项目环境风险评价自查表

# 概述

## 项目由来

随着国家社会经济的发展，居民在物质生活日益富足的同时对于保持身心健康的重要性日渐增加，为满足居民体育健身的需求各地都开始新建、扩建室外运动健身场地，塑胶铺装运动场地具有防滑、耐磨、寿命长、色彩美观丰富等诸多优点，因而得到了普遍采用，但相关产品多由国外公司生产，造成价格昂贵施工周期较长，不能满足我国体育运动场地建设需要，湖南优冠体育材料有限公司（以下简称“优冠公司”）抓住这一市场契机发力运动场材料生产和铺装，取得了良好的经济效益，预测未来很长一段时间该类产品的市场需求仍将十分旺盛，对于企业的生产能力提出了较大挑战。

2016年优冠公司投资8658.23万元，在汨罗高新技术产业园区弼时片区（以下简称“弼时产业园”）内建设运动场地材料及人造草坪生产线项目，该项目已于2017年5月建成投入生产，生产负荷迅速饱和，现有生产场地全部利用后仍然难以满足市场需求，因此优冠公司计划再次投资26658.11万元，在该项目的西侧进行扩建，即本项目。拟总用地面积80000.00㎡（120.00亩），总建筑面积41936.00㎡，容积率1.04；建筑总占地面积41936.00㎡，建筑密度52.42%；绿地率17.46%。建设内容包括9栋厂房，1栋设备间、1栋锅炉房，以及建设用地范围内的场地硬化、绿化、道路和停车位等，建成后将新增环氧地坪材料13000t/a、人造草坪300万m2/a、幼教设备15万件/a的生产能力。

根据《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》、《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修订）》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订）》，本项目环氧地坪材料产品类别属于“基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”，由于生产过程仅为各种原料的混合搅拌，无树脂的改性工艺，可编制环境影响报告表；幼教设备中的木制桌椅床柜产品属于“家具制造”，由于油性漆及稀释剂年用量达10吨以上，应编制环境影响报告书；人造草坪及幼教设备中的游艺设施产品属于“文教、体育、娱乐用品制造”可编制环境影响报告表。综上，取其等级最高要求编制报告书。湖南优冠体育材料有限公司委托中机国际工程设计研究院有限责任公司开展《年产环氧地坪材料13000吨、人造草坪300万m2、幼教设备15万件项目》的环境影响评价。我单位接受委托后，在对现场进行踏勘和收集资料的基础上，按照国家有关环评技术规范要求编制了本报告书，2019年4月25日通过了岳阳市生态环境局主持的专家评审会，按照评审意见修改完善后形成了本报告书（报批稿），以供建设单位上报审批。

## 项目特点

本项目拟产出产品主要包括三大类，分别是运动场材料（环氧地坪材料），人造草皮和幼教产品，其中人造草皮为现有工程已有产品，本次主要是扩大生产规模；环氧地坪材料和幼教产品为本次拟新增的产品类型，其中环氧地坪材料包括油性材料、水性树脂材料和粉体材料三个小类，幼教产品包括木质桌椅床柜、塑胶健身器材和金属健身器材三个小类。

本次扩建及增加产品种类，是对原有产能不平衡状态的修正，也是适应市场需求的必要扩能，增加幼教产品延伸了企业的产品线，有利于减轻运动场材料需求波动造成的不利影响。本项目主要的建设内容是增加人造草坪的产量，因此污染物产排的总体状况与现有工程较为相似，主要以气型污染物增加为特征。

总体上看，项目扩产和增产的产品都符合园区规划的产业定位，能够满足社会的需要，污染物产排情况与现有工程相近，主要体现在数量上的增加，宜通过加强环保设施的方式实现单位产品污染物排放量降低，力争实现增产减污，对于新增的水污染物从远期看随着园区污水处理厂建成能够得到较好的处理，但近期需采取强有力的管控措施，从源头减少产生并妥善收集处置。

## 分析判定相关情况

从报告类别、园区基本情况、法律法规、产业政策、行业准入条件、环境承载力、总量指标、生态红线等方面对本项目进行分析判定，见下表。

表 1-1  项目分析判定情况分析

| 序号 | 分析项目 | 分析结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告类别 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修正）》，本项目类别分别为“基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”（环氧地坪产品）、“家具制造”（木质桌椅床柜）和“文教、体育、娱乐用品制造”（人造草坪及幼教产品），其中木质桌椅床柜因油性油漆量达10t/a，应编制环境影响报告书，因此编制报告书。 |
| 2 | 园区产业定位及规划相符性 | 根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》，园区以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业，并明确不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，其中弼时片区按照原规划环评要求禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量达的企业。本项目属于新材料制造产业，不属于园区环境准入负面清单，符合园区产业定位。 |
| 3 | 法律法规、产业政策及行业准入条件 | 本项目产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合产业政策。 |
| 4 | 环境承载力及影响 | 本项目位于规划的工业园区内，负荷园区的产业定位，污染物排放总量满足批复规定，实现达标排放，因此本项目的建设未超出园区的环境承载力，在落实各项环境保护措施后其总体影响可接受。 |
| 5 | 总量指标合理性及可达性分析 | （1）本项目生活污水近期由园区集中污水处理设施净化处理，各项水污染物总量指标将在园区配套的处理厂排放总量内消纳； （2）大气污染物排放总量在岳阳市平衡调剂解决，各控制因子实现达标排放。 （3）固体废物均得到妥善贮存与处置。 |
| 6 | 园区基础设施建设情况 | 场地已经进行三通一平，生产所需的天然气集中供应；园区集中污水处理设施位于项目北侧50m处，处理能力50吨/天，目前处理量约10吨/天，余量充足，基础设施情况基本完善，可以满足项目运营需求。 |
| 7 | 生态红线 | 本项目范围内不涉及生态红线 |
| 8 | 环境质量底线 | 根据环境质量公报可知，本项目所在区域为环境空气质量为不达标区。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》可预期，在2020年区域大气环境质量将得到改善。本项目在落实各项环保措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固废可得到妥善处置，本项目运营后对区域环境影响不大。 |

## 本项目主要关注的环境问题

本项目属于新材料和先进制造业项目，需关注的主要环境问题包括：

（1）本项目废气主要为加料、搅拌、卸料粉尘，有机废气等，产生的污染物主要为VOCs、颗粒物，应重点关注本项目采取的环保措施的技术、经济可行性，以及本项目污染物排放对外环境的影响范围和程度。

（2）本项废水主要为生活污水等，应重点关注本项目依托的污水处理设施与本项目的衔接性分析。

（3）本项目一般工业固体废物：不合格品、清洗残垢、原料包装材料等；危险废物：废矿物油、废活性炭和具有危险性的原料包装材料等；生活废物：包括化粪池污泥、生活垃圾、餐厨垃圾等，主要关注固体废弃物的分类收集暂存及交有资质单位及时处置的要求。

（4）关注环境风险的影响。

项目主要对上述污染情况进行分析、预测，并提出相应的治理措施。本项目厂址规划的弼时工业园，周边人口分布稀疏，环境敏感程度较低，未涉及自然保护区、饮用水源保护区、古树名木、濒危野生动、植物等敏感目标。

## 环境影响评价工作过程

中机国际工程设计研究院有限责任公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核算了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为环保主管部门提供审批依据。

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次环境影响评价的工作过程及程序见图1。

## 环境影响报告书主要结论

本项目建设符合弼时产业园总体规划，项目选址合理，该项目污染治理方案合理、可行，项目在建设和运营过程中，按本报告提出各项污染防治措施落实各项污染治理对策，切实保证环境污染治理资金落实到位，严格执行污染治理工程和主体工程的“三同时”，加强污染治理措施和设备的运行管理，可最大限度的降低其对周围环境不利影响。从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

图1-1  项目环境影响评价工作程序图

# 总则

## 编制依据

### 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正)；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正)；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日修正）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修正）；

（12）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（13）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正）；

### 环境保护行政法规和法规性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）；

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（3）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号， 2012年8月7日）；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3号）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部2017年6月29日，2018年部分修改）；

（6）《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令，2013年修订）；

（7）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（8）《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号，1999.6）；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（10）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（11）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（12）《关于印发“建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法”的通知》（环发〔2014〕197号，2014年12月30日）；

（13）《关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知》（环办〔2013〕103号，2014年1月1日）；

（14）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号，环境保护部2012年10月30日）；

（21）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）；

（22）《危险化学品安全管理条例》国务院令（2002年）第344号；

（23）《国家危险废物名录》，原环保部部令第39号；

（24）《关于《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》新增列九种持久性有机污染物的《关于附件A、附件B和附件C修正案》和新增列硫丹的《关于附件A修正案》生效的公告》（环境保护部、外交部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业部、商务部、卫生计生委、海关总署、质检总局、安全监管总局联合发布，公告2014年第21号）；

（25）《危险化学品目录》(2015版)；

（26）《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)；

（27）挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策（环境保护部，公告 2013年 第31号 2013-05-24）。

### 地方性法规和文件

（1）《湖南省环境保护条例》（湖南省人大常委会，2013年5月27日）；

（2）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日）；

（3）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007.10.01）；

（4）《湖南省人民政府关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》（湘政发[2004]19号）；

（5）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发[2006]23号）；

（6）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）；

（7）《湖南省湘江保护条例》（湖南省人大常委会，2013年4月1日）；

（8）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湘环发[2016]25号）；

（9）《湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）；

（10）《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2014，2014年10月1日实施）；

（11）《湖南省湘江流域水污染防治条例》（2002年3月修正）；

（12）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

### 相关规范及导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则――总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则――地表水环环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则――地下水环环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则――声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则――生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）；

（9）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018）；

（10）《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJ14-1996)；

（11）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）；

（12）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）；

（15）《化学品分类和危险性公示 通则》(GB13690-2009)；

（14）《常用危险化学品的贮存通则》（GB15603-1995）；

（15）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日施行）；

（16）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（17）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

### 与本项目相关的技术报告、文件

（1）《汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响报告书》及其批复意见；

（2）建设单位提供的环评委托合同书及相关技术资料。

## 环境影响要素识别

根据拟建工程项目特点、 区域环境特征、 工程建设及运行对环境的影响性质与程度，对拟建工程的环境影响要素进行识别，识别过程见表2-1。

将环境影响性质分为有利和不利，影响时间分为长期和短期，影响程度分为轻微、轻度、中等、较重和严重五个等级。从识别表中可知，本项目施工期造成的影响主要是短期不利影响。本项目营运期造成的环境影响是长期的，废水、废气、噪声、固体废物等环境要素都将受到损害，但程度均属轻微，预计当地的环境状况能够承受可以支撑本项目的建设和运营。

表 2-2  环境影响要素识别表

| 影响因子 环境要素 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基础工程 | 运输工程 | 安装工程 | 废水 | 废气 | 噪声 | 固体废物 |
| 自然环境 | 环境空气 | 短期轻度不利 | 短期轻度不利 | 无 | 无 | 长期轻微不利 | 无 | 长期轻微不利 |
|  | 水环境 | 短期轻度不利 | 无 | 无 | 长期轻微不利 | 无 | 无 | 长期轻微不利 |
|  | 声环境 | 短期轻度不利 | 短期轻度不利 | 短期轻微不利 | 无 | 无 | 长期轻微不利 | 无 |

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气排放、固体废物处理及环境风险。

## 评价因子

根据本项目排污特征及项目所在区域环境特征，确定本项目评价因子见下表：

表 2-3  评价及预测因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃、VOCs、二甲苯、TSP | TSP、VOCs、非甲烷总烃、SO2、NOx |
| 地表水环境 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类 | / |
| 地下水环境 | pH、耗氧量、氨氮、挥发性酚类、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | / |
| 声环境 | 等效A声级 | 等效A声级 |

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）空气环境：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；TVOC、二甲苯执行《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D；非甲烷总烃参考河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），标准值为2mg/m3。

表 2-3  环境空气质量标准（摘录）

| 污染物 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 70ug/m3（年平均）；150 ug/m3（24h平均） | （GB3095-2012） |
| PM2.5 | 35ug/m3（年平均）；75 ug/m3（24h平均） |  |
| SO2 | 60ug/m3（年平均）；150 ug/m3（24h平均）； 500 ug/m3（1h平均） |  |
| NO2 | 40ug/m3（年平均）；80 ug/m3（24h平均）； 200 ug/m3（1h平均） |  |
| CO | 4 mg/m3（24h平均）；10mg/m3（1h平均） |  |
| O3 | 160 ug/m3（8h平均）；200 ug/m3（1h平均） |  |
| TSP | 200ug/m3（年平均）；300 ug/m3（24h平均） |  |
| TVOC | 600（8h平均） | （HJ 2.2-2018）附录D |
| 二甲苯 | 200 ug/m3（1h平均） |  |
| 非甲烷总烃 | 2mg/m3 | （DB13/1577-2012） |

（2）地表水环境：根据汨罗循环经济产业园区调区扩区环评报告，白沙河为弼时产业园纳污水体，查《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43 023-2005），白沙河为捞刀河一级支流，全长46km，水域功能为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。

表 2-4  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录） 单位：mg/L

| 污染物 | pH | SS | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 锌 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6~9 | / | 20 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 10000（个/L） |

（3）声环境：弼时产业园为工业集中区，本项目位于其南部的三类工业用地上，场界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。

表 2-5  声环境质量标准

| 执行标准 | 取值时间 | 噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 | 昼间 | 65 |
|  | 夜间 | 55 |

- 地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。

表 2-6  地下水环境质量标准（GB/T 14848-2017）（摘录） 单位：mg/L

| 污染物 | pH | 高锰酸钾指数（耗氧量） | 氨氮 | 挥发酚 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6.5~8.5 | 3 | 0.5 | 0.002 | 20 |

### 污染物排放标准

1）废气：

油性环氧材料产品、水性树脂材料产品生产时有组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，有组织排放VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中涂料与油墨制造行业相关排放要求。

粉体材料产品生产时有组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产特别排放限值。

人造草坪、塑胶健身器材生产时有组织VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业相关排放要求。

木制桌椅床柜生产时有组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，有组织排放VOCs、非甲烷总烃、苯系物执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1最高允许排放限值。

金属健身器材生产时有组织排放VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业相关排放要求。

锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值。

食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值；无组织排放二甲苯、VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业厂界监控点浓度限值；无组织排放非甲烷总烃执行湖南省地方标准《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2无组织排放限值。

表 2-7  大气污染物排放标准

| 产品类型 | 评价因子 | 有组织排放废气执行标准值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度值（mg/m³） | 15米高排气筒允许排放速率（kg/h） |  |
| 油性环氧材料产品、水性树脂材料产品 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
|  | VOCs | 80 | 2.0 | 天津市地标《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中涂料与油墨制造行业 |
| 粉体材料 | 颗粒物 | 10 | / | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产特别排放限值 |
| 人造草坪、塑胶健身器材 | VOCs | 50 | 1.5 | 天津市地标《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业 |
| 木制桌椅床柜 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
|  | VOCs | 50 | 10.0 | 湖南省地标《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1 |
|  | 苯系物 | 25 | 4.0 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 40 | 8.0 |  |
| 金属健身器材 | VOCs | 80 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业 |

表 2-8  锅炉大气污染物排放标准

| 污染物种类 | 排放限值（mg/m³） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 20 |
| 二氧化硫 | 50 |
| 氮氧化物 | 150 |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |

表 2-9  大气污染物无组织排放标准

| 污染物种类 | 排放限值（mg/m³） | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 二甲苯 | 0.2 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业 |
| VOCs | 2.0 |  |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2 |

（2）废水：经预处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入园区集中污水处理站进一步处理。

表 2-10  水污染物排放标准  （单位：mg/L，除pH外）

| 污染因子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放限值 | 6~9 | 500 | 300 | / | 400 | 20 |

（3）噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 评价工作等级

### 地表水环境

本项目废水经预处理后排入园区集中污水处理站处理，属于间接排放项目。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1判断，本项目水环境影响评价工作等级定为三级B。

### 环境空气

本项目运营期大气污染物主要为人造草坪生产时的有机废气；环氧树脂生产时的粉尘及有机废气；幼教产品生产时的粉尘、有机废气、二甲苯；天然气锅炉废气等，主要污染因子为颗粒物、VOCs、非甲烷总烃、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，Pi定义如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判别见下表。

表2-11  环境空气评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

计算时所采用的污染物评价标准如下表。

表2-12  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类区 | 日均 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的级 |
| TVOC | 二类区 | 8h平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| NMHC | 二类限区 | 一小时 | 2000.0 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准 |
| SO2 | 二类区 | 小时 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级 |
| NOx | 二类区 | 小时 | 250 |  |

估算模式所用参数见下表。

表2-13  估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) |  | / |
| 最高环境温度 |  |  | 39.4°C |
| 最低环境温度 |  |  | -13.4°C |
| 土地利用类型 |  |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 |  | 考虑地形 | 是 |
|  |  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  |  | 岸线距离/km | / |
|  |  | 岸线方向/o | / |

利用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，将所有污染源带入计算，计算结果见表2-14。

本项目Pmax最大值出现为DA21排放的NOx，Pmax值为23.0%,D10%为475.0m，Cmax为57.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

表2-14  估算模式计算结果一览表

| 污染物 | 排放方式 | 序号 | 排放源 | 排气筒高度（m） | 出口内径（m） | 烟气温度（℃） | 流速（m/s） | 源强（kg/h） | Cmax (μg/m3) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 有组织 | 1 | 草坪车间排气筒（DA12） | 18 | 0.4 | 25 | 15.4 | 0.052 | 29.0 | 2.0 | / |
|  |  | 2 | 草坪车间排气筒（DA13） | 18 | 0.4 | 25 | 15.4 | 0.052 | 29.0 | 2.0 | / |
|  |  | 3 | 草坪车间排气筒（DA14） | 18 | 0.4 | 25 | 15.4 | 0.052 | 29.0 | 2.0 | / |
|  |  | 4 | 草坪车间排气筒（DA15） | 18 | 0.4 | 25 | 15.4 | 0.052 | 29.0 | 2.0 | / |
| TSP | 有组织 | 5 | 环氧树脂车间排气筒（DA16） | 15 | 0.3 | 25 | 14.4 | 0.02 | 11.0 | 1.0 | / |
|  |  | 6 | 环氧树脂车间排气筒（DA17） | 15 | 0.2 | 25 | 14.1 | 0.011 | 9.0 | 1.0 | / |
|  | 无组织 | 7 | 环氧树脂车间 | 长：宽：高=205m:36m:12m |  |  |  | 0.304 | 105.0 | 12.0 | 175.0 |
| VOCs | 有组织 | 8 | 喷漆废气排气筒（DA18） | 15 | 0.6 | 25 | 21.2 | 0.129 | 143.0 | 12.0 | 300 |
| 非甲烷总烃 | 有组织 | 9 |  |  |  |  |  | 0.004 | 4.0 | 0.0 | / |
| TSP | 无组织 | 10 | 木制家具车间 | 长：宽：高=76m:48m:12m |  |  |  | 0.002 | 1.0 | 0.0 | / |
| VOCs | 无组织 | 11 |  |  |  |  |  | 0.136 | 63.0 | 5.0 | / |
| 非甲烷总烃 | 无组织 | 12 |  |  |  |  |  | 0.078 | 36.0 | 2.0 | / |
| VOCs | 有组织 | 13 | 注塑废气排气筒（DA19） | 15 | 0.5 | 25 | 14.1 | 0.021 | 23.0 | 2.0 | / |
| TSP | 有组织 | 14 | 喷塑废气排气筒（DA20） | 15 | 0.6 | 25 | 16.6 | 0.008 | 6.0 | 1.0 | / |
| VOCs | 有组织 | 15 |  |  |  |  |  | 0.004 | 3.0 | 0.0 | / |
| VOCs | 无组织 | 16 | 健身器材车间 | 长：宽：高=76m:48m:12m |  |  |  | 0.011 | 5.0 | 0.0 | / |
| SO2 | 有组织 | 17 | 锅炉房排气筒（DA21） | 15 | 0.2 | 39 | 22.4 | 0.008 | 6.0 | 1.0 | / |
| NOx | 有组织 | 18 |  |  |  |  |  | 0.071 | 57.0 | 23.0 | 475 |
| TSP | 有组织 | 19 |  |  |  |  |  | 0.0056 | 4.0 | 0.0 | / |

### 生态环境

本项目建设于弼时产业园范围内，所在区域生态敏感性属于一般区域；本项目占地120亩，即0.08km2＜2km2，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）判断，生态环境评价等级为三级，具体判据如下。

表 2-46  生态环境评价等级判据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2~20km2或长度50~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 一般生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则――地下水环环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”行业中的Ⅲ类项目、“塑料制品制造”中的Ⅳ类项目、“印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品翻新”中的Ⅳ类项目。

本项目位于规划的工业园区内，但工业园周边存在散户居民仍采用地下水为饮用水源，地下水环境敏感程度为较敏感区域，根据地下水评价导则的分级规定，本项目地下水评价工作等级为三级，具体判据如下。

表 2-57  地下水环境评价等级判据表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 较敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 环境风险

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级为简单分析。

## 评价工作范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况确定各环境要素评价范围见下表。

表 2-68  评价范围表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 以拟建工程厂址为中心，厂界外延边长5km的矩形区域 |
| 地表水 | 本项目总排口至园区集中污水处理站 |
| 地下水 | 本项目所在水文地质单元约6km2范围 |
| 噪声 | 本项目厂界外200m范围内 |
| 生态 | 本项目厂界外500m范围内 |
| 环境风险 | 大气环境风险评价范围为距危险源点 3km 范围内；水环境风险评价范围同水环境影响评价范围 |

## 相关规划与环境功能区划

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》，园区以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业，并明确不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，其中弼时片区按照原规划环评要求禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量达的企业。本项目属于先进制造和新材料制造行业，符合园区产业定位。

根据湖南省环保保护科学研究院编制的湖南汨罗循环经济产业园区调扩区规划环评，总体结论认为：调区扩区的发展规划总体基本符合汨罗市城市总体规划、汨罗弼时镇总体规划及其他相关规划，产业定位基本合理。在落实报告中的规划调整要求及建议、各项污染防治措施尤其是落实弼时片区给排水措施、新市片区的产业调整整合、生态保护措施和管理体系，积极开展区域生态环境建设，做好区域污染治理，严格控制产业准入，满足区域环境承载力的前提下，从环境保护角度分析，湖南汨罗循环经济产业园区调扩区项目建设基本可行。

根据园区规划环评，本项目拟建区域属于大气环境二类功能区，声环境3类功能区，地表水III类功能区，地下水3类功能区。

## 环境保护目标

### 环境空气保护目标

本项目周边环境空气保护目标详见下表。

表2-19  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 西侧散户 | 113.150393 | 28.470611 | 居民散户 | 人群 | 二类区 | 西 | 520 |
| 南侧散户 | 113.155403 | 28.467390 | 居民散户 | 人群 | 二类区 | 南 | 160~350 |
| 青山铺集镇 | 113.164437 | 28.465862 | 居民区 | 人群 | 二类区 | 东南 | 1500 |
| G107国道沿线居民相对集中区 | 113.160939 | 28.470728 | 居民区 | 人群 | 二类区 | 东 | 700~1000 |
| 晋山村 | 113.145361 | 28.450129 | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西南 | 2200 |
| 青洪村 | 113.166218 | 28.468239 | 居民区 | 人群 | 二类区 | 东南 | 1900 |
| 汉山村 | 113.143644 | 28.477971 | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西北 | 1100 |
| 大里塘村 | 113.174114 | 28.489665 | 居民区 | 人群 | 二类区 | 东北 | 1200 |

注：环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。

### 水环境保护目标

本项目水环境保护目标详见下表。

表 2-20  水环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 目标功能 | 规模 | 方向距离 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 白沙河 | 农业用水区 | 小河，年均流量小于2m³/s | 西侧，3.5km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准 |
| 地下水环境 | 拟建场址周边现有居民水井 | 居民生活用水 | 1户，日取水量0.3吨 | 西130m（分水岭以西） | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准 |
|  |  |  | 4户，日取水量1.2吨 | 南（分水岭以南） |  |

### 声环境保护目标

本项目声环境保护目标详见下表。

表 2-21  声环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 目标功能 | 规模 | 方向距离 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 项目周边其他企业办公楼 | 企业员工办公生活 | 待定 | 周边紧邻至200m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准 |
|  | 拟建场址周边现有居民 | 农村分散住房 | 1户 | 西130m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准 |
|  |  |  | 4户 | 南160-200m |  |

### 生态环境保护目标

本项目生态环境保护目标详见下表。

表 2-22  生态环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 目标功能 | 规模 | 方向距离 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 园区周边农村区域 | 农业种植区、人工林、次生林区 | / | 项目西侧、南侧500m范围内 | / |

### 环境风险保护目标

本项目环境风险保护目标详见下表。

表 2-23  环境风险保护目标

| 类别 | 保护目标 | 目标功能 | 规模 | 方向距离 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 青山铺镇G107国道沿线居民相对集中区 | 居民相对集中区 | 居民200人 | 东700m~1000m | / |

# 工程分析

## 已建工程概况

2016年优冠公司投资8658.23万元，在弼时产业园内建设运动场地材料及人造草坪生产线项目，占地面积70亩。该项目于2016年9月办理了环评手续，获得了岳阳市环保局的批复（见附件3，岳环评[2016]51号），2018年3月办理了环保竣工验收手续（见附件4，岳环评验[2018]3号）。

现有工程夜间不生产，生产班制为一班制，全年工作300天。项目定员150人，其中技术人员20人，工人100人，其他管理、经营人员30人。

### 生产规模与产品方案

现有工程设计年产各种运动场材料4605吨，人造草坪500万平方米，现已基本实现满负荷生产，原规划的包装桶生产线未建设。

表 3-1  现有工程产品方案

| 产品大类 |  | 产品细类 | 单位 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场材料 | 聚氨酯类产品 | 硅PU | t/a | 600 |
|  |  | M单组份胶水（聚氨酯胶水） | t/a | 300 |
|  |  | 防水底胶 | t/a | 600 |
|  | 涂料类产品 | 水性面漆 | t/a | 500 |
|  |  | 跑道面漆 | t/a | 500 |
|  |  | 跑道底胶 | t/a | 700 |
|  |  | TPU（热塑性聚氨酯弹性体橡胶） | t/a | 405 |
|  |  | 丙烯酸乳液 | t/a | 200 |
|  | 三元乙丙橡胶颗粒 | EPDM颗粒（三元乙丙橡胶颗粒） | t/a | 800 |
|  | 小计 |  | t/a | 4605 |
| 人造草坪 |  | 人造草坪 | 万平方米 | 500 |

### 建设内容

现有工程厂内功能分区可划分为：生产区（含仓储）、公用工程区、行政研发区三大部分，建设内容见下表。

表 3-2  建设内容一览表

| 工程内容 | 序号 | 名称 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 草坪拉丝车间（1#栋） | 建筑面积4871.27m2 |  |
|  | 2 | 草坪车间（2#栋） | 建筑面积4871.27 m2 |  |
|  | 3 | 胶水车间（3#栋） | 建筑面积4871.27 m2 |  |
|  | 4 | 橡胶车间（5#栋） | 建筑面积3665.51 m2 |  |
|  | 5 | 空置车间（7#栋） | 建筑面积3568.32 m2 | 原包装桶车间，未建设该生产线 |
| 配套工程 | 1 | 锅炉房 | 建筑面积198.78 m2 |  |
|  | 2 | 办公综合楼 | 建筑面积3917m2 |  |
| 储运工程 | 1 | 成品库（4#栋） | 建筑面积4871.27 m2 |  |
|  | 2 | 原料库（6#栋） | 建筑面积2862.95 m2 |  |
| 公用工程 | 1 | 给水 | 市政给水系统供应 |  |
|  | 2 | 排水 | 雨污分流。污水经预处理后排入园区集中污水处理设施。 |  |
|  | 3 | 供电 | 由市政10KV电网双线供电 |  |
| 环保工程 | 1 | 污水处理 | 化粪池、隔油池 |  |
|  | 2 | 固废处理 | 一般工业固废暂存间、危险废物暂存间、生活垃圾收集桶 |  |
|  | 3 | 噪声处理 | 隔声降噪措施 |  |
|  | 4 | 废气处理 |  |  |
|  |  | 橡胶颗粒车间废气 | 集气罩+布袋+15m排气筒1套； 集气罩+布袋+UV光催化氧化+活性炭+15m排气筒1套； 集气罩+水喷淋+UV光催化氧化+活性炭+15m排气筒1套； |  |
|  |  | 胶水车间废气 | 集气罩+布袋+UV光催化氧化+20m排气筒2套； |  |
|  |  | 人造草坪车间废气 | 烘烤炉自带4个18m排气筒 |  |
|  |  | 锅炉房燃烧尾气 | 天然气为燃料，废气20m高排气筒排放 |  |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器+18m排气筒 |  |
|  | 5 | 环境风险防控 | 事故水池1座（210m3），初期雨水池1座（100m³）。 |  |

### 生产设备

现有工程主要生产设备如下。

表 3-3  主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、胶水车间 |  |  |  |  |
| 0 | 混合反应釜 | 50L-2010 | 台 | 30（10台备用） |
| 0 | 真空泵 | TS2233112 -2014 | 台 | 5 |
| 0 | 分散机 | 200-1000L | 台 | 2 |
| 0 | 磨砂机 | / |  | 5 |
| 0 | 胶体研磨机 | / | 台 | 5 |
| 二、橡胶车间 |  |  |  |  |
| 0 | 开炼机 | XSK450 | 台 | 4 |
| 0 | 密炼机 | XSN75 | 台 | 4 |
| 0 | 硫化罐 | / | 台 | 3 |
| 0 | 磨刀机 | MF-700A | 台 | 4 |
| 0 | 吸风机 | / | 台 | 10 |
| 0 | 破碎机 | / | 台 | 10 |
| 三、人造草坪及拉丝车间 |  |  |  |  |
| 0 | 切胶机 | VP-30 | 台 | 2 |
| 0 | 3/4~3/8机器 | / | 台 | 2 |
| 0 | 5/8-5/16 机器 | / | 台 | 2 |
| 0 | 矮毛草机器 | / | 台 | 1 |
| 0 | 摆草底板 | / | 台 | 20 |
| 0 | 烘稻机 | / | 台 | 1 |
| 0 | 棒胶器 | / | 台 | 1 |
| 四、公用工程 |  |  |  |  |
| 0 | 蒸汽锅炉 | 4t/h | 台 | 1 |
| 0 | 蒸汽锅炉 | 2t/h | 台 | 1 |
| 0 | 吊车 | 5t | 台 | 3 |
| 0 | 叉车 | / | 台 | 5 |
| 0 | 铲车 | / | 台 | 2 |
| 24 | 空压机带储气罐 | SS-20 | 套 | 3 |

### 平面布局

现有工程用地为东西方向延展的长方形，东临新塘路，北靠三角塘路，主出入口位于东侧，设计一条东西向的道路作为轴线贯穿厂区，厂前区紧邻主入口，中轴道路以北自东向西依次是空置车间（原规划为包装桶车间）、原料仓库和橡胶车间；中轴道路以南自东向西依次是成品库、胶水车间、人造草坪车间、拉丝车间。各车间以道路环绕，满足物料运输、消防、应急疏散等要求，原辅材料及产品可通过西北角通向三角塘路的次出入口进出，实现人流物流分离。

总平面布置详见附图4。

### 原辅材料与储运工程

1、原辅材料

现有工程已经基本达产，估算每年消耗的主要原辅材料及用量如下，表中纱布，TP底布单位为万平方米，其他材料单位为吨。

表 3-4  主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量 | 最大储量 | 储存方式与位置 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚多元醇 | 液态 | 1140 | 114 | 4#栋 | 合成聚氨酯的主要原料 |
| 2 | MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯） | 液态 | 400 | 40 | 4#栋 | 合成聚氨酯的主要原料 |
| 3 | MOCA（4,4'-二胺基-3,3'-二氯二苯甲烷） | 粉体 | 340 | 34 | 4#栋 | 聚氨酯产品扩链剂 |
| 4 | 碳酸二甲酯 | 液态 | 85.1 | 8.5 | 4#栋 | 聚氨酯产品溶剂 |
| 5 | TMP（三羟甲基丙烷） | 固态 | 45 | 4.5 | 4#栋 | 聚氨酯产品交联剂 |
| 6 | 石蜡 | 固体 | 615 | 61.5 | 4#栋 | 填充料、溶剂 |
| 7 | 滑石粉 | 固态 | 640 | 64 | 4#栋 | 填充料 |
| 8 | 钙粉 | 固态 | 300 | 30 | 4#栋 | 填充料 |
| 9 | 白炭黑 | 固态 | 138 | 13.8 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 10 | 三元乙丙橡胶生胶 | 固态 | 360 | 36 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 11 | 橡胶油 | 液态 | 100 | 10 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 12 | 白油 | 液态 | 65 | 6.5 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 13 | 重钙粉 | 固态 | 30 | 3 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 14 | 硫磺 | 固态 | 0.5 | 0.1 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 15 | 氧化锌 | 固体 | 1 | 0.1 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 16 | 氧化镁 | 固态 | 10 | 1 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 17 | 硫化促进剂 | 固态 | 2 | 0.2 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 18 | 抗紫外线剂 | 固态 | 60 | 6 | 4#栋 | 三元乙丙橡胶颗粒原料 |
| 19 | 蜡乳液 | 液态 | 30 | 3 | 4#栋 | 涂料生产原料 |
| 20 | 丙烯酸乳液 | 液态 | 80 | 8 | 4#栋 | 涂料生产原料 |
| 21 | 硅酸铝钠 | 固态 | 5 | 0.5 | 4#栋 | 涂料用抗结剂 |
| 22 | 分散剂 | 液态 | 60 | 6 | 4#栋 | 涂料用助剂 |
| 23 | 防腐剂 | 液态 | 30 | 3 | 4#栋 | 涂料用助剂 |
| 24 | 消泡剂 | 液态 | 80 | 8 | 4#栋 | 涂料用助剂 |
| 25 | 成膜助剂 | 液态 | 5 | 0.5 | 4#栋 | 涂料用助剂 |
| 26 | 树脂 | 液态 | 90 | 9.5 | 4#栋 | 涂料用助剂 |
| 27 | 增稠剂 | 液态 | 10 | 1 | 4#栋 | 涂料用助剂 |
| 28 | 色料 | 固态 | 15 | 1.5 | 4#栋 | 产品着色 |
| 29 | 拉丝粒子 | 固态 | 6000 | 600 | 4#栋 | 人造草坪原料 |
| 30 | 纱布 | 固态 | 500 | 50 | 4#栋 | 人造草坪原料 |
| 31 | TP底布 | 固态 | 500 | 50 | 4#栋 | 人造草坪原料 |
| 32 | 丁苯乳胶 | 液态 | 50 | 5 | 4#栋 | 人造草坪原料 |

2、储运工程

（1）运输工程

厂外运输：主要采用公路运输，依赖社会运输力量，危险化学品的运输委托有危险化学品运输资质的单位承运。

厂内桶装物料：仓库的装卸平台卸料后由叉车运到各需要点。

管道运输：多种有机溶剂、蒸汽、冷却水、压缩空气、仪表空气等多种介质。输送易燃易爆介质的管道有可靠接地装置。

（2）贮存工程

各种液体物料以原包装的形式存放于原料库，最大存放量以满足五个星期用量为限，在车间不存放原料。成品存放在成品库，项目危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。一般工业废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001要求。工业固体废物多位于室内或雨棚内，草坪车间南侧也有一处露天存放点。

### 公用工程

（1）供水

现有工程供水依托弼时产业园市政管网供应，从园区接 1 根 DN200 的水管，从厂区东面接入厂区，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为 0.35MPa，可满足生产、生活用水的需要。项目用水包括：生产工艺用水（进入产品）、锅炉补充水、循环水补充水、设备清洗水（进入产品）、员工生活用水、绿化用水等，用水量为6135 m3/a（20.45m3/d）。

（2）排水

项目生产工艺过程无废水产生。项目排水主要包括员工生活污水，循环水排水、锅炉排水，总排水量为1770t/a（5.9t/d）。

生活污水1620 t/a（5.4t/d）经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管道，排入园区集中污水处理设施处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入白沙河。

3）供电

弼时产业园配套有变配电站，变压器容量满足现有工程需求，直接接入高压进线经降压配电后即可供全厂使用，无需额外配备柴油发电机。

4）供热

现有工程多个生产环节需要调节温度或压力，因此自行配建两套蒸汽锅炉，蒸发量分别为4t/h和2t/h，采用天然气燃料，除硫化罐外各用热点需要温度都未超过100℃，可满足生产需求。

表 3-5  主要能源消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 万kWh/a | 57 |
| 2 | 天然气 | 万Nm³/a | 6 |
| 3 | 蒸汽 | t/a | 1200 |

现有工程周边供电状况良好，有天然气管道可供应天然气，能源供应稳定可靠。

现有工程的蒸汽日产量约4吨左右用于聚氨酯产品生产水夹套保温和橡胶硫化罐的升温升压及人造草坪的烘烤。2t/h蒸汽锅炉作为备用锅炉。

### 污染物排放情况

1、大气污染物

现有工程排放的大气污染物主要包括：胶水车间粉尘及有机废气、草坪车间烘烤炉废气、橡胶车间粉尘及有机废气、锅炉废气、食堂油烟等。湖南华弘检测有限公司受委托于2019年4月28日对现有工程排气筒进行了监测（监测报告见附件7），废气排放情况根据监测风量及污染物浓度进行核算。

- 胶水车间废气

胶水车间设有两套布袋+UV光催化设施，配套两个排气筒DA01、DA02。两套设备的规模相同，各处理15个反应釜的废气，废气源强见下表。

表 3-6  胶水车间大气污染物有组织排放情况

| 污染源 | 排气筒 | 主要污染物 | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶水车间 | DA01 | TSP | 6408 | 2.92 | 0.019 | 0.046 | 布袋+UV+活性炭+20m排气筒 |
|  |  | VOCs | 7254 | 20.3 | 0.147 | 0.353 |  |
|  | 小计 | TSP | / | / | 0.038 | 0.091 | / |
|  |  | VOCs | / | / | 0.294 | 0.706 | / |

（2）草坪车间烘烤炉废气

草坪车间烘烤炉废气共设4个排气筒（DA03~DA06），烘烤炉废气经收集后由18m排气筒排放，4个排气筒对应的风机规模相同。废气源强详见下表。

表 3-7  草坪车间大气污染物有组织排放情况

| 污染源 | 排气筒 | 主要污染物 | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶水车间 | DA03 | VOCs | 6969 | 7.45 | 0.052 | 0.125 | 收集后18m排气筒排放 |
|  | 小计 | VOCs | / | / | 0.208 | 0.499 |  |

（3）橡胶车间废气

橡胶车间共设3个排气筒，开练废气（DA09）、密炼废气（DA08）、硫化罐废气（DA07）分别进行收集处理后由15m排气筒排放，废气源强见下表。

表 3-8  橡胶车间大气污染物有组织排放情况

| 污染源 | 排气筒 | 主要污染物 | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶车间 | DA07* | TSP | 5956 | 2.13 | 0.013 | 0.03 | 水喷淋+UV+活性炭+15m排气筒排放 |
|  |  | H2S |  | 0.05 | 0.0003 | 0.0007 |  |
|  | DA08 | VOCs | 15967 | 19.8 | 0.316 | 0.758 | 布袋+UV+活性炭+15m排气筒 |
|  |  | TSP | 14102 | 2.2 | 0.031 | 0.074 |  |
|  | DA09 | VOCs | 15876 | 12.4 | 0.197 | 0.473 | 布袋+15m排气筒 |

注：硫化罐废气采用现有工程竣工验收监测报告中的数据。

（4）锅炉废气

现有工程4吨、2吨天然气锅炉各一台，共用20m排气筒，监测时4吨锅炉运行，2吨锅炉为备用锅炉未运行），废气源强如下表。

表 3-9  现有锅炉大气污染物有组织排放情况

| 污染源 | 排气筒 | 主要污染物 | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房 | DA11 | SO2 | 2534 | 3L | 0 | 0 | 收集后20m排气筒排放 |
|  |  | NOx |  | 28 | 0.071 | 0.17 |  |
|  |  | TSP |  | 2.21 | 0.0056 | 0.013 |  |

注：SO2未检出。

（5）废气无组织排放情况

表 3-10  无组织排放情况  单位：mg/m3

| 因子 | 现有工程厂界外NW10m | 现有工程厂界外S10m | 现有工程厂界外E10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.123 | 0.140 | 0.158 |
| VOCs | 0.719 | 0.906 | 0.886 |
| 臭气浓度 | 12 | 13 | 14 |

2、废水源强

现有工程设备清洗水进入产品不排放。排放污染物浓度参考现有工程竣工验收报告（华测湘环验字[2017]第046号）厂区废水总排口监测数据，源强详见下表。

表 3-81  现有工程水污染物排放情况

| 因子 | 厂区总排口排放情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 排水量 | / | 1770 |
| pH | 7.27 | / |
| SS | 9 | 0.016 |
| COD | 23 | 0.041 |
| BOD5 | 5.6 | 0.01 |
| 氨氮 | 1.25 | 0.002 |
| TP | 1.88 | 0.003 |
| TN | 42.3 | 0.075 |
| 石油类 | 5.97 | 0.011 |

3、固废

现有工程产生的固废主要包括生活垃圾、废塑料、废矿物油、废活性炭、废原料包装等。

生活垃圾产生量18t/a，由环卫部门清运。

废塑料为一般工业固废，产生量为2.5t/a，一般固废间暂存后对外销售处置。

废矿物油产生量1.12t/a、废活性炭产生量25.6t/a，属于危险废物，危废暂存间暂存后送有资质的单位统一处理。废原料包装属于危险废物，由供应商回收。

### 现有工程存在的环境问题

1、执行特别排放限值后现有工程达标排放情况

现有工程于2018年3月办理了环保竣工验收手续，根据竣工验收报告及验收意见可知，现有工程废气污染物排放均可达标排放。2018年10月29日湖南省生态环境厅发布《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，岳阳地区锅炉废气应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值。根据湖南华弘检测有限公司2019年4月28日对现有工程锅炉排气筒，对比现行执行标准值，达标情况如下表。

表 3-12  锅炉废气污染物达标排放情况

| 污染源 | 排气筒 | 主要污染物 | 排放浓度mg/m3 | 折标浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 执行标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度限值mg/m3 | 执行标准 |  |
| 锅炉房 | DA11 | SO2 | 3L | / | 0 | 50 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值。 | 达标 |
|  |  | NOx | 28 | 82 | 0.071 | 150 |  | 达标 |
|  |  | TSP | 2.21 | 6.47 | 0.0056 | 20 |  | 达标 |

由监测结果可知，锅炉废气执行特别排放限值后，现有工程锅炉废气仍可达标。

2、现有工程存在的环保问题

（1）固体废物存放不规范

现有工程建设了一般固体废物暂存间和危险废物暂存间，位于现有工程7#栋的一层，但因一般固体废物产生量较大，超过暂存间容纳能力，且在各个车间均产生一般固体废物，向暂存间集中运输多有不便，因此各生产单元在各自车间内都规划了临时的一般固废暂存点以便于生产调度，现场查看车间均采取了相应的一般固体废物的管理措施，如设置指示牌，划定地面标志标线等。但存放点选择有的位于室外，有的固体废物积存量过大超出划定区域，出现了一些不规范的现象。

现有工程产生的危险废物主要包括废油脂、废活性炭、空的原料桶等，其中废油脂和活性炭基本采用即产即清的方式，提前预约处置单位上门，一旦产生后立即清运，厂区内不存留，空原料桶因可返回原供应商继续使用，统一集中收集到4#栋的原料仓库中，定期返回供应商周转使用。

本评价认为，建设单位根据固体废物产生的实际情况调整其暂存措施是合理的，各个车间产生的固体废物在本车间就地分类暂存也有利于按照性质不同综合利用，建议优冠公司将设置在室外的露天一般固体废物暂存点调整到室内，悬挂统一标志标牌，合理确定暂存能力并及时清运，防止过量积存。在危险废物产生量较大的车间，结合生产实际，按危险废物暂存技术要求增加一些合格的车间内危险废物暂存点，避免出现危险废物不规范存放的问题。

（2）采用水力法抽真空导致挥发性原料逸散

现有工程的反应釜采用水力法抽真空，因此一些挥发性较大的物料随水流进入真空发生器，并进入位于厂区西部的地下储水池，挥发性物料在储水池检修口释放进入大气环境。为降低该部分原料逸散造成的影响，优冠公司在检修口处设有集气罩，并将尾气送往喷淋塔净化处理后排放，但两次现场核查时，该处理装置均未运行，没有发挥应有的作用。

本评价认为水力法抽真空技术成熟运行稳定可靠，在控制要求不高的生产环节使用可满足需要，建设单位也认识到可能造成挥发性物料的逸散，因此建设了尾气收集处理装置，但管理存在不足，未能保证该处理装置的持续运行，建议优冠公司加强管理，确保环保设施的正常运行。

（3）占用应急事故池作为循环冷却水池

现有工程规划建设了应急事故池，位于厂区西侧的绿化带内，按要求应保持池体空置以便在发生突发事故时及时接纳消防废水、泄漏物料等，现场核查发现优冠公司将应急事故池作为循环冷却水池使用，一旦发生突发事故应急池将无法发挥作用，很可能导致物料泄漏到厂区之外。

本评价认为，应急事故池是化工企业重要的环保基础设施，对于防止事故后果扩大具有十分重要的意义，优冠公司应尽快整改，恢复应急事故池的容积，并对员工进行教育，不得再次占用。

## 拟建工程概况

### 项目基本情况

项目名称：年产环氧地坪材料13000吨、人造草坪300万m2、幼教设备15万件项目。

建设单位：湖南优冠体育材料有限公司。

建设地点：汨罗（弼时）产业园。

建设性质：扩建。

占地面积：120亩。

总投资及资金来源：建设总投资26658.11万元，全部由建设单位自筹。

建设计划：建设周期预计8个月。

项目主要技术经济指标如下。

表 3-9  主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 26658.11 |  |
| 1.1 | 工程费用 | 万元 | 5745.27 |  |
| 1.2 | 生产设备 | 万元 | 16100.00 |  |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 万元 | 3543.41 |  |
| 1.3 | 预备费 | 万元 | 1269.43 |  |
| 2 | 建设期 | 月 | 8 |  |
| 3 | 计算期 | 年 | 15 |  |
| 4 | 总用地面积 | 平方米 | 80000.00 | 120亩 |
| 5 | 总建筑面积 | 平方米 | 41936.00 |  |
| 6 | 容积率 |  | 1.04 |  |
| 7 | 建筑密度 | % | 52.42 |  |
| 8 | 绿化率 | % | 17.46 |  |
| 9 | 投资强度 | 万元/亩 | 222.15 |  |
| 10 | 设计年产值 | 万元 | 68600.00 | 正常经营期 |
| 11 | 亩均产值 | 万元/亩 | 571.67 | 正常经营期 |
| 12 | 预计年税收贡献 | 万元 | 1533.68 | 正常经营期 |
| 13 | 综合税负率 |  | 2.24% | 正常经营期 |
| 14 | 项目投资回收期（税后） | 年 | 8.90 | 含建设期8个月 |
| 15 | 项目内部收益率 |  | 11.49% |  |
| 16 | 盈亏平衡点 |  | 55.32% |  |

### 生产规模与产品方案

本项目建成后规划年产幼教设备15万件，新增各种运动场材料生产能力13000吨/年，新增人造草坪生产能力300万平方米/年，相关情况汇总如下。

表 3-10  产品方案

| 产品大类 |  | 产品细类 | 单位 | 现有工程 产量 | 拟建工程 产量 | 拟建工程实施后总产量 | 生产车间位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场材料 | 聚氨酯类产品 | 硅PU | t/a | 600 | 0 | 600 | 现有工程3#车间 |
|  |  | M单组份胶水（聚氨酯胶水） | t/a | 300 | 0 | 300 |  |
|  |  | 防水底胶 | t/a | 600 | 0 | 600 |  |
|  | 涂料类产品 | 水性面漆 | t/a | 500 | 0 | 500 |  |
|  |  | 跑道面漆 | t/a | 500 | 0 | 500 |  |
|  |  | 跑道底胶 | t/a | 700 | 0 | 700 |  |
|  |  | TPU（热塑性聚氨酯弹性体橡胶） | t/a | 405 | 0 | 405 |  |
|  |  | 丙烯酸乳液 | t/a | 200 | 0 | 200 |  |
|  | 三元乙丙橡胶颗粒 | EPDM颗粒（三元乙丙橡胶颗粒） | t/a | 800 | 0 | 800 |  |
|  | 环氧地坪材料 | 油性环氧材料 | t/a | / | 1500 | 1500 | 拟建工程5#车间 |
|  |  | 水性树脂材料 | t/a | / | 1500 | 1500 |  |
|  |  | 粉体材料 | t/a | / | 10000 | 10000 |  |
|  | 小计 |  | t/a | 4605 | 13000 | 17605 | / |
| 人造草坪 | 人造草坪 | 人造草坪 | 万m2/a | 500 | 300 | 800 | 拟建工程2#车间 |
| 幼教产品 | 家具类 | 木制桌椅床柜 | 万件/a | / | 10 | 10 | 拟建工程7#、8#、10栋 |
|  | 游艺设施 | 塑胶健身器材 | 万件/a | / | 1 | 1 |  |
|  |  | 金属健身器材 | 万件/a | / | 4 | 4 |  |
|  | 小计 |  | 万件/a | / | 15 | 15 | / |

### 建设内容

本项目占地面积120亩，拟建于现有工程西侧。厂区功能分区可划分为：生产区（含仓储）、公用工程区两大部分，建设内容包括：生产车间、锅炉房、设备间、原料及成品仓库及配套公用环保设施。建设内容见下表。

表 3-115  拟建工程建设内容一览

| 工程内容 | 序号 | 名称 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 环氧地坪车间（5#栋） | 独栋单层，建筑面积7380m2，建筑高度11.4m |  |
|  | 2 | 人造草坪车间（2#栋） | 独栋单层，建筑面积4800 m2，建筑高度11.4m |  |
|  | 3 | 幼教产品车间（7#栋） | 独栋单层，建筑面积3650 m2，建筑高度11.4m |  |
|  |  | 幼教产品车间（8#栋） | 独栋单层，建筑面积3650 m2，建筑高度11.4m |  |
|  |  | 幼教产品车间（10#栋） | 独栋单层，建筑面积3920 m2，建筑高度11.4m |  |
|  | 4 | 临时中转库房（6#栋） | 独栋单层，建筑面积4560m2，建筑高度11.4m |  |
|  |  | 临时中转库房（1#栋） | 独栋单层，建筑面积6500m2，建筑高度11.4m |  |
|  |  | 临时中转库房（9#栋） | 独栋单层，建筑面积2100m2，建筑高度11.4m |  |
| 配套工程 | 1 | 锅炉房 | 砌体结构，建筑面积192 m2 |  |
|  | 2 | 设备间 | 砌体结构，建筑面积384m2 |  |
| 储运工程 | 1 | 成品库（3#栋） | 独栋单层，建筑面积4800 m2，建筑高度11.4m |  |
| 公用工程 | 1 | 给水 | 红线范围内新建 |  |
|  | 2 | 排水 | 红线范围内新建，雨污分流 |  |
|  | 3 | 供电 | 由市政10KV电网双线供电 |  |
| 环保工程 | 1 | 污水处理 | 新建脱脂废水预处理设施，生活污水依托现有工程化粪池 |  |
|  | 2 | 固废处理 | 依托现有工程一般固废暂存间、危废暂存间 |  |
|  | 3 | 噪声处理 | 车间内新建隔声降噪减振措施 |  |
|  | 4 | 废气处理 |  |  |
|  |  | 人造草坪废气 | 烘道废气经4个排气筒（18m）引至厂房顶部排放 |  |
|  |  | 油性/水性环氧树脂废气 | 集气罩+布袋+15m排气筒，1套 |  |
|  |  | 干粉产品废气 | 集气罩+布袋+15m排气筒，1套 |  |
|  |  | 木制家具板材加工废气 | 布袋收尘桶收尘 |  |
|  |  | 木制家具喷漆及晾干废气 | 过滤棉+催化燃烧+15m排气筒，1套 |  |
|  |  | 幼教产品注塑废气 | 集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒，1套 |  |
|  |  | 金属打磨废气 | 布袋收尘桶收尘 |  |
|  |  | 喷塑烘烤废气 | 喷塑粉尘经二级除尘（生产线自带）后与烘烤固化废气一同经过过滤棉+活性炭+15m排气筒（1套） |  |
|  |  | 锅炉房燃烧尾气 | 天然气为燃料，15m高排气筒排放 |  |
|  | 5 | 环境风险防控 | 新建事故池1座（128m3）、初期雨水池1座（93m³） |  |

### 生产设备

拟建工程新增生产设备如下。

表 3-16  主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环氧地坪车间 |  |  |  |  |
| 1 | 高速分散机 | 22KW | 台 | 10 |
| 2 | 三辊研磨机 | 15KW | 台 | 3 |
| 3 | 卧式砂磨机 | 12KW，30L/H | 台 | 3 |
| 4 | 振动过滤筛 | 3.5KW | 台 | 10 |
| 5 | 螺旋式干粉搅拌机 | 15KW，4T/H | 台 | 5 |
| 6 | 全自动干粉搅拌机 | 22KW，8T/H | 台 | 2 |
| 7 | 不锈钢拉缸 | 500KG，1000KG | 台 | 20 |
| 8 | 行车 | / | 台 | 1 |
| 9 | 叉车 | / | 台 | 2 |
| 二、人造草坪车间 |  |  |  |  |
| 10 | 挤出机 | VP-30 | 台 | 2 |
| 11 | 拉伸机 | / | 台 | 2 |
| 12 | 捻丝机 | / | 台 | 4 |
| 13 | 簇绒机 | / | 台 | 2 |
| 14 | 涂胶机 | / | 台 | 1 |
| 15 | 烘胶炉 | / | 台 | 1 |
| 三、幼教设备 |  |  |  |  |
| 16 | 剪板机 | QC11Y-25X3200 | 台 | 1 |
| 17 | 折弯机 | WC67Y-125T*3200 | 台 | 1 |
| 18 | 数控冲床 | / | 台 | 1 |
| 19 | 铣床 | SZ-A8-V/VS | 台 | 1 |
| 20 | 卧式车床 | CW6180.61100 | 台 | 3 |
| 21 | 台式钻床 | GD-100 | 台 | 6 |
| 22 | 弯管机 | SB-50NC | 台 | 4 |
| 23 | 等离子切割机 | LD1530G | 台 | 1 |
| 24 | 砂轮切割机 | / | 台 | 3 |
| 25 | 角磨机 | / | 台 | 10 |
| 26 | 气体保护焊机 | / | 台 | 6 |
| 27 | 静电塑粉喷涂生产线 | / | 条 | 1 |
| 28 | 塑粉烘烤炉 | / | 台 | 1 |
| 29 | 注塑机 | JTT+H+V | 台 | 5 |
| 30 | 木工锯床 | MJ320 | 台 | 2 |
| 31 | 木工刨床 | QMB4018A | 台 | 3 |
| 32 | 木工钻床 | MZ6410B | 台 | 2 |
| 33 | 木工铣床 | MX5115A | 台 | 1 |
| 34 | 细木工雕花机 | HSHM1325DK-A | 台 | 1 |
| 35 | 木工车床 | CW-1520D-3 | 台 | 2 |
| 36 | 密闭式喷漆房 | / | 间 | 1 |
| 四、公用工程 |  |  |  |  |
| 37 | 蒸汽锅炉 | LHC1-2.8- AIII 4t/h | 台 | 1 |
| 38 | 叉车 | / | 台 | 5 |
| 39 | 铲车 | / | 台 | 2 |

### 总平面布局

根据场地基本技术条件和工艺流程的需要，在满足防火、安全、卫生、环保要求的前提下，综合考虑各项辅助设施，合理进行布置，力求做到既满足原厂区体规划要求，工艺流程通顺，运输方便，管道短捷。

本项目用地为南北方向延展的长方形，北侧以三角塘路为边界，与现有工程齐平，西侧和南侧抵达产业园区边界，东至现有工程西侧边界。因本项目与现有工程连成一片，故主出入口仍位于现有工程东侧，原现有工程的北侧三角塘路物流通道可同时服务本项目。本项目场地总体方正，9栋主体厂房在场地内以类似于九宫格的方式布置，车间边界基本对齐确保厂区道路横平竖直运输便利。各车间以道路环绕，满足物料运输、消防、应急疏散等要求。本项目拟新建1座锅炉房，拟建于场地西北角。应急池、初期雨水池拟建于场地东侧。详见总平面布置图附图4。

### 原辅材料与储运工程

1）原辅材料

本项目每年消耗的主要原辅材料及用量如下，表中纱布，TP底布单位为万平方米，包装桶单位为万个，其他材料单位为吨。

表 3-127  主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量 | 最大储量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色料 | 固态 | 9.0 | 1.5 | 人造草坪生产 |
| 2 | 拉丝粒子 | 固态 | 3600.0 | 600 |  |
| 3 | 丁苯乳胶 | 液态 | 30 | 5 |  |
| 4 | 纱布 | 固态 | 300.0 | 50 |  |
| 5 | TP底布 | 固态 | 300.0 | 50 |  |
| 6 | 环氧树脂 | 液态 | 500 | 100 | 油性环氧地坪材料生产 |
| 7 | 1250目沉淀硫酸钡 | 固态 | 400 | 50 |  |
| 8 | 1250目重钙粉 | 固态 | 300 | 50 |  |
| 9 | 金红石钛白粉 | 固态 | 150 | 10 |  |
| 10 | 颜料 | 固态 | 150 | 20 |  |
| 11 | 水性硅丙乳液 | 液态 | 300 | 20 | 水性环氧地坪材料生产 |
| 12 | 水性活性膨润土 | 固态 | 200 | 20 |  |
| 13 | 氧化铁系色粉 | 固态 | 150 | 30 |  |
| 14 | 水性增稠剂 | 液态 | 100 | 5 |  |
| 15 | 800目重钙粉 | 固态 | 150 | 30 |  |
| 16 | 石英砂 | 固态 | 600 | 100 |  |
| 17 | 42.5R硅酸铝水泥 | 固态 | 2500 | 300 | 干粉地坪产品生产 |
| 18 | 硅微粉 | 固态 | 100 | 10 |  |
| 19 | 萘系高效减水剂 | 固态 | 100 | 10 |  |
| 20 | 石英砂 | 固态 | 3500 | 300 |  |
| 21 | 各类干粉辅助添加剂 | 固态 | 100 | 30 |  |
| 22 | 铜矿砂骨料 | 固态 | 3500 | 300 |  |
| 23 | 氧化铁系色粉 | 固态 | 100 | 10 |  |
| 24 | 镀锌钢材 | 固态 | 300 | 60 | 幼教产品生产 |
| 25 | 焊接材料 | 固态 | 3 | 0.5 |  |
| 26 | 脱脂片碱 | 固态 | 0.5 | 0.1 |  |
| 27 | PE粒子 | 固态 | 750 | 50 |  |
| 28 | PP粒子 | 固态 | 750 | 50 |  |
| 29 | 塑粉 | 固态 | 10 | 0.5 |  |
| 30 | 色母粒 | 固态 | 25 | 5 |  |
| 31 | 木材 | 固态 | 1000 | 30 |  |
| 32 | 水性漆 | 液态 | 20 | 2 |  |
| 33 | 乳白胶 | 液态 | 2 | 0.2 |  |
| 34 | 油性漆 | 液态 | 7.2 | 1 |  |
| 35 | 油性漆稀释剂 | 液态 | 2.8 | 0.4 |  |

本项目拟使用主要原辅材料理化性质如下：

丁苯乳胶：丁苯胶乳是以丁二烯和苯乙烯经低温聚合而成的稳定水相乳液，根据苯乙烯含量、乳化剂和聚合温度等的不同，而有多种品种，其性能和用途也不同。用作地毯、纸加工、建筑胶粘剂。本品不属于危险化学品，作为聚合物一般认为无毒。

色料：又称色母粒，由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。多根据需要成色的原料选择与之相容的载体，常见的如PE色母、PP色母、ABS色母、PVC色母、EVA色母等。

拉丝粒子：预制的热塑性塑料颗粒，已经添加了各种功能性的添加剂，与色母粒混合后送入注塑机、挤出机等热塑型设备即可产出所需形状规格的塑料制品。

环氧树脂：指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称，是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，是一种热固性树脂。环氧树脂根据分子结构和分子量大小不同，其物态可从无臭无味、黄色透明液体至固态，熔点145~155℃，溶于丙酮、乙二醇、甲苯，易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒气体。粉体遇空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。LD50:11400mg/kg（大鼠经口）。

沉淀硫酸钡：白色斜方晶体，熔点1580℃，干燥时易结块。相对密度4.5（15℃）。由于具有较高的折射率（1.63~1.65），表现出颜色较白并有一定的遮盖力。它几乎不溶于水、乙醇和酸，溶于热硫酸中。易与高锰酸钾、碳酸钙或金属硝酸盐制成混晶。可与碳在高温下还原成硫化钡。它是一种重要的基础化工原料，用作油漆、涂料、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂；印像纸及铜板纸的表面涂布剂；纺织工业用的上浆剂；玻璃制品中作澄清剂，能起到消泡和增加光泽的作用；也可作为防放射线用的防护壁材，还用于瓷器、搪瓷和染料等产业，也是制造其他钡盐的原料。

重钙粉：即重质碳酸钙，是用优质的石灰石为原料，经石灰磨粉机加工成白色粉体，它的主要成分是CaCO3。重钙具有白度高、纯度好、色相柔和及化学成分稳定等特点。重钙通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。用于橡胶中，可增加橡胶的体积，改善橡胶的加工性，起半补强或补强作用，并可调节橡胶的硬度。

金红石钛白粉：金红石型二氧化钛的熔点为1850℃、空气中的熔点为(1830±15)℃、富氧中的熔点为1879℃，熔点与二氧化钛的纯度有关。钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂，又具有补强、防老化、填充作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉，在日光照射下，耐日晒，不开裂、不变色，伸展率大及耐酸碱。汽车轮胎生产常加入一定量的金红石型产品，以增强抗臭氧和抗紫外线能力。

水性硅丙乳液：以有机硅预聚体、（甲基）丙烯酸酯单体和特殊基团功能为主要原料经化学聚合而成。pH7.5 –8.5，乳白色外观。该树脂加入固化剂可常温交联固化，具有表干速度较快、涂料实干后漆膜具有较好的硬度、柔韧性和耐水性等特点。可用于水性家私漆、室内装饰漆、水性金属常温固化涂料、水性玻璃常温固化涂料和水性塑料涂料作主要成膜物。

水性活性膨润土：膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。膨润土可分为钠基膨润土(碱性土)、钙基膨润土(碱土性土)、天然漂白土(酸性土或酸性白土)，其中钙基膨润土又包括钙钠基和钙镁基等。钙质膨润土具有强的吸湿性和膨胀性，可吸附8～15倍于自身体积的水量，体积膨胀可达数倍至30倍；在水介质中能分散成胶凝状和悬浮状，这种介质溶液具有一定的黏滞性、触变性和润滑性；有较强的阳离子交换能力；对各种气体、液体、有机物质有一定的吸附能力，最大吸附量可达5倍于自身的重量；它与水、泥或细沙的掺和物具有可塑性和黏结性。如果一种品类的膨润土，钙质占据主导成分，则也称为水性膨润土。

硅微粉：由天然石英（SiO2）或熔融石英经破碎、球磨（或振动、气流磨）、浮选、酸洗提纯、高纯水处理等多道工艺加工而成的微粉。外观为灰色或灰白色粉末﹑耐火度>1600℃。容重:200~250kg/m3。具备耐温性好、耐酸碱腐蚀、导热系数高、高绝缘、低膨胀、化学性能稳定、硬度大等优良的性能，被广泛用于化工、电子、集成电路(IC)、电器、塑料、涂料、高级油漆、橡胶、国防等领域。

萘系减水剂：经化工合成的非引气型高效减水剂，化学名称萘磺酸盐甲醛缩合物。外观为褐黄色粉末（粉剂）或棕褐色粘稠液（液体）。粉剂含固量≥92%，液体含固量≥40%。硫酸钠含量:粉剂16%-19%；液体7%-9%。

乳白胶：乳白胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉(低档的就加轻钙，滑石粉，等粉料).再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体，是一种用途十分广泛的胶粘剂。

水性漆：丙烯酸类共聚物乳液70%、颜料和填料10%、表面活性剂5%、软水12%，不含苯、甲苯及有害重金属，挥发性有机物占5%左右。

油性漆及其稀释剂：本项目采用的油性漆为聚氨酯彩色涂料，根据其MSDS单，主要成分为醇酸树脂（28-32%）、三甲苯（10-18%）、1500#溶剂（10-20%）、钛白粉（30-42%）。其中1500#溶剂为芳烃溶剂，芳烃含量>99.5%，主要成分为二甲基乙基苯(6个同分异构体)60%左右、四甲苯(3个同分异构体)30%左右、萘5%左右、其它5%左右。

油性漆稀释剂：本项目采用碳酸二甲酯为油漆稀释剂。碳酸二甲酯无色透明、有芳香气味的液体，相对密度1.07，熔点0.5℃，沸点90℃，微溶于水，能以任何比例与有机溶剂醇、酮、酯等混合。毒性低，对小白鼠、大柏树致死中量LD50=6400~12800

mg/kg，具有挥发速度快、与其他溶剂相容性好的特点。溶剂型涂料向低VOC及低HAP的方向发展，碳酸二甲酯作为一种低毒性溶剂，可替代氟里昂、三氯乙烷、三氯乙烯、苯、二甲苯等用于油漆涂料、清洁溶剂等，在涂料中具有良好的发展前景。

2）储运工程

（1）运输工程

厂外运输：主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量，危险化学品的运输委托有危险化学品运输资质的单位承运。

厂内桶装物料：仓库的装卸平台卸料后由叉车运到各需要点。

管道运输：多种有机溶剂、蒸汽、冷却水、压缩空气、仪表空气等多种介质。输送易燃易爆介质的管道有可靠接地装置。

（2）贮存工程

各种液体物料以原包装的形式存放，各原料主要存放位置为各生产车间内，库存量随生产所需动态补充，在不中断生产的前提下尽可能减少原料库存，生产需要时由各工位按需领取。成品数量不多是直接存放生产车间，为满足季节性爆发需要的产品则尽可能存放在成品库，项目危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。一般工业废物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001要求。工业固体废物均置于室内或雨棚内，禁止露天存放。

### 公用工程

1）供水

项目供水依托弼时产业园市政管网供应，拟从园区接2根DN200的水管，分别从拟建场地东面和北面接入厂区，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.35MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表 3-13  用水情况一览表

| 序号 | 用水点 | 水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺用水 | 0.12m³/天 | 脱脂用水 |
| 2 | 循环水系统、锅炉 | 24m³/天 | 循环水、锅炉补水 |
| 3 | 设备清洗 | 0.34m³/天 | 设备定期清洗，全年102吨，按300天/年折算到日 |
| 4 | 食堂、卫生间 | 36m³/天 | 员工生活用水 |
| 5 | 绿化浇洒 | 27.94m³/天 | 绿化面积13968平方米，用水量2L/平方米·d |
| 合计 |  | 88.4m³/天 | / |

2）排水

本项目废水主要包括员工生活污水、脱脂废水、循环水系统及锅炉排水。

本项目设备定期清洗，设备清洗时需注入少量热水软化残垢，设备清洗周期较长，根据建设单位的介绍一般半年清洗一次，设备清洗水进入产品不外排。

项目脱脂工序产生脱脂废水约30t/a，间断产生，一般每半个月左右产生一次。脱脂废水经破乳预处理后，回用于厂区地面浇洒抑尘不外排。

本项目产生的循环水排水、锅炉排水主要含有少量的盐分、SS等污染物，有机污染程度较低，通常在工业上称之为清净下水，一般在采取水质监控措施后，此类废水可直接排放，根据补充水量估算，此类排水水量约为22.8t/d。

3）供电

弼时产业园配套有变配电站，变压器容量满足本项目需求，直接接入高压进线经降压配电后即可供全厂使用，本项目无需额外配备柴油发电机。

4）供热

人造草坪车间烘烤工序采用蒸汽间接加热。喷塑车间烘烤采用电能。

现有工程锅炉给现有人造草坪生产的烘烤炉、现有橡胶车间硫化罐提供蒸汽，无法满足本项目人造草坪车间烘烤炉的需要，因此需新增一座锅炉房，拟配建新增一套蒸汽锅炉，蒸发量为4t/h，采用天然气燃料，经建设单位测算可满足生产需求。

表 3-19  主要能源消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 万kWh/a | 684 |
| 2 | 天然气 | 万Nm³/a | 72 |
| 3 | 蒸汽 | t/a | 14400 |

项目周边供电状况良好，有小型天然气气化站可供应天然气，能源供应稳定可靠。

### 劳动定员

项目定员440人，全年工作300天,一班制。

### 技术经济指标

表 3-20  总图主要指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地面积 | m2 | 80000.00 | 120亩 |
| 2 | 总计容建筑面积 | m2 | 83296.00 |  |
| 3 | 总建筑面积 | m2 | 41936.00 |  |
| 4 | 容积率 |  | 1.04 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 52.42 |  |
| 6 | 绿化率 | % | 17.46 |  |
| 7 | 停车位 | 个 | 120 |  |
| 8 | 总投资 | 万元 | 26658.11 |  |

## 新建工程环境影响因素分析

### 人造草坪生产工艺流程

（1）生产流程

本项目人造草坪的生产工艺流程与现有工程完全相同。工艺流程简述如下：

图3-1  人造草坪生产流程示意图

- 进料拉丝

草坪生产的主要原料是PE或PP塑料颗粒。根据所需颜色配入色母粒后混合均匀，然后送入注塑机，在电热管和挤压螺杆的共同作用下，塑料颗粒与色母粒都被软化并均质，随即通过拉丝机的出口模具挤入水中后即成为细丝，利用热水提高细丝的温度再通过拉丝机牵引得到所需粗细的人造草丝。挤出拉丝的过程中塑料粒子有微量分解释放出单体，产生少量的挥发性有机物以无组织的方式从车间门窗逸散。

- 盘丝收卷

将挤出的人造草丝盘成卷，便于后续工序操作。

- 捻丝簇绒

为改善草皮最终效果，通常还需要将多根草丝捻做一股，再通过簇绒、切断在底布上形成所需高度的草丝。

- 涂胶烘烤

簇绒机生产的草坪已经具有立体的结构，为增加整体强度和便于安装，在底部涂上乳液胶并安置在底板上，送入烘胶炉进行烘干。烘胶炉采用锅炉产生的蒸汽进行间接加热，此过程产生少量有机废气挥发，通过18m排气筒引至楼顶排放。最后对产品进行检验，合格品送成品库，不合格品作为一般工业固废处理。

### 环氧地坪生产工艺流程

环氧地坪产品共有三种，分别是油性环氧树脂、水性环氧树脂和干粉。环氧树脂产品需配合专门的固化剂在现场调配后使用，固化剂为其他企业生产的产品，本项目不涉及。

1、油性/水性环氧树脂生产

油性环氧树脂与水性环氧树脂的生产工艺相同。生产工序为将环氧树脂和各种辅助助剂加入分散机，在高速分散的同时，依次加入硫酸钡，重钙粉，色粉，充分搅拌半小时，过三辊研磨机或者砂磨机研磨，最后通过振动筛过滤入包装桶。其中分散机、研磨机、砂磨机、振动筛均为全密闭式。生产工艺及产污节点见图3-2。

环氧树脂材料的着色颜料和填料均为固态粉末状，在加入这类物料时有粉尘外溢，粉尘捕集率 95%，采用布袋除尘处理后通过15m排气筒排放。设备基本按“一缸一色”的原则使用，通常不需要清洗，完成一定生产周期后进行设备维护时，以碳酸二甲酯为溶剂清洗设备内部，清洗后形成的溶液用于对颜色不敏感的底漆生产，或暂存后用于下一批次的生产，无需排放。

图3-2  油性/水性环氧树脂生产流程示意图

2、干粉产品

在搅拌机中依次加入水泥，石英砂，色粉，硅粉，减水剂，各类干粉辅助添加剂，启动设备后充分搅拌10~30分钟后包装即为产品。搅拌机为密闭式。生产工艺及产污节点如下。

图3-3  干粉产品生产流程示意图

各种干粉料投加时产生粉尘，经集气罩收集和布袋处理后即可排放，捕集的粉尘仍可回收利用，不需抛弃。

### 幼教产品生产工艺流程

幼教产品包括木制的家具（桌椅床柜等）、塑料制幼教器材（室内外游艺玩具）以及金属制的幼教器材（室外健身器材）。

1、木制家具

（1）生产流程

将木方、板材等根据设计图纸切断、裁开，经过拼接形成零件的基本外形，修整后在适当的位置开孔开槽，根据安装方式的不同分别装配好内嵌五金件，再通过刨、铣、打磨等工序使部件表面光滑，表面清洁后的零部件如需喷漆的在需要修补的部位采用腻子填料填充并打磨抛光后送喷漆房，没有喷漆需要的直接妥善包装成套出厂。工艺流程及产污节点见下图。

图3-4  木制家具生产流程示意图

木制家具生产在下料、刨铣、开槽开孔、打磨等环节都产生木屑、粉尘等污染物，大部分比较粗大，散落在加工设备周边，部分比较细小的粉尘通过设备自带的吸风设备捕集后送布袋除尘器净化后经15m排气筒排放。

木制家具喷漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆后送入干燥间自然干燥，不需烘烤。喷漆房及干燥间废气含有漆雾、挥发性有机物等污染物，喷漆及晾干废气经过滤棉+催化燃烧处理后由15m排气筒排放。

锯床、刨床、铣床等设备均产生一定的噪音。

木制家具生产产生边角料、碎屑、打磨耗材、废包装材料、设备废油脂、废包装桶、废活性炭、废过滤棉等固体废物，其中废油脂、废包装桶、废活性炭、废过滤棉属于危险固体废物，其他属于一般工业固体废物。

2、塑胶健身器材

以优质PP和PE颗粒为原料，配入色母粒大致搅拌均匀，通过气力输送机送入注塑机的料斗，经电热熔融后注入模具中，冷却固化后从模具中取出，手工修去注塑水口、毛刺等不良部位多余的塑料，质检合格后即可包装入库，到现场组装后即为最终产品。工艺流程及产污节点见下图。

图3-5  塑胶健身器材生产流程示意图

（２）产污环节

塑料颗粒熔融后少量未完全聚合单体释放，形成挥发性有机污染物，经过滤棉+活性炭处理后经15m排气筒排放；设备养护产生废润滑油等含油固体废物，属于危险固体废物。手工修边形成的废塑料、不合格品等可以回收利用。

3、金属健身器材

将采购的钢管、钢板等原材料按设计图纸裁切，通过弯管、折弯、冲压、钻孔、铣槽等机械加工手段形成各种零部件的基本外形，焊接初步组装后以砂轮机打磨修整，随即利用碱液清洗去除表面黏附的油脂进行脱脂处理，再通过静电粉末喷涂的工艺在工件表面形成保护层并进行烘烤固化，质检合格后即可包装发货，到现场组装后即为最终产品。塑粉烘烤采用电能为能源。脱脂使用的碱液由强碱弱酸盐、聚合碱性盐和表面活性剂适当配比而成。工艺流程及产污节点如下。

图3-6  金属健身器材生产流程示意图

原材料的裁切、机械加工、打磨等产生一定的噪声。

机加工各个工序都可能产生边角废料、废油脂、废乳化液、脱脂槽渣等固体废物，其中边角料属于一般工业固体废物，废油脂、废乳化液、脱脂槽渣属于危险废物。

砂轮机打磨工序产生含有颗粒物的废气经布袋收尘桶进行收尘。喷塑粉尘经生产线自带的旋风自动回收装置+转翼式滤芯自洁过滤装置两级除尘后与烘烤固化废气一同通过过滤棉+活性炭处理后由15m排气筒排放。碱液脱脂产生脱脂废水经脱脂机处理后回用于厂区地面洒水抑尘不外排。

### 物料平衡

1、人造草坪产品物料平衡

图3-7  人造草坪生产物料平衡

2、油性环氧树脂产品物料平衡

图3-8  油性环氧树脂物料平衡

3、水性环氧树脂产品物料平衡

图3-9  水性环氧树脂物料平衡

4、干粉产品物料平衡

图3-10  干粉产品物料平衡

5、木制家具物料平衡

图3-11  木制家具产品物料平衡

6、塑胶健身器材物料平衡

图3-12  塑胶健身器材产品物料平衡

7、金属健身器材物料平衡

图3-13  金属健身器材产品物料平衡

8、VOCs平衡

图3-14  VOCs平衡

9、水平衡

图3-15  全厂水平衡图

## 污染源源强核算

### 大气污染源

本项目废气主要包括人造草坪烘胶炉有机废气、油性/水性环氧树脂废气、干粉产品含尘废气、木制家具含尘废气、喷漆及晾干有机废气、注塑废气、金属打磨废气、喷塑烘烤废气、锅炉废气。

1、人造草坪烘胶炉有机废气

人造草坪生产中烘胶工艺会产生少量有机废气，经烘胶炉自带的4个排气筒（18m）排放（排气筒编号：DA12-DA15）。本项目人造草坪生产工艺及废气排放方式与现有工程完全相同，产量有差异由生产时间变化导致（生产时间5h/d，300d/a）。因此烘胶废气排放量按照产能类比现有工程排放量。产排情况见下表。

表 3-21  草坪车间大气污染物有组织排放情况

| 污染源 | 排气筒 | 主要污染物 | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶水车间 | DA12~15 | VOCs | 6969 | 7.45 | 0.052 | 0.078 | 收集后18m排气筒排放 |
|  | 4个排气筒小计 | VOCs | / | / | 0.208 | 0.312 |  |

2、油性/水性环氧树脂废气

（1）油性环氧树脂废气

油性环氧树脂生产设备分散机、研磨机、砂磨机、振动筛均为全密闭式，含尘废气主要来自粉状物料投加或卸出过程，废气经集气罩收集后由布袋除尘处理，15m排气筒（编号DA16）排放。含尘废气源强参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 中册》“2641 涂料制造业产排污系数表”。产排污系数见下表。

表 3-22  油性环氧树脂废气产污系数表

| 污染源 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端处理技术 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂性涂料用树脂 | ＜40000t/a | 工业废气量 | 标m3/t产品 | 2200 | 过滤除尘法 | 2200 |
|  |  | 工业粉尘 | Kg/t产品 | 0.152 |  | 0.0119 |

根据产排污系数及本项目油性环氧树脂的产量，核算废气源强产排情况如下表。

表 3-23  油性环氧树脂废气产排一览表

| 排气筒编号 | 污染物指标 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 有组织排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| DA16 | 工业废气量 | / | 330万m3/a | 330万m3/a | / | / |
|  | 工业粉尘 | 69.09 | 0.228 | 0.018 | 5.41 | 0.02 |

注：抽气除尘的时长约为3小时左右，每年生产300天，总抽风时间为900小时。

废气收集率按95%考虑，无组织排放粉尘量为0.011t/a。

（2）水性环氧树脂废气

水性环氧树脂由于添加了水性硅丙乳液、水性增稠剂等液态物质，产尘量极少，《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 中册》“2641 涂料制造业产排污系数表—水性涂料用树脂”中仅列了工业废气量的产污系数，无工业粉尘。因此水性环氧树脂生产时的粉尘量可忽略不计。

3、干粉产品含尘废气

干粉产品采用水泥，石英砂，色粉，硅粉，减水剂为原料进行搅拌生产。

粉料采用筒仓进行存放，粉料筒仓安装有脉冲反吹布袋除尘器，尾气经除尘后由筒仓顶排放。

干粉搅拌机为密闭式，含尘废气主要来自粉状物料投加或卸出过程，废气经集气罩收集后由布袋除尘处理，15m排气筒（编号DA17）排放。含尘废气源强参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 中册》“3121 水泥制品制造业产排污系数表”。产排污系数见下表。

表 3-24  干粉产品废气产污系数表

| 污染源 | 工序 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各种水泥制品 | 物料输送 储存工序 | 工业废气量 | 标m3/t水泥 | 460 |
|  |  | 工业粉尘 | Kg/t水泥 | 2.09 |
|  | 混合搅拌工序 | 工业废气量 | 标m3/t水泥 | 1419 |
|  |  | 工业粉尘 | Kg/t水泥 | 5.75 |

由于干粉产品采用的粉料颗粒较大，布袋除尘器除尘效率可按99.8%核算。根据产排污系数及本项目水泥用量，核算废气源强产排情况如下表。

表 3-25  干粉产品生产废气产排一览表

| 排气筒编号 | 污染物指标 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 有组织排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 粉料筒仓自带 | 工业废气量 | / | 115万m3/a | 115万m3/a | / | / |
|  | 工业粉尘 | 4543.5 | 5.23 | 0.01 | 9.09 | 0.004 |
| DA17 | 工业废气量 | / | 354.75万m3/a | 354.75万m3/a | / | / |
|  | 工业粉尘 | 4052.1 | 14.38 | 0.027 | 7.7 | 0.011 |

注：搅拌机抽气除尘的时长约为3小时左右，每年生产300天，总抽风时间为900小时。

搅拌含尘废气收集率按95%考虑，无组织排放粉尘量为0.719t/a。

4、木制家具含尘废气

木制家具板材加工工序中会产生木屑粉尘。粉尘量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中木材加工厂锯木工序的产尘系数0.175kg/t进行核算，本项目板材使用量1000t/a，共有6个木材加工工序，木屑粉尘产生量为1.05t/a。木料粉尘通过布袋收尘桶收尘净化处理，尾气排放于车间内空间，经车间通排风系统排出室外。粉尘捕集效率按95%，布袋净化效率按99.5%计算，无组织排放量为0.005t/a。

5、喷漆及晾干有机废气

本项目年消耗水性漆20吨、油性漆及稀释剂10吨。水性漆主要为树脂、固化剂，少量为功能性的辅助药剂，不含苯、甲苯及有害重金属，挥发性较低，按总用漆量的5%估算挥发性有机物释放量。油性漆挥发性有机物、苯系物产生量根据油性漆及稀释剂的成分比例进行核算。详见下表。

表 3-26  喷漆及晾干废气产生量一览表

| 油漆种类 | 年消耗量（t/a） | 组分 | 产生量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VOCs | 非甲烷总烃 | 二甲苯 | 苯系物 |
| 水性漆 | 20 | 树脂、固化剂，少量为功能性的辅助药剂，不含苯、甲苯及有害重金属 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 油性漆 | 7.2 | 醇酸树脂（28-32%）、三甲苯（10-18%）、1500#溶剂（10-20%）、钛白粉（30-42%） | 2.736 | 2.736 | 0 | 1.296 |
| 稀释剂 | 2.8 | 即：碳酸二甲酯 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 |  |  | 6.536 | 3.736 | 0 | 1.296 |

木制家具喷漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆后送入干燥间自然干燥，不需烘烤。喷漆房及干燥间废气含有漆雾、挥发性有机物等污染物，喷漆及晾干废气经过滤棉+催化燃烧处理后由15m排气筒排放。风机风量21600m3/h，收集率按95%，处理效率按95%核算，喷漆及晾干废气产排情况见下表。

表 3-27  喷漆及晾干废气产排一览表

| 排气筒 | 因子 | 产生量（t/a） | 风量（m3/h） | 净化效率 | 有组织排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m³） | 无组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA18 | VOCs | 6.536 | 21600 | 95% | 0.31 | 0.129 | 5.98 | 0.327 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.736 |  |  | 0.009 | 0.004 | 0.174 | 0.187 |
|  | 苯系物 | 1.296 |  |  | 0.003 | 0.001 | 0.058 | 0.065 |

6、注塑废气

对于注塑工序，塑料颗粒烘干温度只有70-90℃，热熔过程温度可高达250-400℃，可能会导致塑料受热不均而发生局部分解。但热熔过程是在注塑机内部完成，处于严格密闭状态，即使有废气产生也会在冷却后被重新固定到产品中，脱模的时候由于温度已明显下降，只有少量未被固定的助剂、残余未聚合单体挥发出来。

根据《空气污染物排放和控制手册》（EPA）中推荐的数据0.35kg/t原料核算有机废气产生量。本项目年使用原料1500吨，VOCs产生量为0.525t/a。注塑机出口设置半封闭式集气罩，设备运行时同步抽气年运行时长1800小时，每台设备风量2000m3/h，集气罩收集效率取95%，废气经过滤棉+活性炭吸附后经15m排气筒排放，总净化效率取90%。注塑废气产排一览表如下表。

表 3-28  注塑废气产排一览表

| 排气筒 | 因子 | 产生量（t/a） | 风量（m3/h） | 净化效率 | 有组织排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m³） | 无组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA19 | VOCs | 0.525 | 10000 | 90% | 0.05 | 0.021 | 2.079 | 0.026 |

7、金属打磨废气

金属健身器材生产过程中，对金属材料进行砂轮机打磨去毛刺时，会产生少量金属屑，经布袋收尘桶收集后，尾气在车间内无组织排放。

8、喷塑烘烤废气

本项目喷塑粉末使用量10t/a，据同类项目类比，喷塑粉尘产生量约为原材料的20%（即喷塑时塑粉附着率按80%计），产生量约0.83kg/h，2t/a，喷塑为密闭自动操作，本项目共1套喷涂设备，喷塑室粉尘经旋风自动回收装置+转翼式滤芯自洁过滤装置两级除尘处理后与固化废气一同经过滤棉+活性炭过滤后，经15m排气筒（DA20）有组织排放。根据设备供应商提供资料，粉尘经两级除尘处理后去除率可高达99%，该工序所收集粉尘回收利用。

项目使用的是聚酯粉末涂料（不含溶剂成分）进行静电喷塑，固化炉烘烤固化温度为180℃，固化时间为30min，资料显示聚酯的热分解温度在300℃以上，固化过程不会引起塑粉的裂解，由于聚酯粉末中可能存在少量没有完全聚合的单体，固化过程会产生挥发，挥发量少于1%，因此会有少量有机废气产生（以VOCs计）。由于固化炉为密封操作，不产生无组织有机废气。本项目塑粉年用量为10t/a，固化过程挥发量按1%计算，则产生VOCs量为0.1t/a。固化产生的有机废气拟采用过滤棉+活性炭过滤吸附装置处理后再由15m排气筒排放。

喷塑烘烤废气产排污情况详见下表。

表 3-29  喷塑烘烤废气产排一览表

| 排气筒 | 因子 | 产生量（t/a） | 风量（m3/h） | 净化效率 | 有组织排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m³） | 无组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA20 | VOCs | 0.1 | 7500 | 90% | 0.01 | 0.004 | 0.533 | 0 |
|  | TSP | 2 |  | 99% | 0.02 | 0.008 | 1.067 | 0 |

9、锅炉废气

本项目拟新建一座锅炉房，新增1台4t/h锅炉，采用天然气为原料。锅炉型号与现有锅炉房运行锅炉相同，天然气采用与现有工程相同的气源，因此拟建锅炉房废气排放浓度可参考现有工程实测浓度。锅炉房废气排放情况如下表。

表 3-30  锅炉大气污染物有组织排放情况

| 污染源 | 排气筒 | 主要污染物 | 风量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房 | DA21 | SO2 | 2534 | 3 | 0.008 | 0.018 | 收集后15m排气筒排放 |
|  |  | NOx |  | 28 | 0.071 | 0.17 |  |
|  |  | TSP |  | 2.21 | 0.0056 | 0.013 |  |

注：因实测SO2浓度为未检出，因此采用检测限浓度核算SO2排放量。

综上，本项目各排气筒废气排放情况如下表。

表 3-31  大气污染物各排气筒排放情况一览表

| 污染源 | 排气筒 | 主要污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草坪车间 | DA12~15 | VOCs | 7.45 | 0.052 | 0.078 | 收集后18m排气筒排放 | （DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业 |
| 环氧树脂车间 | DA16 | TSP | 5.41 | 0.02 | 0.018 | 布袋+15m排气筒 | （GB16297-1996）中表2二级 |
|  | DA17 | TSP | 7.7 | 0.011 | 0.027 | 布袋+15m排气筒 | （GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产特别排放限值 |
| 木制家具车间 | DA18 | VOCs | 5.98 | 0.129 | 0.31 | 过滤棉+催化燃烧+15m排气筒 | （DB43/1355-2017）表1 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.174 | 0.004 | 0.009 |  |  |
|  |  | 苯系物 | 0.058 | 0.001 | 0.003 |  |  |
| 健身器材车间 | DA19 | VOCs | 2.079 | 0.021 | 0.05 | 过滤棉+活性炭+15m排气筒 | （DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业 |
| 健身器材车间 | DA20 | VOCs | 0.533 | 0.004 | 0.01 | 过滤棉+活性炭+15m排气筒 | （DB12/524-2014）表2中其他行业 |
|  |  | TSP | 1.067 | 0.008 | 0.02 |  |  |
| 锅炉房 | DA21 | SO2 | 3 | 0.008 | 0.018 | 收集后15m排气筒排放 | （GB13271-2014）表3特别排放限值 |
|  |  | NOx | 28 | 0.071 | 0.17 |  |  |
|  |  | TSP | 2.21 | 0.0056 | 0.013 |  |  |

### 水污染源

本项目废水包括员工生活污水、脱脂废水。脱脂废水经破乳预处理后回用于厂区地面洒水抑尘不外排。生活污水经化粪池预处理后排入园区集中式污水处理站处理。少量公用工程排水根据水质可划定为清净下水，直接排入雨水管道。

1、员工生活污水

本项目新增生产员工总数为440人，考虑部分销售经营人员外勤，剩余300人在厂内就餐且住厂，用水量按120L/人•天计，日用水量36t/d，综合排污系数0.8，排水量28.8t/d，8640t/a。经厂区内化粪池处理后，排入园区集中式污水处理站处理。

2、脱脂废水

现有工程幼教产品需对生产用钢材进行脱脂及清洗，脱脂采用碱液，脱脂废水采用脱脂废水一体化处理设备进行预处理后回用于厂区地面浇洒抑尘不外排。

参考一般典型机加工企业钢材消耗与脱脂废水产生量的关系，预计现有工程脱脂废水产生量为30t/a，污染物浓度为CODCr 350mg/L，石油类20mg/L，SS100mg/L。

3）公用工程排水

本项目产生的循环水排水、锅炉排水主要含有少量的盐分、SS等污染物，有机污染程度较低，通常在工业上称之为清净下水，一般在采取水质监控措施后，此类废水无需处理可直接排放，根据设备规模估算补充水量，此类排水水量约为22.8t/d。

表 3-32  本项目水污染物产排一览表

| 污染源 | 水量 | 主要污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 28.8t/d | CODCr | 300 | 0.259 | 250 | 2.160 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.302 | 25 | 0.216 |
| 脱脂废水 | 0.1t/d | CODCr | 350 | 0.011 | 0 | 0 |
|  |  | 石油类 | 35 | 0.001 | 0 | 0 |
|  |  | SS | 100 | 0.003 | 0 | 0 |

### 噪声污染源

项目噪声源主要来自各种生产设备，典型噪声源强详见下表。

表 3-3314  主要噪声源一览表

| 序号 | 设备名称 | 典型源强（dB（A）） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速分散机 | 80 | 台 | 10 | 环氧地坪车间 |
| 2 | 三辊研磨机 | 75 | 台 | 3 |  |
| 3 | 卧式砂磨机 | 75 | 台 | 3 |  |
| 4 | 振动过滤筛 | 85 | 台 | 10 |  |
| 5 | 螺旋式干粉搅拌机 | 85 | 台 | 5 |  |
| 6 | 全自动干粉搅拌机 | 85 | 台 | 2 |  |
| 7 | 挤出机 | 60 | 台 | 2 | 人造草坪车间 |
| 8 | 拉伸机 | 65 | 台 | 2 |  |
| 9 | 捻丝机 | 85 | 台 | 4 |  |
| 10 | 簇绒机 | 70 | 台 | 2 |  |
| 11 | 涂胶机 | 60 | 台 | 1 |  |
| 12 | 烘胶炉 | 65 | 条 | 1 |  |
| 13 | 剪板机 | 85 | 台 | 1 | 幼教设备 |
| 14 | 折弯机 | 70 | 台 | 1 |  |
| 15 | 数控冲床 | 85 | 台 | 1 |  |
| 16 | 铣床 | 75 | 台 | 1 |  |
| 17 | 卧式车床 | 70 | 台 | 3 |  |
| 18 | 台式钻床 | 75 | 台 | 6 |  |
| 19 | 弯管机 | 70 | 台 | 4 |  |
| 20 | 等离子切割机 | 70 | 台 | 1 |  |
| 21 | 砂轮切割机 | 90 | 台 | 3 |  |
| 22 | 角磨机 | 90 | 台 | 10 |  |
| 23 | 气体保护焊机 | 65 | 台 | 6 |  |
| 24 | 注塑机 | 65 | 台 | 5 |  |
| 25 | 木工锯床 | 85 | 台 | 2 |  |
| 26 | 木工刨床 | 90 | 台 | 3 |  |
| 27 | 木工钻床 | 75 | 台 | 2 |  |
| 28 | 木工铣床 | 75 | 台 | 1 |  |
| 29 | 细木工雕花机 | 80 | 台 | 1 |  |
| 31 | 木工车床 | 75 | 台 | 2 |  |
| 31 | 蒸汽锅炉 | 70 | 台 | 1 | 公用工程 |

### 固体废物

本项目产生的固体废物主要包括员工生活垃圾、废包装材料、废活性炭、不合格产品、机械设备养护产生的废油脂及含油废物、设备清洗产生的残垢等。

1）员工生活垃圾

本项目预计总员工数440人，其中长期在厂区的约300人，人均日常垃圾量按1kg估算，日产生活垃圾300kg（90t/a），收集至垃圾桶内，委托环卫部门每日清运，不设垃圾转运站。

2）一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固体废物包括不具有危险性质的原料包装材料、人造草坪厂产生的不合格产品和幼教产品生产产生的边角料等。

因本项目涉及原料众多，包装规格多样，难以统计包装材料的总量，对于滑石粉、白炭黑、钙粉这类不具有危险性的原料包装材料，由建设单位按“从哪里来回哪里去”的原则，分类收集整理后返回原供应商处。

人造草坪的不合格品按万分之一估算，约为300平方米，其中的草丝可回收利用，底板、纱布等作为工业固体废物，按4kg/平方米估算，总量约1.2吨，作为一般工业废物对外销售综合利用或填埋处置。

设备清洗残垢根据建设单位的估算，约为10kg/台，本工程共12台反应釜，总残渣量约为120kg，每半年清洗一次，即总量为240kg/a，作为一般固废填埋。

3）危险固废

本项目产生的危险固废主要是废油脂、属于危险化学品的原料包装材料及废活性炭。

废油脂及含油废物与设备运转强度及保养水平有关，根据本项目机械设备数量和机械原理，按每台设备每年产生含油废物5kg估算，共计175台套设备，即含油废物产生量为875kg/a，可委托具备废弃油脂处理资质的单位回收利用或处置。

本项目涉及危险化学品的包装材料主要是各种铁桶，可周转使用无需作为废弃物抛弃，在原料仓库的空桶区仍按危险化学品存放管理，定期交原厂家回收利用。

活性炭吸附饱和后需及时更换，本项目年有机废气吸附量为6.791t，活性炭吸附能力取0.3kg有机物/kg活性炭，则需要约22.6吨活性炭。

表 3-34  主要固体废物及产生量

| 分类 | 固体废弃物名称 | 预测产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 90 | 环卫部门收集至生活垃圾填埋场处理 |
| 一般 固废 | 一般化学品包装袋 | / | 供应商负责回收再利用 |
|  | 废边角料（木料、金属） | 3 | 外销处置 |
|  | 不合格人造草坪 | 1.2 | 外销处置 |
|  | 设备清洗残垢 | 0.24 | 作为一般工业固体填埋 |
| 危险固废 | 废矿物油 | 0.875 | 有资质单位收集处置 |
|  | 原料桶 | / | 回收周转再利用 |
|  | 废活性炭 | 22.6 | 有资质单位收集处置 |
| 合计 |  | 117.915 | / |

本项目主要产品的生产过程都较为简单，反应条件温和，生产工序的启动和停止都十分迅速，一旦发现生产过程出现异常可随时停车，没有紧急导槽等对环保设施造成冲击的操作，因此即使偶尔出现非正常工况，也不会出现污染物瞬时冲击排放的情况，因此本报告不再详细讨论临时停车等非正常工况的污染物产排分析。

## 三本账

本项目扩建前后污染物排放三本账情况如下。

表 3-35  本项目扩建前后污染物排放三本账  单位t/a

| 类型 | 因子 | 现有工程排放量 | 拟建工程排放量 | 以新带老削减量 | 建成后总排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.134 | 0.813 | 0 | 0.947 | +0.813 |
|  | VOCs | 2.436 | 1.035 | 0 | 3.471 | +1.035 |
|  | H2S | 0.0007 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
|  | NOx | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.34 | +0.17 |
| 废*水 | 水量 | 1770 | 8640 | 0 | 10410 | +8640 |
|  | CODcr | 0.041 | 2.168 | 0 | 2.209 | +2.168 |
|  | 氨氮 | 0.002 | 0.216 | 0 | 0.218 | +0.216 |
|  | SS | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0 |
|  | 石油类 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 |
| 固废 | 生活垃圾 | 18 | 90 | 0 | 108 | +90 |
|  | 一般工业固废 | 2.9 | 4.44 | 0 | 7.34 | +3.44 |
|  | 危险废物 | 6.7 | 23.475 | 0 | 30.175 | +23.475 |

注：废水排放量指厂区总排口的量。

# 环境质量现状调查与评价

## 项目所在地环境概况

### 社会环境概况

#### 汨罗市概况

汨罗全市总面积1669.8平方千米，总人口73.59万人，市人民政府驻归义镇（原城关镇）。根据《湖南省民政厅关于同意汨罗市乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发[2015]118号），白塘乡、磊石乡成建制合并设立白塘镇；三江镇、智峰乡、八景乡成建制合并设立三江镇；大荆镇、古仑乡成建制合并设立大荆镇；红花乡、黄市乡、天井乡成建制合并设立罗江镇；桃林寺镇、火天乡、新塘乡成建制合并设立桃林寺镇；城关镇、城郊乡成建制合并设立归义镇；黄柏镇、沙溪镇成建制合并设立神鼎山镇；河市镇、黄金乡成建制合并设立河市镇；凤凰乡、琴棋乡成建制合并设立凤凰乡。屈子祠镇、范家园镇成建制合并设立屈子祠镇，将范家园茶场代管的新湖、新范2个建制村划归屈子祠镇。新设立的屈子祠镇辖1个社区居委会，31个建制村，总面积92平方千米，总人口4.7万人，镇人民政府驻范家（原范家园镇人民政府驻地）；将原种场代管的前进、华中、大华、全民4个建制村划归白水镇管辖。行政区划调整后的白水镇辖1个社区居委会，24个建制村，总面积81平方千米，总人口4.02万人，镇人民政府驻白水（原白水镇人民政府驻地）。李家塅镇、弼时镇成建制合并设立弼时镇，高家坊镇、川山坪镇成建制合并设立川山坪镇；撤销玉池乡建制，将其行政区域分别划入弼时镇、川山坪镇。长乐镇、新市镇、古培镇、汨罗镇、营田镇的行政区域和天问街道的管辖范围及镇人民政府驻地或街道办事处驻地不作调整。

本轮乡镇区划调整后，汨罗市共减少16个乡镇建制，现辖凤凰乡，白塘、长乐、三江、归义、汨罗、新市、大荆、罗江、神鼎山、弼时、桃林寺、屈子祠、古培、白水、川山坪、河市、营田17个镇，天问街道，共1个乡、17个镇、1个街道。

2017年，汨罗完成地区生产总值378.7亿元，比上年增长6.3%。其中，第一产业实现增加值43.6亿元，增长4.2%；第二产业实现增加值210.8亿元，增长5.0%；第三产业实现增加值124.3亿元，增长9.6%。三次产业结构比为11.5:55.7:32.8。按常住人口计算，人均地区生产总值 59985元，增长8.6%。

汨罗旅游资源丰富。千年古祠屈子祠是全国重点文物保护单位、全国青少年爱国主义教育基地。屈子祠汨罗江景区是国家级重点风景名胜区，是湘楚文化旅游黄金线上的重要景点。2005年，“汨罗江畔端午节”被公示为国家级非物质文化遗产。龙舟文化因其广泛传播和深远影响，已成为全世界人民共同拥有的精神财富。2009年10月，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议批准了“中国端午节”为世界非物质文化遗产，汨罗市的“汨罗江畔端午习俗”为其主要组成部分。这是湖南省首个入选世界非遗的项目。任弼时纪念馆是国家4A级景区、全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育基地、全国红色旅游经典景区。

#### 弼时镇概况

弼时镇位于汨罗市最南端，距长沙市区35 km，距国家级长沙经济开发区28 km， 距汨罗市区40 km，现辖白沙、序贤、大里塘、影珠山、铜盆、弼时、桃花、平华、高燕、清溪等18个村。

任弼时纪念馆位于镇区中心，是全国重点文物保护单位和国家4A级旅游景区。占地120亩，共分为纪念、展览、休闲、办公四个区，年接待中外游客50万人次。江泽民总书记亲笔题写馆名，胡锦涛总书记等国家领导人多次前来瞻仰，定为全国爱国主义教育基地。

### 自然环境概况

#### 地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51'〜113°27',北纬28°28'〜29°27'。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳，东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562平方千米,总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。

弼时镇位于汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，紧靠长沙星沙开发区，距长沙市区35km，距国家级长沙经济开发区28km，距汨罗市区40km，属于省会长沙经济半小时辐射圈范畴，是长株潭两型社会试验区政策核心区。弼时镇现辖18个行政村，1个居委会，镇域总面积64平方千米。

#### 地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汩罗江最高水位(黄海海平面)36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版)，地震设防烈度为7度。

#### 气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

#### 水文条件

本项目的纳污水体为白沙河，为捞刀河的一级支流，河流流域内没有设置水文站，无实测径流资料，根据汨罗市中小河流治理项目建设管理办公室提供的数据：白沙河总流域面积320平方千米,其中汨罗市流域面积75平方千米。白沙河多年平均径流量为22413万m³,其中汨罗市境内平均径流量为5253万m³。

白沙河的水体功能为农业用水区，同时承担本区域洪水排泄功能。

#### 生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

本区域正在大力招商引资引入工业企业，因此原有植被基本清除殆尽，土方工程显著且永久的改变了场地的地形地貌和动植物分布。

#### 土地资源

汨罗全市有土地面积234.29万亩，分为水稻土、红壤、黄壤、紫色土、潮土等土类5个，亚类11个，土属35个，土种103个。土壤分别为第四纪松散堆积物、花岗岩母质、板页岩母质及云母片岩母质、红岩母质而形成。以红、黄壤为主，质量较好。有耕地总面积51.16万亩，宜林地87万亩，草场54.76万亩。土地后备资源充足。

根据汨罗市2012年土地利用现状变更调查数据，2012年末，弼时镇全镇土地总面积为6400ha，其中水域面积200.3ha，占总用地3.13%，农林用地5502.06ha，占总用地的85.97%；各类建设用地697.64ha，占总用地的10.9%。

#### 矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，弼时产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 区域总体规划概况

#### 弼时产业园规划定位

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》，园区以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业，并明确不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，其中弼时片区按照原规划环评要求禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量达的企业。

#### 弼时产业园基础设施现状及规划安排

1）给水

弼时镇镇区有小型自来水厂一座，供水规模5000t/d，具备供水10000t/d的能力，但产业园内暂时没有自来水管道覆盖，居民普遍开采地下水。

拟建的长沙经开区汨罗产业园给水厂位于汨罗市弼时镇大里塘北侧，项目总投资7862.56万元，供水范围为东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，规划面积约19.17 km2。汨罗产业园供水厂建设分为两期，近期（2014-2020）新建 3.5万m3/d的预处理和 2.5万m3/d 的常规处理+深度处理，用地面积 5.6ha；远期（2021-2030）扩建 1.0万m3/d 的常规处理+深度处理，占地面积 2.8ha；项目建设取水工程、引水工程（管线长15.0km）、净水厂工程（供水能力20000m3/d）和配水工程（主管长47.78km、支管长3.39km）。项目引水和配水管线内的水依靠重力自流，沿途无需设置泵站等装置。给水干管沿道路西、北侧敷设，布置成环状，给水管网供水压力要求最低不小于0.28MPa。配水管网敷设到整个规划区，同时配水管网的敷设应结合城市道路建设进度进行修建。

2）排水

根据弼时片区总体规划说明书和雨水工程规划图，本项目的雨水向北侧塾塘路排放，塾塘路收集的雨水自东向西流至坪上路后转向北，沿坪上路管道至莲花路以北排入地表水体。

根据弼时片区总体规划说明书和污水工程规划图，本项目的污水向北侧塾塘路排放，塾塘路收集的污水自东向西流至坪上路后转向北，沿坪上路管道至莲花路后转向西，沿莲花路向西穿过唐家桥路，大致沿元龙路至白沙河路转向北，在元龙路和丛木塘路之间进入规划的园区污水处理厂。

弼时镇规划建设污水处理厂，位于弼时镇白沙河路和丛木塘路交叉口白沙河东岸，沿镇区主要道路布置污水干管，经收集后污水进入污水处理厂，统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入白沙河。

长沙经开区汨罗产业园污水处理厂，远期处理规模 5 万t/d，近期建设规模为 2.5万t/d，污水处理厂总建设用地约为 75 亩，近期占地 42 亩。污水处理厂尾水需进行深度处理，达到满足道路浇洒、城市绿化、景观补水对中水水质标准后，部分中水回用，多余的水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级标准中的A标准后排入白沙河。污水处理工艺“预处理+水解酸化池+改良型 AAO生化池＋二沉池+高密度沉淀池+转盘滤池+回用水池（兼二氧化氯消毒接触消毒池）+回用水泵房”工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，近期工程预计2016年开工。从目前调查结果看，园区污水厂预计无法在本项目建成时投入使用，更重要的是本项目与污水处理厂直线距离约4.2km，其中均为待开发的土地，道路管线基础设施严重缺乏，因此即使污水处理厂能够在较短的时间内建成，由于缺乏管网支持本项目的废水也无法重力流入园区污水处理厂，为此，园区在现有工程西北侧建设了一处集中式污水处理设施，采用MBR+紫外光消毒工艺，出水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，处理规模50t/d，目前仍有较大余量，本工程投入使用后，需增加约440人，按其中300人住厂估算，集中式污水处理站尚可满足需要，但余量不多。

3）供电

汨罗规划将原有的220KV新市变电站进行扩容改建，主变容量2X60MVA。规划原有110KV变电站扩容改建。汨罗变和窑州变110kv变电站分别扩容至2×83MVA和2×60MVA。

弼时镇规划新建一座110KV变电站，占地面积约5900平方米，由李家煅牵线供电。

4）能源

弼时镇规划镇区生产和生活用气都采用管道燃气，在镇区南部107国道东侧规划一座天然气门站，接西气东输天然气管道。

短时间内管道天然气无法顺利接入，根据园区管理部门的意见，拟采用槽罐车向先期进入企业供应压缩天然气，目前临时供气站已建成投入使用，可满足本工程需要。

5）生活垃圾处置

汨罗市规划新建新桥垃圾处理厂一处，进行垃圾无害化处理。选址建于新市东南，占地8ha。

弼时镇规划在南部工业区组团，布置一座小型垃圾转运站，用地面积在0.88公顷。与周围建筑物间距大于30m。垃圾统一收集后转运至汨罗新市垃圾处理厂填埋。

#### 弼时产业园已入园企业概况

根据弼时产业园规划环评报告的统计，截至2014年园区内主要已入园企业如下：

表 4-15  已入园企业概况(截至2018年统计)

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业地产项目 | 项目总投资6.6亿元，占地266亩，规划建筑面积30万平方米，主要建设内容包括招商中心、标准厂房、创业中心、研发中心、商业及公寓 | 筹备建设中 |
| 2 | 乐普物流园项目 | 项目总投资1.2亿元，用地面积约109亩，主要建设汽车零配件物流基地。 | 筹备建设中 |
| 3 | 湖南优冠体育产业园 | 项目总投资1.5亿元，现有工程占地面积70亩，于2016年启动建设，2017年5月竣工投产，本项目占地约120亩，为本项目建设内容。主要生产产品包括运动场地材料、人造草坪、塑胶跑道及幼教设备等的生产。 | 现有工程建成并通过验收，正常生产中 |
| 4 | 吉尔润科润滑油项目 | 项目总投资约1.8亿元，用地面积约50亩，主要建设6条润滑油灌装线、2条润滑油生产线。 | 筹备建设中 |
| 5 | 美好置业装配式建筑生产项目 | 项目总投资约10亿元，占地面积约139亩，主要建设内容为生产预制件等装配式建筑材料 | 筹备建设中 |
| 6 | ALC新型材料建材生产项目 | 项目总投资1.5亿元，占地面积约60亩，拟建设年产20万m3ALC块材和年产12万m3ALC板材生产线 | 筹备建设中 |

根据弼时产业园运营管理单位汨罗市普乐投资开发有限公司的介绍，自2014年至今园区没有新增建成投产企业，本项目为园区环评通过批复后建成投产的第一家企业。

## 大气环境质量现状评价

本环评收集了岳阳市生态环境局汨罗分局发布的《汨罗市环境质量月报》（2017年1月至12月），汨罗市环保局环境空气自动监测站的年均浓度统计数据。由于本项目毗邻长沙县，因此环评也收集了长沙市生态环境局发布的《长沙市环境质量月报》（2017年1月至12月），长沙县自动监测站的年均浓度统计数据，详见下表。

表4-1  2017年度汨罗市环保局自动站、长沙县自动站环境空气质量监测统计结果

| 污染物 | 年评价指标 | 汨罗市浓度（μg/m3） | 汨罗市达标情况 | 长沙县浓度（μg/m3） | 长沙县达标情况 | 标准值（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质 量浓度 | 71 | 达标 | 66 | 达标 | 70 |
| PM2.5 |  | 43 | 超标 | 44 | 超标 | 35 |
| NO2 |  | 19 | 达标 | 39 | 达标 | 40 |
| SO2 |  | 11 | 达标 | 9 | 达标 | 60 |
| CO(mg/m3) | 24小时均值 | 0.9 | 达标 | 1.6 | 达标 | 4 |
| O3 | 最大8小时浓度平均值 | 82 | 达标 | 147 | 达标 | 160 |

由统计结果可知，汨罗市、长沙县的环境空气中PM10、NO2、SO2年平均质量浓度，CO 24小时平均值，O3日最大8小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，所在区域的PM2.5存在超标的情况。

综上，项目所在区域大气环境为不达标区。

为了进一步了解项目所在区域环境空气质量情况，本环评收集了《优冠体育材料有限公司运动场材料及人造草坪生产项目竣工环境保护验收监测报告》中于2017年8月10日至12日环境空气质量监测数据、《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》2018年9月21日~27日在合新村（本项目E2km）的TSP监测数据并委托湖南华弘检测有限公司于2019年4月28日至2019年5月4日对环境空气质量进行了补充监测。

1）监测因子

监测因子为非甲烷总烃、TVOC、二甲苯、TSP。

2）采样位置

表 4-2  环境空气质量监测点的位置

| 序号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| G1 | 项目北侧80m |
| G2 | 项目北侧430m |
| G3 | 项目E2km |

3）评价方法和标准

评价方法采用超标率和超标倍数法。非甲烷总烃参考河北省地方标准《环境空气质量  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），标准值为2mg/m3。TVOC、二甲苯执行《环境影响评价技术导则――大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值（TVOC0.6 mg/m3、二甲苯0.2mg/m3）。TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，标准值为0.3mg/m3（日均值）。

4）监测结果

表 4-3  环境空气质量监测历史数据  单位：mg/m3

| 点位 | 监测项目 | 最小值 | 最大值 | 均值 | 标准值 | 最大占标率 | 超标率 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 2.0 | 6% | 0 | 0 |
| G2 | TVOC | 0.159 | 0.171 | 0.166 | 0.6 | 27.7% | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 1.5×10-3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| G3 | TSP | 0.101 | 0.135 | 0.120 | 0.3 | 45% | 0 | 0 |

5）结果评价

监测点的各检测因子都符合相应标准。非甲烷总烃、TVOC、TSP有检出，最大占标率分别为6%、27.7%、45%，二甲苯未检出。结果表明区域大气环境质量良好。

## 水环境质量现状评价

本环评收集了《优冠体育材料有限公司运动场材料及人造草坪生产项目竣工环境保护验收监测报告》中于2017年8月10日至12日白沙河的水质量监测数据。

1）监测因子

pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类。

2）采样位置

表 4-4  引用地表水环境质量数据监测点的位置

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| W1 | 白沙河弼时污水处理厂排污口上游500m |
| W2 | 白沙河弼时污水处理厂排污口下游100m |

3）评价方法和标准

评价方法采用超标率和超标倍数法。

评价标准采用《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类水质标准。

4）监测结果

表 4-5  地表水环境质量监测历史数据

| 监测 | 监测 | 监测结果 |  |  |  | 浓度 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 因子 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 均值/范围 |  |  |
| 白沙 河弼 时污 水处 理厂 排口 上游 500m | PH | 6.72 | 6.60 | 6.75 | 6.60-6.75 | 6〜9 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 12 | 13 | 11 | 12 | 20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.79 | 2.85 | 2.34 | 2.66 | 4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.678 | 0.685 | 0.679 | 0.681 | 1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 是 |
| 白沙 河弼 时污 水处 理厂 排口 下游 100m | PH | 6.84 | 6.80 | 6.87 | 6.80-6.87 | 6〜9 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 13 | 12 | 11 | 12 | 20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.421 | 0.503 | 0.509 | 0.478 | 1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | ND | ND | ND | 0.005 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ND | ND | 0.05 | 是 |

根据历史监测数据可知，2017年8月白沙河弼时污水处理厂排口上游500m及排口下游100m地表水中的各项监测因子均符合地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)表1中III 类水域标准标准，表明所在区域地表水环境质量良好。

## 声环境现状调查与评价

湖南华弘检测有限公司于2019年4月28日至2019年5月4日对项目所在声环境质量进行了监测。

1）监测位置

表 4-6  声环境质量数据监测点的位置

| 监测点位 | 位置 |
| --- | --- |
| N1 | 拟建工程东厂界1m处 |
| N2 | 拟建工程南厂界1m处 |
| N3 | 拟建工程西厂界1m处 |
| N4 | 拟建工程北厂界1m处 |

2）评价方法和标准

评价方法采用超标值法。

评价标准采用《声环境质量标准》GB3095-2008 中3类标准。

3）监测结果

表 4-7  声环境质量监测历史数据

| 编号 | 4月28日结果 |  | 4月29日结果 |  | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| N1 | 51.2 | 42.7 | 53.7 | 42.7 | 3类 | 达标 |
| N2 | 53.4 | 43.0 | 52.4 | 43.5 |  | 达标 |
| N3 | 52.7 | 41.7 | 54.0 | 44.2 |  | 达标 |
| N4 | 50.1 | 43.3 | 53.1 | 42.4 |  | 达标 |

4）结果评价

由监测结果可知，项目所在区域声环境质量良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准。

## 地下水现状调查与评价

本环评收集了《优冠体育材料有限公司运动场材料及人造草坪生产项目竣工环境保护验收监测报告》中于2017年8月10日至12日位于该项目北面居民地下水井的地下水环境质量监测数据，并委托湖南华弘检测有限公司于2019年4月28日至30日对地下水环境质量进行了补充监测。

1）监测因子及监测点位

表 4-8  监测点位及监测因子

| 序号 | 具体位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| U4 | 厂区北侧80m居民地下水井 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、挥发性酚类 |
| U1 | 厂区SE430m居民地下水井 | pH、耗氧量、氨氮、挥发性酚类、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
| U2 | 厂区WN2.5km居民地下水井 |  |
| U3 | 厂区E1.1km居民地下水井 |  |

2）评价方法和标准

评价方法采用超标率和超标倍数法。

评价标准采用地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

3）监测结果

监测结果见表4-9。

表 4-16  地下水环境质量监测数据 单位：mg/L

| 监测点位 | 监测结果 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 挥发性酚类 | K++Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| U4 | 最大值 | 7.34 | 2.2 | 0.19 | ND | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最小值 | 7.32 | 1.8 | 0.18 | ND | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
| U1 | 最大值 | 7.85 | 0.59 | 0.068 | 0.0003L | 13.7 | 21.0 | 5.96 | ND | 70.5 | 14.2 | 19.5 |
|  | 最小值 | 7.58 | 0.47 | 0.033 | 0.0003L | 10.3 | 15.5 | 1.68 | ND | 47.0 | 5.68 | 8.5 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
| U2 | 最大值 | 7.78 | 0.56 | 0.075 | 0.0003L | 7.94 | 16.3 | 4.66 | ND | 67.6 | 12.8 | 14.5 |
|  | 最小值 | 7.50 | 0.48 | 0.030 | 0.0003L | 0.197 | 14.7 | 2.24 | ND | 52.9 | 4.83 | 7.0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
| U3 | 最大值 | 7.75 | 0.59 | 0.067 | 0.0003L | 12.6 | 16.3 | 3.73 | ND | 67.6 | 14.2 | 33.0 |
|  | 最小值 | 7.65 | 0.46 | 0.039 | 0.0003L | 9.65 | 15.4 | 1.58 | ND | 47.0 | 5.68 | 8.5 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
| 标准值 |  | 6.5~8.5 | 3.0 | 0.50 | 0.002 | / | / | / | / | / | 250 | 250 |

各项监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目所在区域地下水环境质量良好。

## 生态环境

### 土地利用现状

区域属亚热带植被区，受地形、气候的影响，植被覆盖较好，种类较多。场址区域受早期人类过度的砍伐，其原始的林木早已不复存在。本项目用地属于规划工业用地，项目场地已开展三通一平工作，地表植被已清除殆尽。

### 动植物物种现状

本区域生物群落主要为草本层，其中草本层主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等野生草本植物。据现场调查了解，用地范围内为无珍稀植被和古树名木存在，无自然保护区和风景名胜区。

评价区域野生动物较少，鸟类主要为斑鸠、麻雀等，动物主要为黄鼬、野兔、鼠类、蛙类、蛇类等常见的中小型动物，鱼类主要为常见的鲫鱼、草鱼、鲤鱼等，区内没有国家规定保护的野生珍稀动物。

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析

### 施工期大气污染影响分析

施工废气主要为设备及建筑材料运输过程产生的扬尘及施工车辆产生的废气、施工人员生活产生的油烟、建筑物装修阶段的废气等。

施工扬尘主要来自工程土石方挖掘、回填，建筑材料的现场搬运、堆放扬尘，及运输车辆车来车往造成的道路扬尘，各类扬尘源均属于瞬时源，产生的高度较低，粉尘颗粒较大，污染扩散距离较短，其影响主要在施工区域外100m左右的范围内。本项目周边100m范围内仅有东南面的大里塘村三角塘组村民1户，施工扬尘对其会有一定影响。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。施工场地洒水抑尘的试验结果见下表。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20m范围，能极大地减少对东南面的大里塘村三角塘组村民的影响。

表 5-17  施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m³）

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

运输车辆和施工机械在运行中将产生废气，主要含有CO、NOx等污染物。废气排放局限于施工场内和运输沿线，为非连续性的污染源，且施工场地、运输路线地势开阔，易于通风。建设单位需规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放对周围环境的影响。另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘会对运输线路局部大气造成一定程度的污染。

项目装修过程需使用涂料，其组成一般包括膜物质、颜色、助剂和溶剂，涂料使用后其中溶剂将百分百挥发到大气中去。这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、丁醇、甲醛、水等约50多种挥发物。该气体除水之外都产生恶臭，经呼吸道吸入后可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，有人经接触可能引起过敏皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起气喘、神态不清、呕吐等急性中毒。溶剂以不同浓度和无组织排放形式挥发至大气中去，并在项目周边弥漫扩散，污染周围的环境和敏感目标，对周边工作人员会带来一定的影响。

对于施工装修期使用的涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足相应国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通，可在一定程度上减少装修阶段有机废气的影响。

施工营地使用液化天然气等清洁燃料，施工人员就餐产生的油烟较少，对环境影响较小。

为减少项目施工对工程所在地空气环境的影响，拟采取下列大气污染防治措施：

建议将施工原料堆场尽量西南面厂界设置，以减小施工过程扬尘对敏感点的影响。易飞扬的细颗粒散体材料应密闭存放；易产生扬尘的砂石等散体材料，应设置高度不低于0.5米的堆放池，位于工地主导风下风向，并采取覆盖措施。对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

施工应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）要求，施工现场必须设置封闭围挡，高度不小于2.5m。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

遇到干燥、易起尘的工程作业时，应配备足够的水泵，用于洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止造成扬尘的施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止起尘施工，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。

建筑材料和垃圾运输车辆净车出场。各施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。

应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟。在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。

由于施工工程量不大，周期较短，在采取上述措施，工程对周边环境和敏感点的影响随着工程建成随即停止。

### 施工期水污染影响分析

项目施工过程中产生的废水主要有施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水主要来源于砌块养护等作业中多余或泄漏的污水，以及清洗机具、运输车辆、场地卫生清洁等污水，清洗废水经沉淀后循环使用不外排，对环境影响较小。

施工人员生活污水产生量少，通过化粪池处理后排入园区道路下的排水管道，对环境影响小。

为尽量减小施工期间的水环境污染，建议采取以下主要措施：

水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，加强施工区域的表面覆盖，减少侵蚀，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料。

避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生；定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体直接接触。

其他施工废水沉砂以后用于洒水降尘，沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置；避免雨天施工。

本项目施工期用水来自城市给水管网，施工废水循环使用，生活污水排入市政收集管道，施工期废水量小，废水排放对水环境影响较小。

### 施工期噪声影响分析

施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及原材料运输时车辆引起的交通噪声。施工机械大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会产生较大的噪声污染，会对施工场地附近住户的工作、生活、学习产生一定的影响。由污染源分析可知，施工机械噪声源大都为高噪声施工机械，且施工机械大都露天运行。机械噪声随距离的衰减按下式进行计算：

L2=L1−20lgr2r1

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)；

r1、r2为接受点距声源的距离，m；计算时，r1为1m。

各种施工机械在施工时随距离的衰减（不计施工场界围挡、周边树木的噪声衰减作用）见下表。

表 5-18  施工机械噪声源强的衰减          单位：dB（A）

| 施工 阶段 | 声源 | 源强 | 距声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 300m |
| 装修安装阶段 | 电钻 | 100 | 80.0 | 74.0 | 70.5 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 54.0 | 50.5 |
|  | 电锤 | 105 | 85.0 | 79.0 | 75.5 | 73.0 | 69.4 | 66.9 | 65.0 | 59.0 | 55.5 |
|  | 手工钻 | 100 | 80.0 | 74.0 | 70.5 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 54.0 | 50.5 |
|  | 无齿锯 | 105 | 85.0 | 79.0 | 75.5 | 73.0 | 69.4 | 66.9 | 65.0 | 59.0 | 55.5 |
|  | 多功能木工刨 | 100 | 80.0 | 74.0 | 70.5 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 54.0 | 50.5 |
|  | 云石机 | 110 | 90.0 | 84.0 | 80.5 | 78.0 | 79.4 | 71.9 | 70.0 | 64.0 | 60.5 |

在施工过程中，施工机械的噪声为主要噪声源，若考虑施工厂界围挡、周边树木的噪声衰减作用，按减噪3dB(A)考虑。

本项目的厂房建设由园区完成，本项目建设单位仅负责装修安装阶段，通过上表可知昼间施工机械距离场界40m以上，场界噪声可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的昼间≤70 dB(A)的标准；在电锤、无齿锯、云石机使用时机械距场界300m，场界噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的夜间≤55dB(A)的标准，施工机械距场界距离尽量大于以上值，当小于以上距离时，需采取措施如：增加临时隔声屏障等，对施工噪声进行隔声减噪，确保场界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准。电锤、无齿锯、云石机应尽量在昼间运行。

本项目厂界200m范围内有西侧130m农村散户村民1户及南侧160m的农村散户村民4户。预测在场界达标的基础上，项目施工噪声对环保目标的影响，如下表。

表 5-19  施工噪声对环境保护目标的影响

| 保护 目标 | 环境特征 | 距离 方位 |  | 贡献值 dB(A) | 背景值dB(A) | 叠加值dB(A) | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散户 | 1户 | W130m | 昼 | 27.7 | 57.0 | 57.0 | 是 |
|  |  |  | 夜 | 12.7 | 44.4 | 44.4 | 是 |
|  | 4户 | S160m | 昼 | 25.9 | 57.0 | 57.0 | 是 |
|  |  |  | 夜 | 10.9 | 44.4 | 44.4 | 是 |

由预测可知，在场界噪声达标的情况下，施工噪声对环保目标影响较小。

为确保场界噪声达标，环评建议施工中采取如下措施：

施工机械产生的噪声比较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩，合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间，高噪声作业机械尽量远离声环境敏感区。

合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生。

合理安排施工时间，施工时间严格限制在每日7时至12时和14时至22时，禁止夜间施工，以免影响居民休息。施工期夜间连续进行混凝土浇注施工，必须提前到环保部门办理施工手续，并提前进行公示。

施工机械集中处需注意有一定的施工场地，施工场地范围的确定参考施工场界噪声限值。

在施工场地周围设围挡，减少捣固机、混凝土输送泵等设备对周围环境的影响。

应加强与周边居民的沟通工作，尽量减小施工阶段各类污染对其影响。

必要时建立临时隔声屏障。

此外，由于本项目的物料运输，使得道路上交通量增加从而导致车辆运输交通噪声对运输沿线居民产生一定的影响，应优化运输路线，尽量避开高峰期及夜间运输，避免穿越中心城区及学校、医院、居民区较聚集的区域。

施工期应加强管理，采取有效措施，确保施工场界噪声达标。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。

### 施工期固废影响分析

施工过程中的固体废物主要为施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。建筑垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集送至生活垃圾填埋场处置。施工过程中的固体废物能妥善处置，对区域环境影响较小。

### 施工期生态环境影响分析

1）对区域生态完整性和稳定状况影响分析

根据实地调查，用地范围内主要为农村生态环境，自然植被和农作物覆盖度较高，工程建设将会造成一定的植被破坏和生物量损失。但由于所破坏的植被大部分为人工林和农作物，易于恢复。因此，只要人为破坏因素消除，加以植树造林和施工迹地绿化，不会影响到现有的自然生态系统。恢复后的植被会发生正向演替，生态系统抵御内外干扰的能力较强，施工活动对植被的空间分布和异质状况没有明显影响。

因此，项目施工对区域生态完整性和稳定性不会造成明显影响。建议在施工活动过程中，尽量控制施工作业带范围及临时用地范围，及时恢复绿化，减少植被破坏量。

2）对区域动植物和生物多样性影响分析

生物多样性是生态系统自然发展的结果，保护生物多样性即保护丰富的生态系统和动植物资源，重点保护珍稀动植物资源。生物多样性是自然为人类留下的最为宝贵的生态财富，生物多样性保护是生态环境保护的基本要求和根本目的。

本项目工程施工后，土地平整、开挖及临时占地等会破坏动植物等的生境条件，造成生物量的损失。根据现场调查和收集资料，拟建项目用地范围内分布的主要为常见动植物生物物种，没有珍惜濒危动植物物种分布，因而项目施工期只会引起某些植物数量减少，使区域内动物暂时躲避逃散到附近适宜居住地，不会引起物种灭绝，对项目区生物多样性基本无影响。建议在项目后期绿化及花卉等种植时，要慎用引进外来物种，避免引起“生态入侵”现象。

3）水土流失影响分析

项目场地平整、基础开挖等施工活动将扰动地表，破坏植被，裸露的地表在雨水淋溶和冲刷下，造成局部水土流失，该部分施工过程由园区管委会负责实施，因此不环评不作讨论，待厂房建设完毕后，地面已经基本硬化，各种设备安装集中于厂房内部，基本不会再导致水土流失。

4）对景观的影响分析

景观是构成视觉图案的地貌和土地覆盖物，是人们对诸如自然景物和各类建筑物等环境因素审美的综合反映。项目在施工过程中，由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动，造成大面积的裸露地表，加之施工期的建筑施工，这些都在一定程度上影响区域景观的和谐，施工迹地的植被绿化和恢复需要相当长时间，这种影响将持续3-4年，将破坏原有植被景观的连续性，但随着施工期的结束，景观将得到逐步的恢复和改善。

（1）景观的生物恢复能力

项目开发后，项目所在区域的生态系统发生改变，不可能恢复开发前的景观状况，由于区内的生态系统并无特殊性，且生物物种组成较为简单，对于大范围的景观生物恢复能力而言并无很大影响。

（2）景观的异质性变化

项目建设对大范围植被的空间分布和异质性状况基本没有影响，而且伴随基地绿化工程的建设，将使范围内原来的生态体系发生根本性的变化，亦即大量人工种植植物的引进，将使评价区存在增大异质性的倾向。评价区自然体系抗御内外干扰能力没有受到明显的负面影响。

## 营运期环境影响预测与分析

### 大气环境影响分析

1、预测模式及参数选择

（1）预测模式

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）AREMOD模式。

（2）预测参数

表5-4  本项目大气环境影响预测参数

| 序号 | 项目 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面站及坐标 | 长沙望城坡气象站，E112.55°、N28.13° |
| 2 | 计算中心点坐标 | E113.152893°、N28.470097° |
| 3 | 受体类型 | 网格+离散受体 |
| 4 | 网格数 | 1层 |
| 5 | 嵌套网格尺寸及网格间距 | 5000 m×5000m，步长100m |
| 6 | NO2/NOx转化 | 0.9 |
| 7 | SO2半衰期 | 默认，14400s |

（3）地形数据

本项目位于弼时产业园内现有工程以西，区域地貌单位主要为荒地、缓丘。评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，分辨率为90m。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式。

（4）气象资料

项目预测以2017年作为计算基准年。长沙望城坡气象站（站号57687，E:112.55°、N：28.13°）与本项目距离约48km，观测场海拔高度为68.0m。由于本项目所在地与长沙望城坡气象站的地理特征、大气环流特征较相似，因此收集该气象站2017年1月1日至2017年12月31日逐日逐时地面气象资料（包括年、月、日、时、风向、风速、总云量、低云量、干球温度等）、探空气象资料（包括日期、年、月、日、层数、总序、层序、气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向、风速等）。

（5）预测区域网格及扇区划分

评价范围为5000m×5000m。预测区域分为1个扇区，以中心坐标为原点，建立直角坐标系。

2、预测方案

（1）评价因子

根据本项目外排废气污染源特征，本评价选取TSP、VOCs、非甲烷总烃、SO2、NOx作为评价因子。

（2）区域背景浓度

SO2、NOx取2017年长沙县常规监测点位逐日监测数据中第98百分位日均浓度、年均浓度作为环保目标及网格点的环境质量现状浓度；TSP、VOCs、非甲烷总烃取引用监测资料及现状监测的最大值作为环保目标及网格点的环境质量现状浓度。

（3）污染源强：见表2-14。

（4）评价标准：见章节2.4.1。

（5）预测模型参数：见表2-13、2-14。

（6）预测情景

表5-5  大气环境影响预测情景组合表

| 序号 | 评价对象 | 污染源、污染源因子 | 排放方式 | 预测内容 | 评价内容 | 计算点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非达标区评价项目 | 新增污染源，TSP、VOCs、非甲烷总烃、SO2、NOx | 正常排放 | 短期浓度长期浓度 | 最大浓度占标率 | 环境空气保护目标、网格点 |
| 2 |  | 新增污染源-以新带老污染源（如有）-区域削减污染源（如有）+其他在建拟建污染源（如有），TSP、VOCs、非甲烷总烃、SO2、NOx | 正常排放 | 短期浓度长期浓度 | 年均质量浓度变化率* | 环境空气保护目标、网格点 |
| 3 |  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 | 环境空气保护目标、网格点 |
| 4 | 大气环境防护距离 | 新增污染源-以新带老污染源（如有）+全厂现有污染源，TSP、VOCs、非甲烷总烃、SO2、NOx | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 | 网格点 |

*注：由于项目所在区域尚无达标规划，因此采用年均质量浓度变化率进行评价。

（7）预测内容

2017年全年逐时、逐日、长期气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度、最大地面日均浓度、最大地面年均浓度；

非正常排放情况，2017年全年逐时气象条件下，环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度。

3、预测结果

（1）正常工况下新增污染源贡献值及叠加值分析

正常排放下本项目对区域最大贡献浓度及占标率情况见表5-6。

表5-6  本项目污染物最大落地浓度占标率预测结果一览表  单位（μg/m3）

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大占标率（%） | 出现位置 | 出现时刻 | 网格点及环保目标达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 1.54 | （-1000,200） | 2017-7-25 22:00:00 | 达标 |
| SO2 |  |  | 0.48 | （-900,400） | 2017-7-2 05:00:00 | 达标 |
| NOx |  |  | 8.6 | （-900,400） | 2017-7-2 05:00:00 | 达标 |
| VOCs |  | 8h平均 | 2.12 | （-1000,200） | 2017-6-18 | 达标 |
| TSP |  | 日均值 | 15.21 | （-700,300） | 2017-2-24 | 达标 |
| SO2 |  |  | 0.16 | （-700,200） | 2017-8-3 | 达标 |
| NOx |  |  | 2.07 | （-900,400） | 2017-8-3 | 达标 |
| TSP |  | 年均值 | 2.09 | （-700,300） | 2017-01-0123:00:00 | 达标 |
| SO2 |  |  | 0.05 | （-700,200） | 2017-01-0123:00:00 | 达标 |
| NOx |  |  | 0.58 | （-700,200） | 2017-01-0123:00:00 | 达标 |

由预测结果可见，环境空气保护目标及计算网格点各污染物的小时浓度、日均浓度最大贡献值占标率均小于100%，年均浓度最大贡献值占标率小于30%，满足《环境影响评价技术到则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求。

（2）正常工况下新增污染源叠加值分析

正常工况下，贡献值叠加各因子的背景值之后的预测结果见表5-7。叠加后浓度评价范围内的等值线图见图5-2~图5-9。

表5-7  本项目污染物叠加浓度及占标率预测结果一览表  单位（μg/m3）

| 污染物 | 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献浓度 | 背景浓度 | 叠加浓度 | 占标率（%） | 出现位置 | 出现时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 30.89 | 150 | 180.89 | 9.04 | （-1000,200） | 2017-7-25 22:00:00 |
| VOCs |  | 8h均值 | 12.7 | 171 | 177.7 | 29.62 | （-700,200） | 2017-6-18 |
| TSP |  | 日均值 | 45.62 | 135 | 180.62 | 60.21 | （-700,300） | 2017-2-24 |
| SO2 |  |  | 0.23 | 18 | 18.23 | 12.15 | （-700,200） | 2017-8-3 |
| NOx |  |  | 2.07 | 63 | 65.07 | 65.07 | （-900,400） | 2017-8-3 |
| TSP |  | 年均值 | 4.18 | 135 | 139.18 | 69.59 | （-700,300） | 2017-01-0123:00:00 |
| SO2 |  |  | 0.03 | 9 | 9.03 | 15.05 | （-700,200） | 2017-01-0123:00:00 |
| NOx |  |  | 0.29 | 39 | 39.19 | 78.38 | （-700,200） | 2017-01-0123:00:00 |

由叠加结果可见，预测范围内各网格点叠加后的短期浓度、长期浓度均可达标，且贡献值占比较小。

| 图5-2 正常排放NMHC叠加小时浓度分布图 | 图5-3 正常排放VOCs叠加8h均值浓度分布图 |
| --- | --- |
| 图5-4 正常排放TSP叠加日均浓度分布图 | 图5-5 正常排放SO2叠加日均浓度分布图 |
| 图5-6 正常排放NOx叠加日均浓度分布图 | 图5-7 正常排放TSP叠加年均浓度分布图 |
| 图5-8正常排放SO2叠加年均浓度分布图 | 图5-9正常排放NOx叠加年均浓度分布图 |

（3）对敏感点的影响预测

正常排放情况下，本项目废气排放对敏感点的影响预测结果如下表。由结果可见，短期叠加浓度值、长期叠加浓度值均达标，且贡献值占比较小。

表5-8  废气排放对敏感点最大贡献浓度一览表  单位（μg/m3）

| 因子 | 敏感点 |  | G107沿线居民 | 青山铺镇 | 南侧散户 | 西侧散户 | 晋山村 | 青洪村 | 汉山村 | 大里塘村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 95百分位日均 浓度 | 贡献浓度 | 1.25 | 0.39 | 1.27 | 0.08 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.43 |
|  |  | 背景浓度 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|  |  | 叠加浓度 | 136.25 | 135.39 | 136.27 | 135.08 | 135.23 | 135.22 | 135.22 | 135.43 |
|  |  | 占标率（%） | 45.42 | 45.13 | 45.42 | 45.03 | 45.08 | 45.07 | 45.07 | 45.14 |
|  | 年均浓度 | 贡献浓度 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 背景浓度 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|  |  | 叠加浓度 | 135.09 | 135.04 | 135.13 | 135 | 135.01 | 135.02 | 135.02 | 135.02 |
|  |  | 占标率（%） | 67.55 | 67.52 | 67.57 | 67.50 | 67.51 | 67.51 | 67.51 | 67.51 |
| VOCs | 8h 平均 浓度 | 贡献浓度 | 2.11 | 1.88 | 3.78 | 0.26 | 0.79 | 1.33 | 1.24 | 1.18 |
|  |  | 背景浓度 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
|  |  | 叠加浓度 | 173.11 | 172.88 | 174.78 | 171.26 | 171.79 | 172.33 | 172.24 | 172.18 |
|  |  | 占标率（%） | 28.85 | 28.81 | 29.13 | 28.54 | 28.63 | 28.72 | 28.71 | 28.70 |
| 非甲烷总烃 | 小时 浓度 | 贡献浓度 | 5.8 | 4.36 | 9.11 | 0.3 | 1.91 | 2.83 | 2.88 | 4.43 |
|  |  | 背景浓度 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  | 叠加浓度 | 155.8 | 154.36 | 159.11 | 150.3 | 151.91 | 152.83 | 152.88 | 154.43 |
|  |  | 占标率（%） | 7.79 | 7.72 | 7.96 | 7.52 | 7.60 | 7.64 | 7.64 | 7.72 |
| SO2 | 98百分位日均浓度 | 贡献浓度 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 背景浓度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  | 叠加浓度 | 18.02 | 18.01 | 18.03 | 18 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
|  |  | 占标率（%） | 12.01 | 12.01 | 12.02 | 12.00 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |
|  | 年均浓度 | 贡献浓度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 背景浓度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | 叠加浓度 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | 占标率（%） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| NOx | 98百分位日均 浓度 | 贡献浓度 | 0.16 | 0.11 | 0.29 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
|  |  | 背景浓度 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
|  |  | 叠加浓度 | 63.16 | 63.11 | 63.29 | 63.03 | 63.06 | 63.11 | 63.12 | 63.09 |
|  |  | 占标率（%） | 63.16 | 63.11 | 63.29 | 63.03 | 63.06 | 63.11 | 63.12 | 63.09 |
|  | 年均浓度 | 贡献浓度 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 背景浓度 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|  |  | 叠加浓度 | 39.02 | 39.01 | 39.04 | 39 | 39 | 39.01 | 39.01 | 39.01 |
|  |  | 占标率（%） | 78.04 | 78.02 | 78.08 | 78.00 | 78.00 | 78.02 | 78.02 | 78.02 |

（4）非正常工况下新增污染源贡献值分析

非正常排放下本项目对区域最大贡献浓度情况见表5-12。

表5-9  非正常排放本项目污染物小时值贡献浓度占标率预测一览表  单位（μg/m3）

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大占标率（%） | 出现位置 | 出现时刻 | 网格点及环保目标达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 区域最大落地浓度 | 小时值 | 3702.51 | （-600,300） | 2017-12-21 23:00:00 | 超标 |
| VOCs |  |  | 26.13 | （-1000,200） | 2017-7-25 22:00:00 | 达标 |
| 非甲烷总烃 |  |  | 8.85 | （-1000,200） | 2017-7-25 22:00:00 | 达标 |
| SO2 |  |  | 0.48 | （-900,400） | 2017-7-2 05:00:00 | 达标 |
| NOx |  |  | 8.6 | （-900,400） | 2017-7-2 05:00:00 | 达标 |

由预测结果可见，在非正常排放时，评价区域内网格点TSP小时最大贡献浓度、日均浓度分别超标36、5.5倍，其他评价因子的最大贡献浓度相比正常排放也显著增大。因此，在项目运营期间，应加强废气污染治理设施的维护，保证其在生产时正常运行，杜绝非正常排放的发生。

（5）区域环境质量变化情况评价

本项目所在区域为非达标区，而岳阳市、长沙市均未公布达标规划，无法获得不达标区规划达标年的区域污染源清单及预测浓度场，因此采用区域环境质量变化率进行评价。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》：到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，绿色发展水平显著提高，2020年，长株潭三市PM 2.5年均浓度都下降到44μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71ug /m3以下，城市环境空气质量优良率都达到80%以上，重污染天数合计不超过15天；岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41ug /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。

根据《湖南省“蓝天保卫战”（2018—2020年）》：全省二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物都较2017年下降9％以上。

本项目排放的SO2、NOx年均浓度贡献值的算术平均值分别为0.03 ug /m3、0.29 ug /m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中区域环境质量变化率计算公式进行计算：

SO2的区域环境质量变化率（K值）=（0.03-9%×9）/（9%×9）×100%=-96.3%

NOx的区域环境质量变化率（K值）=（0.29-9%×39）/（9%×39）×100%=-99.1%

SO2、NOx的区域环境质量变化率（K值）均小于-20%。

因区域暂未公布达标规划，无法获得TSP的目标规划值，且VOCs因子无年均浓度值，因此未计算该两个因子的K值。

综上：

（1）环境空气保护目标及计算网格点各污染物的短期浓度、长期浓度最大贡献值占标率均小于100%，年均浓度最大贡献值占标率小于30%；

（2）叠加后的保证率日均和年均浓度均达标；

（3）SO2、NOx的K均小于-20%.

说明本项目排放的污染物对大气环境影响可以接受。

5、大气环境防护距离

根据预测结果，项目厂界外贡献值浓度均低于环境质量浓度限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），不需设大气环境防护距离。

6、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）第7.1条：无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB2095或TJ36固定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。

根据前文预测可知，本项目排放的TSP、VOCs、非甲烷总烃、SO2、NOx最大浓度值均未超过GB2095或TJ36固定的居住区容许浓度限值，因此本项目无需设置卫生防护距离。

6、污染物排放量核算

本项目有组织排放量核算见表5-10，无组织排放量核算见表5-11。年排放量核算表见表5-12。

表5-10  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D12 | VOCs | 7.45 | 0.052 | 0.078 |
| 2 | D13 | VOCs | 7.45 | 0.052 | 0.078 |
| 3 | D14 | VOCs | 7.45 | 0.052 | 0.078 |
| 4 | D15 | VOCs | 7.45 | 0.052 | 0.078 |
| 5 | D16 | TSP | 5.41 | 0.02 | 0.018 |
| 6 | D17 | TSP | 7.7 | 0.011 | 0.027 |
| 7 | D18 | VOCs | 5.98 | 0.129 | 0.31 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.174 | 0.004 | 0.009 |
|  |  | 苯系物 | 0.058 | 0.001 | 0.003 |
| 8 | D19 | VOCs | 2.079 | 0.021 | 0.05 |
| 9 | D20 | VOCs | 0.533 | 0.004 | 0.01 |
|  |  | TSP | 1.067 | 0.008 | 0.02 |
| 10 | D21 | SO2 | 3 | 0.008 | 0.018 |
|  |  | NOx | 28 | 0.071 | 0.17 |
|  |  | TSP | 2.21 | 0.0056 | 0.013 |
| 有组织排放合计 |  | VOCs |  |  | 0.682 |
|  |  | TSP |  |  | 0.078 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.009 |
|  |  | 苯系物 |  |  | 0.003 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.018 |
|  |  | NOx |  |  | 0.17 |

表5-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 环氧树脂车间 | 粉料投加 | TSP | 布袋除尘 | （GB16297-1996） | 1.0 | 0.73 |
| 2 | 木制家具车间 | 锯木 | TSP | 布袋除尘 | （GB16297-1996） | 1.0 | 0.005 |
| 3 |  | 喷漆及晾干 | VOCs | 过滤棉+催化燃烧 | （DB12/524-2014）表5其他行业 | 2.0 | 0.327 |
| 4 |  |  | 苯系物 |  |  | 0.2 | 0.065 |
| 5 |  |  | 非甲烷总烃 |  | （DB43/1355-2017）表2 | 2.0 | 0.187 |
| 6 | 健身器材车间 | 注塑 | VOCs | 过滤棉+活性炭 | （DB12/524-2014）表5其他行业 | 2.0 | 0.026 |
| 无组织排放总计 |  | TSP |  |  |  |  | 0.735 |
|  |  | VOCs |  |  |  |  | 0.353 |
|  |  | 苯系物 |  |  |  |  | 0.065 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 0.187 |

表5-12  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 1.035 |
| 2 | TSP | 0.813 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 0.196 |
| 4 | 苯系物 | 0.068 |
| 5 | SO2 | 0.018 |
| 6 | NOx | 0.17 |

### 地表水环境影响分析

本项目产生的公用工程排水主要包括循环水排水、锅炉排水，水量22.8t/d，含有少量的盐分、SS等污染物，有机污染程度较低，通常在工业上称之为清净下水，一般在采取水质监控措施后，此类废水无需处理可直接排入雨水管段，对地表水环境影响较小。

脱脂废水（0.1 t/d）采用脱脂废水一体化设备进行预处理。脱脂使用的碱液由强碱弱酸盐、聚合碱性盐和表面活性剂适当配比而成。脱脂废水中主要含有乳化油、表面活性剂等物质，对厌氧菌有强烈的抑制作用，影响后续污水处理站的处理效率，因此需要先行进行破乳预处理。脱脂废水一体化设备为很成熟的设备，主要机理为采用酸化法进行破乳，向脱脂废水中投加无机酸将pH降至2~3，使乳化剂中的高级脂肪酸皂析出脂肪酸，这些脂肪酸不溶于水，再进行隔油分离。此外，加酸后可使脱脂废液中的阴离子表面活性剂在酸性溶液中易分解而失去稳定性，失去了原有的亲油和亲水的平衡，从而达到破乳的效果。本项目脱脂废水间歇产生，产生量不大，采用脱脂废水一体化处理设备处理后回用于厂区地面浇洒抑尘不外排。

本项目生活污水量为28.8t/d，经化粪池预处理后排入园区集中式污水处理站处理，排放方式与现有工程相同。

园区集中式污水处理站为一体化处理设施，处理工艺为格栅-调节池-厌氧池-MBR工艺，处理能力为50t/d。由于周边区域尚未开发，该集中式污水处理站目前仅处理本项目排放的废水，有余量可以接纳。该一体化处理设施为成熟工艺，处理生活污水可达标稳定排放，本项目生活污水量仅28.8t/d，排放量较小，对地表水影响小。

### 固体废物影响分析

本项目生活垃圾产生量90t/a，依托园区生活垃圾暂存设施，由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场进行填埋处置，对环境影响小。

本项目产生的一般工业固体废物包括：不具有危险性质的原料包装材料、人造草坪厂产生的不合格产品和幼教产品生产产生的边角料等。不具有危险性的原料包装材料，由建设单位按“从哪里来回哪里去”的原则，分类收集整理后返回原供应商处；人造草坪的不合格品对外销售综合利用或填埋处置；设备清洗残垢及清洗废水沉渣作为一般固废填埋，对环境影响小。

本项目产生的危险废物包括：废油脂、属于危险化学品的原料包装材料、废活性炭。废油脂（废物代码HW08 900-209-08）委托具备废弃油脂处理资质的单位回收利用或处置；属于危险化学品的原料包装材料（废物代码HW49 900-041-49）定期交原厂家回收利用；废活性炭（HW12 264-012-12）委托再生利用企业回收再生。

表 5-13  项目危险废物产生情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油脂 | HW08 | 900-209-08 | 0.875 | 生产机械 | 液态 | 油脂类 | 金属杂质、芳香族等有机物 | 0.5年 | T/I | 有资质单位处置 |
| 2 | 危化品废包装 | HW49 | 900-041-49 | / | 危化品使用 | 固体 | 铁 | 芳香族等有机物 | 0.5年 | T/In | 厂家回收 |
| 3 | 废活性炭 | HW12 | 264-012-12 | 22.6 | 有机废气处理 | 固态 | 活性炭 | 吸附的有机物 | 1个月 | T | 再生企业回收 |

本项目一般工业固废收集后临时存放在位于各车间的暂存间或暂存点，每处暂存点的面积不小于50m2，具体位置依据后续生产线布局现场确定，全部新建，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求的暂存间，外销综合利用。暂存点的有效容积可满足项目需要。

本项目危险固废收集后临时存放在位于各车间的危险废物暂存点，暂存点全部新建。其中原料空桶仍返回现有工程4#车间原料库，每个车间暂存点的面积建议不小于20m2。危险废物暂存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施。环评要求：在厂内存放期间，应根据国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）中有关规定，使用完好无损容器盛装危废，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，储存容器上必须粘贴本标准中规定的危险废物标签。本项目所产危险废物在厂区按照以上方法暂存后，按危废处置规定及时送有危险固废处理资质的单位处理，不会对周围环境产生影响。

危险废物处理处置过程中的环境管理要求：

（1）按危险废物类别分别采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理。收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。

（2）建立危险废物台账管理制度：按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料。

（3）在交有资质危险废物处理单位时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。

企业在危险废物的临时贮存过程中，要加强管理，并按以上危险废物临时储存要求实施后对周围环境不会产生二次污染。本项目建成后固体废物处理处置率达100％，固废实现零排放，在收集和处置中不会产生二次污染。

在建设单位采取妥善的固体废物处理处置措施，确保无固体废物外排的情况下，固废对外环境的影响较小。

### 地下水环境影响分析

1、评价区域水文地质情况

本次评价水文地质资料均引自《长沙经开区汨罗产业园工业地产一期工程设计项目—D地块详细勘察》（长沙市规划设计院有限责任公司，2016年），即优冠公司现有工程的地勘报告，及优冠公司现有工程境影响报告书、园区规划环评报告。本项目地块紧邻现有工程地块，且场地均较小，因此水文地质引用现有工程的资料进行评价可行。评价区域水文地质情况情况如下：

1)地层

根据完成的钻孔揭露，场地内埋藏地层的野外特征，按从上至下顺序描述如下：

杂填土（Q4ml）①：杂色，松散状态，稍湿-湿，主要以全风化花岗岩成因的砂质、砾质黏性土为主，含少量碎石，场地南部区域夹杂较多建筑垃圾，密实程度不均，尚未完成自重固结。该层场地内部分区域有分布，揭遇层厚0.6-4.1m。

耕土（Qpd）②：黄褐色，褐黑色，稍湿，主要由黏土组成，含少量植物根系，部分夹碎石。该层仅在ZK25、ZK43-ZK45、ZK61、ZK63、ZK64、ZK90中有分布，揭遇层厚0.4-0.8m。

淤泥（Ql）③：灰黑色，流塑，湿，多为砂质土，含有机质，具腥臭味，干强度、韧性低。该层主要在原有河沟和池塘边有分布，层厚0.5-2.9m。

黏土（Qal+pl）④：褐红色，硬塑状，切面稍有光泽，无摇震反应，干强度、韧性中等。该层场地内局部区域有分布，层厚0.7-4.4m。

含砾粉质黏土（Qal+pl）⑤：褐红色，硬塑状，含云母片，夹15%-25%砂砾，粒径约0.1-2mm，干强度、韧性中等。该层场地内部分区域有分布，层厚0.5-3.9m。

全风化花岗岩（γ）⑥：红褐色、青灰色，稍湿-湿，含15-40%细粒石英、长石，混较多黑色云母，矿物已趋风化完全，土芯取出多为松散砂土状，部分呈短柱状。该层全场均有分布，揭遇层厚1.8-15.9m。

强风化花岗岩（γ）⑦：灰白色，岩芯呈短柱状或碎块，岩芯周围面表粗糙。主要矿物成分为长石、石英，部分云母及少量暗色矿物，花岗结构清晰，原岩矿物已强烈分化，网状裂隙极发育。岩石为软岩，岩体极破碎，岩体基本质量等级属V级。该层全场均有分布，未钻穿，揭遇层厚1.3-12.9m。

中风化花岗岩（γ）⑧：灰白色，岩芯呈短柱状，少量长柱状、块状，中粒~细粒花钢结构，块状构造，矿物成分以长石、石英为主，部分云母及少量暗色矿物。裂隙较发育，岩石为较硬岩，岩体较破碎，岩体基本质量等级属IV级。该层未钻穿，揭遇层厚2.7-8.0m。

表 5-14  地层统计表

| 地层名称 统计指标 | 标准贯入试验实测锤击数N |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统计个数 | 范围值 | 算术平均值 | 标准差 | 变异系数 | 标准值 |
| 杂填土① | 26 | 2～5 | 3.3 | 0.962 | 0.294 | 1.7 |
| 耕土② | 2 | 3～4 | 3.5 | 0.707 | 0.202 | 2.3 |
| 淤泥③ | 6 | 1 | 1 | - | - | 1.0 |
| 黏土④ | 10 | 20～25 | 22.8 | 1.549 | 0.068 | 20.3 |
| 含砾粉质黏土⑤ | 11 | 18～25 | 21.7 | 2.005 | 0.092 | 18.4 |
| 全风化花岗岩⑥ | 39 | 11～16 | 13.9 | 1.222 | 0.088 | 11.9 |
| 强分化花岗岩⑦ | 34 | >50 | 50.0 | - | - | - |

表 5-15  地层厚度统计表

| 钻孔号 | 地 层 名 称 | 土 的 类 型 | 土 层 厚 度 di (m) | 土层剪 切波速 Vsi (m/s) | 土层等效 剪切波速 Vse=d0/t (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK5 | 杂填土① | 软弱土 | 2.3 | 110 | 193.1 |
|  | 淤泥③ | 软弱土 | 0.9 | 80 |  |
|  | 黏土④ | 中硬土 | 1.5 | 240 |  |
|  | 含砾粉质黏土⑤ | 中硬土 | 1.6 | 260 |  |
|  | 全风化花岗岩⑥ | 中软土 | 4.3 | 220 |  |
|  | 强风化花岗岩⑦ | 软质岩石 | >6.3 | >500 |  |
| ZK10 | 全风化花岗岩⑥ | 中软土 | 5.4 | 220 | 220 |
|  | 强风化花岗岩⑦ | 软质岩石 | >3.8 | >500 |  |
| ZK88 | 杂填土① | 软弱土 | 2.8 | 110 | 126.7 |
|  | 淤泥③ | 软弱土 | 2.6 | 80 |  |
|  | 全风化花岗岩⑥ | 中软土 | 1.8 | 220 |  |
|  | 强风化花岗岩⑦ | 软质岩石 | 2.2 | >500 |  |
|  | 中分化花岗岩⑧ | 岩 石 | >8.0 | >500 |  |

汨罗地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。汨罗——湘阴断裂盆地东靠幕阜山——瓮江隆起，西至洞庭湖，北进入湖北省蒲坼，南延长沙，境内长约84公里，呈一北东向展布的狭长断裂盆地。以熊市为中心，向南西方向依次沉积了厚达3000余米的上白垩统花岗岩砾石和砂砾岩及厚达4000余米的下第三系花岗岩——砂岩——粉砂质泥岩、泥灰岩。岩层走向多为北东，倾向南东，倾角5°～10°。但十步桥至杨林乡一线，岩层走向近东西，倾向南。盆地西北部，晚白垩世的地层与冷家溪群呈角度不整合接触；东部早第三纪的地层与冷家溪群或燕山晚期花岗岩体呈断层接触；西部、西南部均被第四系覆盖。

项目所在地

图5-9  区域水文地质图

图5-10  项目周边水文地质图

图5-11  项目周边地质图

区域水文地质条件较为简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系，第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

根据本次勘察结果，场地地下水主要为上层滞水潜水、和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于杂填土①中，水量较小。潜水主要赋存于黏土④、含砾粉质黏土⑤及全风化花岗岩⑥中，由大气降水补给，向上蒸发或朝地势低洼处排泄，水量相对较大，但透水性较弱，易于引排和疏干，对基础施工影响较小。本次勘察测得潜水稳定水位埋深介于0.1~3.5m，相当于标高78.44~87.59m，地下水随季节变化，丰水季节水位较高，枯水季节水位较低，变化幅度约2.0m。场地内杂填土①、全风化花岗岩⑥为弱透水层，其余土层均为相对隔水层。基岩裂隙水赋存于岩石裂隙面和层面中，受裂隙状态和走向控制，具各向异性，一般水量较小，局部受裂隙集中影响，水量较大。

2、地下水补给、径流、排泄特征

根据湖南省水文地质图，地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型主要为：碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

（1）地下水类型、分布及赋存条件

调查区地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较简单。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

评价区地下水类型为松散岩类孔隙水，表现形式为上层滞水及潜水。素填土、淤泥质粉质黏士赋存上层滞水，直接受大气降雨及地表环境水的影响，根据场地原始地形地貌自南向北排泄迳流。一般原地貌山岗、坡地缺失，高填方及水塘，水稻田等处有所表现。上层滞水水位为地表以下6.5~12.5m，对施工开挖影响较小。粗砂及园砾层赋存潜水，粉质黏土层为相对隔水层。潜水水位据地表下15m左右。勘探期间气温25~34℃，多晴少雨，其涌水量不大，并具微承压性，对施工影响较小。

（2）地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：地下水主要靠大气降水补给、径流方式由由南向北运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向北运移，最终排入汨罗江。其动态变化与大气降水密切相关。场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱。

地下水的主要补给来源为大气降水渗入，稻田的入渗也占较大的份额，傍河（溪）地段的地表水的暂歇性侧补在松散岩类孔隙水分布地区较明显。天然地下水的流动主要受侵蚀基准面控制，汨罗江为区域汇水地，沿河地带分布的阶地含水层的流向大部分指向汨罗江。地下水的排泄类型主要分为天然排泄和人工排泄。天然排泄有垂向排泄和侧向排泄，垂向排泄以地表蒸发为主，侧向排泄多呈阶梯层状排泄带，其中溪沟接纳了大部分地下水的排泄量。人工排泄是人为活动抽取地下水或者是矿坑排泄所造成的，动态变化十分明显。

(3)地下水的动态特征

松散岩类孔隙水分布地区，动态变化与地下水的动力条件和补给源的不同相异。孔隙潜水分布区，其主要补偿来源为大气降水和稻田渗入，水位变化显示季节变化特征，水位变幅1~4m/年。傍河地带的孔隙潜水含水层的水位变化，则与河水的流量过程呈相关关系。孔隙承压水的补给来源除受露头区的降水补给外，还接受其上部含水层的越流补给，因其迳流途径较长，其水位动态受季节影响较少，动态具相对稳定性。

3、区域地下水环境质量

本环评收集了《优冠体育材料有限公司运动场材料及人造草坪生产项目竣工环境保护验收监测报告》中于2017年8月10日至12日位于该项目北面居民地下水井的地下水环境质量监测数据，并委托湖南华弘检测有限公司于2019年4月28日至30日对地下水环境质量进行了补充监测。由数据（详见章节4.5）可知，各项监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，项目所在区域地下水环境质量良好。

4、地下水影响分析与评价

本项目必须严格按GB 16889、GB 18597、GB 18598、GB 18599、GB/T 50934要求设计地下水污染防渗措施，本项目地下水污染防渗分区情况见下表。

表 5-206  本项目地下水污染防渗分区情况

| 序号 | 车间名称 | 分区类别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房等 | 简单防渗区 | 地面混凝土硬化并作防水处理 |
| 2 | 1#栋厂房、2#栋厂房、3#栋厂房、5#栋厂房、6#栋厂房、7#栋厂房、8#栋厂房、9#栋厂房、10#栋厂房、原料库房、成品仓库、生活污水化粪池等 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7 cm /s；或参照GB 16889执行 |
| 3 | 化学品库、初期雨水池、废水事故水池、一般固体废物堆放场所、生产废水排水管道等 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7 cm /s；或参照GB 16889执行 |
| 4 | 危险废物暂存间 |  | 采取“环氧树脂+HDPE 膜+防渗混凝土”防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s |

正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，化学品库、初期雨水池、废水事故水池、一般固体废物堆放场所、生产废水排水管道、危险废物暂存间等必须按照要求进行防渗处理，正常状况下不应有污废水处理装置或其它物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生，从而正常工况下不会发生化学品或污染物进入地下而污染地下水质的情况。正常工况下，本项目废水经预处理排入市政管道，经园区集中污水处理站净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经地表溪沟排入白沙河。项目在可能产生滴漏的污水构筑物等区域进行地面防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气帯。因此在正常工况下，说明正常情况下，项目建设生产对地下水水质的影响较小，在可接受的范围之内。因此，正常运行工况下不会对评价区域内地下水环境质量造成明显影响。现有工程项目已经验收，且进行地下水监测，水质能达标，以此可推断本项目正常情况下对地下水水质的影响较小。

非正常状况包括建设项目生产运行阶段的开车、停车、检修等。非正常状况地下水潜在污染物来源为各管线、储罐等的跑冒滴漏。如物料输送管道泄漏，事故水池防渗层老化导致COD等污染物随废水渗入地下并对厂址区域地下水产生污染。因此应尽量避免非正常状况发生。企业应加强设施维护和日常监管防止出现废水渗漏，发生渗漏时，企业应及时检测发现及修复渗漏。由于项目周边均为工业区，企业在认真落实本报告提出的各项地下水污染防治措施的基础上，项目建设对当地地下水环境产生影响可接受。

### 声环境影响预测与分析

1）噪声源强

本项目运营期间主要噪声源为新增的机械设备。噪声源强见下表。

表 5-17  项目主要噪声源一览表

| 噪声源名称 | 噪声级 dB（A） | 降噪后 dB（A） | 数量（台） | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速分散机 | ~75 | ~65 | 10 | 减振 | 5# |
| 三辊研磨机 | ~75 | ~65 | 3 | 减振 |  |
| 卧式砂磨机 | ~75 | ~65 | 3 | 减振 |  |
| 螺旋式干粉搅拌机 | ~75 | ~65 | 5 | 减振 |  |
| 全自动干粉搅拌机 | ~75 | ~65 | 2 | 减振 |  |
| 簇绒机 | ~75 | ~65 | 2 | 减振 | 2# |
| 挤出拉丝机 | ~70 | ~60 | 2 | 减振 |  |
| 剪板机 | ~70 | ~60 | 1 | 减振 | 7# |
| 折弯机 | ~70 | ~60 | 1 | 减振 |  |
| 数控冲床 | ~80 | ~70 | 1 | 减振 |  |
| 铣床 | ~80 | ~70 | 1 | 减振 |  |
| 卧式车床 | ~80 | ~70 | 3 | 减振 |  |
| 台式钻床 | ~80 | ~70 | 6 | 减振 |  |
| 弯管机 | ~70 | ~60 | 4 | 减振 |  |
| 等离子切割机 | ~80 | ~70 | 1 | 减振 |  |
| 砂轮切割机 | ~80 | ~70 | 3 | 减振 |  |
| 角磨机 | ~80 | ~70 | 10 | 减振 |  |
| 气体保护焊机 | ~70 | ~70 | 6 | / |  |
| 木工锯床 | ~80 | ~70 | 2 | 减振 | 8# |
| 木工刨床 | ~80 | ~70 | 3 | 减振 |  |
| 木工钻床 | ~80 | ~70 | 2 | 减振 |  |
| 木工铣床 | ~80 | ~70 | 1 | 减振 |  |
| 木工车床 | ~80 | ~70 | 2 | 减振 |  |

2）预测模式

无指向性点声源几何发散衰减模式：L（r）=L（ro）- 20 Lg（r/ro）-TL

式中：L（r）为离声源r处测点的预测声级值。

L（ro）为距声源ro处测声源产生的声级值，取1m。

TL为减噪值。

3）预测结果

噪声贡献值的等值线图见图5-4。

图5-12  噪声预测等值线图

项目为一班制，夜间不运营，故只有昼间运行时噪声才会对环保目标产生影响。由预测结果可知，拟建工程对东南西北厂界噪声贡献值最大值分别为：45dB(A)、38dB(A)、38dB(A)、42dB(A)，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间65 dB(A)），厂界噪声达标排放。对周围环境和环保目标影响较小。

## 营运期风险分析

### 风险潜势初判

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，Q按下式进行计算：

式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

根据原辅材料清单可知，本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质，本项目Q值确为零。由于项目Q值＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价等级为简单分析。

### 风险识别

本项目不涉及突发环境事件风险物质，未构成化学品重大危险源。

### 源项分析

#### 国内外事故调查

根据原化学工业部科学技术情报研究所编制的《全国化工事故案例集》，全国1949~1982年的事故共计13440例，事故类型包括：物体打击、火灾、物理爆炸、化学爆炸、中毒、窒息、其他伤害等17类；事故原因统计详见下表。

表 5-18  事故原因统计结果

| 事故原因 | 违反操作规程 | 设备缺陷 | 个人防护缺陷 | 防护装置缺乏 | 防护装置缺陷 | 保险装置缺乏 | 保险装置缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 45.87 | 8 | 4.84 | 5.83 | 1.03 | 0.29 | 0.42 |

从事故发生原因来看，违反操作规程是发生事故的最主要原因。

#### 源项分析

在对同类生产装置调查的基础上，采用类比法对本项目生产过程中可能出现的事故及原因如下：

（1）物料包装袋（桶）封口不严、装卸过程碰撞、运输过程颠簸导致袋口松散、与锐物接触等原因而发生泄漏。由于本项目所需原辅材料由供应商负责运送，故运输过程的风险，不纳入本项目风险评价的范围。

（2）本项目生产所涉化学品、危险废物分别储存于化学品库、危险废物暂存间，危险物质容器破损时发生泄漏，如遇明火、高热可能引发导致火灾、爆炸。从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

（3）锅炉蒸汽管道结垢、阀门关闭等原因导致锅炉发生爆炸锅炉蒸汽管道结垢、阀门关闭等原因导致锅炉发生爆炸，从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

（4）废气处理系统故障、废水处理设施故障导致废气、废水事故排放。

（5）本项目产品库发生火灾引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。

#### 风险影响

1）火灾爆炸次生环境风险影响

项目涉及的部分原材料及本项目产品主要是高分子材料，是可燃物质。一旦发生火灾，将会产生大量的财产损失，甚至危及人员生命。

火灾时将产生大量烟雾，其主要成分为除一般有机物完全燃烧产生的二氧化碳、水蒸汽外，还将有大量不完全燃烧生成的一氧化碳、小分子有机物、烟尘以及含氯含硫的高毒性污染物。特别是一氧化碳、含氯和含硫原料燃烧后形成的毒性烟雾，对环境和人体健康危害很大。一般情况下，火场附近一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会有造成一氧化碳中毒的危险。资料显示，在火灾造成的人员死亡中，3/4的人死于有害气体，而有害气体中一氧化碳是主要的有毒物质。烟尘是燃烧的主要产物，烟尘对空气污染的影响主要取决于颗粒的大小，颗粒越小危害越大。烟尘对人体的影响主要体现在吸入效应上。烟尘微粒可吸附有害气体，引起人的呼吸疾病。在火场之外的空间内，由于新鲜空气与烟雾之间的对流，烟的浓度被稀释，对人体的伤害较小。含氯有机物燃烧后产物十分复杂，较为明确产物包括氯化氢、氯代小分子烷烃等，甚至可能生成极度毒害性的二恶英，这些物质可造成火场周边人群健康损害，浓度高或受体敏感时可直接导致死亡。含硫物质燃烧后典型产物为二氧化硫，二氧化硫是酸雨形成的源头之一，对人体呼吸道有强刺激作用，可致肺水肿造成直接死亡。

火灾发生时燃烧的产物对火场内及火场近距离的人群造成的影响通常较为强烈和直接，一般需立即疏散以防造成严重后果，具体疏散范围应通过安全评价另行得出。对于疏散距离以外的区域，燃烧产物的影响相对缓和并且表现得较为间接，可能的影响包括在事件发生一段时间后呼吸道疾病发病率有所上升，年老及年幼人群总体健康状态在短时间内下降，敏感动物迁移离开本区域，敏感植物叶片枯萎掉落、不坐果等生理异常。但是本项目所存放的原料数量总体有限，火灾发生后通过及时施救能够尽快的控制，通过在火场喷射水雾等措施也有助于减少燃烧污染物进入外环境，因此即使出现火灾事故，所能影响到的区域也有限，一般不会超过下风向1km的距离，且随着火灾的扑灭，污染物释放被切断，对周围环保目标环境空气质量只产生暂时性影响。

为了扑灭火灾还将产生消防废水。按消防水喷洒强度30升/秒，火灾持续时间1小时估算，消防废水量约为108m³，消防废水水质复杂水量变化大，特别是可能直接夹带原料，因此如果没有进入事故池直接排放，对下游自然环境可能造成严重影响，具体影响包括：污染地表水，造成水体多因子超标失去灌溉等功能；污染地下水导致无法作为饮用水或生活用水；污染土壤，导致土壤中有毒物质浓度超标或pH显著变化而无法耕种。

2）废水、废气事故排放风险影响

①废水事故排放风险影响分析

本项目废水总量为28.8t/d，为生活污水28.8t/d。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放进入园区集中式污水处理站处理。

生活污水配套化粪池预处理设施，并已接管至园区临时污水处理站进行处理，生活污水事故排放的可能性较小。

经脱脂废水一体化处理设备预处理后的脱脂废水产生量较小，仅0.1t/d，水量少污染程度不高，脱脂废水其自身所包含的潜在风险性较低。脱脂废水经预处理后回用于厂区地面浇洒抑尘不外排。出于最不利考虑，由于脱脂废水每天产生量不足1吨，因此即使全部泄漏，其影响范围也不会远离厂区边界。一旦发生泄漏，废水中含有一些悬浮物、石油类等污染因子会对局部土壤会造成一定的污染，对地下水、地表水影响较小。

②废气事故排放风险影响分析

根据大气环境影响预测结果可知，在事故排放下，污染物占标率比正常排放情况下显著增大，因此应杜绝非正常排放的发生。

### 事故防范措施

#### 项目筹建、施工、试生产过程风险防范措施

1）本项目初选场址从环保的角度看基本可行，建设单位在后续建设过程中应全面考虑厂区周围的自然环境和社会环境，认真收集地形测量、工程地质、水文、气象、区域规划等基础资料，确定技术可靠、经济合理、交通方便、符合安全卫生与环境要求，公用工程配套的设计方案。

2）企业之间、企业与其它设施之间的距离应符合环保、安全、防火等规定。

3）本项目的厂址符合当地规划，按生产类型及安全卫生要求与村庄、居住区和其他企业保持足够的间距。

4）厂区总平面布置根据厂内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。

5）厂区内散发烟尘、噪音的生产设施和公用工程布置在全年最小风频率的上风方位。变配电等部分应位于全年最小频率的下风向。

6）污水处理系统、仓库分别集中布置在厂区边缘地带。

7）厂区有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，原料、产品、副产品等大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行和平交。

8）厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通、库区等危险场所应为环行，路面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消防、急救车辆畅行无阻。道路的设计、车辆的行驶与装载、车辆驾驶员的管理必须符合《工业企业内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994），并设立标志。

9）人员较多的场所布置在厂前区附近，避免大量人流经常穿行全厂或生产装置区。

10）厂房及仓库的耐火等级、厂房间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定。

11）甲类厂房应采用不发生火花的地面，地面应平整并易清扫。

12）甲类厂房的区域内不得配置与本车间无关的易引起火灾的设施和建筑物。

13）厂房应设有防腐蚀措施和减振降噪措施。保证防爆泄压面积。

#### 运营过程防范措施

1）建设符合安全要求的化学品仓库，化学品仓库必须设置“危险”的标志，腐蚀性物品隔离贮存。各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中，加强管理，防火防盗，非操作人员不得随意出入。危险化学品要专车运送，专库存放，双人双锁，仓储管理必须满足公安部门的规定要求。

2）储存容器构造耐火，有开关装置，上部应留压力平衡装置；储存场所设严禁烟火标志，应备灭火器，周边不得存放其他易燃物品；储存场所加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范。

3）定期对原辅材料使用过程中的相关人员，如仓管员、直接使用人员进行过程监查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。

4）严格执行《建筑设计防火规范》等有关安全、消防规范，做好风险防范工作，避免风险事故的发生。

5）按照消防管理部门要求配置必要的消防安全设施，由专人培训使用和日常管理。

6）加强对废水、废气处理设施日常管理，及时保养与维修，建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环保设施正常运行。严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，坚决杜绝违规操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

7）爆炸区域内的电器均使用隔爆型，并可靠接地，配电线路采用铜芯电缆埋地敷设，所有电气设备的选择均应满足装置的防爆要求。

8）建设单位应编制《项目事故应急救援预案》，定期演练，严格贯彻执行，以应对意外突发事件。《应急预案》上报当地政府有关部门审批备案。

#### 应急处理状态防范措施

控制火源,禁止出现明火、电器设备电路破损老化漏电打火、使用非防爆电器。

保证通风完好并正常使用。

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好口罩和手套。用大量水冲洗，经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏，小心扫起，装入备用袋中。

应急处理人员应戴口罩，戴安全防护眼镜，穿防护工作服戴防护手套。

工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

皮肤接触时用肥皂水及清水彻底冲洗并就医眼睛接触接触时拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟并就医；吸入时脱离现场至空气新鲜处并就医；误服者，饮适量温水，催吐，就医。

灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、砂土。

### 事故应急措施

#### 事故应急基本流程

1）成立事故应急对策指挥中心

成立由公司多个部门组成的事故应急对策指挥中心。负责在万一发生事故时统一指挥、协调处理好抢险工作。

2）建立事故应急通报网络

网络交叉点包括消防部门、环保部门、卫生部门及公安部门等。一旦发生事故时，第一时间通知上述部门协作，采取应急防护措施。

3）泄漏事故应急处置

一旦发生事故，现场操作人员应在发现后立即以无线对讲机或电话向当班负责人报警；负责人在接报后立即确认事故位置及大小，在采取相应措施进行处理的同时，及时用电话向工厂事故应急指挥中心报警；公司事故应急指挥中心在接报后，按照应急指挥程序，立即用电话向公司环保部门、卫生部门以及消防部门发出指示，指挥抢险工作，并视事态发展，决定是否需要启动园区应急救援预案，请求外部支援。

当班负责人在向公司指挥中心报警的同时，启动车间事故应急程序，实施应急对策，尽最大可能采取措施回收物料。如管道泄漏，立即关闭管道进出口阀；如容器系统出现泄漏，立即将危化品转移其它区域。预防明火引起火灾爆炸，做好消防灭火准备等。环保部门应在接报后在出事地点周围对环境状况进行监测。消防部门应在接报后立即赶赴现场，以确保一旦引发火灾时能及时扑救。政府部门负责疏散周围可能受影响居民。

#### 应急处置技术措施

当危险化学品泄漏时，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏时用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物，用洁净的无火花工具收集泄漏物，置于一盖子较松的塑料容器中，待处置。大量泄漏时构筑围堤或挖坑收容。用砂土、惰性物质或蛭石吸收大量液体。用石灰、碎石灰石或碳酸氢钠中和。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

火灾爆炸事故发生后，可采取的主要应急措施包括灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。消防人员必须穿戴全身防护服；同时堵漏泄漏化学品，用水保持火场中容器冷却，用水喷淋保护切断泄漏源的人员。化学品毒气吸入者应迅速脱离现场至空气新鲜处，及时对症治疗。救援现场禁止吸烟、进食和饮水。在化学品泄漏发生火灾和爆炸无法控制的情况下，需立即通知当地环保部门、公安部门，必要时对处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。如果化学品已进入附近水体，应立即通知环保部门；环保部门接报后应立即派环保专家和监测人员到现场进行监测分析。

废气处理设施发生故障时，立即对废气处理设施进行检修，必要时关闭产生废气的生产单元。

为收集事故可能产生的泄露物料和消防废水，本项目在厂区西部设置一座应急事故池用于收集事故状态下的消防废水、泄露物料等，按消防水喷洒强度30升/秒，火灾持续时间1小时估算，消防废水量约为108m³。本项目原料均为小型桶装，最大泄露量按5桶，单筒容积200升，所需容积1m³。事故水池建议容积取128m3。由于现有工程配套的事故水池已作为循环水池使用，因此应另建事故水池，容积不小于128m3。

同时考虑火灾时降雨，收集受污染的初期雨水，按最大单一车间4800m2估算，降水强度一小时内降水深度50毫米的暴雨，收集前15分钟的初期雨水，则需要容积为60m³。临时废水暂存池的容积10m3。由于现有工程配套的初期雨水池已作为循环水池使用，因此应另建初期雨水池，容积不小于60m3。

应急事故池、初期雨水池及临时废水暂存池均为单独的池体。

### 事故应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1）指挥结构

设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2）信息传递

按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3）现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4）事故上报程序和内容

（1）报告程序：

事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：

发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5）善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

### 风险结论

本项目环境风险主要为火灾爆炸和化学品泄漏引起的风险，根据调查目前行业风险事件发生情况，而本项目的风险处于可接受水平，可以确定本项目的建设，风险水平是可以接受的。建设单位应及时进行安全预评价，按要求落实好风险防范措施，并委托专业机构制定完善的环境应急预案并定期演练，其环境风险可控。

表5-19  本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产环氧地坪材料13000吨、人造草坪300万m2、幼教设备15万件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （岳阳）市 | （汨罗）市 | （）县 | （汨罗高新技术产业开区）园区 |
| 主要危险物质及分布 | 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的突发环境事件风险物质 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 1、化学品、危险废物泄漏，如遇明火、高热可能引发导致火灾、爆炸。从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险，污染大气、地表水、地下水。 2、锅炉爆炸从而引发消防废水排放、燃烧废气排放等污染大气、地表水、地下水。 3、废气处理系统故障、废水处理设施故障导致废气、废水事故排放污染大气、地表水、地下水。 4、本项目产品库发生火灾引发消防废水排放、燃烧废气排放等次生环境风险。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、按照规范设计、建设，选用合格产品； 2、物料堆放定期检查，加强日常管理维护； 3、配备好应急措施及物料； 4、编制应急预案并定期修编、演练。 |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |

# 项目污染防治措施及可行性分析

## 施工期污染防治措施

### 大气污染防治措施

施工期大气污染主要是施工扬尘、施工机械及运输车辆排放的废气、施工人员生活产生的油烟等。在施工阶段拟采取的大气污染防治措施如下：

1）整个施工期设置1名专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度控制施工扬尘。

2）施工工地周围按要求设置2.5m高的砖砌围墙。设置2个进出口，围墙底端应设置防溢座，围挡在整个施工期应保持持续有效。

3）在施工期间，当空气污染指数为80～100时，应每隔4小时对施工场地保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温、干燥天气时，不许人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。

4）堆放超过2天以上的建筑渣土应使用防尘布覆盖防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。多余建筑渣土由产业园渣土办统一调配。

5）施工期进出口大门内侧设置1个洗车平台，对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗台周边设置防溢座、导流渠等设施；冲洗点须配置清洗机和1名清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，道路硬化宽度应大于5m，面积不小于100m2。连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。

6）施工期进出口大门内侧各设置1个沉淀池，污水沉淀时间应大于2h，排放口设置与市政污水管网进行连接。在施工围档内四周应设置排水沟。

7）装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

8）采用商品砼；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。

9）工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。

10）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。

11）建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土，采用密闭方式。

12）对重点扬尘点采取局部降尘措施。扬尘污染防治人员应有专人负责散逸性材料、垃圾、渣土、洒水作业及车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施的实施情况。落地材料应一车一清，不能形成堆积状况。

只要加强管理，切实落实好以上措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。

对于施工装修期使用的涂料、油漆等建筑材料散发甲醛、苯酚等有机气体的防治，装修应满足相应国家标准要求，提倡使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆等环保材料，减少装修阶段有机废气的排放，同时装修时注重开窗通风，加强空气流通。

施工营地使用液化石油气等清洁燃料，产生的油烟较少，对环境影响较小。

综上所述，项目的建设不会对大气环境产生明显的影响，施工期大气污染防治措施可行。

### 水污染防治措施

施工期的水污染源主要有施工车辆清洗废水、开挖时的地下涌水、混凝土养护废水和施工人员的生活污水。拟采取的防治措施有：

1）施工期设置施工废水沉淀设施和留泥池，去除施工废水中的渣土后外排。在冲洗车辆场地加设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。

2）合理安排施工程序，施工完成后，尽快进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟港，造成水体SS增加，泥沙淤积。

3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后妥善处理，以免污染水体。

4）本项目施工人员生活污水经隔油沉淀池和化粪池处理后排入市政污水管。

经以上措施处理后，可较大减小施工期废水排放对环境的影响，措施可行。

### 噪声污染防治措施

施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的振动噪声以及原材料运输时车辆引起的交通噪声，施工机械大都具有噪声高、无规律、突发性等特点。本项目施工场界200m范围内仍有散户居民居住（最近距离约为120m），上述声环境敏感点与本项目厂址之间尚存山体和植被阻隔，可削减一定的噪声影响。为了进一步降低本项目施工噪声影响，拟采取如下措施：

1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的有关规定，确保场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，施工时间限制在每日6时至12时和14时至22时，尽量不在夜间施工，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

3）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

4）合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，并在施工期应经常对施工设备进行维修保养，避免由设备性能减退使噪声增强现象的发生。

5）施工场界设置围挡，该围挡可与防治扬尘污染的围挡合用。合理布置施工设备，高噪声设备尽量远离南厂界布置，必要时使用隔声罩。

6）施工机械产生的噪声对现场施工人员，特别是机械操作人员影响较大。为此，建议在声源附近的施工人员配备防噪声耳罩，施工机械操作者要定时轮换。

7）车辆运输应避开沿途居民的休息时间，减小运输噪声对居民的影响。

8）应加强与周边居民的沟通工作，尽量减小施工阶段各类污染对其影响。

施工期应加强管理，采取有效措施，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行消失。措施可行。

### 固体废物污染治理措施

施工期固体废物有施工垃圾、施工人员生活垃圾及多余土方量。

1）建筑垃圾由施工单位及时清运，并按市容卫生主管部门的规定处置。

2）车间建成后安装设备基础形成的少量多余土方由产业园渣土办统一调配。对于施工现场的建筑垃圾和弃土，及时联系有关部门清运；对于混有的有毒有害废物（废油、废油漆、废涂料等）应有专人收集，严禁随意处置。

3）生活垃圾应联系环卫部门及时清运。

上述措施经济可行，经过有效处理和处置后施工期固体废物不会对周围环境产生负面影响。

### 生态保护措施

为防治水土流失，保护生态环境，施工中应及时做好工程区域的覆盖、绿化和地面硬化，工程建成后厂区内应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强，生态环境逐步恢复和改善。

通过以上措施减少植被破坏，防止水土流失，减轻对生态环境的影响。措施可行。

## 营运期污染防治措施

### 大气污染防治措施

现有工程有组织排放排气筒详见下表。

表 6-21  有组织排放排气筒一览表

| 排气筒 | 位置 | 高度 | 排气筒功能 | 排气筒排放主要污染物 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA12 | 草坪车间 | 18m | 排出烤胶炉废气 | VOCs | 收集后排放 |
| DA13 |  | 18m |  | VOCs | 收集后排放 |
| DA14 |  | 18m |  | VOCs | 收集后排放 |
| DA15 |  | 18m |  | VOCs | 收集后排放 |
| DA16 | 环氧树脂车间 | 15m | 排出油性环氧树脂生产废气 | TSP | 布袋+15m排气筒 |
| DA17 |  | 15m | 排出干粉产品生产废气 | TSP | 布袋+15m排气筒 |
| DA18 | 木制家具车间 | 15m | 排出喷漆废气 | VOCs、非甲烷总烃、苯系物 | 过滤棉+催化燃烧+15m排气筒 |
| DA19 | 健身器材车间 | 15m | 排出注塑废气 | VOCs | 过滤棉+活性炭+15m排气筒 |
| DA20 | 健身器材车间 | 15m | 排出喷塑固化废气 | TSP 、VOCs | 过滤棉+活性炭+15m排气筒 |
| DA21 | 锅炉房 | 15m | 排出锅炉废气 | SO2、NOx、TSP | 收集后排放 |

（1）含尘废气防治措施

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于99%；压力损失1000 ~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

本项目产生的粉尘原料装载工序，主要成分是原料颗粒，密度相对较大，粒径粗大易于沉降，通过在工位或设备上安装侧吸式吸风罩，或移动式收集装置对产生的粉尘进行捕集是应用广泛、技术成熟、企业操作管理经验丰富的工程措施，在同类企业中普遍采用，可满足尾气达标排放的要求。本项目采用在工位附近设置集气罩、捕集口的做法，可以提高收集效率，减少风机运行风量，节能降耗减少噪音，针对生产过程产生的粉尘拟采取的措施从技术上是可行的。

从经济角度看，各工位需要配置的除尘措施主要有白铁皮、风机、软管、支架等，均属于常用材料可自行加工或委托专门企业代为生产，加工和安装难度很小易于实现，运行过程中产生的电费和维护费用都不大，对于企业的经济压力较轻，根据本项目的总投资额判断企业有足够的经济实力落实上述大气粉尘污染防治措施。

根据现有工程的环保竣工验收监测结果：经布袋除尘处理后，颗粒物排放浓度分别为：涂料产品生产线废气排气筒TSP排放浓度1.85mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，可达标排放，说明措施可行。本项目工程含尘废气采用的除尘设施与现有工程相同，类比现有工程的运行效果可知，本项目含尘废气处理措施可行。

本项目干粉产品生产时采用的原料多为粉料，且用量较大。为减少粉料堆放的粉尘产生量，建议粉状物料采用自带除尘器的粉料料仓进行暂存，粉状物料进料采用密闭式气力输送。在此基础上，粉料料场内部可安装粉尘自动检测装置及喷淋洒水降尘装置，通过检测装置对料场内部的粉尘浓度进行自动检测，并设置超标报警程序，一旦超标，立即启动料场内的喷淋洒水装置进行降尘处理。

（2）有机废气防治措施

参考环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号 2013-05-24实施），VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。该技术政策提出，对于）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。

在末端治理和综合利用上，技术政策提出，在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

本项目可挥发性有机物主要包含芳烃化合物、低级酯类、低级烃类和少量其他含氧有机化合物，根据其理化性质可知绝大部分均为非极性物质，不溶或微溶于水，对于此类有机废气，浓度较高时应优先采用冷凝等措施回收利用，组分复杂且浓度偏低时可以采用催化热解、直接焚烧的方式彻底处置，浓度较低时可以通过活性炭吸附富集，再对活性炭进行解吸附回收溶剂。

本项目喷漆及晾干废气中的挥发性有机物浓度较高，采用过滤棉+催化燃烧进行彻底处置。而喷塑废气、注塑废气中的挥发性有机物浓度较低，采用过滤棉+活性炭吸附。参考其他同类产生有机废气企业的生产实践，采用活性炭吸附处理有机废气十分常用，处理效果稳定可控，饱和后的活性炭由厂家回收，因此企业总体上较为容易落实，本企业对产生有机废气活性炭吸附处理低浓度气态有机物、催化燃烧处理高浓度气态有机物的方式符合企业污染物产生和排放的特点，在技术经济上对企业要求不高，是较为合理可行的污染防治措施。

（3）锅炉废气处理措施

本工程新增锅炉为4t/h蒸汽锅炉，采用天然气燃料，天然气为清洁能源，排放的SO2和NO2、烟尘极少，可由锅炉配套的排气筒直接排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的特别排放限值要求。措施可行。

### 水污染防治措施

（1）水污染防治措施

本项目废水总量为28.8t/d，为生活污水。经化粪池预处理后排入园区集中式污水处理站处理，排放方式与现有工程相同。

脱脂废水经预处理后回用于厂区浇洒不外排。

公用工程排水主要包括循环水排水、锅炉排水，含有少量的盐分、SS等污染物，有机污染程度较低，通常在工业上称之为清净下水，一般在采取水质监控措施后，此类废水无需处理可直接排入雨水管段，对地表水环境影响较小，措施可行。

（2）预处理设施的可行性分析

生活污水经化粪池预处理，化粪池已广泛使用的生活污水预处理设施，可行有效。

本项目不另建食堂，依托现有工程食堂，食堂废水经现有工程隔油池隔油预处理，隔油池已通过了环保竣工验收，措施可行。

脱脂废水采用脱脂废水一体化设备进行预处理。脱脂使用的碱液由强碱弱酸盐、聚合碱性盐和表面活性剂适当配比而成。脱脂废水中主要含有乳化油、表面活性剂等物质，对厌氧菌有强烈的抑制作用，影响后续污水处理站的处理效率，因此需要先行进行破乳预处理。脱脂废水一体化设备为很成熟的设备，主要机理为采用酸化法进行破乳，向脱脂废水中投加无机酸将pH降至2~3，使乳化剂中的高级脂肪酸皂析出脂肪酸，这些脂肪酸不溶于水，再进行隔油分离。此外，加酸后可使脱脂废液中的阴离子表面活性剂在酸性溶液中易分解而失去稳定性，失去了原有的亲油和亲水的平衡，从而达到破乳的效果。本项目脱脂废水间歇产生，产生量不大，采用脱脂废水一体化处理设备处理后回用于厂区浇洒不外排，措施可行。

（3）废水处理去向的可行性

目前园区内已配套了一座集中式污水处理站，为一体化处理设施，处理工艺为格栅-调节池-厌氧池-MBR工艺，处理能力为50t/d。由于周边区域尚未开发，该污水处理站目前仅处理本项目排放的废水，有余量可以接纳。该一体化处理设施为成熟工艺，处理生活污水可达标稳定排放，本项目生活污水量仅28.8t/d，排放量较小，该污水处理站的处理能力可以满足本项目的需要，措施可行。

（3）地下水污染防治措施

针对本项目运营期废水处理及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。

正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若废水发生渗漏，首先污染所在土壤，同时污染物会较快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水造成污染。由于地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好地保护地下水资源，将本项目对浅层地下水的影响降至最低限度，建议采取以下的污染防治措施。

本环评按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”提出地下水保护保护措施与对策。

（1）源头控制

①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，另建设控制站、截污阀、排污阀、流量、压力在线监测仪，购买超声及磁力检漏设备，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。

③堆放固体废物的场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。

④严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。

⑤优化排水系统设计。废水管道和工艺管道均进入空中管廊，只有生活污水走地下管道。

⑥后期雨水汇集后以自流的方式排至厂外，进入园区雨水排水系统。

（2）分区防控

①防渗分区划分

本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全面”的防腐防渗原则，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改清单等标准，将污染防治区划分为：

简单防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或部位；

一般防渗区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位；

重点防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。

针对不同的防渗、防腐区域采用下列不同的措施，在具体设计中应根据实际情况在满足标准的前提下做必要的调整。

表 6-22  本项目地下水污染防渗分区情况

| 序号 | 车间名称 | 分区类别 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房等 | 简单防渗区 | 地面混凝土硬化并作防水处理 |
| 2 | 1#栋厂房、2#栋厂房、3#栋厂房、5#栋厂房、6#栋厂房、7#栋厂房、8#栋厂房、9#栋厂房、10#栋厂房、原料库房、成品仓库、生活污水化粪池等 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7 cm /s；或参照GB 16889执行 |
| 3 | 化学品库、初期雨水池、废水事故水池、一般固体废物堆放场所、生产废水排水管道等 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7 cm /s；或参照GB 16889执行 |
| 4 | 危险废物暂存间 |  | 采取“环氧树脂+HDPE 膜+防渗混凝土”防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s |

重点防渗区：建议地面防渗方案自上而下：①聚氯乙烯薄膜；②50mm厚水泥地面随打随抹光；③50mm厚C15砼垫层随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。废水池等采用为半埋式和全埋式，设计采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，抗渗等级不应小于P10，厚度不应小于250mm，最大裂缝宽度不应大于0.20mm，并不得贯通。迎水面钢筋采用单层HDPE膜防渗，从迎水面向钢筋混凝土池依次为：50mm 厚抗渗混凝土保护层+600g/m2非织造土工布+2.0mm厚HDPE膜+600g/m2非织造土工布+20mm厚抗渗混凝土保护层+钢筋混凝土池壁。在池四周回填土和涂刷防水涂料之前，应进行水压试验。通过上述措施使重点防渗区防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

图6-1  重点防渗区防渗结构示意图

一般防渗区：建议地面防渗方案自上而下：首先地面必须先采用粘土铺底，再在上层铺10~15cm的防渗混凝土进行硬化，用2~3cm厚环氧树脂漆作防渗处理，通过上述措施使一般防渗区防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防渗剖面图见图6-2。

图 6-2  一般防渗区剖面示意图

简单防渗区：针对除重点防渗区、一般防渗区以外的构筑物，建议采用天然粘土层+混凝土地面硬化的方式进行防渗处理，渗透系数不大于1×10-5cm/s。

（3）地下水污染监控

建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。

按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）及当地地下水流向、地下水预测结论、地下水现状监测点位，本环评建议在项目场地周边设置5个地下水跟踪监测井，地下水观测井1#☆（项目北侧背景值监测点）、2#☆（项目东侧污染扩散监测点）、3#☆（项目西侧污染扩散监测点），4#☆（项目南侧污染扩散监测点）、5#☆（项目南侧污染扩散监测点），监测因子氨氮、总氮、硝酸盐等。每季度测一次，每次监测2天。根据地下水预测数据，本项目地下水影响范围主要为项目厂界范围内，因此跟踪监测井位置布设合理。

（4）地下水污染应急预案

应急预案是地下水污染事故应急的重要措施，企业应制定地下水污染应急响应预案，设置应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。地下水污染事故的应急预案应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调，并制定企业、园区和市三级应急预案。

（1）地下水污染应急预案

针对应急工作需要，参照相关技术导则和规范，结合地下水污染治理的技术特点，地下水污染应急治理程序见图6-3。

图 6-3 地下水污染应急治理程序框图

应急预案应包括以下内容：应急预案的制定机构应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。

（2）地下水污染应急措施

地下水污染事故发生后，应采取如下应急污染治理措施：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的污染特征污染浓度满足标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

⑧对于事故原因进行分析，并且对分析结果进行记录。避免类似事件再次发生。并且给以后的场地运行和项目的规划提供一定的借鉴经验。

（3）地下水污染应急监测

若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。

通过以上防治措施，可将地下水污染的风险降到最低。企业在实际生产过程中，需严格控制污染物排放，采取严格的防渗措施，加强地下水监控。因此，本项目采用的地下水污染防治措施是可行的。

### 噪声污染防治措施

本项目主要噪声源来自于新增的机械设备。机械设备安装于厂房内，加强生产车间门、窗的密闭性，内墙应采用吸声效果好的松软材料进行装饰；在设备底座安装减振装置（如减振弹簧、减振片、减振垫等），以减轻设备转动时产生的振动噪声。在选购设备时，建设方尽可能选购先进的低噪声的设备。

本项目噪声控制措施的关键在于将噪声源均布置在密闭的厂房内，并采取了较严密的降噪措施，此外，建议企业应制定并落实各项安全环保管理制度，教育员工文明生产、科学生产，拒绝野蛮操作，消除人为噪声。

本项目拟采取的降噪措施抓住了降噪的主体，未忽视局部，所采取的措施应是有效的、合理可行的。

### 固体废物防治措施

1）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量90t/a，依托园区生活垃圾暂存设施，由环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场进行填埋处置，目前本园区入驻企业很少，垃圾产生量有限，当地环卫部门有足够的能力及时处理本项目产生的生活垃圾，委托处置措施可行。

2）一般工业固体废物

本项目产生的不具环境危险性的包装材料，由建设单位按“从哪里来回哪里去”的原则，分类收集整理后返回原供应商处利用或处置，人造草坪的不合格产品1.2t/a、设备清洗残垢及清洗废水沉渣0.24t/a作为一般工业固体废物填埋处置。

上述措施尽可能的利用了产生的废物，减少了向环境的排放量，少量剩余部分进行填埋处理属于此类废物通行和常规的处理方式，本项目需填埋处理的一般工业固体废物很少，填埋处置措施可行。

3）危险废物

本项目产生的危险废物包括：废油脂、属于危险化学品的原料包装材料及废活性炭。废油脂委托具备废弃油脂处理资质的单位回收利用或处置；属于危险化学品的原料包装材料定期交原厂家回收利用；废活性炭委托再生利用企业回收再生。本项目危险废物汇总表见表5-13。危险废物贮存场所基本信息表见表6-3。

表6-3  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废油脂 | HW08 | 900-209-08 | 各生产车间内 | ≥20m2 | 桶装 | ≥30m3 | 0.5年 |
| 2 |  | 原料桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | / |  | 0.5年 |
| 3 |  | 废活性炭 | HW12 | 264-012-12 |  |  | 桶装 |  | 1个月 |

本项目危险固废收集后临时存放在位于各车间的危险废物暂存点，其中原料空桶仍返回现有工程4#车间原料库，每个车间暂存点的面积建议不小于20m2。暂存间内设置独立隔层，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计，具有防风、防雨、防晒、防渗漏功能，可防止漏雨及地面渗漏现象，危险废物分类收集后在暂存间各独立隔层内分类贮存。危废暂存间能满足项目危废暂存的需要。危险废物应按照管理规范要求分类存放，建立完善的登记管理制度，详细记录收发情况，建立应急响应机制应对危险废物的突发泄漏。

项目各类固体废物在厂内临时堆放期间通过加强管理分类收集暂存、做好防渗、防风、防雨、防流失措施，按要求合理处置，避免造成二次污染，对周围环境产生的污染应减少到最低限度。措施可行。

## 以新带老环保措施

针对现有工程存在的环保问题，本项目拟采取的以新带老措施如下：

1、调整固体废物暂存位置，将设置在室外的露天一般固体废物暂存点调整到室内，悬挂统一标志标牌，合理确定暂存能力并及时清运，防止过量积存。在危险废物产生量较大的车间，增设危险废物暂存点，避免出现危险废物不规范存放的问题。

2、加强地下储水池尾气收集处理装置的管理，确保环保设施的正常运行。

3、另行建设应急池、初期雨水池。在运行管理中，确保新建的应急池、初期雨水池不被占用。

## 环保措施一览表

营运期环保措施具体见表。

表 6-4  营运期环保措施

| 序号 | 类型 | 污染源 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 人造草坪烘胶炉废气 | 18m排气筒（4个）有组织排放 | 符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业 |
|  |  | 油性环氧树脂含尘废气 | 布袋+15m排气筒（1套） | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
|  |  | 粉料产品含尘废气 | 布袋+15m排气筒（1套） | 符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产特别排放限值 |
|  |  | 喷漆及晾干废气 | 过滤棉+催化燃烧+15m排气筒（1套） | 符合《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017） |
|  |  | 注塑废气 | 过滤棉+活性炭+15m排气筒（1套） | 符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业要求 |
|  |  | 喷塑废气 | 过滤棉+活性炭+15m排气筒（1套） | 符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业要求 |
|  |  | 板材加工含尘废气 | 布袋收尘桶（1套） | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求 |
|  |  | 金属打磨含尘废气 | 布袋收尘桶（1套） |  |
|  |  | 锅炉 | 15m排气筒1根 | 符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值 |
| 2 | 水 | 员工生活 | 化粪池 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  |  | 脱脂废水 | 脱脂废水处理设备（1套） | 不外排 |
| 3 | 固 废 | 员工生活 | 生活垃圾用小型垃圾桶收集，定期清运 | 符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 生产车间 | 一般工业固废暂存间暂存，定期转运处置 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单 |
|  |  | 生产车间 | 危险废物送危废暂存间暂存，委托有资质单位处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597－2001)及修改单 |
| 4 | 噪声 | 生产设备 | 减震基础，车间隔音 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008 ）3类 |

## 环保投资可行性分析

本项目营运期环保投资为215万元，占总投资26658.11万元的0.8%，分项投资详见下表，所依托现有工程的环保设施投资不计入本项目。

表 6-5  环保投资估算表  单位：万元

| 序号 | 治理对象 | 投资项目 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期扬尘防治 | 洒水、车辆冲洗、防尘网等 | 25 | 新建 |
| 2 | 施工期生态保护 | 挡墙、防溢槽等水土流失防治措施 | 25 | 新建 |
| 3 | 施工期废水处理 | 沉淀池、洗车池等施工废水处理措施 | 10 | 新建 |
| 4 | 施工期噪声处理 | 围挡、临时隔声间等施工噪声防治措施 | 10 | 新建 |
| 5 | 施工期固废处理 | 建筑渣土临时覆盖、场地保洁等固废处理措施 | 5 | 新建 |
| 6 | 废气 | 人造草坪烘胶炉废气18m排气筒（4个） | 0 | 设备自带 |
|  |  | 布袋+15m排气筒（2套） | 15 | 新建 |
|  |  | 过滤棉+催化燃烧+15m排气筒（1套） | 30 | 新建 |
|  |  | 过滤棉+活性炭+15m排气筒（2套） | 15 | 新建 |
|  |  | 布袋收尘桶（2套） | 10 | 新建 |
|  |  | 天然气锅炉排气筒 | 0 | 设备自带 |
| 7 | 废水 | 化粪池 | 0 | 依托现有 |
|  |  | 脱脂废水预处理设备（1套） | 5 | 新建 |
| 7 | 噪声 | 基础防振 | 12 | 新建 |
| 8 | 固废 | 危险废物暂存间 | 8 | 新建 |
|  |  | 一般工业固体废物暂存间 | 5 | 新建 |
| 9 | 环境风险 | 128m3应急事故池/60m3初期雨水池/12m3 | 40 | 新建 |
| 合 计 |  |  | 215 |  |

## 环境可行性分析

### 产业政策符合性

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其规定的鼓励类、限制类和淘汰类产业，属于允许类，因此符合国家产业政策。

### 与园区总体环评及产业定位符合性

#### 与园区总体环评结论及要求的符合性

湖南省环保保护科学研究院承担了湖南汨罗循环经济产业园区调扩区规划环评的编制工作，得到的总体结论认为：调区扩区的发展规划总体基本符合汨罗市城市总体规划、汨罗弼时镇总体规划及其他相关规划，产业定位基本合理。在落实报告中的规划调整要求及建议、各项污染防治措施尤其是落实弼时片区给排水措施、新市片区的产业调整整合、生态保护措施和管理体系，积极开展区域生态环境建设，做好区域污染治理，严格控制产业准入，满足区域环境承载力的前提下，从环境保护角度分析，湖南汨罗循环经济产业园区调扩区项目建设基本可行。

调区扩区报告书同时提出了若干园区规划发展的建议，与本项目相关的主要包括：

关于污水处理和排放的要求。弼时片区依托的污水处理厂工艺要采用预处理+水解酸化+缺氧/好氧工艺+曝气生物滤池工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)—级A标准后外排；该片区在污水处理厂没有投入运行前，其园区内的引入企业不得投入运行。针对白沙河的水质，汨罗市政府落实其对《关于汨罗境内白沙河主要污染物削减实施方案》和《弼时飞地工业园白沙河水域污染削减方案》，对上游区域弼时镇对镇区的生活污水以及区域内的畜禽养殖方面整治来改善水质，在白沙河水环境质量满足水环境功能要求前园区不引进排水型企业。

关于清洁能源使用的要求。建议弼时片区近期使用槽罐车输送（天然气）至片区内的各个企业满足企业生产，同时加快各片区的燃气管网的敷设，尤其是弼时片区从镇区引入的管网的建设，确保园区内的企业使用清洁能源。

关于供水的要求。对弼时片区取水采取措施：该片区从产业定位上为先进制造、新材料以及电子信息，其产业的的用水量较低，提高其工业用水重复利用率，从源头上降低新鲜水的使用暈达到减少排水目的；从近期来看，片区其生产生活用水暈较少依托镇区水厂及水库水量能保证其用水，对于远期随着弼时片区的发展要求，汨罗市政府以及工业园管委会考虑加大投资力度更多的资金来敷设30km管网来确保片区的取水；弼时片区区域的地下水资源较为丰富，片区给水适当的考虑地下水作为水源来确保片区的用水。

从园区规划环评报告的结论看，本园区的规划建设具有环境可行性，这一结论在宏观层面为本项目的建设提供了坚实的基础。根据规划环评的建议及要求，本区域需建成污水处理厂后方可引入企业，待白沙河水质恢复后方可引入排水型企业。根据2017年8月白沙河水环境质量监测数据可知，与本项目有关的水质监测因子数据均能满足相应的水环境质量标准，表明白沙河水质已经恢复至较好水平目前园区已经配套建设了规模为50t/d的集中式污水处理站，该污水站位于本项目厂区东北面约170m处，该污水处理站尚存较多余量，且本项目为扩建工程，不属于新引入企业，排放的废水为生活污水，脱脂废水（30t/a）经预处理后回用于厂区地面浇洒抑尘不外排。本项目符合环评要求。

综上所述，针对园区规划环评时期园区基础设施建设相对滞后的问题，园区管理部门已经逐步采取措施解决，本项目排放的污水可依托园区集中式污水处理站处理后达标排放；通过区域截污减排，白沙河水质已经有所恢复；已经配套建设天然气站供应本项目的天然气使用；市政给水管网也已经覆盖本项目，可满足本项目取水需求，因此，本项目建设基本与园区报告书的要求或建议相符。

#### 与省环保厅批复意见的符合性

根据湖南省生态环境厅《关于汨罗循高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），汨罗高新技术产业开发区原名汨罗工业园区，弼时片区在此次调扩区规划中不作调整。调扩区后，汨罗高新技术产业开发区总规划面积为9.3913km2，产业格局规划为“三大主导，三大从属”结构，以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，辅以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。弼时片区按照原规划环评要求，禁止引进排水涉及重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷涂等企业，严格限制引进排水量大的企业。加快弼时镇污水处理厂及配套管网工程建设，厂网工程建成投运前，园区暂停引进外排工业废水的项目。

按照审批意见的要求，本项目不属于弼时片区禁止引入的行业，排放的废水仅为生活污水，不涉及重金属与持久性有机物，本项目的建设与环评批复不冲突。

#### 产业定位符合性

根据湖南省生态环境厅《关于汨罗循高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），弼时片区在此次调扩区规划中不作调整。根据《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区环境影响评价报告书》提出的弼时片区准入行业、条件（表13.1-2），本项目产品为环氧地坪材料、人造草皮和幼教产品生产属于聚氨酯及橡胶产品的相关下游或周边产业，是主导产业的合理延申和补充，符合片区准入条件。

### 项目选址合理性分析

本项目为单方案选址工程，位于汨罗高新技术产业开发区弼时片区内。

1、与法规的符合性分析

本项目不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

2、园区规划的符合性

根据湖南省生态环境厅《关于汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），弼时片区在此次调扩区规划中不作调整。根据《湖南汨罗循环经济产业园•长沙经济技术开发区汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014~2030），弼时产业园的功能定位是长沙经开区的配套产业园区，飞地型生态产业园区，全国爱国主义教育基地，产业定位是重点发展先进制造、新材料、电子信息等三大产业。本项目产品为运动场类材料、人造草坪、环氧地坪及幼教产品制造，符合园区的产业定位。本项目拟建场址规划用地性质为三类工业用地，用地性质符合规划。本项目不属于弼时片区禁止引入的行业，排放的废水仅为生活污水，不涉及重金属与持久性有机物，本项目的建设与环评批复不冲突。

3、与环境功能区划分的相容性

根据规划，汨罗（弼时）产业园属于工业区，属于大气环境质量2类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘和有机废气，经过处理可达标排放。本项目产生的生活废水经过自行预处理后输送至园区集中式污水处理站可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，随着近年来白沙河水质改善，已经基本具备了接纳园区排水的条件。本项目使用的生产设备大多位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

4、本项目的负外部性影响

本项目生产过程存在负外部性影响，主要体现在排放废气、废水，产生工业生产噪声和工业生产固体废物，需要消耗环境容量或牺牲环境质量来抵消其负外部性。本项目所在区域不属于国家规定的各类环境敏感区，与敏感区的距离也足够远。项目规模有限用地局限在已有工业园区内，本项目的负外部性可以利用附近区域的环境生态资源就地抵消，因此不会造成重大资源经济和社会文化的损失。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 平面布置合理性分析

本项目用地为南北方向延展的长方形，北靠三角塘路，西、南两侧为园区边界道路，东侧为现有工程，主出入口位于东北角，即现有工程的物流出口。各车间以近似九宫格的方式布置，北侧第一排为环氧地坪材料车间，第二排为中转仓库、草坪厂和成品库，第三排为中转仓库和两个幼教产品车间，第四排为临时中转库和一个幼教产品车间。各车间以道路环绕，满足物料运输、消防、应急疏散等要求，原辅材料及产品可通过东北角通向三角塘路的出入口进出。

从生产车间的分配来看，车间按照产品进行分配，各产品生产相对封闭，同时优化工艺流程，便于生产组织与管理。将本项目3#栋设置为全厂总成品仓库，同时将本项目1#、9#栋作为本项目的临时中转仓库以配合3#栋的调度使用。根据现有工程运行的实践，除特殊原料需单独存放外，将原料直接存放在生产车间内最有利于生产调度。本项目的平面布置总体上较为合理，靠近道路的北部及东部布置仓库，生产区域则相对集中在生产区的中部。

根据项目周边目前环保目标分布，离本项目最近的环保目标位于场址西侧，且与本项目有山体和植被阻隔，受本项目影响较小。项目车间外及围墙边均设置有绿化带，对废气、噪声均有一定程度的削减吸收作用。

从降低环境风险的角度看，原料的存放量不宜过大，不同性质的原料不宜混合存放。本项目原料存放量与生产波动相关，建设单位应做好生产调查统计，尽可能掌握订单变化规律，从而优化库存。在生产旺季也可以采用提前签订供应意向协议等方式与上游供应商做好衔接，增加原料供应频次，从而减少为应对订单而储备的原料量。此外本项目多种原料属于危险化学品，在仓库中存放存在一定的风险隐患，本项目的建设单位应及时衔接安监部门，按照安监部门的要求落实国家相关法律法规的规定，宜委托专业的化学品仓储设计单位提供专门的原料库设计方案，结合物质的性质、存放条件、厂内运输方式等多种因素，制定科学合理的原料存放及调配使用方案。

建议本工程直接依托现有工程的污水暂存池和事故应急池（经扩建），该处为远离人员活动集中区，位于整个地块地势最低处便于收集和排放废水。

综上所述，本项目总平面布置较为合理。

### 环境政策符合性分析

#### 与《水污染防治行动计划》（水十条）符合性分析

2015年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《水污染防治行动计划》（简称水十条），该文件是目前我国水污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照水十条条文，就本项目与该文件符合性分析如下。

表 6-23  本项目与水十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的水十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、全面控制污染物排放 |  |  |
| （一）狠抓工业污染防治。 取缔“十小”企业。……全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成；逾期未完成的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。 | 本项目从事合成环氧地坪材料制造，塑料制品、木制家具、金属教具、塑料玩具等不属于十小项目，不属于十大重点行业。 位于工业集中区，园区已建设有集中式污水处理站。 | 符合 符合 |
| 二、推动经济结构转型升级 |  |  |
| （五）调整产业结构。 依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。 严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。建立水资源、水环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。到2020年，组织完成市、县域水资源、水环境承载能力现状评价。 | 本项目符合最新产业结构调整指导目录等文件的要求，不涉及落后产能。 白沙河水质基本回复可满足水功能区要求 | 符合 可支撑项目建设 |
| （六）优化空间布局。 合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 积极保护生态空间。严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊和滨海地带的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。 | 本项目位于符合规划的集中工业区，装备水平较高劳动力使用较少。属于以化工工艺过程制造新材料的产业，不属于七大重点流域干流沿岸严格控制的行业。 本项目在工业园区内，不属于城市建成区 本项目位于符合规划手续齐备的工业园区，用地手续合法。 | 符合 符合 符合 |
| （七）推进循环发展。 加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。…… | 本项目设备清洗水进入产品，脱脂废水经处理后回用不外排 本项目不属于具备再生水使用条件的行业 | 符合 符合 |
| 三、着力节约保护水资源 |  |  |
| （八）控制用水总量。 实施最严格水资源管理。健全取用水总量控制指标体系。加强相关规划和项目建设布局水资源论证工作，国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局，应充分考虑当地水资源条件和防洪要求。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理。新建、改建、扩建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。建立重点监控用水单位名录。到2020年，全国用水总量控制在6700亿m³以内。 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。编制地面沉降区、海水入侵区等区域地下水压采方案。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。2017年底前，完成地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围划定工作，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。 | 本项目位于经过规划手续完备的工业园区，水资源利用情况已经得到论证，本项目不属于用水大户 本项目所在区域地下水储量较为丰富，无明显的地质灾害，可使用市政自来水。 | 符合 符合 |
| （九）提高用水效率。 抓好工业节水。制定国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，完善高耗水行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估，严格用水定额管理。到2020年，电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。 | 本项目不属于高耗水行业，主要消耗员工生活用水 | 符合 |
| 八、全力保障水生态环境安全 |  |  |
| （二十四）保障饮用水水源安全。 防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。报废矿井、钻井、取水井应实施封井回填。…… | 本项目对地下水环境无明显影响，不属于需采取防渗处理的行业 | 符合 |

与水十条文件对照后可见，凡是与本项目自身相关的各项内容均符合水十条的要求，部分由园区承担需落实作为本项目外部条件的事项，因园区尚处于建设发展阶段，则有待时间的进一步检验。

#### 与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2015年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表 6-24  本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关气十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理。 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 | 本项目使用清洁的天然气能源，不涉及燃煤锅炉 本项目仅使用小型天然气锅炉，不属于要求进行脱硫脱硝的设备或行业 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，未使用苯系物等毒性较大的有机溶剂。 | 符合 符合 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目位于经过规划、手续齐全的工业园区，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 ……严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。…… | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，生产塑料制品、木制家具、金属教具等，未使用毒性较高的有机溶剂，产品可符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤。 | 本项目使用清洁的天然气，无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用。 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目。 | 本项目使用天然气作为燃料，暂时由园区使用槽罐车供应，未来直接通过管道输送 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局。 ……。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。 | 本项目不属于两高行业，按照要求进行了环境影响评价工作，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束。 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围。 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。 | 本项目改用低毒的有机溶剂，使用天然气未使用燃煤 | 符合 |

与“气十条”文件对照后可见，本项目较好的落实了文件提出的各项要求。

#### 与《土壤污染防治行动计划》（土十条）符合性分析

2016年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《土壤污染防治行动计划》（简称土十条），该文件是目前我国土壤污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照土十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表 6-25  本项目与“土十条”有关条款符合性分析

| 与本项目相关土十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系 |  |  |
| （六）全面强化监管执法。……提高突发环境事件应急能力，完善各级环境污染事件应急预案，加强环境应急管理、技术支撑、处置救援能力建设。 | 现有工程已经编制应急预案，本项目将结合现有工程实际予以完善 | 符合 |
| 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 |  |  |
| （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。自2017年起，有关地方人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。 | 本项目未排放重点污染物。 | 符合 |
| （十七）强化空间布局管控。加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 | 本项目位于经过审批的工业园区，拟利用土地经过论证为三类工业用地，周边没有对本项目敏感的居民区、学校、医院等用地 | 符合 |
| 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 |  |  |
| （十八）严控工矿污染。……加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 | 本项目产生的除尘灰基本仍可回用于生产，不需在厂区内大量堆存。 | 符合 |
| 十、加强目标考核，严格责任追究 |  |  |
| （三十四）落实企业责任。有关企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。造成土壤污染的，应承担损害评估、治理与修复的法律责任。逐步建立土壤污染治理与修复企业行业自律机制。国有企业特别是中央企业要带头落实。 | 本项目依法建设固体废物暂存措施和环境风险管控措施，能有效避免或减轻对土壤的可能影响。 | 符合 |

与“土十条”文件对照后可见，本项目较好的落实了文件提出的各项要求。

## 达标排放、总量控制

### 达标排放

污染物达标排放是我国控制污染的一项重要措施，对新建项目则必须严格执行环境保护“三同时”的原则，确保项目建成后各种污染物的达标排放。

依据污染防治措施分析论证及同类工程调查综合分析，本项目各项污染物达标排放情况如下：

1、项目所用能源主要为电力、燃气等清洁能源，从源头控制了废气污染物的产生量。车间产生的含尘废气、有机废气等均根据产生的工位、浓度、气量等参数设置相应的处理、排放措施，确保将废气引出车间后满足标准，具体包括人造草坪废气、注塑废气满足天津市地标《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业限值要求；环氧地坪车间废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；粉体产品含尘废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产特别排放限值；喷漆房有机废气满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2浓度特别排放限值。参考同类企业的相关情况，采取本报告提出的工程措施并加强管理本项目排放的废气可以实现达标排放。

2、项目废水主要为生活污水，废水总量为28.8t/d，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放进入园区集中式污水处理站处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入白沙河。设备清洗废水进入产品不外排。脱脂废水经脱脂废水处理机处理后回用于厂区地面浇洒抑尘不外排。

3、本项目主要噪声来自设备释放的机械噪声，建设单位根据生产需要将各类设备布置在车间内部，可以利用车间的墙体阻挡一部分噪声，剩余的声能量在传播过程中进一步衰减，到达厂界时已经明显减弱能够确保场界外1m达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准。

4、本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运；一般工业固体废物可综合利用，危险废物在厂内暂存后交有资质的收集运输和处置单位处理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

### 总量控制

本评价在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，根据国家相关规定，推荐CODCr、氨氮、二氧化硫和二氧化氮为总量控制指标，依据项目特点为便于与后续管理政策衔接，考虑挥发性有机物，以VOCs计，具体总量指标按照岳阳市环保局要求购买获得。

表6-26水污染物排放总量控制建议指标

| 废水量（t/a） | 污染物 | 本项目建成后全厂废水经污水厂处理后排放量（t/a） | 现有工程已批复总量（t/a） | 新增总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8640 | COD | 0.56 | 0.6 | / |
|  | NH3-N | 0.15 | 0.1 | 0.05 |

由上表可知，本项目建成后，无需新增COD总量指标，需新增氨氮指标0.05 t/a。

表6-27大气污染物排放总量控制建议指标

| 污染物 | 本工程建成后全厂排放量（t/a） | 现有工程已批复总量（t/a） | 新增总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.018 | 0.1 | / |
| NOx | 0.34 | 0.3 | 0.04 |

由上表可知，本项目建成后，全厂的SO2排放量未超过现有工程已批复总量，无需新增SO2总量指标；NOx排放量超过了现有工程已批复总量，需新增总量指标0.04t/a，因此建议NOx总量指标0.04t/a，按照岳阳市环保局要求购买获得。

挥发性有机物指标如下。

表6-28大气污染物排放总量控制建议指标

| 污染物 | 现有工程排放量（t/a） | 本项目建成后全厂排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 2.436 | 3.471 |

# 环保投资与经济损益分析

## 环保投资

根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出该项目新增环境保护投资，见表 7-1。一次性环保投资215万元，占总投资26658.11万元的0.8%。

表7-1  环保投资

| 序号 | 治理对象 | 投资项目 | 费用 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期扬尘防治 | 洒水、车辆冲洗、防尘网等 | 25 | 新建 |
| 2 | 施工期生态保护 | 挡墙、防溢槽等水土流失防治措施 | 25 | 新建 |
| 3 | 施工期废水处理 | 沉淀池、洗车池等施工废水处理措施 | 10 | 新建 |
| 4 | 施工期噪声处理 | 围挡、临时隔声间等施工噪声防治措施 | 10 | 新建 |
| 5 | 施工期固废处理 | 建筑渣土临时覆盖、场地保洁等固废处理措施 | 5 | 新建 |
| 6 | 废气 | 人造草坪烘胶炉废气18m排气筒（4个） | 0 | 设备自带 |
|  |  | 布袋+15m排气筒（2套） | 15 | 新建 |
|  |  | 过滤棉+催化燃烧+15m排气筒（1套） | 30 | 新建 |
|  |  | 过滤棉+活性炭+15m排气筒（2套） | 15 | 新建 |
|  |  | 布袋收尘桶（2套） | 10 | 新建 |
|  |  | 天然气锅炉排气筒 | 0 | 设备自带 |
| 7 | 废水 | 化粪池 | 0 | 依托现有 |
|  |  | 脱脂废水预处理设备（1套） | 5 | 新建 |
| 7 | 噪声 | 基础防振 | 12 | 新建 |
| 8 | 固废 | 危险废物暂存间 | 8 | 新建 |
|  |  | 一般工业固体废物暂存间 | 5 | 新建 |
| 9 | 环境风险 | 128m3应急事故池/60m3初期雨水池/12m3 | 40 | 新建 |
| 合 计 |  |  | 215 |  |

## 效益分析

### 经济效益分析

本项目总投资26658.11万元，正常经营后，预计年税收贡献为1533.68万元，税后财务内部收益率11.49%，税后投资回收期(含建设期)8.9年，项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。

### 社会效益分析

汨罗毗邻长沙市，工农业发展虽在近年取得喜人成绩，但人均收入仍旧不高。作为弼时产业园重点引资项目，本工程建成后不仅能扩大就业，减轻政府压力，增加上缴税收，而且将刺激当地的经济需求，带动一系列其他经济增长点，在一定程度上促进社会的繁荣、稳定。

### 环境效益分析

本项目的建设会往环境中排放废气、废水，产生固体废物，对环境会造成负面的影响。但本项目能耗物耗较低，单位产品排放的“三废”量较低，本项目的产品进入市场后，将替代部分能耗高、排污高的同类产品，有一定程度的间接环境效益。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

### 环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

### 环境管理内部职责

（1）建议企业内部环境管理体系

企业内部的环境管理体系结构建议如下。

1) 总经理

a.总经理总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

b.负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

c.从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

d.从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

2) 副总经理（分管环保）

a.领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

b.在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

c.监督环保方案的进度和实施情况；

d.负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

3) 安环部

a.全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

b.制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

c.根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

d.负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

e.做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

f.负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

g.制定环境监测方案并组织实施，编制监测数据报表，及时总结上报；

h.负责与公司及地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

4) 车间主任、生产工段

a.严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

b.保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

c.积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

d.鼓励提出新方法、新思路、新建议，提倡参与企业环境保护决策；

e.特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

### 环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

根据公司自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，应该包括：

1) 环境保护管理条例；

2) 环境管理的经济责任制

3) 环保设施运行与管理制度；

4) 环境管理岗位责任制；

5) 环境管理技术规程；

6) 环境保护的考核制度；

7) 环境保护奖惩办法；

8) 污染防治控制措施实施方法；

9) 环境污染事故管理规定。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见表。

表 8-29  工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 落实施工期环境保护措施；对施工迹地整治、厂区绿化；环保设施的竣工、验收、试运行等 | 建设单位、施工单位 | 地方环境管理部门 |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见表。

表 8-30  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为人造草坪废气、注塑废气满足天津市地标《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业限值要求；环氧地坪车间废气《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准；粉体产品含尘废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产特别排放限值；喷漆房有机废气满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2浓度特别排放限值。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
|  | 加强废水治理系统的正常运行和维护保养，加强管理和治理设施技术改造，确保生活废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，提高废水回用率。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见表。

表 8-31  各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②按环保要求开展试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | ①建设单位委托技术单位编制《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，按程序组织正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥ 定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 环境监管计划

(1)建立健全监测制度，协助汨罗市环境监测中心站定期开展对废气、废水和厂界噪声的常规性监测。

(2)对周边大气环境、地下水环境、声环境开展环境质量现状监测。

(3)环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

表 8-32  营运期污染源监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 人造草坪废气 | 废气量、VOCs | DA12~15排气筒 | 1次/半年 | 建议委托有资质的环境监测单位进行 |
| 环氧树脂车间废气 | 废气量、TSP | DA16、DA17排气筒 |  |  |
| 喷漆废气 | 废气量、VOCs、非甲烷总烃、苯系物 | DA18排气筒 |  |  |
| 注塑废气 | 废气量、VOCs | DA19排气筒 |  |  |
| 喷塑废气 | 废气量、TSP 、VOCs | DA20排气筒 |  |  |
| 锅炉废气 | 废气量、SO2、NOx、TSP | DA21排气筒 |  |  |
| 无组织排放 | 非甲烷总烃、VOCs、TSP | 按GB16297 -1996布点 |  |  |
| 废水 | pH、COD、NH3-N、石油类、SS | 总排污口监测 |  |  |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 |  |  |

表 8-5  营运期环境质量监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 大气环境 | TSP、VOCs、SO2、NOx | 厂区外南部青山铺居民集中区 | 1次/半年 | 建议委托有资质的环境监测单位进行 |
| 地下水环境 | pH、耗氧量、氨氮、挥发性酚类 |  | 1次/年 |  |

## 排污口管理

### 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）向环境排放污染物的排放口必须规范化，废水排放口应实现自动计量；

（2）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，如含粉尘和有机废气排放口，应列为排污口管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒(烟囱)采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》的规定；

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（5）工程固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施，如车间垃圾、污泥临时堆场等。

### 排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废气排放口、废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约 2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

### 排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 排污口管理特殊要求

为便于企业管理，掌握每一类产品实际污染物排放情况，建设单位应采取污污分流的措施，按照产品所属行业标准的要求分别对产生的废水进行处置，达到最终许可的排放标准后再混合排放，并且在混合前设置采样位置以便区分管理。

## 项目环境监理与环保设施竣工验收

本项目施工期环境监理内容如下表所示

表 8-33  项目施工期环境监理内容一览表

| 环境要素 | 污染源 | 环保设施 | 监测项目 | 监测位置 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 施工废气 | 施工洒水，洒水车，1 台；出工地车辆清洗，工地出口设洗车台，1 处；工地四周设围挡 | PM10、SO2、NO2 | 施工厂界，监测期间下风向厂界设1 点 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-96二级 |
| 水环境 | 施工生活废水 | 隔油-沉淀池 1 套；排水管道（施工场地排水管与园区污水处理站连接） | pH、COD、BOD、氨氮、SS | 隔油沉淀设 施出水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）三级 |
| 声环境 | 施工噪声 | 工地四周设围挡；合理安排施工时间、选择低噪声设备、加强设备维护保养 | 等效A声级 | 四面厂界 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 |

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表 8-34  项目竣工验收监测一览表

| 序号 | 验收 类别 | 环保设施 | 监控指标 | 采样点 | 监测频次 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 人造草坪废气：18m排气筒 | 废气量、VOCs | 排气筒采样孔 |  | （DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业 |
|  |  | 油性环氧树脂废气：集气罩+布袋+ 15m排气筒 | 废气量、TSP | 排气筒采样孔 |  | （GB16297-1996）中表2中的二级标准 |
|  |  | 粉体材料废气；集气罩+布袋+ 15m排气筒 | 废气量、TSP | 排气筒采样孔 |  | （GB4915-2013）表2中散装水泥中转站及水泥制品生产特别排放限值 |
|  |  | 喷漆房废气：集气罩+过滤棉 +催化燃烧+15m排气筒 | 废气量、VOCs、非甲烷总烃、苯系物 | 排气筒采样孔 |  | （DB43/1355-2017） |
|  |  | 注塑废气：集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒 | 废气量、VOCs | 排气筒采样孔 |  | （DB12/524-2014）表2中塑料制品制造行业 |
|  |  | 喷粉废气：集气罩+过滤棉+活性炭+15m排气筒 | 废气量、VOCs | 排气筒采样孔 |  | （DB12/524-2014）表2中其他行业 |
|  |  | 天然气锅炉排气筒一个 | 废气量二氧化硫、NOx、TSP | 排气筒采样孔 |  | (GB 13271-2014)特别排放限值 |
|  |  | 厂界无组织排放点 | VOCs非甲烷总烃、TSP | 上风向1个，下风向2个 |  | （GB16297-1996）表2无组织排放限值、（DB12/524-2014）表5 |
| 2 | 废水 | 化粪池、脱脂废水处理设备 | pH、COD、NH3-N、石油类、SS | 总排口 |  | （GB8978-1996）三级 |
| 3 | 噪声 | 减震、降噪措施 | LAeq | 场界4个监测点 |  | GB12348-2008 3类标准 |
| 4 | 固体废物 | 一般固体废物暂存间 | / | / | / | GB18599-2001 |
|  |  | 危险废物暂存间 | / | / | / | GB18597-2001 |
|  |  | 生活垃圾暂存点 | / | / | / | GB16889-2008 |
| 5 | 环境风险 | 应急事故池 | / | / | / | 有效容积128m3，防渗防腐 |
|  |  | 初期雨水池 | / | / | / | 有效容积60m3 |

# 结论与建议

## 结论

### 工程概况

本项目位于汨罗高新技术产业开发区弼时片区，占地面积120亩，计划投资26658.11万元，本项目建成后规划年产幼教设备15万件，新增各种运动场材料生产能力13000吨/年，新增人造草坪生产能力300万平方米/年。

### 区域环境现状

（1）环境空气质量现状

项目所在区域大气环境为不达标区。补充监测资料表明，非甲烷总烃、TVOC有检出，最大占标率分别为6%、27.7%，二甲苯未检出。监测结果表明区域大气环境质量良好。

（2）地表水环境质量现状

历史监测资料表明，2017年8月白沙河弼时污水处理厂排口上游500m及排口下游100m地表水中的各项监测因子均符合地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)表1中III 类水域标准标准，表明所在区域地表水环境质量良好。

（3）声环境质量现状

项目拟建地周边声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

（4）生态环境现状

本项目用地属于规划工业用地。项目场地已开展三通一平工作，地表植被已清除殆尽。据现场调查了解，用地范围内为无珍稀植被和古树名木存在，无自然保护区和风景名胜区，无国家规定保护的野生珍稀动物。

### 污染防治措施与环境影响分析

本项目施工期短暂且主要工序为在车间内安装设备，环境影响轻微。

本项目营运期排放的废气包括有机物废气、粉尘。经处理后，各类废气可达标排放，对周边敏感点短期及长期影响均较小，无需设置卫生防护距离和大气防护距离。

本项目排放的废水主要是员工生活废水。生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放进入园区集中污水处理站处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入白沙河，对环境的影响小。脱脂废水经处理后回用不外排。

本项目使用的各种设备为常见类型，无高噪声设备，且使用的厂房较大，车间外墙至场界的距离也较大，经过隔声和自然衰减后可以实现场界达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域标准，项目噪声对周围环境影响较小。

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用无需排放，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

### 产业政策符合性、选址和平面布局合理性分析

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于其规定的鼓励类、限制类和淘汰类产业，因此符合国家产业政策。

本项目符合弼时产业园的总体规划和产业定位，选址周边没有明显的限制性因素，平面布置满足生产功能需要，可满足环保要求。

### 达标排放和总量控制结论

（1）在采取建设单位设计措施和环评建议措施后，本项目废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物可得到安全处置。

（2）本项目建成后，需新氨氮指标0.05 t/a，NOx总量指标0.04t/a，按照岳阳市环保局要求购买获得。

### 评价总结论

本项目建设符合弼时产业园总体规划，项目选址合理，该项目“三废”治理方案合理、可行，项目在建设和运营过程中，按本报告提出各项污染防治措施落实各项污染治理对策，切实保证环境污染治理资金落实到位，严格执行污染治理工程和主体工程的“三同时”，加强污染治理措施和设备的运行管理，可最大限度的降低其对周围环境不利影响。从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

## 建议和要求

（1）建议企业定期委托环境监测单位对各环保治理措施进行跟踪监测，确保所有环保设备的正常稳定运行。

（2）建议企业方严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。

（3）加强有机废气的处理装置的运行管理，保证处理系统的长期高效运转，确保废气中各污染物稳定达标排放，及时监控并更换吸附饱和的活性炭，保证处理效果。

（4）建设单位应尽可能采用环保原料，减少有机溶剂的使用量，以减轻有机废气对周围环境的影响。

（5）建议建设单位在粉尘较集中处优化设置粉尘收集处理措施，减少漏风量，确保粉尘收集效果；

（6）建议建设单位所有工序均放置在车间内进行。

（7）建议建设单位对厂区排污口进行标准化建设。

（9）建议建设单位在车间内建设符合规范要求的危废暂存间并尽快落实危险废物的处置单位。