目    录

1概述	5

1.1	项目由来	5

1.2	建设项目的特点	9

1.3	评价工作程序	9

1.4	相关情况判定	10

1.5	项目关注的主要环境问题	11

1.6	本环评的主要结论	12

2	总则	14

2.1  编制依据	14

2.3  评价目的	17

2.4  评价原则	17

2.5  评价标准	17

2.6  污染控制与环境保护目标	20

2.4  评价等级	27

2.5   评价范围	28

2.6   评价因子	28

2.7   建设项目所在区域环境功能区划	29

3	项目工程分析	31

3.1	本项目概况	31

3.2	工程分析	49

3.3	污染物排放情况汇总	56

4	项目区域环境概况	58

4.1	自然环境	58

4.2	生态环境概况	60

4.3	湖南汨罗江国家湿地公园概况	61

4.4	饮用水取水口设置情况调查	62

5	环境质量现状调查与评价	63

5.1	地表水环境质量评价	63

5.2	大气环境质量评价	71

5.3	声环境质量评价	72

5.4	地下水环境现状调查与评价	74

5.5	底泥环境质量现状监测与评价	76

5.6	项目区生态环境现状调查	77

6	环境影响预测与评价	79

6.1	施工期期环境影响分析	79

6.2	营运期环境影响分析	94

7	环境保护措施及其可行性论证	103

7.1	施工期环境保护措施及其可行性论证	103

7.2	营运期污染防治措施	109

8	环境经济损益分析	114

8.1	环境效益	114

8.2	经济效益与社会效益	115

8.3	生态环境效益分析	115

9	产业政策和选址论证	116

9.1	产业政策符合论证	116

9.2	与国家土地政策的符合性分析	116

9.3	与生态功能区划的符合性	116

9.4	与“三线一单”符合性论证	116

9.5	泵站选址合理性分析	117

10	环境管理及监测计划	118

10.1	环境管理制度	118

10.2	环境管理与监控计划	120

10.3	环境管理与监控计划	123

10.4	项目竣工验收内容	124

10.5	项目总量控制	125

11	评价结论与建议	126

11.1	项目概况	126

11.2	项目与国家产业政策的相符性结论	126

11.3	项目与生态功能区划的符合性	126

11.4	环境影响分析及环保措施结论	126

11.5	公众参与	128

11.6	区域环境质量现状	129

11.7	总结论	130

11.8	建议和要求	131

附 件

1、环境影响评价委托书

2、关于对《岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原部分）建设项目》环境影响评价执行标准的复函

3、项目监测报告

4、屈规意见2018004号

5、岳国土资预审字[2018]16号

6、《关于对屈原管理区凤凰乡土地利用总体规划进行局部修改的请示》屈政报[2018]33号

7、《岳阳市人民政府农用地转用、土地使用审批单》（（2019）岳政土批字31号）

8、岳阳市屈原管理区2018年第十二次区长办公会议纪要

9、关于岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原区部分建设工程初步设计报告的批复）

附 图

1、项目地理位置及水系图

2、项目评价范围图

3、项目环保目标图

4、项目环境质量监测布点图

5、湖南汨罗江国家湿地公园与本项目位置关系图

6、汨罗市生态红线与本项目位置关系图

7、周家垅泵站平面布局图

# 1概述

## 项目由来

屈原管理区系一区一垸（屈原垸），隶属于湖南省岳阳市，位于湘江、汨罗江注入东洞庭湖交汇处。地处东经112°55′～113°4′，北纬28°47′30″～29°08′。东接汨罗市，南连湘阴县，西靠湘江；北抵洞庭湖。屈原管理区前身为1958 年围垦而建的大型国营农场，2000年经湖南省人民政府批准设立屈原管理区，作为岳阳市人民政府派出机构，全面行使县级人民政府管理职能。屈原管理区辖2 个镇（营田镇、河市镇）、1 个乡（凤凰乡）、1 个街道（天问街道）。总面积218 平方公里，人口12 万。耕地面积18 万亩，有效灌溉面积12.6 万亩。

屈原管理区90%以上面积为平原区。该地区历史上就是水旱灾害频繁之地。历年来，特别是解放以来，为抗御自然灾害，流域内进行了大规模的水利建设。主要为灌溉工程和防洪、治涝工程。这些工程的兴建，使本流域抗旱、防洪能力有了较大提高，对保证沿河两岸人民生命财产安全，促进工农业生产发展起到了重要作用。

汨罗江尾闾涝区属湖南省重度涝区，其中屈原区部分涝区总面积269.94km2。汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）治涝工程体系主要包括排涝泵站及排涝配套设施，排涝配套设施为撇洪渠（河）、调蓄内湖（哑河）和排涝涵闸等。

（1）治涝工程现状

1）泵站工程：屈原区现有内排泵站144处装机8020kW，外排泵站10座44 台装机10835kW。配备变压器 26675kva，排涝受益面积53.44万亩。

2）撇洪工程：汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）共有中小型撇洪渠3条，总撇洪面积315km2，撇洪干渠长54.30km，支渠86条总长141.00km，撇洪渠堤总长 108.60km ,穿堤建筑物 351 处。

3）调蓄内湖、哑河：屈原区范围内共有调蓄内湖哑河32处，总水面面积32.12km2，总集雨面积34.35km2。

（2）存在的主要问题

1）涝区现有排涝流量严重不足。屈原垸现有外排泵站装机10 座44 台10835kW，排涝总设计流量为 88.40m3/s，分别排入南洞庭湖和汨罗江。由于涝区排涝面积大，涉及到屈原区、湘阴县、汨罗市等一区两县，当汛期南洞庭湖、汨罗江水位较高，营田闸、迎丰高闸等涵闸又无法自排时，仅依靠现有排涝泵站进行抽排，由于现有排涝流量严重不足，屈原管理区每年内涝灾害严重，威胁到区域内居民的生命、财产安全。

2）江、湖关系变化，洪水水位抬高，撇洪效果差。排涝泵站设计外河水位一般采用所在地6 月份最高水位的平均值，重现期为二年一遇，显然偏低。而洞庭湖区水情变化较大，洪水期外河水位普遍抬高。设计外河水位偏低属“先天不足”。先天决定了它只能运行于中、低水位情况，一遇高水位必然有问题。再加上后天的水情变化、水位抬高，使七十年代以前建成的泵站多数扬程超过设计扬程，使出流量减少或停机。同样，由于江、湖关系的变化，洞庭湖区洪水期水位抬高，致使建设于20 世纪70 年代的撇洪渠撇洪效果大大降低，难以达到应有的撇洪功能。特别是近年汛期，因排涝能力不足导致内涝问题非常突出。

3）排涝渠系不配套、沟渠淤积严重。排涝渠道特别大中型泵站渠系不配套，部分堤垸仍存在高低不分，湖田不分，排灌不分的现象，降低了排水效益。

4）撇洪渠渠堤急待加固。屈原区一、二撇洪渠渠堤多系 60-70 年代群众运动建成，施工质量不高，堤身渗漏，散浸严重；部分渠段淤塞严重；影响撇洪渠堤防汛期安全。对撇洪渠及内湖渍堤进行加固已是刻不容缓的紧迫任务。

（3）工程建设必要性

基于屈原区排涝工程现状和上述问题的存在，加快汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设工程是非常必要的，也是非常紧迫的。

1）是灾后水利薄弱环节建设的需要

根据水利部、国家发改委、财政部印发的《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》（水规计﹝2017﹞182号），我省纳入《实施方案》的有18个涝区，包含本项目涉及到的汨罗江尾闾涝区。汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设工程已经列入了省水利厅、省发改委印发的《关于组织编制《湖南省洞庭湖区重点区域排涝能力建设实施方案》的通知》（湘水计﹝2017﹞25号），为加快灾后水利薄弱环节建设，尽快启动工程实施是十分必要的。

2）是经济社会发展的需要。

在洞庭湖区，过去由于洪涝灾害频繁，百业凋零，但只要有效的治涝工程建起来，马上就可呈现出百业兴旺、一片繁荣的景象。许多涝区经过治理后，已成为了当地的政治、经济、文化中心，一旦遭受洪涝灾害，将严重影响当地经济社会发展。

3）是保障粮食安全的需要。

屈原区是国家商品粮、棉、油生产基地，是粮食、棉花、油料生产的“主力军”。实施涝区治理，进一步改善涝区排水条件，对加快中低产田改造，建设旱涝保收高标准农田，促进实现我国新增千亿斤粮食生产能力的目标和确保国家粮食安全具有重要意义。

4）是促进农民增收和农村经济发展的需要。

屈原区水土地资源丰富，适合于农、林、牧、副、渔综合开发，且适宜农业机械化。实施涝区治理，有利于农业产业结构调整，将直接惠及农业、农村和农民，是促进农业增效和农民增收，促进农村经济社会可持续发展的有效措施。

5）是完善防洪排涝体系的需要。

治涝工程是防洪排涝减灾体系建设中的重要内容之一，近年来国家、省、市、县投入巨资对洞庭湖区的防洪工程进行治理，但内涝问题尚未得到有效解决，涝区治理滞后，排涝能力总体偏低，一般仅能达到3至5年一遇，难以承担繁重的排涝任务。

6）是改善生态环境的需要。

治涝工程在有效治理受益区的水环境污染、防止土地劣化、阻止疾病传播和蔓延方面也发挥了重要作用。

为进一步完善汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）“自 排、调蓄、提排”相结合的排涝工程体系，解决治涝工程存在问题，改善行洪条件，提高撇洪渠排涝能力， 保障防洪安全；为本排区的粮食安全、水安全、生态环境安全提供有力的支撑和保障，确保范围内工农业正常生产和人民的安居乐业，岳阳市屈原管理区水利局拟投资7100万元建设岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设项目。

岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设项目位于岳阳市屈原管理区屈原垸内，主要建设内容为对一撇洪渠KY0+000~KY13+800段右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗13.8km，白蚁防治10.6km，对二撇洪渠KE0+000~KE4+200清淤疏浚、右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗4.2km；在汨罗江大堤凤凰乡堤段对应桩号K12+850处新建周家垅泵站，设计流量17.75m3/s，外河为汨罗江；一撇洪渠是屈原管理区与湘阴县、汨罗市的分界线，出口为营田闸；二撇洪渠位于屈原垸内，出口为迎丰高闸。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正），本项目属于其中“四十六、水利”中的“144防洪治涝工程”的“新建大中型”，应当编制环境影响报告书。受岳阳市屈原管理区水利局委托，湖南道和环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（环评委托书见附件1）。

接受委托后，我公司立即成立了项目环评工作组，并组织有关技术人员到现场及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，进行了该项目的初步工程分析、环境现状调查，结合环境质量现状监测工作，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则要求，编制完成项目环评报告书。

通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；核算项目排污环节、污染物的产生和排放量，并预测、评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

## 建设项目的特点

根据岳阳市水利水电勘测设计院编制的《岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设工程初步设计报告》等技术资料，结合现场踏勘情况、本项目建设特点，本项目主要特点如下：

（1）根据《岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设工程初步设计报告》，本项目主要对屈原管理区中的一撇洪渠KY0+000~KY13+800段13.8km右岸堤身进行填浆防渗、白蚁防治，二撇洪渠4.2km河道清淤疏浚，右岸堤防填浆防渗，汨罗江大堤凤凰乡堤段对应桩号K12+850处新建周家垅泵站进行环境影响评价论证。

（2）本项目建设期主要为一撇洪渠KY0+000~~KY13+800段右岸堤防13.8km堤身采用充填灌浆防渗、白蚁防治，对二撇洪渠KE0+000~KE4+200清淤疏浚、右岸堤防4.2km堤身采用充填灌浆防渗；在汨罗江大堤凤凰乡堤段对应桩号K12+850处新建周家垅泵站，设计流量17.75m3/s。营运期过程中基本无污染物产生，对周边环境的影响主要为建设期的堤防充填灌浆防渗、白蚁防治、撇洪渠清淤疏浚、新建周家垅泵站过程产生污染物对周边环境的影响。

（3）本项目设1个施工营地，主要为仓库、机械停放与保养场，施工人员住宿租用周边居民住房解决，本工程需修建临时施工道路以满足泵站建筑物、撇洪渠综合整治施工要求，道路按路面宽3m，加路基宽按4m设计，临时施工道路全长1.0km。

综上所述，本项目环境影响评价主要针对一撇洪渠13.8km右岸堤身进行填浆防渗、白蚁防治，二撇洪渠4.2km河道清淤疏浚，右岸堤防填浆防渗，汨罗江大堤凤凰乡堤段对应桩号K12+850处新建周家垅泵站活动进行环境影响评价论证，因此本次重点评价施工过程中对区域水土流失、生态环境及底泥扰动对水环境和水生生态的影响分析。

## 评价工作程序

项目环境影响评价工作程序见图1-1。

图1-1   评价工作程序图

## 相关情况判定

1、产业政策的相符性分析

本项目属于防洪堤防整治及撇洪渠清淤疏浚项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类 “二、水利”中“7、江河湖库清淤疏浚工程”。因此，本项目符合国家产业政策要求。

2、与国家土地政策的符合性分析

根据《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》（国家发改委、国土资源部），本项目不属于此类限制和禁止项目，隐刺项目符合国家相关土地政策。

3、选址合理性结论

根据本项目初步设计可知，周家垅泵站较其他选址地层结构较好，上部粘性土铺盖具有防渗作用；周家垅泵站高程较低，可降低泵站的进水高程，充分发挥泵站的排涝功效；泵站总平面布局基本合理，与周围环境基本相容，主要噪声设备水泵设有水泵房隔声降噪，且距离北侧居民点有一定距离，不会对其产生明显不利影响；在采取有效的污染防治措施并加强环境管理，项目各类污染物可达标排放，对区域环境影响较小，项目区域环境质量可达功能区环境质量要求；因此，从环保角度分析，本项目泵站选址可行。

4、评价区域环境适宜性

本项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求。根据环境质量现状监测结果，项目区域环境空气质量和地表水环境质量均超标，环境空气、地表水环境均属于不达标区，环境噪声现状达到环境功能区划的要求。根据项目环境质量预测结果，在正常运营情况下，营运期项目的周边环境空气、水环境质量不会降低现有环境功能区划，声环境能达到环境功能区划的要求。

5、“三线一单”符合性结论

本项目所在地位于岳阳市屈原管理区屈原垸内，经对照《汨罗市生态保护红线分布图》，本项目不在生态红线保护范围内，符合生态红线要求；根据项目所在现状调查和污染物影响预测，本项目实施后泵站噪声及值班人员生活源污染物对区域内环境影响较小，不会改变现有环境功能区划，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求，本项目综合利用，能源采用电能，污染小，用电量小，符合资源利用上线要求；本项目属于防洪堤防整治及撇洪渠清淤疏浚水利工程项目，不属于负面清单项目，因此项目符合“三线一单”原则。

## 项目关注的主要环境问题

本项目施工期关注的主要环境问题有：施工机械和车辆运输噪声、施工扬尘以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾的影响，重点关注工程开挖等活动的水土流失及对生态环境的影响，底泥扰动对地表水环境和水生生态的影响。

营运期的主要环境问题为：运行后员工生活污水、生活垃圾对周边环境的影响，泵站机械设备的噪声影响。

## 本环评的主要结论

1、施工期环境影响评价结论

（1）水环境

施工废水包括机械设备洗涤水、路面及土方喷洒水，设备运行和维修产生的含油废水，主要污染物为SS、石油类。对施工废水进行隔油、沉淀处理回用与施工场地洒水抑尘和路面清洗。

清淤疏浚过程对二撇洪渠河床有扰动，造成河段局部悬浮物含量短时增加，经预测，二撇洪渠清淤疏浚扰动产生的SS进入湘江后，因湘江水量大，河面宽，在极短距离会引起SS浓度上升，经过5m的沉降稀释后SS增加值基本为0，对湘江的水环境质量影响极小，且该施工影响随着施工期结束而消失。

本项目施工人员租住在附近的村庄，生活污水依托村庄现有化粪池处理后用于周边旱地和农田做农肥，对周边环境影响不大。

（2）大气环境

施工扬尘通过加强洒水抑尘，并且用苫布覆盖等措施后对周边大气环境影响不大。

（3）声环境

项目施工场地距离居民区较近，敏感点较多，施工过程中会对其造成一定影响，若夜间施工，将对其造成影响更大。因此施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，尽可能采取有效的减噪措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，采取有效措施（如设置施工围挡等），将噪声影响降低到最低。施工期的噪声是暂时的，间歇性的，随着施工活动的结束，施工噪声也就随着消失。

（4）固体废物

施工期固废主要为建筑垃圾、开挖表土弃方、二撇洪渠清淤污泥和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾应及时清运至相关政府部门指定地点处理，开挖表土弃方（淤泥）清运周家垅泵站拟新建的凤凰乡安全台地基填土。生活垃圾交由环卫部门集中处置，经相应处置后，对周边的环境影响较小。

2、营运期环境影响评价结论

（1）水环境

项目外排的废水主要是生活污水，经化粪池处理后人工清掏用于周边农田做农肥，对周边地表水基本无影响。

（2）声环境

项目营运期噪声主要为周家垅泵站水泵运行产生的设备噪声，各设备在采取有效降噪措施，场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类排放标准，对周边声环境影响较小。项目仅汛期除涝时才开启，泵站运行时间集中且具有阶段性特点。经基础减震、泵房隔声降噪后，泵站运行对周边声环境的贡献值有限，因此，对附近的村庄和人群的噪声影响不明显。

（3）固体废物

营运期产生的固体废物主要为栅渣、检修废油、含有抹布和员工生活垃圾。栅渣产生量较少，交环卫部门集中处置；设备运转及检修过程中会产生少量废油，属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），应委托有资质单位处置；含油抹布属于HW49其他废物（900-041-49），应委托有资质单位处置。

经采取有效的处理措施，建设项目所产生的固体废物均可得到妥善处置，将不会对周围环境产生不利的影响。

3、环境影响评价总结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）》（修正）中鼓励类项目，符合“三线一单”原则，项目选址符合环境功能区划等要求。项目的建设可以提高防洪建设水平，提高生态环境质量，改善投资环境，促进经济发展，在满足本报告提出的工程措施前提下，对环境影响可接受，符合环境功能区划要求；因此。本报告书认为，在该项目认真落实“三同时”制度的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

# 总则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  环境保护法律、法规、规章

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日；

3．《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

4．《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

5．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

6．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月7日；

7．《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订）；

8．《中华人民共和国防洪法》（2016 年 7 月修订）；

9．《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

10．《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

11．《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44 号；

12．《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

13．《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正）；

14．《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发〔2016〕65号，2016年11月24日；

15. 《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年7月1日）；

16. 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）2019年1月1日起施行；

17. 《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，2015年9月1日；

18. 《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》，生态环境部公告 2018年第48号，2018年10月12日;

19. 《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部2017年第43号文件；

20. 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号，2016年5月28日；

21. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日；

22. 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；《湖南省“十三五”环境保护规划》，湘政办发〔2016〕25号；

23. 《湖南省建设项目环境保护管理办法》，湖南省人民政府令（第215号）;

24. 湖南省贯彻落实《水污染防治行动计划》实施方案（2016-2020年），湘政发[2015]53号;

25. 湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知，湘政发〔2017〕4号;

26. 湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020年)》的通知，湘政办发[2017]83号;

27. 《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日;

28. 关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的通知，湘政发[2018]17号；

29《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（湖南省环保局、质监局）；

30. 《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发[2018]20号）;

31. 《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日）；

32.  岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案；

33. 《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》；

34. 《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》。

### 2.1.2  环评工作技术规范

1.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1-2016；

2.《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018；

3.《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018；

4.《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610-2016；

5.《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009；

6.《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19-2011；

7. 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

8. 《环境影响评价技术导则 土壤导则（试行）》（HJ964-2018）

9. 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）

10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

11. 《防洪标准》（GB50201-2014）；

12. 《治涝标准》（SL723-2016）；

13. 《泵站设计规范》（GB50265-2010）；

14. 《泵站技术管理规程》（SL255-2000）；

15. 《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

16. 《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

17. 《水闸设计规范》（SL265-2016）；

18. 《水利工程建设标准强制性条文》（2016 年版）；

19. 《水利水电工程等别划分及洪水标准》（SL252-2017）。

### 2.1.3   其他

1.《岳阳市“十三五”环境保护规划》；

2. 《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的 通知》（岳政发[2010]30 号）；

3. 《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函[2015] 21 号)；

4. 岳阳市水利水电勘测设计院《岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设工程初步设计报告》及其批复（岳市水许[2018]43号）；

5.  项目环评委托书；

6.  建设方提供的其它有关资料。

## 2.3  评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素。

（3）在现状调查及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 2.4  评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：①依法评价原则；②科学评价原则；③突出重点原则。

## 2.5  评价标准

根据项目区域环境功能调查，本项目采用以下标准对建设项目进行评价。

### 2.5.1  环境质量标准

地表水：根据水域功能区划要求，一撇洪渠、二撇洪渠、汨罗江南渡断面、磊石断面、 湘江屈原段均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准（注：SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94））。

项目地表水环境质量标准详见下表。

表2-1  地表水环境质量评价标准   单位：（mg/L，除pH外)

| 序号 | 项 目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项 目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | 5 | SS | 30 |
| 2 | CODCr | 20 | 6 | 石油类 | 0.05 |
| 3 | BOD5 | 4 | 7 | 总氮 | 1 |
| 4 | 氨氮 | 1 | 8 | 总磷 | 0.05 |

环境空气：项目区域环境空气SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单二级标准。项目环境空气质量标准见下表。

表2-2  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度限值 |  |  |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改清单 |
|  | 24 小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
|  | 1 小时平均 | 500 | μg/m3 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 80 | μg/m3 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| CO | 24 小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1 小时平均 | 10 | mg/m3 |  |
| 臭氧 | 最大8h均值 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 75 | μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
| TSP | 年平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24 小时平均 | 300 | μg/m3 |  |

地下水：项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表2-3 地下水环境质量标准     （单位：mg/m3，pH除外）

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 10 | 铅 | ≤0.01 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | 11 | 镉 | ≤0.005 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20 | 12 | 铁 | ≤0.3 |
| 4 | 亚硝酸酸盐 | ≤1.0 | 13 | 锰 | ≤0.1 |
| 5 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 14 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 6 | 总硬度 | ≤450 | 15 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 砷 | ≤0.01 | 16 | 氯化物 | ≤250 |
| 8 | 汞 | ≤0.001 | 17 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 9 | 六价铬 | ≤0.05 | 18 | 菌落总数 | ≤100 |

声环境：项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体噪声标准值见下表。

表2-4  声环境质量标准（dB(A)）

| 功能区划 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 类 | ≤60 | ≤50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

土壤：项目区底泥执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准，详见下表。

表2-5土壤环境质量标准（限值）	单位：mg/kg，pH 无量纲

| 项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |

### 2.5.2  污染物排放标准

废水：项目施工期施工废水经隔油、沉淀处理后用于道路冲洗和场地洒水，不外排，施工工地不设生活营地，施工人员租住在附近的村落民房，因此施工人员产生的生活污水可依托村落现有民房化粪池处理，人工清掏至周边农田和旱地做农肥。项目营运期外排废水主要为员工生活废水，经化粪池处理后人工清掏至周边农田做农肥。

废气：项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放。营运期泵站员工食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准。

表2-6  大气污染物排放标准

| 污染物 | 排放 监控限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 食堂油烟 | 2.0mg/m3 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准 |

噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中的2类标准限值，详见下表。

表2-7   噪声排放标准	dB（A）

| 阶段 | 昼夜 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 运营期 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）2类标准 |

固废：本项目一般工业固体废物临时贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013年修改单）要求。

## 2.6  污染控制与环境保护目标

### 2.6.1  污染控制

根据本项目的实际建设情况与周围地区环境特征，针对本项目的行业特征， 结合本项目客观事实，确定控制污染目标如下：

（1）本项目运营后应建立先进的环境管理制度，使建设项目的环境影响降到最低；

（2）所有污染源和污染物均能得到有效的控制，确保其符合排放标准和污 染物排放总量控制指标的要求；保证大气污染物达标排放，定期进行特征 污染物排放监测，保护项目周围水、空气环境质量不受明显影响。

（3）遵循循环经济的原则，做到能源、资源的合理利用，污染物进行源头 控制。

### 2.6.2  环境保护目标

（1）总体目标

①水环境

控制污水排放，确保施工期废水及营运期生活污水全部妥善处理处理，不外排，维护评价范围地表水水域功能，不影响邻近湖南汨罗江国家湿地公园生境。

②生态环境

保护流域生态系统功能，维护生态系统平衡和生物多样性；防止流域的生态环境退化，保证其功能不因本项目实施而丧失，确保施工期对邻近的汨罗江、湘江等不产生明显不良环境影响。

③环境空气与声环境

维护当地良好的空气环境和声环境，减少大气污染物排放，减轻噪声和振动，确保项目区域大气环境功能区和声环境功能区类型不受本项目实施的影响。

（2）环境保护目标

本项目评价范围内主要敏感点是附近的村庄、汨罗江国家湿地公园，根据评价工作范围的现场 调查，本次环评的主要环境保护目标见表2-8，2-9，汨罗江国家湿地公园详细概况见自然概况章节介绍。

表2-8    大气环境保护目标表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 余家坡村 | 0 | 70 | 居民 |  | 约60户，210人 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 | 周家垅泵站北侧 | 70~400 |
| 姚头咀村 | 0 | 110 | 居民 |  | 约80户，280人 |  | 周家垅泵站引水渠北侧 | 110~350 |
| 鱼咀村 | -180 | 0 | 居民 |  | 约12户，42人 |  | 周家垅泵站引水渠西侧 | 180~430 |
| 居民 | 0 | 50 | 居民 |  | 1户，4人 |  | 周家垅泵站引水渠北侧 | 50 |
| 推山咀社区 | 0 | -40 | 居民 |  | 约320户，1120人 |  | 二撇洪渠南侧 | 40~560 |
| 岳阳市屈原管理区民政局 | 0 | -560 | 机关 |  | / |  | 二撇洪渠南侧 | 560 |
| 凤山村 | 0 | -15 | 居民 |  | 约402户，1407人 |  | 二撇洪渠南侧 | 15~680 |
| 中共屈原管理区委党校 | 0 | -60 | 机关 |  | / |  | 二撇洪渠南侧 | 60 |
| 营田镇人民政府 | 0 | -700 | 机关 |  | / |  | 二撇洪渠南侧 | 700 |
| 居民 | 0 | -10 | 居民 |  | 约40户，140人 |  | 二撇洪渠南侧 | 10~200 |
| 新堤村 | 0 | 15 | 居民 |  | 约232户，812人 |  | 二撇洪渠北侧 | 15-900 |
| 一分场七队 | 0 | 212 | 居民 |  | 约42户，147人 |  | 二撇洪渠北侧 | 212~350 |
| 荷花村 | 56 | 70 | 居民 |  | 约150户，525人 |  | 二撇洪渠东北侧 | 90~940 |
| 余家坪社区 | -15 | 0 | 居民 |  | 约1400户，4900人 |  | 二撇洪渠东侧 | 15~670 |
| 营田中学 | -315 | -152 | 学校 |  | 师生约520人 |  | 二撇洪渠西南侧 | 350 |
| 新港社区 | 0 | 10 | 居民 |  | 约350户，1225人 |  | 一撇洪渠北侧 | 10-360 |
| 蒙古包社区（湘阴） | 0 | -45 | 居民 |  | 约90户，315人 |  | 一撇洪渠南侧 | 45-550 |
| 刘家屋村（湘阴） | -100 | -111 | 居民 |  | 约24户，84人 |  | 一撇洪渠西南侧 | 150-335 |
| 唐家村 | 80 | 90 | 居民 |  | 约10户，35人 |  | 一撇洪渠东北侧 | 120-330 |
| 黄家冲（湘阴） | 40 | -75 | 居民 |  | 约50户，175人 |  | 一撇洪渠东南侧 | 85-400 |
| 清水塘（湘阴） | 0 | -230 | 居民 |  | 约24户，84人 |  | 一撇洪渠南侧 | 230-500 |
| 一分场四队 | 0 | 10 | 居民 |  | 约130户，455人 |  | 一撇洪渠北侧 | 10-580 |
| 德业陵园 | 0 | 30 | 陵园 |  |  |  | 一撇洪渠北侧 | 30 |
| 杨家老屋 | 0 | 10 | 居民 | 约55户，193人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 10-320 |
| 桥头村（湘阴） | 0 | -50 | 居民 | 约38户，133人 |  |  | 一撇洪渠南侧 | 50-300 |
| 李家祠堂 | 0 | 10 | 居民 | 约53户，185.5人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 10-290 |
| 丰林 | 0 | 340 | 居民 | 约50户，175人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 340-640 |
| 付家屋场 | 0 | 10 | 居民 | 约160户，560人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 10-410 |
| 门楼屋（湘阴） | 0 | 260 | 居民 | 约60户，210人 |  |  | 一撇洪渠南侧 | 260-700 |
| 徐家祠堂 | -42 | -27 | 居民 | 约26户，91人 |  |  | 一撇洪渠西南侧 | 50-370 |
| 金塘坪 | 0 | 10 | 居民 | 约131户，458人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 10-830 |
| 金塘屋（湘阴） | 0 | -55 | 居民 | 约60户，210人 |  |  | 一撇洪渠南侧 | 55-700 |
| 狮子山 | 0 | 10 | 居民 | 约45户，158人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 10-320 |
| 常山塘 | 0 | -250 | 居民 | 约52户，182人 |  |  | 一撇洪渠南侧 | 250-750 |
| 汴塘 | 0 | -80 | 居民 | 约76户，266人 |  |  | 一撇洪渠南侧 | 80-555 |
| 蒋家山 | 0 | 10 | 居民 | 约8户，26人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 10-50 |
| 夏家坝 | 0 | 330 | 居民 | 约57户，200人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 330-780 |
| 岭家塅 | 0 | 10 | 居民 | 约32户，112人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 10-160 |
| 刘家大屋 | 0 | 290 | 居民 | 约115户，402人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 290-800 |
| 蟠龙学校 | 0 | 720 | 学校 | 师生约210人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 720 |
| 烂泥塘 | 0 | -40 | 居民 | 约38户，133人 |  |  | 一撇洪渠南侧 | 40-600 |
| 甘坪村 | 0 | -50 | 居民 | 约210户，735人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 50-880 |
| 汨罗市汨罗镇甘坪小学 | 0 | -520 | 学校 | 师生约180人 |  |  | 一撇洪渠北侧 | 520 |
| 高家大屋 | 25 | 31 | 居民 | 约77户，270人 |  |  | 一撇洪渠东北侧 | 40-200 |
| 汨罗镇汴塘村甘坪村民集中建房 | 0 | -80 | 居民 | 约162户，567人 |  |  | 一撇洪渠南侧 | 80-315 |

表2-9    声环境保护目标表

| 目标名称 | 规模 | 相对项目厂址方位及厂界距离（m） | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 余家坡村 | 居民约44户，154人 | 周家垅泵站北侧，70-200 | 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准 |
| 姚头咀村 | 居民约50户，175人 | 周家垅泵站引水渠北侧，110-200 |  |
| 鱼咀村 | 居民约2户，7人 | 周家垅泵站引水渠西侧，180-200 |  |
| 居民 | 1户，4人 | 周家垅泵站引水渠北侧，50 |  |
| 推山咀社区 | 居民约280户，980人 | 二撇洪渠南侧，40-200 |  |
| 凤山村 | 居民约220户，770人 | 二撇洪渠南侧，15-200 |  |
| 中共屈原管理区委党校 | 机关 | 二撇洪渠南侧，60 |  |
| 居民 | 约40户，140人 | 二撇洪渠南侧，10-200 |  |
| 新堤村 | 约20户，70人 | 二撇洪渠北侧，15-200 |  |
| 荷花村 | 约27户，95人 | 二撇洪渠东北侧，90-200 |  |
| 余家坪社区 | 约53户，186人 | 二撇洪渠东侧，15-200 |  |
| 新港社区 | 约200户，700人 | 一撇洪渠北侧，10-200 |  |
| 蒙古包社区（湘阴） | 约30户，105人 | 一撇洪渠南侧，45-200 |  |
| 刘家屋村（湘阴） | 约7户，26人 | 一撇洪渠西南侧，150-200 |  |
| 唐家村 | 约5户，18人 | 一撇洪渠东北侧，120-200 |  |
| 黄家冲（湘阴） | 约17户，60人 | 一撇洪渠东南侧，85-200 |  |
| 一分场四队 | 约60户，210人 | 二撇洪渠北侧，10-200 |  |
| 德业陵园 | 陵园 | 二撇洪渠北侧，30 |  |
| 杨家老屋 | 约40户，140人 | 二撇洪渠东北侧，10-200 |  |
| 桥头村（湘阴） | 约31户，109人 | 二撇洪渠南侧，50-200 |  |
| 李家祠堂 | 约47户，165人 | 一撇洪渠北侧，10-200 |  |
| 付家屋场 | 约120户，420人 | 一撇洪渠北侧，10-200 |  |
| 徐家祠堂 | 约12户，42人 | 一撇洪渠西南侧，50-200 |  |
| 金塘坪 | 约44户，154人 | 一撇洪渠北侧，10-200 |  |
| 金塘屋（湘阴） | 约11户，39 | 一撇洪渠南侧，55-200 |  |
| 狮子山 | 约36户，126人 | 一撇洪渠北侧，10-200 |  |
| 汴塘 | 约20户，70人 | 一撇洪渠南侧，80-200 |  |
| 蒋家山 | 约8户，26人 | 一撇洪渠北侧，10-50 |  |
| 岭家塅 | 约32户，112人 | 一撇洪渠东侧，10-160 |  |
| 烂泥塘 | 约200户，700人 | 一撇洪渠南侧，40-200 |  |
| 甘坪村 | 约60户，210人 | 一撇洪渠北侧，50-200 |  |
| 高家大屋 | 约77户，270人 | 一撇洪渠东北侧，40-200 |  |
| 汨罗镇汴塘村甘坪村民集中建房 | 约80户，280人 | 一撇洪渠南侧，80-200 |  |

表2-10    地表水环境保护目标表

| 项目 | 目标名称 | 坐标 | 高差 (m) | 规模 | 相对项目厂址方位及厂界距离（m） | 环境功能及保护级别 | 与建设项目水力联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 湘江屈原段 | 112°53′48″E 28°50′59″N | -10 | 大河 | 西面，最近约200 | 渔业功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 一撇洪渠、二撇洪渠通过闸门排水入湘江 |
|  | 二撇洪渠 | 112°53′40″E 28°52′12″N | 0 | 小河，自东向西汇入湘江 | 项目范围 | 农灌功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 雨水排入渠道 |
|  | 东西干渠 | 112°53′53″E 28°52′14″N | 0 | 小河，自东向西汇入湘江 | 北面，最近约25 | 农灌功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 渠道末端附近经闸口和连接渠相连 |
|  | 一撇洪渠 | 112°54′17″E 28°50′17″N | 0 | 小河，自东向西汇入湘江 | 一撇洪渠右岸堤防南侧，紧邻 | 农灌功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 雨水排入渠道 |
|  | 万家坝水库 | 112°54′45″E 28°50′8″N | 0 | 小湖 | 一撇洪渠右岸堤防北侧，紧邻 | 渔业功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 湖水由闸口排入一撇洪渠 |
|  | 吉门坎水库 | 112°59′23″E 28°49′5″N | 0 | 小湖 | 一撇洪渠右岸堤防北侧，紧邻 | 渔业功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 湖水由闸口排入一撇洪渠 |
|  | 黄婆氹 | 112°56′20″E 28°50′17″N | 0 | 小湖 | 一撇洪渠右岸堤防北侧，最近约180 | 渔业功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 无直接水力联系 |
|  | 小河 | 112°59′22″E 28°48′42″N | 0 | 小河，由南往北，进入一撇洪渠 | 一撇洪渠北侧，最近约150 | 农灌功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 河水由闸口排入一撇洪渠 |
|  | 九雁水库 | 113°1 ′46″E 28°47′43″N | 0 | 小湖 | 一撇洪渠右岸堤防南侧，紧邻 | 渔业功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标准 | 与一撇洪渠连通 |
|  | 灰滩河 | 112°57′46″E 28°54′42″N | 0 | 小河 | 周家垅泵站引水渠西侧，紧邻 | 渔业功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标 | 河水由水泵抽入引水渠 |
|  | 汨罗江屈原段 | 112°58′52″E 28°54′40″N | 5 | 大河 | 周家垅泵站东侧，紧邻 | 渔业功能，《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中Ⅲ类标 | 泵站引灰滩河水排入汨罗江 |

表2-11    地下水、生态环境保护目标表

| 要素 | 规模 |  |  |  |  | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 项目周边地下水资源（非饮用水） |  |  |  |  | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| 生 态 环 境 | 湖南汨罗江国家湿地公园 | 湿地生态保护保育区 | 鲶鱼洲至磊石，8.8km | 国家级湿地公园 | 周家垅泵站北侧1800m | 湖南汨罗江国家湿地公园保护管理办法 |
|  |  | 湿地休闲游览区 | 南渡至鲶鱼洲，100m |  | 周家垅泵站东侧，紧邻 |  |
|  |  | 综合服务区、湿地生态恢复重建区 、湿地科普宣教与文化展示区 | 南渡至新市镇， 1300m |  | 周家垅泵站东南侧13km |  |

## 2.4  评价等级

### 2.4.1  地表水环境评价等级

项目建设内容为防洪堤堤身填浆防渗、白蚁防治、撇洪渠清淤疏浚，并新建一个排涝泵站，属于水文要素影响型建设项目。泵站管理人员生活污水经化粪池处理后用于附近农田做农肥，无废水外排，撇洪渠清淤疏浚长度为4.2km，清淤河道宽3.7m，河道扰动水底面积为0.01554km2。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)表2内容，本项目扰动水底面积为0.01554km2＜0.2 km2，且影响范围不涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级为三级。因此，本项目地表水环境影响评价等级为三级。

### 2.4.2   地下水环境评价等级

本项目为防洪排涝工程项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目所在地属于不敏感区，地下水环境评价评价等级为三级。因此，地下水环境评价评价等级为三级。

### 2.4.3   环境空气评价等级

本项目为防洪排涝工程项目，根据工程分析，项目营运期外排废气仅有泵站管理人员厨房食堂废气，无其他废气污染物产生，不予定级分析。

### 2.4.4  声环境评价等级

项目所在区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类地区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受影响人口增加较少，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级划分规定，确定项目声环境影响评价等级为二级。

### 2.4.5   生态环境影响评价等级

本项目为防洪排涝工程项目，工程总长度18km，占地范围内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区，但周家垅排涝泵站排水排入湖南汨罗江国家湿地公园湿地休闲游览区，属于重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级的划分主要针对影响区域的生态敏感性及评价项目的工程占地（水域）范围，本项目工程总长18km，小于50km。本项目生态环境评价工作等级为三级。

表2-12   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.4.6   土壤环境影响评价等级

本项目为防洪排涝工程项目，工程总长度18km，属于水利工程中的防洪、排涝工程，不属于灌区工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤导则（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

## 2.5   评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，确定本项目各环境要素评价范围见表2-13。

表2-13   评价范围一览表

| 序 号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 不设评价范围 |
| 2 | 声环境 | 周家垅泵站边界外延200m范围及一撇洪渠、二撇洪渠右岸200m范围内 |
| 3 | 地表水环境 | 一撇洪渠、二撇洪渠共18km，湘江屈原段，汨罗江屈原段 |
| 4 | 生态环境 | 项目用地及可能涉及到的范围 |
| 5 | 地下水 | 一撇洪渠、二撇洪渠右岸两侧外延200m范围 |

## 2.6   评价因子

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子。确定本项目评价因子见下表。

表2-14  环境影响评价因子筛选

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 区域环境质量评价因子 | SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10 |
|  | 污染评价因子 | TSP、厨房油烟 |
|  | 预测因子 | / |
| 地表水 | 区域环境质量评价因子 | pH、SS、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、TN、石油类 |
|  | 污染评价因子 | COD、BOD、SS、氨氮 |
|  | 预测因子 | SS |
| 地下水 | 区域环境质量评价因子 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
| 声环境 | 区域环境质量评价因子 | 等效连续 A 声级 |
|  | 污染源评价因子 | 连续等效 A 声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级 |
| 固体废物 | 区域环境质量评价因子 | 底泥pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜 |
|  | 生活垃圾和生产固废 | 生活垃圾、一般固废、检修废油 |
| 生态环境 | 区域环境质量评价因子 | 生物量、生态结构和功能、水生生物种类 |
|  | 预测因子 | 定性分析 |

## 2.7   建设项目所在区域环境功能区划

表2-16   建设项目所在区域环境功能区划表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 湘江屈原段 | 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  |  | 汨罗江屈原段 | 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  |  | 一撇洪渠 | 农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  |  | 二撇洪渠 | 农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  |  | 东西干渠 | 农灌用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
|  |  | 灰滩河 | 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 地下水环境功能区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 3 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |  |
| 4 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |  |
|  | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 6 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区），执行特别排放限值 |  |
| 7 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |

注：地表水环境功能根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）确定

# 项目工程分析

## 本项目概况

### 基本情况

1．项目名称：岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设项目

2．建设单位：岳阳市屈原管理区水利局

3．项目投资：7100万元

4．建设地点：岳阳市屈原管理区屈原垸。

5．劳动定员与生产制度：项目泵站劳动定员为20人，泵站年工作时间为3-8月，具体启动时间根据暴雨期水位调整，暴雨期为24h轮班值守。

6．建设及投产期计划：2019年9月-2020年4月，2019年9 月为施工准备期，主要进行整修前期施工道路、临时工棚搭设和供电与供水系统修建，2019年10月至第二年3月为主体工程施工期，在一个枯水期内将主体工程施工完毕， 施工内容包括电排主要建筑物施工以及围堰拆除。

7．地理位置及外环境情况：一撇洪渠KY0+000~ KY13+800段右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗13.8km，白蚁防治10.6 km（起点为营田闸右岸，坐标为E112°54'16.96"、N28°50'18.52"，终点至九雁水库，坐标为E113° 1'39.48"、N28°48'0.54"），二撇洪渠KE0+000~KE4+200清淤疏浚、右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗4.2km（起点为迎风高闸，坐标E112°53'40.41"、N28°52'11.75"，终点至岳阳市腾飞饲料有限公司西门，坐标E112°55'43.59"N28°51'32.81"），撇洪两侧以居民、农田、旱地为主。周家垅泵站引水渠起点为灰滩河，坐标为E112°57'49.50"N28°54'42.57"，引水渠终点至汨罗江大堤凤凰乡堤段，坐标为E112°58'38.97"N28°54'41.92"，泵站中心坐标为E112°58'42.76"N28°54'41.42"，引水渠周边主要为农田，泵站北侧70m处为居民，东侧接汨罗江，南侧为防洪大堤，西侧为农田。项目地理位置图见附图 1。

### 项目组成

1.建设内容

本项目主要建设内容为对一撇洪渠K0+000～K4+800 段、K5+050～K6+650 段、K7+200～K7+800 段、 K8+100 ～K8+700 段、 K9+100 ～K10+100 段、 K10+600 ～K11+000 段、K12+200～K13+800段右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗13.8km，白蚁防治10.6 km，对二撇洪渠KE0+000~KE4+200清淤疏浚、右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗4.2km；在汨罗江大堤凤凰乡堤段对应桩号K12+850处新建周家垅泵站（中型泵站，含引水闸、引水渠1.2km、跨路箱涵、进水池、主泵房、副厂房、变电站、出水箱涵、防洪闸、出口消能设施、管理房等，工程布置对应桩号 K0+000～K1+654），设计流量17.75m3/s，装机功率 2250kW，外河为汨罗江。项目主要工程内容见下表。

表3-1   项目特性一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一撇洪渠右岸 |  | km | 13.8 | 堤防级别为 5 级，充填灌浆防渗13.8km，白蚁防治10.6 km |
| 2 | 二撇洪渠右岸 |  | km | 4.2 | 堤防级别为 5 级，充填灌浆防渗4.2km |
| 3 | 二撇洪渠右岸 |  | km | 4.2 | 清淤疏浚 |
| 4 | 周家垅泵站 |  | / | / | / |
| ① | 工程等别 |  | / | Ⅲ等 | 主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物级别为 4 级，临时性建筑物为 5 级，泵站穿堤建筑物级别为 3 级 |
| ② | 特征水位 | 最低运行外水位 | m | 25.67 |  |
|  |  | 设计外水位 | m | 33.16 |  |
|  |  | 最高运行外水位 | m | 33.97 |  |
|  |  | 最低运行内水位 | m | 23.75 |  |
|  |  | 设计内水位 | m | 24.55 |  |
|  |  | 最高运行内水位 | m | 25.55 |  |
| ③ | 装机容量 |  | KW | 2250 | 5*450KW |
| ④ | 装机流量 |  | m3/s | 17.75 |  |
| ⑤ | 设计净扬程 |  | m | 8.61 |  |
| ⑥ | 最高净扬程 |  | m | 9.42 |  |
| ⑦ | 主体建筑 | 引水闸 | m | 630 | 对应桩号为 K0+000～K0+063，包括进口段、闸室段、箱涵段、出口消能防冲段和渐变段五部分 |
|  |  | 引水渠 | m | 1206 | 对 应 桩 号 为K0+063 ～K0+125 、 K0+145～K0+365、K0+375～K1+170 、 K1+202～K1+334 |
|  |  | 跨路箱涵 | 个 | 3 | 对应桩号分别为 K0+125～K0+145、K0+365～K0+375、K1+170～K1+202，包括进口渐变段、箱涵段、出口渐变段三部分 |
|  |  | 进水前池 | 个 | 1 | 斜坡段长 10.0m，坡比 1:10，水平段长35.0m，底宽 10.5～25.5m |
|  |  | 主泵房、副厂房 | 台 | 5 | 装机 5 台，采用 1200ZLB-70G 型立式轴流泵 |
|  |  | 压力水箱 | 个 | 1 | 长14.0m，净高 3.5m，净宽由 12.6m 渐变至 3.5m，壁厚 0.5m， |
|  |  | 出水箱涵 |  |  | 总长 90m，孔口净宽高尺 寸为 3.5m×3.5m，壁厚 0.5m |
|  |  | 防洪闸及消能防冲设施 | 套 | 1 | 防洪闸顺水流方向长5.0m，垂直水流方向长度为5.5m；消力池池长10.5m，池深1.0m，池底宽 3.5m；海漫段及出水渠段底宽3.5m，总长120m |
|  |  | 管理房 | m2 | 1350 | 3F，建筑面积303.15m2，占地面积1350m2 |
|  |  | 堤防护坡及路面修复 | / | / | 泵站左、右两侧各50m范围内堤防外坡采用100mm厚C20砼预制六方块护坡， 堤顶路面恢复采用0.2m厚C20 砼路面，路面之下布置0.15m厚水稳层 |
| ⑧ | 劳动定员 |  | 人 | 20 |  |

表3-2   项目组成表

| 名称 |  | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 一撇洪渠右岸堤防 | KY0+000~ KY13+800段右岸堤身采用充填灌浆防渗13.8km，白蚁防治10.6 km |
|  | 二撇洪渠右岸堤防 | KE0+000~KE4+200右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗4.2km |
|  | 二撇洪渠 | KE0+000~KE4+200清淤疏浚 |
|  | 周家垅泵站 | 装机流量17.75m3/s，装机容量2250KW，含引水闸、引水渠1.2km、跨路箱涵、进水池、主泵房、电气副厂房、变电站、出水箱涵、防洪闸、出口消能设施 |
| 辅助工程 | 周家垅泵站 | 管理用房，建筑面积303.15m2，生产、办公用地 |
|  | 周家垅泵站 | 安装检修间，机组安装、检修、进出需要 |
| 公用工程 | 给水 | 凤凰乡自来水厂 |
|  | 供电 | 当地农电电网 |
|  | 排水 | 采用雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入汨罗江，生活污水经化粪池处理后用于周边农田旱地做农肥 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水经化粪池处理后用于周边农田旱地做农肥 |
|  | 废气处理设施 | 油烟净化器 |
|  | 噪声处理设施 | 隔声罩隔声，安装减震垫减震等措施；设备选型时尽量采购低噪声设备。 |
|  | 固体废物处理设施 | 泵组检修废油设置废油桶统一回收交有资质单位处理，生活垃圾设收集箱交环卫部门清运。 |

2.工程任务

（1）保护对象

周家垅泵站位于屈原垸内，属于洞庭湖蝶形盆地，凹形地边缘，由东南向西北倾斜，东西宽 11.25km，南北长 16.75km，总排涝面积 269.94km2，其中水田面积 12.25 万亩，水面面积 7.12 万亩，其他 21.12 万亩。一撇洪渠集雨面积 95.4km2，河道长度 22.14km，河道比降为 5‰。 二撇洪河集雨面积 15.12km2，河道长度 15.75km，河道比降为 5‰。

（2）治涝行洪标准

根据《湖南省治涝规划》、《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》，确定本项目周家垅泵站排涝标准为10年一遇三日暴雨三日末排干至水稻的耐淹水深（50mm），一、二撇洪渠洪水标准采用 10 年一遇设计。

（3）工程任务

本项目建设的首要任务通过新建周家垅泵站和对垸内撇洪渠综合整治，使区内形成 “自排、调蓄、提排”相结合的排涝工程体系，使周家垅泵站保护范围内的排涝能力达到10年一遇三日暴雨三日末排干至水稻的耐淹水深（50mm）；改善行洪条件，提高撇洪渠排涝能力，保障防洪安全；为本排区的粮食安全、水安全、生态环境安全提供有力的支撑 和保障，确保范围内工农业正常生产和人民的安居乐业。

3.工程规模

（1）泵站设计排水流量

采用 10 年一遇三日暴雨三日末排干至水稻的耐淹水深（50mm）进行计算，经计算汨罗 江尾闾涝区（屈原区部分）设计排水流量为 149.56m3/s，现有排水流量 88.40m3/s，需新增排水流量 61.15m3/s。

根据省水利厅、省发改委印发的《关于组织编制《湖南省洞庭湖区重点区域排涝能力建 设实施方案》的通知》（湘水计﹝2017﹞25 号），汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）新建排涝泵站规模装机为 2070kW，根据规模及投资控制，新建泵站可分两期考虑，本次设计仅考虑一期工程，即新建周家垅泵站，设计流量为 17.75m3/s；剩余43.40 m3/s 在二期工程中考虑， 站址暂定在营田闸。

（2）泵站特征水位

按《泵站设计规范》（GB50265-2010）第 3.2.3 条和第 3.2.4 条的规定，排水泵站的进水池特征水位包括最高水位、设计运行水位、最高运行水位、最低运行水位；出水池特征水位包括防洪水位、堤防设计水位、设计运行水位、最高运行水位、最低运行水位。泵站各水位详见表 3-3。

表 3-3  周家垅泵站特征水位表

| 项目 |  | 特征水位（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进水池（内河侧） | 最高运行水位 | 25.75 |  |
|  | 设计水位 | 24.75 |  |
|  | 最低运行水位 | 23.75 |  |
| 出水池（外河侧） | 防洪水位 | 33.45 | 堤防保证水位+0.5m |
|  | 最高运行水位 | 33.97 | 20 年一遇 3d 平均水位 |
|  | 设计水位 | 33.16 | 10 年一遇 3d 平均水位 |
|  | 最低运行水位 | 25.67 |  |

（3）泵站扬程

因泵站出水池最高运行水位和进水池最低运行水位同时出现的几率极小，根据规范规定 最高净扬程计算采用出水池最高运行水位减进水池设计运行水位，设计净扬程计算采用出水 池设计水位减进水池设计运行水位，最低净扬程为泵站出水池最低运行水位与进水池最高水 位之差。总扬程的最高扬程、设计扬程、平均扬程和最低扬程在净扬程的基础上考虑进水流道和 出水流道的沿程损失和局部损失，本次计算损失按照 15%计。泵站各特征参数计算结果见表 3-4。

表 3-4  泵站特征扬程表

| 出水池底板高程（m） |  | 25.30 |
| --- | --- | --- |
| 净扬程（m） | 最高净扬程 | 9.22 |
|  | 设计净扬程 | 8.41 |
|  | 平均净扬程 | 5.75 |
|  | 最低净扬程 | 0 |
| 总扬程（m） | 最高扬程 | 10.60 |
|  | 设计扬程 | 9.67 |
|  | 平均扬程 | 6.61 |
|  | 最低扬程 | 0 |

（4）水泵选型

推荐采用 5 台 1200ZLB-70G 型立式轴流泵。配套电机单机功率 450kW，总装机功率为 2250kW。

（5）撇洪渠整治长度

根据省水利厅、省发改委印发的《关于组织编制《湖南省洞庭湖区重点区域排涝能力建设实施方案》的通知》（湘水计﹝2017﹞25 号）及可研批复意见，本次一、二撇洪渠整合整治共 18.0km，其中一撇洪渠治理 13.8km，对应桩号 K0+000～K13+800；二撇洪渠治理4.2km，对应桩号 K0+000～K4+200，主要采取的工程措施为撇洪渠清淤疏浚、堤身防渗加固、白蚁防治等。本次治理长度满足要求，因受资金限制，余下一、二撇洪渠未治理段待有资金来源后再进行综合整治。

一撇洪渠右岸堤顶灌浆长度为13.8km，灌浆总进尺11500m，设计黄土灌浆，标准1t/m；二撇洪渠右岸堤顶灌浆长度为4.2km，灌浆总进尺3500m，设计黄土灌浆，标准1t/m。项目总灌浆长度为18km，总灌浆进尺15000m，设计黄土灌浆，标准1t/m，总需黄土量为15000t，全部外购优质黄土，不设取土场。

表 3-5  撇洪渠综合整治措施表

| 名称 | 桩号 | 数量 （m） | 整治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一撇洪渠 | K0+000～K4+800 段右岸 | 10600 | 堤身充填灌浆防渗、 白蚁防治 | K4+800～K5+050、K6+650～K7+200、K7+800～K8+100、K8+700～K9+100、K10+100～K10+600、 K10+000～K12+200段无堤防，岸顶为民房聚集地，岸顶向外延伸较宽，不灌浆 |
|  | K5+050～K6+650 段右岸 |  |  |  |
|  | K7+200～K7+800 段右岸 |  |  |  |
|  | K8+100～K8+700 段右岸 |  |  |  |
|  | K9+100～K10+100 段右岸 |  |  |  |
|  | K10+600～K11+000 段右岸 |  |  |  |
|  | K12+200～K13+800 段右岸 |  |  |  |
| 二撇洪渠 | K0+000～K4+200 段 | 4200 | 清淤 |  |
|  | K0+000～K4+200 段右岸 | 4200 | 堤身充填灌浆防渗 |  |

4.工程主要建筑物及建筑级别

（1）工程主要建筑物

新建周家垅泵站工程由引水闸、引水渠、跨路箱涵、进水池、主泵房、副厂房、变电站、出 水箱涵、防洪闸、出口消能设施、管理房等组成。

引水闸：泵站工程从灰滩河引水，需新建引水闸，对应桩号为 K0+000～K0+063，工程布置主 要包括进口段、闸室段、箱涵段、出口消能防冲段和渐变段五部分。

引水闸进口段长 5.0m，底宽由 9.0m 渐变为 7.0m，底板为 400mm 厚 C20 砼，进口翼 墙为 M10 浆砌石八字墙；闸室段采用 C25 钢筋砼结构，闸室顺水流方向长 5.0m，垂直水 流方向长度为 8.4m，闸底高程 22.50m，闸墩顶高程 25.90m，启闭台板高程 30.50m，启 闭机房顶部高程 33.50m，单孔孔口净尺寸 3.0m×3.0m，共两孔，挡水闸门选用钢闸门挡 水，采用螺杆式启闭机启闭，闸室上部采用排架结构；箱涵段长 16.0m，为 C25 钢筋砼双 孔箱涵结构，箱涵单孔断面尺寸为 3.0×3.0m（B×H），壁厚 0.5m；箱涵后接消力池， 消力池宽 6.5m，消力池全长 17.0m，深 1.0m，消力池底板高程 21.48m。其中斜坡段长 7.0m，坡比 1:7.0，消力池末端接海漫，海漫全长 15.0m，出口翼墙为 M10 浆砌石挡土墙，海漫 后接渐变段，渐变段长 5.0m。

引水渠：引 水 渠 对 应 桩 号 为 K0+063 ～ K0+125 、 K0+145 ～ K0+365 、 K0+375 ～ K1+170 、K1+202～K1+334，合计总长 1209m。 引水渠在现有渠道的基础上扩挖，K0+063～K0+125、K0+145～K0+375、K0+375～K1+170 段共 1077m 引水渠为梯形断面，设计底宽 6.5m，边坡设计坡比 1:2.0，设计纵坡为 1/10000，底板为 C20 砼底 板，厚 150mm，边坡采用 80mm 厚 C20 砼预制六方块护坡，护至最高运行水位，以上采 用草皮护坡护至堤顶。K1+202～K1+334 段引水渠共 132m 采用复式断面，设计底宽 10.5m，下部 1.5m 为矩形断面；上部为梯形断面，边坡设计坡比 1:2.0，设计纵坡为 1/10000。该渠段靠近汨 罗江大堤，为保证汨罗江堤防安全，渠道考虑防渗处理，底板为 C25 钢筋砼底板，厚 400mm，下部 1.5m 边坡采用 C20 砼挡土墙，顶宽 0.4m，背水侧坡比为 1:0.4，临水侧铅 直，上部边坡采用 80mm 厚 C20 砼预制六方块护坡，护至最高运行水位，以上采用草皮 护坡护至堤顶。

跨路箱涵：1#、2#、3#跨路箱涵对应桩号分别为 K0+125～K0+145、K0+365～K0+375、K1+170～ K1+202，工程布置主要包括进口渐变段、箱涵段、出口渐变段三部分。1#、2#、3#跨路箱涵段长分别为 10m、10m 和 22m，均为 C25 钢筋砼双孔箱涵结构， 箱涵单孔净空尺寸为 3.0×3.0m（B×H），壁厚 0.5m。1#、3#箱涵进、出口均接渐变段 与引水渠平顺连接，渐变段长 5.0m；2#跨路箱涵与鱼咀闸泵站的排水渠交叉，为工程布 置需要，2#箱涵进、出口设一字墙，同时新建 1 处倒虹吸管连通排水渠；倒虹吸管为 C25 钢筋砼结构，总长 34.1m，孔口尺寸为 2.0×2.0m（B×H），壁厚 0.3m；倒虹吸管进、出 口均接渐变段连接排水渠，渐变段长 5.0m。

进水前池：最后一段引水渠后紧接进水前池。斜坡段长 10.0m，坡比 1:10，水平段长 35.0m，其 中扩散段长 30m，扩散角为 28º，底宽 10.5～25.5m，底板高程 21.30m；水平段两侧边墙 采用 M10 浆砌石扭曲面及 M10 浆砌石挡土墙，重力式挡土墙高 7.7m，顶宽 0.8m，背水 侧坡比为 1:0.55，临时侧铅直，基座埋深 1.0m。进水前池底板自上至下布置依次为 0.5m 厚 C25 钢筋砼，0.1m 厚 C15 垫层砼，0.3m 厚砂砾石层、土工布（300g/m2）、0.2m 厚粗 砂垫层。进水池底板设φ50PVC 排水管，纵横间距 2.0m，梅花型布置。

主泵房、副厂房：周家垅泵站装机 5 台，采用 1200ZLB-70G 型立式轴流泵。泵前布置拦污栅，配备 1 台抓斗式清污机。主泵房采用湿室结构，泵室顺水流长 10.5m，垂直水流总宽 26.5m，泵 房底板高程为 21.30m，中墩、缝墩厚 1.0m，边墩厚 1.25m，底板厚 1.2m，C25 钢筋砼结 构，底板下设 0.1m 厚 C15 混凝土垫层，上、下游侧均设 0.5m×0.5m 齿墙。水泵之间的 中心距为 5.0m，水池宽度为 4.0m，水泵安装高程 23.75m。电机层地面高程 28.00m，电机层宽 8.0m，长 26.5m，电机型号为 YKK560-12 型三相 异步电动机，共 5 台，电机层底板上开吊物检修孔，盖板为活动钢盖板。泵房内设 16t 电动葫芦单梁桥式起重机（LH16/5t）用于水泵起吊检修及安装。主泵房后接φ1600 压力出水钢管，管壁厚 14mm。 电气副厂房位于主泵房左侧。顺水流方向长 12.88m，垂直水流方向宽 29.76m。总面积 383.3m2。地面高程为 28.00m。主要布置高低压配电室、中控室、开关柜室。 副厂房后为变电站。变电站长 17m，宽 6.5m。总面积 110.5m2。变压器位置抬高至高程30.20m。安装检修间位于主泵房右侧，顺水流方向长 8.0m，垂直水流方向宽 7.6m。地面高程 为 28.00m，主要用于非汛期水泵检修。

压力水箱：压力水箱采用 C25 钢筋砼结构，在平面上呈收缩梯形，箱内设隔墩。压力水箱长14.0m，净高 3.5m，净宽由 12.6m 渐变至 3.5m，壁厚 0.5m，底板高程 25.30m。顶板高程29.30m，压力水箱顶部设方形进人孔，净空 0.8×0.8m。

出水箱涵：压力水箱后接出水箱涵，出水箱涵采用 C25 钢筋砼结构，总长 90m，孔口净宽高尺 寸为 3.5m×3.5m，壁厚 0.5m，底高程 25.30～25.15m。箱涵共分 9 节，单节长 10m，两 节之间设伸缩缝，每条缝间设紫铜片止水，沥青杉板嵌缝。

防洪闸及消能防冲设施：防洪闸采用 C25 钢筋砼结构，顺水流方向长 5.0m，垂直水流方向长度为 5.5m，出口 底高程 25.15m，闸墩顶高程 29.15m，孔口净尺寸 3.5m×3.5m。上部采用排架结构，启闭 台板高程 36.2m，平面钢闸门采用垂直升降形式，设螺杆式启闭机。在堤顶与启闭机室之 间设工作桥。闸室段后接消力池，消力池长度共 25.5m，其中斜坡段长 15m，坡比 1：5.0，池长 10.5m，池深 1.0m，底板厚 0.5m，池底宽 3.5m，消力池底高程 22.15m，消力池采用 C25 钢筋砼结构，底板自上至下布置依次为 0.5m 厚 C25 钢筋砼，0.1m 厚 C15 垫层砼。海漫段及出水渠段与外河（汨罗江）连通，底宽 3.5m，设计边坡 1:1.5，总长 120m， 其中海漫段长 30m，出水渠长 90m，底板采用 C20 砼护砌，海漫、出水渠底板分别厚 0.4、 0.15m，边坡护砌采用 0.4m 厚 M10 浆砌石护坡。

管理房：新建泵站管理房布置于主泵房右侧，为一栋双层管理房，建筑面积 303.15m2，占地 面积 1350m2。

堤防护坡及路面修复：泵站左、右两侧各 50m 范围内堤防外坡采用 100mm 厚 C20 砼预制六方块护坡。 堤顶路面恢复采用 0.2m 厚 C20 砼路面，路面之下布置 0.15m 厚水泥稳定层。

新建节制闸：为使附近农田涝水也能直接排入引水渠内，同时与现有水系连通，在 K0+685 处新建 节制闸 1 处。工程主要布置如下：节制闸进口段长 3.0m，底宽由 2.0m 渐变为 1.0m，底板采用 300mm 厚 C20 砼，进口翼墙为 M10 浆砌石八字墙；闸室段采用 C25 钢筋砼结构，闸室顺水流方向长 9.0m，垂直 水流方向长度为 1.6～2.4m，闸墩厚 0.3～0.7m；闸孔净尺寸 1.0m×1.6m，挡水闸门选用钢 闸门挡水，采用螺杆式启闭机启闭，闸室上部采用排架结构；闸室后接消力池，消力池宽 2.0m，消力池全长 7.0m，深 0.5m，消力池底板高程 21.90m，底板为 300mm 厚 C25 钢筋 砼。

（2）建筑级别

新建周家垅泵站设计排涝装机流量为 17.75m3/s，装机功率 2250kW。 根据《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《泵站设计规范》（GB50265-2010）、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），确定该泵站等别为Ⅲ等，规模为中型，其主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为 4级，临时性建筑物为5级，汨罗江堤防级别为3级，穿堤建筑物按堤防同等级考虑，泵站穿堤建筑物级别为 3 级；一、二撇洪渠堤防级别为5级，主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物级别为 5 级，临时性建筑物为 5 级，穿堤建筑物级别为 5 级。

5.工程机电设备

（1）水力机械设备

新建周家垅泵站装机 5 台，采用 1200ZLB-70G 型立式轴流泵，水泵特征参数表如下。

表 3-6  泵站特征扬程表

| 特征参数 | 周家垅泵站 |
| --- | --- |
| 水泵型号 | 1200ZLB-70G |
| 泵站设计流量（m3/s） | 17.75 |
| 台数 | 5 |
| 单台水泵设计流量（m3/s） | 3.55 |
| 水泵最高扬程（m） | 10.60 |
| 水泵设计扬程（m） | 9.67 |
| 水泵平均扬程（m） | 6.61 |
| 叶片安装角度（°） | 0 |
| 最高点效率 | 84.10 |
| 设计点效率 | 87.0 |
| 平均扬程点效率 | 85.30 |
| 额定转速（rpm） | 490 |

水泵安装高程与水泵气蚀、水力振动关系密切，一般根据泵装置模型试验确定。在没 有进行泵装置模型试验的情况下，可参照水泵生产厂家提供的建议值确定。本型号水泵厂 家要求最小淹没深度为 2.43m。泵站最低运行水位为 23.75m。水泵的安装高程根据进水流道底板、水泵淹没深度要 求选定，根据周家垅泵站的情况，确定底板高程为 21.30m，确定水泵安装高程为 23.75m。 同时，为进一步提高水泵叶轮抗空化性能，要求水泵叶轮采用不锈钢材质。

（2）电气设备

周家垅泵站主要电气一次设备、二次设备清单见下表。

表 3-7  周家垅泵站主要电气一次设备表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架空线 | LGJ-120 |  | 千米 | 5.0 |  |
| 2 | 35kV 户外隔离开关 | GW4-35G/630 |  | 组 | 1 |  |
| 3 | 避雷器 | HY5WS-51/134 |  | 组 | 2 |  |
| 4 | 35kV 高压进线柜 （含柜内设备） | KYN61-40.5 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 35kV 高压计量柜 | 参数、设备由电力部门提供 |  | 面 | 1 |  |
| 6 | 1#主变压器进线柜 （含柜内设备） | KYN61-40.5 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 2#主变压器进线柜 （含柜内设备） | KYN61-40.5 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 站用变压器进线柜 （含柜内设备） | KYN61-40.5 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 35kV 成套高压 PT 柜 （含柜内设备） | KYN61-40.5 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 1#油浸式变压器 | S11-2000/35/10 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 2#油浸式变压器 | S11-1250/35/10 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 站用变压器 （含柜体） | SCB11-200/35/0.4 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 10kV 成套高压进线柜 （含柜内设备） | KYN28-12 |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 10kV 成套高压 PT 柜 （含柜内设备） | KYN28-12 |  | 台 | 2 |  |
| 15 | 高压干式调压软启动柜 （含启动装置） | RYZQ-450 |  | 面 | 5 |  |
| 16 | JGWB 成套电容补偿柜 （含补偿设备） | Q=240kvar |  | 面 | 5 |  |
| 17 | 低压配电柜 （含柜内设备） | GGD |  | 面 | 3 |  |
| 18 | 高压电缆 | ZR-YJV-3×240 | 35kV | 米 | 300 |  |
|  |  | ZR-YJV-3×120 | 35kV | 米 | 200 |  |
|  |  | ZR-YJV-3×50 | 35kV | 米 | 10 |  |
|  |  | ZR-YJV-3×120 | 10kV | 米 | 100 |  |
|  |  | ZR-YJV-3×50 | 10kV | 米 | 1000 |  |
| 19 | 低压电缆 | YJV-3×120+1×70 |  | 米 | 100 |  |
|  |  | VV-4×25 |  | 米 | 500 |  |
|  |  | VV-4×16 |  | 米 | 500 |  |
|  |  | VV-4×10 |  | 米 | 500 |  |
|  |  | VV-4×6 |  | 米 | 500 |  |
| 20 | 接地扁钢 | -50×5 |  | 吨 | 5 |  |
| 21 | 电缆支架、桥架 |  |  | 吨 | 5 |  |
| 22 | 动力配电箱 | XL-21 |  | 个 | 2 |  |
| 23 | 照明配电箱 | PZ30-15 |  | 个 | 5 |  |
| 24 | 照明装置 | 自选 |  | 套 | 4 |  |
| 25 | 24 米避雷针 |  |  | 台 | 1 |  |
| 26 | 隔离开关龙门架等设备 |  |  | 组 | 1 |  |

表 3-8  周家垅泵站主要电气一次设备表

| 序号 | 名称 |  | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计 算 机 监 控 系 统 | 操作员工作站 | 2 台 22 寸显示器/台 | 台 | 2 |  |
|  |  | 网络设备 | 含光纤及以太网设备、12 口交换机 | 套 | 1 |  |
|  |  | 同步时钟系统 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | UPS 柜 | 含 2 台 5kVA 在线式 UPS，2 组蓄电池 | 面 | 1 |  |
|  |  | 网络打印机 | 激光 | 台 | 1 |  |
|  |  | 计算机操作台 | 2500×800mm（长×宽） | 个 | 1 |  |
|  |  | 软件 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 电机 LCU 柜 | 含 PLC、保护测控装置、三相智能电表 | 面 | 5 |  |
|  |  | 公用 LCU 柜 |  | 面 | 1 |  |
| 2 | 35kV 母线保护测控装置 |  | 微机型，装于 35kV 母线 PT 柜 | 个 | 1 |  |
| 3 | 10kV 母线保护测控装置 |  | 微机型，装于 10kV 母线 PT 柜 | 个 | 1 |  |
| 4 | 微机变压器保护测控装置 |  | 装于变压器进线柜上 | 套 | 2 |  |
| 5 | 微机电动机保护测控装置 |  | 装于软起动柜上 | 套 | 5 |  |
| 6 | 微机电容器保护测控装置 |  | 装于电容器柜上 | 套 | 5 |  |
| 7 | 全电子智能三相电度表 |  | 一次设备柜上 （10kV 进线开关柜和站用变开关柜上） | 个 | 2 |  |
| 8 | 直流充电馈线柜 |  |  | 面 | 1 |  |
| 9 | 蓄电池柜 |  | 100AH，12V/只，共 18 只 | 面 | 1 |  |
| 10 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP-4×4 | 米 | 700 |  |
| 11 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP-10×2.5 | 米 | 500 |  |
| 12 | 控制电缆 |  | ZR-KVVP-10×2.5 | 米 | 1500 |  |
| 13 | 计算机电缆 |  | ZR-DJYPVP-5×2×1 | 米 | 500 |  |
| 14 | 动力电缆 |  | ZR-VV-2×4 | 米 | 300 |  |
| 15 | 光缆 |  | 4 芯多模 | 米 | 100 |  |
| 16 | 视频监控系统（含控制柜） |  | 10 点 | 套 | 1 |  |
| 17 | 弧光保护装置 |  | SAQE A200TB*1/AD05-10*1 | 套 | 3 |  |

6.泵站金属结构

根据总体布置方案，周家垅泵站工程涉及到金属结构主要有引水闸、主泵房、防洪闸、 节制闸 4 部分。泵站的主泵房进口处布置有拦污栅，压力钢管出口设置拍门，在防洪闸处布置防洪钢闸门，引水渠入口的引水闸上布置引水闸门，节制闸上布置有节制闸门。

7.泵站消防工程

对厂房和机电设备，特别是电气设备的防火，主要采取隔离、设置阻燃材料和配置足够 的灭火装置等措施。

厂区内所有构、建筑物按二级耐火等级设计，其墙、柱、梁、板、楼梯等均采用非燃料 体材料。在总图布置上各建筑物间按《建筑设计防火规范》要求，留有足够的防火间距。

按建筑给水排水工程规范要求，厂区内设置 2 个室外消火栓。消防给水管道单独设置， 管道进水口布置在泵站上游护坦处。消防用水量按同一时间内发生火灾一次最大用水量考 虑。生活、办公用房、中央控制室等室内沿人行道设置 2 个消火栓，并配备 37 个手提式灭火器和 5 个推车式灭火器，并在灭火器的选择上考虑灭火时不导电和不爆炸，灭火后不造成 任何污染和电气设备性能的改变等因素。

为控制和防止电缆火灾蔓延，电缆刷防火涂料，设置耐阻火隔板等。 周家垅泵站有汨罗江防洪大堤堤顶公路连接，消防车可直接沿该公路进入泵站。在主房和电气副厂房外设有消防车回车场。房屋屋顶设置良好的防雷接地系统，以防止因静电感应和雷电感应等事故引起火灾。

为保证安全，本工程单独设置灭火水源，其水源按一个建筑物一次灭火的最大灭火用水量考虑。据此，共设置2台消防水泵， 1台工作，1台备用，其型号为XBD3.0/10－65，流量Q=10L/s，扬程 H=30m，配套电机功率为7.5kW。消防水泵采用双电源或双回路供电。在房屋内单独设置消防供水母管，水泵向母管供水，然后分支给各消防用水处。消防供水母管 与技术供水母管（或生活供水母管）之间加设联络管，用阀门隔开，作为消防用水的备用水源。

8.施工导流工程

（1）施工导流设计标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程临时工程建筑物级别为为 5 级，相应的导流建筑物标准采用 3~5 年一遇。本工程采用土石围堰，设计洪水导流洪水标准选择 5 年一遇。

（2）导流时段

根据工程项目及施工特性，本工程分项目进行施工，泵站工程可利用现有垸内自排涵闸进行导流，在泵站进、出口修建围堰。

（3）导流建筑物设计与施工

根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017，导流建筑物级别为 5 级，施工围 堰安全加高为 0.5m。汨罗江施工期水位为 27.33m，灰滩河施工期水位为 24.05m。施工围堰 选用粘土围堰，泵站出口围堰宽 3.0m，内外坡比均为 1：2.0，围堰高5.0m，围堰轴线长260m；进口围堰顶宽 2.0m，内外坡比均为 1：1.5，围堰高 2.0m，围堰轴线长30m。施工围堰总量17200m3。

（4）导流建筑物施工

围堰材料利用开挖土料，采用 1m3挖掘机挖装；围堰拆除采用1m3挖掘机挖除，8t 自卸汽车运至弃渣场。

（5）基坑排水

初期排水：初期排水因基坑排水量不大，采用两台 IS65-50-125 型水泵抽排积水。

经常性排水：基坑内沿基坑边线每隔 30m 设置一个集水坑，基础开挖时需围绕基坑预留 1×1m 的排水边沟，排水沟与集水坑相连，待基坑雨水与地下水汇集坑内，利用 2 台IS65-50-125 型水泵抽排基坑积水。

### 建设征地与移民安置

征地范围依据：根据《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290-2009）中 3.1.2及 3.1.3 规定，工程占地范围包括工程永久占地和施工临时占地两个部分。 以工程总体布置图、施工组织设计成果划定的红线区范围为依据。

永久占地范围：本工程永久占地主要为新建泵站建筑物占地，占地面积为77.1亩。

临时占地范围：包括临时建筑设施用地、施工道路等，施工临时建筑区占地类型为旱地，占地面积为8.09亩，施工临时道路主要地类型为水田，占地面积为5.99亩。

项目灌浆不另设施工场地，灌浆施工场地利用防洪堤堤顶道路设置，灌浆设备为一套高压灌浆机，为搅拌、打孔、压浆一体全自动设备，随施工在堤顶道路移动。

表 3-9  工程措施占地范围统计表

| 占地性质 | 工程措施 | 占地面积（亩） | 占地类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水田 | 旱地 | 坑塘 | 林地 | 荒地 |
| 一、永久占地 |  | 77.10 | 72.18 |  | 4.92 |  |  |
| 1 | 泵站工程 | 77.10 | 72.18 |  | 4.92 |  |  |
| 二、临时用地 |  | 14.08 | 5.99 | 8.09 |  |  |  |
| 1 | 施工临建设施 | 8.09 |  | 8.09 |  |  |  |
| 2 | 施工道路 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 122.95 | 78.17 | 8.09 | 4.92 |  |  |

2017 年 10 月，根据工程平面布置图，地方政府有关部门对于占地范围内的各项实物指标进行了实地调查。本工程需要拆迁房屋为5户，人口共16人。

本工程移民安置采用货币补偿方式。

### 土石方平衡

本主体工程、临时施工程开挖土方为 89154m3，其中部分土方开挖料可用于围堰填筑和自身回填，外购土方量24000m3（15000t），总填方为81163m3，总弃方为31991m3。计算结果详见下表。

表 3-10  工程措施占地范围统计表

| 项目 | 土石方开挖（m3） |  |  | 土方填筑（m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开挖量 | 利用量 | 弃渣 | 填筑量 | 利用量 | 外购土方 |
| 泵站工程 | 66781 | 57163 | 9618 | 57163 | 57163 | 0 |
| 清淤 | 22373 | 0 | 22373 | 0 | 0 | 0 |
| 防洪堤灌浆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
| 合计 | 89154 | 57163 | 31991 | 57163 | 57163 | 24000 |

注：土石方开挖利用量为自然方，土方填筑利用量为压实方，压实系数为 0.85。

本项目不设取土场、弃土场，灌浆用土为外购优质黄土，泵站护坡工程产生的表土用于泵站南侧拟建安全台地基填土。

根据水工专业提供成果，弃渣内二撇洪渠淤泥产生量约为2.20万m3。经底泥监测，底泥中的铬超标，建议对清出的淤泥进行性质鉴定，若属于一般废物则按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求用于周家垅泵站南侧安全台地基填方；若属于危险废物则需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改清单进行收集暂存，并交专业的相应资质单位进行妥善处理、处置。

### 施工布置

工程施工总布置遵循下列原则：

1）根据工程布置特点进行施工总布置的规划，以满足主体工程施工的需要；

2）施工道路规划尽量考虑利用现有的永久交通道路或与泵站相接的防洪堤堤顶；

3）遵循紧凑、合理、节约用地，并尽量利用空地，少占或不占站外耕地和民房；

4）施工辅助设施应尽量利用原有设施，必须搭建的施工设施应尽量靠近施工项目附近；

5）场地布置应满足国家有关安全、防火、卫生和环保等要求。

1.施工交通运输

本工程需修建临时施工道路以满足泵站建筑物、撇洪渠综合整治施工要求。道路按路面宽 3m，加路基宽按4m 设计，临时施工道路全长 1.0km，二撇洪渠800m，泵站200m。

2.施工布置

1）布置条件

工程区有少许空地，不受洪水影响，可用于施工临建设施布置。

2）施工工厂及仓库

根据工程规模及施工需要，钢筋加工厂、沙石料厂、木材加工厂、其他仓库等集中布置在工程区。项目不设灌浆营地，采用现场制浆，现制现灌，设备在防洪堤作业移动。

3）办公生活设施

本工程高峰期施工人数按 120 人考虑，办公生活设施考虑租用当地居民房屋。

### 施工方式

1、清淤

撇洪渠清淤全部采用机械挖除，1m3反铲挖掘机挖装，8t 自卸汽车运输，全部弃料运至周家垅泵站安全台地基填土。

2、土方开挖

采用 1m3 反铲挖掘机施工为主、人工施工为辅。开挖利用土料就近堆置，以备回填之用，开挖土料需搭盖雨棚或编织布遮盖，防止雨水浸渗及其他杂质混入土料中而影响回 填用土料质量。不能利用土方用 8t 自卸汽车运至周家垅泵站安全台地基填土。

3、土方回填

土方填筑对就近堆存利用土料，采用反铲直接挖装至填筑面，对料场取料，采用 8t自卸汽车运输至回填作业面卸料，74kW 推土机铺平，每层铺土厚度 30cm，回填工作面较大处采用 13.5t 振动碾压实，工作面较窄处或者边角部位采用人工夯实或蛙式打夯机逐 层夯实。填土粘粒含量为 15%～30%之间，塑性指数为 10～20，且不得含植物根茎、垃圾等 杂质；填筑土料含水率与最优含水率的允许偏差为±3%，填筑土方压实度不得小于 0.93。

土方回填与刚性建筑物相接时还应符合下列要求：

（1）建筑物周边回填土方，宜在建筑物强度达到设计强度 50%-70%的情况下施工；

（2）填土前，应清除建筑物表面的乳皮、粉尘及油污等；对外露铁件宜割除；

（3）填筑时，需先将建筑物表面湿润，边涂泥浆、边铺土、边夯实，涂浆高度应与铺土厚度一致，并应与下部涂层衔接，严禁泥浆干固后再铺土、夯实；

（4）建筑物两侧填土，应保持均衡上升。

4、泵站砼及钢筋砼工程施工

现浇混凝土主要为钢筋砼泵房、箱涵、闸室、消力池底板、工作桥、启闭机室上部结 构等，所有砼均采用商品砼。采用砼搅拌车运输，用胶轮斗车运输，手推胶轮车入仓，2.2kW 插入式振捣器平仓捣实。入仓后，用插入式振捣器振捣。

钢筋加工制作在钢筋加工厂进行，配备 CT7-40 钢筋弯曲机 1 台，4kWGQ50B 型切断 机 1 台，25KvA 电焊机 1 台，钢筋现场绑扎或焊结。

钢筋砼箱涵浇筑完毕 15 天以后才能进行上部土方回填工程的施工。

4、泵站护坡

预制砼六方块护坡工程的施工，先整坡，使坡比、表面平整度达到设计要求，然后铺设砂垫层，然后预制砼块护砌。

（1）整坡 本次护坡工程采用机械整坡，使坡比、表面平整度达到设计要求，与岸坡的结合面采用刨毛或挖齿槽，对坡面进行整平夯实。

（2）砂石垫层 砂石料可由汽车直接运至工地，再人工挑运到已平整好的护坡面上铺平。顶层料采用砂石筛分料，人工双胶轮车水平运输，坡面人工挑运，人工铺摊。垫层铺筑应由底部向上 部逐层铺设，不允许顺坡向下倒，砂垫层铺设时应适量洒水，层面应拍打平实。

（3）砼块护坡

坡面整平压实后，先铺砂石反滤层，后用预制砼块护砌，此过程自下而上进行，坡脚 处设 M7.5 浆砌石脚槽。预制砼块，采用商品砼，平板振捣器密实，露天养护。要求平稳、 错缝、美观、缝中用水泥砂浆填塞。

5、大堤充填灌浆

堤防充填灌浆依据充填灌浆设计和《土坝坝体灌浆技术规范》（SL564-2014）进行。 充填灌浆施工按如下工序顺序进行：布孔→钻孔及下注浆管→制浆→灌浆→封孔→检查。

1）布孔

堤防充填灌浆沿堤防中轴线单排布孔，灌浆孔间距 2.0m，分两序。 2）钻孔及下注浆管钻孔采用回转式钻机，孔径 60mm，孔径与注浆管相配套，孔深至堤基粉质粘土层以 下 1.0m。孔位与设计位置的偏差不得大于 10cm，要求一次性钻成，确保孔向、孔深符合设计，力求钻径上下均一，钻孔偏斜度不大于 2%，孔壁应平直完整。应用干法造孔，钻孔完成后，应及时下注浆管，注浆管与孔壁应结合紧密，封闭，注浆管底部距孔底 0.5～1.0m。

3）制浆

应采用专用机械制浆。所用土料应先浸泡数小时，搅拌成浆，通过过滤筛清除大颗粒和杂物，灌浆前再通过 36 孔/cm2 的过滤筛。制浆过程中浆液密度、输浆量应每小时检测 1 次，浆液的稳定性和自由析水率每 10d检测 1 次，如浆料发生变化，应随时增加检测频率。

4）灌浆

灌浆前应进行试灌，初步确定灌浆浆液配比、压力、吸浆量等参数，其余孔可参照试孔进行并在灌浆过程中根据具体情况再作适当的调整。初拟灌浆压力为 0.03 Mpa。灌浆 采用自下而上孔口封闭分段纯压式灌浆方法。灌浆开始采用稀浆，经过 3～5 min 灌浆后， 加大泥浆稠度，若孔口压力下降或出现负压，应加大泥浆稠度；在灌浆中，应先对第一序 孔轮灌，采用“少灌多复”的方法，待第一序孔灌浆结束后，再进行第二序孔灌浆，为确保灌浆效果，要求每孔复灌 5 次，每次复灌间歇时间不少于 5d，终孔灌浆压力为 0.05Mpa。

5）灌浆结束标准及封孔

终孔标准：当浆液升至孔口，经连续复灌 3 次不再吃浆时，即可终止灌浆。封孔时应 将注浆管拔出，向孔内灌注密度大于 1.5g/cm3 的稠浆，多次灌注，直至浆面升至孔口不在下降为止。

6）特殊情况下的技术处理措施

（1）在灌浆过程中，发现浆液冒出地表即冒浆，采取如下控制性措施：

①降低灌浆压力，同时提高浆液浓度，必要时掺砂或水玻璃。

②限量灌浆，控制单位吸浆量不超过 30L/min～40L/min 或更小一些。

③采用间歇灌浆的方法，即发现冒浆后就停灌，待 l5min 左右再灌。

（2）在灌浆过程中，当浆液从附近其他钻孔流出即串浆，采取如下方法处理：

①加大第 l 次序孔间的孔距。

②在施工组织安排上，适当延长相邻两个次序孔施工时间的间隔，使前一次序孔浆 液基本凝固或具有一定强度后，再开始后一次序钻孔，相邻同一次序孔不要在同一高程钻 孔中灌浆。

③串浆孔若为待灌孔，采取同时并联灌浆的方法处理，如串浆孔正在钻孔，则停钻 封闭孔口，待灌浆完后再恢每钻孔。

（3）在灌浆过程中，发现吸浆量和相邻孔差别较大，经分析不是由灌浆原因引起的， 说明该处地层孔隙、孔洞较多，要和设计联系，增加灌浆排数和加密灌浆孔。

## 工程分析

本项目施工内容主要为对一撇洪渠K0+000～K4+800 段、K5+050～K6+650 段、K7+200～K7+800 段、 K8+100 ～K8+700 段、 K9+100 ～K10+100 段、 K10+600 ～K11+000 段、K12+200～K13+800段右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗13.8km，白蚁防治10.6 km，对二撇洪渠KE0+000~KE4+200清淤疏浚、右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗4.2km；在汨罗江大堤凤凰乡堤段对应桩号K12+850处新建周家垅泵站（中型泵站，含引水闸、引水渠1.2km、跨路箱涵、进水池、主泵房、电气副厂房、变电站、出 水箱涵、防洪闸、出口消能设施、管理房等），本工程的实施包括二个方面：施工期和运营期。施工期的环境影响主要表现为施工扬尘、施工噪声、水土流失对区域环境的影响，二撇洪渠清淤对地表水水质污染、生态影响，施工人员生活废水、生活垃圾对周边环境的影响；运营期的环境影响主要表现为泵站设备噪声、格栅栅渣、管理人员生活废水、生活垃圾、厨房油烟对周围环境的影响、泵站排水对汨罗江生态影响。

### 施工期生产工艺流程及产污环节

1、工艺流程及污染物产生源

本项目施工工艺流程及污染环节分析见下图。

防洪堤布孔

钻孔

制浆

灌浆

封孔

固废、噪声

噪声

噪声

图3-1   项目防洪堤充填灌浆工艺及产污节点图

围堰

排水

挖掘机清淤

拆除围堰

噪声

固废、噪声

固废、噪声

图3-2   项目二撇洪渠清淤工艺及产污节点图

施工废水、粉尘、弃土

土石方工程

基础工程

结构工程

施工废水、粉尘、弃渣

施工废水、粉尘、弃渣

验收

图3-3   项目泵站施工工艺及产污节点图

2、工艺说明

河道清淤疏浚设计

（1）疏浚工程设计原则

①疏浚时结合护坡基础开挖对河道局部进行疏挖，恢复过水断面。对不满足过水要求 明显的卡口河段适当拓宽。

②一般不调整河道现状的纵坡，各分段河段纵坡基本一致。

③河道拓宽是以尽量不影响道路及桥梁为原则，涉及到沿河而行的道路和河上桥梁 时，河道整治尽量不影响原道路及桥梁。

（2）疏浚段底板高程确定河道疏浚底板高程设计以不挖深槽，不改变河道纵坡坡降原则确定。根据河段上下游断面及该段设计纵坡，对于河道断面的河底高程低于设计河底高程的，采取现状河底高程， 对淤积高于设计河底高程的按设计高程给予疏挖以达到设计高程。根据现场调查情况，清淤深度为0.1～0.8m。

（3）设计清淤疏浚边坡 各河段的疏挖坡比主要根据地质专业提供的疏挖稳定坡比及护岸工程需要确定，设计疏挖边坡取1：2.0。

（4）清淤疏浚宽度根据计算成果，按照设计底宽对河道进行清淤疏浚。

白蚁防治

根据调查，一撇洪渠堤防白蚁蚁患严重；白蚁危害是造成堤坝发生散浸、管漏、跌窝、滑坡等重大险情的一大隐患。为减少堤防安全隐患，工程措施中已采取了充填灌浆进行防 渗处理，对堤身孔洞进行填充；同时对一撇洪渠 K0+000～K4+800 段、K5+050～K6+650 段、K7+200～K7+800 段、K8+100～K8+700 段、K9+100～K10+100  段、K10+600～K11+000段、K12+200～K13+800 段共 10.6km右岸堤防进行白蚁防治。主要措施如下：早期可用各种药物进行灭治，把白蚁的危害控制到最低限度和最小范围；对白蚁活动迹象较密的堤段，采用毒杀法、泥浆堵洞法和挖巢等灭蚁法进行灭治，同时还要根据不同 白蚁的生活习性、巢居结构、活动规律和危害程度，有针对性地采取灭蚁措施。本项目一撇洪渠才采取上述措施的同时采用毒土灌浆进一步对防洪堤内部白蚁进行灭杀，防洪堤正常灌浆的同时在泥浆中加入毒杀白蚁的制剂，用于灌浆的毒杀白蚁制剂应当是经批准的合格材料，所有材料的生产指标及检验资料必须报送有关部门审查批准。

3、施工期污染源及其源强分析

（1）水污染源

施工期废水污染源主要是施工废水和生活污染等。

1）施工废水

施工废水包括机械冲洗废水、基坑排水。

①机械冲洗废水

类比调查施工废水含有石油类污染物和大量SS，SS浓度约为1000~6000mg/L，石油类浓度约为15mg/L。施工废水量与施工设备的数量、混凝土工程量有直接关系，施工高峰时废水量最大可达5.0m3/d，则SS、石油类产生量为30kg/d、0.075kg/d。

②基坑排水

本工程泵站施工需要修建围堰，抽水形成干地基坑后进行后续施工。施工期间基坑排水分为初期排水和经常性排水，基坑初期排水主要污染物为SS，悬浮物浓度相对较低；基坑经常性排水主要来自围堰渗水及雨水等，主要污染物为SS，废水呈弱碱性。本工程采用小型水泵抽排基坑废水，基坑经常性排水的悬浮物浓度为 2000mg/L左右。

③清淤过程对地表水的影响

二撇洪渠清淤疏浚工程将河道内淤泥、水草及塌方石块等清出河道，将河道两岸狭窄段疏挖拓宽，对二撇洪渠河床有扰动，造成地表水局部悬浮物含量短时增加，对水质产生一定影响。经实测，二撇洪渠平均流量为1.02m3/s，清淤施工SS产生浓度类比同类工程情况1000mg/L，则悬浮物产生源强为1.02kg/s。

④生活污水

本项目施工高峰期人数为120人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》，施工人员用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为17.4t/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为6.1kg/d、3.5kg/d、2.6kg/d、0.3kg/d。

（2）施工废气

施工期大气污染物主要有施工扬尘，施工车辆、动力机械燃油时排放的少量二氧化硫、二氧化氮、CO、烃类等污染物，其中施工扬尘是本工程施工时产生的主要污染物。

①施工扬尘

施工扬尘是指土石方挖填、施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含泥、沙尘埃。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。混凝土浇铸期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，景观影响较大。

施工期场地内扬尘主要由以下因素产生：

a）施工场地内清除和地表的挖掘与重整和建材的运输等。

b）干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的道路和裸露施工面行使。

参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数0.05~0.10mg/m2.s，根据本项目区域的土质特点，取0.07mg/m2·s，本项目地表扰动面积约为74000m2，日工作12小时，则项目施工场地扬尘的产生量约为224kg/d。

②机械废气

施工时使用的施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油燃烧产的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，对施工环境以及施工道路沿线居民会产生一定的影响。

（3）施工噪声

根据本项目施工内容可知，项目施工噪声主要是建筑工地机械设备噪声和运输车辆的交通噪声。

①施工机械噪声

建筑工地机械设备产生的噪声主要为推土机、挖掘机、振动碾、压路机、风钻、压缩机、搅灌机、灌浆机等，根据类比资料，典型施工机械作业期间产生噪声声级见下表。

表 3-11  工程主要施工机械设备源强表

| 序号 | 设备名称 | 规模与型号 | 单位 | 数量 | 声压级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压水泵 | 5t | 台 | 4 | 95 |
| 2 | 反铲挖掘机 | 1m3 | 台 | 4 | 90 |
| 3 | 推土机 | 55/74kw | 台 | 2 | 90 |
| 4 | 振动碾 | 13～14t | 台 | 2 | 90 |
| 5 | 蛙式打夯机 | 2.8kW | 台 | 4 | 75 |
| 6 | 内燃压路机 | 12～15t | 台 | 2 | 90 |
| 7 | 单斗挖掘机 | 74kW | 台 | 4 | 90 |
| 8 | 手持式风钻 | 20kW | 把 | 4 | 95 |
| 9 | 单级离心泵 | 5.5kW | 台 | 2 | 95 |
| 10 | 潜水泵 | Wjg-80 型 | 台 | 4 | 95 |
| 11 | 搅灌机 | / | 台 | 4 | 85 |
| 12 | 螺旋输送机 | 75kW | 台 | 4 | 85 |
| 13 | 压力式高压灌浆机 | 800mm | 套 | 1 | 95 |

②交通噪声

本项目施工时采用20t自卸汽车进行物料及土石方运输，运输车辆会产生一定的交通噪声，会对一撇洪渠右岸、二撇洪渠右岸沿线居民造成一定不利影响。

（4）施工固废

施工固废包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾、弃方（含淤泥）等。

①工程弃渣及建筑垃圾

根据项目初步设计可知，本主体工程、临时施工程开挖土方为 89154m3，外购土方量24000m3，其中清淤淤泥量为2.2万m3，产生部分土方开挖料可用于围堰填筑和自身回填，土方总填方为81163m3，总弃渣31991m3（含淤泥、建筑垃圾）。

②生活垃圾

施工高峰期人数为 120人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg 计算，高峰期间施工人员每天将产生0.06t生活垃圾，经收集后交环卫部门清运。

（5）施工期生态影响

本项目施工期生态影响主要为工程永久占地、临时占地对陆生动植物、生物多样性的影响，清淤疏浚对二撇洪渠鱼类、浮游生物、底栖动物等水生生态环境的影响及施工过程占地导致水土流失的影响。

### 运营期生产工艺流程及产污环节

本项目营运期环境影响以有利影响为主，主要表现在一下几个方面：

（1）对生态环境的影响分析

清淤疏浚工程将河道内淤泥、水草及塌方石块等清出河道，将河道两岸狭窄段疏挖拓 宽，增加了河道过水面积，提高了河道输水能力。排涝泵站及防洪大堤加固进一步减少洪涝灾害，避免因洪涝灾害而使大量的污染物、有毒有害物质、农药、化肥、生活垃圾等进入水体污染水质，促进地区生态建设。

（2）对社会经济环境的影响分析

本项目的建设可有效的保护屈原垸人民生命财产安全，减少因洪灾带来的人员伤亡、交通、通讯、电力供应中断所带来的损失。避免因洪灾带来的疾病流行对人群健康的威胁，农田生态系统避免遭外水侵袭，农业生产环境得到有效保证，减少了造成巨大经济损失发生的几率，有利于社会安定和经济发展。施工可增加临时就业机会，促进区域运输业阶段性繁荣。

营运过程中污染物产生主要为泵站管理人员产生的生活污水、生活垃圾、食堂油烟、进水闸格栅产生的栅渣、泵站噪声、泵站检修产生的废油污、废含油抹布等。

1、营运期污染源及其源强分析

（1）废水

根据《湖南省用水定额》计算，每人每天用水量为145L，泵站总劳动定员为20人，工作时间按180天24小时轮班制，年耗水量为261t/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为208.8t/a（1.16t/d），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为6.1kg/d、3.5kg/d、2.6kg/d、0.3kg/d。生活污水经化粪池处理后用于周边农田旱地做农肥，不外排。

（2）废气

本项目废气主要为管理人员食堂油烟废气。

根据资料，目前人均日食用油用量约45g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于居民家庭烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由建筑内专用引风管道引至屋顶排放，油烟机油烟去除效率按85%计。

表3-12  食用油消耗和油烟废气产生与排放情况

| 类 型 | 规模 | 用油指标 （g/人·d） | 耗油量 （kg/d） | 油烟挥 发系数 | 油烟产生量 （kg/d） | 油烟排放量 （kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工生活 | 20 | 45 | 0.9 | 2.5% | 0.022 | 0.003 |

由此可见，本项目食用油总耗量为0.9kg/d，油烟产生量为0.022kg/d，排放量为0.003kg/d。据类比调查，500g菜油在220±5℃状况下，距离油锅12厘米处的油雾浓度列于下表。

表3-13  食堂油烟排放浓度测试结果     单位：mg/m3

| 样品号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟浓度 | 5.07 | 5.29 | 4.36 | 3.93 | 4.64 | 4.78 | 4.71 |

由表3-13可见，一般食堂单灶产生的油烟浓度约为3.93-5.29 mg/m3，平均为4.71mg/m3，经油烟机处理后排放浓度为0.7mg/m3。

（3）噪声

本项目营运期噪声主要来源于泵站水泵，其噪声强度如下表。

表3-11   设备噪声统计表  单位：dB(A)

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 噪声量（dB(A)） | 拟采取的降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式轴流泵 | 5 | 80 | 采用基础减震措施、各类管道采用吸声材料包裹 |

（4）固体废物

项目运营期主要固体废物为员工产生的生活垃圾、进水闸格栅产生的栅渣、泵站检修产生的废油污、废含油抹布。

①员工产生的生活垃圾

本项目泵站劳动定员为20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为10kg/d（1.8t/a），经收集后交环卫部门清运。

②进水闸格栅产生的栅渣

本项目泵站仅在暴雨期3-8月运行，在灰滩河水位达23.75m或汨罗江水位达25.67m才运行，根据屈原垸已有排涝泵站启动时间的多年统计，一年内泵站启动时间为70-200小时，因此栅渣产生量较少，经类比其他类似规模泵站，栅渣产生量为0.1t/h，则栅渣最大产生量为20t/a，交环卫部门集中处置。

③检修废油及废弃含油抹布

泵站设备运行就及检修过程中会产生少量废油、含油抹布，废油产生量为0.1t/a，该危废属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），应委托有资质单位处置；

泵站设备维修后会产生少量的废弃含油抹布，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2016修订版）》，其属于HW49其他废物（900-041-49），应委托有资质单位处置。

## 污染物排放情况汇总

根据上节分析可得本项目主要污染物产生、排放情况见下表。

表3-12  主要污染物产、排情况汇总

| 项 目 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 施工期 | 扬尘 | 224kg/d | 224kg/d |
|  | 营运期食堂 | 油烟 | 0.022kg/d | 0.003kg/d |
| 废水 | 机械冲洗废水 | 废水量 | 5m3/d | 0 |
|  |  | SS | 30kg/d | 0 |
|  |  | 石油类 | 0.075kg/d | 0 |
|  | 施工期生活污水 | 废水量 | 17.4t/d | 0 |
|  |  | COD | 6.1kg/d | 0 |
|  |  | BOD5 | 3.5kg/d | 0 |
|  |  | SS | 2.6kg/d | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.3kg/d | 0 |
|  | 营运期生活污水 | 废水量 | 1.16t/d | 0 |
|  |  | CODCr | 0.4 kg/d | 0 |
|  |  | BOD5 | 0.2 kg/d | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.03 kg/d | 0 |
|  |  | SS | 0.17kg/d | 0 |
| 固体废物 | 施工期 | 弃方、淤泥、建筑垃圾 | 31991 | 0（安全台地基填土） |
|  |  | 生活垃圾 |  | 0（环卫部门清运） |
|  | 营运期 | 废机油 | 0.1t/a | 0（危险废物，有资质单位回收） |
|  |  | 生活垃圾 | 1.8t/a | 0（环卫部门清运） |
|  |  | 废弃含油抹布 | 0.1t/a | 0（危险废物，有资质单位回收） |
|  |  | 栅渣 | 20t/a | 0（一般固废，环卫部门清运） |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 80～100dB(A) | 达标排放 |
|  | 营运期 | 水泵 |  |  |
| 生态 | 施工期 | 水土流失 | 1551.52t/a | 水土保持措施 |
|  |  | 临时、永久占地 | 植被生物量、生长量造成一定损失，生物多样性受损，陆生动物及其栖息地造成一定影响。 | 生态恢复和生态补偿，不会造成物种损失 |
|  |  | 清淤疏浚 | 鱼类、水生维管束植物、浮游生物、底栖动物造成一定影响 |  |

# 项目区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

岳阳市屈原管理区位于湘江、汩罗江注入东洞庭湖交汇处，其范围覆盖位于东经112°55′至113°4′，北纬28°47′30″至29°08′之间。全境东西宽12.05km，南北长16.75km，土地总面积201km2。区域东西两侧有汩罗江、湘江环绕，磊石山是两水尾闾注入洞庭湖的交汇点，西南与湘阴县相邻，东与汨罗市相接。屈原管理区前身为 1958 年围垦而建的大型国营农场，2000 年经湖南省人民政府批准设立屈原管理区，作为岳阳市人民政府派出机构，全面行使县级 人民政府管理职能。屈原管理区辖 2 个镇（营田镇、河市镇）、1 个乡（凤凰乡）、1 个 街道（天问街道）。

本项目位于屈原管理区屈原垸，具体位置为一撇洪渠KY0+000~ KY13+800段右岸堤防（起点为营田闸右岸，坐标为E112°54'16.96"、N28°50'18.52"，终点至九雁水库，坐标为E113° 1'39.48"、N28°48'0.54"），二撇洪渠KE0+000~KE4+200（起点为迎风高闸，坐标E112°53'40.41"、N28°52'11.75"，终点至岳阳市腾飞饲料有限公司西门，坐标E112°55'43.59"N28°51'32.81"）。周家垅泵站引水渠起点为灰滩河，坐标为E112°57'49.50"N28°54'42.57"，引水渠终点至汨罗江大堤凤凰乡堤段，坐标为E112°58'38.97"N28°54'41.92"，泵站中心坐标为E112°58'42.76"N28°54'41.42"。

### 地形、地貌

屈原管理区屈原垸三面环水，地处洞庭湖盆地边缘，东南为丘陵地带，地势由东南向北西渐低，垸内地面高程 22.1～32.1m。北端磊石山山顶高程88.5m。防洪堤堤顶高程34.4～36.7m，垸内哑河、湖泊及边滩高程24.0～29.2m，属冲湖积地貌单元。

站址位置河道两岸地形对称，两岸为汨罗江大堤，汨罗江由东南向西北流入下游，工程段较为顺直，下游河床逐渐变窄，河道为“U” 型谷，纵比降较平缓，为上世纪人为改道汨罗江河道形成，下游两岸为圆形小丘岗地构成。河床中边滩犬牙交错分布，心滩块状出露河床水面，横向上边滩与深槽并列，纵向上心滩纵亘河道，河道局部汊流分布。

站址外河滩地宽阔，宽度大于200m，低水位裸露，高程24.7～28.88m，河床宽 200m， 水深 15m。站址位置汨罗江大堤堤顶高程 35.5～36.2m，堤高 6.0～8.0m，宽度5.5～10.0m 左右，内、外坡比 1:1.0～1:2.5，堤顶有水泥硬化公路。

### 地质、土壤

屈原管理区大地构造地处新华夏系第二沉降带洞庭湖凹陷盆地东部边缘，NNE 向湘阴～岳阳断裂西侧，基底构造较为复杂，本区位于湘阴～岳阳断裂带与幸福港断裂之间。结合本次勘察资料可知，勘察区内未发现活动性断裂构造迹象，无活动性断裂通过，属相对稳定地块。据历史地震记载，自1571年至今，汩罗市区附近共发生有感地震6次，震级l～5级，最近一次为1973年12月发生在汩罗市弼时镇，震级为2级。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录 A《中国地震动峰值加速度区划图》及附录B《中国地 震动加速度反应谱特征周期区划图》，工程区地震动峰值加速度为 0.10g，地震动加速度反应谱特征周期为0.40s，相应抗震基本烈度为Ⅶ度。工程区周边无大的自然地质灾害现象记载，场地整体稳定性较好，属相对稳定地块。

### 水文地质条件

区域地表水系纵横交错，大小池塘、湖泊众多，根据现场地质钻探及区域水文地质资料，工程区地下水主要为赋存于第四系松散堆积物中的孔隙水，上部为孔隙潜水，下部为孔隙承压水。

（1）孔隙潜水：主要赋存于上部（Q4a1）粉质壤土、粉细砂，水量较为丰富，接受大气降水和地表河水、湖塘水补给，埋深1.0～2.0m，动态变化明显。

（2）孔隙承压水：主要赋存于下部（Q2ba1）中粗砂、砂卵砾石层中，上部粉质粘土及夹层粘性土为相对不透水层，构成其顶板，含水层顶板埋深大，本次勘察期间未揭露，与外河水位连通，呈互补关系，具同步变幅特点。工程区地表水系发育，主要为河流及大小池塘等。勘察查明，工程区场地为直接临水的湿润区，综合判定场地环境类别为Ⅱ类。按《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008)有关水质评价标准 判定：工程区内地表水、地下水对砼结构无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。

### 气象状况

屈屈原管理区属大陆亚热带湿润性季风气候，雨量充沛，四季分明，无霜期长，气候湿和，光热充足。春冬之际，寒潮频繁，夏季高温多雨，秋季多干旱。

气温及日照：区境全年平均气温16.9℃，历年极端最高气温40.1℃，极端最低气温约-14.7℃，年平均日照为1641.3h，日照百分率为39%。

降水：全区年降水量1406.7mm，年平均降雨日数为152d，年平均蒸发量1459.8mm，4月～8月平均降水为844.6mm，占全年雨量的60%，年平均相对温度81%。

风向：境内风向季节变化明显，冬季盛吹偏北风，夏季多偏南风，全年风向频率北风31%，为湖南省之最，南风占12%，静风占8%，年均风速3.3m/s，历年最大风速24.0m/s，相应风向NNE或N，多年平均大风天数101d。。

### 水文

屈原管理区境内河湖分属汩罗江水系、湘江水系和洞庭湖区水系，汨罗江绕区之东，自东向西北奔流，湘江环区之西，循防洪大堤由南向北，湘汩两水于区境北端磊石山交汇注入洞庭湖。区内湖河众多、塘坝横布，河道回旋、沟渠交错。境内现存汩罗江支流故道4条，全长44.5km，主要蓄水湖场2个（荞麦湖、古湖），计水面15000余亩，塘坝水面12000亩。境内为封闭性集雨堤境，地势低洼，降雨期与垸外汛期基本同步，最高洪水位发生在1996年7月22日，达34.59m（85黄海高程），其中超28m以上水位维持天数年平均值计115d，闭闸期早，外洪内涝。

## 生态环境概况

屈原管理区境内有三种独具性态的成土母质，分别为砂岩变质岩、第四纪红色粘土及河湖沉积物。据考查，屈原管理区的土壤可分为三个土类，五个亚类，十四个土属，三十个土种以及四个变种。三大土类分别是水稻土、红壤和潮土，境内土壤均有利于耕种。

砂岩变质岩为境内最古老的地层。分布在磊石山全境，面积692亩，占全场总面积的0.23%。该母质疏松易于风化，但风化层不厚，一般土层较浅，土中夹有半风化岩片，呈酸性，粘重，多为黄色或黄棕色。

第四纪红色粘土主要分布于凤凰山、小边山、禾鸡山低岗区，由该母质形成的土壤有466亩，占全场总面积的0.15%，系冰川溶化后的沉积物覆盖在第三纪红色岩层上，经湿热气候条件下的长期淋溶和风化而成。其特点为：土壤质地粘性，土层深厚，透水性差，呈酸性，耕层浅，地下水位低，缺乏养分，犁底层多铁锰结核。

河湖沉积物系近百年来洪水泛涨时，为汩罗江、湘江、洞庭湖水流所挟带的泥沙覆盖层，该母质形成的土壤有11.35万亩，占全场总面积的37.61%，占全场耕地面积的70%，是屈原农场耕地主要成土母质。土壤质地多为壤土或沙壤土，土层较深，质地疏松，一般呈酸性，养分丰富，耕种年代短，自然肥力高。

区内以农田植被为主，兼有林地、草地、河滩、湖滩草甸，植被多为农业栽培和防护林带，森林覆盖率地。主要农作物有水田和旱田作物，林地以田间四旁林、农田林网和果园林。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。

## 湖南汨罗江国家湿地公园概况

湖南汨罗江国家湿地公园是洞庭湖重要的生态屏障，是集湿地保护保育与修复、湿地功能和湿地文化展示、湿地休闲、湿地科研、监测和宣传教育于一体的国家湿地公园。公园位于湖南省东北部幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，包括汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域，长约43.6公里，宽0.1～1.5公里，规划总面积2945.7公顷，建设总投资6473.24万元，湿地公园按功能划分为湿地生态保护保育区、生态恢复重建区、科普宣教与文化展示区、休闲游览区和综合管理服务区。

保护保育区的范围为汨罗江白塘、磊石段；休闲游览区综合管理服务区范围为汨罗江南渡桥至屈子祠段；科普宣教与文化展示区位于公园南部汨罗江畔。湿地生态恢复重建区范围为汨罗江南渡桥至新市段；综合管理服务区位于汨罗江归义镇段。

湿地生态保护保育区是湖南汨罗江国家湿地公园的核心和生态基质，主要包括汨罗江磊石至白塘段。该区总面积为1259.64公顷。该区主要以保护为主，对湿地公园的湿地生态核——汨罗江干流下游(靠近洞庭湖段)进行严格的保护，并在此基础上进行一定的恢复和修复。

湿地生态恢复重建区主要包括汨罗江南渡桥至新市段，总面积为398.64公顷。该区以湿地生态恢复与重建为主，根据汨罗江河岸带实际情况，恢复和重建完整的生态河岸带，营造良好的生态廊道，营造生态多样的河岸带景观，为野生动物提供良好的栖息地，对汨罗江起到缓冲保护作用。同时，在居民点比较集中的区域和农业生产用水排入河流的入口附近，进行以降解污染和净化水质为主导的“生态过滤型”湿地生态系统建设，完善河滨生态缓冲系统，减少进入汨罗江的污染物，提高生态缓冲带的净化能力。

湿地科普宣教展示区位于湿地公园南部汨罗江畔，规划面积14.35公顷。规划充分利用该区现有湿地资源和湿地生境地形条件，以典型河流湿地为载体向游客展示湿地科普知识和湿地生态文化。本区的功能定位为：湿地科普知识教育基地;湿地生态系统结构、功能展示;湿地观鸟基地。该区主要建设内容有：湿地植物园、湿地自然探索体验园、湿地文化长廊、观鸟屋、湿地宣教中心等。

湿地休闲游览区主要包括汨罗江白塘至南渡桥段及其周边区域，面积为1278.15公顷。该区在现有旅游开发的基础上，结合汨罗江文化、屈原文化等地方特色文化，以湿地体验和参与项目为主体进行生态旅游建设。同时，发展相关的衍生旅游产业链，开发相关上下游旅游产品。主要新建项目包括：发展湿地农耕体验、湿地人家、农产品采摘体验、文化体验和购物、餐饮。

综合管理服务区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站构成。湿地公园建成后，该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务。面积3.32公顷。

本项目一撇洪渠、二撇洪渠距离湖南汨罗江国家湿地公园较远，最近距离为6km，周家垅泵站与湿地公园休闲游览区相邻，但不在湿地公园范围内，本项目与湿地公园相互关系仅为泵站排水进入湿地公园，排水闸口距离上游湿地生态恢复重建区约12km，距离下游湿地生态保护保育区约1km。

## 饮用水取水口设置情况调查

本项目涉及区域主要为屈原管理区营田镇、凤凰乡及汨罗江下游段，经现场踏勘及查阅相关资料，屈原管理区营田镇饮用水源为地表水，取水口位于湘江湘阴段白泥湖垸鸡啼湖取水口，位于本项目一撇洪渠排放闸（营田闸）上游12km处；凤凰乡饮用水源为地下水（横港自来水厂），，取水口为位于凤凰乡横港村幸福小区，于2009年建成，现有1口水井，平均日供水量为200t/d，服务人口为0.1328万人，位于本项目泵站西侧4km处；汨罗江下游段白塘镇至磊石段为湖南汨罗江国家湿地公园保育区，无饮用水取水口。

# 环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）5 环境现状调查与评价相关规定：充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料，当现有资料不能满足要求时，应进行现场调查和测试，现状监测和观测网点应根据各环境要素环境影响评价技术导则要求布设，兼顾均布性和代表性原则。

## 地表水环境质量评价

### 评价方法

采用HJ2.3－2018《环境影响评价技术导则  地表水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。

（1）单项水质参数i在j点的标准指数为：

Sij＝Cij / Csi

（2）pH值标准指数计算公式为：

Sph,j =(7.0―pHj）/（7.0―pHsd）     （pHj≤7.0时）

Sph,j= (pHj―7.0)/(pHsu―7.0)          （pHj＞7.0时）

式中：

Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j—污染物i在j监测点的浓度值，mg∕L；

Csi—水质参数i的评价标准值，mg∕L；

pHj——j点的pH值；

pHsd——评价标准中的pH值下限；

pHsu——评价标准中的pH的值上限；

SPH，j—PH值标准指数。

水质参数i的标准指数Si,j＞1，则表明该水质参数超过了国家规定的水质标准，不能满足水体功能使用要求。

### 环境质量现状调查

（1）一、二撇洪渠水环境质量

本项目委托湖南精科检测有限公司于2019 年4月3月~4月5日对一撇洪渠桩号KY1+000万家坝湖闸口排水口、桩号KY7+000、桩号KY8+600、九雁湖水库、桩号KE1+700处、桩号KE4+200处共6个监测断面监测数据。

① 现状监测项目

监测因子为pH、SS、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、TN、石油类。

② 监测布点

一撇洪渠桩号KY1+000万家坝湖闸口排水口、桩号KY7+000、桩号KY8+600、九雁湖水库、桩号KE1+700处、桩号KE4+200处。

③ 监测时间、频次

湖南谱实检测技术有限公司于2019年4月3日~4月5日，每个点位监测3天，每天一次采样。

④评价标准与评价方法

项目6个监测断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，采用单因子评价法计算各断面各因子的标准指数。

⑤监测方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表5-1。

表5-1  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 |
| CODcr | 重铬酸盐法 | HJ-T399-2007 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | GB7488-87 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87，HJ535-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB/T16488-96 |
| SS | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 总磷 | 钋锑抗分光光度法、钼酸铵分光光度法 | 《水和废水分析监测方法》第四版、 GB/T11893-1989 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |

表5-2  一、二撇洪渠地表水水质监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 监测点位 |  | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 总氮 | SS |
| W1二撇洪渠：桩号KE1+700处 | 监测值范围 | 6.8-6.87 | 32-36 | 6.4-7.3 | 4.46-4.49 | 0.13-0.14 | ND | 6.21-6.28 | 76-85 |
|  | 标准指数 | 0.13-0.2 | 1.6-1.8 | 1.6-1.825 | 4.46-4.49 | 0.65-0.7 | 0 | 6.21-6.28 | 2.53-2.83 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0.8 | 0.825 | 3.49 | 0 | 0 | 5.28 | 1.83 |
|  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 |
| W2二撇洪渠：桩号KE4+200处 | 监测值范围 | 6.76-6.79 | 30-33 | 6.0-6.7 | 4.19-4.24 | 0.15-0.18 | ND | 5.74-5.78 | 21-33 |
|  | 标准指数 | 0.21-0.24 | 1.5-1.65 | 1.5-1.675 | 4.19-4.24 | 0.75-0.9 | 0 | 5.74-5.78 | 0.7-1.1 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0.65 | 0.675 | 3.24 | 0 | 0 | 4.78 | 0.1 |
|  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 |
| W4一撇洪渠：桩号KY8+600 | 监测值范围 | 6.79-6.82 | 12-16 | 2.3-3.2 | 0.063-0.069 | 0.04-0.06 | ND | 1.53-1.58 | 13-18 |
|  | 标准指数 | 0.18-0.21 | 0.6-0.8 | 0.575-0.8 | 0.063-0.069 | 0.2-0.3 | 0 | 1.53-1.58 | 0.43-0.6 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
| W5一撇洪渠：桩号KY7+000 | 监测值范围 | 6.80-6.85 | 15-18 | 2.9-3.6 | 0.129-0.138 | 0.09-0.11 | ND | 2.12-2.15 | 19-25 |
|  | 标准指数 | 0.15-0.2 | 0.75-0.9 | 0.725-0.9 | 0.129-0.138 | 0.45-0.55 | 0 | 2.12-2.15 | 0.63-0.83 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
| W6一撇洪渠：桩号KY1+000万家坝湖闸口排水口 | 监测值范围 | 6.81-6.88 | 15-18 | 3.2-3.5 | 0.246-0.273 | 0.09-0.1 | ND | 2.84-2.87 | 14-19 |
|  | 标准指数 | 0.12-0.19 | 0.75-0.9 | 0.8-0.875 | 0.246-0.273 | 0.45-0.5 | 0 | 2.84-2.87 | 0.47-0.63 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.87 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
| GB3838-2002Ⅲ标准 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 1 | 30 |
| W3一撇洪渠：九雁湖水库 | 监测值范围 | 6.77-6.91 | 12-15 | 2.3-2.9 | 0.209-0.215 | 0.02-0.03 | ND | 0.94-0.98 | 7-10 |
|  | 标准指数 | 0.09-0.23 | 0.6-0.75 | 0.575-0.725 | 0.209-0.21 | 0.4-0.6 | 0 | 0.94-0.98 | 0.23-0.33 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB3838-2002Ⅲ标准 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 1 | 30 |

由上表可知，二撇洪渠2个监测断面COD、BOD5、氨氮、总氮、SS均超标，最大超标倍数分别为0.8、0.825、3.49、5.28、1.83，其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，超标原因为岸线农业化肥污染、城镇生活污水及工业废水未完全收集进污水处理厂处理达标排放导致；一撇洪渠除九雁湖水库各水质监测因子达标外，其他3个断面总氮均超标，最大超标倍数为1.87，3个监测断面均为汇水断面，由集雨面积内的农业面源氮肥流失和居民生活污水污染导致超标。

目前岳阳市屈原管理区管理委员会已出台相关治理方案，采取“内源清理+水质净化+长效监管”的治理方案，改善河道水质。

（2）湘江屈原段水环境质量

本项目引用岳阳市屈原供水公司原取水口（现取水口已取消）2017年1月及2017年10月10日-12日湖南永蓝检测技术股份有限公司对湘江湘阴段三塘镇黄陵庙取水口（现取水口已取消）下游1000米断面、湖南谱实检测技术有限公司2018年2月1日~2月3日对湘江白泥湖垸鸡啼湖取水口（在用）下游1.2km处、汨罗打靶湖采区上游500m处3天现状监测对湘江屈原段水环境质量进行评价，岳阳市屈原供水公司原取水口位于一撇洪渠，湘江湘阴段三塘镇黄陵庙取水口下游1000米断面位于一撇洪渠排放闸（营田闸）上游500m处，湘江白泥湖垸鸡啼湖取水口下游1.2km处位于一撇洪渠排放闸（营田闸）上游11km处，汨罗打靶湖采区上游500m处二撇洪渠排放闸（迎丰高闸）下游12km处，均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

①监测项目

监测因子为pH、SS、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、TN、石油类。

② 监测布点

岳阳市屈原供水公司原取水口（现取水口已取消）、湘江湘阴段三塘镇黄陵庙取水口下游1000米断面（现取水口已取消）、湘江白泥湖垸鸡啼湖取水口下游1.2km（在用）、汨罗打靶湖采区上游500m处。

③ 监测时间、频次

2017年1月、2017年10月10日-12日、2018年2月1日~2月3日。

④评价标准与评价方法

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，采用单因子评价法计算各断面各因子的标准指数。

表5-3  湘江屈原段水质监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 监测点位 |  | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 总氮 | SS |
| 岳阳市屈原供水公司原取水口 | 监测值范围 | 7.4 | 10 | 2.0 | 0.78 | 0.04 | ND | 1.37 | / |
|  | 标准指数 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.78 | 0.2 | 0 | 1.37 | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | / |
| 湘江湘阴段三塘镇黄陵庙取水口下游1000米断面 | 监测值范围 | 8.28-8.31 | 10-12 | 2.1-2.5 | 0.162-0.173 | 0.03-0.04 | 0.01-0.02 | 0.32-0.33 | / |
|  | 标准指数 | 0.21-0.24 | 0.5-0.6 | 0.525-0.625 | 0.162-0.173 | 0.15-0.2 | 0.2-0.4 | 0.32-0.33 | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
| 湘江白泥湖垸鸡啼湖取水口下游1.2km处断面 | 监测值范围 | 7.11-7.16 | 10-12 | 2.8-3.3 | 0.652-0.673 | 0.09-0.12 | 0.03-0.04 | 0.928-0.973 | 9-10 |
|  | 标准指数 | 0.055-0.08 | 0.5-0.6 | 0.7-0.82 | 0.652-0.673 | 0.45-0.6 | 0.06-0.08 | 0.928-0.97 | 0.3-0.33 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 汨罗打靶湖采区上游500m处断面 | 监测值范围 | 7.11-7.24 | 12-13 | 2.9-3.3 | 0.529-0.564 | 0.07-0.09 | 0.01-0.03 | 0.739-0.768 | 7-9 |
|  | 标准指数 | 0.055-0.12 | 0.6-0.65 | 7.2-8.2 | 0.529-0.564 | 0.35-0.45 | 0.2-0.6 | 0.739-0.768 | 2.3-3 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB3838-2002Ⅲ标准 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 1 | 30 |

由上表可知，湘江屈原段4个断面除岳阳市屈原供水公司原取水口总氮超标，最大超标倍数为0.37，超标的原因可能为周边村庄农田施肥及村民生活污水及养殖废水直排入河流所致，其他各水质因子均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类水质标准值要求。

（3）汨罗江水环境质量

本项目引用汨罗市环境保护监测站2017年10月、2018年10月-12月对汨罗江南渡断面、磊石断面常规监测断面监测数据。汨罗江南渡断面、磊石断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江南渡断面位于周家垅泵站上游12km，磊石断面位于周家垅泵站下游10km。

①监测项目

监测因子为pH、CODCr、NH3-N、BOD5、TP、TN、石油类。

② 监测布点

汨罗江南渡断面、磊石断面。

③ 监测时间、频次

2017年10月、2018年10月~12月。

④评价标准与评价方法

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，采用单因子评价法计算各断面各因子的标准指数。

由下表可知，汨罗江汨罗江南渡断面、磊石断面各水质因子总氮均超标，最大超标倍数为分别1.36、1.04，超标的原因可能为周边村庄农田施肥及村民生活污水及养殖废水直排入河流所致，其他各水质因子均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类水质标准值要求。

2017年6月岳阳市人民政府通过了《岳阳市汨罗江水体达标方案》对汨罗江进行综合整治，是汨罗江南渡断面水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类标准要求，其主要工程措施为：

1）城镇污水处理及管网建设：主要包括城镇污水处理设施建设与改造、配套管网工程、污泥处理处置设施建设与改造、初期雨水收集与处理工程、再生水利用工程等。

2）工业集聚区污染集中治理：主要包括工业集聚区污水集中处理设施建设与改造、配套管网工程、固体废物集中处理设施建设等。

3）城镇生活垃圾收运及处置：主要包括未达标水体汇水区内生活垃圾的清理工程及垃圾收集、清运、处理、处置设施的建设与完善。

4）农业农村环境综合整治：主要包括规模化畜禽养殖场污水和固废处理工程、农田排水和地表径流净化工程、农村污水收集与处理工程、农村废弃物收运及处置工程、农村环境连片整治等。

5）水环境综合整治与生态修复：主要包括河流、河道、湖泊、水库及岸边的污染源清理、沿岸截污、疏浚清淤、垃圾清理、河（湖）滨缓冲带与湿地建设、滨岸景观带建设、生物调控等。

6）饮用水水源保护区规范化建设：主要包括污染源清理整治、标识设置及防护隔离工程、水源涵养林建设、风险管理措施等。

7）地下水污染防治与环境修复：主要包括地下水型饮用水水源补给区污染源清理整治工程、敏感区污染阻隔工程、地下水污染修复试点工程等。

8）污染场地修复。主要包括污染场地的土壤、地表水治理及修复工程等。

9）水资源优化调度：主要包括水系连通工程、水资源调度工程等。

10）环境监测与突发环境事件应急处置：主要包括流域生态环境调查与评估、水环境监测网络建设、水质安全预警调度平台建设等。

表5-4  汨罗江水质监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 监测点位 |  | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 总氮 |
| 汨罗江南渡断面 | 监测值范围 | 6.7-7.35 | 8-11 | 0.7-1.6 | 0.08-0.28 | 0.07-0.08 | 0.005-0.02 | 1.3-2.36 |
|  | 标准指数 | 0.175-0.3 | 0.4-0.55 | 0.175-0.4 | 0.08-0.28 | 0.35-0.4 | 0.1-0.4 | 1.3-2.36 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 |
| 汨罗江磊石断面 | 监测值范围 | 7.19-7.2 | 12-13 | 2.9-3.1 | 0.69-0.73 | 0.13-0.14 | 0.01-0.03 | 2.04 |
|  | 标准指数 | 0.09-0.1 | 0.6-0.65 | 0.725 | 0.69-0.73 | 0.65-0.7 | 0.2-0.6 | 2.04 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 |
| GB3838-2002Ⅲ标准 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 1 |

（3）灰滩河水环境质量

本项目引用岳阳市环境保护局屈原管理区分局委托湖南佳蓝检测技术有限公司岳阳分公司2018年7月11日-13日对本项目引水水源灰滩河水质监测数据进行评价。灰滩河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。

①监测项目

监测因子为pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS。

② 监测布点

灰滩河。

③ 监测时间、频次

2018年7月11日-13日。

④评价标准与评价方法

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，采用单因子评价法计算各断面各因子的标准指数。

表5-5  灰滩河水质监测数据统计     单位：mg/L（pH值除外）

| 监测点位 |  | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | SS | 总氮 |
| 汨罗江南渡断面 | 监测值范围 | 8.29-8.63 | 24-27 | 4.5-4.7 | 0.247-0.252 | 2.34-2.46 | 6-13 | 0.043-0.063 |
|  | 标准指数 | 0.645-0.815 | 0.8-0.9 | 0.75-0.78 | 0.145-0.168 | 7.8-8.2 | 0.2-0.43 | 0.029-0.042 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 |
| GB3838-2002Ⅲ标准 |  | 6~9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 30 | 1.5 |

由上表可知，灰滩河总磷超标，最大超标倍数为分别7.2，超标的原因可能为灰滩河流域周边的养殖场养殖废水直排入河流所致，其他各水质因子均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准值要求。屈原管理区现已加大对灰滩河的治理力度，一是对灰滩河流域周边的养殖场进行整治，对流域内周边的4家规模养殖场排污情况实行不间断巡查，坚决杜绝偷排漏排现象发生。二是动用人工、机械对河道进行疏浚，对河道内的水浮莲、枯枝杂草等进行了清理。三是对灰滩河流域的6个水坝机埠进行了检修，确保河道内的水量能够正常调度。灰滩河水质将逐渐改善。

## 大气环境质量评价

### 环境空气质量现状调查与评价

本项目空气质量达标区的判定，引用2017年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2年平均质量浓度和CO的95百分位数日平均质量浓度、O3的90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM10、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5均出现超标，PM10、PM2.5的超标倍数分别为0.043、0.326，本项目所在区域2017年环境空气质量为不达标区域。

根据汨罗市环境保护监测站2018年空气质量现状公报的数据，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，该监测站点位于本项目西北11.5km处，有效性符合导则要求。数据统计如下表。根据下表5-5中监测数据，以及汨罗市环境保护局公开发布的2018年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，超标倍数为0.31倍，本项目所在区域2018年环境空气质量为不达标区域。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表5-5及5-6中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

表5-5  2017年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.017 | 0.04 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.073 | 0.07 | 0.043 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0464 | 0.035 | 0.326 | 不达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.845 | 4 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.081 | 0.16 | 0 | 达标 |

表5-6  2018年区域环境空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评均时段 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准浓度/ μg/m3 | 占标率/％ | 达标情况 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 | / |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 14 | 150 | 9.3 | 达标 | / |
| NO2 | 年平均浓度 | 17 | 40 | 42.5 | 达标 | / |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 47 | 80 | 58.75 | 达标 | / |
| CO | 小时平均浓度 | 900 | 10000 | 9.0 | 达标 | / |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 900.0 | 4000 | 22.5 | 达标 | / |
| 臭氧 | 小时平均浓度 | 99 | 200 | 49.5 | 达标 | / |
|  | 8h平均第90百分位数 | 60 | 160 | 37.5 | 达标 | / |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 46 | 35 | 131.4 | 不达标 | 0.31 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 55 | 75 | 73.3 | 达标 | / |
| PM10 | 年平均浓度 | 65 | 70 | 92.8 | 达标 | / |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 67 | 150 | 44.7 | 达标 | / |

## 声环境质量评价

项目声环境质量现 状监测数据委托湖南精科检测有限公司于 2019年4月3日～4月4日对本项目一、二撇洪渠沿线居民、周家垅泵站场界实测数据进行评价。

1、调查监测范围

一、二撇洪渠沿线居民、周家垅泵站场界

2、监测项目

计权连续等效 A 声级。

3、监测布点：

二撇洪渠：起点南侧居民点、凤山小区、桩号KE1+700处居民点、项目终点居民点各设一个监测点位，共4个点位。

一撇洪渠：起点北侧居民点、桩号KY2+200处居民点、桩号KY4+300处居民点、桩号KY6+150处居民点、桩号KY7+500处居民点、桩号KY8+500处居民点、桩号KY9+100处居民、桩号KY11+100处居民点、桩号KY12+700处居民点、终点居民点各设一个监测点位，共10个点位。

周家垅泵站：引水渠起点50m居民、泵站南侧、西侧、北侧、北侧70m居民各设一个监测点位，共5个点位。

4、监测时间与频次

2019年4月3日-4日对环境噪声进行现场监测，每天昼间和夜间各一次。

5、监测结果

由表5-7项目噪声监测结果可以看出，项目地昼间噪声为52~57.8dB(A)，夜间噪声为 42~46.1dB(A)。此处监测数据反映的区域与本项目评价区域一致，充分考虑点位的代表性，环境特征具有相似性，可准确反映评价区域的质量状况。

表5-7  项目噪声监测结果单位dB(A)

| 检测点位 |  | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 二撇洪渠 | 起点南侧居民点 | 2019.4.3 | 53.5 | 42.5 |
|  |  | 2019.4.4 | 53.2 | 42.0 |
|  | 凤山小区 | 2019.4.3 | 52.2 | 42.8 |
|  |  | 2019.4.4 | 52.5 | 43.4 |
|  | 桩号KE1+700处居民点 | 2019.4.3 | 53.2 | 44.8 |
|  |  | 2019.4.4 | 53.2 | 45.2 |
|  | 项目终点居民点 | 2019.4.3 | 52.7 | 42.2 |
|  |  | 2019.4.4 | 52.5 | 43.5 |
| 一撇洪渠 | 起点北侧居民点 | 2019.4.3 | 53.7 | 42.7 |
|  |  | 2019.4.4 | 52.5 | 43.3 |
|  | 桩号KY2+200处居民点 | 2019.4.3 | 53.8 | 42.0 |
|  |  | 2019.4.4 | 53.7 | 44.4 |
|  | 桩号KY4+300处居民点 | 2019.4.3 | 53.0 | 42.5 |
|  |  | 2019.4.4 | 52.8 | 43.7 |
|  | 桩号KY6+150处居民点 | 2019.4.3 | 53.8 | 42.3 |
|  |  | 2019.4.4 | 52.6 | 43.9 |
|  | 桩号KY7+500处居民点 | 2019.4.3 | 53.6 | 43.4 |
|  |  | 2019.4.4 | 53.1 | 42.0 |
|  | 桩号KY8+500处居民点 | 2019.4.3 | 52.5 | 43.4 |
|  |  | 2019.4.4 | 52.4 | 43.7 |
|  | 桩号KY9+100处居民 | 2019.4.3 | 54.1 | 43.3 |
|  |  | 2019.4.4 | 52.9 | 43.5 |
|  | 桩号KY11+100处居民点 | 2019.4.3 | 53.0 | 42.5 |
|  |  | 2019.4.4 | 53.8 | 42.9 |
|  | 桩号KY12+700处居民点 | 2019.4.3 | 52.0 | 42.1 |
|  |  | 2019.4.4 | 54.3 | 43.3 |
|  | 终点居民点 | 2019.4.3 | 52.1 | 43.9 |
|  |  | 2019.4.4 | 53.6 | 42.9 |
| 周家垅泵站 | 引水渠起点50m居民 | 2019.4.3 | 54.7 | 44.5 |
|  |  | 2019.4.4 | 52.5 | 44.3 |
|  | 泵站南侧 | 2019.4.3 | 56.8 | 45.3 |
|  |  | 2019.4.4 | 57.0 | 44.6 |
|  | 泵站西侧 | 2019.4.3 | 55.2 | 46.0 |
|  |  | 2019.4.4 | 57.3 | 45.7 |
|  | 泵站北侧 | 2019.4.3 | 57.8 | 45.3 |
|  |  | 2019.4.4 | 57.1 | 46.0 |
|  | 泵站北侧70m居民 | 2019.4.3 | 53.7 | 46.1 |
|  |  | 2019.4.4 | 53.5 | 45.1 |

对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，本项目一、二撇洪渠沿线居民、周家垅泵站场界环境噪声昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的 2类标准，声环境质量较好。

## 地下水环境现状调查与评价

本项目委托湖南精科检测有限公司于2019年4月3日～4月4日对一撇洪渠桩号KY2+200处居民点、终点居民点、二撇洪渠桩号KE1+700处居民点地下水进行了监测，具体情况如下。

1、监测布点及监测因子

设置有3地下水监测点，分别为一撇洪渠桩号KY2+200处居民点水井、终点居民点水井、二撇洪渠桩号KE1+700处居民点水井。

表5-8  地下水环境现状监测点位置表

| 环境监测点 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Q1一撇洪渠桩号KY2+200处居民点水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。 |
| 2 | Q2一撇洪渠终点居民点水井 |  |
| 3 | Q3二撇洪渠桩号KE1+700处居民点水井 |  |

2、监测时间及频次

进行一期监测，监测时间为 2019年4月3日~4日。

3、评价方法及标准

本项目地下水水质现状评价采用标准指数法，评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

4、监测及评价结果

项目区地下水监测结果及分析见下表。

表5-9  地下水水质监测结果及评价单位mg/l，pH无量纲

| 监测项目 | 一撇洪渠桩号KY2+200处居民点 |  | 一撇洪渠终点居民点 |  | 二撇洪渠桩号KE1+700处居民点 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 | 监测结果 | 标准指数 |  |
| pH | 6.87-6.89 | 0.22-0.26 | 6.83-6.88 | 0.24-0.34 | 6.8-6.87 | 0.34-0.4 | 6.5～8.5 |
| 氨氮 | 0.079-0.085 | 0.158-0.17 | 0.042-0.047 | 0.084-0.094 | 0.053-0.058 | 0.106-0.116 | ≤0.5 |
| 硝酸盐 | 12-12.5 | 0.6-0.625 | 12.4-12.6 | 0.62-0.63 | 12.5-12.7 | 0.625-0.635 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | 0.013-0.014 | 0.013-0.014 | 0.015-0.016 | 0.015-0.016 | 0.014-0.015 | 0.014-0.015 | ≤1.0 |
| 挥发性酚类 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.002 |
| 总硬度 | 298-314 | 0.66-0.70 | 258-265 | 0.57-0.59 | 242-246 | 0.54-0.55 | ≤450 |
| 砷 | 0.0007-0.0008 | 0.07-0.08 | 0.0006-0.0008 | 0.06-0.08 | 0.0005-0.0007 | 0.05-0.07 | ≤0.01 |
| 汞 | 0.00027-0.00031 | 0.27-0.31 | 0.00024-0.0003 | 0.24-0.3 | 0.00028-0.00034 | 0.28-0.34 | ≤0.001 |
| 六价铬 | 0.005-0.006 | 0.1-0.12 | 0.006-0.007 | 0.12-0.14 | 0.005-0.006 | 0.1-0.12 | ≤0.05 |
| 铅 | 0.001 | 0.1 | 0.001-0.002 | 0.1-0.2 | ND | / | ≤0.01 |
| 镉 | 0.0003-0.0005 | 0.06-0.1 | 0.0002-0.0003 | 0.04-0.06 | 0.0002-0.0003 | 0.04-0.06 | 0.005 |
| 铁 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.3 |
| 锰 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.1 |
| 耗氧量 | 1.2-1.3 | 0.4-0.43 | 1.3-1.4 | 0.43-0.47 | 1.3-1.4 | 0.43-0.47 | ≤3.0 |
| 硫酸盐 | 58.8-60.4 | 0.23-0.24 | 59.5-60.4 | 0.24 | 59.6-60.6 | 0.24 | ≤250 |
| 氯化物 | 48.3-48.9 | 0.19-0.2 | 48.6-49.4 | 0.19-0.2 | 49-49.6 | 0.2 | ≤250 |
| 总大肠菌群 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤3 |
| 细菌总数 | 30-33 | 0.3-0.33 | 27-32 | 0.27-0.32 | 34-37 | 0.34-0.37 | ≤100 |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，以检出限给出，不计算标准指数。

由上表的监测结果可知，项目区一撇洪渠桩号KY2+200处居民点、终点居民点、二撇洪渠桩号KE1+700处居民点水井3个地下水监测点的各项监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目区域地下水环境质量好。

## 底泥环境质量现状监测与评价

本项目委托湖南精科检测有限公司于2019年4月3日对二撇洪渠桩号KE1+000处、工业集中区桩号KE3+900处、一撇洪渠桩号KY1+000万家坝湖闸口排水口处底泥进行了监测，监测情况如下：

1、监测布点

设置有3个土底泥监测点，分别为二撇洪渠桩号KE1+000处、工业集中区桩号KE3+900处、一撇洪渠桩号KY1+000万家坝湖闸口排水口处。

2、监测因子 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜。

3、监测时间及频次

进行一期监测，监测时间为2019年4月3日。

4、评价方法及标准

项目区底泥执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准。

5、监测及评价结果 项目区底泥监测结果及分析见下表。

表5-10  底泥环境质量现状监测统计结果  单位（mg/kg）

| 监测点位 | 项目 | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二撇洪渠桩号KE1+000处 | 监测值 | 5.28 | 0.22 | 0.254 | 13.0 | 37.9 | 139 | 47.4 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 评价标准 |  | ≤5.5 | ≤0.3 | ≤1.3 | ≤40 | ≤70 | ≤150 | ≤50 |
| 工业集中区桩号KE3+900处 | 监测值 | 5.69 | 0.25 | 0.129 | 9.63 | 38.6 | 375 | 26.2 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 评价标准 |  | 5.5＜pH≤6.5 | ≤0.3 | ≤1.8 | ≤40 | ≤90 | ≤150 | ≤50 |
| 一撇洪渠桩号KY1+000万家坝湖闸口排水口处 | 监测值 | 5.17 | 0.28 | 0.276 | 12.3 | 38.3 | 72.2 | 52.2 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 评价标准 |  | ≤5.5 | ≤0.3 | ≤1.3 | ≤40 | ≤70 | ≤150 | ≤50 |

由上表的监测结果可知，二撇洪渠桩号KE1+000处底泥满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标标准；二撇洪渠工业集中区桩号KE3+900处铬元素超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标，但未超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险管制值（800mg/kg），超标原因为周边多家企业污染物外排导致底泥超标；一撇洪渠桩号KY1+000万家坝湖闸口排水口处除铜元素略微超标外，其他各因子均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准。

## 项目区生态环境现状调查

1、陆生植物

根据本项目的现场踏勘，本项目生态环境现状主要以农田植被为主，兼有林地、草地、河滩、湖滩草甸，植被多为农业栽培和防护林带，森林覆盖率地，无国家保护野生植物。主要农作物有水田和旱田作物，林地以田间四旁林、农田林网和果园林。常见主要树种有杉树、马尾松、落叶栎类、檫树、臭椿、湿地松、火炬松、女贞等。

2、陆生动物

本项目区域人为干扰大、人口流动大、植被单一，周边人类活动频繁，许多野生动物为避开人类，早已离开项目区域，无珍惜野生动物。常见的野生动物多为鸟类、啮齿类、昆虫等，所有本区内脊椎动物种类较少。

3、鱼类

为了了解项目所在的湘江流域鱼类资源现状，本项目引用《湘江湘阴县段新洲湖采区、湘资村采区采砂项目》中对湘江湘阴段中的鱼类调查成果，根据其调查结果统计出评价区范围内鱼类7目16科98种。

评价区范围内鱼类以鲤形目为主，共66种，占鱼类总数的67.35%；其次为鲇形目有13种，占鱼类总数的13.27%；鲈形目有12种，占鱼类总数的12.24%；鲑形目4种，占总数的4.08%；鲱形目、颌针鱼目、合鳃鱼目各有1种，分别占鱼类总数的1.02%。

评价区河段内主要经济鱼类有：鲫（Carassius auratus）、黄颡鱼（Pelteobagrus fulvidraco）、鲢（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙（Aristichthys nobilis）、翘嘴鲌（Culter alburnus）等。

4、浮游植物

湘江河段评价区河段共检出浮游植物6门58种（属），其中硅藻门最多22种（属），占总数的37.93%；其次为绿藻门16种（属），占总数的27.59%；蓝藻门13种，占总数的22.41%；其他藻门共7种（属），占总数的12.07%。

从种类分布看，湘江河段评价区以硅藻门占优势，其次为绿藻门、蓝藻门，其他门类较少。优势种有颗粒直链藻（Melosira granulata）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、菱形藻（Nitzschia sp.）、衣藻（Chlamydomonas sp.）等。

5、浮游动物

湘江河段评价区共检出浮游动物4类40种（属）。其中原生动物有13种（属），占总数的32.50%；轮虫类有17种（属），占总数的42.50%；枝角类和桡足类各有5种（属），分别占总数的12.50%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域浮游动物以轮虫占优势，其次为原生动物、枝角类和桡足类。评价区常见类群为原生动物的表壳虫（Arcella sp.）；轮虫类的萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）、囊形单趾轮虫（Moonostyla bulla）；枝角类的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）；桡足类的桡足无节幼体（Nauplius sp.）等。

6、底栖动物

湘江河段评价区内共检出底栖动物3门31种（属），其中软体动物门有16种（属），占总数的56.61%；节肢动物门10种（属），占总数的32.26%；环节动物5种（属），占总数的16.13%。

从种类分布看，湘江河段评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有河蚬（Corbicula fluminea）、隐摇蚊（Cryptochironomus  sp.）、日本沼虾（Macrobrachium nipponensis）、苏氏尾鳃蚓（Branchiura sowerbyi）等。

.

# 环境影响预测与评价

## 施工期期环境影响分析

### 施工期水环境影响分析

施工期水污染源主要为施工机械冲洗废水、基坑排水和生活污染等。

（1）机械冲洗废水

项目施工废水含有石油类污染物和大量SS，SS浓度约为1000~6000mg/L，石油类浓度约为15mg/L。施工高峰时废水量最大可达5.0m3/d，则SS、石油类产生量为30kg/d、0.075kg/d。

本项目共布置施工营地1个，工程施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机、混凝土 拌和机、混凝土泵等机械，在施工营地设有机械停放与保养场，故在施工营地布置油废水处理设施。

机械保养场四周布置浆砌石集水沟，集水沟尺寸：B ×H=0.5 × 0.5m，采用矩形断面，底面与两侧用砖头衬砌、水泥砂浆抹面处理，两侧上边缘需高于地面 0.1m。在保养、停放场地势最低处布置矩形浆砌石处理池，尽量使废水自流。含油污水进入处理池后，由于池内水平流速很小，进入水中的轻油滴在浮力作用下上浮，并且聚集在池的表面，通过设在地面的集油管收集浮油。

由于污水量较小、处理池结构简单，无需机械设备和维护，仅需在运行过程中人工清 理浮油，各构筑物结构均为砖混。

（2）基坑排水

本工程泵站施工需要修建围堰，抽水形成干地基坑后进行后续施工。施工期间基坑排水分为初期排水和经常性排水，基坑初期排水主要污染物为SS，悬浮物浓度相对较低；基坑经常性排水主要来自围堰渗水及雨水等，主要污染物为SS，废水呈弱碱性。本工程采用小型水泵抽排基坑废水，基坑经常性排水的悬浮物浓度为 2000mg/L 左右。

施工基坑废水中主要悬浮物和混凝土养护碱性水，在基坑废水排入水体前，适当静置并加酸中和有效减少悬浮物浓度，达标排放。 混凝土预制有碱性污水排放，可在混凝土预制场地设置碱性废水收集池，采用中和沉淀法处理污水，经处理后的SS浓度较低，且水量较小，排入汨罗江稀释扩散后不对其水环境质量影响较小。

（3）清淤过程SS对地表水的影响

本项目河道疏浚采用围堰和导流沟引流，在河槽内基本无水的条件下施工，采用明挖施工，且项目清淤疏浚河段为二撇洪渠入湘江段，属于下游段。清淤疏浚过程对二撇洪渠地表水环境影响较小。围堰建筑和拆除对二撇洪渠河床有扰动，造成河段局部悬浮物含量短时增加，对湘江水质产生一定影响。故施工期悬浮物对地表水的主要影响范围为湘江，经实测，二撇洪渠平均流量为1.02m3/s，清淤施工SS产生浓度类比同类工程情况1000mg/L，则悬浮物产生源强为1.02kg/s。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E，二维稳态模式计算公式如下：

式中：C（x，y）—纵向距离x，横向距离y点的污染物浓度，mg/L；

m—污染物排放速率，g/s；

h—断面水深，m；

x—笛卡尔坐标系x向的坐标（湘江纵向），m；

y—笛卡尔坐标系y向的坐标（湘江横向），m；

u—断面流速，m/s；

Ey—污染物横向扩散系数，m2/s，本项目取0.23；

Ch—污染物上游污染物浓度，mg/L；

k—污染物综合衰减系数，1/s，本项目取0.9；

湘江平均河宽为700m，平均水深8m，平均流速0.35m/s，水力坡降0.027‰，上游SS浓度为10mg/L，预测结果见下表，由预测结果可见，二撇洪渠清淤疏浚扰动产生的SS进入湘江后，因湘江水量大，在极短距离会引起SS浓度上升，经过5m的沉降稀释后SS增加值基本为0，对湘江的水环境质量影响极小，且该施工影响随着施工期结束而消失。

表6-1  二撇洪渠清淤疏浚产生悬浮物对湘江的SS浓度预测  单位（mg/L）

| X\c/Y（m） | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 23 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

（4）清淤过程扰动底泥重金属对地表水的影响

根据八十年代《湘江污染综合防治》研究中对底泥重金属形态及迁移转化研究成果，水体中重金属污染物经絮凝沉降作用，随泥沙一起沉积在河床中，底泥重金属形态一般以硫化物结合态为主，含量最高，约占75%，腐殖质结合态和硝酸盐结合态的含量约为8--10%，盐酸盐物质结合态约占10%，水溶性物质为可交换态，含量约为5%。可交换态要转化为毒性最大的离子态需要一定的条件，这些条件就是水体的pH、温度、Eh、重金属的原始浓度等。根据湘江水质历年常规监测结果，Eh较高，为150mv--350mv，有较强的氧化性，水温也较高，多年平均水温为16℃--8.5℃，夏天22.2--31.8℃，冬天4.1--7.2℃，这些条件均有利于水体中的重金属具有较高的吸附速率系数，低价金属离子变成高价金属离子，促进生成氧化物沉淀，有利于悬浮物絮凝、聚合、络合等物理化学过程的进行，使重金属进入底泥。同时清淤疏浚过程释放的重金属含量十分有限，湘江水量较大，扰动的少量低浓度重金属在水里作用下很快稀释，不会造成湘江重金属超标污染。

（5）生活污水

本项目施工高峰期人数为120人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》，施工人员用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为17.4t/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为6.1kg/d、3.5kg/d、2.6kg/d、0.3kg/d。施工工地不设生活营地，施工人员租住在附近的村落民房，因此施工人员产生的生活污水可依托村落现有民房化粪池处理。

### 施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工便道的路面积尘数量与湿度、施工机械和运输车辆行使速度、近地面风速是影响道路扬尘污染强度的最主要因素。此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。参考以往施工期运输车辆在施工路段上行使产生道路扬尘的现场监测结果可知，在施工路段下风向150m处，TSP日平均浓度值仍超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此施工期道路扬尘对沿线环境空气质量的污染影响程度较重，通过洒水降尘等措施可有效降低扬尘量。

（2）机械废气

施工时使用的施工机械和建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油燃烧产的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，对施工环境以及施工道路沿线居民会产生一定的影响。

本项目施工区域地域相对开阔，空气扩散条件较好，随着科技水平的提高，施工机械性能已有很大程度的改良，多数机械在运行过程中机械废气可达标排放，达标排放的施工机械废气通过大气稀释与扩散后，对周围环境的影响不大。

### 施工期声环境影响分析

（1）施工机械噪声

建筑工地机械设备产生的噪声主要为打夯机、推土机、挖掘机、振动碾、压路机、风钻、压缩机、搅灌机、压力式高压灌浆机等。施工机械噪声主要是地面产生，可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算出施工期间离噪声声源不用距离的噪声值，从而对敏感点的影响作出分析评价。

项目施工过程场地的预测模式如下：

式中：

Li——第i施工阶段的（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N ——施工阶段数。

②在离施工场地距离处的的修正系数。

在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算：

式中：

——离场地边界的距离（m），

则：

C(mgm3)=W×S×B×D×T×CiH×V

③点声源的几何发散衰减模式

式中：

——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

表6-2  施工区固定源在不同距离处预测值  单位（mg/kg）

| 距离 | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 84 | 72 | 66 | 62 | 59 | 56 | 54 |
| 推土机 | 86 | 74 | 68 | 64 | 61 | 58 | 56 |
| 夯实机 | 72 | 63 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 |
| 振动碾 | 87 | 75 | 69 | 65 | 62 | 57 | 56 |
| 风钻 | 90 | 83 | 76 | 70 | 66 | 63 | 60 |
| 搅灌机 | 84 | 72 | 66 | 62 | 59 | 54 | 53 |
| 泵 | 90 | 83 | 76 | 70 | 67 | 63 | 60 |
| 压路机 | 85 | 73 | 67 | 63 | 60 | 55 | 54 |
| 压力式灌浆机 | 90 | 83 | 76 | 70 | 67 | 63 | 60 |

由上表可以看出，在不考虑噪声叠加且不采取防护措施的情况下，以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼、夜间限值为标准，昼间在距施工机械噪声源40m以外可达标，在距声源150m以外可达到《声环境质量标准》2类区标准，夜间200m以内超标。因此在不采取控制措施的情况下，施工机械噪声昼间影响范围不大，但夜间影响较大，影响程度较高。施工单位应尽量选用符合国家有关标准的先进低噪声施工设备，以减少噪声对现场施工人员的影响；此外，施工中应加强机械的维修保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声。对突发性的噪声污染，应尽量避免在人群休息和夜间进行。通过合理的施工布置和作业时段来减少噪声对施工人员和周围村民的影响。

项目一、二撇洪渠距离居民较近（主要为新港社区、一分场四队、付家屋场），最近距离约10m，根据评价区域声环境质量现状监测结果（平均背景值昼间54.1dB(A)、夜间43.5 dB(A)），根据预测，项目施工期噪声影响范围较广，在最不利工况下，新港社区、一分场四队、付家屋场处昼间噪声超标23 dB(A)，夜间超标28 dB(A)。昼间居民进行生产和各项活动，受噪声影响仍可勉强接受，夜间居民需要休息或进行各种安静环境活动，对其影响较大，因此工程应尽量避免夜间作业，以减少对附近居民的影响，但如果不对施工现场、施工机械和传播途径采取防护措施，各敏感点超标是无法接受的。施工结束后各噪声影响自然消失。

（2）交通噪声

交通噪声有载重汽车在运输和装卸过程中产生，主要为车辆引擎声，具有源强大，流动性等特点，影响范围呈线型分布，其影响主要对象是运输路线两旁的敏感点。项目敏感点主要为一、二撇洪渠沿线居民，其周边以修建道路，为营田镇、汨罗市、湘阴县三个地区主要交通路线之一，交通量较大，本工程增加的交通流量较小，对其交通噪声的增幅较小，对沿线居民敏感点影响不大。

### 施工期固废影响分析

施工固废包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾、弃方等。

（1）工程弃渣及建筑垃圾

根据项目初步设计可知，本本主体工程、临时施工程开挖土方为 89154m3，其中部分土方开挖料可用于围堰填筑和自身回填，外购土方24000 m3，土方填方为 81163m3，总弃渣31991m3（含建筑垃圾）。

本项目总弃渣量为 531991m3（含建筑垃圾），其中22373 m3为二撇洪渠清淤淤泥，其他为弃土及建筑垃圾，弃土及建筑垃圾用于周家垅泵站南侧安全台地基填土。由底泥监测数据可知，二撇洪渠KE3+900桩号工业集中区底泥重金属铬超标。根据屈原管理区水利局提供的资料，二撇洪渠底泥重金属铬超标的范围为桩号K3+560-K4+200，共640m长的河道，清淤产生的铬超标淤泥量为4500m3，其他17873m3清淤淤泥铬含量均未超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准。桩号K3+560-K4+200共640m长的河道清淤产生的铬超标淤泥量为4500m3，铬含量超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标，但未超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险管制值（800mg/kg），根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）6.2条：“当土壤中镉、汞、铅、砷、铬含量高于表1规定的风险筛选值、等于或低于表3规定的风险管制值时，可能存在食用农产品不符合质量安全标准等土壤污染风险，原则上应当采取农艺调控、替代种植等安全利用措施”。即本项目铬超标的淤泥原则上采取农艺调控、替代种植等安全利用措施即可消除土壤污染风险，不用采取危废管理措施进行修复和处置。

同时，根据湖南省地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）标准要求，“重金属污染场地土壤修复标准即为重金属污染场地土壤修复目标最高限值；总铬不执行重金属污染场地土壤浸出浓度标准”。本项目二撇洪渠桩号K3+560-K4+200清淤产生的淤泥拟用于泵站南侧安全台建设填土，不作为农业用地土壤，淤泥中铬最高含量375mg/kg，低于表1中居住用地总铬400mg/kg的要求（总铬：商业用地610mg/kg、工业用地800mg/kg），满足《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）标准要求，故本项目清淤淤泥满足，用于安全台建设可行。

综上所述，本项目清淤产生淤泥有4500m3淤泥铬含量超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标，但未超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险管制值（800mg/kg），同时含铬淤泥满足《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）居住用地标准要求，由此可以判定本项目清淤产生的含隔铬淤泥不属于危险固废，同时也不属于二类工业固废，用于项目泵站南侧安全填土可行。

灌浆过程中可能会产生溢浆、冒浆、漏浆等，其对应措施如下：

（1）在灌浆过程中，发现浆液冒出地表即冒浆，采取如下控制性措施：

①降低灌浆压力，同时提高浆液浓度，必要时掺砂或水玻璃。

②限量灌浆，控制单位吸浆量不超过 30L/min～40L/min 或更小一些。

③采用间歇灌浆的方法，即发现冒浆后就停灌，待 l5min 左右再灌。

（2）在灌浆过程中，当浆液从附近其他钻孔流出即串浆，采取如下方法处理：

①加大第 l 次序孔间的孔距。

②在施工组织安排上，适当延长相邻两个次序孔施工时间的间隔，使前一次序孔浆 液基本凝固或具有一定强度后，再开始后一次序钻孔，相邻同一次序孔不要在同一高程钻 孔中灌浆。

③串浆孔若为待灌孔，采取同时并联灌浆的方法处理，如串浆孔正在钻孔，则停钻 封闭孔口，待灌浆完后再恢每钻孔。

（3）在灌浆过程中，为防止从白蚁蛀洞泄露的浆液对防洪堤附近的地表水水质的影响，需在堤坡设置导流沟收集泄露浆液，将浆液收集干化后回填导流沟或直接在导流沟干化回填。

（2）生活垃圾

施工高峰期人数为120人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg 计算，高峰期间施工人员每天将产生0.06t生活垃圾，经收集后交环卫部门清运。

施工期固废经妥善处置后不会对周边环境造成明显不利影响。

### 施工期生态影响分析

1、陆生生态环境的影响

（1）植被破坏情况

本项目一、二撇洪渠沿线及周家垅泵站区域部分树木、水稻、旱地等人工植被，工程施工这些植被的生物量和生长量造成一定损失。根据项目初步设计方案，工程永久占地为泵站工程，占地面积为77.1亩，其中水田占地面积为72.18亩，坑塘占地4.92亩，72.18亩水田有植被覆盖，工程建设占地范围生物损失量为46.9t，损失植被净生产量为93.8t/a，损失植被主要为水稻，导致净生产量减少的植被类型为耕地。

工程临时占地主要包括施工临时建筑区和施工临时道路。其中施工临时建筑区主要占用植被类型为水田，施工临时道路主要占用植被类型为旱地。根据估算，施工临时建筑区生物量损失约为5.3t，生长损失量为10.6t/a，施工临时道路生物量损失约为2.7t，生长损失量为5.4t/a。

这些生物量损失与屈原管理区的绿地生物量比较是微乎其微的，因此，对整个区域的生态环境不会产生明显影响。

（2）生物多样性受损情况

与本地其他森林群落比较，工程所涉及区域内植被类型各层次的生物多样性指数均较低；区域植被组成种类为本地区常见植物种类，没有生态敏感种类。因此，工程施工对本区域的生物多样性不会造成大的影响。在工程完成后及时对施工临时建筑区和施工临时道路等临时用地恢复植被，这些植物种类很快能自然恢复。

（3）对陆生动物及其栖息地的影响

施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地区域及其附近的陆生动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。施工产生临时弃渣会破坏陆生动物的栖息地。由于项目沿线区域基本为已开发的农田、村镇，人为活动剧烈，野生动物较小，多为一般常见的鼠类和鸟类，本工程的建设对它们的影响不大。随着工程的结束，一般的陆生动物逐渐回迁到河道两边的地域。但由于土石方的开挖和填料，直接破坏触动区的植被和土壤，从而破坏寄居其间野生动物的生存环境；工程开挖的粉尘，在空气中悬浮形成的粉尘颗粒物可引起动物不适。施工期的噪声、振动、灯光、尘土也会对沿线动物产生一定的影响；此外，如果施工人员缺乏环境保护意识，不爱护野生动物，任意捕杀、袭击它们，施工中不考虑野生生物的生存，破坏其生存环境，则会造成较大影响。

总之，施工可能会对当地野生动物的栖息环境造成一定影响，但这些影响都可以通过加强施工管理得到减小或减免。在加强施工管理的情况下，施工对项目周围陆生动物影响不大。

2、水生生态环境的影响

工程对水域生态环境的影响主要是施工期二撇洪渠清淤疏浚产生的悬浮物、施工废水及施工人员生活污水排放可能对水生生态环境造成污染影响，进而影响水生生物的生存环境。其中，施工废水及施工人员生活污水通过加强管理，收集处理后基本不会影响水域生态环境。-对水域生态环境影响较大的主要是二撇洪渠清淤疏浚过程中产生的底质扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。

施工过程引起水体浊度变化，直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，但该影响仅发生在小范围水体中，加之水生生物本事的适应能力较强，对河流水生生物的数量、质量及功能的影响属暂时性、可逆性，因此对整个水体影响程度不大。

（1）施工活动对水生维管束植物的影响

水生维管束植物多生长在河湾淤泥较多的河滩及一些小的支流中，在一撇洪渠、二撇洪渠及周家垅泵站附近很难找到大片的水生维管束植物群落水草，主要原因是沿岸大部门土地已被开发为农田、旱地等人工植被，原声水草基本不在，故本项目施工活动对水生维管束植物的影响不大。

（2）施工活动对浮游生物的影响

河流中的浮游生物具有较强的流动性，河道的开挖及疏浚作业在短时间内可能二撇洪渠的水环境造成一定影响，使水中悬浮物增加，降低部分水体透明度，但作业结束后，一般在较短时间内，悬浮物便沉降下来。经类比分析，施工活动产生的悬浮物对浮游生物的影响较小。

另一方面，水体的流动性保证了水体中浮游生物和营养盐的更新，清淤作业完成后，上游来水挟带丰富的浮游生物覆盖施工区，施工区域的浮游生物损失量会立即得到补充。清淤疏浚时挟带浮游生物死体的水流，在与湘江汇流后，其中的浮游生物损失量也会逐渐得到补充。

综上所述，本工程会在清淤疏浚段的较小范围、短时间内对浮游生物产生影响。但根据二撇洪渠河段的泥沙特性、泥沙影响的范围及引起SS增值浓度均较小，因此本工程施工对浮游生物的影响较小。

（3）施工活动对底栖生物的影响

河道底栖生物最常见的门类为环节动物、软体动物和节肢动物，其中以水生昆虫的种类最多。清淤疏浚作业对二撇洪渠河床的扰动较大，对河床原来状态会有较大的改变，因此相比来说，底栖生物损失较大。

（4）施工活动对鱼类的影响

由于本工程对浮游生物影响程度较小，因此，不会改变水生生物现有食物链结构，鱼类不会因为食物问题而受影响。

在工程施工区域，未发现珍稀保护鱼类，因此，本工程不存在影响鱼类三场及保护物种的问题。

此外，鱼类相对浮游生物和底栖生物具有较强的回避能力，当周围环境转劣时，鱼类及其他游泳动物会自动寻找适合生存的环境。因此，总体来说，清淤疏浚作业对鱼类的生活环境造成一定的不利影响，但不会造成物种损失。

### 施工期地下水影响分析

（1）污染途径

根据项目可研阶段的地勘资料，工程区地表为第四系松散沉积物，地下水类型主要为孔隙潜水和孔隙承压水，孔隙潜水主要分布于浅部粘性土层中，孔隙承压水主要赋存于下部砂层、砂砾石层及含砂砾卵石层中。地下水位受地表水及大气降水的补给，随季节变化明显，汛期河水位高，地下水向远离河流方向运动，枯水期则反之，汨罗江河底为其排泄基准面。

根据本工程施工条件和地下水补给、排泄条件，本项目施工期出现突水、涌泥可能性不大，局部可能出现小股流水，不会造成区域地下水系统的失衡，对地下水水位的影响范围较小。拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：底泥堆场对地下水的影响。

（2）影响分析

本项目清淤堆泥区应满足一定的防渗要求，具体要求见下：根据建设单位提供的地质勘察资料：作业单元场底经清基、平整、碾压、夯实处理后防渗性能尚好，区域渗透系数小于10-7cm/s，可防止底泥中污染物不渗入地下水。抛泥区防渗工程主要包括场地平整、边坡防渗材料选择和围埝保护层设置等内容。

①场地平整：清除所有植被和坡积物，并使整个填埋区形成相对整体坡度；平整土质边坡不宜陡于1:1.2，否则作削坡处理；局部陡坡应缓于1:1.0，极少部位低洼处采用原土回填夯实，夯实密度大于0.90，锚固平台的回填土基础必须夯实，平整开挖顺序为先上后下。拟选场址区域基面比较平整，但项目区表土主要为有机土，厚度约为30cm左右，在填埋作业之前需将这一部分土铲掉并临时堆放，可用于护岸植草。

②对围埝的设计要求

a.围埝顶高程的确定应考虑设计吹填标高、预留沉量、安全超高、沉淀工作水位等参数。

b.对底泥堆放区围埝进行防渗处理，围埝采用内侧土工膜防渗，避免泥浆中污染物随水外渗污染环境。

c.溢流堰到泄水口有足够的缓冲区域，以保证出水水质达标。

d.在底泥堆放区溢流堰前种植芦苇或其它高等水生植物作为生物隔离带，对余水进行生物净化。

③排水防洪工程

底泥堆放区设置独立的洪雨水导排系统，实现雨污分流，减少底泥余水的产生，抛泥区截洪沟和排水边沟截除场区周围汇水。洪雨水导排系统防洪设计按20年设计，流量按24小时降雨24小时排出计算。

对于地表排水，设计考虑底泥充填后单元顶部形成2%的斜坡，考虑底泥沉降因素，作业时可先形成4%的坡度。导排明沟设置在充填区的四周坡角，坡向场区背靠岸一侧，坡度设置为1.0‰，用浆砌块石护坡，端面形式为边坡1:1.5的直角梯形明渠。

底泥堆放区四周设截洪沟是用来截排堆场边界线至分水岭之间的汇集雨水和终场后底泥堆体的坡面水，沿底泥堆置边界线布置，设计按20年一遇设计，50年一遇校核的防洪标准进行截洪沟过水横断面的计算。

排水边沟采用“L”形预制混凝土板沟，板与膜之间采用土工布隔离保护，由于混凝土板较重，它还可起到HDPE膜的锚固作用，在被底泥填埋后，排水边沟可改造成余水导排沟。

通过上述措施，可较为有效地减少洪雨水对底泥堆场的侵蚀和危害，从而可有效地避免二次污染的发生。

④辅助设施

在垂直防渗上，在围埝坝内侧铺设非透水隔离层土工布，做好垂直防渗工作，并作好护坡。底泥堆放区四周设有绿化隔离带，设计种植易于生长的高大乔木并与灌木相间布置。终场绿化设计选用易于生长的浅根树种、灌木和草本作物等，可最大程度减少和控制对四周的环境污染。

在满足以上要求后，底泥堆放区对地下的影响较小

### 施工期水土保持影响分析

1、水土流失预测

本项目总工期为8个月，为有效防治工程建设可能造成的水土流失，水土保持措施布 置应与主体工程施工进度保持同步。根据《开发建设项目水土保持技术规范》，水土保持 工程设计水平年为主体工程完工后、水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的时间，建设 类项目为主体工程完工后当年，本方案确定水土保持设计水平年为施工期当年，水土流失预测时段确定为 0.67年，施工结束后，植被恢复措施逐渐发挥作用，表层土体结构逐渐稳定，水土流失亦逐渐减少， 经过一段时间恢复可达到新的稳定状态。通过实地勘察以及结合当地自然因素分析确定，施工结束二年后项目区的植被能够逐渐恢复至原来状态。因此，自然恢复期水土流失预测时段为2年。工程施工活动在整个项目区进行，均存在不同程度的地表扰动，因此扰动原地貌面积为项目建设区面积，为10.21hm2。可能造成水土流失量的预测以资料调查法和经验公式法进行分析预测为主。经验公式法所采用的参数通过与本工程地形地貌、气候条件、工程性质相似的工程项目类比分析中取得，其计算公式为：

根据湖南省第二次土壤侵蚀遥感调查成果，区域水土流失侵蚀类型主要以水力侵蚀为主，属于轻度水力侵蚀，侵蚀模数背景值平均为200t/km2·a左右。

工程扰动后的建设期土壤侵蚀模数和自然恢复期土壤侵蚀模数的确定，采取类比工程和实地调查相结合的方法，选择汨罗江洪道治理工程作为类比工程，其类比工程的地形、地貌、土壤、植被、降水等主要影响因子与本工程相似，具有可比性。

通过经验公式预测，工程建设在无任何水土保持防护措施下可能产生的水土流失总量为1551.52，新增水土流失总量为1515.67t。

表6-3  水土流失量预测表

| 预测单元 | 预测时段 | 侵蚀背景 值 （t/km2·a） | 扰动后侵蚀模数 （t/km2·a） | 侵蚀面积（hm2） | 侵蚀时间 （a） | 背景流失量（t） | 预测流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 区 | 施工期 | 200 | 27000 | 6.96 | 0.67 | 9.33 | 1259.91 | 1250.58 |
|  | 自然恢复期 | 200 | 1210 | 5.57 | 2.00 | 22.29 | 134.84 | 112.55 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 31.62 | 1394.74 | 1363.12 |
| 施工营地 | 施工期 | 200 | 20000 | 0.53 | 0.67 | 0.71 | 71.02 | 70.31 |
|  | 自然恢复期 | 200 | 1200 | 0.42 | 2.00 | 1.70 | 10.18 | 8.48 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 2.41 | 81.20 | 78.79 |
| 施工道路 区 | 施工期 | 200 | 25000 | 0.40 | 0.67 | 0.54 | 67.00 | 66.46 |
|  | 自然恢复期 | 200 | 1340 | 0.32 | 2.00 | 1.28 | 8.58 | 7.30 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1.82 | 75.58 | 73.76 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 35.85 | 1551.52 | 1515.67 |

2、水土流失防治

（1）防治原则

贯彻“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，体现“谁造成水土流失，谁负责治理”的原则。将水土流 失防治方案纳入工程建设的总体安排和年度计划，便于水土保持工程与主体工程 “同时设 计、同时施工、同时投产使用”，及时、有效地控制工程建设过程中的水土流失，恢复和 改善项目区生态环境。

（2）防治目标

根据《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》，本工程项目区属湖南省省级洞庭湖平原湿地水土流失重点预防区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）的规定，本工程水土流失防治标准执行建设类项目一级防治标准。本工程项目区水土流失以轻度为主，项目区多年平均降雨量达到 1382.1mm，大于800mm，对防治目标进行修正后确定如下：扰动土地整治率为95%，水土流失总治理度为97%，土壤流失控制比为1.0、拦渣率为95%、林草植被恢复率为99%、林草覆盖率为27%。

（3）防治分区及防治措施

根据项目区地形地貌特点和工程类型及功能划分为三个分区，即主体工程区、施工生产区、施工道路区。根据各区特点，采用工程措施和植物措施相结合进行防治。

1）主体工程区

主体工程及上下游连接段均在围堰内施工，防洪堤临水侧采用浆砌石护坡，内侧边坡采用草皮护坡，有利于工程水土流失的防治。本区水土流失主要时段在工程施工期，需要补充设计围堰临水侧临时防护，基坑排水的沉沙措施，以及提防施工过程中开挖回填土方 临时堆存防护措施、外边坡削坡和填筑过程中的临时拦挡等。

主体工程区设计的浆砌石护坡工程和绿化工程具有水土保持功能。施工期间，土石方工艺简单，开挖土方基本随挖随运，建成达到稳定运行后基本都不会产生新增水土流失，因此仅考虑在施工期对开挖裸露面的防护，施工过程中，遇降雨应采取彩条布及时对开挖面进行覆盖，彩布条可重复利用，彩布条1200m²。同时在开挖或填筑坡面沿线布置临时排水沟，临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用梯形断面，下底宽50cm，上底宽80cm，深50cm。临时排水沟末端设置临时沉沙池，横断面为矩形土池，池长 2m，宽 1.5m，深1.5m。两端分别设进水口和排水口。经计算，临时排水沟长1320m，土方开挖工程量429.0m3，临时沉沙池2个。

2）施工道路区

临时施工道路占地面积为 0.40hm2，施工便道路面采用砂石面层结构，填方路段坡脚挖排水沟，挖方路段路基两侧修筑边沟，结合地形排水系统自成系统，将径流排入天然沟道或灌溉渠中。临时排水沟采用土沟形式、内壁夯实，临时排水沟采用矩形断面，底宽40cm，深40cm。经计算，临时排水沟土方开挖工程量326.0m3。

为了减少施工期间水土流失，尽早恢复因施工对环境造成的破坏，在施工便道修筑完成的同时，拟对施工便道裸露挖填边坡种植草灌，进行绿化恢复，草种选择狗牙根，灌木树种选择冬青。灌草混交种植密度为：灌木株行距1.5m，林下草籽播种量为80kg/hm2。施工结束后，留给当地居民继续使用。

经在地形图上进行量算，该工程修筑排水沟1600m，土方开挖326.0m3；路基两侧栽植冬青1067株，树下及边坡直播种草0.16hm2。

3）施工生产区

本工程施工生产区占地面积为 0.53hm2。为了减轻地表径流对施工生产区地表的冲刷影响，快速将雨水排走，在施工队伍进场前，在施工生产生活区四周开挖排水沟，将雨水及其生产用水全部顺畅地引入施工生产区周边主体工程临时排水沟，同时为防止建筑材料如砂浆、碎石随径流进入沟道、农渠，增加沟渠的泥沙淤积，本方案在施工生产区内部新增临时排水沟采用矩形断面，底宽40cm，深40cm。土质沉沙池长、宽、深分别为2m、1.5m、1.5m，施工结束后排水沟和沉沙池均填土拆除。

施工中遇强降雨，对砂石料采取临时覆盖，防止由于降雨及其径流冲刷泥沙、碎石进入沟道，增加沟渠的泥沙淤积。本工程拟采用铺设彩条布对砂石料进行临时覆盖。根据项目规模以及施工生产生活的布设等进行估算，该区需临时覆盖彩条布1200m2。

施工生产区水土保持措施工程量总共布设临时排水沟80m，挖方12.8m3，临时沉沙池2个，挖方2m3，彩条布1200m2。

3、水土流失投资

本项目水土保持投资98.26万元，其中工程措施投资40.66万元，植物措施投资8.84万元，临时工程投资15.01万元，基本预备费2.56万元，水土保持补偿费10.21万元。

### 施工期工程拆迁的社会环境影响分析

项目位于岳阳市屈原管理区，项目用地范围内有工程拆迁人口16人、拆除房屋5 处，拆迁对当地居民的影响程度主要取决于拆迁补偿和再安置措施是否合理到位，若能得到合理的补偿，使居民有房住或盖得起新房，大多都能得到居民的支持和理解。项目拟按照《中华人民共和国土地法》、《城市房屋拆迁管理条例》办法（省政府 157 号令）、《岳阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》（岳政发[2009]16号）等的相关要求，采取积极有效的安置措施妥善安置居民，将拆迁对居民的影响较到最低。

## 营运期环境影响分析

### 水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

（1）生活污水

本项目属于生态影响型项目，除20名管理人员产生少量生活污水外，工程本身不产生污染物。

本项目生活污水产生量为208.8t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS等，产生浓度分别为CODcr：350mg/L，BOD5：200 mg/L，NH3-N：30 mg/L，SS：150 mg/L.管理人员生活污水产生量较小，经化粪池处理后回用于周边农田旱地做农肥，不外排，不会对汨罗江水环境造成明显影响。

（2）检修含油废水影响分析

本项目泵站机组设计选型时，对设备的技术要求已经考虑了防漏油。不过在设备检修和清洗时可能会产生含有污水，因此建议工程在布置厂房时设置一个隔油池，收集泵站机组设备检修冲洗水，并在集油池设置油水分离器，上层分离出来的废油交有资质单位出来，下层水随引水渠外排水排入汨罗江。由于机组检修周期较长，而且泵站机电设备数量较少且简单，因此产生的含有污水较少。

在泵站营运期检修产生的石油类污染物可以得到收集，委托处置，不排入水体中，所以对汨罗江水质不会产生太大影响。

（3）对水体流态的影响

河流流态主要包括水位、流速、河宽等水文要素。本工程是以防洪治涝为目标的项目，以保护屈原垸人民生命财产安全为主要目的，地方加固、河道清淤疏浚、拓宽及泵站建设有效的增强了泄洪能力及洪水期间流域雨水的归槽能力。

本工程建成后，枯水期二撇洪渠流态较天然状态下变化不大；以洪水期来看，会使二撇洪渠水面增大（部分河道拓宽），水流流量增大（河道清淤0.1-0.8m），流速变化不大（清淤疏浚不调整河道现状的纵坡）。同时，洪水期周家垅泵站外排流量为17.75m3/s，即洪水期汨罗江流量增加17.75m3/s，洪水期汨罗江流量为1795m3/s，约占汨罗江流量的1%，不会改变汨罗江原有水体流态，对汨罗江水体流态的影响极小。

（4）二撇洪渠水体流态改变对湘江水环境质量的影响

项目本身不排放水污染物，但二撇洪渠经过清淤疏浚后（如拓宽、河道加深），河道属性改变，将会引起水环境质量的变化。

由于二撇洪渠水面增大（部分河道拓宽），水流流量增大（河道清淤0.1-0.8m），增强了泄流能力，同时也增快了污染物往湘江输送的能力，可见二撇洪渠经疏浚后，加快了排泄污染物的速度，使其水质有一定的改善。

同时，因加快了排泄污染物的速度，污染物进入湘江的浓度比疏浚前稍微高些，但二撇洪渠排放流量小，相比湘江的流量，其流量远低于湘江的1%，故不会对湘江水环境造成明显不利影响。

（5）泵站排水对汨罗江河床的影响

根据项目初步设计方案，周家垅泵站出口现采用箱涵排水，排水涵过流面积为 12.25m2，泵站设计流量17.75m3/s，经计算，其流速为1.45m/s，满足《泵站设计规范》（GB50265—2010）规范要求的出口流速不宜大于1.5m/s的要求。泵站排水口建设有消能防冲设施。

防洪闸采用C25 钢筋砼结构，顺水流方向长5.0m，垂直水流方向长度为5.5m，出口底高程25.15m，闸墩顶高程29.15m，孔口净尺寸3.5m×3.5m。上部采用排架结构，启闭台板高程36.2m，平面钢闸门采用垂直升降形式，设螺杆式启闭机。在堤顶与启闭机室之 间设工作桥。

闸室段后接消力池，消力池长度共25.5m，其中斜坡段长 15m，坡比1：5.0，池长10.5m，池深1.0m，底板厚 0.5m，池底宽3.5m，消力池底高程22.15m，消力池采用C25 钢筋砼结构，底板自上至下布置依次为0.5m 厚C25钢筋砼，0.1m厚C15 垫层砼。

海漫段及出水渠段与外河（汨罗江）连通，底宽3.5m，设计边坡1:1.5，总长 120m，其中海漫段长30m，出水渠长90m，底板采用C20 砼护砌，海漫、出水渠底板分别厚0.4、0.15m，边坡护砌采用0.4m厚M10 浆砌石护坡。

由项目初步设计方案消能防冲计算可知，其要求消力池长9.9m，池深0.80m，底板厚0.30m，海漫长29.6m。本项目设计消力池长10.5m、池深1.0m，底板厚0.5m，海漫长30m，满足消能防冲要求，故泵站外排水对汨罗江河床冲击较小，对其产生影响较小。

（6）对湖南汨罗江国家湿地公园影响分析

本项目周家垅泵站位于湖南汨罗江国家湿地公园休闲游览区，距离下游湿地生态保护保育区约1000m，项目无污染物外排，对其影响主要为泵站排水对其水流、水质、水温及水生生物的影响。

洪水期周家垅泵站外排流量为17.75m3/s，即洪水期汨罗江流量增加17.75m3/s，洪水期汨罗江流量为1795m3/s，约占汨罗江流量的1%，不会改变汨罗江原有水体流态，对汨罗江水体流态的影响极小；泵站排水为灰滩河收集其流域内雨水，属于清净水，水质较清洁，且排放流量相比汨罗江流量极小，不会对汨罗江水质影响极小；灰滩河、汨罗江均不属于分层河流，其水温相差不大，泵站排水对汨罗江水温变化造成影响较小，故本项目泵站排水不会对汨罗江水流、水质、水温造成明显不利影响，不会改变原有水生生物生态链结构，对水生生物影响较小。

综上所述，在严格执行本项目所提环保措施及要求的情况下，项目运营期废水均能得到妥善处置，无废水直排入周围水环境，同时本项目新建泵站不会改变汨罗江现有环境功能，对其水流、水质、水温及水生生物影响较小，故对湘江、汨罗江地表水环境及湖南汨罗江国家湿地公园影响较小。

### 大气环境影响分析

本项目营运期废气主要为泵站员工食堂油烟废气。

根据类比资料，目前人均日食用油用量约45g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于居民家庭烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由建筑内专用引风管道引至屋顶排放，油烟机油烟去除效率按85%计。本项目食用油总耗量为0.9kg/d，油烟产生量为0.022kg/d，排放量为0.003kg/d，经油烟机处理后排放浓度为0.7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准。

表6-4  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg/m3） | 核算排放速率/（kg/d） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 油烟 | 700 | 0.003 | 0.54 |
| 主要排放口 |  | 油烟 |  |  | 0.54 |
| 有组织排放总计 |  | 油烟 |  |  | 0.54 |

表6-5  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油烟 | 0.54 |

本项目营运期废气主要为员工食堂产生油烟废气，经油烟机脱油烟处理后可达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准，对周边大气环境影响较小。

### 声环境影响分析

1、预测源强及范围

本项目生产中使用的设备主要水泵，会产生一定的噪声。根据泵站运行原则，泵站只有在暴雨期灰滩河水量增大、水位提成到一定高程，同时汨罗江水位高于灰滩河水位，灰滩河洪水不能自排时才启动抽水泵站抽水。根据屈原垸已有排涝泵站启动时间的多年统计，一年内泵站启动时间为70-200小时，以最长启动时间计算，约占全年的2.28%，由此可见泵站启动时间很少。

据调查，抽水泵站启动时，在无任何阻挡物的情况下，距离泵站5m处噪声值约为80dB(A)，由于有泵房等构筑物遮挡，泵房外噪声值一般可衰减10dB(A)，即在泵房外（距水泵5m处）噪声值为70dB(A)。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

1）点声源几何发散衰减公式及环境因素衰减：

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

2）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

10lgi=1n100.1Li

式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)；

3．预测点预测值计算

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

3、预测结果与评价

项目采砂船、筛分机等作业机械在不同距离处的噪声级见下表。

表6-6  水泵噪声随距离衰减值一览表

| 距离（m） | 5 | 10 | 50 | 70 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值dB(A) | 70 | 64 | 50 | 47 | 44 | 38 |

根据表6-4的预测噪声结果表明：在不采取任何噪声控制措施条件下泵站设备运转产生的噪声经过距离衰减一般在30m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2 类标准，满足场界到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准要求。

本项目泵站最近居民点为北侧余家坡村居民，距离为70m，泵站贡献值为47dB(A)，与背景值（昼间53.6 dB(A)，夜间45.6 dB(A)）叠加后昼间噪声54.5 dB(A)，夜间噪声49.4 dB(A)，满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求，对周边声环境影响较小。

### 地下水环境影响分析

项目运营期为泵站员工对泵站的日常管理活动，主要为泵站的和闸口的开启关闭及日常生活，无其他产污活动，不涉及地下水，不会对地下水造成影响。

### 固废环境影响分析

1、固体废物种类、来源及属性

项目运营后，主要固体废物为员工产生的生活垃圾、进水闸格栅产生的栅渣、检修产生的废油及废弃含油抹布。

固体废弃物种类、来源及属性详见下表。

表6-7  项目固废情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量（t/a） | 属性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 1.8 | 一般固废 | 收集后环卫部门清运 |
| 2 | 栅渣 | 20 | 一般固废 |  |
| 3 | 含油抹布 | 0.2 | 危险废物 HW49其他废物 | 交有资质单位处理 |
| 4 | 检修废矿物油及油水分离器废矿物油 | 0.1 | 危险废物 HW08 废矿物油 |  |

2、固体废物性质

本项目生产所使用的原辅材料和生产工艺过程，决定了其产生的废物具有一定的危险性，根据工程分析，本项目固体废物的有害性见下表。

表6-8   固体废物的危害程度

| 废物名称 | 形态 | 有害成分 | 急性 毒性 | 易燃性 | 化学 反应性 | 腐蚀性 | 浸出性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 固态 | 果皮、纸屑等有机物 | N | N | N | N | Y |
| 栅渣 | 固态 | 生活垃圾及其他杂物 | N | N | N | N | N |
| 含油抹布 | 固态 | 矿物油 | Y | N | N | N | Y |
| 检修废矿物油及油水分离器废矿物油 | 液态 | 矿物油 | Y | N | N | N | Y |

表6-9   危险废物特性表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修废矿物油及油水分离器废矿物油 | HW08 | 900-210-08 | 0.1 | 除油槽 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 80d | T，I | 交有相关危废处理资质单位回收 |
| 2 | 含油抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 检修 | 固态 | 布料、废矿物油 | 废矿物油 | 80d | T，I | 交有相关危废处理资质单位回收 |

3、固体废物处置方案及其对环境的影响

1）固废处置方案

上述各类废物处置方案如下：

生活垃圾：项目产生生活垃圾收集后，委托当地环卫部门定期运。

泵站格栅栅渣：泵站进水口格栅收集的栅渣主要为生活垃圾及其他杂物，经收集后委托当地环卫部门定期运。

废弃含油抹布：检修产生废含油抹布为0.1t/a，经对照《国家危险废物名录（2016修订版）》，其属于HW49其他废物，经收集暂存在专门储藏室内储藏储藏，再统一交由有资质单位处理。

检修废油、油水分离器废矿物油：检修及其配套的油水分离器处理产生废矿物油约0.1t/a，处理产生的废矿物油由专用油桶分别收集暂存在专门储藏室内储藏，再统一交由有资质单位处理。

2) 主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成地表水污染，其主要可能途径有：

a.废物产生后，不能完全收集而流失于地表水环境中；

b.废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入地表、水环境，大风时也可造成风蚀流失；

c.因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

d.废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

e.废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

3）影响分析

本项目产生的危险危废主要为维修飞矿物油及其配套油水分离器产生废矿物油，这些污染物如不进行合理处置，排入环境中，会对环境产生长期的、难以消除的影响，导致地表水水质受到破坏，地表水中水生生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，生物种群改变和减少。

本项目设有专门储藏室（危废暂存间），储藏室设1个专用油桶分别收集暂存，容积为0.2m3/个，用于废矿物油的暂存，转运次数为1次/年，危废暂存间能满足危废暂存要求。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

a.危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

b.危废暂存间周边应设计 建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会进入库内。

c.设施内要有安全照明设施和观察窗口。

d.用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

e.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

固体废物的日常管理要求

a.须做好危险废物 情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。

b.加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格废渣转运通道，尽量减少固废撒落，对撒落的固废进行及时清扫，避免二次污染。

c.定期对库进行检查，发现破损，应及时进行修理。

d.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，危险废物的容器和包装物必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995所示标签设置危险废物识别标志。

e.按照危险废物特性分类进行收集、贮存，危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

f.危险废物库内清理 出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

g.加强对危险固废的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

h.在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

j.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

k.建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。

l.有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。

m.贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，报经环保部门批准。

n.相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。

运输要求：

a.本项目危废可通过专用汽车运输。

b.运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，运输过程中要防渗漏、防扬撒，不得超载；并配备发生事故的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻对环境的污染危害。

c.不同类型的废渣不宜混装运输，运输工具未经消除污染不能装载其他物品。

d.运输车辆应设置 明显的标志并经常维护保养，保证车况良好和行车安全。

e.从事运输人员，应接受专门安全培训后方可上岗。

本项目生活垃圾经收集后运回陆域由环卫部门定期清运、处置。在夏季，采取相应的防臭除臭措施。并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭。采取上述措施后，生活垃圾不会对周围环境造成不良影响。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期环境保护措施及其可行性论证

1、施工期大气污染防治措施

（1）施工扬尘措施

施工场地的扬尘大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量 越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶 车速不大于 5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h 计）情况下的 1/3。

保持施工场地路面清洁：为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工 车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防 止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

土石方开挖和爆破施工尽量避开干燥多风天气，并应避免在大风天气进行水泥、黄沙 等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注 意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工。在基础施工期间，应尽可能 采取措施提高工程进度，并将物料及时外运到指定地点堆放，缩短堆放的危害周期。

为了减轻影响，本项目必须随时对施工道路进行洒水抑尘，建议每天洒水4～5次。此外为了控制扬尘对周围环境和环境敏感目标的影响，建设单位应加强对施工现场可能产生扬尘的每个环节的严格管理，本项目应按如下要求进行施工操作：

1）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，严禁敞开式作业。

2）施工现场道路应进行地面硬化等防尘处理。

3）渣土运输车辆采取密闭措施，安装卫星定位系统。

4）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。

5）禁止现场搅拌混凝土、砂浆；确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的，应当按照相关规定执行并履行备案手续。

6）料堆、渣堆等易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放。

根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）对施工期扬尘的防治要求，本项目应按如下要求进行施工操作：

1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

2）施工期间，地块周边应设置围栏，防止扬尘扩散。

3）土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时， 应辅以洒水压尘， 尽量缩短起尘操作时间。 遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

4）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取防尘布苫盖。

5）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取定期喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10 米，并应及时清扫冲洗。

7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

8）施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取铺设钢板措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

9）施工工地道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

10）施工期间，对于工地内裸露地面，晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。

11）施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

12）各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

13）施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

（2）燃油废气控制措施

施工机械及运输车辆定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，减少有害气体排放量，确保施工机械废气排放符合环保要求。加 强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度。

所有燃油机械和车辆尾气排放执行《汽车大气污染物排放标准》 (GBl4761.1-14761.7-93)，若其尾气不能达标排放，必须配置消烟除尘设备。严格执行《在 用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，特别是对发动机耗油多、效率低、排放尾气 严重超标的老旧车辆，不准进入施工区进行施工。

2施工期废水污染防治措施

（1）机械冲洗废水

项目施工废水含有石油类污染物和大量SS，SS浓度约为1000~6000mg/L，石油类浓度约为15mg/L。施工高峰时废水量最大可达5.0m3/d，则SS、石油类产生量为30kg/d、0.075kg/d。

本项目共布置施工营地1个，工程施工机械主要有挖掘机、装载机、推土机、混凝土 拌和机、混凝土泵等机械，在施工营地设有机械停放与保养场，故在施工营地布置油废水处理设施。

机械保养场四周布置浆砌石集水沟，集水沟尺寸：B ×H=0.5 × 0.5m，采用矩形断面，底面与两侧用砖头衬砌、水泥砂浆抹面处理，两侧上边缘需高于地面 0.1m。在保养、停放场地势最低处布置矩形浆砌石处理池，尽量使废水自流。含油污水进入处理池后，由于池内水平流速很小，进入水中的轻油滴在浮力作用下上浮，并且聚集在池的表面，通过设在地面的集油管收集浮油。

由于污水量较小、处理池结构简单，无需机械设备和维护，仅需在运行过程中人工清 理浮油，各构筑物结构均为砖混。

（2）基坑排水

本工程泵站施工需要修建围堰，抽水形成干地基坑后进行后续施工。施工期间基坑排水分为初期排水和经常性排水，基坑初期排水主要污染物为SS，悬浮物浓度相对较低；基坑经常性排水主要来自围堰渗水及雨水等，主要污染物为SS，废水呈弱碱性。本工程采用小型水泵抽排基坑废水，基坑经常性排水的悬浮物浓度为 2000mg/L 左右。

施工基坑废水中主要悬浮物和混凝土养护碱性水，在基坑废水排入水体前，适当静置并加酸中和有效减少悬浮物浓度，达标排放。 混凝土预制有碱性污水排放，可在混凝土预制场地设置碱性废水收集池，采用中和沉淀法处理污水，经处理后的SS浓度较低，且水量较小，排入汨罗江稀释扩散后不对其水环境质量影响较小。

（3）生活污水

本项目施工高峰期人数为120人/d，根据《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》，施工人员用水量按145L/人·d计，排水系数按0.8计，则施工人员生活污水产生量为17.4t/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，产生浓度分别为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，产生量分别为6.1kg/d、3.5kg/d、2.6kg/d、0.3kg/d。施工工地不设生活营地，施工人员租住在附近的村落民房，因此施工人员产生的生活污水可依托村落现有民房化粪池处理。

（4）管理措施

1）施工前，应做好施工人员的环境保护宣传。

2）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。

3）施工物料应设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场 应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟以防止径流冲刷。

4）在施工过程中，应根据项目地势，在有汇水的地段应设置临时排水渠和沉砂池，施工应严格控制在施工范围内，开挖和临时堆填的土方应做好防护措施，减少水土流失发生量；路基施工过程中，应设置拦水带以及沉砂池等。

5）加强施工机械检修，严格施工管理，减少施工机械的跑、冒、滴、露，避免机械油污污染水体。

6）施工前，施工单位应制定符合要求的地表水环境保护方案，并在施工过程中严格实施环境保护方案。

3、施工期噪声污染防治措施

（1）噪声源控制

1）加强施工区噪声管理，对于施工临建设施中各机械设备等强噪声源，在选址上应远离居民点。

2）对高噪声的机械设备采取降噪措施，加强高噪声施工设备的维修管理，减少设备非正常运行时所产生的噪声。对于高噪声设备，应严格控制其作业时段，以减轻施工噪声对附近人群的影响。

3）考虑到该项目处于汨罗江保护区范围，施工运输车辆运输过程中，应减缓车速， 控制车流量，禁止鸣放高音喇叭，并设置限速牌，以减轻交通噪声的影响。限速牌采用镀锌铁板为基板制作，表面应丝印，制作规格为：牌形状为长方形，规格为 40cm×60cm： 正面内容制作按照《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)设计，为白底黑字红圈；支架采用不锈钢制作，长度为3m，支撑部分采用十字架，底座用角钢铆钉固定。

4）施工临建设施包括施工工厂、砂石料堆场、施工仓库等，尽量设置在离环境敏感点约200m外的地方。

5）在施工区域设置移动式隔声屏障，移动式隔声屏障的厚度为50～150mm。本工程投入移动隔声屏障长200m，高2m，采用塑料板结构，分段依次重复使用。

（2）敏感对象防护

1）对于施工人员，应加强个人劳动保护，长时间处在高噪声环境下的施工人员应配戴防声用具，处于高噪声环境下工作人员每天的工作时间不得超过 6小时。

2）本工程对区域敏感目标对汨罗江保护区的噪声影响主要来自施工机械及施工机械车辆，对于敏感点附近的施工活动应尽量减少高噪声施工机械的使用时间。在施工区域设 置移动式隔声屏障，移动式隔声屏障的厚度为 50～150mm。本工程投入移动隔声屏障长200m，高 2m，采用塑料板结构，分段依次重复使用。

3）在居民面向噪声源一侧设置移动式隔音墙，降低施工噪声对居民第一排的影响，应制定管理措施严格控制施工时间，能够完成施工进度的情况下不要安排昼夜连续施工，白天施工时间应控制严格控制在8:00~12:00，14:00~20:00。施工机械、运输车辆可能造成运输路线两侧居民区噪声超标，在运输路线设定时应尽量考虑绕开居民区，不得已必须穿越居民区的，在运输过程中应严格限制车速和单位时间内的车流量，车辆穿行时应适当降低车速，在较空旷地带行驶应适当提高车速，以降低对沿线居民的干扰，居民区中穿行车速控制在20km/h内，并禁鸣喇叭。

4、施工期固废污染防治措施

（1）生活垃圾

在施工营地和人员较集中的地方设置垃圾桶收集生活垃圾，安排专人负责日常生活垃圾的清扫，并对其进行简单的分类筛选，将生活垃圾委托给当地环卫部门统一进行处置。施工区垃圾桶需经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介孽生，以减少生活垃圾对环境和施工人员的健康产生不利影响。每个施工布置区及施工点分别设置若干个，施工过程垃圾临时堆放点尽量远离生态环境较好的区域或居民区

（2）建筑垃圾及弃方

工程结束后，拆除施工区的临建设施，及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物， 作好施工迹地恢复工作。各施工承包商应安排专人负责生产废料的收集，废铁、废钢筋、 废木碎块等应堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放。对建筑垃圾的收集处理应严格执行《城 市建筑垃圾管理规定》，服从当地城市市容环境卫生行政主管部门统一管理，严禁施工单 位将建筑施工活动中产生的工程废弃物料等垃圾堆放在湖泊、河流沿岸岸坡或倾倒入河流 或湖泊内。在建筑材料运输过程中，应对运输货物采取遮盖方式，避免物料沿途洒落。

（3）清淤淤泥

本项目总弃渣量为31991m3（含建筑垃圾），其中22373方为二撇洪渠清淤淤泥，其他为弃土及建筑垃圾，弃土及建筑垃圾用于周家垅泵站南侧安全台地基填土。由固废影响分析章节可知，清淤淤泥均属于一般废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求处理后用于周家垅泵站南侧拟建安全台地基填土。

为减轻弃土渣运输影响，本评价对弃土运输提出以下要求：

① 运输车辆必须持有城市管理部门颁发的余泥渣土准运证；

② 要求运输车辆采取密闭措施，防止土石料在运输过程中洒落；

③ 加强运输车辆检修和维护工作，防止车辆中途发生故障，影响道路通行；

④ 严格按照运输车辆的承载能力装土渣，不得超载；

⑤ 运输车辆在进入主要交通干线之前必须冲洗轮胎；

⑥ 应避免在大风速时装卸和运输建筑垃圾和其他土石方；

严格落实上述措施，则项目的弃土渣环境影响可得到控制。

5、施工期生态保护措施

工程永久占地5.1hm2。涉及改变土地利用性质有林地、耕地、其他土地、水域及水利设施用地等，建设单位应加强与相关部门对接，按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占耕地的数量与质量相当的耕地。

工程施工占地和施工活动导对水生态系统稳定性造成进一步的不利影响。通过采取植 控制施工范围和人员活动范围、控制施工噪声等措施，可以在最大程度上减缓对生态系统 稳定性的影响。施工结束后，施工活动和噪声对生态系统稳定性的影响完全消失。

（1）陆生植物保护措施

1）工程实施后，临时占用的土地，将根据其原有的土地利用性质，按照原规模进行恢复。

2）工程施工时，开挖、堆渣等工程活动将对工程区域部分地表植被造成直接损害， 工程竣工后需对施工迹地采取植树、种草、复耕等方式进行绿化，防止水土流失。

3）规范施工行为，合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进 施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同一片区出现大规模的会战施工，减少无序施工 对陆生植物的破坏。

4）施工前后应加强沿线生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边，特别是环境较为敏感的路段，设置生态警示牌共4个（生态警示牌与限速牌可合并使用），包括生态保护的科普知识、相关法规、拟建项目采取的生态保护措施及意义等，标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失，此外，为了加强沿线生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感。

（2）水生生态保护措施

施工期间对水生生态环境的影响主要表现为破坏二撇洪渠河道生态现状，影响水生生物的生活环境。为减少这一影响，建设单位应当本着人与自然和谐相处的原则，在保证河道基本功能的前提下，尽量保证水生生态环境不遭破坏，维护水生生物的多样性和生物链，以减少工程对环境的影响。加强施工管理，禁止施工人员非法捕捞垸内的野生鱼类或伤害其它水生野生动物，施工期尽量避开鱼类繁殖产卵期，并严格控制施工时间，不得随意延长施工期。

项目施工期各项保护措施均为目前国内普遍采用的经济、实用的有效手段，实践表明其控制效果明显。施工单位通过加强施工管理，合理规划施工方式和施工时间，可有效减轻施工期对周边环境的不利影响，能够确保施工期个污染物稳定达标排放，对生态环境的影响能的到恢复，不会造成物种损失，因此项目施工期各项治理措施是可行的。

## 营运期污染防治措施

1、营运期大气污染防治措施

本项目营运期废气主要为泵站员工食堂油烟废气。

根据类比资料，目前人均日食用油用量约45g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，由于一般烹调炸、煎等工序较少，故其挥发量以2.5%计，油烟废气经高效静电除油烟机脱油烟处理后由建筑内专用引风管道引至屋顶排放，高效静电除油烟机油烟去除效率按85%计。本项目食用油总耗量为0.9kg/d，油烟产生量为0.022kg/d，排放量为0.003kg/d，经除油烟机处理后排放浓度为0.7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准。

静电式油烟净化器是一种利用静电原理油烟净化装置。主要用于宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关、工厂等场所的厨房油烟的净化治理；食品油炸、烹任加工行业；油溅热处理车间、油雾润滑车间、工件焊接车间以及烯油锅炉排放等工业场合。

油烟由风机吸入静电式油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

食堂油烟废气采用高效静电除油烟机处理为目前国内普遍采用的经济、实用的有效手段，实践表明其控制效果明显。经采取上述措施后，外排油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准。

2、营运期废水污染防治措施

（1）生活污水治理措施

本项目属于非污染生态项目，除20名管理人员产生少量生活污水外，工程本身不产生污染物。

本项目生活污水产生量为208.8t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS等，产生浓度分别为CODcr：350mg/L，BOD5：200 mg/L，NH3-N：30 mg/L，SS：150 mg/L.管理人员生活污水产生量较小，经化粪池处理后回用于周边农田旱地做农肥，不外排，不会对汨罗江水环境造成明显影响。

在无集中式污水处理厂的农村区域，农村生活污水处理方式基本上全部为化粪池处理后作为旱地或农田农肥，在不污染地表水环境的同时，做到资源化利用，保证了旱地或农田的土壤肥力。周家垅泵站位于屈原管理区凤凰乡汨江村汨罗江大堤，大堤西侧农田、旱地面积广阔，泵站西侧、南侧紧邻旱地和农田。项目劳动定员为20人，生活污水产生量为1.16t/d，产生量较少，泵站周边的旱地和农田完全可以消纳泵站产生的生活污水。因此，本项目泵站产生生活污经化粪池处理后用于周边农田、旱地做农肥的措施经济、实用，具有可行性。

（2）检修含油废水治理措施

本项目泵站机组设计选型时，对设备的技术要求已经考虑了防漏油。不过在设备检修和清洗时可能会产生含有污水，因此建议工程在布置厂房时设置一个隔油池，收集泵站机组设备检修冲洗水，并在集油池设置油水分离器，上层分离出来的废油交有资质单位出来，下层水随引水渠外排水排入汨罗江。由于机组检修周期较长，而且泵站机电设备数量较少且简单，因此产生的含有污水较少。在泵站营运期检修产生的石油类污染物可以得到收集，委托处置，不排入水体中，所以对汨罗江水质不会产生太大影响。

油水分离器主要工作原理是应用流体力学理论，在含油污水大流量不间断同步（油水同速即相对紊流）流经的瞬间，油珠借助污水高速流动时的动能，连续碰撞，由小变大，由此加速运动，使不同比重的油与水分流、分层和分离，最终实现油水分离的目的。该措施为目前国内普遍采用的经济、实用的有效手段，实践表明其控制效果明显。因此泵站营运期检修产生的石油类污染物经隔油池+油水分离器处理后得到收集，委托处置可行。

3、营运期噪声污染防治措施

本项目生产中使用的设备主要水泵，会产生一定的噪声。根据泵站运行原则，泵站只有在暴雨期灰滩河水量增大、水位提成到一定高程，同时汨罗江水位高于灰滩河水位，灰滩河洪水不能自排时才启动抽水泵站抽水。根据屈原垸已有排涝泵站启动时间的多年统计，一年内泵站启动时间为70-200小时。

为确保噪声不影响场界周边保护目标以及居民的正常工作和生活，项目采取的噪声控制措施主要如下：

（1）选择低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对高噪声设备采取设置减震垫基础减震、设备用房或隔声罩隔声和消声处理。把噪声源用隔声罩封闭起来，是降低噪声的有效措施。隔声罩外层为避免产生共振采用不同厚度的彩钢夹芯板，然后用博福隔音板内夹隔音阻尼层采用约束阻尼层结构，采用轻钢龙骨做骨架，框架作支撑，内填充博福隔音棉，最内层用金属穿孔吸音板作保护吸声层。为方便通风，隔声房侧部留有进风口、出风口。针对泵房的四周墙壁及顶部先用彩钢夹心板做外层，然后采用双层458隔音板内加隔音阻尼毡，用75mm轻钢龙骨做骨架，框架作支撑，内填充隔音棉，然后采用超级隔音板，最内层用穿孔吸音板作保护吸声层。

（2）合理布局设备用房和噪声设备，增大主要声源与边界的距离。

（3）所有振动源应与主体建筑物采取软连接措施，防止振动动通过建筑物传播。通过在机器与基础之间安装弹性支承隔离机械振动而达到抑制噪声和降低固体传声，对水泵机器设备可在机座上安装减震器和减震垫(减振垫上放置减振器)，减少机器振动向基础的传递量，使机器的振动得已有效的隔离，抑制噪声和降低固体传声。

（4）加强对机械设备的保养，以防治机械性能老化而以引起的噪声，从源头上削减噪声对外界环境的影响。

（5）项目距离北侧居民距离约为70m，为进一步降低泵站噪声对居民的影响，泵站水泵房、管理用房设置的门窗采用隔声门窗，窗户采用双重真空隔声玻璃，水泵房靠近居民一侧尽量不设窗户，水泵房门采用钢制防火隔声门。

4、营运期固废污染防治措施

生活垃圾：项目产生生活垃圾收集后，委托当地环卫部门定期清运。

泵站格栅栅渣：泵站进水口格栅收集的栅渣主要为生活垃圾及其他杂物，经收集后委托当地环卫部门定期运。

废弃含油抹布：设备维修后会产生少量的废弃含油抹布，经收集暂存在专门储藏室内储藏储藏，再统一交由有资质单位处理。

废矿物油：由专用油桶分别收集暂存在专门储藏室内储藏，再统一交由有资质单位处理。

本项目采取各项固废处理措施均为目前国内普遍采用的经济、实用的有效手段，实践表明其控制效果明显。在采取上述措施后，项目产生的固体废物均能够得到妥善处置，固体废物处置措施在经济上和技术上是合理和可行的。

表7-1  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 隔油间 | 8 | 密封桶装 | 0.1t | 180d |
| 2 | 危废暂存间 | 废含油抹布 | HW49 | 900-041-49 | 泵房 | 8 | 密封桶装 | 0.1 | 180d |

# 环境经济损益分析

在进行效益分析时，不仅考虑工程对自然环境造成的影响，同时也要从提高社会经济效益为出发点，分析对社会和经济的影响。本章将对项目建设的社会、经济效益进行分析，并按照定性和定量相结合的方法，从环境经济角度分析项目对周边环境的影响程度。

## 环境效益

### 环保投资

（1）环保设施投资

本项目用于环境保护方面的投资初步估算约为37万元，占项目总投资7100万元的0.5%，主要用于废水、废气、固废等处理设施的建设，项目环保投资估算详见表下表。

表8-1  项目主要污染防治措施及环保投资一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘 | 湿式作业，洒水降尘设施 | 9 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1 |
| 废水 | 施工生活污水 | 化粪池 | 现有 |
|  | 施工机械冲洗废水 | 集水沟+隔油池 | 5 |
|  | 基坑排水 | 沉淀池+中和 | 6 |
|  | 泵站生活污水 | 化粪池 | 2 |
| 固体废 物 | 危险废物 | 危险废物暂存间，废油收集桶，委托资质单位运输处理 | 2 |
|  | 栅渣 | 暂存间 | 0.5 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾桶 | 0.5 |
| 噪声 | 施工设备噪声 | 围挡 | 8 |
|  | 泵站设备噪声 | 低噪声设备、隔声、减振、安装吸声材料 | 2 |
| 环境管理 | 培训 | 环保培训、规章及实施 | 1 |
| 合计 |  |  | 37 |

（2）环保运行费用

项目的环保运行费用主要包括营运期设备折旧费，环保设施运行电费，检修维护费、人工费等。营运期环保设施费用为9万元。

设备折旧费：设备折旧以10%计，则年设备折旧费0.9万元。

检修维护费：检修维护费主要是指实验检测设备的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的10%计算，则全年合计0.9万元。

人工费：本项目拟设1个环保专员进行设备维护检修，人工费按5万元/人·年，则全年合计人工费为5万元。

项目的环保运行费用总计6.8万元/年。

### 环境效益

本项目环保治理环境收益主要表现在废水、废气、噪声等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制，不会对环境造成明显 不利影响；生活垃圾收集后交环卫部门处 理，废机油等属于危险废物收集暂 存后交有资质单位处置，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪 声通过隔声、减振及消声等措施控制，通过防渗等控制环境风险。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境 的危害，体现了较好的环境效益。

## 经济效益与社会效益

本项目的建设可有效的保护屈原垸人民生命财产安全，减少因洪灾带来的人员伤亡、交通、通讯、电力供应中断所带来的损失。避免因洪灾带来的疾病流行对人群健康的威胁，农田生态系统避免遭外水侵袭，农业生产环境得到有效保证，减少了造成巨大经济损失发生的几率，有利于社会安定和经济发展。施工可增加临时就业机会，促进区域运输业阶段性繁荣。

## 生态环境效益分析

清淤疏浚工程将河道内淤泥、水草及塌方石块等清出河道，将河道两岸狭窄段疏挖拓 宽，增加了河道过水面积，提高了河道输水能力。排涝泵站及防洪大堤加固进一步减少洪涝灾害，避免因洪涝灾害而使大量的污染物、有毒有害物质、农药、化肥、生活垃圾等进入水体污染水质，促进地区生态建设。

# 产业政策和选址论证

## 产业政策符合论证

本项目属于防洪堤防整治及撇洪渠清淤疏浚项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类 “二、水利”中“7、江河湖库清淤疏浚工程”。因此，本项目符合国家产业政策要求。

## 与国家土地政策的符合性分析

根据《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》（国家发改委、国土资源部），本项目不属于此类限制和禁止项目，隐刺项目符合国家相关土地政策。

## 与生态功能区划的符合性

本项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求。根据环境质量现状监测结果，项目区域环境空气质量和水环境质量均超标，属于不达标区，环境噪声现状达到环境功能区划的要求。根据项目环境质量预测结果，在正常运营情况下，营运期项目的周边环境空气、水环境质量不会降低现有环境功能区划，声环境能达到环境功能区划的要求。

## 与“三线一单”符合性论证

本项目所在地位于岳阳市屈原管理区屈原垸内，经对照《汨罗市生态保护红线分布图》，本项目不在生态红线保护范围内，符合生态红线要求，根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中的内容，本项目在生态保护红线外，不在“一湖三山四水”（“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持;罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持;南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。）范围内，不与湖南省生态保护红线冲突；根据项目所在现状调查和污染物影响预测，本项目实施后泵站噪声及值班人员生活源污染物对区域内环境影响较小，不会改变现有环境功能区划，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求，本项目综合利用，能源采用电能，污染小，用电量小，符合资源利用上线要求；本项目属于防洪堤防整治及撇洪渠清淤疏浚水利工程项目，不属于负面清单项目，因此项目符合“三线一单”原则

## 泵站选址合理性分析

本项目周家垅泵站位于汨罗江大堤凤凰乡堤段对应桩号K12+850处，根据《凤凰乡土地利用总体规划（2006-2020）局部图》（调整后）及项目用地用地审批单（（2019）岳政土批字31号），泵站用地面积为0.4303公顷，用地类型由其他草地调整为水工建筑用地，符合凤凰乡土地利用总体规划（《凤凰乡土地利用总体规划（2006-2020）局部图》、（2019）岳政土批字31号见附件）。

根据本项目初步设计可知，周家垅泵站较其他选址地层结构较好，上部粘性土铺盖具有防渗作用；周家垅泵站高程较低，可降低泵站的进水高程，充分发挥泵站的排涝功效；泵站总平面布局基本合理，与周围环境基本相容，主要噪声设备水泵设有水泵房隔声降噪，且距离北侧居民点有一定距离，不会对其产生明显不利影响；在采取有效的污染防治措施并加强环境管理，项目各类污染物可达标排放，对区域环境影响较小，项目区域环境质量可达功能区环境质量要求；因此，从环保角度分析，本项目泵站选址可行。

# 环境管理及监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染 控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施 过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目 标的实现。

## 环境管理制度

### 环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

### 环境保护管理的机构设置及管理要求

建设单位应按岳阳生态环境局和岳阳生态环境局屈原管理区分局的要求加强环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目营运期环境保护管理和监测范围，指 导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议设安全环保部，全面负责环保工作。配备专职技术人员及环境监测人员， 担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻 落实。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正 常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入 到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设 备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规 程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向岳阳市及屈原管理区环保局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

### 环境管理的主要任务

安全环保部的主要职责是：贯彻执行环保的法规制度，组织和协助有关部门制定 环保管理制度，现场检查、承担各污染源及其污染防治设施的监测、岗位尘毒测定 以及大气、受纳水体的监测，解决环保问题，进行环保的宣传教育， 处理环保事故等。主要任务如下：

（1）建设期负责落实项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施 的自身建设特点，如工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、地方有关环保法规、政 策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

（3）项目运营期负责对本项目的环境保护工作进行监督与管理，负责与地方各级环保主管部门的协调工作。

（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本项目的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（5）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

（6）对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对各部门、各岗位进行环保执法监督和考核。

（7）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（8）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作年度计划；绿化工作年度计划；厂内环境保护工作管理及奖罚办法等等。

### 环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

## 环境管理与监控计划

为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放要求，地方环保部门和建设单位均须对项目营运期的污染物排放情况进行监测。建设单位必要时也可委托第 三方环境监测机构进行监测。

工程环境监理工作主要依据国家和地方有关环境保护的法律法规和文件、环境影响报告书、有关的技术规范及设计文件等，工程环境监理包括生态保护、水土保持、绿化、污染物防治等环境保护工作的所有方面。工程环境监理工作应作为工程监理的一个重要组成部分，纳入工程监理体系统筹考虑。施工期环境管理与监控计划见表10-1。

1、工程环境的原则要求

a、环境监理的依据：国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件，环境影响报告书或项目的环境行动计划、技术规范、设计文件，工程和环境质量标准等。

b、环境监理主要内容：主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，噪声、废气、污水等排放应达到本环境影响报告书中列出的标准；环保工程监理包括生态环境保护、水土保持等，同时包括污水处理设施、绿化等在内的环保设施建设的监理。

c、环境监理机构：建设项目的工程总监办负责对工程和环境实施统一监理工作。一般可在总监办设置一名工程环境监理的兼职或专职的副总监，重点负责工程的环境监理工作。

d、环境监理考核：工程监理考核内容中应包括工程环境监理的相应内容，并单独完成工程环境监理情况的总结报告，该总结报告应作为环保单项验收的资料之一。环境保护单项工程考核和验收时，应有交通管理部门负责环保工作的人员参加。

2、本项目施工期工程环境监理的具体工作内容

项目工程环境监理的具体内容见表10-2。

表10-1  施工期环境管理与监控计划

| 环境要素 | 环境保护措施与对策 | 执行单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 1、临时占地的生态保护措施。 2、野生动植物的生态保护措施。 3、其它生态环境保护措施。 | 屈原管理区水利局 | 岳阳市环境保护局屈原管理区分局 |
| 地表水环境 | 1、施工废弃物要有组织地堆放，及时清运，不得弃入河道，避免影响河道行洪功能。 2、文明安全施工，避免对河道堤坝等防护设施产生破坏影响。 3、施工人员的生活污水的合理处置。 |  |  |
| 地下水环境 | 1、清淤堆泥区应满足一定的防渗要求。 |  |  |
| 大气环境 | 1、加强汽车维护，保证汽车正常、安全运行。 2、加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。 3、加强运输管理，保证汽车安全、文明、中速行驶。 4、科学选择运输路线，运输道路应定时洒水，每天至少两次（上、下班）。 5、运送散装含尘物料的车辆，要用蓬布苫盖，以防物料飞扬。 6、物料堆放地点选在环境敏感点下风向，距离在300m以上，遇恶劣天气加蓬覆盖。 |  |  |
| 声环境 | 1、施工营地、材料制备场地应远离环境保护目标。 2、合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间。 3、施工中注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用。 4、打夯机、推土机、挖掘机等强噪声源设备的操作人员应配备耳塞，加强防护。 5、对附近建筑物设置防振措施或给予合理补偿，对特殊目标加以防护。 6、地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆运行。 |  |  |

表10-2  施工期主要环境监理内容

| 项目 | 监理内容 | 责任单位 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境保护措施 | - 筑路与绿化、护坡、修排水沟是否同时施工同时交工验收； - 施工期产生的土石方应定点堆放，不得随意乱弃乱堆； - 对施工临时占地，应将原有土地表层耕作的熟土堆在一旁堆放，施工完毕是否将这些熟土用于覆土绿化；严格按照设计方案利用土方； - 按照水土保持设计要求落实水土保持设施，水土保持设施建设、运行情况，特别是临时占地区的生态恢复情况，临时占地区的生态恢复所选用的物种须采用当地常见物种； - 白天应尽量减少噪声较大的机械在临近居民区施工，夜间禁止施工。 | 屈原管理区水利局 | 岳阳市环境保护局屈原管理区分局 |
| 地表水环境保护措施 | - 施工材料如油料、化学品等有害物质是否在堆放场设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染； - 施工场地是否建设置生产废水收集沉淀池，施工营地是否设置化粪池，沉淀后的污泥定期清理用于农业用肥； |  |  |
| 地下水环境保护措施 | - 是否进行超清淤堆泥区进行防渗、排水防洪； |  |  |
| 声环境 保护措施 | - 严格执行施工场界噪声限值，强噪声设备操作工人是否配带耳塞和头盔，并限制工作时间； - 居民区附近的施工场所禁止夜间(22：00～6：00)进行高噪声施工作业； - 对于距离撇洪渠小于100m的居民点，采取在施工场界设置临时挡板的措施，临时挡板高度应大于2m； - 如有公众投诉应及时妥善解决； |  |  |
| 环境空气保护措施 | - 是否在干旱季节对施工现场及主要运料道路、靠近居民点等环境空气敏感目标的地方采取洒水措施； - 物料堆场是否配备了洒水降尘装置、围栏遮盖措施； |  |  |
| 固体废物 预防措施 | - 不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 - 施工机械的机修油污集中处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，统一收集后送具有相关资质的单位处理，。 - 在施工营地设置化粪池和垃圾箱，由承包商按时清理。 - 按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。 - 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 - 施工中挖掘出的泥渣，不能直接随意处排放，应设临时沉淀池进行沉淀。将沉淀后的泥渣进行统一收集后运至指定的弃渣场堆放，并采取一定的防护措施。运送存放过程必须有环保人员监督，不允许随意丢弃，以便最大限度地减少泥渣对河流(沟渠、水库)水质的影响，防止钻渣堆置对水环境不利影响。 - 施工结束后，施工场地应及时平整，清场要彻底，建筑垃圾部分用于场地回填，不可利用部分与工程弃渣一同运往弃渣场。 |  |  |
| 社会环境保护措施 | - 建设单位严格按照国家、岳阳市及地方有关政策和补偿标准，做好征地拆迁工作。保证受影响居民生活水平至少不低于本工程建设前的水平； - 施工结束时，建设单位应将施工过程中损坏的道路等基础设施给予修复； |  |  |
| 环境监测实施 | - 是否按照环境影响报告书实施施工期环境监测方案。 |  |  |

## 环境管理与监控计划

1、制定目的、原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，制定的原则是根据预期的各个时间的主要环境影响。

2、监测项目

本项目环境影响主要在施工阶段，施工阶段的监测项目主要是TSP和噪声。施工期的监测计划，包括：监测点位、时段、频次、监测因子及环境监测机构。环境管理部门可根据环境监测结果调整环境保护管理计划并监督各项环保措施的落实，对各项环保处理措施的效果进行分析

表10-3  施工期环境监测计划

| 监测项目 | 监测点位 | 执行标准 | 监测频次 | 采样方法 | 实施机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP、NO2、PM10 | 周家垅泵站北侧居民区、凤山村社区居民区、新港社区居民区、甘塘村居民区 | 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 | 1次（具体视施工情况而变化） | 《空气和废气监测分析方法》 | 有资质的监测单位 | 屈原管理区水利局 | 岳阳市环境保护局屈原管理区分局 |
| 噪声 | 施工生产区 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 1次（具体视施工情况而变化） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |  |  |  |
|  | 噪声 | 沿线全部学校及部分居民点。（居民点监测点位数量应大于10处） | / | / |  |  |  |
| 生态 | 施工生产区、临时占地 | / | 监督（具体视施工情况而变化） | 抽查 |  |  |  |
| pH、COD、石油类、SS | 汨罗江、二撇洪渠、一撇洪渠、湘江 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2008）中III标准 | 1次/年（具体视施工情况而变化） | 《水和废水监测分析方法》 |  |  |  |

注：表中所列出的监测站点、监测时间和监测频次，可根据当地具体情况进行调整。根据监测结果，应适时采取相应环保措施。

4、监测技术要求及档案管理

环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》 中有关环境要素监测技术规定的方法进行。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保 护工作职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理为企业防治环 境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上 报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

5、排污口规范化要求

项目排污口均需申报登记排污口数量、位置以及所排放污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况，并按规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。

根据《环境保护图标志-排放口（源）》和环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求，本项目排污口包括固定噪声源和固体废物储存场。

1）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

2）固体废物储存场

按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）对固废堆存进行建设、管理。

3）设置标志牌要求

排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。标志牌设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保措施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

## 项目竣工验收内容

项目主要竣工验收内容见下表。

表10-4  建设项目竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准 |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池 | 做农肥，不外排 |
|  | 含油废水 | 油水分离，交有资质单位处理 | 不对环境产生直接影响 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 危险废物暂存间，废油收集桶，交有资质单位处理 | 不对环境产生直接影响 |
|  | 栅渣 | 一般固废暂存间收集，交环卫部门处理 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾桶收集，交环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 环境 管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度 | 有环保专员，完善的环境管理制度和监测计划。 |

## 项目总量控制

### 总量控制指标的确定原则

在确定拟建项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

1．各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准。

2．各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

3．采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

4．各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

5．满足清洁生产的要求。

### 总量控制因子

根据本项目排污特征和评价区实际情况，本项目为生态影响型项目，项目生活废水经化粪池处理做农肥，不外排，本项目建议不设总量控制因子。

# 评价结论与建议

## 项目概况

岳阳市汨罗江尾闾涝区（屈原区部分）建设项目位于岳阳市屈原管理区屈原垸内，主要建设内容为对一撇洪渠KY0+000~ KY13+800段右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗13.8km，白蚁防治10.6 km，对二撇洪渠KE0+000~KE4+200清淤疏浚、右岸堤防堤身采用充填灌浆防渗4.2km；在汨罗江大堤凤凰乡堤段对应桩号K12+850处新建周家垅泵站，设计流量17.75m3/s，外河为汨罗江；一撇洪渠是屈原管理区与湘阴县、汨罗市的分界线，出口为营田闸；二撇洪渠位于屈原垸内，出口为迎丰高闸。

## 项目与国家产业政策的相符性结论

本项目属于防洪堤防整治及撇洪渠清淤疏浚项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目属于鼓励类 “二、水利”中“7、江河湖库清淤疏浚工程”。因此，本项目符合国家产业政策要求。

根据《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》（国家发改委、国土资源部），本项目不属于此类限制和禁止项目，隐刺项目符合国家相关土地政策。

## 项目与生态功能区划的符合性

本项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求。根据环境质量现状监测结果，项目区域环境空气质量和水环境质量均超标，项目区域环境空气质量和地表水环境质量均超标，环境空气、地表水环境均属于不达标区，环境噪声现状达到环境功能区划的要求。根据项目环境质量预测结果，在正常运营情况下，营运期项目的周边环境空气、水环境质量不会降低现有环境功能区划，声环境能达到环境功能区划的要求。

## 环境影响分析及环保措施结论

### 废气

本项目施工期废气主要为施工扬尘及施工机械机械燃油废气。施工扬尘通过加强洒水抑尘，并且用苫布覆盖等措施后对周边大气环境影响不大；本项目施工区域地域相对开阔，空气扩散条件较好，随着科技水平的提高，施工机械性能已有很大程度的改良，多数机械在运行过程中机械废气可达标排放，达标排放的施工机械废气通过大气稀释与扩散后，对周围环境的影响不大。

营运期废气主要为泵站员工食堂油烟废气。本项目食用油总耗量为0.9kg/d，油烟产生量为0.022kg/d，油烟废气经油烟机脱油烟处理后由建筑内专用引风管道引至屋顶排放，油烟机油烟去除效率按85%计，排放量为0.003kg/d，经油烟机处理后排放浓度为0.7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准。

### 废水

本项目施工期废水包括机械设备洗涤水、路面及土方喷洒水，设备运行和维修产生的含油废水，主要污染物为SS、石油类。对施工废水进行隔油、沉淀处理回用与施工场地洒水抑尘和路面清洗。

清淤疏浚过程对二撇洪渠河床有扰动，造成河段局部悬浮物含量短时增加，经预测，二撇洪渠清淤疏浚扰动产生的SS进入湘江后，因湘江水量大，河面宽，在极短距离会引起SS浓度上升，经过5m的沉降稀释后SS增加值基本为0，对湘江的水环境质量影响极小，且该施工影响随着施工期结束而消失。

本项目施工人员租住在附近的村庄，生活污水依托村庄现有化粪池处理后用于周边旱地和农田做农肥，对周边环境影响不大。

营运期生活污水产生量为208.8t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS等，产生浓度分别为CODcr：350mg/L，BOD5：200 mg/L，NH3-N：30 mg/L，SS：150 mg/L.管理人员生活污水产生量较小，经化粪池处理后回用于周边农田旱地做农肥，不外排，不会对汨罗江水环境造成明显影响。

本项目泵站机组设计选型时，对设备的技术要求已经考虑了防漏油。不过在设备检修和清洗时可能会产生含有污水，因此建议工程在布置厂房时设置一个隔油池，收集泵站机组设备检修冲洗水，并在集油池设置油水分离器，上层分离出来的废油交有资质单位出来，下层水随引水渠外排水排入汨罗江。由于机组检修周期较长，而且泵站机电设备数量较少且简单，因此产生的含有污水较少。在泵站营运期检修产生的石油类污染物可以得到收集，不排入水体中，所以对汨罗江水质不会产生太大影响。

本工程建成后，枯水期二撇洪渠流态较天然状态下变化不大；以洪水期来看，会使二撇洪渠水面增大（部分河道拓宽），水流流量增大（河道清淤0.1-0.8m），流速变化不大（清淤疏浚不调整河道现状的纵坡）。同时，洪水期周家垅泵站外排流量为17.75m3/s，即洪水期汨罗江流量增加17.75m3/s，洪水期汨罗江流量为1795m3/s，约占汨罗江流量的1%，不会改变汨罗江原有水体流态，对汨罗江水体流态的影响极小。

### 噪声

项目施工场地距离居民区较近，敏感点较多，施工过程中会对其造成一定影响，若夜间施工，将对其造成影响更大。因此施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，尽可能采取有效的减噪措施，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，采取有效措施（如设置施工围挡等），将噪声影响降低到最低。施工期的噪声是暂时的，间歇性的，随着施工活动的结束，施工噪声也就随着消失。

营运期在不采取任何噪声控制措施条件下泵站设备运转产生的噪声经过距离衰减一般在30m以外可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间2 类标准，满足场界到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准要求。本项目泵站最近居民点为北侧余家坡村居民，距离为70m，泵站贡献值为47dB(A)，与背景值（昼间53.6 dB(A)，夜间45.6 dB(A)）叠加后昼间噪声54.5 dB(A)，夜间噪声49.4 dB(A)，满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求，对周边声环境影响较小。

### 固废

施工期固废主要为建筑垃圾、开挖表土弃方、二撇洪渠清淤污泥和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾应及时清运至相关政府部门指定地点处理，开挖表土弃方（淤泥）清运周家垅泵站拟新建的凤凰乡安全台地基填土 。生活垃圾交由环卫部门集中处置，经相应处置后，对周边的环境影响较小

营运期生活垃圾：项目产生生活垃圾收集后，委托当地环卫部门定期运；废弃含油抹布：属于HW49其他废物（900-041-49），应委托有资质单位处置；检修废油、油水分离器废矿物油：检修及其配套的油水分离器处理产生废矿物油约0.1t/a，处理产生的废矿物油由专用油桶分别收集暂存在专门储藏室内储藏，再统一交由有资质单位处理。

项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

## 公众参与

2019年4月3日本项目在岳阳市屈原管理区管理委员会政府门户网站进行了环评第一次公示，公示时间为10个工作日；2019年6月10日本项目分别在岳阳市屈原管理区管理委员会政府门户网站、岳阳晚报进一步开展环评第二次公示，公示时间为10个工作日，并提供了报告书的下载链接。公示期间，未收到公众意见。

## 区域环境质量现状

### 环境空气质量

本项目空气质量达标区的判定，引用2017年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2年平均质量浓度和CO的95百分位数日平均质量浓度、O3的90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM10、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5均出现超标，PM10、PM2.5的超标倍数分别为0.043、0.326，本项目所在区域2017年环境空气质量为不达标区域。

根据汨罗市环境保护监测站2018年空气质量现状公报的数据，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，该监测站点位于本项目西北11.5km处，有效性符合导则要求。数据统计如下表。根据下表5-5中监测数据，以及汨罗市环境保护局公开发布的2018年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，超标倍数为0.31倍，本项目所在区域2018年环境空气质量为不达标区域。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表5-5及5-6中2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

### 地表水质量

二撇洪渠2个监测断面COD、BOD5、氨氮、总氮、SS均超标，最大超标倍数分别为0.8、0.825、3.49、5.28、1.83，其他各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，超标原因为岸线农业化肥污染、城镇生活污水及工业废水未完全收集进污水处理厂处理达标排放导致；一撇洪渠除九雁湖水库各水质监测因子达标外，其他3个断面总氮均超标，最大超标倍数为1.87，3个监测断面均为汇水断面，由集雨面积内的农业面源氮肥流失和居民生活污水污染导致超标。

目前岳阳市屈原管理区管理委员会已出台相关治理方案，采取“内源清理+水质净化+长效监管”的治理方案，改善河道水质。

湘江屈原段4个断面除岳阳市屈原供水公司原取水口总氮超标，最大超标倍数为0.37，超标的原因可能为周边村庄农田施肥及村民生活污水及养殖废水直排入河流所致，其他各水质因子均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类水质标准值要求。

汨罗江汨罗江南渡断面、磊石断面各水质因子总氮均超标，最大超标倍数为分别1.36、1.04，超标的原因可能为周边村庄农田施肥及村民生活污水及养殖废水直排入河流所致，其他各水质因子均达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类水质标准值要求

### 地下水质量现状

项目区一撇洪渠桩号KY2+200处居民点、终点居民点、二撇洪渠桩号KE1+700处居民点水井3个地下水监测点的各项监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目区域地下水环境质量好。

### 声环境质量现状

对照《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的相关标准，本项目一、二撇洪渠沿线居民、周家垅泵站场界环境噪声昼间夜间现状监测值均符合《声环境质量标准》的 2类标准，声环境质量较好。

### 土壤环境质量现状

项目二撇洪渠桩号KE1+000处底泥均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标标准；二撇洪渠工业集中区桩号KE3+900处铬元素超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标，但未超《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险管制值（800mg/kg），超标原因为周边多家企业污染物外排导致底泥超标；一撇洪渠桩号KY1+000万家坝湖闸口排水口处除铜元素略微超标外，其他各因子均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准，铜元素超标可能为万家坝湖渔业养殖使用硫酸铜溶液防治藻类导致。

## 总结论

本项目符合国家产业政策；项目地公众普遍支持本项目建设；项目在运营中产生的废水、废气和固体废物经采取本报告书提出的治理措施和管理要求的情况下可以做到达标排放，其环境影响较小，不会对区域地表水体和大气环境质量产生较大影响，经各项生态补偿恢复措施后，对生态环境影响较小。

综合以上分析可知，在建设单位重视环保，认真落实各项环保措施，严格管理，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

## 建议和要求

1．积极实施汨罗江水生生态监测，积极实施生态恢复措施并受当地环保部门监督，以减轻其导致的生态影响。

2．重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对各类环保设备进行保养、检查和维修。