目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	1

1.3评价原则	2

1.4环境影响评价的工作过程	2

1.5分析判定相关环保政策	4

1.6项目特点	12

1.7主要环境问题及环境影响	12

1.8环境影响评价主要结论	12

2、总则	14

2.1编制依据	14

2.2评价因子与评价标准	17

2.3评价工作等级和评价重点	23

2.4评价范围及环境敏感目标	26

3、现有工程概况	29

3.1现有工程基本情况	29

3.2现有工程生产概况	29

3.3现有工程建设内容	29

3.4现有主要原辅材料、能源、产品方案	30

3.5现有工艺流程及简述	31

3.6现有污染物排放及治理情况	32

3.8现有工程主要环境问题	37

4、建设项目概况	39

4.1工程概况	39

4.2公用工程	45

4.3工程总图布置	46

5、工程分析	48

5.1工艺流程	48

5.2工程污染源分析	49

5.3相关工程平衡	56

5.4污染物排放量汇总	58

5.5改扩建项目“三本账”核算	59

5.6改扩建项目以新带老措施分析	60

6、建设项目区域环境概况	61

6.1自然环境概况	61

6.2湖南汨罗循环经济产业园概况	66

6.4区域环境质量现状评价	71

7、环境影响预测与评价	78

7.1施工期环境影响分析	78

7.2营运期环境影响分析	78

8、环境保护措施及其可行性论证	91

8.1施工期污染防治措施	91

8.2运营期污染防治措施	91

9、环境风险评价	99

9.1环境风险评价目的	99

9.2评价等级、内容和重点	99

9.3风险识别	101

9.5事故风险防范措施	103

9.6应急预案	109

9.7环境风险评价结论	110

10、总量控制分析	111

10.1总量控制因子	111

11、环境经济损益分析	113

11.1环境效益分析	113

11.2社会效益分析	113

11.3综合分析	114

12、环境管理与监测	115

12.1环境管理	115

12.2环境监管计划	118

12.3排污口管理	118

12.4环保设施竣工验收	119

13、建议及结论	120

13.1项目概况	120

13.2环境质量现状	120

13.3环境影响结论	121

13.4项目环境可行性	122

13.5总结论	124

13.6建议	124

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 选址意见

附件5 原环评批复

附件6 土地证明

附件7 排污许可证

附件8 检测报告

附件9 园区审查意见

附件10 项目购销合同

附图:

附图1地理位置示意图

附图2a改扩建前项目平面布置图

附图2b改扩建后项目平面布置图

附图3 环境监测布点图

附图4 项目环境保护目标示意图

附图5 评价范围图

附图6  厂区周边环境现状图

附图7 产业园总体用地布局图

附图8 现有企业分布图

附图9 区域水系线图

附图10  城市污水管网图

附图11 汨罗市生态红线范围图

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目土壤环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

汨罗市晟泰科技有限公司（项目建设方）2017年成立，在2018年7月时委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《年加工2000吨铜米建设项目环境影响报告书》，由岳阳市环保局于2018年7月25日以岳评批[2018]064号文件批复同意建设（详见附件）。由于建设单位在建设过程中生产工艺（干法破碎改为湿法破碎）和产品种类（增加铝米）均发生重大变化，且为了迎合市场的需求，产能调整为4000吨铜米、2600吨铝米、3400吨塑料碎屑，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。因此建设单位拟在湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东建设“年产4000吨铜米、2600吨铝米改扩建项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为10400m2，建筑面积为6042m2。本项目年产4000吨铜米、2600吨铝米、3400吨塑料碎屑。本项目总投资1100万元，环保投资70万元，占总投资的6%。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）“三十、废弃资源综合利用业—86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“废五金加工、再生利用”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2019年7月，汨罗市晟泰科技有限公司委托湖南德顺环境服务有限公司承担汨罗市晟泰科技有限公司年产4000吨铜米、2600吨铝米改扩建项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据以及业主征询当地群众及企业单位的意见；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《汨罗市晟泰科技有限公司年产4000吨铜米、2600吨铝米改扩建项目环境影响报告书》（送审稿），现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，对本项目可行性进行逐条进行说明论证见下表3.1-1。本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

表1.5-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 九、有色金属 3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用 | 高效、节能、低污染、规模化的铜制品再生资源回收与综合利用 | 符合鼓励类要求 |
|  | 三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化 | 铜再生资源回收利用产业化项目 | 符合鼓励类要求 |
| 限制类 | 七、有色金属 5、单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目 | 本项目不涉及粗铜冶炼项目 | 非限制类 |
| 淘汰类 | 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 5、鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺和设备 | 本项目无鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺和设备 | 非淘汰类 |
|  | 12、再生有色金属生产中采用直接燃煤的燃油反射炉项目 | 本项目不使用燃油反射炉 | 非淘汰类 |
|  | 13、铜线杆（黑杆）生产工艺 | 本项目生产的是铜米、铝米，非黑杆生产工艺 | 非淘汰类 |
|  | 16、无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 | 本项目未采用再生铜焚烧工艺及设备 | 非淘汰类 |
|  | 17、50吨以下传统固定式燃油反射炉再生铜生产工艺及设备 | 本项目不使用燃油反射炉 | 非淘汰类 |
|  | 二、落后产品 1、铜线杆（黑杆） | 本项目产品为铜米、铝米，不属于铜线杆（黑杆） | 非淘汰类 |

（2）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

湖南汨罗循环经济产业园以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于铜资源回收加工，因此，本项目符合湖南汨罗循环经济产业园的产业发展定位。本项目为铜、铝回收利用，属于再生资源回收加工产业，本项目位于湖南汨罗循环经济产业园总体产业规划的先进制造产业及电子信息区中，不符合规划要求，但根据选址意见可知，本项目属于园区保留企业。根据选址意见可知，本项目为园区保留企业，项目的建设已得到相关单位同意。本项目原辅材料中废电线电缆，其均来源于正规回收企业（详见附件），且废电线电缆已被初步处理完毕，不包含电路板。故本项目符合汨罗市地方产业政策。

（4）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-2 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的气十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目拥有选址意见，经过相关单位同意，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目含尘废气采用湿法作业，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

本项目位于汨罗市循环经济产业园内。

（1）与法规的符合性分析

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东，购置原汨罗市天盛铜材有限公司厂房，项目用地属于工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，后汨罗高新技术产业开发区产业格局规划为“三大主导，三大从属”结构，以再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业为主导，以发展安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。本项目地处工业用地中的二类工业用地，项目所属的铜、铝、塑料再生回收均属于再生资源回收利用，是汨罗市的主导产业之一，项目符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。本项目位于汨罗循环经济产业园，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所在地规划产业为有色金属加工产业，本项目为铜、铝回收利用，属于再生资源回收加工产业，本项目位于湖南汨罗循环经济产业园总体产业规划的先进制造产业及电子信息区中，不符合规划要求，根据选址意见可知，本项目为园区保留企业，项目的建设已得到相关单位同意。本项目占地的类型为二类工业用地，符合湖南汨罗循环经济产业园的用地规划。同时，项目用地已取得国土证和选址意见，根据国土证，用地类型为工业用地/办公，本项目建设符合国土证土地使用类型。

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，汨罗循环经济产业园属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘，经过处理颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准。本项目产生的生活废水经过化粪池预处理、筛分废水经沉淀处理后输送至汨罗市城市污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水为生活废水和筛分废水，生活废水经化粪池预处理，筛分废水经沉淀处理，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境现状监测结果，汨罗市PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，根据土壤的历史监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目总体布局依托现有建筑特征及生产工艺特征，简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于厂内物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为办公生活区、1#生产区、2#生产区、3#生产区以及库区。项目总入口位于西部，与龙舟南路相临，便于运输，1#生产区位于北侧，2#生产区位于东侧，3#生产区位于南侧，闲置厂房位于厂区中部，仓库位于东北部，办公生活区位于西北部。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确，与厂区入口相通的厂区内主道路将各分区连通，有利于厂区内物料运输。本项目拟采用低噪声设备，同时尽量将噪声设备布局在生产车间靠近中部的区域，远离厂界，远离项目地东侧、北侧敏感点，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。主要废气污染源（破碎）均设于生产车间靠近中部的区域，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠中部布局的原则；同时噪声污染设备如破碎设备尽量远离项目东侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路东侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图10汨罗市生态保护红线图。

由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气部分因子超标但汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。所在区域大气、地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位，符合湖南汨罗循环经济产业园区的差别化环境准入条件和要求。

园区环境准入行业负面清单见表1.5-1：

表1.5-1  环境准入行业负面清单

| 片区 | 类别 | 行业 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新市片区 | 禁止类 | 除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 废气排放量大的行业 | 环境风险大 |
| 弼时片区 | 禁止类 | 除先进制造产业、电子信息产业、新材料以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 外排废水中含有持久性有机污染物、重金属的行业 | 环境风险大 |
|  |  | 废水排放大的行业 | 环境容量偏少 |

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-3 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路东侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 本项目属于废旧资源加工、再生利用项目，对废电线电缆进行加工再利用，使废旧资源再生利用，节约当地资源，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目大气环境部分超标，但正在改善、其余地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位，符合湖南汨罗循环经济产业园区的差别化环境准入条件和要求 |

### 1.5.6与《土壤污染防治行动计划》的相符性分析

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟南路东侧，是工业企业聚集的工业园区；本项目危险废物单独贮存在厂区内的危险废物暂存间，委托有资质单位进行处置；本项目生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所布局科学符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“强化空间布局管控——鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。”的相关要求。

本项目危险废物暂存间和一般固体废物暂存间均采取防扬散、防流失、防渗漏措施，防止污染土壤和地下水；与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“加强工业废物处理处置——全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”的相关要求相符。由上述分析可知，本项目与与《土壤污染防治行动计划》相符。

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为粉尘。采用湿法破碎减少粉尘产生。

②本项目外排废水主要为职工的生活污水和筛分废水。筛分废水在三级沉淀水池中循环使用，定期补充，筛分废水经沉淀处理后输送至汨罗市城市污水处理厂处理。生活污水为建设单位项目员工生活污水，通过化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的粉尘、废包装材料、设备废弃零配件等一般固废：沉淀池沉渣、废矿物油等危险物品的废弃包装物和员工生活垃圾。

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目生产原料涉及易燃品，须做好相关监控工作及风险防范措施。

②本项目涉及粉尘、废水等，需做好相关的环境保护措施。

## 1.8环境影响评价主要结论

汨罗市晟泰科技有限公司年产4000吨铜米、2600吨铝米改扩建项目建设符合国家产业政策；本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，正常情况下不会对区域环境质量产生大的影响。建设单位须严格遵守“三同时”的管理规定，落实本报告提出的各项环保措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护与经济建设的可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，结果表明，本项目周边区域被调查居民群众和团体单位对本项目的建设均持支持态度。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目建成后，应立即组织竣工环保验收，生产中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，汨罗市晟泰科技有限公司年产4000吨铜米、2600吨铝米改扩建项目的建设将对周围环境影响较小，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正，2016年11月7日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

（14）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（15）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（16）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施。

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）排污单位自行监测技术指南总则；

（20）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016~2017年）》（湘政办发[2016]33号）；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（9）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（10）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（11）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（12）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（13）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（14）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

（15）《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

（16）《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2018-2023）》。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ616-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险化学品名录》2015年版。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 标准函

- 选址意见

- 原环评批复

- 园区环评报告

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固体 废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目利用工业园现有闲置场地进行建设。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水土流失，均随着施工期的结束而消失

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水排放对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气、废水和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水、筛分废水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的粉尘。

固体废弃物主要来源：（1）三级沉淀池产生的沉淀池沉渣；（2）职工办公生活垃圾；（3）其他固废，如项目设备维护产生少量的设备废弃零配件和废矿物油，还有废弃包装物。

噪声污染源：拟建项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如空气压缩机、破碎机、筛分机等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如上表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
|  | 影响预测因子：粉尘 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、硫化物、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、挥发酚、硫酸盐 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、挥发酚、硫化物、硫酸盐、氯化物、总大肠菌、氟化物、高锰酸盐指数 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、锌、镉、总铬、镍、铅、汞、砷 |
| 固体废物 | 污染源评价因子：一般性废包装材料、废矿物油、沉淀池沉渣等 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和汨罗市环境保护局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有汨罗江和车对河。

汨罗江：位于项目地北侧约2.4km。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

车对河：又称湄江，位于项目地东侧约3.0km，属汩罗江下游支流，在新市镇汇入汩罗江。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。西厂界一侧靠近龙舟南路执行4a类标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

（6）建设项目

表2.2-4 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 车对河 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 工业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准，西厂界一侧执行4a类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 第二类用地，筛选值 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及生态环境部公告2018年第29号修改单相关要求。

表2.2-4 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 150 | / |  |
| PM2.5 | 75 | / |  |
| TSP | 200 | / |  |
| CO | 4000 | 10000 |  |
| O3 | 160（日最大八小时平均） | 200 |  |

- 地面水环境：本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；汨罗江其余评价江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.2-5 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 声环境：项目位于工业集中区，东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。

表2.2-7 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB(A)） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 北、南、西厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 东厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5-8.5 | 7 | 氯化物 | 250 |
| 2 | NH3-N | 0.5 | 8 | 汞 | 0.001 |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 | 9 | 铬（六价） | 0.05 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 10 | 总大肠菌群(个/mL) | 3 |
| 5 | 总硬度 | 450 | 11 | 挥发酚 | 0.002 |
| 6 | 亚硝酸盐 | 10 |  |  |  |

（5）土壤：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选。

表2.2-9 土壤环境质量标准(摘录)，单位：mg/kg

| 项目 | pH | Ni | Cu | Cd | Hg | As | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | / | ≤900 | ≤18000 | ≤65 | ≤38 | ≤60 | ≤800 |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。

表2.2-10 大气污染物排放标准

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 无组织排放（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |

- 废水：施工期废水、生活废水和筛分废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值；

表2.2-11 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 | pH | CODCr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 | 6~9 | 320 | 25 |
|  | BOD5 | SS | 动植物油 |
|  | 300 | 180 | 100 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

表2.2-12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

表2.2-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有生产装置产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为粉尘等。本次评价选择项目废气污染物中的粉尘作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2018)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的规定限值。

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Cmax为27.9ug/m3，Pmax3.1%，距离为厂界下风向198m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-2。

表2.3-2 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目外排废水为生活污水、筛分废水，项目外排废水主要为生活污水和筛分废水，生活废水经化粪池处理，筛分废水经沉淀处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后，排放至汨罗市城市污水处理厂。项目外排废水水质简单，污水排放量少，根据HJ2.3-2018第5.2.2.2条间接排放建设项目评价等级为三级B，因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时进行筛分废水处理后污水处理厂接纳的可行性分析。

3、地下水环境影响评价等级

环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目所在区域无集中式饮用水源等表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级评价，具体工作等级判断见表2.3-3。

表2.3-3  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，西侧靠近龙舟南路执行4a类标准，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB(A)，受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），项目占地为0.104 hm2，占地规模为小型。根据附录A中制造业中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他，项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，敏感程度按相对最高级别判定，项目所在区域土壤条件根据检测结果符合不敏感的判断依据，即项目区域土壤环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为“-”级评价，具体工作等级判断见表2.3-4。

表2.3-4  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、生态环境影响评价等级

本项目建设于汨罗市循环经济产业园范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目做生态影响定性分析。

6、环境风险影响评价等级确定

本项目无重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.000004，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000004＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。评价范围仓库周围半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

表2.3-5 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.3.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废水治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

## 2.4评价范围及环境敏感目标

### 2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 核实筛分废水处理的可行性和处理后污水处理厂接纳的可行性分析 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，≤6km2的水文地质区域 |
| 环境空气 | 以项目为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪 声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 距离本项目边界3km范围内的区域 |

### 2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-2。项目环境敏感点详见附图4、表2.4-2和表2.4-3.

表2.4-2 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 合心村二组 | 113°08′30.11〞 | 28°46′03.22〞 | 居民 | 约40户，125人 | 大气二级 | SE | 70m |
| 丁家塝 | 113°08′11.81〞 | 28°46′07.96〞 | 居民 | 约30户，103人 | 大气二级 | NW | 250m |
| 牛坡里小区 | 113°08′24.99〞 | 28°46′21.43〞 | 居民 | 约80户，256人 | 大气二级 | N | 160m |
| 邹家园 | 113°09′13.88〞 | 28°′08〞30.00 | 居民 | 约450户，13560人 | 大气二级 | E | 850m |
| 莲花塘 | 113°09′19.31〞 | 28°45′37.21〞 | 居民 | 约40户，113人 | 大气二级 | SE | 1160m |
| 潘家屋 | 113°08′59.82〞 | 28°45′41.33〞 | 居民 | 约60户，185人 | 大气二级 | SE | 750m |
| 郑家塘 | 113°08′38.62〞 | 28°46′00.51〞 | 居民 | 约20户，62人 | 大气二级 | SE | 240m |
| 伏家屋 | 113°07′56.63〞 | 28°45′39.11〞 | 居民 | 约20户，60人 | 大气二级 | E | 1563m |
| 何家垄 | 113°08′18.93〞 | 28°45′25.37〞 | 居民 | 约130户，402人 | 大气二级 | SW | 940m |
| 从羊村 | 113°07′36.47〞 | 28°45′26.23〞 | 居民 | 约20户，65人 | 大气二级 | W | 1261m |
| 六方屋 | 113°07′51.52〞 | 28°46′02.18〞 | 居民 | 约50户，152人 | 大气二级 | W | 1537m |
| 石坝屋 | 113°08′00.91〞 | 28°46′33.47〞 | 居民 | 约80户，231人 | 大气二级 | NW | 1504m |
| 新市中学 | 113°09′04.90〞 | 28°46′42.12〞 | 学生、教职工 | 师生约2000人 | 大气二级 | NE | 1270m |
| 坝上屋 | 113°09′45.31〞 | 28°46′09.49〞 | 居民 | 约280户，538人 | 大气二级 | E | 1810m |
| 涂家塅 | 113°09′21.50〞 | 28°48′54.20〞 | 居民 | 约70户，211人 | 大气二级 | N | 1791m |
| 上马村 | 113°08′12.48〞 | 28°46′38.65〞 | 居民 | 约50户，157人 | 大气二级 | NW | 1899m |
| 岭上屋 | 113°07′18.17〞 | 28°45′24.38〞 | 居民 | 约80户，241人 | 大气二级 | SW | 1620m |
| 杨树塅 | 113°07′19.19〞 | 28°44′56.02〞 | 居民 | 约30户，94人 | 大气二级 | SE | 2012m |

表2.4-2 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 |  | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） |  | NE，3080m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） |  | N，2720m | 二级饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） |  | NW，4700m | 一级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） |  | NW，5660m | 二级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） |  | NW，11.1km | 渔业用水 |  |
|  | 车对河 |  | E，3330m | 灌溉用水 |  |
| 声环境 | 1 | 合心村二组 | SE，70m~200m | 约8户 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
|  | 2 | 牛坡里小区 | N，160m~200m | 约10户 |  |
| 地下水环境 | 项目所在地区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km范围地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值 |

# 3、现有工程概况

## 3.1现有工程基本情况

汨罗市晟泰科技有限公司（项目建设方）在2018年7月时委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《年加工2000吨铜米建设项目环境影响报告书》，由汨罗市环保局于2018年7月25日以汨环评批[2018]064号文件批复同意建设。本项目位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东，项目占地面积为10400m2，建筑面积6042m2，总投资1000万元，项目总用地面积约为5800m2。

## 3.2现有工程生产概况

项目名称：汨罗市晟泰科技有限公司年加工2000吨铜米建设项目；

建设性质：新建；

行业类别：C4210  金属废料和碎屑加工处理；

建设单位：汨罗市晟泰科技有限公司；

建设地点：湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东，购置原汨罗市天盛铜材有限公司厂房，占地约10400m2；

项目投资：总投资1000万元，其中环保投资75万元。

项目规模：年加工2000吨铜米。

## 3.3现有工程建设内容

本项目位于湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东，购置原汨罗市天盛铜材有限公司厂房，项目占地面积为10400m2，建筑面积6042m2，包括生产车间、办公楼、食堂、宿舍，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。项目组成具体情况如下表所示。

表3.3-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#生产厂房 |  |  | 建筑面积为1200m2，1F，钢架结构， | 闲置 |
|  | 2#生产厂房 |  |  | 建筑面积为1000m2，1F，钢架结构， | 闲置 |
|  | 3#生产厂房 |  |  | 建筑面积为1400m2，1F，钢架结构，放置10条生产线 | 用于生产 |
| 辅助 工程 | 仓库 |  |  | 建筑面积为600m2，1F，钢架结构 | 用于原辅材料、成品储存 |
|  | 办公楼 |  |  | 建筑面积为612m2，3F，砖混结构 | 用于综合办公 |
|  | 食堂 |  |  | 建筑面积为30m2，1F，砖混结构 | 用于员工伙食 |
| 其他 | 闲置厂房 |  |  | 建筑面积为1200m2，1F，钢架结构 | 闲置 |
| 公用 工程 | 供电 |  |  | 市政电网供给 | 依托 |
|  | 供水 |  |  | 自来水管网供给 | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 生产区域 | 粉尘 | 密闭车间+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 用于处理粉尘 |
|  | 废水 | 筛分废水 |  | 1个三级沉淀池水池，规格为直径11.2m，高2.2m，有效容积约212m3 | 筛分废水在三级沉淀池水池沉淀后后循环使用，定期补充损耗，部分废水排往汨罗市城市污水处理厂，厂区西南侧 |
|  |  | 初期雨水 |  | 初期雨水池32m3，位于厂区东侧 | 初期雨水在初期雨水池沉淀后用于项目生产 |
|  |  | 生活废水 |  | 三级化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 |
|  | 噪声 | 噪声治理 |  | 隔声、减震、降噪 | 用于设备减震降噪 |

现有项目主要生产设备见下表3.3-2。

表3.3-2生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 立式-60 | 10 |
| 2 | 摇床 | 1.8m×4.8m | 10 |
| 3 | 上料机 | 2.5m×240mm | 10 |
| 4 | 水泵 | 3KW | 10 |
| 5 | 配电柜 | 400KV | 1 |

## 3.4现有主要原辅材料、能源、产品方案

表3.4-1 现有项目主要原辅材料、能源

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电线电缆（铜线） | 7001 | 20 | 仓库 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 | 禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆 |

## 3.5现有工艺流程及简述

图3.5-1  现有项目工艺流程图

工艺流程简述：

项目原料废旧电线电缆要求：禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆。

本项目工艺不涉及铜冶炼、铝冶炼、废塑熔融造粒、焚烧工艺。

项目铜米生产工艺分为分拣工段、破碎工段、筛分工段、二次破碎筛分工段。

1、分拣工段：收购的废电线电缆分需按不同种类进行分拣。

2、破碎工段：分拣后的废电线电缆经人工送入破碎机入料口，破碎后粒径小于4mm。一次破碎后存在未破碎完成的废电线电缆，将其重新投入破碎机进行二次破碎直至其粒径合格。

3、筛分工段：由破碎机加工之后，由于塑料、铜和铝的密度不同，利用水的浮力和摇床震动对其进行筛选，完成铜粒、铝粒和塑料碎屑的分离，铜粒、铝粒经收集后包装外售。

注：本项目原辅材料中废旧电线电缆均来源于正规回收企业，且已被初步处理完毕。故本项目无废旧电路板的产生。

## 3.6现有污染物排放及治理情况

汨罗市晟泰科技有限公司（项目建设方）在2018年7月时委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《年加工2000吨铜米建设项目环境影响报告书》，由汨罗市环保局于2018年7月25日以汨环评批[2018]064号文件批复同意建设。原项目正在试运行中，并未正式投产，且原环评部分环保设施，没有建设到位，故无验收或者现场检测数据。所以本环评对原项目的现有污染物排放及治理情况采取预测数据，进行分析说明。

### 3.6.1废气排放及治理情况

本项目工艺废气主要包括：

- 项目生产车间产生的粉尘。

在生产过程中废旧电线电缆需进行初步破碎后清洗筛分再进行二次破碎，在初步破碎的过程中会产生少量粉尘，二次破碎过程是在湿态下破碎，故基本无粉尘产生。根据根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明,物料在粗破、筛分过程中的粉尘的产污系数约为0.34kg/t-原料，本项目废旧电线电缆年用量为7001t，则破碎粉尘产生量为2.38t/a。根据建设单位提供的相关资料，本项目初步破碎前废电线电缆用水喷淋，同时在破碎机上方设置集气罩对破碎粉尘进行收集，收集的粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒有组织排放。根据建设单位提供的相关资料，集气罩收集效率约为90%，布袋除尘器除尘效率约99%，风机风量为2000m3/h，则破碎粉尘有组织排放量约为0.021t/a（0.008kg/h），排放浓度约为4.11mg/m3。

破碎工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、塑料屑等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上；每天作业8小时，因此，呈无组织排放逸散的破碎粉尘排放量约为0.047t/a（0.0198kg/h），排放浓度约0.8mg/m3。

（2）食堂油烟

本项目有15名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.35kg/a。食堂工作时间每天2.5h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.9mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。

根据类比项目及结合本项目实际情况分析，本项目废气产生和排放情况，详见下表3.6-1。

表3.6-1 项目废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放方式 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 生产工段 | 粉尘 | 411 | 0.82 | 2.142 | 密闭车间+集气罩+布袋式除尘器 15m高排气筒 | 有组织排放 | 4.11 | 0.0082 | 0.0021 |
|  |  | / | 0.0915 | 0.238 | 车间密封、自然沉降 | 无组织排放 | / | 0.0198 | 0.0476 |
| 食堂 | 食堂油烟 | 0.9 | / | 0.00135 | 抽油烟机 | / | 0.9 | / | 0.00135 |

### 3.6.2废水排放及治理情况

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水、筛分废水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目职工15人，提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量652.5m3/a（2.175m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为522m3/a（1.74m3/d），间断性产生，为办公楼、宿舍及生产区厕所的粪便污水。

（2）筛分废水

本项目铜粒和塑料碎屑筛分过程中要用到一定的水。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法(机械分选)工业废水量产污系数为6.5t/t-原料；本项目生产铜米共消耗废电线电缆7001吨/年，则废水产生量为45500t/a，由于加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的1%，约需补充水量455 t/a，1.52m3/d。由于项目采取三级沉淀池水池，筛分废水经沉淀处理后全部回用。每周替换一次，年工作300天，替换43次，三级沉淀池水池有效容积约212m3，则废水排放量为9100t/a，本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类、Pb、Cr、Cu。筛分废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。

（2）初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。

初期雨水每次量按照岳阳地区暴雨强度公式计算：

q=1201.2911+0.819lgPt+7.30.589LS.hm2P≥2

其中：P=2；t取30min；计算得到暴雨强度为177.67L/S.hm2。

降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约3600m2，计算得，项目初期雨水产生量为31.9m3/次，设置一个32m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS，初期雨水经收集沉淀后回用于生产。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表3.6-2。

表3.6-2 废水产生和排放情况一览表

| 序号 | 废水种类 | 数量m3/a | 排放情况 | 主要污染物 | 处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 污水 | 522 | 间断 | COD、NH3-N、SS | 化粪池 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
| 2 | 筛分废水 | 9100 | 间断 | COD、SS、TP、石油类 | 三级沉淀池 | 筛分废水在三级沉淀池水池沉淀后后循环使用，定期补充损耗，部分废水排往汨罗市城市污水处理厂 |
| 3 | 初期雨水 | 31.9m3/次 | 间断 | SS | 初期雨水池 | 收集沉淀后用于生产 |

### 3.6.3噪声排放及治理情况

项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。主要设备噪声值见表3.6-3。

表3.6-3	噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 20 | 80～85 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 | 生产车间 |
| 2 | 摇床 | 20 | 85～90 |  | 生产车间 |
| 3 | 上料机 | 20 | 75～80 |  | 生产车间 |
| 4 | 水泵电机 | 20 | 80～85 |  | 生产车间 |

### 3.6.4固废排放及治理情况

本项目营运期废物有沉淀池沉渣、除尘器收集灰渣、废包装材料、废矿物油和员工生活垃圾。

- 沉淀池沉渣：在铜米生产过程中会有部分塑料碎屑随废水进入三级沉淀池，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，铜米（类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法(机械分选)）工业固体废物产污系数为0.004t/t-原料；本项目生产铜米共消耗废电线电缆7001吨/年，年工作300天，则固体废物产生量为28t/a，0.093t/d。铜米生产过程中产生的固体废物大部分为塑料碎屑，约占97%，小部分为沉淀池沉渣，约占3%，则沉淀池沉渣产生量为0.84t/a。这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），编号HW13，废物代码为265-104-13，这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

- 除尘器收集灰渣：项目废气除尘系统收集的除尘灰渣，根据除尘效率及物料平衡计算，产生总量约2.12t/a，破碎粉尘主要为铜米、铝米、塑料屑，收集后经筛分成为产品。

- 一般废弃包装物：项目在包装过程中会产生较少的包装垃圾，在生产营运期间一般废弃包装物的产生量约为10t/a，收集后外售处理。

（4）废矿物油：项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.005t，即0.005t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。收集后送有资质单位回收处理。

（5）生活垃圾：本项目劳动定员15人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为7.5kg/d、2.25/a。

表3.6-4 项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集到的粉尘 | 一般固废 | 2.12 | 回用于生产 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 2.25 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 一般废弃包装物 | 一般固废 | 10 | 收集后外售处理 |
| 4 | 沉淀池沉渣 | 危险废物 属于HW13（265-104-13） | 0.84 | 有资质的单位处理 |
| 5 | 废矿物油 | 危险废物 属于HW08（900-201-08） | 0.005 |  |

### 3.6.4原有工程污染物排放汇总

现有项目废水、废气、废渣以及噪声产排情况见表3.6-5。

表3.6-7  现有项目废水、废气、废渣及噪声产排情况汇总

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) |  | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |
|  | 筛分废水 | 废水量 |  | -- |  | 45500 |  | -- |  | 9100 |  |
|  |  | COD |  | 550 |  | 25.025 |  | 250 |  | 2.275 |  |
|  |  | SS |  | 300 |  | 13.65 |  | 80 |  | 0.728 |  |
|  |  | TP |  | 5 |  | 0.2275 |  | 3 |  | 0.0273 |  |
|  |  | 石油类 |  | 35 |  | 1.5925 |  | 20 |  | 0.182 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 522 |  | -- |  | 522 |  |
|  |  | COD |  | 300 |  | 0.156 |  | 300 |  | 0.156 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.016 |  | 30 |  | 0.016 |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | -- |  | 31.9t/次 |  | -- |  | 0 |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） |
|  | 有组织排放 | 生产车间 | 粉尘 | 411 | 0.82 |  | 2.142 | 4.11 | 0.0082 |  | 0.0021 |
|  | 无组织排放 |  |  | / | 0.0915 |  | 0.238 | / | 0.0198 |  | 0.0476 |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 0.9 | / |  | 0.00135 | 0.9 | / |  | 0.00135 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 2.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 一般工业固废 | 收集到的粉尘 |  | 2.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 一般废弃包装物 |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 沉淀池沉渣 |  | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  | 0.005 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 隔声、减振、消声，北 南、东厂界达到(GB12348-2008)3类标准，西厂界达到(GB12348-2008)4类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.8现有工程主要环境问题

现有项目目前存在的环境问题：

- 根据现场勘查，原项目未按照原环评，建设集气设施。

- 原项目未建设一般固废暂存间和危废暂存间。

- 原项目三级沉淀池无遮挡，雨水容易进入造成溢流。

- 路面没有及时进行洒水降尘，管理措施不完善，员工职业卫生制度不完善，乱堆乱放现象严重。

本项目为重新环评项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目建设后污染物的排放，具体如下：

- 改进生产工艺，从干法破碎改为湿法破碎。

- 建设一般固废暂存间和危废暂存间。

- 本项目给三级沉淀池建设顶棚。

- 厂区定期洒水，加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻粉尘对员工的影响，同时，定期对操作工人进行体检，发现问题，及时就医或采取相关措施，以确保不对员工产生职业伤害，不得相关的职业病。

# 4、建设项目概况

## 4.1工程概况

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东，购置原汨罗市天盛铜材有限公司厂房的基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

### 4.1.1项目基本情况

项目名称：年产4000吨铜米、2600吨铝米改扩建项目；

建设单位：汨罗市晟泰科技有限公司；

拟建地点：湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东；东经113°08'23"，北纬:28°46'06"

法人代表：廖懿；

建设性质：改扩建；

用地面积：10400m2。

生产规模：年产4000吨铜米、2600吨铝米装置及辅助设施等；

投资情况：本项目建设投资1100万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期3个月；

### 4.1.2工程建设内容

本项目为改扩建工程，湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东，购置原汨罗市天盛铜材有限公司厂房，项目占地面积为10400m2，建筑面积6042m2，包括生产车间、办公楼、食堂、宿舍，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施项目主体工程、仓储工程、辅助工程均已建成，公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，不需另外建设。故本项目与原项目的工程组成基本无变化。项目组成具体情况如下表所示。

表4.1-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#生产厂房 |  |  | 建筑面积为1200m2，1F，钢架结构，放置9条生产线，包含破碎机、摇床、上料机、水泵 | 用于生产，利用现有 |
|  | 2#生产厂房 |  |  | 建筑面积为1000m2，1F，钢架结构，放置11条生产线，包含破碎机、摇床、上料机、水泵 |  |
|  | 3#生产厂房 |  |  | 建筑面积为1400m2，1F，钢架结构，放置6条生产线，包含破碎机、摇床、上料机、水泵 |  |
| 辅助 工程 | 仓库 |  |  | 建筑面积为600m2，1F，钢架结构 | 用于原辅材料、成品储存，利用现有 |
|  | 办公楼 |  |  | 建筑面积为612m2，3F，砖混结构 | 用于综合办公，利用现有 |
|  | 食堂 |  |  | 建筑面积为30m2，1F，砖混结构 | 用于员工伙食，利用现有 |
| 其他 | 闲置厂房 |  |  | 建筑面积为1200m2，1F，钢架结构 | 闲置 |
| 公用 工程 | 供电 |  |  | 市政电网供给 | 依托 |
|  | 供水 |  |  | 自来水管网供给 | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 生产区域 | 粉尘 | 湿法破碎、洒水降尘、原料增湿、封闭车间 | 用于处理粉尘 |
|  | 废水 | 筛分废水 |  | 1个三级沉淀池水池，规格为直径11.2m，高2.2m，有效容积约212m3 | 筛分废水在三级沉淀池水池沉淀后后循环使用，定期补充损耗，部分废水排往汨罗市城市污水处理厂，厂区西南侧 |
|  |  | 初期雨水 |  | 初期雨水池32m3，位于厂区东侧 | 初期雨水在初期雨水池沉淀后用于项目生产 |
|  |  | 生活废水 |  | 三级化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 |
|  | 噪声 | 噪声治理 |  | 隔声、减震、降噪 | 用于设备减震降噪 |
|  | 固废 | 固废暂存间 |  | 面积约10m2 | 位于仓库西侧 |
|  |  | 危废暂存间 |  | 面积约10m2 | 位于仓库西侧 |

汨罗市天盛铜材有限公司环境遗留问题说明

本项目建设方购置原汨罗市天盛铜材有限公司厂房，其中项目闲置厂房为原汨罗市天盛铜材有限公司炼铜厂房，汨罗市天盛铜材有限公司在2007年4月时建设了《年产5600铜材建设项目环境影响报告表》，由岳阳市环保局于2007年4月10日以审批文件批复同意建设。并于岳阳市环保局于2013年12月27日以汨环管验[2013]020号验收项目。但由于经营不善，项目破产被本项目建设方所收购，在本项目建设方所收购前，项目已经现处于停产闲置状态。其厂房已处于空置状态，设备、原辅料材料与产品均已清空，无环境遗留问题。

### 4.1.3本项目与原有工程依托关系

根据项目可知，本次改扩建依托了原有工程的厂房、设备、处理设施、辅助工程。

表4.1-2 本项目与原项目对比表

| 工程类别 | 原工程组成一览表 |  |  | 本工程组成一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 指标 | 情况说明 | 工程名称 | 指标 | 情况说明 |
| 主体 工程 | 1#生产厂房 | 建筑面积为1200m2，1F，钢架结构 | 闲置 | 1#生产厂房 | 建筑面积为1200m2，1F，钢架结构，放置9条生产线，包含破碎机、摇床、上料机、水泵 | 启用，方位面积无变化，放置9条生产线，用于生产 |
|  | 2#生产厂房 | 建筑面积为1000m2，1F，钢架结构 | 闲置 | 2#生产厂房 | 建筑面积为1000m2，1F，钢架结构，放置11条生产线，包含破碎机、摇床、上料机、水泵 | 启用，方位面积无变化，放置11条生产线，用于生产 |
|  | 3#生产厂房 | 建筑面积为1400m2，1F，钢架结构，放置10条生产线，包含破碎机、摇床、上料机、水泵 | 用于生产，放置10条生产线 | 3#生产厂房 | 建筑面积为1400m2，1F，钢架结构，放置6条生产线，包含破碎机、摇床、上料机、水泵 | 方位面积无变化生产线位置进行了重新排布 |
| 辅助 工程 | 仓库 | 建筑面积为600m2，1F，钢架结构 | 仓库 | 仓库 | 建筑面积为600m2，1F，钢架结构 | 无变化 |
|  | 办公楼 | 建筑面积为612m2，3F，砖混结构 | 办公楼 | 办公楼 | 建筑面积为612m2，3F，砖混结构 |  |
|  | 食堂 | 建筑面积为30m2，1F，砖混结构 | 食堂 | 食堂 | 建筑面积为30m2，1F，砖混结构 |  |
| 环保 工程 | 粉尘 | 密闭车间+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  | 粉尘 | 湿法破碎、洒水降尘、原料增湿、封闭车间 | 由干法破碎改为湿法破碎减少粉尘产生，粉尘处理工艺发生变化 |
|  | 筛分废水 | 1个三级沉淀池水池，规格为直径11.2m，高2.2m，有效容积约212m3 |  | 筛分废水 | 无变化 |  |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池32m3，位于厂区东侧 |  | 初期雨水 |  |  |
|  | 生活废水 | 三级化粪池 |  | 生活废水 |  |  |
|  | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 |  | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 | 由于生产线增至26条，生产线位置进行了重新排布，故相应的噪声治理也重新进行安排 |
|  | / |  |  | 固废暂存间 | 面积约10m2,位于仓库西侧 | 新建 |
|  |  |  |  | 危废暂存间 | 面积约10m2,位于仓库西侧 | 新建 |
| 公用 工程 | 供电 | 当地电网供给 |  | 供电 | 当地电网供给 |  |
|  | 供水 | 自来水管供给 |  | 供水 | 自来水管供给 |  |

备注：由于项目三级沉淀池水池的设计容量远大于本项目与原项目的所需量，再加上本项目比原项目的原料来源更加正规，原料所含杂志较少。故本项目与原项目水池更换频次无变化，本项目与原项目废水排放量一致，故三级沉淀池水池无需进行扩建。

原料、产品仓库的设置情况

原料、产品仓库应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。①原料、产品仓库应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、覆盖防尘网等。②为防止雨水径流进入仓库内，避免渗滤液量增加和滑坡，仓库周边应设置导流渠。③为了防止原料、成品仓库由于风蚀产生新的水土流失，在仓库周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。

### 4.1.4产品方案

根据企业实际生产情况以及建设单位提供的资料，项目建成后产品见下表：

表4.1-3 产品方案

| 产品名称 | 单位 | 改扩建前年产量 | 改扩建后年产量 | 备注 | 规格 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜米 | 吨 | 2000 | 4000 | 覆膜编织袋包装 | 6~8mm | 外售处理 |
| 铝米 | 吨 | / | 2600 | 覆膜编织袋包装 | 6~8mm | 外售处理 |
| 塑料碎屑 | 吨 | 1000 | 3400 | 覆膜编织袋包装 | 6~8mm | 由汨罗工业园园区统一收购 |

### 4.1.5主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料具体情况见表4.1-4。

表4.1-4 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 改扩建前年用量（t） | 改扩建后年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电线电缆（铜线） | 3001 | 6004.6 | 20 | 仓库 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 |
| 2 | 废电线电缆（铝线） | / | 4000 | 20 | 仓库 |  |

禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆。

本项目原辅材料中废旧电线电缆均来源于正规回收企业，且已被初步处理完毕。故原料不包含废旧开关，本项目无废旧电路板的产生。

### 4.1.6主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备，详见表4.1-5。

表4.1-5改扩建前后生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 改扩建前数量 | 改扩建后数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 立式-60 | 10 | 26 | 新增16台 | 项目共有26条生产线，其中20条生产铜米、6条生产铝米，由于铝比铜质地较软易加工，故其生产线可以满足产量的需求，1#车间放置9条生产线，2#车间放置11条生产线，3#车间放置6条生产线， |
| 2 | 摇床 | 1.8m×4.8m | 10 | 26 | 新增16台 |  |
| 3 | 上料机 | 2.5m×240mm | 10 | 26 | 新增16台 |  |
| 4 | 水泵 | 3KW | 10 | 26 | 新增16台 |  |
| 5 | 配电柜 | 400KV | 1 | 1 | 无变化 |  |

## 4.2公用工程

### 4.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表4.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分废水系统 | 25.59m3/天 | 7677.5m3/a | 筛分废水补水 |
| 2 | 办公生活 | 4.35m3/天 | 1305m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 29.94m3/天 | 8982.5m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即生产废水系统、生活污水系统、雨水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为4.35m3/d（1305m3/a），生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于友谊河入汨罗江的河口附近，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

②雨水：本项目实行雨污分流制，厂区初期雨水通过初期雨水池沉淀后用于项目生产。后期雨水通过园区雨水管网最终排入汨罗江段。

③生产废水：建设单位拟在厂区设置三级沉淀池，筛分废水在三级沉淀池沉淀后循环使用，定期补充损耗，部分废水排往汨罗市城市污水处理厂。

### 4.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA。

### 4.2.3运输方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

### 4.2.4消防

厂区内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 4.2.5劳动定员

本项目生产实行一班制，每天工作8小时，年工作300天，2400h。本项目需职工人数30人，提供食宿。

## 4.3工程总图布置

根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为办公生活区、1#生产区、2#生产区、3#生产区以及库区。项目总入口位于西部，与龙舟南路相临，便于运输，1#生产区位于北侧，2#生产区位于东侧，3#生产区位于南侧，闲置厂房位于厂区中部，仓库位于东北部，办公生活区位于西北部（详见附图）。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附件。

# 5、工程分析

## 5.1工艺流程

本项目与原项目主要变化为由干法破碎改为湿法破碎减少粉尘产生，同时沉渣重新会用于生产工序，提高利用率减少沉渣产生量，其余生产工艺均相同。项目拥有26条生产线，其中铜米20条、铝米6条。

图5.1-1 生产工艺流程及排污节点图（红框为工艺变化部分）

流程说明：

项目原料废旧电线电缆要求：禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆。

本项目工艺不涉及铜冶炼、铝冶炼、废塑熔融造粒、焚烧工艺。

项目铜米生产工艺分为分拣工段、破碎工段、筛分工段、二次破碎筛分工段。

1、分拣工段：收购的废电线电缆中含有废线头等杂物，需进行分类分拣。

2、破碎工段：分拣后的废电线电缆经人工送入破碎机入料口，破碎后粒径小于4mm。采用湿法破碎，洒水降尘、原料增湿减少粉尘产生，破碎用水来源于回用上清水。一次破碎后存在未破碎完成的废电线电缆，将其重新投入破碎机进行二次破碎直至其粒径合格。

3、筛分工段：由破碎机加工之后，由于塑料、铜和铝的密度不同，利用水的浮力和摇床震动对其进行筛选，完成铜米、铝米和塑料碎屑的分离，铜米、铝米经收集后包装外售。

4、三级沉淀池产生的沉渣通过泵，抽取至筛分工段，回用于生产。

注：本项目原辅材料中废旧电线电缆均来源于正规回收企业，且已被初步处理完毕。故本项目无废旧电路板的产生。

根据上述工程分析，本项目产污环节如下：

①废气：破碎粉尘、食堂油烟；

②废水：筛分废水经沉淀处理后部分循环使用，部分废水外排，生活污水；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：沉淀池沉渣、废包装材料、废矿物油和员工生活垃圾。

## 5.2工程污染源分析

### 5.2.1施工期污染源分析

本项目选址于湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用购置的原汨罗市天盛铜材有限公司现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

施工期污染源分析

1）大气污染源及污染物

本项目施工期间产生的废气主要为厂房装修所用涂料和油漆产生的有机废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

装修废气：装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

2）水污染源及污染物

项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 40mg/L，污染产生量分别为COD 0.72kg/d、BOD0.48kg/d、SS0.6kg/d、NH3-N0.096kg/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入园区污水处理厂。

3）噪声源及源强

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有装修施工噪声，噪声强度均在75～85dB（A）之间。

4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积3600m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为18t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述装修垃圾在施工场地内统一堆存，按《岳阳市人民政府关于印发岳阳市城市管理办法的通知》（岳政发[2006]18号）和《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法的通知》（岳政办发[2011]8号）的要求，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

### 5.2.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水、筛分废水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。项目破碎用水来源于回用上清水。

（1）生活污水

本项目职工30人，提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量1305m3/a（4.35m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为1044m3/a（3.48m3/d），间断性产生，为办公楼、宿舍及生产区厕所的粪便污水。

（2）筛分废水

本项目铜米、铝米和塑料碎屑筛分过程中要用到一定的水。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法(机械分选)工业废水量产污系数为6.5t/t-原料；本项目共消耗原料10020吨/年，则废水产生量为65130t/a。加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的1%，约需补充水量651t/a，2.2m3/d。由于项目采取格栅+三级沉淀池水池，筛分废水经沉淀处理后全部回用。每周替换一次，年工作300天，替换43次，三级沉淀池水池有效容积约212m3，则废水排放量为9100t/a，本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类。筛分废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。由于项目三级沉淀池水池的设计容量远大于本项目与原项目的所需量，再加上本项目比原项目的原料来源更加正规，原料所含杂志较少。故本项目与原项目水池更换频次无变化，本项目与原项目废水排放量一致。

表5.2-1筛分废水产排污表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 筛分废水 | 废水量 | -- | 65130 | -- | 9100 | 经三级沉淀池沉淀处理后大部分回用，小部分进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  | COD | 550 | 35.821 | 250 | 2.275 |  |
|  | SS | 300 | 19.539 | 80 | 0.728 |  |
|  | TP | 5 | 0.32 | 3 | 0.0273 |  |
|  | 石油类 | 35 | 2.27 | 20 | 0.182 |  |

（3）初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池安装液位自动控制仪，到一定水位时水泵自动启动，避免水位过高外溢。

初期雨水每次量按照岳阳地区暴雨强度公式计算：

q=1201.2911+0.819lgPt+7.30.589LS.hm2P≥2

其中：P=2；t取30min；计算得到暴雨强度为177.67L/S.hm2。

降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约3600m2，计算得，项目初期雨水产生量为31.9m3/次，设置一个32m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS，初期雨水经收集沉淀后回用于生产。根据当地气象条件估算，汨罗市年平均降雨次数为65次，则初期雨水总产生量为2073.5m3/a。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表5.2-2。

表5.2-2 废水产生和排放情况一览表

| 废水 | 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
|  | 筛分废水 | 废水量 | -- | 65130 | -- | 9100 | 经三级沉淀池沉淀处理后大部分回用，小部分进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD | 550 | 35.821 | 250 | 2.275 |  |
|  |  | SS | 300 | 19.539 | 80 | 0.728 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.32 | 3 | 0.0273 |  |
|  |  | 石油类 | 35 | 2.27 | 20 | 0.182 |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | -- | 1305 | -- | 1044 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD | 350 | 0.4568 | 300 | 0.3132 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0392 | 25 | 0.0261 |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 | -- | 31.9t/次 | -- | 0 | 收集沉淀后用于生产 |

2、废气污染源

本项目工艺废气主要包括：

- 项目生产车间产生的粉尘。

在生产过程中废旧电线电缆需进行初步破碎后清洗筛分再进行二次破碎，在初步破碎的过程中会产生少量粉尘，二次破碎过程是在湿态下破碎，故基本无粉尘产生。根据根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明,物料在粗破、筛分过程中的粉尘的产污系数约为0.34kg/t-原料，本项目原料年用量为10020t，则破碎粉尘产生量为3.4t/a。根据建设单位提供的相关资料，本次环评要求采用抑尘措施：在破碎机、振动筛的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，传送带安装透明遮挡盖以降低粉尘产生。通过喷淋降水可降低粉尘的产生量达70%左右，同时破碎工序在车间内进行，粉尘主要成分为铜、铝、塑料屑等，粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上；每天作业8小时，因此，呈无组织排放逸散的破碎粉尘排放量约为0.222t/a（0.0925kg/h），排放方式为无组织排放经过采取上述措施，生产粉尘对环境的影响可大大减少。其排放可以达到执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。

（2）食堂油烟

本项目有30名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为2.7kg/a。食堂工作时间每天2.5h，本环评要求企业安装抽油烟机对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.8mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。

根据类比项目及结合本项目实际情况分析，本项目废气产生和排放情况，详见下表5.2-3

表5.2-3 项目废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放方式 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 生产工段 | 粉尘 | / | 1.42 | 3.4 | 湿法破碎、洒水降尘、原料增湿、封闭车间 | 无组织排放 | / | 0.0925 | 0.222 |
| 食堂 | 食堂油烟 | 1.8 | / | 0.0027 | 抽油烟机 | / | 1.8 | / | 0.0027 |

3、噪声污染源

项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，噪声源强为75~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使东、南、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，西厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准。其噪声污染物排放状况见表5.2-4。

表5.2-4	噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 26 | 80～85 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 | 生产车间 |
| 2 | 摇床 | 26 | 85～90 |  | 生产车间 |
| 3 | 上料机 | 26 | 75～80 |  | 生产车间 |
| 4 | 水泵电机 | 26 | 80～85 |  | 生产车间 |

4、固体废弃物污染源

- 本项目营运期废物有沉淀池沉渣、灰渣、废包装材料、废矿物油和员工生活垃圾。

- （1）淀池沉渣：在生产过程中会有部分塑料碎屑随废水进入三级沉淀池，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法(机械分选)工业固体废物产污系数为0.004t/t-原料；本项目共消耗原料10020吨/年，年工作300天，则固体废物产生量为40t/a。生产过程中产生的固体废物大部分为塑料碎屑，约占97%，小部分为沉淀池沉渣，约占3%；则沉淀池沉渣产生量为1.2t/a。塑料密度较小，因而塑料碎屑会悬浮于三级沉淀池水面，塑料碎屑经收集后返回筛分工序进行再生产。沉淀池沉渣三级沉淀池产生的沉渣通过泵，抽取至筛分工段，回用于生产，回用率为90%，排放量为0.12t/a。这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），编号HW13，废物代码为265-104-13，这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

- 灰渣：项目沉降的灰渣，根据除尘效率及物料平衡计算，产生总量约0.888t/a，破碎粉尘主要为铜米、塑料屑，收集后经筛分成为产品。

- 一般废弃包装物：项目在包装过程中会产生较少的包装垃圾，在生产营运期间一般废弃包装物的产生量约为15t/a，收集后外售处理。

- 废矿物油：项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.01t，即0.005t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。收集后送有资质单位回收处理。

- 生活垃圾：本项目劳动定员30人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为15kg/d、4.5t/a。

表5.2-5 项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集到的粉尘 | 一般固废 | 0.888 | 回用于生产 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 4.5 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 一般废弃包装物 | 一般固废 | 15 | 收集后外售处理 |
| 4 | 沉淀池沉渣 | 危险废物 属于HW13（265-104-13） | 0.12 | 有资质的单位处理 |
| 5 | 废矿物油 | 危险废物 属于HW08（900-201-08） | 0.01 |  |

## 5.3相关工程平衡

### 5.3.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表5.3-1。

表5.3-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 废电线电缆（铜线） | 6004.6 | 铜米 | 4000 |
| 2 | 废电线电缆（铝线） | 4000 | 铝米 | 2600 |
| 3 |  |  | 塑料碎屑 | 3400 |
| 4 |  |  | 粉尘 | 3.4 |
| 5 |  |  | 沉淀池沉渣 | 1.2 |
| 总计 |  | 10004.6 | 总计 | 10004.6 |

图5.3-2 工程物料平衡图 单位：t/a

### 5.3.2水平衡

项目用水主要包括筛分废水补充水和员工生活用水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。项目破碎用水来源于回用上清水。

（1）生活用水

本项目配置职工30人，提供食宿。则污水排放量为1044m3/a（3.48m3/d），间断性产生，为办公楼、宿舍及生产区厕所的粪便污水。

（2）筛分废水补充水

本项目原料在初步破碎前需进行喷水，同时铜米和塑料碎屑筛分过程中要用到一定的水。加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的1%，约需补充水量651t/a，2.2m3/d。由于项目采取三级沉淀池水池，筛分废水经沉淀处理后全部回用。每周替换一次，年工作300天，替换43次，三级沉淀池水池有效容积约212m3，则废水排放量为9100t/a，本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类、Pb、Cr、Cu。筛分废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。由于项目三级沉淀池水池的设计容量远大于本项目与原项目的所需量，再加上本项目比原项目的原料来源更加正规，原料所含杂志较少。故本项目与原项目水池更换频次无变化，本项目与原项目废水排放量一致。

（3）初期雨水

降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约3600m2，计算得，项目初期雨水产生量为31.9m3/次，设置一个32m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS，初期雨水经收集沉淀后回用于生产。根据当地气象条件估算，汨罗市年平均降雨次数为65次，则初期雨水总产生量为2073.5m3/a。

图5.3-2 工程水平衡图 单位：m3/a

## 5.4污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表5.4-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) |  | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 筛分废水 | 废水量 |  | -- |  | 65130 |  | -- |  | 9100 |  | 经三级沉淀池沉淀处理后大部分回用，小部分进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD |  | 550 |  | 35.821 |  | 250 |  | 2.275 |  |  |
|  |  | SS |  | 300 |  | 19.539 |  | 80 |  | 0.728 |  |  |
|  |  | TP |  | 5 |  | 0.32 |  | 3 |  | 0.0273 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 35 |  | 2.27 |  | 20 |  | 0.182 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 1305 |  | -- |  | 1044 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD |  | 350 |  | 0.4568 |  | 300 |  | 0.3132 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.0392 |  | 25 |  | 0.0261 |  |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | -- |  | 31.9t/次 |  | -- |  | 0 |  | 用于生产 |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 无组织排放 | 生产车间 | 粉尘 | / | 1.42 |  | 3.4 | / | 0.0925 |  | 0.222 | 湿法破碎、洒水降尘、原料增湿、封闭车间 |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 1.8 | 0.0027 |  | / | 1.8 | 0.0027 |  | / | 抽油烟机 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 收集到的粉尘 |  | 0.888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 回用于生产 |
|  |  | 一般废弃包装物 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  | 危险废物 | 沉淀池沉渣 |  | 0.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 与生活垃圾一同处理 |
|  |  | 废矿物油 |  | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声，北 南、东厂界达到(GB12348-2008)3类标准，西厂界达到(GB12348-2008)4类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.5改扩建项目“三本账”核算

改扩建前后污染物排放“三本账”详见下：

表5.5-1 改扩建项目“三本帐”一览表 单位：t/a

| 类型 | 污染物 |  | 现有工程排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 本项目排放量（t/a） | 改扩建后总排放量（t/a） | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废气 | 粉尘（有组织） |  | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | -0.0021 |
|  | 粉尘（无组织） |  | 0.0476 | 0 | 0.1744 | 0.222 | +0.1744 |
|  | 油烟 |  | 0.00135 | 0 | 0.00135 | 0.0027 | -0.00135 |
| 生产废水 | 废水量 |  | 9100 | 0 | 0 | 9100 | 0 |
|  | COD |  | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 | 0 |
|  | SS |  | 0.728 | 0 | 0 | 0.728 | 0 |
|  | TP |  | 0.0273 | 0 | 0 | 0.0273 | 0 |
|  | 石油类 |  | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 0 |
| 生活污水 | 废水量 |  | 522 | 0 | 522 | 1044 | +522 |
|  | CODcr |  | 0.156 | 0 | 0.156 | 0.3132 | +0.156 |
|  | NH3-N |  | 0.016 | 0 | 0.016 | 0.0261 | +0.016 |
|  | 粉尘 | 有组织 | 0.0021 | 0.0021 | 0 | 0 | -0.0021 |
|  |  | 无组织 | 0.0476 | 0 | 0.1744 | 0.222 | +0.1744 |
| 固体污染物 | 生活垃圾 |  | 2.25 | 0 | 2.25 | 4.5 | +1.5 |
|  | 一般工业固废 | 收集到的粉尘 | 2.12 | 1.232 | 0 | 0.888 | -1.232 |
|  |  | 一般废弃包装物 | 10 | 0 | 5 | 15 | +5 |
|  | 危险废物 | 沉淀池沉渣 | 0.84 | 0.72 | 0 | 0.12 | -0.72 |
|  |  | 废矿物油 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.01 | +0.005 |

根据三本账可知改扩建后项目的主要污染物（废气、废水、固废）均有所增加，但是单位产品的排污量变小，提高了废气的处理效率和效果，减小了其污染影响。

## 5.6改扩建项目以新带老措施分析

本项目为重新环评项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目建设后污染物的排放，具体如下：

（1）改进生产工艺，从干法破碎改为湿法破碎。

（2）建设一般固废暂存间和危废暂存间。

（3）本项目给三级沉淀池建设顶棚。

（4）厂区定期洒水，加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻粉尘对员工的影响，同时，定期对操作工人进行体检，发现问题，及时就医或采取相关措施，以确保不对员工产生职业伤害，不得相关的职业病。

综上所述，根据“三本账”一览表可知，在采取以上“以新带老”的措施后，可以有效减少项目改扩建后单位产品污染物的产生与排放量。

# 6、建设项目区域环境概况

## 6.1自然环境概况

### 6.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗市工业园内。东经113°08'23"，北纬:28°46'06"其地理位置详见附图1。

### 6.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汩罗江最高水位(黄海海平面)36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版)，地震设防烈度为7度。

### 6.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 6.1.4水文条件

湖南汨罗循环经济产业园北临汨罗江，汨罗江因主河道汩水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

### 6.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

### 6.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 6.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 6.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 6.2湖南汨罗循环经济产业园概况

### 6.2.1湖南汨罗循环经济产业园规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、湖南汨罗循环经济产业园的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水：

湖南汨罗循环经济产业园水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗循环经济产业园重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表6.2-1 深度处理后水质指标

| 指标 | pH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10mg/L | 5mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 5mg/L |

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汩新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

湖南汨罗循环经济产业园区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 6.2.2湖南汨罗循环经济产业园建设现状

湖南汨罗循环经济产业园区前身为汨罗市罗城经济开发区(1994年湖南省人民政府批准为省级开发区)，为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。湖南汨罗循环经济产业园区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。

②排水：园区生活污水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 6.4区域环境质量现状评价

### 6.4.1环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

根据2017、2018年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表6.4-1  2017年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.017 | 0.04 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.073 | 0.07 | 0.043 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0464 | 0.035 | 0.326 | 不达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.845 | 4 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.081 | 0.16 | 0 | 达标 |

由上表可知，汨罗市PM10、PM2.5均出现超标，PM10、PM2.5的超标倍数分别为0.043、0.326，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

表6.4-2  2018年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.008 | 0.06 | 0 | 是 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.018 | 0.04 | 0 | 是 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.065 | 0.07 | 0 | 是 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0365 | 0.035 | 0.043 | 否 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.8866 | 4 | 0 | 是 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.0995 | 0.16 | 0 | 是 |

由上表可知，汨罗市PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.043，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

### 6.4.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

（1）监测布点

本项目纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。本环评引用湖南省环境保护厅发布的2017年1~4月对汨罗江南渡断面进行的常规环境监测统计数据，监测结果详见下表3-3。其中南渡断面位于汨罗市城市污水处理厂的下游，故污水处理厂的排污会影响到南渡断面的水质情况，

同时为了加强数据的准确性，本项目还引用《湖南金世联塑业有限公司年产2000吨塑料板、管建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月25-26日对汨罗市城市污水处理厂排污口上下游进行的环境监测数据。

监测布点：W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m：汨罗江南渡断面。

项目所引用的地表水监测点，均分布在项目地表水评价范围内，具体详见附图。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

（2）监测因子

pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表6.4-3、6.4-4。

表6.4-3 汨罗江监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 11月25日 | 11月26日 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 7.29 | 7.31 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.6 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 14 | 15 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.8 | 2.9 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.379 | 0.382 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 12 | 11 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.07 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4300 | 4400 | ≤10000个/L | 是 |
| W2 | pH | 7.26 | 7.29 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.4 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 17 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.3 | 3.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.391 | 0.394 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 12 | 12 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.09 | 0.11 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4400 | 4400 | ≤10000个/L | 是 |
| W3 | pH | 7.28 | 7.27 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.7 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 15 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.06 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.386 | 0.384 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 10 | 12 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.09 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4400 | 4300 | ≤10000个/L | 是 |

表6.4-4 汨罗江南渡断面监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 断面 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 | 平均值 |  |  |
| 南 渡断 面 | pH | 7.34 | 7.86 | 7.6 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 7.8 | 9.7 | 8.44 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 10 | 13 | 11.5 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.7 | 3.8 | 2.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.405 | 0.864 | 0.6345 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 6 | 14 | 10 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.112 | 0.142 | 0.127 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 1691 | 3059 | 2644 | ≤10000个/L | 是 |

由上表可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 6.4.3地下水环境现状监测与评价

本次环评引用《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目西北侧1857m处）于2018年3月26日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。同时为了加强数据的准确性，本环评还引用《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目》（该项目位于本项目西侧65m处）于2016年07月26日至28日对区域地下水环境的现状监测数据。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

项目所引用的地下水监测点，均分布在项目地下水评价范围内，具体详见附图。

1、监测点位：

表6.4-5 地下水监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 韩家屋 | 西北侧1623m | 水质、水位监测 |
| D2 | 六方屋 | 西北侧1667m | 水位监测 |
| D3 | 陈家冲 | 西北侧1918m | 水位监测 |
| D4 | 大坝堪 | 西北侧803m | 水位监测 |
| D5 | 合心村 | 东侧132m | 水质监测 |

2、监测结果如下：

表6.4-6 地下水水位调查结果 单位(mg/L)

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1韩家屋 | D2六芳屋 | D3陈家冲 | D4大坝堪 |  |  |
| 水位 | -10 | -6 | -8 | -11 | m | 水位基面为当地地面 |

通过地下水水位调查结果可知项目所在区域的地下水的水位D2＞D3＞D1＞D4，故项目所在区域的地下水流向为从东南流向西北。

表6.4-7 地下水环境质量现状监测结果表 单位(mg/L)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D3韩家屋 | D5合心村 |  |  |  |
|  | 时间 | 2018.03.26 | 2016.07.26 | 2016.07.27 | 2016.07.28 | 6.5-8.5 |
| pH | 无量纲 | 6.59 | 7.23 | 7.23 | 7.21 | 6.5-8.5 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.0 | 0.851 | 0.906 | 0.955 | 3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.161 | 0.141 | 0.125 | 0.098 | 0.2 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 314 | / | / | / | 1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.565 | / | / | / | 1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 16.447 | / | / | / | 250 |
| 总磷 | mg/L | ND | / | / | / | -- |
| 六价铬 | mg/L | 0.008 | / | / | / | 0.05 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | / | / | / | 3(个/mL) |
| 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.002 |
| 铅 | mg/L | ND | / | / | / | 0.05 |
| 汞 | mg/L | ND | / | / | / | 0.001 |
| 备注：ND表示低于该方法检出限 |  |  |  |  |  |  |

由上表知各监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 6.4.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南永蓝检测技术有限公司于2018年04月11日~12日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表6.4-8。

表6.4-8 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 | 时间 | 监测结果LeqdB(A) |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 厂界西侧1m处 | 4月11日 | 61.4 | 46.7 | 达标 |
|  |  | 4月12日 | 60.2 | 46.5 | 达标 |
| 2# | 厂界北侧1m处 | 4月11日 | 63.5 | 45.3 | 达标 |
|  |  | 4月12日 | 62.8 | 44.3 | 达标 |
| 3# | 厂界东侧1m处 | 4月11日 | 62.7 | 45.7 | 达标 |
|  |  | 4月12日 | 61.9 | 43.2 | 达标 |
| 4# | 厂界南侧1m处 | 4月11日 | 63.4 | 46.8 | 达标 |
|  |  | 4月12日 | 62.5 | 44.2 | 达标 |
| 项目所在区域东、北、南厂界执行(GB3096－2008)中的3类标准，即：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)]，西厂界执行(GB3096－2008)中的4a类标准，即：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)] |  |  |  |  |  |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类区（东、南、北厂界）、4a类区标准（西厂界）。

### 6.4.5土壤环境现状监测与评价

本次环评引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解10万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目北侧1143m处）于2017年8月30日对区域土壤环境的现状监测数据。

项目所引用的土壤监测点，均分布在项目土壤评价范围内，具体详见附图5、7。

（1）监测点位

表6.4-9 土壤监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 合心村 | 东北侧1117m | pH、铜、汞、铅、镉、镍、砷 |
| T2 | 合心村 | 东侧1218m |  |

（2）监测因子

土壤监测因子为：pH、铜、汞、铅、镉、镍、砷共7项。

（3）监测时段与频次

监测一天，每天监测一次。

（4）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（5）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，根据湖南精科检测有限公司提供的监测报告，监测点土壤监测结果见表6.4-10。

表6.4-10 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg

| 监测因子 监测点位 |  | pH | 铜 | 铅 | 汞 | 镉 | 镍 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测测值 | T1 | 6.45 | 27 | 126 | 0.072 | 0.16 | 17 | 10.2 |
|  | T2 | 6.35 | 39 | 98 | 0.035 | 0.10 | 15 | 6.70 |
| 标准值 | GB36600-2018表1中第二类用地筛选值 | / | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤65 | ≤900 | ≤60 |

从上表监测结果可知，土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

- 7、环境影响预测与评价

## 7.1施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用购置的原汨罗市天盛铜材有限公司现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入园区污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约18t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾拟报送汨罗市渣土办运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1大气环境影响预测与评价

1、环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7.2-1。

表7.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图7.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图7.2-2。

图7.2-1 月平均气温变化曲线图

全年

秋季

图7.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近汨罗市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

表7.2-2为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表7.2-2 大气稳定度出现频率（%）

| 稳 定 度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

2、项目预测源强

①评价因子和评价标准表见表。

表7.2-3  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 二类限区 | 1小时 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |

②估算模型参数表见表。

表7.2-4    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 100 |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 43 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -8.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 25 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

③污染源参数见表 7.2-5。

表7.2-5  矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度 m |  |  |  |
| 未收集废气 | 113.13975245 | 28.76858264 | 28 | 15 | 30 | 10 | 粉尘 | 0.0925 | kg/h |

④计算结果见表7.2-7。

表 7.2-7 大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m 3 ) | Pmax (%) | D 10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区无组织排放 | 粉尘 | 900 | 27.9 | 3.1% | / |

从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Cmax为27.9ug/m3，Pmax3.1%，距离为厂界下风向198m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

7、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 加工 | 粉尘 | 密闭车间 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 |  | 1.0 | 0.222 |
| 粉尘 |  |  |  |  | 0.024 |  |  |

表6.2-10 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.222 |

8、防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

### 7.2.2地表水环境影响分析

（1）生产废水

本项目生产用水主要为筛分用水。筛分废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类、Pb、Cr、Cu，每周替换一次，年工作300天，替换43次，三级沉淀池水池有效容积约212m3，则废水排放量为9100t/a。

（2）生活污水

项目主要废水为生活废水，污水排放量为1044m3/a（3.48m3/d）,生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

（3）初期雨水

本项目初期雨水的产生量约为31.9m3/次，厂区内设置一个不小于32m3的初期雨水收集池，收集的雨水经初期雨水池沉淀处理后用于项目生产。

根据第5.4章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目生产废水循环使用，部分筛分废水经沉淀处理后与生活污水一并处理，生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区下边界约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表表7.2-11。

表7.2-11 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、 氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 01 | 化粪池 | 生化 | W1 | R是 £ 否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |
| 2 | 筛分废水 | COD SS TP 石油类 | 每周更换一次，与生活污水一同外排至城市污水处理厂 | 间断排放 | 02 | 三级沉淀水池 | 物理 | W1 | R是 否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |

本项目废水排放口基本情况见表表7.2-12。

表7.2-12 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 113°08'22" | 28°46'06" | 0.1044 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 汨罗市城市污水处理厂 | CODcr | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15 |
| 筛分废水 |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  | SS | 20 |

表7.2-13 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 | 320 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |
|  |  | SS |  | 180 |

表7.2-14 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 300 | 0.0101 | 3.0432 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.006 | 2.0288 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0008 | 0.2536 |
|  |  | SS | 100 | 0.00338 | 1.0144 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 3.0432 |
|  |  | BOD5 |  |  | 2.0288 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.2536 |
|  |  | SS |  |  | 1.0144 |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 7.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境不敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为三级。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

（2）水文特征

项目周边分布的居民多以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次环评引用《湖南旭弘新材料科技有限公司年加工8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》（该项目位于本项目西北侧1857m处）于2018年3月26日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对区域地下水环境的现状监测数据和《汨罗海湘家俱有限公司年产15000套卫生洁具建设项目》（该项目位于本项目西侧65m处）于2016年07月26日至28日对区域地下水环境的现状监测数据。由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

正常情况下地下水环境影响分析

项目废水各类污染物质或有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。本项目厂区多为水泥地面，厂区生产废水经管网收集后进入污水处理厂，管网、污水处理厂均进行了有效防渗处理，泄露可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性较小，对地下水影响很小。

本项目建设后，车间地面均固化处理、仓库、循环水池等构筑物均采取防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 7.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，噪声源强为75~90dBA。其噪声污染物排放状况见表7.2-15。

表7.2-15	噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 26 | 80～85 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 | 生产车间 |
| 2 | 摇床 | 26 | 85～90 |  | 生产车间 |
| 3 | 上料机 | 26 | 75～80 |  | 生产车间 |
| 4 | 水泵电机 | 26 | 80～85 |  | 生产车间 |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表7.2-16。

表7.2-16 项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 42m | 48.98 | 夜间不生产 |
| 南厂界 | 10m | 58.48 |  |
| 西厂界 | 30m | 51.1 |  |
| 北厂界 | 35m | 55.2 |  |
| 东南侧合心村二组居民点 | 107m | 43.51 |  |
| 标准限值 | -- | 65 | 55 |

东、南西由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

### 7.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废弃物主要来源于本项目营运期沉淀池沉渣、收集灰渣、废包装材料、废矿物油和员工生活垃圾。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区2#车间旁设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集灰渣、废包装材料等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废矿物油、沉淀池沉渣等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

### 7.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

### 7.2.7土壤环境影响分析

项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

# 8、环境保护措施及其可行性论证

## 8.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 8.2运营期污染防治措施

### 8.2.1废气治理措施及达标可行性分析

废气主要包括项目生产车间产生的粉尘。

1、粉尘废气治理措施及达标可行性分析

（1）排污分析

根据工程分析，破碎粉尘产生量为3.4t/a。

（2）粉尘处理措施

在破碎机、振动筛的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，传送带安装透明遮挡盖以降低粉尘产生。

本项目在产品的搬运、加工等过程中产生无组织粉尘，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，采用湿法加工、车间密闭和洒水降尘等措施，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。

为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制：

a、运输车辆采取帆布封盖措施。

b、对原料、产品仓库采取雾化喷淋措施，使原料、产品仓库保持一定的湿度。

c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持洒水除尘设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。

项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。

（3）本项目采用湿法破碎对粉尘进行处理可行性分析

利用水(或其他湿润剂)以及水蒸汽来达到防尘目的的方法统称湿法除尘，如水力除尘、喷雾降尘等。

①水力除尘

在物料运输和处理过程中，通过喷洒水的方法加湿物料，以抑制或消除粉尘的产生，或在扬尘地点对已产生的粉尘进行喷雾，起加湿、捕捉和抑制作用的措施，称为水力除尘。当物料本身含有一定水分时，夹杂在物料中的粉料便会沾结在物料表面，或相互附着而聚集成粗颗粒粉料，使之在物料的处理过程中不易脱离物料表面而飞扬。自动控制喷水抑尘的方法，该工艺具有投资少，操作容易的优点，但是这种方法只能给表面加湿，很难增加内部水分，所以在破碎过程中由于内部干燥还是会产生大量粉尘，并没有从本质上解决破碎机大量发尘的问题；对于选煤厂筛分设备，喷水抑尘这种工艺也不能达到预期的效果，原因在于筛分机在筛分过程中产生大量粉尘，喷水较少时，水和粉尘难以均匀混合，导致降尘效果不佳；当喷水较多时，筛分机筛孔容易堵塞，从而影响筛分效果。

②雾化降尘

在车间内，即使设有相对完善的除尘装置，也难免少量粉尘偶尔从密闭罩散发出来，当除尘装置遇到故障造成临时性停运时，粉尘散出量更大。散出的粉尘将会长期悬浮于空气中，或沉降在车间地面以及设备上，成为二次扬尘尘源。因此有必要采取相应措施加速悬浮状粉尘的沉降，并将散落的粉尘及时清理，利用喷雾降尘措施就能完成此任务。

（4）达标可行性

经处理后，粉尘无组织排放速率为0.0925kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准，说明措施可行。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

### 8.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析

1、筛分废水

本项目生产用水主要为筛分用水。筛分废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类，每周替换一次，年工作300天，替换43次，三级沉淀池水池有效容积约212m3，则废水排放量为9100t/a。废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。

本项目拟利用厂区现有三级沉淀池对筛分废水进行沉淀处理，根据循环量（26.25m3/h）和沉淀停留时间（24h）计算可知，沉淀池容积应不小于210m3。厂区现有三级沉淀池为直径11.2m，高2.2m的圆柱形三级沉淀池，容积212m3，可满足筛分废水沉淀处理的需求。废水经沉淀处理后上清液回用于振动摇床用水，下层浊液经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。

2、生活废水

厂区内职工产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后，经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江。湖南汨罗工业园生活污水处理厂的纳污干管之一沿龙舟路铺设，本项目位于龙舟南路东侧，在汨罗市城市污水处理厂的纳污范围。

3、初期雨水

项目厂区内采取雨污分流的方式，设32m3的初期雨水收集池收集初期雨水，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产。项目初期雨水收集池位于生产车间的东侧。

筛分废水循环利用的可行性分析

①沉淀池规模：根据项目现有沉淀池建设情况，项目西南侧建设了1套沉淀系统，1个三级沉淀池水池，规格为直径11.2m，高2.2m，有效容积约212m3。根据循环量（26.25m3/h）和沉淀停留时间（24h）计算可知，沉淀池容积应不小于210m3。厂区现有三级沉淀池容积212m3，可满足筛分废水沉淀处理的需求。废水经沉淀处理后上清液回用于振动摇床用水，下层浊液经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。

②沉淀池建设要求：项目废水循环沉淀池须做到防雨、防渗。A、沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗；B、沉淀池顶部须设置钢架顶棚，避免雨水进入沉淀池，导致沉淀池溢流。

③生产废水处理工艺：本项目采用沉淀法处理生产加工废水，该工艺为破碎加工行业常用的生产废水处理工艺。

④工艺处理效果：本项目生产用水主要为筛分降尘作用，生产工艺对水质要求不高。根据项目原有运行经验及类比当地同类型企业，筛分废水经三级沉淀后，能满足加工生产用水需要，可实现筛分废水的回用。

本项目筛分废水经上述措施处理后返回生产工序使用，每周替换一次，年工作300天，替换43次，三级沉淀池水池有效容积约212m3，则废水排放量为9100t/a。废水经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。沉淀池替换水时清理沉淀池中灰渣。

筛分废水排往污水处理厂的可行性分析

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（友谊河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

汨罗市污水处理厂于2009年6月开工建设，于2009年12月5日完工并通水进行单机调试，由于建设方资金问题以及汨罗市城市化规模不大，2.5万m3/d的处理规模足够满足当时的处理量，故建设方只进行了一期建设，管线工程于2008年9月21日开工建设，铺设管网约37公里，于2009年11月4日完工。

汨罗市污水处理厂近期正在进行改扩建（一期提标改扩建及二期扩建2.5万m3/d项目），故汨罗市城市污水处理厂出水水质由现行“一级B标”提质到“一级A标”，污泥含水率降至60%以下。现行日处理规模2.5×104m3/d扩建到5×104m3/d。预计将于2020年2月正式投入运行，汨罗市污水处理厂改扩建期间不会停止运行，对一期工程无影响。

本项目污水量为10144m3/a（30.81m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理量的0.121‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

5、经济可行性分析

本项目废水处理设施主要为污水收集管渠、三级沉淀池、回用水管网，利用厂区现有三级沉淀池，需修缮现有管渠和增设回用水管网，需新增投资5万元；废水运行费用主要为电费及设备折旧维修费，合计为3万元，占本项目利润比例较小，在企业可承受范围内。

因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废水处理方案是可行的。

### 8.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时（污水处理站非正常运行等）因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，并制定相关的突发性事故防治措施，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

(1)加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

(2) 合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

(3) 本项目原料、一般固体废弃物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

(4)该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、三级沉淀池、厂区污水管网及生产废水循环系统。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

### 8.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为75~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类、4类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。

（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 8.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本工程产生的固体废弃物主要来源于本项目营运期沉淀池沉渣、收集灰渣、废包装材料、废矿物油和员工生活垃圾。

本项目拟在厂区3#车间旁设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集灰渣、废包装材料等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目沉淀池沉渣、废矿物油等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在厂区3#车间旁设置一般固体废物间（面积10m2）及危险废物暂存间（面积10m2）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

# 9、环境风险评价

## 9.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 9.2评价等级、内容和重点

### 9.2.1评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识标准》(GB18218-2018)中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目涉及到的原料无毒，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表9.2-1确定环境风险潜势。

表9.2-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表9.2-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 《辨识》中规定的临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.01t | 2500t | 0.000004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.000004 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.000004，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000004＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表7-23 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

## 9.3风险识别

评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表9.3-1。

表9.3-1 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合心村二组 | SE，70m~370m | 约40户 |
| 2 | 丁家塝 | NW，250m~630m | 约30户 |
| 3 | 牛坡里小区 | N，160m~450m | 约80户 |
| 4 | 邹家园 | E，850m~2040m | 约450户 |
| 5 | 莲花塘 | SE，1160m~1670m | 约40户 |
| 6 | 潘家屋 | SE，750m~1740m | 约60户 |
| 7 | 郑家塘 | SE，240m~460m | 约20户 |
| 8 | 伏家屋 | E，1563m~2133m | 约20户 |
| 9 | 何家垄 | SW，940m~2230m | 约130户 |
| 10 | 从羊村 | W，1261m~1437m | 约20户 |
| 11 | 六方屋 | W，1537m~1950m | 约50户 |
| 12 | 石坝屋 | NW，1504m~1868m | 约80户 |
| 13 | 新市中学 | NE，1270m~1570m | 师生约2000人 |
| 14 | 坝上屋 | E，1810m~2890m | 约280户 |
| 15 | 涂家塅 | N，1791m~2149m | 约70户 |
| 16 | 上马村 | NW，1899m~2240m | 约50户 |
| 17 | 岭上屋 | SW，1620m~3000m | 约80户 |
| 18 | 杨树塅 | SE，2012m~2261m | 约30户 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

### 9.3.1原辅材料和产品危险特性分析

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表9.3-2。

表9.3-2	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

根据下表可以明显看出，本项目涉及到的铜（铜米）、铝（铝米）的毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，均为非重大危险源。

表9.3-3 项目主要物料毒性及危险性判定表

| 名称 | 物理化学性质 | 毒性、危害 | 燃爆危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 紫红色光泽的金属，稍硬、极坚韧、耐磨损，有很好的延展性，导热和导电性能较好；密度8.92g/cm3，熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃；常见化合价+1和+2，电离能7.726电子伏特；有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定，但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的铜绿（即碱式碳酸铜Cu2（OH）2CO3）；可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。 | 急性毒性：属微毒类。 危害性：动物吸入铜的粉尘和烟雾，可引起呼吸道刺激症状，发生支气管炎或支气管肺炎，甚至肺水肿。长期接触铜尘的工人常发生接触性皮炎和鼻眼的刺激症状，引起烟痛、鼻塞、鼻炎、咳嗽等症状。铜熔炼工人可发生铜铸造热。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。铜的毒性较小，但铜过剩出可引起中毒。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。 燃烧(分解)产物：氧化铜。 防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |
| 铝 | 银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。 | 铝是一种低毒金属元素，不会导致急性中毒，但人体摄入后蓄积，仅有10%～15%可能排泄，大部分会在体内蓄积。铝会与多种蛋白质、酶等人体重要成分结合，影响体内多种生化反应，长期摄入会损伤大脑，导致痴呆，还可能出现贫血、骨质疏松等疾病，尤其对身体抵抗力较弱的老人、儿童和孕妇产生危害，可导致儿童发育迟缓，老年人出现痴呆，孕妇摄入则会影响胎儿发育。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |

### 9.3.2生产过程风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型分为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏三种。

## 9.5事故风险防范措施

由于项目厂区内的原料和产物带有易燃，火灾、爆炸发生后蔓延迅速，波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。

1、总图布置和建筑安全防范措施

厂区的选址、总图布置和建筑安全等设计要求严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关的法规、标准执行。本风险评价专题仅根据本项目的生产特点，对相关内容做简要的分析。

（一）总平面布置

（1）在总平面布置方面，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分，对危险化学品按照其性质特点以及储存要求设置储存车间，不得混放；

（2）厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（二）建筑工程安全防范措施

（1）厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

（2）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

（3）根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（4）生产车间和各物料储存间设计有通风系统，通风量视控制空间大小，按每小时至少换气六次进行设计。根据化学品的性质，对化学品存储间考虑防火防爆及排风的要求，所有的化学品容器、使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（5）为了防止事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。在选址、总平面布置和建筑安全防范上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解危险化学品对周围环境风险。

2、工艺技术设计安全防范措施

（1）制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。必须做到：建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常的开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）生产装置的供电、供水、供风、供汽等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）加强设备的日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对事故漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备管理。

（5）依据《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007），在输送、生产工艺应采取相应的安全措施：除尘器应安装内部温度传感器并配 备显示仪及超温报警装置，其报警温度的设定值应低于粉尘云或粉尘层的最低着火温度之最低值5℃以下；粉尘逸散部位应设捕集罩，应采用粉尘防爆型风机，并将风机置于除尘装置之后等措施。

（6）主要装置的设计与设备安装请有相关资质的单位来承担，其设计与安装应严格按国家标准、规范的要求进行。

（7）本项目磨粉及输送、分级设备应采取以下工艺安全措施：

a用于盛装的包装物或容器均应采用不产生火花的导电材料制作。装料和出料时，盛粉包装物或容器应与设备电气连接并静电接地。

b管道宜采用不产生火花的导电材料制作且不得使用非导体衬里，管道应等电位连接并接地。

c整个除尘系统应保持良好的电气连接并可靠接地。

3、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

4、消防及火灾报警系统风险防范措施

（1）建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、暂存区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

（2）项目生产车间、暂存区设置事故沟，事故沟与事故应急池相连。厂内建立事故应急池，主要用于发生事故时泄漏液体的收集、消防水的收集。本项目最大建筑物为生产车间；车间火灾危险性类别为丙类；耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.2.2－2的规定，其一次消防用水量应按40L/s计；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.6.3的规定，其火灾延续时间按1h计。经计算，项目一次消防水量为144m3。项目的事故应急池有效容积应为150m3，其容积可满足本项目的要求。

（3）消防水排水系统与事故应急池相通，且与雨水排放管、事故沟收集系统之间应设置转换开关。厂区内的雨水管道、污水管网、事故沟收集系统要严格分开。

6、环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）、危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②、危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③、在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④、危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤、危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

9.7.2安全管理措施

1、严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：

（1）加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高工作人员的责任心和工作主动性；

（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；

（3）严格遵守开、停工规程；严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火；

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关；

（5）除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

（6）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。必须强调管理工作对预防事故的重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中。提高自动化水平，保证装置在正常和安全状态下进行操作；

（7）总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，特别是与项目相关事故，更应充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的操作过程。预防化学品的意外泄漏事故。

2、完善安全措施

完善的安全管理是保障装置施工质量和安全生产的重要组成部分，因此对项目实行全员、全过程、全方位的安全管理，按照公司的安全生产要求，结合项目装置特点，制定安全管理规章和安全管理措施。建议公司在安全生产管理方面参照执行职业安全健康管理体系（OSHMS标准体系）。

（1）工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练，并取得合格证，才能允许上岗操作。制定应急预案并加强演练，保证装置安全运行。

（2）开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放物料予以收集和处置，严禁乱堆放。高度重视、认真进行设备和管道的检查和及时维修等工作。

（3）项目设备，机械设备和管线，应从设计制造、采购、安装、使用等五个方面严格把关。对所有设备从采购－使用－维护－报废等建立全程档案。关键设备都应该进行试压试漏，确认无误方可安装。消除事故隐患。

（4）建议进一步强化安全监督措施和手段。特别要注意加强施工单位与生产单位的联系，一定要建立事故状态下安全连锁和停止作业的制度。要有一定的权威机构协调工程扩建中的有关事宜，避免因施工酿成重大事故。

（5）施工中要严格设备和管线法兰垫片管理，对使用的弯头、三通等要把好质量关和焊接关，规范焊接工艺和配件，确保在投产后设备、管线安全运行。

（6）安全阀在安装前应进行全面检查调校，压力容器均需技术监督部门检验，投用前一定要按照国家有关标准规范要求进行不同压力等级的试压，焊接工艺、材质均应符合压力容器管理的有关规定。

（7）公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

（8）发生物料泄漏时，迅速切断易燃、有毒物质源头，视情况组织无关人员及周围居民迅速撤离泄漏污染区至安全地带，并对厂区进行隔离，严格限制出入。

## 9.6应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

## 9.7环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料碎屑以及产品等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

- 10、总量控制分析

## 10.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：水污染物建议总量控制因子：COD、氨氮

### 10.2废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为粉尘，粉尘排放量为0.222t/a。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

### 10.3废水污染物排放总量控制分析

本项目废水主要来源于生活污水、筛分废水。本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类、Pb、Cr、Cu。筛分废水经沉淀处理后经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放。生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。，最终排入汨罗江。

表10.4-1 废水污染物排放表

| 排放量 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 年排放量/（t/a） | 污水厂排放浓度/（mg/L） | 废水经污水厂处理后年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10144m3/a | CODCr | 300 | 3.0432 | 60 | 0.6086 |
|  | 氨氮 | 25 | 0.2536 | 15 | 0.15216 |

### 10.4本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表10.4-2污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 指标建议 | 建设方已有总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.6086 | 0.7 | 1.1 |
| 氨氮 | 0.1522 | 0.2 | 0.2 |

本评价给出的总量控制建议值仅供环境管理部门参考，最终污染物排放总量控制指标由环境保护行政主管部门酌情确定。

根据建设方排污权排污权证可知，建设方已拥有COD：1.1t/a、NH3-N：0.2t/a的总量指标超过本项目所需总量指标，故建设方无需额外购买总量指标。

# 11、环境经济损益分析

## 11.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约1100万元，环保投资70万元，占项目建设投资的比例为6％。

表11.1-1环保设施投资估算表

| 序号 | 环境工程项目 | 污染物类别 | 环保措施 | 投资额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 生活污水 | 三级化粪池 | 0 | 化粪池利用现有 |
|  |  | 筛分废水 | 三级沉淀池210m3 | 18 | 三级沉淀池利用现有，增设回用水装置、隔油设施、防雨顶棚 |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水池32m3 | - | 已有 |
| 2 | 废气治理工程 | 破碎粉尘 | 湿法破碎、洒水降尘、原料增湿、封闭车间 | 20 | 新建 |
| 3 | 固废处置工程 | 除尘器收集灰渣 | 收集再生产 | 7 | 设置1个固废暂存间和1个危废暂存间 |
|  |  | 废包装材料 | 收集外售 |  |  |
|  |  | 废矿物油 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |  |
| 4 | 噪声治理工程 | 生产设备噪声 | 隔声、加强厂区绿化 | 25 | / |
| 合计 |  | -- | -- | 70 | / |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 11.2社会效益分析

- 本项目建设不仅可以直接提供多个就业岗位；

- 本项目建成运营后，将对当地基础设施和公共服务带来新的要求，这种要求能够促进当地基础设施和公共服务的改善，其影响也是积极的。

- 工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

- 11.3综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为70万元，占项目建设投资的比例为6％。本次项目为改扩建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 12、环境管理与监测

## 12.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表12.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表12.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表12.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 12.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气、废水和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表12.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物 | 厂界 | 1次/半年 | 建议委托有资质的公司进行 |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 总排污口 | COD、氨氮、SS、TP | 排污口 | 1次/季度 |  |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 12.3排污口管理

1、排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，废水总排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 12.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表12.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 处理对象 | 污染源 | 三同时竣工验收项目 | 验收监测 项目 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产区域 | 湿法破碎、洒水降尘、原料增湿、封闭车间 | 粉尘 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）粉尘无组织标准 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 |
|  | 筛分废水 | 三级沉淀池 | COD、氨氮、SS |  |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池 | SS | 用于生产 |
| 设备噪声 | 设备噪声 | 设备设减震消声等措施 | Leq(A) | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类、4类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾站 | 垃圾站 | 合理处置、不外排 |
|  | 危险固废 | 危废暂存间 | 危废暂存间、面积10m2，位于3#车间旁 |  |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 一般固废暂存区、面积10m2，位于3#车间旁 |  |

# 13、建议及结论

## 13.1项目概况

项目名称：年产4000吨铜米、2600吨铝米改扩建项目；

建设单位：汨罗市晟泰科技有限公司；

拟建地点：湖南汨罗循环经济产业园龙舟南路东；

法人代表：廖懿；

建设性质：改扩建；

用地面积：10400m2。

生产规模：年回收加工废电线电缆10000吨装置及辅助设施等；

投资情况：本项目建设投资1100万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期3个月；

## 13.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

根据2018年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市生态环境局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各均符合相关标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

## 13.3环境影响结论

1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

2、运营期

（1）大气环境影响结论

本项目营运期排放的废气包括粉尘。根据废气产生的情况，粉尘采用在破碎机、振动筛的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，传送带安装透明遮挡盖以降低粉尘产生，处理后达标排放。根据原辅材料用量和操作时数预测污染物浓度和排放数量，粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的要求，对环境的影响可以承受。

（2）地表水环境影响结论

本项目筛分废水经沉淀处理后经园区污水管网排入污水处理厂处理后达标排放；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。收集的初期雨水经工业园生活污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、原料暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 13.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定本项目不属于限制类和淘汰类，因此，项目符合国家最新产业政策。

2、项目选址和总图布置合理性

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗循环经济产业园，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所在地规划产业为有色金属加工产业，本项目为废五金再生利用与有色金属加工业，产业布局与湖南汨罗循环经济产业园区总体规划相符。本项目占地的类型为二类工业用地，符合湖南汨罗循环经济产业园的用地规划。同时，项目用地已取得国土证和选址意见，根据国土证，用地类型为工业用地/办公，本项目建设符合国土证土地使用类型。根据选址意见可知，本项目为园区保留企业，项目的建设已得到相关单位同意。

（3）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料碎屑以及产品等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表13.4-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 指标建议 | 建设方已有总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.6086 | 0.7 | 1.1 |
| 氨氮 | 0.1522 | 0.2 | 0.2 |

本评价给出的总量控制建议值仅供环境管理部门参考，最终污染物排放总量控制指标由环境保护行政主管部门酌情确定。

根据建设方排污权证可知，建设方已拥有COD：1.1t/a、NH3-N：0.2t/a的总量指标超过本项目所需总量指标，故建设方无需额外购买总量指标。

5、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为1100万元人民币，本次工程环保投资估算为70万元，占项目建设投资的比例为6％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 13.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，有效的减少了污染物的排放总量，避免了废物对环境的二次污染，具有重大的环境效益，能够满足清洁生产要求，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”政策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 13.6建议

（1）严格执行“三同时”制度，确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

（2）营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

（3）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（4）加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。