常年存栏8000头牲猪养殖项目

环境影响报告书

（报批稿）

# 建设单位：临湘九鼎智能化养殖厂

# 环评单位：山东君恒环保科技有限公司

二〇一九年九月

目录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	1

1.3 环境敏感点进行保护，环境影响评价工作过程	2

1.4 关注的主要环境问题	3

1.5 环境影响报告主要结论	4

2 总则	5

2.1 编制依据	5

2.2 评价因子与评价标准	8

2.3 评价工作等级和评价范围	13

2.4 评价时段	20

2.5 建设项目所在区域环境功能区划	20

3 建设项目工程分析	21

3.1 建设项目情况介绍	21

3.2 工艺流程	25

3.3 污染源强分析	31

3.4 项目营运期排污汇总	49

4 环境现状调查与评价	51

4.1 自然环境现状调查	51

4.2 地表水质量现状调查与评价	55

4.3 地下水环境现状调查与评价	56

4.4 环境空气现状调查与评价	59

4.6 土壤环境现状调查与评价	61

5 环境影响评价与预测	63

5.1 施工期环境影响分析	63

5.2 运营期环境影响评价	70

6 环境保护措施及可行性论证	109

6.1 运营期大气污染处理措施及可行性论证	109

6.2 运营期水污染处理措施及可行性论证	110

6.3 运营期地下水污染处理措施及可行性论证	113

6.4 运营期噪声污染防治措施及可行性论证	116

6.5 运营期固废防治措施及可行性论证	116

6.6 运营期生态环境保护措施	118

6.7 项目环保设施投资	120

6.8 运营期环境保护措施	121

7 环境经济损益分析	124

8 环境管理与监测要求	129

9 产业政策、规划相符性及选址合理性分析	141

9.1 产业政策符合性分析	141

10 环境影响评价结论	148

10.1 项目概况	148

10.2 产业政策的相符合性结论	148

10.4 总量控制指标结论	149

10.5 环境质量现状	149

10.6 环境保护治理措施	150

10.7 环境影响分析结论	150

10.8 环境经济损益分析	151

10.9 公众参与情况	151

10.10 总结论	151

附件1：环评委托书

附件2：临湘市自然资源局选址意见

附件3：公司营业执照

附件4: 土地租赁合同

附件5：监测报告与补充监测报告

附件6：畜牧局选址意见

附件7：标准函

附件8：预审意见

附件9：病死猪回收协议

附件10：畜牧局选址详细意见表

附件11：当地镇政府选址意见

附件12：沼液沼渣回收协议

附图1：项目地理位置图

附图2：猪舍构造图

附图3：平面布局图

附图4：污水处理部分布局图

附图5：监测布点图

附图6：项目四周情况图

附图7：项目与生态红线位置关系图

附图8：环境保护目标图

附图9：评价范围示意图

# 1 概述

### 项目由来

随着国家供给侧结构性改革的实施，第三产业蓬勃发展，为更好的服务消费业市场引导经济结构转型，诞生了众多前景广阔的规模化农业项目；而且农业历来属于国家经济发展的基础行业，农业项目备受支持，2016年湖南省农业委员会发布《湖南省“十三五”农业现代化发展规》，根据规划提出的发展目标，湖南省“十三五”期间将加快养殖业专心发展，推进畜禽标准化养殖规模，基于良好的市场前景和广阔的发展空间，临湘九鼎智能化养殖厂拟在临湘市白羊田镇合盘村投资3500万元建设一个规模化生猪养殖场。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月）、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年7月16日修订、2017年10月1日施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年9月1日施行）》及其修改单（生态环境部部令1号2018年4月28日）等有关法律和规定本项目属于一、畜牧类 1：畜禽养殖场、养殖小区。年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上应编制报告书。

接受临湘九鼎智能化养殖厂委托后，我公司立即成立了项目环评工作组，并组织有关技术人员到现场及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，进行了该项目的初步工程分析、环境现状调查，结合环境质量现状监测工作，按照国家和地区环境保护法律法规和环境影响评价技术导则要求，编制完成了项目环评报告书。通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、噪声等环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；计算和核实项目排污环节、污染物的产生和排放量，评价项目建设后对周围环境可能产生影响的范围和程度。分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

### 建设项目特点

本项目为集约化生猪养殖项目，充分整合附近村落农业种植资源及养殖资源，采用成品生猪养殖饲料，无需进一步磨粉操作，以规模化的养殖减少了散养的高耗能、污染物处置不合理、管理水平低下、技术支撑弱的养殖现状；对养殖产生的粪污进行合理化处置，沼渣、沼液等按照土地承载能力提供给周边承包种植地消纳，实现绿色养殖及循环经济；打造规范化养殖、带动性增收，对白羊田镇内的生猪养殖具有一定的示范性。

本项目为污染型项目，根据业主单位“公参”情况显示，周边居民、相关单位全部同意且支持本项目的建设。本项目利用废弃的光伏发电项目的土地进行项目建设，根据土地租赁合同（详见附件），本项目已无土地使用纠纷。沼液沼渣与久鸿家庭农场有限公司签订收购协议，久鸿家庭农场具有5万亩以上的原始山林土地计划用来开发农家乐旅游、果园种植、作物种植等需要沼液沼渣施肥的种植地，目前已开发利用1500亩以上，能充分消纳本项目所产生的有机肥，实现种养结合零排放。由本项目建设单位采取汽车运输的方式，将生产的沼液沼渣使用专用汽车运输的方式，运输至需要浇灌的土地，然后根据现场的果林、作物等种植情况，因地制宜采取泵送、直接喷洒、暂存浇灌池（渠）等方式进行施肥作业。同时本着邻里友好的原则，采取专车运输的方式，将免费赠送一部分有机肥给予当地农户用于作物种植，则未签订协议。

### 环境敏感点进行保护，环境影响评价工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1－2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图 1.3-1。

项目工作内容主要为环境现状调查、工程分析、环境的影响预测和评价、环境风险评价。在环评的工作过程中，针对不同的内容采用不同的方法进行影响分析。工程分析部分主要采用类比分析、查询参考资料等技术方法进行本项目的工程分析。环境质量现状调查与评价部分主要通过收集资料、现场勘察、现状监测等方法进行。环境影响预测和评价主要采用数学模型和类比分析等技术方法进行各环境影响要素的影响分析，并提出了相关环境保护措施及建议。

### 关注的主要环境问题

根据本次评价环境现状监测数据，本项目评价区域范围；声环境质量现状，地表水、地下水质量因子均满足相关标准，项目处于环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5和PM10，非本项目主要排放因子。本项目建成后，将绿化周边荒地，对PM2.5和PM10的环境空气质量指数达标具有有利影响。本次评价关注的环境问题为：

本项目运营过程产生的废气（主要关注养殖场恶臭）、废水（主要关注养殖废水）、噪声、固废（主要关注养殖废物，如病死猪、猪粪）对评价区域的影响，在考虑环境质量现状的基础上，预测运营期产生的各项废物对周围敏感目标的影响，是否符合相关质量标准。

### 环境影响报告主要结论

本项目建立以生态农业、节能减排、综合利用、循环经济为理念的养猪场，工程符合国家产业政策；项目在严格采取本评价提出的各项环保措施后，各项污染物可以稳定达标排放，对区域环境影响较小；被调查公众对该项目持支持态度。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 2 总则

### 编制依据

#### 法律、法规

1、法律

1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月1日；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令 第三十一号），（2018修正）；

4、《中华人民共和国水污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订），2017年6月27日；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过修订）

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月修订）；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号），2016 年7月1日；

9、《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修订）

10、《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第二十八号），2004 年8月28日；

11、《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第三十九号），2011年3月1日；

12、《中华人民共和国城乡规划法》（2015 年 4 月 24 日修订）；

#### 2、行政法规

1、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35 号），2011年10月17日；

2、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号），2015年4月2日；

3、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，（国发〔2016〕31号），2016年5月28日；

4、《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65 号），2016年11月24日；

5、《大气污染防治行动计划》（2013）

6、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院 令第682号），2017年7月16日，；

7、《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119 号），2014 年 12月 29 日。

8、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发【2017】48 号，2017.6.27。

#### 3、部门规章

1、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令 第 44 号），2017 年 6 月 29 日；

2、关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（ 生态环境部令 部令 第 1 号），2018 年4月28日；

3、《危险废物转移联单管理办法》（原环境保护管理总局第 5 号令），1999年 6 月 22 日；

4、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号），2012 年7月3日；

5、《环境保护公众参与办法》(环境保护部令第 35 号)，2015年9月1日；

6、《国家危险废物名录》（环境保护部令 部令 第 39 号），2016 年6月14日；

7、《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012 年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012 年本）〉的通知》（国土资源部、国家发展和改革委员会），2012 年 5月 23 日；

8、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（2014年1月1日）；

9、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会第 21 号），2013年5月1日；

10、《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告 2017年第43号，2017年8月29日；

11、《危险废物规范化管理指标体系》（环办【2016】48 号）；

12、《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见（》环发[2011]19号；

#### 4、地方规章

1、《湖南省环境保护条例》（2013 年修正）

2、《湖南省建设项目环境管理规定》湖南省人民政府第 12 号令；

3、《湖南省环境保护“十三五”规划》

4、《湖南省主体功能区规划》（2016）

5、《湖南省主要水系地表水环境功能区规划》（DB 43/023-2005）；

6、湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知， 湘政发〔2017〕4 号；

7、湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020 年)》的通知，湘政办发[2017]83 号；

8、岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020 年）》的通知，岳政办发〔2018〕4 号；

9、《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉的通知》（岳政发[2010]30号）；

#### 技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

7、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)

8、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

9、排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ 1029—2019)

10、《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

11、《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》。

12、《病死动物无害化处理技术规范》；

13、《动物防疫条件审查办法》中华人民共和国农业部令 第7号，2010 年 5 月 1 日；

14、《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T 1222-2006）。

### 评价因子与评价标准

#### 评价因子筛选

表 2.2-1	工程建设主要环境影响因素

| 环境因素 生产环节 | 环境空气 | 地表水质 | 地下水 | 声环境 | 生态环境 | 景观 | 公众健康 | 社会经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖、生活污水 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ◎ |  |
| 猪舍 | ● | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |  | ○ |  |
| 养殖废物、垃圾 | ◎ | ○ |  |  | ◎ | ○ | ◎ |  |
| 治污区 | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |  |
| 施工运输 | ◎ |  |  | ◎ | ○ |  | ◎ | ◎ |
| 备注 | ●为显著影响；◎为中等影响；○为轻微影响 |  |  |  |  |  |  |  |

由表 2.2-1 可以看出，本工程施工期对环境影响主要体现在大气环境和声环境方面，但施工期影响时暂时的，随着施工活动的结束这种影响因子也将消失了。

运行期的各种活动所产生的污染物对环境资源的影响是长期的，且影响程度大小有所不同，对环境影响主要体现在对大气环境、水环境、生态环境、声环境影响。据此可以确定，在运营期内，对周围环境的影响因子主要为废气、废水、固体废物，其次是噪声。

依据环境影响因素识别结果，筛选出的评价因子见表 2.2-2。

表 2.2-2       项目评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3、 氨气、硫化氢 | 氨气、硫化氢 | / |
| 地表水环境 | PH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、粪大肠杆菌。 | / | / |
| 地下水环 境 | pH、挥发酚、氰化物、总硬度、硫酸盐、耗氧量、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、氯化物、砷、汞、铅、镉、Cr 6+ 、Fe、Mn、Pb、溶解性总固体。 | 氨氮 | / |
| 声环境 | 等效连续A声级LAeq | 等效连续A声级LAeq | / |
| 固体废物 | 一般固体废物：猪粪、厌氧发酵产生的沼渣、病死猪、废脱硫剂、生活垃圾。危险废弃物：医疗废物 | / | / |
| 土壤环境 | PH、砷、镉、铬、铜、铅、锌、汞、镍 | / | / |
| 生态 | 周边农村生态环境 | / | / |

#### 环境影响评价标准

本次评价采用如下标准：

#### 1、环境质量标准

本项目场址所在区域环境空气属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。硫化氢、氨气参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录 D其他污染物空气质量浓度参考”。标准值见下表。

表 2.2-4	建设项目特征污染物环境空气质量标准    单位：ug/m³

| 项目 | 年平均 | 24 小时平均 | 1 小时平均 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 |  | GB3095-2012 |
| PM10 | 70 | 150 | —— |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | —— |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| 臭氧 | —— | 160（日最大 8 小时平均） | 200 |  |
| CO | —— | 4mg/m3 | 10 |  |

表 2.2-4	建设项目特征污染物环境空气质量标准

| 编号 | 污染物名称 | 最高容许浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D |
| 2 | 氨气 | 0.20 |  |

地表水

需满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类水质要求。SS参照《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。

表 2.2-5      地表水环境质量标准（摘录）

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH，无量纲 | 6~9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） Ⅲ类 |
| 2 | CODCr | ≤20 |  |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 4 | 总磷 | ≤0.2（湖、库≤0.05） |  |
| 5 | 粪大肠菌群 | ≤10000 |  |
| 6 | BOD5 | ≤4 |  |
| 7 | SS | ≤80 | 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。 |

地下水

项目所在区域的地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类，标准限值详见表 2.2-6。

表 2.2-7 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）     单位：mg/L（pH 除外）

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | pH(无量纲) | 6.5~8.5 |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |
|  | 挥发酚 | ≤0.002 |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |
|  | 总硬度 | ≤450 |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 |
|  | 细菌总数 | ≤100 |
|  | 总大肠菌群(CUF/100ml） | ≤3.0 |
|  | 氯化物 | ≤250 |
|  | 砷 | ≤0.01 |
|  | 汞 | ≤0.001 |
|  | 铅 | ≤0.01 |
|  | 镉 | ≤0.005 |
|  | Fe | ≤0.3 |
|  | Mn | ≤0.1 |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 |

声环境

项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，标准值见表 2.2-6。

表 2.2-6    声环境质量标准

| 类 别 | 标准值 dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 2 类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

土壤环境

评价范围内土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用土地标，PH:＞7.5水田及果园标准限值。标准值详见下表。

表 2.2-7《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB15618-2018）（PH：＞7.5，水田，果园）	单位：mg/kg，pH 除外

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值（≤） |
| --- | --- | --- |
| 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用土地污染风险筛选值，PH:＞7.5水田及果园标准限值 | 砷 | 20 |
|  | 镉 | 0.8 |
|  | 铬 | 350 |
|  | 铜 | 200 |
|  | 铅 | 240 |
|  | 汞 | 1.0 |
|  | 镍 | 190 |
|  | 锌 | 300 |

#### 2、污染物排放标准

- 大气污染物

- 恶臭污染物：本项目运营期臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表 7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；厂界无组织排放氨气、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》表 1-恶臭污染物厂界标准值，具体见表 2.2-8。

表 2.2-8  恶臭污染物排放标准	单位：mg/m3

| 序号 | 项目名称 | 厂界 | 恶臭污染物排放标准 （GB14554-93） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 |  |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |  |

表 2.2-9  畜禽养殖业污染物排放标准	单位：mg/m3

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70 |

- 废水

本项目采用干清粪工艺对粪便进行清理，产生的沼液作为液态农肥用于周围农田、果林等施肥，猪粪、沼渣堆肥发酵后作为有机肥外售；废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水、职工生活污水等，废水经黑膜沼气池处理后做为沼液用于周围农田、果林等施肥，实现了场区废水零排放。

- 噪声

- 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值，具体见表 2.2-10。

表 2.2-10	建筑施工场界环境噪声排放标准	单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 运营期：场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中的2类标准，具体见表 2.4-11。

表 2.2-11	工业企业厂界环境噪声排放标准	单位： dB(A)

| 标准号 | 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 2 | 60 | 50 |

- 固体废物

病猪防疫产生的医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单；

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单中相关规定；生活垃圾根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015 年）进行处置；病死猪尸体处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。

- 其他标准

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场厂界与禁建区域边界最小距离不得小于500m；粪便储存设施距地表水体不得小于 400m。

### 评价工作等级和评价范围

#### 2.3.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)、《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ619-2011)、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，确定本工程的评价工作级别。

2.3.1.1大气环境影响评价工作级别

项目建成后该项目排放的主要废气污染物为场区恶臭、锅炉废气等，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），首先采用估算模式对项目的评价等级进行确定，对大气污染物 Pmax 进行计算。

2.3.1.2评价工作分级方法

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对本工程的大气环境评价工作进行分级。结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度，最后按照评价工作分级判据进行分级。

2.3.1.3评价工作等级划分判据

根据（HJ2.2-2018），评价工作等价按照表 2.3-1 的分级判据进行划分。

表 2.3-1	评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤P max ＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

其中 Pi 定义为：

Pi = Ci /C0i  ×100 ％

式中：Pi —第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，％；

Ci —采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，

μg/m3；

C0i —第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；

2.3.1.4评价工作分级确定

        - 估算结果统计

污染源源强清单见下表

表 2.3-2	面源参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率/（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 1 | 养殖区与沼渣堆场 | 113.3593778 | 29.210164433 | 82 | 125 | 141 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | 0.3882 | 0.0275 |

        - 评价等级确定

根据估算模式预测出来的结果具体见表 2.5-4。

表 2.3-3	项目大气评价等级确定（技术导则方法）

| 污染源名称 | 污染物名称 | 下风向最大浓度 [mg/m3] | 最大度处距源中心的距离[m] | 最大地面浓度占标率[%] | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区 | NH3 | 0.007929 | 378 | 3.96 | 二 |
|  | H2S | 0.0005617 |  | 5.62 | 二 |

由表 2.5-4 可见，Pmax(H2S)=5.62%，Pmax(NH3)=3.96%，根据导则要求，本次项目大气环境影响评价的评价等级为二级。

2.3.2地表水环境评价等级

2.3.2.1评价工作分级方法

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)要求，根据建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况，受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定评价等级。

2.3.2.2评价工作等级划定

根据（HJ2.3-2018），评价工作等价按照表 2.3-4 的分级判据进行划分。

表 2.3-4  地表水环境影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）； 水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | -- |
| 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价 |  |  |

场区废水经黑膜沼气池处理后形成沼液，沼液全部作为农肥为周围农田、果林等施肥，实现了场区废水零排放。因此，地表水环境影响评价等级为三级 B。

2.3.3地下水环境影响评价等级

- 地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 中的建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，本项目属Ⅲ类项目。

- 地下水环境敏感程度

据现场调查，当地居民饮用水为梅花塘水库，项目周边有部分水井，但大多作为灌溉用水或废弃水井。本项目评价范围内无集中式饮用水水源地，无分散式饮用水水源地，，地下水环境为不敏感，因此确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级， 见表 2.3-5。

表 2.3-5 地下水环境影响评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 备注： | 本项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度为不敏感，因此本项目地下水环境影响 评价等级为三级。 |  |  |

2.3.4噪声评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，声环境影响评价工作级别划分的主要依据是：建设项目所在区域声环境功能区类别、项目建设前后区域声环境质量变化程度以及受建设项目影响人口的数量。导则要求“建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达小于 3dB(A) (含 3dB(A))，或受噪声影响人口数量增加很少时，按二级评价。”

本工程所在区域属于2类声环境功能区，因此声环境评价级别为二级。

2.3.5生态环境影响评价工作级别

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2011）中关于生态环境影响评价等级的规定，结合区域生态环境现状和项目排污特点，本项目生态环境影响评价工作等级为三级，具体见表 2.3-7。

表 2.3-7 生态环境评价工作等级划分表

| 判定理由 |  | 判定级别 |
| --- | --- | --- |
| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |  |
| 一般区域 | 17625㎡ | 三级 |

2.3.6环境风险评价工作级别

根据环境风险评价内容划定结果，本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表 2.3-8 环境风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

2.3.7土壤环境影响评价工作级别

#### 《根据环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）本项目占地规模≤5h㎡，为小型项目，属于该导则附录A中的III类项目，类型为污染影响型，厂界周边50m范围内为废气光伏项目的遗留荒地，一直未开工建设，现已废弃无敏感目标，敏感程度为不敏感，无需开展土壤环境影响评价工作，土壤污染影响型评价工作等级表见下表：

表2.3-9污染影响型评价工作等级表

综上所述，表 2.3-10 给出本次环境影响评价工作级别。

表 2.3-10各环境要素评价级别汇总表

| 环境要素 | 评价级别 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 二级 |
| 地表水 | 三级B |
| 地下水 | 三级 |
| 声环境 | 二级 |
| 生态环境 | 三级 |
| 环境风险 | 简单分析 |
| 土壤环境 | 可不展开土壤影响评价工作 |

#### 2.3.2评价内容和重点

2.3.2.1评价内容

本次评价工作将在对项目进行工程分析的基础上，对空气环境、水环境、声环境、固体废物、生态环境分析。对大气环境、水环境、固体废物进行重点评价，其次是对声环境做一般分析。同时对本项目的合理性、污染治理设施的完整性进行综合分析论证，制定整体污染防治对策及措施，同时关注影响范围内公众对本项目的意见和建议。

    - 评价重点

本项目位于临湘市白羊田镇，本工程为新建项目，主要建设内容包括：育肥舍2栋（建筑面积10096.8）、黑膜沼气池及配套的生活区、附属设施， 并在此基础上配套相应环保及工程设施。针对本项目建设特征，评价将重点从以下方面展开工作：

- 明确场址环境可行性

场址的选择对于本项目可行性有着重要作用。评价将结合自然环境、工程建设与治理措施的具体情况，从工程废水、废气、固体废物、噪声及卫生防护距离等方面进行分析，明确回答本项目对场区周围村庄居民、水体的影响情况，严格按照国家、省及地方有关的管理要求和城市规划进行一一分析，从工程建设环境要求方面讨论其可行性，为确定项目建设的可行性及管理部门决策提供依据。

- 根据生产工艺，分析本工程主要污染物产生环节，提出严格可行的环境保护措施，分析环保措施的可行性，核准污染排放量根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发【2017】48 号文，分析本项目运营期畜禽养殖废弃物是否得到资源化利用。

#### 2.3.3评价范围

根据本次环境影响评价等级确定，以及工程所处的地理位置及当地自然社会环境条件，结合本工程特点及居民分布情况，确定本次环境评价范围如下：

2.4.1环境空气影响评价范围

结合本项目布局及大气污染排放特征，同时考虑该地区主导风向，结合本项目厂区周围的污染源分布情况，确定大气环境影响评价范围为：

以场址为中心，南北各延伸 2.5km，东西各延伸 2.5km，约 25km2。

2.4.2地表水环境影响评价评价范围

本项目废水处理后综合利用，不外排。本次地表水评价主要针对污水处理措施可行性进行分析，重点控制和分析废水综合利用不外排的可靠性。

2.4.3地下水环境影响评价范围

项目地下水影响评价等级为三级。；通过采用防渗透和防腐蚀措施，项目废水不会进入到地下水中，不会对地下水产生不良影响，根据分析，泄露影响范围能控制在厂界内，不超过厂界，因此，评价范围取项目边界内，主要对地下水污染防治措施有效性进行分析。

    - 声环境评价范围

由于项目场址距离村庄较远，声环境影响评价范围为场界噪声。声环境主要预测评价各类噪声设备对场界的影响，评价范围为场界四周200米范围。

    - 生态环境评价范围

综合考虑本项目直接和间接影响，确定本次评价范围为项目养殖区、办公区、治污区周围100m区域。

#### 2.1.5 环境保护目标

根据项目所在区域环境状况和本项目污染物排放情况，环境保护目标确定为：

- 保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别，使该区域环境空气质量仍能达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。

- 保护评价区域的水环境。根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目建设而污染项目区地下水环境及地表水。确保地下水控制在《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准内，地表水控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准内。

- 保护建设区域的声环境，确保噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，不降低周围声环境质量。

- 保证区域环境卫生干净、整洁，保证场区废水经黑膜沼气池处理后，沼液全部用于周围农田、果林等施肥，粪便、沼渣堆肥发酵后外售；加强场区绿化，从源头、中间过程、末端三个方面治理场区恶臭；场区固废合理处置，不随意乱堆乱放。

- 保护项目区范围内生态环境质量，不因项目的建设而降低功能。本项目用地为农用地，不属于国家自然保护区、风景名胜区等禁建区。

本项目周围主要环境敏感点详见表 2.3-11，环境敏感目标分布示意图见附图。

表 2.3-11 环境空气保护目标（相对于场地）

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 刘庄 | 113.358423 | 29.2053742 | 村民聚集区 | 35户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 | 南 | 600m |
| 大庙冲 | 113.360183 | 29.2129970 | 散户 | 6户 |  | 北 | 220m |
| 白羊田小学 | 113.352683 | 29.2093170 | 学校 | 小学 |  | 西南 | 730m |
| 刘家咀 | 113.352308 | 29.2085445 | 村民聚集区 | 13户 |  | 西南 | 650m |
| 新屋毛家 | 113.351750 | 29.2178786 | 村民聚集区 | 28户 |  | 西 | 1100m |

表 2.3-12   环境保护对象一览表（相对于场地）

| 区域 | 环境 类别 | 保护目标 | 与场址相对位置 |  |  | 区域特征 | 目标功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离 m | 性质 |  |  |
|  | 地表水 | 北侧自然积水塘（灌溉农业用水） | 北 | 70m | 水塘 | 自然积水 | 《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002)III 类标准 |
|  | 地下水 | 农场水井 | 西北 | 500m | 灌溉水源 | 非饮用水，仅做农场灌溉用水 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-1993)Ⅲ 类标准 |
|  | 声环境 | 厂界声环境 |  |  |  | // | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类 标准 |
|  | 生态环 境 | 场址附近植被和土壤 |  |  |  |  | 保护植被防止水土流失 |

### 评价时段

本次环境影响评价时段分为施工期环境影响评价和运营期环境影响评价。

### 建设项目所在区域环境功能区划

表 2.5-1     建设项目所在区域环境功能区划表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 自然水塘 | 灌溉用水，执行《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）中III 类标准。 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 6 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区），不执行特别排放限值 |  |
| 7 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |

# 3 建设项目工程分析

### 建设项目情况介绍

#### 建设项目基本概况

项目名称：常年存栏8000头牲猪养殖项目

建设单位：临湘九鼎智能化养殖厂；

建设性质：新建；

建设地点：湖南省岳阳市临湘市白羊田镇合盘村

占地面积：17625.00㎡

主要建设内容：猪舍 2 栋（10096.8㎡）、黑膜沼气池及配套设施、 办公室1栋。

生产规模：常年存栏8000头，年出栏20000头牲猪。

劳动定员：本项目劳动定员 5 人，全年生产天数为 300 天，每天工作 8 小时，年工作 2400 小时。

#### 建设项目工程内容情况介绍

表 3.1-1本项目建设内容情况一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 建筑面积㎡ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 肥猪舍1# | 5084.4 | 1层 |
|  | 肥猪舍2# | 5084.4 | 1层 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 429.08 | 2层 |
|  | 配电房 | 96.76 | / |
|  | 消毒池 | 32.00 |  |
|  | 沼气发电房 | 32 | / |
|  | 病死猪冷库 | 20 | 根据临湘病死畜禽处置中心要求建设 |
| 环保工程 | 黑膜沼气池 | 1500 | 容积6000m³ |
|  | 黑膜池配套沼液处理AO池等 | 352 | / |
|  | 沼液暂存池 | /（3000x2m³） | 采取防渗处理措施 |
|  | 堆肥区 | 167 | 满足畜禽《养殖业污染治理工程技术规范》相关标准要求 |
|  | 初期雨水沉淀池 | 不小于96m³ | 位于东面低洼处，同时配套雨污分流沟 |
| 公共工程 | 供水 | / | 设置供水管网进入生猪养殖区和生活办公区域内，供 给养殖用水和生活用水 |
|  | 供电 | / | 由当地电网接入 |

#### 建设项目主要原辅材料及生产设备

本项目仅外购猪崽和成品饲料进行育肥销售，不进行母猪的分娩繁殖，与饲料加工，育肥猪和仔猪根据市场变化情况出栏时间不固定，根据市场行情可能出现半大仔猪出售情况，育肥猪与仔猪常年存栏比例约为1:1，各4000头，饲料采取商品饲料，无需加工，年消耗量为4088t。

本项目设备清单与产品方案见下表

表 3.1-2 设备清单一览表

| 使用区域 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪养殖设备 | 50型风机 | 台 | 9 |  |
|  | 36镀锌板风机 | 台 | 5 | （0.75KW、380V）1000*1000*450 |
|  | 水帘*H2000 | 套 | 2 | L=6.0 |
|  | 报警器 | 套 | 1 | 高低温、停电报警 |
|  | 喂料器 | 套 | 10 |  |
|  | 自动料线系统 | 套 | 1 |  |
|  | 侧栏*H700 | 片 | 44 |  |
|  | 栏门 | 片 | 24 |  |
|  | 饮水盆 | 套 | 20 |  |
|  | 过滤器 | 套 | 1 |  |
| 沼气设备 | 单燃料沼气发电机 | 台 | 1 | 发电机功率 80kw 及配套管道 阀门 |
|  | 干式沼气净化设备 | 套 | 1 | 脱硫罐 2 个 600×1960mm，脱 水罐 1 个 600×1100mm |
|  | 供气管线 | 套 | 2 | / |
|  | 集气管线 | 套 | 1 | / |
|  | 变压器 | 台 | 1 | / |
|  | 流量计 | 套 | 2 | / |
|  | 增压风机 | 台 | 1 | / |
| 沼液转移设备 | 提污泵 | 台 | 2 | / |
|  | 吸粪车 | 辆 | 1 | / |

表 3.2-3 项目产品方案一览表

| 养殖区域产品方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 年出栏 （头） | 年存栏 （头） | 规格特征 | 去向 | 存栏时间 | 备注 |
| 1 | 育肥猪 | 20000 | 4000 | 130kg/头 | 外售 | 80-110d | 保育猪养至60天时即可出售，根据市场变化，育肥猪存栏日期一般在第60-120天内，根据市场销售情况，育肥与保育猪比例会有所变化，但基本持平 |
| 2 | 保育猪 | / | 4000 | 20-130kg/头 | 育肥 |  |  |

由于根据市场价格波动，需求，政策等原因，出栏牲猪养殖天数变化较大，项目不进行仔猪的繁育，本环评仅按建设方提供的常规养殖方案且污染物产生量较大的情况下，即保育猪与育肥猪分批养殖，养殖比例约为1比1的模式下，进行相关污染物排放的计算，开展环境影响评价。

#### 公用工程和辅助工程

给水

项目所在区域尚未接通自来水水管网，生活饮用水为桶装水。生产用水抽取周边水塘水和当地地下水使用。

本项目设置独立的雨水收集系统，具体如下：厂区建筑物和厂界四周设置排水沟收集初期雨水，经过初期雨水池沉淀后回用。

根据现场踏勘，项目所在区域夏季雨水充足，回用池收集的雨水量较大可满足生产需要；项目周边水塘较多，冬季不枯，可抽取水塘中的水使用。

排水

项目厂区实行雨污分流，污污分流。本项目需设置独立的雨水收集系统，具体如下：厂区建筑物四周设置排水沟收集初期雨水，初期雨水经雨水沉淀池沉淀后回用。生活污水经三级化粪池处理后定期委托周边农户清掏；生产废水经进入沼气池发酵处理。

供电系统

本项目用电主要包括：生活住宿区普通照明用电、养殖区照明和寒冷季节地暖供热、废气抽排风机用电、职工生活娱乐用电及区域内其他设施设备用电。用地区域东面职工宿舍南侧设置 1 台 10kv 的变压器、配电室及供电线路，供电电源由当地的的电网接入，满足生产生活用电需求；项目运营期间产生的沼气经过净化处理后，部分供应生活，剩余部分沼气利用沼气发电机（单燃料发电）生产电力，供应养殖、风机圈舍通风换气用电及生活作为补充；

供热及供风降温

供热：项目日常生产中的猪舍保暖和生活中餐饮供热，主要利用区域内生产的沼气和利用沼气发电产生的电力进行；项目在圈舍内设置地暖系统利用沼气发电机生产的电力作为能源，进行供暖； 日常生活中使用部分沼气作为餐饮的能源。

降温：夏季天气炎热，加之圈舍内空气流通不畅影响生猪健康，项目拟采用每栋猪舍设置水帘窗降温系统，采用风机灌输新鲜空气，加强猪舍空气对流，，由猪舍水帘进风对圈舍内空气降温，保障生猪将康生长。

病死猪储存：根据当地病死畜禽无害化处理中心要求，本项目应建设1个不小于20㎡的冷库用于暂存病死猪，暂存病死猪后通知处理中心拖走处理。

原辅料供应

本项目使用的主要原辅材料采用包装的成品小猪饲料等进行饲养，使用沼气、电、水、除臭剂、次氯酸钠和碘制剂、腐熟剂、菌剂等辅助生产其年使用量见表 3-5。

表 3.2-4 原辅材料消耗量

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品饲料 | 4088 | 饲料商供应 |

#### 平面布局

整个养殖场分为生活管理区、养殖和辅助设施区、绿化区域及环保工程区：地块西北面和东南面均为久鸿农场和自建蔬菜基地，猪舍1#、2#集中布置西侧猪场进口处，东北面地势较低处布置黑膜沼气池等环保设施，方便粪水自流。办公室生活起布置在厂区北区上风向，有效隔离臭气对员工的影响。雨水沟渠沿着上体自然形成的边界排水沟进行设置，东面设置 1 个初期雨水沉淀池；项目设置一个主入口位于西面，外部连接进入场地的水泥道路。

#### 劳动定员

本建设项目建成后，在区域配置工人5人，其中含管理人员1人，工人 4 人；安排其中1人（技术人员和管理人员轮换进行）长期在区域内夜间值班但不进行生产，其余人员回家住宿。年生产365天，8小时工作制。

### 工艺流程

#### 饲料喂养

本项目猪饲料全部为成品饲料，由汽车运至场区，在饲料罐内暂存，每个猪舍配套一个饲料罐，采用自动喂料。场区不设饲料库，饲料由专用饲料车运输进厂后直接入饲料罐储存。

本项目饲料和水消耗情况见表 3.2-1。

表 3.2-1	养猪饲料及用水消耗量一览表

| 序号 | 群别 | 常年存栏量 （头） | 饲料消耗量 |  |  | 水消耗量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每头猪饲料定额 （kg/d） | 饲料日消耗量 （t/d） | 饲料年消耗量 （t/a） | 每头猪定额 （L/d） |  | 日消耗量（m3/d） |  | 年消耗量 （m3/a） |
|  |  |  |  |  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 |  |
| 1 | 保育猪 | 4000 | 0.8 | 3.2 | 1168 | 5.5 | 3.0 | 22 | 12 | 12410 |
| 2 | 育肥猪 | 4000 | 2 | 8 | 2920 | 11 | 6.5 | 44 | 26 | 25550 |
| 合计 | / | / | / | 11.2 | 4088 | / | / | / | / | 37960 |
| 注：夏季按 122 天计，其他季节按 243 天计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目猪用水量为 3.796 万 m³/a，饲料消耗量为4088t/a。

#### 猪饲养

猪饲养工艺流程

按照现代化养猪要求设计生产工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段、生长育肥阶段。拟建项目场区不包括配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段，本项目仔猪运来转入保育阶段，在保育舍经60-70天左右的保育饲养后转入育肥舍，70天后即可根据市场需求进行出售，但一般会选择经过117 天左右的育肥饲养成长至约 110kg 即为成品商品猪，作为商品猪出售。本项目主要的饲养工序为仔猪保育、育肥。保育和育肥生产工艺流程见图 3.2-1。

噪声	恶臭

猪仔

猪粪、医疗固废	猪尿、猪舍冲洗废水	病死猪尸

外售

生长育肥

猪仔保育

图 3.2-1	养猪工艺流程图

猪仔保育阶段：

仔猪断奶后转入保育阶段。这一阶段，仔猪的营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育舍实行小群饲养，保育的适宜温度和相对湿度控制在20～22℃和65％～70％， 并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10 日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂 4-5  餐，投料量为自由采食的 70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5 周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。保育猪清圈周期 52 天，一年清圈 7 次。

生长育肥阶段：

猪仔育肥主要包括架子猪阶段和催肥阶段。

架子猪阶段：猪仔体重从 25～50 公斤左右，饲养期 4～5 个月，主要饲喂青粗饲料，要求骨骼和肌肉得到充分发育，长大架子，此期间猪日增重缓慢，约 150～200 克。

催肥阶段：体重 50 公斤左右到出栏。一般约 2 个月左右，是脂肪沉积量大的阶段，要求集中使用精料，加快育肥，其日增重可达 500 克以上。除抓好以上三个阶段饲养管理之外，还应顺利地实行两个过渡。即小猪进入架子猪阶段，架子猪入催肥阶段两次过渡。防止因突然增（或减）精粗饲料喂量而影响适口性，导致猪食欲下降，消化不良和增重减少。值得强调的是，阶段育肥法只有在青粗饲料丰富的条件下使用，才能达到既节约精料又养好猪的目的。

#### 养殖其他工艺说明

上料系统工艺

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

饮水系统工艺

项目采用先进的水盘饮水器，水盘饮水器底部槽体液面始终持在 2cm 的液面高度， 在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触， 内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在 2cm 时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

干清粪工艺

本项目粪便清理工艺描述：

猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部二级刮粪道上，再由刮粪机将猪粪刮入集粪池暂存，由人工收集放入堆肥区与沼渣一同堆肥，最底部为两端高中间低的结构（千分之五的坡度），且中间设置有一条宽为 15cm，高为 10cm 的排粪渠（排粪渠底部坡度为千分之五），粪便污水依靠重力自流进入排粪渠内，由排粪渠将粪便污水经地埋式管道输送至黑膜沼气池，管道材料为1.0mpaU-PVC 材质，管道埋深至冻土层以下 20cm，具有很好的保温效果。进入黑膜沼气池厌氧发酵，沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地消纳，全部综合利用。

同时为了保证猪仔育肥阶段的健康成长，育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在 18～22℃， 夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为 10～20 头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。育肥猪清圈周期 117天，一年清圈 3 次。

卫生防疫

环境卫生和设施条件

①设进出养殖场的车辆消毒池，设人员消毒室和喷雾消毒设施。

②常年保持猪舍及其周围环境的清洁卫生、整齐，每天要清扫猪舍粪便、污物及时清除出场，禁止在猪舍及其周围堆放垃圾和其他废弃物，每天进行干清粪。

③夏季做好防暑降温及消灭蚊蝇工作，每周灭蚊蝇一次。冬季做好防寒保温工作， 如架设防风墙等。

消毒措施

①环境消毒：猪舍周围定期用 0.2%过氧乙酸消毒一次，采用喷雾消毒方式；场区周围、场内污水池、下水道等每月消毒一次。车辆进出场区时有车辆消毒通道，消毒采用 0.2%过氧乙酸溶液使用喷雾器进行喷雾消毒，消毒时间为 30s~1min。

②人员消毒：人员进出大门时在大门的人员消毒通道消毒，消毒间采用 0.2%过氧乙酸溶液使用喷雾器进行喷雾消毒，消毒时间为 30s~1min；场区工作人员穿工作服进入养殖区内，工作服不能穿出场外。在紧急防疫期间，禁止外来人员进入养殖区参观。饲养人员定期体检，人畜共患病者不得进入生产区，及时在场外就医治疗。洗手用 0.2% 过氧乙酸药液。

③用具消毒：饲喂用具、料槽、饲料床等定期消毒，用 0.2%过氧乙酸喷雾消毒。

④养殖区设施清洁与消毒：在各阶段猪转栏后，通过高压水枪喷淋 0.2%过氧乙酸溶液对猪舍进行消毒处理。

本工程主要采用过氧乙酸消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物， 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001 要求。过氧乙酸外购，采用 25kg 桶装，使用时需要加清水稀释，用量为60 桶/年。消毒过程无废水产生。

堆肥工艺介绍：

本项目干清粪工艺清理出的猪粪以及污水处理装置产生的沼渣运至堆肥场高温发酵生产有机肥。项目设有一个堆肥发酵区（占地面积约500㎡，围墙高1.5m，设有顶棚）底部为混凝土结构，位于项目北部，与猪舍区仅有约8m道路隔离。采用改良后的条垛堆肥工艺进行粪污堆肥处理，处理工艺如下：

A、堆肥发酵前的预处理阶段

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中第 8.2 项好氧堆肥畜禽粪便经预处理调整水分和碳氮比（C/N），并应符合下列要求：

a)堆肥粪便的起始含水率应为 40%～60%；

b)碳氮比（C/N）应为 20∶1～30∶1，可通过添加植物秸秆、稻壳等物料进行调节，必要时需添加菌剂和酶制剂；

c）堆肥粪便的 pH 值应控制在 6.5～8.5。满足以上条件后，开始进入堆肥发酵阶段。

B、发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为 7~15 天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下， 利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料用翻抛机在发酵区堆成条垛状，在此区域内最大条垛数量为 3 跺，条垛每条宽约 1.8m，高 1.2~1.6m。每天用铲车翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在 1~3 天内温度上升至 25~45℃，堆体温度达到 60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到 80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。

堆肥发酵过程分为 4 个阶段：

①升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到 45℃ 左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

②高温阶段

堆温升至 45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡， 而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在 50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到 60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到 70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

采用现代化的工艺对其进行发酵堆肥，最佳温度为 55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

发酵后的固体肥料，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后在发酵场通过自然风干、晾晒等方法把含水量降至 30%以下，然后进行人工装袋，外售。

### 污染源强分析

#### 施工期源强分析

施工工艺简述：

①土石方开挖、平整时用推土机和压路机等设备对建设场地进行部分平整，土地进行削高垫低，少量剥离表土可完全填垫于区域内无土石方外运；具体的施工方案及

内容为：分为两个片区（生活管理和养殖辅助区域、东北侧的粪污处置区）分别按照设计进行土地平整；由于整个地块西高东低，区域内地表基本平整只有少部分凹凸地面需要填垫，因此平整片区土地按照地形地势进行少部分的整平及压路机压实后便可进行建设；过程中主要产生固废、噪声、水土流失及地表植被清除后的生态破坏。

②对项目区进行基础施工，根据施工方案项目构建设施的基础基本上为地上一层建筑，由于属于养殖行业需要对建筑物构筑表面进行基底硬化处置及预先布设好供水、排污管线，因此采用拌合设备、混凝土振捣器、挖掘设备等进行建筑基底硬化设置和管线的铺设。过程中产生的污染物质主要为土石方、扬尘、噪声及废水。

③主体构建物、辅助设施、生活管理设施及环保设施建造过程，主要为猪舍及粪污收集设施的构筑、一层仓库及其他生活生产管理设施的构筑、黑膜沼气池的构筑及其他粪污收集池体的构筑、沼气发电及脱硫脱水设施的布设等，此阶段主要污染物为施工机械噪声、废气、土石方及建筑垃圾。

④绿化工作主要分为：覆土、种植、养护。覆土来源为项目池体建设开挖土方， 由于绿化工程较小，基本采用人力施工，绿化工程施工过程中主要环境影响为噪声及扬尘。

施工区废气污染物分析

施工期的废气主要是扬尘、汽车和施工机械设备尾气、装修废气。

（1）扬尘

扬尘是施工期最大的大气污染物，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是露天堆放一些建筑材料（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在建材装卸、汽车运输、物料搅拌等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生。

a、露天堆场和裸露场地的风力扬尘

其扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w

式中：Q――起尘量，kg／吨•年；

V50――距地面 50m 处风速，m/s；

V0――起尘风速，m/s；

W――尘粒的含水率，%。

V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关， 也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见下表 。

b、车辆行驶的动力起尘

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘， 在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q 一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆；

V 一汽车速度，km/h；

W 一汽车载重量，吨；

P 一道路表面粉尘量，kg/m2。

表 3.3-2 中为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为 1km 路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

表 3.3-1 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

表 3.3-2在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘	(单位：kg/辆.km)

| 车速 P | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由于施工扬尘与很多因素相关，在此无法进行量化核算。但是施工单位可以通过定期给施工现场和施工道路洒水来降尘，通过定期洒水可以使扬尘降低到 70%左右。另外还可以采取的降尘措施有：定期清扫施工场地和道路、使施工场地和道路尽量硬化、减少建筑材料的露场堆放或者在露天堆场覆盖遮挡物、增大对方材料的含水率、限制运输车辆的速度和载重等。

(2)汽车和施工机械设备尾气

汽车和施工机械设备的尾气中的有害气体基本相同，主要含有 CO、HC 和 NOX 等有害成分，只是施工机械设备的废气排放量相对汽车要大。污染物排放量大小与混合气的空燃比、发动机的点火时间、进气压力（负荷）、发动机的转速变化有密切联系。根据汽车尾气实测数据统计及相关资料，车辆怠速小于 5km/h 时，平均耗油量为 0.20 L/km，即 0.017 L/min，正常行驶时（车速大于 15 公里/小时），平均耗油量为 0.10 L/km。汽车尾气中 CO、NOX、HC 的浓度随汽车行驶状况不同而不同，汽车在怠速与正常行驶

时所排放的各污染物浓度见表 3.3-3。

表 3.3-3	汽车废气中各污染物浓度

| 污染物 | 单位 | 怠速 | 正常行驶 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | ppm | 40700 | 20000 | 容积比 |
| HC | ppm | 75000 | 25000 | 容积比 |
| NOX | ppm | 11840 | 7400 | 容积比 |

各污染物的源强计算可参照以下公式进行：

废气排气量：D=QT(k+1)A/1.29 式中：D 为废气排放量，m3/h；

Q 为汽车车流量，v/h；

T 为车辆运行时间，min； k 为空燃比；

A 为燃油耗量，L/min.辆。

污染物排放量：G=DCf 式中：G 为污染物排放量，kg/h；

C 为污染物的排放浓度，容积比，ppm； f 为容积与质量换算系数。

由于汽车和施工机械设备尾气中各种污染物排放量的计算设涉及到汽车和施工设备的数量、工作时间、工作的状态等多种因素，使用上面的公式计算比较复杂。考虑到本建设项目相对简单，施工机械设备和汽车的数量均比较小，因此其尾气中各污染物的排放量使用类比资料，柴油载重车正常行驶 1km 排放的 CO、HC、NOX 分别为 10.5g、6.2g、6.4g。每天 3 辆次，每趟来回跑 0.3km 计，则每天正常排放的 CO、HC、NOX 分别为 0.0095kg、0.0056kg、0.0058kg。施工设备主要是挖掘机，每天正常工作按 1 台计算，挖掘机排放的污染物按单辆汽车的 5 倍计算，则施工设备每天正常排放的 CO、HC、NOX 分别为 0.0475kg、0.0028kg、0.029kg。总的来说，本建设项目施工期汽车和施工机械设备尾气影响不是很大，但是为了进一步降低施工期其尾气对当地大气环境的影响。施工单位可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。通过采取加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低施工机械设备尾气污染物的排放量。

(3)建筑装修废气

项目建设过程中，猪舍建设基本采用耐热彩钢结构，只有办公生活区区需进行简单装修，涂料使用量很少，因此有机废气产生量极少。建议在施工装修过程中尽量使用环保型涂料，以减少有机废气的排放。

施工期废水污染物分析

施工废水

施工废水主要为机械设备清洗及进出车辆冲洗水等，废水产生的量和产生时间均不确定，主要污染因子为石油类、SS。

根据国内外同类工程施工废水监测资料： 清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，按照每辆车冲洗水量为 0.36 吨，每台机械冲洗水量为 0.15 吨。高峰期出入工地车辆为 6 辆次，产生冲洗废水最大为 2.16 t/d；同时施工的机械以最多 10 台计，则产生的机械冲洗废水最大为 1.5t/d。施工过程中冲洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，本项目工程废水产生量约为 3.66 m3/d。为保证施工期废水24 小时停留在沉淀池中，在区域内设置容积为 5m3 的临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池沉淀后，回用于车辆、工具清洗、道路场地洒水降尘等方面，不外排。

生活污水

本项目施工期废水主要来自于建筑施工人员的生活废水。施工高峰期人员 40 人计， 人员均在区域内用餐， 夜间 3 人值守住宿， 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中给水定额，不住宿人员用水量约为50L/人·d，总用水量为1.85m3/d，排水量按 80%计算，生活污水产生量为 1.48m3/d；值守住宿人员生活用水量以 80L/ 人·d，总用水量为 0.24m3/d，排水量按 80%计算，生活污水产生量为 0.192m3/d；施工期间拟设置 1 个占地 40 ㎡的食堂供施工人员餐饮，根据《云南省地方标准用水定额2013》中正餐服务用水量 37/L(㎡.d)，施工期间食堂用水量为 1.48m3/d，排水量按 80%计算，食堂污水产生量为 1.184m3/d。施工期间人员的生活用水量为 3.57m3/d、废水产生量为 2.856m3/d，废水经食堂旁设置 1 个容积为 5m3 的废水收集沉淀池收集后，用于区域内降尘洒水。

类比施工期生活污水水质及主要污染物产生量见表 3-9。

表3.3-4	施工期生活污水污染物排放参数

| 废水量 | 污染物 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.856m3/ d | 浓度（mg/L） | 150 | 80 | 80 | 10 | 5 |
|  | 产生量（kg/d） | 0.428 | 0.228 | 0.228 | 0.028 | 0.014 |

根据以上分析，施工期间生活污水产生量为 2.856m3/d，施工期间(6 个月）生活污水产生总量为 514.08m3，主要为施工人员清洗废水和食堂废水，废水经区域内设置1 个容积为 5m3 的废水收集池收集沉淀后，用于道路降尘洒水，不外排。

施工期噪声污染物分析

在施工期，挖掘机、推土机、电焊机、搅拌机、振捣器及运输车辆等产生的噪声会对声环境造成一定污染。这些机械的单体声级一般均在 75~105dB（A）。施工噪声比较突出的主要是场地平整、基础施工及建筑（黑膜沼气池、养殖区、职工娱乐区、职工生活区等）施工场地、建筑材料加工场地（混凝土拌合、彩钢瓦切割场地等）， 以及施工运输道路。运输噪声为不连续性噪声，施工场地及材料加工场地噪声为连续噪声。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源见表 3-10。

建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如大型货运卡车的声功率级可达 80dB。装修期间对周边环境会造成一定的噪声影响，声功率级达 80dB 以上。

表 3.3-5 建筑施工机械噪声声级 单位（dB(A)）

| 施工阶段 | 声 源 | 声 级（距声源 5m） |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 液压挖掘机 | 82~90 |
|  | 推土机 | 83~88 |
|  | 压路机 | 80~90 |
| 结构阶段 | 电 锯 | 93~99 |
|  | 搅拌机 | 75~80 |
|  | 振捣器 | 80~88 |
|  | 电焊机 | 80~85 |
|  | 重型运输车 | 82~90 |
|  | 空压机 | 88~92 |
|  | 电 钻 | 100~105 |
| 装修、安装阶段 | 电 锤 | 90~95 |
|  | 手工锯 | 90~95 |
|  | 无齿锯 | 80~86 |
|  | 角磨机 | 90~96 |

施工期固体废物

①建筑垃圾

项目施工期产生建筑废弃材料，主要包括砂石、石块、碎砖、废金属、废钢筋、废防渗膜等。项目总建筑（地上构筑物）面积为 10622.64m2，根据建筑垃圾产生量计算标准，建筑每㎡产生0.01m3 建筑垃圾计算，本项目产生建筑垃圾为 106.23m3，按照比重 1.5t/m3 估算，本项目产生建筑垃圾量为159.33t，可回收利用率按照 40%计算，可回收部分约为 63.73t， 剩余不可回收利用部分为 95.6t。

综上，可回收利用的建筑垃圾为 63.73t，不可回收利用的 95.6t，统一分类收集后堆放于建筑垃圾指定堆放地点；可再生利用部分主要为废金属、废钢筋等可回收出售给废品收购站，砂石、石块、碎砖等用作项目建设场地填平及进厂道路铺设，不可利用的由施工方清运至主管部门指定地点倾倒。建筑垃圾处置率可达 100%。

②生活垃圾

施工期施工人员不在施工场地用餐、夜间留下 3 人住宿，施工人员最多 40 人/天， 只食不宿人员生活垃圾产生量按 0.5kg/d 计算、食宿人员生活垃圾产生量以 1kg/d 计算，施工人员生活垃圾产生量为 21.5kg/d，在施工区域内统一堆存后，定期清运至广通镇生活垃圾集中收储设施内倾倒，清运率 100%。根据类比，粪便产生量按 0.25kg/ 人·天计算，产生粪便量共计 10kg/d，在区域内设置 1 个占地为 10 ㎡旱厕，施工期结束后委托周边村民凊掏，消耗于东面的农业种植用地。

施工期间餐饮固废

施工期间人员均在区域内用餐，区域设置 1 个占地面积 40 ㎡的简易食堂，餐饮过程中将会产生剩汤、剩饭、油脂废液及蔬菜分拣固废，每天 40 人用餐，固废产生量约为 20kg/d，经利用塑料袋进行单独收集后，由单独出去采买人员放置于垃圾集中收集设施。

生态环境

①动植物

项目区域原为光伏发电项目弃置地，地表附着植被稀少，主要为次生的灌草和小灌木，无原生植被存在；地块临近周边村落， 地块受到的人类活动影响频繁，区域内植被多样性较为简单。经过现场踏勘，区域内动物生存环境较为恶劣且有人类活动侵扰，无野生动物及受保护的动物存在，偶尔有鸟类停留如麻雀，地面存在少量的小型啮齿动物和小型昆虫如：小老鼠、蚂蚁等，区域内的动物多样性简单。

通过土地平整后，项目区域土地利用方式发生改变，原本稀少的地表植被将被清理，对区域生态环境有一定影响。建设完成后，项目建设占地面积达到 23001.15m2， 区域内设置 1500㎡的绿化带，通过养殖业的发展将有利于区域土壤环境的良性改善， 地表植被数量和种类进行增加实现植被补偿。

②水土流失

本项目水土流失因素主要包括以下两方面：第一、场地平整及建筑物构筑过程中土石方挖填，造成土体松散，增加了水土流失危险性；第二、地表植被的破坏，增加了裸露面，地表在无地表植被的情况下，容易产生水土流失；

项目施工避开雨天，建设区域周边设置截排水沟、开挖地面及时进行地面硬化， 土石方要及时回填压实，同时加强占地以外周围地区植被保护。雨水经截排水沟进入末端收集沉淀池处理后，大部分回用于施工用水、少部分经处理后外排至周边山间自然沟箐。本项目施工期土地平整建设时，严格按照施工设计方案做好分区施工，减少施工的随意性，计划好土石方开挖和回填的衔接，尽量减少对暂不施工区域的地表扰动，在落实以上措施后水土流失可得到有效控制，水土流失对环境影响是暂时的、轻微的，可以接受的。

#### 营运期源强分析

##### 3.3.2.1 废水

养殖废水

项目养殖废水主要为养殖过程中产生猪尿、猪舍冲洗废水。

①猪尿

根据《规模畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪尿排泄量计算公式为：YU=0.205+0.438W，式中，YU 为猪尿排泄量，W 为猪的饮水量。通过结算，项目养殖过程生猪饮水量总计为18652.04m³/a ，排尿量为 8169.8m³/a。项目养殖过程猪尿产生量见表 3.3-6。

表 3.3-6	项目猪尿产生情况一览表

| 种类 | 存栏量 （头） | 饮用水定额 |  | 单头猪尿产生量 |  | 猪尿产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （L/d·头） |  | （L/d·头） |  | （m3/d） |  | （m3/a） |
|  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 年产生量 |
| 保育猪 | 4000 | 5.5 | 3 | 2.614 | 1.519 | 1275.6 | 1476.5 | 2752.1 |
| 育肥猪 | 4000 | 11 | 6.5 | 5.023 | 3.052 | 2451.2 | 2966.5 | 5417.7 |
| 合计 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 8169.8 |
| 注：夏季按 122 天计，其他季节按 243 天计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

②猪舍冲洗废水

根据业主提供的运营期生产工艺资料和一般猪栏冲洗规律，在高温季节猪栏冲洗较频繁，湿冷天气会减少冲洗次数，视猪舍干净程度对牲猪和栏舍不定期冲洗，类比同类项目，相当于项目2栋猪舍平均每隔半个月进行采用高压水枪全面冲洗一次，冲洗水流入圈舍下方的粪池内作为粪便软化水补充形式；由于采用猪舍构造，粪便、尿液等一般不在圈舍内积存，圈舍采用高压水枪冲洗，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中地坪冲洗水用量为 2~3L/㎡，圈舍总占地面积为 10096.8㎡，冲洗水用量为 20.2t/次、484.8t/a（每月2次则年冲洗 24 次）。冲洗废水进入黑膜沼气池进行发酵处理。

生活污水

项目劳动定员 5 人。职工生活用水量按 80L/人·d 计，可得生活用水量为 0.4m³/d ， 年用水量为 146m³/a ，产污系数取 0.8，则生活污水产生量为116.8m³/a ）。

初期雨水

项目厂区占地面积17625㎡，根据厂区设计规划，厂区内除建筑占地面积和必要道路外，其余空地大部分进行绿化和建设蔬菜基地承接雨水作为天然灌溉水，则厂区内汇雨面积约为3000㎡。项目排水管网采用雨污分流系统，厂区沿道路建设雨污分流沟，雨水通道可设置为盖板明渠，污水收集渠道均设置为管道。主要建筑物猪舍沿屋檐设置集水通道，防止与地面接触，屋顶清洁水直接流向蔬菜基地进行灌溉或流向场外，与场外自然地表径流一同汇合后顺地势流向游港河方向，其中部分地表径流会在项目北侧汇集成小塘。

场地初期雨水每次量根据岳阳地区暴雨强度公式计算。计算公式如下

其中 P取2年，t 取 30min，计算得到暴雨强度为 177.5 升/秒·公顷 。则项目初期雨水量为95.85m³。本环评要求项目要在厂区地势较低的东侧建立不小于96m³的初期雨水收集池用以收集初期雨水。

水帘降温用水

根据设计资料，区域内的猪舍各安装一套水帘窗进行气温较高时降温，水帘窗利用圈舍内空气流动将外界空气抽入，经水帘窗时水分蒸发降低外界空气的温度实现猪舍降温；项目地气温较高季节主要为夏季和秋季之初，需要降温的时段以 120d/a 计； 每栋圈舍均配套一个与圈舍生猪头数相适宜的水箱作为循环水容器，区域内的圈舍共计2栋，根据设计每栋配备一个容积为 0.5~1m3 的水箱，总用水量最大约2m3，约每个月实现完全补水一次，降温期间用水量约8m3（0.07t/d）,水体均为蒸发消耗，无废水产生。

废水排放情况

项目养殖废水、生活污水、固粪处理区滤液及洗浴废水全部进入黑膜沼气池进行处理，项目污水处理采用“预处理+厌氧发酵”工艺，处理后的沼液用于周围农田、果林等施肥。项目废水主要污染物处理前后汇总表见表 3.3-7。

表 3.3-7	项目废水主要污染物产生及排放情况一览表

| 来源 | 水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区、职工 生活 8771.4 （m³/a ） | 产生浓度（mg/L） | 15000 | 6000 | 7800 | 1000 | 处理后的沼液用于周围农田、果林等施肥；沼渣堆肥发酵后作为有机肥出售 |
|  | 产生量（t/a） | 131.57 | 52.63 | 68.42 | 8.77 |  |
|  | 排放浓度（mg/L） | 3000 | 1400 | 2000 | 900 |  |
|  | 排放量（t/a） | 26.31 | 12.26 | 18.13 | 7.893 |  |
|  | 去除效率 | 80% | 76.7% | 74.4% | 10.0% |  |

项目废水处理后产生的沼液用于农田果林等施肥，基本即产即用。沼液暂存于沼液储存池中（沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于30天（721m³）的废水产生量，项目设有两个沼液储存池（3000m³x2），并采取防渗处理措施（素土压实+HDPE 膜），合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。沼液位于养殖场北侧，通过管道与黑膜沼气池相连接，可满足非施肥期间沼液储存要求。项目废水产污环节、排放形式及污染治理设施一览表见下表。

表 3.6-12	项目废水产污环节、排放形式及污染治理设施一览表

| 废水类别 | 污水处 理方式 | 排放去向 | 排放口类 型 | 执行排放 标准 | 污染治 理设施 | 是否为可行 技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合污水 （养殖废 水、生活污水） | 资源化利用 | 零排放 | / | / | 厌氧（黑 膜沼气池）+农业利用 | 是 |

##### 3.3.2.2 废气

项目运行过程中产生的大气污染物主要为养殖过程、治污区产生的恶臭气体、锅炉运行废气、食堂油烟。

        - 养殖过程猪舍恶臭气体

养殖过程恶臭气体主要产生于猪舍内，为了有效核定出臭气中 NH3、H2S 产生情况，本次评价类比采用其他相似猪场的恶臭产生源强，类比来源为已批复的邓州市牧原养殖有限公司高李分场生猪养殖建设项目相关资料（如环评影响报告书）中的数据，该项目规模为年出栏 25 万头商品猪，NH3 产生源强为 0.2g/头·d 、H2S 产生源强为 0.01g/头·d（保育、育肥猪乘以 1.2 的系数）。

拟建项目生猪养殖氨气、硫化氢源强计算结果详见下表 3.3-6。排放量见表3.3-7.

3.3-6猪群臭气产生量表

| 猪群结构 | 数量/头 | NH3 产生量 （g/头·d） | H2S 产生量 （g/头·d） | NH3 年产生量（t/a） | H2S 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 4000 | 0.24 | 0.012 | 1.401 | 0.07 |
| 育肥猪 | 4000 | 0.24 | 0.012 |  |  |

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主， 在恶臭产生的源头就地处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－ 2009），本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

- 源头控制

①通过控制饲养密度，并加强舍内通风；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器；

②及时清理猪舍内及猪舍下方粪便储存区的粪便。在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪因高温发酵导致臭气严重；

- 过程整治

①项目采用墙体隔热板和猪舍内热交换器相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，设置水帘，风机，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

②定期使用养殖场专用植物性除臭剂对猪舍进行除臭。

③加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；

④场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，特别是沼液储存池和猪舍四周应加强绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响。

- 终端处理

夏季高温天气在治污堆肥区及其附近喷洒除臭剂进行处理。本项目使用养殖场专用植物性除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。植物性除臭剂通过 4 种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力，植物型除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，也可以用于去除工业领域产生的特种恶臭气味。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含 S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含 N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（实行）》，调整饲料可减少15%-20%的氨；根据《自然科学》现代化农业，2011 年第 6 期(总第 383 期)“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对 NH3 和H2S 的去除效率分别为 92.6% 和 89%；再结合建设单位介绍养殖过程中在饲料中添加活菌剂等，根据《动物科学》现代农业科技 2011年第 6期“猪舍内氨气排放控制研究进展”（山东省滕州市畜牧兽医局，高建萱），通过在饲料中添加活菌剂，可使猪舍中臭气含量下降 40.28%~56.46%； 通过上述措施，对NH3 和H2S 的排放量可减少 60%以上。

采取以上措施后，恶臭可减少 60~92%。类比参考项目使用了掺有EM菌的饲料科学喂养，但未使用专用植物性除臭剂，微生物除臭剂等措施，因此本次环评针对本项目，恶臭去除率取中间值75%，猪舍恶臭产生及排放情况见表 3.6-2。

3.3-7猪场臭气排放量表

| 序号 | 数量/头 | NH3 产生量（t/a） | H2S 产生量（t/a） | 去除效率 | 污染物排放量t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 8000 | 1.401 | 0.07 | 75% | 0.3502 | 0.0175 |

2）堆肥臭气

根据类比同类项目，堆肥场 NH3 的排放量约为 2.1g(㎡*d)、H2S 的排放强度约为0.6g/m2*d。本项目堆肥区域占地面积为500㎡，考虑极端情况堆肥厂堆满情况下，氨气产生量为1.05kg/d、硫化氢产生量为 0.3kg/d；发酵场为半封闭状态，四周有围墙，设置有顶棚，定时喷洒除臭剂，沼渣上方覆盖农作物秸秆后，NH3 及H2S 的排放量将减少90%，氨气排放量为0.105kg/d、硫化氢排放量为 0.03kg/d.

3）沼气然烧臭气

污水在黑膜沼气池厌氧生化处理过程中，会形成 H2S、NH3，这部分产生恶臭的气体是由于混合废液中的有机物降解产生；一般情况下沼气的主要成分是甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)。此外还有少量的氢气(H2)、一氧化碳(CO)、氮气(N2)、硫化氢(H2S)等气体。甲烷约占 50％～70％，二氧化碳约占 30％～50％，其余气体含量很少，约占总体积的 2％。沼气是无色气体，略有气味是因含少量硫化氢的缘故。

厌氧反应池对污水进行收集处理时将会产生一定的沼气，根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，理论上降解 1kgCOD 产生的甲烷量为 0.35Nm3；项目将废液混合物排入圈舍下方粪池后，再有序排入黑膜沼气池内， 生活废水混同养殖废水一同进入黑膜沼气池内；根据前节废水污染源分析，污水产生量为 8771.4t/a，COD 产生量为 131.51t/a,去除效率为80%，COD去除量为 105.256t/a,则甲烷产生量为36840m3/a、，甲烷的密度为0.71kg/m3,则每天产生甲26.1564t/a。

拟建项目产生的设置 1 套沼气发电机组（单燃料）进行发电，供区域内的生产、生活用电；每天使用发电的沼气量为 100.93m3，发电时间为 12 个月（约 365 天）；根据查阅《规模化养猪厂沼气工程设计》中的数据资料， 纯沼气发电机组每立方米沼气理论上相当于 6.4kw.h 电能，沼气发电机转换率约为30%， 其余随着热能消耗，发电能力1.8kw.h， 则本项目产生的电量约为193.8kw.h，沼气发电中产生的热量自然逸散。电量供给日常生产、生活使用，夏日厂区无需供暖，根据实际情况可无需燃烧全部沼气用于发电，可将多余沼气通过管道运输至周边村民使用。

项目废液经过黑膜沼气池处理后，沼液进入收集池存储作为消纳使用，沼渣排出进入排渣井凊掏后放于沼渣堆肥场干化发酵出售。

综上，项目拟设置的厌氧工序甲烷产生总量为36840 m3/a，100.93m³/d， 产生的甲烷用于项目区生产、生活，若沼气不能完全消耗则通过管道送至周边村民使用，本项目沼气平衡图详见图 3.3-2.

图 3.3-2沼气平衡图

拟建项目日产沼气约 100.93m3，年产沼气约36840 m3，夏季厂区无需供热，发电沼气需求较少，可将多余沼气通过管道送至周边居民使用。根据《沼气技术理论与工程》中数据，沼气中硫化氢含量见表 3.3-8。

表 3.3-8	沼气中硫化氢含量（g/m3）

| 行业 | 单位数 | 最低 | 最高 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酒厂 | 4 | 0.82 | 1.08 | 1.15 |
| 屠宰场 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| 畜禽场 | 5 | 0.0028 | 4.5 | 1.79 |
| 城粪处理厂 | 2 | 1.5 | 14.5 | 7.95 |

根据《沼气制取车用天然气级燃料系统》资料：一般情况下，沼气由于发酵原料范围广，气体的组分有一定变化，有的几乎不含氨气，有的氨气含量较高；试验所取沼气产地的发酵原料主要以秸秆、牛粪为主，经检测氨含量小于 7 mg/m3。根据上述资料，本项目沼气中硫化氢浓度取1.79g/m3，氨气浓度 7 mg/m3，本项目沼气硫化氢产生量0.06t/a，氨气产生量0.0002t/a。

由于有过量空气存在时，H2S 可以燃烧生成 SO2，在有水蒸汽的环境中，就变成硫酸，具有强烈腐蚀性。在不同浓度下，硫酸的露点在 90℃-160℃之间。硫酸接触到金属就会使其受到腐蚀，也会使得润滑油变质，从而加快机器磨损。水与沼气中的硫化氢共同作用，加速了金属管道、阀门及流量计的腐蚀与堵塞。另外，沼气中的硫化氢燃烧后生成二氧化硫，它与燃烧产物中的水蒸气结合成亚硫酸，使燃烧设备的低温部位金属表面产生腐蚀，还会造成对大气环境的污染，影响人体健康。因此，需要脱除沼气中的 H2S。项目拟采用活性氧化铁脱硫和气水分离器脱水，脱硫效率达 95%以上。通过脱硫后，沼气中硫化氢浓度 89.5mg/m3，氨气浓度 7 mg/m3。

由于本项目沼气发电中期总是过量存在的，本项目沼气燃烧硫化氢排放量0t/a，氨气产生量0.0002t/a。

企业采取的脱硫（脱除沼气中的硫化氢）处理措施：

（一）脱硫塔工作原理

氧化铁脱硫：在常温下沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性氧化铁接触， 生产三硫化二铁，然后含有硫化物的脱硫剂在空气中的氧接触，当有水存在时，贴的硫化物又转化为氧化铁和单质硫。这种脱硫再生过程可循环进行多次，只至氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。脱硫反应为：

再生反应为:Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O+63kJ

Fe2S3·H2O+1.5O2 = Fe2O3·H2O +3S +609kJ

再生后的氧化铁可继续脱除沼气中的 H2S。上述两式均为放热反应，但是，再生反应比脱硫反应要缓慢。为了使硫化铁充分再生为氧化铁，往往将上述两个过程分开进行。

（二）气水分离工作原理

目前使用较多的是重力式气水分离器。其分离器原理是：黑膜沼气池产的沼气由气水分离器进口管，进入管体后，因器体截面积远远大于进口管截面积，致使沼气流速突然下降，由于水与气的比重不一样，造成水滴下降速度大于气流上升速度，水下沉到器底，沼气上升从出口管输出。

（三）脱硫塔工艺流程

干法脱硫是在圆柱状脱硫塔内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂， H2S 被去除，实现脱硫过程。整个脱硫系统包括水封、气水分离器、脱硫塔、气流流量计等，根据设计要求，脱硫塔可以串联也可以并联的灵活方式。脱硫工艺流程见图 3.3-3。

图 3.3-3 脱硫工艺流程

1-再生通气放散伐；2-气水分离器；3-脱硫塔，4-水封；5-自来水；6-沼气 入口。沼气经过水封，进入脱硫塔，脱硫后进行气水分离，最后经计量后，送至发电。该脱硫工艺，技术成熟，成熟、可靠，脱硫效率可以达到 95%以上。

氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其他杂质覆盖而失去活性，即脱硫剂失效后，联系厂家派遣专业技术人员更换脱硫剂。

废脱硫剂在从塔内卸出前，先将脱硫塔的进气阀门关闭，打开放散阀，排放塔内空气 24~48h,在打开塔底入口，将废脱硫剂卸出。为防止废脱硫剂自燃，可喷洒少量水。废脱硫剂出塔后，应放在指定地点，避免污染地下水，经收集后送给硫酸厂使用。

5)沼气发电及废气

拟建项目产生的沼气除了餐饮供热使用外，拟设置 1 套沼气发电机组（单燃料） 进行发电，供区域内的生产、生活用电；每天使用发电的沼气量为100.93m3，发电时间为 12 个月（约 365 天）；根据查阅《规模化养猪厂沼气工程设计》中的数据资料， 纯沼气发电机组每立方米沼气理论上相当于 6.4kw.h 电能，沼气发电机转换率约为30%， 其余随着热能消耗，发电能力为 1.8kw.h，沼气发电中产生的热量自然逸散，电量供给日常生产、生活使用，若沼气发电已能满足厂区生产生活、消耗不完的沼气设置管道送于周边村民使用。沼气发电时由于转化率不高，大部分产生热量消耗；少部分为废气，废气成分主要为甲烷、二氧化碳、氢气、一氧化碳及硫化 氢，废气在发电区域无组织排放，对周边影响较小。

##### 3.3.2.3 噪声

生产运营过程中的主要噪声源有风机、黑膜沼气池粪便处理区设备、饲料中转区设备等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约 70～90dB

（A）具体见表 3.3-8。

表 3.3-8	主要产噪设备汇总表

| 序号 | 噪声源 | 噪声级dB(A)） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫声 | 75-90 |
| 2 | 猪舍风机 | 75-80 |
| 3 | 污水泵 | 80-85 |

本工程降噪措施如下：

①从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备；

②要求给风机、粪便处理区水泵等产噪设备安装减震垫；

③对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整。

④对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声。

⑤在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角孔隙土地及不规划土地进行绿化，场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草、不宜种植有毒、有利、飞絮的植物。

##### 3.3.2.3 固体废物

项目固体废物主要来源是猪粪、病死猪、沼渣、废脱硫剂、医疗垃圾及生活垃圾等。

- 猪粪

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：Yf=0.530F-0.049，式中，Yf 为猪粪排泄量，F 为饲料量。

通过计算，项目猪粪产生情况见表 3.6-14。

表 3.6-14	项目猪粪产生情况一览表

| 名称 | 存栏量（头） | 饲料定额（kg/头·d ） | 单头猪粪产生量 （kg/头·d ） | 猪粪产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 保育 | 4000 | 0.8 | 0.375 | 1.5 | 547.5 |
| 育肥 | 4000 | 2.00 | 1.011 | 4.04 | 1476.1 |
| 合计 |  | 2.8 | —— | 5.04 | 2023.6 |

项目采取干清粪工艺，猪舍具有一定坡度，下方有格栅挡板，猪粪会遗落挡板上，经过刮粪机刮离收集，储存于堆肥区内，根据需要部分加入沼气池内用于生产沼气、沼液和沼渣，本项目沼液和沼渣可以作为肥料，可以出售、农田、果林等施肥、林地浇灌等。

- 沼渣

根据建设方提供的资料，沼气池会产生沼渣，沼渣产生量为0.5kg（VSS）/kg（COD），则本项目沼渣（绝干）产生量分别为183.44t/a，产生的沼渣（绝干）用于制作肥料，用于周边林地浇灌、农田施肥。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009），评价要求：建设单位设置沼渣过滤区、堆肥区，沼渣经沼渣过滤区晾晒干化后，与猪粪一同进入堆肥区堆肥发酵，堆肥后作为有机肥外售。

- 病死猪

根据《国家危险废物名录》（2016 年 8 月 1 日）病死猪不属于危废，由于项目采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。死猪主要来源为初产小猪非正常死亡，根据目前规模化养殖场的管理水平，此类事件概率不高，出现病死猪的几率和数量较低。类比现有规模化养殖场生产情况，评价按表 3.6-13 中死亡率及重量计。

表 3.6-15	项目各类猪死亡率及平均重量一览表

| 种类 | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死猪产生头数 | 病死猪产生重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 2% | 10kg/头 | 80 | 0.8t/a |
| 育肥猪 | 1% | 40kg/头 | 40 | 1.6t/a |
| 合计 | —— | —— | 120 | 2.4t/a |

本项目场区设病死猪暂存冷库，病死猪一经产生立即联系临湘病死猪无害化处置中心处置。根据实际处理情况，无害化中心一般会在3-7天内将病死猪拖走处理，在此期间病死猪会散发一定异味等大气污染物，病死猪一次数量较少，且能及时处理，本环评不考虑病死猪产生的气型污染物。

- 医疗垃圾

项目在进行猪疫病防治等过程中使用一定量的兽药、疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药品使用过程中将产生的包装材料和容器等医疗废物，本厂防疫主要由其他专门防疫医疗单位负责，防疫完毕后医疗垃圾由资质单位自行带走处置。本厂仅负责日常消毒和特殊情况的紧急情况下防疫，医疗药品储备量不多，每头猪防疫产生医疗垃圾量为 0.005kg/a，全场产生量约为 0.02t/a，场内设置一间医疗废物暂存间（10m2）及专门的医疗废物分类收容器，分类收集储存医疗废物，收集后由有资质单位拉走处理。

- 脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂收集后交由生产厂家回收，废脱硫剂产生量约为 0.5t/a。根据《国家危险废物名录》，废脱硫剂不属于危险废物，厂家根据实际使用情况会派遣专业人员携带专业设备将放置于脱硫塔中的脱硫剂定期更换回收。

- 生活垃圾

本项目劳动定5人，人均生活垃圾的产生量按照 0.5kg/d 计算，则生活垃圾的产生量为 0.91t/a，收集后与附近村庄生活垃圾一起处理

### 项目营运期排污汇总

述分析，项目运营期污染物产生情况见表3.4-1。

表3.4-1  项目染物产排情况一览表

| 种类 |  | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水，生活污水 |  | 废水量（m3/a） | 8771.4 | 0 | 采用黑膜沼气池处理后，周边农村收购用于肥田 |
|  |  | COD（t/a） | 131.57 | 0 |  |
|  |  | BOD5（t/a） | 52.63 | 0 |  |
|  |  | SS（t/a） | 68.42 | 0 |  |
|  |  | NH3-N（t/a） | 8.77 | 0 |  |
| 废气 | 养殖臭气 | 硫化氢（t/a） | 0.07 | 0.0175 | 合理设计、科学喂养、圈舍喷洒除臭剂， 采取干清粪工艺，粪池封闭 |
|  |  | 氨气（t/a） | 1.401 | 0.3502 |  |
|  | 沼渣堆肥臭气 | 硫化氢（t/a） | 0.11 | 0.01 |  |
|  |  | 氨气（t/a） | 0.38 | 0.038 |  |
|  | 沼气发酵及燃烧等 | 硫化氢（t/a） | 0.06 | 0 | 经过 1 套干式沼气净化设备处理后（效率 95%）于沼气发电供给猪舍保暖、区域机械设备用电，自身消耗不完通过管道送于周边居民使用。 |
|  |  | 氨气（t/a） | 0.0002 | 0.0002 |  |
| 固废 | 一般固废 | 沼渣（t/a） | 183.44 | 0 | 堆肥后出售肥田 |
|  |  | 猪粪（t/a） | 2023.6 | 0 |  |
|  |  | 生活垃圾（t/a） | 0.91 | 0 | 交由环卫部门处理 |
|  |  | 病死猪（t/a） | 2.4 | 0 | 交于病死猪中心处置 |
|  |  | 脱硫剂（t/a） | 0.5 | 0 | 交由厂家回收处理 |
|  | 危险固废 | 医疗垃圾（t/a） | 0.02 | 0 | 交由资质单位回收 |

# 4 环境现状调查与评价

### 自然环境现状调查

#### 地理位置

临湘市地处湘北边陲，位于北纬 29°10′～29°52′，东经 113°15′～113°45′之间，北 临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地 带， 西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖 北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。临湘境内南高北低，东 南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，大体为“五山一水两分田，二分道路和 庄园”。最高山药菇山海拔 1261.1 米，最低点江南镇谷花洲海拔 23 米。长江流经市境 西北边沿，全长 32.7 公里。境内河流众多，桃林河、坦渡河、源潭河蜿蜒北注长江。

本项目位于湖南省岳阳市临湘市桃林镇白羊田镇合盘村，经纬度为： 东经 113.359851200°、北纬 29.210721900°，其地理位置详见附图。

#### 地形、地貌

临湘市地处幕阜山余脉，境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖 广阔，地貌类型以丘陵为主，海拔 23~1261m。项目区所在地位于临湘市西北部，该区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、山岗丘陵交相穿插，以低矮山岗为主，大 体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”，整个地势由东南向西北倾斜。

#### 气候、气象

临湘市属中热带向北亚热带过渡的大陆季风湿润性气候，受季风影响比较强烈，冷暖空气交替明显，四季分明，寒冷期短，温热期长，根据临湘市气象站近 20 年的气象观测资料，临湘市最高年平均气温为 21℃左右，最低年平均气温为 13.5℃左右，一年内高气温月在 5~9 月，低气温月在 12~3 月。降水最大年降雨量为 2336.5mm。雨季在 4~6 月，其特点是降雨连续不断，强度大。夏秋季节易发对流性雷雨，其特征是区域小，变化大，强度大，但时间不长。旱季在 10~1 月。降雪期在 12~2 月底，一般降雪都不厚。

项目区风向多为东北及西南风，风速西南向最高达 9 级，东北向次之，一般多为 2~3 级。夏秋季西南风盛行，冬春季东北风盛行。

表4.1-1	临湘市气象特征参数

| 年平均气温 | 16.5℃ |
| --- | --- |
| 极端最低气温 | -18.3℃ |
| 极端最高气温 | 40.4℃ |
| 年平均气压 | 1008.8hPa |
| 年平均降水量 | 1556.2mm |
| 年平均风速 | 2.2m/s |
| 瞬时最大风速 | 3.4m/s |
| 年主导风向 | NNE |
| 夏季主导风向 | SSW |

表4.1-2	各季及全年风向频率分布情况(%)

| 项目 | 春 季 | 夏 季 | 秋 季 | 冬 季 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 |
| NNE | 11 | 11 | 15 | 18 | 14 |
| NE | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 |
| ENE | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SSE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| S | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| SSW | 15 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| SW | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 |
| WSW | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WNW | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| NW | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| NNW | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 静风 C | 18 | 23 | 38 | 25 | 28 |

表4.1-3	06-08年各季及全年平均风速单位：m/s

| 季度 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 |

#### 水文

临湘市境内河流港汊、渠道纵横交错，有游港河、坦渡河和长安河三大水系：游港河自药姑山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流全长 74km，流域面积为 738.2km2； 坦渡河是湘鄂交界的界河，发源于药姑山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全长 63km，流域总面积为 390km2；长安河发源于横卜相坪头村八房冲，经横卜、桃林、城南、长安、五里、聂市、源潭进入黄盖湖，干流全长 48km，流域总面积 389km2。

项目所在区域的自然水体为桃林河，桃林河位于项目南侧 800m 处。

桃林河起源于龙潭，经文白、五里、城南、忠防、桃林、长塘、西塘、筻口等八个乡镇，最终进入新墙河。项目所在断面，桃林河河面宽度约为 40~60m，水体深度约为4~6m。

#### 土壤

临湘市土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线。地表组成物质 65%为变质岩，其余为沙质岩。场地土层分布如下：

杂填土：为新近填土，未完成自重固结，层厚 0.4~2.1m。

耕土：灰黑色、灰褐色，结构松散，主要由粉质黏土组成，为表层土，厚度 0.1~0.8m。粉质黏土：褐色，褐黄色，可-硬塑状态，中等干强度，中等韧性；厚度 0.8~3.3m，

承载力特征值 200kPa。

粉砂：黄褐色，褐色，局部饱和，松散-稍密状，矿物成分以石英为主，混黏性土， 粉砂为主，细砂次之，厚度为 0.3~4.0m，平均厚度 2.15m。承载力特征值 140kPa。

圆砾：黄褐色，湿-饱和，一般上部稍密，向下渐变为中密状，成分主要为石英及硅质岩，厚度为 0.5~5.2m。承载力特征值 300kPa。

残积粉质黏土:褐红色，硬塑-坚硬状，中等干强度，中等韧性，局部夹强风化岩碎块，为下伏基岩风化残积而成。厚度为 0.2~1.5m。承载力特征值 240kPa。

强风化泥质粉砂岩：褐红色，粉细粒结构，泥质胶结，节理裂隙发育，岩体较破碎， 岩质级软，岩体基本质量等级为 V 级，厚度为 0.6~2.0m。承载力特征值 500kPa。

中风化泥质砂岩：分布于整个场地，厚度较大，为拟建场地的稳定基岩，强度高， 变形小，是拟建建筑物各类型桩较好的桩端持力层。局部分布有相对软弱夹层 8-1 全风

化泥质粉砂岩及 8-2 强风化泥质粉砂岩。

#### 植被、动物、水生生物

临湘市境内属国家三级保护动物有：刺猬、白骛。野生哺乳类动物有：兔、黄鼠狼等十余种。鸟类有：啄木鸟、云雀、喜鹊、画眉等 20 多种。鱼鲌类有：青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊、黄尾鲴、翘嘴红、赤眼鳟、铜鱼、黄颡鱼、鲶等 30 多种。甲壳类有龟、鳖、螺等 10 余种。昆虫类有蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂、蟑螂等百余种。爬行类有土壁蛇、菜花蛇、水蛇等 20 多种。能作为药用的动物有蜈蚣、蜘蛛、蚯蚓、蟾蜍、知了等十多种。

境内植被覆盖率达 37％，植物种类难于数记。乔木类植物有杉树、松树、樟树、檀树、柳树、榆树、杨树等 30 来种。灌木类有茶树、女桢树等 20 多种。花草类有菊花、荷花、映山红、蔷薇、桂花等几十种，其中常作食用的野生植物有竹笋、野藠、地米菜、野芹菜、地耳、木耳、蕨芽、木瓜等 10 多种。能作药用的野生植物有：鱼腥草、青蛙草、菖蒲、艾叶、半夏、香附子、矮地茶、地竹叶、水灯芯、牧草、鸭婆草、金银花、菊花、栀子花、芭蕉蔸、桑叶、琵琶叶、扁脚丝茅、黄椒子等 100 余种。

桃林河水生动物以鱼、虾类为主，因污染现状导致桃林河水生生物量较少。评价区内未发现国家和省市保护的珍稀动物。

### 地表水质量现状调查与评价

建设单位委托湖南宏润检测有限公司 2019年 6 月 11 日～6 月 13 日对项目北侧水塘进行了现状监测。

一、监测点位的布设

监测因子：pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群。

监测断面位置：共设置 2 个监测点位，详见表 4.2-1。

表 4.2-1	地表水环境监测断面具体位置

| 序号 | 水体名称 | 监测断面（点位） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 北侧水塘 | / | pH值、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群。 |

监测及评价结果见表 4.2-2。

表 4.2-2	地表水现状监测结果一览表

单位：mg/L，pH 值：无量纲，粪大肠菌群：个/L）

| 采样 点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 标准值 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.20 | 5.21 • | 5. 22 |  |  |
| 项目 北侧 水塘 ☆W1 | pH | 无量纲 | 7. 24 | 7.21 | 7. 12 | 6-9 | 0 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 16 | 17 | 20 | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.4 | 3.0 | 3. 1 | 4 | 0 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.226 | 0.203 | 0. 240 | 1.0 | 0 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 15 | 17 | 18 | 80 | 0 |
|  | 总磷 | mg/L | 0. 06 | 0. 07 | 0.05 | 0.2 | 0 |
|  | 粪大肠杆菌 | MPN/L | 5.4X103 | 9.2X103 | 3.5X103 | 10000 | 0 |

现状质量监测结果：

根据湖南宏润检测有限公司地表水水环境质量监测数据，各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准。SS满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)水作标准。

### 地下水环境现状调查与评价

建设单位委托湖南宏润检测有限公司 2019年5月20日～5月21日对周边村民水井（薛家咀水井）水质进行了现状监测。于2019年8月1日～8月2日委托湖南宏润检测有限公司对项目所在地地下水上下游的村民水井（上石坡水井、刘家咀水井）水质进行了现状补充监测。

- 监测断面

本项目共布设1个地下水监测断面，具体位置见表 4.3-1。

表 4.3-1	地下水环境质量现状监测断面

| 编号 | 水体名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 薛家咀水井 | pH、氨氮、挥发酚、氰化物、总硬度、硫酸盐、耗氧量、细菌总数、总大肠菌群、 氯化物、汞、砷、镉、六价铬、铁、锰、铅、溶解性总固体 |
| G2 | 上石坡水井 |  |
| G3 | 刘家咀水井 |  |

- 监测时间及频次

连续监测 2天，每天监测 1 次。

- 监测结果统计

地下水环境质量现状监测结果见表 4.3-2。

表 4.3-2  地下水环境质量现状监测结果表 单位：mg/L

| 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 监测结果 |  | 标准值（mg/L） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5.20 | 5.21 |  |  |
| 薛家咀水井G1 | pH | 无量纲 | 7. 52 | 7. 62 | 6.5-8.5 | 0 |
|  | 挥发酚 | mg/l | 0. 0003L | 0. 0003L | ≤0.002 | 0 |
|  | 氨氮 | mg/l | 0.066 | 0.072 | ≤0.50 | 0 |
|  | 总硬度 | mg/l | 195 | 186 | ≤450 | 0 |
|  | 氰化物 | mg/l | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 | 0 |
|  | 硫酸盐 | mg/l | 5.60 | 5.67 | ≤250 | 0 |
|  | 耗氧量 | mg/l | 1.06 | 1.14 | ≤3.0 | 0 |
|  | 细菌总数 | CFU/ml | 78 | 85 | ≤100 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 2L | 2L | ≤3.0 | 0 |
|  | 汞 | mg/l | 0.1×10-3L | 0.1×10-3L | ≤0.001 | 0 |
|  | 砷 | mg/l | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | ≤0.01 | 0 |
|  | 镉 | mg/l | 0.5×10-3L | 0.5×10-3L | ≤0.005 | 0 |
|  | 铅 | mg/l | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | ≤0.01 | 0 |
|  | 六价铬 | mg/l | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 0 |
|  | 铁 | mg/l | 0.12 | 0.15 | ≤0.3 | 0 |
|  | 锰 | mg/l | 0.05L | 0.05L | ≤0.1 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | mg/l | 79 | 73 | ≤1000 | 0 |
| 监测点位 | 检测项目 | 单位 | 监测结果 |  | 标准值（mg/L） | 超标率 |
|  |  |  | 8.1 | 8.2 |  |  |
| 上石坡水井G2 | pH | 无量纲 | 6.49 | 6.55 | 6.5-8.5 | 0 |
|  | 挥发酚 | mg/l | 0. 0003L | 0. 0003L | ≤0.002 | 0 |
|  | 氨氮 | mg/l | 0.114 | 0.101 | ≤0.50 | 0 |
|  | 总硬度 | mg/l | 235 | 246 | ≤450 | 0 |
|  | 氰化物 | mg/l | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 | 0 |
|  | 硫酸盐 | mg/l | 12.1 | 11.6 | ≤250 | 0 |
|  | 耗氧量 | mg/l | 1.23 | 1.18 | ≤3.0 | 0 |
|  | 细菌总数 | CFU/ml | 76 | 46 | ≤100 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 2L | 2L | ≤3.0 | 0 |
|  | 汞 | mg/l | 0.1×10-3L | 0.1×10-3L | ≤0.001 | 0 |
|  | 砷 | mg/l | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | ≤0.01 | 0 |
|  | 镉 | mg/l | 0.5×10-3L | 0.5×10-3L | ≤0.005 | 0 |
|  | 铅 | mg/l | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | ≤0.01 | 0 |
|  | 六价铬 | mg/l | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 0 |
|  | 铁 | mg/l | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 | 0 |
|  | 锰 | mg/l | 0.01 | 0.01 | ≤0.1 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | mg/l | 86 | 87 | ≤1000 | 0 |
| 刘家咀水井G3 | pH | 无量纲 | 6.53 | 6.59 | 6.5-8.5 | 0 |
|  | 挥发酚 | mg/l | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 | 0 |
|  | 氨氮 | mg/l | 0.113 | 0.128 | ≤0.50 | 0 |
|  | 总硬度 | mg/l | 123 | 134 | ≤450 | 0 |
|  | 氰化物 | mg/l | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 | 0 |
|  | 硫酸盐 | mg/l | 14.6 | 14.2 | ≤250 | 0 |
|  | 耗氧量 | mg/l | 1.16 | 1.11 | ≤3.0 | 0 |
|  | 细菌总数 | CFU/ml | 84 | 78 | ≤100 | 0 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 2L | 2L | ≤3.0 | 0 |
|  | 汞 | mg/l | 0.1×10-3L | 0.1×10-3L | ≤0.001 | 0 |
|  | 砷 | mg/l | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | ≤0.01 | 0 |
|  | 镉 | mg/l | 0.5×10-3L | 0.5×10-3L | ≤0.005 | 0 |
|  | 铅 | mg/l | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L | ≤0.01 | 0 |
|  | 六价铬 | mg/l | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 0 |
|  | 铁 | mg/l | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 | 0 |
|  | 锰 | mg/l | 0.08 | 0.07 | ≤0.1 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | mg/l | 84 | 82 | ≤1000 | 0 |

现状质量监测结果

根据水井水质进行的现状监测数据，村民水井所有监测因子均能满足《地下水质量标准 》（GB/T14848-2017）中 III 标准要求。

### 环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域 达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公 告或环境质量报告中的数据或结论。本次区域大气环境质量现状收集了2018年临湘 市城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料。详见下表：

表 4.4-1 临湘市2018年环境空气质量状况

虽然项目所在区域大气环境为不达标区，但是根据《临湘市“蓝天保卫战”攻坚行动方案》，临湘市环境空气质量会有所改善，故项目所在区域大气环境质量是可以接受的。

湖南宏润检测有限公司 2018 年 5月19日～5月25日对项目所在地周边环境空气现状进行了监测。

- 监测点位

本次环境空气现状监测点位具体详见下表。

表 4.4-2 环境空气现状监测点位及监测因子

| 序号 | 监测项目 | 监测项目及监测因子 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 厂界东北上风向大庙冲 | 氨气、硫化氢 |
| S2 | 厂界西南下风向刘家咀 | 氨气、硫化氢 |

- 监测频率：

湖南宏润检测有限公司 2019年5月19日～5月25日连续七天对项目所在地周边环境空气现状进行了监测。

监测频率为连续监测 7 天。

- 环境空气质量监测结果

环境空气质量现状监测结果见下表。

表 4.4-2  环境空气质量现状监测结果一览表  单位：μg/m3

| 采样 点位 | 检测 项目 | 检测频次 | 检测结果（mg/m3） | 标准值 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度范围 | mg/m3 | % |
| 厂界东北大庙冲 | 氨气 | 5月19日-5月25日 | 0.02-0.05 | 0.20 | 0 |
|  | 硫化氢 | 5月19日-5月25日 | 0.005L | 0.01 | 0 |
| 西南刘家咀 | 氨气 | 5月19日-5月25日 | 0.006-0.009 | 0.20 | 0 |
|  | 硫化氢 | 5月19日-5月25日 | 0.005L | 0.01 | 0 |

#### 二、现状评价

根据监测报告，监测7天中，风向以东南风和南风为主，通过监测结果表明厂界上下风向的各项监测因子能达标，但上风向氨气浓度略高于下风向氨气浓度，根据现场调查结果，刘家咀方向有大量田地，并且当地村民在监测期间施洒了尿素，而大庙冲方向田地并未施肥，因此推测上风向氨气的略高下风向的原因可能起尿素挥发造成，但总体未超过环境质量标准。表明项目所在区域环境空气质量较好。临湘市属于空气质量不达标区，超标因子主要为PM10和PM2.5，不属于本项目主要污染物排放因子，本项目建成后能将荒地进行绿化，对当地大气环境质量超标因子具有一定的缓解作用。

  - 声环境质量现状调查与评价

湖南宏润检测有限公司 2019年 5月 20日～5月21日对本项目四周及周边敏感点进行了声环境现状监测。

监测布点：共设置 5 个监测点，分别为厂界四周及北侧居民点

表 4.5-1	监测点与本项目的相对位置

| 监测点序号 | 监测点名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | N1 | 项目所在地东侧 |
| 2 | N2 | 项目所在地南侧 |
| 3 | N3 | 项目所在地西侧 |
| 4 | N4 | 项目所在地北侧 |
| 5 | N5 | 厂界北侧居民点 |

监测及评价结果

声环境质量监测及评价结果详见表 4.5-2。

表4.5-2，厂界四周噪声监测结果

| 名称 | 时间 |  | 监测值 | 标准值 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2：项目所在地东侧 | 2019.5.20 | 昼间 | 57.2 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 48.8 | 50 | 达标 |
|  | 2019.5.21 | 昼间 | 55.5 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 48.0 | 50 | 达标 |
| N2：项目所在地南侧 | 2019.5.20 | 昼间 | 59.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 48.3 | 50 | 达标 |
|  | 2019.5.21 | 昼间 | 57.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.3 | 50 | 达标 |
| N3：项目所在地西侧 | 2019.5.20 | 昼间 | 54.9 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.9 | 50 | 达标 |
|  | 2019.5.21 | 昼间 | 59.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 49.1 | 50 | 达标 |
| N4：项目所在地北侧 | 2019.5.20 | 昼间 | 57.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.3 | 50 | 达标 |
|  | 2019.5.21 | 昼间 | 58.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 47.2 | 50 | 达标 |
| N5：厂界北侧居民点 | 2019.5.20 | 昼间 | 56.2 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 45.2 | 50 | 达标 |
|  | 2019.5.21 | 昼间 | 58.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 49.0 | 50 | 达标 |

通过湖南宏润检测有限公司 对本项目四周及周边敏感点进行的声环境现状监测。监测结果表明本项目各环境噪声监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。故本项目所在区域声环境质量较好。

## 土壤环境现状调查与评价

建设单位委托湖南宏润检测有限公司2019年5月19日对项目所在地土样进行了现状监测。

- 监测断面

本项目共布设1个土壤监测断面，为场地中心。

- 监测项目

pH、砷、镉、铬、铜、铅、锌、汞、镍

- 监测时间及频次

建设单位委托湖南宏润检测有限公司 2019年 5月 19日对项目所在地土样进行了现状监测。

- 监测结果统计

土壤环境质量现状监测结果见表 4.6-1。

表 4.6-1 土壤环境质量现状监测结果表  单位：mg/kg，pH 除外

| 采样点位 | 样品状态 | 检测项目 | 检测结果mg/kg | 标准值 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地中心 | 灰黄 | pH | 8.42 | / | 0 |
|  |  | 砷 | 0.05L | 20 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.5L | 0.8 | 0 |
|  |  | 铬 | 2L | 350 | 0 |
|  |  | 铜 | 34.5 | 200 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.05L | 240 | 0 |
|  |  | 汞 | 0.002L | 1.0 | 0 |
|  |  | 镍 | 24.7 | 190 | 0 |
|  |  | 锌 | 54.3 | 300 | 0 |

通过湖南宏润检测有限公司 2018 年 6 月 11 日对项目所在地进行的现状监测数据， 监测结果表明，项目所在地的土样的各项监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行》（GB15618-2018）中第二类用地（基本项目）的土壤风险筛选值.

# 5 环境影响评价与预测

### 施工期环境影响分析

拟建项目建设可分为土石方、打桩、建筑结构、房屋装修、设备安装调试 5 个阶段，各项施工活动将不可避免地对周围环境产生影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，其中尤以粉尘和施工噪声影响较为明显。不同施工阶段主要污染源及污染物排放情况见下表。

表 5.1-1	不同施工阶段主要污染源及污染物排放情况

| 施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 裸露地面、土方堆场、挖掘机、推 土机、铲车、运输卡车 | 扬尘、噪声、垃圾、车辆尾气、施工排 水 |
| 打桩阶段 | 打桩机、运输卡车等 | 扬尘、噪声、车辆尾气 |
| 建筑结构阶段 | 建材堆场、进出场地车辆、振捣棒、 电锯等 | 扬尘、噪声、垃圾、车辆尾气、施工排 水 |
| 厂房、办公楼装修 | 切割机、电钻等 | 粉尘、废气、噪声、垃圾 |
| 设备安装调试阶段 | 吊车、升降机、切割等机械 | 噪声、垃圾、车辆尾气、施工排水 |

#### 大气环境影响分析

本项目施工阶段的大气污染主要为施工过程产生的扬尘、汽车尾气、机械设备排放尾气及装修过程中产生的废气。

##### 扬尘

        - 污染源

扬尘主要来源如下：

- 建筑材料如石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；

- 运输车辆往来将造成地面扬尘；

- 施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘；

- 沼液管线工程施工过程产生的扬尘；

上述施工过程中产生的废气及扬尘会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。

施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素， 其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.2m/s，建筑工地内 TSP浓度为其上风向对照点的 2～2.5 倍；建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达 150m， 该范围内 TSP 浓度平均值可达 0.49mg/Nm3。当有围栏维护时，同等条件下其影响距离可缩短 40%。当风速大于 5m/s 时，施工现场及其下风向部分区域的 TSP 浓度可超过环境空气质量标准中标准限值，且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

        - 防治措施

施工期扬尘污染防治措施具体如下： 1）施工工地各种工业料堆及固体废弃物堆场由于堆积、装卸、传送以及风蚀作用等会造成一定的扬尘，故在施工过程中应及时清运，定期洒水，遮盖蓬布等措施进行抑尘，其抑尘效率可达 75%，大大减少扬尘污染对大气环境的影响。

- 当施工过程中遇到干燥、易起尘的工程作业时，应洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间，遇到风力较大天气时应停止作业。

- 进出工地的运输车辆应尽可能采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏；当车辆无密闭车斗时，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，并用蓬布遮盖；运输车辆应严格按照规定的行车路线和时间进行物料的输送。

- 施工期间的工地内及出口处铺设钢板、水泥混凝土、细石等，并配以洒水、道路清扫等措施保证路面清洁，减少车辆行驶过程的道路扬尘。

- 禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。临时料场应分别布置在各期工程施工范围内，施工过程中划定固定区域，禁止随意堆放，使用过程中对料场进行及时覆盖，使用完成后对料场进行及时地清理和恢复。

- 施工出口处置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地。

- 施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建 设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。

##### 运输汽车及机械设备排放尾气

项目施工过程中使用大量的施工机械、材料运输车辆，使区域内尾气排放有所增加，主要污染因子为 NO2、CO 和烃类物等，汽车尾气会对区域大气环境造成一定影响， 但由于汽车尾气排放量少、为间歇、无组织排放，停车场所位于室外，露天环境有利于机动车辆尾气扩散，且项目区位于现有场区内，周边 500m 范围无居民区，北方300m有6户散户但不在汽车行进路线内， 因此对周围大气环境和人员影响不大。

##### 装修过程废气

本项目装修过程废气主要为装修有机废气及彩钢板、设备及装修材料运输过程中产生的少量粉尘。

装修阶段约需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，装修结束后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。另外在装修施工过程中应使用符合国家“室内装饰装修材料有害物质限量”10 项标准要求的建筑材料，确保室内空气质量达标。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以运营后也要注意室内空气的流通。

#### 水环境影响分析

本项目施工阶段的废水主要有施工废水和生活污水。

##### 施工废水

施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及机械、车辆冲洗用水，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一临时沉淀池收集后回用。

##### 生活污水

施工期另一水污染源是施工人员的生活污水。主要污染物为 COD，BOD，SS 等， 其浓度分别约为 300mg/l，150mg/l，260mg/l。环评要求将施工人员生活污水集中收集，经絮凝沉淀后，用于施工期降尘洒水。

#### 声环境影响分析

- 施工期噪声声源

项目施工噪声来源包括：土石方、基础、结构和装修等阶段中，使用施工机械的声源噪声(推土机、电动机、搅拌机、基础夯实机械、振捣棒)，以及施工运输车辆的流动声源噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建项目的噪声影响主要来自于施工现场(场址所在区域)的声源噪声。

施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖、场房及其它辅助与公用设施的建设等。这些工程使用的机械主要有铲平机、压路机、搅拌机、振捣棒等，在施工过程，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响。施工机械噪声源强见表 5.1-2。

表 5.1-2	建筑施工机械设备噪声级

| 施工阶段 | 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 75 | 间歇 |
|  | 挖掘机 | 96 | 间歇 |
|  | 装载机 | 88 | 间歇 |
|  | 各种车辆 | 80 | 间歇 |
| 基础施工阶段 | 冲击打夯机 | 105 | 间歇 |
| 结构制作阶段 | 振捣棒 | 105 | 间歇 |
|  | 电锯 | 110 | 间歇 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 100 | 间歇 |
|  | 升降机 | 100 | 间歇 |

- 预测模式及预测结果

噪声在从声源到受声点由于各种因素的影响，会产生衰减，采用如下近似计算模式计算各噪声源对环境的影响。

A 声级传播衰减计算公式：

LA(r)=Laref(ro)-(Adiu+Abar+Aatm+Aexc)

对于单个点声源的几何衰减用以下公式计算：

L（r）= L（r0）-20lg(r/r0)

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：

Ln  10lg( 10i1 LA ( r )10 )

n

现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为：

L  10lg(100.1Lp 100.1Ln )

式中：LA(r)——距声源 r 处的 A 声级；

Laref(ro)——参考位置 ro 处的 A 声级；

Adiu——声波几何发散引起的 A 声级衰减量； Aatm——声屏障引起衰减量；

Aatm——空气吸收引起的 A 声级衰减量；

Aexc——附加衰减量，上限为 10dB（A）。

L（r）：声源衰减至 r 处的声压级，dB；

L（r）：声源衰减至 r 处的声压级，dB；

L（r0）：声源在参考距离 r0 处的生压级；

r0：预测参考距离，m；

L0：预测点的噪声现状值，dB。

为了分析施工设备噪声影响，现将不同等级声源在不同距离影响量分析计算出来， 列于表 5.1-3。

表 5.1-3	不同声源等级 dB(A)在不同距离(m)噪声影响水平

| 声源 距离 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| 30 | 54.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 |
| 50 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 61.0 | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 |
| 75 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 17.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| 100 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 125 | 38.1 | 43.1 | 48.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 |
| 150 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 |
| 200 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |
| 300 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 |
| 550 | 25.8 | 29.8 | 35.8 | 39.8 | 45.8 | 49.8 | 55.8 | 59.8 | 65.8 |
| 600 | 24.4 | 29.4 | 34.4 | 39.4 | 44.4 | 49.4 | 54.4 | 59.4 | 64.4 |
| 700 | 23.1 | 28.1 | 33.1 | 38.1 | 43.1 | 48.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 |
| 800 | 21.8 | 26.8 | 31.8 | 36.8 | 41.8 | 46.8 | 51.8 | 56.8 | 61.8 |

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值见表 5.1-4。

表 5.1-4	建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

由表 5.1-3 和表 5.1-4 可以看出，施工机械噪声一般都超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准限值，施工机械噪声在白天对距声源 30m 范围内，夜间对距声源 200m 范围内敏感点有一定影响，最近敏感点位于厂界北方300m。

由施工期施工设备不同距离噪声值预测结果看，施工噪声对周围村庄的居民影响很小。

防治措施：

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。施工噪声的防治包括控制措施和防护措施。控制措施主要是对施工设备、施工时间和施工人员的控制和管理；防护措施主要是对周围敏感目标的保护。环评要求要切实做好噪声污染的防范措施，避免对居民造成影响。主要通过以下措施：

在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大，采取的防治措施如下：

制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制；

事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解；

施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响；

在施工阶段采用商品砼，不仅可减少扬尘，而且还避免搅拌机噪声污染。

所有高产噪设备的施工时间如打桩机等应安排在日间非休息时段，夜间禁止 施工；

尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距场界较远的地方，保证施工场界达标。尽量将强噪声设备分散安排，同时相对固定的机械设备尽量入棚操作，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响。

避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

对位置相对固定的产噪机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立围隔声障；

建设施工期，工程业主和有关管理部门应设立举报途径，并应加强日常监督管理，发现违规行为应及时纠正，以确保工程施工阶段的声环境要求。采取以上措施后施工噪声对周围环境影响很小。

#### 固体废弃物影响分析

施工期产生的固体废物主要为开挖土方、建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾。本项目占地约26亩，施工期间挖方主要为建筑物的地基开挖，总挖方量约为 1.32万m3，全部回填，主要用于地基的回填、场地垫平、铺路和场地绿化，不产生废弃土方。

施工期产生的建筑垃圾约1t主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由施工队妥善处理，及时清运。沼液输送管线占地全部为临时占地，，施工完成后全部回填。

项目施工人员 100 人，生活垃圾产生量为 0.05t/d，生活垃圾应定点堆放，收集后与附近村庄生活垃圾一起处理。

#### 生态环境影响分析

工程占地对生态环境影响

本项目养殖场区占用约26亩，项目占用的土地现状为荒地，，项目建设对周围生态环境产生的影响主要表现为清理地面、土地挖掘等活动，这样就改变了原有地表功能，造成场地植被破坏，进而引起水土流失等现象发生。

施工对生物群落影响

项目施工对植物影响一方面来自土地占用对原地表植被的直接破坏，另一方面来自施工扬尘(包括挖填方扬尘和运输扬尘)对施工场地附近地表植被正常生长的影响。前一种影响是不可恢复的，后一种影响则可以随施工期结束而终止。

项目施工对动物影响主要表现在施工区域及周围啮齿类动物等受到干扰。施工产生的噪声会干扰周围栖息的鸟类，导致鸟类外迁。

施工引起的水土流失

由于施工期对原地表的扰动、破坏较大，会造成一定的水土流失，同时建设过程中产生的临时堆渣以及大量的建筑垃圾，也会造成新的水土流失。

由以上分析可知：本项目在施工过程中填挖土方、场地平整等工程行为，会对当地植被产生一定影响，建筑垃圾堆放会对本地区生态环境造成影响。虽然施工过程产生的绝大部分影响都是暂时的、局部的，施工完成会慢慢恢复，但有些影响还是短期不易恢复的。尽管项目建成后会给当地带来可观的经济收益，且能通过绿化、美化等

措施进行一定程度的生态补偿，但在施工过程中仍需采取必要的防护措施，如尽量减少土方工程量、基础施工中挖方需妥善堆存，用于回填、最大限度的降低施工扬尘等， 使施工对生态环境影响降至最低程度。

针对本项目的实际情况，要求采取以下保护措施措施：

防护措施：

为防止施工期造成生态破坏、水土流失，环评要求采取以下防治措施：

养殖场及其配套设施的建设等施工对生态环境影响主要是地基开挖、场地平整等施工活动对地表结构的改变。项目施工期间，因土地平整，将对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，若在此过程中遇有大风或暴雨天气，如没有围挡措施，将成为本项目水土流失过程发生源，造成局部小面积泥水漫延，因此，在容易发生水土流失的施工地段布设土工布围栏，尽可能减少土壤侵蚀模数。在项目建成后，场区除绿化覆盖面积外，其余全部硬化。场区雨水及生产废水则采用清污分流制度，减少厂内水土流失，降低土壤侵蚀。

评价要求优化施工营地布置，尽量缩小施工营地范围，施工完毕，应尽快整理施工营地，清理垃圾，恢复植被。施工营地临时占地破坏的植被，要制定补偿措施，进行补偿。

上述施工过程中产生的污染都是暂时的、局部的，且随着施工过程的结束，该污染也将消失。

### 运营期环境影响评价

#### 营期环境空气影响预测与评价

项目运营期产生的废气主要有猪舍臭气、食堂油烟废气、沼渣堆肥场废气，沼气发电燃烧废气，其中食堂为家庭小灶式生活食堂，油烟废气、发电机废气及运输车辆尾气产生量较小，本环评不做重点分析。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响预测与评价中的一般要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目所在地评价基准年内风速均大于 0.5m/s，根据临湘县多年统计气象数据全年静风频率小于 35%，因此不需要采用附录 A 中的模型进行进一步模拟预测；项目废气中仅为机械设备尾气中释放氮氧化物，无二氧化硫产生，机械设备尾气中的氮氧化物产生量相对较小经过自然逸散后对周边环境影响较小，不会产生二次污染，因此不需要对二次污染物进行预测。

##### 大气污染源调查与评价

        - 大气污染源调查范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对不同评价级别工作的深度要求，结合本项目大气污染排放特征，该地区主导风向、场址周围关心点分布以及该地区地形地貌，确定本次大气污染源调查范围以场区地理中心为中心，南北各延伸.5km，东西各延伸 2.5km，约 25km2 的正方形范围。

        - 大气污染源调查

本次环境空气影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》

（HJ2.2-2018）的要求，只调查分析本项目污染源。通过类比调查、利用已有有效数据来确定其污染物排放量。本项目沼渣堆肥区与猪舍相距较近，仅相隔宽度约8m道路，共同影响较大，因此本环评将其视为单独同一污染源

调查结果见表 5.2-1

表5.2-1 无组织排放（面源）源强

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率/（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 1 | 养殖区与沼渣堆场 | 113.3593778 | 29.210164433 | 82 | 125 | 141 | 0 | 7 | 8760 | 正常 | 0.3882 | 0.0275 |

##### 环境空气影响预测

- 大气预散模式及参数的选择

- 大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》

(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

估算模式(AERSCREEN)是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件下最大地面浓度。

- 模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取。具体参数见下表。

表5.2-3本项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -4 |
| 地表类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 简单地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

- 环境空气影响预测

- 预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物 NH3、H2S、不同距离处所引起的浓度，说明工程排放的各污染物对环境空气影响程度。

- 污染源参数

本次评价选取的计算参数见表 5.2-1。

- 估算结果

本次评价采用估算模型对各污染源排放的污染物浓度进行估算，估算结果见表

5.2-4

表 5.2-4	项目无组织大气污染物估算结果一览表

| 距离中心下风向距离D（m） | 正常工况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氨 |  | 硫化氢 |  |
|  | 预测浓度C mg/m3 | 浓度占标率P% | 预测浓度C mg/m3 | 浓度占标率P% |
| 10 | 0.002816 | 1.41 | 0.0001995 | 2.00 |
| 100 | 0.005904 | 2.95 | 0.0004182 | 4.18 |
| 100 | 0.005904 | 2.95 | 0.0004182 | 4.18 |
| 200 | 0.007539 | 3.77 | 0.0005341 | 5.34 |
| 300 | 0.007535 | 3.77 | 0.0005338 | 5.34 |
| 378 | 0.007929 | 3.96 | 0.0005617 | 5.62 |
| 400 | 0.007909 | 3.95 | 0.0005602 | 5.60 |
| 500 | 0.00749 | 3.74 | 0.0005306 | 5.31 |
| 600 | 0.006865 | 3.43 | 0.0004863 | 4.86 |
| 700 | 0.006236 | 3.12 | 0.0004417 | 4.42 |
| 800 | 0.005681 | 2.84 | 0.0004025 | 4.03 |
| 900 | 0.005191 | 2.60 | 0.0003678 | 3.68 |
| 1000 | 0.004757 | 2.38 | 0.0003369 | 3.37 |
| 1100 | 0.004378 | 2.19 | 0.0003101 | 3.10 |
| 1200 | 0.004043 | 2.02 | 0.0002864 | 2.86 |
| 1300 | 0.003742 | 1.87 | 0.0002651 | 2.65 |
| 1400 | 0.003472 | 1.74 | 0.000246 | 2.46 |
| 1500 | 0.003229 | 1.61 | 0.0002287 | 2.29 |
| 1600 | 0.00301 | 1.50 | 0.0002132 | 2.13 |
| 1700 | 0.002812 | 1.41 | 0.0001992 | 1.99 |
| 1800 | 0.002633 | 1.32 | 0.0001865 | 1.86 |
| 1900 | 0.00247 | 1.24 | 0.000175 | 1.75 |
| 2000 | 0.002324 | 1.16 | 0.0001646 | 1.65 |
| 2100 | 0.002195 | 1.10 | 0.0001555 | 1.55 |
| 2200 | 0.002079 | 1.04 | 0.0001473 | 1.47 |
| 2300 | 0.001971 | 0.99 | 0.0001397 | 1.40 |
| 2400 | 0.001873 | 0.94 | 0.0001327 | 1.33 |
| 2500 | 0.001782 | 0.89 | 0.0001263 | 1.26 |
| 最大落地浓度及占标率 | 0.007929 | 3.96 | 0.0005617 | 5.62 |
| 最大落地浓度出现距离m | 378 |  | 378 |  |

经预测正常情况下废气浓度各点污染因子排放量均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准，最大落地浓度均在378m。其中硫化氢最大落地浓度为0.0005617mg/m³，占标率为5.62%.氨气最大落地浓度为0.007929，占标率为3.96%.按照“导则”要求，需展开二级评价。

##### 5.2.1.3污染物排放量核算结果

根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算如下：

表5.2-5大气污染物无组织核算量表（无组织）

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 养殖区面源 | 牲猪养殖过程与沼渣堆肥过程 | 氨气 | 猪舍设置风机，加强通风，降低猪舍内臭气浓度，猪舍外定期喷洒除臭剂；猪舍清粪干清粪工艺；饲料添加活性菌群，从源头上抑制恶臭的产生；定时在治污堆肥区、养殖区周围喷洒除臭剂，同时要加强治污区、养殖场四周的绿化；固粪处理区半封闭。 | 《恶臭污染物排放标准》表 1-恶臭污染物厂界标准值 | 1.5 | 388.2 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 27.5 |
| 无组织排放总计（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 氨气 |  | 0.3882 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.0275 |  |

##### 5.2.1.4大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于厂界浓度满足大气污染物场界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

经计算得出本项目最大落地浓度满足环境浓度限值，故本项目不需设置大气防护距离。

##### 5.2.1.4其他防护距离要求

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），关于企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36-79规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。

本项目无组织排放主要大气污染物为硫化氢、氨气，本评价需计算卫生防护距离。卫生防护距离的计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Cm——标准浓度限值；L——工业企业所需卫生防护距离；r——有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S计算；A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。

根据企业所在地区近几年的平均风速及工业企业大气污染源构成类别从导则上查取；Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

采用生态环境部推荐模型计算，得出本项目硫化氢、氨气的卫生防护距离均为50m，根据GB/T3840-91的规定当有2种有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，卫生防护距离应提高一个级别；卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m 以上时，级差为200m。综合得出本项目卫生防护距离为100m。

根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）要求，存栏500-10000头养猪场卫生防护距离为200~800m，综合以上分析。本次环评要求卫生防护距离为200m

卫生防护距离内无环境敏感目标，此外，环评要求：建设方应与当地政府及规划部门相互协调，严格控制周边用地性质，在此距离范围内不得规划和新建居住用房、文教、医院等敏感设施。

##### 5.2.1.4 环境空气影响评价结论

根据选用的《环境影响评价技术导则》（HJT2.2~2018）中的估算模式和本工程排放参数，结合工程地区的风频、风速、气温和大气稳定类型频率等气象参数，作出工程点源正常和非正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度，及面源正常排放废气的小时浓度对区域地面影响程度。经计算，本项目排放的污染物在正常情况下排放因子均无超标点。厂区排放恶臭对周边环境敏感点影响较小，

对于排放的大气污染物，建议建设单位通过在猪饲料中加入活性菌剂，减少粪便中氨氮的排放、减轻恶臭；每个猪舍设置排气装置，即可加强猪舍内通风，降低猪舍内恶臭的浓度；同时定期用植物除臭剂喷洒猪舍、固粪处理区等除臭，猪粪处理采用干清粪工艺；固粪处理区设置为半封闭状态，四周设置采光瓦材质的围挡措施，上方设置阳光防雨顶棚，减少臭气对周围环境的影响；治污区收集池采取封闭措施，同时评价要求场区加强绿化措施；养殖区、黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区四周种植绿化带，与场区之间设隔离带和挡风墙。加强车间通风，加强厂界绿化，禁止原辅材料露天堆放，同时建议设专人对厂区地面定期清扫；以减少无组织废气对周边大气环境的影响。

采取以上措施后，项目排放废气对周围环境影响不大。大气估算模式预测结果显示本项目实施后各污染源最大地面浓度占标率较低，对环境影响较小，因此从环境空气质量影响考虑，本项目的建设是可行的。

#### 运营期地表水环境影响预测与评价

##### 本项目运营期废水情况

项目废水主要为养殖过程中产生猪尿、猪舍冲洗废水、生活区的职工生活污水。养殖区废水有机物浓度高、含氮磷量大、悬浮物多、臭味大， 污染负荷高，治理难度大，养殖区废水中含主要污染物有 BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质，生活污水随养殖废水一同排入黑膜沼气池处理。

##### 地表水环境影响分析

（1）废水

项目废水经过黑膜沼气池处理后，沼液与沼渣分离，沼液在经过氧化-厌氧-初沉-好氧-二沉处理后，用于周边农田、果林等施肥，处理后的沼液用于周围农田、果林等施肥。项目经此工艺处理后废水综合利用，不外排。

本项目地表水环境影响评价等级为三级 B，评价内容为：

- 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价：

本项目废水经过沼气池处理后，用于肥田，无废水外排。已与周边久鸿农场等签订相关协议，可接纳本项目所产生的沼液、沼渣等肥田材料，种植水稻，蔬菜、果林等农作物。具备完全接纳本项目沼液能力。

- 依托污水处理设施的环境可行性分析：

本项目所采用的黑膜沼气池是成熟的畜禽养殖业粪污处理工艺，在全国各地均有使用，运行效果良好，本项目黑膜沼气池为6000m³，沼液贮存池未3000m³x2个，本项目废水量为8874.4m³/a。沼液的发酵周期一般不超过180天，具有完全接纳本项目废水的能力。

项目建立有完善的雨污分流系统，东侧建立有96m³的雨水收集池用以收集初期雨水，收集的初期雨水回用于产区生产、种植基地或绿化用水。

因此，只要确保项目单位治污区各构筑物正常运行，粪污储存设施周围均设置围堰，并且将项目养殖过程中产生的猪尿、猪舍冲洗废水和生活污水经厌氧发酵处理后综合利用，本项目养殖及生活废水将不会对当地地表水环境产生大的影响。

#### 5.2.3地下水环境影响预测与评价

1、用地范围内水文地质条件及地下水环境状况

根据项目水文地质资料，项目区主要分布第四系粉质黏土为主，富水性为中等。其富水性受岩性及地貌条件控制，地下水补给主要靠大气降水进行下渗补充。根据监测报告，采样点为附近村民地下水水井，本项目地下水常规因子均能满足《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）相关标准限值，水环境质量状况良好。

2、地下水补给、径流及排泄

项目地高层为84m左右，基本处于当地范围高层顶点位置，因此，区域内地下水主要接受大气降雨后由林地涵养水源下渗补给，用地范围内大气降水沿岩层裂隙（下渗地下水体）和山间沟箐（地表径流）顺地势由高处向低处径流排向游港河方向；大气降水形成地表径流向东形成地表径流排入南源水库、游港河内，排泄条件良好。

北

图5-1项目地下水流向简单示意图（曲线为等高线，箭头为地下水流向简单示意）

3、本项目对地下水的影响方式

本项目对地下水的影响方式主要为土地占用后硬化处置改变地形地貌导致局部地下水体的下渗补给量减少，沼气池、沼液收集池、沼渣堆肥场、滤液池、圈舍粪池、等长期纳污设施废液下渗几个方面对地下水体的影响。

4、地下水水质影响分析

地形地貌改变对地下水的影响分析：

项目用地处于基本裸露的光伏项目废弃场地，地表植被稀少一般保水下渗功能较弱，依据地形地势及岩性大气降水主要从东面、北面的山体地吸收保水下渗后， 部分形成了地表径流汇集于区域内，再由区域内土地下渗部分，大量通过边界处及区域内的排水沟进行排泄，最终进入周边低地势水库内。本项目的建设内容不对基础进行深挖作业，沼气池体开挖深度为高度中间区域，不对地表原生的下层岩性造成扰动，不会破坏下层的原生底层承压层和潜水层；光伏废弃场地变成养殖建设用地后导致了大气降水至区域内保水性进一步减弱，但会转变为形成地表径流排泄入周边水库对区域地下水进行补给；虽然项目的建设破坏了地表，导致了降水下渗的介质发生变化，但地下水补给主要为周边山体水源涵养林地保水补给，对补给地下水的主要方式未造成较大影响；故项目建设对区域地下水补给、径流、排泄条件影响不大。

区域内设置的各类长期积存废液下渗对地下水的影响分析：

根据现场调查，用地范围内无地下水出露点，项目废液积存圈舍池体、沼渣堆肥场修建位于地表出露面且位于渣场上不涉及地下水，虽然有可能存在废液垂直渗漏及池体下渗情况，但本项目所处区域地下水埋藏较深，污染物质主要向东面转移进入土壤内由土壤吸附， 对地下水体影响较小；沼气池和沼液收集池虽然进行开挖，但是在高度范围内不涉及原生土层的破坏，池体均进行防渗处置，少量的垂直下渗先经过渣场土壤吸附后、再接触到原生土层，向东迁移过程中大量由渣场土壤吸附净化，对区域地下水体影响较小。

区域内养殖及生活用水对地下水水位影响分析：

根据工程分析，项目运营期间 对地下水资源存在一定的消耗和水位存在一定的影响；根据周边地形地势、地下水补给排泄方式及结合区域水文地质资料，用地属于周边山体排水低洼地带，修建铁路时作为永久弃渣场进行了填垫；区域地下水主要依靠东面、北面的绵延山体林地涵养水源及保水下渗，区域地下水处于转移排泄的路径；项目抽取了地下水体后，可由上游地下水体进行迅速的补充，区域内地下水含量为中等、项目抽取地下水量相对较小， 因此不会导致地下水位发生明显的下降；运营过程中只要节约水资源，优化养殖工艺减少用水量后，对地下水水位不会产生较大影响。

项目对区域地下水的影响预测与分析

根据项目所在区的地质、水文地质条件及污染源的特征，按照导则（HJ610-2016） 的地下水环境影响预测评价的要求，评价应以地下水环境现状调查和地下水环境影响预测结果为依据，对建设项目不同环节及不同污染防控措施下的地下水环境影响进行预测和评价。为了对拟建项目实施的可行性作出评价，必须对项目实施全过程中对当地地下水环境可能造成的影响和危害作出预测，并针对这种影响和危害及当地地质、水文地质条件提出有效的防治对策，从而预防与控制地下水环境的恶化，保护地下水资源。

##### 5.2.3.1项目对地下水影响预测

地下水影响预测：

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》HJ610-2016，三级级评价可采用解析法。本项目所在区域水文地质条件简单，因此地下水环境影响预测采用解析法预测， 本次预测选择一维半无限长多孔介质柱体一端为定浓度边界。

为防范和控制养殖过程中产生的污水对周边地下水环境造成污染及危害，本次预测针对长期存储废液的池体的废水下渗后污染源运移规律进行预测。由于地下水流向总体为由东北向西南南流，发生事故污染时污染物顺地下水流向发生运移，呈线状污染。因此，本项目地下水污染源可以概化为平面点状污染源。污染源的排放规律概化为连续排放。利用解析法对污废水泄漏后地下水中污染物的运移情况进行计算，实际情况中往往存在污水在不为人知的情况下以相对固定的浓度不断的渗入地下水含水层中，类似此类情况可用《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ 610-2016 公式 D.2 表示污染物的运移规律。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t 时刻点x 处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L； u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d； erfc()—余差数函数；

②情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划 分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为目前养殖行业普遍采用的成熟措施，沼液储存池在清场夯压的基础上铺 设纳基膨润土防水毯+1.5mmHDPE 防渗膜，渗透系数 1.0×10-10cm/s，符合 （GB18597-2001）、（GB18599-2001）的相关规定要求，故仅预测非正常状况下 的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况下：沼液储存池防渗层达不到设计的防渗效果，沼液通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界及下游保护目标的影响进行预测。

③模式中参数的确定

不考虑介质的吸附；污染源以固定的浓度不断入渗到含水层中。因此本次模拟情景为沼气池和粪沟内的废水持续泄漏情况下的污染物运移情况。根据项目实际情况及相关数据，本次解析法预测参数数值见表 5-11。本次预测污染源浓度采用查阅相关技术规范中的污染物平均浓度（以圈舍粪池内废液最大浓度预测），针对废水中的特征污染物质，本次模拟污染物为氨氮，本项目废水污染物特征因子不含重金属，不含持久性有机污染物，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），选定的预测特征污染因子为氨氮，项目所在地地下水为III类水，标准值为≤0.5mg/L。

参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）中钢筋混凝土结构渗漏强度、渗漏量计算公式，确定本项目预测源强。其正常状况渗漏强度为：2L/（㎡·d），非正常状况下泄漏强度按照正常状况下泄漏源强的 10 倍计，渗漏量（L/d）=渗漏面积（池底面积+池壁面积）×渗漏强度。考虑到本项目沼液储存池占地面积较大，整个沼液储存池同时发生防渗层达不到设计的防渗效果的可能性较小，故本项目非正常状况的渗漏面积按照沼液储存池有效内表面积的10%计。本项目按照沼液储存池6000m³（3000*2m3），根据项目沼气处理区设计图有效内表面积（池底面积+池壁面积）的10%约为220㎡，沼液渗漏量约为 4.4m³/d。参照同类项目，黑膜沼气池的沼液储存池中，沼液氨氮浓度为 900mg/L，氨氮泄漏量3.96kg/d。

根据查阅《地下水弥散系数的测定》（宋树林 国家海洋局第一海洋研究所）和张红志等人对不同土壤弥散系数的测点（一维土柱水动力弥散试验）的研究数据，土柱平均渗透系数为 0.203m/d、含水层中地下水平均流速为 0.00669m/d，沙土的弥散系数为 1.46×10-3cm2/s（1.26×10-2㎡/d）。根据以上结论，确定本次地下水预测参数，其中泄露天数按照监测井例行监测周期半年一次计算。

渗废水下渗后扩散情况（浓度）见表 5.2-7、5.2-8。

表 5.2-7 解析法预测公式参数选择一览表

| 污染物 | 初始浓度 (mg/l) | 渗透系数（m/d） | 地下水平均流 速（m/d） | 纵向弥散系数 cm2/s | 泄露天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 900 | 0.203 | 0.00669 | 1.46×10-3 | 183 |

④预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后 1d、100d、500d、1000d 等进行预测。

表 5.2-7 解析法预测结果一览表

| 预测因子 | 距离 时间 | 10（m） | 20（m） | 30（m） | 40（m） | 50（m） | 60（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮（mg/L） | 1（d） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 100（d） | 3.53E-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 500（d） | 2.50E+01 | 1.22E-03 | 2.88E-11 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1000（d） | 8.64E+01 | 3.00E+00 | 1.51E-03 | 1.46E-08 | 0 | 0 |

根据预测结果，氨氮泄露后 1000d 时，超标范围为下游20m，最远迁移距离为40m。根据项目平面布置，沼液存贮池在厂区北侧，项目所在区域地下水流向为东北向西南，沼液暂存池下游40m 范围在场界范围内。

运期间要加强对沼液储存池的维护管理，定期监测场址周围地下水水质状况，制定跟踪监测计划，根据地下水流向和影响范围，适在沼液处理区西南方向设立地下水监测井，及时发现地下水水质变化情况，将对地下水的污染风险降低到最小。综上，本项目地下水环境影响是可以接受的。

##### 5.2.3.2工程措施

地下水污染途径通常有：通过裂隙、溶隙等渗入地下；通过地表水由岩层侧面渗入等。本工程建成后，如处理不善本项目的各池体、仓库、医疗废物暂存间及污水管道渗滤会对地下水造成一定影响，本环评要求项目各池体、固粪处理区、医疗废物暂存间及污水管道等做重点防渗处理，项目其他区域做一般防渗处理。评价针对污染途径采取相应措施处理，详见下表。

表 5.2-9 生产废水污染物下渗保护措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存 池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于30天的废水产生量，设有两个沼液储存池（3000m³x2），并采取防渗处理措施（素土压实+HDPE 膜），合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求， 具备“防渗、防雨、防溢” 的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》 （HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用土工格栅+聚氯乙烯膜+混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 3 | 黑膜沼气 池和沼液暂存池 | 黑膜沼气池采用土膜夯实+HDPE 防渗膜。防渗系数K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 4 | 固粪处理 区 | 场区设固粪处理区，采用素土夯实+混凝土防渗，具备“三防”措施。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 5 | 排污管 | 采取地埋PE 管或PCV 管形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件。 |  |
| 6 | 场区雨、污 管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 7 | 医疗废物暂存间 | 医疗废物暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用医疗废物贮存设施贮存医疗废物。贮存医疗废物的容器材质和衬里要与医疗废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-7cm/s。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 修订版） |
| 8 | 病死猪暂存间 | 暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用病死猪贮存设施贮存医疗废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 | 参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 修订版） |
| 9 | 地下水监测水井 | 西南侧绿地上 | / |

##### 5.2.3.2预防地下水污染物的防控对策

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生

这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到治污区集中处理。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

1、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表 7 中重点防渗区防渗技术要求为等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中规定，如果天然基础层饱和渗透系数大于 1.0×10 -6cm/s，则必须选用双人工衬层。双人工衬层必须满足下列条件：

a、天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大于 1.0×10 -7cm/s， 厚度不小于 0.5m；

b、上人工合成衬层可以采用 HDPE 材料，厚度不小于 2.0mm；

c、下人工合成衬层可以采用 HDPE 材料，厚度不小于 1.0mm。

2、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和治污区污水收集输送系统分离，在场区内设置的治污区污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水管采用 PE 管或 PCV 管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

3、治污区、医疗废物暂存间应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液、病死猪渗滤液及危废滤液污染地下水。

4、做好收集池、沼液储存池、固粪处理区等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水尿沟和收集池应按期清淤，各池建设时高出地面至少 50cm 以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。黑膜沼气池发生泄漏后，黑膜沼气池内废水可直接进入沼液储存池内暂存。

##### 5.2.3.3水环境风险三级防控措施

为了做好水环境保护与污染防治对策，尽最大努力避免和减轻水污染造成的损失， 应制定水环境风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复正常秩序。

同时应加强管理，加强思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现， 及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。

一旦发现废水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

当养猪场场区内废水不慎发生泄漏或废水处理效果不理想时，应立即停止沼液储存池的发出水，切断场区雨水总排口，防止废水随雨水总排口不慎泄露至厂外，废水临时存放在沼液储存池内，经黑膜沼气池及治污区废水池修理完毕后，废水通过回流装置，由沼液储存池回流至沼气池，重新处理合格后，再由汽车运输至消纳农田、果林等。

为了防止发生场区内设备、设施故障，导致地下水发生异常，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

- 当发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报公司，通知当地政府及相关主管部门、附近的取水点、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

- 组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括疏散、切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

##### 5.2.3.4地下水影响分析结论

根据以上主要影响环节分析，评价认为工程在采取相关措施后可避免评价区地下水的影响：

- 本工程废水经“黑膜沼气池”工艺处理后的沼液用于周围农田、果林等施肥，沼渣堆肥发酵后外售，做好防渗工作，对地下水的环境影响很小；

- 工程对设计用水及排水环节均加强了防渗措施的处理，对废水汇集渠道、沼液储存池、固粪处理区、医疗废物暂存间及中转站等均采取了硬化防渗处理，可在较大程度上避免由于废水下渗等引起的地下水污染影响；

（3）本工程建设区无不良地质现象，也无采矿等形成的采空区，因相关自然等原因导致的废水渗漏因素也较小。

本项目在采取环评要求的环保措施后，工程废水不会通过渗漏进入地下水污染地下水水质；综合分析，本项目的建设，在做好环保要求的措施后，对地下水环境影响较小。

#### 5.2.4声环境影响预测与评价

本项目产生的噪声主要为运输车辆噪声、猪只叫声、抽排风机、吸粪车辆等设备产生的噪声，噪声级在 65～95dB（A）。噪声源情况详见下表。

表 5.2-10 主要噪声源及源强单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 噪声级 | 措施 | 降噪后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车辆 | 75~82dB(A) | 限速、禁鸣、维护保养 | 77 | 间断 |
| 2 | 猪只叫声 | 70~75dB(A) | 厂房阻隔、合理喂养、绿 化、距离衰减 | 65 | 偶发、间 歇 |
| 3 | 水泵 | 65~70dB(A) | 设备选型、维护保养 | 60 | 连续 |
| 4 | 抽排风机 | 85~90dB(A) | 选用低噪声设备、基础减 震、合理布置、加强维护保养 | 80 | 连续 |
| 5 | 沼气发电机 | 80~85dB(A) | 选用低噪声设备、合理布 置、厂房阻隔、基础减震、加强维护保养 | 70 | 连续 |
| 6 | 吸粪车 | 75~85dB(A) | 限速、禁鸣、设备选型、维护保养、距离衰减 | 75 | 连续 |

运输车辆进出猪场的水泥道路（原堆渣进入道路）位于项目的东北侧连接用地， 车辆产生的噪声是间断的、短暂的。猪只偶尔会发出尖锐的叫声，随机性较大，猪场的猪只叫声主要发生在喂食时，一般噪声级在 75dB（A）左右。沼气发电机、圈舍废气抽排风机、水泵、吸粪车等设备也会产生一定量的噪声，通过采用合理布置、加强管理、选用低噪声设备、设置隔间阻隔、风机安装减震基础、加强维护保养等综合防治措施来减小该部分产噪设备噪声；在厂界和厂区空旷地加强绿化，降低噪声对周围的影响。本次预测只考虑距离衰减、厂房防护结构的隔声量和大气对声波的吸收率。由于项目在设计过程中已经考虑了对厂房门窗、墙体采取有效的隔声及吸声措施，根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》“在任何频带上，屏障衰减在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；屏障衰减在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取 25dB。”故厂房防护结构的隔声量及消声量最低取为 10dB（A）。所采用的预测模式如下：

- 噪声衰减预测模式

根据《环境影响评价技术导则	声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式：

Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc）

对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0)

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：

以上式中：r ：预测点到声源的距离；

Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

Lp（r）：声源衰减至预测点 r 处的声压级，dB；

Lp（r0）：声源在参考距离 r0 处的声压级；

r0：预测参考距离，m；

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减 Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

- 噪声预测结果

本项目运营期间噪声源为黑膜沼气池水泵、风机、猪叫等，选用低噪设备，声压级为 70~100dB(A)，经采取设备用房隔离、基础减振等措施后，噪声值可以降到 55dB（A）以下，不会对周围敏感目标产生明显影响，项目夜间无大型机械设备运行，猪只基本无叫声，整体噪声源较少，夜间仅考虑吸粪车、风机设备作为噪声源。

各噪声点源距离厂界距离见表5.2-11.1

表5.2-11.1噪声源与厂界距离一览表

| 噪声源 | 距离厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 猪舍源区域（含猪叫、设备等） | 110m | 50m | 100m | 130m |
| 沼气池区域（含设备、泵等） | 20m | 160m | 150m | 50 |

项目场界及敏感目标噪声预测结果见表 5.2-11。

表 5.2-11	本项目厂界及敏感目标噪声预测结果

| 位置 | 昼间噪声级 dB（A） |  |  | 夜间噪声级 dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| 1#场界东 | 53.92 | 60 | 达标 | 32.79 | 50 | 达标 |
| 2#场界南 | 34.73 | 60 | 达标 | 34.73 | 50 | 达标 |
| 3#场界西 | 46.16 | 60 | 达标 | 33.44 | 50 | 达标 |
| 4#场界北 | 47.94 | 60 | 达标 | 36.97 | 50 | 达标 |

- 结果分析

由上表可见，采取环评规定的环保措施后，本项目厂界各预测点的噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的2类标准要求。

4）噪声治理措施

1、从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备；

2、要求给风机、粪便处理区水泵、饲料生产设备等产噪设备安装减震垫；

3、对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整。对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声。

4、在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角孔隙土地及不规划土地进行绿化，场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草、不宜种植有毒、有利、飞絮的植物。

5、在采取厂房屏蔽、选择低噪声设备、隔声、基础减震、限速、加强场区管理等措施后，不会对区域声环境造成影响。

##### 5.2.4.1声环境影响分析结论

本项目生产运营后，在采取环评提出的环保措施的情况下，场界噪声贡献值为32.79～36.97dB(A)之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中2 类标准限值要求，对周围环境影响较小。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。

#### 5.2.5运营期固体废物环境影响分析

##### 5.2.5.1固体废物产生量及成分分析

本工程场区运行期产生的固体废物包括沼渣、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、职工生活垃圾等，场区固体废物排放情况见表 5.2-12。

表 5.2-12	场区工程固体废弃物产生和处置情况

| 污染工序 |  | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 产生情况 | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 （t/a） | 处置方式 | 排放量（t/a） |  |
|  | 养殖过程 | 病死猪 | 一般固废 | 2.4 | 全部送至临湘病死畜禽处置中心处理 | 0 | 临湘病死畜禽处置中心处理 |
|  |  | 猪粪 | 一般固废 | 2023.6 | 堆肥发酵后作为有机肥出售 | 0 | 肥田 |
|  | 黑膜沼气池 | 沼渣 | 一般固废 | 183.44 | 堆肥发酵后作为有机肥出售 | 0 | 肥田 |
|  |  | 脱硫 剂 | 一般固废 | 0.5 | 交由厂家回收处理 | 0 | / |
|  | 医疗垃圾 | 医疗 垃圾 | 危险废弃 物 HW01 | 0.02 | 收集后交由有资质单位处置 | 0 | 由有资质 单位处置 |
| 办公生活 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 一般固废 | 0.91 | 收集后与附近村庄生活垃圾一起处理 | 0 | 由当地环卫部门清运处理 |

##### 5.2.5.2固体废物环境影响分析

        - 固体废物环境影响特点

固体废弃物除直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤污染周围环境，因此，固体废弃物既是造成水、大气、土壤污染的“源头”，又是废水、废气处理的“终态物”。

        - 固体废物污染途径及影响

生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成影响，本工程主要是猪粪及医疗废物对周围环境的影响，主要表现在以下方面：

- 氮磷的污染

猪粪中含有大量的氮磷化合物，未经处理的粪便中的一部分氮以氨的形式挥发到大气中，增加了大气中氨的含量，氨可转化为氮氧化物，使空气质量下降，严重时导致酸雨，危害环境。

畜禽粪便中的氮磷流失量大于化肥氮磷流失量，是造成农村污染的主要原因之一。若不及时清理，就会通过地表径流，汇入地表水体，大量的氮、磷流入会导致水体富营养化。

畜禽粪便长期堆放，粪便中所含大量含氮化合物在土壤微生物的作用下，通过氨化、硝化等生物化学反应过程，导致土壤中硝酸盐含量增高，间接影响人体健康。粪便是微生物的主要载体。大量实践表明，由于畜禽粪便的随意堆放，最终会导致畜禽传染病和寄生虫病的蔓延。

- 有害病原微生物的污染

医疗垃圾含有腐败变质成分、大量的细菌、传染病毒、放射性物质、有害的化学药剂等，其中一些危害成份在国际上被列为严格控制的危险垃圾。医疗垃圾不经过销毁处理而混入城市垃圾中，其垃圾中的病原微生物存活时间长、繁殖速度快，污染空气、地下水和生活环境，对人类健康产生极大的危害。

医疗废物的巨大危害表现在它所含的病菌是普通生活垃圾的几十倍甚至上千倍， 最显而易见的危害性就是它的传染性。医疗垃圾的危害还表现在可能因为处理方法不当而成为潜在的健康隐患。所资料介绍，医疗垃圾如与生活垃圾混装焚烧会产生黑色、恶臭的气体，而这种气体中会含有二恶英等致癌物；如将之随意填埋，要经过几百年才能够孤犊触乳，严重危害生态环境。

      - 固体废物处置措施

        - 猪粪、沼渣

- 治理措施

本项目猪粪采取干清粪处理方式，生猪饲养猪舍采用漏缝地板饲养，漏缝地板下设贮存池，粪尿送入至黑膜沼气池厌氧发酵，去除大部分有机物，处理后产生的沼渣进入沼渣过滤区晾晒 15-20 天，将含水率降低到 60%以下后， 再将沼渣与猪粪一同运至堆肥区进行好氧堆肥发酵，堆肥后作为有机肥外售或无偿赠与达成消纳协议果园和农庄。

固粪处理区为半封闭状态，沼渣过滤区上方为阳光防雨棚，四周设置围挡措施， 沼渣过滤区主要是控水，沼渣过滤区场地上 面为锰钢网+漏缝板，漏缝板与地平面同高， 漏缝板缝隙宽度为2公分，滤液通过缝隙进入下方储存池，储存池向下挖深 30 公分，底部设置千分之五坡度，中间设置导流槽滤液通过导流槽回流至收集池，再由管道进入黑膜沼气池。

        - 病死猪尸体

- 产生情况

病死猪产生主要是由疫病导致的，疫病主要有猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病、猪断奶多系统衰弱综合征、猪链球菌病，还有全球爆发的猪流感（H1N1）。

- 治理措施

建设单位拟在场区设置一间病死猪暂存冷库，病死猪暂存间面积为20m2，病死猪进入暂存间暂存，联系临湘畜禽无害怀处理中心处理。评价要求本工程被传染病感染的病猪应及时送至场区病猪隔离舍经兽医检查，若不能救治，要及时上报卫生检疫部门，病死猪尸体在处置前需上报当地卫生检疫部门，做好记录。本工程病猪隔离舍应远离水源和其他公共场所。定期对病猪隔离舍进行全面消毒。做好各方面的防疫工作，防止猪之间相互传染。

为了减少病死猪收集运输过程对周围环境的影响，根据《病死动物无害化处理技术规范》，对病死猪的台账等过程进行要求：

记录要求

A、病死动物的收集、暂存、装运、无害化处理等环节应建有台帐和记录。有条件的地方应保存运输车辆行车信息和相关环节视频记录。

B、台帐和记录a.暂存环节

    - 接收台帐和记录应包括病死动物及相关动物产品来源场（户）、种类、数量、动物标识号、死亡原因、消毒方法、收集时间、经手人员等。

运出台帐和记录应包括运输人员、联系方式、运输时间、车牌号、病死动物及产

品种类、数量、动物标识号、消毒方法、运输目的地以及经手人员等。

C、处理环节

- 接收台帐和记录应包括病死动物及相关动物产品来源、种类、数量、动物标识号、运输人员、联系方式、车牌号、接收时间及经手人员等。

- 处理台帐和记录应包括处理时间、处理方式、处理数量及操作人员等。D、涉及病死动物无害化处理的台帐和记录至少要保存两年。

        - 医疗废物

- 危险废弃物性质

本项目运营期危险废物具体情况见表 5.2-13。

表5.2-13危险废物具体情况见表

| 序号 | 危险 废物名称 | 危险 废物类别 | 危险 废物代码 | 产生量 （吨/年） | 产生工 序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW01 | HW90 0-001- 01 | 0.02 | 猪舍 | 固态 | 传染性 | 传染性 | 1 年 | 传染性 | 设置一间医疗废 物暂存间，收集后交由有资质单位处置 |

- 治理措施

评价要求：设置一间不小于 5m2 医疗废物暂存间及专门的医疗废物分类收容器， 分类收集储存医疗废物，收集后定期由有资质单位的专用车运走处置。对盛放医疗废物的专用收容器、专用垃圾袋等，应加强管理，随时注意封闭，定期每周清运一次， 防止对环境的污染。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017第 43 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013  修改单）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，医疗废物具体收集方法、分类包装要求、暂存间存放要求、医疗废物转运要求及医疗废物处理处置措施如下：

A、医疗废物收集采用专用容器，明确各类废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、药物性废物及化学性废物等不能混合收集。放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式， 使包装物或者容器的封口紧实、严密。

B、所有锐利物必须单独存放，并同意按医学废物处理。收集锐利物品包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性医疗垃圾时应使用防刺破手套。

C、另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆积和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆积和保存期间，对期包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

D、医疗垃圾分类包装要求

根据《医疗废物管理条例》及《兽医医疗废物管理办法》，医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。根据《国家危险废物名录》规定，医疗废物（废物代码： 851-001-01）属于感染性危险废物，因此，医疗废物必须严格按《医疗废物集中处置技术规范》及《医疗废物管理条例》进行分类及处置。

对医疗废物的管理应从医疗废物的产生地开始，在废物源头就地分类收集、贴标签、包装。分类收集医疗废物包装袋、容器的要求见表 5.2-14。

表5.2-14	医疗废物包装物和容器的要求

| 医疗废物种类 | 容器标记及颜色 | 容器种类和要求 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 注明“感染性废物”，黄色 | 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器 |
| 病理性废物 | 注明“病理性废物”，黄色 | 防渗漏、可封闭的塑料袋或容器 |
| 锐器 | 注明“锐器”，黄色 | 不易刺破，防渗漏、可封闭的容器（锐器盒） |
| 药物性废物 | 注明“药物性废物”，褐色 | 塑料袋或容器 |
| 化学性废物 | 注明“化学性废物”，黄色 | 容器 |

分类收集医疗废物的塑料袋或容器的材质、规格均应符合国家有关规定的要求， 不应随地放置或丢弃。所有废物都应放入标明适当颜色或标识的垃圾袋或转运箱中，在 3/4 装满时封袋，废物一旦放入转运箱后就不宜再取出。一旦有医疗废物混入生活垃圾，则该部分生活垃圾应按医疗废物处置，不可再进行回取或分拣。

②医疗废物的暂存

本项目设置 1 间医疗废物暂存间，建筑面积为5m2。是专门用来储存医疗废物， 不得用于其他任何用途。根据《医疗废物集中处置技术规范》规定，医疗废物暂存间应满足下述要求：

A、必须与生活垃圾存放地分开，贮存设施应封闭,以防风、防雨、防日晒； B、设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

C、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防盗等安全措施；在医疗废物暂存间内应有安全照明设施及安全防护设施,环保部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查。

D、地面和墙裙须进行防渗处理；

E、应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在医疗废物暂存间外的明显处同时设置医疗废物的警示标识。

本项目运营期医疗废弃物产生量为 0.02t，医疗废物暂存间总面积 5m2，最大储存量约为 0.02t，本项目医疗废物每半年清运一次，项目拟建医疗废物暂存间满足本项目医疗废物贮存需求。

综上，本项目医疗废物暂存间设置对周围环境影响较小。

- 危险废物运输过程的环境影响分析

本项目医疗废物暂存间位于固粪处理区南侧，由于医疗废物从场区医疗废物转运至有资质单位危废车内，期间危险废物包裹严密，不会发生泄漏至场区内医疗废物暂存间以外的区域。

本项目医疗废物经以上措施处理后，可做到合理处置，对环境影响不大，不会对项目区环境造成不良影响。

        - 生活、办公等产生的生活垃圾

- 产生情况

本项目定员5人，生活办公垃圾按照平均0.91t/a。

- 治理措施

评价要求在场区内设垃圾桶临时收集，收集后与附近村庄生活垃圾一起处理。

        - 废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂收集后交由生产厂家回收

##### 5.2.5.3固体废物环境影响分析结论

综上所述，本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

#### 5.2.6运营期生态影响分析与评价

##### 5.2.6.1运营期生态环境影响分析

- 对农业生态环境影响

- 废水对农业生态环境影响

本项目落实环评规定的措施后，场区各类废水经黑膜沼气池处理后，全部作为沼液输送至周围农田、果林等施肥。

因此本项目运营期对水环境影响较小。

- 固废对农业生态环境的影响

①不利影响分析

本项目运营期固体废物主要包括猪粪便、病死猪尸体及生活垃圾等。根据工程分析可知，对所有固体废物均采用了合理的综合利用和处置措施，不会对土壤造成不利影响。

②有利影响分析

A、猪粪的效用

猪粪是一种优质高效有机肥，养分含量高而全，富含农作物生长所必需的氮、磷、钾等元素, 施入农田，可使农田植株健壮、叶片嫩绿而厚实，并且堆肥由于发酵将大部分病菌虫卵被杀死，减少了病虫源，使植物健康生长。猪粪富含丰富的有机质和较多的腐殖酸，对改良土壤起着重要作用。适用于蔬菜作基肥或追肥使用，长期使用能使土壤疏松， 肥力增强，每亩增产 10%-12%，并可改善长年施用化肥所致的土壤板结现象，调解土壤理化性状培肥地力。

猪粪中含有多种生物活性物质， 如氨基酸、微量元素、植物生长刺激素、维生素、抗生素等，其中有机酸中的丁酸对植物激素中的赤霉素、吲哚乙酸有抑制作用, 维生素B12 对病菌有明显的抑制作用,  氨和铵盐以及某些抗生素则对作物的虫害有着直接作用。

用猪粪制成的有机肥，不但可使各类农作物苗壮、生长速度加快、抗病力增强, 防止病害、虫害的发生，提高农作物产量和质量。据有关资料介绍，施用猪粪种植的农作物可提高产量 15%-20%，每亩可增收 1000-1500 元。用猪粪，不但可杀菌、灭病、杀虫，更为主要的是可连年增加土壤的有机质，并提高地力，为无公害蔬菜生产提供足够后劲。

B、对土壤的有利影响分析

本工程产生的粪便经黑膜沼气池处理后做为有机肥用于周围农田施肥，其在很大程度提高土壤肥力，代替日常的化学肥料，可减少对土壤造成的污染。因此，本工程产生的污染物，可对周围土壤产生长期有利的影响。

C、农作物影响分析

猪粪在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要。由此可见，本工程猪粪便的有效利用可使周围农作物增产，对其产生有利的影响。

- 对植物影响

本项目生产排放的污染物主要为粉尘等。这些气相污染物排入空气中，通过空气附着在植物叶片上，影响植物光合作用、呼吸作用，对植物生长产生影响。

- 对人体建康影响

臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某疾病恶化。评价提出通过饲料添加剂、在猪舍产生恶臭的场所周围和粪便中添加掩臭剂等措施降低臭气排放强度，减少对周围人群健康的影响。

##### 5.2.6.2防护措施

- 加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全厂范围进行严格管理，使全厂污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强厂内绿化和硬化工作，保证项目建成后，除设备占地外，全厂地面硬化。利用植物作为治理工业污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气，降低噪声， 改善环境，保持生态平衡方面作用。重点为：生产区周围和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度， 阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、恶臭等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力， 此外，树本身还有降噪隔声的功能。

- 随同项目建设，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

- 结合项目及当地具体情况，进行场区绿化。绿化重点是道路两侧、厂内零散空地、生活区等处。绿化植被以四季常绿且适应当地环境的绿植为主，在场区周围、主厂房等四周种植阔叶乔木树带，以降噪吸尘，减少恶臭影响；在场内道路两旁及各建筑物之间闲散空地，以杨树为骨干树种，配栽灌木绿篱、小乔木等，使其高低相结合， 组成浓密树丛；在办公区空地上布置花坛，种植一些低矮而树冠大的观赏树种及开花期长的灌木类，以美化环境；对建设期取土面、施工面及时复垦种草；按当地环保、水保部门的要求对周围设绿化带。树种选用抗毒性强，枝叶茂密、适宜于当地生长条件的乔灌木。

- 严格保护项目周边的农田生态系统，不得向外扩张和多占土地，所有设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动，降低项目对伍姓胡湿地的影响。

- 场区道路须进行场地硬化。

- 严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行。从源头上最大限度地减少污染物的排放。

- 收集池、黑膜沼气池、沼液储存池等处底部均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

- 医疗废物暂存间处严格按照《危险废物贮存污染控制标准》，医疗废物暂存间底部、四周均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

- 加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，

通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

##### 5.2.6.3固体废物环境影响分析结论

项目占用光伏项目废弃场地进行生猪养殖基地建设，虽然对区域内地表原本稀少的植被进行了清除导致区域植被数量一定程度的下降，但是不会造成当地植被群落数量下降，区域内种植绿化带可对植被数量进行补偿及增加地表植被的多样性，运营期间加强对职工的管理避免对周边山体植被随意破坏后对周边植被多样性基本不产生影响；运营期间对区域内及周边动物的影响主要为机械设备产噪和人为活动频繁侵扰，由于区域内动物稀少运营期间人为活动在所难免对区域内动物的影响不大，区域内只要加强职工管理及设备机械噪声的防治后，可减缓对周边动物的侵扰，影响范围有限。

#### 5.2.7 运营期环境风险分析

##### 5.2.7.1评价依据

（1）环境风险潜势划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。建设项目环境风险潜势划分依据如下：

表 5.2-15  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中毒危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境中度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

（2）P 的分级确定

①Q值确定

依据 HJ169-2018 来进行临界量比值计算。

- 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

- 当存在多种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q：

式中：q1，q2……qn—每种危险物的最大存在总量（t）；

Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量（t）。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险品为甲烷，甲烷密度为 0.71kg/m3（标准状况下，1 个标准大气压，20℃），其中沼气暂存于黑膜沼气池内，随产随用，最大储存量约为一天产生的量，100.93m³，0.071t，本次环评根据其主要危险物质组分进行Q值计算，结果见表 5.2-16。

表 5.2-16	Q 值计算结果表

| 危险物质 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | qi / Qi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贮存场所 |  |
| 甲烷 | 0.071 | 10 | ＜1 |

②行业及生产工艺 M

根据项目所属行业及生产特点，对照 HJ169-2018 附录C 表C1 行业及生产工艺M， 本项目属于其他行业，分值为 5。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级为 P4。

（3）环境敏感程度（E）的分级

1、大气环境敏感程度分级

本项目周边 5km 范围内人口总数小于1万人，周边 500m范围内有6户散户居民。

综上，本项目大气环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

2、地表水环境敏感程度分级

- 功能敏感性

区域内北侧水塘为自然径流汇集的积水塘，属于灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。事故状态下，本项目污水经雨排口排入沟渠汇入游港河，因此，本项目地表水功能敏感性为低敏感（F3）

- 敏感目标

发生事故时，以本厂区雨水口算起，危险物质流出雨水口下游 10km 范围内，无集中式地表水饮用水水源保护区、农村及分散式饮用水水源保护区、自然保护区等环境风险受体。因此，本项目地表水环境敏感目标分级为 S3。

综上，本项目地表水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）

3、地下水环境敏感程度分级

经过对照导则中表 D.5、D.6、D.7 进行地下水环境敏感程度判定：项目地周边村落均存在分散式饮用水井，属于地下水功能敏感性分区（G）中的较敏感区（G3）

项目用地原始地面由于人为影响渗透性较强，但原始底层包气带岩土厚度较厚且分布连续稳定下渗系数较小，属于包气带防污性能分级（D）中的 D3 级；经过判定项目属于地下水敏感程度分级（E）中的环境低度敏感区（E3）。

（4）评价工作等级划分

根据以上划定结果，所以本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表 5.2-17 环境风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

##### 5.2.7.2 环境敏感目标概况

项目周边未发现国家和省级重点保护及珍稀、濒危动植物，无重要的景观资源、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，因此公司周边的环境保护目标主要是厂址周围的村庄等。

具体敏感目标见下表。

表 5.2-18   建设项目环境敏感特征表

| 5.2.7.3环境风险识别 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 刘庄 | 113.358423 | 29.2053742 | 村民聚集区 | 35户 | 南 | 600m |
| 大庙冲 | 113.360183 | 29.2129970 | 散户 | 6户 | 北 | 220m |
| 镇南冲小学 | 113.352683 | 29.2093170 | 学校 | 小学 | 西南 | 730m |
| 刘家咀 | 113.352308 | 29.2085445 | 村民聚集区 | 13户 | 西南 | 650m |
| 新屋毛家 | 113.351750 | 29.2178786 | 村民聚集区 | 28户 | 西 | 1100m |

- 主要危险物质及分布情况

- 沼气

本项目不单独设置沼气贮存装置，沼气贮存于黑膜沼气池内，随产随用。和沼气有关的具有风险的生产设施主要为黑膜沼气池，涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸。

①沼气组成

沼气是一种混合气体，主要成分是甲烷，其次有 CO2、H2S、氮及其他一些成分。沼气的组成中，可燃成分包括 CH4、H2S、CO 等气体；不可燃成分包括 CO2、氮等气体，在沼气成分中 CH4 含量为 55%~70%、CO2 含量为 28%~44%、H2S 平均 0.034%。

②沼气特性

沼气的主要特性参数见表 5.2-19。

表 5.2-19	沼气主要特性参数一览表

| 序号 | 特性参数 |  | CH4 50% | CH4 60% | CH4 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO2 50% | CO2 40% | CO2 30% |
| 1 | 密度（kg/m3） |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 2 | 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 3 | 热值（kJ/m2） |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 26.1 | 24.44 | 20.13 |
|  |  | 下限 | 9.52 | 8.8 | 8.0 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） |  | 6.763 | 8.194 | 9.067 |
| 7 | 火焰传播速度（m3/s） |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

- 风险影响途径

本工程环境风险因素构成主要有以下三方面：一是可能发生沼气泄漏或释放的危险事故；二是沼气泄漏或释放可能导致的燃烧、爆炸、窒息等，对人员、财产以及周边环境造成损害；三是沼气系统故障导致废水流入水体或下渗进入地下水。对关键单元的重点部位及其薄弱环节分析，具体见表 5.2-20

表 5.2-20 重点部位及其薄弱环节

| 重点部位 | 典型设备及特点 | 薄弱环节 | 可能发生的事故 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原因 | 类型 | 后果 |
| 发酵、储存 | 黑膜沼气池 | 黑膜沼气池、 管线 | 维护保养不 当 | 黑膜沼气池破 裂、管线损坏 | 沼气泄漏，遇火源 发生火灾、爆炸 |
| 运输 | 沼气管线 | 管线 | 维护保养不 当 | 管线损坏，接口 不严 | 沼气泄漏，遇火源 发生火灾、爆炸 |

火灾爆炸事故的主要原因：制度不健全或者不执行；工艺设计和技术缺陷；设备缺陷；违反操作规程或者违章指挥；缺乏安全意识和防火防爆技术知识；缺乏检查和维修保养；引火源控制不当；沼气/使用不当。

- 风险识别结果

本项目环境风险识别汇总见表 5.2-21

表5.2-21 环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑膜沼气池 | 黑膜沼气池、管线 | CODCr、NH3-N 等 | 泄漏 | 流入水体；入渗进入地下水 | 周边水体、地下水 |
| 2 | 沼气管线 | 管线 | CH4 | 泄漏及火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 扩散进入大 气；流入水体； 入渗进入地下 水 | 周边大气环境、水体、地下水 |

##### 5.2.7.4环境风险分析

- 事故后对大气环境的影响

- 泄漏情况分析：沼气泄漏时主要成分为，甲烷(CH4)，密度较小，极易扩散， 只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。

- 燃烧情况分析：沼气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要为水和 CO2，对大气环境影响较小。

- 爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。

- 事故后对水环境的影响

因工程处理的物料为沼气，其泄漏不会影响周围的水体。但是一旦发生火灾爆炸， 会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道，对地表水体造成污染。

- 事故后对声环境的影响

发生泄漏、火灾爆炸后，消防车辆会产生交通噪声，现场指挥、对周围村庄预警等会产生社会噪声。

- 事故后产生的固废影响

发生火灾爆炸后，会有生产设备、房屋的破坏等，产生一定量的建筑垃圾和废弃设备，对环境造成一定的影响。

- 事故后对生态环境的影响

发生火灾爆炸后，场区内部及周边地表植被遭到烧毁或踩踏，会对生态环境产生的一定影响。

- 事故对其他环境的影响

在沼气泄露量较少，由于沼气比重比空气小，所以一旦泄露，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响，其燃烧的热辐射范围有限，对周围人群和动植物影响不大；但在泄漏量较大，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致场内来不及撤离的人员发生伤亡事故，造成动植物的死亡。因此，建设单位在设计中，场址远离人群密集区域，并建立相应的应急措施。一旦发生沼气泄漏能及时得到控制，将危害损失降到最小。

##### 5.2.7.5泄漏、火灾、爆炸事故预防措施

- 泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

- 为防止设备发生事故时的热辐射影响，在治污区安装水喷淋设施，保持周围消防通道的畅通。

- 黑膜沼气池的检查

黑膜沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对黑膜沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

- 防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开

挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

- 火灾和爆炸的预防

- 沼气在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

- 设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

- 火源管理

①严禁火源进入治污区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近 20m 内不准有明火；

②对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案； 另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

③在黑膜沼气池上设置永久性接地装置；

④在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

- 人员的管理

①加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

②严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

③黑膜沼气池外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

##### 5.2.7.6事故应急对策

对可能发生的事故，公司制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

- 事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案。

- 发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

- 事故发生后应立即通告当地环境保护局、医院、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。

##### 5.2.7.7环境风险突发事故应急预案

        - 制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

        - 风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特征， 便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

        - 环境风险应急组织机构设置及职责

针对可能存在的环境风险，拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

- 编制和修改事故应急救援预案。

- 组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

- 检查各项安全工作的实施情况。

- 检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

- 在应急救援行动中发布和解除各项命令。

- 负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

- 负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

        - 风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

- 设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。

- 制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。

- 明确职责，并落实到单位和有关人员。

- 制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。

- 对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人 员或有关部门工作人员承担。

- 为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综 合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

- 环境风险突发性事故应急预案纲要

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建立完善的环境风险防范应急预警机制和应急预案。应急预案应明确危险目标，建立应急组织机构，公报各救援队伍

和涉及范围单位的电话号码和公司相关人员的手机号码，制定抢险、救援及控制措施和清除泄漏措施以及人员紧急疏散计划和应急人员培训计划，配备清除泄漏器材和烧伤急救药物。

突发环境事件应急预案纲要见下表。

表 5.2-22	环境风险的突发性事故应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 黑膜沼气池、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 养殖场：场指挥部—负责全场全面指挥 专业救援队—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责场区附近地区，全面指挥、救援、疏散 专业救援队—负责对场区专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应 急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： - 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； - 防止沼气泄漏、外溢、扩散； - 事故中使用的防毒设备与材料； 贮存区： - 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； - 防止沼气泄漏、外溢、扩散； - 事故中使用的防毒设备与材料； |
| 7 | 应急通讯、通知与 交通 | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行的监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场： 控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物； 邻近区域： 控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备； |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场： 事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 养殖场邻近区： 受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案； |
| 11 | 事故状态装置与恢 复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事 故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品 等有深刻的了解、认识和安全防患意识。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负 责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和新成。 |

建设单位制定并严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向政府和上级有关部门报告，不瞒报，漏报。

6）防范措施

- 建设单位必须加强对沼气设施的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免沼气事故性排放。

##### 5.2.7.8 结论

本项目环境风险主要表现在沼气和天然气发生泄漏，进而引起火灾、爆炸、中毒， 以及污染处理设施运行过程风险和卫生风险。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。本项目环境风险风险简单分析内容表如下：

表 5.2-23	建设项目环境风险简单分析内容

| 建设项目名称 | 年常存栏8000牲猪养殖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南省）省 | （临湘市）市 | （--）区 | （）县 | （--）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 113.359865° | 纬度 | 29.21063660° |  |
| 主要危险物质及分布 | 沼气，沼气主要分布在黑膜沼气池内； |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | - 环境影响途径：泄露、火灾和爆炸； - 大气危害后果： 泄露：沼气(主要成分CH4)，密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响； 火灾：甲烷燃烧反应生成物主要为水和 CO2，对大气环境影响较小。爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。 - 水环境危害后果：一旦发生火灾爆炸，会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道， 对地表水体造成污染。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | - 建设单位必须加强对沼气设施的运行管理、维修，应在生产中严格按照操作规程，避免沼气事故性排放。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 本项目属于养殖项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018），所以本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简 单分析。 |  |  |  |  |

# 6 环境保护措施及可行性论证

### 运营期大气污染处理措施及可行性论证

#### 恶臭

本项目主要是恶臭对环境产生影响，恶臭主要来源于猪舍、治污区，属无组织排放源，项目拟采取以下防治措施：

①选用饲料，利用生物方法，将有效微生物菌剂加入饲料中，可以促畜禽生长及降低粪便的臭味。将微生物制剂，直接添加到饲料中，可将猪体内的 NH3、硫化氢(H2S)、甲烷(CH4)等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂，即用不同养分组成的饲料来饲喂不同生长发育阶段的猪，使饲料养分更接近猪的生长需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

②绿化工程对改善场区的环境质量是十分重要的。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。场区道路两边种植乔灌木、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。绿化树种需要考虑树的种类、树木栽植的方法、位置、栽植密度、林带的大小与形状等因素。一般树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉要高 4 倍，比橡树高 2 倍。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降 27％～30％。

③以场界为边界设置200m的卫生防护距离，在距离范围内禁止新建医院、学校、居住区等设施。

④场区平面布置中对恶臭产生场所合理布设，同时定期洒掩臭剂减轻、控制恶臭源对环境的影响。

⑤保持圈舍的粪便及时清理，保持圈舍卫生，以减少恶臭的产生。

⑥猪舍设置换气装置，猪舍内臭气通过换气，降低了猪舍内恶臭的浓度；在养殖过程中要严格控制养殖密度；水帘装置在降温的同时定期对猪舍内喷洒植物型除臭剂，进一步降低猪舍内恶臭的浓度；

⑦对治污区的各个工艺均采取密闭措施，在此基础上使用植物除臭剂喷洒猪舍、粪便贮存池、固粪处理区、收集池等及其周边，可以加速氨氮分解，降低氨气的浓度。

⑧对固粪处理区采取半密闭措施，在此基础上使用植物除臭剂喷洒固粪处理区及其周边，可以加速氨氮分解，降低氨气的浓度。

综上所述，采取上述恶臭防治措施，可有效控制恶臭对环境的影响，污染防治措施可行。

### 运营期水污染处理措施及可行性论证

- 废水处理工艺选择

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态有机肥料。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的， 以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”牧原公司在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。本项目选择黑膜沼气池工艺来处理粪污废水。

黑膜沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺：

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质 HDPE 材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强；加之黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小， 冬季不需保温。黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度 2℃，进水温度 15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达 19℃；在室外温度-1℃，进水温度 13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达 17.9℃。污水在池内的滞留期长（30 天及以上），厌氧发酵充分，可收集的沼气量多，COD 去除率可达到 90%以上。

黑膜沼气池的优点如下：

①黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理。

③项目黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤黑膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

- 项目拟采用的废水处理工艺

本项目干清粪工艺清理养殖舍粪尿，养殖粪尿从粪污储存池流出后即进入污水处理区处理，项目拟采用“预处理+厌氧发酵”处理工艺处理养殖粪尿污水。

黑膜沼气池集发酵、贮气于一体，采用防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭，具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用黑膜吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排沼渣装置、池内沼渣量少等优点。同时，黑膜沼气池还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。

同时项目配套有6000m³的沼液池1个（分别为3000m³的沼液池共2个用管道相互连通），能完全容纳规划要求的农闲至少30天的沼液暂存量，并可作为黑膜沼气池的应急池使用。

根据企业发展规划并结合上述分析，本项目采用“预处理+厌氧发酵+沼液”的处理工艺。废水经处理后，产生的沼气用于锅炉用气，沼液用于农肥，沼渣堆肥发酵后作为有机肥外售。

该处理工艺实现了猪场自身产粪的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。

具体污染治理工艺说明描述如下：

黑膜沼气池：本项目采用黑膜沼气池，粪便污水通过管网收集至收集池后，泵入固液分离机内，分离出的大分子固体颗粒黑膜沼气池，经 45 天厌氧发酵去除大部分有机物，污水出黑膜沼气池后，沼液排入沼液储存池暂存，在施肥季节根据农作物需求液态施肥，排出的沼渣经过晾晒、堆肥发酵后，作为有机肥外售。对于周围有大面积农田的养殖场，黑膜沼气池发酵后的沼液是环保高效的液态有机肥，实现种养结合， 零排放。

3）沼气的综合利用

根据前章分析，本项目沼气产生量为100.93m3/d。本项目产生的沼气冬季时可全部厂区自用，夏季厂区无需进行猪舍加热，可能存在沼气富余的情况，采取建设管线送于周边村民使用。

- 沼液综合利用措施可行性分析

- 沼液综合利用可行性分析

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液， 不仅含有作物所需求丰富的 N、P、K 等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。对沼液进行农田利用总体是可行的。

- 土地沼液消纳能力

①沼液肥效确定

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为 N 素。根据工程设计，工程沼液中的氨氮含量约为1000mg/L，查找类比资料可知，养殖废水中氨氮浓度为总氮的80%左右，则总氮浓度为 1250mg/L。

②农田消纳能力计算

项目所处地为II-1长江上游单季稻区，常年以水稻为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45 号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知和农业部办公厅发布了农办牧【2018】 1 号《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，以氮为基础计算，对于长江上游单季稻区，结合项目区周边土地利用现状、面积、土壤母质、农田施肥水平、农作物产量情况，土地承载力为 8.4 头猪当量/亩/a，本项目年存栏8000头当量猪，以此推算，沼液（肥水）消纳面积为952亩。

为了保证工程所产生的沼液能过100%综合利用，建设单位采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与九鸿家庭农场有限公司签订协议（见附件），久鸿公司开发的农田及果园种植面积超过2000亩，具备完全消纳本项目沼液的能力。公司采取车辆运输，无偿运送，然后根据施肥需求派出技术人员指导合理施用沼液。

④沼液农肥利用及实施方案

建设单位在沼液消纳地区采取车辆运输方式，结合当地施肥规律，建议沼液施用规律为全部用作基肥。

- 沼液利用的管理措施

①沼液施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

②严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击沼液施肥，在非施肥期及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

### 运营期地下水污染处理措施及可行性论证

    - 运营期严格按照以下要求进行地下水防治措施：

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设，排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。废水、猪粪贮存设施、固粪处置区应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤污染地下水。

项目黑膜沼气池池壁在清场夯实的基础上采用铺设土膜夯实+HDPE 膜进行防渗， 底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等；固粪处置区应采取有效的防雨、防渗漏措施，其上搭建雨棚，防止降雨进入、堆肥场内，还应设渗滤水收集沟，并与污水收集系统相连。在猪舍与粪便堆放场之前建设隔离墙，并适当绿化。防止污水渗漏对地下水造成污染。因此，本项目养殖区、治污区“三防”措施应严格按照以上要求执行。具体本项目防渗工程污染防治分区情况见表 6.3-1。

表 6.3-1 本项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 粪道、尿道 | 重点 |
| 2 | 固粪处理区 | 地面 | 重点 |
| 3 | 发酵区 | 池底、池壁 | 重点 |
| 4 | 医疗废物暂存间 | 地面 | 重点 |
| 5 | 病死猪暂存间 | 地面 | 重点 |
| 6 | 其他区域 | 地面 | 一般 |

做好各池体的防渗工作，应充分考虑农田作期影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。各池建设时应高出地面至少 20cm 以上，以保证大雨时雨水不进入，污水不外溢。

沼液适当施用，由企业结合天气状况、当地土地消纳能力、当地农田施肥规律等定时定量合理施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。并且，防止在雨天进行施肥，以避免沼液随雨水垂直进入地下水，造成污染。

    - 分区防渗方案

（1）重点防渗区

重点防渗区主要为猪舍下方粪便暂存池、粪道、尿道，固粪处理区地面、治污区池底、池壁，医疗废物暂存间贮泥池和污水进水管道等区域。依据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）、《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）对重点污染防治区进行了防渗设计。具体见表 6.3-2。

表 6.3-2	项目污染地下途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼液储存 池 | 沼液储存池为满足农闲期沼液产生量，容积不小于30天的废水产生量，设有两个沼液储存池（3000m³x2），并采取防渗处理措施（素土压实+HDPE 膜），合理控制施肥频次和施肥量，尽量避开雨天施肥。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 | 各反应池及储存池均符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求， 具备“防渗、防雨、防溢” 的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求应具备防渗、防风、防雨的“三防”措施，雨污分流满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》 （HJ/T81-2001）要求 |
| 2 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用土工格栅+聚氯乙烯膜+混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 3 | 黑膜沼气 池 | 黑膜沼气池采用土膜夯实+HDPE 防渗膜。防渗系数K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 4 | 固粪处理 区 | 场区设固粪处理区，采用素土夯实+混凝土防渗，具备“三防”措施。防渗系数 K≤1×10-7cm/s。 |  |
| 5 | 排污管 | 采取地埋PE 管或PCV 管形式，具备防止淤集以利于定期清理的条件。 |  |
| 6 | 场区雨、污 管网 | 雨污分流、按照畜禽养殖业污染防治技术规范要求进行建设 |  |
| 7 | 医疗废物暂存间 | 医疗废物暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用医疗废物贮存设施贮存医疗废物。贮存医疗废物的容器材质和衬里要与医疗废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-7cm/s。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 修订版） |
| 8 | 病死猪暂存间 | 暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用病死猪贮存设施贮存医疗废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s),或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s。 | 参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 修订版） |

（2）简单防渗区

简单防渗区主要为场内道路和生活区，为一般地面，评价建议对该区域采取粘土铺底，再在上层铺 10～15cm 的 水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

（3）管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；建设单位建立了科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根 据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律定时定量施肥，防治过度 施肥而影响地下水环境。

综上分析，建设项目场区地下水敏感性差，污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能到达有效处理，对下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对下水环境影响较小。

### 运营期噪声污染防治措施及可行性论证

- 基本原则

噪声防治对策首先从声源上进行控制，其次采取有效的隔声、消声和吸声等控制措施，并从场区平面布置上综合考虑设备噪声对场区及周边环境的影响。

- 防治措施

- 从设备选型入手，设备定货时向设备制造企业提出噪声限值，必须选择低噪声的设备；

- 对机械传动部件动态不平衡处认真进行平整调整；

- 对设备进行定期检修，加强润滑作用，保持设备良好的运转状态，尽量降低噪声；

- 要求给风机、污水处理区水泵、粉碎机、预碎机等高噪声设备安装减震垫， 并安装在室内；

- 在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角孔隙土地及不规划土地进行绿化，场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草、不宜种植有毒、有利、飞絮的植物。

经预测场界噪声贡献值为 31.89～33.89dB(A))之间，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1 类标准限值要求。

### 运营期固废防治措施及可行性论证

本项目产生的固体废物主要是一般固体废物和危险固体废物。其中一般固体废物主要为沼渣、病死猪、废脱硫剂及生活垃圾，危险固废主要有疾病防疫产生的医疗废物。固体废物的暂存措施如下：

      - 一般固体废物

本项目共设置垃圾桶收集生活垃圾，然后交由当地环卫部门处理。病死猪联系病死猪处理中心处理，沼渣外售周边农民用于肥田。

废脱硫剂以 Fe2O3 脱硫剂和 H2S 成分为主，脱硫剂中硫未达到 30%时，脱硫剂可进行再生，当运行到一定时间，脱硫剂厂家会咨询检测脱硫剂使用情况，视情况回收。因此本项目运营期产生的废脱硫剂收集后交由厂家回收是合理可行的。

堆肥区处理能力分析：根据前述源强分析，本项目用于发酵的猪粪、沼渣量为 2207.04t/a。沼渣每 20天左右由黑膜沼气池排出，沼渣经控水晾晒后，与猪粪一同进入固粪处理区内的堆肥区进行好氧堆肥发酵处理，本项目堆肥区堆肥时长为40d左右，堆肥区每个发酵周期内处理的猪粪和沼渣量为 242t/次。本项目固粪处理区内的堆肥区占地面积为500m2，理论堆肥量为 2000t/次，综上，本项目固粪处理区内的堆肥区的设计容量满足猪粪和沼渣的处理要求。堆肥完成后然后进行人工装袋，外售措施可行。

根据临湘病死猪无害化处理中心要求，本项目需建设一个约20m³的冷库，用于暂存病死猪，当发生猪只病死时，需放置于冷库暂存隔离，随后联系处理中心运走进行处理。

      - 危险固体废物

本项目危险固废主要为医疗垃圾，本项目建设有医疗废物暂存间，1间，用于收集、贮存养猪过程产生的医疗废物，定期交由有资质的单位处置。

治理措施可行性分析：

- 目前国内对于项目运营期间产生的医疗废物，基本都是先暂存于医疗废物 暂存间内，收集后交由有资质单位处置，这种处置方式是普遍、可靠的，且所需资金量不大。

- 医疗废物暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。驻村危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，医疗废物暂存间地面采用环氧树脂地面（防渗要求达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，防渗等级为 P8.）。有足够地面承载能力,并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒。贮存设施内应有安全照明设施及安全防护设施，环工部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签。危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地生态环境行政主管部门申请领取国务院生态环境行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地生态环境行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境行政主管部门。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

- 从危险废物产生量、贮存期限，本项目运营期医疗废弃物产生量为 0.02t，医疗废物暂存间总面积5m2，最大储存量约为 0.02t，本项目医疗废物每半年清运一次，项目拟建医疗废物暂存间满足本项目医疗废物贮存需求。

因此，从技术、经济、运行可靠、运输过程等角度分析，本项目医疗废物处置措施是可行的。

### 运营期生态环境保护措施

#### 防护措施

      - 加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全厂范围进行严格管理，使全厂污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。

      - 为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强厂内绿化和硬化工作，保证项目建成后，除设备占地外，全厂地面硬化。利用植物作为治理工业污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气，降低噪声，

改善环境，保持生态平衡方面作用。重点为：生产区周围和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度， 阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、恶臭等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力， 此外，树本身还有降噪隔声的功能。

      - 随同项目建设，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

      - 结合项目及当地具体情况，进行场区绿化。绿化重点是道路两侧、厂内零散空地、生活区等处。绿化植被以四季常绿且适应当地环境的绿植为主，在场区周围、主厂房等四周种植阔叶乔木树带，以降噪吸尘，减少恶臭影响；在场内道路两旁及各建筑物之间闲散空地，以杨树为骨干树种，配栽灌木绿篱、小乔木等，使其高低相结合， 组成浓密树丛；在办公区空地上布置花坛，种植一些低矮而树冠大的观赏树种及开花期长的灌木类，以美化环境；对建设期取土面、施工面及时复垦种草；按当地环保、水保部门的要求对周围设绿化带。树种选用抗毒性强，枝叶茂密、适宜于当地生长条件的乔灌木。

      - 严格保护项目周边的农田生态系统，不得向外扩张和多占土地，所有设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

      - 场区道路须进行场地硬化。

      - 严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行。从源头上最大限度地减少污染物的排放。

      - 收集池、黑膜沼气池、沼液储存池等处底部均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

      - 医疗废物暂存间处严格按照《危险废物贮存污染控制标准》，医疗废物暂存间底部、四周均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

      - 加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

      - 积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性， 通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

### 项目环保设施投资

本项目环保投资 316 万元，总投资3500万元，环保投资占总投资的 9.0%。本项目环保措施及环保投资汇总于表 6.7-1。

表6.7-1环保投资一览表

| 环境 因素 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 费用 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 猪舍 | 恶臭 | 采用干清粪工艺，及时清理猪舍内及猪舍下方粪便储存池内的粪便； 饲料中加入活性菌群；使用植物型除臭剂雾化喷洒 猪舍；猪舍设置风机，加强猪舍内通风； | 2.0 |
|  | 沼气区 | 恶臭 | 沼气区周边，喷洒除臭剂、治污区收集池密闭 | 2.0 |
|  | 固粪处理区 | 恶臭 | 喷洒除臭剂，固粪处理区设置为半密闭间 | 2.0 |
| 水环境 | 养殖 | 猪尿、猪舍冲洗废 水等 | 所有废水一起送入黑膜沼气池，经黑膜沼气池处理后作为沼液用于周围农田、果林等施肥，采用沼液专用运输管路运输 | 10.0 |
|  | 生活 | 生活污水 |  |  |
|  | 黑膜沼气池 | - | 建设6000m³黑膜沼气池一座，并配套沼气发电设施、沼液处理设施、沼液收集池等配套设施。本项目黑膜沼气池、沼液储存池采用“土膜夯实+HDPE 防渗膜”防渗，其余粪污储存设施均采用“土膜夯实+混凝 土”防渗 | 250.0 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 噪 声 | 厂房屏蔽，并安装消声器、减振垫等 | 10.0 |
| 固体废物 | 养殖 | 沼渣 猪粪等 | 粪便采取干清粪工艺暂存于堆肥区堆肥，形成的沼渣进入固粪处理区内的沼渣过滤区内控水后，与猪粪一同堆肥发酵，固粪处理区全部进行严格防渗，固粪处理区顶棚为采光瓦三面设 1 米高混凝土围墙，1 面为大门 | 15.0 ， |
|  |  | 防疫医疗 废物 | 在场区设置 1 间建筑面积为5m2 的医疗废物暂存间及 配套收集装置，收集后交由有资质单位处置。 | 5.0 |
| 生态 环境 | 绿化 | 场区绿化，种植各种花草树木，绿化面积管道工程施 工完成后场区内地面硬化，场区外进行覆土，恢复生态原貌 |  | 20 |
| 总计 | - |  |  | 316 |

### 运营期环境保护措施

运营期环境污染治理措施主要包括环境空气、水环境、固体废物、声环境、生态环境等方面，分别汇总见表 6.8-1。

表 6.8-1建设项目环境保护措施及竣工环保验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 名称 | 最终确定的治理措施 | 环境保护设施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 恶臭 | 氨气 | 猪舍设置风机，加强通风，降低 猪舍内臭气浓度，猪舍外定期喷 洒除臭剂；猪舍清粪工艺采用环 保部认可的干清粪工艺；饲料添 加活性菌群，从源头上抑制恶臭 的产生；污水收集池封闭处理， 定时在治污区、养殖区周围喷洒 除臭剂，同时要加强治污区、养 殖场四周的绿化；固粪处理区半 封闭，车间内定期喷洒除臭剂； | 收集池封闭； 固粪处理区 半封闭；场区内设置除臭 剂喷洒装置； 治污区、养殖场四周种植 绿植净化臭 气； | 1.5mg/m3 | 恶臭执行 《恶臭污染物排放标 准》 （GB14554 -93） |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06mg/m3 |  |
|  |  | 臭气 浓度 |  |  | 70 | 《畜禽养殖 业污染物排放标准》 （GB18596 -2001） |
| 水环境 | 猪尿 液、冲 洗猪 舍水、 生活 污水 | COD | 所有废水一起送入黑膜沼气池， 经黑膜沼气池处理后作为沼液 用于周围农田、果林等施肥，采用专车运输 | 1 套黑膜沼气 池，1 套沼气 干法脱硫装置，配套沼液 输送管网和 各种泵类、阀 门 | 无废水外排 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | ss |  |  |  |  |
|  | 黑膜沼气池 | - | 1 座 6000m3 黑膜沼气池，采用 “土膜夯实+HDPE 防渗膜”防渗。配套收集池、发电处理间等 |  | 无废水外排，防渗设施完 好，无废水下渗 |  |
| 固体废物 | 养殖 区 | 猪粪 | 粪粪便采取干清粪工艺暂存于堆肥区堆肥，形成的沼渣进入固粪处理区内的沼渣过滤区内控水后，与猪粪一同堆肥发酵，固粪处理区全部进行严格防渗，固粪处理区顶棚为采光瓦三面设 1 米高混凝土围墙，1 面为大门。 | 固粪处理区 进行“三防”措施 | 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》 GB18599-2001 |  |
|  | 固粪处理区 | 沼渣 |  |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 场区设垃圾桶，收集后与附近村民生活垃圾一起处理 | 垃圾桶 2 个 |  |  |
|  | 场区防疫站 | 防疫站医疗废物 | 在场区设置 1 间建筑面积为10m2 医疗废物暂存间及配套收集装置，收集后交由有资质单位处置。 | 1 间建筑面积为5m2 医疗废物暂存间， 进行“三防”措 施 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |  |
|  | 养殖区 | 病死猪尸体 | 场区设置的病死猪暂存冷库，暂存后联系临湘病死猪无害化处理中心处理 | 病死猪暂存冷库 | 《畜禽养殖业污染物防治技术规范》(HJ/T81-2001)及当地病死猪无害化处理中心相关要求。 |  |
|  | 沼气工程 | 废脱硫剂 | 收集由厂家回厂家回收 | 厂家定期回收处置 | 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 及 2013 修 改单 |  |
| 声 环境 | 机、泵类等设备噪声等 |  | 购买低噪声设备，厂房隔声、减震、消音 | 基础减振、加装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)1 类标准 |  |
| 生 态 | 对场区及厂界进行绿化，管道工程施工完成后场区内地面硬化，场区 内进行地面硬化，场区外需对铺设区域覆土，恢复生态原貌 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 根据沼液接纳区域的实际情况合理采取泵送、直接喷洒、灌溉池（渠）暂存等方式合理施用沼液。 |  |  |  |  |  |

# 7 环境经济损益分析

建设项目的开发将有利于经济发展，但同时也会产生相应的环境问题，只有解决好环境问题，保持环境与经济的协调发展，走可持续发展道路，才能形成良性循环。

环境经济损益分析是将项目建设的环境损失折算成经济价值，分析工程环境代价和环保成本，从环境损益角度判别项目建设环境经济可行性，为项目决策提供依据。

#### 经济效益分析

根据投资概算，项目总投资 3500万元，投资回收期7年，内部收益率良好%，高于行业基准收益率 12.00%的要求。本项目的各项经济指标均较好， 在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

#### 社会效益分析

本工程的建成投产，将会带来良好的社会效益，主要表现在以下几个方面：

发挥资源优势，提升企业整体良性循环：

充分利用本地丰富资源和场区运营期废物，综合利用，改善场区环境，提升废物价值，形成绿色生态产业，提高了企业产品的市场竞争力。在市场竞争中为企业增强了活力，并带来了新的经济增长点。

生产自动化水平高，改善了工作环境，减轻了劳动强度：

随着本项目建成投产，各项环保措施的落实，由于自动化水平提高，管理的科学合理化，工人的工作环境必将得到改善，劳动强度也进一步降低。

增加就业，提高居民收入：

本项目劳动定员为5人，各工作岗位用工在当地进行招聘。出栏牲猪时会临时招聘当地闲赋在家的非壮劳动力，本项目的实施可以直接或间接地增加许多就业机会，解决下岗职工就业，对社会稳定起到积极作用。

综上分析，本项目社会效益十分突出。

#### 环境影响损益分析

##### 7.3.1环保投资

本项目环保投资 316 万元，总投资3500万元，环保投资占总投资的 9.0%。本项目环保措施及环保投资汇总于表 7.3-1。

表7.3-1环保投资一览表

| 环境 因素 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 费用 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 猪舍 | 恶臭 | 采用干清粪工艺，及时清理猪舍内及猪舍下方粪便储存池内的粪便； 饲料中加入活性菌群；使用植物型除臭剂雾化喷洒 猪舍；猪舍设置风机，加强猪舍内通风； | 2.0 |
|  | 沼气区 | 恶臭 | 沼气区周边，喷洒除臭剂、治污区收集池密闭 | 2.0 |
|  | 固粪处理区 | 恶臭 | 喷洒除臭剂，固粪处理区设置为半密闭间 | 2.0 |
| 水环境 | 养殖 | 猪尿、猪舍冲洗废 水等 | 所有废水一起送入黑膜沼气池，经黑膜沼气池处理后作为沼液用于周围农田、果林等施肥，采用沼液专用运输管路运输 | 10.0 |
|  | 生活 | 生活污水 |  |  |
|  | 黑膜沼气池 | - | 建设6000m³黑膜沼气池一座，并配套沼气发电设施、沼液处理设施、沼液收集池等配套设施。本项目黑膜沼气池、沼液储存池采用“土膜夯实+HDPE 防渗膜”防渗，其余粪污储存设施均采用“土膜夯实+混凝 土”防渗 | 250.0 |
| 声环境 | 高噪声设备 | 噪 声 | 厂房屏蔽，并安装消声器、减振垫等 | 10.0 |
| 固体废物 | 养殖 | 沼渣 猪粪等 | 粪便采取干清粪工艺暂存于堆肥区堆肥，形成的沼渣进入固粪处理区内的沼渣过滤区内控水后，与猪粪一同堆肥发酵，固粪处理区全部进行严格防渗，固粪处理区顶棚为采光瓦三面设 1 米高混凝土围墙，1 面为大门 | 15.0 ， |
|  |  | 防疫医疗 废物 | 在场区设置 1 间建筑面积为5m2 的医疗废物暂存间及 配套收集装置，收集后交由有资质单位处置。 | 5.0 |
| 生态 环境 | 绿化 | 场区绿化，种植各种花草树木，绿化面积管道工程施 工完成后场区内地面硬化，场区外进行覆土，恢复生态原貌 |  | 20 |
| 总计 | - |  |  | 316 |

##### 7.3.2环保投资效益

1、直接效益：

年出栏 20000头商品猪基地建设项目在施工和运营期间对周边区域所引起的环境问题是多方面的。因此，采取操作性强和切实可行的环境保护措施后，每年所挽回的经济损失，亦即环境保护投资的直接效益是显而易见的，但目前很难用货币的形式来衡量。只能对不采取相应措施时，因工程建设而导致生态环境、水环境、声环境及环境空气质量的变化，以及所引起的对周边生活质量、生态损害等方面的经济损失作粗略计算或定性分析，以反馈环境保护投资的直接经济效益。

2：间接效益

在实施有效的环境保护措施后，会产生以下间接效益：保证周边居民的生活质量和正常生活秩序，保护现有的地表水环境功能质量，保护区域地下水体质量，保障区域职工的健康安全。所有这些间接效益在目前很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它是环境保护投资所获取的社会效益的主要组成部分。鉴于目前环境保护投资的直接效益和间接效益均难以量化，在此仅对年出栏 20000头商品猪，常年存栏8000头基地建设项目环境保护投资所带来的环境、社会经济和综合效益作简要定性分析。

表 7.3-2 项目环境保护投资的环境和经济效益分析表

| 环境保护投资分类 |  | 环境效益 | 社会经济效益 | 综合效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期环境保护措施 | 水环境保护措施 | 1、防止水环境污染 2、防止噪声扰民 3、防止大气污染 4、防止固废污染 5、减少水土流失 | 保护区域施工活动、生活环境， 保护土地、林业及地表植被 | 1、使施工期对环境的不利影响程度降到最低 2、项目的建设带动周边的经济发展 |
|  | 声环境保护措施 |  |  |  |
|  | 大气环境保护措施 |  |  |  |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
|  | 水土防治措施 |  |  |  |
| 运营期环境保护措施 | 水环境保护措施 | 1、保护周边地表水环境及防止地下水污染 2、减少噪声对周边的影响 3、减少废气对周边村落及区域职工的影响 4、防止固废污染外环境 5、防止疫病发生、防止废水泄漏对地表水和地下水影响、防止废气危 害生猪和人的健康 | 保护区域及周边的水环境、声环境、空气环境， 营造和谐的发展环境；提高土地利用价值；促进当地的经济发 展；满足人民日益增长的物质需求；增加当地就 业；保障食品安全； | 1、通过对污染物的治理，降低运营期间污染物质对环境造成的不利影响，保护水体资源； 2、发展可持续循环经济、绿色经济，保障安全、健康的人居环 境。 |
|  | 声环境保护措施 |  |  |  |
|  | 大气环境保护措施 |  |  |  |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
|  | 水土防治措施 |  |  |  |
|  | 环境风险防范措施 |  |  |  |
| 环境监测环境管理 | 区域环境质量保护 | 1、监测外排废气、噪声，防止超标排放 2、保护区域及周边环 境 | 保护人类及生物赖以生存的环 境。 | 经济与环境可持续发展。 |
| 绿化 | 绿化措施 | 1、增强对废气的处理 2、生态恢复及水土保 持 | 改善区域内职工的生活环境、美化区域 | 改善环境和谐发展。 |

##### 7.3.2环境影响经济损益分析

针对工程影响的主要环境因素，分别采用补偿法、打分法等分析方法对年出栏20000头牲猪建设项目的环境经济损益进行定性或定量分析。

表 7.3-3 项目工程环境影响经济损益分析表

| 序号 | 环境要素 | 影响、措施和投资 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 区域及周边空气环境质量有所下降 | -1 |
| 2 | 声环境 | 无明显影响 | -1 |
| 3 | 下游农灌水质 | 无明显影响 | -1 |
| 4 | 人群健康 | 对区域内职工产生一定负面影响 | -1 |
| 5 | 人民生活水平 | 提供部分就业机会，带动周边经济发展，改善当 地人民生活水平 | +3 |
| 6 | 植物及动物 | 无明显不利影响 | -1 |
| 7 | 地表水环境 | 无明显不利影响 | -1 |
| 8 | 城镇规划 | 无影响，有利于社会的发展 | +2 |
| 9 | 景观绿化美化 | 无明显不利影响，增加环保投资，改善区域及周 边环境质量 | +1 |
| 10 | 土地价值 | 增加永久弃渣场的土地利用价值 | +2 |
| 11 | 直接社会效益 | 创造社会财富，满足人民物质需求 | +1 |
| 12 | 间接社会效益 | 增加就业机会、带动周边经济发展 | +1 |
| 13 | 环境保护措施 | 增加工程投资，减少不利影响 | +2 |
| 合计 |  | 正效益：12 负效益 6 正效益/负效益=2 |  |

注：1.按影响程度由小到大分别打 1、2、3 分； 2.“+”表示正效益，“-”表示负效益。

年存栏8000头（出栏 20000 头）商品猪基地建设项目环境损益分析结果表明：项目的环境正负效益比为 2，说明项目所产生的环境经济的正效益占主导地位。从环境经济角度来看，项目是可行的。

#### 7.4环境经济损益分析小结

项目在建设和生产过程中均会产生一定量的污染物的排放，带来一定程度的环境负效益，环评要求项目按照国家环境管理的相关要求对项目产生的各类污染物采取必要的措施进行处理处置，确保项目产生的污染物能够达标排放。同时，经济效益显著， 社会效益明显。企业投入环保投资进行环境治理，能有效的保护环境而不致使当地环境功能发生变化。投入环保投资对建设企业的经济效益影响较小，还能有效减少该项目的污染物排放，减轻企业建设所带来的环境污染，可最大限度减少发生环境污染事故的概率。该项目环保投资比例合适，能为企业所接受。在采取了相应的污染治理措施后，每年可减少缴纳排污费。通过将污废合理资源化利用，不仅能节省大量的排污费，每年还能创造经济效益。因此，从环境经济角度总体分析，该项目投资建设是可行的，符合经济与环境协调发展的原则。

# 8 环境管理与监测要求

#### 环境管理

##### 环境管理要求

环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理和销售管理一样也是专业管理。环境管理意味着对化工企业产生的环境影响进行综合评估， 设计从原料的来源到产品环境方面的有效控制措施的实施，着重于改进生产过程和设备，以防止产生污染和节约资源。

##### 环境管理计划制定的依据

      - 国家及湖南省有关的环境管理规定；

      - 项目监测方案及专家对监测方案的咨询意见；

      - 工程施工及运行过程中主要污染类型、配套的环境保护措施以及所能实现 的污染控制效果；

      - 实现环保要求所需制定的监督保证措施要求。

    - 环境管理计划

环境管理计划要在充分了解行业生产特点的基础上，掌握本企业建设、生产过程的环境特殊性，抓住环境管理中易出现的薄弱环节，制定行之有效的环境管理计划， 使环境管理工作渗透到企业管理的各个环节，贯穿于生产全过程，并对本项目不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段环保内容，明确不同部门工作职责。运营期环境管理要求见表 8.2-1。

#### 污染物排放清单

##### 工程建设情况

- 工程组成

拟建项目工程组成详见第三章表 3.1-2。

- 原辅材料的组分要求

本项目仅涉及小猪育肥，育肥猪与仔猪比例约为1:1，各4000头，饲料采取商品饲料，无需加工，年消耗量为4088t。

##### 本工程主要污染源及排放情况

拟建项目主要污染源及排放情况见表 3.4-1

##### 总量控制指标

##### 污染物总量控制原则和控制目标

污染物总量控制的目的是根据当地的环境质量标准，通过调控污染源的分布状况和污染物的排放方式，将污染物排放总量控制在自然生态环境的允许承载范围内。

表 8.2-1	运行期环境管理要求

| 项目 | 环境管理 | 实施单位 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境管理要求 |  |  |
| 教育和培训 | 各种废物的管理；防尘措施；职业健康和安全防护；运行期环境管理制 度等。 | 建设单位 |
| 运营期活动管理 | - 加强环境空气和噪声的监测，加强运输车辆进出厂的管理； - 加强设备养护和管理，按照操作流程进行维修； - 进行污染物排污管理，严格按照规定的污染防治措施执行； - 对周围环境空气、声环境、地下水环境进行监测，详见监测计划。 | 建设单位、委托监测单位 |
| 应急计划 | - 制定应急预案； - 对事故隐患进行监护； - 强化专业人员培训和安全信息数据库。 | 建设单位 |

##### 总量控制指标的建议

1、废水污染物总量控制

本项目不设置污水排放口，沼液均用于种植地消纳，无废水外排；因此，不提出总量控制指标。

2、大气污染物总量控制

废气污染物主要是少量餐饮油烟、少量汽车尾气和粉尘、沼气发电废气以及恶臭； 其中除了圈舍废气为有组织排放外，其余均为无组织废气。本项目的特征污染物质为NH3 和 H2S，不属于大气污染物质控制项目，因此本环评不提出总量控制指标

3.固体废弃物总量控制

项目固体废弃物主要为猪粪便及沼渣、病死猪及分娩物、生活垃圾、餐饮固废、化粪池沉渣、废填料、废生物活性炭挂膜、医疗固废等，营运期产生的固废处置率达100%。

##### 信息报告与信息公开

- 信息报告

建设单位应编制自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a、监测方案的调整变化及变更原因；

b、企业各主要设施（至少涵盖废气主要污染源相关设施）全年运行天数，各监测

点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c、自行监测开展的其他情况说明；

d、实现达标排放所采取的主要措施。

- 公开信息内容

建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公示内容包括：

①企业基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

- 公开方式

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

##### 规范排污口

为了使环境管理有条不紊地进行，应对各排污口实行规范化管理，要在公司场区内“三废”及噪声排放源处设置明显标志。标志的设置应执行《环境保护图形标志排放 口（源）》（GB15562.1－1995）中的有关规定，在场区“三废”及噪声排放点设置标志牌。标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。同时， 厂内主要废气排放点、污水处理站、总排放口均应根据环保要求留有采样口，并设置明显标志，以便环保部门定期检查、监督和验收。排放口图形标志见表 8.2-2。表 8.2-2	排放口图形标志

| 排放口 | 废气排口 | 废水排口 | 噪声源 | 固废堆场 | 危废堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  | 黄色 |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  | 黑色 |

#### 日常环境管理

##### 公司环境管理制度

##### 环保管理机构的设置和日常工作范围

建设单位应下设环保部专职环境保护管理工作，环保部配备专职环保管理人员， 主要负责的工作包括以下几方面内容：

一、负责贯彻执行国家环境保护方面的方针、政策、法令、规定；全面负责公司环境保护的管理工作；依据国家的政策法规制定公司的环境保护工作规划与管理目标； 制定、审核与实施符合政府主管部门要求的环境保护系统的工作计划。

二、根据国家环保政策和法规，负责制定公司环境保护有关管理制度并负责实施。三、负责公司关于环保相关资质证照的办理以及年度审验等工作。

四、负责接待政府环保部门的检查与工作指导并组织落实；按要求向政府相关管理部门报送相关环保资料；负责受理与处理公司环保方面的反映、投诉与举报等事宜； 负责对外理赔因环保等事故而造成的损失。

五、负责对公司环保设施达标率、运转率和“三废”排放情况进行经常性检查，随时掌握公司的环境治理情况，建立公司环保台账并做好管理工作。

六、开展污染源调查工作，掌握公司污染状况，制定治理方案，认真执行公司下达的环保责任目标制。

七、负责确定环境风险点源辨识工作，定期组织对员工进行环保知识及风险点源的辨识培训，提高员工的环保知识。

八、完成公司领导安排的其他任务。

##### 环境保护制度

场区内设置的环保部及相关部门制定的有关环境保护管理的制度如下：

        - 环境保护管理工作总则与工作体系

        - 环境保护分工管理制度

        - 建设项目环境保护管理制度环保台帐管理制度

        - 环境保护设施运行管理制度

        - 环境保护措施计划管理制度

        - 环保资料归档制度

        - 环保设施故障停运制度

        - 环境保护宣传教育管理制度

        - 环境保护统计工作管理制度

        - 环境污染事故管理制度

        - 环保奖励与处罚管理制度

        - 环保例会管理制度

        - 水污染防治管理制度

        - 大气污染防治管理制度

        - 固体废物污染环境防治管理制度

        - 噪声污染防治管理制度

        - 废水事故池运行管理制度

##### 环境监测机构

场区内部尚不具备自主监测的能力，依托当地环境监测站或资质单位进行监测。

##### 环境管理机构

本项目建成后，要求公司环保处从本项目出发，完成如下工作内容：

##### 环境管理机构的主要职责

1、确定本项目的环境影响因素

本项目生产过程中存在的环境问题不仅体现于项目施工、建成运行及服务期满这一全过程中，而且包括了气、水、渣及噪声等不同方面的污染。不同时期的环境影响性质也不尽相同，因此，环境管理部门的主要管理人员应通过不断学习国家和地方政府制定的有关环境保护的法律法规及其它相关知识，提高自身素质，具有判断和发现环境影响因素的能力，针对本工程环境特点，分析确定出影响产品质量和环境的主要因素。

2、确定企业阶段性环境目标指标

环保机构应根据同类型企业生产及排污特点，在结合本项目实际情况的基础上， 制定出投产初期可以达到的环境目标和指标，将其层层分解到各生产车间，并不断与以提高和完善。

3、确定环境管理方案

建立健全适合本项目的管理方案和环境保护计划，贯彻执行环保目标责任制，加强环境设施运行的考核，将环保管理制度和污染控制落到实处，建立健全完善的生产记录制度，每班均应有设施运转情况记录，发现问题及时上报，对本工程关心的工段， 应每班检验进出口污染物排放情况，作为考核车间的指标，与个人经济利益挂钩。将管理落到实处。

##### 应急和响应

对可能出现的潜在事故或紧急情况，机构应制定专门的预防措施，并规定一旦事故发生，各级部门应作出的反应，以使事故影响降到最低。

##### 及时总结，及时修订

机构应组织有关专家及职工及时总结各岗位的操作经验及操作困难，分析不达要求的因素及原因，寻求合理适宜的解决方法，并作为规章制度予以肯定。对目标指标完成较好者，予以奖励，并制定新的目标，以不断完善和改进操作和技术水平。

##### 环保档案管理

结合总公司环境保护的管理体系，建立健全环保档案管理，施工期即应专人负责建立环保设施的记录清单，包括有设备名称、型号规格、供货单位、安装单位、安装位置、与设计是否有变更等内容；运行期间则应建立环保设施运行档案，从开车时间的环保设施配套情况到正常运行后的运转率、事故出现及维修情况、污染控制效果或监测结果等均应列入档案管理范围。

##### 环境管理手段

##### 经济手段

企业应根据生产中主要排污环节的排污状况，结合企业制定的《车间环保工作考核标准》，进行“职责计奖、超额加奖”，使岗位责任制与经济责任制紧密结合起来，将环境保护与经济效益统一考虑。

##### 技术手段

由于企业污染排放水平与职工操作及整体管理水平有着较大的直接关系，且环保设施操作要求高，发展速度快，因而，企业应在项目前期进行人员技术和环保培训， 并不定期派技术人员向国内外同类型环保先进企业进行学习和培训，熟悉操作规程、掌握操作要点、提高职工预先发现问题和及时解决问题的意识和能力，使企业在搞好生产的同时保护好环境。

##### 教育手段

通过环保知识、环保法律、法规以及化工污染控制新技术、新工艺的定期学习和宣传，不断提高职工的生产技能和环保意识，以人为主题保证生产质量、减少污染排

放。设置环保法规宣传栏，积极开展环保宣传。

##### 行政手段

以行政手段监督、检查环境管理制度的执行，对执行效果予以鉴定、奖惩，对环境保护工作的顺利进行起积极促进作用。

##### 环境管理计划

环境管理计划要在充分了解行业生产特点，掌握本企业建设、生产过程的环境特殊性，抓住环境管理中易出现薄弱环节的基础上，制定行之有效的环境管理计划。管理计划执行的好坏，人为因素占主导地位，全体职工是重要保证，环保意识能否真正深入到每个职工心中，是本企业环境管理计划实现的根本。

环境管理计划的制定贯彻项目设计、施工、运营各个阶段，要具有针对性和可操作性。

本工程针对不同阶段、不同污染物的具体环境管理工作计划表见表 8.3-1。

##### 重点岗位的环境管理要求

随同本次工程的建设，公司应完善环境管理制度，同时针对本项目生产装置特点加强重点岗位的环境监督管理工作，具体内容为：

表8.3-1管理工作计划表

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 环境管理机构的职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对该公司提出的环境要求，对公司内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、 控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设前期 | - 与项目可行性研究同期，委托持有“建设项目环境影响评价证书”的环评单位进行项目的环境影响评价工作。 - 积极配合可研和环评工作所需进行现场调研。 - 针对拟建项目的具体情况，补充完善环境管理与监测制度。 - 对所聘生产工人进行岗位培训。 - 与设计单位联系，确定对工程实施的具体计划。 |
| 施工建设阶段 | - 严格执行“三同时”制度。 - 按照环评报告中提出的要求，制定出施工期间各项污染的防治计划，列出污染防治措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划的目标责任书。 - 切实保证环保治理设施与主体工程同步建设，建立环保设施施工进度档案，确保环保工程的正常投产运行。 - 保证场区绿化工作的前期效果和质量。 - 根据监测计划，施工过程中应注意为污染源监测留出采样孔。 - 会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、施工档案文件的整理归档等工作，并将环保工程的施工进度情况上报环保部门。 - 建设项目竣工后，应督促施工单位及时修整和恢复建设过程中受到破坏的环境。 |
| 试运行阶段 | - 主体工程及环保设施建成向环保管理部门申请试生产，经过批复才能进行试运行 - 生产装置试生产三个月内，向有关部门申请环保设施的竣工验收；委托有资质单位进行的竣工验收监测，取得环保管理部门的环保设施验收批文。 - 对各项环保设施的试运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善意见。 |
| 运营期 | - 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 - 设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护 - 按照监测计划定期组织本公司的污染源监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理。 - 不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持队伍稳定。 - 重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵建议，提高本公司的环境管理水平。 - 积极配合环保部门的检查、验收。 |

#### 8.4环境监测计划

环境监测与控制是环境管理体系的重要组成部分。环境监测与控制计划的制定和执行，将保证环境管理措施的实施和落实，及时发现环境管理措施本身的不足和实施中存在的问题，并据此及时修正和改进，使环境质量和环境资源维持在期望值之内。建设单位应委托有资质单位进行环境监测，监测及分析方法均按国家环境保护部

颁布的有关标准方法。每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年底应对当年所有的监测数据资料进行归纳、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询。并同时报环境保护行政主管部门。

##### 8.4.1污染源监测计划

项目应对固定噪声污染源（即其产生的噪声超过国家标准）对边界影响最大处， 设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

该项目污染物监测计划如下表所示。

表 8.4-1 建设项目竣工验收监测计划一览表

| 环境 要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 采样分 析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以监测期所处季节主导风向为轴向，取上风为 0°，至少在 0°、180°各设置 1 个监测点，向各地块分别设 置监测点 | H2S、NH3 以及监测期间气象要素 | 每年 1 次，监测1天 | 按照国家相关要求 |
| 地下水 | 需在场地西南角设立地下水监测水井 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、氨氮、镉、铜、铁、锌、锰、砷、汞、六价铬、总硬度、氟化物、总大肠菌群、溶解性总固体、氰化物、耗氧量、硫酸盐、氯化物、挥发性酚、阴离子表面活性剂、硫化 物、钠、亚硝酸盐、菌落总数， 共 28 项。 | 每年 1 次，监 测 1 天 |  |
| 噪声 | 厂界四周，厂界外 1m | Leq（A） | 每年 1 次，监 测 1 天 |  |

##### 8.4.2建设项目竣工环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》，“第四十一条 建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。”

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施， 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。根据国环规环评【2017】4 号

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入

生产或者使用。建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，进行自主验收。建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作；验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收

期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。自行组织验收完成后，报当地环保主管部门备案。

建设项目竣工环境保护验收内容如下表所示。

表 8-6 项目环境保护竣工验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 名称 | 最终确定的治理措施 | 环境保护设施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 恶臭 | 氨气 | 猪舍设置风机，加强通风，降低 猪舍内臭气浓度，猪舍外定期喷 洒除臭剂；猪舍清粪工艺采用环 保部认可的干清粪工艺；饲料添 加活性菌群，从源头上抑制恶臭 的产生；污水收集池封闭处理， 定时在治污区、养殖区周围喷洒 除臭剂，同时要加强治污区、养 殖场四周的绿化；固粪处理区半 封闭，车间内定期喷洒除臭剂； | 收集池封闭； 固粪处理区 半封闭；场区内设置除臭 剂喷洒装置； 治污区、养殖场四周种植 绿植净化臭 气； | 1.5mg/m3 | 恶臭执行 《恶臭污染物排放标 准》 （GB14554 -93） |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.06mg/m3 |  |
|  |  | 臭气 浓度 |  |  | 70 | 《畜禽养殖 业污染物排放标准》 （GB18596 -2001） |
| 水环境 | 猪尿 液、冲 洗猪 舍水、 生活 污水 | COD | 所有废水一起送入黑膜沼气池， 经黑膜沼气池处理后作为沼液 用于周围农田、果林等施肥，采用专车运输。 | 1 套黑膜沼气 池，1 套沼气 干法脱硫装置，配套沼液 输送管网和 各种泵类、阀 门 | 无废水外排 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | ss |  |  |  |  |
|  | 黑膜沼气池 | - | 1 座 6000m3 黑膜沼气池，采用 “土膜夯实+HDPE 防渗膜”防渗。配套收集池、发电处理间等 |  | 无废水外排，防渗设施完 好，无废水下渗 |  |
| 固体废物 | 养殖 区 | 猪粪 | 粪便采取干清粪工艺暂存于堆肥区堆肥，形成的沼渣进入固粪处理区内的沼渣过滤区内控水后，与猪粪一同堆肥发酵，固粪处理区全部进行严格防渗，固粪处理区顶棚为采光瓦三面设 1 米高混凝土围墙，1 面为大门 | 固粪处理区 进行“三防”措施 | 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》 GB18599-2001 |  |
|  | 固粪处理区 | 沼渣 |  |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 场区设垃圾桶，收集后与附近村民生活垃圾一起处理 | 垃圾桶 2 个 |  |  |
|  | 场区防疫站 | 防疫站医疗废物 | 在场区设置 1 间建筑面积为10m2 医疗废物暂存间及配套收集装置，收集后交由有资质单位处置。 | 1 间建筑面积为5m2 医疗废物暂存间， 进行“三防”措 施 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |  |
|  | 养殖区 | 病死猪尸体 | 场区设置的病死猪暂存冷库，暂存后联系临湘病死猪处理中心处理 | 病死猪暂存冷库 | 《畜禽养殖业污染物防治技术规范》(HJ/T81-2001) |  |
|  | 沼气工程 | 废脱硫剂 | 收集由厂家回厂家回收 | 厂家定期回收处置 | 《一般工业固体废物贮 存、处置场污染控制标准》GB18599-2001 及 2013 修 改单 |  |
| 声 环境 | 机、泵类等设备噪声等 |  | 购买低噪声设备，厂房隔声、减震、消音 | 基础减振、加装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准 |  |
| 生 态 | 对场区及厂界进行绿化，管道工程施工完成后场区内地面硬化，场区 内进行地面硬化，场区外需对铺设区域覆土，恢复生态原貌 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 与沼液沼渣接纳单位有纸质接纳协议，接纳单位消纳面积超过952亩。 |  |  |  |  |  |

# 9 产业政策、规划相符性及选址合理性分析

### 产业政策符合性分析

1、国家产业政策

本项目为生猪养殖场建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013修正版）》的政策，属于第一类鼓励类农林业第 5 条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目。因此本项目符合国家产业政策。

本项目养殖场建设遵循统筹建工，有序推进，因地制宜，多元利用的基本原则， 项目建成后猪粪便经黑膜沼气池处理后，形成的沼气用于场区自备用气，沼液作为液态农肥用于周围农田、果林等施肥，沼渣运至堆肥发酵区堆肥发酵后作为有机肥外售；病死猪送至临湘病死猪无害化处理中心处置；该养殖场是可有效处理畜禽养殖废弃物的商品猪养殖场，符合国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发【2017】48 号文要求。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011 本)（2013 年修正）中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分 工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业〔2010〕第122 号）所列的工艺装备和产品。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

2、行业政策

项目选址合理性参考《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场厂界与禁建区域边界最小距离不得小于 500m；粪便储存设施距地表水体不得小于 400m。本项目距离最近的居民区为刘家咀，距离为 600m以上，粪便储存设施距离鲁受水库400m以上 ，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

3、地方政策

根据临湘市十三五规划（第五章产业发展新篇章）第一节加快农业现代化的要求：1、构建复合型现代农业产业体系——肉食：以源潭镇等省级绿色健康养殖示范区、临湘市现代养殖业特色产业示范园、中山湖经果林基地为依托，加强苗种优化，抓好生猪、牛羊、家禽等传统养殖。本项目属于智能化、规模化、现代化的集成养猪场，符合临湘市十三五总体规划要求

#### 9.2规划相符性分析

#### 9.2.1与《临湘市畜禽养殖禁养区限养区划分方案》相符性分析

与临湘市畜禽养殖禁养区限养区划分方案相符性对照表见下表

表9.2-1临湘市畜禽养殖禁养区限养区划分方案相符新对照表

| 规划要求 | 本项目相符性质 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 禁养区： 1.集中式生活饮用水的水源地和备用（应急）水源地一级保护区和二级保护区陆域范围及饮用水输水干渠保护范围。 2.风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物和历史遗迹保护区。 3.黄盖湖湿地自然保护区的核心区和缓冲区。 4.城区、集镇建成区及周边500米范围(具体见附件3)；城镇建成区内的环境敏感区（文化、教育、科研、卫生等）常年主导风向的上风向1000米范围；不在城镇建成区的机关、行政村、学校、科研、医院、疗养院以及其他文化、体育场馆等人口集中的环境敏感点及周边200米范围内。 5.内湖：黄盖湖、冶湖、涓田湖堤岸陆域水平纵深1000米范围内。 6.国家级、省级生态公益林、天然林（天保区范围）、Ⅰ、Ⅱ级保护林地、基本农田。 7.三湾工业园、滨江工业园等产业集中建成区范围。 8.法律、法规、行政规章及规范性文件规定的其他禁养区域。 | 本项目位于白羊田镇合盘村，不在禁养区范围内 | 各禁养区、限养区明细区域可在临湘市人民政府网上查询（http://www.yueyang.gov.cn/lxzfw/24733/24736/24737/content_660760.html） |
| 限养区： 1.城镇集中式生活饮用水的水源地和备用（应急）水源地设置的准保护区范围及饮用水输水干渠禁养范围两侧500米。 2.风景名胜区、旅游度假区、森林公园、文物和历史遗迹禁养区外延500米范围内。 3.黄盖湖湿地自然保护区的实验区范围。 4.城区、集镇禁养区外延500米范围；不在城镇的机关、行政村、学校、科研、医院、疗养院以及其他文化体育场馆等人口集中的环境敏感点禁养区外延300米范围内。 5.三湾工业园、滨江工业园禁养区周边500米范围内。 6.京珠高速、杭瑞高速、武广高铁、京广铁路、蒙华铁路、107国道、S301、S208、S201等主要交通干线两侧500米范围。境内所有县级公路两侧200米范围。 7.内河：长安河、游港河、潘河、三八港流域两侧陆域水平纵深500米范围内。白羊河两侧陆域水平纵深200米范围。 8.镇（街道）规划设定的限养区域（具体见附件5）。 9.周边水体无足够环境容量的区域以及实行污染物总量控制的区域。 10.法律、法规、行政规章及规范性文件规定的其他限养区域。 | 本项目不在限养区范围内 |  |
| 可养区：行政区域内除禁养区和限养区以外的其它区域为可养区 | 本项目位于可养区范围内 |  |

#### 9.2.2行业技术规范相符性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T 81-2001 中：“4.1 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理站和禽畜尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。”、4．3 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、干清粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺。” 及“5．1 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。5．2 存设施的位置必须远离各类功能地表水体， 并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。5．3 贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。5．5 贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨(水)进入的措施”。根据农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（2018 年 1 月 5 日农业部办公厅）中“第五条，畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺，采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪，不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照 GB18596 执行”。

项目生猪养殖区域和生活区之间由生产管理设施、空地、绿化进行阻隔且生活住宿区进出厂区及养殖区域进行消毒，项目粪污收集处置设施位于项目用地东北半封闭区域内，生活区设施之间利用场地内区域绿化、山体植被吸附阻隔，减少对人员的影响；项目清粪工艺采用干清粪工艺，和尿液经过地漏进入圈舍下方的粪池中，存储一定时间后错时打开排污塞子进入黑膜沼气池内生产沼气作为养殖、生活使用，沼液设置池体存储后提供给周边村落种植地使用和外运葡萄种植地使用；病死猪联系临湘病死猪无害化处置中心处理进行无害化处理；项目设置1个沼渣堆肥场，沼渣暂存后出售给周边企业和个人，沼渣堆肥场进行防渗、防雨等处理，可以满足临时堆存及发酵需求，堆场位于项目区东北侧； 拟建项目黑膜沼气池采用三面防渗膜铺设防渗，沼液存储池体、排渣井和滤液收集池、化粪池、沼渣堆肥场、均使用防渗设计，防渗系数不小于10-7cm/s，防止地下水体的污染。因此本项目符合 HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》和《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》中的相关规定。

#### 9.3选址合理性分析

##### 9.3.1与“三线一单”符合性分析

①生态红线

本项目选址位于湖南省岳阳市临湘市白羊田镇合盘村，项目周边均为荒山和废弃项目荒地，本项目不占用基本农田用地，不涉及自 然保护区、水源保护区、风景名胜区等敏感区域。综上所述，本项目不占用生态红线保护区域范围，本项目的建设符合临湘市生态红线区域保护规划，具体地理位置关系详见附图。

②环境质量底线

项目所在地大气环境属于不达标区，超标因子为PM10和PM2.5，非本项目主要排放污染因子，项目建成后，能绿化周边荒地，对周边大气环境中的PM10和PM2.5有一定的改善缓解； 地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目场界东南西北侧噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。本项目废气经妥善处理后能达标排放；无生产废水外排；固废得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议和要求，为规划编制和审批决策提供重要依据；

本区域能源采用沼气供电，同时建设配电房利用电网供电系统，所用能源属于清洁能源；项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020 年）》指出，根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。严格钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目审核。本项目经核实确认不属于以上产能严重过剩行业的项目。建设单位亦不属于湖南省环保厅、岳阳市环保局、临湘市环保局的负面企业，因此本项目为不属于环境准入负面清单项目。

综上所述，本项目不属于生态红线范围内，各污染物经对应环保措施处理后均可达标排放，其外排污染物对环境质量增幅很小，不改变现有环境功能区，未超出环境质量底线，未占用耕地、湖泊、草地、森林、水库等自然资源区，生产能源采用清洁能源，未超出资源利用上线，不属于环境准入负面清单类型企业。故本项目符合“三线一单”相关要求要求。

#### 9.3.2与用地规划相符性分析

根据临湘市自然资源局所出具的证明材料（详见附件 ），本项目选址用地性质符合农用地备案规划，临湘市自然资源局同意本项目建设选址。故本项目选址符合土地利用规划要求。

##### 9.3.3选址与区域环境影响分析

本项目采取环评要求的污染治理措施后，从预测结果来看，对周围环境空气影响很小。

本项目在采取环评规定的废水污染防治措施后，运营期污水处理后做为沼液用于周围农田、果林等施肥。不会对地表水和地下水产生明显影响。

通过采取各项环保对策措施，本项目噪声和固体废物对周围环境影响较小。项目建成后，项目除猪舍等主体建筑和必要道路外，其余空地将有机种植绿色蔬菜和厂区美观绿化。充分利用改造现有荒地，对当地整体环境将起到一个积极改善的作用。

综上所述，项目选址合理。

#### 9.3.4平面布局合理性分析

整个养殖场分为生活管理区、养殖和辅助设施区、绿化区域及环保工程区，猪舍1#、2#集中布置西侧猪场进口处，东北面地势较低处布置黑膜沼气池等环保设施，方便粪水自流。办公室生活起布置在厂区东北角上风向，中间种植绿色植被和蔬菜等农作物，有效隔离臭气对员工的影响。雨水沟渠沿着上体自然形成的边界排水沟进行设置，东面需设置1个初期雨水沉淀池；西南侧需设有地下水监测水井，项目设置一个主入口位于西面，外部连接进入场地的水泥道路。项目厂界外侧基本属于山体包围状态，西侧平原为久鸿家庭浓茶，约种植400亩弄作物，为消纳本项目废水、废渣提供了良好场地的同时也最大化的隔绝了臭气对周边环境的影响。综上，厂区平面布置合理。

#### 9.4工艺合理性分析

建设单位通过在猪饲料中加入活性菌剂，减少粪便中氨氮的排放；每个猪舍设置排气装置，降低猪舍内恶臭的浓度；同时定期用植物除臭剂喷洒猪舍、固粪处理区等除臭，猪粪处理采用干清粪工艺；固粪处理区设置为半封闭状态，减少臭气对周围环境的影响；治污区收集池采取封闭措施，养殖区、黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区四周种植绿化带，与场区之间设隔离带和挡风墙。加强车间通风，加强厂界绿化，禁止原辅材料露天堆放，同时建议设专人对厂区地面定期清扫；以减少无组织废气对周边大气环境的影响。

项目可实现养殖废水零排放，项目对设计用水及排水环节均加强了防渗措施的处理，对废水汇集渠道、沼液储存池、固粪处理区、医疗废物暂存间及中转站等均采取了硬化防渗处理，可在较大程度上避免由于废水下渗等引起的地下水污染影响。

产生固废根据回收意向均能得到合理处理，可以实现固废零排放。

总体来说，项目的生产工艺可以实现废水、固废零排放，废气污染物合理处置，达标排放，整体生产处置工艺对环境影响方面来说是可以接收的。

# 10 环境影响评价结论

### 项目概况

本项目为集约化生猪养殖项目，常年存栏量8000头，年出栏量20000头以上，充分整合当、附近村落农业种植资源及养殖资源，采用成品生猪养殖饲料的主要来源，无需进一步磨粉操作。以规模化的养殖减少了散养的高耗能、污染物处置不合理、管理水平低下、技术支撑弱的养殖现状；对养殖产生的粪污充分利用于黑膜沼气池生产沼气、沼液按照土地承载能力提供给周边承包种植地消纳、并签订了相关协议，沼渣排出后凊掏于及时外售给有机肥加工企业，实现绿色养殖及循环经济；打造规范化养殖、带动性增收，对白羊田镇内的生猪养殖具有一定的示范性。项目基本情况一览表见下表：

表10.1-1 项目主要情况一览表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 常年存栏8000头牲猪养殖项目 |
| 2 | 建设地点 | 湖南省岳阳市临湘市白羊田镇合盘村 |
| 3 | 占地面积 | 17625.00㎡，占地性质为农用地 |
| 4 | 建设单位 | 临湘九鼎智能化养殖厂 |
| 5 | 建设规模 | 年出栏生猪2000万头，常年存栏生猪8000头 |
| 6 | 工程投资 | 本项目总投资3500万元 |
| 7 | 职工人数 | 养殖区劳动定员5 人 |

### 产业政策的相符合性结论

本项目为生猪养殖场建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013修正版）》的政策，属于第一类鼓励类农林业第 5 条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目

该养殖场是可有效处理畜禽养殖废弃物的商品猪养殖场，符合国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发【2017】48 号文要求。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2011 本)（2013 年修正）中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分 工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工产业〔2010〕第122 号）所列的工艺装备和产品。因此，本项目符合国家产业政策要求。

本项目距离最近的村庄为刘家咀，距离为 600m以上，粪便储存设施距离鲁受水库400m以上 ，项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001）要求。

本项目属于智能化、规模化、现代化的集成养猪场，符合临湘市十三五规划（第五章产业发展新篇章第一节加快农业现代化的要求：1、构建复合型现代农业产业体系——肉食相关要求

本项目位于可养区，符合《临湘市畜禽养殖禁养区限养区划分方案》相关要求。

### 总量控制指标结论

本项目不涉及总量控制因子的排放，不设置总量控制指标的要求。

### 环境质量现状

1、地表水

根据湖南宏润检测有限公司 2019年5月20日～5月20日对项目东北侧水塘进行的地表水环境质量监测数据， 各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838−2002）Ⅲ类标准，表明项目所在区域水环境质量总体良好。

2、地下水

根据湖南宏润检测有限公司 2019年 5月20日～5月 21日对周边村民水井水质进行的现状监测数据。村民水井所有监测因子均能满足《地下水质量标准 》（GB/T14848-2017）中 III 标准要求。地下水质量情况良好

3、环境空气

根据监测报告，监测7天中，风向以东南风和南风为主，通过监测结果表明厂界上下风向的各项监测因子能达标，但上风向氨气浓度略高于下风向氨气浓度，根据现场调查结果，刘家咀方向有大量田地，并且当地村民在监测期间施洒了尿素，而大庙冲方向田地并未施肥，因此推测上风向氨气的略高下风向的原因可能起尿素挥发造成，但总体未超过环境质量标准。表明项目所在区域环境空气质量较好。临湘市属于空气质量不达标区，超标因子主要为PM10和PM2.5，不属于本项目主要污染物排放因子，本项目建成后能将荒地进行绿化，对当地大气环境质量超标因子具有一定的缓解作用。

4、噪声环境

通过湖南宏润检测有限公司 2018年 5月20日～5月 21日对本项目四周及北侧居民敏感点进行的声环境现状监测。监测结果表明本项目各环境噪声监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。故本项目所在区域声环境质量较好。

5、土壤环境

通过湖南宏润检测有限公司 2019年5月 20日对项目所在地进行的现状监测数据，监测结果表明，项目所在地的土样的各项监测因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤风险筛选值要求。

### 环境保护治理措施

- 大气治理措施

本项目废气主要为恶臭。

猪舍加强通风，降低猪舍内臭气浓度，猪舍外定期喷洒除臭剂；采用干清粪工艺， 饲料添加活性菌剂；污水收集池封闭，并定时在治污区周围喷洒除臭剂、加强治污区、养殖场四周的绿化等；固粪处理区半封闭。

- 水污染治理措施

场区生活废水、生产废水经黑膜沼气池厌氧发酵后，产生的沼液作为液态农肥， 用于周围农田、果林等施肥。

- 噪声污染治理措施

高噪声设备采用室内安装、基础减震等防治措施减少噪声污染。

- 固体废弃物治理措施

产生的生活垃圾等一般固废交于环卫部门处理，废脱硫剂厂家回收，病死猪暂存于自建冷库存储后交于临湘病死畜禽处置中心处理，医疗废物交由资质单位回收处理。

### 环境影响分析结论

#### 环境空气

本项目产生的主要废气为养猪过程中的臭气和沼渣堆肥臭气。经分析本项目运营期臭气浓度能达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表 7 集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；厂界无组织排放氨气、硫化氢能达到《恶臭污染物排放标准》表 1-恶臭污染物厂界标准值。

本项目无大气防护距离，设定200m卫生防护距离，本项目采取环评要求的污染治理措施后，经预测各污染源排放的各污染物引起的浓度变化很小，对环境影响不大。

#### 地表水

本项目运营期场区废水经黑膜沼气池处理后，做为沼液全部用于周围农田、果林等施肥，可以做到废水零排放。本项目建设对当地地表水体、地下水影响较小。

#### 声环境

本项目运行过程产噪设备主要为各类风机、泵类、预碎机、粉碎机等高噪声设备， 在采取环评要求的防治措施后，经预测，场区昼、夜噪声值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

#### 固体废物

本项目产生的固体废物首先立足于综合利用，尽量减少向环境排放，基本不会对周围环境造成影响。

#### 生态环境

本项目生产中运用先进生产工艺，减少了污染物产生量，同时采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，使污染物排放降至最低限度，对生态影响很小，是区域自然体系可以承受的。

### 环境经济损益分析

年存栏8000头商品猪基地建设项目的环境正负效益比为 2，说明项目所产生的环境经济的正效益占主导地位。从环境经济角度来看，项目是可行的。

### 公众参与情况

根据公众参与调查结果，本项目公示期间，未收到公众反馈意见，根据公参调查表调查和公示结果，周边居民全部支持本项目建设。该项目的建设在实现其环境效益和经济效益的同时，必须重点考虑到本地区人民的生活质量和身体健康，因此要严格落实设计及评价提出的工程污染防治措施，这样才能使项目运营后取得经济效益、环境效益与社会效益三方面的统一。

### 总结论

综上所述，项目符合国家产业政策，选址可行，种养结合、实现了废水零排放，污染物达标排放，无总量控制指标，在杜绝设备故障的情况下，项目对评价区域环境影响较小， 不会降低区域的环境质量现状，周围居民对建设项目的建设持支持态度，因此，从环保角度来讲，该项目的建设是可行的。