岳环评[2019]147号

关于临湘九鼎智能化养殖厂常年存栏8000头牲猪养殖项目环境影响报告书的批复

临湘九鼎智能化养殖厂：

你公司《关于<常年存栏8000头牲猪养殖项目环境影响报告书>报批稿予以批复的申请报告》、临湘市环境保护局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟于临湘市白羊田镇合盘村建设牲猪养殖项目，项目总投资3500万元，占地17625m2，项目建成后常年存栏牲猪8000头，年出栏20000头。项目不进行生猪繁殖，外购仔猪，不在场内进行饲料加工，项目采用干清粪工艺，猪粪经集粪池暂存后，送堆肥区堆肥。主要建设内容包括：新建2栋猪舍、1栋办公用房、1500m2的黑膜沼气池、6000m3沼液暂存池、20m2病死猪冷库、500㎡堆肥区，配套建设公用、环保工程以及其他配套设施。项目选址不在限养区、禁养区内，不涉及生态红线范围，根据山东君恒环保科技有限公司编制的《临湘九鼎智能化养殖厂常年存栏8000头牲猪养殖项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论及专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书所列建设项目性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作。

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施，减少物料装卸、运输、堆放、拌和等过程中产生的粉尘对环境污染；加强运输车辆、施工机械和设备管理及维护，减少对环境的影响；施工废水经隔油、沉淀预处理回用、不外排。

2、加强水污染防治措施。养殖区全面实施雨污分流，严格按照“雨污分流、污污分流”的原则规范建设养殖场雨水及污水管网，场区污水管道不得采取明沟布设，并进行硬化防渗处理，最大限度地减少对地下水污染。初期雨水排入初期雨水池沉淀后回用；养殖场废水和生活污水排入黑膜沼气池贮存，用于周边果林、农田施肥，不外排。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，参照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中的要求，做好猪舍、沼气池、暂存池、干粪池等防雨、防渗工作，防止对地下水的污染；跟踪监测地下水，确保地下水环境安全。

3、加强大气污染治理。养殖场区严格控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪及绿化等措施抑制或减少臭气的产生；粪污处理各工艺单元应设计为密闭形式，并采取水帘除臭措施，减少恶臭对周边环境的污染，切实做好粪便暂存处及运送过程中的恶臭污染防治与防渗措施，防止二次污染。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、转移处置管理台账；医疗废物等危险固体废物须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求落实，避免造成二次污染，医疗废物集中收集后，及时交由有资质的单位处置；猪粪、沼渣全部作为农业肥料进行综合利用，禁止未经处理直接施肥；病死猪按照畜牧行政主管部门和卫生防疫主管部门要求，交临湘市病死猪无害化处置中心处置；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备、猪舍、水泵等采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

6、项目沿场界设置200m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点和《畜禽养殖业污染防治技术规范》规定的禁建内容。

7、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施，加强沼气池及养殖场疫病风险防范，杜绝废水事故排放；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ297-2009）要求控制环境污染，加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送临湘市环境保护局、白羊田镇人民政府、山东君恒环保科技有限公司。

四、请临湘市环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

抄送: 临湘市环境保护局、白羊田镇人民政府、山东君恒环保科技有限公司

岳阳市环境保护局

2019年9月23日