岳环评[2019]149号

关于汨罗市甬汨普达斯塑料制品有限公司年产1200吨塑料制品建设项目环境影响报告书的批复

汨罗市甬汨普达斯塑料制品有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市甬汨普达斯塑料制品有限公司年产1200吨塑料制品建设项目>的报告》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市甬汨普达斯塑料制品有限公司位于汨罗市归义镇上马社区14组，拟投资600万元建设年产1200吨塑料制品建设项目，其中环保投资30万元，总用地面积为4050m2。项目以PVC再生塑料、PP再生塑料、PE再生塑料、ABS再生塑料、PS再生塑料、PVC树脂粉、轻质碳酸钙等为主要原辅材料，通过磨粉、混合、挤出注模、冷却、修整切边等工序生产PVC、PP、PE、ABS、PS塑料制品。根据湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市甬汨普达斯塑料制品有限公司年产1200吨塑料制品建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目原辅材料不得利用医疗废物和危险废物的废塑料，不得从事废旧塑料清洗、破碎、造粒等废旧塑料预处理加工。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。冷却循环水在循环冷却池沉淀冷却后循环使用，不外排。生活污水、食堂餐饮废水经化粪池预处理后用于周围农田菜地的施肥。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、危废间等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界污染物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A无组织排放限值；项目生产废气经处理，颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5特别排放限值，非甲烷总烃、HCl满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4有组织标准要求后，通过15m排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废矿物油、废活性炭等危险废物应送有资质的单位安全处置，并执行转移联单制度；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、污染物总量控制指标：VOCs≤0.4t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南德顺环境服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2019年9月23日

抄送:岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南德顺环境服务有限公司