岳环评 [2019]132号

关于湖南宸博铝业有限公司年生产3万吨建筑铝型材建设项目环境影响报告书的批复

湖南宸博铝业有限公司：

你公司《关于申请<湖南宸博铝业有限公司年生产3万吨建筑铝型材建设项目>环评批复的报告》、岳阳县环境保护局的预审意见已收悉。经研究，批复如下：

一、湖南宸博铝业有限公司拟投资1.6亿元在岳阳县工业集中区金信路北侧新建年生产3万吨建筑铝型材建设项目，总用地面积67378.98m2、总建筑面积为41603.40m2。项目以铝棒为主要原材料，通过挤压成型制成铝型材半成品，然后经粉末喷涂表面处理形成喷粉铝型材产品20000吨/年，经氟碳表面处理形成氟碳铝型材产品5000吨/年，经粉末喷涂+木纹处理形成木纹铝型材产品约为5000吨/年。主要建设内容为：挤压车间、喷涂木纹车间、模具车间、备用车间、成品仓库、办公楼、综合楼以及其他生产生活辅助设施。根据常德市双赢环境咨询服务有限公司编制的《湖南宸博铝业有限公司年生产3万吨建筑铝型材建设项目环境影响报告书》（报批稿）结论、专家审查意见及岳阳县环境保护局的预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、你公司在工程设计、建设和运行管理中，必须严格执行环保“三同时”制度，落实报告书要求，并着重做好以下几项工作：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；使用商品沥青、混凝土，采取洒水、覆盖篷布和设置防尘网等防尘措施，减少施工扬尘污染；施工废水经预处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排；弃土交由渣土管理部门统一处置，项目建设不单独设取土场、弃土场。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范设计厂区雨水及污水管网；项目生产废水、生活污水经处理满足岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准后，经厂区污水总排口接入南侧金信路污水管网，最终进入岳阳县工业集中区污水处理厂进一步处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、污水处理站等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成物料或者污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求，二甲苯、VOCs应满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中厂界无组织排放监控点浓度限值要求；铝棒加热炉、时效炉、喷涂固化炉和转印炉燃烧天然气废气中烟尘和SO2满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，NOx的排放标准参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后，分别经2根20m排气筒（P1、P2）排放；氟化物经收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后，由20m高排气筒（P3）外排；喷粉粉尘经处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后，由20m高排气筒（P4）外排；喷粉固化有机废气经处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值要求后，由20m高排气筒（P5）外排；氟碳喷涂废气经处理后颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，有机废气满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值要求后，由20m高排气筒（P6）外排；木纹转印有机废气经处理达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值要求后，由20m高排气筒（P7）外排；食堂油烟经处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求引至屋顶外排。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、加强固体废物管理。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废过滤棉及废活性炭、废包装桶（脱脂剂、钝化剂和油漆桶）、废机油、处理槽槽渣和污水处理站污泥应送有资质的单位处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设、贮存和运输一般固体废物，边角料、废木纹转印纸、一般废包装材料和不合格品外售综合利用，除尘粉末集中收集外售下游企业利用；生活垃圾由环卫部门定期清运处置。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，套建设应急事故池，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、项目总量控制指标为：COD≤0.6t/a、NH3-N≤0.1t/a、SO2≤0.3 t/a、NOx≤2.1t/a、VOCs≤4.9t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳县环境保护局、岳阳县集中工业区管委会、常德市双赢环境咨询服务有限公司。

四、由岳阳县环境保护局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

抄送：岳阳县环境保护局、岳阳县集中工业区管委会、常德市双赢环境咨询服务有限公司

2019年9月2日