目  录

1概述	1

1.1任务由来	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4项目建设合理性分析	3

1.5关注的主要环境问题及环境影响	7

1.6环境影响评价的主要结论	8

2总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价因子与评价标准	12

2.3评价工作等级和评价范围	18

2.4相关规划及环境功能区划	22

2.5主要环境保护目标	23

3工程分析	25

3.1建设项目概况	25

3.2工艺流程及产污环节分析	31

3.3污染源源强分析与核算	33

4环境现状调查与评价	44

4.1自然环境现状调查与评价	44

4.2国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园	47

4.3长沙经开区汨罗产业园给水厂工程	52

4.4长沙经开区汨罗产业园污水厂	53

4.6环境质量现状调查与评价	54

5环境影响预测与评价	66

5.1施工期环境影响分析	66

5.2营运期环境影响预测与评价	69

6环境保护措施及其可行性论证	80

6.1大气污染控制	80

6.2废水处理	84

6.3噪声污染防治	85

6.4固体废物污染控制	85

6.5地下水污染防治	87

6.6土壤环境保护措施	88

7环境影响经济损益分析	89

7.1项目经济效益	89

7.2环境保护投资	89

7.3环境保护效益	90

8环境管理与环境监测	91

8.1环境管理要求	91

8.2环境监测计划	96

9环境影响评价结论	97

9.1项目概况	97

9.2项目建设合理性分析	97

9.3环境质量现状	98

9.4主要环境影响	100

9.5环境影响经济损益分析	106

9.6总量控制	106

9.7综合结论	107

9.8建议	107

| 附 件 |  |
| --- | --- |
| 附件1 | 环评委托书 |
| 附件2 | 关于湖南汇杰重工有限责任公司年产400台机械设备产业化基地建设项目环境影响评价执行标准的函 |
| 附件3 | 营业执照 |
| 附件4 | 选址意见表 |
| 附件5 | 备案证明 |
| 附件6 | 湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2019]8号） |
| 附件7 | 危险废物委托处理合同 |
| 附件8 | JK1904081检测报告及质量保证单 |
| 附件9 | 技术审查会专家意见 |
| 附件10 | 土壤环境质量现状检测报告 |
| 附 图 |  |
| 附图1 | 地理位置图 |
| 附图2 | 平面布置图 |
| 附图3 | 大气环境影响评价基本信息图 |
| 附图4 | 地表水环境影响评价基本信息图 |
| 附图5 | 地下水环境影响评价基本信息图 |
| 附图6 | 声环境影响评价基本信息图 |
| 附图7 | 土壤环境影响评价基本信息图 |
| 附图8 | 项目所在地现状和环境保护目标照片 |
| 附图9 | 《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》 弼时片区土地利用规划图 |
| 附图10 | 汨罗市生态保护红线分布图 |
| 附 表 |  |
| 附表1 | 建设项目环评审批基础信息表 |
| 附表2 | 建设项目大气环境影响评价自查表 |
| 附表3 | 地表水环境影响评价自查表 |
| 附表4 | 环境风险评价自查表 |
| 附表5 | 土壤环境影响评价自查表 |

# 1概述

## 1.1任务由来

国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园（汨罗高新技术产业开发区弼时片区）由长沙经开区与汨罗市合作共建，地处汨罗市最南端弼时镇，位于“长株潭半小时经济圈”内，紧邻长沙县界，距离汨罗市区35公里，距长沙经开区25公里，距京珠高速公路广福出口4公里，107国道纵贯中心园区，区位和交通条件优越。是湖南省首个“飞地工业园”，产业定位为先进制造、新材料、电子信息。其中，先进制造产业：挖掘省内高校科研资源积极开展先进制造技术研发，重点发展智能智造装备、环保设备、新型节能机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工设备、通用设备等。

湖南汇杰重工有限责任公司拟投资15000万元选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园新塘路与大里塘路交汇处东北角，建设年产400台机械设备产业化基地项目，设计年产300台混凝土输送泵、50台水稳站、50台混凝土搅拌站。项目用地面积26812.57m2，总建筑面积27585.99m2，主要建设内容2栋1F生产厂房、1栋4F办公楼、1栋4F宿舍及食堂（1层为食堂）、门卫室及配套公用工程、环保工程等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及其他环境保护相关法律法规，湖南汇杰重工有限责任公司委托湖南道和环保科技有限公司开展年产400台机械设备产业化基地建设项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号公布，生态环境部令第1号修正），该项目属于“二十三、通用设备制造业  69通用设备制造及维修  有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，应编制环境影响报告书。

## 1.2项目特点

本项目属于新建项目，主要产品为混凝土输送泵、水稳站、混凝土搅拌站。

项目主要生产工艺为将钢材切割成指定规格，在指定位置进行钻孔后，采用焊接、螺丝固定等方式与外购配件进行组装，再对机械表面少量不平整部位进行打磨。并模拟下雨天气，对组装好的设备进行喷淋调试，检验设备是否能正常运行。检验合格的产品进入喷涂车间，先使用稀释剂对机械表面进行除油，然后采用原子灰对机械表面进行填平与修饰，再进行喷底漆作业，最后进行喷面漆作业，油漆干透后转运至成品仓库待售。

切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘设置移动式烟（粉）尘净化器进行收集处理；喷涂废气经“干式喷漆室+风机+过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化”系统净化后，通过20m高的排气筒排放。调试废水经隔油池处理后回用；生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网。通过选用低噪声设备，合理布局声源，对设备采用消声、减振等措施防治噪声污染。钢材边角料、废纸箱、净化器收集烟（粉）尘等收集后外售；废润滑脂、油泥委托湖南万容固体废物处理有限公司清运处置，废原料桶、漆渣、废活性炭、含油抹布委托汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。

## 1.3环境影响评价的工作过程

2019年3月，湖南汇杰重工有限责任公司委托湖南道和环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担年产400台机械设备产业化基地建设项目的环境影响评价工作。

我公司接受委托后，及时组织有关专业人员成立工作组，在研究相关技术文件、初步工程分析、初步环境现状调查的基础上，分析判定项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

2019年4月1日，建设单位于中国汨罗网（ICP备案号：湘ICP备17022990号-1）开展本项目首次环境影响评价信息公开。

2019年4月，我公司对项目所在区域环境现状进行调查，并委托湖南精科检测有限公司开展环境质量现状监测。

2019年6月19日，我公司编制完成《年产400台机械设备产业化基地建设项目环境影响报告书》（征求意见稿），建设单位于中国汨罗网（ICP备案号：湘ICP备17022990号-1）、岳阳晚报（2019年6月20日、2019年6月25日各一次）、项目所在地周边开展本项目征求意见稿公示。

2019年7月12日，岳阳市生态环境局在汨罗市主持召开了《湖南汇杰重工有限责任公司年产400台机械设备产业化基地建设项目环境影响报告书》技术审查会。

2019年8月6日，我公司根据专家意见进行了认真的修改和完善，形成《年产400台机械设备产业化基地建设项目环境影响报告书》（报批稿）。

2019年8月7日，建设单位于中国汨罗网（ICP备案号：湘ICP备17022990号-1）开展本项目报批前公开。

本项目环境影响评价工作主要分为三个阶段，调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价工作程序图

## 1.4项目建设合理性分析

### 1.4.1与国家产业政策的相符性分析

本项目主要生产水稳站、混凝土搅拌站和混凝土输送泵，不属于《产业结构调整指导名录（2011年本）》（2018年修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类。

本项目生产工艺装备和产品均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）确定的淘汰落后生产工艺装备和产品。

本项目建设符合国家产业政策的要求。

### 1.4.2与《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》的相符性分析

项目选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园（汨罗高新技术产业开发区弼时片区）。根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》，弼时片区产业定位为先进制造、新材料、电子信息。其中，先进制造产业：挖掘省内高校科研资源积极开展先进制造技术研发，重点发展智能智造装备、环保设备、新型节能机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工设备、通用设备等。本项目属于通用设备制造，符合汨罗高新技术产业开发区弼时片区的产业定位。

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》土地利用规划图可知，项目选址用地为二类工业用地，符合汨罗高新技术产业开发区弼时片区的土地利用规划。

### 1.4.3与《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》结论及审查意见的相符性分析

根据《湖南省环境保护厅关于<汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2019]8号），相符性分析情况见下表。

表1.4-1  项目建设与《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》结论及审查意见的相符性分析

| 序号 | 湘环评函[2019]8号 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格按照经核准的规划范围开展园区建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。 | 项目选址用地为二类工业用地，符合汨罗高新技术产业开发区弼时片区的土地利用规划 | 相符 |
| 2 | 严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时需充分考虑环评提出的制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的“三线一单”划定工作，进一步优化制定完善汨罗高新区环境准入负面清单。园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高耗能、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，其中弼时片区按照原规划环评要求禁止引进排水涉重金属及持久性有机污染物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量大的企业。 | 本项目属于通用设备制造，符合汨罗高新技术产业开发区弼时片区的产业定位。水耗、能耗符合园区资源利用要求。无工业废水外排 | 相符 |
| 3 | 完善园区排水基础设施建设和提质改造。园区排水实施雨污分流，污污分流。加快弼时镇污水处理厂及配套管网工程建设，厂网工程建成投运前，园区暂停引进外排工业废水的项目。 | 本项目无工业废水外排 | 相符 |
| 4 | 加强高新区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量，园区禁止新建燃煤企业，燃料应采用天然气、电能等清洁能源，并对现有企业进行能源结构清洁化改造。加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准；合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。 | 本项目主要能源为电能。各工艺废气产污节点将配置废气收集与处理净化装置，以减少工艺废气的无组织排放，并做到达标排放 | 相符 |
| 5 | 加强固体废物的环境管理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率，规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 通过采取有效措施，本项目固体废物均可得到综合利用或妥善处置 | 相符 |

### 1.4.4与“三线一单”的相符性分析

#### 1.4.4.1生态保护红线

根据《汨罗市生态保护红线划定方案》，汨罗市重点保护的生态空间主要包括：禁止开发区、重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区等。

根据汨罗市生态保护红线分布图（附图9）可知，本项目不在汨罗市生态保护红线范围内。项目建设符合《汨罗市生态保护红线划定方案》的要求。

#### 1.4.4.2环境质量底线

根据汨罗市环境保护监测站公开发布的2018年汨罗市环境质量报告可知，2018年汨罗市为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5。

目前岳阳市尚未公开发布环境空气质量达标规划。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》，“到2019年，全省PM2.5年均浓度下降至42μg /m3以下，城市环境空气质量优良率达到82.5%以上，2~3个地级城市实现环境空气质量达标”、“重点抓好全省特护期和长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市环境空气质量改善，确保完成目标任务”、“长沙、株洲、湘潭三市在2018年底前，其他地级城市在2019年6月底前，编制完成本城市大气环境质量限期达标规划”。目前岳阳市已开启大气环境质量限期达标规划编制的准备工作，并采取关停“散乱差”、严格要求工业企业进行达标排放、工业企业废气治理设施提标改造等一系列行动削减TSP、VOCs等大气污染物排放，岳阳市的环境空气质量将得到很大改善。

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》，汨罗高新技术产业开发区弼时片区主要污染物的排放总量管控要求见下表。

表1.4-2  园区污染物排放总量管控要求

| 污染物 |  | 总量限制要求（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 1.39 |
|  | NOX | 20.87 |
|  | 烟（粉）尘 | 128.98 |
|  | 挥发性有机物 | 12.94 |
| 废水 | COD | 143.92 |
|  | 氨氮 | 28.78 |

根据建设项目污染物排放情况和区域污染物总量控制要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为烟（粉）尘、VOCs、COD、NH3-N，建议总量控制指标见下表。

表1.4-3  建设项目建议总量控制指标  单位：t/a

| 污染物名称 | 污染物排放量 | 建议总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 烟（粉）尘 | 0.3508 | 0.36 |
| VOCs | 2.7144 | 2.72 |
| COD | 0.0732 | 0.08 |
| NH3-N | 0.0117 | 0.02 |

本项目污染物总量控制指标纳入汨罗市污染物总量控制计划，在区域内协调解决。

#### 1.4.4.3资源利用上线

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》，要求新进园区企业能源必须是电能或天然气等清洁能源，禁止开采地下水。

本项目能源为电能，生活、生产用水均由园区给水工程供应。项目建设符合园区资源利用要求。

#### 1.4.4.4环境准入负面清单

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》，国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园环境准入负面清单见下表。

表1.4-4  国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园环境准入负面清单

| 类别 | 行业 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 禁止类 | 除先进制造产业、电子信息产业、新材料以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
| 限制类 | 外排废水中含有持久性有机污染物、重金属的行业 | 环境风险大 |
|  | 废水排放大的行业 | 白沙河环境容量偏少 |

本项目属于通用设备制造，符合汨罗高新技术产业开发区弼时片区的产业定位；水耗、能耗符合园区资源利用要求；不外排工业废水。对照上表，本项目不属于园区环境准入负面清单。

### 1.4.5平面布置合理性分析

本项目选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园，西临新塘路，南临大里塘路。主要建设内容为2栋1F生产厂房、1栋4F办公楼、1栋4F宿舍及食堂（1层为食堂）、门卫室及配套公用工程、环保工程等。

厂区总平面布置合理利用了周边道路：项目临南侧大里塘路、西侧新塘路分别设置车行出入口，厂内设置8m宽环形道路连接各个生产厂房及办公生活用房。项目厂区主要分为办公生活区（1栋4F办公楼、1栋4F宿舍及食堂）和生产区（2栋1F生产厂房）。办公生活区设置于厂区东南部，邻近厂区南面车行出入口，便于人员出入；1#生产厂房设置于厂区西部，2#生产厂房设置于厂区东北部，邻近厂区西北角车行出入口，便于物料运输。

车间平面布置合理：项目1#生产厂房内根据工艺流程依次布置原料堆放区、切割工作区、组装工作区、打磨工作区、调试区、喷涂车间等，2#生产厂房为成品仓库，分区明确，便于生产及管理。

厂区绿化：厂区绿化主要分布于厂内四周、建筑物四周及道路两侧，通过合理种植草地、灌木、乔木等，可优化厂区景观，削减项目营运期废气、噪声对周边环境的影响。

平面布局优化建议：项目所在地常年主导风向为北风、西北风，项目办公生活区位于生产区下风向。环评建议建设单位优化平面布局，将办公生活区设置于厂区上风向，将污染较大的生产厂房设置于厂区下风向。

## 1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，确定本次评价关注的主要环境问题及环境影响如下：

（1）项目所在区域环境质量现状、污染源分布情况和环境制约因素。

（2）施工期扬尘、废水、噪声、建筑垃圾、水土流失等对环境的影响。

（3）营运期喷涂废气、食堂油烟、调试废水、生活污水、噪声、生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物等对环境的影响。

## 1.6环境影响评价的主要结论

湖南汇杰重工有限责任公司年产400台机械设备产业化基地建设项目符合国家产业政策、相关规划及“三线一单”要求，具有良好的经济效益。在认真落实本次评价提出的污染防治措施及风险防范措施的前提下，项目营运期产生的废水、废气污染物及噪声可达标排放，固体废物可得到合理处置，环境风险可防控。项目选址无明显环境制约因素，从环境保护的角度出发，本项目在拟定地址建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》2014年修正，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年修正，2018年12月29日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2017年修正，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年修正，2018年10月26日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年修正，2018年12月29日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年修正，2016年11月7日起施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》2018年8月31日公布，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》2010年修订，2011年3月1日起施行；

（9）《中华人民共和国节约能源法》2018年修正，2018年10月26日起施行；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年修正，2012年7月1日起施行；

（11）《中华人民共和国环境保护税法》2018年修正，2018年10月26日起施行；

（12）《建设项目环境保护管理条例》2017年修正，2017年10月1日起施行；

（13）《中华人民共和国土地管理法实施条例》2014年修正，2014年7月29日起施行。

### 2.1.2政策、规范

（1）《产业结构调整指导名录（2011年本）》（修正）；

（2）《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2018年版）>的通知》（发改经体[2018]1892号）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号公布，生态环境部令第1号修正，2018年4月28日起施行）；

（4）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）；

（5）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]74号）；

（6）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

（9）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

（10）《工业和信息化部财政部关于印发重点行业挥发性有机物削减行动计划的通知》（工信部联节[2016]217号）；

（11）《关于印发“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（环大气[2017]121号）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（13）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起施行）；

（14）《事故状态下水体污染的预防和控制技术要求》（QSY1190-2013）；

（15）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（16）《涂装行业清洁生产评价指标体系》（国家发展和改革委员会环境保护部工业和信息化部公告2016年第21号）；

（17）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日起施行）；

（18）《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）；

（19）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）；

（20）《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》（2018年）（生态环境部公告2018年第76号）；

（21）《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》（环境保护部公告2016年第75号）；

（22）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）；

（23）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（24）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令215号）；

（25）《湖南省环境保护条例（2013年修正）》；

（26）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/ 023-2005）；

（27）《湖南省人民政府关于公布<湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案>的通知》（湘政函[2016]176号）；

（28）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016年1月30日湖南省第十二届人民代表大会第五次会议批准）；

（29）《关于进一步规范建设项目重点污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》（湘环函[2015]233号）；

（30）《湖南省环境保护厅关于加强主要污染物排污权指标管理的通知》（湘环发[2017]212号）；

（31）《湖南省环境保护厅关于印发<湖南省“十三五”环境保护规划>的通知》（2016年9月8日）；

（32）《湖南省人民政府关于印发<湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）>的通知》（湘政发[2018]17号）；

（33）《关于印发<湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）>的通知》（湘环发[2018]11号）；

（34）《湖南省制造业（工业涂装）VOCS排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016年12月）；

（35）《湖南省人民政府关于印发<湖南省土壤污染防治工作方案>的通知》（湘政发[2017]4号）；

（36）《岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市贯彻落实大气污染防治行动计划实施方案>的通知》（岳政办发[2014]17号）；

（37）《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》；

（38）《岳阳市“十三五”主要污染物减排规划（2016-2020）》；

（39）《岳阳市人民政府关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定><岳阳市水环境功能区划分><岳阳市环境空气质量功能区划分><岳阳市城市区域环境噪声标准适应区域划分规定>的通知》（岳发政[2002]18号）；

（40）《岳阳市人民政府关于修改岳发政[2002]18号文件部分内容的通知》（岳发政[2006]25号）；

（41）《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知》（岳建质安监发[2018]18号）；

（42）《汨罗市生态保护红线划定方案》；

（43）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》；

（44）《关于汨罗境内白沙河主要污染物消减实施方案》；

（45）《弼时飞地工业园白沙河水域污染消减方案》。

### 2.1.3技术导则、指南

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（10）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

（11）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（12）《含油污水处理工程技术规范》（HJ580-2010）；

（13）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

### 2.1.4其他相关资料

（1）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（湘环评函[2019]8号）；

（2）《关于湖南汇杰重工有限责任公司年产400台机械设备产业化基地建设项目环境影响评价执行标准的函》（岳阳市生态环境局汨罗分局，2019年6月12日）；

（3）建设单位提供的其他相关资料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响识别

根据建设项目的特点、环境现状等，本项目在施工期、营运期的各种行为对各环境要素可能产生的污染影响与生态影响见下表。

表2.2-1  建设项目环境影响识别

| 环境要素 |  | 大气环境 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 基础工程 | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |
|  | 机械施工 | ▲ |  |  | ▲ |  |  |
|  | 材料运输 | ▲ |  |  | ▲ |  |  |
|  | 厂区绿化 | ☆ |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 营运期 | 原料、产品运输 |  |  |  | ★ |  |  |
|  | 废气排放 | ★ |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  | ★ |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  | ★ |  |  |
|  | 固体废物贮存 |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 | ★ | ★ | ★ |  | ★ | ★ |

注：★/☆表示长期不利/有利影响，▲/△表示短期不利/有利影响，空格表示无明显影响或无影响。

### 2.2.2评价因子筛选

根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定各环境要素的评价因子见下表。

表2.2-2  建设项目环境影响评价因子

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、二甲苯、总挥发性有机物 | PM10、甲苯、二甲苯、VOCs | 烟（粉）尘、VOCs |
| 地表水 环境 | pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、镍 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | COD、NH3-N |
| 地下水 环境 | pH、锰、铜、锌、挥发性酚类、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅 | / | / |
| 声环境 | Leq（A） | Leq（A） | / |
| 土壤环境 | pH、铬、锌、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | / | / |
| 生态环境 | 动植物 | 占地、动植物、水土流失 | / |

### 2.2.3评价标准

根据岳阳市生态环境局汨罗分局《关于湖南汇杰重工有限责任公司年产400台机械设备产业化基地建设项目环境影响评价执行标准的函》，本次评价执行以下标准：

#### 2.2.3.1环境质量标准

1、环境空气质量标准

本项目所在区域属于二类环境空气功能区。甲苯、二甲苯、TVOC执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，其余污染物项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表2.2-3  环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | μg/m3 | GB3095-2012 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 颗粒物 （粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| 甲苯 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 | HJ2.2-2018 |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| 总挥发性有机物（TVOC） | 8小时平均 | 600 | μg/m3 |  |

2、地表水环境质量标准

白沙河为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。无名小溪现状为农业用水区，规划为景观娱乐用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表2.2-4  地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH值 | 悬浮物 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | / | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 项目 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬（六价） |  |
| Ⅲ类标准 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 |  |
| 项目 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 镍 |  |
| Ⅲ类标准 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤10000个/L | ≤0.02 |  |

3、地下水质量标准

部分区域地下水为工农业用水，部分区域地下水为居民生活饮用水水源，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表2.2-5  地下水质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 指标 | pH | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发性酚类 | 氨氮 | 总大肠菌群 | 菌落总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.002 | ≤0.50 | ≤3.0 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
| 指标 | 氰化物 | 氟化物 | 汞 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | / |
| Ⅲ类标准 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | / |

4、声环境质量标准

周边居民区等环境敏感点的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，交通干线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，工业园区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

表2.2-6  环境噪声限值  单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

5、土壤环境质量标准

建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

表2.2-7  建设用地土壤污染风险筛选值标准（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第一类用地筛选值 | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 |

表2.2-8  农用土地污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

#### 2.2.3.2污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

VOCs物料储存、工艺过程无组织排放控制及废气处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关规定；喷涂车间排气筒挥发性有机物参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1浓度限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点挥发性有机物参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3浓度限值，颗粒物等执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

表2.2-8  大气污染物排放限值（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 二级最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

表2.2-9  厂区内VOCs无组织排放限值（GB37822-2019）  单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表2.2-10  挥发性有机物浓度限值（DB43/1356-2017）  单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排气筒排放浓度限值 | 无组织监控点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度限值 | 监测点位 |
| 甲苯 | 3 | / | / |
| 二甲苯 | 17 | / | / |
| 非甲烷总烃 | 40 | 2.0 | 周界外浓度最高点 |
| 总挥发性有机物（TVOCs） | 50 | / | / |

表2.2-11  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

2、污水排放标准

生活污水经预处理达标后通过园区生活污水管网排入长沙经开区汨罗产业园污水厂进一步处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时必须符合长沙经开区汨罗产业园污水厂进水水质要求。

表2.2-12  污水排放标准

| 污染物名称 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度 | 500 | 300 | 400 | / | 100 |

表2.2-13  长沙经开区汨罗产业园污水厂进水水质要求

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 500 | 300 | 400 | 30 | 35 | 8 | 20 |

3、噪声排放标准

施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

表2.2-14  环境噪声排放限值  单位：dB（A）

| 评价阶段 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 施工期 | 70 | 55 |
| 营运期 | 65 | 55 |

4、固体废物污染控制标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中填埋废物的入场要求。

## 2.3评价工作等级和评价范围

### 2.3.1大气环境

#### 2.3.1.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见下式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

表2.3-1  建设项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率

| 污染源 | 喷涂废气排气筒G |  |  |  | 厂区无组织面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | PM10 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | PM10 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs |
| 最大占标率% | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.43 | 2.48 | 1.39 | 3.27 | 4.12 |

本项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率为4.12%，评价等级按下表的分级判据进行划分，确定本项目大气环境影响评价等级为二级评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

表2.3-2  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

#### 2.3.1.2评价范围

二级评价项目大气环境影响评价范围以厂区为中心边长取5km的矩形范围。

### 2.3.2地表水环境

#### 2.3.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见下表。

表2.3-3  评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d），水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

本项目调试废水经隔油池处理后回用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，经园区污水管网进入园区一体化污水处理设备/长沙经开区汨罗产业园污水厂进一步处理，属于间接排放。根据上表，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

#### 2.3.2.2评价内容

重点分析依托园区一体化污水处理设备、长沙经开区汨罗产业园污水厂的环境可行性。

### 2.3.3地下水环境

#### 2.3.3.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为“K机械、电子  71通用、专用设备制造及维修”，环评类别为有电镀或喷漆工艺的报告书，则地下水环境影响评价项目类别为“Ⅲ类”。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则如下。

表2.3-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目涉及分散式饮用水水源地，地下水环境敏感程度为“较敏感”。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.3-5  评价等级判别表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上表可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为“三级”。

#### 2.3.3.2评价范围

本次评价采用查表法确定地下水环境影响现状调查评价范围，参照下表。

表2.3-6  评价等级判别表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

本项目地下水环境影响评价范围：以项目厂址为中心，西北厂界外延2km、其他厂界外延1km的矩形区域，调查评价面积约为6km2。

### 2.3.4声环境影响

#### 2.3.4.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，且受影响人口数量变化不大，按三级评价。

#### 2.3.4.2评价范围

本项目声环境影响评价范围：项目边界向外延伸200m范围内。

### 2.3.5生态影响

#### 2.3.5.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），评价工作分级原则如下。

表2.3-7  评价等级判定

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目用地面积26812.57m2，小于2km2，影响区域为一般区域。确定本项目生态影响评价工作等级为三级。

#### 2.3.5.2评价工作范围

本项目生态影响评价工作范围：弼时路、塾塘路、坪上路、汉山路围合范围。

### 2.3.6土壤环境

#### 2.3.6.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别“制造业 设备制造 使用有机涂层的”，则土壤环境影响评价项目类别为“Ⅰ类”。

项目占地面积26812.57m2，小于5km2，占地规模为“小型”。

污染影响型项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表2.3-8  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园，敏感程度为“不敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。

表2.3-9  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | / | / |
| 注：“/”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为“二级”。

#### 2.3.6.2评价范围

本项目土壤环境影响评价范围：占地范围内及占地范围外0.2km范围内。

### 2.3.7环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分原则见下表。

表2.3-10  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质主要为乙炔、液压油、润滑脂、涂料等，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算过程见下表。

表2.3-11  危险物质数量与临界量比值（Q）计算过程

| 物质名称 | CAS号 | qn（t） | Qn（t） | qn/Qn | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙炔 | 74-86-2 | 10 | 0.04 | 0.004 | 0.009222 |
| 抗磨液压油 | / | 2500 | 10 | 0.004 |  |
| 00#锂基润滑脂 | / | 2500 | 0.5 | 0.0002 |  |
| 涂料 | / | 2500 | 2.555 | 0.001022 |  |

经计算得，Q=0.009222＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

## 2.4相关规划及环境功能区划

### 2.4.1国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园

国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园（汨罗高新技术产业开发区弼时片区）由长沙经开区和汨罗市合作共建，是全省首个正式实施、跨市州合作的飞地工业园。根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》，弼时片区产业定位为先进制造、新材料、电子信息。其中，先进制造产业：挖掘省内高校科研资源积极开展先进制造技术研发，重点发展智能智造装备、环保设备、新型节能机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工设备、通用设备等。

### 2.4.2环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见下表。

表2.4-1  环境功能区划表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量功能区 | 二类环境空气功能区，TVOC、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，其余污染物项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |  |  |
| 2 | 地表水环境功能区 | 大里塘 水库 | 农业用水区(现状) | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  |  | 饮用水水源保护区(规划) | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 |
|  |  | 无名 小溪 | 农业用水区(现状) | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  |  | 景观娱乐用水区(规划) |  |
|  |  | 白沙河 | 农业用水区 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 3 | 地下水环境功能区 | 工农业用水及居民生活饮用水水源，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  |
| 4 | 声环境功能区 | 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（长沙经开区汨罗产业园污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 2.5主要环境保护目标

本项目选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园新塘路与大里塘路交汇处东北角，主要环境保护目标见下表。

表2.5-1  大气环境保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址 方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大陆村 | 3155266.31 | 38416745.97 | 居住区 | 居民 | 二类区 | N | 2603 |
| 莲花村 | 3154878.11 | 38417437.03 | 居住区 | 居民 | 二类区 | NE | 2240 |
| 弼时村 | 3154475.59 | 38415630.40 | 居住区 | 居民 | 二类区 | NW | 1207 |
| 高湖村 | 3153518.53 | 38414792.82 | 居住区 | 居民 | 二类区 | NW | 1738 |
| 新桥社区 | 3151927.35 | 38413818.25 | 居住区 | 居民 | 二类区 | W | 2785 |
| 汉山村 | 3151356.54 | 38415642.03 | 居住区 | 居民 | 二类区 | SW | 1053 |
| 大里塘村 | 3152433.72 | 38415574.94 | 居住区 | 居民 | 二类区 | E | 120 |
| 天华村 | 3153306.10 | 38419016.97 | 居住区 | 居民 | 二类区 | NW | 2100 |
| 青田村 | 3151868.55 | 38419152.62 | 居住区 | 居民 | 二类区 | SE | 2110 |
| 青山铺社区 | 3150617.11 | 38418241.01 | 居住区 | 居民 | 二类区 | SE | 1665 |
| 青山铺镇医院 | 3151561.71 | 38418910.56 | 医院 | 医患 | 二类区 | SE | 2308 |
| 广福中学 | 3151423.59 | 38419430.32 | 学校 | 师生 | 二类区 | SE | 2896 |
| 青山铺镇中心学校 | 3150883.07 | 38418560.09 | 学校 | 师生 | 二类区 | SE | 2373 |

表2.5-2  地表水、地下水、声、生态、土壤环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 方位及距离 | 规模 | 环境功能区 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 白沙河 | NW，3436m | 小河 | 农业用水区 | GB3838-2002 III类标准 |
|  | 无名小溪 | N，785m | 小溪 | 农业用水区（现状） |  |
|  |  |  |  | 景观娱乐用水区 （规划） |  |
|  | 大里塘水库 | E，720m 产业园雨水排放口上游1.1km | 小库 | 农业用水区（现状） |  |
|  |  |  |  | 饮用水水源保护区（规划） | GB3838-2002 II类标准 |
| 地下水 环境 | 区域地下水 | 西北厂界外延2km 其他厂界外延1km | 6km2 | 部分区域为工农业用水，部分区域为居民生活饮用水水源 | GB/T14848-2017 III类标准 |
| 声环境 | 大里塘村居民 | E，120~200m | 约20户 | 2类区 | GB3096-2008 2类标准 |
| 生态环境 | 动植物资源 | 弼时路、塾塘路、坪上路、汉山路围合范围 | 0.8km2 | 主要植物有草灌植物、人工植被，主要动物有蛇、鼠、蛙和一些鸟类 | / |
| 土壤环境 | 大里塘村居民 | E，120~200m | 约20户 | 居民区 | GB36600-2018 第二类建设用地风险筛选值 |

# 3工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1项目概况

项目名称：年产400台机械设备产业化基地建设项目

建设性质：新建

建设单位：湖南汇杰重工有限责任公司

建设地点：国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园（汨罗高新技术产业开发区弼时片区）新塘路与大里塘路交汇处东北角，厂址中心经纬度坐标为东经113°09'01.50"、北纬28°28'58.31"

建设规模：年产300台混凝土输送泵、50台水稳站、50台混凝土搅拌站

项目投资：项目总投资15000万元，其中环保投资183万元

职工人数及工作制度：项目劳动定员50人，年工作300天，每天8小时

建设周期：项目计划2019年8月开工建设，2020年4月建成投产

### 3.1.2项目组成

项目用地面积26812.57m2，总建筑面积27585.99m2。其中生产厂房2栋，建筑面积23745.22m2；办公楼1栋，建筑面积1821.61m2；员工食堂及宿舍1栋，建筑面积1987.16m2；门卫室及其它附属设施32m2。

项目主要经济技术指标见表3.1-1，项目组成见表3.1-2。

表3.1-1  建设项目主要经济技术指标

| 指标名称 |  | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地面积 |  | 26812.57 m2 | / |
| 总建筑面积 |  | 27585.99 m2 | / |
| 其 中 | 办公楼 | 1821.61 m2 | / |
|  | 宿舍及食堂 | 1987.16 m2 | / |
|  | 生产车间 | 23745.22 m2 | 按2层建筑面积计算 |
|  | 门卫及其他建筑 | 32.00 m2 | / |
| 容积率 |  | 1.03 | / |
| 建筑密度 |  | 50.19% | / |
| 绿地率 |  | 10.2% | / |
| 地面停车位 |  | 50个 | / |
| 其 中 | 货车停车位 | 30个 | / |
|  | 普通停车位 | 20个 | / |

表3.1-2  建设项目组成

| 项目名称 |  | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#生产厂房 | 钢架结构，1层，占地面积10030.80m2，建筑面积20061.60m2（按两层计） 根据工艺流程依次布置原料堆放区、切割工作区、组装工作区、打磨工作区、调试区、喷涂车间等 |
|  | 2#生产厂房 | 钢架结构，1层，占地面积1841.81m2，建筑面积3683.62m2（按两层计） 混凝土输送泵组装车间 |
| 辅助 工程 | 门卫室 | 厂区西、南出入口各设置1间门卫室 砖混结构，1层，占地面积32m2，建筑面积32m2 |
|  | 办公楼 | 砖混结构，1栋4层，占地面积475.56m2，建筑面积1821.61m2 |
|  | 食堂及宿舍 | 砖混结构，1栋4层，1层为食堂，占地面积483.56m2，建筑面积1987.16m2 |
| 公用 工程 | 给水工程 | 由国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园给水系统供应 |
|  | 排水工程 | 雨污分流、污污分流制：雨水通过厂内雨水管道接产业园雨水管网；生产废水经处理后回用、生活污水经预处理后接污水管网进入开发区污水处理厂 |
|  | 供电工程 | 由国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园供电系统供应 |
| 储运 工程 | 厂内道路 | 8m宽环形道路，连接各个生产厂房及办公生活用房 |
|  | 停车位 | 设置地面停车位50个，其中货车停车位30个、普通停车位20个 |
| 环保 工程 | 废气 | 切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘：移动式烟（粉）尘净化器 喷涂废气：1个干式喷漆室+2台风机+2套废气处理系统（过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化）+1座20m高的排气筒 食堂油烟：油烟净化设施，引至楼顶排放 |
|  | 废水 | 调试废水：隔油池 生活污水：隔油池、化粪池 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，合理布局声源，对设备采用消声、减振等措施 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾：垃圾桶、垃圾箱 钢材边角料、废纸箱、净化器收集烟（粉）尘：在1#生产厂房内设置一般工业固体废物暂存场所，占地面积为16m2 废润滑脂、油泥、废原料桶、漆渣、废活性炭、含油抹布：在1#生产厂房内设置危险废物暂存间，占地面积为9m2，委托湖南万容固体废物处理有限公司/汨罗万容固体废物处理有限公司处置 |
|  | 环境风险 | 厂区西部设置有效容积不小于120m3地埋式事故废水池 |

### 3.1.3产品方案

本项目主要生产水稳站、混凝土搅拌站和混凝土输送泵，产品方案见下表。

表3.1-3  建设项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 年产量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水稳站 | 50台 | WDE-300型、WDE-450型、WDE-500型、 WDE-600型、WDE-700型 | 具体生产方案根据客户需求确定 |
| 2 | 混凝土搅拌站 | 50台 | HZS-35站、HZS-50站、HZS-75站、 HZS-90站、HZS-120站 |  |
| 3 | 混凝土输送泵 | 300台 | 40m3/h、60m3/h、80m3/h、90m3/h |  |

### 3.1.4主要原辅材料

项目各产品主要配件清单如下。

表3.1-4  每台水稳站主要配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动滚筒 | 1台 | 聚兴滚筒 |
| 2 | 输送皮带 | 1套 | 湖南中运机械 |
| 3 | 减速机 | 1台 | 山耐克传动设备 |
| 4 | 电机 | 1台 | 衡阳朝阳电机公司 |

表3.1-5  每台混凝土搅拌站配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 1台 | 珠海仕高玛 |
| 2 | 电动滚筒 | 1台 | 聚兴滚筒 |
| 3 | 螺旋输送机 | 1台 | 珠海汇高机械 |
| 4 | 污水泵 | 1台 | 金朝阳电机 |

表3.1-6  每台混凝土输送泵配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主油泵 | 1台 | 长沙泰乐 |
| 2 | 输送缸 | 1套 | 无锡百汇 |
| 3 | 主油缸 | 1套 | 湖南协力 |
| 4 | 机架 | 1副 | 湘中机械 |
| 5 | 电机 | 1台 | 朝阳电机 |

建设项目生产过程中所需主要原辅材料消耗情况见下表。

表3.1-7  建设项目主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 年耗量 | 暂存量 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | / | / | 600t | 50t | 下料 |
| 2 | 氧气 | 40L/罐 | 60罐 | 2400L | 480L | 切割 |
| 3 | 乙炔 | 40L/罐 | 20罐 | 800L | 160L | 切割 |
| 4 | CO2保护焊丝 | 20kg/箱 | 400箱 | 8t | 1t | 焊接 |
| 5 | 二氧化碳 | 40L/罐 | 25罐 | 1000L | 120L | 焊接 |
| 6 | 抗磨液压油 | 170 kg/桶 | 500桶 | 85t | 10t | 调试 |
| 7 | 00#锂基润滑脂 | 17 L/桶 | 300桶 | 5100L | 510L | 调试 |
| 8 | 天那水 | 20 kg/桶 | 300桶 | 6t | 0.6 | 除油 |
| 9 | 原子灰 | 4×3.5 kg/箱 | 143箱 | 2t | 0.3 | 喷涂 |
| 10 | 原子灰固化剂 | 80g/支 | 500支 | 0.04t | 0.005 | 喷涂 |
| 11 | 铁红环氧酯底漆 | 22 kg/桶 | 136桶 | 3t | 0.3 | 喷涂 |
| 12 | 环氧漆稀释剂 | 20 kg/桶 | 50桶 | 1t | 0.1 | 喷涂 |
| 13 | 醇酸调和漆 | 20 kg/桶 | 250桶 | 5t | 0.5 | 喷涂 |
| 14 | 醇酸漆稀释剂 | 20 kg/桶 | 85桶 | 1.7t | 0.2 | 喷涂 |
| 15 | 丙烯酸面漆 | 20 kg/桶 | 90桶 | 1.8t | 0.2 | 喷涂 |
| 16 | 丙烯酸漆稀释剂 | 20 kg/桶 | 30桶 | 0.6t | 0.1 | 喷涂 |
| 17 | 丙烯酸聚氨酯磁漆 | 18 kg/桶 | 100桶 | 1.8t | 0.2 | 喷涂 |
| 18 | 丙烯酸聚氨酯漆固化剂 | 4×3 kg/箱 | 25箱 | 0.3t | 0.05 | 喷涂 |
| 19 | 过滤棉 | 20m×1m/卷 | 8卷 | 8卷 | / | 废气处理 |
| 20 | 活性炭 | 25kg/包 | 948包 | 23.7t | / | 废气处理 |

氧气：化学式O2，分子量32，无色无味气体，熔点-218.4℃，沸点-183℃，相对密度1.14（-183℃，水=1），相对蒸气密度1.43（空气=1），饱和蒸气压506.62kPa（-164℃），临界温度-118.95℃，临界压力5.08MPa。不易溶于水。常温下不很活泼，与许多物质都不易作用。但在高温下则很活泼，能与多种元素直接化合。液氧为天蓝色。

乙炔：分子式C2H2，分子量为26，常温下是一种无色、极易燃的气体。熔点（118.656kPa）-80.8℃，沸点-84℃，相对密度0.6208（-82/4℃），折射率1.00051，折光率1.0005（0℃），闪点（开杯）-17.78℃，自燃点305℃。在空气中爆炸极限2.3%-72.3%（vol）。微溶于水，溶于乙醇、苯、丙酮。俗称风煤和电石气，主要作工业用途，特别是烧焊金属方面。

二氧化碳：化学式为CO2，分子量为44，常温常压下是一种无色无味或无色无嗅而略有酸味的气体。熔点为-78.5℃，沸点为-56.6℃，微溶于水。二氧化碳的化学性质不活泼，热稳定性很高，不能燃烧，通常也不支持燃烧。

抗磨液压油：主要用于泵的液压系统。运动粘度（40℃）46mm2/s，粘度指数101，闪点（开口）202℃，铜片腐蚀（100℃，3h）1级，倾点-12℃，抗乳化性（40-37-3mL）10min，污染度（NAS1638）7级。

00#锂基润滑脂：主要由基础油、稠化剂、添加剂三部分组成，用于机械设备的润滑。使用温度-20℃~120℃，水淋流失量≤10%，防腐性1级。

天那水：由多种有机溶剂配制而成的无色透明易挥发的液体，主要成分是有：甲苯、醋酸丁酯、环己酮、醋酸异戊酯、乙二醇乙醚醋酸酯。熔点-78.5℃，沸点142~142.5℃，相对密度0.88（水=1）。微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、乙酸乙酯、戊醇等。

原子灰：俗称腻子，又称不饱和聚酯树脂腻子，是一种嵌填材料，由不饱和聚酯树脂（主要原料）以及各种填料、助剂经过精制而成，用于底材表面填充。配比：原子灰:原子灰固化剂=50:1。

铁红环氧酯底漆：是以改性中分子环氧树脂、颜料、防锈颜料、助剂和溶剂等组成的单组份自干涂料。具有十分突出的防锈性能；漆膜硬度高；耐高温，不影响焊接性能；干燥性能超群；高附着力，良好的机械性能。漆料密度1.38，闪点24℃，理论用量200~250g/m2。配比（重量比）：漆料:稀释剂=3:1。

醇酸调和漆：由同醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成，色泽较好，可用作室外面漆。细度≤35μm，光泽≥80°，硬度（双摆）≥0.2，挥发物含量≤50%，闪点30℃。配比（重量比）：漆料:稀释剂=3:1。

丙烯酸面漆：是由热塑性丙烯酸树脂、颜料、助剂、溶剂等组成的单组份快干面漆。具有良好的保色性及施工性能，可为室外机械设备提供保护及装饰的作用。闪点38℃，比重1.4kg/L，理论用量约200g/m2。配比（重量比）：漆料:稀释剂=3:1。

稀释剂（环氧漆稀释剂、醇酸漆稀释剂、丙烯酸漆稀释剂）：由多种有机溶剂配制而成的无色透明易挥发的液体，主要成分有二甲苯、酯、酮、醇等。熔点-78.5℃，沸点142~142.5℃，闪点18~35℃，引燃温度360℃，相对密度0.88（水=1）。微溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃。

丙烯酸聚氨酯磁漆：是以高级丙烯酸树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份，以脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料，特别适合于户外使用。细度≤25μm，光泽≥90°。理论用量100~150g/m2，油漆使用比例：漆料:固化剂=6:1。

丙烯酸聚氨酯漆固化剂：由合成脂肪酸、季戊四醇和甲苯二异氰酸酯反应而得的加成物，溶于醋酸乙酯和甲苯而成。与丙烯酸聚氨酯磁漆配合使用。

根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，项目喷涂车间所用原料中VOCs质量含量见下表。

表3.1-8  喷涂车间所用原料中VOCs质量含量

| 原料名称 | VOCs质量含量（%） |
| --- | --- |
| 天那水 | 100 |
| 原子灰 | 0 |
| 原子灰固化剂 | 50 |
| 铁红环氧酯底漆 | 80 |
| 醇酸调和漆 | 80 |
| 丙烯酸面漆 | 80 |
| 稀释剂 | 100 |
| 丙烯酸聚氨酯磁漆 | 80 |
| 丙烯酸聚氨酯漆固化剂 | 50 |

### 3.1.5主要生产设备

建设项目生产过程中主要生产设备见下表。

表3.1-9  建设项目主要生产设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 埃森普特2GK-80、昶盛400、正特30、正特150仿形 | 4台 | 切割 |
| 2 | 磁力钻 | 博大23mm | 1台 | 钻孔 |
| 3 | 角磨机 | 必拓125、日立100角 | 3台 | 打磨 |
| 4 | 砂轮机 | 盛戈50mm | 1台 | 打磨 |
| 5 | 行车 | 10t | 2台 | 运输 |
| 6 | 上力叉车 | 3t | 1台 | 运输 |
| 7 | 电焊机 | 三星、BX1-400成都TuTlan | 2台 | 焊接 |
| 8 | 焊机 | 埃森普特NB-500IGBT | 3台 | 焊接 |
| 9 | 柴油清洗机 | / | 1台 | 调试 |
| 10 | 空压机 | 惠豹0.6-8、皓盛O25/8 | 3台 | 喷漆 |
| 11 | 喷涂车间 | 长宽高10m×5m×5m（隔开为两间，每间5m×5m×5m） | 1间 | 除油、喷涂 |

### 3.1.6总平面布置

本项目选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园，西临新塘路，南临大里塘路。主要建设内容为2栋1F生产厂房、1栋4F办公楼、1栋4F宿舍及食堂（1层为食堂）、门卫室及配套公用工程、环保工程等。项目平面布置图详见附图2。

项目临南侧大里塘路、西侧新塘路分别设置车行出入口，厂内设置8m宽环形道路连接各个生产厂房及办公生活用房。

项目厂区主要分为办公生活区（1栋4F办公楼、1栋4F宿舍及食堂）和生产区（2栋1F生产厂房）。办公生活区设置于厂区东南部，邻近厂区南面车行出入口，方便人员出入；1#生产厂房设置于厂区西部，2#生产厂房设置于厂区东北部，邻近厂区西北角车行出入口，方便物料运输；1#生产厂房内根据工艺流程依次布置原料堆放区、切割工作区、组装工作区、打磨工作区、调试区、喷涂车间等，便于生产及管理；2#生产厂房为成品仓库。厂区绿化主要分布于厂内四周及道路两侧，绿地率为10.2%。

### 3.1.7公用工程

#### 3.1.7.1给排水工程

1、给水工程

项目用水由产业园给水系统供应，拟采用1根DN200的水管从园区接入，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为 0.35MPa。项目营运期用水情况见下表。

表3.1-10  建设项目用水情况

| 用水项目 | 用水定额 | 数量 | 年用水量（m3/a） | 平均日用水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产-调试工序 | / | / | 80 | 0.27 | 按300d计 |
| 工作人员 | 150L/人·d | 30人 | 1830 | 6.1 | 按300d计 |
|  | 80L/人·d | 20人 |  |  |  |
| 绿化浇洒 | 2L/m2·d | 2653m2 | 955.08 | 5.306 | 按180d计 |
| 总计 | / | / | 2865.08 | 11.676 | / |

2、排水工程

项目排水拟采用雨污分流制。调试废水经隔油处理后回用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入园区污水管网。

#### 3.1.7.2供电工程

项目用电由国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园供电系统供应。

## 3.2工艺流程及产污环节分析

### 3.2.1施工期工艺流程及产污环节分析

根据现场调查，项目拟建地块已进行“三通一平”，项目施工内容主要为基础工程、主体工程、装修工程、设备安装、厂区绿化等。施工期工艺流程及产污环节分析见下图。

图3.2-1  施工期工艺流程及产污环节图

### 3.2.2营运期工艺流程及产污环节分析

本项目主要生产水稳站、混凝土搅拌站和混凝土输送泵，水稳站、混凝土搅拌站生产工艺见图3.2-2，混凝土输送泵生产工艺见图3.2-3。

图3.2-2  水稳站、混凝土搅拌站生产工艺流程及产污环节图

图3.2-3  混凝土输送泵生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）下料、切割、钻孔：外购的钢材经汽车运输入厂，卸车转运至原料区堆放。根据生产需求，选用相对应的钢材下料。采用氧气切割机切割成指定规格，再使用钻床对指定部位进行钻孔，为后续组装进行准备。本工序主要污染物为切割粉尘、噪声及钢材边角料等。

（2）组装、打磨：将加工好的工件与外购的配件通过焊接、螺丝固定等方式进行组装，再对机械表面少量不平整的部分进行打磨。本工序主要污染物为焊接烟尘、打磨粉尘、噪声及废焊条等。

（3）调试：项目产品多在室外作业，需检验设备在下雨天气是否能正常运行。调试区将模拟下雨天气，对设备进行喷淋，喷淋用水量约为200L/台。本工序主要污染物为调试废水、含油抹布等。项目拟设置隔油池，调试废水经隔油处理后回用，不外排。隔油池废润滑脂、油泥定期清理，委托湖南万容固体废物处理有限公司清运处置。

（4）除油：调试合格的产品经行车吊入喷涂车间，机械表面残留的油污将会影响涂料的附着力，长期将导致涂层分层、气泡、脱皮等涂装缺陷，项目拟使用天那水对机械表面进行擦洗除油。天那水是具有良好挥发性的有机溶剂，其除油原理：利用有机溶剂能与皂化性和非皂化性油脂互溶的特点，将基体表面的油污溶解至溶剂中，油污分子随有机溶剂的挥发而挥发。本工序主要污染物为挥发性有机物、废原料桶、含油抹布等。

（5）喷涂：先采用原子灰（原子灰：原子灰固化剂=50:1）对机械表面的凹坑、针缩孔、裂纹和小焊缝等缺陷进行填平与修饰，自然晾干2h后，打磨表面以满足喷漆前的平整。再进行喷底漆作业（油漆：稀释剂=3:1），以提高面漆的附着力、保证面漆的均匀吸收。项目拟采用快干型底漆，自然晾干10min后，即可进行喷面漆作业（油漆：稀释剂=3:1，油漆：固化剂=6:1），具有装饰和保护功能。面漆表干时间为30min，实干时间为8h。产品在喷涂车间内自然晾干后，转运至成品仓库，外售出厂。本工序主要污染物为颗粒物、挥发性有机物、噪声、漆渣、废原料桶等。

图3.2-4  除油、喷涂工序工艺流程及产污环节图

项目喷涂车间长宽高10m×5m×5m（隔开为两间，每间5m×5m×5m），工作时为密闭空间。除油、喷涂、晾干工序均在喷涂车间内进行，无明显工作周期。除油、喷涂、晾干产生的挥发性有机废气及喷涂废气通过风机采用侧抽风的方式抽至废气处理系统。

## 3.3污染源源强分析与核算

### 3.3.1施工期污染源源强分析

#### 3.3.1.1废气

1、施工扬尘

项目施工拟采用商品混凝土，施工期扬尘污染主要来源有：①裸露场地及物料露天堆场产生的风力扬尘；②各种建筑材料的运输、装卸产生的扬尘。根据中国环境科学院的有关研究结果，施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目总建筑面积26812.57m2，则扬尘产生量约为7.6t，呈无组织排放。

2、燃油废气

项目施工过程中将使用以汽油、柴油为燃料的施工机械，排放的废气中主要含CO、NOx、THC、颗粒物等污染物，呈间歇无组织排放，源强难以估算。

#### 3.3.1.2废水

1、施工废水

施工废水主要为施工机械、运输车辆冲洗废水，废水中主要污染物为COD、石油类、SS等。据初步估算，冲洗1台施工机械/运输车辆约产生废水500L，按平均每天冲洗5台计，则废水产生量约为2.5m3/d。废水中各污染物浓度分别为COD25~200mg/L、石油类10~300mg/L、SS400~500mg/L。

2、施工人员生活污水

本项目高峰期施工人员约为20 人，参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），施工人员生活用水量约为80L/人·d，施工天数以8个月200天计，则施工人员生活用水量为1.6m3/d、320m3，污水排放系数取0.8，则施工人员生活污水产生量为1.28m3/d、256m3。施工人员生活污水主要污染物产生情况见表3.3-1。

表3.3-1  施工人员生活污水产生情况表

| 废水量 | 污染物名称 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.28m3/d 256m3 | 产生浓度（mg/L） | 350 | 200 | 250 | 40 | 20 |
|  | 产生量（t） | 0.0896 | 0.0512 | 0.064 | 0.0103 | 0.0052 |

#### 3.3.1.3噪声

施工噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目使用的施工机械主要有挖掘机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。项目施工期主要噪声源及源强见表3.3-2。

表3.3-2  项目施工期主要噪声源及源强

| 施工阶段 | 噪声源 | 声源强度dB（A） | 施工阶段 | 噪声源 | 声源强度dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础工程 | 挖掘机 | 75~90 | 主体工程 | 混凝土输送泵 | 70~80 |
|  | 打桩机 | 85~90 |  | 振捣器 | 85~90 |
| 装修工程 设备安装 | 电钻 | 85~90 |  | 电锯 | 85~90 |
|  | 电锤 | 75~90 |  | 电焊机 | 75~85 |
|  | 无齿锯 | 70~80 |  | 载重车 | 75~85 |

#### 3.3.1.4固体废物

1、土方

根据现场调查，项目拟建地块已进行“三通一平”，基础施工将开挖少量土方，回填后，基本无弃方产生。

2、建筑垃圾

项目施工过程中产生的建筑垃圾主要包括碎木料、废金属、石块、砂土等，根据相关经验数据，在考虑旧物利用和回收等综合因素后，建筑垃圾产生系数为9kg/m2，本项目总建筑面积为26812.57m2，建筑垃圾产生量为234.1t。

3、施工人员生活垃圾

本项目高峰期施工人员约为20 人，施工人员生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计，则施工人员生活垃圾产生量为10kg/d。

#### 3.5.1.5生态影响

项目用地面积26812.57m2，施工过程中扰动现有地表结构，将导致开挖区土壤侵蚀加剧，而增加水土流失量。采用侵蚀模数法对水土流失量进行预测，预测计算公式如下：

Wsi＝Fi×（Msi－Moi）×Ti

式中：Wsi——扰动地表区新增的水土流失量，t；

i——预测单元，1，2，3，……，n-1，n；

Fi——第i个预测单元面积，km2；

Msi——不同预测单元扰动后的土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Moi——不同预测单元原生土壤侵蚀模数，t/km2·a；

Ti——预测时段，a。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合选址地现状，确定建设区土壤侵蚀模数背景值为5000t/km2·a，施工期土壤侵蚀模数为7700t/km2·a，预测时段为0.67a。

经计算，本工程施工期可能新增的水土流失量为47.05t。

### 3.3.2营运期污染源源强分析

#### 3.3.2.1废气

项目营运期废气主要为切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘、喷涂车间废气等。

1、切割烟尘

项目拟采用火焰切割方式，利用乙炔与氧气混合燃烧火焰将被切割的钢材加热到熔点，再释放出高压氧气流，使金属进一步剧烈氧化，并将燃烧产生的熔渣吹掉，形成切口。切割烟尘中的颗粒物成分主要有Fe2O3、Fe2O、MnO、SiO3等。

参照《焊接车间环境污染及控制技术进展》，氧-乙炔切割发尘量为40~80mg/min，本次评价取60mg/min。项目拟设置4台切割机，切割烟尘产生量为0.0144kg/h、0.0346t/a。

建设单位应在车间内设置移动式烟尘净化器，收集效率约90%，净化效率约99%。切割烟尘经移动式烟尘净化器收集净化处理后，无组织排放量为0.0016kg/h、0.0038t/a。

2、焊接烟尘

项目拟采用CO2气体保护焊，使用CO2保护实芯焊丝。焊接烟尘中的颗粒物成分主要有Fe2O3、SiO3、MnO等。

参照《焊接工作的劳动保护》，CO2保护实芯焊丝的烟尘产生量为8g/kg焊条，有害物主要成分为Mn。本项目焊丝用量为8t/a，则焊接烟尘产生量为0.0267kg/h、0.064t/a。

建设单位应在车间内设置移动式烟尘净化器，收集效率约90%，净化效率约99%。焊接烟尘经移动式烟尘净化器收集净化处理后，无组织排放量为0.0029kg/h、0.007t/a。

3、打磨粉尘

打磨工序产生的粉尘主要成分为金属颗粒及金属氧化物，比重大，易沉降。

项目拟设置3台角磨机，对机械表面不平整的部分进行打磨，粉尘产生量以钢材年用量的1‰计。本项目年使用600t钢材，则打磨粉尘产生量为0.25kg/h、0.6t/a。

建设单位应在车间内设置移动式粉尘净化器，收集效率约90%，净化效率约99%。打磨粉尘经移动式粉尘净化器收集净化处理后，无组织排放量为0.0273kg/h、0.0654t/a。

4、喷涂车间废气

项目喷涂车间长宽高10m×5m×5m（隔开为两间，每间5m×5m×5m），工作时为密闭空间。除油、喷涂、晾干工序均在喷涂车间内进行，无明显工作周期，日工作8h。喷涂车间产生的废气中主要污染物为颗粒物、挥发性有机物等。

挥发性有机物包括非甲烷总烃（烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、卤代烃等）、含氧有机化合物（醛、酮、醇、醚等）、含氮有机物、含硫有机物等。本项目喷涂产生挥发性有机物主要有甲苯、二甲苯、酮、醇等，即非甲烷总烃、含氧有机物等。

根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》及建设单位提供资料，项目喷涂车间所用原料中主要挥发性有机物及固体分含量见下表。

表3.3-3  喷涂车间所用原料中挥发性有机物及固体分含量  单位：kg

| 工序 | 原料名称 | 年耗量 | VOCs |  | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | 固体分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 质量 含量 | 含量 | 质量 含量 | 含量 | 质量 含量 | 含量 | 质量 含量 | 含量 |
| 除油 | 天那水 | 6000 | 100% | 6000 | 10% | 600 | / | / | 0 | 0 |
| 刮原子灰 | 原子灰 | 2000 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 100% | 2000 |
|  | 原子灰固化剂 | 40 | 50% | 20 | / | / | 4% | 1.6 | 50% | 20 |
| 底漆 | 铁红环氧酯底漆 | 3000 | 80% | 2400 | / | / | 8% | 240 | 20% | 600 |
|  | 环氧漆稀释剂 | 1000 | 100% | 1000 | / | / | 10% | 100 | 0 | 0 |
| 面漆 | 醇酸调和漆 | 5000 | 80% | 4000 | / | / | 8% | 400 | 20% | 1000 |
|  | 醇酸漆稀释剂 | 1670 | 100% | 1670 | / | / | 10% | 167 | 0 | 0 |
|  | 丙烯酸面漆 | 1800 | 80% | 1440 | / | / | 9% | 162 | 20% | 360 |
|  | 丙烯酸漆稀释剂 | 600 | 100% | 600 | / | / | 10% | 60 | 0 | 0 |
|  | 丙烯酸聚氨酯磁漆 | 1800 | 80% | 1440 | / | / | 8% | 144 | 20% | 360 |
|  | 丙烯酸聚氨酯漆 固化剂 | 300 | 50% | 150 | / | / | 4% | 12 | 50% | 150 |
| 合计 |  | 23210 | / | 18720 | / | 600 | / | 1286.6 | / | 4490 |

（1）颗粒物（粉尘、漆雾）

主要为涂刮原子灰后打磨车身产生的粉尘及喷底漆、面漆产生的漆雾。

原子灰打磨粉尘：粉尘产生量以原子灰及原子灰固化剂中固体成分的10%计。本项目原子灰及原子灰固化剂中固体分含量为2020kg，则粉尘产生量为0.0842kg/h、0.202t/a。

漆雾：项目拟采用静电喷涂，利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动，并将涂料微粒吸附在工件表面。涂料中固体分的附着率为70%~80%，本次评价取75%，即有25%的漆雾产生。项目喷漆涂料中固体分含量为2470kg，则漆雾产生量为0.2573kg/h、0.6175t/a。

（2）挥发性有机物

根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，采用物料平衡法计算甲苯、二甲苯、VOCs的排放量。

E涂装=E物料-E去除-E回收-E废水

式中：E涂装——污染物排放量，kg；

E物料——使用的所有物料中的污染物量，kg；

E去除——污染物控制措施的污染物去除量，kg；

E回收——厂外回收处置的溶剂或废弃物中污染物含量，kg，本项目为0；

E废水——企业生产废水中含有的VOCs量，kg，本项目为0。

根据表3.3-3可知，本项目喷涂车间使用的所有物料中，甲苯挥发量为600kg，即甲苯产生量为0.25kg/h、0.6t/a；二甲苯挥发量为1286.6kg，即二甲苯产生量为0.536kg/h、1.2866t/a；VOCs挥发量为18720kg，即VOCs产生量为7.8kg/h、18.72t/a。

（3）污染控制措施

项目拟设置1个干式喷漆室，采用静电喷涂。喷漆室配套设置2台风量为25000m3/h的风机进行侧抽风，风机抽取的喷涂废气分别经2套废气处理系统（过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化）净化处理后，通过1座20m排气筒排放。

过滤棉除尘效率约为70%；根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，固定床活性炭吸附VOCs的处理效率为80%，光催化氧化法VOCs的处理效率为70%，即“活性炭吸附+UV光催化氧化”串联的处理效率为94%，本次评价取90%。本项目喷涂车间废气污染物产生及排放情况见下表。

表3.3-4  喷涂车间废气污染物产生及排放情况  单位：量t/a、速率kg/h、浓度mg/m3

| 污染物名称 |  | 颗粒物 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） |  | 0.8195 | 0.6 | 1.2866 | 18.72 |
| 产生速率（kg/h） |  | 0.341 | 0.25 | 0.536 | 7.8 |
| 拟采取措施 |  | 1个干式喷漆室+2台25000m3/h风机+2套废气处理系统（过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化）+1座20m高的排气筒 |  |  |  |
| 收集效率（%） |  | 95 |  |  |  |
| 去除效率（%） |  | 70 | 90 | 90 | 90 |
| 排气筒G 50000m3/h | 排放量（t/a） | 0.2336 | 0.057 | 0.1222 | 1.7784 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0974 | 0.0238 | 0.0509 | 0.741 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 1.946 | 0.475 | 1.019 | 14.82 |
| 无组织 排放 | 排放量（t/a） | 0.0410 | 0.03 | 0.0643 | 0.936 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0171 | 0.0125 | 0.0268 | 0.39 |

（4）废气污染物物料平衡

图3.3-2  建设项目废气污染物物料平衡图  单位：t/a

5、食堂油烟

据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，油烟挥发量约占总耗油量的2~4%，本次评价取3%。项目劳动定员50人，年工作300d，食堂工作时间按3h/d计，经估算得，油烟产生量为0.015kg/h、0.0135t/a。建议在食堂内安装去除效率≥60%的油烟净化设施，风量按4000m3/h计。经净化处理后，油烟排放量为0.006kg/h、0.0054t/a，油烟排放浓度为1.5mg/m3。

#### 3.3.2.2废水

1、调试废水

调试工序将模拟下雨天气，对设备进行喷淋，喷淋用水量约为200L/台。项目设计年产400台机械设备，则喷淋总用水量为80m3/a。废水产生量按用水量的80%计，约为64m3/a。调试废水中主要污染物为石油类，来源于设备组装工序使用的润滑脂。每台机械设备约使用润滑脂7.65kg，喷淋量按10%计，流失量按5%计，据估算，调试废水中石油类浓度约为200mg/L。项目拟设置隔油池，含油废水经隔油处理后回用，隔油池废润滑脂、油泥湖南万容固体废物处理有限公司清运处置。

2、生活污水

本项目年工作300天，劳动定员50人，其中20人不在厂内住宿，30人在厂内食宿。参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），不在厂内住宿工作人员生活用水定额按80 L/人•d计，在厂内食宿工作人员生活用水定额按150L/人•d计，则本项目营运期生活用水量为6.1m3/d、1830m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量4.88m3/d、1464m3/a，经隔油池、化粪池处理后，排入园区污水管网。本项目生活污水污染物产生及排放情况详见下表。

表3.3-5  生活污水产生及排放情况表

| 废水量 | 污染物名称 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.88m3/d 1464m3/a | 产生浓度（mg/L） | 350 | 200 | 250 | 40 | 20 |
|  | 产生量（t/a） | 0.512 | 0.293 | 0.366 | 0.059 | 0.029 |
|  | 拟采取措施 | 经隔油池、化粪池处理后，排入园区污水管网 |  |  |  |  |
|  | 排放浓度（mg/L） | 300 | 180 | 200 | 35 | 15 |
|  | 排放量（t/a） | 0.439 | 0.264 | 0.293 | 0.051 | 0.022 |

3、水平衡分析

项目水平衡见下图。

图3.3-2  建设项目水平衡图  单位：m3/d

#### 3.3.2.3噪声

项目营运期噪声主要为生产设备产生的机械噪声，主要噪声源强见下表。

表3.3-1  主要噪声源强  单位：dB（A）

| 设备名称 | 数量 | 分布位置 | 噪声级 | 拟采取降噪措施 | 降噪量 | 降噪后噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割机 | 4台 | 1#生产厂房 | 90 | 消声、厂房隔声 | 30 | 60 |
| 磁力钻 | 1台 | 1#生产厂房 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | 25 | 60 |
| 角磨机 | 3台 | 1#生产厂房 | 80 | 厂房隔声 | 20 | 60 |
| 空压机 | 3台 | 1#生产厂房 | 100 | 消声、基础减振、厂房隔声 | 35 | 65 |
| 砂轮机 | 1台 | 1#生产厂房 | 80 | 基础减振、厂房隔声 | 25 | 55 |
| 行车 | 2台 | 1#生产厂房 | 75 | 厂房隔声 | 20 | 55 |
| 上力叉车 | 1台 | 厂区 | 70 | 厂房隔声 | 20 | 50 |
| 焊机 | 5台 | 1#生产厂房 | 80 | 厂房隔声 | 20 | 60 |
| 柴油清洗机 | 1台 | 1#生产厂房 | 95 | 消声、基础减振、厂房隔声 | 35 | 60 |
| 喷涂车间 | 1间 | 1#生产厂房 | 75 | 双层厂房隔声 | 25 | 50 |

#### 3.3.2.4固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为钢材边角料、废纸箱、净化器收集烟（粉）尘、废原料桶、废润滑脂、油泥、漆渣、废过滤棉、废活性炭、含油抹布、生活垃圾等。

1、一般工业固体废物

钢材边角料：主要产生于切割工序，产生量预计为钢材总用量的10%，约为60t/a，收集后外售。

废纸箱：主要来源于原料包装，预计产生量为0.5t/a，收集后外售。

烟（粉）尘：产生于移动式烟（粉）尘净化器，预计产生量为0.6t/a，收集后外售。

2、危险废物

废原料桶：包括油漆、稀释剂、固化剂、润滑脂等原料桶，预计产生量为3t/a，废物代码为“HW49  900-041-49”，委托汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。

漆渣：产生于喷涂工序，预计产生量为5t/a，废物代码为“HW12  900-252-12”，委托汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。

废润滑脂、油泥：产生于调试废水隔油池，预计产生量为8t/a，废物代码为“HW08 900-210-08”，委托湖南万容固体废物处理有限公司清运处置。

废过滤棉、废活性炭：产生于喷涂废气处理系统。过滤棉每3个月更换一次，废过滤棉产生量预计为3t/a。1kg活性炭可吸附0.6kg挥发性有机物，本项目挥发性有机物产生量为18.72t/a，采用“活性炭吸附+UV光催化氧化”处理工艺，活性炭吸附挥发性有机物量约为14.22t/a，废活性炭产生量预计为37.92t/a。废物代码为“HW49  900-041-49”，委托汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。

含油抹布：产生于调试工序及除油工序，产生量预计为1t/a。根据《国家危险废物名录》（部令 第39号），混入生活垃圾的废弃含油抹布，全过程不按危险废物管理。本次评价建议，将含油抹布作为危险废物进行收集，不混入生活垃圾，收集后暂存于危险废物暂存间，委托汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。

3、生活垃圾

本项目劳动定员50人，年工作300天，生活垃圾产生系数按1kg/人·d计，生活垃圾产生量约为50kg/d、15t/a，收集后交由环卫部门清运处置。

#### 3.3.2.5污染源源强统计

根据上述分析，本项目营运期污染源源强情况见下列表格。

表3.3-1  废气污染源源强

| 产生工序 | 排放方式 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放 时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气产生量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 治理工艺 | 效率 （%） | 废气排放量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 切割 | 无组织排放 | 颗粒物 | / | / | 0.0144 | 移动式烟尘净化器 | 89.1 | / | / | 0.0016 | 2400 |
| 焊接 | 无组织排放 | 颗粒物 | / | / | 0.0267 | 移动式烟尘净化器 | 89.1 | / | / | 0.0029 | 2400 |
| 打磨 | 无组织排放 | 颗粒物 | / | / | 0.25 | 移动式粉尘净化器 | 89.1 | / | / | 0.0273 | 2400 |
| 喷涂 | 排气筒G | 颗粒物 | 50000 | 6 | 0.3 | 风机+过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化+20m高的排气筒 | 70 | 50000 | 1.946 | 0.0974 | 2400 |
|  |  | 甲苯 |  | 4.4 | 0.22 |  | 90 |  | 0.475 | 0.0238 |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 9.434 | 0.4717 |  | 90 |  | 1.109 | 0.0509 |  |
|  |  | VOCs |  | 137.28 | 6.864 |  | 90 |  | 14.82 | 0.741 |  |
|  | 无组织 排放 | 颗粒物 | / | / | 0.041 | / | / | / | / | 0.041 | 2400 |
|  |  | 甲苯 | / | / | 0.03 | / | / | / | / | 0.03 |  |
|  |  | 二甲苯 | / | / | 0.0643 | / | / | / | / | 0.0643 |  |
|  |  | VOCs | / | / | 0.936 | / | / | / | / | 0.936 |  |
|  | 非正常 排放 | 颗粒物 | / | / | 0.341 | / | / | / | / | 0.341 | 1 |
|  |  | 甲苯 | / | / | 0.25 | / | / | / | / | 0.25 |  |
|  |  | 二甲苯 | / | / | 0.536 | / | / | / | / | 0.536 |  |
|  |  | VOCs | / | / | 7.8 | / | / | / | / | 7.8 |  |
| 食堂 | 油烟竖井 | 油烟颗粒 | 4000 | 3.75 | 0.015 | 油烟净化器 | 60 | 4000 | 1.5 | 0.006 | 900 |

表3.3-2  废水污染源源强

| 生产工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放 时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水产生量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 效率 （%） | 废水排放量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （kg/h） |  |
| 调试 | 调试废水 | 石油类 | 0.0267 | 200 | 5.333 | 隔油池+回用 | 100 | 0 | 0 | 0 | / |
| 员工生活 | 生活污水 | COD | 0.2033 | 350 | 0.071 | 隔油池+化粪池 | 14.3 | 0.2033 | 300 | 0.061 | 7200 |
|  |  | BOD5 |  | 200 | 0.041 |  | 10 |  | 180 | 0.037 |  |
|  |  | SS |  | 250 | 0.051 |  | 20 |  | 200 | 0.041 |  |
|  |  | NH3-N |  | 40 | 0.008 |  | 12.5 |  | 35 | 0.007 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 20 | 0.004 |  | 40 |  | 12 | 0.003 |  |

表3.3-3  噪声污染源源强

| 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 dB（A） | 降噪措施 |  | 噪声排放值 dB（A） | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工艺 | 降噪效果 |  |  |
| 切割机 | 频发 | 90 | 消声、厂房隔声 | 30 | 60 | 2400 |
| 磁力钻 | 频发 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | 25 | 60 | 2400 |
| 角磨机 | 频发 | 80 | 厂房隔声 | 20 | 60 | 2400 |
| 空压机 | 频发 | 100 | 消声、基础减振、厂房隔声 | 35 | 65 | 2400 |
| 砂轮机 | 频发 | 80 | 基础减振、厂房隔声 | 25 | 55 | 2400 |
| 行车 | 偶发 | 75 | 厂房隔声 | 20 | 55 | 300 |
| 上力叉车 | 偶发 | 70 | 厂房隔声 | 20 | 50 | 600 |
| 焊机 | 频发 | 80 | 厂房隔声 | 20 | 60 | 2400 |
| 柴油清洗机 | 频发 | 95 | 消声、基础减振、厂房隔声 | 35 | 60 | 2400 |
| 喷涂车间 | 频发 | 75 | 双层厂房隔声 | 25 | 50 | 2400 |

表3.3-4  固体废物污染源源强

| 工序/装置 | 固体废物 名称 | 固体废物属性 | 产生量 （t/a） | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 原料包装 | 废纸箱 | 一般工业固体废物 | 0.5 | 一般工业固体废物贮存场暂存 | 0.5 | 收集后外售 |
|  | 废原料桶 | 危险废物HW49（900-041-49） | 3 | 危险废物贮存设施暂存 | 3 | 汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置 |
| 切割 | 钢材边角料 | 一般工业固体废物 | 60 | 一般工业固体废物贮存场暂存 | 60 | 收集后外售 |
| 移动式 烟（粉）尘 净化器 | 烟（粉）尘 | 一般工业固体废物 | 0.6 | 一般工业固体废物贮存场暂存 | 0.6 | 收集后外售 |
| 调试废水 隔油池 | 废润滑脂、油泥 | 危险废物HW08（900-210-08） | 8 | 清掏后及时清运 | 8 | 湖南万容固体废物处理有限公司清运处置 |
| 喷涂 | 漆渣 | 危险废物HW12（900-252-12） | 5 | 危险废物贮存设施暂存 | 5 | 汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置 |
| 废气 处理设备 | 废过滤棉 废活性炭 | 危险废物HW49（900-041-49） | 40.92 | 更换后及时清运 | 40.92 | 汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置 |
| 调试、除油 | 含油抹布 | / | 1 | 危险废物贮存设施暂存 | 1 | 汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置 |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 15 | 垃圾桶、垃圾箱收集 | 15 | 环卫部门清运处置 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

汨罗市隶属于岳阳市，地处湖南省东北部，紧靠洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′、北纬 28°28′~29°27′。汨罗市东部、东南部分别与长沙市长沙县、望城区接壤，西邻湘阴县和沅江市，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。境内著名的汨罗江西接湘江汇入洞庭湖。京广铁路、武广高铁、京珠高速、107 国道、S308线贯穿市境。

国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园位于汨罗市最南端，地处长沙、岳阳、汨罗的中间地带，距长沙市区35公里，距长沙经开区28公里，距汨罗市区40公里。107国道贯穿汨罗产业园南北，产业园距京港澳高速公路广福收费站3公里，距京广线越江货运站22公里，距中南物流园18公里，距京广高铁汨罗东站32公里，距长沙高铁南站50公里，距长沙黄花国际机场47公里。

本项目选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园新塘路与大里塘路交汇处东北角，中心经纬度坐标为东经113°09'01.50"、北纬28°28'58.31"，具体地理位置见附图1。

### 4.1.2地质

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目选址地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7度。

### 4.1.3地形地貌

汨罗市地势东南部高、西北部低，由山地向滨湖平原呈梯降过渡，头枕幕阜，脚踏洞庭。东南部峰岭起伏，连绵成脉，形成天然屏障。其中，东有幕阜山余脉智峰山，群峰拱岱，岭峦盘结，沟谷回环，犬牙交错，地形险峻。山区有南岭、米家寨、老山尖、苦岭、乌石尖、冷水尖、从毛山、汉峰山等山峰。南部有飘峰山、神鼎山、隐居山、玉池山、湖鼻山、密岩山等。

汨罗的丘陵多处于岗地与低山过渡地带或山地余脉末梢。海拔一般在110~250米之间。岗地是汨罗分布最广的地貌类型，面积613.51平方公里，占汨罗市总面积39.28%。汨罗的平原位于汨罗江及其支流溪谷两侧，由中部向西北部呈扇形展布敞开，地表物质由河湖的沉积作用形成深厚的冲积物或冲积湖组成。海拔绝大部分在50 米以下，平原面积296.01平方公里，平原土质肥沃。

### 4.1.3气候与气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

汨罗市年均气温17.1℃，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃。年均降水量1345.4mm，相对集中在4~8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18d，连续10d降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm。常年主导风向为NNW，频率为10.38%；冬季主导风向为NNW（13.48%），夏季主导风向为S（20.02%）。年平均风速为1.74m/s。年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8d，年均湿度为81%，年均蒸发量为1312.3mm。

### 4.1.5地表水环境

项目所在区域内主要地表水体为大里塘水库、白沙河等。

大里塘水库于1973年建成蓄水，地处汨罗市弼时镇大里塘村境内，中心经纬度坐标为东经113°09′39.23"、北纬28°28′56.76"。大里塘水库所在河流为捞刀河一级支流白沙河上游的支流，水库集雨面积4.1km2（坝址控制流域面积0.76km2，外引集雨面积3.34km2），总库容266万m3，正常蓄水位78.0m，正常库容198万m3，死水位70.4m，死库容6.5万m3，调节库容192万m3，为多年调节水库。大里塘水库坝址控制流域面积0.76km2，坝址多年平均流量0.0168m3/s，多年平均径流量53.0万m3。外引集雨面积3.34km2，引入大里塘水库多年平均流量0.030m3/s，多年平均径流量93.1万m3。大里塘水库为汨罗产业园给水厂工程取水水源，位于产业园上游，无其他取水用户。

白沙河属于湘江水系，为湘江支流捞刀河的一级支流，总流域面积为320km2，其中汨罗市流域面积75km2。白沙河多年平均径流量为22413万m3，其中汨罗市境内平均径流量为5253万m3。白沙河为汨罗产业园纳污水体。

### 4.1.6地下水环境

项目所在区域内地下水主要分第四系松散层孔隙水和基岩裂缝水。地下水位高程为31.4-30.2m，埋深为－6.2~－5.9m，化学类型为对建筑砼和钢筋无腐蚀性。地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由东北向西南侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向白沙河排泄及人工开采等。

### 4.1.7土壤与水土流失

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。

国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园在开发建设过程中，“三通一平”工程破坏了原有的地表植被，使得土壤裸露，造成区域水土流失加剧。

### 4.1.8动植物与生态

#### 4.1.8.1动物

根据《湖南地理志》植被划分方案，汩罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

项目所在区域内主要草灌植物有马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等，主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨等。区域内未发现珍稀野生植物分布。

#### 4.1.8.2植物

汩罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种；还有大量的两栖类、爬行类动物。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要鸟类有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等；主要两栖动物有蟾蜍、青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等；主要爬行动物有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类等。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、金钱豹、大鲵（娃娃鱼）、猴面鹰、江豚（江猪）、大灵猫等。

项目所在区域野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。区域内现存的主要动物有蛇、鼠、蛙和一些鸟类等，未发现珍稀野生动物踪迹。

#### 4.1.8.3景观生态

项目所在区域景观生态主要由以下体系组成：

1、以针阔叶混交林、常绿阔叶林为主的林地生态系统；

2、以灌、草丛为主的灌木、草丛生态系统；

3、以人工植被为主的农业生态系统，种植水稻、蔬菜及其他经济作物；

4、城镇等人工生态系统。

这些景观组成（生态系统）之间有着相辅相成和相互制约的特定生态关系。随着汨罗产业园的开发建设，区域景观生态系统在人为干扰作用下，多样性指数降低，系统优势度减少，生态系统的生产力、稳定性、自我维持能力正趋于降低。

## 4.2国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园

国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园（汨罗高新技术产业开发区弼时片区）由长沙经开区与汨罗市合作共建，地处汨罗市最南端弼时镇，位于“长株潭半小时经济圈”内，紧邻长沙县界，距离汨罗市区35公里，距长沙经开区25公里，距京珠高速公路广福出口4公里，107国道纵贯中心园区，区位和交通条件优越。

### 4.2.1产业园规划

#### 4.2.1.1规划范围

国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园，即汨罗高新技术产业开发区弼时片区。根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》（2018-2023），产业园规划范围为北至莲花路、西至经开路、南至镇界、东至弼时大道，规划总用地面积为281.75公顷。

#### 4.2.1.2产业定位

产业园产业定位为先进制造、新材料、电子信息。

先进制造产业：挖掘省内高校科研资源积极开展先进制造技术研发，重点发展智能智造装备、环保设备、新型节能机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工设备、通用设备等。

新材料产业：加强产学研合作，积极发展高性能纤维及复合材料、新型金属材料等。

电子信息产业：做大做强现有以耳机、电脑配件等为主的电子产品企业，顺应电子、信息产业数字化、网络化、智能化的发展趋势，积极发展IT整机以及零部件制造、信息家电、通讯及网络设备等。

#### 4.2.1.3用地规划与布局

产业园规划形成三个产业区，即先进制造产业区、新材料产业区和电子信息产业区。产业园规划用地类型与规模见下表。

表4.2-1  产业园规划用地类型与规模

| 序号 | 用地性质 |  | 用地代码 | 面积（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业服务设施用地 |  | B | 1.05 | 0.40 |
|  | 其中 | 公用设施营业用地 | B4 | 1.05 | 0.40 |
| 2 | 工业用地 |  | M | 208.71 | 79.41 |
|  | 其中 | 一类工业用地 | M1 | 40.12 | 15.27 |
|  |  | 二类工业用地 | M2 | 168.60 | 64.14 |
| 3 | 物流仓储用地 |  | W | 8.58 | 3.26 |
|  | 其中 | 二类物流仓储用地 | W2 | 8.58 | 3.26 |
| 4 | 道路与交通设施用地 |  | S | 23.88 | 9.09 |
| 5 | 绿地与广场用地 |  | G | 20.60 | 7.84 |
|  | 其中 | 公园绿地 | G1 | 19.30 | 7.34 |
|  |  | 防护绿地 | G2 | 1.30 | 0.50 |
| 总计 |  |  |  | 262.82 | 100.00 |

#### 4.2.1.4市政工程设计规划

1、道路交通规划

产业园规划形成“三横三纵”干路骨架。“三横”干路为莲花路、求志路和共荣路；“三纵”干路为弼时大道、经开路和经三路。

2、给水工程规划

产业园需水量为1.05万m3/d。近期由弼时镇自来水厂供水，从定里冲水库取水，供水规模为5000t/d；远期由长沙经开区汨罗产业园给水厂工程提供，从白鹤洞水库和大里塘水库取水，供水规模一期为2.5万m3/d，二期为3.5万m3/d。

3、排水工程规划

产业园规划采用雨污完全分流的排水体制。

（1）雨水工程

雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠、小溪沟等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走，减小管径。

（2）污水工程

规划在园区西侧、白沙河东岸建设长沙经开区汨罗产业园污水厂，近期（2020年）规模为2.5×104m3/d，远期（2030年）规模为5×104m3/d，服务范围为弼时镇汨罗产业园。

4、 能源工程规划

规划在弼时镇镇区北面一处天燃气门站。

5、环卫设施规划

（1）环卫设施

汨罗市规划建设1处垃圾焚烧发电厂，位于新桥村垃圾填埋场西侧，占地面积100亩，设计日处理垃圾400吨，规划到2020年日处理垃圾达600吨，服务范围为整个汨罗市，已开展环评，目前正在开工建设。

生活垃圾实行分类收集，不可燃烧垃圾运至生活垃圾填埋场卫生填埋，可燃烧垃圾统一运至垃圾发电厂焚烧发电。

（2）工业垃圾处理

工业垃圾根据需要进行预处理分类收集，采用带有封闭式容器的垃圾清运车辆运输，经减量化及资源化循环利用后，固废最终运输至工业固废处理场，进行无害化处理。

（3）危险废物处置

园区规划设置配套服务于园区的危废综合利用处置中心。

#### 4.2.1.5绿地景观规划

产业园规划以基地内白沙河支流滨水风光带和弼时大道、求志路等道路绿化等构成工业区的景观网络和骨架。

### 4.2.2产业园规划环评及审批情况

汨罗高新技术产业开发区原名汨罗工业园，园区于1994年经湖南省人民政府批准设立；2012年，经省政府批准更名为湖南汨罗循环经济产业园区；2015年，园区实施调扩区，核准面积9.1913km2，包括新市和弼时两个片区，面积分别为6.3738km2和2.8175km2；原湖南省环保厅对调扩区规划环评出具了审查意见，同意扩增弼时片区，并对新市片区的整治、发展规划提出了环保要求。2018年1月，园区经省政府批复设立高新技术产业开发区，再次更名为汨罗高新技术产业开发区。根据汨罗市和新市镇最新土规修订情况和园区开发现状，园区目前可供用地偏少，严重制约了产业经济发展，汨罗市人民政府向省发改委申请开展园区调扩区。2018年6月，省发改委具函原则同意汨罗市人民政府组织汨罗高新技术产业开发区开展调区扩区前期工作。2018年9月，汨罗高新技术产业开发区管理委员会委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司承担汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划的环境影响评价工作。2019年3月27日，湖南省生态环境厅以《湖南省生态环境厅关于<汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函[2019]8号）予以批复。审查意见针对汨罗高新技术开发区弼时片区提出的要求见下表。

表4.2-2  湘环评函[2019]8号（部分）

| 序号 | 湘环评函[2019]8号（部分） |
| --- | --- |
| 1 | 严格按照经核准的规划范围开展园区建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。 |
| 2 | 严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时需充分考虑环评提出的制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的“三线一单”划定工作，进一步优化制定完善汨罗高新区环境准入负面清单。园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高耗能、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，其中弼时片区按照原规划环评要求禁止引进排水涉重金属及持久性有机污染物的企业，禁止引进电镀、线路板制造等企业，严格限制引进排水量大的企业。园区管委会和地方环保行政部门应按照规划环评提出的行业、工艺和设备、规模、产品四项负面清单和后续“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监管要求。 |
| 3 | 完善园区排水基础设施建设和提质改造。园区排水实施雨污分流，污污分流。加快弼时镇污水处理厂及配套管网工程建设，厂网工程建成投运前，园区暂停引进外排工业废水的项目。 |
| 4 | 加强高新区大气污染防控措施，通过产业控制、清洁能源推广等减少气型污染物源头排放量，园区禁止新建燃煤企业，燃料应采用天然气、电能等清洁能源，并对现有企业进行能源结构清洁化改造。加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准；合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响。 |
| 5 | 加强固体废物的环境管理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率，规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 |
| 6 | 加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。 |
| 7 | 按园区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。具体项目建设应先期按环评要求 完成环保拆迁后方可正式投产。 |
| 8 | 做好建设期的生态保护和水土保持工作。注意保护好周围农田、河流及自然景观，落实生态环境的保护、恢复和补偿，多土石方开挖、堆存及回填要求实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。 |

### 4.2.3产业园开发现状

#### 4.2.3.1基础设施建设情况

1、基础设施建设情况

道路：产业园已建成/部分建成新塘路、汉山路、大里塘路、三角塘路等规划道路。

给水：产业园近期由弼时镇自来水厂供水，从定里冲水库取水，供水规模为5000t/d；远期由长沙经开区汨罗产业园给水厂工程提供，从白鹤洞水库和大里塘水库取水，供水规模一期为2.5万m3/d，二期为3.5万m3/d。园区已开发区域给水管网已基本建成，其余区域暂未铺设给水管网。长沙经开区汨罗产业园给水厂工程目前处于前期准备阶段。

排水：园区内道路配套建设雨污水管网。长沙经开区汨罗产业园污水厂目前处于建设阶段，产业园临时建设有一套200t/d、一套50t/d的一体化处理设施处理园区内生活污水，尾水排入白沙河。

能源：园区内目前未敷设城市燃气管网。

2、项目与产业园依托关系

表4.2-3  项目与产业园依托关系

| 项目 | 依托关系 |
| --- | --- |
| 道路 | 本项目西临新塘路，南临大里塘路，全部已建成，交通便利 |
| 给水 | 依托产业园给水管网，近期由弼时镇自来水厂供水，远期由长沙经开区汨罗产业园给水厂工程供水 |
| 排水 | 生活污水经预处理达标后，通过园区污水管网，进入园区一体化污水处理设备/长沙经开区汨罗产业园污水厂进一步处理 |

#### 4.2.3.2企业入驻概况

1、企业入驻情况

据调查，产业园入驻企业概况见下表。

表4.2-4  产业园入驻企业概况

| 序号 | 企业名称 | 产品及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南塞班科技有限公司 | 年加工制造2000吨各种非标机械设备及部件 | 在运行 |
| 2 | 汨罗市爱晚亭室内门加工厂 | 年产50000套室内门（实际规模为2000套） | 在运行 |
| 3 | 湖南多灵过滤系统科技有限公司 | 年产50套DL-造纸白水回收设备 | 在运行 |
| 4 | 长沙德赛厨房设备有限公司 | 年产各种规格的炉具调理台、节能环保灶10000套 | 在运行 |
| 5 | 汨罗市乾源碳素材料有限公司 | 年产石墨增碳剂6000t、石墨块3000t、石墨粉5000t及石墨异型件6000t | 在运行 |
| 6 | 湖南虹宇碳素新材料有限公司 | 年产石墨增碳剂5000t、石墨块3000t、石墨粉4000t及石墨异型件8000t | 在运行 |
| 7 | 湖南优冠实业集团有限公司 | 年产硅PU600t/a、聚氨脂胶水300t/a、防水底胶600t/a、水性面漆500t/a、跑道面漆500t/a、跑道底胶700t/a、热塑性聚氨脂弹性体橡胶405t/a、丙烯酸乳液200t/a、三元乙丙橡胶颗粒800t/a、人造草皮500万m2/a、金属包装桶30万个/a | 在运行 |
| 8 | 湖南乐浦物流有限公司 | 年运输和仓储价值 18 亿的汽车零部件 | 在运行 |
| 9 | 岳阳市美建装配式建筑有限公司 | 年产150万m2双层墙、100万m2叠合楼板、6万m3异性构件（楼梯、阳台板、空调板） | 在建 |
| 10 | 湖南隆亨新材料有限公司 | 年产 30 万吨预拌干混砂浆 | 在建 |

2、本项目周边企业分布情况

本项目选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园新塘路与大里塘路交汇处东北角，东面为待建设用地，南面为岳阳市美建装配式建筑有限公司，西南面为待建设用地、西面为湖南乐浦物流有限公司，西北面为罗丹莫纳高新技术有限公司拟建地，北面为长沙德赛厨房设备有限公司、汨罗市乾源碳素材料有限公司，东北面为湖南虹宇碳素新材料有限公司，具体见下图。

项目拟建地

美建装配

乐浦物流

罗丹莫纳

德赛厨房

乾源碳素

虹宇碳素

大里塘路

新塘路

图4.2-1  项目周边企业分布情况图

## 4.3长沙经开区汨罗产业园给水厂工程

长沙经开区汨罗产业园给水厂位于汨罗市弼时镇大里塘水库北侧，近期处理规模为2.5×104m3/d，规划占地2.8ha；远期处理规模为3.5×104m3/d，规划占地5.6ha。服务范围为长沙经开区汨罗产业园，东至桃花路，西至白沙河，南至大里塘村良家组，规划面积约19.17 km2。该工程由白鹤洞水库和大里塘水库联合为汨罗产业园供水，备用水源为定里冲水库。白鹤洞水库和大里塘水库暂未划定为饮用水源保护区。

白鹤洞水库于1970年建成蓄水，地处汨罗市玉池乡鹤龙村境内，中心经纬度坐标为东经113°06′11.29″、北纬28°35′22.89″，位于本项目西北面12.6km处。白鹤洞水库主要功能：①饮用水水源，长沙经开区汨罗产业园给水厂工程取水水源；②灌溉功能，设计灌溉面积2000亩；③发电功能，利用灌溉水及水库余水发电。

大里塘水库于1973年建成蓄水，地处汨罗市弼时镇大里塘村境内，中心经纬度坐标为东经113°09′39.23"、北纬28°28′56.76"，位于本项目东面900m处。大里塘水库主要功能：①饮用水水源，长沙经开区汨罗产业园给水厂工程取水水源。

定里冲水库于1958年建成蓄水，地处汨罗市弼时镇坪塘村境内，中心经纬度坐标为东经113°06′08.15"、北纬28°32′20.69"，位于本项目西北面7.7km处。定里冲水库主要功能：①饮用水水源，长沙经开区汨罗产业园给水厂工程备用取水水源，一般情况下不能动用；②灌溉功能，设计灌溉面积5000亩。

## 4.4长沙经开区汨罗产业园污水厂

长沙经开区汨罗产业园污水厂位于白沙河路和丛木塘路交叉口，近期（2020年）处理规模为2.5万吨/日，规划占地42亩；远期（2030年）处理规模为5万吨/日，规划占地75亩。服务范围为弼时镇汨罗产业园，接纳产业园污水管网收集的全部污水，污水主要以生活污水和工业废水为主。

### 4.4.1进水水质要求

长沙经开区汨罗产业园污水厂不单独设置预处理装置，企业需对其排放的污水进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”表4规定的三级标准后，才能排至污水管网。此外，根据汨罗产业园的产业定位，长沙经开区汨罗产业园污水厂确定其进水水质如下表。

表4.4-1  长沙经开区汨罗产业园污水厂进水水质要求

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 500 | 300 | 400 | 30 | 35 | 8 | 20 |

### 4.4.2工艺方案

污水处理工艺：预处理+水解酸化及改良型A2/O生物池＋组合二沉池+高密度沉淀池+转盘滤池+二氧化氯消毒。

污泥处理工艺：叠螺浓缩+全自动高压板框压滤机。

臭气处理工艺：生物除臭。

中水回用：采用加二氧化氯消毒出水。

### 4.4.3尾水水质及去向

根据《汨罗产业园区总体规划》（2014-2030）及《汨罗市普乐投资开发有限公司长沙经开区汨罗产业园污水厂一期工程（2.5万吨/日）可行性研究报告》，长沙经开区汨罗产业园污水厂一期处理规模2.5万吨/日，部分尾水需要作为中水回用（2.1万吨/日），部分尾水排入白沙河（0.4万吨/日）。

中水回用执行《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1规定的道路、清扫城市绿化水质标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单“环境保护总局公告2006年第21号”一级A标准。

长沙经开区汨罗产业园污水厂于2016年开工建设，目前尚未建成投产，但建设有一套200t/d一体化污水处理设施，尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”中表4规定的一级标准，尾水排入白沙河。

本项目选址地属于长沙经开区汨罗产业园污水厂服务范围，项目营运期排放的废水主要为生活污水，可纳入一体化污水处理设施/长沙经开区汨罗产业园污水厂进行处理。

## 4.6环境质量现状调查与评价

### 4.6.1环境空气质量现状调查与评价

#### 4.6.1.1区域环境质量达标情况

根据汨罗市环境保护监测站公开发布的2018年汨罗市环境质量报告可知，2018年汨罗市为环境空气质量不达标区。

目前岳阳市尚未公开发布环境空气质量达标规划。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》，“到2019年，全省PM2.5年均浓度下降至42μg /m3以下，城市环境空气质量优良率达到82.5%以上，2~3个地级城市实现环境空气质量达标”、“重点抓好全省特护期和长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市环境空气质量改善，确保完成目标任务”、“长沙、株洲、湘潭三市在2018年底前，其他地级城市在2019年6月底前，编制完成本城市大气环境质量限期达标规划”。目前岳阳市已开启大气环境质量限期达标规划编制的准备工作，并采取关停“散乱差”、严格要求工业企业进行达标排放、工业企业废气治理设施提标改造等一系列行动削减TSP、VOCs等大气污染物排放，岳阳市的环境空气质量将得到很大改善。

#### 4.6.1.2基本污染物环境质量现状数据

2018年汨罗市基本污染物环境质量监测数据详见下表。

表4.6-1  2018年汨罗市基本污染物环境质量监测数据  单位：μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率(%) | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | / | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 18 | 40 | 45.0 | / | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65 | 70 | 92.9 | / | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 36 | 35 | 102.9 | 0.029 | 不达标 |
| CO | 百分位数（95%） 日平均质量浓度 | 900 | 4000 | 22.5 | / | 达标 |
| O3 | 百分位数（90%） 8h平均质量浓度 | 99 | 160 | 61.9 | / | 达标 |

根据上表可知，2018年汨罗市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8μg/m3、18μg/m3、65μg/m3、36μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为99μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准限值的污染物为PM2.5，超标倍数为0.029。

#### 4.6.1.3其他污染物环境质量现状数据

本次评价引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中的大气环境质量现状监测数据。

监测单位：湖南品标华测检测技术有限公司

监测因子：TSP、二甲苯、总挥发性有机物。

监测点位：弼时村，项目选址地北面1280m；汉山村，项目选址地南面1750m。

监测时间及频次：2018年9月21日~27日，连续监测7天。TSP监测24小时平均浓度，二甲苯监测一次浓度，总挥发性有机物监测8小时平均浓度。

表4.6-2  监测期间气象参数

| 监测点位 | 监测日期 | 温度℃ | 气压kPa | 湿度% | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弼时村 | 2018年09月21日 | 22.7 | 101.8 | 56 | 西北风 | 1.5 |
|  | 2018年09月22日 | 21.7 | 101.7 | 53 | 北风 | 1.7 |
|  | 2018年09月23日 | 21.7 | 101.7 | 46 | 北风 | 0.7 |
|  | 2018年09月24日 | 21.7 | 101.6 | 49 | 北风 | 0.7 |
|  | 2018年09月25日 | 21.8 | 101.7 | 54 | 北风 | 1.2 |
|  | 2018年09月26日 | 18.7 | 101.8 | 59 | 东北风 | 1.4 |
|  | 2018年09月27日 | 21.3 | 101.9 | 47 | 北风 | 1.6 |
| 汉山村 | 2018年09月21日 | 22.7 | 101.8 | 56 | 西北风 | 1.6 |
|  | 2018年09月22日 | 21.7 | 101.7 | 52 | 北风 | 1.5 |
|  | 2018年09月23日 | 21.7 | 101.7 | 45 | 北风 | 0.8 |
|  | 2018年09月24日 | 21.7 | 101.6 | 50 | 北风 | 0.9 |
|  | 2018年09月25日 | 21.8 | 101.7 | 55 | 北风 | 1.1 |
|  | 2018年09月26日 | 18.7 | 101.8 | 42 | 北风 | 1.6 |
|  | 2018年09月27日 | 21.3 | 101.9 | 48 | 北风 | 2.0 |

表4.6-3  其他污染物环境质量监测数据  单位：μg/m3

| 监测点位 | 评价项目 | TSP | 二甲苯 | 总挥发性有机物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 弼时村 | 监测值范围 | 98~113 | 20~80 | 42.3~60.9 |
|  | 标准指数 | 0.327~0.377 | 0.1~0.4 | 0.071~0.102 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / |
| 汉山村 | 监测值范围 | 96~122 | 20~80 | 44.6~75.6 |
|  | 标准指数 | 0.32~0.407 | 0.1~0.4 | 0.074~0.126 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / |
| 标准值 |  | 300（24小时平均） | 200（1小时平均） | 600（8小时平均） |

根据上表可知，监测期间，弼时村与汉山村TSP监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准限值要求，二甲苯、总挥发性有机物监测浓度均符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

### 4.6.2地表水环境质量现状调查与评价

本次评价引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中的地表水环境质量现状监测数据。

监测单位：湖南品标华测检测技术有限公司

监测因子：pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、粪大肠菌群、镍。

监测断面：W1白沙河-长沙经开区汨罗产业园污水厂排污口上游500m，W2白沙河-长沙经开区汨罗产业园污水厂排污口下游5km，W3无名小溪-无名小溪与白沙河交汇处上游500m。

监测时间及频次：2018年9月22日~24日，连续采样三天，每天采样一次。

根据表4.6-4可知，监测期间，白沙河、无名小溪各监测断面总磷超标，最大超标倍数分别为0.1、0.05、0.05，其余各项污染物监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

总磷超标的可能原因：农村面源污染。农村生活和农业生产活动中产生的磷素、生活污水等污染物，从非特定的地域，在降水和径流冲刷作用下，通过农田地表径流、农田排水和地下渗漏，进入无名小溪、白沙河。

### 4.6.3地下水质量现状调查与评价

本次评价引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中的地下水环境质量现状监测数据。

监测单位：湖南品标华测检测技术有限公司

环境因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

水质因子：pH、锰、铜、锌、挥发性酚类、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬（六价）、铅，同时监测地下水水位。

监测点位：弼时村居民水井，项目选址地北面920m；汉山村居民水井，项目选址地西南面740m。

监测时间及频次：2018年9月22日~24日，连续采样三天，每天采样一次。

表4.6-5  地下水环境因子及水位监测数据  单位：mg/L

| 监测点位 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弼时村居民水井 | 1.75~3.51 | 3.81~9.11 | 3.40~11.9 | 1.04~2.75 | 0 |
| 汉山村居民水井 | 1.74~3.48 | 3.57~9.06 | 2.43~11.7 | 1.02~2.73 | 0 |
| 监测点位 | HCO3- | Cl- | SO42- | 水位 | 埋藏条件 |
| 弼时村居民水井 | 29.7~30.9 | 10.6~10.9 | 11.1~11.4 | 9m | 潜水 |
| 汉山村居民水井 | 34.6~35.2 | 10.5~10.6 | 11.2~11.3 | 11m | 潜水 |

根据表4.6-6可知，监测期间，弼时村居民水井、汉山村居民水井各项污染物监测浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

表4.6-4  地表水环境质量监测数据  单位：mg/m3，pH无量纲，粪大肠菌群（个/L）

| 监测断面 | 评价项目 | pH值 | 悬浮物 | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 监测值范围 | 7.04~7.11 | 7~10 | 5.72~5.8 | 2.6~2.7 | 17~18 | 3~3.2 | 0.081~0.09 | 0.08~0.22 |
|  | 标准指数 | 0.02~0.055 | / | 0.72~0.76 | 0.433~0.45 | 0.85~0.9 | 0.75~0.8 | 0.081~0.09 | 0.4~1.1 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | 0.1 |
| W2 | 监测值范围 | 7.09~7.13 | 5~6 | 5.62~5.72 | 2.7~3 | 17~18 | 3.2~3.5 | 0.097~0.109 | 0.1~0.21 |
|  | 标准指数 | 0.045~0.065 | / | 0.76~0.793 | 0.45~0.5 | 0.85~0.9 | 0.8~0.875 | 0.097~0.109 | 0.5~1.05 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 |
| W3 | 监测值范围 | 6.79~6.92 | 4~6 | 5.42~5.52 | 2.5~3 | 16~18 | 2.8~3.3 | 0.103~0.115 | 0.13~0.21 |
|  | 标准指数 | 0.08~0.21 |  | 0.827~0.86 | 0.417~0.5 | 0.8~0.9 | 0.7~0.825 | 0.103~0.115 | 0.65~1.05 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 |  | 6~9 | / | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 监测断面 | 评价项目 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬（六价） |  |
| W1 | 监测值范围 | 0.0297~0.0305 | 0.0106~0.012 | 0.119~0.128 | ND | ND | 0.00008~0.00011 | ND |  |
|  | 标准指数 | 0.0297~0.0305 | 0.0106~0.012 | 0.119~0.128 | / | / | 0.016~0.022 | / |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| W2 | 监测值范围 | 0.0577~0.0588 | 0.0106~0.012 | 0.12~0.125 | ND | ND | ND~0.00006 | ND |  |
|  | 标准指数 | 0.0577~0.0588 | 0.0106~0.012 | 0.12~0.125 | / | / | ≤0.012 | / |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| W3 | 监测值范围 | 0.000504~0.0544 | 0.00899~0.0135 | 0.123~0.128 | ND | ND | ND~0.00006 | ND |  |
|  | 标准指数 | 0.000504~0.0544 | 0.00899~0.0135 | 0.123~0.128 | / | / | ≤0.012 | / |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 |  | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 |  |
| 监测断面 | 评价项目 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 镍 |  |
| W1 | 监测值范围 | 0.00068~0.0007 | ND | ND | ND | ND | 1700~2200 | 0.00105~0.00277 |  |
|  | 标准指数 | 0.0136~0.014 | / | / | / | / | 0.17~0.22 | 0.0525~0.1385 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| W2 | 监测值范围 | 0.0007~0.00073 | ND | ND | ND | ND | 1300~1700 | 0.00158~0.00162 |  |
|  | 标准指数 | 0.014~0.0146 | / | / | / | / | 0.13~0.17 | 0.078~0.081 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| W3 | 监测值范围 | 0.00047~0.0005 | ND | ND | ND | ND | 1100 | 0.0007~0.00084 |  |
|  | 标准指数 | 0.0094~0.01 | / | / | / | / | 0.11 | 0.035~0.042 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| GB3838-2002 Ⅲ类标准 |  | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.02 |  |

4.6-6  地下水质量监测数据  单位：mg/L，pH无量纲

| 监测点位 | 评价项目 | pH | 锰 | 铜 | 锌 | 挥发性酚类 | 氨氮 | 总大肠菌群 | 菌落总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弼时村 居民水井 | 监测值范围 | 7.19~7.51 | 0.00079~0.00143 | 0.00493~0.00506 | 0.0053~0.0369 | ND | 0.05~0.17 | 170个/L | 156~160个/L |
|  | 标准指数 | 0.12~0.34 | 0.0079~0.0143 | 0.00493~0.00506 | 0.0053~0.0369 | / | 0.10~0.34 | 0.057 | 0.00156~0.0016 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 汉山村 居民水井 | 监测值范围 | 7.22~7.50 | 0.00143~0.00148 | 0.00707~0.00719 | 0.0363~0.0374 | ND | 0.04~0.10 | 130~170个/L | 320~350个/L |
|  | 标准指数 | 0.15~0.33 | 0.0143~0.0148 | 0.00493~0.00506 | 0.0053~0.0369 | / | 0.08~0.20 | 0.043~0.057 | 0.0032~0.0035 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |  | 6.5~8.5 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.002 | ≤0.50 | ≤3.0 CFU/mL | ≤100 CFU/mL |
| 监测点位 | 评价项目 | 氰化物 | 氟化物 | 汞 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 |  |
| 弼时村 居民水井 | 监测值范围 | ND | 0.1 | ND | ND | ND | ND | 0.00012~0.00014 |  |
|  | 标准指数 | / | 0.1 | / | / | / | / | 0.012~0.014 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 汉山村 居民水井 | 监测值范围 | ND | 0.1 | ND | ND | ND | ND | 0.00014~0.00016 |  |
|  | 标准指数 | / | 0.1 | / | / | / | / | 0.014~0.016 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |  | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 |  |

### 4.6.4声环境质量现状调查与评价

本次评价委托湖南精科检测有限公司对项目拟建地厂界四周声环境质量现状进行了监测。

监测因子：Leq（A）。

监测点位：Z1项目东厂界外1米处，Z2项目南厂界外1米处，Z3项目西厂界外1米处，Z4项目北厂界外1米处。

监测时间及频次：2019年4月12日~13日，连续二天，昼、夜各监测一次。

表4.6-7  环境噪声监测数据  单位：dB（A）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  | 评价标准 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| Z1 | 2019.4.12 | 55.5 | 42.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 2019.4.13 | 54.6 | 43.6 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| Z2 | 2019.4.12 | 56.2 | 43.5 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 2019.4.13 | 54.3 | 43.3 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| Z3 | 2019.4.12 | 55.4 | 43.5 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 2019.4.13 | 54.4 | 42.8 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| Z4 | 2019.4.12 | 55.7 | 42.9 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 2019.4.13 | 53.4 | 41.5 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |

根据上表可知，监测期间，项目拟建地厂界四周环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区环境噪声限值要求。

### 4.6.5土壤环境质量现状调查与评价

项目选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园（汨罗高新技术产业开发区弼时片区）。根据现场调查，项目拟建地块已进行“三通一平”，占地范围内均为填方土壤。本次评价委托湖南乾诚检测有限公司对项目拟建地土壤环境质量现状进行了监测，监测布点情况见表4.6-8，监测评价结果见表4.6-9、表4.6-10。

表4.6-8  土壤环境质量现状监测内容

| 编号 | 点位名称 | 监测因子 | 监测时间与频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 表层样点-项目拟建地中部（第二类建设用地） | 建设用地基本项目45项* | 2019年9月12日 采样一次，在0~0.2m取样 |
| T2 | 柱状样点-项目拟建地生产区（第二类建设用地） | 苯、乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 2019年9月12日 在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取1个样，测单独样 |
| T3 | 柱状样点-项目拟建地喷漆区（第二类建设用地） | 苯、乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | 2019年9月12日 在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取1个样，测单独样 |
| T4 | 柱状样点-项目拟建地中部（第二类建设用地） | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 | 2019年7月26日 在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取1个样，测单独样 |
| T5 | 表层样点-项目拟建地东面180米处（农用地-其他） | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 2019年7月26日 采样一次，在0~0.2m取样 |
| T6 | 表层样点-项目拟建地西南面140米处（第二类建设用地） | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 | 2019年7月26日 采样一次，在0~0.2m取样 |
| 备注：建设用地基本项目45项 重金属和无机物7项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍； 挥发性有机物27项：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物11项：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 |  |  |  |

表4.6-9  建设用地基本项目监测及评价结果  单位：mg/kg

| 监测项目 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值 | 36.2 | 0.261 | 2L | 41.2 | 29.7 | 0.108 | 21.2 |
| 占标率（%） | 60.3 | 0.40 | / | 0.23 | 3.71 | 0.28 | 2.36 |
| 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 风险筛选值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 监测项目 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| 监测值 | 2.1×10-3L | 1.5×10-3L | 1.0×10-3L | 1.6×10-3L | 1.3×10-3L | 0.8×10-3L | 0.9×10-3L |
| 占标率（%） | / | / | / | / | / | / | / |
| 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 风险筛选值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 监测项目 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 监测值 | 0.9×10-3L | 2.6×10-3L | 1.9×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 0.8×10-3L | 1.1×10-3L |
| 占标率（%） | / | / | / | / | / | / | / |
| 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 风险筛选值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 监测项目 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| 监测值 | 1.4×10-3L | 0.9×10-3L | 1.0×10-3L | 1.5×10-3L | 1.6×10-3L | 1.1×10-3L | 1.0×10-3L |
| 占标率（%） | / | / | / | / | / | / | / |
| 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 风险筛选值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 监测项目 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
| 监测值 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.6×10-3L | 2.0×10-3L | 3.6×10-3L | 1.3×10-3L | 0.09L |
| 占标率（%） | / | / | / | / | / | / | / |
| 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 风险筛选值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 |
| 监测项目 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 |
| 监测值 | 0.66L | 0.06L | 0.1L | 0.1L | 0.2L | 0.1L | 0.1L |
| 占标率（%） | / | / | / | / | / | / | / |
| 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
| 风险筛选值 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 |
| 监测项目 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 |  |  |  |  |
| 监测值 | 0.1L | 0.1L | 0.09L |  |  |  |  |
| 占标率（%） | / | / | / |  |  |  |  |
| 超标倍数 | / | / | / |  |  |  |  |
| 风险筛选值 | 1.5 | 15 | 70 |  |  |  |  |

表4.6-10  土壤环境质量现状监测及评价结果  单位：mg/kg

| 点位 |  | 监测项目 | 苯 | 乙苯 | 甲苯 |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  |  | 邻二甲苯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | 0 ~ 0.5m | 监测值 | 1.6×10-3L | 1.2×10-3L | 2.0×10-3L |  | 3.6×10-3L |  |  |  |  | 1.3×10-3L |  |
|  |  | 占标率（%） | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 0.5 ~ 1.5m | 监测值 | 1.6×10-3L | 1.2×10-3L | 2.0×10-3L |  | 3.6×10-3L |  |  |  |  | 1.3×10-3L |  |
|  |  | 占标率（%） | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 1.5 ~ 3m | 监测值 | 1.6×10-3L | 1.2×10-3L | 2.0×10-3L |  | 3.6×10-3L |  |  |  |  | 1.3×10-3L |  |
|  |  | 占标率（%） | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 风险筛选值 |  |  | 4 | 28 | 1200 |  | 570 |  |  |  |  | 640 |  |
| 点位 |  | 监测项目 | 苯 | 乙苯 | 甲苯 |  | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  |  | 邻二甲苯 |  |
| T3 | 0 ~ 0.5m | 监测值 | 1.6×10-3L | 1.2×10-3L | 2.0×10-3L |  | 3.6×10-3L |  |  |  |  | 1.3×10-3L |  |
|  |  | 占标率（%） | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 0.5 ~ 1.5m | 监测值 | 1.6×10-3L | 1.2×10-3L | 2.0×10-3L |  | 3.6×10-3L |  |  |  |  | 1.3×10-3L |  |
|  |  | 占标率（%） | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  | 1.5 ~ 3m | 监测值 | 1.6×10-3L | 1.2×10-3L | 2.0×10-3L |  | 3.6×10-3L |  |  |  |  | 1.3×10-3L |  |
|  |  | 占标率（%） | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  |  |  | / |  |
| 风险筛选值 |  |  | 4 | 28 | 1200 |  | 570 |  |  |  |  | 640 |  |
| 点位 |  | 监测项目 | 砷 | 镉 | 铬（六价） |  | 铜 |  |  | 铅 |  | 汞 | 镍 |
| T4 | 0 ~ 0.5m | 监测值 | 18.68 | 0.125 | 2L |  | 32.3 |  |  | 56.4 |  | 0.216 | 11.1 |
|  |  | 占标率（%） | 31.13 | 0.19 | / |  | 0.18 |  |  | 7.05 |  | 0.57 | 1.23 |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |
|  | 0.5 ~ 1.5m | 监测值 | 15.74 | 0.118 | 2L |  | 48.0 |  |  | 32.8 |  | 0.137 | 9.71 |
|  |  | 占标率（%） | 26.23 | 0.18 | / |  | 0.27 |  |  | 4.10 |  | 0.36 | 1.08 |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |
|  | 1.5 ~ 3m | 监测值 | 7.83 | 0.112 | 2L |  | 32.6 |  |  | 59.5 |  | 0.073 | 10.8 |
|  |  | 占标率（%） | 13.05 | 0.17 | / |  | 0.18 |  |  | 7.44 |  | 0.19 | 1.20 |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |
| 风险筛选值 |  |  | 60 | 65 | 5.7 |  | 18000 |  |  | 800 |  | 38 | 900 |
| 点位 |  | 监测项目 | pH | 镉 | 汞 | 砷 |  | 铅 | 铬 |  | 铜 | 镍 | 锌 |
| T5 |  | 监测值 | 4.35 | 0.144 | 0.108 | 14.87 |  | 38.0 | 94.7 |  | 38.7 | 21.1 | 86.7 |
|  |  | 占标率（%） | 20.91 | 48 | 8.31 | 37.18 |  | 54.29 | 63.13 |  | 77.40 | 35.17 | 43.35 |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / |  | / | / |  | / | / | / |
| 风险筛选值 |  |  | pH≤5.5 | 0.3 | 1.3 | 40 |  | 70 | 150 |  | 50 | 60 | 200 |
| 点位 |  | 监测项目 | 砷 | 镉 | 铬（六价） |  | 铜 |  |  | 铅 |  | 汞 | 镍 |
| T6 |  | 监测值 | 16.13 | 0.137 | 2L |  | 26.5 |  |  | 51.1 |  | 0.086 | 9.7 |
|  |  | 占标率（%） | 26.88 | 0.21 | / |  | 0.15 |  |  | 6.39 |  | 0.23 | 1.08 |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |
| 风险筛选值 |  |  | 60 | 65 | 5.7 |  | 18000 |  |  | 800 |  | 38 | 900 |

根据上表可知，监测期间，表层样点T1、柱状样点T2、柱状样点T3、柱状样点T4和表层样点T6土壤中各监测因子含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）“第二类建设用地”风险筛选值；表层样点T5土壤中各监测因子含量均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）“农用地-其他”风险筛选值。

### 4.6.6生态环境现状调查与评价

根据现场调查，项目所在区域内主要草灌植物有马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等，主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨等，未发现珍稀野生植物分布；野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少，区域内现存的主要动物有蛇、鼠、蛙和一些鸟类等，未发现珍稀野生动物踪迹；景观生态主要为人工生态系统。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1大气环境影响

#### 5.1.1.1施工扬尘

扬尘扩散与气象条件、尘粒粒径等有关，不同粒径尘粒的沉降速度见下表。

表5.1-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

根据上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而增大。当尘粒粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。微小尘粒对外环境影响较大，施工现场的气候不同，其影响范围也不同。

一般情况下，施工现场扬尘污染较严重，超标2~5倍；150m范围之外基本不受影响。项目拟建地150m范围内居民主要为：东面120m~150m范围内的8户大里塘村居民。为了有效防治扬尘污染，根据《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知》（岳建质安监发[2018]18号），项目施工现场应落实以下措施：

①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤渣土车辆100%密闭运输。

通过采取以上措施，可有效减轻施工扬尘对周边环境和居民敏感点的影响。

#### 5.1.1.2燃油废气

施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻燃油废气对周围空气环境的影响。项目拟建地周边地形较为开阔，有利于燃油废气的扩散。施工期燃油废气对周边环境空气质量影响较小，且其影响是短暂的，将随着施工结束而消失。

### 5.1.2水环境影响

项目施工废水主要为施工机械、运输车辆冲洗废水，排放量较小，废水中主要污染物为COD、石油类、SS等。在施工现场修建临时的隔油沉淀池，施工废水经收集处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排，对周边水环境基本无影响。

施工人员生活污水经临时化粪池处理后，排入园区污水管网，经园区一体化污水处理设备进一步处理达标后外排，对水环境影响较小。

### 5.1.3声环境影响

将施工区作为一个整体预测，进行多点源叠加。采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，再考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg（r/r0）

式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB（A）；

Lr0—距声源r0处的A声压级，dB（A）；

r—预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见下表。

表5.1-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值  单位：dB（A）

| 施工 阶段 | 噪声源 | 不同距离处的噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 30m | 50m | 70m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 基础 工程 | 挖掘机 | 83 | 77 | 71 | 67 | 63 | 60 | 57 | 53 | 51 | 47 | 45 |
|  | 打桩机 | 86 | 80 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
| 多声源叠加值 |  | 88 | 82 | 76 | 72 | 68 | 65 | 62 | 58 | 56 | 52 | 50 |
| 主体 工程 | 混凝土输送泵 | 75 | 69 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 | 45 | 43 | 39 | 37 |
|  | 振捣器 | 87 | 81 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 57 | 55 | 51 | 49 |
|  | 电锯 | 87 | 81 | 75 | 71 | 67 | 64 | 61 | 57 | 55 | 51 | 49 |
|  | 电焊机 | 80 | 74 | 68 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 48 | 44 | 42 |
|  | 载重车 | 76 | 70 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 46 | 44 | 40 | 38 |
| 多声源叠加值 |  | 90 | 84 | 78 | 74 | 70 | 67 | 64 | 60 | 58 | 54 | 52 |
| 装修 工程 | 电钻 | 86 | 80 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 56 | 54 | 50 | 48 |
|  | 电锤 | 85 | 79 | 73 | 69 | 65 | 62 | 59 | 55 | 53 | 49 | 47 |
|  | 无齿锯 | 71 | 65 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 39 | 35 | 33 |
| 多声源叠加值 |  | 89 | 83 | 77 | 73 | 69 | 66 | 63 | 59 | 57 | 53 | 51 |

根据上表可知，本项目施工噪声将对周边声环境质量产生一定的影响。一般施工机械的噪声影响白天主要出现在距离施工场地100m范围内，夜间主要出现在距离施工场地300m范围内。本项目最近敏感点为东面120m处的大里塘村居民，为了减少施工噪声对声环境及敏感点的影响，建议采取以下措施：

（1）合理布局施工现场，避免因在同一地点安排大量噪声设备而导致局部声级过高。对固定设备安装减震垫，噪声值较高的固定设备应建设隔声间或声屏障。施工场地四周设置围挡，阻隔噪声传播，减少施工噪声对周围环境的影响。

（2）合理安排施工时间，制定施工计划时应避免大量高噪声设备同时施工。应尽量安排在白天施工，减少夜间施工量，一般夜间施工不超过22:00，昼间施工不早于6:00。

（3）选用低噪声的施工设备，施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维修，并负责对现在施工人员进行培训，严格按照操作规范施工各种设备。

（4）模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。

通过采取上述措施，施工期噪声可得到一定程度削减，对项目周边环境影响较小。

### 5.1.4固体废物影响

项目拟建地块已进行“三通一平”，基础施工将开挖少量土方，回填后，基本无弃方产生。项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾应按规定时间、运输路线、倾倒地点进行处置。运输建筑垃圾的车辆出场前均须清洗，不得将泥土带出施工场地，严禁超载运输，建筑垃圾装卸低于厢板10厘米以上，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。

（2）施工场地应专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施。

（3）施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集，交由环卫部门清运处置。

通过采取以上措施，项目施工期固体废物均可得到有效处置，对周边环境影响较小。

### 5.1.5生态影响

1、对土地利用的影响

项目用地面积26812.57m2，占地类型为二类工业用地，符合国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园（汨罗高新技术产业开发区弼时片区）的土地利用规划。

2、对动植物的影响

根据现场调查，项目拟建地块已进行“三通一平”，植被覆盖率低，仅存有少量杂草；区域内现存的主要动物有蛇、鼠、蛙和一些鸟类等。项目施工结束后，将进行厂区绿化，对动植物生境具有一定的改善作用。

3、水土流失影响

根据工程分析，项目施工期可能新增的水土流失量为48.24t。为了减少水土流失，保护生态环境，本次评价建议采取如下措施：

（1）根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。

（2）加强施工区的水土流失防治措施，产生的弃土应“即产即清”。在施工区周围修建挡土墙和排水沟，靠近水体处设置截水沟，同步建设沉淀池。降雨前应适当采取措施对施工区进行覆盖，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入水体，出现大量水土流失。

（3）施工结束后，及时进行厂区绿化，采用乔灌草相结合的绿化形式，建成立体绿化带，不留裸露地面，以减轻或防止水土流失影响。

## 5.2营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响

1、大气污染源

根据工程分析，本项目喷涂废气产生及排放情况见下表。

表5.2-1  喷涂废气污染物产生及排放情况  单位：量t/a、速率kg/h、浓度mg/m3

| 污染物名称 |  | 颗粒物 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量（t/a） |  | 0.8195 | 0.6 | 1.2866 | 18.72 |
| 产生速率（kg/h） |  | 0.341 | 0.25 | 0.536 | 7.8 |
| 拟采取措施 |  | 1个干式喷漆室+2台25000m3/h风机+2套废气处理系统（过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化）+1座20m高的排气筒 |  |  |  |
| 收集效率（%） |  | 95 |  |  |  |
| 去除效率（%） |  | 70 | 90 | 90 | 90 |
| 排气筒G 50000m3/h | 排放量（t/a） | 0.2336 | 0.057 | 0.1222 | 1.7784 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0974 | 0.0238 | 0.0509 | 0.741 |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 1.946 | 0.475 | 1.019 | 14.82 |
|  | 标准值（mg/m3） | 120 | 3 | 17 | 50 |
| 无组织 排放 | 排放量（t/a） | 0.0410 | 0.03 | 0.0643 | 0.936 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.0171 | 0.0125 | 0.0268 | 0.39 |
| 备注：排气筒排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，挥发性有机物参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1浓度限值。 |  |  |  |  |  |

根据上表可知，本项目喷涂废气排气筒排放的颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs浓度均相应满足相关标准要求。

2、评价因子和评价标准筛选

表5.2-2  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24小时平均 | 150 | GB3095-2012 |
| 甲苯 | 1小时平均 | 200 | HJ2.2-2018 附录D |
| 二甲苯 | 1小时平均 | 200 | HJ2.2-2018 附录D |
| TVOC | 8小时平均 | 600 | HJ2.2-2018 附录D |

3、估算模型参数

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40 |
| 最低环境温度/℃ |  | -10 |
| 土地利用类型 |  | 水面/农作地/草地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 暗线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

4、污染源参数

表5.2-4  点源参数表

| 编 号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标 |  | 排气筒 底部海 拔高度 /m | 排气 筒 高度 /m | 排气筒 出口 内径 /m | 烟气 流速 /(m/s) | 烟气 温度 /℃ | 年排 放小 时数 /h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs |
| 1 | 喷涂废气 排气筒G | 31522 58.50 | 384167 44.79 | 84 | 20 | 1.2 | 12.28 | 25 | 2400 | 正常 | 0.0974 | 0.0238 | 0.0509 | 0.741 |

表5.2-5  矩形面源参数表

| 编 号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源 海拔 高度 /m | 面源 长度 /m | 面源 宽度 /m | 与正 北向 夹角 /° | 面源有 效排放 高度 /m | 年排 放小 时数 /h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs |
| 1 | 无组织 废气 | 31522 34.18 | 384167 37.13 | 84 | 128.6 | 78 | 0 | 8 | 2400 | 正常 | 0.0171 | 0.0125 | 0.0268 | 0.39 |

4、主要污染源估算模型计算结果

表5.2-6  喷涂车间排气筒G估算模型计算结果表

| 下风向 距离(m) | PM10 |  | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 (μg/m3) | 浓度占 标率(%) | 预测浓度 (μg/m3) | 浓度占 标率(%) | 预测浓度 (μg/m3) | 浓度占 标率(%) | 预测浓度 (μg/m3) | 浓度占 标率(%) |
| 50 | 0.000096 | 0.02 | 0.000045 | 0.02 | 0.000056 | 0.03 | 0.000426 | 0.04 |
| 100 | 0.000339 | 0.08 | 0.00016 | 0.08 | 0.000198 | 0.10 | 0.0015 | 0.13 |
| 200 | 0.000968 | 0.22 | 0.000457 | 0.23 | 0.000566 | 0.28 | 0.004288 | 0.36 |
| 285 | 0.001162 | 0.26 | 0.000548 | 0.27 | 0.000679 | 0.34 | 0.005144 | 0.43 |
| 300 | 0.001158 | 0.26 | 0.000547 | 0.27 | 0.000678 | 0.34 | 0.00513 | 0.43 |
| 400 | 0.001057 | 0.23 | 0.000499 | 0.25 | 0.000618 | 0.31 | 0.004681 | 0.39 |
| 500 | 0.000926 | 0.21 | 0.000437 | 0.22 | 0.000542 | 0.27 | 0.004102 | 0.34 |
| 600 | 0.000844 | 0.19 | 0.000399 | 0.20 | 0.000494 | 0.25 | 0.003737 | 0.31 |
| 700 | 0.000901 | 0.20 | 0.000426 | 0.21 | 0.000527 | 0.26 | 0.003991 | 0.33 |
| 800 | 0.000911 | 0.20 | 0.00043 | 0.22 | 0.000533 | 0.27 | 0.004035 | 0.34 |
| 900 | 0.000894 | 0.20 | 0.000422 | 0.21 | 0.000523 | 0.26 | 0.003959 | 0.33 |
| 1000 | 0.000862 | 0.19 | 0.000407 | 0.20 | 0.000504 | 0.25 | 0.003818 | 0.32 |
| 1500 | 0.000734 | 0.16 | 0.000347 | 0.17 | 0.000429 | 0.21 | 0.003251 | 0.27 |
| 2000 | 0.000615 | 0.14 | 0.00029 | 0.15 | 0.00036 | 0.18 | 0.002723 | 0.23 |
| 2500 | 0.000576 | 0.13 | 0.000272 | 0.14 | 0.000337 | 0.17 | 0.002551 | 0.21 |

表5.2-7  面源估算模型计算结果表

| 下风向 距离(m) | PM10 |  | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 (μg/m3) | 浓度占 标率(%) | 预测浓度 (μg/m3) | 浓度占 标率(%) | 预测浓度 (μg/m3) | 浓度占 标率(%) | 预测浓度 (μg/m3) | 浓度占 标率(%) |
| 50 | 0.00902 | 2.00 | 0.002238 | 1.12 | 0.005276 | 2.64 | 0.039944 | 3.33 |
| 100 | 0.011135 | 2.47 | 0.002763 | 1.38 | 0.006514 | 3.26 | 0.049312 | 4.11 |
| 106 | 0.011174 | 2.48 | 0.002772 | 1.39 | 0.006537 | 3.27 | 0.049485 | 4.12 |
| 200 | 0.008715 | 1.94 | 0.002162 | 1.08 | 0.005098 | 2.55 | 0.038595 | 3.22 |
| 300 | 0.009225 | 2.05 | 0.002289 | 1.14 | 0.005396 | 2.70 | 0.040852 | 3.40 |
| 400 | 0.009073 | 2.02 | 0.002251 | 1.13 | 0.005307 | 2.65 | 0.040178 | 3.35 |
| 500 | 0.008643 | 1.92 | 0.002144 | 1.07 | 0.005056 | 2.53 | 0.038275 | 3.19 |
| 600 | 0.008112 | 1.80 | 0.002013 | 1.01 | 0.004746 | 2.37 | 0.035925 | 2.99 |
| 700 | 0.007566 | 1.68 | 0.001877 | 0.94 | 0.004426 | 2.21 | 0.033505 | 2.79 |
| 800 | 0.007044 | 1.57 | 0.001748 | 0.87 | 0.004121 | 2.06 | 0.031193 | 2.60 |
| 900 | 0.006558 | 1.46 | 0.001627 | 0.81 | 0.003836 | 1.92 | 0.029041 | 2.42 |
| 1000 | 0.006115 | 1.36 | 0.001517 | 0.76 | 0.003577 | 1.79 | 0.027081 | 2.26 |
| 1500 | 0.005027 | 1.12 | 0.001247 | 0.62 | 0.002941 | 1.47 | 0.022262 | 1.86 |
| 2000 | 0.00448 | 1.00 | 0.001111 | 0.56 | 0.002621 | 1.31 | 0.01984 | 1.65 |
| 2500 | 0.0041 | 0.91 | 0.001017 | 0.51 | 0.002398 | 1.20 | 0.018156 | 1.51 |

本项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率为4.12%，大气环境影响评价等级为二级评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

5、污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

表5.2-9  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度(mg/m3) | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂车间 排气筒G | 颗粒物 | 1.946 | 0.0974 | 0.2336 |
|  |  | 甲苯 | 0.475 | 0.08 | 0.057 |
|  |  | 二甲苯 | 1.019 | 0.0509 | 0.1222 |
|  |  | VOCs | 14.82 | 0.741 | 1.7784 |

（2）无组织排放量核算

表5.2-10  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | 1# 生产厂房 | 切割 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | GB16297-1996 | 1.0×103 | 0.0038 |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | GB16297-1996 | 1.0×103 | 0.007 |
|  |  | 打磨 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | GB16297-1996 | 1.0×103 | 0.0654 |
|  |  | 喷涂 | 颗粒物 | 干式喷漆室（密闭） +风机（负压） | GB16297-1996 | 1.0×103 | 0.041 |
|  |  |  | 甲苯 |  | GB16297-1996 | 2.4×103 | 0.03 |
|  |  |  | 二甲苯 |  | GB16297-1996 | 1.2×103 | 0.0643 |
|  |  |  | VOCs |  | DB12524-2014 | 2.0×103 | 0.936 |

（3）项目大气污染物年排放量核算

表5.2-11  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.3508 |
| 2 | 甲苯 | 0.087 |
| 3 | 二甲苯 | 0.1865 |
| 4 | VOCs | 2.7144 |

（4）非正常排放量核算

表5.2-12  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常 排放原因 | 污染物 | 非正常排放 浓度(mg/m3) | 非正常排放 速率(kg/h) | 单次持续 时间(h) | 年发生 频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂 废气 | 风机故障 | 颗粒物 | 6.82 | 0.341 | 1 | 1 | 停止喷涂作业，及时检修 |
|  |  |  | 甲苯 | 5 | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 10.72 | 0.536 |  |  |  |
|  |  |  | VOCs | 156 | 7.8 |  |  |  |

### 5.2.2地表水环境影响

项目营运期调试废水经隔油池处理后回用，不外排；食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水一并经化粪池预处理后排入园区污水管网，污水排放量为4.88m3/d、1464m3/a，污染物排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”中表4规定的三级标准要求。

1、调试废水的影响分析

调试工序产生的含油废水中主要污染物为石油类，来源于设备组装工序使用的润滑脂。根据工程分析，调试废水中石油类产生浓度约为200mg/L，经平流式隔油池处理后，去除效率约为70%，废水中石油类浓度约为60mg/L，回用于调试工序，作为喷淋用水模拟下雨天气，不影响喷淋使用。调试废水不外排，不会对周边水环境造成不利影响。

2、对园区一体化污水处理设备的影响分析

长沙经开区汨罗产业园污水厂建成前，项目生活污水在厂内预处理达标后，经园区污水管网进入园区200t/d一体化污水处理设备，进一步处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后，排入白沙河。

根据湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心提供资料，园区一体化污水处理设备处理规模为200t/d，污水管网已接通至本项目拟建地。目前产业园入驻企业较少，处理设施具有足够的剩余处理能力。

本项目生活污水排放量为4.88m3/d、1464m3/a，约占其处理规模的2.44％；此外，本项目生活污水污染物排放浓度满足园区一体化污水处理设备进水水质要求。因此，本项目外排废水的水量、水质均不会对园区一体化污水处理设备产生冲击影响。

3、对长沙经开区汨罗产业园污水厂的影响分析

项目拟建地属于长沙经开区汨罗产业园污水厂服务范围。长沙经开区汨罗产业园污水厂建成后，项目生活污水经园区污水管网进入产业园污水厂，进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单“环境保护总局公告2006年第21号”一级A标准后，排入白沙河。

长沙经开区汨罗产业园污水厂近期（2020年）处理规模为2.5万t/d，本项目生活污水排放量为4.88m3/d、1464m3/a，约占其处理规模的0.19‰；此外，本项目生活污水污染物排放浓度满足长沙经开区汨罗产业园污水厂进水水质要求，属于污水厂纳污范围。因此，本项目外排废水的水量、水质均不会对产业园污水厂产生冲击影响。

3、污染物排放量核算

表5.2-13  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度(mg/L） | 日排放量(t/d) | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区生活污水排放口 | COD | 300 | 0.00146 | 0.439 |
|  |  | BOD5 | 180 | 0.00088 | 0.264 |
|  |  | SS | 200 | 0.00098 | 0.293 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.00017 | 0.051 |
|  |  | 动植物油 | 15 | 0.00007 | 0.022 |

### 5.2.3地下水环境影响

#### 5.2.3.1地下水环境影响途径

本项目可能对地下水环境造成影响的单元主要为：化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间、隔油池、化粪池等。非正常工况或事故情况下，可能对区域地下水造成影响的途径包括：

（1）隔油池、化粪池池体及配套排水管线出现裂缝，因难以发现而导致较长一段时间内生活污水通过裂口渗入地下影响地下水水质。

（2）化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间防渗措施不到位，发生有毒有害物质渗漏；危险废物贮存、转运过程中操作不当，发生有毒有害物质泄漏。

#### 5.2.3.2地下水环境影响分析

（1）对地下水水位的影响

项目用水依托产业园给水工程，近期由弼时镇自来水厂供水，从定里冲水库取水；远期由长沙经开区汨罗产业园给水厂工程提供，从白鹤洞水库和大里塘水库取水；不采用地下水。项目的建设不会因运营取水对区域地下水水位造成影响。

（2）对地下水水质的影响

项目营运期调试废水经隔油池处理后回用，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，均可得到有效处置；化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间、化粪池等按相应要求采取防渗漏措施。本项目在正常工况下不会对地下水环境造成影响。

非正常工况或事故情况下，如：化粪池池体、配套管线出现裂缝，化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间等发生渗漏、泄漏。污染物渗入地下水，会对地下水水质造成一定的影响。根据同类工程类比分析，在采取有效的防渗漏措施的前提下，渗漏发生的概率较小。在发生有毒有害物质渗漏、泄漏的事故情况下，有毒有害物质通过包气带进入潜水含水层的迁移时间相对较长，在有毒有害物质进入含水层之前，有较充分的时间采取应急措施，将项目运营对地下水环境的影响降到最低。

### 5.2.4声环境影响

#### 5.2.4.1预测模式

项目营运期噪声主要为生产设备产生的机械噪声。只考虑几何发散衰减时，生产设备噪声源在预测点的声级：

LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20 lg(r /r0)

多台设备同时作业在预测点产生的等效声级贡献值：

预测点的预测等效声级：

Leq=10 lg(100.1Leq总+100.1Leq背)

#### 5.2.4.2预测结果

本次评价利用上述模式预测本项目主要声源同时排放噪声、影响最为严重的状况下，各厂界的环境噪声。本项目主要声源、拟采取降噪措施及降噪后源强叠加值见下表。

表5.2-11  建设项目主要声源、拟采取降噪措施及降噪后源强叠加值  单位：dB（A）

| 设备名称 | 数量 | 源强 | 拟采取降噪措施 | 降噪量 | 降噪后源强 | 叠加值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割机 | 4台 | 80 | 厂房隔声 | 20 | 60 | 73.9 |
| 磁力钻 | 1台 | 85 | 基础减振、厂房隔声 | 25 | 60 |  |
| 角磨机 | 3台 | 80 | 厂房隔声 | 20 | 60 |  |
| 空压机 | 3台 | 100 | 消声、基础减振、厂房隔声 | 35 | 65 |  |
| 砂轮机 | 1台 | 80 | 基础减振、厂房隔声 | 25 | 55 |  |
| 行车 | 2台 | 75 | 厂房隔声 | 20 | 55 |  |
| 上力叉车 | 1台 | 70 | 厂房隔声 | 20 | 50 |  |
| 焊机 | 5台 | 80 | 厂房隔声 | 20 | 60 |  |
| 柴油清洗机 | 1台 | 95 | 消声、基础减振、厂房隔声 | 35 | 60 |  |
| 喷涂车间 | 1间 | 75 | 双层厂房隔声 | 25 | 50 |  |

项目高噪声设备主要分布于1#生产厂房，各厂界环境噪声预测值见下表。

表5.2-12  项目各厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 序号 | 预测点位 | 距离 | 贡献值 | 预测时段 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 东厂界 | 56.2m | 38.9 | 昼间 | 65 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 达标 |
| 22 | 南厂界 | 15m | 50.4 | 昼间 | 65 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 达标 |
| Z3 | 西厂界 | 11.3m | 52.8 | 昼间 | 65 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 达标 |
| Z4 | 北厂界 | 14.6m | 50.6 | 昼间 | 65 | 达标 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 | 达标 |

本项目为新建项目，以工程噪声贡献值作为评价值。根据预测结果可知，在本项目主要声源同时排放噪声、影响最为严重的状况下，项目各厂界昼夜间工程噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

本项目最近敏感点为东面120m处的大里塘村居民，经距离衰减，项目营运期噪声对其基本无影响。

综上所述，通过采取合适的噪声污染防治措施，项目营运期各厂界昼夜间工程噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限值要求，且不会对周边居民造成明显影响。

### 5.2.5固体废物影响

项目营运期产生的固体废物主要为钢材边角料、废纸箱、净化器收集烟（粉）尘、废润滑脂、油泥、废原料桶、漆渣、废活性炭、含油抹布、生活垃圾等。

1、生活垃圾

项目生活垃圾经专人收集后，交由环卫部门，外运至生活垃圾填埋场卫生填埋或垃圾发电厂焚烧发电。

2、一般工业固体废物

项目营运期产生的一般工业固体废物主要为钢材边角料、废纸箱、净化器收集烟（粉）尘等，收集后外售。建设单位在各车间内部根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求，建设、运行管理一般工业固体废物贮存场。

3、危险废物

根据《国家危险废物名录》，项目营运期产生的危险废物主要有废润滑脂、油泥、废原料桶、漆渣、废活性炭、含油抹布等，其中废润滑脂、油泥委托湖南万容固体废物处理有限公司清运处置，废原料桶、漆渣、废活性炭、含油抹布委托汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求建设危险废物贮存设施、堆放危险废物、运行和管理危险废物贮存设施。

（1）危险废物贮存设施环境影响分析

本项目拟在1#生产厂房内设置危险废物贮存设施，地质结构稳定，设施底部高于地下水最高水位，不易遭受自然灾害，选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单。危险废物贮存设施基础必须防渗。

表5.2-13  危险废物产生情况

| 工序/装置 | 固体废物名称 | 固体废物属性 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 废原料桶 | HW49（900-041-49） | 3 | 危险废物贮存设施暂存 |
| 喷涂 | 漆渣 | HW12（900-252-12） | 5 | 危险废物贮存设施暂存 |
| 调试废水隔油池 | 废润滑脂、油泥 | HW08（900-210-08） | 8 | 清掏后及时清运 |
| 废气处理设备 | 废活性炭 | HW49（900-041-49） | 40.92 | 更换后及时清运 |

项目危险废物贮存设施主要暂存废原料桶及漆渣，工艺过程产生的漆渣采用废原料桶收集，废原料桶加盖密闭。设置占地面积为9m2的危险废物贮存设施可满足暂存要求。

（2）运输过程的环境影响分析

本项目产生的危险废物委托湖南万容固体废物处理有限公司/汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。根据《危险废物委托处置合同》可知，危险废物的运输由危废处置单位提供运输车辆、安排运输计划，并保证待处置废物的运输按国家有关危险废物的运输规定执行。危险废物运输过程中产生散落、泄漏所引起的环境影响，由危废处置单位合理防范。

（3）委托处置的环境影响分析

表5.2-14  建设项目产生的危险废物类别及其去向

| 危险废物名称 | 废物代码 | 去向 |
| --- | --- | --- |
| 废原料桶 | HW49（900-041-49） | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
| 漆渣 | HW12（900-252-12） | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
| 废润滑脂、油泥 | HW08（900-210-08） | 湖南万容固体废物处理有限公司 |
| 废过滤棉、废活性炭 | HW49（900-041-49） | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |

表5.2-15  危废处置单位核准危险废物类别

| 单位名称 | 许可证编号 | 核准经营危险废物类别 |
| --- | --- | --- |
| 湖南万容固体废物处理有限公司 | 湘环危临字第134号 | HW08（900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08） HW12（264-011-12、264-013-12、221-001-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12） HW22（397-051-22、304-001-22、397-004-22） HW49（900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-049-49） |
| 汨罗万容固体废物处理有限公司 | 湘环危字第198号 | HW49（900-041-49、900-044-49） |
|  | 岳环危临字第6号 | HW12（900-252-12） |

湖南万容固体废物处理有限公司、汨罗万容固体废物处理有限公司具有相应的危险废物类别经营资质，本项目产生的危险废物委托处置可行。

综上所述，项目营运期产生的固体废物均可得到合理处置。

### 5.2.6土壤环境影响

本项目在营运期对土壤环境可能涉及大气沉降影响、入渗途径影响。

1、大气沉降影响

根据大气环境影响预测结果可知，本项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率为4.12%，大气环境影响评价等级为二级评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目占地范围内应采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物，以减轻废气污染物的沉降作用。

2、入渗途径影响

项目营运期调试废水经隔油池处理后回用，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，均可得到有效处置；化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间、化粪池等按相应要求采取防渗漏措施。本项目在正常工况下不会对土壤环境造成影响。

非正常工况或事故情况下，如：化粪池池体、配套管线出现裂缝，化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间等发生渗漏、泄漏。污染物渗入土壤，会对土壤环境造成一定的影响。根据同类工程类比分析，在采取有效的防渗漏措施的前提下，渗漏发生的概率较小。

### 5.2.7环境风险评价

根据2.3.7节的环境风险评价等级判定，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，分析内容见下表。

表5.2-16  建设项目环境风险简单分析内容表

| 项目名称 | 年产400台机械设备产业化基地建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市汨罗市国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 113°09'01.50"东 | 纬度 | 28°28'58.31"北 |
| 主要危险物质及分布 | 乙炔：1#生产厂房切割工作区，最大存在总量0.04t 液压油：1#生产厂房原料区，最大存在总量10t 锂基润滑脂：1#生产厂房组装区，最大存在总量0.5t 涂料：1#生产厂房喷涂车间及原料区，最大存在总量2.555t 废润滑脂、油泥：1#生产车间调试区 其他危险废物：1#生产车间危险废物暂存间 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 危险物质泄漏：通过雨水管网进入无名小溪，造成水质恶化；引发火灾、爆炸事故，释放伴生/次生的污染物。 火灾、爆炸等突发性事故伴生/次生的污染物释放：消防废水通过雨水管网进入无名小溪，造成水质恶化；废气污染物进入大气环境，对周边大气环境造成短时污染。 危险物质、消防废水通过雨水管道进入无名小溪：t=L/v。L：预测点与泄漏点的距离，约1.4km。v：水流速度，取0.5m/s。t：事故反应时间，经计算得t=2800s。 火灾、爆炸等突发性事故伴生/次生的废气污染物主要为COx、NOx、SOx、烟尘等，在短时间内可能会对周围大气环境产生一定的影响。当火灾或爆炸消除后，即可停止大气污染物的排放，不会对周边大气环境造成长期影响。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 对生产厂房基础进行防渗，采用硬化地面，且表面无裂缝。 危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求进行建设和运行管理。 配备必要的消防器材，按要求设计消防通道。发现隐患，及时处理。 厂区设置事故废水池，兼做消防废水池。参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），按火灾持续时间2h、消防栓用水量20L/s计，消防用水量预计为144m3；废水产生系数以80%计，则消防废水产生量为115.2m3；事故废水池有效容积应不小于120m3。事故废水池收集的废水，应及时有效处置，做到回用或达标排放。 建议编制企业突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 通过落实以上风险防范措施要求，本项目环境风险可防控。 |  |  |  |  |

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1大气污染控制

项目营运期产生的废气主要为生产废气（切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘、喷涂废气等）和厨房油烟，生产废气中主要污染物为颗粒物、挥发性有机物等。

### 6.1.1颗粒物

#### 6.1.1.1切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘

1、废气处理工艺

切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘中主要污染物为颗粒物，建议在车间内设置移动式烟（粉）尘净化器。

含尘废气通过吸气罩吸入净化器，经预过滤滤网去除一部分烟（粉）尘，并将电火花拦截在净化器初始阶段（切割、焊接），防止火灾的发生。然后，已经过初净化的含尘废气进入滤筒区，污染物留在滤筒表层，清洁空气通过滤筒内壁流入风机，再排至车间，呈无组织排放。滤筒表层的污染物会不断沉积，需定时开启清灰系统，将滤筒表层污染物去除至集尘抽屉中。移动式烟（粉）尘净化器性能稳定可靠、技术成熟，用于工作场所收集净化含尘废气，可起到保护环境、工作人员身体健康的目的。

2、运行管理要求

（1）合理布置移动式烟（粉）尘净化器，提高收集效率，减少含尘气体逸散；

（2）定期对移动式烟（粉）尘净化器进行检查维护，及时清理收集粉尘、更换过滤元件，确保其可靠运行；

（3）无组织废气的排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的无组织排放监控浓度限值要求。

#### 6.1.1.2喷涂粉尘

喷涂工序产生的颗粒物主要为涂刮原子灰后打磨车身产生的粉尘及喷底漆、面漆产生的漆雾。目前，常见的喷漆室主要有干式喷漆室、水帘喷漆室、无泵喷漆室、水旋喷漆室等，各类型喷漆室对比情况见下表。

表6.1-1  喷漆室对比表

| 喷漆室 | 处理效率 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干式喷漆室 | 70%~90% | 无水循环系统和除渣系统，噪音低、投资低；操作维护简单，占地较小；不消耗水、化学药剂，电能消耗低；无废水产生 | 需定期更换过滤棉；受过滤装置的阻力作用，气流稳定性较差 | 涂料用量少、间歇式生产的小型简易喷涂室 |
| 水帘喷漆室 | 90%~95% | 漆雾净化率高，易保养 | 有废水产生；需添加絮凝剂，定期清理漆渣；水泵供水系统易堵塞 | 连续式生产的中小型喷涂室 |
| 无泵喷漆室 | 95%~99% | 将排风系统和提水系统合二为一，减少了占地；不使用水泵，不会出现堵塞，维护简单 | 有废水产生；需添加絮凝剂，定期清理漆渣 | 涂料用量大的大型涂装线 |
| 水旋喷漆室 | 95%~99% | 空气从地面中心吸入，不产生涡流现象，气流分布均匀 | 有废水产生；需添加絮凝剂，定期清理漆渣 | 涂料用量大的大型涂装线 |

本项目涂料用量较少，且为间歇式喷涂作业，项目拟采用干式喷漆室。干式喷漆室结构简单，涂料损耗小，涂覆率高。不使用水，不必进行废水处理，运行费用低。

根据工程分析可知，喷涂废气排气筒G1、G2排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。项目设置干式喷漆室，采用过滤棉去除颗粒物可行。

运行管理要求见“6.1.2.2喷涂车间废气处理系统-运行管理要求”。

### 6.1.2挥发性有机物

#### 6.1.2.1无组织排放控制

1、物料储存

（1）项目采用桶装油漆、稀释剂、固化剂，VOCs物料储存于密闭的容器中。

（2）油漆、稀释剂、固化剂等存放于1#生产厂房原料区，在非取用状态时采取加盖、封口措施，保持密闭。

2、物料转移

油漆、稀释剂、固化剂等VOCs物料进厂、转移至喷涂车间时均处于密闭原料桶中。

3、工艺过程

（1）本项目机械表面擦洗除油、涂料调配、喷涂作业、晾干均在喷涂车间内进行，喷涂车间工作时为密闭空间，配套2台风机采用侧抽风的方式将车间内废气抽至废气处理系统（过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化）。

（2）企业应建立台账，记录油漆、稀释剂、固化剂等含VOCs原辅材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

（3）工艺过程产生的漆渣采用废原料桶收集，废原料桶加盖密闭。

4、运行管理要求

油漆、稀释剂、固化剂等VOCs物料储存、工艺过程无组织排放控制及废气处理系统执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关规定，厂区内无组织排放监控点非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点挥发性有机物参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3浓度限值。

#### 6.1.2.2喷涂车间废气处理系统

1、废气处理工艺

本项目喷涂产生挥发性有机物主要有甲苯、二甲苯、酮、醇等，即非甲烷总烃、含氧有机物等。目前，常用的有机废气治理工艺有药液喷淋吸收法、固定床活性炭吸附、蓄热式燃烧法、吸附催化燃烧法、低温等离子体法、光催化氧化法、生物法等，各治理工艺处理效率、优缺点及适用范围见下表。

表6.1-2  有机废气处理工艺对比表

| 治理工艺 | 处理效率 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药液喷淋吸收法 | 45% | 适用范围广，可同时净化多种污染物，操作简单 | 产生大量废水；对吸收剂要求高， 直接影响吸收效果 | 适合于连续和间歇排放废气的治理 |
| 固定床活性炭吸附 | 80% | 操作简单 | 需及时更换活性炭，吸附后产生危险固废 | 适用于高浓度大风量的有机废气 |
| 蓄热式燃烧法 | 85% | 净化率高，不产生NOx等二次污染，全自动控制、操作简单，运行费用低 | 设备占地面积大 | 适用于高浓度大风量的有机废气 |
| 吸附催化燃烧法 | 85% | 设备运行稳定可靠，故障率低，维护保养简便；设备运行费用相对较低 | 存在一定安全的隐患 | 适用于高浓度大风量的有机废气 |
| 低温等离子体法 | 70% | 应用范围广，只需用电，操作极为简单 | 设备占地面积大、投资大 | 适用于低浓度大风量的有机废气 |
| 光催化氧化法 | 70% | 高效净化、节约能源、使用寿命长 | 受污染成分影响，治理效率波动范围较大；催化剂易失活，可能存在二次VOCs污染 | 适合处理低浓度、气量大、分子结构稳定性强的有机废气 |
| 生物法 | 70% | 安全无毒性，无二次污染 | 设备占地面积大、投资大、能耗大 | 适用于低浓度有机废气 |

本项目喷涂作业时间较短，有机废气产生量较大。从经济及环境的角度考虑，宜选择串联方式，项目拟采用“固定床活性炭吸附+光催化氧化法”。

活性炭吸附：活性炭有很大的表面积，能与废气充分接触；炭粒中有细小的孔，具有很强的吸附能力。喷涂废气经管道输送进入活性炭塔，挥发性有机物被活性炭吸附，并在大气条件下停留。1kg活性炭可吸附0.6kg挥发性有机物。

光催化氧化法：利用人工紫外线灯管产生的真空紫外光活化催化材料，氧化吸附在催化剂表面的VOCs。真空紫外光（波长＜200nm，VUV）光子能量高，光催化材料在紫外光的照射下产生电子和空穴，激发出“电子-空穴”对，进而生产极强氧化能力的羟基自由基（-OH）活性物质，羟基自由基是光催化反应的主要活性物质之一，羟基自由基的反应能高于有机物中的各类化学键能，能迅速有效地分解挥发性有机物。

根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南》（试行），光催化氧化法对VOCs的处理效率为70%，固定床活性炭吸附对VOCs的处理效率为80%，则VOCs总处理效率为94%。考虑实际运行效果，本次评价取90%。

根据工程分析可知，喷涂废气排气筒G排放的甲苯、二甲苯、VOCs浓度均满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1浓度限值。项目挥发性有机物采用“活性炭吸附+UV光催化氧化”处理系统可行。

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。项目200m半径范围内最高建筑约15m（4层），本项目应设置不低于20m高的排气筒。

2、运行管理要求

（1）喷涂废气污染治理设施应按国家和地方规范进行设计。

（2）喷涂废气污染治理设施应与喷涂作业同步运行。由于事故或设备维修等原因造成污染治理设施停止运行时，应立即报告当地环境保护主管部门。

（3）喷涂废气污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。

（4）喷涂废气污染治理设施正常运行中，排气筒排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，挥发性有机物参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1浓度限值。

（5）根据《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》，风量在5万立方米/小时以上的单个排气口必须安装满足排放要求的VOCs在线监测设备。

### 6.1.3厨房油烟

在食堂内安装去除效率≥60%的油烟净化设施，油烟经净化处理后通过竖井排放，参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

## 6.2废水处理

### 6.2.1废水处理工艺

1、调试废水

调试工序产生的含油废水中主要污染物为石油类，来源于设备组装工序使用的润滑脂。调试废水经隔油池处理后回用，不外排。

项目拟采用平流式隔油池，含油废水经水槽进入隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管流入集油池；重油及其他杂质下沉水底，积聚到池底污泥斗中。隔油池设置盖板，以防止隔油池起火和润滑脂挥发。

项目调试废水产生量约为160L/台、64m3/a。参照《含油污水处理工程技术规范》（HJ580-2010），平流式隔油池隔油段有效水深应≤2m，长宽比应≥4。建议设置长4m、宽1m、深1m的隔油段。废润滑脂及隔油池底部油泥每月清运一次，集油池有效容积应不小于1m3。

调试工序喷淋用水主要功能为模拟下雨天气，参照湖南三耳重工科技发展有限公司（主要生产混凝土泵、砂浆泵、喷湿机等工程机械）实际运营情况，调试废水经隔油池处理后，不影响喷淋使用。

综上所述，调试废水经隔油池处理后回用，该措施可行。

2、生活污水

本项目生活污水产生量约为4.88m3/d、1464m3/a，经隔油池、化粪池处理后，排入园区污水管网。

生活污水在化粪池中停留时间宜采用12h~36h，本次评价取停留时间24h，安全系数1.2，建议设置有效容积不小于6m3的化粪池。

生活污水经隔油池、化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”中表4规定的三级标准，满足园区一体化污水处理设备、长沙经开区汨罗产业园污水厂进水水质要求。

综上所述，生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入园区污水管网，该措施可行。

### 6.2.2运行管理要求

（1）调试工序产生的含油废水经隔油池处理后回用，不得外排。

（2）生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”中表4规定的三级标准后，排入园区污水管网。

（3）厂内污水输送管道布设合理，按要求进行防渗漏处理，防止跑、冒、滴、漏。

（4）定期对设备、电气、构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。

（5）做好排放口管理，厂区内除雨水排放口和生活污水排放口外，不得设置其它废水排放口。

## 6.3噪声污染防治

项目营运期噪声主要为生产设备产生的机械噪声，噪声级在75~100dB（A）之间。项目拟从声源、噪声传播途径、管理等方面采取噪声污染防治措施。

1、声源上降低噪声

（1）选用低噪声设备；

（2）采取声学控制措施，对设备采用消声、减振等措施；

（3）定期对设备进行检查维护，维持设备处于良好的运转状态。

2、噪声传播途径上降低噪声

（1）在噪声传播途径上设置吸声、声屏障等措施，如种植乔木、建设围墙；

（2）合理布局声源，使声源远离敏感目标。

3、管理措施

（1）制定原材料、产品等的装卸作业的操作规程，规范作业方式、作业时间等；

（2）定期对设备配套的消声、减振设施进行维护保养，确保降噪措施可靠运行。

通过采取上述噪声污染防治措施，项目营运期厂界环境噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限值要求。因此，本项目拟采取的噪声污染防治措施可行。

## 6.4固体废物污染控制

### 6.4.1生活垃圾污染控制

建设单位拟在厂内合理设置垃圾箱对生活垃圾进行收集，并安排专人定期清理，交由环卫部门清运处置。

运行管理要求：禁止一般工业固体废物和危险废物的混入。

### 6.4.2一般工业固体废物污染控制

项目营运期产生的一般工业固体废物主要为钢材边角料、废纸箱、净化器收集烟（粉）尘等，收集后外售。建设单位应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求，建设、运行管理一般工业固体废物贮存场。

本项目拟在1#生产厂房内设置一般工业固体废物贮存场，占地面积16m2。

1、一般工业固体废物贮存场

（1）采取防止粉尘污染的措施；

（2）采取防止雨水径流进入贮存场的措施；

（3）为防止一般工业固体废物的流失，应构筑挡墙等设施；

（4）为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

2、一般工业固体废物贮存场的运行管理

（1）禁止危险废物和生活垃圾混入；

（2）建立检查维护制度。定期检查挡墙等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

（3）建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅；

（4）贮存场的环境保护图形标志，应按GB15562.2规定进行检查和维护。

### 6.4.3危险废物污染控制

根据《国家危险废物名录》，项目营运期产生的危险废物主要有废润滑脂、油泥、废原料桶、漆渣、废活性炭、含油抹布等，其中废润滑脂、油泥委托湖南万容固体废物处理有限公司清运处置，废原料桶、漆渣、废活性炭、含油抹布委托汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求建设危险废物贮存设施、堆放危险废物、运行和管理危险废物贮存设施。

本项目拟在1#生产厂房内设置危险废物贮存设施，占地面积9m2。

1、危险废物贮存设施

（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（2）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（3）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（4）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 l/5。

（5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

2、危险废物的堆放

（1）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

（3）衬里放在一个基础或底座上。

（4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

（5）衬里材料与堆放危险废物相容。

（6）危险废物堆要防风、防雨、防晒。

（7）不相容的危险废物不能堆放在一起。

（8）总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

3、危险废物贮存设施的运行与管理

（1）盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

（2）每个堆间应留有搬运通道。

（3）不得将不相容的废物混合或合并存放。

（4）须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

危险废物的记录和货单应保留3a。

（5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（6）泄漏液、清洗液等必须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”中表4规定的三级标准要求方可排放。

## 6.5地下水污染防治

根据建设项目特点、地下水环境质量现状、地下水环境影响评价结果，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，建议采取以下地下水污染防治措施。

1、源头控制

采用少废、无废的生产工艺技术和生产设备；尽量少用、不用有毒有害的原料；减少生产过程中的各种危险因素；使用简便、可靠的操作和控制。

2、分区防治

重点防渗区：包括化学品调试区、喷涂车间、危险废物暂存间、化粪池等。对重点防渗区基础进行防渗，设置渗滤液集排水设施及事故废水池；危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求进行建设和运行管理。

一般防渗区：包括原料储存区、切割、焊接、组装等生产区和一般工业固体废物暂存间等。对生产厂房基础进行防渗，采用硬化地面，且表面无裂缝；一般工业固体废物暂存间根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求进行建设和运行管理。

简单防渗区：包括办公生活区、停车场等区域等，采用硬化地面，且表面无裂缝。

3、污染监控

建立检查维护制度。定期检查维护原料包装容器、设备、地面、导流渠、水池等设施，如发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

建立地下水污染防控的环境管理体系。在厂区内设置地下水监测井，制定地下水环境跟踪监测方案，定期信息公开；如发现地下水水质恶化，应配合当地生态环境部门的监督检查。

4、应急响应

建设单位应根据《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函[2017]107 号）、《湖南省环境保护厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案管理办法>的通知》（湘环发[2013]20 号）等相关要求，编制突发环境事件应急预案，明确应急组织指挥体系与职责、预防和预警机制、应急处置、应急保障等内容。

## 6.6土壤环境保护措施

项目营运期对土壤环境可能涉及大气沉降影响、入渗途径影响，拟采取以下措施：

（1）占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

（2）对生产厂房基础进行防渗，采用硬化地面，且表面无裂缝；一般工业固体废物暂存间根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求进行建设和运行管理；危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求进行建设和运行管理。

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1项目经济效益

很具建设单位提供资料，本项目主要经济指标见下表。

表7.1-1  建设项目主要经济指标

| 序号 | 指标名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 15000万元 |
| 2 | 折旧期 | 20年 |
| 3 | 年新增利润 | 5940万元 |
| 4 | 静态回收期（税后） | 2.88年 |
| 5 | 经济净现值 | 31845万元 |
| 6 | 经济内部收益率（税后） | 25.77% |

据了解，工业泵行业基准收益率为13%，工程机械行业基准收益率为15%。本项目经济内部收益率（税后）为25.77%，高于行业基准收益率，表明该项目是可行的。

## 7.2环境保护投资

### 7.2.1环境保护措施投资

本项目总投资为15000万元，经估算，环保措施投资预计为183万元，约占总投资的1.22%。环保措施投资估算明细见下表。

表7.1-1  建设项目环境保护措施投资估算

| 时段 | 治理对象 |  | 环保措施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 施工扬尘 | 围挡、防尘网、洒水、车辆冲洗等 | 25 |
|  | 废水 | 施工废水 | 隔油沉淀池 | 3 |
|  |  | 生活污水 | 临时化粪池 | 5 |
|  | 噪声 | 施工机械噪声 | 基础减振、隔声罩等 | 5 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾 | 临时覆盖、场地保洁等 | 5 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 0.1 |
|  | 生态 | 水土流失 | 水土流失防治措施、绿化 | 40 |
| 营 运 期 | 废气 | 切割烟尘 | 移动式烟尘净化器4台 | 0.8 |
|  |  | 焊接烟尘 | 移动式烟尘净化器5台 | 1 |
|  |  | 打磨粉尘 | 移动式粉尘净化器3台 | 0.6 |
|  |  | 喷涂车间废气 | 喷漆室+风机+过滤棉过滤+活性炭吸附 +UV光催化氧化+20m高的排气筒 | 60 |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟净化器 | 1 |
|  | 废水 | 调试废水 | 隔油池 | 5 |
|  |  | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 5 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、消声等 | 10 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾桶、垃圾箱 | 0.5 |
|  |  | 一般工业固体废物 | 一般工业固体废物贮存场 | 3 |
|  |  | 危险废物 | 危险废物贮存设施 | 8 |
|  | 环境风险 | 有毒有害物质泄漏 | 应急事故池 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 183 |

### 7.2.2环保措施运行费用

施工期环保措施将随着施工期的结束而结束投资，因此，主要对营运期环保设施的运行管理进行费用分析。

1、环保措施运行管理费

环保设施运行管理费用主要包括药品费、维修费、人工费、外委处置费等。

移动式烟（粉）尘净化器过滤元件、过滤棉、活性炭等：约为12万元/a，其中活性炭购置费约为10万元/a（23.7t/a）。

维修费：按环保设施投资的2%计，约为3.66万元/a。

人工费：环保设施运行管理人员1人，约为4万元/a。

危险废物外委处置费：共需处置危险废物56.92t/a，约为22.77万元。

2、环保设施折旧费

项目营运期环保设施投资约为99.9万元，设施折旧费按5%计，约为5万元/a。

综上所述，本项目环保措施运行费约为47.43万元/a，约占企业年新增利润5940万元的0.80%。

## 7.3环境保护效益

本项目的建设将不可避免的产生一定量的废水、废气、噪声、固体废物污染物，污染治理设施的运行，减少了污染物排放量，同时保证了污染物的达标排放。根据工程分析及环境影响分析，通过落实本次评价提出的污染防治措施，项目营运期产生的废水、废气污染物及噪声可实现达标排放，固体废物均可得到有效处置。

综上所述，本项目具有良好的经济效益，项目环境保护措施投资仅占总投资的1.22%，环境保护运行费用仅占年利润的0.80%，本项目拟采取的污染防治措施在经济上是可行的。各项环保措施可有效减缓项目建设对环境产生的不利影响。

# 8环境管理与环境监测

## 8.1环境管理要求

### 8.1.1施工期环境管理

建设单位应按环境保护基本要求建立施工期环境管理相关规定，预防施工期施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等对周围环境的破坏。施工单位应针对项目所在地区的环境特点及周围保护目标的情况，制定相应的措施，确保施工作业对周围敏感目标的影响降至最低。

### 8.1.2营运期环境管理

建设单位应建立环境管理机构，负责运行期的环境保护工作。其主要职责如下：

（1）认真贯彻国家有关环保法规、规范，健全各项规章制度；

（2）监督环保设施运行情况，监督企业各污染物排放口的排放状况；

（3）建立企业环境保护档案；

（4）加强环境监测仪器、设备的维修保养，确保企业的环境监测工作正常运行；

（5）参加本企业环境事件的调查、处理、协调工作。

### 8.1.3不同时期环境管理内容

建设项目不同时期环境管理内容见下表。

表8.1-1  不同时期环境管理内容

| 时期 | 环境管理内容 |
| --- | --- |
| 施工期 | - 审查工程设计方案、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施，监督并协助施工单位建立施工环境保护制度； - 对施工过程中水、声、气环境的影响，提出减少工程环境影响的措施。监督检查施工单位在施工各个环节落实治理环境保护措施，纠正可能造成环境污染的施工操作，防范环境污染于未然； - 记录工程施工环境影响情况、环境保护措施效果，环境保护工作建设情况； - 及时向工程监理反映有关环境保护措施和施工中出现的问题，配合环境保护主管部门处理和和原因造成的环境污染事故。 |
| 投产前 | - 确保污染治理措施执行“三同时”，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求； - 向上级环保部门上报建设项目竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行； - 组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用； - 竣工验收合格后，向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。 |
| 运营期 | - 制定生产安全与监控运行体系、标准操作程序、安全操作规程和岗位责任制等到有关的规章制度，实施有效的目标责任管理，把原材料消耗、能耗、污染物排放和污染事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度； - 采用封闭式生产管理，监控和分析原材料和能源的消耗、环保设施的运行，污染物的排放与控制，指派专人对原料、产品的进出，废物的产生、处理和处置进行登记监控； - 制定环境监测计划，并负责组织实施，并建立相关档案和环保管理台帐，定期报地方环保主管部门备案、审核； - 加强环保设施的运营管理，对环保设施实行巡查制度。 |

### 8.1.4排污口管理

排污口管理是实施污染物排放总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）生活污水、喷涂废气排放口设置应遵循便于采集样品、计量监测、日常现场监督检查的原则。喷涂废气排气筒应按《固定源废气监测技术规范》中的相关要求设置采样孔、采样平台。一般工业固体废物、危险废物贮存设施应按相关要求做好防渗、防漏、防雨等措施。

（2）设立排污口标志牌。环保图形标志必须符合《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求。标志牌设置必须符合《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）的要求。按要求填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。

（3）建立健全排放口档案，实施标准化管理。将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况和设施运行情况等记录在案，长期保存，供随时查阅。

### 8.1.5污染物排放总量控制

根据建设项目污染物排放情况和区域污染物总量控制要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为烟（粉）尘、VOCs、COD、NH3-N。本项目污染物排放情况见表8.1-2，建议总量控制指标见表8.1-3。

表8.1-2  建设项目污染物排放情况  单位：t/a

| 污染源 | 治理设施 | 排放方式 | 污染物名称 | 污染物排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割烟尘 | 移动式烟尘净化器 | 无组织排放 | 烟（粉）尘 | 0.0038 | / |
| 焊接烟尘 | 移动式烟尘净化器 | 无组织排放 | 烟（粉）尘 | 0.007 | / |
| 打磨粉尘 | 移动式烟尘净化器 | 无组织排放 | 烟（粉）尘 | 0.0654 | / |
| 喷涂废气 | 干式喷漆室+风机+过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化+20m高的排气筒 | 有组织排放 | 烟（粉）尘 | 0.2336 | / |
|  |  |  | VOCs | 1.7784 | / |
|  |  | 无组织排放 | 烟（粉）尘 | 0.041 | / |
|  |  |  | VOCs | 0.936 | / |
| 生产废水 | 隔油池 | 不排放 | / | / | / |
| 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 间接排放 | COD | 0.0732 | 长沙经开区汨罗产业园污水厂尾水排放执行GB18918-2002一级A标准要求 |
|  |  |  | NH3-N | 0.0117 |  |

表8.1-3  建设项目建议总量控制指标  单位：t/a

| 污染物名称 | 污染物排放量 | 建议总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 烟（粉）尘 | 0.3508 | 0.36 |
| VOCs | 2.7144 | 2.72 |
| COD | 0.0732 | 0.08 |
| NH3-N | 0.0117 | 0.02 |

本项目通过排污权交易获取总量控制指标，其中烟（粉）尘、VOCs属于需备案登记的污染物。

### 8.1.6竣工环境保护验收监测与调查

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环保验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，建设项目竣工环境保护验收监测与调查主要包括下述内容：

（1）检查建设项目环境管理制度的执行和落实情况，各项环保设施或工程的实际建设、管理、运行状况以及各项环保治理措施的落实情况。

（2）监测分析评价治理设施处理效果或治理工程的环境效益。

（3）监测分析建设项目废水、废气、固体废物等排放达标情况和噪声达标情况。

（4）监测必要的环境保护敏感点的环境质量。

（5）监测统计国家规定的总量控制污染物排放指标的达标情况。

（6）调查分析评价生态保护以及环境敏感目标保护措施情况。

根据本项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，确定本项目竣工环境保护验收监测与调查的内容见表8.1-4。

表8.1-4  项目竣工环境保护验收监测与调查内容

| 项目 | 类型 | 污染源名称 | 环境保护设施 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护 设施运行 效果测试 污染物 达标排放 监测 | 废气 | 喷涂废气 | 干式喷漆室+风机+过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化+20m高的排气筒， 排气口安装VOCs在线监测设备 | 喷涂废气排气筒废气处理设施进口、出口各布设1个点位 | 连续2天， 每天采样3次 | 废气量 | / |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  |  |  | 甲苯、二甲苯、VOCs | 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1浓度限值 |
|  |  | 无组织废气 | 切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘：移动式烟（粉）尘净化器，喷涂废气 | 上风向厂界外10m处（参照点） 下风向厂界外10m处（监控点） | 连续2天， 每天采样3次 | 颗粒物、甲苯、二甲苯 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3浓度限值 |
|  |  |  |  | 1#生产厂房门窗/通风口外1m，距离地面1.5m以上位置 | 连续2天，监测1h平均浓度 | 非甲烷总烃 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化设施 | 油烟排放烟道 | 连续采样3次，每次10min | 油烟颗粒 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 废水 | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 厂区排口 | 连续2天， 每天采样4次 | 废水量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 《污水综合排放标准》（GB8976-1996） 表4三级标准 |
|  | 环境噪声 | 生产噪声 | 消声、基础减振、厂房隔声等 | 东、南、西、北 厂界外1m处 | 连续2天， 昼、夜各1次 | Leq（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 |
|  | 固体废物 | 一般工业 固体废物 | 一般工业工体废物贮存场 | / | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号” |
|  |  | 危险废物 | 危险废物贮存设施 | / | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号” |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾箱 | / | / | / | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中填埋废物的入场要求 |
| 环境保护 管理检查 | （1）建设项目从立项到试生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况。 （2）环境保护审批手续及环境保护档案资料。 （3）环保组织机构及规章管理制度。 （4）环境保护设施建成及运行记录。 （5）环境保护措施落实情况及实施情况。 （6）环境保护监测计划的落实情况。 （7）排污口规范化。 （8）事故风险的环保应急计划，包括人员、物资配备、防范措施、应急处置等。 （9）施工期、试运行期扰民现象。 （10）固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况。 （11）污染物总量控制指标的达标情况。 |  |  |  |  |  |  |

## 8.2环境监测计划

企业自主环境监测工作可及时发现项目正常运行过程中存在的问题，以尽快采取处理措施，减少或避免污染和损失。项目营运期环境监测包括废气污染源监测、废水污染源监测、环境噪声监测、地下水环境监测，建议监测计划见下表。

表8.2-1  建设项目环境监测计划

| 监测类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气污染源 | 喷涂车间废气排气筒 | 烟气量、PM10、甲苯、二甲苯 | 每季一次 |
|  |  | VOCs | 在线监测 |
|  | 食堂油烟竖井 | 烟气量、油烟颗粒 | 每年一次 |
| 无组织 废气污染源 | 上风向厂界外10m处（参照点） 下风向厂界外10m处（监控点） | PM10、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 每季一次 |
|  | 1#生产厂房门窗/通风口外1m，距离地面1.5m以上位置 | 非甲烷总烃 | 每季一次 |
| 废水污染源 | 厂区生活污水排放口 | 水量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 每年一次 |
| 厂界噪声 | 东、南、西、北厂界外1m处 | Leq（A） | 每年一次 |
| 土壤环境 | 厂区内重点影响区 | pH、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、氰化物 | 五年一次 |

# 9环境影响评价结论

## 9.1项目概况

湖南汇杰重工有限责任公司拟投资15000万元选址于国家级长沙经济技术开发区汨罗产业园（汨罗高新技术产业开发区弼时片区）新塘路与大里塘路交汇处东北角，建设年产400台机械设备产业化基地项目，设计年产300台混凝土输送泵、50台水稳站、50台混凝土搅拌站。项目用地面积26812.57m2，总建筑面积27585.99m2，主要建设内容2栋1F生产车间、1栋4F办公楼、1栋4F宿舍及食堂（1层为食堂）、门卫室及配套公用工程、环保工程等。

## 9.2项目建设合理性分析

### 9.2.1与国家产业政策的相符性分析

本项目主要生产水稳站、混凝土搅拌站和混凝土输送泵，不属于《产业结构调整指导名录（2011年本）》（2018年修正）中的鼓励类、限制类和淘汰类。

本项目生产工艺装备和产品均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）确定的淘汰落后生产工艺装备和产品。

本项目建设符合国家产业政策的要求。

### 9.2.2与《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》（2018-2023）的相符性分析

本项目属于通用设备制造，选址用地为二类工业用地，符合汨罗高新技术产业开发区弼时片区的产业定位和土地利用规划。

### 9.2.3与《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》结论及审查意见的相符性分析

项目选址符合园区土地利用规划，行业类别符合园区产业定位；主要能源为电能，水耗、能耗符合园区资源利用要求；各工艺废气产污节点将配置废气收集与处理净化装置，以减少工艺废气的无组织排放，并做到达标排放；不外排工业废水；固体废物均可得到综合利用或妥善处置。项目建设与《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》结论及审查意见（湘环评函[2019]8号）相符。

### 9.2.4与“三线一单”的相符性分析

生态保护红线：根据汨罗市生态保护红线分布图可知，本项目不在汨罗市生态保护红线范围内。项目建设符合《汨罗市生态保护红线划定方案》的要求。

环境质量底线：根据建设项目污染物排放情况和区域污染物总量控制要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为烟（粉）尘、VOCs、COD、NH3-N，本项目通过排污权交易获取总量控制指标，污染物排放量符合园区主要污染物的排放总量管控要求。

资源利用上线：本项目能源为电能，生活、生产用水均由园区给水工程供应，不开采地下水。项目建设符合园区资源利用要求。

环境准入负面清单：本项目属于通用设备制造，符合汨罗高新技术产业开发区弼时片区的产业定位；水耗、能耗符合园区资源利用要求；不外排工业废水。本项目不属于园区环境准入负面清单。

### 9.2.5平面布置合理性分析

项目临南侧大里塘路、西侧新塘路分别设置车行出入口，合理利用了周边道路。厂内设置8m宽环形道路连接各个生产厂房及办公生活用房；办公生活区设置于厂区东南部，邻近厂区南面车行出入口；生产区设置于厂区西部及东北部，邻近厂区西北角车行出入口；便于交通及运输。

1#生产厂房内根据工艺流程依次布置原料堆放区、切割工作区、组装工作区、打磨工作区、调试区、喷涂车间等，2#生产厂房为成品仓库，分区明确，便于生产及管理。

厂区绿化主要分布于厂内四周、建筑物四周及道路两侧，通过合理种植草地、灌木、乔木等，可优化厂区景观，削减项目营运期废气、噪声对周边环境的影响。

平面布局优化建议：项目所在地常年主导风向为北风、西北风，项目办公生活区位于生产区下风向。环评建议建设单位优化平面布局，将办公生活区设置于厂区上风向，将污染较大的生产厂房设置于厂区下风向。

## 9.3环境质量现状

### 9.3.1环境空气质量现状

1、基本污染物环境质量现状

根据汨罗市环境保护监测站公开发布的2018年汨罗市环境质量报告可知，2018年汨罗市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8μg/m3、18μg/m3、65μg/m3、36μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为99μg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准限值的污染物为PM2.5，超标倍数为0.029。2018年汨罗市为环境空气质量不达标区。

2、其它污染物环境质量现状

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据，监测期间，弼时村与汉山村TSP监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”中二级标准限值要求，二甲苯、总挥发性有机物监测浓度均符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

### 9.3.2地表水环境质量现状

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中的地表水环境质量现状监测数据，监测期间，白沙河、无名小溪各监测断面总磷超标，最大超标倍数分别为0.1、0.05、0.05，其余各项污染物监测浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

总磷超标的可能原因：农村面源污染。农村生活和农业生产活动中产生的磷素、生活污水等污染物，从非特定的地域，在降水和径流冲刷作用下，通过农田地表径流、农田排水和地下渗漏，进入无名小溪、白沙河。

### 9.3.3地下水环境质量现状

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中的地下水环境质量现状监测数据，监测期间，弼时村居民水井、汉山村居民水井各项污染物监测浓度均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 9.3.4声环境质量现状

本次评价委托湖南精科检测有限公司对项目拟建地声环境进行了现状监测。根据监测结果可知，监测期间，项目拟建地各厂界环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区环境噪声限值要求。

### 9.3.5土壤环境质量现状

本次评价委托湖南乾诚检测有限公司对项目拟建地土壤环境质量现状进行了监测。根据监测结果可知，监测期间，柱状样点T2、柱状样点T3、柱状样点T4、表层样点T1和表层样点T6土壤中各监测因子含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）“第二类建设用地”风险筛选值；表层样点T5土壤中各监测因子含量均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）“农用地-其他”风险筛选值。

## 9.4主要环境影响

### 9.4.1施工期环境影响

#### 9.4.1.1大气环境影响

1、扬尘污染

扬尘扩散与气象条件、尘粒粒径等有关， 一般情况下，施工现场扬尘污染较严重，超标2~5倍；150m范围之外基本不受影响。项目拟建地150m范围内居民主要为：东面120m~150m范围内的8户大里塘村居民。为了有效防治扬尘污染，根据《关于进一步加强建设工地扬尘污染防治工作的通知》（岳建质安监发[2018]18号），项目施工现场应落实以下措施：①施工工地周边100%围挡；②物料堆放100%覆盖；③出入车辆100%冲洗；④施工现场地面100%硬化；⑤渣土车辆100%密闭运输。

2、燃油废气

施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻燃油废气对周围空气环境的影响。项目拟建地周边地形较为开阔，有利于燃油废气的扩散。施工期燃油废气对周边环境空气质量影响较小，且其影响是短暂的，将随着施工结束而消失。

#### 9.4.1.2水环境影响

项目施工废水主要为施工机械、运输车辆冲洗废水，排放量较小，废水中主要污染物为COD、石油类、SS等。在施工现场修建临时的隔油沉淀池，施工废水经收集处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排，对周边水环境基本无影响。

施工人员生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入园区污水管网，经园区一体化污水处理设备进一步处理后外排，对水环境影响较小。

#### 9.4.1.3声环境影响

根据预测结果可知，本项目施工噪声将对周边声环境质量产生一定的影响。一般施工机械的噪声影响白天主要出现在距离施工场地100m范围内，夜间主要出现在距离施工场地300m范围内。本项目最近敏感点为东面120m处的大里塘村居民，为了减少施工噪声对声环境及敏感点的影响，建议采取以下措施：

（1）合理布局施工现场，避免因在同一地点安排大量噪声设备而导致局部声级过高。对固定设备安装减震垫，噪声值较高的固定设备应建设隔声间或声屏障。施工场地四周设置围挡，阻隔噪声传播，减少施工噪声对周围环境的影响。

（2）合理安排施工时间，制定施工计划时应避免大量高噪声设备同时施工。应尽量安排在白天施工，减少夜间施工量，一般夜间施工不超过22:00，昼间施工不早于6:00。

（3）选用低噪声的施工设备，施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维修，并负责对现在施工人员进行培训，严格按照操作规范施工各种设备。

（4）模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。

#### 9.4.1.4固体废物影响

项目拟建地块已进行“三通一平”，基础施工将开挖少量土方，回填后，基本无弃方产生。项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾应按规定时间、运输路线、倾倒地点进行处置。运输建筑垃圾的车辆出场前均须清洗，不得将泥土带出施工场地，严禁超载运输，建筑垃圾装卸低于厢板10厘米以上，严禁发生抛、洒、滴、漏现象。

（2）施工场地应专门设置集中堆放建筑垃圾的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围挡、遮盖等防尘措施。

（3）施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集，交由环卫部门清运处置。

通过采取以上措施，项目施工期固体废物均可得到有效处置，对周边环境影响较小。

#### 9.4.1.5生态影响

根据现场调查，项目拟建地块已进行“三通一平”，植被覆盖率低，仅存有少量杂草；区域内现存的主要动物有蛇、鼠、蛙和一些鸟类等。项目施工结束后，将进行厂区绿化，对动植物生境具有一定的改善作用。

根据工程分析，项目施工期可能新增的水土流失量为48.24t。为了减少水土流失，保护生态环境，本次评价建议采取如下措施：

（1）根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。

（2）加强施工区的水土流失防治措施，产生的弃土应“即产即清”。在施工区周围修建挡土墙和排水沟，靠近水体处设置截水沟，同步建设沉淀池。降雨前应适当采取措施对施工区进行覆盖，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入水体，出现大量水土流失。

（3）施工结束后，及时进行厂区绿化，采用乔灌草相结合的绿化形式，建成立体绿化带，不留裸露地面，以减轻或防止水土流失影响。

### 9.4.2营运期环境影响

#### 9.4.1.1大气环境影响

1、环境保护措施

切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘：在车间内设置移动式烟（粉）尘净化器，含尘气体经收集净化处理后，在车间内呈无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的无组织排放监控浓度限值要求。

喷涂废气：项目拟设置1个干式喷漆室，采用静电喷涂。喷漆室配套设置2台风量为25000m3/h的风机进行侧抽风，风机抽取的喷涂废气分别经2套废气处理系统（过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化）净化处理后，通过1座20m排气筒排放。根据工程分析可知，喷涂废气排气筒G排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，甲苯、二甲苯、VOCs浓度满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1浓度限值。

厨房油烟：在食堂内安装去除效率≥60%的油烟净化设施，油烟经净化处理后通过竖井排放，参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

2、环境影响预测

本次评价采用HJ2.2-2018推荐的估算模型AERSCREEN，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi。根据预测结果可知，本项目主要污染物最大地面空气质量浓度占标率为4.12%，大气环境影响评价等级为二级评价，大气污染物排放量核算结果见下表。

表9.4-1  大气污染物排放量核算表

| 产污环节 | 排放方式 | 主要污染防治措施 | 污染物 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割 | 无组织排放 | 移动式烟尘净化器 | 颗粒物 | 0.0038 t/a |
| 焊接 | 无组织排放 | 移动式烟尘净化器 | 颗粒物 | 0.007 t/a |
| 打磨 | 无组织排放 | 移动式粉尘净化器 | 颗粒物 | 0.0654 t/a |
| 喷涂 | 排气筒G | 风机+过滤棉过滤+活性炭吸附+UV光催化氧化+20m高的排气筒 | 颗粒物 | 0.2236 t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 0.057 t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.1222 t/a |
|  |  |  | VOCs | 1.7784 t/a |
|  | 无组织排放 | / | 颗粒物 | 0.041 t/a |
|  |  | / | 甲苯 | 0.475 t/a |
|  |  | / | 二甲苯 | 0.0643 t/a |
|  |  | / | VOCs | 0.936 t/a |
|  | 非正常排放 | / | 颗粒物 | 0.341 kg/h |
|  |  | / | 甲苯 | 0.25 kg/h |
|  |  | / | 二甲苯 | 0.536 kg/h |
|  |  | / | VOCs | 7.8 kg/h |
| 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 油烟颗粒 | 0.0054 t/a |

#### 9.4.1.2地表水环境影响

1、环境保护措施

调试废水：产生量约为160L/台、64m3/a，经隔油池处理后回用，不外排。参照《含油污水处理工程技术规范》（HJ580-2010），平流式隔油池隔油段有效水深应≤2m，长宽比应≥4。建议设置长4m、宽1m、深1m的隔油段。废润滑脂及隔油池底部油泥每月清运一次，集油池有效容积应不小于1m3。

生活污水：产生量约为4.88m3/d、1464m3/a，经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”中表4规定的三级标准后，排入园区污水管网。本次评价取停留时间24h，安全系数1.2，建议设置有效容积不小于6m3的化粪池。

2、环境影响分析

（1）调试废水的影响分析

调试工序产生的含油废水中主要污染物为石油类，来源于设备组装工序使用的润滑脂。根据工程分析，调试废水中石油类产生浓度约为200mg/L，经平流式隔油池处理后，去除效率约为70%，废水中石油类浓度约为60mg/L，回用于调试工序，作为喷淋用水模拟下雨天气，不影响喷淋使用。调试废水不外排，不会对周边水环境造成不利影响。

（2）对园区一体化污水处理设备的影响分析

长沙经开区汨罗产业园污水厂建成前，项目生活污水经园区污水管网进入园区200t/d一体化污水处理设备，进一步处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”中表4规定的一级标准后，排入白沙河。

根据湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心提供资料，园区200t/d一体化污水处理设备已投入正常使用，污水管网已接通至本项目拟建地。园区一体化污水处理设备处理规模为200t/d，目前产业园入驻企业较少，处理设施具有足够的剩余处理能力。本项目生活污水排放量为4.88m3/d、1464m3/a，约占其处理规模的2.44％；此外，本项目生活污水污染物排放浓度满足园区一体化污水处理设备进水水质要求。因此，本项目外排废水的水量、水质均不会对园区一体化污水处理设备产生冲击影响。

（3）对长沙经开区汨罗产业园污水厂的影响分析

项目拟建地属于长沙经开区汨罗产业园污水厂服务范围。长沙经开区汨罗产业园污水厂建成后，项目生活污水经园区污水管网进入产业园污水厂，进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单“环境保护总局公告2006年第21号”一级A标准后，排入白沙河。

长沙经开区汨罗产业园污水厂近期（2020年）处理规模为2.5万t/d，本项目生活污水排放量为4.88m3/d、1464m3/a，约占其处理规模的0.19‰；此外，本项目生活污水污染物排放浓度满足长沙经开区汨罗产业园污水厂进水水质要求。因此，本项目外排废水的水量、水质均不会对产业园污水厂产生冲击影响。

#### 9.4.1.3地下水环境影响

1、对地下水水位的影响

项目用水依托产业园给水工程，近期由弼时镇自来水厂供水，从定里冲水库取水；远期由长沙经开区汨罗产业园给水厂工程提供，从白鹤洞水库和大里塘水库取水；不采用地下水。项目的建设不会因运营取水对区域地下水水位造成影响。

2、对地下水水质的影响

项目营运期调试废水经隔油池处理后回用，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，均可得到有效处置；化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间、化粪池等按相应要求采取防渗漏措施。本项目在正常工况下不会对地下水环境造成影响。

非正常工况或事故情况下，如：化粪池池体、配套管线出现裂缝，化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间等发生渗漏、泄漏。污染物渗入地下水，会对地下水水质造成一定的影响。根据同类工程类比分析，在采取有效的防渗漏措施的前提下，渗漏发生的概率较小。在发生有毒有害物质渗漏、泄漏的事故情况下，有毒有害物质通过包气带进入潜水含水层的迁移时间相对较长，在有毒有害物质进入含水层之前，有较充分的时间采取应急措施，将项目运营对地下水环境的影响降到最低。

#### 9.4.1.4声环境影响

项目营运期噪声主要为生产设备产生的机械噪声，拟通过选用低噪声设备，合理布局声源，对设备采用消声、减振等措施防治噪声污染。

根据预测结果可知，通过采取合适的噪声污染防治措施，在本项目主要声源同时排放噪声、影响最为严重的状况下，项目各厂界昼夜间环境噪声预测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区环境噪声限值要求。

本项目最近敏感点为东面120m处的大里塘村居民，经距离衰减，项目营运期噪声对其基本无影响。

#### 9.4.1.5固体废物影响

生活垃圾：经专人收集后，交由环卫部门清运处置。建设单位应加强管理，禁止一般工业固体废物和危险废物的混入。

一般工业固体废物：主要为钢材边角料、废纸箱、净化器收集烟（粉）尘等，收集后外售。建设单位应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求，建设、运行管理一般工业固体废物贮存场。

危险废物：废润滑脂、油泥委托湖南万容固体废物处理有限公司清运处置，废原料桶、漆渣、废活性炭、含油抹布委托汨罗万容固体废物处理有限公司清运处置。建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求建设危险废物贮存设施、堆放危险废物、运行和管理危险废物贮存设施。

综上所述，项目营运期产生的固体废物均可得到合理处置。

#### 9.4.1.6土壤环境影响

本项目在营运期对土壤环境可能涉及大气沉降影响、入渗途径影响。

项目占地范围内应采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物，以减轻废气污染物的沉降作用。

项目营运期调试废水经隔油池处理后回用，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水管网，均可得到有效处置；化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间、化粪池等按相应要求采取防渗漏措施。本项目在正常工况下不会对土壤环境造成影响。非正常工况或事故情况下，如：化粪池池体、配套管线出现裂缝，化学品原料储存区、调试区、喷涂车间、危险废物暂存间等发生渗漏、泄漏。污染物渗入土壤，会对土壤环境造成一定的影响。根据同类工程类比分析，在采取有效的防渗漏措施的前提下，渗漏发生的概率较小。

#### 9.4.1.7环境风险评价

本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。主要危险物质为乙炔、液压油、润滑脂、涂料、危险废物等，主要分布于1#生产厂房内。

危险物质、消防废水通过雨水管道进入无名小溪，事故反应时间预计为2800s。

火灾、爆炸等突发性事故伴生/次生的废气污染物主要为COx、NOx、SOx、VOCs等，在短时间内可能会对周围大气环境产生一定的影响。当火灾或爆炸消除后，即可停止大气污染物的排放，不会对周边大气环境造成长期影响。

建设单位对生产厂房基础进行防渗，采用硬化地面，且表面无裂缝。危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单“环境保护部公告2013年第36号”中的相关要求进行建设和运行管理。配备必要的消防器材，按要求设计消防通道。发现隐患，及时处理。厂区设置事故废水池，兼做消防废水池。参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），按火灾持续时间2h、消防栓用水量20L/s计，消防用水量预计为144m3；废水产生系数以80%计，则消防废水产生量为115.2m3；事故废水池有效容积应不小于120m3。事故废水池收集的废水，应及时有效处置，做到回用或达标排放。编制企业突发环境事件应急预案。

通过落实以上风险防范措施要求，本项目环境风险可防控。

## 9.5环境影响经济损益分析

本项目具有良好的经济效益。项目环境保护措施投资预计为183万元，仅占总投资15000万元的1.22%，环境保护运行费用预计为47.43万元/a，仅占年利润5940万元的0.80%。因此，本项目拟采取的污染防治措施在经济上是可行的。

本项目的建设将不可避免的产生一定量的废水、废气、噪声及固体废物等，污染治理设施的运行，减少了污染物排放量，同时保证了污染物的达标排放。根据工程分析及环境影响分析，通过落实本次评价提出的污染防治措施，项目营运期产生的废水、废气污染物及噪声可实现达标排放，固体废物均可得到合理处置。因此，本项目拟采取的污染防治措施可有效减缓项目建设对环境产生的不利影响。

## 9.6总量控制

根据建设项目污染物排放情况和区域污染物总量控制要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为烟（粉）尘、VOCs、COD、NH3-N，建议总量控制指标见下表。

表9.7-1  建设项目建议总量控制指标  单位：t/a

| 污染物名称 | 污染物排放量 | 建议总量控制指标 |
| --- | --- | --- |
| 烟（粉）尘 | 0.3508 | 0.36 |
| VOCs | 2.7144 | 2.72 |
| COD | 0.0732 | 0.08 |
| NH3-N | 0.0117 | 0.02 |

本项目通过排污权交易获取总量控制指标，其中烟（粉）尘、VOCs属于需备案登记的污染物。

## 9.7综合结论

湖南汇杰重工有限责任公司年产400台机械设备产业化基地建设项目符合国家产业政策、相关规划及“三线一单”要求，具有良好的经济效益。在认真落实本次评价提出的污染防治措施及风险防范措施的前提下，项目营运期产生的废水、废气污染物及噪声可达标排放，固体废物可得到合理处置，环境风险可防控。项目选址无明显环境制约因素，从环境保护的角度出发，本项目在拟定地址建设是可行的。

## 9.8建议

本次评价从环境保护和安全生产的角度考虑出发，提出如下建议与要求：

1、如项目规模、性质、选址、总图布置、生产工艺等情况有大的变动时，建设单位应及时向有关部门申报，必要时重新进行环境影响评价。

2、建设单位应当按照《建设项目竣工环保验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。并严格接受环保主管部门对其环境保护工作的日常监督。

3、切实开展环境管理，加强对环保治理设施的维护和管理，确保污染治理设施正常运行和污染物达标排放，杜绝事故排放对环境造成的危害。

4、根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），新污染源的排气筒一般不应低于15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。项目200m半径范围内最高建筑约15m（4层），本项目应设置不低于20m高的排气筒。

5、根据《湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》，风量在5万立方米/小时以上的单个排气口必须安装满足排放要求的VOCs在线监测设备。

6、建议设置事故废水池，事故废水池兼做消防废水池，有效容积应不小于120m3。