目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	2

1.3评价原则	2

1.4环境影响评价的工作过程	3

1.5分析判定相关环保政策	4

1.6主要环境问题及环境影响	13

1.7环境影响评价主要结论	14

2、总则	15

2.1编制依据	15

2.2评价因子与评价标准	18

2.3评价工作等级和评价重点	24

2.4评价范围及环境敏感目标	28

3、拟建项目概况	30

3.1工程概况	30

3.2公用工程	37

3.3工程总图布置	39

4、工程分析	40

4.1工艺流程简介	40

4.2工程污染源分析	43

4.3相关工程平衡	52

4.4污染物排放量汇总	54

5、建设项目区域环境概况	57

5.1自然环境概况	57

5.2区域环境质量现状评价	61

6、环境影响预测与评价	70

6.1施工期环境影响分析	70

6.2营运期环境影响分析	70

7、环境保护措施及其可行性论证	83

7.1施工期污染防治措施	83

7.2运营期污染防治措施	84

8、环境风险评价	97

8.1环境风险评价目的	97

8.2评价等级、内容和重点	97

8.3评价范围及保护目标	102

8.4风险识别	103

8.5事故风险防范措施	107

8.6应急预案	116

8.7环境风险评价结论	118

9、总量控制分析	119

9.1总量控制因子	119

9.2废气污染物排放总量控制分析	119

9.3废水污染物排放总量控制分析	119

9.4本项目总量控制分析	120

10环境经济损益分析	120

10.1环境效益分析	120

10.2社会效益分析	121

10.3综合分析	121

11环境管理与监测	122

11.1环境管理	122

11.2环境监管计划	125

11.3排污口管理	125

11.4环保设施竣工验收	126

12、建议及结论	128

12.1项目概况	128

12.2项目由来	128

12.3环境质量现状	128

12.4环境影响结论	129

12.5项目环境可行性	130

12.6总结论	132

12.7建议	133

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 联审意见

附件5 土地证明

附件6 检测报告

附件7 金龙新区规划环评批复

附件8 卓达创业园环评批复

附图:

附图1地理位置示意图

附图2 项目平面布局图

附图3 环境监测布点图

附图4 引用环境监测布点图

附图5 项目环境保护目标示意图

附图6 评价范围图

附图7 工业区区域土地利用规划图

附图8 项目四界照片

附图9 湘阴县生态红线图

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目土壤环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

中国美容化妆品及用具市场被称为“美丽经济”，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国化妆品及用具市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆用品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。2012-2017年我国化妆品零售总额不断增加，年均复合增长率约为12%。至2017年我国化妆品零售总额超过2500亿元，达到2514亿元，较上年同比增加13.14%。

我国在逐渐发展成为化妆品及化妆用具的消费大国，总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国。但是我国人口众多，人均消费水平还较低，还存在相当大的市场消费潜力，这无疑会给化妆用品企业带来很多发展机会。

湘阴县雅彩化妆用品有限公司（以下简称“建设单位”）为了应对消费者对于化妆用具的需求，同时增加社会经济效益，积极采用先进技术及先进设备发展高性能、高水平的产品以适应市场需求。因此建设单位拟在湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园购置第5栋标准厂房建设“年产化妆刷3000万支、化妆粉扑5000万个项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为1360m2，建筑面积8160m2，年产粉扑5000万支、化妆棉3000万个，总投资5000万元，环保投资44万元，占总投资的0.88%。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料制品制造”中的“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2019年4月，湘阴县雅彩化妆用品有限公司委托湖南德顺环境服务有限公司承担湘阴县雅彩化妆用品有限公司年产化妆刷3000万支、化妆粉扑5000万个项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境、地下水和土壤环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据以及业主征询当地群众及企业单位的意见；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《湘阴县雅彩化妆用品有限公司年产化妆刷3000万支、化妆粉扑5000万个项目环境影响报告书》（报批稿），现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性

本项目主要产品为泡沫塑料制品，主要生产设备如表3.1-5所示。由《产业结构调整指导目录（2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

- 与国家土地政策的符合性分析

根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号），本项目均不属于其中项目，故本项目符合国家土地供应政策。

（4）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-1 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的水十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，生产泡沫塑料制品，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目拥有选址意见，经过相关单位同意，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，生产塑料制品，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能、燃气为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，项目未使用燃煤锅炉，使用燃气锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目有机废气采用UV光解处理+活性炭吸附+25m排气筒，含尘废气采用脉冲式布袋除尘器+25m排气筒处理，锅炉废气经25m烟囱排放，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

（6）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表1.5-2 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施： 项目工艺较为先进，满足清洁生产要求；项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目对生产中排放的废气进行收集后UV光解处理+活性炭吸附，再通过25m高排气筒达标排放；无外排废水 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

（1）规划相符性分析

本项目位于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋，所在厂房为建设方所购置，其为空置场地和厂房，根据工业区区域土地利用规划图可知，建设用地为二类工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。

根据《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》可知园区禁止引进多晶硅、单晶硅，造纸、石化、治金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业；本项目属于泡沫塑料制造行业，不属于上述禁止及限制类产业，且已取得各个部门的联审意见，故本项目与园区的产业定位无冲突。

湘阴县雅彩化妆用品有限公司位于湖南湘阴县金龙新区工业区，根据岳阳市环境保护局关于《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》的审查意见要求，与本项目的相符性分析见下表。

表1.5-3 本项目与规划环评批复相符性分析

| 序号 | 规划环评批复要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实项目准入条件，入区项目必须符合园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，严格执行环境准入负面清单，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的不符合产业政策的建设项目；禁止引进多晶硅、单晶硅，造纸、石化、治金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业；项目入区前期、建设运营期，必须严格执行和落实环评制度和要求，其排污浓度、速率、总量必须满足达标排放和总量控制要求；并对入区企业推行清洁生产管理。对现已入园但与工业区产业定位不符的同源食品、湖南沙博安五季丰生物科技等2家企业酌情子以保留，但后续不得扩大生产规模。 | ①项目属于泡沫塑料制造行业，与园区的产业定位无冲突； ②本项目的制约因素：项目所在地南面为同源食品，同源食品为限制类企业，不能进一步扩大规模，只能逐步减小，而本项目属于允许类企业，已取得了园区的同意。 ③项目严格执行环评制度和要求。 | 符合 |
| 2 | 严格控制污染物排放规划的实施，应严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，入驻企业须使用清洁能源作为燃料，减少各类污染物的排放。 | 本项目锅炉使用天然气作为燃料，其他设备均使用电能 | 符合 |
| 3 | 加强固体废物管理、做好工业区工业固体废物和生活垃圾的收集、处置工作，生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量，实行减量化、资源化，提高固体废物综合利用率；规范固体废物收集、处置，严防二次污染发生 | 本项目生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系，工业固体废物按照国家有关规定综合利用和妥善处置，且总体清洁生产水平较高 | 符合 |

（2）与环境功能区划分的相容性

根据规划，项目周边属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘、有机废气和锅炉废气，经过处理有机废气参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造业标准限值及表5厂界浓度限值，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准，SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限制。清洗废水经沉淀处理后与生活污水一起经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

（3）企业相容性分析

本项目位于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋空置厂房，北面为空地，东面为空置厂房（6栋），西面为大科激光（4栋），南面为道路，过道路为同源食品（13A栋）。

本项目的污染物主要有废水：项目建成后，清洗废水经沉淀处理后、生活污水经化粪池处理后，一起进入卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后进入金龙新区污水管网。废气：粉尘采用集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后由25米高排气筒1#达标排放，VOCs采用集气罩+UV光解处理+活性炭吸附后由25米高排气筒2#排放，锅炉废气经25m烟囱3#排放。噪声：设备选型时选用低噪声设备；风机置于专用设备厂房内；合理布置。固体废物：生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。

湘阴县同源食品有限公司主要生产豆制品，其生产量为年产50吨豆制品。其占地面积为791.5m2，其建筑面积2374.4m2，总共有三层。已于2017年3月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《湘阴县同源食品有限公司年产50吨豆制品建设项目环境影响报告表》，且已经完成审批手续，于2017年5月29日获得了湘阴县环境保护局的环评批复（批文号：湘阴环评批[2017]26号）。废水：生活污水经隔油池+化粪池处理后，与生产废水一并经自建污水处理系统（UASB+曝气生物滤池工艺）处理（处理规模20m3/d），达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排入金龙新区污水管网。废气：锅炉采用天然气作为燃料，燃烧废气采用15m高排气筒排放；拌料卤制工段采取抽风系统+活性碳纤维过滤器+15m高排气筒排放。噪声：设备选型时选用低噪声设备；风机置于专用设备厂房内；合理布置。固体废物：生活垃圾、污水处理站底泥经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理；生产过程中产生的不合格品、卤制废料、豆腐渣均统一收集暂存后处理给周边农户。

两个项目主要生产车间均为密闭车间，间隔30m以上，本项目废气主要产生于六层，并采取收集措施收集后引至六楼楼顶的废气处理装置处理后高空排放，并将排气筒尽可能的安装在厂房北部远离同源食品一侧，同时本项目所在地的主导风向为西北风，同源食品位于本项目的侧风向，本项目废气排放基本不会对其造成明显不利影响。

根据《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》可知，同源食品为限制类企业，不能进一步扩大规模，只能逐步减小，而本项目属于允许类企业，已取得了园区的同意。

综上所述，本项目与周边企业相容性较好。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目产生的清洗废水经沉淀处理后与生活污水一起经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据环境现状监测结果，湘阴县PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中建设用地土壤筛选值污染风险筛选值，根据土壤的历史监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目利用购置的空置厂房进行建设，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目购置厂房一栋，共六层，一层为办公室和成品仓库，二层为展厅和包装车间，三层为化妆刷生产车间，四层为仓库，五层为研磨生产车间、技术研发部，六层为海绵配料室、发泡室、生产加工、燃气锅炉，占地面积1360m2，建筑面积8160m2。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确有利于厂区内物料运输。

项目地东侧敏感点较近，而西、北侧离敏感点较远，主要废气污染源设于项目中部，排气筒、烟囱均设于项目西北侧，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；主要高噪声设备设于项目中部，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。整个厂区总平面布置简单，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠西北侧布局的原则；同时噪声污染设备尽量远离项目东侧布置。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确有利于厂区内物料运输。

整个厂区功能分区明确，工艺流程顺畅，平面布置较为合理。综上所述，本项目为了优化厂区平面合理布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下：

①对研磨区、加工区、发泡区等进行分区布置。仓库布置在楼层中部，减少厂内物料运输距离。

②整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应分开，并设置相应标志以便区分。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，本项目位于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋，不属于湘阴县生态保护红线范围。

由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气部分因子超标但湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。所在区域大气、地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。本项目属于泡沫塑料制品制造项目，项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。金龙新区工业园严格执行环境准入负面清单，不得引进国家明今淘汰和禁止发展的不合产业政策的建设项目，禁止引进多晶硅、单晶硅、造纸、石化、治全、皮革、医药、纺印染、酒类、查禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造，饲料加工行业，本项目为泡沫塑料制品，本项目不在金龙新区工业园负面清单内，符合差别化环境准入条件和要求。

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-3 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋，不属于湘阴县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目大气环境部分超标，但正在改善、其余地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目不在金龙新区工业园负面清单内，符合差别化环境准入条件和要求 |

## 1.6主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目建成后废气主要为粉尘、VOCs、SO2、NOx。VOCs经过集气罩+UV光解系统处理+活性炭吸附+25m高的排气筒1#排放。粉尘经过集气罩+脉冲式布袋除尘器+25m高的排气筒2#排放。锅炉烟气经25m高的烟囱3#排放。

②清洗废水经沉淀处理后与生活污水一起经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的粉尘、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等；危险废物：项目设备维护产生少量的废矿物油，还有废弃原料包装桶和废活性炭、污水处理系统产生的结晶；员工生活垃圾。

## 1.7环境影响评价主要结论

湘阴县雅彩化妆用品有限公司年产化妆刷3000万支、化妆粉扑5000万个项目位于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋空置厂房；本项目生产泡沫塑料制品，不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策，生产采用国内先进的生产工艺，符合国家相关产业政策；工程配套建设完善的污染防治设施，相关污染物可实现达标排放，项目建设投产后能做到社会效益、经济效益和环境效益的统一。

本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，正常情况下不会对区域环境质量产生大的影响。建设单位须严格遵守“三同时”的管理规定，落实本报告提出的各项环保措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护与经济建设的可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目建成后，应立即组织竣工环保验收，生产中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施及风险防范措施的情况下，湘阴县雅彩化妆用品有限公司年产粉扑5000万支、化妆棉3000万支项目的建设对周围环境影响较小，环境风险可控，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正，2016年11月7日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（9）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（10）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（12）《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

（13）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（14）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（15）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施；

（16）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（17）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（18）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》(环保部公告2013年第31号2013-05-24实施)；

（19）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例（2013年修正）》；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（8）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（9）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（10）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（11）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（12）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（13）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，2018年10月29日；

（14）《湘阴县环境功能区划》（湘阴县人民政府）；

（15）《湘阴县金龙镇总体规划》（湘阴县人民政府）；

（16）《湖南洋沙湖-东湖国家湿地公园总体规划》（2009-2015）；

（17）《湖南湘阴洋沙湖—东湖国家湿地公园保护管理办法》（湘阴县人民政府，2013.12.08）；

（18）国家湿地公园管理办法（试行）（林湿发[2010]1号，国家林业局，2010.2.28）；

（19）湿地保护管理规定（国家林业局令 第32号，2013.5.1）；

（20）《关于印发<生态保护红线划定技术指南>的通知》（环发[2015] 56号）；

（21）《关于对湘阴县生态保护红线划定初步方案意见》（湘阴县人民政府， 2016.06.30）；

（22）生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，2019年6月26日起实施；

（23）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53 号），2019年6月26日。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ616-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（9）排污单位自行监测技术指南总则；

（10）《危险化学品名录》2015年版。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 营业执照

- 标准函

- 联审意见

- 土地证明

- 检测报告

- 金龙新区规划环评批复

（8）卓达创业园环评批复

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固体 废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目利用购置的空置厂房进行建设，故无需进行基础工程建设。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水排放对地表水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响；固废产生对环境质量的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气、废水和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水、清洗废水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的粉尘、VOCs、SO2、NOx。

固体废弃物主要来源：（1）脉冲式布袋式除尘器收集到的粉尘；（2）职工办公生活垃圾；（3）不合格产品、边角料；（4）一般性废包装材料；（5）危险废物，如项目设备维护产生少量的废矿物油，还有废弃原料包装桶和废活性炭。

噪声污染源：项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如空压机等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TVOC、氨 |
|  | 影响预测因子：粉尘、VOCs、SO2、NOx |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、氯化物、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、挥发酚、高锰酸盐指数、亚硝酸盐 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、镉、镍、铅、汞、砷 |
| 固体废物 | 污染源评价因子：粉尘、不合格产品、边角料、一般性废包装材料、废矿物油、废活性炭、废原料桶、袋等 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和湘阴县环境保护局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有洋沙河和不知名水塘。

洋沙河：位于项目地西北侧约746m。根据湘阴县环境保护局出具的标准函，洋沙河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于园区，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中第二类用地筛选值。

（6）建设项目

表2.2-3 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 洋沙河 | 小河，兼具排洪及农灌功能 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 洋沙湖 | 小湖，兼具排洪及农灌功能 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 农业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 第二类用地，筛选值 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（金龙镇污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，TVOC、氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准。

表2.2-4 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 70 | 150 | / |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
| TSP | 200 | 200 | / |  |
| CO | / | 4000 | 10000 |  |
| O3 | / | 160（日最大八小时平均） | 200 |  |
| TVOC | / | 600（八小时平均） | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准 |
| 氨 | / | / | 200 |  |

（2）地表水环境：根据湘阴县环境保护局出具的标准函，洋沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目周边不知名水塘为农灌、渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.2-5 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤20 |
| 3 | 五日生化需氧量 | ≤4 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2（湖、库0.05） |

- 声环境：项目位于工业园，四界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。

表2.2-6 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB(A)） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5-8.5 | 6 | 总硬度 | ≤450 |
| 2 | NH3-N | ≤0.5 | 7 | 氯化物 | ≤250 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 8 | 总大肠菌群(个/100mL) | ≤3 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 9 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | / | / | / |

（5）土壤：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

表2.2-8 土壤环境质量标准(摘录)，单位：mg/kg

| 项目 | pH | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 六价铬 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | / | ≤18000 | ≤800 | / | ≤65 | ≤5.7 | ≤60 |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。本项目发泡属于合成树脂行业，但鉴于本项目VOCs主要产生于化妆刷胶黏组装工段，且天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中VOCs的排放标准限值严于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中非甲烷总烃的排放限值，同时项目各部分有机废气经处理后均通过同一个排气筒排放，从严考虑，本项目有机废气排放应满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造业标准限值及表5厂界浓度限值。

根据湖南省生态环境厅关于《执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准。锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限值。

表2.2-9 大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 25m时最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 1 | VOCs | 50 | 3.4 | 企业边界大气污染物浓度限值 | 2.0 |
| 2 | 粉尘 | 20 | / |  | 1.0 |

表2.2-10  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

| 废气类别 | 烟尘排放浓度 （mg/Nm3） | SO2（mg/Nm3） | NOX（mg/Nm3） | 烟气黑度 | 排气筒高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 20 | 50 | 150 | 1 | 25 |

（2）废水：项目外排废水主要为清洗废水和生活污水，经预处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）间接排放限值及卓达创业园污水处理设施接纳标准限值后排入卓达创业园污水处理设施处理后最终排放。

表2.2-11 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH无量纲)

| 项目 | 最高允许浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GB 31572-2015标准限值 | 卓达创业园污水处理设施接纳标准 | 本项目外排执行标准 |
| PH | / | 6~9 | 6~9 |
| CODCr | / | 500 | 500 |
| NH3-N | / | / | / |
| BOD5 | / | 300 | 300 |
| SS | / | 400 | 400 |
| 动植物油 | / | 100 | 100 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.2-12 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

表2.2-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有生产装置产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为粉尘、VOCs、SO2、NOx等。本次评价选择项目废气污染物中的粉尘、VOCs、SO2、NOx作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》(HJ2.2-2018)规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的规定限值。

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的VOCs，Cmax为24.8ug/m3，Pmax2.07%，距离为厂界下风向158m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-18）中的相关要求和等级判定要求，同时根据第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-2。

表2.3-2 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，清洗废水经沉淀处理后与生活污水一起经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。根据HJ2.3-2018第5.2.2.2条间接排放建设项目评价等级为三级B，根据5.4.2条，三级B评价，可不考虑评价时期，主要分析项目依托污水处理设施的废水排入污水处理厂的可行性分析。

3、地下水环境影响评价等级

本项目为泡沫塑料制品制造，环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类；项目所在区域无集中式饮用水源等表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级评价，具体工作等级判断见表2.3-3。

表2.3-3  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园，为声环境功能3类区，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB(A)，受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

本项目为泡沫塑料制品制造。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业-全部”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；且根据4.2.2中“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级低于三级，具体工作等级判断见表2.3-4。

表2.3-4  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 |
| 较敏感 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | - |
| 不敏感 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、生态环境影响评价等级

本项目建设于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋，属于工业园范围，其占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目做生态影响定性分析。

7、环境风险影响评价等级确定

本项目无重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，本项目风险潜势为II。本项目评价工作等级为三级。环境风险评价范围为项目边界周围半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

表2.3-5 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.3.2评价重点

根据项目特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程处理工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

## 2.4评价范围及环境敏感目标

### 2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | / |
| 地下水环境 | 项目厂址区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km |
| 环境空气 | 以项目为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪 声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 土 壤 | 可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 距离本项目边界3km范围内的区域 |

### 2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-2。项目环境敏感点详见附图4、表2.4-2和表2.4-3.

表2.4-2 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 金龙安置小区 | 112°56′06.03〞 | 28°31′53.37〞 | 居民 | 约200户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 | E | 281 |
| 庙塘垅 | 112°56′15.22〞 | 28°31′56.13〞 |  | 约53户 |  | E | 580 |
| 白泥塘 | 112°56′15.84〞 | 28°31′01.70〞 |  | 约65户 |  | ES | 1931 |
| 金华村 | 112°55′19.59〞 | 28°32′03.41〞 |  | 约38户 |  | W | 896 |
| 界头铺 | 112°55′51.40〞 | 28°32′11.83〞 |  | 约154户 |  | N | 340 |
| 新塘村 | 112°54′55.28〞 | 28°32′25.16〞 |  | 约23户 |  | NW | 1745 |
| 彭花塘 | 112°55′20.07〞 | 28°32′29.94〞 |  | 约28户 |  | NW | 1254 |

表2.4-3 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 洋沙河 | NW，746m | 小河，兼具排洪及农灌功能 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 洋沙湖 | NW，10802m | 小湖，兼具排洪及农灌功能 |  |
|  | 燎原水库 | E，1122m | 渔业用水及景观用水 |  |
| 声环境 | 项目200m范围内无声环境敏感点 |  |  | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在地区域地下水流向上游1km至下游约2km，宽2km范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值 |

# 3、拟建项目概况

## 3.1工程概况

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋空置厂房的基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；因此本项目基本无相关土建项目。主要工程为设施设备的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：年产化妆刷3000万支、化妆粉扑5000万个项目；

建设单位：湘阴县雅彩化妆用品有限公司；

拟建地点：湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园第5栋空置厂房；112°55′53.37〞	28°32′02.42〞；

建设性质：新建；

生产规模：年产粉扑5000万个、化妆刷3000万支；

项目总用地面积：1360m2；

投资情况：本项目建设投资5000万元；

行业类别：C2924泡沫塑料制造；

项目建设周期：本项目计划总工期2个月；

项目厂房：为空置厂房，之前未被使用。

项目四周情况：北面为空地，东面为空置厂房（6栋），西面为大科激光（4栋），南面为道路，过道路为同源食品（13A栋）。

与周边企业相容性：项目与大科激光的产品无直接冲突，且之间相隔道路墙壁，本项目为密闭厂房，加之其位于本项目的上风向，故本项目与大科激光之间无相互影响，相容性较好。

同源食品为豆制品制造，与本项目的相容性一般，但本项目与同源食品之间相隔道路墙壁，本项目为密闭厂房，加之其位于本项目的侧风向，且同源食品只有三层，而本项目的生产主要集中四、五层，仓库位于三层，拉开了其相隔距离，故本项目与同源食品之间无相互影响。

### 3.1.2工程建设内容

本项目占地面积为1360m2，建筑面积8160m2，项目组成具体情况如下表3.1-1所示。项目建设地址位于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋空置厂房，利用现有建筑设施建设本项目。项目主体工程、仓储工程、辅助工程均为已建建筑，不需另外建设，本项目主要建设为生产设备的安装和环保工程的建设。产品规模为年产化妆刷3000万支、化妆粉扑5000万个项目。

表3.1-1 项目主要组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |  |  | 生产功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1层 | 建筑面积1360m2 |  |  | 办公室、成品仓库 | 购置 |
|  | 2层 | 建筑面积1360m2 |  |  | 展厅、包装车间 | 购置 |
|  | 3层 | 建筑面积1360m2 |  |  | 化妆刷生产车间 | 购置 |
|  | 4层 | 建筑面积1360m2 |  |  | 仓库 | 购置 |
|  | 5层 | 建筑面积1360m2 |  |  | 研磨生产车间、技术研发部 | 购置 |
|  | 6层 | 建筑面积1360m2 |  |  | 海绵配料室、发泡室、生产加工、燃气锅炉 | 购置 |
| 公用工程 | 供电 | 工业园电网供给 |  |  | / | 依托 |
|  | 给水 | 自来水管供给 |  |  | / | 依托 |
| 环保工程 | 废气治理设施 | VOCs | 集气罩+UV光催化设备+活性炭吸附+25m排气筒1#、加强车间通风 |  | 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造业标准限值及表5厂界浓度限值 | 新建 |
|  |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+25m排气筒2#、加强车间通风 |  | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准 | 新建 |
|  |  | 锅炉废气 | 25m烟囱3# |  | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限制 | 新建 |
|  | 噪声治理设施 | 设备减震、隔声、绿化 |  |  | 对运营期噪声进行消减 | 新建 |
|  | 废水治理设施 | 生活污水 |  | / | 生活污水经化粪池处理后经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网 | 依托 |
|  |  | 清洗废水 |  | 沉淀池 | 清洗废水经沉淀处理后经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网 | 新建 |
|  | 固废治理设施 | 垃圾桶 |  |  | 交由环卫部门定期清运 | 新建 |
|  |  | 一般固废储存间 |  |  | 位于仓库东北部，面积为10m2 | 新建 |
|  |  | 危废暂存间 |  |  | 经暂存后交由资质单位处理，位于仓库西北部，面积为10m2 | 新建 |

### 3.1.4产品方案

本项目主要产品如表3.1-3所示。

表3.1-3产品清单

| 序号 | 产品 | 单位 | 产量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉扑 | 万个/a（1000t/a） | 5000 | 平均20g/个，本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变 |
| 2 | 化妆刷 | 万只/a（900t/a） | 3000 | 平均30g/支，本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变 |

### 3.1.5主要原辅材料消耗

根据项目可知，本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2015版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素。项目主要原辅材料具体情况见表3.1-4。

表3.1-4 主要原辅材料表

| 粉扑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 用量（t/a） | 来源 | 储存位置 | 包装方式 | 物质形态 | 最大存储量（t） | 备注 |
| 1 | 滑石粉 | 165.47 | 外购 | 仓库 | 塑料袋、20kg | 固体 | 50 | 主要原料 |
| 2 | 聚醚多元醇（PPG） | 213.95 | 外购 | 仓库 | 金属桶、200kg | 液体 | 15 | 主要原料 |
| 3 | 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 440.93 | 外购 | 仓库 | 金属桶、200kg | 液体 | 30 | 主要原料 |
| 4 | 三乙烯二胺（促进剂） | 1.1 | 外购 | 仓库 | 金属桶、50kg | 液体 | 0.5 | 促进剂 |
| 5 | 辛酸亚锡（促进剂） | 1.1 | 外购 | 仓库 | 金属桶、50kg | 液体 | 0.5 | 促进剂 |
| 6 | 硅油 | 3.3 | 外购 | 仓库 | 金属桶、50kg | 液体 | 0.5 | 稳定剂 |
| 7 | 水性色浆 | 16.48 | 外购 | 仓库 | 金属桶、5kg | 浆状 | 5 | / |
| 8 | 生产用水 | 260 | 市政管网 | / | / | / | / | / |
| 化妆刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 用量（t/a） | 来源 | 储存位置 | 包装方式 | 物质形态 | 最大存储量（t） | 备注 |
| 1 | 塑胶柄 | 228 | 外购 | 仓库 | 纸箱 | 固体 | 10 | 主要原料 |
| 2 | 木柄 | 228 | 外购 | 仓库 | 纸箱 | 固体 | 10 | 主要原料 |
| 3 | 铝管 | 70 | 外购 | 仓库 | 纸箱 | 固体 | 10 | 主要原料 |
| 4 | 尼龙毛 | 350.3 | 外购 | 仓库 | 纸箱 | 固体 | 10 | 主要原料 |
| 5 | AB胶 | 15 | 外购 | 仓库 | 瓶装 | 液体 | 2 | 辅料 |
| 6 | 环保黄胶 | 15 | 外购 | 仓库 | 桶装 | 液体 | 2 | 辅料 |
| 公用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天然气 | 50880m3 | 园区供气管道 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水 | 1600.377 | 市政管网 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电 | 120000 kw.h | 供电公司 |  |  |  |  |  |
| 4 | 活性炭 | 3.46 | 外购 | 仓库 | 纸箱 | 固体 | 1 | 环保措施 |

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：

聚醚多元醇：

标识及理化特性，化学品英文名称为Polyether polyol，是生产聚氨酯的多元醇组分。为无色澄清液体，微有味。可溶于甲醇，不易溶于水。pH约为6.5，相对密度(水=1)约1.02/20℃，沸点大于200℃，饱和蒸汽压(hPa)：<0.001/25℃，粘度约为575mPa.s/25℃，闪点为235℃。

危险性概述，按GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》规定，本品为非危险性化学品。该物质稳定，温度低于闪点时不会发生热分解。根据67/548/EEC会议指令或1999/45/EC,本品未被列为危险化学品。

毒理学资料，根据组分相似的产品衍生物推测急性毒性为LD50(大鼠,经口)>4000mg/kg；对眼睛可能有弱的刺激性，对皮肤无刺激性。急救措施及时更换被(化学品)严重污染或浸湿的衣物；皮肤接触时应立即用大量水和肥皂冲洗；眼睛接触时应撑开眼睑并用温水冲洗足够长的时间(至少10分钟)，并就医诊治(眼科医师)；如误食应就医。

包装与储运，本物为非危险货物。一般储存于铁桶内，储存时应将容器紧闭，并保持干燥，避免环境温度高于＋50℃，并应与食物分开存放。

二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）：

标识及理化特性，分子式C15H10N2O2，分子量250.2521。用于塑料、橡胶工业，并用作胶粘剂。本项目使用的MDI为聚合MDI，为棕褐色透明液体，加热时有刺激性臭味。相对密度(50℃/4℃)1.19，熔点40～41℃，沸点156～158℃(1.33kPa)，粘度(50℃)4．9mPa·s，闪点(开口)202℃，折射率1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。有毒，蒸气压低，对呼吸器官刺激性小。

危险性概述，按GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》规定，本品属第6类，有毒品。其危险特性有①与氧化剂发生反应，有燃烧危险；②受热时分解。③有毒遇明火能燃烧。④受高热（200℃以上）或燃烧发生分解放出有毒气体，本项目控制温度40℃。⑤对眼、粘膜或皮肤有强烈刺激性，会造成严重烧伤。稳定性与反应活性，稳定性：约200℃聚合，放出二氧化碳，禁配物：胺、醇、水，聚合危害：与胺和醇发生放热反应；和水反应生成二氧化碳，在密闭的容器中，因压强升高有导致容器破裂的危险。分解产物：正常储存和操作下，无有害分解产物。

毒理学资料，刺激性：对眼睛、皮肤有刺激，吸入和皮肤接触会致敏。慢性影响：长期暴露有损害肺功能的潜在危害。急性中毒吸入MDI蒸气可造成呼吸道刺激，引发头痛、流鼻涕、喉痛、气喘、胸闷、呼吸困难以及肺功能衰退。高浓度接触可导致支气管炎、支气管痉挛和肺水肿。眼睛接触可造成眼结膜刺激和中度眼角膜混浊。皮肤接触可造成皮肤刺激、过敏和皮炎。食入，导致腹部痉挛，呕吐。慢性中毒长期接触可造成永久性的肺功能衰退、皮疹、过敏性反应。

包装与储运，危险货物UN编号：2078。按GB/T15098—94《危险货物运输包装类别划分原则》的划分原则，包装类别为11。包装标志为剧毒品。储存于镀锌铁桶内，储存时应将容器紧闭、干燥。避免温度低于18℃，高于30℃。

有机硅酮稳定剂（硅油）：无色透明、无毒无嗅油状物，密度 1.02，闪点>120℃，粘度 360cps（ ℃），溶于水。具有黏温系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力小、对金属无腐蚀、蒸气压低等特性。可由二有机二氯硅烷与三有机氯硅烷共水解缩合、催化平衡来制取，也可由二有机基环硅氧烷与六有机基二硅氧烷在催化剂存在下进行调聚反应来制取。作为防水剂、抗黏剂、脱模剂、消泡剂、润滑剂等广泛应用于各类工业生产中。项目所用硅酮表面活性剂是一种非水解性、高活性及操作范围宽的硅酮表面活性剂，适用于各种不同密度的软质泡沫以及各种类型的软泡聚醚。硅油能改良泡沫开孔性并能提供优良整齐的泡孔组织。

三乙烯二胺：分子式C6H12N2，三乙烯二胺，亦称三亚乙基二胺。白色或淡黄色晶体。有氨味，本品是有机合成中间体，合成光稳定材料，广泛用于聚氨酯泡沫、弹性体与塑料制品及成型工艺。还是聚合物的起始剂，可用作乙烯聚合催化剂及环氧乙烷烃聚合催化剂等，其衍生物可做腐蚀抑制剂、乳化剂等。

辛酸亚锡：分子式C16H30O4Sn，是聚氨酯软泡生产过程中重要的促进剂。分子量为405.1，为浅黄色透明液体，粘度为220mPas，折光指数为1.492，密度为1.250g/cc，锡含量为28wt%，亚锡含量>27.2wt%。化学性质极不稳定，极易被氧化。比重 1.29，闪点 138℃。低毒无嗅，常用于聚氨酯发泡用催化剂、阻燃添加剂等是一种用于生产聚氨酯泡沫的基本催化剂、室温固化硅橡胶、聚氨酯橡胶、聚氨酯涂料的催化剂。

滑石粉：滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状 、放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色；解理面上呈珍珠光泽。滑石具有润滑性、抗黏、助流、耐火性、抗酸性、绝缘性、熔点高、化学性不活泼、遮盖力良好、柔软、光泽好、吸附力强等优良的物理、化学特性，由于滑石的结晶构造是呈层状的，所以具有易分裂成鳞片的趋向和特殊的滑润性。用途：用于橡胶、塑料、油漆、等化工行业作为强化改质填充剂。特点：增加产品形状的稳定，增加张力强度，剪切强度，挠曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高、粒度均匀分散性强等特点。

水性色浆：色浆是由颜料或颜料和填充料分散在漆料内而成的半制品。用刮板细度计测定，颗粒细度为0.17-1.0um；固含量：于120+-2℃的恒温干燥箱中烘至恒重，固含量为75-80%；溶合力：（指在手工搅拌条件下与各种类型不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等达到完全混溶状态所用时间）应不高于2min。

AB胶：AB胶是两液混合硬化胶的别称，一液是本胶，一液是硬化剂，两液相混才能硬化，是不须靠温度来硬应熟成的，所以是常温硬化胶的一种，做模型有时会用到。一般用于工业。A组分是丙烯酸改性环氧或环氧树脂，或含有催化剂及其他助剂，B组分是改性胺或其他硬化剂，或含有催化剂及其他助剂。按一定比例混合。催化剂可以控制固化时间，其他助剂可以控制性能(如粘度、钢性、柔性、粘合性等等)。

环保黄胶：黄胶是一种单组份氯丁乙烯橡胶为主要成分、耐热、耐气候的水剂型粘合剂，最大的特点是表面不易结膜，具有较长的陈放时间、较短的加压时间、干强度高、环保等特点。储于原装密封容器中，防止高温霜冻。未使用完的胶水必须将容器密封，以防干燥结皮及污染。

### 3.1.6主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）和《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足生产的需要。项目主要设备，详见表3.1-5。

表3.1-5设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化妆粉扑生产设备 |  |  |  |
| 1 | 发泡机 | 台 | 5 |
| 2 | 切片机 | 台 | 1 |
| 3 | 磨边机 | 台 | 50 |
| 4 | 磨尾机 | 台 | 10 |
| 5 | 小切片机 | 台 | 1 |
| 6 | 空压机 | 套 | 1 |
| 7 | 吸尘机 | 台 | 4 |
| 8 | 搅拌桶 | 个 | 3 |
| 9 | 引风机 | 台 | 3 |
| 10 | 燃气蒸汽锅炉；1t/h | 台 | 1 |
| 化妆刷生产设备 |  |  |  |
| 1 | 墩毛机 | 台 | 1 |
| 2 | 修毛机 | 台 | 3 |
| 3 | 压管机 | 台 | 3 |
| 4 | 千分之一天平 | 台 | 1 |

## 备注：本项目燃气蒸汽锅炉年运行天数120天（当环境温度较低时使用），用于发泡车间设备温度的维持（20℃以上），燃料为天然气，年使用量50880m3。

## 3.2公用工程

### 3.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表3.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 1.04m3/天 | 260m3/a | 用于生产 |
| 2 | 锅炉用水 | / | 0.377m3/a | 锅炉补充用水 |
| 3 | 办公生活 | 5.4m3/天 | 1350m3/a | 员工生活用水 |
| 4 | 清洗用水 | 1m3/天 | 250m3/a | 设备清洗 |
| 合计 |  | 7.404m3/天 | 1860.377m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即生活污水系统、雨水系统、清洗废水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为5.4m3/d（1350m3/a），外排的生活污水经化粪池处理后经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

②雨水：本项目实行雨污分流制，厂区雨水通过雨水管渠收集，排入园区雨水管网，最终排入洋沙河。

③清洗废水：清洗废水经沉淀处理后经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

### 3.2.2供电

本项目用电来源依托工业园电网，供电容量为250kVA。采用小型柴油备用发电机应因对停电情况。

### 3.2.3压缩空气系统

本项目空压机即是空气压缩机，总供气量为3m3/min，是为了工厂中车间提供压缩空气的设备，通过螺杆机构将从外界吸入的常压空气予以压缩，存贮于压力容器中，通过管路送至生产车间中需要使用压缩空气的设备，如发泡机等，需要压力在0.4-1.0MPa的高压空气来运行，空压机的使用就是为了制造高压空气的。

### 3.2.4物料储运系统

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

暂存区储存的相容性和安全性分析

本项目的原辅材料、成品分布储存在仓库内。

产品：仓库分为产品区与原料区，有墙壁和道路的阻挡并相距一段距离，故原辅材料的存放不会对产品的存放，产生不利影响。同时本项目生产的产品互相之间，不会产生剧烈反应，产品性质稳定。

原辅材料：本项目涉及的原辅材料种类较少，其性质均相对较稳定，且在原料仓库中分区分片存放，将原辅材料中物性冲突的物质，分开存放，严禁乱存乱放。同时暂存区配备专门的人员看守，且看守人员应进行相应的安全培训，并配置消防沙、干粉灭火器等专门的消防器材。生产时人工把原料桶、罐、袋运至车间，液体由加料泵注入系统中，固体则直接倒入。除加料步骤外，其余工序均采用密闭性良好的管道进行物料输送。

综上所述，本项目的原辅材料和产品性质较稳定，且不易产生剧烈反应，其相容性较好，同时在采取物性冲突的物质分区分片存放、配备专门的人员看守、配置专门的消防器材等措施后，其仓库区的安全性可以得到保障。

### 3.2.5消防

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 3.2.6劳动定员

本项目职工总人数120人，均就近招募，不提供伙食、住宿，8小时常白班，年工作250d。

## 3.3工程总图布置

本项目利用购置的空置厂房进行建设，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目购置厂房一栋，共六层，一层为办公室、成品仓库，二层为展厅、包装车间，三层为化妆刷生产车间，四层为仓库，五层为研磨生产车间、技术研发部，六层为海绵配料室、发泡室、生产加工、燃气锅炉（详见附图）。

# 4、工程分析

## 4.1工艺流程简介

本项目产品为泡沫塑料制品，包括化妆刷和粉扑。本项目生产工艺采用连续发泡生产工艺，连续发泡生产分为几个阶段，即：备料、投料、机械混合（发泡）、固化及切割加工、包装。

图4-1  生产工艺流程图

### 发泡反应原理及反应方程式

主要为二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）与水发泡反应生成胺与CO2 气体；新生成的胺又与二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）反应生成脲键化合物；脲键化合物又与基醚多元醇发生扩链反应。各反应过程反应式如下：

1、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）与水反应

（Ⅰ）

MDI

胺

2、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） 与胺反应。

MDI

胺

脲键化合物

（Ⅱ）

3、 脲键化合物与聚醚多元醇（PPG）发生扩链反应。

（Ⅲ）

脲键化合物

聚醚多元醇

在海绵制造过程中，这些反应都是以较快的速度同时进行着，在促进剂存在下，有的反应在几分钟内就完成，最后形成高分子量和具有一定交联度的泡沫体，聚合物的分子结构由线性结构变为体形结构，使发泡产物更好的相溶，加快产品的熟化。

企业采用一步法生产工艺，该法是将聚醚多元醇、MDI、水及其他助剂、促进剂等一次性加入，使链增长、气体发生及交联反应等过程在短时间内（大约 20s）几乎同时进行，其中水与MDI、反应生成的CO2是发泡气体的来源。

项目采用辛酸亚锡、三乙烯二胺为促进剂，促进交联反应，并能促进二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）与水之间反应放出CO2气体。

硅油作为稳定剂，不参与反应，其作用是降低液体表面张力，有利于气泡的形成，在软质聚氨酯泡沫生产中具有对各种原料的乳化、提供有效的成核、泡沫膨胀过程中稳定、溶解生成的聚脲的功效和作用。

化妆粉扑工艺流程简述：

- 备料：外购原辅材料滑石粉、颜料和新鲜水按一定比例在搅拌桶中搅拌均匀，人工运至2号备料区（发泡车间），按比例加入聚醚多元醇、三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油等原料，搅拌均匀。

- 投料：备料区搅拌均匀后的原料，通过人工投料方式投加到计量罐内。二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）采用管道输送方式加入计量罐中，过程全部密闭，无废气产生。计量罐通过电力系统控制温度，罐温度控制在12℃~40℃左右。

- 计量高速混合搅拌反应：反应物料经计量后进入混合头中混合。混合头上设有微量空气输入和调节装置，通过调节混合头压力和空气进入量，可以控制和调节泡沫的结构。开始操作发泡机发泡时，同时打开A罐、B罐阀门，让各原材料在反应罐中完全反应。发泡机各组分阀门开关由程序自动控制。当按动发泡机上的供料钮后，各组分均将连续进入混合头，混合均匀的物料均匀注射到成型杯中，物料在成型杯逐渐发泡，并逐渐固化成型。整个过程在常压密闭环境下进行。

- 固化：聚氨酯海绵堆放于车间内进行自然冷却熟化，熟化时间在24h左右，本项目将针对熟化过程，将加强车间的通风换气。

- 机加工：聚氨酯海绵成型之后，按产品所需尺寸进行机械裁切，剪裁工序在切片车间完成，切片车间采用锋利切割机进行切割，不产生粉尘；剪裁完成之后，通过磨边机、磨尾巴机磨成球状，或与布料缝合成成品或与塑胶柄、铝管、尼龙毛组装成成品后出售。

- 本项目热水锅炉年运行天数120天（当环境温度较低时使用），用于设备温度的维持（20℃以上），燃料为天然气，年使用量50880m3。

化妆刷工艺流程简述：

1、称重：根据毛头的大小，使用天平称出需要的毛的克重；

2、毛头扎线固定：将尼龙毛放入墩毛机，整理成型，扎线固定；

3、修边压管：人工对铝管检查修边；然后根据毛头需要的形状，用压管机将铝管加工成所需厚度；

4、组装毛头：将成型的毛头放入铝管内，按照尺寸要求固定好外露的长度；底部滴环保黄胶，让毛头粘住铝管；

5、修毛：待胶水干透后，使用修毛机修整毛头；

6、组装：手柄检查品质；将毛头的尾部空管位置内部边缘，点入环保AB胶水；将手柄与点好AB胶水的铝管组装在一起；

7、修整：修整毛头与柄结合的垂直度；

8、清洁检验：待胶水干了之后，检查整支产品，并擦干净溢出来的胶水；

9、最后包装入袋。

### 投料转运方式说明

本项目生产时人工把原料桶、罐、袋运至车间，液体由加料泵注入系统中，固体则直接倒入。除加料步骤外，其余工序均采用密闭性良好的管道进行物料输送。建议在整个项目以后的原料投料、转移和产品包装过程中，均由机械完成，减少人工参与，达到迅速投料，减少原料挥发，减少环境污染的目的。同时可以达到保障人员安全的目的。

## 4.2工程污染源分析

### 4.2.1施工期污染源分析

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋空置厂房的基础设施进行生产，不新征地，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

1、装修废气

装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

2、水环境

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经卓达创业园自建污水处理系统处理后进入污水管网。

3、声环境

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表4.2-1。

表4.2-1 各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风镐 | 98 |
| 2 | 电锯 | 95 |
| 3 | 电焊机 | 95 |
| 4 | 电钻 | 100 |
| 5 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从表4.2-1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

4、固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积8160m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为40.8t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述装修垃圾在施工场地内统一堆存，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

### 4.2.2营运期污染源分析

本项目污染工序的内容以及产污系数可类比《宁都县雅都日用品厂年产粉扑6000万支建设项目环境影响报告书》，已于2018年8月取得环评批复，于2019年8月组织自主验收会议。其部分工艺流程为投料，发泡固化，机加工，包装。同时该项目原辅料为二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、滑石粉、聚醚多元醇（PPG）等材料，与本项目接近；该项目主要产生的污染物为：大气污染物为项目生产过程中产生粉尘、VOCs、锅炉燃烧废气；项目废水为生活污水和项目生产过程中产生颜料搅拌棒及设备清洗废水；噪声为设备机加工产生的噪声；固废为生活垃圾、废原料包装桶、废包装袋、废活性炭、海绵边角料、不合格产品、回收粉尘；该项目污防措施为：项目粉尘采取集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒处理；VOCs经集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放；锅炉采用生物质作为燃料，燃烧废气采用二级布袋除尘设施+25m高烟囱排放；生活污水经隔油池+化粪池预处理后与清洗废水进入厂区废水处理系统处理达标后排放；厂区产生的噪声采用隔音降噪处理；项目产生的工业固废回收外售，不能利用的交由环卫部门处理，危险固废通过有资质的单位进行处理。

《宁都县雅都日用品厂年产粉扑6000万支建设项目环境影响报告书》与本项目的部分生产工艺、原辅材料、污染防治措施相似，故两个项目的污染产物系数具有可类比性。

1、废水污染源

本项目用水主要为生产用水、职工生活用水、设备清洗用水、锅炉补充用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗。

（1）锅炉补充用水：根据设备厂商提供的数据可知，锅炉水容积29L（0.029m3）。但其中因为管道逸散等原因会损耗一部分水，按10%计，则损耗量为0.0029t/d，锅炉使用天数为120d，则补充用水量为0.0029m3/d（0.348m3/a+0.029m3=0.377m3/a），该部分用水不外排。

（2）生活污水

项目职工120人，不提供伙食和住宿，年工作250天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按45L/d•人计，则本项目生活用水量为5.4m3/d（1350m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.32m3/d（1080m3/a）。外排的生活污水经化粪池处理后由卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

（3）生产用水

本项目工艺反应用水均由自来水供应，用水量约1.04m3/d（260m3/a），所有参与反应，不外排。

（4）清洗用水

根据工程分析，项目清洗废水来源于项目生产过程中产生颜料搅拌棒及发泡设备清洗废水，根据业主提供资料，设备与搅拌棒先用毛巾进行擦拭，然后再使用水进行清洗，一天清洗一次，一次需用水1m3，清洗所需用水为1m3/d（250m3/a），排水系数取0.8，废水产生量为0.8m3/d（200m3/a）。根据类比项目《宁都县雅都日用品厂年产粉扑6000万支建设项目环境影响报告书》中江西亿科泰克环境检测有限公司对该项目废水处理设施进水口监测结果可知（2018年1月22日~24日监测）：CODcr、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为46mg/L、11.8mg/L、330mg/L、7 mg/L。清洗废水经过沉淀处理后，经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

表4.2-2 本项目废水产生及排放情况一览表

| 排放源 | 因子 | 处理前浓度（mg/L） | 处理前产生量（t/a） | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（1080t/a） | CODcr | 300 | 0.32 | 经化粪池处理后排入卓达创业园污水处理设施处理 |
|  | NH3-N | 30 | 0.032 |  |
| 清洗废水（200t/a） | CODcr | 46 | 0.009 | 经沉淀处理后排入卓达创业园污水处理设施处理 |
|  | NH3-N | 7 | 0.001 |  |

2、废气污染源

项目所有原辅料均采用各自原料桶（袋）装分类贮存原料仓库中，不设置储罐。本项目生产设备均为机械密闭，生产工艺废气主要为物料在备料搅拌过程产生的粉尘和有机废气；投料过程产生的有机废气；出料过程产生的有机废气及机加工过程中产生的粉尘。

（1）加工粉尘

备料搅拌工序需加入粉状原料滑石粉，投料过程会有物料损耗，本次环评以粉尘计。由业主提供生产资料以及工艺流程及产污环节可知，投料损耗按原料的1%计，本项目滑石粉的用量约为166 t/a，则粉尘产生量为1.66t/a。

海绵成型之后，通过磨边机、磨尾机磨成成品，此过程会产生粉尘废气。通过类比《宁都县雅都日用品厂年产粉扑6000万支建设项目环境影响报告书》，加工打磨方式与本项目相同，这部分粉尘的产生量约为打磨量的1‰，其中粉扑年生产1000t，所以这部分粉尘的产生量为1t/a。

故本项目的粉尘产生量为2.66t/a，企业拟将设置独立的磨边、搅拌工段车间，该车间为封闭式工作，同时所有磨边工序、搅拌桶上方设置集气罩对粉尘进行收集，然后通过布袋除尘器处理后引至25m高排气筒排放，风机的风量为10000Nm3/h。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。则有组织排放的粉尘约为0.2394t/a（0.12kg/h，12mg/m3），无组织排放的粉尘约为0.266t/a，0.133kg/h。

（2）VOCs

①化妆粉扑生产过程产生的VOCs

发泡车间，外购原辅材料聚醚多元醇、三乙烯二胺、辛酸亚锡、硅油、按一定比例在搅拌桶中搅拌均匀，备料搅拌过程中会产生一定量有机废气。二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）采用管道输送方式加入罐中，过程全部密闭，无废气产生；备料区搅拌均匀后的原料，通过人工投料方式投加到罐内，投料过程中会挥发一定量的有机废气。根据本项目使用的原料，在生产过程中产生的各种有机原料挥发的各种有机废气，有机废气用VOCs计，主要产生于海绵生产的混合、发泡和出料过程。

类比《宁都县雅都日用品厂年产粉扑6000万支建设项目环境影响报告书》，与本项目基本相同，挥发量为原料的0.07%，本项目有机废气用VOCs计，本项目液体原料的用量约为677t/a，因此产生VOCs产生量为0.47t/a。

②化妆刷生产过程产生的VOCs

本项目在化妆刷组装工段时使用了环保黄胶、AB胶。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1（物料衡算法）和参考表1进行测算，按照其最恶劣情况考虑（热熔胶中VOCs全部挥发），计算组装工段VOCs的产生量。则本项目组装工段废气总产生量见下表。

表4.2-3  物料中 VOCS 含量

| 行业类别 | 物料 | VOCs 质量含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 制造业（工业涂装）通用系数 | 水性胶黏剂 | 15 |

注：源于《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》（湖南省环境保护厅，2016.12）中方法1表1。

表4.2-4  项目废气污染物产生量一览表

| 序号 | 污染物 | 使用量（t/a） | VOCs 质量含量（%） | VOCs产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保黄胶 | 15 | 15 | 2.25 |
| 2 | AB胶 | 15 | 15 | 2.25 |
| 合计 |  |  |  | 4.5 |

根据上表得知，本项目化妆刷组装工段VOCs产生量约4.5t/a。

本项目将发泡、投料、备料放置单独的封闭车间内，在搅拌桶、投料口、成型杯、化妆刷组装工段上方分别设置集气罩，风机风量为10000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器+活性炭吸附处理后，最终经过25米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南》活性炭吸附治理效率80%，UV光催化氧化处理效率70%，当存在两种或两种以上治理设施联合处理时，处理效率按下式计算：

η=1-（1-η1）×（1-η2）×···×（1-ηi）

式中：ηi为第i种治理设施的处理效率；

因此UV光解+活性炭吸附组合处理效率为94%。

则本项目VOCs有组织排放量0.27t/a（0.13kg/h，13mg/m3），无组织排放量为0.497t/a，0.25kg/h。

（3）锅炉烟气

本项目燃气蒸汽锅炉年运行天数120天（当环境温度较低时使用），用于设备温度的维持（20℃以上），燃料为天然气，天然气燃烧污染物产生量少，主要为少量SO2、NOX，经烟道收集后由25m烟囱排放。本评价锅炉烟气及污染物的产污数据参考国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室编制的《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中天然气产排污情况（如下表所示）：

| 产品名称 | 原料名称 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其他 | 天然气 | 工业废气量 | 标立方米/万立方米-原料 | 136259.17 |
|  |  | SO2 | 千克/万立方米-原料 | 0.02S① |
|  |  | 氮氧化物 | 千克/万立方米-原料 | 18.17 |

注：①SO2的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方木，则S=200。

根据项目耗气量（50880m3/a）和天然气含硫量为20毫克/立方米，可算出燃烧天然气烟气量为693287m3/a（722m3/h），SO2、NOX的排放量及排放浓度分别为：0.002t/a、0.092t/a；2.89mg/m3、132.7mg/m3，燃烧废气经烟道收集后经25m烟囱高空排放。

综合上述废气分析可知，本工程运营期内废气产排情况分析详见下表4.2-3。

表4.2-3  本工程营运期废气产排情况分析一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放方式 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 生产工段 | VOCs | 4.338 | 密闭车间+集气罩+UV光解系统+活性炭+25m高排气筒1# | 有组织排放 | 12.95 | 0.13 | 0.26 |
|  | 粉尘 | 2.394 | 密闭车间+集气罩+脉冲式布袋除尘器+25m高排气筒2# |  | 12 | 0.12 | 0.2394 |
|  | SO2 | 0.002 | 25m烟囱3# |  | 2.89 | 0.002 | 0.002 |
|  | NOX | 0.092 |  |  | 132.7 | 0.096 | 0.092 |
|  | VOCs | 0.482 | 车间密封 | 无组织排放 | / | 0.24 | 0.482 |
|  | 粉尘 | 0.266 |  |  | / | 0.133 | 0.266 |

3、噪声污染源

项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。噪声源强为80~95dBA，主要设备噪声值见表4.2-4。

表4.2-4 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发泡生产线 | 5 | 80 | 连续 |
| 2 | 磨边机 | 50 | 85 |  |
| 3 | 磨尾机 | 10 | 85 |  |
| 4 | 空压机 | 1 | 90 |  |
| 5 | 引风机 | 3 | 90 |  |
| 6 | 吸尘机 | 4 | 90 |  |
| 7 | 切片机 | 1 | 85 |  |
| 8 | 小切片机 | 1 | 80 |  |
| 9 | 锅炉 | 1 | 80 |  |
| 10 | 墩毛机 | 1 | 70 |  |
| 11 | 修毛机 | 3 | 65 |  |
| 12 | 压管机 | 3 | 70 |  |
| 13 | 天平 | 1 | / | 间断 |

所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

4、固体废弃物污染源

本项目营运期过程中，厂内会产生生活垃圾、不合格产品、边角料、一般性废包装材料、收集到的粉尘等一般固废和废矿物油、废活性炭、废原料桶、袋、废抹布等危险废物。各固体废弃物的生产情况见表4.2-5。

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工120人，则生活垃圾产生量为60kg/d（15t/a）。

（2）不合格产品

经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料，其产生量按产品总量（1900t/a）的0.1%计，即1.9t/a。不合格产品收集后外售。

（3）边角料

粉扑在机加工过程、化妆刷在修毛、修边压管过程会产生边角料，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（1900t/a）的0.1%计，即1.9t/a。边角料收集后外售处理。

- 收集的粉尘

项目生产时环保设备收集到的粉尘约为2.1546t/a。根据建设方提供资料，该部分固废外售处理。

（5）一般性废包装材料

根据建设方提供的资料可知，项目一般性原料包装物产生量为1t/a，与生活垃圾一同处理。

（6）废矿物油

项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.01t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。收集后送有资质单位回收处理。

（7）废活性炭：项目用活性炭吸附有机废气，活性炭每半个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的废气，项目废气经活性碳处理后被吸附量为1.04t/a，因此，废活性碳的产生量为3.46t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49。代码为900-039-49。

（8）废原料桶、袋

废原料桶、袋约为2t/a。这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-041-49。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

（9）废抹布

化妆刷生产过程中需用到毛巾将溢出来的胶水擦干净，保证产品的美观及清洁；发泡设备每天都需要清洗，为了降低废水的COD，需先使用毛巾将设备擦拭干净之后，再用水清洗；这两个工序都会产生废抹布，产生量约为0.2t/a，分类编号为HW49，代码为900-041-49。这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。

表4.2-5 项目固废产生处置情况表

| 序号 | 类别 | 数量 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 15t/a | 一般固废 | 环卫部门 |
| 2 | 不合格产品 | 1.9t/a | 一般固废 | 收集后外售处理 |
| 3 | 边角料 | 1.9t/a | 一般固废 |  |
| 4 | 收集到的粉尘 | 2.1546t/a | 一般固废 |  |
| 5 | 一般性废包装材料 | 1t/a | 一般固废 | 环卫部门 |
| 6 | 废矿物油 | 0.01t/a | 危险固废，编号为HW08，代码为900-201-08 | 有资质的单位处理 |
| 7 | 废活性炭 | 3.46t/a | 危险固废，编号为HW49，代码为900-039-49 |  |
| 8 | 废原料桶、袋 | 2t/a | 危险固废，分类编号为HW49，代码为900-041-49 |  |
| 9 | 废抹布 | 0.2t/a | 危险固废，分类编号为HW49，代码为900-041-49 |  |

## 4.3相关工程平衡

### 4.3.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表4.3-1。

表4.3-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量（t/a） | 物料名称 | 数量（t/a） |
| 化妆粉扑 |  |  |  |  |
| 1 | 滑石粉 | 165.47 | 粉扑 | 1000 |
| 2 | 聚醚多元醇（PPG） | 213.95 | VOCs | 0.47 |
| 3 | 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 440.93 | 粉尘 | 2.66 |
| 4 | 三乙烯二胺（促进剂） | 1.1 | 不合格产品 | 1 |
| 5 | 辛酸亚锡（促进剂） | 1.1 | 边角料 | 1 |
| 6 | 硅油 | 3.3 | CO2 | 97.2 |
| 7 | 颜料 | 16.48 | / | / |
| 8 | 生产用水 | 260 | / | / |
| 小计 | -- | 1102.33 | -- | 1102.33 |
| 化妆刷 |  |  |  |  |
| 9 | 塑胶柄 | 228 | 化妆刷 | 900 |
| 10 | 木柄 | 228 | VOCs | 4.5 |
| 11 | 铝管 | 70 | 不合格产品 | 0.9 |
| 12 | 尼龙毛 | 350.3 | 边角料 | 0.9 |
|  | AB胶 | 15 | / | / |
|  | 环保黄胶 | 15 | / | / |
| 小计 | -- | 906.3 | -- | 906.3 |
| 合计 | -- | 2008.63 | -- | 2008.63 |

### 4.3.2水平衡

项目用水主要包括生产用水、职工生活用水、锅炉补充水和设备清洗用水等。

（1）锅炉补充用水：根据设备厂商提供的数据可知，锅炉水容积29L（0.029m3）。但其中因为管道逸散等原因会损耗一部分水，按10%计，则损耗量为0.0029t/d，锅炉使用天数为120d，则补充用水量为0.0029m3/d（0.348m3/a+0.029m3=0.377m3/a），该部分用水不外排。

（2）生活污水

项目职工120人，不提供伙食和住宿，年工作250天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按45L/d•人计，则本项目生活用水量为5.4m3/d（1350m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.32m3/d（1080m3/a）。外排的生活污水经化粪池处理后由卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

（3）生产用水

本项目工艺反应用水均由自来水供应，用水量约1.04m3/d（260m3/a），所有参与反应，不外排。

（4）清洗用水

根据工程分析，项目清洗废水来源于项目生产过程中产生颜料搅拌棒及发泡设备清洗废水，根据业主提供资料，设备与搅拌棒先用毛巾进行擦拭，然后再使用水进行清洗，一天清洗一次，一次需用水1m3，清洗所需用水为1m3/d（250m3/a），排水系数取0.8，废水产生量为0.8m3/d（200m3/a）。清洗废水经过沉淀处理后，经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

工程水平衡见图4.3-1。

图4.3-1 工程水平衡图 单位：m3/a

### 4.3.3 VOCs平衡

项目VOCs平衡见图4.3-2。

图4.3-2 VOCs平衡图 单位：t/a

## 4.4污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.4-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- | 1080 | / |  | 1080 |  | 经化粪池处理后进入卓达创业园污水处理设施 |
|  |  | COD |  | 300 | 0.32 | 300 |  | 0.32 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.032 | 30 |  | 0.032 |  |  |
|  | 生产废水 | 废水量 |  | -- | 200 | -- |  | 200 |  | 经沉淀处理后入卓达创业园污水处理设施 |
|  |  | COD |  | 46 | 0.009 | 46 |  | 0.009 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 7 | 0.001 | 7 |  | 0.001 |  |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 工艺废气 | VOCs | 有组织 | 4.473 |  | 13 | 0.13 |  | 0.27 | 密闭车间+引风机+UV光解系统+活性炭吸附+25m高排气筒1#排放 |
|  |  |  | 无组织 | 0.497 |  | -- | 0.25 |  | 0.497 |  |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | 2.394 |  | 12 | 0.12 |  | 0.2394 | 密闭车间+引风机+脉冲式布袋除尘器+25m高排气筒2#排放 |
|  |  |  | 无组织 | 0.266 |  | -- | 0.133 |  | 0.266 |  |
|  |  | SO2 | 有组织 | 0.002 |  | 2.89 | 0.002 |  | 0.002 | 烟道收集后经25m烟囱3#高空排放 |
|  |  | NOX | 有组织 | 0.092 |  | 132.7 | 0.096 |  | 0.092 |  |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 15 |  | 0 |  |  |  | 环卫部门 |
|  | 一般工业固废 | 不合格产品 |  | 1.9 |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  |  | 边角料 |  | 1.9 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 收集到的粉尘 |  | 2.1546 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 一般性废包装材料 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 与生活垃圾一同处理 |
|  | 危险废物 | 废矿物油 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 废活性炭 |  | 3.46 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 废原料桶、袋 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 废抹布 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声达到(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |

# 5、建设项目区域环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′-113°02′，北纬28°30′-29°03′之间。南北长61公里,东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。

拟建项目位湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋，112°55′53.37〞、28°32′02.42〞，项目地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形、地貌、地质

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。

根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。

### 5.1.3气象气候

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。

湘阴县区域主要气象数据；

年平均气温16.9℃

最热月平均气温29.0℃

最冷月平均气温4.4℃

极端最高气温38.4℃

极端最低气温-12.0℃

年总降水量1410.8mm

年总日照1610.5h

年总辐射量1410.4千卡/平方厘米

年主导风向西北风

年平均风速2.5m/s

年相对湿度81%

年平均降雨量1383毫米

年总蒸发量1329.4mm

全年无霜期274天

### 5.1.4水文特征

一、地表水

湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。

（一）湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、湘阴、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～25m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。

其主要水文参数如下：

年平均水位27.31m

平均最高水位36.65m

平均最低水位23.25m

历史最高洪峰水位37.37m

平均径流深7.76m

年平均流量2131m3/s

平均最大流量12900m3/s

历史最大洪峰流量23000m3/s

平均最小流量248m3/s

枯水期流量（90%保证率）410m3/s

历史最小流量120m3/s

最大流速2.6m/s

年平均流速0.45m/s

枯水期平均流速0.18m/s

平均含砂量0.1-0.2kg/m3

（二）洋沙河发源于湘阴县金龙镇大兴村，干流长17.05km，主要流经工业园区、静河乡、玉华乡、长康镇、袁家铺镇、樟树铺镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江。流域面积70.04km2，项目调查期间平均流量为1.2m3/s，为小河（水渠）。其补水主要为降雨地表水，在干旱季节偶有断流现象。洋沙河水域为农业用水水域（兼排洪），湘阴第三污水处理厂位于洋沙河中上游的金龙村。根据调查，洋沙河排污口至洋沙湖汇入口12km河段范围内无饮用水源取水口。

二、地下水

地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。

### 5.1.5植被与生物

一、陆生植物

评价区为亚热带常绿阔叶林区，陆生自然植被以樟科、壳斗科、山茶科、山矾科、冬青科和禾本科刚竹属植物为主，河滩植被以禾本科、莎草科、菊科、蓼科、睡莲科、香蒲科、杨柳科植物为主。由于开发利用程度较高，区内基本不存在原生植被，地表覆盖物以荒草植被为主，兼有林带、旱地草丛和河滩草甸植被。植被覆盖率高，但森林覆盖率低。常见主要树种有枫杨、水杉、池杉、杉木、马尾松、落叶栎类、檫树、乌桕、湿地松、火炬松、杨树、樟树、栾树、石楠、喜树、苦楝、香椿、悬铃木、柑桔、桃、李、椪柑等。区域内洋沙河上游河岸护岸林带以旱柳、枫杨、喜树、苦楝、香椿、乌桕和重阳木等树种为主；果园林以柑桔、桃、李、椪柑等为主。引进树种有水杉、池杉、落羽杉等。

二、陆生动物

项目拟建所在地人为活动较频繁，影响程度大，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫篱园形鸟居多，林栖大型兽类较少。陆栖脊椎动物多为黄鼬、野兔、獾、啄木鸟、麻雀等以及鼠类等中、小型野生动物。人工饲养动物为一些常见的家畜家禽，如猪、牛、羊、狗、鸡、鸭、鹅等。

三、水生生物

据调查，洋沙湖水系区域内鱼类资源的特点是鱼类种类少，有一定产量的多为小型鳅科鱼类，且其种群数量小，几乎不能形成一定的规模经济效益。洋沙湖上游河段鱼类产量低；河道两岸地区属农业开发程度较高的地区，人类活动早已对鱼类资源有较大的影响和破坏。洋沙湖流区域共有鱼类55种，隶属于5目9科。其中，鲤科29种，占洋沙湖鱼类种类数的52.7%，为主要成分；鳅科类占9.1%；鲿科占10.9%，平鳍鳅科占7.3%，鮡科占7.3%，其余11科共占12.7%。据调查，未发现有水生野生保护动物。5.2社会环境概况

### 5.1.6湘阴县基本情况

湘阴县位于湖南省东北部，总面积1581.5平方公里，全县辖19 个乡镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里，人口75万；城区规划控制面积达50平方公里，建成区面积16平方公里，城区人口15万。湘阴县是“长株潭”城市群全国“两型社会”建设实验区五大示范区之一的滨湖示范区、全国粮食生产先进县标兵、全国科技工作先进县、全国粮食百强县、全国渔业百强县、全国无公害茶叶生产示范县、全国农产品质量安全管理先进县、全国农业产业结构调整先进县、湖南省名特优水产养殖示范县、湖南省水产品总量第一县、湖南省乡镇企业先进县、湖南省承接产业转移发展加工贸易实验区、湖南省5个最具投资吸引力县之一，同时素称为鱼米之乡，是全国商品粮、商品鱼基地县，水产品总量连续13年居湖南省第一。

### 5.1.7金龙镇基本概况

金龙镇地处湘阴、望城、汨罗三县市交界处，是湘阴对接长沙的南大门和“桥头堡”，是全省“两型”社会试验区滨湖示范区的重点乡镇，同时，又是晚清爱国名将左宗棠、红军早期将领陈毅安烈士的故乡。全镇共有14个行政村，1个居委会，总面积47平方公里，耕地面积15000亩，人口17000人。

2011年，金龙镇境内成立了金龙工业小区，规划建设总面积88平方公里，其中起步区规划建设5.71平方公里，区域内资源丰富，可供工业、商贸开发利用的成片丘岗林地达85％以上。按照“两型引领、规划主导、市场运作、产业先行”的原则，新区已经启动“一纵一横”两条主干道、110KV变电站、主供水管道和通讯等基础设施和配套服务设施建设，金龙镇的经济、社会事业正飞速向前发展。

## 5.2区域环境质量现状评价

### 5.2.1环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

目前湘阴县生态环境局尚未公开发布城市环境空气质量达标情况，故本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据主要引用湘阴县生态环境局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》，数据如表5.2-1所示：

表5.2-1 湘阴县生态环境局监测站2018年空气质量指数统计表

| 测点名称 | 统计 时间 | 实测天数 | 污染物日均值浓度月平均 |  |  |  |  |  | AQI | 首要污染物 | 优良天数 | 优良率 | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | O3 | CO | PM10 | PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 县生态环境局 | 1月 | 31 | 9 | 27 | 62 | 1.1 | 68 | 53 | 73 | PM2.5 | 27 | 87.1% | 4.30 |
|  | 2月 | 28 | 11 | 19 | 91 | 1.2 | 78 | 58 | 79 | PM2.5 | 20 | 71.4% | 4.54 |
|  | 3月 | 31 | 9 | 16 | 99 | 0.9 | 54 | 38 | 54 | PM2.5 | 31 | 100% | 3.62 |
|  | 4月 | 30 | 6 | 22 | 99 | 0.6 | 70 | 38 | 60 | PM10 | 26 | 86.7% | 3.96 |
|  | 5月 | 31 | 5 | 11 | 89 | 1.0 | 49 | 31 | 49 | / | 29 | 93.5% | 3.06 |
|  | 6月 | 30 | 8 | 15 | 111 | 0.6 | 37 | 28 | 59 | O3 | 24 | 80.0% | 3.19 |
|  | 7月 | 31 | 7 | 10 | 95 | 0.7 | 34 | 26 | 47 | / | 31 | 100.0% | 2.7 |
|  | 8月 | 31 | 6 | 9 | 101 | 0.7 | 35 | 28 | 51 | O3 | 30 | 96.8% | 2.67 |
|  | 9月 | 30 | 9 | 11 | 107 | 0.6 | 43 | 33 | 56 | O3 | 29 | 96.7% | 3.12 |
|  | 10月 | 27 | 11 | 22 | 107 | 0.5 | 58 | 44 | 61 | PM2.5 | 28 | 90.3% | 3.98 |
|  | 11月 | 30 | 9 | 29 | 79 | 0.8 | 54 | 42 | 59 | PM2.5 | 29 | 96.7% | 3.91 |
|  | 12月 | 31 | 8 | 30 | 48 | 1.4 | 73 | 56 | 76 | PM2.5 | 24 | 77.5% | 4.44 |
|  | 年均值 | / | 8 | 18 | 91 | 0.8 | 54 | 39 | 55 | PM2.5 | / | / | 3.69 |
|  | 合计 | 365 | / | / | / | / | / | / | / | / | 328 | 89.9% | / |

表5.2-2 湘阴县2018年环境空气质量评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（μg/m³） | 标准值（μg/m³） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均 | 54 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 39 | 35 | 不达标 |
| SO2 | 年平均 | 8 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 18 | 40 | 达标 |
| CO | 24小时平均（第95位百分位数） | 800 | 4000 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均（第90位百分位数） | 91 | 160 | 达标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1—“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；6.4.1.3—“采用HJ 663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。”

湘阴县生态环境局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中未公布六项污染物的“年评价指标相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度”。但根据已公布的年评价指标中的平均浓度可知湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度均不满足GB3095中浓度限值，故可判定2018年湘阴县的城市环境空气质量不达标。

湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。

对于环境空气质量现状数据，本环评委托湖南汨江检测有限公司于2019年6月20日~6月26日对项目周边TVOC进行了现状监测的数据，同时引用《湖南湘阴县金龙新区工业区规划项目环境影响报告书》于2017年3月2日至3月8日对氨的监测数据。

监测布点：（1）监测布点：G1项目下风向；G2位于主导风下风向侧风向650m处庙塘垅居民点（项目东南向）；引用监测点位：G3：项目所在地下风向1100m处文星村居民点（项目东南向）。

监测因子：TVOC、氨。

监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.2-3。

表5.2-3 大气环境质量资料收集统计结果  单位：（mg/m3）

| 监测点 | 项目 | TVOC | 氨 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 浓度范围 | 0.0311-0.235 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | / |
| G2 | 浓度范围 | 0.234-0.476 | / |
|  | 超标率（%） | 0 | / |
|  | 最大超标倍数 | 0 | / |
| G3 | 浓度范围 | / | 0.011-0.021 |
|  | 超标率（%） | / | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | 0 |
| 标准值 | / | 0.6 | 0.2 |

由上表5.2-3可见，TVOC、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准。

### 5.2.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

本项目主要地表水环境为湘江，同时也是本项目的最终受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用其湘阴县环境监测站对湘江设置的乌龙嘴W1、洋沙湖W2二个断面的监测数据。

（1）监测布点：乌龙嘴W1断面、洋沙湖W2断面。

（2）监测因子：选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等。

（3）监测时间：乌龙嘴断面（2019年5月、6月）；洋沙湖断面（2017年4月、7月）；监测频率：每个断面分别于左、中、右各点采样1次。

（4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-4、3-5。

表3-4 湘江乌龙嘴断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测时间 | 监测因子 | 分析或测试结果 |  |  | 平均值 | 超标（%） | 执行标准 （Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 | 中 | 右 |  |  |  |
| 2019.6.3 | pH | 7.28 | 7.14 | 7.19 | 7.19~7.28 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 0.00 | ≥5 |
|  | CODcr | 13 | 15 | 14 | 14 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 0.00 | ≤10000 |
| 监测时间 | 监测因子 | 分析或测试结果 |  |  | 平均值 | 超标（%） | 执行标准 （Ⅲ类） |
|  |  | 左 | 中 | 右 |  |  |  |
| 2019.5.5 | pH | 7.77 | 7.64 | 7.59 | 7.59~7.77 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 0.00 | ≥5 |
|  | CODcr | 8 | 9 | 10 | 9 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 9200 | 5400 | 9200 | 7933 | 0.00 | ≤10000 |

表3-5 湘江洋沙湖断面监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测时间 | 监测因子 | 分析或测试结果 |  |  | 平均值 | 超标（%） | 执行标准 （Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 | 中 | 右 |  |  |  |
| 2017.7.3 | pH | 6.98 | 7.12 | 7.08 | 6.98~7.12 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 5.76 | 5.61 | 5.84 | 5.74 | 0.00 | ≥5 |
|  | CODcr | 13.6 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.72 | 2.62 | 2.68 | 2.67 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.535 | 0.486 | 0.529 | 0.517 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.092 | 0.076 | 0.083 | 0.084 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 22000 | 22000 | 28000 | 24000 | 0.00 | ≤40000（Ⅴ类） |
| 监测时间 | 监测因子 | 分析或测试结果 |  |  | 平均值 | 超标（%） | 执行标准 （Ⅲ类） |
|  |  | 左 | 中 | 右 |  |  |  |
| 2017.4.5 | pH | 6.52 | 6.54 | 6.55 | 6.52~6.55 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 6.93 | 7.86 | 7.18 | 7.32 | 0.00 | ≥5 |
|  | CODcr | 13.6 | 12.5 | 13.2 | 13.1 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.72 | 2.50 | 2.64 | 2.62 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.407 | 0.583 | 0.572 | 0.521 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.038 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 2200 | 1800 | 2800 | 2267 | 0.00 | ≤10000 |

监测结果表明，除2017年7月3日监测的湘江洋沙湖断面水质中粪大肠菌群达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准外，其他水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，湘江水质较好。其洋沙湖断面的粪大肠菌群超标的原因可能为粪肥流失，通过地表径流汇入河流，或是家禽养殖水进入河流。

### 5.2.3地下水环境现状监测与评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本环评引用《湘阴县德高建材有限公司年产1000万块空心砖建设项目环境影响报告表》中的地下水监测数据。湘阴县德高建材有限公司位于本项目西北面1051米处，监测时间为2017年5月24日~25日，监测单位为湖南永蓝检测技术有限公司。监测结果详见下表。

（1）监测布点：D1：本项目所在地西北面937米处居民取水井，D2：湘阴县德高建材有限公司厂区内水井。

（2）监测因子：pH、氨氮、高锰酸钾指数、亚硝酸盐、六价铬、挥发酚、氯化物、总大肠菌群。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表5-2.5。

表5-2.5 评价范围内地下水环境监测统计表  单位：mg/L（pH、总大肠菌群除外）

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 05月24日 | 0月25日 |
| 周边居民水井 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 6.62 | 6.65 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 | 1.4 | 1.6 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.2 | ND | ND |
|  | 总大肠菌群 | MPN/L | ≤3.0 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 22 | 21 |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ND | ND |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤0.02 | 0.008 | 0.011 |
| 厂区内饮用水井 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 6.82 | 6.79 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 | 2.1 | 1.9 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.2 | ND | ND |
|  | 总大肠菌群 | MPN/L | ≤3.0 | 未检出 | 未检出 |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 20 | 21 |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | ND | ND |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤0.02 | 0.009 | 0.008 |

同时为了解区域地下水环境质量现状，本环评委托湖南汨江检测有限公司于2019年6月20日对周边居民水井的水质监测数据。项目的地下水监测点，均分布在项目地下水评价范围内，具体详见附图。

- 监测点位：共布设1个监测点：周边居民水井。

- 监测结果如下：

表5.2-6 地下水环境质量现状监测结果表 单位(mg/L)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D3 |  |
|  | 时间 | 2019.06.20 |  |
| pH | 无量纲 | 7.00 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.143 | 0.5 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003Nd | 0.002 |
| 氯化物 | mg/L | 18.8 | 250 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 49 | 3(个/100mL) |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.016Nd | 1 |
| 总硬度 | mg/L | 54 | 450 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.3 | 3.0 |
| 备注：ND表示低于该方法检出限 |  |  |  |

由上表知各监测点处除项目周边居民水井的总大肠菌群不能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求外，其他各监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。总大肠菌群超标的原因主要是周边居民生活污水地表径流污染。

### 5.2.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，评价单位委托湖南汨江检测有限公司于2019年6月20日~21日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.2-7。

表5.2-7 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 |  | Leq（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 项目东厂界1m处 | 6月20日 | 50.1 | 47.3 |
|  |  | 6月21日 | 48.6 | 46.9 |
| 2 | 项目南厂界1m处 | 6月20日 | 49.6 | 45.6 |
|  | 项目厂界东1m处 | 6月21日 | 52.6 | 45.9 |
| 3 | 项目西厂界1m处 | 6月20日 | 50.3 | 44.7 |
|  | 项目厂界东1m处 | 6月21日 | 56.6 | 46.9 |
| 4 | 项目北厂界1m处 | 6月20日 | 49.4 | 44.7 |
|  |  | 6月21日 | 55.4 | 45.7 |
| 3类标准 |  |  | 65 | 55 |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的3类区。

### 5.2.5土壤环境现状监测与评价

本项目土壤环境评价工作等级低于三级，可不开展土壤环境评价工作，但为了解项目所在区域内的土壤环境质量现状，评价单位委托湖南汨江检测有限公司于2019年6月20日对区域土壤环境进行现状监测。

（1）监测点位

表5.2-8 土壤监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目所在地 | / | pH、铜、锌、铅、镉、六价铬、砷 |

（2）监测因子

土壤监测因子为：pH、铜、锌、铅、镉、六价铬、砷共7项。

（3）监测时段与频次

监测一天，每天监测一次。

（4）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（5）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，根据监测报告，监测点土壤监测结果见表5.2-9。

表5.2-9 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg

| 监测因子 监测点位 |  | pH | 铜 | 铅 | 锌 | 镉 | 六价铬 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测测值 | T1 | 7.32 | 105 | 2.5 | 25.4 | 4.06 | 4.3 | 0.30 |
| 标准值 | GB36600-2018表1中第二类用地筛选值 | / | ≤18000 | ≤800 | / | ≤65 | ≤5.7 | ≤60 |

从上表监测结果可知，项目所在区域土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

### 5.2.6区域污染源调查

湖南湘阴县金龙新区工业区位于县金龙镇，由北部、中部和南部三个工业区块组成。整个工业区以金龙镇中部连接长沙和湘阴县、贯穿金龙镇江南北的芙蓉路为工业区东部的基本分界线，工业区北部抵金龙镇香山村二、三组，文星村七组，北部和中部工业区交界处为香山村五、六组；工业区西临湘阴县静河乡水山村、金龙镇香山村七组；中部工业区和南部工业区交界处为新塘村骆家坝组、上青山组；工业区南接长沙市望城区茶亭镇。工业区规划面积共516.21公顷，占金龙新区建设用地比例为31.44%，主要分布在芙蓉北路以西，分为三个工业区，自北往南依次为北部工业区、中部工业区和南部工业区，其中一类工业用地338.41公顷，主要分布在北部工业区和中部工业区；二类工业用地177.8公顷，主要分布在南部工业区。

项目拟建地四周为工业企业用地，金龙工业园规划环境影响评价报告书于2017年5月26日取得岳阳市生态环境局审查意见，园区内已取得环境影响评价的企业排污情况详见表5.2-10。

表5.2-10 项目周围所在区域主要排污单位排污情况

| 序号 | 企业名称 | 主要生产产品 | 主要排污情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南西姆西科技有限公司 | 电焊条 | CODCr：0.76t/a、NH3-N：0.05t/a VOCs:0.0587t/a |
| 2 | 湖南卓达置业有限公司 | 标准厂房 | COD：0.174t/a，NH3-N：0.0261t/a |
| 3 | 湖南众钧科技有限公司 | 主要生产橡胶设备 | 喷漆废气、危险废物、生活污水 |
| 4 | 湖南奇思环保设备制造有限公司 | 环卫产品 | 打磨粉尘、焊接烟尘废气、喷漆房废气、危险废物 |
| 5 | 湖南夏威夷科技洗涤有限公司 | 酒店布草洗涤 | 洗涤废水 |
| 6 | 湖南恒冰科技发展有限公司 | 冷藏车干货车车厢、玻璃钢复合板材、金属复合板材及铁瓦楞板车厢 | 切割粉尘、喷漆废气、生活污水、危险废物 |
| 7 | 可孚智能医疗产业园 | 电动轮椅等医疗器械生产 | COD：0.082t/a，NH3-N：0.013t/a SO2：0.009t/a，NOx：0.075t/a |

- 6、环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

本项目选址于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要购置标准厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经卓达创业园自建污水处理系统处理后进入污水管网，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约40.8t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾拟运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1大气环境影响预测与评价

1、项目预测源强

①评价因子和评价标准表见表。

表6.2-1  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 二类限区 | 8小时 | 600 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| 粉尘 | 二类限区 | 24小时 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| SO2 | 二类限区 | 1小时 | 500 |  |
| NO2 | 二类限区 | 1小时 | 200 |  |

②估算模型参数表见表。

表6.2-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 38.4 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -12 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 30 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

③污染源参数见表 6.2-3~5。

表6.2-3   点源参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| DA001 | 112°55′53.37〞 | 28°32′02.42〞 | 28 | 25.0 | 0.6 | 20.0 | 2.42 | VOCs | 0.13 | kg/h |
| DA002 | 112°55′53.57〞 | 28°32′02.66〞 | 28 | 25.0 | 0.6 | 20.0 | 2.42 | 粉尘 | 0.12 | kg/h |
| DA003 | 112°55′54.32〞 | 28°32′01.78〞 | 28 | 25.0 | 0.6 | 60.0 | 2.42 | SO2 | 0.002 | kg/h |
|  |  |  | 28 | 25.0 | 0.6 | 60.0 | 2.42 | NOx | 0.096 | kg/h |

表6.2-4   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度 m |  |  |  |
| 未收集废气 | 112°55′53.26〞 | 28°32′01.64〞 | 28 | 45 | 30 | 18 | VOCs | 0.25 | kg/h |
|  | 112°55′53.26〞 | 28°32′01.64〞 | 28 | 45 | 30 | 18 | 粉尘 | 0.133 | kg/h |

④计算结果见表 6.2-5。

表 6.2-5 大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m 3 ) | Pmax (%) | D 10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | VOCs | 1200 | 2.343 | 0.2 | / |
|  | 粉尘 | 900 | 2.343 | 0.26 | / |
|  | SO2 | 500 | 0.094 | 0.02 | / |
|  | NO2 | 200 | 4.496 | 1.87 | / |
| 厂区无组织排放 | VOCs | 1200 | 24.8 | 2.07 | / |
|  | 粉尘 | 900 | 14.47 | 1.61 | / |

从估算结果可知，本项目 Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的VOCs，Cmax为24.8ug/m3，Pmax2.07%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

7、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-6 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | VOCs | 13000 | 0.13 | 0.27 |
| 2 | DA002 | 粉尘 | 13000 | 0.13 | 0.2394 |
| 3 | DA003 | SO2 | 2.89 | 0.002 | 0.002 |
| 4 |  | NOx | 132.7 | 0.096 | 0.092 |
| 主要排放口合计 |  | VOCs |  |  | 0.27 |
|  |  | 粉尘 |  |  | 0.2394 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.002 |
|  |  | NOx |  |  | 0.092 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | VOCs |  |  | 0.27 |
|  |  | 粉尘 |  |  | 0.2394 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.002 |
|  |  | NOx |  |  | 0.092 |

表6.2-7 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 加工 | 粉尘 | 密闭车间 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准 | 1.0 | 0.266 |
| 3 | 发泡、点胶 | VOCs | 密闭车间 | 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5厂界浓度限值 | 2.0 | 0.497 |
| VOCs |  |  |  |  | 0.497 |  |
| 粉尘 |  |  |  |  | 0.266 |  |

表6.2-8 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.767 |
| 2 | 粉尘 | 0.5054 |
| 3 | SO2 | 0.002 |
| 4 | NOx | 0.092 |

8、防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

9、排气筒高度和数量可行性、合理性分析

本项目有3套废气处理设施，包括粉尘处理设施、有机废气处理设施、锅炉废气处理设施，每套处理设施各有一根排气筒，其位置详见附图。

根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

锅炉烟囱高度：根据《锅炉大气污染物排放标准》：燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高于最高建筑物3m以上。

根据现场踏勘可知，本项目厂房为200米半径范围的最高建筑，大约为18米，故本项目设置排气筒高度为25米合理。

因此，本项目排气筒设置合理可行。

### 6.2.2地表水环境影响分析

（1）锅炉补充用水不外排。生产用水所有参与反应，不外排。生活污水排放量约为4.32m3/d（1080m3/a）。清洗废水产生量为0.8m3/d（200m3/a），清洗废水经过沉淀处理后与生活污水一起经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

本项目废水均为间接排放，因此，本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。

（2）可行性分析

卓达创业园自建污水处理系统处理可行性分析：

卓达创业园自建污水处理系统主要收集卓达创业园内企业产生的生活污水及工业污水，采用隔油沉淀+水解酸化+接触氧化工艺。

隔油沉淀原理：

无论何种沉淀池，其作用是固液分离。在沉淀池的设计上，因固体具有下沉的趋势，故液相的流向或与之相反，或与之相垂直，在液相流向方向一定距离形成固液分离区域。固液分离后的液相需排出沉淀池，集水槽就是通过集水堰板以缓慢的流速、均匀地将液相收集在槽内并按照规定的方向排出沉淀池。

隔油沉淀池是在普通隔油池中设倾角为45°的斜板进行油分上浮分离及与重油、杂质下沉分离的含油废水处理构筑物。斜板间距为30-40mm，油粒截留速度为0.2mm/s，可除去油粒粒径为60μm，池的体积相应仅位普通隔油池的1/4-1/2。

水解酸化原理：

其原理是通过水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生生物催化反应，具体表现为断链和水溶，微生物则利用水溶性底物完成胞内生化反应，同时排出各种有机酸。水中有机物为复杂结构时，水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开，一端加入H+，一端加入-OH，可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链，提高污水的可生化性。水中SS高时，水解菌通过胞外粘膜将其捕捉，用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢，不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物，出水就变的清澈了。

水解酸化过程能将废水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物，一些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如有机酸等，从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高，以利于后续好氧生物处理。

正常条件下，经过2-4天的生化反应，所用时间短，无需大容积的消化池，能脱除废水COD的15-25%。COD降低了，也减少了对氧的需求，降低供氧负荷，同时减少了由于综合N、P营养物缺乏而在废水中投加营养物质的量。

接触氧化原理：

生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。

本项目废水主要为生活污水和清洗废水，废水量为1280m3/a（5.12m3/d），水量较小，主要污染因子为COD、氨氮、SS，通过卓达创业园的自建污水处理系统的隔油沉淀+水解酸化+接触氧化工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表6.2-9。

表6.2-9 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、 氨氮 动植物油 | 金龙新区污水管网 | 间断排放，流量稳定 | 01 | 化粪池 | 生化 | W1 | R是 £ 否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 £车间或车间处理口设施排放 |
| 2 | 清洗废水 | CODcr、BOD5、SS、 氨氮 | 金龙新区污水管网 | 间断排放，流量稳定 | 02 | 沉淀 | 沉淀 | W1 | R是 £ 否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 £车间或车间处理口设施排放 |

本项目废水排放口基本情况见表6.2-10。

表6.2-10 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 112°55'53.14" | 28°32'2.65" | 0.108 | 进入园区自建污水处理系统 | 连续排放，流量稳定 | / | 卓达创业园自建污水处理系统 | CODcr | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15 |
| 清洗废水 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | SS | 70 |

表6.2-11 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1 | CODCr | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）间接排放限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | 氨氮 |  | / |
|  |  | SS |  | 400 |

表6.2-12 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 300 | 0.002 | 0.38 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0002 | 0.038 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.38 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.038 |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 6.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境不敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为三级。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

（2）水文特征

项目周边分布的居民多以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本环评委托湖南汨江检测有限公司于2019年5月29日对周边水井的水质监测数据。由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017））中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线等污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

正常情况下地下水环境影响分析

项目废水各类污染物质或有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。本项目厂区为水泥地面，厂区生产废水经管网收集后进入污水处理系统，管网、污水处理系统均进行了有效防渗处理，泄露可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性较小，对地下水影响很小。

本项目建设后，车间地面均固化处理、仓库、沉淀池等构筑物均采取防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 6.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

本项目的噪声源主要为加工设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~95dBA。其噪声污染物排放状况见表6.2-14。

表6.2-14	噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发泡生产线 | 5 | 80 | 连续 |
| 2 | 磨边机 | 50 | 95 |  |
| 3 | 磨尾巴 | 10 | 95 |  |
| 4 | 空压机 | 1 | 90 |  |
| 5 | 引风机 | 3 | 90 |  |
| 6 | 吸尘机 | 4 | 90 |  |
| 7 | 切片机 | 1 | 85 |  |
| 8 | 小切片机 | 1 | 90 |  |
| 9 | 锅炉 | 1 | 85 |  |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表6.2-12。

表6.2-12目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值 |  | 标准限值（3类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界 | 10m | 62.25 | 夜间不生产 | 65 |
| 南厂界 | 10m | 63.56 |  |  |
| 西厂界 | 10m | 63.75 |  |  |
| 北厂界 | 10m | 63.85 |  |  |

从表6.2-21可以看出，项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

### 6.2.5固体废物环境影响评价

本项目营运期废物主要为生活垃圾、不合格产品、边角料、一般性废包装材料、收集到的粉尘等一般固废和废矿物油、废活性炭、废原料桶、袋、废抹布等危险废物。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固废储存间设置在仓库东北部，面积为10m2，需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区设置在仓库西北部，面积为10m2，需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物、不合格品、边角料等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求：

①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。

②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。

③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。

项目废矿物油、废活性炭、废原料桶、袋、废抹布等属于危险废物。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，项目危废固废暂存场所设置在仓库西北部，面积为10m2。

对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：

①危险废物的收集包装

a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

②危险废物的暂存要求

危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定：

a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。

b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。

d．要有隔离设施或其它防护栅栏。

e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。

③危险废物的运输要求

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

### 6.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

# 7、环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期污染防治措施

项目施工期间主要大气环境污染物为施工扬尘，为有效控制施工扬尘对区域环境空气的影响，项目施工期间需采取如下措施。

1）为保证施工期防治扬尘环境管理任务的顺利实施，拟建项目的法定责任人又是控制环境污染、保护环境的法律责任人，拟建项目应该设立专门的环保机构和专职责任人，负责项目的施工期防治扬尘环境管理。

2）工程建设单位须遵守《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供扬尘防治实施方案，并申请排污申报。

3）工程建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

4）各施工队伍（承包商）应配备一名环保员负责散逸性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗等作业，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，并记录扬尘控制措施的实施情况，对发生的污染事故组织处理，并及时向建设单位和地方环保部门报告。

通过采取上述措施后，可有效减轻项目施工扬尘对区域环境空气的影响。

### 7.1.2水污染防治措施

施工废水处理措施

（1）建设导流沟：在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至工业园的雨水管道，避免雨水横流现象。

（2）建设蓄水池：在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。

（3）车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染，且随着工程的完成此类影响随即消失。

### 7.1.3噪声防治措施

虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，施工单位应采取如下噪声防治措施：

1）施工部门应合理安排施工时间和施工场所。制订科学的施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时使用，高噪声设备的施工时间尽量安排在昼间，减少夜间施工，禁止夜间10点以后施工；应向有关部门进行报备，并对周边居民进行告知，并说明拟采用的防治措施

2）合理布局施工现场，避免在同一地点安排多个高噪声设备；

3）降低人为噪声。按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声；

4）施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞；

### 7.1.4固废防治措施

项目产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

2）生活垃圾产生量为100kg/d，经收集后，定期送至环卫部门指定地点，最终由环卫部门清运并送至生活垃圾填埋场处置。

## 7.2运营期污染防治措施

### 7.2.1废气治理措施及达标可行性分析

项目生产过程中使用的锅炉使用天然气作为燃料，其他生产设备均使用电作为能源，项目所有原辅料均采用各自原料桶（袋）装分类贮存原料仓库中，不设置储罐。本项目生产设备均为机械密闭，生产工艺废气主要为物料在备料搅拌过程产生的粉尘和有机废气；投料过程产生的有机废气；出料过程产生的有机废气及机加工过程中产生的粉尘；锅炉燃烧废气。本项目有3套废气处理设施，各单独使用一根25m高排气筒排放。

1、粉尘废气治理措施及达标可行性分析

故本项目的粉尘产生量为2.66t/a，企业拟将设置独立的磨边、搅拌工段车间，该车间为封闭式工作，同时所有磨边工序、搅拌桶上方设置集气罩+布袋除尘+25m排气筒2#对粉尘处理，风机的风量为10000Nm3/h。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。则有组织排放的粉尘约为0.2394t/a，无组织排放的粉尘约为0.266t/a。

本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于90%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

废气处理工艺流程如下图所示：

图6.2-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图

达标可行性

经脉冲式布袋除尘器处理后，粉尘有组织排放浓度为12mg/m³，满足执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准，说明措施可行。

2、VOCs废气治理措施及达标可行性分析

本项目将发泡、投料、备料放置单独的封闭车间内，在在搅拌桶、投料口、成型杯上方分别设置集气罩，风机风量为10000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器+活性炭吸附处理后，最终经过25米排气筒1#排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。UV光解净化器+活性炭吸附处理效率为94%，其余的以有组织形式排放，则本项目VOCs有组织排放量0.27t/a，无组织排放量为0.497t/a。

本项目采用UV光解系统对VOCs进行处理可行性分析

参考环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施），VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。该技术政策提出，对于）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。

在末端治理和综合利用上，技术政策提出，在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

本项目可挥发性有机物主要包含芳烃化合物、低级酯类、低级烃类和少量其他含氧有机化合物，拟采用UV光解处理。

UV高效光催化装置处理有机废气的工作机理：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(游离氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，工业废气利用排风设备引入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

图6.2-2 UV高效光催化装置示意图

- 技术条件：UV高效光催化技术适用于：丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOCs、甲醛、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等废气。其中UV高效光催化技术在保证以下条件的基础上，可大大提高其净化效率：
   ①保证裂解反应的时间（＜0.01s），氧化反应的时间2-3s。
   ②废气能否被裂解，取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量高低。提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足，会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物，从而影响净化效率，对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显，因此项目需严格按照设备额定功率保证总功率及含氧量。
   ③UV光解净化的长期稳定、高效，保证环境温度10-40℃，反应温度＜70℃，相对湿度＜99%。

活性炭治理措施可行性分析

项目挤出废气属于有机废气，活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2m/s。炭层高度为0.5～1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约85~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。

（5）达标可行性

经UV光解处理+活性炭吸附后，其排放量为0.26t/a，排放速率为0.13kg/h，浓度为12.95mg/m3。故项目有组织排放的VOCs符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造业标准限值（50mg/m3），说明措施可行。

3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表7.2-3 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施： 项目工艺较为先进，满足清洁生产要求； 项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目对生产中排放的废气进行收集后UV光解处理+活性炭吸附，再通过25m高排气筒1#达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

3、锅炉烟气影响分析

本项目热水锅炉年运行天数120天（当环境温度较低时使用），用于设备温度的维持（20℃以上），燃料为天然气，本项目天然气用量为50880m3/a，天然气烟气量为693287m3/a，SO2、NOX的排放量及排放浓度分别为：0.002t/a、0.092t/a；2.89mg/m3、132.7mg/m3，燃烧废气经烟道收集后经25m烟囱3#高空排放。同时根据上文的预测结果可知燃烧废气的有组织排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限制，为二氧化硫（50mg/m3）、氮氧化物（150mg/m3）。故本项目燃烧废气不会对外环境产生影响。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

### 7.2.2废水治理措施及达标可行性分析

（1）生活污水

项目职工120人，不提供伙食和住宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按45L/d•人计，则本项目生活用水量为5.4m3/d（1350m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.32m3/d（1080m3/a）。外排的生活污水经化粪池处理后由卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

（2）生产用水

本项目工艺反应用水均由自来水供应，用水量约1.04m3/d（260m3/a），所有参与反应，不外排。

（3）清洗用水

根据工程分析，项目清洗废水来源于项目生产过程中产生颜料搅拌棒及设备清洗废水，根据业主提供资料，设备与搅拌棒先用毛巾进行擦拭，然后再使用水进行清洗，一天清洗一次，一次需用水1m3，清洗所需用水为1m3/d（250m3/a），排水系数取0.8，废水产生量为0.8m3/d（200m3/a）。主要污染因子为COD、氨氮，清洗废水经过沉淀处理后，经卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

沉淀处理可行性：根据类比项目《宁都县雅都日用品厂年产粉扑6000万支建设项目环境影响报告书》中江西亿科泰克环境检测有限公司对该项目废水处理设施进水口监测结果可知（2018年1月22日~24日监测）：CODcr、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为46mg/L、11.8mg/L、330mg/L、7 mg/L。其水质的可生化性良好，主要是SS的浓度较高，故经沉淀处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

卓达创业园自建污水处理系统处理可行性分析：

卓达创业园自建污水处理系统主要收集卓达创业园内企业产生的生活污水及工业污水，采用隔油沉淀+水解酸化+接触氧化工艺。

隔油沉淀原理：

无论何种沉淀池，其作用是固液分离。在沉淀池的设计上，因固体具有下沉的趋势，故液相的流向或与之相反，或与之相垂直，在液相流向方向一定距离形成固液分离区域。固液分离后的液相需排出沉淀池，集水槽就是通过集水堰板以缓慢的流速、均匀地将液相收集在槽内并按照规定的方向排出沉淀池。

隔油沉淀池是在普通隔油池中设倾角为45°的斜板进行油分上浮分离及与重油、杂质下沉分离的含油废水处理构筑物。斜板间距为30-40mm，油粒截留速度为0.2mm/s，可除去油粒粒径为60μm，池的体积相应仅位普通隔油池的1/4-1/2。

水解酸化原理：

其原理是通过水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生生物催化反应，具体表现为断链和水溶，微生物则利用水溶性底物完成胞内生化反应，同时排出各种有机酸。水中有机物为复杂结构时，水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开，一端加入H+，一端加入-OH，可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链，提高污水的可生化性。水中SS高时，水解菌通过胞外粘膜将其捕捉，用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢，不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物，出水就变的清澈了。

水解酸化过程能将废水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物，一些难于生物降解大分子物质被转化为易于降解的小分子物质如有机酸等，从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高，以利于后续好氧生物处理。

正常条件下，经过2-4天的生化反应，所用时间短，无需大容积的消化池，能脱除废水COD的15-25%。COD降低了，也减少了对氧的需求，降低供氧负荷，同时减少了由于综合N、P营养物缺乏而在废水中投加营养物质的量。

接触氧化原理：

生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。其净化废水的基本原理与一般生物膜法相同，以生物膜吸附废水中的有机物，在有氧的条件下，有机物由微生物氧化分解，废水得到净化。

本项目废水主要为生活污水和清洗废水，废水量为1280m3/a（5.12m3/d），水量较小，主要污染因子为COD、氨氮、SS，通过卓达创业园的自建污水处理系统的隔油沉淀+水解酸化+接触氧化工艺处理后，能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。

湘阴县第三（金龙新区）污水处理厂处理可行性：

湖南湘阴县第三污水处理厂位于湖南金龙镇金华村，主要收集金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。采用卡鲁塞尔氧化沟工艺，污水经进水泵房提升后，进入细格栅间及涡流沉砂池处理，然后进入氧化沟进行生物处理，再进入二沉池进行泥水分离后达标排放。二沉池泥水分离过程中产生的结晶一部分通过回流泵房进入氧化沟循环利用，一部分以剩余结晶的形式进入脱水车间经脱水后形成干结晶，再外运填埋处理。污水处理厂尾水直接排入洋沙河，再经洋沙湖流经约15km后排至湘江。尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该污水处理厂项目已于2016年12月5日取得环评批复（环评批复详见附件），目前正在进行管网铺设，本项目场址所在区域的管网铺设已完成，项目废水排入该污水处理厂为合法途径。

项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生废水。项目废水主要污染物为COD、NH3-N、SS等污染物均为污水处理厂常规处理项目，废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准进入湘阴县第三污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第三污水处理厂集中处理是可行可靠的。

（一）污水管网

根据目前湘阴县第三污水处理厂施工进展情况及湘阴县金龙新区开发建设投资有限责任公司进度安排，预计2020年底之前可正式投入运行。本项目计划在2019年9月进行投产。湘阴污水处理厂的管网铺设及投产进度与本项目可衔接，项目污水纳入湘阴县第三污水处理厂的可行性较高。

（二）水质符合性

项目主要废水为生活污水及清洗废水，水量为1280m3/a。水质简单，清洗废水经厂区沉淀处理后与生活污水一起经卓达创业园自建污水处理系统处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准后。满足湘阴县第三污水处理厂的接管水质标准。

（三）水量分析

项目最大日排水量约5.12m3，湘阴县第三污水处理厂近期设计污水处理规模2.0万m3/d，能接纳本项目生活污水。

故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

### 7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~95dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。

（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 7.2.5地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的生活污水、清洗废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，并制定相关的突发性事故防治措施，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

(1) 本项目原料、一般固体废弃物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

(2)该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、厂区污水管网及废水处理系统。由于本项目主要生产区、危废暂存间等均设置在楼上，不会直接下渗影响地下水，故采取水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

### 7.2.6固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目营运期废物有生活垃圾、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、废活性炭、废原料桶、袋、废水处理工序产生的结晶等危险废物。

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废矿物油、废活性炭、废原料桶、袋、废水处理工序产生的结晶等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物间（面积10m2，位于仓库东北部）及危险废物暂存间（面积10m2，位于半仓库西北部）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

# 8、环境风险评价

## 8.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 8.2评价等级、内容和重点

### 8.2.1评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.2-1确定环境风险潜势。

表8.2-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表8.2-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDI | 液体 | 有毒 | 桶装 | 30 | 0.5 | 60 |
| 2 | 三乙烯二胺 | 液体 | 腐蚀 | 桶装 | 0.5 | 500 | 0.001 |
| 3 | 辛酸亚锡 | 液体 | 有毒 | 桶装 | 0.5 | 500 | 0.001 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 60.002 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=60.002＜100。

2、行业及生产工艺（M）

本项目属于泡沫塑料制品行业，根据风险导则，项目行业及生产工艺（M）由下表确定。将M划分为（1）M>20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4。

表8.2-3 项目行业及生产工艺（M）值

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 | 本项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 本项目不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 本项目不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 危险物质储存 | 5 |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  | 本项目合计 | 5 |

由上表可知，本项目行业及生产工艺为M4类。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表8.2-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目Q=60.002，为M4类，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）的分级为P4。

（2）项目各环境要素敏感程度（E）的分级

1、大气环境

大气环境敏感程度依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表8.2-5大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人，5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于5万人。本项目大气环境敏感程度为E2，为环境中度敏感区。

2、地表水环境

项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。

①地表水功能敏感性分区

地表水功能敏感性分区见下表。

表8.2-6  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目发生事故后，危险物质泄漏后可能进入洋沙河，其水体交换能力较差，泄漏污染物24h内无法跨越省界及国界。因此，本项目地表水功能敏感性为低敏感F3类。

②环境敏感目标分级

地表水环境敏感目标分级见下表。

表8.2-7  地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

本项目发生事故后，危险物质泄漏后可能进入洋沙河，在排放点下游（顺水流向）10 km 范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，本项目地表水环境敏感目标分级为S3类。

③项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。具体分级原则见下表。

表8.2-8  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上面的分析可知，本项目地表水功能敏感性为低敏感F3类，环境敏感目标分级为S3类，根据上表可知，本项目地表水环境敏感程度为E3。

3、地下水环境

地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定，分级原则见下表。

表8.2-9 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据项目区地勘资料，项目区包气带岩土层单层厚度约为4m，渗透系数约为5.79×10-4cm/s，根据风险导则表D.7，项目区包气带防护性能分级为D1，项目区地下水不属于集中式饮用水源等敏感区和分散式饮用水源等较敏感区，地下水功能敏感程度为不敏感G3。因此，本项目地下水环境敏感程度为E2。

综上所述，环境敏感程度为E2。

（3）环境风险潜势的划分

根据表8.2-1，本项目环境敏感程度为E2，危险物质及工艺系统危险性（P）的分级为P4，则环境风险潜势为II。

评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表8.2-10 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为三级。

### 8.2.2评价内容及重点

依据导则要求，结合项目的相关情况，本次风险评价的风险事故类型为：火灾。评价以MDI、三乙烯二胺和辛酸亚锡等风险物质泄漏时对周围环境、人群的影响为本次评价的重点。

## 8.3评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表8.3-1。

表8.3-1 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金龙安置小区 | E，281m | 约200户 |
| 2 | 庙塘垅 | E，580m | 约53户 |
| 3 | 白泥塘 | ES，1931m | 约65户 |
| 4 | 金华村 | W，896m | 约38户 |
| 5 | 界头铺 | N，340m | 约154户 |
| 6 | 新塘村 | NW，1745m | 约23户 |
| 7 | 彭花塘 | NW，1254m | 约28户 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

## 8.4风险识别

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表8.4-1。

表8.4-1	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

项目主要原材料危险化学品理化性质如下：

表8.4-2   二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）理化特性表

| 名称 | 中文名：二苯基甲烷二异氰酸酯 分子式：C15H10N2O2 分子量：250.2521 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 白色至淡黄色熔触固体，加热时有刺激性臭味。相对密度(50 ℃/4℃)1.19，熔点40～41℃，沸点156～158℃(1.33kPa)，粘度(50 ℃)4．9mPa·s，闪点(开口)202℃，折射率1.5906。溶于丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、硝基苯、二氧六环等。有毒，蒸气压比MDI的低，对呼吸器官刺激性小。 |
| 危险特性 | 按GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》规定，本品属第6类，有毒品。其危险特性有①与氧化剂发生反应，有燃烧危险；②受热时分解。③有毒遇明火能燃烧。④受高热或燃烧发生分解放出有毒气体。⑤对眼、粘膜或皮肤有强烈刺激性，会造成严重烧伤。 |
| 健康危害 | 高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生喘息性支气管炎，可引起肺炎和肺水肿。蒸气和液体对眼有刺激性。 部分工人在多次接触本品后产生过敏，以后即使接触极微量，也能引起典型的哮喘发作。对皮肤有致敏性。 |
| 侵入途径 | 主要经呼吸道吸入,不能经无损皮肤吸收。 |
| 防护措施 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，提供充分的局部排风。工作现场禁止吸烟。 生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。 避免与氧化剂、酸类、碱类、醇类、胺类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
| 泄漏处置 | 戴好防毒面具与手套。用四倍量消灰中和后扫起，倒至空旷地方掩埋或焚烧掉。对污染的地面用肥皂或洗涤剂刷洗，经稀释的污水放入废水系统。接触机会 主要用于制造聚氨酯树脂及其泡沫塑料。生产和使用MDI者均可接触。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒服。作业时使用的所有设备应接地。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。严禁用水处理。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料覆盖泄漏物。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。 泄漏隔离距离对于液体周围至少为50m，对于固体至少为25m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸（切勿口对口）。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。禁止催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即使用肥皂和大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 |

表8.4-3   三乙烯二胺理化特性表

| 名称 | 中文名：三乙烯二胺 英文名：TRIETHYLENE DIAMINE 分子式：C6H12N2 分子量：112.18 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观：白色或淡黄色晶体，易潮解，室温时易升化；熔点：159.8℃；沸点：174℃；闪点：62°C；溶解性：易溶于水、丙酮、苯及乙醇，溶于戊烷、已烷、庚烷等直链烃类；能吸收空气中的CO2并发黄，呈弱碱性 |
| 危险特性 | 兔经口LD50为110mg/kg，大鼠经口LD50为1700mg/kg，高度易燃，吞食有害，刺激眼睛和皮肤，对水生生物有害，可能对水体环境产生长期不良影响。 |
| 健康危害 | 具有强碱性,其蒸气对眼睛、鼻孔、咽喉和呼吸品管有刺激性，并能引起疼痛，对某些人因过敏反应可出现皮炎或哮喘。 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
| 防护措施 | 应避免与人体直接接触。皮肤触及后用大量水或硼酸溶液冲洗。眼睛接触后，立即用大量流动清水冲洗，时间不得少于25min。 |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 急救措施 | 眼睛 ：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 皮肤 ：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 食入 ：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 吸入 ：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |

表8.4-4  辛酸亚锡理化特性表

| 名称 | 中文名：辛酸亚锡 英文名：Stannous octoate 分子式：C16H30O4Sn 分子量：405.10 |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：白色或黄色膏状物。相对密度(水=1)：1.251，点(℃)：>110，凝固点：-20℃ ，黏度(25℃)：≤380MPa·s，折射率：1.492，溶解性：不溶于水，溶于石油醚、多元醇 ，腐蚀性：无腐蚀 毒性：有毒，具有强烈的神经毒性，空气中最高容许浓度0.1mg/m3。 主要用途：用于有机合成。 其它理化性质：1.4933 |
| 危险特性 | 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、锡、氧化锡。 |
| 健康危害 | 有毒。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。 |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，局部排风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄漏处置 | 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置 |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗；睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医；食入：饮足量温水，催吐。就医。 |

本项目可能出现的风险源大致有：

①各类有毒有害化学品的储存及使用过程中出现的不正常跑、冒、滴、漏；有毒物质的遗失、丢失；破箱事故中有毒物质的散落、外泄；非正常状态下(火灾、洪涝灾害等)有毒有害物的外泄等。

根据污染源分析，项目使用和主要危险化学物质有：MDI、三乙烯二胺、辛酸亚锡等。

②生产过程中，当污染处理设施无法正常工作时的事故排放，主要是废水、废气的事故排放。

生产设施风险识别

该生产工艺对连续作业没有严格的限制，因此该项目的主体工程、辅助工程和公用工程在出现设备故障时生产系统可随时停产对流程中的物料加以控制。由此可见，只要管理严格，生产系统不会发生事故性排放，不存在发生严重污染环境的风险。

但环保工程的废水和废气处理设施发生故障或停用时，会导致污染物超标排放，主要有以下几种情况：

① 废水处理设施出现运行故障时，致使废水超标排放，进而使水体水质恶化。

② 废气超标排入大气，进而污染附近区域的环境空气。

③ 粉尘收集系统发生故障，粉尘对周围环境造成严重的污染。

④ 危险废物泄漏、化学品库泄漏对周围环境造成严重的污染。

在这些情况下，都将对周围环境产生影响。

最大可信事故分析及概率

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据查阅的资料和工程分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

根据世界石化企业近30年发生的100起特大火灾爆炸事故分析，储罐区事故比例最高，达16.8%。按发生事故原因分类，阀门管线泄漏造成的事故频率最高，比例为35.1%，其次为设备故障，占18.2%。

比较各类事故对环境影响的可能性和严重性。火灾事故排放的烟雾会直接影响周围人群和植物，其可能性排在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事故较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆炸震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

有毒物质引起的火灾爆炸会给人群带来腐蚀、灼伤、中毒等健康危害，爆炸污染物的浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间有明显影响，长期影响甚微。但是火灾爆炸可能引起物料泄露或周围装置、贮罐的损坏或管道、阀门的泄露等连锁事故，如果引发了装置区或者生产区其他易燃易爆物质的连锁反应，将会大大增大危害程度，导致毒物进入环境，对厂外人群健康和生态环境造成危害。

参照同类型企业，应重点降低爆炸极限、避免接地不良、通风受阻等情况的发生，通过合理设计和严格的日常管理，可以有效地降低火灾发生概率。

最大可信事故具有一定的发生概率，在所评价的事故中风险值最大。结合项目具体情况，确定项目的最大可信事故为储存区MDI的泄漏，概率为1.0×10-6次/a。

MDI危险特性有①与氧化剂发生反应，有燃烧危险；②受热时分解。③有毒遇明火能燃烧。④受高热或燃烧发生分解放出有毒气体。⑤对眼、粘膜或皮肤有强烈刺激性，会造成严重烧伤。高浓度接触直接损害呼吸道粘膜，发生喘息性支气管炎，可引起肺炎和肺水肿。蒸气和液体对眼有刺激性。 部分工人在多次接触本品后产生过敏，以后即使接触极微量，也能引起典型的哮喘发作。对皮肤有致敏性。

故MDI泄漏会对员工身体健康造成损害；由于本项目仓库在4层，发生泄漏不会渗透至一层，故不会对地表水及地下水造成影响；如在泄漏后遇明火，会燃烧放出有毒气体，会对大气造成影响。

## 8.5事故风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。

（1）运输过程中的事故防范措施

本项目涉及到原辅料及产品中没有危险化学品，MDI、三乙烯二胺和辛酸亚锡属于可燃物，在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

①合理规划运输路线及运输时间。

②涉及到危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其它物品，更不许盛装食品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

③如装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。

④如在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

⑤涉及到运输腐蚀性物品汽车的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。

（2）生产过程风险防范措施

生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。突发性污染事故特别是项目中的腐蚀性化学品的重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中被认为重要的因素有以下几个方面：

①设计上存在缺陷；②设备质量差，或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度超时、超负荷运转；③管理或指挥失误；④违章操作。

因此，对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应从以上几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“安全第一，预防为主”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。针对该项目特点，本评价建议在营运阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

a设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

b厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

c尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。

d设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程都在密闭的情况下进行，防止腐蚀性物料泄漏。

e仓库必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在库房周围须装设避雷针，仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

f按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。

g在厂房内可能有气体泄漏或聚集危险的关键地点装设检测器。在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

h对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

i应设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

j在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

k设备应按工艺流程做好标号，并在部分易发事故的设备、岗位按标准加涂安全色，设置安全标签。对原有设备、管道重新检修、防腐，杜绝跑、冒、滴、漏。

l生产车间设置安全标志和应急疏散标志，生产岗位加贴物料周知卡和岗位操作规程。

m生产车间应设置应急事故池和物料排放槽。

n仓库内物料摆放应整齐、条理、分类储放，性质相抵触、灭火方法不同的物料不能同库存放。

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

（3）存贮过程中的安全防范措施

①生产区

a.如在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

b.操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。

c.如在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通。

d.晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。雨、雪、冰封时作业，应有防滑措施。

e.在现场须备有清水、苏打水或醋酸等，以备急救时应用。

F.涉料液罐的使用的生产车间，车间内需要设置一个小的事故池，用于料液罐发生泄漏时，贮存料液；明确事故池内的物料，事故收集池收集的物料回用于生产工序中。

②贮存区

原料仓库中易燃物有MDI、三乙烯二胺和辛酸亚锡等，储存期间可能有可燃液体泄漏、气体挥发，仓库内安装可燃气体自动检测仪器仪表；对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施。贮存区四周设置有围堰，同时设置可通往事故池的管道。

贮存设备、贮存方式要符合国家标准。性质相抵触、灭火方法不同的原料物品应分类贮存。库房应配备必需的消防、通风、降温、防潮、避雷等安全装置。

设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使反应、储存和输送过程都在密封的情况下进行，防止易燃、易爆及有毒有害物料的泄漏。

压力容器严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定设置安全阀，防止超压后发生危险。

在易发生毒害污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全喷淋喷头等设施。

（4）火灾安全防范措施

①消防设计必须经当地消防部门批准。选用的消防器材，必须是经过国家鉴定合格的产品。

消防泵房应符合《建筑设计防火规范》GB50016等规范。

②合理布置消防水管网与消火栓。并保证足够水量与水压。

③有爆炸和火灾危险性的物料、设备及其厂房或周围区域，应设立明显的禁火标志，并建立严格的防火防爆管理制度。

④应尽量控制生产工艺中淀粉粉尘的飞扬。室内墙面应平滑，地面应平整，使之不易积尘。

⑤各系统设备、管道的保温满足相应的工艺要求，应采用阻燃材料或难燃材料。

在着火时间内，厂内产生大量烟尘和有毒气体，下风向地面烟尘和有毒气体浓度逐渐升高，50m范围内超出短时间接触浓度限值。根据调查，50m范围内居民点和企业较多，发生事件后，立即疏散半径内职工向上风向撤离。

厂区发生火灾、爆炸引发的次生环境事件主要由于燃烧产生的颗粒物和风险物质燃烧产生的有毒气体可能会对周边的大气环境造成一定的影响。生产车间常备灭火器材和消防水带。火灾发生，发现有浓烟和异味后，立刻实施灭火，并通知距离约500m内下风向的企业和居民楼中的人员关闭门窗，或者进行暂短撤离。

（5）废水事故预防措施

废水治理设施在设计、施工时，应严格按照工程设计规范要求进行，选用标准管材，进行防腐、防渗处理。加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时查明原因和维修。防止污废水泄漏造成的环境污染事故，项目需要设置事故池，切断污染物与外部的通道，使污染物导入污水处理系统，将污染控制在厂内。项目废水排入自建污水处理站集中处理达标后排入池布河，由污水处理站进入水域前建终端事故池作为事故状态下储存与调控手段的预防控制措施，防止生产事故泄露废水和污染消防水造成的环境污染。

建设单位应从防止事故状态污染物向水环境转移的控制要求进行设计，制定相应防控措施。应在污水、雨水排水系统等排出装置前设立闸门，对雨水排水管设立切换装置，事故时及时切换至收集、处理设施。

本项目生产中发生事故时，为防止被污染废水等通过厂区雨水管道等途径进入周围地表水体，拟采取以下措施予以防范：

①车间四周均应设置地沟，对泄漏出来的物料和事故废水进行围堵和收集。

②厂区实行严格的“清污分流、雨污分流”，设置切换阀，在紧急状态下及时全部切换至废水处理站。

③厂区设置事故池，用于收集企业污水处理设施非正常生产情况处理不达标的废水，可确保事故废水不污染地表水体。

参照《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》（中国石化建标[2006]43号）中相关要求，事故池有效容积计算公式如下：

V总=（V1+V2－V3）max+ V4）+V5

注：（V1+V2－V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2－V3，取其中最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。收集系统范围内发生事故的1个罐组或1套装置的物料量（储存相同物料的罐组按1个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目V1=0.5m3（MDI金属桶的容积0.5m3）。

V2———旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。发生事故时的消防水量，m3；（本项目消防水池按照消防规程另行设计，不计入事故池容量当中）。

V3——发生事故时可以转输到其他存储或处理设施的物料量，m3；本项目为0。

V4——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。本项目初期雨水量约为30m3/次；

V5—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量；本项目V4=10.86m3（1天废水量）；

经计算得V总＝41.36m3，根据计算结果，本次环评建议废水事故池有效容积应为50m3。兼做初期雨水收集池，放置于厂区污水处理站边。事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水。

（6） 危险化学品车辆运输安全对策措施

危险化学品，如MDI、三乙烯二胺和辛酸亚锡等储运项目在长距离运输、装卸过程中，存在多处风险源项，因此储运过程危险化学品的泄漏会造成的生命危险及环境污染。造成事件的故障有：运输容器故障、储罐故障、阀门故障等。运输车应根据MDI、三乙烯二胺和辛酸亚锡等的理化性质进行了防腐设计，保证在使用年限内的防腐能力满足存储要求，严格执行危险品运输各项规定，运输车辆需挂有明显的标志，以便引起其它车辆的重视。

降低危险化学品运输风险及减少危害的措施包括工艺设备、管理措施及应急措施等几个方面。

①在执行的法律法规及标准方面：在危险品的经营、运输、储存过程中必须严格执行《 危险化学品安全管理条例》、《 港口危险货物管理暂行规定》 等有关规定。

②在运输途中方面，应防曝晒、雨淋，防高温，公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

③在生产工艺、设备材质方面：设计符合国家标准的MDI、三乙烯二胺和辛酸亚锡储运工艺、设备及设施等，管道、阀门的材质必须符合MDI、三乙烯二胺和辛酸亚锡储运的要求；另外包装材料，必须是不与化学危险物品发生反应的材料，对有毒物品包装的外皮上要有毒物标签，注明产品名称、毒性级别、侵入人体途径、中毒的急救办法，防护措施等，化学危险物品的包装必须有明显的包装标志，其图形应遵守《危险货物包装标志》（GB190-1990）的规定。运输MDI、三乙烯二胺和辛酸亚锡的轮船、火车和汽车的容器材质为耐高、低温耐硫酸的专门材料，并定期检修和检测。

④在管理方面：制定完善的安全管理制度及各岗位责任制， 将责任落实到部门和个人；公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、 法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。

⑤应急计划方面：制定本单位完善的事故应急救援预案，成立应急事故指挥小组，落实责任，具体分工；配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备， 如防酸衣、防腐防毒面具等；建立应急通讯网络、应急安全及保卫、应急医学救援、应急撤离等系统。

表8.5-1  风险工程防范措施与建议

| 事故类型 | 工程防范对策 |  | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品泄露 | 泄露监测 | (1)化学品按性质分类储存，储存条件应与贮料相适应。 | (1)紧急处理泄露的容器。(2)紧急关闭防火堤内排水等有可能泄漏的阀门。(3)防火措施。(4)事故池。 |
|  |  | (2) 定期对原料桶（袋）装外部检查，及时发现破损和漏处 |  |
| 废气净化设施 | 自动管理 与监测 | (1)严格规章制度，专人负责制度。 | 及时更正。 |
|  |  | (2)定期监测，出现超标，立即停止排放。 |  |
| 废水处理设施 | 自动管理 与监测 | (1)严格规章制度，专人负责制度。 | 必要时停止生产。 |
|  |  | (2)定期监测，出现超标，立即停止排放。 |  |
| 运输系统 | 严格控制 | (1)需要其它供应商供货的，应要求其提供资质证明。 | 出现事故，及时报告并疏散人群。 |
|  |  | (2)使用合格运输工具及聘请有资质的运输人员。 |  |

安全管理措施

1、严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：

（1）加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高工作人员的责任心和工作主动性；

（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；

（3）严格遵守开、停工规程；严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火；

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关；

（5）除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

（6）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。必须强调管理工作对预防事故的重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中。提高自动化水平，保证装置在正常和安全状态下进行操作；

（7）总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，特别是与项目相关事故，更应充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的操作过程。预防化学品的意外泄漏事故。

2、完善安全措施

完善的安全管理是保障装置施工质量和安全生产的重要组成部分，因此对项目实行全员、全过程、全方位的安全管理，按照公司的安全生产要求，结合项目装置特点，制定安全管理规章和安全管理措施。建议公司在安全生产管理方面参照执行职业安全健康管理体系（OSHMS标准体系）。

（1）工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练，并取得合格证，才能允许上岗操作。制定应急预案并加强演练，保证装置安全运行。

（2）开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放物料予以收集和处置，严禁乱堆放。高度重视、认真进行设备和管道的检查和及时维修等工作。

（3）项目设备，机械设备和管线，应从设计制造、采购、安装、使用等五个方面严格把关。对所有设备从采购－使用－维护－报废等建立全程档案。关键设备都应该进行试压试漏，确认无误方可安装。消除事故隐患。

（4）建议进一步强化安全监督措施和手段。特别要注意加强施工单位与生产单位的联系，一定要建立事故状态下安全连锁和停止作业的制度。要有一定的权威机构协调工程扩建中的有关事宜，避免因施工酿成重大事故。

（5）施工中要严格设备和管线法兰垫片管理，对使用的弯头、三通等要把好质量关和焊接关，规范焊接工艺和配件，确保在投产后设备、管线安全运行。

（6）安全阀在安装前应进行全面检查调校，压力容器均需技术监督部门检验，投用前一定要按照国家有关标准规范要求进行不同压力等级的试压，焊接工艺、材质均应符合压力容器管理的有关规定。

（7）公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

（8）发生物料泄漏时，迅速切断易燃、有毒物质源头，视情况组织无关人员及周围居民迅速撤离泄漏污染区至安全地带，并对厂区进行隔离，严格限制出入。

## 8.6应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、应急预案衔接

本预案与湘阴县突发公共事件总体应急预案相衔接，增加突发环境事故的救援能力。湘阴县雅彩化妆用品有限公司位于湖南湘阴县金龙新区工业区内，在突发环境事件事态较严重（对应本预案中的一级响应）需要启动外部应急预案时，将由区、市一级政府部门负责具体处置工作。因此，本部分主要分析本应急预案与湘阴县政府部门发布的应急预案的衔接性。《湘阴县突发环境事件应急预案》适用于湘阴县辖区内突发环境事件的紧急处置。

企业预案和其它预案的衔接的方式可以分为常态和非常态两种方式，具体又分别有多种形式，可以供不同组织机构编制应急预案时参考，从而可以在一定程度上增强应急预案的科学性、针对性、实效性和可操作性。

当企业发生厂外级环境事件时，应急总指挥同时上报湘阴县环境保护局并启动相应级别的应急预案。湘阴县环境保护局接报后，应及时向岳阳市环境保护局和湘阴县人民政府进行报告，应急指挥权利集中至湘阴县突发环境事件指挥中心或市突发环境事件指挥中心，由相应级别的指挥中心统一指挥，协调各方面的力量，组织现场处置工作。

（1）应急组织机构的联动

一旦企业发生I级突发环境事件，通讯联络组应及时与湘阴县应急救援指挥中心、湘阴县人民政府、湘阴县环境保护局以及相关的职能管理部门的应急指挥机构联系，及时将环境事件发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向企业内应急救援指挥中心汇报。

（2）预案分级响应的联动

重大事件：企业应急指挥小组在接到事故报警后，及时向湘阴县应急救援指挥中心报告，并请求支援。

（3）应急救援保障的联动

①公共援助力量：可以联系湖南省岳阳市湘阴县人民政府、湘阴县消防大队、湘阴县人民医院、湘阴县环境保护局、湘阴县环境监测站、岳阳市环境监测站、湘阴县公安局等相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

②专家援助：应与应急专家组内专家加强日常联络，应急演练及紧急情况下可以寻求技术支持，事件发生第一时间请求技术支持。

（4）应急培训计划的衔接

企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合湘阴县人民政府、湘阴县环境保护局等开展的应急培训计划。

2、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

3、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

4、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

5、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

6、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

## 8.7环境风险评价结论

本项目采用成熟可靠的生产工艺和先进的设备，通过采取一系列环境保护措施，在项目建成后能够有效防止生产废气事故排放及危险化学品泄漏事故发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

- 9、总量控制分析

## 9.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：大气污染物建议总量控制因子：VOCs、SO2、NOX，水污染物建议总量控制因子：COD、氨氮。

## 9.2废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为粉尘、VOCs、SO2、NOX，粉尘排放量为0.5054t/a，VOCs排放量为0.767t/a，SO2排放量为0.002t/a、NOX排放量为0.092t/a；以实际排放浓度为总量控制指标依据。

## 9.3废水污染物排放总量控制分析

根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）第十条“排污单位污水纳入集中式污水处理设施的，排污权初始分配量按照集中式污水处理设施设计出水浓度进行核算”，本项目生活污水和清洗废水排入卓达创业园自建污水处理系统进行处理，排放标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准（COD：100mg/L，氨氮：15mg/L），故本项目COD、氨氮的总量以一级标准计算，具体如下表所示。

表9.4-1水污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 卓达创业园自建污水处理系统排污口排放量 | 本项目建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 1280 | / |
|  | COD | 0.128 | 0.2 |
| 0. | 氨氮 | 0.019 | 0.1 |

## 9.4本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表9.4-2污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 排放量 | 建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.767 | 0.8 |
|  | SO2 | 0.002 | 0.1 |
|  | NOX | 0.092 | 0.1 |
| 废水 | COD | 0.128 | 0.2 |
|  | 氨氮 | 0.019 | 0.1 |

项目废气VOCs：0.8t/a，SO2：0.1t/a、NOX：0.1t/a；废水COD：0.2t/a，氨氮0.1t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

# 10环境经济损益分析

## 10.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约5000万元，环保投资44万元，占项目建设投资的比例为0.88％。

表10.1-1环保设施投资估算表

| 序号 | 类别 |  | 治理措施 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | VOCs | 集气罩+UV光解+活性炭吸附+25m排气筒1# | 24 | 新建 |
| 2 |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+25m排气筒2# | 8 | 新建 |
| 3 |  | SO2、NOX | 25m烟囱3# | 2 | 新建 |
| 4 | 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1 | 新建 |
| 5 |  | 工业废水 | 沉淀池 | 2 | 新建 |
| 6 | 噪声 |  | 基础减震、隔声罩等降噪等措施 | 3 | 新建 |
| 7 | 固废 | 危险废物 | 危险废物暂存间，位于仓库西北部，面积为10m2 | 2 | 新建 |
| 8 |  | 一般废物 | 一般固废储存间，位于仓库东北部，面积为10m2 | 2 | 新建 |
| 合计 |  |  |  | 44 | -- |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及固废对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 10.2社会效益分析

- 本项目建设不仅可以直接提供多个就业岗位；

- 本项目建成运营后，将对当地基础设施和公共服务带来新的要求，这种要求能够促进当地基础设施和公共服务的改善，其影响也是积极的。

- 工程的建设能促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。因此，本工程具有显著的社会效益。

- 10.3综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为44万元，占项目建设投资的比例为0.88％。本次项目为新建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 11环境管理与监测

## 11.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方生态环境局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表11.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表11.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为车有组织有机废气执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2塑料行业排放标准，颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表11.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向生态环境局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 11.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

（2）排气筒每季监测一次，主要监测粉尘、VOCs等，同期应监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表11.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 废水 | COD、氨氮 | 排放口 | 1次/月 | 可委托有资质发的单位进行监测 |
| 废气 | 标干流量、VOCs | 排气筒1# | 1次/季度 |  |
|  | 标干流量、颗粒物 | 排气筒2# | 1次/季度 |  |
|  | 标干流量、SO2、NOx | 排气筒3# | 1次/季度 |  |
|  | 颗粒物、VOCs | 厂界 | 1次/半年 |  |
| 噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 固废 | 危险废物台账 |  | 1次/年 | / |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 11.3排污口管理

1、排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，如含粉尘和有机废气排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废气排放口、废水排放口及噪声排放源分别设置国家生态环境局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 11.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表11.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 污染类型 | 排放源 | 监测因子 | 防治措施 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 生产区域 | VOCs | 集气罩+UV光解+活性炭+25m排气筒1# | 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造业标准限值及表5厂界浓度限值 |
|  |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+25m排气筒2# | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准 |
|  | 锅炉燃烧 | 二氧化硫、氮氧化物 | 25m高烟囱3# | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限制 |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | / | 生活污水经化粪池处理后由卓达创业园自建污水处理系统处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准要求 |
|  | 清洗废水 | CODcr、氨氮 | 沉淀池 | 清洗废水经沉淀后排入卓达创业园自建污水处理系统处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准要求 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、环卫定期清运 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区域 | 一般废物 | 外售处理 |  |
|  |  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间后交由资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产区域 | LeqA | 设备减振底座、加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 12、建议及结论

## 12.1项目概况

项目名称：年产化妆刷3000万支、化妆粉扑5000万个项目；

建设单位：湘阴县雅彩化妆用品有限公司；

拟建地点：湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋空置厂房；

建设性质：新建；

生产规模：年产粉扑5000万支、化妆棉3000万个；

项目总用地面积：1360m2

投资情况：本项目建设投资5000万元；

项目建设周期：本项目计划总工期2个月；

项目厂房：为空置厂房，之前未被使用。

项目四周情况：北面为空地，东面为空置厂房（6栋），西面为大科激光（4栋），南面为道路，过道路为同源食品（13A栋）。

## 12.2项目由来

湘阴县雅彩化妆用品有限公司（以下简称“建设单位”）为了应对消费者对于化妆用具的需求，同时增加社会经济效益，积极采用先进技术及先进设备发展高性能、高水平的产品以适应市场需求。因此建设单位拟在湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋购置标准厂房建设“年产化妆刷3000万支、化妆粉扑5000万个项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为1360m2，建筑面积8160m2。本项目年产粉扑5000万支、化妆棉3000万个。本项目总投资5000万元，环保投资44万元，占总投资的0.88%。

## 12.3环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（2）大气环境

根据2018年湘阴县环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。现场监测期间各大气监测点环境空气中TVOC、氨可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中建设用地土壤筛选值污染风险筛选值。

## 12.4环境影响结论

1、施工期

本项目施工期间产生的污染包括施工扬尘、施工噪声、施工垃圾、施工废水等，但主要集中在施工现场及附近区域，也集中在施工时段发生，将随着施工作业的结束而减轻、消失。只要在保证安全、环保的施工时，对居民的影响较小。

2、运营期

（1）废水：项目建成后，清洗废水经沉淀处理后、生活污水经化粪池处理后，一起进入卓达创业园污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江；待湘阴县第三污水处理厂投产后，项目外排废水经湘阴县第三污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）》一级A类标准，排入洋沙河至洋沙湖，最终受纳水体为湘江。

（2）废气：本项目营运期排放的废气包括VOCs、粉尘、锅炉燃烧废气。根据废气产生的情况，粉尘采用集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后由25米高排气筒2#达标排放，VOCs采用集气罩+UV光解处理+活性炭吸附后由25米高排气筒1#排放，锅炉废气经25m烟囱3#排放。根据原辅材料用量和操作时数预测污染物浓度和排放数量，粉尘可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5标准的要求，VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中塑料制品制造业标准限值及表5厂界浓度限值，锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限制。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范排污及加强监管等前提下，本项目对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 12.5项目环境可行性

1、产业政策符合性

（1）与《产业结构调整指导目录（2013年修订版）》相符性

本项目主要产品为泡沫塑料制品，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

2、项目选址合理性

本项目位于湖南湘阴县金龙新区工业区卓达金谷创业园5栋，所在厂房为建设方所购置，其为空置场地和厂房，根据工业区区域土地利用规划图可知，建设用地为二类工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。根据《湘阴县金龙新区工业区规划环境影响报告书》可知园区禁止引进多晶硅、单晶硅，造纸、石化、治金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业；本项目属于泡沫塑料制造行业，不属于上述禁止及限制类产业，且已取得各个部门的联审意见，故本项目与园区的产业定位无冲突。本项目南面为同源食品，其属于园区限制类产业，两栋厂房之间间隔12m，且都为密闭厂房，本项目主要产污点位于六层，同源食品位于本项目侧风向，不会对同源食品造成不利影响。

3、项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足项目的需要及环保的要求。

4、环境风险分析可接受性

本项目采用成熟可靠的生产工艺和先进的设备，通过采取一系列环境保护措施，在项目建成后能够有效防止生产废气事故排放及危险化学品泄漏事故发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

5、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方生态环境局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为VOCs、SO2、NOX、COD、氨氮。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表12.5-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 污染物 |  | 排放量 | 建议排放总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.767 | 0.8 |
|  | SO2 | 0.002 | 0.1 |
|  | NOX | 0.092 | 0.1 |
| 废水 | COD | 0.128 | 0.2 |
|  | 氨氮 | 0.019 | 0.1 |

项目废气VOCs：0.8t/a，SO2：0.1t/a、NOX：0.1t/a；废水COD：0.2t/a，氨氮0.1t/a，总量指标由建设单位通过交易平台申请购买。

6、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

7、环境经济损益分析

项目总投资为5000万元人民币，本次工程环保投资估算为44万元，占项目建设投资的比例为0.88％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 12.6总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，有效的减少了污染物的排放总量，避免了废物对环境的二次污染，具有重大的环境效益，能够满足清洁生产要求，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”政策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 12.7建议

1、建议企业定期委托环境监测单位对各环保治理措施进行跟踪监测，确保所有环保设备的正常稳定运行。

2、建议企业方严格执行国家“三同时”政策，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产；项目建成，经环保部门验收合格后，方可投入使用。

3、加强有机废气的处理装置的运行管理，保证处理系统的长期高效运转，确保废气中各污染物稳定达标排放

4、建设单位应尽可能采用环保原料，减少有机溶剂的使用量，以减轻有机废气对周围环境的影响。