目    录

概述	1

一、项目背景	1

二、项目建设的必要性	2

三、项目编写过程	3

四、关注的主要问题	4

五、环境影响主要结论	4

1.总则	6

1.1编制依据	6

1.2环境影响因素识别及评价因子筛选	10

1.3环境功能区划	11

1.4环境影响评价标准	13

1.5评价工作等级	16

1.6评价范围	18

1.7主要环境保护目标	20

2.区域环境概况	22

2.1自然环境概况	22

2.2汨罗高新技术产业开发区基本情况	25

3.工程分析	29

3.1工程概况	29

3.2厂区主要环境问题	34

3.3工艺流程及污染物排放情况	34

3.4物料平衡	37

3.5污染因素分析	37

4.环境质量现状监测与评价	46

4.1大气环境现状监测与评价	46

4.2地表水环境现状监测与评价	49

4.3声环境现状监测与评价	53

4.4地下水环境现状监测与评价	54

4.5土壤环境现状监测与评价	55

4.6生态环境现状评价	56

5.环境影响预测与评价	57

5.1施工期大气环境影响预测与评价	57

5.2营运期环境影响预测与评价	58

6.污染控制措施及经济技术可行性分析	78

6.1施工期环境保护措施分析	78

6.2运营期环境保护措施分析	78

7.项目环境合理性分析	88

7.1相符性符合性分析	88

7.2项目选址合理性分析	91

7.3环境可行性分析	92

7.4平面布局合理性分析	93

8.环境风险及评价	95

9.环境影响经济损益分析	103

9.1环保投资	103

9.2环境经济损益分析	104

9.3社会环境效益分析	105

9.4环境影响经济损益分析小结	105

10.环境管理与监测计划	106

10.1环境管理和环境监测计划目的	106

10.2环境监测计划	108

10.3项目环保措施验收	110

10.4总量控制	111

11.评价结论和建议	113

11.1项目概括	113

11.2环境质量现状评价结论	113

11.3环境影响分析及环保措施结论	114

11.4产业政策及规划的相符性	115

11.5环境风险	116

11.6公众参与	116

11.7环境影响经济效益	116

11.8总量控制	116

11.9结论	117

11.10建议	117

附件：

附件1：委托书

附件2：标准函

附件3：污水接纳证明

附件4：项目造纸企业引导退出转型升级的报告及相关文件

附件5：汨罗市长盛纸业有限公司入园合同书

附件6：入园管理报告

附件7：汨罗高新技术产业开发区的选址意见

附件8：质量保证单

附件9：专家意见及专家签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：大气评价范围图

附图4：项目与汨罗高新技术产业开发区规划关系图

附图5：汨罗生态保护红线分布图

附图6：监测布点示意图

附图7：厂区分区防渗图

附图8：敏感保护目标示意图

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3  环境风险评价自查表

附表4  建设项目环评审批基础信息表

# 概述

- 一、项目背景

金属回收是指从废旧金属中分离出来的有用物质经过物理或机械加工成为再生利用的制品，是从回收、拆解、到再生利用的一条产业链。由于未来全球金属资源需求将会大幅上升，全球需要重新考虑金属的循环利用，以减轻对环境的负面影响。金属开采和冶炼除给环境带来影响外，还占用全球7%到8%的能源供应，因此回收金属比初级生产的金属消耗更少的能源，同时降低对矿产开采地的整体影响。同时金属回收还可以减少对低品位矿石的需求，避免未来稀缺的一些贵金属的开采。理论上，金属几乎可以无限制地回收，因此，金属回收给环境保护、能源和水的利用带来了一个非常重要的机遇，并为向低碳、资源节约型的绿色经济过渡做出贡献。然而，受到工艺和回收成本的影响，我国金属回收率仍维持在较低的水平。

金属的回收利用可分为两类，一类是工厂在加工金属制品过程中切削形成的边角碎料，即新的精炼金属，称之为“新碎料”；另一类是废旧金属产品（成品）回收，称之为“旧料”。新碎料可以回炉熔化后直接利用，旧料则需要拆解、分拣、除杂质、熔化、成分调整后再利用。废电机、变压器、废压缩机等中的金属提炼价值较高，如铜、铝、铁等金属，具有很高的再利用价值。

汨罗长盛金属回收利用有限公司为更好的利用金属资源，积极响应国家和地方政策的号召，抓住市场机遇，拟投资500万元在汨罗市新市镇新桥村汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房内，建设年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目。

项目总占地面积2866.8m2，均利用汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房，汨罗市长盛纸业有限公司原为造纸企业，为推动长江经济带绿色发展，加强洞庭湖生态保护，同时依据湘政办函【2018】36号文件精神，汨罗市长盛纸业有限公司于2018年10月30日主动停止生产，积极参与引退转型升级。建设单位经过对市场多行业的考察与分析，结合企业自身发展特征，以及汨罗高新技术产业开发区的产业规划，同时鉴于金属回收利用的发展前景及市场机遇，最终选定建设本项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年9月1日，2018年修改单）》三十、废弃资源综合利用业86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用（废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用）需要编制环境影响报告书，其他需要编制环境影响报告表。本项目为废电机等拆解，需要编制环境影响报告书。为此，建设单位委托湖南道和环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（环评委托书见附件1），我公司接受委托后，评价单位经过多次现场踏勘和资料调研，按照导则要求和项目实际情况，对项目采用技术手段，分析工程建设后对环境的影响，在此基础上编制报告书，作为项目运行和发展的依据。

- 二、项目建设的必要性

汨罗再生资源产业发韧于明末清初，2005年汨罗再生资源集散市场成为国家首批循环经济试点；2010年，汨罗高新技术产业开发区进入国家“城市矿产”示范基地行业。循环经济已成为汨罗经济发展的核心，享誉全国的一块金字招牌，奠定了汨罗市全省经济强市地位。

汨罗的再生资源回收业有200多年的历史。近年来，汨罗市抓住国家大力发展循环经济的机遇，充分发挥再生资源回收行业历史悠久的优势，以工业园区为聚集区和辐射源，放手发展再生资源产业。已建立覆盖全国大部分省（市）的社会化回收系统，废品经营户达3500家，遍布全国各地的回收网点达1800个。汨罗再生资源集散市场成为全国第一批循环经济试点单位，近年来，交易量及交易额实现逐年递增。

汨罗市长盛纸业有限公司原为造纸企业，为推动长江经济带绿色发展，加强洞庭湖生态保护，同时依据湘政办函【2018】36号文件精神，汨罗市长盛纸业有限公司于2018年10月30日主动停止生产，积极参与引退转型升级。为避免汨罗市长盛纸业有限公司内厂房闲置带来的资源浪费，汨罗长盛金属回收利用有限公司拟投资500万元利用汨罗市长盛纸业有限公司内部分闲置厂房建设年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目。该项目建成投产之后，每年可处理废电机10000吨/年，废发动机6000吨/年（其中废摩托车动力500吨/年），废变压器和废压缩机各600吨/年，废电表1600吨/年，废变速箱、废发动机各600吨/年。能减少自然资源的开采量和废弃物对当地生态环境的次生污染，资源和环境效益明显；增加汨罗市劳动者就业机会；促进汨罗市循环经济产业的发展；带动汨罗市的仓储、运输、物流、餐饮等第三产业，促进当地经济的发展；是落实党的十九大推进生态文明建设战略部署的重大举措，加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。

- 三、项目编写过程

湖南道和环保科技有限公司承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行考察，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，在引用近期监测数据的同时，对现状进行了调查，并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测企业可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及《环境影响评价技术导则》的要求，并结合本项目的工程特点，编制了《年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目环境影响报告书》。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1－2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。

图1-1  环境影响评价的工作程序图

- 四、关注的主要问题

本次环境影响评价关注的主要环境问题包括运营期大气环境影响分析、水环境影响分析、地下水环境影响分析、声环境影响分析、固体废物处理处置措施合理性分析、环境风险分析、污染物总量控制等，以运营期大气环境影响分析、水环境影响分析、固体废物处理处置措施合理性分析及大气、水污染防治措施可行性分析为重点。

- 五、环境影响主要结论

本项目的选址是合理的，项目建设性质、规模，所采用的生产工艺是可行的，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 1.总则

- 1.1编制依据

- 1.1.1国家法律法规及政策

1．《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2．《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

3．《建设项目环境保护管理条例》，国务院令【2017】第682号，2017年7月16日修改，自2017年10月1日起施行；

- 4．《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

5．《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日施行；

6．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起施行；

7．《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月修正；

- 8．《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订；

9．《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

- 10．《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

11．《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发〔2005〕39号；

12．《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号；

- 13．《产业结构调整指导目录》（2011年本）修正；

14. 《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）；

15. 《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

16. 《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

17. 关于印发《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》（湘环发【2018】11号）的通知；

18. 《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部2017年第43号文件；

19. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）；

20. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）。

21.《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发〔2016〕65号，2016年11月24日；

22.《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日；

23.《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单，生态环境部令部令第1号，2018年4月28日；

24.《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），发改经体[2018]1892号修正，2018年12月21日。

25.《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

26.《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日；

27.《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，环境保护部公告2017年第43号，2017年8月29日；

28.《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

29.《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号，2015年1月8日；

30.《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》，环办[2014]34号，2014年4月3日；

31.关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知，环办应急[2018]8号，2018年1月30日；

32. 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环评[2018]11号，2018年1月25日；

33.《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》，生态环境部公告 2018年第48号，2018年10月12日；

34.《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类>的公告》，生态环境部公告公告2018年第9号，2018年5月15日；

35.《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

36. 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环发[2015]178号，2015年12月30日。

- 1.1.2相关技术规范

- （1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》HJ2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018；

- （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ 2.3-2018；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》HJ 610-2016；

- （5）《环境影响评价技术导则声环境》HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》HJ19-2011；

- （7）《危险废物处置工程技术导则》HJ2042-2014；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018；

- （9）《污染场地评估技术导则》HJ25.3-2014；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ 819-2017；

- （11）《环境影响评价公众参与暂行办法》2019年1月1日施行；

（12）《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（原国家环保部公告2013年第31号）。

（13）《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007），2007.04.09发布

（14）《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》（试行）（HJ/T181-2005），2005.08.15发布。

（15）《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）；

（16）环保部关于《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号，2017.9）；

（17）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知，湘政办发〔2013〕77号；

（18）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知，湘政发〔2017〕4号；

（19）湖南省人民政府办公厅关于印发《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018-2020年)》的通知，湘政办发[2017]83号；

（20）关于印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的通知，湘政发[2018]17号；

（21）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湘政发〔2018〕20号；

（22）关于印发《湖南省VOCS污染防治三年实施方案》的通知，湘环发[2018]11号。

- 1.1.3地方法规及规范性文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2013.5.27修正）；

（2）《<湖南省“十三五”环境保护规划>任务分解表》，湘环函〔2017〕504号；

（3）《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》，湘政办发〔2013〕77号；

（4）湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函湘环评函[2019]8号；

- （5）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》（2016.1，湖南省人民政府）；

（6）《湖南省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第74号；

（7）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（8）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

- （9）《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）；

（10）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》（2018-2023）；

（11）《汨罗市工业企业招商引资办法》（汨政发〔2017〕12号）；

（12）《加快汨罗循环经济产业园区“二次创业”转型升级的实施意见》（2017.5，汨罗市人民政府）。

- 1.1.4有关技术文件、资料

（1）环评委托书；

（2）项目环评执行标准批复函；

（3）建设方提供的其他资料。

- 1.2环境影响因素识别及评价因子筛选

- 1.2.1环境影响因素识别

根据现场勘察、工程分析，结合环境项目特点，本项目环境影响因子识别和筛选见表1-1。

表1-1  环境影响要素识别

| 时段 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水环境 | 地下水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 声环境 | 植被 | 景观 |
| 运营期 | 物品运输 |  |  | -0△ |  | -0△ |  |  |
|  | 产品生产 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  | -1△ |  |  |  |  |
|  | 废水排放 | -1△ | -1△ |  | -1△ |  |  |  |
|  | 设备噪声 |  |  |  |  | -1△ |  |  |
|  | 固废堆放 |  |  |  | -1△ |  |  | +1▲ |
|  | 事故风险 | -0△ | -0△ | -0△ | -0△ |  |  |  |
| 施工期 | 材料堆存 |  |  | -0△ |  |  |  | -0△ |
|  | 建筑施工 | -0△ |  | -0△ |  | -0△ |  | -0△ |
|  | 物品运输 |  |  | -0△ |  | -0△ |  |  |

注：表中 -表示负效益；+表示正效益；0表示短期影响；1表示长期影响

△——影响轻微  ▲——影响一般  ■——影响较重

- 1.2.2评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子，应重点关注环境制约因素。评价因子须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本状况及建设项目特点和排污特征。确定本项目评价因子见表1-2。

表1-2   环境影响评价因子筛选

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TVOC |
|  | 预测因子 | 粉尘、VOCs |
| 地表水 | 现状评价因子 | pH、COD、BOD、NH3-N、石油类、总磷、DO |
|  | 预测因子 | 定性分析 |
| 地下水 | 现状评价因子 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | 现状评价因子 | 铜、铅、镉、镍、砷、汞 |
| 固废 | 污染源评价因子 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |

- 1.3环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下：

- 1.3.1环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

- 1.3.2地表水功能区划

项目所在地地表水有湄江、汨罗江。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗江新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水水源保护区，执行GB3838-2002中II类标准；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水水源保护区，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准；南渡桥至磊石为渔业用水区，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准。湄江为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 1.3.3地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

- 1.3.4声环境功能区划

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。

- 1.3.5土壤环境功能区划

项目区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。

- 1.3.6建设项目所在区域环境功能区划

表1-3   建设项目所在区域环境功能区划表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 湄江 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 汨罗江 | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水水源保护区，执行GB3838-2002中II类标准；其他属于Ⅲ类渔业用水 |  |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 集中式生活饮用水及工农业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 二级标准 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

- 1.4环境影响评价标准

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，采用以下标准对建设项目进行评价。

- 1.4.1环境质量标准

（1）环境空气：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。项目环境空气质量标准见表1-4。

表1-4   环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| 1 | SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | GB3095-2012中 二级标准 |
| 2 | PM10 | / | 0.15 | 0.07 |  |
| 3 | NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| 4 | PM2.5 | / | 0.075 | 0.035 |  |
| 5 | CO | 10 | 4 | / |  |
| 6 | 臭氧 | 0.2 | 日最大8小时0.16 | / |  |
| 7 | TSP | / | 0.3 | 0.2 |  |
| 8 | TVOC | / | 8小时平均0.6 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

（2）地表水：项目湄江地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，汨罗江饮用水源段地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，其他段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体限值见表1-5。

表1-5   地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH值除外

| 项 目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准限值 | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |
| Ⅱ类标准限值 | 6～9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |

（3）地下水：项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表1-6。

表1-6   地下水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 无量纲 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.50 | mg/L |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
| 5 | 硝酸盐 | ≤20.0 |  |  |
| 6 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |  |  |

（4）声环境：项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体噪声标准值见表1-7。

表1-7   声环境质量标准（dB(A)）

| 标准名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB3096-2008 | 3 | ≤65 | ≤55 |

（5）土壤环境：项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，具体标准值见表1-8。

表1-8   土壤环境质量标准     单位mg/kg

| 序号 | 项目 | 筛选值（第二类用地） | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | ≤18000 | mg/kg | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值 |
| 2 | 铅 | ≤800 |  |  |
| 3 | 镉 | ≤65 |  |  |
| 4 | 镍 | ≤900 |  |  |
| 5 | 砷 | ≤60 |  |  |
| 6 | 汞 | ≤38 |  |  |

- 1.4.2污染物排放标准

（1）废气

本项目的大气污染物主要来源于切割废气以及拆解过程中产生的粉尘以及原料堆场挥发的有机废气，项目员工均不在厂区内食宿，故无食堂油烟废气产生。项目生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂区内无组织排放监控点VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-201）。

具体标准值见表1-9。

表1-9   大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高 度（m） | 二级 （kg/h） | 监控点 | 浓度 （mg/m3） |
| 烟粉尘 | 120 | 15 | 3.5 | 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点 | 1.0 |
| VOCS | - | - | - | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

表1-10  《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 类别 | VOCS |  | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区内排放限值 | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在生产车间厂房外 设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（2）废水

项目拆解过程无生产废水产生，项目无需对地面进行冲洗，每4天对车间拖地一次，生产车间先用扫把清理后再用拖把进行拖洗，项目废水主要为拖把清洗废水、初期雨水和生活污水。拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，本项目拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀后定期用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通后，本项目废水经隔油及絮凝沉淀后排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）后，再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，根据工程分析可知，本项目生活污水产生量为0.75m3/d（225m3/a），排放量为0.6m3/d（180m3/a），经隔油池化粪池处理后排至或者用专用罐车运至汨罗市城市污水处理厂处理，达标后排入汨罗江。

项目初期雨水经厂区设置的44m3初期雨水沉淀池沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，对周围地表水环境影响较小。

- （3）噪声

营运期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体限值详见表1-11。

表1-11   厂界噪声标准值

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

- 1.5评价工作等级

- 1.5.1环境大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价的工作等级主要由评价项目的主要污染物最大地面浓度占标率Pi（第i 个污染物）确定，详见表1-12。

表1-12   评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据废气污染物排放特征初步分析，本项目废气包括有组织烟粉尘及无组织排放烟粉尘、VOCs，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式对上述污染的最大地面浓度占标率Pi 进行计算，得出Pmax（P有组织粉尘，P无组织粉尘，PVOCs）=P无组织粉尘=9.5%，小于10%。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则》中环境空气影响评价工作等级的判定方法，本次环境空气影响评价等级确定为二级。

- 1.5.2地表水环境评价工作等级

项目拖把清洗废水在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂；生活污水在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，均排至汨罗市城市污水处理厂处理，因此本项目排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

本环评主要对项目拖把清洗废水、生活污水以及初期雨水达标排放的可行性进行分析。

表1-13  地表水环境评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

- 1.5.3地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中155、废旧资源（含生物质）加工、再生；利用（废电子电器产品、废电池、废汽车、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用）中，其中危废属Ⅰ类项目，其他属于Ⅲ类项目，本项目为（废电机、压缩机、变压器、发动机、变速箱、电表、发电机拆解，不涉及危废），地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。同时根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中表2评价等级分级表，项目区域环境敏感程度为不敏感，则评价等级为三级。

表1-14  地下水评价等级分级表依据

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 1.5.4声环境评价工作等级

项目所在区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类地区，建设项目投产后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中评价等级划分规定，确定项目声环境影响评价等级为三级。

- 1.5.5生态环境评价工作等级和评价范围

项目建设位于汨罗市新市镇新桥村（汨罗市长盛纸业有限公司内部分闲置厂房内），利用闲置厂房建设年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目，项目占地面积为2866.8m2，不新增占地面积，因此本项目仅作生态影响分析。

- 1.5.6环境风险评价工作等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的危险物质为油类物质及液化气（即石油气），经计算，Q值为0.01272，属于Q<1，则该项目环境风险潜势为I。根据环境风险工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析。详见下表。

表1-15  本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表

| 序号 | 物质名称 | 单元临时存储量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存池 | 13.8 | 2500 | 0.00552 |
| 2 | 液化气储存间 | 0.072 | 10 | 0.0072 |
| 合计 |  |  |  | 0.01272 |

经计算，Q值为0.01272，属于Q<1，则该项目环境风险潜势为I。

表1-16  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

- 1.5.7项目各环境要素评价等级情况

综上所述，本项目各环境要素评价工作等级情况见表1-17。

表1-17  评价工作等级一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 二级 |
| 2 | 地表水 | 三级B |
| 3 | 地下水 | 三级 |
| 4 | 声环境 | 三级 |
| 5 | 生态 | 仅作生态影响分析 |
| 6 | 风险 | 简单分析 |

- 1.6评价范围

- 1.6.1环境空气评价范围

根据估算模式结果，确定本项目的大气环境评价工作等级为二级。根据导则规定，确定环境空气评价的评价范围以本项目厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域（边长取5km）。具体评价范围见附图3。

- 1.6.2地表水水环境评价范围

项目拖把清洗废水在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂；生活污水在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，均排至汨罗市城市污水处理厂处理，初期雨水经明沟收集，由隔油沉淀池处理后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

其中经湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后，排入汨罗江。

由上可知，本项目排放方式为间接排放，评价等级为三级B，废水的最终纳污水体为汨罗江，因此本项目地表水的评价范围包括S201跨汨罗江上游220m（汨罗市城市污水处理厂排污口上游500m）至新市断面。

- 1.6.3地下水水环境评价范围

项目地下水影响评价等级为三级，项目用水为区域自来水，不取用地下水，废水通过采用防渗透措施，正常情况项目废水不会进入到地下水中，不会对地下水产生不良影响，因此，评价范围以项目场地为上边界，地下水流向的下游6km2范围，主要对地下水污染防治措施有效性进行分析。

- 1.6.4声环境评价范围

根据声环境《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，本项目声环境评价等级为三级。评价范围为项目厂界外200m以内的范围。

- 1.6.5风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，本次环境风险评价等级确定为简单分析。

- 1.7主要环境保护目标

本项目位于汨罗市新市镇新桥村（汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房内），根据现场调查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物保护单位分布。根据对建设项目周边环境的调查，周边主要为企业和少许居民，具体周围环境保护敏感目标详见下表。

表1-18   项目主要环境保护敏感点与本项目的关系

| 保护目标 |  | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂 址方位 | 相对厂 址距离 （m） | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 名称 | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 项目地 | 0 | 0 | / | / | / | / | / |
|  | ①钟家坪 | 330 | 477 | 居民点 | 3户，12人 | NE | 580 | 二类区，执行 《环境空气 质量标准》 （GB3095-1996） 二级标准 |
|  | ②钟家坪 | 430 | 527 | 居民点 | 37户，130人 | NE | 680 |  |
|  | ③科头屋 | 630 | 615 | 居民点 | 78户，273人 | NE | 880 |  |
|  | ④童家塅村 | 930 | 194 | 居民点 | 34户，151人 | NE | 950 |  |
|  | ⑤童家塅村村民委员会 | 930 | 238 | 村委会 | 10人 | NE | 960 |  |
|  | ⑥桥石栏 | 490 | -310 | 居民点 | 61户，214人 | SE | 580 |  |
|  | ⑦向家源 | 530 | -600 | 居民点 | 26户，91人 | SE | 800 |  |
|  | ⑧西冲年 | 230 | -1105 | 居民点 | 114户，399人 | SE | 1130 |  |
|  | ⑨骆家垄 | -90 | -1016 | 居民点 | 3户，12人 | SW | 1020 |  |
|  | ⑩高岭冲 | -500 | -866 | 居民点 | 8户，32人 | SW | 1000 |  |
|  | 新桥学校 | -870 | -870 | 学校 | 约400人 | SW | 1230 |  |
|  | 尹家里 | -800 | -390 | 居民点 | 14户，49人 | SW | 890 |  |
|  | 四塘湾 | -840 | 294 | 居民点 | 100户以上 | W | 890 |  |
|  | 向家咀 | -280 | 1778 | 居民点 | 30户，105人 | N | 1800 |  |
|  | 山头石 | 360 | 1322 | 居民点 | 21户，74人 | N | 1370 |  |
|  | 肖家岭 | 190 | 1730 | 居民点 | 17户，60人 | N | 1740 |  |
| 声环境 | 项目厂区周边200m范围内无居民 |  |  |  |  |  |  | GB3096-2008 中3类 |
| 地表水 | 湄江 | 渔业用水，河宽15~25m，与本项目高差为-11m. | E | 290 | GB3838-2002 中的Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江 | 中河，多年平均流量99.4m3/s， 新市桥至汨罗市水厂取水口 上游1000米河段，二级饮用水 源保护区，长4.8km河段 |  |  |  | N | 3500 | 执行《地表水 环境质量标准》 GB3838-2002， Ⅲ类 |
|  |  | 汨罗市水厂取水口上游1000米 至下游200米河段，一级饮用 水源保护区，长1.2km河段 |  |  |  |  |  | GB3838-2002， Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南 渡桥河段，二级饮用水源保护 区，长6km河段 |  |  |  |  |  | GB3838-2002， Ⅲ类 |
| 地下水 | - | 项目所在地评价范围内的地下水 |  |  |  | - | - | GB/T14848-2017 Ⅲ类标准 |
| 生态 | 湖南汨罗江国家湿地公园 | 包括汨罗江干流汨罗段及其周边区域，长约43.6km，宽0.1~1.5km，规划总面积2954.1ha，包括保育区、重建区、展示区、游览区和综合服务区5个功能区 |  |  |  | NW | 3800 | 湖南汨罗江国家湿地公园保护管理办法 |

- 2.区域环境概况

- 2.1自然环境概况

- 2.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

汨罗长盛金属回收利用有限公司位于汨罗市新市镇新桥村，汨罗高新技术产业开发区区内，汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房内，项目厂址中心坐标为经度113.185251，纬度为28.754172，具体地理位置详见附图1。

- 2.1.2地形、地貌、地质

汨罗地处幕阜山脉与洞庭湖平原的过渡地带，地貌的过渡性明显，全市依山濒湖，由东南向西北倾斜舒展，山地往滨湖平原呈梯形过渡，岗地、平原地形多样，水系相间，丘陵、山地、湖泊交错。

汨罗市为不规则的山丘与平原相间地形，属于汨罗江三角洲河流冲积形成的平原地貌，原始阶地地形明显，高程为46.52~38.3m（黄海高程），高程差9.22m。工程用地区域大部分为河湖混合粘士夹砾石层覆盖，厚7～8m，其下为砾石层。场区地基主要为人工填土、耕作士、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为7度。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为69~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

区域成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土和近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅红色黄色泥土、红黄色泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土、土层深厚，土质疏松，养分较丰富。厂区土类型为中硬场地土、场地类别为II类建筑场地。

本项目所在地域地质构造简单，地质基础较好，为丘陵地区，海拔为45.33-55.43m，高程差10.1m。

- 2.1.3气象特征

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。根据汨罗市气象观测站多年来气象资料，该区域年平均气温18.4℃，最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃；年平均降水量1450.8mm，最大暴雨量30mm/h；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；年平均风速1.8m/s，常年主导风向为西北风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；年平均霜日数24.8天，年均湿度为81％，年均蒸发量为1727.9mm。

- 2.1.4水系特征

汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

湄江为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。湄江经新市的赵公桥注入汨罗江。

- 2.1.5水文地质

区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m；后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深-6.2~-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

新市片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江和湄江排泄及人工开采等。

弼时片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由东北向西南侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向白沙河排泄及人工开采等。

本项目地下水评价范围内居民饮用水水源为城市自来水，不使用地下水作为饮用水源。

- 2.1.6土壤、植被

本项目区成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土的近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层浑厚，土质疏松，养分较丰富。

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸 植物共7科13种，被子植物有94科383种。工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

- 2.1.7陆生动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

- 2.1.7水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

- 2.2汨罗高新技术产业开发区基本情况

- 2.2.1园区概况

汨罗高新技术产业开发区前身为汩罗工业园，成立于2003年，随着园区的发展，2014年进行调规扩区，区调区扩区为“一区三园”分别为黄市片区、新市片区以及弼时片区组成，规划控制建设用地规模为11.08平方公里；黄市片区位于黄市集镇区以南，107国道以东，东、南以罗江为界，规划总建设用地面积约0.75平方公里；新市片区位于新市镇107国道以东、S308以南区域，东临湄江，南至规划金塘东路，规划总建设用地面积约6.95方公里；弼时片区规划总建设用地面积约3.38平方公里。本次调规，由湖南省环境科学研究院编制了环境影响报告书，并于2015年通过了省环保厅审批。 本项目位于新市片区，规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。新市片区主要以有色金属精深加工、再生资源回收与加工产业、再生资源拆解加工产业以及先进制造产业为主。

- 2.2.2园区的定位及产业规划

1、功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

2、产业规划：

以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

- 2.2.3园区用地布局规划

1、规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

- 2、用地规划

（1）居住用地：园区规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

（2）公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

（3）工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

本项目位于汨罗高新技术产业开发区区，用地性质属于二类工业用地。

- 2.2.4园区给排水情况

1、给水情况

汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为30000m3/d，新市水厂10000m3/d，总供水能力达40000m3/d。目前两个水厂的取水水源均为兰家洞水库，而汨罗江的取水口仅作为备用水源。

- 2、排水情况

（1）雨水：采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，经生态处理后，排至湄江。

（2）排水： 汨罗高新技术产业开发区新市片区排水主要依托汨罗生活污水处理厂以及自身配套建设的重金属污水处理厂。汨罗循环经济产业园新市片区已建成，区域污水能接入汨罗市重金属污水处理厂处理。

目前汨罗市城市污水处理厂已建成处理规模为 2.5万t/d，工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活及部分生产废水。园区配套的重金属污水处理厂已建成处理规模为0.5万t/d，工程服务范围为汨罗循环经济产业园。

- （3）污水深度处理回用规划

汨罗高新技术产业开发区拟建设汨罗高新技术产业开发区再生材料产业园污水处理厂，其处理废水主要为再生塑料加工企业外排的塑料清洗废水，总用地面积约为40亩，污水处理规模为一期5000t/d，二期5000t/d，总体处理规模为10000t/a，采用CASS工艺处理，其处理后中水可回用于汨罗高新技术产业开发区内企业的生产用水，该污水厂已完成环评手续，目前正准备建设中。

- 2.2.5园区供电情况

工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

- 2.2.6园区燃气规划情况

规划区内气源为管道天然气。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

本项目所在地天然气管道未铺设完成，目前暂无天然气供给。

- 3.工程分析

- 3.1工程概况

项目名称：年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目

建设性质：新建

建设单位：汨罗长盛金属回收利用有限公司

建设地点：汨罗市新市镇新桥村（汨罗市长盛纸业有限公司内部分闲置厂房），地理位置图见附图1。

建设规模：汨罗市长盛纸业有限公司总占地面积22666.68m2，本项目仅使用汨罗市长盛纸业有限公司部分闲置厂房，占地面积共2866.8m2，主要包括拆解车间一栋，原料车间一栋，成品车间两栋，危险废物暂存区一处，以及行政办公楼一栋，拆解废电机10000吨/年，废发动机6000吨/年（其中摩托力动力500吨/年），废变压器、废压缩机各600吨/年，废电表1600吨/年，废变速箱、废发电机各600吨/年。

总投资：500万元

生产时间：年工作时间300天，8小时制，年工作时间约2400h。

劳动定员：15人，均不在厂区食宿

- 3.1.1主要建设内容

本项目厂房利用汨罗市长盛纸业有限公司内部分闲置厂房，占地面积共2866.8m2，包括办公楼（建筑面积约400m2）、拆解车间（建筑面积约600m2）、拆解后产品存放处（建筑面积约260m2）、原料堆放车间（建筑面积约200m2），危险废物暂存区（建筑面积约46.8m2），另外运输区间及其他约1200m2，并配套建设环保工程，项目建成后，形成年拆解废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备2万吨的生产能力。

- 3.1.2项目组成

本项目厂房利用汨罗市长盛纸业有限公司（以下简称“长盛纸业”）内部分闲置厂房，项目的工程组成主要包括主体工程及相关附属设施，详见表3.1-1。

表3.1-1   项目工程建设内容一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料车间 |  | 位于长盛纸业厂区中部，建筑面积约200m2，车间地面已做防渗、防漏处理 | 利旧改造，根据《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范（试行）》（HJ/T181-2005）的要求，全厂生产场地地面均应进行硬化处理，且无明显破损现象 |
|  | 拆解车间 |  | 位于长盛纸业厂区东北侧，建筑面积600m2，车间地面已做防渗、防漏处理。主要有废电机、废发动机、废变压器、废压缩机、废变速箱、废电表、废发动机。要求在拆解车间四周建设导流沟，收集废油，导流沟接入事故应急池。 |  |
|  | 拆解后的 产品存放 车间 |  | 两栋，一栋位于原料车间隔壁，建筑面积160m2；另一栋与拆解车间邻近，建筑面积100m2；车间地面均已做防渗、防漏处理。 |  |
| 辅助工程 | 办公大楼 |  | 位于长盛纸业厂区西南角，主要为前台接待室、员工办公室及行政管理办公等。建筑面积约400m2。 | 利旧改造 |
| 公用工程 | 供水 |  | 当地自来水公司供给 | / |
|  | 供电 |  | 区域电网供给 | / |
|  | 排水 |  | 目前厂区雨水导流沟不完善，需改造完善后投入使用，并完善雨污分流设施；初期雨水经隔油沉淀池沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水经化粪池预处理后定期通过罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂。 | 利旧改造 |
| 环保工程 | 拆解车间废 气处理装置 |  | 拆解车间产生的废气经切割区上方的集气罩收集后，采用布袋除尘器处理后，经15m排气筒外排。 | 新建 |
|  | 原料堆场废气 |  | 废品内附带的废油挥发的有机废气，或者发生跑、冒、漏、滴现象后挥发的有机废气，通过加强车间通风，呈无组织排放。 | / |
|  | 化粪池 |  | 办公楼北侧，1个，目前容积约为1 m3，需扩大至不小于5m3，对生活污水进行预处理及暂存，每周外运一次。 | 利旧改造 |
|  | 危险废物暂存区 | 贮存池 | 位于拆解车间西侧，共3个池子，单个池子容积（长*宽*高）：3m*1.2m*1.5m=16.2m3，防渗措施需按相关要求改造，用于暂存废矿物油，废矿物油经相应容器盛装后，暂存至本贮存池中。 | 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（2013年第36号）的相关要求进行利旧改造 |
|  |  | 暂存间 | 位于危险废物贮存池的西侧 |  |
|  | 一般工业固体废物暂存场 |  | 位于拆解车间西南角 | 按GB18599- 2001及2013年修改单的要求进行利旧改造 |
|  | 拖把清洗废 水处理池 |  | 隔油+絮凝沉淀池，位于初期雨水池东侧，经改造后，可满足项目水处理需求 | 利旧改造 |
|  | 初期雨水池 |  | 厂区东侧原废水回收池，容积约为64m3，经改造后，可有效收集厂区雨水 | 利旧改造 |

- 3.1.3厂区平面布置图

项目平面布置将厂区分为办公区和生产区。办公区布置在厂区的西南角，生产区布置在厂区的中部，包括原料车间、拆解车间、拆解后的产品存放处、危险废物暂存区。现有项目平面布置图详见附图2。

- 3.1.4项目原辅材料

项目原辅材料来源于周边的省份城市，主要有湖南、湖北、江西等地，通过汽车运输至厂区内，原料输送由运输公司负责，建设单位不得收集拆解含制冷剂（氟利昴）压缩机、含多氯联苯变压器等特殊废电器产品，项目只得回收90年代以后的变压器，不得回收未切断的含氟利昂的压缩机，禁止回收危险废物作为原料；禁止采用焚烧方式处理废电线电缆；禁止采用平地或简易炉、窑等焚烧方式加工废机电产品。同时，因目前汨罗高新技术产业开发区的污水管网暂未接入本项目所在地，因此要求在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，禁止在本项目厂区内开展干、湿法废塑料破碎清洗工序；在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通后，开展干、湿法废塑料破碎清洗工序，需另行环评。

本项目原辅材料见表3.1-2。

表3.1-2   项目原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 |  | 数量 | 主要组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电机 |  | 10000吨/年 | 电机壳、芯子（含转子、定子、绝 缘材料）、其他杂物 |
| 2 | 废变压器 |  | 600吨/年 | 铁、铜、铝、其他杂物、绝缘材料 |
| 3 | 废压缩机 |  | 600吨/年 | 铁、铜、铝、其他杂物 |
| 4 | 废发动机 | 废摩托车动力 | 500吨/年 | 铁、铜、铝、其他杂物 |
| 5 |  | 其他 | 5500吨/年 |  |
| 6 | 废电表 |  | 1600吨/年 | 钢铁、铝、废塑料、电线、其他杂物 |
| 7 | 废变速箱 |  | 600吨/年 | 铁、铜、铝、其他杂物 |
| 8 | 废发电机 |  | 600吨/年 | 铁、铜、铝、其他杂物 |
| 9 | 液化气 |  | 常规液化气2罐/天， 24kg/d（每三天购买一次） |  |
| 10 | 氧气 |  | 工业氧气10瓶/天， 85 kg/d（每三天购买一次） |  |
| 备注：项目原材料均暂存在车间内，严禁露天堆放 |  |  |  |  |

- 3.1.5项目生产设备

根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表3.1-3。

表3.1-3  项目生产设备一览表

| 序号 | 生产设备 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行吊 | 10t | 1台 | 新购 |
| 2 | 叉车 | 3t | 2台 | 新购 |
| 3 | 氧割机 | / | 2台 | 新购 |
| 4 | 拉铜机 | / | 2台 | 新购 |
| 5 | 斩铜机 | / | 15台 | 新购 |
| 6 | 电动扳手 | / | 30台 | 新购 |
| 7 | 单柱液压机 | / | 1台 | 新购 |

对表3.1-3中列出的设备，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》可知，项目主要生产设备不属于产业政策淘汰类，限制类，属于允许类。

- 3.1.6产品方案

本项目投产后，形成拆解废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备2万吨的生产能力。产品主要包括废铜、铝、铁、废塑料等。详见表3.1-4。

表3.1-4  产品方案一览表   单位：t/a

| 序号 | 产品名称 | 原料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | 废电机、废压缩机、废变压器、废电表、废发动机（其中含废摩托车动力）、废变速箱、废发电机等 | 6000 | 暂存在成品车间内，进行分区、分类堆存，对产品进行资源化、减量化 |
| 2 | 铝 |  | 5000 |  |
| 3 | 铁 |  | 8200.39 |  |
| 4 | 废塑料 | 废电表 | 480 | 外售综合利用 |
| 5 | 绝缘材料 | 废电机、废变压器 | 106 | - |

- 3.1.7公用及辅助工程

（1）给水

项目地面清洁采用拖把拖洗的方式，项目用水主要为拖把清洗用水，及员工生活用水。

项目拖地用水量为1.11m3/次，约0.28m3/d，由当地自来水管网供给。

项目厂区职工15人，均不在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则生活用水量为0.75m3/d（225m3/a），由当地自来水管网供给。

（2）排水

a.生产废水：

项目拆解生产工艺为干式物理法处理各废物，故项目拆解过程无生产废水产生。

b.拖把清洗废水

项目无需对地面进行冲洗，每4天对车间拖地一次，生产车间先用扫把对地面进行清扫，将散落的粉尘颗粒统一收集处置；经扫把清理后再用拖把进行拖洗，排水量为0.2m3/d（73m3/a），

在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，本项目地面清洁过程产生的拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀后定期用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通后，本项目废水经隔油及絮凝沉淀后排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

c.生活污水：

项目排水采取雨污分流制，项目生活污水排放系数按用水量的80%计算，则项目生活污水产生量为0.6m3/d（180m3/a），生活污水经化粪池处理后，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，定期用专用罐车运至汨罗市城市污水处理厂处理；污水管网接通后，废水排至汨罗市城市污水处理厂。

d.初期雨水：

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。由于项目生产原辅材料均在仓库及车间内，不露天堆放的物料，因此初期雨水较清洁，初期雨水收集后经隔油沉淀池处理后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

目前厂区雨水导流沟不完善，需改造完善后投入使用，并完善厂区内雨污分流设施。

（3）供电系统

厂区生产用电由所在地电网供给，供电可靠，能够满足项目日常供电需求。

- 3.2厂区主要环境问题

汨罗市长盛纸业有限公司原为造纸企业，为推动长江经济带绿色发展，加强洞庭湖生态保护，同时依据湘政办函【2018】36号文件精神，汨罗市长盛纸业有限公司于2018年10月30日主动停止生产，积极参与引退转型升级。通过市场考察与分析，现拟利用汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房注册汨罗长盛金属回收利用有限公司，并建设年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目。

根据现场勘踏，汨罗市长盛纸业有限公司的原辅料均已清理完毕，设备已拆除，本项目拟利旧厂房目前均为闲置厂房。项目东侧原汨罗市长盛纸业有限公司废水池内收集的雨水，建议经废水池沉淀处理后，回用于本项目拖把清洗用水；污泥池内原汨罗市长盛纸业有限公司废水处理产生的生化污泥，要求建设方经处理达相关要求后，送项目西南侧360m处的汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目（目前正在建设中）焚烧处理，原汨罗市长盛纸业有限公司废水处理产生的生化污泥属于一般工业固体废物，送生活垃圾焚烧场焚烧具有可行性。项目所在地无其他原有环境问题。

- 3.3工艺流程及污染物排放情况

- 3.3.1工艺流程

- （1）拆解工艺流程

项目生产工艺采用全物理法拆解工艺，对回收的废电机、废变压器、废压缩机、废发动机、废变速箱、废电表、废发电机进行人机结合拆解，拆解顺序由外至内，由简单至复杂，层层剥离，将拆解后的产品简单打包处理后作为资源直接外售，其中压缩机和变压器拆解过程中会产生的废油，废油用桶装方式收集后，在危险废物暂存区暂存，定期交给资质单位进行安全处置。切割区会产生切割粉尘、拆解过程中产生的粉尘，项目生产废气经配套集气罩和布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放。全厂拆解总体工艺流程见图3-1。

图3-1   项目拆解生产工艺流程及产污环节示意图

工艺说明：

①废电机：采用氧割机剥离外壳，然后采用电动扳手的方式分离，经过人工筛选后分为电机壳和芯子及废杂物，电机壳直接外售，芯子经人工拆解，整理分类为转子、定子、绝缘材料等，转子、绝缘材料经收集后外售，定子用拉铜机、斩铜机将铜线拉出，拉出的铜线及剩下的钢片分别收集后外售。残余废杂物统一收集后运至危险废物暂存区暂存，定期交有资质的单位处置。

②废压缩机、废变压器：采用人机结合形式拆解，通过氧割机切割，经过人工整理分类为铜、铝、铁等金属外售，压缩机和变压器拆解过程中产生的废油，由密封桶收集后运至危险废物暂存区暂存，定期交由资质的单位处置。铁、铜、铝经收集后外售，残余废杂物统一收集后运至危险废物暂存区暂存（与废油分类分区暂存），定期交有资质的单位处置。

③废电表：采用氧割机剥离外壳，然后采用电动扳手的方式分离，经过人工筛选后分为钢铁、铝、废塑料以及电线，钢铁、铝直接外售，电线经人工通过拉铜机和剪铜线剥离，分为铜和废塑料，铜直接外售，废塑料经分类后，外售综合利用；残余废杂物统一收集后运至危险废物暂存区暂存，定期交有资质的单位处置。

④废发动机、废变速箱、废发电机：经人工拆解及氧割，人工分类整理为铜、铁、铝等金属后直接外售，残余废杂物统一收集后运至危险废物暂存区暂存，定期交有资质的单位处置。

氧割原理：先是氧-液化气燃烧的火焰将金属熔化，然后加大氧气流量，让高速氧气流把熔融的金属吹走，同时由于过量的氧使金属燃烧，从而产生更高的温度使金属进一步熔化。简单地说，氧割就是利用过量的氧使金属保持连续燃烧，熔化自己本身的过程。

项目废变压器、废变速箱、废压缩机拆解时会收集一定量的废油，此部分废油经桶装收集后暂存在拆解车间西侧的危险废物暂存区（废油暂存池内，池容积为5*3*2m，已进行防渗、防漏处理）。

产污节点：

废电机、废压缩机、废变压器、废电表、废发动机、废变速箱、废发电机拆解过程中的主要产污环节为切割过程中产生的烟粉尘以及人工拆解粉尘，设备运行以及人工拆解产生的噪声，固废主要为拆解过程产生的废杂物，此外废压缩机和变压器的拆解过程中还会有一些废油产生；固废主要为隔油过程收集的废油，初期雨水絮凝沉淀过程产生的沉渣。

- 3.4物料平衡

废旧机电拆解过程是一个物理过程，项目物料平衡基本情况见下表。

表3.4-1  项目拆解物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 |  | 类别 | 名称 | 数量（t/a） | 去向 |
| 废电机、废变压器、废压缩机、废发动机、废变速箱、废电表、废发动机 2万t/a |  | 产品类 | 废铁 | 8200.39 | 作为资源产品存放后出售 |
|  |  |  | 废铜 | 6000 |  |
|  |  |  | 废铝 | 5000 |  |
|  |  | 可利用类 | 废塑料等 | 480 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 绝缘材料 | 106 | 外售综合利用 |
|  |  | 固废类 | 危险废物 | 42.3 | 交由资质单位处置 |
|  |  |  | 废油 | 165.61 | 交由资质单位处置 |
|  |  |  | 一般固废 | 2.4 | 生活垃圾焚烧发电厂处置 |
|  |  | 废气 | 粉尘 | 3.2 | 布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放 |
|  |  |  | VOCS | 0.1 | 无组织排放 |
| 合计 | 20000t/a | 20000t/a |  |  |  |

注：上表中废气量为生产系统排出量，并非直接排入环境量。

- 3.5污染因素分析

- 3.5.1废水

根据建设单位提供的资料，项目地面清洁采用拖把拖洗的方式；项目拆解生产工艺为物理干法拆解废电机、废变压器、废压缩机、废发动机、废变速箱、废电表、废发动机，故项目拆解过程无生产废水产生。项目废水主要为拖把清洗废水，以及生活污水和初期雨水。

- 拖把清洗废水

根据建设单位提供的资料，项目无需对地面进行冲洗，每4天对车间拖地一次，生产车间先用扫把对地面进行清扫，将散落的粉尘颗粒统一收集处置；经扫把清理后再用拖把进行拖洗，拖地用水量按照1.0L/m2次计算，项目车间地面面积为1106.8m2，则项目拖地用水量为1.11m3/次，合0.28m3/d，排水系数按0.7计，排水量为0.2m3/d（73m3/a），收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，定期用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂（污水接纳协议详见附件3）处理；在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通后，本项目废水经预处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

经类比《吉林省金属回收有限责任公司报废汽车回收中心报废汽车拆解项目》中地面清洗废水，项目清洗拖把废水浓度如下表所示。

表3.5-1  拖把清洗废水产生情况

| 产生环节 | 指标 | 水质(mg/L) | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖把清洗废水 | 水量 | —— | 73 |
|  | CODcr | 250 | 0.018 |
|  | BOD5 | 100 | 0.0073 |
|  | SS | 200 | 0.015 |
|  | 石油类 | 60 | 0.004 |

（2）生活污水

本项目劳动定员15人，均不在厂区内食宿，根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则本项目生活用水量为0.75m3/d（225m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.6m3/d，180t/a。生活污水产生情况见表3.5-2。

表3.5-2  生活污水产生情况

| 产生环节 | 指标 | 水质(mg/L) | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 水量 | —— | 180 |
|  | CODcr | 350 | 0.063 |
|  | BOD5 | 200 | 0.036 |
|  | SS | 150 | 0.027 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0054 |

在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，本项目生活污水经化粪池预处理后定期用专用罐车运至汨罗市城市污水处理厂处理；在污水管网接通后，废水排至汨罗市城市污水处理厂处理。

（3）初期雨水

拆解项目全部在拆解厂房内实施，项目不设露天拆解场，初期雨水主要为项目生产区前15分钟雨水，根据项目特点，本项目初期雨水中主要污染因子为跑、冒、滴、漏在厂区集雨范围内的尘粒、废油，主要污染物为SS、石油类。由于项目生产原料均在仓库及车间内，不设露天堆放的物料，因此初期雨水较清洁，经地面初期雨水明沟收集，由隔油沉淀池处理后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

初期雨水收集沉淀池有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，初期雨水每次量根据以下公式计算：

初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟

根据相关资料，该区最大降雨量按19.4mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，后期雨水视为清洁水，本项目厂区集雨面积按长盛纸业面积的1/3计算，约7555.56m2，计算得到本项目厂区初期雨水每次量为36.7m3，因此建议设总容积44m3（有效容积不小于36.7m3）的地埋式初期雨水隔油沉淀池。

经类比《吉林省金属回收有限责任公司报废汽车回收中心报废汽车拆解项目》中初期雨水的浓度，项目初期雨水浓度如下表所示。

表3.5-1 初期雨水产生情况

| 产生环节 | 指标 | 水质(mg/L) | 年产生量（m3/次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖把清洗废水 | 水量 | —— | 36.7 |
|  | CODcr | 60 | 0.0022 |
|  | BOD5 | 8 | 0.00029 |
|  | SS | 120 | 0.0044 |
|  | 石油类 | 60 | 0.0022 |

（4）水平衡图

图3-3  项目水平衡图

- 3.5.2废气

拆解项目产生的废气主要为氧割工序产生的废气、人工拆解工序产生的粉尘以及原料堆放过程挥发废气。

- 氧割废气

项目对废旧电机、废压缩机等进行拆解时，采用氧割机进行分离，在切割过程中会产生一定的废气。由氧割的原理可知，切割过程废气的主要成份为金属及金属氧化物的粉尘颗粒，因氧充足，因此液化气（主要成份丙烷、丁烷）燃烧的废气为二氧化碳与水蒸汽，此外，材料表面附着有水、油等，在高温作用下，表面附着的水最先开始蒸发，油在氧气充足的前提下充分燃烧，燃烧废气为二氧化碳与水蒸汽。综上所述，切割过程产生的废气主要是金属及金属氧化物。

根据企业提供的其他企业资料，本项目年拆解量为2万吨，一般需要采用氧割机切割的量约为年拆解量的5%，因此项目切割量为1000t/a（20000*5%）。

根据类比《汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司年处理废旧五金3万吨、废钢10万吨、废铝5万吨，回收锂电池5万吨项目环境影响报告书》（以人工拆解为主，采用干法物理拆解，拆解方式与本项目相同）中，废旧五金切割粉尘的产生量为0.2kg/t切割量。

本项目氧割机也用于切割，则本项目切割废气产生量按0.2kg/t切割量计，则切割烟气产生量为0.2t/a（0.2*1000/1000）。

本项目投产后，共设2台氧割机用于切割工序，为了有效控制切割废气的无组织排放，改善员工作业环境，要求企业在拆解车间划定专门的切割工序操作区，切割工序均在切割工序操作区进行，以便于最大限度地将切割废气集中处理，在切割工序操作区的顶部设置一个的集气罩，收集拆解过程中2台氧割机正常工作时排放的氧割废气，收集的废气引至布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率要求按90%的收集效率设计，年工作时间为2400h，废气的除尘效率在99%，则切割废气产生及排放情况见下表。

表3.5-3  氧割废气产生及排放情况

| 污染物 | 产生量 | 收集量 | 处理量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘（kg/h） | 0.083 | 0.075 | 0.074 | 0.001 | 0.008 |
| 烟尘（t/a） | 0.2 | 0.18 | 0.178 | 0.002 | 0.02 |

- 人工拆解工序产生的粉尘

本项目大部分原料是通过人工拆解方式进行拆解，拆解后的下脚料通过人工干分选的方式进一步回收其中有用的金属和非金属。类比《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目》（拆解工艺及拆解设备类型均与本项目相似）环境影响报告书中，拆解下脚料产生量约为总拆解量的1.5%。本项目为年拆解2万吨废旧电子产品，则拆解出来的下脚料产生量为300t/a（20000*1.5%）。人工分选过程中粉尘发生量约为拆解下脚料的1%，估算得出人工拆解工序粉尘产生量约为3t/a（300*1%）。

要求在拆解车间设人工拆解区，人工拆解工序均在人工拆解区进行，以便于最大限度地将切割废气集中收集处理，在人工拆解区的顶部设置一个的集气罩，收集人工拆解过程中排放的粉尘。人工拆解工序粉尘以附着在原料表面的尘为主，原料表面的尘因长时间的累积结成块状附着在原料表面，因人工外力的敲打下，附着在原料表面的尘散落，其中大颗粒状的粉尘沉降在拆解区，沉降比例按60%计，则人工拆解工序粉尘沉降的量为1.8t/a，另1.2t/a的小颗粒状的经人工拆解区上方设置的集气罩收集，收集的粉尘引至布袋除尘器处理（与氧割烟气共用一台布袋除尘器）后通过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率要求按90%的收集效率设计，除尘率按99%计，则人工拆解工序粉尘产生机排放情况如下表。

表3.5-4 人工拆解工序粉尘的产生及排放情况

| 污染物 | 产生量 | 收集量 | 处理量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘（kg/h） | 0.5 | 0.45 | 0.446 | 0.004 | 0.05 |
| 粉尘（t/a） | 1.2 | 1.08 | 1.07 | 0.01 | 0.12 |

- 原料堆放过程挥发废气

项目原料堆放过程中，拆解原料表面附着的油类物质会挥发形成有机废气（以VOCS计）。根据类比同类拆解项目《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目》（拆解工艺及拆解设备类型均与本项目相似），有机废气产生量约占总拆解量的万分之0.05，项目总拆解量为2万吨/年，则项目有机废气产生量为0.1t/a（0.014kg/h），此部分废气呈无组织排放。

- 3.5.3噪声

本项目主要噪声来源于氧割机、拉铜机、剪铜机等拆解线上设备的运行噪声等，同时还有风机运行噪声，员工拆解时敲打金属的噪声和叉车运输过程中产生的噪声。其噪声强度在40-90dB（A）之间，详见下表。

表3.5-5  主要设备噪声值   单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 | 数量 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉铜机 | 75~78 | 2台 | 拆解车间 | 连续 |
| 2 | 氧割机 | 70~85 | 2台 | 拆解车间 | 连续 |
| 3 | 斩铜机 | 65~80 | 15台 | 拆解车间 | 连续 |
| 4 | 电动扳手 | 40~50 | 30台 | 拆解车间 | 间歇 |
| 5 | 叉车 | 75~80 | 2台 | / | 间歇 |
| 6 | 风机 | 80~90 | 3台 | 拆解车间 | 连续 |

- 3.5.4固体废物

本项目实质是一个固废回收利用与处置的过程，对回收的废电机、废压缩机、废变压器、废电表、废发动机、废变速箱、废发电机进行拆解，拆解物按照物品性质分类外售综合利用。

本项目产生的固废主要为布袋除尘器收集的烟粉尘、初期雨水沉淀池沉渣、废压缩机和废变压器内的的废油、拆解产生的含油废杂物、拆解工序的沉降粉尘以及生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

本项目生产过程中产生的一般工业固体废物为初期雨水沉淀池沉渣、布袋除尘器收集的烟粉尘。

①初期雨水沉淀池沉渣

根据工程分析，项目SS为32mg/L，初期雨水量按150天算，5505m3/a，则项目初期雨水沉淀池沉渣为0.18t/a，属一般固体废物，送填埋场填埋。

②布袋除尘器收集的烟粉尘

根据工程分析内容，本项目布袋除尘器收集的烟粉尘包括氧割粉尘及人工拆解工序产生的粉尘，其中氧割粉尘的量为0.178t/a，人工拆解粉尘的量为1.07t/a，布袋除尘器共收集粉尘1.248t/a，均为一般工业固体废物，可以作为金属性粉尘回收。

（2）危险废物

本项目在生产过程中产生的危险废物主要是拆解过程中产生的废油、拆解产生的含油废杂物。

①废油

根据《工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订版）中 4310 金属废料加工处理行业废机电产品产污系数约为0.003t危险废物（HW08废矿物油）/t原料，废变压器产污系数约为0.27t危险废物（HW08废矿物油）/t原料，项目需拆除的产生废机电产品（废变速箱、废压缩机各600吨/年）1200吨/年，废变压器600吨/年，则项目拆解产生的废矿物油量约为165.6t/a。

②拆解含油废杂物

根据《工业污染源产排污系数手册》（2010 年修订版）中 4310 金属废料加工处理行业废电机产污系数为0.002t固体废物（废杂）/t原料，本项目拆解量约为2万吨，则本项目拆解产生的含油废杂物的量为40t/a，收集的废杂物在暂存场暂存后，定期交由有资质的单位处置。拆解的含油废杂物为不可利用的含油废物，如：夹带在原料中的含油灰尘、含油泥沙等。

③拆解区沉降粉尘

项目人工拆解工序，大颗粒状的粉尘沉降在拆解区，沉降的量为1.8t/a，受拆解区地上油的影响，按危险废物处置，定期清扫后，在暂存场暂存，定期交由有资质的单位处置。

- 拖把清洗废水隔油

拖把清洗废水在隔油过程隔出的废油，按0.01t/a计，在危险废物暂存区暂存后，定期交由有资质的单位处置。

- 含油抹布

项目拆解过程会产生一定量的含油抹布，按0.5t/a计，在危险废物暂存区暂存后，定期交由有资质的单位处置。

根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，废矿物油属于危险废物，危险废物产生情况汇总表如下：

表3.5-6  工程分析中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 共计 | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-220-08 | 162 | 207.4 t/a | 变压器拆解过程中产生的废变压器油 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | T，I | 交由有资质的单位处置 |
| 2 |  |  | 900-219-08 | 3.6 |  | 压缩机、变速箱拆解过程中产生的废冷冻机油 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 900-199-08 | 40 |  | 废设备集中拆解过程产生的废油泥 | 固态 | 矿物油、泥沙 |  |  |  |
| 4 |  |  | 900-199-08 | 1.8 |  | 废设备集中拆解过程产生的废油泥 | 固态 | 矿物油、泥沙 |  |  |  |
| 5 |  |  | 900-210-08 | 0.01 |  | 油/水分离设施产生的废油 | 液态 | 矿物油 |  |  |  |
| 6 |  |  | 900-249-08 | 0.5 |  | 拆解过程中产生的含矿物油废物 | 固态 | 含矿物油的抹布 |  |  |  |

（3）生活垃圾

本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按每人每天产生量0.5kg计，则每天产生垃圾量约为7.5kg，年工作时间为300天，则生活垃圾产生量约为2.25t/a。生活垃圾由环卫部门清运，统一集中处理。

（4）固体废物汇总表

本项目固废产生与处置情况详见表3.5-7。

3.5-7   项目固体废物产生与处置情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 产生量t/a | 性质 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉渣 | 初期雨水 | 0.18 | 一般固废 | 填埋场填埋 |
| 2 | 烟粉尘 | 拆解 | 1.248 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 3 | 废油 | 拆解 | 165.6 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 4 | 含油废杂物 | 拆解 | 40 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 5 | 废油 | 清洗废水隔油 | 0.01 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 6 | 沉降粉尘 | 拆解 | 1.8 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 7 | 含油抹布 | 拆解 | 0.5 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 2.25 | 生活废物 | 环卫部门处置 |
| 备注：拆解含油废杂物为不可利用的废物，如夹带在原料中的含油泥沙等。 |  |  |  |  |  |

- 3.5.5项目污染物统计

根据上述分析，项目运营期污染物产生情况见表3.5-8。

表3.5-8  项目染物产排情况一览表

| 种类 |  | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖把清 洗废水 |  | 废水量（m3/a） | 73 | 73 | 达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）后，再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排入汨罗江 |
|  |  | CODcr（t/a） | 0.01 | 0.012 |  |
|  |  | BOD5 | 0.004 | 0.0066 |  |
|  |  | SS（t/a） | 0.005 | 0.0073 |  |
|  |  | 石油类（t/a） | 0.001 | 0.0013 |  |
| 废水 （生活污水） |  | 废水量（m3/a） | 180 | 180 | 管道接通前，通过专用罐车运至汨罗市城市污水处理厂，接通后，排入汨罗市城市污水处理厂 |
|  |  | COD（t/a） | 0.063 | 0.054 |  |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.0054 | 0.0036 |  |
| 初期雨水 |  | 初期雨水量 （m3/a） | 5505 | 5505 | 经隔油沉淀后尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。 |
|  |  | COD（t/a） | 0.0022 | 0.0017 |  |
| 废气 | 有组织排放 | 烟尘（t/a） | 0.2 | 0.002 | - |
|  |  | 粉尘（t/a） | 1.2 | 0.01 | - |
|  | 无组织 排放 | 烟尘（t/a） | 0.02 | 0.02 | - |
|  |  | 粉尘（t/a） | 0.12 | 0.12 | - |
|  |  | VOCs（t/a） | 0.1 | 0.1 | - |
| 固废 |  | 沉渣（t/a） | 0.18 | 0 | 填埋场填埋 |
|  |  | 烟粉尘（t/a） | 2.85 | 0 | 收集暂存后外售 |
|  |  | 废油（t/a） | 165.6 | 0 | 交有资质单位处理 |
|  |  | 含油废杂物（t/a） | 40 | 0 | 交有资质单位处理 |
|  |  | 废油（清洗废 水隔油）（t/a） | 0.01 | 0 | 交有资质单位处理 |
|  |  | 拆解工序沉 降粉尘（t/a） | 1.8 | 0 | 交有资质单位处理 |
|  |  | 含油抹布（t/a） | 0.5 | 0 | 交有资质单位处理 |
|  |  | 生活垃圾（t/a） | 2.25 | 0 | 环卫部门处置 |

- 4.环境质量现状监测与评价

- 4.1大气环境现状监测与评价

- 4.1.1大气环境现状

（1）空气质量达标区判定

项目空气质量达标区的判定，引用2017年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2年平均质量浓度和CO的95百分位数日平均质量浓度、O3的90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM10、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表4-1  2017年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.017 | 0.04 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.073 | 0.07 | 0.043 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0464 | 0.035 | 0.326 | 不达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.845 | 4 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.081 | 0.16 | 0 | 达标 |

由上表可知，汨罗市2017年PM10、PM2.5均出现超标，PM10、PM2.5的超标倍数分别为0.043、0.326，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据汨罗市环境保护监测站2018年空气质量现状公报的数据，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，数据统计如下表。

表4-2  区域空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评均时段 | 百分位 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准浓度/ μg/m3 | 占标率/％ | 达标 情况 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | - | 8 | 60 | 13.3 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 14 | 150 | 9.3 | 达标 | - |
| NO2 | 年平均浓度 | - | 17 | 40 | 42.5 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 47 | 80 | 58.75 | 达标 | - |
| CO | 小时平均浓度 | - | 900 | 10000 | 9.0 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 900.0 | 4000 | 22.5 | 达标 | - |
| 臭氧 | 小时平均浓度 | - | 99 | 200 | 49.5 | 达标 | - |
|  | 百分位上8h平均质量浓度 | 90 | 60 | 160 | 37.5 | 达标 | - |
| PM2.5 | 年平均浓度 | - | 46 | 35 | 131.4 | 不达标 | 0.31 |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 55 | 75 | 73.3 | 达标 | - |
| PM10 | 年平均浓度 | - | 65 | 70 | 92.8 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 67 | 150 | 44.7 | 达标 | - |

根据上表中监测数据，以及岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2018年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，超标倍数为0.31倍，本项目所在区域2018年环境空气质量为不达标区域。

结合汨罗市2017年和2018年环境空气质量公报结果可知，根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和汨罗市人民政府通过《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，2018年度PM10年平均质量浓度已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。由此可见，汨罗市环境空气质量正持续向好改善，在2019年底预期实现PM2.5年平均质量浓度可达到0.035mg/m3的要求。

（2）其他污染物环境质量现状数据

本次评价补充收集了《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》中的相关大气监测数据来说明项目区环境空气质量情况。监测时间为2017年11月，监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司。

①监测点位和监测因子

《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》中布设有2个大气监测点，分别为万容项目场地内及新基源项目场地内，其中万容项目场地位于本项目西北侧1230m处；新基源项目场地位于本项目北侧1km处，监测时间为2017年11月16日-22日。具体监测点位见附图4。具体监测点位及因子情况见下表。

表4-3 环境空气监测点位表

| 环境监测点 |  | 与本项目方位距离 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1 万容报废汽车回收拆解有限公司场地内 | 本项目西北侧1230m | TVOC、PM10 |
| 2 | G2 新基源项目场地内 | 本项目北侧1000m |  |

（2）评价标准TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

（3）监测结果统计

大气环境质量监测结果统计见下表。

表4-4 环境空气质量现状监测结果

| 项目 |  | 指标 | G1 | G2 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 8小时 均值 | 浓度范围（mg/m3） | 0.06-0.08 | 0.08-0.13 | 0.6 mg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 13.3 | 21.7 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / |  |
| PM10 | 24小时 均值 | 浓度范围（µg/m3） | 89-94 | 91-98 | 150µg/m3 |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 最大值占标率（%） | 62.7 | 65.3 |  |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / |  |

（4）采样及分析方法

采样方法按《环境空气质量监测规范（试行）》（国家环保总局公告2007年第4号）中的要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中推荐的方法进行。

- （5）评价方法

采用单因子指数法进行大气环境质量现状评价，其计算公式为：

LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)

式中：

Si——i污染物单因子指数；

Ci——i污染物实测浓度，mg/m3；

Csi——i污染物评价标准，mg/m3。

（6）监测与评价结果

由上表的监测结果可知，项目区各监测点的PM10 的 24 小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095- 2012）中二级标准的要求，TVOC满足TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

- 4.2地表水环境现状监测与评价

- 4.2.1汨罗江水环境质量现状

本项目地表水体收集汨罗市环境保护监测站2018年10月-12月对汨罗江新市断面、窑洲断面、南渡断面常规监测断面监测数据。汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准。汨罗江新市断面、南渡断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

- （1）监测项目

选定为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、DO。

- （2）监测时间与频率

汨罗市环境保护监测站2018年10月-12月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天/月，三次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

- （3）地表水水质现状评价方法

本次评价采用标准指数法评价地表水水质现状，按《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）所给模式进行计算：

单项水质参数i在第j点的标准指数：

Si，j=ci，jcs，i

式中：

Si，j——单项水质参数i在j点的标准指数；

ci，j——污染物i在j点的浓度值，mg/L；

cs，i——水质参数i的地表水水质标准，mg/L；

pH的标准指数：

SpH，j=7.0−pHj7.0−pHsd    pHj≤7.0

SpH，j=pHj−7.0pHsu−7.0    pHj>7.0

式中：

SpH，j——pH在j点的标准指数；

pHj——pH在j点的监测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值下限。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用功能要求。

（4）监测结果统计与评价

水质常规监测结果见统计与评价下表4-5。

表4-5  监测数据统计 单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 |  | 新市断面（Ⅲ类） | 窑州断面（Ⅱ类） | 南渡断面（Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 6.05-7.14 | 6.12-7.14 | 6.70-7.35 |
|  | 标准值 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 8-16 | 10-12 | 8-11 |
|  | 标准值 | ≤20 | ≤15 | ≤20 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 2.4-2.6 | 2.3-2.4 | 0.7-1.6 |
|  | 标准值 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.15-0.42 | 0.13-0.25 | 0.08-0.28 |
|  | 标准值 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.0 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.01ND-0.08 | 0.01ND-0.04 | 0.07-0.08 |
|  | 标准值 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.2 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | 0.01ND | 0.01ND | 0.005-0.02 |
|  | 标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
| DO | 范围 | 8.4-8.5 | 8.6-8.7 | 8.04-9.16 |
|  | 标准值 | ≥5 | ≥6 | ≥5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，汨罗江新市断面、南渡断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江评价河段水环境质量较好。

- 4.2.2湄江水环境质量现状

本次报告收集了本项目收集了汨罗市环境保护监测站2017年10月对湄江赵公桥常规监测断面监测数据。

（1）监测断面

湄江赵公桥监测断面W1。

（2）监测因子

湄江水质监测因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、石油类。

- （3）评价标准及评价方法

湄江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 Ⅲ类水质标准。

（4）监测结果与评价

湄江水质监测结果见下表。

表4-6湄江地表水水质监测结果统计 单位：mg/L(pH除外)

| 对象 | 项目 | pH | 化学需 氧量 | 五日生化 需氧量 | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湄江 赵公 桥断 面 | 范围 | 7.3-7.3 | 14-15 | 2.7-2.8 | 23-28 |
|  | 最大标准指数 | 0.15 | 0.75 | 0.7 | 0.93 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 Ⅲ标准 | 6.0~9.0 | 20 | 4 | 30 |
|  | 项目 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 |
|  | 范围 | 0.66-0.68 | 0.22-0.23 | 1.88-2.09 | 0.01-0.05 |
|  | 最大标准指数 | 0.68 | 1.15 | 2.09 | 1 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0.15 | 1.09 | 0 |
|  | 超标率 | 0 | 100% | 100% | 0 |
|  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 Ⅲ标准 | 1 | 0.2 | 1 | 0.05 |

由上表的监测结果可知，湄江赵公桥断面除总磷、总氮超标外，其他各水质因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，总磷、总氮最大超标倍数分别为 0.15 倍、1.09倍。污染的主要原因可能是受上游居民生活排污影响。

自2017年起，岳阳市人民政府制定了《岳阳市汨罗江水体达标方案》，其中包括汨罗江支流湄江的环境综合整治措施，采取的措施包括截流沿线的生活污水至汨罗市城市污水处理厂处理；采取检查、整治关停等手段，督促汨罗高新技术产业开发区相关污染企业加强环保设施建设，避免水环境污染；针对现有污水排口，采取全线截污方式进行沿线排口整治，待河沿线各居民小区污水管网的建设工程完成正式启用后，对各类排口全部进行封堵，彻底截断生活污水等各类直接排放污染源；对农业面源进行相应的污染防治措施。通过采取上述措施后，湄江的水质定会日趋好转。

根据汨罗市环境保护监测站2019年5月4日发布的《汨罗市环境质量月报》（2019年4月份总第316期），湄江赵公桥断面的水质已达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，由此可知，在采取相关治理措施后，湄江的水质正日趋好转。

- 4.3声环境现状监测与评价

- 4.3.1声环境现状监测内容

- （1）监测布点

根据现场踏勘及项目周围噪声环境关心点的实际分布情况，本次噪声环境质量现状监测共布设4个监测点，分别为N1厂区东厂界外1m、N2厂区南厂界外1m、N3厂区西厂界外1m、N4厂区北厂界外1m，具体监测点位详见附图4。

- （2）监测时间和监测频次

连续监测两天，昼间（06：00～22：00）和夜间（22：00～06：00）各监测一次。

- （3）测量方法

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关要求进行。

- （4）监测结果

湖南精科检测有限公司于2019.4.18-2019.4.19对噪声现状进行了监测，监测统计结果详见表4-7。

- （5）噪声环境现状评价方法

噪声环境质量现状评价采用标准比较法进行噪声环境质量现状评价。

- （6）评价标准

噪声现状评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

- （7）评价结果及分析

各噪声监测结果及评价结果详见表4-7。

表4-7   环境噪声现状监测结果   单位：dB（A）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果Leq（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |
| 厂区东厂界外1m | 2019.4.18 | 53.8 | 42.1 |
|  | 2019.4.19 | 52.8 | 41.7 |
| 厂区南厂界外1m | 2019.4.18 | 53.9 | 42.1 |
|  | 2019.4.19 | 52.2 | 42.5 |
| 厂区西厂界外1m | 2019.4.18 | 52.6 | 43.3 |
|  | 2019.4.19 | 54.8 | 42.7 |
| 厂区北厂界外1m | 2019.4.18 | 54.6 | 41.7 |
|  | 2019.4.19 | 53.2 | 42.6 |
| 标准值 |  | 65 | 55 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

根据上表环境噪声监测结果，对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目各厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准要求，未出现超标现象，说明厂址区域声环境质量较好。

- 4.4地下水环境现状监测与评价

- 4.4.1地下水环境现状监测内容

本次评价收集了《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》中的相关地下水监测数据，监测时间为2017年11月，监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司。本次评价同时收集了《汨罗市城市建设投资开发有限公司汨罗市生活垃圾焚烧发电工程环境影响报告书》中的相关地下水监测数据，监测时间为2017年11月2日-4日，监测单位为湖南精科检测有限公司。

- （1）监测布点

设置有3个地下水监测点，分别为万容报废汽车回收拆解有限公司场地内西南侧（位于本项目西北侧1300m）、新基源项目东侧（位于本项目北侧1100m）、汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目所在地（位于本项目西南侧360m），监测点位见附图4。

- （2）监测因子

pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐。

（3）监测时间及频次 进行一期监测，监测时间为2017年11月2-4日及16日。

（4）评价方法及标准 本项目地下水水质现状评价采用标准指数法，评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（5）监测及评价结果

项目区地下水监测结果及分析见下表。

表4-8  地下水质量现状监测评价结果  单位：mg/l，pH无量纲

| 监测项目 | 万容报废汽车回收拆解公司西南侧 |  | 新基源项目东侧 |  | 汨罗市生活垃圾焚烧发电工程项目所在地 |  | Ⅲ类标准值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测 结果 | 标准 指数 | 监测 结果 | 标准 指数 | 监测 结果 | 标准 指数 |  |  |
| pH | 6.59 | 0.82 | 6.84 | 0.32 | 7.74-7.85 | 0.57 | 6.5-8.5 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 1.9 | 0.6333 | 1.5 | 0.5 | 0.5-1.1 | 0.37 | ≤3.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 26 | 0.104 | 23 | 0.092 | 8ND | / | ≤250 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | 0.001ND | / | 0.001ND | / | / | / | ≤1.00 | 达标 |
| 硝酸盐 | 0.008ND | / | 0.008ND | / | 0.19-0.25 | 0.0125 | ≤20 | 达标 |
| 氨氮 | 0.125 | 0.25 | 0.118 | 0.236 | 0.025ND | / | ≤0.50 | 达标 |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，以检出限给出，不计算标准指数。

由上表的监测结果可知，项目区各地下水监测点的pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、各项监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目所在区域周边地下水环境质量现状较好。

- 4.5土壤环境现状监测与评价

- 4.5.1土壤环境现状监测内容

本次评价收集了《湖南省新基源新材料科技有限公司年产3万吨再生塑料提质改性综合利用生产建设项目环境影响报告书》中的相关土壤监测数据，监测时间为2017年11月16日，监测单位为湖南永蓝检测技术股份有限公司。

- （1）监测布点

设置有2个土壤监测点，分别为万容报废汽车回收拆解有限公司场地内和新基源项目场地内。

（2）监测因子 铜、汞、砷、镉、铅、镍。

（3）监测时间及频次

进行一期监测，监测时间为2017年11月16日。

（4）评价方法及标准

项目区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。

（5）监测及评价结果

项目区地下水监测结果及分析见下表。

表4-9土壤监测结果表 单位mg/kg，pH无量纲

| 监测点位 | 项目 | 铜 | 镍 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万容报废汽车回收拆 解公司西南侧（位于本 项目西北侧1230m） | 监测值 | 16 | 10 | 93.1 | 0.1 | 2.81 | 0.035 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 新基源项目东侧 （位于本项目北侧1000m） | 监测值 | 16 | 1 | 69.7 | 0.19 | 2.6 | 0.057 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 评价标准 |  | ≤18000 | ≤900 | ≤800 | ≤65 | ≤60 | ≤38 |

由上表的监测结果可知，项目区土壤中的铜、汞、砷、镉、铅、镍等各项监测因子均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，说明该区域土壤环境质量现状较好。

- 4.6生态环境现状评价

本项目位于汨罗高新技术产业开发区汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房内，目前为工业用地，项目场地内已无植被，项目区域植被以马尾松、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草等野生草灌植物为主。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

- 5.环境影响预测与评价

- 5.1施工期大气环境影响预测与评价

本项目位于汨罗市新市镇新桥村（汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房内），项目利用现有闲置厂房进行生产，项目不新建构、建筑物，主要对项目车间进行分区改造，环保设施建设及安装等。项目施工期较短，预计只需要半个月即可。

项目施工期间产生的环境影响因素主要有：施工机械设备的噪声、装修材料、运输车辆尾气、扬尘及施工人员生活污水等。

- （1）废水

建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后，用专用罐车运至汨罗市城市污水处理厂处理，对周围地表水环境影响较小。

- （2）噪声

项目仅对现有闲置厂房进行改造，因此噪声主要来自改造过程中电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性，随着施工期的结束，施工噪声消失。

- （3）废气

项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工机械设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。

项目采取以下降尘措施：

a、施工中的物料、建筑垃圾的堆放采取防尘网遮盖、洒水等措施，避免起尘原材料的露天堆放；

b、施工中的物料、建筑垃圾及时清运，粉料运输时采用密闭式运输；

c、施工过程中，废弃的建筑材料不得焚烧；

采取以上的降尘措施后，本项目施工期对区域大气环境影响较小。

- （4）固体废物

项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。经以上措施处理后，项目施工期固体废物可得到妥善处置。

- 5.2营运期环境影响预测与评价

- 5.2.1环境空气影响预测与评价

5.2.1.1环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强，“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表5.2-1。

表5.2-1   项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温 ℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

气温：年平均气温17.2℃，最冷月为1月份，月平均气温5.3℃，最热月为7月份，月平均气温28.2℃；月平均气温曲线图见图5.2-1。

降水量：年平均降水量1417.7mm，最大暴雨量30mm/h；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3；年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

风向：全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12％；其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15％；全年风频玫瑰图见图5.2-3。

风速：年平均风速1.8m/s，常年主导风向为东南风；冬季主导风向为北北西风、北风；夏季主导风向为东南南风；月平均风速曲线图见图5.2-2。

其它：年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1727.9mm。

- 5.2.1.2废气的产排情况

（1）有组织废气

表5.2-2  项目有组织废气产生排放情况一览表

| 污染因子 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 排放标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 kg/h | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/Nm3 |  |
| 废气量 |  | 2000m3/h |  | 2000m3/h |  | - | - | 布袋除尘器+15m高 排气筒排放 |
| 氧割废气 | 烟尘 | 0.075 | - | 0.001 | - | - | - |  |
| 人工拆 解粉尘 | 粉尘 | 0.45 | - | 0.004 | - | - | - |  |
| 有组织烟粉尘 |  | 0.525 | 600 | 0.005 | 6 | 3.5 | 120 |  |

（2）无组织废气

表5.2-3  项目无组织废气产生排放情况一览表

| 污染因子 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 排放标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 kg/h | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/Nm3 | 速率 kg/h | 浓度 mg/Nm3 |  |
| 氧割废气 | 烟尘 | 0.008 | - | 0.008 | - | - | - | 无组织排放 |
| 人工拆解 粉尘 | 粉尘 | 0.05 | - | 0.05 | - | - | - |  |
| 无组织烟粉尘 |  | 0.058 | 0.0855 | 0.058 | 0.0855 | - | 1.0 |  |
| VOCs |  | 0.014 | 0.0109 | 0.014 | 0.0109 |  | 4.0 |  |

由上表可知，项目无组织废气及经处理后的有组织废气由15m高排气筒排放，可分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，可实现达标排放；VOCs的无组织排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值，可实现达标排放。

- 5.2.1.3预测因子

根据工程分析结果，本项目排放废气包括有组织烟粉尘及无组织排放烟粉尘、VOCs，本报告选取主要大气污染物烟粉尘、VOCs作为环境空气影响预测和评价因子。

- 5.2.1.4预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，采用估算模式确定评价等级及评价范围，同一项目多个污染源时，按各污染源分别确定评价等级，取P值中最大者Pmax。本项目有组织、无组织废气污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i 个污染物）的最大值来确定评价等级。

5.2.1.5预测源强和排放参数

根据工程分析，各污染物排放源参数见下表。

①有组织排放废气

表5.2-4   废气点源排放预测参数表

| 点源名称 | 烟囱高度m | 烟囱内径m | 烟气出口速度m/s | 烟气出口温度K | 年排放小时数h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 15 | 0.2 | 17.68 | 298 | 2400 |
| 工况 |  | 正常Kg/h | 非正常kg/h | 质量标准mg/m3 | - |
| 评价因子源强 | 粉尘Q粉尘 | 0.005 | 0.525 | 0.9 | - |

表5.2-5 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 小时均值 | 0.9 | GB3095-2012 |
|  | 日均值 | 0.3 |  |
|  | 年均值 | 0.2 |  |

表5.2-6  有组织废气估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度/℃ |  | 40 |
| 最低环境温度/℃ |  | 零下7℃ |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |
| Pmax | % | 粉尘：0.07 |
| 最大落地浓度对应的距离 | m | 122 |
| 评价等级 |  | 三级 |

②无组织排放废气

表5.2-7  矩形面源参数表

| 面源名称 | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 面源海拔 高度/m | 与正北向 夹角/° | 面源有效排放 高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘面源 | 80 | 12 | 51 | 28 | 7 |
| VOCs面源 | 95 | 40 | 55 | 28 | 7 |
| 年排放小时数/h |  | 正常排放Kg/h | 非正常排放kg/h | 质量标准mg/m3 |  |
| 评价因 子源强 | 粉尘Q粉尘 | 0.058 | 0.058 | 0.9（日均值的3倍） |  |
|  | VOCsQ VOCs | 0.014 | 0.014 | 1.2（8小时均值的2倍） |  |

表5.2-8   无组织废气估算模式表

| 污染物 | 粉尘 | VOCs |
| --- | --- | --- |
| 面源长*宽*高（单位m） | 40*15*8 | 95*40*7 |
| 污染物排放量（Kg/h） | 0.058 | 0.014 |
| 环境空气质量标准mg/m3 | 0.9 | 1.2 |
| 最大地面浓度mg/m3 | 0.0855 | 0.0109 |
| 最大地面浓度占标率Pmax（%） | 9.5 | 0.91 |
| 最大落地浓度对应的距离（m） | 21 | 50 |
| 评价工作等级 | 二级 | 三级 |

由上表可知，本项目评价等级为二级，不需要进一步预测，大气环境影响评价范围边长取5km。

5.2.1.6预测结果

（1）有组织正常排放

表5.2-9  项目有组织正常排放贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 |  | 预测点名称 | 平均时段 | 最大贡献值mg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排气筒 | 颗粒物 | 区域最大落 地浓度 | 小时平均 | 0.0007 | 0.078 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.0004 | 0.044 | 达标 |
|  |  |  | 年平均 | 0.0001 | 0.011 | 达标 |

（2）有组织非正常排放

表5.2-10  有组织非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常 排放原因 | 污染物 | 非正常排 放速率/（kg/h） | 单次持续 时间/h | 年发生 频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排气筒 | 环保设 施失效 | 颗粒物 | 0.525 | 1 | 1 | 立即停产，修 复后恢复生产 |

表5.2-11  非正常排放贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 |  | 预测点名称 | 平均时段 | 最大贡献值mg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排气筒 | TSP | 区域最大落 地浓度 | 小时平均 | 0.0689 | 7.65 | 达标 |

根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算结果，正常排放情况下，项目有组织排放的颗粒物小时平均最大落地浓度贡献值分别为0.0007mg/m3，占标率分别为0.078%，小于100%；颗粒物日平均最大落地浓度贡献值分别为0.0004mg/m3，占标率分别为0.044%，小于100%；颗粒物年平均最大落地浓度贡献值分别为0.0001mg/m3，占标率分别为0.011%，小于30%，出现于项目下风向122m处，污染物最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

- （3）无组织排放

表5.2-12  项目无组织排放贡献质量浓度预测结果表

| 污染物 |  | 预测点名称 | 平均时段 | 最大贡献值mg/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 颗粒物 | 区域最大落 地浓度 | 小时平均 | 0.0855 | 9.5 | 达标 |
|  | VOCs | 区域最大落 地浓度 | 小时平均 | 0.0109 | 0.91 | 达标 |

根据确定环境空气评价工作等级时采用估算模式的计算结果，项目无组织排放的颗粒物小时平均最大落地浓度贡献值分别为0.0855mg/m3，占标率分别为9.5%，小于100%，出现于项目下风向21m处，颗粒物最大落地浓度未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；VOCs小时平均最大落地浓度贡献值分别为0.0109mg/m3，占标率分别为0.91%，小于100%，出现于项目下风向50m处，VOCs最大落地浓度未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准，VOCs小时平均最大落地浓度贡献值，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织排放监控限值，实现达标排放。

无组织排放废气主要影响车间工人的工作环境，建议建设单位加强各环保措施以及厂区绿化环境的管理，通过设排风扇等措施加强车间通排风，同时工人在工作时作好防护措施（如：佩戴防护罩等），以减少项目废气对工人身体健康的影响。

采取以上措施后，无组织废气对周围环境及敏感点的影响不大。

- 5.2.1.7空气环境影响预测小结

经预测分析，项目有组织正常排放下，短期浓度贡献值小于100%，长期浓度贡献值小于30%，颗粒物最大落地浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；由工程分析可知，项目烟粉尘经处理后由15m高排气筒排放，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，因此项目有组织排放可实现达标排放。

项目无组织排放颗粒物短期浓度贡献值小于100%，颗粒物最大落地浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，并且无组织排放颗粒物最大落地浓度0.0855mg/m3，小于无组织排放监控值1.0mg/m3的要求；项目无组织排放VOCs短期浓度贡献值小于100%，VOCs最大落地浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准要求，且无组织排放VOCs最大落地浓度0.0109mg/m3，小于无组织排放监控值2.0mg/m3的要求，同时能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织排放监控限值，实现达标排放。因此项目无组织排放可实现达标排放。

同时，根据现场勘察，距离项目厂界最近大气敏感点（东北面居民点）约为580米。由以上预测分析可知，本项目外排废气在达标排放前提下，对大气敏感点的影响不大。根据项目所在地2017年-2018年环境空气质量变化情况及汨罗市人民政府大气污染治理措施可知，项目所在地环境空气质量正持续向好改善，因此项目烟粉尘、VOCs的排放对周边敏感点及环境空气影响可接受。

②非正常排放

非正常工况排放时，预测结果表明（见表5.2-11），有组织排放颗粒物小时平均最大落地浓度贡献值分别为0.0689mg/m，占标率分别为7.65%，出现在项目下风向122m处；颗粒物最大落地浓度虽未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，但项目在事故生产过程所排放的外排废气污染物对周围大气环境质量及敏感点的影响相较于正常工况下产生的影响要大得多，且项目所在区域为不达标区，颗粒物直排将加重项目所在区域空气污染。项目非正常排放主要出现为大气环保设备失效时出现，因此须加强环保设施管理，定期进行检修，确保各设施的正常运行；若出现故障造成环保设施无法运行，项目须停产，杜绝污染物直排现象。

- 5.2.1.8大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境HJ2.2-2018》估算模式，本项目污染物最大落地浓度占标率为9.5%，小于10%。因此本次评价为二级评价，不需要进一步预测，因此本项目不设置大气环境防护距离。

综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，可实现达标排放，对周围大气环境影响在可接受范围内。

5.2.1.9污染物排放量核算结果

（1）有组织排放量核算

表5.2-13  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 mg/m3 | 核算排放速率 Kg/h | 核算年排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | 颗粒物 | 6 | 0.005 | 0.012 |
| 1#排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.012 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.012 |

- 无组织排放量核算

表5.2-14大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污 染防治措施 | 国家或地方污染物 排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 项目厂 界无组织面源 | 氧割废气 | 烟尘 | 加强通 风及厂 区绿化 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297 -1996） | 1 | 0.0192 |
|  |  | 人工拆 解粉尘 | 粉尘 |  |  | 1 | 0.12 |
|  |  | 原料 堆放 | VOCs |  |  | 4.0（厂区外） | 0.123 |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.1392 |  |
|  |  |  |  | VOCs |  | 0.123 |  |

（3）项目大气污染物年排放量核算

表5.2-15 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 核算年排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.1512 |
| 2 | VOCs | 0.123 |

（4）非正常排放量核算

表5.2-16  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常 排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率kg/h | 非正常 排放浓 度mg/m3 | 单次持 续时间 /h | 年发生 频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#拆解车间 | 环保设 施失效 | 颗粒物 | 0.525 | 0.0689 | 1 | 1 | 立即停产，修复后恢 复生产 |

5.2.1.10大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表详见附表1。

- 5.2.2地表水环境影响预测及评价

- 5.2.2.1地表水环境影响评价

根据工程分析可知，本项目拆解生产工艺为干法处理，生产拆解过程不产生生产废水，废水主要为拖把清洗废水、生活污水和初期雨水。

本项目拖把清洗废水及不能回用的初期雨水在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，均运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水经化粪池处理后，均运至或者排至汨罗市城市污水处理厂，因此本项目排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

项目无需对地面进行冲洗，每4天对车间拖地一次，生产车间先用扫把对地面进行清扫，将散落的粉尘颗粒统一收集处置；经扫把清理后再用拖把进行拖洗，拖洗废水为0.2m3/d（73m3/a），收集后经隔油及絮凝沉淀后，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，本项目拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀后定期用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通后，本项目废水经隔油及絮凝沉淀后排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

本项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，根据工程分析可知，本项目生活污水排放量为0.6m3/d（180m3/a），在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，本项目生活污水经化粪池预处理后定期用专用罐车运至汨罗市城市污水处理厂处理；在污水管网接通后，废水排至汨罗市城市污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入汨罗江，可将对汨罗江水环境质量的影响降到了最低。

因项目生产原料均在仓库及车间内，不露天堆放的物料，因此初期雨水较清洁，主要污染物为SS、石油类，项目初期雨水经厂区设置的44m3初期雨水隔油沉淀池经隔油沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

项目拖把清洗废水及不能回用的初期雨水经预处理后，排至或者运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。本项目废水水质均较简单，经预处理达标后，排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）后，再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入汨罗江，对汨罗江水环境质量的影响降到了最低。

- 5.2.2.2建设项目废水污染物排放信息表

①废水类别、污染物及污染治理设施信息表

表5.2-17  废水类别、污染物及污染治理设施信息

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 拖把清洗废水 | COD、SS、石油类 | 湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW001 | 废水预处理设施 | 隔油池+絮凝沉淀池 | TW001 | 是 □否 | 企业总排 |
| 不能回用的初期雨水 |  |  | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 |  | 初期雨水收集处理设施 | 44m3收集池+隔油池+絮凝沉淀池 |  |  |  |
| 生活污水 | COD、氨氮 | 汨罗市城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | TW002 | 生活污水预处理设施 | 化粪池 | DW002 | 是 □否 | 企业总排 |

②废水间接排放口基本情况表

表5.2-18  废水间接排放口基本情况

| 排放口编号 | 排放口地 理坐标 |  | 废水排放量 | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 排放标准浓度限值/（mg/L） |
| DW001 | 113.185511 | 28.753572 | 0.0073万t/a | 湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 每月一次 | 湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |
|  |  |  | 0.00367万t/a |  | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 每次雨 | 湖南汨罗工业园重金属污水提质处理 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |
| DW002 | 113.184634 | 28.754125 | 0.018万t/a | 汨罗市城市污水处理厂 | 间歇排放 | 每周一次 | 汨罗市城市污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |

- 水污染物排放执行标准表。

表5.2-19  废水污染物排放执行标准表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| DW001 | COD | 湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进水水质要求及汨罗市城市污水处理厂进水水质要求 | 320 |
|  | 石油类 |  | - |
|  | SS |  | 180 |
| DW002 | COD | 汨罗市城市污水处理厂 进水水质要求 | 320 |
|  | 氨氮 |  | - |

废水污染物排放信息表。

表5.2-20  项目废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度mg/L | 年排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 162.5 | 0.012 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.0073 |  |
|  |  | 石油类 | 18 | 0.0013 |  |
| 2 | DW001 | CODCr | 45 | 0.0017 |  |
|  |  | SS | 60 | 0.0022 |  |
|  |  | 石油类 | 18 | 0.0066 |  |
| 3 | DW002 | CODCr | 300 | 0.054 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0054 |  |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.0677 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.0054 |

- 5.2.2.3建设项目地表水环境影响评价自查表详见附表2。

- 5.2.3声环境影响预测与评价

- 5.2.3.1噪声源与声级

本项目主要噪声来自于拆解用的设备运行噪声等，其噪声强度在40-90dB（A）之间，项目拟采取基础减振及安装隔音罩和消声器等措施以降低项目运行噪声对周围环境影响，采取措施后，设备噪声可降低20-30dB（A）。本项目主要噪声源治理措施和治理效果见表见表5.2-21。

表5.2-21  本项目主要噪声源强及治理效果一览表

| 序号 | 噪声设备 | 治理前声压dB（A） | 治理后声压dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉铜机 | 75~78 | 50-58 |
| 2 | 氧割机 | 70~85 | 60-65 |
| 3 | 斩铜机 | 65~80 | 50-60 |
| 4 | 电动扳手 | 40~50 | 40-50 |
| 5 | 叉车 | 75~80 | 55-60 |
| 6 | 风机 | 80~90 | 60-65 |

本项目主要噪声源与四至厂界的距离见表5.2-22。

表5.2-22  项目主要噪声源与四至厂界的距离

| 噪声源 名称 | 距东面厂界距离（m） | 距西面厂界距离（m） | 距南面厂界距离（m） | 距北面厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆解车间 | 30 | 35 | 40 | 20 |

- 5.2.3.2噪声源强预测模式

（1）噪声源源强的选择原则

本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按最大值考虑。

- （2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

- Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

- Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

- Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

- （3）预测结果

通过预测公式叠加各设备的噪声，得项目各设备噪声同时运行时的的综合噪声值为76.78dB(A)，项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，同时项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间避免运输，噪声较小。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，新建项目以工程噪声贡献值作为预测值，改扩建项目以工程噪声贡献值与背景值叠加后的后的声级为预测值，本项目为新建项目，即贡献值为预测值；其中项目生产区距离各厂界的最近距离分别为：北侧20m，南侧40m、东侧30m、西侧35m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表5.2-23：

表5.2-23  厂区噪声预测结果表        单位：dB(A)

| 项 点位 | 昼 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 是否达标 |
| 东厂界 | 47.24 | 47.24 | 65 | 达标 |
| 西厂界 | 45.90 | 45.90 |  | 达标 |
| 南厂界 | 44.74 | 44.74 |  | 达标 |
| 北厂界 | 50.76 | 50.76 |  | 达标 |

由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，本项目夜间不生产。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响，区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。

- 5.2.4固体废物环境影响分析

5.2.4.1固体废物产生情况

本项目实质是一个固废回收利用与处置的过程，对回收的废电机、废压缩机、废变压器、废电表、废发动机、废变速箱、废发电机进行拆解，拆解物按照物品性质分类外售综合利用。

本项目产生的固废主要为布袋除尘器收集的烟粉尘、初期雨水沉淀池沉渣、废压缩机和废变压器内的的废油、拆解产生的含油废杂物、拆解工序的沉降粉尘以及生活垃圾。

项目具体各类固体废物产生处置情况详见表5.2-24。

表5.2-24   本项目固体废物产生与处置情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 产生量t/a | 性质 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉渣 | 初期雨水 | 0.18 | 一般固废 | 填埋场填埋 |
| 2 | 烟粉尘 | 拆解 | 1.248 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 3 | 废油 | 拆解 | 165.6 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 4 | 含油废杂物 | 拆解 | 40 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 5 | 废油 | 清洗废水隔油 | 0.01 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 6 | 沉降粉尘 | 拆解 | 1.8 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 7 | 含油抹布 | 拆解 | 0.5 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 2.25 | 生活废物 | 环卫部门处置 |

5.2.4.2固体废物的环境影响分析

（1）一般固体废物的环境影响分析

项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要为初期雨水沉渣、拆解工序布袋除尘器收集的烟粉尘。其中，初期雨水沉淀池沉渣属一般固体废物，在本项目一般工业固体废物暂存场暂存后，定期送填埋场填埋；布袋除尘器收集的烟粉尘为金属性粉尘，在本项目一般固体废物暂存场暂存后，定期外售综合利用，要求项目按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求规范建设一般工业固体废物暂存场，做到防雨、防风、防渗，防渗按简单防渗区的要求进行地面硬化。通过采取上述环保措施后，项目一般固体废物不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

- （2）危险固体废物的环境影响分析

a.危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目的危险废物包括废矿物油及含油废杂物，其中废矿物油的产生量为165.61t/a，最大暂存时间为1个月，最大储存量为13.8t（约为11.73m3），本项目设有16.2m3的危险废物贮存池，位于拆解车间的西面，用于存放危险废物的废矿物油；项目含油废物杂物的年产生量为42.3t/a，为固体，存放于危险废物贮存池西侧的危险废物暂存间，本项目危险废物暂存区的大小能够满足要求。

项目在拆解前，用专用容器将设备内携带的废矿物油收集，送至本项目危险废物暂存池暂存， 定期交由有危险废物处理资质的单位处置。

本项目危废暂存场所的设计和设置要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（2013年第36号）的相关要求建设。具体如下：

表5.2-25   危险废物贮存场所符合性分析

| 要求类别 | 具体要求 | 本项目建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | 建造专用的危险废物贮存设施。 | 独立专用的危险废物暂存区，位于拆解车间内的西侧，具体见平面布置图。符合要求，具体如本表所示。 |
|  | 必须将本项目的废矿物油装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 | 严格按照要求执行 |
|  | 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 | 严格按照要求执行 |
|  | 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB 18597-2001附录A所示的标签。 | 严格按照要求执行 |
| 危险废物贮存容器 | 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 | 本项目购买专门储存油品的符合要求的容器储存废矿物油，并储存至危险废物贮存池；其他危险废物为固态，储存至危险废物贮存间内。 |
|  | 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 |  |
|  | 装载危险废物的容器必须完好无损。 | 装载前需检查容器的完好性 |
|  | 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 | 材质为铁桶，不发生反应 |
|  | 液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 | 铁桶开孔直径不超过70毫米 |
| 危险废物的堆放 | 基础防渗，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。库内地面采用防滑防渗硬化处理，液体物品设区域围挡，仓库内四周设收集地沟。 | 按左侧的要求改造危险废物贮存池及暂存间，并按要求改造防渗措施；危险废物贮存池四周已设有围挡，要求在贮存池及暂存间四周按要求建设收集地沟，收集地沟接入事故应急池。 |
|  | 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 | 能够满足要求 |
|  | 衬里放在一个基础或底座上。 | 严格按照要求执行 |
|  | 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 | 严格按照要求执行 |
|  | 衬里材料与堆放危险废物相容。 | 能够满足要求 |
|  | 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 | 严格按照要求进行改造 |
|  | 设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 | 车间四周有雨水沟渠设计，地面高度能够保证25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里 |
|  | 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 | 危险废物暂存区所在车间四周设有引水渠，厂区内设置有初期雨水收集池。 |
|  | 不相容的危险废物不能堆放在一起 | 严格按照要求执行 |
|  | 危险废物堆要防风、防雨、防晒。 | 位于车间内，有防风、防雨、防晒设施 |
| 危险废物贮存设施的运行与管理 | 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放 | 有专人管理。 |
|  | 每个堆间应留有搬运通道 | 严格按照要求执行 |
|  | 不得将不相容的废物混合或合并存放 | 严格按照要求执行 |
|  | 须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 | 严格按照要求执行 |
|  | 项目危废的储存场所应设专人管理、分类储存、登记、定期检查、记录，应有可靠的防雨、防蛀咬、通风、防浸泡等措施，应有明显的标志，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 | 严格按照要求执行 |
|  | 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 | 有定期检查 |
| 设计原则 | 必须有泄漏液体收集装置 | 按要求建设危险废物事故应急池 |
|  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 | 严格按照要求执行 |
|  | 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5 | 经改造后的危险废物暂存池具有堵截泄漏的裙脚，其所围建的容积大于总储量 |

综上，本项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单设计改造，改造后能够满足其要求。

b.运输过程的环境影响分析

本项目的危险废物包括废矿物油及含油废杂物，危险废物暂存区位于拆解车间的西面，即从生产场所到危险废物暂存场所均在车间内部。如在从生产点运输到暂存区的过程发生泄漏，如处理及时则不会流出车间，不会对车间外的环境造成影响，但需要建设单位做好突发环境事件应急预案，如发生泄漏事件及时使用吸油毡等进行吸附处理。

c.危险废物管理

危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输，危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。

此外，危险废物的管理做到以下几点：

- A、必须按国家有关规定申报登记；

B、建立健全污染防治责任制度，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业固体废物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移六联单；

C、专业部门在收集、储存、运输、利用、处置废物过程中必须严格执行国家的有关规定，采取防止扬散、流失、防渗或其它防止污染环境的措施。

综上所述，在加强管理的情况下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。

- 5.2.4.3固废影响评价小结

通过对厂区内固体废弃物采取相应有效的防治措施，本项目固体废弃物对土壤、水体、大气、环境卫生的影响能减至最低的程度。由于项目固体废弃物不在厂区内长期储存、处理和处置，因此不会对周边环境产生不良影响。

- 5.2.5地下水污染环境影响分析

5.2.5.1评价区域地质与水文地质概况

- （1）区域地质构造

汨罗市属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40-60米，最大高差为45米左右。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，本区地震基本烈度为Ⅵ度，地震加速度值为0.05g，地震特征周期值为0.35s。据历史记载近百年来，区内发生的地震均为3级以下的弱震。因此可认为项目所在区域为区域稳定区。

- （2）厂区岩土分层及其特征

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

- 1）人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

- 2）第四系上全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土（含淤泥质）场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

- 3）第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5-8击，呈可塑状态，层厚0.7-3.4m。

- 4）第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

- 5）第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

- 6）第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

- 7）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

- 8）前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

- （3）场地地下水条件

项目区地下水主要赋存在杂填土以下，粉质粘土以上，接受大气降水和地表水补给，地下水径流条件较好，水量较小，由地下水原始的山坡向冲沟河道排泄，在项目评价区范围内，地下水总体由南向北排泄。

- （4）地下水开发利用现状

项目所在区域用水由市政自来水统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5.2.5.2地下水环境影响分析与评价

（1）地下水评价范围

本次地下水环境影响评价的模拟范围即为评价范围：西以国道G107为界，南侧以低矮的山丘为界，北面以汨罗江为界，东面以湄江为界，面积约6.0km2范围。

- （2）地下水污染源类型

本项目排水遵循雨污分流原则，项目生活污水经化粪池处理后，运至或者排至汨罗市城市污水处理厂处理，厂区雨水经隔油絮凝沉淀处理后，尽可能回用，不能回用的部分与及拖把清洗废水运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；项目厂区地面均采用水泥硬化措施；原辅材料均放置在原辅仓储内，污水处理设施、危废暂存间设置防腐防渗措施及收集地沟，以防事故排放；生产车间地面均防渗漏处理；排水管均采用专用排水管，不会出现渗漏现象。项目所在地用水均采用市政供水系统，不饮用地下水，不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化。

对地下水的影响主要为废水及危废暂存区的事故泄漏从而造成渗透对地下水水质的影响。

- （3）地下水污染源源强分析

本项目可能对地下水的影响为废水的事故泄漏和危废暂存区的污染下渗。在采取收集、防渗等措施后废水对地下水产生的影响极小，可忽略；对危废暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，作好基础防渗改造后，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s，同时在危废暂存区四周设堵截泄露的裙脚；废水收集池四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，通过上述措施可有效避免项目危险废物及废水对地下水的污染。

- （4）污染途径分析

本项目事故泄漏的废水及危废暂存区的污染下渗造成影响的途径是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈易造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水层污染的可能性就小。

- （5）正常状况地下水影响分析

正常状况下，本项目产生的废水（生产废水及生活废水）运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，厂区雨水经收集后经雨水管道外排，均不会对地下水环境造成污染。如果污水处理设施发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有污水等少量泄漏，按规范管理，必须及时采取措施，杜绝污水漫流渗漏，及时将硬化防渗面进行修补，避免其渗入地下水。危险废物暂存区因按规范要求作好防渗及收集地沟，可有效避免危险废物泄露导致的污染物下渗，因此，本项目在正常状况下对地下水影响较小，且可通过加强管理及巡查等措施，来避免污染物渗入包气带，进而避免对潜水的污染影响。

- （6）事故状况下地下水环境影响分析

本项目厂区均已水泥硬化，采取分区了防渗措施；危险废物暂存区拟按重点防渗区进行改造，突出保障地下水不受污染。本项目事故状况主要考虑：危险废物暂存区污染物（如废矿物油）因事故（破裂、断裂等）而发生泄漏，厂区重点防渗区防渗层受到破坏后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，进而污染地下水。

由于项目所在地天然地层主要为粉质粘土层，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。当危险废物大量泄漏时，将导致下渗速度远小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导污染物至收集地沟，避免污染物扩散至非污染区，进而避免造成包气带污染。

采取地下水分区防渗措施后，可以进一步降低重点污染区基础下的土层防渗系数。在采取加强巡检、及时回收等措施的前提下，事故状态下污染物泄漏不会对重点污染源区和非污染区地下水产生不利影响。

采取防渗措施后，项目运营期不会对区域地下水产生明显不利影响。

- （7）地下水防治措施

针对上述分析，建设单位应该做好如下措施，以防治地下水污染：

①加强对工业三废的治理，严格控制三废排放标准，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏“现象。

②加强对厂内生产废水及危险废物暂存区的管理，严禁采用渗井、渗坑排放废水；项目危险废物暂存区应按相关规范要求，采取重点防渗措施，防止污染物渗入地下水。

③加强对厂区内各废水及危险废物储存的巡查，一旦发现泄露，应立即查明污染源，并采取紧急措施，清除污染源，并采取措施制止污染进一步扩散，对已污染区域进行逐步净化处理。

④加强学习，提高厂区员工的环保意识。

- 5.2.6生态环境影响分析

本项目厂房为利用现有建筑物，无需新增用地，现有用地内地面均已硬化处理，植被较少，生态一般。建议项目加强厂区内绿化，不仅可净化空气，还可以衰减噪声，美化环境。对绿化带的布局，建议项目以生产线为中心，外延至厂区围墙四周。项目不新增用地，因此施工过程不另破坏地面植被，因此，项目建设对生态环境的影响较小。

- 6.污染控制措施及经济技术可行性分析

- 6.1施工期环境保护措施分析

本项目利用现有闲置厂房进行改造后生产，主要污染包括少量施工扬尘、设备搬运安装噪声、废包装材料以及施工人员产生的生活垃圾以及生活污水等。

施工扬尘包括车辆运输过程扬尘，施工物料装卸过程扬尘为主，可通过路面洒水降尘、降低装卸高程及洒水抑尘等措施减少影响，且项目施工量小，扬尘产生量少，通过加强管理可将扬尘的影响降到最低，同时，随着项目施工的结束，扬尘的影响也将停止。

搬运和安装产生的噪声呈间歇式排放，生产线安装在车间内进行，随着搬运、安装结束，该噪声即不再产生，要求相关工作人员尽量控制搬运、安装噪声，注意设备轻拿轻放。

废包装材料分类收集后外售物资回收公司，施工人员生活垃圾交由当地环卫部门处理处置。生活污水经厂区内现有化粪池处理后，用于厂区绿化施肥，不外排。本项目施工期工程量很小、污染物比较简单且产生量很小，各污染物经采取措施后对周围环境影响很小。

- 6.2运营期环境保护措施分析

- 6.2.1大气污染防治措施可行性分析

根据工程分析，项目运营过程中产生的废气主要为：切割废气、拆解粉尘以及原料堆放过程挥发废气。

- （1）氧割废气

本项目投产后，共设2台氧割机用于切割工序，为了有效控制切割废气的无组织排放，改善员工作业环境，要求企业划定专门的切割工序操作区，最大限度地将切割废气集中处理，在操作区切割机的顶部设置一个的集气罩，收集拆解过程中排放的氧割废气，收集的废气经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率为90%，年工作时间为2400h，废气的除尘效率在99%，则切割废气产生及排放情况见下表。

表6.2-1   氧割废气排放情况

| 污染物 |  | 排放量（t/a） | 排放情况 |  | 排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 烟尘 | 有组织 | 0.002 | 6 | 0.001 | 120 | 3.5 |
|  | 无组织 | 0.02 | 0.0855 | 0.008 | 1.0 | - |

（2）拆解粉尘

人工拆解工序在拆解车间设人工拆解区，人工拆解均在拆解区进行，人工拆解工序粉尘以附着在原料表面的尘为主，原料表面的尘因长时间的累积结成块状附着在原料表面，因人工外力的敲打下，附着在原料表面的尘散落，其中大颗粒状的粉尘沉降在拆解区，沉降比例按60%计，则人工拆解工序粉尘沉降的量为1.8t/a，另1.2t/a的小颗粒状的经拆解区上方设置的集气罩收集，收集的粉尘同氧割烟气一起经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放。收集率按90%计，除尘率按99%计，则人工拆解工序粉尘产生机排放情况如下表。

表6.2-2   人工拆解工序粉尘排放情况

| 污染物 |  | 排放量（t/a） | 排放情况 |  | 排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 粉尘 | 有组织 | 0.004 | 6 | 0.004 | 120 | 3.5 |
|  | 无组织 | 0.05 | 0.0855 | 0.05 | 1.0 | - |

废气处理效率：项目拆解粉尘经沉降后，与氧割废气一并经集气罩收集后，引至布袋除尘器处理，最后经15m高排气筒排放（能满足高出周边200m范围内建筑5m的要求，因此项目排气筒15m能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求），由上表可知，项目氧割废气及拆解粉尘经上述措施治理后，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求，可实现达标排放。因此，项目采取的治理措施从污染物排放达标性方面来说，是可行的。

处理效果：根据前文大气环境影响预测章节中的估算结果可知，项目各种废气在采取了治理措施处理后的正常排放情况下，各污染物的预测增值不大，且占标率不高，因此，项目采用的治理措施，从污染物经治理后对环境的影响方面来说，是可行的。

项目废气具体处理工艺如下：

图6.2-1   氧割废气、拆解粉尘治理工艺流程

布袋除尘器工作原理：

含尘气体通过滤袋（简称布袋）时，滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是一种干式高效过滤式除尘器。布袋收尘器适宜于要求除尘效率较高、排气量变化较大的场合，最适宜处理有回收价值的、粒径比较细小的颗粒物。

项目工艺粉尘进入布袋除尘器内部，气流扩散后，均匀分布在布袋除尘器内部整个进气通道内，使气流流速大大降低，大多数粉尘沉降在灰斗中，经过初级除尘分离后的废气经过气体导流均布板，均匀分布到各个袋室及每个袋室的整个区域，整个气流组织分布相当均匀，且气体流速控制在合理的范围之内，这个过程实现了粉尘的二次沉降。经过二次粉尘沉降后的废气含尘量大大降低，在除尘器内部的负压作用下均匀缓慢穿过滤袋，粉尘被滤袋捕集，并在滤袋表面形成尘饼，净化后的较洁净废气经净气室及通道排出布袋除尘器。

由于布袋的截流、扩散、吸附等作用，使粉尘滞留在布袋及其缝隙中，除尘后的废气再经引风机及排气筒排出。随着滤袋表面积尘增多，滤袋两侧的压差也随之增加，当压差达到清灰设定值时，脉冲阀打开，储气罐中的压缩空气通过清灰风管及其喷嘴将压缩空气均匀喷入滤袋内完成一次清灰。清灰的脉冲时间和脉冲间隔时间可以根据废气负荷的情况自动进行调整，从而保证了布袋除尘器的持续、正常运行。

布袋除尘器特点：

a.除尘效率高。特别是对微小粉尘有较高的除尘效率，袋式除尘器对粒径小于15微米的粉尘除尘效率大于99%，排放粉尘浓度可达到30 mg/m3以下，往往比电除尘器效果还要好。

b.适应性广。可以捕集不同性质的粉尘，不受废气含尘浓度、颗粒分散度、比电阻等粉尘性质影响，粉尘性质对除尘效率和阻力影响不大。

c.处理风量范围大。烟气量的波动对袋式除尘器的影响很小，可由每小时数百立方米到数百万立方米。

d.在捕集粉尘的同时，采取辅助措施还可以有效地脱除超细颗粒和重金属及其他有毒、有害气体，具有协除效应。

e.袋式除尘器是一种经济有效的除尘技术，结构灵活，便于回收干料，具有可观经济效益。

- （3）原料堆放过程挥发废气

项目原料堆放过程中，拆解原料表面附着的油类物质会挥发形成有机废气（以VOCs计）。根据工程分析，项目有机废气产生量为0.1t/a（0.014kg/h），此部分废气无组织排放。无组织排放废气主要影响车间工人的工作环境，建议项目通过设排风扇等措施加强车间通排风，同时工人在工作时作好防护措施（如：佩戴防护罩等），以减少项目废气对工人身体健康的影响。

- 6.2.2项目各废气处理措施的技术可行性

（1）排气筒高度合理性分析：

按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中关于排气筒高度的规定：排气筒高度不应低于15m，且排气筒应高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

本项目氧割废气、拆解粉尘通过1根15m高排气筒排放，排气筒高度能满足高出周围200m半径范围内的建筑5m以上的要求。因此，本项目设置1跟15m的排气筒对氧割废气、拆解粉尘进行高空达标排放，排气筒的设置的数量、高度合理可行。

- 6.2.3水污染防治措施可行性分析

（1）拖把清洗废水

a. 拖把清洗废水排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂的可行性

本项目拖把清洗废水属于工业废水，因此项目废水属于湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂的纳污范围。项目拖把清洗废水经预处理达到相关要求后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

根据《湖南汨罗工业园重金属污水提质处理工程环境影响报告书》，湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂设计进水水质如下表所示。

表6.2-3  重金属污水提质处理厂设计进水水质

| 污染因子 | PH | Cd | Pb | As | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质浓度 | 6.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| 初期雨水水质 | 6.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 10 |

根据《汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目环境影响评价报告书》，汨罗市城市污水处理厂进水水质要求CODcr为320mg/L，SS为180 mg/L，本项目拖把清洗废水各污染物的浓度详见下表，经隔油及絮凝沉淀处理后，CODcr的去除效率为35%，BOD5的去除效率为10%，SS的去除效率为50%，石油类的去除效率按70%计。

表6.2-4  拖把清洗废水产排情况

| 产生环节 | 指标 | 水质 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 措施 | 排放浓度 （mg/L） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖把清 洗废水 | 水量 | - | 73 | 隔油+絮 凝沉淀 | - | 73 |
|  | CODcr | 250 | 0.01 |  | 162.5 | 0.012 |
|  | BOD5 | 100 | 0.004 |  | 90 | 0.0066 |
|  | SS | 200 | 0.005 |  | 100 | 0.0073 |
|  | 石油类 | 60 | 0.001 |  | 18 | 0.0013 |

由上表可知，项目拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，能满足湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂及汨罗市城市污水处理厂进水水质的要求，因此项目拖把清洗废水运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理可行。项目拖地废水的排水量为0.2m3/d（73m3/a），在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，每个月外运一次，年排放量为73t/a，年运输12次/a，每次运输量为6t/次，运输的量不大，运输次数不多，资金投入在建设方可接受范围内，因此在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，项目拖把清洗废水经专用罐车运输具有可行性。

湖南汨罗工业园重金属提质污水处理厂位于汨罗市城区东部，沿江大道窑洲变电站北侧、沿江大道南侧的区域内，处理规模为20000m3/d，采用铁盐-石灰法处理工艺，处理后的尾水再进入汨罗市城市污水处理厂处理。湖南汨罗工业园重金属提质污水处理厂现已建成并投入运行。

- （2）生活废水排入汨罗市城市污水处理厂的可行性

目前汨罗高新技术产业开发区的污水管网仅铺设至项目西侧460m处的同力路，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前，项目生活废水经专用罐车运至汨罗市城市污水处理厂处理。本项目生活污水的排放量为0.6m3/d，排放量较小，每半个月经专用罐车运至汨罗市城市污水处理厂，半个月的生活污水的量为9m3，年运输24次/a，运输的量不大，运输次数不多，资金投入在建设方可接受范围内，因此项目生活污水经专用罐车运输具有可行性。

表6.2-5  生活废水产排情况

| 产生环节 | 指标 | 水质 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 措施 | 排放浓度 （mg/L） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖把清洗废水 | 水量 | - | 180 | 隔油+化粪池 | - | 180 |
|  | CODcr | 350 | 0.063 |  | 300 | 0.054 |
|  | BOD5 | 200 | 0.036 |  | 150 | 0.027 |
|  | SS | 150 | 0.027 |  | 100 | 0.018 |
|  | NH3-N | 30 | 0.0054 |  | 20 | 0.0036 |

汨罗市城市污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。其设计总规模为10万t/d，一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及汨罗高新技术产业开发区的生活生产废水，本项目位于汨罗高新技术产业开发区内，因此在湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂纳污范围内；近期服务人口约20万人。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行。本项目外排生活污水的废水量很少，不会对污水厂水质造成冲击，因此本项目废水运至或者排入汨罗市城市污水处理厂处理可行。

- （3）初期雨水

初期雨水主要污染物为SS、石油类，经隔油沉淀处理后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后，排入汨罗江，经上述措施处理后，项目初期雨水对汨罗江的影响很小。

表6.2-6  初期雨水产排情况

| 产生环节 | 指标 | 水质 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 措施 | 排放浓度 （mg/L） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖把清洗废水 | 水量 | - | 36.7 | 隔油+絮 凝沉淀 | - | 36.7 |
|  | CODcr | 60 | 0.0022 |  | 45 | 0.0017 |
|  | BOD5 | 8 | 0.0003 |  | 7.2 | 0.00026 |
|  | SS | 120 | 0.0044 |  | 60 | 0.0022 |
|  | 石油类 | 60 | 0.0022 |  | 18 | 0.0066 |

在汨罗高新技术产业开发区污水管网接通前，项目拖把清洗废水、初期雨水及生活废水均采用罐车运至相应的污水处理厂，要求项目严格实行废水“转移联单制度”，登记造册，填写并保存转移联单。

综上所述，可以认为本项目采取的废水治理措施可行。

- 6.2.4噪声污染防治措施可行性分析

项目主要噪声源均设置在车间内，起到了良好的隔声作用，为了进一步减轻对周围声环境的影响，评价认为应对噪声进行进一步综合治理。项目建成投产后，建设单位需采取以下防护措施：

①各类生产设备选用高性能，高效率、低噪声的设备，置于车间内并采取相应的隔音措施。

②从治理噪声源入手，在噪声级别较大的设备风机基础进行减振防噪处理；

③在厂区总平面布置时，将产生强噪声的车间与厂界保持一定的距离，以降低本项目噪声对厂界外的影响；对除尘器风机等排气所产生的强大高频噪声，在设计施工时，把它们的出风口朝向避开环境敏感点；

④加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

⑤加强管理，降低人为噪声。

⑥物料、产品的运输尽量安排在白天进行，避免夜间噪声对周围环境的影响；

⑦对于厂区流动声源（运输车辆），要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源；

通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本评价认为建设项目采取的噪声治理措施在技术是可行的。

- 6.2.5固体废物污染防治措施可行性分析

（1）固体废物产生情况

本项目实质是一个固废回收利用与处置的过程，对回收的废电机、废压缩机、废变压器、废电表、废发动机（其中含废摩托车动力）、废变速箱、废发电机进行拆解，拆解物按照废物性质分类外售利用。项目具体各类固体废物产生处置情况详见表6.2-7。

表6.2-7  本项目固体废物产生与处置情况

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 产生量t/a | 性质 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉渣 | 初期雨水 | 0.18 | 一般固废 | 填埋场填埋 |
| 2 | 烟粉尘 | 拆解 | 1.248 | 一般固废 | 收集后外售 |
| 3 | 废油 | 拆解 | 165.6 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 4 | 含油废杂物 | 拆解 | 40 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 5 | 废油 | 清洗废水隔油 | 0.01 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 6 | 沉降粉尘 | 拆解 | 1.8 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 7 | 含油抹布 | 拆解 | 0.5 | 危险废物 | 交有资质单位处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 职工生活 | 2.25 | 生活废物 | 环卫部门处置 |
| 备注：拆解含油废杂物为不可利用的废物，如夹带在原料中的含油泥沙等。 |  |  |  |  |  |

项目固废经上述措施处理后，对周围的环境影响较小。

（2）危险废物污染防治措施可行性分析

本项目设置有1个为危险废物暂存区，其中包括危险废物贮存池及危险废物暂存间，危险废物的暂存情况详见下表。

表6.2-8  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存池 | 废矿物油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-220-08 900-219-08 900-210-08 | 生产车间内，位于拆解车间的西面 | 10.8m2 | 贮存池 | 13.8吨 | 1个月 |
| 2 | 危险废物暂存间 | 废矿物油 |  | 900-199-08 900-249-08 | 位于危险废物贮存池的西面 | 36m2 | 暂存间 | 21.15 | 6个月 |

项目一般工业固体废物及危险废物经上述措施处理后，对周边环境的影响可降到最低。所使用的污染防治措施均是常用的有效处置治理措施，且建设方易按相关要求执行，因此采取上述污染防治措施具有可行性。

6.2.6地下水污染防治措施

污染物对地下水的影响途径主要是排放的大气污染物经沉降进入土壤，进而污染地下水，原料、一般固废暂存库、生活污水处理设施、危废暂存库以及车间地面防渗漏措施不够，导致污染物渗入土壤，进而污染地下水。

- 6.2.6.1生活垃圾堆放的渗漏防治措施

对于生活垃圾，建设单位日产日清，一般不会产生垃圾渗滤液，同时对垃圾桶要定期检查，并在垃圾桶周围做好防腐、防渗措施，并设计渗滤液排水收集系统，引至项目综合事故应急池内，则垃圾渗滤液不会对地下水产生污染。

- 6.2.6.2污水处理措施泄漏防治措施

项目污水处理装置（清洗池、拖把清洗废水隔油沉淀池、初期雨水沉淀池、生活污水化粪池等）可采取在池底、池壁的混凝土上面加抹防水砂浆防治废水渗漏。

- 6.2.6.3生产车间和固废临时堆场跑、冒、滴、漏防治措施

项目车间采用硬化地板防渗；加强固废临时堆场防渗漏措施，固废分类贮存，一般固废与危险废物分类贮存，分别设置库房和危险废物暂存区，应避免雨水淋滤，并采取了防渗防漏防腐蚀等措施，以防因不确定因素而渗漏污染地下水。

- 6.2.6.4危险废物暂存场所的渗漏防治措施

对于危险废物临时暂存区，地面做防腐、防渗措施，危险废物临时暂存区要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）的相关要求，作好重点防渗。

另外：加强大气污染物治理措施，减少污染物通过大气沉降进入土壤的量；加强日常管理，减少生产过程中跑冒滴漏的现象发生；加强日常巡视，对污水收集管网等进行定期检查，及时更换老化或有破损的管网。

采取以上各项措施以后，可有效防止对地下水的污染，防治措施可行。

6.2.7工程依托可行性

项目原料车间、拆解车间、及拆解后的产品存放车间均依托汨罗市长盛纸业有限公司内现有的闲置厂房，厂房的大小及布置均满足本项目工艺需求，厂房经利旧改造，对其地面进行硬化处理，同时按生产需求，进行切割区、拆解区分区后，并按本环评的要求，安装环保设施后，即可满足本项目的生产需求，因此本项目主体工程经改造后，依托汨罗市长盛纸业有限公司内即有的闲置厂房具有可行性。

本项目的辅助工程办公楼的面积大小及使用功能均能满足本项目的需求；厂区内的供水、供电均能满足本项目的需求；项目所在地目前的雨水导流系统不够完善，在经本项目改造后，可实现项目厂区雨水经收集沟引流入项目东侧的初期雨水池，经完善雨水导流沟改造后，可满足本项目的需求；项目厂区内已有的清洗废水处理池、初期雨水池的大小及防渗要求均能满足本项目的需求，经简单改造达到回用及絮凝沉淀要求后即可利用；危险废物暂存区的空间大小能满足本项目的需求，但需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（2013年第36号）的相关要求进行改造，满足防渗要求后，即可满足本项目要求；项目即有的化粪池偏小，需进行扩大改造后，便可满足本项目的要求。因此本项目辅助工程在依托即有的基础设施，经相关的要求进行改造后，均可满足本项目的需求，因此本项目辅助工程依托汨罗市长盛纸业有限公司内的基础设施具有可行性。

综上所述，本项目主体工程、辅助工程依托汨罗市长盛纸业有限公司内的基础设施具有可行性。

- 7.项目环境合理性分析

- 7.1相符性符合性分析

- 7.1.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订）相符性

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），本项目不属于国家产业政策中规定的限制类、淘汰类项目。项目废电机、压缩机、电表、发动机拆解、属于第一类鼓励类中第三十八类第15条“三废”综合利用及治理工程、第28条“再生资源回收利用产业化”、第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此项目符合国家的相关产业政策。

- 7.1.2与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相符性分析

表7.1   中华人民共和国固体废物污染环境防治法相符性分析

| 序号 | 规定 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第十三条，建设产生固体废物的项目以及建设贮存、利用、处置固体废物的项目，必须依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定 | 本项目建设单位正依照该办法进行环境影响评价，并拟按国家有关建设项目环境保护管理的规定开展相关工作。 |
| 2 | 第二十二条，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。 | 项目选址位于汨罗高新技术产业开发区内，属于现状建设用地，属于允许建设区，不属于需要特别保护的区域内。 |
| 3 | 第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物 | 项目拟按相关法律法规及本环评的相关要求，采取防止污染环境的措施，以及合理处置本项目产生的各类固体废物。 |

由上表可知，本项目符合湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法的要求。

- 7.1.3与《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》相符性

规范中要求：

a企业禁止采用平地或简易炉、窑等焚烧方式加工废弃机电产品。

b拆解过程中应按照材料的特性对废弃机电产品进行拆解、分类、加工。

c企业对废弃机电产品机芯拆解时必须采用对环境不造成污染的加工方式，可以使用人工或机械拆解、或二者相结合的方式，鼓励采用资源回收率更高、固体废物产生量更少的机械拆解方式。”

d企业应将废弃机电产品和拆解部件、各种材料、产生的废物根据类别分别收集，设立明显的区分标识、分区存放；

e拆解过程中产生的废油等液态废物应通过有效的设施进行单独收集，并按照危险废物进行管理。

本项目仅为废电机、废变压器、废压缩机、废电表、废发动机、废变速箱、废发电机的拆解，不涉及焚烧加工工艺，同时项目针对废机电材料的特性进行拆解、分类；项目拆解方式以人工拆解为主，以机械拆解为辅的方式；项目拆解后的各副产品均分类、分区堆存，并定期外售综合利用；废压缩机、废变压器在拆解过程中会产生一定量的废油，经容器桶盛装后交由资质单位处置。项目符合废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范。

- 7.1.4与相关规划相符性

（1）《汨罗市城市总体规划（2001-2020）》（2009年修订）

根据规划，汨罗是生态产业链依托现有再生资源的产业延伸，“以铜铝、不锈钢、塑料橡胶、废旧汽车家电等资源回收利用为基础，发挥资源重复利用就地供应原材料的基地优势，形成上述资源为原材料的制造业基地”，本项目投产后将促进汨罗市再生资源生态产业链，因此与《汨罗市城市总体规划（2001-2020）》相符。

- （2）新市镇总体发展规划

根据新市镇总体发展规划，以科学发展观统领全局，推进经济、社会、环境全面协调发展，加快完善全镇产业布局，突出镇区特色产业链。新市镇主要有七大产业，其中以铜材铝锭、塑胶料等再生资源加工为主导产业，本项目为再生资源回收利用，因此符合新市镇总体发展规划。

- （3）汨罗高新技术产业开发区发展规划

汨罗高新技术产业开发区契合国家产业政策，依托再生资源市场优势，大力倡导发展循环经济，形成了以再生资源产业为主导产业的特色园区。以产业开发区为聚集区和辐射源，放手发展再生资源产业。汨罗高新技术产业开发区以再生资源市场为依托，大力发展再生资源产业。在国家试点的政策激励和市场产业延伸的吸引下，汨罗高新技术产业开发区逐渐发展为人流、物流、资金流、信息流的交汇中心和聚集洼地。本项目为再生资源产业，其投产运营能促进汨罗高新技术产业开发区的经济发展。

项目产业符合汨罗高新技术产业开发区规划产业的主导产业，同时，项目选址取得了湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会的同意，因此，本项目符合汨罗高新技术产业开发区发展规划要求。

- 7.1.5与三线一单的符合性分析

（1）生态保护红线

项目位于汨罗高新技术产业开发区，根据《汨罗市生态保护红线分布图》（详见附图8），本项目不在生态保护红线范围内，因此项目建设符合生态红线空间管控要求。

- （2）环境质量底线

项目以资料收集的方式，评价了项目环境质量现状。

根据环境质量现状调查与评价，本项目所在区域2017年、2018年环境空气质量均为不达标区域。汨罗市人民政府通过《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，对比2017年、2018年环境空气质量，汨罗市环境空气质量正持续向好改善，在2019年底预期实现PM2.5年平均质量浓度可达到0.035mg/m3的要求。

项目评价范围内各监测点中TVOC能满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

汨罗江新市断面、南渡断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江评价河段水环境质量较好。

湄江赵公桥断面除总磷、总氮超标外，其他各水质因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，超标的主要原因可能是受上游居民生活排污影响。在岳阳市人民政府采取相应的措施后，湄江的水质将会日趋好转。

地下水监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水标准要求。项目拟建厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

项目经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此，符合环境质量底线要求。

- （3）资源利用上线

项目所用资源主要为电能、水和土地等，所占资源较少，污染物排放量小，不新增建设用地，用水不取用地下水，且本项目本身为资源再利用项目，因此，符合资源利用上线要求。

- （4）环境准入负面清单

本项目位于汨罗高新技术产业开发区，符合汨罗高新技术产业开发区发展和产业定位要求，属于资源再生利用型项目，不属于高污染、高能耗的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。

综上所述，项目建设符合“三线一单”的相关要求。

- 7.2项目选址合理性分析

- 项目属于造纸企业引导退出转型升级项目，汨罗市长盛纸业有限公司原为造纸企业，为推动长江经济带绿色发展，加强洞庭湖生态保护，同时依据湘政办函【2018】36号文件精神，汨罗市长盛纸业有限公司于2018年10月30日主动停止生产，积极参与引退转型升级。汨罗市长盛纸业有限公司于2008年与原汨罗市工业园管理委员会签订了入园合同书（详见附件5），入园管理同时取得了汨罗市新市镇人民政府、原汨罗市财政局工业园区财政分局的许可（详见附件6）。根据2019年9月汨罗市自然资源局出具的《湖南汨罗高新技术产业园区用地规划图》，本项目位于湖南汨罗循环经济产业园区内，且在转型升级区，符合土地利用规划（详见附图4），本项目已取得湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会的同意（详见附件7）。因此本项目选址符合湖南汨罗循环经济产业园区规划要求，符合土地利用规划。

- 项目位于汨罗高新技术产业开发区内，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地政策。

（3）本项目在总图布置、设计上充分利用现有场地和现有办公生活、交通、供电、供水等设施，不新占用土地。

（4）项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，项目拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，定期排入或者用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水经隔油池化粪池处理后排至或者用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；项目初期雨水经厂区设置的44m3初期雨水沉淀池沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，对周围地表水环境影响较小；区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

（5）本项目符合汨罗市城市总体规划、新市镇总体规划、汨罗工业园远期规划。

（6）综上所述，项目选址合理可行。

- 7.3环境可行性分析

本项目拆解过程无生产废水产生，废水主要为地面清洁过程产生的废水，拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，用专用罐车运至或者排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；项目初期雨水经隔油沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活废水经化粪池处理后，运至或者排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

项目所在地区环境空气功能属环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。本项目主要废气污染物包括切割废气、拆解粉尘、挥发性有机物，结合汨罗市2017年和2018年环境空气质量公报结果可知，根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和汨罗市人民政府通过《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，2018年度PM10年平均质量浓度已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。由此可见，汨罗市环境空气质量正持续向好改善，在2019年底预期实现PM2.5年平均质量浓度可达到0.035mg/m3的要求。项目区各监测点的TVOC满足TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

同时根据环境质量现状监测结果及预测结果显示，项目排放的废气污染物最大落地浓度及占标率均较小，四周厂界及项目周边敏感点环境质量均满足相应标准要求，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。

项目所在区域属《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，在采取相关的隔声、降噪措施后，本项目运营过程中厂界噪声能够达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB11348-2008）3类标准限值，不会对周边环境造成明显的影响。

项目对生产过程中产生的一般工业固废及危险废物分别按相关规范要求，进行安全妥善处置，经处理后，项目产生的固废对外界环境基本无影响。

从生态环境的敏感性方面分析，项目周边无特殊的生境和需特别保护的野生动植物，不属于生态环境敏感区。

因此，项目选址符合环境功能区划，工程的建设运行不会导致环境质量出现明显下降和生态功能的损坏，项目选址具有环境可行性。

## 7.4平面布局合理性分析

项目厂区布局在充分利用原有厂房的基础上，结合本项目生产工艺需求，合理布置。厂区总体分为办公区、生产区，遵循生产区和办公区分开布置的原则。

项目功能分区较为明确，办公区位于项目西南角，生产区均布置在厂区中部，水处理设施布置于项目厂区东侧，从平面布置来看，建设单位将生产区与办公区分开设置，则可避免生产过程的噪声、废气等对员工生活造成不良影响。

生产区包括：自厂房入口由西向东依次为原料车间、拆解后的产品存放车间及拆解车间，拆解车间的西侧配套设有危险废物暂存区，生产车间内各生产装置按工艺要求布置，可满足安全生产的要求。项目厂区地势西高东低，雨水由西至东经雨水沟自流，项目东侧设有初期雨水池，便于收集处理项目厂区的初期雨水，初期雨水池与拆解车间相临，有利于初期雨水经处理后回用于地面清洁用水，地面清洁废水隔油沉淀池设在初期雨水池的东侧，经隔油沉淀处理后，外运或者排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。项目按《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范（试行）》（HJ/T181-2005）的要求，全厂生产场地地面均进行硬化处理，且作到无明显破损现象；一般工业固体废物暂存场按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求规范建设，做到防雨、防风、防渗；危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求规范建设。从总体上看，总平面布置布局整齐，功能区分明确，各建筑物之间按《建筑设计防火规定》留有足够的消防间距；生产区和生活办公区均留有足够宽的安全通道；建议项目根据实际需求，进一步优化厂区内平面布局，同时加强厂区内绿化，使厂区对周围环境的污染降到最低。综上所述，本项目的总平面布置基本合理。

- 8.环境风险及评价

- （1）风险调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的危险物质为油类物质及液化气（即石油气）。油类物质为废矿物油，在危险废物贮存池内暂存，最大储存量为13.8t；液化气为项目氧割过程使用的燃料，每三天购买一次燃料，每次购买6罐，每罐液化气重12kg，因此最大储存量为0.072t。因此本项目涉及的危险源为危险废物贮存池、液化气储存间。

- （2）Q值确定及风险潜势初判

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn.每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

表8-1  本项目危险物质数量与临界量比值计算一览表

| 序号 | 物质名称 | 单元临时存储量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物贮存池 | 13.8 | 2500 | 0.00552 |
| 2 | 液化气储存间 | 0.072 | 10 | 0.0072 |
| 合计 |  |  |  | 0.01272 |

经计算，Q值为0.01272，属于Q<1，则该项目环境风险潜势为I。

（3）风险评价等级划分

根据环境风险工作等级划分，本项目环境风险评价等级为简单分析。详见下表。

表8-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

- （4）环境敏感目标调查

本项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-6。

- （5）风险识别

项目生产过程中的危险物质包括危险废物贮存池中的废矿物油、液化气储存间暂存的液化气，主要影响途径为废矿物油泄漏导致对地下水及土壤的影响，液化气泄漏对大气影响的环境。

- （6）风险影响分析

本项目存在的环境风险事故主要有如下几种类型：

- 1、运输过程中的风险事故情况

近几年来，运输危险品的车辆由于车祸发生危险品泄漏、燃烧、爆炸的事件累见不鲜，其造成的影响主要是人员伤亡，污染环境，尤其是水体及大气。运输事故主要是翻车和路途极差或较好、司机疲劳驾驶、酒后驾车、违章搭载等情形。根据该调查，发生事故的车辆通常都是客运车辆和普通货运车辆，运输化学原料、产品的车辆发生概率较低。

由于本项目拆解过程会有一定量的废矿物油属于危险废物，若这些物质泄漏至水体及地面，将会引起水体及土壤较严重污染，对水生生物、土壤环境及人群环境均有一定的危害；燃料液化气属于危险化学品，若泄漏至空气中，易导致火灾及爆炸风险，对大气环境及人群健康造成一定的危害。

- 2、生产、贮存过程中的风险事故情况

本项目生产过程中可能存在的风险事故为由于储罐、封盖老化或操作不规范，致使物料泄漏；废矿物油贮存于危险废物贮存池，在贮存过程中存在的风险因素如下：①危险废物贮存池建设不符合危废存放要求，引起危险废物泄漏或渗漏；②由于工人操作不当，将危险废物存放于一般废物堆场；③由于年久失修导致堆场出现裂缝或裂纹引起危险废物泄漏；④由于地质灾害引起的危险废物泄漏；⑤危险废物贮存设施不当，引起雨水淋洗，导致的危险废物泄漏。

燃料液化气暂存时，存在的风险因素如下：①设备年久失修导致液化气泄漏；②由于工人操作不当，导致液化气泄漏；③其他突发事件引起的液化气泄漏。使用过程中由于储气罐、封盖老化或操作不规范，致使液化气泄漏，导致人员中毒，液化气泄露到空气中遇明火可能发生燃烧甚至爆炸。

- 3、管理问题

主要由于规章制度不全、安全设施配备不合格、事故防范意识薄弱、应急措施不够以及其他管理方面的问题或人为的原因间接造成环境污染，主要体现在危险废物暂存时，管理不当，标识牌不醒目等原因导致废矿物油泄漏；液化气暂存时因防火措施未落实到位，管理衔接不到位导致液化气泄漏。

- （7）风险防范措施

1、危险废物生产、贮存、运输过程的风险防范措施

由于危险废物存在毒性，所以在储运过程中应严格做好相应防范措施，防止发生突发事故。按照《危险废物管理条例》的有关要求，本项目产生的危险废物已采用集中收集，定点堆放，然后由有资质和处理能力的危险废物处置单位集中定时收运，进行无害化处理处置。本项目已设有专门的危险废物暂存场所，针对项目产生的废矿物油、含油废杂物、清洗废水隔油、拆解过程沉降粉尘等废物的处理特点，建设单位拟采取以下防范措施。

- 企业须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过一年。

- 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝，做好防渗处理。不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；

- 危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定；

- 产生危险废物的单位和个人及收集、贮存、运输、处置危险废物的单位，应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并分别向市、区环境保护行政主管部门报告，环境保护行政主管部门应当进行监督和检查；

- 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；

- 运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；

- 禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

- 项目在拆解过程中按照材料的特性对废机电进行拆解、分类；厂区设置专用的废物收集和贮存设施，一般废物和危险废物分别进行无害化处理或者送有资质的专业集中处置单位进行处置；企业将废弃机电拆解部件、各种材料、产生的废物根据类别分别收集，分区存放。

- 根据环保要求制订相关的管理制度，落实危险废物管理的具体责任人，指定专人负责公司所产生的危险废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按“危险废物分类及危险废物包装要求”分类收集本单位所产生的危险废物，并按要求进行妥善包装，各生产线产生的危险废物收集后放置在专门的收集容器内，存储在危险废物暂存区。

- 加强巡查，避免跑、冒、漏、滴。一旦发现泄漏，切断源强，并及时使用吸油毡等进行吸附处理。

- 危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，严格实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。负责危险废物的部门将危险废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装，并将产生的危险废物种类、数量、时间等作好记录，在各生产线和危险废物收集人员、收集人员与危险废物贮存管理人员、管理人员与危险废物运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于危险废物转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保危险废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。严禁将各类危险废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。

- 厂房拆解车间要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。

- 严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。

- 建设事故应急池收集可能泄漏的废矿物油。要求项目在拆解车间四周建设导流沟，危险废物贮存池及暂存间四周按要求建设收集地沟，导流沟及收集地沟均接入事故应急池，有利于事故状态下废矿物油的有效收集。

2、火灾防范措施

针对厂区暂存的易燃物品液化气，建议采取如下防范措施：

①制定相关的防火规章制度，严格遵守各项操作规章；注意对职工的培训及安全教育。

②项目仓库的耐火等级、安全疏散和防火间距均需符合国家有关规定，库房经常检查，发现变化及时解决。

③液化气储存间远离火种、热源，氧气瓶与液化气瓶应分开储存，严禁火源进入储存间，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；保证储存间阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施，库温不超过30℃。保证库内容器密封。要求项目厂区内液化气的最大储存量不超过0.072t。

④定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。此外，在装置区内的所有运营设备、电气装置都应满足防火防爆的要求。

⑤完善消防设施，针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）中的要求。在火灾爆炸的敏感区设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。

- 3、其他安全措施

①项目生产应严格执行国家、地方及行业主管部门所颁发的工业卫生设计标准及规范，建立安全生产管理体系，如安全教育、安全检查制度；根据实际情况建立严格的安全管理条例及规章制度，并经常监督检查各项制度的执行情况；

②对各种设备建立安全技术档案，定期进行检查、检验、校验等工作，确保设备处于正常状况；

③在职工中加强安全技术培训和遵章守纪教育，提高员工安全操作意识，杜绝由于违章和错误操作而引起火灾或泄漏等事故。

- （8）应急要求

1、事故应急救援措施

本项目应急预案应当着眼于最大限度降低液化气泄漏导致的火灾爆炸风险对人体健康和环境的危害；以及因火灾爆炸或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物泄漏到土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。对于项目主要风险（主要是火灾事故）应采取以下应急措施：

一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即敢赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火。迅速转移员工到安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入；在安全的情况下，转移火源附近的易燃易爆物品（液化气瓶及氧气瓶）；关闭雨水排入口，防止消防废水排入城市排水系统。

- 2、应急响应方案

对于项目主要风险（火灾爆炸事故），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

建设单位应根据本项目实际情况，结合相关规范制定完善的风险应急预案，以使相关事故发生时，能够及时采取切实可行的措施进行有效处理，防止事故的扩大，将事故损失降低到最小程度。建议：

事故发生时应尽快与当地消防部门取得联系，尽可能多地借助于政府力量，将灾害影响降低至最小；

项目应定期组织消防训练，使之可正确使用消防器材，在发生事故时，能够在专业消防队到来之前采取一些必要的缓解措施；

发生事故时，保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员扑救工作顺利进行。

- （9）分析结论

项目通过制定风险防范措施及安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，项目通过落实上述风险防范措施，其发生的概率可以进一步降低，其影响可进一步减少，环境风险是可以承受的。

表8-3  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市新市镇新桥村 |
| 地理坐标 | 经度 | 113.185251 | 纬度 | 28.754172 |
| 主要危险物质及分布 | 废矿物油（危险废物贮存池）、液化气（液化气储存间） |  |  |  |
| 环境影响途径 及危害后果 | 泄漏、火灾爆炸，大气环境影响、地表水、地下水及土壤环境影响，人群健康风险，影响较小，风险可承受 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、危险废物贮存、运输过程的风险防范措施 a．加强巡查，避免跑、冒、漏、滴。一旦发现泄漏，切断源强，并及时使用吸油毡等进行吸附处理。 b．危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，严格实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。负责危险废物的部门将危险废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装，并将产生的危险废物种类、数量、时间等作好记录，在各生产线和危险废物收集人员、收集人员与危险废物贮存管理人员、管理人员与危险废物运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于危险废物转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保危险废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。 2、火灾防范措施 a．制定相关的防火规章制度，严格遵守各项操作规章；注意对职工的培训及安全教育。 b．项目仓库的耐火等级、安全疏散和防火间距均需符合国家有关规定，库房经常检查，发现变化及时解决。 c．液化气储存间远离火种、热源，氧气瓶与液化气瓶应分开储存，严禁火源进入储存间，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；保证储存间阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施，库温不超过30℃。保证库内容器密封。 d．定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。此外，在装置区内的所有运营设备、电气装置都应满足防火防爆的要求。 e．完善消防设施，针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）中的要求。在火灾爆炸的敏感区设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。 |  |  |  |

（10）项目环境风险影响评价自查表详见附表3。

# 9.环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益，以及建设项目的经济效益和社会效益。本评价报告以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境经济损益。

以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

## 9.1环保投资

汨罗长盛金属回收利用有限公司年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目，总投资为500万元，其中环保投资为54.5万元，所占比例为10.9%。

工程环保投资估算见表9-1。

表9-1   工程环保投资费用估算表

| 序号 | 类别 | 污染物 | 措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大 气 污 染 物 | 切割废气 | 集气罩+布袋除尘+15m高 排气筒高空排放 | 18 |
|  |  | 拆解粉尘 |  |  |
|  |  | 原料堆场有机废气 | 加强通风 | 0.5 |
| 2 | 水污 染物 | 拖把清洗废水 | 隔油+絮凝沉淀池 | 2 |
|  |  |  | 每个月通过罐车运至湖南汨罗工业 园重金属污水提质处理厂处理 | - |
|  |  | 生活污水 | 化粪池 | 0.5 |
|  |  |  | 定期通过罐车运至湖南汨罗工业园 重金属污水提质处理厂处理 | - |
|  |  | 初期雨水沉淀池 | 厂区雨污分流改造、雨水导流沟改造及新建44m3隔油沉淀池+回用设施 | 8 |
| 3 | 噪声 | 生产设备及设 施的噪声 | 厂房采取隔声、吸声等措施 | 5 |
| 4 | 固废 | 危险废物暂存场所 | 重点防渗+收集地沟 | 5 |
|  |  | 一般固废暂存场所 | 一般防渗等措施 | 5 |
| 5 | 风险 | 生产场所 | 地面硬化处理，且无明显破损现象 | 4 |
|  |  | 拆解车间 | 四周建设导流沟 | 2 |
|  |  | 废矿物油泄漏 | 事故应急池、吸油毡、灭火器材 等应急设施 | 4.5 |
| 合计 |  |  |  | 54.5 |

## 9.2环境经济损益分析

- 9.2.1水环境损益分析

本项目拆解过程无生产废水产生，废水主要为拖把清洗废水，拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，用专用罐车运至或者排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。项目初期雨水经隔油沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活废水经化粪池处理后，运至或者排入汨罗市城市污水处理厂处理。

项目厂区实施雨污分流系统，各类废、污水均得到妥善处理，项目在正常营运情况下所排放的水污染物造成的水环境影响不大。

- 9.2.2大气环境损益分析

结合汨罗市2017年和2018年环境空气质量公报结果可知，根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和汨罗市人民政府通过《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，2018年度PM10年平均质量浓度已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。由此可见，汨罗市环境空气质量正持续向好改善，在2019年底预期实现PM2.5年平均质量浓度可达到0.035mg/m3的要求。项目区各监测点的TVOC满足TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

建设单位若能严格落实各项大气污染治理措施，使排放的废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的有组织及无组织排放监控浓度限值，这样对周围环境以及人群的影响不大。

- 9.2.3声环境损益分析

项目周边主要以企业为主，没有重要声环境敏感点，经预测分析可知，在对噪声源进行合理布局和有效治理的前提下，本项目的厂界噪声能实现达标排放，给周边声环境带来的变化不大。

- 9.2.4固体废物损益分析

项目生产过程中产生的各类固体废物分类收集，危险固废按规定暂存后交有资质的单位处置，避免二次污染。项目的固体废弃物按此方法处理后，并加强监督管理，其所产生的固体废弃物不会对周围环境产生明显的影响。从上述分析可知，本项目产生的固体废物对周围环境的影响不大，但必须作及时的处理与处置。

同时，本项目属于国家鼓励的“环保节能、资源循环利用”产业，是国家积极推进发展的新兴产业，再生资源回收利用，以“减量化、再利用、资源化”为指导，运用先进的技术，将生产和消费过程中产生的废物资源化，以实现节约资源、减少废物排放、降低环境污染负荷，具体重要意义。

- 9.3社会环境效益分析

本项目建设社会效益主要有：

①本项目建设将提高资源利用率、治理污染、保护环境、建设资源节约型社会，实施可持续发展战略。

②本项目建设符合汨罗市发展的需要，并且带动周边地区的商贸、交通运输等相关产业的发展。

③本项目建设将节约大量的原生资源，优化城乡人民生存环境，规范废旧资源回收经营秩序，稳定社会治安。建设项目投产后，新增就业职位，主要吸纳项目所在地的居民，提供了一定的就业机会。

④本项目建设有利于加快与发达地区的经济联系、扩大就业、增加地方财政收入、并有利于社会的稳定与繁荣。

- 9.4环境影响经济损益分析小结

本项目的投产，具有较好的社会效益和经济效益。虽然项目的建设势必会给项目所在区域环境带来一定不利影响，但只要建设单位从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治工作，清洁生产，尽可能削减污染物排放量，做到达标和达要求排放，本项目对周围环境的影响不大，相比而言，这些由环境影响导致的损失远较本项目带来的经济效益和社会效益小。因此，项目产生的总效益为正效益。

# 10.环境管理与监测计划

## 10.1环境管理和环境监测计划目的

环境管理与环境监测是组织落实、检查和监督该项目的一项生产监督活动，必须纳入日常性的生产管理轨道和重要的议事日程。本项目在营运期间对周围环境产生一定的影响，因此必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，为此需要建立环境保护管理机构，制定环境监测计划，及时掌握项目的运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整与补充。根据监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为环境影响回顾性评价提供系统性资料，准确地把握项目产生的环境效益。

- 10.1.1环境管理

环境管理是做好该项目环境保护的中心环节之一，它的基本任务是负责组织、落实、监督该项目的环境保护工作。

本工程的环境管理工作纳入汨罗长盛金属回收利用有限公司的环境管理体系，由汨罗长盛金属回收利用有限公司统一安排。应充分利用管理机构，增加负责生产安全与环境管理人员，实行专人负责制，其职责是负责组织、落实、监督本公司的环境保护计划、环境管理制度、污染源管理以及环境统计等工作。

- （1）管理机构

为加强环境保护管理工作，依据《建设项目环境保护设计规定》，应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本厂的环境保护管理工作，配备专职的环境保护管理人员1～2人。

①分管环保负责人职责

◆贯彻执行国家和自治区的环境保护方针、政策、法律、法规和有关环境标准实施。

◆制订和修改全厂环保管理的规章制度，并监督和检查执行情况；

◆应掌握生产和环保工作的全面动态情况；

◆负责审批全公司环保岗位制度、工作和年度计划；

◆指挥全公司环保工作的实施；

◆协调公司内外各有关部门和组织间的关系；

◆负责组织环保事故的及时处理工作。

②环境保护管理人员职责

◆制订并组织实施全厂环境保护规划和年度计划及科研与监测计划负责组织实施；

◆领导公司内环保监测工作，汇总各产生污染环节排污、环保设施运营状态及环境质量情况；

◆组织和推广实施清洁生产工作；

◆组织全厂的环保评比考核，严格执行环保奖惩制度；

◆负责环保技术资料的日常管理和归档工作；

◆提出环保设施运营管理计划及改进建议。

该机构除向主管领导及时汇报工作情况外，还有义务配合地方环境保护主管部门开展各项环保工作。

（2）生产车间兼职环保人员

①环保设施运营管理

由涉及环保设施运营的生产操作人员组成，每个岗位班次上，至少应有一名人员参与环保工作。其任务除按岗位规范进行操作外，应将当班环保设备运营情况记录在案，及时向检查人员汇报情况。

②监督巡回检查

由运营班次负责人、生产调度人员组成，每个班次设一至二人。主要是监督检查各运营岗位工况，汇总生产中存在的各种环保问题，通知维修部门进行检修，经常向厂主管领导反映情况，并提出技术改造建议。

- （3）环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套企业内部的环境管理制度体系。同时，还应制定和完善如下制度：

◆各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）；

◆各种污染防治对策控制工艺参数；

◆各种环保设施检查、维护、保养规定；

◆环境监测采样分析方法及点位设置；

◆厂区及厂外环境监测制度；

◆环境监测年度计划；

- 10.1.2环境监测

环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。因此负责环境管理人员的另一项任务是负责环境监测工作，主要负责与环保管理部门联系，安排监测时间、监测项目、统计监测结果，分析污染物排放变化规律，研究降低污染对策等，作为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据，同时也是企业企业环境保护资料统计上报、查阅、管理等必须做的工作内容之一。本工程不设监测站，工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测部门承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向岳阳市生态环境局汨罗分局呈报一次。

- 10.2环境监测计划

在运营期定期进行废水、废气、噪声排放监测，监测工作可委托当地环境监测站进行。主要相关监测计划见表10-1。

表10-1   环境监测计划

| 监测项目 | 监测位置 | 监测内容 |  | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割废气、折解粉尘 | 有组织 | 烟粉尘、及其废气量 | 每年一次 |
|  |  | 无组织 |  | 每年一次 |
|  | 原料堆场 | 无组织 | VOCS | 每年一次 |
| 废水 | 拖把清洗废水 | COD、SS、石油类 |  | 每年一次 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 |  | 每年一次 |
|  | 初期雨水 排放口 | COD、SS |  | 每年一次 |
| 噪声 | 厂界边界 | 等效连续A声级 |  | 每年一次 |

- 10.2.1监测技术要求及档案管理

环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护工作职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

- 10.2.2排污口规范要求

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。

- （1）废气排污口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

- （2）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。

- （3）固体废物贮存场

一般工业固废、生活垃圾和危险废物应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。

- （4）初期雨水排污口

初期雨水排污口规范化设置应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。

- （5）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

环境保护图形标志的形状及颜色见表10-2，环境保护图形符号见表10-3。

表10-2   环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表10-3    环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向外环境排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

- 10.3项目环保措施验收

由于近年来对于废旧机电拆解越来越严格的环保政策及环保要求，公司环保设施验收内容见表10-4。

表10-4  全厂环境保护“三同时”措施一览表

| 污染 类别 | 防治措施 | 要求效果 |
| --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 拖把清洗废水经隔油+絮凝沉淀处理后排入或者通过罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进行处理 | 处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后，排入汨罗江。 |
|  | 初期雨水经隔油沉淀池沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。 |  |
|  | 生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入或者通过罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标 |
| 大气污染物 | 切割废气、拆解粉尘：集气罩+布袋除尘+15m高空排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 原料堆场废气：加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值 |
| 噪声 | 设备进行减振处理、厂房墙壁隔声、 厂区加强绿化 | 满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 固废 | 一般工业固体废物暂存区 | 参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 危险废物暂存区 | 固废安全处理处置，以避免对周围环境的影响，危险固废储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求 |
| 风险 | 防渗处理 | 《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范（试行）》（HJ/T181-2005），全厂生产场地地面均进行硬化处理，且无明显破损现象。 |
|  | 危险废物暂存场四周建设收集地沟，并接入事故应急池；拆解车间四周建设导流沟，并接入事故应急池；在危险废物暂存场的北侧建设事故应急池；购置吸油毡、灭火器材等应急设施 | - |
| 其他 | 环保机构、制度、人员、风险事故防范措施等 |  |

- 10.4总量控制

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。

本项目的拖把清洗废水经隔油+絮凝沉淀处理后排入或者通过罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进行处理，生活污水经隔油池、化粪池预处理后，排入或者通过罐车运至汨罗市城市污水处理厂；初期雨水经隔油沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，达标后，排入汨罗市城市污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后，排入汨罗江；本项目排入水体的

同时本项目排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物，项目大气特征污染物VOCs：0.1t/a；CODcr：0.144t/a；NH3-N：0.0009 t/a。

表6.2-3  项目废水总量排放情况

| 产生环节 | 指标 | 措施 | 排放浓度 （mg/L） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖把清洗废水 | 水量 | 湖南汨罗工业园重金属污水提质 处理厂+汨罗市城市污水处理厂 | - | 73 |
|  | CODcr |  | 50 | 0.0036 |
| 初期雨水 | 水量 |  | - | 36.7 |
|  | CODcr |  | 50 | 0.0018 |
| 生活污水 | 水量 | 汨罗市城市污水处理厂 | - | 180 |
|  | CODcr |  | 50 | 0.009 |
|  | NH3-N |  | 5 | 0.0009 |
| 合计 | CODcr | - | 50 | 0.0144 |
|  | NH3-N | - | 5 | 0.0009 |

- 11.评价结论和建议

## 11.1项目概括

汨罗长盛金属回收利用有限公司为更好的利用金属资源，积极响应国家和地方的号召，抓住市场机遇，拟投资500万元在汨罗市新市镇新桥村（汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房内）利用闲置厂房建设年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、旧工程设备项目，项目总占地面积2866.8m2。

拆解内容：建设内容主要包括办公楼、拆解车间、拆解后产品存放处、原料堆放车间，危险废物暂存区，并配套建设环保工程，项目建成后，形成年拆解废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备2万吨的生产能力。

## 11.2环境质量现状评价结论

- 11.2.1大气环境质量现状

建设项目所在区域为不达标区，结合汨罗市2017年和2018年环境空气质量公报结果可知，根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和汨罗市人民政府通过《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，2018年度PM10年平均质量浓度已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。由此可见，汨罗市环境空气质量正持续向好改善，在2019年底预期实现PM2.5年平均质量浓度可达到0.035mg/m3的要求。

TVOC满足TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准限值，区域空气环境质量较好。

- 11.2.2地表水环境质量现状

根据监测结果可知，汨罗江新市断面、南渡断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗江评价河段水环境质量较好。

湄江赵公桥断面除总磷、总氮超标外，其他各水质因子浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，总磷、总氮最大超标倍数分别为 0.15 倍、1.09倍。污染的主要原因可能是受上游居民生活排污影响。通过采取相关治理措施后，湄江的水质定会日趋好转。

- 11.2.3声环境质量现状

在厂界共设4个噪声监测点，经统计分析可知项目各厂界昼间和夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》3类标准要求，未出现超标现象，说明厂址所在区域声环境质量现状良好。

- 11.2.4地下水环境质量现状

由监测结果表明，各监测点的各污染指数均小于1，各监测因子均能达到《地下水环境质量》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

- 11.2.5土壤环境质量现状

项目区土壤中的铜、汞、砷、镉、铅、镍等各项监测因子均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，说明该区域土壤环境质量现状较好。

- 11.3环境影响分析及环保措施结论

- 11.3.1大气污染物

建设单位在切割、拆解操作区设置集气罩+经布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放，其烟尘、粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；原料堆场废气通过加强通风能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值要求。

- 11.3.2水污染物

根据工程分析可知，本项目拆解生产工艺为干法处理，生产过程中不产生生产废水，废水主要为拖把清洗废水，生活污水和初期雨水。

拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，定期排入或者用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

本项目劳动定员15人，均不在厂内食宿，根据工程分析可知，本项目生活污水产生量为0.75m3/d（225m3/a），经隔油池化粪池处理后排至或者用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

项目初期雨水经厂区设置的44m3初期雨水沉淀池沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，对周围地表水环境影响较小。

综上所述，可以认为本项目采取的废水治理措施可行。

- 11.3.3噪声

建设项目处在工业区范围内，周边主要以各类工厂企业为主，没有重要声环境敏感点，经噪声预测可知，各类噪声源经落实治理措施后，经墙壁的隔音、消声、隔声、自然衰减等过程，其厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中3类标准，不会对周围环境造成不良影响。

- 11.3.4固体废物

本项目产生的一般工业固体废物根据其性质作外售或交由其它单位处置；危险废物委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门收集后送垃圾填埋场处置。

- 11.4产业政策及规划的相符性

产业政策：对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），本项目不属于国家产业政策中规定的限制类、淘汰类项目。项目废电机、压缩机、电表、发动机拆解、属于第一类鼓励类中第三十八类第15条“三废”综合利用及治理工程、第28条“再生资源回收利用产业化”、第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。因此项目符合国家的相关产业政策。

选址合理性：

项目选址于汨罗市新市镇新桥村（汨罗市长盛纸业有限公司现有闲置厂房内），项目选址取得了湖南汨罗循环经济产业园区管理委员会的同意，项目位于汨罗高新技术产业开发区内，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地政策。项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，项目拆解过程无生产废水排放，废水主要为拖把清洗废水，生活污水和初期雨水。拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，定期排入或者用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水定期排入或者用专用罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；初期雨水经沉淀池沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，对周边地表水环境影响较小。区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。当地政府和相关各部门及周边居民对本项目的建设绝大部分持支持态度，无明确表示反对本项目建设。综上所述，项目选址合理可行。

- 11.5环境风险

项目通过制定风险防范措施及安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。因此，项目通过落实上述风险防范措施，其发生的概率可以进一步降低，其影响可进一步减少，环境风险是可以承受的。

- 11.6公众参与

建设单位进行网上公示期间，暂未收到公众意见。希望建设单位的项目建设过程中及投产运行后，应切实重视环境保护工作，落实各项环保治理措施，加强环境管理，以减轻所产生的污染物对周围环境的影响，最大限度地减少对项目周围环境及居民的影响。

- 11.7环境影响经济效益

本项目的建设，具有较好的社会效益和经济效益。项目的建成投产，虽然对周围的水、大气、声等环境造成一定程度的影响，但这些影响程度的大小取决于管理决策者的意识与管理手段、措施等，如能从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治措施，削减污染物排放量，并积极配合做好内河的整治工作，其对周围环境的影响将大大减少。总体来说，项目投产带来的总效益为正效益，因此，本项目的建设从效益上分析是可行的。

- 11.8总量控制

本项目的拖把清洗废水经隔油+絮凝沉淀处理后排入或者通过罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进行处理，生活污水经隔油池、化粪池预处理后，排入或者通过罐车运至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂；初期雨水经隔油沉淀后，尽可能回用于项目拖把清洗用水，不能回用的部分，在汨罗高新技术产业开发区的污水管网接通前后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，废水排放总量均纳入污水处理厂的总量，不另计总量；同时本项目排放的废气中无二氧化硫和氮氧化物；项目特征污染物VOCs：0.1t/a。

- 11.9结论

综上所述，汨罗长盛金属回收利用有限公司年拆解2万吨废电机、废机动车动力、废变压器、废旧工程设备项目符合当地的发展要求，地理位置和开发建设条件优越，不占用农田保护区、水源保护区、自然风景保护区等用地。因此，项目的选址基本合理。

建设单位如能在本环评中提出环保措施的基础上，采用更先进的管理措施和治理工艺，尽量减少废水、废气等污染物的排放量，同时确保环保处理设施正常运行，实现达标排放，并确保外排污染物总量控制在环境保护局对流域总量控制的要求内，努力使项目建成后对环境影响减少到最低限度，落实各项风险对策、措施，杜绝污染事故，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。

- 11.10建议

为保护环境，本评价建议如下：

（1）严格执行“三同时”制度。

（2）建设单位在项目实施过程中，认真落实本项目的各项治理措施，使建设项目的各类污染物均达标排放，禁止项目废水排入项目东侧湄江。

（3）建议建设单位加强环保管理制度，认真做好污染防治措施，保证各项治理设施的正常运行。

（4）建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

（5）项目投产后，建设单位应切实推进、落实体系内的各项环境管理措施。制定详细的事故预防措施和事故救援指挥决策系统。

（6）做好厂区内的绿化工作，考虑选择种植对有关大气污染物有较强吸收能力的植物，在美化环境的同时形成噪声屏蔽，也可发吸收部分有害气体，达到净化大气环境、滞尘降噪声的效果。

（7）加强对职工的环保意识教育，积极宣传环保方针、政策、法规和典型事例，批评破坏环境的行为，传播环境科学知识，提高职工的环境意识，形成一种自觉保护环境的社会公德。加强管理，进行污染预防，杜绝环境污染事故。

（8）建设项目对外运转移处理的各项污染物应保证其处理的可靠性，以保证不会带来污染转移问题。

（9）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。