200吨/年高纯一氧化锰项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：湖南华晟新材料有限责任公司

评价单位：湖南润美环保科技有限公司

2019年11月

目    录

第一章 概况	1

1.1.	项目由来	1

1.2.	环境影响评价流程	2

1.3.	建设项目特点	2

1.4.	关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5.	相关情况判定	3

1.6.	环境影响评价的主要结论	9

第二章 总则	10

2.1.	编制依据	10

2.2.	评价目的与原则	13

2.3.	环境影响因素识别和评价因子筛选	14

2.4.	环境功能区划及评价标准	16

2.5.	环境影响评价工作等级	22

2.6.	环境影响评价范围	29

2.7.	环境保护目标	30

第三章 建设用地场地调查	35

3.1.	场地调查情况	35

3.2.	场地概况	36

3.3.	场地污染识别	40

3.4.	结论	42

第四章 工程概况	44

4.1.	项目基本情况	44

4.2.	建设内容和产品方案	44

4.3.	项目工程组成	46

4.4.	原辅材料和动力消耗定额	46

4.5.	主要生产设备及产能	49

4.6.	储运工程	50

4.7.	劳动定员	51

4.8.	公共及辅助工程	52

4.9.	物料平衡	53

4.10.	水平衡	54

4.11.	总平面布置	56

第五章 建设项目工程分析	58

5.1.	生产工艺分析	58

5.2.	工艺原理	58

5.3.	工程污染源及产生污染物分析	61

5.4.	污染物排放总量汇总	65

第六章 环境现状调查与评价	67

6.1.	自然环境现状调查与评价	67

6.2.	岳阳市云溪区云溪工业园概述	70

6.3.	区域污染源调查	75

6.4.	环境质量现状调查与评价	79

第七章 环境影响评价	94

7.1.	施工期环境影响分析	94

7.2.	营运期环境影响分析	97

第八章 环境风险评价	111

8.1.	环境风险评价目的和重点	111

8.2.	风险识别	113

8.3.	环境风险分析	115

8.4.	环境风险防范措施	116

8.5.	应急预案	121

第九章 环境保护措施及其可行性论证	125

9.1.	施工期环境保护措施	125

9.2.	营运期环境保护措施	127

第十章 环境影响经济损益分析	134

10.1.	社会经济效益分析	134

10.2.	环境损益分析	134

10.3.	小结	136

第十一章 环境管理与监测计划	137

11.1.	环境保护管理	137

11.2.	污染物排放管理要求	140

11.3.	环境监测计划	142

11.4.	环境保护“三同时”验收	143

第十二章 环境影响评价结论	145

12.1.	项目概况	145

12.2.	环境质量现状	145

12.3.	主要环境影响	146

12.4.	环境保护措施	147

12.5.	环境影响经济损益分析结论	148

12.6.	环境管理与监测计划	148

12.7.	总结论	148

附件：

附件1：营业执照

附件2：国有建设用地使用权出让合同

附件3：备案证明

附件4：场地报告评审意见

附件5：检测报告

附件6：标准函

附件7：园区规划环评批复

附件8：委托书

附件9：诚信承诺函

附件10：环保技术咨询合同书

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目所在云溪区规划图

附图4：项目区域水文地质图

附图5：湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区企业布局总图

附图6：项目环境监测布点示意图

附图7：环境保护目标图

附图8：项目厂区地下水防治分区分布图

附表：

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：环境风险评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

附表5：大气建设项目环评审批基础信息表

# 概况

## 项目由来

湖南华晟新材料有限责任公司是由长沙华晟科贸发展有限公司（简称华晟科贸）于2017年全资组建并成立的民营新材料及化工原料产销企业，注册资金500万元。公司是以高纯一氧化锰、碳酸锰等化工产品生产和销售为主的企业。公司地处湖南岳阳绿色化工产业园，占地面积约30km2。所处地区公路发达，紧邻107国道、京珠高速，铁路四通八达，交通运输便利，投资环境得天独厚。

一氧化锰是一种用途广泛的化工原料，可用作催化剂、饲料辅助剂、微量元素肥料，也用于医药、冶炼、焊接、干电池的制造等，具有较大的市场。目前一氧化锰的生产方法有两种：一种是由软锰矿还原焙烧，反应产物在隔绝空气条件下进行冷却制得，俗称火法，该工艺需高品位的软锰矿还原焙烧，粉尘污染大，能耗高，成本高，已基本淘汰；一种是将氧化锰在氢气中加热制得。上述两种方法的缺点主要是污染较大，纯度不高，危险性高，随着我国对环境保护及安全生产的日益重视，为了减少三废的排放及最大限度降低安全事故，湖南华晟新材料有限责任公司拟建设一条年产200吨高纯一氧化锰的生产线，拟采用工业级硫酸锰为原料生产高纯碳酸锰，直接焙烧高纯碳酸锰生产高纯一氧化锰的生产工艺，污染物的排放量少，安全性较高，具有较高的环境和经济效益。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、等有关环保法律、法规的规定，该项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为“十五、化学原料和化学制品制造业36基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”，除单纯混合和分装外的，均需编制环境影响报告书。湖南华晟新材料有限责任公司委托我公司（湖南润美环保科技有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，根据有关工程资料，在现场调查、环境现状监测、预测计算分析等环节工作的基础上，并按环境管理主管部门对本项目的有关要求，编制完成了本项目的环境影响报告书。

## 环境影响评价流程

本次环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段，具体流程见图1.2-1。

图1.2-1  评价技术路线图

## 建设项目特点

本项目建成后产能为高纯氧化锰200 吨/年，主要原料为硫酸锰、碳酸氢铵。原料通过在合成罐中反应生成碳酸锰，碳酸锰经焙烧生成高纯氧化锰。本项目主要特点为：涉及的生产环节较少，仅对硫酸锰进行除杂后进行化合反应，生成的产物经过焙烧后即可得到产品，工艺流程简单。本项目对环境的主要影响主要包括各类原料投料时产生的废气、生产设备清洗废水、地面冲洗废水等。

## 关注的主要环境问题及环境影响

拟建项目从地表水环境、地下水环境、大气环境、环境风险、声环境以及固体废弃物的影响角度，分析其是否可以满足周边环境功能区要求。其中重点分析评价：

（1）项目产生的废气排放对环境大气影响情况及采取的大气污染防治措施；

（2）项目运营期的生产废水、生活污水等地表水环境影响情况及对应的废水污染防治措施情况；

（3）项目涉及的化学品发生火灾、泄露、爆炸等突发事故的环境风险分析和对策。

## 相关情况判定

### 产业政策相符性分析

本项目生产的高纯一氧化锰产品，属于基本化学原料，在《国民经济行业分类代码》（GB/T4754 2017）中，属于“第2613小项 无机盐制造”，根据《产业结构调整指导目录2011年本，2013年修正）》，本项目不属于目录中的限制类、淘汰类产业类别，符合国家产业政策要求。

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中一、高污染、高环境风险产品名录（2015年版）之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

2017年1月10日，湖南省经信委印发石化行业十三五发展规划。根据规划，全省化工产业将以绿色发展为引领，通过优化资源配置和产业布局，重点发展石油化工、化工新材料、精细化工（含农药及专用化学品）、盐（氟）化工、煤化工（含化肥）等五大产业。接下来，将大力发展湘北地区石油炼化一体化及中下游产业，加快发展长株潭地区化工新材料产业，着力支持湘南地区盐（氟）化工、煤化工等产业转型升级，努力促进大湘西地区特色精细化工产业发展。

项目建设符合湖南省经信委的《石化工业十三五发展规划》规划要求。

### 用地规划相符性分析

根据《岳阳市云溪工业园城区片控制性详细规划》可知：将云溪工业园建设成为：工业与城市协调发展、与生态环境和谐共生的“生态型工业园区”，致力于高新技术产业，规模化，提高科技含量，以创造“新的经济增长点”。规划以现有片区为基础，进一步明确用地发展方向和用地结构，从用地和交通联系等方面协调各片区之间关系，完善工业园形态，通过加强各片的交通联系，使之成为一个统一的整体，共同构建湖南岳阳绿色化工产业园区“一心、两轴、三片”的规划结构。

本项目位于云溪区工业园规划的“产业发展片区”内，具体选址地在云溪工业园（即湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区）原岳阳市科立孚合成材料有限公司所在地，西临聚成化工有限公司，北面为湖南鑫鹏化工有限公司，东临中展科技公司，南接岳阳长科化工有限公司，总占地面积约为6000m2，属于二类工业用地，项目用地符合区域用地规划要求。

### 与园区产业规划相符性分析

云溪工业园（即湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区）规划面积3.52平方公里，以“对接石化基地、承接沿海产业、打造工业洼地”为宗旨。发展产业定位为依托石化产业基地，以发展精细化工产业为主，形成循环经济链条，致力于发展高新技术产业，培育高附加值服务。重点产业：云溪区工业园通过对本地区的特点、优势和市场前景的分析，精心选择了适合园区发展六条细化工产业链：工业催化新材料链、高分子产业链、生物医药化工产业链、环保溶剂产业链、精细化工中间体产业链、炼厂气体加工产业链。

本项目生产的高纯一氧化锰产品，主要运用于化学品原料及原料药，属于精细化工中间体产业链，符合湖南岳阳绿色化工产业园产业定位要求。

### 与园区规划环评批复(湘环评[2006]62号)相符性分析

2006年岳阳市云溪工业园管理委员会委托湖南大学环境影响评价中心编制了《岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书》，2006年5月9日原湖南省环境保护局以湘环评[2006]62号文出具了《关于岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书的批复》。

根据云溪工业园环评批复要求：“云溪工业园区是依托大型石化企业以发展化工产品深加工和无机精细化学品，兼顾新型材料、生化和机械等工业的省级工业园区”，“园区配套建设工业污染处理厂，园区排水管网体系实行清污分流，雨水排入松阳湖；生活废水排入云溪区城市生活污水处理厂集中处理后排放；各生产企业废水一类污染物必须经处理在车间排放口达标，其它工业废水经处理达到园区工业废水处理厂进水水质要求后，方可排入园内污水管网，统一进入工业废水处理厂集中处理达标后通过专用管道排入长江”，“园区采用天然气等清洁能源不准新建燃煤锅炉；园区要加快天然气管道建设工程进程”，“对进入园内的工业项目实行环保预审查制，严控污染型项目入园，入园项目选址必须符合园区总体发展规划和环保规划”，“鉴于石化化工生产有毒有害、强刺激腐蚀性原辅材料及副产品种类较多，园区要按照《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定，集中建设园区危险废物贮存设施，有利于监管危险废物的安全处置，防止造成二次污染并严格执行危险废物转移联单制度”。

本项目生产一氧化锰产品，符合云溪工业园发展的产业方向类别，不属于禁止入园的产业范围和种类，符合园区产业定位；项目排水采取雨污分流，初期雨水、设备及地面冲洗废水、生活污水等废水经化粪池预处理后进云溪区污水处理厂处理达标后排入长江，清净雨水进入工业园区雨水管网后排入松阳湖，符合园区排水规划要求；本项目使用园区集中供热管网蒸汽，来源于园区华能电厂；本项目为非重污染型项目，符合国家产业政策，选址符合园区总体发展规划和环保规划；项目各类固体废物经分类收集后，一般工业固废及生活垃圾交由环卫部门处置。

### 项目平面布局及其合理性分析

厂区用地呈规则长方形，按主要功能结合原厂周围道路情况，在厂区设置一个U形道路，东侧办公楼、配电室、二车间，中间为一车间、原料仓库、成品仓库，北面布置三车间。整个厂区按功能进行了合理的分区布置。

全厂生产装置布置配合工艺流线要求十分顺畅，布局紧凑、分区合理，管线短捷，物流合理。生产装置区周围均留有足够的空间，可满足施工用地及临时性建、构筑物等的用地。因此厂区分区布置的具体排布、生产车间内具体分区或设备定置等满足生产流畅性、生产管理方便的需要。

厂区内主要噪声源（输送泵、螺旋给料机、螺旋给料机、固液分离器、脉冲除尘器（风机））大部分位于厂区中间一车间，结合降噪措施和噪声预测的厂界达标情况，拟建项目营运期昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，夜间北侧厂界噪声超标1dB(A)，临近北侧的二车间主要噪声源有输送泵、引风机、旋风分离器（风机）、脉冲除尘器，建议加强厂址北侧绿化，强化营运期设备维修管理。由于北侧厂界紧邻鑫鹏公司生产区，200m范围无居民，噪声对环境影响较小。因此环评认为从噪声方面分析平面布局较合理。

结合大气污染源影响结果分析，氨气及颗粒物对周边环境影响很小，厂界外浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《大气环境质量标准》（GB3838-2002）标准要求。因此环评认为从大气方面分析平面布局较合理。

综上，项目平面布置较为合理，但应加强污水池周围的绿化，尤其是厂界北面的绿化，并改善绿化结构，进行乔灌草相结合的立体绿化，起到较好的隔声吸臭的效果。

### 与长江经济带相符性分析

2016年9月，推动长江经济带发展领导小组办公室印发了长江经济带市场准入禁止限制目录编制工作方案，提出编制工作目标、基本原则、主要内容、工作分工和进度安排，明确市场准入禁止限制目录包括岸线开发、河段利用、区域开发和产业发展4个方面内容。

《目录》依据《长江经济带发展规划纲要》、《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》（国发〔2015〕55号）编制。编制过程中坚持安全原则、渐进原则、必要原则、公开原则，初步列明了在长江经济带区域内禁止和限制开发的岸线、河段、区域和产业，主要适用于长江经济带涵盖沿江11省市行政区域以及长江干流岸线、河段。对于《目录》明确提出管控要求的，一律按此执行；对未提出明确管控要求的，按国家统一的市场准入负面清单以及既有法律法规执行。

《目录》分为禁止准入和限制准入两大类，分别明确了市场准入类别、适用范围、管控类别、管控措施及要求等内容。按照简单清晰、便于查询、易于执行的原则，《目录》包括两部分内容：一是《目录》文本；二是5个附录，包括农产品主产区、城市化地区禁止和限制发展的产业名录，禁止准入类区域名录，限制准入类区域名录，禁止准入类岸线名录，禁止准入类河段名录。《目录》主要适用于长江经济带涵盖沿江11省市行政区域以及长江干流岸线、河段，长江支流岸线、河段，按照干支流一致性原则实施管理，由所在地省级人民政府发布实施指南，做好相关引导工作。需要说明的是，现有长江经济带岸线、河段、区域和产业增量发展部分必须严格按照市场准入负面清单执行，严禁以任何形式擅自放宽或者选择性执行负面清单规定。既有不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，要逐步无条件退出。

结合《目录》相关要求、项目及所在区域特点可知：

①长江经济带产业发展相符性：本项目属C类“制造业”，第26大项“化学原料和化学制品制造业”，第2613小项“无机盐制造”，相关产业长江经济带禁止、限制发展产业名录如下表所示：

表1.4-1  长江经济带农产品主产区、城市化地区禁止、限制发展的产业名录

| 序号 | 市场准入类别 |  |  |  | 使用范围 | 项目、工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
|  | 代码及名称 | 代码及名称 | 代码及名称 | 代码及名称 |  |  |
| 36 | C 制造业 | 26化学原料和化学制品制造业 | 261基础化学原料制造 | 2613无机盐制造 | 农产品主产区、城市化地区 | 二硫化碳（天然气加压非催化法工艺及焦炭流化床连续法工艺除外）、氢氧化镁(卤水-烧碱法工艺除外)、以矿为原料的氢氧化钡、氧化锌、铬盐（产品深加工除外）、铅盐、锶盐、锌盐、高锰酸钾（气动流化塔氧化法工艺除外）、人造冰晶石（六氟铝酸钠）、（利用磷肥副产氟硅酸钠或电解铝电解质块生产高分子比冰晶石工艺除外）、氰化物、汞化合物、保险粉（连二亚硫酸钠）（新甲酸钠法工艺除外）、砷化锌、三氧化二砷、五氧化二砷、三氯化砷、三氟化砷、三溴化砷、三碘化砷、硫化钠（硫化碱）（副产硫酸钠综合利用除外） |

②长江经济带岸线开发相符性：“长江经济带禁止准入类岸线名录”中，湖南区域名录情况如下表所示：

表1.4-2  长江经济带禁止准入类岸线名录（湖南区域）

| 省级行政区 | 序号 | 名称 | 岸别 | 起始位置 | 终止位置 | 岸线长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）饮用水源一级、二级保护区 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 93 | 岳阳市君山区长江水源地 | 右岸 | 取水口上游3km | 取水口下游0.3km | 3.3 |
|  | 94 | 岳阳市华容县长江水源地 | 右岸 | 取水口上游3km | 取水口下游0.3km | 3.3 |
| （四）国家级和省级自然保护区和核心区和缓冲区 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 12 | 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区 | 左岸 | 塔市驿镇 | 洪山头镇 | 3 |

对比可知，项目所在区域不属于湖南区域长江经济带禁止准入类岸线。

③长江经济带河段利用相符性：“长江经济带禁止准入类河段名录”中，湖南区域名录情况如下表所示：

表1.4-3  长江经济带禁止准入类河段名录（湖南区域）

| 省级行政区 | 序号 | 名称 | 岸别 | 范围 |  | 岸线长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |
| （三）饮用水源一级、二级保护区 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 56 | 岳阳市君山区长江水源地 | 长江干流 | 取水口上游3km | 取水口下游0.3km | 3.3 |
|  | 57 | 岳阳市华容县长江水源地 | 长江干流 | 取水口上游3km | 取水口下游0.3km | 3.3 |
| （四）国家级和省级自然保护区和核心区和缓冲区 |  |  |  |  |  |  |
| 湖南 | 12 | 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区 | 长江干流 | 塔市驿镇 | 洪山头镇 | 3 |

对比可知，项目所在区域不属于湖南区域长江经济带禁止准入类河段。

④长江经济带区域发展相符性：“长江经济带禁止准入类区域名录”中，湖南岳阳区域名录情况如下所示：

表1.4-4  长江经济带禁止准入、限制准入类区域名录（湖南岳阳区域）

| 区域名称 | 行政区域 | 面积（平方公里 ） |
| --- | --- | --- |
| 禁止准入类 |  |  |
| 1.5森林公园 |  |  |
| 云溪清溪省级森林公园 | 岳阳市云溪区 | 13.58 |
| 1.7.1国际重要湿地、国家重要湿地内的湿地公园 |  |  |
| 云溪白泥湖国家湿地公园 | 岳阳市云溪区 | 13.29 |
| 1.7.3蓄滞洪区 |  |  |
| 江南陆城蓄滞洪区 | 岳阳市云溪区、临湘市 | 211.00 |
| 限制准入类 |  |  |
| 2.3城市化地区 |  |  |
| 湖南省洞庭湖经济区组团 | 岳阳市云溪区 | 388.20 |

对比可知，项目所在区域不属于湖南岳阳区域长江经济带禁止准入类及限值准入类区域。

综合可知，本项目符合长江经济带要求。

### “三线一单”相符性分析

2017年12月25日，环境保护部召开部常务会议审议并原则通过《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》，本项目“三线一单”符合性判定分析情况如下表所示。

表1.4-5  “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园，属于依法设立的工业园，根据云溪区生态保护红线分布图，本项目不在云溪区生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 |
| 资源利用上线 | 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，本项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目符合资源利用上线要求 |
| 环境质量底线 | 根据《岳阳市二〇一七年度环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM10和PM2.5，本次拟建项目对颗粒物进行收集处理后排放，根据预测，颗粒物对周边环境影响很小，厂界外浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《大气环境质量标准》（GB3838-2002）标准要求。 根据环境质量现状章节分析可知，项目所在区域大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境均能够满足相应的标准要求；项目污染物经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目所在区域暂未实施环境准入负面清单，项目位于湖南岳阳绿色化工产业园云溪分园内，所在地为工业用地，建设年产200吨一氧化锰产品，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754 2017），本项目属于第2613小项“无机盐制造”，根据《关于岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书的批复》（湘环评[2006]62 号）可知：“云溪工业园区是依托大型石化企业以发展化工产品深加工和无机精细化学品，兼顾新型材料、生化和机械等工业的省级工业园区”，符合湖南岳阳绿色化工产业园云溪分园主导产业定位，符合区域规划产业准入条件，不在该功能区的负面清单内。 |

由分析可知，本项目符合三线一单相关内容要求。

综合可知，本项目建设内容符合产业政策、区域规划相符性要求。

## 环境影响评价的主要结论

本项目位于岳阳市云溪区工业园内，选址合理，符合国家产业政策、清洁生产等要求，与地区规划和环境功能区划相容。在采用各项环保措施后，污染源全部达标排放。项目采取环境风险防范措施及减缓措施，风险值水平与同行业相比可以接受。从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 国家级法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年修订，2018年12月29日施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年修订，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日起施行；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日起施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2007年10月28日；

（11）《中华人民共和国可再生能源法》，2006年1月1日；

（12）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订并施行；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日修订并施行；

（14）《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行；

（15）《中华人民共和国安全生产法》 2014年8月31日修订，2014年12月1日起施行。

### 法规、部门规章及规范性文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》2017.7.16修订，2017.10.1起施行；

（2）《危险化学品安全管理条例》2013.12；

（3）《危险废物经营许可证管理办法》2016.2修订；

（4）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）；

（5）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）；

（6）《国家危险废物名录》2016 版；

（7）《危险废物转移联单管理办法》（原国家环保总局第5号令）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2016.12.27修订，2017.9.1起施行；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发〔2011〕35号文；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号；

（11）《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发〔2012〕50号）；

（12）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发〔2012〕98号文；

（13）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发〔2010〕113号

（14）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办〔2014〕30号文；

（15）《挥发性有机物VOCS污染防治技术政策》国家环境保护部公告2013.5.24；

（16）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年7月3日）；

（17）《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）；

（18）《土壤污染防治行动计划》（2016年5月）。

（19）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）；

（20）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（21）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

（22）关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知（环水体[2016]186号，2016.12.23）；

（23）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

（24）《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》 （国办发〔2016〕88号）

（25）《工业和信息化部关于做好工业和信息化领域“邻避”问题防范和化解工作的通知》（工信部规函〔2016〕447号）

（26）《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令2007.10.1；

（27）《湖南省环境保护条例》（2013年修正）湖南省人大常委会。

（28）关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知(环办环评[2017]84号)；

（29）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）；

（30）《关于印发《长江保护修复攻坚站行动计划》的通知》（环水体[2018]181号）；

（31）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部令第3号；

（32）《环境影响评价公众参与办法》，，生态环境部令第4号。

### 技术标准、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（9）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（10）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（11）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（12）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环办〔2017〕第43号）；

（13）《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)。

### 相关规划

（1）《国民经济和社会发展第十三个五年规划》2016年；

（2）《全国主体功能区划》国发【2010】46号；

（3）《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2016；

（4）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘环【2016】25号；

（5）《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》；

（6）《岳阳市城市总体规划》（2008-2030年）；

（7）《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

（8）《湖南岳阳云溪工业园总体规划》（2007-2020）；

（9）《湖南云溪工业园城区片控制性详细规划》；

（10）《岳阳市中心城区云溪片区（J）控制性详细规划》；

（11）《岳阳市环境保护和生态建设“十三五”规划》，2017年；

（12）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

（13）《岳阳市水环境功能区划分》。

### 其他技术资料来源

（1）《湖南华晟新材料有限责任公司200吨/年高纯一氧化锰项目可行性研究报告》；

（2）《岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书》（报批稿），湖南大学环境影响评价中心，2005年11月；

（4）《岳阳市科立孚合成材料有限公司场地调查报告》湖南省环境保护科学研究院，2018年；

（5）建设单位提供的其他相关资料。

（6）云溪工业园总体规划环评审查意见

## 评价目的与原则

### 评价目的

（1）通过工程分析，查清污染物排放节点和排放特征，确定主要污染源、污染物类型、排放量、排放方式，核算污染排放总量。

（2）通过现状调查，了解拟建项目周围区域的自然环境、社会环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。

（3）根据建设项目所在地区的总体规划和环境功能要求，结合工程特点，从技术、经济角度分析本项目生产工艺的先进性、防治污染措施的可行性及清洁生产水平，提出主要污染物总量控制建议指标。

（4）在调查、分析和现状监测的基础上，预测项目建成后可能产生的污染及对区域环境可能造成影响的范围和程度。

（5）通过风险源项识别、后果分析，加强风险管理，避免或减缓风险危害后果。

（6）根据分析、预测及评价结果、公众关注问题，提出进一步减缓或改善地区环境质量的措施和建议。

（7）从产业政策、城市规划、环境功能区划、污染物达标排放、总量控制、风险防范、公众参与等诸方面对工程的可行性做出明确结论。为管理部门决策和管理、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供科学依据。

### 评价原则

根据国家有关环保法规，结合本项目工程特点和场址区域环境现状，确定本次评价遵循的原则如下：

（1）坚持实事求是的原则。通过工程分析，结合生产实践或类比调查，核算本项目实施后“三废”排放量。分析论证项目污染防治设施的可行性，提出为达标排放及总量控制应进一步采取的防治措施，确保项目建成后的污染物外排总量达到“总量控制”指标要求。

（2）尽量利用已有现状监测及评价资料，补充必要的现场监测和调查工作，以节省时间和人力、物力、财力。

（3）评价方法力求简便、经济、实用、可靠，评价手段以满足要求为度。

（4）以工程污染源分析为基础，结合建设项目所在地区环境质量现状，预测评价建设项目对项目周围地区的影响范围和程度，寻求可行的减少污染的防治与措施，从环境保护方面提出建设项目可行性结论，为决策部门对工程项目建设决策提供依据。

## 环境影响因素识别和评价因子筛选

### 环境影响因素识别

为正确分析该项目建设可能对自然环境、生态环境产生的影响，结合项目生产工艺、排污特征以及地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别，其结果见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别结果

| 类别 |  | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 植被 | 野生生物 | 水土流失 |
| 施工期 | 土石方工程 | -1D | -- | -- | -1D | -1D | -1D | -1D |
|  | 建筑施工 | -1D | -- | -- | -1D | -- | -- | -- |
|  | 设备安装 | -- | -- | -- | -1D | -- | -- | -- |
| 营运期 | 废气 | -1C | -1C | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 废水 | -- | -1C | -1C | -- | -- | -- | -- |
|  | 噪声 | -- | -- | -- | -1C | -- | -- | -- |
|  | 固废 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 项目正常运营 | -1C | -1C | -1C | -1C | -- | -- | -- |

备注：(1)表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；

(2)表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响较小，“2”表示影响中等，“3”表示影响较大；

(3)表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响

由表2.3-1可以看出，本工程的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水土流失，均随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在环境空气、水环境和声环境等方面。

### 评价因子筛选

根据工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定本项目评价因子，详见表2.3-2。

表 2.3-2  评价因子一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 现状评价 | SO2、PM10、NO2、CO、O3、NH3 |
|  |  | 污染源评价 | 颗粒物、NH3 |
|  |  | 影响评价 | 颗粒物、NH3 |
| 2 | 地表水 | 现状评价 | pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阳离子表面活性剂、硫化物 |
|  |  | 污染源评价 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS |
|  |  | 影响评价 | 废水排入工业园污水处理厂 |
| 3 | 地下水 | 现状评价 | 水位、pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、As、Hg、Cr6+、总硬度、Pb、Cd、Fe、Mn、氟、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  |  | 影响评价 | COD、NH3-N |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 昼、夜Leq（A） |
|  |  | 污染源评价 | A声级 |
|  |  | 影响评价 | Leq（A） |
| 5 | 土壤 | 现状评价 | pH、铅、锌、铜、汞、镉、镍、锰、铁、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； |
|  |  | 污染源评价 | / |
|  |  | 影响评价 | / |
| 6 | 固体废物 | 旋风+布袋除尘灰渣、除杂沉淀物、废包装材料、生活垃圾、废机油等 |  |

## 环境功能区划及评价标准

### 环境功能区划

项目所在区域的功能属性见表2.4-1。

表2.4-1    项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 松阳湖 | 景观用水 | Ⅳ类标准 |
|  |  | 长江：长江岳阳段 | 渔业用水 | III类标准 |
|  |  | 地下水 | - | III类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 评价标准

根据岳阳市环境保护局云溪区分局《关于湖南华晟新材料有限责任公司200吨/年高纯一氧化锰项目环境影响评价执行标准的函》（详见附件7），本项目执行标准如下：

2.4.2.1环境质量评价标准

根据云溪区分局标准执行函，本项目执行标准如下：

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单；氨气、硫化氢执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。具体标准见表2.4-2。

表2.4-2  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 标准值 |  | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 150（ug/m3） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准及2018年修改单 |
| PM10 | 日平均 | 150（ug/m3） |  |
| PM2.5 | 日平均 | 75（ug/m3） |  |
| TSP | 日平均 | 300（ug/m3） |  |
| NO2 | 日平均 | 80（ug/m3） |  |
| CO | 日平均 | 4.0（mg/m3） |  |
| O3 | 8小时值 | 160（ug/m3） |  |
| NH3 | 一次值 | 0.2（mg/m3） | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| H2S | 一次值 | 0.01（mg/m3） |  |

- 地表水环境：松阳湖执行《地表水质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准，长江（岳阳市云溪区道仁矶段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.4-3  地表水环境质量评价标准    单位：mg/L（pH无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | Ⅳ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | DO | ≥5 | ≥3 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤4 | ≤6 |
| 4 | CODcr | ≤20 | ≤30 |
| 5 | BOD5 | ≤4 | ≤6 |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 7 | TP | ≤0.2 | ≤0.1 |
| 8 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.5 |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 10 | 硫化物 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| 11 | 阳离子表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 12 | 铜 | ≤1 | ≤1 |
| 13 | 锌 | ≤1 | ≤2 |
| 14 | 氟化物 | ≤1 | ≤1.5 |
| 15 | 硒 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 16 | 砷 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 17 | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.001 |
| 18 | 镉 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 19 | 六价铬 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 20 | 铅 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 21 | 氰化物 | ≤0.02 | ≤0.2 |

（3）地下水环境：区域地下水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.4-4  地下水环境质量标准    单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | 类别 | pH | 氨氮 | 硝酸盐（以N计） | 亚硝酸盐（以N计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB14848-2017）标准值 | Ⅲ | 6.5～8.5 | ≤0.50 | ≤20.0 | ≤1.00 |
| 项目 | 类别 | 挥发酚 | 砷 | 汞 | 六价铬 |
| （GB14848-2017）标准值 | Ⅲ | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 |
| 项目 | 类别 | 总硬度 | 铅 | 镉 | 铁 |
| （GB14848-2017）标准值 | Ⅲ | ≤450 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.3 |
| 项目 | 类别 | 锰 | 氟 | 溶解性总固体 | 耗氧量 |
| （GB14848-2017）标准值 | Ⅲ | ≤450 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 |
| 项目 | 类别 | 硫酸盐 | 总大肠菌群（个/L） | 细菌总数 |  |
| （GB14848-2017）标准值 | Ⅲ | ≤250 | ≤3.0 | ≤100 |  |

（4）声环境：项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表2.4-5。

表2.4-5  声环境质量标准    等效声级Leq：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（5）土壤环境：

项目所在地属于工业用地，采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)建设用地土壤污染风险筛选值的第二类用地筛选值作为土壤污染风险筛选标准。

表2.4-6  地块土壤环境风险评价筛选值（mg/kg）

| 污染物名称 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) |
| --- | --- |
|  | 第二类用地筛选值 |
| 砷 | 60 |
| 镉 | 65 |
| 铬（六价） | 5.7 |
| 铜 | 18000 |
| 铅 | 800 |
| 汞 | 38 |
| 镍 | 900 |
| 四氯化碳 | 2.8 |
| 氯仿 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 二氯甲烷 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 0.43 |
| 苯 | 4 |
| 氯苯 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 20 |
| 乙苯 | 28 |
| 苯乙烯 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 邻二甲苯 | 640 |
| 硝基苯 | 76 |
| 苯胺 | 260 |
| 2-氯酚 | 2256 |
| 苯并[a]蒽 | 15 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 䓛 | 1293 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 萘 | 70 |
| 苯胺 | 260 |

2.4.2.1污染物排放标准

- 废气：根据《湖南省生态湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，本项目位于岳阳市，因此，本项目废气中颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)中表4大气特别排放限值；氨排放执行《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)表3、表5中标准限值。具体标准值见表2.4-7。

表2.4-7  无机化学工业污染物排放准

| 污染物 | 最高允许排放限值（排气筒） | 企业边界限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 mg/m3 | / | 《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015) |
| 氨 | 20 mg/m3 | 0.3 mg/m3 |  |

- 废水：本项目采用雨污分流、污污分流、分质处理的原则实施排水制度。生产过程中存在未收集到的生产废水随地表清洗废水经处理达标后通过工业园污水专用管道送工业污水处理站处理，执行《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)及岳阳华浩水处理有限公司工业污水处理厂进水水质要求中较严限值；生活污水经生活污水管线送云溪生活污水处理厂进一步处理，执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准及岳阳华浩水处理有限公司进水水质要求中较严限值。具体执行标准值见表2.4-9、表2.4-10。

表2.4-9  工业废水各主要污染物排放限值（单位：mg/l）

| 序号 | 污染物 | 岳阳华浩水处理有限公司工业废水进水水质要求 | 《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)（间接排放） | 本次评价执行标准取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6-9 |
| 2 | SS | 400 | 100 | 100 |
| 3 | BOD | 300 | / | 300 |
| 4 | COD | 1000 | 200 | 200 |
| 5 | 石油类 | 20 | 6 | 6 |
| 6 | 磷酸盐（以P计） | 3.0 | / | 3 |
| 7 | 硫化物 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 氨氮 | 30 | 20 | 20 |

表2.4-10  生活污水各主要污染物排放限值（单位：mg/l）

| 序号 | 污染物 | 岳阳华浩水处理有限公司进水水质要求 | 污水综合排放标准GB8978-1996 三级 | 本次评价执行标准取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 6~9 | 6-9 |
| 2 | SS | 220 | 400 | 220 |
| 3 | BOD5 | 150 | 300 | 150 |
| 4 | COD | 320 | 500 | 320 |
| 5 | 石油类 | / | 20 | 20 |
| 6 | 动植物油 | / | 100 | 100 |
| 7 | 硫化物 | / | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 氨氮 | 35 | / | 35 |
| 9 | 总磷 | 4 | / | 4 |

- 噪声：项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见表表2.4-11。

表2.4-11  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.4-12  工业企业厂界环境噪声排放标准    等效声级：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（4）固体废物：本项目生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。

## 环境影响评价工作等级

### 地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。

表 2.5-1  评价因子一览表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

本项目水经预处理后排入园区污水管网，送云溪区污水处理厂集中处理。属于间接排放，根据分级判据，地表水环境影响评价等级为三级B。

### 地下水环境评价工作等级

本项目不采用地下水作为补给源，根据《环境影响评价技术导则》 （HJ610 -2016 ）附录 A可知，本项目地区属于下水I类项目。

根据现场勘查，本项目周边居民均饮用自来水，不存在“集中式饮用水水源地及保护区和热水、温泉、矿泉水等”地下水“敏感性”区域，也不存在“集中式饮用水水源准保护区以外的径流补给区、分散式饮用水源地、特水地下水资料保护区以外的分布区”等地下水“较敏感性”区域，因此本项目区地下水环境敏感定为“不敏感”区域。

根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）表 2判定，本项目地下水评价等级为二级，具体见表2.5-2。

表2.5-2  项目地下水评价工作等级分析表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

### 环境空气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ3.2-2018）的规定，选择导则附录 A 推荐模型清单中的估算模型 AERSCREEN 分别对项目污染源的最大环境影响进行计算，然后按照评价工作分级判据进行分级。本项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%计算结果见下表。其中，最大地面质量浓度占标率 Pi 计算公式如下：

Pi = Ci / C0i×100%

式中：Pi ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准浓度限值。

表 2.5-3  本项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时) | 17万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.8 |
| 地表类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是（简单地形） |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.5-4  评价工作级别

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（2）估算模式计算结果

采用导则推荐的SCREEN3模型分别计算它们的最大地面浓度占标率Pi，详见大气环境影响预测章节，拟建项目估算模式计算结果见表2.5-5。

表 2.5-5   拟建项目估算模式计算结果表

| 序号 | 污染源 | 评价因子 | 最大落地浓度 | 最大占标率 | D10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间15m高排气筒 | 颗粒物 | 0.0038 | 0.84 | / |
|  |  | NH3 | 2.46 | 1.23 | / |
| 2 | 车间无组织 | 颗粒物 | 13.8 | 9.2 | 75 |
|  |  | NH3 | 15.6 | 7.8 | 147 |

（3）评价等级与评价范围

如上所述，颗粒物、NH3等主要污染物最大地面浓度占标率Pmax均不超过10%，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气影响评价工作等级定为二级。大气评价范围为以项目厂界为中心，边长5km 的矩形区域。

### 声环境评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价级别划分原则。

表 2.5-6   声环境影响评价等级划分依据

| 判别依据 | 声环境功能区 | 敏感目标噪声级增量 | 受噪声影响范围内的人口数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级评价 | 0类及以上 | ≥5dB（A） | 显著增多 | 1、判断项目建设后声级增高的具体地点为距该项目声源最近的敏感目标处。 2、符合两个以上的划分原则时，按较高级别执行。 |
| 二级评价 | 1类、2类 | 3~5dB（A） | 增加较多 |  |
| 三级评价 | 3类、4类 | ≤3dB（A） | 变化不大 |  |

本项目为处于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区中的建设项目，并且位于岳阳市云溪区工业园内，且项目建成后，厂界噪声增加不大。根据导则工作等级划分基本原则，将本项目噪声环境影响的工作等级定为三级。

### 生态环境评价工作等级

本项目选址于湖南岳阳绿色化工产业园云溪片区，共占地5716.3m2。根据国家《环境影响评价技术导则 生态影响》（ HJ19-2011 ）规定本工程影响范围小于2km2，项目位于湖南岳阳绿色化工产业园内，所在地非生态敏感区，属一般区域。综合可知，本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

### 土壤环境评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ 964-2018）中土壤环境影响评价级别划分原则。

表 2.5-7   土壤环境影响评价等级划分依据

| 占地规模敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ 964-20018）附录 A可知，本项目土壤环境影响评价项目类别为I类。本项目位于工业园区，不存在土壤环境敏感性区域，项目占地5716.30m2，占地规模为小型，因此本项目土壤评价等级为二级。

### 风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），环境风险潜势划分原则见表 2.5-7，评价工作等级划分原则见表 2.5-8。综合风险源和环境敏感目标的调查结果，本项目各要素环境风险潜势及相应的评价工作等级见表 2.5-9。

- Q值确定

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录C，只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量已其临界量比值，即为Q。

式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

当Q<1时，项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q<10，（2）10≤Q<100，（3）Q≥100。

本项目厂区内硫酸铵最大储存量为100t，硫酸铵临界量为10t（（HJ/T169-2018）附录B）。经辨识，项目涉及环境风险物质数量与其临界量比值（Q值）为10。Q值为10≤Q<100。

- M值确定

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套 工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2） 10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表2.5-7 本项目行业及生产工艺判定（M）

| 行业 | 评估范围 | 分类 | 本项目情况 | 本项目分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 无 |  |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 无 |  |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 硫酸铵储罐1个，焙烧炉1个 | 10 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 无 |  |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线（不含城镇燃气管线） | 10 | 无 |  |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 无 |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |

经计算，M 值为 10，属于5<M≤10，为 M3。

- 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表2.5-8  危险物质及工艺系统危险性等级判定

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上所述，本项目危险物质及工艺系统危险性 P 为 P3 级。

- 环境敏感程度（E）的分级

1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分 为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。

本项目周边环境情况就大气环境敏感目标见“2.8 环境保护目标”，根据调查，项目周边5km范围内居住、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，敏感性分级为E2级。

2）地表水环境

据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下 游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度 敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则、地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级均见下表。

表2.5-9 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水功能敏感性分区 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区。 |

本项目废水经处理后排入云溪工业园污水处理厂处理，本项目雨水排放口地 表水水域环境功能为Ⅲ类，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河 流最大流速时，24h流经范围内不涉及跨省界。故地表水功能敏感性为：低敏感 F2。

本项目发生事故时，生产废水会进入云溪工业园污水处理厂处理；且本项目下游10km范围内无敏感保护目标。长江位于本项目下游18km处。故其环境敏感目标分级为S3级。

本项目地表水环境敏感程度为E2。

3）地下水

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表D.5。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表D.6和表D.7。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

本项目地下水功能敏感性分区属于G3级

根据本项目工程地质特点，本项目所在区域图层为黏土，厚度大于1m，渗 透系数约为1.16×10-4 ~2.89×10-4 cm/s。属于D2级。

本项目地下水环境敏感程度为E3。

- 环境风险潜势初判

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确 定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表2.5-10 建设项目环境风险潜势划分

| 环境风险潜势 | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危险（P1） | 高度危险（P2） | 中度危险（P3） | 轻度危险（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

表2.5-11  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据上表计算，本项目危险物质及工艺系统危险性P为P3级，本项目大气环境敏感区和地表水环境明安区等级为环境中度敏感区（E2）；地表水环境敏感程度为E2；地下水环境敏感区等级为环境中度敏感区（E3）。

表2.5-12  本项目各要素环境风险潜势及评价工作等级

| 环境要素 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | III | 二 |
| 地表水 | III | 二 |
| 地下水 | II | 三 |

## 环境影响评价范围

### 地表水影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中要求三级B的评价范围应符合以下要求：

（1）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

（2）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

根据分析，本项目不设地表水评价范围，主要评价项目依托云溪区污水处理厂处理的环境可行性。

### 地下水影响评价范围

通过《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中查表法确定调查评价范围，在认真分析项目厂区及周边地区水文地质条件的基础上，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）并结合敏感点所处位置，确定评价区评价范围：以建设项目为中心，周围6km2范围内。

### 环境空气影响评价范围

本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中5.4规定，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

### 声环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本项目声环境影响评价范围为厂界边界向外200m范围内。

### 生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），三级评价的评价范围为项目占地范围。

### 土壤环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ 964-2018）的规定，本项目为污染影响型，且评价等级为二级，因此土壤环境影响评价范围为本项目占地范围内以及占地范围外0.2km范围内。

### 环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，以及各要素评价工作等级，确定各环境要素的评价范围，具体如下：

（1）大气环境风险评价范围：本项目厂界外2.5km范围区域。

（2）地表水环境风险评价范围：本项目事故情况下废水不直接排放，不涉及地表水环境风险。

（3）地下水环境风险评价范围：项目厂区内。

## 环境保护目标

本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，根据现场踏勘，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区等，环境保护目标详见表2.7-1和附图。

表2.7-1  项目大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址距离/m | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 胜利村居民点 | 113°15′30.3505″E | 29°29′02.9470″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西面，430m | 200户左右 |
| 胜利小区 | 113°15′37.6274″E | 29°28′55.5066″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 东面，590m | 400户左右 |
| 云溪工业园管委会 | 113°15′27.4168″E | 29°28′50.8929″N | 事业单位 | 人群 | 二类区 | 东南面，420m | 约50人 |
| 岳阳市云溪区第一中学 | 113°15′53.4446″E | 29°28′57.4560″N | 教学 | 人群 | 二类区 | 东面，1.1km | 师生约3000人 |
| 云溪区 | 113°15′33.0601″E | 29°28′46.1492″N | 居民区/商业 | 人群 | 二类区 | 东南面，1.0km | 1500户，5500人 |
| 螃家咀 | 113°14′36.2104″E | 29°29′48.1091″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西北面，2.2km | 18户，43人 |
| 田家老屋 | 113°14′53.5544″E | 29°29′11.1672″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西面，1.3km | 11户，33人 |
| 锁前咀 | 113°14′26.2621″E | 29°29′21.4018″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西面，2.0km | 4户，12人 |
| 东风村 | 113°14′05.8454″E | 29°28′51.3802″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西南面，1800m | 30户，90人 |
| 方家咀 | 113°14′47.2777″E | 29°29′31.7988″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西北面，1.2km | 6户，18人 |
| 汪熊家 | 113°15′08.6101″E | 29°29′59.1201″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西北面，2.2km | 5户，15人 |
| 蔡家 | 113°16′06.1123″E | 29°29′25.6143″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 东北面，1.3km | 11户，30人 |
| 大房 | 113°16′12.6123″E | 29°29′07.2645″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 东北面，1.1km | 9户，25人 |
| 张家 | 113°16′23.2145″E | 29°29′21.9324″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 东北面，1.5km | 8户，23人 |
| 易家垄 | 113°15′10.3245″E | 29°28′29.0324″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西南面，1.0km | 9户，25人 |
| 艾家垄 | 113°15′11.1234″E | 29°28′28.9258″N | 居民区 | 人群 | 二类区 | 西南面，1.6m | 18户，43人 |

表2.7-2  项目环境敏感目标一览表

| 类别 | 敏感目标名称 | 功能 | 与最近装置方位距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 长江道仁矶江段 | 渔业 用水 | 西面，5.8km | 大河 平均流量为20300m3/s | （GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
|  | 松阳湖 | 景观 用水 | 西面，2.8km | 小湖，面积约4km2 | （GB3838-2002） Ⅳ类标准 |
| 地下水 | 云溪工业园所在区域地下水 | 评价范围内不涉及地下水饮用水水源、特殊地下水资源功能。周边居民饮用水均来自云溪区自来水，附近井水无饮用水功能。 |  |  | （GB/T14848-1993）Ⅲ类 |
| 声环境 | 评价范围200m内无居民点 |  |  |  | （GB3096-2008） 3类标准 |
| 生态 环境 | 项目区内 | 未有珍稀动植物、水生动物 |  |  | / |

表2.7-3 建设项目风险环境敏感目标一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 胜利村居民点 | 西面 | 430m | 居民区 | 约200户 |
|  | 2 | 胜利小区 | 东面 | 590m | 居民区 | 约400户 |
|  | 3 | 云溪工业园管委会 | 东南面 | 420m | 事业单位 | 约50人 |
|  | 4 | 岳阳市云溪区第一中学 | 东面 | 1.1km | 教学 | 师生约3000人 |
|  | 5 | 云溪区 | 东南面 | 1.0km | 居民区/商业 | 约5500人 |
|  | 6 | 螃家咀 | 西北面 | 2.2km | 居民区 | 约43人 |
|  | 7 | 田家老屋 | 西面 | 1.3km | 居民区 | 约33人 |
|  | 8 | 锁前咀 | 西面 | 2.0km | 居民区 | 约12人 |
|  | 9 | 东风村 | 西南面 | 1800m | 居民区 | 约90人 |
|  | 10 | 方家咀 | 西北面 | 1.2km | 居民区 | 约18人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 100人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 23000人 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感目标 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 园区地下水 | 不敏感 | III | D2 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

图2.7-1  项目所在地

图2.7-2  环保目标现状

# 建设用地场地调查

## 场地调查情况

为了认真落实国家节能减排政策，提高企业资源循环利用效率，改善生态环境，实现产业结构调整和升级，根据环保部《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（国家环保总局 环办〔2004〕47号）、《关于土壤污染防治工作的意见》（环发〔2008〕48号）、《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）等有关规定，需要对该场地进行污染调查、风险评估以及后续的场地修复工作，确保土地再开发利用过程的环境安全，确保人体健康。为此，岳阳市科立孚合成材料责任有限公司委托湖南省环境保护科学研究院开展岳阳市科立孚合成材料责任有限公司场地的污染调查工作，为评估场地污染现状提供科学依据。

调查报告编写完成后，于2019年4月18日，岳阳市环境保护局云溪区分局受岳阳市科立孚合成材料有限公司委托，在岳阳市组织召开了《岳阳市科立孚合成材料有限公司原建设用地场地调查报告》专家审查会。专家意见如下：

（1）核实项目污水处理及排放情况，明确厂区内废水池及循环水池残留水情况，细化厂区（特别是生产区、储罐区、废水池和物料输送管线等）防渗情况，完善污染风险筛选过程。

（2）核实场地面积、场地使用历史及建设期和整个营运期的基本情况，细化场地周边现状调查，补充环境敏感目标分布图，补充场地地下水环境质量现状调查，完善水文地质和污染识别相关内容。

（3）核实场地遗留构筑物、固废、废液污染调查，核实其属性、数量，补充处置要求。

（4）根据相关技术规范要求，补充项目现场采样图，核实项目采样布点和监测的规范性，梳理相关标准、编制依据和检测数据的有效性，完善报告文本编制，补充相应附件附图。

## 场地概况

### 建设用地场地背景

本场地位于岳阳市云溪区湖南绿色化工产业园内，占地5716.3平方米，原为岳阳市科立孚合成材料有限公司，该公司成立于2006年，是一家以高性能功能高分子新材料为主营业务的科技型企业。2009年完成总投资2050万元，形成聚酮树脂生产能力1500吨/年、聚酮改性树脂生产能力500吨/年，环保投资80万元。2014年10月停产，12月整体搬迁正式停产，至今空置。

### 场地位置及周边环境

该厂区位于云溪工业园内精细化工业区，西临聚成化工有限公司，北面为湖南鑫鹏化工有限公司，东临中展科技公司，南接岳阳长科化工有限公司，总占地面积约为6000平方米，于2006年颁发《建设用地规划许可证》，规划用地为工业用地。（项目所在区域地理位置见图3.1-1）。

厂区主要有生产车间、合成车间、成品仓库、原料仓库、循环水池及污水池。总建筑面积3000平方米（厂区平面布置见图3.1-2）。

图 3.2-1 项目所在区域地理位置

图3.2-2 厂区平面布置图

### 场地现状

项目所在厂区场地于2014年实施整体搬迁，搬迁后厂区设备实施了整体拆除，生产车间、原料仓及成品仓等所有生产设备均已拆除，仅房屋钢架结构尚未拆除。现场地面堆砌少量建筑垃圾，厂区内废水池及循环水池均已停用。

- 3.2.3.1废水

本厂区运营过程中产生的废水为生产废水、循环冷却水、地面清洁水、初期雨水、纯水制备过程中产生废水、生活污水等。厂区内废水收集池、沉降池和调节池于2014年均已废弃，并无废水产生。厂区内环保工程水处理系统于2014年停用，设备均已拆除。

- 3.2.3.2废气

本项目运营过程中废气污染因子主要甲醛、非甲烷总烃、颗粒物，主要来自3个车间生产过程中所产生的有组织排放废气和无组织排放废气。本厂区内废气处理系统装置于2014年停用且设备已拆除，现场调查过程中并无任何刺鼻气味、无废气产生。

- 3.2.3.3 固体废物及废弃建筑

本项目运营过程中固体废物主要有粉尘、边角料及生活垃圾，因本厂区于2014年10月停产，固体废物均已送至环保部门处理。

本厂区内现有主体工程和辅助工程建筑均已废弃，但建筑体并未拆除。其中主体工程有：生产车间占地面积约为550m2、建筑面积约为550m2，原料仓占地面积约为480m2、建筑面积约为960.0m2，成品仓占地面积约为1560.0m2、建筑面积约为3120.0m2，辅助工程有：办公楼占地面积约为672.0m2、建筑面积约为2688.0m2，门卫室占地面积约为24.0m2、建筑面积约为24.0m2。（见表3.2-1）

表3.2-1 厂区工程项目组成表

| 序号 | 工程名称 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 550 | 550 |
|  | 原料库 | 480.00 | 960.00 |
|  | 成品库 | 1560.00 | 3120.00 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 672.00 | 2688.00 |
|  | 门卫 | 24.00 | 24.00 |

综上所述，本厂区在现场调查及人员访谈中，并未发现废水、废气污染，其场地主要遗留环境问题为现有厂房钢架结构拆除过程中产生的建筑垃圾，及土方开挖产生弃土。厂区现场调查图见3.1-3 。

厂区大门                       成品仓库1

循环水池                      原料仓库

成品仓库2                       废水池

生产车间1                生产车间3

生产车间2                 生产车间4

图3.2-3 厂区现场调查

## 场地污染识别

### 场地使用历史

该场地的生产历史有13余年，是云溪工业园管理委员会引资入园的精细化工项目，2006年6月开工建设，于2007年3月建成投入试运行。公司主要产品有聚酮树脂和聚酮树脂改性树脂。

### 生产工艺

（1）聚酮树脂生产流程

公司聚酮树脂生产规模为15000t/a。主要工艺流程为：A、将原材料 37%工业甲醛、环己酮通过计量泵加入密闭反应釜内。加入催化剂 NaOH，在 90℃温度下自然放热反应缩聚 2-3 小时。此工序主要产生不冷凝的有机废气以及原料在储存和加料过程中会产生有机废气。B、按照配方，加入适量的去离子水，在反应釜中进行 6-8 次水洗搅拌，然后固液分离（使生成树脂、水通过不同的比重分离开来），最终达到工艺规定要求的 pH 值。本项目在水洗过程中产生的废水通过管道排入废水处理系统。C、将水洗合格后的树脂继续在釜内脱水，控制温度在 100℃左右，常压脱水 5-6 小时后，在真空条件下继续脱水 1-3 小时。在此过程中会损耗一部分水，供热全部由园区集中蒸汽供热。D、合格的树脂通过底阀放入料盘中，自然冷却至常温。E、将常温下的成品破碎后装入 25kg/袋的包装袋，送入仓库。工艺流程图见图3.2-1。

图3.3-1 聚酮树脂工艺流程图

（2）聚酮改性树脂生产流程

公司聚酮改性树脂生产规模为5000t/a。改性聚酮树脂的反应通式见图3.2-2，主要工艺流程为：将合成的聚酮树脂投入反应釜，同时加入助剂，在一定温度下进行反应，检查反应终点，保温一段时间后，即得到树脂水合液。再水洗将水溶性杂质除掉，蒸去水份，得到树脂。

图3.3-2 改性聚酮树脂的反应通式

### 关注污染物

依据《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）附录B：化学原料及化学品制造业潜在的污染物类型“挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属、持久性有机污染物、农药”。本厂区生产产品为聚酮树脂及改性聚酮树脂，属于化学原料及化学品制造业，使用的原辅材料为37%工业甲醛、环己酮、水性催化剂，结合前期调查结果和相关资料，初步明确本场地土壤的主要关注污染物为铅、锌、铜、汞、镉、镍、锰、铁、挥发性有机物、半挥发性有机物。废水的关注污染物参照松阳湖水体功能区类型为景观娱乐用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。废渣和不明废弃物参照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）等标准进行重金属毒性浸出试验和有机污染物毒性含量鉴别。

## 结论

场地调查采用专业布点方法，在场地污染识别的基础上选择潜在污染区域进行布点。本次初步调查在场地内布设12个采样点，重点布设在现场厂门东侧空地处，3个车间、中间水池外和墙处的绿化花坛。共采集土样12个，分析了常规理化指标（pH），重金属指标（包括6个指标，即砷、镉、铬、铅、镍、汞）、挥发性有机物（共27项，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（共11项，硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘），具体监测结果详见第6.4.5节，取得主要结果如下：

（1）调查地块土壤pH值在5.29~8.12之间。

（2）调查地块土壤7种重金属均有不同程度检出，但检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中建设用地第二类用地的风险评价筛选值，土壤中重金属对人体健康的风险在可接受范围内。

（3）调查地块土壤调查共检测27项挥发性有机化合物及11项半挥发性有机化合物，检测的12个土壤样品，苯、甲苯、乙苯、氯苯、硝基苯、苯胺、氯乙烯、苯乙烯、三氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯酚、萘均未检出，其中邻二甲苯、苯并[b]荧蒽、䓛、间二甲苯+对二甲苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、茚并[1,2,3-cd]芘均有不同程度的检出，但检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中建设用地第二类用地的风险评价筛选值，调查地块土壤中有机物对人体健康的风险在可接受范围内。

综上所述，调查地块的土壤符合工业用地的规划使用要求，土壤中污染物对人体健康的风险在可接受范围内，且经过不确定性分析，场地调查严格把控污染识别、样品采集、运输保存及分析等过程，是在当前发展水平下最大限度地降低了不确定性，因此，不需要进一步对场地土壤进行调查，可以直接用于工业用地的开发利用。

# 工程概况

## 项目基本情况

项目名称：湖南华晟新材料有限责任公司200吨/年高纯一氧化锰项目

建设单位：湖南华晟新材料有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：湖南岳阳绿色化工园区，西临聚成化工有限公司，北面为湖南鑫鹏化工有限公司，东临中展科技公司，南接岳阳长科化工有限公司，总占地面积5716.3平方米

生产规模：年产200吨高纯一氧化锰

项目投资：总投资484.96万元，环保投资61万元

劳动定员及工作制度：本项目年工作日300天，生产班制实行三班制，其余部门采用日班制工作，每班8小时；定员总数16人，其中生产工人10人，管理人员6人。

建设周期：工程建设周期6个月，预计2020年5月投产使用。

## 建设内容和产品方案

### 建设内容

本项目建设内容包括生产厂房、辅助设施及公共设备，建设1套年产200吨高纯一氧化锰生产装置。

### 产品方案

本项目主要生产高纯氧化锰（硫酸锰法）。根据可研报告资料，本项目生产的高纯氧化锰没有具体的国家标准，结合国外客户对高纯一氧化锰的指标要求，按照本企业的如下标准执行。

表4.2-1  项目产品方案

| 产品名称 | 特点 | 产量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高纯氧化锰 | 纯度高，流动性好的绿色粉料，含有极少量杂质 | 200 | 主产品 |
| 硫酸铵 | 主要为硫酸铵浓度约30%的水溶液，含有少量杂质 | 1253.68 | 副产品 |

表4.2-2  高纯一氧化锰企业标准

| 项目 | MnO（%） | Mn（%） | Fe（%） | 氯化物（%） | 外观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格指标 | ≥99.9 | ≥77 | ≤0.025 | ≤0.006 | 流动性好的 绿色粉料 |

表4.2-3  硫酸铵溶液

| 项目 | （NH4）2SO4 | 储存方式 | 最大储存量（m3） | 外观 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格指标 | 约30% | 储罐 | 100 | 水溶液 |

### 产品用途

（1）高纯一氧化锰

高纯一氧化锰，分子式：MnO，分子量70.94；相对密度5.43~5.46，熔点1650ºC，3400ºC时解离升华。物理性质为草绿或灰绿色立方晶系粉末或八面体结晶，不溶于水，溶于酸和氯化铵。急性毒性：小鼠气管LD：>50mg/kg；小鼠皮下 ：1gm/kg；吸入氧化锰粉尘，可引起人的锰尘肺。

高纯一氧化锰目前主要针对国外出口市场，主要用作生产高端铁氧体的原料，涂料和清漆的干燥剂，制造戊醇的催化剂，工业辅助剂，微量元素肥料；也用于医药、冶炼、焊接、织物还原印染、玻璃着色、油脂漂白、高端陶瓷及干电池的制造；随着产业升级，高质量的高纯一氧化锰市场需求旺盛。

高纯一氧化锰是高纯四氧化三锰的原料，高纯四氧化三锰在新型新材料领域有着重要应用：

1）锂电池中重要成员锰酸锂电池正极材料的锰源原材料；

2）高端软磁铁氧体的基础原料。

（2）硫酸铵

硫酸铵无色结晶或白色颗粒。无气味。280℃以上分解。水中溶解度：0℃时70.6g，100℃时103.8g。不溶于乙醇和丙酮。0.1mol/L水溶液的pH为5.5。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。还可用于纺织、皮革、医药等方面。

毒性说明：吸入、食入、经皮肤吸收，对眼睛、粘膜和皮肤有刺激作用，长期使用会使土壤出现酸化板结现象，本品不燃，具刺激性。

## 项目工程组成

本项目将原厂房全部拆除，新建厂房、综合办公室、配套设施，项目总占地面积5716.3平方米，其中净占地5121.92平方米，建筑占地面积约2711.51平方米，建设工程范围：

（1）生产工艺装置：1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间。

（2）辅助生产工程：原料仓库、成品仓库、配电室、事故池、污水池等。

（3）行政办公：综合楼1栋

表4.3-1  主要工程组成情况一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产加工区 | 1#生产车间为生产硫酸锰除杂、提纯车间，层高16m，防火等级戊类，占地面积约836m2，建筑面积2280m2 |
|  |  | 2#生产车间为生产一氧化锰车间，占地面积435m2，建筑面积435m2 |
|  |  | 3#生产车间为硫酸锰溶液提浓缩车间，层高6m，防火等级戊类，占地面积96m2，建筑面积96m2 |
|  | 原料存储区 | 主要用于存储工业级硫酸锰、碳酸氢铵、包装等原料，层高9m，防火等级戊类，占地面积约247m2，建筑面积247m2 |
|  | 液体储罐区 | 1个100m3用于存储副产品硫酸铵 |
|  | 成品仓库 | 用于高纯一氧化锰的存储，层高9m，防火等级戊类，占地面积约361m2，建筑面积361m2 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 层数4层，层高14m，用于办公、食堂、宿舍、化学分析室，占地面积251.34m2，建筑面积998.8m2 |
|  | 事故池 | 占地面积20.21m2，容积约80m3 |
| 公用工程 | 给排水 | 接入市政主干管，管径DN100 |
|  | 供电 | 城市电网提供一路电源供电，供电电压为380V，设有90m2配电房 |
|  | 通风 | 厂房采用机械通风，换气次数不小于12次/h |
| 环保工程 | 废气处理 | 一车间内旋风除尘+布袋除尘+15m高排气筒至楼顶排放（1#排气筒）；二车间设集气罩+15m高排气筒高空排放（2#排气筒）。无组织排放加强通风。 |
|  | 废水处理 | 厂区中间设有V=28m3容积的废水回收罐、厂区设化粪池 |
|  | 噪声处理 | 减振、降噪、隔声门、窗 |
|  | 固废处置 | 一般固废暂存间、垃圾箱 |

## 原辅材料和动力消耗定额

本项目使用原料有工业级硫酸锰、碳酸氢铵、氮气、硫化钡、过氧化氢以及辅助材料包装袋、水、电、蒸汽等。

- 工业级硫酸锰：一水硫酸锰（MnSO4·H2O，相对分子质量169.01）是浅粉红色单斜晶系细结晶，密度2.95g/mL（25℃），熔点700℃，沸点850℃。常温常压下不稳定。易溶于水，溶解度5-10g/100 mL（21℃），不溶于乙醇。加热到200℃以上开始失去结晶水，约280℃时失去大部分结晶水，700℃时成无水盐熔融物。850℃时开始分解，因条件不同而放出三氧化硫、二氧化硫或氧气，残留黑色的不溶性四氧化三锰约在1150℃完全分解。按HGT 2962-2010标准要求，一水硫酸锰≥98%，Mn≥31.8%，Fe≤0.004%，氯化物≤0.005%。

硫酸锰在850℃时开始分解，因受热程度不同，可放出SO3、SO2或氧气，残余物有二氧化锰或四氧化三锰。硫酸锰的结晶水合物加热到280℃时，都可以失去自身的结晶水而成为无水物。

毒性说明：吸入、摄入或经皮吸收有害，具刺激作用。长期吸入该品粉尘，可引起慢性锰中毒，早期以神经衰弱综合征和神经功能障碍为主，晚期出现震颤麻痹综合征；对环境有危害，对水体可造成污染；该品不燃，具刺激性；大鼠LD50：2150毫克/公斤；小鼠LD50：2330毫克/公斤。

（2）碳酸氢铵：碳酸氢铵（NH4HCO3，相对分子质量79.06）是白色斜方晶系或单斜晶系结晶体。无毒、有氨臭、能溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇。水溶液呈碱性，性质不稳定，36℃以上分解为二氧化碳、氨和水，60℃可分解完。有吸湿性，潮解后分解会加快。碳酸氢铵：按GB1888-2014标准要求，总碱量，按碳酸氢铵计≥99%，氯化物≤0.003%，Fe≤0.002%。

毒性说明：接触后，可刺激皮肤、眼睛、黏膜；高浓度接触可引起暂时性失明、肺水肿和青紫，并可强烈伤害呼吸道黏膜，导致死亡。小鼠静脉注射LC50：245mg/kg；出现呼吸困难，非功能衰退，抽搐。

（3）氮气：在常况下是一种无色无味的气体，熔点是63 K，沸点是77 K，临界温度是126 K，难于液化。溶解度很小，常压下在283 K时一体积水可溶解0.02体积的氮气。氮气是难液化的气体。氮气在极低温下会液化成无色液体，进一步降低温度时，更会形成白色晶状固体。通常采用黑色钢瓶盛放氮气。

危害性：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。

- 硫化钡：硫化钡是外观为白色等轴晶系立方晶体，不纯时为浅灰色、黄绿色、浅棕色或黑色的粉末，工业品为浅棕色或黑色粉，亦有块状，遇水分解成氢氧化钡和硫化氢。在潮湿空气中或酸雾中能发生强烈的化学反应，可能引起燃烧。水溶液呈强碱性。有腐蚀性，能烧伤皮肤，使毛发脱落。与水或酸反应也会生成硫化氢，其他产物是氢氧化钡、硫氢化钡或其他钡盐。可以从饱和溶液析出六水合物（BaS·6H2O），六方片状晶体。硫化钡有毒，食入会造成中毒。遇酸放出硫化氢，与浓酸加热分解出硫化氢和硫磺。在潮湿空气中水解放出有毒的硫化氢气体。

- 双氧水：纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂。

表4.4-1  原料规格及来源

| 序号 | 名称 | 规格 | 产品等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸锰 | 按HGT 2962-2010标准要求，一水硫酸锰＞98%，Mn≥31.8%，Fe≤0.004%，氯化物≤0.005% | 工业级 |
| 2 | 碳酸氢铵 | 按GB1888-2014标准要求，总碱量，按碳酸氢铵计≥99%，氯化物≤0.003%，Fe≤0.002% | 食品级 |
| 3 | 氮气 | 按GB/T 8980-1996标准要求，瓶装，纯度(V/V)≥99.9996% | 优级品 |
| 4 | 硫化钡 | / | 优级品 |
| 5 | 过氧化氢 | / | 食品级 |

表4.4-2  原料使用情况

| 序号 | 名称 | 规格（%） | 储存状态及 包装形式 |  | 年使用量（t/a） | 最大存量（t） | 储存场所 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业级硫酸锰 | 98 | 固态 | 袋装 | 485.7 | 45 | 原料仓库 | 汽车 |
| 2 | 食品级碳酸氢铵 | 99 | 固态 | 袋装 | 445 | 45 | 原料仓库 | 汽车 |
| 3 | 硫化钡 | 99 | 固态 | 袋装 | 0.1 | 0.1 | 原料仓库 | 汽车 |
| 4 | 包装袋 | / |  | 袋装 | 800 | 800 | 原料仓库 | 汽车 |
| 5 | 高纯氮气 | 99.9 | 气体 | 瓶装 | 3.32 | 0.3 | 原料仓库 | 汽车 |
| 6 | 过氧化氢 | 3-50% | 液体 | 桶装 | 0.24 | 1 | 原料仓库 | 汽车 |

（2）动能消耗

表4.4-3  动能消耗情况

| 序号 | 主要原料用量 | 单位 | 消耗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 天耗量 | 年耗量 |
| 1 | 自来水 | t | 2.9 | 870 |
| 2 | 电 | kW.h | 3500 | 1050000 |
| 3 | 蒸汽 | T | 2 | 600 |

## 主要生产设备及产能

### 主要生产设备

本项目所有设备根据装置能力计算、性能比较、比价等确定，在设计过程中严格执行规程、规范、标准，在满足装置能力的基础上尽量减少投资。

表4.5-1  生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备数量（台） | 设备规格 | 主体材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内径×高度(mm) |  |
| 1 | 硫酸锰溶解罐 | 1 | Ф4000*4500 | 304 |
| 2 | 碳酸锰合成罐 | 1 | Ф4000*4500 | 304 |
| 3 | 二效母液冷却罐 | 3 | Ф4500*6000 | Q235 |
| 4 | 沉钙罐 | 1 | Ф4500*6000 | Q235 |
| 5 | 初净化液罐 | 1 | Ф5000*6000 | Q235 |
| 7 | 洗液缓冲罐 | 2 | Ф3000*4000 | Q235 |
| 8 | 过滤溶晶釜 | 4 | DN3000*4000 | 316L |
| 9 | 一效溶解净化液缓冲罐 | 1 | Ф3000*4000 | Q235 |
| 10 | 二效溶解净化液缓冲罐 | 1 | Ф3000*4000 | Q235 |
| 11 | 预热罐 | 3 | Ф4500*4500 | Q235 |
| 12 | 预热罐内盘管 | 3 | Ф51*4*70米 | 316L |
| 13 | 除铁静置罐 | 3 | Ф4500*6000 | Q235 |
| 14 | 除铁静置罐内盘管 | 3 | Ф51*4*20米 | 304 |
| 15 | 除铁罐 | 1 | Ф4000*3000 | Q235 |
| 16 | 净化液罐 | 1 | Ф5000*6000 | Q235 |
| 17 | 纯水罐1 | 1 | Ф4500*6000 | Q235 |
| 18 | 硫化钡加料罐 | 1 | Ф600*600 | Q235 |
| 19 | 热交换器 | 3 | Ф1600*3000 | 304 |
| 20 | 固液分离器 | 7 | Ф1600*1500 | 316L |
| 21 | 一效母液冷却罐 | 2 | Ф5000*6000 | Q235 |
| 22 | 碳酸锰洗液罐 | 1 | Ф4000*3000 | 304 |
| 23 | 一效母液浓硫酸锰回收罐 | 1 | Ф5000*6000 | Q235 |
| 24 | 硫酸铵母液回收罐 | 1 | Ф5000*6000 | Q235 |
| 25 | 纯水罐2 | 1 | Ф4500*6000 | Q235 |
| 26 | 地面回水收集罐 | 1 | Ф3000*4000 | 304 |
| 27 | 螺旋给料机 | 3 | φ500×2000 | 304 |
| 28 | 旋风分离器 | 2 | φ600×3000 | 304 |
| 29 | 脉冲除尘器 | 2 | φ2500×4000 | 304 |
| 31 | 焙烧炉 | 1 | 长×宽×高=9680×1680×4800 功率：60kW工作温度：600℃设备重量：4.5t | 组合件 |
| 32 | 输送泵 | 12 | 扬程20m，流量50m3/h 5.5Kw | 316L |
| 33 | 输送泵 | 6 | 扬程30m，流量20m3/h 4Kw | 316L |
| 34 | 输送泵 | 6 | 扬程70m，流量15m3/h 11Kw | 316L |
| 35 | 输送泵 | 2 | 扬程20m，流量25m3/h 4Kw | 316L |
| 36 | 输送泵 | 1 | 扬程800m，流量10m3/h 22Kw | 316L |
| 37 | 输送泵 | 2 | 扬程15m，流量80m3/h 5.5Kw | 304 |
| 38 | 输送泵 | 1 | 扬程50m，流量20m3/h 11Kw | 304 |
| 39 | 气流干燥机 | 2 |  | 组合件 |
| 40 | 包装机 | 2 | 产能35t/d | 组合件 |
| 41 | 膜提浓设备组件 | 1 | 8000*2000*2000 | 组合件 |
| 42 | 冷却塔 | 2 | Ф3000*2000 | 组合件 |
| 43 | 螺杆空压机 | 1 | 压力0.8MPa流量7.5m3/min | 组合件 |
| 44 | 引风机 | 2 | 流量7000-8000m3/h， 压头6000-7000Pa 22Kw | 组合件 |
| 45 | 纯水机 | 1 | 采用膜过滤制纯水，膜型号是Industrial RO5 8040F35； 1台6组，产能5~6吨/小时 | 组合件 |

### 主要设备使用情况及产能校核

本项目生产设备选用国内成熟先进的设备，把低能耗、低物耗作为首要考虑，采用了大量的节能措施，设备能耗约1050000kw·h。

## 储运工程

（1）运输工程

本项目运输任务主要是原料、辅助材料及产品的运输。

高纯一氧化锰为固体，采用编织代包装，规格25kg，公路运输。储存于阴凉、通风的专用仓库内。远离火种、热源。防止阳光直射，保持密封。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。

30%硫酸铵母液储存于储罐内，氮气存于钢瓶内，采用汽运运输，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。及时检查是否有泄漏现象。

严格建立、执行危险品贮存、运输、发放的管理制度，并建立相应的档案。

（2）储存工程

表4.6-1  原料储存情况一览表

| 序号 | 名称 | 储存状态及 包装形式 |  | 年使用量（t/a） | 最大存量（t） | 储存场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业级硫酸锰 | 固态 | 袋装 | 485.7 | 45 | 原料仓库 |
| 2 | 食品级碳酸氢铵 | 固态 | 袋装 | 445 | 45 | 原料仓库 |
| 3 | 硫化钡 | 固态 | 袋装 | 0.1 | 0.1 | 原料仓库 |
| 4 | 包装袋 |  | 袋装 | 800 | 800 | 原料仓库 |
| 5 | 高纯氮气 | 气体 | 瓶装 | 3.32 | 0.3 | 原料仓库 |
| 6 | 过氧化氢 | 液体 | 桶装 | 0.24 | 1 | 原料仓库 |

本项目储罐主要用于生产，无原材料储罐，厂区储罐主要分为3部分：一车间内、一车间西侧和北侧、以及三车间东侧。在各储罐周边分别建设围堰，围堰设置高1.5m。

## 劳动定员

年工作日：300d，每天生产时间为24h，年工作时间7200h。

生产班制：生产岗位三班三倒制，管理人员为日班制，但需安排轮流值勤日。

表4.7-1  劳动定员一览表

| 序号 | 岗位名称 | 班/d | 人/班 | 定员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员（含人事、行政及技术主管） | 1 | 6 | 6 |
| 2 | 生产车间 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 分析人员 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 销售及售后服务 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 维修人员 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 18 |

## 公共及辅助工程

### 给水

（1）生活用水

项目运营期共有员工 8人，其中生产车间、维修人员及分析人员执行共9人执行三班制，其余管理及售后人员共9人执行一班制，年运营300d，一班制工作人员用水量取 80L/人·d 计，项目生活用水量为864 m3/a。

（2）生产用水

项目设有纯水机一台，采用膜过滤制纯水，纯水用于生产原料的溶解及设备的定期清洗，纯水用量为1069m3/a。

（3）设备清洗用水

项目每月对设备进行放空检修后将进行设备清洗，清洗采用纯水，纯水用量为20m3/a。

（4）地面清洁用水

生产过程在存在少量未收集到的生产废水，需对地表进行清洗，采取水冲洗方式，预计每天废水产生量4m3，年废水产生量1200m3，经污水槽收集后，经过处理达标后排放至园区工业污水管线。

### 排水

本项目排水实行雨污分流、污污分流制度。废水包括设备清洗废水、地表清洗废水、生活污水，其中设备清洗废水经厂区内废水收集罐（V=28m3）收集后回用，生产过程中存在未收集到的生产废水随地表清洗废水经处理达标后通过工业园污水专用管道送工业污水处理站处理；生活污水经化粪池处理后接入湖南岳阳绿色化工产业园排水管网，进入园区污水厂；雨水进入市政雨水管网。

### 供热

本项目焙烧炉热源采用电加热，硫酸锰气流干燥系统直燃式热风炉采用天燃气加热。

### 供电

由城市电网提供一路电源供电，供电电压为380V。进一级配电箱后分出两回至照明配电箱和工作配电箱。本项目供电负荷均为三级。

### 通风

本项目厂房采用机械通风，换气次数不小于12次/h。

### 消防

本工程厂房为园区标准厂房，建、构筑物的用途、结构类型、耐火等级符合丙类厂房要求。厂房布置考虑消防通道、疏散楼梯、疏散距离、安全出口及疏散走道的宽度。

## 物料平衡

表4.9-1  物料平衡计算表（t/a）

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料 | 数量 | 序号 | 产物 | 数量 | 去向 |
| 1 | 工业级硫酸锰 | 485.7 | 1 | 一氧化锰 | 200.06 | 外售 |
| 2 | 食品级碳酸氢铵 | 445 | 2 | 硫酸铵（含水70%） | 硫酸铵：370 | 外售 |
|  |  |  |  |  | 水：864 |  |
| 3 | 纯水 | 1064 | 3 | 二氧化碳 | 248 | 外排 |
| 4 | 硫化钡 | 0.1 | 4 | 水蒸气 | 300.16 | 外排 |
| 5 | 过氧化氢 | 0.24 | 5 | 粉尘 | 0.1552 | 收集、处理 |
|  |  |  | 6 | 氨气 | 0.0559 | 外排 |
|  |  |  | 7 | 杂质 | 10.6089 | 委外处理 |
|  |  |  | 8 | 水 | 2 | 损耗 |
| 合计 | 总投入 | 1995.04 | 合计 |  | 1995.04 | / |

图4.9-1  项目锰平衡图（t/a）

图4.9-2  项目物料平衡图（t/a）

## 水平衡

本项目用水主要为生活用水、原料溶解用水、设备清洗用水、地面清洗用水。水平衡如下图所示，其中生产用水为原料溶解用水、设备清洗用水及地面清洗用水，项目纯水机制备纯水产生硬水外排进入市政管网，反应产生的硫酸铵溶液作为副产品外售。

图4.10-1  项目水平衡图（t/a）

## 总平面布置

（1）功能划分：本项目包括生产装置区、办公室区。

生产工艺装置：一车间、二车间、三车间车间。

辅助生产工程：原料仓库、成品仓库、配电室、事故池、污水池。

行政办公：楼合楼1栋。

（2）总平面布置

根据布置原则及有关规范、标准的要求，按照总体规划和依据各装置单元组成类别、生产特点、工艺流程及管理要求，总平面布置如下：

厂区用地呈规则长方形，按主要功能结合原厂周围道路情况，在厂区设置一个U形道路，东侧办公楼、配电室、二车间，中间为一车间、原料仓库、成品仓库，北面布置三车间。根据厂址情况，主要物流和人流通道设置南面东西两个部位，完全满足物流和人流流通要求。

图4.11-2  项目总平面图

整个生产装置区的建、构筑物、设备的位置以设备布置图为准。

全厂主要装置周围道路均为环形布置，主要道路宽为6米，次要道路宽4米。主要道路的转弯半径为9米，与主要道路相交的转弯半径为9米，其余转弯半径为6米。

全厂生产装置布置配合工艺流线要求十分顺畅，布局紧凑、分区合理，管线短捷，物流合理。生产装置区周围均留有足够的空间，可满足施工用地及临时性建、构筑物等的用地。

# 建设项目工程分析

## 生产工艺分析

目前一氧化锰的生产方法有两种：一种是由软锰矿还原焙烧，反应产物在隔绝空气条件下进行冷却制得，俗称火法，该工艺需高品位的软锰矿还原焙烧，粉尘污染大，能耗高，成本高，已基本淘汰，只有个别企业仍在生产；一种是将氧化锰在氢气中加热制得。这两种方法的最大缺点要么污染比较大，纯度不高，要么需要大量氢气，危险性高，随着我国对环境保护及安全生产的日益重视，为了减少三废的排放及最大限度降低安全事故，湖南华晟新材料有限责任公司拟采用工业级硫酸锰为原料的生产工艺。本工艺采用工业级硫酸锰生产高纯碳酸锰，再直接焙烧生产高纯一氧化锰，基本没有污染物的排放。

（1）将工业级硫酸锰取代软锰矿，将很大程度的缩短生产工艺流程，从而达到生产操作工艺简单，产品质量稳定且纯度高；

（2）改进焙烧还原，采取特殊动密封及氮气保护正压隔绝空气，大大提高生产安全性，易操作性，产品纯度更高；

（3）不采用碳酸锰湿料单独干燥工艺，直接将湿料送入焙烧电炉炉膛，通过工艺操作控制将干燥和焙烧完美结合，没有粉尘，从而改善劳动条件，产品主含量更稳定，收率更高。

## 工艺原理

本项目生产高纯一氧化锰的工艺主要包括硫酸锰溶解除杂、与碳酸氢铵化合、反应物焙烧、包装四个工艺过程。

图5.2-1  工艺流程图及产污环节图

（1）硫酸锰溶解、除杂

本项目采用的工业级硫酸锰含有铁、锌、钙、镁等离子，其含量约2.0%。首先将硫酸锰配制成35%的水溶液，加入2%~2.5%硫化钡，硫化钡进入硫酸锰溶液后生成硫化锌、硫化钙、硫化铁等沉淀，因硫化钡用量较少，且硫离子进入溶液后会快速与锌离子、钙离子、铁离子等生成沉淀，使铁、锌、钙、镁形成沉淀；硫化钡投加存在少量过量，可能存在少量硫离子可反应生成硫化氢，由于硫化钡投加量较小，因此硫化氢生成量也相对较小；沉淀一段时间后，溶液进入板框压滤机除沉淀。该过程污染物主要为投料粉尘、废原料包装、固体残渣等。

（2）清洗结晶

将除杂后的溶液泵入过滤结晶釜，进行2次清洗、结晶；加入过氧化氢，进一步除去铁离子，再进行一次清洗、结晶，清洗溶液经收集后泵入一号车间作为原料溶解使用，用于溶解硫酸锰和碳酸氢铵。

（3）气流干燥

结晶后的硫酸锰基本不含任何杂质，结晶硫酸锰经180~200℃气流干燥机干燥后，得到高纯硫酸锰固体，暂存于车间内，用于后续生产。该过程污染物主要为布袋除尘固体等。

具体除杂原理如下：

Ca2++S2−=CaS↓Mg2++S2−=MgS↓Fe2++S2−=FeS↓Ba2++SO42−=BaSO4↓H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2OFe3++OH+→Fe（OH）↓

（2）与碳酸氢铵化合

采用纯水将硫酸锰、碳酸氢铵溶解，硫酸锰与碳酸氢铵发生化学反应，同时在溶解过程中会挥发少量氨气和二氧化碳。

MnSO4·H2O+2(NH4)HCO3=MnCO3↓+(NH4)2SO4+2H2O+CO2↑

(NH4)HCO3=CO2↑+H2O+NH3↑

反应生成碳酸锰沉淀、硫酸铵和二氧化碳，二氧化碳将从溶液中逸出到空气中。反应后液体经离心分离得到固相碳酸锰和硫酸铵母液。固相碳酸锰湿料将进入下一步工序。硫酸铵母液收集、储罐后外销。该过程会产生少量氨气、粉尘和废原料包装等。

（3）反应物焙烧

碳酸锰湿料使用纯水进行洗涤，洗涤水回用于溶解碳酸氢铵，清洗干净的碳酸锰经压缩空气吹扫脱水后（含水率约为38%）才有螺旋输送机送入焙烧电炉，在氮气保护下隔绝空气加热到600℃开始分解，通过恰当的工艺温度控制及相当时长的保温操作，直至MnCO3彻底分解成为锰的氧化物MnO。为了得到高纯的一氧化锰，采取通入纯氮气，形成保护性微正压气氛，防止空气进入加热区。电能属于清洁能源，该过程采用电加热不产生废气。

MnCO3=MnO+CO2↑

（4）包装

焙烧反应完成后得到高纯一氧化锰，经焙烧电炉出口直接进入料仓，经计量称重包装（25kg/包）待检，检验合格即入库存放。30%硫酸铵溶液作为副产品暂存于储罐内，外售。

## 工程污染源及产生污染物分析

### 废气

本项目生产过程不涉及有机物，因此运营期废气主要为粉尘、氨气以及车辆和设备的燃油废气。粉尘主要为硫酸锰干燥时产生的有组织排放粉尘和装袋时产生的无组织粉尘两部分；氨气主要为投料时碳酸氢铵遇水时挥发的少量无组织挥发氨气；车辆和设备主要为运输原辅材料时产生的无组织燃油废气。

（1）硫酸锰干燥阶段产生的粉尘

除杂及固液分离后的硫酸锰含水率约10%~15%，本项目将除杂后的硫酸锰进行干燥后暂存，以用于后续生产。一车间内设直燃式热风炉、干燥管及旋风除尘器+布袋脉冲除尘串联装置，使用180~200℃的热空气干燥硫酸锰，干燥后的硫酸锰会随着干燥气流带出，经旋风除尘+布点除尘收集后回收。根据建设单位提供的经验数据，干燥产尘量约占干燥量的5~10%，则硫酸锰干燥粉尘产生量为46.72t/a。产品干燥粉尘污染源统计见表5.3-1。

表5.3-1  生产车间硫酸锰粉尘污染源统计表

| 车间 | 生产线 （污染源编号） | 污染因子 | 年产量 | 生产用时 | 风量 | 初始浓度 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 硫酸锰干燥工序 | 粉尘 | 47.6t/a | 12*300h/a | 8000m3/h | 1624 |

各干燥装置均配备1套旋风除尘+脉冲布袋除尘串联设施，干燥过程产生的硫酸锰粉尘进行收集回收，单台干燥设备鼓风量为8000m3/h，旋风除尘装置除尘效率按80%计，脉冲布袋除尘装置处理效率按99%计，回收产品后尾气后经1根15m排气筒排放（1#排气筒）。经处理后污染物排放见表5.3-2。

表5.3-2  硫酸锰干燥尾气粉尘污染源统计表

| 车间 | 生产线 （污染源编号） | 污染因子 | 风量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 硫酸锰干燥阶段工序 | 粉尘 | 8000 | 3.24 | 0.026 | 0.0952 |

（2）高纯一氧化锰包装粉尘

干燥后高纯一氧化锰输送至包装工序，高纯一氧化锰包装会产生粉尘，根据建设单位提供的经验数据，包装产尘量约占产品量0.03%，包装过程高纯一氧化锰粉尘产生量为0.06t/a。该废气以无组织形式散发周围空间。

（3）投加碳酸氢铵时产生的氨气

硫酸氢铵储存和投入到溶解罐时，会发生少量分解反应，产生氨气。根据建设单位小试经验，当氨气产生量约碳酸氢铵总量的0.1‰，挥发量约0.0298kg/h。碳酸氢铵分解产生氨气污染源统计见表5.3-2。

表5.3-2  碳酸氢铵分解产生氨气污染源统计表

| 车间 | 生产线 （污染源编号） | 污染因子 | 产生速率 | 生产用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 投加碳酸氢铵工序 | NH3 | 0.0298kg/h | 5*300h/a |

环评建议在投料处设集气罩对氨气进行收集后有组织高空排放，收集效率为75%，废气收集后经1根15m排气筒排放（2#排气筒）。剩余25%无组织氨气以无组织形式散发周围空间，无组织氨气对环境影响较小，环评建议生产车间可加装通风换气系统，减轻无组织氨气对车间工作环境的影响。

经处理后污染物排放见表5.3-4。

表5.3-4碳酸氢铵分解后氨气经收集后外排统计表

| 车间 | 生产线 | 污染因子 | 风量（m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 投加碳酸氢铵工序 | 有组织氨气 | 2000 | 11.16 | 0.0298 | 44.63 |
|  |  | 无组织氨气 | 0.00744kg/h |  |  |  |

（4）燃油废气

本项目运输原辅材料时，运输车辆和叉车会产生燃油废气，主要污染物为二氧化硫和氮氧化物，由于本项目生产规模小，所需车辆设备较少，因此燃油废气产生量较小。该废气以无组织形式散发周围空间。

### 废水

#### 5.3.2.1污染源

本项目反应过程中产生的硫酸铵溶液废液暂存于储罐后，外售有需求的化工厂家；碳酸锰沉淀清洗废水含有极少量碳酸锰，用于溶解碳酸氢铵。运营期产生的废水主要有生活污水、设备和地面清洗废水。

（1）生活污水

项目运营期共有员工 18人，其中生产车间、维修人员及分析人员执行共9人执行三班制，其余管理及售后人员共9人执行一班制，年运营300d，一班制工作人员用水量取 80L/人·d 计，因此，运营期生活用水量为1.28m3 /d、948t/a。生活用水排污系数取0.8，则运营期污水最大生活污水产生量为2.53m3/d、758.4t/a。经类比同类生活污水，生活污水水质情况如下：CODcr300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮20mg/L，污染物产生量分别为CODcr：0.228t/a、BOD5：0.152 t/a、SS：0.152t/a、氨氮0.015t/a。

（2）设备清洗废水

本项目停产、检修各个化合罐，检修过程可能会对随后生产的产品质量带来影响，因此每次检修后需要设备清洗。根据建设单位经验，化合罐每半年清洗1次，每次清洗水量共计约10m3，清洗水量20m3/a，按照90%使用量计算废水产生量，则产生量18m3/a，产生的废水其成分主要含碳酸氢铵、硫酸锰、硫酸铵和少量杂质，无机盐类约10%，杂质约0.02%，以上盐类总计1.8t/a，杂质0.0036t/a，废水回用于硫酸锰溶解。

（3）地面清洗废水

生产过程在存在少量未收集到的生产废水，需对地表进行清洗，采取水冲洗方式，预计每天废水产生量4m3，年废水产生量1200m3，主要污染物为COD300mg/l、SS300mg/l，氨氮30mg/l，经污水槽收集后，经过处理达标后排放至园区工业污水管线，其排放浓度为COD200mg/l、SS100mg/l，氨氮20mg/l。

#### 5.3.2.2控制措施

（1）生活污水

生活废水经化粪池沉淀后进入园区市政管道后进入云溪区污水处理厂处理达标排入长江。

（2）设备清洗废水

设备清洗废水成分组成主要含碳酸氢铵、硫酸锰、硫酸铵和少量杂质，经车间内管道收集至一车间内中废水收集罐暂存，废水池为圆形，规格为Ф3000*4000mm，V=28 m3，可以满足废水暂存需要，生产废水暂存后回用于工业硫酸锰溶解，不外排。

（3）地面清洗废水

生产过程在存在少量未收集到的生产废水，需对地表进行清洗，采取水冲洗方式，经污水槽收集后，经过处理达标后排放至园区污水管网。

### 噪声

本项目的噪声源主要有：风机、各类泵、搅拌装置、压缩机系统，其源强声级70～95dB（A）之间，类比同类型企业的实测数据，噪声源强见表5.3-5所示。

表5.3-5  主要噪声源情况一览表

| 序号 | 噪声源 | 设备位置 | 台数 | 噪声源强度[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闪蒸风机 | 生产车间 | 1 | 85～90 |
| 2 | 热水循环泵 | 生产车间 | 1 | 70～75 |
| 3 | 热水加热泵 | 生产车间 | 1 | 70～75 |
| 4 | 吊带式离心机 | 生产车间 | 1 | 80～85 |
| 5 | 自卸式离心机 | 生产车间 | 1 | 80～85 |
| 6 | 输料泵 | 生产车间 | 1 | 70～75 |
| 7 | 循环泵 | 生产车间 | 1 | 70～75 |
| 8 | 压缩机系统 | 生产车间 | 10 | 90～95 |

### 固废

1、生活垃圾

由于工作制度为三班制，企业员工人数按照16人计算，生活垃圾产生量按1kg/人.d计，则项目营运期生产垃圾的产生量约为4.8t/a。分类收集、定点贮存、及时外运与生活垃圾一并处置。

2、除杂沉淀物

除杂沉淀物主要来源于硫酸锰溶液除杂，主要为铁、钙、镁等沉淀物，根据物料平衡得知，本项目杂质产量为10.6089t/a。除杂沉淀物为一般工业固废，用容器收集后暂存，暂存一定量后可外售综合处置。

3、废弃包装材料

根据建设单位统计，废包装材料主要为废包装袋，产生量为1.2t/a。由原料厂家进行回收。

4、废弃机油

项目设备检修过程中产生少量机油，机油产生量约0.01t/a，废机油为危险废物，送有资质单位处理。

5、旋风+布袋除尘灰渣

旋风+布袋除尘灰渣经收集后回用于生产，不外排。

## 污染物排放总量汇总

根据前述对本项目工程的污染源分析，项目工程营运后各污染源产生的污染物情况汇总见表5.4-1。

表5.4-1  污染物情况汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产车间 | 干燥硫酸锰粉尘 | / | 47.6t/a | 3.24mg/m3 | 0.0952t/a | 0.026kg/h |
|  |  | 投加碳酸氢铵时产生的有组织氨气 | / | 0.0447t/a | 11.16mg/m3 | 0.0447t/a | 0.0298kg/h |
|  |  | 投加碳酸氢铵时产生的无组织氨气 | / | 0.0112t/a | / | 0.0112t/a | 0.00744kg/h |
|  |  | 包装无组织 粉尘 | 0.06t/a |  |  |  |  |
|  |  | 燃油废气 | 少量 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水（758.4m3/a） | COD | 300mg/L | 0.228t/a | 60mg/L | 0.046t/a | / |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.152 t/a | 20mg/L | 0.015/a | / |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.152 t/a | 30mg/L | 0.023t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L | 0.015t/a | 10mg/L/ | 0.008t/a | / |
|  | 地面清洗废水（1200m3/a） | COD | 300mg/L | 0.360 t/a | 200mg/L | 0.240 t/a | / |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.036 t/a | 20mg/L | 0.024 t/a | / |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.360 t/a | 100mg/L | 0.120 t/a | / |
|  | 设备清洗废水 | 碳酸氢铵、硫酸锰、硫酸铵和少量杂质 | 18m3/a |  | 回用，无排放 |  |  |
| 固 体 废 物 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 4.8t/a |  | 分类收集、定点贮存、及时外运与生活垃圾一并处置 |  |  |
|  | 生产车间 | 除杂沉淀物 | 10.6089t/a |  | 用容器收集后暂存，暂存一定量后外售综合处置。 |  |  |
|  |  | 废弃包装材料 | 1.2t/a |  | 有原料厂家进行回收 |  |  |
|  |  | 废机油 | 0.01t/a |  | 送有资质单位处理 |  |  |
|  |  | 旋风+布袋除尘灰渣 | / |  | 收集后回用于生产 |  |  |
| 噪 声 | 风机、各类泵、搅拌装置、压缩机系统 |  | 70～95dB（A）之间 |  | 达标排放 |  |  |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境现状调查与评价

    - 地理位置

岳阳市位于湖南省的东北部，东径112度至114度，北纬28度至29度之间。岳阳毗邻”两带”（长三角经济带和珠三角经济带）、承接”两圈”（长株潭城市圈和武汉城市圈），处于长江”黄金水道”与京广铁路两大动脉的交叉点；长江、湘江、资江、沅江、澧江和洞庭湖的汇合点；湘、鄂、赣三省交界的联络点；国家实施”弓箭”型发展战略的受力点，是湖南省”一点一线”发展战略上的优势地区。

云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻，总面积403km2。云溪区属两县（区）通衢之地，交通优势十分突出。107国道、京广铁路、武广客运专线、荆岳长江大桥、随岳高速公路均穿境而过，京珠高速公路也紧邻区境。

本项目位于岳阳市云溪区绿色化工产业园西南部，位于云溪工业园内精细化工业区，西临聚成化工有限公司，北面为湖南鑫鹏化工有限公司，东临中展科技公司，南接岳阳长科化工有限公司，总占地面积约为6000m2，地理位置详见附图1。

    - 地质地貌

岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200~1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50~400m；西部为平原，海拔25~40m。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35s，地震基本烈度为7度。

    - 气候气象

岳阳属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四季分明，常年多雾。年平均气温为17.1℃；最高气温39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度78%；年平均降雨量为1387.9mm；常年主导风向为NNE，频率为18%；冬季主导风向为NNE（22%），夏季主导风向为SSE（15%），年平均风速为2.9m/s。

    - 河流、水文状况

岳阳市水资源丰富，湖泊众多，河网密布，水系发达，洞庭湖纳湘、资、沅、澧四水汇入长江，素有洞庭水乡之称。河流主要属洞庭湖水系，其次是长江水系和鄱阳湖水系。洞庭湖水系流域面积占全市总面积的91.05%，长江水系占8.92%，鄱阳湖水系占0.02%。长5km以上河流273条，大于10km的146条，大于50km的11条。除洞庭湖外，境内有大小内湖165个，总湖泊面积335.5km2，总湖容10.9亿km3。

（1）松阳湖水域

湖面积：	丰水期6000-8000亩左右；		枯水期5000-6000亩左右；

水位：		最深水位5~6m左右；			平均水位3~4m左右；

蓄水量：	丰水期21万m3左右；			枯水期12万m3左右；

（2）长江岳阳段

松阳湖水域北濒临并汇入长江。长江螺山段水文特征对其影响很大，根据长江螺山水文站水文数据，长江在该段主要水文参数如下：

流量：多年平均流量20300m3/s；历年最大流量61200 m3/s；

历年最小流量4190 m3/s；

流速：多年平均流速1.45 m/s；历年最大流速2.00 m/s；

历年最小流速0.98 m/s；

含砂量：多年平均含砂量0.683kg/m3；历年最大含砂量5.66 kg/m3；

历年最小含砂量0.11 kg/m3；

输沙量：多年平均输砂量13.7t/s；历年最大输沙量177 t/s；

历年最小输沙量0.59 t/s；

水位：多年平均水位23.19m（吴凇高程）；历年最高水位33.14m；

历年最低水位15.99m。

    - 地下水

(1)地下水类型、分布及赋存条件

调查区地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

表6.1-1   拟建项目区域地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌 水量等级 | 含水岩组 | 含水层厚 | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10(m3/d) | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m， | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10(m3/d) | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚10-30m | 厂区及东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100(m3/d) | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 拟建厂址的西部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100(m3/d) | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 拟建场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

(2)地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：区域内地下水主要靠大气降水补给、径流方式由东北向西南运移，其动态变化与大气降水密切相关。

    - 土壤

岳阳市总占地面积 15019 平方公里，耕地面积 32.10 千公顷，其中水田面积17.33 千公顷。区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在 0.4～12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以湖土和红壤为主，农耕以水稻土和菜园土为主。

    - 生态环境

（1）植被

岳阳市植被以松树、樟树、杉树为主。城市绿化覆盖面积6643hm2，园林面积5860hm2，公共绿地面积882hm2，人均公共绿地面积7.40m2；建成区绿化覆盖率46.6%。项目所在区域内，尚未发现珍稀动植物。

（2）松阳湖水生动植物现状

松杨湖中水生植物的品种和数量也相当丰富。松杨湖边缘分布的沼泽化草甸主要有荻草群落、苔草群落、辣蓼群落、水芹群落等；松杨湖水面上分布的水生沼泽植被主要有野菱群落、浮萍群落等；水面上分布的浮水水生植被主要有野菱群落、荇菜群落、浮萍群落等；松杨湖浅水区及沼泽区分布的挺水植物主要有香蒲群落、水烛群落、箛群落等。松杨湖水域内，虽然岳化造成的污染使松杨湖内种群数明显减少，但湖内鱼类的品种仍然较多，有青、草、鳙、鲤、鳊、鲶等。

（3）长江水生动植物现状

长江是我国水生生物资源宝库。本次环评所在道仁矶江段的主要水生生物为中国江河平原区系鱼类青、草、鲢、鳙、鳊、鲂等，第三纪区系鱼类鲤、鲫、鲶、鳜鱼等，近年来有国家一级保护动物白暨豚出没。其下游40km江段为湖北长江新螺段白暨豚国家级自然保护区。

## 岳阳市云溪区云溪工业园概述

    - 云溪工业园概述及环评批复情况

2003年7月8日，云溪工业园经省人民政府正式批准，纳入省级开发区，批准规划面积为13km2，2004年3月，在省发改委、国土资源厅等部门展开的国家级、省级开发区规划面积的核减调查中，云溪工业园被列入保留开发区范畴，并将开发区规划面积调整为3km2。云溪工业园规划范围东至107国道，西至规划中的随岳高速公路，南起规划的松杨湖路，北以规划的发展大道为界。

云溪工业园于2006年进行了环境影响评价，湖南省环保厅根据岳阳云溪工业园建设环境影响报告书以湘环评[2006]62号文下达了批复，批准了云溪工业园的建设。

    - 规划结构

云溪工业园目标成为具有绿色环保的生态环境、完善的公共基础设施、先进的投资软环境，以发展化工产业深加工为主，集新型材料、生化、机械等工业为一体的工业园区。将是岳阳市甚至整个湖南省重要的高新技术研究开发和精细化工产业化基地以及未来新的、可持续发展的经济增长点。

云溪工业园规划以现有片区为基础，进一步明确用地发展方向和用地结构，从用地和交通联系等方面协调各片区之间关系，完善工业园形态，通过加强各片的交通联系，使之成为一个统一的整体，共同构建云溪工业园区“一心、两轴、三片”的规划结构。其中：

“一心”：是指松阳湖水域这一绿心，它既作为整个区域具有凝聚力的核心，体现出工业园区的环境景观特色，同时它有具有强烈的辐射影响作用，以其生态环境和景观方面的优越条件带动周边地区的建设开发和土地升值。

“两轴”：一是沿瓦窑路南北向的以工业园为行政办公为中心，串接商业金融

中心，形成一条功能发展轴。二是沿工业大道东西向的由西向东连接公交客运中心——商业金融中心，形成的一条功能发展轴。

“三片”：依次为“特色公园片”、“行政办公片”、“产业发展片区”。

“特色公园片”：是指杨家垄路西岸，松阳湖两侧的地段。主要完成对周边用地的整合，整治公园的外部环境，并加强与松阳湖之间的联系，在整个地段形成以花卉观赏为主题的特色公园片。

“行政办公片”：是指工业大道两侧之间的地段，规划工业园区管委会办公区、邮电、海关大楼等多处办公机构。

“产业发展片区”：一是结合现有入园企业布局和产业调整布置的可持续发展的产业发展片区。二是工业大道以北，规划布置以产业深加工的一类工业，对松阳湖的水质和下游居住区产生较小影响。

    - 用地规划

规划对云溪工业园用地进行整体布局，提高工业园建设标准，并对现状用地标准做了相应调整，增加公共设施用地、市政设施用地，特别是道路广场用地、绿地比重。增加工业园道路、绿地面积等。

工业园居住用地主要分布在联城路以南，107 国道以西地段，形成组团，并配套相应的公共服务设施。居住用地占规划用地的 1.13%，人均面积 22.00m2。

规划工业园人均道路用地达到 12m2/人，人均绿化面积超过 12m2/人。公共设施比例达到 3.37%，人均 10.93m2。其中商业设施用地比例为 3.69%，人均 5.17m2。规划工业园的绿地比例达到 16.73%，人均绿地 20.75m2。

    - 工业园产业定位及优先发展项目清单

根据云溪化工新材料的现有基础和发展趋向，产业主要定位为精细化工。

（1）拟发展下列产品：

试剂和高纯物；食品和饲料添加剂；粘合剂；石油用化学品；涂料；造纸用化学品；染料和颜料；功能高分子材料；表面活性剂和合成洗涤剂；塑料、合成纤维和橡胶用助剂；催化剂；生化酶；感光材料；无机精细化学品。

（2）目前重点发展的产品

丙醛及其系列产品；甲乙酮产品；醋酸异丙酯及醋酸丁酯产品；环己酮产品；特种环氧树脂；邻仲丁基酚；甲基异氰酸酯；表面活性剂；生物酶制剂；特种分子筛；高纯度SB粉；炼油生产专用催化剂和助剂；固体酸催化剂；环保催化剂；非晶态镍合金；双峰聚丙稀和特种聚丙烯；聚丙烯共混改性及其产品；尼龙工程塑料合金；SBS；MC尼龙；特种增塑剂；差别化锦纶纤维；新型复合锦纶纤维；尼龙渔网丝；有机一元酸系列产品。

本项目属于精细化工，符合云溪工业园产业定位。占地位于工业园三类工业用地范围内，满足云溪工业园用地规划。

    - 园区基础配套设施

#### 6.2.3.1给排水

（1）给水

生活用水由云溪水厂供给(考虑到双花水库库容量及目前水库来水流量不能满足发展要求，云溪分区规划中远期水源为双花水库和清溪水库)。

生产用水取自长江，由巴陵公司￠800清水管接管直通工业园，供水能力为6万t/d。给水管网分为生活用水管网和生产用水管网两套系统。

（2）排水

排水体制：采用雨、污分流、污污分流的排水体制。

雨水：雨水排放按地貌条件就势排放，经各区汇集，排至松阳湖。

生活污水：园区生活污水输送采用管径 DN300~DN700 的管道，生活污水经污水管网至云溪区污水处理厂处理达标后排入长江。

工业废水：各厂家工业废水经园区内工业污水管网至云溪区污水处理厂处理，处理达标后排入长江。

- 云溪区污水处理厂

云溪区污水处理厂（岳阳华浩水处理有限公司）位于岳阳市云溪区云溪乡新民村，占地面积 30 亩，总投资 7800 万元，总体规模为 4 万吨/天，一期建设规模为 2 万吨/天（包括工业废水 1 万吨/天、市政生活污水 1 万吨/天）。配套管网47 公里，主要处理城镇居民生活污水和云溪工业园工业污水。该厂于 2011 年 6月完成环保验收，自 2011 年 7 月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为 1.94 万立方米。根据云溪区污水处理厂（岳阳华浩水处理有限公司）2017 年第 1 季度的监督性监测数据，所监测的因子化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、pH、粪大肠菌群、挥发酚等均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准的加权平均值的标准（2017 年 7 月 1日后云溪区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级 A 标准）。

工业废水处理系统污水处理工艺为：工业废水采用强化预处理+水解酸化+一级好氧处理后与生活污水混合，经“CAST+紫外消毒”处理后排放至长江岳阳云溪道仁矶江段。2017 年 7 月 1 日后云溪区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

主要构筑物有细格栅及旋流沉砂池、均质池及事故池、强化一级反应池、水解酸化池、CAST 反应池、紫外消毒池及排水泵站、贮泥池、污泥脱水间、加药间、风机房等。

本项目所在区域为云溪区污水处理厂的纳污范围，项目所在区域通往云溪区污水处理厂的排污管网已全部建成并已完成对接。

#### 6.2.3.2电力工程

园区电力供应由云溪110kV变电站供应，规划依据《岳阳地区电网规划（1995-2020年）》至规划期内人均综合用电指标1000W/人计算，人口为1万人，总供电负荷为99878kV·A。

#### 6.2.3.3燃气供应

云溪工业园临方王路西南侧已设置一天然气接收站，用地面积6723m2，管道从工业园西侧接入，管径DN400，供应园区各企业。

#### 6.2.3.4蒸汽供应

蒸汽由华能岳阳电厂供给，岳阳华能电厂位于岳阳市城陵矶，与本项目距离约7km，全厂总装机容量192.5万千瓦，目前通往云溪工业园的蒸汽供应管道已建成，满足供气要求。

#### 6.2.3.5事故应急

工业园内2012年自建了1个4000m³的事故应急池，其管道分布已通至园区各企业。一旦发生泄漏、火灾等事故时，可将事故废水引至园区应急事故池。

    - 环境保护规划

（1）规划目标

在规划期内，工业园的环境保护目标为：改变先污染后治理的经济发展模式，实行可持续发展的战略，逐步使生态系统实现良性循环。建立一个舒适宜人的自然环境，高效先进的经济环境，文明和谐的社会环境。

规划目标（2005~2020年）：基本实现城乡环境清洁、优美、安静，生态环境呈良性循环。工业园内污染得到有效控制。区内河流水质保持洁净。大气环境质量达到二级标准，基本无噪声污染。

污染控制目标：工业园废水、废气、噪声必须达到处理达标排放，固体废弃物综合利用率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到100%。

（2）环境保护措施

①园区能源制度

根据湖南省环境保护厅文件《关于岳阳市云溪工业园建设环境影响报告书的批复》湘环评[2006]62号的要求，园区采用天然气等清洁能源，不准新建燃煤锅炉。

②水环境保护措施

对工业主要污染源实行污水排放总量控制与浓度控制相结合的方法，使污水排放量和废物排放量控制在较低的水平。建设污水处理厂，努力提高污水处理率，避免区内水质的恶化。保护区内自然水体，严格禁止无计划占用湖泊，及时疏浚湖泊。同时结合分流制排水系统的建设逐步控制减少向自然水体的污染排放量。

③大气环境保护措施

严格控制区内工业企业的废气排放，提高工业园烟尘治理率，扩大烟尘达标区覆盖率。加强工业园绿化工作，重视工业园公共绿地和防护绿地的建设。

④固体废弃物处理措施

加强对工业有害废物的控制与管理。对村镇生活垃圾实行无害化处理，同时统一管理、统一处置，逐步建立城镇生活垃圾收集处理系统。工业园地区实行生活垃圾袋装化，由环卫部门统一清运。

⑤声环境保护措施

加强区域主要货运道路两侧的防护绿地建设，避免在靠近城镇居民生活的地区设置噪声污染较为严重的工业企业。对餐饮和娱乐业等产生噪声的行业进行严格管理。

⑥农田湿地保护措施

充分保护区内现有农田及湿地，发挥其生态缓冲能力及自我调控能力；保证区内各类绿地的建设实施，营造工业园良好的生态环境；严格控制对区内空地及农田的开发建设活动。

## 区域污染源调查

该项目位于岳阳云溪绿色化工工业园内，目前入园企业共35家，其中投产企业21家。在建或者试运行企业14家。本次环评对区域企业进行了调查，调查方法采用年度环境统计报表与实地调查相结合的方法，分别调查区域内企业的环保手续办理情况，并统计各企业废水、废气及主要污染物的排放量。

（1）周围企业环保手续办理情况

周围企业环保手续办理的具体情况见表6.3-1。

表 6.3-1  云溪工业园相关企业环保手续办理情况

| 序号 | 污染源名称 | 主要产品 | 危险化学品 | 环评情况 | 环评审 批情况 | 竣工环保 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南尤特尔生化有限公司 | 生物酶 | 液氨 | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 2 | 岳阳长科化工有限公司 | 拟薄水铝石 | 烧碱、液态二氧化碳 | 已环评 | 未审批 | 否 |
| 3 | 岳阳市金茂泰科技有限公司 | 二苯基二茂钛/防老剂 | 四氢呋喃、季戊四醇、盐酸等 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 4 | 岳阳聚成化工有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 5 | 岳阳中展科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 6 | 岳阳市科立孚合成材料有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 7 | 岳阳市九原复合材料有限公司 | 玻璃钢 | 盐酸 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 8 | 岳阳长源石化有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 燃料油 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 9 | 岳阳鑫鹏石化有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 10 | 岳阳森科化工有限公司 | 邻苯二甲酸二环己脂 | 苯酐、环己醇 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 11 | 岳阳普拉玛化工有限公司 | 对氯苯氰 | 液氨、对氯甲苯 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 12 | 岳阳全盛化工有限公司 | - | - | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 13 | 岳阳市磊鑫化工有限公司 | 三氯丙烷2，3-二氯丙烯 | 三氯丙烷2，3-二氯丙烯等 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 14 | 岳阳汉臣化工有限公司 | 二甲醚 | 二甲醇、二甲醚 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 15 | 岳阳市联众化工有限公司 | 特种氧化铝、催化剂载体 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 16 | 岳阳拓湃塑胶有限公司 | 工程塑胶 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 17 | 湖南坎森催化助剂有限公司 | FCC助剂 | 盐酸 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 18 | 岳阳东润化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 19 | 岳阳德智隆化工有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 烧碱 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 20 | 岳阳格瑞科技有限公司 | 绝缘油漆 | 氯化氢、乙醇、甲苯 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 21 | 岳阳金瀚高新科技有限公司 | 正己烷 | 正己烷 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 22 | 湖南农大海特农化有限公司 | 农药 | 农药制剂 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 23 | 岳阳中科华昂科技有限公司 | 荧光增白剂 | 邻氰基氯苄、亚磷酸三乙酯、对苯二甲醛等 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 24 | 岳阳英泰化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 25 | 岳阳恒顺化工有限公司 | 环己酮 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 26 | 岳阳建州石化有限公司 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 27 | 岳阳成成油脂化工有限公司 | 脂肪酸 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 28 | 岳阳斯沃德化工有限公司 | 聚酰胺切片 | 醋酸 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 29 | 岳阳乙庚化工有限公司 | 水玻璃 | 氢氧化钠 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 30 | 岳阳威索石油化工有限公司 | 纳米燃料油 | 燃料油 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 31 | 湖南云峰科技有限公司 | 焦亚硫酸钠 | 焦亚硫酸钠 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 31 | 岳阳市山鹰化工科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 33 | 长庆化工 | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 34 | 岳阳恒忠新材料有限公司 | 水玻璃、硫酸铝等 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 35 | 万德化工 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 36 | 湖南众普化工新材料科技有限公司 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 37 | 湖南永箔科技有限公司 | 铝电解电容器用负极箔 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 38 | 岳阳三成石化有限公司 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 39 | 中石化催化剂云溪新基地（二期） | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 40 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 防水涂料、减水剂 | 氢氧化钠 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 41 | 岳阳湘茂医药化工有限公司 | 二甲基砜 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 42 | 湖南金溪化工有限公司 | 2-乙基蒽醌、2-叔戊基蒽醌、四丁基脲 | 甲苯、乙苯、氯本、发烟硫酸等 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 43 | 岳阳道仁矶溶剂化工厂 | 1,3 二氯丙烯、 1,2 二氯丙 烷、 1,2,3 三氯丙烷 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |

（2）主要污染源调查

云溪工业园内企业废水、废气进行调查分析。具体见表6.3-1。

表 6.3-1	云溪工业园主要排污单位排污情况

| 序号 | 污染源名称 | 主要产品 | 危险化学品 | 废水排放 量（t/a） | 废气排放量 （万m3/a） | 是否排放NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南尤特尔生化有限公司 | 生物酶 | 液氨 | 300000 | 940 | 是 |
| 2 | 岳阳市金茂泰科技有限公司 | 二苯基二茂钛/防老剂 | 四氢呋喃、季戊四醇、盐酸等 | 3650 | 576 | 否 |
| 3 | 岳阳长科化工有限公司 | 拟薄水铝石 | 烧碱、液态二氧化碳 | 48000 | 11000 | 否 |
| 4 | 岳阳聚成化工有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 3000 | / | 否 |
| 5 | 岳阳中展科技有限公司 | 环氧树脂 | 甲苯、双酚、苯酚、烧碱 | 4000 | / | 否 |
| 6 | 岳阳市科立孚合成材料有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 9000 | / | 否 |
| 7 | 岳阳长源石化有限公司 | 三甲苯、四甲苯 | 燃料油 | / | 800 | 否 |
| 8 | 岳阳鑫鹏石化有限公司 | 铝溶胶、分子筛 | 盐酸、硝酸、硼酸 | 3000 | / | 否 |
| 9 | 岳阳森科化工有限公司 | 邻苯二甲酸二环己脂 | 苯酐、环己醇 | 800 | / | 否 |
| 10 | 岳阳普拉玛化工有限公司 | 对氯苯氰 | 液氨、对氯甲苯 | 18000 | 2000 | 是 |
| 11 | 湖南坎森催化助剂有限公司 | FCC助剂 | 盐酸 | 2400 | / | 否 |
| 12 | 岳阳中科华昂科技有限公司 | 荧光增白剂 | 邻氰基氯苄、亚磷酸三乙酯、对苯二甲醛等 | 262.7 | 4.05 | 否 |
| 13 | 岳阳英泰化工有限公司 | 酮醛树脂 | 环己酮、甲醛、异丁醛 | 14520 | 10.76 | 否 |
| 14 | 岳阳成成油脂化工有限公司 | 脂肪酸 |  | 6900 | 0 | 否 |
| 15 | 岳阳斯沃德化工有限公司 | 聚酰胺切片 | 醋酸 | 16950 | 8 | 否 |
| 16 | 万德化工 |  |  | 1275 | / | 否 |
| 17 | 中石化催化剂云溪新基地（二期） | 加氢催化剂、重整催化剂等 | 乙酸、氢氧化钠 | 1800000 | 61760 | 否 |
| 18 | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 防水涂料、减水剂 | 氢氧化钠 | / | 0.00086 | 否 |
| 19 | 湖南金溪化工有限公司 | 2-乙基蒽醌、2-叔戊基蒽醌、四丁基脲 | 甲苯、乙苯、氯本、发烟硫酸等 | 4129 | 5760 | 否 |
| 20 | 岳阳市磊鑫化工有限公司 | 三氯丙烷2，3-二氯丙烯 | 三氯丙烷2，3-二氯丙烯等 | 7700 | / | 否 |
| 21 | 岳阳蓬诚科技发展有限公司 | 食品添加剂及工业抗氧化剂 | 对苯二酚、叔丁醇、乙醇 | 3000 | / | 否 |
| 22 | 岳阳市云溪区清化包装材料厂 | 铝溶胶 | 盐酸、氢氧化钠 | 541.7 | / | 否 |
| 23 | 岳阳东润化工有限公司 | 聚酮树脂、高分子聚合物助剂 | 甲醛、环已酮、NaOH | 19560 | / | 否 |
| 24 | 岳阳景嘉化工有限公司 | 五氯丙烷 | 2,3-二氯丙烯、盐酸、液氯 | 30000 | / | 是 |
| 25 | 岳阳湘茂医药化工有限公司 | 二甲基砜 | 双氧水、二甲基亚砜 | 600 | / | 否 |
| 26 | 岳阳林峰锂业有限公司 | 金属锂 | 盐酸、锂水、氯化锂 | 2393 | / | 否 |

根据上表统计分析，共调查云溪工业园区26家企业，3家企业排放NH3。

## 环境质量现状调查与评价

    - 地表水环境质量现状调查与评价

本项目地表水评价等级为三级B，本项目废水经云溪区污水处理厂处理达标后排入长江道仁矶江段，项目区雨水通过管道排入松阳湖。

（1）长江段水质

2017年长江城陵矶及陆城断面的常规监测数据如下：

表 6.4-1  长江水质监测结果统计表（单位：mg/L，pH为无量纲）

| 序号 | 断面名称 | 采样时间 | pH | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 挥发酚 | 石油类 | 阳离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城陵矶 | 2017-1-3 | 7.68 | 1.83 | 8.92 | 2 | 0.1127 | 0.128 | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 2 | 陆城 | 2017-1-3 | 7.53 | 2.2 | 9.49 | 1.47 | 0.3227 | 0.131 | 0.00087 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 3 | 城陵矶 | 2017-2-3 | 7.52 | 1.97 | 8.74 | 1.27 | 0.0883 | 0.148 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 4 | 陆城 | 2017-2-3 | 7.57 | 2.37 | 9.42 | 1.33 | 0.2663 | 0.086 | 0.00047 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 5 | 城陵矶 | 2017-3-1 | 7.62 | 1.97 | 8.51 | 1.33 | 0.197 | 0.144 | 0.00033 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 6 | 陆城 | 2017-3-1 | 7.69 | 2.03 | 9.63 | 1.67 | 0.343 | 0.08 | 0.00053 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 7 | 城陵矶 | 2017-4-5 | 7.51 | 2.17 | 9.04 | 2.2 | 0.1587 | 0.071 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 8 | 陆城 | 2017-4-5 | 7.26 | 2.27 | 9.4 | 1.83 | 0.145 | 0.072 | 0.00033 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 9 | 城陵矶 | 2017-5-2 | 7.37 | 2 | 15 | 0.87 | 0.1947 | 0.092 | 0.0006 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 10 | 陆城 | 2017-5-2 | 7.14 | 2.1 | 14 | 0.67 | 0.204 | 0.068 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 11 | 城陵矶 | 2017-6-1 | 7.45 | 2.07 | 13.67 | 1.4 | 0.159 | 0.108 | 0.00057 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 12 | 陆城 | 2017-6-1 | 7.24 | 2.17 | 15 | 1.83 | 0.0402 | 0.088 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 13 | 城陵矶 | 2017-7-3 | 7.50 | 2.77 | 16 | 1.03 | 0.092 | 0.098 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 14 | 陆城 | 2017-7-3 | 7.29 | 2.37 | 13.67 | 0.9 | 0.0383 | 0.113 | 0.00063 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 15 | 城陵矶 | 2017-8-1 | 7.54 | 2.17 | 9.33 | 0.7 | 0.0473 | 0.077 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 16 | 陆城 | 2017-8-1 | 7.40 | 2.27 | 12.67 | 0.77 | 0.046 | 0.082 | 0.00067 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 17 | 城陵矶 | 2017-9-4 | 7.40 | 2.07 | 13.33 | 1.27 | 0.0308 | 0.117 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 18 | 陆城 | 2017-9-4 | 7.24 | 2.23 | 14 | 1.4 | 0.04 | 0.11 | 0.00073 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 19 | 城陵矶 | 2017-10-9 | 7.51 | 1.83 | 8.33 | 0.5L | 0.03L | 0.093 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 20 | 陆城 | 2017-10-9 | 7.39 | 2.07 | 12.33 | 0.8 | 0.0417 | 0.083 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 21 | 城陵矶 | 2017-11-1 | 7.41 | 1.93 | 9.67 | 0.5L | 0.1567 | 0.07 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 22 | 陆城 | 2017-11-1 | 7.19 | 2.17 | 12.67 | 0.77 | 0.0567 | 0.08 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 23 | 城陵矶 | 2017-12-4 | 7.75 | 1.97 | 8.67 | 0.62 | 0.2767 | 0.083 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 24 | 陆城 | 2017-12-4 | 7.84 | 2.37 | 14 | 1.17 | 0.27 | 0.073 | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 范围 |  |  | 7.14-7.84 | 1.83-2.37 | 8.33-15.00 | 0.5L-2.2 | 0.03L-0.343 | 0.07-0.148 | 0.0003L-0.00087 | 0.01L | 0.05L | 0.005L |
| 标准值 |  |  | 6-9 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0.2 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
| 最大水质指数 |  |  | 0.42 | 0.395 | 0.75 | 0.55 | 0.343 | 0.74 | 0.174 | / | / | / |
| 超标率 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

由上表可知，长江城陵矶和陆城断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（2）松杨湖水质

本项目收集了松阳湖2019年1月和2月的常规监测数据，具体监测结果如下：

表 6.4-2   松杨湖水环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/L，pH为无量纲）

| 监测因子 | 1月监测结果 | 水质指数 | 超标倍数 | 2月监测结果 | 水质指数 | 超标倍数 | Ⅳ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 5 | / | / | 8 | / | / | / |
| pH | 7.65 | 0.65 | 0 | 7.45 | 0.45 | 0 | 6-9 |
| 溶解氧 | 11.2 | 0.27 | 0 | 9.6 | 0.31 | 0 | 3 |
| 高锰酸盐指数 | 3.5 | 0.35 | 0 | 3.6 | 0.36 | 0 | 10 |
| 化学需氧量 | 16 | 0.53 | 0 | 13 | 0.43 | 0 | 30 |
| 五日生化需氧量 | 7.2 | 1.20 | 0.2 | 3.7 | 0.62 | 0 | 6 |
| 氨氮 | 0.15 | 0.10 | 0 | 0.27 | 0.18 | 0 | 1.5 |
| 总磷 | 0.05 | 0.50 | 0 | 0.08 | 0.80 | 0 | 0.1 |
| 铜 | 0.006 | 0.01 | 0 | 0.001L | / | 0 | 1 |
| 锌 | 0.05L | / | 0 | 0.05L | / | 0 | 2 |
| 氟化物 | 1.39 | 0.93 | 0 | 1.3 | 0.87 | 0 | 1.5 |
| 硒 | 0.0004L | / | 0 | 0.0004L | / | 0 | 0.02 |
| 砷 | 0.0003l | / | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 汞 | 0.00004L | / | 0 | 0.00004L | / | 0 | 0.001 |
| 镉 | 0.0001L | / | 0 | 0.0001L | / | 0 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0 | 0.004L | / | 0 | 0.05 |
| 铅 | 0.002L | / | 0 | 0.002L | / | 0 | 0.05 |
| 氰化物 | 0.001L | / | 0 | 0.001L | / | 0 | 0.2 |
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0 | 0.0003L | / | 0 | 0.01 |
| 石油类 | 0.01L | / | 0 | 0.01L | / | 0 | 0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | / | 0 | 0.05L | / | 0 | 0.3 |
| 硫化物 | 0.005L | / | 0 | 0.005L | / | 0 | 0.5 |

注：对于监测结果低于检出限的，不计算水质指数。

根据监测结果可知，松杨湖除BOD5超标外其它因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准要求BOD5的超标倍数为0.2倍，超标原因主要为沿湖截污管网不完善，云溪区污水处理厂尾水通长江管网未连通，尾水排入松阳湖所致。

    - 地下水环境质量现状调查与评价

为了了解项目所在地下水环境现状，委托湖南宏润检测有限公司对项目所在地声环境进行监测，监测时间为2019年5月1日~3日，连续3天的监测数据。

（1）监测点位

项目共布设2个水质监测点，监测点位与本项目的位置关系具体情况见下表：

表 6.4-2   地下水现状监测点一览表

| 点位 | 名称 | 相对厂址方位及距离 |  | 点位设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1# | 胜利村 | 东北面 | 400m | 了解项目场地侧向地下水水质、水位 |
| D5# | 杨家 | 西南面 | 550m | 了解项目场地侧向地下水水质、水位 |

（2）监测项目

水位、pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、As、Hg、Cr6+、总硬度、Pb、Cd、Fe、Mn、氟、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

（3）监测时间和频次

监测一期，连续监测3天，每个监测点每次采样一次.

（4）监测方法

按国家规定的标准方法进行监测，具体分析方法见下表。

表 6.4-3  地下水检测分析方法（单位：mg/L，pH为无量纲）

| 序号 | 检测因子 | 检验方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法（GB/T 6920-1986） | / |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.025 |
| 3 | 亚硝酸盐（以N计） | 10.1重氮耦合分光光度法 （GB/T5750.5-2006） | 0.001 |
| 4 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取分光光度法（HJ503-2009） | 0.0003 |
| 5 | 砷 | 氢化物原子荧光法（GB/T 5750.6-2006） | 1.0×10-3 |
| 6 | 汞 | 原子荧光法（GB/T 5750.6-2006） | 0.1×10-3 |
| 7 | 六价铬 | 二笨碳酰二分光光度法（GB/T 5750.6-2006） | 0.004 |
| 8 | 总硬度 | EDTA滴定法（GB/T 5750.6-2006） | 1.0 |
| 9 | 铅 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 5750.6-2006） | 2.5×10-3 |
| 10 | 镉 | 火焰原子吸收分光光度法（GB/T 5750.6-2006） | 0.5×10-3 |
| 11 | 铁 | 原子吸收分光光度法（GB/T 5750.6-2006） | 0.3 |
| 12 | 锰 | 原子吸收分光光度法（GB/T 5750.6-2006） | 0.1 |
| 13 | 氟 | 离子色谱法（GB/T 5750.5-2006） | 0.10 |
| 14 | 溶解性总固体 | 感官性状和物理指标（GB/T 5750.4-2006） | / |
| 15 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法（GB/T 5750.7-2006） | 0.05 |
| 16 | 硫酸盐 | 离子色谱法（GB/T 5750.5-2006） | 5.0 |
| 17 | 总大肠菌群 | 多管发酵法（GB/T 5750.12-2006） | 20MPN/L |
| 18 | 细菌总数 | 平皿计数法（GB/T 5750.12-2006） | / |

（5）监测结果及评价：

通过与标准进行对照，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见下表。

表 6.4-4　　地下水现状监测结果与评价一览表 (单位：mg/L，PH 值除外)

| 项目点位 |  | 胜利村D1 | 杨家D2 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 监测值 | 7.28-7.38 | 7.41-7.49 |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 氨氮 | 监测值 | 0.111-0.126 | 0.135-0.161 |
|  | 水质类别 | III类 | III类 |
| 硝酸盐（以N计） | 监测值 | 0.19-0.25 | 0.48-0.58 |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 监测值 | 0.001L | 0.001L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 挥发酚 | 监测值 | 0.0003L | 0.0003L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 砷 | 监测值 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 汞 | 监测值 | 0.1×10-3L | 0.1×10-3L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 六价铬 | 监测值 | 0.004L | 0.004L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 总硬度 | 监测值 | 195-198 | 214-221 |
|  | 水质类别 | II类 | II类 |
| 铅 | 监测值 | 2.5×10-3L | 2.5×10-3L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 镉 | 监测值 | 0.5×10-3L | 0.5×10-3L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 铁 | 监测值 | 0.185-0.195 | 0.201-0.234 |
|  | 水质类别 | II类 | III类 |
| 锰 | 监测值 | 1.544-1.552 | 1.587-1.628 |
|  | 水质类别 | V类 | V类 |
| 氟 | 监测值 | 0.10L | 0.10L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 溶解性总固体 | 监测值 | 77-85 | 81-83 |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 耗氧量 | 监测值 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 |
|  | 水质类别 | II类 | II类 |
| 硫酸盐 | 监测值 | 7.24-7.52 | 8.36-8.61 |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 总大肠菌群（个/L） | 监测值 | 2L | 2L |
|  | 水质类别 | I类 | I类 |
| 细菌总数 | 监测值 | 167-200 | 211-245 |
|  | 水质类别 | IV类 | IV类 |

由上表监测结果可以看出，2个地下水监测井除锰、细菌总数外，其他各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。参考工业园区地下水调查报告及园区环评表明，锰超标主要由于地层中含量较高造成的，细菌总数超标主要由于湖南岳阳绿色化工产业园历史防渗不到位，产生的污染物通过泄露进入地下水含水层中，有部分通过大气降水进入土壤和地下水中。

    - 大气环境质量现状调查与评价

6.4.3.1本项目所在地环境空气质量区域达标判定

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)“5.5 评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近 3 年中数据相对完整的 1 个日历年作为评价基准年”。“6.2 数据来源，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。依据上述新版大气导则要求，为了解本项目周边环境空气质量状况，本评价收集了云溪区2017年逐日环境空气监测数据。岳阳市2017年环境空气质量对应保证率日均值统计见表 6.4-5。

表 6.4-5   基本污染物环境质量现状表

| 污染物名称 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年评价质量浓度 | 14 | 60 | 23.3 | 不达标 |
| NO2 | 年评价质量浓度 | 25 | 40 | 62.5 |  |
| PM10 | 年评价质量浓度 | 71 | 70 | 101.4 |  |
| PM2.5 | 年评价质量浓度 | 49 | 35 | 140.0 |  |
| CO | 第95百分位数日平均质量浓度 | 1400 | 4000 | 35 |  |
| O3 | 第90百分位数最大8h平均质量浓度 | 142 | 160 | 88.8 |  |

由上表可知，项目所在区域PM10和PM2.5的年均浓度超标，故本项目所在区域2017年为环境空气质量不达标区。

6.4.3.1其他污染物环境质量现状

（1）监测因子

根据项目周边情况及项目特点，本次环境空气质量现状监测的监测项目确定为NH3、H2S，同时观测风向、风速、气压、气温、湿度等常规气象要素。

（2）监测布点

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求以及评价工作等级，并根据周围敏感点分布情况及项目所在地主导风向（WN），在区域布设2个大气采样点。

表 6.4-6  大气监测点因子位置

| 编号 | 环境空气监测点 | 相对位置 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 项目厂址处 | / |
| G2 | 项目拟建地西南350m处居民点 | WN 350m |

（3）监测时间、频次

2018年4月29日至5月5日连续监测7天，NH3、H2S只监测小时值（一次值），小时值的采样时间不少于60 分钟，小时值每天采样4 次，开机时间为2：00、8：00、14：00、20：00。

（4）监测分析方法

监测及分析方法均按照国家环保局《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求的方法进行。

表 6.4-7	环境空气检测分析方法(单位：mg/m3，臭气浓度为无量纲)

| 序号 | 检测因子 | 检验方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 2 | H2S | 亚甲蓝分光光度法 GB 11742-1989 | 0.005mg/m3 |

注：未检出因子，取其最低检出限的1/2。

（5）评价方法：

①污染物的最大浓度占标率按下式计算：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率，%；

Ci—第i个污染物的的实测最大浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

②超标率按下式计算：

对于超标的监测数据，应分析其超标率、最大超标倍数、超标原因及污染水平。

（6）监测结果及评价

区域环境空气质量现状监测结果统计如下表。

表 6.4-8  环境空气质量监测数据统计表       单位：mg/m3

| 点位 | 项目 | 浓度范围（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 最大占标率(%) | 最大超标倍数 | 超标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂址处 | NH3 | 0.09~0.12 | 0.2 | 60 | 0 | / |
|  | H2S | 0.005L | 0.01 |  |  |  |
| 项目拟建地西南350m处居民点 | NH3 | 0.06~0.09 | 0.2 | 45 | 0 | / |
|  | H2S | 0.005L | 0.01 |  |  |  |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限

由监测结果可知，各监测点NH3、H2S 1小时平均浓度值均达《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

    - 声环境质量现状调查与评价

为了了解项目所在声环境现状，委托湖南宏润检测有限公司对项目所在地声环境进行监测，监测时间为2019年5月1日~2日，连续2天的监测数据。

（1）监测布点

根据项目建设情况，布设4个噪声监测点，在厂界东、南、西、北外1米处各布设1个监测点。

（2）监测因子和监测时间

监测因子：连续等效A声级LAeq；

监测时间：连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。

（3）评价标准

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

（4）声环境现状监测结果统计

项目声环境质量监测结果见下表。

表 6.4-9    声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 5月1日 |  | 5月2日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1（东厂界外1米） | 53.4 | 40.4 | 56.2 | 41.3 |
| N2（南厂界外1米） | 54.0 | 44.5 | 48.0 | 40.1 |
| N3（西厂界外1米） | 48.8 | 45.0 | 48.3 | 39.6 |
| N4（北厂界外1米） | 52.0 | 38.4 | 47.0 | 42.7 |
| 3类标准限值 | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由监测结果可知，项目厂界噪声均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。

    - 土壤环境现状调查与评价

为了了解本项目场地土壤环境质量现状，本项目土壤环境现状调查引用《岳阳市科立孚合成材料有限公司场地调查报告》的土壤监测数据。

（1）监测点位

根据场地调查报告，共设12个点位，所取土样为其表层土壤0.3-0.5m处。具体点位情况详见下表。

表6.4-10 土壤监测点位置及坐标

| 点位 | 位置描述 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TR1 | 厂门右侧空地 | 113.254565 | 29.483262 |
| TR2 | 厂门右侧空地 | 113.254538 | 29.483318 |
| TR3 | 成品车间花坛 | 113.254432 | 29.484350 |
| TR4 | 成品车间花坛 | 113.252947 | 29.484375 |
| TR5 | 成品车间花坛 | 113.254452 | 29.483404 |
| TR6 | 原料车间花坛 | 113.254333 | 29.483588 |
| TR7 | 原料车间花坛 | 113.254903 | 29.480620 |
| TR8 | 原料车间花坛 | 113.254274 | 29.483825 |
| TR9 | 生产车间花坛 | 113.254293 | 29.483499 |
| TR10 | 生产车间花坛 | 113.254215 | 29.481665 |
| TR11 | 生产车间花坛 | 113.254207 | 29.481887 |
| TR12 | 循环水池花坛 | 113.254406 | 29.483434 |

图6-1 土壤采样点位分布

（2）监测因子

①土壤理化性质（1项）：pH值；

②重金属和无机物类（共8项）：铅、锌、铜、汞、镉、镍、锰、铁；

③挥发性有机物类（共27项）：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

④半挥发性有机物类（共11项）：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

（3）监测频率及分析方法

取样检测一次，样品采集和分析按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）进行。

（4）评价方法

采用单因子标准指数法：

Pi＝Ci/ Coi

式中：Pi——i 类污染物单因子指数，无量纲；

Ci——i 类污染物实测浓度，mg/kg；

Coi——i 类污染物的评价标准值，mg/kg。

当 Pi>1 时，说明评价区域环境受到某污染物的污染，当 Pi<1 时，说明评价区域环境未受到该污染物的污染。

（5）监测结果及评价结果

各土壤监测点位的监测及评价结果见表 6.4-11。

①重金属和无机物类监测及评价结果

表6.4-11 初步调查土壤酸碱度及重金属检测结果汇总

单位：mg/kg（pH：无量纲）

| 检出项 土壤样品 | pH | 总铜 | 总镍 | 总铅 | 总镉 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 | 8.12 | 83 | 108 | 130 | 1.08 | 19.8 | 0.628 | ND |
| TR2 | 8.09 | 59 | 60 | 162 | 0.96 | 13.6 | 0.295 | ND |
| TR3 | 6.1 | 33 | 43 | 69.9 | 0.38 | 13.8 | 0.266 | ND |
| TR4 | 5.98 | 35 | 41 | 78.5 | 0.25 | 16.1 | 0.41 | 3.0 |
| TR5 | 5.41 | 30 | 26 | 53.3 | 0.22 | 11.2 | 0.213 | 3.0 |
| TR6 | 5.29 | 39 | 47 | 75.4 | 0.27 | 16.9 | 0.601 | 3.0 |
| TR7 | 6.16 | 35 | 43 | 76 | 0.54 | 14.2 | 0.362 | 3.0 |
| TR8 | 5.54 | 27 | 33 | 47.3 | 0.53 | 14 | 0.186 | ND |
| TR9 | 6.9 | 28 | 59 | 53.5 | 0.4 | 9.3 | 0.978 | ND |
| TR10 | 7.78 | 42 | 76 | 68.1 | 0.3 | 14.5 | 0.986 | ND |
| TR11 | 5.97 | 52 | 93 | 81.2 | 0.57 | 15.3 | 30.6 | ND |
| TR12 | 7.95 | 28 | 32 | 41.1 | 0.18 | 14.4 | 0.279 | ND |

备注：“ND”表示未检出。

场地内所有样品（12个）均不同程度检出7种重金属元素（铜、镍、铅、镉、砷、汞、六价铬），结果表明：

铜的含量范围在27~83mg/kg之间，平均值为40.9mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

镍的含量范围在26~108mg/kg之间，平均值为55.08mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

铅的含量范围在41.1~130mg/kg之间，平均值为78.03mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

镉的含量范围为0.18~1.08mg/kg，平均值为0.473mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

砷的含量范围为9.3~19.8mg/kg，平均值为14.4mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

汞的含量范围为0.186~30.6mg/kg，平均值为2.98mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

六价铬的含量范围为ND~3.0mg/kg，平均值为3.0mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

表6.4-12  土壤中重金属结果统计与评价表

| 序号 | 监测项目 | 样品数量 | 最小值mg/kg | 最大值mg/kg | 平均值mg/kg | 超筛选值数量（个） | 超筛选值率% | 最大超筛选值倍数 | 标准限值mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | 12 | 27 | 83 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
| 2 | 镍 | 12 | 26 | 108 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 3 | 铅 | 12 | 41.1 | 130 | 78.03 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 4 | 镉 | 12 | 0.18 | 1.08 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 5 | 砷 | 12 | 9.3 | 19.8 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 6 | 汞 | 12 | 0.186 | 30.6 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 7 | 六价铬 | 12 | ND | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |

备注：“ND”表示未检出。

②土壤有机污染物监测及评价结果

本次场地调查共检测27项挥发性有机物类及11项半挥发性有机物类，共12个土壤样品，结果表明：

邻二甲苯含量范围为未检出~0.906mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

苯并[b]荧蒽、䓛含量范围为未检出~0.30mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

间二甲苯+对二甲苯含量范围为未检出~1.460mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、茚并[1,2,3-cd]芘含量范围为未检出~0.20mg/kg，没有土壤样品超筛选值。

苯、甲苯、乙苯、氯苯、硝基苯、苯胺、氯乙烯、苯乙烯、三氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯酚、萘均低于检出限，没有土壤样品超筛选值。即调查地块土壤不存在挥发性有机污染物（VOCs）、半挥发性有机物染污（SVOCs）超标现象。

表6.4-13  土壤中有检出有机污染物结果统计

| 检出项 土壤样品 | 邻二甲苯 | 苯并[b]荧蒽 | 䓛 | 间二甲苯+对二甲苯 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[k]荧蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 | ND | ND | 0.2 | ND | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| TR2 | ND | 0.3 | 0.3 | ND | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| TR3 | ND | 0.3 | 0.3 | ND | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| TR4 | ND | 0.2 | 0.3 | ND | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| TR5 | ND | ND | 0.2 | ND | 0.1 | ND | ND | ND |
| TR6 | 0.133 | 0.2 | 0.2 | 0.174 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| TR7 | ND | ND | 0.2 | ND | 0.1 | ND | ND | ND |
| TR8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| TR9 | 0.133 | ND | ND | 0.276 | ND | ND | ND | ND |
| TR10 | 0.541 | 0.3 | 0.3 | 0.848 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| TR11 | 0.906 | ND | ND | 1.46 | ND | ND | ND | ND |
| TR12 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

备注：“ND”表示未检出。

表6.4-14 土壤中未检出有机污染物结果统计与评价表

| 序号 | 监测项目 | 样品数量 | 检测值mg/kg | 超筛选值数量（个） | 超筛选值率% | 最大超筛选值倍数 | 标准限值mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1,1-三氯乙烷 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 840 |
| 2 | 1,1,2-三氯乙烷 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 3 | 三氯乙烯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 4 | 1,2,3-三氯丙烷 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5 | 氯乙烯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
| 6 | 苯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 氯苯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 8 | 1,2-二氯苯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 9 | 1,4-二氯苯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | 乙苯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | 苯乙烯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 1290 |
| 12 | 甲苯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 13 | 硝基苯 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 14 | 苯胺 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 15 | 2-氯酚 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 2256 |
| 16 | 萘 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 17 | 二苯并[a,h ]蒽 | 12 | ND | 0 | 0 | 0 | 1.5 |

备注：“ND”表示未检出。

（6）综合结论

初步调查采样共监测12个土壤样品。没有土壤样品的监测因子超过筛选值。详细的检测报告见附件。监测结果总结如下：

①土壤样品共检测7种重金属，有7种重金属在送检样品中均有不同程度的检出，没有土壤样品的重金属超过筛选值。

②土壤样品共检测38项有机物，苯、甲苯、乙苯、氯苯、硝基苯、苯胺、氯乙烯、苯乙烯、三氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯酚、萘均未检出，其中邻二甲苯、苯并[b]荧蒽、䓛、间二甲苯+对二甲苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、茚并[1,2,3-cd]芘均有不同程度的检出，没有土壤样品的挥发性有机物和半挥发性有机物超过筛选值。

综上，由于该厂区内地面硬化较好，在运营阶段污染物分类规范处理，注重生产安全，未发生过污染事故。虽该厂区监测12个土壤样品中重金属、挥发性有机物和半挥发性有机物个别指标、个别样品存在不同程度的检出，但检出浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中建设用地第二类用地的风险评价筛选值。

# 环境影响评价

## 施工期环境影响分析

    - 施工期声环境影响分析

（1）噪声源

建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高(5m处噪声值81~96dB(A))的特征，因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。

（2）噪声预测模式

采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测噪声传播衰减模式为：

式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—距声源r0处的A声级，dB(A)；

r —预测点距声源的距离，m；

r0 —距声源的参照距离，m，r0=1m；

（3）预测结果与评价

施工场地噪声预测结果见表7.1-1。

表7.1-1  距声源不同距离处的噪声值    单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 58 | 54 |
| 卡 车 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 49 | 45 |
| 电 锯 | 92 | 86 | 80 | 74 | 72 | 66 | 60 | 56 |

从上表可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源50m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源100m范围内。由于施工期仅包含主体施工和设备安装，施工期短，且周边200m范围无居民，噪声对周边环境影响较小。

    - 施工期大气环境影响分析

施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘。施工扬尘产生环节为：建筑垃圾、建筑材料的运输等。项目运输道路依托工业园场内道路，运输对运输道路沿线环境空气质量将产生一定的影响。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民的健康。

对建筑施工期扬尘，本报告采用类比现场实测资料进行综合分析，施工场地扬尘情况见表7.1-2、表7.1-3。

表7.1-2  建筑施工工地扬尘污染情况

| 监测位置 | 工地上风向50m | 工地内 | 工地下风向 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |  |
| 范围值ug/m3 | 303~310 | 409~759 | 434~538 | 309~465 | 309~336 | 平均风速 2.5m/s |
| 均值ug/m3 | 307 | 596 | 487 | 390 | 322 |  |

表7.1-3  施工现场大气TSP浓度变化情况

| 距工地距离(m) |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 (mg/m3) | 场地未洒水 | 1.75 | 1.30 | 0.78 | 0.365 | 0.345 | 0.330 | 春季测量 |
|  | 场地洒水 | 0.437 | 0.350 | 0.310 | 0.265 | 0.250 | 0.238 |  |

由上两表可见：

⑴在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍。

⑵由于岳阳市地区年平均风速在2.5m/s以内，对比以上两表可知，施工扬尘随风速的增加其影响范围有所增加，但影响范围一般在其下风向约150m以内。

本项目属化工企业，生产设施主要是储罐，构筑物主要是轻钢架结 构多，砖混结构构筑物较少，土建工程量不大，因此施工过程中产生粉尘量不大， 根据对园区内已建的几个化工企业施工情况调查，建筑场地周围扬尘量不大，且 项目选址区与周边现有环境敏感点有一定的距离，项目扬尘不会对周围居民产生 明显影响。

    - 施工期水环境影响分析

施工期的水污染源主要包括施工废水和生活污水两大部分，施工废水主要产 生于砂石料和混凝土工艺中；另外，施工机械维修等会有一定的含油废水产生； 生活污水主要来源于施工人员的生活及粪便污水排放。

砂石料加工为机械砂石料加工，包括粗碎、中细碎、筛分等施工工艺，其中 筛分工艺需加水冲洗和降尘等，加入的水量除部分消耗于生产过程外，部分将作 为废水间接排放，因此废水中的主要污染物为SS。砂石料加工废水中悬浮物浓度远超过了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 一级标准，若直接排放 对拟建地区域地表水体中悬浮物浓度影响较大，需采取沉降处理措施。

拌和系统废水来源于混凝土转筒和料罐的冲洗，废水中悬浮物浓度约5000mg/L，废水浓度超过了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，废水具有悬浮物浓度高、水量较小，间歇集中排放的特点，需采取沉降处理措施。

本项目使用一定量的机械作业，机械的使用及维修都会有一定量的含油废水的产生，由于作业面较小，机械设备较少，且分布较为集中，含油废水的产生量很小，对周围环境不会造成影响。

施工期工地上平均人数按20人计，生活污水产生量为1.28m3/d，施工人员 在就近现有食堂就餐，于就近综合办公楼的厕所如厕，其生活污水不会对外环境产生影响。

    - 施工期固废环境影响分析

（1）建筑垃圾

本项目建筑施工垃圾包括原有建构筑物拆除产生的建筑垃圾及少量表层弃土；结构工程阶段产生的混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等；装修阶段产生的废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃建筑包装材料等。

本项目原有建构筑物拆除产生的建筑垃圾，如房屋钢架在本项目中进行回用，产生的少量不能回收利用的建筑垃圾及少量表层弃土堆放至园区指定地点。

对于结构工程阶段产生可以回收的建筑垃圾如废钢、铁等，应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；本项目土石方产生量较小，仅场地平整及管道敷设过程中产生少量土石方，土石方产生量约20m3，产生的土石方运送到指定地点，禁止随意丢弃；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。采取以上处置措施后，可将施工期建筑垃圾对环境的影响降至最小。

（2）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾主要以有机类废物为主，主要包括易拉罐、矿泉水 瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高， 如处置不当，将会影响景观，散发恶臭，对周围环境造成不良影响。施工人员的生活垃圾经统一集中收集起来，交由环卫部门定期清运。

## 营运期环境影响分析

    - 地表水环境影响分析

根据现场踏勘及调查可知，项目区域范围内排水系统已实行雨污分流。本项目严格按照雨污分流进行设计、建设，项目生活污水经化粪池处理后经污水管网排入云溪区污水处理厂处理；清洁雨水等清净下水排入云溪工业园区雨水管网系统，最终汇入园区西侧松阳湖；生产废水大部分作为产品外售综合处理，生产过程中也存在少量未收集到的生产废水随地表清洗废水经处理达标后通过工业园污水专用管道送工业污水处理站处理；其他清洗废水循环使用不外排。

本项目地面水环境影响评价等级为三级B，根据导则要求，三级B项目可不进行水环境影响预测，三级B评价主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，依托污水处理设施的环境可行性评价。

（1）水污染控制和水环境减缓措施有效性评价

本项目反应过程中产生的硫酸铵废液（浓度20%~30%）在储罐中暂存后作为副产品外售综合利用，碳酸锰沉淀清洗废水回用于碳酸氢铵溶解，生产过程中无其他废水产生。主要生产废水为各类反应罐检修后的清洗废水，清洗废水主要污染物为碳酸氢铵、硫酸锰、硫酸铵和少量杂质，盐类约10%，杂质约0.02%，以上盐类总计1.8t/a，杂质0.006t/a，设备清洗水量20m3/a。设备清洗废水成分组成主要含碳酸氢铵、硫酸锰、硫酸铵和少量杂质，经车间内管道收集至一车间内中废水收集罐暂存，废水池为圆形，规格为Ф3000*4000mm，V=28 m3，可以满足废水暂存需要，生产废水暂存后回用于工业硫酸锰溶解，不外排。

本项目生产过程中存在少量未收集到的生产废水，随地表清洗废水经处理达标后通过工业园污水专用管道送工业污水处理站处理，预计每天废水产生量4m3，年废水产生量1200m3。云溪区污水处理厂处理后外排尾水对地表水体长江道仁矶段水体影响很小，满足水环境质量要求。

本项目员工生活污水主要污染物CODCr、BOD5、SS、氨氮初始浓度约为300mg/L、200mg/L、200mg/L、20mg/L。生活废水经化粪池沉淀后进入园区市政管道后进入云溪区污水处理厂处理达标排入长江，云溪区污水处理厂处理后外排尾水对地表水体长江道仁矶段水体影响很小，满足水环境质量要求。

本项目实施雨污分流，在厂区雨水排放口设置截止阀，通向厂外雨水管网的阀门在雨天可开启，使雨水进入园区雨水管道排放。根据类比，后期雨水污染物成分简单，仅含少量COD和SS等，项目后期雨水排放不会对松杨湖水质造成大的影响。

综上，水污染控制和水环境减缓措施有效。

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价

云溪区污水处理厂提标改造项目位于岳阳市云溪区（中心坐标：东径113°14'48.30"，北纬29°28'03.70"），现有工业废水、市政污水处理能力2万m3/d，目前正在开展提标改造建设，改建后市政生活处理规模为2万m3/d，污水提标改造工艺采用“格栅+A/O+CAST+过滤+消毒”的处理工艺，改造后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。

根据云溪区污水处理厂（岳阳华浩水处理有限公司）2017 年第 1 季度的监 督性监测数据，所监测的因子化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石 油类、pH、粪大肠菌群、挥发酚等均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级 B 标准与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一 级标准的加权平均值的标准（2017年7月1日后云溪区污水处理厂出水水质执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准）。

本项目生活污水经化粪池处理后排入云溪区污水处理厂，为间接排放，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及云溪区污水处理厂进水水质要求，生活污水排放量为1.92m3/d，云溪污水厂有足够的剩余处理能力接纳本项目污水，项目污水排放不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。本项目位于云溪工业园内，属于云溪区污水处理厂的纳污范围内，且污水管网已铺设连通至本项目拟建地地块。因此本项目外排废水进云溪区污水处理厂处理具有时间、容量、管网衔接、技术可行性。

综上所述，本项目生活污水依托云溪区污水处理厂处理可行，云溪区污水处理厂处理后外排尾水对地表水体长江道仁矶段水体水质影响不大。

    - 大气环境影响分析

#### 7.2.2.1污染气象特征

（1）气象资料来源

岳阳市气象站位于岳阳市洞庭北路，北纬 29°23′，东经 113°05′，观测场海 拔高度：51.6m。本次环评收集了该气象观测站近20年来气象资料。

（2）气候特征

该区域属亚热带湿润气候，冬季寒冷，夏季炎热，春季多雨，秋季干旱，四 季分明，常年多雾。年平均气温为 17.1℃；最高气温 39.3℃；最低气温为-11.8℃。年平均相对湿度 78%；年平均降雨量为 1295.1mm；常年主导风向为 NNE，频率 为 18%；冬季主导风向为 NNE（22%），夏季主导风向为 SSE（15%），年平均风 速为 2.9m/s。

（3）地面气象要素

表7.2-1为岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量。蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表7.2-1 常规气象要素统计值

| 项目月份 | 平均气温℃ | 平均气压 hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量 mm | 平均蒸发量 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 |
| 5 | 22 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 |
| 12 | 7.9 | 956.6 | 78 | 44.1 | 64.5 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 |

（4）风速、风向

岳阳全年及四季风向频率玫瑰图，岳阳市气象站近 20 年来风向频率统计情 况，岳阳市气象站近20年来风速统计情况详见图 7.2-1，表7.2-2及表7.2-3。

图7.2-1 岳阳市全年及四季风频风玫瑰图

表7.2-2 岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | WSW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |

表7.2-3 岳阳市气象站近 20 年风速统计（单位：m/s）

| 风向时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全年 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为 NNE，频率为 18%，春季主导 风向为 NNE 风，频率高达 17%，夏季主导风向为 SSE 风，频率高达 15%，秋季 主导风向为 NNE 风，频率为 20%，冬季主导风向为 NNE，频率为 22%，年平均 风速为 2.9m/s。

#### 7.2.2.2大气影响预测分析

（1）评价因子和评价标准

表7.2-4 评价因子和评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | h平均 | 150 | GB3095-2012 |
| NH3 | h平均 | 200 | TJ36-79 |

（2）预测参数

根据 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》推荐的 ARESCREEN 估算模式，确定大气影响工作等级为二级，因此，直接以 ARESCREEN 估算模 式的计算结果作为预测与分析依据。

①估算模型参数

表7.2-5 估算模型参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 17万 |
| 最高环境温度 |  | 39.3 °C |
| 最低环境温度 |  | -11.8 °C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是（简单地形） |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | 0 |
|  | 海岸线方向/o | 0 |

②主要污染源估算模型及算结果

根据工程污染分析和项目周围环境特征，本项目进行正常排放和事故排放的 预测，选择污染物PM10和 NH3作为预测因子。大气污染防治设施正常运行时为正常排放，大气污染防治设施失效时，为事故排放。根据上文分析，废气源强统计见表 7.2-6、7.2-7。

7.2-6 项目排放废气源强参数（有组织）

| 排气筒编号 |  | 2#排气筒（二车间） | 1#排气筒（一车间） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 |  | NH3 | PM10 |
| 正常排放 | 速率（kg/h） | 0.00255 | 0.0027 |
|  | 产生量（t/a） | 0.003825 | 0.0099 |
| 事故排放 | 速率（kg/h） | 0.0255 | 0.28 |
|  | 产生量（t/a） | 0.03825 | 0.99 |
| 排放参数 | 高度m | 15 | 16.25 |
|  | 内径m | 0.5 | 0.5 |
|  | 烟气量（m3/h） | 2000 | 6000 |
|  | 温度℃ | 22 | 40 |

7.2-7 项目排放废气源强参数（无组织）

| 污染物名称 |  | NH3 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 二车间 | 一车间 |
| 无组织排放 | 速率（kg/h） | 0.0109 | 0.0028 |
|  | 产生量（t/a） | 0.01635 | 0.01 |
| 排放参数 | L | 30 | 38 |
|  | D | 15 | 19 |
|  | H | 3.6 | 3.6 |

③预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018）》，采用 AERSCREEN 进行估算。本项目运营过程中正常排放、事故排放不同情况下的预测结果如下所 示：

表7.2-8 项目有组织废气正常排放时估算模式计算结果表

| 距离 | 氨气 |  | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） | 浓度（ug/m3） | 占标率（%） |
| 100 | 2.39E-01 | 0.16 | 1.50E-01 | 1.5 |
| 200 | 1.61E-01 | 0.089 | 6.37E-02 | 0.64 |
| 300 | 1.10E-01 | 0.06 | 3.86E-02 | 0.39 |
| 400 | 8.05E-02 | 0.043 | 2.66E-02 | 0.266 |
| 500 | 6.18E-02 | 0.033 | 1.98E-02 | 0.198 |
| 600 | 4.94E-02 | 0.026 | 1.55E-02 | 0.155 |
| 700 | 4.06E-02 | 0.021 | 1.26E-02 | 0.126 |
| 800 | 3.42E-02 | 0.018 | 1.05E-02 | 0.105 |
| 900 | 2.93E-02 | 0.015 | 8.97E-03 | 0.09 |
| 1000 | 2.55E-02 | 0.013 | 7.76E-03 | 0.078 |
| 1500 | 1.47E-02 | 0.0076 | 4.45E-03 | 0.045 |
| 2000 | 9.94E-03 | 0.0069 | 2.99E-03 | 0.0299 |
| 2500 | 7.40E-03 | 0.0037 | 2.20E-03 | 0.022 |
| 最大落地距离50m | 0.655 | 0.33 | 0.71 | 7.1 |
| 标准 | 200 |  | 10 |  |

根据预测结果，氨气及颗粒物对周边环境影响很小，厂界外浓度值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及《大气环境质量标准》（GB3838-2002）标准要求。

    - 噪声环境影响分析

拟建项目高噪声设备主要有风机、各类泵系统。

（1）预测参数

根据第7章噪声污染防治分析，设备经隔振、减振，风机经设置单独风机房后，噪声可降低15 dB（A）以上，噪声处理前后项目主要设备噪声情况见表7.2-9。

表7.2-9  主要点声源统计

| 序号 | 噪声源 | 设备位置 | 台数 | 噪声源强度[dB（A）] | 消减后噪声源强度[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送泵 | 一车间 | 11 | 75～80 | 60～65 |
| 2 | 输送泵 | 二车间 | 3 | 75～80 | 60～65 |
| 3 | 输送泵 | 三车间 | 2 | 75～80 | 60～65 |
| 4 | 螺杆空压机 | 三车间 | 1 | 85～90 | 65～70 |
| 5 | 引风机 | 二车间 | 1 | 85～90 | 70～75 |
| 6 | 螺旋给料机 | 一车间 | 1 | 75～80 | 60～65 |
| 7 | 板框式压滤机 | 一车间 | 1 | 75～80 | 60～65 |
| 8 | 固液分离器 | 一车间 | 1 | 75～80 | 60～65 |
| 9 | 旋风分离器（风机） | 二车间 | 2 | 75～80 | 60～65 |
| 10 | 脉冲除尘器（风机） | 二车间 | 2 | 75～80 | 60～65 |
| 11 | 脉冲除尘器（风机） | 一车间 | 2 | 75～80 | 60～65 |

（2）预测模式

环境噪声预测模式采用以下衰减模式：

式中：Lp(r)—离声源r处噪声值，dB；

Lp(r0)—声源源强，dB(A)；

r0—离声源测试距离，m；

r—衰减距离，m；

Adiv—几何发散衰减，dB(A)；

Aatm—大气吸收衰减，dB(A)；

Abar—地面效应衰减，dB(A)；

Agr—屏障屏蔽衰减，dB(A)；

Amisc—大气吸收衰减，dB(A)。

声级合成模式：

式中：LA(r)—预测点(r)处A声级，dB(A)；

Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

（3）噪声预测结果

厂界噪声预测结果见表7.2-10。

表7.2-10  噪声预测结果一览表　 单位：dB(A)

|  |  | 白天 |  |  | 夜晚 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 |
| 1 | 东厂界 | 48.3 | 54.8 | 55.7 | 48.3 | 40.9 | 49 |
| 2 | 南厂界 | 42.1 | 51 | 51.5 | 42.1 | 42.3 | 46.6 |
| 3 | 西厂界 | 44.6 | 48.6 | 50.06 | 44.6 | 42.3 | 45 |
| 4 | 北厂界 | 49.2 | 49.5 | 52.4 | 49.2 | 55 | 56 |

预测结果表明，拟建项目营运期昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，夜间北侧厂界噪声超标1dB(A)，由于北侧厂界紧邻鑫鹏公司生产区，200m范围无居民，噪声对环境影响较小。

    - 固体废弃物环境影响分析

（1）固废产生、处置情况

本项目运营过程产生的固废具体情况见表 7.2-11。

表7.2-11  固废产生及处置情况

| 序号 | 名称 | 产生量 | 分类编号 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 4.8 | / | 环卫部门统一清运 |
| 2 | 除杂沉淀物 | 10.6089 | 一般工业固废 | 外售综合利用 |
| 3 | 废弃包装袋 | 1.2 | 一般工业固废 | 厂家回收 |
| 4 | 废机油 | 0.01 | 危险废物 | 送有资质单位处理 |
| 5 | 旋风+布袋除尘灰渣 | / | / | 回用于生产 |

（2）一般固废处置、管理要求

本项目除杂沉淀、废水池沉渣及废包装材料、生活垃圾等为一般固废，应集中收集后由供货商回收利用或由环卫部门收集处置。

一般固废的暂存由建设单位在厂区范围内设置一般工业固体废物的暂存场，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求建设工业固废暂存处。厂区内产生的一般固体废物不得到处乱堆放，在暂存区内分区堆放。同时临时堆放场的地面基础必须防渗，要防风、防雨、 防晒。废机油用容器收集后，在生产车间暂存，暂存一定量后可委托有资质的单位处置。

项目厂房周边设置垃圾桶，主要用于存放收集起来的生活垃圾，由环卫部门及时清运处理。生活垃圾若处理不当将影响环境卫生，滋生老鼠、蚊、蝇等， 影响人们的生活质量。项目建设方应加强对生活垃圾的管理，由当地环卫部门统一收运，集中处理。

本项目生产过程中产生的固体废物按照上述处置措施和管理的要求妥善处置后，不会对周围环境产生不良的影响。

    - 地下水环境影响分析

#### 7.2.5.1评价区域地质与水文地质概况

（1）区域地质构造

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由 东南向西北倾斜。地表组成物质 65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四 纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。工业园属低山丘陵地形，用地多为 山地和河湖，园区内丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40-60 米， 最大高差为35米左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业 园东、北部主要为丘陵，有一定的植被，工业园西侧有一湖泊-松阳湖，水体功 能为景观用水。根据《中国地震烈度区划图》，该区地震设防烈度为6度。

（2）厂区岩土分层及其特征

依据场地附近项目已有地质资料，项目区场地各地层情况从上至下的情况如下表所示：

表7.2-12 项目区场地各地层从上至下情况一览表

| 序号 | 地层名称 （从上至下） | 地层特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工填土 | 褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土 |
| 2 | 第四系全新统湖沼沉积淤泥质粘土层 | 淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土（含淤泥质）场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土 |
| 3 | 第四系全新统可塑粉质粘土 | 褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5~8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。 |
| 4 | 第四系全新统硬塑粉质粘土 | 褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m |
| 5 | 第四系上更新统坚硬粉质粘土 | 黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m |
| 6 | 第四系上更新统冲洪积层 | 粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土 |
| 7 | 前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩 | 黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m |
| 8 | 前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩 | 青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高 |

（3）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图可知云溪地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型主要为：碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组，具体情况见附图4。

项目所在地深度范围内有一层地下水，属上层滞水类型，主要赋存于填土和粉质粘土中，主要为大气降水和地表滞水补给，仅在山沟中钻孔见到地下水，实测稳定水位埋深为3.0～5.80m，相当于海拔71.32～85.55m。由于场地底层主要为弱透水的粉质粘土和板岩，故地下水不发育。根据临近场地《水质分析报告表》中的水质分析结果和工程经验，按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）有关水质评价标准判定，该区域水质对混凝土具有弱腐蚀性。

天然情况下，区域地下水渗流场水力坡度平缓，一般在0.1‰左右，地下水流向长江。本区域深层地下水开发时间长，大量开采始于上世纪50年代，近些年通过地表水的充分开发利用以及节水工程，地下水开采总量逐渐减少。

区域地下水的补给主要来自大气降水和地表水的渗漏。在通常情况下，地下水补给地表水，而在洪水期间则地表水补给地下水。区域内地下水主要以泉、地表径流、垂直蒸发以及人工开采等形式排泄，地下水流向为从东北流向西南。

（4）地下水开发利用现状

根据现场调查情况，项目所在区域用水由工业园区市政自来水管网统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

#### 7.2.5.2工程涉及地下水污染源分析

项目涉及地下水的污染源主要为装置区排水（包括生产废水、初期雨水），可能造成地下水污染的主要区域为生产装置区和储罐区，主要污染物为COD、锰等。项目生活污水经化粪池处理后经污水管网排入云溪区污水处理厂处理；清洁雨水等清净下水排入云溪工业园区雨水管网系统，最终汇入园区西侧松阳湖；生产废水部分作为产品外售综合处理，其他清洗废水循环使用不外排；地面清洗方式为人工拖洗，不采取水冲洗方式，用水量较少，而少量未收集到的地面清洗废水，经污水槽收集后，经过处理后达标排放至园区污水管网。

在事故情况下，可能厂区防渗层因外界应力遭受破坏，物料发生泄漏出现地面溢流等，物料进入厂区地下包气带迁移，才可能造成地下水体污染。

#### 7.2.5.3地下水环境影响分析

本次地下水环境影响评价的模拟范围即为评价范围：以建设项目选址所在地为中心，长2.5km、宽2.4km的矩形范围，评价面积为6km2。本项目排水遵循雨污分流原则，生活污水进入云溪区污水处理厂处理；清洁雨水排入园区雨水管道，进入松阳湖；生产废水部分作为副产品外售，其他生产废水循环使用。

项目所处地表组成物质65%为变质岩，其余为砂质岩，地下水以HCO3-Ca·Mg型水为主，地下水补给主要依靠大气降水和河水，本地区附近范围内无地下水饮用水源地等地下水敏感区和保护目标。地层岩性主要以填土、粉质粘土、风化板岩为主，颗粒较细，渗透系数在10-5cm/s～10-7cm/s之间，透水性能较弱，隔污能力较强。本项目所在区域地层天然防渗性能良好，水流垂向和横向迁移能力较弱。厂区地面均采用水泥硬化；生产车间地面均防渗漏处理；排水管均采用优质防腐、防泄漏管材，正常情况下不会出现渗漏现象。工业园企业采用市政供水系统，不饮用园区地下水。

（1）正常状况地下水影响分析

正常状况下，本项目产生的废水通过管道排入云溪区污水处理厂，不会对地下水环境造成污染。厂区生产装置区域、仓储区域内地面全部经过硬化防渗处理，正常情况下也不会对生产装置区域内地下水产生不利影响。

如果装置区发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有污水等少量泄漏，按目前的管理规范，及时采取措施进行收容，不任由污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则尽快挖出进行处置，并将硬化防渗面进行修补，不任其渗入地下水。因此，本项目在正常状况下对地下水影响较小，可通过加强管理措施来减少污染物逐步渗入包气带并可能污染潜水的影响。

（2）非正常状况下地下水环境影响分析

本项目罐区及原料库均采用水泥硬化，采取了防渗措施，保障地下水不受污染。本项目非正常状况主要考虑：装置区物料等因事故（爆炸火灾、断裂等）而发生泄漏，破坏厂区重点防渗区防渗层后，各类无机原料将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，污染地下水。由于装置区天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。污水大量泄漏时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导至厂区内废水池，避免污水扩散至非污染区造成包气带污染。本项目装置区四周均设置有截流沟，规格720m×0.5m×0.5m，截流沟等可以阻挡大量物料泄漏时的扩散，及时采取回收等措施，挖除受污染土壤并进行清洁土壤置换后，可以降低污染物对地下水的影响。

项目污染源运移的距离较短，受影响的范围较小。采取防渗措施后，项目运营期不会对区域地下水产生明显不利影响。

（3）区域地下水水井水质影响分析

本项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边居民不饮用地下水。项目运行期间污水产生量较小，防渗措施相对比较完善，因此对周边地下水影响较小。结合环境质量现状监测数据分析可知，项目附近水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB14848-93）》中的Ⅲ类标准。项目运行对周边地下水水井水质影响较小。

综上，项目采取上述地下水防渗措施后，项目运营期不会对区域地下水产生不利影响。

    - 土壤环境影响分析

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为固体废物和污水的处理处置过程未采取土壤保护措施或保护措施不当，会有部分污染物随着进入土壤。

本项目固体废物为一般废物，无危险废物产生。厂区固废暂存区地面采用混凝土硬化，严格遵照国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单的要求及相关建筑设计规范，采用成熟的技术从严设计、施工。

根据实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，其中：生产车间地面、固体废物贮存区、仓库、污水管线、化粪池等防渗系数达到1×10-11-1×10-13cm/s；卫生间、办公区等区域综合防渗系数达到1×10-10 cm/s。可有效降低固体废物对土壤的污染影响。

本项目生活污水经化粪池处理后经污水管网排入云溪区污水处理厂处理；清洁雨水等清净下水排入云溪工业园区雨水管网系统，最终汇入园区西侧松阳湖；生产废水部分作为产品外售综合处理，其他清洗废水循环使用不外排。通过完善生产废水、生活污水的收集回用系统，并对管线等采取相应的防渗措施，降低污水泄露造成的土壤污染风险。

本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间。事故水池、废水收集管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程对厂区及其周围土壤影响较小。

# 环境风险评价

## 环境风险评价目的和重点

本项目为无机化工项目，涉及的原料部分具有有毒有害等特点，在生产、运输、贮存等环节中存在发生重大环境风险事故的可能。遵照原环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号文)及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号文)的精神，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018) 对本项目开展环境风险评价。
    本次环境风险评价的主要内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、
风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。 通过评价，识别项目潜在的危险物质和风险源，分析可能的环境风险类型以及环境影响途径， 预测事故的影响范围及危害程度，提出切实可行的风险防范措施和应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低环境风险、减少危害的目的。

### 风险源调查

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录C，只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量已其临界量比值，即为Q。

式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、···Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

当Q<1时，项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q<10，（2）10≤Q<100，（3）Q≥100。

本项目厂区内硫酸铵最大储存量为100t，硫酸铵临界量为10t（（HJ/T169-2018）附录B）。经辨识，项目涉及环境风险物质数量与其临界量比值（Q值）为10。Q值为10≤Q<100。

（2）行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录C中 “表C.1”本项目为化工行业的其他高温高压且涉及危险物质的工艺过程，M=5，以M4表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据表C.2，本项目危险物质及工艺系统危险性分级（P）为P4。

表8.1-1  危险物质及工艺系统危险性等级判定

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

### 环境敏感目标概况

本次评价调查了厂界周边的居民区、医院、学校及其他人口密集场所；厂址周边地表水体及其环境功能、下游环境敏感目标；地下水环境敏感特征等。

（1）大气环境

本项目周边环境情况就大气环境敏感目标见“2.8 环境保护目标”，根据调查，项目周边5km范围内居住、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数小于1万人，敏感性分级为E3级。

（2）地表水环境

①地表水功能敏感性分区

尾水排放口接入工业园污水管网，项目风险排放地表水功能敏感性分区F2；

②环境敏感目标分级

本项目危险物质泄露后排入工业园污水管网，不直接排入地表水体，因此环境敏感目标为S3。

综合地表水功能敏感性分区及敏感目标分级情况，地表水环境敏感程度分级为E2级。

（3）地下水环境

①地下水功能敏感性分区

项目周边居民用水均为自来水，不取用地下水，周边无集中式地下饮用水水源区，项目所在区域也不位于地下水的补给径流区，周边无其他特殊地下水资源。项目地下水功能敏感区为G3。

②包气带防污性能分级

项目包气带防污性能较好，包气带主要分布有黏土、粉质黏土层，粉质黏土、黏土层渗透系数均大于1.0×10-4cm/s，且厚度不小于1m，黏土层及粉质黏土层分布连续、稳定，包气带防污性能为D2。

综上，地下水环境敏感程度分级为E3。

### 环境风险潜势和评价工作等级

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化，按下表确定环境风险潜势。

表8.1-2  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境重度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

（1）大气环境

根据上节分析，大气环境风险潜势为I，简要分析。

（2）地表水环境

根据上节分析，地表水环境风险潜势为II，三级评价。

（3）地下水环境

根据上节分析，地下水环境风险潜势为I，仅做简单分析。

### 环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，以及各要素评价工作等级，确定各环境要素的评价范围，具体如下：

（1）大气环境风险评价范围：本项目厂界外2.5km范围区域。

（2）地表水环境风险评价范围：本项目事故情况下废水不直接排放，不涉及地表水环境风险。

（3）地下水环境风险评价范围：项目厂区内。

## 风险识别

识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

### 物质危险性识别

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目存在中间产品硫酸铵属于危险化学品，具有易燃、易爆、有毒、腐蚀性特性，根据《危险化学品名录》（2015年版）、《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）等标准、以及我国作业环境空气中有害物质容许浓度与职业接触生物限值规定进行辨识。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表8.2-1对物质危险性进行判断。

表8.2-1  物质危险性判定标准

| 分 类 |  | LD50（大鼠经口） （mg/kg） | LD50（大鼠经皮） （mg/kg） | LC50（小鼠吸入4h） （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1（剧毒物质） | <5 | <10 | <0.01 |
|  | 2（剧毒物质） | 5< LD50<25 | 10< LD50<50 | 0.1< LC50<0.5 |
|  | 3（一般毒物） | 25< LD50<200 | 50< LD50<400 | 0.5< LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1（易燃物质） | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2（易燃物质） | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3（易燃物质） | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质（易爆物质） |  | 在火焰影响下可以爆炸，或对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |
| 分 类 |  | LD50（大鼠经口） （mg/kg） | LD50（大鼠经皮） （mg/kg） | LC50（小鼠吸入4h） （mg/L） |
| 有毒 物质 | 1（剧毒物质） | <5 | <10 | <0.01 |
|  | 2（剧毒物质） | 5< LD50<25 | 10< LD50<50 | 0.1< LC50<0.5 |
|  | 3（一般毒物） | 25< LD50<200 | 50< LD50<400 | 0.5< LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1（易燃物质） | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2（易燃物质） | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3（易燃物质） | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质（易爆物质） |  | 在火焰影响下可以爆炸，或对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目重大危险源识别结果见下表。

表8.2-2  物料特性统计表

| 物料名称 | CAS代码 | 危险性类别 | 临界量Q（T） | 最大存量q（T） | 类别 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （NH4）2SO4 | 7783-20-2 | 有毒液体 | 10 | 100 | 中间 产品 | 10 |

### 生产系统危险性识别

包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；项目生产设施风险识别见表8.2-3。

表8.2-3  项目生产设施环境风险因素识别

| 序号 | 风险源项 | 风险内容 | 发生风险的原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#车间 | 泄露 | 储罐阀门损坏 | 水环境 |
| 2 | 原料和产品 | 爆炸事故 | 储罐损坏泄露、遇高温 | 居民、大气环境 |
| 3 | 储罐 | 泄露、毒害或爆炸事故 | 储罐阀门损坏、泄漏、遇高温 | 水环境 |

### 环境风险类型及危害分析

根据以上识别可知，本项目危险单元主要分布在生产装置及储罐区。

本项目环境风险类型主要为有硫酸铵溶液泄漏对环境造成的直接污染，以及硫酸铵溶液发生泄漏引起厂区内其他粉尘或液体的泄露。直接污染事故通常的起因是储罐阀门损坏、泄漏、遇高温等，使有毒有害物质泄漏，弥散在地表中，对地表水环境造成污染。泄漏物料以及污染雨水若未采取控制措施或控制措施失效，出厂事故废水可能形成地表径流进入水松阳湖水域，或通过园区雨水管网进入松阳湖水域。若污染物渗入土壤， 将会对下游分散式地下水井造成污染。

## 环境风险分析

### 风险源项设定

在风险识别的基础上，本次环境风险评价选择硫酸铵溶液作为主要危险物质，硫酸铵溶液已灌装形式存放，其最大储存量为100t。通过对本项目生产工艺及原辅料储存的分析，本次环境风险确定以硫酸铵储存罐泄漏硫酸铵污染土壤、地下水和工业园污水厂为最大可信事故源。

### 风险类型

硫酸铵溶液本身有刺激性，常温常压下为液体，一旦发生泄漏，硫酸铵会被收集到事故池或通过地面进入土壤或地下水，对周围环境产生一定影响。

### 影响途径分析

（1）大气污染途径与风险分析

硫酸铵溶液泄漏后不会直接挥发，但是通过水解作业硫酸铵会扩散氨气，但是扩散量很小，且扩散到自然环境中浓度很低，故对大气环境影响较小。

（2）水体污染途径与分析分析

硫酸铵溶液泄漏时，硫酸铵溶液会被收集到事故池进行储存，由于硫酸铵储存量约100m3，事故池可以完全容纳硫酸铵废液，经过预处理后排入工业园污水管网。因此对地表水环境影响较小。

（3）土壤和地下水污染物途径风险分析

在厂房建设时，厂区内地面将进行水泥硬化，事故池进行防渗处理和水泥硬化，因此，硫酸铵溶液下渗到土壤和地下水的概率较小，因此，对地下水和土壤影响较小。

8.3-1  环境风险识别结果

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸铵储存区 | 硫酸铵储存 | 硫酸铵 | 泄漏 | 地表水 土壤 地下水 |

## 环境风险防范措施

### 硫酸铵溶液漏风险防范措施

（1）运输过程中的安全防范措施

运输危险化学品的单位必须要有危险化学品运输资质；用于危险化学品运输工具的槽罐以及其他容器，由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用；运输化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施；运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

运输驾驶员及押运人员需持证上岗，严禁疲劳驾驶；运送车辆不得超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定行车时间和路线进行运输，并做到文明行车；押运时应配置合格的防护器材，在运输车辆明显位置贴示“危险化学品”或“危险”等警示标记；加强对运输入员及押运人员的技能培训。

加强装卸作业管理。装卸作业场所应设置在人群活动较少的偏僻处，装卸作业人员必须具备合格的专业技能，装卸作业机械设备的性能必须符合要求，不得野蛮装卸作业，在装卸作业场所的明显位置贴示“危险”警示标记，加强对装卸作业人员的技能培训。

（2）贮存过程中的安全防范措施

本项目涉及的主要危险化学品有硫酸铵。应按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强危险化学品管理；制定危险化学品安全操作规程，操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

设立危险化学品专用贮存区，使其符合贮存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防渗、防雨、防静电等）。禁止震动、撞击、和摩擦，氯贮存设施/设备应有足够的安全距离，尽量减少生产场所和仓库堆存量。

建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对贮存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡贮存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入贮存、使用危险化学品的人员，都必须遵守《危险化学品管理制度》；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，控制事故影响范围。

对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录，对操作人员定期进行安全教育或应急演习，提高操作人员的安全意识，提高识别异常状态的能力。危险化学品贮存场所四周应设置导排沟及围堰，且有相应的防渗设计。

（3）运行管理中的安全防范措施

厂方应加强管理，指定严格的操作规程，对设备必须经常进行检修，避免硫酸铵溶液泄漏事故的发生。加强对硫酸铵溶液储罐的日常管理。

### 地表水事故风险影响分析

#### 8.4.2.1地表水风险防范措施

松杨湖水环境功能为景观娱乐用水区，评价范围内水域无集中饮用水取水口。本项目可能泄漏的危险液态物料主要为硫酸铵溶液，属于液态无机化合物，在没有被收集进事故水收集系统时，这些有害物质一旦进入厂区周边的松杨湖水体环境中，将会导致严重的次生的地表水水体的严重污染事故，影响周边水域的水体功能。本次风险预测硫酸铵储罐内溶液发生事故泄露时，未及时处理导致硫酸铵溶液非正常排放情况下对松杨湖水质的影响程度及污染范围。

根据（HJ 169-2018）中附录F.1.1液体泄漏伯努利方程计算，硫酸铵泄漏量为1770kg，根据查阅相关资料，松杨湖的水域面积6000 亩左右，容积约为100万m3，平均水深约3.5m，根据地面水环评导则，松杨湖属于小湖，主要水体环境功能为景观娱乐用水，雨季水量过多时会少量溢流汇入长江。

项目实施中应针对事故情况下的泄漏液体物料等危险物质采取控制、收集及储存措施，切断上述危险物质进入外部水体的途径，可从根本上消除事故情况下对周边水域造成污染的可能。由于本项目硫酸铵母液回收罐容积为100m3，通过在硫酸铵储罐区建设容积为24m3，高度为0.8m的围堰，能够容纳部分本项目泄漏的硫酸铵，并且本项目已按清污分流、污污分治的原则设置排水系统，对装置不同功能单元排出的污水进行分类处理、分级控制，设置事故水收集系统。厂区排水系统采用密闭重力流敷设，部分物料采用泵提升。厂区污水管网分为生产区工艺污水收集管网、生活污水收集管网、事故水收集管网系统（雨水排放系统设置与事故水系统切换阀门，厂区已设置容积为80m3事故水池）。针对事故情况下的泄漏液体物料采取了控制、收集及储存措施，切断了上述危险物质进入周边水体的途径。在确保落实风险事故污水措施的情况下，本项目在发生风险事故时污水不会进入项目区域受纳地表水体，对项目周边地表水体影响较小。

#### 8.4.2.2污水事故排放风险防范措施

（1）工程设计

设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态。

（2）防泄漏措施

对运转设备机泵、阀门、污水管道材质的造型选用先进、质量可靠的产品，定期检修，保证运转顺畅，确保运行过程中无跑、冒、滴、漏现象。

（3）防火、防爆措施

电气和仪表严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将可能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按钮、保护装置全部选用密闭型号。建构筑物均按照防雷规范要求设计，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

#### 8.4.2.3事故应急池容量计算

事故应急池容积参照中石化安环[2006]10号文发布的《水体环境风险防控要点（试行）》中的《水体污染防控紧急措施设计导则》计算，公式如下：

V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。本项目硫酸铵采用储罐储存，故V1=100。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；本项目泄漏事故不考虑消防水，故V2=0。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目硫酸铵储罐围堰高度为0.8m，V3为24m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目发生事故时可立即停止生产，无生产工艺废水进入该系统，本项目中V4取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；项目硫酸铵储罐位于室内，故V5为0。

因此，本项目事故储存设施总有效容积应为（100+0-24）+0+0=76m3，由于该场地原公司建有一座80m3事故应急池，且现状完好，位于本项目厂区西北侧，能够容纳本项目发生泄漏事故时产生的事故废水，不再另外建设事故应急池，当厂区发生物料泄露时，泄露的物料液在围堰或者事故池内暂存，待到事故处理完毕后，能回收的物料用泵转移至收集桶内暂存再利用生产，不能回收的物料委外安全处置。

本项目生产车间内设置了硫酸铵储罐，硫酸铵属于危险化学品，需要建设围堰，通过对围堰高度进行核算，确保满足发生泄漏事故后能容纳和收集泄漏的物料，不排入外环境。项目区设置储罐具体情况见下表。

表8.6-1 项目储罐设置情况一览表

| 名称 | 储罐容积（m3） | 数量/个 | 围堰高度 | 围堰面积 | 罐区容积/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸铵储罐 | 100 | 1 | 0.8 | 30 | 24 |

### 地下水污染的风险防范措施

#### 8.4.3.1污染源控制措施

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的
废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相
关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以
防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低
程度；优化排水系统设计；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物―早发现、早处理‖，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。
    除杂沉淀物、旋风+布袋除尘灰渣等方面要严格执行《一般工业固体废物贮存、处置标准》（GB18599–2001）中的要求，按照国家相关规范要求，做好防渗措施，以防止和降低除杂沉淀物、旋风+布袋除尘灰渣渗漏液渗入地下污染地下水的环境风险。

危险废物应严格按照《危险废物贮存规范》等相关规定暂存、运输、处理。

#### 8.4.3.2分区防渗措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。针对本项目厂区不同区域，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，将项目厂区划分为重点防治区、一般防治区和非污染区。重点防护区为生产装置、部分原料仓储区和危废暂存区域，一般防护区为部分原料、成品仓储区。除此之外的其他地区均为非污染区，具体详情见附图8。

①重点防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括地下污水管道、地下构筑物、储罐等区域或部位。

本项目地下污水收集管道、地下构筑物化粪池为钢筋混凝土独立基础，应划分为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。防渗区地面的混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于0.1m。

地下管道应采用钢制管道或采用抗渗钢筋混凝土管沟/套管，管沟结构设计应符合现行的《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定。

钢筋混凝土结构水池的设计应符合现行的《钢筋混凝土水池结构设计规范》（SH/T3132）的有关规定，重点防渗区污水池混凝土结构厚度不应小于0.25m、抗渗等级不应低于P8，池体内表面应涂刷防水层（厚度不应小于1.0mm），或在混凝土内掺入防水剂（掺量应为1~2%）。

②一般防治区

本项目生产装置区、仓库区、固废暂存间均为一般防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

防渗区地面的混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于0.1m。

本项目各车间地面将进行防渗处理，

③非污染防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。如控制室、配电间、辅助间、门卫等辅助区。对于非污染防治区，地面进行水泥硬可以满足该区域防渗的要求。

## 应急预案

本项目运营方应按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法》，组织编制环境事故应急预案，报岳阳市环境保护局备案，并组织人员定期进行应急预案演练，防范突发环境事故对周围环境造成不良影响。

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急预案必须进行科学分析和论证；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

### 事故应急指挥机构的组成、职责和分工

（1）指挥机构的组成

公司成立事故应急指挥领导小组，发生污染事故时，指挥小组组长任总指挥，副组长任副总指挥，负责公司应急处理污染事故的组织和指挥，指挥小组成员都是现场临时指挥部成员，组长和副组长不在时，由值班人员或组员担任临时总指挥，全权负责污染处理事故。

（2）职责和分工

总指挥：组织指挥全公司的应急处理；发布和解除应急处理命令；向上级汇报事故情况。

副总指挥：协助总指挥负责应急处理的具体工作。

指挥部成员：负责技术分析及指导、数据分析与现场污水收集后的储存处理工作，由环保管理人员、仓库人员协助对现场污水堵截、收集工作，由辅助车间人员、行政人员协助提供现场物资和电力的供应工作。

环境应急指挥部根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和市、镇两级人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动，迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发性环境污染事故的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事故的有关部门要及时、主动向环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料。

### 应急救援

企业应依据自身条件和可能发生的突发环境污染事故的类型建立应急救援专业队伍，包括通讯联络队、抢险抢修队、侦检抢救队、医疗救护队、应急消防队、治安队、物资供应队和应急环境监测组等专业救援队伍，明确各专业救援队伍的具体职责和任务，以便在发生环境污染事故时，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动，以尽快处置事故，使事故的危害降到最低。

### 应急设施与物资

突发环境污染事故应急救援设施包括医疗救护仪器药品、个人防护装备器材、消防设施、堵漏器材、废水收集池、应急监测仪器设备和应急交通工具。应建立应急物资、应急装备设施的维护和保养的台账和领用记录等相关规章制度。

用于应急救援的物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资，如活性炭、木屑和石灰等，生产经营单位要采用就近原则，备足、备齐，定置明确，能保证现场应急处理（置）的人员在第一时间内启用。用于应急救援的物资，尤其是活性炭、木屑和石灰要明确调用单位的联系方式，且调用方便、迅速。

应急预案基本内容见下表。

表8.5-1   应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

### 应急救援程序

（1）当事故或紧急情况发生时，事故当事人或发现人立即向值班班长和应急事故处理小组报告，并采取应急措施，防止事故扩大。

（2）值班长接到报告后，应立即通知环保部门，协助环保部门赶赴事故现场处理环境事故或紧急情况。

（3）污水事故排放处置。

1）应立即启动应急预案。

2）通知相关企业停产或减产，减少或停止企业排水。

3）对污染河段进行监测和污染处置，并通知污染河段用水企业。

4）分析事故原因，及时向上级有关部门汇报。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期环境保护措施

    - 施工期大气环境保护措施

施工期大气污染物主要是运输车辆扬尘和汽车尾气排放的污染物，对于汽车尾气排放的污染，因运输车辆数量有限，所产生的污染物浓度较低，一般不会造成太大的影响。对于运输车辆扬尘，建议采取以下措施减轻污染。

①文明施工，严格管理。车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆；运送材料的车辆在运输沙、石等建筑材料时，不得装载过满，采取压实表面、洒水、加盖蓬布等措施，以减少洒落、飞扬。

②在易产生扬尘的作业时段，作业环节采用洒水的办法减轻总悬浮颗粒物的污染，只要增加洒水次数，即可大大降低空气中总悬浮颗粒物的浓度。

③施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，严禁车辆在行驶过程中泄露建筑材料。

④对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。施工期采取以上环保措施后，可有效减轻对空气环境造成的影响。

    - 施工期水环境保护措施

施工期废水主要是施工人员的生活污水及施工废水。施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，因此必须做好施工期废水的污染防治措施。

（1）在施工期间必须制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）项目位于工业园建成区内，施工人员可充分利用周边已建的各项生活设施，施工人员生活污水经化粪池收集预处理后，经园区污水管网排入云溪区污水处理厂处理达标后外排，严禁随意排放。

（3）施工废水主要为各类施工车辆的冲洗废水和混凝土养护废水，凝土养护废水由于产生量极少，基本上全部被蒸发进入大气环境，难以形成径流，因此混凝土养护废水对水环境无影响。冲洗废水经沉淀处理后全部回用，不外排。

施工期采取以上环保措施后，项目施工期废水对周边地表水影响不大。

    - 施工期声环境保护措施

为降低施工噪声对周边环境的影响，本项目拟采用以下措施：

①施工单位必须选用符合国家相关噪声标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。同时加强各类施工设备的维护保养，保持其良好的运行状态，最大限度减小噪声源强。

②施工单位应合理安排施工时间和施工场所，优化施工设备施工时序，对高噪声设备进行错峰使用，避免各种高噪声设备同时施工；同时优化施工工段，严禁高噪声设备在作息时间“中午(12:00-14:00)和夜间(22:00-06:00)”进行作业施工。

③施工运输车辆进出应合理安排，尽量避开噪声敏感区，尽量减少交通堵塞。建筑施工单位加强管理，做好防范工作，严格落实本报告书提出的噪声防治措施后，施工过程中产生的噪声将得到有效的控制，对最近的敏感点影响较小。

    - 施工期固体废物防治措施

项目施工期的固体废弃物主要包括原有建构筑物拆除产生的建筑垃圾及少量表层弃土、施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

（1）根据湖南省环境保护科学研究院编制的《岳阳市科立孚合成材料有限公司原建设用地场地调查报告》，本厂区内未发现废水、废气污染，其场地主要遗留环境问题为现有厂房钢架结构拆除过程中产生的建筑垃圾，及土方开挖产生弃土。且根据调查结果，调查地块的土壤符合工业用地的规划使用要求，土壤中污染物对人体健康的风险在可接受范围内，且经过不确定性分析，场地调查严格把控污染识别、样品采集、运输保存及分析等过程，是在当前发展水平下最大限度地降低了不确定性，因此，不需要进一步对场地土壤进行调查，可以直接用于工业用地的开发利用。

本环评要求在原有建构筑物拆除过程中应严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》的相关管理要求，拆除活动中应尽量减少固体废物的产生。对拆除活动产生的建筑垃圾应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并制定后续处理或利用处置方案。本项目原有建构筑物拆除产生的建筑垃圾，如房屋钢架在本项目中进行回用，产生的少量不能回收利用的建筑垃圾及少量表层弃土堆放至园区指定地点。

（2）对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。对于如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并定期清理；对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理。

（3）对施工场地人员产生的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，由环卫部门统一收集运送至垃圾处理场集中处理，禁止随意堆放、倾倒垃圾和固体废弃物。

## 营运期环境保护措施

    - 大气环境保护措施

本项目营运期废气主要为硫酸氢铵投料过程中挥发的NH3和硫酸锰干燥过程中产生的颗粒物（PM10）。

项目干燥硫酸锰后产生的粉尘气体采用旋风除尘+脉冲布袋除尘的二级除尘装置串联组合工艺处理，气体达标后经15m排气筒至一车间楼顶排放（1#排气筒）；氨气经集气罩收集后经15m排气筒至二车间楼顶排放（2#排气筒）。

旋风除尘器：旋风除尘器的工作过程是当含尘气体由切向进气口进入旋风分离器时气流将由直线运动变为圆周运动。旋转气流的绝大部分沿壁自圆筒体呈螺旋形向下、朝椎体流动，通常称此为外旋气流。含尘气体在旋转过程中产生离心力，将相对密度大于气体的尘粒甩向器壁。尘粒一旦与器壁接触，便失去径向惯性力而靠向下的动量和向下的重力沿壁面下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气体达到椎体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。当气流达到椎体下端某一位置时，即以同样的旋转方向从旋风分离器中部，由下反转向上，继续做螺旋性流动，即内旋气流，最后净化气体进入布袋除尘装置。根据《环境工程设计手册》（修订版）旋风除尘装置除尘效率一般可达70~80%。

脉冲袋式除尘器：脉冲布袋除尘器是利用纤维编织物制作的袋式过滤原件来补集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置，除尘器内部设有重力沉降室，含尘气体从除尘器的进风口进入除尘器的沉降室，在惯性及重力的作用下，较粗颗粒物粉尘直接落入灰斗并从排灰机卸出，起到预收尘的作用，其他较细粉尘随气流绕过隔板转而向上吸附在滤袋的外表上，随着过滤工况的持续，聚积在滤袋外表面上的粉尘越来越多，当阻力过大时利用压缩空气对布袋除尘器的布袋进行脉冲清灰，减小阻力，经布袋拦截的粉尘落至灰斗，脉冲布袋除尘效率可达到99%。

干燥硫酸锰产生的粉尘气体经旋风除尘+脉冲布袋除尘的二级除尘装置处理后满足《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)表4大气污染物特别排放限值：颗粒物10mg/m3外排，从技术上可行。

硫酸氢铵投料过程中产生的氨气经集气罩收集后有组织排放，氨气排放浓度为11.16mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)表4氨气排放限值（20 mg/m3）。

根据大气环境防护距离计算结果，无组织氨气、颗粒物对周边环境影响很小，对环境影响较小，环评建议生产车间可加装通风换气系统，减轻无组织废气对车间工作环境的影响。车间内加装通风换气扇是避免气体累积，保持良好工作环境的常用措施，技术经济可行。

    - 地表水环境保护措施

#### 9.2.2.1各类污水产量及处理措施

本项目营运期废水包括工艺废水、生活污水、生产设备和地面清洗废水、雨水。项目废水排放情况如下所示：

（1）工艺废水

项目生产的硫酸铵溶液作为副产品外售，仅在生产过程中存在少量生产废水泄露，随地面冲洗废水，经污水槽收集后，经过处理达标后排放至园区工业污水管线，废水量计入地面清洗废水量。

（2）设备清洗废水

本项目运营过程中将产生一定量的设备清洗废水，项目设备内部清洗一般在停产检修或反应釜更换内部易损件时进行，一般每月一次，清洗废水产生量为 20m3/a，设备清洗废水经企业自建废水收集池暂存，后回用于产品生产。

（3）地面清洗废水

生产过程在存在少量未收集到的生产废水，随地表清洗废水经处理达标后通过工业园污水专用管道送工业污水处理站处理，预计每天废水产生量4m3，年废水产生量1200m3。

（4）生活污水

项目运营期共有员工 18人，其中生产车间、维修人员及分析人员执行共9人执行三班制，其余管理及售后人员共9人执行一班制，年运营300d，一班制工作人员用水量取 80L/人·d 计，因此，运营期生活用水量为1.28m3 /d、948t/a。生活用水排污系数取0.8，则运营期污水最大生活污水产生量为2.53m3/d、758.4t/a。

#### 9.2.2.2清洗废水处理措施可行性

设备清洗废水中主要含有SS、Mn2+、SO42、NH4+等，其中Mn2+、SO42、NH4+等无机离子不对回用于溶解硫酸锰造成影响，含有的少量杂质可通过后续的除杂工序去除。设备清洗废水可全部回用于物料的溶解，不外排。

#### 9.2.2.3项目依托云溪区污水处理厂的可行性

云溪区污水处理厂（岳阳华浩水处理有限公司）位于岳阳市云溪区云溪乡新民村，总体规模为4万吨/天，一期建设规模为2万吨/天（包括工业废水1万吨/天、市政生活污水1万吨/天）。配套管网47公里，主要处理城镇居民生活污水和云溪工业园工业污水。该厂于2011年6月完成环保验收，自2011年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为1.94万立方米，剩余0.06万m3/d的处理能力。工业废水处理系统污水处理工艺为：工业废水采用强化预处理+水解酸化+一级好氧处理后与生活污水混合，经“CAST+紫外消毒”处理后排放至长江岳阳云溪道仁矶江段。

根据云溪区污水处理厂（岳阳华浩水处理有限公司）2017年第1季度的监督性监测数据，所监测的因子化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、pH、粪大肠菌群、挥发酚等均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准的加权平均值的标准（2017年7月1日后云溪区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

本项目运营期综合生活污水排放量为576m3/a（日排放量为1.9m3/d），云溪污水厂有足够的剩余处理能力接纳本项目生活污水。本项目生活污水水质监督，主要为COD、BOD5、氨氮等，污染物种类少，浓度低，废水中不含其它有毒污染物，可生化性好，经化粪池处理后可满足进水水质要求，不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。本项目位于云溪工业园内，属于云溪区污水处理厂的纳污范围内，且污水管网已铺设连通至本项目区域地块。因此本项目生活污水进云溪区污水处理厂处理具有时间、容量、管网衔接、技术可行性。

    - 声环境保护措施

本项目具体噪声防治措施如下：

（1）为有效地控制噪声污染，减轻噪声危害，本项目在工程设计、设备选型、管线设计、隔音消声设计等方面应严格按照《工业企业噪声控制设计规划》(GBJ87-85)的要求进行，对施工质量要求严格把关。

（2）企业在选购设备时，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施的要求，购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，确保设备在车间安装后能符合工业企业车间噪声卫生标准(≤85dB)。禁用国家和地方明确淘汰落后的高噪声设备和工艺。

（3）企业应对噪声污染大的设备，采取隔声、消声、吸声等综合降噪措施。从声源上降低噪声是最积极的措施，表9.2-1列出了声学控制技术的适用场合及减噪的效果。企业应针对项目不同的高噪声设备，分别采取针对性较强的措施，如空压机、泵、风机等采用防震垫、隔声罩、消声器和房间隔声等防噪降噪措施。对空气流动噪声采用在气流通道上安装消声器装置以降低噪声。

表9.2-1几种声学控制技术的使用场合及减噪效果

| 序号 | 控制措施 | 使用场合 | 降噪值(dB) | 本项目建议降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸声 | 车间噪声设备多而分散 | 4～10 | 车间内墙壁和屋顶可粘贴轻质多孔吸声材料 |
| 2 | 隔音 | 车间工人多，噪声设备少，用隔音罩，反之用隔音墙，两者均不宜封闭时采用隔音屏 | 10～40 | 厂房各分区可采用实体隔音墙隔音；窗户可采用隔声窗；门可采用双层夹板门等；风机、水泵等尽量安排在独立的机房，机房设置为密闭隔音空间 |
| 3 | 消声器 | 气动设备的空气动力性噪声 | 15～40 | 风机、各设备压缩气缸等出风口、排气孔安装消声器 |
| 4 | 隔振 | 机械振动 | 5～25 | 高噪声机加工设备单独设置，四周可设置隔振沟 |

（4）本项目应合理安排各高噪声机械设备开工运行时间，间歇式高噪声设备进行错峰使用，避免各种高噪声设备同时运行，避开周边居民休息时间。

（5）本项目应加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

（6）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议本项目生产厂房四侧加强绿化，种植树木，以达到声屏障降噪的目的。

通过选购低噪声设备，合理安排设备运行时间，加强设备维护，设置隔声墙、窗、门等噪声污染防治措施后，可保证项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

    - 营运期固废防治措施

项目营运期，其产生的固体废物主要一般固废、危险废物和生活垃圾。其中生产过程中产生的废机油属危险废物经有资质单位处置；生活垃圾收集后及时由环卫部门清运；一般固废中的废弃包装袋收集后返回厂家利用；旋风+布袋除尘灰渣经收集后回用于生产，不外排；除杂沉淀物收集后外售综合利用。

本项目营运期产生的生活垃圾4.8t/a，经厂区内设置的垃圾桶收集后一起由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。

项目运营期固体废物均为一般工业固废，存放于一般工业固废暂存场所，暂存场所按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的有关规定进行建设，设置有相应的防风、防渗漏、防流失措施，并设置明显的固废存储标志牌，暂存场所的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。

根据《危险废物污染防治技术政策》，危险废物的处理应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，项目所产生的废弃物中的废机油属危险废物。项目生产过程中产生的危险废物装桶放置于厂区危废暂存间内，定期交由资质单位运走处理。

    - 地下水环境保护措施

（1）地下水污染防治原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

（2）源头控制措施

项目运营过程中，应当加强装置设备的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的“跑冒滴漏”现象产生。装置区等重点防治区采取围堰等措施，可以控制泄漏后物料扩散至非污染区。

（3）分区防治措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。针对本项目厂区不同区域，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关要求，将项目厂区划分为重点防治区、一般防治区和非污染区。重点防护区为生产装置、部分原料仓储区和危废暂存区域，一般防护区为部分原料、成品仓储区。除此之外的其他地区均为非污染区，具体详情见附图8。

①重点防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括地下污水管道、地下构筑物、储罐等区域或部位。

本项目地下污水收集管道、地下构筑物化粪池为钢筋混凝土独立基础，应划分为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。防渗区地面的混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于0.1m。

地下管道应采用钢制管道或采用抗渗钢筋混凝土管沟/套管，管沟结构设计应符合现行的《混凝土结构设计规范》（GB50010）的有关规定。

钢筋混凝土结构水池的设计应符合现行的《钢筋混凝土水池结构设计规范》（SH/T3132）的有关规定，重点防渗区污水池混凝土结构厚度不应小于0.25m、抗渗等级不应低于P8，池体内表面应涂刷防水层（厚度不应小于1.0mm），或在混凝土内掺入防水剂（掺量应为1~2%）。

②一般防治区

本项目生产装置区、仓库区、固废暂存间均为一般防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。

防渗区地面的混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于0.1m。

本项目各车间地面将进行防渗处理，

③非污染防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。如控制室、配电间、辅助间、门卫等辅助区。对于非污染防治区，地面进行水泥硬可以满足该区域防渗的要求。

    - 土壤环境保护措施

为减少本项目对土壤的污染，应采取以下防治措施：

（1）健全环境管理和监测制度

建立健全环境管理制度和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修。

（2）定期进行环境监测

建议本项目定期对厂址周边大气、土壤进行化工特征污染物的监测，掌握厂址周边污染变化趋势。

（3）在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

（4）厂区内设事故水池，事故状态下产生的事故废水暂贮存于事故水池。

# 环境影响经济损益分析

## 社会经济效益分析

本项目总投资484.96万元，计划年产200吨高纯一氧化锰产品，同时产生副产品硫酸铵溶液。预计正常年新增销售收入500万元，年新增利润总额31.95万元。项目投产后除企业自身获得良好的经济效益，而且间接地创造了一定的社会效益；同时提供16人的就业机会，产生良好的社会效益。该项目的建设不但能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。本项目的建成及运营，不仅可产生较好的经济，对当地的经济发展有一定的促进作用，具有显著的社会与经济效益。

## 环境损益分析

    - 环境成本

环境成本是指治理污染的投资费用和设施运行费用。环境工程投资是指新建、迁扩建或技改工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成。本评价只估算其中的治理费用。该项目的环境工程包括废水处理工程、废气治理工程、固体废物处置工程、噪声治理工程等。环境工程项目和投资估算见下表。工程总投资484.96万元，其中环保投资66.5万元，占比13.7%。

表 10.2-1　　环保投资一览表

| 时期 | 污染类别 | 污染物 | 环境措施 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 粉尘 | 洒水降尘；车辆加盖篷布；车辆清洗 | 1.5 |
|  | 废水 | 生活污水，施工废水 | 依托原厂房现有化粪池、沉淀池 | / |
|  | 噪声 | 机械车辆噪声 | 选用低噪声设备；合理安排施工时间、场所； 加强设备维护保养 | 1.0 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 分类收集，钢筋、木材等能回收的交废物收 购站处理，不能回收的指定地点处置 | 1.0 |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶，定点收集，交环卫处理 | 0.5 |
| 运营期 | 废气 | 粉尘 | 旋风除尘器+布袋脉冲除尘串联装置+15m高空排放 | 25 |
|  |  | 氨气 | 收集装置+15m高空排放 | 12 |
|  | 废水 | 设备和地面清洗废水 | 废水暂存池 | 8.5 |
|  | 噪声 | 生产设备噪声 | 选用低噪声设备；对高噪声设备采用隔声、消声、吸声等措施；加强日常维护管理；加 强绿化吸声 | 5.0 |
|  | 固废 | 一般工业固废 | 一般固废集中收集后外售或由供货商回收利用；生活垃圾由环卫部门及时清运处理 | 4 |
|  |  | 危险废物 | 铁桶盛装后危废间暂存，送有资质单位处理 | 2.5 |
|  | 风险 | 事故池 | 依托企业已建事故池、事故应急池及应急系统，落实风险防范措施，制定应急预案，并进行应急演习 | 5.5 |
| 合计 |  |  |  | 66.5 |

    - 环境收益

环保投资和运行费用的投入，表观看虽为负经济效益，但其潜在效益十分显著，主要表现在：

（1）生产废水处理达标后回用，可减少污染物的排放，减轻污水对纳污水体的影响。

（2）采用有效的废气治理设施，可减轻有机废气等聚集对操作员工身体健康的影响，减小废气造成的大气污染影响。

（3）固体废物的回收综合利用或有效处置，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝，具有明显的环境效益和经济效益。

（4）厂内设备噪声污染源采取相应治理措施，使厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1的3类排放限值。

（5）加强厂区环境质量的监测，将监测结果及时反馈回生产调度管理，使生产过程出现的不正常现象能够得以及时准确的纠正。

    - 经济损益分析

（1）环保投资经济负效益分析

本项目环保工程投资约为66.5万元，占项目总投资的13.7%。。

（2）环保投资环境效益分析

年环保费用的经济效益，可用有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定。

式中：Zj—年环保费用的经济效益；

Si—由于防止污染而挽回的经济价值；

Hf—年环保费用。

根据上述分析，针对本项目建设对周围水、大气、生态及人体健康等可能造成的影响和损失，配套一系列环保设备和措施，使这些影响得以减轻，从而挽回经济损失和减轻环境污染负荷。根据类比调查，每投入1元钱的环保费用可以用货币统计出来的挽回收益在1.5～2.0元之间，因此项目环保投资可取得良好的经济效益，同时也可取得显著的社会效益和环境效益。

（3）企业通过污染治理，可使各项污染做到稳定达标，有助于提高整体形象，同时又是通过ISO14000认证的必备条件。企业声誉提升，社会信用度提高，订单增加，客户忠诚度提高，降低交易成本和经营风险。企业品牌形象提高，终端需求增加，提高竞争力。

（4）间接效益：社会责任作为企业的战略，顺应大趋势，提高企业可持续发展的能力，重塑企业文化、企业理念及培养有责任心的员工，降低管理成本，满足公众利益，更易获得公众和相关利益集团支持。以身作则形成行业的健康竞争氛围；信用价值形成良好的市场环境，有利于区域的行业声誉；区域品牌形成新的商业伦理，行业规则和社会秩序。

  - 小结

工程总投资484.96万元，其中环保投资66.5万元，占比13.7%。环保工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境效益和社会效益。

# 环境管理与监测计划

为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。

## 环境保护管理

企业环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的，可以促进企业的生产管理、物资管理和技术管理，使资源、能源得到充分利用，降低企业能耗、物耗，减少污染物排放总量，起到保护环境，改善企业与周围群众的关系，同时也使企业达到提高经济效益的目的。

    - 环保管理机构的设置

（1）湖南华晟新材料有限责任公司注重环保工作，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作。

（2）公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员。

（3）各项治理设备要齐全，设专职分析员及维修员。

    - 环保管理机构职责

环境管理机构负责工程建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

（1）编制、提出工程建设期、运营期的环境保护计划及环境管理制度；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受环境保护主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

（3）制定和实施环境监测方案，领导并组织环境监测工作，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（4）在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实工程项目的环境保护“三同时”制度，参与环保设施竣工验收工作；

（5）检查企业环保设施的运行情况，确保污染物达标排放；制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生；

（6）掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表；

（7）推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识。

    - 施工期的环境管理

为加强施工现场管理，防止施工扬尘污染和施工噪声扰民，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）项目应配备1名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合本工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工方协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部分提交施工阶段环境保护报告。内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定本工程施工环境管理条例；

③定期检查施工环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

    - 施工期的环境监理

环境监理的目的是根据国家有关建设项目环境管理的法律、法规、标准、建设项目环境影响评价文件及其批复的要求、建设项目的工程资料，在工程设计和施工管理中，监督施工期的施工现场、周边环境及保护目标、污染物排放和生态保护达到国家规定标准或要求，落实环境保护“三同时”验收内容，使工程顺利通过竣工环境保护验收。

拟建工程施工期应委托专业的环境监理机构进行施工监理，具体的监理计划应包括以下内容：

（1）重点核实建设项目环境保护设计文件和施工方案是否满足环评文件及其批复的要求和相关技术文件，对不符合要求的提出整改意见。

（2）依据环评及其批复文件，督查项目施工过程中各项环保措施的落实情况。

（3）指导施工单位落实好施工期各项环保措施，确保环保“三同时”的有效执行，以驻场、旁站或巡查等方式实行监理，特别关注与环保相关的防腐防渗等隐蔽工程。

（4）发挥环境监理单位在环保技术及环境管理方面的业务优势，搭建环保信息交流平台，监理环保咨询、协调、会商机制。

（5）协助建设单位配合好环保管理部门的“三同时”监督检查，建设项目环保试生产审查及竣工环保验收工作。

拟建工程施工期环境监理内容见表11.1-1。

表 11.1-1　　施工期环境监理内容一览表

| 处理对象 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 建筑施工现场必须围挡作业，应连续设置不低于2.5m的围挡 | 施工场地基本上无明显扬尘 |
|  | 在建筑工程外侧必须使用密目式安全网全封闭 |  |
|  | 进出车辆应保持轮胎清洁，施工现场出入口设洗车设备及沉淀池 |  |
|  | 施工现场道路、作业场地必须硬化，避免扬尘 |  |
|  | 施工现场土方堆放整齐，采用洒水、蓬布遮盖等措施防止扬尘 |  |
|  | 专人负责施工场地洒水工作，晴天每天一次，有风时每天两次 |  |
| 施工噪声 | 施工设备降噪，简易隔声屏障 | 对周围声环境影响较小 |
| 生活污水 | 利用厂内现有生活设施 | 不直排 |
| 施工固废 | 建筑垃圾、生活垃圾清运 | 不外排 |
| 防渗工程 | （1）对拟建车间地面外全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7m/s。（2）污水排放管道采用耐腐蚀PVC管材，铺设管道前，先将地沟用水泥做防渗处理。 | 施工监理单位出具的防渗工程单项验收报告 |
| 管理 | 施工期环境监理和监测机构设备等 |  |

## 污染物排放管理要求

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，汇总本项目污染物排放管理要求如下：

    - 环保措施要求

本项目污染物产生情况及拟采取的治理措施汇总见表11.2-1。

表 11.2-1    本项目污染物及拟采取的治理措施汇总

| 项目 | 排放源 | 主要污染物名称 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间排气筒 | 颗粒物 | 旋风除尘器+布袋脉冲除尘串联装置 | 15m高排气筒 |
|  |  | NH3 | 集气罩收集+高空排放 | 15m高排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | pH 、COD、BOD5、氨氮 | 化粪池 | 云溪区生活污水处理站 |
| 噪声 | 输送泵、引风机、空压机、除尘器等 | 昼夜等效连续A声级 | 隔声、减震 | / |
| 固废 | 生产车间 | 旋风+布袋除尘灰渣、废弃包装材料、除杂沉淀物、生活垃圾 | 集中收集 | 由供货商回收利用或由环卫部门收集处置。 |
|  |  | 废机油 | 铁桶盛装后危废间暂存 | 送资质单位处置 |

    - 污染物总量控制指标分析

按照《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制规划》，全国实行排放量控制的主要污染物有COD、氨氮、SO2、NOX、挥发性有机污染物。结合本项目的污染物特征，确定污染物排放总量控制因子为：

废水总量控制因子：COD、氨氮；

废气总量控制因子：无。

本项目实施后全厂排放量COD：0.24 t/a、NH3-N：0.024 t/a，需要向岳阳市生态环境局总量交易中心申请总量指标。

    - 排污许可证制度

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号），指出到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。

环境保护部于2016年7月15日发布《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评﹝2016﹞95号）中提出：“项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接。”

环境保护部办公厅于2017年11月24日印发《关于做好环境影响评价制度与排污许可证衔接相关工作的通知》（环办环评﹝2017﹞84号）中提出：“排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。”

综上，项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

    - 排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，排污口的规范化要符合环境监管部门的有关要求。

#### 11.2.4.1排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程的特点，考虑列入总量控制指标的污染物，排放废气、废水排污口为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

#### 11.2.4.2排污口的技术要求

（1）排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理，本项目2个排气筒排污口均应按照规范设置。

（2）污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，主要设置在企业总排口、污水处理设施的进水和出水口等处。

（3）设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

#### 11.2.4.3排污口立标管理

（1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；本项目各废气排放口和废水处理设施均应设置相应标志，，并进行专人管理。

（2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

#### 11.2.4.4污口建档管理

（1）要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

## 环境监测计划

    - 污染源监测计划

主要对项目产生废水、废气、噪声进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表11.3-1。

（1）根据园区排污环保要求，湖南华晟新材料有限责任公司需在总排水口安装污水流量计和COD在线监测仪及超标自动切断阀。

（2）废气排放筒设直径不小于75mm的采样口，不监测时用管帽、盖板等封闭。

表 11.3-1　　污染源监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区生活废水排口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 1次/年 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准及云溪生活污水处理厂进水水质要求 |
|  | 厂区生产废水排口 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 1次/年 | 无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)及岳阳华浩水处理有限公司工业污水处理厂进水水质要求 |
| 废气 | 厂界 | 颗粒物、NH3 | 1次/半年 | 颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)中表4大气特别排放限值；氨排放执行表3、表5中标准限值。 |
|  | 1#排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |  |
|  | 2#排气筒 | NH3 |  |  |
| 噪声 | 厂界 | 昼、夜等效A声级 | 1次/年 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

    - 环境质量监测计划

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，需要筛选按照估算模式计算得污染物Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子。本项目Pi≥1%的污染物为颗粒物，属于常规因子，可不对环境空气质量进行监测。

## 环境保护“三同时”验收

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行；建设完成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

拟建项目竣工环保“三同时”验收一览表见表11.4-1。

表 11.4-1　　项目环保设施“三同时”验收内容一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 颗粒物 | 旋风除尘器+布袋脉冲除尘串联装置 | 排放浓度≤10 mg/m3 | 《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015) |
|  |  | NH3 | 集气罩收集+高空排放 | 排放浓度≤ 20 mg/m3 | 《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015) |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 设置集气罩 | 颗粒物厂界浓度≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | NH3 | 设置集气罩 | NH3厂界浓度≤0.3mg/m3 | 《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015) |
| 废水 | 生活废水 | 生活废水排口 |  | pH：6～9， COD≤1000mg/L BOD5≤300mg/L， SS≤400mg/L 氨氮≤30mg/L | 《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准及云溪生活污水处理厂进水水质要求 |
|  | 生产废水 | 生产废水排口 |  | pH：6～9， COD≤200mg/L BOD5≤300mg/L， SS≤100mg/L 氨氮≤20mg/L | 无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)及岳阳华浩水处理有限公司工业污水处理厂进水水质要求 |
| 噪声 | 输送泵、引风机、空压机、除尘器等 | 选用低噪声设备、减振基础、室内布置、加装消声器 |  | 昼≤65 dB(A)， 夜≤55 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固废 | 除杂沉淀及废包装材料、生活垃圾 | 属于一般工业固废，集中收集后由供货商回收利用或由环卫部门收集处置。 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） | 不外排 |
|  | 废机油 | 危险废物 |  | 《GB18597-2001》 | 送有资质单位处理 |
| 风险 | 车间 | 有毒气体报警器若干，119火警电话、120急救电话及应急通讯装置 |  |  |  |
|  | 防腐、防渗 | （1）对拟建车间地面外全部进行水泥硬化处理，地基先用三合土夯实后，采取三合土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并留伸缩缝，灌注沥青，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。（2）污水排放管道采用耐腐蚀PVC管材，铺设管道前，先将地沟用水泥做防渗处理。施工监理单位出具的防渗工程单项验收报告。 |  |  |  |

# 环境影响评价结论

## 项目概况

湖南华晟新材料有限责任公司成立于是由长沙华晟科贸发展有限公司（简称华晟科贸）于2017年全资组建并成立的民营新材料及化工原料产销企业，注册资金500万元。公司是以高纯一氧化锰、碳酸锰等化工产品生产和销售为主的企业。公司地处湖南岳阳绿色化工产业园，占地面积约30平方公里。公司所处地区公路发达，紧邻107国道、京珠高速，铁路四通八达，交通运输便利，投资环境得天独厚。公司2017年拟建一条年产200吨一氧化锰生产线，主要生产高纯一氧化锰产品。

## 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目所在区域PM10和PM10的年均浓度超标，故本项目所在区域2017年为环境空气质量不达标区。

各监测点NH3 1小时平均浓度值均达《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

（2）地表水质量现状

松杨湖监测断面除BOD5超标外其它因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准要求BOD5的超标倍数为0.2倍，超标原因主要为沿湖截污管网不完善，云溪区污水处理厂尾水通长江管网未连通，尾水排入松阳湖所致。

长江城陵矶和陆城断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境质量现状

2个地下水监测井除细菌总数外，其他各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境质量现状

项目厂址四周厂界处监测点位声环境达到《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准要求。

## 主要环境影响

（1）水环境影响

本项目建成后，废水主要来自生活污水、生产设备清洗废水、地面冲洗废水。项目碳酸铵合成过程中产生硫酸铵溶液作为副产品外售给其他单位，但存在少量生产废水泄露，随地面冲洗废水，经污水槽收集后，经过处理达标后排放至园区工业污水管线，废水量计入地面清洗废水量。生活污水处理达相关标准要求后入云溪区生活污水处理厂进一步处理，本项目生活污水主要为COD、BOD5、氨氮等，污染物种类少，浓度低，废水中不含其它有毒污染物，可生化性好，经化粪池处理后可满足进水水质要求，不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。

（2）大气环境影响

总的来说，在正常排放的情况下，本项目产生和排放的主要大气污染物对周围大气环境质量影响不大，不会造成周围大气环境质量明显下降。因此，为了减轻本项目对周围大气环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气治理设备正常运行，避免事故发生。当废气治理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

（3）噪声环境影响

拟建项目噪声源采取噪声措施后，厂界预测值达标，区域声环境质量可维持现状。

（4）固废环境影响

本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、除杂沉淀物、废包装材料、废弃机油等。在采取本环评提出的分类收集、暂存定期交由资质单位处置，因此，实现减量化、资源化和无害化，对周围大气、水体、土壤环境的影响程度可减至最低。

（5）环境风险

在风险识别的基础上，本次环境风险评价选择硫酸铵溶液作为主要危险物质，通过对本项目生产工艺及原辅料储存的分析，本次环境风险主要为硫酸铵储存罐泄漏硫酸铵污染土壤、地下水和工业园污水厂，建设方应加强对原料的储存、运输、使用方面的管理，严格按照相关规定执行，同时制定合理、有效的应急预案和防范措施，减少对环境的污染。

## 环境保护措施

（1）废气处理措施

本项目营运期废气主要为硫酸氢铵投料过程中挥发的NH3和硫酸锰干燥过程中产生的颗粒物（PM10）。

项目干燥硫酸锰后产生的粉尘气体采用旋风除尘+脉冲布袋除尘的二级除尘装置串联组合工艺处理，气体达标后经15m排气筒至一车间楼顶排放（1#排气筒）；氨气经集气罩收集后经15m排气筒至二车间楼顶排放（2#排气筒）。

干燥硫酸锰产生的粉尘气体经旋风除尘+脉冲布袋除尘的二级除尘装置处理后满足《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)表4大气污染物特别排放限值：颗粒物10mg/m3外排，从技术上可行。

硫酸氢铵投料过程中产生的氨气经集气罩收集后有组织排放，氨气排放浓度为11.16mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放准》(GB31573-2015)表4氨气排放限值（20 mg/m3）。

（2）废水处理措施

项目生产的硫酸铵溶液作为副产品外售，在生产过程中存在少量生产废水泄露，随地面冲洗废水，经污水槽收集后，经过处理达标后排放至园区工业污水管线，废水量计入地面清洗废水量。

本项目运营过程中将产生一定量的设备清洗废水，项目设备内部清洗一般在停产检修或反应釜更换内部易损件时进行，一般每月一次，清洗废水产生量为 20m3/a，设备清洗废水经企业自建废水收集池暂存，后回用于产品生产。

本项目生活污水经化粪池处理后可满足进水水质要求，不会对污水处理厂造成污染冲击负荷。本项目位于云溪工业园内，属于云溪区污水处理厂的纳污范围内，且污水管网已铺设连通至本项目区域地块。因此本项目生活污水进云溪区污水处理厂处理具有时间、容量、管网衔接、技术可行性。

（3）地下水污染防治措施

项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

（4）噪声污染防治措施

通过选购低噪声设备，合理安排设备运行时间，加强设备维护，设置隔声墙、窗、门等噪声污染防治措施后，可将企业生产车间内噪声控制在85dB(A)内，再通过距离衰减、厂区绿化吸声等措施后，可保证项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

（5）固废污染防治措施

本项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废包装材料、回用水处理泥饼、沉渣、除杂浓缩液泥饼、旋风+布袋除尘灰渣等。项目运营期固体废物均为一般固废，存放于一般固废暂存场所，暂存场所按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的有关规定进行建设，设置有相应的防风、防渗漏、防流失措施，并设置明显的固废存储标志牌，由环卫部门及时清运处理。一般固废处理方法简易、稳定，具备技术经济可行性。

## 环境影响经济损益分析结论

项目环保设施的正常运行，可明显提高项目资源利用率，减少污染物的排放，产生的经济效益可完全满足项目环保设施的运行费用，并且项目建设还可以带来明显的环境效益和社会效益。

因此，从环境经济角度来分析，本项目建设是可行的。

## 环境管理与监测计划

本项目成立了环境管理机构并配备了专职管理人员，提出了施工期环境监理措施；从废气、废水、噪声等方面制定了环境监测工作计划，为环境保护污染防治工作提供了科学依据。

## 总结论

本项目位于岳阳市云溪区工业园内，选址合理，符合国家产业政策、清洁生产等要求，与地区规划和环境功能区划相容。在采用各项环保措施后，污染源全部达标排放。项目采取环境风险防范措施及减缓措施，环境风险最大可信事故预测值低于化工行业风险统计水平，风险值水平与同行业相比可以接受。从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。