目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	2

1.3评价原则	3

1.4环境影响评价的工作过程	3

1.5分析判定相关环保政策	4

1.6项目特点	17

1.7主要环境问题及环境影响	17

1.8环境影响评价主要结论	17

2、总则	19

2.1编制依据	19

2.2评价因子与评价标准	22

2.3评价工作等级和评价重点	30

2.4评价范围及环境敏感目标	35

3、现有工程概况	37

3.1现有工程基本情况	37

3.2现有工程生产概况	37

3.3现有工程建设内容	37

3.4现有主要原辅材料、能源、产品方案	39

3.5现有工艺流程及简述	40

3.6现有污染物排放及治理情况	41

3.8现有工程主要环境问题	47

4、建设项目概况	48

4.1工程概况	48

4.2公用工程	58

4.3工程总图布置	60

5、工程分析	61

5.1工艺流程	61

5.2工程污染源分析	65

5.3相关工程平衡	76

5.4污染物排放量汇总	80

5.5改扩建项目“三本账”核算	82

5.6改扩建项目以新带老措施分析	83

6、建设项目区域环境概况	84

6.1自然环境概况	84

6.2汨罗高新技术产业开发区概况	89

6.3区域环境质量现状评价	94

7、环境影响预测与评价	109

7.1施工期环境影响分析	109

7.2营运期环境影响分析	109

8、环境保护措施及其可行性论证	136

8.1施工期污染防治措施	136

8.2运营期污染防治措施	136

9、环境风险评价	149

9.1环境风险评价目的	149

9.2评价等级、内容和重点	149

9.3风险识别	151

9.4事故风险防范措施	153

9.5应急预案	161

9.6环境风险评价结论	162

10、总量控制分析	163

10.1总量控制因子	163

10.2废气污染物排放总量控制分析	163

10.3废水污染物排放总量控制分析	163

10.4本项目总量控制分析	164

11、环境经济损益分析	165

11.1环境效益分析	165

11.2社会效益分析	165

11.3综合分析	165

12、环境管理与监测	167

12.1环境管理	167

12.2环境监管计划	169

12.3排污口管理	170

12.4环保设施竣工验收	171

13.3 清洁生产分析	173

13.1 原辅材料清洁性	173

13.2 生产工艺和装备要求	173

13.3 装备先进性	174

13.4 资源与能源利用指标	175

13.5 节能降耗措施	175

13.6 清洁生产管理要求	176

13.7 清洁生产小结	177

14、建议及结论	178

14.1项目概况	178

14.2环境质量现状	178

14.3环境影响结论	179

14.4项目环境可行性	180

14.5总结论	182

14.6建议	183

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 选址意见

附件5 原环评批复、验收批复

附件6 土地证明

附件7 排污许可证

附件8 季度检测报告

附件9 现状检测报告

附件10 园区审查意见

附图:

附图1地理位置示意图

附图2a改扩建前项目平面布置图

附图2b改扩建后项目平面布置图

附图3 项目周边分布图

附图4 环境监测布点图

附图5 环境监测引用布点图

附图6 项目环境保护目标示意图

附图7 评价范围图

附图8 厂区四界照片

附图9 厂区现状图

附图10 项目地下水分区防范图

附图11 产业园总体用地布局图

附图12 现有企业分布图

附图13 区域水系线图

附图14  工业园雨水管网图

附图15  工业园污水管网图

附图16 汨罗市生态红线范围图

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目土壤环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

再生铝行业是现代铝工业的必要组成部分，是现代铝工业可持续发展不可缺少的资源。随着我国工业化进程和人民生活水平的提高，铝的消费量不断增加，由此产生的废铝也在不断增加，必须大力发展再生铝产业来加以回收和利用，而在工业用的各种金属中，铝的可回收再生性是最高的，再生效益也最大，且再生铝相对于电解铝在能耗、资源利用、环保方面有着巨大优势，因而再生铝行业在各发达国家的铝行业中占有很大比重，我国从50年代开始发展再生铝行业至今，再生铝产量逐年递增，但相对于发达国家，还存在较大差距，行业还具备较大发展前景。近年在汨罗高新技术产业开发区内建成的再生资源市场，已成为中南地区最大的再生资源交易市场，其中废铝收购加工等相关行业占有较大比重，市场潜力巨大。因此，采用先进技术与设备，改变再生铝生产的原有局面是我国再生铝产业的发展方向。

汨罗市联创铝业科技有限公司（项目建设方）2006年成立，在2012年6月时委托中国航空规划建设有限公司编制了《废铝预处理及年产5万吨再生铝合金项目环境影响报告书》，由岳阳市环保局于2012年7月2日以岳环评批[2012]042号文件批复同意建设（详见附件）。项目于2013年12月31日获得了岳阳市环保局对于项目的验收批复（批文号：岳环评验[2013]18号）（详见附件），并取得《排污许可证》（详见附件）。

随着市场需求的扩大，以及响应《汨罗再生铝行业转型升级暨引导入园工作方案》中的引导现有铝企业在产能规模、环保设施等进行提质改造。根据文件精神，同时为了迎合市场的需求，更为适应我国再生铝产业的发展方向，提升企业竞争力，汨罗市联创铝业科技有限公司拟投资17000万元，使厂区产能从5万吨/年扩建达到10万吨/年，主要变化为将30t双室熔炼炉替代为100t双室熔炼炉，并及时添置其他相关配套设施。同时由于现有废气处理措施无法满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准（GB31574—2015）》，故将原有废气处理措施拆除，在厂区另外新建高效废气处理措施。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。因此建设单位拟在汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西侧建设“年产10万吨再生铝锭改扩建项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为42830m2，建筑面积为17179m2。本项目年产10万吨再生铝锭。本项目总投资17000万元，环保投资800万元，占总投资的4.7%。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）“二十一、有色金属冶炼和压延加工业—63有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）”中的“全部”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2019年8月，汨罗市联创铝业科技有限公司委托湖南德顺环境服务有限公司承担汨罗市联创铝业科技有限公司年产10万吨再生铝锭改扩建项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《汨罗市联创铝业科技有限公司年产10万吨再生铝锭改扩建项目环境影响报告书》（送审稿），现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定，对本项目可行性逐条进行说明论证见下表3.1-1。本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

表1.5-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 九、有色金属 3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用（1）废杂有色金属回收 | 高效、节能、低污染、规模化的铝制品再生资源回收与综合利用 | 符合鼓励类要求 |
|  | 三十八、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源回收利用产业化 | 铝再生资源回收利用产业化项目 | 符合鼓励类要求 |
| 限制类 | 七、有色金属 3、电解铝项目（产能置换项目除外） | 本项目不涉及电解铝项目 | 非限制类 |
| 淘汰类 | 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 9、利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备 | 本项目无鼓风炉、电炉、坩埚炉熔炼工艺和设备 | 非淘汰类 |
|  | 11、1万吨/年以下的再生铝、再生铅项目 | 本项目年产量10万吨再生铝锭 | 非淘汰类 |
|  | 12、再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目 | 本项目使用天然气反射炉熔炼工艺和设备 | 非淘汰类 |
|  | 18、4吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备 | 本项目年产量10万吨再生铝锭反射炉熔炼工艺和设备 | 非淘汰类 |
|  | 二、落后产品 1、铜线杆（黑杆） | 本项目产品为再生铝锭，不属于铜线杆（黑杆） | 非淘汰类 |

（2）与《环境保护综合名录（2015年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2015年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2015年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

汨罗高新技术产业开发区以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于铝资源回收加工，因此，本项目符合汨罗高新技术产业开发区的产业发展定位。本项目为铝回收利用，属于再生资源回收加工产业，根据选址意见可知，本项目符合园区保留企业，项目的建设已得到相关单位同意。故本项目符合汨罗市地方产业政策。

（4）与《铝行业规范条件》（工信部2013年第36号）和（征求意见稿）相符性分析

根据《铝行业规范条件》（工信部2013年第36号）和（征求意见稿），本项目规模、工艺技术与装备、能源消耗、资源综合利用等各方面均符合行业规范条件，项目与《铝行业规范条件》（工信部2013年第36号）和（征求意见稿）的相符性分析见表1.5-2。

表1.5-2  项目铝行业规范条件符合性分析

| 内容 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业布局、规模和外部条件 | （一）铝土矿开采、氧化铝、电解铝和再生铝项目必须符合国家及地方产业政策、矿业资源规划、主体功能区规划，环保及节能法律法规和政策、矿业法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。再生铝项目要靠近废铝资源聚集地区布局。 | 项目建设在汨罗高新技术产业开发区，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》和《汨罗市生态保护红线划定方案》，本项目不在管控区范围内，本项目符合国家产业政策和主体功能区划和行业规划要求。 | 符合 |
|  |  | 根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划图》(2018-2023)，项目所在地规划为绿地。本项目2005年建厂时该地块用地性质为2类工业用地，建厂时项目周边和目前项目周边现状主要都是工业厂房；同时本项目仅在现有厂房内，不扩大厂址占地面积，项目建设与周边的实际建设情况是相容的。2019年规划环评建议项目所在地进行调规，调为工业用地 | 项目用地在调规后符合要求 |
| 二、质量、工艺和装备 | （三）企业应建立、实施并保持满足GB/T19001要求的质量管理体系，并鼓励通过质量管理体系第三方认证。铝土矿产品质量应符合GB/T24483、氧化铝产品质量应符合GB/T24487、重熔用铝锭应符合GB/T1196、再生铝产品应符合GB/T8733或GB/T3190等相关国家标准。 | 项目再生铝产品符合GB/T8733或GB/T3190等相关国家标准。 | 符合 |
|  | （四）再生铝企业应不断优化预处理系统，采用双室炉、带蓄热式燃烧系统等满足废烟气热量回收利用、提高金属回收率等的先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收及二噁英防控能力的设备设施，有效去除原料中的含氯物质及切削油等杂质，鼓励保级利用技术的应用，禁止利用直接燃煤反射炉和4吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。 | 项目采用80t蓄热式双室炉，燃料为天然气，配套回转炉等铝灰渣回收利用设备，从源头控制，回收原料避免回收含塑料、橡胶、切削油等的废料，有效避免了二噁英的产生；同时，末端采用脉冲式布袋除尘系统对二噁英进行处理 | 符合 |
|  | 禁止利用直接燃煤反射炉和4吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。 | 本项目采用熔炼炉再生铝合金锭，燃料为天然气。 | 符合 |
|  | 原有再生铝生产系统，应采取有效措施去除原料中含氯物质及切削油等有机物。 | 淘汰原有的1台30t熔炼炉，新增1台100t的熔炼炉，通过采取有效措施控制原料，并通过分选，避免塑料、橡胶等杂质入炉，同时项目使用烟气二次焚烧技术，可减少二噁英的产生。 | 符合 |
| 三、能源消耗 | 再生铝企业综合能耗应低于130千克标准煤/吨铝 | 项目采取节能措施综合能耗为73.26千克标准煤/吨铝，综合能耗低于130千克准煤/吨铝 | 符合 |
| 四、资源消耗及综合利用 | 再生铝企业铝的总回收率应在95%以上，终废弃铝灰渣中铝含量3%以下，鼓励铝灰渣资源化利用。循环水重复利用率98%以上 | 本项目铝的总回收率约为97.34％，能达到本要求，项目配备封闭式炒灰机对再生利用铝灰渣，最终废弃铝灰渣中铝含量3%以下，本项目生产废水循环利用率可达100%以上。 | 符合 |
| 五、环境保护 | 再生铝企业应符合《再生铜铝铅锌工业污染物排放标准》（GB31574）的要求，配备废铝熔炼烟气、颗粒物高效处理装置，做到烟气、颗粒物收集过滤后达标排放。企业污染物排放总量不超过生态环境主管部门核定的总量控制指标，重点区域内项目重点大气污染物排放应按照国家和地方有关规定执行，鼓励未在特别排放限值地区的项目执行相关特别排放限值标准（要求）。 | 本项目污染物排放符合国家《铝 工业污染物排放标准》（GB25465-2010），项目污染物排放总量满足环保部门核定的总量控制指标。本项目生产设备中配备了废铝熔炼烟气、颗粒物高效处理装置，可做到烟气、颗粒物收集处理后达标排放，同时本项目对所产生金属杂质、非金属杂质、铝灰渣等全部综合利用，取得鉴别结果前按危险废物委托有资质的单位进行无害化处置，防止产生二次污染。 | 符合 |
|  | 企业须按规定取得排污许可证后，方可排放污染物，并在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求。氧化铝企业对赤泥进行浸出毒性鉴别，如属于危险废物应严格执行危险废物管理相关规定，尚不能利用的赤泥需完全实现无害化处置。固体废物贮存、利用、处置应当符合国家有关标准规范的要求，严格执行危险废物管理计划、申报登记、转移联单、经营许可等管理制度，并应通过全国固体废物管理信息系统如实填报固体废物产生、贮存、转移、利用、处置的相关信息，防止二次污染。 | 项目现有工程均办理了环评手续，并通过工环境保护验收。办理了《排污许可证》；本次扩建后的项目正在办理环评手续。 | 符合 |
| 六、安全生产与职业病防治 | 企业须遵守《安全生产法》《矿山安全法》《职业病防治法》《社会保险法》等法律法规规定。建立、实施并保持满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系，并鼓励通过职业健康安全管理体系第三方认证。执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规和标准规范。积极推进安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设，履行企业安全生产主体责任。 | 建设单位积极建设安全生产设施，并建立、健全安全生产责任制，遵守安全生产的各项规定。 | 符合 |
|  | 根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规，所有新建和改造项目必须按照有关规定办理《排污许可证》（尚未实行排污许可证制度的地区除外）后，企业方可进行生产和销售等经营活动，持证排污，达标排放。 | 项目现有工程均办理了环评手续，并通过竣工环境保护验收办理了《排污许可证》；本次扩建后的项目正在办理环评手续 | 符合 |

由上表可知，本项目规模和外部条件、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用等方面均符合规范的要求，因此，项目符合《铝行业规范条件》（工信部2013年第36号）和（征求意见稿）的规定。

（4）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-2 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的气十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。 | 本项目使用天然气为燃料，并使用脉冲式布袋除尘器+碱液喷淋塔+20m高烟囱对废气进行处理 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目属资源再生利用，符合国家产业准入要求（铝行业规范条件），不属于淘汰类与限制类 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目拥有选址意见，经过相关单位同意，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目属于清洁生产审核重点行业，但采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目使用天然气，无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以天然气为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 汨罗属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉，执行排放特殊限值 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目采取脉冲式布袋除尘器+碱液喷淋塔+20m高烟囱，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内。

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西，项目用地属于二类工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所属的铝再生回收均属于再生资源回收利用，是汨罗市的主导产业之一，项目符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所在地规划产业为有色金属加工产业，本项目为铝再生回收利用，属于再生资源回收加工产业，本项目位于汨罗高新技术产业开发区总体产业规划的先进制造产业及电子信息区中，不符合规划要求，根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划图》，本项目所在地规划为绿地，不符合规划要求，但根据规划环评批复可知，报告书建议在下一步控规编制和修编时，将新市片区西片区规划的绿地，现已开发为工业用地，按照实际功能调整为工业用地。本项目为园区保留企业，项目在现有厂区内进行扩建，不新增占地面积。根据《汨罗市城市总体规划图》（2008-2030）以及国土证，本项目用地性质为工业用地，且2019年规划环评建议对项目所在地进行调规，调为工业用地；且本项目已取得园区的同意。

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，汨罗循环经济产业园属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的熔炼废气，经过脉冲式布袋除尘器+碱液喷淋塔+20m高烟囱处理执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4大气污染物特别排放限值。本项目产生的生活污水经过化粪池预处理后输送至汨罗市城市污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。冷却水经循环使用不外排，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2018年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据，汨罗市PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，根据土壤的历史监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目总体布局依托现有建筑特征及生产工艺特征，简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于厂内物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为办公生活区、生产区、环保设施区以及库区。项目总入口位于东部，与龙舟南路相临，便于运输，生产区位于厂区东北部，环保设施区位于厂区中部，办公生活区位于厂区东部，仓库位于厂区南部，闲置厂房位于厂区东南部。项目北部从西到东依次为灰渣回收车间、破碎筛选车间、原料仓库、熔炼车间成品仓库、办公楼、宿舍楼、大门。项目中部从西到东依次为废气处理设施、原辅料仓库。项目南部从西到东依次为成品仓库2、成品仓库3、闲置厂房。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确，与厂区入口相通的厂区内主道路将各分区连通，有利于厂区内物料运输。本项目拟采用低噪声设备，同时尽量将噪声设备布局在生产车间靠近中部的区域，远离厂界，远离项目地西侧敏感点，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。主要废气污染源均设于生产车间靠近中部的区域，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠中部布局的原则；同时噪声污染设备如破碎设备尽量远离项目西侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图14汨罗市生态保护红线图。

由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气部分因子超标但根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。所在区域地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。

本项目属于有色金属冶炼项目，利用废铝进行资源的再生利用。主要废铝料从国内获得，其他原辅料均在湖南省内购买；企业用水来自园区市政管网；项目用电来自汨罗高新技术产业开发区变电站。项目原辅料、水、电供应充足，在铝资源再生利用的同时，尽可能的做到合理利用资源和节约能耗。

本项目冷却水循环利用不外排，提高了水资源的利用率；同时，本项目生产过程设置了铝渣回收工段，对铝渣中的铝进行回收，实现了资源的合理利用；厂内使用天然气、电等清洁能源。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。

本项目符合园区产业定位，符合汨罗高新技术产业开发区的差别化环境准入条件和要求。

园区环境准入行业负面清单见表1.5-：

表1.5-3  环境准入行业负面清单

| 片区 | 类别 | 行业 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新市片区 | 禁止类 | 除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 废气排放量大的行业 | 环境风险大 |
| 弼时片区 | 禁止类 | 除先进制造产业、电子信息产业、新材料以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 外排废水中含有持久性有机污染物、重金属的行业 | 环境风险大 |
|  |  | 废水排放大的行业 | 环境容量偏少 |

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-4 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 本项目属于废旧资源加工、再生利用项目，对废铝进行加工再利用，使废旧资源再生利用，节约当地资源，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目大气环境部分超标，但正在改善；其余地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位，符合汨罗高新技术产业开发区的差别化环境准入条件和要求 |

### 1.5.6与《土壤污染防治行动计划》的相符性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西侧，是工业企业聚集的工业园区；本项目危险废物单独贮存在厂区内的危险废物暂存间，委托有资质单位进行处置；本项目生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所布局科学符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“强化空间布局管控——鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。”的相关要求。

本项目危险废物暂存间和一般固体废物暂存间均采取防扬散、防流失、防渗漏措施，防止污染土壤和地下水；与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“加强工业废物处理处置——全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”的相关要求相符。由上述分析可知，本项目与《土壤污染防治行动计划》相符。

### 1.5.7与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相符性分析

| 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉 | 本项目位于弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+20m高的烟囱，风机风量240000m3/h） | 符合 |
| 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦 | 本项目使用天然气 | 符合 |
| 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求 | 本项目使用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+20m高的烟囱脱硫脱硝除尘设施 | 符合 |
| 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟颗粒物外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施 | 本项目生产工艺产尘点（装置）采取密闭、封闭，并设置集气罩等措施。粉状物料应密闭或封闭储存。粒状物料采用封闭袋装等方式输送 | 符合 |

由上表可知，本项目规模和外部条件、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用等方面均符合规范的要求，因此，项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》的规定。

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为废铝熔铸过程中天然气燃烧废气、熔炼工序中产生的废气、炒灰工序中产生的颗粒物，采用布袋除尘器+碱液喷淋塔处理后经20m高的排气筒达标排放。

②本项目外排废水主要为职工的生活污水。冷却废水在循环冷却水池中循环使用，定期补充。生活污水为建设单位项目员工生活污水，通过化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的颗粒物、非铝废杂料、不合格铝锭、炒灰废渣等一般固废：沉渣、废矿物油等危险物品的废弃包装物和员工生活垃圾。

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目生产过程涉及高温，须做好相关监控工作及风险防范措施。

②本项目涉及熔炼废气、颗粒物、废水等，需做好相关的环境保护措施。

## 1.8环境影响评价主要结论

汨罗市联创铝业科技有限公司年产10万吨再生铝锭改扩建项目建设符合国家产业政策；本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，正常情况下不会对区域环境质量产生大的影响。建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护与经济建设的可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目建成后，应立即组织竣工环保验收，生产中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，汨罗市联创铝业科技有限公司年产10万吨再生铝锭改扩建项目的建设将对周围环境影响较小，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正，2016年11月7日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

（14）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（15）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（16）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施。

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）排污单位自行监测技术指南总则；

（20）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。

（21）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）；

（22）《铝行业规范条件》（2013年第36号）。

（23）关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知，环大气[2019]56号，2019年7月9日。

（24）《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——再生金属》(HJ863.4—2018)。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护暂行条例（2002年修正）》；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016~2017年）》（湘政办发[2016]33号）；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（9）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（10）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（11）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（12）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（13）《湖南省人民政府关于促进有色金属产业可持续发展的意见》（湘政发〔2011〕34号；

（14）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（15） 《铝行业规范条件》中华人民共和国工业和信息化部公告（2013年第36号）；

（16）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

（17）《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

（18）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ616-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险化学品名录》2015年版。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 标准函

- 选址意见

- 原环评批复

- 园区环评报告

- 本项目环境质量现状监测质保单

- 企业提供的其他相关资料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料运输 | 生产 | 废水排放 | 废气排放 | 固体废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目利用现有闲置场地进行建设。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水土流失，均随着施工期的结束而消失。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水排放对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气、废水和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的熔炼废气、颗粒物。

固体废弃物主要来源：（1）碱液喷淋产生的沉渣；（2）脉冲式布袋除尘器收集到的颗粒物；（3）分选产生的非铝废杂料；（4）生产过程中产生的不合格铝锭、炒灰废渣；（5）职工办公生活垃圾；（6）其他固废，如项目设备维护产生少量的设备废弃零配件和废矿物油。

噪声污染源：项目噪声主要来自于预处理过程切割、破碎、分选、磁选、压实、打包过程设备的运行噪声，熔炼区熔炼炉、炒灰炉、风机等设备运行噪声，以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、HCI、氟化物、砷及化合物、铅及化合物、二噁英、汞 |
|  | 影响预测因子：粉尘、SO2、NOx、HCI、氟化物、二噁英、镉及其化合物、砷及其化合物、铅及化合物、锡及其化合物 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：水位、pH、氨氮、石油类、高锰酸盐指数、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐、总大肠杆菌群、挥发酚、细菌总数、硫化物、磷酸盐（以 P 计）、总铜、总锌、总 锰、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯离子、钠离子#1、钾离子#1、镁离子#1、钙离子#1 |
|  | 影响预测因子：COD、石油类 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、铅、镉、铬（六价）、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a，h﹞蒽、茚并﹝1,2,3-cd﹞芘、萘、二噁英类（总毒性当量）共46项 |
| 固体废物 | 污染源评价因子：收集到的颗粒物、非铝废杂料、不合格铝锭、沉渣、炒灰废渣、废矿物油等 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有汨罗江和车对河。

汨罗江：位于项目地北侧约2.4km。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。

车对河：又称湄江，位于项目地东侧约3.4km，属汨罗江下游支流，在新市镇汇入汨罗江。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。东厂界一侧靠近龙舟南路执行4a类标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

（6）建设项目

表2.2-4 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 车对河 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 工业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准，东厂界一侧执行4a类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 第二类用地，筛选值 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、Pb、Cr、As、Hg、Cd、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及生态环境部公告2018年第29号修改单相关要求。氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准。二噁英类参照执行《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号相关标准。

表2.2-4 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、附录 A 中二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 | 40 |  |
| PM10 | 150 | / | 70 |  |
| PM2.5 | 75 | / | 35 |  |
| TSP | 300 | / | 200 |  |
| CO | 4000 | 10000 | / |  |
| O3 | 160（日最大八小时平均） | 200 | / |  |
| Pb | / | / | 0.5 |  |
| As | / | / | 0.006 |  |
| Cd | / | / | 0.005 |  |
| 氟化物 | 7 | 20 | / |  |
| HCI | 15 | 50 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 二噁英 | 1.65pgTEQ/m3 | 5pgTEQ/m3 | / | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号 |

- 地面水环境：本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；汨罗江其余评价江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.2-5 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 声环境：项目位于工业集中区，东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。

表2.2-7 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 北、南、西厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 东厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为工、农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准（摘录），单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 10 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 |
| 2 | 挥发酚 | ≤0.002 | 11 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 3 | 硝酸盐 | ≤20.0 | 12 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | / | 13 | 化学需氧量 | ≤250 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.50 | 14 | 石油类 | / |
| 6 | 氟化物 | ≤250 | 15 | 悬浮物 | / |
| 7 | 磷酸盐（以 P 计） | / | 16 | 钠离子#1 | ≤200 |
| 8 | 六价铬 | ≤0.05 | 17 | 钾离子#1 | / |
| 9 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 18 | 镁离子#1 | / |

- 土壤：根据土地证明文件，可知项目所在地位2类工业用地。评价区土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值。

表2.2-9 土壤环境质量标准（摘录），单位：mg/kg

| 项目 | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB36600-2018）表1及表2中第二类用地筛选值 | ≤60 | ≤65 | ≤5.7 | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤900 |
|  | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
|  | ≤2.8 | ≤0.9 | ≤37 | ≤9 | ≤5 | ≤66 | ≤596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
|  | ≤54 | ≤616 | ≤5 | ≤10 | ≤6.8 | ≤53 | ≤840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤0.5 | ≤0.43 | ≤4 | ≤270 | ≤560 |
|  | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | ≤20 | ≤28 | ≤1290 | ≤1200 | ≤570 | ≤640 | ≤76 |
|  | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并﹝a﹞蒽 | 苯并﹝a﹞芘 | 苯并﹝b﹞荧蒽 | 苯并﹝k﹞荧蒽 | 䓛 |
|  | ≤260 | ≤2256 | ≤15 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤151 | ≤1293 |
|  | 二苯并﹝a，h﹞蒽 | 茚并﹝1,2,3-cd﹞芘 | 萘 | 二噁英类（总毒性当量） | / | / | / |
|  | ≤1.5 | ≤15 | ≤70 | ≤4×10-5 | / | / | / |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；营运期废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；其他因子执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值和表5企业边界大气污染物限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。厂界NH3无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准。

表2.2-9 大气污染物排放标准

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 无组织排放（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准 |

表2.2-10 再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准 单位：mg/m3

| 评价因子 | 标准值 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织排放 | 企业边界排放限值 |  |
| 二氧化硫 | 100 | 1.0 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4大气污染物特殊排放限值 |
| 颗粒物 | 10 | 0.4 |  |
| 氮氧化物 | 100 | 0.12 |  |
| HCI | 30 | 0.2 |  |
| 氟化物 | 3 | 0.02 |  |
| 铅及其化合物 | 1 | 0.006 |  |
| 镉及其化合物 | 0.05 | 0.0002 |  |
| 砷及其化合物 | 0.4 | 0.01 |  |
| 锡及其化合物 | 1 | 0.24 |  |
| 二噁英类 | 0.5ngTEQ/m3 | / |  |
| 单位产品基础排气量（m3/吨产品） |  | 炉窑 | 10000 |

备注：二氧化硫、颗粒物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

表2.2-11 饮食业单位油烟的最高允许排放浓度 单位：mg/m3

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度 | 2.0 |  |  |

表2.2-12 氨气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 1 | NH3 | 厂界 | 1.5 |

- 废水：施工期废水、生活污水执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值；

表2.2-13 项目生活污水排放执行标准 单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 | pH | CODCr | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 | 6~9 | 320 | 25 | 3 |
|  | BOD5 | SS | 动植物油 | / |
|  | 300 | 180 | 100 | / |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期西、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

表2.2-14 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

表2.2-15 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 2.3评价工作等级和评价重点

### 2.3.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有生产装置产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为颗粒物等。本次评价选择项目废气污染物中的颗粒物作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准中的规定限值。

表2.3-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

表2.3-2 大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m 3 ） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 900 | 0.475 | 0.05% | / |
|  | HCI | 50 | 0.08269 | 0.17% | / |
|  | 氟化物 | 20 | 0.5227 | 2.61% | / |
|  | SO2 | 500 | 0.9564 | 0.18% | / |
|  | NOx | 200 | 6.714 | 3.09% | / |
|  | 铅及其化合物 | 3 | 0.008987 | 0.28% | / |
|  | 镉及其化合物 | 0.03 | 0.0008987 | 2.76% | / |
|  | 砷及其化合物 | 0.036 | 0.0003249 | 0.09% | / |
|  | 锡及其化合物 | 0.24 | 0.0005456 | 0.23% | / |
|  | 二噁英 | 3.6pgTEQ/m3 | 0.01393pgTEQ/m3 | 0.36% | / |
| 厂区无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 75.96 | 8.44% | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物，Cmax为75.96ug/m3，Pmax8.44%，距离为厂界下风向91m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.3-2。

表2.3-2 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理达到《《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后，排放至汨罗市城市污水处理厂。项目外排废水水质简单，污水排放量少，根据HJ2.3-2018第5.2.2.2条间接排放建设项目评价等级为三级B。

3、地下水环境影响评价等级

环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类；本项目位于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西侧，生产、生活用水来源为园区给水管网，本项目所在区域居民生活用水由汨罗市二水厂提供，项目所在区域无集中式饮用水源等表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。

地下水环境敏感程度分级见表2.3-3。

表2.3-3   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为二级评价，具体工作等级判断见表2.3-4。

表2.3-4  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，西侧靠近龙舟南路执行4a类标准，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB（A），受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），项目占地为4.283 hm2，占地规模为小型。根据附录A中制造业中有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼），项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类；建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，敏感程度按相对最高级别判定，建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标（零散居民，且位于工业园内），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为一级评价，具体工作等级判断见表2.3-5。

表2.3-5  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、生态环境影响评价等级

本项目建设于汨罗高新技术产业开发区范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目做生态影响定性分析。

6、环境风险影响评价等级确定

本项目无重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，所以本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00002＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。评价范围仓库周围半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

表2.3-6 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.3.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

## 2.4评价范围及环境敏感目标

### 2.4.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.4-1。

表2.4-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 核实生活废水处理的可行性和处理后污水处理厂接纳的可行性分析 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，8km2的水文地质区域 |
| 环境空气 | 以项目为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪 声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 土 壤 | 以项目为中心，0.2km的范围内 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 距离本项目边界3km范围内的区域 |

### 2.4.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-2。项目环境敏感点详见附图4、表2.4-2和表2.4-3.

表2.4-2 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 合心村二组 | 113°08′30.11〞 | 28°46′03.22〞 | 居民 | 约40户，125人 | 大气二级 | E | 204m |
| 丁家塝 | 113°08′11.81〞 | 28°46′07.96〞 | 居民 | 约30户，103人 | 大气二级 | W | 30m |
| 牛坡里小区 | 113°08′24.99〞 | 28°46′21.43〞 | 居民 | 约80户，256人 | 大气二级 | EN | 213m |
| 邹家园 | 113°09′13.88〞 | 28°′08〞30.00 | 居民 | 约450户，13560人 | 大气二级 | W | 2100m |
| 莲花塘 | 113°09′19.31〞 | 28°45′37.21〞 | 居民 | 约40户，113人 | 大气二级 | WS | 1474m |
| 潘家屋 | 113°08′59.82〞 | 28°45′41.33〞 | 居民 | 约60户，185人 | 大气二级 | WS | 1006m |
| 郑家塘 | 113°08′38.62〞 | 28°46′00.51〞 | 居民 | 约20户，62人 | 大气二级 | W | 375m |
| 伏家屋 | 113°07′56.63〞 | 28°45′39.11〞 | 居民 | 约20户，60人 | 大气二级 | ES | 827m |
| 何家垄 | 113°08′18.93〞 | 28°45′25.37〞 | 居民 | 约130户，402人 | 大气二级 | S | 1043m |
| 从羊村 | 113°07′36.47〞 | 28°45′26.23〞 | 居民 | 约20户，65人 | 大气二级 | ES | 1046m |
| 六方屋 | 113°07′51.52〞 | 28°46′02.18〞 | 居民 | 约50户，152人 | 大气二级 | W | 454m |
| 石坝屋 | 113°08′00.91〞 | 28°46′33.47〞 | 居民 | 约80户，231人 | 大气二级 | N | 796m |
| 新市中学 | 113°09′04.90〞 | 28°46′42.12〞 | 学生、教职工 | 师生约2000人 | 大气二级 | EN | 1493m |
| 新书村 | 113°09′10.67〞 | 28°46′30.29〞 | 居民 | 约280户，538人 | 大气二级 | EN | 1010m |
| 涂家塅 | 113°09′21.50〞 | 28°48′54.20〞 | 居民 | 约70户，211人 | 大气二级 | EN | 2114m |
| 上马村 | 113°08′12.48〞 | 28°46′38.65〞 | 居民 | 约50户，157人 | 大气二级 | N | 1191m |
| 岭上屋 | 113°07′18.17〞 | 28°45′24.38〞 | 居民 | 约80户，241人 | 大气二级 | WS | 1697m |
| 杨树塅 | 113°07′19.19〞 | 28°44′56.02〞 | 居民 | 约30户，94人 | 大气二级 | WS | 2154m |

表2.4-2 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） | NE，2740m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） | N，2597m | 二级饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） | NW，3511m | 一级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） | NW，3783m | 二级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） | NW，11.1km | 渔业用水 |  |
| 声环境 | 丁家塝 | E，30m~100m | 约30户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，8km2范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） |

# 3、现有工程概况

## 3.1现有工程基本情况

汨罗市联创铝业科技有限公司（项目建设方）2012年成立，在2012年6月时委托中国航空规划建设有限公司编制了《废铝预处理及年产5万吨再生铝合金项目环境影响报告书》，由岳阳市环保局于2012年7月2日以岳环评批[2012]042号文件批复同意建设（详见附件）。项目于2013年12月31日获得了岳阳市环保局对于项目的验收批复（批文号：岳环评验[2013]18号）（详见附件），并取得《排污许可证》（详见附件）。项目位于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西侧。占地面积为42830m2，建筑面积为17179m2。本项目年产5万吨再生铝锭。

## 3.2现有工程生产概况

项目名称：汨罗市联创铝业科技有限公司废铝预处理及年产5万吨再生铝合金项目；

行业类别：C3216  铝冶炼；

建设单位：汨罗市联创铝业科技有限公司；

建设地点：汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西侧，占地约42830m2；

项目规模：年产5万吨再生铝锭。

## 3.3现有工程建设内容

本项目位于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西侧，占地面积为42830m2，建筑面积为17179m2，包括生产车间、办公楼、食堂、宿舍，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施。项目组成具体情况如下表所示。

表3.3-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 熔炼车间 |  | 建筑面积为2475m2，1F，钢架结构 | 用于进行项目的熔炼工序 |
|  | 炒灰车间 |  | 建筑面积为870m2，1F，钢架结构 | 用于进行炒灰工序 |
|  | 破碎筛选车间 |  | 建筑面积为1000m2，1F，钢架结构 | 用于原料的破碎筛选 |
| 辅助 工程 | 原料仓库 |  | 建筑面积为2800m2，1F，钢架结构 | 用于原辅材料储存 |
|  | 成品仓库 |  | 建筑面积为1100m2，1F，钢架结构 | 用于成品储存 |
|  | 办公楼 |  | 建筑面积为844m2，3F，砖混结构 | 用于综合办公 |
|  | 住宿楼 |  | 建筑面积为1620m2，3F，砖混结构 | 用于员工住宿、伙食 |
| 其他 | 空置办公楼 |  | 建筑面积为435m2，2F，砖混结构 | 空置 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 市政电网供给 | 依托 |
|  | 供水 |  | 自来水管网供给 | 依托 |
|  | 供气 |  | 市政管网供给 | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 熔炼废气+破碎颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+20m高烟囱 | 用于处理熔炼废气+破碎颗粒物 |
|  | 废水 | 生活废水 | 三级化粪池 | 达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 |
|  |  | 冷却循环水 | 冷却循环池，位于熔炼车间旁，规格为40*2.5*2m，200m3 | 间接冷却，循环使用，定期补充 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 | 用于设备减震降噪 |

现有项目主要生产设备见下表3.3-2。

表3.3-2生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 改扩建前数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#双室铝熔炼炉 | 30吨 | 1套（30吨） |
| 2 | 2#圆形保温炉 | 30吨 | 1套（25吨） |
| 3 | 3#圆形熔炼炉 | 30吨 | 1套 |
| 4 | 蓄热式燃烧系统 | 200型 | 1套（3台） |
| 5 | 蓄热式燃烧系统 | 300型 | 1套（3台） |
| 7 | 永磁搅拌器 | YJD-1200 | 2套 |
| 8 | 自动浇注机 | DDJ-1 | 2套 |
| 9 | 自动叠锭机 | DDJ-1 | 2套 |
| 10 | 铝液在线除气过滤装置 | APR2-25R | 1套 |
| 11 | 全自动炉温控制仪 | 岳阳巴陵 | 3台 |
| 12 | 回转炉 | HZL-8T-2 | 1套 |
| 13 | 冷灰桶 | LHT-1900-17M | 1台 |
| 14 | 智能化除尘系统 | LSDM-7200-450KW | 1套 |
| 15 | 机铝破碎装置 | HLPS-8A | 1套 |
| 16 | 铝屑磁选装置 |  | 2套 |
| 17 | 变压器 | 630KVA\1250KAV | 1套 |
| 18 | 空压机、制氮机 | BLT-50A \ 0801M-71 | 1套 |
| 19 | 发电机 | STC-100-4 | 1套 |
| 20 | 叉车 | 合力 | 15台 |
| 21 | 光电直读光谱分析仪 | SPECTROMAXx-05-D | 1套 |

## 3.4现有主要原辅材料、能源、产品方案

表3.4-1 现有项目主要原辅材料、能源

| 序号 | 名称 | 规格 | 性状 | 改扩建前年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废熟铝 | / | 块状 | 19939 | 1500 | 库房 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 |
| 2 | 废生铝 | / | 不规格零件 | 19939 | 1500 | 库房 |  |
| 3 | 电缆杂铝 | / | 线状 | 9970 | 1000 | 库房 |  |
| 4 | 合金元素合金元素（Si、Cu、Zn、Mg、Mn等） | 工业级 | 固体状 | 1520 | 300 | 库房 |  |
| 5 | 打渣剂 | Na、F、Cl、 Si等元素 | 固体状 | 50 | 5 | 库房 | 市场采购 |
| 6 | 精炼剂 | 工业级 | 固体状 | 75 | 5 | 库房 | 市场采购 |
| 7 | 电 | / | / | 150万kWh | / | / | 工业园供电系统 |
| 8 | 水 | / | / | 7080m3 | / | / | 工业园供水系统 |
| 9 | 天然气 | / | / | 300万m3/a | / | / | 工业园供气系统 |

## 3.5现有工艺流程及简述

图3.5-1  现有项目工艺流程图

## 3.6现有污染物排放及治理情况

汨罗市联创铝业科技有限公司（项目建设方）在2013年12月时委托汨罗市环境监测站编制了《汨罗市联创铝业科技有限公司废铝预处理及年产5万吨再生铝合金锭项目建设项目竣工环境保护验收监测报告书》，项目于2013年12月31日获得了岳阳市环保局对于项目的验收批复（批文号：岳环评验[2013]18号）（详见附件），并取得《排污许可证》（详见附件）。同时本环评进行了现状监测。本环评采用汨罗市联创铝业科技有限公司在5月份、7月份的常规检测数据。常规检测时项目建设方处于正常生产状态，产能正常。

### 3.6.1废气排放及治理情况

- 现有工程废气污染物产生源主要为熔炼工序、炒灰工序。

- 熔炼烟气和炒灰车间含尘废气经布袋除尘器处理，由20m高烟囱排放；根据季度检测报告，可知现有项目现状监测数据见表3.6-1~3.6-2。

表3.6-1  有组织废气监测结果表

| 监测点位 | 日期 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  | 标准限值 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 均值 |  |  |  |
| 废气排放口 | 2019.5.9 | 标干流量 |  | 55872 | 68618 | 61969 | 62153 | 10000Nm3/t | Ndm3/h | / |
|  |  | SO2 | 实测浓度 | 1 | 12 | 5 | 6 | 100 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 0.805 | 11.8573 | 4.462 | 5.708 | 100 |  | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.07 | 0.82 | 0.31 | 0.4 | / | kg/h | / |
|  |  | NOx | 实测浓度 | 33 | 33 | 35 | 33.66 | 100 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 26.55 | 32.607 | 31.233 | 30.13 | 100 |  | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 2.32 | 2.31 | 2.17 | 2.266 | / | kg/h | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度 | 13.24 | 12.67 | 9.84 | 11.92 | 10 | mg/m3 | 不达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 10.65 | 12.52 | 8.78 | 10.65 | 10 | mg/m3 | 不达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.74 | 0.869 | 0.61 | 0.74 | / | kg/h | / |
|  |  | 氯化氢 | 实测浓度 | 1.84 | 2.51 | 2.56 | 2.303 | 30 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 1.48 | 2.48 | 2.28 | 2.082 | 30 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.103 | 0.172 | 0.159 | 0.145 | / | kg/h | / |
|  |  | 氟化物 | 实测浓度 | 2.74 | 2.87 | 2.94 | 2.85 | 3 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 2.204 | 2.836 | 2.624 | 2.555 | 3 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | 0.153 | 0.197 | 0.18 | 0.177 | / | kg/h | / |
|  | 2019.7.13 | 二噁英 | 折算浓度 | 0.029 |  |  |  | 0.5 | ngTEQ/Nm3 | 达标 |
| 监测点位 | 日期 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  | 标准限值 | 单位 | 达标情况 |
|  |  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 均值 |  |  |  |
| 废气排放口 | 2019.7.3 | 标干流量 |  | 50012 | 49753 | 50022 | 49929 | 10000Nm3/t | Ndm3/h | / |
|  |  | 铅及其化合物 | 实测浓度 | 0.02 | 0.022 | 0.013 | 0.018 | 1 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 0.038 | 0.041 | 0.025 | 0.034 |  |  | 达标 |
|  |  | 镉及其化合物 | 实测浓度 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0018 | 0.05 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0029 | 0.0034 |  |  | 达标 |
|  |  | 砷及其化合物 | 实测浓度 | 0.00077 | 0.00083 | 0.00063 | 0.00074 | 0.4 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0014 |  |  | 达标 |
|  |  | 锡及其化合物 | 实测浓度 | 0.001 | 0.001 | 0.0013 | 0.0011 | 1 | mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 折算浓度 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0021 |  |  | 达标 |

根据表3.6-1可知，熔炼炉、炒灰炉处理设施有组织废气除颗粒物外其余各因子均能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表4规定的大气污染物特别排放限值，其颗粒物超标表明项目废气处理设施由于设备老化，维护不当，布袋出现破损，布袋除尘器对颗粒物处理效率下降。根据现有项目现状监测数据计算出现有项目熔炼炉、炒灰炉处理设施有组织废气排放量，具体见下表。

表3.6-2  现有项目有组织废气排放情况汇总

| 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 每万吨再生铝锭对应产生量（t/万t） | 产生量（t/a） | 治理措施 | 实测浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、熔炼、炒灰废气 | 颗粒物 | 有组织 | 119.2 | 10.666 | 53.33 | 布袋除尘器+20m高烟囱，由于设备老化，维护不当，布袋出现破损，布袋除尘器对颗粒物处理效率90%，其余污染物无效果 | 11.92 | 0.74 | 5.333 |
|  | 氯化氢 | 有组织 | 2.303 | 0.2062 | 1.031 |  | 2.303 | 0.145 | 1.031 |
|  | 氟化物 | 有组织 | 2.85 | 0.255 | 1.275 |  | 2.85 | 0.177 | 1.275 |
|  | SO2 | 有组织 | 6 | 0.537 | 2.685 |  | 6 | 0.4 | 2.685 |
|  | NOX | 有组织 | 33.66 | 3.013 | 15.065 |  | 33.66 | 2.266 | 15.065 |
|  | 二噁英 | 有组织 | 0.029ngTEQ/Nm3 | 3.1248mgTEQ/万t | 15.624mgTEQ/a |  | 0.029ngTEQ/Nm3 | 2.17ugTEQ/h | 15.624mgTEQ/a |
|  | 铅及其化合物 | 有组织 | 0.018 | 0.00204 | 0.0102 |  | 0.018 | 0.0014 | 0.0102 |
|  | 镉及其化合物 | 有组织 | 0.0018 | 0.0002 | 0.001 |  | 0.0018 | 0.00014 | 0.001 |
|  | 砷及其化合物 | 有组织 | 0.00074 | 0.00008 | 0.0004 |  | 0.00074 | 0.000056 | 0.0004 |
|  | 锡及其化合物 | 有组织 | 0.0011 | 0.00012 | 0.0006 |  | 0.0011 | 0.000083 | 0.0006 |

表3.6-3  无组织废气监测结果表mg/m3

| 监测点位 | 日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一次 | 二次 | 三次 |  |  |
| 厂界上风向1# | 2019.5.9 | HCI | 0.089 | 0.078 | 0.082 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 0.00066 | 0.00072 | 0.00077 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 铅及化合物 | 0.001 | 0.0011 | 0.0013 | 0.006 | 达标 |
|  |  | 砷及化合物 | 0.00034 | 0.00016 | 0.00038 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 锡及化合物 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 铬及化合物 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.006 | 达标 |
|  |  | 镉及化合物 | 0.000006 | 0.000003 | 0.000003 | 0.0002 | 达标 |
| 厂界下风向2# | 2019.5.9 | HCI | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 0.0096 | 0.0083 | 0.0071 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 铅及化合物 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0022 | 0.006 | 达标 |
|  |  | 砷及化合物 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00041 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 锡及化合物 | 0.000003 | 0.0000048 | 0.0000065 | 0.24 |  |
|  |  | 铬及化合物 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.006 | 达标 |
|  |  | 镉及化合物 | 0.000066 | 0.000064 | 0.000054 | 0.0002 | 达标 |
| 厂界下风向3# | 2019.5.9 | HCI | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 0.0084 | 0.0066 | 0.0096 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 铅及化合物 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0019 | 0.006 | 达标 |
|  |  | 砷及化合物 | 0.00043 | 0.00041 | 0.00042 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 锡及化合物 | 0.0000042 | 0.000003 | 0.000003 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 铬及化合物 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.006 | 达标 |
|  |  | 镉及化合物 | 0.00005 | 0.000054 | 0.000059 | 0.0002 | 达标 |

从上表数据可知，排气筒排放的监测因子均不能满足现行执行标准《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值；无组织监测因子能达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表5企业边界大气污染物限值。

备注：根据原有环评，其超标的因子满足《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表3大气污染物排放限值，但根据《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，汨罗再生铜铝行业的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物需执行表4大气污染物特别排放限值，标准变严，故现有项目无法满足最新标准。

（2）食堂油烟

本项目有80名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为7.2kg/a。食堂工作时间每天2.5h，本环评要求企业安装油烟净化器对油烟废气进行处理，处理效率为70%，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.44mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。

（3）炒灰氨气

由于本项目铝灰处理工艺不涉水，废铝灰从熔炼炉机至回转炉内，然后运至仓库暂存、铝灰回收线进行处理。废铝灰中的AIN在运输过程中由于废铝灰是高温且设备周边同湿度低，同时冷却采取间接冷却，冷却水不会与热铝灰接触，故只会与空气中的极少量水气接触会产生极少量的氨气，可以忽略不计，对环境基本不会造成影响。废铝灰处理过程封闭，处理后产生的铝灰由袋装保存，与水汽隔绝。

### 3.6.2废水排放及治理情况

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。本项目废水产排情况详见下表3.6-4。

表3.6-4 废水产生和排放情况一览表

| 序号 | 废水种类 | 数量m3/a | 排放情况 | 主要污染物 | 处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 污水 | 2784 | 间断 | COD、NH3-N、SS | 化粪池 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
| 2 | 循环冷却水 | 3600 | 不排放 | / | 循环冷却池 | 循环冷却水在循环冷却池冷却后后循环使用，定期补充损耗 |
| 3 | 初期雨水 | 274.7m3/次 |  | SS | 初期雨水池 | 初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理 |

### 3.6.3噪声排放及治理情况

本项目主要噪声源为预处理过程切割、破碎、分选、磁选、压实、打包过程设备的运行噪声，熔炼区熔炼炉、炒灰炉、风机等设备运行噪声，以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声，声级为65~90dB（A）。项目厂界噪声监测结果如表3.6-6 所示。

表3.6-6	项目厂界噪声监测结果

| 采样时间 | 采样地点 | 检测结果dB（A） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 9月19日 | 厂界东侧1m处 | 54 | 43 | 达标 |
|  | 厂界南侧1m处 | 53 | 42 | 达标 |
|  | 厂界西侧1m处 | 54 | 46 | 达标 |
|  | 厂界北侧1m处 | 56 | 43 | 达标 |
| 9月20日 | 厂界东侧1m处 | 52 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南侧1m处 | 56 | 46 | 达标 |
|  | 厂界西侧1m处 | 52 | 42 | 达标 |
|  | 厂界北侧1m处 | 54 | 42 | 达标 |

由表3.6-5可知，项目所在区域西、北、南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间65dB（A），夜间55dB（A）]，东厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，即：昼间70dB（A），夜间55dB（A）]。

### 3.6.4固废排放及治理情况

本项目营运期废物有非铝废杂料、不合格铝锭、除尘灰渣、炒灰废渣、废矿物油和员工生活垃圾。本项目废水产排情况详见下表3.6-4。

表3.6-6 项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非铝废杂料 | 一般固废 | 150 | 收集后外售处理 |
| 2 | 不合格铝锭 | 一般固废 | 950 | 会用于生产 |
| 3 | 除尘灰渣 | 一般固废 | 48 | 收集后外售处理 |
| 4 | 炒灰废渣 | 一般固废 | 1310 | 收集后外售处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12 | 环卫部门清运处置 |
| 6 | 废矿物油 | 危险废物 属于HW08（900-201-08） | 0.05 | 有资质的单位处理 |

### 3.6.4原有工程污染物排放汇总

现有项目废水、废气、废渣以及噪声排放情况见表3.6-7。

表3.6-7  现有项目废水、废气、废渣及噪声排放情况汇总

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 2784 |
|  |  | COD |  | 300 |  | 0.8352 |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.0835 |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | -- |  | 0 |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 实测浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
|  | 破碎、熔炼、炒灰废气 | 颗粒物 | 有组织 | 11.92 | 0.74 | 5.333 |
|  |  | 氯化氢 | 有组织 | 2.303 | 0.145 | 1.031 |
|  |  | 氟化物 | 有组织 | 2.85 | 0.177 | 1.275 |
|  |  | SO2 | 有组织 | 6 | 0.4 | 2.685 |
|  |  | NOX | 有组织 | 33.66 | 2.266 | 15.065 |
|  |  | 二噁英 | 有组织 | 0.029ngTEQ/Nm3 | 2.17ugTEQ/h | 15.624mgTEQ/a |
|  |  | 铅及其化合物 | 有组织 | 0.018 | 0.0014 | 0.0102 |
|  |  | 镉及其化合物 | 有组织 | 0.0018 | 0.00014 | 0.001 |
|  |  | 砷及其化合物 | 有组织 | 0.00074 | 0.000056 | 0.0004 |
|  |  | 锡及其化合物 | 有组织 | 0.0011 | 0.000083 | 0.0006 |
|  | 炒灰车间 | 氨气 | 无组织 | 极少量 |  |  |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 1.44 | / | 0.00216 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 0 |  |  |
|  | 一般工业固废 | 非铝废杂料 |  | 0 |  |  |
|  |  | 不合格铝锭 |  | 0 |  |  |
|  |  | 除尘灰渣 |  | 0 |  |  |
|  |  | 炒灰废渣 |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 废矿物油 |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 隔声、减振、消声，北南、西厂界达到（GB12348-2008）3类标准，东厂界达到（GB12348-2008）4类标准 |  |  |  |  |  |

## 3.8现有工程主要环境问题

现有项目目前存在的环境问题：

- 由于政策变化，排放标准变严格，其颗粒物超标表明项目废气处理设施由于设备老化，维护不当，布袋出现破损，布袋除尘器对颗粒物处理效率下降，原项目废气处理设施无法达到最新标准要求，同时根据下文计算，项目所需总量指标大于建设方已拥有总量指标，故SO2、NOx属于超标排放。

- 原项目未建设一般固废暂存间和危废暂存间。

本项目为改扩建项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目建设后污染物的排放，具体如下：

- 重新新建废气处理设施，增加碱液喷淋系统。

- 建设一般固废暂存间和危废暂存间。

# 4、建设项目概况

## 4.1工程概况

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用现有空置厂房进行建设，不新征地，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

### 4.1.1项目基本情况

项目名称：年产10万吨再生铝锭改扩建项目；

建设单位：汨罗市联创铝业科技有限公司；

拟建地点：汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西；东经113°08'17"，北纬:28°46'06"

法人代表：朱振平；

建设性质：改扩建；

用地面积：42830m2。

生产规模：年产10万吨再生铝锭；

投资情况：本项目建设投资17000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期3个月；

### 4.1.2工程建设内容

本项目为改扩建工程，位于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西，利用现有空置厂房（部分为购买）进行建设，包括生产车间、办公楼、食堂、宿舍，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施项目主体工程、仓储工程、辅助工程均已建成，公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，不需另外建设。故本项目与原项目的工程组成基本无变化。项目组成具体情况如下表所示。

表4.1-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 熔炼车间 |  | 建筑面积为2475m2，1F，钢架结构 | 用于进行项目的熔炼工序，利用现有，无变化 |
|  | 炒灰车间 |  | 建筑面积为870m2，1F，钢架结构 | 用于进行炒灰工序，利用现有，无变化 |
|  | 破碎筛选车间 |  | 建筑面积为1000m2，1F，钢架结构 | 用于原料的破碎筛选，利用现有，无变化 |
| 辅助 工程 | 原料仓库1 |  | 建筑面积为2800m2，1F，钢架结构 | 用于原辅材料储存，利用现有，无变化 |
|  | 成品仓库1 |  | 建筑面积为1100m2，1F，钢架结构 | 用于成品储存，利用现有，无变化 |
|  | 型材仓库2 |  | 建筑面积为2531m2，1F，钢架结构 | 用于成品储存，购买，位于厂区东南部 |
|  | 分选仓库 |  | 建筑面积为1104m2，1F，钢架结构 | 用于原料储存、分选，购买，位于厂区东南部 |
|  | 成品仓库2 |  | 建筑面积为1200m2，1F，钢架结构 | 用于成品储存，购买，位于厂区东南部 |
|  | 办公楼 |  | 建筑面积为844m2，3F，砖混结构 | 用于综合办公，利用现有 |
|  | 住宿楼1 |  | 建筑面积为1620m2，3F，砖混结构 | 用于员工住宿、伙食，利用现有，无变化 |
|  | 住宿楼2 |  | 建筑面积为435m2，2F，砖混结构 | 购买 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 市政电网供给 | 依托 |
|  | 供水 |  | 自来水管网供给 | 依托 |
|  | 供气 |  | 市政管网供给 | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 破碎颗粒物、炒灰废气、熔炼废气（包括炉膛烟气和环境集烟）、天然气燃烧 | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+布袋除尘器+碱液喷淋系统+20m高烟囱 | 用于处理熔炼废气+破碎颗粒物+炒灰颗粒物 |
|  | 废水 | 生活废水 | 三级化粪池 | 达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 |
|  |  | 冷却循环水 | 冷却循环池，位于熔炼车间旁，规格为40*2.5*2m，200m3 | 间接冷却，循环使用，定期补充 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 | 用于设备减震降噪 |
|  | 固废 | 固废暂存间 | 面积约483m2 | 位于废气处理设施西侧 |
|  |  | 危废暂存间 | 面积约10m2 | 位于原料仓库西侧 |

外购厂房环境遗留问题说明

本项目外购厂房，在本项目建设前，其厂房已处于空置状态，设备、原辅料材料与产品均已清空，无环境遗留问题。

### 4.1.3本项目与原有工程依托关系

根据项目可知，项目依托了原有工程的厂房（部分为购买）、设备、处理设施、辅助工程。

表4.1-2 本项目与原项目对比表

| 工程类别 | 原工程组成一览表 |  |  | 本工程组成一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 | 指标 | 内容 | 工程名称 | 指标 | 情况说明 |
| 主体 工程 | 熔炼车间 | 建筑面积为2475m2，1F，钢架结构 闲置 | 1#双室铝熔炼炉（30吨）、2#圆形保温炉 30吨、3#圆形熔炼炉 （30吨） | 熔炼车间 | 1#双室铝熔炼炉（90吨）、2#圆形保温炉 30吨、3#圆形熔炼炉 （30吨） | 将30t双室熔炼炉替代为100t双室熔炼炉，其余无变化 |
|  | 炒灰车间 | 建筑面积为870m2，1F，钢架结构 | 一套回转炉、冷灰桶 | 炒灰车间 | / | 由5T回转炉改为8T回转炉 |
|  | 破碎筛选车间 | 建筑面积为1000m2，1F，钢架结构 | 一套机铝破碎装置 | 破碎筛选车间 | / | 新增一套型材破碎装，其余无变化 |
| 辅助 工程 | 原料仓库 | 建筑面积为2800m2，1F，钢架结构 |  | 原料仓库1 | / | 无变化 |
|  | 成品仓库 | 建筑面积为1100m2，1F，钢架结构 |  | 成品仓库1 | / |  |
|  | 办公楼 | 建筑面积为844m2，3F，砖混结构 |  | 办公楼 | / |  |
|  | 住宿楼1 | 建筑面积为1620m2，3F，砖混结构 |  | 住宿楼1 | / |  |
|  | / |  |  | 型材仓库2 | 建筑面积为2531m2，1F，钢架结构 | 用于成品储存，购买 |
|  |  |  |  | 分选仓库 | 建筑面积为1104m2，1F，钢架结构 | 用于原料储存、分选，购买 |
|  |  |  |  | 成品仓库2 | 建筑面积为1200m2，1F，钢架结构 | 用于成品储存，购买 |
|  |  |  |  | 住宿楼2 | 建筑面积为435m2，2F，砖混结构 | 用于员工宿舍，购买 |
| 环保 工程 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+20m高烟囱 |  | 颗粒物 | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+布袋除尘器+碱液喷淋系统+20m高烟囱 | 原设施拆除，重新新建废气处理设施 |
|  | 冷却循环水 | 冷却循环池，位于熔炼车间旁，规格为20*2.5*2m，100m3 |  | 冷却循环水 | 冷却循环池，位于熔炼车间旁，规格为40*2.5*2m，200m3，增大加速冷却 |  |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池200m3，位于厂区东侧 |  | 初期雨水 | 无变化 |  |
|  | 生活废水 | 三级化粪池 |  | 生活废水 |  |  |
|  | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 |  | 噪声治理 | 无变化 |  |
|  | / |  |  | 固废暂存间 | 面积约483m2，位于废气处理设施西侧 | 新建 |
|  |  |  |  | 危废暂存间 | 面积约10m2，位于仓库西侧 | 新建 |
| 公用 工程 | 供电 | 当地电网供给 |  | 供电 | 无变化 |  |
|  | 供水 | 自来水管供给 |  | 供水 | 无变化 |  |
|  | 供气 | 市政管网供给 |  | 供气 | 无变化 |  |

### 4.1.4产品方案

根据企业实际生产情况以及建设单位提供的资料，项目建成后产品见下表：

表4.1-3a 产品方案

| 产品名称 | 单位 | 改扩建前年产量 | 改扩建后年产量 | 规格 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再生合金铝锭 | 吨 | 50000 | 100000 | 铝锭重、尺寸按照客户要求、型号为356Z.1和383Y.3 | 外售处理 |

表4.1-2b 项目扩建后合金铝锭产品详细成分一览表

| 牌号 | Si | Cu | Mg | Zn | Mn | Ti | Pb | Cd | As | Cr | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356Z.1 | 6.5-7.5 | ≤0.2 | 0.3-0.5 | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.08-0.20 | ≤0.0025 | ≤0.0001 | ≤0.0006 | ≤0.0001 | 余量 |
| 383Y.3 | 9.6-12.0 | 1.5-3.5 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.0025 | ≤0.0001 | ≤0.0006 | ≤0.0001 | 余量 |

### 4.1.5主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料具体情况见表4.1-4。

表4.1-4 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 性状 | 改扩建前年用量（t） | 改扩建后年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废熟铝 | / | 块状 | 19939 | 39894 | 1500 | 库房 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 |
| 2 | 废生铝 | / | 不规格零件 | 19939 | 39895 | 1500 | 库房 |  |
| 3 | 电缆杂铝 | / | 线状 | 9970 | 19969 | 1000 | 库房 |  |
| 4 | 合金元素合金元素（Si、Cu、Zn、Mg、Mn等） | 工业级 | 固体状 | 1520 | 3040 | 300 | 库房 |  |
| 5 | 打渣剂 | Na、F、Cl、Si等元素 | 固体状 | 50 | 100 | 5 | 库房 | 市场采购 |
| 6 | 精炼剂 | 工业级 | 固体状 | 75 | 150 | 5 | 库房 | 市场采购 |
| 7 | 烧碱（NaOH） | 工业级 | 固体状 | / | 39894 | 2 | 库房 | 市场采购 |
| 8 | 电 | / | / | 150万kWh | 250万kWh | / | / | 工业园供电系统 |
| 9 | 水 | / | / | 7080m3 | 13380m3 | / | / | 工业园供水系统 |
| 10 | 天然气 | / | / | 300m3/a | 520万m3/a | / | / | 工业园供气系统 |

注：项目采用氮气吹出氢气，所用氮气采用制氮机制取，不进行外购。

原辅材料说明：

①废熟、生铝：项目废铝主要来源于汨罗市再生资源回收市场等地废铝，其主要成分见表4.1-5。

表4.1-5    废杂铝分类表

| 类别 | 材料 | 成分（%） |
| --- | --- | --- |
| 废铝型材 | 生产废铝：铝材的边角料 | 1、主要合金元素：Si0.4～0.8，Cu0.05～0.2，Mg0.1～6.8，Zn0.1～0.22、铝：93～99 |
|  | 2、生活废铝：变形铝合金型材及其制品（铝瓦、铝桶、铝门窗、铝闸门、电车弓） |  |
| 其他废铝 | 1、纯铝：主要是铝线、钢心铝绞线、母线、铝箔、铝板及其制品（铝锅、铝壶、铝盒等） | 铝含量=99.0 |
|  | 2、易拉罐 | 铝含量：～99.0 |
|  | 3、民用铝合金制品：电冰箱、冰柜及洗衣机外壳、电扇叶片等 | 铝含量：80.8~99.0 |

废铝原料要求

按《铝及铝合金废料》（GB/T13586—2006），废铝可分为变形铝及铝合金废料、铸造铝合金废料、铝及铝合金屑、铝及铝合金碎片、铝灰渣。对照《铝及铝合金废料》（GB/T13586—2006）中关于废铝分类要求，明确了本项目收购废铝的类型，如下表所示：

表4.1-6  废铝的类型与要求

| 废铝分类 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 组别 | 废铝名称 |  |
| 铝及铝合金废料 | 边角料 | 新边角料 | 新的、洁净的、无涂层的、同种牌号的变形铝及铝合金边角料、废次材、切头、切尾料构成的废铝。油污和油脂不超过废铝总量的1%。不允许混入箔、毛丝、丝网和其他杂质。 |
|  |  | 混合边角料 | 由多种牌号的变形铝及铝合金边角料、块构成的、新的、洁净的、无涂层的混合废铝。油污和油脂不超过废铝总量的0.5%。不允许混入油、毛丝、丝网和其他杂质。 |
|  | 铝板 | 新PS基板 | 印刷用铝板（表面无油漆涂层）构成的废铝。不允许混入纸、塑料、油墨和其他任何杂物。 |
|  |  | 混合新铝板 | 由多种牌号的铝板混合构成的新的、洁净的、表面无涂层和漆层的废铝板。油脂不超过废铝总量的1%。不允许混入毛丝、丝网、直径小于1.27mm 的冲屑、污物和其他非金属物品。 |
|  | 其他 | 同类铝材 | 同种牌号的铝锻件、铸件、挤压件（表面可覆盖涂层）构成的废铝。主要包括铝门窗型材、铝管、铝棒及其他工业用铝型材。不允许混入铝箔或其他任何夹杂物。 |

表 4.1-7   废铝主要成分一览表

| 原料 | 成分含量（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Cu | Mg | Zn | Fe | Mn | 油脂 | Al |
| 边角料 | 0.25～0.95 | 0.05～0.06 | ≤1.10 | ≤0.37 | 0.71～0.95 | ≤0.95 | ≤0.50 | 余量 |
| 铝板 | 0.71～0.95 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.12 | ≤0.71 | ≤0.67 | ≤0.50 | 余量 |
| 同类铝材 | 0.3～0.71 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.12 | 0.5～1.05 | ≤0.67 | - | 余量 |

②合金元素：

主要用来调节合金铝锭中必要的组分，不需添加毒性较大的重金属元素，主要添加的合金元素有：Si、Cu、Zn、Mg、Mn等，主要为固态单质或化合物的形态。

③打渣剂：打渣剂由以下成分组成：氯化钠：25-45%、氯化钾：30-50%，氟化钙：3-7%，三氯化铝：1-6%，Na2SiF6：1-6%。

三氯化铝：式量133.5，白色颗粒或粉末，有强盐酸气味，工业品呈淡黄色。易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯；易溶于水并强烈水解，溶液显酸性；也溶于乙醇和乙醚，同时放出大量的热。熔化的氯化铝不易导电，和大多数含卤素离子的盐类（如氯化钠）不同。氯化铝的水溶液完全解离，是良好的导电体。无水氯化铝在178℃升华，它的蒸气是缔合的双分子。

氟化钙：式量78，晶体结构属等轴晶系，呈立方体、八面体或者十二面体；无色结晶或白色粉末，天然矿石中含有杂质，略带绿色或紫色。加热时发光，密度3.18克/厘米3，熔点1402℃，沸点2497℃，折光率1.434，低毒，极难溶于水，可溶于盐酸、氢氟酸、硫酸、硝酸和铵盐溶液，不溶于丙酮，溶于铝盐和铁盐溶液时形成络合物，与热的浓硫酸作用生成氢氟酸。氟化钙跟浓硫酸在铅制容器中反应可制得氟化氢。能与多种金属氧化物形成低共熔物。

氟硅酸钠（Na2SiF6）：式量188.1，无色六方结晶，无臭无味，有吸潮性，相对密度是2.679，溶于乙醚等溶剂中，不溶于醇。在酸中的溶解度比在水中大，在碱液中分解，生成氟化物及二氧化硅；灼热（300℃上）后，分解成氟化钠和四氟化硅。

氟化钠：分子式NaF，分子量41.99，白色粉末或结晶，无臭，新配制的饱和溶液的pH值为7.4，熔点986.9~996℃，沸点1695~1700℃，相对密度（水=1）2.56~2.79，饱和蒸气压0.13kPa（1077℃），辛醇/水分配系数-0.77，溶于水，微溶于乙醇，稳定，禁与强酸相配，不聚合，有毒，有腐蚀性，在100g水中的溶解度为4.0g（15℃），5.0g（100℃），不溶于乙醇。在水溶液中部分水解，故水溶液显碱性，饱和溶液的pH值为7.4。

④精炼剂：本项目精炼剂成分：氯化钾30%+冰晶石5%+氯化钠65%。精炼剂是白色粉末状或颗粒状熔剂。由多种无机盐干燥处理后，按一定比例混合配制而成。作用：精炼剂主要是用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣，使铝液更纯净。特点：精炼剂中的部分组元在高温下极易分解，生成的气体易于氢反应，且夹渣吸附力强，并迅速从熔体中逸出。使用范围：适用于常用牌号的铝合金（镁含量高的合金和铝镁合金不可使用），和纯铝熔炼时，除气精炼和清渣。使用方法：精炼剂撒于液面，迅速压入铝液内，充分搅拌后静置、扒渣；如借助喷射机，用惰性气体将精炼剂喷入铝液内效果更好。

- ⑤烧碱（NaOH）：氢氧化钠，片状，相对密度2.130。熔点318.4℃。沸点1390℃。有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。腐蚀性极强，与酸类起中和作用而生成盐和水。LD50：3.8mg/kg。

- ⑥氮气：化学式为N2，通常状况下是一种无色无味的气体，而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%（体积分数），是空气的主要成份。在标准大气压下，冷却至-195.8℃时，变成没有颜色的液体，冷却至-209.8℃时，液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼，常温下很难跟其他物质发生反应，所以常被用来制作防腐剂。本项目用作保护气体。

- ⑦天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）约为0.45（液化），燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5~15。其用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。用天然气作燃料，由于其热值高、无颗粒物、无炭渣，操作使用方便，已广泛地进入人们的生活领域。此外，天然气还用于切割金属，用于农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等。

### 4.1.6主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备，详见表4.1-8。

表4.1-8改扩建前后生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 改扩建前数量 | 改扩建后数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#双室铝熔炼炉 | 100吨 | 1套（30吨） | 1套 | 替换 |
| 2 | 2#圆形保温炉 | 30吨 | 1套（25吨） | 1套 | 替换 |
| 3 | 3#圆形熔炼炉 | 30吨 | 1套 | 1套 | 无变化 |
| 4 | 蓄热式燃烧系统 | 200型 | 1套（3台） | 1套（3台） |  |
| 5 | 蓄热式燃烧系统 | 300型 | 1套（3台） | 1套（3台） |  |
| 6 | 蓄热式燃烧系统 | 500型 | / | 1套（3台） | 新增一套 |
| 7 | 永磁搅拌器 | YJD-1200 | 2套 | 3套 | 新增一套 |
| 8 | 电磁搅拌器 | DSK-200 | / | 1套 | 新增一套 |
| 9 | 自动浇注机 | DDJ-1 | 2套 | 4套 | 新增二套 |
| 10 | 自动叠锭机 | DDJ-1 | 2套 | 4套 | 新增二套 |
| 11 | 铝液除气过滤装置 | APR2-25R | 1套 | 1套 | 无变化 |
| 12 | 全自动炉温控制仪 | 岳阳巴陵 | 3台 | 3台 |  |
| 13 | 回转炉 | HZL-8T-2 | 1套（HZL-5T-2） | 1套 | 替换 |
| 14 | 智能化除尘系统 | LSDM-7200-450KW | 1套 | 1套 |  |
| 15 | 冷灰桶 | LHT-1900-17M | 1套 | 1套 （LHT-1600-17M） | 替换 |
| 16 | 喷淋脱硫塔 | ZJLW-TL-4500-12M | / | 1套 | 新增一套 |
| 17 | 型材破碎装置 | HLPS-6B（113）单辊撕碎机 | / | 1套 | 新增一套 |
| 18 | 机铝破碎装置 | HLPS-8A | 1套 | 1套 | 无变化 |
| 19 | 铝屑磁选装置 | / | 2套 | 3套 | 新增一套 |
| 20 | 变压器 | 630KVA\1250KAV | 1套 | 2套 | 新增一套 |
| 21 | 空压机、制氮机 | BLT-50A \ 0801M-71 | 1套 | 1套 | 无变化 |
| 22 | 发电机 | STC-100-4 | 1套 | 1套 |  |
| 23 | 叉车 | 合力 | 15台 | 15台 |  |
| 24 | 光电直读光谱分析仪 | SPECTROMAXx-05-D | 1套 | 1套 |  |

注：淘汰下来的的设备交由专业公司进行拆解，拆解下来的一般固废外售处理，危险固废则交由有资质单位处理。

项目生产能力分析：

本项目改扩建后拥有1#双室铝熔炼炉（100t）、2#圆形保温炉（30t）、3#圆形熔炼炉（30t）。其中1#炉最大熔炼量为100t，熔炼时间大约为4小时，即熔炼炉每日最大熔炼能力为600t，全年熔炼量为180000t。3#炉为精炼炉最大熔炼量为30t，熔炼时间大约为2小时，即精炼炉每日最大精炼能力为360t，全年精炼量为108000t（精炼炉控制最终产量），本项目产量10万吨，故与设备生产能力匹配。熔炼炉在稳定运行后，一般4h出料一次。为保证连续稳定生产，熔化炉中需要保持一半的高温熔化铝液来快速熔化投加的废铝料，熔化炉每4h出料一次、每次出料的45t。出料输送至精炼炉后，精炼、保温、静置约2h后方可出料，精炼炉的产能与熔化炉的产能相互制约但精炼炉控制最终产量。因此，本项目100t熔化炉匹配1台30t的精炼炉和1台30t的保温炉规模合理，可满足连续生产的需求。根据计算结果，本项目选用的设备能够满足10万吨的生产规模。符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2013修订）的产能要求。

## 4.2公用工程

### 4.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表4.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环系统 | 24m3/天 | 7200m3/a | 冷却循环补水 |
| 2 | 碱液喷淋系统 | 9m3/天 | 2700m3/a | 碱液喷淋补水 |
| 3 | 办公生活 | 11.6m3/天 | 3480m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 35.6m3/天 | 13380m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即冷却循环系统、生活污水系统、雨水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为9.28m3/d（2784m3/a），生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于李家河，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

②雨水：本项目实行雨污分流制，厂区初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。后期雨水通过园区雨水管网最终排入汨罗江段。

③冷却循环水：建设单位在厂区设置冷却循环水池，冷却循环水在冷却循环水池冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排。

④碱液喷淋水：项目设置碱液喷淋塔，其循环水量为90m3/d，由于在水喷淋过程中，水气化损耗9m3/d，需定期补充新鲜水，不外排。

### 4.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA。

### 4.2.3供气

项目天然气来源于汨罗市港华燃气有限公司，其拥有年供气能力达一亿立方米以上的天然气门站，改扩建后项目用气量占总供气能力的6%，远小于其供气能力，故项目的天然气的供应可以得到保证。

### 4.2.4运输方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。天然气依托市政管道。

### 4.2.5消防

厂区内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 4.2.6劳动定员

本项目生产实行二班制，24小时生产，年工作300天。本项目需职工人数80人，提供食宿。

## 4.3工程总图布置

根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为办公生活区、生产区、环保设施区以及库区。项目总入口位于东部，与龙舟南路相临，便于运输，生产区位于厂区西北部，环保设施区位于厂区中部，办公生活区位于厂区东部，仓库位于厂区南部，闲置厂房位于厂区东南部。项目北部从西到东依次为灰渣回收车间、破碎筛选车间、原料仓库、熔炼车间成品仓库、办公楼、宿舍楼、大门。项目中部从西到东依次为废气处理设施、原辅料仓库。项目南部从西到东依次为成品仓库2、成品仓库3、闲置厂房。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。项目废气处理设施布置于厂区中央，已远离西北方向的较近居民点，厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图。

# 5、工程分析

## 5.1工艺流程

本项目与原项目主要变化为30t双室熔炼炉替代为100t双室熔炼炉，25t保温炉替换为30t保温，由5T回转炉改为8T回转炉，同时新增部分破碎设备，新建废气处理设施，其余生产工艺均相同。

图5.1-1 生产工艺流程及排污节点图

项目工艺流程简介：

原料预处理：废杂铝预处理目的是最大限度地去除金属杂质和非金属杂质，并使废杂铝有效地按合金成分分类分选，以减轻熔炼过程中的除杂和调整成分的难度，并可综合利用废铝中的合金成分。厂区破碎筛选车间，由于本项目购进的废铝在进厂前已经由原料提供厂家进行处理，因此本项目选料车间内主要是人工分选，不设清洗工序，无清洗废水产生。项目废铝先经人工目测和经验进行分选，清除废铝件中较明显的非金属、其他金属等，将不利于捆扎的大件废铝分拣出来，用于剪切破碎，并按照化学成分和块度分类，将成分或块度相近的铝材料分类堆放，以利于捆扎压实；再通过废料分选机除去废料中橡胶、玻璃等非金属，采用电磁除铁机磁选除铁，用于熔炼。

升温熔化、熔炼：按装炉规程，将配好的炉料分批依次装入熔炼炉内，利用熔炼炉的余热进行炉料预热，预热可以缩短熔炼时间，提高熔炼炉的产能和效率。上料过程中炉门口处会有颗粒物、SO2、NOx、氟化物、HCI、二噁英类等废气从炉门口逸出，在炉门口上方设有集气罩，颗粒物等废气通过集气罩抽到废气处理设施，处理后通过1根20米高的烟囱排放。先送铝成分较高的金属材料装炉熔化，等熔炼有一半熔汤后（温度控制在680-720摄氏度之间），再分批次加入废铝，搅拌熔化、升温。直至上炉装满铝液，扒除铝液表面浮渣至炒灰车间处理。熔铝炉选择天然气为燃料，选择蓄热炉是因为蓄热炉能够保持炉内的还原性气氛，减少合金的吸气和氧化作用；炉膛燃烧室温度达到1200～1250摄氏度，熔炼炉内铝液温度控制在750～800摄氏度，加入打渣剂；最大熔炼量为100t，熔炼时间大约为4小时，即熔炼炉每日最大熔炼能力为600t。熔炼后的铝合金溶液经搅拌扒渣、炉前分析后进行成分调整（当成分不符合客户标准或要求时，才进行成份调整）。废气污染物通过炉自带蓄热体后冷却至约200℃以下，冷却时间约为2s，使用烟气再循环法，使用的方式是在抽取温度较低的烟气，通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器，和空气混合后一起送入炉内，降低NOx排放颗粒物等废气污染物，从炉门口逸出的废气经引风机引至在炉门口上方通过集气罩抽到废气处理设施，处理后通过1根20米高的烟囱排放。扒渣下来的铝灰渣含有一定量的铝，送到铝灰处理车间回转炉内回收处理，具体回收系统工艺详见后面废渣回收系统中相关介绍。熔炼过程炉温度控制在800℃-1000℃，铝液温度710℃-750℃。该熔炼炉单次成分调整：熔炼炉内熔化好的铝熔体进入到保温炉内，根据不同产品铝锭要求，加入硅、铜等金属原料，调整铝液成分。

精炼除气：在保温炉内，对再生铝熔体的精炼及净化处理是保证再生铝冶金质量的关键工序。精炼分为炉内精炼和炉外精炼，一般采用熔体精炼、静置和过滤等方法除去熔体中的气体、非金属夹杂物和碱性金属等，使熔体净化。对铝熔体的净化与变质，采用精炼剂等，进行除渣、除气，纯净熔体，精炼变质，细化晶粒，改善铝合金的性能。铝液熔体精炼过程在精炼炉内进行精炼，停留时间根据产品的要求确定，精炼炉内温度保持在660～710℃，保证精炼时间15分钟以上，静置约10分钟。在精炼净化过程中，铝液熔体先后经过静置、扒渣、搅拌、除气、取样分析、调质（选）等工序，其中除气工序约1小时，添加剂（精炼剂）由氮气作为载气通入铝液熔体。根据需要还需加入一定量的纯铝锭进行调质。精炼的目的是为了进一步除去铝熔体中的杂质，在精炼阶段需要加入精炼剂，并通入氮气以避免炉料再次氧化。

熔液浇铸：静置后合格铝液流入自动铸造系统，浇铸成标准规格的铝锭，打包后，包装入库。

废渣回收系统：在熔炼过程中废渣考虑到含有一定量的铝（一般约50%-60%），铝灰成份较为复杂，它与废铝的污染物、使用的精炼剂有直接关系，与废铝的合金成份等也有关系。本项目铝灰处理工艺采用回转炉工艺。在熔炉里扒出来的热铝灰铝渣通过自动上料装置提起送入容器内，旋转回转炉，当铝灰渣中的铝合金液与灰渣分离，铝合金液集于下部，灰渣浮于铝合金液表面时，停止旋转和加热，倾倒回转炉体使炉口下降，先倒出铝液，再一边旋转回转炉一边倒出固体灰，完成一个操作周期。铝液重新送回熔炼炉熔炼。经铝灰渣回收系统处理后，可以回收大约60％的金属铝，剩余铝灰渣中金属铝含量降至约20％，所产生的铝灰渣在冷却后，设备出口直接装袋入库。根据《国家危险废物名录》（2016），铝灰渣不属于危险废物，可以作为副产品外售给水泥厂做填料或炼钢厂作脱氧剂。由于其固废性质未鉴别，根据相关部门的建议， 环评要求暂时按危险废物要求暂存。对炒灰废渣采用危废管理，如《国家危险废物名录》更新后炒灰废渣被列入名录，则炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理。如未被列入名录，则项目建设完成后建设方对炒灰废渣进行危废鉴定（重点检验重金属、氟化物浸出），如鉴定为危废炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理，如不为危废，经收集暂存后，定期外售综合利用。灰渣在系统中进行炒灰、球磨、筛分等操作，产生大量颗粒物，经收集后同熔炼废气一起进入低压脉冲布袋除尘器处理后经20m高烟囱排放，在该过程中会产生少量不可以利用的铝灰。

循环水系统

本项目循环水用于铸锭的冷却，为间接冷却。为使铝合金锭快速冷却，并获得较好的铸锭表面，在合金锭模具下方采用循环水进行冷却，冷却水与铸锭模具直接换热，并循环回用。本项目设置有循环水系统1座，容积为200m3。

碱液喷淋系统

本项目使用碱液喷淋系统，系统碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。根据经验值系统运行大约需要补充9m3/a的水。根据生产制度计算则需要水2700m3/a，可以使用雨水收集池中的雨水，以节约用水。

分子筛空分制氮

以空气为原料，以碳分子筛作为吸附剂，运用变压吸附原理，利用碳分子筛对氧和氮的选择性吸附而使氮和氧分离的方法，通称PSA制氮。与传统制氮法相比，它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快(15-30分钟)、能耗低，产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节，操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点。碳分子筛可以同时吸附空气中的氧和氮，其吸附量也随着压力的升高而升高，而且在同一压力下氧和氮的平衡吸附量无明显的差异。因而，仅凭压力的变化很难完成氧和氮的有效分离。如果进一步考虑吸附速度的话，就能将氧和氮的吸附特性有效地区分开来。氧分子直径比氮分子小，因而扩散速度比氮快数百倍，故碳分子筛吸附氧的速度也很快，吸附约1分钟就达到90%以上;而此时氮的吸附量仅有5%左右，所以此时吸附的大体上都是氧气，而剩下的大体上都是氮气。这样，如果将吸附时间控制在1分钟以内的话，就可以将氧和氮初步分离开来，也就是说，吸附和解吸是靠压力差来实现的，压力升高时吸附，压力下降时解吸。而区分氧和氮是靠两者被吸附的速度差，通过控制吸附时间来实现的，将时间控制的很短，氧已充分吸附，而氮还未来得及吸附，就停止了吸附过程。因而变压吸附制氮要有压力的变化，也要将时间控制在1分钟以内。根据上述工程分析，本项目产污环节如下：

①废气：熔炼废气、炒灰废气、破碎废气、食堂油烟；

②废水：冷却水、碱液循环使用，生活污水；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格铝锭、除尘灰渣、炒灰废渣、废矿物油和员工生活垃圾。

## 5.2工程污染源分析

### 5.2.1施工期污染源分析

本项目选址于汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西。根据现场勘查，本项目新建厂房，但项目主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

施工期污染源分析

1）大气污染源及污染物

本项目施工期间产生的废气主要为厂房装修所用涂料和油漆产生的有机废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

装修废气：装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

2）水污染源及污染物

项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 40mg/L，污染产生量分别为COD 0.72kg/d、BOD0.48kg/d、SS0.6kg/d、NH3-N0.096kg/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入污水处理厂。

3）噪声源及源强

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有装修施工噪声，噪声强度均在75～85dB（A）之间。

4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积17179m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为85.895t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。上述装修垃圾在施工场地内统一堆存，按《岳阳市人民政府关于印发岳阳市城市管理办法的通知》（岳政发[2006]18号）和《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法的通知》（岳政办发[2011]8号）的要求，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

### 5.2.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目职工80人，提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量3480m3/a（11.6m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为2784m3/a（9.28m3/d），间断性产生，为办公楼、宿舍及生产区厕所的粪便污水。

（2）冷却循环水

项目铸锭过程需要对铝锭成型工序采用水冷却，为间接冷却。为使铝合金锭快速冷却，并获得较好的铸锭表面，在合金锭模具下方采用循环水进行冷却，冷却水与铸锭模具接触换热，不与产品接触，为间接冷却，并循环回用。本项目设置有循环水系统1座，容积为200m3。根据建设单位根据工程实际运行情况提供的资料，冷却水循环量为120m3/d（36000m3/a），蒸发率为20%，在冷却过程中蒸发损耗约为24m3/d（7200m3/a），该冷却水循环使用不外排。则铸锭工序的总用水量为7200m3/a。

- 碱液喷淋水

本项目使用碱液喷淋系统，系统碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。循环量为90m3/d，蒸发率为10%，需要补充9m3/d的水。根据生产制度计算则需要水2700m3/a，可以使用雨水收集池中的雨水，以节约用水。

（4）初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将散落在厂区地面的颗粒物汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水收集池。同时建雨污系统阀门切换井，下雨时初期雨水进入初期雨水收集池，后期雨水直接进雨水管网排放。初期雨水收集池到一定水位后自动外溢至园区重金属污水管网。

初期雨水每次量按照有色金属工业环境保护工程设计规范(GB 50988-2014)中公式计算：

其中：根据本项目厂区汇水面积约10876m2，计算得，项目初期雨水量为130.512m3，设置一个200m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表5.2-2。

表5.2-2 废水产生和排放情况一览表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 2784 | -- | 2784 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  | COD | 300 | 0.8352 | 300 | 0.8352 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.0835 | 30 | 0.0835 |  |
| 冷却循环水 | 废水量 | -- | -- | -- | -- | 循环使用，定期补充损耗，不外排 |
| 碱液喷淋水 | 废水量 | -- | -- | -- | -- |  |
| 初期雨水 | 废水量 | -- | -- | -- | -- | 初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理 |

2、废气污染源

本项目大气污染源主要为破碎颗粒物、炒灰废气、熔炼废气（包括炉膛烟气和环境集烟）、天然气燃烧等，其中破碎颗粒物主要污染因子为颗粒物，炒灰废气主要污染因子为颗粒物，熔炼废气主要污染因子为颗粒物、氯化氢、氟化物、二噁英、重金属；天然气燃烧废气主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx。

- （1）破碎颗粒物

- 本项目原料进行剪切及破碎过程将产生金属颗粒物，要求项目在封闭的车间内进行切割及破碎，金属颗粒物的粒径均大于100微米，且密度大，易沉降，破碎过程都配置有收尘装置（与熔炼废气共用同一套处理设施，采用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+20m高的烟囱，风机风量240000m3/h）。

（2）熔炼废气

废铝等原材料在熔炼过程中以及精炼炉内（下炉）精炼过程中有一定废气污染物产生，废气污染物主要来自废铝熔炼过程中产生的颗粒物，精炼剂精炼过程中产生的HCI、氟化物等，杂质熔炼过程中产生的二噁英废气等。本项目选用经过预处理的干净废铝作为原料，有机物含量很少，并且选用的蓄热式双室熔炼炉可以有效降低二噁英污染物的产生，故二噁英产生量较小。

颗粒物：熔炼烟气的处理工艺为“集气罩+沉降室+布袋除尘+破液喷淋”。烟气从炉膛引出，经蓄热体迅速冷却至200℃以下，同时经过一段管道的冷却需达到130℃以下，在进入布袋除尘。

HCI：本项目精练工序中加入打渣剂，打渣剂中含氯，精炼过程中将产生HCI气体。根据工程分析内容，HCI主要来自于打渣剂中氯化镁分解，氯化镁达到135℃以上时开始分解。本项目精炼剂中氯化钠及氯化钾较稳定，精炼工段温度的650-700℃，达不到氧化钠及氯化钾分解温度，其中氯化钠熔点802℃、沸点1465℃，氯化钾熔点770℃、沸点1420℃。HCI废气与熔化、精炼工序其它废气一起经“脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置”处理后通过20m高的烟囱排放。

二噁英：本项目外购废铝原料在入厂前进行严格的质量检验，进入熔炼炉中废铝夹杂的油污、塑料等有机物非常微小。炉膛燃烧室温度达到800℃以上，可以有效分解二噁英；烟气从炉膛引出，经蓄热体迅速冷却至200℃以下，烟气在蓄热体中的冷却时间＜0.15s，可以有效避免二噁英重新生成。同时蓄热体将烟气降温过程中蓄积的热量，在下一个运转周期中，又将热量传递给助燃空气回到炉窑中，达到节约能耗的目的。因此本项目熔炼废气中二噁英产生量非常微小，根据 PCDD/Fs的生成机理， PCDD/FS生成方式以“前驱体合成”和“热分解反应合成”为主，废铝原料熔化、精炼温度均不超过800℃，若废铝料表面的有机物未清洗干净或分拣不够充分彻底，在低于800℃时也尚不足以大量分解。本项目熔化工序温度约680℃～700℃，精炼工序温度约650℃～700℃，回转炉工序温度在800℃左右。本项目须严格控制原料成分，强化人工筛选，且本项目通过磁选、分选等措施尽可能去除塑料等含氯杂质，尽可能降低熔炼工序二噁英的产生量。

氟化物：氟化物污染源主要来自精炼剂中冰晶石（Na3AlF6），其它含氟物质如氟化钙、氟硅酸钠、氟化钠均较为稳定，分解温度较高，在生产过程较难释放氟元素，故环评中只计算冰晶石中氟化物的含量。项目精炼剂用量为150t/a，根据精炼剂成分分析，项目冰晶石大约占精炼剂的5%。六氟铝酸钠（Na3AlF6），白色单斜晶系（109摄氏度），微溶于水，能溶于氧化铝。氟化物废气与熔化、精炼工序其它废气一起经“脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置”处理后通过20m高的烟囱排放。本项目冰晶石中氟的含量情况如下：首先从分子式中算F的换算值。Na3AlF6的分子量为210，F6的分子量为114，F的换算值=（114/210）×100%=54.29%。计算F的产生量。由原料用量可知，F的含量=150t×5%×54.29%=4.07（t/a）。

天然气燃烧废气：扩建项目采用清洁能源天然气作为燃料，熔铸炉天然气年用量为600万m3，产生的烟气主要含有SO2、NOx和颗粒物等污染物。所有废气共用同一套处理设施，采用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+20m高的烟囱，风机风量240000m3/h。

重金属：重金属因子（铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物），烟气中重金属因子（铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物）多为固体或吸附在飞灰颗粒上，去除吸附在飞灰颗粒上的重金属因子和气相悬浮的重金属因子，能有效控制尾气中重金属因子的排放浓度。

- 炒灰颗粒物

- 本熔化及精炼工序送出的铝渣送铝渣回收系统进一步处理，本项目回转炉利用铝灰渣自燃产生的热量，运转过程中炉内温度保持在800℃左右，处理过程中将产生颗粒物。颗粒物经集气罩收集后，一起与熔化、精炼工序其它废气一起经“脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置”处理后通过20m高的烟囱排放。

（5）炒灰氨气

本项目铝灰处理工艺采用目前市场上流行的铝灰分离技术，设有一套铝灰回收线，其主要设备是回转炉。该设备的特点是可利用铝灰自身的热，在不借助火力的条件下，将铝水和铝渣分离。操作简单，生产流程短、烧损小而且节能环保，目前已被广泛采用。由于本项目铝灰处理工艺不涉水，废铝灰从熔炼炉机至回转炉内，然后运至仓库暂存、铝灰回收线进行处理。废铝灰中的AIN在运输过程中由于废铝灰是高温且设备周边同湿度低，只会与空气中的极少量水气接触会产生极少量的氨气，可以忽略不计，对环境基本不会造成影响。废铝灰处理过程封闭，处理后产生的铝灰由袋装保存，良好的与水汽隔绝。

根据《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ983-2018）中新（改扩建）项目源强推荐采取类比法。结合现有项目废气产排情况（表5.2-4）、扩建运营污染源分析及同类企业湖南汨罗市春辉铝业有限公司竣工环保验收监测数据，项目扩建后废气产排情况详见表5.2-5。

表5.2-4 现有项目废气每万吨再生铝锭对应产生量

| 污染物 | 颗粒物（有组织） | 氯化氢 | 氟化物 | SO2 | NOX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每万吨再生铝锭对应产生量（t/万t） | 10.666 | 0.2062 | 0.255 | 0.537 | 3.013 |
| 污染物 | 二噁英 | 铅及其化合物 | 镉及其化合物 | 砷及其化合物 | 锡及其化合物 |
| 每万吨再生铝锭对应产生量（t/万t） | 3.1248mgTEQ/万t | 0.00204 | 0.0002 | 0.00008 | 0.00012 |

本项目无组织废气主要靠冶炼炉设置集气罩收集无组织废气，以集气罩收集效率90%计，故逸散的无组织烟气按环境集烟（熔炼废气）的10%计算。

项目拟采取集气罩、布袋除尘处理、碱液喷淋系统对废气进行处理。碱液喷淋系统需采用碱性吸收液进行喷淋吸附，主要用于吸收颗粒物中依附着的氟化物，颗粒物则主要由布袋除尘器处理，碱液喷淋系统对其也有较强的处理效果，根据设备说明，风量为240000m3/h，设备整体除尘效率为99%，氟化物处理效率为50%，氯化氢处理效率为90%，二氧化硫处理效率为60％，二噁英、重金属因子（铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物）不计其处理效率。同时采取弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环，氮氧化物产生量消减可达50%。

表5.2-5 项目废气产生及排放情况

| 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、熔炼、炒灰车间 | 24万m3/h |  |  |  |  |  |  |  | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+20m高的烟囱，风机风量240000m3/h |
|  | 颗粒物 | 有组织 | 61.725 | 14.814 | 106.66 | 0.617 | 0.148 | 1.067 |  |
|  | HCI | 有组织 | 1.193 | 0.286 | 2.062 | 0.122 | 0.028 | 0.206 |  |
|  | 氟化物 | 有组织 | 1.476 | 0.354 | 2.55 | 0.738 | 0.177 | 1.275 |  |
|  | SO2 | 有组织 | 3.108 | 0.746 | 5.37 | 1.243 | 0.298 | 2.148 |  |
|  | NOx | 有组织 | 8.718 | 2.092 | 15.065 | 8.718 | 2.092 | 15.065 |  |
|  | 铅及其化合物 | 有组织 | 0.0118 | 0.0028 | 0.0204 | 0.0118 | 0.0028 | 0.0204 |  |
|  | 镉及其化合物 | 有组织 | 0.00116 | 0.00028 | 0.002 | 0.00116 | 0.00028 | 0.002 |  |
|  | 砷及其化合物 | 有组织 | 0.00046 | 0.00011 | 0.0008 | 0.00046 | 0.00011 | 0.0008 |  |
|  | 锡及其化合物 | 有组织 | 0.00069 | 0.00017 | 0.0012 | 0.00069 | 0.00017 | 0.0012 |  |
|  | 二噁英 | 有组织 | 0.0181ngTEQ/Nm3 | 4.34ugTEQ/h | 31.248mgTEQ/a | 0.0181ngTEQ/Nm3 | 4.34ugTEQ/h | 31.248mgTEQ/a |  |
|  | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.1666 | 1.2 | / | 0.1666 | 1.2 |  |
| 炒灰车间 | 氨气 | 无组织 | 极少量 |  |  | 极少量 |  |  | 间接冷却、过程封闭、袋装保存 |

续表5.2-5 项目废气产生及排放情况

| 污染物 |  | 排放浓度（mg/m3） | 标准限值 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24万m3/h |  |  | 10000Nm3/t | Ndm3/h | / |
| SO2 | 计算浓度 | 1.243 | 100 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 2.148 |  |  | 达标 |
| NOx | 计算浓度 | 8.718 | 100 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 15.065 |  |  | 达标 |
| 颗粒物 | 计算浓度 | 0.617 | 10 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 1.066 |  | mg/m3 | 达标 |
| 氯化氢 | 计算浓度 | 0.122 | 30 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.21 |  | mg/m3 | 达标 |
| 氟化物 | 计算浓度 | 0.738 | 3 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 1.2752 |  | mg/m3 | 达标 |
| 二噁英 | 计算浓度 | 0.0181 | 0.5 | ngTEQ/Nm3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.0312 |  | ngTEQ/Nm3 | 达标 |
| 铅及其化合物 | 计算浓度 | 0.0118 | 1 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.0204 |  |  | 达标 |
| 镉及其化合物 | 计算浓度 | 0.00116 | 0.05 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.002 |  |  | 达标 |
| 砷及其化合物 | 计算浓度 | 0.00046 | 0.4 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.0008 |  |  | 达标 |
| 锡及其化合物 | 计算浓度 | 0.00069 | 1 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.00128 |  |  | 达标 |

由上表可知，经过设备处理后，各因子的计算浓度、折算浓度均可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3大气污染物排放限值及表4规定的大气污染物特别排放限值要求。（二氧化硫100mg/m3、氮氧化物100mg/m3、氟化物：3.0mg/m3、氯化氢：30mg/m3、颗粒物：10mg/m3、铅及其化合物：1mg/m3，镉及其化合物：0.0:5mg/m3，砷及其化合物：0.4mg/m3，锡及其化合物：1mg/m3）

说明：根据原有项目环评及验收文件可知，原有项目应该是有多根排气筒，但根据季度监测数据可知，其有组织排放有因子超标，故本次改扩建重新建设废气处理设施，并新增碱液喷淋系统。所有废气共用同一套处理设施，采用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+20m高的烟囱，风机风量240000m3/h。本项目的废气处理设施位于厂区中间，离各污染源产生点较近（距离最远的为炒灰车间92m），同时离主要污染源熔炼炉最近，故可以通过管道将废气集中收集处理。并且其远离项目周边的最近的居民点（东侧30m的丁家塝），可以减少废气排放对其的影响。因为碱液喷淋系统对颗粒物也有较好的处理效果，故共用同一套处理设施可以提高炒灰颗粒物、破碎颗粒物的处理效率。

（6）食堂油烟

本项目有80名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为7.2kg/a。食堂工作时间每天2.5h，本环评要求企业安装油烟净化器对油烟废气进行处理，处理效率为70%，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.44mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。

3、噪声污染源

本项目主要噪声源为预处理过程切割、破碎、分选、磁选、压实、打包过程设备的运行噪声，熔炼区熔炼炉、炒灰炉、风机、叉车等设备运行噪声，以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声，声级为65~90dB（A）。所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使西、南、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，东厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准。其噪声污染物排放状况见表5.2-6。

表5.2-6	噪声污染物排放状况

| 序号 | 噪声源 | 设备名称 | 数量 （台） | 等效声级 dB（A） | 治理措施 | 降噪后效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼工序 | 熔炼炉 | 3 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
| 2 | 炒灰工序 | 回转炉 | 1 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
| 3 | 抽风设备 | 风机 | 4 | 70~75 | 减振、隔音、消声 | 50~55 |
| 4 | 预处理 | 破碎机 | 2 | 85~90 | 减振、隔音间 | 65~70 |
| 5 |  | 分选机 | 2 | 70 | 减振、隔音罩 | 50 |
| 6 | 运输 | 叉车 | 15 | 85 | 隔音罩 | 70 |

4、固体废弃物污染源

本项目营运期废物有碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格铝锭、除尘灰渣、炒灰废渣、废矿物油和员工生活垃圾。

（1）非铝废杂料：项目人工分选、废料分选机分选、磁选除铁过程，将选出一定量的非铝废杂料，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册4310金属废料加工处理行业产排污系数表，分类、破碎、打包工序选出的非铝废杂料的产污系数为0.003t/吨原料，项目年回收废料的量为10万t，则选出的非铝废杂料的量为300t/a。

（2）不合格铝锭：项目熔炼铸锭后，不合格铝锭回炉利用，年产生不合格铝锭的量约占产品总量的1.9%，共1900t/a。

（3）除尘灰渣：项目破碎、熔炼及炒灰废气经布袋除尘器处理，根据除尘效率可知，除尘灰渣的年产生量为105.6t/a，其中主要成分为氧化铝颗粒，经收集暂存后，定期外售综合利用。

（4）炒灰废渣：项目炒灰回收的铝回炉熔炼，剩下的氧化铝废渣为固体废物，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第8分册3340有色金属合金制造业产排污系数表，工业固体废物（冶炼废渣）的产污系数为0.0262t/吨-产品，则炒灰废渣的年产生量为2620t/a，除尘灰渣属于一般固体废物。由于其固废性质未鉴别，根据相关部门的建议， 环评要求暂时按危险废物要求暂存。对炒灰废渣采用危废管理，如《国家危险废物名录》更新后炒灰废渣被列入名录，则炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理。如未被列入名录，则项目建设完成后建设方对炒灰废渣进行危废鉴定（重点检验重金属、氟化物浸出），如鉴定为危废炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理，如不为危废，经收集暂存后，定期外售综合利用。

（5）废矿物油：项目机器维修产生的废矿物油，采取回用为润滑油的方式减少其产生量，其产生量约为0.05t，即0.05t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-201-08。收集后送有资质单位回收处理。

（6）生活垃圾：本项目劳动定员80人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为40kg/d、12t/a。

（7）碱液系统沉渣：项目采取碱液喷淋进行烟气脱硫除氟除尘、氟化钙15t经查《国家危险废物名录》（2016年），废水处理污泥属于危险废物，危废编码：HW48有色金属冶炼废物 321-027-48。收集后送有资质单位回收处理。

表5.2-7 项目固体废弃物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非铝废杂料 | 一般固废 | 300 | 收集后外售处理 |
| 2 | 不合格铝锭 | 一般固废 | 1900 | 会用于生产 |
| 3 | 除尘灰渣 | 一般固废 | 105.6 | 收集后外售处理 |
| 4 | 炒灰废渣 | 一般固废 | 2620 | 收集后外售处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12 | 环卫部门清运处置 |
| 6 | 碱液系统沉渣 | 危险废物 属于HW48（321-027-48） | 15 | 有资质的单位处理 |
| 7 | 废矿物油 | 危险废物 属于HW08（900-201-08） | 0.05 | 有资质的单位处理 |

备注：除尘灰渣属于一般固体废物。由于其固废性质未鉴别，根据相关部门的建议， 环评要求暂时按危险废物要求暂存。对炒灰废渣采用危废管理，如《国家危险废物名录》更新后炒灰废渣被列入名录，则炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理。如未被列入名录，则项目建设完成后建设方对炒灰废渣进行危废鉴定（重点检验重金属、氟化物浸出），如鉴定为危废炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理，如不为危废，经收集暂存后，定期外售综合利用。

## 5.3相关工程平衡

### 5.3.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表5.3-1。

表5.3-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 废熟铝 | 39894 | 再生铝锭 | 100000 |
| 2 | 废生铝 | 39895 | 非铝废杂料 | 300 |
| 3 | 电缆杂铝 | 19969 | 除尘灰渣 | 105.6 |
| 4 | 合金元素 | 3040 | 炒灰废渣 | 2620 |
| 5 | 打渣剂 | 100 | 碱液系统沉渣 | 15 |
| 6 | 精炼剂 | 150 | 颗粒物 | 2.267 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.021 |
|  |  |  | 氯化氢 | 1.275 |
| 总计 |  | 103048 | 总计 | 103048 |

图5.3-2 工程物料平衡图 单位：t/a

### 5.3.2水平衡

项目用水主要包括循环冷却补充水、补充水碱液系统和员工生活用水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

图5.3-2 工程水平衡图 单位：m3/a

### 5.3.3氟元素平衡

氟元素平衡分析见下图5.3-3：

图5.3-3   氟元素平衡图     （单位：t/a）

### 5.3.4重金属元素平衡

项目建成后主要元素平衡详见表5.3-2、图5.3-4~7。

表5.3-2 重金属平衡表 单位：吨/年

| 元素 | 输入过程（废熟铝、废生铝、电缆杂铝） |  |  | 输出过程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料量（t/a） | 含率（%） | 含量（t/a） | 物料 |  | 物料量（t/a） | 含率（%） | 含量（t/a） |
| 铅（Pb） | 99698.5 | 0.0028 | 2.79 | 产品 |  | 100000 | 0.0025 | 2.5 |
|  |  |  |  | 除尘灰渣、炒灰废渣 |  | 2725.6 | 0.0099 | 0.2696 |
|  |  |  |  | 废气 |  | / | / | 0.0204 |
| 合计 |  |  | 2.79 | 合计 |  |  |  | 2.79 |
| 镉（Cd） | 99698.5 | 0.0002 | 0.199 | 产品 |  | 100000 | 0.0001 | 0.1 |
|  |  |  |  | 除尘灰渣、炒灰废渣 |  | 2725.6 | 0.0036 | 0.097 |
|  |  |  |  | 废气 |  | / | / | 0.002 |
| 合计 |  |  | 0.199 | 合计 |  |  |  | 0.199 |
| 砷（As） | 99698.5 | 0.0008 | 0.798 | 产品 |  | 100000 | 0.0006 | 0.6 |
|  |  |  |  | 除尘灰渣、炒灰废渣 |  | 2725.6 | 0.0072 | 0.1972 |
|  |  |  |  | 废气 |  | / | / | 0.0008 |
| 合计 |  |  | 0.798 | 合计 |  |  |  | 0.798 |
| 锡（Sn） | 99698.5 | 0.0003 | 0.299 |  | 产品 | 100000 | 0.0001 | 0.1 |
|  |  |  |  |  | 除尘灰渣、炒灰废渣 | 2725.6 | 0.0073 | 0.1978 |
|  |  |  |  |  | 废气 | / | / | 0.0012 |
| 合计 |  |  | 0.299 |  | 合计 |  |  | 0.299 |

图5.3-4   铅元素平衡图     （单位：t/a）

图5.3-5   镉元素平衡图     （单位：t/a）

图5.3-6   砷元素平衡图     （单位：t/a）

图5.3-7   锡元素平衡图     （单位：t/a）

## 5.4污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表5.4-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） |  | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 2784 |  | -- |  | 2784 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD |  | 300 |  | 0.8352 |  | 300 |  | 0.8352 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.0835 |  | 30 |  | 0.0835 |  |  |
|  | 冷却循环水 | 废水量 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  | 循环使用，定期补充损耗，不外排 |
|  | 碱液喷淋水 | 废水量 |  | -- |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | -- |  | 130.512t/次 |  | -- |  | 0 |  | 经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网 |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 破碎、熔炼、炒灰车间 | 24万m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+20m高的烟囱，风机风量240000m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 61.725 | 14.814 |  | 106.66 | 0.617 | 0.148 |  | 1.067 |  |
|  |  | HCI | 有组织 | 1.193 | 0.286 |  | 2.062 | 0.122 | 0.028 |  | 0.206 |  |
|  |  | 氟化物 | 有组织 | 1.476 | 0.354 |  | 2.55 | 0.738 | 0.177 |  | 1.275 |  |
|  |  | SO2 | 有组织 | 3.108 | 0.746 |  | 5.37 | 1.243 | 0.298 |  | 2.148 |  |
|  |  | NOx | 有组织 | 8.718 | 2.092 |  | 15.065 | 8.718 | 2.092 |  | 15.065 |  |
|  |  | 铅及其化合物 | 有组织 | 0.0118 | 0.0028 |  | 0.0204 | 0.0118 | 0.0028 |  | 0.0204 |  |
|  |  | 镉及其化合物 | 有组织 | 0.00116 | 0.00028 |  | 0.002 | 0.00116 | 0.00028 |  | 0.002 |  |
|  |  | 砷及其化合物 | 有组织 | 0.00046 | 0.00011 |  | 0.0008 | 0.00046 | 0.00011 |  | 0.0008 |  |
|  |  | 锡及其化合物 | 有组织 | 0.00069 | 0.00017 |  | 0.0012 | 0.00069 | 0.00017 |  | 0.0012 |  |
|  |  | 二噁英 | 有组织 | 0.0181ngTEQ/Nm3 | 4.34ugTEQ/h |  | 31.248mgTEQ/a | 0.0181ngTEQ/Nm3 | 4.34ugTEQ/h |  | 31.248mgTEQ/a |  |
|  |  | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.1666 |  | 1.2 | / | 0.1666 |  | 1.2 |  |
|  | 炒灰车间 | 氨气 | 无组织 | 极少量 |  |  |  | 极少量 |  |  |  | 间接冷却、过程封闭、袋装保存 |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 4.8 | 0.0072 |  | / | 1.44 | 0.00216 |  | / | 油烟净化器 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 非铝废杂料 |  | 300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  |  | 不合格铝锭 |  | 1900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 回用于生产 |
|  |  | 除尘灰渣 |  | 105.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  |  | 炒灰废渣 |  | 2620 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  |  | 碱液系统沉渣 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  | 危险废物 | 废矿物油 |  | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声，北、南、西厂界达到（GB12348-2008）3类标准，东厂界达到（GB12348-2008）4类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.5改扩建项目“三本账”核算

改扩建前后污染物排放“三本账”详见下：

表5.5-1 改扩建项目“三本帐”一览表 单位：t/a

| 类型 | 污染物 |  |  |  | 现有工程排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 本项目排放量（t/a） | 改扩建后总排放量（t/a） | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废气 | 破碎、熔炼、炒灰 | 颗粒物 |  | 有组织 | 5.333 | 5.333 | 1.067 | 1.067 | -4.266 |
|  |  | HCI |  | 有组织 | 1.031 | 1.031 | 0.206 | 0.206 | -0.825 |
|  |  | 氟化物 |  | 有组织 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 0 |
|  |  | SO2 |  | 有组织 | 2.685 | 2.685 | 2.148 | 2.148 | -0.537 |
|  |  | NOx |  | 有组织 | 15.065 | 15.065 | 15.065 | 15.065 | 0 |
|  |  | 铅及其化合物 |  | 有组织 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0204 | 0.0204 | +0.0102 |
|  |  | 镉及其化合物 |  | 有组织 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | +0.001 |
|  |  | 砷及其化合物 |  | 有组织 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0008 | +0.0004 |
|  |  | 锡及其化合物 |  | 有组织 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | +0.0006 |
|  |  | 二噁英 |  | 有组织 | 15.624mgTEQ/a | 15.624mgTEQ/a | 31.248mgTEQ/a | 31.248mgTEQ/a | +15.624mgTEQ/a |
|  |  | 颗粒物 |  | 无组织 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | +0.6 |
|  | 炒灰 | 氨气 |  | 无组织 | 极少量 | / | / | 极少量 | 0 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.00216 | 0 | 0 | 0.00216 | 0 |
| 生活污水 | 废水量 |  |  |  | 2784 | 0 | 0 | 2784 | 0 |
|  | CODcr |  |  |  | 0.8352 | 0 | 0 | 0.8352 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0835 | 0 | 0 | 0.0835 | 0 |
| 固体污染物 | 一般工业固废 |  | 生活垃圾 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  |  |  | 非铝废杂料 |  | 150 | 0 | 150 | 300 | +150 |
|  |  |  | 不合格铝锭 |  | 950 | 0 | 950 | 1900 | +950 |
|  |  |  | 除尘灰渣 |  | 48 | 0 | 57.6 | 105.6 | +57.6 |
|  |  |  | 炒灰废渣 |  | 1310 | 0 | 1310 | 2620 | +1310 |
|  |  |  | 碱液系统沉渣 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | +15 |
|  | 危险废物 |  | 废矿物油 |  | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |

根据三本账可知由于项目重新新建废气处理设施，增加碱液喷淋系统，对于废气中颗粒物、HCI、氟化物、SO2、NOx处理效率提高，其排放量减少，改扩建后项目的固废有所增加，但是各污染因子单位产品的排污量不变或变小，项目提高了废气的处理效率，减小了其污染影响。

## 5.6改扩建项目以新带老措施分析

本项目为改扩建环评项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目建设后污染物的排放，具体如下：

- 重新新建废气处理设施，增加碱液喷淋系统。（2）建设一般固废暂存间和危废暂存间。

（3）加强对生产区员工的工作环境管理，员工佩带防尘口罩等措施来减轻颗粒物对员工的影响。

综上所述，根据“三本账”一览表可知，在采取以上“以新带老”的措施后，项目改扩建后有组织废气的排放量得到有效的控制。

# 6、建设项目区域环境概况

## 6.1自然环境概况

### 6.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗高新技术产业开发区内。东经113°08'17"，北纬:28°46'06"其地理位置详见附图1。

### 6.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汨罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7度。

### 6.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 6.1.4水文条件

汨罗高新技术产业开发区北临汨罗江，汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

### 6.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

### 6.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 6.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 6.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 6.2汨罗高新技术产业开发区概况

### 6.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、汨罗高新技术产业开发区的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水：

汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗高新技术产业开发区重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表6.2-1 深度处理后水质指标

| 指标 | pH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10mg/L | 5mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 5mg/L |

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汨新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

汨罗高新技术产业开发区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 6.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状

汨罗高新技术产业开发区前身为汨罗市罗城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。汨罗高新技术产业开发区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。

②排水：园区生活污水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 6.3区域环境质量现状评价

### 6.3.1环境空气现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

根据2017、2018年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O330百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表6.3-1  2017年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率% | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.0112 | 0.06 | 18.667 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.017 | 0.04 | 42.5 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.073 | 0.07 | 104.286 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0464 | 0.035 | 132.571 | 不达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.845 | 4 | 21.125 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.081 | 0.16 | 50.625 | 达标 |

由上表可知，汨罗市PM10、PM2.5均出现超标，PM10、PM2.5的超标倍数分别为0.043、0.326，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

表6.3-2  2018年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 占标率% | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.008 | 0.06 | 13.333 | 是 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.018 | 0.04 | 45 | 是 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.065 | 0.07 | 92.857 | 是 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0365 | 0.035 | 104.286 | 否 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.8866 | 4 | 22.165 | 是 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.0995 | 0.16 | 62.188 | 是 |

由上表可知，汨罗市PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.043，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。其采取的主要措施如下： ①积极推动转型升级a促进产业结构调整、b优化产业空间布局、c推进“散乱污”企业整治、d优化调整能源结构、e推动交通运输结构调整、f严控污染物排放增量。②加大污染治理力度A抓好中央环保督查问题整改、b加强岸线专项整治、c着力推进洞庭湖生态环境整治工程、d大力推进黑臭水体综合整治、e开展城市空气质量达标创建、f狠抓工业园区污染防治、g推进挥发性有机物（VOCs）综合治理、h推进机动车船污染防治、i 加强扬尘污染治理、j 严格控制烟花爆竹燃放、k 推进餐饮油烟 综合治理、l 强化城镇生活污水治理、m 推进城乡生活垃圾收集和处置、n加快农村环境综合整治。根据《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划》（2018-2020 年），汨罗市2020年PM2.5的浓度改善目标分别为44μg/m³。

（2）基本污染物和特征污染物环质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定；若评价范围内己有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监測。本钾价引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》2018年9月21日-27日的环境空气质量监数据作为依据。

监测点位：评价区域共有3个大气监点，G1项目西北侧2450m团山村居民，G2东侧1950m处合新村居民，G3东南侧3150m处童家塅村.

监测因子：SO2、NO2、TSP、PM10、二噁英类，同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间与频次：于2018年9月21日～27日进行了连续7天的采样监测

采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》（HIJ/T193-2005）规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定以及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的相关规定执行。

表6.3-3环境空气质量现状监测结果一览表  单位: ug/Nm3

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1-团山村 | 02-合心村 | G3--童家村 |
| S02 | 小时浓度范围 | 0.023-0.027 | 0.026-0031 | 0.027-0.032 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.046 0.054 | 0.052-0.615 | 0.054 0.064 |
|  | 标准值（小时平均） | 0.5 |  |  |
|  | 日均浓度范围 | 0.024-0.026 | 0.026-0.030 | 0.028-0.031 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.16-0.173 | 0.173-0.2 | 0.187-0207 |
|  | 标准值（日均值） | 0.15 |  |  |
| NO2 | 小时浓度范围 | 0.022-0.032 | 0.027-0034 | 0.028- 0042 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.11-0.16 | 0.135-0.17 | 0.14-021 |
|  | 标准值（小时均值） | 0.2 |  |  |
|  | 日均浓度范围 | 0.026-0.031 | 0.030-0.034 | 0.032-0.039 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.325-0.3875 | 0375-0.4875 | 04-0.4875 |
|  | 标准值（日均值） | 0.08 |  |  |
| HCI | 小时浓度范围 | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值（一次值） | 0.05 |  |  |
| 二噁英 | 日均限度范围 | 0020-0.051pgTEQ/m3 | 0.0039-0052pgTEQ/m3 | 0.0028-0.055PETEQ/m3 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.0012-003 | 0.003-0.03 | 0.0016-0.003 |
|  | 标准值（日均值） | 1.65 |  |  |
| 氟化物 | 小时浓度范围 | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值（一次值） | 0.02 |  |  |
| TSP | 日均值浓度范围 | 0.113-0.190 | 0.101-0.135 | 0.085-0.118 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.377-0.450 | 0.337-0.45 | 0.283-0.393 |
|  | 标准值 | 0.2 |  |  |
| PM10 | 日均值浓度临围 | 0.060-0.085 | 0.054-0.080 | 0.047-0.070 |
|  | 起标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.4-0.567 | 0.35-0.533 | 0.313-0.487 |
|  | 标准值 | 0.15 |  |  |
| 铅及其化合物 | 日均值浓度范围 | ND~6.0×10-5 | ND~5.8×10-5 | ND~8.4×10-5 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.5 |  |  |
| 砷及其化合物 | 日均值浓度范围 | ND~7.00×10-4 | ND~6.37×10-4 | ND~6.27×10-4 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.006 |  |  |
| 镉 | 日均值浓度范围 | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值 | 0.005 |  |  |
| 六价铬（铬酸雾） | 小时浓度范围 | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / |
|  | 标准值（一次值） | 0.000025 |  |  |

根据表6.3-3的监测结果表明，各环境空气监测点的SO2、NO2、氟化物监测小时浓度和日均浓度均滴足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、TSP、铅及其化合物、砷及其化合物、镉、六价铬（铬酸雾）日均浓度均蒲足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氯化氢小时浓度均满足《环境影响评价技术导则大气坏境》（H2.2-2018）附录D标准。二噁英类参照执行《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号，二噁英日均值低于限值。

### 6.3.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

（1）监测布点

本项目纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，处理达标后排入汨罗江。本环评引用湖南省环境保护厅发布的2017年1~4月对汨罗江南渡断面进行的常规环境监测统计数据，监测结果详见下表3-3。其中南渡断面位于汨罗市城市污水处理厂的下游，故污水处理厂的排污会影响到南渡断面的水质情况，

同时为了加强数据的准确性，本项目还引用《湖南金世联塑业有限公司年产2000吨塑料板、管建设项目》委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2017年11月25-26日对汨罗市城市污水处理厂排污口上下游进行的环境监测数据。

监测布点：W1：汨罗市城市污水处理厂上游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂下游500m：W3：汨罗市城市污水处理厂下游2500m：汨罗江南渡断面。

项目所引用的地表水监测点，均分布在项目地表水评价范围内，具体详见附图。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。

（2）监测因子

pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表6.3-3、6.3-4。

表6.3-3 汨罗江监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 11月25日 | 11月26日 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 7.29 | 7.31 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.6 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 14 | 15 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.8 | 2.9 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.379 | 0.382 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 12 | 11 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.07 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4300 | 4400 | ≤10000个/L | 是 |
| W2 | pH | 7.26 | 7.29 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.4 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 17 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.3 | 3.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | 0.05 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.391 | 0.394 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 12 | 12 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.09 | 0.11 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4400 | 4400 | ≤10000个/L | 是 |
| W3 | pH | 7.28 | 7.27 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.7 | 6.5 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 16 | 15 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.06 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.386 | 0.384 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 10 | 12 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.09 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | ND | ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 4400 | 4300 | ≤10000个/L | 是 |

表6.3-4 汨罗江南渡断面监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 断面 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 | 平均值 |  |  |
| 南 渡断 面 | pH | 7.34 | 7.86 | 7.6 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 7.8 | 9.7 | 8.44 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 10 | 13 | 11.5 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.7 | 3.8 | 2.4 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.405 | 0.864 | 0.6345 | ≤1.0 | 是 |
|  | 氯化物 | 6 | 14 | 10 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.112 | 0.142 | 0.127 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 1691 | 3059 | 2644 | ≤10000个/L | 是 |

由上表可见，评价受纳水体汨罗江水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

### 6.3.3地下水环境现状监测与评价

本次环评引用《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目环境影响报告书》于2019年8月25日~27日委托湖南品标华测检测技术有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用的地下水监测点，均分布在项目所处区域地下水上下流域内，且距离本项目环评时间较近，具体详见附图。

1、监测点位：

表6.3-5 地下水监测布点一览表

| 序号 | 位置 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 合兴村居民水井 | 东侧731m | 水质、水位监测 |
| D2 | 金龙安置区居民水井 | 东侧530m | 水质、水位监测 |
| D3 | 丛羊村何家坡居民水井 | 东南侧1324m | 水质、水位监测 |
| D4 | 丛羊村居民水井 | 西南侧245m | 水质、水位监测 |
| D5 | 岭上屋居民水井 | 西北侧1675m | 水质、水位监测 |
| D6 | 新桥村12组居民点水井 | 东南侧1863m | 水位监测 |
| D7 | 新桥学校水井 | 东南侧3074m |  |
| D8 | 新桥村居民水井 | 东南侧1638m |  |

2、监测结果如下：

表6.3-6 地下水水位调查结果 单位（m）

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| 水位 | -8 | -10 | -4.3 | -4 | -4.1 | -5.0 | -9.1 | -6.1 |

通过地下水水位调查结果，项目所在区域为丘陵地区，海拔波动较为平缓，故预测地下水的水位D4＞D5＞D3＞D6＞D8＞D1＞D7＞D2。

表6.3-7  地下水监测断面水质现状监测结果统计     单位：mg/L（pH除外）

| 名称 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 |  |
| pH | 7.15 | 0.1 | 7.21 | 0.14 | 7.28 | 0.187 | 7.1 | 0.0667 | 7.24 | 0.16 | 6.5~8.5 |
| 挥发酚 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ≤0.002 |
| 硝酸盐 | 4.6 | 0.23 | 6.04 | 0.302 | 6.88 | 0.344 | 2.22 | 0.111 | 12 | 0.6 | ≤20.0 |
| 高锰酸盐指数 | 1.2 | / | 1 | / | 1.1 | / | 1.3 | / | 1.1 | / | / |
| 氨氮 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | ≤0.50 |
| 氟化物 | 0.5 | 0.002 | 0.2 | 0.0008 | 0.2 | 0.0008 | 0.5 | 0.0002 | ND | 0.0002 | ≤250 |
| 磷酸盐（以P计） | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 六价铬 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ≤0.05 |
| 亚硝酸盐 | 0.002 | 0.002 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 | 0.003 | 0.003 | ≤1.0 |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL） | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ≤3 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ≤100 |
| 硫化物 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ≤0.02 |
| 化学需氧量 | 8 | 0.032 | 16 | 0.064 | 8 | 0.032 | 9 | 0.036 | 20 | 0.08 | ≤250 |
| 石油类 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 悬浮物 | 7 | / | 6 | / | 8 | / | 7 | / | 7 | / | / |
| 钠离子#1 | 1.85 | / | 3.49 | / | 3.34 | / | 10.3 | / | 13.2 | / | ≤200 |
| 钾离子#1 | 1.82 | / | 9.82 | / | 2.7 | / | 3.57 | / | 2.37 | / | / |
| 镁离子#1 | 2.03 | / | 2.33 | / | 1.16 | / | 1.39 | / | 4.41 | / | / |
| 钙离子#1 | 7.14 | / | 75.9 | / | 10.7 | / | 12.7 | / | 10.8 | / | / |
| 名称 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  | 标准值 |
|  | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 |  |
| 碳酸盐 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 重碳酸盐 | 0.54 | / | 4.4 | / | 0.61 | / | 1.16 | / | 0.26 | / | / |
| 氯化物 | 1.6 | 0.0064 | 10.6 | 0.0424 | 7.97 | 0.03188 | 27.1 | 0.1084 | 17.3 | 0.0692 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 9.86 | 0.03944 | 148 | 0.592 | 3.04 | 0.01216 | 9.14 | 0.03656 | ND | 0.0015 | ≤250 |
| 溶解性总固体 | 32 | 0.032 | 204 | 0.204 | 35 | 0.035 | 68 | 0.068 | 62 | 0.062 | ≤1000 |
| 总硬度 | 27.4 | 0.06089 | 171 | 0.38 | 23.7 | 0.0527 | 38.2 | 0.08489 | 45 | 0.1 | ≤450 |
| 耗氧量 | 1.18 | 0.3933 | 1.04 | 0.34667 | 1.08 | 0.36 | 1.33 | 0.4433 | 1.12 | 0.3733 | ≤3.0 |
| 铁 | 0.0132 | 0.044 | 0.0268 | 0.0893 | 0.0157 | 0.0523 | 0.0076 | 0.0253 | 0.0956 | 0.31867 | ≤0.3 |
| 锰 | 0.0958 | 0.958 | 0.00036 | 0.0036 | 0.0446 | 0.446 | 0.00783 | 0.0783 | 0.262 | 2.62 | ≤0.1 |
| 铜 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00371 | 0.00371 | 0.00311 | 0.00311 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00323 | 0.00323 | ≤1.0 |
| 锌 | 0.0368 | 0.0368 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0358 | 0.0358 | 0.032 | 0.032 | ≤1.0 |
| 砷 | ND | 0.0045 | 0.00134 | 0.134 | 0.00043 | 0.043 | 0.00128 | 0.128 | 0.00037 | 0.037 | ≤0.01 |
| 镉 | 0.00024 | 0.048 | 0.0001 | 0.02 | 0.00007 | 0.014 | ND | 0.006 | 0.00024 | 0.048 | ≤0.005 |
| 铅 | ND | 0.0035 | 0.00018 | 0.018 | ND | 0.0035 | ND | 0.0035 | 0.00274 | 0.274 | ≤0.01 |
| 镍 | 0.00166 | 0.083 | 0.00128 | 0.064 | 0.00183 | 0.0915 | 0.00024 | 0.012 | 0.00601 | 0.3005 | ≤0.02 |
| 汞 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ≤0.001 |

从上表监测结果可知，项目及评价区域内仅D5地下水中锰超标，其余地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。而本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后全部排往市政管网后进入汨罗城市污水处理厂，故本项目的建设不会对该区域的地下水造成不利的影响。

### 6.3.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南汨江检测有限公司于2019年9月19日~20日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表6.3-8。

表6.3-8 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

| 采样时间 | 采样地点 | 检测结果dB（A） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 9月19日 | 厂界东侧1m处 | 54 | 43 | 达标 |
|  | 厂界南侧1m处 | 53 | 42 | 达标 |
|  | 厂界西侧1m处 | 54 | 46 | 达标 |
|  | 厂界北侧1m处 | 56 | 43 | 达标 |
| 9月20日 | 厂界东侧1m处 | 52 | 50 | 达标 |
|  | 厂界南侧1m处 | 56 | 46 | 达标 |
|  | 厂界西侧1m处 | 52 | 42 | 达标 |
|  | 厂界北侧1m处 | 54 | 42 | 达标 |
| 项目所在区域西、北、南厂界执行（GB3096－2008）中的3类标准，即：昼间65dB（A），夜间55dB（A）]，东厂界执行（GB3096－2008）中的4a类标准，即：昼间70dB（A），夜间55dB（A）] |  |  |  |  |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区（西、南、北厂界）、4a类区标准（东厂界）。

### 6.3.5土壤环境现状监测与评价

本次环评委托湖南汨江检测有限公司于2019年9月19日对本项目厂区内土壤进行的监测，本次评价引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》2018年9月28日及《岳阳富进环保科技有限公司25万吨/年固体废物综合利用项目环境影响报告书》2019年7月18日对所在区域进行的土壤监测数据，共3个表层样点及1个柱状样点。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用数据距离本项目环评时间较近，具体详见附图。

（1）监测点位、监测因子

表6.3-9 土壤监测布点一览表

| 序号 | 采样点位 | 监测因子 | 与项目相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 新市片区东部（表层样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn、二噁英 | 西86m |
| S2 | 新市镇区（表层样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、二噁英 | 东北2584m |
| S3 | 新市片区扩区（表层样） | 45 项全项（见备注）和锑、氰 化物，共计47项 | 东南1137m |
|  | 新市片区扩区（柱状样） | 特征因子：pH、镉、砷、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、氰化物 | 东南1137m |
| S4 | 厂区内部（表层样） | 45项基本项+二噁英 | 厂区内部 |
|  | 厂区内部（柱状样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn |  |
| S5 | 厂区内部（柱状样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn、二噁英 | 厂区内部 |
| S6 | 厂区内部（柱状样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn、二噁英 | 厂区内部 |
| S7 | 项目占地范围外上风向（表层样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn、二噁英 | 项目占地范围外上风向 |

（2）监测时段与频次

监测一天，每天监测一次。

（3）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（4）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，监测点土壤监测结果见表6.3-10~11。

表6.3-10 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

| 采样点 | pH | 铜 | 铅 | 镉 | 镍 | 汞 | 砷 | 铬 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | / | 32.7 | 11 | ND | 27 | 0.112 | 29.3 | ND | 73 |
| S2 | / | 25.9 | 15 | ND | 26 | 0.085 | 24.1 | ND | 58 |
| 建设用地标准值 | / | ≤18000 | ≤800 | ≤65 | ≤900 | ≤38 | ≤60 | ≤5.7 | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

续表1  6.3-10 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

| 采样时间 | 采样点位 | 采样深度 | 检测项目 |  | 检测结果 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. 07.18 | S3 | 0~20cm | 砷 |  | 15.8 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 镉 |  | 0.208 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 六价铬 |  | 2L | 5.7 | 达标 |
|  |  |  | 铜 |  | 105 | 18000 | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 51.9 | 800 | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.076 | 38 | 达标 |
|  |  |  | 镍 |  | 11.4 | 900 | 达标 |
|  |  |  | 四氯化碳 |  | 2.1×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  |  |  | 氯仿 |  | 1.5×10-3L | 0.9 | 达标 |
|  |  |  | 氯甲烷 |  | 1.0×10-3L | 37 | 达标 |
|  |  |  | 二氯乙烷 | 1,1二氯乙烷 | 1.6×10-3L | 9 | 达标 |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 1.3×10-3L | 5 | 达标 |
|  |  |  | 二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 0.8×10-3L | 66 | 达标 |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.9×10-3L | 596 | 达标 |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.9×10-3L | 54 | 达标 |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  | 2.6×10-3L | 616 | 达标 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | 1.9×10-3L | 5 | 达标 |
|  |  |  | 四氯乙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | 10 | 达标 |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | 6.8 | 达标 |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  | 0.8×10-3L | 53 | 达标 |
|  |  |  | 三氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.1×10-3L | 840 | 达标 |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 1.4×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  | 0.9×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.0×10-3L | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | 1.5×10-3L | 0.43 | 达标 |
|  |  |  | 苯 |  | 1.6×10-3L | 4 | 达标 |
|  |  |  | 氯苯 |  | 1.1×10-3L | 270 | 达标 |
|  |  |  | 二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1.0×10-3L | 560 | 达标 |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | 1.2×10-3L | 20 | 达标 |
|  |  |  | 乙苯 |  | 1.2×10-3L | 28 | 达标 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 1.6×10-3L | 1290 | 达标 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 2.0×10-3L | 1200 | 达标 |
|  |  |  | 二甲苯 | 间，对二甲苯 | 3.6×10-3L | 570 | 达标 |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 1.3×10-3L | 640 | 达标 |
|  |  |  | 硝基苯 |  | 0.09L | 76 | 达标 |
|  |  |  | 苯胺 |  | 0.66L | 260 | 达标 |
|  |  |  | 2-氯酚 |  | 0.06L | 2256 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[a]蒽 |  | 0.1L | 15 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2L | 15 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1L | 151 | 达标 |
|  |  |  | 䓛 |  | 0.1L | 1293 | 达标 |
|  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1L | 15 | 达标 |
|  |  |  | 萘 |  | 0.09L | 70 | 达标 |
|  |  |  | 锑 |  | 2.82 | 180 | 达标 |
|  |  |  | 氰化物 |  | 0.04L | 135 | 达标 |

续表2  6.3-10 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 采样深度及检测结果 |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0~50cm | 50~150cm | 150~300cm |  |  |
| 2019.07.18 | S3 | pH 值 | 5.49 | 5.93 | 6.27 | - | 达标 |
|  |  | 砷 | 5.18 | 6.32 | 5.54 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | 0.198 | 0.185 | 0.175 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 2L | 2L | 2L | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | 104 | 102 | 97.6 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | 52.4 | 51.3 | 50.6 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | 0.134 | 0.108 | 0.117 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | 12.6 | 11.8 | 11.2 | 900 | 达标 |
|  |  | 锑 | 2.36 | 1.84 | 1.21 | 180 | 达标 |
|  |  | 氰化物 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 135 | 达标 |

表 6.3-11  土壤二噁英监测结果及评价结果

| 项目 | 二噁英 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 毒性当量值（ngTEQ/kg） | 达标情况 | 超标倍数 | 标准（ngTEQ/kg） |
| S1 | 1.7 | 达标 | 0 | 40 |
| S2 | 1.7 | 达标 | 0 |  |
| S4 | 0.19 | 达标 | 0 |  |
| S5 | 15 | 达标 | 0 |  |
| S6 | 2.6 | 达标 | 0 |  |
| S7 | 11 | 达标 | 0 |  |

表6.3-12 项目占地范围内土壤全分析监测结果，单位：mg/kg

| 采样点 |  | 铜 | 铬 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4 | 第一层 | 340 | 2.51 | 54.1 | 6.24 | 0.660 | 0.113 | 84.3 |
|  | 第二层 | 47.2 | 2.99 | 68.9 | 8.79 | 0.639 | 1.052 | 48.8 |
|  | 第三层 | 46.1 | 2.40 | 134 | 10.15 | 1.358 | 1.669 | 49.3 |
| S5 | 第一层 | 137 | 2.00 | 44.3 | 8.82 | 1.599 | 0.176 | 55.5 |
|  | 第二层 | 65.5 | 3.44 | 50.3 | 8.12 | 0.947 | 1.491 | 35.5 |
|  | 第三层 | 319 | 3.01 | 55.0 | 10.43 | 0.810 | 0.526 | 64.7 |
| S6 | 第一层 | 194 | 2.78 | 154 | 7.18 | 0.791 | 0.350 | 38.1 |
|  | 第二层 | 286 | 2.41 | 150 | 15.489 | 1.467 | 1.414 | 117.5 |
|  | 第三层 | 40.9 | 2.69 | 73.3 | 12.7 | 1.210 | 1.089 | 42.9 |
| S7 |  | 88.7 | 2.08 | 78.8 | 12.9 | 1.548 | 0.154 | 41.0 |
| 建设用地标准值 |  | ≤18000 | ≤5.7 | ≤800 | ≤65 | ≤60 | ≤38 | ≤900 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表6.3-13 项目占地范围内土壤全分析监测结果，单位：mg/kg

| 项目 | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 1.13 | 0.07 | ND | 23 | 60 | 0.036 | 40 |
| 标准 | ≤60 | ≤65 | ≤5.7 | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤900 |
| 项目 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤2.8 | ≤0.9 | ≤37 | ≤9 | ≤5 | ≤66 | ≤596 |
| 项目 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤54 | ≤616 | ≤5 | ≤10 | ≤6.8 | ≤53 | ≤840 |
| 项目 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤0.5 | ≤0.43 | ≤4 | ≤270 | ≤560 |
| 项目 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤20 | ≤28 | ≤1290 | ≤1200 | ≤570 | ≤640 | ≤76 |
| 项目 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并﹝a﹞蒽 | 苯并﹝a﹞芘 | 苯并﹝b﹞荧蒽 | 苯并﹝k﹞荧蒽 | 䓛 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤260 | ≤2256 | ≤15 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤151 | ≤1293 |
| 项目 | 二苯并﹝a，h﹞蒽 | 茚并﹝1,2,3-cd﹞芘 | 萘 | / | / | / | / |
| 监测结果 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
| 标准 | ≤1.5 | ≤15 | ≤70 | / | / | / | / |

从上表监测结果可知，土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

- 7、环境影响预测与评价

## 7.1施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目新建厂房，但主要利用公司现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入园区污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约85.895t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1大气环境影响预测与评价

1、环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7.2-1。

表7.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图7.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图7.2-2。

图7.2-1 月平均气温变化曲线图

全年

秋季

图7.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）预测区域地形与高程图

本项目采用AERMOD模式进行进一步预测，因此输入地形数据参数。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为 90m。采用Aermap运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形等高线数据。评价区域地形等高线示意图见图7.2-3。

图7.2-3	评价区域地形等高线示意

2、项目预测源强

①评价因子和评价标准表见表。

表7.2-3  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 二类限区 | 1小时 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| SO2 | 二类限区 | 1小时 | 500 |  |
| NO2 | 二类限区 | 1小时 | 200 |  |
| Pb | 二类限区 | 1小时 | 3 |  |
| Cr | 二类限区 | 1小时 | 0.00015 |  |
| As | 二类限区 | 1小时 | 0.036 |  |
| Cd | 二类限区 | 1小时 | 0.03 |  |
| Sn | 二类限区 | 1小时 | 0.24 | 《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值和表5企业边界大气污染物限值 |
| HCI | 二类限区 | 1小时 | 50 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氟化物 | 二类限区 | 1小时 | 20 |  |
| 二噁英 | 二类限区 | 1小时 | 3.6pgTEQ/m3 | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》环发〔2008〕82号 |

②估算模型参数表见表。

表7.2-4    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 200000 |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -14.3 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是（复杂地形） |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

③污染源参数见表7.2-5~6。

表7.2-5   点源参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| 颗粒物 | 113°08′16.85〞 | 28°46′06.57〞 | 63 | 20.0 | 1 | 30.0 | 2.42 | 颗粒物 | 0.148 | kg/h |
| HCI |  |  |  |  |  |  |  | HCI | 0.028 | kg/h |
| 氟化物 |  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.177 | kg/h |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.298 | kg/h |
| NOx |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 2.092 | kg/h |
| 铅及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  | 铅及其化合物 | 0.0028 | kg/h |
| 镉及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  | 镉及其化合物 | 0.00028 | kg/h |
| 砷及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  | 砷及其化合物 | 0.00011 | kg/h |
| 锡及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  | 锡及其化合物 | 0.00017 | kg/h |
| 二噁英 |  |  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 4.34 | ugTEQ/h |

表6.2-6   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度 m |  |  |  |
| 未收集废气 | 113°08′16.13〞 | 28°46′09.19〞 | 63 | 100 | 60 | 5（厂房排气扇10m） | 颗粒物 | 0.1666 | kg/h |

④计算结果见表6.2-7。

表 6.2-7 大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m 3 ） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 900 | 0.475 | 0.05% | / |
|  | HCI | 50 | 0.08269 | 0.17% | / |
|  | 氟化物 | 20 | 0.5227 | 2.61% | / |
|  | SO2 | 500 | 0.9564 | 0.18% | / |
|  | NOx | 200 | 6.714 | 3.09% | / |
|  | 铅及其化合物 | 3 | 0.008987 | 0.28% | / |
|  | 镉及其化合物 | 0.03 | 0.0008987 | 2.76% | / |
|  | 砷及其化合物 | 0.036 | 0.0003249 | 0.09% | / |
|  | 锡及其化合物 | 0.24 | 0.0005456 | 0.23% | / |
|  | 二噁英 | 3.6pgTEQ/m3 | 0.01393pgTEQ/m3 | 0.36% | / |
| 厂区无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 75.96 | 8.44% | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的颗粒物，Cmax为75.96ug/m3，Pmax8.44%，距离为厂界下风向91m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

7、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 617 | 0.148 | 1.067 |
| 2 |  | HCI | 12.2 | 0.003 | 0.021 |
| 3 |  | 氟化物 | 738 | 0.177 | 1.275 |
| 4 |  | SO2 | 1243 | 0.298 | 2.148 |
| 5 |  | NOx | 8718 | 2.092 | 15.065 |
| 6 |  | 铅及其化合物 | 11.8 | 0.0028 | 0.0204 |
| 7 |  | 镉及其化合物 | 1.16 | 0.00028 | 0.002 |
| 8 |  | 砷及其化合物 | 0.46 | 0.00011 | 0.0008 |
| 9 |  | 锡及其化合物 | 0.69 | 0.00017 | 0.0012 |
| 10 |  | 二噁英 | 0.5425ngTEQ/Nm3 | 4.34ugTEQ/h | 31.248mgTEQ/a |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 1.067 |
|  |  | HCI |  |  | 0.021 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 1.275 |
|  |  | SO2 |  |  | 2.148 |
|  |  | NOx |  |  | 15.065 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  | 0.0204 |
|  |  | 镉及其化合物 |  |  | 0.002 |
|  |  | 砷及其化合物 |  |  | 0.0008 |
|  |  | 锡及其化合物 |  |  | 0.0012 |
|  |  | 二噁英 |  |  | 31.248mgTEQ/a |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 1.067 |
|  |  | HCI |  |  | 0.021 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 1.275 |
|  |  | SO2 |  |  | 2.148 |
|  |  | NOx |  |  | 15.065 |
|  |  | 铅及其化合物 |  |  | 0.0204 |
|  |  | 镉及其化合物 |  |  | 0.002 |
|  |  | 砷及其化合物 |  |  | 0.0008 |
|  |  | 锡及其化合物 |  |  | 0.0012 |
|  |  | 二噁英 |  |  | 31.248mgTEQ/a |

表6.2-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 加工 | 颗粒物 | 密闭车间 | 执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表5企业边界大气污染物排放限值。 | 0.4 | 5.639 |
| 颗粒物 |  |  |  |  | 5.639 |  |

表6.2-10 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.267 |
| 2 | HCI | 0.021 |
| 3 | 氟化物 | 1.275 |
| 4 | SO2 | 2.148 |
| 5 | NOx | 15.065 |
| 6 | 铅及其化合物 | 0.0204 |
| 7 | 镉及其化合物 | 0.002 |
| 8 | 砷及其化合物 | 0.0008 |
| 9 | 锡及其化合物 | 0.0012 |
| 10 | 二噁英 | 31.248mgTEQ/a |

8、防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

9、排气筒高度和数量可行性、合理性分析

由于排气筒高度与污染物排放造成的地面浓度及污染影响范围的大小直接 相关，因此本环评主要依据废气排放影响预测结果和评价区环境空气质量综合评 价结论，分析项目设计的排气筒高度的合理性。

为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技 术方法》（GB/T3840-91）中推荐的排放系数法，对排气筒高度进行校核。用下列 公式计算出排放系数 R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 （GB/T3840－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

表 6.2-11 排放系数 R 排气筒有效高度的关系

| 地区序号 |  | 1、2、3、4、5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区分类 |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 |
| 排气筒有效高度m | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
|  | 20 | 6 | 12 | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 |
|  | 30 | 16 | 32 | 48 | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 18 |
|  | 40 | 29 | 58 | 87 | 21 | 42 | 63 | 11 | 22 | 33 |
|  | 50 | 45 | 90 | 135 | 33 | 65 | 97 | 17 | 34 | 51 |
|  | 60 | 64 | 128 | 192 | 47 | 94 | 141 | 24 | 48 | 72 |
|  | 70 | 88 | 176 | 264 | 64 | 128 | 192 | 33 | 66 | 99 |
|  | 80 | 140 | 280 | 420 | 100 | 200 | 300 | 68 | 136 | 204 |
|  | 90 | 177 | 354 | 531 | 128 | 256 | 384 | 86 | 172 | 258 |
|  | 100 | 218 | 436 | 654 | 158 | 316 | 474 | 106 | 212 | 318 |

注：湖南省地区序号为5，项目所在地为二类区。

项目废气中，排气筒污染物排放系数R及其应达到的最低有效高度见表

表 6.2-12 排放系数法校核排气筒结果

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 几何高度（m） | Cm值（mg/m3） | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求最低有效高度 |
| 颗粒物 | 0.148 | 20 | 0.617 | 0.24 | 15 |
| HCI | 0.003 |  | 0.0122 | 0.246 | 15 |
| 氟化物 | 0.177 |  | 0.738 | 0.2398 | 15 |
| SO2 | 0.298 |  | 1.243 | 0.2397 | 15 |
| NOx | 2.092 |  | 8.718 | 0.24 | 15 |
| 铅及其化合物 | 0.0028 |  | 0.0118 | 0.237 | 15 |
| 镉及其化合物 | 0.00028 |  | 0.00116 | 0.241 | 15 |
| 砷及其化合物 | 0.00011 |  | 0.00046 | 0.239 | 15 |
| 锡及其化合物 | 0.00017 |  | 0.00069 | 0.246 | 15 |
| 二噁英 | 4.34ugTEQ/h |  | 1.81pgTEQ/Nm3 | 2.398 | 15 |

由上表可知，本项目的排气筒高度均能达到所需有效高度要求。

本项目有1套废气处理设施，包括烟道、集气罩、碱液喷淋系统的，使用一根20m烟囱，其位置详见附图。根据根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，项目排气筒不得低于15m外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据原有项目环评及验收文件可知，原有项目应该是有多根排气筒，但根据季度监测数据可知，其有组织排放有因子超标，故本次改扩建重新建设废气处理设施，并新增碱液喷淋系统。所有废气共用同一套处理设施，采用弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+20m高的烟囱，风机风量240000m3/h。本项目的废气处理设施位于厂区中间，离各污染源产生点较近（距离最远的为炒灰车间92m），同时离主要污染源熔炼炉最近，故可以通过管道将废气集中收集处理。并且其远离项目周边的最近的居民点（东侧30m的丁家塝），可以减少废气排放对其的影响。因为碱液喷淋系统对颗粒物也有较好的处理效果，故共用同一套处理设施可以提高炒灰颗粒物、破碎颗粒物的处理效率。

### 7.2.2地表水环境影响分析

（1）生活污水

项目主要废水为生活污水，污水排放量2784m3/a（9.28m3/d）,生活污水经化粪池处理达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

（2）冷却循环水

项目铸锭过程需要对铝锭成型工序采用水冷却，为间接冷却。本项目设置有循环水系统2座，容积为200m3。在冷却过程中蒸发损耗约为24m3/d（7200m3/a），该冷却水经过可以循环使用不外排。则铸锭工序的总用水量为7200m3/a。

- 碱液喷淋水

本项目使用碱液喷淋系统，系统碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。循环量为90m3/d，蒸发率为10%，需要补充9m3/d的水。根据生产制度计算则需要水2700m3/a，可以使用雨水收集池中的雨水，以节约用水。

（4）初期雨水

项目初期雨水产生量为173.9m3/次，设置一个200m3的初期雨水收集池。初期雨水中的主要污染物为SS，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。

根据第5.4章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区下边界约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表表7.2-11。

表7.2-11 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 01 | 化粪池 | 生化 | W1 | 是 | （企业总排 （雨水排放 （清净下水排放（温排水排放（车间或车间处理口设施排放 |

本项目废水排放口基本情况见表表7.2-12。

表7.2-12 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 113°08'21.65" | 28°46'08.46" | 0.2784 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 汨罗市城市污水处理厂 | CODcr | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 15 |

表7.2-13 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1 | CODCr | 《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 | 320 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |
|  |  | SS |  | 180 |

表7.2-14 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 300 | 0.004872 | 0.8352 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.003248 | 0.5568 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.000406 | 0.0696 |
|  |  | SS | 100 | 0.001624 | 0.4872 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.8352 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.5568 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.0696 |
|  |  | SS |  |  | 0.4872 |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 7.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅱ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境不敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为二级。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在40~60m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

A，地层岩性

调査区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子淮地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构遣形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次叠加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

（2）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图，汨罗地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型生活主要为：碎屑岩类孔隙裂含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

①地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分和为松散岩类孔水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂障溶洞水三种类型

②地下水补给、径流、排条件

根据调查，区域地下水总体流向为:以厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼 处以上升泉的形式排于地表或继续向北运移，最终排入汨罗江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给。径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低注处以上升泉的形式于地表或直接排入汨罗江

（2）水文特征

项目周边分布的居民多以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次环评引用《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目环境影响报告书》于2019年8月25日~27日委托湖南品标华测检测技术有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

（1）正常情况下地下水环境影响分析

本项目废水采用雨清污分流，分质处理制，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理，冷却水循环使用不外排，项目无工艺废水外排。生活污水经厂区预处理再进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理，由于建设拟采取严格的防渗、防溢等措施，正常工况下项目污水不会进入地下水对其造成污染。

本项目危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行防腐渗；碱液喷淋塔的碱液池严格按照有关规范要求采取防泄漏、流腐蚀等措，从而正常工况下不会发生因化学品或污染物进入地下水质的情况。

根据现场调查分析，厂区及周边居民生活用水均为市政自来水，不使用地下水作饮用水源。此外，根据现状监测结果，厂区主要污染物没有出现超标，说明厂区现有防渗体系较好，未对周边地下水产生影响。本项目在营运期，将采取严格的地下水防渗体系，对地下水的污染影响不会超过现有水平，因此，投产后不会对周边村庄地下水造成明显影响，不会威助到村民的用水安全。

（2）非正常状况下地下水事故泄露预测影响分析

本项目循环冷却水池、碱液池，出现裂缝事故而发生泄露，且池底防渗层破坏，大量泄露时将导致下渗速度小于排放速率，造成地面溢流，此时应当采取疏导措施将污水引致至事故池，避免泄露扩散至非污染区造成包气带污染。一周之内挖除污染土并进行清洁土置换后，可以降低污染物对地下水的影响，因冷却水池、碱液池污染控制难度较易，防渗层破坏较容易发现，事故发生时能较快采取截因此废水或者污染物进入包气带的量较少，天然地层防能力较强，降低了各向扩散的速度，便于及时采取措以控制污染。

（3）预测模型

采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（H610-2016）附录D推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”。其解析解为:

式中:x--预测点距污染源强的距离，m

- -预测时间，d；

- C--t时刻x处的污染物浓度，mg/L:

C0--地下水污染源强浓度，mg/L

U--水流速度，m/d;

D--纵向弥散系数，m3/d

Erfc--一余误差函数。

- 预测参数

- 渗透系数：根据前文所述，项目厂区潜水含水层土层主要为粘土和粉砂土质，潜水含水层渗透系数取值根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（H1610-2016）附录B中表B.1推荐的经验值，渗透系数K取值1.0m/d。

孔隙度：岩石和土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状以及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见下表。研究区的岩性主要为粘土和粉砂土质，孔度取值为0.34。

表7.2-15松散岩石孔隙度参考值一览表

|  | 孔隙度（%） | 沉积岩 | 孔隙度（%） | 结晶岩 | 孔隙度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砾 | 24-36 | 砂岩 | 5-30 | 裂隙化结晶化 | 0-10 |
| 细砾 | 25-38 | 粉砂岩 | 21-41 |  | 0-5 |
| 粗砾 | 31-46 | 石灰岩 | 0-40 | 致密结晶岩 | 3-35 |
| 细砾 | 26-53 | 岩溶 | 040 | 玄武岩 | 34-57 |
| 粉砂 | 34-61 | 页岩 | 0-10 | 风化玄武岩 | 42-45 |
| 粘土 | 34-60 |  |  | 风化辉长岩 | 0-5 |

- 地下水流速：根据相关资料项目区地下水类型属于松散岩类孔隙水，地下水流速为0.16m/d，根据项目区水文地质资料，项目区地下水流向为312°（正北开始顺时针方向）

- 纵向张散系数：根据相关文献，确定含水层的纵向弥散系数为0.23m2/d，横向弥散系数为0.008m2/d。

- 评价预测时段：根据本项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下三个关键时段，污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后5000天

- 预测源强：项目运营期对地下水的影响主要表现为产品冷却水下渗对地下水水质的影响，本次环评以冷却水池防渗层断裂时的下进行地下水水质影响分析。

- 本次预测选取项目排放污染物COD、石油类作为预测因子，具体预测源见下表。

表7.2-16本项目水污染物预测源强以及水质情况表

| 名称 | 水量（m3/h） | 污染物浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | 铅 | 镉 |
| 非正常情况 | 16 | 400mg/L | 10mg/L | 0.2mg/L | 0.05mg/L |

- 预测

评价所取各项预测参数汇总见表7.2-17。

表7.2-17预测参数取值

| 渗透系数K（m/d） | 水流速度u（m/d） | 持续渗漏时间（d） | 孔隙度 | 纵向弥散系数DL（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.16 | 1 | 0.34 | 0.23 |

根据上述经验公式及预测参数，计算出废水池泄漏情况下各类污染物的扩散距离见表7.2-18~19。

表7.2-18地下水中COD浓度预测结果

| 距离（m） | 预测浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 1.18E-01 | 5.33E-13 | 0.00E+00 |
| 20 | 3.55E+00 | 3.82E-10 | 0.00E+00 |
| 40 | 1.18E-02 | 1.20E-07 | 0.00E+00 |
| 60 | 5.49E-09 | 1.58B-05 | 0.00E+00 |
| 80 | 0.0000 | 8.60E-04 | 0.00E+00 |
| 100 | 0.0000 | 1.95E-02 | 0.00E+00 |
| 120 | 0.0000 | 1.84E-01 | 0.00E+00 |
| 140 | 0.0000 | 7.25E-01 | 0.00E+00 |
| 160 | 0.0000 | 1.19E+00 | 0.00E+00 |
| 180 | 0.0000 | 8.16E-01 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.0000 | 2.34E-01 | 0.00E+00 |
| 220 | 0.0000 | 2.79E-02 | 0.00E+00 |
| 240 | 0.0000 | 1.39E-43 | 0.00E+00 |
| 260 | 0.0000 | 2.91E-05 | 0.00E+00 |
| 280 | 0.0000 | 2.54E.07 | 0.00E+00 |
| 300 | 010000 | 9.29E-10 | 0.00E+00 |
| 320 | 0.0000 | 1.53E-12 | 0.00E+00 |
| 340 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 360 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 180 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 400 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表7.2-19地下水中石油类浓度预测结果

| 距离（m） | 预测浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 3.94E-4 | 1.77E-15 | 0.0000 |
| 20 | 1.18E.2 | 127E-12 | 0.0000 |
| 40 | 3.91E-5 | 4.00E-10 | 0.0000 |
| 60 | 1.83E-11 | 5.25E-8 | 0.0000 |
| 80 | 0.0000 | 2.86E-6 | 0.0000 |
| 100 | 0.0000 | 6.48E-S | 0.0000 |
| 120 | 0.0000 | 6.12E-4 | 0.0000 |
| 140 | 0.0000 | 2.41E-3 | 0.0000 |
| 160 | 0.0000 | 1.96E-3 | 0.0000 |
| 180 | 0.0000 | 2.71E-3 | 0.0000 |
| 200 | 0.0000 | 7.77E-4 | 0.0000 |
| 220 | 0.0000 | 9.28E-5 | 0.0000 |
| 240 | 0.0000 | 4.63E-6 | 0.0000 |
| 260 | 0.0000 | 9:68E-8 | 0.0000 |
| 280 | 0.0000 | 8.45E-10 | 0.0000 |
| 300 | 0.0000 | 3109E-12 | 0.0000 |
| 320 | 0.0000 | 5.09E-15 | 0.0000 |
| 340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

表7.2-20地下水中铅浓度预测结果

| 距离（m） | 预测浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 0.0000605 | 2.725E-16 | 0 |
| 20 | 0.00181 | 1.945E-13 | 0 |
| 40 | 0.000006 | 6.15E-11 | 0 |
| 60 | 2.8E-12 | 8.05E-09 | 0 |
| 80 | 0 | 4.375E-07 | 0 |
| 100 | 0 | 0.00000995 | 0 |
| 120 | 0 | 0.000094 | 0 |
| 140 | 0 | 0.00037 | 0 |
| 160 | 0 | 0.0006075 | 0 |
| 180 | 0 | 0.0004175 | 0 |
| 200 | 0 | 0.000119 | 0 |
| 220 | 0 | 0.000014225 | 0 |
| 240 | 0 | 0.00000071 | 0 |
| 260 | 0 | 1.485E-08 | 0 |
| 280 | 0 | 1.2975E-10 | 0 |
| 300 | 0 | 4.75E-13 | 0 |
| 320 | 0 | 7.825E-16 | 0 |
| 340 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 |

表7.2-21地下水中镉浓度预测结果

| 距离（m） | 预测浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 5000d |
| 0 | 0.000015125 | 6.8125E-17 | 0 |
| 20 | 0.0004525 | 4.8625E-14 | 0 |
| 40 | 0.0000015 | 1.5375E-11 | 0 |
| 60 | 7E-13 | 2.0125E-09 | 0 |
| 80 | 0 | 1.09375E-07 | 0 |
| 100 | 0 | 2.4875E-06 | 0 |
| 120 | 0 | 0.0000235 | 0 |
| 140 | 0 | 0.0000925 | 0 |
| 160 | 0 | 0.000151875 | 0 |
| 180 | 0 | 0.000104375 | 0 |
| 200 | 0 | 0.00002975 | 0 |
| 220 | 0 | 3.55625E-06 | 0 |
| 240 | 0 | 1.775E-07 | 0 |
| 260 | 0 | 3.7125E-09 | 0 |
| 280 | 0 | 3.24375E-11 | 0 |
| 300 | 0 | 1.1875E-13 | 0 |
| 320 | 0 | 1.95625E-16 | 0 |
| 340 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 |

综上所述，地下水污染是一个漫长的过程，在污染过程中土壤会截留大部分。并且有部分污染物会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层的量较少。根据预测结果，本项目对地下水有一定的影响。必须加强对污水处理设施防渗的监管，确保污水处理设施等的防渗措施安全正常运行，从源头上控制污水的流量。

3、地下水污染防治措施

本项目在原辅材料及产品的储存、输送、生产和污染处理过程中，各种有害原辅材料、中间物料、产品及污染物有可能发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的管理和防治指施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境，针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染控制、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物的环境风险事故降到最低程度。建议本项目采用以下措施:

①设备、设施防渗措施

将生产车间区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置。

②给水、排水防渗措施

完善地表污水和雨水的收集系统，填埋可能积水的坑注地，修复好破坏的地表及污水收集沟，减少污染物下渗的可能性。各车间污染区地面初期雨水及使用过的消防水全部收集进入事故池。所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环采用不透水的柔性材料填塞。

（2）污染防治区划分

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理厂处理。末端控制采取分区防渗的原则

①地面防渗工程设计原则。

a、采用国际内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体环境不发生明显改变

b、坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质，水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构，

e、坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施。便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

d、防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

②防渗方案设计标准

根据厂区内各区域可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区主要划分为一般污染防治区和重点污染防治区。

重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要包括危险废物临时储存场所、碱液喷淋塔等区域。

一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，主要为生产车间、原辅料仓库等（相关分区详见附图）。污染区防治防渗方案设计可参照下列标准和规范。

（3）地下水污染监控

建设单位应对各污染防治区域尤其是重点污染防治区域进行定期检查，发现泄漏或发生事故，应及时确定泄漏污染源，并采取应急措施。

（4）地下水污染应急措施

如发现污水渗漏或发生事故对地下水造成污染，应及时向厂区环境部门报告，采取以下应急措施：

①确定泄漏污染源，并采取应急指施，阻止污染源继续污染地下水；

②对厂区和周围地下水水质进行监控，发现水质超标应及时通知有关人员；

③对受污染的地下水和土壤采取修复措施。

综上所述，采取防范指施后，在正常工况下，项目不会对地下水环境不利影响:事故状态下，且防渗层破坏情况下，及时采取应急措施控制污染后对地下水环境影响不大。

### 7.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

本项目主要噪声源为预处理过程切割、破碎、分选、磁选、压实、打包、叉车过程设备的运行噪声，熔炼区熔炼炉、炒灰炉、风机等设备运行噪声，以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声，声级为65~90dB（A），其噪声污染物排放状况见表7.2-21。

表7.2-21	噪声污染物排放状况

| 序号 | 噪声源 | 设备名称 | 数量 （台） | 等效声级 dB（A） | 治理措施 | 降噪后效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼工序 | 熔炼炉 | 3 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
| 2 | 炒灰工序 | 回转炉 | 1 | 80 | 减振、隔声 | 60 |
| 3 | 抽风设备 | 风机 | 4 | 70~75 | 减振、隔音、消声 | 50~55 |
| 4 | 预处理 | 破碎机 | 2 | 85~90 | 减振、隔音间 | 65~70 |
| 5 |  | 分选机 | 2 | 70 | 减振、隔音罩 | 50 |
| 6 | 运输 | 叉车 | 15 | 85 | 隔音罩 | 70 |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表7.2-22。

表7.2-22项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A）

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 112m | 51.1 | 48.2 |
| 南厂界 | 100m | 51 | 48.9 |
| 西厂界 | 20m | 61.5 | 537 |
| 北厂界 | 10m | 64.2 | 54.2 |
| 东侧丁家塝居民点 | 50m | 59.5 | 50.3 |
| 标准限值 | -- | 65 | 55 |

8西、南东由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

### 7.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废弃物主要来源于本项目营运期碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格铝锭、除尘灰渣、炒灰废渣、废矿物油和员工生活垃圾。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区原料车间旁设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中非铝废杂料、不合格铝锭、除尘灰渣、炒灰废渣等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目碱液系统沉渣、废矿物油等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

除尘灰渣属于一般固体废物。由于其固废性质未鉴别，根据相关部门的建议， 环评要求暂时按危险废物要求暂存。对炒灰废渣采用危废管理，如《国家危险废物名录》更新后炒灰废渣被列入名录，则炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理。如未被列入名录，则项目建设完成后建设方对炒灰废渣进行危废鉴定（重点检验重金属、氟化物浸出），如鉴定为危废炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理，如不为危废，经收集暂存后，定期外售综合利用。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

### 7.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

### 7.2.7土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），项目占地为4.283 hm2，占地规模为小型。根据附录A中制造业中有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼），项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类；项目区域土壤环境敏感程度为敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为一级评价，区域水文地质基本情况参照前文7.2.3章中的相关描述。土壤污染途径废气中的重金属，通过大气沉降对土壤造成的影响。

（1）预测模型

采用《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）附录E推荐的方法，本方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流以及盐、酸、碱类等物质进入土壤环境引起的土壤盐化、酸化、碱化等。

- （2）预测参数

- 预测源强：项目运营期对土壤的影响主要表现为土壤污染途径废气中的重金属，通过大气沉降对土壤造成的影响。

表7.2-23 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅及其化合物 | 0.0204 |
| 2 | 镉及其化合物 | 0.002 |
| 3 | 砷及其化合物 | 0.0008 |

- 淋溶排出量：根据前文所述，参照专业论文《模拟酸雨对污泥中重金属元素的淋洗作用研究》中的相关数值，镉年淋溶排出量为1900g，铅年淋溶排出量为20000g，砷年淋溶排出量为700g。

径流排出量：项目周边预测范围内无自然径流，故径流排出量为零。

土壤容重：项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。则根据相关资料，容重值取1.4kg/m3。

土壤的评价范围：以项目为中心，0.2km的范围内，面积为125600m2.

- 评价预测时段：本项目根据市场环境，通过合理运行，估计可正常运行10a。

- 预测

评价所取各项预测参数汇总见表7.2-24。

表7.2-24预测参数取值

| 预测源强Is（g/a） |  | 淋溶排出量Ls（g/a） | 持续时间（a） | 土壤容重（kg/m3） | 评价范围（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 2000 | 1900 | 10 | 1.4 | 125600 |
| 铅 | 20400 | 20000 |  |  |  |
| 砷 | 800 | 700 |  |  |  |

根据上述经验公式及预测参数，计算出土壤中各类污染物含量见表7.2-21。

表7.2-25土壤重金属浓度预测结果

| 因子 | 增量（g/kg） | 现状监测值（g/kg） | 预测量（g/kg） | 标准（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 0.00568 | 0.00011 | 0.00579 | 0.065 |
| 铅 | 0.0227 | 0.013 | 0.0357 | 0.8 |
| 砷 | 0.00568 | 0.0058 | 0.01148 | 0.06 |

综上所述，土壤污染是一个漫长的过程，根据预测结果，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

（1）源头控制措施：项目生产用水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。大气污染物采取“集气收集+脉冲式布袋除尘器+碱液喷淋+20m高烟囱”工艺进行处置，采取措施后，污染物较少。

（2）过程控制措施 本项目根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于可能发生污染物泄漏的水处理设施、危废间、事故池采取重点防渗，对生产车间、原料仓库等采取一般防渗，对厂区道路、办公楼、生活区、产品仓库地面采用水泥硬化。加强项目区的绿化建设，种植吸附能力较好的植被。

（3）风险控制措施

加强废水处理设施、污水管道、阀门的维护管理，确保安全运行。加强废气处理设施的维护、管理，确保大气污染物达标排放。一旦发现土壤污染事故， 立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

综上分析，项目在做好污染防控措施及分区防渗措施后，地面漫流和垂直入 渗对周边土壤环境影响较小，措施可行。

# 8、环境保护措施及其可行性论证

## 8.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 8.2运营期污染防治措施

### 8.2.1废气治理措施及达标可行性分析

本项目主要废气污染物为熔炼过程中产生的SO2、NOx、氟化物、氯化氢、颗粒物、二噁英、重金属因子（铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物）以及破碎、炒灰过程中产生的颗粒物，该部分废气污染物现阶段经弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施和蓄热体极冷后送入低压脉冲布袋除尘器除尘+喷淋脱硫塔，再经20m高烟囱外排，项目熔炼废气采用封闭式集气方式，熔炼炉废气经熔炼炉的排气口直接引出，此部分废气几乎可全部收集；要求项目加大加料口上方集气罩面积，增加引风机风量，使集气效率控制在90%以上；要求项目采用封闭式炒灰机，使炒灰颗粒物全部收集，项目熔炼废气、破碎颗粒物与炒灰颗粒物一并引至废气处理设施处理。本节主要对各废气处理单元的处理工艺及处理效率的可行性进行分析、论证。

（1）低压脉冲布袋除尘器

根据建设方提供的资料，本项目采用的是浙江蓝威环保科技设备有限公司（嵊州市恒力机械有限公司）生产的低压脉冲布袋除尘器，设备型号为LSDM-7200-450KW。其优点是过滤净面积大，处理风量大，清灰气压低，清灰效果十分理想，能有效减轻对布袋的机械损伤，同时由于采用了离线清灰，清灰时不影响除尘器工作，可确保长时间运行，除尘效率最大能达到99%。其主要性能参数见表8.2-1。

表8.2-1  LSDM-1300-55KW低压脉冲除尘器的性能参数

| 序号 | 技术参数 | 脉冲除尘器 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 | LSDM-7200-450KW |
| 2 | 烟气温度 | ＜130；（烟气从炉膛引出，经蓄热体迅速冷却至200℃以下，同时经过一段管道的冷却可以达到130℃以下） |
| 3 | 清灰方式 | 离线清灰 |
| 4 | 过滤净面积 | 7200m2 |
| 5 | 设计过滤风速 | 0.6m/min |
| 6 | 漏风率 | ＜3% |
| 7 | 阻力损失 | ＜1500pa |
| 8 | 设计耐压等级 | -8000pa |
| 9 | 室数 | 8室 |
| 10 | 滤袋数量 | 2400条 |
| 11 | 滤袋规格 | Φ158*6000 |

低压脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器，除尘效率为99%以上。由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。其工作原理：含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒颗粒物分离直接落入灰斗，其余颗粒物随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，颗粒物即被吸附在滤袋上，而净化的气体从滤袋内排除，当吸附在滤袋上的颗粒物达到一定厚度时电磁阀打开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的颗粒物清落至下面的灰斗中，使颗粒物经卸灰阀排出，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的颗粒物沉降至灰斗，避免了颗粒物在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。

低压脉冲布袋除尘器的优点是：

①低压脉冲布袋除尘器具有清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。

②由于采用分室停风、脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

③检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

④采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

⑤箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。

⑥进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

本项目颗粒物为非纤维性、非粘结性的金属颗粒物为主，颗粒物性质符合脉冲布袋除尘器的适用范围；此外高温尾气经冷却后再处理，避免了对布袋除尘设施除尘效率的影响，且本项目颗粒物量较大，而脉冲布袋除尘器的处理效率高，本项目产生颗粒物经旋风+低压脉冲布袋除尘器处理后，可大大减少排放量，同时也减小了对后续处理设备的处理负荷。本项目采用低压脉冲布袋除尘器结构图如下：

图8.2-1  低压脉冲布袋除尘器结构示意图

- 喷淋脱硫塔

为确保对烟气的稳定除尘效果，降低颗粒物排放浓度，减小颗粒物爆炸风险，同时对酸性气体（HCI、NOx、SO2、HF等）进行去除，本项目拟在布袋除尘器后加装喷淋脱硫装置，以去除废气中含有的硫化物，达到达标排放和总量控制的要求。

图8.2-2  碱液喷淋塔结构示意图

本套碱液淋塔采用5％-10％的氢氧化钠溶液作为吸收液，吸收液通过水泵泵入净化塔顶部，经由布水器和填料层回落至塔底溶液箱，如此反复循环使用废气经布袋除尘处理后引入净化塔进风段，气体经均风板向上流动经过填料层，与每层喷嘴喷出的中和液接触反映，气液进行充分中和吸收后由塔顶烟肉排入大气。本项目液喷淋塔内设置中心柱，并配置上下2层旋流板塔层，使烟气从主搭底部切向进入后呈螺旋上升，加大烟气与水雾接触的时间与距离：塔内设置2层喷淋系统，采用1寸大口径碳化硅空心锥雾化喷嘴，每层采用耐腐蚀卧式水泵单独供水，使去除效果达到最佳：主塔上部設置不锈钢Z型高效阻水除雾器时，水汽被阻止，净气被排出。通常碱喷淋系统对HCI等酸性气体的去除率可达到90％以上，由于本项目烟气量较大，且温度较高，废气在脱硫装置中停留时间较短，经与设备方沟通，类比经验系数，本项目脱硫效率按60%计。

工作原理

从化学反应考虑，氢氧化钠吸收SO2后生成的亚硫酸酸钠还能续吸收SO2，然后脱硫产物经脱硫剂调节池还原成氢氧化钠再返回碱液淋塔内循环使用。脱硝可以采用吸收法。吸收法除硝是采用NaOH、Ca（OH）2等碱性溶液作为吸收剂对NOx进行化学吸收。

反应方程式如下

①脱硫反应

2NaOH+SO2→ Na2SO3 +H2O  a

Na2SO3+Ca（OH）2=CaSO3+2NaOH  b

其中:

式a为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应

式b为溶液pH值较低（S-9）时的主反应。

②中和反应

用双碱法进行脱硫除尘，亚硫酸钙经氧化反应后转成沉淀捞出，废水回用作为自身循环并定期充新鮮水。不外排，预计年消耗10t。

③项目废气中含有氟化物（氟化氢等），溶于水呈酸性，项目废气中的氟化氢HF与喷淋液中氢氧化钙反应，生成沉淀氟化钙，从而除去废气中的氟化氢；此外，格栅式喷淋塔同时具有一定的除尘作用，烟粉尘中含有一定量的氟化物，溶于水中的氟离子（F）与喷淋液中的钙离子（Ca2-）结合，也能生成氟化钙沉淀。

- +NaOH→NaF+OH-

- 2HF+Ca(OH)2=CaF2↓+2H2O

2F-+Ca2-=CaF2↓

因氟化氢极易溶于水，因此项目喷淋塔可将氟化氢气体大部分去除，另外，格栅喷淋塔有一定的除尘效率，粉尘中的溶于水的氟化物可与喷淋液反应生成沉淀，综合除氟效率按50%计。

④同时在这一过程中，氯化氢也会与水中的NaOH反应生产氯化钠（HCl+NaOH→NaCl+H2O），通过碱液吸收达到去除的效果，效率约为90%。当水中盐分高到饱和溶解度时，会自然析出，作为沉渣进行处理。

（4）二噁英

项目通过以下三个方面减少二噁英的产生。

①项目通过控制铝的熔化温度在750℃以上，保持高温，可破坏熔炼过程中二噁英的形成；

②项目通过使用蓄热体，使尾气温度迅速降至200℃以下，可以有效抑制二噁英生成；

③项目通过合理选用原料，减少二噁英生成。通过合理分选，避免塑料、橡胶等含氯物质入炉等，以此切断生成二噁英的原料物质供应，进而减少二噁英的生成。

在再生铝冶炼过程中会有少量二噁英产生，于二噁英类在烟气中主要以2种状态存在：气相悬浮和固相吸附在飞灰颗粒上，所以尽可能减少气相二噁英类比例并提高飞灰的去除效率是控制烟气二噁英类排放的重要手段。焚烧烟气中气相悬浮和固相吸附在飞灰颗粒上的二噁英类所占比例取决于焚烧炉燃烧工况、烟气冷却速率、以及焚烧飞灰表面是否存在促使二噁英类合成的金属催化剂等。根据国外研究报道，烟气在 200 ℃进入布袋除尘器前气相悬浮和吸附在飞灰颗粒上的二噁英类一般情况下大约各占 50%。去除吸附在飞灰颗粒上的二噁英类和气相悬浮的二噁英，能有效控制焚烧尾气中二噁英类的排放浓度。布袋除尘器不但对细小飞灰有很高的除尘效率，而且运行温度（150℃～170℃） 也有利于避免二噁英类的再合成，所以布袋除尘器去除二噁英的效果最好。

本项目选用的布袋除尘系统采用脉冲式布袋除尘器，滤料选用耐高温的聚四氟乙烯无碱玻纤覆膜滤袋。上海新格有色金属有限公司再生铝熔炼炉废气治理就是采用的该除尘系统和二噁英净化系统，实践证明该除尘系统的设计布袋除尘系统除尘效率可达99%，二噁英净化效率可达84%。

可以看出，参照《二噁英污染防治技术政策》，建设项目从原料来源、工艺过程、末端治理方面采取措施，以去除各环节可能产生的二噁英。

（5）氮氧化物

根据形成机理不同，采取以下几种降低NOx排放的措施①弥散式燃烧，降低火焰燃烧时的温度，尤其是控制好中心区、高温区的温度。再不影响燃烧的情况下，温度越低，产生的热力型氮氧化物越少。②低过量空气燃烧 让燃烧过程在接近理论空气量的条件下进行，烟气中过量氧的减少，可以抑制NOx的生成。这是一种最简单的降低NOx排放的方法。一般可降低NOx排放15-20%。③烟气再循环，目前行业内使用较多的还有烟气再循环法，使用的方式是在熔炼炉的空气预热器之前抽取一部分低温烟气直接送入炉内，这样不但可降低燃烧温度，而且也降低了氧气浓度，进而降低了NOx的排放浓度。从空气预热器前抽取温度较低的烟气，通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器，和空气混合后一起送入炉内。烟气再循环法降低NOx排放的效果与燃料品种和烟气再循环有关。NOx 的降低率随着烟气再循环率的增加而增加。而且与燃料种类和燃烧温度有关。烟气再循环法可在一台熔炼炉上单独使用，也可和其它低NOx燃烧技术配合使用，可氮氧化物产生量消减可达50%。

（6）重金属因子（铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物），烟气中重金属因子（铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物）多为固体或吸附在飞灰颗粒上，去除吸附在飞灰颗粒上的重金属因子和气相悬浮的重金属因子，能有效控制尾气中重金属因子的排放浓度。

（7）达标可行性

表8.2-2 项目排放情况

| 污染物 |  | 排放浓度（mg/m3） | 标准限值 | 单位 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24万m3/h |  |  | 10000Nm3/t | Ndm3/h | / |
| SO2 | 计算浓度 | 1.243 | 100 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 2.148 |  |  | 达标 |
| NOx | 计算浓度 | 8.718 | 100 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 15.065 |  |  | 达标 |
| 颗粒物 | 计算浓度 | 0.617 | 10 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 1.066 |  | mg/m3 | 达标 |
| 氯化氢 | 计算浓度 | 0.0122 | 30 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.021 |  | mg/m3 | 达标 |
| 氟化物 | 计算浓度 | 0.738 | 3 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 1.2752 |  | mg/m3 | 达标 |
| 二噁英 | 计算浓度 | 0.0181 | 0.5 | ngTEQ/Nm3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.0312 |  | ngTEQ/Nm3 | 达标 |
| 铅及其化合物 | 计算浓度 | 0.0118 | 1 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.0204 |  |  | 达标 |
| 镉及其化合物 | 计算浓度 | 0.00116 | 0.05 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.002 |  |  | 达标 |
| 砷及其化合物 | 计算浓度 | 0.00046 | 0.4 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.0008 |  |  | 达标 |
| 锡及其化合物 | 计算浓度 | 0.00069 | 1 | mg/m3 | 达标 |
|  | 折算浓度 | 0.00128 |  |  | 达标 |

由上表可知，经过设备处理后，各因子的计算浓度、折算浓度均可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表3大气污染物排放限值及表4规定的大气污染物特别排放限值要求。（二氧化硫100mg/m3、氮氧化物100mg/m3、氟化物：3.0mg/m3、氯化氢：30mg/m3、颗粒物：10mg/m3、铅及其化合物：1mg/m3，镉及其化合物：0.0:5mg/m3，砷及其化合物：0.4mg/m3，锡及其化合物：1mg/m3），说明措施可行。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

### 8.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析

本项目废水主要来源于生活污水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目职工80人，提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量3480m3/a（11.6m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为2784m3/a（9.28m3/d），间断性产生，为办公楼、宿舍及生产区厕所的粪便污水。

（2）冷却循环水

项目铸锭过程需要对铝锭成型工序采用水冷却，为间接冷却。为使铝合金锭快速冷却，并获得较好的铸锭表面，在合金锭模具下方采用循环水进行冷却，冷却水与铸锭模具直接换热，并循环回用。本项目设置有循环水系统1座，容积为200m3。该冷却水经过可以循环使用不外排。

（3）碱液喷淋水

本项目使用碱液喷淋系统，碱液循环使用，不外排。但在系统运转过程中，液体有所蒸发，需要补充所蒸发的水，可以使用雨水收集池中的雨水，以节约用水。阳极炉、富氧侧吹炉烟气脱硫废水配备循环水池循环使用，不外排。由于烟气在进入脱硫塔前已经进行了高效除尘（沉降+布袋），烟气中颗粒物很少，在双碱法脱硫过程中，颗粒物绝大多数随脱硫渣带出，在循环液中不会积累，故 循环液中为较为纯粹的液碱溶液，可循环使用。

（4）初期雨水

项目厂区内采取雨污分流的方式，设200m3的初期雨水收集池收集初期雨水，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。项目初期雨水收集池位于厂区的东侧。

生活污水排往污水处理厂的可行性分析

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

汨罗市污水处理厂于2009年6月开工建设，于2009年12月5日完工并通水进行单机调试，由于建设方资金问题以及汨罗市城市化规模不大，2.5万m3/d的处理规模足够满足当时的处理量，故建设方只进行了一期建设，管线工程于2008年9月21日开工建设，铺设管网约37公里，于2009年11月4日完工。

汨罗市污水处理厂近期正在进行改扩建（一期提标改扩建及二期扩建2.5万m3/d项目），故汨罗市城市污水处理厂出水水质由现行“一级B标”提质到“一级A标”，污泥含水率降至60%以下。现行日处理规模2.5×104m3/d扩建到5×104m3/d。预计将于2020年2月正式投入运行，汨罗市污水处理厂改扩建期间不会停止运行，对一期工程无影响。

本项目污水量为2784m3/a（9.28m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理量的0.3712‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。故本项目生活污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

### 8.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

（1）加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

（2）合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

（3）本项目原料、一般固体废弃物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

（4）该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、冷却循环水池、厂区污水管网及生产废水循环系统。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

### 8.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为60~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类、4类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 8.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本工程产生的固体废弃物主要来源于本项目营运期碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格铝锭、除尘灰渣、炒灰废渣、废矿物油和员工生活垃圾。

本项目拟在厂区原料车间旁设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中碱液系统沉渣、非铝废杂料、不合格铝锭、除尘灰渣、炒灰废渣等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

除尘灰渣属于一般固体废物。由于其固废性质未鉴别，根据相关部门的建议， 环评要求暂时按危险废物要求暂存。对炒灰废渣采用危废管理，如《国家危险废物名录》更新后炒灰废渣被列入名录，则炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理。如未被列入名录，则项目建设完成后建设方对炒灰废渣进行危废鉴定（重点检验重金属、氟化物浸出），如鉴定为危废炒灰废渣收集后送有资质单位回收处理，如不为危废，经收集暂存后，定期外售综合利用。

项目废矿物油等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在厂区原料车间旁设置一般固体废物间（面积200m2）及危险废物暂存间（面积10m2）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：（1）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；（2）必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划；（3）必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；（4）从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；（5）转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。（6）收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。（7）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

### 8.2.6 土壤防治措施分析

根据现场调查，项目厂界周边有部分居民点，但耕地、园地较少，区域内地面大部分实现硬化和绿化，对区域土壤环境影响极小。本项目虽然涉及重金属排放，但主要是废气，经采取相应的措施后，外排废气各因子均能达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）规定排放限值要求。生产过程基本无废水产生，且生产过程未使用有毒有害化学药剂。项目对土壤环境的影响主要是初期雨水、危废暂存间等。企业应加强管理，保证企业固废尤其是危险固废，在暂存和存贮过程中注意防雨、防渗，以避免固废渗滤液污染土壤环境，对企业重点防渗区域严格按相关标准要求实施与管理，并在重点防渗区域设置相应的围堰及事故池，污水废水输送设施严格防泄漏，采取上述措施后，项目对土壤环境影响较小。

# 9、环境风险评价

## 9.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

## 9.2评价等级、内容和重点

### 9.2.1评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目涉及到的原料无毒，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表9.2-1确定环境风险潜势。

表9.2-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表9.2-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 《辨识》中规定的临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.05t | 2500t | 0.00002 |
| 2 | 天然气 | 易燃易爆气体 | 易燃易爆 | 管道供给 | / | 50 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.00002 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.00002＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表7-23 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

## 9.3风险识别

评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表9.3-1。

表9.3-1 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合心村二组 | E | 204m | 约40户 |
| 2 | 丁家塝 | W | 30m | 约30户 |
| 3 | 牛坡里小区 | EN | 213m | 约80户 |
| 4 | 邹家园 | W | 2100m | 约450户 |
| 5 | 莲花塘 | WS | 1474m | 约40户 |
| 6 | 潘家屋 | WS | 1006m | 约60户 |
| 7 | 郑家塘 | W | 375m | 约20户 |
| 8 | 伏家屋 | ES | 827m | 约20户 |
| 9 | 何家垄 | S | 1043m | 约130户 |
| 10 | 从羊村 | ES | 1046m | 约20户 |
| 11 | 六方屋 | W | 454m | 约50户 |
| 12 | 石坝屋 | N | 796m | 约80户 |
| 13 | 新市中学 | EN | 1493m | 师生约2000人 |
| 14 | 坝上屋 | EN | 1010m | 约280户 |
| 15 | 涂家塅 | EN | 2114m | 约70户 |
| 16 | 上马村 | N | 1191m | 约50户 |
| 17 | 岭上屋 | WS | 1697m | 约80户 |
| 18 | 杨树塅 | WS | 2154m | 约30户 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

### 9.3.1原辅材料和产品危险特性分析

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表9.3-2。

表9.3-2	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

天然气

英文名称：natural gas；CAS号：无

危险类别：2.1类易燃气体；

化学类别：烷烃；主要成分：甲烷等；相对分子量：40；

物化性质：无色气体。熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。

爆炸特性：爆炸极限5%～14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃；

火灾爆炸危险度：1.8；火灾危险性：甲。

危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。

灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉。

稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。毒理学资料：暂无。

急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

职业接触限值：300mg/m3（甲烷，前苏联）。

### 9.3.2生产过程风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型分为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏三种。

## 9.4事故风险防范措施

由于项目厂区内的原料和产物带有易燃，火灾、爆炸发生后蔓延迅速，波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。

1、天然气安全使用注意事项

①天然气管道

天然气管道开始送天然气前，应用蒸汽或氮气将管道吹扫，驱除管道内的空气，也可直接采用天然气吹扫，但应注意吹扫现场不能有火源；供气管道均设置防回火逆止安全装置；停用的天然气管段除将天然气总阀门关闭严密，堵好盲板，封好水封外，还应打开车间进口处的天然气放散管，同时应将停用管段末端的放散管打开并用蒸汽或氮气将管道内的残余天然气处理干净；使用中的天然气管道应防止产生负压，当天然气供应不足时，要相应减少烧嘴的天然气耗量；当天然气供应中断时，要迅速停炉并立即关闭所有烧嘴，如果天然气管道压力继续下降至200Pa时，就应关闭天然气总阀门并封好水封；在停产的天然气管段上动火时，应将动火处的两侧2～3米的沉积物清除干净，并在动火过程中始终不能中断蒸汽的供应；在天然气管道设计上应考虑防爆卸压装量。

②炉膛和烟道

在天然气送气和点火时首先检查烧嘴前阀门是否关严，同时要检查烟道闸板或排烟机是否打开，使炉膛通风良好，避免天然气淤积。点火时要先开风并伸入点火器，后开天然气。点着火后，当炉温低于750℃时，要时刻注意检查，防止烧嘴熄灭，一旦灭火，必须立即关闭烧嘴。在设计时应考虑设置防爆门。

③助燃空气管道

在天然气管道上安设停电切断阀，如电磁阀等，停电时自动切断天然气；在空气管道上安装爆炸卸压孔，以防爆炸时破坏管道，烧嘴的构造设计应当使空气和天然气互相引带，无论空气或天然气那一种供应中断，另一种都不易进入对方管道中。

④厂房及暗沟

当天然气泄漏到封闭的或通风不良的厂房中去时，就可能形成达到爆炸浓度的天然气和空气混合物；这时遇有火源，如遇电灯开关的火花等，就会发生严重的爆炸。地下暗沟是通风最不好的地方，如果有天然气泄漏到此，易淤积而形成爆炸混合物。

避免发生这种爆炸的主要措施就是要防止天然气泄漏，并且在有可能形成爆炸混合物的地方消除火源；加强车间的通风措施，并设立天然气混合物浓度监测报警装置。

⑤操作规范

当作业时必须有泄漏时，防止事故的唯一办法就是防止火源存在，作业区内严禁火源接近或存在，生产作为中防止产生火花。

⑥设备检查

新投产或大修后的管道要按规定进行严密性试验；车间内的管道必须定期用肥皂水试漏；对厂房内空气中天然气含量经常进行检查，并应保持室内通风良好；尤其是熔炼炉内各个结合部位更应加强密封。

⑦做好线路的日常巡检工作

线路巡检能够及时发现隐患，从而把隐患消除在萌芽状态，以巡线工巡检为主，管理人员抽检为辅的巡检制度。严格落实巡检制度，保证巡检质量，发现问题及时汇报并督促相关人员及时解决。

2、铝液泄漏事故

①配置先进新型的设备，制定完善的操作规程，操作工严格执行操作规程中看眼及炉台作业的相关条款，避免事故发生。

②加强管理，不允许其他岗位或非工作人员靠近炉台、打渣、看眼等危险作业区域。

③定期检查设备，发现故障及时维修，发现隐患及时排除。

④严禁在卫生清洁时向熔炼炉周围尤其炉眼的地面泼水。

⑤严禁在混合炉炉膛铝液过满时向炉膛内投放大量的铝锭、铝坨、铝渣等添加物。

⑥配置齐全、有效的劳保用品，配备相应的消防设施，如干砂、干粉灭火器等。

⑦为避免铝液泄漏时遇水发生爆炸，应尽量避免在熔炼车间内设凹坑，因水易自流入凹坑，且凹坑内蓄存水易被人忽略，从而存在事故隐患。

- 3、总图布置和建筑安全防范措施

厂区的选址、总图布置和建筑安全等设计要求严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关的法规、标准执行。本风险评价专题仅根据本项目的生产特点，对相关内容做简要的分析。

（一）总平面布置

（1）在总平面布置方面，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分，对危险化学品按照其性质特点以及储存要求设置储存车间，不得混放；

（2）厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（二）建筑工程安全防范措施

（1）厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

（2）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

（3）根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（4）生产车间和各物料储存间设计有通风系统，通风量视控制空间大小，按每小时至少换气六次进行设计。根据化学品的性质，对化学品存储间考虑防火防爆及排风的要求，所有的化学品容器、使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（5）为了防止事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。在选址、总平面布置和建筑安全防范上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解危险化学品对周围环境风险。

4、工艺技术设计安全防范措施

（1）制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。必须做到：建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常的开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）生产装置的供电、供水、供风、供气等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）加强设备的日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对事故漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备管理。

（5）依据《颗粒物防爆安全规程》（GB15577-2007），在输送、生产工艺应采取相应的安全措施：除尘器应安装内部温度传感器并配 备显示仪及超温报警装置，其报警温度的设定值应低于颗粒物云或颗粒物层的最低着火温度之最低值5℃以下；颗粒物逸散部位应设捕集罩，应采用颗粒物防爆型风机，并将风机置于除尘装置之后等措施。

（6）主要装置的设计与设备安装请有相关资质的单位来承担，其设计与安装应严格按国家标准、规范的要求进行。

5、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

6、消防及火灾报警系统风险防范措施

（1）建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、暂存区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

（2）项目生产车间、暂存区设置事故沟，事故沟与事故应急池相连。厂内建立事故应急池，主要用于发生事故时泄漏液体的收集、消防水的收集。本项目最大建筑物为生产车间；车间火灾危险性类别为丙类；耐火等级为二级。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.2.2－2的规定，其一次消防用水量应按40L/s计；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）表8.6.3的规定，其火灾延续时间按1h计。经计算，项目一次消防水量为144m3。项目的事故应急池有效容积应为150m3，其容积可满足本项目的要求。

（3）消防水排水系统与事故应急池相通，且与雨水排放管、事故沟收集系统之间应设置转换开关。厂区内的雨水管道、污水管网、事故沟收集系统要严格分开。

7、环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）、危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

9.7.2安全管理措施

1、严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：

（1）加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高工作人员的责任心和工作主动性；

（2）强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；

（3）严格遵守开、停工规程；严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火；

（4）施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关；

（5）除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

（6）从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。必须强调管理工作对预防事故的重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中。提高自动化水平，保证装置在正常和安全状态下进行操作；

（7）总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，特别是与项目相关事故，更应充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的操作过程。预防化学品的意外泄漏事故。

2、完善安全措施

完善的安全管理是保障装置施工质量和安全生产的重要组成部分，因此对项目实行全员、全过程、全方位的安全管理，按照公司的安全生产要求，结合项目装置特点，制定安全管理规章和安全管理措施。建议公司在安全生产管理方面参照执行职业安全健康管理体系（OSHMS标准体系）。

（1）工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练，并取得合格证，才能允许上岗操作。制定应急预案并加强演练，保证装置安全运行。

（2）开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放物料予以收集和处置，严禁乱堆放。高度重视、认真进行设备和管道的检查和及时维修等工作。

（3）项目设备，机械设备和管线，应从设计制造、采购、安装、使用等五个方面严格把关。对所有设备从采购－使用－维护－报废等建立全程档案。关键设备都应该进行试压试漏，确认无误方可安装。消除事故隐患。

（4）建议进一步强化安全监督措施和手段。特别要注意加强施工单位与生产单位的联系，一定要建立事故状态下安全连锁和停止作业的制度。要有一定的权威机构协调工程扩建中的有关事宜，避免因施工酿成重大事故。

（5）施工中要严格设备和管线法兰垫片管理，对使用的弯头、三通等要把好质量关和焊接关，规范焊接工艺和配件，确保在投产后设备、管线安全运行。

（6）安全阀在安装前应进行全面检查调校，压力容器均需技术监督部门检验，投用前一定要按照国家有关标准规范要求进行不同压力等级的试压，焊接工艺、材质均应符合压力容器管理的有关规定。

（7）公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

（8）发生物料泄漏时，迅速切断易燃、有毒物质源头，视情况组织无关人员及周围居民迅速撤离泄漏污染区至安全地带，并对厂区进行隔离，严格限制出入。

## 9.5应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

## 9.6环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的天然气、氢氧化钠等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

- 10、总量控制分析

## 10.1总量控制因子

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：气污染物建议总量控制因子：SO2、NOx、铅、镉、砷。

## 10.2废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为颗粒物、氟化物、氯化氢、SO2、NOx、二噁英、铅、镉、砷、锡，其排放量如下表。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

表10.4-1 废气污染物排放表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 2.267 |
| 2 | HCI | 0.021 |
| 3 | 氟化物 | 1.275 |
| 4 | SO2 | 2.148 |
| 5 | NOx | 15.065 |
| 6 | 铅及其化合物 | 0.0204 |
| 7 | 镉及其化合物 | 0.002 |
| 8 | 砷及其化合物 | 0.0008 |
| 9 | 锡及其化合物 | 0.0012 |
| 10 | 二噁英 | 31.248mgTEQ/a |

## 10.3废水污染物排放总量控制分析

本项目废水主要来源于生活污水。生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，最终排入汨罗江。

## 10.4本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表10.4-2污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量（t/a） | 指标建议 | 建设方已有总量指标 | 需购买的总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 2.148 | 2.2t | 2t | 0.2t |
| NOx | 15.065 | 15.1t | 9.4t | 5.7t |
| 铅 | 0.0204 | 21kg | 0 | 21kg |
| 镉 | 0.002 | 2kg | 0 | 2kg |
| 砷 | 0.0008 | 1kg | 0 | 1kg |

根据建设方排污权排污权证可知，建设方已拥有SO2：2t/a、NOx：9.4t/a的总量指标超过本项目所需总量指标，故建设方还需额外购买SO2总量指标7.4t、NOx总量指标6.3t、铅总量指标21kg、镉总量指标2kg、砷总量指标1kg。

# 11、环境经济损益分析

## 11.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约17000万元，环保投资800万元，占项目建设投资的比例为4.7％。

表11.1-1环保设施投资估算表

| 序号 | 环境工程项目 | 污染物类别 | 环保措施 | 投资额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 生活污水 | 三级化粪池 | 5 | 利用现有化粪池改造 |
|  |  | 冷却循环水 | 冷却循环水200m3 | 0 | 已建 |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水池200m3 | 5 | 新建 |
| 2 | 废气治理工程 | 熔炼废气、破碎颗粒物、炒灰颗粒物 | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+低压脉冲布袋除尘器除尘+喷淋脱硫塔+20m高烟囱 | 765 | 新建 |
| 3 | 固废处置工程 | 非铝废杂料 | 收集外售 | 10 | 设置1个固废暂存间和1个危废暂存间 |
|  |  | 不合格铝锭 | 收集再生产 |  |  |
|  |  | 除尘灰渣 | 收集外售 |  |  |
|  |  | 炒灰废渣 | 收集外售 |  |  |
|  |  | 废矿物油 | 委托有资质单位处置 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运处理 |  |  |
| 4 | 噪声治理工程 | 生产设备噪声 | 隔声、加强厂区绿化 | 10 | 新建 |
| 5 | 其他 | 100m3的事故应急池 |  | 5 | 新建 |
| 合计 |  | -- | -- | 800 | / |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 11.2社会效益分析

- 本项目建设可以直接提供多个就业岗位，促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。

- 11.3综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为800万元，占项目建设投资的比例为4.7％。本次项目为改扩建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 12、环境管理与监测

## 12.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表12.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表12.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表12.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 12.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气、废水和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测有组织排放浓度；厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq（A），每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表12.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 有组织排放监测点 | 颗粒物、SO2、NOx、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物 | 排气口 | 1次/月 | 建议委托有资质的公司进行 |
|  | 氟化物、氯化氢 |  | 1次/月 |  |
|  | 二噁英类 |  | 1次/年 |  |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物、氟化物、氯化氢、二噁英类、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、铬及其化合物 | 厂界 | 1次/半年 |  |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 总排污口 | COD、氨氮、SS、TP | 排污口 | 1次/季度 |  |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 12.3排污口管理

- 排污口

根据项目排污特点，项目共拥有三个排污口：生活污水排污口、初期雨水排污口和废气排放烟囱。生活污水排污口位于厂区东北侧与市政管网相连接，初期雨水排污口位于厂区东北侧与园区重金属管网相连接，生活污水排污口和初期雨水排污口位置相近，东经113°08'21.08"，北纬:28°46'08.88"，水泥管管径（DN≤250）。废气排放烟囱高20m，管径1m，东经113°08'17.72"，北纬:28°46'06.56"

- 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，废水总排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，烟囱采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废弃物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）的规定，本工程针对废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 12.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表12.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 处理对象 | 污染源 | 竣工验收项目 | 验收监测 项目 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产区域 | 弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷+低压脉冲布袋除尘器除尘+喷淋脱硫塔+20m高烟囱 | 颗粒物、氟化物、氯化氢、SO2、NOx、二噁英、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物 | 达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）特别排放限值 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 预处理后达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池 | SS | 初期雨水经初期雨水池沉淀处理后用于生产，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理 |
| 设备噪声 | 设备噪声 | 设备设减震消声等措施 | Leq（A） | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类、4类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾站 | 垃圾站 | 合理处置、不外排 |
|  | 危险固废 | 危废暂存间 | 危废暂存间、面积10m2，位于原料车间旁 |  |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 一般固废暂存区、面积200m2，位于原料车间旁 |  |

# 13.3 清洁生产分析

## 13.1 原辅材料清洁性

本项目原辅材料的清洁性主要表现在以下几个方面：

（1）本项目采用的原料为国内外汽车拆解企业、铝生产企业产生的废铝，进厂后通过分选、熔化、铸锭等工艺将废铝料变废为宝，属于废铝资源回收利用项目，原材料均外购获取，在原辅材料获取过程中不会对生态 环境造成影响。

（2）本项目在废铝回收利用过程中不使用含Cd、Hg、Pb等物质的原辅材料，生产的产品中也不含该类物质，从而消除了第一类污染物的产生和排放。

（3）本项目属于废铝资源回收利用项目，一方面将其他铝制品企业的废铝回收加以利用，减少了废物的排放，另一方面生产的产品铝锭可以用到相关需铝 行业中，降低了资源能源的消耗，符合减污减排、节能降耗的要求。

（4）本项目生产过程中采用天然气为燃料，天然气为清洁型能源，污染较小，符合相关环保要求。

由此可见，本项目采用的原辅材料符合清洁生产的要求。

## 13.2 生产工艺和装备要求

（1）铝锭制造工艺：本项目铝锭制造主要工序包括废铝分选、熔炼、精炼和铸锭等，工艺特点主要如下：①废铝分选：综合了破碎、筛分、磁选、涡电流分选等先进的废铝料分 选处理技术，大大提高了废铝料分选的效率和回收利用率，有效的对非铝杂质进 行分离，同时利用水对分选的铝料进行清洗，保证了铝料表面的清洁，为再生铝 锭产品质量提供了可靠保证。②熔炼：利用双室熔化炉和精炼炉对铝料进行熔化和精炼，同时配备了燃料预热系统、余热利用系统等多种先进的熔炼和节能技术。既降低了能耗，又提高了产品合格率。采用回转炉炉渣处理工艺，进一步回收利用炉渣中废铝，最大程度提高铝的回收率。本项目废铝再生工艺采用流水线作业，废铝料分选和熔炼、精炼处理达到国际先进水平，生产过程大大减少了物料暂储及搬运的人力、物力消耗。整个生产过程连接紧密，节约了能源消耗，提高了成品率，更为产品质量提供了可靠保证。

（2）处理工艺：本项目将采用国内外最新型环保铝灰分离机对铝灰渣进行精选处理。本项目产生的废铝渣和除尘器产生除尘灰一起外售水泥厂综合利用。

## 13.3 装备先进性

（1）双室反射炉目前，国内再生铝熔炼设备主要有坩埚炉、感应炉、燃煤和燃油反射炉等。熔炼技术相当落后，约 70％的再生铝依靠烧煤的反射炉熔炼。仅 30％的厂家应 用国外 70 年代的燃油反射炉技术熔炼，一般设计比较简单，没有尾气处理和再 利用系统，热效率很低：10-25％，平均油耗90-120Ll/t，比国际水平高 30kg/t 以上。烧损率达3.5-12%，平均比国际水平高 3.5 个百分点。且坩埚炉和感应炉 的金属回收率高，适合生产小品种、中间合金和处理铝灰等；但缺点是生产能力 小，寿命短和成分不稳定，很难与大型反射炉相比，对环境的影响比较严重。双 室反射炉是一种熔炼再生铝合金的先进设备，因其有能耗低、烧损率低、金属回 收率高的优点，故被欧美一些再生铝企业广泛采用。双室反射炉是一种熔炼再生铝合金的专用设备，因其有能耗低、烧损率低、 金属回收率高的优点，故被欧美一些再生铝企业广泛采用。双室反射炉，就是由 两个熔炼室组成的熔炼炉，即内熔室和外熔室，两室之间有专门设计的通道，供 铝液循环之用。双室反射炉的外熔室主要起熔化废铝的作用，内熔室则进行熔炼。在实际操作中，废杂铝直接加入到外熔室的铝融液中，并迅速被过热的铝融液淹没，由于废铝避免了与火焰直接接触，因此废铝的烧损很低，可以大幅度提高铝 的回收率。根据统计资料，双室反射炉添加剂的消耗量仅为其他反射炉的二分之一到三分之一，回收率可以提高2到5个百分点，能耗也可以降低20%～30%。双室反射炉在处理散碎的废铝和铝渣时，以上优势更为突出。

（2）余热回收系统，在燃烧空气进入燃烧器之前，通过熔炼产生的余热对燃烧空气进行预热，提高了燃料利用率，降低了能耗；同时，利用余热对铝料进行加热，使铝料从室温 上升至 270℃左右后进行熔炼炉，节约了能源。原料预热设备在国内再生铝行业 还没有企业使用，是一种比较先进的燃料利用技术，它是通过燃烧烟气经过余热处理。本项目将熔化炉和精炼炉烟气收集后通过输热风管将烟气对铝料进行预热烘干，烘干机内进行热交换后的烟气再进入烟道，最终进烟气处理系统。将铝原料进行预热后，直接进入熔炼炉中熔炼，这样大大的降低了熔炼过程中燃料消耗，提高了热效率；在烟气预热过程中消耗了轻质污染垃圾，降低了对铝液的污染和烧损；由于烟气中余热的利用，烟气温度降低，对烟气管 道的侵蚀速度下降，提高了烟气管道的使用寿命；经过预热后的原料不含水分，避免了含水铝料加入铝液中发生爆炸而产生事故等潜在的危险。

## 13.4 资源与能源利用指标

（1）综合能耗分析 根据江苏省发展改革委《关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知》（苏发改工业发〔2008〕404  号）中规定的能源消耗折算标准煤系数，本项目综合能 耗情况如下。

表13.4-1	本项目综合能耗情况

| 序号 | 名称 | 年实物量 |  | 折算系数 |  | 折算标煤（tce） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 电 | 104kwh | 250 | t/104kwh | 4.04 | 1010 |
| 2 | 新鲜水 | 104t | 1.338 | t/104t | 2.57 | 3.439 |
| 3 | 天然气 | 104m3 | 520 | t/104m3 | 12.14 | 6312.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7326.239 |

项目年产10万吨再生铝锭，综合能耗为73.26千克标准煤/吨铝，综合能耗低于130千克准煤/吨铝。本项目废铝原料102700吨，铝产品10万吨。铝的总回收率约为97.34％，能达到本要求，项目配备回转炉、冷灰桶再生利用铝灰渣，最终废弃铝灰渣中铝含量3%以下，本项目生产废水循环利用率可达100%以上。

（2）与同类企业能源消耗对比分析 本项目的生产工艺为配备燃料预热系统、余热利用系统和电磁搅拌技术等多种国际先进熔炼和节能技术，既降低了能耗，又提高了产品合格率。采用可倾式回转炉炉渣处理工艺，进一步回收利用炉渣中废铝，最大程度提高铝的回收率。怡球和海光属于国内再生铝行业具有代表性的大型企业，清洁生产水平属于国内先进水平。本项目能源消耗情况与同类企业对比分析见表。

表13.4-2  本项目能耗指标对比表

| 序号 | 类别 | 怡球（太仓） | 江苏海光 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品水耗(吨/吨) | 0.17 | 0.276 | 0.1338 |
| 2 | 单位产品电耗(千瓦时/吨) | 55.67 | 47.795 | 25 |
| 3 | 单位产品天然气耗(立方米/吨) | 73.75 | 79.54 | 52 |

## 13.5 节能降耗措施

本项目所采用的节能降耗措施如下：

（1）在工艺技术选择上选用技术先进、工艺成熟的生产线，保证产品质量， 尽可能减少设备数量，节约能源和空间。

（2）工艺安排上，尽可能合理利用资源，如本项目的生产工艺为配备燃料 预热系统、余热利用系统和电磁搅拌技术等多种国际先进熔炼和节能技术，既降 低了能源消耗，又提高了产品合格率。本项目的的熔炼炉上均安装有聚热器，熔炼过程中聚热器将熔炼过程中产生的热量回收聚集，烟气温度约为200℃以下。同时余热利用装置利用余热对废铝料原料进行加热，温度可加热至约400℃，从而节约了燃料资源。本项目采用了回转炉炉渣处理工艺，进一步回收利用炉渣中废铝，最大程度提高铝的回收率。

（3）设备选型上，充分做好前期调研论证工作，电机选择高效电机，避免出现大马拉小车的现象；同时配备大量的硬件和软件系统，加大信息化管理力度，提高工作效率。

（3）加强企业内部管理，提高人员素质和责任心，从管理上要效益。合理安排工时，做好生产的调配工作，提高设备利用率，严禁设备空运转。

（4）采用国内先进的工艺流程和设备，可靠的自动控制系统，能力逐级利用，采用新型、高效的节能设备，以降低能耗。

（5）工艺需水量较少，生产用水全部循环利用，设备使用的冷却水，建立专门的冷却水循环系统，提高水的复用系数，满足节水的要求。

（6）采用节能型设备，节能用电。

## 13.6 清洁生产管理要求

本项目投运后，公司将坚持以节能降耗、减排少污的理念，追求经济发展和 节能环保有机协调发展，切实做到可持续发展，使公司的经济效益和社会效益双赢。

①健全能源和三废排放管理机构。在原有基础上配备专职管理干部，负责与上级能源管理部门和环保部门沟通联系，实时监督检查能源设施和三废处理设备的运行情况，核查能源和三废排放考核制度的执行情况，及时收集掌握行业节能 减排的先进技术并予以推广应用，不断提高全厂的能源和三废管理水平。

②完善能源和三废排放监控机制。完善制定全厂的能源管理和生产制度章 程，定期听取能源和三废排放管理小组的工作汇报，对重大能源和三废排放问题进行研究决策，对生产线各能耗设备进行实时计量监控，也对生产中排放的三废进行定期检测，发现问题及时解决，完善能源和三废排放监控机制。

③保持生产均衡和正常的设备维修，使设备处在最佳工作状态下，可节约直接能耗，也减少间接能耗，降低三废排放。

④车间照明控制形式采用分段制，根据生产时实际情况开启，以利节约用电。在保证高效操作的前提下，不同操作场合采用合理的照度标准，选用合适的照明灯具。照明控制开关设置灵活，不需要部分可随时关闭。

⑤车间所有环保设备必须定期维护和保养，并检修和测试其功效，如水膜除 尘器和布袋除尘、废渣处理系统设备等都必须进行严格监管，保证 最佳效率运作。

⑥生产车间建立节能减排管理制度，水、电、气计量器具要配齐，项目建成 后正式生产时，按工序对产品进行能耗（水、电、气）标定，制定出合理的能耗 指标，建立消耗台帐，有专人负责，建立奖惩制度，加强能源核算，强化节能意 识，减少能源消耗。对于排放的水、气和渣进行定期检查和不定期抽查，按照国 家标准进行对比，并通过工艺改进或调整，逐步降低三废的排放量。

⑦对员工开展节能减排知识教育，组织有关人员参加节能减排培训，未经节能减排教育、培训人员不得在耗能和三废处理设备操作岗位上工作。

## 13.7 清洁生产小结

综上所述，本项目选用了成熟稳定的生产工艺和设备，资源能源消耗较低，产品无毒无害，无二次污染，生产期间产生的各项污染物得到有效的控制，实现达标排放，基本实现了“节能、降耗、减污”的清洁生产要求，清洁生产水平达到国内先进水平。

# 14、建议及结论

## 14.1项目概况

项目名称：年产10万吨再生铝锭改扩建项目；

建设单位：汨罗市联创铝业科技有限公司；

拟建地点：汨罗高新技术产业开发区龙舟南路西；东经113°08'17"，北纬:28°46'06"

法人代表：朱振平；

建设性质：改扩建；

用地面积：42830m2。

生产规模：年产10万吨再生铝锭；

投资情况：本项目建设投资17000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期3个月；

## 14.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

根据2018年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市生态环境局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各均符合相关标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

## 14.3环境影响结论

1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

2、运营期

（1）大气环境影响结论

本项目主要废气污染物为熔炼过程中产生的SO2、NOx、氟化物、氯化氢、颗粒物、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物、二噁英以及破碎、炒灰过程中产生的颗粒物，该部分废气污染物现阶段经弥散式燃烧、低过量空气燃烧、烟气再循环等减氮措施+蓄热体极冷后送入低压脉冲布袋除尘器除尘+喷淋脱硫塔，再经20m高烟囱外排，项目熔炼废气采用封闭式集气方式，熔炼炉废气经熔炼炉的排气口直接引出，此部分废气几乎可全部收集，使用烟气再循环法，使用的方式是在抽取温度较低的烟气，通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器，和空气混合后一起送入炉内，降低NOx排放；要求项目加大加料口上方集气罩面积，增加引风机风量，使集气效率控制在90%以上；要求项目采用封闭式炒灰机，使炒灰颗粒物全部收集，项目熔炼废气、破碎颗粒物与炒灰颗粒物一并引至废气处理设施处理。经处理后，颗粒物、氟化物、氯化氢、SO2、NOx、铅及其化合物、镉及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物的排放浓度可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表4规定的大气污染物排放限值要求，说明措施可行，对环境的影响可以承受。

（2）地表水环境影响结论

本项目冷却循环水、碱液喷淋水循环使用不外排。生活污水经化粪池处理达到《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表1中的间接标准和汨罗市城市污水处理厂接管标准的较严值后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。收集的初期雨水到达一定水位后排至重金属污水管网。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、原料暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 14.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）的相关规定本项目不属于限制类和淘汰类，因此，项目符合国家最新产业政策。

2、项目选址和总图布置合理性

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所在地规划产业为有色金属加工产业，本项目为废五金再生利用与有色金属加工业，产业布局与汨罗高新技术产业开发区总体规划相符。本项目占地的类型为二类工业用地，符合汨罗高新技术产业开发区的用地规划。同时，项目用地已取得国土证和选址意见，根据国土证，用地类型为工业用地/办公，本项目建设符合国土证土地使用类型。根据选址意见可知，本项目为园区保留企业，项目的建设已得到相关单位同意。

（3）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的天然气等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）、锡（Sn）。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表14.4-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量（t/a） | 指标建议 | 建设方已有总量指标 | 需购买的总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 2.148 | 2.2t | 2t | 0.2t |
| NOx | 15.065 | 15.1t | 9.4t | 5.7t |
| 铅 | 0.0204 | 21kg | 0 | 21kg |
| 镉 | 0.002 | 2kg | 0 | 2kg |
| 砷 | 0.0008 | 1kg | 0 | 1kg |

根据建设方排污权排污权证可知，建设方已拥有SO2：2t/a、NOx：9.4t/a的总量指标超过本项目所需总量指标，故建设方还需额外购买SO2总量指标7.4t、NOx总量指标6.3t、铅总量指标21kg、镉总量指标2kg、砷总量指标1kg。

5、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为17000万元人民币，本次工程环保投资估算为800万元，占项目建设投资的比例为4.7％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 14.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，其项目环境影响可以接受，能够满足清洁生产要求。通过对本项目风险识别，项目环境风险影响可接受。该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 14.6建议

（1）确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

（2）营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

（3）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（4）加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。