岳环评[2020]17号

关于湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司存栏2400头母猪改扩建项目环境影响报告书的批复

湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司：

你公司《关于申请批复<湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司存栏2400头母猪改扩建项目>的报告》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司位于汨罗市川山坪镇桥坪村，拟投资3500万元建设存栏2400头母猪改扩建项目，在原有产量（年出栏生猪2400头、仔猪6600头）的基础上扩建存栏2400头母猪，年出栏仔猪48000头，总产能达到年出栏生猪2400头，年出栏仔猪约54600头，总用地面积为67596m2，总建筑面积为33400m2。项目采用外购饲料及益生菌喂养，采取圈养、干清粪工艺。主要建设内容为：新建母猪配怀区、分娩区、饲料加工区、堆肥区和办公休闲区，新增一套废水处理系统，其他辅助、公用和环保工程依托现有；项目选址不在禁养区范围内；根据湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南泉昇帮农生态农业发展有限公司汨罗分公司存栏2400头母猪改扩建项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生活污水经化粪池处理后与养殖废水一起进入污水处理系统，处理后的高浓度污水作为肥料原料外售处理，处理后的清水通过槽车运往苗圃消纳。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好危险废物贮存区、污水处理系统、厂区污水管道等区域的防腐、防渗工作，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

2、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，通过合理布局、加强运行管理、定期喷洒除臭剂和加强绿化等措施，可以有效的减免恶臭气体物质的产生量，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），臭气浓度执行《禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中的无组织排放监控浓度限值；饲料混合粉尘经处理，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）二级标准排放限值后，通过15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）要求后，通过屋顶高空排放。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备、畜禽棚舍、水泵等采取消声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集、贮存、处置、管理工作，建立台账；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，医疗废物等危险废物，收集后交有资质的单位处置，并执行转移联单制度；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和2013年修改单标准要求建设一般固废暂存场，收集到的粉尘回用于生产，废弃脱硫剂生产厂家回收利用；按畜医主管部门要求规范病死动物尸体收集、暂存和运输管理，沼渣、猪粪、污水处理系统污泥外运肥用等相关情况及时登记台账备查，生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南德顺环境服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2019年1月20日

抄送:岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南德顺环境服务有限公司