汨罗市锦胜科技有限公司

10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：汨罗市锦胜科技有限公司

编制单位：湖南道和环保科技有限公司

2020年3月

目  录

1.概 述	1

1.1项目建设背景及建设项目特点	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	14

1.5环境影响评价的主要结论	14

2 总 则	16

2.1编制依据	16

2.2环境影响要素识别和评价因子筛选	19

2.3环境功能区划	21

2.4评价标准	22

2.5评价工作等级及评价范围	27

2.6环境保护目标	31

3 现有工程概况	33

3.1现有工程基本情况	33

3.2现有工程主要建设内容及规模	33

3.3现有工艺流程及简述	36

3.4现有项目污染源分析	37

3.5现有项目三废排放情况汇总表	43

3.6现有项目环评批复、验收意见的落实情况	43

3.7“以新带老”工程措施	47

4 建设项目工程分析	48

4.1建设项目情况介绍	48

4.2公用工程	53

4.3项目总平面布置	54

4.4技改内容综述	54

4.5施工期污染源分析	54

4.6营运期污染源分析	54

4.7污染源强核算	62

4.8项目污染源汇总	69

4.9技改项目“三本账”核算	70

4.10技改项目以新带老措施分析	71

5 环境现状调查与评价	72

5.1自然环境概况	72

5.2汨罗高新技术产业开发区基本情况	74

5.3 项目周边污染源调查	80

5.4环境空气质量现状调查与评价	80

5.5地表水环境质量现状评价	82

5.6地下水质量现状评价	83

5.7声环境质量评价	86

5.8土壤环境质量评价	86

6 环境影响预测与评价	90

6.1施工期环境影响分析与评价	90

6.2运营期大气环境影响预测与评价	90

6.3运营期地表水环境影响预测评价	101

6.4运营期地下水环境影响分析	104

6.5声环境影响分析	116

6.6固体废物环境影响分析	118

6.7土壤环境影响分析	121

6.8生态环境影响分析	123

6.9环境风险评价	124

7 环境保护措施及其可行性论证	130

7.1运营期大气污染防治措施及可行性分析	130

7.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析	131

7.3地下水污染防治措施	133

7.4噪声污染防治措施及可行性分析	134

7.5固废处理处置措施及可行性分析	135

8 环境经济损益分析及总量控制	137

8.1环境效益分析	137

8.2工程经济效益与社会效益分析	138

8.3总量控制分析	138

9 环境管理与环境监测计划	140

9.1环境管理	140

9.2环境监测	142

9.3竣工环保验收内容	143

10 环境影响评价结论	145

10.1项目概况	145

10.2环境质量现状	145

10.3环境影响及环保措施	146

10.4公众参与	147

10.5环境影响经济损益分析	148

10.6环境管理与环境监测计划	148

10.7总量控制	148

10.8产业政策及选址可行性	148

10.9综合结论	148

附件:

- 环评委托书；

- 现有项目环评批复及竣工验收批复；

- 项目租赁合同

- 项目评价标准执行函

- 项目监测报告及质保单

- 项目营业执照

- 项目选址意见表

- 项目危废处置意向协议

- 湖南汨罗高新科技产业园审查意见

附图：

  - 项目地理位置图；

  - 项目总平面布置图及分区防渗图；

  - 项目敏感点分布图及评价范围图；

  - 项目所在地水系及地表水功能区划示意图；

  - 环境监测点位图；

  - 湖南省汨罗高新技术产业开发区产业布局总体规划图；

  - 湖南省汨罗循环经济产业园区土地利用总体规划（2018-2023）；

  - 汨罗市生态保护红线分布图。

附表：

- 建设项目大气环境影响评价自查表；

- 建设项目地表水环境影响评价自查表；

- 环境风险评价自查表；

- 建设项目环评审批基础信息表。

- 1.概 述

- 1.1项目建设背景及建设项目特点

汨罗市锦胜科技有限公司成立于2018年3月（2018年4月10万吨/年铅制品回收利用建设项目建设单位由汨罗市锦胜有色金属有限公司变更为汨罗市锦胜科技有限公司（岳环评函[2018]4号）），主要从事废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选。公司位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司标准厂房11栋3#、4#、5#、8#车间，公司厂址中心经纬度为东经113.167916°，北纬28.775288°，建设单位于2017年10月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《10万吨/年铅制品回收利用建设项目环境影响报告书》，岳阳市生态环境局于2017年11月对该项目环评进行了批复（岳环评 [2017]100号，详见附件）； 2019年11月建设单位编制了《10万吨/年铅制品回收利用建设项目竣工环境保护验收监测报告》并完成备案手续。根据原环评及其批复，竣工验收监测报告等相关资料，项目实际建设内容为：生产厂房租用湖南省同力循环经济发展有限公司现有11栋3#、4#、5#、8#车间，总用地面积3049m2，其中废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选区（3#、4#车间共1524.5m2）、废旧免维护铅酸蓄电池原料仓库（5#车间762.25m2）、铅栅、铅膏打包区（8#车间762.25m2），建有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线一条，配套6格循环水池（189m3）、事故池（189m3）、碱液喷淋塔+15m排气筒及其他公用工程、辅助工程，以废旧免维护铅酸蓄电池为原料，经破碎、多级湿法分选、压延等工序生产规模为铅块（铅膏）、铅锭，生产规模为铅块（铅膏）62500t/a、铅锭30000t/a。

根据《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》“以“长株潭”有色精深加工产业圈、永兴和汨罗再生资源工业基地、安化高明循环经济工业园为基础，积极引进资本、技术、项目和龙头企业，延伸再生金属回收利用产业链，发展高端加工产品”及“其中再生金属回收重点发展再生铜、再生铝、再生铅等再生金属的规模化利用，废弃二次电池无害化处理及材料循环利用示范工程”的发展规划，湖南省北部将以湖南汨罗高新科技产业园为依托，继续大力发展再生资源产业及延伸再生金属回收利用产业链，发展高端加工产品。

现有项目主要产品铅块（铅膏）、铅锭及副产品重质塑料、轻质塑料均为初级原料产品，现根据市场的需求，响应《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》，进一步深化再生铅产品加工，延伸项目产业链，扩大生产市场，建设单位拟对现有生产工艺进行优化，对初级产品铅膏、分选塑料进行深化加工，在11栋7#车间新增铅膏深化加工生产一氧化铅生产线一条，7栋3#车间新增分选塑料二次破碎生产线1套， 11栋6#车间新增分选塑料二次破碎、全自动水力分选、硅橡胶分离、色选生产线一套。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目废塑料破碎、分选属于其中 “三十、废弃资源综合利用业86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他”，应编制报告表，铅膏经混凝沉淀、压滤、加热烘干、球磨、筛分生产一氧化铅属于“三十四、环境治理业100危险废物（含医疗废物）利用及处置生产”中的“利用及处置的（单独收集、病死动物化尸窖（井）除外）”，应当编制环境影响报告书，综上所述，本技改项目应当编制环境影响报告书。湖南道和环保科技有限公司接受汨罗市锦胜科技有限公司的委托，承担了《汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目环境影响报告书》的编制工作（见附件1）。

- 1.2环境影响评价工作过程

接受委托后，编制单位立即成立了项目环评工作组，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等要求，进行了现场踏勘和资料搜资调研工作，本次环境影响评价工作分三个阶段。具体工作过程如下：

项目环评工作程序图

- 1.3分析判定相关情况

本技改项目为废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选综合利用，属于再生铅的综合回收利用业，塑料破碎分选工序产生的塑料破碎料仅为废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选产生副产品的，本技改项目新增的塑料片料二次破碎工序仅为对现有项目塑料破碎料破碎分选工艺的优化，不外购废塑料进行再生加工，不属于专门的废塑料破碎清洗分选类企业，故不适用于《废塑料综合利用行业规范条件》。

（1）产业政策的相符性分析

本技改项目以废旧免维护铅酸蓄电池分选后的铅膏为原料生产一氧化铅，分选后废塑料生产破碎再生料，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一项鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，属于鼓励类项目。

此外项目生产中拟使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2019本)中限制类及淘汰类项目，也不存在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）（工产业〔2010〕第122号）所列的工艺装备和产品。因此，本技改项目符合国家产业政策要求。

（2）与湖南汨罗高新技术产业开发区规划的符合性分析

本技改项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区，根据业主提供厂房租赁合同，其用地属于工业用地，用地性质相符。根据《湖南汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》，园区总体定位为以再生资源回收加工产业、有色金属深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园，其中新市片区功能定位为再生资源回收和再生资源加工基地。本技改项目位于湖南省同力循环经济发展有限公司7栋、11栋，以废旧免维护铅酸蓄电池分选后的铅膏及塑料破碎料为原料进行再生利用，园区规划产业定位为再生资源回收利用及有色金属精深加工，符合园区规划定位，因此本技改项目选址符合当地规划。

（3）与 “三线一单”的符合性分析

本技改项目与“三线一单”的符合性分析见下表：

表1.3-1  项目与“三线一单”的符合性分析表

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本技改项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司7栋、11栋，根据汨罗市生态保护红线分布图，本技改项目不在汨罗市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | - 项目区地下水环境、土壤、声环境质量均能满足相应标准要求，项目排放的各项污染物经相应措施处理后均可达标，对周围环境很小，环境风险可控，未超出环境质量底线，所在区域2018年环境空气质量为不达标区域，《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，汨罗市环境空气质量正持续向好改善，因此本技改项目的建设基本符合环境质量底线要求。 |
| 资源利用上线 | - 本技改项目生产用水循环使用，无生产废水外排，生产能源为电能和生物质，资源综合利用及能耗满足《再生铅行业规范条件》及《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519-2009）》，故项目符合资源利用上限要求。 |
| 环境准入负面清单 | - 湖南汨罗高新技术产业开发区环境准入负面清单：禁止类（除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业，水耗、能耗高的行业）、限制类（废气排放量大的行业），本技改项目属于再生资源回收利用，符合园区产业定位，符合相关产业政策要求。 |

（4）与《再生铅行业规范条件符合性》符合性分析

本技改项目为再生铅生产项目，根据《再生铅行业规范条件》（工信部2016年第60号）的关于再生铅生产项目的相关规定，对本技改项目再生铅生产工艺可行性进行逐条进行说明论证，见下表1.3-2。本技改项目企业布局和生产规模、质量工艺和装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与职业病防治等各方面经完善后均可满足其规定要求。

表1.3-2 项目与再生铅行业规范条件符合性分析

| 内容 | 规范条件 | 本技改项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 企业布局和生产规模 | 新建、改建、技改再生铅项目应符合国家产业政策和本地区城乡建设规划、土地利用总体规划、主体功能区规划、相应的环境保护规划（行动计划）、强制性国家标准等要求,限制盲目扩张。 | 符合法律法规；项目地位于湖南汨罗高新技术产业开发区，属于工业园工业用地，符合产业园园总体规划和土地利用规划 | 达到要求 |
|  | 废铅蓄电池预处理项目规模应在10万吨/年以上，预处理-熔炼项目再生铅规模应在6万吨/年以上。 | 本技改项目属于废铅蓄电池预处理+回收一氧化铅项目，处理规模为6.25万吨/年。 | 达到要求 |
| 二、质量、 工艺和装备 | 预处理-熔炼企业的铅膏需脱硫处理或熔炼尾气脱硫，并对脱硫过程中产生的废物进行无害化处置，确保环保达标。 | 本技改项目铅膏采用氢氧化钠进行脱硫处理，对含硫酸盐废水进行处理后循环使用，不外排。 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业应采用生产效率高、能耗低的先进工艺及装备，鼓励采用先进适用的清洁生产技术工艺，不得采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备。不得直接熔炼带壳废铅蓄电池，不得利用直接燃煤或喷煤式反射炉熔炼含铅物料。 | 本技改项目采用设备不属于落后工艺及设备，采用湿法生产一氧化铅。 | 达到要求 |
|  | 从废铅蓄电池中分选出的铅膏、铅板栅、重质塑料、轻质塑料等应分类利用。预处理企业产生的铅膏需送规范的再生铅企业或矿铅冶炼企业协同处理。预处理-熔炼企业的铅膏需脱硫处理或熔炼尾气脱硫，并对脱硫过程中产生的废物进行无害化处置，确保环保达标。 | 本技改项目废铅蓄电池中分选出的铅膏加工成一氧化铅外售，铅板栅液压打包成铅锭外售，重质塑料、轻质塑料二次破碎后外售，实行分类利用；项目属于预处理+综合利用企业，铅膏经脱硫后制成一氧化铅产品，并对项目产生废气采用碱液喷淋塔脱硫处理，回收脱硫产生的副产物，确保环保达标排放 | 达到要求 |
| 三、 能源消耗 | 再生铅企业须具备健全的能源管理体系，配备必要的能源(水)计量器具，有条件的企业应建立能源管理中心，所有企业能耗必需符合国家相关标准的规定。 | 目前企业现有工程已配备必要的能源（水）计量器具，本技改项目技改工程尚未投产，建成后配备 | 经完善后满足要求 |
|  | 再生铅企业必须具备健全的能源管理体系，能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006)的有关要求，符合《再生铅单位产品能源消耗限额》（GB25323-2010）标准要求。预处理-熔炼企业熔炼工艺能耗应低于125千克标煤/吨铅，精炼工序能耗应低于22千克标煤/吨铅，铅总回收率大于98%，熔炼废渣中铅含量小于2% | 本技改项目后电耗为230万度/年，环保机制碳为525t/a，折合综合能耗13.2千克标准煤/吨铅，铅总回收率大于98%，无熔炼废渣产 | 达到要求 |
| 四、环境保护 | 再生铅项目符合《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等要求。 | 本技改项目符合《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等要求 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委、环境保护部、工业和信息化部2016年公告第36号）规定的“清洁生产企业”水平。 | 本技改项目达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委、环境保护部、工业和信息化部2016年公告第36号）规定的“清洁生产企业”水平，本项目的资源能源利用在同行业中的水平中上 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业应按照《危险废物经营许可证管理办法》有关规定依法申请领取危险废物经营许可证，并符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）的相关要求。 | 本技改项目并符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）的相关要求。 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业在收购废铅蓄电池时，应严格执行危险废物转移联单制度、建立危险废物经营情况记录簿。生产过程中产生的污染物的处理工艺技术可行，处理设施运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运转。企业应规范物料堆放场、废渣场、排污口的管理。 | 本技改项目已严格执行危险废物转移联单制度、建立危险废物经营情况记录簿。 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业废水应雨污分流、清污分流、分质处理，清水循环利用，污水深度处理，第一类污染物车间排放口达标排放。有组织排放废气中铅烟、铅尘应采用自动清灰的布袋除尘技术、静电除尘技术等进行处理，酸雾应采取收集冷凝回流或物理捕集加碱液吸收的逆流洗涤等技术进行收集或处理。 | 本技改项目实施雨污分流、清污分流、分质处理，清水循环利用，污水深度处理，酸雾、燃烧烟气采取加碱液吸收方法，污染物排放应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015)的要求 | 达到要求 |
| 五、安全生产与职业病防治 | 再生铅企业必须遵守《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，执行保障安全生产和职业病危害防护的国家标准或行业标准。新建和改造项目安全设施和职业病防护设施必须严格履行“三同时”手续。企业必须依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。积极开展安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设。 | 本技改项目现有工程遵守《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，执行保障安全生产和职业病危害防护的国家标准或行业标准。企业依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。积极开展安全生产标准化工作，强化安全生产基础建设，技改工程尚未建设，建成后将完善 | 经完善后满足要求 |

（5）与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）符合性分析

表1.3-3 项目与废铅蓄电池处理污染控制技术规范符合性分析

| 内容 | 规范条件 | 本技改项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 一般要求 | 废铅酸蓄电池资源再生利用设施建设应经过充分的技术经济论证并通过环境影响评价，包括环境风险评价。 | 已进行技术经济论证，环境影响评价正在办理 | 完善后达到要求 |
|  | 废铅酸蓄电池资源再生利用工程规模的确定和详细技术路线的选择，应根据服务区域废铅酸蓄电池的产生情况、社会经济发展水平、城市总体规划、技术的先进合理性等确定。并应保证现有再生铅的生产规模大于1万t/a，技改企业再生铅的生产规模大于2万t/a，新建企业生产规模应大于5万t/a。 | 本技改项目属于废旧免维护铅蓄电池预处理配套铅膏生产一氧化铅项目，处理规模为6.25万吨/年。 | 达到要求 |
| 二、选址要求 | 厂址选择应符合当地城市总体发展规划和环保规划，符合当地大气污染防治、水资源保护、自然保护的要求。 | 本技改项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区，属于工业园工业用地，符合产业园园总体规划和土地利用规划，符合汨罗总体发展规划要求，符合大气污染防治、水资源保护、自然保护的要求。 | 达到要求 |
|  | 铅回收企业不得建设在饮用水水源保护区陆域范围和GB3095中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区以及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区。 | 本技改项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区，不在饮用水水源保护区陆域范围和GB3095中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区以及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区等需要特殊保护的地区。 | 达到要求 |
|  | 厂址选择还应符合以下条件：（1）厂址应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件，不应选在地震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙、采矿隐落区以及居民区上风向地区。 （2）选址应综合考虑交通、运输距离、土地利用现状、基础设施状况等因素，并应进行公众调查。 （3）厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁，或有可靠的防洪、排涝措施。 （4）厂址附近应有满足生产、生活的供水水源。 （5）厂址附近应保障电力供应。 | 根据相关地质资料，本技改项目厂址应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件，不应选在地震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙、采矿隐落区以及居民区上风向地区；项目已进行公众调查，厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁，或有可靠的防洪、排涝措施，附近应有满足生产、生活的供水水源，能保障电力供应 | 达到要求 |
| 三、 铅回收企业设施建设要求 | 铅回收企业设施应包括预处理系统、铅冶炼系统，环境保护设施以及相应配套工程和生产管理等设施。 | 目前企业已有预处理系统，本次新增铅膏制一氧化铅生产线和塑料破碎分选线，并配套相应环保设施和生产管理设施 | 经完善后满足要求 |
|  | 铅回收企业出入口、暂时贮存设施、处置场所等，应按GB15562.2的要求设置警示标志。 | 企业出入口、暂时贮存设施、处置场所等，已按GB15562.2的要求设置警示标志。 | 达到要求 |
|  | 应在法定边界设置隔离围护结构，防止无关人员和家禽、宠物进入。 | 设有厂房隔离，防止无关人员和家禽、宠物进入 | 达到要求 |
|  | 现有铅回收企业铅回收率应大于 95%，新建铅回收企业铅回收率应大于 97%。 | 本技改项目铅回收率为99%。 | 达到要求 |
|  | 应具有完整废水、废气的净化设施、报警系统和应急处理装置，确保废水、废气达标排放。 | 本技改项目生产废水循环使用，不外排，生产废气经碱液喷淋塔处理后由15m排气筒外排，设有事故池，具有完整废水、废气的净化设施、报警系统和应急处理装置，确保废水、废气达标排放。 | 达到要求 |
| 四、铅回收 | 经预处理后的含有金属铅、铅的氧化物、铅的硫酸盐以及其他金属如钙、铜、银、锑、砷及锡等物质的电池碎片可采取火法冶金法或湿法冶金法把金属铅从混合物中分离出来。 | 本技改项目采用湿法将硫酸铅转化为铅的氧化物。 | 达到要求 |
|  | 湿法冶金一般包括两种工艺方法，一种是预脱硫-电解沉积工艺，另一种是固相电还原铅工艺。 | 本技改项目采用氢氧化钠进行脱硫后直接加热烘干生产氧化铅产品 | 达到要求 |
|  | 对于铅回收企业的所有工序排放出来的粉尘，应经过收集和处理后排放。对于粉尘，可根据污染治理程度的要求，采用布袋除尘器、静电除尘器、旋风除尘器、陶瓷过滤器或湿式除尘器。收集好的粉尘可以直接返回铅回收生产系统。对于SO2，其消除可采用干式、半干式、半湿和湿式等方法。采用先进成熟的脱硫技术和设备进行。铅回收企业的废气排放应按照GB16297、GB9078的排放限值执行。 | 本技改项目产生含铅粉尘采用布袋除尘器进行收集处理，烘干燃烧废气经碱液喷淋塔处理后外排，排放标准执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015)的要求。 | 达到要求 |
|  | 铅回收企业应有污水处理站，用以处理流出回收厂的污水、雨水、废铅酸蓄电池仓库储存时的溢出液等。未经处理的电解液不得直接排放。再生厂排放废水应当满足 GB 8978 和其他相应标准的要求。 | 本技改项目设有污水处理系统，免维护铅酸蓄电池无溢出液，生产废水循环使用，不外排。 | 达到要求 |
|  | 铅回收企业产生的冶炼残渣、废气净化灰渣、废水处理污泥、分选残余物应按照危险废物进行管理，可送危险废物安全填埋场进行处置。禁止将资源再生过程中产生的残渣等危险废物任意堆放或填埋。 | 本技改项目无冶炼废物产生，各物料均能回收外售，无危废产生。 | 达到要求 |
|  | 主要噪声设备，如破碎机、泵、风机等应采取基础减振和消声及隔声措施。厂界噪声应符合GB12348的要求。 | 本技改项目主要设备均已采取基础减振和消声及隔声措施。厂界噪声应符合GB12348的要求。 | 达到要求 |
|  | 废铅酸蓄电池的资源再生装置应设置废水、废气、废渣等污染控制系统外，还应配置报警系统和应急处理装置。 | 本技改项目已设置废水、废气、废渣等污染控制系统外，还应配置报警系统和应急处理装置。 | 达到要求 |
| 五、运行管理要求 | 铅回收企业应按照《危险废物经营许可证管理办法》获得许可证后方可运营；未取得危险废物经营许可证的单位不得从事有关废铅酸蓄电池铅回收处置活动。 | 本技改项目危险废物经营许可证正在申请办理中，目前未运营 | 经完善后满足要求 |
|  | 铅回收企业劳动定员可分为生产人员、辅助生产人员和管理人员。劳动定员应以按岗定人为原则，根据项目的工艺特点、技术水平、自动控制水平、投资体制、当地社会化服务水平和经济管理的要求合理确定。铅回收企业应对操作人员、技术人员及管理人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、应急处理等理论知识和操作技能培训。 | 本技改项目已进行人员分工，并对操作人员、技术人员及管理人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、应急处理等理论知识和操作技能培训。 | 达到要求 |
|  | 废铅酸蓄电池接收应严格执行危险废物转移联单制度。 | 已有完善的危险废物转移联单制度 | 达到要求 |
|  | 铅回收企业应建立危险废物经营情况记录簿，详细记载每日收集、贮存、利用或处置废铅酸蓄电池的类别、数量、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。危险废物经营情况记录簿与危险废物转移联单同期保存。 | 已建立危险废物经营情况记录簿，详细记载每日收集、贮存、利用或处置废铅酸蓄电池的类别、数量、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。危险废物经营情况记录簿与危险废物转移联单同期保存。 | 达到要求 |
|  | 铅回收企业应建立应急预案，应急预案可按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（国家环境保护总局公告 2007 年第 48 号）的要求制定，并定期进行演练。 | 企业按照国家相关规定编制了《汨罗市锦胜有色金属有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年7月25日由汨罗市环境应急指挥中心予以备案。 | 达到要求 |

- （6）与《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》符合性分析

表1.3-4 项目与铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策符合性分析

| 内容 | 再生污染防治技术政策 | 本技改项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、源头控制与生产过程污染防控 | 废铅蓄电池拆解应采用机械破碎分选的工艺、技术和设备，鼓励采用全自动破碎分选技术与装备，加强对原料场及各生产工序无组织排放的控制。分选出的塑料、橡胶等应清洗和分离干净，减少对环境的污染。 | 本技改工程废旧免维护铅酸蓄电池采用全自动机械破碎分选技术与装备，在排污节点设置有收集或密闭装置，减少无组织排放；分选出的塑料、橡胶等清洁度较高，均不属于危废，并进行二次破碎和多级分选，减小对环境的污染。 | 达到要求 |
|  | 再生铅企业应对带壳废铅蓄电池进行预处理，废铅膏与铅栅应分别熔炼;对分选出的铅膏应进行脱硫处理;熔炼工序应采用密闭熔炼、低温连续熔炼、多室熔炼炉熔炼等技术，并在负压条件下生产，防止废气逸出;铸锭工序应采用机械化铸锭技术。 | 本技改项目回收完整的带壳废铅蓄电池进行预处理，废铅膏采用氢氧化钠脱硫生产一氧化铅，无熔炼工序。 | 达到要求 |
| 二、质量、 工艺和装备 | 废铅蓄电池的废酸应回收利用，鼓励采用离子交换或离子膜反渗透等处理技术;废塑料、废隔板纸和废橡胶的分选、清洗、破碎和干燥等工艺应遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备，鼓励采用自动化作业。 | 本技改项目回收的废旧免维护铅酸蓄电池内酸液均吸附在玻璃纤维棉隔板内，溶于水中废酸量较少，废塑料、废玻璃纤维棉隔板、废橡胶的分选、清洗采用自动化作业。 | 达到要求 |
| 三、 大气污染防治 | 鼓励采用袋式除尘、静电除尘或袋式除尘与湿式除尘(如水幕除尘、旋风除尘)等组合工艺处理铅烟;鼓励采用袋式除尘、静电除尘、滤筒除尘等组合工艺技术处理铅尘。鼓励采用高密度小孔径滤袋、微孔膜复合滤料等新型滤料的袋式除尘器及其他高效除尘设备。应采取严格措施控制废气无组织排放。 | 本技改项目采用碱液喷淋塔及不到除尘器处理铅尘，采取密闭收集措施控制废气无组织排放 | 达到要求 |
| 四、水污染防治 | 废水收集输送应雨污分流，生产区内的初期雨水应进行单独收集并处理。生产区地面冲洗水、厂区内洗衣废水和淋浴水应按含铅废水处理，收集后汇入含铅废水处理设施，处理后达标排放或循环利用，不得与生活污水混合处理。 | 本技改项目实行雨污分流，初期雨水设初期雨水池沉淀处理，生产区地面拖把清洗废水按含铅废水处理，采用沉淀池进行处理，初期雨水和拖把清洗废水预处理后送重金属污水提质处理厂处理，不与生活污水混合处理。 | 达到要求 |
|  | 含重金属(铅、镉、砷等)生产废水，应在其产生车间或生产设施进行分质处理或回用，经处理后实现车间、处理设施和总排口的一类污染物的稳定达标;其他污染物在厂区总排放口应达到法定要求排放;鼓励生产废水全部循环利用 | 本技改项目含重金属生产废水全部循环利用，不外排，生活污水在厂区总排口达标排放。 | 达到要求 |
|  | 含重金属(铅、镉、砷等)废水，按照其水质及排放要求，可采用化学沉淀法、生物制剂法、吸附法、电化学法、膜分离法、离子交换法等组合工艺进行处理。 | 本技改项目含重金属生产废水采用化学沉淀法处理后回用生产，含重金属初期雨水、拖把清洗废水采用化学沉淀法+吸附法处理后送重金属污水提质处理厂 | 达到要求 |
| 五、固体废物利用与处置 | 废铅蓄电池再生过程中产生的铅尘、废活性炭、废水处理污泥、含铅废旧劳保用品(废口罩、手套、工作服等)、带铅尘包装物等含铅废物应送有危险废物经营许可证的单位进行处理。 | 本技改项目产生的铅尘属于氧化铅产品，收集后作为产品外售，废水处理污泥主要成分为铅膏，作为原料直接回用生产，破碎分选产生的废玻璃纤维棉隔板交湖南翰洋环保科技有限公司处置。 | 达到要求 |
| 六、鼓励研发的新技术 | 干、湿法熔炼回收铅膏、直接制备氧化铅技术及熔炼渣无害化综合利用技术。 | 本技改项目采用湿法回收铅膏直接制备一氧化铅。 | 达到要求 |

- （7）与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析

本项目与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析详见下表。

表1.3-5本项目与《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第四条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目： （一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； （二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； （三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； （四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； （五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； （六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； （七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。 | 本项目选址不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。 | 相符 |
| 2 | 第六条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 | 本项目选址不在风景名胜区内。 | 相符 |
| 3 | 第七条饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 第八条饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | 本项目选址不在饮用水水源保护区。 | 相符 |
| 4 | 第九条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。 | 本项目选址不在水产种质资源保护区内。 | 相符 |
| 5 | 第十条禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。 第十一条禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目选址不在国家湿地公园内。 | 相符 |
| 6 | 第十五条禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 本项目选址不在生态保护红线和永久基本农田范围内。 | 相符 |
| 7 | 第十八条禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围（指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目选址不在长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围内。 | 相符 |
| 8 | 第十九条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 第二十条新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省人民政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。 第二十一条新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，依法依规按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省人民政府投资主管部门依法核准。其余项目禁止建设。 | 本项目为废旧免维护铅酸蓄电池综合利用项目，不属于石化、煤化工项目。 | 相符 |
| 9 | 第二十二条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。 | 本项目为废旧免维护铅酸蓄电池综合利用项目，不属于落后产能项目。 | 相符 |
| 10 | 第二十三条对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。 | 本项目为废旧免维护铅酸蓄电池综合利用项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，本项目选址不在国家重点生态功能区内。 | 相符 |
| 11 | 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 本项目为废旧免维护铅酸蓄电池综合利用项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 相符 |
| 12 | 第二十五条各级各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新增产能的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 第二十六条高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 | 本项目为废旧免维护铅酸蓄电池综合利用项目，不属于产能过剩行业，也不属于高污染项目。 | 相符 |

综上所述，本技改项目选址位于湖南汨罗高新科技开发区，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、国家湿地公园、长江干支流（长江干流湖南段、湘江沅江千流及洞庭湖）岸线1公里范围内。项目为废旧免维护铅酸蓄电池综合利用项目，不属于石化、煤化工、落后产能、产能过剩项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，本项目选址不在国家重点生态功能区内。故本项目符合《湖南长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相关要求。

（8）与《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》符合性分析

本技改项目属于废旧免维护铅酸蓄电池回收综合利用项目，铅属于有色金属，根据湖南省有色金属管理局2016年9月发布的《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》，其提出1、规划优化循环经济布局：以湘北汩罗、湘南永兴2个国家级循环经济示范基地为依托，连同湘江沿线循环经济园区和企业，形成我省循环经济产业带，引进集聚和辐射带动相关企业，大力发展循环经济。湘南以郴州为核心构建资源开发区，对矿产资源进行梯级开发和循环利用。湘中以长株潭为核心构建循环利用先进技术成果的孵化器，形成低碳环保的精深加工产业圈。湘北以汩罗为核心构建集回收、拆解、加工、研发、交易为一体的有色金属再生资源集散中心。2、加快发展循环经济产业：重点发展低品位、共伴生、难选冶矿产资源的综合利用，突出抓好尾矿、冶炼渣的综合回收利用，再生金属的分拣、拆解、分离和无害化处理。加强对株洲清水塘、湘潭竹埠港、衡阳水口山、郴州三十六湾、娄底锡矿山地区历史沉积的采矿废石、选矿尾砂、冶炼废渣等的再生利用。大力拓展“城市矿山”建设，增加再生资源回收利用及加工品种，提升再生资源规模化利用水平。以“长株潭”有色精深加工产业圈、永兴和汨罗再生资源工业基地、安化高明循环经济工业园为基础，积极引进资本、技术、项目和龙头企业，延伸再生金属回收利用产业链，发展高端加工产品。努力争取国家有关部门的大力支持，切实推进我省循环经济“保税区”、“无水港”建设，联合家电、机械等制造企业发展废旧机电产品回收利用和大型废旧金属拆解回收利用产业，形成我省循环经济新的重要增长点。其中再生金属回收重点发展再生铜、再生铝、再生铅等再生金属的规模化利用，废弃二次电池无害化处理及材料循环利用示范工程。

本技改项目属于废旧免维护铅酸蓄电池回收综合利用项目，为现有项目废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选项目产业链延伸，符合《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》中“延伸再生金属回收利用产业链，发展高端加工产品”及“再生金属回收重点发展再生铜、再生铝、再生铅等再生金属的规模化利用，废弃二次电池无害化处理及材料循环利用示范工程”的发展规划。

故本技改项目的建设与《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》相符。

（9）平面布局合理性分析

项目按车间进行分区，在现有10万吨/年铅制品项目的基础上新增7栋3#车间、11栋1#、6#车间对废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选后的重质塑料和轻质塑料进行进一步破碎、分选，新增11栋7#车间对铅膏进行加工，生产一氧化铅，各车间均有道路互通，便于车辆出入。技改后11栋厂房整个分区由东往西依次为塑料破碎、分选、暂存区，一氧化铅生产区，废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选加工区，废旧免维护铅酸蓄电池原料暂存区，7栋3#车间单独设置破碎区（11栋6#车间面积受限）。本项目技改后共设置4个排气筒，其中1#现有硫酸雾排气筒位于废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选加工区；技改工程新增2#一氧化铅烘干燃烧废气排气筒位于11栋7#车间，新增3#塑料破碎粉尘排气筒位于11栋6#车间，新增4#塑料破碎粉尘排气筒位于7栋3#车间。

项目11栋6#、7#、8#车间一次相邻，废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选产生的塑料初级片料在11栋8#进行打包，由叉车送往11栋6#车间进行二次破碎分选（高峰期部分送7栋3#车间），经二次破碎分选的塑料片料经打包后由叉车转运至11栋1#车间进行暂存外售，11栋1#车间紧邻11栋6#车间北侧，并设置有大门连通，塑料片料运输方便。

从厂区平面布置来看，平面布置考虑了项目生产的特点，总平面布局按生产性质、规模、产品工艺流程、交通运输及防火、卫生、环保等要求进行，工艺顺畅，各工序衔接紧凑，利于生产活动，而且将其活动对外界环境的影响降低到最小程度。从平面布局上看功能分区明确，人流货流通畅短捷，项目总平面布局比较合理。

- 1.4关注的主要环境问题及环境影响

本次评价根据建设项目的特点，关注的主要环境问题及环境影响为：

（1）项目建成后，废气源强和处理措施可行性，分析其可能造成的环境影响，明确其环境影响是否在可接受范围内；

（2）项目生产过程生产废水预处理达标的可行性及循环使用不外排的可行性。

- 1.5环境影响评价的主要结论

汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目符合国家产业政策要求，符合相关规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目从环境保护角度分析是可行的。

- 2 总 则

- 2.1编制依据

- 2.1.1 有关法律法规及规章

- （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修正施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正施行；

（7）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日修改施行；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》 ，2018年10月26日修订施行；

（11）《中华人民共和国安全生产法》，2014 年12月1日起施行；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682 号令；

（13）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号；

（14）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（15）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（16）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号）；

（17）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发 [2016] 81号）；

（18）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（19）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018年6月16日；

（20）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（21）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号；

（22）《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》，生态环境部令第1号；

（23）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（24）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发(2012)98号文）；

（25）《关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知》（环环评[2016]95号）；

（26）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（27）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017] 84 号）；

（28）《排污许可管理办法（试行）》，2018年1月10日；

（29）《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环境保护部公告2017年 第81号）；

（30）《关于发布《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单的公告》（生态环境部公告 2018年 第29号）；

（31）《关于促进铅酸蓄电池及再生铅产业规范发展的意见》。

- 2.1.2地方有关法规及相关政策文件

（1）《湖南省环境保护条例》（2019年修订）；

（2）《湖南省环境保护“十三五”规划》；

（3）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（湘政发[2018]17号）；

（4）《湖南省主体功能区规划》；

（5）《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知》（湘政发〔2018〕20号）；

（6）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

（7）《湖南省贯彻落实大气污染防治行动计划实施细则》，（湘政办发〔2013〕77号）；

（8）《湖南省贯彻落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）》，（湘政发[2015] 53号）；

（9）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016] 176号）；

（10）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》；

（11）《湖南省有色金属行业十三五发展规划》；

（12）《岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案》；

（13）《关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知》（岳政发[2010]30 号）；

（14）《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知》(岳政办函〔2015〕21号)；

（15）《岳阳市生态环境保护“十三五”规划》；

（16）《岳阳市汨罗江水体达标方案》（岳阳市环保局）；

（17）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》（2018～2023）；

（18）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》；

（19）湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2019]8号）；

（20）《汨罗市城市总体规划》（2006～2020）。

- 2.1.3导则及有关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

（10）《国家危险废物名录》（2016年版），2016年8月1日施行；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告 2017年 第43号）；

（12）《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）；

（13）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）；

（14）《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013）；

（15）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（16）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)；

（19）《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）；

（20）《再生铅行业规范条件》（工业和信息化部2016 年12月13日）；

（21）《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》（公告2015年 第11号）。

- 2.1.4 其他有关技术文件

（1）本技改项目环境影响评价委托书；

（2）项目评价执行标准函；

（3）现有项目验收监测报告；

（4）建设单位提供的其它资料。

- 2.2环境影响要素识别和评价因子筛选

- 2.2.1环境影响要素识别

经过对项目建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境因素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响，详见下表。

表2.2-1  项目环境影响因素识别表

| 项目阶段 | 影响分析环境要素 | 短期影响 | 长期影响 | 直接影响 | 间接影响 | 可逆影响 | 不可逆影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 环境空气 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 地表水环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 声环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 景观 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  | 人群健康 | √ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 环境空气 |  | √ | √ | √ | √ |  |
|  | 地表水环境 |  |  |  | √ | √ |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  | √ |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  |  |  | √ |
|  | 人群健康 |  | √ |  | √ |  | √ |

- 2.2.2评价因子筛选

根据环境影响要素初步识别结果，结合各生产环节的排污特征，所排放污染物对环境危害的性质，对所识别的环境影响要素作进一步分析，将工程建设对环境的危害相对较大，对环境影响较为突出的污染因子作为评价因子。确定本技改项目评价因子见下表。

表2.2-2   项目评价因子表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 区域环境质量评价因子 | 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他因子：Pb |
|  | 污染源评价因子 | 颗粒物（以TSP计）、SO2、NOX、Pb |
|  | 预测因子 | 颗粒物（以TSP计）、SO2、NOX、Pb |
| 地表水 | 区域环境质量评价因子 | 地表水汨罗江： pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅、硫酸盐 |
|  | 污染源评价因子 | COD、NH3-N、SS、BOD、硫酸盐、铅离子 |
|  | 预测因子 | 定性分析 |
| 地下水 | 区域环境质量评价因子 | pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数 |
|  | 污染源评价因子 | SO42-、Pb2+ |
|  | 预测因子 | Pb2+ |
| 声环境 | 区域环境质量评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价因子 | 连续等效A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 土壤环境 | 区域环境质量评价因子 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 污染源评价因子 | Pb2+ |
|  | 预测因子 | Pb2+ |
| 固体废物 | 产生因子 | 一般工业固废、危废、生活垃圾 |
|  | 评价因子 | 一般工业固废、危废、生活垃圾 |
| 环境风险 | 风险源 | 生产废水 |
|  | 风险类型 | 生产废水泄露 |

- 2.3环境功能区划

本技改项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司标准厂房11栋、7栋。本技改项目环境功能区划如下：

- 2.3.1环境空气功能区划

项目所在地为二类区，SO2、NO2、CO、臭氧、PM2.5、PM10、Pb执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。

- 2.3.2地表水功能区划

项目所在地周边区域地表水水体主要有汨罗江、湄江、李家河。

汨罗江：根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），汨罗江新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源二级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水水源一级保护区，执行GB3838-2002中II类标准；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水水源二级保护区，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准；南渡桥至磊石为渔业用水区，执行GB3838-2002中Ⅲ类标准。

湄江：渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

李家河：渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

- 2.3.3地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

- 2.3.4声环境功能区划

项目西侧居民环境敏感点属2类区，声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准，工业园区属3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准。

项目区各环境功能属性见下表。

表2.3-1  项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 汨罗江 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米、新市桥至市水厂取水口上游1000米断面为二级饮用水水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；市自来水厂取水口上游1000m至下游200m断面为一级饮用水水源保护区，执行GB3838-2002中II类标准；市水厂取水口下游200米至南渡桥为二级饮用水水源保护区，执行GB3838-2002中III类标准；南渡桥至磊石、石碧潭渡口至新市桥断面为渔业用水区，执行GB3838-2002中III类标准。 |
|  |  | 湄江 | 渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  |  | 李家河 | 渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类区 |  |
| 3 | 声环境功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、3类区 |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |
| 5 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |
| 6 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |
| 7 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |
| 8 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂处理、湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂） |  |

- 2.4评价标准

根据项目区域环境功能区划和岳阳市生态环境局汨罗分局对本技改项目执行标准的函，本次环评采用以下标准进行评价。

- 2.4.1环境质量标准

- 1、环境空气

项目区环境空气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、Pb执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。具体标准限值见下表：

表2.4-1   环境空气质量标准

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70μg/m3 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35μg/m3 75μg/m3 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 1小时平均 | 4mg/m3 10mg/m3 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160μg/m3 200μg/m3 |  |
| Pb | 年平均 | 0.5μg/m3 |  |

- 2、地表水

汨罗江饮用水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；汨罗江项目评价区其他江段、湄江、李家河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目地表水环境质量标准详见下表。

表2.4-2   地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 项 目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项 目 | Ⅱ类标准 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 10 | SS | 25 | 30 |
| 2 | COD | 15 | 20 | 11 | 铜 | 1 | 1 |
| 3 | BOD5 | 3 | 4 | 12 | 镍 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | 氨氮 | 0.5 | 1 | 13 | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 石油类 | 0.05 | 0.05 | 14 | 铅 | 0.01 | 0.05 |
| 6 | 总氮 | 0.5 | 1 | 15 | 镉 | 0.005 | 0.005 |
| 7 | 总磷 | 0.1 | 0.2 | 16 | 砷 | 0.05 | 0.05 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 2000 | 10000 | 17 | 汞 | 0.00005 | 0.0001 |
| 9 | 硫酸盐 | 250 | 250 | / | / | / | / |

注：SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

- 3、地下水环境

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表2.4-3   地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 12 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 2 | 氨氮 | ≤0.5 | 13 | 铅 | ≤0.01 |
| 3 | 总硬度 | 450 | 14 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 | 15 | 镉 | ≤0.005 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 16 | 铁 | ≤0.3 |
| 6 | 氯化物 | ≤250 | 17 | 锰 | ≤0.1 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 | 18 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 8 | 挥发酚 | ≤0.002 | 19 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | 20 | 总大肠菌群 （MPN/L） | ≤3.0 |
| 10 | 砷 | ≤0.01 | 21 | 菌落总数 （CFU/mL） | ≤100 |
| 11 | 汞 | ≤0.001 | 22 | 钠 | ≤200 |

- 4、声环境

项目西侧居民环境敏感点声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准，工业园区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准，具体噪声标准值见下表：

表2.4-4   声环境质量标准  dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

- 5、土壤环境

项目建设用地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值详见下表：

表2.4-5   建设用地土壤污染风险筛选值   单位：mg/kg

| 污染物项目 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
| 污染物项目 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| 标准值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 污染物项目 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 标准值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 污染物项目 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烷 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2二氯苯 |
| 标准值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 污染物项目 | 1,4二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
| 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 |
| 污染物项目 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 |
| 标准值 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 |
| 污染物项目 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 | / | / | / | / |
| 标准值 | 1.5 | 15 | 70 | / | / | / | / |

表2.4-6  农用地土土壤污染风险筛选值   单位：mg/kg

| 项目 | pH | 汞 | 镉 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值 | ≤5.5 | 1.3 | 0.3 | 40 | 70 | 150 | 50 | 200 | 60 |

- 2.4.2污染物排放标准

- 1、废气排放标准

项目技改工程营运期废气中有组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表4大气污染物特别排放限值，Pb、硫酸雾执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表3限值及无组织排放Pb、硫酸雾、颗粒物执行《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》(GB31574-2015)中表5企业边界排放限值。

表2.4-7   再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准（单位：mg/m3）

| 评价因子 | 标准值 |  | 评价标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织排放 | 企业边界排放限值 | 有组织排放 | 企业边界排放限值 |
| 硫酸雾 | 10 | 0.3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表3限值 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表5限值 |
| 铅尘 | 2 | 0.006 |  |  |
| 颗粒物 | 10 | 1.0 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4限值 |  |
| SO2 | 100 | / |  |  |
| NOx | 100 | / |  |  |

- 2、废水排放标准

项目生活废水经预处理进入市政污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂处理，厂区出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及污水处理厂进水水质标准要求的较严值。生产废水经预处理后循环使用，不外排；初期雨水、拖把清洗废水经沉淀池预处理达《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574—2015）表1中间接排放标准后由槽罐车送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂处理。项目污水排放标准限值详见下表：

表2.4-8   水污染物排放限值  单位：mg/L，pH无量纲

| 废水种类 | 污染物 | 污水厂接纳标准限值 | 本技改项目废水排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH | 6～9 | 6～9 |
|  | CODCr | 320 | 320 |
|  | BOD5 | 160 | 160 |
|  | 氨氮 | 25 | 25 |
|  | SS | 180 | 180 |
|  | 动植物油 | 100 | 100 |
| 初期雨水、拖把清洗废水 | Pb | 2.0 | 0.2 |

- 3、噪声排放标准

项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

表2.4-9   噪声排放标准  dB（A）

| 阶段 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 运营期 | 65 | 55 |

- 4、固体废物

一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）要求。

- 2.5评价工作等级及评价范围

- 2.5.1大气评价工作等级及评价范围

- 1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，最大地面质量浓度占标率Pi计算公式如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

大气评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2.5-1   大气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax ≥ 10% |
| 二级评价 | 1% ≤ Pmax < 10% |
| 三级评价 | Pmax < 1% |

本技改项目估算模型参数见下表。

表2.5-2   项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 20万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -13.4 |
| 地表类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | £是 R否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

废气主要污染源强见表6.2.3和表6.2.4，污染源估算模型计算结果见下表。

表2.5-3   项目排放主要污染物估算模型计算结果表

| 污染物 | SO2 |  |  | NOx |  |  | TSP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源名称 | 预测浓度/（μg/m3）注 | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） | 预测浓度/（μg/m3） | 占标率/% | D10%/（m） |
| 2#排气筒11栋7# | 0.14775 | 0.03 | / | 5.91 | 2.96 | / | 0.328596 | 0.04 | / |
| 3#排气筒11栋6# | / | / | / | / | / | / | 0.17026 | 0.02 | / |
| 4#排气筒7栋3# | / | / | / | / | / | / | 0.17026 | 0.02 |  |
| 11栋6#无组织粉尘 | / | / | / | / | / | / | 0.01548 | 1.72 | / |
| 7栋3#无组织粉尘 | / | / | / | / | / | / | 0.01548 | 1.72 | / |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表中预测值为占标率最大值。

由估算模式的计算结果可知，由上表可知，Pmax=2.96%，1%≤Pmax＜10%，因此，本技改项目大气评价等级为二级。

- 2、评价范围

本技改项目大气评价工作等级为二级，大气环境评价范围：以本技改项目厂址为中心，边长为5km的矩形范围。具体评价范围见附图3。

- 2.5.2地表水评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本技改项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.5-4。

表2.5-4 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本技改项目生产废水经预处理全部回用不排放，生活污水经化粪池处理达标后排入汨罗市城市污水处理厂；技改项目不新增含铅初期雨水、拖把清洗废水，现有含铅初期雨水、拖把清洗废水经沉淀池预处理后由槽罐车送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂处理，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)第5.2.2.2条，间接排放建设项目评价等级为三级B。

评价范围：本技改项目地表水评价主要评价项目生产废水预处理后循环使用可行性和生活污水依托汨罗市城市污水处理厂处理的可行性。

- 2.5.3地下水环境评价等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本技改项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类，项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司11栋、7栋厂房，生产、生活用水来源为园区给水管网，本技改项目所在区域居民生活用水由汨罗市二水厂提供，项目所在区域无集中式饮用水源等《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）表1中的敏感区、较敏感区，即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。即项目区域地下水环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610- 2016）中关于地下水环境影响评价工作等级分级表，确定本技改项目地下水环境的评价等级为二级。

表2.5-5   地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I 类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

项目地下水影响评价等级为二级，评价范围为以厂址为中心，8km2的水文地质区域，主要对地下水污染防治措施有效性进行分析。

- 2.5.4声环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本技改项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，属于3类声环境功能区，项目200m范围无居民，受项目影响人口不多，项目建设后敏感点噪声级增加在3dB(A)以内，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本技改项目声环境影响评价等级为三级。

2、评价范围

评价范围为厂界周围200m范围内。

- 2.5.5土壤环境评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），项目占地为0.5749hm2，占地规模为小型。根据附录A中环境和公共设施管理业中危险废物利用及处置，项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类；建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，敏感程度按相对最高级别判定，建设项目周边均为工业企业，不存在其他土壤环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为二级评价，具体工作等级判断见表2.5-6。

表2.5-6  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、评价范围

项目土壤环境评价工作等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价范围为厂界周围200m范围内。

- 2.5.6生态影响评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

本技改项目建设于汨罗高新技术产业开发区范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本技改项目做生态影响定性分析。

2、评价范围

本技改项目厂界范围以内。

- 2.5.7环境风险评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表2.5-7   环境风险评价工作级别划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本技改项目无重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，所以本技改项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00002＜1，风险潜势为I。本技改项目评价工作等级为简单分析。

2、评价范围

评价范围项目为中心，半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

- 2.6环境保护目标

本技改项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，根据本次环评确定的各要素评价工作等级，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下。

表2.6-1  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功 能区 | 相对厂 址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 新市镇新市街社区新桥片居民1 | -210 | 0 | 居民 | 约25户，100人 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标 准 | W | 210-630 |
| 新市镇新市街社区居民 | -800 | 0 | 居民 | 约1160户，4640人 |  | W | 800-2500 |
| 新市镇镇政府 | -1500 | 0 | 机关 | - |  | W | 1500 |
| 新市中学 | -1500 | 0 | 学校 | 约2000人 |  | W | 1500 |
| 汨罗市第二人民医院 | -1300 | 0 | 医院 | 约160人，120个床位 |  | W | 1300 |
| 新市镇新市街社区新桥片居民2 | 0 | -400 | 居民 | 约120户，480人 |  | S | 400-1040 |
| 新市镇八里村居民 | 0 | -1300 | 居民 | 约152户，608人 |  | S | 1300-2500 |
| 平江县童家塅村 | 2103 | -1630 | 居民 | 约70户，280人 |  | SE | 2660-3400 |
| 平江县武莲村 | 430 | 0 | 居民 | 约780户，3120人 |  | E | 430-3300 |
| 武莲学校 | 1642 | 1750 | 学校 | 200人 |  | NE | 2400 |
| 新市镇新市街社区菜村居民 | 0 | 450 | 居民 | 约420户，1680人 |  | N | 450-2000 |
| 新市中心小学 | 208 | 230 | 学校 | 约500人 |  | NW | 980 |

表2.6-2   环境保护目标表（水环境、声环、生态）

| 项目 | 环境保护目标 |  | 方位 | 最近距离 | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 汨罗江，中河 | 汨罗江与湄江交汇处至新市桥 | N | 1.3km | 4.1km，渔业用水 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  |  | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | NW | 1.5km | 4.8km，饮用水源二级保护区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | NW | 6.8km | 1.2km，饮用水源一级保护区 | GB3838-2002中Ⅱ类标准 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | NW | 8km | 6km，饮用水源保护区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | NW | 12km | 23.4km，渔业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 湄江，小河 |  | E | 300m | 渔业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 李家河、小河 |  | NW | 11.6 | 渔业用水区 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 区域地下水 |  | —— | —— | 评价区域不使用地下水作为饮用水源 | GB/T14848-2017中Ⅲ类 |
| 生态 | 汨罗江国家湿地公园 |  | 北 | 1.3km | 包括汨罗江干流汨罗段及其周边区域，长43.6km，宽0.1～1.5km，总面积2954.10公顷，项目评范围内位于湿地科普宣教与文化展示区 | / |

- 3 现有工程概况

- 3.1现有工程基本情况

汨罗市锦胜科技有限公司成立于2018年3月（2018年4月10万吨/年铅制品回收利用建设项目建设单位由汨罗市锦胜有色金属有限公司变更为汨罗市锦胜科技有限公司（岳环评函[2018]4号）），主要从事废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选。公司位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司标准厂房11栋3#、4#、5#、8#车间，公司厂址中心经纬度为东经113.167916°，北纬28.775288°，建设单位于2017年10月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《10万吨/年铅制品回收利用建设项目环境影响报告书》，岳阳市生态环境局于2017年11月对该项目环评进行了批复（岳环评 [2017]100号，详见附件）； 2019年11月建设单位编制了《10万吨/年铅制品回收利用建设项目竣工环境保护验收监测报告》并完成备案手续。

- 3.2现有工程主要建设内容及规模

- 3.2.1现有工程建设内容

现有项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司11栋，项目占地面积为3049m2，建筑面积3049m2，项目进行废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选，主要生产设备为废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选机、液压机，主要原料为废旧免维护铅酸蓄电池，处理规模为10万吨/年，主要产品为液压打包后的铅块（铅膏），铅锭。现有项目组成具体情况如下表所示。

表3.2-1   现有项目组成一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 3#，4#生产车间 |  | 循环水池 | 220 | 6格循环水池，189m3 |
|  |  |  | 破碎生产区 | 600 | 废旧免维护铅酸蓄电池破碎生产线，48.5m*12m*8m |
|  |  |  | 轻质塑料暂存区 | 150 | 4号车间北部 |
|  |  |  | 重质塑料暂存区 | 150 | 3号车间北部 |
|  |  |  | 场地 | 404.5 | 物流通道等 |
|  | 5#生产车间 |  |  | 762.25 | 废旧免维护铅酸蓄电池原料仓库 |
|  | 8#生产车间 | 打包区 |  | 200 | 铅栅、铅膏液压打包 |
|  |  | 铅锭、铅块暂存区 |  | 542.25 | 成品区 |
|  |  | 危废暂存间 |  | 20 | 贮存废隔板等 |
| 合计 |  |  |  | 3049 | 员工均不在厂区食宿 |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 现有厂区供水生活用水、生产用水来源于自来水，供水能力有较大的富余。 |  |
|  | 供电 |  |  | 取电于汨罗市新市镇区域电网，本技改项目在厂区内设置有配电间，向厂区内各用电部门供电。 |  |
|  | 排水 |  |  | 厂区内排水按雨污分流考虑，生产废水经处理后循环使用，员工洗手废水，拖把清洗废水，初期雨水经处理后排入重金属污水管网。 |  |
|  | 能源 |  |  | 项目设备采用电能。 |  |
| 环保工程 | 废水处理设施 |  |  | 雨污分流，员工洗手废水，拖把清洗废水经收集后与初期雨水经初期雨水池收集絮凝沉淀处理后排入重金属污水处理厂，生产废水经二级沉淀处理后作为生产用水回用，酸雾吸收废水经沉淀后循环使用，不外排；生产区周边设有回流沟，收集地面生产废水，由泵泵入循环水池。 |  |
|  |  |  |  | 6格循环水池，189m3，清水池2格，污水池4格。 |  |
|  | 初期雨水池 |  |  | 车间北侧，20m3 |  |
|  | 事故池 |  |  | 车间北侧，189m3 |  |
|  | 废气处理设施 |  |  | 酸雾净化器（碱液喷淋塔）+15m排气筒 |  |
|  | 固体废物处理设施 |  |  | 危废暂存间：8号车间，20m2。 |  |

- 3.2.2 现有项目主要生产设备

现有项目主要生产设备情况详见表3.2-2。项目生产的产品为铅块、铅锭。

表3.2-2   现有项目生产设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 规格或能力 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废免维护铅酸蓄电池破碎分选机 | JD-HD290 | 1 | 废免维护铅酸蓄电池破碎分选 |
| 2 | 液压机 | Y28-350 | 1 | 液压压延 |
| 3 | 液压机 | Y28-450 | 2 | 液压压延 |
| 4 | 液压机 | Y28-600 | 1 | 液压压延 |
| 5 | 叉车 | / | 2 | 转运 |
| 6 | 行车 | / | 1 | 行吊 |

- 3.2.2 现有主要原辅材料、能源、产品方案

现有项目原料为废旧免维护铅酸蓄电池，不进行富液铅酸蓄电池破碎，废电池破损率小于5%，废旧免维护铅酸蓄电池主要来源为湖南省，其中岳阳本地市场2万吨/年，长株潭市场3万吨/年，省内及其他地区招投标5万吨。项目主要原辅材料及能源消耗见表3.2-3，现有项目产品方案见表3.2-4。

表3.2-3   现有项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 性状 | 年用量 | 来源及贮存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧免维护铅酸蓄电池 | 350mm×168mm×179mm | 矩形体 | 100000吨 | 岳阳本地市场2万吨/年，长株潭市场3万吨/年，省内及其他市场招投标5万吨，堆放贮存。 |
| 2 | PAC | / | 黄色，粉状 | 1.5吨 | 市场购买，袋装，循环水处理 |
| 3 | PAM | FLOPAM-FO-419-SSH | 白色，粉状 | 0.15吨 | 市场购买，袋装，循环水处理 |
| 4 | 氢氧化钠 | 工业级，GB209-2006 | 白色，片状 | 180吨 | 市场购买，袋装，循环水处理 |
| 5 | 生产用水 | / | / | 7820m3/a | 产业园自来水网 |
| 6 | 电 | / | / | 180万度/年 | 产业园电网 |

表3.2-4   现有项目产品方案一览表

| 产品 | 设计产能（吨/年） |
| --- | --- |
| 铅锭（由铅栅压制） | 30000 |
| 铅块（由铅膏压制） | 62500 |
| 重质塑料颗粒（副产品） | 6000（含水6.25%） |
| 轻质塑料颗粒（副产品） | 2000（含水6.25%） |
| 合计 | 100500 |

- 3.3现有工艺流程及简述

免维护废铅酸蓄电池

震动加料机

行车抓斗

输送带

破碎机

筛分

带水铅膏

压滤铅膏含水12%

铅栅分选器

循环污水

重质塑料分选器

二级沉淀+压滤机

隔板分选器

重质塑料

酸雾收集罩

酸雾吸收处理塔

铅泥暂存罐

压滤机

铅栅

玻璃纤维棉隔板（危废）

轻质塑料分选器

轻质塑料

湿式分选器

新鲜水、循环清水

循环清水

粗铅膏

输送带

辅料仓库

压滤废水

粉尘、铅尘、硫酸雾

筛上物

筛下物

硫酸部分溶于分选水中

图3.3-1   现有生产工艺流程及产污节点图

现有工艺简述：

AGM型免维护铅酸蓄电池，采用玻璃纤维棉做隔板（玻璃纤维棉是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几米个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成，具有良好的吸液性，可吸附大量电解液（硫酸）），贫液式设计，电池内无流动电解液（硫酸），硫酸全部吸附在隔板上，即使外壳破损，也无电解液（硫酸）泄漏，在湿法分选过程中破碎隔板吸附的电解液（硫酸）溶于水中。

（1）加料：废旧免维护铅酸蓄电池经行车抓斗机装入震动式加料仓，然后进入输送带后进入破碎机。

（2）破碎：物料在破碎箱体内通过撞击剪切完成初始破碎，低于筛板直径的颗粒通过一级输送器进入湿式分选器，大于筛板直径颗粒留在箱体内继续破碎，破碎为湿法破碎，破碎过程采用水雾喷淋，可有效降低含铅粉尘及硫酸雾产生量，破碎废水进入循环水池循环使用。

（3）铅膏、铅栅分选：湿式分选器内的滚筒表面衬有不同目数不锈钢网，滚筒内部有设计好流量及压力的冲洗水管，冲洗过程中小于网孔直径的粗铅泥颗粒通过搅笼优先分离出去，细铅泥由冲洗水带走，进入铅膏暂存罐，由铅膏压滤机进行压滤，压滤废水进入循环水池循环使用。搅笼剩余物料进入铅栅分选器完成纯铅分选。

（4）其他物料分选：剩余物料进入重质塑料ABS分选器完成重质塑料ABS分选，未分选物料通过轻质塑料分选器，分选出隔板、轻质塑料PP。分选废水经泵泵入循环水池沉淀后回用。

（5）整个破碎分选系统共有7个分选物出口从而完成废旧铅酸蓄电池内不同物料准确分选工作。整个过程废水零排放，一直循环使用。在易产生酸雾的破碎设备部分加了酸雾收集，收集后的气体进入到碱式喷淋塔进行处理，处理后气体达标排放。

- 3.4现有项目污染源分析

- 3.4.1现有项目与其污染治理设施汇总

根据现有项目环保竣工验收及现场踏勘情况，项目现有污染源采取的污染防治措施见表3.4-1。

表3.4-1 现有项目污染源及采取的污染防治措施一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物种类 | 采取的污染防治措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 硫酸、SS、Pb2+ | 6格循环水池 | 回用于生产，不外排 |
|  | 少量拖把清洗废水 | 硫酸、SS、Pb2+ | 废水沉淀池 | 收集预处理后送工业园重金属污水提质处理厂 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 化粪池处理 | 排入汨罗市城市污水处理厂 |
|  | 雨水 | SS | 初期雨水池 | 收集预处理后送工业园重金属污水提质处理厂 |
| 废气 | 破碎工序 | 颗粒物、硫酸雾 | 碱液喷淋塔 | 经15m高排气筒有组织排放 |
| 噪声 | 设备噪声 | / | 选用低噪声设备，规范操作，基础减震、车间墙体隔声、远离敏感点 | / |
| 固废 | 生产废水处理 | 含铅污泥 | 设危废暂存间，压滤后交给湖南翰洋环保科技有限公司处置 |  |
|  | 硫酸雾吸收废水处理 | 含铅污泥 |  |  |
|  | 分选 | 废玻璃纤维棉隔板 | 设危废暂存间，交给湖南翰洋环保科技有限公司处置 |  |
|  | 生产废水处理 | 氢氧化钠包装袋 |  |  |
|  | 生活垃圾 | / | 环卫部门统一收集处理 |  |

- 3.4.2现有项目营运期污染物排放情况

2019年11月，建设单位编制了《10万吨/年铅制品回收利用建设项目竣工环境保护验收监测报告》并完成备案手续。本次评价引用湖南精科检测有限公司对现有项目验收监测数据说明现有项目营运期污染物排放情况。

（1）废水排放情况

现有项目生产废水通过循环水池污水池经二级沉淀处理后循环使用，不外排。拖把清洗废水通过废水沉淀池处理后由自制槽车送湖南工业园重金属污水提质处理厂。项目生活废水通过园区化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂，雨水流入雨水沉淀池预处理后由自制槽车送湖南工业园重金属污水提质处理厂处理，酸雾碱液喷淋塔产生的含铅高浓度硫酸盐废水循环使用后定期送废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产区1#循环水池跟生产废水一并处理，雨水沉淀池监测结果见表3.4-2，循环水池监测结果见表3.4-3。

表3.4-2 雨水沉淀池水质监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 六价铬 | 铅 | 锑 | 锌 | 铜 |
| 雨水沉淀池 | 2019.7.5 | 无色无味较清 | 6.94 | 16 | 12 | 0.210 | <0.004 | 0.15 | 0.0089 | <0.05 | <0.05 |
|  |  | 无色无味较清 | 6.95 | 17 | 10 | 0.235 | <0.004 | 0.12 | 0.0125 | <0.05 | <0.05 |
|  |  | 无色无味较清 | 6.91 | 15 | 10 | 0.196 | <0.004 | 0.17 | 0.0099 | <0.05 | <0.05 |
|  | 2019.7.6 | 无色无味较清 | 6.97 | 16 | 11 | 0.278 | <0.004 | 0.08 | 0.0025 | <0.05 | <0.05 |
|  |  | 无色无味较清 | 6.93 | 18 | 13 | 0.263 | <0.004 | 0.08 | 0.0037 | <0.05 | <0.05 |
|  |  | 无色无味较清 | 6.95 | 16 | 12 | 0.302 | <0.004 | 0.09 | 0.0034 | <0.05 | <0.05 |
| 《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574—2015）表1中间接排放标准 |  |  | 6 | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.2 |
| 是否达标 |  |  | 是 | - | - | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 |

表3.4-3 循环水池水质监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 铅 | 锑 | 硫酸盐 |
| 循环水池 | 2019.12.3 | 微白微臭较浊 | 7.26 | ND | 0.6 | 14 |
|  |  | 微白微臭较浊 | 7.31 | ND | 0.716 | 11 |
|  |  | 微白微臭较浊 | 7.11 | ND | 0.796 | 17 |

- （2）废气排放情况

- 现有项目有组织排放废气主要为破碎工序产生的废气，其监测结果见表3.4-4；无组织排放废气主要为粉尘、硫酸雾、铅及其化合物，其监测结果见表3.4-5。

表3.4-4 现有项目有组织排放粉尘监测结果

| 采样点位 | 采样时间 | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 碱液喷淋塔处理前排气筒 | 2019.7.5 | 标干风量（m3/h） |  |  | 1026 | 1142 | 1098 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） |  | 65.2 | 64.1 | 66.7 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.0669 | 0.0732 | 0.0732 | / |
|  |  | 硫酸雾 | 实测浓度（mg/m3） |  | 13.2 | 15.3 | 14.8 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.0135 | 0.0175 | 0.0163 | / |
|  |  | 铅及其化合物 | 实测浓度（mg/m3） |  | 1.62 | 1.47 | 1.52 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） |  | 0.00166 | 0.00168 | 0.00167 | / |
|  | 2019.7.6 | 标干风量（m3/h） |  |  | 1065 | 1214 | 1126 | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/m3） | 66.4 | 65.7 | 63.2 | / |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0707 | 0.0798 | 0.0712 | / |
|  |  | 硫酸雾 |  | 实测浓度（mg/m3） | 11.4 | 14.2 | 13.5 | / |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0121 | 0.0172 | 0.0152 | / |
|  |  | 铅及其化合物 |  | 实测浓度（mg/m3） | 1.16 | 1.48 | 1.32 | / |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00124 | 0.00180 | 0.00149 | / |
| 碱液喷淋塔处理后排气筒 | 2019.7.5 | 标干风量（m3/h） |  |  | 1326 | 1445 | 1552 | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/m3） | 19.8 | 21.4 | 23.2 | 30 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0263 | 0.0309 | 0.0360 | / |
|  |  | 硫酸雾 |  | 实测浓度（mg/m3） | 3.68 | 3.46 | 3.21 | 20 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00488 | 0.00500 | 0.00498 | / |
|  |  | 铅及其化合物 |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.165 | 0.174 | 0.169 | 2 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.000219 | 0.000251 | 0.000262 | / |
|  | 2019.7.6 | 标干风量（m3/h） |  |  | 1437 | 1628 | 1516 | / |
|  |  | 颗粒物 |  | 实测浓度（mg/m3） | 22.3 | 20.4 | 21.5 | 30 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.032 | 0.033 | 0.033 | / |
|  |  | 硫酸雾 |  | 实测浓度（mg/m3） | 3.65 | 3.28 | 3.45 | 20 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00525 | 0.00534 | 0.00523 | / |
|  |  | 铅及其化合物 |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.264 | 0.312 | 0.257 | 2 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.000379 | 0.000508 | 0.000390 | / |
| 备注：1.标准参考《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3要求； 2.排气筒高度为：15m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.4-5 现有项目厂界无组织排放废气监测结果

| 采样点位 | 监测项目 |  | 检测结果 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 厂界上风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2019.7.5 | 0.146 | 0.152 | 0.137 | 1.0 （mg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.148 | 0.137 | 0.145 |  | 达标 |
|  | 硫酸雾（mg/m3） | 2019.7.5 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.3（mg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.009 | 0.009 | 0.007 |  | 达标 |
|  | 铅及其化合物（μg/m3） | 2019.7.5 | 0.083 | 0.078 | 0.074 | 6（μg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.076 | 0.089 | 0.082 |  | 达标 |
| 厂界下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2019.7.5 | 0.298 | 0.312 | 0.306 | 1.0 （mg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.292 | 0.308 | 0.311 |  | 达标 |
|  | 硫酸雾（mg/m3） | 2019.7.5 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.3（mg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.013 | 0.016 | 0.012 |  | 达标 |
|  | 铅及其化合物（μg/m3） | 2019.7.5 | 0.102 | 0.098 | 0.104 | 6（μg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.103 | 0.092 | 0.106 |  | 达标 |
| 厂界下风向 | 颗粒物（mg/m3） | 2019.7.5 | 0.249 | 0.268 | 0.234 | 1.0 （mg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.261 | 0.256 | 0.246 |  | 达标 |
|  | 硫酸雾（mg/m3） | 2019.7.5 | 0.016 | 0.018 | 0.015 | 0.3（mg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.017 | 0.016 | 0.017 |  | 达标 |
|  | 铅及其化合物（μg/m3） | 2019.7.5 | 0.113 | 0.106 | 0.102 | 6（μg/m3） | 达标 |
|  |  | 2019.7.6 | 0.106 | 0.105 | 0.109 |  | 达标 |
| 备注：标准参考铅尘、硫酸雾执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5要求，颗粒物尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

由表3.4-4~3.4-5可知，验收监测期间，有组织废气排放浓度均满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表2中标准限值要求；项目厂界无组织排放废气中颗粒物、硫酸雾、铅及其化合物均满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5要求。

- （3）噪声排放情况

现有项目厂界噪声监测结果见表3.4-6。

表3.4-5 现有项目厂界噪声监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东面外1m处1# | 2019.7.5 | 54.8 | 42.4 |
|  | 2019.7.6 | 56.4 | 41.5 |
| 厂界南面外1m处2# | 2019.7.5 | 55.7 | 42.0 |
|  | 2019.7.6 | 54.7 | 42.2 |
| 厂界西面外1m处3# | 2019.7.5 | 55.9 | 41.3 |
|  | 2019.7.6 | 53.6 | 42.6 |
| 厂界北面外1m处4# | 2019.7.5 | 52.5 | 43.9 |
|  | 2019.7.6 | 54.7 | 42.8 |
| 标准限值 |  | 65 | 55 |
| 注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的3类标准要求。 |  |  |  |

由表3.4-6可知，验收监测期间，项目厂家四周外1m处监测点位测得昼间噪声最大值为63.7dB（A），夜间噪声最大值为47.2dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

- （4）固体废物

本项目固体废物主要包括生产废水处理产生的污泥，分选过程产生的玻璃纤维棉隔板，员工产生的生活垃圾。

1、生产废水处理产生污泥

项目生产过程中，不可避免的有少量铅膏随生产废水带入循环水池，生产废水经沉淀后循环使用，沉淀沉渣经压滤机压滤产生的污泥含铅，产生量约120t/a，主要成分为铅及其化合物，属于危废，压块后交湖南翰洋环保科技有限公司处置。

2、硫酸雾吸收废水处理产生污泥

本项目硫酸雾采用碱液喷淋塔进行吸收处理，喷淋废水沉淀后循环使用过程中会产生极少量沉渣，沉渣含铅，产生量约1.6t/a，交湖南翰洋环保科技有限公司处置。

3、分选废玻璃纤维棉隔板

免维护铅酸蓄电池内的电解液硫酸吸附在玻璃纤维棉隔板内，其约占免维护铅酸蓄电池的7%，硫酸5%，隔板2%，破碎过程中，玻璃纤维棉隔板结构被完全破坏时会释放出硫酸溶于破碎分选水中，未被完全破坏结构的隔板仍含硫酸，则废玻璃纤维棉隔板产生量约为300t/a，交湖南翰洋环保科技有限公司处置。

4、生活固废

本项目劳动定员为9人，生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

- 3.5现有项目三废排放情况汇总表

表3.5-1 现有项目“三废”排放情况汇总表

| 类别 | 污染物名称 |  | 单位 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放废气 | 铅尘 | t/a | 0.006 |
|  |  | 粉尘 | t/a | 0.27 |
|  |  | 硫酸雾 | t/a | 0.216 |
|  | 无组织排放废气 | 铅尘 | t/a | 0.002 |
|  |  | 粉尘 | t/a | 0.09 |
|  |  | 硫酸雾 | t/a | 0.11 |
| 废水 | 生产废水 | 硫酸 | t/a | 0 |
|  |  | SS | t/a | 0 |
|  |  | Pb2+ | t/a | 0 |
| 固废 | 生产废水污泥 |  | 交给湖南翰洋环保科技有限公司处置。 |  |
|  | 吸收废水处理产生污泥 |  |  |  |
|  | 废玻璃纤维棉隔板 |  |  |  |
|  | 氢氧化钠包装袋 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾焚烧厂 |  |

- 3.6现有项目环评批复、验收意见的落实情况

现有项目于2017年7月11日取得了《关于汨罗市锦胜有色金属有限公司10万吨/年铅制品回收利用建设项目环境影响报告书的批复》（岳环评 [2017]100号）；2019年11月，建设单位编制了《10万吨/年铅制品回收利用建设项目竣工环境保护验收监测报告》并完成备案手续。现有项目环评批复、验收意见的落实情况详见下表。

表3.6-1  现有项目环评批复的落实情况

| 序号 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司租用湖南省同力循环经济发展有限公司标准厂房（11栋3、4、5、8号厂房）建设10万吨/年铅制品回收利用建设项目，以废旧免维修铅蓄电池为主要原材料，通过湿法破碎、分选、压延等工序生产铅块和铅+锭，项目总投资3000万。主要建设内容为：新建废旧免维修铅酸蓄电池破碎分选生产线一条，配套建设初期雨水池、循环水池、事故池和废气处理系统等设施，其他公用工程、辅助工程依托园区现有。 | 汨罗市锦胜有色金属有限公司现投资3000万在汨罗再生资源回收利用市场加工示范基地内租用现有标准厂房（11栋3、4、5、8号厂房）建设10万吨/年铅制品回收利用建设项目，以废旧免维修铅蓄电池为主要原材料，通过湿法破碎、分选、压延等工序生产铅块和铅锭，项目总投资3000万。主要建设内容为：新建废旧免维修铅酸蓄电池破碎分选生产线一条，配套建设初期雨水池、循环水池、事故池设施，其他公用工程、辅助工程依托园区现有。2018年4月3日，汨罗市锦胜有色金属有限公司正式变为汨罗市锦胜科技有限公司（详见附件3）。 | 已 落 实 |
| 2 | 本项目建设应符合《再生铅行业规范条件》（工信部2016年60号）要求，原料只能废旧免维护铅酸蓄电池，废电池破损率小于5%，来源为湖南省内；不得进行富液铅酸蓄电池破碎，不得就地进行废塑清洗加工；主要产品外售铅加工企业回收利用，不在汨罗循环经济产业园进行后续加工。 | 本项目原料为废旧免维护铅酸蓄电池，不进行富液铅酸蓄电池破碎，招投标面向废旧铅酸蓄电池整个市场，其他收购形式来源为湖南省，废电池破损率小于5%，其中岳阳本地市场2万吨/年，长株潭市场3万吨/年，省内其他地区5万吨。现有项目已落实不进行后续加工，符合环评批复，本次技改项目为现有项目后续加工，属于产业链延伸，为本次技改内容， 需另行审批。 | 已落实 |
| 3 | 废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的规范管理和建设厂区雨污管网，确保项目员工洗手废水，地面拖把清洗废水、初期雨水经220m3收集池收集絮凝沉淀池处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表1中间接排放标准和工业园重金属污水处理厂接纳标准，排入工业园重金属污水处理厂；生产废水经二级沉淀处理后作为生产用水回用。 | 厂区采用雨污分流，员工洗手废水，拖把清洗废水，经废水池收集后，由管道入循环水池。生产废水经二级沉淀处理后作为生产用水回用，酸雾吸收废水经沉淀后循环使用，不外排；生产区周边设有回流沟，收集地面生产废水，由泵泵入循环水池。 | 已落实 |
| 4 | 按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产区、污水池等区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免有管道、地面破损等造成废水下渗污染地下水体；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。 | 项目已做好生产区、污水池等区域的防腐、防渗工作，验收对地下水进行了监测，项目八里村居民水井、园内屋王家水井、大利铜业厂区内水井中pH、氨氮、六价铬、氟化物、铅、镉、锌、铜均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准值。 | 已落实 |
| 5 | 废气污染防治工作。强化生产装置的密闭性操作，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，车间设置负压抽风系统，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，项目破碎分选产生的硫酸雾及含铅粉尘通过集气系统+硫酸雾净化器（碱液喷淋塔）处理达《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3新建企业大气污染物排放限值要求后通过15高排气筒外排。 | 项目生产装置进行密闭性作业，以减少车间无组织废气排放。本技改项目设全自动破碎分选机一台，破碎分选过程会产生硫酸雾，在废电池破碎等机械碰撞过程中会产生含铅粉尘，通过碱液喷淋塔处理后15高排气筒外排，根据本次验收数据可知，验收监测期间，碱液喷淋塔处理后排气筒的颗粒物、硫酸雾、铅及其化合物浓度均满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3排放限值要求。 | 已落实 |
| 6 | 噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备泵、各类风机等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 | 本项目噪声源都安置在工厂厂房内。项目主要噪声源是车间内的破碎分选机、液压机、叉车和行车等设备噪声。项目采用合理布局和加装防噪设备进行综合治理，降低噪声污染。根据验收数据可知，项目（东、南、西、北侧外1m处）4个监测点位中测得昼间、夜间噪声，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 | 已落实 |
| 7 | 固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，完善固体废物产生、贮存、处置台账；按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求建设危险废物暂存间，做好“防渗、防腐、防漏”，并按（GB18597-2001）要求强化原辅材料的运输、装卸管理，防止二次污染。生产废水处理产生污泥、硫酸雾吸收废水处理污泥、废玻璃纤维棉隔板属于危险废物，交有资质单位处置，并做好转移联单工作；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理 | 项目整个厂区已设置防腐、防渗，危废暂存场已按照要求做好围堰及场地防渗工作，暂存场占地面积约20m2，并张贴了危险固废标志牌。 生产废水处理产生污泥、硫酸雾吸收废水处理污泥、废玻璃纤维棉隔板属，交给湖南翰洋环保科技有限公司处置。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理 | 已落实 |
| 8 | 加强运营期风险防范。落实生产区防泄漏、防腐蚀等风险防范措施，防止风险事故的发生；废电池堆放周围设置回流沟，废水汇入车间循环水池；生产车间周围应设置雨水（事故池）收集沟，连通厂区已经事故池，设置有效容积不小于320m3,的事故应急池，确保事故状况下废液及废水不进入外环境；硫酸雾净化器故障或失效时，应立即对摄氏工段进行停车检修；同时加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。 | 项目已设置回流管和事故池，实际建设1#循环水池容积为189m3，故事故池面积为189m3，事故池容积与循环水池容积一样，事故池平时留空，以确保事故状况下废液及废水不进入外环境，可满足风险防范要求；硫酸雾净化器故障或失效时，应立即对摄氏工段进行停车检修；同时加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；企业按照国家相关规定编制了《汨罗市锦胜有色金属有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年7月25日由汨罗市环境应急指挥中心予以备案。 | 已落实 |
| 9 | 本项目以生产车间为界设置50m的环境防护距离，防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 | 项目位于工业园区，生产车间为界的50m的范围内均为园区生产企业，无学校、医院、集中居民区等环境敏感点。 | 已落实 |
| 10 | 加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 | 企业建立污染防治设施运行管理台账，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。 | 已落实 |
| 11 | 本项目核定的总量指标为：铅≤0.008t/a，通过交易获得 | 建设单位已于2018年8月9日取得了《排污许可证》（证书编号：430681-1808-0081）。根据验收监测期间监测数据计算，验收项目实际污染物总量指标铅为0.0017；满足环评批复的总量控制指标要求。 | 已落实 |

表3.6-2  现有项目验收批复的落实情况

| 序号 | 验收批复内容 | 实际建设情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目生产过程中循环水池中的水经沉淀、污水压滤机压滤后循环使用，压滤产生的含铅污泥，产生量为120t/a，主要成分为铅及其化合物，属于危险废物交湖南翰洋环保科技有限公司处置。 | 项目生产过程中循环水池中的水经沉淀、污水压滤机压滤后循环使用，压滤产生的含铅污泥交湖南翰洋环保科技有限公司处置。 | 已 落 实 |
| 2 | 本项目硫酸雾采用碱液喷淋塔进行吸收处理，喷淋废水沉淀后循环使用过程会产生极少量含铅沉渣，产生量约1.6t/a，属于危险废物交湖南翰洋环保科技有限公司处置。 | 喷淋废水沉淀后循环使用过程产生极少量含铅沉渣交湖南翰洋环保科技有限公司处置。 | 已落实 |
| 3 | 铅酸蓄电池内的电解液硫酸吸附在玻璃纤维棉隔板上，破碎过程中，废玻璃纤维棉隔板产生量约为1300t/a，属于危险废物交湖南翰洋环保科技有限公司处置。 | 项目实际生产过程中废玻璃纤维棉隔板产生量约为300t/a，属于危险废物交湖南翰洋环保科技有限公司处置。 | 已落实 |
| 4 | 本项目工人产生的生活垃圾交由园区环卫部门统一收集和处置。 | 项目生活垃圾交由园区环卫部门统一收集和处置。 | 已落实 |

- 3.7现有环境问题及“以新带老”工程措施

- 3.7.1现有环境问题

项目于2019年11月进行自主验收并进行备案，根据验收监测报告及现场踏勘，现有项目各项污染防治措施均已建设并正常运行，各外排污染物均可达标排放，无环境问题。

- 3.7.1“以新带老”工程措施

（1）循环水池中的水经沉淀后循环使用，沉淀污泥经压滤机压滤产生的含铅污泥主要成分为铅膏（氧化铅和硫酸铅），可作为生产一氧化铅的原料利用。

（2）现有项目生产废水主要为分选废水，里面含有铅离子和铅膏，作为生产氧化铅的原料，不制成铅块。

（3）氢氧化钠包装袋经循环水池清水池漂洗后可作为一般固废外售，不作为危废管理。

- 4 建设项目工程分析

- 4.1建设项目情况介绍

- 4.1.1建设项目基本概况

项目名称：10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目

建设单位：汨罗市锦胜科技有限公司

建设地点：湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司11栋、7栋，公司厂址中心经纬度为东经113.167916°，北纬28.775288°。

建设性质：技改

项目投资：本次技改部分总投资300万元，其中环保投资65万元，占项目总投资的21.7%。

总用地面积：5749m2

总建筑面积：5749m2

生产规模：年产一氧化铅（纯度74.7%）61675吨，塑料破碎料7520吨。

劳动定员及工作制度：项目技改后新增劳动定员8人，技改后劳动定员为17人，均不在厂区食宿，工人采用一班制10小时工作，年工作时间为300天。

建设周期：2020年4月，施工期1个月，仅生产设备、环保设备的安装调试等。

- 4.1.2建设项目工程情况内容介绍

汨罗市锦胜科技有限公司现租用湖南省同力循环经济发展有限公司11栋3#、4#、5#、8#车间，总占地面积为3049m2，总建筑面积为3049m2，现有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产线一条。本次新增11栋1#、6#、7#，7栋3#车间，其中7栋3#车间、11栋6#车间对废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选后的副产品塑料进行干式破碎、水力浮选、除硅橡胶（物理分选）、色选、打包（7栋3#车间仅破碎），11栋1#车间为破碎后成品塑料仓库，11栋7#车间为一氧化铅生产车间。本次技改后总占地面积为5749m2，总建筑面积为5749m2，公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，无需另外建设。项目组成具体情况如下表所示。

表4.1-1   建设项目技改后组成一览表

| 工程内容 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 7栋3# | 钢结构厂房，1F，建筑面积675m2 塑料破碎区 | 新增，破碎后的塑料运往11栋6#进行后续分选 |
|  | 11栋6# | 钢结构厂房，1F，建筑面积675m2 塑料破碎、分选、打包区 | 新增 |
|  | 11栋7# | 钢结构厂房，1F，建筑面积675m2 一氧化铅生产线一条 | 新增 |
|  | 11栋3#、4# | 钢结构厂房，1F，建筑面积1524.5m2 废旧免维护铅酸蓄电池破碎生产线一条 | 现有 |
|  | 11栋5# | 钢结构厂房，1F，建筑面积763.25m2 废旧免维护铅酸蓄电池原料仓库 | 现有 |
|  | 11栋8# | 钢结构厂房，1F，建筑面积763.25m2 铅锭、铅块液压打包区 | 现有 |
| 辅助工程 | 办公区 | 11栋3#，建筑面积20m2 | 现有 |
| 公用工程 | 给水 | 由园区给水管网供给 | 现有 |
|  | 排水 | 厂区内排水按雨污分流考虑，排水系统完善，项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理，初期雨水预处理后送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂，生产废水进入循环水池，循环使用，不外排 | 现有 |
|  | 供电 | 由汨罗市新市镇区域电网供给，在厂区内设置有配电间，新增2台100KVA变压器，向厂区内各用电部门供电 | 新增 |
| 环保工程 | 废气收集处理设施 | 项目铅酸蓄电池破碎工艺产生铅尘、硫酸雾、粉尘采用碱液喷淋塔处理后+15m高1#排气筒排放 | 现有 |
|  |  | 项目一氧化铅烘干燃烧烟气采用碱液喷淋头处理后+15m高2#排气筒排放 | 新增 |
|  |  | 项目一氧化铅球磨筛分设置单独的密闭加工区，采用1台布袋除尘器对磨粉、筛分含铅粉尘进行收集处理后呈无组织排放 | 新增 |
|  |  | 11栋6#车间塑料破碎粉尘集气罩+布袋除尘器+15m高3#排气筒 7栋3#车间塑料破碎粉尘集气罩+布袋除尘器+15m高4#排气筒 | 新增 |
|  | 废水收集处理设施 | 厂区采用雨污分流，拖把清洗废水沉淀池 | 现有 |
|  |  | 雨水沉淀池10m3 |  |
|  |  | 铅酸蓄电池破碎生产废水经二级沉淀处理进入循环水池作为生产用水回用；生产区周边设有回流沟，收集地面生产废水，由泵泵入2#循环水池189m3 |  |
|  |  | 一氧化铅生产废水进入现有2#循环水池循环使用，硫酸钠加热结晶回收装置一套 | 新增 |
|  |  | 塑料破碎料浮选1#循环水池10m3 | 新增 |
|  | 噪声污染防治措施 | 隔声、减振、消声等 | 现有生产设备利用现有隔声减震、消声措施、新增设备配套增加隔声减震、消声措施 |
|  | 固体废物 | 一般固废暂存间、危废暂存间 | 利用现有一般固废暂存间、危险废物暂存间 |

- 4.1.3产品方案及规模

根据企业实际生产情况以及建设单位提供的资料，项目技改前后产品方案见下表：

表4.1-3  项目技改前后产品方案一览表

| 现有项目产品方案一览表 |  |  | 技改后产品方案一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品品种 | 规格 | 产量 （吨/年） | 产品品种 | 规格 | 产量 （吨/年） |
| 铅锭 | 块状 | 30000 | 铅锭 | 块状 | 30000 |
| 铅块（铅膏） | 块状 | 62500 | 一氧化铅（纯度74.7%） | 粉状 | 61675 |
| 重质塑料片（ABS，含水6.25%） | 3-4 cm | 6000 | 重质塑料片（ABS，含水6.25%） | 1-2 cm | 5520 |
| 轻质塑料片（PP，含水6.25%） | 3-4 cm | 2000 | 轻质塑料片（PP，含水6.25%） | 1-2 cm | 2000 |
| 合计 | / | 100500 | 合计 | / | 99195 |

- 4.1.4主要原辅材料及能源消耗

项目技改工程以破碎分选后的初铅膏、塑料片料为主要原料等，根据企业实际生产情况以及建设单位提供的资料，项目技改后原材料消耗及资源能源消耗见下表。

表4.1-4   项目技改前后主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 现有项目原辅材料消耗情况 |  |  | 技改后项目 原辅材料消耗情况 |  | 来源及贮存方式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 年耗量（t） |  | 项目名称 | 年耗量（t） |  |  |
| 1 | 废旧免维护铅酸蓄电池 | 100000 |  | 废旧免维护铅酸蓄电池 | 100000 | 招标面向全国废旧铅酸蓄电池市场，主要来源湖南省 | 包含铅膏、塑料量 |
| 2 | PAC | 1.5 |  | 铅膏 | / | 铅酸蓄电池破碎分选产生 | 混入分选废水中 |
| 3 | PAM | 0.15 |  | 重质塑料片（ABS） | / | 铅酸蓄电池破碎分选产生 | 破碎分选线分选初级产品 |
| 4 | 氢氧化钠 |  | 180 | 轻质塑料片（PP） | / | 铅酸蓄电池破碎分选产生 | 破碎分选线分选初级产品 |
| 5 | / |  | / | 氢氧化钠 | 825 | 外购 | 铅膏脱硫剂 |
| 6 | / |  | / | 环保机制碳 | 525 | 外购 | 一氧化铅烘干燃料 |
| 7 | 生产用水 | 7820m3 |  | 生产用水 | 9380m3 | 园区管网供给 | 新增塑料破二次碎料浮选用水及氢氧化铅带走 |
| 8 | 电 | 180万度/年 |  | 电 | 230万度/年 | 汨罗市新市镇区域电网供给 | 消耗量增加50万度/a |

本技改项目为现有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选项目初级产品后续深化加工项目，使用的主要原料为现有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产线破碎分选后的铅膏、塑料片料，为初级产品深加工项目，不外购铅膏进行加工。根据《10万吨/年铅制品回收利用建设项目竣工环境保护验收监测报告》中对重质塑料和轻质塑料的重金属毒性浸出检测结果，重质塑料和轻质塑料浸出毒性均未超标，均不属于危废。以上各物料的主要理化性质详见下表。

表4.1-5  项目主要辅料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质及作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PP | 具有良好的耐热性，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的熔点为189℃， 分解温度为350℃。熔融段温度最好在240℃。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。 PP是最轻的一种塑料，密度为 0.9-0.91g/cm3，比水轻，成型收缩率 1.0-2.5%， 成型温度 160-220℃，为半结晶型高聚物，通用塑料中，PP 的耐热性最好，其热变形温度为80℃-100℃，PP 有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，有更强的抗冲击强度。PP的加工温度在200-250℃左右较好，有良好的热稳定性（分解温度为310℃），PP质轻、韧性好、耐化学性好。 在熔融温度下有较好的流动性，成型性能好，因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低，所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性，分子取向程度高而呈现较大的收缩率。PP在融化过程中，要吸收大量的溶解热，产品出模后比较烫，PP 料加工时不需要干燥。 |
| 2 | ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊 接、热压和粘接等二次加工，广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、 纺织和建筑等工业领域，是一种用途极广的热塑性工程塑料。 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。ABS 通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用最广泛的工程塑料之一。塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为 1.05~1.18g/cm3，收缩率为 0.4%~0.9%，弹性模量值为 2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。塑料ABS 的热变形温度为 93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。 |
| 3 | 铅膏 | 铅膏是由铅粉、水、硫酸和添加剂混合搅拌并发生物理、化学变化而制成的可塑性膏状混合物。废旧蓄电池内铅膏主要成分为一氧化铅、硫酸铅的混合物，其中硫酸铅5%，一氧化铅70%，二氧化铅25%。根据郴州市众泰检测有限公司对现有项目铅膏成分检测报告可知，铅膏主要成分为：铅90%、铜0.1%、锑0.36%、锡0.64%、硫1.5%、氧7.4%（报告单见附件）。 |
| 4 | 氢氧化钠 | 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量39.997。 氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。 |

- 4.1.5项目主要生产设备

项目生产设备项目主要生产设备如下。

表4.1-6   项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名 称 | 型号 | 技改前数量 | 技改后数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废旧免维护铅酸蓄电池破碎分线（11栋3#、4#、5#、8#车间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 废免维护铅酸蓄电池破碎分选机 | JD-HD290 | 1套 | 1套 | 不变 |
| 2 | 液压机 | Y28-350 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 3 | 液压机 | Y28-800 | 2台 | 2台 | 不变 |
| 4 | 液压机 | Y28-200 | 1台 | 1台 | 不变 |
| 5 | 叉车 | / | 2台 | 2台 | 不变 |
| 6 | 行车 | / | 1台 | 1台 | 不变 |
| 一氧化铅生产线（11栋7#车间） |  |  |  |  |  |
| 7 | 反应釜 | H=1.5m，∮=4.5m | 0 | 4个 | 湿法脱硫 |
| 8 | 高压板框压滤机 | XMY2F400/1600-40 | 0 | 3台 | 固液分离 |
| 9 | 滚筒式烤炉 | 定制 | 0 | 1台 | 含铅混合物烘干脱水，采用环保机制炭为燃料 |
| 10 | 球磨机 | 定制 | 0 | 1台 | 一氧化铅磨粉 |
| 11 | 振动筛 | 定制 | 0 | 1台 | 一氧化铅筛分 |
| 12 | 打包机 | 定制 | 0 | 1台 | 一氧化铅打包 |
| 塑料破碎分选线（7栋3#，11栋6#车间） |  |  |  |  |  |
| 13 | 塑料破碎机 | 60#，22kw | 0 | 2台 | 二次干式破碎，7栋3#车间1台，11栋6#车间1台 |
| 14 | 全自动浮选机 | 定制 | 0 | 1套 | 水力浮选，进一步分离重质塑料和轻质塑料，含离心甩干机，11栋6#车间 |
| 15 | 硅橡胶分离机 | DLH1000,50kw | 0 | 1台 | 分离重质塑料中的硅橡胶，11栋6#车间 |
| 16 | 色选机 | A421C8-512V6 | 0 | 1台 | 根据塑料颜色进行分类 |
| 17 | 打包机 | 定制 | 0 | 1台 | 打包 |

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，项目所选设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

- 4.2公用工程

- 供水系统

- 湖南汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，供水管网完善，总供水能力达40000m3/d。本技改项目给水水源由工业园提供，就近从室外给水管接入，本技改项目新鲜水用水主要是生活用水、铅酸蓄电池破碎分选生产用水补充水和塑料浮选用水补充水，年新鲜水用量为9380m3。

- 2、排水系统

项目厂区实行雨污分流，污污分流。现有项目生产废水通过循环水池污水池经二级沉淀处理后循环使用，不外排。拖把清洗废水通过废水沉淀池处理后由自制槽车送湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂。初期雨水在厂区内汇集后，流入雨水沉淀池预处理后由自制槽车送湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活废水产生量为230m3/a，生活废水经化粪池预处理进入工业园生活污水管网，由汨罗市城市污水处理厂处理达标后，最终排入汨罗江。

- 3、供电系统

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，在园区另有一座10KV站，项目用电从园区变电站引入，送至厂区配电房，配电房新增2台100KVA变压器，本工程用电容量和可靠性均可满足要求。

- 4、储运工程

项目位于汨罗高新技术开发区新市片区，交通便利，可用汽车运入厂区，产品运出采用汽车运输。所有物料运输均委托专业公司负责。本项目塑料破碎分选工序主要布置在11栋6#车间，因11栋6#车间场地面积有限，生产高峰期不能满足要求，故增加7栋3#车间作为破碎车间，11栋1#车间作为塑料破碎片料成品车间，塑料片料在厂区的运输采用叉车进行转运。

- 4.3项目总平面布置

项目按车间进行分区，在现有10万吨/年铅制品项目的基础上新增7栋3#车间、11栋1#、6#车间对废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选后的重质塑料和轻质塑料进行进一步破碎、分选，新增11栋7#车间对铅膏进行加工，生产一氧化铅，各车间间均有道路互通，便于车辆出入。技改后11栋厂房整个分区由东往西依次为塑料破碎、分选、暂存区，一氧化铅加工区，废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选加工区，废旧免维护铅酸蓄电池原料暂存区，7栋3#车间单独设置破碎区（11栋6#车间面积受限）。本技改项目技改后共设置4个排气筒，其中1#现有酸雾排气筒位于废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选加工区；技改工程新增2#一氧化铅烘干燃烧废气排气筒位于11栋7#车间，新增3#塑料破碎粉尘排气筒位于11栋6#车间，新增4#塑料破碎粉尘排气筒位于7栋3#车间。项目总平面布局图详见附图2。

- 4.4技改内容综述

本次技改项目的内容汇总如下：

项目技改前，主要产品为铅块、铅锭、重质塑料和轻质塑料，均为粗级产品，需外售其他企业进一步加工，本次技改工程深化产品加工，将分选铅膏二次加工为一氧化铅产品，将分选重质塑料、轻质塑料二次破碎为可直接利用的塑料片料。

- 本次技改项目设置在现有厂房基础上新增7栋3#车间，新增11栋1#、6#、7#车间进行生产，11栋7#车间新增一套碱液喷淋塔+15m高2#排气筒、一套布袋除尘器，11栋6#车间新增1套集气罩+布袋除尘器+15m高2#排气筒，7栋3#车间新增一套集气罩+布袋除尘器+15m高3#排气筒。

- 4.5施工期污染源分析

本技改项目建设地位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南同力循环科技有限公司7栋、11栋。根据现场勘查，本次技改工程主要利用现有场地、厂房进行生产，不新建厂房，施工期无土建工程，仅少量设备为安装，项目施工工程量小，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。

- 4.6营运期污染源分析

- 4.6.1营运期工艺流程及产污环节

本技改项目一氧化铅主要生产工艺包括分选后铅膏湿法脱硫（加氢氧化钠混凝沉淀）、压滤、烘干（烤炉）、球磨、筛分、打包，塑料片料主要生产工艺包括干式破碎、水力浮选（含离心甩干）、除硅橡胶（仅重质塑料）、色选、打包等，项目主要工艺流程和产污节点见下图。

本技改项目生产工艺属于《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》及《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》推荐的湿法铅膏预脱硫工艺，但本技改项目不生产高品位氧化铅产品，直接将铅膏脱硫预处理后生产品位较低的一氧化铅，故无需将铅膏回收还原成纯单质铅在生产高纯度一氧化铅。故本技改项目仅采用《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》及《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》中推荐的湿法脱硫工艺路线即可得到项目所需产品，无需进行后续纯单质铅生产工序。且现有项目废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选工序路线及技改项目硫酸盐提纯工艺路线均属于推荐工艺，因此本改项目选择的生产工艺路线合理。

主要生产工艺包括分选后铅膏湿法脱硫（加氢氧化钠混凝沉淀）、压滤、烘干（烤炉）、球磨、筛分、打包，塑料片料主要生产工艺包括干式破碎、水力浮选（含离心甩干）、除硅橡胶（仅重质塑料）、色选、打包等，项目主要工艺流程和产污节点见下图。

- 4.6.1.1项目营运期工艺流程及产排污节点

项目生产工艺流程及产污节点图：

含铅膏废水

铅膏脱硫反应釜罐湿法脱硫

高压板框压滤机压滤

滚筒式烤炉烘干

球磨机磨粉

筛分机筛分

打包

氢氧化钠

1#循环沉淀池

废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线

废水

废水

燃烧烟气烟尘、SO2、NOx；烘干废气H2O；

噪声、炉渣

粉尘、噪声

粉尘、噪声

筛上物

筛下物

环保机制炭

图4.6-1   项目一氧化铅生产工艺流程及产污节点图

塑料破碎机细破

全自动水力浮选机分选

除硅橡胶（仅重质塑料）

彩色色选机色选

打包

2#循环沉淀池

废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线塑料

废水

噪声

噪声、固废

噪声、粉尘

图4.6-2   项目塑料破碎生产工艺流程及产污节点图

免维护废铅酸蓄电池

震动加料机

行车抓斗

输送带

破碎机

筛分

分选废水

铅栅分选器

二次细碎

重质塑料分选器

球磨机磨粉

隔板分选器

重质塑料

酸雾收集罩

酸雾吸收处理塔

压滤

滚筒式电烤炉烘干

铅栅

玻璃纤维棉隔板（危废）

轻质塑料分选器

轻质塑料

湿式分选器

新鲜水、循环清水

铅膏

粉尘、铅尘、硫酸雾

筛上物

筛下物

硫酸部分溶于分选水中

铅膏脱硫反应釜

铅锭

打包外售

筛分机筛分

筛上物

含铅粉尘、噪声

燃烧烟气烟尘、SO2、NOx；烘干废气H2O；

噪声、炉渣

循环水池1

氢氧化钠

环保机制炭

筛下物

含铅粉尘、噪声

水力浮选

循环水池2

定期排入循环

水池1处理

除硅橡胶

色选

打包外售

固废噪声

噪声

粉尘噪声

废水

本次技改内容

图4.6-3   项目技改后整体生产工艺流程及产污节点图

- 4.6.1.2工艺流程简述

一氧化铅生产工艺流程简述

1.湿法脱硫

废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选过程中，铅膏随分选废水流动，进入铅膏脱硫反应釜中，主要固态物质为一氧化铅、二氧化铅和硫酸铅，废水进入铅膏脱硫反应釜后，加入氢氧化钠调节pH至8-10之间，常温常压下持续搅拌，硫酸铅与氢氧化钠反应，逐渐溶解，生成氢氧化铅沉淀和硫酸钠，反应时间约1h，此时溶液中固态物质为氢氧化铅和一氧化铅、二氧化铅。当pH大于10时，氢氧化铅逐渐溶解，生成铅酸盐，故铅膏脱硫过程中需保持pH至8-10之间。本技改项目生成氢氧化铅化学反应方程式如下：

PbSO4+2NaOH→Pb(OH)2↓+Na2SO4

该工序产生污染物主要为噪声。

2.压滤

将铅膏脱硫反应釜反应完全的溶液由泵泵入高压板框压滤机进行压滤，含硫酸钠废水由管道送入循环沉淀池回用于废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选，氢氧化铅固体和一氧化铅、二氧化铅固体留着板框压滤机内，完成固液分离。

该工序产生污染物主要为噪声、压滤废水。

3.烘干

经固液分离的氢氧化铅固体和一氧化铅、二氧化铅固体分批次送入烤箱加热干燥，烤箱采用电能，采用间接加热方式，加热烤箱内空气，不直接与需加热的物料接触，由烤箱内的空气对物料进行加热，烤箱内温度保持在135~140摄氏度左右，加热时间1h，此时固体混合物中的水分快速蒸发，同时氢氧化铅发生脱水反应，生产一氧化铅和水，水直接蒸发，故最终干燥后的固体为一氧化铅、二氧化铅。本技改项目氢氧化铅脱水化学反应方程式如下：

Pb(OH)2→PbO2+2H2O

本技改工程烤箱温度较低，为135~140℃左右，铅熔点为327℃，沸点为1525℃；一氧化铅融点为866℃，沸点为1472℃，750℃开始挥发；二氧化铅加热至290℃易分解为氧和四氧化三铅；氢氧化铅在135~140℃脱水分解为氧化铅和水。铅、一氧化铅、二氧化铅在135~140℃下均不会挥发产生铅蒸汽，故烤箱加热过程中烤箱内无铅及其化合物蒸汽产生，烤箱内挥发气体为水蒸气。

该工序产生污染物主要为噪声、烤箱燃料机制环保炭燃烧烟气（二氧化硫、氮氧化物、TSP）、烤箱内废气（水蒸气）、烤箱燃料机制环保炭燃烧后的炉渣。

4.球磨机磨粉

根据客户需求对一氧化铅、二氧化铅固体进行球磨，使其颗粒粒度满足客户要求，球磨机球磨过程为密闭过程。

该工序产生污染物主要为噪声、球磨产生的一氧化铅粉尘。

5.筛分

球磨后的半成品进行由密闭筛分机进行筛分，筛下物即为合格产品，筛上物送入球磨机进行二次球磨。

该工序产生污染物主要为噪声、筛分产生的一氧化铅粉尘。

6.打包

经筛分合格的粉料由打包机打包后送成品区待售。

塑料破碎生产工艺流程简述

1.二次细破

废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线破碎分选出来的重质塑料（ABS）和轻质塑料（PP）直径较大，约为3~4cm，塑料加工企业不能直接使用，需进行二次破碎，本次技改工程塑料破碎机对废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线破碎分选出来的重质塑料（ABS）和轻质塑料（PP）进行二次破碎，将塑料片料进一步破细，破碎后直径约为1~2cm。

该工序产生污染物主要为噪声、二次产生的粉尘。

2.水力浮选

经破碎后的塑料片料中有少部分ABS和PP相互掺杂，根据ABS和PP的密度不同，利用水的浮力进行分选，水面为PP，水底为ABS，整个过程为全自动化，无需人工分拣，分选后的塑料片料进入配套离心甩干机进行脱水。

该工序产生污染物主要为噪声、水力浮选产生的分选废水。

3.除硅橡胶

废旧免维护铅酸蓄电池中有少量的硅橡胶部件，其密度较大，在分选过程中混入ABS中，需进行去除，硅橡胶分选机可有效分选ABS中的硅橡胶，利用其密度较大的特性，同体积、同一初始速度情况下，硅橡胶质量较大，，其抛物线较短，ABS质量相对较小，抛物线长，根据硅橡胶与塑料的抛物线不同进行纯物理分选。PP轻质塑料中浮选后无硅橡胶，无需进行此工序。

该工序产生污染物主要为噪声、硅橡胶分选机产生的硅橡胶。

4.色选

经浮选和除硅橡胶的塑料片料有多种颜色混杂在一起，塑料加工企业不能直接用于生产，影响产品质量，需对塑料片料颜色进行分类，本此技改项目采用彩色色选机对不同颜色塑料片料按颜色进行分类。色选机是根据物料光学特性的差异，利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来的设备，主要由给料系统、光学检测系统、信号处理系统和分离执行系统组成。

该工序产生污染物主要为噪声。

5.打包

经色选后的塑料片料由打包机进行打包，打包后送入11栋1#车间进行暂存。

- 4.6.1.3产污环节

本技改项目产品生产过程中主要产排污节点见下表。

表4.6-1   项目运营期产排污节点表

| 污染类别 | 车间 | 产污环节 | 污染物名称 | 排放方式或处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 11栋7#一氧化铅加工 | 烘干燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx | 通过碱液喷淋塔处理后经15m高2#排气筒排放 |
|  |  | 烘干废气 | 水蒸气 | 无组织直排 |
|  |  | 球磨 | 颗粒物 | 密闭车间+布袋除尘，不外排 |
|  |  | 筛分 | 颗粒物 | 密闭车间+布袋除尘，不外排 |
|  | 7栋3#破碎 | 破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m高4#排气筒排放 |
|  | 11栋6#破碎 | 破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m高3#排气筒排放 |
| 废水 | 11栋7#一氧化铅加工 | 压滤 | Na+、SO42- | 循环使用不外排，定期结晶回收 |
|  | 11栋6#水力浮选 | 浮选 | SS | 循环使用，定期送废旧铅酸蓄电池破碎车间循环水池1处理 |
|  | 厂区 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后进园区污水管网 |
| 噪声 | 厂区车间 | 破碎、磨粉等工序 | 机械噪声 | 基础减振，厂房隔声等 |
| 固废 | 11栋7#一氧化铅加工 | 脱硫 | 氢氧化钠包装袋 | 循环水池1漂洗后外售 |
|  |  | 烘干 | 炉渣 | 收集后交由环卫部门统一清运 |
|  | 压滤废水处理 | 废水硫酸盐回收 | 硫酸钠 | 收集后外售 |
|  | 11栋6#除硅橡胶 | 除硅橡胶 | 硅橡胶 | 收集后外售 |
|  | 厂区 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运。 |

- 4.6.1.4项目物料平衡

项目物料平衡情况见下表。

表4.6-2   项目技改后总体物料平衡表   t/a

| 入 料 |  | 出 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 |  | 年产出量（t/a） |
| 废旧免维护铅酸蓄电池 | 100000 | 铅锭 |  | 30000 |
| 氢氧化钠 | 825 | 一氧化铅（纯度74.7%） |  | 61675 |
| 水（塑料破碎料带走） | 500 | 重质塑料片（含水6.25%） |  | 5520 |
| / | / | 轻质塑料片（含水6.25%） |  | 2000 |
| / | / | 固废 | 硅橡胶（含水6.25%） | 479 |
|  |  |  | 硫酸钠 | 1465 |
|  |  | 废气 | 塑料破碎粉尘 | 1（产生量） |
| / | / |  | 球磨筛分粉尘 | 计入产品 |
| / | / |  | 水蒸气（氢氧化铅脱水反应） | 185 |
| 总投入 | 101325 | 总产出 |  | 101325 |

表4.6-3   项目技改一氧化铅物料平衡表   t/a

| 入 料 |  | 出 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 |  | 年产出量（t/a） |
| 铅膏 | 62500 | 一氧化铅（纯度74.7%） |  | 61675 |
| 氢氧化钠 | 825 | / |  | / |
| / | / | 固废 | 硫酸钠 | 1465 |
|  |  | 废气 | 球磨筛分粉尘 | 计入产品 |
| / | / |  | 水蒸气（氢氧化铅脱水反应） | 185 |
| 总投入 | 63325 | 总产出 |  | 63325 |

表4.6-3   项目技改塑料破碎物料平衡表   t/a

| 入 料 |  | 出 料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 年投入量（t/a） | 物料去向 |  | 年产出量（t/a） |
| 重质塑料片（含水6.25%） | 6000 | 重质塑料片成品（含水6.25%） |  | 5520 |
| 轻质塑料片（含水6.25%） | 2000 | 轻质塑料片成品（含水6.25%） |  | 2000 |
| / | / | 固废 | 硅橡胶（含水6.25%） | 479 |
|  |  | 废气 | 塑料破碎粉尘 | 1（产生量） |
| 总投入 | 8000 | 总产出 |  | 8000 |

表4.6-4   项目技改一氧化铅铅元素平衡表   t/a

| 项目 |  |  |  | 物料量(t/a) | Pb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含Pb量(t/a) | 含Pb率 (%) |
| 投入 |  | 铅膏 |  | 62500 | 56250 | 90 |
|  |  | 氢氧化钠 |  | 825 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 63325 | 56250 | / |
| 产出 | 一氧化铅（纯度74.7%） |  | 纯一氧化铅 | 46050 | 42746 | 92.8 |
|  |  |  | 纯二氧化铅 | 15625 | 13504 | 86.4 |
|  |  |  | 合计 | 61675 | 56250 | 91.2 |
|  | 硫酸钠 |  |  | 1465 | 0 | 0 |
|  | 水蒸气 |  |  | 185 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 63325 | 56250 | / |

本技改项目一氧化铅铅元素投入56250t/a，产出为56250，项目铅投入产出比为1，回收率为100。

- 4.6.1.5项目水平衡

本技改项目主要用水为一氧化铅生产补充用水、塑料浮选循环补充水及生活用水。

（1）一氧化铅生产用水（废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选用水）

本技改项目一氧化铅压滤废水经循环水池回用于用废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选用水，不外排，生产废水循环一定时间后由蒸发结晶回收硫酸钠装置回收硫酸钠，蒸发水蒸汽冷却后回用生产，年补充新水量为9320t。

（2）塑料浮选用水

本技改项目设有水利浮选设备对破碎塑料进行分选，破碎塑料在废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产线上分选过程中已进行清洗，较为清洁，浮选过程产生污染物主要为SS，经2#循环水池沉淀后循环使用，定期排入用废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选加工区1#循环水池，年补充新水量为60t。

（3）生活用水

本技改项目劳动定员人数为17人，均不在厂区食宿。生活用水采用新鲜自来水，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）非住宿职工按45L/人•d计算，则项目生活用水量为0.76t/d（230t/a），污水排放系数按0.8考虑，则排水量为0.61t/d（184t/a）；生活污水经化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理。

本技改项目具体用排水情况见下表，本技改项目水平衡图如图4.6-2所示。

###### 表4.6-3   项目用排水情况表

| 序号 | 用水部位 | 用水量（t/a） | 损耗量（t/a） | 排水量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选用水 | / | 9320 | 0（循环使用） |
| 2 | 浮选用水 | / | 60 | 0（循环使用） |
| 3 | 生活用水 | 230 | 46 | 184 |
| 4 | 合计 | 230 | 9426 | 184 |

损耗8635

损耗185

循环水池硫酸钠回收

塑料带走500

物料带走185

废旧铅酸蓄电池破碎分选用水

一氧化铅压滤废水

9320

一氧化铅干燥

9656

损耗60

60

塑料浮选用水

循环水池

损耗46

经汨罗市城市污水处理厂进汨罗江

员工生活用水

184

184

230

化粪池

图4.6-3  项目水平衡图 （单位 m3/a）

- 4.7污染源强核算

- 4.7.1废气污染源

本技改项目产生的废气为烤箱烘干废气（烟尘、SO2、NOx）、球磨、筛分含铅粉尘、塑料破碎粉尘。

- 1、一氧化铅烤炉烘干废气

本技改项目一氧化铅采用烤箱对物料进行烘干，烤箱采用间接加热方式，燃烧烟气加热烘箱内空气，由空气加热物料，燃料采用环保机制炭，属生物质燃料。环保机制炭燃烧烟气产排污类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）P706中，4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产、排污系数表——生物质工业锅炉： NOx产污系数为：1.02kg/t-原料；SO2产污系数为：17Skg/t-原料（含硫量S按0.005%计）；烟尘产污系数为：0.5kg/t-原料。本次技改项目环保机制炭使用量为525t/a，则技改项目SO2产生量为0.044t/a，氮氧化物产生量为0.54t/a，烟尘产生量为0.26t/a，SO2产生浓度为4mg/m3，产生速率为0.015kg/h，氮氧化物产生浓度为45mg/m3，产生速率为0.18kg/h，烟尘产生浓度为21.5mg/m3，产生速率为0.086kg/h。燃烧废气经碱液喷淋塔处理（除尘效率87%，脱硫效率70%，风量为4000m3/h）后由15m高排气筒外排，经处理后SO2排放浓度为1.2mg/m3，排放量为0.013t/a（0.0045kg/h），氮氧化物排放浓度为45mg/m3，排放量为0.54t/a（0.18kg/h），烟尘排放浓度为2.8mg/m3，排放量为0.034t/a（0.01kg/h）。

- 2、球磨磨粉、筛分含铅粉尘

本技改项目烘干后的一氧化铅经球磨磨粉、筛分后打包外售，球磨磨粉和筛分过程有粉尘产生，主要成分为铅的氧化物，类比其他同类型企业，无控制措施时颗粒物的排放系数为0.1kg/t·原料。技改项目球磨、筛分一氧化铅量为61675t/a，则球磨、筛分含铅粉尘产生量约为6t/a，球磨、筛分工序拟设置1个密闭加工区，球磨、筛分含铅粉尘经1套布袋除尘器处理后在加工区内自然沉降，人工清扫作为产品外售，无含铅粉尘外排。

- 3、塑料破碎粉尘

本次技改工程设有塑料破碎加工工艺，破碎的塑料原料为现有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线破碎分选出来的重质塑料（ABS）和轻质塑料（PP），湿法破碎分选过程已经过清洗，塑料表面较为清洁无无污物粘连，且含水量较高，破碎过程中粉尘产生量较少，参考《空气污染物排放和控制手册》塑料加工中逸散颗粒物排放系数，在无控制措施时颗粒物排放系数为0.12kg/t原料。项目进行塑料破碎的总量为8000t/a，则颗粒物产生量为1t/a（7栋3#车间0.5t/a，11栋6#车间0.5t/a），破碎粉尘拟采用2套集气罩+布袋除尘器对破碎粉尘进行收集处理，集气罩收集效率为90%，布袋除尘器处理效率为99%，破碎时间约3000h，则11栋6#车间破碎粉尘收集量为0.45t/a（0.15kg/h），有组织排放量为0.0045t/a（0.0015kg/h），处理后的粉尘由15m排气筒高空排放（3#），无组织排放量为0.05t/a（0.016kg/h）；7栋3#车间破碎粉尘收集量为0.45t/a（0.15kg/h），有组织排放量为0.0045t/a（0.0015kg/h），处理后的粉尘由15m排气筒高空排放（4#），无组织排放量为0.05t/a（0.016kg/h）。

项目废气污染源强核算结果及相关参数见下表。

表4.7-1   废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 装置/工序 | 排气筒编号 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  | 排放时间/h | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 废气量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 废气排放量（m3/h） | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |  |
| 一氧化铅球磨、筛分 | 无组织 | 铅尘 | 类比 | / | / | 2 | 6 | 密闭加工区+布袋除尘 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7栋3#车间塑料破碎 | 3# | 颗粒物 | 类比 | 1000 | 150 | 0.15 | 0.45 | 布袋除尘 | 99% | 1000 | 1.5 | 0.0015 | 3000 | 0.0045 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 类比 | / | / | 0.016 | 0.05 | 加强收集 | / | / | / | 0.016 | 3000 | 0.05 |
| 11栋6#车间塑料破碎 | 2# | 颗粒物 | 类比 | 1000 | 150 | 0.15 | 0.45 | 布袋除尘 | 99% | 1000 | 1.5 | 0.0015 | 3000 | 0.0045 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 类比 | / | / | 0.016 | 0.05 | 加强收集 | / | / | / | 0.016 | 3000 | 0.05 |
| 合计 |  | 颗粒物 | / | / | / | / | 7.26 | / | / | / | / | / | / | 0.143 |
|  |  | SO2 | / | / | / | / | 0.044 | / | / | / | / | / | / | 0.013 |
|  |  | NOx | / | / | / | / | 0.54 | / | / | / | / | / | / | 0.54 |

- 4、非正常排放废气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价非正常排放主要考虑废气处理装置失效的情况，具体非正常排放情况见下表。本技改项目废气非正常排放主要为各废气治理装置运行不正常时出现的异常排放，本技改项目非正常排放按最不利情况，即处理效率为0的极端情况考虑，其异常排污情况见下表。

###### 表4.7-2   废气非正常排放情况

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11栋7#车间 | 布袋除尘装置运行不正常，磨粉、筛分加工区未密闭 | 含铅粉尘 | 2 | 0.5 | 1 |
| 7栋3#车间塑料破碎排气筒3# | 布袋除尘装置运行不正常 | 颗粒物 | 0.15 | 0.5 | 1 |
| 11栋6#车间塑料破碎排气筒2# | 布袋除尘装置运行不正常 | 颗粒物 | 015 | 0.5 | 1 |

- 4.7.2废水污染源

本技改项目废水为一氧化铅压滤废水、塑料破碎料浮选废水、生活污水。项目主要废水污染源强如下：

（1）一氧化铅压滤废水

本技改项目一氧化铅压滤废水经循环水池回用于用废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选用水，不外排，生产废水循环一定时间后利用烤箱余热由蒸发结晶回收硫酸钠装置回收硫酸钠，蒸发水蒸汽冷却后回用生产，其中损耗量约9320t/a。

（2）塑料浮选用水及一氧化铅烘烤烟气碱液喷淋的废水

本技改项目设有水利浮选设备对破碎塑料进行分选，破碎塑料在废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产线上分选过程中已进行清洗，较为清洁，浮选过程产生污染物主要为SS，经2#循环水池沉淀后循环使用，定期排入废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产区1#循环水池进行处理，年补充新水量为60t。

一氧化铅烘烤烟气碱液喷淋的废水循环使用，定期排入废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产区1#循环水池进行处理。

（3）生活废水

本技改项目技改后总劳动定员人数为17人，均不在厂区食宿。生活用水采用新鲜自来水，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）非住宿职工按45L/人•d计算，则项目生活用水量为0.76t/d（230t/a），污水排放系数按0.8考虑，则排水量为0.61t/d（184t/a）。生活废水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS；浓度分别约为300mg/L、160 mg/L、30mg/L和150mg/L。生活污水经化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理。

项目废水污染源强核算结果及相关参数见下表。

表4.7-4   废水污染源强核算结果及相关参数表

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生水量（m3/a） | 产生浓度（mg/l） | 产生量（t/a） | 工艺 | 排放水量（m3/a） | 排放浓度（mg/l） | 排放量（t/a） |
| 生活废水 | COD | 184 | 300 | 0.05 | 经化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理 | 184 | 250 | 0.046 |
|  | BOD |  | 160 | 0.03 |  |  | 120 | 0.022 |
|  | 氨氮 |  | 30 | 0.005 |  |  | 25 | 0.005 |
|  | SS |  | 150 | 0.03 |  |  | 120 | 0.022 |

- 4.7.3噪声污染源

本技改项目生产中使用的设备较多，大多会产生一定的噪声。主要噪声设备有：塑料破碎机、球磨机、筛分机、硅橡胶分选机、色选机等，噪声源约75~90dB（A），建设方拟采取安装减振垫、消音器、隔声等措施减少对周围环境干扰，通过设备的总图优化布置等使高噪声设备尽量位于场地内部。项目各噪声设备的种类源强具体情况见下表：

表4.7-5   本技改项目噪声源源强一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 数量 | 源强dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球磨机 | 1 | 85~90 | 车间墙壁阻挡、设备加减振垫 |
| 2 | 筛分机 | 1 | 75~80 |  |
| 3 | 塑料破碎机 | 2 | 85~95 |  |
| 4 | 硅橡胶分选机 | 1 | 75~80 |  |
| 5 | 色选机 | 1 | 75~80 |  |

- 4.7.4固体废物

本技改项目产生的固体废物为氢氧化钠包装袋、炉渣、球磨筛分收集粉尘、硅橡胶、回收硫酸钠以及生活垃圾。

（1）氢氧化钠包装袋

本技改项目循环水池废水处理用氢氧化钠180t/a，氢氧化钠采用袋装方式，每袋25kg，则废弃包装袋产生量为0.72万个，约0.72t/a。技改工程直接加氢氧化钠回收一氧化铅。

本技改工程一氧化铅脱硫过程需使用氢氧化钠作为脱硫剂，年使用量为825吨，氢氧化钠采用袋装方式，每袋25kg，则废弃包装袋产生量为3.3万个，约3.3 t/a，包装袋内部装有少量氢氧化钠，项目生产废水中需添加氢氧化钠调节pH，故可采用漂洗的方式回收包装袋内壁附着的少量氢氧化钠，经漂洗后的包装袋不含有氢氧化钠，属于一般固废，可外售厂家回用。

（2）球磨、筛分收集含铅粉尘

本技改工程球磨、筛分含铅粉尘产生量为6t/a，球磨、筛分工序拟设置1个密闭加工区，配套1套布袋除尘器进行收集处理后呈无组织排放，球磨、筛分含铅粉尘全部在加工区内自然沉降，人工清扫回收作为产品，球磨、筛分收集含铅粉尘量为6 t/a。

（3）分选硅橡胶

废旧免维护铅酸蓄电池中有少量的硅橡胶部件，其密度较大，在分选过程中混入ABS中，需进行去除，硅橡胶分选机可有效分选ABS中的硅橡胶，根据废旧免维护铅酸蓄电池组成成分，硅橡胶含量约为重质塑料的8%，重质塑料ABS用量为6000t/a，则分选出来的硅橡胶量为479 t/a，经收集暂存后外售其他企业。

（4）废水处理回收硫酸盐

本技改工程一氧化铅压滤废水中含有大量的Na+、SO42-，技改工程拟配套建设一套硫酸钠蒸发结晶回收装置，利用一氧化铅烘干废气预热对压滤废水定期进行加热蒸发，使硫酸钠结晶析出回收，蒸发水蒸气冷却至常温后回用生产用水。根据物料平衡计算，技改项目硫酸钠产生量为1465t/a，经收集后外售汨罗市再生塑料加工企业。

（5）生活垃圾

本技改项目技改后总劳动定员为17人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则本技改项目产生的生活垃圾产生量为2.5t/a，交由环卫部门统一清运。

综上所述，本技改项目营运期产生的各类废物情况见下表。

表4.7-6   固体废物产生及处置情况表

| 类别 | 名称 | 来源 | 产生量（t/a） | 废物属性 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 氢氧化钠包装袋 | 一氧化铅脱硫 | 3.3 | 一般工业固废 | 外售 |
|  | 球磨、筛分收集粉尘 | 球磨、筛分 | 6 | 一般工业固废 | 回收作为产品 |
|  | 分选硅橡胶 | 除硅橡胶 | 479 | 一般工业固废 | 外售 |
|  | 硫酸钠 | 废水处理 | 1465 | 一般工业固废 | 外售 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 员工 | 2.5 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |

- 4.8项目污染源汇总

通过上述工程分析，技改项目污染源汇总情况见下表。

表4.8-1    技改项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) |  | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 184 |  | -- |  | 184 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD |  | 300 |  | 0.05 |  | 250 |  | 0.046 |  |  |
|  |  | BOD |  | 160 |  | 0.03 |  | 120 |  | 0.022 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.005 |  | 25 |  | 0.005 |  |  |
|  |  | SS |  | 150 |  | 0.03 |  | 120 |  | 0.022 |  |  |
|  | 生产废水 | 硫酸盐 |  | / |  | / |  | 循环使用+定期回收硫酸盐 |  |  |  | 硫酸钠蒸发结晶回收装置 |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | / |
|  | 有组织排放 | 2#排气筒11栋7#车间烘干燃烧废气 | SO2 | 4 | 0.015 |  | 0.044 | 1.2 | 0.0045 |  | 0.013 | 碱液喷淋塔+15m排气筒 |
|  |  |  | 颗粒物 | 21.5 | 0.086 |  | 0.26 | 2.8 | 0.01 |  | 0.034 |  |
|  |  |  | NOx | 45 | 0.18 |  | 0.54 | 45 | 0.18 |  | 0.54 |  |
|  |  | 3#排气筒11栋6#车间塑料破碎 | 颗粒物 | 150 | 0.15 |  | 0.45 | 1.5 | 0.0015 |  | 0.0045 | 布袋除尘器+15m排气筒 |
|  |  | 4#排气筒7栋3#车间塑料破碎 | 颗粒物 | 150 | 0.15 |  | 0.45 | 1.5 | 0.0015 |  | 0.0045 | 布袋除尘器+15m排气筒 |
|  | 无组织排放 | 11栋7#车间球磨筛分 | 含铅粉尘 | / | 2 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 布袋除尘器+密闭车间 |
|  |  | 7栋3#车间塑料破碎 | 颗粒物 | / | 0.016 |  | 0.05 | / | 0.016 |  | 0.05 | 加强收集 |
|  |  | 11栋6#车间塑料破碎 | 颗粒物 | / | 0.016 |  | 0.05 | / | 0.016 |  | 0.05 | 加强收集 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 氢氧化钠包装袋 |  | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 交厂家回收 |
|  |  | 球磨、筛分收集粉尘 |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 作为产品外售 |
|  |  | 分选硅橡胶 |  | 479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 外售 |
|  |  | 硫酸钠 |  | 1465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 外售 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声等措施，厂界达到(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.9技改项目“三本账”核算

技改前后污染物排放“三本账”详见下：

表4.9-1 技改项目“三本帐”一览表 单位：t/a

| 类型 | 污染物 | 现有工程排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 本技改项目排放量（t/a） | 技改后总排放量（t/a） | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 0.36 | 0 | 0.143 | 0.503 | +0.143 |
|  | 硫酸雾 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 |
|  | 铅尘 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | +0.013 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | +0.54 |
| 生活污水 | 废水量 | 97.2 | 0 | 86.8 | 184 | +86.8 |
|  | COD | 0.024 | 0 | 0.022 | 0.046 | +0.022 |
|  | BOD | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.022 | +0.01 |
|  | 氨氮 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.005 | +0.002 |
|  | SS | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.022 | +0.01 |

根据三本账可知技改后项目的外排污染物废气增加了少量塑料破碎粉尘、二氧化硫、氮氧化物，增加量分别为0.143t/a、0.013t/a、0.54t/a，废水污染物主要增加了生活污水污染物，无生产废水外排。

- 4.10技改项目以新带老措施分析

本技改项目为技改项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目建设后污染物的排放，具体如下：

（1）循环水池中的水经沉淀后循环使用，循环水池沉渣主要成分为氧化铅和硫酸铅，可作为生产一氧化铅的原料利用，且项目铅膏脱硫、压滤过程也属于对分选废水的处理过程，不溶性重金属沉淀物已全部回收至产品中，循环水池基本无沉渣产生。

（2）现有项目生产废水主要为分选废水，里面含有铅离子和铅膏，作为生产氧化铅的原料，不制成铅块。

（3）氢氧化钠包装袋经循环水池清水池漂洗后可作为一般固废外售，不作为危废管理。

- 5 环境现状调查与评价

- 5.1自然环境概况

- 5.1.1地理位置

汨罗市处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′～113°27′，北纬28°28′～29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴和沅江，北接岳阳，东北与平江交界。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因以名市。是“中国龙舟名城”。总面积1562km2，总人口72万。京广铁路，武广高铁，京珠高速，107国道纵贯市境，交通十分便利。

新市镇位于汨罗市东部，东与平江县伍市镇相依，西靠城郊乡、古培镇，南连黄柏镇、沙溪乡，北隔汨罗江与红花乡相望，距汨罗市区11km，距岳阳73km，长沙71km。107国道纵贯南北，S308汨新路与京珠高速路汨罗连接线横穿东西，汨罗江绕镇而过。全镇总面积56km2，夏老街社区、团山、新书、合心、八里、新桥、团螺、福兴、元宵、从羊10个行政村。

汨罗高新技术产业开发区新市片区位于新市镇，本技改项目选址位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司7栋、11栋，东经113.167916，北纬28.775288，具体地理位置见附图1。

- 5.1.2地形地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江－幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇－带，厚度为6.9~10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），地震设防烈度为7度。

- 5.1.3水文资料

1、地表水系

本技改项目所在区域所涉及的河流主要为汨罗江、湄江、李家河。

汨罗江源出江西修水、湖北通城和湖南平江三县交界处之黄龙山脉。流经官田桥，龙门厂(进入平江县)，长寿街、嘉义、三市、平江、浯口、黄琪瑕(进入汨罗市)、长乐、新市、汨罗、于磊石山北注入洞庭湖。全长253.2km，其中流经汨罗境内61.5km。总落差249.83m，平均坡降为0.46‰。流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s(5月)，最小月平均流量26.2m3/s(1月、12月)。

湄江（车对河）为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内 165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水量资源较丰富。湄江经新市的赵公桥注入汨罗江。

本技改项目生活废水经汨罗市城市污水处理厂经处理达标后的尾水经李家河排入汨罗江南渡桥至磊石23.4公里河段，为渔业用水区。李家河为小河，平均流量1.8m3/s，水域功能为渔业用水区。早季时李家河水重力自排入汨罗江，雨季时经李家河末端的百丈排渍泵站提升至汨罗江。汨罗市城市污水处理厂在李家河的排污口坐标E113°3′56.90″，N28°50′1.95″。

2、地下水

根据含水岩土体的特征，园区内地下水主要分第四系松散层孔隙水和基岩裂缝水。汨罗高新技术产业开发区所在区域地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深-6.2~ -5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

汨罗高新技术产业开发区新市片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江和湄江排泄及人工开采等。

本技改项目所在区域居民生活用水由汨罗市二水厂提供，无集中地下水供水设施。

- 5.1.4气象资料

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多早、严寒期短，暑热期长。

（1）气温：年均气温17.1℃，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-11.8℃；

（2）降水量：年均降水量1345.4mm，相对集中在4~8月，占全年总降水量61.5%；日最大降雨量159.9mm，最长连续降雨同数为18d，连续10d降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5d，积雪厚度最大为10cm；

（3）风向：常年主导风向为NNW，频率为10.38%；冬季主导风向为NNW（13.48%），夏季主导风向为S（20.02%）；

（4）风速：年平均风速为1.74m/s；

（5）其它：年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数24.8d，年均湿度为81%，年均蒸发量为1312.3mm。

- 5.1.5土壤与植被

本技改项目区成土母质为第四纪松散堆积物，包括第四纪红色粘土的近代河湖冲积物，两者母质均为外源物。土壤种类有浅黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层浑厚，土质疏松，养分较丰富。

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

- 5.2汨罗高新技术产业开发区基本情况

汨罗高新技术产业开发区前身为1992年湖南省发改委批准成立的改革开放经济试点小区，1994年湖南省人民政府以[1994]5号文件正式批准为省级经济开发区，是2006年国家发改委第8号公告通过审核的第十批省级开发区，2006年第19号公告明确了湖南汨罗工业园区由城西片区（1.5km2）和新市片区（4.185 km2）两部分组成，总面积为5.685 km2；2007年，湖南汨罗工业园被确定为国家首批城市矿产示范基地；2011年3月湖南汨罗循环经济产业园确定为国家循环经济标准化试点单位；2012年经湖南省人民政府批准更名为湖南汨罗循环经济产业园区。

汨罗市委市政府于2014年对湖南汨罗循环经济产业园区进行调扩区，调扩区后园区由新市片区和弼时片区组成，并于2015年2月4日取得了湖南省发展和改革委员会《关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函》（湘发改函[2015]45号）。根据湖南省发展和改革委员会关于湖南汨罗循环经济产业园调区扩区的函：到2020年，园区规划面积由原5.685 km2调整至9.6291 km2，其中建设用地面积9.4312 km2（其中新市片区建设用地面积为6.4176 km2，弼时片区建设用地面积为3.0136 km2）。根据《中国开发区审核公告目录》（2018年第4号公告），园区核准面积为9.1913 km2（其中新市片区为6.3738 km2，弼时片区为2.8175 km2）。根据湖南省人民政府于2018年1月23日关于设立9个高新技术产业开发区的批复，湖南汨罗循环经济产业园区已更名为汨罗高新技术产业开发区，更名后园区的核准面积不变。

目前园区调区扩区已经取得湖南省发展和改革委员会同意开展调区扩区前期工作的函，本次调区扩区以《中国开发区审核公告目录》（2018年第4号公告）中核准的面积9.1913 km2范围为基准，拟新市片区西片区调出0.42 km2至新市片区东片区并新增0.2km2，弼时片区与2018年核准的范围保持一致，调区扩区后园区总规划面积为9.3913 km2。

《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》已于2019年3月27日通过湖南省生态环境厅审查（审批文号：湘环评函[2019]8号）。

- 5.2.1园区性质及产业定位

（1）功能定位

是汨罗市工业集中发展区与经济增长极；长株潭两型社会新型工业化示范区；湖南省再生资源与有色金属循环经济重点产业园；国家循环经济标准化试点与示范园区。

（2）产业定位

园区形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

再生资源回收利用：以汨罗市广泛的专业回收网络为依托，对废旧电子产品、废旧家电、废旧汽车、废旧金属、废旧塑料、废旧电池等再生资源进行回收、拆解，同时对废铜铝、废塑料等再生资源进行再生循环利用，实现再生资源产业化发展。

有色金属精深加工产业：主要对铜、铝等有色金属进行精深加工，生产附加值更高的金属制品。同时，继续引进规模企业，依靠先进加工技术提高有色金属的回收利用率，从源头减少废物及污染物的产生，坚持走资源节约、环境保护、污染减量化的生态工业发展道路。

先进制造产业：挖掘省内高校科研资源积极开展先进制造技术研发，重点发展智能智造装备、环保设备、新型节能机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工设备、通用设备等。

电子信息产业：做大做强现有以耳机、电脑配件等为主的电子产品企业，顺应电子、信息产业数字化、网络化、智能化的发展趋势，积极发展IT整机以及零部件制造、信息家电、通讯及网络设备等。

安防建材产业（含新材料）：做大做强现有以安防电子为主的产业，并加大科技成果的转移转化和产业化推广，加强在警用、消防、电力、冶金、石化等领域的研究探索，以产业链融合助力应用深度拓展，同时进一步加强巩固金属建材等加工制造为主的建材类企业。新增新能源有色金属新材料生产。另外，这个片区也发展相关的高新材料产业。

新材料：加强产学研合作，新市片区主要发展与塑料等有关的高新材料产业，弼时片区积极发展积极发展高性能纤维及复合材料、新型金属材料等。

本技改项目属于再生资源回收利用产业。

- 5.2.2园区总体规划

（1）规划总体布局结构

汨罗高新技术产业开发区总体规划结构为“两轴两片六区”。

“两轴”是指横向S308发展轴和纵向G107发展轴。

“两片”即新市片区和弼时片区。两个片区功能各有侧重，与所依托的中心城区、弼时镇在功能上既联系紧密，又有相对独立的配置。

“六区”：即两个片区规划的产业功能分区。

新市片区形成三个产业区，即安防建材（含新材料产业）产业区、先进制造及电子信息产业区、再生资源回收利用及有色金属精深加工区。

弼时片区规划形成三个产业区，即先进制造产业区、新材料产业区和电子信息产业区。

本技改项目位于新市片区湄江路与G536交界处，与远期的再生资源回收利用及有色金属精深加工区相邻，根据园区选址意见，本技改项目以废塑料为原料进行再生利用，符合园区规划定位，园区管委会同意该项目纳入园区进行管理。

（2）工业用地规划

①新市片区主要布置二类工业，工业用地面积约440.01公顷，其中一类工业用地面积为74.17公顷，二类工业用地面积为321.06公顷，三类工业用地面积为44.78公顷。

②弼时片区布置一、二类工业，用地面积约208.71公顷，其中一类工业用地面积40.12公顷，二类工业用地面积为168.60公顷。

③规划期末两个片区一类工业用地114.29公顷，二类工业用地489.66公顷，三类工业用地44.78公顷，工业用地总面积648.72公顷。

（3）物流仓储用地规划

①规划工业区仓储用地根据物流、市场需求，按照就近配套原则进行布局。

②按照城市总体规划要求，新市片区在G107东侧结合二期市场布局物流用地，面积为19.81公顷。

③弼时片区在该园区南部门户地段布置一处物流仓储用地，面积约8.58公顷。

④规划期末两个片区仓储物流用地总面积约28.39公顷。

（4）商业服务业设施用地

①弼时片区在南部规划一处加油站，面积约为1.02公顷。

②新市片区南部规划一处加油站，面积约为0.59公顷。

③规划园区商业服务业设施用地总面积约16.66公顷。

（5）居住用地规划

新市片区和弼时片区未规划有居住用地。

- 5.2.3基础设施规划

（1）给水

新市片区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为30000m3/d，新市水厂10000m3/d，总供水能力达40000m3/d。目前两个水厂的取水水源均为兰家洞水库，而汨罗江的取水口仅作为备用水源。项目所在新市片区绝大部分居民生活用水由汨罗市二水厂提供，部分零散居民使用浅层地下水作为水源，项目区地下水属于分散式饮用水源，无集中地下水供水设施。

弼时片区近期由弼时镇自来水厂供水，从定理冲水库取水，供水规模为5000t/d，远期由弼时片区配套的的长沙经开区汨罗产业园给水厂工程提供，从白鹤洞水库和大里塘水库取水，供水规模一期为2.5万m3/d，二期为3.5万m3/d。

长沙经开区汨罗产业园给水厂工程属于《汨罗（弼时）产业园总体规划》（2014~2030）中规划的水厂，白鹤洞水库和大里塘水库暂未划定为饮用水源保护区。

（2）排水

采用雨污完全分流的排水体制。

雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合，就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠、小溪沟等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走，减小管径。园区采用雨污分流的排水体制，在各道路上设置雨水口，雨水经雨水管网就近排入水体。

新市片区含重金属生产废水经企业车间污水处理设施处理达标后，通过园区重金属管网进入湖南汨罗工业园重金属污水处理厂提质处理，再通过市政管网汇入汨罗市城市污水处理厂处理后外排到汨罗江。重金属污水处理厂已建成处理规模为0.5万m3/d，服务范围为汨罗高新技术产业开发区。

新市片区再生塑料产业企业产生的生产废水进入湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂深度处理，一期为5000m3/d，二期为10000m3/d，处理后不外排，全部作为中水回用。湖南汨罗循环经济产业园再生材料产业园污水处理厂一期工程现已投产。

汨罗高新技术产业开发区新市片区生活污水经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江。目前汨罗市城市污水处理厂已建成处理规模为2.5万m3/d，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，服务范围为汨罗市城区及汨罗高新技术产业开发区的生活污水及部分生产废水，汨罗市城市污水处理厂经一期提质改造及二期技改后，处理规模为5.0万m3/d，出水排放浓度可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期技改项目预计投产时间为2020年6月。

本技改项目实行雨污分流、污污分流。项目所在区域的雨水经雨水管网排入汨罗江；本技改项目无生产废水排放，生活污水经隔油池、化粪池处理，达到达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江。

（3）供电

工业园西北角现有110kV窑洲变电站一座，采用三回路110kV电源供电，分别由岳阳220kV双港变电站的双窑线和汨罗220kV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

（4）道路交通

规划新市片区形成“五横六纵”干路网骨架。“五横”干路分别为沿江大道、汨新大道、清云路、合心路和金塘路。“六纵”干路分别为武广东路、龙舟路、新市北街、G107、福星路和湄江路。其它支路根据规范要求，结合用地布局和实际需要规划。

弼时片区规划形成“三横三纵”干路骨架。“三横”干路为莲花路、求志路和共荣路；“三纵”干路为弼时大道、经开路和经三路。

（5）能源

汨罗高新技术产业开发区能源规划以电能和天然气为主。

汨罗管道天然气输气干管由岳阳引入。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站，弼时片区在镇区北面规划一处天燃气门站。

- 5.2.4环境保护规划

（1）环卫设施布局

规划保留现有新桥生活垃圾填埋场，位于新市片区东部，设计垃圾填埋量为65万立方米，日处理垃圾量250吨，服务范围为整个汨罗市。

规划建设垃圾焚烧发电厂1处，位于新桥村垃圾填埋场西侧，规划占地面积100亩，日处理垃圾400吨，规划到2020年日处理垃圾达600吨，服务范围为整个汨罗市，且已开展环评，目前主体工程已基本建成，正在调试试运营。

（2）工业垃圾处理

工业垃圾根据需要进行预处理分类收集，采用带有封闭式容器的垃圾清运车辆运输，经减量化及资源化循环利用后，固废最终运输至工业固废处理场，进行无害化处理。

（3）生活垃圾处理

垃圾实行分类收集，生活垃圾统一运至垃圾发电厂焚烧发电。

（4）危险废物处置

园区设置配套服务于园区的危废综合利用处置中心。

- 5.2.5项目与园区的依托关系

给水：项目生产、生活用水均由园区管网供给，可满足项目用水要求。

排水：项目可充分利用园区雨水管网和污水管网。

供电：项目可充分利用园区已有电网。

园区给水、排水、电力等配套设施可满足本技改项目施工建设和生产运营。

- 5.3 项目周边污染源调查

湖南汨罗高新技术产业开发区始建于2006年，现有企业256家，初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业52家。本技改项目位于湖南汨罗高新技术产业开发区湖南省同力循环经济发展有限公司标准厂房7栋、11栋，湖南省同力循环经济发展有限公司进驻企业及产排污情况详见下表。

表5.3-1 湖南省同力循环经济发展有限公司进驻企业及产排污情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 占地面积（m2） | 废水 | 采取的环保措施 | 废气 |  |  |  | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SO2 | NOx | TSP | VOCs |  |
| 1 | 湖南省楚中环保设备科技发展有限公司 | 667 | 生活污水 | 化粪池 | / | / | 0.2 | 0.1 | 焊接烟气净化器、活性炭吸附 |
| 2 | 湖南宝叶再生资源开发有限公司 | 1900 | 生活污水、生产清洗水 | 格栅沉砂+多元催化微电解+混凝沉淀+厌氧+好氧 | / | / | / | / | / |
| 3 | 湖南华农饲料有限公司 | 2730 | 生活污水 | 化粪池 | / | / | 0.3 | / | 脉冲袋式除尘器 |
| 4 | 汨罗市同鑫包装材料科技有限公司 | 667 | 生活污水 | 化粪池 | / | / | / | / | / |
| 5 | 汨罗市锦胜再生资源有限公司 | 667 | 生活污水 | 化粪池 | / | / | / | / | / |
| 6 | 汨罗市锦胜有色金属有限公司 | 13349 | 生活污水 | 化粪池 | / | / | / | / | / |
| 7 | 湖南吉成橡胶厂 | 1334 | 生活污水 | 化粪池 | / | / | 0.1 | / | / |
| 8 | 汨罗市天井陶瓷颜料厂（停产） | 1334 | / | / | / | / | / | / | / |

由上表可知，湖南省同力循环经济发展有限公司进驻企业主要以再生资源回收加工、制造加工业企业为主，均属于污染性企业，本技改项目为再生资源回收综合利用企业，与周边企业布局相容。

- 5.4环境空气质量现状调查与评价

- 5.4.1空气质量达标区判定

项目空气质量达标区的判定，引用2017年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2年平均质量浓度和CO的95百分位数日平均质量浓度、O3的90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。PM10、PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。

表5.4-1   2017年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.0112 | 0.06 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.017 | 0.04 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.073 | 0.07 | 0.043 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0464 | 0.035 | 0.326 | 不达标 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.845 | 4 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.081 | 0.16 | 0 | 达标 |

由上表可知，汨罗市2017年PM10、PM2.5均出现超标，PM10、PM2.5的超标倍数分别为0.043、0.326，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据汨罗市环境保护监测站2018年空气质量现状公报的数据，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，数据统计如下表。

表5.4-2    区域空气质量现状评价表

| 评价 因子 | 评均时段 | 百分位 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准浓度/ μg/m3 | 占标率/％ | 达标 情况 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | - | 8 | 60 | 13.3 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 14 | 150 | 9.3 | 达标 | - |
| NO2 | 年平均浓度 | - | 17 | 40 | 42.5 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 47 | 80 | 58.75 | 达标 | - |
| CO | 小时平均浓度 | - | 900 | 10000 | 9.0 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 900.0 | 4000 | 22.5 | 达标 | - |
| 臭氧 | 小时平均浓度 | - | 99 | 200 | 49.5 | 达标 | - |
|  | 百分位上8h平均质量浓度 | 90 | 60 | 160 | 37.5 | 达标 | - |
| PM2.5 | 年平均浓度 | - | 46 | 35 | 131.4 | 不达标 | 0.31 |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 55 | 75 | 73.3 | 达标 | - |
| PM10 | 年平均浓度 | - | 65 | 70 | 92.8 | 达标 | - |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 67 | 150 | 44.7 | 达标 | - |

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2018年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值超过《环境空气质量》（GB 3095-2012）中二级标准，超标倍数为0.31倍，本技改项目所在区域2018年环境空气质量为不达标区域。

结合汨罗市2017年和2018年环境空气质量公报结果可知，根据《岳阳市生态环境局汨罗分局关于下达汨罗市 2018 年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》和汨罗市人民政府通过《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》方案的实施，采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理等一系列措施后，2018年度PM10年平均质量浓度已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。由此可见，汨罗市环境空气质量正持续向好改善。

- 5.4.2其他污染物环境质量现状

本技改项目其他特征污染物为铅，本技改工程委托湖南精科检测有限公司于2020年1月6日-1月12日对项目所在地及项目地南侧650m处大气环境中铅进行现场实测，监测数据具体情况如下。

表5.4-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测点位 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 评价标准/ （μg/m3） | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| G1 项目所在地 | 0 | 0 | 铅 | 0.5（参考年均值） | ND | 0 | / | 达标 |
| G2项目南侧650m处 | 0 | 650 | 铅 |  | ND | 0 | / | 达标 |

由上表的结果可知，铅浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2限值要求。

- 5.5地表水环境质量现状评价

本技改项目地表水评价等级为三级B，纳污水体为汨罗江，项目排水经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。本技改项目收集了汨罗市环境保护监测站2018年7月对汨罗江新市断面、窑洲断面常规监测断面监测数据。

① 现状监测项目

对区域地表水汨罗江水质进行监测，监测因子为pH、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、铜、砷、汞、镉、铅、硫酸盐。

② 监测布点

汨罗江新市、窑州二个常规监测断面。

③ 监测时间、频次

汨罗市环境保护监测站2018年7月对汨罗江进行了监测，每个点位监测一天，二次采样，同期记录水深、流速、流量、河宽等水质参数。

④评价标准

汨罗江窑洲断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。汨罗江新市断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

⑤监测数据

表5.5-1  2018年7月汨罗江监测数据统计  单位：mg/L（pH值除外）

| 监测断面 | 项目 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫酸盐 |
| 新市断 面 W01 | 监测值范围 | 7.03-7.03 | 9-10 | 2.7-2.8 | 0.34-0.38 | 0.08-0.09 | 0.01 | 19-21 |
|  | 标准指数 | 0.015 | 0.45-0.5 | 0.675-0.7 | 0.34-0.38 | 0.4-0.45 | 0.2 | 0.076-0.084 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 250 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | / |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 2400-3500 | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.24-0.35 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.0001 | 10000 | / |
| 窑州断 面 W02 | 项目 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 硫酸盐 |
|  | 监测值范围 | 7.18-7.19 | 7-7 | 2.3-2.4 | 0.12-0.14 | 0.09-0.09 | 0.01ND | 18-19 |
|  | 标准指数 | 0.09-0.095 | 0.47 | 0.77-0.8 | 0.24-0.28 | 0.9 | / | 0.072-0.076 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | 0.2 | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | GB3838-2002 II 标准 | 6~9 | 15 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 250 |
|  | 项目 | 铜 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 粪大肠菌群 | / |
|  | 监测值范围 | 0.001ND | 0.002ND | 0.0001ND | 0.0003ND | 0.00004ND | 1700-1800 | / |
|  | 标准指数 | / | / | / | / | / | 0.85-0.9 | / |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |
|  | GB3838-2002Ⅲ标准 | 1.0 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.00005 | 2000 | / |

注：ND 表示检验数值低于方法最低检出限，不计算标准指数。

由上表可知，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，汨罗水环境质量较好。

- 5.6地下水质量现状评价

本技改工程委托湖南精科检测有限公司于2020年1月12日-1月13日对项目西侧150m处居民水井、西南侧400m居民水井、南侧700m处居民水井、北侧550m居民水井、北侧1000m处居民水井进行现场实测。

（1）监测布点

设置有5个地下水监测点，分别为项目西侧210m处居民水井、西南侧400m居民水井、南侧700m处居民水井、北侧550m居民水井、北侧1000m处居民水井，监测点位见附图。

（2）监测因子

pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。

（3）监测时间及频次 进行一期监测，监测时间为2020年1月12-13日。

（4）评价方法及标准 本技改项目地下水水质现状评价采用标准指数法，评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（5）监测及评价结果

项目区地下水监测结果及分析见下表。

表5.6-1   地下水水位调查结果 单位(mg/L)

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目西侧210m处 | 西南侧400m | 南侧700m | 北侧550m | 北侧1000m |  |  |
| 水位 | 42 | 42 | 53 | 36 | 40 | m | 水位基面为当地地面 |

通过地下水水位调查结果可知项目所在区域的地下水的水位D2＞D3＞D1，故项目所在区域的地下水流向为从东南流向西北。

表5.6-2  地下水水质监测结果及评价 单位mg/l，pH无量纲

| 监测项目 | 西侧210m |  | 西南侧400m |  | 南侧700m |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果 | 最大标准指数 | 监测结果 | 最大标准指数 | 监测结果 | 最大标准指数 |  |
| pH | 6.8-6.9 | 0.4 | 6.8-6.9 | 0.4 | 6.9 | 0.2 | 6.5～8.5 |
| 钾 | 1.8-1.9 | / | 1.2 | / | 0.9 | / | / |
| 钠 | 8.3-8.6 | 0.043 | 1.1-1.6 | 0.008 | 4.9-5.3 | 0.026 | ≤200 |
| 钙 | 19-20 | / | 5.3-5.6 | / | 4.6-4.8 | / | / |
| 镁 | 4.7-4.9 | / | 0.8 | / | 4.3-4.4 | / | / |
| 碳酸盐 | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 碳酸氢盐 | 30-31 | / | 20-22 | / | 34-36 | / | / |
| 氨氮 | 0.04 | 0.08 | ND | / | ND | / | ≤0.5 |
| 总硬度 | 117-119 | 0.26 | 126-130 | 0.29 | 147-169 | 0.38 | 450 |
| 六价铬 | 0.004-0.006 | 0.12 | ND | / | ND | / | ≤0.05 |
| 硝酸盐 | 3.3 | 0.165 | 0.65 | 0.03 | 9.5-9.6 | 0.48 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤1.0 |
| 氯化物 | 6.5-6.7 | 0.027 | 2.3-2.4 | 0.01 | 9.2 | 0.0368 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 60 | 0.24 | 2.5-2.8 | 0.11 | 1.5 | 0.006 | ≤250 |
| 氟化物 | 0.12-0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | ≤1.0 |
| 耗氧量 | 0.64-0.69 | 0.23 | 1.3-1.4 | 0.47 | 0.56-0.63 | 0.21 | ≤3.0 |
| 溶解性总固体 | 148-152 | 0.15 | 35-45 | 0.045 | 78-86 | 0.086 | ≤1000 |
| 挥发酚 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.002 |
| 氰化物 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.05 |
| 铁 | 0.01 | 0.033 | 0.1 | 0.33 | ND | - | ≤0.3 |
| 锰 | ND | / | 0.012-0.013 | 0.13 | 0.31-0.32 | 3.2 | ≤0.1 |
| 镉 | 0.0003 | 0.06 | 0.0008 | 0.16 | 0.0016 | 0.32 | ≤0.005 |
| 汞 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.001 |
| 砷 | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.01 |
| 铅 | ND | / | 0.001-0.002 | 0.2 | 0.001-0.002 | 0.2 | ≤0.01 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | ND | / | ND | / | ND | / | ≤3.0 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 52-55 | 0.55 | 50-60 | 0.6 | 46-50 | 0.5 | ≤100 |
| 监测项目 | 北侧550m |  | 北侧1000m |  |  |  | 标准值 |
|  | 监测结果 | 最大标准指数 | 监测结果 | 最大标准指数 |  |  |  |
| pH | 6.9-7.0 | 0.2 | 6.8-6.9 | 0.4 |  |  | 6.5～8.5 |
| 钾 | 0.71 | / | 0.9-1.2 | / |  |  | / |
| 钠 | 4.1-5.1 | 0.025 | 6.6-8.4 | 0.04 |  |  | ≤200 |
| 钙 | 2.4-2.7 | / | 4.2-5.1 | / |  |  | / |
| 镁 | 1.4 | / | 2.8-3.4 | / |  |  | / |
| 碳酸盐 | ND | / | ND | / |  |  | / |
| 碳酸氢盐 | 16-19 | / | 16-22 | / |  |  | / |
| 氨氮 | 0.06-0.07 | 0.14 | 0.03-0.04 | 0.08 |  |  | ≤0.5 |
| 总硬度 | 124-128 | 0.28 | 132-138 | 0.31 |  |  | 450 |
| 六价铬 | 0.004-0.007 | 0.12 | ND | / |  |  | ≤0.05 |
| 硝酸盐 | 0.35-0.37 | 0.018 | 4.4-4.5 | 0.225 |  |  | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | 0.004 | 0.004 | ND | / |  |  | ≤1.0 |
| 氯化物 | 4.6 | 0.018 | 19 | 0.076 |  |  | ≤250 |
| 硫酸盐 | 4.5-4.6 | 0.018 | 2.3-2.4 | 0.01 |  |  | ≤250 |
| 氟化物 | 0.12 | 0.12 | 0.05-0.07 | 0.07 |  |  | ≤1.0 |
| 耗氧量 | 1-1.1 | 0.4 | 0.65-0.68 | 0.23 |  |  | ≤3.0 |
| 溶解性总固体 | 31-39 | 0.039 | 79-89 | 0.089 |  |  | ≤1000 |
| 挥发酚 | ND | / | ND | / |  |  | ≤0.002 |
| 氰化物 | ND | / | ND | / |  |  | ≤0.05 |
| 铁 | 0.11 | 0.4 | 0.01 | 0.033 |  |  | ≤0.3 |
| 锰 | 0.17 | 1.7 | 0.015-0.017 | 0.17 |  |  | ≤0.1 |
| 镉 | ND | / | 0.0002 | 0.04 |  |  | ≤0.005 |
| 汞 | ND | / | ND | / |  |  | ≤0.001 |
| 砷 | ND | / | ND | / |  |  | ≤0.01 |
| 铅 | ND | / | 0.001-0.002 | 0.2 |  |  | ≤0.01 |
| 总大肠菌群（MPN/L） | ND | / | ND | / |  |  | ≤3.0 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 55-60 | 0.6 | 45-50 | 0.5 |  |  | ≤100 |

注：ND表示检验数值低于方法最低检出限，以检出限给出，不计算标准指数。

由上表的监测结果可知，项目除南侧700m处居民水井、北侧550m居民水井地下水中锰超标外，其他点位及水质因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，项目南侧700m处居民水井、北侧550m居民水井地下水中锰最大超标倍数分别为2.2、0.7，超标原因为受地质岩层背景值锰元素含量丰富影响。

- 5.7声环境质量评价

本技改工程委托湖南精科检测有限公司于2020年1月8日-1月9日对项目四厂界及西侧210m处居民声环境进行现场实测，具体情况如下。

1、监测点位

在项目东南西北四个场界及西侧210m处居民分别布设了1个具有代表性的噪声监测点。

2、监测项目

等效连续A声级Leq(A)。

3、监测时间与频次

监测时间分别为2020年1月8日-1月9日，昼、夜间各测1次。

4、监测与评价结果

监测结果见下表。

表5.7-1    声环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  | 标准限值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1（东场界外1米） | 2020.1.8 | 54.2 | 43.9 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.1.9 | 54.1 | 44.0 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N2（南场界外1米） | 2020.1.8 | 55.4 | 43.9 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.1.9 | 55.0 | 42.9 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N3（西场界外1米） | 2020.1.8 | 53.6 | 43.0 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.1.9 | 54.1 | 43.9 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N4（北场界外1米） | 2020.1.8 | 54.5 | 44.2 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.1.9 | 53.5 | 45.4 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| N5 西侧210m居民 | 2020.1.8 | 55.5 | 43.8 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
|  | 2020.1.9 | 54.7 | 43.4 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

根据上表监测结果，项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求，西侧210m处居民昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准要求。

- 5.8土壤环境质量评价

本技改工程委托湖南精科检测有限公司于2020年1月6日对项目西侧210m处居民及南侧100m处荒地土壤环境进行现场实测（本技改项目租赁厂房地面均已进行混凝土硬化，环氧树脂层防渗处理，无裸露地面，如进行地面开挖会破坏现有防渗层，影响地面日后防渗效果，参照广东省生态环境厅关于《土壤评价范围内200米均为硬化地面，项目是否可以不做土壤现状监测》的回复，若建设项目用地范围已全部硬底化，不具备采样监测条件的，可采取拍照证明并在环评文件中体现，不进行厂区用地范围的土壤现状评价，故厂区范围内未设监测点）。项目西侧210m处居民所在地块执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地，南侧100m处荒地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值。

（1）监测点位：

项目所在地西侧210m居民设1个表层背景样，南侧100m荒地设置1个表层样，共2个监测点位，2个土壤样。

（2）监测因子：

西侧150m居民背景样：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本技改项目。

南侧100m荒地表层样：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中8项基本技改项目，pH。

（3）取样位置

表层样在0~0.2m取样，同步记录土壤颜色、结构、容重、砂砾含量、其他异物。

（4）监测时间及频次

2020年1月6日，采样一次。

表5.8-1    西侧210m居民土壤环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 项目 | 样品状态：棕色潮湿中壤土 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果（mg/kg） | 标准值 | 标准指数 | 是否达标 |
| 砷 | 11.9 | 60 | 0.2 | 是 |
| 镉 | 0.46 | 65 | 0.007 | 是 |
| 六价铬 | ND | 5.7 | / | 是 |
| 铜 | 17.4 | 18000 | 0.00097 | 是 |
| 铅 | 38.4 | 800 | 0.048 | 是 |
| 汞 | 0.082 | 38 | 0.002 | 是 |
| 镍 | 26.6 | 900 | 0.03 | 是 |
| 四氯化碳 | ND | 2.8 | / | 是 |
| 氯仿 | ND | 0.9 | / | 是 |
| 氯甲烷 | ND | 37 | / | 是 |
| 1,1二氯乙烷 | ND | 9 | / | 是 |
| 1,2二氯乙烷 | ND | 5 | / | 是 |
| 1,1二氯乙烯 | ND | 66 | / | 是 |
| 顺1,2二氯乙烯 | ND | 596 | / | 是 |
| 反1,2二氯乙烯 | ND | 54 | / | 是 |
| 二氯甲烷 | ND | 616 | / | 是 |
| 1,2二氯丙烷 | ND | 5 | / | 是 |
| 1,1,1,2四氯乙烷 | ND | 10 | / | 是 |
| 1,1,2,2四氯乙烷 | ND | 6.8 | / | 是 |
| 四氯乙烯 | ND | 53 | / | 是 |
| 1,1,1三氯乙烷 | ND | 840 | / | 是 |
| 1,1,2三氯乙烷 | ND | 2.8 | / | 是 |
| 三氯乙烯 | ND | 2.8 | / | 是 |
| 三氯乙烯 | ND | 0.5 | / | 是 |
| 氯乙烯 | ND | 0.43 | / | 是 |
| 苯 | ND | 4 | / | 是 |
| 氯苯 | ND | 270 | / | 是 |
| 1,2二氯苯 | ND | 560 | / | 是 |
| 1,4二氯苯 | ND | 20 | / | 是 |
| 乙苯 | ND | 28 | / | 是 |
| 苯乙烯 | ND | 1290 | / | 是 |
| 甲苯 | ND | 1200 | / | 是 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ND | 570 | / | 是 |
| 邻二甲苯 | ND | 640 | / | 是 |
| 硝基苯 | ND | 76 | / | 是 |
| 硝基苯 | ND | 260 | / | 是 |
| 2-氯酚 | ND | 2256 | / | 是 |
| 苯并[a]蒽 | ND | 15 | / | 是 |
| 苯并[a]芘 | ND | 1.5 | / | 是 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | 15 | / | 是 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | 151 | / | 是 |
| 䓛 | ND | 1293 | / | 是 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | 1.5 | / | 是 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | 15 | / | 是 |
| 萘 | ND | 70 | / | 是 |

表5.8-2    南侧100m处荒地土壤环境现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 项目 | pH | 汞 | 镉 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧100m处荒地 | 5.37 | 0.042 | 0.2 | 9.89 | 54.9 | 98.4 | 11.9 | 135 | 27.2 |
| 标准指数 | / | 0.032 | 0.67 | 0.25 | 0.78 | 0.66 | 0.24 | 0.68 | 0.45 |
| 标准值 | ≤5.5 | 1.3 | 0.3 | 40 | 70 | 150 | 50 | 200 | 60 |
| 是否达标 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

根据监测结果，项目西侧210m处居民所在地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求，南侧100m处荒地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求。

- 6 环境影响预测与评价

- 6.1施工期环境影响分析与评价

本技改项目为租用生产厂房，施工期仅少量设备为安装，项目施工工程量小，对周边环境影响不大，故本环评不做进一步分析。

- 6.2运营期大气环境影响预测与评价

- 6.2.1气象分析

本技改项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本技改项目地直线距离约10.8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表。

表6.2-1   基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（2）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见下图；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见下图。

图6.2-1  月平均气温变化曲线图

图6.2-2   汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）大气稳定度

因附近气象站无相应的高空观测资料，根据附近汨罗市多年的地面气象观测资料，采用P-C法进行稳定度分类，分析工程所在地区大气稳定度的气候特征。

下表为项目选址地区的全年各类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为46.6%，其次是E类和C类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B类出现频率仅为1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表6.2-2大气稳定度出现频率（%）

| 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 0.8 | 8.0 | 13.3 | 52.3 | 15.6 | 10.0 |
| 夏 | 1.2 | 11.8 | 14.5 | 43.4 | 20.0 | 9.0 |
| 秋 | 1.6 | 13.5 | 13.2 | 37.4 | 15.6 | 18.6 |
| 冬 | 0.2 | 1.8 | 7.7 | 51.4 | 22.2 | 16.8 |
| 年 | 1.0 | 8.3 | 12.0 | 46.6 | 18.2 | 14.0 |

- 6.2.2预测模式、预测因子和内容

6.2.2.1预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本技改项目大气评价等级为二级，可不进行进一步大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。本次评价采用附录A推荐的估算模型AERSCREEN对本技改项目废气排放情况进行分析。

6.2.2.2预测因子

由于本技改项目排放的SO2+NOx年排放量小于500t/a，故评价因子不考虑二次污染物PM2.5。

本技改项目选取的预测因子为：二氧化硫、氮氧化物和颗粒物（以TSP计）。

6.2.2.3预测内容

技改项目改变现有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线大气污染物排放情况，因此本评价中大气环境影响主要以项目技改后新增排污情况进行预测，预测内容如下：

（1）有组织排放：正常和非正常情况下2#~4#排气筒排放的排放的颗粒物最大地面和附近敏感浓度贡献值。

（2）无组织排放：塑料破碎区无组织排放的颗粒物的最大地面和附近敏感浓度贡献值。

- 6.2.3预测源强

根据工程分析，本技改项目污染源强见表6.2-3和表6.2-4

- 表6.2-3   项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| 1 | 2#一氧化铅烘干烟气排气筒 | 113.16823483 | 28.77516747 | 50 | 15 | 0.3 | 15 | 80 | 3000 | 正常排放 | 0.0045 | 0.18 | 0.01 |
| 2 | 3#11栋6#车间塑料破碎排气筒 | 113.16847086 | 28.77515674 | 50 | 15 | 0.3 | 15 | 20 | 3000 | 正常排放 | / | / | 0.0015 |
| 3 | 4#7栋3#车间塑料破碎排气筒 | 113.16730142 | 28.77660513 | 43 | 15 | 0.15 | 15 | 20 | 3000 | 正常排放 | / | / | 0.0015 |

表6.2-4   项目面源参数表

| 编号 | 名称 | 中心坐标（°） |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11栋6#塑料破碎车间 | 113.16841990 | 28.77516478 | 50 | 21 | 31 | 0 | 11 | 3000 | 正常排放 | 0.016 |
| 2 | 7栋3#塑料破碎车间 | 113.16725045 | 28.77660781 | 50 | 21 | 31 | 0 | 11 | 3000 | 正常排放 | 0.016 |

- 6.2.4评价因子及评价标准

本技改项目评价因子和评价标准如下表所示。

表6.2-5   本技改项目大气污染物评价因子和评价标准一览表

| 评价因子 | 平均 时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1h | 500 | 按GB3095-2012中1小时平均浓度的二级标准限值 |
| NOx | 1h | 250 | 按GB3095-2012中1小时平均浓度的二级标准限值 |
| 颗粒物 | 1h | 900 | 按GB3095-2012中TSP的日平均浓度的二级标准限值的3倍折算。 |

- 6.2.5估算模型参数

估算模型参数如下表所示。

表6.2-6   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市选项时) | 20万 |
| 最高环境温度 |  | 39.7°C |
| 最低环境温度 |  | -13.4°C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

- 6.2.6估算模型预测结果

6.2.6.1混料、破碎、磨粉区粉尘

（1）有组织废气

本技改项目拟采用布袋除尘器对7栋3#车间和11栋6#车间塑料破碎区的生产粉尘通过集气罩统一收集，集气效率不低于90%，每台设备风量设置为1000m3/h，再分别引入各自“布袋除尘器”进行处理，布袋除尘器效率按99%计，处理达标后分别经4#15m高排气筒和3#15m高排气筒排放。本技改项目一氧化铅烘干燃烧烟气拟采用碱液喷淋装置进行处理，设备处理风量为4000m3/h，SO2处理效率为70%，烟尘处理效率为87%，处理达标后再经2#15m高排气筒排放。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选用大气估算模式 （AerScreen）进行预测，预测计算结果见下表6.2-7，表6.2-8。

表6.2-7    项目2#排气筒一氧化铅烘干燃烧烟气预测结果表

| 下风向距离m | 2#排气筒（一氧化铅燃烧烟气） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | NOx |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 0.017122 | 0.00 | 0.68488 | 0.34 | 0.038079 | 0.00 |
| 25 | 0.14705 | 0.03 | 5.882 | 2.94 | 0.327039 | 0.04 |
| 26 | 0.14775 | 0.03 | 5.91 | 2.96 | 0.328596 | 0.04 |
| 50 | 0.10456 | 0.02 | 4.182401 | 2.09 | 0.232541 | 0.03 |
| 75 | 0.099423 | 0.02 | 3.97692 | 1.99 | 0.221117 | 0.02 |
| 100 | 0.084844 | 0.02 | 3.39376 | 1.70 | 0.188693 | 0.02 |
| 150 | 0.064022 | 0.01 | 2.56088 | 1.28 | 0.142385 | 0.02 |
| 200 | 0.081883 | 0.02 | 3.27532 | 1.64 | 0.182108 | 0.02 |
| 300 | 0.086923 | 0.02 | 3.47692 | 1.74 | 0.193317 | 0.02 |
| 400 | 0.077682 | 0.02 | 3.10728 | 1.55 | 0.172765 | 0.02 |
| 500 | 0.06703 | 0.01 | 2.6812 | 1.34 | 0.149075 | 0.02 |
| 1000 | 0.03447 | 0.01 | 1.3788 | 0.69 | 0.076661 | 0.01 |
| 2500 | 0.011383 | 0.00 | 0.45532 | 0.23 | 0.025316 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.03 |  | 2.96 |  | 0.04 |  |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 26 |  | 26 |  | 26 |  |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |  |

表6.2-8    项目3#、4#排气筒塑料破碎粉尘预测结果表

| 下风向距离m | 3#排气筒（11栋6#） |  | 4#排气筒（7栋3#） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 0.074964 | 0.01 | 0.074964 | 0.01 |
| 16 | 0.17026 | 0.02 | 0.17026 | 0.02 |
| 25 | 0.12918 | 0.01 | 0.12918 | 0.01 |
| 50 | 0.13566 | 0.02 | 0.13566 | 0.02 |
| 75 | 0.08695 | 0.01 | 0.08695 | 0.01 |
| 100 | 0.1062 | 0.01 | 0.1062 | 0.01 |
| 150 | 0.08745 | 0.01 | 0.08745 | 0.01 |
| 200 | 0.068173 | 0.01 | 0.068173 | 0.01 |
| 300 | 0.044011 | 0.00 | 0.044011 | 0.00 |
| 400 | 0.031103 | 0.00 | 0.031103 | 0.00 |
| 500 | 0.023456 | 0.00 | 0.023456 | 0.00 |
| 1000 | 0.009661 | 0.00 | 0.009661 | 0.00 |
| 2500 | 0.002804 | 0.00 | 0.002804 | 0.00 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.17026 |  | 0.17026 |  |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 16 |  | 16 |  |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

根据上表预测结果可知，2#排气筒一氧化铅燃烧烟气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物最大落地浓度分别为0.148μg/m3、5.9μg/m3、0.328μg/m3，最大占标率分别为0.03%、2.96%、0.04%，最大落地浓度对应距离均为26m。3#排气筒（11栋6#车间）、4#排气筒（7栋3#车间）颗粒物最大落地浓度分别为0.17μg/m3、0.17μg/m3，最大占标率分别为0.02%、0.02%，最大落地浓度对应距离均为16m。从预测结果可以看出，评价区域内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，说明混料、破碎、磨粉区产生的粉尘对周围空气环境质量影响较小。

- （2）无组织废气

根据工程分析， 11栋6#车间、7栋3#车间塑料破碎未被收集的粉尘，在车间呈无组织排放，项目无组织排放的粉尘量分别为0.05t/a（0.016kg/h）。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选用大气估算模式（AERScreen）进行预测，预测计算结果见下表。

表6.2-10    项目塑料破碎区无组织废气预测结果表

| 下风向距离m | 11栋6# |  | 7栋3# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 0.012248 | 1.36 | 0.012248 | 1.36 |
| 20 | 0.01548 | 1.72 | 0.01548 | 1.72 |
| 25 | 0.015258 | 1.70 | 0.015258 | 1.70 |
| 50 | 0.010204 | 1.13 | 0.010204 | 1.13 |
| 75 | 0.006707 | 0.75 | 0.006707 | 0.75 |
| 100 | 0.004773 | 0.53 | 0.004773 | 0.53 |
| 150 | 0.002864 | 0.32 | 0.002864 | 0.32 |
| 200 | 0.001963 | 0.22 | 0.001963 | 0.22 |
| 300 | 0.001143 | 0.13 | 0.001143 | 0.13 |
| 400 | 0.000777 | 0.09 | 0.000777 | 0.09 |
| 500 | 0.000575 | 0.06 | 0.000575 | 0.06 |
| 1000 | 0.000224 | 0.02 | 0.000224 | 0.02 |
| 2500 | 0.000069 | 0.01 | 0.000069 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.72 |  | 1.72 |  |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 20 |  | 20 |  |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  |

根据上表预测结果可知，项目11栋6#车间、7栋3#车间塑料破碎无组织排放的颗粒物最大落地浓度分别为0.01548mg/m3、0.01548mg/m3，最大占标率为1.72%、1.72%，最大落地浓度对应距离为20m。从预测结果可以看出，评价区域内颗粒物最大落地浓度均满足相应环境质量标准的要求，说明项目原料加工区少量无组织排放的粉尘对周围空气环境质量影响较小。

6.2.7大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

依据前文判定结果，本技改项目大气污染物最大占标率Pmax=2.96%，1%≤Pmax＜10%，故大气环境评价等级为二级，且项目无组织排放源均无超标点，故本技改项目无需设大气环境防护距离。

- 6.2.8大气污染物排放量核算

- 1、有组织排放量核算

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求，本技改项目排放口均为一般排放口，本技改项目具体有组织排放量核算表如下。

表6.2-11   大气污染物有组织排放量核算表

| / | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 现有工程 | 1#（废旧铅酸蓄电池破碎） | 颗粒物 | 4.8 | 0.0375 | 0.27 |
|  |  | 硫酸雾 | 3.8 | 0.03 | 0.216 |
|  |  | 铅尘 | 0.12 | 0.0009 | 0.006 |
| 技改工程 | 2#（一氧化铅烘干燃烧废气） | SO2 | 1.2 | 0.0045 | 0.013 |
|  |  | NOx | 45 | 0.18 | 0.54 |
|  |  | 颗粒物 | 2.8 | 0.01 | 0.034 |
|  | 3#（11栋6#车间塑料破碎） | 颗粒物 | 1.5 | 0.0015 | 0.0045 |
|  | 4#（7栋3#车间塑料破碎） | 颗粒物 | 1.5 | 0.0015 | 0.0045 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 技改工程有组织排放总计 |  | SO2 |  |  | 0.013 |
|  |  | NOx |  |  | 0.54 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.043 |
| 全厂有组织排放总计 |  | SO2 |  |  | 0.013 |
|  |  | NOx |  |  | 0.54 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.313 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.216 |
|  |  | 铅尘 |  |  | 0.006 |

- 2、无组织排放量核算

本技改项目无组织排放量核算见下表。

表6.2-12   大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 排放浓度/ （mg/m3） | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 现有工程 | 废旧铅酸蓄电池破碎 | 颗粒物 | 0.006 | 加强收集 |  | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表5限值 | 1.0 | 0.09 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.007 |  |  |  | 0.3 | 0.11 |
|  |  | 铅尘 | 0.00015 |  |  |  | 0.006 | 0.002 |
| 技改工程 | 11栋6#车间塑料破碎 | 颗粒物 | 0.015 | 加强收集 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放标准 | 1.0 | 0.05 |
|  | 7栋3#车间塑料破碎 | 颗粒物 | 0.015 | 加强收集 |  |  | 1.0 | 0.05 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技改工程无组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.19 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.11 |  |  |  |
|  |  | 铅尘 |  |  | 0.002 |  |  |  |

- 3、大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表6.2-14    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 0.336 |
| 2 | 铅尘 | 0.008 |
| 3 | SO2 | 0.013 |
| 4 | NOx | 0.54 |
| 5 | 颗粒物 | 0.503 |

- 4、非正常排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见下表。

表6.2-15   污染源非正常排放量核算表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率(kg/h) | 单次持续时间(h) | 年发生频次(次) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废旧铅酸蓄电池破碎 | 碱液喷淋塔和风机失效 | 颗粒物 | 0.263 | 0.5 | 1 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.315 | 0.5 | 1 |
|  |  | 铅尘 | 0.0063 | 0.5 | 1 |
| 一氧化铅烘干燃烧废气 | 碱液喷淋塔和风机失效 | SO2 | 0.015 | 0.5 | 1 |
|  |  | NOx | 0.18 | 0.5 | 1 |
|  |  | 颗粒物 | 0.086 | 0.5 | 1 |
| 11栋6#车间塑料破碎 | 布袋除尘器和风机失效 | 颗粒物 | 0.167 | 0.5 | 1 |
| 7栋3#车间塑料破碎 | 布袋除尘器和风机失效 | 颗粒物 | 0.167 | 0.5 | 1 |

- 6.2.9大气环境影响评价结论

从以上分析得出，如本技改项目外排废气做到达标排放，本技改项目所排放的颗粒物（粉尘）、二氧化硫及氮氧化物等废气污染物的下风向最大质量浓度均较小，对周围环境的影响不大。为尽可能降低本技改项目生产过程中所排放的废气对环境空气的影响，建设和运营单位应当加强治理，保证外排废气的达标，杜绝非正常排放。

- 6.3运营期地表水环境影响预测评价

- 6.3.1地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，本技改项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。主要评价内容包括：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的可行性评价。

本技改项目排水采用雨污分流、污污分流制度。

本技改项目一氧化铅压滤废水经现有189m36格循环水池回用于用废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选用水，不外排，事故池利用现有189m3事故池收集生产泄露废水。生产废水循环一定时间后由蒸发结晶回收硫酸钠装置回收硫酸钠，蒸发水蒸汽冷却后回用生产，年补充新水量为9320t。一氧化铅压滤废水与废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选废水为同一股废水，本技改工程一氧化铅生产工艺不新增用水，故利用现有循环水池、事故池可满足生产需求，可确保废水泄露事故发生时无生产废水流程厂外，对区域地表水影响不大。

本技改项目设有水利浮选设备对破碎塑料进行分选，破碎塑料在废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产线上分选过程中已进行清洗，较为清洁，浮选过程产生污染物主要为SS，经2#循环水池沉淀后循环使用，定期排入1#废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线循环水池，年补充新水量为60t。

由于本技改项目实施雨污分流，项目原料及成品贮存场所、生产装置均位于厂房内，且现有工程已建有20m3雨水沉淀池，雨水污染物成分简单，主要为SS、重金属等，雨水经沉淀处理达《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574—2015）表1中间接排放标准后由槽罐车送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂处理。

根据项目验收报告，现有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线生产区地面采用拖把进行拖洗，拖把清洗水含少量重金属，经沉淀池预处理达《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574—2015）表1中间接排放标准后由槽罐车送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂处理。技改新增生产厂区采用人工清扫方式进行清洁，不新增拖洗废水。

湖南汨罗重金属污水提质处理厂位于园区窑洲变电站北侧，已建成处理规模为5000t/d，采用电化学处理工艺对重金属废水进行处理。汨罗重金属污水提质处理厂服务范围包括原汨罗工业园规划的18km2区域。其中一期工程服务范围包括原汨罗工业园一期规划区5km2（汨罗工业园资源回收利用市场、加工示范基地）以及汨罗工业园二期规划的部分区域，共10km2，二期工程服务整个工业园区，总服务面积18km2。现状处理规模为1000t/d，二期5000t/d。目前已建成1372.75m3的事故应急池一座，可在事故状态下收集一天的处理水量。汨罗重金属污水提质处理厂对污水进行处理后排水经专用管道排至汨罗市城镇污水处理厂后入汨罗江。污水处理厂污水排放口安装在线监测器，实现污水排放的适时监控。

现有工程初期雨水、拖把清洗废水经预处理达标后槽罐车送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂处理，从水质、水量方面进行分析，本技改项目现有工程初期雨水、拖把清洗废水进入汨罗市城市污水处理厂处理后排放是可行的。

根据工程分析，项目外排废水主要为员工生活污水。本技改项目建成后生活污水排放量为184m3/a，生活污水经化粪池处理后，经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江，对周边地表水系影响较小。

目前，汨罗城市污水处理厂设计总规模为10万/d，目前已建成的一期规模为2.5万/d，工程服务范围为汨罗市城区及园区的生活及部分生产废水，采用改良型氧化沟工艺，污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准和表2、表3中的排放限值。目前实际运行规模达2.35万m3/d，处于高负荷运转状态。

汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目已获得环评审批，进行不停产改扩建，施工时长10个月，预计2020年可建成运营。该项目主要建设内容有：

生产规模：一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d，总处理量5万m3/d以及厂区工艺管道建设工程等内容；

项目的接纳废水：包含汨罗市城市生活污水和工业园工业废水。目前在工业园区内建有1座重金属污水处理厂，此污水处理厂只处理重金属企业废水，重金属企业废水经此污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的重金属污染物排放标准后然后再排入汨罗市城市污水处理厂统一处理，除重金属企业废水以外，其余工业园工业废水须经过预处理达到《污水综合排放标准》三级标准后进入汨罗市城市污水处理厂处理处理。项目改扩建后接纳的工业废水组成无变化。

项目排污口：汨罗城市污水处理厂原排污口设置于汨罗江，废水直排汨罗江，考虑对汨罗江的影响，扩建后将污水排放口移至李家河内，废水经李家河水混合后在排入汨罗江，尾水由“一级B标”提质到“一级A标”。

污水处理工艺：汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村城西北路东侧现有厂区内，项目提质规模为2.5万m3/d，扩建规模为2.5万m3/d。改扩建后污水预处理依托一期工程，污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒工艺。出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的尾水排入李家河至汨罗江。

本技改项目预计2020年4月建成投产，届时汨罗市城市污水处理厂一期改造和二期改扩建已完成，有足够的容量接纳本技改项目生活污水。且根据排水规划，汨罗市城市污水处理厂服务范围为汨罗市城区及汨罗再生资源工业园（现为汨罗高新技术产业开发区）。本技改项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，现状污水管网和雨水管网已铺设至本技改项目处，本技改项目建成后污水可直接接管市政污水管网。

综上，从纳污管网、水质、水量方面进行分析，本技改项目生活污水进入汨罗市城市污水处理厂处理后排放是可行的。

6.3.2水污染物排放情况

- 1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表

本技改项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表如下：

表6.3-1   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江 | 间断排放 | MF0001 | 生活污水处理设施 | 化粪池 | DW001 | R是 £否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |
| 2 | 一氧化铅压滤废水 | SS、硫酸盐 | 不外排 | / | MF0002 | 一氧化铅生产废水处理设施 | 循环沉淀池+硫酸钠蒸发结晶回收装置 | / | / | / |
| 3 | 塑料破碎浮选废水 | SS | 不外排 | / | MF0003 | 浮选废水处理设施 | 循环沉淀池 | / | / | / |
| 4 | 初期雨水 | SS、Pb | 湖南汨罗工业园重金属污水提质厂 | 间断 | MF0004 | 雨水沉淀池 | 加碱沉淀 | DW002 | R是 £否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 R车间或车间处理口设施排放 |
| 5 | 拖把清洗废水 | SS、Pb |  | 间断 | MF0005 | 沉淀池 | 加碱沉淀 |  |  |  |

- 2、废水污染物排放信息

本技改项目生活废水经预处理达标后通过经园区市政管网进入汨罗市城市污水处理厂后外排至汨罗江；现有工程初期雨水、拖把清洗废水经预处理达标后槽罐车送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂处理，可实现达标排放，同时对周边地表水水环境影响较小。

- 6.4运营期地下水环境影响分析

本次地下水评价区域地质概况、水文地质调查资料均摘自《岳阳富进环保科技有限公司19.8万吨/年危险废物综合利用项目水文地质勘察报告》（2019年7，湖南省勘测设计院），该项目位于本技改项目东南侧2.5km处，其与本技改项目属同一地下水径流区。

- 6.4.1区域地质与水文地质概况

1、区域地质构造

汨罗市位于新华夏系巨型第二次沉降带的次一级隆起带，最明显的构造行迹为新华夏构造体系及北东向压扭性断裂。新华夏构造体系大致形成于晚白垩世-晚第三纪以前，控制着区内隆起和断陷盆地的形成与发展，并在此基础上发育了一系列呈北北东向展布的断裂，在某些断裂旁发育了次一级断裂，由于有些断裂的继承性，迁就、利用了原有断裂并在原有断裂的基础上发展形成，其延布方向略大于北北东向，甚至呈北东50-60°方向。主要有汨罗-湘阴断陷盆地、公田压扭性断裂及次级断裂、铜盆寺北东向断裂带（详见构造纲要图6.4 -1）。

图6.4-1  汨罗市构造纲要图

①汨罗-湘阴断陷盆地

位于图区西部，东靠幕阜山-瓮江隆起，西至洞庭湖，呈北东向展布的狭长断陷盆地，向南西方向依次沉积了厚3000m的上白垩统花岗质砾岩和砂砾岩及厚4000m的下第三系花岗质砾岩、砂岩、粉砂质泥岩，岩层走向多为北东，倾向南东，倾角5-10°，西北部与蓟县系呈角度不整合接触，南部与燕山晚期花岗岩呈断层接触，西部、西南部被第四系覆盖。

②公田压扭性断裂（1号）

分布于图区的东北部，北端见于断峰山，南段在红层中隐现，是穿切岩体及控制盆地边界的一级断裂构造。走向呈北北东-北东向，倾向北西为主，倾角中等至陡倾斜，呈逆时针扭动，属压扭性断裂。北段蓟县系片岩揉皱破碎，花岗岩强烈破碎并具片麻状构造，且硅化、绿泥石化，部分见角砾岩和糜棱岩。断裂在新墙河左岸有温泉出露，岩石有碎裂、硅化，显示该断裂具有多次活动特征，南段北湾刀程断裂、大国冲断裂、牌楼断裂切割。

③金井铜盆寺新华夏系构造

分布于图区的南部铜盆寺燕山期花岗岩中，在岩体中的这些平行的断裂群，其规模并不太长，但其常表现为硅化破碎带的形式而形成突出的山脊，故其形迹清楚。它们多变现为高角度的冲断层，但南东盘多有反时针的扭动，其断层倾向不稳定，同一条断裂在不同部位断面倾向往往相反。

凤咀头斜冲断层（6号）：北端起自殷家坳，向南西方向延伸经船形山至风咀头，方向北东35左右，区内长约9km。断层通过处挤压破碎强，常形成糜棱岩，断面倾向南东东，倾角50°-70°。

双狮洞斜冲断层（8号）：西南由老冲坡附近向北北东20°左右延伸，经新家岭、双狮洞至大屋里北终止，长约12km。形成宽3-5m的挤压破碎带，有时可见宽20m的硅化破碎带，多有糜棱岩，具斜擦痕，断面倾角在60°以上。断面沿走向上具有微微的波状弯曲，断面多倾向北西西，但也有见其倾向南东东者。为压性为主兼具扭性的高角度斜冲断层。

鹤泉庙斜冲断层（9号）：南端进入长沙幅，入图后经袁家冲、乌龟坑、牌楼屋等地断续延伸，后作北东25°方向，经古驾庙、鹤泉庙至殷家老屋附近终止，图区内长约22km。造成的挤压破碎带宽度有所不一，但在1-5m间，北端表现为硅化破碎带，沿线多有糜棱岩，断面倾角多为65°-80°，两端倾向南南东，而中段倾向北西西，断面呈现曲度不大的弯曲，南东盘上冲，东侧的捕虏体则因其上升而剥蚀，属高角度斜冲断层。

2、区域地质岩性

区内岩浆岩十分发育，遍布于汨罗南部，以幕阜山岩体为主。岩浆岩产出时代以燕山晚期为主，另有小岩体产出时代不明。岩性为二云母二长花岗岩及黑云母二长花岗岩，其中燕山晚期第一次侵入体的花岗岩具斑状结构；另有部分岩性为黑云母花岗闪长岩和斜长花岗岩。区内岩浆岩风化程度与产出时代、岩性、出露部位等因素密切相关。位于地势低洼的山问盆地中的燕山晚期第一次侵入体，花岗岩剧烈风化，部分呈疏松状砂土，风化深度可达十余米，尤以暗色矿物含量较高的岩石风化程度更高。幕阜山岩体受后期构造运动影响，岩体内破碎带极为发育，走向以北东方向为主。

境内出露地层岩性简单，以第四系和白垩系紫红色砂岩、泥岩较发育，境内由新到老为第四系、白垩系、蓟县系等。第三系、侏罗系、三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系、志留系、奥陶系、寒武系、震旦系等地层缺失。现由新至老将其分布情况及岩性特征简介如下：

①第四系（Q）

桔子州组（Qj）：上部腐殖土、亚砂土，下部砂层砾石层，厚约0-10.39m。主要分布于汨罗江、溪谷冲积平原的江河漫滩和一级阶地。

马王堆组（Qmw）：上部黄色亚粘土，下部砾石层与砂层，厚约1-15.25m。主要分布于汨罗江、溪河阶地。

白沙井组（Qb）：上部网纹红土，下部含砾石砂层及砾石，厚约0.1-8.5m。主要分布于汨罗江沿线。

汨罗组（Qml）：花岗质砂层、粘土层及砂砾石互层，厚约0-82.6m。主要分布在屈原农场。

②古近系（E）

茶山坳组（Ec）：巨厚层状含砾不等粒长石石英粉细砂岩、砂砾岩、钙泥质砂砾岩，厚约672-1182m。主要分布在大荆-火天一带。

枣市组（Ez）：中-巨厚层状钙泥质粉砂岩、砂砾岩，厚约1180-1244m。主要分布在黄市-大荆南部一带。

③蓟县系（Jx）

小木坪组（Jxx）：砂质绢云母板岩，砂质板岩下部偶夹变质凝灰质长石石英砂岩，区域资料厚>3257m，主要分布在智峰-八景一带。

黄浒洞组（Jxh）：粉砂质千枚状板岩、绢云母板岩、变质砂岩等，区域资料厚3258-3752m，主要分布在智峰-八景一带及天井的东南部。

雷神庙组（Jxh）：粉砂质千枚状板岩、绢云母板岩、变质砂岩等，区域资料厚3813-4695m，在图区出露范围小，主要分布在三江的东北部。

各时代地层划分（按岩石地层单位划分）及岩性详见表6.4-1。

项目地

图6.4-1  汨罗市构造纲要图

表6.4-2   区域各时代地层划分（按岩石地层单位划分）及岩性表

3、区域水文地质条件

根据地下水类型赋存形式，含水介质可分为四类：松散岩类孔隙水、碎屑岩孔隙裂隙水、浅变质岩裂隙水和岩浆岩风化裂隙水。项目区域水文地质分布见图6.4-2。各类地下水地质富水性及地下水化学类型如下：

①松散岩类孔隙水

含水岩组由全新统、更新统砂层、砂砾卵石层组成，沿汨罗江两岸阶地分布，Ⅲ级以上阶地多遭剥蚀或成残留砾石，出露在基座表面，含水甚微或仅透水而不含水。

孔隙水主要赋存于I、Ⅱ级阶地中下部的砂层或砾卵石层中，呈孔隙潜水形式，含水丰富-中等-贫乏，泉水流量0.02-0.08L/S，单井出水量可供应20-40人生活用水，井水位埋深一般1-3m左右。本次调查表明：丘坡较高处一般未见到地下水，谷地地下水埋深浅，最低处地下水静水位基本与孔口齐平。地下水补给来源主要为大气降水直接渗入补给，不同时期地下水与地表水呈互补关系，一般地下水补给河水，洪水期可有短期的反补给。地下水径流坡度与含水层的岩性或基岩底板起伏有关，由高处往低处运移，并于低洼地带或冲沟中以泉点形式出露，或以人工取水方式排泄。水质类型以碳酸钙型水（HCO3-Ca）为主。pH值7-9，矿化度0.1-0.5g/L，总硬度平均值6.43德度。

②碎屑岩孔隙裂隙水

含水岩组为白垩系戴家坪组（Kdj）粉砂岩、泥质粉砂岩、砾岩组成。该含水岩组风化裂隙、构造裂隙较发育，局部含钙质部分遭溶蚀，裂隙扩大，形成溶隙，地下水沿裂隙或溶蚀带活动。含水贫乏，泉流量0.040-0.084L/S，泉水流量受季节影响显著，井水位埋深2.3-6.9m左右。补给来源主要为大气降水，河谷地段与汨罗江河水呈互补关系，丰水期地下水接受河水补给，枯水期地下水补给河水；由于丘陵区地下水流坡度较为平缓，径流条件相对较差，多以下降泉形式于沟谷区排泄；水力性质一般为潜水。水质类型为碳酸钙型水（HCO3-Ca）。pH平均值7.075，矿化度0.1-0.5g/L，总硬度平均值4.166德度。

③浅变质岩裂隙水

含水岩组由蓟县系小木坪组（Ptxz）、黄浒洞组（Pthz）板岩、砂质板岩组成。该组岩层构造裂隙和风化裂隙发育，地下水沿节理裂隙密集带活动。含水较贫乏，泉水流量一般为0.039-0.065L/S，井水位埋深一般2-8m左右。补给来源为大气降水及残坡积层中上层滞水、孔隙水。迳流排泄条件受裂隙发育程度及地形控制，丘坡地下水由高往低渗流，部分地下水在谷地渗出地表，或以人工取水方式排泄。

水力性质一般为潜水，局部具承压性，水质类型一般为重碳酸盐钙镁型水（HCO3-Ca.Mg），pH值6.8-7.3；矿化度0.1-0.5g/L，总硬度平均值2.231德度。

④岩浆岩风化裂隙水

含水岩组为燕山期二云母二长花岗岩及黑云母二长花岗岩组成。花岗岩剧烈风化，风化深度可达十余米，地下水沿节理裂隙密集带活动。含水较中等-贫乏，泉水流量一般为0.01-1L/S，井水位埋深一般1-10m左右。补给来源为大气降水及残坡积层中上层滞水、孔隙水。迳流排泄条件受裂隙发育程度及地形控制，丘坡地下水由高往低渗流，部分地下水在谷地渗出地表，或以人工取水方式排泄。

水力性质一般为潜水，局部具承压性，水质类型一般为重碳酸盐钙型水（HCO3-Ca），pH值6.5-7.3，矿化度0.1-0.6g/L，总硬度平均值3.0德度。

项目地

图6.4-2  区域水文地质分布图

4、区域地下水补、径、排条件

汨罗市地下水主要靠大气降水补给，地下水径流条件比较复杂，松散岩层孔隙水及基岩裂隙，一般以潜水形式存在，补给、径流、排泄过程不明显，它们之间没有清楚的分带，排泄区受侵蚀基准面控制。

①松散岩类孔隙水

主要补给来源为大气降水直接渗入补给，以裸露于地表的砂或砂砾层吸收降水渗入，入渗系数一般在0.1以下，各类岩性因渗透性能不同，渗入量有大有小，以砂砾层渗入量最大。因为这类含水层多以潜水为主，地下径流区也是补给区，地下水的径流坡度与含水层的岩性或孔隙含水层底板基岩的起伏状态有关，排泄区一般为汨罗江。

②基岩裂隙水

以大气降水补给为主，局部地段通过断裂或裂隙补给，运移方向受侵蚀基准面控制，与地表水流域一致，顺坡面向低处流可在山坡排泄，但是多数在沟谷处排泄，水力坡度稍缓于地形坡度，流动方向则与地表坡度一致，地下水的运移方式，主要沿裂隙或层面的渗透流，渗流速度缓慢。地下水的排泄地带与补给径流区分布一致，无明显分带性，径流途径短。

5、地下水动态特征

区域场地第四系孔隙水动态均属气象型，主要受大气降水因素影响。通过对园区及周边钻孔地下水水位监测结果分析，场地地下水动态变化总体为：水位3月~9月随降雨量增加而上升，10月-次年2月枯水期水位较低，地下水水位随降水量的增减而上下波动。

图6.4-3  2018年7月-2019年7月水位埋深动态曲线图

- 6.4.2项目评价区水文地质条件

1、评价区地质条件

离勘查区较近的构造为公田压扭性断裂。该断裂北端见于断峰山，南段在红层中隐现，是穿切岩体及控制盆地边界的一级断裂构造。走向呈北北东-北东向，倾向北西为主，倾角中等至陡倾斜，呈逆时针扭动，属压扭性断裂。北段蓟县系片岩揉皱破碎，花岗岩强烈破碎并具片麻状构造，且硅化、绿泥石化，部分见角砾岩和糜棱岩。断裂在新墙河左岸有温泉出露，岩石有碎裂、硅化，显示该断裂具有多次活动特征，南段北湾刀程断裂、大国冲断裂、牌楼断裂切割。

勘查区内岩浆岩十分发育。岩浆岩产出时代以燕山晚期为主。岩性为二云母二长花岗岩及黑云母二长花岗岩，位于地势低洼的山问盆地中花岗岩剧烈风化，部分呈疏松状砂土，风化深度可达十余米，尤以暗色矿物含量较高的岩石风化程度更高。技改项目评价区地质分布见图2.4。勘查区地层由老至新有：

①第四系（Q）

桔子州组（Qj）：上部腐殖土、亚砂土，下部砂层砾石层，厚约0-10.39m。主要分布于汨罗江冲积平原的江河漫滩和一级阶地。

白沙井组（Qb）：上部网纹红土，下部含砾石砂层及砾石，厚约0.1-8.5m。主要分布于汨罗江及湄河沿线。

②蓟县系（Jx）

雷神庙组（Jxl）：粉砂质千枚状板岩、绢云母板岩、变质砂岩等，区域资料厚3813-4695m，在图区出露范围小。

各时代地层划分（按岩石地层单位划分）及岩性详见表6.4-2，评价区地质条件见图6.4-3。

项目地

图6.4-3  技改项目评价区地质分布图

2、评价区水文地质条件

勘查区地下水按其含水层性质及埋藏条件，可分为：松散岩类孔隙水和岩浆岩风化裂隙水。项目评价区水文地质分布见图5.6-4。各类地下水地质富水性及地下水化学类型如下：

①松散岩类孔隙水

含水岩组由全新统、更新统砂层、砂砾卵石层组成，沿汨罗江两岸阶地分布。孔隙水主要赋存于1、Ⅱ级阶地中下部的砂层或砾卵石层中，呈孔隙潜水形式，含水中等，泉水流量0.02-0.08L/S，单井出水量可供应20-40人生活用水，井水位埋深一般1-3m左右。地下水补给来源主要为大气降水直接渗入补给，不同时期地下水与地表水呈互补关系，一般地下水补给河水，洪水期可有短期的反补给。地下水径流坡度与含水层的岩性或基岩底板起伏有关，由高处往低处运移，并于低洼地带或冲沟中以泉点形式出露，或以人工取水方式排泄。水质类型以碳酸钙型水（HCO3-Ca）为主。pH值7-9，矿化度0.1-0.5g/L，总硬度平均值6.43德度。

②岩浆岩风化裂隙水

含水岩组为燕山期二云母二长花岗岩及黑云母二长花岗岩组成。花岗岩剧烈风化，风化深度可达十余米，地下水沿节理裂隙密集带活动。含水较中等，泉水流量一般为0.01-1L/S。补给来源为大气降水及残坡积层中上层滞水、孔隙水。

迳流排泄条件受裂隙发育程度及地形控制，丘坡地下水由高往低渗流，部分地下水在谷地渗出地表，或以人工取水方式排泄。水力性质一般为潜水，局部具承压性，水质类型一般为重碳酸盐钙型水（HCO3-Ca），pH值6.5-7.3；矿化度0.1-0.6g/L，总硬度平均值3.0德度。

项目地

图6.4-3  技改项目评价区水文地质图

- 6.4.2地下水环境影响分析与评价

地下水是溶质运移的载体，地下水流场是溶质运移模拟的基础，在溶质运移模拟前需先建立评价区的地下水流场模型。

项目厂址所在地平均高程为50m，根据评价区的水文地质资料可知，项目场地地下水位为42m，场地地下水埋深为3m。项目地层主要由第四系填土、粉质粘土、花岗岩组成，含水层岩性以粉质粘土为主。因此本次模拟预测将评价区含水层空间上概化为一层承压含水层，水头向东北逐渐递减。含水层接受大气降水补给，其下伏的花岗岩为相对隔水层。项且区域地质构造上属于低丘岗地和河谷平原地形，北侧汨罗江可视作隔水边界，南部为人为给定的水头边界。

项目运行期间，正常工况下，循环水池、废旧铅酸蓄电池破碎分选生产区和一氧化铅生产区厂区地面依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934采取了地下水污染防渗措施，不会对地下水产生污染影响，可不进行正常工况下的预测。

本次预测主要考虑运营过程中项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，即非正常工况下对地下水的污染情景进行预测模拟。

项目运行后非正常工况下，循环水池、废旧铅酸蓄电池破碎分选生产区和一氧化铅生产区厂区地面防渗设施老化和腐蚀后“跑冒滴漏”泄漏量超过验收合格标准，渗出液直接通过包气带进入第一弱透水层中（潜水），造成地下水污染，污染组分主要为Pb。

本技改项目采用一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型进行预测。

表6.2-8    技改项目非正常工况渗漏100d、1000d、7300d后Pb污染物影响结果表

| 下游距离m | Pb |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100d | 1000d | 7300d |
|  | 预测浓度（mg/L） | 预测浓度（mg/L） | 预测浓度（mg/L） |
| 2 | 4.86 | 6.57 | 10.2 |
| 5 | 1.68 | 3.07 | 5.19 |
| 10 | 0.987 | 1.44 | 2.23 |
| 15 | 0.069 | 0.315 | 1.27 |
| 18 | 0.014 | / | / |
| 20 | 0.005 | 0.101 | 0.545 |
| 25 | 0 | 0.047 | 0.235 |
| 26 | 0 | 0.01 | / |
| 30 | 0 | 0.0015 | 0.119 |
| 35 | 0 | 0 | 0.051 |
| 40 | 0 | 0 | 0.019 |
| 58 | 0 | 0 | 0.011 |
| 70 | 0 | 0 | 0.0013 |
| 80 | 0 | 0 | 0 |
| 达标范围/m | 18 | 26 | 58 |

由上表可知，循环水池、废旧铅酸蓄电池破碎分选生产区和一氧化铅生产区渗漏100天后，Pb影响地下水超标范围为下游18m，影响范围为下游20m范围内；1000天后，Pb影响地下水超标范围为下游26m，影响范围为下游30m范围内；20年后，Pb影响地下水超标范围为下游58m，影响范围为下游80m范围内。

通过对周围水源井调查可知，技改项目下游80m范围内无水源井，因此非正常渗漏工况下Pb污染物不会造成水源井污染，对地下水环境影响程度可接受。

因此，从地下水环境环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 6.5声环境影响分析

项目区为3类声环境功能区。经过现场调查，项目周围最近的声环境敏感点距离厂界西侧210m，根据声环境质量监测可知，项目西侧210m居民声环境质量满足满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准要求，本次技改项目主要在远离居民敏感点的厂区东侧生产设备，尽可能减少项目运行对声环境敏感点的影响。

- 6.5.1项目主要噪声源

本技改项目新增噪声源主要为磨粉机、振动筛、塑料破碎机、硅橡胶分选机、色选机等，噪声源约75~90dB（A），项目主要噪声源及源强情况见工程分析章节表4.7-5。

- 6.5.2预测模式

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的要求，本技改项目可选择点声源预测模式，来模拟预测本技改项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

1、对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

2、对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

3、对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

- 6.5.3评价标准和评价量

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

- 6.5.4预测结果及评价

根据项目平面布局，利用上述噪声预测公式，本技改项目噪声预测结果见下表。

表6.5-1  声环境影响预测结果表  单位:Leq[dB(A)]

| 预测点 | 贡献值 | 昼间 |  |  | 夜间（不生产） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 是否达标 | 是否达标 |
| 东厂界 | 53.8 | / | / | 是 | 是 |
| 南厂界 | 51.4 | / | / | 是 | 是 |
| 西厂界 | 53.2 | / | / | 是 | 是 |
| 北厂界 | 50.1 | / | / | 是 | 是 |
| 西侧210m居民 | 23.6 | 55.5 | 55.5 | 是 | 是 |

注：上表中的背景值为现状监测最大值。

由上表的预测结果可知，建设项目正常营运时，在采取隔声、减振、消声等措施处理后，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目建设不会对声环境产生明显不利影响，西侧210m居民叠加背景值后的预测值满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准要求，对其影响较小。

- 6.6固体废物环境影响分析

本技改项目产生的固体废物为氢氧化钠包装袋、炉渣、球磨筛分收集含铅粉尘、硅橡胶、回收硫酸钠以及生活垃圾。

1、一般工业固体废物

本次技改工程产生为氢氧化钠包装袋、炉渣、球磨筛分收集粉尘、硅橡胶、回收硫酸钠等固废均为一般工业固废。

（1）氢氧化钠包装袋

本技改项目循环水池废水处理用氢氧化钠180t/a，氢氧化钠采用袋装方式，每袋25kg，则废弃包装袋产生量为0.72万个，约0.72t/a。技改工程直接加氢氧化钠回收一氧化铅。

本技改工程一氧化铅脱硫过程需使用氢氧化钠作为脱硫剂，年使用量为825吨，氢氧化钠采用袋装方式，每袋25kg，则废弃包装袋产生量为3.3万个，约3.3 t/a，包装袋内部装有少量氢氧化钠，项目生产废水中需添加氢氧化钠调节pH，故可采用漂洗的方式回收包装袋内壁附着的少量氢氧化钠，经漂洗后的包装袋不含有氢氧化钠，属于一般固废，可外售厂家回用。

（2）烤炉炉渣

本技改项目烤炉燃料采用环保机制炭，根据环保机制炭的成分分析，其灰分含量按2%计，环保机制炭使用量为525t/a，则炉渣产生量为10.5 t/a，收集后交由环卫部门统一清运。

（3）球磨、筛分收集含铅粉尘

本技改工程球磨、筛分含铅粉尘产生量为6t/a，球磨、筛分工序拟设置1个密闭加工区+1套布袋除尘器进行收集处理，球磨、筛分含铅粉尘全部在加工区内自然沉降，人工清扫回收作为产品，球磨、筛分收集含铅粉尘量为6 t/a。

（4）分选硅橡胶

废旧免维护铅酸蓄电池中有少量的硅橡胶部件，其密度较大，在分选过程中混入ABS中，需进行去除，硅橡胶分选机可有效分选ABS中的硅橡胶，根据废旧免维护铅酸蓄电池组成成分，硅橡胶含量约为重质塑料的8%，重质塑料ABS用量为6000t/a，则分选出来的硅橡胶量为479 t/a，经收集暂存后外售其他企业。

（5）废水处理回收硫酸盐

本技改工程一氧化铅压滤废水中含有大量的Na+、SO42-，技改工程拟配套建设一套硫酸钠蒸发结晶回收装置，利用一氧化铅烘干废气预热对压滤废水定期进行加热蒸发，使硫酸钠结晶析出回收，蒸发水蒸气冷却至常温后回用生产用水。硫酸钠回收采用市场技术成熟的全自动MVR蒸发器进行，对含硫酸钠溶液进行强制蒸发进入过饱和状态，洗出硫酸钠晶体进行回收，蒸发温度为85℃。根据物料平衡计算，技改项目硫酸钠产生量为1465t/a，经收集后外售汨罗再生塑料破碎清洗企业。

项目拟在11栋8#车间设置一般工业固体废物暂存间，面积约50m2，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求运行设计、建设和管理，可满足技改后一般固废暂存需求。

2、危险废物

本次技改工程不产生危废，危废主要为现有废旧铅酸蓄电池破碎分选过程产生的危废，主要为循环沉淀池污泥、碱液喷淋废水处理产生污泥、废玻璃纤维棉隔板、废水处理产生的氢氧化钠包装袋。

循环沉淀池污泥、碱液喷淋废水处理产生污泥含有较高的一氧化铅，可作为本项目原料直接利用，氢氧化钠包装袋经循环水池清水漂洗后可作为一般固废处理，故本次技改后，仅废玻璃纤维棉隔板作为危废处置，产生量为300t/a。

项目现已设置一个约20m2的危废暂存间，位于11栋8#车间，并已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对暂存场进行防雨、导流、防风等处理后，并委托湖南翰洋环保科技有限公司处置。危险废物暂存间采用混凝土地面，铺设2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料防渗，渗透系数≤10-10cm/s，同时规范危废暂存间的标识标牌。

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚采用混凝土建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边设计建造有径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内设有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）设计有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（6）危险废物暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏。

危险废物须依法委托有危废处理资质的单位处置，并执行危险废物转移联单制度，报环保部门批准或备案，登记危险废物的转出单位、数量、类型、最终处置单位等。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

表6.6-1  本项目危险废物统计表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废玻璃纤维棉隔板 | HW31含铅废物 | 421-001-31 | 300 | 废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选 | 固态 | 玻璃纤维棉、硫酸、铅 | 硫酸、铅 | 1年 | 急性毒性 | 交湖南翰洋环保科技有限公司 |

3、生活垃圾

本技改项目技改后总劳动定员为17人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则本技改项目产生的生活垃圾产生量为2.5t/a，交由环卫部门统一清运。

综上所述，本技改项目各类固废均可得到妥善处置或综合利用，对环境的影响较小。

采取以上措施后，严格按照国家有关固废，特别是危险废物要求管理、储存、处置的前提下，不会对周边环境产生不良影响。

- 6.7土壤环境影响分析

1、危废暂存对土壤的影响分析

本项目初始原料为废旧免维护铅酸蓄电池，其属于危险废物，同时废玻璃纤维棉隔板也属于危废，若危险废物贮存不好，将会对周边的土壤环境造成不良影响。本项目设置有危险废物暂存库，危险废物原料暂存于11栋8#车间内，危险废物暂存库设施已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关规范进行建设与维护，可保证各危险废物能得到妥善的贮存和处理，只要各个环节得到良好的控制，项目危险废物的贮存对周边土壤的影响较小。

2、大气沉降对土壤环境的影响预测与评价

根据工程分析，本技改工程外排大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、烟尘（粉尘），现有工程外排废气中含Pb，会对评价范围内土壤造成污染，因此本次评价将Pb作为影响预测大气沉降对土壤环境的影响。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中的土壤环境影响预测方法对大气沉隆对区域土壤环境的影响进行预测分析。预测公式如下：

单位质量土壤中基种物质的增量可用下式计算：

根据土壤导则，本项目涉及太气沉降影响，可不考虑输出量，因此上述公式可简化为如下：

其中n取20年，Is取项目全年外排量8000g，ρb取2000kg/m3，A取225000m2，D取0.2m。

单位质量土壤中某种物质的预测值计算公式：

根据上述公式计算，铅沉降对土壤环境影响的预测结果见表5.7-1。

表6.7-1  大气沉降预测结果表

| 预测点 | 增量/（g/kg） | 现状值/（g/kg） | 预测值/（g/kg） | 评价标准值/（g/kg） | 占标率/（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西侧210m居民 | 0.002 | 38.4 | 38.402 | 800 | 4.8 | 达标 |
| 南侧100m荒地 | 0.002 | 54.9 | 54.902 | 70 | 78 | 达标 |

由上表可以看出，项目西侧210m处居民所在地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求，南侧100m处荒地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求，因此本项目废气中重金属污染物大气沉降对土壤环境的影响可接受。

- 6.8生态环境影响分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内，目前该地块的现状为已平整后的空地，因此对陆生生态环境已经不存在直接影响因素。本项目运营期生态环境影响主要表现在间接影响方面，主要为大气污染物对植被的影响和水污染物对水生生态的影响。

1、对植被的影响分析

本技改项目废气主要是一氧化铅烘干燃烧烟气和塑料破碎粉尘，主要污染物包括SO2、NOx、TSP等。目前对于大气污染对植被的影响研究主要集中在SO2、NOx、颗粒物等常规污染物，下面结合大气预测结果分析本项目排放的污染物对区域植被产生的影响：

（1）SO2的影响

由于自然界的生物多样性，各种生物的特征各不相同，对SO2的抗性差异也很大。根据目前的研究结果，大气中SO2浓度达到0.3ppm时，植物就出现伤害症状，对SO2伤害较为敏感的植物在SO₂浓度为3.25mg/m3空气中暴露1小时产生初始可见伤害，即其可见伤害的阈值剂量为3.25mg/m3。一般情况下，SO2平均浓度不超过18.13、1.05、0.68、0.47mg/m3，暴露时间相应为1、2、4、8h，则植物可避免出现叶部伤害。植物的隐性伤害表现为生理干扰，或对生长和产量的影响，但植物不呈现外部可见伤害症状。据研究，敏感作物光合作用受抑制的平均阀值剂量为0.65mg/m2·h。导致敏感作物光合作用速率减低10%的平均暴露剂量为1.17mg/m2·h。本项目大气预测结果表明，排放的SO2小时浓度预测最大增值约为0.15μg/m3，低于上述研究的伤害阀值，因此本项目排放的SO2不会对区域植被产生危害影响。

2、NOx的影响

NOx对植物的伤害没有SO2对植物的伤害严重。大多数由NOx引起的对田间植物伤害和危害事件与某些工业生产过程中发生的事故性排放（如偶然释放或泄漏）有关。工厂的日常生产由于消耗矿物燃料也产生一些NOx，但由于排放量不大，通常对植物的影响很小。据报道，一般来说对植物生长和代谢影响的NOx阈值剂量为1.32mg/m3·h，叶子受伤害的阈值剂量为5.64mg/m3·h有报道认为，低浓度的NOx可能会促进植物的生长。

本项目大气预测结果表明，排放的NOx小时浓度预测最大增值约为0.006mg/m3，低于上述研究的伤害阈值，因此本项目排放的NOx不会对区域植被产生危害影响。

3、颗粒物影响

颗粒物对植物的危害主要体现在：沉积在绿色植物叶面，堵塞气孔，阻碍光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等，危害植物健康；且颗粒降尘中一些有毒物质可通过溶解渗透，进入植物体内，产生毒害作用。

本项目预测结果表明，TSP最大日均浓度增值为0.0155mg/m3，数值较小。因此本项目排放的颗粒物对区域植被不会造成明显的不良影响。

2、对水生生态的影响分析

本技改项目生产废水、初期雨水厂区内处理后全部回用，仅生活污水外排，经市政管网汇入汨罗城市污水处理厂经达标处理后尾水经李家河进入汨罗江。因此，本项目对李家河和汨罗江水生生态影响很小。

- 6.9环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸事故，所造成的人身安全、环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)的要求：“新、改、技改相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。

本技改项目不涉及有毒有害和易爆危险物质生产、使用、储存。本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本技改项目进行风险识别和风险分析，提出减缓风险的防范措施和应急要求，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

- 6.9.1评价依据

- 6.9.1.1风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表6.9-1   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定，本技改项目P的分级确定如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本技改项目不涉及其中的风险物质，Q＜1，风险潜势为I。

- 6.9.1.2评价等级

由于本技改项目环境风险潜势为Ⅰ，故本技改项目环境风险评价可开展简单分析，具体见下表。

表6.9-2   风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

- 6.9.1.3风险识别

通过对本技改项目生产过程中的主要物料、产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级进行分析，并考虑其燃烧危险爆炸性，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，并通过查询MSDS可知，本技改项目涉及到的铅膏、塑料破碎料不属于剧毒、易燃和爆炸性物质。

环境风险主要为生产废水泄漏事故。

- 6.9.2环境风险分析

- 6.9.2.1危险废物环境风险事故分析

本技改后项目危险废物为废旧免维护铅酸蓄电池、废玻璃纤维棉隔板，危险废物存放于危废暂存间，正常存放情况下，不会对周边环境产生不良影响。若随意丢弃，不按规范摆放和贮存，可能造成危险废物中含有的有毒有害物质的泄漏、流失，若直接进入环境，可能造成残留物污染水体、土壤、地下水，影响地表水水质、土壤土质、地下水水质，对周边环境将造成较大影响。

- 6.9.2.2环境设施发生故障导致的环境风险分析

1、废水事故排放影响分析

废水事故排放是指废水处理系统出现异常，造成出水无法满足排放标准。当项目废水处理系统非正常排放时，废水直接排入污水处理厂，会对污水处理厂产生一定的影响。本评价要求建设单位加强废水处理设施运行管理，杜绝废水事故排放。

2、废气非正常排放的环境风险事故分析

技改项目废气主要为一氧化铅燃烧烟气和塑料破碎粉尘，当废气污染治理措施发生故障时，将导致废气事故排放，将对周围空气质量将造成一定的不利影响，且不符合环保要求，项目应采取措施杜绝非正常排放。

- 6.9.3环境风险防范措施及应急要求

- 6.9.3.1危险废物泄漏事故防范措施

1、危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求。

2、设置危废暂存间并使用醒目的标识，并定期由专门技术人员对标识进行检查，每月一次。如果标识破碎或其他原因导致其无法识别，立即更换。

3、危险废物的存放和转移派专门负责人进行记录登记，其中包括存放和转移的量以及日期等，及时联系有资质的单位进行处置。

- 6.9.3.2水污染事故防范措施

1、制定相关的操作规程，以规范员工的操作，同时加强对员工工作岗位的培训，使他们熟练工艺，避免失误操作导致废水事故排放。

2、定期对污水处理设施进行检测，防止设备不正常运转导致的污水事故。

3、做好雨污分流，防止雨水进入污水处理系统。

4、加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体。当污水处理设施发生故障时应停止生产，避免废水事故排放，待故障排除后，废水经处理达标后方可排放。

生产废水泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿防化服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减缓挥发或扩散，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处理，也可用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水处理系统。如大量泄漏，利用围堤收容，收集、转移、回收/无害化处理。

防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸汽或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

其他：工作后，沐浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗，就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧，给予2-4%碳酸氢钠溶液液雾化吸入，就医。

食入，误食者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。

灭火方法：砂土，禁止用水。

- 6.9.3.3废气事故防范措施

1、废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙，并在各危险区域张贴应急联系电话。

2、废气处理设备定期检查，以保证废气的处理效果符合排放标准。

3、管理人员每天对各废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。

4、生产车间空气中有害物质的允许浓度按《工业设计卫生制度》执行，由区职业健康监护所每年对全厂尘、毒、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监测牌上登记公布，并建立台账。

- 6.9.3.4建立健全的安全环境管理制度

1、制定和强化健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。

2、严格执行我国有关劳动安全、环保与卫生的规范和标准，在设计、施工和运行过程中必须针对可能存在的不安全、不卫生因素采取相应的安全防卫措施，消除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。

3、加强原料区及成品存放区的安全环保管理，对公司职工进行安全环保的教育和培训，做到持证上岗，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

4、建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。

5、加强设备、仪表的维修、保养，定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。定期检查和更换危险化学品的储存输送设备，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。

- 6.9.3.5环境风险应急预案

应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。

按照《环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》中规定的“环境风险应急预案原则”要求，本次评价提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施。总体上按公司级和装置级两级进行管理，分别制定“公司级应急预案”和“装置级应急预案”。拟建项目环境风险事件应急预案的主要内容见下表。

表6.9-3   本技改项目各级应急预案的主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定原料区、生产区为重点防护单元。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部，并明确职责。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 可分为生产装置区突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具等，分别布置在各岗位。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行物料的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 设置消防器材。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

- 6.7.5分析结论

本项目环境风险主要是除尘系统故障造成的非正常排放风险事故、生产废水泄漏风险事故。在的风险事故条件下，不会造成重大损失和人员伤亡，但会对周围大气环境、水环境造成一定的影响。从风险控制的角度来评价，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险防范措施和应急预案，能大大减小事故发生概率。事故发生后能及时采取有利措施，减小对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险是可控的。

- 7 环境保护措施及其可行性论证

- 7.1运营期大气污染防治措施及可行性分析

- 7.1.1项目拟采取的环境污染防治措施

技改项目产生的主要废气为：一氧化铅烘干燃烧烟气、塑料破碎粉尘、一氧化铅球磨筛分粉尘。主要废气污染防治措施见下表。

表7.1-1  项目废气污染防治措施表

| 污染源 | 污染物 | 收集方式 | 废气量 | 处理排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化铅烘干燃烧烟气 | 颗粒物 | 烟道收集 | 4000m3/h | 碱液喷淋处理后通过2#15m高的排气筒排放。 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |
| 11栋6#塑料破碎粉尘 | 粉尘 | 集气罩收集 | 1000m3/h | 布袋除尘器处理通过3#15m高的排气筒排放。 |
| 7栋3#塑料破碎粉尘 | 粉尘 | 集气罩收集 | 1000m3/h | 布袋除尘器处理通过4#15m高的排气筒排放。 |
| 一氧化铅球磨筛分粉尘 | 粉尘 | 密闭+布袋除尘器收集处理 | / | 设密闭工作间，不外排 |

（1）一氧化铅烘干燃烧烟气脱硫除尘

本技改项目一氧化铅烘干燃烧烟气脱硫除尘采用碱液喷淋处理用氢氧化钠作为药剂，根据喷淋循环水浓度添加适量药剂，进入喷淋塔雾化中和、吸收二氧化硫和粉尘。用氢氧化钠吸收二氧化硫的方法，国内外应用比较广泛。与其他碱性溶液相比，它吸收的效率比较高，二氧化硫、粉尘去除效率分别可达70%、87%，吸收后的废气经15m排气筒排放。该工艺目前国内比较成熟，只要正常运行废气净化效率有保证。.

（2）塑料破碎粉尘除尘

本技改项目塑料破碎粉尘除尘采用布袋除尘器处理，拟采取的气相脉冲布袋除尘器是一种新型、高效的过滤式除尘器，其过滤负荷较高，滤袋使用寿命长、运行安全可靠。构造由壳体、灰斗、排灰装置、脉冲清灰系统等部分组成。当含尘气体从进风口进入后，首先碰到进出风口中间354斜隔板气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折向上通过内部的滤袋，粉尘被捕集在滤袋外表面，清灰使提升阀关闭，切断通过该除尘室的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面上的灰尘，收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期由专用的清灰程序控制器自动连续进行。该除尘工艺是一种成熟的处理工艺，在国内多家同类厂已投入使用，理论除尘效率可达99 ~99.9%以上，可以保证塑料破碎粉尘稳定达标。

（3）一氧化铅球磨筛分含铅粉尘

本技改项目一氧化铅球磨筛分会有少量含铅粉尘产生，其主要成分为氧化铅，其粉尘颗粒质量大，容易沉降，一般沉降在设备2-3m范围内，且项目产品为氧化铅，收集的粉尘可作为产品直接外售，故本技改项目拟设置密闭加工区，采用布袋除尘器对含铅粉尘进行收集处理，让一氧化铅球磨筛分粉尘全部沉降在加工区范围，方便收集利用，同时可有效确保无粉尘外排。拟采取的气相脉冲布袋除尘器是一种新型、高效的过滤式除尘器，其过滤负荷较高，滤袋使用寿命长、运行安全可靠。构造由壳体、灰斗、排灰装置、脉冲清灰系统等部分组成。当含尘气体从进风口进入后，首先碰到进出风口中间354斜隔板气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折向上通过内部的滤袋，粉尘被捕集在滤袋外表面，清灰使提升阀关闭，切断通过该除尘室的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面上的灰尘，收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期由专用的清灰程序控制器自动连续进行。该除尘工艺是一种成熟的处理工艺，在国内多家同类厂已投入使用，理论除尘效率可达99 ~99.9%以上，可以保证一氧化铅球磨筛分含铅粉尘稳定达标。

综上所述，本技改项目一氧化铅烘干燃烧烟气脱硫除尘和塑料破碎粉尘除尘处置措施在技术上可行。

- 7.2运营期地表水污染防治措施及可行性分析

项目运营期厂区沿用雨、污分流制，本技改项目一氧化铅压滤废水、塑料浮选废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。

- 7.2.1雨污分流措施及污水收集排放系统

本技改项目厂区实行雨污分流，污污分流。项目拟设置独立的雨水排放系统，将厂区雨水排入园区雨水管道。

本技改项目主要废水为一氧化铅压滤废水、塑料浮选废水循环使用、生活污水。本技改项目一氧化铅压滤废水、塑料浮选废水循环使用循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。

- 7.2.2项目废水预处理达标排放的可行性

一氧化铅压滤废水含有大量硫酸盐，循环使用一定时间后需定期去除，提高一氧化铅脱硫效率，本技改项目拟新增一套硫酸钠蒸发结晶回收装置，利用一氧化铅烘干废气余热蒸发压滤废水，回收硫酸钠，蒸发的水蒸气冷凝后回用于生产用水，不外排。

塑料浮选废水循环使用，根据现有项目验收监测中对塑料破碎料进行的危险废物浸出毒性检测，其浸出液重金属离子浓度极低，属一般固废，在其初次破碎过程中已被清洗，故浮选主要污染物为SS，经10m3沉淀池沉淀后循环使用可行。

根据项目验收报告，现有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选线生产区地面采用拖把进行拖洗，拖把清洗水含少量重金属，经沉淀池预处理达《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574—2015）表1中间接排放标准后由槽罐车送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂处理。技改新增生产厂区采用人工清扫方式进行清洁，不新增拖洗废水。

湖南汨罗重金属污水提质处理厂位于园区窑洲变电站北侧，已建成处理规模为5000t/d，采用电化学处理工艺对重金属废水进行处理。汨罗重金属污水提质处理厂服务范围包括原汨罗工业园规划的18km2区域。其中一期工程服务范围包括原汨罗工业园一期规划区5km2（汨罗工业园资源回收利用市场、加工示范基地）以及汨罗工业园二期规划的部分区域，共10km2，二期工程服务整个工业园区，总服务面积18km2。现状处理规模为1000t/d，二期5000t/d。目前已建成1372.75m3的事故应急池一座，可在事故状态下收集一天的处理水量。汨罗重金属污水提质处理厂对污水进行处理后排水经专用管道排至汨罗市城镇污水处理厂后入汨罗江。污水处理厂污水排放口安装在线监测器，实现污水排放的适时监控。

现有工程初期雨水、拖把清洗废水经预处理达标后槽罐车送湖南汨罗工业园重金属提质处理厂处理，从水质、水量方面进行分析，本技改项目现有工程初期雨水、拖把清洗废水进入汨罗市城市污水处理厂处理后排放是可行的（处理协议见附件）。

本技改项目污水量为184m3/a，经三级化粪池处理后经园区污水管网进汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入李家河，再进入汨罗江。

目前，汨罗城市污水处理厂设计总规模为10万t/d，目前已建成的一期规模为2.5万t/d，工程服务范围为汨罗市城区及园区的生活及部分生产废水，实际运行规模达2.35万t/d，处于高负荷运转状态。汨罗市城市污水处理厂一期提质改造及二期扩建2.5万m3/d项目已获得环评审批，进行不停产改扩建，施工时长10个月，预计2020年可建成运营。本项目运营时，汨罗市城市污水处理厂提质改造及改扩建已完成。届时，汨罗市城市污水处理厂处理规模为5万t/d，有足够的容量接纳本项目生活污水。且根据排水规划，汨罗市城市污水处理厂服务范围为汨罗市城区及汨罗再生资源工业园（现为汨罗高新技术产业开发区）。本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，现状污水管网和雨水管网已铺设至本项目处，本项目建成后污水可直接接管市政污水管网。

综上，从纳污管网、水质、水量方面进行分析，本项目进入汨罗市城市污水处理后排放是可行的。

- 7.2.3项目废水污染物排放信息表

表7.2-2    废水污染物排放执行标准表

| ###### 序号 | ###### 排放口编号 | ###### 污染物种类 | ###### 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ###### 名称 | ###### 浓度限值/（mg/L） |
| ###### 1 | ###### DW001 | ###### CODcr | ###### 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及污水处理厂进水水质标准要求的较严值 | ###### 320 |
|  |  | ###### BOD5 |  | ###### 160 |
|  |  | ###### SS |  | ###### 180 |
|  |  | ###### NH3-N |  | ###### 25 |
| ###### 2 | ###### DW002 | ###### Pb | ###### 《再生铜、铝、铅、锌行业污染物排放标准》（GB31574—2015）表1中间接排放标准 | ###### 0.2 |

- 7.3地下水污染防治措施

正常情况下，本技改项目采取相应的地下水污染防渗措施后，不会对地下水产生污染影响。但考虑到非正常工况下，项且工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的非正常工况下，其废水收集池及污水处理站发生垂直下渗经土壤包气带下渗而污染地下水：另外，项且原辅材料、产品及副产品在贮存、运输租处理过程中，难免存在泄漏风险（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，影响地下水环境。

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）的相关规定以及本项目实际建设项且，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的要求提出项且地下水污染防治措施。

- 7.3.1源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

项目11栋3#、4#、5#、6#、7#、8#地面及车间内循环沉淀池、事故池均已进行混凝土硬化，环氧树脂人工防渗层防渗。生活污水通过防渗管道收集后经化粪池处理后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。排水管道和污水处理设施均具有防渗功能，切断了废水进入地下水的途径。

项目危险废物暂存间位于厂房内，不存在渗滤液或雨水冲刷水渗入地下的风险。危险废物暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行设计、建设和管理，做好防雨、防风、防渗措施。在日常运行过程中严格危险废物堆存管理，加强危废的转运和厂房内贮存过程控制，避免沿途撒落，禁止露天堆放，可确保危废在厂内临时贮存过程中对地下水环境产生影响很小。

- 7.3.2分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。参照地下水导则将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

1、重点污染防治区

对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区，包括地下管道等区域或部位。本技改项目废水处理设施区、危废暂存间、一氧化铅生产车间、废旧铅酸蓄电池破碎分选车间等为区域为重点污染防治区，其渗透性能应不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，已采用2mm后的HDPE膜进行防渗。

2、一般污染防治区

一般污染防治区主要是指位于地面以上的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。本技改项目一般固废暂存间为一般污染防治区。其渗透性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，已采用防渗的混凝土铺砌，防渗层采用抗渗钢筋混凝土和防水涂料。混凝土的强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，厚度不小于150mm。

3、非污染防治区

非污染防治区主要是指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染。本技改项目的非污染防治区主要为塑料成品区区域。对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

- 7.4噪声污染防治措施及可行性分析

本技改项目噪声主要来自破碎机、磨粉机、筛分机、色选机等，经减振、消声、厂房隔声后，厂房外噪声级得到较好控制。本技改项目应从以下几个方面进一步做好项目噪声防治工作。

（1）在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离项目居民点及四周厂界。

（2）机械噪声控制：选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标的前提下，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于降低风机噪声；对设备进行定期检查，防止由于设备不正常运转而产生的噪声。

（3）减振措施：设备安装定位时注意减振设计，在定位装置设备与地面之间安装减振垫，设备基础与墙体、地面之间适当设置减振沟，减少振动噪声的传播。

通过采取上述降噪措施后，噪声对周围环境的影响有限，项目拟采取的噪声控制措施具有较好的降噪效果，可减轻项目噪声源对厂界环境的影响。根据预测结果，项目厂界噪声值与背景值叠加后虽有小幅上升，但项目厂界噪声昼间、夜间均可可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求。以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果较好，对于本工程是可行的。

- 7.5固废处理处置措施及可行性分析

本技改项目产生的固体废物为氢氧化钠包装袋、炉渣、球磨筛分收集粉尘、硅橡胶、回收硫酸钠以及生活垃圾。氢氧化钠包装袋收集漂洗后外售，球磨筛分收集粉尘作为产品回收，硅橡胶、回收硫酸钠收集后外售，炉渣、生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。废玻璃纤维棉隔板属危废HW31含铅废物，危废代码为421-001-31

项目在11栋8#车间设置一个约20m2的危废暂存间，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求采取相应措施，同时加强管理。用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。危险废物暂存间需采取基础防渗，防渗层为至少1m后的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。已采用2mm厚高密度聚乙烯材料防渗，使渗透系数≤10-10cm/s。

项目危险废物暂存间基本情况见下表。

表7.5-1 危险废物暂存间基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废玻璃纤维棉隔板 | HW31 | 421-001-31 | 11栋8#车间 | 20 | 袋装 | 20 | 1年 |

由上表可知，根据危险废物产生情况及贮存周期，危废暂存间能满足项目危废暂存要求。

危险废物须依法委托有危废处理资质的单位处置，并执行危险废物转移联单制度，报环保部门批准或备案，登记危险废物的的转出单位、数量、类型、最终处置单位等，并且在项目投入运营前须与有相应危险废物处理的单位签订合同。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物由危废处理单位用专用危废运输车进行运输，严格按照危险货物运输的管理规定进行，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。

- 8 环境经济损益分析及总量控制

环境影响经济损益分析主要是根据项目的特性、总投资及生产规模，分析评价建设项目实施后对环境造成的损失和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。并进一步估算项目的环保投资，分析环保投入所能产生的经济效益。从经济效益、社会效益和环境效益协调统一的角度来讨论项目建设的意义。

- 8.1环境效益分析

- 8.1.1环保投资估算

本技改项目环保投资65万元，占项目技改部分总投资300万元的21.7%，项目环保投资估算详见下表。

表8.1-1    环保措施投资估算

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废旧铅酸蓄电池破碎分选 | 碱液喷淋塔处理后+15m高1#排气筒排放 | / | 已建 |
|  | 一氧化铅烘干工艺 | 碱液喷淋塔处理后+15m高2#排气筒排放 | 10 | 新增 |
|  | 11栋6#车间塑料破碎粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高3#排气筒 | 10 | 新增 |
|  | 7栋3#车间塑料破碎粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高3#排气筒 | 10 | 新增 |
|  | 一氧化铅球磨筛分 | 密闭加工区+布袋除尘器 | 5 | 新增 |
| 废水 | 废旧铅酸蓄电池破碎分选废水 | 189m36格循环水池 | / | 已建 |
|  | 初期雨水 | 20m3初期雨水池 | / | 已建 |
|  | 生活废水处理 | 生活污水经隔油池、化粪池处理 | / | 已建 |
|  | 雨污分流 | 建设雨污水管网 | / | 已建 |
|  | 压滤废水处理 | 硫酸钠蒸发结晶回收装置 | 20 | 新增 |
|  | 塑料破碎料浮选 | 浮选循环水池10m3 | 5 | 新增 |
| 固体废物 | 一般固废 | 设置1个50m2的一般固废暂存间 | / | 新增 |
|  | 危险废物 | 设置一个20m2的危险废物暂存间 | / | 已建 |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | / | 已建 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 5 | 新增 |
| 风险 | 防渗处理 | 污水处理区、危废暂存间及事故应急池防渗 | / | 已建 |
| 合计 |  |  | 65 | / |

- 8.1.2环境保护效益分析

本技改项目环保治理环境效益主要表现在废水、废气、噪声等能够达标排放，固废也能得到有效暂存，环境风险得到控制。本技改项目排放废气采取相应的环保措施后能够实现达标排放；废水经预处理达标后排入园区污水管，经汨罗市城市污水处理厂处理，不会对环境造成明显不利影响；一般固废外售，危废固废收集暂存在危险废物暂存间后交有资质的单位处理处置，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，项目固体废物不会对环境产生明显影响；项目的设备噪声通过隔声、减振及消声等措施控制，通过防渗等控制环境风险。工程对废气、废水、固体废弃物以及噪声采取的污染防治措施一方面减少了污染物排放对环境的危害，体现了较好的环境效益。

- 8.2工程经济效益与社会效益分析

本技改项目投产后能带动当地经济发展，增加地方财政收入，解决部分城镇居民、农村剩余劳动力就业，对增加当地居民的收入，提高生活水平有着积极的促进作用；另一方面带动了当地各行业生产的发展，例如服务业、运输业，繁荣了当地经济，促进了当地工农商业的发展。

综上所述，本技改项目的建设对稳定当地社会环境、促进经济发展具有一定作用。因此，本技改项目的建设具有一定的社会效益。

- 8.3总量控制分析

- 8.3.1总量控制因子

- 国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十三五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本次工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。

- 8.3.2废气污染物排放总量控制分析

- 本技改项目废气污染物排放总量控制污染物二氧化硫、氮氧化物主要来源于一氧化铅烘干燃烧烟气，铅尘主要来源于废旧铅酸蓄电池破碎过程，二氧化硫、氮氧化物、铅尘的排放总量分别为：0.013t/a、0.54t/a、0.008t/a。

- 8.3.3废水污染物排放总量控制分析

本技改项目废水主要来源于生活污水，生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入汨罗江。

表8.3-1 废水污染物排放表

| 排放量 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 年排放量/（t/a） | 污水厂排放浓度/（mg/L） | 废水经污水厂处理后年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184m3/a | CODCr | 250 | 0.046 | 50 | 0.009 |
|  | 氨氮 | 25 | 0.005 | 8 | 0.0015 |

- 8.3.4本技改项目总量控制分析

本技改项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表8.3-2污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量(t/a) | 指标建议 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.013 | 0.1 |
| 氮氧化物 | 0.54 | 0.6 |
| Pb | 0.008 | 已购买 |

技改工程完工后，需新增总量二氧化硫0.1t/a，氮氧化物0.6t/a。

- 9 环境管理与环境监测计划

环境管理和监测是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

- 9.1环境管理

建设单位应按岳阳市生态环境局和岳阳市生态环境局汨罗分局的要求加强企业环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。

1、要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目运营期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。

2、建议该机构由总经理亲自负责，分管副经理和安全环保总监担任副职，成员由各生产车间负责人组成，设安全环保部，配备专职技术人员及环境监测人员，担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。

3、建立污染处理设施管理制度。项目运营过程中，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染防治设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

4、排污定期报告制度。定期向汨罗环保分局报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

- 9.1.1公司环保机构的职能和职责

1、贯彻国家环境保护法，检查督促公司执行国家环境保护的防治、政策、法律、法规；

2、会同有关部门制定公司环境保护的目标以及“三废”治理长远规划和年度计划并检查执行情况；

3、执行有关环境保护法规、技术标准和技术规范，开展环境监测及排污申报；

4、加强对各车间监督工作的领导，及时掌握“三废”排放和环境污染情况，按照规定向上级环保部门报告检测结果，促进对超标排污的治理；

5、开展环保科学知识的宣传普及工作，推广国内外保护环境的先进经验和技术，评选先进单位先进个人；

6、负责组织对污染事故的调查，并提出处理意见，重大事故要及时上报，协助有关部门提出防止污染事故的措施。

- 9.1.2企业的环境管理体制

在环境管理制度方面，应借鉴其它公司的经验，建立《环境保护管理规定》、《环境污染防治设施管理规定》、《环保安全生产制度》等一系列管理和考核制度，并对废气检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表及各个车间排污统计表等资料整理归档，使厂内环保工作有章可循、有据可查，为各个车间环保工作开展提供了制度保证。建立并保持ISO14000环境管理体系，有效地控制污染，以减轻对区域的环境影响，为公司的可持续发展提供保证。

- 9.1.3环境管理措施

项目环境管理措施如下：

1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证环保设施的正常进行；

2、设立环保设施档案，对环保设施定期进行检查、维护；

3、按照监测计划定期组织公司的污染源监测和环境质量监测，对不达标的排放源立即寻找原因，及时处理；

4、对各项环保设施的运行状况进行记录，针对出现的问题提出完善的意见；

5、不断加强技术培训，组织技术交流，提高操作水平，保持操作队伍的稳定；

6、重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对公司运行状况提意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高公司环境管理水平；

7、实施定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象，加强管理，控制开、停车调试，检修等非正常情况下的排放。

- 9.1.4排污口规范化建设

项目排污口均需申报登记排污口数量、位置以及所排放污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况，并按规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌。

根据《环境保护图标志-排放口（源）》和环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求，本技改项目排污口包括废气排污口、废水排污口、固定噪声源和固体废物储存场。

- 9.2环境监测

- 9.2.1环境监测机构

根据项目的建设规模，设立企业环境监控实验室，配备必须的监测和分析仪器，实验室由企业环境保护管理机构直接领导，主要负责厂内大气污染源和水污染源的监测工作。厂界以外的环境质量监测工作建议委托地方环境监测部门实施。

- 9.2.2企业检测部门的工作任务

1、对厂区各废水、废气排放点及主要噪声源等定期定点进行常规监测，分析考核污染物的浓度，计量废水、废气的排放量，检查是否符合国家和地方的排放标准。如果出现超标，及时向企业环境保护管理机构进行汇报，并协助查清原因，提出相应的对策和措施。

2、定期采集厂区周围环境中水质、大气等样品，分析有害物质的浓度是否符合国家规定标准。

3、对厂内各种污染治理设备进行监视性监测，了解设备运行情况。

4、对厂内重点污染源以及容易造成污染事故的设施，进行特定目标警戒性监测。

5、发生污染事故时进行应急监测，为采取有效防治措施提供依据。

6、建立主要污染源监测档案，为制定环保规划和改善污控措施提供依据。

- 9.2.3环境监测计划

（1）污染源监测计划

污染源监测的主要项目包括废气污染源、废水污染源和噪声污染源，监测计划见下表。

表9.2-1   污染源监测计划表

| 监测内容 | 监测时间 与频次 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 4次/年 | 1#排气筒废旧铅酸蓄电池破碎分选 | 废气量、硫酸雾、颗粒物、Pb |
|  |  | 2#排气筒一氧化铅烘干 | 废气量、二氧化硫、氮氧化物、烟尘 |
|  |  | 3#排气筒11栋6#车间塑料破碎 | 废气量、颗粒物 |
|  |  | 4#排气筒7栋3#车间塑料破碎 | 废气量、颗粒物 |
|  |  | 厂界 | 硫酸雾、颗粒物、Pb |
| 废水 | 4次/年 | 生活污水总排口 | 水量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS |
|  | 4次/年 | 初期雨水池、拖把清洗废水池 | 水量、pH、COD、SS、Pb |
| 噪声 | 4次/年 | 厂界四周 | 等效连续A声级 |

- 9.3竣工环保验收内容

本技改项目竣工环保验收主要内容见下表。

表9.3-1    建设项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 项目 | 治理措施 | 污染物 | 验收标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废旧铅酸蓄电池破碎分选 | 碱液喷淋+1#15m排气筒 | 硫酸雾、TSP、Pb | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表3限值及表5限值 |
|  | 一氧化铅烘干烟气 | 碱液喷淋+2#15m排气筒 | 二氧化硫、氮氧化物、TSP | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4大气污染物特殊排放限值 |
|  | 一氧化铅球磨筛分含铅粉尘 | 密闭加工区+布袋除尘器 | 铅尘 | 不外排 |
|  | 11栋6#塑料破碎 | 布袋除尘+3#15m排气筒 | TSP | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4大气污染物特殊排放限值及表5限值 |
|  | 7栋3#塑料破碎 | 布袋除尘+4#15m排气筒 | TSP |  |
| 废水 | 废旧铅酸蓄电池破碎分选废水 | 1#189m3循环沉淀池 |  | 循环使用不外排 |
|  | 一氧化铅压滤废水 | 硫酸钠蒸发结晶装置 | Na+、硫酸盐 | 循环使用不外排 |
|  | 塑料破碎料浮选废水 | 2#10m3循环沉淀池 | SS | 循环使用，定期排入1#循环水池 |
|  | 初期雨水、拖把清洗水 | 沉淀池 | pH、COD、SS、Pb | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表1间接排放限值 |
|  | 生活污水 | 化粪池处理后，通过园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理 | COD、BOD、SS、氨氮 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及汨罗城市污水厂接管标准较严值 |
| 固体废物 | 废包装、硅橡胶、硫酸钠、炉渣 | 危险固废和一般固废暂存场所 | / | 达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中要求；《危险废物贮存污染控制标准》中要求 |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | / | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 环境风险 | 防渗处理 | 混凝土防渗、防渗膜等 | / | / |
|  | 应急预案 | 按要求编制应急预案并备案 | / | / |
| 环境管理 | 环境管理 | 有专业人员、有相应环境管理和监测制度，排污口建设规范化 | / | / |

- 10 环境影响评价结论

- 10.1项目概况

汨罗市锦胜科技有限公司现租用湖南省同力循环经济发展有限公司11栋3#、4#、5#、8#车间，总占地面积为3049m2，总建筑面积为3049m2，现有废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选生产线一条。本次新增11栋1#、6#、7#，7栋3#车间，其中7栋3#车间、11栋6#车间对废旧免维护铅酸蓄电池破碎分选后的副产品塑料进行干式破碎、水力浮选、除硅橡胶（物理分选）、色选、打包（7栋3#车间仅破碎），11栋1#车间为破碎后成品塑料仓库，11栋7#车间为一氧化铅生产车间。本次技改后总占地面积为5749m2，总建筑面积为5749m2，公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，无需另外建设。

- 10.2环境质量现状

1、环境空气

汨罗市2017年环境空气质量PM10及PM2.5出现超标，汨罗市2018年环境空气质量PM2.5出现超标，根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善；铅浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2限值要求。

2、地表水环境

汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，汨罗江窑州断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。

3、地下水环境

项目除南侧700m处居民水井、北侧550m居民水井地下水中锰超标外，其他点位及水质因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，项目南侧700m处居民水井、北侧550m居民水井地下水中锰最大超标倍数分别为2.2、0.7，超标原因为受地质岩层背景值锰元素含量丰富影响。

4、声环境质量现状

项目区各监测点昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的3类标准要求，西侧210m处居民昼夜声环境均能声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中的2类标准要求。

5、土壤环境质量现状

项目西侧210m处居民所在地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求，南侧100m处荒地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求。

- 10.3环境影响及环保措施

1、大气环境

本技改项目一氧化铅燃烧烟气经碱液喷淋处理后由2#15m排气筒排放，塑料破碎粉尘通过集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表4大气污染物特殊排放限值，无组织排放粉尘满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中的表5企业厂界浓度限值。

大气环境防护距离：按照大气导则估算模型的判定结果，本技改项目大气环境评价等级为二级，且项目无组织排放源均无超标点，可不设大气防护距离。

2、地表水环境

本技改项目废水为生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。

本技改项目废水不会对地表水环境产生明显影响。

3、地下水

本技改项目生产废水循环使用，不排放，正常工况下，循环水池、废旧铅酸蓄电池破碎分选生产区和一氧化铅生产区厂区地面依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934采取了地下水污染防渗措施，不会对地下水产生污染影响。循环水池、废旧铅酸蓄电池破碎分选生产区和一氧化铅生产区渗漏100天后，Pb影响地下水超标范围为下游18m，影响范围为下游20m范围内；1000天后，Pb影响地下水超标范围为下游26m，影响范围为下游30m范围内；20年后，Pb影响地下水超标范围为下游58m，影响范围为下游80m范围内。

通过对周围水源井调查可知，技改项目下游80m范围内无水源井，因此非正常渗漏工况下Pb污染物不会造成水源井污染，对地下水环境影响程度可接受。

4、声环境

建设项目正常营运时，在采取隔声、消声、减振等措施处理后，噪声贡献值较小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。项目的建设不会对附近声环境质量产生明显不利影响。

5、固体废物

本技改项目产生的固体废物为氢氧化钠包装袋、炉渣、球磨筛分收集粉尘、硅橡胶、回收硫酸钠以及生活垃圾。

氢氧化钠包装袋经漂洗后的包装袋不含有氢氧化钠，属于一般固废，可外售厂家回用，炉渣收集后交由环卫部门统一清运，球磨、筛分粉尘全部在加工区内自然沉降，人工清扫回收作为产品，硅橡胶量经收集暂存后外售其他企业，硫酸钠经收集后外售。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

本技改项目产生的固体废物均能得到妥善处置或综合利用。项目的固体废物处理与处置得当，对周围环境影响不大。

6、土壤环境影响

危险废物暂存库设施已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关规范进行建设与维护，可保证各危险废物能得到妥善的贮存和处理，只要各个环节得到良好的控制，项目危险废物的贮存对周边土壤的影响较小。

经预测，项目西侧210m处居民所在地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求，南侧100m处荒地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1风险筛选值要求，因此本项目废气中重金属污染物大气沉降对土壤环境的影响可接受。

7、环境风险评价结论

本技改项目环境风险主要为生产废水泄漏事故、危险废物泄露环境风险事故，主要环境风险生产设施为废旧铅酸蓄电池堆存区、破碎分选区、循环水池。通过严格落实本报告的提出各项环境风险防范措施和应急预案，加强管理，可最大限度地减小环境风险事故发生概率。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。

企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，将其影响危害控制在厂区内。

- 10.4公众参与

本技改项目按要求进行了公示，在公示期间未收到公众反馈的建设项目环境影响评价公众意见表，说明评价范围内的公众均默认本技改项目的建设。建设方应加强环保力度，保证污染物达标排放。

- 10.5环境影响经济损益分析

本技改项目的综合效益较为明显，项目运营所产生的环境影响在可接受范围内，在做好污染防治措施和风险防范措施的前提下，本技改项目从环境经济效益分析上是可行的。

- 10.6环境管理与环境监测计划

项目应建立健全环保监督、管理制度和管理机构。建设单位应根据本报告提出的环境监测计划结合项目实际情况完善、落实监测计划。

- 10.7总量控制

本技改项目外排污染物为二氧化硫：0.013t/a、氮氧化物：0.54t/a、Pb：0.008t/a，建议总量指标二氧化硫：0.1t/a、氮氧化物：0.6t/a、Pb：0.008t/a，已购买总量Pb：0.008t/a，本次技改需新增总量二氧化硫：0.1t/a、氮氧化物：0.6t/a。

- 10.8产业政策及选址可行性

本技改项目以废旧免维护铅酸蓄电池分选后的铅膏为原料生产一氧化铅（俗称黄丹），分选后废塑料生产破碎再生料，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一项鼓励类-四十三、环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，属于鼓励类项目。

生产中使用的原材料、设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》(2019)中限制类及淘汰类项目。项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，符合汨罗高新技术产业开发区中的再生资源回收利用的产业定位。

- 10.9综合结论

汨罗市锦胜科技有限公司10万吨/年铅制品回收利用技术改造项目符合国家产业政策要求，符合相关规划定位要求。项目平面布局基本合理，采取的环境保护措施和环境风险防范及管理措施基本可行，造成的环境影响和环境风险在可接受程度内。因此，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范及管理措施后，从环境保护角度分析本技改项目是可行的。