目  录

1、概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目建设的必要性	3

1.3 项目特点和环境影响	4

1.4 主要关注的环境问题	4

1.5 环境影响评价工作程序	4

1.6产业政策符合性、环境可行性分析	5

1.7主要评价结论	11

2、总则	12

2.1评价目的与原则	12

2.2编制依据	12

2.3评价重点与评价因子	15

2.4评价标准	15

2.5评价工作等级及范围	20

2.6环境保护目标	24

3、区域环境概况	27

3.1 自然环境概况	27

3.2 区域污染源调查	30

4、项目概况	32

4.1 项目基本情况	32

4.2 项目建设内容	34

4.3 产品方案	35

4.4平面布置	35

4.5 主要生产设备	35

4.6 主要原辅材料及能源消耗	36

4.7 公用工程	37

5、工程分析	40

5.1  生产工艺及物料平衡	40

5.2污染源分析	43

6、环境质量现状	51

6.1 地表水环境质量现状与评价	51

6.2 地下水环境质量现状与评价	52

6.3 环境空气质量现状与评价	53

6.4 声环境质量现状与评价	54

6.5 土壤质量现状与评价	55

7、环境影响预测与分析	61

7.1 施工期环境影响分析	61

7.2运营期环境影响预测与分析	61

8、污染防治措施可行性分析	77

8.1废水污染防治措施	77

8.2地下水污染防治措施	82

8.3大气污染防治措施	87

8.4噪声污染防治措施	88

8.5固体废物污染防治措施	88

8.6土壤污染防治措施	89

9、环境风险分析	90

9.1环境风险评价的目的与评价内容	90

9.2评价工作内容	90

9.3 风险识别	90

9.4 风险潜势初判	92

9.5环境敏感目标概况	92

9.6环境风险影响分析	93

9.7风险防范措施及应急要求	94

9.8环境风险分析小结	97

10、环境经济损益分析	98

10.1环境效益分析	98

10.2经济效益分析	98

10.3社会效益分析	99

11、环境管理与监测计划	100

11.1环境管理	100

11.2环境监测	103

11.3竣工环保验收内容	104

11.4总量控制	104

12、结论与建议	106

12.1结论	106

12.2建议	110

附表：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

附表2 建设项目大气环境影响评价自查表

附表3 地表水环境影响评价自查表

附表4 环境风险评价自查表

附表5 土壤环境影响评价自查表

附件：

附件1 委托函

附件2 营业执照

附件3 联审意见

附件4厂房租赁合同

附件5 现状检测报告

附件6 卓达金谷创新园环评批复

附件7 湘阴县金龙新区工业区规划环评报告书的审查意见

附件8 湘阴县第三污水处理厂环评批复

附件9 项目执行标准的函

附件10 专家签名单和专家意见

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目周边环境保护目标及监测点位图

附图4 现场照片

附图5 项目区域土地利用规划图

- 1、概述

- 1.1 项目由来

苎麻是我国独有的特色资源，主要分布在湖北、湖南、江西、四川等省，麻纺的附加值是棉纺的几倍。苎麻加工及纺织产业是湖南省的优势传统项目，湖南在苎麻生产和加工方面占据全国50％以上的份额，是苎麻种植大省，其种植面积和产量都一直位居全国前列。湖南全省各县都有苎麻种植，以沅江、汉寿、嘉禾等县种植面积较大，其他如大庸、吉首、泸溪、凤凰、平江、浏阳、茶陵、桂阳、耒阳也有一定种植面积。

麻类纤维及麻纺制品以无可替代的吸湿、透气、抑菌、防霉、无静电、防紫外线等保健特性，被越来越多的消费者所喜爱，同时也符合21世纪人们崇尚自然、关爱健康的消费理念。但是多年以来，苎麻产业的发展却不尽人意，精干麻生产厂家更是大面积亏损。这主要是苎麻产业存在一直未能有效解决的脱胶问题。如生产过程中的高温高压、强酸强碱工艺破坏了苎麻纤维的微观结构和固有的优良特性，所以使得苎麻纤维粗硬，难以纺出高支纱，织品有刺痒感。同时成纱率低、水环境污染突出，企业不得不投入大量资金进行污水处理改造。故整个苎麻产业最大的瓶颈在于脱胶生产精干麻的环节，限制了苎麻产业的发展。

“十三五”期间，纺织工业在创新和科研上的投入有较大增长，高新技术对纺织工业的科技贡献率将明显提高，发展自主知识产权产品、创建自主品牌将成为企业提高市场竞争力的重要选择。采用先进技术、工艺和装备，在节能减排、提高资源利用水平，生态环境保护等方面将取得明显成效。

湖南湘麻纺织有限公司首创的“苎麻纤维生物酶脱胶技术及装备系统”，采用“机械＋生物酶联合脱胶”提取纤维的全新工艺，将我国特有的苎麻加工成精干麻高附加值的产品。项目采用的新技术解决了苎麻脱胶中的减少使用化学脱胶制剂和减少废水排放的问题，从根本上改变麻纺工业初加工过程生产技术落后、工艺设备陈旧、环境污染严重，对推动苎麻脱胶从化学领域过度到生物领域生产的技术革命起到了促进作用。公司具有完全的自主知识产权：包括麻除皮机、一种麻条翻转传送机构、一种苎麻酶化脱胶废液循环利用装置、一种植物茎秆皮芯快速分离设备、一种麻条自动翻转装置及其拷麻智能设备、一种用于麻脱胶后处理的一体化智能设备等发明专利和实用新型专利证书。这些专利技术的有机整合，形成了先进的“机械－生物酶联合脱胶”体系，具有脱胶时间短、成本低、纤维损失少、可纺性能好、纤维适着性好、生产过程中工艺废水排放少等优点，技术达到国际领先水平。在研发阶段曾获得国家科技部“创新基金支持项目”，并通过了湖南省经委新技术鉴定，专家一致认为该技术成果具有明显的创新性、先进性和实用性，整体技术达到国际领先水平，同时确认具备进入产业化生产的技术能力。

为使“机械＋生物酶联合脱胶”技术能够转化推广应用，再加上当地苎麻原料供应的可靠性和便利性，湖南湘麻纺织有限公司拟投资1000万元，租赁位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创新园（二期）第2栋103号厂房，建设苎麻生物酶脱胶中试生产线2条（一用一备），中试规模为年产2000吨苎麻精干麻。

根据湘阴项目联审﹝2019﹞28号文件，认为该项目属于科技成果转化项目，作为限产中试项目引进。项目科技成果转化期不超过2年（自建成之日起不超过2年），生产工艺由传统的化工脱胶工艺转变为生物酶脱胶工艺，项目成功投产后在生产过程中可节能节水90%，同时还能带动一、二产业联合作业，符合湘阴县产业定位。同时，根据项目建设性质属于中试项目，项目联审﹝2019﹞28号联审意见也提出了几点环保方面的限制要求：

①必须约定项目科技成果转化期最多2年（自建成之日起最多2年）。

②严格控制生产规模为年产2000吨精干麻生产。

③在建设中必须按环保要求先安装好环保设备、安装在线自动监测仪，污水排放必须按国家标准和园区环保要求排放。

④如不能达到专利鉴定的节能降耗指标或生产中出现超标排放等事故，立即停止生产，无条件退出，损失由投资者自行负责。

根据以上要求，项目建设为科技成果转化工程，在生产时间上和水污染排放方面有严格限制要求。

根据中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护分类管理名录》的要求，湖南湘麻纺织有限公司委托我公司（湖南润美环保科技有限公司）承担《湖南湘麻纺织有限公司年产2000吨苎麻精干麻中试项目环境影响报告书》的编制任务。我公司接受委托后，派出课题组技术人员进行了现场踏勘和资料收集，协助建设单位进行了公众参与调查，按照环境影响评价导则及相关环保法律、法规的要求，开展项目环境影响评价工作。

- 1.2 项目建设的必要性

湘阴县作为种植结构调整和退捕禁捕工作试点县，因地制宜调整农业产业布局，大力推广苎麻、花卉苗木、特色水果、设施蔬菜、水生作物和旱粮种植，以及特种水产、蟹虾养殖。其中，湘阴县鹤龙湖镇新河村作为苎麻种植基地，可安排农村剩余劳动力500人以上，为了进一步解决当地农民的苎麻销路问题，当地需要引进生产技术先进、环保、节能、能产生较好经济效益的苎麻生产企业。

目前，国内苎麻生产瓶颈在于精干麻的生产，原采用的化学脱胶技术，是一种用强酸、强碱、强漂、高温、高压煮炼的苎麻纤维化学脱胶工艺，不仅生产成本高，而且对环境污染严重，同时化学脱胶工艺使苎麻纤维杂乱，梳纺加工困难，纤维制成率低，产品质量已不能满足社会发展的要求。

采用细菌发酵处理为主的生物脱胶技术可以提高苎麻精干麻可纺性能及麻纱质量，满足苎麻纺纱的要求。经测试，可以有效提高苎麻精干麻制成率2.5%以上，节约脱胶用水30%以上，节约能耗15%以上，污水排放能够达到国家和地方政府规定的约束性指标。但该技术由于发酵菌的培养、生产工艺环境干扰因素较多，微生物脱胶效果尚不稳定，故虽然已研究开发了数十年，但规模化生产中产品质量仍不能完全满足要求，在能耗、环保、经济效益方面也仍严重制约应用该类技术的苎麻生产企业发展。

为提高生物法脱胶效果的稳定性，近年来开发研究生物酶技术已成为一个新的研究方向。苎麻中除了纤维素外还有果胶、半纤维素、低聚糖、木原素等，尤其是果胶、木质素是分子结构非常复杂的化合物，仅用一种酶是极难完成苎麻脱胶的。本项目采用的生物酶是企业自主研发的复合酶，该工艺利用酶的专一、高效等特性来催化果胶、半纤维素、木质素等非纤维素降解而保留纤维素，其节能达40%，工艺辅料减少70%~80%，脱胶制成率提高6%。另外，本项目整合相关专利技术建成的苎麻生物酶脱胶生产线基础上，通过设备功能动作减少与合并，形成多功能机电一体化设备，提高了设备的自动化水平和效率，缩短了苎麻脱胶流程和节水90%以上。本项目自主研发的设备和生物酶均是首次研发技术，为了对设备和生物酶的可行性进行检验，并为规模化生产提供工艺参数，需要进行中试试验。同时，项目使用的先进技术，也需要一个平台进行技术展示推广。因此项目建设是必要的。

- 1.3 项目特点和环境影响

本项目属于麻纺行业项目，位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创新园（二期）第2栋103号厂房。本项目生产过程中产生的废气主要为蒸汽发生器烟气、污水处理站臭气，经处理后均能满足相应的污染物排放标准。生产废水污染因子主要为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度等，由于浸酸废水用于发酵处理，漂白废水回用于煮炼工序，洗涤废水用于拷麻工序，实现了苎麻脱胶废水绝大部分综合利用，只少量生产废水排放，项目生产废水经自建污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后依托园区污水处理厂进一步处理达标后外排洋沙河。本项目采取有效的污染防治措施后，可确保各类污染物达标排放。

本项目所在区域除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的要求。地表水环境质量均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。项目建成投产后，在落实各项污染防治措施，保证达标排放的基础上，对环境影响较小，在环境可承受范围内。

- 1.4 主要关注的环境问题

根据项目特点、所在地周边环境概况以及环评导则及技术规范、公众参与有关要求，重点关注本项目的以下几个方面：

（1）本项目所用原料中含有强酸强碱和强氧化性物质，关注项目的环境风险影响，重点关注厂区环境风险防范措施可行性。

（2）项目产生的各类废气如何进行有效收集、处理，确保各类废气实现达标排放，重点关注外排废气对周围环境的影响。

（3）项目产生的废水经自建污水处理站进行处理，分析废水处理的可行性，确保外排废水做到达标排放，重点关注外排废水对纳污水体洋沙河的影响。

（4）项目所在区域地面做好有效的防腐、防渗工作，关注项目对地下水、土壤的防治措施和影响。

- 1.5 环境影响评价工作程序

本项目环境影响评价工作分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。具体流程见图1.4-1。

图1.4-1  环境影响评价工作程序图

- 1.6产业政策符合性、环境可行性分析

- 1.6.1产业政策符合性分析

本项目以苎麻生物酶脱胶生产苎麻精干麻，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”，第二十项“纺织”中第5条“符合环保要求的特种动物纤维、麻纤维、桑柞蚕丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品”、第12条“纺织行业生物脱胶、无聚乙烯醇（PVA）浆料上浆、少水无水节能印染加工、“三废”高效治理与资源回收再利用技术的推广与应用”，符合国家产业政策。

- 1.6.2环保政策符合性分析

（1）生态保护红线

2018年7月26日，湖南省环保厅印发了《湖南省生态保护红线》。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。

本项目位于岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创新园内，项目所在地用地性质为二类工业用地，不属于《湖南省生态保护红线》保护范围内。

（2）环境质量底线

本项目以实测和资料收集相结合的方式，评价了项目环境质量现状。根据环境质量现状调查与评价，项目评价范围内除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；NH3、H2S均满足《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的要求。根据引用数据可知，湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面的水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。根据现场补充监测可知，项目厂界噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

本项目产生污染物经本评价提出的污染防治措施处理后均能达标排放，不会导致当地区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目位于工业园区内，不占用耕地、林地、牧地、水域等资源。项目能源消耗主要为自来水、电和天然气，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会加重当地资源负担。

（4）环境准入负面清单

本项目不属于湘阴县金龙工业园负面清单内项目，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组的联审意见（湘阴项目联审[2019]28号），项目属于科技成果转化项目，作为限产中试项目引进，项目科技成果转化期最多2年（自建成之日起最多2年）。生产工艺由传统的化工脱胶工艺转变为生物酶脱胶工艺，严格控制生产规模为年产2000吨精干麻。

- 1.6.3选址合理性分析

本项目位于湘阴县金龙工业园内，该工业园已完成规划环评审查，根据岳阳市环境保护局《关于湘阴县金龙新区工业区规划环境影响评价报告书的审查意见》（详见附件），入驻园区的的企业应满足以下要求：

一、结合规划环评，落实解决现有环境问题

（一）妥善安置搬迁居民

“工业区规划实施过程中应高度重视拆迁居民的安置问题，按金龙新区的开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实拆迁居民生产生活安置措施，防止二次拆迁和次生环境问题。禁止在企业环境防护距离内布设新的居民点、学校、医院等敏感点。”

（二）进一步完善基础设施

“工业区排水实行“雨污分流”制，工业区内雨水将统一收集后汇入洋沙河，严禁直接排入湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园；工业区企业初期雨水、工业废水和生活污水由企业预处理，经湘阴县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排入洋沙河，在湘阴县第三污水处理厂投运前，工业区不得再引进耗水型企业；工业区需使用清洁能源，不得使用木材等燃料，天然气进入工业区后，所有企业全部改造为天然气供热；工业区配套建设小型垃圾转运站1座，定期由环卫部门清运。”

符合性审查：本项目租赁卓达金谷创新园的已建厂房，不涉及搬迁居民。本项目排水实行“雨污分流”，雨水统一进入园区雨水管网；项目属于节能节水90%型苎麻脱胶中试生产项目；能源为清洁能源-电能和天然气。

二、严格落实园区项目准入条件。“入园项目必须满足园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，严格执行环境准入负面清单，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目；禁止引进多晶硅、单晶硅、造纸、石化、冶金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业。”

符合性审查：本项目属于科技成果转化项目，作为限产中试项目引进，项目科技成果转化期最多2年（自建成之日起最多2年）。生产工艺由传统的化工脱胶工艺转变为生物酶脱胶工艺，严格控制生产规模为年产2000吨精干麻，及限制生产时间为2年内。项目成功投产后在生产过程中可节能节水90%，同时还能带动一、二产业联合作业，符合湘阴县产业定位。本项目建设苎麻生物酶脱胶中试生产线2条（一用一备），中试规模为年产2000吨苎麻精干麻。根据前文产业政策符合性判定可知本项目符合国家产业政策要求，不在环境准入负面清单内。

三、“优化产业布局。节约、集约用地，工业区与其他功能用地设置不少于50米的绿化隔离带；工业区应确保在项目引进建设前其选址用地规划调整到位，禁止规划三类工业用地；北部和中部工业区主要定位为光伏电子信息产业，南部的工业区主要定位为先进机械制造产业区；严格按照功能区划进行有序开发建设。”

符合性审查：本项目用地属于二类工业用地，位于工业区南部先进机械制造产业区内。本项目属于科技成果转化项目，采用的工艺为“机械－生物酶联合脱胶”体系，而其中的机械设备作为中试的重要组成部分，如麻除皮机、一种麻条翻转传送机构、一种苎麻酶化脱胶废液循环利用装置、一种植物茎秆皮芯快速分离设备、一种麻条自动翻转装置及其拷麻智能设备、一种用于麻脱胶后处理的一体化智能设备等发明专利和实用新型专利设备的试验开发，在转化科技成果后，能创造新的机械产业生产。

四、“严格控制污染物排放。规划的实施应严格执行污染物排放总量控制制度；采取调整能源结构、加强污染治理等措施，入驻企业必须使用清洁能源为燃料，减少各类污染物的排放。工业用水循环利用率应在70%以上。”

符合性审查：本项目蒸汽发生器采用天然气清洁能源，生产设备均采用清洁能源-电能运行。

五、“加强固体废物管理。做好工业区工业固体废物和生活垃圾的收集、处置工作，生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产、减少固体废物产生量，实行减量化、资源化，提高固体废物综合利用率；规范固体废物收集、处置，严防二次污染发生。”

符合性审查：本项目产生的一般工业固废主要为麻绒、废包装袋、废包装桶和污水处理站污泥。其中麻绒价值较高，收集后外销，废包装袋和废包装桶收集后由供应商回收利用，污水处理站污泥作为农肥综合利用，减少固废产生，实现减量化、资源化。同时将固体废物分类收集，分类存放。

综上所述，本项目基本满足金龙新区规划审查意见要求。此外根据湘阴县项目联审联办工作领导小组文件（湘阴项目联审[2019]28号），同意本项目落户湘阴县金龙新区。因此，本项目选址基本合理。

- 1.6.4环境制约因素

根据岳阳市环境保护局《关于湘阴县金龙新区工业区规划环境影响评价报告书的审查意见》，本项目存在不符合园区产业定位及规划环评批复的要求的情况，从以下四个方面进行环境制约因素的分析：

（1）进一步完善基础设施。工业区排水实行“雨污分流”制，工业区内雨水将统一收集后汇入洋沙河，严禁直接排入湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园；工业区企业初期雨水、工业废水和生活污水由企业预处理，经湘阴县第三污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准后排入洋沙河，在湘阴县第三污水处理厂投运前，工业区不得再引进耗水型企业；工业区需使用清洁能源，不得使用木材等燃料，天然气进入工业区后，所有企业全部改造为天然气供热；工业区配套建设小型垃圾转运站1座，定期由环卫部门清运。

环境制约因素（1）分析：根据上述审查意见可知，在湘阴县第三污水处理厂投运前，工业区不得再引进耗水型企业。目前，湘阴县第三污水处理厂暂未投运，但是临时投运的替代污水处理厂即园区污水处理厂还有接纳能力可引入本项目。本项目生产废水排放量与进园区污水处理厂的企业的生产废水排放量相比，项目生产废水排放量处于低于平均排放量的水平。与苎麻常规脱胶工艺相比，本项目采用“机械＋生物酶联合脱胶”提取纤维的全新工艺大幅减少了生产废水的排放量，本项目综合废水排放量为106.031m3/d（其中生活污水量约0.96m3/d、生产废水量约105.071m3/d），园区污水处理厂的设计处理规模为1500m3/d，目前园区污水处理厂的实际最大处理量约为1075m3/d，还有余量可接纳本项目产生的废水。本项目生产废水经自建污水处理站处理后，各污染物的浓度均可达到园区污水处理厂的进水设计要求，生活污水依托园区的化粪池处理后能满足园区污水处理厂的进水设计要求，故本项目废水排入园区污水处理厂集中处理是可行的。

（2）严格落实园区项目准入条件。“入园项目必须满足园区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，严格执行环境准入负面清单，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的、不符合产业政策的建设项目；禁止引进多晶硅、单晶硅、造纸、石化、冶金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业。”

环境制约因素（2）分析：根据上述审查意见可知，禁止引进多晶硅、单晶硅、造纸、石化、冶金、皮革、医药、纺织印染、酒类、畜禽初加工、电镀和火力发电等行业，限制发展食品制造、饲料加工行业。本项目属于纺织印染行业的科技成果转化中试项目，同时严格控制生产规模为年产2000吨精干麻，以及生产期限只有2年（自建成之日起最多2年），故属于临时建设试验和受时间限制的项目，故不在限制行业之列。其污染物类型主要是水污染，其它类型污染程度较轻。而废水排放量低于现有入园企业平均排放量水平，相比不是园区水污染特别明显的项目，园区现有处理设施也能接纳处理，因此也不属于禁止类污染较大的项目。根据湘阴县项目联审联办工作领导小组的联审意见（湘阴项目联审[2019]28号），本项目是当地政府同意引进的临时性中试生产项目。本项目的引进解决了湘阴县鹤龙湖镇新河村农民的苎麻销路问题，同时还能带动一、二产业联合作业，与传统的化工脱胶工艺相比，项目采用的生物酶脱胶工艺成功投产后在生产过程中可节能节水90%。在落实本评价提出的环保措施后，项目产生的废水、废气、噪声等均能实现达标排放。综合考虑，本项目临时生产是基本可行的。

（3）优化产业布局。“节约、集约用地，工业区与其他功能用地设置不少于50米的绿化隔离带；工业区应确保在项目引进建设前其选址用地规划调整到位，禁止规划三类工业用地；北部和中部工业区主要定位为光伏电子信息产业，南部的工业区主要定位为先进机械制造产业区；严格按照功能区划进行有序开发建设。”

环境制约因素（3）分析：根据上述审查意见可知，北部和中部工业区主要定位为光伏电子信息产业，南部的工业区主要定位为先进机械制造产业区；严格按照功能区划进行有序开发建设。本项目用地属于二类工业用地，位于工业区南部先进机械制造产业区内。本项目属于科技成果转化项目，采用的工艺为“机械－生物酶联合脱胶”体系，而其中的机械设备作为中试的重要组成部分，如麻除皮机、一种麻条翻转传送机构、一种苎麻酶化脱胶废液循环利用装置、一种植物茎秆皮芯快速分离设备、一种麻条自动翻转装置及其拷麻智能设备、一种用于麻脱胶后处理的一体化智能设备等发明专利和实用新型专利设备的试验开发，在转化科技成果后，能创造新的机械产业生产，故符合园区南部先进机械制造产业区的规划要求。

（4）严格控制污染物排放。“规划的实施应严格执行污染物排放总量控制制度；采取调整能源结构、加强污染治理等措施，入驻企业必须使用清洁能源为燃料，减少各类污染物的排放。工业用水循环利用率应在70%以上。”

环境制约因素（4）分析：根据上述审查意见可知，入驻企业必须使用清洁能源为燃料，工业用水循环利用率应在70%以上。本项目供热采用天然气，属于清洁能源，符合能源使用要求。工业用水循环利用率为32.59%（主要是漂白废水回用于煮炼工序），虽然低于70%的指标，但分析项目的节水措施，水循环利用只是项目节水措施之一，而主要的节水措施是采用“机械＋生物酶联合脱胶”提取纤维的全新工艺（如浸酸废水直接用于发酵处理，洗涤废水直接用于拷麻工序，离心脱水废水直接回流到给油。而拷麻机的使用直接大幅降低洗麻用水量，指标由每吨精干麻用数百吨洗水降低至十几吨，是项目最主要的节水措施），大幅减少了生产用水量，与现有国内苎麻脱胶工艺相比，减少废水排放量在90%以上，因此分析项目符合节约用水方面的要求。

- 1.6.5平面布局合理性分析

本项目整体呈南北布置，生产设备主要布置在厂房北侧。其中，浸酸、煮炼、洗涤、漂白、给油、脱水等工序布置在厂房东北侧，蒸汽发生器布置在厂房西北侧，有利于上述各工序的有效衔接；拷麻机和烘干机布置在厂房东南侧，原辅材料暂存区布置在厂房西北侧，便于堆放和运输。项目各生产区域的布置避免了物料的来回转运，减少了污染物、热能、产品以及原料的输送距离，本项目平面布置较合理。

- 1.7主要评价结论

本项目符合相关产业政策、选址基本合理。项目运营后产生一定的废气、废水、噪声、固体废物的影响，在落实清洁生产、严格采取本评价提出的环保措施、实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。环评期间，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）的要求对项目基本情况、环评报告全本、公参意见表等内容进行了公示，征求意见期间，暂未收到公众意见。

虽然项目运营过程中不可避免地对周围环境造成一定不利影响，但只要建设单位严格按照环境保护相关要求，对项目产生的污染采取相应的污染防治措施，管理到位，环保设施运行正常的情况下，项目运营对环境的不利影响可降至环境可接受程度。在此前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

- 2、总则

- 2.1评价目的与原则

- 2.1.1评价目的

环境影响评价作为建设项目基本管理制度，其目的是贯彻“环境保护”基本国策，实施“以防为主、防治结合、综合利用”的环境管理方针。通过对拟建项目的环境影响评价工作，以达到如下目的：

（1）通过现场调查与现状监测，了解和掌握评价区域的环境质量现状；

（2）通过工程分析确定拟建项目的主要污染源和排污特征，分析预测项目各类污染物对环境影响的程度和范围；

（3）论证项目拟采取的环保设施和污染防治措施的可行性和可靠性，并针对性地提出防治措施及对策；

（4）从环境保护的角度论证项目选址的合理性，避免重大决策失误；论证项目的环境可行性，提出项目环境管理监管计划；

（5）从环境保护角度论证该项目的可行性，为项目的初步设计和有关部门进行环境管理和污染防治提供科学依据。

- 2.1.2评价原则

在认真贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》基础上，坚持环境影响评价为环境管理服务；同时结合城市总体规划、环境功能区划及其它相关规划，科学、客观、公正地开展环评工作。本次环评遵循以下原则：

（1）相关资料的收集应该全面、充分，现状调查和类比调查分析应具有代表性；

（2）污染调查与工程分析力求准确；

（3）环境影响预测与评价方法要具有合理性、数据可信；

（4）提出的环境保护措施、污染防治措施应该具有很强的可操作性，提出的环境管理和监理计划要切实可行。

- 2.2编制依据

- 2.2.1环境保护有关法律法规条例

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并实施）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日)；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院第682号令，2017年10月1日)；

（10）《建设项目环境保护分类管理名录》(生态环保部令第1号，2018年4月28日施行)；

（11）《产业结构调整指导目录（2019年本）》国家发改委令第29号；

（12）《国家危险废物名录》(2016年8月1日)；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日实施）；

（14）《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》（2005年11月28日实施）；

（15）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令4号，2019年1月1日）；

（16）《苎麻生物脱胶新技术推广的行业指导意见》（2007年）；

（17）《水污染防治行动计划》，国发（2015）17号；

（18）《大气污染防治行动计划》，国发（2013）37号；

（19）《土壤污染防治行动计划》，国发（2016）31号；

（20）《湖南省“十三五”环境保护规划》；

（21）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》(DB43/023-2005，2005年4月1日)；

（22）湖南省人民代表大会常务委员会关于修改《湖南省湘江保护条例》的决定（2018年11月30日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议通过）；

（23）《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号）；

（24）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；

（25）《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)；

（26）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（27）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划实施方案（2016-2020年）>》（湘政发[2015]53号）；

（28）《湖南省人民政府关于印发<湖南省土壤污染治理工作方案>的通知》（湘政发[2017]4号）；

（29）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》（2018年10月29日）；

（30）《湖南省湘江保护条例》（2012.9.27通过，2013.4.1起执行）；

（31）湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发[2018]20号）；

- 2.2.2有关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则——生态环境》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）（2019年3月1日）；

- 2.2.3项目有关技术文件

（1）《年产2000吨苎麻精干麻中试项目环境影响评价执行标准的函》；

（2）《湖南卓达置业有限公司卓达金谷创新园建设项目环境影响报告表》及其批复，2017年10月；

（3）《关于湘阴县金龙新区工业区规划环境影响评价报告书的审查意见》岳阳市环境保护局；

（4）《湘阴县第三污水处理厂工程环境影响报告书》中国航空规划设计研究总院有限公司，2016年12月；

（5）建设方提供的其他相关资料。

- 2.3评价重点与评价因子

- 2.3.1评价重点

根据项目周围环境特征及污染物排放情况，确定以工程分析、环境影响分析为重点，着重论述废水、固废等的污染防治对策，并兼顾噪声及废气污染分析。

- 2.3.2评价因子

根据本项目生产工艺、污染物排放特点及所在区域环境特征，确定项目评价因子如下：

表2.3-1  环境影响评价因子识别表

| 要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP、NH3、H2S、臭气浓度 | SO2、NOx、NH3、H2S | SO2、NOx |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、色度 | COD、SS、NH3-N、色度 | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐 | / | / |
| 土壤环境 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等共45项 | / | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | / | 生活垃圾、一般工业固废 | / |
| 环境风险 | / | 原辅材料泄漏、火灾、废水事故排放、废气事故排放 | / |

- 2.4评价标准

根据岳阳市生态环境局湘阴分局下达的评价标准执行函，本项目所在区域执行的环境质量标准及项目运营期执行的污染物排放标准如下：

- 2.4.1环境质量标准

（1）环境空气

本项目评价区域常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，各项污染物浓度限值见表2.4-1。NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度参考限值，详见表2.4-2。

表2.4-1  环境空气污染物浓度限值   单位：mg/m3

| 污染物名称 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 | 日最大8小时平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | / |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | / |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / | / |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | / | / |
| CO | / | 4 | 10 | / |
| O3 | / | / | 0.20 | 0.16 |

表2.4-2  NH3、H2S的浓度限值   单位：mg/m3

| 污染物名称 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 1小时平均 | 0.2 | 0.01 |

（2）地表水

本项目区域地表水湘江（湘阴段）静河萝卜洲段面上游1000米至下游100米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，其他河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目纳污水体为洋沙河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。各项污染物浓度限值见表2.4-3。

表2.4-3  项目地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | DO | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 6～9 | ≥6 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤2000 |
| 类别 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浓度限值 | 6～9 | ≥5 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤10000 |
| 类别 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |

（3）地下水

本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，各项污染物浓度限值见表2.4-4。

表2.4-4  地下水质量标准   单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 高锰酸盐指数（耗氧量） | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 6.5~8.5 | ≤0.50 | ≤20.0 | ≤3.0 | ≤250 |
| 类别 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 |  |  |  |  |

（4）声环境

本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

表2.4-5  声环境质量标准       单位：dB(A)

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3类标准限值 | 65 | 55 |

（5）土壤环境

本项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量标准  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地限值要求，见表2.4-6。

表2.4-6  建设用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） | 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 5 | 铅 | 800 |
| 2 | 镉 | 65 | 6 | 汞 | 38 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 7 | 镍 | 900 |
| 4 | 铜 | 18000 |  |  |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 24 | 1,2,2-三氯丙烷 | 0.5 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 26 | 苯 | 4 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |  |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 45 | 萘 | 70 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |  |  |

- 2.4.2污染物排放标准

（1）废气：天然气蒸汽发生器烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物燃气锅炉排放标准。污水处理站有组织排放臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；污水处理站无组织排放臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准。硫酸储罐大小呼吸产生的硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表2.4-7  锅炉大气污染物排放标准         单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值（燃气锅炉） | 监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 |
| SO2 | 50 |  |
| NOx | 150 |  |

表2.4-8  恶臭污染物有组织排放标准值

| 污染物名称 | 排气筒高度 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 15m | 4.9 kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| H2S |  | 0.33kg/h |  |
| 臭气浓度 |  | 2000（无量纲） |  |

表2.4-9  恶臭污染物无组织排放厂界标准值         单位：mg/m3

| 污染物名称 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准 |
| H2S | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |

表2.4-10  《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值

| 污染物名称 | 排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 1.2 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |

（2）废水：本项目属于科技成果转化项目，作为限产中试项目引进，项目科技成果转化期最多2年（自建成之日起最多2年）。目前，考虑到项目为中试项目，不属于规模化生产且生产期限只有2年，项目生产废水故不按照正规的苎麻行业执行行业排放标准，执行污水处理厂的进水标准。项目生产废水经自建污水处理站处理后依托园区污水处理厂或排入湘阴县第三污水处理厂集中处理后排放，因此项目生产废水经自建污水处理站处理后参照执行园区污水处理厂和湘阴县第三污水处理厂的进水水质标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

本项目外排废水为发酵废水、煮炼废水、拷麻废水以及生活污水，湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，预计投产时间2020年12月，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河；金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江。

表2.4-11  污水最高允许排放浓度         单位：mg/L，pH 无量纲

| 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 色度 | 动植物油 | 挥发酚 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 6～9 | 1000 | 300 | 600 | / | / | 100 | 2.0 | 600 |
| 污水处理厂进水水质要求 | 6～9 | 500 | 300 | 400 | / | / | 100 | 2.0 | 600 |

注：硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。为了达到污水处理厂的进水水质要求，污水最高允许排放浓度限值按照更严格的标准值执行，即按照污水处理厂进水水质要求执行。

（3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.4-12  噪声排放标准       单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（G12348-2008）3类标准 | 65 | 55 |

（4）固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的规定。

- 2.5评价工作等级及范围

- 2.5.1环境空气

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），结合项目的工程分析结果，采用环境保护部环境工程评估中心推荐——大气环境评价等级确定的估算模式，计算项目污染物的最大地面浓度占标率Pi（%），然后按评价工作分级判据进行分级。

估算模型计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（下标i为第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。Pi的定义为：

式中：Pi——第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

经计算可得本项目各主要污染物的最大浓度占标率Pi和地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。大气评价等级判别参数计算值见表2.5-1，评价工作等级判定参数见表2.5-2。

估算模型预测结果（详见7.2.3章节），本项目污染物最大浓度占标率及距离见下表：

表2.5-1  污染物最大地面浓度占标率及距离

| 污染源 | 污染物名称 | 最大落地浓度(mg/m3) | 最大地面浓度占标率（%） | 最大浓度距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽发生器 烟囱 | SO2 | 0.00355 | 0.71 | 27 |
|  | NOx | 0.0161 | 6.44 |  |
|  | TSP | 0.00213 | 0.24 |  |
| 污水处理站 排气筒 | H2S | 0.00000131 | 0.01 | 70 |
|  | NH3 | 0.0000418 | 0.02 |  |
| 污水处理站无组织排放恶臭污染物 | H2S | 0.000219 | 2.19 | 51 |
|  | NH3 | 0.00693 | 3.47 |  |

表2.5-2   评价工作等级判定参数

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

由表2.5-1可知，本项目最大浓度占标率为6.44%。根据表2.5-2可知，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

- 2.5.2地表水

本项目外排废水为发酵废水、煮炼废水、拷麻废水以及生活污水，其中生产废水量105.071t/d，生活污水量0.96t/d。在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河；金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江。

本项目生产废水和生活污水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级为三级B。

- 2.5.3地下水

本项目为纺织品织造，有脱胶工序，属于Ⅰ类建设项目，生产及生活用水采用自来水，项目位于湖南省岳阳市湘阴县卓达金谷创新园（二期），评价区内无集中供水地下水水源，根据收集的水文地质勘查资料，结合所处位置的地下水流向，本项目下游无分散式水源，也不涉及其他地下水敏感区，地下水环境敏感程度为不敏感。根据地下水评价工作等级分级表（见下表），本项目地下水环境影响评价等级为二级。

表2.5-3  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 2.5.4声环境

本项目所在区域为声环境功能区划3类区，项目噪声源强较小，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为三级。

- 2.5.5生态环境

本项目位于湘阴县卓达金谷创新园（二期），其区域生态敏感性为一般区域，项目占地面积小于2km2，项目为租赁厂房，不动土，对生态环境影响甚微。根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），因此将生态环境评价定为三级。具体评定过程见表2.5-4。

表2.5-4  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 项目占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积 2km2～20km2或长度 50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

- 2.5.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，确定本项目土壤环境影响评价等级。

本项目属于苎麻脱胶项目，为污染影响型，根据导则附录A 土壤环境影响评价项目类别可知，本项目可参照纺织业，属于制造业-纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造中有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品，属于II类项目，项目占地规模为小型，项目位于湘阴县卓达金谷创新园（二期），属于工业园区，敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，如下：

表2.5-5  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，可采用定性描述或类比分析法进行预测评价。

- 2.6.7环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的4.3，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据建设项目涉及的危险物质最大储存量及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性，确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表2.5-6  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目危险物质主要有浓硫酸、纺织油剂、片碱和双氧水，Q=0.9002，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，该项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析。

- 2.5.8评价范围

（1）环境空气评价范围为以项目污染源为中心点，以5km为边长的矩形区域。

（2）地表水环境评价范围为园区污水处理厂排污口上游500m至下游2.5km。

（3）地下水评价范围：根据项目所在地的地形地貌特点、区域河流以及地下水流场，结合地下水导则的要求，确定项目评价范围，东至燎原水库、西至洋沙河、南面及北面厂界向外延伸1.0km，范围约10km2。

（4）声环境评价范围：项目场界周边200 m范围内。

（5）生态环境评价范围：项目边界外延200m。

（6）土壤环境评价范围：项目厂区及周边50m范围内。

（7）风险评价范围：风险导则中未规定简单分析评价范围，参照三级评价范围，厂址边界外延3.0km范围。

- 2.6环境保护目标

根据现场踏勘，本项目周边环境敏感目标详见表2.6-1和表2.6-2。

表2.6-1  水环境保护目标一览表

| 类别 | 敏感目标名称 | 坐标/m |  | 与建设项目占地区域的高差 | 与排放口的高差 | 与厂界的相对方位及距离 | 与排放口的相对方位及距离 | 功能及规模 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 洋沙河 | -4000 | 0 | 22m | 18m | 西侧约4000m | 西侧约3000m | 1.2m3/s、排洪及灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 湘江（湘阴段）静河萝卜洲段面上游1000米至下游100米 | -120 00 | 7000 | 30m | 21m | 西北侧约14km | 西北侧约12.6km | 一级保护区水域 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 |
|  | 湘江（湘阴段）其他河段 | -118 00 | 3500 | 38m | 32m | 西北侧约13.2km | 西北侧约11.5km | 二级保护区水域 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  | 规模 | 评价标准 |
|  | 项目所在区域地下水 | 项目所在区域地下水及评价范围内居民水井 |  |  |  |  |  | 项目 周边10km2区域 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

表2.6-2  大气、生态环境及环境风险保护目标一览表

| 类别 | 敏感目标 名称 | 坐标/m |  | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |  | 功能及规模 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 马鞍塘 居民点 | 240 | -90 | 东侧 | 300m-520m |  | 居住，约10户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 新光村 居民点 | -150 | -350 | 东南侧 | 400m-720m |  | 居住，约30户 |  |
|  | 文家龙 居民点 | -280 | -100 | 西南侧 | 315m-1000m |  | 居住，约25户 |  |
|  | 黄家冲 居民点 | -1420 | 0 | 西侧 | 1400m-1600m |  | 居住，约10户 |  |
|  | 金华村 居民点 | -1200 | 800 | 西北侧 | 1500m-1700m |  | 居住，约40户 |  |
|  | 新塘村 居民点 | -500 | 1700 | 西北侧 | 1780m-2000m |  | 居住，约20户 |  |
|  | 金龙镇 中学 | 0 | 1450 | 北侧 | 约1550 m |  | 学校 |  |
|  | 界头铺镇 居民点 | 0 | 1300 | 东北侧 | 1300m-1950m |  | 居住，约2500户 |  |
|  | 金龙新区安置小区 | 0 | 700 | 北侧 | 700m-900m |  | 居住，约500户 |  |
|  | 庙塘垅 居民点 | 540 | 500 | 东北侧 | 800m-1000m |  | 居住，约15户 |  |
|  | 恒大溪上桃花源小区 | 600 | 800 | 东北侧 | 1000m-1100m |  | 居住，约10102户 |  |
|  | 在建芙蓉城小区 | 150 | 0 | 东侧 | 150m-350m |  | 居住，约8000户 |  |
| 生态环境 | 项目周边林地、农田 | / | / | 项目四周 500m |  |  | 约150亩 | / |
| 环境风险 | 洋沙河 | / | / | 西侧 |  | 约4000m | 1.2m3/s、排洪及灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 湘江（湘阴段）静河萝卜洲段面上游1000米至下游100米 | / | / | 西北侧 |  | 约14km | 一级保护区水域 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 |
|  | 湘江（湘阴段）其他河段 | / | / | 西北侧 |  | 约13.2km | 二级保护区水域 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 项目所在区域地下水 | / | / | 项目所在区域地下水及评价范围内居民水井 |  |  | 项目周边10km2区域 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 马鞍塘 居民点 | / | / | 东侧 |  | 300m-520m | 居住，约10户 | / |
|  | 新光村 居民点 | / | / | 东南侧 |  | 400m-720m | 居住，约30户 |  |
|  | 文家龙 居民点 | / | / | 西南侧 |  | 315m-1000m | 居住，约25户 |  |
|  | 金龙新区安置小区 | / | / | 北侧 |  | 700m-900m | 居住，约500户 |  |
|  | 庙塘垅 居民点 | / | / | 东北侧 |  | 800m-1000m | 居住，约15户 |  |
|  | 在建芙蓉城小区 | / | / | 东侧 |  | 150m-350m | 居住，约8000户 |  |

注：以上定位的相对坐标（0，0）在全球坐标为（112.936943E，28.521532N）。

- 3、区域环境概况

- 3.1 自然环境概况

- 3.1.1 地理位置

湘阴县位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′-113°02′，北纬28°30′-29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创新园（二期），项目地理位置详见附图1。

- 3.1.2 地形、地貌、地质

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。

根据《建筑抗震设计规范》GB50011—2001附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。

- 3.1.3 气象资料

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。

湘阴县区域主要气象数据；

年平均气温16.9℃

最热月平均气温29.0℃

最冷月平均气温4.4℃

极端最高气温38.4℃

极端最低气温-12.0℃

年总降水量1410.8mm

年总日照1610.5h

年总辐射量1410.4千卡/平方厘米

年主导风向西北风

年平均风速2.5m/s

年相对湿度81%

年平均降雨量1383毫米

年总蒸发量1329.4mm

全年无霜期274天

- 3.1.4 水文

（1）地表水

湘阴江湖甚多，水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。其中，江河面积14.55万亩，占水域面积的14.76%；湖泊面积约33.2万亩，占水域面积的33.69%。余为洪水季节是水、枯水季节即洲的湖洲，约占水域的15.55%。

①湘江是我省的最大河流，其发源于广西省临桂县海洋坪龙门界，经金沙入湖南省东安县，流经零陵、湘阴、株洲、湘潭、岳阳，然后自岳阳入洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km，是岳阳市的主要供水源。湘江岳阳段全长95km，江面宽500～1500m，一般水深6～15m，河床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。

其主要水文参数如下：

年平均水位27.31m

平均最高水位36.65m

平均最低水位23.25m

历史最高洪峰水位37.37m

平均径流深7.76m

年平均流量2131m3/s

平均最大流量12900m3/s

历史最大洪峰流量23000m3/s

平均最小流量248m3/s

枯水期流量（90%保证率）410m3/s

历史最小流量120m3/s

最大流速2.6m/s

年平均流速0.45m/s

枯水期平均流速0.18m/s

平均含砂量0.1-0.2kg/m3

②洋沙河发源于湘阴县金龙镇大兴村，干流长17.05km，主要流经工业园区、静河乡、玉华乡、长康镇、袁家铺镇、樟树铺镇，于湘阴县机瓦厂流入湘江。流域面积70.04km2，项目调查期间平均流量为1.2m3/s，为小河（水渠）。其补水主要为降雨地表水，在干旱季节偶有断流现象。洋沙河水域为农业用水水域（兼排洪），湘阴第三污水处理厂位于洋沙河中上游的金龙村。根据调查，洋沙河排污口至洋沙湖汇入口12km河段范围内无饮用水源取水口。

③燎原水库是由旧河道筑拦水而成的，全长约6公里左右，总库容2940万立方米，正常水面面积121．2万平方米，库区弯弯曲曲，宽窄不一。

（2）地下水

地下水以沙卵石层含量为最丰富。据湖南地质局勘测，湘阴年平补给地下水的总量为14.03亿立方米。其中，降水补给1.64亿立方米，江湖补给2.39亿立方米。枯水年地下水径流量为0.78亿立方米，孔隙水总储量为131.67亿立方米。年可开采量为3.29亿立方米。县境地下水质良好。

- 3.1.5 动植物及植被

本项目所在地人为活动较频繁，影响程度大，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫篱园形鸟居多，林栖大型兽类较少。陆栖脊椎动物多为黄鼬、野兔、獾、啄木鸟、麻雀等以及鼠类等中、小型野生动物。人工饲养动物为一些常见的家畜家禽，如猪、牛、羊、狗、鸡、鸭、鹅等。

评价区为亚热带常绿阔叶林区，陆生自然植被以樟科、壳斗科、山茶科、山矾科、冬青科和禾本科刚竹属植物为主，河滩植被以禾本科、莎草科、菊科、蓼科、睡莲科、香蒲科、杨柳科植物为主。由于开发利用程度较高，区内基本不存在原生植被，地表覆盖物以荒草植被为主，兼有林带、旱地草丛和河滩草甸植被。植被覆盖率高，但森林覆盖率低。常见主要树种有枫杨、水杉、池杉、杉木、马尾松、落叶栎类、檫树、乌桕、湿地松、火炬松、杨树、樟树、栾树、石楠、喜树、苦楝、香椿、悬铃木、柑桔、桃、李、椪柑等。区域内洋沙河上游河岸护岸林带以旱柳、枫杨、喜树、苦楝、香椿、乌桕和重阳木等树种为主；果园林以柑桔、桃、李、椪柑等为主。引进树种有水杉、池杉、落羽杉等。

综上，本项目周边未见其他原生珍贵保护植被和大型野生动物，现存植被主要是在人类干扰和控制下，主要为满足人类的需求而被保留和发展的物种及少量当地常见物种，生物多样性比较单一。

- 3.2 区域污染源调查

湖南湘阴县金龙新区工业区位于县金龙镇，由北部、中部和南部三个工业区块组成。整个工业区以金龙镇中部连接长沙和湘阴县、贯穿金龙镇江南北的芙蓉路为工业区东部的基本分界线，工业区北部抵金龙镇香山村二、三组，文星村七组，北部和中部工业区交界处为香山村五、六组；工业区西临湘阴县静河乡水山村、金龙镇香山村七组；中部工业区和南部工业区交界处为新塘村骆家坝组、上青山组；工业区南接长沙市望城区茶亭镇。工业区规划面积共516.21公顷，占金龙新区建设用地比例为31.44%，主要分布在芙蓉北路以西，分为三个工业区，自北往南依次为北部工业区、中部工业区和南部工业区，其中一类工业用地338.41公顷，主要分布在北部工业区和中部工业区；二类工业用地177.8公顷，主要分布在南部工业区。

本项目所在地四周为工业企业用地，厂区北面为奥莎电梯，厂区东面为金凤大道，厂区南面为可孚智能医疗产业园，厂区西面为金高电力。金龙工业园规划环境影响评价报告书于2017年5月26日取得岳阳市环境保护局审查意见，园区内已取得环境影响评价的企业排污情况详见表3.2-1。

表3.2-1 项目周围所在区域主要排污单位排污情况

| 序号 | 企业名称 | 主要生产产品 | 主要排污情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南西姆西科技有限公司 | 电焊条 | CODcr：0.76t/a、NH3-N：0.05t/a、VOCs：0.0587t/a |
| 2 | 湖南众钧科技有限公司 | 主要生产橡胶设备 | 喷漆废气、危险废物、生活污水 |
| 3 | 湖南奇思环保 设备制造有限公司 | 环卫产品 | 打磨粉尘、焊接烟尘废气、喷漆房废气、 危险废物 |
| 4 | 可孚智能医疗产业园 | 电动轮椅等医疗器械生产 | COD：0.082t/a NH3-N：0.013t/a SO2：0.009t/a NOx：0.075t/a VOCs：0.1663t/a |
| 5 | 湖南恒冰科技发展有限 公司 | 冷藏车干货车车厢、玻璃钢复合板材、金属复合板材及铁瓦楞板车厢 | 切割粉尘、喷漆废气、生活污水、危险废物 |
| 6 | 湖南夏威夷科技洗涤有限公司 | 酒店布草洗涤 | 洗涤废水 |
| 7 | 湖南航天康达新材料有限公司 | PE管材、PVC管材、PPR管材、装配式建筑及装饰材料 | CODcr 4.08t/a、NH3-N：0.306t/a、VOCs：9.89t/a、粉尘：0.924t/a |

- 4、项目概况

- 4.1 项目基本情况

项目名称：年产2000吨苎麻精干麻中试项目

建设单位：湖南湘麻纺织有限公司

建设地点：湖南省岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创新园（二期）第2栋103号厂房

建设性质：新建，本项目属于科技成果转化项目，作为限产中试项目引进，项目科技成果转化期最多2年（自建成之日起最多2年）。生产工艺由传统的化工脱胶工艺转变为生物酶脱胶工艺，严格控制生产规模为年产2000吨精干麻。

生产规模：年产苎麻精干麻2000吨

总投资：1000万元

劳动定员及工作制度：项目劳动定员为24人，生产制度为2班制，每班8h，年工作300天。

结合苎麻脱胶工艺演变过程，对本项目工艺设备先进性进行说明：

1、随着化学、机械等工业的发展，苎麻纺织行业多采用化学脱胶法、化学—微生物联合脱胶法及化学—酶联合脱胶法。

（1）纯化学脱胶法

目前大规模采用的化学脱胶方法，又称为“浸酸、二煮”法，即以强酸浸渍之后，经烧碱2次煮炼，其工艺流程为：原麻扎把—装笼—浸酸—水洗—一级煮练—水洗—二级煮练—水洗—打麻—酸洗—水洗—烘干—精干麻。

纯化学脱胶法需要采用化学制剂高温高压煮练，有损苎麻纤维的质量，无法得到较高品质的精干麻产品。化学法苎麻脱胶需要大量的水来清洗，其废水COD较高，极难处理，对环境造成严重污染。

（2）化学—微生物联合脱胶法

把苎麻原麻经初步水浸之后，接入脱胶微生物菌剂，经生物脱胶后，再加入化学制剂进行后期处理。化学—微生物联合脱胶法工艺流程要视所加入菌剂的脱胶性能而定。大致工艺为：苎麻原麻—预处理—微生物脱胶—化学方法后处理—精干麻。

经微生物处理以后化学试剂很容易渗透到纤维内部，对纤维损伤较大，得到的纤维强度低，易断裂，得到的可纺纤维品质较差，故应用较少。另外，如果先加入化学试剂，再接入微生物菌种进行脱胶，则后期的环境很难适合微生物的生长，而且所需时间较长，中间过程繁琐。

（3）化学—酶联合脱胶法

化学—酶联合脱胶法是先用化学法处理苎麻原麻，使纤维外层不直接与纤维相连或结构疏松的胶质成分初步降解，在不损伤纤维结构的条件下，再用果胶酶、半纤维素酶等脱胶酶类进一步处理非纤维类胶质，以达到完全脱胶的目的，其工艺为：原麻扎把—装笼—浸酸—水洗—煮练—水洗—加酶—水洗—烘干—精干麻。

化学—酶联合脱胶法调整了化学处理时间，减少了煮练次数，最主要的是省去了传统工艺中的打麻程序，节省了大量的人力，降低了对苎麻纤维的损害程度。但是，由于现用的脱胶酶类作用单一，而且价格昂贵，成本较高，加上胶质成分结构复杂，添加的脱胶酶类性能单一，脱胶酶的使用方式难以掌握，在实际生产中的推广应用受到限制。

2、与以上3种苎麻脱胶方法相比，从以下两个方面对本项目工艺设备先进性进行说明。

（1）原辅材料及产品

本项目苎麻脱胶使用的化学原辅材料为浓硫酸、片碱和双氧水，与常规脱胶工艺相比，未使用水玻璃、三聚磷酸钠、渗透剂等化学制剂，同时浓硫酸、片碱和双氧水的用量也大幅减少，其中酸的用量减少一半。与化学脱胶法相比，苎麻精干麻产量提高5%~8%，品质体现出无刺痒感。

（2）生产工艺及设备

化学脱胶的原理是利用苎麻中纤维素和果胶、半纤维素、木质素等非纤维素对酸、碱等化学试剂的稳定性差异达到提取纤维素的目的。化学脱胶技术原理上的缺陷是催化剂的专一性差，以至于在水解非纤维素的同时也水解了部分纤维素，导致脱胶制成率下降；同时，工艺条件要求高温蒸煮，以致于苎麻纤维固有的结构遭到破坏，使纤维纺织性能下降，织物的适着性能变差。本项目属于科技成果转化项目，采用的工艺为“机械－生物酶联合脱胶”体系，而其中的机械设备作为中试的重要组成部分，如麻除皮机、一种麻条翻转传送机构、一种苎麻酶化脱胶废液循环利用装置、一种植物茎秆皮芯快速分离设备、一种麻条自动翻转装置及其拷麻智能设备、一种用于麻脱胶后处理的一体化智能设备等发明专利和实用新型专利设备的试验开发，项目生产设备都是企业自主研发的，但机械设备的制造是委外加工。本项目整合相关专利技术建成的苎麻生物酶脱胶生产线基础上，通过设备功能动作减少与合并，形成多功能机电一体化设备，提高了设备的自动化水平和效率，缩短了苎麻脱胶流程。

本项目采用的生物酶是企业自主研发的，不是单一的酶，属于复合酶，该工艺利用酶的专一、高效等特性来催化果胶、半纤维素、木质素等非纤维素降解而保留纤维素，其节能达40%，工艺辅料减少70%~80%，脱胶制成率提高6%，纤维长度及扭曲数分别提高20%和130%，钩结强力及伸长等可纺性能指标明显改善，污染源总量减少70%以上。

- 4.2 项目建设内容

本项目属于科技成果转化项目，作为限产中试项目引进，项目科技成果转化期最多2年（自建成之日起最多2年）。生产工艺由传统的化工脱胶工艺转变为生物酶脱胶工艺，严格控制生产规模为年产2000吨精干麻。本项目拟建年产2000t/a苎麻精干麻的生物酶脱胶生产线，具体建设内容见表4.2-1。

表4.2-1 主要建设内容一览表

| 类别 | 工程内容 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 苎麻生物酶脱胶生产线 | 占地面积2717m2，2条生产线（一用一备），用于苎麻精干麻生产 | 依托卓达金谷创新园的已建厂房 |
| 辅助工程 | 天然气蒸汽发生器 | 位于厂房西北侧，4台1t/h蒸汽发生器 | 位于厂房内，4用1备 |
|  | 宿舍 | 依托卓达金谷创新园宿舍 | / |
|  | 食堂 | 依托卓达金谷创新园食堂 | / |
| 储运工程 | 原辅材料暂存区 | 位于厂房西北侧，用于原辅材料的储存 | 位于厂房内 |
|  | 硫酸储罐 | 位于厂房外的西北侧，1个7m3地上式硫酸储罐（拟建设围堰） | 位于厂房外 |
| 公用工程 | 供水 | 依托卓达金谷创新园现有供水系统，由市政供水管网提供 | / |
|  | 排水 | 雨污分流，并分别与金龙新区雨水、污水管网相衔接 | / |
|  | 供电 | 依托卓达金谷创新园现有供电系统，由市政变电站供电 | / |
| 环保工程 | 废水 | 在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂处理；金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂处理 | / |
|  | 废气 | 蒸汽发生器烟气通过1根15m高的排气筒排放；污水处理站臭气经集中收集后通过光催化氧化处理后由1根15m高的排气筒排放；硫酸储罐大小呼吸产生的硫酸雾无组织排放 | 新建 |
|  | 固废 | 设置一般工业固废暂存间一间，麻绒价值较高，收集后外销，废包装袋和废包装桶收集后由供应商回收利用，污水处理站污泥作为农肥综合利用。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一处理 | 新建 |

- 4.3 产品方案

本项目产品方案见表4.3-1。

表4.3-1  项目产品方案一览表

| 产品名称 | 年产量（吨/年） |
| --- | --- |
| 苎麻精干麻 | 2000 |

- 4.4平面布置

本项目整体呈南北布置，生产设备主要布置在厂房北侧。其中，浸酸、煮炼、洗涤、漂白、给油、脱水等工序布置在厂房东北侧，蒸汽发生器布置在厂房西北侧，有利于上述各工序的有效衔接；拷麻机和烘干机布置在厂房东南侧，原辅材料暂存区布置在厂房西北侧，便于堆放和运输。项目各生产区域的布置避免了物料的来回转运，减少了污染物、热能、产品以及原料的输送距离，本项目平面布置较合理。

- 4.5 主要生产设备

本项目主要生产设备见表4.5-1。

表4.5-1  主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压煮锅 | WSG-1000 | 2 | 煮麻、洗涤 |
| 2 | 常压煮锅 | WSC-1000 | 2 | 漂白、渍油 |
| 3 | 拷麻机 | YSK-2019 | 2 | 拷麻 |
| 4 | 脱水机 | WCO-500 | 1 | 脱水 |
| 5 | 烘干机 | YHG-2019 | 1 | 烘干麻 |
| 6 | 抖麻机 | / | 3 | / |
| 7 | 压饼机 | / | 1 | / |
| 8 | 打包机 | / | 1 | / |
| 9 | 不锈钢浸泡池 | 长×宽×高：3m×2m×1m | 4 | 浸酸、发酵 |
| 10 | 1t/h天然气蒸汽发生器 | / | 5 | 4用1备 |

- 4.6 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源耗量详见表4.6-1。

表4.6-1  主要原辅材料及能源耗量一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗量 | 最大储存量 | 包装方式 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原麻 | 75kg/捆 | 3200 t/a | 30 t | 捆装 | 汽车 | 含水率约17% |
| 2 | 片碱 | 25kg/袋 | 80 t/a | 5 t | 袋装 | 汽车 | / |
| 3 | 浓硫酸 | / | 13.8 t/a | 7 t | 储罐 | 槽罐车 | 98%浓硫酸；生产过程中消耗量 |
|  |  |  | 46.2t/a |  |  |  | 98%浓硫酸；污水处理站消耗量 |
| 4 | 双氧水 | 200kg/桶 | 41.4 t/a | 5 t | 桶装 | 汽车 | 27%双氧水；生产过程中消耗量 |
|  |  |  | 78.6 t/a |  |  |  | 27%双氧水；污水处理站消耗量 |
| 5 | 纺织油剂 | 200kg/桶 | 8 t/a | 0.5 t | 桶装 | 汽车 | / |
| 6 | 生物酶 | 0.9kg/袋 | 5.76 t/a | 0.5 t | 袋装 | / | 自制 |
| 7 | 天然气 | / | 153.6万m3/a | / | / | / | 蒸汽发生器燃料 |
| 8 | 电能 | / | 180万度/a | / | / | / | / |
| 9 | 自来水 | / | 37368t/a | / | / | / | / |

主要原辅材料理化性质如下：

片碱：俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。外观与性状：白色固体，pH值（指明浓度）：12.7（5%溶液），气味：无特殊气味，沸点、初沸点和沸程（℃）：1388，熔点/凝固点（℃）：318，相对蒸气密度（空气=1）：不适用，饱和蒸气压（kPa）：不适用，相对密度（水=1）：2.12（20℃）。

浓硫酸：俗称坏水，化学分子式为H₂SO₄，是一种具有高腐蚀性的强矿物酸。浓硫酸还具有强腐蚀性、脱水性，难挥发性，酸性，吸水性等。其相对密度及凝固点也随其含量变化而不同。相对密度1.841(96～98%)。凝固点10.35℃(100%)、3℃(98%)、-32℃(93%)、-38℃(78%)、-44℃(74%)、-64℃(65%)。沸点290℃。蒸气压0.13kPa(145.8℃)。对水有很大亲和力。从空气和有机物中吸收水分。与水、醇混合产生大量热，体积缩小。用水稀释时因把酸加到稀释水中,以免酸沸溅。加热到340℃分解成三氧化硫和水。浓酸对铅和低碳钢无腐蚀,是一种很强酸性氧化剂。与许多物质接触能燃烧甚至爆炸，能与氧化剂或还原剂反应。

双氧水：无色透明液体，有微弱的特殊气味。分子式H2O2，熔点：-2℃/无水，相对密度(水=1)1.46，蒸汽压：15.3℃，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚，用于漂白、医药，也用作分析试剂。

纺织油剂：茶油。

- 4.7 公用工程

- 4.7.1 给排水

（1）给水

本项目生产及生活用水由园区自来水供水管网提供，具体用水环节及用水量如下：

①浸酸用水

根据建设单位提供的资料，浸酸工序每天的新鲜水用量为50t/d（折合15000t/a），该过程损失水量约2%（即1.0t/d）。浸酸完成后的水直接全部用于下一步发酵处理工序。

②洗涤用水

洗涤工序每天的新鲜水用量为15t/d（折合4500t/a），该过程损失水量约2%（即0.3t/d）。洗涤后的麻经离心脱水后全部用于下一步拷麻工序。

③漂白用水

漂白工序每天的新鲜水用量为46t/d（折合13800t/a），该过程损失水量约2%（即0.92t/d）。漂白后的水直接全部回用于煮炼。

④给油用水

给油工序的新鲜水用量为6t，给油的水采用循环用水，定期补充损失的水量，该过程损失水量约6%，则损失量为0.36t/d，每天需补充新鲜水0.36t。

⑤蒸汽发生器用水

根据建设单位提供的资料，蒸汽发生器每天的新鲜水用量为12t/d（折合3600t/a）。

⑥生活用水

本项目建成后，设置劳动定员24人，厂内不设食堂和宿舍（均依托卓达金谷创新园），用水量按50L/d·人计，则生活用水量为1.2 t/d，年用水量360 t/a。

（2）排水

本项目排水采取雨污分流制。雨水汇入金龙新区工业园的雨水管网后排入洋沙河。本项目给油水循环使用，不外排；主要废水为发酵废水、煮炼废水、拷麻废水以及生活污水，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河；金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江。由于浸酸废水用于发酵处理，漂白废水回用于煮炼工序，洗涤废水用于拷麻工序，实现了苎麻脱胶废水绝大部分综合利用，只少量生产废水排放，约105.071t/d（31521.4t/a）。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水年产生量为288t/a。

本项目给、排水量情况如下表：

表4.7-1  本项目给排水情况一览表

| 用水项目 | 用水量m3/d |  |  | 排水量m3/d |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总用水量 | 新鲜水 | 回用水 | 蒸发 | 排水 | 去向 |
| 浸酸工序 | 50 | 50 | 0 | 1.0 | 0 | 浸酸完成后的水直接全部用于下一步发酵工序 |
| 发酵工序 | 0 | 0 | 0 |  | 47.73 | 排入污水处理站进行处理 |
| 压饼工序 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 煮炼工序 | 45.218 | 0 | 45.218 | 0.3 | 43.11 | 排入污水处理站进行处理 |
| 洗涤工序 | 15 | 15 | 0 |  | 0 | 洗涤后的麻经离心脱水后全部用于下一步拷麻工序 |
| 脱水工序 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 拷麻工序 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 14.231 | 排入污水处理站进行处理 |
| 压饼工序 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 漂白工序 | 46 | 46 | 0 | 1.28 | 0 | 漂白后的水直接全部回用于煮炼工序 |
| 给油工序 | 0.36 | 0.36 | 0 |  | 0 | 给油水循环使用，不外排 |
| 脱水工序 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 脱水后的水回流到给油工序循环使用 |
| 烘干工序 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 蒸汽损耗 |
| 小计 | 156.578 | 111.36 | 45.218 | 8.24 | 105.071 | / |
| 蒸汽发生器用水 | 27 | 12 | 15 | 12 | 0 | / |
| 生活用水 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.24 | 0.96 | 依托卓达金谷创新园的化粪池处理后排放 |
| 合计 | 184.778 | 124.56 | 60.218 | 20.48 | 106.031 | / |
| 注：本项目外排废水量为106.031t/d，回用水量为60.218t/d，污水回用率为36.22%。水重复利用率为32.59%。 |  |  |  |  |  |  |

- 4.7.2 供电

本项目依托卓达金谷创新园现有供电系统，由市政变电站供电，能够保证本项目用电要求。

- 4.7.3 供热

本项目苎麻浸酸、发酵、煮炼、烘干工序的供热采用4台1t/h蒸汽发生器，蒸汽发生器使用燃料为天然气，年消耗量为153.6万m3/a。

- 5、工程分析

- 5.1  生产工艺及物料平衡

（1）工艺流程及说明

图5.1-1  苎麻生物酶脱胶生产工艺及产污环节图

工艺流程说明：先将原麻扎把后，放入不锈钢浸泡池内，再将稀释到约1.5‰浓度的硫酸、水加入不锈钢浸泡池内对原麻进行浸酸处理（浸酸时间0.5h），浸酸控制温度50℃，使原麻上面的结疤脱落；然后再将生物酶直接加入不锈钢浸泡池内，对浸酸后的原麻进行发酵处理（发酵时间2h），发酵控制温度50℃；发酵处理后装笼压饼，再放入高压煮锅内加碱煮炼2h，进一步深度脱胶，煮炼温度约126℃；煮炼完成后，用自来水进行洗涤，离心脱水后再送人拷麻机进行拷麻。拷麻是使麻分散开，并脱除残余胶质，该过程中会伴随产生麻绒（产生量约占原麻量的5‰，价值较高，收集后外销）。拷麻后再次进行装笼压饼，然后将27%浓度的双氧水加入常压煮锅中进行漂白，时间40min；漂白后进行给油，油水浴比3：1000；给油完成后通过脱水机进行离心脱水，脱除的水回流给油锅。脱水后把挤压麻抖松后烘干，烘干温度98~108℃，然后打包入库即为成品。

（2）物料平衡

本项目总物料平衡见表5.1-1，水平衡图见图5.1-2。

表5.1-1  总物料平衡表（单位：t/a）

| 序号 | 投入 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量 | 名称 |  | 数量 |
| 1 | 原麻 | 3200（其中含水约544） | 产品 | 精干麻 | 2000 |
| 2 | 片碱 | 80 | 固体废物 | 麻绒 | 16 |
| 3 | 浓硫酸 | 13.8 | / | 废水中的有机物 | 653.76 |
| 4 | 双氧水 | 41.4 | / | 废水中含酸 | 13.8 |
| 5 | 纺织油剂 | 8 | / | 废水中含碱 | 80 |
| 6 | 生物酶 | 5.76 | 废水 | 废水 | 31521.4 |
| 7 | 新鲜水 | 33408 | 损耗 | 蒸汽损耗 | 2472 |
| 合计 | / | 36756.96 | 合计 | / | 36756.96 |

图5.1-2  项目水平衡图（t/d）

- 5.2污染源分析

本项目为租赁已建厂房进行苎麻精干麻生产，仅对已有厂房进行简易装修改造和设备安装，因此项目施工期较短，对周围环境影响较小，施工期对周围环境产生的轻微影响将随着项目施工期的结束而消失。本评价不再对施工期环境影响进行详细分析。运营期污染源分析如下：

- 5.2.1 废水

（1）生产废水

本项目给油水循环使用，不外排；外排废水主要为发酵废水、煮炼废水及拷麻废水，由于浸酸废水用于发酵处理，漂白废水回用于煮炼工序，洗涤废水用于拷麻工序，脱水废水回流到给油工序循环使用，实现了苎麻脱胶废水绝大部分综合利用，只少量生产废水排放，约105.071t/d（31521.4t/a）。根据项目水平衡图可知，发酵工序和压饼工序的外排废水量W1为47.73t/d，煮炼工序的外排废水量W2为43.11t/d，拷麻工序和压饼工序的外排废水量W3为14.231t/d，外排废水量合计为105.071t/d。生产废水主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度、挥发酚和硫酸盐等。根据建设单位提供的小试实验废水的监测数据、项目物料平衡的计算结果以及相关文献资料，生产废水中各污染物的浓度如表5.2-1所示。

表5.2-1  生产废水中各污染物的浓度一览表  单位：mg/L（pH、色度除外）

| 序号 | 参考资料 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 色度 | 挥发酚 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小试实验废水的监测数据 | 6.27 | 20000 | 4600 | 2500 | 63.1 | / | 0.2 | 950 |
| 2 | 项目物料平衡的计算结果 | 6~9 | 11992 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 《苎麻脱胶废水处理工程设计》（水处理技术2006年第32卷第10期）文献资料 | 9~11 | 8000 | 2500 | 500 | / | 600 | / | / |
| 4 | 同类工程进水水质 | 8 | 8500 | 2600 | 1500 | 40 | 500 | 0.27 | 1600 |

备注：根据项目生产工艺流程可知，煮炼废水的pH为9~10（偏碱性），稀硫酸水收集罐中再加入一定量的浓硫酸调pH，煮炼废水和调pH后的发酵废水一同排入污水处理站，调酸中和后废水的pH为6~9。

根据上表可知，本项目生产废水水质情况大致如下：pH 6~11、COD 8000~20000mg/L、BOD5 2500~4600mg/L、SS 500~2500mg/L、NH3-N 40~70mg/L、色度500-600、挥发酚0.2~0.27mg/L、硫酸盐950~1600mg/L。

（2）生活污水

本项目生活污水排放量为0.96t/d（288t/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油，产生浓度分别为300mg/L、200mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L。

在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河；金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江。

- 5.2.2 废气

本项目运营期废气包括蒸汽发生器烟气、污水处理站臭气和硫酸储罐大小呼吸产生的硫酸雾。

（1）蒸汽发生器烟气

本项目4台蒸汽发生器采用的燃料为天然气（由管线输送），年消耗量153.6万m3/a。由于蒸汽发生器的产排污系数未找到相关依据，故蒸汽发生器的产排污量参考燃气锅炉的产排污系数进行核算。根据《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表——燃气工业锅炉以及《环境保护实用数据手册》中天然气燃烧污染物排放系数，计算本项目蒸汽发生器产排污情况。

表5.2-2  工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表

| 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 室燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | Nm3/万m3原料 | 136259.17 |
|  |  |  | 二氧化硫 | kg/万m3原料 | 0.02S |
|  |  |  | 氮氧化物 | kg/万m3原料 | 18.17 |
|  |  |  | 烟尘 | kg/万m3原料 | 2.4 |

备注：S：含硫量，只是燃气收到基硫分含量，燃气中含硫量S为200mg/m3，S=200。

根据燃气锅炉产排污系数计算蒸汽发生器的产排污情况，如表5.2-3所示。蒸汽发生器烟气通过1根15m高的排气筒排放。

表5.2-3  天然气蒸汽发生器污染源产排情况

| 项 目 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | 2092.94万m3/a |  |  |
| 产生量 | 0.614t/a | 2.791t/a | 0.369t/a |
| 产生速率 | 0.128kg/h | 0.581kg/h | 0.077kg/h |
| 产生浓度 | 29.34mg/m3 | 133.35mg/m3 | 17.63mg/m3 |
| 排放量 | 0.614t/a | 2.791t/a | 0.369t/a |
| 排放速率 | 0.128kg/h | 0.581kg/h | 0.077kg/h |
| 排放浓度 | 29.34mg/m3 | 133.35mg/m3 | 17.63mg/m3 |

（2）污水处理站臭气

污水处理站臭气主要来源于调节池、水解酸化池、污泥脱水间等，臭气的主要成分为NH3、H2S。臭气影响程度与污水停留的时间长短、污水水质及当时气象条件有关。参考污水处理厂的臭气产污系数，统计项目NH3、H2S产生速率见表5.2-4。

表5.2-4  项目污水处理站恶臭污染物产生一览表

| 构筑物名称 | 构筑物面积（m2） | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产污系数(mg/s·m2) | 排放速率（kg/h） | 产污系数(mg/s·m2) | 排放速率（kg/h） |
| 调节池 | 10 | 0.3 | 0.0108 | 0.00139 | 0.00005 |
| 水解酸化池 | 62.5 | 0.02 | 0.0045 | 0.0012 | 0.00027 |
| 污泥脱水间 | 12 | 0.1 | 0.00432 | 0.00712 | 0.0003 |
| 合计 | / | / | 0.01962 | / | 0.00062 |

污水处理站产生的臭气经集中收集后通过光催化氧化处理后由1根15m高的排气筒排放。污水处理站拟配套风量为2000m3/h的风机，以集气效率为90%、处理效率为98%计算，统计项目污水处理站治理前后污染源强见表5.2-5。

表5.2-5  项目污水处理站恶臭污染物产排一览表

| 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 有组织排放速率（kg/h） | 有组织排放浓度（mg/m3） | 无组织排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.01962 | 9.81 | 0.00035 | 0.175 | 0.001962 |
| H2S | 0.00062 | 0.31 | 0.000011 | 0.0055 | 0.000062 |

（3）硫酸储罐大小呼吸产生的硫酸雾

本项目拟建1个硫酸储罐，容积为7m3，储罐大、小呼吸会产生无组织的硫酸雾。

A．大呼吸排放

储罐大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失，也称工作排放。由于装料时罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

大呼吸排放量按《工业污染源调查与研究》第二辑计算，其计算公式如下：

式中：LW——储罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸气的分子量；硫酸分子量取98

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；98%硫酸饱和蒸汽压为130Pa

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K=年投入量/罐容量）确定，K<=36，KN=1；36<K<=220，KN=11.467×K-0.7026；本项目K=5，取KN=1；

KC——产品因子（取1.0）；

η1——拱顶罐1；

η2——设置呼吸阀取0.7。

B．小呼吸排放

小呼吸排放是由于温度和大气压力变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

小呼吸排放量按《工业污染源调查与研究》第二辑计算，其计算公式如下：

式中：LB——储罐的呼吸排放量（kg/a）；

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸气空间高度（m）；

△T——一天之内的平均温度差（℃）；

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；对于直径在0~9m之间的罐体，；罐径大于9m的C=1；其他同上。

表5.2-6  硫酸储罐无组织硫酸雾排放情况一览表

| 污染物 | 参数数值 | 硫酸储罐 |  | 合计（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大呼吸（kg/a） | 小呼吸（kg/a） |  |
| 硫酸雾 | M=98，P=130，KN=1，KC=1.0，η1=1，η2=0.7，D=1.6，H=3，△T=5，FP=1，C=0.326 | 0.12 | 0.54 | 0.66 |

根据经验公式估算，项目硫酸雾产生量为0.66kg/a，平均排放速率为0.00009kg/h，产生量极小，可忽略对环境的影响，故硫酸雾不作为大气污染因子进一步分析评价。

- 5.2.3 噪声

本项目噪声源主要为拷麻机、脱水机、烘干机风机、抖麻机、压饼机、打包机、蒸汽发生器等设备运行噪声，其噪声值在70～85dB（A）之间。主要设备噪声源强见表5.2-7。

表5.2-7  主要噪声设备源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声值 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拷麻机 | 2台 | 80~85dB(A) | 厂房内 |
| 2 | 脱水机 | 1台 | 80~85dB(A) | 厂房内 |
| 3 | 烘干机风机 | 1台 | 80~85dB(A) | 厂房内 |
| 4 | 抖麻机 | 1台 | 70~80dB(A) | 厂房内 |
| 5 | 压饼机 | 1台 | 75~80dB(A) | 厂房内 |
| 6 | 打包机 | 1台 | 75~80dB(A) | 厂房内 |
| 7 | 蒸汽发生器 | 4台 | 70~74dB(A) | 厂房内 |

- 5.2.4 固体废物

本项目产生的固体废物包括麻绒、废包装袋、废包装桶、污水处理站污泥和生活垃圾。根据建设单位提供的资料，麻绒的产生量约占原麻量的5‰，则麻绒产生量为16t/a。片碱的年用量为80 t/a，包装袋规格为25kg/袋，则年产生废包装袋约3200个；生物酶的年用量为5.76 t/a，包装袋规格为0.9kg/袋，则年产生废包装袋约6400个；综上，废包装袋的年产生量共计为9600个。双氧水和纺织油剂的年用量为128 t/a，包装桶规格为200kg/桶，则年产生废包装桶为640个。本项目废水产生量为31521.4 t/a，类比同类污水处理站的处理工艺，污泥产生量约为56.7t/a。

生活垃圾：本项目员工为24人，按0.5kg/人•d计算，生活垃圾产生量为3.6 t/a。

本项目各类固体废物产生量及处理方式见表5.2-8。

表5.2-8  固体废物产生及处理情况一览表

| 序号 | 固体废物 | 类别 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻绒 | 一般工业固废 | 16 t/a | 价值较高，收集后外销 |
| 2 | 废包装袋 | 一般工业固废 | 9600 个/a | 收集后由供应商回收 |
| 3 | 废包装桶 | 一般工业固废 | 640个/a | 收集后由供应商回收 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 一般工业固废 | 56.7 t/a | 作为农肥综合利用 |
| 5 | 生活垃圾 | / | 3.6 t/a | 环卫部门处理 |

- 5.2.5 工程分析小结

本项目运营期污染物排放情况见表5.2-9。

表5.2-9  项目运营期污染物排放情况一览表

| 分类 | 污染源名称 | 污染因子及浓度 | 产生量 | 处理措施 | 排放量及浓度 | 去 向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 源 | 生产废水 | COD 10000mg/L BOD5 2600mg/L SS 1500mg/L NH3-N 80mg/L | 31521.4 t/a | 在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河；金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江 | 生产废水31521.4t/a COD ≤50mg/L 1.576t/a BOD5 ≤10mg/L 0.315t/a SS ≤10mg/L 0.315t/a NH3-N ≤8mg/L 0.252t/a | 经处理后，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江 |
|  | 生活污水 | COD 300mg/L BOD5 200mg/L SS 200mg/L NH3-N 30mg/L | 288 t/a |  |  |  |
| 气 污 染 源 | 蒸汽发生器烟气 | SO2 29.34mg/m3 NOx 133.35mg/m3 烟尘 17.63mg/m3 | 0.614t/a 2.791 t/a 0.369 t/a | 通过1根15m高的排气筒排放 | SO2 29.34mg/m3 0.614t/a NOx133.35mg/m3 2.791t/a 烟尘 17.63mg/m3 0.369t/a | 通过1根15m高的排气筒排放 |
|  | 污水处理站有组织排放臭气 | H2S 0.31mg/m3 NH3 9.81mg/m3 | 0.00298t/a 0.0942 t/a | 经集中收集后通过光催化氧化处理后由1根15m高的排气筒排放 | H2S 0.0055mg/m3 0.0000528t/a NH3 0.175mg/m3 0.00168t/a | 经集中收集后通过光催化氧化处理后由1根15m高的排气筒排放 |
|  | 污水处理站无组织排放臭气 | H2S NH3 | 0.000298t/a 0.00942t/a | 无组织排放 | H2S 0.000298t/a NH3 0.00942t/a | 无组织排放 |
|  | 硫酸储罐大小呼吸产生的硫酸雾 | 硫酸雾 | 0.66kg/a | 无组织排放 | 0.66kg/a | 无组织排放 |
| 固 体 废 物 | 麻绒 | 一般工业固废 | 16t/a | 价值较高，收集后外销 | 0 | 可作为燃料综合利用 |
|  | 废包装袋 | 一般工业固废 | 9600个/a | 收集后由供应商回收 | 0 | 供应商回收利用 |
|  | 废包装桶 | 一般工业固废 | 640个/a | 收集后由供应商回收 | 0 | 供应商回收利用 |
|  | 污水处理站污泥 | 一般工业固废 | 56.7t/a | 作为农肥综合利用 | 0 | 综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.6t/a | 环卫部门处理 | 0 | 填埋处置 |

- 6、环境质量现状

- 6.1 地表水环境质量现状与评价

为了了解项目纳污水体水质现状，本项目引用湘阴县环境监测站对湘江设置的乌龙嘴、洋沙湖二个断面的监测数据。

（1）监测布点：乌龙嘴断面、洋沙湖断面。

（2）监测因子：选定为pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、粪大肠菌群等。

（3）监测时间：乌龙嘴断面（2019年5月、6月）；洋沙湖断面（2017年4月）；监测频率：每个断面分别于左、中、右各点采样1次。

（4）监测结果统计与评价：监测结果统计见表6.1-1、6.1-2。

表6.1-1  湘江乌龙嘴断面监测数据统计表

单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群：个/L）

| 监测 时间 | 监测因子 | 分析或测试结果 |  |  | 范围值或平均值 | 超标（%） | 执行标准 （Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 | 中 | 右 |  |  |  |
| 2019.6.3 | pH | 7.28 | 7.14 | 7.19 | 7.19~7.28 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 0.00 | ≥5 |
|  | CODcr | 13 | 15 | 14 | 14 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 0.00 | ≤10000 |
| 监测 时间 | 监测因子 | 分析或测试结果 |  |  | 范围值或平均值 | 超标（%） | 执行标准 （Ⅲ类） |
|  |  | 左 | 中 | 右 |  |  |  |
| 2019.5.5 | pH | 7.77 | 7.64 | 7.59 | 7.59~7.77 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 0.00 | ≥5 |
|  | CODcr | 8 | 9 | 10 | 9 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 9200 | 5400 | 9200 | 7933 | 0.00 | ≤10000 |

表6.1-2  湘江洋沙湖断面监测数据统计表

单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群：个/L）

| 监测 时间 | 监测因子 | 分析或测试结果 |  |  | 范围值或平均值 | 超标（%） | 执行标准 （Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 | 中 | 右 |  |  |  |
| 2017.4.5 | pH | 6.52 | 6.54 | 6.55 | 6.52~6.55 | 0.00 | 6~9 |
|  | DO | 6.93 | 7.86 | 7.18 | 7.32 | 0.00 | ≥5 |
|  | CODcr | 13.6 | 12.5 | 13.2 | 13.1 | 0.00 | ≤20 |
|  | BOD5 | 2.72 | 2.50 | 2.64 | 2.62 | 0.00 | ≤4 |
|  | NH3-N | 0.407 | 0.583 | 0.572 | 0.521 | 0.00 | ≤1.0 |
|  | 总磷 | 0.035 | 0.038 | 0.041 | 0.038 | 0.00 | ≤0.2 |
|  | 石油类 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ≤0.05 |
|  | 粪大肠菌群 | 2200 | 1800 | 2800 | 2267 | 0.00 | ≤10000 |

监测结果表明，湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面的水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

- 6.2 地下水环境质量现状与评价

本项目委托湖南宏润检测有限公司于2020年3月12日对周边居民的水井进行了监测。

（1）监测点位及监测因子，具体点位布设方式见下表。

表6.2-1  地下水水质监测点位一览表

| 序号 | 监测点 | 与本项目相对方位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 项目西南侧约260m最近居民点水井 | 西南侧约260m | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐 |
| W2 | 项目东南侧约320m最近居民点水井 | 东南侧约320m |  |
| W3 | 项目东北侧约400m最近居民点水井 | 东北侧约400m |  |

（2）监测频次与监测时间

监测时间为2020年3月12日，采样一期。

（3）评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类标准。

（4）监测结果及分析

地下水水质情况见下表。

表6.2-2  地下水水质情况数据统计结果表（单位 mg/L，pH 无量纲）

| 采样 点位 | 样品 状态 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目西南侧约260m最近居民点水井☆U1 | 无色 无味 | pH | 无量纲 | 6.72 | 6.5≤pH≤8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.124 | ≤0.50 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.48 | ≤20.0 |
|  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.92 | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 18.3 | ≤250 |
| 项目东南侧约320m最近居民点水井☆U2 | 无色 无味 | pH | 无量纲 | 6.65 | 6.5≤pH≤8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.138 | ≤0.50 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.38 | ≤20.0 |
|  |  | 耗氧量 | mg/L | 0.81 | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 17.5 | ≤250 |
| 项目东北侧约400m最近居民点水井☆U3 | 无色 无味 | pH | 无量纲 | 6.87 | 6.5≤pH≤8.5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.187 | ≤0.50 |
|  |  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 3.30 | ≤20.0 |
|  |  | 耗氧量 | mg/L | 1.00 | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 19.4 | ≤250 |

由上表可知，监测期间，监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。

- 6.3 环境空气质量现状与评价

本项目位于岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创新园内，因此，本评价基本污染物环境质量数据使用国家环境空气质量监测网湘阴县站数据来评价，评价基准年为2018年，具体情况如下：

表6.3-1  区域空气质量现状评价表

| 点位名称 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 年评价 指标 | 评价标准/ （μg/m3） | 现状浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家环境空气质量监测网湘阴县站 | 6912 | -1909 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 8 | 13.3 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 18 | 45 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 54 | 77.1 | 0 | 达标 |
|  |  |  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 39 | 111.43 | 100 | 超标 |
|  |  |  | CO | 第95百分位数日平均质量 浓度 | 4000 | 1400 | 35 | 0 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 日最大8h平均质量浓度 | 160 | 141 | 88.13 | 0 | 达标 |

由上表可知，除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区域的城市环境空气质量不达标。

本项目委托湖南宏润检测有限公司于2020年3月12日-18日对H2S、NH3、臭气浓度进行了监测，检测结果见表6.3-2。

表6.3-2  项目所在区域特征因子检测结果

| 采样 点位 | 检测项目 及频次 |  | 采样时间及检测结果 |  |  |  |  |  |  | 参考 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 |  |
| 项目北侧约1.25km居民点 ○A1 | 硫化氢（mg/m3） | 1h 平均 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.01 |
|  | 氨气（mg/m3） | 1h 平均 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | —— | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | —— |
| 项目东南侧约350m居民点 ○A2 | 硫化氢（mg/m3） | 1h 平均 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.01 |
|  | 氨气（mg/m3） | 1h 平均 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | —— | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | 10L | —— |

根据表6.3-2可知，各监测点的H2S、NH3监测值均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准限值。

- 6.4 声环境质量现状与评价

（1）监测布点

为了解区域声环境质量现状，在项目厂界外的东、南、西、北各边界处共布置4个噪声监测点。本次评价委托湖南宏润检测有限公司于2020年3月12日-13日对项目区域昼、夜间噪声进行监测。

（2）监测时间：2020年3月12日-13日

（3）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（4）监测结果与评价：监测结果详见下表。

表6.4-1  声环境质量现状监测结果统计表

| 检测 类型 | 采样点位 | 采样时间 |  | 检测值[dB（A）] | 参考限值[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 噪声 | 项目拟建地东侧外1m处 △N1 | 3.12 | 昼间 | 45.3 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 44.0 | 55 |
|  |  | 3.13 | 昼间 | 47.0 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 42.5 | 55 |
|  | 项目拟建地南侧外1m处 △N2 | 3.12 | 昼间 | 46.3 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 42.4 | 55 |
|  |  | 3.13 | 昼间 | 47.8 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 42.9 | 55 |
|  | 项目拟建地西侧外1m处 △N3 | 3.12 | 昼间 | 46.6 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 42.9 | 55 |
|  |  | 3.13 | 昼间 | 48.5 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 44.3 | 55 |
|  | 项目拟建地北侧外1m处 △N4 | 3.12 | 昼间 | 47.8 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 43.4 | 55 |
|  |  | 3.13 | 昼间 | 47.7 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 44.0 | 55 |

监测结果表明：项目所在地周边昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境质量良好。

- 6.5 土壤质量现状与评价

为了解本项目区域内土壤环境质量现状，本次评价委托湖南宏润检测有限公司于2020年3月12日对项目所在地土壤环境质量现状进行了监测。

（1）监测点位：T1：项目东侧厂界外最近的裸露地表点、T2：项目北侧厂界外最近的裸露地表点、T3：项目西侧厂界外最近的裸露地表点。

（2）监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项。

（3）监测频次：采样一次

（4）监测结果：见表6.5-1。

表6.5-1  土壤监测结果

| 采样点位 | 采样层 | 样品状态 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目东侧厂界外最近的裸露地表点■T1 | 0-0.5cm | 黄色 | 砷 | mg/kg | 9.23 | 60 |
|  |  |  | 镉 | mg/kg | 0.23 | 65 |
|  |  |  | 六价铬 | mg/kg | 2L | 5.7 |
|  |  |  | 铜 | mg/kg | 17 | 18000 |
|  |  |  | 铅 | mg/kg | 68 | 800 |
|  |  |  | 汞 | mg/kg | 0.079 | 38 |
|  |  |  | 镍 | mg/kg | 22 | 900 |
|  |  |  | 氯甲烷 | mg/kg | 3.0×10-3L | 37 |
|  |  |  | 氯仿 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.9 |
|  |  |  | 四氯化碳 | mg/kg | 2.1×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 1.6×10-3L | 9 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 5 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 8×10-4L | 66 |
|  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 596 |
|  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 54 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | 2.6×10-3L | 616 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1.9×10-3L | 5 |
|  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 10 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 6.8 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 8×10-4L | 53 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 840 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.4×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 2.8 |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 0.5 |
|  |  |  | 氯乙烯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.43 |
|  |  |  | 苯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 4 |
|  |  |  | 氯苯 | mg/kg | 1.1×10-3L | 270 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 560 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 20 |
|  |  |  | 乙苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 28 |
|  |  |  | 苯乙烯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 1290 |
|  |  |  | 甲苯 | mg/kg | 2.0×10-3L | 1200 |
|  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 3.6×10-3L | 570 |
|  |  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 640 |
|  |  |  | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 76 |
|  |  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 |
|  |  |  | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 2256 |
|  |  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 15 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 1.5 |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 15 |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 151 |
|  |  |  | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 1293 |
|  |  |  | 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 1.5 |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 15 |
|  |  |  | 萘 | mg/kg | 0.09L | 70 |
| 项目北侧厂界外最近的裸露地表点■T2 | 0-0.5cm | 黄色 | 砷 | mg/kg | 20.9 | 60 |
|  |  |  | 镉 | mg/kg | 0.26 | 65 |
|  |  |  | 六价铬 | mg/kg | 2L | 5.7 |
|  |  |  | 铜 | mg/kg | 21 | 18000 |
|  |  |  | 铅 | mg/kg | 76 | 800 |
|  |  |  | 汞 | mg/kg | 0.123 | 38 |
|  |  |  | 镍 | mg/kg | 52 | 900 |
|  |  |  | 氯甲烷 | mg/kg | 3.0×10-3L | 37 |
|  |  |  | 氯仿 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.9 |
|  |  |  | 四氯化碳 | mg/kg | 2.1×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 1.6×10-3L | 9 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 5 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 8×10-4L | 66 |
|  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 596 |
|  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 54 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | 2.6×10-3L | 616 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1.9×10-3L | 5 |
|  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 10 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 6.8 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 8×10-4L | 53 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 840 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.4×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 2.8 |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 0.5 |
|  |  |  | 氯乙烯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.43 |
|  |  |  | 苯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 4 |
|  |  |  | 氯苯 | mg/kg | 1.1×10-3L | 270 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 560 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 20 |
|  |  |  | 乙苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 28 |
|  |  |  | 苯乙烯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 1290 |
|  |  |  | 甲苯 | mg/kg | 2.0×10-3L | 1200 |
|  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 3.6×10-3L | 570 |
|  |  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 640 |
|  |  |  | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 76 |
|  |  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 |
|  |  |  | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 2256 |
|  |  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 15 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 1.5 |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 15 |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 151 |
|  |  |  | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 1293 |
|  |  |  | 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 1.5 |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 15 |
|  |  |  | 萘 | mg/kg | 0.09L | 70 |
| 项目西侧厂界外最近的裸露地表点■T3 | 0-0.5cm | 黄色 | 砷 | mg/kg | 21.1 | 60 |
|  |  |  | 镉 | mg/kg | 0.22 | 65 |
|  |  |  | 六价铬 | mg/kg | 2L | 5.7 |
|  |  |  | 铜 | mg/kg | 30 | 18000 |
|  |  |  | 铅 | mg/kg | 68 | 800 |
|  |  |  | 汞 | mg/kg | 0.093 | 38 |
|  |  |  | 镍 | mg/kg | 63 | 900 |
|  |  |  | 氯甲烷 | mg/kg | 3.0×10-3L | 37 |
|  |  |  | 氯仿 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.9 |
|  |  |  | 四氯化碳 | mg/kg | 2.1×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 1.6×10-3L | 9 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 1.3×10-3L | 5 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 8×10-4L | 66 |
|  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 596 |
|  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 54 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | mg/kg | 2.6×10-3L | 616 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1.9×10-3L | 5 |
|  |  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 10 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 6.8 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | mg/kg | 8×10-4L | 53 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 1.1×10-3L | 840 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 1.4×10-3L | 2.8 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | mg/kg | 9×10-4L | 2.8 |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 1.0×10-3L | 0.5 |
|  |  |  | 氯乙烯 | mg/kg | 1.5×10-3L | 0.43 |
|  |  |  | 苯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 4 |
|  |  |  | 氯苯 | mg/kg | 1.1×10-3L | 270 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 1.0×10-3L | 560 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 20 |
|  |  |  | 乙苯 | mg/kg | 1.2×10-3L | 28 |
|  |  |  | 苯乙烯 | mg/kg | 1.6×10-3L | 1290 |
|  |  |  | 甲苯 | mg/kg | 2.0×10-3L | 1200 |
|  |  |  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 3.6×10-3L | 570 |
|  |  |  | 邻二甲苯 | mg/kg | 1.3×10-3L | 640 |
|  |  |  | 硝基苯 | mg/kg | 0.09L | 76 |
|  |  |  | 苯胺 | mg/kg | ND | 260 |
|  |  |  | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06L | 2256 |
|  |  |  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1L | 15 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1L | 1.5 |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2L | 15 |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1L | 151 |
|  |  |  | 䓛 | mg/kg | 0.1L | 1293 |
|  |  |  | 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 0.1L | 1.5 |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1L | 15 |
|  |  |  | 萘 | mg/kg | 0.09L | 70 |

根据上表的监测结果，监测点土壤环境各项监测因子监测值均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的风险筛选值要求。

- 7、环境影响预测与分析

- 7.1 施工期环境影响分析

本项目为租赁已建厂房进行苎麻精干麻生产，仅对已有厂房进行简易装修改造和设备安装，因此项目施工期较短，对周围环境影响较小，施工期对周围环境产生的轻微影响将随着项目施工期的结束而消失。本评价不再对施工期环境影响进行详细分析。

- 7.2运营期环境影响预测与分析

- 7.2.1地表水环境影响分析

（1）水污染源情况

本项目排水采取雨污分流制。雨水汇入金龙新区工业园的雨水管网后排入洋沙河。本项目给油水循环使用，不外排；主要废水为发酵废水、煮炼废水、拷麻废水以及生活污水，由于浸酸废水用于发酵处理，漂白废水回用于煮炼工序，洗涤废水用于拷麻工序，脱水废水回流到给油工序循环使用，实现了苎麻脱胶废水绝大部分综合利用，只少量生产废水排放，约105.071t/d（31521.4t/a）。生活污水的年产生量为288t/a。

本项目生产废水和生活污水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

（2）处置措施合理性

①湘阴县第三污水处理厂投产前

在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河。

②湘阴县第三污水处理厂投产后

金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂（预计投产时间2020年12月）后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江。

由工程分析可知，本项目外排生活污水量约0.96m3/d、生产废水量约105.071m3/d，则项目生活污水和生产废水产生量约为106.031m3/d。项目自建污水处理站的设计处理规模为130 m3/d，因此，污水处理站的设计处理规模可行。本项目污水处理站拟采取的处理工艺较为成熟，项目生产废水经自建污水处理站处理后各污染物均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，说明该污水处理站处理工艺可行。生活污水依托园区的化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，不会对园区污水处理厂或湘阴县第三污水处理厂产生冲击负荷。

园区污水处理厂的设计处理规模为1500m3/d，目前园区污水处理厂的实际最大处理量约为1075m3/d，还有余量可接纳本项目产生的废水。本项目生产废水经自建污水处理站处理后，各污染物的浓度均可达到园区污水处理厂的进水设计要求，生活污水依托园区的化粪池处理后能满足园区污水处理厂的进水设计要求，故本项目废水排入园区污水处理厂是可行的。

本项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生的废水。项目综合废水排放量为106.031m3/d，湘阴县第三污水处理厂近期设计污水处理规模2.0万m3/d，占湘阴县第三污水处理厂处理量的0.53%。项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入湘阴县第三污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量形成明显冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第三污水处理厂集中处理是可行的。

（3）对地表水环境的影响

本项目废水经园区污水处理厂或湘阴县第三污水处理厂处理后，尾水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，污水处理厂尾水直接排入洋沙河，再经洋沙湖排至湘江。由于本项目废水排放量较小，在园区污水处理厂或湘阴县第三污水处理厂正常运行、达标排放的前提下，洋沙河完全可以受纳本项目外排的综合废水，不会对洋沙河水环境构成污染影响。

本项目废水污染物排放信息如下表所示。

表7.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度、挥发酚、硫酸盐 | 经自建污水处理站处理达标后进入园区污水处理厂或湘阴县第三污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 1# | 污水处理站 | 污水处理站处理 | 污水总排口1 | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 依托园区的化粪池处理达标后进入园区污水处理厂或湘阴县第三污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 2# | 化粪池 | 化粪池处理 |  |  |  |

表7.2-2  废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L |
| 1 | 污水总排口1 | 112.935205 | 28.524435 | 3.18094 | 排入园区污水处理厂或湘阴县第三污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | / | 园区污水处理厂或湘阴县第三污水处理厂 | COD BOD5 SS NH3-N | 50 10 10 8 |

表7.2-3  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | 污水总排口1 | pH COD BOD5 SS NH3-N | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | pH：6~9 COD：50 BOD5：10 SS：10 NH3-N：8 |

表7.2-4  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排口1 | COD BOD5 SS NH3-N | 50 10 10 8 | 0.00525 0.00105 0.00105 0.00084 | 1.576 0.315 0.315 0.252 |

- 7.2.2地下水环境影响分析

7.2.2.1 项目所在区域地下水文地质条件

1、环境地质条件

区域所处地貌为低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；项目所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间。

（1）地层岩性

调查区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

（2）地质构造

调查区位于江南地轴与扬子准地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构造形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次迭加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

2、水文特征

根据湖南省水文地质图，湘阴地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型主要为：碎屑岩类孔隙裂隙含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

（1）地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

（2）地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：地下水主要靠大气降水补给、径流方式由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向北运移，最终排入洋沙河。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱。

（3）区域地下水开发利用现状及区域污染情况

项目所在区域饮用水取自燎原水库，工业用水取自湘江。未对地下水进行开采。

7.2.2.2 预测因子

最常见的地下水污染是污染物通过包气带渗入潜水造成污染的，随着地下水的运动，更进一步形成地下水污染的扩散。本项目运营期间可能影响到的地下水含水层为地面以下第一个含水层即潜水层，因此选择潜水层粉质粘土中的松散岩类孔隙水作为预测对象。

结合本工程特点，项目地下污水管线、储罐区、生产车间等场地废水或事故废水泄露状态下，泄露量较小，而废水处理构筑物发生渗漏，泄露量相对较大。因此，本次主要选取污水处理站废水泄露所造成的地下水污染情况进行预测，本次预测选取COD作为预测评价因子。

7.2.2.3 地下水污染预测情形

1、预测因子

结合本工程特点，项目地下污水管线、储罐区、生产车间等场地废水或事故废水泄露状态下，泄露量较小，而废水处理构筑物发生渗漏，泄露量相对较大。因此，本次主要选取污水处理站废水泄露所造成的地下水污染情况进行预测，本次预测选取COD作为预测评价因子。

2、预测时段

本项预测时段为污染发生后100d、1000d。

3、情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）9.4章节所述，已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T 50934设计地下污染防渗措施的建设项目，可以不进行正常状况情景下的预测。本项目执行相关标准中防渗措施，正常状况下，污染物对地下水环境无影响，因此本项目仅考虑非正常状况及事故情景下污染物泄露情况，泄露装置为本项目污水调节池，模拟情景如下所示。

（1）模拟情景：非正常状况下COD渗漏及浓度；

（2）模拟污染物：COD；

（3）泄漏点：调节池底部发生老化破损；

（4）泄漏时间：短时泄露；

（5）泄漏浓度：化学需氧量泄漏初始浓度20000mg/L；

（6）COD环境质量标准分别：3.0mg/L。

4、预测模型选取及条件概化

本次分析采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录D中常用地下水评价预测模型进行分析，针对地下水水质影响特点选取地下水溶质运移解析法预测，简化成一维稳定流动一维水动力弥散问题求解。由于废水在调节池停留时间不长，废水具有持续时间短暂的特性，采用如下模型：一维半无限长多孔介质柱体，一端定浓度边界。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

Erfc( ) —余误差函数

根据地下水实际流速经验公式：U=K×I/n

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度

本项目岩性参数参考《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ 610-2016）附录B，粉土细沙的渗透系数经验值K取值7.3m/d，水力坡度I取值1.2×10-4，根据经验值含水层有效孔隙度选取n=0.4，计算得到本项目地下水实际流速为2.19×10-3m/d。

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性，本次评价结合区域的实际条件参照《地下水弥散系数的测定》（宋树林等）中不同类型土壤的纵向弥散系数资料，详见下表。

表7.2-5  各类土质纵向弥散系数经验值

| 土壤类型 | 纵向弥散系数(m2/d) |
| --- | --- |
| 细砂 | 0.05-0.5 |
| 中粗砂 | 0.2-1 |
| 砂砾 | 1-5 |

本项目所在区域土壤类型为粉土细沙，考虑不利因素，确定该区域纵向弥散系数DL为0.5m2/d。

综上，本次预测各参数如表7.2-6所示。

表7.2-6  地下水预测参数一览表

| 参数 | 污染源浓度C0 | 纵向弥散系数DL | 水流速度u | 泄漏持续时间t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 20000 mg/L | 0.5 m2/d | 2.19×10-3m/d | 2 d |

7.2.2.4 地下水污染预测结果

预测时地下水流速为2.19×10-3m/d，纵向弥散系数0.5m2/d，预测最远距离2000m，间距10m。采用“一维半无限长多孔介质柱体，一端定浓度边界”模型计算，分别模拟事故发生后100d、1000d的污染物随距离的变化情况。

（1）事故发生后100d污染物随距离的变化情况

事故发生后100d后不同距离处COD浓度如图7.2-1所示。100天时，预测的最大值为51.04mg/L，位于下游10m，预测超标距离最远为30m；影响距离最远为80m。

图7.2-1  地下水预测结果示意图（COD，100天）

（2）事故发生后1000d污染物随距离的变化情况

事故发生后1000d后不同距离处COD浓度如图7.2-2所示。1000天时，预测的最大值为5.52mg/L，位于下游30m，预测超标距离最远为60m；影响距离最远为250m。

图7.2-2  地下水预测结果示意图（COD，1000天）

综上分析，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度在逐渐地降低，影响范围先增加后减小。因初始浓度值偏大，一旦发生泄漏污染，地下水中污染物浓度值较大，已经超过地下水环境质量标准。生产过程中应注意防渗设施的维护，避免发生防渗层破损的现象。同时，企业应加强地下水水质的例行监测，及早发生事故并及时处理。

- 7.2.3大气环境影响分析

（1）蒸汽发生器烟气及污水处理站有组织排放臭气

本项目蒸汽发生器烟气通过1根15m高的排气筒排放。污水处理站产生的臭气经集中收集后通过光催化氧化处理后由1根15m高的排气筒排放。根据工程分析，本项目正常情况下污染源有组织排放参数见表7.2-7和表7.2-8。

表7.2-7  蒸汽发生器烟气污染源排放参数表

| 排放源 | 类型 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量/(m3/h) | 烟气流速/m/s | 烟气温度/℃ | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | SO2 | NOx | TSP |
| 蒸汽发生器 | 点源 | -81 | 90 | 58 | 15 | 0.4 | 4360.29 | 13.2 | 100 | 0.128 | 0.581 | 0.077 |

表7.2-8  污水处理站有组织排放污染源参数表

| 排放源 | 类型 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气量/(m3/h) | 烟气流速/m/s | 烟气温度/℃ | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | H2S | NH3 |
| 污水处理站 | 点源 | -85 | 40 | 58 | 15 | 0.3 | 2000 | 7.86 | 20 | 0.000011 | 0.00035 |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选用大气估算模式（AERSCREEN）进行预测，预测计算结果见表7.2-9。

表7.2-9  项目有组织排放污染物估算模式预测结果

| 距离（m） | 蒸汽发生器 |  |  |  |  |  | 污水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | NOx |  | TSP |  | H2S |  | NH3 |  |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率 （%） |
| 25 | 3.52E-03 | 0.70 | 1.60E-02 | 6.40 | 2.12E-03 | 0.24 | 9.44E-07 | 0.01 | 3.00E-05 | 0.02 |
| 27 | 3.55E-03 | 0.71 | 1.61E-02 | 6.44 | 2.13E-03 | 0.24 | / | / | / | / |
| 50 | 2.62E-03 | 0.52 | 1.19E-02 | 4.76 | 1.58E-03 | 0.18 | 1.23E-06 | 0.01 | 3.91E-05 | 0.02 |
| 70 | / | / | / | / | / | / | 1.31E-06 | 0.01 | 4.18E-05 | 0.02 |
| 100 | 3.13E-03 | 0.63 | 1.42E-02 | 5.68 | 1.88E-03 | 0.21 | 1.10E-06 | 0.01 | 3.51E-05 | 0.02 |
| 200 | 2.37E-03 | 0.47 | 1.08E-02 | 4.30 | 1.43E-03 | 0.16 | 6.70E-07 | 0.01 | 2.13E-05 | 0.01 |
| 300 | 2.34E-03 | 0.47 | 1.06E-02 | 4.24 | 1.41E-03 | 0.16 | 7.42E-07 | 0.01 | 2.36E-05 | 0.01 |
| 400 | 2.15E-03 | 0.43 | 9.78E-03 | 3.91 | 1.30E-03 | 0.14 | 6.77E-07 | 0.01 | 2.15E-05 | 0.01 |
| 500 | 2.11E-03 | 0.42 | 9.56E-03 | 3.82 | 1.27E-03 | 0.14 | 5.91E-07 | 0.01 | 1.88E-05 | 0.01 |
| 600 | 1.97E-03 | 0.39 | 8.92E-03 | 3.57 | 1.18E-03 | 0.13 | 5.15E-07 | 0.01 | 1.64E-05 | 0.01 |
| 700 | 1.78E-03 | 0.36 | 8.10E-03 | 3.24 | 1.07E-03 | 0.12 | 4.84E-07 | 0.00 | 1.54E-05 | 0.01 |
| 800 | 1.71E-03 | 0.34 | 7.75E-03 | 3.10 | 1.03E-03 | 0.11 | 4.68E-07 | 0.00 | 1.49E-05 | 0.01 |
| 900 | 1.67E-03 | 0.33 | 7.58E-03 | 3.03 | 1.00E-03 | 0.11 | 4.47E-07 | 0.00 | 1.42E-05 | 0.01 |
| 1000 | 1.61E-03 | 0.32 | 7.30E-03 | 2.92 | 9.67E-04 | 0.11 | 4.22E-07 | 0.00 | 1.34E-05 | 0.01 |
| 1500 | 1.25E-03 | 0.25 | 5.65E-03 | 2.26 | 7.49E-04 | 0.08 | 3.13E-07 | 0.00 | 9.97E-06 | 0.00 |
| 2000 | 9.62E-04 | 0.19 | 4.37E-03 | 1.75 | 5.79E-04 | 0.06 | 2.38E-07 | 0.00 | 7.58E-06 | 0.00 |
| 2500 | 8.20E-04 | 0.16 | 3.72E-03 | 1.49 | 4.93E-04 | 0.05 | 1.88E-07 | 0.00 | 5.99E-06 | 0.00 |
| 环境质量标准 | 0.5 mg/m3 |  | 0.25 mg/m3 |  | 0.9 mg/m3 |  | 0.01 mg/m3 |  | 0.2 mg/m3 |  |
| 评价等级 | 三级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 三级 |  | 三级 |  |

根据上表预测结果可知，蒸汽发生器烟气中SO2、NOx、TSP最大落地浓度分别为0.00355mg/m3、0.0161mg/m3、0.00213mg/m3，最大占标率分别为0.71%、6.44%、0.24%，最大落地浓度对应距离均为27m。污水处理站有组织排放H2S、NH3最大落地浓度分别为0.00000131mg/m3、0.0000418mg/m3，最大占标率分别为0.01%、0.02%，最大落地浓度对应距离均为70m。本项目运行后有组织排放SO2、NOx、TSP、H2S、NH3对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的10%，满足环境质量标准，对周围环境的影响较小。

（2）污水处理站无组织排放臭气

本项目污水处理站无组织排放恶臭污染物源强为H2S 0.000062kg/h、NH3 0.001962kg/h。污水处理站及硫酸储罐无组织排放源的预测参数见7.2-10。

表7.2-10  项目无组织排放源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | H2S | -90 | 57 | 58 | 100 | 3 | 195 | 4 | 4800 | 连续 | 0.000062 |
| 2 | NH3 | -90 | 57 | 58 | 100 | 3 | 195 | 4 | 4800 | 连续 | 0.001962 |

本项目采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对无组织排放的环境影响进行估算，估算模式预测结果见表7.2-11。

表7.2-11  项目无组织排放污染物估算模式预测结果

| 距离（m） | H2S |  | NH3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | / | / | / | / |
| 50 | 2.18E-04 | 2.18 | 6.90E-03 | 3.45 |
| 51 | 2.19E-04 | 2.19 | 6.93E-03 | 3.47 |
| 100 | 1.38E-04 | 1.38 | 4.37E-03 | 2.18 |
| 200 | 1.02E-04 | 1.02 | 3.22E-03 | 1.61 |
| 300 | 7.80E-05 | 0.78 | 2.47E-03 | 1.23 |
| 400 | 6.30E-05 | 0.63 | 2.00E-03 | 1.00 |
| 500 | 5.27E-05 | 0.53 | 1.67E-03 | 0.83 |
| 600 | 4.49E-05 | 0.45 | 1.42E-03 | 0.71 |
| 700 | 3.91E-05 | 0.39 | 1.24E-03 | 0.62 |
| 800 | 3.58E-05 | 0.36 | 1.13E-03 | 0.57 |
| 900 | 3.28E-05 | 0.33 | 1.04E-03 | 0.52 |
| 1000 | 3.03E-05 | 0.30 | 9.58E-04 | 0.48 |
| 1500 | 2.18E-05 | 0.22 | 6.91E-04 | 0.35 |
| 2000 | 1.73E-05 | 0.17 | 5.46E-04 | 0.27 |
| 2500 | 1.41E-05 | 0.14 | 4.47E-04 | 0.22 |
| 环境质量 标准 | 0.01 mg/m3 |  | 0.2 mg/m3 |  |
| 评价等级 | 二级 |  | 二级 |  |

根据上表预测结果可知，污水处理站无组织排放的H2S、NH3最大落地浓度分别为0.000219mg/m3、0.00693mg/m3，最大占标率分别为2.19%、3.47%，最大落地浓度对应距离均为51m。本项目无组织排放H2S、NH3对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的10%，满足环境质量标准，对周围环境的影响较小。

根据以上预测结果可知，本项目最大浓度占标率为6.44%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物浓度满足环境质量标准。

本项目无组织排放的H2S、NH3最大占标率分别为2.19%、3.47%，无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。

（4）大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录C中的附录C.6污染物排放量核算，本项目的污染物排放量核算如下：

①有组织排放量核算

表7.2-12  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(mg/m³) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#排气筒 | SO2 | 29.34 | 0.128 | 0.614 |
|  |  | NOx | 133.35 | 0.581 | 2.791 |
|  |  | TSP | 17.63 | 0.077 | 0.369 |
| 2 | 2#排气筒 | H2S | 0.0055 | 0.000011 | 0.0000528 |
|  |  | NH3 | 0.175 | 0.00035 | 0.00168 |
| 主要排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0.614 |
|  |  | NOx |  |  | 2.791 |
|  |  | TSP |  |  | 0.369 |
|  |  | H2S |  |  | 0.0000528 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.00168 |

②无组织排放量核算

表7.2-13  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(mg/m³) |  |  |
| 1 | 污水处理站未被收集的恶臭污染物 | H2S | / |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准 | 0.06 |  | 0.000298 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 1.5 |  | 0.00942 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | H2S |  |  | 0.000298t/a |  |
|  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.00942t/a |  |

③大气污染物年排放量核算

表7.2-14  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.614 |
| 2 | NOx | 2.791 |
| 3 | TSP | 0.369 |
| 4 | H2S | 0.0003508 |
| 5 | NH3 | 0.0111 |

- 7.2.4声环境影响分析

（1）噪声预测模式

本项目噪声主要来自拷麻机、脱水机、烘干机风机、抖麻机、压饼机、打包机、蒸汽发生器等设备，其噪声值在70～85dB（A）之间。

本预测计算采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式，计算公式如下：

室外声源传播衰减

利用A声级计算噪声户外传播衰减，计算公式如下：

式中： ：距声源 处的A声级；

：参考位置 处的A声级；

：声波几何发散引起的A声级衰减量，本项目的声源按照点源考虑；

；

：遮挡物引起的A声级衰减量；

：空气吸收引起的A声级衰减量；

：附加A声级衰减量

：预测点距声源的距离，m；

：参考位置距声源的距离，m。

总声压级：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 ，在T时间内该声源工作时间为 ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 ，在T时间内该声源工作时间为 ，则预测点的总等级声级为：

式中：T：计算等效声级的时间；

N：室外声源个数：

M：等效室外声源个数。

（2）拟采取的噪声防治措施

本项目拟采取的噪声控制措施如下：生产设备均选用低噪声设备；在车间布局时，主要噪声源布置在车间中部，增大主要噪声源的衰减距离；噪声源较大的设备可设置隔声罩降低噪声。采取隔声、吸声、减震等措施后，做到尽可能屏蔽声源。

（3）噪声预测结果

本项目噪声源强详见工程分析中表5.2-7，噪声设备主要集中在生产车间。将生产车间作为一个噪声源，根据其到厂界及最近环境敏感点的距离及传播条件，计算出声源预测点时产生的等效声级贡献值，敏感点处叠加背景值后分析其影响。

表7.2-15  噪声源至预测点的最近距离     单位：m

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声值dB(A) | 隔声减震后源强dB(A) | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 在建芙蓉城小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拷麻机 | 2台 | 80~85 | 65 | 10 | 12 | 15 | 31 | 155 |
| 2 | 脱水机 | 1台 | 80~85 | 65 | 12 | 43 | 15 | 16 | 180 |
| 3 | 烘干机风机 | 1台 | 80~85 | 70 | 11.5 | 13 | 12 | 31 | 165 |
| 4 | 抖麻机 | 1台 | 70~80 | 65 | 18 | 38 | 7 | 21 | 180 |
| 5 | 压饼机 | 1台 | 75~80 | 65 | 17 | 40 | 11 | 10.5 | 165 |
| 6 | 打包机 | 1台 | 75~80 | 65 | 14 | 10 | 14 | 51 | 170 |
| 7 | 蒸汽发生器 | 4台 | 70~74 | 59 | 16 | 45 | 10 | 8 | 190 |

表7.2-16  噪声源至预测点的贡献值     单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 噪声源dB(A) | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 在建芙蓉城小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拷麻机 | 68 | 48 | 46.4 | 44.5 | 38.2 | 24.2 |
| 2 | 脱水机 | 65 | 43.4 | 32.3 | 41.5 | 40.9 | 19.9 |
| 3 | 烘干机风机 | 70 | 48.8 | 47.7 | 48.4 | 40.2 | 25.7 |
| 4 | 抖麻机 | 65 | 39.9 | 33.4 | 48.1 | 38.6 | 19.9 |
| 5 | 压饼机 | 65 | 40.4 | 33 | 44.2 | 44.6 | 20.7 |
| 6 | 打包机 | 65 | 42.1 | 45 | 42.1 | 30.8 | 20.4 |
| 7 | 蒸汽发生器 | 65 | 40.9 | 31.9 | 45 | 46.9 | 19.4 |
| 多声源在预测点的等效贡献值 |  |  | 53.2 | 51.5 | 54 | 50.6 | 30.6 |

表7.2-17  厂界噪声及敏感点噪声预测结果     单位：dB(A)

| 点位 | 名称 | 贡献值 |  | 现状噪声值 |  | 预测值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 1# | 东厂界 | 53.2 | 53.2 | / | / | / | / | 65 | 55 |
| 2# | 南厂界 | 51.5 | 51.5 | / | / | / | / | 65 | 55 |
| 3# | 西厂界 | 54 | 54 | / | / | / | / | 65 | 55 |
| 4# | 北厂界 | 50.6 | 50.6 | / | / | / | / | 65 | 55 |
| 5# | 在建芙蓉城小区 | 30.6 | 30.6 | 47.0 | 44.0 | 47.1 | 44.2 | 60 | 50 |

注：项目每天16h生产，昼、夜噪声贡献值一致。

预测结果表明：本项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。距离本项目最近的敏感点是在建芙蓉城小区，叠加现状噪声后，在建芙蓉城小区昼夜噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建议建设单位合理优化平面布置，将噪声值较大的设备尽量布置在生产车间的中间，同时加强隔离防护和绿化措施，落实防噪措施后本项目对厂界和敏感点的影响可大大减轻，因此本项目噪声对周边环境的影响不大。

- 7.2.5固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物包括麻绒、废包装袋、废包装桶、污水处理站污泥和生活垃圾。各类固体废物产生量及处理方式见表7.2-18。

表7.2-18  固体废物产生及处理情况一览表

| 序号 | 固体废物 | 类别 | 产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻绒 | 一般工业固废 | 16 t/a | 价值较高，收集后外销 |
| 2 | 废包装袋 | 一般工业固废 | 9600 个/a | 收集后由供应商回收 |
| 3 | 废包装桶 | 一般工业固废 | 640个/a | 收集后由供应商回收 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 一般工业固废 | 56.7 t/a | 作为农肥综合利用 |
| 5 | 生活垃圾 | / | 3.6 t/a | 环卫部门处理 |

经采取上述措施后，本项目产生的各类固体废物均得到妥善处理，对周边环境影响较小。

- 7.2.6土壤环境影响分析

（1）评价等级

由2.5章节评价工作等级可知，根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求进行评价工作等级判定，确定本项目土壤环境影响评价等级为三级，可采用定性描述或类比分析法进行预测评价。

（2）土壤环境影响分析

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为污水处理过程中土壤保护措施不当，可能少量污染物通过下渗方式进入土壤；项目排气筒排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等通过大气沉降进入项目周边土壤。

①废水和固废对土壤环境影响分析

正常情况下，项目产生的废水经污水处理站处理达标后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理达标后排入洋沙河，项目无直接外排废水；项目产生的固废均得到妥善回收利用、处理处置。各类污水池、固废暂存设施均采取防渗措施，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，正常情况下，项目运营期废水、固废对土壤基本不造成污染。事故情况下，主要污水处理池及事故应急水池等底部防渗层破裂，导致废水及固废污染地下水及厂区周边土壤环境。由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理，因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，重点防渗区域包括污水处理站、原料堆放区、储罐区、生产车间等，避免项目污水、固废通过下渗方式污染土壤环境。运营期应加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。

②废气对土壤环境影响评价

本项目生产过程中可能释放的土壤污染物主要为颗粒物，这些废气污染物是以大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。项目所在地现状土壤环境监测点的各项监测因子监测值均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中风险筛选值第二类用地标准要求，大多数因子均为未检出，说明项目所在地土壤具有较大的环境容量，预测本项目通过大气沉降排放的颗粒物对周边土壤环境影响较小。

- 8、污染防治措施可行性分析

- 8.1废水污染防治措施

（1）排水方案

湘阴县第三污水处理厂目前正在筹建中，预计投产时间2020年12月，目前金龙新区已建道路均配套建设雨水管网及污水管网，但区域污水管网未接入污水处理厂，在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河；金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江。

（2）污水处理站处理工艺简介

由工程分析可知，本项目外排生活污水量约0.96m3/d、生产废水量约105.071m3/d，则项目生活污水和生产废水产生量约为106.031m3/d。项目自建污水处理站的设计处理规模为130 m3/d，因此，污水处理站的设计处理规模可行。污水处理站的处理工艺如下：

图8.1-1  污水处理站工艺流程

①调节池

由于废水来水的水质和水量不同，设置该池调节水质和水量。

②涡凹气浮

一种新型的悬浮污染物分离净化设备，专门为去除工业和城市污水中的油脂类、胶状物和悬浮固体设计的。通过特殊设计的散气叶轮将微气泡直接均匀的注入污水中，而不需要通过复杂的溶气技术事先进行溶气，所以不会发生阻塞现象。

③微电解池

提高废水的可生化性，降低废水色度，分解废水中的气泡物质。

④水解酸化池

废水进入水解酸化池，由池底向上流动，经过细菌形成的污泥层，污泥层对有机物进行吸附、网捕、生物学絮凝、生物降解作用，使废水在降解COD的同时也能部分澄清。

⑤好氧池

功能为去除COD、氨氮、TP、TN。

⑥二沉池

经过好氧处理的废水中含有脱落的生物膜，设置二沉池将生物膜去除。

⑦混凝沉淀池

二沉池的水进入混凝沉淀池内，前部加入PAC、PAM，经充分搅拌混合之后进入混凝沉淀池内。

⑧清水池

放置混凝沉淀池的出水。

⑨多介质过滤器

用来去除出水中的悬浮物，保证出水的澄清度，满足离子交换进水水质条件，设置多种规格滤料，较单层滤料具有更大的截污能力及容量。

⑩活性炭过滤器

用于去除废水中的色度、臭味、不溶胶体等。

本项目污水处理站拟采取的处理工艺较为成熟，根据同类工程调查，该废水处理工艺对各污染物的去除效率见表8.1-1。

表8.1-1  项目生产废水进出水水质一览表

单位：mg/L（色度：稀释倍数）

| 处理单元 | 指标 | COD | BOD5 | SS | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水 | 20000 | 4600 | 2500 | 600 |
|  | 处理效率 | 5% | 3% | 5% | 0% |
|  | 出水 | 19000 | 4462 | 2375 | 600 |
| 涡凹气浮 | 进水 | 19000 | 4462 | 2375 | 600 |
|  | 处理效率 | 30% | 5% | 30% | 80% |
|  | 出水 | 13300 | 4238.9 | 1662.5 | 120 |
| 酸析池+微电解池 | 进水 | 13300 | 4238.9 | 1662.5 | 120 |
|  | 处理效率 | 55% | 25% | 35% | 55% |
|  | 出水 | 5985 | 3179.175 | 1080.625 | 54 |
| 二级水解 酸化池 | 进水 | 5985 | 3179.175 | 1080.625 | 54 |
|  | 处理效率 | 55% | 35% | 30% | 0% |
|  | 出水 | 2693.25 | 2066.46375 | 756.4375 | 54 |
| 好氧池 | 进水 | 2693.25 | 2066.46375 | 756.4375 | 54 |
|  | 处理效率 | 80% | 87% | 30% | 10% |
|  | 出水 | 538.65 | 268.6402875 | 529.50625 | 48.6 |
| 二沉池 | 进水 | 538.65 | 268.6402875 | 529.50625 | 48.6 |
|  | 处理效率 | 0% | 0% | 10% | 0% |
|  | 出水 | 538.65 | 268.6402875 | 476.555625 | 48.6 |
| 混凝沉淀池 | 进水 | 538.65 | 268.6402875 | 476.555625 | 48.6 |
|  | 处理效率 | 20% | 15% | 30% | 10% |
|  | 出水 | 430.92 | 228.3442444 | 333.5889375 | 43.74 |
| 多介质、活性炭过滤器 | 进水 | 430.92 | 228.3442444 | 333.5889375 | 43.74 |
|  | 处理效率 | 5% | 5% | 35% | 10% |
|  | 出水 | 409.374 | 216.9270322 | 216.8328094 | 39.366 |
| / | 出水浓度 | 409.374 | 216.9270322 | 216.8328094 | 39.366 |
| / | 执行标准 | 500 | 300 | 400 | / |

由上表可知，本项目生产废水经自建污水处理站处理后各污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，说明该污水处理站处理工艺可行。另外通过查阅文献资料，COD与硫酸根浓度比值大于3时，硫酸根对废水厌氧处理不构成明显影响。项目废水COD 8000~20000mg/L，硫酸盐950~1600mg/L，比值在8.4~12.5的范围内，远大于3，表明硫酸盐不会对废水厌氧处理产生影响。

（3）园区污水处理厂对本项目废水可接纳性分析

本项目建成后若湘阴县第三污水处理厂尚未投入运行，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河。

园区污水处理厂的污水处理主要工艺为：污水收集一预处理一生化处理一生物过滤一物化处理一过滤一消毒一达标排放。污水处理过程中产生的废气统一收集， 采用UV光解工艺处理后达标排放。污水处理厂主体结构为地埋式，建设有格栅池、沉砂池、调节池、事故池、水解酸化池、缺氧池、接触氧化池、中间沉淀池、IBAF池、加药池、二级沉淀池、中间水池、清水池、排放堰、污泥池、污泥脱水间、风机房、设备间、办公室、电控室、在线监控室等设施。

图8.1-2  园区污水处理厂工艺流程

本项目综合废水排放量为106.031m3/d（其中生活污水量约0.96m3/d、生产废水量约105.071m3/d），园区污水处理厂的设计处理规模为1500m3/d，目前园区污水处理厂的实际最大处理量约为1075m3/d，还有余量可接纳本项目产生的废水。本项目生产废水经自建污水处理站处理后，各污染物的浓度均可达到园区污水处理厂的进水设计要求，生活污水依托园区的化粪池处理后能满足园区污水处理厂的进水设计要求，故本项目废水排入园区污水处理厂是可行的。

（4）湘阴县第三污水处理厂对本项目废水可接纳性分析

湘阴县第三污水处理厂位于湘阴县金龙镇金华村，服务范围为金龙镇区域约20km2的生活污水和金龙工业小区的工业污水，近期设计污水处理规模2.0万m3/d，远期扩建至5.0万m3/d。采用A2/C氧化沟+高效沉淀池的污水处理工艺，污水在进厂前经粗格栅进行预处理，去除大部分大的杂物，粗格栅处理后的污水经进水泵房提升后，进入细格栅及曝气沉砂池处理，然后进入氧化沟内加入PMC、PAC絮凝剂沉淀处理后，再进入二沉池进行泥水分离。在二沉池后加设高效沉淀池，该沉淀池分为三个部分，包括絮凝、预沉及浓缩、斜板（管）分离，通过在絮凝阶段加入PMC和PMA絮凝剂，进一步降低污水中的污染物，经深度处理后的污水再经紫外消毒后外排。二沉池及高效沉淀池产生的污泥进入污泥泵房，部分采用泵回流至氧化沟再利用，部分进入贮泥池后再经脱水及深度处理后外运。污水处理厂尾水直接排入洋沙河，再经洋沙湖排至湘江。尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。该污水处理厂项目已于2016年12月5日取得环评批复（环评批复详见附件），目前正在进行管网铺设，本项目场址所在区域的管网铺设已完成，项目废水排入该污水处理厂可行。

本项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生的废水。项目综合废水排放量为106.031m3/d，湘阴县第三污水处理厂近期设计污水处理规模2.0万m3/d，占湘阴县第三污水处理厂处理量的0.53%。项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入湘阴县第三污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量形成明显冲击。因此，本项目污水纳入湘阴县第三污水处理厂集中处理是可行的。

- 8.2地下水污染防治措施

- 8.2.1地下水污染防治原则

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

企业实施按照清洁生产及各类废物循环利用的要求，尽量选用低毒、无毒等环境友好型原材料，选用先进的生产工艺，尽量减少污染物的产生和排放量。工艺、管道、设备、废水储存及处理构筑物应采取的控制措施防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（2）分区防控措施

结合建设项目各生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有原辅材料、中间物料和产品的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，不同区域按照要求采取地面防渗措施，建立防渗设施的检漏系统。重点做好污水处理站各类池体、事故应急池、原料堆放区、储罐区的防漏防渗措施。

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质、污染控制难易程度、天然包气带防污性能和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。污水处理站各类池体、事故应急池、储罐区为重点防渗区，原料堆放区、成品堆放区、厂区道路等为一般防渗区，办公区域、员工宿舍等为简单防渗区，本项目厂区分区污染防治措施见表8.2-1。

表8.2-1  本项目厂区分区污染防治措施一览表

| 厂区划分 | 具体生产单元 | 防渗系数的要求 | 防渗建议措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点 防渗区 | 污水处理站池体、事故应急池、储罐区、各类废水管道 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013年修改单、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001），满足≤10-10cm/s | 建议采取粘土铺底，再在上层铺设 25cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；污水处理站、事故水池等均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，建议全池涂环氧树脂防腐防渗。 |
| 一般 防渗区 | 原料堆放区、成品堆放区、厂区道路 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）满足＜10-7cm/s | 建议一般污染防治区采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。 |
| 简单 防渗区 | 办公区域、员工宿舍 | ＜10-5cm/s | 一般地面硬化 |

重点防渗区：对于位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现、处理难度较大的区域应采取重点防渗。主要包括废水收集池、事故应急池、储罐区、各类废水管道等。对于重点防渗区，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行地面防渗设计。重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。建议储罐区采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，四周设围堰，铺环氧树脂防渗；废水收集池、事故应急池、储罐区等均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，地面硬化并铺环氧树脂漆防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。主要包括原料堆放区、成品堆放区、厂区道路等。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）Ⅱ类场进行设计。一般污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1.5m，渗透系数≤10-7cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单第6.2.1条等效。建议一般污染防治区采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括办公区域、员工宿舍等，采取一般地面硬化即可。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施。在项目初步设计中，严格按环评要求的防渗效果进行设计。

（3）污染监控体系

为了及时准确的掌握项目区域及下游地区地下水环境质量状况，建议本项目建立覆盖厂区的地下水环境长期监测系统，包括科学、合理地设置地下水水质监测井，配备先进的检测仪器和设备。建立完善的监测制度，由建设单位设立地下水动态监测部门，或委托专业的机构负责监测。

1）地下水水质监测点布设

地下水监测点布设将遵循以下原则：

①监测重点为项目厂区及下游，背景值监测井位于项目厂区上游。

②监测点布设考虑地形地貌对地下水径流的控制作用，结合本区地下水“近源补给，短途径流，就近排泄”特点进行布设。

③监测层位重点放在易受污染的浅层潜水含水层和与之密切相关的第四系孔隙潜水以及场区下游的水。一旦发现其监测点水质超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求，立即启动截获井对受污染的地下水进行截获，并将超标的地下水进行收集处理。

④依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）有关规定，并参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004），结合评价区含水层分布和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、保护目标、模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。监测井孔径应不小于110mm，深度为潜水面2m以下。

本项目水质监测计划布点情况如下：

监测点：厂区内、厂区上、下游各一个。

表8.2-2  地下水监测布点及监测要求表

| 类别 | 位置 | 监测层位 | 监测目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点 | 厂区内、厂区上、下游各一个 | 第四系孔隙水 | 配合水力截获水的水质监测，确定何时开始截获和截获后的水质变化；退役后的水质长期监测 |

2）监测频率与监测因子

①监测频率

对于不同监测点类型采用不同的监测频率。有条件的地方可采取自动化监测，增强监测的时效性，并与人工取样监测相结合，对自动监测进行校核。

②监测因子

根据项目原料、产品和工艺特点确定项目的地下水环境影响特征因子，并参照《生活饮用水水质标准》和《地下水质量标准》，结合地区水化学特征确定地下水监测项目。

监测因子：pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐。

（4）应急响应措施

制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

- 8.2.2日常管理措施

（1）制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

（2）加强管理，杜绝超设计生产。

（3）加强对污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、滴、漏现象。一旦发污染物泄漏或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行动态检查，对发现的问题及时进行处理。

（4）做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

综上所述，经采取车间地面硬化、污水处理站防渗等措施后，可有效防止本项目废水下渗及对地下水的影响，在正常生产、各构筑物按要求规范建设的情况下，地下水污染防治措施是可行的。

- 8.2.3地下水监测管理措施

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

（1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门。建设单位保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，并定期向公众公开监测数据。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本单位环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通知单位安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：了解生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；周期性地编写地下水动态监测报告；定期对污染区的生产装置进行检查。

从上述措施可以看出，项目对可能产生地下水影响的各项途径均应进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，项目地下水污染在可控范围内，措施可行。

- 8.3大气污染防治措施

（1）蒸汽发生器烟气

本项目4台蒸汽发生器采用的燃料为天然气，气源可靠清洁，从源头控制了蒸汽发生器污染物的产生。蒸汽发生器烟气通过1根15m高的排气筒排放。经计算，排气筒出口处污染物浓度为SO2 29.34mg/m3、NOx 133.35mg/m3、烟尘17.63mg/m3，均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值的要求。

因此，本项目拟采取的蒸汽发生器废气防治措施可行。

（2）污水处理站臭气

本项目污水处理站的调节池、水解酸化池、污泥脱水间等在正常运行时，污水挥发产生一定量的硫化氢、氨气等恶臭气体，对周围的环境造成一定的影响。为控制恶臭污染，建议收集调节池、水解酸化池、污泥脱水间等处产生的恶臭气体，收集后的恶臭气体经光催化氧化处理后由1根15m高排气筒排放。同时本评价提出几点防治措施，减轻恶臭对周围环境的影响。

①加强污水处理站的管理，及时清理栅下物，污泥及时清运。

②对污水处理池体加盖密闭，减少恶臭气体逸散。

③加强厂区绿化，在污水处理站周边种植一定宽度的绿化带。

采取上述措施后，本项目污水处理站恶臭对周边环境影响不明显，措施可行。

- 8.4噪声污染防治措施

（1）生产设施噪声源控制措施

建议设备选型为低噪声先进生产设备，定期维护保养设备及采取降噪措施，确保噪声设备正常运行，减少磨损产生的噪声，同时通过合理布局，将噪声较大的设备尽量布置在车间中部，从源头控制噪声。

（2）噪声传播途径控制措施

车间应采取封闭措施，避免全敞开生产，加强车间墙体隔声作用。振动设备如拷麻机、脱水机、抖麻机、风机、泵等设备采用基础减震措施。建议风机选用低噪声风机，设置隔声罩，对振动较大的风机机组的基础采用隔振与减振措施，安装消声装置。泵房可做吸声、隔声处理；机组可做金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理等。

除采取以上防治措施外，采取加强厂区四周绿化，选择一些降噪性较好的绿化树种，高大乔木与灌木穿插种植，起到一定的吸声降噪作用。同时通过距离衰减减轻对周边居民等环境敏感点的影响。

由预测结果可知，本项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。距离本项目最近的敏感点是在建芙蓉城小区，叠加现状噪声后，在建芙蓉城小区昼夜噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此本项目噪声对周边环境的影响不大。

综上所述，本项目拟采取的措施均符合噪声防治原则，技术也比较成熟，因此项目拟采取的噪声污染防治措施是可行的。

- 8.5固体废物污染防治措施

本项目产生的固体废物包括麻绒、废包装袋、废包装桶、污水处理站污泥和生活垃圾。麻绒、废包装袋、废包装桶和污水处理站污泥属于一般工业固废，麻绒产生量为16t/a，废包装袋产生量为9600个/a，废包装桶产生量为640个/a，污水处理站产生的污泥为56.7t/a。麻绒价值较高，收集后外销，废包装袋和废包装桶收集后由供应商回收利用，污水处理站污泥作为农肥综合利用。

生活垃圾产生量为3.6t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一处理。

采取上述措施后，本项目产生的各类固体废物均得到妥善处理，对周边环境影响较小。

- 8.6土壤污染防治措施

本项目采取符合要求的防渗漏措施，正常工况下，不会有污染物泄漏至土壤和地下水，土壤环境影响途径主要为运营期大气污染沉降带入的少量污染物、事故状态下废水或泄漏物料垂直入渗土壤环境。建设单位将从源头控制、过程防控和跟踪监测等方面减轻对土壤环境的影响。

（1）源头控制：严格执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放控制要求，减少废气无组织排放。加强废气污染治理设施的维护，保证治理设施持续有效运行，减少污染物排放。在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏的管理，减少物质泄漏可能对土壤环境造成的污染。

（2）过程防控：根据分区防渗的原则，厂区内各废水处理池、事故废水池、生产车间等通过分区防渗和严格管理，地面防渗可满足相关防渗要求。加强厂区内及周边绿化，种植可吸附本项目特征污染物如硫化氢、氨气、颗粒物等污染物的植物，减少大气沉降对土壤造成的污染。

（3）跟踪监测：企业定期对厂区内的土壤进行质量监测。根据企业的实际情况分析，若污水处理池、事故应急池、储罐区等重点区域的防渗措施被破坏，且该区域有跑冒滴漏存在，则可能发生少量泄漏物通过泄漏点渗入土壤的情景。因此，建设单位应加强地面防渗和污染物泄漏的管理，一旦发污染物泄漏或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞等补救措施，对污染源项的跑冒滴漏、地面防渗设施进行动态检查，对发现的问题及时进行处理。

综上，在建设单位做好防渗、检漏及定期检测工作，对土壤环境的影响较小。污染防治措施可行。

- 9、环境风险分析

- 9.1环境风险评价的目的与评价内容

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）等文件的相关要求，为了避免和控制事故的发生，需对本项目运行过程中可能发生的事故环境影响进行预测评价，并提出本项目的风险防范措施和事故应急预案，强化应急环境监测要求。

- 9.2评价工作内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本环境风险评价包括以下内容：

（1）进行风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）针对项目运行期间发生事故可能引起的易燃易爆、有毒有害物质的泄漏，或事故产生的新的有毒有害物质，从地表水、大气等方面考虑并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人身安全及环境的影响和损害。

（3）提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施。

（4）综合环境风险评价过程，给出评价结论和建议。

- 9.3 风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，物质危险性识别包括原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾伴生/次生物等。结合本项目生产过程中各种物质的理化性质及毒理毒性，本企业涉及的危险物质见表9.3-1。

表9.3-1  本项目风险物质一览表

| 序号 | 名称 | 危险类别 | 最大储存量t | 贮存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原麻 | 遇明火、高热可燃 | 30 t | 原料堆放区 |
| 2 | 片碱 | 腐蚀性 | 5 | 原料堆放区 |
| 3 | 浓硫酸 | 吸水性、腐蚀性和强氧化性 | 7 | 硫酸储罐 |
| 4 | 双氧水 | 氧化性 | 5 | 原料堆放区 |
| 5 | 纺织油剂 | 遇明火、高热可燃 | 0.5 | 原料堆放区 |
| 6 | 苎麻精干麻 | 遇明火、高热可燃 | 100 | 成品堆放区 |

根据本项目原辅材料物质的物化性质及储存量，项目生产过程中存在一定量的有毒和可燃易燃危险化学品，生产过程和物料储运过程中均存在发生风险事故可能，导致危险化学品发生泄漏，造成火灾。环保设施在运行过程中存在事故风险，本项目潜在的危险单元及危险源，具体见表9.3-2。

表9.3-2  环境风险源一览表

| 类型 | 环境风险源 | 主要风险 物质 | 风险类型 | 诱发原因 | 环境风险受体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存风险 | 原料堆放区 | 原麻、片碱、双氧水、纺织油剂等 | 泄露及火灾次生事故 | ①固体物质管理不善造成流失；②危险物质在厂内转运由于不当操作或包装破损导致流失；③遇到明火(含电气)或者高热产生燃烧、摩擦产生火花导致燃烧 | 水环境、大气环境、人体 |
|  | 成品堆放区 | 苎麻精干麻 | 火灾及其次生事故 |  | 水环境、大气环境、人体 |
| 生产设施风险 | 硫酸储罐及物料输送管道等 | 浓硫酸 | 泄露 | ①设备腐蚀、破损导致泄漏；②设备管道、阀门故障导致泄漏；③其它非正常情况导致泄漏 | 水环境、大气环境、人体 |
|  | 废水管道 | 生产废水、生活污水 | 泄露 | 废水管道或渠道裂隙 | 水环境、土壤 |
| 环保设施风险 | 污水处理站 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度、挥发酚、硫酸盐 | 生产废水非正常排放 | ①污水处理设备设施故障或人工操作失误；②混凝加药装置故障；③气浮装置故障；④其它非正常情况导致 | 水环境 |

本项目含有可燃、有毒化学物质，由于项目所需原辅材料均由供应方负责运输，建设单位不承担运输风险。因此，本评价主要分析危险化学品在使用、贮存过程中的风险，常见的危险和事故分析如下：

（1）物料储存或输送设施破裂，发生泄漏事故。由于原料包装桶产生裂纹或开裂而发生泄漏事故；生产车间各生产单元操作条件控制不当，产生料液泄漏。

（2）可燃液体或固体在贮存、装卸、输送过程中发生泄漏，遇点火源发生火灾事故。

（3）厂区电气设备、生产设备等因选型不当、防爆性能或安装不符合要求、未采取可靠的保护措施等情况，易产生电弧、电火花而引发火灾事故；液体流动过程易产生静电，人体着装不合理也会产生静电积聚，若防静电措施不得当，可形成电位差放电而引发火灾事故；防雷措施不合理，在雷电时可引发火灾事故；原料堆放区和储罐区储存的危险化学品，因保管不善等原因发生火灾，引起危险化学品泄漏次生环境风险。

- 9.4 风险潜势初判

- 9.4.1危险物质数量与临界量比值(Q)

危险物质数量与临界量比值(Q)：项目厂界内的最大存在量与其在附录B中的对应临界量的比值为Q。其计算结果见表9.4-1。

表9.4-1  本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | 7 | 10 | 0.7 |
| 2 | 纺织油剂 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |
| 3 | 片碱 | 5 | 50 | 0.1 |
| 4 | 双氧水 | 5 | 50 | 0.1 |
| 合计 |  |  |  | 0.9002 |

根据表9.4-1可知，本项目∑q/Q为0.9002，Q＜1。

- 9.4.2评价等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析。

环境风险评价范围为：简单风险导则中未规定评价范围，本次评价参照三级评价范围，即厂址边界外延3.0km范围。

表9.4-2  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

- 9.5环境敏感目标概况

表9.5-1  项目周边环境敏感目标一览表

| 类别 | 敏感目标名称 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离 | 功能及规模 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险 | 洋沙河 | 西侧 | 约4000m | 1.2m3/s、排洪及 灌溉 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 湘江（湘阴段）静河萝卜洲段面上游1000米至下游100米 | 西北侧 | 约14km | 一级保护区水域 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准 |
|  | 湘江（湘阴段）其他河段 | 西北侧 | 约13.2km | 二级保护区水域 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 项目所在区域 地下水 | 项目所在区域地下水及评价范围内居民水井 |  | 项目周边10km2区域 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 马鞍塘居民点 | 东侧 | 300m-520m | 居住，约10户 | / |
|  | 新光村居民点 | 东南侧 | 400m-720m | 居住，约30户 |  |
|  | 文家龙居民点 | 西南侧 | 315m-1000m | 居住，约25户 |  |
|  | 金龙新区安置小区 | 北侧 | 700m-900m | 居住，约500户 |  |
|  | 庙塘垅居民点 | 东北侧 | 800m-1000m | 居住，约15户 |  |
|  | 在建芙蓉城小区 | 东侧 | 150m-350m | 居住，约8000户 |  |

- 9.6环境风险影响分析

- 9.6.1泄露事故环境影响分析

（1）原料泄漏环境影响

当浓硫酸、纺织油剂等原料在运输、储存、使用过程中发生泄漏时，进入地表水环境将导致环境中有毒物质浓度升高，对水生生态产生破坏作用。在储存、运输或生产过程中原料泄漏时，直接接触人体，可发生强烈腐蚀性，或挥发到大气中，通过呼吸、皮肤接触进入人体，对身体健康造成危害；原料将渗入车间等事故发生地的土壤中，造成土壤污染，进一步渗透进入地下水将对地下水造成污染。

为了满足事故时泄露的化学品、被泄露危险化学品污染的消防水及事故可能进入事故污水收集系统的雨污水，本项目采取应急防控措施：在车间进行地面硬化，并建议对原料堆放区、储罐区等设置围堰，围堵容积不小于一个原料桶/储罐的最大容积，另外，从安全角度考虑，该项目应设置1座应急事故池，可以收集系统范围内发生事故的泄露最大物料量、发生事故的消防废水量、事故时的雨水。事故发生后，该事故池储存的事故废水，应经处理达标后排入园区污水处理厂处理。

（2）生产废水、生活污水泄漏环境影响

当收集废水的管道破裂、堵塞时，将导致废水不能进入污水处理厂而泄漏至土壤中，造成土壤污染；其中有害成分可通过土壤进入植物，进而通过食物链影响人体健康。另外外泄废水通过土壤下渗进入地下水，影响地下水水质，并通过地下水补给地表水的形式污染地表水体。

当污水处理设备设施故障时，设备维修在工艺无法调整或补救时需要采取部分停产或分段停产对设备进行维修或更换抢修，则可能短期内影响污水处理效率。污泥脱水装置发生故障，需立即启用备用设备，且污泥脱水设备非24小时运行，有时间进行维修，一般造成影响不大。

当废水治理设施运行异常的最坏情景为废水处理设施失效，可暂停生产降低废水产生量。由于本项目生产废水经处理后仅少部分（105.071t/d）外排，且安装在线监控装置，能及时发现外排废水异常情况。当发现废水处理设施失效时，应停止废水外排，项目设有应急事故池，当外排废水不达标时，可排入应急事故池暂存，待污水处理设施正常运行后再将废水排至污水处理站处理。

- 9.6.2火灾事故环境影响分析

火灾事故相对于泄漏事故而言危害程度更为严重，火灾发生后，如果失控将对本项目及周边较近人员的生命和财产造成巨大损失；另外由于火灾产生的废气、消防废水、热辐射等对厂内外的大气环境、水环境、生态环境也产生严重的破坏。

本项目中涉及的原料、成品、电气线路等，都是易燃烧的物品，存在火灾的隐患，通过参照同类企业类比调查情况统计分析，我国的麻纺企业由于对生产原料不合理存放、管理而造成的火灾等事故发生的概率小于十万分之一，虽然发生火灾的概率很低，但一旦发生，将对环境、周围人群健康安定造成极大的影响。

- 9.7风险防范措施及应急要求

提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。突发性污染事故，特别是重大事故将对事故现场人员的生命和健康造成严重危害，此外还将造成直接或间接的巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力，对企业具有重要的意义。

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。针对项目的情况，本评价提出以下风险防范措施：

（1）油类危险物质泄漏防范措施

由于纺织油剂暂存量较少，若发生泄漏也只是限制于生产车间内，建议车间设立专门的油品储存间，设置围堰并应配备应急物资，油品少量泄露可用沙土、抹布吸收，防止油品进入地表水、地下水。

（2）废水事故排放的防范措施

1）围堰设置

本项目储罐罐区拟设置围堰，围堰容积应大于围堰内最大储罐的容积，围堰内设有环形沟，环形沟与雨水管道和污水管道应设有三通阀门，正常工况下围堰环形沟与雨水管道之间阀门开启状态，事故情况下关闭雨水阀门，根据泄露情况将其导入事故水池中。

2）事故水池设置

在事故状态下本工程须设置事故水池收集事故废水，本次评价参照《水体污染防控紧急措施设计导则》计算本工程事故状态下的事故水量，从而确定事故水池容积。本工程所需事故池有效容积参照下式确定：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：V总——事故储存设施总有效容积；式中(V1+V2 -V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。本项目储罐区最大容器容积为7m3，V1取7m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

本项目消防用水量为15L/s，消防持续时间按1h，一次消防用水量为54m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目中V3取0m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目中V4取0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；由于本项目所有工序均位于厂房内，不考率降雨对项目的影响。

计算得出V总=（7+54-0）+0+0=61m3。本项目应设置1个70m3的事故水池，主要针对项目可能发生火灾事故时消防废水的收集。

3）防范措施

本项目生产废水处理过程中应采取严格的措施进行控制管理，以防止事故产生。

①当事故不可避免发生时，应立即采取停产措施，待污水处理站正常后再进行处理，而不是直接外排。

②设置专职环保人员进行管理及保养污水处理设施，使之能长期有效地于正常的运行之中。

③对处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。对于污水处理设施设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，污水管道制定严格的维修制度，一旦发生事故，及时进行维修。

④污水处理站周围应设有截流沟和应急池。若污水处理站单个处理池及输送管道泄漏或破裂，污水将由截流沟汇入应急池，待抢修堵漏后重新泵至污水处理站处理后排放，处理后不会对周边水体产生较大的影响。

（3）火灾事故的防范措施

①原料堆放区设置防火、禁止吸烟等标志；成品要注意防潮、远离热源、火种。各建（构）筑物之间的防火间距、消防通道等满足消防规范的要求，同时设置足够的消防器械。

②严格控制火源：严禁在原料堆放区和成品堆放区附近吸烟和违章用火；防止金属撞击及静电火花发产生；定期测试线路绝缘防止线路老化着火；电气设施要符合防爆等级要求等，这些都是预防火源产生的措施。

③不得将原料或产品堆放于道路上，必须确保消防通道畅通及消防设施的完好可靠。

④火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

⑤设置满足防火要求的油品储存间，设置围堰并配备相应的风险防范物资。

⑥设置消防废水池，收集火灾事故时产生的废水，废水经收集后可回用于生产。

- 9.8环境风险分析小结

根据对项目运营的全过程分析和风险因素的识别，认为本项目主要风险来源原料泄露、废水泄露、着火引发的火灾等风险事故。一旦出现事故性排放，立即查明事故原因、启用事故池、启用备用设施，并立即进行处理，确保废水中各项污染指标达标后排放。

本项目风险事故可制定严格的风险防范制度和措施，制定专人对各种可能产生风险事故的设备进行定期检测的制度，确保车间设备安全生产和运行。只要加强管理、责任到人，完善项目环境风险防范措施与应急措施，项目火灾和泄漏事故风险的发生几率非常小。只要管理工作到位，事故风险的应对措施有效，大多数事故风险是可以得到较好的化解。

- 10、环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济定量化分析难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

- 10.1环境效益分析

本项目总投资为1000万元，其中环保投资约160万元，环保投资约占项目总投资的16%。具体环保投资分项估算详见表10.1-1。

表10.1-1  本项目环保投资一览表

| 序号 | 污染类型 | 构筑物、设备名称 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水 | 污水处理站1座，处理规模约130t/d，废水排放口规范建设 | 125 |
| 2 | 废气 | 蒸汽发生器烟气通过1根15m高的排气筒排放；污水处理站产生的臭气经集中收集后通过光催化氧化处理后由1根15m高的排气筒排放 | 16 |
| 3 | 噪声 | 隔声、吸声、减震等降噪措施 | 8 |
| 4 | 固废 | 设置一般固废暂存间 | 1 |
| 5 | 风险 | 事故池1座、应急物资的配备、储罐区防腐防渗处理并设围堰 | 10 |
| 合计 |  |  | 160 |

根据可持续发展的要求，环保应与社会经济协调发展，建设项目应加强环境保护工作，防止污染环境和影响项目周围环境质量，同时做好污染源的治理工作。

- 10.2经济效益分析

（1）项目直接经济效益分析

本项目总投资1000万元，根据建设单位提供的经济指标分析，项目运营过程中，有较高投资利润率，直接经济效益较好。

（2）项目间接经济效益分析

本项目生产在取得直接经济效益的同时，带来了一系列的间接经济效益：

①为当地带来就业岗位和就业机会；

②投产后项目水、电、气等的消耗为当地带来间接经济效益；

③投产后项目作业机械设备及配套设备的购买使用，将扩大市场需求，会带来间接经济效益。

- 10.3社会效益分析

本项目的实施可提高公司的行业影响力，为企业带来一定的经济效益，同时为湘阴县当地经济的振兴与发展做出贡献。项目运营后，能带动更多的就业机会和更好的就业环境，同时带动社会经济发展，项目建设具有显着的良好的社会效益。

（1）该工程的实施将刺激当地的经济需求，带动当地经济发展，对当地的经济发展也有一定的促进作用。

（2）该项目建成后将新增24名劳动人员，每人年工资以4万元计，仅工资一项，周边就业群众可增加收入96万元，对缓解当前社会上普遍存在的就业紧张的状况、提高当地人们的生活水平以及和谐社会的建设具有深远意义，同时能带动周边相关产业的发展。

综上，本项目的实施所发挥出的社会效益是广泛的。

建设项目在保证环保投资落实到位，环保设施正常运行，各污染物达标排放的前提下，环保投资具有较好的环境效益、经济效益及社会效益，项目的各项基础条件已具备，既符合国家的有关方针、政策，又能产生一定的经济效益和良好的社会效益，从环境经济的角度分析，项目的建设是可行的。

- 11、环境管理与监测计划

环境管理是企业管理中的重要环节之一。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是国家和行业了解并掌握排污状况和排污趋势的手段。监测数据是执行环境保护法规、标准，进行环境管理和污染防治的依据。因此，应建立并完善环境监测制度。

- 11.1环境管理

- 11.1.1环境管理机构与职责

企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，在企业内部设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环境保护工作。

本项目应设置环境管理机构来开展企业环保工作，实行主要领导负责制，由总经理总负责，分管生产副总具体负责，下设安环部具体负责污染治理、环境监测、环保管理工作，并受项目主管单位及环保行政管理部门的监督和指导。

根据国家、行业、省市环境保护主管部门的法律、法规和方针、政策要求，应进一步完善环境管理机构的职能职责，具体如下：

（1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识；

（2）完成上级部门交给及当地环保部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作；

（3）建立健全环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作，定时编制并提交项目环境管理工作报告；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。

（4）制定并加强项目污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按主管环保部门的要求，定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放；

（5）制定污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行，防止风险事故发生。

（6）负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。

- 11.1.2环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，公司应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系。主要的环境管理制度包括：《关于工业废渣的处置管理及处罚规定》、《有毒有害物质储存使用的有关管理规定》、《污水处理站管理及处罚的规定》、《关于生产各车间废水排放的管理及处罚规定》、《废水、废气排放口管理制度》、《环境敏感保护目标的保护方法》、《关于加强工业废渣外运的管理制度》等一系列管理制度，同时还应制定和完善如下制度：

①各类环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）；

②各种污染防治对策控制工艺参数；

③各种环保设施检查、维护、保养规定；

④环境监测采样分析方法及点位设置；

⑤厂区及厂外环境监测制度；

⑥环境监测年度计划；

⑦环境保护工作实施计划；

⑧绿化工作年度计划；

⑨污染事故管理制度。

- 11.1.3排污口规范化建设

（1）排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。根据国家环保总局环发[1999]24号文件，建设方应做好拟建工程排污口规范化工作。应做到：

①排污口必须规范化设置，废气排放口设置采样口及采样平台；排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道。

②如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

③根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB155562.1-1995）标准要求，在污水排放口、噪声排放口、固废堆场设置环境保护图形标志，便于加强对污染物排放口（源）的监督管理以及常规监测工作的进行。

（2）排污口立标管理

建设单位应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，针对各污染物排放口及噪声排放源设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

①排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

②排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

③废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

④建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更须报环境监察部门同意并办理变更手续。

表11.1-1  厂区排污口图形标志一览表

| 序号 | 排放 部位要求 | 废水排口 | 废气排口 | 噪声源 | 固废堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图形符号 |  |  |  |  |
| 2 | 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 3 | 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

（3）排污口建档管理

①应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理内容要求，工程建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案；如实向环保管理部门申报排污品数量、位置及所排放的主要污染物种、数量、浓度、排放去向等情况。

③列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排口，应列为本工程排污口管理的重点。

- 11.2环境监测

- 11.2.1环境监测机构

环境监测工作是环境管理的基础。通过监测能及时、真实地反映企业排污状况及对环境的污染状况，有利于环保主管部门对辖区环保的协调统一。

本项目建成投产后，其环境监测工作可委托第三方检测单位代理监测。建设方应对监测数据进行数理统计、分析，建立监测数据档案，从而了解工程污染治理设施运行情况，确保环保治理设施常年有效地工作，使上级部门及时掌握工程污染治理动态。

- 11.2.2环境监测计划

运营期环境监测的目的是为了了解项目运行对所在区域的环境质量变化程度及影响范围，运营期的环境质量动态，以及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。

本项目正常运营情况下的环境监测计划见表11.2-1。当发生污染事故时，应根据具体情况相应增加监测项目及监测频率，并进行追踪监测。

表11.2-1  环境监测计划表

| 类别 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 蒸汽发生器排气筒 | 烟气量、烟尘、NOx、SO2 | 每半年一次 |
|  | 污水处理站排气筒 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每半年一次 |
|  | 厂界无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度、硫酸雾 | 每半年一次 |
| 废水 | 污水处理站排口 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度、挥发酚、硫酸盐 | 每半年一次 |
| 地下水 | 厂区地下水上、下游监测井 | pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐 | 每半年一次 |
| 噪声 | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 每年一次 |

- 11.2.3非正常工况排污监控手段和预防措施

（1）发生非正常工况或事故排放时应立即进行污染源和环境质量的监测。

（2）对污染处理设施应每班进行巡视，并应对管道的堵塞、破损、风机的运转、药剂的添加和使用以及非正常运转等情况予以记录和处理。

（3）定期实施采样监测，监控废气及废水处理工艺的运转效果。当主体生产设备定期检修时，处理设施也应同步进行内部检查和维修。

（4）生产运行期应加强对易损易耗件的备品备用，确保非正常工况时能及时予以有效处置。

- 11.3竣工环保验收内容

本项目竣工环保验收内容见表11.3-1。

表11.3-1  本项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 | 监测内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产 废水 | 经自建污水处理站处理 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度、挥发酚、硫酸盐 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
|  | 生活 污水 | 经化粪池处理 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 |  |
| 废气 | 蒸汽发生器烟气 | 通过1根15m高的排气筒排放 | 烟气量、烟尘、NOx、SO2 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物燃气锅炉排放限值 |
|  | 污水处理站有组织排放臭气 | 经集中收集后通过光催化氧化处理后由1根15m高的排气筒排放 | NH3、H2S、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
|  | 污水处理站无组织排放臭气 | 加盖密闭、加强绿化等措施 | NH3、H2S、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 硫酸储罐大小呼吸产生的硫酸雾 | / | 硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 设备 噪声 | 消声、减震、隔声等降噪措施 | 等效连续A声级Leq(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 一般工业固废收集、贮存设施 | 处理方式、去向 | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求 |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾收集设施 | 处理方式、去向 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） |
| 风险防范 |  | 制定应急预案；重点防渗区防腐防渗；事故池、围堰、配备应急物资 | / | 符合相关要求 |

- 11.4总量控制

- 11.4.1总量控制因子

根据国家总量控制要求，结合本项目生产特点，确定总量控制因子如下：

（1）废气总量控制因子：SO2、NOx。

（2）废水总量控制因子：COD、NH3-N。

- 11.4.2污染物总量控制分析

由工程分析可知，本项目SO2排放量为0.614t/a、NOx排放量为2.791t/a。因此，本项目废气总量控制指标为：SO2 0.614t/a，NOx 2.791t/a。

对于本项目废水COD、NH3-N的总量控制指标，COD、NH3-N的排放量分别为1.576t/a、0.252t/a。因此，本项目废水总量控制指标为：COD 1.576t/a，NH3-N 0.252t/a。

- 11.4.3总量控制建议

为保证总量控制指标的落实，提出以下措施建议：

（1）加强企业管理，提高职工素质，严禁生产过程中的跑、冒、滴、漏和违章操作。

（2）加强环境管理，确保污染治理设施的正常运行，杜绝风险事故排放的发生，以控制工程污染物排放量。

- 12、结论与建议

- 12.1结论

- 12.1.1项目概况

湖南湘麻纺织有限公司租赁位于湖南省岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创新园（二期）第2栋103号厂房进行苎麻生物酶脱胶的中试生产，湖南湘麻纺织有限公司拟投资1000万元，建设苎麻生物酶脱胶中试生产线2条（一用一备），中试规模为年产2000吨苎麻精干麻。

- 12.1.2产业政策符合性

本项目以苎麻生物酶脱胶生产苎麻精干麻，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”，第二十项“纺织”中第5条“符合环保要求的特种动物纤维、麻纤维、桑柞蚕丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品”、第12条“纺织行业生物脱胶、无聚乙烯醇（PVA）浆料上浆、少水无水节能印染加工、“三废”高效治理与资源回收再利用技术的推广与应用”，符合国家产业政策。

- 12.1.3平面布局合理性

本项目整体呈南北布置，生产设备主要布置在厂房北侧。其中，浸酸、煮炼、洗涤、漂白、给油、脱水等工序布置在厂房东北侧，蒸汽发生器布置在厂房西北侧，有利于上述各工序的有效衔接；拷麻机和烘干机布置在厂房东南侧，原辅材料暂存区布置在厂房西北侧，便于堆放和运输。项目各生产区域的布置避免了物料的来回转运，减少了污染物、热能、产品以及原料的输送距离，本项目平面布置较合理。

- 12.1.4环境质量现状调查

（1）地表水环境质量现状

根据引用数据可知，湘江乌龙嘴断面和洋沙湖断面的水质监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

（2）地下水环境质量现状

监测期间，监测点位的各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。

（3）环境空气质量现状

本评价基本污染物环境质量数据使用国家环境空气质量监测网湘阴县站数据来评价，评价基准年为2018年，除PM2.5外，SO2、NO2、PM10、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，项目所在区域的城市环境空气质量不达标。各监测点的H2S、NH3监测值均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准限值。

（4）声环境质量现状

监测期间，项目所在地周边昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，区域声环境质量良好。

（5）土壤质量现状

根据监测结果可知，监测点土壤环境各项监测因子监测值均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地的风险筛选值要求。

- 12.1.5环境影响评价

（1）水环境影响分析结论

①地表水

本项目排水采取雨污分流制。雨水汇入金龙新区工业园的雨水管网后排入洋沙河。本项目给油水循环使用，不外排；主要废水为发酵废水、煮炼废水、拷麻废水以及生活污水，由于浸酸废水用于发酵处理，漂白废水回用于煮炼工序，洗涤废水用于拷麻工序，脱水废水回流到给油工序循环使用，实现了苎麻脱胶废水绝大部分综合利用，只少量生产废水排放，约105.071t/d（31521.4t/a）。生活污水的年产生量为288t/a。

在金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂前，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河；金龙新区污水管网接入湘阴县第三污水处理厂后，本项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入湘阴县第三污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水经洋沙河排至洋沙湖后，最终排入湘江。

本项目处于湘阴县第三污水处理厂纳污范围内，可接纳本项目产生的废水。项目生产废水经自建污水处理站处理后、生活污水依托园区的化粪池处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后进入湘阴县第三污水处理厂集中处理，不会对该厂水质、水量造成冲击。因此，本项目废水纳入湘阴县第三污水处理厂集中处理是可行可靠的。

②地下水

污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度在逐渐地降低，影响范围先增加后减小。因初始浓度值偏大，一旦发生泄漏污染，地下水中污染物浓度值较大，已经超过地下水环境质量标准。生产过程中应注意防渗设施的维护，避免发生防渗层破损的现象。同时，企业应加强地下水水质的例行监测，及早发生事故并及时处理。

（2）大气环境影响分析结论

本项目4台蒸汽发生器采用的燃料为天然气，气源可靠清洁，从源头控制了蒸汽发生器污染物的产生。蒸汽发生器烟气通过1根15m高的排气筒排放。经计算，排气筒出口处污染物浓度为SO2 29.34mg/m3、NOx 133.35mg/m3、烟尘17.63mg/m3，均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值的要求。

本项目污水处理站的调节池、水解酸化池、污泥脱水间等在正常运行时，污水挥发产生一定量的硫化氢、氨气等恶臭气体，对周围的环境造成一定的影响。为控制恶臭污染，建议收集调节池、水解酸化池、污泥脱水间等处产生的恶臭气体，收集后的恶臭气体经光催化氧化处理后由1根15m高排气筒排放。同时在采取本评价提出的防治措施后，可在一定程度上减轻恶臭对周围环境的影响。

（3）声环境影响分析结论

由预测结果可知，本项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。距离本项目最近的敏感点是在建芙蓉城小区，叠加现状噪声后，在建芙蓉城小区昼夜噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建议建设单位合理优化平面布置，将噪声值较大的设备尽量布置在生产车间的中间，同时加强隔离防护和绿化措施，落实防噪措施后本项目对厂界和敏感点的影响可大大减轻，因此本项目噪声对周边环境的影响不大。

（4）固体废物环境影响分析结论

本项目产生的固体废物包括麻绒、废包装袋、废包装桶、污水处理站污泥和生活垃圾。麻绒、废包装袋、废包装桶和污水处理站污泥属于一般工业固废，麻绒价值较高，收集后外销，废包装袋和废包装桶收集后由供应商回收利用，污水处理站污泥作为农肥综合利用。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一处理。

采取上述措施后，本项目产生的各类固体废物均得到妥善处理，对周边环境影响较小。

- 12.1.6环境风险评价

根据对本项目运营的全过程分析和风险因素的识别，认为本项目主要风险来源原料泄露、废水泄露、着火引发的火灾等风险事故。一旦出现事故性排放，立即查明事故原因、启用事故池、启用备用设施，并立即进行处理，确保废水中各项污染指标达标后排放。

本项目风险事故可制定严格的风险防范制度和措施，制定专人对各种可能产生风险事故的设备进行定期检测的制度，确保车间设备安全生产和运行。只要加强管理、责任到人，完善项目环境风险防范措施与应急措施，项目火灾和泄漏事故风险的发生几率非常小。只要管理工作到位，事故风险的应对措施有效，大多数事故风险是可以得到较好的化解。

- 12.1.7总量控制

根据国家总量控制要求，本项目SO2排放量为0.614t/a、NOx排放量为2.791t/a。因此，本项目废气总量控制指标为：SO2 0.614t/a，NOx 2.791t/a。

对于本项目废水COD、NH3-N的总量控制指标，COD、NH3-N的排放量分别为1.576t/a、0.252t/a。因此，本项目废水总量控制指标为：COD 1.576t/a，NH3-N 0.252t/a。

- 12.1.8公众参与

项目环评期间，建设单位对建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况、公众意见表的网络链接、提交公众意见表的方式和途径进行了公示，并在环境影响报告书征求意见稿形成后，对环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、公众意见表的网络链接以及公众提出意见的方式和途径进行了公示，征求意见期间，未收到相关公众意见，环评要求项目在运营期应做好环境保护措施、加强环境管理、推行清洁生产、确保废水、废气达标排放等。

- 12.1.9总结论

本项目符合国家相关产业政策，选址基本合理。建设项目在落实环评提出的污染防治措施、风险防范措施后，项目正常排放产生的废气、废水、噪声能实现达标排放，固体废物能得到妥善处置，环境风险可控。从环境保护的角度，该项目建设是可行的。

- 12.2建议

（1）本项目须委托有资质单位对各项污染治理措施进行设计、施工，项目运行过程中，当地环保部门应加强对企业“三废”处理设施运转后的监督管理，保证总量控制和达标排放的贯彻实施。

（2）严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对项目特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（3）建议建设单位按要求认真落实各项安全措施，加强管理，确保安全生产。

（4）本项目投产后企业应设专职人员，实施环境管理职能和清洁生产管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护， 保证安全、正常运行，做到达标排放。

（5）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经验收合格后，主体工程方能投入运行。