岳环评 [2020]86号

关于岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目（年产70万吨文化纸项目）环境影响报告书的批复

岳阳林纸股份有限公司：

你公司《关于请求对<岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目（年产70万吨文化纸项目）环境影响报告书》（报批稿）进行批复的报告》，岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳林纸股份有限公司拟在公司现有生产厂区东北侧约800米处原芦苇场建设岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目(年产70万吨文化纸项目)，项目总用地面积270000m2，总建筑面积216757m2，本次建设在公司预留工业发展用地区块内形成一个新厂区，不新增用地面积。项目总投资399089万元，其中环保投资5970万元，主要建设内容包括:淘汰现有厂区的PM1、PM2、PM4、PM5和PM19造纸生产线（合计12万吨/年造纸产能），淘汰一条10万吨/年老废纸脱墨浆生产线和一条20万吨/年新废纸脱墨浆生产线；拟在原芦苇场建设一条20万吨/年化学机械浆生产线，一条45万吨/年非涂布文化纸造纸生产线和一条25万吨/年特种文化纸生产线，主要构筑物包括备料车间、制浆车间、造纸车间、原料木片堆场、浆板库、综合仓库、辅料品仓库和化学品储罐区等，并配套建设一套厌氧废水预处理系统；给排水工程依托现有厂区工程，供热工程蒸汽由华能岳阳电厂供给，其他公用、辅助工程均在新厂区内配套建设。项目建成后公司总体制浆产能为50.7万吨/年、总体造纸产能为159万吨/年。

根据湖南博咨环境技术咨询服务有限公司编制的《岳阳林纸股份有限公司提质升级综合技改项目（年产70万吨文化纸项目）环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、落实“以新带老”要求，解决现有项目存在的环境问题。

2、落实施工期污染防治措施。合理布设雨水、污水管道和其它管线，避免二次施工对环境造成影响。加强施工期管理，采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水、运输车辆加盖篷布等措施减少扬尘污染；选用低噪声施工设备，合理布局等措施控制声环境影响；渣土按渣土管理部门要求处理，生活垃圾收集后交环卫部门处理。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设建设厂区内雨水及污水管网。制浆车间制浆废水、造纸车间造纸废水、厂区车间地面冲洗水和初期雨水收集后经配套建设的厌氧污水处理站和现有厂区内污水处理站深度处理，CODCr、氨氮、总氮、总磷、单位产品基准排水量满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表3特别排放限值，其他污染物满足表2制浆造纸联合生产企业标准要求后，通过企业现有厂区废水总排口外排长江。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好化学品储罐区、危险废物暂存间、污水处理站等区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。项目应采用密闭生产装置，加强对机泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件的日常监管和维护，定期检测，及时修复，杜绝贮存及生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，做好制浆、造纸等生产工序废气收集处理和厌氧污水处理站污泥暂存密闭工作，确保厂界恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界二级新扩改标准，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的生产设备等噪声源采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，固体废物不得露天堆放。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物临时贮存场所，木屑渣、浆渣、废聚酯网、纸浆渣、毛布毯、厌氧污泥等一般固废妥善收集处理。按《危险废物贮存污染控制标准》>(GB18597-2001)及其修改单要求设置危险废物暂存间，废机油、实验室废液、废弃危化品及原料包装物、化工品废包装物属于危险废物，交有相应资质单位处置，并做好转移联单工作。职工生活垃圾交由环卫部门统一处理。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、企业污染物总量控制指标：氨氮≤143.1t/a，化学需氧量≤1717.2t/a、二氧化硫≤358.0t/a，氮氧化物≤559.6t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局负责项目建设和营运期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年6月11日

抄送: 岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局、湖南博咨环境技术咨询服务有限公司