目    录

概   述	1

1总则	10

1.1编制依据	10

1.2评价目的与指导思想	12

1.3环境功能区划	13

1.4环境影响识别及评价因子筛选	14

1.5评价时段及评价重点	15

1.6评价标准	15

1.7评价工作等级及范围	17

1.8控制污染和环境保护目标	20

2项目概况	23

2.1公司现有情况介绍	23

2.2本项目概况	23

2.3项目建设内容及规模	25

2.4管道线路走向	29

2.5管道投运前测试表	30

2.6原辅材料、动力消耗	30

2.6公用工程	35

3工程分析	23

3.1施工期工艺流程分析	37

3.2检修工艺流程	42

3.3施工期污染物产排情况	43

3.4营运期污染物产排情况	45

3.5总量控制	47

4环境现状调查与评价	48

4.1自然环境调查与评价	48

4.2湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区规划	52

4.3环境质量现状监测与评价	60

5环境影响预测与评价	69

5.1施工期环境影响分析与评价	69

5.2运营期环境影响分析与评价	71

6污染防治措施的可行性分析	74

7环境风险分析	78

7.1评价依据	78

7.2环境敏感目标概况	82

7.3环境风险识别	83

7.4最大可信事故的确定	85

7.5事故影响分析	85

7.6环境风险防范措施	87

7.7应急处理措施	90

7.8应急预案	91

7.9环境风险评价结论	95

8环境经济效益分析	96

8.1经济效益分析	96

8.2社会效益分析	96

8.3环境效益分析	96

8.4小结	97

9环境管理与环境监测	98

9.1环境管理	98

9.2运营期环境监控	99

9.3项目竣工验收一览表	100

10结论与建议	101

10.1结论	101

10.2建议和要求	106

附件

1、环境影响评价委托书

2、标准函

3、监测报告

4、企业营业执照

5、原有的备案登记表

6、湖南岳阳绿色化工产业园长炼片区环评批复

7、废水处理协议

8、HSE协议书（探伤协议）

9、专家签到表

10、专家评审意见

11、修改清单

附图

1、项目地理位置图

2-1、项目管道平面布置图

2-2、项目管道安装图

3-1、项目管廊平面布置图

3-2、项目管廊规划红线图

4、 园区土地利用规划图

5、项目周边环境保护目标及评价范围图

6、长岭片区环保设施分布图

7、区域水系及项目事故废水排水路径图

8、环境质量现状监测布点图

9、项目厂区现状照片

附表

1、建设项目大气环境影响评价自查表

2、地表水环境影响评价自查表

3、建设项目环境风险评价自查表

4、建设项目环评审批基础信息表

- 概   述

一、项目由来

岳阳长云公用工程管理有限公司主要经营业务为湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区（以下简称长岭片区）公用系统管网的投资和管理和租赁；利用中国石油化工股份有限公司长岭分公司已有的低压蒸汽、中压蒸汽、污水、仪表风、消防水、新鲜水等资源向岳阳市云溪区长炼工业园各生产企业转供；收集园区各生产企业的事故水、火炬气和污水，集中转输给中国石油化工股份有限公司长岭分公司处理（国家法律和行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）等产品。

目前湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内中国石油化工股份有限公司长岭分公司各装置之间已经建设有管廊管架约3.5km；岳阳长云公用工程管理有限公司已经建设有管廊管架约1220m，区内总的管廊管架约4.8km，目前已经安装有消防水线、污水线、事故水线、净化风线、蒸汽线等多条公用工程管线。

随着湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区进驻企业的增多，相应公用工程实施需进一步延伸完善，为特定企业提供相应的服务。为此岳阳长云公用工程管理有限公司拟投资1500万元在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内新建岳阳长云公用工程管理有限公司物料运输管道建设项目，项目为长岭片区各企业配套提供物料运输管道，各企业相关管道沿湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区现有的管廊管架敷设，不涉及新征用地。项目建设的各类管道物料输送主要服务于园区内湖南东映长联科技有限公司、岳阳市青山油剂有限公司、岳阳昌德新材料有限公司、湖南中岭化工有限责任公司、岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置、湖南弘润化工有限公司等项目。

根据2018年12月29日修订的《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），本项目属于 “四十九、通运输业、管道运输业和仓储业中177项化学品输送管线”，应编制环境影响报告书。为此，2019年10月岳阳长云公用工程管理有限公司委托江西曼霖环保科技有限公司承担《岳阳长云公用工程管理有限公司物料运输管道建设项目》环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织相关技术人员进行现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定和有关环保政策、技术规范，认真编制了《岳阳长云公用工程管理有限公司物料运输管道建设项目环境影响报告书》。

二、项目建设必要性

振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区自建园以来，随着入驻企业逐步增多，对公用工程消耗也逐年增加。目前，区内多家企业装置已开工建设，但相应公用工程设施还未配套到位。为了保证长岭片区各企业项目的顺利运行，亟需完善该片区的公用工程设施。

三、项目特点

1、操作工艺成熟稳定

项目为长岭片区各企业配套管道工程，为连续输送，操作简单，管道在各企业起点和终点内设有相应的DCS系统，使得管道输送具有稳定化、密闭化、自动化、安全性能高等特点。

2、产排污小

项目施工期短，无土石挖方，工程量小；运营期正常情况下不涉及废气、废水、固废的排放，且管道系统密闭性高，起止端均接入界区内的废气处理系统或长岭分公司火炬系统，故项目不涉及无组织排放废气，正常工况下基本无排污，对环境影响甚微。

3、污染治理设施到位

项目各管道起点和终点均位于片区企业内，依托现有的仪表系统和截断阀等安全配套设施，非正常工况废气处理依托区域内公司火炬系统系统处理；事故废水由事故池收集送长岭分公司污水处理厂处理达标外排。

通过以上污染治理设施，项目事故状态下废气和废水可得到有效处理，达标排放。

4、环境风险水平可控

项目不涉及原辅材储存，管道内的风险物质的暂存量不大，经计算，环境风险潜势为Ⅰ。企业风险防范措施设置到位，环境风险水平可控。

四、环境影响评价的工作过程

我公司接受委托后，组织人员对该项目的工程内容、地址及周边环境进行了现场勘察。

本评价通过对已建项目周围的自然环境以及空气、地表水、地下水、噪声、土壤、生态环境质量现状进行调查评价，预测和分析项目在营运过程中对周围环境的影响程度和范围，分析和论证工程采取的环境保护措施以及在技术上的可行性和经济上的合理性，从环境保护的角度论证本项目选址的合理性。同时提出切实可行的环保措施和防治污染对策，为有关部门进行项目环境管理提供科学的依据，使工程对环境的不良影响降到最低程度，保证区域经济建设的可持续发展。

本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。同时根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，岳阳长云公用工程管理有限公司分别于2019年10月24日和2019年12月19日进行了两次环境影响评价信息公开。2019年10月24日，建设单位在确定环评单位后7日内在岳阳市红网上（https://bbs.rednet.cn/thread-48219049-1-1.html）进行了第一次环境影响评价信息公开，第一次信息公开的同时一并公示了“公众意见表”以收集附近公众对拟建项目的意见和建议。2019年12月19日，环评报告书征求意见稿形成后进行了第二次环境影响评价信息公开，采用了在岳阳市红网上（https://bbs.rednet.cn/thread-48277664-1-1.html）以及现场场所张贴二种公开方式同步进行。

评价工作程序见下图。

图1  评价工作程序图

五、关注的主要环境问题

根据项目工程分析及区域环境的特点，重点关注以下几个环境问题：

1、施工期施工过程中污水、机械和车辆废气、运输扬尘、焊接烟尘、涂刷防腐材料废气、施工机械噪声和固体废物排放污染控制问题等。

2、项目为管道运输工程，运营期间，正常工况下无排污发生，主要排污情况为非正常工况下有机废气排放和事故废水的处置。

3、项目涉及危险化学品较多，环境风险防范和应急措施的针对性和有效性，以及风险事故接受水平及环境影响为评价重点关注问题。

六、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

项目为湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区配套管线工程，对照《产业结构调整指导目录（2019年版）》可知，项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中的“一、高污染、高环境风险产品名录”产品，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与《湖南省石化工业“十三五”发展规划》相符性

2016年10月13日，湖南省经济和信息化委员会印发《湖南省石化工业“十三五”发展规划》。根据规划，全省化工产业将以绿色发展为引领，通过优化资源配置和产业布局，重点发展石油化工、化工新材料、精细化工（含农药及专用化学品）、盐（氟）化工、煤化工（含化肥）等五大产业。发挥岳阳长江岸线资源、深水港口和蒙西铁路等区域优势，依托岳阳绿色化工产业园、临湘滨江工业园、常德德山经开区等化工园区和长岭分公司、巴陵石化、中石化催化剂、岳阳兴长、中创化工、湖南海利、湖南国发、益阳橡机等重点企业，加快发展石油炼制及炼化一体化中下游产业和精细化工、化工新材料等产业，将岳阳打造成为区域创新领先的、全国有重要影响力的“综合性两型化工产业示范基地”，并延伸发展湘北相关化工产业。

本项目为湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区配套管线工程，建设符合《湖南省石化工业“十三五”发展规划》。

（4）与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析

根据《长江经济带生态环境保护规划》(环规财[2017]88号)文件的规定，确立水资源利用上线：强化水资源总量红线约束，促进区域经济布局与结构优化调整。严格总量指标管理，严格控制高耗水行业发展。强化水功能区水质达标管理。严守生态保护红线：将生态保护红线作为空间规划编制的重要基础，相关规划要符合生态保护红线空间管控要求，不符合的要及时进行调整。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。坚守环境质量底线：建立水环境质量底线管理制度，坚持点源、面源和流动源综合防治策略，突出抓好良好水体保护和严重污染水体治理。全面推进环境污染治理。强化突发环境事故预防应对，严格管控环境风险。

本项目正常情况下，营运期无废水和废气外排；非正常工况废气处理依托长岭分公司火炬系统系统处理；事故废水由长岭片区事故池收集送长岭分公司污水处理厂处理达标外排。项目在园区内进行建设，不属于禁止开发区域，不在生态保护红线范围内。事故状态下依托长岭片区内事故池及各企业应急系统，能够落实相关风险防范措施。

根据以上分析，本项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》相符。

（5）与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析

项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析见表1。

表1 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性分析

| 序号 | 政策要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不涉及相关事项 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。不涉及风景名胜区 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 不涉及饮用水源一级及二级保护区 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 项目不新建排污口，规划建设内容不涉及围湖造田、围海造地或围填海，不涉及国家湿地公园。 | 符合 |
| 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于长江干线大堤以外，不会占用任何长江岸线资源 | 符合 |
| 6 | 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 | 不涉及生态保护红线和基本农田。 | 符合 |
| 7 | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目距离长江干支流约为10公里。 | 符合 |
| 8 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不涉及不符合国家石化、现代煤化等产业布局规划项目 | 符合 |
| 9 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 不涉及落后产能项目建设 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 不涉及严重过剩产能行业的项目 | 符合 |

根据以上分析，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止建设项目，因此，本项目的建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符。

（6）与《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）符合性分析

根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），分析拟建项目的符合性，详见表2。

表2   拟建项目与国发[2016]31号符合性分析一览表

| 序号 | 国发[2016]31 号文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 本次环评已包含对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施，拟建项目拟同步落实土壤污染防治设施。 | 符合 |
| 2 | 强化空间布局管控。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 拟建项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，周边无居民区、学校、医疗和养老机构等。 | 符合 |
| 3 | 加强工业废物处理处置。全面整治产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 | 项目正常运行情况下无固废产生 | 符合 |

（8）选址可行性分析

《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》中巴陵石化及其“五改七建一配套”项目，为规划的云溪化工工业组团，属于工业用地。建立沿长江走向、连接岳阳纸业——华能电厂——巴陵石化、松阳湖临港产业区及云溪精细化工工业园——长岭炼化——临湘生化工业园的沿江工业带。本项目用地位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，项目用地属于三类工业用地（详见附图5），符合用地规划要求。

本项目为长岭片区配套物料输送管线工程，为区内各企业提供生产过程中的原辅材料和公用工程等，周边以工业企业为主，管线两侧无环境保护目标。项目符合国家的相关产业政策，也符合地方相关发展规划，符合长岭园区准入条件；项目正常营运状态下无排污，建设完成后，评价区域环境质量可维持现状，能满足环境质量标准及功能区划要求。

综上所述，本项目选址条件较好，与周边环境相容，线路布置合理，从环境保护的角度考虑，评价认为拟建项目选址合理可行。

（9）与“三线一单”的符合性判定

环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求：强化“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（ 简称“三线一单”）的约束作用。现将项目与“三线一单”相符性分析如下：

表3   “三线一单”符合性分析

| 内容 | 本项目符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区用地范围内，其用地属于三类工业用地，拟建地不涉及生态环境敏感点，不属于云溪区生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | 根据现状监测可知项目拟建地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及云溪区2020年PM10限期达标规划值后，PM10年均浓度平均值下降到68μg /m3以下，大气环境质量将得到改善。同时本项目营运期不排放颗粒物，特征因子现状监测能满足要求；其他现状地表水环境、地下水环境、声环境质量和土壤能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，预测结果表明对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线要求。 |
| 资源利用上线 | 项目营运过程中消耗一定量资源物质，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 |
| 环境准入负面清单 | 项目所在区域暂未实施环境准入负面清单，本项目为湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区配套管线工程，对照《湖南省石化工业“十三五”发展规划》可知其符合要求，不属于岳阳市及云溪区的环境准入负面清单范围。 |

综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

（10）管线布置合理性分析

项目在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内现有管廊管架上为园区各企业敷设输送管线24根，管线起点和终点等情况见表2-1。各管线均沿现有管廊管架敷设，尽可能缩短管线距离，就近接入各企业界区内，同时能满足消防和安全要求，总体布局合理可行。

七、报告书的主要结论

（1）本项目建设内容符合国家及地方产业政策，属于国家及地方鼓励发展项目；选址符合区域规划要求。

（2）影响分析：本项目建成后最主要的环境问题是废水、生产过程有机废气等对环境的影响，经过措施处理，工程建成投产后各污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小。

（3）公众参与：根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，岳阳长云公用工程管理有限公司分别于2019年10月24日和2019年12月19日进行了两次环境影响评价信息公开。在征求意见期间，公众未通过任何形式提出任何意见。

（4）综合结论：本项目建于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，周边无环境制约因素，环评单位通过调查和分析，依据监测资料和国家、地方有关法规和标准综合评价后认为，项目符合国家产业政策，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，排放的污染物对周围环境影响较小。在落实各项环境保护对策措施和管理要求、加强风险防范和应急预案的前提下，从环境保护角度出发，本项目建设可行。

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1国家法律、法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日施行）；

（9）《环境影响评价公众参与办法》生态环境部（2019年1月1日起施行）；

（10）《产业结构调整指导目录（2019年版）》（2020年1月1日起施行）；

（11）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》国发[2016]65 号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发〔2012〕77号；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（14）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

（15）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）；

（16）《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号）；

（17）《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局等10部门公告2015年第5号，2015年2月27日；

（18）《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年10月1起施行。

（19）《石油化工企业环境保护设计规范》（中石化[1995]建字111号）；

（20）排污单位自行监测技术指南总则；

（21）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（22）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（23）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院、2018年6月27日）。

### 1.1.2地方法律法规

（1）《湖南省“十三五”规划纲要》（2016-2020）；

（2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023—2005（湖南省环境保护局、湖南省质量技术监督局）；

（3）《湖南省环境保护条例》，2020年1月1日起执行；

（4）《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划实施方案（2016-2020 年）>》（湘政发[2015]53号）；

（5）湖南省人民政府关于印发《湖南省土壤污染防治工作方案》的通知（湘政发[2017]4 号）2017.1.23；

（6）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）；

（7）《关于印发<岳阳市水环境功能区管理规定>、<岳阳市水环境功能区划分>、<岳阳市环境空气质量功能区划分>、<岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定>的通知》（岳政发〔2010〕30号）。

（8）《岳阳市城市总体规划》（2008～2030）。

### 1.1.3技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）。

### 1.1.4其他依据

（1）岳阳长云公用工程管理有限公司委托江西曼霖环保科技有限公司进环境影响评价的委托函，2019年10月；

（2）岳阳长云公用工程管理有限公司已有管廊项目备案表；

（3）岳阳市生态环境局云溪区分局关于《关于岳阳长云公用工程管理有限公司物料运输管道建设项目环境影响报告书执行标准函》2019年12月；

（4）企业营业执照、污水处理协议、园区环评批复；

（5）建设单位提供的相关资料、技术文件等。

## 1.2评价目的与指导思想

### 1.2.1评价目的

按照国家有关环境影响评价的技术规范，结合本项目的实际情况，本评价的工作目的是：

（1）通过对本项目的工程分析，确定污染源排放特征、主要污染因子、污染物产生量以及实施污染治理措施后的污染物排放量；

（2）针对项目的污染物产生特征，提出控制和降低污染的对策和措施，并论证本项目环保措施的技术可行性和经济合理性；

（3）通过环境监测和区域污染源调查，掌握本项目所在地自然环境质量现状水平；

（4）对项目进行环境风险评价，并预测项目事故状况对周围环境的影响，提出风险防范和应急措施；

（5）结合本项目的环境影响预测结果、区域环境容量等方面，确定本项目建设的环境可行性，为建设项目的环境管理和工程建设提供科学依据。

### 1.2.2指导思想

（1）以各项环境保护法规、评价技术规定，环境标准和本区域环境功能规划目标为依据，指导评价工作。

（2）项目必须符合国家产业政策，选址必须符合城市总体规划和土地利用规划的要求。

（3）坚持环评工作为优化设计服务，为环境管理服务的方针，不断提高环评工作的实用性。

（4）评价工作将在利用各种已有资料的基础上，进行必要的类比调查和分析，力求全面、公正、客观；评价中体现“总量控制”、“达标排放”、“清洁生产”的原则。

（5）评价内容力求主次分明，重点突出，数据准确可靠，污染防治及环境影响防治措施可行，结论明确可信。

## 1.3环境功能区划

### 1.3.1水环境功能区划

根据《岳阳市水环境功能区划》的划分：项目评价段长江水域功能区类型为一般渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类。

### 1.3.2大气环境功能区划

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

### 1.3.3声环境功能区划

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，属于工业聚集区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类，本区域属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类环境噪声限值。

### 1.3.4项目所在区域环境功能属性汇总

项目所在区域的功能属性见表1-1。

表1-1    项目选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 长江 （项目评价段） | 渔业 用水 | III类标准 |
|  |  | 地下水 | - | III类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）的二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类环境噪声限值 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（长岭公司污水处理场） |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 1.4环境影响识别及评价因子筛选

### 1.4.1环境影响因子识别

通过对拟建项目的建设、运行特点的初步分析，结合项目当地的环境特征，对可能受项目开发、运行影响的环境要素进行了识别，确定了项目建设、运营期对各方面环境可能带来的影响。其结果详见表1-2。

表1-2   工程环境影响要素识别

| 工程活动 环境资源 |  | 施工期 |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工 噪声 | 施工扬尘 | 施工废水 | 施工 固废 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 运输 |
| 自然环境 | 环境空气 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
|  | 水环境 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
|  | 声环境 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
|  | 土壤 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 生态环境 | 植被 | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | 水生动物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
|  | 陆栖动物 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ |
| 社会环境 | 社会经济 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● |
|  | 劳动就业 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 生活质量 | 自然景观 | ○ | ● | △ | ● | ● | △ | ○ | △ | ● |
|  | 公众健康 | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | △ | ○ |
| 注 |  | ●有影响，○没有影响，△可能有影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表1-2可以看出： 施工期对自然环境、生态环境、社会环境都含带不同程度短期的不利影响，而在营运期对局部自然环境表现为不利影响，但对社会环境表现为有利影响。因此，评价重点论述营运期给环境带来的不利影响，并提出相应的减缓措施。主要环境要素为：地表水、地下水、环境空气、环境噪声、土壤。

- 1.4.2评价因子筛选

（1）施工期评价因子

经过现场调查了解到，本项目尚未开工建设。施工期主要对施工扬尘、废水、施工噪声以及施工产生的固体废物进行影响分析评价。

（2）营运期评价因子

根据项目工程特征、排污种类及周围地区环境质量概况，确定本项目现状评价、污染因子及环境影响预测因子，见表1-3。

表1-3     环境影响因子识别结果表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、TVOC |
|  | 影响预测 | 三级评价，无需预测 |
| 水环境 | 现状评价 | pH、高锰酸盐指数、DO、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、氯化物 |
|  | 影响预测 | 依托可行性分析，无需预测 |
| 地下水 | 现状评价 | pH、CODMn、氨氮、总硬度、氟化物、硫酸盐、挥发性酚类、硝酸盐、亚硝酸盐、细菌总数 |
| 声环境 | 现状评价 | Leq(A) |
|  | 影响预测 |  |
| 固体废物 | 污染因子 | 危险废物 |
|  | 影响分析 |  |
| 生态环境 | 影响评价 | 植被破坏、水土流失 |

## 1.5评价时段及评价重点

### 1.5.1评价时段

评价时段包括项目的施工期和营运期。

### 1.5.2评价重点

根据建设项目所在区域环境特点及环境保护目标，按照有关法律法规、条例、环境影响评价技术导则的要求，本次评价以工程分析、环境影响预测与评价和污染防治措施及可行性和风险评价为重点，论证项目的环境可行性。

## 1.6评价标准

根据岳阳市生态环境局云溪区分局对该项目环评执行标准的批复，确定本次环评各环境要素执行的环境质量标准和污染物排放标准如下：

### 1.6.1环境质量标准

（1）环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，具体标准值见表1-4。

表1-4    环境空气质量标准

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值（ug/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 60 |
| 2 | NO2 | 200 | 80 | 40 |
| 3 | PM10 | — | 150 | 70 |
| 4 | PM2.5 | — | 75 | 35 |
| 5 | CO | 10mg/m3 | 4mg/m3 | — |
| 6 | 臭氧 | 200 | 160（8小时） | — |
| 7 | TVOC | 600（8小时均值） |  |  |

（2）地表水环境：项目评价段长江执行《地表水质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。

表1-5    地表水环境质量评价标准    单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH | CODcr | CODmm | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≤20 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 项目 | 石油类 | 硫化物 | BOD5 | 阴离子表面活性剂 | 挥发酚 |
| Ⅲ类 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤4 | ≤0.2 | ≤0.005 |

（3）地下水环境：区域地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表1-6    地下水环境质量标准  单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | 类别 | pH | CODmn | 氨氮 | 总硬度 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | Ⅲ | 6.5～8.5 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤450 | ≤1.0 |
| 项目 | 类别 | 硫酸盐 | 亚硝酸盐 | 菌落总数 | 硝酸盐 | 挥发性酚类 |
| 标准值 | Ⅲ | ≤250 | ≤1.0 | ≤100 | ≤20 | ≤0.002 |

（4）声环境：项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表1-7。

表1-7     声环境质量标准  等效声级Leq：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

### 1.6.2污染物排放标准

（1）废气：项目施工期间大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；运营期间输送物料均采用密闭输送方式，且采用专管专用，正常使用时一般不扫线，则正常运行状态下无废气产生。

表1-9  大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）

| 执行区域 | 污染物 | 二级标准（无组织排放监控浓度限值） |
| --- | --- | --- |
| 施工厂界 | 颗粒物（mg/m3） | 1.0 |

（2）废水：项目为配套管道工程，管道专管专用，在正常使用寿命的期限内，不需要进行定期清洗，则项目正常运行状态下无生产废水产生；非正常情况下废水排放执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1中新建企业间接排放水污染物排放限值，且满足长岭分公司污水处理场进水水质标准；污水处理场外排废水污染物执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的表3特别排放限值，具体标准值见表1-10和1-11。

表1-10   企业污水排放标准（摘录）单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 项目 | 最高允许浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （GB31571-2015）表1中间接限值 | 污水处理场纳污标准 |
| 1 | pH | -- | 6-9 |
| 2 | COD | -- | 1000 |
| 3 | BOD5 | -- | -- |
| 4 | 氨氮 | -- | 50 |
| 5 | SS | -- | -- |
| 6 | 石油类 | 20 | 1000 |

表1-11  污水场废水污染物最高允许排放浓度（单位：mg/L，pH除外）

| 污染物 | pH | COD | NH3-N | 总氮 | SS | 总磷 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB31570-2015）限值 | 6-9 | 50 | 5.0 | 30 | 50 | 0.5 | 3.0 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期无噪声排放。

表1-12  建筑施工场界环境噪声排放标准限值   等效声级：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固体废物：工程营运期正常情况下无固废产生。

## 1.7评价工作等级及范围

### 1.7.1评价等级

（1）环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算正常情况下各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级按表 1-13的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导

则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。

表1-13   评价工作等级判别依据

| 评价工作等级 | 分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

项目运营期间输送物料均采用密闭输送方式，且采用专管专用，正常使用时一般不扫线，则本期项目正常运行状态下无废气产生；项目施工期的主要大气污染物为管线运输过程中产生的道路扬尘、管线焊接过程中产生的烟尘、管线除锈过程中产生的粉尘、以及管线防腐刷漆作业产生的有机废气等；但由于项目施工期较为短暂，上述影响均会随着施工的结束而消失。

则项目大气环境影响评价等级为三级。

（2）地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表1-14。

表 1-14   地表水评价级别判据

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目正常情况下无废水外排，事故废水收集后送长岭分公司污水处理场处理后达标排放，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），确定项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价。

（3）地下水环境评价等级

本项目为化学品输送管线项目，编制报告书，管线位于地面以上，属于Ⅲ类项目，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）中地下水分级评定依据，项目所在地没有集中式饮用水源和分散式饮用水源地（目前区域内居民水井作为洗涤和灌溉使用，无饮用水源功能），因此其地下水属于不敏感地区，确定本项目地下水环境评价工作等级为三级，具体评定过程见表1-15。

表1-15    地下水评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）声环境评价等级

由于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，其所在功能区属于（GB3096-2008）规定的3类区，项目营运后噪声级增加量小于3dB（A），根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本项目噪声环境影响评价等级确定为三级。

（5）生态环境评价等级

项目选址于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，管线长度≤50km，区域内人类活动较频繁，无天然林和珍稀类、濒危动植物，生态敏感性属于一般区域，确定生态环境影响评价等级为三级。

表1-16   生态影响评价工作等级划分

| 工程占地（含水域） 范围 影响区域 生态敏感性 | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2-20km2或长度50-100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 一级 | 二级 | 三级 |

（6）土壤环境评价等级

本项目为污染影响型项目，按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表 1-17。

表1-17    污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目为长岭片区配套的化学品和公用工程管廊和输送管线项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，确定项目类别为交通运输仓储邮政业中的第Ⅵ类其他。因此，项目不需要开展土壤环境评价工作。

（7）环境风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，项目危险化学品物质数量与临界量比值为q/Q=4.027516，对照分析危险物质及工艺系统危险性分级为 P4。各环境要素的环境敏感程度为：大气环境敏感程度为 E2，地表水不分析，地下水环境敏感程度为E2；项目的P等级为P4，根据风险导则表可知项目大气、地下水的风险潜势均为Ⅱ级，项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ级，对应的环境风险评价等级为三级。根据导则要求，三级评价应定性分析说明大气、地表水等环境影响后果。

具体见环境风险评价专章 7.1节。

表1-18   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。 |  |  |  |  |

- 1.7.2评价范围

（1）环境空气评价范围：本项目评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，无需设置大气环境影响评价范围。

（2）地表水环境评价范围：长岭分公司污水处理场排污口入长江上游500m至下游3500m，主要对污水的排放去向及进入长岭分公司污水场的可行性进行论证。

（3）地下水环境评价范围：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），线性工程应以工程边界两侧向外延伸 200m作为调查评价范围。因此，本项目地下水环境评价范围以本项目管线边界两侧向外延伸 200m 区域。

（4）声环境评价范围：项目用地外延200m的范围。

（5）生态环境评价范围：涵盖项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，为项目管廊两侧200m的范围。

（6）风险评价范围：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目大气环境风险评价范围为厂界起3.0km范围，项目事故情况下废水不直接排入外环境水体，不涉及地表水环境风险。 地下水环境风险评价范围为项目厂区内。

## 1.8控制污染和环境保护目标

### 1.8.1控制污染

（1）保护评价区域生态环境，实现经济、社会、环境的可持续发展；

（2）保护纳污水体长江水环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体水质标准；保护区域地下水，使其符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（3）保护项目所在地区空气质量，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

（4）保护项目地声环境质量，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；

（5）保护项目建设地周围的环境敏感点，使其不因项目所排污染物的影响而改变现状环境质量级别。

### 1.8.2环境保护目标

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，周边200m内无环境敏感目标。根据现场调查和评价范围（风险三级评价范围为3.0km），确定环境保护目标见表1-19、20和附图4。

表1-19  环境风险保护目标

| 保护目标名称 | 坐标/m |  | 与厂址相对位置 | 与厂址相对距离/m | 保护 对象 | 保护内容与规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 文桥村居民 | -20 | 293 | 北面 | 350m | 居民点 | 人群；约200人 |
| 文桥镇居民 | -410 | -119 | 西面 | 340m | 居民点 | 人群；约1200人 |
| 文桥镇中心小学 | -736 | 180 | 西北面 | 610m | 学校 | 师生；约300人 |
| 长岭街道卫生服务中心 | -706 | 543 | 西北面 | 830m | 医院 | 人群；约80人 |
| 望城村居民 | -1092 | 854 | 西北面 | 1250m | 居民点 | 人群；约1050人 |
| 文桥中学 | -1036 | 794 | 西北面 | 1200m | 学校 | 师生；约600人 |
| 小桥村居民 | -1278 | -437 | 西面 | 800m | 居民点 | 人群；约730人 |
| 长炼医院 | -300 | -933 | 西南面 | 900m | 医院 | 人群；病床200位 |
| 长岭分公司居民 | -787 | -744 | 西南面 | 1020m | 居民点 | 人群；约2000人 |
| 长炼小学 | -740 | -1399 | 西南面 | 1550m | 学校 | 师生；约500人 |
| 长岭炼化中学 | -1337 | -1388 | 西南面 | 1850m | 学校 | 师生；约800人 |
| 长岭村居民 | -1642 | -1140 | 西南面 | 1800m | 居民点 | 人群；约800人 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | -1748 | -1821 | 西南面 | 2320m | 学校 | 师生；约4000人 |
| 和平村居民 | 1047 | 199 | 东面 | 750m | 居民点 | 人群；约500人 |

表1-20  其他环境保护目标情况表

| 环境 要素 | 保护目标名称 | 相对 方位 | 相对 距离 | 规模 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 长江 | W | 10km | 大河 平均流量为20300m3/s | 渔业 | （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |
|  | 文桥河 | S | 100m | 小河 | 农业 |  |
| 地下水环境 | 周边 地下水 | 以厂址中心为中心，半径 3km圆形范围内现有的少量水井 |  |  | 农用 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 评价范围200m内无居民点 |  |  |  |  | （GB3096-2008） 2类标准 |
| 生态 环境 | 厂界外200m范围内的植被、林地、耕地及水田 |  |  |  |  |  |

# 2项目概况

## 2.1公司现有情况介绍

### 2.1.1公司基本情况

岳阳长云公用工程管理有限公司主要经营业务：湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区（以下简称长岭片区）公用系统管网的投资和管理和租赁；利用中国石油化工股份有限公司长岭分公司已有的工业水、消防水和蒸汽等资源向岳阳市云溪区长炼工业园各生产企业转供；收集园区各生产企业的事故水、火炬气和污水，集中转输给中国石油化工股份有限公司长岭分公司处理（国家法律和行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）等产品。

### 2.1.2湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区概况

2015年，湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会委托湖南城市学院规划建筑设计研究院广州分院编制了《湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区控制性详细规划》。2017年9月11日，《湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区区域环境影响报告书》通过了湖南省环境保护厅审批（审批文号：湘环评函[2017]43号）。园区内规划、基础设施及企业情况内容详见4.2章节内容，本处不重复说明。

### 2.1.3区内已建管廊管架内容

目前湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内中国石油化工股份有限公司长岭分公司各装置之间已经建设有管廊管架约3.5km；岳阳长云公用工程管理有限公司前期已经建设有管廊管架约220m，且岳阳长云公用工程管理有限公司三期管廊管架项目已于2019年2月22日在在环保部门登记备案（文号为201943060300000006，详见附件5），建设内容主要为：弘润化工南面至昌德化工西面管廊管架，总长度450米，管廊管架宽度2.5米，高度4米—15米，层数3层；新增DN300消防水线、DN100污水线、DN100事故水线、DN100净化风线、二条DN150蒸汽线。

2019年7月25日岳阳长云公用工程管理有限公司三期管廊管架延伸及公共介质管线延伸工程项目在环保部门登记备案（文号为201943060300000025，详见附件5），建设内容主要为：1）昌德化工西侧至通达气体南侧管廊，总长度约 320米，管架宽度2.5米，高度2.5米—10米，层数3层；新增DN300新鲜水线和 DN300消防水管线。2）弘润化工东北角至科技开发有限公司南侧管廊，总长度约440米，管架宽度1.0 米，高度2.5 米—8.5米，层数2层、新增DN150 1.0MPA蒸汽线、DN200新鲜水线、DN300消防水线、DN50净化风线。3）新增中顺化工西南角至华南石化东侧 DN100 新鲜水线、DN100 污水线、DN100 事故水线三条埋地管线，总长度约490米，埋地敷设为主，部分管段设管墩。4）新增中创化工南侧至凯美特南侧 DN150新鲜水线 290 米、DNN200 消防水线 420 米；新增中岭化工南侧至凯美特东侧DN50净化风线690米。部分管段利用凯美特化工现有管架，其余新建管墩敷设。

根据现场踏勘了解，目前岳阳长云公用工程管理有限公司三期管廊管架及三期延伸管廊管架已经建成，即该公司已建管廊管架达1000m左右，同时根据中国石油化工股份有限公司长岭分公司各装置之间已经建设有管廊管架约3.5km，总的来说，目前湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内已经建成的管廊管架总长度已经达到了4.5km，目前岳阳长云公用工程管理有限公司管廊管架各类公用工程管线（主要输送物料为常规的蒸汽、消防水、净化风和新鲜水等）已经敷设完成，本项目各类管道将沿中国石油化工股份有限公司长岭分公司和岳阳长云公用工程管理有限公司已经建设的管廊管架进行敷设，不另外新建管廊管架，其主要由长岭分公司至各企业以及各企业之间物料的相互输送，起点和终点均位于各企业场界内。

## 2.2本项目概况

（1）项目名称：岳阳长云公用工程管理有限公司物料运输管道建设项目

（2）建设单位：岳阳长云公用工程管理有限公司

（3）建设性质：新建

（4）行业类别：G5720陆地管道运输

（5）建设地点：湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，管线起点坐标为东经：113°22'8.34"、北纬29°32'45.72"，管线终点坐标为东经：113°22'15.01"、北纬29°32'55.36"。

（6）项目投资：1500万元

（7）占地面积：项目不新增占地面积，只在现有管廊管架上敷设管道

（8）建设工期：5个月

（9）劳动定员：不新增，运行管理人员依托岳阳长云公用工程管理有限公司现有工作人员。

（10）生产规模：建成后各管道输送能力详见表2-1，管道年输送时间为8000h，运输方式为连续。

## 2.3项目建设内容及规模

### 2.3.1输送方案

项目在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内现有管廊管架上为园区各企业敷设输送管线24根，具体管线情况为：由长岭炼化化工作业部的环氧丙烷输送至岳阳昌德新材料有限公司（管线长400m、管径DN80）、湖南弘润化工有限公司南门管廊架的氢气（管线长400m、管径DN50）和除盐水（管线长400m、管径DN50）输送至岳阳昌德新材料有限公司、岳阳昌德新材料有限公司的含氢废气输送至长岭氢回收主火炬（管线长400m、管径DN150）、岳阳昌德新材料有限公司的不含氢废气输送至华润燃气调压站西侧管架（管线长400m、管径DN300）、长岭分公司炼油二部制氢装置的原料油浆输送至湖南东映长联科技有限公司（管线长4000m、管径DN80）、长岭分公司分公司北罐区的氢气输送至湖南东映长联科技有限公司（管线长3000m、管径DN50）、湖南东映长联科技有限公司的含S酸性水（管线长2000m、管径DN50）、送火炬气（管线长2000m、管径DN200）和富胺液（管线长1000m、管径DN50）输送至湖南中岭化工有限责任公司、湖南中岭化工有限责任公司的贫胺液输送至湖南东映长联科技有限公司（管线长2000m、管径DN50）、长岭分公司1#气分来的碳四原料输送至岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置（管线长2000m、管径DN150）、长岭分公司1#催化的焦化干气输送至岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置（管线长2000m、管径DN100）、岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置的烷基化油输送至长岭分公司芳烃罐区（管线长2000m、管径DN150）、岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置的碳四退油输送至长岭分公司1#气分（管线长2000m、管径DN150）、长岭分公司动力产来的除氧水输送至岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置（管线长2000m、管径DN50）、长岭分公司制氢装置的氢气输送至岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置（管线长2000m、管径DN40）、岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置的低压放空气体输送至昌盛火炬线（管线长2000m、管径DN600）、岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置的污油输送至园区至长炼污油线（管线长2000m、管径DN80）、园区至长炼异丁烷线的异丁烷输送至岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置（管线长2000m、管径DN50）、园区天然气管网的天然气输送至岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置（管线长2000m、管径DN50）、湖南弘润化工有限公司南门管廊架的氢气输送至岳阳市青山油剂有限公司（管线长150m、管径DN50）、岳阳市青山油剂有限公司的送火炬气输送岳阳长盛石化股份有限公司火炬线火炬线（管线长2000m、管径DN40）。

本项目各类管道中间均不设置阀门控制点，仅在管道两端各企业内布设阀门进行控制（属于各企业内部控制管理内容）。

本项目的输送方案见表2-1。

表2-1   项目输送方案

| 序号 | 介质名称与形态 | 管道 直径 | 管道 材质 | 操作 压力 | 操作 温度 | 起点 | 终点 | 年输 送量 | 长度 （m） | 管道内 物料量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧丙烷 （液态） | DN80 | 钢材 | 1.2MPa | 20℃ | 长岭炼化化工作业部 | 岳阳昌德新材料有限公司 | 40-60 kt/a | 400 | 10 |
| 2 | 氢气 （气态） | DN50 | 钢材 | 3.5MPa | 20℃ | 湖南弘润化工有限公司南门管廊架 | 岳阳昌德新材料有限公司 | 130万Nm3/a | 400 | 0.05 |
| 3 | 除盐水 （液态） | DN50 | 钢材 | 1.0MPa | 40℃ | 湖南弘润化工有限公司南门管廊架 | 岳阳昌德新材料有限公司 | 3-5kt/a | 400 | 5 |
| 4 | 含氢废气 （气态） | DN150 | 钢材 | 常压 | 20℃ | 岳阳昌德新材料有限公司 | 长岭氢回收主火炬 | 150万Nm3/a | 400 | 0.1 |
| 5 | 不含氢废气 （气态） | DN300 | 钢材 | 常压 | 20℃ | 岳阳昌德新材料有限公司 | 华润燃气调压站西侧管架 | 350万Nm3/a | 400 | 0.1 |
| 7 | 原料油浆 （液态） | DN80 | 钢材 | 1.6MPa | 100℃ | 长岭分公司炼油二部制氢装置 | 湖南东映长联科技有限公司 | 5500t/a间歇 | 4000 | 22 |
| 8 | 氢气 （气态） | DN50 | 钢材 | 2.0MPa | 40℃ | 长岭分公司分公司北罐区 | 湖南东映长联科技有限公司 | 270t/a | 3000 | 0.15 |
| 9 | 含S酸性水 （液态） | DN50 | 钢材 | 1.5MPa | 40℃ | 湖南东映长联科技有限公司 | 湖南中岭化工有限责任公司 | 1200t/a | 2000 | 25 |
| 10 | 送火炬气 （气态） | DN200 | 钢材 | 0.3MPa | 40℃ | 湖南东映长联科技有限公司 | 湖南中岭化工有限责任公司 | 3621t/a | 2000 | 0.6 |
| 11 | 富胺液 （液态） | DN50 | 钢材 | 1.0MPa | 40℃ | 湖南东映长联科技有限公司 | 湖南中岭化工有限责任公司 | 20t/a 循环 | 1000 | 8 |
| 12 | 贫胺液 （液态） | DN50 | 钢材 | 0.6MPa | 40℃ | 湖南中岭化工有限责任公司 | 湖南东映长联科技有限公司 | 20t/a 循环 | 2000 | 8 |
| 13 | 碳四原料 （液态） | DN150 | 钢材 | 1.38MPa | 60℃ | 长岭分公司1#气分 | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 24.04 kt/a | 2000 | 24.04 |
| 14 | 焦化干气 （气态） | DN100 | 钢材 | 0.58MPa | 65℃ | 长岭分公司1#催化 | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 23.6 t/a | 2000 | 0.236 |
| 15 | 烷基化油 （液态） | DN150 | 钢材 | 1.0MPa | 60℃ | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 长岭分公司芳烃罐区 | 21.29 kt/a | 2000 | 21.29 |
| 16 | 碳四退油 （液态） | DN100 | 钢材 | 2.15MPa | 60℃ | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 长岭分公司1#气分 | 间歇 | 2000 | 11 |
| 17 | 除氧水 （液态） | DN50 | 钢材 | 60.MPa | 200℃ | 长岭分公司动力 | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 2.39 kt/a | 2000 | 25 |
| 18 | 氢气 （气态） | DN40 | 钢材 | 2.5MPa | 60℃ | 长岭分公司制氢装置 | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 0.2万Nm3/a | 2000 | 0.01 |
| 19 | 低压放空气体（气态） | DN600 | 钢材 | 0.7MPa | 150℃ | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 岳阳长盛石化股份有限公司火炬线 | 间歇 | 2000 | / |
| 20 | 污油 （液态） | DN80 | 钢材 | 0.7MPa | 60℃ | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 园区至长炼污油线 | 间歇 | 2000 | / |
| 21 | 异丁烷 （液态） | DN50 | 钢材 | 1.38MPa | 60℃ | 园区至长炼异丁烷线 | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 1.75 | 2000 | 0.15 |
| 22 | 天然气 （气态） | DN50 | 钢材 | 0.58MPa | 60℃ | 园区天然气管网 | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | 间歇 | 2000 | 0.2 |
| 23 | 氢气 （气态） | DN50 | 碳钢 | 5MPa | 室温~150℃ | 湖南弘润化工有限公司南门管廊架 | 岳阳市青山油剂有限公司 | 320t/a | 150 | 0.3 |
| 24 | 送火炬气（生产过程中的有机废气） （气态） | DN40 | 碳钢 | 0.5MPa | 常温 | 岳阳市青山油剂有限公司 | 长岭火炬线 | 65000m3/a | 2000 | 0.8 |
| 胺液：吸收原料气杂质后的胺液又叫富（胺）液，加热再生（即脱除硫化氢或二氧化碳）后的胺液又叫贫（胺）液，本项目贫胺液与富胺液在湖南东映长联科技有限公司和湖南中岭化工有限责任公司内部循环使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3.2建设内容

项目主要由主体工程（输送管线）、辅助工程、公用工程、环保工程以及依托工程组成，其组成及主要建设内容详见表2-2。

表2-2　 项目组成及工程建设内容一览表

| 项目名称 |  | 项目组成及工程内容 | 依托情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 输送 管线 | 项目在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内现有管廊管架上为园区各企业敷设输送管线24根（管线详细设计参数见表2-1），输送的物料为环氧丙烷、氢气、除盐水、含氢废气、不含氢废气、原料油浆、含S酸性水、富胺液、贫胺液、碳四原料、焦化干气、烷基化油、碳四退油、除氧水、低压放空气体、污油、补充异丁烷和天然气。 | 项目依托片区长岭分公司和长云公司已建管廊管架敷设；已建管廊参数见表2-4。管廊走向见附图3。 |
| 辅助工程 | 阀门 | 界区外管道不设阀门，阀门设在各企业场界内的管道上。 | 依托园区内需要物料输送的各企业 |
|  | 计量 系统 | 各企业场界内设计量系统和截断阀，并与DCS系统相连 | 依托园区内需要物料输送的各企业 |
|  | 管廊及管廊基础 | 依托中国石油化工股份有限公司长岭分公司和岳阳长云公用工程管理有限公司已经建设的管廊管架进行敷设，不新建 | 项目依托片区长岭分公司和长云公司已建管廊管架敷设 |
| 公用工程 | 新鲜水 | 施工期管道试压：使用量约30m3/次。 | 管道试压由园区供水系统提供新鲜水 |
|  | 供电 | 项目施工期用电就近从园区各企业接入，营运期不涉及电力使用 | 依托园区内需要物料输送的各企业 |
|  | 排水 | 施工期：项目施工期的试压废水依托园区污水管网进入长岭分公司污水处理场 | 依托长岭分公司污水处理场 |
|  |  | 营运期：正常工况下无废水排放 | / |
|  | 压缩 空气 | 管道投运前采用压缩空气进行吹扫清理，需求量约380Nm3。 | 压缩空气依托长岭分公司提供，最近距离约500m |
| 环保 工程 | 废气 | 施工期：废气主要靠优化作业方式和合理安排作业时间，来降低环境影响。 营运期：项目正常工况下无废气排放，检修非正常工况下产生的废气（主要污染物为VOCs）较少，对周边环境影响较小。 | 依托长岭分公司事故应急系统 |
|  | 废水 | 废水处理：施工期的管道试压废水排入园区管网依托长岭分公司污水处理场；施工人员生活污水依托就近企业的生活废水处理设施。 营运期，项目正常工况下无废水排放；非正常工况下处理废水依托长岭分公司污水处理场处理达标后排放。 | 营运期依托长岭分公司污水处理场。 |
|  | 固废 | 施工期：施工废料由施工单位集中收集外卖回收公司。废油漆桶等送有危废处理资质的单位处置。 营运期：无固废产生。 | / |

## 2.4管道线路走向

项目在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内现有管廊管架上为园区各企业敷设输送管线24根，管线起点和终点等情况见表2-1。管道线路走向图附图2。

## 2.5管道投运前测试表

项目管道试压及无损探测的参数见表2-3。

表2-3     管道试压及无损探测条件

| 输送介质 | 试压条件 |  | 无损探测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 介质 | 压力 | 方法 | 比例（%） | 合格等级 |
| 环氧丙烷、氢气、除盐水、含氢废气、不含氢废气、原料油浆、含S酸性水、富胺液、贫胺液、碳四原料、焦化干气、烷基化油、碳四退油、除氧水、低压放空气体、污油、补充异丁烷和天然气。 | 工业水 | 1.5MPa至 4.5MPa | 射线 | 10 | Ⅲ |

## 2.6原辅材料、动力消耗

项目原辅材料及动力消耗见表2-4。

表2-4   主要原辅材料消耗用量一览表

| 类别 | 名称 | 消耗量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期原材料 | 钢管 | 40000m |  | 输送物料 |
|  | 油漆 | 0.6t（其中底漆0.2、面漆0.4） |  | 防腐 |
|  | 焊条 | 1t |  | 焊接工序 |
| 类别 | 名称 | 输送量 | 管道内 物料量（t） | 备注 |
| 输送 物料 | 环氧丙烷 | 40-60kt/a | 10 |  |
|  | 氢气 | 130万Nm3/a | 200 |  |
|  | 除盐水 | 3-5Kt/a | 5 |  |
|  | 含氢废气 | 150万Nm3/a | / |  |
|  | 不含氢废气 | 350万Nm3/a | / |  |
|  | 原料油浆 | 5500t/a间歇 | 22 |  |
|  | 氢气 | 270t/a | / |  |
|  | 含S酸性水 | 1200t/a | 4 |  |
|  | 送火炬气 | 3621t/a | / |  |
|  | 富胺液 | 20t/a循环 | 8 |  |
|  | 贫胺液 | 20t/a循环 | 8 |  |
|  | 碳四原料 | 24.04 | 24.04 |  |
|  | 焦化干气 | 0.236 | 0.236 |  |
|  | 烷基化油 | 21.29 | 21.29 |  |
|  | 碳四退油 | 间歇 | / |  |
|  | 除氧水 | 2.39 | 2.39 |  |
|  | 氢气 | 0.02 | 0.02 |  |
|  | 低压放空气体 | 间歇 | / |  |
|  | 污油 | 间歇 | / |  |
|  | 补充异丁烷 | 1.75 | 1.75 |  |
|  | 天然气 | 间歇 | / |  |
| 公用 工程 | 新鲜水 | 施工期：30m3/次 |  | 管道使用前试压用水量 |
|  | 电 | 1万kWh/a |  | 施工期用电依托园区企业 |
|  | 压缩空气 | 380Nm3/次 |  | 管道使用前吹扫压缩空气使用量，依托长岭分公司提供提供 |

管道输送的介质主要理化性质见表2-5。

表 2-5   项目涉及主要化学品理化特性

| 序号 | 名称 | 分子式 | CAS号 | 理化特性 | 燃烧爆炸特性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧丙烷 | C3H6O | 75-56-9 | 常温常压下为无色透明低沸易燃液体，具有类似醚类气味。凝固点-112.13℃，沸点34.24℃，相对密度（20/20℃）0.859，折射率(nD)1.3664，粘度（25℃）0.28 mPa·S。与水部分混溶[20℃ 时水中溶解度40.5%（重量）；水在环氧丙烷中的溶解度12.8%（重量）]，与乙醇、乙醚混溶，并与二氯甲烷、戊烷、戊烯、环戊烷、环戊烯等形成二元共沸物。 | 爆炸极限（在空气中）（V/V%）：2.8--37.0 | 环氧丙烷有毒性，液态的环氧丙烷会引起皮肤及眼角膜的灼伤，其蒸汽有刺激和轻度麻醉作用，长时间吸入环氧丙烷蒸汽会导致恶心、呕吐、头痛、眩晕和腹泻等症状。所有接触环氧丙烷的人员应穿戴规定的防护用品，工作场所应符合国家的安全和环保规定。 |
| 2 | 氢气 | H2 | / | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，与氟、氯等卤素会发生剧烈反应。 | 爆炸极限：4.1%～74.1% | / |
| 3 | 除盐水 | / | / | 除盐水，是指利用各种水处理工艺，除去悬浮物、胶体和无机的阳离子、阴离子等水中杂质后，所得到的成品水。除盐水并不意味着水中盐类被全部去除干净，由于技术方面的原因以及制水成本上的考虑，根据不同用途，允许除盐水含有微量杂质。除盐水中杂质越少，水纯度越高。 | / | / |
| 4 | 异丁烷 | C4H10 | 75-28-5 | 常温常压下为无色可燃性气体。熔点-159.4℃，沸点-11.73℃，饱和蒸气压(kPa)：160.09(0℃)，燃烧热(kJ/mol)：2856.6，临界温度(℃)：135，临界压力(MPa)：3.65，闪点(℃)：-82.8。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。微溶于水，可溶于乙醇、乙醚等。 | 爆炸极限（在空气中）（V/V%）：1.5—8.5 | 生态毒性：暂无资料。生物降解性：暂无资料。 |
| 5 | 含氢废气和不含氢废气 | / | / | 主要是园区化工企业生产过程中产生废气 | / | / |
| 6 | 原料油浆 | / | / | 主要是指炼厂催化装置底层出来的重组分，主要作为燃料来使用。闪点一般在70-150℃之间，易燃 | / | / |
| 7 | 送火炬气 | / | / | 主要是园区化工企业生产过程中产生的各类含有有机物的废气 | / | / |
| 8 | 碳四原料 | C4H10 |  | 即丁烷又名正丁烷，是两种有相同分子式(C4H10)的烷烃碳氢化合物的统称。包括：正丁烷 和异丁烷 ( 2-甲基丙烷)。碳四是一种易燃，无色，容易被液化的气体。是发展石油化工、有机原料的重要原料，其用途日益受到重视。熔点−138.432 °C，沸点−0.522 °C，液态密度600 g/l (0 °C, 1 atm)，折射率1.3326 (20 °C)，临界温度152.0 ℃，临界压力3796.0 kPa，临界体积255mL/mol。不溶于水，易溶于乙醇、乙醚、氯仿和其他烃。与空气形成爆炸混合物，爆炸极限为19%~84%(夕)。 | 可燃性气体 | / |
| 9 | 胺液 | CH3N(CH2CH2OH)2(MDEA) | / | 胺液是一类有机碱溶液的统称，通常指的是在脱硫脱碳化工过程中用于吸收硫化氢或二氧化碳的弱碱性有机胺溶剂，以醇胺类较多，常见的包括有一乙醇胺（MEA），二乙醇胺（DEA），二异丙醇胺（DIPA），N-甲基二乙醇胺（MDEA）等，或者他们的混合液。典型理化特性：无色或微黄色的粘稠液体，无味；蒸汽压0.5MPa/40℃；闪点：260℃；凝固点：-21℃；汽化潜热：519.16KJ/Kg；沸点：246～255℃。溶解性：可溶于水、乙醇，微溶于醚。稳定性：稳定。胺液是一种性能优良的选择性脱硫、脱碳新型溶剂，可以用来吸收干气或液态烃中的硫化氢，或酸气中的二氧化碳。吸收原料气杂质后的胺液又叫富（胺）液，加热再生（即脱除硫化氢或二氧化碳）后的胺液又叫贫（胺）液。 | / | 根据HG206660-2000评价，为中度危害。 |
| 10 | 焦化干气 | / | / | 炼厂干气是指炼油厂炼油过程中产生并回收的非冷凝气体（也称蒸馏气），主要成分为乙烯、丙烯和甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等，主要用作燃料和化工原料。 | / | / |
| 11 | 烷基化油 | / | / | 烷基化油是石油炼制过程中的一种含烃类的产品。将石油加工(例如热裂化或催化裂化过程)生成的异丁烷与丙烯、丁烯在酸性催化剂(硫酸或氢氟酸)存在下反应，生成以异辛烷烃为主的液体产品。根据所用原料气的组成不同，其馏分有所差别汽油馏分辛烷值很高，可用作航空汽油或车用汽油的重要调合组分。煤油馏分可用作无味煤油，用于印刷、油漆、无损探伤等领域。 | / | / |
| 12 | 氮气 | N2 | 7727-37-9 | 氮气在常况下是一种无色无味的气体，熔点是63 K，沸点是77 K，临界温度是126 K，难于液化。溶解度很小，常压下在283 K 时一体积水可溶解0.02体积的氮气。氮气是难液化的气体。氮气在极低温下会液化成无色液体，进一步降低温度时，更会形成白色晶状固体。在生产中，通常采用黑色钢瓶盛放氮气。 | 不燃，爆炸下限[%(V/V)]：无意义 | 惰性气体，急性毒性：LD50：无资料 |
| 8 | 除氧水 | H2O | / | 脱氧水，也称除氧水。在自然状态下，水中总会含有一定量的氧气，这是由于空气的氧气在水中有一定的溶解性。通常在1大气压下，0℃的水中，溶解氧为14毫克/升；在90℃的水中，溶解氧为1.6毫克/升。 | / | / |
| 13 | 天然气 | CH4 | / | 无色、无味、可燃和微毒的气体。熔点：-182.5℃，沸点：-161.5℃，蒸汽压 53.32kPa/-168.8℃，相对密度 0.42(-164℃)，相对蒸气密度(空气=1)：0.55，闪点(℃)：-188，燃烧热：890.31KJ/mol，临界温度(℃)：-82.6，临界压力(MPa)：4.5。甲烷是天然气、沼气、及煤气的主要成分之一。它可用作燃料及制造氢、一氧化碳、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料。 | 爆炸上限%(V/V)：15，下限%：5.3，易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火 有燃烧爆炸的危险。 | 微毒类。高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达 25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。小鼠吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用 |

## 2.6主要生产设备

项目主要设备清单见表2-6。

表2-6     项目主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 （台&套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收端自控仪表系统 | 含压力计、温度计、流量计，配套DCS系统、SIS系统 | 24 | 依托各企业界区内现有系统 |
| 2 | 出发端自控仪表系统 |  | 24 | 依托各企业界区内现有系统 |
| 3 | 安全阀 | 设配套的爆破片 | 24 | 依托各企业界区内现有系统 |
| 5 | 计量系统 | / | 24 | 依托各企业界区内现有系统 |
| 6 | 环氧丙烷管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN80mm，管长400m | 1根 | 新建 |
| 7 | 氢气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长400m | 1根 | 新建 |
| 8 | 除盐水管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长400m | 1根 | 新建 |
| 9 | 含氢废气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN150mm，管长400m | 1根 | 新建 |
| 10 | 不含氢废气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN300mm，管长2700m | 1根 | 新建 |
| 11 | 原料油浆管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN80mm，管长4000m | 1根 | 新建 |
| 12 | 氢气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长3000m | 1根 | 新建 |
| 13 | 含S酸性水管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 14 | 送火炬气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN200mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 15 | 富胺液管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长1000m | 1根 | 新建 |
| 16 | 贫胺液管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 17 | 碳四原料管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN150mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 18 | 焦化干气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN100mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 19 | 烷基化油管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN150mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 20 | 碳四退油管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN100mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 21 | 除氧水管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 22 | 氢气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN40mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 23 | 低压放空气体管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN600mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 24 | 污油管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN80mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 25 | 补充异丁烷管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 26 | 天然气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长2000m | 1根 | 新建 |
| 27 | 氢气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN50mm，管长150m | 1根 | 新建 |
| 28 | 送火炬气管道 | 无缝钢管，防腐，管径DN40mm，管长2000m | 1根 | 新建 |

## 2.7公用工程

### 2.7.1给水

项目管道敷设完毕后采用水试压，水用量约30m3，依托园区内给水管网，水温为常温，水源为长江。

项目无新增生活用水，营运期间无需新鲜给水。

### 2.7.2排水

项目施工期管道试压废水通过园区污水管网排入长岭分公司污水处理场处理后达标外排长江。

项目营运期为封闭式管道输送，正常工况下无废水排放。非正常工况少量清洗废水依托长岭分公司污水处理场处理达标后外排长江。

### 2.7.3供电

项目施工期用电依托园区企业已有电网，营运期项目本身不需要用电。

### 2.7.4压缩空气

项目管道使用前采用压缩空气进行吹扫，一次使用量约380Nm3，压缩空气依托长岭分公司供应。

# 3工程分析

## 3.1施工期工艺流程分析

### 3.1.1施工工艺流程

项目施工期约为5个月，需在园区已建管廊管架上敷设各类管线。项目管道均为成品设备，运至现场后采用焊接连方式进行，完成无损检测、吹扫、试压和防腐后竣工，管线施工及排污流程图如下：

图 3-1 施工工艺流程图

工艺说明：

（1）安装前检查

检查管道、的规格，检查管道是否清理干净、无杂物。

（2）管道预制

严格按照图纸进行预制，焊口标示清晰，严格按照施工单位的焊接工程师要求进行焊前检查，焊接后进行探伤，合格后，管道进行封口用木方与地面进行隔离码放整齐。

（3）管道的安装

预制合格的管道，在经过前期的准备工作后，开始正式的安装，利用板车和吊车运送至需要安装的施工地点，运输时正确牢靠的对管道进行固定，防止运输过程中脱落。

运输到位后对管道进行吊装，在向园区管廊吊装之前进行作业票的申请，做好安全维护，警示牌的放置，通知园区做好道路的规划。管廊的两侧存在许多的绿化树木，吊装时注意绿化的保护，做到不伤害绿化。

严格按照工艺管道的规范进行组队，焊口距离支架最少距离500mm，错变量不应大于1mm，管道做到横平竖直，不能存在倒坡。

对组队好的管道进行焊接，材质为无缝钢管，采用电弧焊焊接。

本项目所有管道应做防静电接地，管道跨接防静电施工符合《化工企业静电接地设计规程》（HG/T20675-1990）。管道静电接地端子采用同材质的5×5cm扁钢中间钻Φ12孔作为连接板，焊在管道上再用螺栓固定接地线。安装位置为找到管廊上其他管道的静电接地极，安装好本管道的接地端子并与接地极连通，约为间隔 100米左右。

（4）无损检测

管道安装完成后，对焊口表面进行处理，除去表面的焊渣、飞溅后，按照设计要求进行探伤申请，管道采用RT射线无损探伤法进行检测，探伤申请应提前一天进行，合理安排探伤时间。

（5）吹扫作业

管道防腐完成后采用压缩空气进行管道吹扫，前期的准备工作做好，申请吹扫作业票，吹扫口进行安全的维护，吹扫过程由监护人时刻注意警示区域的安全防护，吹扫进行打靶试验，验收合格后，停止吹扫，做好吹扫记录。

（6）压力试验

吹扫完毕的管道采用通水进行试压，试压时，压力逐步上升，先升至试验压力的50％，进行管道检查管道是否有泄漏，如没有可继续上升压力，每上升试验压力的10％，进行自检管道是否泄漏，有无异常。如发现有泄漏点，卸压后进行处理，消除缺陷后在进行试压，当压力升至试验压力后，检查是否有泄漏，目测管线是否有变形，如没有按照设计要求进行保压。试压后产生的废水外排园区污水管网经长岭分公司污水处理场处理达标后外排。

（7）防腐

对焊接完成的管道进行防腐处理，先刷聚氨酯防锈底漆两遍，后刷醇酸磁漆面漆两遍。

（8）投入使用

检验合格的管道投入使用。

### 3.1.2施工前准备

1）施工前与设计部门确定管线的工艺流程、位置、用途等。

2）施工人员、设备、机具、材料按时进场。

3）各种出入证件办理到位，一般作业、动火证、用电证等证件办理到位。

4）施工前进行安全、技术交底。

5）施工区域设立警戒线，动火点设置 8kg 灭火器 4 个，设专人进行监护。

6）施工前确认管道内进行清理干净，两端阀门关闭。在得到相关部门确认，方可以连头施工。

### 3.1.3已有管廊管架简介

区内已建管廊管架高15m、宽2.5m，采用开字型桁架结构，管架柱采用混凝土柱，桁架采用钢结构桁架。管廊沿园区内道路路边布置，管廊外缘距路边水平间距≥1米。管廊设三层，层高2米，底层离地净空≥3米，部分区域管架底层离地净空≥7米。管廊顶层外挑部分设维修人员通道，宽度0.8米，有栏杆，方便维修人员巡检及维修。管廊下层外挑部分设电信、仪表桥架。主要物料敷设在其余部分。

### 3.1.4管线施工方案

在建好的管廊上敷设管道，并排敷设的管道最小间距在考虑隔热层厚度后取 50mm，管道距管架或构架的立柱、建筑物墙壁或管沟壁的净距不应小于100mm。

1）管道组对

1、清除钢管内的积水、泥土、石块等杂物；

2、管道转角应符合设计要求。当设计无规记时，管道转角小于或等于 3°时，宜采用弹性敷设；转角大于 3°时，应釆用弯头（管）连接 ；

3、直管相邻环焊缝间距应大于管径的 1.5 倍且不应小于100mm。

4、组对时钢管的直管焊缝应错开，错开距离不应小于100mm的弧长。

5、管道组对宜采用对口器。当使用内对口器组对时，必须在完成根焊道之后撤出对口器；当使用外对口器组对时，在撤出对口器之前，至少应完成 50%的焊道长度，且根焊道应均布在管子圆周上。

6、下班前应将组焊完毕的管道端口临时封堵。

7、对同沟敷设的管道，宜采用先主管道，后支管道；先大管径管道，后小管径管道；先高压力管道，后低压力管道的施工顺序。

8、管道在管墩、管架处设置管托。管道支吊架尽量选用《石油化工装置工艺管道安装设计手册》第五篇《设计施工图册》中的标准支吊架，非标管架出安装图。

2）管道焊接

1、施工单位应根据工程的实际情况和焊接工艺评定，编制适合该工程的焊接工艺规程；焊工必须按焊接工艺规程进行施焊。

2、采用多层焊时，相邻焊层的接头位置应错开 20~30mm，每层焊道上的氧化皮和熔渣清除千净后，方可进行下道焊接。并应保证规定的焊接层间温度。

3、要求焊前预热的管道其预热：焊前预热应按焊接工艺规程执行；异种钢焊接时，预热温度应按可焊性差的钢材的要求确定；焊前预热应在焊口两侧及周向均匀进行，应防止局部过热，预热宽度应为焊缝两侧各 l00mm。预热应保证管口受热均匀，宜采用测温笔或热电偶方式。

4、焊后保温或热处理：焊后保温和热处理应按焊接工艺规程的规定执行，成采用程控电加热器；热处理加热范围应为焊口两侧各大于焊缝宽度的 3 倍，且不应小25mm，加热区以外的100mm 范围应予保温；热处理后的焊缝硬度值应符合焊接工艺规程的规矩，否则应对焊缝重新进行热处理。同一焊道热处理次数不应超过2次。

该阶段会产生焊接烟尘。

3）焊接检验

焊缝外观质量检验：

1 焊缝表面不得有裂纹、气孔、凹陷、夹渣及熔合性飞溅。

2 焊缝宽度：每侧超出坡口1.0~2.0mm。

3 焊缝余高不大于1.6mm，局部不大于3mm，但长度不大于50mm。

4 咬边深度应不大于管壁厚的12.5%且不超过0.8mm。在焊缝任何300mm连续长度中，累计咬边长度应不得大于50mm。

5 焊缝错边量：高压管道不应超过壁厚的10%且不大于1mm；中压管道不应超过壁厚的 15%且不大于1.6mm。

4）管道防腐

管道防腐按照《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022-2011）的要求设计。

涂料的选用应遵循下列原则：a）与被涂物的使用环境相适应；b）与被涂物表面的材质相适应；c）各层涂料正确配套；d）安全可靠，经济合理；e）具备施工条件。

表面涂漆应符合下列要求：a）碳钢、低合金钢的管道及其附属钢结构外表面应涂漆；b）在制造厂制造的管道及其附属钢结构应按设计要求涂底漆；c）埋地管道应进行涂料防腐蚀。

5）清管、测径、试压

1、编制试压方案、审核、批准。清管及试压宜根据地形、地貌及自然条件分段进行。

2、管道试压前应进行吹扫、清管；管道试压介质应采用水，试压时必须采取防爆安全措施。

3、水质应符合设计要求。试验用水温度不应低于 5℃，试验后应立即将水

淸除干净，试验所用的洁净水含氯离子浓度不应超 25mg/L。

4、管道试压前清管及测径合格后方可进行试压。

5、管道清管前应将不参与试压的设备、仪表和附件等加以隔离或拆除。加置肓板的部位应有明显的标志和记录，待试验后复位。

6、试压用的压力表或压力天平、温度计应检定合格，并在有效期内使用；压力表精度不应低于 1.5 级，量程应为被测压力（最大值）的 1.5~2 倍。每段试压时的压力表不应少于 2 块，应分别安装在试压管段的首、末端。试压中的稳压时间应在两端压力平衡后开始计算。气压试验时，应在试压管段的首、末端各安装一只温度计，且安装于避光处，温度计分度值应小于或等于 1℃。阀门应经试验合格。

7、试压前，应安装介质注入管、放空管、连通管。当采用通球清管时，应安装临时清管球收、发装置、试压装置。包括阀门和管道应预先进行相应的压力试验并合格。

8、试压中如有泄漏，不得带压修补。缺陷修补合格后，应重新试压。穿跨越管段应单体试压。

9、试压完毕后，填写管道试压记录。排放应选在安全地点，排放应防止水压和负压。

10、清管宜选用清管器，也可选用清管球；当采用通球清管时，清管球充水后，直径过盈量应为管内径的 5%~8%。清管时应设置收发球装置。

11、清管时的最大压力不应超过管道设计压力。淸管器清扫污物时，其行进速度应控制在 4~5km/h，必要时应加备压。

12、管道试前，应采用清管球（器）进行清管，清管次数不应少于两次，以开口端不再排出杂物为合格。

13、在管道清管后，当设计有要求时宜利用通测径清管器进行管道测径。

14、管道清管和测径合格后，应封闭管道两端，拆除临时设施，并应填写管道清管记录和管道测径记录。

6）管道的强度及严密性试验

有高差的管道，应考虑静水压的影响，管道试验压力应以高处的压力表为准，各试压段的最低点的强度试验压力应保证该试压段最低点的管道环向应力不超过其屈服强度的 95%，且最高点的压力应为管道设计压力的 1.5 倍。

管道强度试验时，应缓慢升压，压力分别升至试验压力的30%和60%时，各稳压30min。检查管道无问题后，继续升至强度试验压力，稳压4h，管道无断裂，目测无变形、无渗漏、压降不大于规定为合格。然后降至严密性试验压力，稳压24h，管道无渗漏、压降不大于规定为合格，当用空气做试验介质时，管道稳压时间内的压降，管道在强度试验过程中，不得沿管道巡线，过往车辆行人应加以限制。当管道试验压力降到设计压力，进行严密性检查时方可巡线。

## 3.2检修工艺（方式）流程说明

项目各类管道专管专用，在正常使用寿命的期限内，不需要进行清洗。根据建设单位提供的材料，项目工艺物料管道检修维护周期与工厂检修同步进行，大型检修一般为3年一次，具体检修方式依据管道输送物料情况分别如下：

（1）对于天然气易燃易爆气体管道，应先开启阀门将其中的大部分物料通过密闭管道泄放至中园区天然气罐区的备用储罐暂存；待管道清空后，再利用氮气（0.5MPa）吹扫，将可燃气体排放至长岭分公司配套的火炬系统燃烧处理，吹扫至尾端测爆仪检测合格，氮气吹扫完成；其后进行压缩空气置换，至管道内气体成分接近空气，且尾端测氧仪检测合格后，方开始检修作业。

（2）对于液态化工物料管道（环氧丙烷、原料油浆、富胺液、贫胺液、碳四原料、烷基化油等），先利用压缩空气将其吹扫至同品种的物料储罐中，吹扫至尾端测爆仪检测合格，吹扫完成；然后用清水进行冲洗，冲洗水用量与管线内存量相同，冲洗废水收集后送长岭分公司污水处理厂处理；冲洗后的管线再进行压缩空气置换，至管线内气体成分接近空气，且尾端测氧仪检测合格后，方开始检修作业。

（3）对于氢气、火炬气、含氢废气等气态管道应先关闭阀门减压，管道内残存少量气体经高点放空或送火炬系统燃烧，其对周边环境无影响；

（4）对于除盐水、含S酸性废水、除氧水等公用工程管道内残留的物料经低点排放，其中除盐水和除氧水收集后直接作为园区企业生产用水使用，污水与化工管道清洗水一并收集送长岭分公司污水处理厂处理。

## 3.3施工期污染物产排情况

本项目施工内容主要为管道的敷设安装（包括焊接、无损检测、防腐等），施工人员为附近工人，现场不设施工营地。

### 3.3.1废气

施工期的大气污染主要表现为：焊接烟尘，材料运输扬尘、机械燃油废气、管道清扫废气、刷漆废气等。

（1）焊接烟尘

本项目管道的材质是低合金钢，采用电焊接，焊接材料为碳钢焊丝和不锈钢焊条，在焊接过程中产生少量焊接烟尘。另外新增支架的焊接过程中也会产生少量焊接烟尘。

（2）扬尘

由于施工需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，减少露天堆放、保证一定的含水率和减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

施工期施工运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染，施工作业场所近地面粉尘浓度将升高，根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测数据，施工作业场所颗粒物浓度为1.5mg/m3~30mg/m3。据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁、洒水是减少汽车扬尘的有效办法。项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区域及周围附近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。适时洒水降尘是减小这一部分扬尘的有效办法。

（3）机械燃油废气

管道安装过程中的材料运输、吊装或进行管廊加固会使用大型机械，材料运输会使用车辆，施工机械和车辆将产生燃油废气，燃油废气所含污染物为CO、NOx等。

（4）管道清扫废气

本项目管道安装完成后，管道清扫采用分段吹扫方案，以压缩空气吹扫，吹扫废气主要为空气与小体积固体杂物。直接经膨胀弯上的放空管放空，放空管在吹扫后焊封。

（5）防腐刷漆废气

管道外部刷两遍底漆、面漆进行防腐处理，过程中会产生少量刷漆废气，主要为挥发的有机溶剂。由本项目为线性工程，施工点较为分散，加之区域地面开阔，空气扩散条件良好，刷漆作业废气排放对周围环境空气的不利影响不大，且项目距离周围村庄等敏感点较远，则居民不会受到明显影响。

### 3.3.2废水

项目管道采用水压试验，将产生试压废水，废水中除含有少量的铁锈等悬浮物外，没有其它污染物，项目所涉及的全部管道试压废水产生量约为30t，产生的废水由软管接通收集后在园区内干道一侧就近接入敷设的污水管网（污水井内）再进入长岭分公司污水处理场中处理达标后外排。

另外，项目的管道施工人员将产生少量员工生活废水，依托区内现有企业的污水处理设施。

### 3.3.3噪声

施工过程中，各种不同性能的施工机械运转时产生噪声，如吊装管道、焊接、吹扫、管道测试等过程，噪声值约80~100dB（A）。

### 3.3.4固体废物

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾和施工废料。

（1）施工废料

施工过程中产生的废料主要有废管材、废油漆桶等，由施工单位集中收集处置，其中废管材等产生量约300kg，外卖废品回收公司；废油漆桶等产生量约50kg，属于危险废物，统一送有资质单位进行处置。

（2）生活垃圾

施工人员将产生少量生活垃圾，依托园区现有的收集设施统一收集，经环卫部门转运送城市垃圾填埋场统一处理。

### 3.3.5探伤辐射

本项目的管道采用RT射线进行探伤检查，即利用〔X，γ〕射线源发出的贯穿辐射线穿透物体，以及在穿透物体的过程中所遇物质密度不同而衰减不同的特性，在照相〔感光材料〕上获得与焊缝内部缺陷相对应的黑度不同的图象，从而判别焊缝内部缺陷的一种检验方法。探伤过程中将产生X，γ射线辐射。

根据建设单位之前管道的检测，本项目探伤也拟委托湖南百思检验检测有限公司进行，详见附件8HSE协议书（探伤协议）。

### 3.3.6生态影响

本项目位于园区内，充分利用其现有园区管廊，不修施工便道，不占用农田，距离敏感点较远。施工过程中设置的临时场地、管道焊接场地等可能造成园区道路两边的绿化破坏，待管道敷设工程结束后对绿化带进行修复。故拟建的管道工程的生态影响较小。

### 3.3.7施工期对园区管廊及管道的防护措施

本项目安装架好的各段管道时，会在园区管廊上进行一定的焊接作业。通过作业前向生态环境局进行报备，提前核实管廊承重并适当加固，派遣专人监督，严格按照焊接安全操作规程进行作业等防护措施，施工单位可安全有效地进行管道的焊接和安装，不会对现有管廊及其它管道造成危害。

## 3.4营运期污染物产排情况

本项目运营期正常工况下无废水、废气、噪声、固体废物产生。建设单位每年委托专业检测单位对项目管道进行管壁厚度、管道腐蚀情况、焊缝开裂情况进行检测，此检测过程中无需清空管道，不产生污染物；但每三年对项目管道进行全面检测，检测过程中需清空管道会产生污染物排放。

### 3.4.1废气

（1）正常工况

管道正常运行过程中，无废气产生。

（2）非正常工况

项目管道检修非正常工况下，根据不同管线所输送的物料不同，废气产生情况略有不同，具体分析如下：①对于天然气体管道，管道内残留通过吹扫将可燃气体排放至区内火炬系统燃烧处理后排放，随后管线再用氮气和压缩空气吹扫并置换，则检修状态会有少量氮气和压缩空气外排。

②对于化工物料管道，管道内残的各类物料通过吹扫将其导入暂存储罐中，再用压缩空气吹扫并置换，则会有少压缩空气及VOCs外排。由于管道检修频率较低、且是暂时行为，吹扫过程中产生的废气量较小，随着检修的结束，这种影响将消失。

③对于氢气、火炬气等气态类物料管道，可直接关闭阀门减压，管道内残存少量气体经高点放空或送火炬系统燃烧，其对周边环境影响较小。

### 3.4.2废水

（1）正常工况

项目管道正常运行过程中，无废水产生。因管道的运行管理纳入了公司统一考虑，不新增劳动定员，故本项目不再重复核算生活污水。

（2）非正常工况

管道检修时，将对化工液体管道进行清洗，此过程将有清洗废水产生，同时污水输送管道也会产生少量残留废水，废水产生量约为100m3/次，统一收集后送入长岭分公司污水处理场处理后排放。

### 3.4.3噪声

本项目管线为全密闭管线，运行期无噪声排放。

### 3.4.4固体废物

项目无新增劳动定员，故无新增生活垃圾，正常情况下无工业固废产生。

非正常工况即检修过程中化工管道内残余的物质需清空后方可进行检修。其中化工液体管道检修期间会有残存的液态物料，产生量约为0.5t/a，分别由化工管道使用企业收集后用于生产，不外排。

### 3.4.5污染物排放及治理情况汇总

项目正常工况和非正常工况下的废气、废水产生、治理及排放统计见表3-1。

表3-1  项目污染物产生、治理及排放统计表

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前 |  | 处理措施 | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |
| 正常工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 无 | / | / |  | / | / |  |
| 水污染物 | 无 | / | / |  | / | / |  |
| 噪声 | 无 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 无 | / | / |  | / | / |  |
| 非正常工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 化工管道 | 含少量有机废气扩散后对周边环境影响较小 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 化工管道 | 含少量有机物的化工管道清洗废水和污水管道残留废水，约为100m3/次 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 无 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 无 | / | 0.5t/a |  | / | 0 |  |

## 3.5总量控制

为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容对照本项目可知，营运期正常情况下无废气和废水排放，因此项目无需设置总量指标。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境调查与评价

### 4.1.1地理位置

岳阳市云溪区地处岳阳市城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘市接壤，西北与湖北省监利县、洪湖市隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻。

项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内，地理位置详见附图1。

### 4.1.2地形地貌及地质

云溪区属幕阜山脉向江汉平原过渡地带，地貌多样、交相穿插，整个地势由东南向西北倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40~60米之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。

区内属低山丘陵地形，用地多为山地和河湖，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊交错，海拔高程40~60米，最大高差为35米左右。整个园区地势呈西北高，东南低，由北向南倾斜。工业园东、北部主要为丘陵，有一定的植被，工业园西侧有一湖泊——白泥湖，水体功能为景观用水。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该区地震设防烈度为 VI 度。

项目区岩层分布及其特征：

依据场地已有地质资料，项目区场地各地层从上至下依次为：

（1）人工填土

褐黄、褐红、灰黑等色。主要由粘性土、砂土、碎石或少量建筑垃圾组成，结构松散，其中碎石粒径2～15cm，次棱角状，含量约20%～40%。场地内普遍分布，层厚1.5～3.8m。为Ⅱ级普通土。

（2）第四系上全新全新统湖沼沉积淤泥质粘土层

淤泥质粘土：浅灰、灰黑色，局部混砂及腐木，很湿～饱和，软塑状为主，局部可塑，光滑，摇振反应慢，干强度高，韧性高，压缩性高，局部表现为粘土(含淤泥质)场地内普遍分布，为Ⅱ级普通土。

（3）第四系全新统可塑粉质粘土

褐灰色、褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，韧性中，中等压缩性，标贯击数5~8击，呈可塑状态，层厚0.7～3.4m。

（4）第四系全新统硬塑粉质粘土

褐黄色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，稍有光滑，无摇震反应，较高干强度，韧性较高，含铁锰氧化物，结构密实，较低压缩性，呈硬塑状态，层厚为0.7～5.2m。

（5）第四系上更新统坚硬粉质粘土

黄褐色、褐红色，粉粒成分为主，粘粒成分次之，上部含少量铁锰氧化物，稍有光泽，无摇震反应，干强度高，韧性高，密实，较低压缩性，具网纹状构造，层厚2.3～6.7m。

（6）第四系上更新统冲洪积层

粉质粘土，浅黄、灰白等色，湿，可塑～硬塑，光滑，摇振反应无，干强度中等，韧性中等，压缩性中等，底部偶见砾砂夹层。层顶标高-15.89～-12.04m，层顶深度18.20～24.00m，层厚1.70～5.50m，为Ⅱ级普通土。

（7）前震旦系冷家溪群崔家坳组中风化板岩

黄绿色、底部灰绿色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石中等风化，属软岩，强度高，下部坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体上部稍破碎，下部较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，局部钻孔内呈柱状体，采取率较高，勘探深度2.0～11.0m。

（8）前震旦系冷家溪群崔家坳组微风化板岩

青灰色，泥质成分，变余结构，中厚层夹薄层状，产状陡，岩石微弱风化，属较软岩，强度高，坚硬，板状结构，裂隙不甚发育，层理清晰，结构面以裂隙面和层面为主，组合一般，岩体较完整，岩石基本质量等级为Ⅳ类，岩芯呈碎块状、块状、短柱状，采取率较高。

### 4.1.3气象、气候

岳阳市处在中亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：严寒期短、无霜期长；春温多变、秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行；“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候差异大；生长季节中光、热、水量充足，农业气候条件较好。

年平均气温在16.4～17.0℃之间。南部的平江、汨罗、湘阴及屈原农场为16.8～16.9℃；城区受洞庭湖水体和城市“热岛效应”的影响，年平均气温偏高，为17.0℃。境内极端最高气温为39.3～40.4℃，极端最低气温为－11.8～一18.1℃。年平均气温日较差为6.6～9.1℃，湖区6.6～7.4℃，山丘区7.6～9.4℃，气温日较差以9～11月为大。年日照时数为1662.1～1764.1小时，呈北部比南部多，西部比东部多的分布格局。市区年平均风速为2.8m/s，年最多风向为东北偏北风。年降雨量1211.3～1463.9mm，年平均降水量为1302mm，历年最大日降雨量为265.3mm。

### 4.1.4水文

岳阳市居长江中游，湖泊星布，河流网织，水系发达。境内有5公里以上的河流265条，其中50公里以上的6条，有大小湖泊165个，内湖面积48.02万亩。河流、湖泊分别属于洞庭湖水系、滨江水系和鄱阳湖水系。

长江自华容县塔市驿镇五马口入境，流经塔市驿、洪山头、洪水港、广兴洲、城陵矶、陆城、江南至黄盖湖铁山嘴出境，境内流程158.5公里。长江南岸有松滋、虎渡、藕池、调弦四口分流长江洪水入洞庭湖，与湘、资、沅、澧四水汇合后，于城陵矶再注长江。

根据长江螺山水文站水文数据，长江道仁矶江段多年平均流量为20300 m3/s，最大流量为61200m3/s，最小流量为4190m3/s。多年平均流速1.45m/s；历年最大流速2.00 m/s；历年最小流速0.98m/s；

### 4.1.5地下水

根据《中国石化股份公司长岭分公司 10 万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业试验装置项目建设场地区水文地质调查评价报告》（湖南省勘测设计院，2010年8月）可知：

（1）地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水三种类型。

表4-1 地下水类型、富水性及含水岩组渗透性特征一览表

| 地下水 类型 | 富水性 等级 | 单孔涌水量等级 (m3/d) | 含水岩组 | 含水层厚 （m） | 分布位置 | 含水岩组渗透性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散岩类孔隙水 | 水量贫乏 | <10 | 全更新统（包括坡、残积层）粉砂砾石等 | 厚3-5m | 场地的东侧 | 渗透系数一般在2~9m/d，属强透水层 |
| 基岩裂隙水 | 水量贫乏裂隙潜水 | <10 | 冷家溪群板岩、震旦系下统莲沱组页岩、寒武系下统羊楼阁洞组灰质页岩 | 厚10-30m | 厂区东部大部分地区，呈带状分布 | 渗透系数2~5m/d，属强透水层 |
|  | 水量中等构造裂隙承压水 | <100 | 震旦系灯影组硅质岩 | 厚约47-70m | 厂址的表部大都有分布 | 岩石坚硬破碎、节理裂隙发育、透水性好 |
| 碳酸盐岩裂隙岩溶水 | 丰富 | ＞100 | 奥陶系瘤状灰岩 | 厚度约200m | 场地的西南部局部出露 | 透水性取决于岩溶的发育及其充填程度 |

（2）地下水补给、径流、排泄条件

根据调查，区域地下水总体流向为：以中国石化股份公司长岭分公司厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或继续向东运移，最终排入长江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给，径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排泄于地表或直接排入长江。

### 4.1.6土壤、植被

项目区域土壤以潮土为主，是由洞庭湖断陷盆地接受长江等河流沉积物发育而形成。土层深厚，有机质及矿质养分含量丰富。土壤呈碱性，pH值7.5以上，质地偏粘。适合水稻、蔬菜、瓜果等多种农作物的种植。项目拟建设区域耕作土壤主要是潴育性水稻土，其他区域为黄壤和红壤。

区域属亚热带季风气候，四季分明，春季多雨，秋季晴朗干旱，常年多雾，为各种动植物的生长繁殖提供了适宜的环境。

植物中乔木类有马尾松、衫木、小叶砾、苦槠、石砾、栲树、樟树、喜树、梧桐、枣、榕叶冬青、樱桃、珍珠莲等，灌木类有问荆、金樱子、盐肤木、山胡桃、水竹、篌竹、油茶、鸡婆柳、胡枝子、黄枙子、野鸦椿等。动物中有斑鸠、野鸡等鸟类，还有蛇、野兔、野鼠等。区域山丘植物属中亚热带常绿阔叶、针叶林带，树木有松、杉、樟、杨、柳等，山体植被覆盖较好。未发现珍稀动植物。区内农作物主要有水稻、油菜等。

长江是我国渔业生产的摇篮，也是水生野生动物赖以生存的快乐宫殿。长江段主要的水生生物主要有浮游动植物：原生动物、轮虫、枝角类、桡足类，主要底栖动物有环节动物、摇蚊幼虫、腹足类、瓣鳃类，主要水生维管束植物有沉水植物。有资料表明，长江中的鱼类种类多达 280 种以上。主要的经济鱼类有青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鱖鱼、鳊鱼、鲶鱼以及蟹、虾等。同时还有洄游性鱼类，如刀鱼、鲥鱼、鳗鱼等，半洄游性鱼类鲴鱼、河鲀等。如此多的鱼类生长繁育，就给水域中的野生兽类提供了生存的天然资源。这些兽类如白鳍豚、长江江豚等。另外还有珍贵的鱼类如中华鲟、白鲟、胭脂鱼等。

## 4.2湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区规划

### 4.2.1湖南岳阳绿色化工产业园概况

湖南岳阳绿色化工产业园，原名云溪工业园，是2003年8月经湖南省人民政府批准设立的一个省级经济技术开发区。为加快主导产业的发展，做大做强岳阳的石油化工产业，岳阳市委、市政府决定整合云溪区境内及周边的石油化工资源，报请省人民政府批准成立湖南岳阳绿色化工产业园。2012年9月，湖南省发展和改革委员会出具《湖南岳阳云溪工业园区更名的函》（湘发改函[2012]161号）文件，同意岳阳云溪工业园更名为湖南岳阳绿色化工产业园。2013年12月，湖南省发展和改革委员会出具《关于湖南岳阳绿色化工产业园扩区的复函》（湘发改函[2013]303号）文件，同意对湖南岳阳绿色化工产业园进行扩区。其中长岭分园位于岳阳市云溪区中石化长岭分公司北侧，其四至范围为东至文桥镇和平村下坳组，南至小河沟北岸线，西至文桥大道一栋山脚线，北至文桥村北面山脚线，规划控制用地面积为191.8公顷。

### 4.2.2湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区概况

（1）湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区概况及环评情况

本项目位于湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区，该片区为岳阳市工业发展五大工业组团之一的石化工业组团，是湖南云溪工业园三片区之一，是地方对接中石化长岭分公司技改扩能项目的工业发展新区，是中石化长炼公司改制企业的新生产用地，是以生产石化中游产品为主的石化工业区。

为了加强长岭片区的规划、建设与管理，促进各项建设科学合理有序进行，2015年，湖南岳阳绿色化工产业园管理委员会委托湖南城市学院规划建筑设计研究院广州分院编制了《湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区控制性详细规划》。2017年9月11日，《湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区区域环境影响报告书》通过了湖南省环境保护厅审批（审批文号：湘环评函[2017]43号）。

（2）规划范围

湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区规划范围北至文桥村北面山脚线；东至和平村下坳组；南至小河沟北岸线；西至文桥大道以东山脚线。规划控制用地面积约191.8公顷。

（3）规划结构

①在规划范围主次干道所确定的主骨架基础上，结合地形及现状，采用“方格网”式布局形式，形成“两轴、四区”的用地布局结构。

②两轴：规划范围内纵横两条主要发展轴线——长炼大道和同心路。

③四区：即由纵横两条发展轴分割成四个化工片区，从西到东、从南至北分别为化工一区、化工二区、化工三区和化工四区。

（4）产业定位

长岭片区内的企业主要利用片区南侧中石化长岭分公司的下游产品或副产物为原料进行生产，其中片区内有一部分企业为中石化长岭分公司的改制企业。

长岭片区的工业主要发展碳四产业簇群、碳三产业簇群、芳烃产业簇群和其他产业簇群。

碳四产业是以碳四烃（正丁烷、正丁烯、异丁烯、异丁烷）为原料，发展其下游产品的产业。

碳三产业是以碳三烃（丙烷、丙烯）为原料，发展其下游产品的产业。

芳烃产业是以芳烃（三甲苯、四甲苯等）为原料，发展其下游产品的产业。

其他产业是利用其他石化原料生产下游产品的产业。

（5）准入条件

片区入驻企业准入条件见下表。

表4-2   长岭片区入驻企业准入条件一览表

| 准入类别 | 行业类别 | 产品类别 | 工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禁止入园 | 禁止碳三产业、碳四产业、芳烃产业、其他产业（其他产业是利用其他石化原料生产下游产品的产业）以外的其他产业类型的企业入园 | 禁止高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、硫丹、磷化铝、三氯杀螨醇，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）等）生产企业入园 | / |
| 限制入园 | 医药、医药中间体生产企业 | 限制染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂、化学药品原料、生产企业入园 | 7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）生产装置；7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）生产装置 |
| 其他要求 | 所有入园企业必须满足以下要求：①不属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(修正)中淘汰类、禁止类②满足各行业准入条件及清洁生产要求③禁止引入高污染、高耗能、高风险项目④参照《清洁生产标准 石油炼制业》（HJ/T125-2003）的要求：工业固废全部得到有效处置、含油污水排放≤40kg/t原料⑤依据《综合类生态工业园区标准》（HJ274-2009）、《综合类生态工业园区标准修改方案》（环保部2012年48号公告）及湖南省节水型城市考核标准要求，片区入园企业工业用水循环使用率应≥75% |  |  |

项目不属于园区禁止及限制入园产业，满足入园的其他要求。

（6）给排水规划

①给水规划

长岭片区生产用水和生活用水均由长岭分公司水厂供给。给水管网规划采取两套系统，消防供水管网（兼生活用水）和生产用水管网。

工业生产用水管网平差按最高日最高时流量进行计算。最高日变化系数K取2，最高时变化系数K取1.5，工业生产用水主干管管径DN300~DN400，从长炼接引DN400的输水主干管，沿规划范围道路敷设DN300的配水干管，形成环状给水干网。

供水水压满足最不利点服务水头28m的要求。为了满足消防要求，最小供水管径为DN200mm。每隔120M至150m设置一消防栓。

②排水规划

目前，长岭片区有两座污水处理厂，均为长岭分公司所有。第一污水处理厂位于长岭分公司厂内，第二污水处理厂位于青山油漆厂西北面。

第一污水处理厂位于长岭分公司厂内，负责对长岭分公司废水进行隔油、气浮等预处理以满足第二污水处理厂进水水质标准。总处理能力为850t/h，分为含油污水、含盐污水两个处理系统，含盐污水处理能力为250t/h，含油污水处理能力为600t/h，含油、含盐污水分别经过隔油和浮选后，送第二污水处理厂处理。目前，长岭分公司第一污水处理厂含油、含盐污水处理系统的剩余处理能力均为150m3/h。

第二污水处理厂位于青山油漆厂西北面，采取生化方式处理一污的来水以满足废水达标外排的要求。总处理能力为850t/h，分为含油污水、含盐污水两个处理系统，含盐污水处理能力为250t/h，含油污水处理能力为600t/h，处理后的污水达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的直接排放限值后排入长江。目前，长岭分公司第二污水处理厂含油污水处理系统的剩余处理能力为150m3/h。

现已入驻长岭片区的企业废水由各企业自行预处理达到长岭分公司污水处理厂进水水质标准要求后，通过工业园污水管网排入长岭分公司第一污水处理厂进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理厂深度处理达标后排入长江。规划范围西面文桥大道旁已铺设通向长岭分公司第一污水处理厂的工业污水管。

结合现状地形条件及道路竖向设计，工业污水主干管沿小河沟路布置，管径为DN800-1000，支管管径为DN400，收集各地块污水，然后依次排入长岭分公司第一污水处理厂、第二污水处理厂，经处理达标后排入长江。

③雨水及防洪工程规划

A.雨水工程

雨水排水分区：规划范围雨水排水分区总共分为2区，其中：一区汇水面积为80ha；二区汇水面积为111.8ha。

分水岭：东段为规划的高家垄路，西段为蔡家垄路，在经二、三路交叉口斜角相连。

雨水管径：在规划范围沿道路敷设DN600～DN800的雨水管(渠)。雨水顺应地势排放，排入规划范围南边的小河沟和北部规划小沟。

河沟水系规划：

对南侧小河沟进行适当整理，疏通拓宽，以保证其泄洪排涝功能。

对于从本范围中部穿过的小河沟不再保留明渠，原则考虑在规划范围内沿蔡家冲路北侧绿化带设置一条主箱涵，分别在小桥路与公山路交叉口、砖桥路西侧地块、同心路东侧绿化带、牌楼路东侧地块和坝塘路东侧地块类设置南北向箱涵，截留北部山体和田垄的雨水，向西流入文桥河；规划范围东部的山体和田垄雨水通过东部水沟汇集到南侧小河沟。

B.小河沟主要功能为排放雨水功能

规划范围防洪：对现有小河沟进行整治，定时清淤，提高河渠的行洪能力。按照100年一遇标准对小河沟进行防洪设计。规划范围内现状地面标高达到防洪标准。

### 4.2.3湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区污染源调查

根据《中国开发区审核公告目录》可知，长岭片区未被纳入该核准区域，长岭片区已有企业实际入驻本情况见表4-3。入驻企业已实现雨污分流，生活污水和工业废水进入长岭分公司污水处理厂，后期干净雨水顺地势排入文桥河（排洪渠）。其生产、生活废水均由长岭分公司污水处理厂处理后外排至长江，部分厂区初期雨水无收集设施，未经处理直排文桥河（排洪渠）。现有企业生活垃圾定点堆积，环卫部门处理，一般工业固体废物一部分厂家回收（如编织袋、塑料桶等），一部分运往云溪区罗家坳垃圾处理场无害化处理。危险废物委托有资质单位清运处理。企业各类废气均经企业废气处理设施处理后外排或进入长岭炼化火炬系统焚烧处理。

表4-3  长岭片区企业基本情况表

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 产品种类 | 生产规模 | 投产 日期 | 用地面积m2 | 环保手续 |  |  | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 环评 | 验收 | 应急预案 |  |
| 1 | 岳阳凯美特气体有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 食品级液体二氧化碳、氢气、甲烷、一氧化碳 | 5×104Nm3/a二氧化碳、2210×104Nm3/a氢气、1635×104Nm3/a甲烷及894×104Nm3/a一氧化碳 | 2014年 | 70.4亩 | 有 | 有 | 有 | 停产 |
| 2 | 湖南新岭化工股份有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 邻甲酚、二甲酚 | 1.5万t/a邻甲酚、2000t/a二甲酚 | 2015年 | 70亩 | 有 | 有 | 有 | 正常生产 |
| 3 | 湖南中创化工股份有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 乙酸仲丁酯 | 10万t/a乙酸仲丁酯 | 2015年 | 94亩 | 有 | 有 | 有 | 正常生产 |
| 4 | 湖南中岭化工有限责任公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 纯苯、甲苯、重芳烃溶剂油、化工轻油 | 纯苯3.5×104t/a、甲苯7000t/a、重芳烃溶剂油0.7×104t/a、化工轻油0.05×104t/a | 2015年 | 60亩 | 有 | 有 | 有 | 正常生产 |
| 5 | 岳阳市中顺化工有限责任公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 重芳烃、磷酸三辛酯 | 1000t/a重芳烃、2000t/a磷酸三辛酯 | 2016年 | 80亩 | 有 | 有 | 有 | 正常生产 |
| 6 | 湖南弘润化工有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 苯甲酸 | -- | 2014年 | 70亩 | 有 | 无 | 有 | 正常生产 |
| 7 | 岳阳长盛石化股份有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 环氧丙烷 | -- | -- | 125亩 | 有 | 无 | 无 | 停产 |
| 8 | 岳阳群泰化工科技开发有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 丙二醇甲醚、粗醇 | 2000t/a丙二醇甲醚、400t/a粗醇 | 2015年 | 6.5亩 | 有 | 无 | 无 | 试生产 |
| 9 | 湖南长岭石化科技开发有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 煤焦油加氢精制抑焦剂 | 1500t/a | 在运行 | 60.06亩 | 有 | 有 | 有 | 正常生产 |
|  |  |  | 烯烃环氧化助剂 | 1500t/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 原油膜强化传质预处理专用脱金属剂 | 3000t/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 多功能MTG汽油添加剂 | 100t/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加氢精制催化剂 | 1400t/a | 正在建设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 贵金属加氢催化剂 | 100t/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系列特种酯类项目 | 10000吨/年 | 试生产（2019年） |  |  |  |  |  |
| 10 | 湖南绿源生物化工科技有限责任公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 生物柴油、重质燃料油、甘油 | 10112t/a 1082t/a 736t/a | 2016年 | 30亩 | 有 | 无 | 无 | 停产 |
| 11 | 长岭炼化化工作业部（环氧丙烷） | C26 化学原料和化学制品制造业 | 环氧丙烷 | 长炼厂区内部供给 | 2000年 | 82833 | 有 | 有 | 有 | 正常生产 |
| 12 | 岳阳昌德新材料有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在建 |
| 13 | 湖南华南新能源有限公司 | C25 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在建 |
| 14 | 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司 | C34 通用设备制造业 | 机加工设备 | 20000t | 正常运行 | 40303.56 |  |  |  | 正常运行 |
|  |  | C26 化学原料和化学制品制造业 | 液氧 | 10000Nm3/h | 在建 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氮气 | 10500Nm3/h |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液氮 | 15000Nm3/h |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 液氩 | 360Nm3/h |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 湖南长炼兴长集团有限责任公司油气分公司 | F51批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 正常运行 |
| 16 | 湖南东映长联科技有限公司 | C26 化学原料和化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在建 |
| 17 | 岳阳兴长石化股份有限公司20万吨/年烷基化装置 | C26 化学原料和化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 在建 |

根据对长岭片区入驻企业提供的排污许可证（老版）、总量指标、验收报告、监测报告等资料统计废水、废气污染物排放情况如下所示。

表4-4  长岭片区内企业污染物排放情况统计表

| 序号 | 公司 | 污染物（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 |  |  | 废水 |  |
|  |  | SO2 | NOx | VOCs | COD | 氨氮 |
| 1 | 岳阳长岭凯美特气体有限公司 |  | / | / | 15.9 | 0.048 |
| 2 | 湖南新岭化工股份有限公司 | 14.09 | 15.02 | 3.7863 | 2.19 | 0.036 |
| 3 | 湖南中岭化工有限责任公司 | 0.864 | 2.4 | 0.196 | 16.25 | 0.494 |
| 4 | 湖南中创化工股份有限公司 | / | / | 2 | 17.38 | 7.4 |
| 5 | 岳阳市中顺化工有限责任公司 | / | / | 3.887 | 28.27 | 0.92 |
| 6 | 湖南弘润化工有限责任公司 | / | / | 5.84 | 13.395 | 0.049 |
| 7 | 岳阳群泰化工科技开发有限责任公司 | / | / | 10.504 | 0.267 | 0.014 |
| 8 | 湖南绿源生物化工科技有限责任公司 | / | / | 0.62 | 0.283 | 0.071 |
| 9 | 湖南长岭石化科技开发有限公司 | / | 8.6 | / | 4.1 | 0.7 |
| 10 | 岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司 | / | / | / |  |  |
| 11 | 湖南长炼兴长集团有限责任公司油气分公司 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 14.954 | 26.02 | 26.8333 | 98.035 | 9.732 |

## 4.3环境质量现状监测与评价

### 4.3.1大气环境质量现状与评价

- 4.3.1.1常规因子监测数据

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2018年岳阳市云溪区常规监测点的基本污染物环境质量现状数据，来自岳阳市环境保护局公开发布的2018年环境质量公报。

具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表4-5  区域空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评均时段 | 百分位 | 现状浓度/ μg/m3 | 标准浓度/ μg/m3 | 占标率/％ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | - | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 24 | 150 | 16 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | - | 23 | 40 | 57.5 | 达标 |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 55 | 80 | 68.8 | 达标 |
| CO | 百分位上日平均 | 95 | 1500 | 4000 | 37.5 | 达标 |
| 臭氧 | 8h平均质量浓度 | 90 | 137 | 160 | 85.6 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | - | 48 | 35 | 137.1 | 不达标 |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 105 | 75 | 140 | 不达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | - | 74 | 70 | 105.7 | 不达标 |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 160 | 150 | 106.7 | 不达标 |

根据上表中监测数据，以及岳阳市环境保护局公开发布的2018年环境质量公报中的结论，本项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41ug/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71ug/m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，区域大气环境质量将得到改善。

- 4.3.1.2特征因子监测数据

为了解项目拟建地特征污染物TVOC背景值，本次评价收集了《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》中湖南湘中博一环境监测有限公司于2018年7月24日~7月30日对项目所在区域进行了一期监测数据。

①监测布点

4-6  环境空气现状监测点分布情况

| 序号 | 监测点位 | 地理坐标 | 与本项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 长岭石化东北面约650m处居民点（常年主导风向上风向） | E113°22′7.5″，N29°33′14.7″ | 本项目东北面约850m |
| G2 | 长岭石化西南面约450m处居民点（常年主导风向下风向） | E113°21′37.3″，N29°32′50.6″ | 本项目西面约650m |

②监测时间：2018年7月24日~30日，连续监测7天。

③监测项目：TVOC。

④评价标准：TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的浓度限值。

⑤监测及评价结果：见表4-7。

表4-7   现状调查监测统计结果

| 监测点 |  | 监测值范围 | 平均值 | 最大超标倍数 | 超标率（%） | 执行的标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | TVOC | 45-72 | 62 | 0 | 0 | 2000(ug/m3) |
| G2 | TVOC | 58-78 | 68 | 0 | 0 |  |

拟建区域TVOC符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。

### 4.3.2地表水环境现状与评价

项目纳污水体为长江，该段水域功能属于一般渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，因此本评价收集了2017年省站对长江城陵矶断面及陆城断面的常规监测数据说明地表水环境质量现状。

（1）监测点位：长江城陵矶断面及陆城断面。

（2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物。

（3）采样时间与频率：2017年1月~12月。

（4）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（5）地表水环境现状监测统计及评价结果见表4-8。

表4-8  长江环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH除外]

根据监测结果可知项目纳污水体长江各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，表明其水环境质量较好。

同时本次评价收集了湖南华弘检测有限公司于2019年6月17~19日分别在园区雨水排口文桥河上游200米断面、园区雨水排口文桥河下游1000米断面的监测数据，监测因子为pH、CODcr、挥发酚、石油类、硫酸盐。

监测结果见表4-9。

表4-9  文桥河环境质量现状监测评价结果统计表 [单位：mg/L，pH除外]

| 监测断面及监测项目 |  | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | 挥发酚 | 石油类 | 硫酸盐 |
| 园区雨水排口文桥河上游200米断面 | 最小值 | 7.35 | 12 | 0.0003L | 0.01L | 13.8 |
|  | 最大值 | 7.58 | 19 | 0.0003L | 0.01L | 14.3 |
|  | 平均值 | 7.45 | 14.7 | 0.0003L | 0.01L | 14.1 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | / | / | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / |
| 园区雨水排口文桥河下游1000米断面 | 最小值 | 7.22 | 17 | 0.0003L | 0.01L | 39.5 |
|  | 最大值 | 7.31 | 20 | 0.0003L | 0.01L | 40.1 |
|  | 平均值 | 7.27 | 18.3 | 0.0003L | 0.01L | 39.8 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | / | / | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / |

根据监测结果可知文桥河上下游断面各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

### 4.3.3地下水环境现状监测与评价

为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本项目引用《湖南长岭石化科技开发有限公司10000吨/年系列特种酯类生产项目环境影响报告书》中湖南湘中博一环境监测有限公司于2018年7月24日~7月26日对项目所在区域进行了一期地下水水质及水位监测，监测频次为每天一次。

（1）监测布点、监测因子

地下水水质监测因子为pH、耗氧量、氨氮、石油类、硫化物、挥发性酚类、氯化物、硫酸盐、总硬度、嗅和味。各监测点分布情况见下表。

表4-10  地下水水质监测点分布情况

| 序号 | 监测点位 | 本项目所在位置地下水流向的相对位置 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 长岭石化东北面约650m处居民点水井 | 本项目上游约850m处居民点水井 |
| D2 | 长岭石化西北面约550m处居民点水井 | 本项目上游约750m处居民点水井 |
| D3 | 长岭石化西面约500m处居民点水井 | 本项目下游约850m处居民点水井 |
| D4 | 长岭石化东南面约1000m处居民点水井 | 本项目下游约550m处居民点水井 |
| D5 | 长岭石化东北面约950m处居民点水井 | 本项目上游约750m处居民点水井 |

（2）评价标准

地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）评价方法

评价方法采用单项水质指数评价法，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水质参数的标准指数小于1，表明该水质参数符合规定的水质标准。单项水质指数评价计算公式如下：

①一般水质因子

式中：Si，j——单项水质因子在j点的标准指数；

Ci，j——（i，j）点的评价因子水质因子水质浓度或水质因子在i监测点（或预测点）j的水质浓度，mg/L；

Csi——水质评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

②特殊水质因子

pH的标准指数：

式中：

SpH,j――水质参数pH在j点的标准指数；

pHj――j点的pH值；

pHsd――地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu――地表水水质标准中规定的pH值上限。

（4）水质监测结果

本项目地下水监测点水质监测及分析结果见下表。

表4-11  地下水水质监测数据

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.7.24 | 2018.7.25 | 2018.7.26 |  |
| D1 | pH | 6.89 | 6.54 | 6.67 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 232 | 228 | 219 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 180 | 165 | 157 | mg/L |
|  | 总硬度 | 428 | 435 | 419 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 |  |
| D2 | pH | 6.59 | 6.50 | 6.65 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 210 | 224 | 207 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 205 | 225 | 217 | mg/L |
|  | 总硬度 | 405 | 420 | 412 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D3 | pH | 6.84 | 6.64 | 6.77 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 224 | 212 | 206 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 204 | 215 | 207 | mg/L |
|  | 总硬度 | 402 | 385 | 389 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D4 | pH | 6.57 | 6.54 | 6.85 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 232 | 228 | 219 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 213 | 181 | 170 | mg/L |
|  | 总硬度 | 290 | 310 | 325 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |
| D5 | pH | 6.90 | 7.25 | 6.90 | 无量纲 |
|  | 耗氧量 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | mg/L |
|  | 硫酸盐 | 212 | 201 | 198 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | mg/L |
|  | 硫化物 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | 0.0003ND | 0.0003ND | 0.0003ND | mg/L |
|  | 氯化物 | 194 | 178 | 151 | mg/L |
|  | 总硬度 | 328 | 312 | 334 | mg/L |
|  | 嗅和味 | 无味道 | 无味道 | 无味道 | / |

表4-12  地下水监测分析结果

| 点位 | 评价指标 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH（无量纲） | 耗氧量 | 氨氮 | 硫酸盐 | 石油类 | 硫化物 | 挥发性酚类 | 氯化物 | 总硬度 | 嗅和味 |
| D1 | 范围 | 6.54~6.89 | 2.3~2.6 | 0.32~0.38 | 219~232 | 0.04ND | 0.007~0.011 | 0.0003ND | 157~180 | 419~435 | 无味道 |
|  | 标准指数 | / | 0.77~0.87 | 0.64~0.76 | 0.88~0.93 | / | 0.35~0.55 | / | 0.63~0.90 | 0.93~0.97 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D2 | 范围 | 6.59~6.65 | 2.0~2.3 | 0.28~0.31 | 207~224 | 0.04ND | 0.006~0.008 | 0.0003ND | 205~225 | 405~420 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.67~0.77 | 0.56~0.62 | 0.83~0.90 | / | 0.30~0.40 | / | 0.82~0.90 | 0.9~0.93 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D3 | 范围 | 6.64~6.84 | 1.7~2.0 | 0.30~0.32 | 206~224 | 0.04ND | 0.009~0.012 | 0.0003ND | 204~215 | 385~402 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.57~0.67 | 0.60~0.64 | 0.82~0.90 | / | 0.45~0.60 | / | 0.82~0.86 | 0.86~0.89 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D4 | 范围 | 6.54~6.85 | 1.3~1.7 | 0.21~0.30 | 219~232 | 0.04ND | 0.005ND | 0.0003ND | 170~213 | 290~325 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.43~0.57 | 0.42~0.60 | 0.88~0.93 | / | / | / | 0.67~0.85 | 0.64~0.72 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| D5 | 范围 | 6.90~7.25 | 1.4~1.9 | 0.21~0.28 | 198~212 | 0.04ND | 0.005ND | 0.0003ND | 151~194 | 312~334 | 无味道 |
|  | 标准指数 |  | 0.47~0.63 | 0.42~0.56 | 0.79~0.85 | / | / | / | 0.60~0.78 | 0.69~0.74 | / |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 标准值 |  | 6.5≤pH≤8.5 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤250 | / | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤250 | ≤450 | / |

由上表可知，地下水各监测点各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明项目所在区域的地下水目前水质状况良好。

（4）水位监测结果

地下水水位监测点监测结果见下表。

表4-13  地下水水位监测点分布情况及监测结果

| 序号 | 监测点位 | 水位（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.7.24 | 2018.7.25 | 2018.7.26 |
| D1 | 长岭石化东北面约650m处居民点水井 | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| D2 | 长岭石化西北面约550m处居民点水井 | -5.8 | -5.8 | -5.8 |
| D3 | 长岭石化西面约500m处居民点水井 | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| D4 | 长岭石化东南面约1000m处居民点水井 | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| D5 | 长岭石化东北面约950m处居民点水井 | -6.5 | -6.5 | -6.5 |
| D6 | 长岭石化东北面约770m处居民点水井 | -5.8 | -5.8 | -5.8 |
| D7 | 长岭石化西北面约650m处居民点水井 | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| D8 | 长岭石化西南面约550m处居民点水井 | -6.0 | -6.0 | -6.0 |
| D9 | 长岭石化东南面约850m处居民点水井 | -7.2 | -7.2 | -7.2 |
| D10 | 长岭石化东北面约1050m处居民点水井 | -7.0 | -7.0 | -7.0 |

注：上表中水位基准面为当地地面。

### 4.3.4环境噪声现状监测评价

（1）现状调查监测方案

监测点布设：项目在新建管廊起点、中间和终点各布设1个点，共设3个点。

监测时段：按环评技术导则规定，分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，并连续监测两天，连续监测2天，昼、夜间各一次。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行，采用符合国家计量规定的声级计进行监测。室外测量的气象条件应满足无雨、无雪、风力小于四级（5.5m/s）。

（2）现状调查结果与评价

区域按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准执行，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

湖南精科检测有限公司于2019年11月12~ 13日分昼间、夜间进行了2天连续监测，对各测点环境噪声监测统计与评价结果分别见表4-14。

表4-14    评价区环境噪声监测统计与评价结果    dB（A）

| 编号 | 监测点位名称 | 监测时间 | 等效声级Leq [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1＃ | 管廊起点 | 11月12日 | 54.3 | 42.9 |
|  |  | 11月13日 | 53.7 | 43.5 |
| 2＃ | 管廊中间 | 11月12日 | 55.4 | 43.1 |
|  |  | 11月13日 | 54.8 | 42.1 |
| 3＃ | 管廊终点 | 11月12日 | 54.1 | 42.7 |
|  |  | 11月13日 | 54.0 | 43.2 |

从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））。

### 4.3.5生态环境质量调查

根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。评价区植被类群主要为常见乔木和草坪及灌木，没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析与评价

### 5.1.1环境空气影响分析

（1）焊接烟尘

项目管道的材质是碳钢，采用电焊接，焊接材料为碳钢或不锈钢焊丝焊条；新增支架也对钢材采用电焊接的方式；在焊接过程中会产生少量焊接烟尘。

由于拟建管道工程较短，焊接工作量小，且焊接点位分散，旱烟较少，因此，焊接烟尘对周边大气环境影响很小。

（2）扬尘和机械燃油废气

拟建管道依托园区现有管廊采用吊装等方式进行铺设，无需挖填方；总体工程施工量不大，且原料堆场距离施工地点较近，主要原料为管材，故运输、装卸产生的扬尘不大。总体上，施工过程产生的扬尘和机械燃油废气均较小，对周边环境空气影响不明显。

（3）管道清扫废气

项目管道安装完成后，管道清扫采用压缩空气吹扫，吹扫废气主要为空气与小体积固体杂物，直接经各膨胀弯上方的放空管放空，放空结束后焊封放空管。由于放空点位较多，故各放空点废气量不大，且本项目管线距离较短、起点至终点周边均为工业企业或工业用地，故管线吹扫废气对周边环境的影响较小。

（4）刷漆废气

项目管道需要进行防腐处理，管道较短，油漆使用量不大，且管道沿线无集中居民点，均为工业企业，故刷漆废气可通过合理安排作业时间（如避开企业员工上班时间、选择晴好天气等）来降低其对外环境的影响。

### 5.1.2地表水环境影响分析

项目施工期废水主要是试压废水和施工人员生活污水。

（1）试压废水：拟建管线试压是在管道经过压缩空气进行吹扫之后进行，试压前管道内残余的杂质已经被清除干净，故管道试压废水较清洁，为进一步减轻其影响，收集排入园区污水管网进入长岭分公司污水处理场处理达标后外排，对受纳水体影响甚微。

（2）施工生活废水：施工人员不在施工区就餐，如厕、洗手等依托园区企业现有的生活设施处理后，再进入长岭分公司污水处理场进一步处理达标后排放，不会对受纳水体产生明显影响。

采用上述措施处理后，本项目对地表水和地下水环境影响小。

### 5.1.3声环境影响分析

施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

（1）施工噪声

施工期间的主要噪声源为施工使用的机械设备和作业噪声，其运转时产生的高噪声值会对施工现场造成一定的影响。同时，施工场地是敞开的，施工机械噪声不易采取吸声、隔声等措施来控制对环境的影响。因此，容易引起人们的反感和不适。

项目施工噪声源主要来自管线的焊接、切割、吹扫等过程中产生的施工噪声，噪声值约80~100dB。

在不考虑施工噪声叠加情况下预测，管线施工噪声在距声源64m之外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准限值；在距声源255m之外可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中夜间标准限值；本期项目管线两侧300m范围内均无声环境敏感目标分布，项目的施工机械噪声对周围的声影响较小。随着项目施工的结束，施工噪声的影响也将随之消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。

（2）交通噪声

施工期短期运输量不大，运输车辆少，由此产生的交通噪声影响也比较轻微。因此，施工过程应合理安排运输路线及时间，尽量避开集中居民区，在经过居民点是应减速慢行，禁鸣喇叭，则可有效控制交通噪声的影响。

### 5.1.4固体废物环境影响分析

本项目施工期产生的固体废弃物主要是施工废料和施工人员的生活垃圾。

（1）施工废料：由施工单位集中收集，废管材等外卖废品回收公司；废油漆桶等属于危险废物，统一送有资质单位进行处置。

（2）施工人员生活垃圾：主要为就餐后的废饭盒和少量日常办公垃圾，施工期间及时收集、清理，并由环卫部门集中收集后运往城市生活垃圾填埋场，不会对当地环境产生明显影响。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

项目施工期间，充分依托现有园区管廊和厂区现有用地，不另行征用土地，不修施工便道，水土流失甚微；施工材料主要在企业指定的闲置空地进行堆放，临时放置对沿路绿化带的破坏很小。

本项目距离环境敏感点较远，通过合理安排施工计划，合理规划原材料和固体废物堆放点，加强对施工场地的监督管理，施工完成后尽快检查和修复沿途绿化带等措施，项目施工期对生态环境的影响小。

### 5.1.6施工期辐射影响分析

本项目的管道采用RT射线无损探伤，探伤过程中将产生X，γ射线辐射。

根据《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ 117-2015）和《工业γ射线探伤放射防护标准》（GBZ 132-2008）要求，现场探伤作业场所设置控制区和监督区。其中，将作业时被检物体周围的空气比释动能大于15μGy/h的范围划定控制区，并在其边界悬挂清晰可见的“电离辐射警告、禁止进入”的标识；在控制区外将作业时被检物体周围的空气比释动能大于1.5μGy/h的范围划定监督区，并在其边界悬挂清晰可见的“电离辐射警告、无关人员禁止入内”的标识，并设专人警戒。

本项目仅是施工过程中进行探伤，单次探伤时间小于5min，因此，施工期管道探伤对周围环境影响较小。

## 5.2运营期环境影响分析与评价

### 5.2.1环境空气影响分析与评价

本项目运行期正常工况下无废气排放，因此对周边环境影响较小。

项目在管道检修非正常工况下，根据不同管道所输送的物料不同，废气产生的影响情况略有不同，具体如下：

①对于天然气体管道，管道内残留通过吹扫将可燃气体排放至区内火炬系统燃烧处理后排放，随后管线再用氮气和压缩空气吹扫并置换，则检修状态会有少量氮气和压缩空气外排，氮气作为惰性气体是空气的主要成份，可直接排入大气，其对周边环境无影响。

②对于化工物料管道，管道内残的各类物料通过吹扫将其导入暂存储罐中，再用压缩空气吹扫并置换，则会有少压缩空气及VOCs外排。由于管道检修频率较低、且是暂时行为，吹扫过程中产生的废气量较小，随着检修的结束，这种影响将消失，其对管道周边的环境空气影响较小。

③对于氢气、火炬气等气态类物料管道，可直接关闭阀门减压，管道内残存少量气体经高点放空或送火炬系统燃烧，其对周边环境影响较小。

### 5.2.2地表水环境影响分析

由于项目正常情况下营运期无废水产生，管道在营运期为全密闭输送系统，在正常运营条件下输送化学品不会对河流或地表水环境产生影响，因此对地表水环境影响较小。

当进行管道检修作业时，其中化工物料管道检修时会产生少量管道清洗水同时污水管道会残留少量污水，三年检修1次，废水产生量约100m3/次。产生的污水经收集后，须分批限流通过园区污水管网排入长岭分公司第一污水处理厂进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理厂深度处理。项目检修过程中废水中各污染物的浓度不高，能达到长岭分公司污水处理厂的设计进水标准，不会对其污水处理系统造成冲击，采取上述措施后，项目非正常情况下对地表水的影响可维持在现有水平。

### 5.2.3地下水环境影响分析

拟建管线工程依托园区现有管廊架空输送，各界区外管线沿线不设阀门，管道设有防腐措施，全部可视化，故发生泄漏事故的概率大大降低，对保护界区外管线下方的土壤和地下水提供了先决条件。

本项目所在区域地下水无集中式饮用水源地、分散式饮用水源地、特殊地下水环境资源保护区和国家或地方政府设定与地下水环境相关的其它保护区，地下水环境不敏感；同时管道运输过程无需用水，不开采地下水，因此对地下水储量没有影响。

园区管廊沿途地面作硬化处理；事故状态下产生的伴生污水可进入园区现有事故池，事故池设有防腐防渗措施，对地下水环境不会造成明显影响。

### 5.2.4声环境影响分析

项目为配套管道工程，无动力设备，管道正常运行时压力稳定且流速较低，不会产生振动及噪声影响，因此对周边环境影响较小。

### 5.2.5固体废物环境影响分析

项目正常运行过程中无固体废物产生，同时无新增劳动定员，故无新增生活垃圾。

非正常工况即检修过程中化工管道会有残存的液态物料，产生量约为0.5t/a，检修过程中直接分别由化工管道使用企业收集后用于生产，不外排，不另外暂存，因此不会对周围环境产生不良影响。

综上所述，项目固体废物对环境影响较小。

### 5.2.6 运营期土壤环境影响分析

土壤一旦遭受污染后，不但很难得到清除，而且随着有毒有害污染物的逐年进入而不断在土体中蓄集，有些污染物甚至在土体中可能转化为毒性更大的化合物。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。项目运营期正常情况下无废水、废气、固体废物产生。根据项目特点，项目对土壤的污染途径主要为输送化工物料渗漏。

项目管道若没有适当的防漏措施，其中的有害组分渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。项目管廊管线均严格按照有关规范进行防腐防渗要求设计，项目运营期对周边土壤的影响较小。因此只要各个环节得到良好控制，可以将本项目对土壤的影响降至最低。

# 6污染防治措施的可行性分析

## 6.1施工期环境保护措施及可行性分析

### 6.1.1废气产生及环保措施

施工期的废气主要为运送材料、管廊基础施工过程中产生的扬尘和机械燃油废气；管道焊接产生的焊接烟尘；管道吹扫过程中产生的吹扫废气以及防腐过程中产生的刷漆废气。主要通过合理安排作业时间、加强施工期的管理等措施来降低施工期的废气影响。同时对管道涂刷防腐材料时，建议选用环保型油漆，并使用先进的喷涂设备，减少漆雾的飞散量。

### 6.1.2废水产生及环保措施

施工期的废水主要为管道试压废水、施工人员生活污水。

项目管道采用水压试验，将产生试压废水，废水中含有少量的铁锈等悬浮物，该部分废水由软管就近的园区污水管网进入长岭分公司污水处理场中处理达标后外排。

施工人员园区企业已有的生活设施，因此产生的少量生活污水也依托园区企业已有污水处理设施，再进入长岭分公司污水处理厂进一步处理达标后排放。

### 6.1.3噪声产生及环保措施

施工期的噪声主要为管线的焊接、切割、吹扫等过程中产生的施工噪声，虽然施工噪声仅发生在施工期间，且产生的影响是暂时的，随施工的结束而消失，但施工单位应尽可能减少噪声影响。根据项目所在地周围环境情况，确定降噪措施为：

（1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备噪声级。

（2）降低声源的噪声强度，对基础施工过程中主要发声设备，选型上尽量采用低噪声设备，设备闲置不用时应立即关闭。

（3）控制运输车辆的车速，降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

（4）建设单位应加强施工期管理，严格控制夜间施工，合理安排作业时间。

（5）施工单位应在开工前制定建筑施工降噪方案，并在施工现场将降噪措施予以公示。

由于拟建管线工程沿线200m范围内无声环境敏感点，且施工噪声短暂，通过以上噪声防治措施后，可以减小施工期噪声对周边环境的影响，避免噪声扰民的情况。

### 6.1.4固体废物产生及环保措施

施工期产生的固体废弃物主要是施工废料、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

施工废料、建筑垃圾由施工单位集中处置，其中废管材等外卖废品回收公司；废油漆桶等属于危险废物，统一送有资质单位进行处置；建筑垃圾中的废土石方则全部采取就地填方，其余分类后回收综合利用或运至市政部门指定渣场进行处置。

施工人员生活垃圾由环卫部门收集后，统一运往城市生活垃圾填埋场处理。

### 6.1.5辐射产生及环保措施

施工期管道探伤产生的电离辐射影响主要通过加强施工现场管理，合理划定防护区域来降低。

综上所述，拟建管道依托园区现有管廊采用吊装等方式进行铺设，且管道沿线无环境敏感点，故在采取以上相应的环保措施后，施工期的环境影响相对较小，施工期对周围环境的影响会随施工期的结束而结束，各项环保措施以加强施工管理为主，是切实可行的。

## 6.2营运期环境保护措施及可行性分析

### 6.2.1废气环保措施及可行性分析

根据工程分析，项目营运期正常工况下无废气产生。

项目废气主要是非正常工况下管道检修过程，根据不同管线所输送的物料不同，废气措施情况如下：

①对于天然气体管道，管道内残留通过吹扫将可燃气体排放至火炬系统燃烧处理后排放，随后管线再用氮气和压缩空气吹扫并置换，则检修状态会有少量氮气和压缩空气外排，氮气作为惰性气体是空气的主要成份，直接排入大气。

②对于化工物料管道，管道内残的各类物料通过吹扫将其导入暂存储罐中，再用压缩空气吹扫并置换，则会有少压缩空气及VOCs外排。由于管道检修频率较低、且是暂时行为，吹扫过程中产生的废气量较小，随着检修的结束，这种影响将消失，其对管道周边的环境空气影响较小。

③对于氢气、火炬气等气态类物料管道，可直接关闭阀门减压，管道内残存少量气体经高点放空或送火炬系统燃烧，长岭分公司共有火炬系统 5 套，完全有能力处理项目非正常情况下废气。

项目非正常情况下，废气采取上述措施后能得到有效处置，措施可行；同时检修过程中要严格管理，针对不同物料管道采取不同的吹扫方式，检修过程需通知各物料管道使用企业到场进行协作。

### 6.2.2废水环保措施及可行性分析

（1）废水产生情况及特点

根据工程分析，项目在正常工况下无废水产生。

非正常工况下，化工物料管道检修会产生少量管道清洗水同时污水管道会残留少量污水（100m3/次），残留污水与管道清洗水一并收集，分批限流通过园区污水管网排入长岭分公司第一污水处理厂进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理厂深度处理。

（2）依托可行性分析

管线非正常工况废水，可通过园区管道收集进入长岭分公司污水处理厂进行处理达标后外排。长岭分公司第一污水处理厂、第二污水处理厂总处理能力均为850m3/h，其中含盐污水处理能力为250m3/h，含油污水处理能力为600m3/h。目前长岭分公司第一污水处理厂、第二污水处理厂处理系统剩余处理能力为150m3/h，可满足项目100t/次非正常工况下废水的处理量要求，现有的污水处理厂完全可以接纳项目产生的废水。

（3）污水处理厂工艺流程介绍

污水处理厂处理工艺流程见下图。

图6-1  长岭分公司污水处理厂污水处理工艺流程图

（4）污水处理厂污水达标排放分析

项目非正常工况下废水纳入长岭分公司污水处理厂污水处理系统处理，达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的直接排放标准后外排长江。根据中国石油化工股份有限公司长岭分公司2019年污染源监督性监测数据公开信息，长岭分公司污水处理厂目前能满足稳定达标外排的要求。

综上所述，项目的废水处理措施是可行、可靠的。

### 6.2.3地下水、土壤防控措施分析

为避免项目运营期对地下水及土壤造成污染，采取 “源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行控制。

源头控制方面，拟建管道沿现有管廊架空运输，各界区外管线沿线不设阀门，管道设有防腐措施，可有效防止管道内物料泄漏，将污染物环境风险事故降到最低程度。

末端防治方面，园区管廊沿途地面为简单防渗，起止端界区的计量站作一般防渗，事故废水依托的事故池作重点防渗，对地下水环境不会造成明显影响。

污染监控方面，应加强管理，对于管道连接交叉等有可能发生泄漏处，设置巡视监控点，纳入正常生产管理程序中。

应急响应方面，项目主要涉及的是大气污染事故，针对伴生的事故废水可能对地下水、土壤产生污染，企业应制定相应的地下水污染事故应急措施并与其他应急预案相协调，控制地下水污染，并使污染得到治理。

对地下水、土壤防控措施是有效可行的。

### 6.2.4噪声防治措施分析

项目运营期无噪声排放。

### 6.2.5固废处置措施分析

项目无新增生活垃圾，管道运输在正常工况无固体废物产生，无需进行处置。

非正常工况即检修过程中化工管道会有残存的液态物料，产生量约为0.5t/a，检修过程中直接分别由化工管道使用企业收集后用于生产，不另外暂存，措施可行。

# 7环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，分析可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏可能造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照国家环保部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对建设项目进行风险识别和源项分析，进行风险计算和评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

## 7.1评价依据

- 7.1.1风险调查

根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，本项目输送物料中涉及的危险物质为环氧丙烷、原料油浆、碳四原料、天然气等，风险物质在输送管道内。

- 7.1.2环境风险潜势初判

- 7.1.2.1项目危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录B突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn

式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。

本项目涉及的危险物质为环氧丙烷、原料油浆、胺液以及碳四原料等，其最大储存量与临界量比值情况如表 7-1所示。

表7-1   各物质最大储存量与临界量比值

| 序号 | 品名 | 管道内最大输送量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧丙烷 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | 原料油浆 | 22 | 2500 | 0.004 |
| 3 | 胺液 | 16 | 50 | 0.32 |
| 4 | 碳四原料 | 24.02 | 10 | 2.402 |
| 5 | 焦化干气 | 0.236 | 10 | 0.0236 |
| 6 | 烷基化油 | 21.29 | 2500 | 0.008516 |
| 7 | 碳退四油 | 11 | 2500 | 0.0044 |
| 8 | 异丁烷 | 0.15 | 10 | 0.015 |
| 9 | 天然气 | 0.2 | 10 | 0.25 |
| 10 | 合计 | / | / | 4.027516 |

由上表可知项目危险化学品物质数量与临界量比值为q/Q=4.027516。

2、行业及生产工艺（M）

通过分析项目所属行业及生产工艺特点，将M划分为（1）M>20；（2）10<M≦20；（3）5<M≦10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示，划分原则见下表7-2。

表7-2   项目行业及生产工艺（M）值

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 项目情况 | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 项目不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 项目不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 项目不涉及 | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 项目为危险物质管道运输项目 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库）， 油库（不含加气站的油库）、油气管线 b （不含城镇燃气管线） | 10 | 项目不涉及 | 0 |
| 其它 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 项目不涉及 | 0 |
| a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa；b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  | 项目合计 | 10 |

由上表可知，本项目行业及生产工艺M=10，为M3类。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表7-3    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

项目Q=8.8，M=10，为M3类，根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）的分级为P4。

- 7.1.2.2项目各环境要素敏感程度（E）的分级

1、大气环境

大气环境敏感程度依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表7-4    大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于 5 万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边 200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

项目位于园区内，化学品输送管线管段周边200m范围内主要是园区企业员工，每千米管段人口数大于100人小于200人，大气环境敏感程度分级类型为E2。

2、地表水环境

项目地表水环境敏感程度依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况确定。

地表水功能敏感性分区见下表。

表7-5   地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

项目管道两端发生泄漏事故时，事故废水可得到有效收集进入事故应急池，不会外排周围环境，项目属于三级B间接排放项目，废水排入长炼分公司污水处理场进行处理，不直接外排地表水体，不对地表水环境进行相应的敏感程度分级。

3、地下水环境

地下水环境敏感程度依据地下水功能敏感性与包气带防污性能确定，分级原则见下表。

表7-6   地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

根据项目区地勘资料，项目区包气带岩土层单层厚度约为4m，渗透系数约为5.79×10-4cm/s，根据风险导则表D.7，项目区包气带防护性能分级为D1，项目区地下水不属于集中式饮用水源等敏感区和分散式饮用水源等较敏感区，地下水功能敏感程度为不敏感G3。因此，项目地下水环境敏感程度为E2。

- 7.1.2.3环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表7-7    建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目各环境要素的环境敏感程度为：大气为E2，地表水不分析，地下水为E2；项目的P等级为P4，根据风险导则表可知项目大气、地下水的风险潜势均为Ⅱ级，项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ级，对应的环境风险评价等级为三级。

根据导则要求，三级评价应定性分析说明大气、地表水等环境影响后果。

## 7.2环境敏感目标概况

环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 1-19和1-20。

## 7.3现有风险情况回顾

- 7.3.1现风险情况

根据现场踏勘了解，目前岳阳长云公用工程管理有限公司已经敷设的各类公用工程管线主要输送物料为常规的蒸汽、消防水、净化风和新鲜水，还没有涉及危险化学品管线的输送。

风险源主要为蒸汽泄露爆炸，岳阳长云公用工程管理有限公司物料运输管道运行至今，未发生过燃烧、爆炸、泄漏等危害环境的安全事故。

- 7.3.2现有风险防范措施

（1）管理制度

为避免风险事故的发生，岳阳长云公用工程管理有限公司按照《化学危险品安全管理条例》、《化学危险品安全管理条例实施细则》（化劳发[1992]677号）、《工作场所安全使用化学品规定》（[1996]劳部发423号）等法规，严格管理、规范操作，同时制定了《突发事件应急预案》、设置了事故应急指挥机构，组成了应急队伍。指挥机构直接领导各下属急救专业队，确保应急工作的顺利应变和开展。

（2）技术措施

①道路地面均全硬化。②设置了雨污分流系统，事故污水收集防控系统。

（3）应急措施

公司配备了消防服、自给式呼吸器、防护眼罩、防毒面具、安全帽、防护面罩、救生衣、围油栏、吸油毡、、消防斧等应急抢险物资。

公司还配备了洗眼器、急救箱、担架、消毒纱布、包扎带、橡胶带、药棉生理盐水等应急救援物资。

（4）应急预案及救援指挥系统

岳阳长云公用工程管理有限公司能够保障项目事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响。

①组织体系

公司已成立应急救援指挥部及应急救援小组，专人负责防护器材的配给和现场救援，各职能部门对化学物料管理、事故急救，各负其责。

②通讯联络

保证通讯信息畅通无阻。制订的预案中已明确负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。负责人及联络电话白天和正常工作日快速畅通，而且在深夜和节假日都能快速联络。

③安全管理

公司保卫部门负责做好消防安全工作。贯彻执行消防法规。做好对火源的控制。并负责消防安全教育。组织培训公司内消防人员。

## 7.4环境风险识别

风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。

- 7.4.1物质风险识别

根据本项目工程建设营运的实际情况可知，本项目在施工期不涉及环境风险，营运期存在环氧丙烷、异丁烷、天然气等泄漏带来的环境风险，其具有易燃易爆危险特性。

- 7.4.2 生产设施风险识别

本项目化学品输送管线因上方违章施工、管线的内外腐蚀、管线质量缺陷、施工中的缺陷以及洪水、滑坡、地震等自然灾害造成管线破裂，导致物料泄漏，遇点火源可能发生火灾、爆炸事故。本项目化学品管线失效形成的危害种类和潜在影响区域取决于管线失效模式，气体释放、扩散条件和点燃方式。对于管线泄漏，由于管道内气体的浮力阻止了在地表形成持久的易燃气云，远处延迟点燃使发生门火的可能性较低。因此，主要的危险来自喷射火热辐射和受限气云产生的爆炸超压。火灾、爆炸事故是管道运行期的主要危险，主要来自环氧丙烷、异丁烷、天然气等。

泄漏事故原因：不法分子钻孔偷盗；管道上方违章施工；洪水、滑坡、地震、雷击、塌陷等自然灾害；管道的内、外腐蚀、应力腐蚀开裂；施工中焊接、敷设、搬运、及护坡等存在缺陷；管材存在质量缺陷、设计失误；运营过程中违章操作；设备缺陷等。

火灾爆炸事故原因：管线一旦发生泄漏，有可能会在泄漏源周围形成爆炸性异辛烷、异丁烷、液化石油气云团，如遇明火、机械摩擦、碰撞火花等火源，便有可能引起火灾爆炸；泄漏孔径的大小、泄漏方向、点火延迟时间等因素会导致环氧丙烷、异丁烷、天然气等管道泄漏引起的火灾爆炸形式的不同，有可能会引起垂直喷射火、水平喷射火、准池火、闪火等。

事故引发的伴生/次生危险性识别：发生火灾爆炸事故同时会造成大量的碳氢化合物、CO以气态形式进入大气，对周围环境产生影响。火灾事故灭火过程产生的消防污水往往含有有毒有害物质和油品，如不得到有效控制，将造成次生水体污染。产生泄漏的危险性物质易于挥发进入大气，项目涉及多种易燃易爆物质，一旦发生泄漏，遇明火极易爆炸起火。燃烧又使泄漏物转化为CO、碳氢化合物等燃烧不完全产物。

- 7.4.3扩散途径识别

本项目管道泄漏环氧丙烷、异丁烷、天然气等和不完全燃烧后产生的CO均为气态污染物，进入大气环境，通过大气扩散对周围大气环境造成危害。

- 7.4.4敏感目标识别

本项目环境风险因素是气态污染物，因此主要的环境风险是对大气环境的影响，环境风险评价范围内敏感目标是集中性居住区和社会关注点。

- 7.4.5 环境风险识别结果

根据环境风险的识别，本项目主要环境风险为管道的环氧丙烷、异丁烷、天然气等泄漏事故，以及由泄漏事故引发的燃烧、爆炸和不完全燃烧产生的次生污染等环境风险。

表 7-8   本项目环境风险识别表

| 序号 | 危险 单元 | 风险源 | 主要 危险物质 | 环境 风险类型 | 环境 影响途径 | 可能受影响情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 管道 泄漏 | 环氧丙烷、异丁烷、天然气等 | 泄漏 | 大气扩散 | 环境空气附近人群 地表水 | 输送管道之间不设阀门，为无缝钢管，且有保温、保压装置，发生泄漏事故的可能性较低；阀门设在各公司区内计量系统起始端，是输送管道及计量系统的链接点，若阀门疲劳破裂，易引起风险事故的发生。 |
| 2 | 管道 | 燃烧 爆炸 | CO和事故废水 | 燃烧、爆炸 | 大气扩散和进入地表 |  |  |

## 7.5最大可信事故的确定

化学品输送管线意外破裂后，若输送物质被直接点燃，产生喷射火焰。喷射火焰的热辐射会导致烧伤甚至死亡。若管道内物质没有立即点燃，高压下释放出的气体湍流喷射扩散，形成可爆炸云团，当这种云团点燃或爆炸时，会产生一种敞口的爆炸蒸气烟云或形成闪烁火焰；在闪烁火焰范围内的人群会受到伤害，甚至死亡；当产生敞口爆炸蒸气烟云时，其压力波可使烟云以外的人受到伤害。

本项目输送的化学品主要为环氧丙烷、异丁烷、天然气等，本项目输送管道破裂、化学物质泄漏等事故的发生概率均不为零。当输送管道发生泄漏事故时，物料直接以气态进入大气，对环境影响较大；当发生爆炸事故时，输送管道单元的爆炸对环境或健康的危害要远远大于其它生产单元。因此，本项目最大可信事故确定为：①输送管道发生破裂导致运输的环氧丙烷、异丁烷、天然气等泄漏；②输送管道发生环氧丙烷、异丁烷、天然气等泄漏事故，导致的火灾爆炸。

项目异丁烷、天然气管道内径为50mm，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E确定最大可信事故泄漏概率，具体情况见下表。

表7-9       项目最大可信事故泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |

## 7.6事故后果分析

- 7.6.1输送化学品泄漏事故后果分析

本项目输送化学品发生泄漏事故时，环氧丙烷、异丁烷、天然气等将蒸发至大气中，对项目所在区域大气环境质量、管道沿线附近工厂人员健康将造成影响。

本项目一旦发生泄漏事故，不可避免的对项目区域大气环境质量及工厂人员会带来一定的影响，因此项目必须根据相关部门的要求做好环境风险防范措施和应急措施，以将环境风险控制到可接受水平。

- 7.6.2 输送化学品泄漏引起的火灾、爆炸事故后果分析

1、火灾爆炸的后果分析

燃烧、爆炸必须具备以下三个条件：

（1）要有可燃物质。本项目管线输送的化学品有易燃易爆物质。

（2）要有助燃物质。空气即为助燃物质；

（3）要有着火源。

着火源有电火花、静电火花、高温表面、热辐射、明火、自然着火、冲击、摩擦、绝热压缩及雷击等。对本项目而言，当项目输送化学品发生泄漏，可燃物质质蒸时气体浓度(与空气混合物)处于燃烧极限或爆炸极限以内，又存在超过最小点燃能量的着火源时，便会发生火灾或爆炸事故。在工业生产及储运中，火灾比爆炸或有毒物质泄漏更经常发生。火灾是通过放出辐射热影响周围环境。火灾辐射热造成的损害可由接受辐射热能量的大小衡量，即单位表面积在接触时间内所吸收能量或单位面积受到辐射的功率大小来计算。如果辐射热的能量达到一定程度，可引起其它可燃物燃烧。一般而言，火的辐射热局限于近火源的区域内（约200米），本项目200m范围内无敏感点，因此影响较小。

假定天然气输送管线发生破损，一旦发生泄漏事故，泄漏的天然气经过蒸发、扩散和与空气混合，将在一定范围内形成爆炸性蒸气云。如果蒸气云处于设备、建构筑物较为密集区域，且遇到能量较强的点火源，就可能发生蒸气云爆炸。将对周围人员和设备设造成严重的伤害或破坏。本次评价采用《建设项目环境风险技术导则》中推荐的蒸汽云爆炸（TNT当量法）模式对其影响进行分析，不同孔径泄漏发生蒸气云爆炸模拟预测结果详见。

表7-10 输送管线不同孔径泄漏发生蒸汽云爆炸模拟预测结果

| 泄漏段位 | 泄漏情景 | TNT当量 kg | 死亡半径 m | 重伤半径 m | 轻伤半径 m | 财产损失半径 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 输送管线 | 中孔径30mm | 1672.3 | 16.4 | 46.9 | 84.1 | 42.3 |
|  | 大孔径150mm | 32999.7 | 49.6 | 126.6 | 227.1 | 147.2 |

由模拟预测结果可知，一旦天然气输送管线发生泄漏，从而引起蒸汽云爆炸事故，其危害将是十分严重的。当管线发生全管径断裂并引发蒸气云爆炸时，人员死亡、重伤及轻伤半径分别为49.6m、126.6m和227.1m，管线周边作业人员（位于室外且未加保护人员）将遭受严重伤害，并波及到相邻区域；此外，蒸汽云所包围区域（即爆源）的建筑物、设备设施，将直接被毁，爆源周围的建筑物和设备设施在爆炸波的作用下，将遭受不同程度的破坏，根据模拟计算，当管线发生全管径断裂并引发蒸气云爆炸时，距爆源中心147.2m内的建筑物及设备设施，将分别遭受严重破坏；工艺设备设施一旦遭受严重破坏，很可能引发二次事故，如泄漏、火灾爆炸等，导致事故升级。

2、事故伴生/次生危险

火灾爆炸中，管道内可燃液体、可燃气体冲出后而引起火灾，同时管道中大量液体或气体向外环境溢出或散发出。其可能产生的伴生/次生污染为火灾消防废水、消防土及燃烧废气。火灾时燃烧废气可能的主要污染物包括一氧化碳、二氧化碳等。

## 7.7环境风险防范措施

- 7.7.1施工时风险防范措施

（1）各类管线的布置均符合《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T3012-2011）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等标准规范的相关要求。

（2）管道建设单位应对管道安全负责。施工期间，各相关单位要全面落实《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）各项规定，确保安全施工。施工必须严格按国家有关规定，明确安全管理职责，加强对采购、施工、监理、验收等环节的管理。

（3）工程施工过程中，材料焊接严格执行《钢制管道焊接与验收》（GB/T31032-2014）、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的要求。焊接管件的个数、长度、焊接人、产品厂家等都要有详细的记录，资料要保存详细、齐全并备案保存。

（4）管道在制造和安装时，要严格按规范要求进行试压。

（5）要防止管道损伤，一旦发现管材的损伤要做好补口工作，补口质量要达到要求。

（6）管道施工过程中未焊接完工的管口一定要采取封口措施，将管道内部清理干净，防止手套、焊条、焊接工具等杂物遗留在管道内，避免给管道清扫留下麻烦。

（7）施工完毕后应根据相关规定，由具备检验资格的单位按相关验收规范、规定，对工程质量进行监督检验。

（8）施工管理人员应加强对施工人员的劳动安全卫生教育，遵守劳动纪律，避免发生事故，保障施工人员身心健康。

（9）施工前应进行详勘，防止破坏临近已经管线造成事故风险。

（10）由于管廊设置在工业区的公共地带，对安全维护有所不利，因此更应加强管廊的安全巡检和对外的安全宣传。公司负责管廊维护及管道日常巡检，巡检人员应佩带手提式可燃气体浓度超标报警仪，对于管道存在的隐患有及时告知并督促企业整改的责任，并上报主管部门及时处理，切实保障管廊的运行安全。建议分段划属各企业负责加强安保巡查（一天保证一次）。

- 7.7.2营运期风险防范措施

项目各物料采用管道输送，输送管道为无缝钢管，管线起止端之间不设阀门，阀门均设在各公司各界区内。针对本项目物料管道输送的风险，本项目应采取如下措施：

（1）管道的运营管理，应当严格执行国家、行业相关法律、法规、标准，遵守安全管理规章制度和技术操作规程，在生产指挥系统的统一调度下安全合理地组织生产。

（2）管路系统起点端和接受端两端分别设置远程控制的紧急切断阀，分别在起点终点区内设置带远传信号的压力、温度、流量等在线检测仪表，这些仪表均具有指示、连锁、记录和报警功能，该信号分别传至各自公司的DCS系统和SIS系统，且任意值超过了系统最高限值，均能连锁两紧急切断阀紧急自动关闭，实现报警、安全联锁和紧急停车，确保管路系统设施安全运行。

（3）管理操作规程中，必须明确提出组织管道安全操作的作业要求，其内容至少应包括：工程的工艺流程图及最高工作压力，最高或最低工作温度等操作工艺指标；岗位操作程序和注意事项；管道运行中应重点检查的项目和部位，运行中可能出现的异常现象和防范措施，以及紧急情况的处理和报告程序；防火、防爆、防泄漏、防堵、防凝、防静电满足相关安全要求；清管操作和防范措施。

（4）在两紧急切断阀的管路之间设置带爆破片的安全阀，将有效保障下游装置的系统稳定，不超压，整个物料长输管路系统的安全运行。在安全阀进口处设置爆破片，能有效防止物料对安全阀的腐蚀，确保安全阀不因物料腐蚀而失效。

（5）根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）要求，项目宜在输送管道起始端计量站或阀门处设置有毒气体检测报警器，气体检测报警信号进入控制室的检测报警系统，与DCS控制系统进行通讯。在泄漏或生产发生异常情况下，进行自动安全联锁保护，及时报警和通知相关人员采取相应措施，有效降低现场污染物的浓度，避免事故的发生或扩大。

（9）加大巡线频率，提高巡线的有效性；每天检查管道施工带，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告；

（7）建立环境风险管理体系，包括：管理组织机构、任务和职责，制定操作规程、安全章程，职员培训、应急计划、建立管道系统资料档案。

（8）输送管道，设置醒目的物料走向标识以及相应的安全标识、禁火标识等。

- 7.7.3次/伴生污染防范措施

若管道发生泄漏或泄漏点发生了火灾事故，事故救援过程中产生的雾状水和消防废水根据事故发生区域考虑事故废水的收集，若发生在起止端界区内（概率相对较大），则依托事故区域的雨水管网和闸阀引入相应的事故池进行暂时收集；若发生在起止端界区外（概率相对较小），即园区范围内，则可依托园区在该片区的雨水管网及事故池进行收集，收集的废水视其污染程度进行处理。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014，本项目一次灭火的消防用水量为15L/s，火灾延续时间按3h计，则一次消防废水量为162m3，远小于依托事故池的容量。事故救援过程中产生的废灭火剂、还原剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

- 7.7.4风险监控及报警

本项目输送管道大部分为危险化学品管道，在管线沿线设置泄露报警系统和摄像头，并在公司内设置监控中心，监控中心可以通过摄像头观察到全线管廊的运行状况进行动态监控，对管廊的安全运行进行 24h 管理，确保管廊运行安全。

- 7.7.5检修过程

对日常检修过程制定相应的“安全输送操作规程”，并按该规程严格执行。主要应采取以下措施：

①由于项目涉及易燃易爆物料，管道的内部和表面会残留部分易燃易爆物料。因此，检修前应对所检修的管道和设备进行清理、惰性气体置换、确保检修时不会产生燃烧爆炸事故、中毒事故和腐蚀性危害。

②管道检修应尽量在设备等停车的状态下进行，确实需要在不停车的状态下进行检修，必须制定严密、可靠的安全防范和应急措施，禁止管道带压检修。

③动火检修时需严格执行安全防火规定。按规定转移动火场所周围的易燃易爆物料，清洗干净动火检修设备内部和表面的易燃易爆物料，做好安全防范工作，在得到安全管理部门批准和专职安全管理人员的现场监督和许可下，方可动火检修。

## 7.8应急处理措施

- 7.8.1急救处理

运行过程中，由于违规操作或意外事故发生，出现危险或中毒情况时，企业员工在第一时间应采取自救或互救的方法，情况严重者，立即送医院医治。

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

- 7.8.2泄漏应急处理措施

本项目的输送管道，若发生泄漏，应采取如下措施进行应急处理：

①停止输送，关闭有关设备和系统，立即向调度室和应急指挥办公室报告。

②事故现场，严禁火种，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处。并设置隔离区，禁止无关人员进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用管道将泄漏物导至还原剂溶液（酸式硫酸钠或酸式碳酸钠）。

③应急处理人员必须配备必要的个人防护器具（正压式呼吸器，穿防毒服等）；严禁单独行动，要有监护人。

④中毒人员及时转移到空气新鲜的安全地带，脱去受污染外衣，清洗受污皮肤和口腔，按污染物质和伤员症状采取相应急救措施或立即送医院。

⑤将事故发生的详细情况及时通报主管部门、当地政府、公安、环保、消防和附近居民等。事故通报中应包括事故类型、发生地点、时间，并估算其泄漏量。

⑥对发生事故区域的环境空气进行事故排放因子监测。

⑦泄漏管道要妥善处理，修复、检验后再用。

⑧天然气泄露的应急处理措施：天然气危险性类别均为第2.1项易燃气体。其危险特性是：与空气混合能形成爆炸性混合物；遇明火、高热会引起燃烧爆炸。运输时应按该类危险品的相关规定运输。

其发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。一旦发生火灾，应切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

- 7.8.3着火应急处理措施

项目危险物质易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。若遇火灾情况，具体应急处理如下：

（1）消防人员必须佩带过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉。

（2）切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（3）在切断火势蔓延的同时，关闭输送管道进、出阀门。

（4）通知环保、安全及专业消防等相关部门人员，启动应急救护程序。

（5）组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

（6）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

（7）调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改事故防范措施和应急方案。

- 7.8.4风险应急监测措施

（1）监测项目

环境空气：TVOC、CO等。

（2）监测区域

大气环境：本项目周边区域（根据事故排放量定监测范围）。

（3）监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。

## 7.9应急预案

- 7.9.1风险事故处理程序

项目风险事故处理应当有完整的处理程序图，一旦发生应急事故，必须依照风险事故处理程序图进行操作。企业风险事故应急组织系统基本框图如图7-1所示，企业应根据自身实际情况加以完善。

图7-1    风险事故应急组织系统基本框图

- 7.9.2风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

●设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

●制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

●明确职责，并落实到单位和有关人员；

●制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划；

●对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

●为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

（3）风险事故应急计划

必须拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。

风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。因此，风险事故应急计划应当包括以下内容：

●项目再生产过程中所使用以及产生的有毒化学品、危险源的概况；

●应急计划实施区域；

●应急和事故灾害控制的组织、责任、授权人；

●应急状态分类以及应急状态响应程序；

●应急设备、设施、材料和人员调动系统和程序；

●应急通知和与授权人、有关人员、相关方面的通讯系统和程序；

●应急环境监测和事故环境影响评价；

●应急防护措施，清除泄漏物的措施、方法和使用器材；

●应急人员接触计量控制、人员撤离、医疗救助与公众健康保证的系统和程序；

●应急状态终止与事故影响的恢复措施；

●应急人员培训、演练和试验应急系统的程序；

●应急事故的公众教育以及事故信息公布程序；

●调动第三方资源进行应急支持的安排和程序；

●事故的记录和报告程序；

（4）一旦发生风险事故

建设单位已成立应急系统指挥中心，由总经理负责，配备了相关的应急设施和器材。当事故发生时，应立即通知有关部门，组织附近居民疏散、抢险和应急监测等善后处理事宜。并设置一定距离的隔离带，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。合理通风，加速扩散，大量雾状水稀释、溶解或喷稀碱液中和，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。装置内的残余气体用风机抽入尾气冷凝系统集中处理。若是液体物料泄漏，可用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，统一回收处置。

- 7.9.3与长岭分公司环境风险应急预案的衔接

- 7.9.3.1风险应急预案的衔接

（1）应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，项目综合协调小组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥小组汇报；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

（2）预案分级响应的衔接

①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门和长岭分公司事故应急处理指挥部报告处理结果。

②较大或严重污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向长岭分公司事故应急处理指挥部、云溪区应急处理指挥部报告，并请求支援；云溪区应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥区成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从云溪区现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向云溪区和岳阳市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向云溪区、岳阳市应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

（3）应急救援保障的衔接

①单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

②公共援助力量：企业还可以联系云溪区公共消防队、医院、公安、交通、

安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

③专家援助：全厂建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

（4）应急培训计划的衔接

建设单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合长岭分公司开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与聚集区应急组织取得联系。

（5）公众教育的衔接

建设单位对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和长岭分公司及周边相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

- 7.9.3.2风险防范措施的衔接

（1）污染治理措施的衔接

当风险事故废水超过长岭污水场能够处理范围后，应及时向云溪区相关单位请求援助，帮助收集事故废水，以免风险事故发生扩大。

（2）消防及火灾报警系统的衔接

厂内消防站、消防车辆与聚集区消防站配套建设；厂内采用电话报警，火灾报警信号报送至厂内消防站，必要时报送至云溪区消防站。

## 7.10环境风险评价结论

本项目管道输送物质为环氧丙烷、异丁烷和天然气等，具有易燃、易爆等危险特性，管线风险评价范围内无居民区、河流等敏感点，环境风险敏感性较低。本次评价确定管道泄漏为最大可信事故。主要影响为环氧丙烷、异丁烷和天然气等泄漏后在空气中可能引起燃烧、爆炸。

项目运营期中通过采取事故防范、应急措施以及落实安全管理对策，可有效防止环氧丙烷、异丁烷和天然气等泄漏事故发生及减轻其危害，项目环境风险是可防控的。

# 8环境经济效益分析

## 8.1经济效益分析

项目为园区内各企业配套管道工程，直接将企业生产过程中需要的原辅料和公用介质等通过管道输送至工厂，大大降低了运行费用，经济效益显著。

## 8.2社会效益分析

本项目建设符合国家产业政策，正常情况下项目无“三废”排放。项目建成后，给企业进一步发展创造良好的条件，具有良好的社会效益。项目为长岭片区公用工程配套项目，投产后将会充分满足园区内各公司发展所需的化工品物流量不断增长的需要。项目的建设势必会带动园区内其他相关产业的兴起，促进地方经济的发展。

## 8.3环境效益分析

### 8.3.1环保投资估算

项目总投资1500万元，其中投入环境保护措施的费用为26万元，环保投入占总投资的1.73%，项目环保投资见表8-1。

表8-1   环境保护投资估算

| 阶段 | 项目类别 |  | 投资估算(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 施工期废气 | ①施工扬尘抑制、喷洒路面； ②施工机械和车辆燃油尾气控制措施； ③焊接烟尘使用焊接烟尘净化装置； ④选用环保型油漆，并使用先进的喷涂设备，减少漆雾的飞散量； | 2 |
|  | 施工期废水 | ①依托园区企业的污水处理设施； ②管线试压废水经收集后排入长岭分公司污水处理厂处理； | 1 |
|  | 施工期噪声 | ①选用低噪声施工机械设备，并加强施工机械和车辆的日常维修、保养工作； ②对施工机械进行降噪处理，隔声； | 1 |
|  | 施工期固废 | ①施工期产生的工业固体废物做到合理处置，其中废弃焊接材料尽量外售综合利用，废弃油漆桶属于危险废物，委托有资质单位进行处置； ②在施工现场设置一定数量的垃圾桶，生活垃圾集中堆放，并委托当地环卫部门及时清运； | 2 |
| 运 营 期 | 废气 | 管线检修时采用惰性气体置换，并将管道中的可燃气体排放至火炬系统燃烧处理 | 2 |
|  | 废水 | 管线检修废水纳入长岭分公司污水处理设施治理 | 2 |
|  | 固体废物 | 管线检修产生固废由各公司收集后回用于生产，不外排 | 1 |
|  | 事故风险防范与应急措施 | ①设计严格遵守相关的标准、规范，采用焊接连接并建议易燃、易爆介质、腐蚀性介质管道以及跨越道路及沟渠的管道焊接焊缝按100%进行射线探伤检验； ②做好链接管廊、工艺控制等的衔接。各公司之间，有可靠的通信联络、监控或设置启停联锁装置 ③设置警示标志，加强日常维护；设泄露报警器和监控摄像头 ④输送管线在各公司两端设手动电动双操作功能截断阀，在收发物料时，发现进出流量、压力出现差异时，自动报警，连锁关闭管道两端截断阀； ⑤企业应按要求编制《企业突发环境事件应急预案》，并依照其中的规定和要求定期进行培训和演练； ⑥配备事故应急器材设备。 | 15 |
| 合计 |  |  | 26 |

### 8.3.2环境保护效益分析

施工期，拟建项目通过对施工噪声、施工扬尘、施工固废以及施工人员的生活 污水和生活废弃物等污染物采取一定的临时控制措施，将有效的减少污染物的排放量，具有显著的环境效益。营运期管道具有良好的密封性能，从源头减少了污染物的排放。

因此，通过环保设施的实施，可达到各类污染物达标排放，并可减少生产过程可能带来的环境影响。

## 8.4小结

结合社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 9环境管理与环境监测

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准法规，及时了解项目区及其周围环境因素的变化情况，保证环境保护措施实施的效果，维护该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。

加强环境管理和环境监测是执行有关环境保护法规的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，可以监控本项目对区域地表水、环境空气、声环境和生态环境的影响，为本区域的环境管理、污染防治和生态保护提供依据。

## 9.1环境管理

环境管理是企业管理的重要组成部分，企业环境管理是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既发展生产又保护环境的目的。

为适应环保工作的需要，建议公司建立一套完善的管理体制，环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，由一名副总经理主管市场的环保工作，并设置环保科，安排2～3名工作人员，以负责整个市场的环保工作。同时本评价对工程的环境保护管理机构设置、职责及日常管理等，并提出如下要求及建议：

（一）施工期的环境管理

（1）由公司环保科贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策，监督落实施工期“三废”及噪声污染防治措施。

（2）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。

（3）编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测。

（二）营运期的环境管理

（1）进一步完善安全环保科，确保环境管理工作人员的聘任。设置环保专干，负责环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。

（2）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，掌握排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地生态环境行政主管部门汇报。

（3）控制和预防污染，加强管理与维护，严防跑冒滴漏和非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行和达标排放。

（4）增强职工的环保意识，有组织、有计划地对厂区内干部和职工进行环保技术培训，将清洁生产纳入生产规范化管理，不断完善节水、节能、降耗的具体措施。

（5）将环境管理指标落实到每个岗位，制订厂区的环境保护规划，提出环境保护目标，制订和完善环保考核制度和有关奖罚规定。

（6）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。

## 9.2运营期环境监控

### 9.2.1 环境监控机构设置

根据有关规定，为确保该项目环境保护工作的实施，建议设置环境管理机构，其基本任务是负责组织、制定、落实监督厂区的环境保护管理制度和环境保护规划，领导检查环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作，进行必要的环境教育、技术培训和技术攻关等。

公司已设置环境管理机构：管理人员1人，工作人员2人；环境监测可委托有相关资质的监测单位。

### 9.2.2 营运期环境监测计划

项目运营期正常工况下不涉及废水、废气和固体废物排放，故无需制定针对废水、废气、固体废物的环境监测计划。

由于主要噪声源泵位于各公司界区，故可依托各公司的现有监测计划对厂界噪声进行监控，无需另行制定环境监测计划。

### 9.2.3 应急监测计划

发生环境风险事件时，根据《突发环境事件应急监测技术规范》的要求，制定监测计划，并且结合实际情况制定详细的监测项目和采样频次，详见表9-1：

表9-1    突发事件事故类型及监测因子、地点

| 类别 |  | 主要监测项目 | 监测布点原则 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防事故废水 | 水质 | pH值、COD、SS、石油类、氨氮、酚类、氯化物 | 在排口布设一个断面，并根据实际情况在排口上游布设一个对照断面，下游分别布设控制断面和削减断面。 | 废水总排口、 排污口下游500m |
| 火灾爆炸和化学品泄露事件 | 大气 | VOCs、CO、烟尘 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，同时在上风向布设对照点；根据风向及时调整采样点位置。 | 当日上风向布设1个，下风向布设3个 |

### 9.2.4人工制度

项目管线线路较长，运营过程中存在一定风险，企业需设专人巡查（保证一天至少一次），避免运营过程中风险事故。

项目管道应设专职环保管理人员，同时，厂区环保科需贯彻执行环保方针、政策，制定实施环保工作计划、规划、审查、监督项目的“三同时”工作，组织环保工作的实施、验收及考核，监督“三废”的达标排放及作业场所的劳动保护，指导和组织环境监测、负责事故的调查、分析、处理、编制环保考核等报告。环保管理人员在环保科指导下负责管线环保工作。

## 9.3项目竣工验收一览表

项目竣工验收内容见表9-2。

表9-2    项目竣工验收一览表

| 阶段 | 项目类别 |  | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 配备管线检修操作流程及书面记录中应体现以下措施要求： 管线检修时采用惰性气体或压缩空气进行置换，并将管道中的可燃气体排放至火炬系统燃烧处理；输送化工液体物料的管线检修时，污水经收集后，纳入长岭分公司污水处理设施治理。 |  | 验收措施 落实情况 |
|  | 事故风险防范与应急措施 | ①设计严格遵守相关的标准、规范，采用焊接连接并建议易燃、易爆介质、腐蚀性介质管道焊接焊缝按100%进行射线探伤检验；跨越水沟、泄洪区上方的管道壁厚提高一个级别； ②做好链接管廊、工艺控制等的衔接。各公司之间，有可靠的通信联络或设置启停联锁装置； ③设置警示标志，加强日常维护；设泄露报警器和监控摄像头。 ④输送管线在各公司两端设有手动电动双操作功能截断阀，在收发物料时，发现进出流量、压力出现差异时，自动报警，连锁关闭管道两端截断阀； ⑤企业应按要求编制《企业突发环境事件应急预案》，并依照其中的规定和要求定期进行培训和演练； ⑥依照《企业突发环境事件应急预案》中的相关要求配备事故应急器材设备。 |  |

# 10结论与建议

## 10.1结论

- 10.1.1项目概况

岳阳长云公用工程管理有限公司投资1500万元在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内新建岳阳长云公用工程管理有限公司物料运输管道建设项目，项目不新增占地面积，只在现有管廊管架上敷设管道，不新增，运行管理人员依托岳阳长云公用工程管理有限公司现有工作人员。建成后各管道输送能力详见表2-1，管道年输送时间为8000h。

- 10.1.2工程分析

项目污染物排放情况汇总见表10-1。

表10-1  项目污染物产生、治理及排放统计表

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前 |  | 处理措施 | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |
| 正常工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 无 | / | / |  | / | / |  |
| 水污染物 | 无 | / | / |  | / | / |  |
| 噪声 | 无 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 无 | / | / |  | / | / |  |
| 非正常工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 化工管道 | 含少量有机废气扩散后对周边环境影响较小 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 化工管道 | 含少量有机物的化工管道清洗废水和污水管道残留废水，约为100m3/次 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 无 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 无 | / | 0.5t/a |  | / | 0 |  |

- 10.1.3环境质量现状

（1）环境空气

根据监测数据以及岳阳市环境保护局公开发布的2018年环境质量公报中的结论，项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41ug/m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71ug/m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，区域大气环境质量将得到改善。区域TVOC符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。

（2）地表水环境

根据监测结果可知项目纳污水体长江各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

（3）地下水环境

区域水井各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量较好。

（4）声环境

项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55 dB（A））。

- 10.1.4营运期环境影响评价

（1）、环境空气影响分析

项目运行期正常工况下无废气排放，因此对周边环境影响较小。

项目在管道检修非正常工况下，根据不同管道所输送的物料不同，废气产生的影响情况略有不同，具体如下：①对于天然气体管道，管道内残留通过吹扫将可燃气体排放至区内火炬系统燃烧处理后排放，随后管线再用氮气和压缩空气吹扫并置换，则检修状态会有少量氮气和压缩空气外排，氮气作为惰性气体是空气的主要成份，可直接排入大气，其对周边环境无影响。②对于化工物料管道，管道内残的各类物料通过吹扫将其导入暂存储罐中，再用压缩空气吹扫并置换，则会有少压缩空气及VOCs外排。由于管道检修频率较低、且是暂时行为，吹扫过程中产生的废气量较小，随着检修的结束，这种影响将消失，其对管道周边的环境空气影响较小。③对于氢气、火炬气等气态类物料管道，可直接关闭阀门减压，管道内残存少量气体经高点放空或送火炬系统燃烧，其对周边环境影响较小。

（2）、地表水环境影响分析

由于项目正常情况下营运期无废水产生，管道在营运期为全密闭输送系统，在正常运营条件下输送化学品不会对河流或地表水环境产生影响，因此对地表水环境影响较小。

当进行管道检修作业时，其中化工物料管道检修时会产生少量管道清洗水，三年检修1次，废水产生量约100m3/次。产生的污水经收集后，须分批限流通过园区污水管网排入长岭分公司第一污水处理厂进行处理，再经泵提升后排入长岭分公司第二污水处理厂深度处理。项目检修过程中清洗废水中各污染物的浓度不高，能达到长岭分公司污水处理厂的设计进水标准，不会对其污水处理系统造成冲击，采取上述措施后，项目非正常情况下对地表水的影响可维持在现有水平。

（3）、地下水环境影响分析

拟建管线工程依托园区现有管廊架空输送，各界区外管线沿线不设阀门，管道设有防腐措施，全部可视化，故发生泄漏事故的概率大大降低，对保护界区外管线下方的土壤和地下水提供了先决条件。

项目所在区域地下水无集中式饮用水源地、分散式饮用水源地、特殊地下水环境资源保护区和国家或地方政府设定与地下水环境相关的其它保护区，地下水环境不敏感；同时管道运输过程无需用水，不开采地下水，因此对地下水储量没有影响。园区管廊沿途地面作硬化处理；事故状态下产生的伴生污水可进入园区现有事故池，事故池设有防腐防渗措施，对地下水环境不会造成明显影响。

（4）、声环境影响分析

项目为配套管道工程，无动力设备，管道正常运行时压力稳定且流速较低，不会产生振动及噪声影响，因此对周边环境影响较小。

（5）、固体废物影响分析

项目正常运行过程中无固体废物产生，同时无新增劳动定员，故无新增生活垃圾。非正常工况即检修过程中化工管道会有残存的液态物料，产生量约为0.5t/a，检修过程中直接分别由化工管道使用企业收集后用于生产，不外排，不另外暂存，因此不会对周围环境产生不良影响。综上所述，项目固体废物对环境影响较小。

- 10.1.5环保措施的可行性

（1）废气

根据工程分析，项目营运期正常工况下无废气产生。

项目废气主要是非正常工况下管道检修过程，根据不同管线所输送的物料不同，废气措施情况如下：①对于天然气体管道，管道内残留通过吹扫将可燃气体排放至区内火炬系统燃烧处理后排放，随后管线再用氮气和压缩空气吹扫并置换，则检修状态会有少量氮气和压缩空气外排，氮气作为惰性气体是空气的主要成份，直接排入大气。②对于化工物料管道，管道内残的各类物料通过吹扫将其导入暂存储罐中，再用压缩空气吹扫并置换，则会有少压缩空气及VOCs外排。由于管道检修频率较低、且是暂时行为，吹扫过程中产生的废气量较小，随着检修的结束，这种影响将消失，其对管道周边的环境空气影响较小。③对于氢气、火炬气等气态类物料管道，可直接关闭阀门减压，管道内残存少量气体经高点放空或送火炬系统燃烧，长岭分公司共有火炬系统 5 套，完全有能力处理项目非正常情况下废气。

项目非正常情况下，废气采取上述措施后能得到有效处置，措施可行。

（2）废水

项目非正常工况下废水纳入长岭分公司污水处理厂污水处理系统处理，达到《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中的直接排放标准后外排长江。根据中国石油化工股份有限公司长岭分公司2019年污染源监督性监测数据公开信息，长岭分公司污水处理厂目前能满足稳定达标外排的要求。

（3）噪声污染防治措施

项目运营期无噪声排放。

（4）固体废物污染防治措施

项目无新增生活垃圾，管道运输在正常工况无固体废物产生，无需进行处置。非正常工况即检修过程中化工管道会有残存的液态物料，产生量约为0.5t/a，检修过程中直接分别由化工管道使用企业收集后用于生产，不另外暂存，措施可行。

- 10.1.6项目建设的可行性

#### 10.1.6.1建设项目可行性分析

（1）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》修订版可知，项目不属于淘汰、限制类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目使用的原材料等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。

（2）其它相关性分析

项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中的“一、高污染、高环境风险产品名录”产品，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。项目建设符合《湖南省石化工业“十三五”发展规划》。项目所在地不属于禁止开发区域，不在生态保护红线范围内。项目依托区内已建的事故池及应急系统，能够落实相关风险防范措施。根据以上分析，项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》相符。项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止建设项目，因此，项目的建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符。对照《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），分析可知其符合其要求。

（2）项目选址合理性分析

项目所选厂址交通条件便利，供水、供电设施齐全，区域具有一定的环境容量，项目建设与周边环境相容，公众支持，项目不存在的制约因素，从环保角度分析，项目的厂址选择是可行的。

（3）布置的合理性

项目在湖南岳阳绿色化工产业园长岭片区内现有管廊管架上为园区各企业敷设输送管线24根，管线起点和终点等情况见表2-1。各管线均沿现有管廊管架敷设，尽可能缩短管线距离，就近接入各企业界区内，同时能满足消防和安全要求，总体布局合理可行。

#### 10.1.6.2污染物总量控制

本项目无需设置总量控制指标。

#### 10.1.6.3环境风险评价

项目管道输送物质为环氧丙烷、异丁烷和天然气等，具有易燃、易爆等危险特性，管线风险评价范围内无居民区、河流等敏感点，环境风险敏感性较低。本次评价确定管道泄漏为最大可信事故。主要影响为环氧丙烷、异丁烷和天然气等泄漏后在空气中可能引起燃烧、爆炸。运营期中通过采取事故防范、应急措施以及落实安全管理对策，可有效防止环氧丙烷、异丁烷和天然气等泄漏事故发生及减轻其危害，项目环境风险是可防控的。

#### 10.1.6.4公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，岳阳隆兴实业公司分别于2019年10月24日和2019年12月19日进行了两次环境影响评价信息公开。

本次环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和制定工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。同时根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，岳阳长云公用工程管理有限公司分别于2019年10月24日和2019年12月19日进行了两次环境影响评价信息公开。2019年10月24日，建设单位在确定环评单位后7日内在岳阳市红网上（https://bbs.rednet.cn/thread-48219049-1-1.html）进行了第一次环境影响评价信息公开，第一次信息公开的同时一并公示了“公众意见表”以收集附近公众对拟建项目的意见和建议。2019年12月19日，环评报告书征求意见稿形成后进行了第二次环境影响评价信息公开，采用了在岳阳市红网上（https://bbs.rednet.cn/thread-48277664-1-1.html）以及现场场所张贴二种公开方式同步进行。从环境信息公开及反馈的情况来看，周围公众对本项目的建设较了解，没有人反对项目建设。公众要求建设方在建设过程中做好环境管理和污染物防治工作，建设方对于公众的意见均表示采纳。

- 10.1.7综合结论

项目建设符合国家、地方的产业政策和国家、地方的发展规划、行业规划；用地符合岳阳市总体规划和工业布局。采取了完善的污染治理措施，有效减少污染物排放量，降低项目对周围环境质量的影响，可维持评价范围内的环境质量功能目标要求。项目建立了各类风险防治措施和应急预案，可有效控制各类风险事故的发生。

## 10.2建议和要求

（1）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理。严格落实本评价提出的各种污染治理措施，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生；

（2）加强环境管理，保证组织落实，健全环保管理体系及风险防范体系，使各项环保设施及风险防范设施长期稳定运行。

（3）建议建设单位在施工过程加强与其他市政部门沟通，合理安排施工。