岳环评[2020]95号

关于岳阳富进环保科技有限公司19.8万吨/年危险废物综合利用项目环境影响报告书的批复

岳阳富进环保科技有限公司：

你公司《关于申请对<岳阳富进环保科技有限公司19.8万吨/年危险废物综合利用项目环境影响报告书>进行批复的请示》，岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳富进环保科技有限公司拟投资1.5亿元在汨罗高新技术产业开发区新市片区东片区建设19.8万吨/年危险废物综合利用项目。项目拟建设1条火法熔炼生产线及配套生产辅助设施，采用富氧侧吹熔池熔炼工艺对按一定比例混合、干燥后的固体废物进行资源回收利用，产出多金属合金体 14794.29吨/年。本项目设计危险废物综合利用规模为 19.8万吨/年 （湿基），固体废物原料包括：HW17 表面处理废物、HW22 含铜废物、HW23 含锌废物、HW31 含铅废物、HW46 含镍废物、HW48 有色金属冶炼废物，共 6 大类别。项目主要建设内容包括：新建熔炼车间、原料库及干燥间、配料间、成品仓库、余热锅炉房、氧气站、空压机房、办公楼等，配套建设其他公用、辅助、环保工程。根据湖南道和环保科技有限公司编制的《岳阳富进环保科技有限公司19.8万吨/年危险废物综合利用项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列危险废物种类、来源、规模进行收集暂存，不得擅自变更或扩大规模。

2、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；使用商品混凝土，采取洒水、篷布覆盖和设置防尘围挡等防尘措施；建筑材料设置专用仓库堆放，施工废水及车辆清洗废水经隔油池、沉淀池处理后回用，不得直排水体和管网；建筑垃圾交城市渣土管理部门统一处置。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。生产废水、初期雨水经厂区污水处理站处理后回用做冲渣用水补充水，不外排。生活污水经处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级排放标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

加强地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好重点防渗区的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄漏等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

4、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值；干燥机烟气、 熔炼炉烟气等有组织废气经处理，满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3大气污染物排放限值后，经60m高1#排气筒排放；各车间卫生收尘有组织废气经处理，满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表3大气污染物排放限值后，经15m高2#排气筒排放。

5、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要产生噪声的设备采取隔音、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

6、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账；严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，干燥工段布袋收尘灰作为原料与其他固废原料配伍入炉，熔炼工段收尘交有资质的单位处置；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求建设一般工业固废暂存间，污水处理站污泥回用至生产工序，水淬渣、脱硫石膏等一般固废由交有处理利用能力的单位处理和利用；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

7、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备的维护和管理；修建导流沟、应急池；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、总量控制指标： SO2≤120.2t/a、NOx≤92.2t/a、As≤113.4kg/a、Pb≤627.5kg/a、Cd≤25.2kg/a、CODCr≤1.3t/a、氨氮≤0.2t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗高新技术产业开发区园区管理委员会、湖南道和环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年7月1日

抄送:岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗高新技术产业开发区园区管理委员会、湖南道和环保科技有限公司