岳环评 [2020]101号

关于湖南湘麻纺织有限公司年产2000吨苎麻精干麻中试项目环境影响报告书的批复

湖南湘麻纺织有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南湘麻纺织有限公司年产2000吨苎麻精干麻中试项目环境影响报告书>的函》，岳阳市生态环境局湘阴分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南湘麻纺织有限公司租赁湖南省岳阳市湘阴县金龙新区卓达金谷创新园（二期）第2栋103号厂房进行苎麻生物酶脱胶的中试生产，中试期限2年。项目总投资1000万元，占地面积2717m2，项目以原麻、片碱、双氧水、生物酶等为主要原料，通过浸酸、发酵、压饼、煮炼、洗涤、拷麻、漂白、给油、脱水、烘干等工序生产苎麻精干麻2000吨/年，主要建设内容为：建设苎麻生物酶脱胶中试生产线2条（一用一备），硫酸储罐区，配套建设相应环保工程，其他公用、辅助、储运设施依托现有。根据湖南润美环保科技有限公司编制的《湖南湘麻纺织有限公司年产2000吨苎麻精干麻中试项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局湘阴分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列苎麻生物酶脱胶中试生产线、中试规模、中试时间进行，不得擅自变更、扩大规模或延长中试时间。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”的原则完善厂区雨污水管网。在湘阴县第三污水处理厂建成投产前，项目生产废水经自建污水处理站处理，生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入卓达园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入金龙新区污水管网后排入洋沙河；在湘阴县第三污水处理厂建成运行后，项目生产废水、生活污水经处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入湘阴县第三污水处理厂进一步处理。

加强地下水污染防治工作。按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、储罐区、污水处理站等区域的防腐、防渗工作，避免由于泄露、管道破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道、阀门、法兰等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。天然气蒸汽发生器烟气经处理，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值后，通过1根15m高的P1排气筒排放；污水处理站产生的臭气经集中收集处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准后，由1根15m高的P2排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要产生噪声的设备采取隔音、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物的分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和2013年修改单相关要求建设一般固废暂存场，麻绒收集后外销，废包装袋和废包装桶收集后由供应商回收利用，污水处理站污泥作为农肥综合利用。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门处理。

6、加强营运期风险防范，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备的维护和管理，注重收集、运输、储存过程的安全管理；严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、总量控制指标：COD≤1.6 t/a、NH3-N≤0.3 t/a、 SO2≤0.7 t/a、NOx≤2.8t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局湘阴分局、湖南润美环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局湘阴分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年7月14日

抄送:岳阳市生态环境局湘阴分局、湖南润美环保科技有限公司