湖南利尔康生物股份有限公司新型高效生物酶制剂自动化生产工程

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：湖南利尔康生物股份有限公司

评价单位：湖南至禹环境服务有限公司

编制时间：二零二零年五月

- 修改清单

本报告根据专家意见进行修改完善，具体如下：

| 序号 | 专家意见 | 修改清单 |
| --- | --- | --- |
| 一、总论 |  |  |
| 1 | 细化项目由来，强化项目建设必要性分析；调查工业集中区污水处理厂运行情况，补充土壤导则，核实相关评价依据，完善评价因子，核实排水途径。 | 已细化补充，见P1-2；已调查，见P25；已补充土壤导则，见p 16-17; |
| 2 | 核实大气、地下水、土壤、风险评价等级及评价范围，明确工业集中区污水处理厂接纳标准。 | 已核实相关评价等级及范围，见P11-17，已明确标准，见P11； |
| 3 | 完善氨水、甲醇储罐、废水处理系统、固废暂存间、事故池等依托工程的依托可靠性分析；核实项目产能，明确酶制剂含水率，细化产品方案，明确添加剂主要成分，核实原辅材料种类、用量。 | 已完善，见P50-51，已核实，见p53; |
| 二、环境保护目标及区域环境状况 |  |  |
| 1 | 完善大气特征因子环境质量现状监测与评价内容，结合土壤评价等级完善土壤环境质量现状监测与评价内容。 | 已完善，见P2； |
| 三、工程分析、环境影响分析及污染防治措施 |  |  |
| 1 | 强化现有工程生产工艺、污防措施、产排污现状调查，补充现有工程废水、废气污染源监测，细化现有工程存在的环境问题调查，完善“以新带老”的工程措施及要求。 | 已补充现有污染源监测及现有问题调查，见P39-45/47-48；已完善“以新带老”措施要求，见P67; |
| 2 | 明确清罐方式，核实工艺流程及产排污节点图，按批次核实物料平衡、水平衡；结合现有工程的监测，核实发酵废气、喷雾干燥塔废气污染源强，强化废气处理工艺可靠性、处理效率可靠性分析，补充评价区域气象资料，校核排气筒参数，强化废气预测内容，分析排气筒高度设置的合理性。 | 已核实并补充，见工程分析及影响预测，P53-65/P76-82，排气筒合理性分析P81-82; |
| 3 | 结合现有工程监测数据，校核发酵、发酵罐清洗、过滤等废水的水量及源强，提出废气水浴吸收处理后废水处理措施，结合现有污水处理设施稳定达标排放情况，强化改扩建工程废水依托现有污水处理设施的可靠性分析。 | 已校核并补充，见P51-53、P83-84 |
| 4 | 细化地下水影响分析及地下水分区防渗工程措施。 | 已细化，见P84-90 |
| 5 | 核实改扩建工程新增压滤渣、废水处理污泥的产生量，细化固废暂存场所建设要求。 | 已核实，见P63-64 |
| 6 | 结合项目氨水、甲醇等危化品最大储存量、在线量，核实风险评价等级，强化氨水、甲醇等危化品风险影响分析及风险防范措施、应急措施。 | 已核实强化分析，见风险分析章节，P96-97 |
| 7 | 在工程分析基础上，核实改扩建前后污染物排放的“三本帐”。 | 已核实，见P66 |
| 四、其他 |  |  |
| 1 | 核实总量控制指标；完善监测方案，完善附图附件，核实项目环保投资，完善项目竣工验收表。 | 已核实并完善，见P65/134及附图附件。 |
| 其它修改，详见文本 |  |  |

- 目 录

修改清单	I

前  言	1

1、任务由来	1

2、项目特点	2

3、主要关注的环境问题	3

4、环境影响评价结论	3

1.总论	2

1.1编制依据	2

1.1.1.法律、法规及相关政策	2

1.1.2.部门规章及规范性文件	3

1.1.3.地方环保法规、政策	4

1.1.4技术规范及导则	4

1.1.5建设项目有关资料和文件	5

1.2评价目的	5

1.3环境影响要素识别与评价因子筛选	6

1.3.1环境影响要素识别	6

1.3.2评价因子筛选	7

1.4评价标准	8

1.4.1环境质量标准	8

1.4.2污染物排放标准	10

1.5评价工作等级及评价范围	11

1.5.1环境空气	11

1.5.2地表水环境	14

1.5.3地下水环境	14

1.5.4声环境	15

1.5.5生态环境	15

1.5.6环境风险	16

1.5.6土壤环境	16

1.6评价工作重点	17

1.7环境保护目标	17

2.区域环境概况	- 20 -

2.1自然环境概况	- 20 -

2.1.1地理位置	- 20 -

2.1.2地形、地貌	- 20 -

2.1.3水文	- 21 -

2.1.4气象	- 21 -

2.1.5土壤植被、生物多样性	- 22 -

2.2岳阳县城关镇荣新路生态工业园概况	- 22 -

2.2.1岳阳县生态工业园（工业集中区）规划、环评概况	- 22 -

2.2.2岳阳县生态工业园（工业集中区）基础、环保设施规划、建设概况	- 23 -

2.2.3园区产业定位	- 25 -

2.2.4岳阳县工业集中区污水处理厂概况	- 26 -

2.3环境质量现状监测与评价	- 26 -

2.3.1环境空气质量现状	- 27 -

2.3.2地表水环境质量现状	- 29 -

2.3.3地下水环境质量现状	- 30 -

2.3.4声环境质量现状	- 30 -

2.4.5土壤质量现状调查与评价	- 31 -

4.2.6生态环境质量调查	- 32 -

3.已建工程	33

3.1公司概况	33

3.1.1企业简介	33

3.2.2项目环保手续履行情况	33

3.2工程概况	33

3.2.1建设规模及产品方案	33

3.2.2主要建设内容	34

3.2.3原辅材料消耗	35

3.2.4主要生产设备	35

3.2.5公用辅助工程	36

3.2.6生产工艺及产污节点	38

3.3水资源利用情况	38

3.4污染物排放情况及防治措施	39

3.4.1废气防治措施及达标排放情况	39

3.4.2废水防治措施及达标排放情况	42

3.4.3固体废物防治措施及排放情况	44

3.4.4噪声防治措施及排放情况	44

3.5现有工程污染物排放量核算	45

3.6环评批复意见落实情况	46

3.7企业现存环境问题分析	47

4.拟建工程	49

4.1工程概况	49

4.1.1项目名称、性质、建设地点及投资总额	49

4.1.2占地面积、工作制度及职工人数	49

4.1.3建设规模及产品方案	49

4.1.4建设内容及项目组成	49

4.1.5依托工程可行性	50

4.1.6公用工程	51

4.2工程分析	53

4.2.1产品方案	53

4.2.2原辅材料及能源消耗情况	54

4.2.3主要生产设备	55

4.2.4工艺流程	57

4.2.5物料平衡	60

4.2.6运营期污染源分析	61

4.2.7施工期主要污染因素	67

5.环境影响预测与评价	71

5.1施工期环境影响分析	71

5.1.1施工期噪声影响	71

5.1.2施工期扬尘环境影响分析	72

5.1.3施工期生活污染环境影响分析	74

5.1.4施工期对生态的影响和分析	75

5.1.5施工期对水土流失的影响和分析	75

5.1.6施工期环境管理	76

5.2营运期环境影响分析	76

5.2.1大气环境影响分析	76

5.2.2水环境影响分析	82

5.2.3固体废物环境影响分析	89

5.2.4噪声环境影响分析	89

5.2.5生态环境影响分析	91

5.2.6土壤环境影响分析	92

6.环境风险评价	93

6.1评价等级及范围	93

6.1.1环境敏感程度识别	93

6.1.2危险物质及工艺系统危险性分级	94

6.1.3环境风险潜势划分	96

6.1.4评价工作等级	96

6.2环境风险识别	96

6.2.1主要危险物质	96

6.2.2生产设施风险识别	99

6.2.3贮运过程风险识别	99

6.3环境风险分析	99

6.3.1火灾、爆炸引发的次生环境事件	99

6.3.2风险物质泄漏事件	100

6.3.3废气事故排放事件	101

6.3.4废水事故排放事件	101

6.4风险防范措施与应急要求	102

6.4.1风险防范措施	102

6.4.2应急要求	103

6.5结论	106

7.环境保护措施及其可行性论证	108

7.1 施工期污染防治措施	108

7.1.1 施工期大气污染防治措施	108

7.1.2 施工期噪声防治措施	108

7.1.3 施工期固体废物防治措施	109

7.1.4施工期废水防治措施	109

7.2运营期污染防治措施	110

7.2.1运营期废气污染防治措施	110

7.2.2运营期废水污染防治措施	113

7.2.3固体废物治理措施	115

7.2.4噪声治理措施	115

7.2.5对地下水污染的防治措施	116

7.3小结	117

8.环境经济损益分析	119

8.1经济效益	119

8.2环境效益及环保投资	119

8.3社会效益	119

8.4小结	120

9.环境管理与环境监测	121

9.1环境管理	121

9.1.1环境管理机构设置	121

9.1.2各级管理机构的职责	121

9.1.3环境管理要求	122

9.2污染物排放清单	123

9.3环境监测	127

9.3.1环境监测计划	127

9.3.2监测分析方法	127

9.3.3非正常工况排污监控手段和预防措施	128

9.4排污口管理	128

9.4.1排污口规范化管理	128

9.4.2排污口立标管理	128

9.4.3排污口建档管理	129

9.5竣工环保验收要求内容	129

10.环境影响评价结论和建议	131

10.1结论	131

10.1.1工程建设概况	131

10.1.2环境质量现状	131

10.1.3污染防治措施	132

10.1.4 环境影响预测与评价	133

10.1.5总量控制	135

10.1.6环境经济损益分析	135

10.1.7环境风险分析	135

10.1.8项目可行性分析	135

10.1.9公众参与	137

10.1.10综合结论	137

10.2建议与要求	138

附表：

1、建设项目审批登记表

2、建设项目大气环境影响评价自查表

3、地表水环境影响自查表

4、环境风险自查表

5、土壤评价自查表

附件：

1、委托书

2、执行标准批复函

3、营业执照

4、土地使用证

5、岳阳县发改委备案文件

6、现有项目环评批复

7、现有项目验收批复

8、岳阳县工业集中区环评批复文件

9、园区扩园调规环评批复文件

10、企业现有厂区2018年监测报告

11、企业现有项目排污许可证

12、现有项目固废协议

13、企业应急预案备案

14、锅炉停用报废证明

15、环境现状及污染源补充监测报告

16、专家评审意见

17、专家签到表

附图：

1、地理位置图

2、项目环境保护目标图

3、a监测点位布置图；b现有项目污染源监测布点图

4、区域水系图及水环境监测断面

5、岳阳县生态工业园区土地利用规划图

6、现有厂区平面布置图

7、项目现场照片

- 前  言

- 1、任务由来

湖南利尔康生物股份有限公司（以下简称利尔康生物公司）成立于2008年9月，是一家民营股份制企业，于2016年8月挂牌上市。公司位于湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园12号（工业集中区），注册资金3200万元，主要研发生产纤维素酶、半纤维素酶等系列酶制剂产品，所生产的酶制剂面向农林牧副渔、纺织加工、食品、生物燃料、造纸、医药保健等行业，应用前景十分广阔。酶制剂行业是高技术产业，它的特点是用量少、催化效率高、专一性强，是为其他相关行业服务的工业。生物酶制剂的用途极为广泛,可以在多个行业用作新型的添加剂或助剂，其应用范围涵盖了生物、新能源、洗涤、服装纺织、食品、饲料、造纸等诸多行业。生物酶制剂作为一种绿色产品，主要用于改进或变革、纺织、轻 工等传统行业中的部分高污染、高能耗生产工艺，节能减排。我国是继美国、日本、丹麦之后世界上第四个能生产纤维素酶的国家，目前国内对纤维素酶的需求量很大，但是我国生产厂家少、生产规模小，应用技术尚需进一步攻关。

利尔康生物公司现有厂区13340平方米，设发酵车间（3F）、提取车间（2F）、喷雾干燥车间（1F）各一栋，配套建设食堂、办公楼各一栋，年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨。项目于2008年11月委托岳阳市环境保护科学研究所进行了环境影响评价工作，编制了《湖南利尔康生物有限公司年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨项目环境影响评价报告书》，并于2008年11月25日获得岳阳市环保局批复（见附件6）。项目于2008年11月底开工建设，2009年11月竣工，12月企业经岳阳市环保局批准试生产运营，2011年1月委托岳阳市环境监测中心编制《湖南利尔康生物有限公司年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨公司建设公司竣工环境保护验收监测报告书》（岳环俊监字[2011]第02号），于2011年11月10日通过验收（岳县环保验[2011]18号）（见附件7）。2015年11月18日由岳阳市环保局颁发排污许可证（（岳）排污权证（2015）第764号）（见附件11），持有排污权指标：化学需氧量2.2吨、氨氮0.3吨、二氧化硫22.2吨、氮氧化物7.1吨。

现有项目大气污染源有发酵废气、喷雾干燥废气、污水处理臭气，其中发酵废气通过一根36米排气筒直接排放，喷雾干燥废气经布袋除尘、污水站臭气经除臭系统处理合并通过一根25米排气筒排放；水污染源为发酵废水、洗涤废水，通过自建的污水处理站（无锡轻大建筑设计研究院有限公司承建）处理后纳入园区管网，经工业集中区污水处理厂处理达标后排放，并对污水处理系统进行了密闭收集臭气、配备除臭系统。2011年1月通过了岳阳市环境保护局组织的环境保护竣工验收。2017年园区集中供热后，公司拆除锅炉及其排气筒等设施，锅炉设备停用证明见附件14。

为适应生物酶市场的不断扩大，解决现有厂区及设备的制约因素，进一步推动企业稳定发展，公司拟在现有厂区南侧空地块上新建3座生产车间及一栋综合楼，建设一条年产3000吨新型高效生物酶制剂的自动化生产线及配套设施，包括新型高效生物酶制剂全自动化发酵车间一个，车间内建设全自动化液体深层发酵生产线一条，产品综合加工车间一个，车间内建设制剂生产线一条、造粒生产线一条，喷雾干燥塔车间一个（包含原料库、成品库）。项目已于2018年11月12日通过岳阳县发展和改革局的立项备案，备案文件见附件5。本项目为新型高效生物酶制剂生产项目，主要水污染物为COD、BOD、SS等易降解有机物，企业本着“增产不增污”的原则，在节水上有较大改进，项目建成后原有生产线淘汰，总体不新增废水量。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院253号令)等文件的有关规定，应对项目进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2018年修正)中的“十五、 化学原料和化学制品制造业”的“36 基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造，除单纯混合和分装外的”,需编制环境影响报告书。为此，利尔康生物公司委托湖南至禹环境服务有限公司对该公司“新型高效生物酶制剂自动化生产工程”进行环境影响评价。我司接受委托后，组织人员踏勘现场，收集、分析相关资料，对项目周围环境进行全面调查。根据所在地周围区域环境特征，进行项目环境影响因素和污染因子筛选，确定评价重点，并根据各项评价内容及要求编制完成《湖南利尔康生物股份有限公司新型高效生物酶制剂自动化生产工程环境影响报告书(报批本)》。

- 2、项目特点

拟建项目建设地位于岳阳县城关镇荣新路生态工业园现有厂区南侧地块，项目总用地面积21390.81平方米，总建筑面积14980平方米。新建3座生产车间及一栋综合楼，建设一条年产3000吨新型高效生物酶制剂的自动化生产线及配套设施，包括新型高效生物酶制剂全自动化发酵车间一个，车间内建设全自动化液体深层发酵生产线一条，产品综合加工车间一个，车间内建设制剂生产线一条、造粒生产线一条，喷雾干燥塔车间一个（包含原料库、成品库）。

拟建项目大气污染源主要有发酵废气、喷雾干燥废气，发酵废气主要成分为水和CO2，还含有少量的菌体（颗粒物）、有机酸类、氨等，其成分较复杂，收集经水浴处理后通过一根36米排气筒排放；喷雾干燥废气的主要成分为粉尘和微量的氨气、硫化氢、臭气、VOCs，经布袋除尘回收、水浴处理后通过喷雾干燥塔顶36米排气筒排放。废水为发酵废水和洗涤水（洗罐（缸、管道）水、过滤器及其它设备洗涤水、地面冲洗水等）、综合楼生活污水及化验室废水、废气处理废水，依托现有工程废水处理站（采用A/O处理工艺）处理达接管标准，出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准后排入工业集中区污水处理厂。固体废物有压滤渣、包装废物、污水处理污泥、员工生活垃圾等，压滤渣委外处置，污水处理污泥、沉淀泥回用于废水处理（多余的委外处理），包装废物由厂家回收，生活垃圾由园区环卫处置。

- 3、主要关注的环境问题

根据项目特点、所在地周边环境概况以及环评导则及技术规范、公众参与有关要求，重点关注本项目的以下几个方面：

① 项目运营过程中发酵废气、喷雾干燥废气对周围环境的影响；

② 项目运营过程中产生的生产废水、生活污水的水质和水量对工业集中区污水处理厂及周围水环境的影响；

③ 项目运营过程中机械设备运行时产生的机械噪声对周围环境的影响；

④ 运营过程中产生的生产固废、生活垃圾以及环保设施固废等的处置情况对周围环境的影响；

⑤ 项目运营过程中使用的盐酸、氨水、甲醇、淀粉对周围环境的风险影响。

⑥ 项目所在区域地面做好有效的防腐、防渗工作，关注项目使用的对地下水的防治措施和影响。

- 4、环境影响评价结论

（1）产业政策相符性

本项目以玉米淀粉等为原料，添加其他辅料，通过发酵制得液体及固体生物酶制剂产品，产品主要用于纺织业、污水处理等行业，属于专项化学用品制造项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013 修正）中 “十一、石化化工 18、生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂、纤维素生化产品开发与生产”。本项目拟使用的原材料、生产工艺及所选的设备未列入《产业结构调整指导目录（ 2019年本）》中的限制类、淘汰类项目，也未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

（2）与岳阳县生态工业园规划的相符性

本项目位于岳阳县生态工业园内空置地块，根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）、《关于岳阳县工业集中区调扩区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]127号）内容可知，本项目所在地工业集中区调扩区以生物医药、机械制造为主导产业。本项目的产品生物酶制剂作为专项化学用品用途，主要用于纺织、污水处理等行业，根据调查资料，酶制剂是指酶经过提纯、加工后的具有催化功能的生物制品，由于本项目制得的产品生物酶制剂属于一种生物制品，因此项目符合园区产业定位。项目所在的岳阳县工业集中区“禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限值引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目”，本项目为生物酶制剂生产项目，不属于重型水污染企业，且根据岳阳县工业集中区总体规划修改（2014-2020）土地利用规划图，本项目用地为生态工业园二类工业用地，符合用地规划。因此，本项目选址符合规划要求。

（3）环保治理

项目发酵废气收集后经水浴处理通过一根36米排气筒排放，喷雾干燥废气经布袋除尘回收、水浴除尘处理后通过一根36米排气筒排放。能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。本项目发酵有VOCs排放， VOCs废气经车间封闭抽风收集，并对收集的气体通过水浴装置处理，确保污染物能满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。

废水包括发酵废水和洗涤水（洗罐（缸、管道）水、过滤器及其它设备洗涤水、地面冲洗水等）、综合楼生活污水及化验室废水，依托现有工程废水处理站处理，出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准，排入工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河，企业现有废水处理站采用厌氧十好氧处理工艺，日处理能力200t/d，能满足本项目废水处理要求；本项目属于工业集中区污水处理厂的纳污范围，工业集中区污水处理厂规模为3万 m3/d，能接收本项目产生的废水，出水水质能达到一级标准。

固体废物有压滤渣、包装废物、污水处理污泥、水浴除尘水沉淀泥、员工生活垃圾等，压滤渣、污水处理污泥、委外处置，包装废物由厂家回收，生活垃圾由园区环卫统一清运处理。项目固废不会对环境造成不良环境影响。

项目空压机组、真空泵、风机等噪声采取减振、消声、厂房隔声等措施，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

本项目在施工期和营运期对周边大气和声环境、水环境带来一定的不利影响，但在认真落实报告书提出的各项环保措施后，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置，项目建设对周边环境的影响在区域环境可承受的范围内，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

- 1.总论

- 1.1编制依据

    - 法律、法规及相关政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

(3)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

(5)《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

(9)《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修订施行；

(10)《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日施行；

(11)《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修正；

(12)《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；

(13)《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号，2016年11月24日；

(14)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日；

(15)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；

(16)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28日；

(17)《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制实施方案>的通知》，国办发[2016]81号，2016年11月10日；

(18) 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号，2017年9月23日）。

    - 部门规章及规范性文件

(1)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第44号，2017年9月1日实施；

(2)《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》,中华人民共和国生态环境部令第1号，2018年4月28日实施；

(3)《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日起施行；

(4)《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日施行；

(5)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

(6)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012年8月7日；

(7)《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号，2013年11月15日；

(8)《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，工产业〔2010〕第122号，2010年10月13日；

(9)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号，2014年3月25日；

(10)《国家突发环境事件应急预案》，国办函[2014]119号，2014年12月29日；

(11)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号，2015年1月8日；

(12)《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》，环办[2014]34号，2014年4月3日；

(13)《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》，环发[2015]163号，2015年12月10日；

(14)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016年10月26日；

(15)《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环发[2015]178号，2015年12月30日；

    - 地方环保法规、政策

(1)《湖南省环境保护条例》，2013年5月27日修正；

(2)《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日施行；

(3)《关于印发<湖南省“十三五”环境保护规划>的通知》，湘环发[2016]25号，2016年9月8日；

(4)《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》，湘政函[2016]176号，2016年12月30日；

(5)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

(6)《湖南省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，2018年5月1日起实施；

(7)《湖南省主体功能区规划》，2012年12月27日；

(8)《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）；

(9)《湖南省人民政府关于印发<湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案（2016-2020年）>的通知，湘政发[2015]53号，2015年12月31日；

(10)《湖南省人民政府关于印发<湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）>的通知》，湘政发[2018]17号，2018年6月18日

(11)《湖南省生态环境保护委员会关于印发<湖南省大气污染防治特护期实施方案（2018—2020年）>的通知》（湘生环委[2018]2号）；

(12)《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年4月25日；

(14)《岳阳县县城总体规划（2001-2020）》（2010年修订）；

(15)《岳阳县土地利用总体规划（2006-2020年）》；

(16)《岳阳县生态工业园总体规划修改》（2014-2025）；

(17)《岳阳县生态工业园园区规划环评批复》（湘环评[2012]281号）

(18)《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2014]127号）。

- 1.1.4技术规范及导则

(1)《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

(5)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

(8)《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218—2014）；

(9)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)（2013年修正）；

- 1.1.5建设项目有关资料和文件

(1)项目环境影响评价委托书；

(2)项目环评执行标准的函；

(3)《湖南利尔康生物有限公司年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨项目环境影响评价报告书》（岳阳市环境保护科学研究所，2008年11月）；

(4)《湖南利尔康生物有限公司年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨公司环境影响报告书的批复》（岳阳市环境保护局，2008年11月25日）；

(5)《湖南利尔康生物有限公司年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨公司建设公司竣工环境保护验收监测报告书》（岳环俊监字[2011]第02号，岳阳市环境监测中心，2011年1月）》；

(6)《湖南利尔康生物有限公司年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨公司建设公司竣工环境保护验收意见》（岳阳县环保局，岳县环保验[2011]18号）；

(7)排污许可证（岳阳市环保局，(岳)排污权证(2015)第764号）；

(8)湖南利尔康生物股份有限公司突发环境事件应急预案及备案；

(9)企业2018年例行监测资料；

(10)建设方提供的其他资料。

- 1.2评价目的

（1）通过现场勘踏，收集评价区域的自然环境、社会环境、区域污染源等基础资料，并对评价区域的水环境、大气环境和声环境进行现状调查，了解区域环境功能和环境质量现状，确定主要环境保护目标。

（2）通过分析项目主要污染源，主要污染物的产生、处理及排放或处置情况，为环境影响预测提供可靠的基础数据；分析本项目拟采取的污染防治措施的可行性。以项目排污数据为基础，分析、预测项目建成投产后对评价区域环境的影响程度和范围。

（3）根据国家产业政策、当地相关规划，论证拟建工程与产业政策和当地规划的相符性；根据当地环境质量现状、环境保护目标的分布情况，以及达标排放、总量控制和对评价区域环境的影响预测结果，分析拟建工程的环保可行性，为环保主管部门决策提供依据。

- 1.3环境影响要素识别与评价因子筛选

- 1.3.1环境影响要素识别

根据对拟建项目的性质、工艺流程、环境特点的分析，工程排污分析列表如表1.3-1。根据区域环境特征及工程排污情况等，对评价所涉及到的环境要素进行识别，其结果如表1.3-2。

表1.3-1  项目排放的主要污染物

| 阶段 | 影响要素 | 来源 | 主要污染物组成 | 产生位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 空气 | 车辆运输 | 扬尘、汽车尾气 | 施工区 |
|  | 废水 | 施工废水和生活污水 | COD、SS、石油类等 | 施工区 |
|  | 声环境 | 运输、施工机械 | 噪声 | 施工区 |
|  | 固体废弃物 | 场地平整、建筑 施工等 | 弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等 | 施工区 |
|  | 生态环境 | 土石方开挖 | 水土流失等 | 施工区 |
| 营 运 期 | 废气 | 发酵废气 | 颗粒物、NH3、H2S、VOCs、臭气浓度 | 发酵车间 |
|  |  | 喷雾干燥废气 | 粉尘、NH3、H2S、VOCs、臭气浓度 | 喷雾干燥塔车间 |
|  | 废水 | 生产废水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、总P等 | 生产车间 |
|  |  | 生活污水、化验室废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 综合楼 |
|  | 噪声 | 空压机组、真空泵、风机等机械设备 | 噪声 | 生产车间 |
|  | 固体废弃物 | 压滤渣 | 发酵渣，一般工业固废 | 综合加工车间 |
|  |  | 包装废物 | 纤维袋/聚乙烯桶，一般工业固废 | 生产车间 |
|  |  | 污水处理污泥 | 生化污泥，一般工业固废 | 废水处理站 |
|  |  | 水浴除尘水沉淀泥 | 生物酶颗粒，一般工业固废 | 喷雾干燥塔车间 |
|  |  | 生活垃圾 | 纸屑/餐厨/果皮等，一般固废 | 综合楼 |

表1.3-2  项目环境影响要素识别

| 建设阶段 环境资源 |  | 施 工 期 |  |  | 营 运 期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原料 运输 | 土建施工 | 设备安装 | 原料 运输 | 产品 运输 | 废气 排放 | 固废 堆存 | 工程 噪声 |
| 社会发展 | 劳动就业 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 自然资源 | 地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被生态 |  | ▲ |  |  |  | ★ |  |  |
|  | 自然景观 |  | ▲ |  |  |  |  | ▲ |  |
| 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  | ★ | ★ | ★ |  |  |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ |  |  | ★ |
|  | 经济收入 |  |  |  | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 备注：☆/★——表示长期有利/长期不利、△/▲——表示短期有利/短期不利 空格——表示无影响或影响不明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表可以看出：

（1）工程建设施工阶段，对环境的影响主要为：施工期土建施工、设备安装对环境的影响。

（2）工程营运期对环境的影响主要为：①原料和产品运输过程对环境空气质量和声环境的影响；②生产营运过程废气、废水排放，固废堆存对周边环境及居住条件的影响。

- 1.3.2评价因子筛选

根据本项目生产工艺、污染物排放特点及所在区域环境特征，确定本项目评价因子如下：

表1.3-3  拟建工程评价因子一览表

| 序号 | 项目 |  | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 |  | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、NH3、H2S、臭气浓度、HCl | 颗粒物、NH3、NH3、H2S、VOCs、臭气浓度、HCl | VOCs |
| 2 | 水环境 | 地表水 | pH、COD、BOD5、DO、氨氮、总磷、挥发酚、硫化物、石油类 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、总磷 | CODcr、氨氮 |
|  |  | 地下水 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、氰化物、氯化物、挥发酚、硫酸盐、总大肠菌群 | / | / |
| 3 | 声环境 |  | Leq(A) | Leq(A) | / |
| 4 | 土壤环境 |  | pH、铜、锌、砷、镉、铬、铅、 汞、镍 | pH、铜、锌、砷、镉、铬、铅、 汞、镍 | / |
| 5 | 固废 |  | 固体废物的产生量、处置量及排放量 |  | / |

- 1.4评价标准

- 1.4.1环境质量标准

根据岳阳县环境保护局关于本项目环境影响评价执行标准函，项目采用以下标准进行本次评价。

（1）环境空气

项目位于岳阳县城关镇荣新路生态工业园，为环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。周围空气环境氨、H2S、TVOC、HCl参照执行《环境影响评价技术导则》 （HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，具体标准限值见表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| NO2 | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| 臭氧 | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| H2S | 一次值 | 10μg/m3 | 《环境影响评价技术导则》 （HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 一次值 | 200μg/m3 |  |
| TVOC | 8小时平均 | 600μg/m3 |  |
| HCl | 1小时平均 | 50μg/m3 |  |

（2）地表水

项目废水经现有污水站处理后经工业集中区污水厂处理最终排入新墙河。新墙河污水厂排放口河段八仙桥断面（位于污水厂排污口下游约2.5km）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。排污口上游4.3km六合垸断面属于饮用水源保护区，执行Ⅱ类水质标准，具体见表1.4-2。

表1.4-2  地表水环境质量标准

| 序号 | 项目名称 | 单位 | Ⅲ类标准值 | Ⅱ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 摄氏度 | -- | -- |
| 2 | pH | 无量纲 | 6~9 | 6~9 |
| 3 | COD | mg/L | ≤20 | ≤15 |
| 4 | NH3-N | mg/L | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 5 | BOD5 | mg/L | ≤4 | ≤3 |
| 6 | DO | mg/L | ≥5 | ≥6 |
| 7 | 总磷 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.1 |
| 8 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.2 | ≤0.2 |

（3）地下水

项目区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，具体见表1.4-3。

表1.4-3  地下水质量标准

| 序号 | 项目名称 | 单位 | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 | NH3-N | mg/L | ≤0.50 |
| 3 | 耗氧量（CODMn） | mg/L | ≤3.0 |
| 4 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 5 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 6 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 7 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |
| 8 | 总大肠菌群 | 个/L | ≤3.0 |

（4）声环境

区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，南侧临路一侧执行4a类标准，具体见表1.4-4。

表1.4-4  声环境质量标准 dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（4）土壤环境

本项目用地为第二类用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控 标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中第二类用地的筛选值。根据土地利用实 际现状，选定砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬作为本次环境质量调查的主要土壤质量 监测因子。各因子筛选值见下表：

表1.4-5  土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 项目 | 砷 | 镉 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 铬（六价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选值 | 60 | 65 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 5.7 |

### 1.4.2污染物排放标准

（1）废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值；营运期发酵废气中的颗粒物、HCl执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准，NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2中的标准限值，排气筒VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5浓度限值，同时参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。具体见表1.4-6。

表1.4-6  废气排放标准限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度，mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 厂界标准值，mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒（m） | 排放量（kg/h） |  |  |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 36 | 32.6 | 1.0 | 大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 2 | HCl | / | / | / | 0.2 |  |
| 3 | NH3 | / | 36 | 28.6 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
| 4 | H2S | / | 36 | 1.9 | 0.06 |  |
| 5 | 臭气浓度 | / | 36 | 16000（无量纲） | 20（无量纲） |  |
| 6 | VOCs | 80 | 36 | 17.9 | 2.0 | 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |

注：最高允许排放速率按内插法计算：Q=Qa+(Qa+1-Qa)(h-ha)/(ha+1-ha)

（2）废水

施工期废水经沉淀处理后回用；营运期项目废水主要为生活污水、生产废水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。具体排放标准见表1.4-7。

表1.4-7  污水综合排放标准 单位：mg/L

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | 500 | 300 | 400 | / | / | 100 |

岳阳县工业集中区污水处理厂外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准，其污染物标准值可见表1.4-8。

表1.4-8 岳阳县工业集中区污水处理厂废水排放浓度限值 单位：mg/L（除pH）

| 污染物 | PH | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A标准 | 6－9 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8（15） | ≤1 | 3.0 | 3.0 |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的排放限值，具体见表1.4-9。

表1.4-9  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 65 | 55 | 3类 |

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值详见表1.4-10。

表1.4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 标准值dB(A) |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界四周 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单中相关要求。

- 1.5评价工作等级及评价范围

- 1.5.1环境空气

（1）评价等级确定方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，％；

Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍折算为1h平均质量浓度限值。

表1.5-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10％ |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10％ |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

（2）评价因子

本项目排放的废气主要为发酵废气、喷雾干燥废气及少量无组织废气。根据工程分析内容并结合项目特点，选择TSP、NH3、H2S、VOCs进行评价等级的确定计算。

（3）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表1.5-2   有组织污染源参数

| 名称 | 污染物 | 排气筒底部中心坐标/m |  |  | 排气筒 |  | 烟气流速m3/s | 烟气出口温度（K） | 年排放小时数（h） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 高度(m) | 内径(m) |  |  |  |  |
| 发酵废气 | TSP | 42 | 168 | 51 | 36 | 0.8 | 16.59 | 308 | 7920 | 0.071 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.007 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00006 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.046 |
| 喷雾干燥废气 | TSP | 70 | 142 | 57 | 36 | 0.8 | 16.59 | 298 | 7920 | 0.050 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00006 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.047 |

表1.5-3   无组织污染源参数

| 污染源名称 | 污染物 | 面源起点坐标/m |  |  | 矩形面源 |  |  | 年排放小时数 （h） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效 高度 (m) |  |  |
| 发酵车间 | TSP | 14 | 123 | 52 | 72 | 56 | 10 | 7920 | 0.003 |
| 喷雾干燥车间 | TSP | 27 | 160 | 52 | 56 | 33.6 | 10 | 7920 | 0.018 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |
| 盐酸罐 | HCl |  |  | 52 | 5 | 5 | 5 | 7920 | 1.26E-06 |

利用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐的AERSCREEN估算模型，将所有污染源带入计算，计算结果见下表。

表1.5-4  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.8 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.5-5  估算模型计算结果

| 污染源 |  | 污染物 | Ci(mg/m3) | Pi(%) | D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 发酵废气（排气筒1） | TSP | 7.47E-04 | 0.08 | 0 |
|  |  | NH3 | 7.36E-05 | 0.04 | 0 |
|  |  | H2S | 6.31E-07 | 0.01 | 0 |
|  |  | VOCs | 4.84E-04 | 0.04 | 0 |
|  | 喷雾干燥废气（排气筒2） | TSP | 1.01E+05 | 0.01 | 0 |
|  |  | NH3 | 8.41E-05 | 0.04 | 0 |
|  |  | H2S | 6.31E-07 | 0.01 | 0 |
|  |  | VOCs | 4.95E-04 | 0.04 | 0 |
| 面源 | 投料粉尘 | TSP | 2.29E-04 | 0.03 | 0 |
|  | 喷雾干燥车间 | TSP | 1.85E-02 | 2.05 | 0 |
|  |  | NH3 | 3.08E-04 | 0.15 | 0 |
|  |  | H2S | 0.00E+00 | 0.00 | 0 |
|  |  | VOCs | 2.05E-03 | 0.17 | 0 |
|  | 盐酸罐 | HCl | 6.49E-06 | 0.01 | 0 |

由上表可知，Pmax=2.05%，1%＜Pmax＜10%，因此，本项目大气评价等级为二级。

大气环境评价范围：以本项目厂址为中心，直径为5km的矩形范围。本项目大气环境评价范围如附图2所示。

- 1.5.2地表水环境

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中地表水环境影响评价分级原则。

本项目废水为发酵废水和洗涤水（板框洗涤水、过滤器洗涤水、洗罐（缸、管道）水、其它设备洗涤水、地面冲洗水等），依托现有工程废水处理站处理，出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4的三级标准后排入工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河。

本项目属于水污染影响型建设项目，废水排放方式属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。地表水评价等级判定依据见下表。

表1.5-6 地表水评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

地表水评价范围：对生产废水依托现有厂区污水处理站、工业集中区污水处理厂处理的可行性分析，及纳污水体新墙河下游200m至铁路桥河段。

- 1.5.3地下水环境

本项目所在区域市政设施较为齐全，居民用水来自市政自来水管网，取水源为 新墙水库，井水无饮用水功能。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ 610-2016)，其中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表中，本项目属于“L 石化、 化工；专用化学品制造”，报告书地下水环境影响评价项目类别为 I 类，本项目位于岳阳县工业集中区内，根据导则中表1地下水环境敏感程度分级表，

项目区域不涉及饮用水源保护区、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等，地下水环境敏感程度为不敏感。

因此，确定地下水评价等级为二级。

表1.5-7 拟建项目评价等级划分一览表

| 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

地下水环境评价范围：根据厂区及周边地形条件及地下水流向，本次地下水评价范围北侧以新墙河为界，东侧以岳临高速为界，南侧及西侧以周边山脊分水岭为界，面积约6km2。

- 1.5.4声环境

根据工程分析，对照环评导则HJ2.4-2009中评价等级的划分规定，结合区域环境敏感区的分布情况等进行综合考虑，确定本项目声环境评价工作等级为三级。具体评定过程见下表。

表1.5-8  本项目声环境评价等级划分表

| 项目 | 评定结果 |
| --- | --- |
| 项目所在区域声环境功能区域 | 《声环境质量标准》规定的3类地区 |
| 受影响人口 | 本项目位于岳阳县城关镇荣新路生态工业园，所在地块属于开发区内的工业用地，项目所在区域声环境不敏感，受噪声影响的人口变化不大 |
| 项目建设前后噪声级增量 | <3dB（A） |
| 评价等级 | 三级 |

声环境评价范围为项目所在地厂界外200m范围。

- 1.5.5生态环境

按照《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011）导则要求，根据影响区域生态敏感性和工程占地范围共同来判定生态环境影响评价工作等级。

本项目总占地面积0.007km2＜2km2，所在区域属生态敏感一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境评价工作等级为三级，可只做简要分析。生态影响评价工作等级划分见下表。

表1.5-9 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100 km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

生态环境评价范围：本项目厂界外200m范围。

- 1.5.6环境风险

本项目涉及氨水（20%）、甲醇、盐酸的使用，但厂区不新增氨水、甲醇储罐（储罐均位于现有厂区，通过管道输送），增加一个10t的盐酸储罐，在生产和储存过程中潜在的危险主要为盐酸泄露，氨水、甲醇管道破裂，罐体染菌、废水非正常排放导致废水超标排放，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，风险评价工作等级按下表划分。

表1.5-10  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

经比对《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目1<Q<10，不构成重大危险源，行业及生产工艺M=5属于M4，环境敏感程度为E2，项目风险潜势为II，本项目环境风险评价为三级。

评价范围：项目所在区域为中心，半径为3km的圆形区域。

- 1.5.6土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型项目评价等级是根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分，具体如下：

1、占地规模

项目占地21390.81m2，小于5 hm2，项目用地规模为小型。

2、敏感程度

项目位于岳阳县生态工业园内，北面为利尔康公司现有厂区，东面为湖南岳盛新型材料有限公司，南面为园区道路，西面为工业园区空地，项目所在地无饮用水源保护区，因此，项目所在地的敏感程度为不敏感。

3、项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”，如下表：

表1.5-11 土壤环境影响评价项目类别表

| 行业类别 |  | 项目类别 |  |  | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 制造业 | 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制制造；农药制造；涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体制造、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 | 项目属于生物、生化制品制造，故项目为I类项目 |

4、评价等级

表1.5-12 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模评价工作等级敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 其他 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据项目情况，项目占地规格为小型，敏感程度为不敏感，项目类别为I类，因此，项目土壤为二级评价。

- 1.6评价工作重点

根据区域环境特征及工程排污特点，本项目以建设项目工程分析、环保措施可行性分析和大气环境影响评价、环境风险评价为评价重点。

- 1.7环境保护目标

项目周边主要环境保护目标见表1.7-1，环保目标分布见附图3。

表1.7-1 环境保护目标及其保护级别

| 项目 | 保护目标 |  | 坐标/m |  |  | 与厂界方位及距离 | 功能及规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X |  | Y |  |  |  |
| 大气环境 | 1 | 兰侯家 | -41 |  | 558 | N 400m | 9户、27人 | GB3095-2012二级 |
|  | 2 | 兰塘村 | -278 |  | 7 | W/S 220~480m | 78户、234人 |  |
|  | 3 | 惠民小区 | 95 |  | -299 | S 550~650m | 20户，60人 |  |
|  | 4 | 中家堂 | 562 |  | 7 | E 500m | 15户、45人 |  |
|  | 5 | 王沙塘 | -592 |  | 550 | W 700~800m | 15户、45人 |  |
|  | 6 | 郭候家 | 1070 |  | 337 | E 1.1km | 40户、120人 |  |
|  | 7 | 细唐家 | 646 |  | 736 | NE 1.0~1.3km | 47户、141人 |  |
|  | 8 | 大唐家 | 1096 |  | 1161 | NE 1.3~1.5km | 12户、43人 |  |
|  | 9 | 任树生 | 731 |  | 1483 | NE 1.3~1.5km | 68户、285人 |  |
|  | 10 | 程家庄 | 222 |  | 1262 | N 1.2~1.4km | 15户、45人 |  |
|  | 11 | 株树村 | -193 |  | 1763 | N 1.5km | 20户、60人 |  |
|  | 12 | 傅家垸毛 | -914 |  | 1237 | N 1.2~1.6km | 40户、142人 |  |
|  | 13 | 童顶冲 | -1126 |  | 694 | NW 1.2~1.6km | 66户、132人 |  |
|  | 14 | 江家冲 | -1177 |  | 1432 | NW 1.7~1.8km | 56户、112人 |  |
|  | 15 | 雷家屋 | -1372 |  | 965 | W 1.02km | 32户、96人 |  |
|  | 16 | 张雄屋 | -1338 |  | -78 | W1.53km | 34户、103人 |  |
|  | 17 | 新邹家 | -1576 |  | -282 | W 1.8~1.9km | 44户、128人 |  |
|  | 18 | 大冲村 | -1821 |  | 168 | W 2.0~2.5km | 56户、168人 |  |
|  | 19 | 跃进村 | -1016 |  | -944 | SW 1.6~1.7km | 52户、156人 |  |
|  | 20 | 杨画匠 | -125 |  | -1427 | S 1.9km | 34户、103人 |  |
|  | 21 | 赵汗书 | 417 |  | -1657 | S 2.1km | 12户、43人 |  |
|  | 22 | 费家屋 | -320 |  | -1775 | S 2.1~2.2km | 12户、43人 |  |
|  | 23 | 王野鸡 | -812 |  | -1954 | SW 2.1~2.25km | 32户、96人 |  |
|  | 24 | 老侯家 | 935 |  | -1385 | SE 1.7km | 40户、112人 |  |
|  | 25 | 植山村 | 1808 |  | -206 | SW 1.6~1.9km | 50户、175人 |  |
|  | 26 | 沙河村 | 1689 |  | 821 | E 1.8~2.0km | 50户、150人 |  |
|  | 27 | 唐家里 | 1359 |  | 1415 | NE 2.0~2.1km | 45户、105人 |  |
|  | 28 | 邹敏屋 | -2152 |  | -715 | SW 2.4~2.5km | 26户、78人 |  |
|  | 29 | 七里山方家 | 977 |  | -2183 | SE 2.4~2.9km | 34户、103人 |  |
|  | 30 | 方杨村 | 1461 |  | -1877 | SE 2.4~2.6km | 32户、96人 |  |
|  | 31 | 陈玉安 | -2720 |  | 685 | W 2.45~3.1km | 66户、198人 |  |
|  | 32 | 易家 | -2390 |  | 1822 | NW 2.6~3km | 56户、168人 |  |
|  | 33 | 荣晏 | -2873 |  | 41 | W 2.65~3.1km | 28户、84人 |  |
|  | 34 | 许胜村 | -1821 |  | -2013 | SW 2.55~3km | 55户、115人 |  |
|  | 35 | 陈家新屋 | 2130 | -1750 |  | SN 2.78~2.9km | 34户、104人 |  |
|  | 36 | 潘家岭 | 2733 | -240 |  | E 2.55~3km | 15户、45人 |  |
|  | 37 | 杨家湾 | 2249 | 2018 |  | NE 2.7~2.8km | 13户、39人 |  |
|  | 38 | 沿河村 | 1308 | 2646 |  | NE 2.5~2.8km | 32户、96人 |  |
|  | 39 | 任伏里 | 595 | 2892 |  | N 2.5~2.9km | 36户、108人 |  |
|  | 40 | 任贵 | -346 | 2756 |  | N 2.5~2.78km | 31户、93人 |  |
|  | 41 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 | -41 | 337 |  | NW 100m | 办公，约60人 |  |
|  | 42 | 岳阳骆驼饲料有限公司 | 146 | -27 |  | S 100m | 办公，约70人 |  |
|  | 43 | 湖南岳盛新型材料有限公司 | 197 | 278 |  | E 200m | 办公，约100人 |  |
| 环境噪声 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 |  | -41 | 337 |  | NW 100m | 办公，约60人 | GB3096-2008 3类 |
|  | 岳阳骆驼饲料有限公司 |  | 146 | -27 |  | S 100m | 办公，约70人 |  |
|  | 湖南岳盛新型材料有限公司 |  | 197 | 278 |  | E 200m | 办公，约100人 |  |
| 地表水环境 | 新墙河 |  | -3338~4677 | 1630~4020 |  | 县水厂取水口下游200m至铁路桥河段 | 渔业用水区 | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  |  |  |  |  |  | 县水厂取水口上游1000m至下游200m河段 | 饮用水源保护区 | GB3838-2002Ⅱ类 |
|  | 工业集中区污水处理厂 |  | -3484 | 4020 |  | NW，4.1km | 工业集中区污水处理厂，日处理能力3万m3/d | GB8978-1996三级 |
| 地下水环境 | 兰塘村、跃进村和方杨村水井 |  | -278,-1016,1461 | 7,-944,-1877 |  | 厂区及厂区周边6km2 | 项目周围属农村范围，居民生活饮用水为自来水，无集中式地下水取水点，整个含水层为保护目标 | GB/T 14848-93 Ⅲ类 |
| 土壤环境 | 占地范围内及周边土壤环境 |  | / | / |  | 占地范围内及周边0.2km范围 | 工业用地 | （GB36600-2018）第二类用地筛选值标准 |

注：坐标以地块西南角为原点（0，0）。

- 2.区域环境概况

- 2.1自然环境概况

- 2.1.1地理位置

岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113°43′，北纬28°57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。岳阳县辖12个镇、8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道荣公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。

本项目建设地点位于岳阳县城关镇荣新路生态工业园，交通十分便利。

- 2.1.2地形、地貌

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。

岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。

当地地质概况从上往下为：

素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。

淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。

砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。

千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。

- 2.1.3水文

岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。

岳阳县境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。

岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。

- 2.1.4气象

岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。

本项目选址位于岳阳县城关镇生态工业园，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。

- 2.1.5土壤植被、生物多样性

岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。

本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。

本评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。

- 2.2岳阳县城关镇荣新路生态工业园概况

- 2.2.1岳阳县生态工业园（工业集中区）规划、环评概况

岳阳县生态工业园发展始于2005年，其规划范围位于岳阳县城区荣家湾镇和新墙镇镜内，规划用地面积4.8274km2，其产业定位以生物医药、新型建材、机械制造为主导，辅以发展农产品深加工和生产性服务业等，规划环评《岳阳县工业集中区环境影响报告书》已经湖南省环境保护厅湘环评[2012]281号文件批复（批复详见附件8）。2012年经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。2014年因园区存量工业用地已难以满足后续发展需求进行调规扩区并编制《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》，于2014年12月通过湖南省环境保护厅审批同意（湘环评函[2014]127号）（见附件9），在原规划工业集中区的东南侧实施调规扩区，具体范围为西至武广高速铁路南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路，涉及调扩区面积共计 1.9783km2，其中从原工业集中区调出用地面积为0.3463km2(现状以基本农田为主，并有部分村民宅基地和山塘水面，为工业集中区暂未开发的土地)，实际新增用地1.2349km2，工业集中区调规扩区后总用地面积达5.7160km2。调规扩区范围内主要产业定位以生物医药、机械制造为主，并结合规划范围、已建和拟引进项目的具体情况对集中区相关产业功能布局进行适当调整，将集中区机械制造产业主要布局在调扩区西北部，同时保留金石路以南、工业大道以西现已开发的机械制造用地板块，将生物医药产业主要布局于调扩区的东南部。

按照县委、县政府以园区为载体，“五年打基础，十年见成效”的战略部署，园区全力推进高科技园建设。2015年5月经省政府批准同意，园区升格为岳阳高新技术产业园，迈入了省级高科技园行列，园区工业经济发展水平和质量获得了省政府认可，园区建设翻开崭新篇章。继成功申报省级高科技园，2015年12月园区又成功获批湖南省新型工业化产业(生物医药)示范基地。

- 2.2.2岳阳县生态工业园（工业集中区）基础、环保设施规划、建设概况

（1）物流交通

三小时物流圈内含省会城市3座、地级城市28座，人口1.29亿，铁路、公路、水路交互。铁路：京广铁路和武广高速铁路穿园而过，150万吨铁路专用货场毗邻园区。公路：园区距离京珠高速、107国道仅10公里，正现有设中的京珠高速复线穿园而过。水路:园区距洞庭湖鹿角货运码头（5000吨）12公里，该码头南溯湘、资、沅、澧四水可至全省地、州、市，北经洞庭湖入长江；距长江八大深水良港之一的岳阳城陵矶外贸码（10000吨）36公里。园区连接两码头的公路为一级公路。航空：园区南距长沙黄花国际机场仅一个小时车程，北距武汉天河国际机场两个半小时车程。

（2）园区配套及入驻企业

至2018年，园区已开发面积3497亩，目前正在抓紧实施1434亩五期扩园工程。园区高标准修建了林冲路、工业大道、金诚路、金石路、金信路等多条主干道路，形成了以京珠高速公路连接线为东西干线、工业大道为南北轴线二纵五横的大路网格局；配备了3万吨的供水能力、4万千伏安的供电能力；具备了高标准的排水、排污、通信、电视、天燃气等条件，基础配套设施益完善。园区已成功引进科伦制药、中粮米业、健强药业、茂昌医药、同安医药、民康医用材料、利尔康生物、大力神电磁、贝特科技、金海科技、兴业光伏发电、椰星饮料等30余家企业，合同引资70亿元以上，形成了生物医药为主、先进制造和新材料为辅的产业格局。

园区现有国家级高新技术企业12家，组建了湖南省大容量注射剂工程技术研究中心、岳阳市生物酶发酵工程技术研究中心等多家科研中心，园区企业通过自主创新，获得各类专利授权260余件。园区已发展成推动科技成果转化、新产品研发的创新型园区。

（3）给排水规划及建设情况

水源及供水：按照岳阳县总体规划，岳阳县中心城区供水水源以铁山水库引水暗渠引水至新墙水库，新墙水库为主要水源，经供水管道送至岳阳县城水厂，原工业集中区供水由工业集中区东侧岳阳县第二水厂供水，水厂设计供水规模6万吨/日，工业集中区调扩供水由工业集中区东侧岳阳县第三水厂供水，水厂设计供水规模6万吨/日。

供水管网布置：规划给水配水主干管布置成环状，可根据开发时序分期建设。工业集中区内沿规划道路形成DN600-DN300-DN200环状供水管道系统；同时应严格按照有关消防供水规范，沿工业集中区内道路布置室外消火栓等消防设施。室外消火栓以不大于120米间距沿道路设置，区内各观景水体均为消防备用水源。目前，工业集中区供水管道已随着各主干道的建设基本建成。

排水：工业集中区采用雨污分流制排水系统，雨水排放遵循就近排放的原则，雨水管道布置充分考虑地形特点，充分利用工业集中区绿化带和现有沟壑，通过规划雨水管道排放至水体。规划工业集中区生活污水和工业污水均进入工业集中区污水处理厂处理，工业集中区污水处理厂选址于岳阳县污水处理厂北侧（京广铁路桥西侧），其排污口设于新墙河京广下游，污水管径为D400~D1000；园区已入驻的各企业自行处理污水达标后排至工业集中区污水处理厂处理。

（4）能源规划

本工业集中区主要生活能源采用天然气，根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）的设计标准进行用气量预测；集中区内工业能源已不允许燃煤，将统一集中供热。

（5）环境规划

①水环境保护规划概况：工业集中区排水拟采用雨污分流体制，工业废水和生活污水统一排放入城市下水管网，收集到工业集中区污水处理厂处理；

②大气、噪声污染防治规划概况：依靠节能和改善能源结构，提高天然气用户气化率；控制油烟排放量，提高二氧化硫的去除量，环境空气质量达到国家二级标准，严格控制工业集中区交通和环境噪声，规划声环境达到国家标准，局部地区采用隔离带工程措施（隔声屏障）处理；

③固体废物处理规划概况：工业垃圾按有关规定收集处理，生活垃圾采取分类收集、集中处理方式，垃圾运往岳阳县城市总体规划确定的垃圾填埋场统一处理，本工业集中区不设垃圾转运站，结合服务半径，垃圾收集点按居住社区和工业用地数量分别布置共10个，布置公厕3处；

④生态景观环境保护规划概况：生态建设以加强绿化、防治不良地质灾害为重点，保护自然环境和生物多样性，治理规划区内滑坡、崩塌、水土流失。尽量利用不可建用地，自然地形中的冲沟、崖线等作为绿化用地，形成点、线、面相结合绿地布局体系，维护城市自然地形风貌，建设有地方特色的绿化景观，优化生态环境。

规划绿地率不低于30%，建设用地内应有集中绿地，集中绿地面积不得小于建设用地总面积的10%，工业集中区内公园绿地必须严格保护并不准任意置换，街道绿化严格按规划执行，不准侵占。

根据环保部办公厅文件《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号文）：对未依法设立、环保基础设施不齐全和环境风险防范措施不落实的产业园区内项目要暂停受理。根据上述内容可知，岳阳县工业集中区已获规划环评批复，区内供水、供电、供气等基础设施已建成。

- 2.2.3园区产业定位

（1）鼓励发展类

①生物医药；②新型建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）；③机械制造；④农产品深加工；⑤生产服务业项目。

（2）限制发展类

耗水量大或水型污染为主的项目。

（3）禁止发展类

①国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合国家产业政策的项目；

②原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染项目；

③燃用中、高硫原煤项目，建设和使用4t/h以下燃煤锅炉（根据国发〔2013〕37号《大气污染防治行动计划》中“到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”的规定，湘环评〔2012〕281号中关于燃煤锅炉的建设规定，应按照不得建设和使用每小时10蒸吨以下燃煤锅炉执行）；

④气体污染和水污染排放达不到排放标准的项目。

本项目不属于限制和禁止发展类，符合园区的产业发展目标。

- 2.2.4岳阳县工业集中区污水处理厂概况

岳阳县工业集中区污水处理厂设计总规模为30000m3/d，设计进水水质执行三级标准：CODcr≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤35mg/L，TP≤8mg/L，出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准。处理后的尾水排入新墙河铁路桥河段至春风河段，排放口位于铁路桥下游新墙河南岸，坐标东经113.117956，北纬29.163283。

表2.2-1 工业集中区污水厂设计进出水水质

| 指标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤35 | ≤8 |
| 出水水质 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8（15） | ≤1 |
| 处理程度 | ≥85% | ≥85% | ≥92% | ≥80% | ≥80% |
| *注：氨氮水质括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |  |

工程于2018年6月底完工，现已投入使用，正在申请验收。工业集中区污水处理厂服务对象主要为岳阳县工业集中区内企业达标后排入的工业废水和区内综合生活污水，本项目位于岳阳县生态工业园区，属于工业集中区污水处理厂的纳污范围。

- 2.3环境质量现状监测与评价

为了充分了解项目周边的环境质量现状，本项目常规因子岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据；同时为了解本项目特征因子的质量现状，委托了湖南中润恒信检测有限公司对本项目环境空气、声环境进行了检测，地下水、土壤的环境质量监测数据，引用已批复的岳阳渔美康生物科技有限公司检测数据，岳阳渔美康生物公司位于岳阳县工业集中区创新创业园7号，与本项目距离仅900米，其新建项目“年产25000吨水产动保投入品项目”于2018年编制环评报告书并委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2018年10月16日~22日完成了现状监测，因距离和时间较近，可以参考。地表水引用岳阳县环境监测站2018年对新墙河六合垸断面（W1）、八仙桥断面（W2）的分析数据。监测数据与评价具体情况如下。

- 2.3.1环境空气质量现状

2.3.1.1常规因子监测数据

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2017年岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目厂界距离该监测站点6km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。

具体达标判定监测数据及评价结果见下表。

表2.3-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （ug/m3） | 标准值 （ug/m3） | 占标率 （%） | 达标情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 40.14 | 35 | 114.69% | 不达标 |
| PM10 |  | 65.70 | 70 | 93.86% | 达标 |
| SO2 |  | 10.36 | 60 | 17.27% | 达标 |
| NO2 |  | 22.16 | 40 | 55.40% | 达标 |
| CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 970 | 4000 | 24.25% | 达标 |
| O3 | 90百分位数 8小时平均质量浓度 | 97 | 160 | 61.20% | 达标 |

根据上表中监测数据，本项目所在区域为不达标区域。

根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。

2.3.1.2特征因子监测数据

1、NH3、H2S、TVOC

①监测位点

G1监测点：改扩建厂址处；

②监测因子：氨、H2S、TVOC;

③监测时间：2019.9.3~2019.9.9。

其监测与评价结果见下表。

表2.3-2a  环境空气现状监测结果，mg/m3

| 监测点 | 监测项目 | 日平均浓度值（TVOC为8小时值） |  |  |  | 标准值 | 是否满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 平均值 | 超标率（%） | 最大超标倍数（倍） |  |  |
| G1 | NH3 | 0.02~0.03 | 0.025 | 0 | 0 | 0.2 | 是 |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 是 |
|  | TVOC | 0.461~0.581 | 0.533 | 0 | 0 | 0.6 | 是 |

2、HCl

项目引用《岳阳慧璟新材料科技有限公司10000t/a特种氧化铝多孔材料和2500t/a分子筛微孔材料项目》环境质量现状检测报告中的数据。

①监测位点

岳阳慧璟新材料科技有限公司敏感点-兰侯家（距离本项目423m）；

②监测因子：HCl;

③监测时间：2017.12.1~2017.12.7。

其监测与评价结果见下表。

表2.3-2b  环境空气现状监测结果，mg/m3

| 监测点 | 监测项目 | 小时平均浓度值 |  |  |  | 标准值 | 是否满足标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 平均值 | 超标率（%） | 最大超标倍数（倍） |  |  |
| 兰侯家 | HCl | 0.005~0.014 | 0.009 | 0 | 0 | 0.05 | 是 |

根据监测结果统计表可知，项目所在区域氨、硫化氢、TVOC、HCl满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值。

- 2.3.2地表水环境质量现状

为了解项目所在地地表水环境质量状况，本环评引用岳阳县环境监测站2018年对新墙河六合垸断面（W1）、八仙桥断面（W2）的地表水分析数据。新墙河六合垸断面属于饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，新墙河八仙桥断面属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。监测结果见下表。

表2.3-3 新墙河六合垸断面水质监测结果统计

| 监测项目 | 计量单位 | 年平均值 | 水质指数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 摄氏度 | 19.9 | ---- | ---- |
| pH | 无量纲 | 6.69 | 0.69 | 6-9 |
| COD | mg/L | 11.67 | 0.778 | ≤15 |
| BOD5 | mg/L | 1.79 | 0.597 | ≤3 |
| 氨氮 | mg/L | 0.32 | 0.64 | ≤0.5 |
| 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.9 | ≤0.1 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | ---- | ≤0.05 |
| 氟化物 | mg/L | 0.287 | 0.287 | ≤1.0 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | ---- | ≤0.2 |
| 洞庭湖水系新墙河六合垸断面位于污水厂排污口上游约4.3km。 |  |  |  |  |

表2.3-4 新墙河八仙桥断面水质监测结果统计

| 监测项目 | 计量单位 | 年平均值 | 水质指数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 摄氏度 | 20.5 | ---- | ---- |
| pH | 无量纲 | 7.46 | 0.23 | 6-9 |
| COD | mg/L | 13.16 | 0.658 | ≤20 |
| BOD5 | mg/L | 2.89 | 0.723 | ≤4 |
| 氨氮 | mg/L | 0.322 | 0.322 | ≤1.0 |
| 总磷 | mg/L | 0.108 | 0.54 | ≤0.2 |
| 石油类 | mg/L | 0.01L | ---- | ≤0.05 |
| 氟化物 | mg/L | 0.365 | 0.365 | ≤1.0 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | ---- | ≤0.2 |
| 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面位于污水厂排污口下游约2.5km。 |  |  |  |  |

注：L为该项目的检出限。

监测结果表明，新墙河六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。项目所在区域地表水环境质量良好。

- 2.3.3地下水环境质量现状

①监测因子： pH、氨氮、高锰酸盐指数、氰化物、氯化物、挥发酚、硫酸盐、总大肠菌群；

②监测布点：兰塘村、跃进村和方杨村；

③监测时间：2018.10.16~2018.10.17

检测结果如下表。

表2.3-5  地下水环境质量监测结果   单位：mg/L

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 氰化物 | 硫酸盐 | 氯化物 | 挥发酚（以苯酚计） | 总大肠菌群（个/L） |
| 兰塘村 | 10.16 | 7.12 | 0.32 | 0.053 | ND | 25.7 | 39.5 | ND | 未检出 |
|  | 10.17 | 7.14 | 0.31 | 0.056 | ND | 27.3 | 38.9 | ND | 未检出 |
|  | 10.18 | 7.22 | 0.32 | 0.059 | ND | 26.8 | 39.2 | ND | 未检出 |
| 跃进村 | 10.16 | 7.29 | 0.39 | 0.075 | ND | 27.9 | 35.6 | ND | 未检出 |
|  | 10.17 | 7.34 | 0.37 | 0.076 | ND | 26.9 | 36.8 | ND | 未检出 |
|  | 10.18 | 7.26 | 0.38 | 0.074 | ND | 28.1 | 35.9 | ND | 未检出 |
| 方杨村 | 10.16 | 7.46 | 0.43 | 0.096 | ND | 27.3 | 29.6 | ND | 未检出 |
|  | 10.17 | 7.47 | 0.44 | 0.094 | ND | 27.8 | 28.5 | ND | 未检出 |
|  | 10.18 | 7.46 | 0.43 | 0.099 | ND | 26.9 | 29.1 | ND | 未检出 |
| 标准限值 |  | 6.5-8.5 | 3.0 | 0.2 | 0.05 | 250 | 250 | 0.002 | 3.0 |
| 是否达标 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 备注 |  | 执行《地下水质量标准》GB14848-93 Ⅲ类标准 |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明，项目周边地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB14848-93）Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地下水环境质量良好。

- 2.3.4声环境质量现状

项目对拟建地块边界进行的声环境监测。

（1）监测点位及监测因子

声环境质量现状监测点位及监测因子见下表。

表2.3-6  声环境质量现状监测点位及监测因子

| 序号 | 名称 | 相对位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧 | 东厂界外1m | 连续等效A声级 |
| N2 | 厂界南侧 | 南厂界外1m |  |
| N3 | 厂界西侧 | 西厂界外1m |  |
| N4 | 厂界北侧 | 北厂界外1m |  |

（2）监测时间、频次和采样分析方法

2019.9.3 ~2019.9.4，对上述声环境质量现状监测点进行了连续监测2天，每天昼夜间各1次，采样及分析方法按国家有关规定。

（3）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，南面临路一侧执行4a类标准。

（4）监测与评价结果

监测结果如下表所示。

表2.3-7  声环境质量现状监测结果表

| 监测点 | 监测时间 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 | 监测结果（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| N1 | 2019.9.3 | 55 | 65 | 达标 | 42 | 55 | 达标 |
|  | 2019.9.4 | 53 | 65 | 达标 | 42 | 55 | 达标 |
| N2 | 2019.9.3 | 55 | 70 | 达标 | 44 | 55 | 达标 |
|  | 2019.9.4 | 54 | 70 | 达标 | 43 | 55 | 达标 |
| N3 | 2019.9.3 | 53 | 65 | 达标 | 42 | 55 | 达标 |
|  | 2019.9.4 | 54 | 65 | 达标 | 42 | 55 | 达标 |
| N4 | 2019.9.3 | 54 | 65 | 达标 | 44 | 55 | 达标 |
|  | 2019.9.4 | 53 | 65 | 达标 | 41 | 55 | 达标 |

从上表可知，监测期间各监测点噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。

- 2.4.5土壤质量现状调查与评价

（1）监测布点：引用岳阳县荣家湾镇工业集中区监测点数据（距离本项目800m）(取表土样0-20cm、中层土样20-60cm、深层土样60-100cm)；

（2）监测因子： pH、铜、锌、砷、镉、铬、铅、汞、镍；

（3）监测时间：2018.11.16

监测评价结果:

监测结果见下表，由表中数据可知，监测点各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。监测结果如下表所示。

表2.3-8 土壤环境质量监测结果   单位：mg/kg

| 监测 点位 |  | 监测 日期 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 铬(六价) | 砷 | 汞 | 镍 |
| 项目所在区域内 | 表土样 | 2018.11.16 | 7.42 | 16.3 | 23.1 | 36 | 0.29 | 49 | 15.4 | 0.325 | 8.37 |
|  | 中层土样 |  | 7.31 | 12.5 | 31.5 | 38 | 0.24 | 56 | 15.1 | 0.309 | 15.21 |
|  | 深层土样 |  | 7.23 | 10.1 | 42.6 | 40 | 0.18 | 51 | 14.9 | 0.276 | 9.28 |
| 标准限值 |  |  | / | 18000 | / | 800 | 65 | 5.7 | 60 | 38 | 900 |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 备注 |  |  | 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4.2.6生态环境质量调查

根据生态环境现状调查，评价区域植被数量较多，但种类不丰富，生态系统稳定度和生态恢复能力一般。区域野生动物较少，未发现珍稀濒危物种。评价区域整体水土流失不明显。项目拟建地内植被稀少，无珍稀物种和国家保护物种。

- 3.已建工程

- 3.1公司概况

- 3.1.1企业简介

湖南利尔康生物股份有限公司（以下简称利尔康生物公司）成立于2008年9月，是一家民营股份制企业，于2016年8月挂牌上市。公司位于湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园12号（工业集中区），注册资金3200万元，主要生产纤维素酶、半纤维素酶等系列酶制剂产品，所生产的酶制剂面向农林牧副渔、纺织加工、食品、生物燃料、造纸、医药保健等行业，应用前景十分广阔。

利尔康生物公司现有厂区13340平方米，设发酵车间（3F）、综合加工车间（2F）、喷雾干燥车间（1F）各一栋，配套建设食堂、办公楼各一栋，年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨。现有职工人数120人，年工作330天，三班二运转，年工作7920小时，仅管理人员在厂内食宿。

- 3.2.2项目环保手续履行情况

项目于2008年11月委托岳阳市环境保护科学研究所进行了环境影响评价工作，编制了《湖南利尔康生物有限公司年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨项目环境影响评价报告书》，并于2008年11月25日获岳阳市环保局批复。项目于2008年11月底开工建设，2009年11月竣工，12月企业经岳阳市环保局批准试生产运营，2011年1月委托岳阳市环境监测中心编制《湖南利尔康生物有限公司年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨公司建设公司竣工环境保护验收监测报告书》（岳环俊监字[2011]第02号），于2011年11月10日通过验收（岳县环保验[2011]18号）。2015年11月18日由岳阳市环保局颁发排污许可证（（岳）排污权证（2015）第764号），持有排污权指标：化学需氧量2.2吨、氨氮0.3吨、二氧化硫22.2吨、氮氧化物7.1吨。

因公司涉及环境风险物质为淀粉、氨水（20%，30t储罐）、甲醇（30m3，最大储量23t），以及污水处理系统存在事故排放的风险，企业于2018年5月编制突发环境事件应急预案并于2018年6月14日在岳阳县环境应急与事故调查中心备案。

- 3.2工程概况

- 3.2.1建设规模及产品方案

现有工程生产的产品为半纤维素酶和纤维素酶，年产半纤维素酶400吨、纤维素酶300吨。根据客户要求，部分产品经干燥后制成固态粉剂。

- 3.2.2主要建设内容

现有工程主要建设内容情况见表3.2-1。

表3.2-1  现有工程主要建设内容一览表

| 序号 | 项目 类别 | 建设内容 | 工程规模及功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 发酵车间 | 占地面积600m2，3F，主要进行一级、二级菌种种子培养，原料发酵，其中第一层用于配料。 |  |
|  |  | 综合加工车间 | 占地面积700m2，2F ，主要为发酵液过滤，包括板框过滤、超滤、微滤以及液态酶产品后续处理工序（加白糖、食盐等保护剂）进行产品包装等，车间一层为产品库。 |  |
|  |  | 喷雾干燥车间 | 占地面积840m2，1F，主要进行液态酶干燥除水分，含喷雾干燥、产品粉碎、产品包装等过程。 |  |
| 2 | 公用及辅助工程 | 供排水系统 | 由岳阳县水厂向工业园区供水，厂区建设生产、生活供水管网，年用水量约45349t；排水实行雨污分流、污污分流制，厂区建设雨、污水管网，厂区西侧建废水处理站，用于处理生产、生活污水（经化粪池处理后），年排水量约36279t，出水达到三级标准后排入园区管网，经工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河。 |  |
|  |  | 供电系统 | 由岳阳县生态工业园（工业集中区）变电站供电，在发酵车间西侧建设1间配电间。 |  |
|  |  | 供热系统 | 厂区原有6t/h燃煤锅炉及烟囱于2017年已拆，由园区集中供热，厂区建设蒸汽管线。 |  |
|  |  | 压缩空气系统 | 包括1个空压房和压缩空气输送管网，配套2台60m3/min螺杆式空压机，2台真空泵，一个25m3立式空气储罐。 |  |
|  |  | 冷冻系统 | 厂区西侧临近空压机房的位置设有一间冷冻机房，用于保持微生物发酵培养过程中温度的恒定，以及产品浓缩过程中使温度在25℃以下。 |  |
|  |  | 储运系统 | 储罐 | 厂区发酵车间南侧设有30t氨水（20%）储罐一个，西北侧设一个30m3地埋式甲醇储罐(最大存储量23t)。 |
|  |  |  | 原料仓库 | 位于厂区北侧，1F。 |
|  |  |  | 产品存放棚 | 位于厂区东侧 |
|  |  |  | 固废仓库 | 位于厂区东侧，用于存放包装废物等一般工业固废。 |
|  |  |  | 包装品库 | 位于厂区中部、干燥车间南侧 |
|  |  | 办公生活区 | 位于厂区西北部，包括食堂（1F）、办公（2F），宿舍（2F），临近原料仓库，洗手间和淋浴房，位于配电室西侧。 |  |
| 3 | 环保工程 | 废气处理 | 现有工程大气污染源有发酵废气、喷雾干燥废气、污水处理臭气，其中发酵废气通过发酵车间的一根36米排气筒直接排放，喷雾干燥废气经布袋除尘、污水站臭气经除臭系统处理合并通过喷雾干燥车间的一根25米排气筒排放。 |  |
|  |  | 废水处理 | 水污染源为发酵废水、洗涤废水，通过自建的污水处理站（无锡轻大建筑设计研究院有限公司承建，日处理能力为200t/d）处理后纳入园区管网，经工业集中区污水处理厂处理达标后排放，并对污水处理系统进行了密闭收集臭气、配备除臭系统。 |  |
|  |  | 固体废物 堆存 | 固体废物有压滤渣、包装废物、污水处理污泥、水浴除尘水沉淀泥、员工生活垃圾等，压滤渣委外处置，污水处理污泥、水浴除尘沉淀泥回用于废水处理，包装废物由厂家回收，生活垃圾由园区环卫处置。设1座一般固废暂存间用于暂存包装固废，其余固废即产即运。 |  |
|  |  | 噪声防治 | 厂内强噪声设备采取减振、消声或隔声措施 |  |
|  |  | 绿化 | 充分利用装置区空地、道路两旁进行绿化 |  |
|  |  | 环境风险 | 污水处理站已设置的事故池容积为200m3，在出现事故时将废水储存于事故池 |  |

- 3.2.3原辅材料消耗

现有工程主要原辅料消耗及能耗情况见表3.2-2。

表3.2-2 现有工程原辅材料消耗和能耗一览表（单位：t/a）

| 类别 | 名称 |  | 年用量t/a | 最大存储量t | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原料 | 1 | 乳糖粉 | 124 | 20.67 | 袋装 |
|  | 2 | 玉米浆 | 15 | 2.50 | 桶装 |
|  | 3 | 淀粉 | 45 | 7.50 | 袋装 |
| 主要辅料 | 4 | 磷酸 | 360 | 60.00 | 桶装 |
|  | 5 | 白糖 | 40 | 6.67 | 袋装 |
|  | 6 | 食盐 | 20 | 3.33 | 袋装 |
|  | 7 | 磷酸二氢钾 | 4 | 0.67 | 袋装 |
|  | 8 | 玉米皮 | 150 | 25.00 | 袋装 |
|  | 9 | 甲醇 | 5 | 0.83 | 地下罐装 |
|  | 10 | 氨水（浓度为20%） | 40 | 20 | 地上罐装 |
| 其它添加剂 | 8 | / | 10 | 1.67 | 袋装 |
| 能源 | 9 | 水 | 18155t | / | / |
|  | 10 | 电 | 50万度 | / | / |
|  | 11 | 煤 | 1200t | / | / |

说明：其它添加剂主要是一些无机物和无毒的有机原料，其配方具有一定的技术保密性，但其中不含重金属等有毒有害物质，不会进入废水中污染地表水体。

- 3.2.4主要生产设备

主要生产设备与辅助设施见下表。

表3.2-3主要生产设备与辅助设施一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 发酵罐 | 30T | 4只 |
| 种子缸 | 500L | 4只 |
| 贮液罐 | 30T | 5只 |
| 板框压滤机 | 8T | 4台 |
| 折叠式空气过滤器 | 滤芯JLS-YUD350*830 | 2套 |
| 棉花活性炭过滤器 | / | 2套 |
| 超滤机 | UF-806 | 4套 |
| 喷雾干燥塔 | LPG-300A | 2套 |
| 真空泵 | W5-1 | 2台 |
| 空压机 | 60m³/min | 2台 |
| 变压器 | 500KVA | 2台 |
| 供汽锅炉（已拆除） | 6t/h | 1台 |
| 立式空气储罐 | 25m3 | 1个 |
| 氨水储罐 | 30t | 1个 |
| 甲醇储罐 | 30m3(最大储量23吨) | 1个 |

- 3.2.5公用辅助工程

- 3.2.5.1供电

供电：公司用电来自工业区10KV高压变电站，电网已沿工业园道路铺设，公司配电房，内设有2台500KVA的变压器，向生产装置和其他设施降压供电。

- 3.2.5.2给排水

1、给水系统

水源由工业园区提供，自来水管已按园区规划沿工业园各道路铺设，水压大于0.3mpa，水管管径为DN100。公司设有独立的生产、生活供水系统，公司按工艺要求配有一套循环供水系统。

现有工程用水量为45349m3/a，主要供应生产用水、生活用水和循环水补充水。

2、循环水系统

现有工程循环水系统循环水量为800m3/a，真空泵冷却水、喷雾干燥车间水浴除尘水通过循环水泵送至厂区南侧1个100m3的循环水池，澄清后循环使用。

3、排水系统

现有工程排水实行雨污分流、污污分流。雨水管道根据厂区道路进行布设，由南向北进入园区雨水管网，最终排入新墙河；生活污水经化粪池预处理后与生产废水一起经厂区污水管网进入污水处理站处理，处理达标后的废水通过园区排污管网进入工业集中区污水处理厂进一步处理，处理达标后外排新墙河。年排放量为36279t/a，日排放量为109.93t/d，主要污染因子为pH、SS、COD、BOD5、氨氮，总磷。

- 3.2.5.3供热

厂区原有6t/h燃煤锅炉及烟囱于2017年已拆，厂区已建设蒸汽管线，由园区集中供热。

- 3.2.5.4建筑消防

根据生产装置和原料仓库的火灾危险性，公司设置环形消防管网，消防管采用DN65的镀锌钢管，在整个厂区设置了3个Φ100室外消火栓和15个Φ65室内消防栓，在生产车间、仓库及生产辅助构建物内配备了52台MFZ/ABC-4型手提式干粉灭火器。

- 3.2.5.5冷冻系统

现有工程建设一套工业冷冻系统，建设冷冻机房。冷冻机房位于现有厂区西侧临近空压机房的位置，用于菌种及部分原料的保存。采用R22为制冷剂，氯化钙溶液为载冷剂。

- 3.2.5.6压缩空气

现有工程设立压缩空气供应系统，建设1间空压房。配套2台60m3/min螺杆式空压机，2台真空泵。压缩空气供应系统建设供气管线，进气口设10米高的进气管以保证空气洁净度，各车间供气管线以串联形式连接，阀门控制启闭，同时配置相应管道过滤器和一个25m3立式空气储罐。压缩空气规格：供气压力0.7MPa，含尘量≤0.01Micron，最大含油量≤0.01ppm。现有工程压缩空气消耗量110m3/h。

- 3.2.5.7储运工程

现有工程原辅料、产品和半成品按照性质和物质形态分类存放，分别存放于原料仓库、产品存放棚、相应车间一层和相应储罐。

工程原辅料购置后储存在厂区北侧的原料车间，固体物料采用纤维袋存储，液体物料为桶装；发酵液半成品采用桶装暂存于提取车间一层；过滤后液体成品装入成品桶中暂存于产品存放棚中待销售；厂区发酵车间南侧设有30t氨水（20%）储罐一个，西北侧设一个30m3地埋式甲醇储罐(最大存储量23t)，氨水和甲醇外购后装入储罐中，储罐有相应管道将氨水和甲醇送至相应工序。

现有工程原辅材料厂外运输方式主要采用汽车公路运输，全部外委社会运输单位；产品和其它运出物料由购买单位自行运输，建设方不负责运输任务。厂内物料运输方式采用人工液压叉车运输。压滤渣、废水处理污泥、水浴除尘沉淀泥由委托处置方的运渣车运至相应处置场所处理，即产即运、密闭运输。

- 3.2.6生产工艺及产污节点

现有工程生产工艺及产污环节图见图3.2-1。

图3.2-1  纤维素酶、半纤维素酶生产工艺流程及产污节点图

- 3.3水资源利用情况

根据建设方提供的资料，现有工程总用水量为45349m3/a，废水排放量为36279m3/a。取水来源于园区自来水。

- 3.4污染物排放情况及防治措施

- 3.4.1废气防治措施及达标排放情况

根据现有工程环评报告书，现有工程各车间生产过程中产生的废气主要为发酵废气、喷雾干燥废气、污水处理臭气。

1、发酵废气

发酵车间产生的工艺废气主要发酵废气，其主要成分为水和CO2，还含有少量的菌体（颗粒物）、有机酸类、氨、硫化氢等，其成分较复杂，收集后通过一根36米排气筒直接排放。

2、喷雾干燥废气

喷雾干燥废气的主要成分为粉尘和微量的H2S和氨气，经布袋除尘回收、水浴除尘处理后通过一根25米排气筒排放。

3、污水站臭气

污水站臭气经除臭系统处理后通过管道引至喷雾干燥车间的排气筒，与喷雾干燥废气合并通过一根25米排气筒排放。

少量未被收集到的气体通过车间无组织排放，根据企业2018年例行监测报告，项目无组织臭气浓度为11~18（无量纲），符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改改扩建标准要求。

为分析现有项目废气、废水产生排放情况，本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2019.9.3~9.4对现有项目废气、废水处理站进出口及噪声进行了检测，检测结果如下：

- 废气

本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2019.9.3~9.4对发酵废气、喷雾干燥废气排气筒及无组织排放情况进行了监测，项目主要污染物排放情况及监测结果如下（监测时生产负荷达到75%以上）：

表3.4-1 现有项目有组织及无组织废气监测结果

| 监测点位 | 监测日期 | 监测因子 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵 废气排 气筒 1#(高度36m) | 2019.9.3 | / | 烟气流量（m3/h） | 11535 | 10860 | 10999 | / | 是 |
|  |  |  | 烟气温度（℃） | 17 | 17 | 16 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 4.6 | 4.9 | 4.4 | 120 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.053 | 0.053 | 0.048 | 32.6 |  |
|  |  | NH3 | 排放浓度(mg/m3) | 0.48 | 0.46 | 0.49 | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 5.5×10-3 | 5.0×10-3 | 5.4×10-3 | 28.6 |  |
|  |  | H2S | 排放浓度(mg/m3) | 0.003 | 0.004 | 0.004 | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 3.5×10-5 | 4.3×10-5 | 4.4×10-5 | 1.9 |  |
|  |  | 臭气浓 度 | 排放浓度(mg/m3) | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 23 | 22 | 25 | 16000（无量纲） |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度(mg/m3) | 2.95 | 3.18 | 3.05 | 80 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 17.9 |  |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度(mg/m3) | 2L | 2L | 2L | 190 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | / | / | / | 41.6 |  |
|  | 2019.9.4 | / | 烟气流量（m3/h） | 11523 | 11717 | 11489 | / | 是 |
|  |  |  | 烟气温度（℃） | 16 | 18 | 16 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 120 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.051 | 0.056 | 0.047 | 32.6 |  |
|  |  | NH3 | 排放浓度(mg/m3) | 0.48 | 0.47 | 0.43 | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 5.5×10-3 | 5.5×10-3 | 4.9×10-3 | 28.6 |  |
|  |  | H2S | 排放浓度(mg/m3) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 3.4×10-5 | 3.5×10-5 | 4.6×10-5 | 1.9 |  |
|  |  | 臭气浓 度 | 排放浓度(mg/m3) | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 23 | 22 | 25 | 16000（无量纲） |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度(mg/m3) | 2.69 | 3.25 | 2.93 | 80 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 0.031 | 0.038 | 0.034 | 17.9 |  |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度(mg/m3) | 2L | 2L | 2L | 190 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | / | / | / | 41.6 |  |
| 喷雾干 燥废气 排气筒 2#(排气筒高度25m) | 2019.9.3 | / | 烟气流量（m3/h） | 11163 | 11617 | 11356 | / | 是 |
|  |  |  | 烟气温度（℃） | 20 | 19 | 18 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 120 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 3.6×10-2 | 3.9×10-2 | 3.5×10-2 | 14.45 |  |
|  |  | NH3 | 排放浓度(mg/m3) | 0.81 | 0.75 | 0.79 | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 9.0×10-3 | 8.7×10-3 | 9.0×10-3 | 14 |  |
|  |  | H2S | 排放浓度(mg/m3) | 0.003 | 0.004 | 0.004 | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 3.6×10-5 | 4.7×10-5 | 4.5×10-5 | 0.9 |  |
|  |  | 臭气浓 度 | 排放浓度(mg/m3) | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 19 | 20 | 19 | 6000（无量纲） |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度(mg/m3) | 2.76 | 3.32 | 3.10 | 80 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 3.1×10-2 | 3.8×10-2 | 3.5×10-2 | 18.2 |  |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度(mg/m3) | / | / | / | 190 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 2L | 2L | 2L | 41.3 |  |
|  | 2019.9.4 | / | 烟气流量（m3/h） | 11935 | 11860 | 11291 | / | 是 |
|  |  |  | 烟气温度（℃） | 19 | 18 | 17 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 120 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 3.9×10-2 | 4.2×10-2 | 3.7×10-2 | 14.45 |  |
|  |  | NH3 | 排放浓度(mg/m3) | 0.84 | 0.75 | 0.77 | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 1.0×10-2 | 8.9×10-3 | 8.7×10-3 | 14 |  |
|  |  | H2S | 排放浓度(mg/m3) | 0.004 | 0.004 | 0.003 | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 4.5×10-5 | 4.6×10-5 | 3.4×10-5 | 0.9 |  |
|  |  | 臭气浓 度 | 排放浓度(mg/m3) | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 20 | 22 | 20 | 6000（无量纲） |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度(mg/m3) | 2.87 | 3.28 | 2.99 | 80 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 3.4×10-2 | 3.9×10-2 | 3.4×10-2 | 18.2 |  |
|  |  | 甲醇 | 排放浓度(mg/m3) | / | / | / | 190 |  |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 2L | 2L | 2L | 41.3 |  |
| 厂界上风向G1 | 2019.9.3 | 颗粒物 | 浓度(mg/m3) | 0.133 | 0.154 | 0.127 | 1.0 | 是 |
|  |  | NH3 | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 1.5 |  |
|  |  | H2S | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 0.06 |  |
|  |  | VOCs | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 2.0 |  |
|  |  | 甲醇 | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 12 |  |
|  | 2019.9.4 | 颗粒物 | 浓度(mg/m3) | 0.144 | 0.158 | 0.140 | 1.0 | 是 |
|  |  | NH3 | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 1.5 |  |
|  |  | H2S | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 0.06 |  |
|  |  | VOCs | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 2.0 |  |
|  |  | 甲醇 | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 12 |  |
| 厂界下风向G2 | 2019.9.3 | 颗粒物 | 浓度(mg/m3) | 0.328 | 0.341 | 0.311 | 1.0 | 是 |
|  |  | NH3 | 浓度(mg/m3) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 1.5 |  |
|  |  | H2S | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 0.06 |  |
|  |  | VOCs | 浓度(mg/m3) | 1.25 | 1.41 | 1.33 | 2.0 |  |
|  |  | 甲醇 | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 12 |  |
|  | 2019.9.4 | 颗粒物 | 浓度(mg/m3) | 0.349 | 0.352 | 0.331 | 1.0 | 是 |
|  |  | NH3 | 浓度(mg/m3) | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 1.5 |  |
|  |  | H2S | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 0.06 |  |
|  |  | VOCs | 浓度(mg/m3) | 1.19 | 1.38 | 1.22 | 2.0 |  |
|  |  | 甲醇 | 浓度(mg/m3) | -- | -- | -- | 12 |  |
| 注：L表示低于检出限 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果可知，项目发酵废气、喷雾干燥废气中污染因子主要为颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs，虽原材料中添加了甲醇，但废气中不含甲醇，颗粒物的有组织排放浓度和排放速率可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准，无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4中无组织排放监控限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度满足有组织、无组织废气能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2中的标准限值，VOCs排放浓度和排放速率、厂界可以满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）。

- 3.4.2废水防治措施及达标排放情况

现有工程产生的废水为发酵废水、洗涤水（板框洗涤水、过滤器洗涤水、洗罐（缸、管道）水、其它设备洗涤水、地面冲洗水等）和生活污水。

根据现有工程环评报告书，生活污水采用化粪池预处理后进入现有厂区污水处理站；车间生产过程中发酵废水年产生量为13300t；洗涤水包括板框洗涤水、过滤器洗涤水、洗罐（缸、管道）水、其它设备洗涤水、地面冲洗水等，洗罐水8300t/a、过滤及其他设备洗涤水8000t/a、地面冲洗水5400t/a，实验室及其他废水1279 t/a，发酵废水及洗涤水为高浓度有机废水，均进入现有厂区污水处理站处理，达到三级标准后外排园区污水管网，经工业集中区污水处理厂进一步处理，达到一级标准后外排新墙河。现有工程废水排放量36279t/a，109.9m3/d，排放废水主要污染因子为pH、SS、COD、BOD5、氨氮，总磷。

根据企业2018年例行监测报告，现有工程处理后外排废水中各污染因子浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准要求。

现有工程废水处理站设计处理规模200m3/d，采用“ABR厌氧池+CASS好氧池+除磷一体化”处理工艺。现有工程废水处理站处理工艺流程图见图3.4。

图3.4-1  现有工程废水处理站处理工艺图

因例行检测数据波动明显，本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司于2019.9.3~9.4对现有项目废水处理站的进出口废水进行检测，检测结果如下：

表3.4-2 本项目废水进出口检测情况表  单位：mg/L

| 点位名 称 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019-09-03 |  |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  |
|  |  | 第一 次 | 第二 次 | 第三 次 | 第四 次 | 第一 次 | 第二 次 | 第三 次 | 第四 次 |  |
| W1现 有厂区 污水站 废水总 进水口 | 水温℃ | 18.9 | 21.5 | 22.0 | 19.1 | 18.2 | 21.3 | 21.8 | 19.0 | / |
|  | pH值无量纲 | 6.54 | 6.56 | 6.55 | 6.57 | 6.53 | 6.55 | 6.52 | 6.54 | / |
|  | 悬浮物 | 175 | 171 | 179 | 180 | 170 | 174 | 172 | 176 | / |
|  | 化学需氧量 | 1293 | 1286 | 1295 | 1301 | 1294 | 1287 | 1306 | 1291 | / |
|  | 五日生化需 氧量 | 272 | 270 | 272 | 273 | 272 | 270 | 274 | 271 | / |
|  | 氨氮 | 381 | 374 | 361 | 342 | 366 | 348 | 352 | 336 | / |
|  | 总磷 | 136.7 | 138.4 | 142.3 | 144.1 | 139.5 | 138.6 | 137.7 | 140.2 | / |
|  | 动植物油* | 11.19 | 11.14 | 11.18 | 11.16 | 11.13 | 11.15 | 11.17 | 11.19 | 100 |
| W2 现 有厂区 污水站 废水总 出水口 | 水温℃ | 18.7 | 21.7 | 22.2 | 19.5 | 18.6 | 21.4 | 22.4 | 19.8 | / |
|  | pH值无量纲 | 7.58 | 7.56 | 7.59 | 7.55 | 7.57 | 7.58 | 7.54 | 7.56 | / |
|  | 悬浮物 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 400 |
|  | 化学需氧量 | 29 | 32 | 27 | 30 | 34 | 28 | 29 | 30 | 500 |
|  | 五日生化需 氧量 | 6.1 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 300 |
|  | 氨氮 | 3.05 | 2.94 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 3.02 | 2.86 | 2.74 | / |
|  | 总磷 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | / |
|  | 动植物油* | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 100 |
| 备注：1、该检测结果仅对此次采样负责； 2、“*”表示该项目数据由通过计量认证分包方检测提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4.3固体废物防治措施及排放情况

根据现有工程环境影响报告书，现有工程产生的固体废物有压滤渣（900t/a）、包装废物（5t/a）、污水处理污泥（30t/a）、水浴除尘水沉淀泥（2t/a）、员工生活垃圾（11/a）等，压滤渣、污水处理污泥、沉淀泥为一般工业固废，压滤渣委托春雨生物科技有限公司处置，即产即运，不在厂区贮存；污水处理污泥、沉淀泥回用于废水处理；包装废物由厂家回收，暂不能回收的暂存于厂区东侧的固废仓库；生活垃圾由园区环卫处置。

- 3.4.4噪声防治措施及排放情况

根据现有工程环境影响报告书，现有工程噪声主要来自于空压机组、冷冻机组、真空泵、风机等运行时产生的设备噪声，其源强在75~110dB(A)。现有工程噪声源情况及防治措施现状见表3.4-3。根据企业2018年例行监测资料及补充监测，现有厂区噪声排放达标。

表3.4-3 现有工程噪声源情况及防治措施现状（单位：dB(A)）

| 排放源 | 工作特性 | 处理前 | 防治措施现状 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引风机 | 连续 | 90~100 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 75~85 |
| 冷冻机组 | 连续 | 75~85 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 65~70 |
| 空压机组 | 连续 | 95~110 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震，加装隔声罩 | 80~85 |
| 各类泵 | 连续 | 75~85 | 选用低噪声设备，室内隔音，基础减震 | 70~80 |

表3.4-4  现有项目噪声监测结果

| 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | 监测结果 |  | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.3 | 9.4 |  |  |
| 厂界东侧 | 生产设备 | 昼间 | 58.5 | 59.4 | 65 | 达标 |
| 厂界南侧 | 生产设备 | 昼间 | 49.6 | 49.8 | 70 | 达标 |
| 厂界西侧 | 生产设备 | 昼间 | 59.2 | 58.2 | 65 | 达标 |
| 厂界北侧 | 生产设备 | 昼间 | 56.5 | 54.9 | 65 | 达标 |

厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准。

- 3.5现有工程污染物排放量核算

根据现有工程环境影响报告书及监测报告，现有工程污染物排放总量情况见表3.5。

表3.5-1  现有工程污染物产排情况一览表

| 种类 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生速率kg/h | 产生量(t/a) | 排放浓度 | 排放速率kg/h | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / |  | 36279 | / |  | 36279 |
|  | COD | 5000mg/L | / | 181.40 | 400mg/L | / | 14.51 |
|  | BOD5 | 2000mg/L | / | 72.56 | 224mg/L | / | 8.13 |
|  | SS | 405mg/L | / | 14.69 | 128mg/L | / | 4.64 |
|  | 氨氮 | 450mg/L | / | 16.33 | 100mg/L | / | 3.63 |
|  | 总磷 | 256mg/L | / | 9.29 | 80mg/L | / | 2.90 |
|  | 动植物油 | 120mg/L | / | 4.35 | 50mg/L | / | 1.81 |
| 发酵废气 | 颗粒物 | 4.7mg/m3 | 0.053 | 0.42 | 4.7mg/m3 | 0.053 | 0.42 |
|  | NH3 | 0.47mg/m3 | 5.5×10-3 | 0.044 | 0.47mg/m3 | 5.5×10-3 | 0.044 |
|  | H2S | 0.004 mg/m3 | 4.4×10-5 | 0.0003 | 0.004 mg/m3 | 4.4×10-5 | 0.0003 |
|  | VOCs | 3.05 mg/m3 | 3.7×10-2 | 0.293 | 3.05 mg/m3 | 3.7×10-2 | 0.293 |
| 喷雾干燥废气（含废水处理臭气） | 颗粒物 | 30mg/m3 | 0.6 | 2.930 | 3mg/m3 | 0.06 | 0.293 |
|  | NH3 | 0.3mg/m3 | 0.006 | 0.141 | 0.03mg/m3 | 0.0006 | 0.070 |
|  | H2S | 0.004 mg/m3 | 4.2×10-5 | 0.0007 | 0.004 mg/m3 | 4.2×10-5 | 0.0004 |
|  | VOCs | 3.0 mg/m3 | 3.6×10-2 | 0.3 | 3.05 mg/m3 | 3.6×10-2 | 0.285 |
| 废气 (无组织) | 颗粒物 | 0.335 mg/m3 | / | 0.08 | 0.335 mg/m3 | / | 0.08 |
|  | NH3 | 0.05 mg/m3 | / | 0.02 | 0.05mg/m3 | / | 0.02 |
|  | H2S | -- | / | -- | -- | / | -- |
|  | VOCs | 1.30 mg/m3 | / | 0.05 | 1.30 mg/m3 | / | 0.05 |
| 固体 废物 | 本项目固体废物安全处置量为930t/a，无外排 |  |  |  |  |  |  |

项目废水经工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河，排放浓度及排放量见下表。

表3.5-2 废水最终排放量

| 种类 | 污染物名称 | 进入污水厂浓度（mg/L） | 产生量(t/a) | 排放浓度（mg/L） | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | 36279 | / | 36279 |
|  | COD | 400 | 14.51 | 60 | 2.18 |
|  | BOD5 | 224 | 8.13 | 20 | 0.73 |
|  | SS | 128 | 4.64 | 20 | 0.73 |
|  | 氨氮 | 100 | 3.63 | 8 | 0.29 |
|  | 总磷 | 80 | 2.90 | 1 | 0.04 |
|  | 动植物油 | 50 | 1.81 | 3 | 0.11 |

- 3.6环评批复意见落实情况

利尔康生物公司厂区现有工程于2008年11月获得环评批复，于2011年11月通过环保验收。现有工程环境影响评价文件批复意见中环保要求落实情况见表3.6。

由表可知，环保主管部门在环境影响评价文件批复意见中针对现有项目提出的环保要求，企业均已落实到位。

表3.6-1 现有工程环评批复意见落实情况一览表

| 序号 | 环评批复意见提出的环保要求 | 实际落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本公司在工程设计、建设及运行过程中，必须认真贯彻环境保护“三同时”制度，全面落实环评报告书提出的废水、废气和固体废物等污染防治措施，尤其要突出工艺废气、水污染防治重点，确保各项污染物在达标排放的同时，污染物排放总量控制在岳阳县环保局批复的总量控制指标之内。 | 公司已全面落实废水、废气和固体废物等污染防治措施，各项污染物均达标排放； 公司持有排污许可证（（岳）排污权证（2015）第764号），排污权指标：化学需氧量2.2吨、氨氮0.3吨、二氧化硫22.2吨、氮氧化物7.1吨，染物排放总量控制在岳阳县环保局批复的总量控制指标之内。 | 已落实 |
| 2 | 生产、生活污水合并进入污水处理系统处理，污水处理采用报告书推荐的ABR厌氧池+CASS池工艺； 发酵、板框压滤、卸料等工序产生的有组织、无组织工艺废气，须收集处理后，用35米高排气筒高空排放； 锅炉烟气采用麻石碱性水浴脱硫除尘； 规范建设煤棚、煤渣池、发酵渣库、污水处理系统；污泥临时堆场，分类堆放固体废物，各类物料及固体废物不得露天堆放； 发酵渣及时清运处售； 厂区实行雨污分流； 规范建设排污口； 加强施工期环境管理，做好水土保持和绿化美化工作。 | 生产、生活污水合并进入污水处理系统处理，污水处理采用ABR厌氧池+CASS池工艺。 发酵废气经收集后通过一根36米高排气筒高空排放，喷雾干燥废气经布袋除尘、污水站臭气经除臭系统处理合并通过喷雾干燥车间的一根25米排气筒排放，板框压滤、卸料等工序产生的无组织工艺废气很小，对外部环境影响很小； 锅炉已拆除； 煤棚、煤渣池已拆除，发酵渣即产即运，未设堆场，污水处理系统污泥部分回用，不能回用的委外处置，厂区北侧设原料仓库和产品存放棚，东侧设固废暂存间； 厂区实行了雨污分流； 规范建设了排污口； 施工期环境管理已落实； 厂区已进行绿化。 | 已落实 |
| 3 | 公司废水经处理达标后用管道排入工业集中区污水处理厂。 | 公司废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入工业集中区污水处理厂，再排入新墙河。 | 已落实 |
| 4 | 公司竣工后，须按《建设公司竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局提出试生产申请，经审查同意，方可试生产；试生产3个月内，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。 | 已按规定程序提出试生产申请和环境保护设施验收（见附件7） | 已落实 |
| 5 | 由岳阳县环境保护局负责“三同时”现场监督和日常环境监管。 | 已落实监管。由岳阳县环境保护局每季度对企业排放的污染物进行例行监测，未出现超标排放的现象。 | 已落实 |

- 3.7企业现存环境问题分析

根据现场勘查情况，并结合其原环评报告、环评批复及验收报告、验收意见等项目资料，对现有项目的污染情况及主要环境问题分析如下。

表3.7-1 现有工程存在的环境问题及整改措施

| 种类 |  | 环评及环评批复要求 | 验收结果 | 目前实际情况 | 是否满足要求 | 拟改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水+生活污水 | 生产、生活污水合并进入污水处理系统处理，污水处理采用报告书推荐的ABR厌氧池+CASS池工艺，经处理达标后用管道排入工业集中区污水处理厂。 | 生产、生活污水合并进入污水处理系统处理，污水处理采用报告书推荐的ABR厌氧池+CASS池工艺，经处理达标后用管道排入工业集中区污水处理厂。 | 生产、生活污水合并进入污水处理系统处理，污水处理采用报告书推荐的ABR厌氧池+CASS池工艺，经处理达标后用管道排入工业集中区污水处理厂。 | 是 | / |
| 废气 | 发酵废气 | 发酵、板框压滤、卸料等工序产生的有组织、无组织工艺废气，须收集处理后，用35米高排气筒高空排放 | 发酵废气经收集后通过一根36米高排气筒高空排放 | 发酵废气经收集后通过一根36米高排气筒高空排放 | 是 | / |
|  | 喷雾干燥废气 |  | 经布袋除尘+水浴吸收处理后通过喷雾干燥车间的一根25米排气筒排放 | 经布袋除尘+水浴吸收处理后通过喷雾干燥车间的一根25米排气筒排放 | 是 | / |
|  | 污水站臭气 | / | / | 经除臭系统处理后通过喷雾干燥车间的25米排气筒排放 | 是 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 防震、隔声、降噪 | 防震、隔声、降噪 | 防震、隔声、降噪 | 是 | / |
| 固废 | 生活垃圾 | 收集后放至指定地点 | 收集后放至指定地点 | 收集后放至指定地点 | 是 | / |
|  | 一般固废 | 分类收集，综合利用 | 分类收集，综合利用 | 分类收集，综合利用 | 是 | / |

存在的问题：

1、废气：项目验收时，未在废水站加盖密封，导致臭气逸出，受到西侧企业员工的投诉，经加盖密封并将臭气收集处理后连接至喷雾干燥废气一并高空排放，受到的投诉减少，应加强废水处理站的运营管理，防止臭气逸出或未经处理直接排放。

2、废水：根据2018年企业例行监测，项目废水排放浓度波动较大，COD最高可达398 mg/L，经调查，废水浓度波动大的原因为废水站的维护不到位，导致去除效率降低，应加强废水站的运营维护。

- 4.拟建工程

- 4.1工程概况

- 4.1.1项目名称、性质、建设地点及投资总额

项目名称：湖南利尔康生物股份有限公司新型高效生物酶制剂自动化生产工程

建设单位：湖南利尔康生物股份有限公司；

建设地点：湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园12号（工业集中区）；

行业类别：C2662 专项化学用品制造；

项目性质：改扩建。

投资总额及环保投资：项目总投资7000万元，环保投资为200万元，约占总投资的2.86%。

- 4.1.2占地面积、工作制度及职工人数

占地面积：厂区占地面积21390.81m2，建筑面积14980m2；

工作制度：年工作330天，三班二运转，年工作7920小时；

职工人数：120人。

- 4.1.3建设规模及产品方案

年产半纤维素酶1400t，纤维素酶1600t。

- 4.1.4建设内容及项目组成

本项目在企业预留空地新建厂房，全厂由主体工程（发酵车间、综合加工车间、喷雾干燥车间）、辅助工程（综合楼、门卫室）、储运工程（包料和原料库、成品库）、公用工程（给排水、供电、供汽）、环保工程（废气、废水、噪声、固废处理设施）等部分组成。项目建成后，现有厂区生产线不再生产，仅用作少量新品种的中、小试生产。组成见表4.1-1。

表4.1-1 项目建设工程内容

| 序号 | 项目 类别 | 建设内容 | 工程规模及功能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 发酵车间 | 占地面积4032m2，1F ，高度8m，主要进行微生物发酵培养，表达产物。 |  |
|  |  | 综合加工车间 | 占地面积1884m2，1F ，高度8m，主要对发酵液进行过滤、超滤浓缩、配制、包装等处理工序。 |  |
|  |  | 喷雾干燥车间 | 占地面积2016m2，1F，高度8m，其中喷零干燥塔占地面积132m2，高35m，主要进行液态酶干燥除水分，含喷雾干燥、粉碎、配制、混合、包装等过程。 |  |
| 2 | 辅助工程 | 综合楼 | 占地面积1008m2，4F，位于厂区北侧，用于办公，其中第一层为质检部的化验室，用于公司产品与原材料的质量检测，第二层为技术中心实验室，用于公司技术开发。 |  |
|  |  | 传达室 | 占地面积32m2，1F，位于厂区南侧门卫。 |  |
| 3 | 公用工程 | 供排水系统 | 供水来源为园区自来水，分生产生活和消防水池补充水两套供水管；排水实行雨污分流、污污分流制，生产、生活污水（经化粪池处理后）流入现有厂区污水站，出水达到三级标准后排入园区管网，经工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河。 |  |
|  |  | 供电系统 | 由岳阳县生态工业园（工业集中区）变电站供电，在厂区内建设1间配电间。 |  |
|  |  | 供热系统 | 由园区集中供热，厂区建设蒸汽管线。 |  |
|  |  | 压缩空气系统 | 包括1个空压房和压缩空气输送管网，配套2台离心式空压机，一套空气预处理系统，一个25m3立式空气缓冲罐。 |  |
|  |  | 冷冻系统 | 设一间冷冻机房，用于保持微生物发酵培养过程中温度的恒定，以及产品浓缩过程中使温度在25℃以下。 |  |
|  |  | 储运系统 | 产品存放棚 | 储存液体酶产品位于厂区北侧，1F。 |
|  |  |  | 原料及产品运输 | 原料储存于原料仓库，固体酶产品储存于喷雾干燥车间的成品库；采用汽车运输，压滤渣由委托处置单位运输，即产及运。 |
| 4 | 环保工程 | 废气处理 | 大气污染源有发酵废气、喷雾干燥废气，其中发酵废气经水浴处理后通过一根36米排气筒排放，喷雾干燥废气经布袋除尘、水浴处理后通过楼顶36米高排气筒排放。车间无组织排放粉尘及臭气设置排气扇。 |  |
|  |  | 废水处理 | 水污染源为发酵废水、洗涤废水，通过现有厂区自建的污水处理站处理后纳入园区管网，经工业集中区污水处理厂处理达标后排放。 |  |
|  |  | 固体废物堆存 | 固体废物有压滤渣、包装废物、污水处理污泥、水浴除尘水沉淀泥、员工生活垃圾等，压滤渣、污水处理污泥、沉淀泥委外处置，包装废物由厂家回收，生活垃圾由园区环卫处置。 |  |
|  |  | 噪声防治 | 厂内强噪声设备采取减振、消声或隔声措施 |  |
|  |  | 绿化 | 充分利用装置区空地、道路两旁进行绿化 |  |
| 5 | 依托工程 | 原料仓库 | 部分原料存放依托现有厂区北侧的原料仓库。 |  |
|  |  | 氨水、甲醇 | 依托现有厂区的氨水、甲醇储罐，通过管道输送。 |  |
|  |  | 固废仓库 | 依托现有厂区东侧的固废间，用于存放包装废物等一般工业固废。 |  |
|  |  | 包装品库 | 依托现有厂区的包装品库。 |  |
|  |  | 废水处理 | 依托现有厂区污水处理站。 |  |
|  |  | 食堂宿舍 | 依托现有厂区的食堂及宿舍，厂内住宿人员约25人。 |  |

- 4.1.5依托工程可行性

本项目部分原料仍储存在现有厂区北侧的原料仓库，使用原料时通过厂内道路运送至本项目原料库；氨水、甲醇不设储罐，依托现有厂区的氨水、甲醇储罐，通过管道输送至本项目生产单元；包装品库依托现有厂区的包装品库；固废仓库依托现有厂区东侧的固废间，用于存放包装废物等一般工业固废；废水通过管道运输至现有厂区污水处理站，非正常排放废水依托现有事故池；员工住宿、食堂依托现有厂区的食堂及宿舍，厂内住宿人员约25人。

根据原有项目验收报告及现场勘察，现有原料仓库有多余空间用来存储改扩建项目的原料，氨水储罐设有围堰等风险防范措施，甲醇储罐为地埋式，现有厂区发酵车间南侧设有30t氨水（20%）储罐一个，厂区西北侧设一个30m3地埋式甲醇储罐(最大存储量23t)，根据计算，一罐可供生产约2个批次，新建厂区与现有厂区相邻，均可接管道输送物料至本项目生产单元；固废仅包装材料需暂存于固废仓库，可暂存于现有厂区后回收；包装品库依托现有，产品所需包装材料从现有包装品库取用。

本项目废水总量为36600 m3/a，110.9m3/d，产生的废水通过管道连接至现有工程污水处理站，污水处理站处理能力为200m3/d，项目建成后现有项目不再生产，因此废水站的处理能力能够满足本项目废水量。废水站采用ABR厌氧池+CASS好氧池+除磷一体化”处理工艺，出水能满足三级排放标准，本项目废水与现有工程废水水质相同，现有工程污水处理站能接纳本项目污水，出水水质仍能满足标准；事故池容量为200m3，在出现废水处理故障时，事故池能接纳所有废水，待故障解除时重新进入废水处理站处理达标后排放。项目员工120人，厂内住宿人员约25人，食堂及住宿楼下已设置有隔油池和化粪池，且均已接入现有厂区污水处理厂，项目生活污水可经隔油池、化粪池处理后纳入污水处理厂处理。

- 4.1.6公用工程

1.给水

本项目主要用水为发酵车间培养基配制用水，罐与过滤设备清洗用水（包括发酵罐、板框、滤布、超滤膜及管道）清洗用水，以及设备冷却用水，废气处理补充用水、车间地面清洁用水、绿化、员工生活用水。

根据建设方提供的资料，项目分批次进行发酵，每批次180h，一年44批次，每批次产量68.2t发酵液，发酵工艺补充用水量为600m3/批次；生产过程中发酵罐与过滤设备等清洗频率为一批一次，每次用水量396m3；真空泵补充水约为20m3/批次；废气处理主要为水浴除尘用水，循环使用，定期更换后排入废水站处理，则运营期废气处理用水量为50m3/次；化验室每批次需对产品进行化验，用水量为15m3/批次；生产车间地面清洗采用提取废水冲洗，每生产一个批次后冲洗一次，地面清洁用水量为40m3/次。

项目员工120人，不新增食堂和宿舍，在综合楼办公，同时设化验室，用于检测产品质量。根据《湖南省用水定额》中办公人员（不食宿）的用水定额45L/人•d，则项目生活用水量为5.4m3/d，1782m3/a。

项目总用水量为1121.5 m3/批次，49346m3/a。

2.排水

项目发酵用水加上原料含水，一部分进入产品，一部分在干燥过程中随喷雾干燥废气蒸发进入大气中排放，一部分随废渣带走，还有一部分挥发蒸发，剩余的进入废水，根据水平衡，每批次发酵废水产生量为398.62m3，罐及过滤设备清洗废水316.8m3、废气处理产生的废水40m3、实验室12 m3、地面冲洗32 m3、生活污水32.4 m3，一起进入现有工程污水处理站处理；真空泵冷却水和废气处理用水循环使用不外排；项目废水总量为831.82m3/次，合36600m3/a，110.9m3/d，现有工程污水处理站处理能力200m3/d，现有工程在新项目建成后停产，污水处理站能接纳本项目污水，出水水质仍能满足标准。废水处理站的废水经处理后由厂区总排口排入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理。

本项目排水采用污污分流、清污分流，雨水经过厂区四周设置的雨水沟收集后排入厂区南侧园区雨水管网。

项目水平衡图见图4.1-1。

图4.1-1 项目水平衡图（t/批次）

3.供电

项目用电主要由市政电网供给，本工程在发酵车间设全厂变配电室一间。内设1000KVA变压器三台。厂区、办公区按照功能分区及用电负荷情况，就近设置电力变压器及相应的低压配电设施，采用计算机控制及保护系统。厂区电力电缆线路沿电缆隧道或电缆沟敷设。项目运营期预计用电量1200万度/年。

4.供热

项目微生物发酵生产过程中需要用蒸汽对物料、设备、管道等进行灭菌处理，蒸汽由园区供应，厂区内不单独设置锅炉，蒸汽年用量14000m3。

- 4.2工程分析

- 4.2.1产品方案

本项目产品为年产3000吨新型高效生物酶制剂（包括纤维素酶、半纤维素酶）。产品主要以液体剂型(l，含水率90%)为主，根据客户要求加工固体剂型(s，含水率10%)。产品方案一览表如下4.2-1。

表4.2-1 产品方案一览表

| 产品名称 | 年产量（t/a） |  | 包装形式 | 执行标准 | 批次及批次产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维素酶 | 1600（l） | 100(s) | 桶装 | 企业标准 Q/JATB 002—2008 | 180h/批，44批次/a，68.2t/批 |
|  |  |  | 袋装 |  |  |
| 半纤维素酶 | 1400（l） |  | 桶装 |  |  |
|  |  |  | 袋装 |  |  |

- 4.2.2原辅材料及能源消耗情况

项目原辅材料及能源消耗情况见下表。

表4.2-2 原辅材料消耗情况及能耗一览表

| 类别 | 名称 | 消耗量（t/a） | 包装规格 | 厂区最大暂存量（t） | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原料 | 乳糖 | 200 | 25kg/袋 | 30 | 袋装，存于原料库 |
|  | 玉米浆 | 200 | 250kg/桶 | 30 | 桶装，存于原料库 |
|  | 淀粉 | 400 | 25kg/袋 | 50 | 袋装，存于原料库 |
|  | 葡萄糖浆 | 3000 | / | 150 | 储罐，存于现厂区 |
|  | 米糠 | 500 | 40kg/袋 | 50 | 袋装，存于原料库 |
| 主要辅料 | 工业盐 | 500 | 50kg/袋 | 100 | 袋装，存于原料库 |
|  | 山梨醇 | 300 | 250kg/桶 | 50 | 桶装，存于原料库 |
|  | 磷酸二氢钾 | 500 | 25kg/袋 | 30 | 袋装，存于原料库 |
|  | 氨水 | 300 | / | 30 | 储罐，位于现厂区 |
|  | 盐酸 | 3t | / | 10 | 储罐，位于发酵车间西侧 |
|  | 甲醇 | 500 | / | 30 | 储罐，位于现厂区 |
| 其它添加剂 | /（保密） | 300 | 50kg/袋 | 30 | 袋装，存于原料库 |
| 能源 | 用水 | 43142 | / | / | 园区自来水管网 |
|  | 工业用电（万KWh/a） | 1200 | / | / | 园区电网供电 |
|  | 蒸汽(Nm3) | 14000 | / | / | 园区供热管网 |

主要原辅材料特性：

淀粉：淀粉是葡萄糖分子聚合而成的，它是细胞中碳水化合物最普遍的储藏形式，通式是(C6H10O5)n，水解到二糖阶段为麦芽糖，化学式是C12H22O11，完全水解后得到单糖（葡萄糖），化学式是C6H12O6。淀粉外观性状：本品为白色，无臭，无味粉末。有吸湿性。溶解性：不溶于冷水、甲醇和乙醚。熔点：256-258℃，密度：1.5g/mL（25oC），沸点：357.8°C。淀粉是一种可燃性物质，因此同可燃性气体一样。当在空气中分布过多时一遇明火，就会剧烈燃烧。使周围气体迅速膨胀，进而发生爆炸。

葡萄糖：葡萄糖（化学式C6H12O6）是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖（一般人无法尝到甜味），易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。天然葡萄糖水溶液旋光向右，故属于“右旋糖”。葡萄糖在生物学领域具有重要地位，是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物，即生物的主要供能物质。植物可通过光合作用产生葡萄糖。在糖果制造业和医药领域有着广泛应用。

山梨醇：分子式是C6H14O6，分子量为182.17。为白色吸湿性粉末或晶状粉末、片状或颗粒，无臭。依结晶条件不同，熔点在88~102℃范围内变化，相对密度约1.49。易溶于水(1g 溶于约0.45mL水中)，微溶于乙醇和乙酸。有清凉的甜味，甜度约为蔗糖的一半，热值与蔗糖相近。食品工业中多为69~71%含量的山梨糖醇液。毒性试验显示，内服过量会引起腹泻和消化紊乱。

磷酸二氢钾：磷酸二氢钾(化学式:KH2PO4)密封保存，空气中稳定，在400℃时失去水，变成偏磷酸盐，用于配制缓冲液，测定砷、锑、磷、铝和铁，配制磷标准液，配制培养基，测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力。

氨水：本公司氨水浓度为20%，是一种重要的化工原料，为一无色透明的液体，具有特殊的强烈刺激性臭味。公司每月槽车罐装运输20t/次，无需制备。氨水易挥发出氨气，挥发的氨气低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限（体积分数）/%：下限：15.7上限：27.4。急性毒性：LD50：350mg/kg（大鼠经口）LC50：1390mg/m3，4小时（大鼠吸入）。

盐酸：盐酸是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。项目增加盐酸用于发酵前pH值的调节。

甲醇：甲醇化学式为CH3OH，是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外），略有酒精气味。分子量32.04，相对密度0.792(20/4℃)，熔点-97.8℃，沸点64.5℃，闪点12.22℃，自燃点463.89℃，蒸气密度1.11，蒸气压13.33KPa(100mmHg21.2℃)，蒸气与空气混合物爆炸极限6～36.5%（体积比），能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。

其它添加剂：其它添加剂主要是一些无机物和无毒的有机原料，其配方具有一定的技术保密性，但其中存在不含重金属等有毒有害物质。

- 4.2.3主要生产设备

本项目生产设备具体清单详见表4.2-3，化验室仪器清单见表4.2-4。

表4.2-3 主要生产设备与辅助设施一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发酵罐 | 100T | 6只 | 发酵车间 |
| 一级种子罐 | 1T | 2只 |  |
| 二级种子罐 | 10T | 2只 |  |
| 贮液罐 | 80T | 6只 |  |
| 补料罐 | 30T | 4只 |  |
| 高压板框压滤机 | / | 10台 | 综合加工车间 |
| 折叠式空气过滤器 | 滤芯JLS-YUD350*830 | 2套 |  |
| 棉花活性炭过滤器 | / | 2套 |  |
| 超滤机 | UF-806 | 6套 |  |
| 喷雾干燥塔 | YPG610A | 1套 | 喷雾干燥车间 |
| 真空泵 | W5-1 | 3台 | 厂内 |
| 离心式空压机 | / | 2台 | 空压机房 |
| 立式空气储罐 | 25m3 | 1个 |  |
| 变压器 | 1000KVA | 3台 | 综合楼 |
| 氨水储罐 | 30t | 1个 | 依托现有厂区通过管道接入 |
| 甲醇储罐 | 30m3（最大储量23吨） | 1个 |  |
| 盐酸储罐 | 10t | 1个 | 发酵车间西侧 |
| 布袋除尘器 | 30000m3/h | 1台 | 废气处理设施 |
| 水浴除尘设施 | 30000m3/h | 2台 |  |
| 废气处理风机 | 30000m3/h | 2台 |  |

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）（第二批）》，本项目所使用的设备均不属于淘汰类的设备。

表4.2-4 化验室仪器清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 使用能源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | Spectrumlab 752S | 1 | 电能 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | Spectrumlab 752S | 1 | 电能 |
| 3 | 双光束紫外可见分光光度计 | UV-6100S | 1 | 电能 |
| 4 | 原子吸收分光光度计 | WFX-310 | 1 | 电能 |
| 5 | 可见分光光度计 | 723N | 1 | 电能 |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | Spectrumlab 755S | 1 | 电能 |
| 7 | 电子天平 | AL204 | 1 | 电能 |
| 8 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | 1 | 电能 |
| 9 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-ⅡA | 1 | 电能 |
| 10 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-ⅡA | 1 | 电能 |
| 11 | 电子恒温不锈钢水浴锅 | HHS-4 | 1 | 电能 |
| 12 | 电子恒温不锈钢水浴锅 | HHS-4 | 1 | 电能 |
| 13 | 超级恒温水浴锅 | HH-601 | 1 | 电能 |
| 14 | 箱式电阻炉 | SX-8-10 | 1 | 电能 |
| 15 | 电热鼓风干燥机 | 101A-2 | 1 | 电能 |
| 16 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140 | 1 | 电能 |
| 17 | 生化培养箱 | SPJ-150L | 1 | 电能 |
| 18 | 精密PH计 | PHS-3C | 1 | 电能 |
| 19 | 酸度计 | PHS-3C | 1 | 电能 |
| 20 | 酸度计 | PHS-3C | 1 | 电能 |
| 21 | 医用离心机 | TL820-2 | 1 | 电能 |
| 22 | 消化炉 | HYP-308 | 1 | 电能 |
| 23 | 自动定氮仪 | KDN-103F | 1 | 电能 |
| 24 | 消毒锅 | YXQ-LS100SⅡ | 1 | 电能 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9023MBE | 1 | 电能 |
| 26 | 电子天平 | FA1204B | 1 | 电能 |

- 4.2.4工艺流程

本项目生产工艺与现有项目一致，项目生产工艺及产污环节图见图4.2-2。

图4.2-2  纤维素酶、半纤维素酶生产工艺流程及产污节点图

工艺路线及产污环节简述：

1、一、二级种子缸培养：发酵培养基在种子罐中配料定容，在温度为120-122℃，压强为0.10-0.11Mpa时消毒30min，蒸汽灭菌后冷却至30℃，采用压差接种法接入种子液，通入空气在28-30℃两级共培养36h左右。

2、发酵：发酵培养基在100t发酵罐中定容，在温度为120-122℃，压强为0.10-0.11Mpa时消毒30min，蒸汽灭菌后冷却至30℃，调节pH值为5.0，接入达到生产指标的种子液进行发酵生产，28-30℃搅拌通气培养144h左右。此过程产生发酵废气，主要成分为水和CO2，还含有少量的菌体（颗粒物）、有机酸类、氨等，其成分较复杂，收集经水浴处理后通过一根36米排气筒排放。

3、放罐及清洗

（1）当微生物发酵生产进行至终点，停止发酵，用压缩空气将培养好的发酵液压入后工序专用储罐等待提取工段生产。

（2）放罐结束，开启排气确认罐内压力为零，方可开启罐盖，用高压水枪对发酵罐内部粘附在罐壁的发酵液进行全方位反复的冲洗，由于清洗液内含有成品发酵液，压入后工序发酵液储罐中同发酵液混合使用等待处理。不能使用的作为洗罐废水排放。

4、板框过滤：使用板框压滤机对发酵液进行过滤，滤液流至下一级过滤装置，滤渣从出渣口排出，出渣口用运渣车接渣，装满后即运出厂。此过程产生固体废物滤渣和由滤渣散发出的少量无组织废气。

5、超滤：一个浓缩的过程，因水为小分子，酶为大分子，利用膜的孔径大小不同，把发酵液中的水去除一大部分，则料液用水越来越少，体积越来越小，料液就越来越浓，从而得到高浓度的酶液。去除的一大部分水回用作发酵培养基配制用水和中间产品配制用水，其过程会产生一定的发酵废水，这部分废水量大，主要污染成分为少量有机物，一部分作为地面冲洗水，一部分可作为绿化使用。

6、微滤：采用棉花活性炭过滤器过滤掉水中的杂质、异色和异味。过滤器由厂家定期更换滤芯，不会产生固体废物。微滤后的滤液即为液态酶产品，含水率90%。此过程产生少量的发酵废水，发酵废水通过管道进入现有工程污水处理站处理。

7、喷雾干燥：发酵浓缩液经高压泵压入喷雾干燥塔进行喷雾干燥，将液态酶转化为固态粉剂型酶，产品水分控制在10%以下。此过程产生喷雾干燥废气，含颗粒物和少量臭气、氨及硫化氢。废气经布袋除尘回收部分产品，经水浴除尘处理后通过楼顶36米排气筒排放。

注：

①公司所生产两种产品半纤维素酶和纤维素酶的生产工艺过程是相同的，不同的是所用发酵的微生物菌种不同，生产中所控制的温度、PH、补料、培养基等有一定差别。

②公司产品一个生产周期约为7.5天，则一年生产约44个批次。生产中投料、补料均是加入乳清粉、玉米浆等原料的过程。每种原料的具体的加入数量具有一定的技术保密性，一般不宜公开。加入的具体数量的多少与本公司的环境影响不大。

③生产中发酵属有氧发酵，在发酵时要通入一定的纯净的空气，纯净空气由空压机提供，采取折叠式空气过滤器过滤净化。

④每次生产后，均需进行罐体与管道进行消毒，采用高温蒸汽进行消毒。

⑤生产中接入一级种罐的菌种数量是极少量的，同时，生产中需加入一定的微量的特定原料或元素，该种元素为微量元素，含量少，主要进入到酶产品中，排入废水中的量很小，经处理后的废水不会对水环境产生不良环境影响。

⑥液态酶生产中加入的山梨醇、盐、磷酸二氢钾等，固态酶生产中加入的玉米淀粉、米糠等，不产生对环境有影响的新的污染物质。

⑦喷雾干燥采用电能为能源。每罐产生的液态酶干燥时间为24小时，干燥温度约为50℃。使用菌种为木霉、酵母菌、黑曲霉等，微生物菌种已经通过了中国科学院微生物研究所的检验鉴定。

⑧项目采用盐酸和氨水调节pH值，盐酸主要用在发酵前初始pH值的调节，用量不大约3t/a，氨水用于发酵的整个过程中，项目不新增氨水罐，从原有储罐中接管道抽取。

⑨项目废气特征因子根据原辅材料添加情况、类比现有项目及污染源监测情况而来，根据检测情况，发酵废气中无甲醇，本项目在发酵前溶液配制时添加了少量盐酸进行pH的调节，从盐酸罐中负压抽取添加，因添加量很少，且在调节pH过程中迅速中和成离子态进入溶液中，过程密闭很少有无组织排放，因此发酵废气无HCl排放。本项目废气排放主要分析颗粒物、NH3、H2S、VOCs有组织及无组织排放及盐酸罐的HCl无组织排放。

- 4.2.5物料平衡

项目物料经配料、加水发酵、过滤后，主要形成液态酶产品，部分经喷雾干燥后形成固态酶产品（400t/a）。根据建设单位提供的工艺资料，项目工艺过程分为微生物发酵过程和喷雾干燥过程，微生物发酵过程分批次进行物料平衡核算，喷雾干燥不分批次，按年核算，物料平衡表见表4.2-5、4.2-6。

表4.2-5 微生物发酵过程物料平衡表  单位：t/批次

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 乳糖 | 4.55 | 产品 | 68.18 |
| 玉米浆 | 4.55 | 蒸发挥发(主要为水、CO2) | 181.41 |
| 淀粉 | 9.09 | 发酵废气（包括NH3、H2S、VOCs颗粒物总重） | 0.025 |
| 葡萄糖浆 | 68.18 | 工艺废水 | 443.62 |
| 米糠 | 11.36 | 发酵渣 | 59.1 |
| 工业盐 | 11.36 |  |  |
| 山梨醇 | 6.82 |  |  |
| 磷酸二氢钾 | 11.36 |  |  |
| 氨水 | 6.82 |  |  |
| 甲醇 | 11.36 |  |  |
| 添加剂 | 6.82 |  |  |
| 工艺用水 | 600 |  |  |
| 盐酸 | 0.07 |  |  |
| 合计 | 752.34 | 合计 | 752.34 |

由于固体酶产品是根据客户需求进行生产，将液体酶直接进行喷雾干燥而成，类比往年产量，预计固体酶产品年产量为100t/a。则物料平衡见下表。

表4.2-6 喷雾干燥过程物料平衡表  单位：t/a

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 液体酶（含水率90%） | 900 | 固体酶产品（含水率10%） | 100 |
|  |  | 蒸发挥发(主要为水、CO2) | 799.96 |
|  |  | 喷雾干燥废气（包括NH3、H2S、VOCs、颗粒物总重） | 0.038 |
| 合计 | 900 | 合计 | 900 |

- 4.2.6运营期污染源分析

项目建成投产后，主要污染源为发酵过程产生的发酵废气、喷雾干燥废气以及投料产生的少量无组织废气，空气压缩机和喷雾干燥工序产生的噪声，发酵废水、发酵罐、过滤器及其他设备洗涤水、地面冲洗废水、生活污水。具体分析结果如下。

- 4.2.6.1废气

项目发酵过程中产生的发酵废气，废气中主要成分为水蒸气和二氧化碳，同时还有少量NH3、H2S、VOCs。发酵废气通过废气吸收水浴处理后经36m排气筒排放（记为排气筒1）。喷雾干燥环节产生废气的主要成分为粉尘和微量的NH3、H2S、VOCs，废气经布袋除尘器收集后经水浴除尘通过楼顶36m排气筒排放（记为排气筒2）。废气处理风机风量为30000m3/h，通过类比现有项目，水浴处理颗粒物、NH3、H2S、VOCs的效率为50%，布袋回收粉尘效率为90%，无组织集气效率按90%计，年运行时间为7920h。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目废气污染物源强采用类比法，通过类比现有项目实测情况，发酵废气和喷雾干燥废气污染因子产生及排放量见下表；盐酸储罐通过大小呼吸排放少量无组织废气HCl，类比同类型盐酸储罐监测数据，HCl产生浓度及速率见下表。

表4.2-7  项目废气产生及排放情况

| 种类 | 污染因子 | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵 废气（排气筒1） | 颗粒物 | 4.7 | 0.141 | 1.117 | 2.35 | 0.071 | 0.558 |
|  | NH3 | 0.47 | 0.014 | 0.112 | 0.235 | 0.007 | 0.056 |
|  | H2S | 0.004 | 0.0001 | 0.0010 | 0.002 | 0.00006 | 0.0005 |
|  | VOCs | 3.05 | 0.092 | 0.725 | 1.525 | 0.046 | 0.362 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | 23 | / | / | 23 | / |
| wur喷雾干燥废气（排气筒2） | 颗粒物 | 33 | 0.990 | 7.841 | 1.65 | 0.050 | 0.392 |
|  | NH3 | 0.52 | 0.016 | 0.124 | 0.26 | 0.008 | 0.062 |
|  | H2S | 0.004 | 0.00012 | 0.001 | 0.002 | 0.00006 | 0.00048 |
|  | VOCs | 3.12 | 0.094 | 0.741 | 1.56 | 0.047 | 0.371 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | / | 20 | / | / | 20 | / |
| 投料（无组织） | 颗粒物 | 0.23 | 0.003 | 0.110 | 0.23 | 0.003 | 0.110 |
| 喷雾干燥 (无组织) | 颗粒物 | 0.335 | 0.018 | 0.784 | 0.335 | 0.018 | 0.784 |
|  | NH3 | 0.05 | 0.0003 | 0.038 | 0.05 | 0.0003 | 0.038 |
|  | H2S | -- | 0.000 | 0.00019 | -- | 0.000 | 0.00019 |
|  | VOCs | 1.3 | 0.002 | 0.150 | 1.3 | 0.002 | 0.075 |
| 盐酸罐 | HCl | 0.05 | 1.26E-06 | 0.01 | 0.05 | 1.26E-06 | 0.01 |

- 4.2.6.2废水

根据工程分析可知，项目废水主要包括发酵废水、发酵罐清洗废水、过滤及其他设备清洗废水、车间地面冲洗废水和生活污水；化验室废水主要为酸碱废水，在化验室调节pH值后与生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入现有工程污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理；项目真空泵和废气处理用水循环使用不外排。本次环评废水浓度参照利尔康生物公司现有厂区例行监测报告中废水监测水质及企业提供资料，项目废水产生及排放情况见下表。

表4.2-8 项目废水产生及排放情况

| 项目 | 污染 因子 | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) | 处理 设施 | 排放浓度(mg/L) | 排放量 (t/a) | 接管标准(mg/L) | 处理方式排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水+洗涤+化验室+废气处理+生活污水 （36600 m3/a） | pH | 5-7 | / | 现有工程废水处理站 | 6-9 | / | 6-9 | 园区管网 |
|  | COD | 5000 | 183.00 |  | 400 | 14.64 | 500 |  |
|  | BOD5 | 2000 | 73.20 |  | 224 | 8.20 | 300 |  |
|  | SS | 405 | 14.82 |  | 128 | 4.68 | 400 |  |
|  | 氨氮 | 450 | 16.47 |  | 100 | 3.66 | / |  |
|  | 总磷 | 256 | 9.37 |  | 80 | 2.93 | / |  |
|  | 动植物油 | 120 | 4.39 |  | 50 | 1.83 | 100 |  |

项目废水经工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河，排放浓度及排放量见下表。

表4.2-9 项目废水产生及排放情况

| 种类 | 污染物名称 | 进入污水厂浓度（mg/L） | 产生量(t/a) | 排放浓度（mg/L） | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | / | 36600 | / | 36600 |
|  | COD | 400 | 14.64 | 60 | 2.20 |
|  | BOD5 | 224 | 8.20 | 20 | 0.73 |
|  | SS | 128 | 4.68 | 20 | 0.73 |
|  | 氨氮 | 100 | 3.66 | 8 | 0.29 |
|  | 总磷 | 80 | 2.93 | 1 | 0.04 |
|  | 动植物油 | 50 | 1.83 | 3 | 0.11 |

- 4.2.6.3噪声

高噪声设备主要有喷雾干燥塔、真空泵、空压机、变压器、废气处理风机、水泵等。本项目主要高噪声设备统计见下表。

表4.2-10 主要高噪声设备统计表

| 设备名称 | 数量（台） | 所在位置 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵罐 | 6 | 发酵车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 压滤机 | 10 | 综合加工车间 | 85-90 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 喷雾干燥塔 | 1 | 喷雾干燥车间 | 90-95 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 真空泵 | 3 | 厂内 | 90-95 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 空压机 | 2 | 空压机房 | 90-100 | 隔声房、基础减震 | 10-20 |
| 废气处理风机 | 1 | 发酵车间、喷雾干燥车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 10-20 |
| 水浴除尘水泵 | 2 |  | 80-90 | 基础减振、隔声 | 10-20 |

- 4.2.6.4固体废物

本项目固体废物有压滤渣、包装废物、污水处理污泥、水浴除尘水沉淀泥、员工生活垃圾等，根据建设方提供的资料及物料衡算，项目压滤渣产生量为2600t/a；污泥产生量约占废水产生量的0.5%-1%，本项目取1%，则污泥产生量约366t/a；压滤渣即产即运，污水处理污泥为一般固废，每3个月清理一次，委外处置，包装废物3t/a由厂家回收。生活垃圾按每人每天产生1.0kg计算，则生活垃圾年产生量为36t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运；布袋除尘器收集粉尘量为8.007t/a，这部分粉尘全部回收利用，不外排。

项目固废产生及处理情况见下表。

表4.2-11 固体废物产生及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 产出量t/a | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压滤渣 | 2600 | 委外处置 |
| 2 | 废水处理污泥 | 366 |  |
| 3 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 8.007 | 全部回用于生产，不外排 |
| 4 | 废包装材料 | 3 | 收集后交回厂家回收 |
| 5 | 生活垃圾 | 36 | 收集后交由环卫部门统一清运处置 |

- 4.2.6.5非正常排放

（1）废气非正常排放

考虑布袋除尘器和水浴设施发生故障，除尘效率下降至50%，水浴设施失效。非正常工况下，本项目有组织废气污染物排放情况见下表。

表4.2-12 废气非正常排放情况

| 污染源 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 非正常排放浓度（mg/m3） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵 废气 | 颗粒物 | 0.141 | 4.7 | 2 | 3 |
|  | NH3 | 0.014 | 0.47 | 2 | 3 |
|  | H2S | 0.000 | 0.004 | 2 | 3 |
|  | VOCs | 0.092 | 3.05 | 2 | 3 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 23 | / | 2 | 3 |
| 喷雾干燥废气 | 颗粒物 | 0.495 | 16.5 | 2 | 3 |
|  | NH3 | 0.016 | 0.52 | 2 | 3 |
|  | H2S | 0.000 | 0.004 | 2 | 3 |
|  | VOCs | 0.094 | 3.12 | 2 | 3 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 20 | / | 2 | 3 |

（2）废水非正常排放

废水非正常排放主要为生化处理装置运行效果不好以及污水处理设施发生故障时，废水部分处理或不处理外排。主要故障原因包括：

①污水处理设施突然停电，污水处理设施不能正常运行；

②污水处理设施因设备故障或检修导致部分或全部污水未经过处理直接排放，其最大排放量为全部进水量。

废水非正常排放的污染物浓度分别为pH=5-7、COD=5000mg/L、BOD5=2000 mg/L、SS=405 mg/L、氨氮=450 mg/L、总磷=256 mg/L、动植物油=120 mg/L，排放浓度大，直接排放入污水管网。

- 4.2.6.6工程完成后“三废”排放汇总

本工程投入运行后全厂的“三废”排放情况见下表。

表4.2-13  工程投入运行后“三废”排放汇总表

| 污染物类型 | 污染物名称 |  | 污染物排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织+无组织 | 颗粒物 | 1.844 |
|  |  | NH3 | 0.130 |
|  |  | H2S | 0.0010 |
|  |  | VOCs | 0.770 |
|  | 无组织 | HCl | 0.01 |
| 水污染物（排入外环境总量） | pH |  | 6-9 |
|  | COD |  | 2.20 |
|  | BOD5 |  | 0.73 |
|  | SS |  | 0.73 |
|  | 氨氮 |  | 0.29 |
|  | 总磷 |  | 0.04 |
|  | 动植物油 |  | 0.11 |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 36 |
|  | 一般工业固废 |  | 2977.007 |

- 4.2.6.7企业“三本账”计算

本项目为改扩建工程，项目营运后，全厂污染物排放总量及变化情况见下表。

表4.2-14  项目建成后全厂“三本账”计算

| 项目 |  | 主要污染物 | 现有项目排放量(t/a) | 改扩建工程排放量 (t/a) | 以新带老削减量 (t/a) | 总体工程(t/a) | 变化量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水+化验室废水+废气处理废水+生活污水 | 水量 | 36279m3/a | 36600m3/a | 36279m3/a | 36600m3/a | +321 m3/a |
|  |  | COD | 2.18 | 2.20 | 2.18 | 2.20 | +0.02 |
|  |  | BOD5 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | +0.00 |
|  |  | SS | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | +0.00 |
|  |  | 氨氮 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | +0.00 |
|  |  | 总磷 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | +0.00 |
|  |  | 动植物油 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | +0.00 |
| 废气 | 发酵废气+喷雾干燥废气+无组织废气 | 颗粒物 | 0.793 | 1.844 | 0.79 | 1.844 | 1.052 |
|  |  | NH3 | 0.134 | 0.130 | 0.13 | 0.130 | -0.004 |
|  |  | H2S | 0.0007 | 0.001 | 0.00 | 0.001 | 0.0003 |
|  |  | VOCs | 0.628 | 0.770 | 0.63 | 0.770 | 0.142 |
|  |  | HCl | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 压滤渣、包装废物、污水处理污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.2.6.8以新带老

企业存在的环境问题有：

1、根据2018年企业例行监测，项目废水排放浓度波动较大，COD最高可达398 mg/L，经调查，废水浓度波动大的原因为废水站的维护不到位，导致去除效率降低，应加强废水站的运营维护；

2、废水站臭气曾受到西侧企业员工的投诉；

3、发酵车间废气未经处理直接排放；

4、氨水储罐围堰体积不能满足泄露所需体积，未设泄露应急喷淋措施；

为提高企业职工工作环境及周边环境质量，完善企业环保系统，减少污染物排放，本环评提出以下以新带老措施建议：

- 在现有的发酵车间安装废气处理设施，避免废气直接排放；

- 增加废水回用率，减少现有项目废水排放量；

- 提高废水处理站处理能力，改善出水水质，减少水污染物排放量；

- 加强废水站运营管理，提高废水站臭气的处理效率，防止臭气影响周边企业办公环境；

- 氨水储罐增加围堰体积，并设泄露应急报警装置和喷淋措施；

- 雨污水管网增设截止阀，防止事故废水直接进入市政雨污水管网。

- 4.2.7施工期主要污染因素

- 4.2.7.1施工期噪声

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。

表4.2-13为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，噪声最高的为混凝土振捣器，其噪声在80dB以上。

表4.2-15 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 79 | 15 |
| 3 | 推土机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 6 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 7 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 8 | 升降机 | 72 | 15 |

- 4.2.7.2施工期扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。

（1）车辆行驶扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2

表4.2-14为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表4.2-16 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘     单位：kg/辆.km

| 粉尘量 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/h) | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10(km/h) | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15(km/h) | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25(km/h) | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

（2）堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4.2-15，由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表4.2-17 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

- 3.2.7.3施工期生活污染

施工期主要的生活污染源为施工人员的生活污水和生活垃圾，在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，估计一般为100~300人左右，如按施工人员每天生活用水100L/人计，平均每人每天产生BOD5为50g，COD为60g。生活污水按用水量的80%计，生活垃圾产生量为1.0kg/人·天，则当施工高峰时，按施工人员150人计算，施工现场每天的生活垃圾、生活污水及污染物发生量见下表。

表4.2-18 施工人员生活污水、生活垃圾及污染物排放量

| 用水量(t/d) | 污水量(t/d) | BOD5(kg/d) | CODCr(kg/d) | 生活垃圾(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 12 | 7.5 | 9 | 150 |

- 3.2.7.4施工期生态影响

项目所在地为规划中的工业园区，经现场勘查，无重要野生保护动植物。目前场地已平整，项目基本无客土、弃土等。故项目施工对生态环境影响甚微。

# 5.环境影响预测与评价

- 5.1施工期环境影响分析

- 5.1.1施工期噪声影响

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。

表5.1-1为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，噪声最高的为混凝土振捣器，其噪声在80dB以上。

表5.1-1 主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 掘 机 | 79 | 15 |
| 2 | 推 土 机 | 75 | 15 |
| 3 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 4 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 5 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 6 | 升 降 机 | 72 | 15 |

表5.1-2为主要施工设备噪声的距离衰减情况，由表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远，因此必须合理地安排这些机械作业的施工时间，尤其在夜间必须严禁这类机械的施工作业，以免对环境产生大的影响。

表5.1-2 施工机械噪声衰减距离     单位：m

| 序号 | 施工机械 | 声 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 75 dB(A) |
| 1 | 挖 掘 机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |
| 2 | 推 土 机 | 150 | 90 | 45 | 26 | 15 |
| 3 | 自卸卡车 | 85 | 48 | 26 | 15 | 8 |
| 4 | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |
| 6 | 升 降 机 | 80 | 44 | 25 | 18 | 10 |

由表5.1-1和表5.1-2可知，在正常情况下，施工场地中心位置噪声值在85dB以下，施工噪声在昼间50m外能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，夜间200m外可达到标准。另外，施工期噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，但由于厂区较大，施工主要产噪机械尽量设置在远离敏感点的范围，减小施工期噪声对村民影响。

工程区域四周有少量的居民点，为噪声敏感目标，因此，项目建设施工中必须采取有效措施，确保场界噪声达到上述标准要求，具体措施如下：

（1）施工机械产生的噪声比较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议在声源附近的施工人员配戴防噪声耳罩，施工单位合理安排人员，使他们有条件轮流操作，减少接触高噪声时间，高噪声作业区应远离声环境敏感区。

（2）合理选择施工机械、施工方法、施工现场，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增强现象的发生。

（3）对大于100dB(A)的施工机械应合理安排施工时间，严禁夜间施工。

（4）施工机械集中处应注意有一定的施工场地，施工场界范围的确定应参考施工场界噪声限值。

另外，为进一步确保周围居民的生活不受影响，在靠近居民敏感点处施工时应设置移动隔声屏障，以减轻施工噪声对居民的影响。

- 5.1.2施工期扬尘环境影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。

（1）车辆行驶扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2

表5.1-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表5.1-4。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

表5.1 -3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘     单位：kg/辆.km

| 粉尘量 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/h) | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10(km/h) | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15(km/h) | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25(km/h) | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

表5.1-4 施工阶段使用洒水降尘试验结果

| 距路边距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 (mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

本工程施工期应注意尽量减少车辆行驶扬尘，以减少过往行人和附近居民的感观反感程度。在采限速、洒水及保护路面整洁等措施后，车辆行驶扬尘对大气环境影响将较为有限。

（2）堆场扬尘

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1-5，由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表5.1-5 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

本工程的施工现场，主要是一些运输土石方、建材的大型车辆以及建筑材料的堆场，若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘，影响周围环境，因此必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定，或对建筑材料堆场加以覆盖避免扬尘，在采取上述措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。

- 5.1.3施工期生活污染环境影响分析

施工期主要的生活污染源为施工人员的生活污水和生活垃圾，在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，估计一般为100~300人左右，如按施工人员每天生活用水100L/人计，平均每人每天产生BOD5为50g，COD为60g。生活污水按用水量的80%计，生活垃圾产生量为1.0kg/人·天，则当施工高峰时，按施工人员150人计算，施工现场每天的生活垃圾、生活污水及污染物发生量见表5.1-6。若不采取相应的环保措施对污水进行处理，对生活垃圾进行处置，则会对周围的环境产生一定的影响，造成不必要的损失。因此，施工期建议工人生活用水依托现有厂区生活设施，生活垃圾在施工地配备垃圾收集装置统一收集后交由环卫部门处置。

表5.1-6 施工人员生活污水、生活垃圾及污染物排放量

| 用水量(t/d) | 污水量(t/d) | BOD5(kg/d) | COD(kg/d) | 生活垃圾(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 12 | 7.5 | 9 | 150 |

- 5.1.4施工期对生态的影响和分析

本项目所在地地表植被以灌木、马尾松、芒草等为主。项目建设将破坏原有植被，施工期有一定的生态影响。

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地，严禁把周边水塘、农田和河道作为临时施工取土、弃渣场所；

（2）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的产生及排放，不能排入邻近水塘；

（3）施工期可移植的树木，进行移植；项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施景观绿化，综合控制绿化率达30％以上。

- 5.1.5施工期对水土流失的影响和分析

本工程厂区用地21390.81m2，为低丘垦植地，现以旱地为主。本工程土建施工期约5个月，在此期间，因土地的平整与地表开挖，裸露的地表将形成水土流失面。施工期考虑到随着建筑物的不断建设对地表的覆盖及地面硬化，其裸露的地表系数取0.7，水土流失侵蚀模数为2082t/km2.a，则本工程建设施工期水土流失产出量为18.6t。由于厂址用地较为平坦，本工程建设施工期水土流失量将低于18.6t。

为减少施工期水土流失的发生，在施工期间应采取以下水土流失污染防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；

（2）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，临时堆土场应采取设置护坡等适当的方法，在施工过程中严格监督施工过程，避免影响环境；

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。完工后及时做好植被的恢复和路面的硬化工作，将对自然景观的破坏降至最小，减少水土流失的发生；

（4）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失。

- 5.1.6施工期环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

- 5.2营运期环境影响分析

根据工程分析可知，本项目营运期主要污染为发酵过程产生的发酵废气、喷雾干燥废气以及投料、压滤渣产生的少量无组织废气，空气压缩机和喷雾干燥工序产生的噪声，发酵废水、发酵罐清洗废水、过滤器及其他设备洗涤水、地面冲洗废水、生活污水。

- 5.2.1大气环境影响分析

5.2.1.1废气影响预测与评价

（1）污染源强

本项目发酵过程中产生的发酵废气，废气中主要成分为水蒸气和二氧化碳，同时还有少量颗粒物、硫化氢、VOCs和NH3。发酵废气通过废气吸收水浴处理后通过一根36m排气筒排放（记为排气筒1#）。喷雾干燥环节产生废气的主要成分为粉尘和微量的硫化氢、VOCs、NH3，废气经布袋除尘器收集后经水浴除尘通过楼顶一根36m排气筒排放（记为排气筒2#）。废气处理风机风量为30000m3/h ，水浴处理硫化氢、NH3和臭气浓度、VOCs的效率为50%，布袋除尘器回收效率为90%。年运行时间为7920h。根据项目污染物排放特点，分别选取1#、2#排气筒、发酵车间、喷雾干燥车间面源各污染因子进行预测。两根排气筒距离大于30m，各个污染物按排气筒相关参数分别计算，由工程分析可知，发酵废气和喷雾干燥废气污染物正常工况下和非正常工况下排放源强及各参数详见表5.2-1和表5.2-2，面源排放参数见表5.2-3。

表5.2-1 污染物点源排放源强及各参数（正常工况）

| 名称 | 污染物 | 排气筒底部中心坐标/m |  |  | 排气筒 |  | 烟气流速m3/s | 烟气出口温度（K） | 年排放小时数（h） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 高度(m) | 内径(m) |  |  |  |  |
| 发酵废气 | TSP | 42 | 168 | 51 | 36 | 0.8 | 16.59 | 308 | 7920 | 0.071 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.007 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00006 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.046 |
| 喷雾干燥废气 | TSP | 70 | 142 | 57 | 36 | 0.8 | 16.59 | 298 | 7920 | 0.050 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00006 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.047 |

表5.2-2 污染物点源排放源强及各参数（非正常工况）

| 名称 | 污染物 | 排气筒底部中心坐标/m |  |  | 排气筒 |  | 烟气流速 m3/s | 烟气出口温度（K） | 年排放小时数（h） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 发酵废气 | TSP | 42 | 168 | 51 | 36 | 0.8 | 16.59 | 308 | 6 | 0.141 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.014 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.092 |
| 喷雾干燥废气 | TSP | 70 | 142 | 57 | 36 | 0.8 | 16.59 | 298 | 6 | 0.495 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.016 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.094 |

表5.2-3 面源排放源强

| 污染源名称 | 污染物 | 面源起点坐标/m |  |  | 矩形面源 |  |  | 年排放小时数 （h） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 长度 (m) | 宽度 (m) | 有效 高度 (m) |  |  |
| 发酵车间 | TSP | 14 | 123 | 52 | 72 | 56 | 10 | 7920 | 0.003 |
| 喷雾干燥车间 | TSP | 27 | 160 | 52 | 56 | 33.6 | 10 | 7920 | 0.018 |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003 |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |
| 盐酸罐 | HCl |  |  | 52 | 5 | 5 | 5 | 7920 | 1.26E-06 |

（2）估算模式结果分析

选取厂区的排气筒为预测源，采用HJ2.2—2018规定的估算模式对TSP、NH3、H2S、VOCs进行初步预测，结果分别见表5.2-4，非正常工况预测结果见表5.2-5。

表5.2-4a 点源污染物估算模式结果表（正常工况）

| 污染源 | 距源中心下风向距离D(m) | TSP |  | NH3 |  | H2S |  |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 |  | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 1#排气筒 | 50 | 7.00E-04 | 0.08 | 6.90E-05 | 0.03 | 5.91E-07 |  | 0.01 | 4.53E-04 | 0.04 |
|  | 100 | 4.55E-04 | 0.05 | 4.49E-05 | 0.02 | 3.84E-07 |  | 0.00 | 2.95E-04 | 0.02 |
|  | 200 | 4.68E-04 | 0.05 | 4.62E-05 | 0.02 | 3.96E-07 |  | 0.00 | 3.04E-04 | 0.03 |
|  | 300 | 5.54E-04 | 0.06 | 5.46E-05 | 0.03 | 4.68E-07 |  | 0.00 | 3.59E-04 | 0.03 |
|  | 400 | 6.84E-04 | 0.08 | 6.75E-05 | 0.03 | 5.78E-07 |  | 0.01 | 4.43E-04 | 0.04 |
|  | 500 | 6.39E-04 | 0.07 | 6.30E-05 | 0.03 | 5.40E-07 |  | 0.01 | 4.14E-04 | 0.03 |
|  | 1000 | 7.37E-04 | 0.08 | 7.27E-05 | 0.04 | 6.23E-07 |  | 0.01 | 4.78E-04 | 0.04 |
|  | 1500 | 7.45E-05 | 0.03 | 7.35E-05 | 0.04 | 6.30E-07 |  | 0.01 | 4.83E-04 | 0.04 |
|  | 2000 | 7.26E-05 | 0.03 | 7.16E-05 | 0.04 | 6.14E-07 |  | 0.01 | 4.71E-04 | 0.04 |
|  | 2500 | 6.94E-06 | 0.01 | 6.84E-05 | 0.03 | 5.87E-07 |  | 0.01 | 4.50E-04 | 0.04 |
|  | Dmax=50 | 7.47E-04 | 0.08 | 7.36E-05 | 0.04 | 6.31E-07 |  | 0.01 | 4.84E-04 | 0.04 |
| 2#排气筒 | 50 | 1.00E+05 | 0.01 | 7.88E-05 | 0.04 | 5.91E-07 | 0.01 |  | 4.63E-04 | 0.04 |
|  | 100 | 1.00E+05 | 0.01 | 5.13E-05 | 0.03 | 3.85E-07 | 0.00 |  | 3.01E-04 | 0.03 |
|  | 200 | 1.00E+05 | 0.01 | 5.28E-05 | 0.03 | 3.96E-07 | 0.00 |  | 3.10E-04 | 0.03 |
|  | 300 | 1.00E+05 | 0.01 | 6.24E-05 | 0.03 | 4.68E-07 | 0.00 |  | 3.67E-04 | 0.03 |
|  | 400 | 1.00E+05 | 0.01 | 7.71E-05 | 0.04 | 5.78E-07 | 0.01 |  | 4.53E-04 | 0.04 |
|  | 500 | 1.00E+05 | 0.01 | 7.20E-05 | 0.04 | 5.40E-07 | 0.01 |  | 4.23E-04 | 0.04 |
|  | 600 | 1.00E+05 | 0.01 | 8.30E-05 | 0.04 | 6.23E-07 | 0.01 |  | 4.88E-04 | 0.04 |
|  | 700 | 1.01E+05 | 0.01 | 8.40E-05 | 0.04 | 6.30E-07 | 0.01 |  | 4.94E-04 | 0.04 |
|  | 1000 | 0.00E+00 | 0.00 | 8.18E-06 | 0.02 | 6.14E-08 | 0.00 |  | 4.81E-05 | 0.02 |
|  | 2500 | 0.00E+00 | 0.00 | 7.82E-06 | 0.02 | 5.87E-08 | 0.00 |  | 4.60E-05 | 0.02 |
|  | Dmax=700 | 1.01E+05 | 0.01 | 8.41E-05 | 0.04 | 6.31E-07 | 0.01 |  | 4.95E-04 | 0.04 |

表5.2-4b  面源污染物估算模式结果表-发酵车间

| 污染源 | 距源中心下风向距离D(m) | TSP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 发酵车间 | 50 | 2.21E-04 | 2.21E-04 |
|  | 100 | 2.22E-04 | 2.22E-04 |
|  | 200 | 1.76E-04 | 1.76E-04 |
|  | 300 | 1.37E-04 | 1.37E-04 |
|  | 400 | 1.11E-04 | 1.11E-04 |
|  | 500 | 9.64E-05 | 9.64E-05 |
|  | 1000 | 8.50E-05 | 8.50E-05 |
|  | 1500 | 7.63E-05 | 7.63E-05 |
|  | 2000 | 6.89E-05 | 6.89E-05 |
|  | 2500 | 6.26E-05 | 6.26E-05 |
|  | Dmax=71 | 2.29E-04 | 0.03 |

表5.2-4c  面源污染物估算模式结果表-喷雾干燥车间

| 污染源 | 距源中心下风向距离D(m) | TSP |  | NH3 |  | H2S |  |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 |  | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 喷雾干燥车间 | 50 | 1.41E-02 | 1.57 | 2.35E-04 | 0.12 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 1.57E-03 | 0.13 |
|  | 100 | 1.22E-02 | 1.36 | 2.03E-04 | 0.10 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 1.36E-03 | 0.11 |
|  | 200 | 9.38E-03 | 1.04 | 1.56E-04 | 0.08 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 1.04E-03 | 0.09 |
|  | 300 | 7.24E-03 | 0.80 | 1.21E-04 | 0.06 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 8.05E-04 | 0.07 |
|  | 400 | 5.89E-03 | 0.65 | 9.81E-05 | 0.05 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 6.54E-04 | 0.05 |
|  | 500 | 5.09E-03 | 0.57 | 8.48E-05 | 0.04 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 5.65E-04 | 0.05 |
|  | 1000 | 4.48E-03 | 0.50 | 7.46E-05 | 0.04 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 4.97E-04 | 0.04 |
|  | 1500 | 4.01E-03 | 0.45 | 6.69E-05 | 0.03 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 4.46E-04 | 0.04 |
|  | 2000 | 3.63E-03 | 0.40 | 6.04E-05 | 0.03 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 4.03E-04 | 0.03 |
|  | 2500 | 3.30E-03 | 0.37 | 5.51E-05 | 0.03 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 3.67E-04 | 0.03 |
|  | Dmax=32 | 1.85E-02 | 2.05 | 3.08E-04 | 0.15 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 2.05E-03 | 0.17 |

表5.2-4d  面源污染物估算模式结果表-盐酸罐

| 污染源 | 距源中心下风向距离D(m) | HCl |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 盐酸罐 | 50 | 2.26E-06 | 0.01 |
|  | 100 | 1.62E-06 | 0.00 |
|  | 200 | 9.95E-07 | 0.00 |
|  | 300 | 7.33E-07 | 0.00 |
|  | 400 | 5.66E-07 | 0.00 |
|  | 500 | 4.53E-07 | 0.00 |
|  | 1000 | 3.73E-07 | 0.00 |
|  | 1500 | 3.15E-07 | 0.00 |
|  | 2000 | 2.70E-07 | 0.00 |
|  | 2500 | 2.36E-07 | 0.00 |
|  | Dmax=10 | 6.49E-06 | 0.01 |

表5.2-5 点源污染物估算模式结果表（非正常工况）

| 污染源 | 距源中心下风向距离D(m) | TSP |  | NH3 |  | H2S |  |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 |  | 浓度占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率% |
| 1#排气筒 | 50 |  |  | 1.38E-04 | 0.07 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 9.07E-04 | 0.08 |
|  | 100 | 9.04E-04 | 0.10 | 8.97E-05 | 0.04 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 5.90E-04 | 0.05 |
|  | 200 | 9.30E-04 | 0.10 | 9.24E-05 | 0.05 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 6.07E-04 | 0.05 |
|  | 300 | 1.10E-03 | 0.12 | 1.09E-04 | 0.05 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 7.18E-04 | 0.06 |
|  | 400 | 1.36E-03 | 0.15 | 1.35E-04 | 0.07 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 8.87E-04 | 0.07 |
|  | 500 | 1.27E-03 | 0.14 | 1.26E-04 | 0.06 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 8.29E-04 | 0.07 |
|  | 1000 | 1.30E-03 | 0.14 | 1.29E-04 | 0.06 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 8.51E-04 | 0.07 |
|  | 1500 | 9.54E-04 | 0.11 | 9.48E-05 | 0.05 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 6.23E-04 | 0.05 |
|  | 2000 | 7.16E-04 | 0.08 | 7.11E-05 | 0.04 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 4.67E-04 | 0.04 |
|  | 2500 | 5.60E-04 | 0.06 | 5.56E-05 | 0.03 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 3.65E-04 | 0.03 |
|  | Dmax=50 | 1.39E-03 | 0.15 | 1.38E-04 | 0.07 | 0.00E+00 |  | 0.00 | 9.07E-04 | 0.08 |
| 2#排气筒 | 50 | 4.88E-03 | 0.54 | 1.58E-04 | 0.08 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 9.26E-04 | 0.08 |
|  | 100 | 3.17E-03 | 0.35 | 1.03E-04 | 0.05 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 6.02E-04 | 0.05 |
|  | 200 | 3.27E-03 | 0.36 | 1.06E-04 | 0.05 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 6.20E-04 | 0.05 |
|  | 300 | 3.86E-03 | 0.43 | 1.25E-04 | 0.06 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 7.33E-04 | 0.06 |
|  | 400 | 4.77E-03 | 0.53 | 1.54E-04 | 0.08 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 9.06E-04 | 0.08 |
|  | 500 | 4.46E-03 | 0.50 | 1.44E-04 | 0.07 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 8.47E-04 | 0.07 |
|  | 1000 | 4.58E-03 | 0.51 | 1.48E-04 | 0.07 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 8.69E-04 | 0.07 |
|  | 1500 | 3.35E-03 | 0.37 | 1.08E-04 | 0.05 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 6.36E-04 | 0.05 |
|  | 2000 | 2.51E-03 | 0.28 | 8.13E-05 | 0.04 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 4.77E-04 | 0.04 |
|  | 2500 | 1.96E-03 | 0.22 | 6.35E-05 | 0.03 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 3.73E-04 | 0.03 |
|  | Dmax=671 | 4.86E-03 | 0.63 | 1.64E-04 | 0.08 | 0.00E+00 | 0.00 |  | 9.96E-04 | 0.08 |

由正常工况点源预测结果可知：1#排气筒TSP下风向最大地面浓度为0.747μg/m3，占标率为0.08%，NH3下风向最大地面浓度为0.074μg/m3，占标率为0.04%，H2S下风向最大地面浓度为0.0006μg/m3，占标率为0.01%，VOCs下风向最大地面浓度为0.048μg/m3，占标率为0.04%，落地最大浓度距离为50m；2#排气筒TSP下风向最大地面浓度为0.01μg/m3，占标率为0.01%，NH3下风向最大地面浓度为0.084μg/m3，占标率为0.04%，H2S下风向最大地面浓度为0.0006μg/m3，占标率为0.01%，VOCs下风向最大地面浓度为0.050μg/m3，占标率为0.04%，落地最大浓度距离为700m。各污染源的最大落地浓度占标率均小于10%。

面源预测结果可知：TSP下风向最大地面浓度为0.023μg/m3，占标率为0.03%，落地最大浓度距离为71m；喷雾干燥车间TSP下风向最大地面浓度为18.5μg/m3，占标率为2.05%，NH3下风向最大地面浓度为0.31μg/m3，占标率为0.15%，H2S下风向最大地面浓度为0.00μg/m3，VOCs下风向最大地面浓度为2.05μg/m3，占标率为0.17%，落地最大浓度距离为32m；盐酸罐HCl下风向最大地面浓度为0.0065μg/m3，占标率为0.01%，最大落地点均位于厂内，满足相应标准要求。

非正常工况下，1#排气筒TSP下风向最大地面浓度为1.39μg/m3，占标率为0.15%，NH3下风向最大地面浓度为0.14μg/m3，占标率为0.07%，H2S下风向最大地面浓度为0.00μg/m3，VOCs下风向最大地面浓度为0.9μg/m3，占标率为0.08%，落地最大浓度距离为50m；2#排气筒TSP下风向最大地面浓度为4.86μg/m3，占标率为0.63%，NH3下风向最大地面浓度为0.16μg/m3，占标率为0.08%，H2S下风向最大地面浓度为0.00μg/m3，VOCs下风向最大地面浓度为1.0μg/m3，占标率为0.08%，落地最大浓度距离为671m。各污染源的最大落地浓度占标率均小于10%。

由以上分析可知，项目发酵废气和喷雾干燥废气在正常工况下点源和面源最大落地浓度占标率均小于10%，对周边大气环境污染影响较小；非正常工况下，废气排放浓度有所增大，通过预测，最大落地浓度占标率均小于10%；评价范围内，项目周边最近居民距离项目厂界220-2500m，距离废气排放口约300-2500m，主要位于常年风向的上风向，项目对各敏感点最大贡献值占标率较小，因此，项目废气污染物在达标排放的情况下对周围大气环境影响不大。

5.2.1.2大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境防护距离确定方法：用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制的范围；对超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。经计算本项目不需要设置大气环境防护距离。

5.2.1.3卫生环境防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），关于企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36-79规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。

根据本项目工程特点，营运期排放的无组织废气主要为投料产生的粉尘（颗粒物）、压滤渣挥发废气（NH3），本次评价对无组织废气进行卫生防护距离预算。

卫生防护距离的计算公式如下：

QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD

式中：Cm——标准浓度限值；

L——工业企业所需卫生防护距离；

r——有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S计算；

- B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近几年的平均风速及工业企业大气污染源构成类别从导则上查取；

- Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

计算结果见下表：

表5.2-6   卫生防护距离

| 无组织排放源 | 污染物 | 排放量（kg/h） | 近五年平均风速（m/s） | 车间面积 （m2） | 计算卫生防护距离（m） | 设置卫生防护距离（m） | 提级后卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵车间 | TSP | 0.23 | 2.9 | 72*56 | 1.122 | 50 | 50 |
| 综合加工车间 | TSP、NH3、VOCs | 0.335、0.05、1.3 |  | 56*33.6 | 2.061 | 50 | 50 |
| 盐酸罐 | HCl | 0.05 |  | 5*% | 0.342 | 50 | 50 |

本项目发酵车间和综合加工车间卫生防护距离为50m，项目生产车间边界外50m距离范围内无居民点，营运期排放的无组织废气对周围环境影响较小。

- 5.2.2水环境影响分析

5.2.2.1地表水环境影响分析

项目产生废水36600 m3/a，其中包括废弃发酵液、发酵罐及过滤等设备冲洗废水、地面冲洗废水、化验室废水、生活污水等。生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入现有工程污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河。

各污染物排放情况见下表。

表5.2-7 污水处理设施污染物排放情况

| 废水来源 | 废水量 (m3/a) | 主要污染物排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | 硫化物 |
| 生活污水 | 1435.2 | / | 270 | 130 | 150 | 20 | / | / |
| 生产废水 | 35164.8 | 5-7 | 5000 | 2000 | 405 | 450 | 256 | 120 |
| 总排口浓度 | / | 6-9 | 400 | 224 | 128 | 100 | 80 | 50 |
| 标准值 | / | 6-9 | 500 | 300 | 400 | / | / | 1.0 |
| 是否达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

各项污染物经污水处理设施处理后进入园区污水管网，最后进入工业集中区污水处理厂处理。项目污水成分简单，现有污水站能实现对本项目废水的处理，满足达标排放要求，对地表水环境影响较小。

非正常工况下，项目可能会有检修、清洗废水泄漏及发酵罐液体泄漏、火灾等事故产生，这部分废水COD浓度较高，若不采取处理措施会直接对地表水造成污染，本项目在设计时，在厂区内设置有事故废水收集池，罐体按一次泄漏50%计，废水产生量为110.5m3，消防事故废水产生量约为70m3/次，则厂区事故废水一次最大产生量约180m3，本项目设置事故废水收集池容量为200m3，在事故排放时，可将废水全部引入事故池中，不会对周边地表水环境构成威胁。

5.2.2.2地下水环境影响分析

1、水文地质概况

（1）地质概况

项目所在地地貌属第四系海陆交互相沉积平原，场地内地基土主要由第四系工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层。

（2）地下水概况

顶目所在地地下水主要时存于海陆交互相沉积层细砂的孔隙和花岩风化带裂隙中，均为微承压水。场地地下水径流补给不明显，补、排条件一般，水流水平径流交互作用慢，补给量不丰富，排泄方式以潜流方式排泄为主，其次以蒸发方式垂直排泄。场地地下水径流方向不明显，勘察期间地下水埋深1.50~2.00m，标高0.45~1.06m。

（3）包气带及深层地下水上覆地层防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物进入含水层的主要垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

项目场地内地基土主要由第四系人工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层，其中第四系海陆交互相沉积层防污性能较强，层厚≥1.0m，透系系数为1x10-6~2x10-5cm/s，且分布连续、稳定，属防污性能等级中等。

2、地下水污染途径

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的，根据工程所外区域的地质概况，本项目可能对地下水造成染的途径主要为各物料存放区、储罐区、废水池泄露等对地下水造成的污染。

3、影响预测分析

本项目对地下水的污染途径主要为废水和储存危险化学品的跑、冒、滴、漏污染物经土层的渗漏，通过包气带进入含水层导致地下水的污染。正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，项且场地包气带防性能较弱，废水或废液发生渗漏，污染物较易通过包气带进入浅层地下水，对浅层下水造成一定的污染影响。

（1）预测范围：根据项目场区所处的地理位置，从水文地质条件上分析，工程建设后会对附近地下水产生污染潜势，本次确定地下水环境影响影响分析范围与调查评价范围一致，以场址为中心面积约为6km2的区域，重点预测项目厂区周边区域。

（2）预测内容：本次地下水环境影响评价以厂区总物料存储量为依据，主要考虑本项目相关因子，即COD、NH3-N、甲醇。

（3）地下水影响分析

①正常情况下地下水环境影响分析

本工程正常运行情况下，存在大量泄露的物质主要为发酵液中间储罐、糖浆储罐、盐酸罐，位于防渗地面以上，甲醇储罐位于地面以下，在正常运行不发生渗漏的情况下，不会对评价范围内地下水产生污染影响。

②事故情况下地下水环境影响预测分析

本次主要针对盐酸罐、发酵液中间储罐、糖浆储罐、现有厂区的氨水、甲醇储罐及其输送管道泄露情况对地下水的污染情形进行研究。本次评价假设不采取防渗措施的极端情况，导致废水渗漏到地下，渗漏量假设为总物料储量的5%，则发酵液中间储罐、糖浆储罐渗漏量为5吨/天，主要污染物为COD、NH3-N，盐酸罐、氨水、甲醇储罐及其输送管道，总存在量为氨水30t、甲醇23t、盐酸10t，从发生泄露到采取措施停止泄露总泄露量按1.5t、1t、1t计。

评价预测时段：根据本建设项目的类型，结合《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)的规定，拟建项目的评价预测时段可以分为以下四个关键时段：污染发生后100天、污染发生后1000天、污染发生后10年和项目服务30年后。以污水处理装置中的均质池为预测点位，下游厂界距离为120m，预测厂界超标时间、到达时间。

溶质运移模型：

本项目污水处理站发生废水泄漏时，泄漏源为定浓度边界，预测模型采用一维稳定流二维水动力弥散方程，预测工程项目非正常排放下对周边地下水环境质量的最大影响程度，为了反映项目废水泄漏对地下水的最大影响，假定不考虑土壤对污染因子的影响，即不考虑交换吸附、微生物等地下水污染运移过程的常见影响。X取垂直流场方向，Y取水平流场方向，以污水处理装置中均质池为泄漏点。

式中：

x：距驻入点的距离，报告中指距离厂界的距离（m）；

t：时间（d）；

C（x.t）：t时间x处的示踪剂浓度（mg/l），t：时间（d）；

C0：驻入的示踪剂浓度（mg/l）；

u：水流速度（m/d）；

DL：纵向弥散系数（m2/d）；

DT: 横向弥散系数（m2/d）；

K0（β）：第二类零阶修正贝塞尔系数，《地下水动力学》中查表获得；

W（u2t/4DL）β：第一类越流系统井函数，《地下水动力学》中查表获得。

预测结果：

厂区下游方向COD、NH3-N、甲醇、HCl在不同时间不同距离位置预测结果见下表，本项目COD参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量的3.0mg/L标准，NH3-N执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准中的0.5mg/L。

表5.2-8 非正常工况下污水泄漏COD预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 500 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏点下游120米 （厂界） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.31E-223 | 6.31E-223 | 6.31E-223 |
| 厂区下游300米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 厂区下游1000米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.2-9 非正常工况下污水泄漏NH3-N预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 500 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏点下游120米（厂界） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.90E-315 | 8.90E-305 | 9.76E-305 |
| 厂区下游300米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 厂区下游1000米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.2-10 非正常工况下污水泄漏甲醇预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 500 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏点下游120米（厂界） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.20E-315 | 7.80E-305 | 9.56E-305 |
| 厂区下游300米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 厂区下游1000米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

表5.2-11 非正常工况下污水泄漏Cl-预测浓度值（单位：mg/L）

| 时间（d） 位置 | 100 | 500 | 1000 | 10年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏点下游120米（厂界） | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.10E-315 | 6.50E-305 | 11.34E-305 |
| 厂区下游300米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 厂区下游1000米 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

根据厂区的非正常工况污染预测结果，地下水中CODMn和氨氮、甲醇、Cl-的浓度逐年上升，污染物逐步向外扩散，但在30年运营期内，在厂界及各预测点位污水CODMn和氨氮、Cl-均不超标。

虽然本项目非工常工况下地下水各点位在项目30年运营期内均不超标，但是本项目污水处理站污水事故泄漏仍会对地下水酸碱性有一定影响。因此必须加强对污水处理站防渗设施的监管，确保污水处理站的防渗措施安全正常运行，并每年例行检查，从源头上防护污水泄漏发生。

4、本项且采取的防腐防渗措施

为防止项目运行对所在区域地下水产生污染,本项目采取了以下防腐防渗措施：

（1）选用优质设备，并加强设备常管理和修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生。

（2）厂区地面全部进行水泥硬化处理，自上而下结果依次为现浇筋混凝土板厚300mm、素混凝土垫层厚100mm、三渣基层厚350mm、石垫层厚150mm、回填土压或穷实地基纹，使防层渗透系数小于1×10-7cm/s。

（3）生产原辅材料存放区的地表应加强防渗处理，加强基础防渗，综合渗透系数不可小于1×10-10cm/s。同时存放装置设置防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄露，污染环境。

根据厂区不同功能单元将整个厂区划分为重点污染防治区和一般污染防治区，具体分区防渗要求见下表。

表5.2-12  厂区分区防渗要求

| 厂区区域 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 发酵车间、盐酸罐、现有厂区废水处理站、氨水、甲醇储罐区等 | 重点防渗区 | 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011）执行。防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数＜10-10cm/s |
| 厂区生产车间、一般固暂存间等 | 一般防渗区 | 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能 |

图5.2-1 现有厂区防渗分区图

图5.2-2 新建厂区防渗分区图

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生下水影响的各项途径均进行在效预防，在做好各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项且不会对区域地下水产生明显的影响。

- 5.2.3固体废物环境影响分析

本项目固体废物有压滤渣、包装废物、污水处理污泥、水浴除尘水沉淀泥、员工生活垃圾等，根据建设方提供的资料，项目压滤渣产生量为2600t/a；污泥产生量约130t/a；压滤渣即产即运，污水处理污泥和沉淀泥每3个月清理一次，均委外处置，包装废物3t/a由厂家回收。生活垃圾按每人每天产生1.0kg计算，则生活垃圾年产生量为36t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运；布袋除尘器收集粉尘量为8.007t/a，这部分粉尘全部回收利用，不外排。

项目产生的压滤渣、污水处理污泥和沉淀泥委外处置，由委托单位采用车辆运输，即产即运，不在厂内贮存；包装废物收集后交回厂家回收；布袋除尘器收集的粉尘全部回收利用，不外排；生活垃圾由环卫部门定期清运，固废处置率达100%。

综上，本项目各类固体废物处理处置方案合理可行，不会对周边环境产生污

染影响。

- 5.2.4噪声环境影响分析

本工程产生的噪声主要为生产设备加工过程的撞击、磨擦、转动等运动而引起的机械噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：生产加工设备、泵类等。拟建工程噪声设备噪声值在80～100dB(A)之间。所有产噪设备装置采取基础减震、隔声罩以及消声等措施处理。

对于同类型设备数量较多的噪声源的声级叠加后进行等效处理，所有设备按采取安装减震垫片、隔声罩以及消声等措施后声压级进行计算。本项目建成后，设备噪声源强见表5.2-13。噪声预测计算有关参数见表5.2-14。

表5.2-13 主要噪声设备声源及减噪后效果

| 设备名称 | 所在位置 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 治理后dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵罐 | 发酵车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 70 |
| 压滤机 | 综合加工车间 | 80-90 | 基础减振、隔声 | 75 |
| 喷雾干燥塔 | 喷雾干燥车间 | 90-95 | 基础减振、隔声 | 80 |
| 真空泵 | 厂内 | 90-95 | 基础减振、隔声 | 80 |
| 空压机 | 空压机房 | 90-100 | 隔声房、基础减震 | 80 |
| 废气处理风机 | 发酵车间、喷雾干燥车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 80 |
| 水浴除尘水泵 |  | 80-90 | 基础减振、隔声 | 75 |

表5.2-14  有关噪声源的计算参数

| 噪声源 | 数量（台） | 叠加后声功率级 | 声源中心与厂界的距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 发酵罐 | 6 | 77.78 | 20 | 65 | 40 | 170 |
| 压滤机 | 10 | 85 | 30 | 75 | 30 | 150 |
| 喷雾干燥塔 | 1 | 80 | 30 | 120 | 40 | 100 |
| 真空泵 | 3 | 84.77 | 20 | 100 | 40 | 100 |
| 空压机 | 2 | 83 | 40 | 90 | 30 | 90 |
| 废气处理风机 | 1 | 80 | 50 | 130 | 100 | 120 |
| 水浴除尘水泵 | 2 | 78 | 30 | 120 | 40 | 100 |

1、预测范围、点位与评价因子

（1）预测范围及点位

①噪声预测范围为：东、南、西、北厂界外200m；预测点位：东、南、西、北厂界，以现状监测点为预测评价点。如下表。

表5.2-15 噪声预测分布点情况表

| 编号 | 名称 | 方位 | 与厂界的距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东面 | E | 1 | 厂界 |
| N2 | 项目南面 | S | 1 | 厂界 |
| N3 | 项目西面 | W | 1 | 厂界 |
| N4 | 项目北面 | N | 1 | 厂界 |

（2）预测因子：等效连续A声级

2、预测模式的选取

本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)要求选用点源的噪声预测模式，将厂房中工序同种类噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收，到达受声点，本项目噪声源主要为室内固定噪声源。其预测模式如下：

Lp2＝Lp1－20lg(r2/r1)－TL

式中：

Lp2——距声源r2处的声压级，dB；

Lp1——距声源r1处的声压级，dB；

r1——测量参考声级处与点声源之间的距离，m；

r2——预测点与点声源之间的距离，m；

TL——插入损失，主要考虑厂房隔声、空气吸收的衰减、植物的吸收等影响。

车间（厂房）中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：

式中：

LA—多个噪声源叠加的综合噪声声级；

Li—第i个噪声源的声级，dB（A）；

n—噪声源的个数。

本项目所有设备均置于车间内，主要考虑厂房隔声、空气吸收的衰减等影响，本报告计算时取15dB(A)。

3、预测结果及评价

厂界点噪声预测结果见下表。

表5.2-16 拟建项目噪声预测结果一览表     单位：dB(A)

| 编号 | 点位名称 | 本底值 |  | 贡献值 |  | 叠加值 |  | 标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 东厂界 | 58.7 | 48.1 | 46.88 | 46.88 | 58.98 | 50.54 | 65 | 55 | 达标 |
| N2 | 南厂界 | 59.8 | 49.2 | 36.82 | 36.82 | 59.82 | 49.44 | 70 | 55 | 达标 |
| N3 | 西厂界 | 56.7 | 46.5 | 44.33 | 44.33 | 56.94 | 48.56 | 65 | 55 | 达标 |
| N4 | 北厂界 | 55.6 | 47.6 | 43.23 | 43.23 | 55.84 | 48.95 | 65 | 55 | 达标 |

由上表可见，该项目投产后，厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求，周边无居民，200米范围内噪声敏感点主要为本公司及周边企业（岳阳大力神电磁机械有限公司、岳阳骆驼饲料有限公司、湖南岳盛新型材料有限公司）办公楼，通过围墙隔声及距离衰减后，影响较小。因此项目投产后通过采取严格的降噪措施后，噪声对外环境影响较小。

- 5.2.5生态环境影响分析

项目所在地属低山丘陵地貌，本工程对生态环境主要存在以下几个方面的影响：

① 厂区原有表层土壤及植被的破坏；

② 厂区地表水径流的改变；

③ 厂区地表破坏引发水土流失以及边坡坍塌的可能性；

④ 厂区施工引起的地形改变，以及原有自然景观的破坏。

据现场调查，该地区无珍稀保护动植物种，主要植被为茶树、草本植物和少量灌木。主要动物为鼠、蛇以及一些常见鸟类、昆虫等。大面积的施工，对当地生物多样性的影响并不明显。厂区水土流失以面蚀、沟蚀为主，兼有滑坡、散落等形式，水土流失的动力因素主要为水力侵蚀。

本项目为改扩建项目，地块为公司自留土地，土地已平整，因此项目的建设不会对地块内生态环境造成景观地貌发生大的改变和水土流失。

通过对厂区绿化，能对厂区的地貌景观起到良好的修复和美化作用。本工程绿化率约为1.8%，厂区的景观美化、设计与绿化投资为10万元。

- 5.2.6土壤环境影响分析

正常情况下，项目生产废水经管网收集后至现有项目废水处理站，经处理达标后外排，停留时间较长的为废水站调节池，因厂区及个构筑物均做好防渗措施，废水基本不会下渗至土壤；废气主要为氨、硫化氢、VOCs，易降解，沉降少，对土壤基本不造成污染；产生固废均得到妥善回收利用、处理处置。其各类污水池、固废暂存设施均采取防渗措施，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，项目运营期三废对土壤基本不造成污染。

事故情况下，主要是盐酸罐、氨水及甲醇储罐、废水站等底部防渗层破裂，导致渗漏污染厂区周边土壤环境，主要表现为对土壤酸碱性的影响，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免氨水、甲醇、废水收集池渗漏污染土壤环境。运营期加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。

因本项目土壤源非连续排放点源，项目采用类比法进行预测分析。类比同类型企业，在做好防渗措施及避免认为因素的情况下，周边土壤受污染的概率极小，本项目1km范围内用地为工业用地，现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值标准，项目建成后对土壤污染的影响不大。

6.风险分析

建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性事故的污染源及其影响，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。

- 6.1评价等级及范围

- 6.1.1环境敏感程度识别

根据本项目周边环境现状，项目厂址周边环境敏感特征详见下表：

表6.1-1 本项目环境敏感特征一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 坐标 |  |  |  |  |  | 相对方位及距离 |  |  |  | 人口数 |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 兰侯家 |  |  | -41 |  |  |  | 558 |  | N 400m |  |  |  | 9户、37人 |
|  | 2 | 兰塘村 |  |  | -278 |  |  |  | 7 |  | W/S 220~480m |  |  |  | 78户、334人 |
|  | 3 | 惠民小区 |  |  | 95 |  |  |  | -299 |  | S 550~650m |  |  |  | 50户，160人 |
|  | 4 | 中家堂 |  |  | 562 |  |  |  | 7 |  | E 500m |  |  |  | 25户、65人 |
|  | 5 | 王沙塘 |  |  | -592 |  |  |  | 550 |  | W 700~800m |  |  |  | 35户、85人 |
|  | 6 | 郭候家 |  |  | 1070 |  |  |  | 337 |  | E 1.1km |  |  |  | 50户、150人 |
|  | 7 | 细唐家 |  |  | 646 |  |  |  | 736 |  | NE 1.0~1.3km |  |  |  | 57户、161人 |
|  | 8 | 大唐家 |  |  | 1096 |  |  |  | 1161 |  | NE 1.3~1.5km |  |  |  | 13户、53人 |
|  | 9 | 任树生 |  |  | 731 |  |  |  | 1483 |  | NE 1.3~1.5km |  |  |  | 88户、385人 |
|  | 10 | 程家庄 |  |  | 222 |  |  |  | 1262 |  | N 1.2~1.4km |  |  |  | 55户、145人 |
|  | 11 | 株树村 |  |  | -193 |  |  |  | 1763 |  | N 1.5km |  |  |  | 30户、90人 |
|  | 12 | 傅家垸毛 |  |  | -914 |  |  |  | 1237 |  | N 1.2~1.6km |  |  |  | 60户、182人 |
|  | 13 | 童顶冲 |  |  | -1126 |  |  |  | 694 |  | NW 1.2~1.6km |  |  |  | 86户、232人 |
|  | 14 | 江家冲 |  |  | -1177 |  |  |  | 1432 |  | NW 1.7~1.8km |  |  |  | 96户、212人 |
|  | 15 | 雷家屋 |  |  | -1372 |  |  |  | 965 |  | W 1.02km |  |  |  | 42户、106人 |
|  | 16 | 张雄屋 |  |  | -1338 |  |  |  | -78 |  | W1.53km |  |  |  | 64户、133人 |
|  | 17 | 新邹家 |  |  | -1576 |  |  |  | -282 |  | W 1.8~1.9km |  |  |  | 44户、128人 |
|  | 18 | 大冲村 |  |  | -1821 |  |  |  | 168 |  | W 2.0~2.5km |  |  |  | 56户、168人 |
|  | 19 | 跃进村 |  |  | -1016 |  |  |  | -944 |  | SW 1.6~1.7km |  |  |  | 52户、156人 |
|  | 20 | 杨画匠 |  |  | -125 |  |  |  | -1427 |  | S 1.9km |  |  |  | 34户、103人 |
|  | 21 | 赵汗书 |  |  | 417 |  |  |  | -1657 |  | S 2.1km |  |  |  | 62户、143人 |
|  | 22 | 费家屋 |  |  | -320 |  |  |  | -1775 |  | S 2.1~2.2km |  |  |  | 52户、143人 |
|  | 23 | 王野鸡 |  |  | -812 |  |  |  | -1954 |  | SW 2.1~2.25km |  |  |  | 32户、96人 |
|  | 24 | 老侯家 |  |  | 935 |  |  |  | -1385 |  | SE 1.7km |  |  |  | 40户、112人 |
|  | 25 | 植山村 |  |  | 1808 |  |  |  | -206 |  | SW 1.6~1.9km |  |  |  | 50户、175人 |
|  | 26 | 沙河村 |  |  | 1689 |  |  |  | 821 |  | E 1.8~2.0km |  |  |  | 50户、150人 |
|  | 27 | 唐家里 |  |  | 1359 |  |  |  | 1415 |  | NE 2.0~2.1km |  |  |  | 45户、105人 |
|  | 28 | 邹敏屋 |  |  | -2152 |  |  |  | -715 |  | SW 2.4~2.5km |  |  |  | 26户、78人 |
|  | 29 | 七里山方家 |  |  | 977 |  |  |  | -2183 |  | SE 2.4~2.9km |  |  |  | 34户、103人 |
|  | 30 | 方杨村 |  |  | 1461 |  |  |  | -1877 |  | SE 2.4~2.6km |  |  |  | 32户、96人 |
|  | 31 | 陈玉安 |  |  | -2720 |  |  |  | 685 |  | W 2.45~3.1km |  |  |  | 66户、198人 |
|  | 32 | 易家 |  |  | -2390 |  |  |  | 1822 |  | NW 2.6~3km |  |  |  | 56户、168人 |
|  | 33 | 荣晏 |  |  | -2873 |  |  |  | 41 |  | W 2.65~3.1km |  |  |  | 28户、84人 |
|  | 34 | 许胜村 |  |  | -1821 |  |  |  | -2013 |  | SW 2.55~3km |  |  |  | 55户、115人 |
|  | 35 | 陈家新屋 |  |  | 2130 |  |  | -1750 |  |  | SN 2.78~2.9km |  |  |  | 34户、104人 |
|  | 36 | 潘家岭 |  |  | 2733 |  |  | -240 |  |  | E 2.55~3km |  |  |  | 15户、45人 |
|  | 37 | 杨家湾 |  |  | 2249 |  |  | 2018 |  |  | NE 2.7~2.8km |  |  |  | 13户、39人 |
|  | 38 | 沿河村 |  |  | 1308 |  |  | 2646 |  |  | NE 2.5~2.8km |  |  |  | 32户、96人 |
|  | 39 | 任伏里 |  |  | 595 |  |  | 2892 |  |  | N 2.5~2.9km |  |  |  | 36户、108人 |
|  | 40 | 任贵 |  |  | -346 |  |  | 2756 |  |  | N 2.5~2.78km |  |  |  | 31户、93人 |
|  | 41 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 |  |  | -41 |  |  | 337 |  |  | NW 100m |  |  |  | 办公，约60人 |
|  | 42 | 岳阳骆驼饲料有限公司 |  |  | 146 |  |  | -27 |  |  | S 100m |  |  |  | 办公，约70人 |
|  | 43 | 湖南岳盛新型材料有限公司 |  |  | 197 |  |  | 278 |  |  | E 200m |  |  |  | 办公，约100人 |
| 大气环境 | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约666人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1万<X<5万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |  |  | 地表水功能敏感性 |  | 环境敏感目标分级 |
|  | 新墙河 |  | 渔业用水区，III类 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 低敏感F3 |  | S3 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 环境敏感区名称 |  |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  |  | 包气带防污性能 |  | 地下水功能敏感性 |  | 包气带防污性能分级 | 与下游厂界距离/m |
|  | / |  |  | / |  | / |  |  |  | Mb>1m，区域土壤为黏土，K<1.0×10-6cm/s，分布连续、稳定 |  | 不敏感G3 |  | D3 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

- 6.1.2危险物质及工艺系统危险性分级

（1）危险物质数量与临界量比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B所列出的物质，本项目的风险物质主要为盐酸、氨水、甲醇，本项目氨水、甲醇不在场内贮存，通过管道从现有厂区的氨水、甲醇储罐输送，按最大在线量计量。

主要原料存储量及临界量详见表6.1-2。

表6.1-2   本项目危险物质Q值确定表

| 项目 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t （HJ/T 169-2018） | 该种危险物质Q值qn/ Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸（≥37%） | 7647-01-0 | 10 | 7.5 | 1.33 |
| 2 | 氨水（≥20%） | 1336-21-6 | 6.82 | 10 | 0.682 |
| 3 | 甲醇 | 67-56-1 | 11.36 | 10 | 1.136 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | Q=3.148 |

从上表可以看出，本项目涉及多种危险物质，按各危险物质的总量与其临界量的比值之和计量Q，1<Q<10。

（2）行业及生产工艺危险性分析

本项目盐酸、氨水、甲醇为危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C表C.1（见表6.1-3），本项目生产工艺中仅为涉及危险物质使用、贮存的项目，因此行业及生产工艺M值为M=5，为M4。

表6.1-3  行业及生产工艺（M）判定依据

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据HJ169-2018中附录C可知：根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表6.1-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性为P4。

- 6.1.3环境风险潜势划分

根据HJ169-2018可知，建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表6.1-  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目危险物质及工艺系统危险性（P）等级为轻度危害（P4），环境敏感程度为环境中度敏感区（E2），由此可知，本项目环境风险潜势划分为II级。

- 6.1.4评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，风险评价级别划分根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，再根据等级划分表确定评价工作等级。

表6.1-6  本项目评价工作等级划分确定表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目评价工作等级 | 三级 |  |  |  |

因此本项目评价等级为三级。

- 6.2环境风险识别

- 6.2.1主要危险物质

项目涉及的危险化学品主要有盐酸、氨水、甲醇，以上物质的危险特性见下表。

表6.2-7 氨水及甲醇危险特性

| 类别 | 氨水（20%） | 甲醇 | 盐酸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | NH3 .H2O | CH4O | HCl |
| 理化性质 | 无色透明液体，有刺激性臭味。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。极易溶于水。与酸发生放热中和反应。腐蚀钢、铜、黄铜、铝、锡、锌及其合金。 | 无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水。 沸点：64.7℃ 相对密度：0.79 闪点：11℃ | 无色或浅黄色透明液体，有刺鼻的酸味。工业品含氯化氢≥31％，在空气中发烟。与水混溶,与碱发生放热中和反应 沸点：108.58℃(20.22％) 相对密度：1.10(20％)；1.15(29.57％)；1.20(39.11％) |
| 危险性类别 | 第8.2类碱性液体 | 3.2类中闪点易燃液体 | 8.1类 酸性腐蚀品 |
| 侵入途径 | 吸入、食入 | 吸入、食入 | 吸入、食入 |
| 健康危害 | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 职业接触限值：PC—TWA 20mg／m3；PC—STEL 30mg／m3 | 职业接触限值：PC-TWA 25mg/m3(皮)；PC-STEL 50mg／m3(皮) 易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收，急性甲醇中毒引起中枢神经损害，表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明 | 职业接触限值：MAC 7.5mg／m3 IHLD：50ppm 对皮肤和黏膜有强刺激性和腐蚀性 接触盐酸烟雾后迅速出现眼和上呼吸道刺激症状，可发生喉痉挛、水肿和化学性支气管炎、肺炎、肺水肿 眼和皮肤接触引起化学性灼伤 |
| 毒理学资料 | 急性毒性：大鼠吸入LC501390mg/m3 | 急性毒性：大鼠经口LD50 5600mg／kg；兔经皮LD50 15800mg／kg；大鼠吸入LC50 64000 ppm（4h) | 急性毒性：LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时（大鼠吸入） |
| 燃爆特性 | 爆炸极限：15％～30.2％ 危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快；可形成爆炸性气氛。 | 易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸； 蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃； 爆炸极限：5.5％～44.O％ | 本品不燃，与活泼金属反应，生成氢气而引起燃烧或爆炸 |

另外，本项目使用的原料淀粉虽不属有毒有害物质，但淀粉是一种可燃性物质，易发生火灾事故，淀粉逸散在密闭空间中若达到爆炸极限遇明火易引发爆炸事故。本项目淀粉使用量为400t/a，厂区最大存储量为50t，采用袋装暂存于原料仓库。淀粉的特性：淀粉是葡萄糖分子聚合而成的，通式是(C6H10O5)n，化学式C12H22O11，完全水解后得到单糖（葡萄糖），化学式是C6H12O6。淀粉外观性状：白色，无臭，无味粉末。有吸湿性。溶解性：不溶于冷水，甲醇和乙醚。熔点：256-258℃。密度：1.5g/mL（25℃）。沸点：357.8℃。

- 6.2.2生产设施风险识别

根据工程分析，拟建工程生产设施部分风险主要为盐酸罐破裂发生泄漏，生产装置、密闭设施损坏，或管道腐蚀发生危险物质（甲醇、氨水）的泄漏，投料间形成爆炸性混合物（淀粉），遇明火可引起燃爆事故；污染防治措施失效（废气直排、废水处理站失效）引起的环境事故风险等。

- 6.2.3贮运过程风险识别

项目使用的氨水、甲醇不设储罐，通过管道从现有厂区储罐输送。输送过程中若因操作不当或阀门损坏、管道破裂，容易致使危险品外泄及作业人员受灼伤。

淀粉采用袋装堆存于原料仓库，有发生火灾的风险；逸散在密闭空间中若达到爆炸极限遇明火易引发爆炸事故。液体酶产品及贮液罐泄漏后，未经处理经厂区雨污水管网直接流入地表水体造成污染。

- 6.3环境风险分析

通过对本工程项目物质危险性分析、生产设施和贮运系统的风险识别，确定本项目的风险类型主要为火灾、爆炸引发的次生环境事件，风险物质泄漏事件和环保设施故障风险事件。

- 6.3.1火灾、爆炸引发的次生环境事件

本工程使用的淀粉属易燃物质。使用过程中若发生泄漏事故，在浓度达到一定限制或遇高温明火等，有火灾或爆炸事故的风险。同时，布袋除尘器收集酶粉阶段也具有一定的火灾危险性。根据同类企业火灾事故调查结果，火灾主要是由设备故障、明火引起的，其中最主要的原因是管理出现问题。若建设单位在运营过程中严格遵守车间的规章制度，加强管理，是可以避免绝大部分火灾事故的发生的。

火灾发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物、消防废水对环境的影响。因此，评价建议建设单位应制定好应急预案，加强管理；厂区建设消防水池，事故发生处理过程产生的消防废水可输送至消防水池暂存，最后送往现有厂区污水处理站处理达标后外排，有效降低消防废水外流对周边环境的影响。

- 6.3.2风险物质泄漏事件

本项目风险物质为盐酸、氨水、甲醇。通过管道从现有厂区储罐输送至生产单元（发酵罐）。输送过程中若因发生管道破裂，容易致使危险品外泄致使作业人员中毒或冻伤。

1、氨水泄露的危害

本系统采用质量比为20%工业级氨水，该物质具有以下性质：①刺激性；②挥发性；③不稳定性；④弱碱性；⑤腐蚀性。⑥健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。氨水泄漏与空气能形成爆炸性混合物，吸入可引起中毒性肺水肿；可致眼、皮肤和呼吸道灼伤；与空气混合易引发爆炸；液氨能使人冻伤。

2、甲醇泄漏的危害

甲醇易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物，因此若泄漏的甲醇没有及时扩散，遇明火容易燃烧爆炸，造成管道或设备的爆炸风险。甲醇有毒，可引起失明，现场如有工作人员吸入或接触，易引发中毒事件。

根据国内外生产企业事故原因分析，管道泄漏事故是由于输送管线发生破裂或断裂所造成的泄漏事故。据统计，腐蚀、裂纹、磨损等是导致材料失效、造成泄漏的主要原因。如钢管焊缝有气孔、夹渣或没焊透，铸铁管有裂纹、砂眼；管道被磨蚀损坏；管道老化；应力集中等造成强度下降；密封失效等都会导致管道泄漏。 参照《化工装备事故分析与预防》对我国1949～1988年近40年化工行业事故发生情况进行的统计，管道破裂的事故发生概率为6.7×10-6次/a。因此加强人员管理，对人员进行上岗培训，正确操作和定时检修养护是防止风险事故的重点。

3、盐酸泄漏的危害

浓盐酸（发烟盐酸）会挥发出酸雾。盐酸本身和酸雾都会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。在将盐酸与氧化剂（例如漂白剂次氯酸钠或高锰酸钾等）混合时，会产生有毒气体氯气。美国国家环境保护局已将盐酸定为有毒物质。

- 6.3.3废气事故排放事件

本项目废气主要是发酵和喷雾干燥废气，污染物有颗粒物、NH3、H2S、VOCs和臭气浓度。当废气处理系统发生故障，则造成未经处理的废气直接排入大气。由非正常排放的大气预测结果可知，事故状态下，各个排气筒外排的污染物最大落地浓度均低于其评价标准值，因此事故状况下对周围环境的影响较小。

- 6.3.4废水事故排放事件

废水事故排放的原因有二：一是罐体泄漏造成发酵液直接汇入厂区雨污水管网，二是现有厂区污水处理站故障造成废水直接排放。

罐体泄漏的主要部位：①发酵罐的进出口、排放口、回流口、液位计接口、温度计接口等接管、阀门、法兰连接密封等部位失效或泄漏。②管道法兰、阀门、法兰连接密封部位失效或泄漏。据全国化工行业事故统计和分析结果显示，罐体泄漏事故发生的主要原因是操作不当。

污水处理站位于现有厂区，根据污水厂生产工艺分析，废水处理过程中存在的环境危险和危害主要有以下几种。

（1）长时间停水造成的环境危险

污水排水干网破裂，导致污水厂废水进水量大幅减少，引起微生物死亡，在通水恢复后，细菌无法及时恢复，导致污水处理厂在一定时间内无法达到设计处理效率，从而造成污水超标排放。

（2）计划停电及临时停电造成的环境危险

区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在调节池内满溢后直接排放，导致废水超标排放。

（3）污水处理站发生故障造成的环境危险：

主要是污水处理站设备发生故障或设备大修而无备用设备，或备用设备无法启用，将导致进场废水得不到处理从而引起超标排放，处理水池管道渗漏、堵塞也会引起污水超标排放的环境风险。

项目废水直接排入污水管网将对工业集中区污水处理厂造成严重的冲击，排入雨水管网将汇入新墙河污染地表水体，废水含有较高浓度的COD、BOD，进入地表水体将引起水体富营养化。因此应加强发酵罐体（包括贮液罐、补料罐等）泄漏风险的防范，正确操作并经常维修保养阀门、法兰等，污水处理站设专人负责管理运行，保证设备的正常运行；排水管道设截止阀，保证厂区事故废水能汇入应急事故池。

- 6.4风险防范措施与应急要求

- 6.4.1风险防范措施

1、火灾、爆炸防范措施

针对本项目特点，本评价建议在将来的设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。

（2）厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。

（3）仓库和生产操作间配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。

（4）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。

（5）在有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室和消防部门。

（6）为防止静电火花引起的爆炸，要限制和减低粉尘输送速度，增加湿度，输送管道要平滑，减少积尘，并定期清理集尘箱（袋）。发生粉尘爆炸的设备和管道，可考虑安装一种有效的抑爆系统。

（7）除尘设备检修时要严控动火，清理粉尘，防止粉尘爆炸事故的发生。当生产设备出现故障时，操作人员必须立即停车处理。当发现系统的粉末引燃或燃烧时，必须立即停止输送物料，消除空气进入系统的一切可能性，发现着火的地方要用蒸汽或二氧化碳熄灭。不宜用强水流进行施救，以免粉尘飞扬，发生二次爆炸。

（8）在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

（9）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

2、风险物质泄漏预防措施

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。管道材料、连接部位的密封结构及管子及密封材料与介质的输送压力、温度、性质、环境条件要相适应。可采用双层管道防漏设计。

（2）在进行管道安装时，严格遵守操作工艺规程。做好管道安装前的准备工作，包括管道工艺流程、作业性质、使用压力、环境条件及特殊要求等；所有管材、管件、阀门及焊材均应严格按照设计文件要求的规格、材质等级选用，各种材料必须有质量证明书和出厂合格证。工业管道安装前，要绘制施工工艺流程图，有步骤、有计划地施工。

（3）提高认识，加强管理：制定完善的管理措施，强化劳动纪律；经常对职工进行操作培训和职业教育，提高技术素质和责任感。 派专人负责风险物质输送管道的管理和维护。

3、废水溢流预防措施

（1）项目废水处理依托原有项目废水处理站，旁边已建有一座200m3事故池，当发生废水溢流事故时，多余水全部排入事故池贮存起来，生产恢复正常后，再将事故池中的水逐步进行利用或处理。

（2）当厂区发生火灾，救火时产生的消防水全部进行收集，导流引入事故池，不得直接排入地表水体。然后将水逐步进入污水处理站进行处理后排放。环评建议在改扩建厂区新建一座消防事故池以收集本厂区的消防废水，避免出现原有废水站和事故池超负荷的极端情况。

（3）建议厂区排水管道安装截止阀，当出现废水溢流事故时，关闭截止阀防止高浓度有机废水或消防废水进入厂外雨污水管网。

- 6.4.2应急要求

⑴、突发环境事件应急组织机构

本项目在企业内部设置突发环境事件应急组织机构，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急处置措施具体化，并且周期性的进行模拟演习。应急组织机构下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾组，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表6.4-1   突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 存贮区、邻区 |
| 4 | 应急组织 | 厂指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理 |
| 5 | 应急状态分类 及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施设备与材料 | 存贮区：防泄漏、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下通讯方式、通知方式 |
| 8 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防扩散区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置，人员撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

⑵、事故应急分级

根据企业发生的泄露、火灾及爆炸的具体情形分为三级应急措施，详细分类和应急措施见表6.4-2。

表6.4-2  事故应急分级一览表

| 等级 | 一级警报 | 二级警报 | 三级警报 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 总经理 | 车间主任 | 担当人 | 其他细分/由现场管理者执行判断解决 |
| 应急范围 | 全公司 | 车间 | 相关部门 |  |
| 火灾情形 | 需要消防队支持，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大 | 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能 | 可用灭火器 灭火 |  |
| 伤亡 | 死亡事故/重大伤亡人员 | 工伤 | 轻伤 |  |
| 环境事故 | 环保设备运行中断涉及厂区以外/舆论 | 环境设备受损/部分中断系统运行中断 | 局部污染物 外泄 |  |
| 停电事故 | 全厂停电 | 局部停电 | 瞬间停电 |  |

⑶、事故应急方案

①紧急汇报

事故发生后，按照事故发生的情形（分级），事故目击者应当立即通知监控室，并使用紧急电话通知相关部门，如果目击者同时也是监控室或管理人员，应同时采取应急措施，包括切断水、电、气的供应等。

监控室应立即接受事故情况，并根据事故发生等级向车间主任报告，严重的情况直接向总经理报告。同时紧急通知现场周围人员采取措施或积极疏散，并把情况通过广播、短信等发布给应急措施处理人员。

发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

②消防救灾和医疗支持

接到指挥部的指令后，消防救灾队和车间救援组紧急出动事故现场的消防和救护工作，后者负责立即把伤员送最近的医院采取进一步紧急措施，必要情况下通知相关人员。

③紧急措施

接受指挥部的指令后车间紧急措施组立即出动，首先停止生产，然后断气、断电以及需要隔断的其他供应系统，并立即疏散事故周围人群，初步建立火灾隔离圈，采取防止火灾扩散的措施，然后在消防部门赶到后配合和引导消防部门对事故现场采取消防措施，并在事故发生后清理泄漏废液，恢复生产线，配合调查部门进行调查工作。紧急措施组的职责见表6.4-3。

表6.4-3  车间紧急措施组职责一览表

| 应变组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 指挥灾变现场的消防器材、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情及时传报厂领导；负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度；掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况；督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材、设备的整理复归、调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划 |
| 污染源处理小组 | 执行污染源紧急停车作业；协助抢救受伤人员 |
| 抢救小组 | 协助紧急停车作业及抢救受伤人员；支持抢修：工具、备品、器材；支援救灾的紧急电源照明；抢救重要的设备，财物 |
| 消防小组 | 使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾；冷却火场周围设备，物品，以遮断隔绝火势漫延；引导消防人员灭火，并协助抢救受伤人员 |
| 抢修小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业 |

④通讯联络

建立厂、车间、班组三级报警网，保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

⑤事故调查

在事故发生后，成立多个部门的事故调查小组对事故发生的原因和造成的损失进行调查，提出同类事故的对策建议，并对火灾、泄漏以及爆炸等造成的环境影响进行评估。

- 6.5结论

综合以上分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施与应急预案后，本项目环境风险水平在可接受范围内，从环境风险的角度分析，本项目建设可行。

表6.5-1  本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 湖南利尔康生物股份有限公司新型高效生物酶制剂自动化生产工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 湖南省岳阳县城关镇荣新路生态工业园12号（工业集中区） |
| 地理坐标 | 经纬113.15238 纬度29.12478 |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为盐酸、氨水、甲醇，盐酸罐最大储量为10t，氨水、甲醇不在厂区贮存，通过管道从原有厂区储罐运输至本厂内生产单元；使用的淀粉主要在原有厂区贮存，一部分在车间的原料库贮存。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） | 火灾及爆炸发生对环境的影响主要表现在燃烧废气、未完全燃烧的挥发性有机物对大气的影响，消防废水通过厂区雨水管道流出厂外，对地表水、地下水造成影响。 盐酸罐破裂泄漏，氨水、甲醇输送过程中若因发生管道破裂，容易致使危险品外泄致使作业人员中毒或冻伤，挥发进入大气污染大气环境。 发酵和喷雾干燥废气非正常排放污染大气环境。 项目废水直接排入污水管网将对工业集中区污水处理厂造成严重的冲击，排入雨水管网将汇入新墙河污染地表水体，废水含有较高浓度的COD、BOD，进入地表水体将引起水体富营养化。 |
| 风险防范措施要求 | 1.火灾、爆炸风险防范 设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 为防止静电火花引起的爆炸，要限制和减低粉尘输送速度，增加湿度，输送管道要平滑，减少积尘，并定期清理集尘箱（袋）。发生粉尘爆炸的设备和管道，可考虑安装一种有效的抑爆系统。 除尘设备检修时要严控动火，清理粉尘，防止粉尘爆炸事故的发生。当生产设备出现故障时，操作人员必须立即停车处理。当发现系统的粉末引燃或燃烧时，立即停止输送物料，消除空气进入系统的一切可能性，发现着火的地方要用蒸汽或二氧化碳熄灭。 2.风险物质泄漏预防措施 设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。可采用双层管道防漏设计。 在进行管道安装时，严格遵守操作工艺规程。储罐、所有管材、管件、阀门及焊材均应严格按照设计文件要求的规格、材质等级选用，各种材料必须有质量证明书和出厂合格证。工业管道安装前，要绘制施工工艺流程图，有步骤、有计划地施工。 提高认识，加强管理：制定完善的管理措施，强化劳动纪律；经常对职工进行操作培训和职业教育，提高技术素质和责任感。 派专人负责风险物质输送管道的管理和维护。 3、废水溢流预防措施 项目废水处理依托原有项目废水处理站，旁边已建有一座200m3事故池，当发生废水溢流事故时，多余水全部排入事故池贮存起来，生产恢复正常后，再将事故池中的水逐步进行利用或处理。 当厂区发生火灾，救火时产生的消防水全部进行收集，导流引入事故池，不得直接排入地表水体。然后将水逐步进入污水处理站进行处理后排放。环评建议在改扩建厂区新建一座消防事故池以收集本厂区的消防废水，避免出现原有废水站和事故池超负荷的极端情况。 建议厂区排水管道安装截止阀，当出现废水溢流事故时，关闭截止阀防止高浓度有机废水或消防废水进入厂外雨污水管网。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施与应急预案后，本项目环境风险水平在可接受范围内，从环境风险的角度分析，本项目建设可行。 |

# 7.环境保护措施及其可行性论证

- 7.1 施工期污染防治措施

- 7.1.1 施工期大气污染防治措施

1、扬尘防治措施

针对施工期扬尘污染问题，对工程提出以下要求，以使扬尘对周围环境的影响减到最小：

（1）建设施工时，应在施工区界设围墙或遮挡物；

（2）地基挖掘产生的临时弃土应及时处理；

（3）运输车辆不要超载，进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量；

（4）每天定时对施工现场扬尘区及道路洒水；

（5）当风速大于8m/s时，应停止土方施工；

（6）施工场地应硬化，场地的厚度和强度应满足施工和行车需要，现场场地和道路要平坦畅通，并设置相应的环境保护措施和环境标志。

2、其他废气防治措施

（1）一切排烟装置，都要采用合格产品，有害气体的排放，必须符合国家规定的标准；

（2）严禁在施工现场焚烧垃圾；

（3）散发有害气体、粉尘的施工过程，要采用密闭的生产设备和生产工艺，并安装通风、吸尘和净化、回收设施。劳动环境的有害气体和粉尘含量，必须符合国家工业卫生标准的规定；

（4）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

总的来看，项目施工期采取上述措施后，大气污染物的排放将大大减少，对当地大气环境质量的影响将是局地的、暂时的，不会造成大的影响。

- 7.1.2 施工期噪声防治措施

建设单位在施工过程中应采取以下措施来减少噪声影响：

（1）大型噪声设备应避免在夜间使用；

（2）建设单位在与施工单位签合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应设专人对其进行养护维修，严格按操作规范使用各类机械；

（3）在施工的结构阶段各装修阶段，对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；

（4）施工场所车辆进出路线应尽量远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣；

（5）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。

- 7.1.3 施工期固体废物防治措施

工程地基挖掘产生的弃土除主要用于回填地基外，其余部分和建筑垃圾及时外运，因此施工期的固体废物不会因长期堆存或外弃而对周围环境产生不良影响。

生活垃圾以有机污染物为主，少量的生产废物以无机污染物为主。施工现场应设垃圾回收箱，将产生的生活垃圾和施工垃圾收集，由环卫部门统一处理。

- 7.1.4施工期废水防治措施

1、施工期生产用水污染防治措施

施工生产废水主要特点是悬浮物含量高。主要采取以下保护措施：

（1）混凝土浇筑废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，水量大，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。在施工工地周围设置排水明沟，场地径流经收集沉淀后再予以排放；

（2）机械车辆维修冲洗废水中主要含泥沙及油污，其主要污染控制指标为SS、石油类，需要沉淀并经除油装置除去其中的石油类后达标排放；

（3）砂石料生产废水主要为洗料废水，基本可达标排放。

2、施工期生活用水污染防治措施

工地不设食堂，工人生活区可依托现有厂区设施，生活污水经现有厂区的化粪池处理后排放，以减小对环境的影响。

本着节约用水、一水多用的原则，建议将施工期生产废水处理达标后作为防尘喷洒用水或现有厂区绿化用水。

- 7.2运营期污染防治措施

- 7.2.1运营期废气污染防治措施

7.2.1.1、生产过程中发酵废气治理措施及可行性分析

项目发酵废气主要含少量颗粒物和氨、硫化氢、臭气浓度、VOCs，通过废气吸收水浴处理后经一根36m排气筒排放。

水浴吸收法处理发酵废气的原理是鉴于菌体颗粒物和氨通过水浴洗涤易溶于水的特点，采用水浴吸收将颗粒物和氨导入吸收液中，达到物理吸收的目的。本方法的优点在于：

（1）工艺成熟。

（2）可实现净化设施自动、连续、稳定运行，便于调整系统参数；也可用于手动操作，以便于设施的调试和检修。

（3）适用性强，可与要去除的污染物相适应；工艺设备可与国内设备或国外设备相适应；设备运行管理简便，可以员工素质和管理水平相适应；可与污染物的排放废气处理的能力相适应。

（4）过程简单，运行费用低。

水喷淋处理NH3、硫化氢和臭气浓度的效率一般为80%，本项目为水浴处理，按50%计。根据工程分析可知，经水浴处理后的废气浓度有所降低，颗粒物有组织排放速率为0.071kg/h，浓度为2.35mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准限值；氨排放速率为0.007kg/h，排放浓度为0. 235mg/m3，硫化氢有组织排放速率为0.00006kg/h，排放浓度为0.002 mg/m3，臭气浓度为23（无量纲），均低于《恶臭污染物排放标准》最高允许排放速率。VOCs排放速率为0.046kg/h，排放浓度为1.525mg/m3，满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5浓度限值，项目发酵废气采取水浴处理的方式可行。

7.2.1.2、喷雾干燥废气治理措施及可行性分析

本项目喷雾干燥废气主要为粉尘、和少量H2S、氨、VOCs和臭气，喷雾干燥废气采用布袋除尘收集干燥的酶粉后通过水浴进一步处理吸收未被收集的粉尘，最后通过喷雾干燥塔顶36米高排气筒排放。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。清灰时不能破坏初层，以免效率下降。

袋式除尘器的优点：

①除尘效率高，除尘器出口气体含尘浓度在数10mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。

②处理风量的范围广，既可用于工业炉窑的烟气除尘，减少大气污染物的排放。

③结构简单，维护操作方便。

④在保证同样高除尘效率的前提下，造价低于电除尘器。

⑤采用玻璃纤维、聚四氟乙烯、P84等耐高温滤料时，可在200℃以上的高温条件下运行。

⑥对粉尘的特性不敏感，不受粉尘及电阻的影响。

经类比同类工程，本项目布袋除尘器回收效率为90%，收集后的酶粉可回收利用，项目经袋式除尘+水浴处理后有组织粉尘排放速率为0.05 kg/h，排放浓度为1.65mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求；氨排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.26mg/m3，硫化氢有组织排放速率为0.00006kg/h，排放浓度为0.002 mg/m3，臭气浓度为20（无量纲），均低于《恶臭污染物排放标准》最高允许排放速率。VOCs排放速率为0.047kg/h，排放浓度为1.56mg/m3，满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5浓度限值。项目喷雾干燥废气采取布袋除尘+水浴处理的方式可行。

项目无组织排放粉尘污染影响能控制在厂区范围内，无需设置大气环境防护距离，50米卫生防护距离内无居民及办公。生产过程中粉尘及氨和臭气治理措施可行。

7.2.1.3排气筒高度校核及设置合理性分析

根据 GB16297-1996 对于排气筒高度要求：“新污染源的排气筒一般不应低 于15米，若新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准限值按7.3的外推计算结果再严格50%执行”、“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准严格50%执行”。根据DB12/524-2014对于排气筒高度要求：“排气筒高度应高出周围 200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，排放速率应按列表排放速率标准值或按附录B确定的内插或外推计算结果严格50%执行”。

拟建工程排气筒设计高度为36m，均高于15米，高于200米范围内建筑5米以上，设计高度符合标准规定要求。

本项目位于我国5类地区的二类功能区域，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中推荐的排放系数法，采用单一排气筒允许排放率对各个所需排气筒有效高度进行校核，其计算公式为：

Q=Cm⋅R⋅Ke

式中：Q ——排气筒允许排放率(kg/h)；

Cm——标准浓度限值(mg/m3)；

R ——排放系数；

Ke——地区性经济技术系数，取值为0.5-1.5。

取排气筒中各污染物的排放速率，按上式求得各排放系数R，再按照GB/T3840-91中表4内查到所需烟囱有效高度。由表中可知，厂区排气筒的设计几何高度已大于排气筒有效高度计算值，说明该排气筒设计几何高度是可行的，能够满足GB/T13021-91的要求。

表7.2-1  各污染物所需排气筒几何高度表

| 污染物 | Q (kg/h) | Cm (mg/m3) | Ke | R | 所需烟囱有效高度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 32.6 | 120 | 1 | 0.27 | 15 | 本项目1#、2#排气筒均为36米，满足GB/T 13201-91的要求 |
| NH3 | 28.6 | / | 1 | / | 15 |  |
| H2S | 1.9 | / | 1 | / | 15 |  |
| VOCs | 17.9 | 80 | 1 | 0.22 | 15 |  |

根据厂区周边环境情况，评价要求排气筒应布置在东北面，最大距离远离居民。

●排污口规范化设置

建设项目对各有组织排放口应按要求装好标志牌。排气筒高度应符合国家大气污染物排放标志的有关规定。排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

7.2.1.4无组织废气防治措施

本项目未被集气罩收集的喷雾干燥粉尘、投料粉尘、发酵废气以无组织形式排放，无组织排放的粉尘量为0.894t/a、0.02kg/h，无组织排放的有机废气量为0.037t/a，0.002 kg/h，对其采用加强车间通风等措施。根据估算模式对其进行的预测可知，项目运营期无组织排放的粉尘、有机废气最大落地浓度均小于相应的环境标准限值。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）VOCs物料储存无组织排放控制要求，VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储 库、料仓中。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨 棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。本项目液体原料甲醇储存方式为储罐，满足相关存储要求。根据工艺过程控制要求，反应设备反应尾气应排至VOCs废气收集处理系统，在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口观察孔等开口在不操作时应保持密闭。本项目VOCs主要产生于发酵尾气（主要为有机酸、醇类），发酵过程中发酵罐、管道开孔等均保持密闭，发酵废气通过抽风机排至水浴处理设施处理后高空排放，满足上述要求。

综上，项目废气采取的治理措施可行。

- 7.2.2运营期废水污染防治措施

1、生活污水和生产废水处理

本项目建成后生产废水、生活污水和实验室废水等共计36600m3/a，化验室废水主要为酸碱废水，在化验室调节pH值后与生活污水经化粪池处理后进入现有工程污水处理站；生产废水包括废弃发酵液、发酵罐及过滤等设备冲洗废水、地面冲洗废水、废气处理用水等，一同进入现有厂区污水处理站处理后排入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理达标排放。

进入现有工程污水处理站的可行性：现有工程废水处理站设计处理规模200m3/d，采用“ABR厌氧池+CASS好氧池+除磷一体化”处理工艺（现有工程废水处理站处理工艺流程图见图3.4）。根据企业例行检测报告（见附件10），废水站出水水质满足污水综合排放三级标准。本项目废水总量为36600m3/a，110.9m3/d，现有工程在本项目建成后停止生产，则现有工程污水处理站能接纳本项目污水；本项目产生的废水水质与现有工程相同，现有工程污水处理站的处理工艺能处理本项目废水，因此本项目进入现有工程污水处理站可行。

2、循环水处理

真空泵冷却水、喷雾干燥车间水浴除尘水通过循环水泵送至现有厂区南侧1个100m3的循环水池，澄清后循环使用。本项目循环水量为2200m3/a，约一周循环一次，则所需容积为50m3，现有循环水池能满足本项目循环水所需容积。

3、岳阳县工业集中区污水处理厂接纳本项目废水的可行性分析

岳阳县工业集中区污水处理厂设计总规模为30000m3/d。工程于2018年6月底完工，现已投入使用。从项目排水情况分析，新增收集处理污水为110.9m3/d，占污水处理厂日处理能力的的比例较小，对工业集中区污水处理厂进水水质不会产生负荷冲击影响。目前园区正在新建工业园区污水厂（远期30000m3/d）专门用来处理园区工业废水，建成后将大大提高园区污水处理能力，因此本项目纳入园区污水管网可行。经采取上述措施，可有效减少企业水污染物的排放，达到保护水环境的目的。

4、事故排放废水处理

项目可能会有检修、清洗废水泄漏及发酵罐液体泄漏、火灾等事故产生，这部分废水COD浓度较高，若不采取处理措施会直接对地表水造成污染，本项目在设计时，在厂区内设置有事故废水收集池，罐体按一次泄漏50%计，废水产生量为110.5m3，消防事故废水产生量约为70m3/次，则厂区事故废水一次最大产生量约180m3，本项目设置事故废水收集池容量为200m3，在事故排放时，可将废水全部引入事故池中，不会对周边地表水环境构成威胁。

- 7.2.3固体废物治理措施

本项目固体废物有压滤渣、包装废物、污水处理污泥、水浴除尘水沉淀泥、员工生活垃圾等，根据建设方提供的资料，项目压滤渣产生量为2600t/a；污泥产生量约130t/a；压滤渣即产即运，污水处理污泥和沉淀泥每3个月清理一次，均委外处置，包装废物3t/a由厂家回收。生活垃圾按每人每天产生1.0kg计算，则生活垃圾年产生量为36t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运；布袋除尘器收集粉尘量为8.007t/a，这部分粉尘全部回收利用，不外排。

项目产生的压滤渣、污水处理污泥委外处置，由委托单位采用车辆运输，即产即运，不在厂内贮存；包装废物收集后交回厂家回收；布袋除尘器收集的粉尘全部回收利用，不外排；生活垃圾由环卫部门定期清运。需在厂内暂存的一般固废，应设专门的固废暂存间，固废暂存场所应防雨防晒防淋溶，地面做好防渗，并设专人管理。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，因此对周围环境的影响较小。

- 7.2.4噪声治理措施

该公司的噪声源主要为生产车间的风机、水泵、空压机等，应采取相应的控制措施，可针对风机进行隔声降噪措施，如可在其进出口配套消声器、隔声罩并对其围护结构进行隔声处理；针对水泵等设备进行基础减振，在其基座与地面间加装弹性元件，并且生产设备全部置于封闭车间之内；空压机需设在车间内单独隔声间内，并对其采取消声措施。拟采取措施及治理效果见表7.2-2。

表7.2-2 噪声治理措施及治理效果

| 设备名称 | 所在位置 | 声压级dB(A) | 治理措施 | 减噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵罐 | 发酵车间 | 80-85 | 基础减振、隔声 | 70 |
| 压滤机 | 综合加工车间 | 80-90 | 基础减振、隔声 | 75 |
| 喷雾干燥塔 | 喷雾干燥车间 | 90-95 | 基础减振、隔声 | 80 |
| 真空泵 | 厂内 | 90-95 | 基础减振、隔声 | 80 |
| 空压机 | 空压机房 | 90-100 | 隔声房、基础减震 | 80 |
| 废气处理风机 | 发酵车间、喷雾干燥车间 | 90-100 | 基础减振、隔声 | 80 |
| 水浴除尘水泵 |  | 80-90 | 基础减振、隔声 | 75 |

同时，通过在对厂界加强绿化，形成自然隔声屏障等措施是比较经济有效的。总体来看，噪声设备属于常见噪声源，采用的控制措施是成熟的，厂界噪声可以达标排放。

- 7.2.5对地下水污染的防治措施

（1）地下水污防措施原则

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1）源头控制措施

项目运营过程中，应当加强装置设备的巡视和监控，定期对设备装置进行维护，保持设备装置运行处于良好的状态，一旦出现装置运行异常，应当及时检查，尽量避免装置设备中的物料和污染物的跑冒滴漏现象产生。装置区等重点防治区采取围堰等措施，可以控制泄漏后物料扩散至非污染区。

2）分区防护措施

防渗是控制污染物进一步下渗的重要措施，可以大大降低地下水被污染的风险。根据《石油化工工程防渗技术规范》(GBT50934-2013)，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点防护区为装置区和事故水池，一般防护区为辅助设施区。除此之外的其他地区均为非污染区。

①重点污染防治区

本项目重点污染防治区为物料存储区、盐酸罐区、发酵罐区和污水处理设施所在区域，应参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局2004.4.30颁布试行）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）执行地面防渗设计。

污水处理设施所在区域水池在建设过程中应考虑相应的防渗措施，按照相关要求进行底层防渗和池壁防渗。

对于项目的物料存储区和盐酸罐区、发酵罐区，防渗措施要求为：地基处理时达到50cm以上厚的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s）、20-30cm厚的砂石垫层、15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层、地表面可考虑涂刷水泥基结晶形防渗涂料（渗透系数不大于10-12cm/s）。物料存储区四周必须设置排污沟，排污沟做防渗处理。同时在排污沟外圈修建雨水沟，避免雨污混排。

②一般污染防治区

一般防护区采取的防渗措施如下：地基处理时表层50cm以上的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s），上部铺设15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层（渗透系数不大于10-8cm/s）。

③非污染防治区

对于非污染区，地面进行水泥硬化可以满足该区域装置区防渗的要求。

3）末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理站处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

4）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括尽力完善的监测制度、配备监测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

5）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

（2）日常管理措施

①制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对每台设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。

②加强管理，杜绝超设计生产

③加强对所有管道、设备的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。

④做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。

评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。

- 7.3小结

本项目的废气、废水的收集和处理措施完整有效，经处理后的废气、废水能做到达标排放；各运行设施降噪措施可行，厂界昼夜间噪声能够符合标准要求；固废向环境外排量为零，其储存及处理措施从经济及技术上均可行；地下水污染防治措施可有效防治对地下水的污染。

# 8.环境经济损益分析

- 8.1经济效益

本项目总投资7000万元，本项目建成后，年新增销售收入1亿元，利润5000万元。项目建成达产后，具有良好的经济效益。

- 8.2环境效益及环保投资

本项目总投资7000万元，其中环保投资200万元，占本次工程投资的2.86%，具体见表8.2-1。

表8.2-1  本项目环保投资表 （单位：万元）

| 类别 | 项目 | 投资内容 | 投资额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 发酵废气 | 水浴除尘设施+36m排气筒 | 40 |
|  | 喷雾干燥废气 | 布袋除尘器+水浴除尘设施+36m排气筒 | 80 |
| 废水 | 化验室废水、生活污水 | 中和槽/桶、化粪池 | 20 |
|  | 生产废水 | 管网 | 10 |
| 噪声 | 噪声治理 | 隔声房、减振、消声、隔声 | 10 |
| 固废 | 一般固废、生活垃圾 | 委托处置费用 | 30 |
| 生态 | 厂区绿化 | 植树种草 | 10 |
| 合计 |  |  | 200 |

虽然本项目的建设会对区域环境造成一定影响，但在本项目环保措施落实到位并正常运行后，可以确保生产过程中产生的污染物达标排放，固体废物得到安全处置，减轻了本项目对周围环境空气、水环境、声环境的污染，对区域环境的影响在环境可承受范围内。

- 8.3社会效益

⑴、带动相关产业链发展

生物酶是我国新兴的重要产业，与我国国民经济的发展和社会文化、文明息息相关。拟建项目的建设，将带动区域相关生物产业链产业的兴起。

⑵、促进地区经济发展

拟建项目建成投产后，不仅增加当地的财政收入，并可解决近120人就业，为下岗职工提供了就业机会，并给其它相关行业带来效益。另外，年运输量将大大增加，为当地公路运输业发展亦提供了机遇。

- 8.4小结

本项目是以经济效益为前提，以环境效益为基础建设的。本项目采用先进的工艺设备，清洁的能源，对主要污染物采取了切实有效的环保治理措施。工程在环保措施落实到位的情况下，本项目污染物可实现达标排放，固废可得到安全处置，项目运营对区域环境影响较小，在环境可承受范围内。因此，本项目具有较好的环境效益、经济效益和社会效益。

# 9.环境管理与环境监测

- 9.1环境管理

为了更好贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解工程污染治理措施的效果，以及工程所在区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，避免污染事故的发生，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

为了将本项目投产后对环境的不利影响降至最低程度，建设单位应针对本项目工程特点，制定完善的环境管理体系。

- 9.1.1环境管理机构设置

本项目建设方设置环境管理机构来开展企业环保工作，负责厂区日常环境管理和污染源监控，同时配合地区环保部门做好定期监测抽查工作，配合当地消防、保安、医疗等相关部门制定事故应急措施和方案。公司的环境管理机构由总经理负责领导，公司配备专职人员负责环保；车间设立兼职环境保护监督员。

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及污染防治设施管理、维修、操作。

本项目环境管理机构实行总经理领导下分级管理制：一级为公司总经理或副总经理，二级为安全环保部，三级为生产车间主任，四级为生产车间专、兼职环保人员。

- 9.1.2各级管理机构的职责

（1）总经理、主管副总经理职责

①、负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

②、负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

（2）安全环保部职责

①、贯彻上级领导或环保部门的有关环保制度及规定。

②、建立环保档案管理制度，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录及其它环境统计资料等，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

③、汇总、编报环保年度计划与规划，并监督、检查执行情况。

④、制定环保考核制度和有关奖惩规定。

⑤、对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，及时发现问题并采取相应的处理措施，同时负责向上级主管部门汇报。

⑥、负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见。

⑦、对环境保护方面的先进经验、先进技术进行推广和应用。

⑧、负责环保设备的统一管理。

⑨、定期组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

（3）车间环保人员职责

①、负责本部门具体的环境保护工作。

②、按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

③、负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施始终处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员应至少每半个月对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

④、若发生污染事故，应参加公司环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。

- 9.1.3环境管理要求

本项目环境管理工作要求如下：

（1）投产前期

①、落实本项目各项环保投资，确保各项治理措施达到设计要求与环境保护设施执行“三同时”制度。

②、项目主体工程建设完成后，向上级环保部门递交建设项目竣工试运行报告，组织环保设施试运行。

③、编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报；同时开展竣工验收监测工作，办理竣工环保验收手续。

④、向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

（2）正式投产后

①、宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。

②、建立健全环境保护与劳动安全管理制度，对项目营运期环保措施的运行情况实施有效监督。

③、编制并组织实施环境保护规划和计划，负责日常环境保护的管理工作。

④、开展环境保护科研、宣传、教育、培训等专业知识普及工作。

⑤、建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态。

⑥、制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常、安全运行。

⑦、制定车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

⑧、为保证项目各项环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定各项管理操作规范，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性。

⑨、加大各车间巡查力度，严防“跑、冒、滴、漏”。

⑩、严禁偷排废水、废渣、废气、废油、有毒液体等污染物。

- 9.2污染物排放清单

本项目工程组成及风险防范措施见表9.2-1，项目污染物排放清单见表9.2-2。

表9.2-1   工程组成及风险风范措施

| 工程组成 |  | 原辅料 |  | 主要风险防范错 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 年耗量（t/a） |  |  |
| 主体工程 | 现有厂区南侧空地块上新建3座生产车间（发酵车间、综合加工车间、喷雾干燥车间）及一栋综合楼，建设一条年产3000吨新型高效生物酶制剂的自动化生产线及配套设施，包括全自动化液体深层发酵生产线一条、制剂生产线一条、造粒生产线一条。 | 乳糖 | 200 | ⑴组织管理措施 ①健全管理机构、管理制度并配备专管人员； ②坚持对从业人员进行教育和培训 ③定期进行职工健康状况检查和车间空气卫生监测 ④危害告知 ⑤加强生产现场管理 ⑵废气防治的工程技术措施 ①严格技术操作，减少无组织废气的逸出量； ②降低有害物质的浓度； ③完善粉尘治理措施，保证除尘设施正常运转； ⑶个人防护 ⑷制定应急预案，定期进行演练 | 根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关企业信息，及时公开污染防治设施的建设、运行情况、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况和整改情况的信息 |
|  |  | 玉米浆 | 200 |  |  |
|  |  | 淀粉 | 400 |  |  |
|  |  | 葡萄糖浆 | 3000 |  |  |
|  |  | 米糠 | 500 |  |  |
|  |  | 工业盐 | 500 |  |  |
|  |  | 山梨醇 | 300 |  |  |
|  |  | 磷酸二氢钾 | 500 |  |  |
|  |  | 氨水 | 300 |  |  |
|  |  | 甲醇 | 500 |  |  |
|  |  | /（保密） | 300 |  |  |
|  |  | 用水 | 35200 |  |  |
|  |  | 工业用电（万KWh/a） | 1200 |  |  |
|  |  | 蒸汽(Nm3) | 14000 |  |  |
| 公用工程 | 供水系统 | 生产、生活及消防用水均由市政供水管网提供 |  |  |  |
|  | 排水系统 | 1）厂区排水实行雨污分流、污污分流制； （2）生产生活废水依托现有工程已建污水处理站后排入工业集中区污水处理厂进行深度处理达标后排入新墙河 |  |  |  |
|  | 供电设施 | 项目用电由工业集中区电网供应 |  |  |  |
|  | 供热 | 园区供热管网 |  |  |  |
|  | 供气 | 市政供气管网 |  |  |  |
| 贮存工程 | 原料仓库 | 1240m2 |  |  |  |
|  | 一般固废暂存间 | 50m2 |  |  |  |

表9.2-2   污染物排放清单

| 类别 | 污染源名称 | 污染处置措施及设计参数 |  | 排气筒个数/编号 | 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  | 排放源参数 |  |  | 年排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染物 |  | 废气量 万m3/h | 污染物排放量 |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） |  | 速率 （kg/h） |  | 高度 （m） | 直径 （m） | 温度 ℃ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |  | 单筒排放量（t/a） | 总排放量 （t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 | 发酵废气 | 水浴，除尘除臭效率50% |  | 1个，DA001 | 颗粒物 |  | 3 | 2.35 | 0.071 |  | 0.558 | 0.558 | 120 |  | 32.6 |  | 36 | 0.8 | 常温 | 7920 |
|  |  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.235 | 0.007 |  | 0.056 | 0.056 | / |  | 28.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H2S |  |  | 0.002 | 0.00006 |  | 0.0005 | 0.0005 | / |  | 1.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VOCs |  |  | 1.525 | 0.046 |  | 0.362 | 0.362 | 80 |  | 17.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | / | 23（无量纲） |  | / | / | / |  | 23（无量纲） |  |  |  |  |  |
|  | 喷雾干燥废气 | 布袋除尘器+水浴，布袋除尘效率90%，水浴处理效率50% |  | 1个， DA002 | 颗粒物 |  | 3 | 1.65 | 0.050 |  | 0.392 | 0.392 | 120 |  | 32.6 |  | 36 | 0.8 | 常温 | 7920 |
|  |  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.26 | 0.008 |  | 0.062 | 0.062 | / |  | 28.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H2S |  |  | 0.002 | 0.00006 |  | 0.00048 | 0.00048 | / |  | 1.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VOCs |  |  | 1.56 | 0.047 |  | 0.371 | 0.371 | 80 |  | 17.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  | / | 20（无量纲） |  | / | / | / |  | 20（无量纲） |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 | / |  | / | 颗粒物 |  | / | 0.335 | 0.018 |  | / | 0.784 | 1.0 |  | / |  | / | / | / | / |
|  |  |  |  |  | NH3 |  |  | 0.05 | 0.0003 |  | / | 0.012 | 1.5 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H2S |  |  | -- | 0.000 |  | / | 0.000 | 0.06 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VOCs |  |  | 1.3 | 0.002 |  | / | 0.037 | 2.0 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl |  |  | 0.05 | 1.26E-06 |  | / | 0.01 | 0.2 |  | / |  |  |  |  |  |
| 废水 | 污染源名称 | 污染处置措施 |  | 主要参数 |  |  |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  | 排放参数 |  |  |  | 年排放时间 |
|  |  |  |  | 废水量 |  | 污染物 |  | 污染物产生量 |  |  |  | 排放标准（mg/L） |  | 标准名称 |  | 浓度(mg/L) |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/L） |  |  | 产生量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水+生产废水+化验室废水 | 中和槽+化粪池+废水处理站，排放口编号DW001 |  | 36600t/a |  | COD |  | 5000 |  |  | 400 | 60 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 |  | 60 |  | 2.18 |  | 7920 |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 |  | 2000 |  |  | 224 | 20 |  |  |  | 20 |  | 0.73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SS |  | 405 |  |  | 128 | 20 |  |  |  | 20 |  | 0.73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 450 |  |  | 100 | 8 |  |  |  | 8 |  | 0.29 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 |  | 256 |  |  | 80 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 |  | 120 |  |  | 50 | 3 |  |  |  | 3 |  | 0.11 |  |  |
| 固废 | 名称 |  | 产生工序 | 产生量（t/a） |  | 性质 |  |  |  | 处置方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压滤渣 |  | 提取-压滤 | 2600 |  | 一般工业固废 |  |  |  | 委外处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水处理污泥 |  | 废水处理 | 366 |  | 一般工业固废 |  |  |  | 委外处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  | 原料入厂 | 3 |  | 一般工业固废 |  |  |  | 收集后交回厂家回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活办公 | 14 |  | 一般固废 |  |  |  | 环卫部门定期清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 9.3环境监测

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。根据环境监测结果进行数据整理分析，建立监测档案，可为掌握污染物排放变化规律及污染源治理提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保障手段之一。

- 9.3.1环境监测计划

本项目环境监测计划见表9.3-1。

表9.3-1   环境监测计划表

| 项目 | 监测点 |  | 监测内容 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 1次/季度 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；NH3和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |
|  |  |  | NH3 |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |
|  |  |  | VOCs |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 2#排气筒 | 颗粒物 | 1次/季度 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |
|  |  |  | VOCs |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 无组织 | 项目四厂界 | 颗粒物、NH3、H2S、VOCs、臭气浓度 | 1次/季度 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值；NH3和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值 |
| 废水 | 废水处理站进、出口 |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮，总磷，动植物油 | 1次/季度 | 《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准 |
| 噪声 | 厂界 |  | 等效连续A声级 | 1次/季度，分昼夜2个时段 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固废 | 各类固体废物 |  | 统计产生量；处理量/处理方式；外售量/外售去向；贮存量/贮存方式 | 台帐统计，年报一次 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改清单 |

- 9.3.2监测分析方法

环境监测按《环境监测标准方法》执行；污染源监测按《污染源统一监测分析方法》执行。

- 9.3.3非正常工况排污监控手段和预防措施

（1）发生非正常工况或事故排放时应立即进行污染源和环境质量的监测。

（2）对污染处理设施应每班进行巡视，并应对管道的堵塞、破损、风机的运转、物料的添加和使用等情况，以及非正常运转等予以记录和处理。

（3）定期实施采样监测，监控废气及废水处理工艺的运转效果。当主体生产设备定期检修时，处理设施也应同步进行内部检查和维修。

（4）生产运行期应加强对易损易耗件的备品备用，确保非正常工况时能及时予以有效处置。

- 9.4排污口管理

- 9.4.1排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本工程排污口应实行规范化设置与管理，具体管理要求如下：

（1）废气

1）对排气筒数量、高度进行编号、归档并设置标志；

2）排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样口必须设置常备电源。

（2）废水

对废水排放口的设置有如下要求：

1）企业废水总排放口应当具备采样和流量测定条件：总排放口按照《污染源监测技术规范》设置采样点；

2）排污口可以矩形、圆筒形或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s；

3）设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上。

（3）固体废物

固体废物除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放应分别立标，标志牌立于边界线上。

- 9.4.2排污口立标管理

项目建设应根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-95）的规定，针对各污染物排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）排污口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2米。

（2）排污口和固体废物堆置场以设置方形标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌。

（3）废水排放口和固体废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

- 9.4.3排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

- 9.5竣工环保验收要求内容

为了便于环境保护主管部门对本项目的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，拟定竣工环保验收计划如表9.5-1。

表9.5-1  环保竣工验收一览表

| 类型 | 污染源 |  | 验收内容 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 验收措施 | 验收因子 |  |
| 废气 | 有组织 | 1#发酵废气 | 水浴+36m排气筒 | 颗粒物 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；NH3和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
|  |  |  |  | NH3 |  |
|  |  |  |  | H2S |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |
|  |  | 2#喷雾干燥废气 | 布袋除尘器+水浴+36m排气筒 | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  | NH3 |  |
|  |  |  |  | H2S |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |
|  | 无组织 | 投料粉尘、综合加工车间 | 车间强制排风系统，50米卫生防护距离 | 颗粒物、NH3、H2S、VOCs、HCl、臭气浓度 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值；NH3和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |
| 废水 | 化验室废水、生活污水、工业废水 |  | 中和槽、化粪池、废水处理站 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮，总磷，动植物油 | 《污水综合排放标准》(GB8979-1996)三级标准 |
| 固体废物 | 压滤渣 |  | 委托处理合同 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改清单 |
|  | 废水处理污泥 |  |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  | 一般固废暂存间 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶等 |  | GB16889-2008 |
| 噪声 | 各噪声源 |  | 选用低噪声设备；各噪声源采取基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装及高噪音车间周边种植降噪植物 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

# 10.环境影响评价结论和建议

- 10.1结论

- 10.1.1工程建设概况

利尔康生物公司拟在现有厂区南侧空地块上新建3座生产车间及一栋综合楼，投资7000万元建设一条年产3000吨新型高效生物酶制剂的自动化生产线及配套设施，包括新型高效生物酶制剂全自动化发酵车间一个，车间内建设全自动化液体深层发酵生产线一条，产品综合加工车间一个，车间内建设制剂生产线一条、造粒生产线一条，喷雾干燥塔车间一个（包含原料库、成品库），建成后新增新型高效生物酶制剂3000吨每年，包括纤维素酶1600t/a、半纤维素酶1400t/a。。

- 10.1.2环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目所在区域内TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、HCl满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；硫化氢和氨、臭气浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值要求，VOCs满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5浓度限值，项目所在区域现状环境质量良好。

（2）水环境质量现状

项目周边地表水主要为新墙河，新墙河六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地表水环境质量良好。

项目周边监测点地下水水质能够满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地下水环境质量良好。

（3）土壤环境质量现状

项目所在区域各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控 标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中第二类用地的筛选值，项目所在区域土壤环境质量较好。

（4）声环境质量现状

厂界各监测点声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

- 10.1.3污染防治措施

（1）施工期污染防治措施

①大气污染防治措施

施工扬尘采取施工区界设围墙或遮挡物、定时洒水、覆盖、控制车速、加强地面硬化等措施；施工产生的废气通过加强车辆检修和维护，采用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放，严禁在施工现场焚烧垃圾等。

②水污染防治措施

施工生产废水通过设置沉淀池沉淀后用于场区建设和洒水降尘；车辆修冲洗废水设置隔油池和沉淀池处理后达标排放；生活污水经现有厂区隔油池、化粪池净化处理后进入现有厂区污水站处理。

③噪声污染防治措施

通过选用低噪音的施工设备，避免大型设备在夜间施工，并在建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；车辆进出路线应尽量远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣；加强施工管理来降低施工噪声。

④固废污染防治措施

项目施工产生的弃土除主要用于回填地基外，其余部分和建筑垃圾及时外运；施工人员生活垃圾定点收集后经环卫部门统一清运。

（2）运营期污染防治措施

①大气污染防治措施

项目运营期生产过程中产生发酵废气和喷雾干燥废气。发酵废气中主要为颗粒物、硫化氢和氨、臭气浓度、VOCs，废气经水浴吸收处理后通过一根36m排气筒排放；喷雾干燥环节产生废气的主要成分为粉尘和少量的NH3、硫化氢、氨、臭气浓度和VOCs，废气经布袋除尘器收集后经水浴除尘通过楼顶一根36m排气筒排放。

②水污染防治措施

项目废水包括生产废水、生活污水、化验室废水及废气处理废水，共36600 m3/a，其中生产废水包括废弃发酵液、发酵罐及过滤等设备冲洗废水、地面冲洗废水。化验室废水调节pH值后与生活污水经化粪池处理后与生产废水等一同进入现有工程污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河。

③噪声污染防治措施

生产车间的风机、水泵、空压机等生产设备运行噪声通过隔声、合理布局、减震消声、距离消声等方法，降低厂界噪声，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准。

④固废污染防治措施

按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用，建立固体废物产生、处置管理台帐；项目产生的压滤渣、污水处理污泥委外处置，由委托单位采用车辆运输，即产即运，不在厂内贮存；包装废物收集后交回厂家回收；布袋除尘器收集的粉尘全部回收利用，不外排；生活垃圾由环卫部门定期清运，固废处置率达100%。

- 10.1.4 环境影响预测与评价

（1）空气环境影响分析

①施工期

施工期通过采取施工区界设围墙或遮挡物、定时洒水、覆盖、控制车速、加强地面硬化，加强车辆检修和维护，采用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放，严禁在施工现场焚烧垃圾等措施后施工期大气污染物的排放将大大减少，对当地大气环境质量的影响将是局地的、暂时的，不会造成大的影响。

②营运期

废气经处理后均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。通过预测分析可知，项目发酵废气和喷雾干燥废气在正常工况下点源和面源最大落地浓度占标率均小于10%，对周边大气环境污染影响较小；非正常工况下，废气排放浓度有所增大，通过预测，最大落地浓度占标率均小于10%；评价范围内，项目周边最近居民距离项目厂界220-2500m，距离废气排放口约300-2500m，项目对各敏感点最大贡献值占标率较小，因此，项目废气污染物对周围大气环境影响不大。

（2）水环境影响分析

①施工期

施工生产废水通过设置沉淀池沉淀后用于场区建设和洒水降尘；车辆修冲洗废水设置隔油池和沉淀池处理后达标排放；生活污水经现有厂区隔油池、化粪池净化处理后进入现有厂区污水站处理，对区域水环境影响不大。

②运营期

项目运营期废水处理严格按照“雨污分流、清污分流”的原则，生活污水经化粪池处理后与生产废水一同进入现有工程污水处理站，处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后进入园区污水管网，最终进入工业集中区污水处理厂处理达到一级标准后排入新墙河。项目污水成分简单，现有污水站能实现对本项目废水的处理，满足达标排放要求，对地表水环境影响较小。非正常工况下，通过设置有200m3的事故废水收集池，可将废水全部引入事故池中，不会对周边地表水环境构成威胁。

- 声环境影响分析

①施工期

通过选用低噪音的施工设备，避免大型设备在夜间施工，并在建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；车辆进出路线应尽量远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣；加强施工管理可有效降低施工噪声，并且距离本项目最近的居民点为205m，通过以上措施，施工期噪声可控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)限值以内。

②运营期

生产车间的风机、水泵、空压机等生产设备运行噪声通过隔声、合理布局、减震消声、距离消声等方法，降低厂界噪声，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准。

- 固体废物的影响分析

①施工期

项目施工产生的弃土除主要用于回填地基外，其余部分和建筑垃圾及时外运；施工人员生活垃圾定点收集后经环卫部门统一清运，施工期固体废物对环境影响很小。

②运营期

项目产生的压滤渣、污水处理污泥委外处置，由委托单位采用车辆运输，即产即运，不在厂内贮存；包装废物收集后交回厂家回收；布袋除尘器收集的粉尘全部回收利用，不外排；生活垃圾由环卫部门定期清运，固废处置率达100%。

本项目的各类固体废物处理处置方案合理可行，不会对周边环境产生污染影响。

- 10.1.5总量控制

根据本项目特点，项目废气总量指标为：VOCs 0.770 t/a；项目废水总量指标为：COD 2.2t/a、NH3-N 0.29t/a。

- 10.1.6环境经济损益分析

本项目环保投资为200万元，占项目总投资的2.86%，主要用于排放的废气、废水、噪声、固废治理措施等。通过采取有效的环保措施，本项目废水、废气、噪声均能做到达标排放，固体废物零排放，对周围的水、大气、声环境质量影响较小，不会降低区域的环境现状等级，使项目产生的环境损失在可接受范围内，具有较好的环境效益。同时，本项目既可促进产业发展，又能为当地政府带来一定数额的财税收入，同时安置一部分人员就业，具有较好的经济、社会效益。

- 10.1.7环境风险分析

本项目最大可信事故为盐酸罐泄漏、氨水和甲醇输送管道发生泄漏。在加强区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。因此，在有效落实本次评价提出的各项事故防范措施的前提下，本项目环境风险是可以接受的。

- 10.1.8项目可行性分析

10.1.8.1产业政策符合性

本项目以玉米淀粉等为原料，添加其他辅料，通过发酵制得液体及固体生物酶制剂产品，产品主要用于纺织业、污水处理等行业，属于专项化学用品制造项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013 修正）中 “十一、石化化工 18、生物高分子材料、填料、试剂、芯片、干扰素、传感器、纤维素酶、碱性蛋白酶、诊断用酶等酶制剂、纤维素生化产品开发与生产”。本项目拟使用的原材料、生产工艺及所选的设备未列入《产业结构调整指导目录 2011本（2013修订）》中的限制类、淘汰类项目，也未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》，符合产业政策。

10.1.8.2规划及选址相容性

本项目位于岳阳县生态工业园内空置地块，根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）、《关于岳阳县工业集中区调扩区环境影响报告书的批复》（湘环评函[2014]127号）内容可知，项目所在的岳阳县工业集中区“禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目”，本项目为新型高效生物酶制剂生产项目，主要水污染物为COD、BOD、SS等易降解有机物，不属于原药生产和化学合成重型水污染企业，且企业本着“增产不增污”的原则，在节水上有较大改进，项目建成后原有生产线淘汰，总体不新增废水量；根据岳阳县工业集中区总体规划修改（2014-2020）土地利用规划图，本项目用地为生态工业园二类工业用地，符合用地规划。因此，本项目选址符合规划要求。

10.1.8.3 与“三线一单”的符合性判定

环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)要求：强化“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（ 简称“三线一单”）的约束作用。现将项目与“三线一单”相符性分析如下：

表10-1   “三线一单”符合性分析

| 内容 | 本项目符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于岳阳县集中工业区自有地块，属于工业用地范围，拟建地不涉及生态环境敏感点，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | 根据现状监测可知项目拟建地所在区域大气环境质量现状为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划和《岳阳县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》岳县环委发[2018]10号（2018年12月7日）要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，PM10年均浓度平均值下降到68μg /m3以下，大气环境质量将得到改善。其他现状地表水环境、地下水环境、声环境质量和土壤均能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，预测结果表明不会改变环境质量现状，符合环境质量底线要求。 |
| 资源利用上线 | 项目营运过程中消耗一定量的电源、水和生产原辅材等，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 |
| 环境准入负面清单 | 岳阳县集中工业区环境影响报告书中明确严禁引入高耗能、高污染、耗水量大的机械制造企业入区；电镀项目；国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品；不符合行业准入条件的项目。本项目属于C2662 专项化学用品制造（化工/纺织方面用酶，食品饲料添加剂等)，位于生物医药区，不涉及电镀，不在岳阳县集中工业区环境影响报告书引入企业负面清单内。 |

综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

10.1.8.4与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性。

本项目有VOCs排放，本项目位于重点地区，但本项目不属于重点行业，不属于高VOCs（主要为发酵过程中产生的有机酸、醇类）排放建设项目，本项目VOCs废气经车间封闭抽风收集，并对收集的气体通过水浴装置处理，确保污染物能满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号，2017年9月23日）。

10.1.8.5平面布置合理性

本项目的厂区平面布置呈长方形设置，南北向进厂由南向北依次为综合楼、发酵车间、喷雾干燥车间和综合加工车间，北面为产品存放棚，喷雾干燥车间内设原料库、成品库用于贮存部分原料和成品；厂区有运输通道通往现有厂区。厂区平面布置可以满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2011）、《工业企业总平面设计规划》（GB50187-93）等规范的要求。布置紧凑合理，满足生产艺和管理要求；交通便捷、物流顺畅。项目四面均为工业用地，最近居民距离220米，根据项目平面布置，本项目排气筒设置于厂区中部，进一步减少对周边居民点的影响，综上所述，本项目布局基本合理。

- 10.1.9公众参与

根据《环境影响评价公众参与办法》，建设方对本项目在企业网站上进行了两次公示。公示期间，建设单位未收到公众反馈信息。

- 10.1.10综合结论

本项目的建设符合国家的法律法规，符合当地区域的相关规划。项目在运营过程中将会产生噪声和一定量的废水、废气及固体废弃物等。经评价分析，只要采取严格的环保治理措施和管理手段，其环境影响可得到最大程度的减缓。项目对周围的大气、水、声环境及地下水环境影响较小，不会降低区域的环境现状等级，对外界环境影响相对较小；项目在有效落实事故防范措施后，环境风险处于可以接受的水平。本项目具有较好的经济、社会效益。在全面落实本报告提出的各项环境保护措施和风险防控措施的基础上，并加强管理，从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

- 10.2建议与要求

（1）工程建成投产后企业应设专职人员，实施环境管理职能，建立并完善环境管理规章制度，加强环保设施的管理和维护，保证安全、正常运行，确保达标排放。

（2）严格遵照增产不增污的原则，进一步优化节水工艺，降低废水排放量，加强废水站的运营维护，防止水污染物排放浓度波动过大，加强对废水的监测及主要污染物排放的监测管理。

（3）改善污水厂臭气处理工艺，提高臭气收集和处理效率，项目建成后，现有的污水厂臭气处理装置应继续运行；加强厂区及厂界周围绿化，增加厂区绿化率，有计划的改善厂区环境。

（4）建议发酵废气及喷雾干燥车间废气增加活性炭吸附处理装置，提高臭气、VOCs处理效率，同时废活性炭应作为危废委托资质单位处置。

（5）重视项目风险管理工作，确保各项风险防范措施、设施的落实，切实搞好人员的应急培训与实战演习工作。

（6）严格控制作业时间，特别是控制高噪声设备夜间作业，在每日夜间22点至凌晨6点禁止作业，以免影响周围居民休息。