岳环评[2020]114号

关于湖南恒鑫气体有限责任公司特种工业气体生产及充装项目（年产1000吨乙炔气及充装和90万瓶其它气充装）环境影响报告书的批复

湖南恒鑫气体有限责任公司：

你公司《特种工业气体生产及充装项目（年产1000吨乙炔气及充装和90万瓶其它气充装）环境影响评价文件审批申请报告》、岳阳市生态环境局云溪分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南恒鑫气体有限责任公司拟在湖南岳阳绿色化工园区原普拉玛化工有限公司厂区内建设特种工业气体生产及充装项目（年产1000吨乙炔气及充装和90万瓶其它气充装），项目总投资15614万元，总用地面积为22894.39m2。项目以电石、丙酮、次氯酸钠、氢氧化钠等为主要原辅材料，通过电石与水反应生产乙炔并充装；液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳直接气化充装；年产乙炔1000吨/年，充装能力为 20万瓶/年；氧气充装能力为40万瓶/年；氮气充装能力为10万瓶/年；氩气充装能力为20万瓶/年；二氧化碳充装能力为20万瓶/年。主要建设内容为：将原有的一栋五金仓库、一栋综合楼、配电室、工具间保留，其余生产车间等建筑内容全部拆除，并新建一栋电石库、一栋乙炔生产及充装车间、一栋氧气、氮气、氩气、二氧化碳充装车间等，其他辅助、公用工程利用园区现有；根据湖南贵州博远环咨科技有限公司编制的《湖南恒鑫气体有限责任公司特种工业气体生产及充装项目（年产1000吨乙炔气及充装和90万瓶其它气充装）环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。电石渣浆废水、气水分离器废水、油水分离器废水、净化塔废水及中和塔废水全部收集进入电石渣沉淀池，经沉淀处理后上清液进入澄清池，泵至乙炔发生器回用，不外排；生活污水经处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及云溪区污水处理厂接纳标准后，排入云溪区污水处理厂深度处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，做好生产车间、沉淀渣池、仓库、危险废物暂存间等区域的防腐、防渗工作，加强涉污区域的生产管理，避免由于管道、防渗层破损等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，跟踪监测地下水质情况，确保地下水环境安全。

2、废气污染防治工作。严格控制废气污染，加强日常监管，定期对设备进行维护和管理，最大限度减少生产装置区的废气无组织排放，确保厂界VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表5厂界浓度限值，丙酮满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）无组织排放监控浓度限值要求，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求；生产置换废气经收集处理后，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准限值要求后，由15米高排气筒排放。

3、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

4、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，乙炔气净化油水混合物应送有资质的单位处置，并执行转移联单制度；按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求建设一般工业固体废物暂存间，废分子筛交厂家回收处置，电石渣存放于干渣库，作为建材原料外售；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

5、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

6、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

7、污染物总量控制指标：VOCs≤0.5t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局云溪分局、贵州博远环咨科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年8月25日

抄送:岳阳市生态环境局云溪分局、贵州博远环咨科技有限公司