目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	2

1.3评价原则	2

1.4环境影响评价的工作过程	3

1.5分析判定相关环保政策	4

1.5.1产业政策相符性分析	4

1.5.2项目选址合理性分析	9

1.5.3环境功能区划适应性分析	10

1.5.4平面布局合理性分析	11

1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析	12

1.6项目特点	13

1.7主要环境问题及环境影响	14

1.8环境影响评价主要结论	14

2、总则	15

2.1编制依据	15

2.1.1国家法律、法规和政策	15

2.1.2地方法规、规划	16

2.1.3相关的技术规范	17

2.1.4其它技术规范及参考依据	17

2.1.5其他编制依据及工程资料	18

2.2评价因子	18

2.2.1评价因子	18

2.2.2环境功能区划	20

2.3评价标准	21

2.4评价工作等级和评价重点	24

2.4.1评价工作等级	24

2.4.2评价重点	27

2.5评价范围及环境敏感目标	27

2.5.1评价范围	27

2.5.2环境敏感目标	28

3、建设项目工程分析	30

3.1工程概况	30

3.1.1项目基本情况	30

3.1.2工程建设内容	30

3.1.4主要原辅材料消耗	33

3.1.5主要生产设备	36

3.2公用工程	36

3.1.3产品方案	36

3.2.1给排水	37

3.2.2供电	37

3.2.4运输方案	37

3.2.5消防	38

3.2.6劳动定员	38

3.3工程总图布置	38

3.3工艺流程	38

3.4相关工程平衡	41

3.4.1物料平衡	41

3.4.2水平衡	41

3.5工程污染源分析	42

3.5.1施工期污染源分析	42

3.5.2营运期污染源分析	43

3.6污染物排放量汇总	52

4、建设项目区域环境概况	54

4.1自然环境概况	54

4.1.1地理位置	54

4.1.2地形、地质地貌	54

4.1.3气候、气象	55

4.1.4水文条件	55

4.1.5生物资源	56

4.1.6土地资源	57

4.1.7矿产资源	57

4.1.8植被生态	58

4.2汨罗高新技术产业开发区概况	59

4.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况	59

4.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状	63

4.3区域环境质量现状评价	64

4.3.1环境空气现状调查与评价	64

4.3.2地表水环境现状监测与评价	66

4.3.3地下水环境现状监测与评价	68

4.3.4声环境现状监测与评价	70

4.3.5土壤环境现状监测与评价	71

4.3.5生态环境现状监测与评价	71

5、环境影响预测与评价	72

5.1施工期环境影响分析	72

5.2营运期环境影响预测与评价	72

5.2.1大气环境影响预测与评价	72

5.2.2地表水环境影响分析	81

5.2.3地下水环境影响分析	83

5.2.4声环境影响预测与评价	85

5.2.5固体废物环境影响评价	87

5.2.6生态环境影响分析	88

5.2.7土壤环境影响分析	88

5.3、环境风险评价	89

5.3.1环境风险评价目的	89

5.3.2评价等级、内容和重点	89

5.3.3风险识别	91

5.3.4事故风险防范措施	92

5.3.5应急预案	96

5.3.6环境风险评价结论	97

6、环境保护措施及其可行性论证	98

6.1施工期污染防治措施	98

6.2运营期污染防治措施	98

6.2.1废气治理措施及达标可行性分析	98

6.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析	102

6.2.3地下水的环境保护措施可行性分析	103

6.2.4噪声治理措施及达标可行性分析	104

6.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析	105

6.2.6 土壤防治措施分析	107

7、环境经济损益分析及总量控制	110

7.1环境效益分析	110

7.2社会效益分析	110

7.3综合分析	110

7.4总量控制	111

8、环境管理与监测	112

8.1环境管理	112

8.2环境监管计划	114

8.3排污口管理	115

8.4环保设施竣工验收	116

9、建议及结论	118

9.1项目概况	118

9.2环境质量现状	118

9.3环境影响结论	119

9.4项目环境可行性	120

9.5总结论	122

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 选址意见

附件5 租赁合同

附件6 现状检测报告

附件7 园区审查意见

附图:

附图1地理位置示意图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目周边分布图

附图4 环境监测布点图及引用布点图

附图5 项目环境保护目标示意图

附图6 评价范围图

附图7 厂区四界照片

附图8 厂区现状图

附图9 产业园总体用地布局图

附图10 现有企业分布图

附图11 区域水系线图

附图12  工业园雨水管网图

附图13  工业园污水管网图

附图14 汨罗市生态红线范围图

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目土壤环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。近几年来，塑料与钢铁、木材、水泥一起共同构成了现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。随着《振兴石化行业规划细则》的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。我国塑料制品市场需求主要集中于农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。塑料具有材料综合性能优异，加工方便，生产和使用中可以显著节约能源等优点，被广泛应用于工农业及人民的日常生活之中。

汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂（以下简称“建设单位”）为了应对消费者对于包括PVC装饰线条、PVC墙板等塑料制品的需求，同时增加社会经济效益，积极采用先进技术及先进设备发展高性能、高水平的产品以适应市场需求。在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内现有闲置厂房建设“年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板建设项目”。本项目占地面积为3000m2，建筑面积为3240m2。总投资600万元，其中环保投资30万元，占总投资的5%。项目以 PVC树脂及PVC再生塑料、碳酸钙等原料经磨粉、混合、挤出、覆膜、切割等工艺过程，得到PVC装饰线条及PVC墙板，本项目年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目使用再生塑料为原料，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料制品制造”中的“以再生塑料为原料的”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2020年5月，汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂委托湖南德顺环境服务有限公司承担汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板建设项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板建设项目环境影响报告书》（报批稿）。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目主要产品为塑料制品，主要生产设备如表3.1-5所示。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

本项目原辅材料中有使用塑料回收料，但塑料回收料均来源于正规塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑料行业整治工艺及设备内，符合汨罗市地方产业政策。

（4）与行业政策相符性分析与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析

本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析见下表。

表1.5-1   《废塑料综合利用行业规范条件》的相符性分析

| 序 号 | 《废塑料综合利用行业规范条件》要求 | 项目情况 | 是否符 合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业的设立和布局 |  |  |  |
| 1 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目原辅材料中有15%的塑料回收料，但塑料回收料均来源于正规塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。项目不接收含有毒有害物质的废塑料，如沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等。 | 符合 |
| 2 | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计 要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目为新建企业，位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，属于属于再生资源回收利用产业，符合国家产业政策及园区土地利用等各项规划。 | 符合 |
| 3 | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法 通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，用地性质为工业用地，不在国家相关保护区内。 | 符合 |
| 三、资源综合利用及能耗 |  |  |  |
| 1 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 项目不合格品收集后用作原料回用于生产；生产用水循环使用，循环水每季度更换一次。 | 符合 |
| 2 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 项目综合电耗约66.66千瓦时/吨废塑料。 | 符合 |
| 3 | 废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | 本项目不涉及废塑料破碎、清洗、分选以及再生造粒，综合新水消耗为0.36吨/吨废塑料。 | 符合 |
| 四、工艺与装备 |  |  |  |
| 1 | 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。 | 项目磨粉、注塑均采用一体化生产线。 | 符合 |
| 2 | 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。 | 项目采用具有减振与降噪功能的密闭设备 | 符合 |
| 3 | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 项目配套建设了废气处理设施；过滤装置的废弃过滤网经收集后外售回收处理，严禁露天焚烧滤网。 | 符合 |
| 五、环境保护 |  |  |  |
| 1 | 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 项目根据《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定编制环境影响评价文件。提出了环境保护“三同时”以及需编制环境风险应急预案的要求，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 符合 |
| 2 | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 企业加工存储场地位于厂房内部，要求厂房地面全部硬化地面，并采取相应的防渗措施。 | 符合 |
| 3 | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存 场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 项目废塑料在厂房内设置了分类存放场所，建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、防震、隔热、洁净等要求。项目建设施行“雨污分流”。 | 符合 |
| 4 | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧 与填埋。 | 项目固废分类收集后，危废交由有资质处理，一般固废外售综合利用。 | 符合 |
| 5 | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。 | 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网；冷却循环水在循环冷却池冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，按时补充损耗，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。 | 符合 |
| 6 | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 项目配套建设有废气处理设施，经处理后废气均能满足相应标准要求。 | 符合 |
| 7 | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 项目噪声主要来自生产碎备、混料机、各类风机等，无大的强噪声源，经减振、消声、隔声后，厂房外噪声级得到较好控制，厂界处能达标排放。 | 符合 |

项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》中的要求，符合行业准入标准。

（5）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-2 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的水十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理。推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，生产塑料制品，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目拥有选址意见，经过相关单位同意，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，生产塑料制品，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用。加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束。京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| （三十四）强化企业施治。。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目有机废气采用UV光解处理+活性炭吸附，含尘废气采用脉冲式布袋除尘器处理，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

（6）与《挥发性有机物（VOCs（以非甲烷总烃表征））污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs（以非甲烷总烃表征））污染防治技术政策》相关要求见下表：

表1.5-3 本项目与《挥发性有机物（VOCs（以非甲烷总烃表征））污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs（以非甲烷总烃表征））污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs（以非甲烷总烃表征）工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施：项目工艺较为先进，满足清洁生产要求；项目对生产中排放的废气进行收集后UV光解处理+活性炭吸附，再通过15m高排气筒达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs（以非甲烷总烃表征））污染防治技术政策》相关要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内。

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，项目用地属于二类工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所属于再生资源回收利用，是汨罗市的主导产业之一，项目符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划(2018-2023年)》，项目所在地规划产业为安防建材及新材料产业，本项目属于再生资源回收加工产业，其产品为PVC装饰线条和PVC墙板属于建材范畴，符合规划要求。同时，项目用地已取得选址意见，用地类型为工业用地/办公，本项目建设符合国土证土地使用类型。根据选址意见可知，项目的建设已得到相关单位同意。

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，项目周边属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境2类功能区。本项目排放一定量的粉尘和有机废气，经过处理后均能达标排放。本项目生活污水经过化粪池预处理后及循环冷却水定期排水输送至汨罗市城市污水处理厂处理本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水为生活污水和循环冷却水定期排水，生活污水经化粪池预处理和定期排放的循环冷取水一起外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2018年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据，汨罗市PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目总体布局依托现有建筑特征及生产工艺特征，简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于厂内物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求厂区布置主要分为原料处理区、生产区、仓库（二楼）。项目总入口位于东部，与龙舟大道相临，便于运输，生产区位于厂房西部，原料处理区位于厂房东部，仓库位于厂房二楼。项目从西到东依次为循环水池、危废暂存间、一般固废暂存间、切割区、包覆区、挤出区、上料区、磨粉区、破碎区。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确，与厂区入口相通的厂区内主道路将各分区连通，有利于厂区内物料运输。本项目拟采用低噪声设备，同时尽量将噪声设备布局在生产车间靠近中部的区域，远离厂界，远离项目地北侧敏感点，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。主要废气污染源均设于生产车间靠近中部的区域，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠北部布局的原则；同时噪声污染设备如破碎设备尽量远离项目南侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图。

由第5章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气部分因子超标但根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。所在区域地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。

本项目属于塑料制品制造项目，部分原料为PVC再生塑料，塑料回收料均来源于正规塑料回收企业，其他原辅料均在湖南省内购买；企业用水来自园区市政管网；项目用电来自汨罗高新技术产业开发区变电站。项目原辅料、水、电供应充足，在资源再生利用的同时，尽可能的做到合理利用资源和节约能耗。本项目使用电等清洁能源。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。

本项目符合园区产业定位，符合汨罗高新技术产业开发区的差别化环境准入条件和要求。

园区环境准入行业负面清单见表1.5-：

表1.5-3  环境准入行业负面清单

| 片区 | 类别 | 行业 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新市片区 | 禁止类 | 除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 废气排放量大的行业 | 环境风险大 |
| 弼时片区 | 禁止类 | 除先进制造产业、电子信息产业、新材料以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 外排废水中含有持久性有机污染物、重金属的行业 | 环境风险大 |
|  |  | 废水排放大的行业 | 环境容量偏少 |

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-4 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 项目营运过程中消耗一定量的电源和水资源，属于清洁生产企业，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目大气环境部分超标，但正在改善、其余地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目不在负面清单内，符合差别化环境准入条件和要求 |

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为粉尘、VOCs（以非甲烷总烃表征）和HCl。VOCs（以非甲烷总烃表征）、HCl经过集气罩+UV光解系统处理+活性炭吸附+15m高的排气筒排放。粉尘经过集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后与VOCs（以非甲烷总烃表征）共用一根15m高的排气筒排放。

②本项目外排废水为生活污水和循环废水，生活污水经化粪池预处理，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，循环冷却水经循环水池后循环使用，按时补充损耗，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的粉尘、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等一般固废：含油废抹布、废活性炭等危险物品的废弃包装物和员工生活垃圾。

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

项目实施后，排放的有机废气、氯化氢、颗粒物等污染物能否稳定达到排放标准要求，环境影响是否在可接受范围内。

## 1.8环境影响评价主要结论

汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板建设项目建设符合国家产业政策；本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，建设单位在落实本报告提出的各项环保措施和风险防范措施的情况下，不会对区域环境质量产生明显影响。

从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

（14）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（15）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（16）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（18）排污单位自行监测技术指南总则；

（19）《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气〔2019〕53号）；

（20）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例（2019年修订）》；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）《关于印发湖南省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案(2018-2020年）的通知》（湘环发[2018]11号）；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（9）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（10）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（11）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（12）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（13）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（15）《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）；（16）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

（16）《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

（17）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ616-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险化学品名录》2015年版。

（11）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（12）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 标准函

- 选址意见

- 园区环评报告

- 本项目环境质量现状监测质保单

- 企业提供的其他相关资料。

## 2.2评价因子

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料运输 | 生产 | 废水排放 | 废气排放 | 固体废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

- 本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

- （2）本项目利用现有闲置场地进行建设。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水土流失，均随着施工期的结束而消失。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水排放对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气排放。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水（主要污染因子：COD、氨氮、SS）、循环废水（主要污染因子：COD、氨氮、SS）。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的粉尘、VOCs（以非甲烷总烃表征）和HCl。

固体废弃物主要来源：（1）脉冲式布袋式除尘器收集到的粉尘；（2）职工办公生活垃圾；（3）不合格产品、边角料；（4）一般性废包装材料；（5）危险废物，如项目设备维护产生少量的废矿物油、废活性炭。

噪声污染源：项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如空压机等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TVOC、HCL |
|  | 影响预测因子：粉尘、VOCs（以非甲烷总烃表征）、HCL |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：水位、pH、氨氮、石油类、高锰酸盐指数、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐、总大肠杆菌群、挥发酚、细菌总数、硫化物、磷酸盐（以 P 计）、总铜、总锌、总 锰、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯离子、钠离子#1、钾离子#1、镁离子#1、钙离子#1 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：昼间、夜间等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：昼间、夜间等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：/ |
| 固体废物 | 污染源评价因子：生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有汨罗江。

汨罗江：位于项目地北侧约2.4km。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。南厂界一侧靠近龙舟大道执行4a类标准。

（5）土壤环境功能区划

项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

（6）建设项目

表2.2-4 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 工业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准，南厂界一侧执行4a类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | GB36600-2018中第二类用地，筛选值 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及生态环境部公告2018年第29号修改单相关要求。TVOC、HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。。

表2.3-1 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、附录 A 中二级标准 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 70 | 150 | / |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | / |  |
| TSP | 200 | 300 | / |  |
| CO | / | 4000 | 10000 |  |
| O3 | / | 160（日最大八小时平均） | 200 |  |
| TVOC | / | 8小时平均600 | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| HCl | / | / | 50 |  |

- 地面水环境：本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；汨罗江其余评价江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.3-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 声环境：项目位于工业集中区，东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。

表2.3-3 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 北、南、东厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 西厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.3-4 地下水环境质量标准（摘录），单位：mg/L

| 名称 | 标准值 | 名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 总硬度 | ≤450 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 硝酸盐 | ≤20.0 | 铁 | ≤0.3 |
| 氨氮 | ≤0.50 | 锰 | ≤0.1 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 铜 | ≤1.0 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 锌 | ≤1.0 |
| 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 砷 | ≤0.01 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 | 镉 | ≤0.005 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 铅 | ≤0.01 |
| 硫化物 | ≤0.02 | 镍 | ≤0.02 |
| 氯化物 | ≤250 | 汞 | ≤0.001 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 溶解性总固体 | ≤1000 |

2、污染物排放标准

- （1）废气：营运期挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征）、氯化氢和颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。其中厂区内VOCs（以非甲烷总烃表征）排放限值还应该满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值。

表2.3-5 大气污染物排放标准mg/m3

| 序号 | 污染物 | 有组织排放限值 | 企业边界限值 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 120 | 4.0 | 10（VOCs、小时值） |
| 2 | 颗粒物 | 120 | 1.0 | / |
| 3 | HCl | 100 | 0.2 | / |

- 废水：生活污水、循环废水排至汨罗市城市污水处理厂处理，项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4限值。

表2.2-9 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外)

| 污染因子 | pH | COD | BOD5 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/L) | 6~9 | 500 | 300 | 400 | 20 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期南、东、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

表2.3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

表2.3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

## 2.4评价工作等级和评价重点

### 2.4.1评价工作等级

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有生产装置产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃表征）、HCl等。本次评价选择项目废气污染物中的颗粒物作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准中的规定限值。

表2.4-1 环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

表2.4-2 大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m 3 ） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 900 | 12.75 | 2.83% | / |
| 有组织废气 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 1200 | 4.92 | 0.41% | / |
| 有组织废气 | HCl | 50 | 1.19 | 2.38% | / |
| 厂区无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 24.08 | 5.35% | / |
| 厂区无组织排放 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 1200 | 103.2 | 8.67% | / |
| 厂区无组织排放 | HCl | 50 | 0.5788 | 1.16% | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的VOCs（以非甲烷总烃表征），Cmax为103.2ug/m3，Pmax8.67%，距离为厂界下风向198m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.4-3。

表2.4-3 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200 且 W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目外排废水为生活污水和循环废水，生活污水经化粪池处理后与定期排放的循环冷取水一起排放至汨罗市城市污水处理厂，废水不直接排入外环境，属于间接排放，根据HJ2.3-2018第5.2.2.2条间接排放建设项目评价等级为三级B。

3、地下水环境影响评价等级

环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“第155项废旧资源（含生物质）加工、再生利用-废塑料加工”和“第116项塑料制品制造-其他”，属于Ⅲ类项目地下水环境影响评价项目类别；本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，生产、生活用水来源为园区给水管网，本项目所在区域居民生活用水由汨罗市二水厂提供，但有部分居民使用地下水井，即项目区域地下水环境敏感程度为较敏感。

地下水环境敏感程度分级见表2.4-4。

表2.4-4   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级评价，具体工作等级判断见表2.4-5。

表2.4-5  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，西侧靠近龙舟大道执行4a类标准，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB（A），受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业-全部”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

5、生态环境影响评价等级

本项目建设于汨罗高新技术产业开发区范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目生态影响评价工作等级为三级。

6、环境风险影响评价等级确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，所以本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.002004＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。评价范围仓库周围半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

表2.4-7 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.4.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

## 2.5评价范围及环境敏感目标

### 2.5.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.5-1。

表2.5-1 项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 核实废水处理的可行性和处理后污水处理厂接纳的可行性分析 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，6km2的水文地质区域 |
| 环境空气 | 以项目为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪 声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 距离本项目边界3km范围内的区域 |

### 2.5.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.5-2。项目环境敏感点详见附图4、表2.5-2和表2.5-3.

表2.5-2 项目环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 赵家塘 | 113.143556 | 28.783206 | 居民 | 约10户，30人 | 二类区 | 南 | 30 |
| 2 | 团山村 | 113.136563 | 28.782781 | 居民 | 约1300户，3600人720 |  | 西 | 644 |
| 3 | 上马村 | 113.125191 | 28.783119 | 居民 | 约300户，900人 |  | 西南 | 1563 |
| 4 | 塘冲 | 113.137271 | 28.763145 | 居民 | 约80户，240人 |  | 西南 | 720 |
| 5 | 丛羊小学 | 113.137524 | 28.762769 | 学生、教职工 | 师生约500人 |  | 西南 | 1709 |
| 6 | 安置区 | 113.143022 | 28.765016 | 居民 | 约30户，103人 |  | 西 | 1383 |
| 7 | 尹家屋 | 113.147839 | 28.765233 | 居民 | 约60户，180人 |  | 西 | 1205 |
| 8 | 鲁家塝 | 113.147942 | 28.782861 | 居民 | 约30户，90人 |  | 东 | 355 |
| 9 | 新市中学 | 113.157506 | 28.775220 | 学生、教职工 | 师生约2000人 |  | 东南 | 951 |
| 10 | 新书村 | 113.159351 | 28.769766 | 居民 | 约1300户，3920人 |  | 东南 | 1389 |
| 11 | 孙家河 | 113.141086 | 28.794989 | 居民 | 约150户，300人 |  | 东北 | 1405 |
| 12 | 石鼓村 | 113.123742 | 28.804575 | 居民 | 约40户，120人 |  | 东北 | 2870 |

备注：根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。

表2.5-2 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） | NE，1630m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） | N，1451m | 二级饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） | NW，3511m | 一级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） | NW，3187m | 二级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） | NW，11.1km | 渔业用水 |  |
| 声环境 | 赵家塘 | E，30m~100m | 约10户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，5.76km2范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 生态环境 | 周边生态环境 |  |  | 植被不受破坏 |

# 3、建设项目工程分析

## 3.1工程概况

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用现有空置厂房进行建设，不新征地，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板建设项目；

建设单位：汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂；

拟建地点：汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内；东经113°08'35.20"，北纬:28°47'02.08"

建设性质：新建；

用地面积：3000m2。

生产规模：年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板；

投资情况：本项目建设投资600万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期3个月；

### 3.1.2工程建设内容

本项目为新建工程，位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，利用现有空置厂房进行建设，包括生产车间、办公楼、食堂、宿舍，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施项目主体工程、仓储工程、辅助工程均已建成，公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，不需另外建设。项目组成具体情况如下表所示。

表3.1-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 指标 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 磨粉区 |  | 建筑面积100m2，位于车间1楼 | 用于磨粉工序 | 依托，厂房租赁 |
|  | 上料区 |  | 建筑面积100m2，位于车间1楼 | 用于上料工序 |  |
|  | 破碎区 |  | 建筑面积100m2，位于车间1楼 | 用于破碎工序 |  |
|  | 挤出区 |  | 建筑面积500m2，位于车间1楼 | 用于挤出工序 |  |
|  | 包覆区 |  | 建筑面积500m2，位于车间1楼 | 用于包覆工序 |  |
|  | 切割区 |  | 建筑面积500m2，位于车间1楼 | 用于切割工序 |  |
| 辅助 工程 | 仓库 |  | 建筑面积为240m2，位于车间2楼 | 用于储存 | 依托，厂房租赁 |
|  | 循环水池 |  | 循环水池规格为2*2*1.5m，约6m3 | 用于冷却循环水 | 新建 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 市政电网供给 | / | 依托 |
|  | 供水 |  | 自来水管网供给 | / | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 集气罩+UV光催化设备+活性炭吸附+15m排气筒、控制熔融温度，添加复合稳定剂等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值。 | 新建 |
|  |  | HCl |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（共用有机废气排气筒） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度 | 新建 |
|  | 废水 | 生活废水 | 三级化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4限值 | 依托 |
|  |  | 循环冷却水 | 循环冷却水池 | 冷却水在循环冷却池冷却后循环使用，定期补充损耗，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，循环水池规格为2*2*1.5m，约6m3 | 新建 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 | 用于设备减震降噪 | 新建 |
|  | 固废 | 垃圾桶 | 交由环卫部门定期清运 | 位于厂房内 | 新建 |
|  |  | 一般固废储存间 | 位于仓库西北部，面积为20m2 |  |  |
|  |  | 危废暂存间 | 经暂存后交由资质单位处理，位于仓库西北部，面积为10m2 |  |  |

说明：项目所有废气共用同一排气筒，风机风量5000m3/h。本项目的废气处理设施位于厂区北部，离各污染源产生点较近，并且其远离项目周边的最近的居民点（南侧30m的赵家塘），可以减少废气排放对其的影响。

厂房遗留问题说明

本项目租赁厂房，厂房为绿谷铝业所有，在本项目建设前，其厂房已处于空置状态，且根据实地调查和绿谷铝业提供资料可知，租赁厂房在被租赁且一直处于空置状态（只短时间存放部分原辅材料且已被清理），未进行相关生产，故无环境遗留问题。

厂区相容性说明

本项目租赁绿谷铝业厂区闲置厂房进行生产。

湖南绿谷铝业有限公司是一家木质线条生产企业，位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟路，占地面积为10000m2，企业于2018年办理了环评手续。

由于湖南绿谷铝业有限公司生产实际用地为项目占地的50%，因此湖南绿谷铝业有限公司在不影响本公司正常生产的情况下，将厂区剩余用地出租给其他符合相关产业政策以及国家政策的企业。

湖南绿谷铝业有限公司厂区内企业组成以及分布见下表。

表3.1-2 湖南海鑫新材料股份有限公司厂区内现有企业一览表

| 企业名称 | 建设内容及规模 | 行业类别 | 运行状况 | 环评验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南绿谷铝业有限公司 | 年产300吨木质线条建设项目 | 木质线条 | 运行 | 2018年环评审批 |
| 汨罗市福雅居集成墙板厂 | 年产5万平方米PVC集成墙板建设项目 | 塑料制造 | 运行 | 2018年环评审批 |

1.湖南绿谷铝业有限公司污染源情况以及环保措施

- 废水：主要排放为生活废水。

- 废气：生产废气主要为VOCs（以非甲烷总烃表征）和粉尘。本项目产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）经无组织废气收集；粉尘通过集气设施收集并经布袋除尘器处理达标后由15米排气筒排放。

- 噪声：设备选型时选用低噪声设备；风机置于专用设备厂房内；合理布置。

- 固体废物：生活垃圾、边角料、收集到的粉尘等一般工业固体废物和废矿物油等危险固废。

2.汨罗市福雅居集成墙板厂污染源情况以及环保措施

- 废水：主要排放为生活废水。

- 废气：生产废气主要为VOCs（以非甲烷总烃表征）和粉尘。本项目产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）和粉尘通过集气设施收集并经布袋除尘器处理达标后由15米排气筒排放

- 噪声：采取厂房隔音、减震、隔音等措施。

- 固体废物：生活垃圾、边角料、收集到的粉尘等一般工业固体废物。

综上所述，本项目周边的企业，其生产工艺与原辅材料均与本项目无冲突影响的地方，故本项目与周边的企业相容性较好。

### 3.1.4主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料具体情况见表3.1-4；

表3.1-4 主要原辅材料表

| 序号 | 名称 |  | 年耗量（t） | 最大存放量（t） | 来源 | 形态 | 包装方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | PVC再生塑料 | 304 | 50 | 外购 | 粒状、片状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 2 |  | PVC树脂粉 | 304 | 50 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 3 |  | 轻质碳酸钙 | 1170 | 50 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 3 | 辅料 | CPE塑料增强剂 | 20 | 10 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 4 |  | 硬脂酸 | 76.275 | 10 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 5 |  | 发泡剂 | 20 | 10 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 6 |  | 复合稳定剂 | 80 | 10 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 7 |  | 色母 | 4 | 1 | 外购 | 粉状 | 袋装 | 仓库 |
| 8 |  | PVC膜 | 15 | 5 | 外购 | 固体 | 捆装 | PVC膜 |
| 9 |  | 白乳胶 | 20 | 5 | 外购 | 液体 | 桶装 | 仓库 |
| 10 | 能源 | 水 | 744 | / | 园区管网 | / | / | / |
| 11 |  | 电 | 20000度/a | / | 电网供给 | / | / | / |
| 12 | 耗材 | 活性炭 |  | 0.25 | 外购 | 固体 | 25kg/袋 | 仓库 |

备注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于正规塑料回收企业（确定相关资质，按照相关法律合法经营的企业），且已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，严禁购入医疗废物和含卤素、含重金属的原料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。项目生产中每批次的再生塑料与树脂粉的比例不能超过70%.

根据项目可知，本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2002版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素。项目原辅材料来源于周边的省份城市，主要有湖南、湖北、江西等地，通过汽车运输至厂区内。同时，禁止在本项目厂区内开展干、湿法废塑料破碎清洗工序。

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：

PVC再生塑料颗粒：为黄色半透明状，有光泽。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。本项目使用的原材料为以PVC粒料为基料，与稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及改剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成PVC粒料。PVC的分子量、结晶度、软化点等物理能随聚合反应条件（温度）而变。

PVC树脂粉：PVC树脂粉为白色无定型粉末，具热塑性，无毒无臭，热稳定性和耐光性较差。聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯无固定的熔点，80℃～85℃开始软化，180℃开始分解；聚氯乙烯很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烯和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定。

（3）轻质碳酸钙：白色粉末，无毒、无味、无刺激性，比重2.7，825℃分解为氧化钙和二氧化碳。在塑料加工行业中用作填充剂，可提高产品的硬度、表面光泽和表面平整性，还可起到一定的增白作用。

（4）硬脂酸：化学名十八烷酸，性状为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，相对密度0.87，无毒，自燃点444.3℃，360℃左右分解。起到润滑和热稳定作用。

（5）CPE塑料增强剂：塑料增强剂又称增强材料，是指添加到树脂中能与树脂紧密地结合，并使制品的机械力学性能显著提高的物质。在本项目中作为辅料，用于增强项目产品的力学性能，使其性能更完善。

（6）复合稳定剂：PVC加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用。钙锌稳定剂由石蜡、硬脂酸、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。在本项目中作为辅料，用于提高PVC料对的热分解温度，减少生产过程中HCl和VOCs（以非甲烷总烃表征）的产生。

（7）发泡剂：偶氮二甲酰胺（英文名称azodicarbonamide）又名偶氮二酰胺、二氮烯二羧酸酰胺；分子式为C2H6N6O2，不会对臭氧进行分解，且不属于《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定要淘汰的ODS物质，因而不会造成环境污染和影响臭氧层。商品名为发泡剂AC或发泡剂ADC（Foamer ADC），是一种白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水，180℃~210℃开始分解，它分解时放出N2、CO2和少量的NH3，分解后的残渣为白色，且分解时无臭味。发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。同时也可以用于食品工业，增加面粉团的强度和柔韧性。不同国家对它有不同的要求，在美国，属于“公认安全”的食品添加剂；在英国，将其视为致呼吸敏感物，认为其在工作场所的存在可能诱发哮喘；在中国，也可作为面粉处理剂限量使用。世界卫生组织则认为，有限的动物实验表明偶氮二甲酰胺被动物吸入或摄入后，大部分不被吸收，并快速通过粪便被排出，对实验动物的急性毒性较低，不会对皮肤、眼睛及呼吸道造成刺激。在本项目中作为辅料，用于PVC料的发泡。

（12）色母：color concentrate，是由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。使用色母料或功能色母料生产塑料制品，着色剂在制品中的分散性好、颜色鲜艳、制品表面无色点或色差、调换颜色方便、成本较低、对环境友好、劳动强度小，是应用广泛、发展前景好的塑料着色方法。

（9）PVC膜：起到保护和印花装饰功能，PVC主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种高分子材料。

（4）白乳胶：是一种低粘度阻燃性双组分加成型有机硅导热灌封胶，可以室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物，可以应用于PC(Poly-carbonate)、ABS、PVC等材料及金属类的表面。其阻燃性可以达到UL94-V0级。完全符合欧盟ROHS指令要求。

### 3.1.5主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备，详见表3.1-5。

表3.1-5生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 500-1000 | 台 | 4 |
| 2 | 挤出机 | SJZ65/132 | 台 | 10 |
| 3 | 磨粉机 | SHX1000 | 台 | 2 |
| 4 | 自动裁切机 | FMT/300 | 台 | 10 |
| 5 | 覆膜机 | TCB-Ⅱ | 台 | 8 |
| 6 | 破碎机 | YGL-1000 | 台 | 1 |
| 7 | 风机 | 2475K7/12 | 台 | 2 |

备注：PVC装饰线条与PVC墙板只是规格不同，其生产工艺、原辅材料均相同，故PVC装饰线条与PVC墙板可以共用生产线，当产品转换时设备无需进行清洗。项目混料、上料设备均采取封闭设计减少粉尘产生。

项目生产能力分析：

本项目拥有搅拌机4台。其中每台每批次最大搅拌量为1000kg（1t），搅拌时间约20分钟，附加上冷却时间40分钟，即搅拌机每日最大搅拌能力为8t，全年搅拌量（4台）为9600t。本项目产量2000吨，故与设备生产能力匹配（因产品线不同，故每条线分配搅拌机轮流使用）。本项目拥有挤出机10台。其中每台最大挤出量为200kg/h，即挤出机每日最大挤出能力为1.6t，全年挤出量（10台）为4800t。本项目产量2000吨，故与设备生产能力匹配（因产品线不同，故每条线分配挤出机轮流使用）。项目拥有自动裁切机10台与挤出机配套使用。本项目拥有磨粉机2台和破碎机1台。其中破碎机最大破碎量为1t/h，磨粉机最大磨粉量为1t/h。本项目磨粉和破碎量均不大，故与设备生产能力匹配。根据计算结果，本项目选用的设备能够满足项目的生产规模。符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的产能要求。

## 3.2公用工程

### 3.1.3产品方案

本项目主要产品如表3.1-3所示。

表3.1-3产品清单

| 序号 | 产品 | 单位 | 产量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC装饰线条 | t/a | 1500 | 本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，PVC装饰线条与PVC墙板只是规格不同，其生产工艺、原辅材料均相同，故PVC装饰线条与PVC墙板可以共用生产线 |
| 2 | PVC墙板 | t/a | 500 |  |

### 3.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表3.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却用水 | 0.6m3/天（补水） 6m3/每季度（更换水） | 704m3/a | 冷却用水 |
| 2 | 办公用水 | 1.8m3/天 | 540m3/a | 员工用水 |
| 合计 |  | 2.4m3/天 | 744m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即冷却循环系统、生活污水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为1.44m3/d（432m3/a），生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于李家河，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

②清洗污水：建设单位拟在厂区设置循环冷却池，冷却循环水在循环冷却池冷却后循环使用，冷却水在使用中蒸发损失进入大气，按时补充损耗，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。

### 3.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA。

### 3.2.4运输方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

### 3.2.5消防

厂区内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 3.2.6劳动定员

本项目生产实行长白班制，8小时生产，年工作300天。本项目需职工人数40人，不提供食宿。

## 3.3工程总图布置

根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为原料处理区、生产区、仓库（二楼）。项目总入口位于西部，与龙舟大道相临，便于运输，生产区位于厂房西部，原料处理区位于厂房东部，仓库位于厂房二楼。项目从西到东依次为循环水池、危废暂存间、一般固废暂存间、切割区、包覆区、挤出区、上料区、磨粉区、破碎区。根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。项目废气处理设施布置于厂区北侧，已远离南侧的较近居民点。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图。

## 3.3工艺流程

本项目产品为PVC装饰线条与PVC墙板，其只是规格不同，其生产工艺、原辅材料均相同，故PVC装饰线条与PVC墙板可以共用生产线，当产品转换时设备无需进行清洗，均使用直接水冷却。

图3.3-1 生产工艺流程图

工艺流程简述：

原料入库：外购的原料入库待加工。

破碎：项目产生的不合格产品、边角料通过破碎机（干式破碎）后重新用于生产。对于回用的项目不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染的。

磨粉：本项目使用的各种粒料以及经破碎后回用的不合格品、边角料，根据种类的不同分别采用磨粉机磨成粉末状，以备后续混料使用。

混合：根据产品要求，本项目将已磨成粉状的主要原料和辅料按照一定的比例配料，配料后采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌。目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其温度控制在100℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。

挤出成型：原料进入挤出机仓室，经电加热后，原料呈熔融状态。熔融的物料、通过模具成型，初步成型后的半成品通过循环冷却水直接冷却。挤出工段加热采用电加热，PVC料物料温度在170℃左右，时间为1h。

直接水冷却：冷却的作用是使板材、线材尺寸定型，冷却至36℃左右。本项目冷却采用循环冷却水直接冷却，即冷却水在隔套内直接与产品接触，循环冷却水经循环水池后循环使用，按时补充损耗，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

风机吹干：使用风机直接对冷却后的板材、线材吹风，吹干表面水分。

覆膜：覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行，起到保护和印花装饰功能。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需对使用白乳胶增强附着力，同时PVC包装膜进行烤灼，采用电加热，温度约30℃，时间约2s。

切割：冷却好的材料由裁切设备裁切。本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料收集后外售。

检验入库：切割后的产品进入人工检验工序，检测出来的不合格产品回用，合格产品入库待售。

成品入库待售。

本项目无造粒工序，本项目所有加热均采用电加热，不使用其他能源。

注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于正规塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，严禁购入医疗废物和含卤素、含重金属的原料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

投料转运方式说明

本项目的投料采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌。磨粉后粉状材料采用20kg袋装保存后转运再投入生产，而在生产工艺过程中，原料的转移也使用人工。建议在整个项目以后的原料投料、转移和产品包装过程中，均由机械完成，减少人工参与，达到迅速投料，减少原料挥发，减少环境污染的目的。同时可以达到保障人员安全的目的。

## 3.4相关工程平衡

### 3.4.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表3.4-1。

表3.4-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 产生量吨/年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | PVC再生塑料 | 304 | PVC装饰线条 | 1500 |
| 2 | PVC树脂粉 | 304 | PVC墙板 | 500 |
| 3 | 轻质碳酸钙 | 1170 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 10.72 |
| 4 | CPE塑料增强剂 | 20 | 粉尘 | 2.49 |
| 5 | 硬脂酸 | 76.275 | HCl | 0.06 |
| 6 | 发泡剂 | 20 | 循环冷却水池沉渣 | 0.005 |
| 7 | 复合稳定剂 | 80 |  |  |
| 8 | 色母 | 4 |  |  |
| 9 | PVC膜 | 15 |  |  |
| 10 | 白乳胶 | 20 |  |  |
| 总计 |  | 2013.275 | 总计 | 2013.275 |

### 3.4.2水平衡

本项目废水主要来源于生活污水和循环废水。循环冷却水循环使用，按时补充损耗，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫+拖把拖洗的方式不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

图3.4-2 工程水平衡图 单位：m3/a

## 3.5工程污染源分析

### 3.5.1施工期污染源分析

本项目选址于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内。根据现场勘查，本项目主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

施工期污染源分析

1）大气污染源及污染物

本项目施工期间产生的废气主要为厂房装修所用涂料和油漆产生的有机废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

装修废气：装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

2）水污染源及污染物

项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 40mg/L，污染产生量分别为COD 0.72kg/d、BOD0.48kg/d、SS0.6kg/d、NH3-N0.096kg/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入污水处理厂。

3）噪声源及源强

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有装修施工噪声，噪声强度均在75～85dB（A）之间。

4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积3000m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为15t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

### 3.5.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水。循环冷却水循环使用，循环水每季度更换一次。根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫+拖把拖洗的方式不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目职工40人，不提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿员工每人用水45L/d，年工作日300天。则职工生活用水量540m3/a（1.8m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为432m3/a（1.44m3/d），间断性产生，为办公楼的粪便污水。

（2）循环冷却水

生产用水主要为冷却用水，主要用于模具冷却，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，本项目有1个循环水池，循环水池规格约6m3，其循环量为6m3/d，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为0.6m3/d，循环水池补充水量约为0.6m3/d，补充水量为180m3。循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。根据附图可知园区排水管网已基本建成，覆盖范围包含项目所在地。根通过类比同类型项目《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目竣工环境保护验收报告》验收检测报告（PST检字（2019）4096381159）以及建设单位提供的数据可知，本项目冷却废水中主要的污染因子为SS、COD等，各污染因子的产生浓度SS为600mg/L，COD为320mg/L，经过循环水池沉淀后SS为400mg/L，COD为320mg/L。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表3.5-2。

表3.5-2 废水产生和排放情况一览表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 432 | -- | 432 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  | COD | 300 | 0.1296 | 300 | 0.1296 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.013 | 30 | 0.013 |  |
| 循环冷却水 | 废水量 | -- | 24 | -- | 24 | 循环冷却水经循环水池循环使用，按时补充损耗，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江 |
|  | COD | 320 | 0.00768 | 320 | 0.00768 |  |
|  | SS | 600 | 0.0144 | 400 | 0.0096 |  |

2、废气污染源

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为破碎工段、混合工段、磨粉工段产生的粉尘、挤出成型和覆膜工段产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）、HCl。

本环评引用《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目竣工环境保护验收报告》。2017年12月，汨罗市集成墙板厂委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目环境影响报告表》，2018年1月8日汨罗市环境保护局以汨环评[2018]001号文对该项目环境影响报告表予以批复。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常。汨罗市福雅居集成墙板厂于2019年1月4日~5日委托湖南谱实检测技术有限公司对该项目进行了验收监测，并出具了验收检测报告（PST检字（2019）4096381159）。汨罗市福雅居集成墙板厂为墙板生产项目，主要以 PVC 粉料为原材料加入碳酸钙、稳定剂、调节剂及木粉等相应的辅料，通过专利配方改性后再经高速搅拌机均匀混合、搅拌均匀后送入预热器，预热至 90℃，再送入挤压机，用电加热至 150℃，使得塑料 PVC 熔化、挤出成型，再根据预定尺寸切割成一定规格的塑料制品。生产设备主要为挤出机、包覆机、混料机、切割机等。环保设施为粉尘通过抽排风设施收集和配套的布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放。VOCs（以非甲烷总烃表征）、HCl安装集气罩，再引入15m排气筒高空排放。

引用项目与本项目的原辅材料基本相同，其工艺流程也无太大差距，故本项目废气源强引用《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目竣工环境保护验收报告》中数据可行。同时项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）的相关要求。

（1）粉尘

本项目粉尘主要产生于破碎工段、磨粉工段和混合工段。磨粉工序需使用磨粉机，在磨粉间内进行，本项目物料混合搅拌采用搅拌机进行，搅拌机高速旋转过程中会产生部分粉尘，混合机出料口距地面上的料池高度约50cm，混合机出料时会产生部分粉尘。本项目冷却后的半成品需采用人工修边，产生粉尘量可忽略不计。粉尘的主要成分为PVC、钙粉，无毒无味，无刺激性。

表3.5-3 汨罗市福雅居集成墙板厂粉尘检测结果表

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月4日 |  |  |  | 1月5日 |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 |  | 第二次 | 第三次 |  |
| 布袋除尘器排气口 | 颗粒物 | 标况流量 | 487 | 491 | 496 | 506 |  | 498 | 487 | 494.166 |
|  |  | 排放浓度 | 22.8 | 26.1 | 23.5 | 23.9 |  | 21.4 | 22.7 | 23.4 |
|  |  | 排放速率 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.012 |  | 0.011 | 0.011 | 0.01166 |

由上表可知，汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目其产量约为250t/a，其粉尘的有组织排放量为494.166×23.4×2400/1000/1000/1000=0.028t/a

根据类比同类项目的数据可知，排放系数约为0.112kg/t产品，企业拟将设置独立的混合、磨粉工段车间，该车间为封闭式工作，项目混料、上料设备均采取封闭设计减少粉尘产生。同时粉尘经集气罩收集后由脉冲式布袋除尘器处理，经15m高排气筒排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。则有组织排放的粉尘约为0.224t/a，无组织排放的粉尘约为0.249t/a。同时本项目裁切工段因粉尘量少，故对其采用加强粉尘收集等手段，使其无组织达标排放。

（2）VOCs（以非甲烷总烃表征）、HCl

图5-3 PVC热分解反应方程式

①混合工段

本项目混合工段，采用高速混合工艺，由于物料之间和物料与容器摩擦导致发热，使物料温度升高，但本项目通过控制搅拌机转速，温度控制在100℃以下，由于物料温度低于PVC的开始分解温度180℃，故混合工段废气只有粉尘产生，无VOCs（以非甲烷总烃表征）和HCl产生。

②挤出成型工段VOCs（以非甲烷总烃表征）、HCl

本项目挤出成型工段采用电加热，原料在热解熔融过程由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCl。此外，塑料在加温过程中因为温度不够而无法完全热解，将产生大量的塑料颗粒烟尘及少量分子量较小的酸、酯、不饱和羟、过氧化物、甲醛、乙醛等气体物质(通常为VOCs（以非甲烷总烃表征）)，加工温离热解温度值越远，分解量越小。加热在封闭条件下进行，加热温度分别为：PVC料物料温度在170℃左右。

表3.5-4 汨罗市福雅居集成墙板厂粉尘总挥发性有机物、氯化氢检测结果表

| 检测点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月4日 |  |  | 1月5日 |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| UV光解处理后检测口 | 标况流量 |  | 12915 | 12920 | 12310 | 12717 | 12615 | 12717 | 12699 |
|  | 总挥发性有机物 | 排放浓度 | 10.2 | 12.0 | 8.35 | 9.97 | 11.6 | 7.38 | 9.91 |
|  |  | 排放速率 | 0.132 | 0.155 | 0.103 | 0.127 | 0.146 | 0.094 | 0.1261 |
|  |  | 排放速率 | 0.089 | 0.110 | 0.089 | 0.075 | 0.081 | 0.078 | 0.087 |

由上表可知，汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目其产量约为250t/a。

其VOCs（以非甲烷总烃表征）的有组织排放量为12699×9.91×2400/1000/1000/1000=0.302t/a

根据类比同类项目的数据可知，VOCs（以非甲烷总烃表征）排放系数约为1.2kg/t产品，收集效率约为90%，UV光催化氧化处理效率70%，

则本项目年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板，计算可知本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）的产生量为8.8t/a

根据类比同类项目以及建设方提供的资料，HCl的产生量约为原辅料用量的0.01%。因此本项目HCl产生量为0.06t/a。

③覆膜工段产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）

覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的PVC膜进行烤灼，温度约30℃，时间约2s。根据PVC（聚氯乙烯）理化性质可知，其热分解温度在170℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚氯乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的VOCs（以非甲烷总烃表征），本项目PVC膜用量较少，且烤灼时间很短，因此废气产生量很小，故对其采用加强无组织废气收集等手段，使其无组织达标排放。

本项目白乳胶主要用于为了增强PVC膜的粘着力，到达更好的附着效果。项目所用白乳胶常温下直接使用，无需加热。此类白乳胶为环保型胶，其物理性质属于水性粘合剂，具有耐水、耐热、耐老化等性能，中性条件下固化。根据《中华人民共和国化工行业标准 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶黏剂》（HG/T 2727-2010），总挥发性有机物含量为≤110g/L，项目生产车间白乳胶（聚乙酸乙烯酯乳液）年用量为20t/a，其密度约为1.2g/mL，则按最不利情况计算，生产车间内白乳胶产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）为1.835t/a。

本项目将挤出成型、覆膜工段工段放置在封闭车间内，在挤出成型、覆膜生产线上方设置集气罩，风机风量为5000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器+活性炭吸附处理后，最终经过15米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。参照根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs（以非甲烷总烃表征）排放量测算技术指南》活性炭吸附治理效率80%，UV光催化氧化处理效率70%，当存在两种或两种以上治理设施联合处理时，处理效率按下式计算：

η=1-（1-η1）×（1-η2）×···×（1-ηi）

式中：ηi为第i种治理设施的处理效率；

因此UV光解+活性炭吸附组合处理效率为94%。

则本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）有组织排放量0.579t/a（0.241kg/h，48.25mg/m3），无组织排放量为1.072t/a，0.446kg/h。

由于UV光解净化器+活性炭吸附对HCl无处理效率，HCl产生于PVC的挤出成型工段，PVC长期在100℃以上或受紫外线辐射就开始有氯化氢气体逸出。当温度到190℃时，HCl基本上完全挥发，本项目采取对于PVC采取控制熔融温度为170℃，同时添加复合稳定剂等措施，减少HCl产生量。则本项目有组织排放的HCl约为0.054t/a（0.0225kg/h，4.5mg/m3），无组织排放量为0.006t/a，0.0025kg/h。

综合上述废气分析可知，本工程运营期内废气产排情况分析详见下表3.5-3。

表3.5-3  本工程营运期废气产排情况分析一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 |  |  | 排放方式 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 生产工段 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 9.6516 | 密闭车间+集气罩 | UV光解系统+活性炭 | 15m高排气筒 | 有组织排放 | 48.25 | 0.241 | 0.579 |
|  | HCl | 0.054 |  |  |  |  | 4.5 | 0.0225 | 0.054 |
|  | 粉尘 | 2.24 |  | 脉冲式布袋除尘器 |  |  | 18.66 | 0.093 | 0.224 |
|  | VOCs | 1.072 | 车间密封 |  |  | 无组织排放 | / | 0.446 | 1.072 |
|  | HCl | 0.06 |  |  |  |  | / | 0.0025 | 0.06 |
|  | 粉尘 | 0.249 |  |  |  |  | / | 0.104 | 0.249 |

说明：项目所有废气共用同一根15m高的排气筒，风机风量5000m3/h。本项目的废气处理设施位于厂区北侧，离各污染源产生点较近，并且其远离项目周边的最近的居民点（南侧30m的赵家塘），可以减少废气排放对其的影响。

3、噪声污染源

项目噪声污染源主要来自机加工设备的运行噪声。噪声源强为80~85dBA，主要设备噪声值见表3.5-4。

表3.5-4 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 4 | 85 | 连续 |
| 2 | 挤出机 | 10 | 80 |  |
| 3 | 磨粉机 | 2 | 80 |  |
| 4 | 自动裁切机 | 10 | 85 |  |
| 5 | 覆膜机 | 8 | 75 |  |
| 6 | 破碎机 | 1 | 75 |  |
| 7 | 风机 | 2 | 85 |  |

4、固体废物污染源

本项目营运期过程中，厂内会产生生活垃圾、不合格产品、边角料、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、废活性炭等危险废物。各固体废弃物的生产情况见表3.5-5。

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工40人，则生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a）。

（2）不合格产品

经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料其产生量按产品总量（2000t/a）的0.1%计，即2t/a。不合格产品收集后回用于生产。

（3）边角料

项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（2000t/a）的0.1%计，即2t/a。边角料收集后回用于生产。

（4）收集的粉尘

项目生产时环保设备收集到的粉尘约为2.016t/a。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。

- 循环冷却水池沉渣

项目生产时循环冷却水池收集到的沉渣约为0.005t/a，其成分与粉尘基本相同。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。

（6）一般性废包装材料

根据建设方提供的资料可知，项目一般性原料包装物产生量为1t/a，交资源回收单位回收利用。

（7）废矿物油

项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.01t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-217-08。收集后送有资质单位回收处理。

- （8）废活性炭：项目用活性炭吸附有机废气，活性炭每半个月更换一次（具体可根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性碳大约可以吸附0.3吨左右的废气，项目废气经活性碳处理后被吸附量为2.316t/a，因此，废活性碳的产生量（含吸附的有机废气）为7.721t/a，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49。代码为900-041-49。

- （9）废UV灯管：根据工程经验，本项目UV灯管需要定期检查更换，每半年检查一次，项目生产的废UV灯管量约为0.001t/a，每年更换一次。废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW29含汞废物，废物代码为900-023-29。

表3.5-5 项目固废产生处置情况表（t/a）

| 序号 | 类别 | 数量 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 6 | 一般固废 | 环卫部门 |
| 2 | 不合格产品 | 2 | 一般固废 | 收集后回用于生产 |
| 3 | 边角料 | 2 | 一般固废 |  |
| 4 | 收集到的粉尘 | 2.016 | 一般固废 |  |
| 5 | 循环冷却水池沉渣 | 0.005 | 一般固废 |  |
| 6 | 一般性废包装材料 | 1 | 一般固废 | 交资源回收单位回收利用 |
| 7 | 废矿物油 | 0.01 | 危险固废，编号为HW08，代码为900-217-08 | 有资质的单位处理 |
| 8 | 废活性炭 | 7.721 | 危险固废，编号为HW49，代码为900-041-49 |  |
| 9 | 废UV灯管 | 0.001 | 危险固废，编号为HW29，代码为900-023-29 |  |

本项目危险废物基本情况见下表。

表4.7-7   危险废物汇总表

| 序 号 | 名称 | 危险废 物类别 | 危险废物 代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 0.01 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 其它废物 | 900-041-49 | 7.721 | 废气处理 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 3 | 废UV灯管 | HW29含汞废物 | 900-023-29 | 0.001 | 废气处理 | 固态 | 汞 | 汞 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |

## 3.6污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表3.6-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- | 432 | -- |  | 432 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD |  | 300 | 0.1296 | 300 |  | 0.1296 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 | 0.013 | 30 |  | 0.013 |  |  |
|  | 循环冷却水 | 废水量 |  | -- | 24 | -- |  | 24 |  | 循环冷却水经循环水池循环使用，按时补充，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理 |
|  |  | COD |  | 320 | 0.00768 | 320 |  | 0.00768 |  |  |
|  |  | SS |  | 600 | 0.0144 | 400 |  | 0.0096 |  |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 生产车间 | VOCs | 有组织 | 9.6516 |  | 48.25 | 0.241 |  | 0.579 | 集气罩+脉冲布袋+活性炭UV光解+15m高的排气筒 |
|  |  | HCl |  | 0.054 |  | 4.5 | 0.0225 |  | 0.054 |  |
|  |  | 粉尘 |  | 2.24 |  | 18.66 | 0.093 |  | 0.224 |  |
|  |  | VOCs | 无组织 | 1.072 |  | / | 0.446 |  | 1.072 | 车间密封 |
|  |  | HCl |  | 0.06 |  | / | 0.0025 |  | 0.06 |  |
|  |  | 粉尘 |  | 0.249 |  | / | 0.104 |  | 0.249 |  |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 不合格产品 |  | 2 |  |  |  |  |  | 收集后回用于生产 |
|  |  | 边角料 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 收集后回用于生产 |
|  |  | 收集到的粉尘 |  | 2.016 |  | 0 |  |  |  | 收集后回用于生产 |
|  |  | 循环冷却水池沉渣 |  | 0.005 |  | 0 |  |  |  | 收集后回用于生产 |
|  |  | 一般性废包装材料 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 交资源回收单位回收利用 |
|  | 危险固废 | 废矿物油 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 废活性炭 |  | 7.721 |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 废UV灯管 |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声，北、东、南厂界达到（GB12348-2008）3类标准，西厂界达到（GB12348-2008）4类标准 |  |  |  |  |  |  |

# 4、建设项目区域环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内。东经113°08'35.20"，北纬:28°47'02.08"其地理位置详见附图1。

### 4.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汨罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7度。

### 4.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 4.1.4水文条件

汨罗高新技术产业开发区北临汨罗江，汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

### 4.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

### 4.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 4.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 4.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 4.2汨罗高新技术产业开发区概况

### 4.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、汨罗高新技术产业开发区的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水：

汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗高新技术产业开发区重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表4.2-1 深度处理后水质指标

| 指标 | pH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10mg/L | 5mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 5mg/L |

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汨新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

汨罗高新技术产业开发区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 4.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状

汨罗高新技术产业开发区前身为汨罗市罗城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。汨罗高新技术产业开发区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。

②排水：园区生活污水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 4.3区域环境质量现状评价

### 4.3.1环境空气现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

根据2018年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表4.3-1  2018年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.008 | 0.06 | 0 | 是 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.018 | 0.04 | 0 | 是 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.065 | 0.07 | 0 | 是 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0365 | 0.035 | 0.043 | 否 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.8866 | 4 | 0 | 是 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.0995 | 0.16 | 0 | 是 |

由上表可知，汨罗市PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.043，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善，在2020年底预期实现PM2.5年平均质量浓度可达到0.035mg/m3的要求。

（2）特征污染物环质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定；若评价范围内己有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监測。本项目引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》2018年9月21日-27日的环境空气质量监数据作为依据。

本环评委托湖南汨江检测有限公司于2020年5月27日~6月2日、8月15日~8月21日对项目周边TVOC、HCl进行了现状监测的数据。同时对厂区内进行了环境空气质量监测。

监测点位：评价区域共有引用2个大气监测点，G2项目西北侧597m团山村居民，G3东南侧1592m处新书村居民。布设2个大气监测点，G1项目东南侧395m赵家塘居民、G4项目厂区内。

监测因子：TVOC、HCl，TSP（G4）同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间与频次：进行了连续7天的采样监测

采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》（HIJ/T193-2005）规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定以及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的相关规定执行。

表4.3-2 环境空气质量现状监测结果一览表  单位: ug/Nm3

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G2-团山村 | G3-合心村 | G1-赵家塘 | G4-厂区内 |
| TVOC | 日均值浓度范围 | 0.0612~0.0783 | 0.0374~0.0723 | 0.002~0.006 | 0.119-0.158 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.102~0.130 | 0.062~0.120 | 0.003~0.01 | 0.198-0.263 |
|  | 标准值 | 0.6 |  |  |  |
| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |  |  |
|  |  | G2-团山村 | G3-合心村 | G1-赵家塘 | G4-厂区内 |
| HCl | 日均值浓度范围 | ND | ND | ND | 0.031~0.046 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / | / | 0.62~0.92 |
|  | 标准值 | 0.05 |  |  |  |
| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |  |  |
| TSP | 日均值浓度范围 | / |  |  | 0.015~0.027 |
|  | 超标率（%） |  |  |  | 0 |
|  | 标准指数 |  |  |  | 0.05~0.09 |
|  | 标准值 |  |  |  | 0.3 |

根据表4.3-3的监测结果表明，由上表可见。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准，HCl能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准。TSP《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、附录A中二级标准。

### 4.3.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）可知：汨罗江水域执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。

本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是现有项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中委托湖南品标华测检测技术有限公司于2018年9月22日~24日对汨罗江进行的环境监测数据。

（1）监测布点：引用数据点位W1：拦河坝坝址下游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂排污口下游1500m。

（2）监测因子：pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总铜、总锌、挥发酚。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表4.3-3。

表4.3-3 引用数据统计  单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 浓度范围 | 平均值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.67~6.85 | 6.767 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | ND | / | / | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.78~6.36 | 0.547~6.133 | ≥5 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3 | 2.9 | ≤6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 13~15 | 14. 33 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.7~2.8 | 2.767 | ≤4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.087~0.103 | 0.0947 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.04~0.08 | 0.0567 | ≤0.2 | 是 |
|  | 总铜 | 0.00535~0.00548 | 0.005413 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总锌 | 0.0108~0.0115 | 0.0111 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | / | ≤0.005 | 是 |
| W2 | pH | 6.98~7.25 | 7.123 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | ND ~4 | / | / | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.72~5.84 | 5.7867 | ≥5 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3.1 | 2.97 | ≤6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 14~16 | 14.67 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.675~0.7 | 2.3~3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.09~0.103 | 0.0967 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.03~0.1 | 0.063 | ≤0.2 | 是 |
|  | 总铜 | 0.0054~0.00583 | 0.00561 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总锌 | 0.00862~0.00962 | 0.0091133 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | / | ≤0.005 | 是 |

同时为了加强数据的准确性，本环评还引用了汨罗市监测站2018年1～12月对汨罗江南渡断面、窑洲断面进行的常规环境监测统计数据。

（1）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、石油类。

（2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表4.3-4。

表4.3-4 汨罗江南渡断面及窑洲断面监测数据统计  单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 断面 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 | 平均值 |  |  |
| 南渡断面 | pH | 6.70 | 7.68 | 7.18 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.32 | 11.70 | 8.68 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 16 | 12 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.04 | 0.024 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.08 | 0.98 | 0.5 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.005 | 0.04 | 0.01 | ≤0.05 | 是 |
| 窑洲断面 | pH | 6.12 | 7.70 | 6.95 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | ≥6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 14 | 11 | ≤15 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ≤3 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.07 | 0.47 | 0.17 | ≤0.5 | 是 |
|  | 氯化物 | 6 | 12 | 7.25 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.01ND | 0.06 | 0.043 | ≤0.1 | 是 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 是 |

由上表可见，窑洲断面各指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；南渡断面各指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂上下游指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 4.3.3地下水环境现状监测与评价

本项目引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》对区域地下水环境的现状监测数据。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用的地下水监测点，均分布在项目所处区域地下水上下流域内，且距离本项目环评时间较近，具体详见附图。同时本环评委托湖南汨江检测有限公司于2020年5月27日~5月29日对项目周边地下水进行了现状监测的数据。

1、监测点位：

表4.3-5 地下水监测布点一览表

| 序号 | 位置 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 赵家塘居民水井 | 东南侧395m | 水质、水位监测 |
| D2 | 鲁家塝居民水井 | 东侧355m | 水质、水位监测 |
| D3 | 团山村居民水井 | 西北侧395m | 水质、水位监测 |

2、监测结果如下：

表 4-1  地下水环境因子及水位检测结果一览表  单位：mg/L

| 编号 | K | Na | Ca | Mg | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 水位（m） | 埋藏条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 0.05Nd | 0.01Nd | 0.02Nd | 0.03Nd | / | / | 1.66~2.26 | 1.56~1.86 | 46.2 | 潜水 |
| D2 | 0.05Nd | 0.01Nd | 0.02Nd | 0.03Nd | / | / | 18.4~19.5 | 6.33~10.3 | 28.6 | 潜水 |
| D3 | 3.47~4.32 | 4.32~9.17 | 3.21~16.8 | 1.80~3.04 | 0 | 38.3~39.6 | 10.7~10.8 | 11.1~11.3 | 7 | 潜水 |

表4.3-7  地下水监测断面水质现状监测结果统计     单位：mg/L（pH除外）

| 名称 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 |  |
| pH | 7.56 | 0.373 | 7.44 | 0.293 | 7.28 | 0.187 | 6.5~8.5 |
| 挥发酚 | 0.0003Nd | 0.15 | 0.0003Nd | 0.15 | ND | 0.5 | ≤0.002 |
| 硝酸盐 | 16.1 | 0.805 | 19.5 | 0.975 | 6.88 | 0.344 | ≤20.0 |
| 氨氮 | 0.402 | 0.804 | 0.422 | 0.844 | 0.02 | 0.04 | ≤0.50 |
| 氟化物 | 0.046 | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 0.2 | 0.2 | ≤1.0 |
| 六价铬 | 0.004 | 0.08 | 0.005 | 0.1 | ND | 0.04 | ≤0.05 |
| 亚硝酸盐 | 0.0016Nd | 0.0016 | 0.5891 | 0.5891 | ND | 0.0005 | ≤1.0 |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL） | 1.1 | 0.36 | 1.1 | 0.36 | ND | 0.33 | ≤3 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 80 | 0.8 | 78 | 0.78 | ND | 0.005 | ≤100 |
| 硫化物 | 0.005Nd | 0.25 | 0.008 | 0.4 | ND | 0.5 | ≤0.02 |
| 氯化物 | 2.26 | 0.009 | 19.5 | 0.078 | 7.97 | 0.03188 | ≤250 |
| 铜 | 0.05Nd | 0.05 | 0.05Nd | 0.05 | 0.00311 | 0.00311 | ≤1.0 |
| 锌 | 0.05Nd | 0.05 | 0.05Nd | 0.05 | 0.0349 | 0.0349 | ≤1.0 |
| 砷 | 0.0003Nd | 0.03 | 0.0003Nd | 0.03 | 0.00043 | 0.043 | ≤0.01 |
| 镉 | 0.05Nd | 0.1 | 0.05Nd | 0.1 | 0.00007 | 0.014 | ≤0.005 |
| 铅 | 0.001Nd | 0.1 | 0.002 | 0.2 | ND | 0.0035 | ≤0.01 |
| 镍 | Nd | / | Nd | / | 0.00183 | 0.0915 | ≤0.02 |
| 汞 | 4×10-5Nd | 0.004 | 4×10-5Nd | 0.004 | ND | 0.05 | ≤0.001 |

从上表监测结果可知，项目及评价区域内地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。而本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后全部排往市政管网后进入汨罗城市污水处理厂，故本项目的建设不会对该区域的地下水造成不利的影响。

### 4.3.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南汨江检测有限公司于 2020年5月26日~27日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设5个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处，与南侧居民区（南侧30m）。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表4.3-8。

表4.3-8 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

| 采样时间 | 采样地点 | 检测结果dB（A） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 月日 | 厂界东侧 | 53 | 44 | 达标 |
|  | 厂界南侧 | 54 | 42 | 达标 |
|  | 厂界西侧 | 54 | 44 | 达标 |
|  | 厂界北侧 | 54 | 44 | 达标 |
|  | 南侧居民区 | 57 | 44 | 达标 |
| 月日 | 厂界东侧 | 53 | 43 | 达标 |
|  | 厂界南侧 | 54 | 45 | 达标 |
|  | 厂界西侧 | 53 | 44 | 达标 |
|  | 厂界北侧 | 54 | 43 | 达标 |
|  | 南侧居民区 | 54 | 43 | 达标 |
| 项目所在区域南、北、东厂界执行（GB3096－2008）中的3类标准，即：昼间65dB（A），夜间55dB（A）]，西厂界执行（GB3096－2008）中的4a类标准，即：昼间70dB（A），夜间55dB（A）] |  |  |  |  |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区（南、东、北厂界）、4a类区标准（西厂界）。

### 4.3.5土壤环境现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业-全部”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境评价。

### 4.3.5生态环境现状监测与评价

本项目为新建项目，位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，其土地早已完全硬化，周边200m范围内无基本农田、森林、河流、自然水塘等生态保护目标，项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

# 5、环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入园区污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约15t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 5.2营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响预测与评价

1、环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表5.2-1。

表5.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图7.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图7.2-2。

图5.2-1 月平均气温变化曲线图

全年

秋季

图5.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）预测区域地形与高程图

本项目采用AERMOD模式进行进一步预测，因此输入地形数据参数。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为 90m。采用Aermap运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形等高线数据。

2、项目预测源强

①评价因子和评价标准表见表。

表5.2-3  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 二类限区 | 1小时 | 450（折算后） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| VOCs | 二类限区 | 1小时 | 1200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| HCl | 二类限区 | 1小时 | 50 |  |

VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值中8小时均值为600μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为1200μg/m3。

②估算模型参数表见表。

表5.2-4    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 200000 |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -14.3 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是（复杂地形） |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

③污染源参数见表5.2-5~6。

表5.2-5   点源参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| 颗粒物 | 113°08′35.91〞 | 28°47′502.77〞 | 55 | 15.0 | 0.6 | 20.0 | 0.02 | 颗粒物 | 0.241 | kg/h |
| VOCs |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.093 | kg/h |
| HCl |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.0225 | kg/h |

表5.2-6   矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度 m |  |  |  |
| 颗粒物 | 113°08'35.20"〞 | 28°47'02.08" | 55 | 60 | 50 | 10m | 颗粒物 | 0.104 | kg/h |
| VOCs |  |  | 55 | 60 | 50 | 10m | VOCs | 0.446 | kg/h |
| HCl |  |  | 55 | 60 | 50 | 10m | HCl | 0.0025 | kg/h |

④计算结果见表。

表5.2-6   有组织废气预测结果表

| 下风向距离m | 15m高排气筒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | VOCs |  | HCl |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 9.831 | 2.18 | 3.794 | 0.32 | 0.9178 | 1.84 |
| 100 | 9.831 | 2.18 | 3.794 | 0.32 | 0.9178 | 1.84 |
| 200 | 11.88 | 2.64 | 4.586 | 0.38 | 1.11 | 2.22 |
| 269 | 12.75 | 2.83 | 4.92 | 0.41 | 1.19 | 2.38 |
| 300 | 12.53 | 2.78 | 4.834 | 0.4 | 1.169 | 2.34 |
| 400 | 10.42 | 2.32 | 4.022 | 0.34 | 0.973 | 1.95 |
| 500 | 11.39 | 2.53 | 4.394 | 0.37 | 1.063 | 2.13 |
| 600 | 12.09 | 2.69 | 4.665 | 0.39 | 1.129 | 2.26 |
| 700 | 11.9 | 2.64 | 4.59 | 0.38 | 1.111 | 2.22 |
| 800 | 11.27 | 2.5 | 4.351 | 0.36 | 1.053 | 2.11 |
| 900 | 10.56 | 2.35 | 4.074 | 0.34 | 0.9856 | 1.97 |
| 1000 | 10.73 | 2.38 | 4.139 | 0.34 | 1.001 | 2 |
| 1100 | 10.6 | 2.36 | 4.09 | 0.34 | 0.9896 | 1.98 |
| 1200 | 10.35 | 2.3 | 3.994 | 0.33 | 0.9663 | 1.93 |
| 1300 | 10.03 | 2.23 | 3.869 | 0.32 | 0.9361 | 1.87 |
| 1400 | 9.663 | 2.15 | 3.729 | 0.31 | 0.9021 | 1.8 |
| 1500 | 9.279 | 2.06 | 3.581 | 0.3 | 0.8663 | 1.73 |
| 1600 | 8.891 | 1.98 | 3.431 | 0.29 | 0.8301 | 1.66 |
| 1700 | 8.507 | 1.89 | 3.283 | 0.27 | 0.7942 | 1.59 |
| 1800 | 8.134 | 1.81 | 3.139 | 0.26 | 0.7594 | 1.52 |
| 1900 | 7.776 | 1.73 | 3.001 | 0.25 | 0.7259 | 1.45 |
| 2000 | 7.433 | 1.65 | 2.868 | 0.24 | 0.6939 | 1.39 |
| 2100 | 7.109 | 1.58 | 2.743 | 0.23 | 0.6637 | 1.33 |
| 2200 | 6.804 | 1.51 | 2.626 | 0.22 | 0.6352 | 1.27 |
| 2300 | 6.519 | 1.45 | 2.515 | 0.21 | 0.6086 | 1.22 |
| 2400 | 6.251 | 1.39 | 2.412 | 0.2 | 0.5836 | 1.17 |
| 2500 | 5.999 | 1.33 | 2.315 | 0.19 | 0.5601 | 1.12 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 12.75 | 2.83 | 4.92 | 0.41 | 1.19 | 2.38 |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 269 | / | 269 | / | 269 | / |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  | / |  |

表5.2-6   无组织废气预测结果表

| 下风向距离m | 厂房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  | VOCs |  | HCl |  |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 3.334 | 0.74 | 14.3 | 1.19 | 0.08015 | 0.16 |
| 100 | 22.94 | 5.1 | 98.37 | 8.2 | 0.5514 | 1.1 |
| 100 | 22.94 | 5.1 | 98.37 | 8.2 | 0.5514 | 1.1 |
| 198 | 24.08 | 5.35 | 103.2 | 8.6 | 0.5788 | 1.16 |
| 200 | 24.07 | 5.35 | 103.2 | 8.6 | 0.5787 | 1.16 |
| 300 | 23.5 | 5.22 | 100.8 | 8.4 | 0.565 | 1.13 |
| 400 | 21.89 | 4.86 | 93.89 | 7.82 | 0.5263 | 1.05 |
| 500 | 22.55 | 5.01 | 96.71 | 8.06 | 0.5421 | 1.08 |
| 600 | 21.23 | 4.72 | 91.05 | 7.59 | 0.5104 | 1.02 |
| 700 | 19.23 | 4.27 | 82.48 | 6.87 | 0.4623 | 0.92 |
| 800 | 17.22 | 3.83 | 73.86 | 6.16 | 0.414 | 0.83 |
| 900 | 15.39 | 3.42 | 66.01 | 5.5 | 0.37 | 0.74 |
| 1000 | 13.78 | 3.06 | 59.07 | 4.92 | 0.3311 | 0.66 |
| 1100 | 12.41 | 2.76 | 53.22 | 4.44 | 0.2983 | 0.6 |
| 1200 | 11.23 | 2.5 | 48.15 | 4.01 | 0.2699 | 0.54 |
| 1300 | 10.21 | 2.27 | 43.78 | 3.65 | 0.2454 | 0.49 |
| 1400 | 9.316 | 2.07 | 39.95 | 3.33 | 0.2239 | 0.45 |
| 1500 | 8.547 | 1.9 | 36.65 | 3.05 | 0.2055 | 0.41 |
| 1600 | 7.866 | 1.75 | 33.73 | 2.81 | 0.1891 | 0.38 |
| 1700 | 7.265 | 1.61 | 31.16 | 2.6 | 0.1746 | 0.35 |
| 1800 | 6.737 | 1.5 | 28.89 | 2.41 | 0.1619 | 0.32 |
| 1900 | 6.271 | 1.39 | 26.89 | 2.24 | 0.1507 | 0.3 |
| 2000 | 5.853 | 1.3 | 25.1 | 2.09 | 0.1407 | 0.28 |
| 2100 | 5.49 | 1.22 | 23.54 | 1.96 | 0.132 | 0.26 |
| 2200 | 5.165 | 1.15 | 22.15 | 1.85 | 0.1241 | 0.25 |
| 2300 | 4.871 | 1.08 | 20.89 | 1.74 | 0.1171 | 0.23 |
| 2400 | 4.605 | 1.02 | 19.75 | 1.65 | 0.1107 | 0.22 |
| 2500 | 4.364 | 0.97 | 18.71 | 1.56 | 0.1049 | 0.21 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 24.08 | 5.35 | 103.2 | 8.6 | 0.5788 | 1.16 |
| 下风向最大浓度 出现距离（m） | 198 | / | 198 | / | 198 | / |
| D10%最远距离/m | / |  | / |  | / |  |

表 5.2-7 大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m 3 ） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 900 | 12.75 | 2.83% | / |
| 有组织废气 | VOCs | 1200 | 4.92 | 0.41% | / |
| 有组织废气 | HCl | 50 | 1.19 | 2.38% | / |
| 厂区无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 24.08 | 5.35% | / |
| 厂区无组织排放 | VOCs | 1200 | 103.2 | 8.67% | / |
| 厂区无组织排放 | HCl | 50 | 0.5788 | 1.16% | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排VOCs，Cmax为103.2ug/m3，Pmax8.67%，距离为厂界下风向198m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

有组织和无组织废气排放对于最近的环境敏感点影响，根据预测结果可知，即使是Pmax最大值再加上环境本底值（根据厂区现状数据），由于项目本底值较低，项目最大落地浓度较低，故敏感目标所在区域浓度并未超标，项目建成后主要废气对敏感目标的影响范围和程度均较小。

7、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表5.2-8 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | VOCs | 48250 | 0.241 | 0.579 |
| 2 | DA001 | HCl | 4500 | 0.0225 | 0.054 |
| 3 | DA001 | 颗粒物 | 18660 | 0.093 | 0.224 |
| 一般排放口合计 |  | VOCs |  |  | 0.579 |
|  |  | HCl |  |  | 0.054 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.224 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | VOCs |  |  | 0.579 |
|  |  | HCl |  |  | 0.054 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.224 |

表5.2-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 加工 | 颗粒物 | 密闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.249 |
| 2 | 加工 | VOCs | 密闭车间 |  | 4.0 | 0.107 |
| 3 | 加工 | HCl | 密闭车间 |  | 0.2 | 0.06 |

表5.2-10 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.473 |
| 2 | VOCs | 0.686 |
| 3 | HCl | 0.06 |

8、防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

9、排气筒高度和数量可行性、合理性分析

由于排气筒高度与污染物排放造成的地面浓度及污染影响范围的大小直接 相关，因此本环评主要依据废气排放影响预测结果和评价区环境空气质量综合评 价结论，分析项目设计的排气筒高度的合理性。

为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技 术方法》（GB/T3840-91）中推荐的排放系数法，对排气筒高度进行校核。用下列 公式计算出排放系数 R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 （GB/T3840－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

表 5.2-11 排放系数 R 排气筒有效高度的关系

| 地区序号 |  | 1、2、3、4、5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区分类 |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 |
| 排气筒有效高度m | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
|  | 20 | 6 | 12 | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 |
|  | 30 | 16 | 32 | 48 | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 18 |
|  | 40 | 29 | 58 | 87 | 21 | 42 | 63 | 11 | 22 | 33 |
|  | 50 | 45 | 90 | 135 | 33 | 65 | 97 | 17 | 34 | 51 |
|  | 60 | 64 | 128 | 192 | 47 | 94 | 141 | 24 | 48 | 72 |
|  | 70 | 88 | 176 | 264 | 64 | 128 | 192 | 33 | 66 | 99 |
|  | 80 | 140 | 280 | 420 | 100 | 200 | 300 | 68 | 136 | 204 |
|  | 90 | 177 | 354 | 531 | 128 | 256 | 384 | 86 | 172 | 258 |
|  | 100 | 218 | 436 | 654 | 158 | 316 | 474 | 106 | 212 | 318 |

注：湖南省地区序号为5，项目所在地为二类区。

项目废气中，排气筒污染物排放系数R及其应达到的最低有效高度见表

表 5.2-12 排放系数法校核排气筒结果

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 几何高度（m） | Cm值（mg/m3） | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求最低有效高度 |
| 颗粒物 | 3.5 | 15 | 120 | 0.03 | 15 |

由上表可知，本项目的排气筒高度均能达到所需有效高度要求。

本项目有1套废气处理设施，包括集气罩、布袋式除尘器的，使用一根15m排气筒，其位置详见附图。根据根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，项目排气筒不得低于15m外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

项目所有废气共用同一根15m高的排气筒，风机风量5000m3/h。本项目的废气处理设施位于厂区北侧，离各污染源产生点较近，并且其远离项目周边的最近的居民点（南侧30m的赵家塘），可以减少废气排放对其的影响。

### 5.2.2地表水环境影响分析

本项目废水主要来源于生活污水。循环冷却水循环使用，循环水每季度更换一次。根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫+拖把拖洗的方式不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。因此本项目排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

（1）生活污水

污水排放量为432m3/a（1.44m3/d），间断性产生，为办公楼的粪便污水。

（2）循环冷却水

生产用水主要为冷却用水，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

根据第5.4章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目生产用水循环使用季度更换，生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区下边界约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表5.2-11。

表5.2-11 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 01 | 化粪池 | 生化 | W1 | 是 | （企业总排 （雨水排放 （清净下水排放（温排水排放（车间或车间处理口设施排放 |
| 2 | 循环废水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放 | 02 | 循环冷却池 | 物理沉淀 | W1 | 是 | （企业总排 （雨水排放 （清净下水排放（温排水排放（车间或车间处理口设施排放 |

本项目废水排放口基本情况见表表5.2-12。

表5.2-12 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 113°08'33.44" | 28°47'01.67" | 0.0432 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 汨罗市城市污水处理厂 | CODcr | 50 |
| 循环废水 | W1 | 113°08'33.44" | 28°47'01.67" | 0.0024 | 进入城市污水处理厂 | 间接排放 | 每季度 |  | 氨氮 | 8 |
|  | W1 | 113°08'33.44" | 28°47'01.67" | 0.0024 | 进入城市污水处理厂 | 间接排放 | 每季度 |  | SS | 400 |

表5.2-13 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 300 | 0.000432 | 0.1296 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.0000432 | 0.013 |
| 2 | W1 | CODCr | 320 | 0.0000256 | 0.00768 |
|  |  | SS | 400 | 0.000032 | 0.0096 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.137 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.013 |
|  |  | SS |  |  | 0.0096 |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 5.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境较敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为三级评价。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在40~60m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

A，地层岩性

调査区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子淮地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构遣形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次叠加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

（2）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图，汨罗地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型生活主要为：碎屑岩类孔隙裂含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

地下水类型、分布及赋存条件，调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分和为松散岩类孔水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂障溶洞水三种类型

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给。径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低注处以上升泉的形式于地表或直接排入汨罗江

（2）水文特征

项目周边分布的居民多以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表1中的较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

地下水污染源类型

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

地下水污染源源强分析

本项目可能对地下水的影响为废水的事故泄漏和危废暂存区的污染下渗。在采取收集、防渗等措施后废水对地下水产生的影响极小，可忽略；对危废暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，作好基础防渗改造后，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s，同时在危废暂存区四周设堵截泄露的裙脚；废水收集池四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，通过上述措施可有效避免项目危险废物及废水对地下水的污染。

污染途径分析

本项目事故泄漏的废水及危废暂存区的污染下渗造成影响的途径是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈易造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水层污染的可能性就小。

3、影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

本项目建设后，车间地面均固化处理、仓库、循环水池等构筑物均采取防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 5.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

本项目的噪声源主要为搅拌机、挤出机等设备运转时产生的噪声，噪声源强为80~85dBA。其噪声污染物排放状况见表5.2-14。

表5.2-14	噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 4 | 85 | 连续 |
| 2 | 挤出机 | 10 | 80 |  |
| 3 | 磨粉机 | 2 | 80 |  |
| 4 | 自动裁切机 | 10 | 85 |  |
| 5 | 覆膜机 | 8 | 75 |  |
| 6 | 破碎机 | 1 | 75 |  |
| 7 | 风机 | 2 | 85 |  |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表5.2-15。

表5.2-15项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A）

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 |
| 东厂界 | 100m | 57.48 |
| 南厂界 | 10m | 58.97 |
| 西厂界 | 10m | 59.97 |
| 北厂界 | 10m | 59.48 |
| 南侧赵家塘居民点 | 30m | 58.41 |
| 标准限值 | -- | 65 |

8南、东西由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

### 5.2.5固体废物环境影响评价

本项目营运期废物有生活垃圾、不合格产品、粉尘、沉渣、边角料、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、废活性炭、废UV灯管等危险废物。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废矿物油、废活性炭、废UV灯管等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单及修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

### 5.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

### 5.2.7土壤环境影响分析

项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

## 5.3、环境风险评价

### 5.3.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

### 5.3.2评价等级、内容和重点

（1）评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目涉及到的原料无毒，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.3-1确定环境风险潜势。

表5.3-1 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表5.3-2  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 《辨识》中规定的临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.01t | 2500t | 0.000004 |
| 2 | 废UV灯管中的汞 | 有毒 | 汞 | 危废暂存间 | 0.001t | 0.5t | 0.002 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.002004 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.002004＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表5.3-3 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

### 5.3.3风险识别

评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表5.3-4。

表5.3-4 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 与项目相对方位和距离 |  | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赵家塘 | 南 | 30 | 约10户，30人 |
| 2 | 团山村 | 西 | 644 | 约1300户，3600人720 |
| 3 | 上马村 | 西南 | 1563 | 约300户，900人 |
| 4 | 塘冲 | 西南 | 720 | 约80户，240人 |
| 5 | 丛羊小学 | 西南 | 1709 | 师生约500人 |
| 6 | 安置区 | 西 | 1383 | 约30户，103人 |
| 7 | 尹家屋 | 西 | 1205 | 约60户，180人 |
| 8 | 鲁家塝 | 东 | 355 | 约30户，90人 |
| 9 | 新市中学 | 东南 | 951 | 师生约2000人 |
| 10 | 新书村 | 东南 | 1389 | 约1300户，3920人 |
| 11 | 孙家河 | 东北 | 1405 | 约150户，300人 |
| 12 | 石鼓村 | 东北 | 2870 | 约40户，120人 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

（1）原辅材料和产品危险特性分析

原辅材料和产品危险特性分析

项目原料、塑料颗粒产品、PVC粉末产品易燃，在运输过程中、产品与原料仓库发生火灾，燃烧后释放有害废气，将产生一定的环境风险。

塑料在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，塑料燃烧伴随大量的CO及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。塑料粉末与空气易形成混合物，浓度达爆炸极限遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸（闪爆）。项目生产设施风险识别见下表。

表5.3-5   项目生产设施环境风险因素识别

| 序号 | 生产场所 | 主要危险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储存场所 | 火灾造成对环境的次生危害、爆炸（闪爆） |
| 2 | 生产车间 | 火灾造成对环境的次生危害、爆炸（闪爆） |

（2）生产过程风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点，事故风险类型为废气事故排放及火灾造成对环境的次生危害。

### 5.3.4事故风险防范措施

由于项目厂区内的原料和产物带有易燃，火灾发生后蔓延迅速，波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。

1、总图布置和建筑安全防范措施

厂区的选址、总图布置和建筑安全等设计要求严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关的法规、标准执行。本风险评价专题仅根据本项目的生产特点，对相关内容做简要的分析。

（一）总平面布置

（1）在总平面布置方面，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分，对危险化学品按照其性质特点以及储存要求设置储存车间，不得混放；

（2）厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（二）建筑工程安全防范措施

（1）厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

（2）根据火灾危险性等级和防火要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

（3）根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（4）生产车间和各物料储存间设计有通风系统，通风量视控制空间大小，按每小时至少换气六次进行设计。根据化学品的性质，对化学品存储间考虑防火防爆及排风的要求，所有的化学品容器、使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（5）为了防止事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。在选址、总平面布置和建筑安全防范上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解对周围环境风险。

2、工艺技术设计安全防范措施

（1）制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。必须做到：建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常的开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）生产装置的供电、供水、供风、供汽等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）加强设备的日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对事故漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备管理。

（5）本项目磨粉及输送、分级设备应采取以下工艺安全措施：

a用于盛装的包装物或容器均应采用不产生火花的导电材料制作。装料和出料时，盛粉包装物或容器应与设备电气连接并静电接地。

b管道宜采用不产生火花的导电材料制作且不得使用非导体衬里，管道应等电位连接并接地。

c整个除尘系统应保持良好的电气连接并可靠接地。

3、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

4、消防及火灾报警系统风险防范措施

建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（ GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、暂存区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

6、环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）、危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②、危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③、在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④、危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤、危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

### 5.3.5应急预案

1、事故应急救援措施

本项目应急预案应当着眼于最大限度降低液化气泄漏导致的火灾风险对人体健康和环境的危害；以及因火灾或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物泄漏到土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。对于项目主要风险（主要是火灾事故）应采取以下应急措施：

一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即敢赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火。迅速转移员工到安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入；在安全的情况下，转移火源附近的易燃易爆物品；关闭雨水排入口，防止消防废水排入城市排水系统。

2、应急响应方案

对于项目主要风险（火灾爆炸事故），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

建设单位应根据本项目实际情况，结合相关规范制定完善的风险应急预案，以使相关事故发生时，能够及时采取切实可行的措施进行有效处理，防止事故的扩大，将事故损失降低到最小程度。建议：

事故发生时应尽快与当地消防部门取得联系，尽可能多地借助于政府力量，将灾害影响降低至最小；项目应定期组织消防训练，使之可正确使用消防器材，在发生事故时，能够在专业消防队到来之前采取一些必要的缓解措施；发生事故时，保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员扑救工作顺利进行。

### 5.3.6环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料颗粒、树脂粉以及产品等化学物质在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，火灾事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

# 6、环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 6.2运营期污染防治措施

### 6.2.1废气治理措施及达标可行性分析

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、磨粉工段产生的粉尘和挤出成型工段产生的VOCs、HCl。本项目有2套废气处理设施，包括粉尘处理设施和有机废气处理设施，处理粉尘和VOCs、HCl，共用一根排气筒。

1、粉尘废气治理措施及达标可行性分析

设置独立的混合、磨粉工段车间，该车间为封闭式工作，项目混料、上料设备均采取封闭设计减少粉尘产生，同时粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器收集处理后，经15m高排气筒排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为90%。同时本项目裁切工段因粉尘量少，故对其采用加强无组织废气收集等手段，使其无组织达标排放。

（1）本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于90%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

废气处理工艺流程如下图所示：

图6.2-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图

（2）达标可行性

经脉冲式布袋除尘器处理后，粉尘有组织排放浓度为1.8mg/m³，满足执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度，说明措施可行。

2、VOCs废气治理措施及达标可行性分析

本项目将挤出成型、覆膜工段放置单独的封闭车间内，在挤出成型、覆膜生产线分别设置集气罩，风机风量为10000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器+活性炭处理后，最终经过15米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。UV光解净化器处理效率为90%，活性炭处理效率为90%，其余10%以有组织形式排放。

（1）本项目采用UV光解系统对VOCs进行处理可行性分析

参考环境保护部《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施），VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则，在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。该技术政策提出，对于）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。

在末端治理和综合利用上，技术政策提出，在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

本项目可挥发性有机物主要包含芳烃化合物、低级酯类、低级烃类和少量其他含氧有机化合物，拟采用UV光解处理。

UV高效光催化装置处理有机废气的工作机理：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(游离氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，工业废气利用排风设备引入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

图5.2-2 UV高效光催化装置示意图

- 技术条件：UV高效光催化技术适用于：丙酮、丁酮、乙酸乙酯、VOCs、甲醛、乙醛、乙酸乙酯、苯系物、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、酚、硫化氢、硫醇、硫醚、氨、胺、吲哚、硝基等废气。其中UV高效光催化技术在保证以下条件的基础上，可大大提高其净化效率：

- ①保证裂解反应的时间（＜0.01s），氧化反应的时间2-3s。

- ②废气能否被裂解，取决于其化学键键能是否比所提供的UV光子的能量高低。提供的UV光子总功率不够或者含氧量不足，会因为裂解或氧化不完全而生成一些中间副产物，从而影响净化效率，对于高浓度大分子的有机恶臭物质体现得较为明显，因此项目需严格按照设备额定功率保证总功率及含氧量。

- ③UV光解净化的长期稳定、高效，保证环境温度10-40℃，反应温度＜70℃，相对湿度＜99%。

（2）活性炭治理措施可行性分析

项目挤出废气属于有机废气，活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。活性炭主要是以含炭量较高的物质制成，如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，而以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳活性炭的活性质量及其它特性是最好的，因其有最大的比表面积。因此，建议本项目选用椰壳活性炭，活性炭吸附装置可设计为固定床式。其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2m/s。炭层高度为0.5～1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约85~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。

3、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表6.2-1 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | 鼓励采用先进的清洁生产技术，提高转化和利用效率； 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放； | 已采取的措施： 项目工艺较为先进，满足清洁生产要求； 项目拟按要求进行泄漏检测与修复（LDAR），定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象； 项目对生产中排放的废气进行收集后UV光解处理+活性炭吸附，再通过15m高排气筒达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

综上所述，本项目废气处理处置措施合理，废气排放均能达到相关标准要求。

### 6.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析

本项目废水主要来源于生活污水。循环冷却水循环使用，循环水每季度更换一次。根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫+拖把拖洗的方式不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目污水排放量为432m3/a（1.44m3/d），间断性产生，为办公楼的粪便污水。

（2）循环冷却水

生产用水主要为冷却用水，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

生活污水、循环废水排往污水处理厂的可行性分析

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

汨罗市污水处理厂于2009年6月开工建设，于2009年12月5日完工并通水进行单机调试，由于建设方资金问题以及汨罗市城市化规模不大，2.5万m3/d的处理规模足够满足当时的处理量，故建设方只进行了一期建设，管线工程于2008年9月21日开工建设，铺设管网约37公里，于2009年11月4日完工。

汨罗市污水处理厂近期正在进行改扩建（一期提标改扩建及二期扩建2.5万m3/d项目），故汨罗市城市污水处理厂出水水质由现行“一级B标”提质到“一级A标”，污泥含水率降至60%以下。现行日处理规模2.5×104m3/d扩建到5×104m3/d。于2020年2月正式投入运行，汨罗市污水处理厂改扩建期间不会停止运行，对一期工程无影响。本项目污水量为432m3/a（1.44m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理量的0.0288‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。

故本项目污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

### 6.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

（1）加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

（2）合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

（3）本项目原料、一般固体废物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

（4）该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、冷却循环水池、厂区污水管网及生产废水循环系统。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

### 6.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为60~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离南侧厂界的位置，远离南侧居民点，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类、4类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 6.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目营运期废物有生活垃圾、不合格产品、粉尘、沉渣、边角料、一般性废包装材料等一般固废和废矿物油、废活性炭、废UV灯管等危险废物。

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目生产过程中收集到的粉尘、一般废弃包装物、粉尘、沉渣等均为一般固体废物，在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，能回用的回用，不能回用的定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废矿物油、废活性炭、废UV灯管等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

表6.2-2 危险废物暂存间基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积m2 | 贮存方式 | 贮存能力t | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 原料区西南角 | 1 | 桶装存放至暂存间 | 1 | 1年 |
| 2 | 危险废物暂存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 原料区西南角 | 9 | 桶装存放至暂存间 | 9 | 1年 |
| 3 | 危险废物暂存间 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 原料区西南角 | 1 | 袋装存放至暂存间 | 0.001 | 1年 |

本项目拟在厂区仓库设置一般固体废物间（面积20m2，位于仓库东北部）及危险废物暂存间（面积10m2，位于仓库西北部）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

### 6.2.6 土壤防治措施分析

根据现场调查，项目厂界周边有部分居民点，但耕地、园地较少，区域内地面大部分实现硬化和绿化，对区域土壤环境影响极小。本项目虽然涉及重金属排放，但主要是废气，经采取相应的措施后，外排废气各因子均能达到规定排放限值要求。生产过程基本无废水产生，且生产过程未使用有毒有害化学药剂。项目对土壤环境的影响主要是初期雨水、危废暂存间等。企业应加强管理，保证企业固废尤其是危险固废，在暂存和存贮过程中注意防雨、防渗，以避免固废渗滤液污染土壤环境，对企业重点防渗区域严格按相关标准要求实施与管理，并在重点防渗区域设置相应的围堰及事故池，污水废水输送设施严格防泄漏，采取上述措施后，项目对土壤环境影响较小。

# 7、环境经济损益分析及总量控制

## 7.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约600万元，环保投资30万元，占项目建设投资的比例为5％。

表7.1-1环保设施投资估算表

| 序号 | 类别 |  | 治理措施 |  | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | VOCs、HCl | 集气罩+UV光解+活性炭 | +15m排气筒 | 25 | 新建 |
| 2 |  | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器 |  |  |  |
| 3 | 废水 | 生活污水 | 化粪池 |  | / | 依托 |
| 4 |  | 工业废水 | 循环冷却水池（2m*2m*1.5m的冷却水池1个） |  | 1 | 新建 |
| 5 | 噪声 |  | 基础减震、隔声罩等降噪等措施 |  | 1 | 新建 |
| 6 | 固废 | 危险废物 | 危险废物暂存间，位于厂房西北部，面积为10m2 |  | 1.5 | 新建 |
| 7 |  | 一般废物 | 一般固废储存间，位于厂房西北部，面积为10m2 |  | 1.5 | 新建 |
| 合计 |  |  |  |  | 30 | -- |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 7.2社会效益分析

- 本项目建设可以直接提供多个就业岗位，促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。

- 7.3综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为30万元，占项目建设投资的比例为5％。本次项目为改扩建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

## 7.4总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：大气污染物建议总量控制因子VOCs、COD、氨氮。

（1）废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为粉尘、VOCs、HCl，粉尘排放量为0.076t/a，VOCs排放量为0.512t/a，HCl排放量为0.114t/a。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

（2）废水污染物排放总量控制分析

本项目生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。生产用水主要为冷却用水，采用直接热交换冷却的方式，循环冷却水经循环水池循环使用，按时补充，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入汨罗江。

表7.4-1 废水污染物排放表

| 污染物种类 | 厂区年排放量/（t/a） | 一级A标准（mg/m3） | 污水厂排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 0.137 | 50 | 0.0228 |
| 氨氮 | 0.013 | 8 | 0.003648 |
| SS | 0.0096 | 10 | 0.00024 |

（3）本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表7.4-2污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量 | 指标建议 |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 0.686 | 0.7 |
| CODCr | 0.0228 | 0.1 |
| 氨氮 | 0.003648 | 0.1 |

# 8、环境管理与监测

## 8.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表8.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表8.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表8.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 8.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气、废水和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测有组织排放浓度；厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq（A）。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表8.2-1   污染源监测计划表

| 类别 |  | 检测位置 | 检测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 挤出成型区废气、包覆区废气（H2） | 废气量、VOCs、氯化氢 | 一年2次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度 |
|  | 废气 | 厂界上风向、下风向 | 颗粒物、VOCs、氯化氢 | 一年2次 | 厂界外颗粒物、VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度 |
|  | 废水 | 污水排放口 | 水量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP | 一年4次 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  | 噪声 | 四侧厂界1m | 等效连续A声级（昼间） | 一年4次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 8.3排污口管理

- 排污口

根据项目排污特点，项目共拥有两个排污口：污水排污口和循环冷却水排污口和废气排放排气筒。污水排污口位于厂区南侧与厂区管网相连接，东经113°08'33.44"、北纬28°47'01.67"，水泥管管径（DN≤250）。废气排放排气筒高15m，管径10.6m，东经113°08′35.91〞、北纬28°47′02.77〞

- 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，废水总排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）的规定，本工程针对废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 8.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表8.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 污染类型 | 排放源 | 监测因子 | 防治措施 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 生产区域 | VOCs | 集气罩+UV光催化设备+活性炭吸附+15m排气筒、加强无组织废气收集，控制熔融温度，添加复合稳定剂等措施 | 参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值。 |
|  |  | HCl | 集气罩+15m排气筒、加强无组织废气收集，控制熔融温度，添加复合稳定剂等措施 |  |
|  |  | 粉尘 | 密闭车间、集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度 |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 化粪池 | 生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放 |
|  | 生产废水 | 冷却水 | 循环冷却水池（2m*2m*1.5m的冷却水池，1个） | 冷却水经循环水池冷却后循环使用，定期补充，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、环卫定期清运 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区域 | 一般废物 | 回收利用 |  |
|  |  | 危险废物 | 暂存于危废暂存间后交由资质单位处理 |  |
| 噪声 | 生产区域 | LeqA | 设备减振底座、加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

# 9、建议及结论

## 9.1项目概况

汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板建设项目位于罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，总用地面积3000m2，其中生产车间1栋（两层）。公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，无需另外建设。项目主要原料为：PVC再生料、PVC粉料、碳酸钙、稳定剂、发泡调节剂等，采用物理再生工艺，通过破碎、磨粉、混料、挤出成型、覆膜等工艺，年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板。总投资约600万元，环保投资30万元，占项目建设投资的比例为5％

## 9.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

根据2018年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市生态环境局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各均符合相关标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

## 9.3环境影响结论

1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

2、运营期

（1）废水：项目建成后，无生产废水产生，生产用水主要为冷却用水，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，按时补充损耗，循环水每季度更换一次，更换下来的水外排市政污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理进入汨罗市城市污水处理厂处理。因此本项目各类废水均可得到有效处理，对环境的影响可以接受。

（2）废气：本项目营运期排放的废气包括VOCs、粉尘、HCl。根据废气产生的情况，粉尘采用集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后经15米高排气筒达标排放，VOCs和HCl采用集气罩+UV光解处理+活性炭吸附后与粉尘共用一根15米高排气筒排放。根据原辅材料用量和操作时数预测污染物浓度和排放数量，粉尘、HCl、VOCs可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值，对环境的影响可以承受。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范排污及加强监管等前提下，本项目对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于60dB(A)，夜间小于50dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 9.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定本项目不属于限制类和淘汰类，因此，项目符合国家最新产业政策。

2、项目选址和总图布置合理性

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划(2018-2023年)》，项目所在地规划产业为安防建材及新材料产业，本项目属于再生资源回收加工产业，其产品为PVC装饰线条和PVC墙板属于建材范畴，符合规划要求。同时，项目用地已取得选址意见，用地类型为工业用地/办公，本项目建设符合国土证土地使用类型。根据选址意见可知，项目的建设已得到相关单位同意。

（3）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的的风险影响，经对项目贮运系统和处理系统进行分析，确定本项目存在火灾、泄露的风险事故，其中火灾事故属最大可信灾害事故。因此，在建设单位制定严格的运行管理、加强职工的安全教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制定详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs。本评价确定的污染物排放总量控制因子为特征污染物VOCs、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表9.4-1污染物排放总量指标 单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量 | 指标建议 |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 0.686 | 0.7 |
| CODCr | 0.0228 | 0.1 |
| 氨氮 | 0.003648 | 0.1 |

5、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为600万元人民币，本次工程环保投资估算为30万元，占项目建设投资的比例为5％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 9.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的整治措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，其项目环境影响可以接受，能够满足清洁生产要求。通过对本项目风险识别，项目环境风险影响可接受。该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。