目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	2

1.3评价原则	2

1.4环境影响评价的工作过程	3

1.5分析判定相关环保政策	4

1.5.1产业政策相符性分析	4

1.5.2项目选址合理性分析	13

1.5.3环境功能区划适应性分析	14

1.5.4平面布局合理性分析	15

1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析	15

1.6项目特点	17

1.7主要环境问题及环境影响	17

1.8环境影响评价主要结论	17

2、总则	18

2.1编制依据	18

2.1.1国家法律、法规和政策	18

2.1.2地方法规、规划	19

2.1.3相关的技术规范	20

2.1.4其它技术规范及参考依据	20

2.1.5其他编制依据及工程资料	20

2.2评价因子与评价标准	21

2.2.1评价因子	21

2.2.2环境功能区划	22

2.2.3评价标准	23

2.3评价工作等级及评价范围	26

2.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围	26

2.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围	27

2.3.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围	28

2.3.4声环境影响评价工作等级及评价范围	29

2.3.5土壤环境影响评价工作等级	29

2.3.6生态环境影响评价工作等级	30

2.3.7环境风险影响评价工作等级	30

2.4环境敏感目标	31

2.5评价重点	32

3、现有工程概况	33

3.1现有工程基本情况	33

3.2现有工程建设内容	33

3.3现有主要原辅材料、能源、产品方案	34

3.4现有工艺流程及简述	36

3.5现有污染物排放及治理情况	38

3.5.1废气排放及治理情况	38

3.5.2废水排放及治理情况	39

3.5.3噪声排放及治理情况	39

3.5.4固废排放及治理情况	39

3.5.5现有工程污染物排放汇总	40

3.6现有工程主要环境问题	40

4、建设项目工程分析	42

4.1建设项目概况	42

4.1.1项目基本情况	42

4.1.2工程建设内容	42

4.1.3产品方案	43

4.1.4主要原辅材料消耗	44

4.1.5主要能源消耗	47

4.1.6主要生产设备	47

4.2公用工程	48

4.2.1给排水	48

4.2.2供电	48

4.2.3能源供应	48

4.2.4储运系统	48

4.2.5消防	48

4.2.6劳动定员	49

4.3工艺流程	50

4.4相关平衡	52

4.4.1水平衡	52

4.4.2物料平衡	53

4.5工程污染源分析	54

4.5.1施工期污染源分析	54

4.5.2营运期污染源分析	56

4.6污染物排放量汇总	65

5、环境现状调查与评价	67

5.1自然环境概况	67

5.1.1地理位置	67

5.1.2地形、地质地貌	67

5.1.3气候、气象	68

5.1.4水文条件	68

5.1.5土地资源	69

5.1.6矿产资源	69

5.1.7植被生态	70

5.2区域环境质量现状调查与评价	71

5.2.1环境空气现状调查与评价	71

5.2.2地表水环境现状调查与评价	73

5.2.3地下水环境现状调查与评价	74

5.2.4声环境现状调查与评价	76

5.2.5土壤环境现状调查与评价	77

5.2.6生态环境现状调查与评价	77

6、环境影响预测与评价	78

6.1施工期环境影响分析	78

6.1.1施工期大气环境影响分析	78

6.1.2施工期地表水环境影响分析	78

6.1.3施工期声环境影响分析	78

6.1.4施工期固体废物环境影响分析	79

6.1.5施工期环境管理	79

6.1.6施工期环境影响分析小结	79

6.2营运期环境影响分析	80

6.2.1环境空气质量影响分析	80

6.2.2地表水环境影响分析	89

6.2.3地下水环境影响分析	91

6.2.4声环境影响预测与评价	94

6.2.5固体废物环境影响评价	97

6.2.6生态环境影响分析	98

6.2.7土壤环境影响分析	98

6.2.8环境风险评价	99

6.2.9应急预案	106

7、环境保护措施及其可行性论证	108

7.1施工期污染防治措施	108

7.2运营期污染防治措施	108

7.2.1废气治理措施及达标可行性分析	108

7.2.2废水治理措施及达标可行性分析	116

7.2.3地下水的环境保护措施可行性分析	117

7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析	118

7.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析	118

7.2.6环保措施及投资估算	120

8、环境影响经济损益分析	122

8.1环境效益分析	122

8.1.1环境成本	122

8.1.2环境收益	122

8.1.3经济损益分析	123

8.2社会效益分析	124

8.3综合分析	124

9、环境管理与监测计划	125

9.1环境管理	125

9.1.1环境保护管理目标	125

9.1.2环境管理机构设置	125

9.1.3环境管理机构的职责	125

9.1.4环境管理规章制度	126

9.1.5环境管理计划	127

9.1.6排污口管理	128

9.2环境监测计划	129

9.3环保设施竣工验收	130

9.4总量控制	131

9.4.1总量控制指标的确定	131

9.4.2总量控制因子筛选	131

10、结论与建议	133

10.1项目概况	133

10.2环境质量现状评价结论	133

10.3环境影响评价结论	134

10.4项目环境可行性	135

10.5总结论	137

10.6建议	137

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 选址意见

附件5 购地合同

附件6 检测报告

附图:

附图1 地理位置示意图

附图2 项目平面布置图

附图3 环境监测布点图

附图4 项目环境保护目标示意图

附图5 评价范围图

附图6 项目四至图

附图7 区域水系线图

附图8 汨罗市生态红线范围图

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目土壤环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。它与合成橡胶、合成纤维形成了日常生活不可缺少的三大合成材料。近几年来，塑料与钢铁、木材、水泥一起共同构成了现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。塑料具有材料综合性能优异，加工方便，生产和使用中可以显著节约能源等优点，被广泛应用于工农业及人民的日常生活之中。近年来，塑料行李箱由于其轻便美观的特性，受到广大消费者的青睐。

为满足市场需求，发展地方经济，提高企业市场占有力，汨罗市三诚箱包制造有限责任公司于2017年在汨罗市归义镇上马社区13组建设“年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目”（以下简称“本项目”）。

在项目建设运营期间，未办理相关环保手续，属于未批先建。根据环境保护部办公厅文件《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）第三条中“建设单位主动报批环境影响报告书(表)的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理”，和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）第三条（二）中“建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理”，为此汨罗市三诚箱包制造有限责任公司申请对本项目进行环评。

本项目占地面积为8333.38m2，建筑面积为5750m2。本项目年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包。本项目总投资800万元，环保投资89万元，占总投资的11.13%。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的有关规定，本项目使用再生塑料为原料，属于“十八、橡胶和塑料制品业—47塑料制品制造”中的“以再生塑料为原料的”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2020年6月，汨罗市三诚箱包制造有限责任公司委托湖南德顺环境服务有限公司承担其年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据以及业主征询当地群众及企业单位的意见；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《汨罗市三诚箱包制造有限责任公司年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目环境影响报告书》（报批稿），现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目主要产品为塑料制品，主要生产设备如表3.1-5所示。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

本项目原辅材料中有使用塑料回收料，但塑料回收料均来源于合法塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑料行业整治工艺及设备内，符合汨罗市地方产业政策。

（4）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-1 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的气十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目有机废气采用UV光解+活性炭吸附处理，含尘废气采用脉冲式布袋除尘器处理，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

（5）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表1.5-2 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 相关政策要求 | 相关规定 | 本项目已采取的措施及改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 | VOCs 污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含 VOCs 原料与产品在生产和储运销过程中的 VOCs 排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含 VOCs 的替代产品或低 VOCs 含量的产品。 | 项目对生产中排放的废气进行收集后采取UV光解+活性炭吸附，再通过15m高排气筒1#达标排放 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

（6）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析

| 方案要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。 | 本项目为塑料制品制造，不使用胶粘剂、涂料、油墨等，符合要求 |
| 全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭 空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 本项目白油软化剂密闭容器储存，PVC、ABS挤出、吸塑等工序均采取集气罩收集有机废气后进UV+活性炭进行处理，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速为0.35m/s，不低于0.3m/s，符合要求 |
| 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 | 本项目属于低浓度废气，采取UV+活性炭吸附进行处理，废旧活性炭交由有资质的单位处理，经工程分析，VOCs 初始排放速率小于2kg/h，无需实行去除效率与排放浓度双重控制，符合要求 |

根据上表分析，本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）要求基本符合。

（7）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析

| 方案要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉 及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、 河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。 | 本项目位于湖南，属于重点地区 |
| 重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 | 本项目为塑料制品制造，不属于重点行业 |
| 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、 包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的 工业企业要入园区。 | 本项目为新建补办项目，符合要求 |
| 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目为新建补办项目，生产过程中使用的白油软化剂，满足低VOCs 含量产品规定要求，且在末端治理技术上采取了UV光解+活性炭吸附装置，能满足要求 |
| 建立健全VOCs管理体系。企业应规范内部环保管理制度， 制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 | 待项目建设完成，建设单位按要求做到规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 |

根据上表分析，本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求基本符合。

（8）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相符性分析

| 方案要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 | 企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。符合要求 |
| 全面落实标准要求，强化无组织排放控制。 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置 | 本项目白油软化剂采用密闭容器进行储存，PVC、ABS为固态，采用包装袋进行储存，挤出、吸塑等环节均在密闭设备中进行，出口处设置集气罩对有机废气进行收集处理。废白油软化剂桶交由厂家回收处理，符合要求 |
| 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量 | 本项目废气采取UV光解+活性炭吸附两级处理，废气产生点位均设置集气罩进行收集，控制风速为0.35m/s，不低于0.3米/秒，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量，符合要求 |

根据上表分析，本项目基本符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。

（9）与关于印发《湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案》的通知（湘环发[2018]11号）的相符性分析

| 方案要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 二、治理重点 |  |
| (一)重点地区。根据环境空气质量改善要求，确定长沙市、株洲市、湘潭市、常徳市、益阳市和岳阳市为重点地区。 | 本项目位于湖南省岳阳市，属于重点地区 |
| (二)重点行业。按照《湖南省大气污染防治条例》明确的VOCs重点行业全部纳入此次整治范国，结合行业排放量贡献情况，确定石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为此次整治的重点行业以及重点推进机动车、油品储运销及生活服务业等污染源VOCs污染防治，实施一批重点工程。 | 本项目为塑料制品制造，不属于重点行业 |
| 四、主要任务 |  |
| （一）加大产业结构调整力度。1.加快推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产、印染等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的表面涂装、包装印刷、家具制造、木材加工等制造加工企业，以及沥青类防水材料生产露天汽车喷涂、开启式服装干洗等。 | 本项目为新建补办项目，对于VOCs，采取集气罩+UV光解+活性炭吸附+15米高排气筒1#排放 |
| 2.加快海汏落后产能。严格执行VCs重点行业相关产业政策，全面落实国家及我省有关产业准入标准、淘汏落后生产工艺装备和产品指导目录，优先将VOCs排放类落后产能纳入各地产业结枃调整计划，加快海汰落后产品、技术和工艺装备。坚决关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线，逐年淘汰一批污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能。 | 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于落后淘汰内容。 |

根据上表分析，本项目基本符合关于印发《湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案》的通知（湘环发[2018]11号）的要求。

（10）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的相符性分析

| 方案要求 | 相符性分析 |
| --- | --- |
| 一、基本要求 |  |
| VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 | 本项目白油软化剂采用密闭容器进行储存，PVC、ABS为固态，采用包装袋进行储存。符合要求 |
| 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 | 本项目原辅材料均存放于室内，不露天堆放，且在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。符合要求 |
| VOCs物料储存、料仓应满足密闭空间的要求。 | VOCs物料储存、料仓能满足密闭空间的要求。符合要求 |
| 二、工艺过程VOCs无组织排放控制要求 |  |
| 物料投加和卸放：粉状，粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 | 本项目投料过程采取人工投料，在投料口上方设置集气罩，将其送至布袋除尘器进行处理，符合要求 |
| VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集系统处理；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 对挤出、覆膜、吸塑过程产生的有机废气采取集气罩收集后进废气处理设施进行处理，符合要求 |
| VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压片等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | VOCs物料挤出、覆膜、吸塑等工序均在封闭设备进行，出口无法密闭处采取集气罩进行局部收集措施，后进入VOCs废气处理设施进行处理，符合要求 |

根据上表分析，本项目基本符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的相关要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

本项目位于汨罗市归义镇上马社区13组。

（1）与规划的符合性分析

本项目位于汨罗市归义镇上马社区13组，根据《归义镇土地利用总体规划（2006-2020）》中“归义镇土地利用规划目标为耕地保有量和基本农田保护，建设用地控制。近年来，归义镇立足本地实际，不断加强基础设施建设，充分利用区位优势，坚持三大产业协调发展。第二、三产业发展初具规模，已逐渐形成了以商贸服务、建筑、化工、再生资源利用、金属冶炼加工为主导产业的产业发展格局；农业基础稳定，以水稻、蔬菜、水产品和瓜果生产为主，牲猪养殖业迅速发展。”所在土地为建设方所拥有，用地为建设用地，不占用基本农田，本项目属于再生资源利用项目，不属于高污染项目，且归义镇目前暂时还未制定准入负面清单，故本项目不违反归义镇的总体规划和产业定位。

该区域属汨罗市乡镇地区，项目所在地无具体规划，且建设单位已取得当地村、镇、国土部门的同意（详见附件四）。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目所在地给供电条件较好。项目距离居民点等环境敏感点较远，工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，对周边影响较小，故本项目选址不存在明显环境制约因素。

（2）与环境功能区划分的相容性

根据规划，项目周边属于大气环境质量二类区，地表水环境质量Ⅲ类水体，声环境2类功能区。本项目排放一定量的粉尘、非甲烷总烃、HCl，HCl、粉尘、非甲烷总烃经过处理能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。本项目产生的生活污水经过化粪池预处理用于周边农田施肥；机器冷却水循环使用，补充损耗，不外排。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足2类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，机器冷却水循环使用，补充损耗，不外排。对周边水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2019年汨罗市环境空气质量公告，汨罗市PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，根据2019年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。TVOC、HCl能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目位于汨罗市归义镇上马社区13组，厂区南侧为农田，东侧为空地，西侧为华美木门厂，北侧为道路。

本项目总体布局依托现有建筑特征，简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于厂内物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为办公生活区、生产区。项目总入口位于北部，与乡村道路相临，便于运输。厂区西部从北到南依次为仓库、员工楼、一般固废储存间、危废暂存间，厂区东部从北到南依次为办公楼、破碎磨粉车间、生产车间。

本项目设置一套除尘设施、一套有机废气处理设施、两根排气筒，除尘设施及其排气筒位于破碎磨粉车间东侧，有机废气处理设施及其排气筒位于生产车间东部；项目设置一个循环水池，用于设备冷却水回用，位于破碎磨粉车间内，便于设备冷却水收集循环。

为了优化厂区平面布局，尽可能减少外排污染物对周围环境敏感点的影响，本环评提出项目平面布局合理化建议，具体如下：

①对生产区域等进行分区布置。产生有机废气环节所用设备布置在一个车间内，产生粉尘环节所用设备布置在一个车间内，有利于废气的收集处理。

②整个车间应保障生产工艺的顺畅，从原料到产品进行流水线作业，尽量减少物料输送距离，各区域应分开，并设置相应标志以便区分。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗市归义镇上马社区13组，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图8汨罗市生态保护红线图。

根据2019年汨罗市环境空气质量公告，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.11，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2019年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。TVOC、HCl能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

由环境现状质量状况可知，本项目所在区域环境地表水及声环境质量现状均能满足相关环境质量标准，通过预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，废水循环利用不外排，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。

本项目属于塑料制品制造项目，部分原料为PVC及ABS再生塑料，塑料回收料均来源于合法塑料回收企业，其他原辅料均在湖南省内购买；企业用水来自当地市政管网；项目用电来自当地电网。项目原辅料、水、电供应充足，在资源再生利用的同时，尽可能的做到合理利用资源和节约能耗。本项目使用电等清洁能源。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析如下：

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于落后产能项目 |
| 对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出；对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 | 根据《产业结构调整指导目录》，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容 |
| 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 本项目为再生资源利用项目，不属于严重过剩产能行业 |

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-4  “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于汨罗市归义镇上马社区13组，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 本项目营运过程中会消耗一定量的电资源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目附近地表水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。废水循环使用不外排；符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 对照《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，项目基本符合要求 |

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为粉尘、非甲烷总烃、HCl。非甲烷总烃、HCl经过集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高的排气筒1#排放。粉尘经过集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后经过15m高的排气筒2#排放。

②本项目无外排废水。机器冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。生活污水通过化粪池预处理后用于周边农田施肥。

③项目生产过程中的固体废物主要包括：收集到的粉尘、不合格品、边角料、废包装材料、里料边角料等一般固废；废矿物油、白油软化剂桶、废UV灯管、废活性炭等危险废物和员工生活垃圾。

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目涉及粉尘、有机废气等，需做好相关的环境保护措施。

## 1.8环境影响评价主要结论

汨罗市三诚箱包制造有限责任公司年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目建设符合国家产业政策；项目选址合理。在落实本次环评提出的污染防治措施与环境风险防范措施、满足污染物“达标排放”、“总量控制”要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日发布，2020年9月1日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日起实施；

（14）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（15）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（16）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施；

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）排污单位自行监测技术指南总则；

（20）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。

（21）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号），2013年5月24日起实施；

（22）关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号），2019年6月26日起实施；

（23）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号），2017年9月14日起实施；

（24）关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号），2020年6月23日起实施；

（25）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019），2019年7月1日起实施。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

（3）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）；

（4）《湖南省环境保护条例（2019年修订）》；

（5）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（6）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（7）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（8）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（9）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（10）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（11）《湖南省挥发性有机物污染防治三年实施方案（2018-2020年）》（湘环发[2018]11号），2018年9月21日起实施；

（12）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（13）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（14）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（15）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（16）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险化学品名录》2015年版；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品工业》（HJ1122-2020）。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 营业执照

- 标准函

- 选址意见

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固体 废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目利用建设用地进行建设。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境，均随着施工期的结束而消失。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气、废水和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水、机器冷却水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的粉尘、非甲烷总烃、HCl。

固体废物主要来源：（1）收集到的粉尘；（2）职工办公生活垃圾；（3）不合格品、边角料（4）一般性废包装材料（5）里料边角料（6）危险废物，如项目设备维护产生少量的废矿物油，废活性炭，废UV灯管，白油软化剂桶。

噪声污染源：拟建项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如空压机等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TVOC、HCl |
|  | 影响预测因子：颗粒物、非甲烷总烃、HCl |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：水位、PH、氨氮、高锰酸盐指数、六价铬、总硬度、总大肠菌群、氯化物、亚硝酸盐 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | 一般固废、危险固废 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为乡镇，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有不知名水塘。

不知名水塘：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于乡镇，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准。

（5）建设项目

表2.2-3 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 不知名水塘 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 农业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的2类标准 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 11 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。TVOC、HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

表2.2-4 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 污染物名称 | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 8小时均值 | 年均值 |
| SO2 | 500 | 150 | / | 60 |
| NO2 | 200 | 80 | / | 40 |
| PM10 | / | 150 | / | 70 |
| PM2.5 | / | 75 | / | 35 |
| CO | 10000 | 4000 | / | / |
| O3 | 200 | / | 160 | / |
| TVOC | / | / | 600 | / |
| HCl | 50 | 15 | / | / |

- 地面水环境：根据水塘用水用途，不知名水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。悬浮物执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）Ⅲ类标准。

表2.2-5 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 |
| 6 | 石油类 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2（湖、库0.05） |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 |
| 9 | 总氮 | 1.0 |
| 10 | 悬浮物 | 30 |
| 11 | 动植物油 | / |
| 12 | 粪大肠菌群 | 10000 |

- 声环境：项目位于乡镇，四界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的2类标准。

表2.2-6 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB(A)） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为饮用水及农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 5 | 氯化物 | 250 |
| 2 | NH3-N | 0.5 | 6 | 亚硝酸盐 | 1.0 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 7 | 铬（六价） | 0.05 |
| 4 | 总硬度 | 450 | 8 | 总大肠菌群 （个/100mL） | 3.0 |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值；营运期粉尘、非甲烷总烃、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。其中厂区内非甲烷总烃排放限值还应该满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值。小型。

表2.2-8 施工期大气污染物排放标准

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 无组织排放（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

表2.2-9 营运期大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 15m时最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 1 | 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 厂房外设置监控点 | 10（1h平均值） |
|  |  |  |  | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 2 | 颗粒物 | 120 | 3.5 |  | 1.0 |
| 3 | HCl | 100 | 0.26 |  | 0.2 |

表2.2-10 饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低处理效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度mg/m3 | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低处理效率% | 60 | 75 | 85 |

- 废水：生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；机器冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表2.2-11 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表2.2-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

## 2.3评价工作等级及评价范围

### 2.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围

1、大气环境影响评价等级

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。

表2.3-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物、非甲烷总烃、HCl作为预测因子。

表2.3-2  大气环境影响评价估算结果表

| 污染源 | 类型 | 标准 （μg/m3） |  | 最大落地浓度 （μg/m3） | 出现距离 （m） | 占标率 （%） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒1# | 点源 | 非甲烷总烃 | 1200 | 10.61 | 1200 | 0.88 | 7.82 | / |
|  | 点源 | HCl | 50 | 1.702 | 1200 | 3.4 |  | / |
| 排气筒2# | 点源 | 颗粒物 | 900 | 0.5024 | 1200 | 0.06 |  | / |
| 厂房 | 面源 | 非甲烷总烃 | 1200 | 74.67 | 283 | 6.22 |  | / |
|  | 面源 | HCl | 50 | 2.489 | 283 | 4.98 |  | / |
|  | 面源 | 颗粒物 | 900 | 70.4 | 283 | 7.82 |  | / |

根据预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Cmax为70.4ug/m3，Pmax7.82%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2、大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)，二级评价项目大气环境影响评价范围以项目厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围。

### 2.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围

1、地表水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。

表2.3-3 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目无生产废水外排，根据上表评价等级判定依据可知，建设项目评价等级为三级B。

2、地表水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)，三级B建设项目评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析要求。因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时进行生活污水化粪池处理后用于周边农田施肥的可行性分析。

### 2.3.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围

1、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），工作等级化分见表2.3-4，地下水环境影响评价行业分类表见表2.3-5。

表2.3-4  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2.3-5  地下水环境影响评价行业分类表（摘自HJ610-2016中附录A）

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 危废Ⅰ类，其余Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 116、塑料制品制造 | 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工艺的 | 其他 | Ⅱ类 | Ⅳ类 |

项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用水为自来水，地下水环境敏感程度属于导则中表1地下水环境敏感程度分级表中的不敏感区。地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类，通过查询评价工作等级分级表，项目地下水评价等级为三级。

2、地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表3可知，三级评价范围一般≤6km2，故本次确定评价范围为以厂址为中心，5km2的水文地质区域。

### 2.3.4声环境影响评价工作等级及评价范围

1、声环境评价等级

本项目位于乡镇，为声环境功能2类区，建设前后噪声级增加小于3dB（A），且受影响人口变化不大的情况。

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定声环境影响评价等级为二级。

2、声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目场区边界外200m以内的范围。

### 2.3.5土壤环境影响评价工作等级

（1）项目类型判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）项目占地规模判定

本项目占地面积约为8333.38m2≤5hm2，占地规模属于小型。

（3）项目用地敏感程度分析

根据现场调查，项目南面为农田，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表3污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为敏感。

（4）土壤环境评价等级

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为敏感类型，评价等级为三级。

（5）评价范围

本项目土壤评价范围为以项目车间为边，0.05km范围内的矩形范围。

表2.3-6  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3.6生态环境影响评价工作等级

本项目在现有厂房内进行建设。根据国家《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定，本工程影响范围远小于2km2，且项目所在地非生态敏感区，属一般区域，生态环境影响评价工作等级为三级。

### 2.3.7环境风险影响评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）适用范围及附录B中物质危险性标准，本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.001004＜1，风险潜势为I，环境风险等级低于三级，可开展简单分析，可不设环境风险评价范围。

表2.3-7  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白油软化剂 | 油类物质 | 易燃 | 仓库 | 2t | 2500t | 0.0008 |
| 2 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.01t | 2500t | 0.000004 |
| 3 | 废UV灯管中的汞 | 有毒 | 汞 | 危废暂存间 | 0.0001t | 0.5t | 0.0002 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.001004 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3-8 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 2.4环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-1~2.4-2。环境敏感保护目标分布图详见附图4。

表2.4-1 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 上马村13组 | 113.122584 | 28.773038 | 居民 | 约20户，60人 | 二类区 | 西南 | 96 |
| 上马村20组 | 113.128495 | 28.778023 | 居民 | 约30户，90人 |  | 东北 | 386 |
| 团山村 | 113.136563 | 28.782781 | 居民 | 约450户，1350人 |  | 东北 | 882 |
| 上马村 | 113.125191 | 28.783119 | 居民 | 约300户，900人 |  | 西北 | 435 |
| 罗家湾 | 113.115320 | 28.780110 | 居民 | 约25户，75人 |  | 西北 | 763 |
| 霍家桥 | 113.113840 | 28.785037 | 居民 | 约200户，600人 |  | 西北 | 1203 |
| 双塘村 | 113.100042 | 28.789438 | 居民 | 约380户，1140人 |  | 西北 | 1530 |
| 细屋彭 | 113.090150 | 28.776367 | 居民 | 约130户，402人 |  | 西 | 2129 |
| 大众村 | 113.094592 | 28.766342 | 居民 | 约90户，270人 |  | 西南 | 2217 |
| 杨柳坪 | 113.111973 | 28.775465 | 居民 | 约80户，240人 |  | 西南 | 602 |
| 雨塘村 | 113.108969 | 28.768261 | 居民 | 约210户，630人 |  | 西南 | 1054 |
| 上屋 | 113.112788 | 28.755583 | 居民 | 约32户，100人 |  | 西南 | 1100 |
| 杉树坡 | 113.123989 | 28.758028 | 居民 | 约70户，210人 |  | 南 | 1189 |
| 红土岭 | 113.133259 | 28.754266 | 居民 | 约15户，50人 |  | 东南 | 2037 |
| 塘冲 | 113.136349 | 28.762844 | 居民 | 约80户，240人 |  | 东 | 1353 |

表2.4-2 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 不知名水塘 | 西，104m | 农灌、渔业用水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 上马村13组 | 西南，96m | 约20户，60人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在地区域5km2范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 生态环境 | 周边生态环境 |  |  | 植被不受破坏 |
|  | 汨罗江国家湿地公园 | 北，2.2km | 汨罗江干流汨罗段及其周边部分区域，长43.6km，宽0.1～1.5km | 维护自然生态环境和自然环境资源；保障湿地生态系统和生物多样性 |

## 2.5评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

# 3、现有工程概况

## 3.1现有工程基本情况

本项目为新建补办项目，建设单位已于2017年在汨罗市归义镇上马社区13组建设“年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目”（以下简称“本项目”）。占地面积为8333.38m2，建筑面积为5750m2。

## 3.2现有工程建设内容

项目组成具体情况如下表所示。

表3.2-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程名称 | 工程内容 |  | 生产功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 破碎车间 | 建筑面积为600m2，1F，钢架结构 |  | 用于废旧塑料破碎 | 已建 |
|  | 破碎磨粉车间 | 建筑面积为650m2，1F，砖混+钢架结构 |  | 用于废旧塑料破碎、磨粉 | 已建 |
|  | 磨粉房 | 建筑面积为200m2，1F，砖混结构 |  | 用于废旧塑料磨粉 | 已建 |
|  | 生产车间1# | 建筑面积为2100m2，1F，砖混+钢架结构 |  | 布置3条生产线，包括混合、上料、挤出、覆膜、烘干、吸塑、修边、打孔、组装等工序 | 已建 |
|  | 生产车间2# | 建筑面积为480m2，1F，砖混+钢架结构 |  | 布置1条生产线，包括混合、上料、挤出、覆膜、烘干、吸塑、修边、打孔、组装等工序 | 已建 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 建筑面积为300m2，1F，砖混结构 |  | 用于综合办公 | 已建 |
|  | 员工楼 | 建筑面积为720m2，2F，砖混结构 |  | 用于员工生活 | 已建 |
|  | 员工楼 | 建筑面积为280m2，2F，砖混结构 |  | 用于员工生活 | 已建 |
|  | 仓库 | 建筑面积为420m2，1F，砖混+钢架结构 |  | 用于原料及成品存放 | 已建 |
| 公用 工程 | 供电 | 市政电网供给 |  |  | 依托 |
|  | 供水 | 自来水管网供给 |  |  | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。其中厂区内非甲烷总烃排放限值还应该满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值 | 已建 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 加入稳定剂，温度控制 |  | 已建 |
|  |  | HCl |  |  | 已建 |
|  |  | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准 | 已建 |
|  | 废水 | 机器冷却水 | 循环水池 | 经循环池循环使用，定期补充损耗，不外排 | 已建 |
|  |  | 生活污水 | 化粪池 | 用于周边农田施肥 | 已建 |
|  | 噪声 | 设备减振、隔声、绿化 |  | 对运营期噪声进行消减 | 已建 |
|  | 固废 | 生活垃圾 |  | 垃圾桶 | 已建 |

现有项目主要生产设备见下表3.2-2。

表3.2-2生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 6080 | 4台 |
| 2 | 磨粉机 | 66 | 4台 |
| 3 | 拌料机 | 500-1000 | 8台 |
| 4 | 上料机 | 7.5KW | 8台 |
| 5 | 挤出机 | 45KW | 8台 |
| 6 | 牵引覆膜机 | 10KW | 4台 |
| 7 | 裁切机 | 7.5KW | 4台 |
| 8 | 打包机 | 3KW | 4台 |
| 9 | 烘干机 | 13×21×17 | 4台 |
| 10 | 吸塑机 | / | 8台 |
| 11 | 修边机 | 1.5KW | 4台 |
| 12 | 打孔机 | 3KW | 4台 |
| 13 | 组装机 | 1.5KW | 8台 |
| 14 | 缝纫机 | GC0318-1 | 4台 |

## 3.3现有主要原辅材料、能源、产品方案

表3.3-1 现有项目主要原辅材料、能源

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC | 4368 | 40 | 仓库 | 汨罗再生资源回收市场采购旧料及市场外购新料 | 废料与新料比例约1:1 |
| 2 | ABS | 2924.24 | 30 | 仓库 |  |  |
| 3 | 轻质碳酸钙 | 1200 | 12 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 4 | CPE | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | 增塑剂 |
| 5 | ACR | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | 加工助剂 |
| 6 | PVC复合稳定剂 | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 7 | 白油软化剂 | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | 液态 |
| 8 | PE蜡 | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | 润化剂 |
| 9 | PVC膜 | 500 | 5 | 仓库 | 市场外购 | 20kg/卷 |
| 10 | PC膜 | 500 | 5 | 仓库 | 市场外购 | 20kg/卷 |
| 11 | 里料 | 336万米 | 35万米 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 12 | 弹力带 | 240 | 25 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 13 | 拉杆 | 400 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 | 240万套 |
| 14 | 拉链 | 240 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 15 | 锁 | 240 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 16 | 轮子 | 320 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 17 | 边框 | 400 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 18 | 打包带 | 5万卷 | 5000卷 | 仓库 | 市场外购 | 包装物品 |
| 19 | 打包线 | 5万卷 | 5000卷 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 20 | 纸盒 | 240万个 | 1万个 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 21 | 编织袋 | 240万个 | 1万个 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 22 | 泡沫块 | 240万套 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 23 | 铝模具 | 100套 | 100套 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 24 | 水 | 2820 | 自来水管网 |  |  |  |
| 25 | 电 | 200万度 | 当地电网 |  |  |  |

根据建设单位提供的资料，项目建成后产品见下表：

表3.3-2 产品方案

| 产品名称 | 单位 | 年产量 | 规格 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC箱包 | 万个 | 144 | 16寸、18寸、20寸、24寸、26寸等，平均5kg/个 | 外售处理 |
| ABS箱包 | 万个 | 96 |  | 外售处理 |

## 3.4现有工艺流程及简述

图3.4-1 项目工艺流程及产污节点图

工艺流程说明：

破碎：项目产生的不合格产品、边角料通过破碎机后重新用于生产。对于回用的项目不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染的。

磨粉：本项目使用的各种粒料以及经破碎后回用的不合格品、边角料，根据种类的不同分别采用磨粉机磨成粉末状，以备后续拌料使用。磨粉机器需进行冷却，机器冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。

拌料：根据产品要求，本项目将已磨成粉状的废旧塑料或者新料和辅料按照一定的比例配料，配料后采用人工投入地面上的拌料料斗内，进行混合搅拌。目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其温度控制在100℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。废旧塑料经破碎、磨粉后进行拌料。废料和新料使用不同的拌料机。

上料：将混合好的物料倒入上料斗中，通过螺旋上料机输送至挤出机；新料和旧料使用不同的上料机。

共挤：新料与旧料经上料后通过不同螺旋挤出机挤出至同一个挤出口，达到共挤的效果。挤出机采用电加热，PVC加热温度约为170℃，ABS加热温度约为200℃，持续时间约4min。

牵引/覆膜：挤出后的物料牵引至覆膜机进行覆膜，此时，温度经过自然冷却，已降至60℃。覆膜所用材料为PVC膜、PC膜，采用自动覆膜机进行，起到保护和印花装饰功能。本项目覆膜工序无需用胶。

裁切：冷却好的材料由裁切设备裁切。本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料返回破碎工序再利用。

打包：裁切好的材料打包成捆，送至烘干机进行烘干。

烘干：为提高吸塑的合格率，需使材料完全干燥，烘干采用电烘干，温度控制在100℃，时间约5min。

吸塑：根据订单要求，将不同型号的外购铝模具放入吸塑机，接着放入烘干好的物料对其吸塑成型，温度设为100℃，时间约1min。对于有气泡的不合格箱体返回破碎工序破碎后重新利用；合格品进入下一工序。

修边打孔：将吸塑成型的箱体的多余边料进行修边，并根据设计图，在指定的位置打孔，用于安装锁、拉杆等物。修边打孔产生的废边角料返回破碎工序再利用。

裁剪、缝纫：里料需根据箱体尺寸裁剪、缝纫，而后与其他配件一起进入组装工序。

组装：使用组装机将滚轮、锁、拉杆、拉链等与箱体组装在一起。

包装：组装好的箱包通过人工使用打包带、打包线、编织袋、纸盒等包装后入库待售。

## 3.5现有污染物排放及治理情况

### 3.5.1废气排放及治理情况

现有工程废气污染物产生源主要为非甲烷总烃、HCl、粉尘、厨房油烟废气。

（1）非甲烷总烃

本项目非甲烷总烃主要产生于挤出成型、覆膜、烘干、吸塑工段。项目采取加入稳定剂及温度控制等源头措施。

- HCl

- 本项目挤出成型工序采用电加热，PVC加热温度170℃左右，PVC树脂粉在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCL。采用投加稳定剂后可提高PVC的分解温度抑制氯化氢气体的产生。

（3）粉尘

本项目粉尘主要产生于破碎、磨粉、拌料、上料、切割、修边打孔工序。磨粉粉尘采取布袋除尘器处理，其余粉尘无组织排放。

（4）食堂油烟

本项目食堂油烟采用油烟净化器处理后屋顶排放。

- 现有项目现状监测数据见表3.5-1。

表3.5-1  无组织废气监测结果一览表  单位：mg/m3

| 时间 | 监测点 | 项目 | 检测结果 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 2020.8.29 | 主导风上风向G1 | 非甲烷总烃 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 4.0 |
|  |  | HCl | 0.030 | 0.034 | 0.035 | 0.2 |
|  |  | 颗粒物 | 0.075 | 0.133 | 0.094 | 1.0 |
|  | 主导风下风向G2 | 非甲烷总烃 | 1.20 | 1.13 | 1.19 | 4.0 |
|  |  | HCl | 0.045 | 0.048 | 0.048 | 0.2 |
|  |  | 颗粒物 | 0.243 | 0.207 | 0.208 | 1.0 |
|  | 主导风下风向G3 | 非甲烷总烃 | 1.06 | 1.18 | 1.08 | 4.0 |
|  |  | HCl | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.2 |
|  |  | 颗粒物 | 0.168 | 0.150 | 0.151 | 1.0 |
| 2020.8.30 | 主导风上风向G1 | 非甲烷总烃 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | 4.0 |
|  |  | HCl | 0.032 | 0.035 | 0.034 | 0.2 |
|  |  | 颗粒物 | 0.094 | 0.075 | 0.132 | 1.0 |
|  | 主导风下风向G2 | 非甲烷总烃 | 1.47 | 1.15 | 1.11 | 4.0 |
|  |  | HCl | 0.046 | 0.049 | 0.046 | 0.2 |
|  |  | 颗粒物 | 0.281 | 0.225 | 0.225 | 1.0 |
|  | 主导风下风向G3 | 非甲烷总烃 | 1.13 | 1.14 | 1.10 | 4.0 |
|  |  | HCl | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 0.2 |
|  |  | 颗粒物 | 0.168 | 0.188 | 0.169 | 1.0 |

- 由上表可见，厂界无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物、HCl均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

### 3.5.2废水排放及治理情况

（1）生活污水

本项目产生生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不排入周边水环境。

（2）机器冷却水

本项目磨粉设备在使用过程中为了防止温度过高损坏设备，需要对其进行降温，冷却水经循环水池后循环使用，不外排。

### 3.5.3噪声排放及治理情况

根据现场踏勘厂区的噪声源主要为破碎机、磨粉机等设备噪声，主要设备噪声声压级约65-85dB。由于产生噪声设备噪声较小、仅白天工作，经自然距离衰减后，对区域声环境产生影响较小，不会对周边环境造成影响。

### 3.5.4固废排放及治理情况

本项目营运期过程中，会产生员工生活垃圾、不合格产品、边角料、收集到的粉尘、一般性废包装物、里料边角料等一般固废和白油软化剂桶、废矿物油等危险废物。本项目固废产生情况详见下表。

表3..5-2 项目固废产生处置情况表

| 序号 | 类别 | 产生量 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 6t/a | 一般固废 | 交由环卫部门处理 |
| 2 | 不合格产品、边角料 | 4800t/a | 一般固废 | 收集后回用于生产 |
| 3 | 收集到的粉尘 | 3t/a | 一般固废 |  |
| 4 | 里料边角料 | 0.8t/a | 一般固废 | 与生活垃圾一同处理 |
| 5 | 一般性废包装物 | 1t/a | 一般固废 | 交由废品回收站回收利用 |
| 6 | 白油软化剂桶 | 12.69t/a | 危险废物，编号为HW49，代码为900-041-49 | 交由厂家回收处理 |
| 7 | 废矿物油 | 0.01t/a | 危险固废，编号为HW08，代码为900-217-08 | 交由有资质的单位处理 |

### 3.5.5现有工程污染物排放汇总

现有项目废水、废气、废渣以及噪声排放情况见表3.5-3。

表3.5-3  现有项目废水、废气、废渣及噪声排放情况汇总

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 厂区排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 |  | 化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排 |  |  |
|  | 机器冷却水 | / |  | 循环水池循环使用，不外排 |  |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
|  | 厂区 | 非甲烷总烃 | 无组织 |  | / | / |
|  |  | HCl | 无组织 |  | / | / |
|  |  | 颗粒物 | 无组织 |  | / | / |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 0 |  |  |
|  | 一般工业固废 | 不合格产品、边角料 |  | 0 |  |  |
|  |  | 收集到的粉尘 |  | 0 |  |  |
|  |  | 里料边角料 |  | 0 |  |  |
|  |  | 一般性废包装物 |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 白油软化剂桶 |  | 0 |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 隔声、减振、消声，厂界达到（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |  |  |

## 3.6现有工程主要环境问题

本环评拟针对现有工程存在的环境问题提出改进措施及建议。

表3.6-1 现有项目改进措施一览表

| 序号 | 环境影响因素 | 污染源 | 改进前措施 | 改进前存在的环境问题 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 生活污水 | 化粪池处理后用于周边农田施肥 | 无 | 无 |
| 2 |  | 机器冷却水 | 经循环水池循环使用，不外排 | 无 | 无 |
| 3 | 气 | 粉尘 | 磨粉粉尘采取布袋除尘器处理，其他粉尘无组织排放 | 粉尘产生节点较多，且汨罗市PM2.5超标，无组织排放将对大气环境造成不利影响 | 在各个产生节点采取集气罩收集至一套布袋除尘器处理后通过15米高排气筒2#排放 |
| 4 |  | 非甲烷总烃 | 采取加入稳定剂及温度控制等源头措施 | 没安装高效治理设施，将对大气环境造成不利影响。 | 采取集气罩+UV光解+活性炭吸附+15米高排气筒1#排放 |
| 5 |  | HCl | 采取加入稳定剂及温度控制等源头措施 | 无 | 无 |
| 6 |  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 无 | 无 |
| 7 | 固废 | 一般固废 | 交由废物回收单位回收 | 随意堆放 | 设置一般固废储存间 |
| 8 |  | 危险废物 | 交由供应商回收利用或有资质的单位处置 | 未按照规范建设危废暂存间 | 设置危废暂存间 |
| 9 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 无 | 无 |
| 10 | 声 | 生产加工、运输车辆等产生噪声 | 绿化带降噪 | 破碎车间建设不符合规范 | 破碎车间改造，需封闭 |
| 11 | 其他 | 平面布局 | 平面布局混乱 | 平面布局混乱，不利于废气集中收集处理 | 将四条生产线布置在一个车间内，破碎、磨粉布置在一个车间内 |

# 4、建设项目工程分析

## 4.1建设项目概况

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用汨罗市归义镇上马社区13组场地内的现有基础设施进行生产，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施及设备的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

### 4.1.1项目基本情况

项目名称：年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目；

建设单位：汨罗市三诚箱包制造有限责任公司；

建设地点：汨罗市归义镇上马社区13组；东经113°7'3.67"，北纬28°46'38.11"；占地约8333.38m2；

建设性质：新建；

行业类别：C2926塑料包装箱及容器制造；

项目规模：年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包

项目投资：总投资800万元，其中环保投资89万元；

建设周期：本项目计划总工期3个月。

### 4.1.2工程建设内容

本项目利用汨罗市归义镇上马社区13组已有厂房进行建设，项目占地面积为8333.38m2，建筑面积5750m2，项目组成具体情况如下表所示。

表4.1-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程名称 | 工程内容 |  |  |  | 生产功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 破碎磨粉车间 | 建筑面积为650m2，1F，砖混+钢架结构 |  |  |  | 用于废旧塑料破碎、磨粉 | 已建 |
|  | 生产车间 | 建筑面积为2300m2，1F，砖混+钢架结构 |  |  |  | 布置4条生产线，包括混合、上料、挤出、覆膜、烘干、吸塑、修边、打孔、组装等工序 | 已建 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 建筑面积为300m2，1F，砖混结构 |  |  |  | 用于综合办公 | 已建 |
|  | 员工楼 | 建筑面积为720m2，2F，砖混结构 |  |  |  | 用于员工生活 | 已建 |
|  | 员工楼 | 建筑面积为280m2，2F，砖混结构 |  |  |  | 用于员工生活 | 已建 |
|  | 仓库 | 建筑面积为900m2，1F，砖混+钢架结构 |  |  |  | 用于原料及成品存放 | 已建 |
| 公用 工程 | 供电 | 市政电网供给 |  |  |  |  | 依托 |
|  | 供水 | 自来水管网供给 |  |  |  |  | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 粉尘 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器 |  | +15米高排气筒2# | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。其中厂区内非甲烷总烃排放限值还应该满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值 | 新建 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 加入稳定剂，集气罩+UV光解+活性炭吸附 |  | +15米高排气筒1# |  | 新建 |
|  |  | HCl |  |  |  |  | 新建 |
|  |  | 油烟 | 油烟净化器 |  |  | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准 | 已建 |
|  | 废水 | 机器冷却水 | 1个循环池，规格5m*5m*3m=75m3 |  |  | 经循环池循环使用，定期补充损耗，不外排 | 已建 |
|  |  | 生活污水 | 化粪池 |  |  | 用于周边农田施肥 | 已建 |
|  | 地下水 | 分区防渗 |  |  |  | / | 新建 |
|  | 噪声 | 设备减振、隔声、绿化 |  |  |  | 对运营期噪声进行消减 | 新建 |
|  | 固废 | 一般固废 |  | 一般固废暂存间（500m2） |  | 位于厂区南部 | 新建 |
|  |  | 危险固废 |  | 危废暂存间（100m2） |  | 位于厂区南部 | 新建 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶 |  | 交由环卫部门处理 | 已建 |

### 4.1.3产品方案

根据建设单位提供的资料，项目建成后产品见下表：

表4.1-2 产品方案

| 产品名称 | 单位 | 年产量 | 规格 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC箱包 | 万个 | 144 | 16寸、18寸、20寸、24寸、26寸等，平均5kg/个 | 外售处理 |
| ABS箱包 | 万个 | 96 |  | 外售处理 |

### 4.1.4主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料具体情况见表4.1-3。

表4.1-3 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC | 4368 | 40 | 仓库 | 汨罗再生资源回收市场采购旧料及市场外购新料 | 废料与新料比例约1:1 |
| 2 | ABS | 2924.24 | 30 | 仓库 |  |  |
| 3 | 轻质碳酸钙 | 1200 | 12 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 4 | CPE | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | 增塑剂 |
| 5 | ACR | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | 加工助剂 |
| 6 | PVC复合稳定剂 | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 7 | 白油软化剂 | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | 液态 |
| 8 | PE蜡 | 120 | 2 | 仓库 | 市场外购 | 润化剂 |
| 9 | PVC膜 | 500 | 5 | 仓库 | 市场外购 | 20kg/卷 |
| 10 | PC膜 | 500 | 5 | 仓库 | 市场外购 | 20kg/卷 |
| 11 | 里料 | 336万米 | 35万米 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 12 | 弹力带 | 240 | 25 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 13 | 拉杆 | 400 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 | 240万套 |
| 14 | 拉链 | 240 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 15 | 锁 | 240 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 16 | 轮子 | 320 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 17 | 边框 | 400 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 18 | 打包带 | 5万卷 | 5000卷 | 仓库 | 市场外购 | 包装物品 |
| 19 | 打包线 | 5万卷 | 5000卷 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 20 | 纸盒 | 240万个 | 1万个 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 21 | 编织袋 | 240万个 | 1万个 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 22 | 泡沫块 | 240万套 | 1万套 | 仓库 | 市场外购 |  |
| 23 | 铝模具 | 100套 | 100套 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 24 | 活性炭 | 14 | 1 | 仓库 | 市场外购 | 用于废气处理 |

备注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于正规塑料回收企业，且已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，严禁购入医疗废物的原料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。

（1）PVC：新料为无定形结构的白色粉末，旧料为颗粒状，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90℃，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。

（2）ABS：为浅黄色或乳白色的粒料，ABS塑料是丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格使宜、用途广泛的“坚初、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。

（3）轻质碳酸钙：白色粉末，无毒、无味、无刺激性，比重2.7，825℃分解为氧化钙和二氧化碳。在塑料加工行业中用作填充剂，可提高产品的硬度、表面光泽和表面平整性，还可起到一定的增白作用。

（4）CPE：增塑剂，白色粉末，是指添加到树脂中能与树脂紧密地结合，并使制品的机械力学性能显著提高的物质。在本项目中作为辅料，用于增强项目产品的力学性能，使其性能更完善。

（5）ACR：PVC加工助剂，主要成分为甲基丙烯酸酯类、丙烯酸酯类等，为白色粉末，对于ACR作为加工助剂改性PVC的作用机理，主要是ACR通过较长的分子链粘附于PVC树脂颗粒上，将外部的热和剪切力传递给树脂。促进其熔融、塑化，降低了加工过程的温度，提高熔体强度，改善制品的外观质量，同时不降低硬质聚氯乙烯的刚性。

（6）PVC复合稳定剂：白色粉末，PVC加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用。钙锌稳定剂由石蜡、硬脂酸、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。在本项目中作为辅料，用于提高PVC料对的热分解温度，减少生产过程中HCl和非甲烷总烃的产生。

（7）白油软化剂：它是经过特殊的深度精制后的矿物油。具有良好的氧化安定性，化学稳定性，光安定性，无色、无味，不腐蚀纤维纺织物。基本组成为饱和烃结构，芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零。软化剂与增塑剂的作用大体相似。

（8）PE蜡：为白色小微珠状/片状，由乙烯聚合橡胶加工剂而形成的，其具有熔点较高、硬度大、光泽度高、颜色雪白等特点。聚乙烯蜡在高温中(约100-140℃)溶解于溶剂中，而在冷却至常温时析出，以微晶形式存在于涂料中，因其触变性有利于涂料的贮存，而在涂料施工应用之后，在溶剂挥发过程中能迁移到涂膜表层，最终与涂料其他组分形成一个"蜡化"的表层。可以增加产品的光泽和加工性能。

（9）PVC膜：最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。起到保护和印花装饰功能，主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。

（10）PC膜：PC薄膜是聚碳酸酯薄膜的简称，它是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料。具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高；具有良好的耐热性和耐低温性，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，尺寸稳定性，电性能和阻燃性，可在-60~120℃下长期使用；无明显熔点，在220-230℃呈熔融状态；刚性大，树脂熔体粘度大；吸水率小，收缩率小，蠕变性小，尺寸精度高，尺寸稳定性好，薄膜透气性小；属自熄性材料；对光稳定，但不耐紫外光，耐候性好；耐油、耐酸。

### 4.1.5主要能源消耗

表4.1-4 主要能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 2280 | 自来水管网 | / |
| 2 | 电 | 200万度 | 当地电网 | / |

### 4.1.6主要生产设备

项目主要生产设备，详见表4.1-5。

表4.1-5生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 6080 | 4台 |
| 2 | 磨粉机 | 66 | 4台 |
| 3 | 拌料机 | 500-1000 | 8台 |
| 4 | 上料机 | 7.5KW | 8台 |
| 5 | 挤出机 | 45KW | 8台 |
| 6 | 牵引覆膜机 | 10KW | 4台 |
| 7 | 裁切机 | 7.5KW | 4台 |
| 8 | 打包机 | 3KW | 4台 |
| 9 | 烘干机 | 13×21×17 | 4台 |
| 10 | 吸塑机 | / | 8台 |
| 11 | 修边机 | 1.5KW | 4台 |
| 12 | 打孔机 | 3KW | 4台 |
| 13 | 组装机 | 1.5KW | 8台 |
| 14 | 缝纫机 | GC0318-1 | 4台 |

根据设备核算产能：

每台挤出机挤出量为600kg/h，挤出机每天运行8h，运行时间300天，项目共有8台挤出机，则本项目挤出能力约为11520t，与本项目设计规模基本相符。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

## 4.2公用工程

### 4.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表4.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器冷却水 | 1.8m3/天 | 540m3/a | 机器冷却水补水 |
| 2 | 办公生活 | 5.8m3/天 | 1740m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 7.6m3/天 | 2280m3/a | / |

（2）排水

项目排水系统采用雨污分流制。项目机器冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池预处理后用于周边农田施肥；雨水经雨水明渠收集后汇入项目西面的不知名水塘。

### 4.2.2供电

本项目用电来源依托乡镇电网，供电容量为250kVA。

### 4.2.3能源供应

本项目设备运行全部使用电能。

### 4.2.4储运系统

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。

原料及产品储存于本项目仓库内。

### 4.2.5消防

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 4.2.6劳动定员

本项目生产实行一班制，每天工作8小时，年工作300天，2400h。本项目需职工人数40人，提供食宿。

## 4.3工艺流程

图4.3-1 生产工艺流程及排污节点图

工艺流程说明：

破碎：项目产生的不合格产品、边角料通过破碎机后重新用于生产。对于回用的项目不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染的。

磨粉：本项目使用的各种粒料以及经破碎后回用的不合格品、边角料，根据种类的不同分别采用磨粉机磨成粉末状，以备后续拌料使用。磨粉机器需进行冷却，机器冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。

拌料：根据产品要求，本项目将已磨成粉状的废旧塑料或者新料和辅料按照一定的比例配料，配料后采用人工投入地面上的拌料料斗内，进行混合搅拌。目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其温度控制在100℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。废旧塑料经破碎、磨粉后进行拌料。废料和新料使用不同的拌料机。

上料：将混合好的物料倒入上料斗中，通过螺旋上料机输送至挤出机；新料和旧料使用不同的上料机。

共挤：新料与旧料经上料后通过不同螺旋挤出机挤出至同一个挤出口，达到共挤的效果。挤出机采用电加热，PVC加热温度约为170℃，ABS加热温度约为200℃，持续时间约4min。

牵引/覆膜：挤出后的物料牵引至覆膜机进行覆膜，此时，温度经过自然冷却，已降至60℃。覆膜所用材料为PVC膜、PC膜，采用自动覆膜机进行，起到保护和印花装饰功能。本项目覆膜工序无需用胶。

裁切：冷却好的材料由裁切设备裁切。本项目裁切属于机器闸刀快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料返回破碎工序再利用。

打包：裁切好的材料打包成捆，送至烘干机进行烘干。

烘干：为提高吸塑的合格率，需使材料完全干燥，烘干采用电烘干，温度控制在100℃，时间约5min。

吸塑：根据订单要求，将不同型号的外购铝模具放入吸塑机，接着放入烘干好的物料对其吸塑成型，温度设为100℃，时间约1min。对于有气泡的不合格箱体返回破碎工序破碎后重新利用；合格品进入下一工序。

修边打孔：将吸塑成型的箱体的多余边料进行修边，并根据设计图，在指定的位置打孔，用于安装锁、拉杆等物。修边打孔产生的废边角料返回破碎工序再利用。

裁剪、缝纫：里料需根据箱体尺寸裁剪、缝纫，而后与其他配件一起进入组装工序。

组装：使用组装机将滚轮、锁、拉杆、拉链等与箱体组装在一起。

包装：组装好的箱包通过人工使用打包带、打包线、编织袋、纸盒等包装后入库待售。

本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表：

表4.3-1 本项目营运期污染环节

| 污染类型 | 污染物 | 污染因子 | 产污节点 | 处理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 共挤、覆膜、烘干、吸塑 | 加入稳定剂，集气罩+UV光解+活性炭吸附 | +15米高排气筒1# |
|  | HCl | HCl | 共挤 |  |  |
|  | 粉尘 | 粉尘 | 破碎、磨粉 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器 | +15米高排气筒2# |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 员工生活 | 油烟净化器 |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、SS、NH3-N等 | 员工生活 | 化粪池处理后用于周边农田施肥 |  |
|  | 机器冷却水 | / | 机器冷却 | 循环水池循环使用，定期补充损耗，不外排 |  |
| 噪声 | 生产噪声 | 机械噪声 | 生产设备 | 减振、隔声、距离衰减 |  |
| 固废 | 生产过程 | 不合格品 | 吸塑 | 分类收集后返回破碎工序再利用 |  |
|  |  | 塑料边角料 | 裁切、修边、打孔 |  |  |
|  |  | 收集到的粉尘 | 废气处理 |  |  |
|  |  | 里料边角料 | 下料 | 与生活垃圾一同处理 |  |
|  |  | 一般性废包装物 | 原材料包装物 | 收集后外售至废品回收站 |  |
|  |  | 白油软化剂桶 |  | 收集后交由厂家回收 |  |
|  |  | 废活性炭 | 废气处理 | 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废UV灯管 | 废气处理 |  |  |
|  |  | 废矿物油 | 设备保养 |  |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 员工生活 | 由环卫部门回收处理 |  |

## 4.4相关平衡

### 4.4.1水平衡

项目用水主要包括机器冷却水和员工生活用水等。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活用水

本项目配置职工40人，提供食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为5.8m3/d（1740m3/a），污水排放系数取0.8，则污水排放量为1392m3/a（4.64m3/d），经化粪池处理后用于周边农田施肥。

（2）机器冷却水

本项目磨粉设备在使用过程中为了防止温度过高损坏设备，需要对其进行降温，冷却水经循环水池后循环使用，水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，本项目有1个循环水池，循环水池总容积约75m3，有效容积为60m3，其循环量为60m3/d，每天蒸发量按3%计算，则损耗量为1.8m3/d，循环水池补充水量约为1.8m3/d，540m3/a。

图4.4-1 工程水平衡图 单位：m3/a

### 4.4.2物料平衡

本项目物料平衡分别见表4.4-1。

表4.4-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | PVC | 4368 | PVC箱包 | 7200 |
| 2 | ABS | 2924.24 | ABS箱包 | 4800 |
| 3 | 轻质碳酸钙 | 1200 | 非甲烷总烃 | 10.1 |
| 4 | CPE | 120 | HCl | 0.3 |
| 5 | ACR | 120 | 排放的粉尘 | 1.04 |
| 6 | PVC复合稳定剂 | 120 | 里料边角料 | 0.8 |
| 7 | 白油软化剂 | 120 |  |  |
| 8 | PE蜡 | 120 |  |  |
| 9 | PVC膜 | 500 |  |  |
| 10 | PC膜 | 500 |  |  |
| 11 | 拉杆 | 400 |  |  |
| 12 | 拉链 | 240 |  |  |
| 13 | 锁 | 240 |  |  |
| 14 | 轮子 | 320 |  |  |
| 15 | 边框 | 400 |  |  |
| 16 | 里料 | 80 |  |  |
| 17 | 弹力带 | 240 |  |  |
| 总计 |  | 12012.24 | / | 12012.24 |

## 4.5工程污染源分析

### 4.5.1施工期污染源分析

本项目选址于汨罗市归义镇上马社区13组。根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括为废水处理系统建设及设备安装，将产生一定量的弃方及少量包装废料和安装、调试噪声。

1）大气污染源及污染物

本项目施工期间产生的废气主要为运输车辆产生的道路扬尘；施工器械及运输车辆排放的燃油废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

①道路扬尘

项目生产过程中原材料运输等均会产生道路扬尘，运输产生的扬尘主要与路面积尘量有关。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。项目单位需对运输车辆加盖篷布，严禁超载。

②施工废气

施工期间施工机械及运输车辆排放的燃油废气主要污染物有CO、NOX、SO2、碳氢化合物等；对环境空气产生一定的不良影响。

2）水污染源及污染物

项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，施工人员不在厂区食宿，本项目施工人员用水量按45L/人·d计，高峰期施工人数为10人，则生活用水量约为0.45m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为0.36m3/d。施工期生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。

3）噪声源及源强

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有挖土机、风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表4.5-1。

表4.5-1 各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 95 |
| 2 | 风镐 | 98 |
| 3 | 电锯 | 95 |
| 4 | 电焊机 | 95 |
| 5 | 电钻 | 100 |
| 6 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从上表可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约2.5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②建筑垃圾

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目建筑面积5750m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为28.75t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。

③设备包装废料

项目设备运输及安装过程，固体废物主要为仪器设备包装材料等。设备包装材料在施工场地内统一堆存，收集后可外售。

5）生态影响

本项目场地为利用已有厂房，位于工业混杂区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有装修工程和设备安装工程，均在已建厂房内建设，不会产生水土流失。

### 4.5.2营运期污染源分析

类比项目情况

①粉尘、HCl

《汨罗市凯胜塑业有限公司年加工6000吨塑料装饰材料项目》位于湖南省岳阳市汨罗市新市镇，租赁汨罗市平桂制塑有限公司的厂房和场地，该项目属于新建项目，2019年汨罗市凯胜塑业有限公司委托河南金环环境影响评价有限公司司编制了《汨罗市凯胜塑业有限公司年加工6000吨塑料装饰材料项目环境影响报告书》，2019年2月1日，岳阳市生态环境局对该项目进行了批复，批文号为岳环评[2019]23号。2019年12月，汨罗市凯胜塑业有限公司委托湖南汨江检测有限公司开展年加工6000吨塑料装饰材料项目竣工环境保护验收工作。湖南汨江检测有限公司2019年12月编制了验收监测方案。并于2019年12月30日~31日对该项目进行了现场验收监测，编写了年加工6000吨塑料装饰材料项目竣工环境保护验收监测报告。

其生产工艺主要为“混合—挤出—冷却成型—切割—包覆—打包入库”，其产生的边角料、不合格产品经破碎磨粉后和收集到的粉尘均回用于生产。该项目粉尘产生环节为破碎、磨粉、上料、切割，HCl产生环节为挤出，粉尘采取袋式除尘器+15m排气筒处理，HCl采取投加稳定剂减少产生量，与本项目粉尘、HCl的产生环节、处理措施类似，故两个项目的粉尘、HCl污染产物系数具有可类比性。其粉尘、HCl的监测数据如下。

表4.5-3 有组织颗粒物废气检测结果表

| 废气治理设施 | 监测日期 | 监测点位 | 监测指标 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘 | 2019.12.30 | 进口1# | 颗粒物 | 48.543 | 0.87 |
|  |  | 进口2# |  | 54.019 | 0.91 |
|  |  | 出口 |  | 13.906 | 0.36 |
|  | 2019.12.31 | 进口1# |  | 49.260 | 0.79 |
|  |  | 进口2# |  | 54.458 | 1.07 |
|  |  | 出口 |  | 12.5 | 0.32 |

表4.5-4 有组织废气检测结果表

| 废气治理设施 | 监测日期 | 监测点位 | 监测指标 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV光解装置 | 2019.12.30 | 进口 | HCl | 5.80 | 0.05 |
|  |  | 出口 |  | 3.17 | 0.01 |
|  | 2019.12.31 | 进口 | HCl | 5.88 | 0.06 |
|  |  | 出口 |  | 3.18 | 0.01 |
| 备注：本项目数据均选取检测结果的最大值。 |  |  |  |  |  |

根据其2019年12月30日~31日的监测结果，该项目年产6000吨塑料装饰材料，年工作时间为2400h，集气罩收集效率按90%计，通过计算可以得到颗粒物的产污系数为0.792kg/t-产品，HCl的产污系数为0.027kg/t-产品。

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水、机器冷却水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目配置职工40人，提供食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为5.8m3/d（1740m3/a），污水排放系数取0.8，则污水排放量为1392m3/a（4.64m3/d），经化粪池处理后用于周边农田施肥。

表4.5-5生活污水产排污表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 1392 | -- | 0 | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 |
|  | COD | 300 | 0.42 | 0 | 0 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.042 | 0 | 0 |  |

（2）机器冷却水

本项目磨粉设备在使用过程中为了防止温度过高损坏设备，需要对其进行降温，冷却水经循环水池后循环使用，水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，本项目有1个循环水池，循环水池总容积约75m3，有效容积为60m3，其循环量为60m3/d，每天蒸发量按3%计算，则损耗量为1.8m3/d，循环水池补充水量约为1.8m3/d，540m3/a。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表4.5-6。

表4.5-6 污水产排污表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 厂区排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 1392 | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 | -- | 0 |
|  | COD | 300 | 0.42 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 30 | 0.042 |  | 0 | 0 |
| 机器冷却水 | 废水量 | -- | 60 | 经循环水池循环使用，不外排 | -- | 0 |

2、废气污染源

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为破碎工段、磨粉工段、拌料工段产生的粉尘；挤出成型、覆膜工段、烘干工段产生的非甲烷总烃；挤出工段产生的HCl及食堂油烟。

（1）粉尘

本项目粉尘主要产生于破碎、磨粉、拌料、上料、切割、修边打孔工序。

①拌料、上料工序粉尘

将原料PVC树脂粉料或ABS与碳酸钙等辅助剂一起投入料斗，物料由料斗向拌料机进料口的输送、由拌料机出料口向中间槽的输送，以及由中间槽的放料口向挤出机进料口的输送均采用螺旋输送，拌料机进料口和挤出机进料口分别与螺旋输送机末端进行封闭软连接，输送过程无粉尘产生。搅拌过程中，拌料机全封闭，仅顶部留有通气孔，在搅拌过程会有粉尘产生；上料时，会产生少量粉尘，故建设单位拟在拌料机通气孔处设抽风装置，收料坑封闭加罩，罩子顶部设抽风装置，粉尘经集气罩收集后引至一套脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒2#排放。

②破碎工序粉尘

本项目产生的不合格品、边角料需经破碎机破碎，仅破碎成小块状物料，在破碎过程中，破碎机处于封闭状态，只有极少量碎料溅出，且破碎机外设置密闭破碎间，将破碎机整个封闭起来，减少噪声影响，同时在破碎机喂料口上方设置集气罩，收集的粉尘引至同一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒2#排放。

③磨粉工序粉尘

本项目产生的不合格品、边角料经破碎机破碎后和再生塑料颗粒进入磨粉机磨粉，磨粉工序会产生一定量的粉尘，建设单位拟在磨粉进出料口设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引至一套袋式除尘器处理后由15m高排气筒2#排放。

本项目挤出好的材料由机器闸刀快速裁切和吸塑后的箱包修边打孔过程中，产生粉尘量较少，可忽略不计。

本项目破碎磨粉、拌料、上料工序产生的粉尘采用集气罩统一收集，集气效率不低于90%，风机总风量为30000m3/h，处理设施处理效率按99%计，破碎磨粉、拌料、上料工序产生的颗粒物的产污系数为0.792kg/t-产品。本项目年产240万件箱包（12000t），年生产时间取2400h，则破碎磨粉、拌料、上料工序颗粒物产生量为9.504t/a，则有组织的排放量为0.086t/a（0.036kg/h，1.19mg/m3），无组织的排放量为0.95t/a（0.396kg/h）。

（2）非甲烷总烃

本项目非甲烷总烃主要产生于挤出成型、覆膜、烘干、吸塑工段。

①挤出成型工序非甲烷总烃

本项目挤出成型工序采用电加热，PVC加热温度170℃左右，ABS加热温度200℃左右，PVC树脂粉在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCL。但由于辅料中的稳定剂在一定程度上起到提高PVC分解温度、延缓PVC热分解的作用，因此PVC在此温度下只是发生熔融反应，未发生分解；ABS树脂熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上，因此PVC在此温度下只是发生熔融反应，未发生分解。故此工序只产生大量的塑料颗粒烟尘及少量分子量较小的酸、酯、不饱和羟、过氧化物、甲醛、乙醛等气体物质（以非甲烷总烃计），加工温离热解温度值越远，分解量越小。建设单位拟在挤出机出口上方设置集气罩收集后引至同一套UV光解+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒1#排放。

②覆膜工序产生的非甲烷总烃

覆膜所用材料为PVC膜、PC膜，膜底层为背涂胶粘合剂，挤出后的物料经牵引机牵引至覆膜机时，温度为60℃，在此温度下，PVC、PC均不会熔融，故只有膜底层的背涂胶粘合剂会产生非甲烷总烃。建设单位拟在覆膜机上方设置集气罩收集后引至同一套UV光解+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒1#排放。

③烘干工序产生的非甲烷总烃

本项目烘干工序采用电加热，温度为100℃，在此温度下，会产生少量的非甲烷总烃，建设单位拟在烘干机排气孔上方设置集气罩收集后引至同一套UV光解+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒1#排放。

④吸塑工序产生的非甲烷总烃

本项目吸塑工序设定温度为100℃，会产生少量的非甲烷总烃等废气，建设单位拟在吸塑机上方设置集气罩收集后引至同一套UV光解+活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒1#排放。

本项目挤出成型、覆膜、烘干、吸塑工序产生的非甲烷总烃采用集气罩统一收集，集气效率不低于90%，风机总风量为30000m3/h，处理设施处理效率按80%计，根据《“十三五”环境统计技术要求》中的PVC的产排污系数为：0.7448g/kg-产品，ABS的产排污系数参照丙烯腈的产排污系数为：0.988g/kg-产品，以及本项目年产7200tPVC箱包、4800tABS箱包，年生产时间取2400h，则非甲烷总烃产生量为10.1t/a，有组织的排放量为1.818t/a（0.76kg/h，25.25mg/m3），无组织的排放量为1.01t/a（0.42kg/h）。

（3）HCl

本项目挤出成型工序采用电加热，PVC加热温度170℃左右，PVC树脂粉在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCL。采用投加稳定剂后可提高PVC的分解温度抑制氯化氢气体的产生，根据类比数据可知，HCl的产污系数为0.027kg/t-产品，本项目年产240万件箱包（12000t），年生产时间取2400h。集气效率不低于90%，风机总风量为30000m3/h，则HCl产生量为0.324t/a，有组织排放量为0.192t/a（0.122kg/h，4.07mg/m3），无组织的排放量为0.032t/a（0.014kg/h）。

（4）食堂油烟

本项目有40名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为3.6kg/a。食堂工作时间每天2h，安装油烟净化器对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，处理效率为60%，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.2mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。

综合上述废气分析可知，本工程运营期内废气产排情况分析详见下表4.5-7。

表4.5-7  本工程营运期废气产排情况分析一览表

| 排放源 | 污染物 | 排放形式 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |
| 破碎磨粉、拌料、上料 | 颗粒物 | 有组织 | 119 | 3.56 | 8.554 | 1.19 | 0.036 | 0.086 |
|  |  | 无组织 | / | 0.396 | 0.95 | / | 0.396 | 0.95 |
| 挤出、覆膜、烘干、吸塑 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 126.25 | 3.79 | 9.09 | 25.25 | 0.76 | 1.818 |
|  |  | 无组织 | / | 0.42 | 1.01 | / | 0.42 | 1.01 |
| 挤出 | HCl | 有组织 | 4.07 | 0.122 | 0.192 | 4.07 | 0.122 | 0.192 |
|  |  | 无组织 | / | 0.014 | 0.032 | / | 0.014 | 0.032 |
| 食堂 | 食堂油烟 | / | 3 | / | 0.0036 | 1.2 | / | 0.0014 |

3、噪声污染源

项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，噪声源强为65~85dBA，本项目拟采用封闭生产车间、合理布局和加装防噪设备进行综合治理，降低噪声污染。其噪声污染物排放状况见表4.5-7。

表4.5-7	噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强dB(A) | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 4台 | 85 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 | 生产车间 |
| 2 | 磨粉机 | 4台 | 80 |  | 生产车间 |
| 3 | 拌料机 | 8台 | 80 |  | 生产车间 |
| 4 | 上料机 | 8台 | 70 |  | 生产车间 |
| 5 | 挤出机 | 8台 | 80 |  | 生产车间 |
| 6 | 牵引覆膜机 | 4台 | 75 |  | 生产车间 |
| 7 | 裁切机 | 4台 | 85 |  | 生产车间 |
| 8 | 打包机 | 4台 | 70 |  | 生产车间 |
| 9 | 烘干机 | 4台 | 70 |  | 生产车间 |
| 10 | 吸塑机 | 8台 | 70 |  | 生产车间 |
| 11 | 修边机 | 4台 | 70 |  | 生产车间 |
| 12 | 打孔机 | 4台 | 70 |  | 生产车间 |
| 13 | 组装机 | 8台 | 70 |  | 生产车间 |
| 14 | 缝纫机 | 4台 | 65 |  | 生产车间 |

4、固体废物污染源

- 本项目营运期废物有不合格品、边角料、收集到的粉尘、废包装物、里料边角料、白油软化剂桶、废活性炭、废UV灯管、废矿物油和员工生活垃圾。

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工40人，则生活垃圾产生量为20kg/d（6t/a），经收集后交由环卫部门处理。

（2）不合格产品、边角料

根据建设方提供的资料，由于吸塑过程放入的平板要比制造规格大，吸塑后修边产生的边角料较多，边角料+不合格品的产生量为产品总量（12000t/a）的40%，即4800t/a。不合格产品和边角料收集后返回破碎工序再利用。

（3）收集的粉尘

项目生产时布袋除尘器收集到的粉尘约为8.468t/a。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。

（4）里料边角料

里料下料裁剪过程会产生一定量的边角料，约为原料用量的1%，则产生量为0.8t/a，属于一般固废，与生活垃圾一同处理。

（5）一般性废包装物

根据建设方提供的资料可知，项目一般性原料包装物产生量为1t/a，交由废品回收站回收利用。

（6）白油软化剂桶

本项目生产过程中的白油软化剂桶为容积200L，空重18kg的铁皮桶，根据建设单位提供资料，年用白油软化剂705桶，则白油软化剂桶年产量为12.69t/a，项目白油软化剂桶属于危险废物，由于其桶内沾有白油（属于矿物油），按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-041-49。交由厂家回收利用。

（7）废活性炭

项目用活性炭吸附非甲烷总烃，活性炭定期更换一次（具体根据生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率）。由于1吨活性炭大约可以吸附0.3吨左右的有机废气，经计算，本项目有机废气总收集量为9.09t，经UV光解吸附了2.91t/a，活性炭吸附装置需吸附4.362t/a（0.015t/d）有机废气。

项目单次装填1t活性炭，以环保的角度考虑，应提前更换活性炭，保证处理效率，饱和度达到90%时，就应更换活性炭，则项目单次装填能吸附0.27t有机废气，约18天达到90%的饱和度，故更换周期为18天。需更换17次，经计算，总共需要17t活性炭才能吸附本项目产生的废气，则废活性炭的产生量（含吸附的有机废气）为21.362t/a。这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号为HW49，代码为900-041-49。企业应定期更换，确保有机废气得到有效处理。

（8）废UV灯管

根据工程经验，本项目UV灯管需要定期检查更换，每半年检查一次，项目生产的废UV灯管量约为0.001t/a，每年更换一次。废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW29含汞废物，废物代码为900-023-29。收集后送有资质单位回收处理。

（9）废矿物油

项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.01t/a，废矿物油这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-217-08。收集后送有资质单位回收处理。

表4.5-8 项目固体废物源强统计表

| 序号 | 类别 | 产生量 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 6t/a | 一般固废 | 交由环卫部门处理 |
| 2 | 不合格产品、边角料 | 4800t/a | 一般固废 | 收集后回用于生产 |
| 3 | 收集到的粉尘 | 8.468t/a | 一般固废 |  |
| 4 | 里料边角料 | 0.8t/a | 一般固废 | 与生活垃圾一同处理 |
| 5 | 一般性废包装物 | 1t/a | 一般固废 | 交由废品回收站回收利用 |
| 6 | 白油软化剂桶 | 12.69t/a | 危险废物，编号为HW49，代码为900-041-49 | 交由厂家回收处理 |
| 7 | 废活性炭 | 21.362t/a | 危险废物，编号为HW49，代码为900-041-49 | 交由有资质的单位处理 |
| 8 | 废UV灯管 | 0.001t/a | 危险废物，编号为HW29，代码为900-023-29 |  |
| 9 | 废矿物油 | 0.01t/a | 危险固废，编号为HW08，代码为900-217-08 |  |

本项目危险废物基本情况见下表。

表4.5-9  危险废物汇总表

| 序号 | 名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白油软化剂桶 | HW49 | 900-041-49 | 12.69 | 包装物 | 固态 | 铁皮 | 白油 | 年 | T、I | 交由厂家回收处理 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 21.362 | 废气处理 | 固态 | 活性炭 | 有机物 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 3 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.001 | 废气处理 | 固态 | 汞 | 汞 | 年 | T、I |  |
| 4 | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 0.01 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 年 | T、I |  |

## 4.6污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.6-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 污染源 | 污染物 |  | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方案 | 产生废水量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 工艺 |  | 效率% | 核算 方案 | 排放废水量（m3/a） |  | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | COD |  | 类比法 | 1392 | 300 | 0.42 | 经化粪池处理后用于周边农田施肥 |  | / | / | 0 |  | 0 | 0 | / |
|  | 氨氮 |  |  |  | 30 | 0.042 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 机器冷却水 | / |  | 类比法 | 60 | / | / | 循环水池循环使用 |  | / | / | 0 |  | 0 | 0 | / |
| 污染源 | 污染物 |  | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  | 排放时间（h） |
|  |  |  | 核算 方案 | 产生浓度（m3/a） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 工艺 |  | 效率% | 核算 方案 | 排放浓度（m3/a） |  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 生产车间 | 颗粒物 | 有组织 | 类比法 | 119 | 3.56 | 8.554 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高的排气筒（2#排气筒） |  | 99% | 类比法 | 1.19 |  | 0.036 | 0.086 | 2400 |
|  |  | 无组织 |  | / | 0.396 | 0.95 |  |  |  |  | / |  | 0.396 | 0.95 | 2400 |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 类比法 | 126.25 | 3.79 | 9.09 | 加入稳定剂，集气罩+UV光解装置+活性炭吸附装置+15m高的排气筒（1#排气筒） |  | 80% | 类比法 | 25.25 |  | 0.76 | 1.818 | 2400 |
|  |  | 无组织 |  | / | 0.42 | 1.01 |  |  |  |  | / |  | 0.42 | 1.01 | 2400 |
|  | HCl | 有组织 | 类比法 | 4.07 | 0.122 | 0.192 |  |  | / | 类比法 | 4.07 |  | 0.122 | 0.192 | 2400 |
|  |  | 无组织 |  | / | 0.014 | 0.032 |  |  |  |  | / |  | 0.014 | 0.032 | 2400 |
| 食堂 | 油烟 |  | 类比法 | 3 | / | 0.0036 | 油烟净化器 |  | 60% | 类比法 | 1.2 |  | / | 0.0014 | 2400 |
| 固废 | 固废种类 |  |  | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |  |  |  |
|  | 员工生活 |  |  | 生活垃圾 |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |  |  |  |
|  | 一般工业固废 |  |  | 不合格产品、边角料 |  | 4800 |  | 0 |  |  |  | 收集后回用于生产 |  |  |  |
|  |  |  |  | 收集到的粉尘 |  | 8.468 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 里料边角料 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  | 与生活垃圾一同处理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一般性废包装材料 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 交由废品回收站回收利用 |  |  |  |
|  | 危险固废 |  |  | 白油软化剂桶 |  | 12.69 |  | 0 |  |  |  | 交由厂家回收处理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  | 21.362 |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废UV灯管 |  | 0.001 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废矿物油 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  |  |  | 隔声、减振、消声，厂界达到（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5、环境现状调查与评价

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

归义镇位于汨罗市域中部，东靠新市镇，南与古培镇接壤，西抵汨罗镇，北与红花乡、屈子祠镇隔汨罗江相望。境内具有较好的交通和区位优势，有京广铁路和S201纵穿南北，S308横贯东西，汨罗江自东向西绕乡而过。

本项目位于汨罗市归义镇上马社区13组；东经113°7'3.67"，北纬28°46'38.11"，其地理位置详见附图1。

### 5.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汩罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版)，地震设防烈度为7度。

### 5.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 5.1.4水文条件

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水，生活污水排水均为周边农田利用，雨水排入周边池塘。

### 5.1.5土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 5.1.6矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

### 5.1.7植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目所在区域内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 5.2区域环境质量现状调查与评价

### 5.2.1环境空气现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

根据汨罗市环境保护监测站2019年空气质量现状公报的数据，测点位置为汨罗市环保局环境空气自动监测站，数据统计如下表。

表5.2-1  2019年区域空气质量现状评价表

| 评价因子 | 评价时段 | 百分位 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | / | 7 | 60 | 11.7 | 达标 | / |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 116.7 | 150 | 11.1 | 达标 | / |
| NO2 | 年平均浓度 | / | 18.1 | 40 | 45.2 | 达标 | / |
|  | 百分位上日平均 | 98 | 43 | 80 | 53.8 | 达标 | / |
| PM10 | 年平均浓度 | / | 66.1 | 70 | 94.4 | 达标 | / |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 139.6 | 150 | 93.1 | 达标 | / |
| PM2.5 | 年平均浓度 | / | 36.5 | 35 | 104 | 不达标 | 0.04 |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 83.8 | 75 | 111 | 不达标 | 0.11 |
| CO | 年平均浓度 | / | 810 | 10000 | 8.1 | 达标 | / |
|  | 百分位上日平均 | 95 | 1300 | 4000 | 32.5 | 达标 | / |
| O3 | 年平均浓度 | / | 86.6 | 200 | 43.3 | 达标 | / |
|  | 百分位上8h平均质量浓度 | 90 | 142.6 | 160 | 89.1 | 达标 | / |

根据岳阳市生态环境局汨罗分局公开发布的2019年环境质量公报中的结论，汨罗市环保局环境空气自动监测站的可吸入颗粒物（PM2.5）的年平均值有好转，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，超标倍数最大为0.11倍，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市在采取产业和能源结构调整措施、推进“散乱污”企业整治、大气污染治理的措施等一系列措施后，PM2.5 年平均质量浓度从2018年的超标倍数0.31下降至2019年的最大超标倍数0.11，表明汨罗市环境空气质量正持续向好改善；在 2020 年底预期实现 PM2.5 年平均质量浓度可达到 0.035mg/m3 的要求。

（2）特征污染物环质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定；若评价范围内己有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本项目TVOC引用《汨罗市甬汨普达斯塑胶制品有限公司年产1200吨塑料制品建设项目环境影响报告书》2019年5月31日-6月6日的环境空气质量监测数据作为依据。

引用点位：G1本项目上风向545m处上马村居民点（项目西北向）；G2本项目侧风向140米处（东北面）；G3本项目下风向1292m处上马村居民点（项目东南向）。

监测因子：TVOC。

监测结果统计与评价：监测结果统计见表5.2-2。

表5.2-2 TVOC引用数据收集统计结果  单位：（mg/m3）

| 监测点 | 项目 | TVOC |
| --- | --- | --- |
| G1 | 浓度范围 | 0.0984-0.285 |
|  | 超标率（%） | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
| G2 | 浓度范围 | 0.378-0.595 |
|  | 超标率（%） | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
| G3 | 浓度范围 | 0.365-0.573 |
|  | 超标率（%） | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 |
| 标准值 | 八小时均值（TVOC） | 0.6 |
| 是否达标 | / | 是 |

对于HCl，本评价委托湖南汨江检测有限公司于2020年7月3日~7月9日对项目周边HCl进行了现状监测的数据。

监测点位：G4项目下风向187米处上马村居民

监测因子：HCl

监测时间与频次：进行了连续7天的采样监测。

采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》（HIJ/T193-2005）规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定以及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的相关规定执行。

表5.2-3 环境空气质量现状监测结果一览表  单位: ug/Nm3

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G4 |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 日均值浓度范围 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准值 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |

由表4.2-2、4.2-3可知，TVOC、HCl能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的附录D标准中的相应的标准。

### 5.2.2地表水环境现状调查与评价

1、调查范围

项目机器冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为水污染影响型三级B。

2、调查内容

（1）监测布点

本项目主要地表水环境为西面不知名水塘。为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，特委托湖南汨江检测有限公司对西面不知名水塘进行环境监测，监测时间为2020年7月3日~7月4日。监测结果详见下表。

监测布点：W1：项目所在地西面104米处不知名水塘

（2）监测因子

pH、悬浮物、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN、挥发酚、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、动植物油。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表4.2-4。

表5.2-4 监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 7月3日 | 7月4日 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.77 | 6.58 | 6～9 | 是 |
|  | 悬浮物 | 9 | 11 | ≤30 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 9 | 8 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.4 | 2.1 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.030 | 0.040 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.02 | ≤0.05 | 是 |
|  | 总氮 | 0.47 | 0.53 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | ND | ≤0.005 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 110 | 100 | ≤10000个/L | 是 |
|  | 动植物油 | 1.98 | 2.30 | / | 是 |

由上表可见，评价受纳水体项目所在地西面不知名水塘水质良好，所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 5.2.3地下水环境现状调查与评价

为了解区域地下水环境质量现状，本评价引用《汨罗市骏驰废旧物资回收有限公司年产4400吨铜米、585吨铝米建设项目环境影响报告书》2020年5月8日~5月9日对周边水井的水质监测数据。同时委托湖南汨江检测有限公司于2020年7月3日~7月5日对周边水井的水质监测数据。项目的地下水监测点，均分布在项目地下水评价范围内，具体详见附图。

1、引用监测点位：

表5.2-5 引用点位一览表

| 编号 | 具体位置 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地西南面246米处上马社区居民水井 | 水位、PH、氨氮、高锰酸盐指数、六价铬、总硬度、总大肠菌群、氯化物、亚硝酸盐 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求 |
| D2 | 项目所在地西南面669米处上马社区居民水井 |  |  |
| D3 | 项目所在地东南面322米处汤家冲居民水井 | 只进行水位监测 |  |

2、现状监测点位

表5.2-6 地下水环境现状监测布点

| 序号 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D4 | 项目所在地东北面600米处 | 环境因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-和SO42- 同时监测地下水水位。 |
| D5 | 项目所在地北面611米处 |  |
| D6 | 项目所在地西北面930米处 |  |

3、监测结果如下：

表5.2-7 地下水水位调查结果 单位(mg/L)

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |  |
| / | 20.6 | 21.0 | 34.7 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | m |

通过地下水水位调查结果可知项目所在区域的地下水的水位D3＞D2＞D1＞D4＞D5＞D6，故项目所在区域的地下水流向为从东南流向西北。

表5.2-8 地下水环境质量引用监测结果表 单位(mg/L)

| 采样位置 | 检测项目 | 单位 | 标准值 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5月8日 | 5月9日 |
| D1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 6.81 | 6.88 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.134 | 0.113 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 | 1.6 | 1.5 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 | 0.016Nd | 0.016Nd |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | 0.010 |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 17.6 | 20.7 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/L | ≤3.0 | 2.2 | 2.2 |
|  | 总硬度 | mg/L | 450 | 64 | 58 |
| D2 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 6.79 | 6.70 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.101 | 0.107 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤3.0 | 1.1 | 1.4 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | ≤1.0 | 0.016Nd | 0.016Nd |
|  | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 | 0.008 | 0.004Nd |
|  | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 18.5 | 12.5 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/L | ≤3.0 | 1.1 | 1.1 |
|  | 总硬度 | mg/L | 450 | 124 | 118 |

表5.2-9  地下水环境因子及水位检测结果一览表  单位：mg/L

| 编号 | K | Na | Ca | Mg | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | ND | ND | 0.06-0.07 | ND | / | / | 2.98-4.25 | 8.71-11.6 |
| D4 | ND | ND | 0.05-0.06 | ND | / | / | 2.11-4.05 | 5.70-10.22 |
| D5 | ND | ND | 0.04-0.05 | ND | / | / | 22-28.5 | 28.9-38 |

由上表可知，各监测点处各监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 5.2.4声环境现状调查与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南汨江检测有限公司于2020年7月3日~4日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表5.2-10。

表5.2-10 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 |  | Leq（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 项目东厂界1m处 | 7月3日 | 55 | 47 |
|  |  | 7月4日 | 56 | 44 |
| 2 | 项目南厂界1m处 | 7月3日 | 56 | 45 |
|  | 项目厂界东1m处 | 7月4日 | 55 | 44 |
| 3 | 项目西厂界1m处 | 7月3日 | 56 | 48 |
|  | 项目厂界东1m处 | 7月4日 | 55 | 46 |
| 4 | 项目北厂界1m处 | 7月3日 | 55 | 48 |
|  |  | 7月4日 | 58 | 44 |
| 2类标准 |  |  | 60 | 50 |

根据上表的监测结果，本项目周边场界声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

### 5.2.5土壤环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

本项目占地面积约为8333.38m2≤5hm2，占地规模属于小型。

根据现场调查，项目南面为农田，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表3污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为敏感。

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为敏感类型，评价等级为三级。

由于项目所在地厂区地面均已硬化，不具备采样监测条件，则不进行场地用地范围内的土壤现状监测。

### 5.2.6生态环境现状调查与评价

本项目为新建项目，位于汨罗市归义镇上马社区13组，其土地早已完全硬化，周边主要为工业混杂区，作物主要为水稻，项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

- 6、环境影响预测与评价

## 6.1施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目不新建厂房，主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要为设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

### 6.1.1施工期大气环境影响分析

由于本项目利用已建设完毕的厂房，故施工期大气环境影响主要为设备安装产生的施工扬尘。

针对施工期扬尘的问题，本项目施工期拟采取对垃圾应及时处理、清运以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境的控制措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低。

### 6.1.2施工期地表水环境影响分析

施工场地内施工人员生活污水经现有厂区化粪池预处理后用于周边农田施肥。

### 6.1.3施工期声环境影响分析

噪声扰民是施工工地最为严重的污染因素，主要有设备噪声及机械噪声。施工设备噪声主要是装载车等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要是装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。由于本项目厂区建筑物已经建设完毕，项目建设只包括设备运输及安装，施工期间不会使用打桩机、搅拌机等高噪声的设备。

为进一步减小后续建设过程中对周围环境的影响，针对施工期噪声的问题，本项目施工期拟采取如下控制措施：

（1）从声源上控制：建设单位应使用的主要机械设备为低噪声机械设备。

（2）合理安排施工时间，严禁夜间高噪声设备的施工作业，若不可避免使用时，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示。

经采取上述措施后可以消减施工期噪声的影响。

### 6.1.4施工期固体废物环境影响分析

由于本项目厂区建筑物已经建设完毕，项目建设只包括设备运输及安装以及环保设施建设，施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的设备包装废料。

为了控制固体物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）施工单位应当及时清理运走、处置施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境；

（2）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施；

（3）施工期施工工人产生的生活垃圾应采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳。

建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

### 6.1.5施工期环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应采取相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保方针、政策、法规和标准，建立以岗位责任制为中心的各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。加强对施工人员的教育，学习环保法规和环保知识，做到文明施工，清洁生产。

### 6.1.6施工期环境影响分析小结

综合以上的分析可知，项目施工安装期间会带来施工噪声、施工扬尘等环境污染，对周围的环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响。从其他工地的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境影响减少到较低限度的。且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。

## 6.2营运期环境影响分析

### 6.2.1环境空气质量影响分析

1、环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表。

表6.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图5.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图5.2-2。

图6.2-1 月平均气温变化曲线图

图6.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

2、大气污染物预测分析

本项目投入运营后，主要的废气为粉尘、非甲烷总烃、HCl，为了评价项目排放废气的影响，拟采用估算模式对其进行预测评价。

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表6.2-3。

表6.2-3  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物、非甲烷总烃、HCl作为预测因子。

①评价因子和评价标准表见下表。

表6.2-4  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 1小时 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| TVOC | 二类限区 | 1小时 | 1200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| HCl | 二类限区 | 1小时 | 50 |  |

非甲烷总烃参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）表D.1其它污染物空气质量浓度参考限值中8小时均值为600μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为1200μg/m3。

②估算模型参数表见表。

表6.2-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 20万 |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.9 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -11.8 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

③污染源参数见表6.2-6、6.2-7。

表6.2-6  点源输入参数

| 名称 | 项目 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒出口内径 | 烟气量 | 烟气温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 单位 | / | / | m | m | m | Nm3/h | ℃ | h | / | kg/h |  |
| 排气筒1# | 数据 | 113.124096 | 28.774172 | 54 | 15 | 0.6 | 30000 | 20 | 2400 | 正常排放 | 非甲烷总烃 | 0.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.122 |
| 排气筒2# | 数据 | 113.124059 | 28.774038 | 54 | 15 | 0.6 | 30000 | 20 | 2400 |  | 颗粒物 | 0.036 |

表6.2-7  矩形面源参数表

| 名称 | 项目 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北向夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 单位 | / | / | m | m | m | ° | m | h | / | kg/h |  |
| 厂房 | 数据 | 113.124016 | 28.773906 | 54 | 100 | 90 | 5 | 9 | 2400 | 正常排放 | 非甲烷总烃 | 0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 0.014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.396 |

④计算结果见表6.2-8。

表6.2-8 大气环境影响评价等级结果

| 污染源 | 类型 | 标准 （μg/m3） |  | 最大落地浓度 （μg/m3） | 出现距离 （m） | 占标率 （%） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒1# | 点源 | 非甲烷总烃 | 1200 | 10.61 | 1200 | 0.88 | 7.82 | / |
|  | 点源 | HCl | 50 | 1.702 | 1200 | 3.4 |  | / |
| 排气筒2# | 点源 | 颗粒物 | 900 | 0.5024 | 1200 | 0.06 |  | / |
| 厂房 | 面源 | 非甲烷总烃 | 1200 | 74.67 | 283 | 6.22 |  | / |
|  | 面源 | HCl | 50 | 2.489 | 283 | 4.98 |  | / |
|  | 面源 | 颗粒物 | 900 | 70.4 | 283 | 7.82 |  | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Cmax为70.4ug/m3，Pmax7.82%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

⑤污染源结果表

项目正常情况下排放的废气预测情况见表6.2-9、6.2-10、6.2-11。

表6.2-9 有组织废气估算模式计算结果表

| 下风向距离/m | DA002颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.074E-08 | 0 |
| 100 | 0.0001095 | 0.01 |
| 200 | 0.000305 | 0.03 |
| 300 | 0.0003232 | 0.04 |
| 400 | 0.0003123 | 0.03 |
| 500 | 0.0002906 | 0.03 |
| 600 | 0.0002714 | 0.03 |
| 700 | 0.0003303 | 0.04 |
| 800 | 0.0004007 | 0.04 |
| 900 | 0.000453 | 0.05 |
| 1000 | 0.0004882 | 0.05 |
| 1100 | 0.0004992 | 0.06 |
| 1200 | 0.0005024 | 0.06 |
| 1200 | 0.0005024 | 0.06 |
| 1300 | 0.0004998 | 0.06 |
| 1400 | 0.0004931 | 0.05 |
| 1500 | 0.0004836 | 0.05 |
| 1600 | 0.0004721 | 0.05 |
| 1700 | 0.0004594 | 0.05 |
| 1800 | 0.0004459 | 0.05 |
| 1900 | 0.0004368 | 0.05 |
| 2000 | 0.0004408 | 0.05 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 0.0005024 | 0.06 |
| D10%最远距离/m | / |  |

表6.2-10 有组织废气估算模式计算结果表

| 下风向距离/m | DA001非甲烷总烃 |  | DA001HCl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% |  |
| 10 | 2.268E-07 | 0 | 3.641E-08 | 0 |  |
| 100 | 0.002311 | 0.19 | 0.000371 | 0.74 |  |
| 200 | 0.00644 | 0.54 | 0.001034 | 2.07 |  |
| 300 | 0.006823 | 0.57 | 0.001095 | 2.19 |  |
| 400 | 0.006593 | 0.55 | 0.001058 | 2.12 |  |
| 500 | 0.006134 | 0.51 | 0.0009847 | 1.97 |  |
| 600 | 0.005731 | 0.48 | 0.0009199 | 1.84 |  |
| 700 | 0.006974 | 0.58 | 0.001119 | 2.24 |  |
| 800 | 0.008459 | 0.7 | 0.001358 | 2.72 |  |
| 900 | 0.009563 | 0.8 | 0.001535 | 3.07 |  |
| 1000 | 0.01031 | 0.86 | 0.001654 | 3.31 |  |
| 1100 | 0.01054 | 0.88 | 0.001692 | 3.38 |  |
| 1200 | 0.01061 | 0.88 | 0.001702 | 3.4 |  |
| 1200 | 0.01061 | 0.88 | 0.001702 | 3.4 |  |
| 1300 | 0.01055 | 0.88 | 0.001694 | 3.39 |  |
| 1400 | 0.01041 | 0.87 | 0.001671 | 3.34 |  |
| 1500 | 0.01021 | 0.85 | 0.001639 | 3.28 |  |
| 1600 | 0.009967 | 0.83 | 0.0016 | 3.2 |  |
| 1700 | 0.009698 | 0.81 | 0.001557 | 3.11 |  |
| 1800 | 0.009414 | 0.78 | 0.001511 | 3.02 |  |
| 1900 | 0.009221 | 0.77 | 0.00148 | 2.96 |  |
| 2000 | 0.009306 | 0.78 | 0.001494 | 2.99 |  |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 0.01061 | 0.88 | 0.001702 |  | 3.4 |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |

表6.2-11 无组织废气估算模式计算结果表

| 下风向距离/m | 颗粒物 |  | 非甲烷总烃 |  | HCl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% |  |
| 10 | 0.02072 | 2.3 | 0.02198 | 1.83 | 0.0007325 | 1.47 |  |
| 100 | 0.06188 | 6.88 | 0.06563 | 5.47 | 0.002188 | 4.38 |  |
| 200 | 0.07013 | 7.79 | 0.07439 | 6.2 | 0.00248 | 4.96 |  |
| 283 | 0.0704 | 7.82 | 0.07467 | 6.22 | 0.002489 | 4.98 |  |
| 300 | 0.07016 | 7.8 | 0.07441 | 6.2 | 0.00248 | 4.96 |  |
| 400 | 0.06755 | 7.51 | 0.07164 | 5.97 | 0.002388 | 4.78 |  |
| 500 | 0.06911 | 7.68 | 0.0733 | 6.11 | 0.002443 | 4.89 |  |
| 600 | 0.06587 | 7.32 | 0.06986 | 5.82 | 0.002329 | 4.66 |  |
| 700 | 0.06093 | 6.77 | 0.06462 | 5.39 | 0.002154 | 4.31 |  |
| 800 | 0.05583 | 6.2 | 0.05921 | 4.93 | 0.001974 | 3.95 |  |
| 900 | 0.05097 | 5.66 | 0.05406 | 4.51 | 0.001802 | 3.6 |  |
| 1000 | 0.0465 | 5.17 | 0.04932 | 4.11 | 0.001644 | 3.29 |  |
| 1100 | 0.04256 | 4.73 | 0.04514 | 3.76 | 0.001505 | 3.01 |  |
| 1200 | 0.03904 | 4.34 | 0.04141 | 3.45 | 0.00138 | 2.76 |  |
| 1300 | 0.03591 | 3.99 | 0.03808 | 3.17 | 0.001269 | 2.54 |  |
| 1400 | 0.03311 | 3.68 | 0.03512 | 2.93 | 0.001171 | 2.34 |  |
| 1500 | 0.03061 | 3.4 | 0.03247 | 2.71 | 0.001082 | 2.16 |  |
| 1600 | 0.02837 | 3.15 | 0.03009 | 2.51 | 0.001003 | 2.01 |  |
| 1700 | 0.02637 | 2.93 | 0.02797 | 2.33 | 0.0009324 | 1.86 |  |
| 1800 | 0.02458 | 2.73 | 0.02607 | 2.17 | 0.0008689 | 1.74 |  |
| 1900 | 0.02296 | 2.55 | 0.02435 | 2.03 | 0.0008117 | 1.62 |  |
| 2000 | 0.02152 | 2.39 | 0.02282 | 1.9 | 0.0007607 | 1.52 |  |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 0.0704 | 7.82 | 0.07467 | 6.22 | 0.002489 |  | 4.98 |
| D10%最远距离/m | / |  |  |  |  |  |  |

3、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表6.2-12 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | / |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 非甲烷总烃 | 25250 | 0.76 | 1.818 |
| 2 | DA001 | HCl | 4070 | 0.122 | 0.192 |
| 3 | DA002 | 颗粒物 | 1190 | 0.036 | 0.086 |
| 一般排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.818 |
|  |  | HCl |  |  | 0.192 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.086 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.818 |
|  |  | HCl |  |  | 0.192 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.086 |

表6.2-13 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （μg/m3） |  |
| 1 | / | 挤出 | HCl | 加入稳定剂 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 | 200 | 0.032 |
| 2 | / | 挤出、吸塑等 | 非甲烷总烃 |  |  | 4000 | 1.01 |
| 3 | / | 破碎磨粉等 | 颗粒物 | 通风 |  | 1000 | 0.95 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.01 |
|  |  |  |  | HCl |  |  | 0.032 |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.95 |

表6.2-14 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 2.828 |
| 2 | HCl | 0.224 |
| 3 | 颗粒物 | 1.036 |

4、防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

5、排气筒高度和数量可行性、合理性分析

由于排气筒高度与污染物排放造成的地面浓度及污染影响范围的大小直接相关，因此本环评主要依据废气排放影响预测结果和评价区环境空气质量综合评价结论，分析项目设计的排气筒高度的合理性。

为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的排放系数法，对排气筒高度进行校核。用下列公式计算出排放系数 R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

表6.2-15 排放系数 R 排气筒有效高度的关系

| 地区序号 |  | 1、2、3、4、5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区分类 |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 |
| 排气筒有效高度m | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
|  | 20 | 6 | 12 | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 |
|  | 30 | 16 | 32 | 48 | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 18 |
|  | 40 | 29 | 58 | 87 | 21 | 42 | 63 | 11 | 22 | 33 |
|  | 50 | 45 | 90 | 135 | 33 | 65 | 97 | 17 | 34 | 51 |
|  | 60 | 64 | 128 | 192 | 47 | 94 | 141 | 24 | 48 | 72 |
|  | 70 | 88 | 176 | 264 | 64 | 128 | 192 | 33 | 66 | 99 |
|  | 80 | 140 | 280 | 420 | 100 | 200 | 300 | 68 | 136 | 204 |
|  | 90 | 177 | 354 | 531 | 128 | 256 | 384 | 86 | 172 | 258 |
|  | 100 | 218 | 436 | 654 | 158 | 316 | 474 | 106 | 212 | 318 |

注：湖南省地区序号为5，项目所在地为二类区。

项目废气中，排气筒污染物排放系数R及其应达到的最低有效高度见下表。

表6.2-16 排放系数法校核排气筒结果

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 几何高度（m） | Cm值（mg/m3） | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求最低有效高度 |
| 颗粒物 | 3.5 | 15 | 120 | 0.03 | 15 |
| 非甲烷总烃 | 10 | 15 | 120 | 0.08 | 15 |

由上表可知，本项目的排气筒高度均能达到所需有效高度要求。

本项目有2套废气处理设施，使用2根15m排气筒，其位置详见附图。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，项目排气筒不得低于15m外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物建筑约为9m。项目生产废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。

本项目大气污染物种类较多，设置1根排气筒对粉尘进行高空达标排放，1根排气筒对有机废气进行高空排放。

因此排气筒设置的数量合理可行。

### 6.2.2地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响型建设项目，项目机器冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。因此评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），三级 B 建设项目不设环境影响评价范围，仅对项目地表水环境影响进行简要分析。

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）机器冷却水

本项目磨粉设备在使用过程中为了防止温度过高损坏设备，需要对其进行降温，冷却水经循环水池后循环使用，水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，定期补充损耗。

（2）生活污水

项目生活污水排放量为1392m3/a（4.64m3/d），经化粪池处理后用于周边农田施肥。

（3）雨水

本项目原辅材料在封闭厂房储存，不露天堆放；所有生产均在封闭厂房内进行，故雨水内仅含有少量的灰尘，可不进行初期雨水收集。雨水经厂内雨水明渠收集后排放至西面的不知名水塘。本项目厂区海拔54米，西面的不知名水塘中心海拔44米，故通过地势高差，可实现自流。

2、可行性分析

机器冷却水循环利用的可行性分析

①循环池规模：本项目设置一个循环池，位于磨粉房东北角，容积为75m3。能满足要求。

②循环池建设要求：项目循环池须做到防雨、防渗。A、循环池四周及底部均采用的水泥防渗；B、循环池位于车间内，可避免雨水进入沉淀池，导致沉淀池溢流。

③水质可行性：机器冷却水主要是用于机器降温，不会与物料接触，故循环可行。

生活污水处理可行性：本项目生活污水产生量约为1392t/a。根据相关资料可知，农田用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能施肥6.33亩农田，根据本项目废水去向协议，可完全消纳本项目产生的废水。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表6.2-17。

表6.2-17 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、 氨氮 | 农田利用 | / | 01 | 化粪池 | 生化 | / | / | / |
| 2 | 机器冷却水 | / | 循环使用 | / | 02 | 循环池 | 冷却 | / | / | / |

### 6.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境较敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为三级。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

A，地层岩性

调査区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子淮地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构遣形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次叠加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

（2）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图，汨罗地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型生活主要为：碎屑岩类孔隙裂含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

地下水类型、分布及赋存条件，调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分和为松散岩类孔水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂障溶洞水三种类型

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给。径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低注处以上升泉的形式于地表或直接排入汨罗江。

（3）水文特征

项目周边分布的居民多以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次环评委托湖南汨江检测有限公司对区域地下水环境的进行现状监测。由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区，项目区域地下水环境简单。

（4）包气带及深层地下水上覆地层防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物进入含水层的主要垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

项目场地内地基士土主要由第四系人工填土、第四系海陆交互相沉积层组成，基岩为燕山期花岗岩层，其中第四系海陆交互相沉积层防污性能较强，层厚≥1.0m，透系系数为1x10-6~2x10-5cm/s，且分布连续、稳定，属防污性能等级中等。

2、污染途径

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过度带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为粉质粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内粘土隔水层垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

项目生活污水经处理后用于周边农田施肥，机器冷却水循环使用，不外排。本项目所在区域无地面沉降、地裂缝、湿地退化、土地荒漠化等环境问题，没有出现土地盐渍化、沼泽化迹象。

①正常工况环境影响途径分析

场内排水采用雨污分流制，项目生活污水经处理后用于周边农田施肥，机器冷却水循环使用，不外排。污水收集采取严格的防渗、防溢流等措施，正常工况下污水不会进入地下水造成污染源。

通过上述分析可以看出，拟建项目在正常情况下，不会对地下水环境质量造成显著影响。

②非正常工况环境影响途径分析

非正常情况或事故情况下对地下水的可能影响途径包括：

（1）污水收集管道破裂，从而造成废水泄露，渗入地下造成地下水污染源。

（2）危废临时存放区等泄露由于地面防渗措施不足，而造成渗漏污染地下水。

本项目厂区多为水泥地面，管道破裂后对地下水影响很小。

3、影响分析

1、对地下水量的影响

评价区域的地下水涵养量主要补给途径为大气降水，本项目所在地为已建厂房，均为水泥地面，不会改变不透水地表面积，故地下水涵养量基本无变化。

2、对场内地下水环境影响分析

正常工况：项目排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，不采取明沟布设，实行严格的分区防渗，防止污染地下水，在采取该措施情况下，正常工况下污水对厂区地下水的影响较小。项目产生的固废主要有不合格品、边角料、收集到的粉尘、一般性废包装、里料边角料、白油软化剂桶、废UV灯管、废活性炭、废矿物油和员工生活垃圾等，其中不合格品、边角料、收集到的粉尘进入破碎工序后回用；一般性废包装交由废品回收站处理；里料边角料与生活垃圾一同处理；白油软化剂桶交由厂家回收处理；废活性炭、废UV灯管、废矿物油交由有资质的单位处理；生活垃圾由垃圾箱临时收集，由环卫部门定期清运处理。对地下水可能产生的影响主要是废矿物油，环评要求，危废暂存区采用防渗混凝土浇筑，并采取防渗、防溢流及防雨淋的有效的“三防”措施，因此项目正常情况下固废对地下水的环境影响可以得到有效的避免。

事故工况：项目事故工况主要考虑污水处理单元和输水管道的渗漏问题，渗漏的废水随地势向周围扩散，根据场地地质，项目场地为粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，不易造成深层含水层污染。

### 6.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，噪声源强为65~85dBA。其噪声污染物排放状况见表6.2-18。

表6.2-18 噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强dB(A) | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 4台 | 85 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 | 生产车间 |
| 2 | 磨粉机 | 4台 | 80 |  | 生产车间 |
| 3 | 拌料机 | 8台 | 80 |  | 生产车间 |
| 4 | 上料机 | 8台 | 70 |  | 生产车间 |
| 5 | 挤出机 | 8台 | 80 |  | 生产车间 |
| 6 | 牵引覆膜机 | 4台 | 75 |  | 生产车间 |
| 7 | 裁切机 | 4台 | 85 |  | 生产车间 |
| 8 | 打包机 | 4台 | 70 |  | 生产车间 |
| 9 | 烘干机 | 4台 | 70 |  | 生产车间 |
| 10 | 吸塑机 | 8台 | 70 |  | 生产车间 |
| 11 | 修边机 | 4台 | 70 |  | 生产车间 |
| 12 | 打孔机 | 4台 | 70 |  | 生产车间 |
| 13 | 组装机 | 8台 | 70 |  | 生产车间 |
| 14 | 缝纫机 | 4台 | 65 |  | 生产车间 |

2、预测模式选择

根据工程分析提供的噪声源参数和有关设备的安装位置，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源及声环境本底叠加。在室内的噪声源应考虑室内声压级分布和厂房隔声。预测计算公式有：

①室外点声源在预测点的倍频带声压级

某个点源在预测点的倍频带声压级

Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi

式中ΔLi为A计权网络修正值。

各声源在预测点产生的声级的合成

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

②室内点声源的预测

室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

③声级叠加

L总=10lgi=1n100.1LAi

3、噪声预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，新建项目以工程噪声贡献值作为预测值，改扩建项目以工程噪声贡献值与背景值叠加后的后的声级为预测值，本项目为新建项目，即贡献值为预测值；其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧15m，南侧5m、东侧5m、西侧5m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，结果见表6.2-19。

表6.2-19 项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值 |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 5m | 58.6 | 夜间不生产 | 60 | 50 |
| 南厂界 | 5m | 58.6 |  |  |  |
| 西厂界 | 5m | 58.6 |  |  |  |
| 北厂界 | 15m | 50.3 |  |  |  |

.2-16。

### 6.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废物主要来源于本项目营运期不合格品、边角料、收集到的粉尘、里料边角料、一般性废包装物、白油软化剂桶、废活性炭、废UV灯管、废矿物油和员工生活垃圾。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有：

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区南面设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目不合格品、边角料、收集到的粉尘、一般性废包装材料、里料边角料在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，综合利用或外售。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废矿物油、废活性炭、废UV灯管、白油软化剂桶等属于危险废物。白油软化剂桶交由厂家回收，废矿物油、废活性炭、废UV灯管定期交由有资质的单位处置。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

综上所述，在加强管理的情况下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。

### 6.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

建设单位应加强厂区绿化，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。在采取绿化补偿措施后，项目建设对生态环境的影响较小。

### 6.2.7土壤环境影响分析

项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

### 6.2.8环境风险评价

1、环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

2、评价等级、内容和重点

（1）评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目涉及到的原料无毒，不属于剧毒、有毒和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.2-20确定环境风险潜势。

表6.2-20 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表6.2-21  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白油软化剂 | 油类物质 | 易燃 | 仓库 | 2t | 2500t | 0.0008 |
| 2 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.01t | 2500t | 0.000004 |
| 3 | 废UV灯管中的汞 | 有毒 | 汞 | 危废暂存间 | 0.0001t | 0.5t | 0.0002 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.001004 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.001004＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表6.2-22 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

表6.2-23  项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （岳阳）市 | （/）区 | （汨罗市）县 | （/）区 |
| 地理坐标 | 经度 | 113°7'3.67"E | 纬度 | 28°46'38.11"N |  |
| 主要危险物质分布 | 废矿物油、废UV灯管中的汞、白油软化剂 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | - 火灾事故会污染周边大气环境。 - 泄露事故会污染周边土壤及地表水体。 （3）废气事故排放污染周边大气环境。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 加强工艺管理，严格控制工艺指标。 加强安全生产教育。厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资。 定期检修废气处理设施，活性炭及时更换，一旦发生废气设施故障，需立即停产 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |  |  |  |  |

3、风险识别

评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表6.2-24。

表6.2-24 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 上马村13组 | 113.122584 | 28.773038 | 居民 | 约20户，60人 | 二类区 | 西南 | 96 |
| 上马村20组 | 113.128495 | 28.778023 | 居民 | 约30户，90人 |  | 东北 | 386 |
| 团山村 | 113.136563 | 28.782781 | 居民 | 约450户，1350人 |  | 东北 | 882 |
| 上马村 | 113.125191 | 28.783119 | 居民 | 约300户，900人 |  | 西北 | 435 |
| 罗家湾 | 113.115320 | 28.780110 | 居民 | 约25户，75人 |  | 西北 | 763 |
| 霍家桥 | 113.113840 | 28.785037 | 居民 | 约200户，600人 |  | 西北 | 1203 |
| 双塘村 | 113.100042 | 28.789438 | 居民 | 约380户，1140人 |  | 西北 | 1530 |
| 细屋彭 | 113.090150 | 28.776367 | 居民 | 约130户，402人 |  | 西 | 2129 |
| 大众村 | 113.094592 | 28.766342 | 居民 | 约90户，270人 |  | 西南 | 2217 |
| 杨柳坪 | 113.111973 | 28.775465 | 居民 | 约80户，240人 |  | 西南 | 602 |
| 雨塘村 | 113.108969 | 28.768261 | 居民 | 约210户，630人 |  | 西南 | 1054 |
| 上屋 | 113.112788 | 28.755583 | 居民 | 约32户，100人 |  | 西南 | 1100 |
| 杉树坡 | 113.123989 | 28.758028 | 居民 | 约70户，210人 |  | 南 | 1189 |
| 红土岭 | 113.133259 | 28.754266 | 居民 | 约15户，50人 |  | 东南 | 2037 |
| 塘冲 | 113.136349 | 28.762844 | 居民 | 约80户，240人 |  | 东 | 1353 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

（1）原辅材料和产品危险特性分析

原辅材料和产品危险特性分析

项目原料、塑料产品、PVC粉末产品易燃，在运输过程中、产品与原料仓库发生火灾，燃烧后释放有害废气，将产生一定的环境风险。

塑料在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，塑料燃烧伴随大量的CO及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。塑料粉末与空气易形成混合物，浓度达爆炸极限遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸（闪爆）。项目生产设施风险识别见下表。

表6.2-25  项目生产设施环境风险因素识别

| 序号 | 生产场所 | 主要危险 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储存场所 | 火灾造成对环境的次生危害、爆炸（闪爆） |
| 2 | 生产车间 | 火灾造成对环境的次生危害、爆炸（闪爆） |

（2）生产过程风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点，事故风险类型为废气事故排放及火灾造成对环境的次生危害。

4、事故风险防范措施

由于项目厂区内的原料和产物带有易燃性，火灾发生后蔓延迅速，波及范围大，难于控制，因此加强事故风险防范措施建设，加大防范力度是项目减少事故发生率和降低事故发生影响最好的措施之选。

1、总图布置和建筑安全防范措施

厂区的选址、总图布置和建筑安全等设计要求严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关的法规、标准执行。本风险评价专题仅根据本项目的生产特点，对相关内容做简要的分析。

（一）总平面布置

（1）在总平面布置方面，严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分，对危险化学品按照其性质特点以及储存要求设置储存车间，不得混放；

（2）厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（二）建筑工程安全防范措施

（1）厂房建设及总体布局应严格按照《工业企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关法规及技术标准的相关规定执行。高处作业平台、高空走廊、楼梯、钢爬梯上要按规范要求设计围栏、踢脚板或防护栏杆，围栏高度不应低于1.05米，脚板应使用防滑板。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。

（2）根据火灾危险性等级和防火要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

（3）根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋浴和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。

（4）生产车间和各物料储存间设计有通风系统，通风量视控制空间大小，按每小时至少换气六次进行设计。根据化学品的性质，对化学品存储间考虑防火防爆及排风的要求，所有的化学品容器、使用点都设有局部排风以保证室内处于良好的工作环境。

（5）为了防止事故造成重大人身伤亡和设备损失，设计有完整、高效的消防报警系统，整个系统包括感烟系统、应急疏散系统、室内外消防装置系统、排烟系统和应急照明及疏散指示系统。在选址、总平面布置和建筑安全防范上采取上述一系列安全和预防措施，可以有效地控制或缓解对周围环境风险。

2、工艺技术设计安全防范措施

（1）制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。必须做到：建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常的开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）生产装置的供电、供水、供风、供汽等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）加强设备的日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对事故漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备管理。

（5）本项目磨粉及输送、分级设备应采取以下工艺安全措施：

a用于盛装的包装物或容器均应采用不产生火花的导电材料制作。装料和出料时，盛粉包装物或容器应与设备电气连接并静电接地。

b管道宜采用不产生火花的导电材料制作且不得使用非导体衬里，管道应等电位连接并接地。

c整个除尘系统应保持良好的电气连接并可靠接地。

3、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

4、消防及火灾报警系统风险防范措施

建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（ GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、暂存区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

5、环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②、危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③、在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④、危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤、危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

### 6.2.9应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

# 7、环境保护措施及其可行性论证

## 7.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 7.2运营期污染防治措施

### 7.2.1废气治理措施及达标可行性分析

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为破碎磨粉、上料混合等工段产生的粉尘和挤出成型、覆膜、烘干、吸塑工段产生的非甲烷总烃、HCl。

有机废气处理工艺比选

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。

根据工程分析可知，本项目有机废气属于低浓度废气，故可选方案有吸附法、生物法、低温等离子、光催化氧化技术。

表7.2-1 污染治理设施与预防措施方案比选结果表

| 序号 | 比选方案名称 | 主要污染治理设施与预防措施 | 污染源排放方式 | 排放强度（kg/a） | 叠加后浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 保证率日平均质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 年平均质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% |
| 1 | 吸附法 | 活性炭吸附装置 | 有组织 | 4545 | 63720 | 159.3 | / | / |
| 2 | 低温等离子体+吸附法 | 等离子体反应器、活性炭吸附装置 | 有组织 | 2273 | 31569 | 78.9 | / | / |
| 3 | 光催化氧化+吸附法 | UV光解、活性炭吸附装置 | 有组织 | 1818 | 25845 | 64.6 | / | / |

根据上表可知，选用光催化氧化+吸附法叠加后日平均质量浓度占标率最小，且此方案应用广泛，故选用可行。

1、粉尘废气治理措施及达标可行性分析

企业拟将设置独立的破碎、磨粉车间，该车间为封闭式工作，同时粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器收集处理后，经15m高排气筒2#排放。根据同类项目类比分析可知，粉尘收集效率约为90%，处理效率为99%。同时本项目裁切、修边打孔工段因粉尘量少，故对其采用加强无组织废气收集等手段，使其无组织达标排放。

（1）本项目采用集气罩对粉尘进行收集可行性分析

集气罩，是粉尘净化系统污染源的收集装置，可将粉尘及气体污染源导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其性能对净化系统的技术经济指标有直接的影响。由于污染源设备结构和生产操作工艺的不同，集气罩的形式是多种多样的。按集气罩与污染源的相对位置及适用范围，集气罩分为：密闭罩、排气柜、外部集气罩、接受式集气罩等。本项目采用外部集气罩。常见形式：顶吸罩、侧面吸罩、底吸罩、槽边吸气罩。集气罩工作原理：当除尘器集气罩吸气时，在集气罩附近形成负压，周围空气从四面八方流向集气罩，形成吸入气流或汇流，粉尘在空气中一同被吸入集气罩中。

（2）本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析

布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。袋式除尘器为1um的细微尘净化效率大于90%；压力损失1000~1500pa。该设备结构简单、操作方便、可回收干料，可捕集不同性质的粉尘。

除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。

废气处理工艺流程如下图所示：

图7.2-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图

（2）达标可行性

经处理后，颗粒物有组织的排放量为0.086t/a（0.036kg/h，1.19mg/m3），无组织的排放量为0.95t/a（0.396kg/h）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。

2、非甲烷总烃治理措施及达标可行性分析

（1）有机废气收集系统设置的合理性分析

①废气收集系统要求

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对非甲烷总烃废气进行分类收集。废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GBT16758的规定。采用外部排风罩的，应按GBT16758、AQT4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s(行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行)。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检值不应超过500 umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。

②集气罩风量计算

本项目拟在挤出机、覆膜机、烘干机、吸塑机出口上方设置伞形罩（上吸罩）对有机废气进行收集。《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）要求“采用外部排风罩的，控制风速不应低于0.3 m/s”，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274—2016 ），本项目排风罩的控制点为下图黑点所在位置。

图7.2-2 项目排风罩控制点位置示意图

本项目排风罩均采用上部伞形集气罩，且两侧设有围挡，根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社），两侧设有围挡时集气罩的排气量计算如下：

Q =（W+B）HVx

式中Q为排气量，m3/s；W为罩口长度，m；B为罩口宽度，m；H为罩口距污染源的距离，m；Vx为吸入速度，m/s。

本项目设计的吸入速度为0.35m/s，根据挤出机上方集气罩尺寸，计算得到的风量见下表：

表7.2-2 项目集气罩及计算风量一览表

| 设备名称 | 长度(m) | 宽度(m) | 与污染源距离(m) | 吸入速度(m/s) | 单台风量(m3/h) | 设备数量（台） | 风量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单台挤出机 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 907.2 | 8 | 7257.6 |
| 单台覆膜机 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 907.2 | 4 | 3628.8 |
| 单台烘干机 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.35 | 1159.2 | 4 | 4636.8 |
| 单台吸塑机 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 1512 | 8 | 12096 |
| 合计风量 |  |  |  |  |  |  | 27619.2 |

本项目设有8台挤出机集气罩、4台覆膜机集气罩、4台烘干机集气罩、8台吸塑机集气罩，根据设计控制风速0.35m/s计算得到最小风量为27619.2m3/h，本项目最终确定的设计风量为30000m3/h。因此本项目有机废气的收集系统满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）要求。

（2）UV光解原理：通过采用UV-D波段内的真空紫外线（波长范围为170nm-184.9nm，704KJ/mol-647KJ/mol），破坏有机废气分子的化学键，使之裂解形成游离状态的原子或基团（C*、H*、O*等）；同时通过裂解混合空气中的氧气，使之形成游离的氧原子并结合生成臭氧【UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧）】。具有强氧化性的臭氧（O3）与有机废气分子被裂解生成的原子发生氧化反应，形成H2O和CO2。整个反应过程不超过0.1秒，净化效果与废气分子的键能、废气浓度以及含氧量有关。整个净化过程无需添加任何化学助剂或者特殊限制条件。

UV光解净化器的内部结构详见下图。

图7.2-3 UV光解净化器内部结构图

高能紫外线光能将高分子量的有机化学物质，裂解为独立、呈游离状态的污染物原子，再通过分解空气中的氧气，产生性质活跃的正负氧离子，继而生成臭氧，同时将裂解为独立的、呈游离状态的污染物原子通过臭氧的氧化反应，重新聚合成低分子的化合物如：水、二氧化碳等。该原理的理论基础是高能紫外线灯管发射的高能紫外线产生的光子所具有能量必须大于有机气体分子的分子键键结合能，才将有机气体分子裂解，并与同时裂解产生的臭氧或游离态氧原子进行氧化反应，重新生成无污染的 H2O 和 CO2。

本项目有机废气中所含污染物主要成分为总VOCs等，其分子中所含化学键主要有：C-C键、C=C键、C-H键等，有机物中常见化学键及其键能参数详见下表。

表7.2-3 有机物中常见化学键及其键能参数一览表

| 结合 | 结合能KJ/mol | 结合 | 结合能KJ/mol |
| --- | --- | --- | --- |
| H-H | 432 | C-H | 411 |
| C-C | 345.6 | C-F | 485 |
| C=C | 602 | C-N | 305 |
| C≡C | 835.1 | C≡N | 887 |
| S-H | 363.5 | C-O | 357.7 |
| S-S | 268 | C=O | 798 |
| O=O | 493.59 | O-H | 458.8 |

表中包含了上述污染物几乎所有化学键能参数，而这些键能绝大多数低于UV光解净化器设备的UV光子最高能量（704kJ/mol）。所以理论上以上几种化合物都是能被裂解的。利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，裂解 VOC 类的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如H2O和CO2等。并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。

（3）活性炭吸附原理：

A.活性炭吸附原理和特点

活性炭是一种黑色多孔的固体炭质。早期由木材、硬果壳或兽骨等经炭化、活化制得，后改用煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m2/g间，具有很强的吸附性能，吸附速度快，吸附容量高，易于再生，经久耐用，为用途极广的一种工业吸附剂。

活性炭吸附装置可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合物类有机废气，主要用于电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排气、冶金、化工、医药、涂装、食品、酿造等废气治理，尤为适合低浓度大风量或高浓度间歇排放废气的作业环境。而本项目的废气也具有低浓度的特征。

表7.2-4 活性炭吸附的吸附原理和特点

| 吸附原理 | 特点 | 活性炭吸附内部示意简图 |
| --- | --- | --- |
| 活性炭（吸附剂）是一种非极性吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，它能吸附绝大部分有机气体，如苯类、醛酮类、醇类、烃类等以及恶臭物质 | 活性炭具有较好的机械强度、耐磨损性能、稳定的再活性以及对强、碱、水、高温的适应性等。活性炭对气体的吸附具有广泛性，对有机气体、无机气体、大分子量、小分子量均有较好的吸附性能，特别适用于混合有机气体的吸附。 由于其具有疏松多孔的结构，比表面积很大，对有机废气吸附效率也比较高 |  |

B.活性炭吸附设施的基本参数要求

本项目有机废气由引风机提供动力，负压进入活性炭吸附装置。由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面。利用活性炭固体表面的这种吸附能力，使废气与大表面、多孔性的活性炭固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）指出，进入吸附装置的废气温度宜低于 40℃，采用颗粒状吸附剂时的气流流速宜低于0.6m/s。本项目的有机废气经过抽风后温度为常温，故适合采用颗粒活性炭作吸附剂。本环评建议吸附装置样式可选用为垂直固定床式，该样式构造简单，适合600~42000m3/h 的处理风量，要求空塔速度不高于0.5m/s，活性炭和废气的接触时间维持在 1~2 秒，吸附层压力损失应小于 1kPa。

（4）达标可行性

经处理后，非甲烷总烃有组织的排放量为1.818t/a（0.76kg/h，25.25mg/m3），无组织的排放量为1.01t/a（0.42kg/h）。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值（120mg/m3）。

3、HCl治理措施及达标可行性分析

HCl采取源头控制，通过在混料中加入稳定剂，提高PVC对热和光的稳定性。减少HCl的产生。通过工程分析，HCl有组织排放量为0.192t/a（0.122kg/h，4.07mg/m3），无组织的排放量为0.032t/a（0.014kg/h）。能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准（100mg/m3，0.26kg/h）。

4、有组织排放治理要求：

a、企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对工艺废气进行分类收集、分类处理或预处理，严禁经污染控制设施处理后的废气与其他未经处理的废气混合后直接排放，严禁经污染控制设施处理后的废气与空气混合后稀释排放。

b、环保设施应先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置，集气方向应与污染气流运动方向一致。

c、废气收集系统的输送管道应密闭，在负压下运行。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T 16758、AQ/T 4274 规定的方法测量控制风速。

d、废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

e、所有治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。使用吸附技术治理挥发性有机物时，应记录吸附剂的使用/更换量、更换/再生周期，操作温度应满足设计参数的要求，更换的吸附材料按危险废物处置；采用废气燃烧设施治理挥发性有机物时，应按设计温度运行，并安装燃烧温度连续监控系统；使用催化氧化设施治理挥发性有机物时，应记录催化氧化温度、催化剂用量、催化剂种类、更换周期。

f、排污单位如果安装了自动监控设备，需要定期对自动监控设备进行比对校核。

g、对于使用发泡剂、溶剂、助剂等消耗臭氧层物质的，应当按照《消耗臭氧层物质管理条例》的要求对消耗臭氧层物质采取必要措施，防止或减少消耗臭氧层物质的泄漏和排放。

5、无组织排放治理要求：

a、挥发性有机物物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中：盛装挥发性有96机物物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

b、挥发性有机物物料使用过程无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至挥发性有机物废气收集处理系统。

c、粉状、粒状挥发性有机物物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器进行物料转移。

d、挥发性有机物质量占比大于等于 10%的含挥发性有机物原辅材料使用过程无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至挥发性有机物废气收集处理系统。

e、对无组织排放设施应实现废气源密闭化，将其变为有组织排放；建筑物内废气无组织排放源应采用全空间或局部空间有组织强制通风收集系统。

f、所有废气收集系统应采用技术经济合理的密闭方式，具有耐腐、气密性好的特性，同时考虑具备阻燃和抗静电等性能，并结合其他专业设备的运行、维护需要，设置观察口、呼吸阀等设施。

### 7.2.2废水治理措施及达标可行性分析

（1）机器冷却水

本项目磨粉设备在使用过程中为了防止温度过高损坏设备，需要对其进行降温，冷却水经循环水池后循环使用，水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，定期补充损耗。

机器冷却水循环利用的可行性分析

①循环池规模：本项目设置一个循环池，位于磨粉房东北角，容积为75m3。能满足要求。

②循环池建设要求：项目循环池须做到防雨、防渗。A、循环池四周及底部均采用的水泥防渗；B、循环池位于车间内，可避免雨水进入沉淀池，导致沉淀池溢流。

③水质可行性：机器冷却水主要是用于机器降温，不会与物料接触，故循环可行。

（2）生活污水

项目生活污水排放量为1392m3/a（4.64m3/d），经化粪池处理后用于周边农田施肥。

生活污水处理可行性：本项目生活污水产生量约为1392t/a。根据相关资料可知，农田用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能施肥6.33亩农田，根据本项目废水去向协议，可完全消纳本项目产生的废水。

（3）雨水

本项目原辅材料在封闭厂房储存，不露天堆放；所有生产均在封闭厂房内进行，故雨水内仅含有少量的灰尘，可不进行初期雨水收集。雨水经厂内雨水明渠收集后排放至西面的不知名水塘。本项目厂区海拔54米，西面的不知名水塘中心海拔44米，故通过地势高差，可实现自流。

（4）经济可行性分析

本项目废水处理设施主要为污水收集管渠、循环池、回用水管网，需投资10万元；废水运行费用主要为电费及设备折旧维修费，合计为5万元，占本项目利润比例较小，在企业可承受范围内。

因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废水处理方案是可行的。

### 7.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时（污水处理站非正常运行等）因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水受到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，并制定相关的突发性事故防治措施，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

(1)加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

(2) 合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

(3) 本项目原料、一般固体废物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

(4)该项目重点污染区防渗措施为：危废暂存间、循环池、厂区污水管网及生产废水循环系统。同时采用 10cm 防酸水泥+ 2mmHDPE膜进行防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：主要包括生产车间、厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

### 7.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为65~85dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

（1）企业在选购设备时，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施的要求，购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，确保设备在车间安装后能符合工业企业车间噪声卫生标准(≤85dB)。禁用国家和地方明确淘汰落后的高噪声设备和工艺。

（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。

### 7.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本工程产生的固体废物主要来源于本项目营运期不合格品、边角料、收集到的粉尘、一般性废包装物、里料边角料、白油软化剂桶、废活性炭、废UV灯管、废矿物油和员工生活垃圾。

本项目拟在厂区南部设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目不合格品、边角料、收集到的粉尘回用于生产，一般性废包装物、里料边角料在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目白油软化剂桶、废活性炭、废UV灯管、废矿物油等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在厂区南部设置一般固体废物间（面积500m2）及危险废物暂存间（面积100m2）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划：

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

表7.2-4 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

| 贮存场所 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废矿物油 | HW08 | 900-201-08 | 厂区南部 | 100 | 桶装 | 0.01t | 一年 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 21.5t | 一年 |
|  | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 袋装 | 0.001t | 一年 |

### 7.2.6环保措施及投资估算

本项目总投资约800万元，环保投资89万元，占项目建设投资的比例为11.13%，具体环保措施及投资情况见下表。

表7.2-5环保设施投资估算表

| 序号 | 环境工程项目 | 污染物类别 | 环保措施 | 投资额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 生活污水 | 化粪池 | 0 | 已建 |
|  |  | 机器冷却水 | 循环水池 | / | 已建 |
| 2 | 废气治理工程 | 粉尘 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米高排气筒2# | 23 | 新建 |
|  |  | 非甲烷总烃、HCl | 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15米高排气筒1# | 50 | 新建 |
|  |  | 食堂 | 油烟净化器 | / | 已建 |
| 3 | 固废处置工程 | 不合格品 | 一般固废储存间 | 3 | 新建 |
|  |  | 边角料 |  |  |  |
|  |  | 收集到的粉尘 |  |  |  |
|  |  | 一般性废包装物 |  |  |  |
|  |  | 废矿物油 | 危废暂存间 | 5 | 新建 |
|  |  | 白油软化剂桶 |  |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 | / | 已建 |
| 4 | 噪声治理工程 | 生产设备噪声 | 隔声、加强厂区绿化 | 8 | / |
| 合计 |  | -- | -- | 89 | / |

# 8、环境影响经济损益分析

## 8.1环境效益分析

### 8.1.1环境成本

环境成本是指治理污染的投资费用和设施运行费用。

环境工程投资是指新建、迁扩建或技改工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成。本评价只估算其中的治理费用。

该项目的环境工程包括废水处理工程、废气治理工程、固体废物处置工程、噪声治理工程等。

本项目投资估算总计为800万元，环保投资89万元，占总投资的11.13%（详见表6.2-1）。

环保年费用包括“三废”处理设施运转费、折旧费、绿化费、排污及超标排污费、污染事故赔偿费、环保管理费（公关及业务活动费）等。根据运转费用估算和厂方经验，项目环保年费用约为12万元。该部分费用应纳入企业经济核算中，即纳入产品的成本核算中，使企业真正从根源上减少污染物产生量。

### 8.1.2环境收益

环保投资和运行费用的投入，表观看虽为负经济效益，但其潜在效益十分显著，主要表现在：

（1）项目机器冷却水处理后回用，可避免污染物的排放，避免污水对纳污水体的影响。

（2）采用有效的废气治理措施，可减轻粉尘、有机废气对操作员工身体健康和周边空气环境的影响。

（3）固体废物的回收综合利用或有效处置，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝，具有明显的环境效益和经济效益。

（4）厂内设备噪声污染源采取相应治理措施，使厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的2类排放限值。

（5）加强厂区环境质量的监测，将监测结果及时反馈回生产调度管理，使生产过程出现的不正常现象能够得以及时准确的纠正。

### 8.1.3经济损益分析

（1）环保投资经济负效益分析

本项目环保投资约为89万元，占项目总投资的11.13%。每年的环保运行费用约12万元，纳入企业经济核算中，增加了产品的成本。

（2）环保投资环境效益分析

年环保费用的经济效益，可用有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定。

Zj=j=1nSiHf

式中：

Zj—年环保费用的经济效益；

Si—由于防止污染而挽回的经济价值；

Hf—年环保费用。

根据上述分析，针对本项目建设对周围水、大气、生态及人体健康等可能造成的影响和损失，配套一系列环保设备和措施，使这些影响得以减轻，从而挽回经济损失和减轻环境污染负荷。根据类比调查，每投入1元钱的环保费用可以用货币统计出来的挽回收益在1.5～2.0元之间，因此项目环保投资可取得良好的经济效益，同时也可取得显著的社会效益和环境效益。

（3）企业通过污染治理，可使各项污染做到稳定达标，有助于提高整体形象，同时又是通过 ISO14000 认证的必备条件。企业声誉提升，社会信用度提高，订单增加，客户忠诚度提高，降低交易成本和经营风险。企业品牌形象提高，终端需求增加，提高竞争力。

（4）间接效益：社会责任作为企业的战略，顺应大趋势，提高企业可持续发展的能力，重塑企业文化、企业理念及培养有责任心的员工，降低管理成本，满足公众利益，更易获得公众和相关利益集团支持。以身作则形成行业的健康竞争氛围；信用价值形成良好的市场环境，有利于区域的行业声誉；区域品牌形成新的商业伦理，行业规则和社会秩序。

- 8.2社会效益分析

本项目总投资800万元，产品为144万个PVC箱包、96万个ABS箱包。

本项目投产后除企业自身获得良好的经济效益，而且间接地创造了一定的社会效益；同时提供40人的就业机会，产生良好的社会效益。本项目的建设不但能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。

本项目的建成及运营，不仅可产生较好的经济，对当地的经济发展有一定的促进作用，具有显著的社会与经济效益。

- 8.3综合分析

本次工程环保投资估算为89万元，占项目建设投资的比例为11.13％。年环保运行费为12万元。

环保工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境效益和社会效益。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 9、环境管理与监测计划

## 9.1环境管理

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良性循环。制定出详尽的环境管理监控计划并加以贯彻实施，可以避免因管理不善而可能产生的各种环境污染和环境风险。为此，在项目施工建设及投入运营期间，应贯彻落实国家、地方政府制定的有关法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的协调关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

### 9.1.1环境保护管理目标

将本项目在营运阶段可能对环境造成的不良影响减少到最小程度，使本项目建成运行后，能取得最大的社会效益、环境效益和经济效益。

### 9.1.2环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

### 9.1.3环境管理机构的职责

项目建成运行后设置环境管理机构，环境管理部门应设置专门环境管理人员。项目设立环境管理机构主要职责如下：

（1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。

（2）按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

（3）监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。

（4）负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。

（5）进一步搞好废水、废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。

（6）定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。厂区内还应配套建设化验室，并配备相应的仪器设备。

（7）宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。

### 9.1.4环境管理规章制度

建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

（1）推行以清洁生产为目标的生产岗位责任制和考核制，对各车间、工段、班组实行责任承包制，制定各生产岗位的责任和详细的考核指标，把污染物处理量、处理成本、运行正常率和污染事故率等都列为考核指标，使其制度化。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。加强对环保设施的运行管理，对运行情况实行监测、记录、汇报制度。如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规、风险防范教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（4）加强环境监测工作，重点是对污染源进行定期监测，污染治理设施的日常维护制度。

（5）建立台账管理制度是提高环境管理水平的一种有效途径，台账种类是否齐全、内容是否完善，直接反应企业对环境管理的认识程度。在台帐资料的记录、整理和积累过程中能够起到自我督促、强化管理的作用。台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。安全环保台账应与其他台账分开放置，由环境管理专员亲自管理。所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。

要求本项目制定的环境管理制度有如下几个方面：

① 区环境保护管理条例。

② 厂区质量管理规程。

③ 厂区环境管理的经济责任制。

④ 环境保护业务的管理制度。

⑤ 环境管理岗位责任制。

⑥ 环境管理领导责任制。

⑦ 环境技术管理规程。

⑧ 环境保护设施运行管理办法。

⑨ 厂区环境保护的年度考核制度。

⑩ 风险防范措施及应急预案检查管理制度。

⑪ 环保台账管理制度。

### 9.1.5环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表9.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表9.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表9.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

### 9.1.6排污口管理

1、排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1—1995)的规定，本工程针对废气排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废气排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 9.2环境监测计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表9.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 废气 | 非甲烷总烃、HCl | 厂界 | 1次/半年 | 建议委托有资质的公司进行 |
|  | 标干流量、非甲烷总烃、HCl | 排气筒1# | 1次/半年 |  |
|  | 标干流量、颗粒物 | 排气筒2# | 1次/半年 |  |
| 大气 | TVOC、HCl | 厂界 | 1次/年 |  |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 9.3环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表9.3-1项目环保竣工验收监测一览表

| 污染类型 | 排放源 | 监测因子 |  | 防治措施 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 生产区域 | 颗粒物 |  | 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15米高排气筒2# | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。其中厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值。 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 加入稳定剂，控制温度，集气罩+UV光解+活性炭吸附装置+15米高排气筒1# |  |
|  |  | HCl |  |  |  |
|  | 生活区域 | 油烟 |  | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、氨氮 |  | 化粪池 | 用于周边农田施肥，不外排 |
|  | 机器冷却水 | / |  | 循环池 | 经冷却后循环使用，定期补充损耗，不外排 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 垃圾收集桶、环卫定期清运 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区域 | 一般废物 | 收集到的粉尘 | 收集后回用 |  |
|  |  |  | 不合格品、边角料 |  |  |
|  |  |  | 里料边角料 | 与生活垃圾一同处理 |  |
|  |  |  | 一般性废包装物 | 外售至废品回收站 |  |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间后交由资质单位处理 |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  |  | 废矿物油 |  |  |
|  |  |  | 白油软化剂桶 | 交由厂家回收 |  |
| 噪声 | 生产区域 | LeqA |  | 设备减振底座、加强绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

## 9.4总量控制

### 9.4.1总量控制指标的确定

在一定的区域内，环境对污染物的自净能力（即环境容量）是有限度的。在经济发展期间，排污单位增加，向大气和水体排放的污染物即使是达标排放，污染物的数量仍是增加的。如这个数量超过环境容量，所造成的污染导致生态破坏，难以恢复。要使这一区域的环境不被污染，达到所处功能区环境质量标准，就必须控制污染物的排放总量在环境容量的限度以下，从而从根本上消除污染的发生。因此对主要污染物排放实施总量控制是改善环境质量的必然之路，是我国环境保护工作的一项重大举措。

### 9.4.2总量控制因子筛选

按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间国家实施总量控制的主要污染物共5项，其中空气污染物3项（NOX、SO2、VOCs），水污染物2项（COD、NH3-N），综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。

根据本项目排污特点，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；机器冷却水循环使用不外排，无需申请水总量指标；项目废气污染物为粉尘、VOCs、HCl。因此，本环评建议VOCs总量控制指标如下。

| 污染物 | 本项目排放量（t/a） | 建议总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 2.828 | 2.9 |

# 10、结论与建议

## 10.1项目概况

项目名称：年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包建设项目；

建设单位：汨罗市三诚箱包制造有限责任公司；

建设地点：汨罗市归义镇上马社区13组；东经113°7'3.67"，北纬28°46'38.11"；占地约8333.38m2；

建设性质：新建；

行业类别：C2926塑料包装箱及容器制造；

项目规模：年产144万个PVC箱包、96万个ABS箱包；

项目投资：总投资800万元，其中环保投资89万元；

建设周期：本项目计划总工期3个月。

## 10.2环境质量现状评价结论

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，项目西面不知名水塘各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

根据2019年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市生态环境局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，根据2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。同时根据补充监测，TVOC、HCl满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

## 10.3环境影响评价结论

1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

2、运营期

（1）大气环境影响结论

本项目营运期排放的废气包括粉尘、非甲烷总烃、HCl。根据废气产生的情况，粉尘采取集气罩收集后经脉冲式布袋除尘器处理，处理后经15米高排气筒2#达标排放。非甲烷总烃、HCl源头采取加入稳定剂及控制温度减少产生量，末端控制采取集气罩+UV光解+活性炭吸附+15米高排气筒1#排放，非甲烷总烃、粉尘、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。其中厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值。

（2）地表水环境影响结论

本项目机器冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；生活污水经化粪池处理用于周边农田施肥，不外排。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、原料暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于60dB(A)，夜间小于50dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 10.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，本项目原辅材料中有使用塑料回收料，但塑料回收料均来源于正规塑料回收企业，且塑料回收料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、造粒等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑料行业整治工艺及设备内，符合汨罗市地方产业政策。

因此，项目符合国家最新产业政策。

2、项目选址和总图布置合理性

本项目位于汨罗市归义镇上马社区13组。

（1）与规划的符合性分析

本项目位于汨罗市归义镇上马社区13组，根据《归义镇土地利用总体规划（2006-2020）》中“归义镇土地利用规划目标为耕地保有量和基本农田保护，建设用地控制。近年来，归义镇立足本地实际，不断加强基础设施建设，充分利用区位优势，坚持三大产业协调发展。第二、三产业发展初具规模，已逐渐形成了以商贸服务、建筑、化工、再生资源利用、金属冶炼加工为主导产业的产业发展格局；农业基础稳定，以水稻、蔬菜、水产品和瓜果生产为主，牲猪养殖业迅速发展。”所在土地为建设方所拥有，用地为建设用地，不占用基本农田，本项目属于再生资源利用项目，不属于高污染项目，且归义镇目前暂时还未制定准入负面清单，故本项目不违反归义镇的总体规划和产业定位。

该区域属汨罗市乡镇地区，项目所在地无具体规划，且建设单位已取得当地村、镇、国土部门的同意（详见附件四）。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目所在地给供电条件较好。项目距离居民点等环境敏感点较远，工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，对周边影响较小，故本项目选址不存在明显环境制约因素。

（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料碎屑以及产品等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据本项目排污特点，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；机器冷却水循环使用不外排，无需申请水总量指标；项目废气污染物为粉尘、VOCs、HCl。因此，本环评建议VOCs总量控制指标如下。

| 污染物 | 本项目排放量（t/a） | 建议总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| VOCs | 2.828 | 2.9 |

5、公众参与结果

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，汨罗市三诚箱包制造有限责任公司分别于2020年6月23日和2020年7月10日进行了两次环境影响评价信息公开。

2020年6月23日，建设单位在确定环评单位后7日内在汨罗市人民政府网站上进行了第一次环境影响评价信息公开，第一次信息公开的同时一并公示了“公众意见表”以收集附近公众对拟建项目的意见和建议。

2020年7月10日，环评报告书征求意见稿形成后进行了第二次环境影响评价信息公开，采用了网络平台公开、报纸公开以及现场场所张贴三种公开方式同步进行。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为800万元人民币，本次工程环保投资估算为89万元，占项目建设投资的比例为11.13％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 10.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的环保措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 10.6建议

（1）确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

（2）营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

（3）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（4）加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。