目录

1、概述	4

1.1项目由来	4

1.2评价目的	5

1.3评价原则	6

1.4环境影响评价的工作过程	6

1.5分析判定相关环保政策	7

1.6项目特点	26

1.7主要环境问题及环境影响	27

1.8环境影响评价主要结论	27

2、总则	28

2.1编制依据	28

2.2评价因子	31

2.3评价标准	34

2.4评价工作等级和评价重点	38

2.5评价范围及环境敏感目标	43

3、建设项目工程分析	45

3.1工程概况	45

3.2公用工程	50

3.3工程总图布置	52

3.4工艺流程	53

3.5相关工程平衡	58

3.6工程污染源分析	60

3.7污染物排放量汇总	71

4、建设项目区域环境概况	73

4.1自然环境概况	73

4.2汨罗高新技术产业开发区概况	78

4.3区域环境质量现状评价	83

5、环境影响预测与评价	96

5.1施工期环境影响分析	96

5.2营运期环境影响预测与评价	96

5.3环境风险评价	116

6、环境保护措施及其可行性论证	128

6.1施工期污染防治措施	128

6.2运营期污染防治措施	128

7、环境经济损益分析	137

7.1环境效益分析	137

7.2社会效益分析	137

7.3综合分析	137

7.4总量控制	138

8、环境管理与监测	140

8.1环境管理	140

8.2环境监管计划	142

8.3排污口管理	144

8.4环保设施竣工验收	145

9、结论	146

9.1项目概况	146

9.2环境质量现状	146

9.3环境影响结论	147

9.4项目环境可行性	148

9.5总结论	150

附件：

附件1环评委托书

附件2营业执照

附件3标准函

附件4选址意见

附件5土地证明

附件6 租赁合同

附件7现状检测报告

附件8 项目重金属污水管网接通证明

附件9园区重金属污水处理场竣工验收意见

附件10关于调整项目地块产业定位的会议纪要

附件11园区审查意见

附图:

附图1地理位置示意图

附图2项目平面布置图

附图3项目周边分布图

附图4环境监测布点图

附图5环境监测引用布点图

附图6项目环境保护目标示意图

附图7评价范围图

附图8厂区四界照片

附图9厂区现状图

附图10项目地下水分区防渗图

附图11产业园总体用地布局图

附图12现有企业分布图

附图13区域水系线图

附图14工业园雨水管网图

附图15工业园污水管网图

附图16 产业规划图

附图17汨罗市生态红线范围图

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目土壤环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

随着社会的进步和发展，废旧家电、抽油烟机、热水器、打印机、复印机、手机等电器电子产品的广泛普及和快速更新，正在使电子垃圾成为越来越受关注的社会问题。据国家统计局的统计数字表明，我国已经进入电子产品淘汰的高峰期，而它们带来的隐患已逐渐为人们所认识，电子垃圾回收加工无害化处理成为我国环境保护工作之一。如何更好地将这些被称作“电子垃圾”的废旧产品回收循环利用，值得引起重视。这几年，有关部门先后出台了《废旧家电及电子产品回收处理管理条例》、《电子信息产品污染控制管理办法》等政策法规，推动了电子信息产业逐步转变为最环保、最节约资源的绿色产业。

来随着我国汽车产业的快速发展，汽车保有量逐年增加，新旧汽车的更替已经进入高峰期。合理处置废旧汽车、减少危害、减少环境污染和资源浪费，从而实现资源化循环回收利用报废汽车及废旧零部件，已经成为关系保护环境、节能减排、建设和谐社会的重大现实问题。从当前我国汽车报废回收现状来看，回收企业已经成为整个链条上 的关键一环，同时也是最好的切入点。同时，汽车“五大总成”等零部件将不再被销毁或私卖，政府开始引导报废汽车的再制造进程。加上国家出台汽车以旧换新政策，鼓励汽车提前报废，今后每年报废车辆的数目将会逐步增加，汽车回收再利用产业正处在一个快速发展的新起点上。

从2016年初进入大众视线开始，共享单车迅速就成了全民焦点，目前各种共享单车预计投放总量极可能近2000万辆。这些自行车报废之后，会产生近30万吨废金属，其拆解市场尚处于空白期。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市区东部，规划面积18平方公里（远期规划30平方公里，现在园区北部扩区6000亩作为循环经济高科园区）。园区是湖南省重点省级工业园，“十一五”成为国家首批循环经济试点，“十二五”成为国家首批“城市矿产”示范基地，被定为国家再生资源回收利用标准化示范基地，为全国知名再生资源回收与加工利用示范基地。其汇集了全国的废旧家电、抽油烟机、热水器、打印机、复印机、手机等电器电子产品，其精细化处理缺口较大，湖南三邦环保科技有限公司为更好的填补市场空白，积极响应国家和地方政策的号召，抓住市场机遇，拟投资3000万元在汨罗高新技术产业开发区G536北侧利用现有闲置厂房内，建设年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目。本项目占地面积为49000m2，建筑面积为14010m2。本项目年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力。本项目总投资3000万元，环保投资150万元，占总投资的5%。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）“三十、废弃资源综合利用类—86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2020年4月，湖南三邦环保科技有限公司委托湖南德顺环境服务有限公司承担湖南三邦环保科技有限公司年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《湖南三邦环保科技有限公司年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目环境影响报告书》（报批稿）。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1 相关政策的符合性；

- （1）《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）和《废弃电器电子产品回收处理管理条例（国务院令第551号）》符合性分析，项目污染防治措施与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）中相关要求的符合性分析具体见表1.5-1。项目污染防治措施与《废弃电器电子产品回收处理管理条例（国务院令第551号））中相关要求的符合性分析具体见表1.5-2。

表1.5-1项目与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）相符性分析

| 序号 | 《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 |  |  |  |
| 1 | 废弃电器电子产品处理建设项目的选址和建设应符合当地城市规划的要求。 | 项目在现有场地进行建设，选址符合汨罗市城市总体规划和汨罗市循环经济产业园土地利用规划。 | 符合 |
| 2 | 应采取当前最佳可行的处理技术及必要措施，并符合国家有关环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。 | 项目采取的拆解处理技术，符合国家有关环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。 | 符合 |
| 3 | 应优先实现废弃电器电子产品及其零（部）件的再使用。 | 拆解的一般拆解物（如金属类，电线，塑料类等）均外售回收利用。 | 符合 |
| 4 | 应对所有进出企业的废弃电器电子产品及其产生物分类，建立台账，并对其重量和/或数量进行登记。 | 进出厂区的废弃电器电子产品及其产生物均分类建立台账，并对其数量进行了登记。 | 符合 |
| 5 | 应建立废弃电器电子产品处理的数据信息管理系统，并将有关信息提供给主管部门、相关企业和机构。 | 建立了数据信息管理系统，并将有关信息提供给当地主管部门。 | 符合 |
| 6 | 禁止将废弃电器电子产品直接填埋。 | 不对废弃电器电子产品进行填埋。 | 符合 |
| 7 | 禁止露天焚烧废弃电器电子产品，禁止使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺处理废弃电器电子产品。 | 项目未采取焚烧、酸浸工艺废弃电器电子产品处理方法。 | 符合 |
| 贮存污染控制技术要求 |  |  |  |
| 8 | 各种废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设有标识。 | 项目各类废弃电器电子产品已分类存放，并设有标识。 | 符合 |
| 9 | 对于属于危险废物的废弃电器电子产品的零（部）件和处理废弃电器电子产品后得到的物品经鉴别属于危险废物时，其贮存场地应符合GB18597的相关规定。 | 项目拆解处理后的危险废物，危险废物统一贮存在危险废物仓库，项目危险废物仓库贮存场地符合GB18597的相关规定。 | 符合 |
| 10 | 露天贮存场地地面应水泥硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施。 | 项目无露天贮存场地。 | 符合 |
| 11 | 回收废制冷剂的钢瓶应符合GB150的相关规定，且单独存放。 | 项目工程抽取的氟利昂，已用专用罐装储存，且单独存放。 | 符合 |
| 12 | 废弃电视机、显示器、阴极射线管（CRT）、印制电路板等应贮存在有防雨遮盖的场所。 | 项目所有原料、拆解物均在室内贮存、 | 符合 |
| 13 | 废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾。 | 项目所有原料、拆解物贮存场地严禁烟火，配备灭火器等措施。 | 符合 |
| 14 | 处理后的粉状物质应封装贮存。 | 项目工程产生的粉尘，已按进行封袋贮存。 | 符合 |
| 拆解污染控制技术 |  |  |  |
| 15 | 拆解设施应放置在混凝土地面上，该地面应能防止地面水、雨水及油类混入或渗透。 | 项目所有拆解设施位于厂房内，厂房内均进行了地面硬化，地面水、雨水集油类不会混入或渗透。 | 符合 |
| 16 | 各种废弃电器电子产品应分类拆解。 | 项目手机、打印机/复印机/传真机等均分开拆解 | 符合 |
| 17 | 应预先取出所有液体（包括润滑油），并单独盛放。 | 工程废拆解过程中预先取出了所有液体（包括润滑油），并单独盛放 | 符合 |
| 18 | 附录B所规定的零（部）件、元（器）件及材料应预先取出。废弃电器电子产品中的电源线也应预先分离。 | 项目拆解过程含有毒有害物质的零（部）件、元（器）件及材料均预先取出，如阴极射线管、荧光灯管、氟利昂等，所有废弃电器电子产品的电源线也预先分离。 | 符合 |
| 19 | 禁止丢弃预先取出的所有零（部）件、元（器）件及材料，应按本标准的规定进行处理或处置。 | 项目按照规定处理或处置预先取出的零（部）件、元（器）件及材料。 | 符合 |
| 预先去除的零（部）件元（器）件及材料 |  |  |  |
| 20 | 对面积＞10mm2的印制电路板应预先取出，并应单独处理。 | 项目所有废弃电器电子产品的线路板预先处理后外售处理。 | 符合 |
| 21 | 预先取出的电池应完整，交给有相关资质的企业进行处理。 | 项目拆解预先完整取出的电池，交给有相关资质的企业进行处理。 | 符合 |
| 22 | 预先取出的含汞元（器）件应完整，并贮存于专用容器，交给有相关资质的企业进行处理。 | 废显示屏拆解过程中预先完整取出的荧光灯管，贮存在专用密封容器内，交给有相关资质的企业进行处理。 | 符合 |
| 废弃印制电路板处理 |  |  |  |
| 28 | 加热拆除废弃印制电路板元器件时，应设置废气处理系统，处理后的废气排放应符合GB16297的控制要求。 | 项目加热拆除废弃印制电路板元器件采用脉冲布袋除尘器，处理后废气符合GB16297-1996二级标准要求。 | 符合 |
| 28 | 采用粉碎、分选方法处理废弃印制电路板产生粉尘、废气应经过处理系统，处理后的废气排放应符合GB16297的控制要求。 | 项目线路板进行分选采取脉冲布袋除尘器处理系统，处理后废气符合GB16297-1996二级标准要求 | 符合 |
| 29 | 采用粉碎、分选方法处理设施应采用降低噪声措施，操作人员所在作业场所的噪声应符合GBZ2.2的相关规定。 | 项目线路板进行分选采取相应的隔音、消音、减震等措施，噪声符合GBZ2.2的相关规定。 | 符合 |
| 废塑料处理 |  |  |  |
| 30 | 禁止直接填埋废弃电器电子产品拆解出的废塑料。 | 项目废弃电器电子产品拆解出废塑料外售处理。 | 符合 |
| 31 | 废塑料处理应符合HJ/T364的规定。 | 项目处理废塑料符合HJ/T364的规定。 | 符合 |
| 32 | 废气电器电子产品拆出的含多溴联苯（PBB）和多多溴联苯醚（PBDE）等阻燃剂的废塑料应与其他分类处理。 | 项目不对含多溴联苯（PBB）和多溴联苯醚（PBDE）等阻燃剂的废塑料进行处理。 | 符合 |

- 表1.5-2项目与《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号）相符性分析

| 序号 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号）要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收、储存、运输、处理废弃电器电子产品的单位和个人，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定 | 本项目正在进行环评审批. | 符合 |
| 2 | 处理废弃电器电子产品，应当符合国家有关资源综合利用、环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求 | 项目在现有场地进行建设，选址符合汨罗市城市总体规划和汨罗市循环经济产业园土地利用规划。项目采取的拆解处理技术，符合国家有关环境保护、劳动安全和保障人体健康的要求。 | 符合 |

- 根据《废弃电器电子产品处理目录》14种废弃电器电子产品处理目录，包括：电冰箱、空气调节器、吸油烟机、洗衣机、电热水器、燃气热水器、打印机、复印机、传真机、电视机、监视器、微型计算机、移动通信手持机、电话单机。本项目拆解的废弃电器电子产品均在14种废弃电器电子产品处理目录中，因此，本项目符合《废弃电器电子产品处理目录（2019年版）》。

- 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）符合性分析，项目污染防治措施与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）中相关要求的符合性分析具体见下表。

表1.5-3项目与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）相符性分析

| 序号 | 《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007） | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收要求 |  |  |  |
| 1 | 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。 | 项目废塑料来源于自身厂内拆解产生的废旧塑料，不回收再生医疗废物和危险废物的废塑料。 | 符合 |
| 2 | 废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备。 | 本项目不对外回收废塑料，项目废塑料来源于厂内拆解。 | 符合 |
| 3 | 废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。 | 项目废塑料回收过程中不进行就地清洗。破碎机在工作时处于密闭状态，并采取脉冲布袋除尘器对破碎粉尘进行治理，内置隔声材料。 | 符合 |
| 贮存要求 |  |  |  |
| 4 | 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 | 项目贮存场所依托现有仓库，现有仓库为封闭结构，贮存场地严禁烟火，配备灭火器等措施。贮存场具有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 | 符合 |
| 预处理要求 |  |  |  |
| 5 | 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥。 | 项目生产包括预处理主要生产工序 | 符合 |
| 6 | 废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作。 | 项目不进行废旧塑料清洗。 | 符合 |
| 7 | 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂。 | 项目不进行废旧塑料清洗。 | 符合 |
| 8 | 废塑料的干燥方法可分为人工干燥和自然干燥。人工干燥宜采用节能、高效的干燥技术，如冷凝干燥、真空干燥等；自然干燥的场所应采取防风措施。 | 项目不进行废旧塑料清洗。 | 符合 |
| 再生利用 |  |  |  |
| 9 | 废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应配有防治粉尘和噪声污染的设备。 | 项目破碎为干法破碎，破碎粉尘采用脉冲布袋除尘器进行治理，生产设备采用减震等措施。 | 符合 |
| 10 | 不宜以废塑料为原料炼油。 | 项目废旧塑料外售处理。 | 符合 |
| 污染控制要求 |  |  |  |
| 11 | 废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水宜在厂区内处理并循环利用。 | 项目项目不进行废旧塑料清洗。无塑料清洗废水产生 | 符合 |
| 12 | 预处理、再生利用过程中产生的废气，企业应有集气装置收集，经净化处理的废气排放应按企业所在环境功能区类别，应执行GB16297和GB14554；重点控制的污染物包括颗粒物、氟化物、汞、铬、铅、苯、甲苯、酚类、苯胺类、光气、恶臭。 | 项目采用脉冲布袋除尘器进行处理，处理后废气符合GB16297-1996二级标准和GB14554-93相关要求限值 | 符合 |
| 13 | 处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的要求。 | 项目废旧塑料不进行再生造粒工序。 | 符合 |

（3）《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》相符性分析，项目《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》中相关要求的符合性分析具体见下表。

表1.5-4项目与《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》相符性分析

| 序号 | 《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用要求 |  |  |  |
| 1 | 污水排放应当符合《污水综合排放标准》（GB8978）或地方标准。 采用非焚烧方式处理废弃电器电子产品元（器）件、（零）部件的设施或设备，废气排放应当符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）或地方标准；采用焚烧方式处理废弃电器电子产品废弃电器电子产品及其元（器）件、（零）部件的设施或设备，废气排放应当符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）中危险废物焚烧炉大气污染物排放标准或地方标准。 噪声应当符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348）或地方标准。 | 项目生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978）（GB8978-1996）三级排放标准后经市政污水管网排入汨罗市污水处理厂处理后达标排放；项目场地清洗废水经沉淀池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978）（GB8978-1996）三级排放标准后由园区污水管网排入汨罗工业园重金属污水处理厂处理后经市政污水管网排入汨罗市污水处理厂处理后达标排放； 项目采用全物理方法进行拆解，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）二级排放标准； 噪声满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3、4类标准。 | 符合 |
| 主要污染防治措施 |  |  |  |
| 2 | 应当在厂区及易产生粉尘的工位采取有效防尘、降尘、集尘措施，收集手工拆解过程产生的扬尘、粉尘等，废气通过除尘过滤系统净化引至高处达标排放。 | 项目在各拆解线易产生粉尘的工位采取有效防尘、降尘、集尘措施，废气通过除尘过滤系统（脉冲布袋除尘器）净化引至15m排气筒达标排放。 | 符合 |
| 3 | 使用含汞荧光灯管的平板电视机及显示器、液晶电视机及显示器应当在负压环境下拆解背光源，拆卸荧光灯管时应当使用具有汞蒸气收集措施的专用负压工作台，并配备具有汞蒸气收集能力的废气收集装置。收集的含汞荧光灯管，应当采取防止汞蒸气逸散的措施进行暂存。 | 项目无液晶家电及显示器拆解。 | 符合 |
| 4 | 处理企业生产经营过程中产生的各类固体废物，应当按危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾等进行合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、经营范围或具有相应处理能力的的单位利用或处置。 | 项目拆解产生的拆解产物，根据固废性质进行处置，一般固废和危险废物送入相应暂存仓库进行暂存，一般固废外售给相关企业，危险废物委托有危险废物资质单位处置。生活垃圾交市政环卫部门。 | 符合 |
| 拆解处理设备 |  |  |  |
| 5 | 配备与所处理废弃电器电子产品相适应的拆解处理设备。 | 项目根据拆解物的不同特性，采用不同拆解线。各种拆解线根据待拆解物采用相适应的拆解处理设备。 | 符合 |
| 6 | 处理液晶电视机或微型计算机的液晶显示器，应当具有背光源的拆除装置或设备。 | 项目无液晶家电及显示器拆解。 | 符合 |
| 印刷电路板深加工 |  |  |  |
| 7 | 采用物理破碎分选方法分离金属和非金属材料时，破碎在具有降噪措施的封闭设施中进行，并设置粉尘及有害气体收集处理系统。 | 项目破碎在具有降噪措施的封闭设施中进行，废气采用脉冲布袋除尘处理后经15m排气筒排放。 | 符合 |

（4）与《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》相符性

表1.5-5项目与《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》相符性分析

| 序号 | 《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 企业禁止采用平地或简易炉、窑等焚烧方式加工废弃机电产品 | 本项目不涉及焚烧加工工艺 | 符合 |
| b | 拆解过程中应按照材料的特性对废弃机电产品进行拆解、分类、加工。 | 项目针对废机电材料的特性进行拆解、分类 | 符合 |
| c | 企业对废弃机电产品机芯拆解时必须采用对环境不造成污染的加工方式，可以使用人工或机械拆解、或二者相结合的方式，鼓励采用资源回收率更高、固体废物产生量更少的机械拆解方式。” | 项目拆解方式以人工拆解为主，以机械拆解为辅的方式 | 符合 |
| d | 企业应将废弃机电产品和拆解部件、各种材料、产生的废物根据类别分别收集，设立明显的区分标识、分区存放； | 项目拆解后的各副产品均分类、分区堆存，并定期外售综合利用 | 符合 |
| e | 拆解过程中产生的废油等液态废物应通过有效的设施进行单独收集，并按照危险废物进行管理。 | 在拆解过程中会产生一定量的废油，经容器桶盛装后交由资质单位处置 | 符合 |

（3）《报废机动车拆解环境保护技术规范（HJ348-2007）》相符性分析，项目《报废机动车拆解环境保护技术规范（HJ348-2007）》中相关要求的符合性分析具体见下表。

表1.5-6项目与《报废机动车拆解环境保护技术规范（HJ348-2007）》相符性分析

| 序号 | 《报废机动车拆解环境保护技术规范（HJ348-2007）》要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 报废机动车拆解、破碎企业的建设与运行应以环境无害化方式进行，不能产生二次污染 | 项目拆解方式以人工拆解为主，以机械拆解为辅的方式 | 符合 |
| 4.2 | 报废机动车的拆解、破碎应以材料回收为主要目的，应最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用 | 项目拆解后的各副产品均分类、分区堆存，并定期外售综合利用 |  |
| 4.3 | 报废机动车拆解产生的废液化气罐、废安全气囊、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，下同）、废空调制冷剂等属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。 | 工程拆解过程中产生的废蓄电池、废尾气净化催化剂、废油液、废制冷剂等属于危险废物，并单独盛放，定期委托有危险废物资质单位处置。 |  |
| 5.1 | 新建报废机动车拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有报废机动车拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。 | 根据本环评1.5.2项目选址合理性分析，可知项目选址合理 | 符合 |
| 5.2 | 报废机动车拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。 | 项目建设有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入 | 符合 |
| 5.3 | 报废机动车拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。 | 项目道路采取硬化措施，并定期检查确保运营期间无破损 | 符合 |
| 5.4 | 报废机动车拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区。 | 项目厂区已划分为不同的功能区 | 符合 |
| 5.8 | 报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。 | 项目生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978）（GB8978-1996）三级排放标准后经市政污水管网排入汨罗市污水处理厂处理后达标排放；项目场地清洗废水经沉淀池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978）（GB8978-1996）三级排放标准后由园区污水管网排入汨罗工业园重金属污水处理厂处理后经市政污水管网排入汨罗市污水处理厂处理后达标排放； | 符合 |
| 5.10 | 报废机动车拆解、破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。 | 环评已要求项目制定完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。 | 符合 |
| 6.9 | 报废机动车拆解企业在拆解作业过程中拆除下来的第４３条中所列的各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。 | 环评已要求项目在运行中具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。 | 符合 |
| 6.10 | 报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，并按照第６９条规定进行处理，不得向大气排放。 | 工程拆解过程中产生的废蓄电池、废尾气净化催化剂、废油液、废制冷剂等属于危险废物，并单独盛放，定期委托有危险废物资质单位处置。 | 符合 |
| 6.11 | 禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解、破碎企业内拆解废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内，并按照第６９条规定进行处理。 | 工程拆解过程中产生的蓄电池在专用区域内储存，并定期交由专业公司处理 | 符合 |
| 6.12 | 报废机动车拆解、破碎企业产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过１年。拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的专用容器中分别贮存。 | 项目拆解产生的拆解产物，根据固废性质进行处置，一般固废和危险废物送入相应暂存仓库进行暂存，一般固废外售给相关企业，危险废物委托有危险废物资质单位处置。生活垃圾交市政环卫部门。 | 符合 |
| 6.13 | 拆除的各种废弃电子电器部件，应交由具有资质的处置单位进行处理处置。 | 项目一般固废外售给相关企业，危险废物委托有危险废物资质单位处置。生活垃圾交市政环卫部门。 | 符合 |
| 6.14 | 在拆解、破碎过程中产生的不可回收利用的工业固体废物应在符合国家标准建设、运行的处理处置设施进行处置 | 项目拆解产生的拆解产物，根据固废性质进行处置，一般固废和危险废物送入相应暂存仓库进行暂存，一般固废外售给相关企业，危险废物委托有危险废物资质单位处置。生活垃圾交市政环卫部门。 | 符合 |
| 6.15 | 禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废机动车拆解、破碎过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废 | 项目无焚烧工序 | 符合 |
| 6.16 | 拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识。 | 项目拆解后的各副产品均分类、分区堆存，并定期外售综合利用 | 符合 |
| 6.18 | 报废机动车拆解、破碎企业厂区收集的雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）收集后进入污水处理设施进行处理，并达到排放标准后方可排放。 | 项目生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978）（GB8978-1996）三级排放标准后经市政污水管网排入汨罗市污水处理厂处理后达标排放；项目场地清洗废水经沉淀池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978）（GB8978-1996）三级排放标准后由园区污水管网排入汨罗工业园重金属污水处理厂处理后经市政污水管网排入汨罗市污水处理厂处理后达标排放；项目初期雨水经隔油沉淀后，排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 | 符合 |

（4）《报废汽车回收拆解企业技术规范（GB22128-2019）》相符性分析项目《报废汽车回收拆解企业技术规范（GB22128-2019）》中相关要求的符合性分析具体见下表。

表1.5-7项目与《报废汽车回收拆解企业技术规范（GB22128-2019）》相符性分析

| 序号 | 《报废汽车回收拆解企业技术规范（GB22128-2019》要求 | 项目落实情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 企业建设项目选址应满足如下要求 a)符合所在地城市总体规划或国土空间规划。b)符合GB50187、HI348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区;c)项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。 | 项目占地面积49000平方米，拆解规模：年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力根据本环评1.5.2项目选址合理性分析，可知项目选址合理 | 符合 |
| 4.2.4 | 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地(包括临时贮存)的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。 | 项目厂区进行分区设计，全部地面硬化，并对重点防渗区域进行防渗漏处理，满足防油渗地面要求 | 符合 |
| 4.2.5 | 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全 | 项目拆解场地为半封闭构建物，通风、光线良好，安全环保设施设备齐全 | 符合 |
| 42.6 | 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地，固体废物贮存场地应具有满足GB1859要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB137要求的危险废物贮存设施。 | 项目拆解产生的拆解产物，根据固废性质进行处置，一般固废和危险废物送入相应暂存仓库进行暂存，一般固废外售给相关企业，危险废物委托有危险废物资质单位处置。生活垃圾交市政环卫部门。固体废物贮存场地应具有满足GB1859要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB137要求的危险废物贮存设施 | 符合 |

### 1.5.2产业政策的符合性；

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定。本项目不属于国家产业政策中规定的限制类、淘汰类项目。项目拆解属于第一类鼓励类中第四十三类中的“26、再生资源回收利用产业化、27、废旧电器电子产品等废旧物资等资源循环再利用技术、28、废旧汽车等废旧机电产品及零部件再利用”。因此项目符合国家的相关产业政策。

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相符性分析

表1.5-8中华人民共和国固体废物污染环境防治法相符性分析

| 序号 | 规定 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第十七条建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定 | 本项目建设单位正依照该办法进行环境影响评价，并拟按国家有关建设项目环境保护管理的规定开展相关工作。 |
| 2 | 第十八条建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。 | 本项目建设单位正依照该办法进行环境影响评价，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。将在试运行后开展验收工作，，并向社会公开 |
| 3 | 第十九条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。 | 项目成立专门工作小组，进行工作运行管理，加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。 |
| 4 | 第二十条产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 | 项目拟按相关法律法规及本环评的相关要求，采取防止污染环境的措施，以及合理处置本项目产生的各类固体废物。 |
| 5 | 第二十一条在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。 | 项目选址位于汨罗高新技术产业开发区内，属于现状建设用地，属于允许建设区，不属于需要特别保护的区域内。 |
| 6 | 第六十七条国家对废弃电器电子产品等实行多渠道回收和集中处理制度。禁止将废弃机动车船等交由不符合规定条件的企业或者个人回收、拆解。 拆解、利用、处置废弃电器电子产品、废弃机动车船等，应当遵守有关法律法规的规定，采取防止污染环境的措施。 | 本项目按照相关规定条件进行建设，遵守有关法律法规的规定，并采取相对应防止污染环境的措施 |

由上表可知，本项目符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法的要求。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

汨罗高新技术产业开发区以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于资源回收加工，因此，本项目符合汨罗高新技术产业开发区的产业发展定位。本项目为拆解项目，属于再生资源回收加工产业，项目所在地规划产业为有色金属加工产业，本项目属于再生资源回收加工产业，本项目位于汨罗高新技术产业开发区总体产业规划的先进制造产业及电子信息区中，不符合规划要求，但是根据汨罗高新技术产业开发区管理委员会《关于湖南三邦环保科技有限公司选址的情况报告》可知，湖南三邦环保科技有限公司系园区2020年新引进的环保科技企业，拟从事共享单车及助力车拆解、摩托车及汽车动力拆解、铜米加工、废弃小家电及机械设备拆解生产，根据汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划(2018-2023年)，新市片区西片区南侧和中部布局电子信息及先进制造产业区(主要考虑电子信息及先进制造产业属于轻污染行对下风向新市镇区的影响)，但由于该区域现状多废钢、铝加工企业，实际难以引入先进电子制造及先进制造类项目。导致汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧原成宇铜业地块（现为金龙铜业所有）闲置多年，为充分利用闲置用地，为了最大程度发挥园区闲置地块效益。并考虑湖南三邦环保科技有限公司与周边企业的相容性，园区决定将三邦共享单车及助力车拆解、摩托车及汽车动力拆解、铜米加工、废弃小家电及机械设备拆解生产，落地在该区域。目前，根据园区现状及远期发展需求，现已启动第三轮园区规划调整，计划将该区域的产业定位调整为再生资源回收利用区。项目的建设已得到相关单位同意。故本项目符合汨罗市地方产业政策。

（4）与《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》相符性

表1.5-9《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》相符性

| 序号 | 规定 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | a企业禁止采用平地或简易炉、窑等焚烧方式加工废弃机电产品 | 本项目仅为报废共享单车、小家电、摩托车、电动摩托车及动力的拆解，不涉及焚烧加工工艺 |
| 2 | b拆解过程中应按照材料的特性对废弃机电产品进行拆解、分类、加工 | 项目针对废机电材料的特性进行拆解、分类 |
| 3 | c企业对废弃机电产品机芯拆解时必须采用对环境不造成污染的加工方式，可以使用人工或机械拆解、或二者相结合的方式，鼓励采用资源回收率更高、固体废物产生量更少的机械拆解方式。 | 项目拆解方式以人工拆解为主，以机械拆解为辅的方式 |
| 4 | d企业应将废弃机电产品和拆解部件、各种材料、产生的废物根据类别分别收集，设立明显的区分标识、分区存放 | 项目对于拆解废物根据类别分别收集，设立明显的区分标识、分区存放 |
| 5 | e拆解过程中产生的废油等液态废物应通过有效的设施进行单独收集，并按照危险废物进行管理 | 项目拆解后的各副产品均分类、分区堆存，并定期外售综合利用；拆解过程中会产生一定量的废油，经容器桶盛装后交由资质单位处置 |

（4）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-10本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的气十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。 | 本项目使用集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒对废气进行处理 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目属资源再生利用，符合国家产业准入要求，不属于淘汰类与限制类 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目拥有选址意见，经过相关单位同意 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目属于清洁生产审核重点行业，但采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目使用电和液化气，无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电和液化气为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 汨罗属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉，执行排放特殊限值 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目采取脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

### 1.5.3“三线一单”的符合性；

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗高新技术产业开发区G536北侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图14汨罗市生态保护红线图。

由第4章环境质量现状调查与评价可知，本项目所在区域大气部分因子超标但根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。所在区域地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目拟建地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。

本项目属于拆解项目，利用废旧电器电子产品、废旧汽车进行资源的再生利用。主要废料从国内获得，其他原辅料均在湖南省内购买；企业用水来自园区市政管网；项目用电来自汨罗高新技术产业开发区变电站。项目原辅料、水、电供应充足，在资源再生利用的同时，尽可能的做到合理利用资源和节约能耗。

本项目拆解过程无生产废水产生，项目初期雨水经隔油沉淀后，排至重金属污水处理厂；同时，本项目为资源回收项目，实现了资源的合理利用；厂内使用电等清洁能源。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。

本项目符合园区产业定位，符合汨罗高新技术产业开发区的差别化环境准入条件和要求。

园区环境准入行业负面清单见表1.5-1：

表1.5-11环境准入行业负面清单

| 片区 | 类别 | 行业 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新市片区 | 禁止类 | 除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 废气排放量大的行业 | 环境风险大 |
| 弼时片区 | 禁止类 | 除先进制造产业、电子信息产业、新材料以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 外排废水中含有持久性有机污染物、重金属的行业 | 环境风险大 |
|  |  | 废水排放大的行业 | 环境容量偏少 |

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-12“三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于汨罗高新技术产业开发区G536北侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 本项目属于废旧资源加工、再生利用项目，对废旧资源进行加工再利用，使废旧资源再生利用，节约当地资源，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目大气环境部分超标，但正在改善；其余地表水环境、地下水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位，符合汨罗高新技术产业开发区的差别化环境准入条件和要求 |

### 1.5.4项目选址合理性分析；

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内。

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区G536北侧，根据土地证明项目用地属于二类工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所在地规划产业为有色金属加工产业，本项目属于再生资源回收加工产业，本项目位于汨罗高新技术产业开发区总体产业规划的先进制造产业及电子信息区中，不符合规划要求，但是根据汨罗高新技术产业开发区管理委员会《关于湖南三邦环保科技有限公司选址的情况报告》可知，湖南三邦环保科技有限公司系园区2020年新引进的环保科技企业，拟从事共享单车及助力车拆解、摩托车及汽车动力拆解、铜米加工、废弃小家电及机械设备拆解生产，根据汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划(2018-2023年)，新市片区西片区南侧和中部布局电子信息及先进制造产业区(主要考虑电子信息及先进制造产业属于轻污染行对下风向新市镇区的影响)，但由于该区域现状多废钢、铝加工企业，实际难以引入先进电子制造及先进制造类项目。导致汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧原成宇铜业地块（现为金龙铜业所有）闲置多年，为充分利用闲置用地，为了最大程度发挥园区闲置地块效益。并考虑湖南三邦环保科技有限公司与周边企业的相容性，园区决定将三邦共享单车及助力车拆解、摩托车及汽车动力拆解、铜米加工、废弃小家电及机械设备拆解生产，落地在该区域。目前，根据园区现状及远期发展需求，现已启动第三轮园区规划调整，计划将该区域的产业定位调整为再生资源回收利用区。

项目在现有闲置厂区内进行新建，不新增占地面积。根据《汨罗市城市总体规划图》（2008-2030）以及国土证，本项目用地性质为工业用地，且2019年规划环评建议对项目所在地进行调规，调为工业用地；且本项目已取得园区的同意。

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，汨罗循环经济产业园属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放拆解废气经过脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒处理执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。本项目产生的生活污水经过化粪池预处理后输送至汨罗市城市污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入汨罗江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 1.5.5相关环保政策的符合性

环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。本项目拆解过程无生产废水产生，废水主要为地面清洁过程产生的废水，拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；项目初期雨水经隔油沉淀后，排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2018年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据，汨罗市PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（5）土壤环境

项目所在地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值，根据土壤的历史监测结果，项目区域土壤各监测因子均能达标，可满足项目建设的需要。

与《土壤污染防治行动计划》的相符性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区G536北侧，是工业企业聚集的工业园区；本项目危险废物单独贮存在厂区内的危险废物暂存间，委托有资质单位进行处置；本项目生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所布局科学符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“强化空间布局管控——鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。”的相关要求。

本项目危险废物暂存间和一般固体废物暂存间均采取防扬散、防流失、防渗漏措施，防止污染土壤和地下水；与《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）中关于“加强工业废物处理处置——全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。”的相关要求相符。由上述分析可知，本项目与《土壤污染防治行动计划》相符。

### 1.5.6平面布局合理性分析

本项目总体布局依托现有建筑特征及生产工艺特征，简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于厂内物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求厂区布置主要分为办公生活区、生产区、环保设施区以及库区。项目总入口位于南部，与G536相临，便于运输，生产区位于厂区中部，办公生活区位于厂区东部，仓库位于厂区西部，闲置厂房位于厂区西北部。项目从北到南依次为闲置车间、循环水池、共享单车及小家电拆解车间、闲置厂房、机动车、摩托车及动力拆解车间、办公楼、仓库（储存拆解产物）、废弃电子回收仓库。

生产区依据项目的生产工艺流程和相关规范进行平面布置，最大限度地减少物料运输。项目厂区内功能分区明确，与厂区入口相通的厂区内主道路将各分区连通，有利于厂区内物料运输。本项目拟采用低噪声设备，同时尽量将噪声设备布局在生产车间靠近中部的区域，远离厂界，远离项目地北侧敏感点，避免项目生产过程产生的噪声对周边居民的影响。主要废气污染源均设于生产车间靠近中部的区域，与敏感点保持最远距离，最大限度地减轻项目废气对敏感点的影响；整个厂区总平面布置简单，交通路线合理，布局满足企业生产要求。建议项目在设备布局中，始终坚持主要废气污染源靠中部布局的原则；同时噪声污染设备如破碎设备尽量远离项目西侧布置；此外，项目在厂界四周加强绿化，不仅美化环境，还能吸尘降噪。

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为拆解工序中产生的颗粒物，采用集气罩+布袋除尘器后经15m高的排气筒达标排放项目原料堆放过程中，拆解原料表面附着的油类物质会挥发形成有机废气（以VOCs（以非甲烷总烃表征）计）无组织排放。

②本项目外排废水为生活污水、清洗废水和初期雨水，生活污水经化粪池预处理，进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。本项目拆解过程无生产废水产生，废水主要为地面清洁过程产生的废水，拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；项目初期雨水经隔油沉淀后，排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

③项目生产过程中的固体废物主要为布袋除尘器收集的烟粉尘、初期雨水沉淀池沉渣、废压缩机和废变压器内的的废油、拆解产生的含油废杂物、拆解产生的电路板、废尾气净化装置、拆解工序的沉降粉尘以及生活垃圾等。本项目实质是一个固废回收利用与处置的过程，对回收的共享单车、小家电、摩托车、电动摩托车及动力进行拆解，拆解物按照物品性质分类外售综合利用

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目原料均为固体废物，且生产过程涉及危险固废，须做好相关监控工作及风险防范措施，应满足相关政策和规范要求。

②本项目涉及颗粒物、噪声等，需做好相关的环境保护措施。

## 1.8环境影响评价主要结论

湖南三邦环保科技有限公司年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目建设符合国家产业政策；本项目选址符合相关规划，项目生产所采用的原料和设备、所采用的生产工艺符合国家现行产业政策，其所采取的污染防治措施可行，正常情况下不会对区域环境质量产生大的影响。建设单位须落实本报告提出的各项环保措施，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，努力做到环境保护与经济建设的可持续协调发展。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

项目建成后，应立即组织竣工环保验收，生产中应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在认真执行本报告所提出的各项环保措施和要求的情况下，湖南三邦环保科技有限公司年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目的建设将对周围环境影响较小，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

（14）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（15）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（16）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

（17）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（18）排污单位自行监测技术指南总则；

（19）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）；

（20）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）；

（21）《废弃电器电子产品回收处理管理条例》；

（22）《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）。

（23）《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）；

（24）《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》；

（25）《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》（试行）（HJ/T181-2005）；

（26）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（27）《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007），2007.04.09发布；

（28）《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》（试行）（HJ/T181-2005），2005.08.15发布；

（29）《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018）；（16）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省环境保护条例（2019年修订）》；

（3）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（4）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（5）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（6）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（7）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（8）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（9）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（10）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（11）《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

（12）《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险化学品名录》2015年版。

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019)。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 标准函

- 选址意见

- 园区环评报告

- 本项目环境质量现状监测质保单

- 企业提供的其他相关资料。

## 2.2评价因子

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料运输 | 生产 | 废水排放 | 废气排放 | 固体废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

- 本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

- 本项目利用现有闲置场地进行建设，施工内容较少。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境、水土流失，均随着施工期的结束而消失。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水排放对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气、废水和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水、清洗废水、初期雨水。

废气污染源为：项目正常生产运行情况下产生的颗粒物、原料堆放过程挥发有机废气。

固体废物主要来源：初期雨水沉淀池沉、布袋除尘器收集的粉尘、废油、拆解含油废杂物、拖把清洗废水隔油、含油抹布、电池、线路板、废尾气净化装置以及生活垃圾。

噪声污染源：项目噪声主要来自于切割、破碎、分选、打包过程设备的运行噪声以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-3。

表2.2-3评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TVOC |
|  | 影响预测因子：粉尘、VOCs（以非甲烷总烃表征） |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、溶解氧、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：水位、pH、氨氮、石油类、高锰酸盐指数、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐、总大肠杆菌群、挥发酚、细菌总数、硫化物、磷酸盐（以P计）、总铜、总锌、总锰、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯离子、钠离子#1、钾离子#1、镁离子#1、钙离子#1 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：昼间、夜间等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：昼间、夜间等效连续A声级 |
| 土壤 | 环境质量现状评价因子：pH值、铜、铅、镉、铬（六价）、砷、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并﹝a﹞蒽、苯并﹝a﹞芘、苯并﹝b﹞荧蒽、苯并﹝k﹞荧蒽、䓛、二苯并﹝a，h﹞蒽、茚并﹝1,2,3-cd﹞芘、萘（总毒性当量）共46项 |
| 固体废物 | 污染源评价因子：生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有汨罗江。汨罗江位于项目地北侧约2.4km。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

本项目位于工业园内，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准。南厂界一侧靠近G536执行4a类标准。

（5）土壤环境功能区划

项目土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

（6）建设项目

表2.2-4项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 工业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 3类，3类标准，南厂界一侧执行4a类标准 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 | 第二类用地，筛选值 |  |  |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 6 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 12 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂） |  |  |
| 14 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

## 2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及生态环境部公告2018年第29号修改单相关要求。TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准。

表2.3-1环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 评价因子 | 标准值 |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日平均 | 1小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 150 | 500 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、附录A 中二级标准 |
| NO2 | 80 | 200 | 40 |  |
| PM10 | 150 | / | 70 |  |
| PM2.5 | 75 | / | 35 |  |
| TSP | 300 | / | 200 |  |
| CO | 4000 | 10000 | / |  |
| O3 | 160（日最大八小时平均） | 200 | / |  |
| TVOC | 8小时平均600 | / | / | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

- 地面水环境：本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；汨罗江其余评价江段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表2.3-2地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 20 | 15 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 4 | 3 |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 挥发酚 | 0.005 | 0.002 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.2 | 0.1 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 溶解氧 | 5 | 6 |

- 声环境：项目位于工业集中区，东、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。南厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。

表2.3-3声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 北、南、西厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 东厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.3-4地下水环境质量标准（摘录），单位：mg/L

| 名称 | 标准值 | 名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 总硬度 | ≤450 |
| 挥发酚 | ≤0.002 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 硝酸盐 | ≤20.0 | 铁 | ≤0.3 |
| 氨氮 | ≤0.50 | 锰 | ≤0.1 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 铜 | ≤1.0 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 锌 | ≤1.0 |
| 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 砷 | ≤0.01 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 | 镉 | ≤0.005 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 铅 | ≤0.01 |
| 硫化物 | ≤0.02 | 镍 | ≤0.02 |
| 氯化物 | ≤250 | 汞 | ≤0.001 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 溶解性总固体 | ≤1000 |

- 土壤：根据土地证明文件，可知项目所在地位2类工业用地。项目土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1和表2中第二类用地筛选值。

表2.3-5土壤环境质量标准（摘录），单位：mg/kg

| 项目 | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB36600-2018）表1及表2中第二类用地筛选值 | ≤60 | ≤65 | ≤5.7 | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤900 |
|  | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
|  | ≤2.8 | ≤0.9 | ≤37 | ≤9 | ≤5 | ≤66 | ≤596 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
|  | ≤54 | ≤616 | ≤5 | ≤10 | ≤6.8 | ≤53 | ≤840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
|  | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤0.5 | ≤0.43 | ≤4 | ≤270 | ≤560 |
|  | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
|  | ≤20 | ≤28 | ≤1290 | ≤1200 | ≤570 | ≤640 | ≤76 |
|  | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并﹝a﹞蒽 | 苯并﹝a﹞芘 | 苯并﹝b﹞荧蒽 | 苯并﹝k﹞荧蒽 | 䓛 |
|  | ≤260 | ≤2256 | ≤15 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤151 | ≤1293 |
|  | 二苯并﹝a，h﹞蒽 |  | 萘 | 茚并﹝1,2,3-cd﹞芘 |  | / |  |
|  | ≤1.5 |  | ≤70 | ≤15 |  | / |  |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值；营运期废气中生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂区内无组织排放监控点VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-201）。

表2.3-6大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级（kg/h） | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| VOCs（以非甲烷总烃表征） | - | - | - | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

表2.3-7《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）单位：mg/m3

| 类别 | VOCs（以非甲烷总烃表征） |  | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区内排放限值 | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在生产车间厂房外 设置监控点 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表2.3-8饮食业单位油烟的最高允许排放浓度单位：mg/m3

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度 | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低处理效率 | 60 | 75 | 85 |

- 废水：清洗废水、生活污水、初期雨水执行污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准；

表2.3-9项目废水排放执行标准单位：mg/L(pH除外)

| 污染物 | pH | CODCr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准 | 6~9 | 500 | 25（汨罗城市污水厂接纳标准） |
|  | BOD5 | SS | 石油类 |
|  | 300 | 400 | 20 |

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期西、东、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

表2.3-10工业企业厂界环境噪声排放标准限值单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

表2.3-11建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

## 2.4评价工作等级和评价重点

### 2.4.1评价工作等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

根据国家环保部颁布的相关《环境影响评价技术导则》，经分析而确定本项目大气、地面水、地下水、声环境和环境风险影响评价等级。

1、大气环境影响评价等级

本项目运营后废气排放源主要有拆解过程产生的废气，与项目有关的大气污染物主要为颗粒物等。本次评价选择项目废气污染物中的颗粒物作为确定评价工作等级的污染物，按照《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，并参照以下方法计算其最大浓度占标率。

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。

Coi一般选用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中没有规定的，采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准中的规定限值。

表2.4-1环境影响评价等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1≤Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

表2.4-2大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 900 | 0.42 | 0.05% | / |
| 共享单车及小家电拆解车间无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 33.81 | 3.68% | / |
| 摩托车及动力拆解车间无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 44.13 | 4.90% |  |
| 废弃电子回收仓库无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 87.84 | 9.76% |  |
| 厂区无组织排放 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 1200 | 18.96 | 2.43% | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为废弃电子回收仓库无组织排放颗粒物，Cmax为87.86ug/m3，Pmax9.76%，距离为厂界下风向185m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

2、地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中的相关要求和等级判定要求，同时根据第5.2条表2中所列出的地表水环境影响评价分级判据标准，本项目地表水环境影响评价工作等级确定依据见表2.4-2。

表2.4-2地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

由工程分析可知，项目外排废水为生活污水、清洗废水、初期雨水，生活污水经化粪池处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后，排放至汨罗市城市污水处理厂，项目拖把清洗废水、初期雨水排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂。项目外排废水水质简单，污水排放量少，根据HJ2.3-2018第5.2.2.2条间接排放建设项目评价等级为三级B。

3、地下水环境影响评价等级

环评报告类别为报告书。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目位于汨罗高新技术产业开发区G536北侧，生产、生活用水来源为园区给水管网，本项目所在区域居民生活用水由汨罗市二水厂提供，但有部分居民使用地下水井，即项目区域地下水环境敏感程度为较敏感。

地下水环境敏感程度分级见表2.4-3。

表2.4-3地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级评价，具体工作等级判断见表2.4-4。

表2.4-4项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境评价等级

本项目位于工业园区，为声环境功能3类区，南侧靠近G536执行4a类标准，本项目各类噪声设备在经过减振、隔声、消音等降噪措施后，最大增量不超过3dB（A），受影响人口变化不大，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009），本次评价对声环境影响评价定为三级。

5、土壤环境影响评价等级

（1）项目类型判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）项目占地规模判定

本项目占地面积约为49000m2≤5hm2，占地规模属于小型。

（3）项目用地敏感程度分析

根据现场调查，周边50m范围内无耕地、园地、牧草地，无饮用水源，无学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标（零散居民，且位于工业园内），根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表3污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为敏感。

（4）土壤环境评价等级

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为敏感类型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)，项目土壤环境评价工作等级为三级评价。

表2.4-5项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、生态环境影响评价等级

本项目建设于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧原成宇铜业地块（现为金龙铜业所有）闲置厂区内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据《环境影响评价技术导则－生态环境》（HJ19-2011）评价工作等级的划分原则，本项目做生态影响定性分析。

6、环境风险影响评价等级确定

本项目无重大危险源，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关内容确定，所以本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0088＜1，风险潜势为I。本项目评价工作等级为简单分析。评价范围仓库周围半径3.0km范围环境敏感点、人口集中区等。

表2.4-6风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

### 2.4.2评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废气治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

## 2.5评价范围及环境敏感目标

### 2.5.1评价范围

根据项目环境影响评价工作等级，评价范围见表2.5-1。

表2.5-1项目评价范围一览表

| 评价因子 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 核实废水处理的可行性和处理后污水处理厂接纳的可行性分析 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，6km2的水文地质区域 |
| 环境空气 | 以项目为中心，5km为边长的矩形范围 |
| 噪声 | 拟建工程厂界及外围200m内敏感点 |
| 生态环境 | 本项目厂界范围以内 |
| 环境风险 | 距离本项目边界3km范围内的区域 |

### 2.5.2环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.5-2。项目环境敏感点详见附图4、表2.5-2和表2.5-3.

表2.5-2项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 安置区 | 113.143022 | 28.765016 | 居民 | 约30户，103人 | 二类区 | 北 | 30 |
| 尹家屋 | 113.147839 | 28.765233 | 居民 | 约60户，180人 |  | 东北 | 368 |
| 塘冲 | 113.137271 | 28.763145 | 居民 | 约80户，240人 |  | 西 | 211 |
| 丛羊小学 | 113.137524 | 28.762769 | 学生、教职工 | 师生约500人 |  | 西 | 357 |
| 团山村 | 113.136563 | 28.782781 | 居民 | 约450户，1350人 |  | 西北 | 1507 |
| 上马村 | 113.125191 | 28.783119 | 居民 | 约300户，900人 |  | 西北 | 1918 |
| 杉树坡 | 113.115749 | 28.759947 | 居民 | 约70户，210人 |  | 西南 | 1074 |
| 红土岭 | 113.133259 | 28.754266 | 居民 | 约15户，50人 |  | 西南 | 834 |
| 元霄村 | 113.131671 | 28.747418 | 居民 | 约85户，260人 |  | 西南 | 1107 |
| 大屋何 | 113.138452 | 28.757577 | 居民 | 约15户，45人 |  | 西南 | 316 |
| 合心村 | 113.156433 | 28.757727 | 居民 | 约280户，840人 |  | 东南 | 886 |
| 八里村 | 113.163986 | 28.760398 | 居民 | 约210户，630人 |  | 东南 | 1665 |
| 新市中学 | 113.157506 | 28.775220 | 学生、教职工 | 师生约2000人 |  | 东北 | 1493 |
| 新书村 | 113.159351 | 28.769766 | 居民 | 约280户，538人 |  | 东北 | 1010 |

备注：根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。

表2.5-2项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） | NE，2740m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） | N，2597m | 二级饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） | NW，3511m | 一级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） | NW，3783m | 二级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） | NW，11.1km | 渔业用水 |  |
| 声环境 | 丁家塝 | E，30m~100m | 约30户 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水环境 | 以厂址为中心，6km2范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 生态环境 | 周边生态环境 |  |  | 植被不受破坏 |
| 土壤环境 | 项目所在区域的土壤、居民、农田 |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）和《土壤环境质量农业用地土壤污染风险管控标准（试行） |

# 3、建设项目工程分析

## 3.1工程概况

根据现场调查及企业提供的资料可知，项目利用现有空置厂房进行建设，不新征地，不新建建筑物；因此本项目无相关土建项目。主要工程为环保设施的安装和建设、厂房内隔间各生产车间。

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目；

建设单位：湖南三邦环保科技有限公司；

拟建地点：汨罗高新技术产业开发区G536北侧；东经113°08'14.65"，北纬:28°45'53.86"

建设性质：新建；

用地面积：49000m2。

生产规模：年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力；

投资情况：本项目建设投资3000万元，资金来源全部为企业自筹；

项目建设周期：本项目计划总工期3个月；

### 3.1.2工程建设内容

本项目为新建工程，位于汨罗高新技术产业开发区G536北侧，利用现有空置厂房进行建设，包括生产车间、办公楼、食堂、宿舍，并配套了给排水、供配电、绿化、道路等基础设施项目主体工程、仓储工程、辅助工程均已建成，公用工程为依托厂区内已建设的供水管网和供电线路，不需另外建设。项目组成具体情况如下表所示。根据相关规范要求经营场地面积不低于10000m2，其中作业场地(包括存储和拆解场地)面积不低于6000m2，项目总用地面积49000m2，其中作业场地(包括存储和拆解场地)面积11800m2，满足相关要求。

表3.1-1工程组成一览表

| 项目 | 工程内容 |  | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 共享单车及小家电拆解车间 |  | 建筑面积为7500m2，1F，钢架结构 | 用于共享单车及小家电拆解 |
|  | 摩托车及动力拆解车间 |  | 建筑面积为1700m2，1F，钢架结构 | 用于摩托车及动力拆解 |
| 辅助 工程 | 仓库 |  | 建筑面积为800m2，1F，钢架结构 | 用于储存拆解产物等 |
|  | 废弃电子回收仓库 |  | 建筑面积为1800m2，1F，钢架结构 | 用于储存废弃电子产品 |
|  | 办公楼 |  | 建筑面积为1900m2，2F，砖混结构 | 用于综合办公、员工伙食住宿 |
|  | 闲置车间 |  | 建筑面积为2000m2，1F，钢架结构 | 闲置状态 |
|  | 闲置车间 |  | 建筑面积为1800m2，1F，钢架结构 | 闲置状态 |
|  | 循环水池 |  | 面积为5200m2，容积为28000m3 | 兼做初期雨水池 |
| 公用 工程 | 供电 |  | 市政电网供给 | 依托 |
|  | 供水 |  | 自来水管网供给 | 依托 |
|  | 供气 |  | 市政管网供给 | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 共享单车及小家电拆解车间 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 用于处理颗粒物，项目在切割工序、人工拆解操作区的顶部各设置一个集气罩，用于废气的收集 |
|  |  | 摩托车及动力拆解车间 |  |  |
|  |  | 废弃电子回收仓库 | 密闭车间 |  |
|  | 废水 | 生活废水 | 三级化粪池 | 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准，因原有场地污水管网无法满足项目需要，故需对其进行改造 |
|  |  | 清洗废水 | 隔油+絮凝沉淀池，通过排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂 |  |
|  |  | 初期雨水 | 循环水池兼初期雨水池，位于厂区北侧面积为5200m2，容积为28000m3 | 初期雨水池，项目场地雨水管网已经建设完成，项目可直接使用 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声、减震、降噪 | 用于设备减震降噪 |
|  | 固废 | 贮存池 | 共3个池子，长*宽*高3m*1m*0.15m，防渗措施需按相关要求改造，用于暂存废矿物油，废矿物油经相应容器盛装后，暂存至本贮存池中, | 新建，位于摩托车及动力拆解车间内 |
|  |  | 固废暂存间 | 面积约400m2 | 位于废弃电子回收仓库内 |
|  |  | 危废暂存间 | 面积约100m2 |  |

厂房环境遗留问题说明

本项目外购厂房，厂房之前是金龙铜业所有，只进行了基础建设，没有投产，后被园区收购（场地的不动产权为湖南汨之源实业集团有限公司所有，汨之源为园区的平台公司），租给森阳中科，在本项目建设前，其厂房已处于空置状态，设备、原辅料材料与产品均已清空，无环境遗留问题。根据《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范（试行）》（HJ/T181-2005）的要求，全厂生产场地地面均应进行硬化处理，且无明显破损现象。

说明：项目所有废气共用同一套处理设施，采用集气罩+脉冲布袋+15m高的排气筒，风机风量20000m3/h。本项目的废气处理设施位于厂区中间，离各污染源产生点较近（主要为共享单车及小家电拆解车间和摩托车及动力拆解车间，其车间相距50m，对于废弃电子回收仓库采取密闭车间），并且其远离项目周边的最近的居民点（北侧30m的丁家塝），可以减少废气排放对其的影响。因原有场地污水管网无法满足项目需要，故需对其进行改造。项目场地雨水管网已经建设完成，项目可直接使用。

### 3.1.4产品方案

本项目投产后，形成年拆解报废共享单车、小家电、摩托车、电动摩托车及动力7万吨的生产能力。产品主要包括废铜、铝、铁、废塑料等。详见表3.1-3。

表3.1-3产品方案单位：t/a

| 序号 | 拆解/处理加工物 | 拆解/加工产物 | 产生量吨/年 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解共享单车 | 塑料类 | 537.5 | 外售处理，部分配件二手利用 |
|  |  | 金属类（铁、铜、铝） | 5400 |  |
|  |  | 橡胶类 | 300 |  |
|  |  | 定位芯片 | 0.5 |  |
|  |  | 锂电池 | 100 |  |
|  |  | 控制电路板 | 2 |  |
|  |  | 强磁 | 100 |  |
|  |  | 杂线 | 200 |  |
|  |  | 轴承 | 200 |  |
| 2 | 拆解小家电 | 塑料类 | 700 | 作为一般资源统一外售处理，部分配件二手利用 |
|  |  | 金属类 | 900 |  |
|  |  | 电线等零件 | 200 |  |
|  |  | 聚氨酯发泡层 | 10 |  |
|  |  | 内胆 | 10 |  |
|  |  | 各类电机 | 50 |  |
|  |  | 硒鼓 | 10 |  |
|  |  | 墨盒 | 10 |  |
|  |  | 显示屏 | 50 |  |
|  |  | 电池 | 100 | 厂内危废暂存库暂存，待一定数量后交危险废物资质单位处理，部分配套件回收利用 |
|  |  | 线路板 | 50 |  |
| 3 | 拆解废摩托、电瓶车/助力车及其动力 | 铜 | 2000 | 作为一般资源外售处理 |
|  |  | 铝 | 13000 |  |
|  |  | 铁 | 42000 |  |
|  |  | 轮胎 | 2000 |  |
|  |  | 塑料 | 1040 |  |
|  |  | 油箱 | 37 | 厂内危废暂存库暂存，待一定数量后交危险废物资质单位处理 |
|  |  | 燃油 | 4.5 |  |
|  |  | 旧油（发动机润滑油等） | 210 |  |
|  |  | 铅酸电池 | 600 |  |
|  |  | 废尾气净化装置（含催化剂） | 2 |  |

备注：项目动力蓄电池（铅酸电池、锂电池）不进行拆解

### 3.1.5主要原辅材料消耗

项目原辅材料来源于周边的省份城市，主要有湖南、湖北、江西等地，来源于正规回收企业，且已被初步处理完毕（禁止建设方自行收购），通过汽车运输至厂区内，原料输送由运输公司负责，禁止采用焚烧方式处理废电线电缆；禁止采用平地或简易炉、窑等焚烧方式加工废机电产品。同时，禁止在本项目厂区内开展干、湿法废塑料破碎清洗工序；开展干、湿法废塑料破碎清洗工序，需另行环评。项目主要原辅材料具体情况见表3.1-4。年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目；

表3.1-4主要原辅材料一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 规模（万台/年） | 主要组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共享单车拆解 |  | 6852.6吨/年，35万台/年 | 塑料类、金属类（铁、铜、铝）、橡胶类、定位芯片、锂电池、控制电路板、强磁、杂线、轴承 |
| 2 | 小家电拆解 | 电热水器 | 10 |  |
|  |  | 燃气热水器 | 10 |  |
|  |  | 抽油烟机 | 10 |  |
|  |  | 打印机 | 10 |  |
|  |  | 复印机 | 10 |  |
|  |  | 传真机 | 10 |  |
|  |  | 电话机 | 10 |  |
|  |  | 监视器 | 10 |  |
|  |  | 手机 | 85 |  |
|  |  | 麻将机 | 5 |  |
|  |  | 微波炉 | 5 |  |
|  |  | 电磁炉 | 10 |  |
|  |  | 充电宝 | 30 |  |
|  |  | 机顶盒 | 10 |  |
|  |  | 调制调解器 | 10 |  |
|  |  | 交换机 | 5 |  |
|  |  | 影碟机 | 5 |  |
|  |  | 电子玩具 | 30 |  |
|  |  | 冷藏、冷冻展示柜 | 15 |  |
|  |  | 合计 | 290，其涉及重量电子产品种类较多，其重量范围从0.1~30kg，故综合预测其拆解量为2099.4吨/年 |  |
| 3 | 报废摩托车动力、报废汽车动力 |  | 30000吨/年，约150000台/年 | 市场收购，钢铁、铝、废塑料、其他杂物 |
| 4 | 报废电动车 |  | 23250吨/年，30万台/年 | 市场收购，钢铁、铝、废塑料、其他杂物 |
| 5 | 报废摩托车 |  | 7766.7吨/年，10万台/年 | 市场收购，钢铁、铝、废塑料、其他杂物 |
| 6 | 电 |  | 150万kWh | 工业园供电系统 |
| 7 | 水 |  | 4102.5m3 | 工业园供水系统 |
| 备注：项目原材料均暂存在车间内，严禁露天堆放，项目动力蓄电池不进行拆解 |  |  |  |  |

根据《禁止进口固体废物目录》可知，本项目所使用主要材料均不属于目录内，同时根据《限制进口类可用作原料的固体废物目录》《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》和《禁止进口固体废物目录》的限制要求，本项目禁止拆解相关目录中的进口固体废物。

### 3.1.6主要生产设备

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目主要生产设备，详见表3.1-5。

表3.1-5生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撕碎机 | 1 |  |
| 2 | 破碎机 | 2 |  |
| 3 | 磁选带 | 1 | 将物料中的磁性物质分选出来 |
| 4 | 运输带 | 2 | 物料输送 |
| 5 | 小型切割机 | 1 |  |
| 6 | 小压机 | 5 |  |
| 8 | 叉车 | 3 | 3t |
| 9 | 动力滚筒传输带 | 2 | 输送拆解物料 |
| 10 | 物料框 | 若干 | 原材料运送及拆解物分类运送 |
| 11 | 物料拖车 | 若干 | 原材料运送 |
| 12 | 风批、气缸、接头、密封件、电动工具等 | 若干 | 辅助生产设备 |
| 13 | 双工位拆解台 | 3 |  |
| 14 | 小型切割机 | 2 |  |
| 15 | 拉铜机 | 1 |  |
| 16 | 斩铜机 | 1 |  |
| 17 | 电动扳手 | 2 |  |
| 18 | 单柱液压机 | 1 |  |

### 3.1.7劳动定员

本项目生产实行二班制，24小时生产，年工作300天。本项目需职工人数80人，提供食宿。

## 3.2公用工程

### 3.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表3.2-1项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗用水 | 8.3m3/4天 | 622.5m3/a | 清洗用水 |
| 2 | 办公生活 | 11.6m3/天 | 3480m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 19.9m3/天 | 4102.5m3/a | / |

（2）排水

本工程排水系统划分为三个系统，即生活污水系统、雨水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为9.28m3/d（2784m3/a），生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于李家河，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

②雨水：本项目实行雨污分流制，厂区初期雨水经初期雨水池（循环水池）沉淀处理后用于清洗，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。后期雨水通过园区雨水管网最终排入汨罗江段。

③清洗污水：项目无需对地面进行冲洗，每4天对车间拖地一次，生产车间先用扫把对地面进行清扫，将散落的粉尘颗粒统一收集处置；经扫把清理后再用拖把进行拖洗，排水量为1.45m3/d（435.75m3/a），本项目地面清洁过程产生的拖把清洗废水经隔油及絮凝沉淀后排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

### 3.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA。

### 3.2.4储运方案

项目原辅材料和产品主要通过汽车运输完成。主要采用公路运输。本项目建成后厂外的运输主要依赖社会运输力量。天然气依托市政管道。

（1）共享单车及小家电拆解车间

位于厂区西北侧、，占地面积7500m2，地面硬化防渗。

（2）摩托车及动力拆解车间

位于厂区西侧，占地面积1700m2，

（3）仓库

摩托车及动力拆解车间南侧，占地面积800m2，按拆解件种类分区存放。全封闭车间存放，独立封闭区域，分类堆放。

（4）危险废物暂存库

项目危险废物暂存库布置在厂区南侧废弃电子回收仓库内内。危险废物暂存库位于该仓库东部，独立封闭区域，占地面积100m2，为废蓄电池、废电路板危险废物存放区。

（6）运输工程

①拆解后可回收产物，如钢铁、有色金属、非金属等出售给需要的企业，由购买方自行运输。

②不可回收产物按固废处理，委托市政环卫部门处理；拆解后的危险废物，严格按照《危险废物转移联单管理办法》管理交由有资质的单位处理处置。

③危险废物委托有资质的单位定期运输，转运周期为3个月。

### 3.2.5消防

厂区内建、构筑物的防火间距一般按一级或二级耐火等级设计。各功能区四周均有道路。

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

## 3.3工程总图布置

根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。厂区布置主要分为办公生活区、生产区、环保设施区以及库区。项目总入口位于南部，与G536相临，便于运输，生产区位于厂区中部，办公生活区位于厂区东部，仓库位于厂区西部，闲置厂房位于厂区西北部。项目从北到南依次为闲置车间、循环水池、共享单车及小家电拆解车间、闲置厂房、摩托车及动力拆解车间、办公楼、仓库、废弃电子回收仓库。根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。项目废气处理设施布置于厂区中央，已远离北方向的较近居民点，厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图。

## 3.4工艺流程

项目未采取焚烧、酸浸工艺废弃处理方法。项目工程不拆解空调/冰箱，不涉及废制冷剂。项目废塑料来源于自身厂内拆解产生的废旧塑料，不回收再生医疗废物和危险废物的废塑料。项目废旧塑料不进行再生造粒工序。项目不进行清洗流程。

（1）共享单车拆解工艺流程：

图3.4-1共享单车拆解生产工艺流程及排污节点图

项目共享单车采用全物理方法进行拆解，拆解较为简单，拆解主要以人工拆解为主。将待拆解的物料人工搬运到输送皮带上，由输送皮带输送至拆解工作台进行人工拆解。共享单车可以拆分为金属和塑料件，零部件主要有定位芯片、轴承等拆解物。拆解物根据物质性质进行外售或委外处理。

（2）电热水器/燃气热水器/冷藏、冷冻展示柜拆解工艺流程：

图3.4-2电热水器/燃气热水器/冷藏、冷冻展示柜拆解生产工艺流程及排污节点图

项目电热水器/燃气热水器/冷藏、冷冻展示柜拆解采用全物理方法进行拆解，拆解较为简单，拆解主要以人工拆解为主。将待拆解的物料人工搬运到输送皮带上，由输送皮带输送至拆解工作台进行人工拆解。电热水器/燃气热水器可以拆分为外壳、零部件等，外壳一般由金属和塑料件构成，零部件主要有电机、线路板、内胆、电线电缆等拆解物。拆解物根据物质性质进行外售或委外处理。

（3）抽油烟机拆解工艺流程：

图3.4-4抽油烟机拆解生产工艺流程及排污节点图

项目抽油烟机拆解采用全物理方法进行拆解，主要以人工拆解为主。将待拆解的物料人工搬运到输送皮带上，由输送皮带输送至拆解工作台进行人工拆解。抽油烟机可以拆分为主箱体、前围板、金属和塑料零部件等，主箱体、前围板一般由金属成，零部件主要有电机、线路板、电线电缆、风轮、多层网板、塑料零件等。拆解物根据物质性质进行外售或委外处理。

（4）打印机/复印机/传真机拆解工艺流程：

图3.4-5打印机/复印机/传真机拆解生产工艺流程及排污节点图

项目打印机/复印机/传真机拆解采用全物理方法进行拆解，主要以人工拆解为主。将待拆解的物料人工搬运到输送皮带上，由输送皮带输送至拆解工作台进行人工拆解。打印机、复印机、电话机拆解过程类似，此三种废旧小家电可以拆分为外壳、显示屏和零部件。外壳一般有塑料构成，零部件主要有电机、线路板、玻璃、电线、硒鼓/墨盒、金属件等。拆解物根据物质性质进行外售或委外处理。

（5）电话机/监视器/麻将机/微波炉/电磁炉/机顶盒/调制调解器/交换机/影碟机拆解工艺流程：

图3.4-6电话机/监视器拆解生产工艺流程及排污节点图

项目电话机/监视器/麻将机/微波炉/电磁炉/机顶盒/调制调解器/交换机/影碟机拆解采用全物理方法进行拆解，主要以人工拆解为主。将待拆解的物料人工搬运到输送皮带上，由输送皮带输送至拆解工作台进行人工拆解。电话机/监视器可以拆分为外壳、显示屏和零部件。外壳一般有塑料构成，零部件主要有电机、线路板、玻璃、电线、金属件等。拆解物根据物质性质进行外售或委外处理。

（6）手机/充电宝/电子玩具拆解工艺流程：

图3.4-7手机/充电宝/电子玩具拆解生产工艺流程及排污节点图

项目手机/充电宝/电子玩具拆解主要以人工拆解为主，手机可以拆分为外壳、显示屏和零部件等，外壳一般由塑料和金属构成，零部件主要有电池和线路板。拆解物根据物质性质进行外售或委外处理。

电热水器/燃气热水器拆解线、抽油烟机拆解线、打印机/复印机/传真机拆解线、电话机/监视器拆解、手机拆解线：各拆解工作台设置有集气罩，集气罩将含尘废气经脉冲布袋除尘器处理。

- 废摩托、电瓶车/助力车及其动力拆解工艺流程：

图3.4-8废摩托、电瓶车/助力车及其动力拆解生产工艺流程及排污节点图

（1）预处理：先拆除蓄电池接线和蓄电池，将蓄电池送至蓄电池贮存处；再拆除含多氯联苯的电容器，将电容器送至电容器贮存处；然后放净废油液。

（2）拆解总体工艺路线

拆除连接车身的全部电线连接，拆除仪表、照明系统、信号系统等电器设备；拆开传动装置及连接件；

拆开变速操作杆件、离合器操作件等及其各种连接；

拆除发动机、变速箱以及与其零部件相连的电路、气路管件、油路管件、进气管、排气管；

拆除前后叉、车轮、链条、油箱及余下的零部件和车架总体。

废发动机、废变速箱、废发电机：经人工拆解及切割，人工分类整理为铜、铁、铝等金属后直接外售，残余废杂物统一收集后运至危险废物暂存区暂存，定期交有资质的单位处置。

拆解深度：本项目仅涉及到蓄电池、尾气净化装置和各种电路板从拆除后，不进一步拆解，将尽快交予有资质的单位进行处理。拆解下的油箱、淋水箱、油管等零部件不进一步清洗。

存储和管理：

（1）应使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发并交给有资质的单位收集后处理。

（2）拆下的可再利用零部件以抹布清理表面并涂黄油做防锈处理后在室内存储。

（3）对存储的各种零部件、材料、废物的容器进行标识，避免混合堆存。

（4）对拆解后的所有的零部件、材料、废物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。

（5）容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查。

（6）拆解后废物的存储应严格按照GB18599和GB18597要求执行。

（7）各种废物的存储时间一般不超过一年。

（8）固体废物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。

（9）危险废物由相应的专用容器收集后在厂内危险废物暂存库暂存，定期交予具有相应资质的单位进行处理处置。

拆解的一般技术要求：

（1）拆解时，应当使用合适的专用工具，尽可能保证零部件可再利用性以及材料可回收利用性。

（2）各种废液应抽空并分类回收，各种废液的排空率应不低于90％。

（3）各种零部件和材料都应以恰当的方式拆除和隔离。拆解时应避免损伤或污染再利用零件和可回收材料。

（4）严格按工序拆解，做好防火、防爆工作。由于燃油及燃气均属于易燃易爆物质，因此在拆解油箱、燃气瓶、离合器及前后桥过程中，建议戴自给式呼吸器，严禁明火、金属碰撞，严禁穿钉鞋；预防摩擦；必须采取通风排气措施；要用防爆工具；拆解作业区要设置固定泡沫消防设备，并配有小型干粉、二氧化碳等灭火器，定期巡回检查。

根据上述工程分析，本项目产污环节如下：

①废气：拆解废气、堆放废气、切割废气、食堂油烟；

②废水：清洗废水、生活污水、初期雨水；

③噪声：生产设备运行机械噪声；

④固废：一般工业固废、危险废物和员工生活垃圾。

## 3.5相关工程平衡

### 3.5.1物料平衡

本项目物料平衡分别见表3.5-1。

表3.5-1生产物料平衡表单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 产生量吨/年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 拆解共享单车 | 6852.6 | 塑料类 | 500 |
|  |  |  | 金属类（铁、铜、铝） | 5000 |
|  |  |  | 橡胶类 | 300 |
|  |  |  | 定位芯片 | 20 |
|  |  |  | 锂电池 | 500 |
|  |  |  | 控制电路板 | 20 |
|  |  |  | 强磁 | 100 |
|  |  |  | 杂线 | 200 |
|  |  |  | 轴承 | 200 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.5 |
|  |  |  | 拆解含油废杂物 | 12 |
|  |  |  | 含油抹布 | 0.1 |
|  |  |  | 小计 | 6852.6 |
| 2 | 拆解小家电 | 2099.4 | 塑料类 | 700 |
|  |  |  | 金属类 | 900 |
|  |  |  | 电线等零件 | 200 |
|  |  |  | 聚氨酯发泡层 | 10 |
|  |  |  | 内胆 | 10 |
|  |  |  | 各类电机 | 50 |
|  |  |  | 硒鼓 | 10 |
|  |  |  | 墨盒 | 10 |
|  |  |  | 显示屏 | 50 |
|  |  |  | 电池 | 100 |
|  |  |  | 线路板 | 50 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.3 |
|  |  |  | 拆解含油废杂物 | 4 |
|  |  |  | 含油抹布 | 0.1 |
|  |  |  | 小计 | 2094.4 |
| 3 | 拆解废摩托、电瓶车/助力车及其动力 | 61016.7 | 铜 | 20000 |
|  |  |  | 铝 | 13000 |
|  |  |  | 铁 | 24000 |
|  |  |  | 轮胎 | 2000 |
|  |  |  | 塑料 | 1040 |
|  |  |  | 油箱 | 37 |
|  |  |  | 燃油 | 4.5 |
|  |  |  | 旧油（发动机润滑油等） | 210 |
|  |  |  | 铅酸电池、锂电池 | 600 |
|  |  |  | 废尾气净化装置（含催化剂） | 2 |
|  |  |  | 粉尘 | 4.1 |
|  |  |  | 拆解含油废杂物 | 124 |
|  |  |  | 含油抹布 | 0.1 |
|  |  |  | 小计 | 61021.7 |
| 总计 |  | 69968.7 | 总计 | 69968.7 |

### 3.5.2水平衡

本项目废水主要来源于生活污水、清洗废水和初期雨水。根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫+拖把拖洗的方式不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生；项目拆解生产工艺为物理干法拆解，故项目拆解过程无生产废水产生。

初期雨水收集沉淀池有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，初期雨水每次量根据以下公式计算：

初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟

根据相关资料，该区最大降雨量按19.4mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，后期雨水视为清洁水，本项目厂区集雨面积按占地面积的1/3计算，约21000m2，计算得到本项目厂区初期雨水每次量为101.85m3，经查询汨罗市环境质量月报（2018年）全年数据可知，汨罗年平均降雨次数为110次，结合初期雨水每次量，可知初期雨水总量为11203.5m3/a。

图3.5-2工程水平衡图单位：m3/a

## 3.6工程污染源分析

### 3.6.1施工期污染源分析

本项目选址于汨罗高新技术产业开发区G536北侧。根据现场勘查，本项目主要利用现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

施工期污染源分析

1）大气污染源及污染物

本项目施工期间产生的废气主要为厂房装修所用涂料和油漆产生的有机废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

装修废气：装修废气主要源于装修过程中使用的油漆、涂料、粘合剂和装修木料等。由于这部分材料中一般都会含有甲醛、聚甲醛、甲醇、苯等易挥发性物质。因此，使用过程中上述物质将会逐渐挥发进入空气中。装修废气的产生量及废气污染物的种类与所用涂料、油漆等装修建材的材质密切相关。由于项目内部装修较为复杂，在现阶段无法准确核算该部分废气的产生量。一般而言，该部分废气产生量相对较小，主要影响项目室内环境，在加强通风的条件下可很快稀释扩散。

2）水污染源及污染物

项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，本项目施工人员用水量按150L/人·d计，高峰期施工人数为20人，则生活用水量约为3m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为2.4m3/d。主要污染物浓度COD300mg/L、BOD200mg/L、SS250mg/L、NH3-N40mg/L，污染产生量分别为COD0.72kg/d、BOD0.48kg/d、SS0.6kg/d、NH3-N0.096kg/d。由于区域污水管网已全部贯通，施工期生活污水经化粪池处理后，可排入污水管网，进入污水处理厂。

3）噪声源及源强

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有装修施工噪声，噪声强度均在75～85dB（A）之间。

4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾和施工过程中产生的装修垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②装修垃圾及包装废料

施工期间装修垃圾属于建筑垃圾的一种，根据相关资料，建造过程中装修垃圾产生量通常在5~10kg/m2之间，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。项目生产车间建筑面积17179m2，因厂房装修过程相对民宅较为简单，故装修垃圾产生量按5kg/m2进行计算，则产生量约为85.895t。主要成分以废木料、废钢材等惰性材料为主。

5、生态影响

本项目场地为购置已有厂房，位于城市工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目只有少量室内装修和设备安装工程，不会产生水土流失。

### 3.6.2营运期污染源分析

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水和清洗废水。根据建设方提供的资料，项目地面清洁采用人工清扫+拖把拖洗的方式不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生；项目拆解生产工艺为物理干法拆解，故项目拆解过程无生产废水产生。项目废水主要为拖把清洗废水、生活污水和初期雨水。

（1）生活污水

本项目职工80人，提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量3480m3/a（11.6m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为2784m3/a（9.28m3/d），间断性产生，为办公楼、宿舍及生产区厕所的粪便污水。

（2）清洗废水

根据建设单位提供的资料，项目无需对地面进行冲洗，每4天对车间拖地一次，生产车间先用扫把对地面进行清扫，将散落的粉尘颗粒统一收集处置；经扫把清理后再用拖把进行拖洗，拖地用水量按照1.0L/m2次计算，项目车间地面面积为8300m2，则项目拖地用水量为8.3m3/次，合2.075m3/d，排水系数按0.7计，排水量为1.45m3/d（435.75m3/a），收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

经类比《吉林省金属回收有限责任公司报废汽车回收中心报废汽车拆解项目》中地面清洗废水，项目清洗拖把废水浓度如下表所示。

表3.6-1拖把清洗废水产生情况

| 产生环节 | 指标 | 水质(mg/L) | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖把清洗废水 | 水量 | —— | 435.75 |
|  | CODcr | 250 | 0.109 |
|  | BOD5 | 100 | 0.043 |
|  | SS | 200 | 0.087 |
|  | 石油类 | 60 | 0.026 |

（3）初期雨水

拆解项目全部在拆解厂房内实施，项目不设露天拆解场，初期雨水主要为项目生产区前15分钟雨水，根据项目特点，本项目初期雨水中主要污染因子为跑、冒、滴、漏在厂区集雨范围内的尘粒、废油，主要污染物为SS、石油类。由于项目生产原料均在仓库及车间内，不设露天堆放的物料，因此初期雨水较清洁，经地面初期雨水明沟收集，由隔油沉淀池处理后，排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

初期雨水收集沉淀池有效容积根据项目所在区域的降雨特征和初期雨水每次量确定，初期雨水每次量根据以下公式计算：

初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟

根据相关资料，该区最大降雨量按19.4mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，后期雨水视为清洁水，本项目厂区集雨面积按为项目生产污染涉及区域，约21000m2，计算得到本项目厂区初期雨水每次量为101.85m3，，汨罗年平均降雨次数为110次，结合初期雨水每次量，可知初期雨水总量为11203.5m3/a。项目循环水池兼初期雨水池，位于厂区北侧面积为5200m2，容积为28000m3。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表3.6-2。

表3.6-2废水产生和排放情况一览表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 2784 | -- | 2784 | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  | COD | 300 | 0.8352 | 300 | 0.8352 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.0835 | 30 | 0.0835 |  |
| 清洗废水 | 废水量 | -- | 435.75 | -- | 435.75 | 收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 |
|  | CODcr | 250 | 0.109 | 50 | 0.022 |  |
|  | BOD5 | 100 | 0.043 | 10 | 0.004 |  |
|  | SS | 200 | 0.087 | 10 | 0.004 |  |
|  | 石油类 | 60 | 0.026 | 1 | 0.0004 |  |
| 初期雨水 | 废水量 | -- | 11203.5m3/a、101.85t/次 | -- | 11203.5m3/a、101.85t/次 | 初期雨水经初期雨水池（循环水池）沉淀处理后，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理 |

2、废气污染源

- 拆解项目产生的废气主要为切割工序产生的废气、人工拆解工序产生的粉尘以及原料堆放过程挥发废气。

本环评引用《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目环境影响评价报告书》的相关数据。2017年8月，湖南合心有色金属有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目环境影响评价报告书》，2018年3月1日岳阳市环境保护局以岳环评 [2018]14号号文对该项目环境影响报告表予以批复。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常。其采用人工拆解和等离子切割拆解工艺，可拆解电机5000吨/年；发动机3500吨/年；变压器、压缩机各300吨/年；变速箱、电表、发动机各300吨/年。拆解后的产品简单打包后外售。废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的要求，建设厂区雨污管网。车间采取干式清扫，拖把清洗废水通过隔油沉淀池处理后通过专用罐车运至汨罗市重金属污水处理厂处理；项目区初期雨水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，处理后的污水用于周边山林浇灌，不外排。切割废气、拆解粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放。

- （1）切割废气

- 项目对废旧电机、废压缩机等进行拆解时，采用等离子切割机进行分离，在切割过程中会产生一定的废气。切割过程废气的主要成份为金属及金属氧化物的粉尘颗粒，此外，材料表面附着有水、油等，在高温作用下，表面附着的水最先开始蒸发，油充分燃烧，燃烧废气为二氧化碳与水蒸汽。综上所述，切割过程产生的废气主要是金属及金属氧化物。

- 根据企业提供的其他企业资料，本项目年拆解量为7万吨，一般需要采用等离子切割机切割的量约为年拆解量的5%，因此项目切割量为3500t/a。

- 根据类比《汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司年处理废旧五金3万吨、废钢10万吨、废铝5万吨，回收锂电池5万吨项目环境影响报告书》（以人工拆解为主，采用干法物理拆解，拆解方式与本项目相同）中，废旧五金切割粉尘的产生量为0.2kg/t切割量。

- 本项目等离子切割机也用于切割，则本项目切割废气产生量按0.2kg/t切割量计，则切割烟气产生量为0.7t/a。为了有效控制切割废气的无组织排放，改善员工作业环境，要求企业在拆解车间划定专门的切割工序操作区，切割工序均在切割工序操作区进行，以便于最大限度地将切割废气集中处理，在切割工序操作区的顶部设置一个的集气罩，收集拆解过程中等离子切割机正常工作时排放的切割废气，收集的废气引至布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率要求按70%的收集效率设计，年工作时间为2400h，废气的除尘效率在99%。

- （2）人工拆解工序产生的粉尘

- 本项目大部分原料是通过人工拆解方式进行拆解，拆解后的下脚料通过人工干分选的方式进一步回收其中有用的金属和非金属。类比《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目》（拆解工艺及拆解设备类型均与本项目相似）环境影响报告书中，拆解下脚料产生量约为总拆解量的1.5%。本项目年拆解量为7万吨，则拆解出来的下脚料产生量为1050t/a。人工分选过程中粉尘发生量约为拆解下脚料的1%，估算得出人工拆解工序粉尘产生量约为10.5/a。

- 要求在拆解车间设人工拆解区，人工拆解工序均在人工拆解区进行，以便于最大限度地将切割废气集中收集处理，在人工拆解区的顶部设置一个的集气罩，收集人工拆解过程中排放的粉尘。人工拆解工序粉尘以附着在原料表面的尘为主，原料表面的尘因长时间的累积结成块状附着在原料表面，因人工外力的敲打下，附着在原料表面的尘散落，其中大颗粒状的粉尘沉降在拆解区，沉降比例按60%计，则人工拆解工序粉尘沉降的量为6.3t/a，另4.2t/a的小颗粒状的经人工拆解区上方设置的集气罩收集，收集的粉尘引至布袋除尘器处理（与切割烟气共用一台布袋除尘器）后通过15m高排气筒排放。集气罩的收集效率要求按70%的收集效率设计，除尘率按99%计。

- （3）原料堆放过程挥发废气

项目原料堆放过程中，拆解原料表面附着的油类物质会挥发形成有机废气（以VOCs（以非甲烷总烃表征）计）。根据类比同类拆解项目《湖南合心有色金属有限公司年拆解1万吨废电机、变压器、压缩机等建设项目》（拆解工艺及拆解设备类型均与本项目相似），有机废气产生量约占总拆解量的万分之0.05，项目总拆解量为7万吨/年，则项目有机废气产生量为0.35t/a（0.145kg/h），此部分废气呈无组织排放。

表3.6-3项目废气产生及排放情况

| 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆解车间 | 2万m3/h |  |  |  |  |  |  |  | 集气罩+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+15m高的排气筒 |
|  | 颗粒物 | 有组织 | 71.458 | 1.429 | 3.43 | 0.715 | 0.014 | 0.034 |  |
|  | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.613 | 1.47 | / | 0.613 | 1.47 | / |
| 仓库 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 无组织 | / | 0.145 | 0.35 | / | 0.145 | 0.35 |  |

由上表可知，经过设备处理后，颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。（颗粒物：120mg/m3）

说明：项目所有废气共用同一套处理设施，采用集气罩+脉冲布袋+15m高的排气筒，风机风量20000m3/h。本项目的废气处理设施位于厂区中间，离各污染源产生点较近，并且其远离项目周边的最近的居民点（北侧30m的丁家塝），可以减少废气排放对其的影响。

（4）食堂油烟

本项目有80名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为7.2kg/a。食堂工作时间每天2.5h，本环评要求企业安装油烟净化器对油烟废气进行处理，处理效率为70%，其风量不小于2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过排气筒高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.44mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准（2mg/m3）。

3、噪声污染源

本项目主要噪声源为预处理过程切割、分选、打包过程设备的运行噪声，叉车等设备运行噪声，以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声，声级为65~90dB（A）。所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使西、东、北厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准。其噪声污染物排放状况见表3.6-4。

表3.6-4	噪声污染物排放状况dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 | 数量 | 治理措施 | 降噪后效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉铜机 | 75~78 | 1台 | 减振、隔声 | 60 |
| 2 | 等离子切割机 | 70~85 | 2台 | 减振、隔声 | 60 |
| 3 | 斩铜机 | 65~80 | 1台 | 减振、隔音、消声 | 50~55 |
| 4 | 电动扳手 | 40~50 | 30台 | 减振、隔音间 | 65~70 |
| 5 | 叉车 | 75~80 | 3台 | 减振、隔音罩 | 50 |
| 6 | 风机 | 80~90 | 3台 | 隔音罩 | 70 |

4、固体废物污染源

本项目实质是一个固废回收利用与处置的过程，对回收的共享单车、小家电、摩托车、电动摩托车及动力进行拆解，拆解物按照物品性质分类外售综合利用。

本项目固废产生与处置情况详见表3.6-5。

表3.6-5项目固体废物源强统计表

| 序号 | 拆解/处理加工物 | 拆解/加工产物 | 产生量吨/年 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解共享单车 | 塑料类 | 537.5 | 外售处理，部分配件二手利用 |
|  |  | 金属类（铁、铜、铝） | 5400 |  |
|  |  | 橡胶类 | 300 |  |
|  |  | 定位芯片 | 0.5 |  |
|  |  | 锂电池 | 100 |  |
|  |  | 控制电路板 | 2 |  |
|  |  | 强磁 | 100 |  |
|  |  | 杂线 | 200 |  |
|  |  | 轴承 | 200 |  |
| 2 | 拆解小家电 | 塑料类 | 700 | 作为一般资源统一外售处理，部分配件二手利用 |
|  |  | 金属类 | 900 |  |
|  |  | 电线等零件 | 200 |  |
|  |  | 聚氨酯发泡层 | 10 |  |
|  |  | 内胆 | 10 |  |
|  |  | 各类电机 | 50 |  |
|  |  | 硒鼓 | 10 |  |
|  |  | 墨盒 | 10 |  |
|  |  | 显示屏 | 50 |  |
|  |  | 电池 | 100 | 厂内危废暂存库暂存，待一定数量后交危险废物资质单位处理，部分配套件回收利用 |
|  |  | 线路板 | 50 |  |
| 3 | 拆解废摩托、电瓶车/助力车及其动力 | 铜 | 2000 | 作为一般资源外售处理 |
|  |  | 铝 | 13000 |  |
|  |  | 铁 | 42000 |  |
|  |  | 轮胎 | 2000 |  |
|  |  | 塑料 | 1040 |  |
|  |  | 油箱 | 37 | 厂内危废暂存库暂存，待一定数量后交危险废物资质单位处理 |
|  |  | 燃油 | 4.5 |  |
|  |  | 旧油（发动机润滑油等） | 210 |  |
|  |  | 铅酸电池 | 600 |  |
|  |  | 废尾气净化装置（含催化剂） | 2 |  |

（1）初期雨水沉淀池沉渣：根据工程分析，项目SS为32mg/L，初期雨水量按50天算，5100m3/a，则项目初期雨水沉淀池沉渣为0.163t/a，属一般固体废物，收集后外售处理。

（2）布袋除尘器收集的粉尘：根据工程分析内容，本项目布袋除尘器收集的烟粉尘包括切割粉尘及人工拆解工序产生的粉尘，共收集粉尘3.396t/a，均为一般工业固体废物，可以作为金属性粉尘回收。

（3）废油：根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）中4310金属废料加工处理行业废机电产品产污系数约为0.003t危险废物（HW08废矿物油）/t原料，本项目拆解量约为7万吨，则项目拆解产生的废矿物油量约为210t/a。

（4）拆解含油废杂物：根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）中4310金属废料加工处理行业废电机产污系数为0.002t固体废物（废杂）/t原料，本项目拆解量约为7万吨，则本项目拆解产生的含油废杂物的量为140t/a，收集的废杂物在暂存场暂存后，定期交由有资质的单位处置。拆解的含油废杂物为不可利用的含油废物，如：夹带在原料中的含油灰尘、含油泥沙等。

（5）拖把清洗废水隔油：拖把清洗废水在隔油过程隔出的废油，按0.01t/a计，在危险废物暂存区暂存后，定期交由有资质的单位处置。

（6）含油抹布：项目拆解过程会产生一定量的含油抹布，按0.5t/a计，在危险废物暂存区暂存后，定期交由有资质的单位处置。

（7）电池：根据类比《湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司增加小家电拆解、塑料再生造粒、线路板加工及锥玻璃破碎处理资源循环利用项目》（湘环评[2012]60号），根据验收监测报告中相关数据，产生系数约为0.01t铅蓄电池、镉镍电池/t原料，本项目拆解量约为7万吨，则项目拆解产生的铅蓄电池、镉镍电池约为700t/a。

（8）线路板：根据类比《湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司增加小家电拆解、塑料再生造粒、线路板加工及锥玻璃破碎处理资源循环利用项目》（湘环评[2012]60号），根据验收监测报告中相关数据，产生系数约为0.001t线路板/t原料，本项目拆解量约为7万吨，则项目拆解产生的线路板约为70t/a。

（9）废尾气净化装置：根据类比《湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司增加小家电拆解、塑料再生造粒、线路板加工及锥玻璃破碎处理资源循环利用项目》（湘环评[2012]60号），根据验收监测报告中相关数据，产生系数约为0.000065t废尾气净化装置/t原料，本项目拆解摩托车量约为3万吨，则项目拆解产生约为2t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016年）可知，危险废物产生情况如下：

表3.6-6工程分析中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油 | 900-199-08 | 210 | 废设备集中拆解过程产生的废机油和费油 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | T，I | 交由有资质的单位处置 |
| 2 | 拆解含油废杂物 | 900-199-08 | 140 | 废设备集中拆解过程产生的废油泥 | 固态 | 矿物油、泥沙 |  |  |  |
| 3 | 拖把清洗废水隔油 | 900-210-08 | 0.01 | 油/水分离设施产生的废油 | 液态 | 矿物油 |  |  |  |
| 4 | 含油抹布 | 900-249-08 | 0.5 | 拆解过程中产生的含矿物油废物 | 固态 | 含矿物油的抹布 |  |  |  |
| 5 | 电池 | 900-044-49 | 700 | 拆解过程中产生的电池 | 固态 | 铅酸等 | 铅酸等 |  |  |
| 6 | 线路板 | 900-045-49 | 70 | 拆解过程中产生的线路板 | 固态 | 重金属、硅 | 重金属 |  |  |
| 7 | 废尾气净化装置 | 900-049-50 | 2 | 拆解过程产生的废尾气净化装置 | 固态 | 重金属、金属 | 重金属 |  |  |

### 3.6.3非正常工况可能引发的环境问题

（1）蓄电池破损导致的电解液泄露

在拆解过程中，可能会发生蓄电池中的硫酸泄露到地面。按本项目的拆解工艺，蓄电池仅从车身上拆卸下来，并不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现泄露的情况，发生泄漏后，应将该区域及时冲洗，冲洗水收集到事故池内，利用石灰进行中和，此时产生的污泥需单独收集，作为危险废物委托有资质的单位进行处置。此外，事故池必须进行防渗、耐腐蚀处理，事故池不能有裂痕，所用材料不能与硫酸发生反应。

（2）废油液泄露

若发生小量泄漏，可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；若发生大量泄漏用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（3）废气收集与处理装置失效

项目烟尘净化器如发生故障，不能收集切割、剪切过程产生的粉尘，以粉尘全部无组织排放。项目集气罩风机如发生故障，不能收集废油液等工序产生的有机废气，则有机废气全部无组织排放。环评要求建设单位指定专人负责环保设施的管理与维护，确保环保设施正常运行。

## 3.7污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表3.7-1项目污染物产生及排放情况汇总表单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） |  | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 2784 |  | -- |  | 2784 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | COD |  | 300 |  | 0.8352 |  | 300 |  | 0.8352 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.0835 |  | 30 |  | 0.0835 |  |  |
|  | 清洗废水 | 废水量 |  | -- |  | 435.75 |  | -- |  | 435.75 |  | 收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 |
|  |  | CODcr |  | 250 |  | 0.109 |  | 162.5 |  | 0.0708 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 100 |  | 0.043 |  | 90 |  | 0.0392 |  |  |
|  |  | SS |  | 200 |  | 0.087 |  | 100 |  | 0.0435 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 60 |  | 0.026 |  | 18 |  | 0.0078 |  |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | -- |  | 11203.5m3/a、101.85t/次 |  | -- |  | 11203.5m3/a、101.85t/次 |  | 经初期雨水池（循环水池）沉淀处理后，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网 |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 拆解车间 | 2万m3/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集气罩+脉冲布袋+除尘碱液喷淋装置+15m高的排气筒 |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 71.458 | 1.429 |  | 3.43 | 0.715 | 0.014 |  | 0.034 |  |
|  |  | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.613 |  | 1.47 | / | 0.613 |  | 1.47 | / |
|  | 仓库 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 无组织 | / | 0.145 |  | 0.35 | / | 0.145 |  | 0.35 |  |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 4.8 | 0.0072 |  | / | 1.44 | 0.00216 |  | / | 油烟净化器 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 拆解产物（铜、铝、塑料等） |  | 68846.7 |  |  |  |  |  |  |  | 收集后作为产品外售处理 |
|  |  | 初期雨水沉淀池沉渣 |  | 0.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  |  | 布袋除尘器收集的烟粉尘 |  | 3.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售处理 |
|  | 危险固废 | 废油 |  | 210 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 拆解含油废杂物 |  | 140 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 拖把清洗废水隔油 |  | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 含油抹布 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 电池 |  | 70 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 线路板 |  | 700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 废尾气净化装置 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声，北、东、西厂界达到（GB12348-2008）3类标准，南厂界达到（GB12348-2008）4类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4、建设项目区域环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗高新技术产业开发区内。东经东经113°08'14.65"，北纬:28°45'53.86"其地理位置详见附图1。

### 4.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汨罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7度。

### 4.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C,年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 4.1.4水文条件

汨罗高新技术产业开发区北临汨罗江，汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

项目所在区域水文地质条件较为简单，地下水类型主要为第四系松散堆积层中的孔隙潜水和孔隙承压水。前者存储和运移于第四系全新统冲击堆积中，径流条件差，水交替弱，主要受大气降水与地表水补给向河床排泄，枯水期地下水位埋深1-3m。后者分布于粉质粘土及砂质粘质土下部的沙砾石中，分布广，补给源主要为河水，承压水头随外河水位的涨幅变动，顶板埋深>11m。据黄金部队对汨罗江普查结果，项目所在地地下水位高程为31.4~30.2m，地下水埋深6.2~5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

### 4.1.5生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

### 4.1.6土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 4.1.7矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 4.1.8植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 4.2汨罗高新技术产业开发区概况

### 4.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、汨罗高新技术产业开发区的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水：

汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗高新技术产业开发区重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表4.2-1深度处理后水质指标

| 指标 | pH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10mg/L | 5mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 5mg/L |

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汨新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

汨罗高新技术产业开发区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 4.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状

汨罗高新技术产业开发区前身为汨罗市罗城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。汨罗高新技术产业开发区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。

②排水：园区生活污水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 4.3区域环境质量现状评价

### 4.3.1环境空气现状调查与评价

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

根据2018年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表4.3-1 2018年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.008 | 0.06 | 0 | 是 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.018 | 0.04 | 0 | 是 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.065 | 0.07 | 0 | 是 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0365 | 0.035 | 0.043 | 否 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.8866 | 4 | 0 | 是 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.0995 | 0.16 | 0 | 是 |

由上表可知，汨罗市PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.043，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善，在2020年底预期实现PM2.5年平均质量浓度可达到0.035mg/m3的要求。

（2）特征污染物环质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定；若评价范围内己有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本项目引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》2018年9月21日-27日的环境空气质量监数据作为依据。同时建设单位委托湖南汨江检测有限公司于在本项目厂区内进行了环境空气质量监测。

监测点位：评价区域共有3个大气监点，G1项目西北侧2450m团山村居民，G2东侧1950m处合新村居民，G3项目厂区内。

监测因子：TVOC，TSP（G3）同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

监测时间与频次：于2018年9月21日～27日进行了连续7天的采样监测

采样方法及分析方法：采样方法按《环境空气质量自动监测技术规范》（HIJ/T193-2005）规定执行。项目分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2规定以及《空气和废气监测分析方法（第四版）》中的相关规定执行。

表4.3-2环境空气质量现状监测结果一览表单位:mg/Nm3

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1-团山村 | G2-合心村 | G3-厂区内 |
| TVOC | 日均值浓度范围 | 0.0612~0.0783 | 0.0374~0.0723 | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.102~0.130 | 0.062~0.120 | 0 |
|  | 标准值 | 0.6 |  |  |
| TSP | 日均值浓度范围 | / |  | 0.009~0.013 |
|  | 超标率（%） |  |  | 0 |
|  | 标准指数 |  |  | 0.03~0.043 |
|  | 标准值 |  |  | 0.3 |

根据表4.3-3的监测结果表明，各环境空气监测点的TVOC（总挥发性有机物）低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1相应的标准，TSP《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、附录A中二级标准，区域环境空气质量良好。

### 4.3.2地表水环境现状监测与评价

1、地表水现状质量监测

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）可知：汨罗江水域执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。

本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是现有项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中委托湖南品标华测检测技术有限公司于2018年9月22日~24日对汨罗江进行的环境监测数据。

（1）监测布点：引用数据点位W1：拦河坝坝址下游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂排污口下游1500m。

（2）监测因子：pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总铜、总锌、挥发酚。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表4.3-3。

表4.3-3 引用数据统计  单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 浓度范围 | 平均值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.67~6.85 | 6.767 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | ND | / | / | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.78~6.36 | 0.547~6.133 | ≥5 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3 | 2.9 | ≤6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 13~15 | 14. 33 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.7~2.8 | 2.767 | ≤4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.087~0.103 | 0.0947 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.04~0.08 | 0.0567 | ≤0.2 | 是 |
|  | 总铜 | 0.00535~0.00548 | 0.005413 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总锌 | 0.0108~0.0115 | 0.0111 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | / | ≤0.005 | 是 |
| W2 | pH | 6.98~7.25 | 7.123 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | ND ~4 | / | / | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.72~5.84 | 5.7867 | ≥5 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3.1 | 2.97 | ≤6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 14~16 | 14.67 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.675~0.7 | 2.3~3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.09~0.103 | 0.0967 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.03~0.1 | 0.063 | ≤0.2 | 是 |
|  | 总铜 | 0.0054~0.00583 | 0.00561 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总锌 | 0.00862~0.00962 | 0.0091133 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | / | ≤0.005 | 是 |

同时为了加强数据的准确性，本环评还引用了汨罗市监测站2018年1～12月对汨罗江南渡断面、窑洲断面进行的常规环境监测统计数据。

（1）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、石油类。

（2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表4.3-4。

表4.3-4 汨罗江南渡断面及窑洲断面监测数据统计  单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 断面 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 | 平均值 |  |  |
| 南渡断面 | pH | 6.70 | 7.68 | 7.18 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.32 | 11.70 | 8.68 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 16 | 12 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.04 | 0.024 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.08 | 0.98 | 0.5 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.005 | 0.04 | 0.01 | ≤0.05 | 是 |
| 窑洲断面 | pH | 6.12 | 7.70 | 6.95 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | ≥6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 14 | 11 | ≤15 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ≤3 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.07 | 0.47 | 0.17 | ≤0.5 | 是 |
|  | 氯化物 | 6 | 12 | 7.25 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.01ND | 0.06 | 0.043 | ≤0.1 | 是 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 是 |

由上表可见，窑洲断面各指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；南渡断面各指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂上下游指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 4.3.3地下水环境现状监测与评价

本次环评引用《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目环境影响报告书》于2019年8月25日~27日委托湖南品标华测检测技术有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用的地下水监测点，均分布在项目所处区域地下水上下流域内，且距离本项目环评时间较近，具体详见附图。同时建设单位委托湖南汨江检测有限公司在D1-D5进行了地下水八大离子和重金属因子质量监测。

1、监测点位：

表4.3-5地下水监测布点一览表

| 序号 | 位置 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 合兴村居民水井 | 东侧731m | 水质、水位、八大离子和重金属监测 |
| D2 | 金龙安置区居民水井 | 东侧530m | 水质、水位、八大离子和重金属监测 |
| D3 | 丛羊村何家坡居民水井 | 东南侧1324m | 水质、水位、八大离子和重金属监测 |
| D4 | 丛羊村居民水井 | 西南侧245m | 水质、水位、八大离子和重金属监测 |
| D5 | 岭上屋居民水井 | 西北侧1675m | 水质、水位、八大离子和重金属监测 |
| D6 | 新桥村12组居民点水井 | 东南侧1863m | 水位监测 |
| D7 | 新桥学校水井 | 东南侧3074m |  |
| D8 | 新桥村居民水井 | 东南侧1638m |  |

2、监测结果如下：

表4.3-6地下水水位调查结果单位（m）

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| 水位 | -8 | -10 | -4.3 | -4 | -4.1 | -5.0 | -9.1 | -6.1 |

通过地下水水位调查结果，项目所在区域为丘陵地区，海拔波动较为平缓，故预测地下水的水位D4＞D5＞D3＞D6＞D8＞D1＞D7＞D2。

表4.3-7a地下水监测断面水质现状监测结果统计单位：mg/L（pH除外）

| 名称 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 |  |
| pH | 7.15 | 0.1 | 7.21 | 0.14 | 7.28 | 0.187 | 7.1 | 0.0667 | 7.24 | 0.16 | 6.5~8.5 |
| 挥发酚 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ≤0.002 |
| 硝酸盐 | 4.6 | 0.23 | 6.04 | 0.302 | 6.88 | 0.344 | 2.22 | 0.111 | 12 | 0.6 | ≤20.0 |
| 氨氮 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | ≤0.50 |
| 氟化物 | 0.5 | 0.002 | 0.2 | 0.0008 | 0.2 | 0.0008 | 0.5 | 0.0002 | ND | 0.0002 | ≤1.0 |
| 六价铬 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ≤0.05 |
| 亚硝酸盐 | 0.002 | 0.002 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 | 0.003 | 0.003 | ≤1.0 |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL） | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ≤3 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ≤100 |
| 硫化物 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ≤0.02 |
| 氯化物 | 1.6 | 0.0064 | 10.6 | 0.0424 | 7.97 | 0.03188 | 27.1 | 0.1084 | 17.3 | 0.0692 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 9.86 | 0.03944 | 148 | 0.592 | 3.04 | 0.01216 | 9.14 | 0.03656 | ND | 0.0015 | ≤250 |
| 溶解性总固体 | 32 | 0.032 | 204 | 0.204 | 35 | 0.035 | 68 | 0.068 | 62 | 0.062 | ≤1000 |
| 总硬度 | 27.4 | 0.06089 | 171 | 0.38 | 23.7 | 0.0527 | 38.2 | 0.08489 | 45 | 0.1 | ≤450 |
| 耗氧量 | 1.18 | 0.3933 | 1.04 | 0.34667 | 1.08 | 0.36 | 1.33 | 0.4433 | 1.12 | 0.3733 | ≤3.0 |
| 铁 | 0.0132 | 0.044 | 0.0268 | 0.0893 | 0.0157 | 0.0523 | 0.0076 | 0.0253 | 0.0956 | 0.31867 | ≤0.3 |
| 锰 | 0.0958 | 0.958 | 0.00036 | 0.0036 | 0.0446 | 0.446 | 0.00783 | 0.0783 | 0.262 | 2.62 | ≤0.1 |
| 铜 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00371 | 0.00371 | 0.00311 | 0.00311 | 0.00257 | 0.00257 | 0.00323 | 0.00323 | ≤1.0 |
| 锌 | 0.0368 | 0.0368 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0349 | 0.0349 | 0.0358 | 0.0358 | 0.032 | 0.032 | ≤1.0 |
| 砷 | ND | 0.0045 | 0.00134 | 0.134 | 0.00043 | 0.043 | 0.00128 | 0.128 | 0.00037 | 0.037 | ≤0.01 |
| 镉 | 0.00024 | 0.048 | 0.0001 | 0.02 | 0.00007 | 0.014 | ND | 0.006 | 0.00024 | 0.048 | ≤0.005 |
| 铅 | ND | 0.0035 | 0.00018 | 0.018 | ND | 0.0035 | ND | 0.0035 | 0.00274 | 0.274 | ≤0.01 |
| 镍 | 0.00166 | 0.083 | 0.00128 | 0.064 | 0.00183 | 0.0915 | 0.00024 | 0.012 | 0.00601 | 0.3005 | ≤0.02 |
| 汞 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ≤0.001 |

表4.3-7b地下水监测断面水质现状监测结果统计单位：mg/L（pH除外）

| 名称 |  | D1 |  |  | D2 |  |  |  | D3 |  |  |  | D4 |  |  |  | D5 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08.19 | 08.20 | 08.21 | 08.19 | 08.20 | 08.21 | 08.19 |  | 08.20 | 08.21 | 08.19 |  | 08.20 | 08.21 | 08.19 |  | 08.20 | 08.21 |  |
| 砷 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.01 |
| 汞 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.001 |
| 铜 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 | ≤1.0 |
| 锌 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND |  | ND | ND | ≤1.0 |
| 镉 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND |  | ND | ND | ND |  | ND | ND | ≤0.005 |
| 铅 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |  | 0.003 | 0.002 | 0.003 |  | 0.004 | 0.003 | ND |  | ND | 0.05 | ≤0.01 |
| 镍 |  | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 0.07 | 0.08 | 0.05 |  | 0.05 | ND | 0.006 |  | 0.003 | 0.005 | ≤0.02 |
| 六价铬 |  | ND | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | ND |  | 0.009 | 0.007 | 0.011 |  | 0.01 | 0.012 | 0.009 |  | 0.004 | ND | ≤0.05 |
| 锰 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |  | 0.02 | 0.02 | ND |  | ND | ND | 0.08 |  | 0.08 | 0.09 | ≤0.1 |
| 名称 |  | D1 |  |  | D2 |  |  |  | D3 |  |  |  | D4 |  |  |  | D5 |  |  | 平均值 |
|  |  | 08.19 | 08.20 | 08.21 | 08.19 | 08.20 | 08.21 | 08.19 |  | 08.20 | 08.21 | 08.19 |  | 08.20 | 08.21 | 08.19 |  | 08.20 | 08.21 |  |
| 阳离子 | Na+ | 4 | 3.94 | 3.88 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 11 |  | 11 | 11.1 | 12.9 |  | 12.9 | 12.9 | 14.1 |  | 14 | 14 | 8.954 |
|  | K+ | 3.77 | 3.79 | 3.75 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.44 |  | 2.46 | 2.45 | 7.39 |  | 7.34 | 7.49 | 3.66 |  | 3.68 | 3.72 | 3.798 |
|  | Ca2+ | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 3.97 |  | 4.03 | 4.17 | 22.4 |  | 22.7 | 23.0 | 25.5 |  | 25.9 | 25.9 | 15.143 |
|  | Mg2+ | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 2.1 | 2.15 | 2.16 | 1.72 |  | 1.72 | 1.73 | 1.58 |  | 1.58 | 1.58 | 4.9 |  | 4.9 | 4.89 | 2.412 |
| 阴离子 | SO42- | 2.74 | 2.73 | 2.63 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 6.03 |  | 5.99 | 6.02 | 29.3 |  | 29.3 | 29.4 | 12 |  | 12 | 12. | 10.252 |
|  | Cl- | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 2.54 | 2.58 | 2.57 | 9.56 |  | 9.58 | 9.59 | 14.4 |  | 14.4 | 14.5 | 14.5 |  | 14.6 | 14.6 | 8.482 |

从上表监测结果可知，Na+、K+、Ca2+、Mg2+的平均质量浓度分别为8.954、3.798、15.143、2.412mg/L；阴离子SO42-、Cl-的平均质量浓度分别为10.252mg/L；将其质量浓度除以其分子量然后乘以带电荷数，可以得到毫克当量浓度(meq/L)，具体公式为：

毫克当量(meq/L)=质量浓度（mg/L）×离子的化合价÷离子的原子量

最终结果：Na+、K+、Ca2+、Mg2+分别为205.936、148.818、303.406、29.329，共计687.49meq/L；阴离子SO42-、Cl-分别为492.389、

300.739，共计793.129meq/L。

相对误差：E=（793.129-492.389）/（793.129+492.389）*100=7.13

计算出的E比5%大，主要是由于监测结果中缺少H2CO3-，导致地下水中的阴离子含量偏低，致使利用八大离子做阴阳离子平衡出现了较大的偏差。若包含H2CO3-的其相对误差将小于5%，总体检验效果较好。

从上表监测结果可知，项目及评价区域内仅D5地下水中锰超标，其余地下水各监测点的各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。而本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后全部排往市政管网后进入汨罗城市污水处理厂，故本项目的建设不会对该区域的地下水造成不利的影响。

### 4.3.4声环境现状监测与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南汨江检测有限公司于在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表4.3-8。

表4.3-8项目区域环境噪声监测数据（单位：dB（A））

| 采样时间 | 采样地点 | 检测结果dB（A） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 9月19日 | 厂界东侧 | 56 | 41 | 达标 |
|  | 厂界南侧 | 55 | 38 | 达标 |
|  | 厂界西侧 | 57 | 40 | 达标 |
|  | 厂界北侧 | 57 | 36 | 达标 |
|  | 北侧安置区 | 58 | 45 | 达标 |
| 9月20日 | 厂界东侧 | 54 | 44 | 达标 |
|  | 厂界南侧 | 54 | 46 | 达标 |
|  | 厂界西侧 | 54 | 45 | 达标 |
|  | 厂界北侧 | 53 | 45 | 达标 |
|  | 北侧安置区 | 58 | 46 | 达标 |
| 项目所在区域西、北、东厂界执行（GB3096－2008）中的3类标准，即：昼间65dB（A），夜间55dB（A）]，南厂界执行（GB3096－2008）中的4a类标准，即：昼间70dB（A），夜间55dB（A）] |  |  |  |  |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区（西、东、北厂界）、4a类区标准（南厂界）。

### 4.3.5土壤环境现状监测与评价

本次环评本次评价引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》2018年9月28日及《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目环境影响报告书》2019年8月3日对所在区域进行的土壤监测数据，以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用数据距离本项目环评时间较近，具体详见附图。

（1）监测点位、监测因子

表4.3-9 土壤监测布点一览表

| 序号 | 采样点位 | 监测因子 | 与项目相对位置关系 | 引用来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 新市片区东部（表层样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn | 西86m | 《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》 |
| S2 | 新市镇区（表层样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr | 东北2584m |  |
| S3 | 新市片区扩区（表层样） | 45 项全项（见备注）和锑、氰 化物，共计47项 | 东南1137m |  |
|  | 新市片区扩区（柱状样） | 特征因子：pH、镉、砷、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、氰化物 | 东南1137m |  |
| S4 | 厂区内部（表层样） | 45项基本项 | 厂区内部 | 《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目环境影响报告书》 |
|  | 厂区内部（柱状样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn |  |  |
| S5 | 厂区内部（柱状样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn | 厂区内部 |  |
| S6 | 厂区内部（柱状样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn | 厂区内部 |  |
| S7 | 项目占地范围外上风向（表层样） | Cu、Pb、Cd、Ni、Hg、As、Cr、Zn | 项目占地范围外上风向 |  |

（2）监测时段与频次

监测一天，每天监测一次。

（3）土壤环境质量现状评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准比较法进行土壤环境质量现状评价。

（4）监测与评价结果

土壤样品的采集与分析按国家环保总局发布的《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）进行，监测点土壤监测结果见表6.3-10~11。

表4.3-10 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

| 采样点 | pH | 铜 | 铅 | 镉 | 镍 | 汞 | 砷 | 铬 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | / | 32.7 | 11 | ND | 27 | 0.112 | 29.3 | ND | 73 |
| S2 | / | 25.9 | 15 | ND | 26 | 0.085 | 24.1 | ND | 58 |
| 建设用地标准值 | / | ≤18000 | ≤800 | ≤65 | ≤900 | ≤38 | ≤60 | ≤5.7 | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

续表1 4.3-10 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

| 采样时间 | 采样点位 | 采样深度 | 检测项目 |  | 检测结果 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019. 07.18 | S3 | 0~20cm | 砷 |  | 15.8 | 60 | 达标 |
|  |  |  | 镉 |  | 0.208 | 65 | 达标 |
|  |  |  | 六价铬 |  | 2L | 5.7 | 达标 |
|  |  |  | 铜 |  | 105 | 18000 | 达标 |
|  |  |  | 铅 |  | 51.9 | 800 | 达标 |
|  |  |  | 汞 |  | 0.076 | 38 | 达标 |
|  |  |  | 镍 |  | 11.4 | 900 | 达标 |
|  |  |  | 四氯化碳 |  | 2.1×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  |  |  | 氯仿 |  | 1.5×10-3L | 0.9 | 达标 |
|  |  |  | 氯甲烷 |  | 1.0×10-3L | 37 | 达标 |
|  |  |  | 二氯乙烷 | 1,1二氯乙烷 | 1.6×10-3L | 9 | 达标 |
|  |  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 1.3×10-3L | 5 | 达标 |
|  |  |  | 二氯乙烯 | 1,1-二氯乙烯 | 0.8×10-3L | 66 | 达标 |
|  |  |  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.9×10-3L | 596 | 达标 |
|  |  |  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.9×10-3L | 54 | 达标 |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  | 2.6×10-3L | 616 | 达标 |
|  |  |  | 1,2-二氯丙烷 |  | 1.9×10-3L | 5 | 达标 |
|  |  |  | 四氯乙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | 10 | 达标 |
|  |  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | 6.8 | 达标 |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  | 0.8×10-3L | 53 | 达标 |
|  |  |  | 三氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.1×10-3L | 840 | 达标 |
|  |  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 1.4×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  | 0.9×10-3L | 2.8 | 达标 |
|  |  |  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 1.0×10-3L | 0.5 | 达标 |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | 1.5×10-3L | 0.43 | 达标 |
|  |  |  | 苯 |  | 1.6×10-3L | 4 | 达标 |
|  |  |  | 氯苯 |  | 1.1×10-3L | 270 | 达标 |
|  |  |  | 二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1.0×10-3L | 560 | 达标 |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯 | 1.2×10-3L | 20 | 达标 |
|  |  |  | 乙苯 |  | 1.2×10-3L | 28 | 达标 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 1.6×10-3L | 1290 | 达标 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 2.0×10-3L | 1200 | 达标 |
|  |  |  | 二甲苯 | 间，对二甲苯 | 3.6×10-3L | 570 | 达标 |
|  |  |  |  | 邻二甲苯 | 1.3×10-3L | 640 | 达标 |
|  |  |  | 硝基苯 |  | 0.09L | 76 | 达标 |
|  |  |  | 苯胺 |  | 0.66L | 260 | 达标 |
|  |  |  | 2-氯酚 |  | 0.06L | 2256 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[a]蒽 |  | 0.1L | 15 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2L | 15 | 达标 |
|  |  |  | 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1L | 151 | 达标 |
|  |  |  | 䓛 |  | 0.1L | 1293 | 达标 |
|  |  |  | 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1L | 1.5 | 达标 |
|  |  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1L | 15 | 达标 |
|  |  |  | 萘 |  | 0.09L | 70 | 达标 |
|  |  |  | 锑 |  | 2.82 | 180 | 达标 |
|  |  |  | 氰化物 |  | 0.04L | 135 | 达标 |

续表2  4.3-10 土壤现状监测和评价结果 单位：mg/kg（pH无量纲）

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 | 采样深度及检测结果 |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0~50cm | 50~150cm | 150~300cm |  |  |
| 2019.07.18 | S3 | pH 值 | 5.49 | 5.93 | 6.27 | - | 达标 |
|  |  | 砷 | 5.18 | 6.32 | 5.54 | 60 | 达标 |
|  |  | 镉 | 0.198 | 0.185 | 0.175 | 65 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 2L | 2L | 2L | 5.7 | 达标 |
|  |  | 铜 | 104 | 102 | 97.6 | 18000 | 达标 |
|  |  | 铅 | 52.4 | 51.3 | 50.6 | 800 | 达标 |
|  |  | 汞 | 0.134 | 0.108 | 0.117 | 38 | 达标 |
|  |  | 镍 | 12.6 | 11.8 | 11.2 | 900 | 达标 |
|  |  | 锑 | 2.36 | 1.84 | 1.21 | 180 | 达标 |
|  |  | 氰化物 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 135 | 达标 |

表4.3-11 项目占地范围内土壤全分析监测结果，单位：mg/kg

| 采样点位 | pH | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4第二层 | 5.15 | 9.5 | 0.85 | ND | 341 | 71.1 | 0.059 | 20 |
| 标准指数 | / | 0.15833 | 0.01308 | 0.14035 | 0.01894 | 0.088875 | 0.001553 | 0.02222 |
| S4第三层 | 5.01 | 8.93 | 0.2 | ND | 130 | 28.2 | 0.049 | 18 |
| 标准指数 | / | 0.14883 | 0.00308 | 0.14035 | 0.00722 | 0.03525 | 0.001289 | 0.02 |
| S5第一层 | 6.00 | 14 | 0.41 | ND | 167 | 36.6 | 0.073 | 36 |
| 标准指数 | / | 0.23333 | 0.00631 | 0.14035 | 0.009278 | 0.04575 | 0.001921 | 0.04 |
| S5第二层 | 7.01 | 10.2 | 0.2 | ND | 82 | 28 | 0.061 | 30 |
| 标准指数 | / | 0.17 | 0.00308 | 0.14035 | 0.00456 | 0.035 | 0.001605 | 0.0333 |
| S5第三层 | 6.02 | 12.3 | 0.09 | ND | 49 | 22.2 | 0.078 | 32 |
| 标准指数 | / | 0.205 | 0.00138 | 0.14035 | 0.00272 | 0.02775 | 0.002053 | 0.03556 |
| S6第一层 | 5.07 | 18.6 | 0.09 | ND | 86 | 35.2 | 0.095 | 29 |
| 标准指数 | / | 0.31 | 0.00138 | 0.14035 | 0.00478 | 0.044 | 0.0025 | 0.03222 |
| S6第二层 | 5.03 | 5.59 | 0.09 | ND | 150 | 48.5 | 0.039 | 16 |
| 标准指数 | / | 0.093167 | 0.001384 | 0.14035 | 0.00833 | 0.060625 | 0.001026 | 0.01778 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表4.3-11 项目S4点内土壤全分析监测结果，单位：mg/kg

| 项目 | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果 | 11.7 | 2.61 | ND | 620 | 94.7 | 0.078 | 18 |
| 标准 | ≤60 | ≤65 | ≤5.7 | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤900 |
| 项目 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤2.8 | ≤0.9 | ≤37 | ≤9 | ≤5 | ≤66 | ≤596 |
| 项目 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤54 | ≤616 | ≤5 | ≤10 | ≤6.8 | ≤53 | ≤840 |
| 项目 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤0.5 | ≤0.43 | ≤4 | ≤270 | ≤560 |
| 项目 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤20 | ≤28 | ≤1290 | ≤1200 | ≤570 | ≤640 | ≤76 |
| 项目 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并﹝a﹞蒽 | 苯并﹝a﹞芘 | 苯并﹝b﹞荧蒽 | 苯并﹝k﹞荧蒽 | 䓛 |
| 监测结果 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准 | ≤260 | ≤2256 | ≤15 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤151 | ≤1293 |
| 项目 | 二苯并﹝a，h﹞蒽 | 茚并﹝1,2,3-cd﹞芘 | 萘 | / | / | / | / |
| 监测结果 | ND | ND | ND | / | / | / | / |
| 标准 | ≤1.5 | ≤15 | ≤70 | / | / | / | / |

从上表监测结果可知，土壤采样点位的各项监测因子均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

- 5、环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目新建厂房，但主要利用公司现有场地、厂房进行生产，厂区内厂房等配套基础设施较完善。

本项目施工期主要包括室内装修和设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、装修垃圾和施工人员生活垃圾等。

①施工人员生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入园区污水处理厂处理，对环境影响不大。

②本项目施工期短，建设内容单一，采取适当的措施减少装修废气和扬尘污染后，施工废气对大气环境影响较小。

③施工期噪声主要是车辆运输噪声和施工机械噪声。施工机械产生的噪声都较大，本环评要求建设方合理安排车辆运输作业、夜间禁止施工。施工期短，噪声随着施工的结束而结束，本项目施工期噪声不会对周边声环境保护目标产生不利影响。

④根据厂房规模，产生装修垃圾约85.895t，应尽量将装修垃圾进行综合利用；其余装修垃圾运往指定地点消纳处理；施工人员生活垃圾定点收集，交由当地环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。

## 5.2营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响预测与评价

1、环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表5.2-1。

表5.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图7.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图7.2-2。

图5.2-1月平均气温变化曲线图

全年

秋季

图5.2-2汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）预测区域地形与高程图

本项目采用AERMOD模式进行进一步预测，因此输入地形数据参数。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为90m。采用Aermap运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形等高线数据。

2、项目预测源强

①评价因子和评价标准表见表。

表5.2-3评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 二类限区 | 1小时 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| VOCs（以非甲烷总烃表征） | 二类限区 | 1小时 | 1200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

②估算模型参数表见表。

表5.2-4估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 200000 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.3 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是（复杂地形） |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | — |
|  | 岸线方向/° | — |

③污染源参数见表5.2-5~6。

表5.2-5点源参数表

| 污染源 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 （m） | 内径 （m） | 温度 （℃） | 流速 （m/s） |  |  |  |
| 颗粒物 | 113°08′09.55〞 | 28°45′53.31〞 | 63 | 15.0 | 1 | 20.0 | 7 | 颗粒物 | 0.014 | kg/h |

表5.2-6矩形面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 m | 宽度 m | 有效高度 m |  |  |  |
| 共享单车及小家电拆解车间粉尘 | 113°08′10.60〞 | 28°45′55.60〞 | 63 | 150 | 50 | 10（厂房排气扇高度） | 颗粒物 | 0.153 | kg/h |
| 摩托车及动力拆解车间粉尘 | 113°08′09.77〞 | 28°45′51.28〞 | 63 | 50 | 34 | 10（厂房排气扇高度） | 颗粒物 | 0.153 | kg/h |
| 废弃电子回收仓库粉尘 | 113°08′11.81〞 | 28°45′48.27〞 | 63 | 90 | 30 | 10（厂房排气扇高度） | 颗粒物 | 0.307 | kg/h |
| VOCs（以非甲烷总烃表征） | 113°08′12.13〞 | 28°45′48.01〞 | 63 | 200 | 100 | 10（厂房排气扇高度） | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 0.145 | kg/h |

④计算结果见表5.2-7。

表5.2-7大气环境影响评价等级结果

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m3） | Cmax（μg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 900 | 0.42 | 0.05% | / |
| 共享单车及小家电拆解车间无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 33.81 | 3.68% | / |
| 摩托车及动力拆解车间无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 44.13 | 4.90% |  |
| 废弃电子回收仓库无组织排放 | 颗粒物 | 900 | 87.84 | 9.76% |  |
| 厂区无组织排放 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 1200 | 18.96 | 1.58% | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为废弃电子回收仓库无组织排放，Cmax为87.86ug/m3，Pmax9.76%，距离为厂界下风向185m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

7、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表5.2-8本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 400 | 0.014 | 0.034 |
| 一般排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.034 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.034 |

表5.2-9本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | 加工 | 颗粒物 | 密闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 1.47 |
| 2 | 储存 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 密闭车间 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求 | 10 | 0.35 |

表5.2-10大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.504 |
| 2 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 0.35 |

8、防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气防护距离。

9、排气筒高度和数量可行性、合理性分析

由于排气筒高度与污染物排放造成的地面浓度及污染影响范围的大小直接相关，因此本环评主要依据废气排放影响预测结果和评价区环境空气质量综合评价结论，分析项目设计的排气筒高度的合理性。

为确保排气筒高度的合理可行，评价按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的排放系数法，对排气筒高度进行校核。用下列公式计算出排放系数R，再由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中的表4查出其需达到的有效高度。

表5.2-11排放系数R排气筒有效高度的关系

| 地区序号 |  | 1、2、3、4、5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区分类 |  | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 | 一类 | 二类 | 三类 |
| 排气筒有效高度m | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
|  | 20 | 6 | 12 | 18 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 |
|  | 30 | 16 | 32 | 48 | 12 | 24 | 36 | 6 | 12 | 18 |
|  | 40 | 29 | 58 | 87 | 21 | 42 | 63 | 11 | 22 | 33 |
|  | 50 | 45 | 90 | 135 | 33 | 65 | 97 | 17 | 34 | 51 |
|  | 60 | 64 | 128 | 192 | 47 | 94 | 141 | 24 | 48 | 72 |
|  | 70 | 88 | 176 | 264 | 64 | 128 | 192 | 33 | 66 | 99 |
|  | 80 | 140 | 280 | 420 | 100 | 200 | 300 | 68 | 136 | 204 |
|  | 90 | 177 | 354 | 531 | 128 | 256 | 384 | 86 | 172 | 258 |
|  | 100 | 218 | 436 | 654 | 158 | 316 | 474 | 106 | 212 | 318 |

注：湖南省地区序号为5，项目所在地为二类区。

项目废气中，排气筒污染物排放系数R及其应达到的最低有效高度见表

表5.2-12排放系数法校核排气筒结果

| 污染物 | 排放速率（kg/h） | 几何高度（m） | Cm值（mg/m3） | 校核高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放系数R | 要求最低有效高度 |
| 颗粒物 | 3.5 | 15 | 120 | 0.03 | 15 |

由上表可知，本项目的排气筒高度均能达到所需有效高度要求。

本项目有1套废气处理设施，包括集气罩、布袋式除尘器的，使用一根15m排气筒，其位置详见附图。根据根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，项目排气筒不得低于15m外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

项目所有废气共用同一套处理设施，采用集气罩+脉冲布袋+15m高的排气筒，风机风量20000m3/h。本项目的废气处理设施位于厂区中间，离各污染源产生点较近，并且其远离项目周边的最近的居民点（北侧30m的丁家塝），可以减少废气排放对其的影响。

### 5.2.2地表水环境影响分析

本项目拖把清洗废水及不能回用的初期雨水排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水经化粪池处理后，均运至或者排至汨罗市城市污水处理厂，因此本项目排放方式为间接排放，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。

（1）生活污水

项目主要废水为生活污水，污水排放量2784m3/a（9.28m3/d）,生活污水经化粪池处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

（2）清洗废水

清洗废水排水量为1.45m3/d（435.75m3/a），收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

（3）初期雨水

项目初期雨水产生量为101.85m3/次，经查询汨罗市环境质量月报（2018年）全年数据可知，汨罗年平均降雨次数为110次，结合初期雨水每次量，可知初期雨水总量为11203.5m3/a。项目循环水池兼初期雨水池，位于厂区北侧面积为5200m2，容积为28000m3。初期雨水中的主要污染物为SS，初期雨水经初期雨水池（循环水池）沉淀处理后，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。

根据第5.4章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区下边界约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表5.2-13。

表5.2-13本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 01 | 化粪池 | 生化 | W1 | 是 | （企业总排 （雨水排放 （清净下水排放（温排水排放（车间或车间处理口设施排放 |
| 2 | 清洗废水 | CODcr、BOD5、SS、石油类 | 汨罗工业园重金属污水提质处理厂 | 间断排放 | 02 | 隔油及絮凝沉淀池 | 隔油及絮凝沉淀 | W2 | 是 | （企业总排 （雨水排放 （清净下水排放（温排水排放（车间或车间处理口设施排放 |
| 3 | 初期雨水 | CODcr、BOD5、SS、石油类 | 汨罗工业园重金属污水提质处理厂 | 间断排放 | 03 | 初期雨水池 | 初期雨水池 | W2 | 是 | （企业总排 （雨水排放 （清净下水排放（温排水排放（车间或车间处理口设施排放 |

本项目废水排放口基本情况见表表5.2-14。

表5.2-14项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 113°08'13.84" | 28°45'47.42" | 0.2784 | 进入城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 汨罗市城市污水处理厂 | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5 |
| 清洗废水 | W2 | 113°08'13.84" | 28°45'47.42" | 0.0435 | 进入重金属污水处理厂 | 间断排放 | 每个月底 | 汨罗市重金属污水处理厂 | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |
| 初期雨水 | W2 | 113°08'13.84" | 28°45'47.42" | 0.0435 | 进入重金属污水处理厂 | 间断排放 | 每个月底 |  |  |  |

表5.2-15废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 300 | 0.004872 | 0.8352 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.003248 | 0.5568 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.000406 | 0.0696 |
|  |  | SS | 100 | 0.001624 | 0.4872 |
| 2 | W2 | CODcr | 162.5 | 0.00023 | 0.0708 |
|  |  | BOD5 | 90 | 0.00013 | 0.039 |
|  |  | SS | 100 | 0.000145 | 0.0435 |
|  |  | 石油类 | 18 | 0.0000261 | 0.0078 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.906 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.596 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.0696 |
|  |  | SS |  |  | 0.495 |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.0078 |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 5.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境较敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为三级评价。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在40~60m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

A，地层岩性

调査区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子淮地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构遣形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次叠加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

（2）地下水类型、埋深、补给和排泄条件

根据湖南省水文地质图，汨罗地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型生活主要为：碎屑岩类孔隙裂含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

①地下水类型、分布及赋存条件

调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分和为松散岩类孔水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂障溶洞水三种类型

②地下水补给、径流、排条件

根据调查，区域地下水总体流向为:以厂区西南侧一带为分水岭，地下水主要靠大气降水补给、径流方式由两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低洼处以上升泉的形式排于地表或继续向北运移，最终排入汨罗江。其动态变化与大气降水密切相关。

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给。径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低注处以上升泉的形式于地表或直接排入汨罗江

（2）水文特征

项目周边分布的居民多以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次环评引用《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目环境影响报告书》于2019年8月25日~27日委托湖南品标华测检测技术有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

地下水污染源类型

本项目排水遵循雨污分流原则，项目生活污水经化粪池处理后，运至或者排至汨罗市城市污水处理厂处理，厂区雨水经隔油絮凝沉淀处理后，尽可能回用，不能回用的部分与及拖把清洗废水运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；项目厂区地面均采用水泥硬化措施；原辅材料均放置在原辅仓储内，污水处理设施、危废暂存间设置防腐防渗措施及收集地沟，以防事故排放；生产车间地面均防渗漏处理；排水管均采用专用排水管，不会出现渗漏现象。项目所在地用水均采用市政供水系统，不饮用地下水，不对区域地下水进行开采，不会引起地下水流场或地下水水位变化。

对地下水的影响主要为废水及危废暂存区的事故泄漏从而造成渗透对地下水水质的影响。

地下水污染源源强分析

本项目可能对地下水的影响为废水的事故泄漏和危废暂存区的污染下渗。在采取收集、防渗等措施后废水对地下水产生的影响极小，可忽略；对危废暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，作好基础防渗改造后，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s，同时在危废暂存区四周设堵截泄露的裙脚；废水收集池四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，通过上述措施可有效避免项目危险废物及废水对地下水的污染。

污染途径分析

本项目事故泄漏的废水及危废暂存区的污染下渗造成影响的途径是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈易造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水层污染的可能性就小。

正常状况地下水影响分析

正常状况下，本项目产生的废水（生产废水及生活废水）运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，厂区雨水经收集后经雨水管道外排，均不会对地下水环境造成污染。如果污水处理设施发生跑冒滴漏，且硬化地面破损，即使有污水等少量泄漏，按规范管理，必须及时采取措施，杜绝污水漫流渗漏，及时将硬化防渗面进行修补，避免其渗入地下水。危险废物暂存区因按规范要求作好防渗及收集地沟，可有效避免危险废物泄露导致的污染物下渗，因此，本项目在正常状况下对地下水影响较小，且可通过加强管理及巡查等措施，来避免污染物渗入包气带，进而避免对潜水的污染影响。

事故状况下地下水环境影响分析

本项目厂区均已水泥硬化，采取分区了防渗措施；危险废物暂存区拟按重点防渗区进行改造，突出保障地下水不受污染。本项目事故状况主要考虑：危险废物暂存区污染物（如废矿物油）因事故（破裂、断裂等）而发生泄漏，厂区重点防渗区防渗层受到破坏后，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带，进而污染地下水。

由于项目所在地天然地层主要为粉质粘土层，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留等综合作用，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。当危险废物大量泄漏时，将导致下渗速度远小于排放速率，造成地面溢流，此时应当及时疏导污染物至收集地沟，避免污染物扩散至非污染区，进而避免造成包气带污染。

采取地下水分区防渗措施后，可以进一步降低重点污染区基础下的土层防渗系数。在采取加强巡检、及时回收等措施的前提下，事故状态下污染物泄漏不会对重点污染源区和非污染区地下水产生不利影响。

综上所述，采取防范指施后，在正常工况下，项目不会对地下水环境不利影响:事故状态下，且防渗层破坏情况下，及时采取应急措施控制污染后对地下水环境影响不大。

### 5.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

本项目主要噪声源为预处理过程切割、破碎、分选、磁选、压实、打包、叉车过程设备的运行噪声，熔炼区熔炼炉、炒灰炉、风机等设备运行噪声，以及搬运设备和物品碰撞产生的噪声，声级为65~90dB（A），其噪声污染物排放状况见表5.2-16。

表5.2-16	噪声污染物排放状况dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 | 数量 | 治理措施 | 降噪后效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉铜机 | 75~78 | 1台 | 减振、隔声 | 60 |
| 2 | 等离子切割机 | 70~85 | 2台 | 减振、隔声 | 60 |
| 3 | 斩铜机 | 65~80 | 1台 | 减振、隔音、消声 | 50~55 |
| 4 | 电动扳手 | 40~50 | 30台 | 减振、隔音间 | 65~70 |
| 5 | 叉车 | 75~80 | 3台 | 减振、隔音罩 | 50 |
| 6 | 风机 | 80~90 | 3台 | 隔音罩 | 70 |

2、预测模式选择

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T---预测计算的时间段，s；

ti---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）

3、噪声预测结果

根据建设项目周围环境状况，各设备噪声治理后，对厂界四周的环境噪声值进行预测计算，结果见表5.2-17。

表5.2-17项目建成后厂界噪声预测结果一览表单位：dB（A）

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 背景值 |  | 预测值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 40m | 56 | 44 |  | 59.24 | 47.24 |
| 南厂界 | 80m | 55 | 46 |  | 58.90 | 49.90 |
| 西厂界 | 10m | 57 | 45 |  | 59.74 | 47.74 |
| 北厂界 | 90m | 57 | 45 |  | 58.76 | 46.76 |
| 北侧居民点 | 30m | 58 | 46 |  | 59.89 | 47.89 |
| 标准限值 | -- | 65 | 55 |  | 65 | 55 |

从表5.2-17可以看出，项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB（A），西、东、北厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，南厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

### 5.2.5固体废物环境影响评价

本项目实质是一个固废回收利用与处置的过程，对回收的物资进行拆解，拆解物按照物品性质分类外售综合利用。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

项目具体各类固体废物产生处置情况详见表5.2-18。

表5.2-18项目固体废物处理表

| 序号 | 拆解/处理加工物 | 拆解/加工产物 | 产生量吨/年 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解共享单车 | 塑料类 | 537.5 | 外售处理，部分配件二手利用 |
|  |  | 金属类（铁、铜、铝） | 5400 |  |
|  |  | 橡胶类 | 300 |  |
|  |  | 定位芯片 | 0.5 |  |
|  |  | 锂电池 | 100 |  |
|  |  | 控制电路板 | 2 |  |
|  |  | 强磁 | 100 |  |
|  |  | 杂线 | 200 |  |
|  |  | 轴承 | 200 |  |
| 2 | 拆解小家电 | 塑料类 | 700 | 作为一般资源统一外售处理，部分配件二手利用 |
|  |  | 金属类 | 900 |  |
|  |  | 电线等零件 | 200 |  |
|  |  | 聚氨酯发泡层 | 10 |  |
|  |  | 内胆 | 10 |  |
|  |  | 各类电机 | 50 |  |
|  |  | 硒鼓 | 10 |  |
|  |  | 墨盒 | 10 |  |
|  |  | 显示屏 | 50 |  |
|  |  | 电池 | 100 | 厂内危废暂存库暂存，待一定数量后交危险废物资质单位处理，部分配套件回收利用 |
|  |  | 线路板 | 50 |  |
| 3 | 拆解废摩托、电瓶车/助力车及其动力 | 铜 | 2000 | 作为一般资源外售处理 |
|  |  | 铝 | 13000 |  |
|  |  | 铁 | 424000 |  |
|  |  | 轮胎 | 2000 |  |
|  |  | 塑料 | 1040 |  |
|  |  | 油箱 | 37 | 厂内危废暂存库暂存，待一定数量后交危险废物资质单位处理 |
|  |  | 燃油 | 4.5 |  |
|  |  | 旧油（发动机润滑油等） | 210 |  |
|  |  | 铅酸电池 | 600 |  |
|  |  | 废尾气净化装置（含催化剂） | 2 |  |
| 备注：项目动力蓄电池（铅酸电池、锂电池）不进行拆解 |  |  |  |  |

表5.2-19工程分析中危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油 | 900-199-08 | 210 | 废设备集中拆解过程产生的废油泥 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | T，I | 交由有资质的单位处置 |
| 2 | 拆解含油废杂物 | 900-199-08 | 140 | 废设备集中拆解过程产生的废油泥 | 固态 | 矿物油、泥沙 |  |  |  |
| 3 | 拖把清洗废水隔油 | 900-210-08 | 0.01 | 油/水分离设施产生的废油 | 液态 | 矿物油 |  |  |  |
| 4 | 含油抹布 | 900-249-08 | 0.5 | 拆解过程中产生的含矿物油废物 | 固态 | 含矿物油的抹布 |  |  |  |
| 5 | 电池 | 900-044-49 | 700 | 拆解过程中产生的电池 | 固态 | 铅酸等 | 铅酸等 |  |  |
| 6 | 线路板 | 900-045-49 | 70 | 拆解过程中产生的线路板 | 固态 | 重金属、硅 | 重金属 |  |  |
| 7 | 废尾气净化装置 | 900-049-50 | 2 | 拆解过程产生的废尾气净化装置 | 固态 | 重金属、金属 | 重金属 |  |  |

蓄电池破损导致的电解液泄露

在拆解过程中，可能会发生蓄电池中的硫酸泄露到地面。按本项目的拆解工艺，蓄电池仅从车身上拆卸下来，并不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现泄露的情况，发生泄漏后，应将该区域及时冲洗，冲洗水收集到事故池内，利用石灰进行中和，此时产生的污泥需单独收集，作为危险废物委托有资质的单位进行处置。此外，事故池必须进行防渗、耐腐蚀处理，事故池不能有裂痕，所用材料不能与硫酸发生反应。

废油液泄露

若发生小量泄漏，可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；若发生大量泄漏用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（1）一般固体废物的环境影响分析

项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要为初期雨水沉渣、拆解工序布袋除尘器收集的烟粉尘。其中，初期雨水沉淀池沉渣属一般固体废物，在本项目一般工业固体废物暂存场暂存后，定期送填埋场填埋；布袋除尘器收集的烟粉尘为金属性粉尘，在本项目一般固体废物暂存场暂存后，定期外售综合利用，要求项目按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求规范建设一般工业固体废物暂存场，做到防雨、防风、防渗，防渗按简单防渗区的要求进行地面硬化。通过采取上述环保措施后，项目一般固体废物不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

（2）危险固体废物的环境影响分析

a.危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目的危险废物包括废矿物油及含油废杂物，其中废矿物油的产生量为101.4t/a，最大暂存时间为1个月，最大储存量为8.458t（约为7.18m3），本项目设有10m3的危险废物贮存池，位于拆解车间内，用于存放危险废物的废矿物油；项目含油废物杂物的年产生量为80t/a，为固体，存放于危险废物贮存池西侧的危险废物暂存间，本项目危险废物暂存区的大小能够满足要求。

项目在拆解前，用专用容器将设备内携带的废矿物油收集，送至本项目危险废物暂存池暂存，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。

本项目危废暂存场所的设计和设置要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年第36号）的相关要求建设。具体如下：

表5.2-20危险废物贮存场所符合性分析

| 要求类别 | 具体要求 | 本项目建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 一般要求 | 建造专用的危险废物贮存设施。 | 独立专用的危险废物暂存区，位于拆解车间内的西侧，具体见平面布置图。符合要求，具体如本表所示。 |
|  | 必须将本项目的废矿物油装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 | 严格按照要求执行 |
|  | 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 | 严格按照要求执行 |
|  | 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001附录A所示的标签。 | 严格按照要求执行 |
| 危险废物贮存容器 | 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 | 本项目购买专门储存油品的符合要求的容器储存废矿物油，并储存至危险废物贮存池；其他危险废物为固态，储存至危险废物贮存间内。 |
|  | 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 |  |
|  | 装载危险废物的容器必须完好无损。 | 装载前需检查容器的完好性 |
|  | 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 | 材质为铁桶，不发生反应 |
|  | 液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。 | 铁桶开孔直径不超过70毫米 |
| 危险废物的堆放 | 基础防渗，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。库内地面采用防滑防渗硬化处理，液体物品设区域围挡，仓库内四周设收集地沟。 | 按左侧的要求改造危险废物贮存池及暂存间，并按要求改造防渗措施；危险废物贮存池四周已设有围挡，要求在贮存池及暂存间四周按要求建设收集地沟，收集地沟接入事故应急池。 |
|  | 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 | 能够满足要求 |
|  | 衬里放在一个基础或底座上。 | 严格按照要求执行 |
|  | 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 | 严格按照要求执行 |
|  | 衬里材料与堆放危险废物相容。 | 能够满足要求 |
|  | 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 | 严格按照要求进行改造 |
|  | 设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 | 车间四周有雨水沟渠设计，地面高度能够保证25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里 |
|  | 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 | 危险废物暂存区所在车间四周设有引水渠，厂区内设置有初期雨水收集池。 |
|  | 不相容的危险废物不能堆放在一起 | 严格按照要求执行 |
|  | 危险废物堆要防风、防雨、防晒。 | 位于车间内，有防风、防雨、防晒设施 |
| 危险废物贮存设施的运行与管理 | 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放 | 有专人管理。 |
|  | 每个堆间应留有搬运通道 | 严格按照要求执行 |
|  | 不得将不相容的废物混合或合并存放 | 严格按照要求执行 |
|  | 须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 | 严格按照要求执行 |
|  | 项目危废的储存场所应设专人管理、分类储存、登记、定期检查、记录，应有可靠的防雨、防蛀咬、通风、防浸泡等措施，应有明显的标志，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 | 严格按照要求执行 |
|  | 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 | 有定期检查 |
| 设计原则 | 必须有泄漏液体收集装置 | 按要求建设危险废物事故应急池 |
|  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 | 严格按照要求执行 |
|  | 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5 | 经改造后的危险废物暂存池具有堵截泄漏的裙脚，其所围建的容积大于总储量 |

综上，本项目危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单设计改造，改造后能够满足其要求。

b.运输过程的环境影响分析

本项目的危险废物包括废矿物油及含油废杂物，危险废物暂存区位于拆解车间的西面，即从生产场所到危险废物暂存场所均在车间内部。如在从生产点运输到暂存区的过程发生泄漏，如处理及时则不会流出车间，不会对车间外的环境造成影响，但需要建设单位做好突发环境事件应急预案，如发生泄漏事件及时使用吸油毡等进行吸附处理。

c.危险废物管理

危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输，危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。

此外，危险废物的管理做到以下几点：

A、必须按国家有关规定申报登记；

B、建立健全污染防治责任制度，外运处理的废物必须交由有资质的专业固体废物处理部门处理，转移危险废物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移六联单；

C、专业部门在收集、储存、运输、利用、处置废物过程中必须严格执行国家的有关规定，采取防止扬散、流失、防渗或其它防止污染环境的措施。

综上所述，在加强管理的情况下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。

通过对厂区内固体废物采取相应有效的防治措施，本项目固体废物对土壤、水体、大气、环境卫生的影响能减至最低的程度。由于项目固体废物不在厂区内长期储存、处理和处置，因此不会对周边环境产生不良影响。项目生产过程产生的固体废物经上述措施处理后，不会造成环境污染。

### 5.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

### 5.2.7土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1 将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），项目占地为4.9hm2，占地规模为小型。根据附录A中废旧资源加工、再生利用 ，项目的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，敏感程度按相对最高级别判定，建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标（零散居民，且位于工业园内），根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失，项目区域土壤环境敏感程度为敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目土壤环境评价工作等级为三级评价。

土壤污染是一个漫长的过程，根据预测结果，项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

（1）源头控制措施：清洗废水收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，生活污水经化粪池处理达污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。大气污染物采取“集气收集+脉冲式布袋除尘器+碱液喷淋+15m高排气筒”工艺进行处置，采取措施后，污染物较少。

（2）过程控制措施 本项目根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于可能发生污染物泄漏的水处理设施、危废间、事故池采取重点防渗，对生产车间、原料仓库等采取一般防渗，对厂区道路、办公楼、生活区、产品仓库地面采用水泥硬化。加强项目区的绿化建设，种植吸附能力较好的植被。

（3）风险控制措施

加强废水处理设施、污水管道、阀门的维护管理，确保安全运行。加强废气处理设施的维护、管理，确保大气污染物达标排放。一旦发现土壤污染事故， 立即启动应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

综上分析，项目在做好污染防控措施及分区防渗措施后，地面漫流和垂直入 渗对周边土壤环境影响较小，措施可行。

## 5.3环境风险评价

### 5.3.1环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

### 5.3.2评价等级、内容和重点

（1）评价等级确定

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2018）中规定的易燃易爆和有毒物质的临界量限值。

本项目涉及到的原料无毒，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，本项目不涉及危险物料。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.3-1确定环境风险潜势。

表5.3-1建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表5.3-2涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 《辨识》中规定的临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 17.5t | 2500t | 0.007 |
| 2 | 燃油 | 易燃易爆 | 危化品 | 仓库 | 4.5 | 2500t | 0.0018 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.0088 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.0088＜1，风险潜势为I。

③评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表5.3-3评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

### 5.3.3风险识别

评价范围及保护目标

依据确定的项目环境风险评价等级和评价范围，对风险评价范围内的环境敏感点进行现状调查，评价范围内的环境敏感目标情况见表5.3-4。

表5.3-4项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 与项目相对方位和距离 |  | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置区 | 北 | 30m | 约30户，103人 |
| 2 | 尹家屋 | 东北 | 368m | 约60户，180人 |
| 3 | 塘冲 | 西 | 211m | 约80户，240人 |
| 4 | 丛羊小学 | 西 | 357m | 师生约500人 |
| 5 | 团山村 | 西北 | 1507m | 约450户，1350人 |
| 6 | 上马村 | 西北 | 1918m | 约300户，900人 |
| 7 | 杉树坡 | 西南 | 1074m | 约70户，210人 |
| 8 | 红土岭 | 西南 | 834m | 约15户，50人 |
| 9 | 元霄村 | 西南 | 1107m | 约85户，260人 |
| 10 | 大屋何 | 西南 | 316m | 约15户，45人 |
| 11 | 合心村 | 东南 | 886m | 约280户，840人 |
| 12 | 八里村 | 东南 | 1665m | 约210户，630人 |
| 13 | 新市中学 | 东北 | 1493m | 师生约2000人 |
| 14 | 新书村 | 东北 | 1010m | 约280户，538人 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

原辅材料和产品危险特性分析

（1）物质危险性判定标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（附录A1表1～表4）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《职业性接触毒物危害程度分析》（GB50844-85）、等相关标准，对公司运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见下表5.3-5。

表5.3-5	物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：①、有毒物质判定标准序号为1、2的物质属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。②、凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

（2）原辅材料和产品危险特性分析

液化气

危险类别：2.1类易燃气体；

化学类别：烷烃；主要成分：甲烷等；相对分子量：40；

物化性质：无色气体。熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。

爆炸特性：爆炸极限5%～14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃；

火灾爆炸危险度：1.8；火灾危险性：甲。

危险特征：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化及接触剧烈反应。

灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄露处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉。

稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

健康危害：侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。毒理学资料：暂无。

急救措施：皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压时呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

环境资料：该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给与特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。职业接触限值：300mg/m3（甲烷，前苏联）。

生产过程风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型为有毒有害物质泄漏。

1、运输过程中的风险事故情况

近几年来，运输危险品的车辆由于车祸发生危险品泄漏、燃烧、爆炸的事件累见不鲜，其造成的影响主要是人员伤亡，污染环境，尤其是水体及大气。运输事故主要是翻车和路途极差或较好、司机疲劳驾驶、酒后驾车、违章搭载等情形。根据该调查，发生事故的车辆通常都是客运车辆和普通货运车辆，运输化学原料、产品的车辆发生概率较低。

由于本项目拆解过程会有一定量的废矿物油属于危险废物，若这些物质泄漏至水体及地面，将会引起水体及土壤较严重污染，对水生生物、土壤环境及人群环境均有一定的危害；燃料液化气属于危险化学品，若泄漏至空气中，易导致火灾及爆炸风险，对大气环境及人群健康造成一定的危害。

2、生产、贮存过程中的风险事故情况

本项目生产过程中可能存在的风险事故为由于储罐、封盖老化或操作不规范，致使物料泄漏；废矿物油贮存于危险废物贮存池，在贮存过程中存在的风险因素如下：①危险废物贮存池建设不符合危废存放要求，引起危险废物泄漏或渗漏；②由于工人操作不当，将危险废物存放于一般废物堆场；③由于年久失修导致堆场出现裂缝或裂纹引起危险废物泄漏；④由于地质灾害引起的危险废物泄漏；⑤危险废物贮存设施不当，引起雨水淋洗，导致的危险废物泄漏。

燃料液化气暂存时，存在的风险因素如下：①设备年久失修导致液化气泄漏；②由于工人操作不当，导致液化气泄漏；③其他突发事件引起的液化气泄漏。使用过程中由于储气罐、封盖老化或操作不规范，致使液化气泄漏，导致人员中毒，液化气泄露到空气中遇明火可能发生燃烧甚至爆炸。

3、管理问题

主要由于规章制度不全、安全设施配备不合格、事故防范意识薄弱、应急措施不够以及其他管理方面的问题或人为的原因间接造成环境污染，主要体现在危险废物暂存时，管理不当，标识牌不醒目等原因导致废矿物油泄漏；液化气暂存时因防火措施未落实到位，管理衔接不到位导致液化气泄漏。

### 5.3.4事故风险防范措施

1、危险废物生产、贮存、运输过程的风险防范措施

由于危险废物存在毒性，所以在储运过程中应严格做好相应防范措施，防止发生突发事故。按照《危险废物管理条例》的有关要求，本项目产生的危险废物已采用集中收集，定点堆放，然后由有资质和处理能力的危险废物处置单位集中定时收运，进行无害化处理处置。本项目已设有专门的危险废物暂存场所，针对项目产生的废矿物油、含油废杂物、清洗废水隔油、拆解过程沉降粉尘等废物的处理特点，建设单位拟采取以下防范措施。

①企业须建设专门的危险废物贮存设施进行贮存，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过一年。

②危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝，做好防渗处理。不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；

③危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施、以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定；

④产生危险废物的单位和个人及收集、贮存、运输、处置危险废物的单位，应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并分别向市、区环境保护行政主管部门报告，环境保护行政主管部门应当进行监督和检查；

⑤装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；

⑥运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；

⑦禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

⑧项目在拆解过程中按照材料的特性对废机电进行拆解、分类；厂区设置专用的废物收集和贮存设施，一般废物和危险废物分别进行无害化处理或者送有资质的专业集中处置单位进行处置；企业将废弃机电拆解部件、各种材料、产生的废物根据类别分别收集，分区存放。

⑨根据环保要求制订相关的管理制度，落实危险废物管理的具体责任人，指定专人负责公司所产生的危险废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按“危险废物分类及危险废物包装要求”分类收集本单位所产生的危险废物，并按要求进行妥善包装，各生产线产生的危险废物收集后放置在专门的收集容器内，存储在危险废物暂存区。

⑩加强巡查，避免跑、冒、漏、滴。一旦发现泄漏，切断源强，并及时使用吸油毡等进行吸附处理。

⑪危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，严格实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。负责危险废物的部门将危险废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装，并将产生的危险废物种类、数量、时间等作好记录，在各生产线和危险废物收集人员、收集人员与危险废物贮存管理人员、管理人员与危险废物运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于危险废物转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保危险废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。严禁将各类危险废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。

⑫厂房拆解车间要加强通风，电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电。

⑬严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃易爆、有毒有害物料的储运使用安全规定。

⑭建设事故应急池收集可能泄漏的废矿物油。要求项目在拆解车间四周建设导流沟，危险废物贮存池及暂存间四周按要求建设收集地沟，导流沟及收集地沟均接入事故应急池，有利于事故状态下废矿物油的有效收集。

2、火灾防范措施

针对厂区暂存的易燃物品液化气，建议采取如下防范措施：

①制定相关的防火规章制度，严格遵守各项操作规章；注意对职工的培训及安全教育。

②项目仓库的耐火等级、安全疏散和防火间距均需符合国家有关规定，库房经常检查，发现变化及时解决。

③液化气储存间远离火种、热源，氧气瓶与液化气瓶应分开储存，严禁火源进入储存间，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；保证储存间阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施，库温不超过30℃。保证库内容器密封。要求项目单个厂房内液化气的最大储存量不超过0.072t。

④定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。此外，在装置区内的所有运营设备、电气装置都应满足防火防爆的要求。

⑤完善消防设施，针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）中的要求。在火灾爆炸的敏感区设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。

3、其他安全措施

①项目生产应严格执行国家、地方及行业主管部门所颁发的工业卫生设计标准及规范，建立安全生产管理体系，如安全教育、安全检查制度；根据实际情况建立严格的安全管理条例及规章制度，并经常监督检查各项制度的执行情况；

②对各种设备建立安全技术档案，定期进行检查、检验、校验等工作，确保设备处于正常状况；

③在职工中加强安全技术培训和遵章守纪教育，提高员工安全操作意识，杜绝由于违章和错误操作而引起火灾或泄漏等事故。

### 5.3.5应急要求

1、事故应急救援措施

本项目应急预案应当着眼于最大限度降低液化气泄漏导致的火灾爆炸风险对人体健康和环境的危害；以及因火灾爆炸或其他意外的突发或非突发事件导致的危险废物泄漏到土壤或水体中而产生的对人体健康和环境的危害。对于项目主要风险（主要是火灾事故）应采取以下应急措施：

一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即敢赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火。迅速转移员工到安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入；在安全的情况下，转移火源附近的易燃易爆物品（液化气瓶及氧气瓶）；关闭雨水排入口，防止消防废水排入城市排水系统。

2、应急响应方案

对于项目主要风险（火灾爆炸事故），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

建设单位应根据本项目实际情况，结合相关规范制定完善的风险应急预案，以使相关事故发生时，能够及时采取切实可行的措施进行有效处理，防止事故的扩大，将事故损失降低到最小程度。建议：

事故发生时应尽快与当地消防部门取得联系，尽可能多地借助于政府力量，将灾害影响降低至最小；

项目应定期组织消防训练，使之可正确使用消防器材，在发生事故时，能够在专业消防队到来之前采取一些必要的缓解措施；

发生事故时，保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员扑救工作顺利进行。

### 5.3.6环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的液化气、废油等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

# 6、环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 6.2运营期污染防治措施

### 6.2.1废气治理措施及达标可行性分析

本项目主要废气污染物为破拆过程中产生颗粒物以及原料堆放过程挥发废气。本节主要对废气处理单元的处理工艺及处理效率的可行性进行分析、论证。项目在切割工序、人工拆解操作区的顶部各设置一个集气罩，用于废气的收集。

低压脉冲布袋除尘器

低压脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器，除尘效率为99%以上。由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。其工作原理：含尘气体从袋式除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒颗粒物分离直接落入灰斗，其余颗粒物随气流均匀进入各仓室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，颗粒物即被吸附在滤袋上，而净化的气体从滤袋内排除，当吸附在滤袋上的颗粒物达到一定厚度时电磁阀打开，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外面的颗粒物清落至下面的灰斗中，使颗粒物经卸灰阀排出，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的颗粒物沉降至灰斗，避免了颗粒物在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。

低压脉冲布袋除尘器的优点是：

①低压脉冲布袋除尘器具有清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。

②由于采用分室停风、脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

③检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

④采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

⑤箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。

⑥进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

本项目颗粒物为非纤维性、非粘结性的金属颗粒物为主，颗粒物性质符合脉冲布袋除尘器的适用范围；此外高温尾气经冷却后再处理，避免了对布袋除尘设施除尘效率的影响，且本项目颗粒物量较大，而脉冲布袋除尘器的处理效率高，本项目产生颗粒物经旋风+低压脉冲布袋除尘器处理后，可大大减少排放量，同时也减小了对后续处理设备的处理负荷。

本项目治理工艺流程图如下：

图6.2-1切割废气、拆解粉尘治理工艺流程

经过设备处理后，粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和VOCs（以非甲烷总烃表征）排放浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求，说明措施可行。

### 6.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析

本项目废水主要来源于生活污水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目职工80人，提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）住宿员工每人用水145L/d，年工作日300天。则职工生活用水量3480m3/a（11.6m3/d）；污水排放量按用水量的80%计，则污水排放量为2784m3/a（9.28m3/d），间断性产生，为办公楼、宿舍及生产区厕所的粪便污水。

（（2）清洗废水

清洗废水排水量为1.45m3/d（435.75m3/a），收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

（3）初期雨水

项目初期雨水产生量为101.85m3/次，经查询汨罗市环境质量月报（2018年）全年数据可知，汨罗年平均降雨次数为110次，结合初期雨水每次量，可知初期雨水总量为11203.5m3/a，项目循环水池兼初期雨水池，位于厂区北侧面积为5200m2，容积为28000m3。初期雨水中的主要污染物为SS，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。项目场地雨水管网已经建设完成，项目可直接使用。

生活污水排往污水处理厂的可行性分析

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，目前汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。改良型氧化沟池型具有完全混合式和推流式曝气池的双重优势，能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定。

汨罗市污水处理厂于2009年6月开工建设，于2009年12月5日完工并通水进行单机调试，由于建设方资金问题以及汨罗市城市化规模不大，2.5万m3/d的处理规模足够满足当时的处理量，故建设方只进行了一期建设，管线工程于2008年9月21日开工建设，铺设管网约37公里，于2009年11月4日完工。

汨罗市污水处理厂近期正在进行改扩建（一期提标改扩建及二期扩建2.5万m3/d项目），故汨罗市城市污水处理厂出水水质由现行“一级B标”提质到“一级A标”，污泥含水率降至60%以下。现行日处理规模2.5×104m3/d扩建到5×104m3/d。预计将于2020年2月正式投入运行，汨罗市污水处理厂改扩建期间不会停止运行，对一期工程无影响。本项目污水量为2784m3/a（9.28m3/d），日处理量仅占污水处理厂处理量的0.3712‰。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的生活污水。

清洗废水、初期雨水排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂的可行性

本项目拖把清洗废水属于工业废水，因此项目废水属于湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂的纳污范围。项目拖把清洗废水经预处理达到相关要求后，运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

项目初期雨水产生量为101.85m3/次，总量为11203.5m3/a，初期雨水中的主要污染物为SS，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理。

根据《湖南汨罗工业园重金属污水提质处理工程环境影响报告书》，湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂设计进水水质如下表所示。

表6.2-2重金属污水提质处理厂设计进水水质

| 污染因子 | PH | Cd | Pb | As | Cu | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质浓度 | 6.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
| 初期雨水水质 | 6.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 10 |

本项目清洗废水各污染物的浓度详见下表，经电化学深度工艺处理后，CODcr的去除效率为35%，BOD5的去除效率为10%，SS的去除效率为50%，石油类的去除效率按70%计（详见附件）。

表6.2-3拖把清洗废水产排情况

| 产生环节 | 指标 | 水质 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 措施 | 排放浓度 （mg/L） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖把清 洗废水 | 水量 | -- | 435.75 | 隔油+絮 凝沉淀 | - | 435.75 |
|  | CODcr | 250 | 0.109 |  | 162.5 | 0.0708 |
|  | BOD5 | 100 | 0.043 |  | 90 | 0.0392 |
|  | SS | 200 | 0.087 |  | 100 | 0.0435 |
|  | 石油类 | 60 | 0.026 |  | 18 | 0.0078 |

由上表可知，项目清洗废水经隔油及絮凝沉淀处理后，初期雨水经初期雨水池沉淀处理后均能满足湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂及汨罗市城市污水处理厂进水水质的要求，因此项目拖把清洗废水运至或者排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理可行。湖南汨罗工业园重金属提质污水处理厂位于汨罗市城区东部，沿江大道窑洲变电站北侧、沿江大道南侧的区域内，处理规模为20000m3/d，采用铁盐-石灰法处理工艺，处理后的尾水再进入汨罗市城市污水处理厂处理。湖南汨罗工业园重金属提质污水处理厂现已建成并投入运行。

故本项目污水通过上述措施处理后可达标排放，不会对周边环境造成明显的影响。

### 6.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水收到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

（1）加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

（2）合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

（3）本项目原料、一般固体废物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

（4）该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、厂区污水管网。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

### 6.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为60~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类、4类标准。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：（1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目整治投产后对周围声环境影响较小。

### 6.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本项目实质是一个固废回收利用与处置的过程，对回收的物资进行拆解，拆解物按照物品性质分类外售综合利用。

项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要为初期雨水沉渣、拆解工序布袋除尘器收集的烟粉尘。其中，初期雨水沉淀池沉渣属一般固体废物，在本项目一般工业固体废物暂存场暂存后，定期送填埋场填埋；布袋除尘器收集的烟粉尘为金属性粉尘，在本项目一般固体废物暂存场暂存后，定期外售综合利用，要求项目按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求规范建设一般工业固体废物暂存场，做到防雨、防风、防渗，防渗按简单防渗区的要求进行地面硬化。

本项目的危险废物包括废油、拆解含油废杂物、拖把清洗废水隔油、含油抹布、电池、线路板、废尾气净化装置，其中废矿物油的产生量为210t/a，最大暂存时间为1个月，最大储存量为17.5t（约为14.856m3），本项目设有10m3的危险废物贮存池，位于拆解车间内，用于存放危险废物的废矿物油；项目含油废物杂物的年产生量为140t/a，为固体，存放于危险废物贮存池西侧的危险废物暂存间，本项目危险废物暂存区的大小能够满足要求。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：（1）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；（2）必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划；（3）必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；（4）从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；（5）转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。（6）收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。（7）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

### 6.2.6土壤防治措施分析

根据现场调查，项目厂界周边有部分居民点，但耕地、园地较少，区域内地面大部分实现硬化和绿化，对区域土壤环境影响极小。本项目虽然涉及重金属排放，但主要是废气，经采取相应的措施后，外排废气各因子均能达到规定排放限值要求。生产过程基本无废水产生，且生产过程未使用有毒有害化学药剂。项目对土壤环境的影响主要是初期雨水、危废暂存间等。企业应加强管理，保证企业固废尤其是危险固废，在暂存和存贮过程中注意防雨、防渗，以避免固废渗滤液污染土壤环境，对企业重点防渗区域严格按相关标准要求实施与管理，并在重点防渗区域设置相应的围堰及事故池，污水废水输送设施严格防泄漏，采取上述措施后，项目对土壤环境影响较小。

# 7、环境经济损益分析

## 7.1环境效益分析

企业应采取的环保措施及其投资估算见下表，项目总投资约3000万元，环保投资150万元，占项目建设投资的比例为4.7％。

表7.1-1环保设施投资估算表

| 序号 | 环境工程项目 | 污染物类别 | 环保措施 | 投资额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 生活污水 | 三级化粪池 | 2 | 新建 |
|  |  | 清洗废水 | 隔油及絮凝沉淀池 | 6 | 新建 |
|  |  | 初期雨水 | 循环水池兼初期雨水池，位于厂区北侧面积为5200m2，容积为28000m3 | - | 已建 |
| 2 | 废气治理工程 | 颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃表征） | 集气罩+低压脉冲布袋除尘器除尘+15m高排气筒 | 100 | 新建 |
| 3 | 固废处置工程 | 生活垃圾 | 环卫部门清运处置 | 32 | 设置1个固废暂存间、1个危废暂存间和1个危险废物贮存池 |
|  |  | 初期雨水沉淀池沉渣 | 收集后外售处理 |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的烟粉尘 | 收集后外售处理 |  |  |
|  |  | 废油 | 有资质的单位处理 |  |  |
|  |  | 拆解含油废杂物 | 有资质的单位处理 |  |  |
|  |  | 拖把清洗废水隔油 | 有资质的单位处理 |  |  |
|  |  | 含油抹布 | 有资质的单位处理 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运处置 |  |  |
| 4 | 噪声治理工程 | 生产设备噪声 | 隔声、加强厂区绿化 | 10 | 新建 |
| 合计 |  | -- | -- | 150 | / |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

- 7.2社会效益分析

- 本项目建设可以直接提供多个就业岗位，促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。

- 7.3综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为150万元，占项目建设投资的比例为5％。本次项目为改扩建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

- 7.4总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求和《湖南省“十三五”主要污染物减排规划》，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本工程总量控制因子为：水污染物建议总量控制因子：VOCs（以非甲烷总烃表征）、COD、氨氮。

（1）废气污染物排放总量控制分析

根据工程分析，项目排放的特征污染物为颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃表征），其排放量如下表。以实际排放浓度为总量控制指标依据。

表7.4-1废气污染物排放表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.504 |
| 2 | VOCs（以非甲烷总烃表征） | 0.35 |

（2）废水污染物排放总量控制分析

本项目生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入汨罗江。清洗废水收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后，本项目废水经预处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

表7.4-2废水污染物排放表

| 污染物种类 | 厂区年排放量（t/a） | 一级A标准（mg/m3） | 污水厂排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 0.906 | 50 | 0.00016 |
| BOD5 | 0.596 | 10 | 0.00003 |
| 氨氮 | 0.0696 | 5 | 0.00001 |
| SS | 0.495 | 10 | 0.00003 |
| 石油类 | 0.0078 | 1 | 0.000003 |

（3）本项目总量控制分析

本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表7.4-3污染物排放总量指标单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量（t/a） | 指标建议 | 需购买的总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.00016 | 0.1t | 0.1t |
| 氨氮 | 0.00001 | 0.1t | 0.1t |
| VOCs（以非甲烷总烃表征） | 0.35 | 0.4t | 0.4t |

# 8、环境管理与监测

## 8.1环境管理

1、环境管理的重要性

环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。工业企业环境管理的含义是以管理工程与环境科学的理论为基础，运用技术、经济、教育、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动施加影响，正确处理发展生产与保护环境的关系，达到生产目标与环境目标的统一、经济效益与环境效益的统一。

随着环境保护工作日益深入，环境管理日益严格，从政府宏观调控到企业环境管理体系，从市场经济条件下资源优化配置到实施清洁生产，环境保护必须以新观念、新思想、新战略来迎接新世纪的挑战，环境管理也必须从管理观念、管理手段等方面进行改进，实现环境管理现代化。为企业实现可持续发展奠定坚实的基础。

公司在建设该项目时，必须建立完善的环境管理制度及环境监测计划，按环评所规定的制度与计划进行组织安排，实施监测，真正做好厂区的环境保护。本次环评在制定公司管理制度与监测计划时，依照该项目的主要环境问题，结合现代化企业环境管理的经验进行制定。由于企业建设施工期时间较短，所以，本次环评环境管理工作只针对运营期进行，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

①环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

②环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

③环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

2、环境管理体系建立的原则

（1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

（4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

3、环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

4、环境管理制度与环境管理计划

（1）环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

（2）环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表8.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表8.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表8.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

## 8.2环境监管计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气、废水和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测有组织排放浓度；厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq（A），每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表8.2-1营运期环境监测计划

| 类别 |  | 检测位置 | 检测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 排气筒 | 颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃表征） | 一年4次 | 生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂区内无组织排放监控点VOCs（以非甲烷总烃表征）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求，周界外无组织排放监控点执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 废气 | 无组织监测 | 颗粒物、TVOC | 一年4次 |  |
|  | 废水 | 污水排放口 | 水量、COD、SS、NH3-N、TP、石油类 | 一年4次 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 噪声 | 四侧厂界1m | 等效连续A声级（昼间） | 一年4次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 环境质量监测 | 大气 | 全年主导风向下风向最近敏感点 | TVOC | 每年一次每次监测7天 | TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准 |
|  | 地下水 | 周边水井 | pH、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬（六价）、铅、氟化物、镉、铁、锰、镍、溶解性固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物 | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  | 环境噪声 | 东南西北厂界、周边敏感点 | Ld、Ln | 每年一次，每次监测2天 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准 |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 8.3排污口管理

- 排污口

根据项目排污特点，项目共拥有三个排污口：生活污水排污口、初期雨水和清洗废水排污口和废气排放排气筒。生活污水排污口位于厂区南侧与市政管网相连接，初期雨水和清洗废水排污口位于厂区南侧与园区重金属管网相连接，生活污水排污口和初期雨水排污口位置相近，东经113°08'13.84"、北纬8°45'47.42"，水泥管管径（DN≤250）。废气排放排气筒高15m，管径1m，东经113°08′09.55〞、北纬28°45′53.31〞

- 排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段，具体管理原则如下：

（1）列入总量控制的污染物排放口以及行业特征污染物排放口，废水总排放口，应列为排污口管理的重点；

（2）排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查，应有观测、取样、维修通道，排气筒采样孔和采样平台的设置应符合《污染源监测技术规范》；

（3）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

（4）固体废物应分类设置专用堆放场地，并有防扬散、防水土流失措施。

2、排污口标示管理

根据国家《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）的规定，本工程针对废水排放口及噪声排放源分别设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，并应注意以下几点：

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）污染物排放口和固体废物贮存处置场以设置方式标志牌为主，亦可根据情况设置立面或平面固定式标志牌；

（3）废水排放口和固定废物堆场，应设置提示性环境保护图形标志牌。

3、排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 8.4环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表8.4-1项目“环保竣工验收监测一览表

| 对象 | 污染源 | 竣工验收项目 | 验收监测 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产区域 | 集气罩+低压脉冲布袋除尘器除尘+15m高排气筒 | 颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃表征） | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | COD、氨氮、SS | 预处理后达到污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准 |
|  | 清洗废水 | 隔油及絮凝沉淀池 | COD、氨氮、SS、石油类 |  |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池 | SS | 初期雨水经初期雨水池（循环水池）沉淀处理后，当到达一定水位后，溢流重金属污水管网，进重金属污水处理厂处理 |
| 设备噪声 | 设备噪声 | 设备设减震消声等措施 | Leq（A） | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3、4类标准 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾站 | 垃圾站 | 合理处置 |
|  | 危险固废 | 危废暂存间、危废储存池 | 位于拆解车间内 |  |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间 | 位于仓库内 |  |

# 9、结论

## 9.1项目概况

项目名称：年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目；

建设单位：湖南三邦环保科技有限公司；

拟建地点：汨罗高新技术产业开发区G536北侧；东经113°08'14.65"，北纬:28°45'53.86"

建设性质：新建；

用地面积：49000m2。

生产规模：年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力；

投资情况：本项目建设投资3000万元，

项目建设周期：本项目计划总工期3个月；

## 9.2环境质量现状

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面、监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

根据2018年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市生态环境局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

评价区各监测点昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求外，其余各均符合相关标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

（5）土壤环境质量现状

项目所在地各监测点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

## 9.3环境影响结论

1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

2、运营期

（1）大气环境影响结论

本项目主要废气污染物为拆解中产生的颗粒物以及原料堆放过程挥发废气，污染物经集气罩收集后送入低压脉冲布袋除尘器除尘，再经15m高排气筒外排，经处理后，粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和VOCs（以非甲烷总烃表征）排放浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求，说明措施可行，对环境的影响可以承受。

（2）地表水环境影响结论

本项目生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，汨罗市城市污水处理厂采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入汨罗江。清洗废水收集后经隔油及絮凝沉淀后处理后排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999），再集中送汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、原料暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB（A），夜间小于55dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 9.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定本项目不属于限制类和淘汰类，因此，项目符合国家最新产业政策。

2、项目选址和总图布置合理性

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业、新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区的产业定位。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所在地规划产业为有色金属加工产业，本项目属于再生资源回收加工产业，本项目位于汨罗高新技术产业开发区总体产业规划的先进制造产业及电子信息区中，不符合规划要求，但是根据汨罗高新技术产业开发区管理委员会《关于湖南三邦环保科技有限公司选址的情况报告》可知，园区同意本项目进入。且目前，根据园区现状及远期发展需求，现已启动第三轮园区规划调整，计划将该区域的产业定位调整为再生资源回收利用区。项目在现有闲置厂区内进行新建，不新增占地面积。根据《汨罗市城市总体规划图》（2008-2030）以及国土证，本项目用地性质为工业用地，且2019年规划环评建议对项目所在地进行调规，调为工业用地；且本项目已取得园区的同意。

（3）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的液化气等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据拟建工程的污染特点和地方环保局的要求，需要实施总量控制的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、特征污染物VOCs（以非甲烷总烃表征）。本评价确定的污染物排放总量控制因子为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、特征污染物VOCs（以非甲烷总烃表征）。本项目污染物排放总量指标汇总见下表。

表9.4-1污染物排放总量指标单位：t/a

| 总量控制因子 | 排放量（t/a） | 指标建议 | 需购买的总量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 0.00016 | 0.1t | 0.1t |
| 氨氮 | 0.00001 | 0.1t | 0.1t |
| VOCs（以非甲烷总烃表征） | 0.35 | 0.4t | 0.4t |

5、公众参与结果

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为3000万元人民币，本次工程环保投资估算为150万元，占项目建设投资的比例为3％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 9.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，其项目环境影响可以接受，能够满足清洁生产要求。通过对本项目风险识别，项目环境风险影响可接受。该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。