目   录

1、概述	1

1.1项目由来	1

1.2评价目的	2

1.3评价原则	2

1.4环境影响评价的工作过程	3

1.5分析判定相关环保政策	4

1.5.1产业政策相符性分析	4

1.5.2项目选址合理性分析	8

1.5.3环境功能区划适应性分析	9

1.5.4平面布局合理性分析	10

1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析	10

1.6项目特点	11

1.7主要环境问题及环境影响	12

1.8环境影响评价主要结论	12

2、总则	13

2.1编制依据	13

2.1.1国家法律、法规和政策	13

2.1.2地方法规、规划	14

2.1.3相关的技术规范	15

2.1.4其它技术规范及参考依据	15

2.1.5其他编制依据及工程资料	16

2.2评价因子与评价标准	16

2.2.1评价因子	16

2.2.2环境功能区划	18

2.2.3评价标准	19

2.3评价工作等级及评价范围	22

2.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围	22

2.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围	23

2.3.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围	24

2.3.4声环境影响评价工作等级及评价范围	25

2.3.5土壤环境影响评价工作等级	25

2.3.6生态环境影响评价工作等级	26

2.3.7环境风险影响评价工作等级	26

2.4环境敏感目标	26

2.5评价重点	28

3、建设项目工程分析	29

3.1建设项目概况	29

3.1.1项目基本情况	29

3.1.2工程建设内容	29

3.1.3产品方案	30

3.1.4主要原辅材料消耗	30

3.1.5主要能源消耗	31

3.1.6主要生产设备	31

3.1.7项目平面布置情况	32

3.2公用工程	32

3.2.1给排水	32

3.2.2供电	33

3.2.3能源供应	33

3.2.4储运系统	33

3.2.5消防	33

3.2.6劳动定员	33

3.3工艺流程	34

3.4相关平衡	36

3.4.1水平衡	36

3.4.2物料平衡	37

3.5工程污染源分析	38

3.5.1施工期污染源分析	38

3.5.2营运期污染源分析	40

3.6污染物排放量汇总	46

4、环境现状调查与评价	48

4.1自然环境概况	48

4.1.1地理位置	48

4.1.2地形、地质地貌	48

4.1.3气候、气象	49

4.1.4水文条件	49

4.1.5土地资源	50

4.1.6矿产资源	51

4.1.7植被生态	51

4.2汨罗高新技术产业开发区概况	52

4.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况	52

4.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状	56

4.3区域环境质量现状调查与评价	57

4.3.1环境空气现状调查与评价	57

4.3.2地表水环境现状调查与评价	58

4.3.3地下水环境现状调查与评价	60

4.3.4声环境现状调查与评价	64

4.3.5土壤环境现状调查与评价	65

5、环境影响预测与评价	66

5.1施工期环境影响分析	66

5.1.1施工期大气环境影响分析	66

5.1.2施工期地表水环境影响分析	67

5.1.3施工期声环境影响分析	67

5.1.4施工期固体废物环境影响分析	68

5.1.5施工期生态影响	68

5.1.6施工期环境管理	69

5.1.7施工期环境影响分析小结	69

5.2营运期环境影响分析	70

5.2.1环境空气质量影响分析	70

5.2.2地表水环境影响分析	75

5.2.3地下水环境影响分析	79

5.2.4声环境影响预测与评价	81

5.2.5固体废物环境影响评价	83

5.2.6生态环境影响分析	85

5.2.7土壤环境影响分析	85

5.2.8环境风险评价	85

5.2.9应急预案	92

6、环境保护措施及其可行性论证	94

6.1施工期污染防治措施	94

6.1.1废气防治措施	94

6.1.2 废水防治措施	94

6.1.3 固体废物防治措施	95

6.1.4 噪声污染防治措施	95

6.1.5 施工生态影响缓解措施	96

6.2运营期污染防治措施	96

6.2.1废气治理措施及达标可行性分析	96

6.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析	97

6.2.3地下水的环境保护措施可行性分析	100

6.2.4噪声治理措施及达标可行性分析	101

6.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析	102

6.2.6环保措施及投资估算	104

7、环境影响经济损益分析	105

7.1环境效益分析	105

7.1.1环境成本	105

7.1.2环境收益	105

7.1.3经济损益分析	106

7.2社会效益分析	107

7.3综合分析	107

8、环境管理与监测计划	108

8.1环境管理	108

8.1.1环境保护管理目标	108

8.1.2环境管理机构设置	108

8.1.3环境管理机构的职责	108

8.1.4环境管理规章制度	109

8.1.5环境管理计划	110

8.1.6排污口管理	111

8.2环境监测计划	113

8.3环保设施竣工验收	113

8.4总量控制	114

8.4.1总量控制指标的确定	114

8.4.2总量控制因子筛选	114

9、结论与建议	116

9.1项目概况	116

9.2环境质量现状评价结论	116

9.3环境影响评价结论	117

9.4项目环境可行性	118

9.5总结论	120

9.6建议	120

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 标准函

附件4 选址意见

附件5 土地证明

附件6 检测报告

附件7 园区环评批复

附图:

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布局图

附图3 环境监测布点图

附图4 环境监测引用布点图

附图5 项目环境保护目标示意图

附图6 评价范围图

附图7 项目四至图

附图8 园区土地利用规划图

附图9 园区功能结构规划图

附图10 区域水系线图

附图11 工业园雨水管网图

附图12 工业园污水管网图

附图13 汨罗市生态保护红线图

附表：

项目基础信息表

建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目土壤环境影响评价自查表

建设项目环境风险评价自查表

# 1、概述

## 1.1项目由来

由于矿产资源的不可再生性，近年来的大量开采，我国矿产资源日益贫乏。铜、铝是机械、电力、电子等国民经济基础行业的主要有色金属材料，随着人们对铜、铝产品的需求与日俱增，铜、铝产品出现供不应求的局面，废铜、废铝回收和精密加工是有效缓解铜、铝资源紧缺的有效手段，是资源再生利用的必然途径。

汨罗市有上百年的再生物质回收历史，近年建成的汨罗再生资源集散市场，已成为中南地区最大的再生资源交易市场，市场潜力巨大。所处区域已有较为完善的回收网络，湖南汨罗再生资源集散市场于2005年被批准为国家循环经济首批试点，拥有丰富的废铜资源、优越的地理位置。该区域的再生资源回收主要品种有废铝、废铜、废不锈钢、废塑等，其中废铜占有较大比例，2008年该区域的废铜回收量为20万吨，在全国占比例约为25%，到2010年该区域的废铜收量将达到36.64万吨，在全国占比例达到52%，为该区域的再生铜产业的发展提供强有力的原料保证。

经过市场调研，目前国内市场高质量的铜米、铝米紧缺，供不应求，销售市场前景很好。其中市面上交易量较大的有光亮米、杂线铜米、汽车线米。光亮铜米为最优，含铜量可达99%以上，交易价格略低于光亮铜。杂米一般由光亮米、多支线米混合而成，含铜量在88%至90%之间。

在此背景下，原料供应充足，市场经济效益良好，故建设单位拟在汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧建设“年产6000吨铜米、2000吨铝米建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目占地面积为3350m2，建筑面积为3350m2。本项目年产6000吨铜米、2000吨铝米、5179.6吨塑料碎屑。本项目总投资400万元，环保投资32万元，占总投资的8%。

项目所在地厂房之前是金龙铜业所有，只进行了基础建设，没有投产，后被园区收购，租给森阳中科，现被湖南汨之源实业集团有限公司收购。在本项目建设前，其厂房已处于空置状态，设备、原辅料材料与产品均已清空，无环境遗留问题。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的有关规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业—86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“废五金加工、再生利用”，按要求应编制环境影响报告书。因此建设单位委托湖南德顺环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告书的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

## 1.2评价目的

（1）通过环境现状调查，了解评价区域的环境质量状况，分析评价区域存在的主要环境问题。

（2）通过工程分析，查清项目污染类型、排污节点、污染物种类、各项污染物的排放规律及排放量，确定污染因子、环境影响因素，并分析其清洁生产水平。

（3）在现状评价及工程分析的基础上，预测评价或分析项目建设对环境的影响程度和范围。

（4）从经济、技术角度分析论证拟采用的环保措施的可行性。必要时提出改善或改进措施的替代方案。

（5）根据环境功能要求和环境容量，提出污染物排放总量控制建议指标。

（6）根据当地的发展规划、环境功能区划以及影响评价结果，论证项目选址的合理性。

（7）依据环保法规、产业政策和区域环境现状、工艺排污情况、污染防治措施等综合分析结果，从环境保护角度对项目的可行性给出明确结论，确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为环境管理提供科学依据。

## 1.3评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.4环境影响评价的工作过程

2020年4月，湖南三邦环保科技有限公司委托湖南德顺环境服务有限公司承担湖南三邦环保科技有限公司年产6000吨铜米、2000吨铝米建设项目的环境影响评价工作。我单位承接任务后，随即组成环境影响评价工作组，安排有关环评技术人员赴现场进行调查，收集有关资料，调查厂址周围的地表水、环境空气、声环境和地下水环境质量现状资料，收集了项目所在区域近期环境质量现状监测数据以及业主征询当地群众及企业单位的意见；并根据项目的规模、污染物排放量及其“三废”处理措施，分析和预测项目可能对周围环境产生的影响程度和范围，提出相应的减缓环境影响的对策和措施。在以上基础上，根据国家、省市的有关环保法规及环境影响评价技术导则的要求，并结合本项目的工程特点，编制完成了《湖南三邦环保科技有限公司年产6000吨铜米、2000吨铝米建设项目环境影响报告书》（报批稿），现提交建设单位呈送环保主管部门审查。

本项目环境影响评价程序如下图所示。

图1.4-1环境影响评价程序图

## 1.5分析判定相关环保政策

### 1.5.1产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相关规定，对本项目可行性进行逐条进行说明论证见下表3.1-1。本项目符合其中鼓励类两项，不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类，因此，项目符合国家最新产业政策。

表1.5-1  项目与产业结构调整指导目录符合性分析

| 内容 | 产业结构调整指导目录要求 | 本项目符合性 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 九、有色金属 3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用 | 高效、节能、低污染、规模化的铜、铝再生资源回收与综合利用 | 符合鼓励类要求 |
|  | 四十三、环境保护与资源节约综合利用 26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化 | 铜、铝再生资源回收利用产业化项目 | 符合鼓励类要求 |
| 限制类 | 七、有色金属 2、单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目 | 本项目不涉及粗铜冶炼项目 | 非限制类 |
| 淘汰类 | 一、落后生产工艺装备 （六）有色金属 5、鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺和设备 | 本项目无鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺和设备 | 非淘汰类 |
|  | 12、再生有色金属生产中采用直接燃煤的燃油反射炉项目 | 本项目不使用燃油反射炉 | 非淘汰类 |
|  | 13、铜线杆（黑杆）生产工艺 | 本项目生产的是铜米、铝米，非黑杆生产工艺 | 非淘汰类 |
|  | 16、无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备 | 本项目未采用再生铜焚烧工艺及设备 | 非淘汰类 |
|  | 17、50吨以下传统固定式燃油反射炉再生铜生产工艺及设备 | 本项目不使用燃油反射炉 | 非淘汰类 |
|  | 18、4吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备 | 本项目不使用反射炉 | 非淘汰类 |
|  | 二、落后产品 （四）有色金属 1、铜线杆（黑杆） | 本项目产品为铜米、铝米，不属于铜线杆（黑杆） | 非淘汰类 |

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

2018年，原湖南汨罗循环经济产业园进行调区扩区，建成汨罗高新技术产业开发区。根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划》（2018-2023），园区将形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位。

本项目原辅材料中废电线电缆，其均来源于正规回收企业，且废电线电缆已被初步处理完毕，不包含电路板。故本项目符合汨罗市地方产业政策。

（4）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.5-2 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的气十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，并且所用设备均为允许类 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目含尘废气采用湿法作业，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

### 1.5.2项目选址合理性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧。

（1）与规划的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧，用地为工业用地，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据湖南省生态环境厅以湘环评函【2019】8号出具的《关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》的审查意见（详见附件七），汨罗高新技术产业开发区产业定位：园区形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

项目所属的铜、铝、塑料再生回收均属于再生资源回收利用，是汨罗市的主导产业之一，符合园区的产业发展定位。

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划  功能结构规划图》（附图9），本项目所在地规划为先进制造及电子信息产业区，但根据园区的会议纪要，该区域现状多为废铜、废铝加工企业，本项目与周边企业相容，且园区已启动第三轮园区规划调整，计划将该区域的产业定位调整为再生资源回收利用区。

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划  土地利用规划图》（附图8），本项目所在地规划为绿地，但根据规划环评批复可知，报告书建议在下一步控规编制和修编时将新市片区西片区规划的绿地（现已开发为工业用地），按照实际功能调整为工业用地。根据项目所在地国土证，本项目用地性质为工业用地；且本项目已取得园区的同意。故本项目选址可行。

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，项目周边属于大气环境质量二类区，地表水环境质量Ⅲ类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘，经过处理颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的二级标准。本项目产生的生活污水经过化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入汨罗江；筛分废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

### 1.5.3环境功能区划适应性分析

（1）地表水环境

本项目筛分废水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理最终达标排入汨罗江，对纳污水体影响较小。因此，本项目的建设符合其水域功能要求。

（2）大气环境

本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2018年汨罗市环境空气质量公告，汨罗市PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

本项目所处区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类环境噪声限值。根据环评期间的环境噪声现状监测结果，厂界声环境均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准要求，可满足本项目建设的需要。

（4）地下水环境

本项目所在地的地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，监测点处各监测因子满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 1.5.4平面布局合理性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧原成宇铜业厂区内，占地面积3350m2，厂区北部从东到西依次为循环水池、铜米生产车间1、仓库；厂区西部为铜米生产车间2、沉淀池2。生产车间1内布设12条生产线，一个沉淀池，用于车间内生产线生产用水收集；生产车间2内布设8条生产线。

### 1.5.5与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相符性分析

根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，汨罗市生态保护红线总面积140.33km2，占国土面积比例8.39%。本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图13汨罗市生态保护红线图。

根据2018年汨罗市环境空气质量公告，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数分别为0.043，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

由环境现状质量状况可知，本项目所在区域环境地表水及声环境质量现状均能满足相关环境质量标准，通过预测分析可知，本项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，没有超标因子，废水循环利用不外排，对周边环境影响较小，故符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。

本项目属再生资源利用项目，营运过程中会消耗一定量的电资源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。

本项目属于再生资源回收加工产业，符合园区产业定位，符合湖南汨罗循环经济产业园区的差别化环境准入条件和要求。

园区环境准入行业负面清单见下表：

| 片区 | 类别 | 行业 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新市片区 | 禁止类 | 除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 废气排放量大的行业 | 环境风险大 |

本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析如下：

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于落后产能项目 |
| 对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出；对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 | 根据《产业结构调整指导目录》，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容 |
| 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 | 本项目为再生资源利用项目，不属于严重过剩产能行业 |

综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。

表1.5-3  “三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧，不属于汨罗市生态保护红线范围，具体位置见附图，符合生态保护红线要求 |
| 资源利用上线 | 本项目营运过程中会消耗一定量的电资源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 |
| 环境质量底线 | 本项目附近地表水环境、声环境质量均能满足相应标准要求。项目废气经相应处理措施处理后对周围环境很小。废水循环使用不外排；符合环境质量底线要求 |
| 负面清单 | 对照《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》与园区环境准入行业负面清单，项目基本符合要求 |

## 1.6项目特点

项目具有以下特点：

①本项目建成后废气主要为粉尘。采用湿法破碎减少粉尘产生。

②本项目筛分废水经沉淀池处理后循环使用，定期更换，经重金属污水管网至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理后排放至汨罗城市污水处理厂处理。生活污水通过化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废：收集到的粉尘、废包装材料、原料分拣固废等一般固废；沉淀池沉渣、废矿物油等危险废物和员工生活垃圾。

## 1.7主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题是：

①本项目涉及粉尘、废水等，需做好相关的环境保护措施。

## 1.8环境影响评价主要结论

湖南三邦环保科技有限公司年产6000吨铜米、2000吨铝米建设项目符合国家产业政策；项目选址合理。在落实本次环评提出的污染防治措施与环境风险防范措施、满足污染物“达标排放”、“总量控制”要求的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

# 2、总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律、法规和政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日发布，2020年9月1日起实施；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订实施；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日修订实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第682号），2017年8月1日修订，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日起实施；

（10）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部第4号令，2019年1月1日公布实施；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日起实施；

（13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日起实施；

（14）中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后处理工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（2010年10月13日起实施）；

（15）国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号），2015年4月2日起实施；

（16）国务院关于印发《大气污染防治行动计划》的通知（国发〔2013〕37号），2013年9月10日起实施。

（17）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）排污单位自行监测技术指南总则；

（20）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）。

### 2.1.2地方法规、规划

（1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

（3）《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》（湘发[2006]14号）；

（4）《湖南省环境保护条例（2019年修订）》；

（5）《关于进一步规范我省固体（危险）废物转移管理的通知》）（湘环发[2014]22号）；

（6）湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）；

（7）湖南省贯彻国务院关于印发《水污染防治行动计划》的通知（国发〔2015〕17号）；

（8）《湖南省“十三五”环境保护规划》，2016.9.8；

（9）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

（10）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年）》，湘政发[2018]17号；

（11）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》和《岳阳市水环境功能区划分》的通知（岳政办发[2010]30号）；

（12）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案，岳政办发〔2014〕17号；

（13）《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）；

（14）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）；

（15）《汨罗市城市总体规划》（2008～2030年）；

（16）《湖南汨罗工业园发展规划》（2006～2020年）；

（17）《湖南汨罗循环经济产业园区调区扩区总体规划（2018-2023）》。

### 2.1.3相关的技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ616-2016)；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（10）《危险化学品名录》2015年版；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）。

### 2.1.4其它技术规范及参考依据

（1）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；

（2）《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)；

（3）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

### 2.1.5其他编制依据及工程资料

- 环评委托书

- 标准函

- 选址意见

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

1、环境影响要素识别

根据工程特点、区域环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对工程的环境影响要素进行识别分析。

表2.2-1 工程环境影响要素识别表

| 工程行为 环境资源 |  | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装工程 | 物料 运输 | 生 产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 固体 废物 |
| 社会 发展 | 劳动就业 | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |
|  | 经济发展 |  |  | ☆ |  |  |  |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |
| 自然 资源 | 地表水体 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 地下水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 植被 |  |  |  |  | ★ |  |
| 居民 生活 质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ | ★ |  | ★ | ★ |
|  | 地表水质量 |  |  |  | ★ |  | ★ |
|  | 声学环境 | ▲ | ▲ | ★ |  |  |  |
|  | 居住条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济收入 | △ |  | ☆ |  |  |  |

注：★/☆表示长期不利影响/有利影响；▲/△表示短期不利影响/有利影响，空格表示影响不明显或没有影响。

综合分析认为：

（1）本工程运营后，对区域的劳动就业和经济发展呈有利影响。

（2）本项目利用工业用地进行建设。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、声环境，均随着施工期的结束而消失。

（3）营运期的主要环境影响：废气排放对环境空气质量的影响；废水对水环境质量的影响；生产设备运转等产生的噪声对环境的影响。

根据项目特点，确定本项目营运期主要环境影响是废气、废水和噪声排放、固体废物处理及环境风险。

2、污染因子筛选

废水污染源主要是：生活污水、筛分废水。

废气污染源为：项目生产装置在正常运行情况下产生的粉尘。

固体废物主要来源：（1）沉淀池产生的沉淀池沉渣；（2）职工办公生活垃圾；（3）其他固废，如项目设备维护产生少量的废矿物油，原料分拣固废以及废弃包装物。

噪声污染源：拟建项目噪声主要来自于较大功率的机械设备，如破碎机、筛分机等。

3、评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如下表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表2.2-2。

表2.2-2 评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
|  | 影响预测因子：颗粒物 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、氯化物、总磷、石油类、粪大肠菌群 |
|  | 影响预测因子：/ |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、石油类、高锰酸盐指数、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐、总大肠菌群、挥发酚、细菌总数、硫化物、磷酸盐（以P计）、总铜、总锌、总锰、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯离子、钠离子#1、钾离子#1、镁离子#1、钙离子#1、水位监测 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响预测因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | 一般固废、危险固废 |

### 2.2.2环境功能区划

根据项目区域功能调查和岳阳市生态环境局汨罗分局对本项目执行标准的批复，本项目环境功能区划如下。

（1）环境空气功能区划

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准。

（2）地表水功能区划

项目所在地为工业园区，不在地表水水源保护区内，周边区域地表水水体有汨罗江和车对河。

汨罗江：位于项目地北侧约3.5km。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水水源保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；汨罗市自来水厂取水口上游1000m至下游200m为饮用水源一级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类；市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源二级保护区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类；南渡桥至磊石断面为渔业用水区，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

车对河：又称湄江，位于项目地东侧约3.6km，属汩罗江下游支流，在新市镇汇入汩罗江。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类。

（3）地下水环境功能区划

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境功能区划

项目位于汨罗高新技术产业开发区内，该区域以工业生产为主，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于3类声环境功能区。

（5）建设项目

表2.2-3 项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 |  |
|  |  | 车对河 | 渔业用水 |  |
|  | 地下水环境功能区 | 地下水 | 饮用水和农业用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准 |  |  |
| 3 | 声环境功能区 | 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的3类标准 |  |  |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |  |  |
| 5 | 是否森林、公园 | 否 |  |  |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |  |  |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |  |  |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |  |  |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |  |  |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |  |  |
| 11 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |  |  |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（汨罗市城市污水处理厂、湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂） |  |  |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |  |  |

### 2.2.3评价标准

1、环境质量标准

（1）空气环境：SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表2.2-4 环境空气常规因子质量标准（单位：ug/m³）

| 污染物名称 | 标准限值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 8小时均值 | 年均值 |
| SO2 | 500 | 150 | / | 60 |
| NO2 | 200 | 80 | / | 40 |
| PM10 | / | 150 | / | 70 |
| PM2.5 | / | 75 | / | 35 |
| CO | 10000 | 4000 | / | / |
| O3 | 200 | / | 160 | / |

（2）地面水环境：汨罗江石碧潭渡口至新市桥执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；新市桥至市水厂取水口上游 1000 米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；市水厂取水口上游 1000 米至下游 200 米执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；市水厂取水口下游200米-南渡桥-磊石执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。车对河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。悬浮物执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）Ⅱ类、Ⅲ类标准。

表2.2-5 地表水环境质量标准（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 15 | 20 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 3 | 4 |
| 4 | 氨氮 | 0.5 | 1.0 |
| 5 | 挥发酚 | 0.002 | 0.005 |
| 6 | 石油类 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 总磷 | 0.1（湖、库0.025） | 0.2（湖、库0.05） |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 |
| 9 | 总氮 | 0.5 | 1.0 |
| 10 | 悬浮物 | 25 | 30 |
| 11 | 动植物油 | / | / |
| 12 | 粪大肠菌群 | 2000 | 10000 |

- 声环境：项目位于工业集中区，东、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准。南厂界临近G536，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类标准。

表2.2-6 声环境质量评价标准

| 区域 | 标准值（dB（A）） |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 北、南、西厂界 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类 |
| 东厂界 | 70 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类 |

（4）地下水环境：项目所在地地下水主要功能为饮用水及农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表2.2-7 地下水环境质量标准(摘录)，单位：mg/L

| 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 5 | 氯化物 | 250 |
| 2 | NH3-N | 0.5 | 6 | 亚硝酸盐 | 1.0 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 3.0 | 7 | 铬（六价） | 0.05 |
| 4 | 总硬度 | 450 | 8 | 总大肠菌群 （个/100mL） | 3.0 |

2、污染物排放标准

（1）废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值；营运期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型排放限值。

表2.2-8 大气污染物排放标准

| 评价因子 | 标准值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 无组织排放（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

表2.2-9 饮食业单位油烟的最高允许排放浓度 单位：mg/m3

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度mg/m3 | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低处理效率% | 60 | 75 | 85 |

- 废水：筛分废水及生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后，排放至汨罗市城市污水处理厂处理达到一级 A 标准后排入汨罗江。

表2.2-10 污水水质标准限值（单位：mg/L，除pH外）

| 序号 | 项目 | （GB8978-1996）三级标准 | (GB18918-2002)一级A标准（汨罗市城市污水处理厂排放标准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量 | 500 | 50 |
| 3 | 五日生化需氧量 | 300 | 10 |
| 4 | 氨氮 | / | 5（8） |
| 5 | 总磷 | / | 0.5 |
| 6 | 石油类 | 20 | 1 |
| 7 | SS | 400 | 10 |
| 8 | 动植物油 | 100 | 1 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 20 | 0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期西、东、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

表2.2-11 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

表2.2-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。

## 2.3评价工作等级及评价范围

### 2.3.1大气环境影响评价工作等级及评价范围

1、大气环境影响评价等级

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据见下表。

表2.3-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物作为预测因子。

根据预测结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Cmax为77.58ug/m3，Pmax8.62%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

2、大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2018)，二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。

### 2.3.2地表水环境影响评价工作等级及评价范围

1、地表水环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的评价等级判定依据如下表所示。

表2.3-2 地表水环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目外排废水生活污水和筛分废水，一日排放最大量为173.8m3，废水经池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，最终排放至汨罗市城市污水处理厂。根据上表评价等级判定依据可知，建设项目评价等级为三级B。

2、地表水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ 2.3-2018)，三级B建设项目评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析要求。因此对水环境影响分析从简，仅对水环境进行现状评价，同时分析汨罗市城市污水处理厂接受处理本项目废水环境可行性分析。

### 2.3.3地下水环境影响评价工作等级及评价范围

1、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），工作等级划分见表2.3-3，地下水环境影响评价行业分类表见表2.3-4。

表2.3-3  项目地下水环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2.3-4  地下水环境影响评价行业分类表（摘自HJ610-2016中附录A）

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 危废Ⅰ类，其余Ⅲ类 | Ⅳ类 |

项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用水为自来水，周边有部分居民使用地下水，属于分散式饮用水源保护区，地下水环境敏感程度属于导则中表1地下水环境敏感程度分级表中的较敏感区。地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，通过查询评价工作等级分级表，项目地下水评价等级为三级。

2、地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表3可知，三级评价范围一般≤6km2，故本次确定评价范围为5km2。

### 2.3.4声环境影响评价工作等级及评价范围

1、声环境评价等级

本项目位于工业园，为声环境功能3类区，建设前后噪声级增加小于3dB（A），且受影响人口变化不大的情况。

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）规定，确定声环境影响评价等级为三级。

2、声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境评价范围为建设项目场区边界外200m以内的范围。

### 2.3.5土壤环境影响评价工作等级

（1）项目类型判定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

（2）项目占地规模判定

本项目占地面积约为3350m2≤5hm2，占地规模属于小型。

（3）项目用地敏感程度分析

根据现场调查，周边50m范围内无耕地、园地、牧草地，无饮用水源，无学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标（零散居民，且位于工业园内），根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表3污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为较敏感。

（4）土壤环境评价等级

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为较敏感类型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表2.3-5  项目土壤环境影响评价工作等级判据

| 项目类别 环境敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.3.6生态环境影响评价工作等级

本项目建设于汨罗高新技术产业开发区范围内，占地面积较小；项目在建设、运营过程中对生态环境的影响主要局限于厂区范围，对生态环境的影响较小，根据国家《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定，本工程影响范围远小于2km2，且项目所在地非生态敏感区，属一般区域，生态环境影响评价工作等级为三级。

### 2.3.7环境风险影响评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）适用范围及附录B中物质危险性标准，所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.000004＜1，风险潜势为I，环境风险等级低于三级，可开展简单分析，可不设环境风险评价范围。

表2.3-6 风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 2.4环境敏感目标

根据现场勘查，项目评价范围内的主要环境敏感保护目标有：人口集中的居民区、村庄、河流等，具体见表2.4-1~2.4-2。环境敏感保护目标分布图详见附图5。

表2.4-1 项目环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 保护功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 安置区 | 113.143022 | 28.765016 | 居民 | 约30户，103人 | 二类区 | 北 | 30 |
| 尹家屋 | 113.147839 | 28.765233 | 居民 | 约60户，180人 |  | 东北 | 368 |
| 塘冲 | 113.137271 | 28.763145 | 居民 | 约80户，240人 |  | 西 | 211 |
| 丛羊小学 | 113.137524 | 28.762769 | 学生、教职工 | 师生约500人 |  | 西 | 357 |
| 团山村 | 113.136563 | 28.782781 | 居民 | 约450户，1350人 |  | 西北 | 1507 |
| 上马村 | 113.125191 | 28.783119 | 居民 | 约300户，900人 |  | 西北 | 1918 |
| 杉树坡 | 113.115749 | 28.759947 | 居民 | 约70户，210人 |  | 西南 | 1074 |
| 红土岭 | 113.133259 | 28.754266 | 居民 | 约15户，50人 |  | 西南 | 834 |
| 元霄村 | 113.131671 | 28.747418 | 居民 | 约85户，260人 |  | 西南 | 1107 |
| 大屋何 | 113.138452 | 28.757577 | 居民 | 约15户，45人 |  | 西南 | 316 |
| 合心村 | 113.156433 | 28.757727 | 居民 | 约280户，840人 |  | 东南 | 886 |
| 八里村 | 113.163986 | 28.760398 | 居民 | 约210户，630人 |  | 东南 | 1665 |
| 新市中学 | 113.157506 | 28.775220 | 学生、教职工 | 师生约2000人 |  | 东北 | 1493 |
| 新书村 | 113.159351 | 28.769766 | 居民 | 约280户，538人 |  | 东北 | 1010 |

备注：根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。

表2.4-2 项目周边主要环境敏感目标和保护目标一览表

| 环境因素 | 环境保护目标 | 与项目相对方位和距离 | 功能/规模 | 保护对象及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） | NE，2740m | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） | N，2597m | 二级饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） | NW，3511m | 一级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） | NW，3783m | 二级饮用水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） | NW，11.1km | 渔业用水 |  |
| 声环境 | 安置区 | 北，30-200m | 约30户，103人 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准 |
| 地下水环境 | 项目所在地区域5km2范围地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 |
| 生态环境 | 周边生态环境 |  |  | 植被不受破坏 |

## 2.5评价重点

根据项目生产特点和周围区域环境特点，本次环评的工作重点是：

1.根据工程分析，分析本工程生产工艺和排污特征；

2.对工程拟采取的污染防治措施进行可行性论证（尤其是废水治理措施）；

3.根据环境质量监测判断预测项目建设对区域环境质量的影响；

4.做好环境风险评价，分析项目事故风险因素。

# 3、建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：年产6000吨铜米、2000吨铝米建设项目；

建设单位：湖南三邦环保科技有限公司；

建设地点：汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧；东经113°8'9.34"，北纬28°45'58.93"；占地约3350m2；

建设性质：新建；

行业类别：C4210金属废料和碎屑加工处理；

项目规模：年产6000吨铜米、2000吨铝米、179.6

项目投资：总投资400万元，其中环保投资32万元；

建设周期：本项目计划总工期3个月。

### 3.1.2工程建设内容

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧，项目占地面积为3350m2，建筑面积3350m2，主要建设生产厂房、仓库，项目组成具体情况如下表所示。

表3.1-1 工程组成一览表

| 项目 | 工程名称 | 工程内容 |  |  | 生产功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间1 | 建筑面积为2000m2，1F，钢架结构 |  |  | 布置12条生产线（其中8条用于生产铜米，4条用于生产铝米），包含破碎机、摇床、上料机、水泵；布置1个1个沉淀池 | 新建 |
|  | 生产车间2 | 建筑面积为800m2，1F，钢架结构 |  |  | 布置8条生产线（用于生产铜米），包含破碎机、摇床、上料机、水泵 | 利用 |
| 仓储工程 | 仓库 | 建筑面积为500m2，1F，钢架结构 |  |  | 用于原料及成品堆放 | 新建 |
| 辅助 工程 | 办公生活区 | 建筑面积为1900m2，2F，砖混结构 |  |  | 用于综合办公及员工食宿 | 与厂区内其他项目共用 |
| 公用 工程 | 供电 | 市政电网供给 |  |  |  | 依托 |
|  | 供水 | 自来水管网供给 |  |  |  | 依托 |
| 环保 工程 | 废气 | 粉尘 | 湿法破碎、洒水降尘 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值 | 新建 |
|  |  | 油烟 | 油烟净化器 |  | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准 | 与厂区内其他项目共用 |
|  | 废水 | 筛分废水 | 格栅+沉淀池1（容积120m3） | +循环水池（兼顾初期雨水收集池）（28000m3） | 经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 | 部分新建 |
|  |  |  | 格栅+沉淀池2（容积48m3） |  |  |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池 |  | 排入汨罗市城市污水处理厂 | 与厂区内其他项目共用 |
|  | 地下水 | 沉淀池防渗 |  |  | / | 新建 |
|  | 噪声 | 设备减振、隔声、绿化 |  |  | 对运营期噪声进行消减 | 新建 |
|  | 固废 | 一般固废暂存间（400m2） |  |  | 位于废弃电子回收仓库东北部 | 与厂区内其他项目共用 |
|  |  | 危废暂存间（100m2） |  |  | 位于废弃电子回收仓库东北部 |  |
|  |  | 垃圾桶 |  |  | 分布于厂区 |  |

依托厂区工程概况

本项目建设在湖南三邦环保科技有限公司厂区中，湖南三邦环保科技有限公司厂区内建设有铜米生产及拆解工程两个项目。部分设施进行共用。

具体共用情况如下表。

表3.1-2 依托关系一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程 | 供水系统 | 与厂区内其他项目工程共用 |
|  |  | 供电系统 | 与厂区内其他项目工程共用 |
| 2 | 辅助工程 | 办公生活区 | 与厂区内其他项目工程共用 |
| 3 | 环保工程 | 化粪池、循环水池 | 与厂区内其他项目工程共用 |
|  |  | 一般固废暂存间、危废暂存间 | 与厂区内其他项目工程共用 |

本项目与厂区内其他项目工程的依托关系为：

①本项目的公用工程、辅助工程将与厂区内其他项目工程共用，避免重复建设，节约资金。

②本项目的化粪池、循环水池将与厂区内其他项目工程共用，现有循环水池（兼做初期雨水池）容积为28000m3，本项目循环水量为168m3，整个厂区初期雨水产生量为156m3/次，依托可行。

③本项目一般固废暂存间、危废暂存间与厂区内其他项目工程共用，本项目固废产生量较小，且厂区内两个项目同时进行建设，危废暂存间、一般固废暂存间面积设置考虑了两个项目的固废贮存最大量，故依托可行。

### 3.1.3产品方案

根据建设单位提供的资料，项目建成后产品见下表：

表3.1-3 产品方案

| 产品名称 | 单位 | 年产量 | 备注 | 规格 | 产品去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜米 | 吨 | 6000 | 覆膜编织袋包装 | 6~8mm | 外售处理 |
| 铝米 | 吨 | 2000 | 覆膜编织袋包装 | 6~8mm | 外售处理 |
| 塑料碎屑 | 吨 | 5179.6 | 覆膜编织袋包装 | 6~8mm | 由汨罗工业园园区统一收购 |

### 3.1.4主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料具体情况见表3.1-4。

表3.1-4 主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电线电缆（铜线） | 9600 | 90 | 仓库 | 汨罗再生资源回收市场采购，堆放贮存 | 表面洁净，不含油 |
| 2 | 废电线电缆（铝线） | 3600 | 30 | 仓库 |  |  |
| 3 | 聚合氯化铝（PAC） | 8.6 | 0.5 | 仓库 | 市场外购 | / |
| 4 | 聚丙烯酰胺（PAM） | 0.86 | 0.2 | 仓库 | 市场外购 | / |

禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆；禁止使用含油废料；禁止原料露天堆放。

（1）聚合氯化铝：PAC，无色或黄色树脂状固体。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。是常用的无机盐混凝剂，PAC的在污水处理中的作用是通过它或者它的水解产物的压缩双电层、电性中和、卷带网捕以及吸附桥连等四个方面的作用完成的。

（2）聚丙烯酰胺：PAM，亦称三号凝聚剂，是线状水溶性高分子聚合物，分子量在 300-1800万之间，外观为白色粉末状或无色粘稠胶体状，无臭、中性、溶于水，温度超过120℃时易分解。能使悬浮物质通过电中和，架桥吸附作用，起絮凝作用。

### 3.1.5主要能源消耗

表3.1-5 主要能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 11973 | 自来水管网 | / |
| 2 | 电 | 360万度 | 当地电网 | / |

### 3.1.6主要生产设备

项目主要生产设备，详见表3.1-6。

表3.1-6生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 立式-60 | 20 | 项目共有20条生产线，其中16条生产铜米、4条生产铝米 |
| 2 | 摇床 | 1.8m×4.8m | 20 |  |
| 3 | 上料机 | 2.5m×240mm | 20 |  |
| 4 | 水泵 | 3KW | 20 |  |
| 5 | 配电柜 | 160KV | 1 |  |

根据设备核算产能：

破碎机设计处理能力为375kg/h，破碎机每天运行8h，运行时间300天，根据同类企业实际运行情况，铜质地相较铝而言较硬，不易破碎，每台机器破碎铜线能力约250kg/h，项目共有20条生产线，其中16条破碎铜线、4条破碎铝线，则本项目铝线破碎能力约为3600t（375/1000*8*300*4），铜线破碎能力约为9600t（250/1000*8*300*16），与本项目设计规模基本相符。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

### 3.1.7项目平面布置情况

本项目主要位于厂区北侧及西侧，南侧为湖南三邦环保科技有限公司另一个拟建项目。（具体详见附图）

## 3.2公用工程

### 3.2.1给排水

（1）给水

项目供水依托市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表3.2-1 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分废水系统 | 32.66m3/天 | 9798m3/a | 筛分废水补水及换水 |
| 2 | 办公生活 | 7.25m3/天 | 2175m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 39.91m3/天 | 11973m3/a | / |

（2）排水

项目排水系统采用雨污分流制。项目摇床筛分废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，后排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排汨罗江；生活污水经化粪池预处理后排入园区生活污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江；初期雨水经收集沉淀处理后回用，当到达一定水位后，溢流至重金属污水管网，进湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。后期雨水汇入工业园雨水管网，最终进入汨罗江段。

### 3.2.2供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA。

### 3.2.3能源供应

本项目设备运行全部使用电能。

### 3.2.4储运系统

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内，交通方便，项目产品和原材料的运输主要依托社会车辆，采取公路的运输方式。

原料及产品储存于本项目仓库内，分类堆存。

### 3.2.5消防

项目在总体布置上按照消防有关规定配备足够的消防器材，各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。生产车间的消防设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。建筑设计和建筑物间距能满足防火规范的要求，为保证生产安全、方便疏散，生产车间出入口均设应急指示灯。

### 3.2.6劳动定员

本项目生产实行一班制，每天工作8小时，年工作300天，2400h。本项目需职工人数50人，提供食宿。

## 3.3工艺流程

项目拥有20条生产线，其中铜米16条、铝米4条。

图3.3-1 生产工艺流程及排污节点图

工艺流程说明：

项目原料废旧电线电缆要求：禁止回收铅皮电线电缆、光缆、油封电线电缆和橡胶外包皮电线电缆。

本项目工艺不涉及铜冶炼、铝冶炼、废塑熔融造粒、焚烧工艺。

项目生产工艺分为分拣工段、裁剪工段、破碎工段、筛分工段、二次破碎筛分工段、晾干工序。

1、分拣工段：收购的废电线电缆中含有废线头、线路板、废开关等杂物，需进行分类分拣，铜线与铝线分开，固废分类存放。

2、裁剪工段：较长的电线电缆进破碎工段之前需用剪刀进行裁剪变短。

3、破碎工段：分拣后的废电线电缆经人工送入破碎机入料口，破碎后粒径小于4mm。采用湿法破碎，洒水降尘减少粉尘产生，破碎用水来源于回用上清水。一次破碎后存在未破碎完成的废电线电缆，将其重新投入破碎机进行二次破碎直至其粒径合格。

4、筛分工段：由破碎机加工之后，由于塑料、铜和铝的密度不同，利用水的浮力和摇床震动对其进行筛选，完成铜米、铝米和塑料碎屑的分离，分离出的铜米、铝米和塑料碎屑分别收集晾干后统一包装外售。

4、晾干工序：本项目工艺为湿式工艺，产品中会含有少量水份，需进行晾干，晾干工序设置在车间内，四周设置导流沟连接至沉淀池。

本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表：

表3.3-1 本项目营运期污染环节

| 污染类型 | 污染物 | 污染因子 | 产污节点 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 粉尘 | 破碎 | 湿法破碎 |
|  | 食堂油烟 | 食堂油烟 | 员工生活 | 油烟净化器 |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、SS、NH3-N等 | 员工生活 | 化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂 |
|  | 破碎筛分废水 | SS | 破碎、筛分 | 经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 |
| 噪声 | 生产噪声 | 机械噪声 | 生产设备 | 减振、隔声、距离衰减 |
| 固废 | 生产过程 | 废包装物 | 包装 | 分类收集后外售至废品回收站 |
|  |  | 原料分拣一般废物 | 分拣 |  |
|  |  | 车间沉降粉尘 | 废气处理 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 废水处理 | 暂存于危废暂存间后，交由有资质单位处置 |
|  |  | 线路板 | 分拣 |  |
|  |  | 废矿物油 | 设备保养 |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 员工生活 | 由环卫部门回收处理 |

## 3.4相关平衡

### 3.4.1水平衡

项目用水主要包括生产用水和员工生活用水等。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活用水

本项目配置职工50人，提供食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为7.25m3/d（2175m3/a），污水排放系数取0.8，则污水排放量为1740m3/a（5.8m3/d），经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

（2）破碎筛分用水

本项目破碎筛分过程中要用到一定的水。参照《第一次全国污染源普查工业 污染源产排污系数手册（第八分册）》中 4310 金属废料加工处理行业产排污系数表，铜米（类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法（机械分选））工业废水量产污系数为6.5t/t-原料；本项目共消耗废电线电缆约13200吨/年，年工作300天，则废水产生量为85800t/a，286m3/d。同时由于加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的3%，约需补充水量2574t/a，8.58m3/d。筛分用水除蒸发损失外全部循环使用。

每周更换一次，一年43次，沉淀池总有效容积为168m3，则废水排放量为7224t/a。本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类。更换废水经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂后，排入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。

（3）初期雨水

初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将遗漏在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入循环水池，后期雨水进入工业园雨水管网。

初期雨水每次量按照岳阳地区暴雨强度公式计算：

q=1201.2911+0.819lgPt+7.30.589LS.hm2P≥2

其中：P=2；t取30min；计算得到暴雨强度为177.67L/S.hm2。

降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目汇水面积约3350m2计算得，项目初期雨水产生量为53.6m3/次，本项目循环水池总容积约28000立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经循环水池收集后用于筛分用水补充水，不外排。

图3.4-1 工程水平衡图 单位：m3/a

### 3.4.2物料平衡

本项目物料平衡分别见表3.4-1。

表3.4-1 生产物料平衡表 单位：吨/年

| 序号 | 输入过程 |  | 输出过程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 废电线电缆（铜线） | 9600 | 铜米 | 6000 |
| 2 | 废电线电缆（铝线） | 3600 | 铝米 | 2000 |
| 3 |  |  | 塑料碎屑 | 5179.6 |
| 4 |  |  | 粉尘 | 4.6 |
| 5 |  |  | 沉淀池沉渣 | 1.6 |
| 6 |  |  | 原料分拣一般废物 | 13.2 |
| 7 |  |  | 线路板 | 1 |
| 总计 |  | 13200 | 总计 | 13200 |

图3.4-2 工程物料平衡图 单位：t/a

## 3.5工程污染源分析

### 3.5.1施工期污染源分析

本项目选址于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧。根据现场勘查，本项目需新建生产车间及仓库。

本项目施工期主要包括为车间建设、废水收集系统建设及设备安装，将产生一定量的弃方及少量包装废料和安装、调试噪声。

1）大气污染源及污染物

本项目施工期间产生的废气主要为运输车辆产生的道路扬尘；施工器械及运输车辆排放的燃油废气。上述污染物均为间歇性无组织排放。

①道路扬尘

项目生产过程中原材料运输等均会产生道路扬尘，运输产生的扬尘主要与路面积尘量有关。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。项目单位需对运输车辆加盖篷布，严禁超载。

②施工废气

施工期间施工机械及运输车辆排放的燃油废气主要污染物有CO、NOX、SO2、碳氢化合物等；对环境空气产生一定的不良影响。

2）水污染源及污染物

项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。

施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），房屋建筑业框架结构房屋用水指标1600L/m2，项目本次施工建筑面积约为2500m2，排污系数按80%，则施工废水排放量约为3200m3。类比建筑工地废水水质，SS约300mg/L，石油类在6~10mg/L之间。需在施工场地内建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部用作施工用水，不外排。

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）城镇居民生活用水定额，施工人员不在厂区食宿，本项目施工人员用水量按45L/人·d计，高峰期施工人数为10人，则生活用水量约为0.45m3/d，污水排放量按用水量的80%计，则排水量为0.36m3/d。施工期生活污水经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂。

3）噪声源及源强

施工期噪声主要来自施工机器和运输设备噪声。主要噪声源有挖土机、风镐、电锯、电焊机、电钻以及运输车辆所产生的交通噪声，噪声强度均在75～100dB（A）之间，施工期各施工机械噪声见表3.5-1。

表3.5-1 各施工阶段的主要噪声源及声级

| 序号 | 施工机械 | 源强dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 95 |
| 2 | 风镐 | 98 |
| 3 | 电锯 | 95 |
| 4 | 电焊机 | 95 |
| 5 | 电钻 | 100 |
| 6 | 中、轻型载重汽车 | 85 |

从上表可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，将对周围环境造成一定的影响。

4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、建筑垃圾及设备的包装废料。

①施工人员生活垃圾

高峰时施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.25kg/人·d计，则施工人员每天可产生约2.5kg的生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

②建筑垃圾

本项目只需开挖1个沉淀池，总容积约为120m3，因此沉淀池开挖将产生弃土等建筑垃圾约 306 吨。按《岳阳市人民政府关于印发岳阳市城市管理办法的通知》（岳政发[2006]18 号）和《岳阳市人民政府办公室关于印发岳阳市中心城区建筑垃圾管理办法的通知》（岳政办发[2011]8 号）的要求，及时清理运走、处置。

③设备包装废料

项目设备运输及安装过程，固体废物主要为仪器设备包装材料等。设备包装材料在施工场地内统一堆存，收集后可外售。

5）生态影响

本项目为新建项目，位于工业区，地面多为水泥硬化，植物零星分布，以人工种植的绿色植物为主，是典型的城市生态系统，生态系统受人为调节。本项目需新建厂房。存在相关的土建工程。

由于开挖地面、机械碾压等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。本项目建设扰动地面面积2500m2。扰动地表造成的水土流失量公式如下：

Q=A×E×S×T

式中：Q——水土流失预测量（t）；

S——新增水土流失面积（km2）；

A——加速侵蚀系数，本项目取7.0；

T——预测时段（a）；

E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2·a），本项目取500t/km2·a。

项目工程施工期为3个月，经计算，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为2.19t。

### 3.5.2营运期污染源分析

类比项目情况

汨罗市晟泰科技有限公司成立于2017年，2019年7月，委托湖南德顺环境服务有限公司编制了《汨罗市晟泰科技有限公司年产4000吨铜米、2600吨铝米改扩建项目环境影响报告书》，2019年9月23日岳阳市生态环境局以岳环评[2019]148号文对该项目环境影响报告书予以批复。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常。正在进行自主验收工作。

汨罗市晟泰科技有限公司主要产品为铜米、铝米、塑料碎屑，总共有26条生产线，其中铜米20条、铝米6条。年产4000吨铜米、2600吨铝米。生产工艺为分拣、湿法破碎、清洗筛分、成品入库，筛分废水采取格栅+三级沉淀池水池沉淀后回用，定期更换（一周更换一次），更换的废水经园区污水管网排入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。废气主要为颗粒物，采取湿法破碎+车间自然沉降措施后无组织排放。其废气监测结果见下表。

表3.5-2 无组织废气（颗粒物）监测结果一览表

| 采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 |
| 2019.12.26 | 厂界上风向1# | 颗粒物 | 0.224 | 0.154 | 0.221 | 0.224 |
| 2019.12.27 |  | 颗粒物 | 0.207 | 0.189 | 0.223 | 0.223 |
| 2019.12.26 | 厂界下风向2# | 颗粒物 | 0.517 | 0.547 | 0.576 | 0.576 |
| 2019.12.27 |  | 颗粒物 | 0.552 | 0.498 | 0.548 | 0.552 |
| 2019.12.26 | 厂界下风向3# | 颗粒物 | 0.362 | 0.376 | 0.305 | 0.376 |
| 2019.12.27 |  | 颗粒物 | 0.362 | 0.309 | 0.325 | 0.362 |
| 备注：其运行时间为2400h |  |  |  |  |  |  |

1、废水污染源

本项目废水主要来源于生活污水、破碎筛分废水。根据建设方提供的资料，项目地面采用人工清扫的方式，不使用水对地面进行冲洗，故无地面冲洗水的产生。

（1）生活污水

本项目配置职工50人，提供食宿，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为7.25m3/d（2175m3/a），污水排放系数取0.8，则污水排放量为1740m3/a（5.8m3/d），经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

（2）破碎筛分废水

本项目破碎筛分过程中要用到一定的水。参照《第一次全国污染源普查工业 污染源产排污系数手册（第八分册）》中 4310 金属废料加工处理行业产排污系数表，铜米（类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法（机械分选））工业废水量产污系数为6.5t/t-原料；本项目共消耗废电线电缆约13200吨/年，年工作300天，则废水产生量为85800t/a，286m3/d。同时由于加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的3%，约需补充水量2574t/a，8.58m3/d。筛分用水除蒸发损失外全部循环使用。

项目拟在车间1内建设一个格栅+沉淀池设施（沉淀池容积为120m3），并利用车间2外的格栅+沉淀池设施（沉淀池容积48m3），生产废水经格栅+沉淀池处理后进入循环水池回用于破碎筛分工序。每周更换一次，一年约43次，沉淀池总有效容积为168m3，则废水排放量为7224t/a。本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类。更换废水经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂后，排入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。

表3.5--3筛分废水产排污表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |  |
| 筛分废水 | 废水量 | -- | 85800 | -- | 7224 | 经格栅+沉淀池沉淀处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 |
|  | COD | 550 | 47.19 | 250 | 1.806 |  |
|  | SS | 300 | 25.74 | 80 | 0.58 |  |
|  | TP | 5 | 0.429 | 3 | 0.022 |  |
|  | 石油类 | 35 | 3 | 20 | 0.144 |  |

（3）初期雨水

降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约3350m2计算得，项目初期雨水产生量为53.6m3/次，本项目循环水池总容积约28000立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经循环水池收集后用于筛分用水补充水，不外排。

综上所述，本项目废水产排情况详见下表3.5-3。

表3.5-3污水产排污表

| 废水类型 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 厂区排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| 筛分废水 | 废水量 | -- | 85800 | 经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 | -- | 7224 |
|  | COD | 550 | 47.19 |  | 250 | 1.806 |
|  | SS | 300 | 25.74 |  | 80 | 0.58 |
|  | TP | 5 | 0.429 |  | 3 | 0.022 |
|  | 石油类 | 35 | 3 |  | 20 | 0.144 |
| 生活污水 | 废水量 | -- | 2175 | 化粪池 | -- | 1740 |
| 初期雨水 | 废水量 | -- | 53.6m3/次 | 循环水池 | -- | 经沉淀后用于筛分用水补充水 |

2、废气污染源

本项目工艺废气主要包括破碎粉尘及食堂油烟。

（1）破碎粉尘

在生产过程中废旧电线电缆需进行初步破碎后清洗筛分再进行二次破碎，在初步破碎的过程中会产生少量粉尘，二次破碎过程是在湿态下破碎，故基本无粉尘产生。根据类比同类项目，粉尘的产污系数约为0.34kg/t-原料，本项目废旧电线电缆年破碎为13200t。则项目粉尘产生量约为4.62t/a。

破碎工序在封闭车间内进行，粉尘主要成分为铜、铝、塑料屑，产生量约为4.62t/a。项目破碎粉尘粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内，车间沉降效率一般在80%以上；每天作业8小时，因此，呈无组织排放逸散的破碎粉尘排放量约为0.924t/a（0.385kg/h）。

（2）食堂油烟

本项目有50名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为4.5kg/a。食堂工作时间每天2h，安装油烟净化器对油烟废气进行处理，其风量不小于2000Nm3/h，处理效率为75%，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为0.94mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001）标准（2mg/m3）。

本项目废气产生和排放情况，详见下表3.5-3。

表3.5-4 项目废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放方式 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 破碎工段 | 粉尘 | / | 1.925 | 4.62 | 湿法破碎、封闭车间 | 无组织排放 | / | 0.385 | 0.924 |
| 食堂 | 食堂油烟 | 3.75 | / | 0.0045 | 油烟净化器 | / | 0.94 | / | 0.0011 |

3、噪声污染源

项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，噪声源强为75~90dBA，本项目拟采用封闭生产车间、合理布局和加装防噪设备进行综合治理，降低噪声污染。其噪声污染物排放状况见表3.5-4。

表3.5-5	噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 20 | 80～85 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 | 生产车间 |
| 2 | 摇床 | 20 | 85～90 |  | 生产车间 |
| 3 | 上料机 | 20 | 75～80 |  | 生产车间 |
| 4 | 水泵电机 | 20 | 80～85 |  | 生产车间 |

4、固体废物污染源

- 本项目营运期废物有沉淀池沉渣、车间沉降粉尘、废包装材料、原料分拣一般固废、线路板、废矿物油和员工生活垃圾。

- （1）沉淀池沉渣：在生产过程中会有部分塑料碎屑随废水进废水处理设施，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第八分册）》中4310金属废料加工处理行业产排污系数表，类似有色金属废料与碎屑（废电线电缆）破碎分选法(机械分选)工业固体废物产污系数为0.004t/t-原料，本项目共消耗原料13200吨/年，年工作300天，则固体废物产生量为52.8t/a。生产过程中产生的固体废物大部分为塑料碎屑，约占97%，小部分为沉淀池沉渣，约占3%；则沉淀池沉渣产生量为1.59t/a。塑料密度较小，因而塑料碎屑会悬浮于沉淀池水面，塑料碎屑经收集后晾干作为产品外售。项目的物料来源复杂，且成分不固定，导致沉渣的成分较为复杂；沉渣主要成分为铜、铝、泥砂，可能含有Cu+、Al+，根据类比项目验收情况及对照《国家危险废物名录》（2016年），其编号为HW48，废物代码为321-027-48（铜再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥），这部分危废由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。建议项目试运行后，建设方可对其进行危废鉴定。

- （2）原料分拣固废：分拣过程中会分拣出部分废线头、废开关，产生量约为原料的千分之一，则产生量为13.2t/a，为一般固废，收集后外售至废品回收站。

（3）车间沉降粉尘：项目沉降的粉尘，根据除尘效率及物料平衡计算，产生总量约3.696t/a，破碎粉尘主要为铜、铝、塑料屑，收集后外售至废品回收站。

（4）废弃包装物：项目在包装过程中会产生较少的包装垃圾，产生量约为15t/a，为一般固废，收集后外售至废品回收站。

（5）废矿物油：项目机器维修产生的废矿物油，其产生量约为0.01t/a，为危险固废，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW08，代码为900-214-08。收集后送有资质单位回收处理。

（6）线路板：进厂原料中可能含有线路板，在破碎前经人工分拣出按照危废贮存要求储存于危废暂存间，产生量约为1t/a，为危险固废，按《国家危险废物名录》（2016年），分类编号为HW49，代码为900-045-49。收集后送有资质单位回收处理。

（7）生活垃圾：本项目劳动定员50人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为25kg/d、7.5t/a。

表3.5-6 项目固体废物源强统计表

| 序号 | 固废名称 | 属性类别 | 排放量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间沉降粉尘 | 一般固废 | 3.696 | 收集后外售至废品回收站 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 7.5 | 环卫部门清运处置 |
| 3 | 废弃包装物 | 一般固废 | 15 | 收集后外售至废品回收站 |
| 4 | 原料分拣一般固废 | 一般固废 | 13.2 |  |
| 5 | 沉淀池沉渣 | 危险废物（编号HW48，代码321-027-48） | 1.59 | 有资质的单位处理 |
| 6 | 线路板 | 危险废物（编号HW49，代码900-045-49） | 1 |  |
| 7 | 废矿物油 | 危险废物 属于HW08（900-214-08） | 0.01 |  |

本项目危险废物基本情况见下表。

表3.5-7  危险废物汇总表

| 序号 | 名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代码 | 产生量 (t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉淀池沉渣 | HW48 | 321-027-48 | 1.59 | 废水处理 | 固态 | 铜 | 铜 | 年 | T、I |  |
| 2 | 线路板 | HW49 | 900-045-49 | 1 | 分拣 | 固态 | 线路板 | 线路板 | 年 | T、I | 暂存于危废暂存间后委托有资质单位处置 |
| 3 | 废矿物油 | HW08 | 900-214-08 | 0.01 | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 年 | T、I |  |

## 3.6污染物排放量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表3.6-1 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  |  |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) |  | 产生量(t/a) |  | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 筛分废水 | 废水量 |  | -- |  | 85800 |  | -- |  | 7224 |  | 经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 |
|  |  | COD |  | 550 |  | 47.19 |  | 250 |  | 1.806 |  |  |
|  |  | SS |  | 300 |  | 25.74 |  | 80 |  | 0.58 |  |  |
|  |  | TP |  | 5 |  | 0.429 |  | 3 |  | 0.022 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 35 |  | 3 |  | 20 |  | 0.144 |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- |  | 2175 |  | -- |  | 1740 |  | 经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂 |
|  |  | COD |  | 300 |  | 0.65 |  | 300 |  | 0.52 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  | 0.065 |  | 30 |  | 0.052 |  |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 |  | -- |  | 53.6t/次 |  | -- |  | 0 |  | 经循环水池沉淀后用于筛分用水补充水 |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 无组织排放 | 生产车间 | 粉尘 | / | 1.925 |  | 4.62 | / | 0.385 |  | 0.924 | 湿法破碎、封闭车间 |
|  | / | 食堂 | 油烟 | 3.75 | / |  | 0.0045 | 0.94 | / |  | 0.0011 | 油烟净化器 |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 环卫部门清运处置 |
|  | 一般工业固废 | 车间沉降粉尘 |  | 3.696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 收集后外售至废品回收站 |
|  |  | 废弃包装物 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 原料分拣固废 |  | 13.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 沉淀池沉渣 |  | 1.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 线路板 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声，南厂界达到(GB12348-2008)4类标准，其他三界达到(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4、环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

汨罗高新技术产业开发区位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧；东经113°8'9.34"，北纬28°45'58.93"，其地理位置详见附图1。

### 4.1.2地形、地质地貌

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汩罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（1990年版)，地震设防烈度为7度。

### 4.1.3气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 4.1.4水文条件

汨罗高新技术产业开发区北临汨罗江，汨罗江因主河道汨水与支流罗水相汇而得名。汨水源于江西省修水县黄龙山梨树埚，流经修水县、平江县、汨罗市，于汨罗市大洲湾与罗水汇合。

汨罗江发源于江西省修水县的黄龙山脉，往西流经平江县、汨罗市于磊石山注入东洞庭湖。干流长度253.3公里，平均迫降0.46‰，流域面积达5543平方公里。青冲口以下（汨罗段）为洞庭湖冲击平原区，地形平坦开阔，地面高程在22.1m-32.1m，汨水入湖处磊石山基岩裸露，山顶高程88.5m。流域总的地势为东南高西北地。流域面积5543km2，河长253.2km，其中汨罗市境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5~8月，径流量占全年总量46.2％，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。

车对河为汨罗的第三大水系，全长41km，流域面积344km2，其中市内165km2，多年平均径流深600mm，多年平均径流量1.07亿m3，多年平均流量3.4m3/s。水能资源较丰富。车对河经新市的赵公桥注入汨罗江。

根据含水岩土体的特征，园区内地下水主要分第四系松散层孔隙水和基岩裂缝水。

规划所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深－6.2~－5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

新市片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江和湄江排泄及人工开采等。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。

### 4.1.5土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 4.1.6矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

### 4.1.7植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

项目所在区域内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 4.2汨罗高新技术产业开发区概况

### 4.2.1汨罗高新技术产业开发区规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2018年—2023年。

（2）规范范围：汨罗高新技术产业开发区由新市片区和弼时片区组成，总规划总面积为939.13公顷，其中新市片区规划总面积为657.38公顷，弼时片区为281.75公顷。

表4.2-1  规划四至范围一览表

| 产业开发区 | 片区 | 四至范围 | 规划范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汨罗高新技术产业开发区 | 新市片区 | 新市西片区：北至汨江大道，西至武广东路，南至金塘路，东至新市街。 新市东片区：北至汨新大道，西至G107国道，南至车站大道，东至湄江路。 | 规划总用地面积657.38公顷，其中新市西片区为444.38公顷，新市东片区为213.00公顷。 |
|  | 弼时片区 | 北至莲花路，西至经开路，南至镇界，东至弼时大道 | 规划总用地面积为281.75公顷 |

2、汨罗高新技术产业开发区的定位及产业规划

功能定位：是汨罗市工业集中发展区与经济增长极；长株潭两型社会新型工业化示范区；湖南省再生资源与有色金属循环经济重点产业园；国家循环经济标准化试点与示范园区。

产业规划：园区形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

汨罗高新技术产业开发区总体规划结构为“两轴两片六区”。

“两轴”是指横向S308 发展轴和纵向G107 发展轴。

“两片”即新市片区和弼时片区。两个片区功能各有侧重，与所依托的中心城区、弼时镇在功能上既联系紧密，又有相对独立的配置。

“六区”：即两个片区规划的产业功能分区。

新市片区形成三个产业区，即安防建材（含新材料产业）产业区、先进制造及电子信息产业区、再生资源回收利用及有色金属精深加工区。

弼时片区规划形成三个产业区，即先进制造产业区、新材料产业区和电子信息产业区。

（2）用地规划

①商业服务业设施用地：

A、弼时片区在南部规划一处加油站，面积约为1.02公顷。

B、新市片区南部规划一处加油站，面积约为0.59公顷。

C、规划园区商业服务业设施用地总面积约16.66公顷。

②物流仓储用地：

A、规划工业区仓储用地根据物流、市场需求，按照就近配套原则进行布局。

B、按照城市总体规划要求，新市片区在G107 东侧结合二期市场布局物流用地，面积为19.81公顷。

C、弼时片区在该园区南部门户地段布置一处物流仓储用地，面积约8.58公顷。

D、规划期末两个片区仓储物流用地总面积约28.39公顷。

③工业用地：

A、新市片区主要布置二类工业，工业用地面积约440.01 公顷，其中一类工业用地面积为74.17公顷，二类工业用地面积为321.06 公顷，三类工业用地面积为44.78公顷。

B、弼时片区布置一、二类工业，用地面积约208.71 公顷，其中一类工业用地面积40.12公顷，二类工业用地面积为168.60公顷。

C、规划期末两个片区一类工业用地114.29公顷，二类工业用地489.66公顷，三类工业用地44.78公顷，工业用地总面积648.72公顷。

4、给排水

（1）给水：

汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水、筛分废水，生活污水经园区生活污水管网至汨罗市城市污水厂处理，处理达标后排入汨罗江。筛分废水经重金属污水管网至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表4.2-2 深度处理后水质指标

| 指标 | pH | CODcr | BOD | NH3-N | CL- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10mg/L | 5mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 5mg/L |

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

- 道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汨新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

汨罗高新技术产业开发区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 4.2.2汨罗高新技术产业开发区建设现状

汨罗高新技术产业开发区前身为汨罗市罗城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。汨罗高新技术产业开发区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。

②排水：园区生活污水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

## 4.3区域环境质量现状调查与评价

### 4.3.1环境空气现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中二级项目需调查项目所在区域环境质量达标情况，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续一年的监测数据。

根据2018年汨罗市环境空气质量公告中汨罗市环境空气质量数据（如下表所示），汨罗市SO2、NO2、PM10年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表4.3-1  2018年区域空气质量现状评价表

| 所在区域 | 监测 项目 | 年评价指标 | 现状浓度（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 超标倍数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汨罗市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 0.008 | 0.06 | 0 | 是 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 0.018 | 0.04 | 0 | 是 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 0.065 | 0.07 | 0 | 是 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 0.0365 | 0.035 | 0.043 | 否 |
|  | CO | 95百分位数日平均质量浓度 | 0.8866 | 4 | 0 | 是 |
|  | O3 | 90百分位数最大8小时平均质量浓度 | 0.0995 | 0.16 | 0 | 是 |

由上表可知，汨罗市PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.043，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《汨罗市环境保护局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善，在 2020 年底预期实现 PM2.5 年平均质量浓度可达到 0.035mg/m3 的要求。

### 4.3.2地表水环境现状调查与评价

1、调查范围

项目生产废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水评价等级为水污染影响型三级B。

2、调查内容

①水环境功能区水质达标状况

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）可知：汨罗江水域执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。

本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是现有项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中委托湖南品标华测检测技术有限公司于2018年9月22日~24日对汨罗江进行的环境监测数据。

（1）监测布点：引用数据点位W1：拦河坝坝址下游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂排污口下游1500m。

（2）监测因子：pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总铜、总锌、挥发酚。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表4.3-2。

表4.3-2 引用数据统计  单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 监测点位 | 监测项目 | 浓度范围 | 平均值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.67~6.85 | 6.767 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | ND | / | / | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.78~6.36 | 0.547~6.133 | ≥5 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3 | 2.9 | ≤6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 13~15 | 14. 33 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.7~2.8 | 2.767 | ≤4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.087~0.103 | 0.0947 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.04~0.08 | 0.0567 | ≤0.2 | 是 |
|  | 总铜 | 0.00535~0.00548 | 0.005413 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总锌 | 0.0108~0.0115 | 0.0111 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | / | ≤0.005 | 是 |
| W2 | pH | 6.98~7.25 | 7.123 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | ND ~4 | / | / | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.72~5.84 | 5.7867 | ≥5 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3.1 | 2.97 | ≤6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 14~16 | 14.67 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.675~0.7 | 2.3~3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.09~0.103 | 0.0967 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.03~0.1 | 0.063 | ≤0.2 | 是 |
|  | 总铜 | 0.0054~0.00583 | 0.00561 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总锌 | 0.00862~0.00962 | 0.0091133 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | / | ≤0.005 | 是 |

同时为了加强数据的准确性，本环评还引用了汨罗市监测站2018年1～12月对汨罗江南渡断面、窑洲断面进行的常规环境监测统计数据。

（1）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、石油类。

（2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表4.3-3。

表4.3-3 汨罗江南渡断面及窑洲断面监测数据统计  单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外）

| 断面 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 | 平均值 |  |  |
| 南渡断面 | pH | 6.70 | 7.68 | 7.18 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.32 | 11.70 | 8.68 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 16 | 12 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.04 | 0.024 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.08 | 0.98 | 0.5 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.005 | 0.04 | 0.01 | ≤0.05 | 是 |
| 窑洲断面 | pH | 6.12 | 7.70 | 6.95 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | ≥6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 14 | 11 | ≤15 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ≤3 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.07 | 0.47 | 0.17 | ≤0.5 | 是 |
|  | 氯化物 | 6 | 12 | 7.25 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.01ND | 0.06 | 0.043 | ≤0.1 | 是 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 是 |

由上表可见，窑洲断面各指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；南渡断面各指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂上下游指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 4.3.3地下水环境现状调查与评价

本次环评引用《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目环境影响报告书》于2019年8月25日~27日委托湖南品标华测检测技术有限公司对区域地下水环境的现状监测数据及《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》于2018年9月22日~24日委托湖南品标华测检测技术有限公司对区域地下水环境的现状监测数据。以上项目数据，符合数据引用的相关要求。项目所引用的地下水监测点，均分布在项目所处区域地下水上下流域内，且距离本项目环评时间较近，具体详见附图。

1、监测点位：

表4.3-4 地下水监测布点一览表

| 序号 | 位置 | 相对本项目位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 合兴村居民水井 | 东侧1145m | pH、氨氮、石油类、高锰酸盐指数、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐、总大肠菌群、挥发酚、细菌总数、硫化物、磷酸盐（以P计）、总铜、总锌、总锰、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯离子、钠离子#1、钾离子#1、镁离子#1、钙离子#1、水位监测 |
| D2 | 金龙安置区居民水井 | 东侧530m |  |
| D3 | 丛羊村何家坡居民水井 | 东南侧924m |  |
| D4 | 丛羊村居民水井 | 东侧60m | 水位监测 |
| D5 | 岭上屋居民水井 | 西侧1132m | 水位监测 |
| D6 | 新桥村12组居民点水井 | 东南侧1863m | 水位监测 |
| D7 | 合心安置区居民水井 | 南侧625m | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-和SO42- |

2、监测结果如下：

表4.3-5 地下水水位调查结果 单位(mg/L)

| 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |  |
| 水位 | 8.0 | 10.0 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 5.0 | m |

通过地下水水位调查结果可知项目所在区域的地下水的水位D2＞D1＞D6＞D3＞D5＞D4，故项目所在区域的地下水流向为从东南流向西北。

表4.3-6 地下水环境因子调查结果表 单位(mg/L)

| 编号 | K | Na | Ca | Mg | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D7 | 075~3.46 | 4.33~8.90 | 3.21~11.4 | 1.79~2.78 | 0 | 34.0~38.3 | 10.5~10.8 | 11.2~11.3 |

表4.3-7 地下水环境质量现状监测结果表 单位(mg/L)

| 名称 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 |  |
| pH | 7.15 | 0.1 | 7.21 | 0.14 | 7.28 | 0.187 | 6.5~8.5 |
| 挥发酚 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ≤0.002 |
| 硝酸盐 | 4.6 | 0.23 | 6.04 | 0.302 | 6.88 | 0.344 | ≤20.0 |
| 高锰酸盐指数 | 1.2 | / | 1 | / | 1.1 | / | / |
| 氨氮 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | ≤0.50 |
| 氟化物 | 0.5 | 0.002 | 0.2 | 0.0008 | 0.2 | 0.0008 | ≤250 |
| 磷酸盐（以P计） | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 六价铬 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ≤0.05 |
| 亚硝酸盐 | 0.002 | 0.002 | ND | 0.0005 | ND | 0.0005 | ≤1.0 |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL） | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ND | 0.33 | ≤3 |
| 菌落总数（CFU/mL） | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ND | 0.005 | ≤100 |
| 硫化物 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ND | 0.5 | ≤0.02 |
| 化学需氧量 | 8 | 0.032 | 16 | 0.064 | 8 | 0.032 | ≤250 |
| 石油类 | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 悬浮物 | 7 | / | 6 | / | 8 | / | / |
| 钠离子#1 | 1.85 | / | 3.49 | / | 3.34 | / | ≤200 |
| 钾离子#1 | 1.82 | / | 9.82 | / | 2.7 | / | / |
| 镁离子#1 | 2.03 | / | 2.33 | / | 1.16 | / | / |
| 钙离子#1 | 7.14 | / | 75.9 | / | 10.7 | / | / |
| 名称 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | 标准值 |
|  | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 | 浓度 | 标准指数 |  |
| 碳酸盐 | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 重碳酸盐 | 0.54 | / | 4.4 | / | 0.61 | / | / |
| 氯化物 | 1.6 | 0.0064 | 10.6 | 0.0424 | 7.97 | 0.03188 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 9.86 | 0.03944 | 148 | 0.592 | 3.04 | 0.01216 | ≤250 |
| 溶解性总固体 | 32 | 0.032 | 204 | 0.204 | 35 | 0.035 | ≤1000 |
| 总硬度 | 27.4 | 0.06089 | 171 | 0.38 | 23.7 | 0.0527 | ≤450 |
| 耗氧量 | 1.18 | 0.3933 | 1.04 | 0.34667 | 1.08 | 0.36 | ≤3.0 |
| 铁 | 0.0132 | 0.044 | 0.0268 | 0.0893 | 0.0157 | 0.0523 | ≤0.3 |
| 锰 | 0.0958 | 0.958 | 0.00036 | 0.0036 | 0.0446 | 0.446 | ≤0.1 |
| 铜 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00371 | 0.00371 | 0.00311 | 0.00311 | ≤1.0 |
| 锌 | 0.0368 | 0.0368 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0349 | 0.0349 | ≤1.0 |
| 砷 | ND | 0.0045 | 0.00134 | 0.134 | 0.00043 | 0.043 | ≤0.01 |
| 镉 | 0.00024 | 0.048 | 0.0001 | 0.02 | 0.00007 | 0.014 | ≤0.005 |
| 铅 | ND | 0.0035 | 0.00018 | 0.018 | ND | 0.0035 | ≤0.01 |
| 镍 | 0.00166 | 0.083 | 0.00128 | 0.064 | 0.00183 | 0.0915 | ≤0.02 |
| 汞 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ≤0.001 |

由上表可知，各监测点处各监测因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 4.3.4声环境现状调查与评价

为了解项目所在区域内的声环境质量现状，建设单位委托湖南汨江检测有限公司于2020年05月12日~13日在本项目场址周围外1m处进行了噪声现场监测。

（1）监测布点

本次噪声现状监测共布设4个监测点，分别位于项目拟建地厂界西、北、东、南外1m处。

（2）噪声监测方法

测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行测量，测量仪器为HE6250型噪声统计分析仪。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（3）监测时间和频次

连续监测2天，分昼夜和夜间两个时段，各测一次。

（4）监测结果

项目所在区域环境噪声监测结果见表4.3-7。

表4.3-7 项目区域环境噪声监测数据（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点位 |  | Leq（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 项目东厂界1m处 | 05月12日 | 56 | 41 |
|  |  | 05月13日 | 54 | 44 |
| 2 | 项目南厂界1m处 | 05月12日 | 55 | 38 |
|  | 项目厂界东1m处 | 05月13日 | 54 | 46 |
| 3 | 项目西厂界1m处 | 05月12日 | 57 | 40 |
|  | 项目厂界东1m处 | 05月13日 | 54 | 45 |
| 4 | 项目北厂界1m处 | 05月12日 | 57 | 36 |
|  |  | 05月13日 | 53 | 45 |
| 5 | 北侧安置区 | 05月12日 | 58 | 45 |
|  |  | 05月13日 | 58 | 46 |
| 2类标准 |  |  | 60 | 50 |
| 3类标准 |  |  | 65 | 55 |
| 4a类标准 |  |  | 70 | 55 |

从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地的声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类区（西、东、北厂界）、4a类区标准（南厂界），北侧安置区能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。

### 4.3.5土壤环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“环境和公共设施管理业”中的“废旧资源加工、再生利用”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

本项目占地面积约为3350m2≤5hm2，占地规模属于小型。

根据现场调查，周边50m范围内无耕地、园地、牧草地，无饮用水源，无学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标（零散居民，且位于工业园内），根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》中表3污染影响型敏感程度分级表，敏感程度为较敏感。

本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为小型，占地类型为较敏感类型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)，本项目土壤评价等级低于三级，可不开展土壤环境评价。

- 5、环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

根据现场勘查，本项目需新建生产车间、仓库。

本项目施工期主要为车间建设、沉淀池开挖、设备安装，主要污染有施工人员生活污水、装修废气、车辆运输扬尘、施工噪声、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。

施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。

汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。

根据住建部门要求的施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。废气污染控制措施如下：

①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。

②施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。

③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。

④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

⑤渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。

⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

### 5.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。

施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有CODcr、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。

施工场地内施工人员生活污水经现有厂区化粪池预处理后用于排入汨罗市城市污水处理厂。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。

为进一步减小后续建设过程中对周围环境的影响，针对施工期噪声的问题，本项目施工期拟采取如下控制措施：

（1）从声源上控制：建设单位应使用的主要机械设备为低噪声机械设备。

（2）合理安排施工时间，严禁夜间高噪声设备的施工作业，若不可避免使用时，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示。

经采取上述措施后可以消减施工期噪声的影响。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响分析

本项目为新建项目，项目建设包括土建工程、设备运输及安装以及环保设施建设，施工期产生的固体废物主要为建筑物建设过程产生建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。

为了控制固体物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）沉淀池开挖、厂房建设产生的废弃土方应及时清运至渣土场，废弃土方在室内存放，不得存放在室外；

（2）施工单位应当及时清理运走、处置施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境；

（3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施；

（4）施工期施工工人产生的生活垃圾应采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳。

建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

### 5.1.5施工期生态影响

（1）生态环境影响

据现场调查，项目所在地需进行地面平整、新建厂房以及配套管网。由于建设地在工业园内，不属于生态环境敏感地区，没有受保护的动植被，因此，项目建设对植被的影响总体影响较小。施工期对生态环境的影响主要表现为水体流失影响。施工过程由于扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低，地表裸露，在地表径流的作用下，可能造成水土流失。工程施工可能造成的水土流失主要包括以下2个方面：

①基础开挖、场地平整、主体工程施工等对原有地表的扰动，使其地表建筑物、植被等受到破坏，水土保持能力降低。

②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，受雨水冲刷极易产生大的水土流失。

（2）水土流失防治措施

在建设期间，由于工程建设扰动地表，并造成土体裸露，使疏松土体直接受降雨及径流的综合作用发生水土流失，根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点采取如下措施进行防治：

①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围；

②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失；

③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工；

④主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划；

⑤水土保持方案与工程主体建设同步，边施工边治理，把水土流失降到最低程度。

### 5.1.6施工期环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应采取相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保方针、政策、法规和标准，建立以岗位责任制为中心的各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。加强对施工人员的教育，学习环保法规和环保知识，做到文明施工，清洁生产。

### 5.1.7施工期环境影响分析小结

综合以上的分析可知，项目施工安装期间会带来施工噪声、施工扬尘等环境污染，对周围的环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理，文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响。从其他工地的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境影响减少到较低限度的。且随着施工期结束，其影响将减弱并消失。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1环境空气质量影响分析

1、环境气象资料统计

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，通过对该气象站近20年的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表。

表5.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图5.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图5.2-2。

图5.2-1 月平均气温变化曲线图

全年

图5.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

2、大气污染物预测分析

本项目投入运营后，主要的无组织废气为破碎粉尘，为了评价项目排放废气的影响，拟采用估算模式对其进行预测评价。

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiC0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表5.2-2。

表5.2-2  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥ 10% |
| 二级 | 1 ≤ Pmax﹤10% |
| 三级 | Pmax﹤1% |

本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物作为预测因子。

①评价因子和评价标准表见下表。

表5.2-3  评价因子和评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 1小时 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |

②估算模型参数表见表。

表5.2-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 200000 |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.9 |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -11.8 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考 虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/ km | — |
|  | 岸线方向/ ° | — |

③污染源参数见表5.2-6。

表5.2-6  矩形面源参数表

| 名称 | 项目 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北向夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物排放速率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 单位 | / | / | m | m | m | ° | m | h | / | kg/h |  |
| 车间 | 数据 | 113.141968 | 28.763810 | 59 | 140 | 70 | 10 | 9 | 2400 | 正常排放 | 颗粒物 | 0.385 |

④计算结果见表5.2-7。

表5.2-7 大气环境影响评价等级结果

| 污染源 | 类型 | 标准 （μg/m3） |  | 最大落地浓度 （μg/m3） | 出现距离 （m） | 占标率 （%） | Pmax （%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 面源 | 颗粒物 | 900 | 77.58 | 294 | 8.62 | 8.62 | / |

从估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的粉尘，Cmax为77.58ug/m3，Pmax8.62%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。

⑤污染源结果表

项目正常情况下排放的无组织废气预测情况见表5.2-8。

表5.2-8 无组织废气估算模式计算结果表

| 下风向距离/m | 颗粒物 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.02652 | 2.95 |
| 100 | 0.06141 | 6.82 |
| 200 | 0.07604 | 8.45 |
| 294 | 0.07758 | 8.62 |
| 300 | 0.07753 | 8.61 |
| 400 | 0.0742 | 8.24 |
| 500 | 0.07703 | 8.56 |
| 600 | 0.07341 | 8.16 |
| 700 | 0.06735 | 7.48 |
| 800 | 0.06099 | 6.78 |
| 900 | 0.055 | 6.11 |
| 1000 | 0.0496 | 5.51 |
| 1100 | 0.04491 | 4.99 |
| 1200 | 0.04081 | 4.53 |
| 1300 | 0.03723 | 4.14 |
| 1400 | 0.03408 | 3.79 |
| 1500 | 0.03132 | 3.48 |
| 1600 | 0.02888 | 3.21 |
| 1700 | 0.02672 | 2.97 |
| 1800 | 0.02483 | 2.76 |
| 1900 | 0.02311 | 2.57 |
| 2000 | 0.02158 | 2.4 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 0.07758 | 8.62 |
| D10%最远距离/m | / |  |

3、污染物排放量核算

本项目正常工况下大气污染物排放量核算表如下。

表5.2-9 本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （μg/m3） |  |
| 1 | / | 破碎 | 颗粒物 | 湿法破碎、自然沉降 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准 | 1000 | 0.924 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.924 |

表5.2-10 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.924 |

废气对北侧安置区影响分析

本项目位于北侧安置区的侧下风向，主要污染物为颗粒物，通过采取湿法破碎、洒水降尘，其颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值。

根据《湖南省生态环境厅关于＜汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书＞审查意见的函》（湘环评函[2019]8号）中“针对新市片区工业区与居民区混杂、企业功能布局混乱的现状问题，管委会应按承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式对与规划用地性质不符的安置区逐步拆迁到位”。故本项目北侧安置区与规划用地性质不符，将逐步进行拆迁。

### 5.2.2地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）：建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目为水污染影响型建设项目，项目生产废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂。因此评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），三级 B 建设项目不设环境影响评价范围，仅对项目地表水环境影响进行简要分析。

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）生产废水

本项目破碎筛分过程中要用到一定的水。废水产生量为85800t/a，286m3/d。同时由于加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的3%，约需补充水量2574t/a，8.58m3/d。筛分用水除蒸发损失外全部循环使用，不排放。

项目拟在车间1内建设一个格栅+沉淀池设施（沉淀池容积为120m3），并利用车间2外的格栅+沉淀池设施（沉淀池容积48m3），生产废水经格栅+沉淀池处理后进入循环水池回用于破碎筛分工序。每周更换一次，一年约43次，沉淀池总有效容积为168m3，则废水排放量为7224t/a。本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类。更换废水经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

（2）生活污水

项目生活污水排放量为1740m3/a（5.8m3/d），经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

（3）初期雨水

降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约3350m2计算得，项目初期雨水产生量为53.6m3/次，本项目循环水池总容积约28000立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经循环水池收集后用于筛分用水补充水，不外排。

2、可行性分析

筛分废水循环利用的可行性分析

①格栅+沉淀池：由于该项目将产生的废水水质、水量随时间波动很大，设沉淀池加以均衡，同时起到预沉淀作用，沉淀池池内设置液位计和水泵，水泵根据液位情况自动运行。

②循环水池规模：根据工程分析，项目用水量为286m3/d，循环水池容积为28000m3，能满足项目筛分废水沉淀处理的需求。废水经沉淀处理后回用于振动摇床用水。

③沉淀池建设要求：项目沉淀池须做到防雨、防渗。A、沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗；B、沉淀池位于车间内，可避免雨水进入沉淀池，导致沉淀池溢流。

④生产废水处理工艺：本项目采用沉淀法处理生产加工废水，该工艺为破碎加工行业常用的生产废水处理工艺。

⑤工艺处理效果：本项目生产用水主要为筛分降尘作用，生产工艺对水质要求不高。根据类比当地同类型企业，筛分废水经三级沉淀后，能满足加工生产用水需要，可实现筛分废水的回用。

聚合氯化铝PAC、聚丙烯酰胺PAM使用方法及原理：PAC絮凝效果好，但矾花碎；PAM起助凝作用，能让PAC形成的矾花聚成团状有助于沉淀。PAC与PAM联合使用就是让PAC先完成中和电荷/胶体脱稳形成细小絮体之后，进一步加大絮体体积有利于充分沉淀。用PAC、PAM时是先要配成溶液再用泵打到废水。一般配置浓度PAC5%左右；PAM5‰左右。

每季更换一次，一年四次，沉淀池总有效容积为168m3，则废水排放量为672t/a。本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类。更换废水经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。沉淀池替换水时定期打捞沉渣后交由有资质的单位处置。

项目污水进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理可行性分析：

本项目所在区域已接通重金属污水管网。

进水水质要求：污水厂不单独设置预处理装置，企业需对其排放的污水进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”表4规定的三级标准后，才能排至污水管网。

工艺方案

污水处理工艺：采用电化学法处理工艺。

污泥处理工艺：采用《重金属污水化学法处理设计规范》（CECS 92-1997）提供的污泥处理工艺，用带式压滤机作为污泥脱水设备。

尾水水质及去向：出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）规定的出水水质进行控制，尾水进入汨罗城市污水处理厂进行处理并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放于汩罗江。

生活污水处理可行性

项目主要废水为生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

汨罗市城市污水处理厂处理可行性分析

根据工程分析，项目生活污水产生量为1740m3/a，经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江；筛分废水排放量为7224t/a，经湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理后排入汨罗市城市污水处理厂；故总排放量为8964t/a。

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，二期建设规模为2.5万吨/天，目前已基本建设完成，汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂一期采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，二期污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒工艺，目前处理出水水质能温定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的污水。

项目废水排放对区域地表水环境质量影响分析

根据第4章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目生产废水循环使用，定期外排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目废水最终进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水及筛分废水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表5.2-11。

表5.2-11 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、 氨氮 | 汨罗市城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 01 | 隔油池、化粪池 | 生化 | W1 | R是 £ 否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |
| 2 | 筛分废水 | COD、SS、TP、石油类 | 先进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，后进入汨罗市城市污水处理厂 | 间断排放，流量稳定 | 02 | 格栅+沉淀池+循环水池 | 沉淀 | W2 | R是 £ 否 | R企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理口设施排放 |

本项目废水排放口基本情况见表5.2-12。

表5.2-12 项目废水间接排放口基本情况表

| 名称 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值 |
| 生活污水 | W1 | 113°08'13.84" | 28°45'47.42" | 0.174 | 进入汨罗市城市污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | / | 汨罗市城市污水处理厂 | CODcr | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8 |
| 筛分废水 | W2 | 113°08'13.84" | 28°45'47.42" | 0.7224 | 先进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂，后进入汨罗市城市污水处理厂 | 间断排放，流量稳定 | 每季度 |  |  |  |

表5.2-13 项目废水污染物排放执行情况表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | W1、W2 | CODCr | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | 氨氮 |  | / |
|  |  | SS |  | 400 |

表5.2-14 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | CODCr | 300 | 0.0017 | 0.52 |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.00017 | 0.052 |
| 2 | W2 | CODCr | 250 | 0.006 | 1.806 |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.0006 | 0.181 |
| 全场排放口合计 |  | CODCr |  |  | 2.326 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.233 |

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

### 5.2.3地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅲ类建设项目。项目所在地包气带防污性能强、含水层不易污染的特征、地下水环境不敏感等，因此确定地下水环境影响评价等级为三级。

1、区域水文地质基本情况

（1）地形地貌特征

公司所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在30~50m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

（2）水文特征

项目周边分布的居民多以自来水作为水源。为了解项目拟建地周边居民供水水井水质情况，本次环评引用《湖南省森阳中科新材料有限公司10万吨/年废铜综合利用改扩建项目环境影响报告书》对区域地下水环境的现状监测。由监测数据可知，项目区域地下水监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，居民生活用水水井水质较好。

根据调查，项目拟建地区域不属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)表1中的敏感区及较敏感区，项目区域地下水环境简单。

2、污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

（2）影响分析

正常情况下地下水环境影响分析

项目废水各类污染物质或有害物质可能会随着雨水或地表水下渗，通过包气带进入地下水中而对其造成不利影响。本项目厂区多为水泥地面，厂区生产废水经管网收集后回用，管网均进行了有效防渗处理，泄露可能性不大，因此通过包气带垂直渗透进入地下水的可能性较小，对地下水影响很小。

本项目建设后，车间地面均固化处理、仓库、循环水池等构筑物均采取防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

### 5.2.4声环境影响预测与评价

1、噪声源及其声级值

项目噪声主要来源于生产过程中的各种机械设备，噪声源强为75~90dBA。其噪声污染物排放状况见表5.2-15。

表5.2-15 噪声污染物排放状况

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 防治措施 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 20 | 80～85 | 减振降噪、厂房隔声、距离衰减 | 生产车间 |
| 2 | 摇床 | 20 | 85～90 |  | 生产车间 |
| 3 | 上料机 | 20 | 75～80 |  | 生产车间 |
| 4 | 水泵电机 | 20 | 80～85 |  | 生产车间 |

2、预测模式选择

根据工程分析提供的噪声源参数和有关设备的安装位置，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源及声环境本底叠加。在室内的噪声源应考虑室内声压级分布和厂房隔声。预测计算公式有：

①室外点声源在预测点的倍频带声压级

某个点源在预测点的倍频带声压级

Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi

式中ΔLi为A计权网络修正值。

各声源在预测点产生的声级的合成

LTP=10lgi=1n100.1Lpi

②室内点声源的预测

室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i)

室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

③声级叠加

L总=10lgi=1n100.1LAi

3、噪声预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，新建项目以工程噪声贡献值作为预测值，改扩建项目以工程噪声贡献值与背景值叠加后的后的声级为预测值，本项目为新建项目，即贡献值为预测值；其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧5m，南侧340m、东侧80m、西侧20m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，结果见表5.2-16。

表5.2-16 项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A)

| 边界 | 与噪声源最近距离 | 贡献值（预测值） |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 80m | 53.2 | 夜间不生产 | 65 | 55 |
| 南厂界 | 340m | 49.5 |  | 70 | 55 |
| 西厂界 | 20m | 55.8 |  | 65 | 55 |
| 北厂界 | 5m | 61.5 |  | 65 | 55 |

.2-135南厂界，其他三界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

噪声对北侧安置区影响分析

本项目距离北侧安置区最近的铜米车间内的设备源强为75~90dB（A），在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声；通过合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备布置于车间中部，同时生产时尽可能将厂房进行封闭，在北侧厂界种植绿化带，经过基础减振、墙壁及距离衰减，北侧厂界噪声预测值为61.5dB（A），夜间不生产，昼间预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

根据《湖南省生态环境厅关于＜汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书＞审查意见的函》（湘环评函[2019]8号）中“针对新市片区工业区与居民区混杂、企业功能布局混乱的现状问题，管委会应按承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式对与规划用地性质不符的安置区逐步拆迁到位”。故本项目北侧安置区与规划用地性质不符，将逐步进行拆迁。

### 5.2.5固体废物环境影响评价

本工程产生的固体废物主要来源于本项目营运期沉淀池沉渣、车间沉降粉尘、废包装材料、原料分拣固废、废矿物油和员工生活垃圾。

1、固体废物主要污染途径

以上各类固废由于收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

（5）废物处置工艺不合理，有毒有害物质被转移而造成二次污染问题；

2、固体废物对环境的污染危害影响

本项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有:

（1）土壤结构和土质受到破坏，土壤中微生物生长受到毒素和抑制，栖息环境恶劣，微生物种群改变和减少；

（2）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

3、项目对固体废物采取的措施及影响分析

本项目拟在厂区南部设置一般固体废物及危险废物暂存区，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目车间沉降粉尘、原料分拣固废、废包装材料在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其修改单的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目废矿物油、沉淀池沉渣等属于危险废物。定期交由有资质的单位处置。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其修改单中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

生活垃圾：本项目职工办公、生活产生的垃圾属于生活垃圾，建设单位在厂内设立垃圾收集箱，由环卫部门集中收集处理，对环境的影响很小。

综上所述，在加强管理的情况下，项目运营期间产生的固体废物对周围环境不会产生明显影响。

### 5.2.6生态环境影响分析

项目营运期虽有一定污染排放，但经采取相应的防治措施后，污染物排放达标，排放量小，预测表明，其对区域地表水环境质量、声环境质量和大气环境质量均不会产生大的影响，因此，项目营运期不会产生大的不利生态环境影响。

建设单位应加强厂区绿化，以净化空气，减少噪声外传，美化环境。对绿化带的布局，建设工程应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。在采取绿化补偿措施后，项目建设对生态环境的影响较小。

### 5.2.7土壤环境影响分析

项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。所以对土壤的防治措施主要是防止事故的发生，当土壤中有害物质过多，治理不及时超过土壤的自净能力，引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，将会对人身健康产生巨大的影响。因此，对污染区域进行适时有针对性的监测对土壤污染的控制与管理具有十分重要的意义和作用。另外，只有加强对污染源的有效管理，才能从根本上控制土壤的污染。

### 5.2.8环境风险评价

1、环境风险评价目的

项目在外界因素的破坏下，具有发生火灾、爆炸、有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。为避免和控制风险事故的发生，对项目在环境风险方面的可行性论证，为项目审批部门的决策、以及项目运营后的环境风险管理提供技术依据。对项目进行风险评价是必要的。环境风险评价和管理的主要目的是：

（1）根据项目特点，对项目装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素及隐患进行识别，提出技术防范措施；

（2）分析和预测建设项目可能发生的突发性事件或事故，引起有毒、有害、易燃和易爆等物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），预测其对人身安全与环境的影响和损害程度；

（3）根据风险事件的预测结果，有针对性地提出合理、切实可行的防范减缓措施、应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统，使得建设项目事故率、损失情况和环境影响达到可接受水平。

2、评价依据

（1）风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点和有毒有害物质扩散起因，事故风险类型分为火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏三种。

①物质危险性识别

根据下表可以明显看出，本项目涉及到的铜、铝的毒性较小，不属于剧毒、有毒易燃和爆炸性物质，为非重大危险源。

表5.2-17 本项目涉及的物质危险性识别

| 名称 | 物理化学性质 | 毒性、危害 | 燃爆危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 紫红色光泽的金属，稍硬、极坚韧、耐磨损，有很好的延展性，导热和导电性能较好；密度8.92g/cm3，熔点1083.4±0.2℃，沸点2567℃；常见化合价+1和+2，电离能7.726电子伏特；有较好的耐腐蚀能力，在干燥的空气里很稳定，但在潮湿的空气里在其表面可以生成一层绿色的铜绿（即碱式碳酸铜Cu2（OH）2CO3）；可溶于硝酸和热浓硫酸，略溶于盐酸。容易被碱侵蚀。 | 急性毒性：属微毒类。 危害性：动物吸入铜的粉尘和烟雾，可引起呼吸道刺激症状，发生支气管炎或支气管肺炎，甚至肺水肿。长期接触铜尘的工人常发生接触性皮炎和鼻眼的刺激症状，引起烟痛、鼻塞、鼻炎、咳嗽等症状。铜熔炼工人可发生铜铸造热。长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。铜的毒性较小，但铜过剩出可引起中毒。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。 燃烧(分解)产物：氧化铜。 防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |
| 铝 | 银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。 | 铝是一种低毒金属元素，不会导致急性中毒，但人体摄入后蓄积，仅有10%～15%可能排泄，大部分会在体内蓄积。铝会与多种蛋白质、酶等人体重要成分结合，影响体内多种生化反应，长期摄入会损伤大脑，导致痴呆，还可能出现贫血、骨质疏松等疾病，尤其对身体抵抗力较弱的老人、儿童和孕妇产生危害，可导致儿童发育迟缓，老年人出现痴呆，孕妇摄入则会影响胎儿发育。 | 危险特性：其粉体遇高温、明火能燃烧。防护措施：一般不需特殊防护，但需防止烟尘危害。 |

②生产过程中的风险识别

本项目生产废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江。由于废水处理设备设施及管道损坏导致废水外排，将对纳污水体造成比较严重的污染。

③储运系统风险识别

本项目沉淀池沉渣属于危险废物。沉淀池沉渣定期打捞后暂存于危废暂存间，并定期委托有资质的单位进行处置。沉淀池沉渣在暂存过程中可能出现泄漏下渗等情况，对地表水和土壤造成一定影响。

（2）风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.2-18确定环境风险潜势。

表5.2-18 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境高度敏感区（E1） | IV | III | III | II |
| 环境高度敏感区（E1） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。

危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表5.2-19  涉及的风险物质及Q值计算一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危害特性 | 贮存方式 | 最大贮存量qi | 临界量Qi | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | 危险固废HW08 | 危险废物 | 危废暂存间 | 0.01t | 2500t | 0.000004 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.000004 |
| 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 |  |  |  |  |  |  |  |

所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.000004＜1，风险潜势为I。

（3）评价等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表5.2-20 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。

（4）环境敏感目标概况

根据风险潜势分析，本项目风险潜势为 I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表5.2-18，环境保护目标区位分布图详见附图4。

表5.2-21 项目环境风险评价范围内敏感点调查情况统计

| 序号 | 敏感点名称 | 与项目相对方位和距离 |  | 功能/规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置区 | 北 | 30m | 约30户，103人 |
| 2 | 尹家屋 | 东北 | 368m | 约60户，180人 |
| 3 | 塘冲 | 西 | 211m | 约80户，240人 |
| 4 | 丛羊小学 | 西 | 357m | 师生约500人 |
| 5 | 团山村 | 西北 | 1507m | 约450户，1350人 |
| 6 | 上马村 | 西北 | 1918m | 约300户，900人 |
| 7 | 杉树坡 | 西南 | 1074m | 约70户，210人 |
| 8 | 红土岭 | 西南 | 834m | 约15户，50人 |
| 9 | 元霄村 | 西南 | 1107m | 约85户，260人 |
| 10 | 大屋何 | 西南 | 316m | 约15户，45人 |
| 11 | 合心村 | 东南 | 886m | 约280户，840人 |
| 12 | 八里村 | 东南 | 1665m | 约210户，630人 |
| 13 | 新市中学 | 东北 | 1493m | 师生约2000人 |
| 14 | 新书村 | 东北 | 1010m | 约280户，538人 |

通过对项目周围环境敏感目标情况发现，项目风险评价范围内无特殊保护区、生态敏感与脆弱区。

（5）事故风险防范措施

废水处理装置风险防范措施

①沉淀池在建设过程中因按相关要求做好相应的防渗措施。

②沉淀池沉渣应及时清除，避免出现事故时大量沉渣外排。

③一旦出现沉淀池损坏导致事故排放，应立即停止生产，切断废水来源。

④由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废水治理设施的监督和管理。

危险废物暂存场所风险防范措施

危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

（6）安全管理措施

1、严格人员管理

人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：

①加强全厂干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。提高工作人员的责任心和工作主动性；

②强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；

③严格遵守开、停工规程；严禁明火，如需动火，应按规章申办动火批件，并应有严格安全措施，经检查可行后方可动火；

④施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关；

⑤除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题。对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗操作人员及时检查外，应设安全员巡检。对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告；

⑥从技术、工艺和管理方法三方面入手，采取综合措施，预防有毒化学品的意外泄漏事故。必须强调管理工作对预防事故的重要作用，工厂设计、工艺设计和工艺控制监测等都必须纳入预防事故的工作中。提高自动化水平，保证装置在正常和安全状态下进行操作；

⑦总结经验，吸取教训。对各种典型的事故要注意研究，特别是与项目相关事故，更应充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的操作过程。预防化学品的意外泄漏事故。

2、完善安全措施

完善的安全管理是保障装置施工质量和安全生产的重要组成部分，因此对项目实行全员、全过程、全方位的安全管理，按照公司的安全生产要求，结合项目装置特点，制定安全管理规章和安全管理措施。建议公司在安全生产管理方面参照执行职业安全健康管理体系（OSHMS标准体系）。

①工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练，并取得合格证，才能允许上岗操作。制定应急预案并加强演练，保证装置安全运行。

②开、停车和检修状况下，需要排空的设备和管道应严格按照设计要求，将排放物料予以收集和处置，严禁乱堆放。高度重视、认真进行设备和管道的检查和及时维修等工作。

③项目设备，机械设备和管线，应从设计制造、采购、安装、使用等五个方面严格把关。对所有设备从采购－使用－维护－报废等建立全程档案。关键设备都应该进行试压试漏，确认无误方可安装。消除事故隐患。

④建议进一步强化安全监督措施和手段。特别要注意加强施工单位与生产单位的联系，一定要建立事故状态下安全连锁和停止作业的制度。要有一定的权威机构协调工程扩建中的有关事宜，避免因施工酿成重大事故。

⑤施工中要严格设备和管线法兰垫片管理，对使用的弯头、三通等要把好质量关和焊接关，规范焊接工艺和配件，确保在投产后设备、管线安全运行。

⑥安全阀在安装前应进行全面检查调校，压力容器均需技术监督部门检验，投用前一定要按照国家有关标准规范要求进行不同压力等级的试压，焊接工艺、材质均应符合压力容器管理的有关规定。

⑦公司应建立事故应急处理队伍，如输送管道、阀门爆裂出现泄漏时，应急处理人员必须及时进行相应处置。

⑧发生物料泄漏时，迅速切断易燃、有毒物质源头，视情况组织无关人员及周围居民迅速撤离泄漏污染区至安全地带，并对厂区进行隔离，严格限制出入。

（7）环境风险评价结论

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料碎屑以及产品等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

### 5.2.9应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。为了减少或者避免风险事故的发生，必须贯彻“以防为主”的方针，企业的生产管理部门应加强安全生产管理。

1、指挥结构：设置环境管理机构和专门的应急领导小组，由企业负责人任组长，并配专职环保管理人员。

（1）一旦发生风险事故，岗位人员应立即报告装置应急领导小组，发现人员受伤，应拨打120急救电话，向医院报警，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线。

（2）各级应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

（3）处理期间根据事态的发展，应急领导小组现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要上级主管部门的协助救援。

2、信息传递：按照从紧急情况现场与指挥线路一致的线路上报和下传，确保企业管理层及当地环保门及时得到信息。

3、现场警戒和疏散措施

（1）由环境管理机构和应急领导小组根据现场实际情况指挥事故单位划定警戒区域，并用警戒绳圈定，并安排人员负责把守，警戒人员必须佩带安全防护用具。禁止无关人员进入危险区域，同时通知公安保卫处禁止无关人员及车辆进入危险区域。

（2）紧急疏散时，由环境管理机构指挥带领人员撤离到警戒区域以外。

4、事故上报程序和内容

（1）报告程序：事故发生后24h内将事故概况迅速上报环保、劳动、卫生等相关部门。

（2）报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情损失情况和抢险情况。

5、善后处理

（1）突发事件结束后，由有关部门迅速成立事故调查小组，进行调查处理。

（2）组织恢复生产，做好恢复生产的各项措施。

（3）突发事件结束后，根据突发事件的影响范围由企业办公室或指定人员统一对外发布信息。

# 6、环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

### 6.1.1废气防治措施

（1）项目全部使用商品混凝土，防止搅拌过程中的粉尘产生。

（2）项目四周周边设置不低于2.1米的遮挡围护设施，施工道路以及出入口5米内硬化。

（3）出入口内侧必须安装专用运输车辆轮胎清洗设备及相应的排水和泥浆沉淀设施。

（4）设置密目网，防止和减少建筑施工过程中物料、渣土外逸，粉尘飞扬及废弃物、杂物飘散。土堆、料堆要有遮盖或喷洒覆盖剂。

（5）主要交通道路经常洒水抑尘，减少运输过程中扬尘的产生。

（6）要尽可能减少运输车辆进出的出入口数量，及时清运施工弃土，不能及时清运的，必须采取覆盖措施。

（7）严禁运输车辆在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。运输建筑散体物料、垃圾和工程渣土的施工运输车辆驶出施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿。零星建筑废土逐步推行袋装转运。

（8）建筑工地扫尾阶段，房内清扫出的垃圾必须装袋清运；外架拆除必须先用水喷洒后拆除，避免粉尘飞扬。

采用上述处理措施后，项目施工扬尘能得到有效控制。

此外，施工期的废气还有施工机械尾气，其为移动源分散排放，对周围环境空气影响较小。因此，大气污染防治措施可行。

### 6.1.2 废水防治措施

- 在施工场地四周设置临时排水沟、临时沉沙池，将施工泥浆水和地表径流收集采用混凝沉淀法进行处理上清液回用于场地洒水抑尘，沉渣委托其他单位定期清运填埋。

- 建设期生活污水处理依托项目一期工程进行收集处理。

采取上述措施，经济合理，技术可行，处理效果明显，有效减少了施工期污水对环境的影响，因此措施可行。

### 6.1.3 固体废物防治措施

施工期间固体废物主要来自项目建筑新建过程产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。针对不同固体废物在施工现场应采取定点临时堆放，分类收集，分别处理的防治措施。

- 工程建设过程中产生的建筑材料的边角废料、多余土方等，通过回收、平整场地利用和填筑道路等措施，避免固废进入环境，从根本上减少固体废物的处理量和固废运输对环境的影响。

- 施工人员的生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，由当地环卫部门统一及时清运处理。

- 车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，禁止在处置场地以外倾倒工程渣土，禁止在处置场地将工程渣土与其他城市生活垃圾混合倾倒。

- 施工结束后，及时清理施工现场，废弃的建筑材料送到指定地点处置。

采取上述措施后，施工固体废物均可得到有效处理处置，措施可行。

### 6.1.4 噪声污染防治措施

施工机械的噪声需要采取一定的防治措施：

（1）合理选择施工机械，应选用低噪、高效的施工设备，施工过程中对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（2）合理选择施工方法，并加强管理，施工过程中应做到文明生产。

（3）合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，中午12：00~14:00及夜间22：00～翌日6：00禁止机械施工，同时应避免高噪声设备同时施工。

（4）建设工程工地应在项目四周周边设置围墙隔声，高噪声设备设置隔音、减噪措施，施工场地出口避开环境敏感点位，各种木材、金属的切割工作一律在现场的作业棚内进行，作业棚搭成封闭式。

（5）合理选择物料运输路线，物料运输过程中应尽量选择敏感目标相对较少的线路，从沿线敏感目标附近经过和出入现场时应低速行驶，禁鸣喇叭。

（6）对施工场地噪声除采取以上降噪措施外，建设过程中施工单位还应与邻近的村民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前报请有关部门批准，并向施工场地周围的村民发布公告，以征得公众的理解和支持。

采取上述措施之后，切实保障了施工场界周围敏感目标的正常生活、休息秩序，控制了噪声扰民纠纷的主要起因，尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但其影响具有阶段性、临时性和不固定性，一旦施工活动结束，施工噪声和振动也就随之结束，因而措施可行。

### 6.1.5 施工生态影响缓解措施

为防止水土流失和恢复绿化，施工中应进一步采取如下措施：

（1）项目应在场地周围设置截水沟、场地内设置排水沟等排水设施，场地内的雨水可确保顺利外排，废水处理达标后能及时外排。

（2）取土场地、开挖面等裸露地应尽快恢复土层和植被。在选择开采面时不要靠近路边，减少水土流失，并选择在较隐蔽的地方，有利于保持景观。

（3）雨季施工期易造成水土流失，要注意施工场地建筑材料堆放及施工过程弃土的雨水冲刷问题。建筑材料不能露天堆放在路边，弃土合理利用，及时回填于低洼地带。

（4）避开暴雨期施工。

（5）在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

采取上述措施后，可减轻本项目施工过程中对植被的破坏，最大程度降低水土流失，措施合理。

## 6.2运营期污染防治措施

### 6.2.1废气治理措施及达标可行性分析

废气主要包括为破碎粉尘。

1、粉尘废气治理措施及达标可行性分析

（1）本项目采用湿法破碎对粉尘进行处理可行性分析

本项目在破碎机入料口安装喷水口，利用水来达到防尘目的。在即将破碎的物料中加入的水分，使得物料在破碎的过程中粉尘可沾附在物料的表面或溶于水中，随着避免大量的扬尘，或从设备的缝隙中透出发生逸尘现象，该工艺具有投资少，操作容易的优点。

（2）达标可行性

本项目废气主要为废旧电线电缆破碎粉尘，项目破碎粉尘粒径较大，一般沉降在作业区5m范围内。项目破碎工序在封闭车间内进行，同时项目在破碎机入料口安装喷雾除尘系统，车间沉降效率一般在80%以上。根据预测结果可知，项目面源颗粒物无组织排放最大落地浓度距离为294m，颗粒物的最大落地浓度为0.07758mg/m3，占标率为8.62%。项目运营期无组织排放的废气最大落地浓度均小于相应的环境标准限值，因此，本项目的废气不会对周围环境产生大的影响。

废气对北侧安置区影响分析

本项目位于北侧安置区的侧下风向，主要污染物为颗粒物，通过采取湿法破碎、洒水降尘，其颗粒物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值。

根据《湖南省生态环境厅关于＜汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书＞审查意见的函》（湘环评函[2019]8号）中“针对新市片区工业区与居民区混杂、企业功能布局混乱的现状问题，管委会应按承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式对与规划用地性质不符的安置区逐步拆迁到位”。故本项目北侧安置区与规划用地性质不符，将逐步进行拆迁。

### 6.2.2生产废水治理措施及达标可行性分析

（1）生产废水

本项目破碎筛分过程中要用到一定的水。废水产生量为85800t/a，286m3/d。同时由于加工过程的损耗，损耗水量约为废水量的3%，约需补充水量2574t/a，8.58m3/d。筛分用水除蒸发损失外全部循环使用，不排放。

项目拟在车间1内建设一个格栅+沉淀池设施（沉淀池容积为120m3），并利用车间2外的格栅+沉淀池设施（沉淀池容积48m3），生产废水经格栅+沉淀池处理后进入循环水池回用于破碎筛分工序。每周更换一次，一年43次，沉淀池总有效容积为168m3，则废水排放量为7224t/a。本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类。更换废水经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。

筛分废水循环利用的可行性分析

①格栅+沉淀池：由于该项目将产生的废水水质、水量随时间波动很大，设沉淀池加以均衡，同时起到预沉淀作用，沉淀池池内设置液位计和水泵，水泵根据液位情况自动运行。

②循环水池规模：根据工程分析，项目用水量为286m3/d，循环水池容积为28000m3，能满足项目筛分废水沉淀处理的需求。废水经沉淀处理后回用于振动摇床用水。

③沉淀池建设要求：项目沉淀池须做到防雨、防渗。A、沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗；B、沉淀池位于车间内，可避免雨水进入沉淀池，导致沉淀池溢流。

④生产废水处理工艺：本项目采用沉淀法处理生产加工废水，该工艺为破碎加工行业常用的生产废水处理工艺。

⑤工艺处理效果：本项目生产用水主要为筛分降尘作用，生产工艺对水质要求不高。根据类比当地同类型企业，筛分废水经三级沉淀后，能满足加工生产用水需要，可实现筛分废水的回用。

聚合氯化铝PAC、聚丙烯酰胺PAM使用方法及原理：PAC絮凝效果好，但矾花碎；PAM起助凝作用，能让PAC形成的矾花聚成团状有助于沉淀。PAC与PAM联合使用就是让PAC先完成中和电荷/胶体脱稳形成细小絮体之后，进一步加大絮体体积有利于充分沉淀。用PAC、PAM时是先要配成溶液再用泵打到废水。一般配置浓度PAC5%左右；PAM5‰左右。

每周更换一次，一年43次，沉淀池总有效容积为168m3，则废水排放量为7224t/a。本项目筛分生产过程中产生的废水主要污染物为COD、SS、TP、石油类。更换废水经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理。沉淀池替换水时定期打捞沉渣后交由有资质的单位处置。

项目污水进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理可行性分析：

本项目所在区域已接通重金属污水管网。

进水水质要求：污水厂不单独设置预处理装置，企业需对其排放的污水进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单“环发[1999]285号”表4规定的三级标准后，才能排至污水管网。

工艺方案

污水处理工艺：采用电化学法处理工艺。

污泥处理工艺：采用《重金属污水化学法处理设计规范》（CECS 92-1997）提供的污泥处理工艺，用带式压滤机作为污泥脱水设备。

尾水水质及去向：出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）规定的出水水质进行控制，尾水进入排入汨罗城市污水处理厂进行处理并达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放于汩罗江。

（2）生活污水

项目生活污水排放量为1740m3/a（5.8m3/d），经化粪池预处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

生活污水处理可行性

项目主要废水为生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

汨罗市城市污水处理厂处理可行性分析

根据工程分析，项目生活污水产生量为1740m3/a，经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排李家河至汨罗江；筛分废水排放量为7224t/a，经湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理后排入汨罗市城市污水处理厂；故总排放量为8964t/a。

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市城郊乡百丈村（李家河下游西侧与汨罗江交汇处），占地70亩。汨罗市城市污水处理厂一期建设规模为2.5万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及湖南汨罗工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市城市污水处理厂一期工程已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行，二期建设规模为2.5万吨/天，目前已基本建设完成，汨罗市城市污水处理厂的截污干管已经沿汨罗江敷设，覆盖到了汨罗工业园各园区道路。根据汨罗市城市污水处理厂的纳污规划，工业园污水已纳入汨罗城市污水处理厂设计容量，汨罗市城市污水处理厂在时间和空间上均可接受并容纳本项目废水。

汨罗市城市污水处理厂一期采用预处理加表曝型改良型氧化沟处理工艺，同时出水采用接触消毒池工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺，二期污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒工艺，目前处理出水水质能温定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。故汨罗市城市污水处理厂可完全处理本项目产生的污水。

项目废水排放对区域地表水环境质量影响分析

根据第4章地表水环境质量现状调查与评价可知，汨罗江窑州、南渡两断面各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准限值要求，水质环境较好。本项目生产废水循环使用，定期外排至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；生活污水经化粪池预处理后经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后达标排放。汨罗市城市污水处理厂排污口位于南渡断面下游，距上游饮用水水源保护区约1.5km。

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）提出的“有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。”环境质量底线要求。本项目废水最终进入汨罗市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排入汨罗江南渡桥-磊石段。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）可知南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂污染物排放标准符合相关要求。本项目生活污水及筛分废水经处理后达标排放不会对上游饮用水水源保护区水质产生影响，且不会导致南渡断面水质恶化。

综上所述，项目废水经过上述措施处理后，可实现达标排放，同时对周围水体环境影响很小。

（3）初期雨水

本项目初期雨水的产生量约为53.6m3/次，循环水池总容积约28000立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经循环水池收集后用于筛分用水补充水，不外排。

雨水收集沟建设要求：本项目雨水收集沟采用明渠，水泥硬化，沿厂房四周建设，连接至循环水池；在进循环水池之前设置阀门，可手动控制开关，当降雨时间超过15分钟时，将阀门关闭，使其流入工业园雨水管网。

（4）经济可行性分析

本项目废水处理设施主要为污水收集管渠、沉淀池、回用水管网，需投资18万元；废水运行费用主要为电费及设备折旧维修费，合计为3万元，占本项目利润比例较小，在企业可承受范围内。

因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废水处理方案是可行的。

### 6.2.3地下水的环境保护措施可行性分析

本项目正常生产的情况下，产生的废水得到了有效处理，基本不会对地下水造成影响，但不排除个别管道因为老化出现跑冒滴漏，或者厂区发生事故时（污水处理站非正常运行等）因为对突发性事故处理不完善均可能导致地下水受到污染，且一旦地下水遭到污染，治理起来将会非常困难。所以项目在正常生产的情况下应加强管道及设备巡视，并制定相关的突发性事故防治措施，对污染物贮存与处理装置的布局，划分污染防治区，加强地面防渗要求。如果事故发生对地下水造成影响，针对现实状况，及时对地下水进行长期监测，如果发现地下水污染，应该及时采取措施，查清污染来源，进行一系列的排污措施，以确保污染的地下水排除并且对地下水进行一定的修复工作，防止其继续扩大延伸。通过采取以上措施，对地下水防治措施是可行的。

依据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩撒、应急响应阶段进行控制。

(1)加强厂区内的绿化，强化植被对污染物质的净化作用，减少污染物质直接进入地下水系统的可能途径。

(2) 合理布设雨污管道，使厂区的雨污水能得到及时的疏导；对厂区内所有的污水都不得直接流放到地表，不论是硬化的地表还是没有硬化的地表。所有污水都必须经过收集系统的沟渠或管线进行输送或储放。所有可能接触到污水的地表都必须作严格的防渗处理。

(3) 本项目原料、一般固体废物的储存场需作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施；原料不得露天堆放。

(4)该项目重点污染区防渗措施为：生产区、危废暂存间、沉淀池、厂区污水管网及生产废水循环系统。需均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

一般污染区防渗措施：主要包括厂区道路、车间过道、垃圾集中箱放置地、原材料仓库、成品仓库、一般固废暂存区，在其上层铺10～15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

### 6.2.4噪声治理措施及达标可行性分析

本项目的噪声源主要为设备运转时产生的噪声，噪声源强为75~90dBA，所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，且大多数噪声源设置在室内。对于室外噪声源等安装时尽可能的安装在远离厂界的位置，采用隔声房或隔声罩等隔声措施进行处理；另外在厂区四周设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，使南厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）4类标准，其他三界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

噪声对北侧安置区影响分析

本项目距离北侧安置区最近（相隔107米）的铜米车间内的设备源强为75~90dB（A），在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声；通过合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备布置于车间中部，同时生产时尽可能将厂房进行封闭，在北侧厂界种植绿化带，经过基础减振、墙壁及距离衰减，北侧厂界噪声预测值为61.5dB（A），夜间不生产，昼间预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

根据《湖南省生态环境厅关于＜汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书＞审查意见的函》（湘环评函[2019]8号）中“针对新市片区工业区与居民区混杂、企业功能布局混乱的现状问题，管委会应按承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式对与规划用地性质不符的安置区逐步拆迁到位”。故本项目北侧安置区与规划用地性质不符，将逐步进行拆迁。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

（1）企业在选购设备时，应向设备供应商提出提供先进的低噪声设备及配套的噪声治理设施的要求，购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，确保设备在车间安装后能符合工业企业车间噪声卫生标准(≤85dB)。禁用国家和地方明确淘汰落后的高噪声设备和工艺。

（2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

（3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

（4）声屏障的存在使声波不能直达受声点，从而使受声点噪声降低。声屏障通常指墙、建筑物、土坡、树丛等。建议结合项目周边防护绿地，种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。

### 6.2.5固体废物治理措施及达标可行性分析

1、处置方式

本工程产生的固体废物主要来源于本项目营运期沉淀池沉渣、车间沉降粉尘、废包装材料、原料分拣一般固废、线路板、废矿物油和员工生活垃圾。

本项目拟在厂区南部设置一般固体废物及危险废物暂存间，一般固体废物需作好防风、防雨措施，地面进行硬化处理，危险固体废物暂存区需作好防风、防雨、防晒，防渗防漏处理。项目一般固体废物的种类较多，收集的固废可分类暂存于暂存区。

项目车间沉降粉尘、原料分拣一般固废、废包装材料在一般固体废物暂存区分类收集暂存后，定期外售综合利用。项目一般固体废物的暂存需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》的相关要求建设、管理规范暂存库，通过加强管理，不与危险废物和生活垃圾相混。

项目沉淀池沉渣、废矿物油、线路板等属于危险废物。危险废物储存、运输、处置必须严格按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国家环保总局《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》[环发2001（199）号]及《危险固废贮存污染控制标准（GB18597-2001）》中的相关要求进行，在厂区内设专门的库房暂存并加强管理，库房要防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，硬化并进行防渗防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，设施周围应设置围墙并做密闭处理。同时应严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，危险废物送至具有危险固废处理资质的机构处置（与其签订处置协议），由具有防渗漏设施的专用车辆运输。严禁危险废物混入一般工业固废及生活垃圾中。项目危险固体废物按上述措施实施后，可满足环保要求，各类危险固体废物可得到有效处置。

2、暂存措施

本项目拟在厂区南部设置一般固体废物间（面积400m2）及危险废物暂存间（面积100m2）。危险废物处置应严格按照以下规定及相关要求管理：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》规定：对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志。厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划；

必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放：

从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。

转移危险废物的，须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施、设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理．方可使用。

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位、应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

综上所述，本项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。建设方应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单建设危险固废暂存间。

### 6.2.6环保措施及投资估算

本项目总投资约400万元，环保投资32万元，占项目建设投资的比例为8%，具体环保措施及投资情况见下表。

表6.2-1环保设施投资估算表

| 序号 | 环境工程项目 | 污染物类别 | 环保措施 |  | 投资额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 生活污水 | 化粪池 |  | 0 | 利用现有 |
|  |  | 筛分废水 | 格栅+沉淀池1（容积为120m3） | +循环水池（兼顾初期雨水池功能，容积为28000m3） | 18 | 部分新建 |
|  |  |  | 格栅+沉淀池2（容积为48m3） |  |  |  |
| 2 | 废气治理工程 | 破碎粉尘 | 湿法破碎、洒水降尘、封闭车间 |  | 10 | 新建 |
|  |  | 食堂 | 油烟净化器 |  | / | 依托 |
| 3 | 固废处置工程 | 车间沉降粉尘 | 一般固废储存间 |  | / | 依托 |
|  |  | 原料分拣一般固废 |  |  |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  |  |
|  |  | 废矿物油 | 危废暂存间 |  | / | 依托 |
|  |  | 线路板 |  |  |  |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶 |  | / | 依托 |
| 4 | 噪声治理工程 | 生产设备噪声 | 隔声、加强厂区绿化 |  | 4 | / |
| 合计 |  | -- | -- |  | 32 | / |

# 7、环境影响经济损益分析

## 7.1环境效益分析

### 7.1.1环境成本

环境成本是指治理污染的投资费用和设施运行费用。

环境工程投资是指新建、迁扩建或技改工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成。本评价只估算其中的治理费用。

该项目的环境工程包括废水处理工程、废气治理工程、固体废物处置工程、噪声治理工程等。

本项目投资估算总计为400万元，环保投资32万元，占总投资的8%（详见表6.2-1）。

环保年费用包括“三废”处理设施运转费、折旧费、绿化费、排污及超标排污费、污染事故赔偿费、环保管理费（公关及业务活动费）等。根据运转费用估算和厂方经验，项目环保年费用约为6万元。该部分费用应纳入企业经济核算中，即纳入产品的成本核算中，使企业真正从根源上减少污染物产生量。

### 7.1.2环境收益

环保投资和运行费用的投入，表观看虽为负经济效益，但其潜在效益十分显著，主要表现在：

（1）项目生产废水处理后回用于生产，可避免污染物的排放，避免污水对纳污水体的影响。

（2）采用有效的废气治理措施，可减轻破碎粉尘对操作员工身体健康和周边空气环境的影响。

（3）固体废物的回收综合利用或有效处置，不仅消除了对环境的污染，而且变废为宝，具有明显的环境效益和经济效益。

（4）厂内设备噪声污染源采取相应治理措施，使厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的3类排放限值。

（5）加强厂区环境质量的监测，将监测结果及时反馈回生产调度管理，使生产过程出现的不正常现象能够得以及时准确的纠正。

### 7.1.3经济损益分析

（1）环保投资经济负效益分析

本项目环保投资约为32万元，占项目总投资的8%。每年的环保运行费用约6万元，纳入企业经济核算中，增加了产品的成本。

（2）环保投资环境效益分析

年环保费用的经济效益，可用有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定。

Zj=j=1nSiHf

式中：

Zj—年环保费用的经济效益；

Si—由于防止污染而挽回的经济价值；

Hf—年环保费用。

根据上述分析，针对本项目建设对周围水、大气、生态及人体健康等可能造成的影响和损失，配套一系列环保设备和措施，使这些影响得以减轻，从而挽回经济损失和减轻环境污染负荷。根据类比调查，每投入1元钱的环保费用可以用货币统计出来的挽回收益在1.5～2.0元之间，因此项目环保投资可取得良好的经济效益，同时也可取得显著的社会效益和环境效益。

（3）企业通过污染治理，可使各项污染做到稳定达标，有助于提高整体形象，同时又是通过 ISO14000 认证的必备条件。企业声誉提升，社会信用度提高，订单增加，客户忠诚度提高，降低交易成本和经营风险。企业品牌形象提高，终端需求增加，提高竞争力。

（4）间接效益：社会责任作为企业的战略，顺应大趋势，提高企业可持续发展的能力，重塑企业文化、企业理念及培养有责任心的员工，降低管理成本，满足公众利益，更易获得公众和相关利益集团支持。以身作则形成行业的健康竞争氛围；信用价值形成良好的市场环境，有利于区域的行业声誉；区域品牌形成新的商业伦理，行业规则和社会秩序。

- 7.2社会效益分析

本项目总投资400万元，产品为6000吨铜米、2000吨铝米及5179.6吨塑料碎屑。

本项目投产后除企业自身获得良好的经济效益，而且间接地创造了一定的社会效益；同时提供50人的就业机会，产生良好的社会效益。本项目的建设不但能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。

本项目的建成及运营，不仅可产生较好的经济，对当地的经济发展有一定的促进作用，具有显著的社会与经济效益。

- 7.3综合分析

本次工程环保投资估算为32万元，占项目建设投资的比例为8％。年环保运行费为6万元。

环保工程的建设和正常运作，不仅可以给企业带来直接的经济效益，改善企业与附近居民的关系，使企业更顺利地运作，从环境保护角度来讲，更重要的是将对保护生态环境、水环境、大气环境以及确保附近居民和企业职工的身心健康起到很大的作用，具有较大的环境效益和社会效益。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 8、环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

环境管理是项目建设管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过开展环境管理工作，促进项目建设单位和管理单位积极、主动地预防和控制各类环境问题的产生与扩散，促进项目建设生态环境的良性循环。制定出详尽的环境管理监控计划并加以贯彻实施，可以避免因管理不善而可能产生的各种环境污染和环境风险。为此，在项目施工建设及投入运营期间，应贯彻落实国家、地方政府制定的有关法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的协调关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

### 8.1.1环境保护管理目标

将本项目在营运阶段可能对环境造成的不良影响减少到最小程度，使本项目建成运行后，能取得最大的社会效益、环境效益和经济效益。

### 8.1.2环境管理机构设置

根据项目的实际情况，应设置环境管理机构，其基本任务是以保护环境和风险防范为目标，采用技术、经济、法律和行政等手段相结合的办法，保证污染治理设施的建设和正常运行，促进生产的发展。

### 8.1.3环境管理机构的职责

项目建成运行后设置环境管理机构，环境管理部门应设置专门环境管理人员。项目设立环境管理机构主要职责如下：

（1）全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。

（2）按照环境保护部门给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业的环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

（3）监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。

（4）负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。

（5）进一步搞好废水、废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。

（6）定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，并反馈给生产部门，防止污染事故发生。厂区内还应配套建设化验室，并配备相应的仪器设备。

（7）宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。

### 8.1.4环境管理规章制度

建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

（1）推行以清洁生产为目标的生产岗位责任制和考核制，对各车间、工段、班组实行责任承包制，制定各生产岗位的责任和详细的考核指标，把污染物处理量、处理成本、运行正常率和污染事故率等都列为考核指标，使其制度化。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。加强对环保设施的运行管理，对运行情况实行监测、记录、汇报制度。如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

（3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规、风险防范教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（4）加强环境监测工作，重点是对污染源进行定期监测，污染治理设施的日常维护制度。

（5）建立台账管理制度是提高环境管理水平的一种有效途径，台账种类是否齐全、内容是否完善，直接反应企业对环境管理的认识程度。在台帐资料的记录、整理和积累过程中能够起到自我督促、强化管理的作用。台账录入要及时、准确、清晰，便于查看。台账要专人录入，数据、信息、记录内容要真实，与实际相符。台账要设专人管理，定点存放。无关人员不得随意移动、查看。重要台账必须纸版与电子版两种形式保存。定期对台账数据进行审核，定期检查台账录入内容，确保台账数据的准确性、及时性和完整性。安全环保台账应与其他台账分开放置，由环境管理专员亲自管理。所有台账盒签必须统一打印，名称清楚、完整。

要求本项目制定的环境管理制度有如下几个方面：

① 区环境保护管理条例。

② 厂区质量管理规程。

③ 厂区环境管理的经济责任制。

④ 环境保护业务的管理制度。

⑤ 环境管理岗位责任制。

⑥ 环境管理领导责任制。

⑦ 环境技术管理规程。

⑧ 环境保护设施运行管理办法。

⑨ 厂区环境保护的年度考核制度。

⑩ 风险防范措施及应急预案检查管理制度。

⑪ 环保台账管理制度。

### 8.1.5环境管理计划

一般情况下，各企业在各阶段都要有环境管理的具体内容，工程环境管理体系及程序具体情况见下表。

表8.1-1工程环境管理体系及程序示意表

| 项目 阶段 | 环境保护内容 | 环保措施执行单位 | 环境保护管理 监督部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 实施营运期环保措施、保证环保设施的正常稳定运行，负责搞好全厂环境，委托监测及环境管理 | 建设单位环保机构、地方环境管理部门 | 地方环境管理部门 |

环境管理方案表见下表。

表8.1-2主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 |
| --- | --- |
| 废气排放 | 加强废气治理系统的维护保养，使运行效率不低于设计标准和废气达标，具体要求为颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准。 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中废气排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 |
| 废水排放 | 严格清污分流、雨污分流管理。 |
| 固体废物 | 厂区内划出暂存区，对不能及时运走的固体废物暂时贮存，防止废物泄漏。 |
| 环境绿化 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 |
| 环境风险 | 定期进行生产知识及环保知识培训，提高操作人员文化素质及环保意识。 |
|  | 加强危险化学品泄漏事故风险的预防和控制，杜绝危化品环境风险事故发生。 |
|  | 加强事故风险的预防和控制，杜绝环境风险事故发生。 |

各阶段环境管理工作的具体内容见下表。

表8.1-3各阶段环境管理工作的具体内容

| 阶段 |  | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 企业环 境管理 总要求 |  | ①可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价； ②开工前，履行“三同时”手续； ③项目投运试生产达到稳定状态后，尽快进行环保设施竣工验收； ④营运阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改； ⑤配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②向环保部门申请试运行；组织检查试车前的各项准备工作； ③检查操作技术文件和管理制度是否健全；整理技术文件资料档案； ④建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对问题，提出解决或补救措施，落实投资，确保按期完成； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | 建设单位完成《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保局申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产运行阶段 |  | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算均有控制污染内容和指标，并落实到岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈，接受公众监督； ⑤建立健全各项环保设施运行操作规则，并有效监督实施，严防跑冒滴漏； ⑥定期向环保部门汇报情况，配合环保部门的监督、检查。 |

### 8.1.6排污口管理

一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，项目的各类排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即污染治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的竣工验收内容。

本项目排污口规范化建设技术要求：

（1）本项目筛分废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理；外排生活污水经园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后，最终排入汨罗江。

评价要求废水处理系统按照《环境保护图形标志 — 排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置明显的环保标志牌，便于识别、管理、维修以及更新。环保标志牌主要包括废水处理设备设施名称、污废水管名称及走向等。

（2）本项目无废气污染源排放口。

（3）主要固定噪声源附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置环境保护图形标志牌。

（4）本项目固体废物应分类收集，分别处理。依据循环经济的理念，尽可能综合利用，不能回用的部分委托有资质的单位处理。固体废物在厂内暂存期间要根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求设置专门的储存设施或堆放场所，存放场地需采取防扬散、防渗漏、防流失措施，并根据《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求在存放场地设置环保标志牌。对固体废物的产生、处理全过程进行跟踪管理，建立台帐，便于查询。

（5）排污口的管理

建设单位应在各排污口设立较明显的排污标志牌，上应注明主要排放污染物的名称。

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案，以便进行验收和排放口的规范化管理。

## 8.2环境监测计划

（1）建立健全监测制度，定期开展对废气和厂界噪声的常规性监测。

（2）监测厂界无组织浓度值；噪声监测因子为Leq(A)，每季监测一次。出现污染投诉和环境纠纷时另行组织开展监测。详见下表。

表8.2-1营运期环境监测计划

| 项目 | 建议内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测地点 | 监测频率 | 监测机构 |
| 无组织排放监测点 | 颗粒物 | 厂界 | 1次/半年 | 建议委托有资质的公司进行 |
| 厂界噪声 | Leq（A）（昼、夜） | 厂界 | 1次/季度 |  |
| 生活污水排口 | PH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、动植物油等 | 生活污水排口 | 1次/年 |  |
| 筛分废水排口 | PH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、石油类、铜、锌、铅 | 筛分废水排口 | 1次/年 |  |

（3）环境监测要为环境管理服务。环境监测中发现非正常情况应及时向公司领导汇报，并做好记录，以便为设施维护、生产管理等提供依据。

## 8.3环保设施竣工验收

本建设项目环境保护设施竣工验收项目内容见下表。

表8.3-1项目环保竣工验收监测一览表

| 污染类型 | 排放源 | 监测因子 |  | 防治措施 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 生产区域 | 粉尘 |  | 湿法破碎、洒水降尘、封闭车间 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）粉尘无组织标准 |
|  | 生活区域 | 油烟 |  | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、氨氮 |  | 化粪池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入汨罗市城市污水处理厂 |
|  | 筛分废水 | SS |  | 格栅+沉淀池+循环水池（兼顾初期雨水池功能） | 经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理 |
|  | 初期雨水 | SS |  | 循环水池 | 经沉淀后用于筛分用水补充水 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 垃圾收集桶、环卫定期清运 | 综合利用，合理处置、达到环保要求 |
|  | 生产区域 | 一般废物 | 车间沉降粉尘 | 外售至废品回收站 |  |
|  |  |  | 原料分拣固废 |  |  |
|  |  |  | 废弃包装物 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 沉淀池沉渣 | 暂存于危废暂存间后交由资质单位处理 |  |
|  |  |  | 线路板 |  |  |
|  |  |  | 废矿物油 |  |  |
| 噪声 | 生产区域 | LeqA |  | 设备减振底座、加强绿化 | 南厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他三界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

## 8.4总量控制

### 8.4.1总量控制指标的确定

在一定的区域内，环境对污染物的自净能力（即环境容量）是有限度的。在经济发展期间，排污单位增加，向大气和水体排放的污染物即使是达标排放，污染物的数量仍是增加的。如这个数量超过环境容量，所造成的污染导致生态破坏，难以恢复。要使这一区域的环境不被污染，达到所处功能区环境质量标准，就必须控制污染物的排放总量在环境容量的限度以下，从而从根本上消除污染的发生。因此对主要污染物排放实施总量控制是改善环境质量的必然之路，是我国环境保护工作的一项重大举措。

### 8.4.2总量控制因子筛选

按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间国家实施总量控制的主要污染物共4项，其中空气污染物2项（NOX、SO2），水污染物2项（COD、NH3-N），综合考虑工程项目的工艺特征和排污特点，并结合项目周围环境状况来确定本项目总量控制因子。

根据本项目排污特点，生活污水经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂；筛分废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理后进汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排至汨罗江，故建议申请水总量指标COD、氨氮；项目废气污染物为粉尘，无NOX、SO2排放。因此，本环评建议COD、氨氮总量控制指标如下。

| 污染物 | 本项目排放量（t/a） | 建议总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| COD | 0.36 | 0.4 |
| 氨氮 | 0.06 | 0.1 |

备注：根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）第十条“排污单位污水纳入集中式污水处理设施的，排污权初始分配量按照集中式污水处理设施设计出水浓度进行核算”，故废水排放量按汨罗市城市污水处理厂排放标准计，COD50mg/L、氨氮8mg/L。

# 9、结论与建议

## 9.1项目概况

项目名称：年产6000吨铜米、2000吨铝米建设项目；

建设单位：湖南三邦环保科技有限公司；

建设地点：汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧；东经113°8'9.34"，北纬28°45'58.93"；占地约3350m2；

建设性质：新建；

行业类别：C4210金属废料和碎屑加工处理；

项目规模：年产6000吨铜米、2000吨铝米、5179.6吨塑料碎屑；

项目投资：总投资400万元，其中环保投资32万元；

建设周期：本项目计划总工期3个月。

## 9.2环境质量现状评价结论

（1）地表水环境

地表水监测结果表明，各断面监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，表明区域现状水质较好。

（2）大气环境

根据2018年汨罗市环境空气监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。根据《汨罗市生态环境局关于下达汨罗市2018年“蓝天保卫战”重点减排项目的通知》及《汨罗市污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。

（3）声环境

评价区南厂界昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其他三界昼夜环境噪声质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。

（4）地下水环境现状

各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

## 9.3环境影响评价结论

1、施工期

本项目施工期建设内容主要有：厂房建设、设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

2、运营期

（1）大气环境影响结论

本项目营运期排放的废气包括粉尘。根据废气产生的情况，粉尘采用在破碎机、振动筛的进、出料口安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，传送带安装透明遮挡盖以降低粉尘产生，处理后达标排放。根据原辅材料用量和操作时数预测污染物浓度和排放数量，粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的要求。

（2）地表水环境影响结论

本项目筛分废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理后进汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排至汨罗江；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区生活污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。

（3）地下水环境影响

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，本项目生产区域、成品暂存区、原料暂存区的地面均采用防渗漏水泥地坪，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范生产、排污及加强监管等前提下，本项目生产对项目区地下水影响不大。

（4）声环境影响

项目建成后噪声源贡献值昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3、4类标准要求；由于项目本底噪声值较低且敏感目标距离本项目所在地有一定距离，项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

（5）固体废物环境影响

本项目固体废物分类收集，其中生活垃圾由环卫部门及时收集和清运，一般工业废物可以回收利用的，回用于生产，其余分类收集后外售处理，危险废物在厂内危废库内分类暂存后委托有资质的专门单位收集处理。各类固体废物均有成熟可靠的处理措施，企业能够实施有效管理，不会对区域环境产生影响，可做到安全处置。

## 9.4项目环境可行性

1、产业政策符合性

与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）的相关规定本项目不属于限制类和淘汰类，因此，项目符合国家最新产业政策。

2、项目选址和总图布置合理性

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧。

（1）与规划的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧，用地为工业用地，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据湖南省生态环境厅以湘环评函【2019】8号出具的《关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》的审查意见（详见附件七），汨罗高新技术产业开发区产业定位：园区形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

项目所属的铜、铝、塑料再生回收均属于再生资源回收利用，是汨罗市的主导产业之一，符合园区的产业发展定位。

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划  功能结构规划图》（附图9），本项目所在地规划为先进制造及电子信息产业区，但根据园区的选址情况说明（附件四），该区域现状多为废铜、废铝加工企业，本项目与周边企业相容，且园区已启动第三轮园区规划调整，计划将该区域的产业定位调整为再生资源回收利用区。

根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划  土地利用规划图》（附图8），本项目所在地规划为绿地，但根据规划环评批复可知，报告书建议在下一步控规编制和修编时将新市片区西片区规划的绿地（现已开发为工业用地），按照实际功能调整为工业用地。根据项目所在地国土证，本项目用地性质为工业用地；且本项目已取得园区的同意。故本项目选址可行。

（3）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、朝向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

3、环境风险分析可接受性

通过对本项目风险识别，认为项目涉及的塑料碎屑以及产品等在使用和贮运过程中均存在的风险影响，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，根据类比调查，泄漏事故属低概率的风险事故，综合计算得出本项目环境风险水平可接受。因此，在建设单位制定严格的生产运行管理、加强职工的安全生产教育、提高风险意识，严格落实相关风险防范措施和安全应急措施的前提下，并制度详细的风险应急预案基础上，项目环境风险影响可接受。

4、总量控制

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及“十三五”环保规划要求，根据本项目排污特点，生活污水经化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂；筛分废水经格栅+沉淀池+循环水池处理后回用，定期更换，经重金属污水管网进入湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂处理后进汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排至汨罗江，故建议申请水总量指标COD、氨氮；项目废气污染物为粉尘，无NOX、SO2排放。因此，本环评建议COD、氨氮总量控制指标如下。

| 污染物 | 本项目排放量（t/a） | 建议总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| COD | 0.36 | 0.4 |
| 氨氮 | 0.06 | 0.1 |

备注：根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发[2014]29号）第十条“排污单位污水纳入集中式污水处理设施的，排污权初始分配量按照集中式污水处理设施设计出水浓度进行核算”，故废水排放量按汨罗市城市污水处理厂排放标准计，COD50mg/L、氨氮8mg/L。

5、公众参与结果

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日施行），在环评工作进行中，湖南三邦环保科技有限公司分别于2020年4月22日和2020年5月11日进行了两次环境影响评价信息公开。

2020年4月22日，建设单位在确定环评单位后7日内在汨罗市人民政府网站上进行了第一次环境影响评价信息公开，第一次信息公开的同时一并公示了“公众意见表”以收集附近公众对拟建项目的意见和建议。

2020年5月11日，环评报告书征求意见稿形成后进行了第二次环境影响评价信息公开，采用了网络平台公开、报纸公开以及现场场所张贴三种公开方式同步进行。

通过报纸公示、网上公示、现场公示，项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

6、环境经济损益分析

项目总投资为400万元人民币，本次工程环保投资估算为32万元，占项目建设投资的比例为8％。因此，从上述数据来看，该项目的经济效益是十分显著，同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。

## 9.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在落实报告中的环保措施后，企业生产过程中产生的各种污染物均可实现达标排放，该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

## 9.6建议

（1）确保环保设施投入正常运行，保证污染物长期稳定达标排放。

（2）营运单位一定要重视和加强环境风险管理和防范，切实做好安全生产，杜绝各类风险事故发生；

（3）设立环境管理部门，建立完善的环境管理制度。

（4）加强企业管理的同时，应注意职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护，人人有责。