汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板改扩建项目环境影响报告书（报批稿）

建设单位：汨罗市福雅居集成墙板厂

编制单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司

2020年10月

《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板改扩建项目》

专家评审意见修改说明

| 序号 | 专家评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目建设背景，强化区域基础设施建设情况调查。 | 已细化项目建设背景说明，详见P1；已强化区域基础设施建设情况调查P79-85。 |
| 2 | 完善大气评价等级、土壤评价等级核定过程，核实地表水评价范围。 | - 已完善大气评价等级、土壤评价等级核定过程，核实地表水评价范围，详见P26-29，P31-32及P33。 |
| 3 | 明确新增危废暂存间位置，明确循环水池建设情况，核实项目主要建设内容。 | - 已明确新增危废暂存间位置，已明确循环水池建设情况，已核实项目主要建设内容，详见P47-48。 |
| 4 | 核实原辅材料种类、用量，细化原料来源的限制要求，补充完善设备型号；校核项目产能。 | 已校核项目产能，已核实原辅材料种类、用量，已细化原料来源的限制要求，已补充完善设备型号，详见P50-51，P53。 |
| 5 | 完善大气环境质量现状评价内容，明确噪声监测期间生产工况。 | - 已完善大气环境质量现状评价内容，详见P90-92；噪声监测期间企业未生产。 |
| 6 | 核实环境保护目标方位、距离及规模。 | 已核实环境保护目标方位、距离及规模，详见P33-35。 |
| 7 | 强化工程目前使用的原辅材料、生产设备及生产规模、生产工艺、污防措施调查，明确验收监测期间生产工况，结合污染源监测，强化工程目前存在的环境问题调查，据此细化整改措施及要求。 | 已强化工程目前使用的原辅材料、生产设备及生产规模、生产工艺、污防措施调查，详见P37-44；根据调查核实，验收监测期间生产工况与实际不符；已强化工程目前存在的环境问题调查，已细化整改措施及要求，详见P45-46。 |
| 8 | 明确磨粉物料粒径，结合污染源监测，核实破碎、磨粉等工序粉尘产生源强，细化粉尘收集工程措施，核实挤出成型、覆膜等工段有机废气、氯化氢产生源强，结合VOC防治技术政策，强化有机废气处理工艺合理性分析，核实排气筒参数，完善大气预测内容。 | 已明确磨粉物料粒径，详见P55；根据调查核实，验收报告中污染源监测报告存在问题，不适合作为本项目污染源源强，本项目污染源强采用类比方式分析计算，已根据核实破碎、磨粉等工序粉尘产生源强，已细化粉尘收集工程措施，已核实挤出成型、覆膜等工段有机废气、氯化氢产生源强，详见P61-64；已结合VOC防治技术政策，强化有机废气处理工艺合理性分析，详见P124-125；已核实排气筒参数，已完善大气预测内容，详见P98-107。 |
| 9 | 明确冷却水冷却方式，分析冷却水循环使用不外排的可靠性；结合声环境质量现状监测期间生产工况及新增设备，完善噪声预测内容。 | 已明确冷却水冷却方式，分析冷却水循环使用不外排的可靠性，详见P56-57；声环境质量现状监测期间企业处于停产整顿状态，未生产，已结合声环境质量现状监测期间生产工况及新增设备，完善噪声预测内容，详见P112-115。 |
| 10 | 核实危废种类、产生量，细化危废暂存间建设要求。 | 已核实危废种类、产生量，详见P70；已细化危废暂存间建设要求，详见P127-129。 |
| 11 | 强化项目建设与园区产业定位、功能分区相符性分析；明确平面布局调整方案。 | 已强化项目建设与园区产业定位、功能分区相符性分析，详见P7-8；已明确平面布局调整方案，详见P48-49。 |
| 12 | 核实新增环保投资，细化竣工验收表。 | 已核实新增环保投资，已细化竣工验收表，详见P142，P153。 |

目录

1 概述	1

1.1 任务由来	1

1.2 项目建设意义	2

1.3 项目特点	2

1.4 分析判定相关情况	3

1.4.1 产业政策相符性分析	3

1.4.2 用地规划和工业园产业定位的符合性分析	7

1.4.3 “三线一单”符合性分析	8

1.4.4 选址合理性分析	9

1.5 关注的主要环境问题	11

1.6 环境影响评价的工作过程	11

1.7 环境影响报告书主要结论	13

2 总则	14

2.1 评价目的和指导思想	14

2.1.1 评价目的	14

2.1.2 指导思想	14

2.2 编制依据	14

2.2.1 国家法律、法规、规定依据	14

2.2.2 地方法规及政策依据	16

2.2.3 技术依据	17

2.2.4 相关规划及项目依据	18

2.3 评价因子	18

2.3.1 环境影响因素识别	18

2.3.2 评价因子筛选	19

2.4 项目所在区域环境功能区划	20

2.5 评价标准	20

2.5.1 环境质量标准	20

2.5.2 污染物排放标准	24

2.6 评价等级和评价重点	26

2.6.1 评价工作等级	26

2.6.2 评价时段	32

2.6.3 评价重点	33

2.7 评价范围及环境敏感区	33

2.7.1 评价范围	33

2.7.2 环境敏感目标	33

3 项目现有工程概况	36

3.1 现有项目基本情况	36

3.1.1 企业履行的相关环保手续	36

3.1.2 现有工程生产概况	37

3.1.3 现有工程建设内容	37

3.1.4 现有工程产品方案	37

3.1.5 现有工程主要原辅材料	38

3.1.6 现有工程主要生产设备	38

3.1.7 现有工程生产工艺简介	39

3.1.8 污染及排放情况	39

3.1.9 现有工程污染物产排情况汇总	44

3.2 湖南绿谷铝业有限公司厂区现有情况	45

1、湖南绿谷铝业有限公司污染源情况以及环保措施	45

2、 汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂污染源情况以及环保措施	45

3.3 现有工程存在的主要环境问题及整改建议	45

4 改扩建项目概况及工程分析	47

4.1 改扩建项目概况	47

4.1.1 改扩建项目基本情况	47

4.1.2 改扩建项目工程内容	47

4.1.3 公用工程	49

4.1.4 产品方案	50

4.1.5 主要原辅材料及能源消耗	50

4.1.6 主要生产设备	53

4.1.7 劳动定员及工作制度	53

4.2 改扩建项目影响因素分析	54

4.2.1 生产工艺流程及产污环节	54

4.2.2 水量平衡核算	56

4.3 改扩建项目污染源强核算	58

4.3.1 施工期污染源强分析	58

4.3.2 运营期污染源强分析	58

4.4 污染物排放总量汇总	72

4.5 改扩建项目“三本账”核算	73

4.6 改扩建项目以新带老措施分析	74

5 评价区域环境概况	75

5.1 自然环境概况	75

5.1.1 地理位置	75

5.1.2 地形、地貌、地质	75

5.1.3 气候与气象	76

5.1.4 水文特征	76

5.1.5 生物资源	77

5.1.6 土地资源	77

5.1.7 矿产资源	78

5.1.8 植被生态	78

5.2 汨罗高新技术产业开发区概况	79

5.2.1 汨罗高新技术产业开发区规划概况	79

5.2.2 汨罗高新技术产业开发区建设现状	83

5.2.3 汨罗市城市污水处理厂概况	84

5.2.4 区域污染源调查	85

6 环境质量现状调查与评价	90

6.1 环境空气质量现状监测与评价	90

6.1.1 空气质量达标区判定	90

6.1.2 基本污染物环境质量现状	91

6.1.3 其他污染物环境质量现状	91

6.2 地表水环境质量现状监测与评价	92

6.3 地下水环境质量现状监测与评价	94

6.4 声环境质量现状监测与评价	97

7 环境影响预测及评价	98

7.1 施工期环境影响分析	98

7.1.1 施工期大气环境影响分析	98

7.2 营运期大气环境影响分析	98

7.2.1 气象分析	98

7.2.2 预测模式及预测参数	100

7.2.3 预测结果分析	103

7.3 营运期地表水环境影响分析	108

7.3.1 废水种类	108

7.3.2 废水去向	108

7.3.3 废水对区域地表水环境影响分析	109

7.4 营运期地下水环境影响分析	109

7.4.1 评价区地质与水文地质概况	109

7.4.2 地下水环境影响分析与评价	111

7.5 运营期声环境影响分析	112

7.5.1 噪声源情况	112

7.5.2 预测因子与内容	113

7.5.3 评价标准	113

7.5.4 预测模式	113

7.5.5 预测结果与评价	115

7.6 运营期固体废物影响分析	115

7.6.1 固体废物产生种类和处置方式	115

7.6.2 固体废物影响分析	116

8 环境保护措施及其技术经济论证	119

8.1 施工期污染防治措施	119

8.2 运营期污染防治措施	119

8.2.1 大气污染防治措施	119

8.2.2 废水污染防治措施	125

8.2.3 噪声污染防治措施	126

8.2.4 固体废物污染防治措施	127

8.2.5 地下水污染防治措施	130

8.3 环保措施及环保投资	131

9 环境风险评价	133

9.1 风险调查	133

9.1.1 项目风险源调查	133

9.1.2 环境风险敏感目标调查	133

9.2 环境风险潜势判断	134

9.2.1 危险物质及工艺系统危险性(P)分级	134

9.2.2 环境风险评价工作等级划分	134

9.3 风险识别	135

9.3.1 风险类型	135

9.3.2 影响途径分析	135

9.4 风险防范措施	136

9.4.1 选址及总平面布置风险防范措施	136

9.4.2 生产过程中的风险防范措施	136

9.4.3 环保设施风险防范措施	138

9.5 事故应急预案	139

9.6 环境风险结论	140

10 环境经济损益分析	142

10.1 项目环保损益分析	142

10.1.1 环保投资及运行费用	142

10.1.2 环境效益分析	142

10.2 社会效益分析	143

10.3 综合分析	143

11 环境管理与监测计划	144

11.1 环境管理	144

11.1.1 环境管理基本任务	144

11.1.2 环境管理机构及其职责	144

11.1.3 环保管理制度	145

11.1.4 项目运营过程环境管理措施	146

11.2 监测计划	147

11.2.1 监测要求和内容	147

11.2.2 环境监测计划	148

11.2.3 环保验收监测计划	149

11.3 排污口规范化设置	149

11.4 信息公开	150

11.5 总量控制	151

11.5.1 总量控制原则	151

11.5.2 总量控制	151

11.6 项目竣工环境保护验收	153

12 环境影响评价结论	154

12.1 项目概况	154

12.2 环境质量现状	154

12.2.1 大气环境质量现状	154

12.2.2 地表水环境质量现状	155

12.2.3 地下水环境质量现状	155

12.2.4 声环境质量现状	155

12.3 环境影响预测	155

12.3.1 施工期环境影响预测	155

12.3.2 运营期环境影响预测	155

12.4 环境保护措施	156

12.4.1 废气污染防治措施	156

12.4.2 废水污染防治措施	157

12.4.3 噪声污染防治措施	157

12.4.4 固体废物污染防治措施	157

12.4.5 土壤与地下水污染防治措施	158

12.5 环境风险评价	158

12.6 环境经济损益	158

12.7 环境管理与监测计划	158

12.8 污染物总量	159

12.9 总结论	159

12.10 建议	159

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目周边分布图

附图4：环境现状监测布点图

附图5：项目环境保护目标示意图

附图6：环境影响评价范围图

附图7：厂区四界照片

附图8：厂区现状图

附图9：汨罗高新技术产业开发区总体用地布局图

附图10：工业园现有企业分布图

附图11：区域水系图

附图12：工业园雨水管网图

附图13：工业园污水管网图

附图14：生态保护红线图

附件

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：园区选址意见

附件4：原项目环评批复

附件5：原项目竣工环保验收备案表

附件6：租赁合同

附件7：标准函

附件8：环境质量现状监测报告及质保单

附件9：湖南省生态环境厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函

附表

附表1：建设项目大气环境影响评价自查表

附表2：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3：建设项目环境风险评价自查表

附表4：建设项目环评审批基础信息表。

# 概述

## 任务由来

汨罗市福雅居集成墙板厂于2017年成立，选址于汨罗市循环经济产业园龙舟北路以东（湖南绿谷铝业有限公司内），主要从事PVC集成墙板生产。项目于2017年12月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《年产5万平方米PVC集成墙板建设项目环境影响报告表》，由汨罗市环保局于2018年01月08日以汨环评批[2018]001号文件批复同意建设（详见附件6）。2019年12月，汨罗市福雅居集成墙板厂自主开展了“年产5万平方米PVC集成墙板建设项目”环保竣工验收，并在汨罗市生态环境局备案（备案编号“汨自验备2019-37号”，详见附件7）。

根据现场踏勘，建设单位根据市场要求及公司发展需求，在实际建设生产过程中，产能调整为年产5600吨PVC集成墙板，新增了PVC再生颗粒料磨粉工序，且为了迎合市场的需求，建设单位拟将将原有环评的主要原材料由PVC树脂粉改为PVC再生塑料和PVC树脂粉。为完善环保手续，建设单位委托我公司承担年产5600吨PVC集成墙板项目改扩建的环评编制工作。本项目为改扩建项目，其中扩建已完成。本项目改建内容为：将主要原材料由PVC树脂粉改为PVC再生塑料和PVC树脂粉；扩建内容为：产能扩大到年产5600t集成墙板。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十八、橡胶和塑料制品业-47、塑料制品制造”中的“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，按要求应编制环境影响报告书。为此建设单位汨罗市福雅居集成墙板厂委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担“汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板改扩建项目”的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在对现场进行踏勘和收集资料的基础上，按照国家有关环评技术规范要求，编制了《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板改扩建项目环境影响报告书》。

## 项目建设意义

汨罗市福雅居集成墙板厂成立于2017年，主要从PVC集成墙板生产，一直在汨罗市循环经济产业园龙舟北路以东（湖南绿谷铝业有限公司内）运营，公司目前以PVC粉料为原料，从社会效益、经济效益和环保效益角度看，都不太合算的。

近几年来，塑料与钢铁、木材、水泥一起共同构成了现代工业四大基础材料，在国民经济发展中占有重要地位。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。

然而，随着塑料制品的大量使用，废弃塑料量急剧增加，在我们享受塑料材料所带来的方便、舒适生活的同时，也将对资源和环境产生巨大的压力，所以科学有效的利用废弃塑料，不仅可以作为21世纪的新资源，而且是保护环境、实现可持续发展多的有效手段，是发展循环经济的一项重要内容。

综上，本次改扩建具有以下意义：

1、通过改建，将主要原材料由PVC树脂粉改为PVC再生塑料和PVC树脂粉，合理有效的利用了废弃塑料处理后的再生塑料，在解决环境问题的同时，可使资源可持续发展并创造可观的经济效益。

2、通过扩建，显著扩大生产规模，可满足消费者对于PVC墙板的需求，积极采用先进技术及先进设备发展高性能、高水平的产品以适应市场需求，同时增加社会经济效益。

## 项目特点

本项目主要特点有：

1、项目以新增再生塑料为原料，生产PVC集成墙板，此项工艺技术广泛应用于国内塑料制品制造业。

## 分析判定相关情况

### 产业政策相符性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目主要产品为塑料制品，主要生产设备如表4.1-5所示。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容，本项目增加的生产设备和产品也不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。

（2）与《环境保护综合名录（2017年版）》相符性分析

本项目不属于《环境保护综合名录（2017年版）》中“一、高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2017年版）》相关要求。

（3）与地方产业政策相符性分析

湖南汨罗高新技术产业开发区以再生资源回收加工产业、有色金属精深加工产业和先进制造业为主导产业，新材料和电子信息为从属产业的循环经济示范园。本项目PVC装饰板材属于建筑材料制造，因此，本项目符合湖南汨罗循环经济产业园的产业发展定位。本项目原辅材料中有使用再生塑料，但再生塑料均来源于正规塑料回收企业，且再生塑料已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，项目所采用工艺及设备不在汨罗市塑料行业整治工艺及设备内，符合汨罗市地方产业政策。

（4）与《大气污染防治行动计划》（气十条）符合性分析

2013年国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构印发了《大气污染防治行动计划》（简称气十条），该文件是目前我国大气污染防治工作的指导性文件，本评价逐条对照气十条条文，就本项目与该文件的符合性分析如下。

表1.4-1 本项目与气十条有关条款符合性分析

| 与本项目相关的气十条要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 |  |  |
| （一）加强工业企业大气污染综合治理 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂 | 本项目暂未列入挥发性有机物综合整治的行业，生产PVC集成墙板，未使用毒性较大的有机溶剂 | 符合 |
| 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 |  |  |
| （四）严控“两高”行业新增产能。 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 | 本项目不属于两高行业，符合国家产业准入要求 | 符合 |
| （五）加快淘汰落后产能。 结合产业发展实际和环境质量状况，进一步提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确落后产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2013年修订本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。 对布局分散、装备水平低、环保设施差的小型工业企业进行全面排查，制定综合整改方案，实施分类治理。 | 本项目位于经过规划、手续齐全的工业园区，新增的产能不属于要求淘汰的范围 | 符合 |
| （六）压缩过剩产能。 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。 | 本项目不属于产能过剩行业 | 符合 |
| 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 |  |  |
| （九）全面推行清洁生产。 对钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶炼等重点行业进行清洁生产审核，针对节能减排关键领域和薄弱环节，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造；到2017年，重点行业排污强度比2012年下降30%以上。推进非有机溶剂型涂料和农药等产品创新，减少生产和使用过程中挥发性有机物排放。 | 本项目不属于清洁生产审核重点行业，生产PVC集成墙板，未使用毒性较高的有机溶剂，产品符合国家标准 | 符合 |
| 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应 |  |  |
| （十二）控制煤炭消费总量。 制定国家煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，通过逐步提高接受外输电比例、增加天然气供应、加大非化石能源利用强度等措施替代燃煤 | 本项目无需消耗燃煤 | 符合 |
| （十三）加快清洁能源替代利用 加大天然气、煤制天然气、煤层气供应。到2015年，新增天然气干线管输能力1500亿m³以上，覆盖京津冀、长三角、珠三角等区域。优化天然气使用方式，新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤；鼓励发展天然气分布式能源等高效利用项目，限制发展天然气化工项目；有序发展天然气调峰电站，原则上不再新建天然气发电项目 | 本项目以电能为能源 | 符合 |
| 五、严格节能环保准入，优化产业空间布局 |  |  |
| （十六）调整产业布局 所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价 | 本项目不属于两高行业，按照要求正在进行环境影响评价，不涉及环境敏感区域 | 符合 |
| （十七）强化节能环保指标约束 京津冀、长三角、珠三角区域以及辽宁中部、山东、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、山西中北部、陕西关中、甘宁、乌鲁木齐城市群等“三区十群”中的47个城市，新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等企业以及燃煤锅炉项目要执行大气污染物特别排放限值。各地区可根据环境质量改善的需要，扩大特别排放限值实施的范围 | 本项目不属于执行大气污染物特别排放限值的区域和行业，未使用燃煤锅炉 | 符合 |
| 十、明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 |  |  |
| （三十四）强化企业施治。 企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督 | 本项目有机废气采用UV光解处理+活性炭吸附，含尘废气采用脉冲式布袋除尘器处理，能达标排放 | 符合 |

与气十条文件对照后可见，本项目较好的落实了气十条中提出的各项要求。

（5）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求见下表：

表1.4-2 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表

| 序号 | 防治技术政策要求 | 本项目建设内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 项目生产废气经收集后通过UV光解+活性炭吸附实现达标排放 | 相符 |
| 2 | 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置 | 项目吸附废气的废活性炭和UV光解产生的废UV灯管按照危险废物管理，暂存于危废暂存间后交由相关资质单位处理 | 相符 |
| 3 | 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果 | 本项目废气VOCs浓度较低，本评价建议要求公司制定了VOCs手动监测计划 | 相符 |
| 4 | 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 | 本环评要求建设单位建立健全的VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，定期进行检修维护，确保设施的稳定运行 | 相符 |

通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。

（6）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析

本项目建设内容与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)相关要求对比分析见表1.4-3。

表1.4-3  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表

| 序号 | 与本项目相关的控制要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs物料储存无组织排放控制要求 | VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 项目含VOCs物料储存在原料仓库中，采取防雨、防晒、防渗措施。 | 符合 |
| 2 | VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 | 本项目VOCs物料在厂内采用输送机输送，厂外采用密闭包装袋运输。 | 符合 |
| 3 | 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 物料投加和卸放：a)粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。b)VOCs物料卸(出、放)料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统. | 本项目VOCs物料均采用输送机输送输送；本项目VOCs物料为PVC再生塑料及PVC树脂粉出、放料过程不会产生VOCs废气，废气产生过程为挤出成型工序，本项目挤出成型废气经集气罩收集后排至废气处理系统处理。 | 符合 |
| 5 | VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 | 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 | 本项目各类VOCs废气做到了分类收集处理。 | 符合 |
|  |  | 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s(行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行)。 | 本项目废气收集系统集气罩按照GB/T16758的规定设置，控制风速不低于0.3m/s。 | 符合 |
|  |  | VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定 | 经预测，本项目VOCs废气收集处理系统排放的各污染物均满足GB16297或相关行业排放标准的规定。 | 符合 |
|  |  | 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理 效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 | 本项目VOCs生产废气中小于3kg/h，配套了VOCs处理设施，VOCs处理设施处理效率大于等于80% | 符合 |

根据上表可知，本项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)相关要求。

（7）与《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相关要求

本项目产品满足以下要求：1、废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志，具体要求执行GB/T16288；2、不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料；3、再生塑料制品或材料在生产过程不得使用氟氯化碳类化合物做发泡剂；制造人体接触的塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。说明项目基本符合《废塑料回收与利用再生污染控制技术规范（试行）》相关要求。

### 用地规划和工业园产业定位的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区内。

（1）与法规的符合性分析

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，项目用地属于二类工业用地，未占用基本农业用地和林地，符合国家现行的土地使用政策。根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，项目所属于建筑材料制造，是汨罗高新技术产业开发区的从属产业之一，项目符合该区域的产业规划和汨罗市工业园的总体规划。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，不涉及基本农田、基本草原、生态脆弱区、地质风险区、人文社会景观等敏感区域，符合国家现行各项法律法规的要求。

（2）园区规划的符合性

根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，园区的产业定位为：主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业的循环经济示范园。

本项目以再生塑料为原料制造PVC集成墙板，属于建筑材料制造，符合园区的产业定位。

本项目属于建筑材料制造产业，根据《汨罗市工业园总体规划-土地利用规划（2018-2023）》，本项目位于汨罗高新技术产业开发区总体产业规划的安防建材及新材料区中，符合规划要求，同时，项目用地已取得选址意见，用地类型为工业用地/办公，本项目建设符合国土证土地使用类型。根据选址意见可知，项目的建设已得到相关单位同意。

（3）与环境功能区划分的相容性

根据规划，项目周边属于大气环境质量二类区，地表水环境质量III类水体，声环境3类功能区。本项目排放一定量的粉尘和有机废气，经过处理后均能达标排放。本项目生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网送至汨罗市城市污水处理厂处理。本项目使用的生产设备位于车间内部，通过减震、隔声等措施可以实现场界声环境质量满足3类功能区要求。因此本项目的选址与所在地的环境功能区划分相容。

综上所述，本项目选址是合理的。

### “三线一单”符合性分析

1、生态红线

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，属于依法设立的工业园，根据汨罗市生态保护红线分布图(见附图6)，本项目选址不在汨罗市生态保护红线内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线

根据《岳阳市二〇一九年度环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM2.5。但根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知(湘政发〔2018〕17号)、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018-2020年)》，汨罗市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据2017年和2018年环境空气质量现状对比可知，汨罗市环境空气质量正在逐步改善。所在区域地表水、地下水、土壤环境质量现状均满足相关环境质量标准，项目所在地环境质量状况良好，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的环境质量底线要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线

本项目属于塑料制品制造项目，部分原料为PVC再生塑料，塑料回收料均来源于正规塑料回收企业，其他原辅料均在湖南省内购买；企业用水来自园区市政管网；项目用电来自汨罗高新技术产业开发区变电站。项目原辅料、水、电供应充足，在资源再生利用的同时，尽可能的做到合理利用资源和节约能耗。本项目使用电等清洁能源。符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单

汨罗市高新技术产业开发区新市片区环境准入行业负面清单见下表。

表1.4-4 新市片区环境准入负面清单

| 片区 | 类别 | 行业 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新市片区 | 禁止类 | 除再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造产业、电子信息产业、安防建材（含新材料）产业以及其余轻污染的行业 | 产业定位 |
|  |  | 水耗、能耗高的行业 | 清洁生产要求 |
|  | 限制类 | 废气排放量大的行业 | 环境风险大 |

由上表可知，本项目属于建筑材料制造，符合园区产业定位，符合汨罗高新技术产业开发区的差别化环境准入条件和要求。

综上，本项目符合“三线一单”控制条件要求。

### 选址合理性分析

综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下：

（1）项目选址于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，建设单位已与绿谷铝业签订租赁合同（详见附件5），项目所在地为二类工业用地（详见附图9），用地符合规划。

（2）汨罗高新技术产业开发区园区形成“三大主导，三大从属”的产业格局，主导产业为再生资源回收利用、有色金属精深加工、先进制造，辅以安防建材、新材料、电子信息三大特色产业。

再生资源回收利用：以汨罗市广泛的专业回收网络为依托，对废旧电子产品、废旧家电、废旧汽车、废旧金属、废旧塑料、废旧电池等再生资源进行回收、拆解，同时对废铜铝、废塑料等再生资源进行再生循环利用，实现再生资源产业化发展。

有色金属精深加工产业：主要对铜、铝等有色金属进行精深加工，生产附加值更高的金属制品。同时，继续引进规模企业，依靠先进加工技术提高有色金属的回收利用率，从源头减少废物及污染物的产生，坚持走资源节约、环境保护、污染减量化的生态工业发展道路。

先进制造产业：挖掘省内高校科研资源积极开展先进制造技术研发，重点发展智能智造装备、环保设备、新型节能机电产品、工程装备、节能环保和安全生产装备、汽车零部件设备、电子电工设备、通用设备等。

电子信息产业：做大做强现有以耳机、电脑配件等为主的电子产品企业，顺应电子、信息产业数字化、网络化、智能化的发展趋势，积极发展IT整机以及零部件制造、信息家电、通讯及网络设备等。

安防建材产业（含新材料）：做大做强现有以安防电子为主的产业，并加大科技成果的转移转化和产业化推广，加强在警用、消防、电力、冶金、石化等领域的研究探索，以产业链融合助力应用深度拓展，同时进一步加强巩固金属建材等加工制造为主的建材类企业。新增新能源有色金属新材料生产。另外，这个片区也发展相关的高新材料产业。

新材料：加强产学研合作，新市片区主要发展与塑料等有关的高新材料产业，弼时片区积极发展积极发展高性能纤维及复合材料、新型金属材料等。

项目为建筑材料制造，属于园区从属产业，项目生产过程只有少量有机废气、HCl和粉尘排放，循环冷却水循环使用，定期补充，不外排，外排废水为生活污水，固废均合理处置，同时项目属于国家产业政策鼓励类别，对照园区入园相关要求可知，其不属于限制类与禁止类，因此项目符合园区定位要求。

（3）根据现状调查资料显示，汨罗市为环境空气质量不达标区，由于汨罗市2019年PM2.5年均浓度37μg/m3，已达到《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》的相关要求，且地表水环境与声环境具有一定的环境容量，因此项目的建设符合当地环境功能区划要求。区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。

（4）项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区内，区位优势明显：汨罗高新技术产业开发区新市片区位于汨罗市东侧，新市片区形成“五横六纵”干路网骨架。“五横”干路分别为沿江大道、汨新大道、清云路、合心路和金塘路。“六纵”干路分别为武广东路、龙舟路、新市北街、G107、福星路和湄江路。东接平江县伍市工业园，距岳阳73km，长沙71km，交通条件十分便利，区位优势明显。

（5）项目所在地水、电、原料供应均有保证，能够满足生产及生活需求。汨罗市城市污水处理厂目前已经投入运行，集中区排污干管与污水处理厂排污管网已经实现对接，项目污水可进入汨罗市城市污水处理厂进一步深化处理后，排入汨罗江。其为本项目的建设，提供了良好的环境条件。

（6）项目生产过程中产生的“三废”均能得到有效处置，满足排放标准，不会对周边居民的生活产生明显影响，不会改变区域环境功能级别。

综上所述，从环保角度分析，项目的选择是可行的。

## 关注的主要环境问题

本项目属于塑料制品制造行业再生塑料综合利用改扩建项目，关注的主要环境问题包括：

1、项目运营期的废气排放对周围环境的影响问题，需特别关注再生塑料综合利用产生的有机废气及HCl对周围环境的影响。

2、项目再生塑料磨粉过程将产生粉尘，需关注磨粉粉尘处理设施及达标排放的可行性。

3、生产设备噪声对周围声环境的影响。

4、关注运营期间可能产生的火灾、爆炸等环境风险事故对环境的影响。

本项目厂址位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，环境敏感程度一般，未涉及自然保护区、饮用水源保护区、古树名木、濒危野生动、植物等敏感目标。

## 环境影响评价的工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2016)等相关技术规范的要求，评价的工作过程及程序见下图1.6-1。

图1.6-1  本次环境影响评价工作程序图

自2020年8月接受建设单位的环评委托后，本单位按照图1.5-1工作程序，对汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板改扩建项目开展了相应环境影响评价工作，具体工作过程如下：

(1)2020年8月10日~8月11日。在接收建设单位委托后，我单位工作人员对项目进行了详细的了解，并对现场进行了现场踏勘，收集了相关资料，并根据收集的资料进行了环境影响因素的识别和评价因子的筛选工作确定了工作等价、评价范围、评价标准。

(2)2020年9月01日~2020年9月02日，我单位工作人员根据企业提供的相关资料进行了工程分析，委托监测机构对项目周边环境质量现状进行了监测，之后进行了环境影响预测分析与评价，最终提出相应的环境保护措施，并进行技术经济论。

(3)2020年9月3日，在各项工作汇总整理的基础上，我单位编制完成了《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板建设项目环境影响报告书(征求意见稿)》。

(4)2020年9月03日~2020年9月16日，建设单位对《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板建设项目环境影响报告书(征求意见稿)》全本进行了公示。

(5)2020年9月中旬，根据建设单位意见及公示情况，我单位对《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板建设项目环境影响报告书(征求意见稿)》进行修改完善，形成《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板建设项目环境影响报告书(送审稿)》。

## 环境影响报告书主要结论

汨罗市福雅居集成墙板厂拟投资150万元在汨罗高新技术产业开发区新市片区启动年产5600吨PVC集成墙板改扩建建设项目，以再生塑料等为原料，采用磨粉、搅拌、挤出、包覆等生产工艺，生产PVC集成墙板。

本项目建设符合国家和地方的产业政策要求，用地性质符合汨罗高新技术产业开发区总体规划；排污总量在区域内平衡；经采取评价提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；采取风险防范及应急措施后，环境风险水平在可接受范围以内。从环境影响评价角度，在采取评价提出的各项环保措施的基础上，项目的建设运营是可行的。

# 总则

## 评价目的和指导思想

### 评价目的

为了加强建设项目的环境管理，促进环境保护与经济建设相协调，根据国家的法律规定，在建设项目的可行性研究阶段编制建设项目环境影响报告书，就项目对环境可能造成影响的范围和程度进行分析、预测和评估，在此基础上提出消除或减缓不利环境影响的措施与对策，提出实施跟踪监测的方法和制度。保证建设项目的主体工程与环保设施“同时设计，同时施工，同时投入使用”，使环境保护与经济建设协调发展。

通过对本项目的环境影响评价拟达到以下目的：

1、通过对项目所在区域的社会、经济、自然地理环境的调查研究，以及对该项目所在区域大气、水、生态环境和声环境等历史资料的收集和现场踏勘，掌握项目所在地区的环境质量现状；

2、通过工程分析，弄清本项目的运行概况和排污特点，掌握污染物排放的种类和源强；

3、通过工程分析、类比分析和数学模拟相结合的方法，分析、预测和评估本项目在施工期和投入运营后各类污染物对环境的影响范围和程度；

4、在此基础上，提出消除或减缓环境污染、防范环境风险的措施与对策，并对其技术经济可行性作出分析评价；提出本项目建成后的企业环境管理和跟踪监测制度；

5、对本项目的环境可行性给出评价结论。

### 指导思想

为了评价的预期目的，本环评报告的指导思想为：以环境保护和生态保护为核心理念，坚持“达标排放”和“总量控制”的原则，最大限度地减少污染物排放量，尽量降低本项目在建设和运营期间对周围环境的不利影响，促进当地经济、社会和环境三个效益的统一与协调发展。

## 编制依据

### 国家法律、法规、规定依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日施行；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订并施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订并施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》(国务院令〔2017〕第682号)，2017年7月16日修订并施行；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2013年修正，2013年2月16日起实施；

- 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)，2019年1月1日起施行；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发(2012)98号)；

- 《关于发布实施〈限制用地项目目录(2012年本)〉和〈禁止用地项目目录(2012年本)〉的通知》(国土资发〔2012〕98号)；

- 《关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号)；

- 《关于进一步加强工业节水工作的意见》(工信部节〔2010〕218号)；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》(环办〔2012〕134号)；

- 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)，2016年8月1日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》(国务院第591号令)，2011年3月2日起施行；

- 《关于发布〈危险废物污染防治技术政策〉的通知》(环发〔2001〕199号)；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)；

- 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(国家环保部公告2013年第31号)，2013年5月24日起施行；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)，2016年5月28日起施行；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150号)，2016年10月26日起施行；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发〔2016〕81号)，2016年11月10日起施行；

- 《关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知》(环境保护部文件，环水体〔2016〕186号)，2016年12月23日起施行；

- 《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环环评〔2016〕95号)，2016年7月15日起施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令部令第1号)，2018年4月28日起施行；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号)；

- 《长江经济带生态环境保护规划》(环规财〔2017〕88号)；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评〔2017〕84号)；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》；

- 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)。

### 地方法规及政策依据

- 《关于建设项目环境管理有关问题的通知》(湘环发〔2002〕80号)；

- 《湖南省环境保护条例》，2019年9月28日修并，2020年1月1日起实施；

- 《湖南省人民政府关于印发<湖南省主体功能区规划>的通知》(湘政发〔2012〕39号)；

- 《湖南省贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》(湘政办发〔2013〕77号)；

- 《湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案》(湘政函〔2016〕176号)；

- 《湖南省贯彻落实<水污染防治行动计划>实施方案(2016-2020年)》(湘政发〔2015〕53号)；

- 《湖南省环境保护厅关于印发<湖南省“十三五”环境保护规划>的通知》(湘环发〔2016〕25号)；

- 《湖南省土壤污染防治工作方案》(湘政发〔2017〕4号)；

- 《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

- 《湖南省“蓝天保卫战实施方案(2018-2020)》；

- 《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020)》；

- 湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）；

- 《岳阳市贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》(岳政办发〔2014〕17号)；

- 《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉、〈岳阳市环境空气质量功能区划分〉、〈岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定〉的通知》(岳政发〔2002〕18号)；

- 《岳阳市人民政府办公室关于印发〈岳阳市重要饮用水水源地名录〉的通知》(岳政办函〔2015〕21号)；

- 《关于印发<湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)>的通知》(湘政发〔2018〕17号)。

### 技术依据

- 《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)，2017年1月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，2018年12月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)，2019年3月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，2010年4月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)，2016年1月7日实施；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)，2011年9月1日实施

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，2019年3月1日起实施；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，2019年7月1日起实施；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018)，2019年03月01日实施；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ 884-2018)；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）。

### 相关规划及项目依据

- 《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020)规划纲要》；

- 《湖南省主体功能区规划》(2016)；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区规划》(DB 43/023-2005)；

- 《湖南省重点固体废物环境管理“十三五”规划》(湘环发〔2017〕27号)；

- 《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》，(湘政〔2018〕20号)；

- 《岳阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《岳阳市汨罗市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《岳阳市城市总体规划(2008~2030)》；

- 《岳阳市环境功能区划》；

- 《湖南省岳阳市环境保护“十三五”规划》；

- 《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划（2018-2023）》；

- 湖南省环境保护厅关于《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2019〕8号）；

- 项目环评委托书及建设单位提供的其它相关资料。

## 评价因子

### 环境影响因素识别

在对项目现场踏勘的基础上，根据项目工程特点及所在地区环境状况，对建设项目的环境影响因素进行筛选。各阶段环境影响因素筛选见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别矩阵表

| 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土建 工程 | 拆除/ 安装工程 | 设备 运输 | 废水 排放 | 废气 排放 | 噪声 排放 | 固废 排放 | 事故 风险 |
| 自然 环境 | 环境空气 |  |  |  |  | -2LP |  |  | -2SW |
|  | 地表水 |  |  |  | -1LP |  |  |  | -2SW |
|  | 声环境 |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |
|  | 地下水 |  |  |  | -1LP |  |  |  | -2SW |
|  | 土壤 |  |  |  |  |  |  | -1LP |  |
| 生态 环境 | 陆域环境 |  |  |  |  | -2LP |  |  | -2SP |
|  | 生态保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业与土地利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会 环境 | 社会经济 | +1SP | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  |
|  | 人群健康 |  | -1SP |  |  |  | -1LP |  | -3SP |
|  | 人口就业 | +1SP | +1SP | +1SP |  |  |  |  |  |

注：影响程度：1—轻微，2—一般，3—显著影响范围；P—局部，W—大范围影响时段，S—短期，L—长期影响性质；+—有利，-—不利。

### 评价因子筛选

依据环境影响因素识别结果，并结合区域环境功能要求或所确定的环境保护目标，筛选确定评价因子见下表2.3-2。

表2.3-2  评价因子一览表

| 评价要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 区域环境质量评价因子 | 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他因子：NMHC、HCl、臭气浓度 |
|  | 污染源评价因子 | 粉尘、NMHC、HCl |
|  | 预测因子 | 粉尘、NMHC、HCl |
| 地表水 | 区域环境质量评价因子 | 地表水汨罗江：pH、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总铜、总锌、挥发酚 汨罗江南渡断面及窑洲断面：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性/氯化物 |
|  | 污染源评价因子 | COD、NH3-N、SS、BOD5 |
|  | 预测因子 | 项目废水排入园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理，属于间接排放，本项目不进行地表水环境影响预测 |
| 地下水 | 区域环境质量评价因子 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氯化物、总磷、六价铬、总大肠菌群、挥发酚、铅、汞 |
|  | 污染源评价因子 | / |
|  | 预测因子 | / |
| 声环境 | 区域环境质量评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价因子 | 连续等效A声级 |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 产生因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
|  | 评价因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
| 环境风险 | 风险源 | 原料堆场、产品区域等 |
|  | 风险类型 | 火灾、爆炸引发伴生污染物排放 |

## 项目所在区域环境功能区划

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，项目所在区域各环境功能区划情况见下表2.4-1。

表2.4-1  项目所在区域环境功能区划一览表

| 编号 | 环境功能区名称 |  | 评价区域所属类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 地表水 | 新市桥至市水厂取水口上游1000米 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  |  | 市自来水厂取水口上游1000m至下游200m | 饮用水源一级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  |  |  | 市水厂取水口下游200米至南渡桥 | 饮用水源二级保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  |  | 南渡桥至磊石 | 渔业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  |  | 地下水 | 项目区地下水执行《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准 |  |  |
| 2 | 环境空气功能区 |  | 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二类区 |  |  |
| 3 | 环境噪声功能区 |  | 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类区 |  |  |
| 4 | 土壤环境功能区 |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值 |  |  |
| 5 | 是否占用基本农田保护区 |  | 否 |  |  |
| 6 | 是否在自然保护区 |  | 否 |  |  |
| 7 | 是否在风景名胜保护区 |  | 否 |  |  |
| 8 | 是否有文物保护单位 |  | 否 |  |  |
| 9 | 是否在市政污水处理厂集水范围 |  | 是，属于汨罗市城市污水处理厂服务范围 |  |  |
| 10 | 是否生态功能保护区 |  | 否 |  |  |
| 11 | 是否三河、三湖、两控区 |  | 两控区 |  |  |
| 12 | 是否水库库区 |  | 否 |  |  |

## 评价标准

### 环境质量标准

1、大气环境质量标准

项目厂区所在地区属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；对于《环境空气质量标准》中无规定HCl参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D浓度参考限值；非甲烷总烃(NMHC)参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)的推荐标准。具体标准限值详见表2.5-1。

表2.5-1  评价区域环境空气质量执行标准

| 序号 | 项目 | 标准值 |  |  | 标准名称及类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 统计值 | 数值 |  |
| 1 | PM10 | ug/m3 | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |
|  |  |  | 年平均 | 70 |  |
| 2 | PM2.5 | ug/m3 | 24小时平均 | 75 |  |
|  |  |  | 年平均 | 35 |  |
| 3 | CO | mg/m3 | 24小时平均 | 4 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 4 | O3 | ug/m3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 5 | SO2 | ug/m3 | 1小时平均 | 500 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  |  | 年平均 | 60 |  |
| 6 | NO2 | ug/m3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  |  | 年平均 | 40 |  |
| 8 | HCl | ug/m3 | 1小时平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录D |
| 9 | NMHC | mg/m3 | 一次值 | 2 | 《大气污染物综合排放标准详解》244页 |

2、地表水环境质量标准

本项目纳污水体为汨罗江。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）中的规定，汨罗江石碧潭渡口至新市桥为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，新市桥至市水厂取水口上游1000米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，市水厂取水口上游1000米至下游200米为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，市水厂取水口下游200米至南渡桥为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，南渡桥至磊石为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目纳污河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值详见表2.5-2。

表2.5-2   评价区域地表水环境质量执行标准

| 序号 | 项目 | 单位 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | SS | mg/L | / | / |
| 3 | DO | mg/L | ≤ | ≤5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤ | ≤6 |
| 5 | COD | mg/L | ≤ | ≤20 |
| 6 | BOD5 | mg/L | ≤ | ≤4 |
| 7 | NH3-N | mg/L | ≤ | ≤1.0 |
| 8 | TP | mg/L | ≤ | ≤0.2 |
| 9 | 挥发酚 | mg/L | ≤ | ≤0.005 |
| 10 | 石油类 | mg/L | ≤ | ≤0.05 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤ | ≤0.2 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | ≤ | ≤0.2 |
| 13 | 总铜 | mg/L | ≤ | ≤ |
| 14 | 总锌 | mg/L | ≤ | ≤ |

3、地下水质量标准

地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，具体标准限值详见表2.5-3。

表2.5-3  评价区域地下水执行标准    单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6.5~8.5 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 3 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 |
| 5 | 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.002 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 7 | TP | / |
| 8 | 氨氮(以N计) | ≤0.5 |
| 9 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 10 | 汞 | ≤0.001 |
| 11 | 铬(六价) | ≤0.05 |
| 12 | 铅 | ≤0.01 |
| 13 | 总大肠杆菌群(个/L) | ≤3.0 |

4、声环境质量标准

项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。具体标准限值详见表2.5-4。

表2.5-4  评价区域声环境质量标准

| 类别 | 执行范围 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| (GB3096-2008)中3类标准 | 项目所在区域 | 65 | 55 |

5、土壤质量标准

项目区域土壤质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)标准中第二类用地风险筛选值和管制值要求。具体标准限值详见表2.5-5和2.5-6。

表2.5-5  评价区域土壤环境质量标准(基本项目)

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值(mg/kg) | 管制值(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬(六价) | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 1975/9/2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 1979/1/6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 1975/1/4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值(见3.6)水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |

表2.5-6  评价区域土壤环境质量标准(其他项目)

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |
| 1 | 石油烃(C10-C40) | —— | 4500 | 9000 |

### 污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

根据环境部部长信箱“关于PVC注塑挤出废气执行标准问题的回复”，项目挤出废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996），故项目挤塑产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）、HCl、再生塑料破碎、磨粉产生的粉尘均执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准以及无组织排放监控浓度限值标准。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）具体标准限值详见表2.5-7。

表2.5-7  项目大气污染物排放标准

| 序号 | 污染物项目 | 生产工艺 及设备 | 限值 | 单位 | 标准名称及类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物(有组织) | 破碎、磨粉、上料等设备 | 3.5 (15m排气筒) | kg/h | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  |  | 120 (15m排气筒) | mg/m3 |  |
|  | 颗粒物(无组织) |  | 1 | mg/m3 |  |
| 2 | HCl(有组织) | 塑料挤出机 | 100 (15m排气筒) | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  |  | 0.26 (15m排气筒) | kg/h |  |
|  | HCl(无组织) |  | 0.2 | mg/m3 |  |
| 3 | NMHC(有组织) |  | 120 (15m排气筒) | mg/m3 |  |
|  |  |  | 10 (15m排气筒) | kg/h |  |
|  | NMHC(无组织) |  | 4.0 | mg/m3 |  |
| 4 | 臭气浓度(有组织) |  | 2000 (15m排气筒) | 无量纲 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 臭气浓度(无组织) |  | 1.5 | 无量纲 |  |

2、水污染物排放标准

项目废水排入汨罗市城市污水处理厂处理，因此项目废水执行污水处理厂接管水质要求和《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准，两者从严取值。汨罗市城市污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准排入汨罗江。具体标准限值详见表2.5-8。

表2.5-8  项目废水排放标准

| 执行标准 | 污染物(mg/L) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH (无量纲) | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| (GB 8978-1996)表4中三级标准 | 6-9 | 500 | 300 | —— | 400 |
| 汨罗市城市污水处理厂接管标准 | 6~9 | 320 | —— | 25 | 180 |
| 本项目废水排放总口执行标准 | 6~9 | 320 | 300 | 25 | 180 |
| 汨罗市城市污水处理厂排放标准 | 6~9 | 50 | 10 | 5(8) | 10 |

3、噪声排放标准

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准。具体标准限值详见表2.5-9。

表2.5-9  项目厂界环境噪声排放标准

| 执行标准 | 标准值(dB(A)) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| (GB12348-2008)3类标准 | 65 | 55 |

4、固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染物控制标准》(GB16889-2008)。

## 评价等级和评价重点

### 评价工作等级

#### 大气环境评价工作等级

1、评价等级判定方法

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，根据项目的初步工程分析结果，分别计算项目排放主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选取GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ 2.2-2018)5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气评价工作等级判定表如表2.6-1所示。

表2.6-1  大气评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

2、估算模式参数选取

(1)评价因子和评价标准筛选

根据项目工艺特点及产排污情况，确定大气评价因子和评价标准见表2.6-2。

表2.6-2  大气评价因子和评价标准筛选表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物(TSP) | 日平均折算1小时平均 | 900 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |
| NMHC | 1次值作为1小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司) |
| HCl | 1小时平均 | 50 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |

(2)估算模式参数

根据项目所在区域周边环境情况，确定大气估算模式参数见表2.6-3。

表2.6-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市选项时) | 67.148万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.3 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.8 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | £是 R否 |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

(3)污染源参数

根据项目初步工程分析结果，本项目估算模式预测所采用的有组织和无组织污染源强分别见表2.6-4、2.6-5和表2.6-6。

3、计算结果

本项目估算模式的计算结果见表2.6-7、表2.6-8。

表2.6-4  项目废气有组织排放点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | HCl |
| DA001 | 磨粉废气 排气筒 | 72 | 30 | 51 | 15 | 0.36 | 13.6 | 25 | 2160 | 正常 | 0.0049 | —— | —— |
| DA002 | 挤塑废气 排气筒 | 51 | 33 | 51 | 15 | 0.6 | 15.7 | 25 | 2160 | 正常 | —— | 0.104 | 0.025 |

表2.6-5  项目废气无组织排放面源参数表（多边形面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | HCl |
| 1# | 磨粉车间 | 66 | 21 | 51 | 10 | 2160 | 正常 | 0.023 | —— | —— |

表2.6-6  项目废气无组织排放面源参数表（矩形面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | HCl |
| 2# | 挤塑车间 | 46 | 23 | 51 | 50 | 48 | 11 | 10 | 2160 | 正常 | —— | 0.193 | 0.0028 |

注：以厂界左下角作为原点（X，Y=0，0）

表2.6-7  最大地面浓度计算结果

| 序号 | 污染源名称 | 方位角度(度) | 离源距离(m) | 相对源高(m) | TSP¦D10(m) | NMHC¦D10(m) | HCl¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | / | 292 | 0 | 0.000491¦/ | —— | —— |
| 2 | DA002 | / | 137 | 0 | —— | 0.016861¦/ | 0.004053¦/ |
| 3 | 1# | 0 | 51 | 0 | 0.028691¦/ | —— | —— |
| 4 | 2# | 40 | 70 | 0 | —— | 0.159032¦/ | 0.002307¦/ |
| 各源最大值 |  | —— | —— | —— | 0.028691¦/ | 0.159032¦/ | 0.004053¦/ |

表2.6-8  最大地面浓度占标率计算结果

| 序号 | 污染源名称 | 方位角度(度) | 离源距离(m) | 相对源高(m) | TSP¦D10(m) | NMHC¦D10(m) | HCl¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | / | 292 | 0 | 0.05¦/ | —— | —— |
| 2 | DA002 | / | 137 | 0 | —— | 0.84¦/ | 8.11¦/ |
| 3 | 1# | 0 | 51 | 0 | 3.19¦/ | —— | —— |
| 4 | 2# | 40 | 70 | 0 | —— | 7.95¦/ | 4.61¦/ |
| 各源最大值 |  | —— | —— | —— | 3.19¦/ | 7.95¦/ | 8.11¦/ |

4、评价等级确定

根据表2.6-7和表2.6-8可知，项目估算HCl占标率Pi最大值为8.11%，其最大地面浓度为0.004053mg/m3，污染源生产区面源(2#)，项目大气环评影响评价工作等级为二级。

#### 地表水环境评价工作等级

根据项目工程分析，本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后排放至汨罗市城市污水处理厂。

本项目为水污染影响型建设项目，废水排放方式为间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)中“5.2.2.2 间接排放建设项目评价等级为三级B”，本项目地表水影响评价工作等级定为三级B。因此，本次地表水环境影响评价仅对水体环境现状简要分析，评价项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性以及依托污水处理设施的环境可行性，进行简单的水环境影响分析。

#### 地下水环境评价工作等级

参照《环境影响评价技术导则地下水》(HJ 610-2016)附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“N轻工，116、塑料制品制造”中编制报告书的项目，属于Ⅱ类建设项目。

根据调查，本项目周边居民均饮用自来水，不存在集中式饮用水水源地及保护区和热水、温泉、矿泉水等地下水“敏感性”区域，也不存在集中式饮用水水源准保护区以外的径流补给区、分散式饮用水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区等地下水“较敏感性”区域；且本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，厂址用地现状为工业用地，项目用水部分由园区市政给水管网提供，不开采、利用地下水，也不回灌地下水，因此本项目区地下水环境敏感定为“不敏感”区域。

根据《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ 610-2016)中表1及表2，判定本项目地下水环境影响评价等级为三级，地下水环境影响评价工作等级划分依据具体见下表2.6-9。

表2.6-9  地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

#### 声环境评价工作等级

本项目位于工业园内，属于3类声环境功能区，受项目影响人口较少，项目主要噪声源均分布在车间内，经预测项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)中声环境影响评价工作等级划分的判据，本项目声环境影响评价等级定为三级。

#### 土壤环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)及其附录A表A.1，可知本项目属于“环境和公共设施管理业-废旧资源加工、再生利用”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，本项目永久占地规模3500m2(约0.35hm2)，属于小型(≤5hm2)；

根据环境保护部环境工程评估中心2018年12月4日发布的关于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）关键要点解析中对“周边”一词的解释可知，周边存在农田或住宅但不涉及大气沉降或控制在厂界范围内的敏感程度为不敏感。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，项目南侧为赵家塘居民点，根据工程分析可知，本项目雨水进入园区雨水管网，不涉及地面径流，厂界废气能达标排放，大气沉降控制在厂界范围内，故土壤环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)中表3及表4，判定本项目可不开展土壤环境影响评价工作，土壤环境影响评价工作等级划分依据具体见下表2.6-10。

,表2.6-10  土壤环境影响评价工作等级分级表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 |  | 中 | 小 |  | 大 |  | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 |  | 二级 | 二级 |  | 三级 |  | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 |  | 二级 | 三级 |  | 三级 |  | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 |  | 三级 | 三级 |  | — |  | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 生态影响评价工作等级

本项目总占地面积3500m2。项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中规定特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)，判定本项目生态影响评价工作等级定为三级，生态影响评价工作等级划分依据具体见下表2.5-11。

表2.6-11  生态影响评价工作等级分级表

| 影响区域 生态敏感性 | 工程占地(水域)范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 二级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

#### 环境风险评价工作等级

根据本报告“8.2环境风险潜势判断”，本项目环境风险潜势分级为I级，依据《建设项目环境风险评价技术导则》中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目环境风险评价工作等级划分见表2.6-12。

表2.6-12  项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

### 评价时段

本项目依托已有厂房进行生产，施工期主要为设备安装，主要评价时段为运营期。

### 评价重点

根据项目排污特点及周围区域环境特征，确定工程分析、大气环境影响评价、污染防治措施评价、环境风险评价、总量控制作为本次评价的重点，其余作一般评述。

## 评价范围及环境敏感区

### 评价范围

根据项目各环境要素评价等级及项目所在区域的气象条件、自然环境状况，对照各环境要素评价技术导则，确定各环境要素评价范围见表2.6-1和附图2。

表2.7-1   评价范围一览表

| 评价要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 本项目无D10最大距离，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.4 评价范围确定”，项目大气评价范围为厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域 |
| 地表水 | 本项目废水排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江，本次地表水评价范围为拦河坝坝址下游500m至汨罗市城市污水处理厂排污口下游1.5km，总计4.9km河段，以及汨罗江窑州断面和新市断面 |
| 地下水 | 根据厂区及周边地形条件及地下水流向，本次地下水评价范围北以汨罗江为界，南侧以国道G536为界，北面及东面以周边山丘分水岭为界，面积约5.7km2范围 |
| 噪声 | 项目厂区厂界向外200m内区域 |
| 土壤 | / |
| 生态环境 | 项目厂区内及厂界外200m范围内区域 |
| 环境风险 | / |

### 环境敏感目标

项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区，根据对建设项目周边环境的调查，项目评价范围内主要环境保护目标详见表2.7-2和表2.7-3，评价范围内主要环境敏感目标分布情况见附图2。

表2.7-2  项目评价范围内主要环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功 能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 石鼓村 | 702870.65 | 3152309.35 | 居民区 | 约70户240人 | 二类区 | WN | 2755 |
| 孙家河 | 704742.08 | 3151579.80 | 居民区 | 约200户700人 | 二类区 | EN | 1330 |
| 彩修屋 | 702815.22 | 3151179.90 | 居民区 | 约150户530人 | 二类区 | W | 2110 |
| 团山村 | 703219.56 | 3151164.62 | 居民区 | 约1300户4500人 | 二类区 | W | 622 |
| 团山学校 | 703703.40 | 3151181.55 | 学校 | 师生约600人 | 二类区 | WN | 900 |
| 上马村 | 702923.91 | 3150406.10 | 居民区 | 约300户1100人 | 二类区 | WS | 1575 |
| 丛羊村 | 703222.57 | 3150026.04 | 居民区 | 约120户420人 | 二类区 | WS | 1356 |
| 丛羊完小 | 703220.75 | 3149430.16 | 学校 | 师生约500人 | 二类区 | WS | 2265 |
| 石坝屋 | 703758.86 | 3150338.46 | 居民区 | 约390户1360人 | 二类区 | WS | 700 |
| 丁家塝 | 703766.55 | 3150157.05 | 居民区 | 约60户200人 | 二类区 | WS | 1137 |
| 大坝堪 | 703947.32 | 3150119.08 | 居民区 | 约60户200人 | 二类区 | WS | 1173 |
| 官家冲 | 703797.29 | 3149955.48 | 居民区 | 约20户70人 | 二类区 | WS | 1775 |
| 赵家塘 | 704009.63 | 3150584.29 | 居民区 | 约30户100人 | 二类区 | S | 15 |
| 安置小区 | 704167.61 | 3150593.88 | 居民区 | 约50户170人 | 二类区 | E | 338 |
| 龙舟安置小区 | 704617.27 | 3151272.48 | 居民区 | 约40户140人 | 二类区 | EN | 741 |
| 鲁家塝 | 704038.77 | 3150430.65 | 居民区 | 约20户70人 | 二类区 | ES | 366 |
| 新市镇区 | 704744.92 | 3150242.54 | 居民区 | 约1500户5200人 | 二类区 | ES | 515 |
| 新市中心小学 | 704895.41 | 3150378.75 | 学校 | 师生约500人 | 二类区 | ES | 1455 |
| 新市中学 | 704669.93 | 3150376.96 | 学校 | 师生约2000人 | 二类区 | ES | 860 |
| 新市镇人民政府 | 704697.18 | 3150365.66 | 机关单位 | 工作人员约200人 | 二类区 | ES | 1033 |
| 蔬菜村 | 705635.96 | 3151077.02 | 居民区 | 约300户1100人 | 二类区 | EN | 1925 |
| 楠竹山盐包石安置区 | 705119.57 | 3150235.79 | 居民区 | 约80户280人 | 二类区 | ES | 2090 |
| 安置区2 | 705114.90 | 3150025.91 | 居民区 | 约120户420人 | 二类区 | ES | 2288 |
| 汨罗市二人民医院 | 704771.24 | 3150335.05 | 医院 | 职工约300人，床位120张 | 二类区 | ES | 1232 |
| 合心村 | 704686.53 | 3149333.89 | 居民区 | 约20户70人 | 二类区 | ES | 2109 |
| 合心学校 | 704229.26 | 3149350.78 | 学校 | 师生约200人 | 二类区 | ES | 2295 |

备注：根据《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中针对新市片区工业区与居民区混杂，企业功能布局混乱的现状，管委会承诺采取分期拆迁和棚改拆迁的方式，对于规划用地性质不符的安置区，逐步拆迁到位。项目在建设工程中将积极配合其园区对于项目周边零散居民的环保搬迁行动，因此项目周边的零散居民点将逐步减少直到消失。

表2.7-3  项目评价范围内主要水环境、声环境、生态保护目标一览表

| 项目 | 环境保护目标 | 方位 | 与厂界最近距离/m | 规模、功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 赵家塘居民区 | S | 15 | 约10户30人 | GB3096-2008中3类标准 |
| 地表水环境 | 汨罗江（石碧潭渡口至新市桥） | NE | 1630 | 渔业用水 | GB3838-2002中III类标准 |
|  | 汨罗江（新市桥至市水厂取水口上游1000米） | N | 1451 | 二级饮用水源保护区 |  |
|  | 汨罗江（市水厂取水口上游1000米至下游200米） | NW | 3511 | 一级饮用水源保护区 | GB3838-2002中Ⅱ类标准 |
|  | 汨罗江（市水厂取水口下游200米至南渡桥） | NW | 3187 | 二级饮用水源保护区 | GB3838-2002中III类标准 |
|  | 汨罗江（南渡桥至磊石） | NW | 1110 | 渔业用水 |  |
| 地下水环境 | 厂区附近地下水，无地下水取用 |  |  |  | GB/T14848-2017中Ⅲ类 |
| 生态 | 工业园现有厂区内，无需要特殊保护物种 |  |  |  | 不对生态造成明显影响 |

# 项目现有工程概况

## 现有项目基本情况

汨罗市福雅居集成墙板厂于2017年成立，在2017年委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《年产5万平方米PVC集成墙板建设项目环境影响报告表》，由汨罗市环保局于2018年01月08日以汨环评批[2018]001号文件批复同意建设。项目位于汨罗市循环经济产业园龙舟北路以东湖南绿谷铝业有限公司厂区内闲置厂房，总投资200万元，项目总占地面积约为3500m2，其中分为磨粉破碎区、搅拌区、挤出成型区、包覆区、仓库、生活办公区等。项目年产5万平方米PVC集成墙板。

### 企业履行的相关环保手续

汨罗市福雅居集成墙板厂改扩建前已办理了相关环保手续(附件4和附件5)，原有项目环保手续办理情况见下表。

表3.1-1  原有项目环保手续办理情况一览表

| 序号 | 环保手续类型 | 文件名称 | 文号 | 年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环评报告表 | 《年产5万平方米PVC集成墙板建设项目环境影响报告表》 | 汨环评批[2018]001号 | 2018年01月08日 |
| 2 | 环保竣工验收 | 《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目竣工环境保护验收资料存档备查表》 | 汨自验备2019-37号 | 2019年12月29日 |

根据现场踏勘，建设单位在实际建设过程中对生产设备、生产工艺、生产规模等进行了调整，实际建设情况与原环评所写内容不一致，而《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目竣工环境保护验收报告》中所写内容与实际情况不符，存在以下问题：①验收报告中写到的验收监测期间工况与实际情况不符；②验收报告中写到的企业环保设施建设情况与实际不符；③验收报告附上的检测报告无CMA章、检测单位章，且报告无签字，故此报告不具法律效应。综上，《汨罗市福雅居集成墙板厂年产5万平方米PVC集成墙板建设项目竣工环境保护验收报告》无效，验收报告中的监测数据不适合作为原项目的污染物排放及治理情况分析说明来源，也不适合作为本报告工程分析中污染源强来源。本环评根据现场踏勘情况及建设单位提供的资料对现有项目基本情况进行说明。

### 现有工程生产概况

项目名称：年产5600t PVC集成墙板建设项目

建设单位：汨罗市福雅居集成墙板厂；

建设地点：汨罗高新技术产业开发区新市片区龙舟北路以东湖南绿谷铝业有限公司厂区内闲置厂房；

生产规模：年产5600t PVC集成墙板；

投资情况：本项目建设投资150万元；

劳动制度：本项目职工总人数43人，均就近招募，不提供食宿，8小时一班制，年工作270d。

项目四周情况：北面为正利不锈钢有限公司，东面为湖南绿谷铝业有限公司，南面为赵家塘居民点，西面为汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂。

### 现有工程建设内容

根据建设单位提供资料及对现场踏勘情况，现有项目工程组成情况如下表3.1-2所示。

表3.1-2  现有项目工程内容组成一览表

| 类别 | 内容 | 规模 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 900m2 | 以PVC树脂粉料为原料加工生产PVC集成墙板，拥有8条生产线 | 利用原有湖南绿谷铝业有限公司内现有厂房及办公楼 |
| 辅助工程 | 办公区 | 100m2 | 办公场所 |  |
| 仓储工程 | 原料区 | 750m2 | 原料及产品存储 |  |
|  | 成品区 | 500m2 |  |  |
| 公用工程 | 供水 | 2200.5t/a | 主要为生活用水及循环冷却水补水，由工业园内供水管网提供 | —— |
|  | 排水 | 464.4t/a | 生活污水经化粪池处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理 | 依托汨罗市城市污水处理厂 |
|  | 供电 | 4.2万度 | 由工业园内电网提供 | —— |
| 环保工程 | 废水处理设施 |  | 生活污水经厂区化粪池预处理后排入污水管网 | —— |
|  | 废气处理设施 | VOCs | 集气罩+UV光催化设备+15m排气筒 | —— |
|  |  | 粉尘 | 布袋除尘器处理后无组织排放 | —— |
|  | 噪声治理设施 |  | 设备减震、隔声、绿化 | —— |

### 现有工程产品方案

现有工程主要以PVC树脂粉料为主要原料加工生产PVC集成墙板。产品方案如下表3.1-3所示。

表3.1-3 现有工程产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产品规格（cm） | 产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成墙板（PVC板材） | 宽60cm、宽40cm、宽30cm；厚度一般为10cm；长度约为220-330cm | 5600 |

备注：本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，因此本报告仅针对一般产品进行评价。

### 现有工程主要原辅材料

根据建设单位提供相关资料，结合现场踏勘情况，现有工程主要原辅材料及能源消耗情况见下表3.1-4。

表3.1-4  现有工程原辅材料一览表

| 序号 | 项目名称 | 消耗量(t/a) | 最大存放量（t） | 来源 | 包装方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC树脂粉 | 3600 | 266.66 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 2 | 重质碳酸钙 | 1190 | 88.15 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 3 | 轻质碳酸钙 | 600 | 44.44 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 4 | CPE塑料增强剂 | 95 | 7.04 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 5 | 稳定剂 | 59 | 4.37 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 6 | PE蜡 | 9.5 | 0.70 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 7 | 硬脂酸 | 7.1 | 0.53 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 8 | 发泡剂 | 24.2 | 1.76 | 外购 | 袋装 | 仓库 |
| 9 | PVC膜 | 9 | 0.67 | 外购 | 捆装 | 仓库 |
| 10 | PVC专用胶 | 11.55 | 0.85 | 外购 | 桶装 | 仓库 |
| 合计 |  | 5608.463 | 418.773 | —— | —— | —— |

### 现有工程主要生产设备

根据建设单位提供相关资料，结合现场踏勘情况，现有工程主要生产设备见下表3.1-5。

表3.1-5  现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤出机 | 7台 | SJSZ-65型 | —— |
|  | 挤出机 | 1台 | SJSZ-80型 | —— |
| 2 | 包覆机 | 8套 | 600型 | —— |
| 3 | 混料机 | 2台 | 500-1000 | —— |
|  | 混料机 | 1台 | 800-2500 | —— |
| 4 | 全自动切割机 | 8台 | FMT/300 | 刀片切割机 |
| 5 | 高压气泵 | 2台 | / | —— |
| 6 | 破碎机 | 1台 | 60型 | 仅破碎边角料 |
| 7 | 磨粉机 | 2台 | 66型 | —— |
| 8 | 水泵 | 5台 | / | —— |

### 现有工程生产工艺简介

现有工程主要以PVC树脂粉料等为主要原料加工生产PVC集成墙板。其工艺流程图如下图3.1-1所示。

图3.1-1  现有工程生产工艺流程图

### 污染及排放情况

汨罗市福雅居集成墙板厂于2017年成立，在2017年委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《年产5万平方米PVC集成墙板建设项目环境影响报告表》，由汨罗市环保局于2018年01月08日以汨环评批[2018]001号文件批复同意建设。2019年12月，汨罗市福雅居集成墙板厂自主开展了“年产5万平方米PVC集成墙板建设项目”环保竣工验收，并在汨罗市生态环境局备案（备案编号“汨自验备2019-37号”）。由于建设单位在建设过程中产能、设备等均发生重大变化，为了迎合市场的需求，产能调整为5600吨PVC集成墙板。为完善环保手续，建设单位委托我公司承担年产5600吨PVC集成墙板项目改扩建的环评编制工作并停产整顿，故无现场检测数据。所以本环评对现有工程的现有污染物排放及治理情况采取预测数据进行分析说明。

#### 废水排放及治理情况

现有项目用水主要为循环冷却用水和职工生活用水。根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗；因此本项目废水主要为生活污水及循环冷却水。

（1）生活污水

本项目共有职工43人，不提供食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，不在厂住宿人员生活用水平均按50L/人·天计，则职工生活用水量为580.5m3/a（2.15m3/d）。污水排污系数按0.8计算，则污水排放量为464.4m3/a（1.72m3/d），主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，经化粪池处理后排入城市污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理。

（2）循环冷却水

生产用水主要为冷却用水，主要用于模具冷却，采用直接热交换冷却的方式，经循环水池后循环使用，水循环冷却系统会因为水汽的蒸发损失水量，本项目有1个循环水池，循环水池规格约60m3，其循环量为60m3/d，每天蒸发量按10%计算，则损耗量为6m3/d，循环水池补充水量约为6m3/d，补充水量为1620m3/a。项目循环冷却水循环使用，定期补充损耗，无废水外排。

综上，本项目废水产生及排放情况见下表。

表3.1-6 本项目废水产生及排放情况一览表

| 排放源 | 因子 | 处理前浓度（mg/L） | 处理前产生量（t/a） | 处理设施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（464.4t/a） | COD | 300 | 0.13932 | 化粪池 | 250 | 0.1161 |
|  | BOD5 | 200 | 0.09288 |  | 180 | 0.083592 |
|  | SS | 150 | 0.06966 |  | 100 | 0.04644 |
|  | NH3-N | 25 | 0.01161 |  | 25 | 0.01161 |

#### 废气排放及治理情况

项目生产过程中使用的生产设备均使用电作为能源，不产生燃料废气，主要废气为混合工段、磨粉工段产生的粉尘和覆膜工段、挤出成型工段产生的NMHC、HCl。

（1）粉尘

本项目粉尘主要产生于磨粉工段和混合工段。磨粉工序需使用磨粉机，在磨粉间内进行，本项目物料混合搅拌采用高速混合机进行，混合机高速旋转过程中会产生部分粉尘，混合机出料口距地面上的料池高度约50cm，混合机出料时会产生部分粉尘。本项目挤出好的材料由刀片切割机快速裁切，产生粉尘量可忽略不计。

粉尘的主要成分为轻质碳酸钙粉，无毒无味，无刺激性。根据建设单位提供的资料，类比同类项目的数据可知，产尘系数约为0.2kg/t物料，项目除PVC膜和PVC膜专用胶以外的原辅材料年使用量总和为5584.8t，则本项目粉尘产生量约为1.12t/a。

企业混合、磨粉工段粉尘虽然设置了布袋除尘器，但未用密闭集气罩收集，且未建设排气筒，粉尘基本无组织排放，故粉尘排放量为1.12t/a。

- NMHC、HCl

图3.1-2 PVC热分解反应式

①混合工段

本项目混合工段，采用高速混合工艺，由于物料之间和物料与容器摩擦导致发热，使物料温度升高，但本项目通过控制搅拌机转速，过程中不加温，只是摩擦发热，由于物料温度远低于PVC的分解温度（180℃），故混合工段废气只有粉尘产生，无VOCs和HCl产生。

②挤出成型工段NMHC、HCl

本项目挤出成型工段采用电加热，加热温度170℃左右，PVC树脂粉在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCl。此外，塑料在加温过程中因为温度不够而无法完全热解，将产生大量的塑料颗粒烟尘及少量分子量较小的酸、酯、不饱和羟、过氧化物、甲醛、乙醛等气体物质(通常为VOCs，以NMHC计)，加工温离热解温度值越远，分解量越小。由于加热在封闭条件下进行且加热温度在180℃以下，所以产生的VOCs（以NMHC计）很少。

根据《“十三五”环境统计技术要求》中的PVC的产排污系数为：0.7448g/kg-产品，本项目年产5600tPVC装饰板，计算可知本项目VOCs的产生量约为 4.17t/a ，根据类比同类项目，HCl的产生量约为原辅料用量的0.001%。因此本项目HCl产生量约为0.06t/a。

项目现有工程在挤出成型生产线分别设置集气罩，风机风量为16000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器处理后，最终经过15米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。UV光解净化器处理效率为70%，其余的以有组织形式排放，则本项目VOCs有组织排放量1.1259t/a，无组织排放量为0.417t/a。由于UV光解净化器对HCl无处理效率，故对于HCl采取控制熔融温度，添加复合稳定剂等措施，减少HCl产生量。本项目有组织排放的HCl约为0.054t/a，无组织排放量为0.006/a。

③覆膜工段产生的VOCs

覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的PVC膜进行烤灼，温度约80℃，时间约2s。根据PVC（聚氯乙烯）理化性质可知，其热分解温度在170℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚氯乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的VOCs，本项目PVC膜用量较少，且烤灼时间很短，因此废气产生量很小，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。

- 二噁英类

项目原料中含有氯元素，但二噁英的低温合成所需温度范围为250～350℃，在实际生产应用中一般将温度控制在170℃以下，防止二噁英的生成，因此二噁英产生量极小，可以忽略不计。

综上，本项目废气产生及排放情况见下表。

表3.1-7 本项目废气产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 风量 m3/h | 方式 | 产生情况 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 磨粉、混料废气 | 粉尘 | -- | 无组织 | 1.12 | -- | 0.518 | 1.12 |
| 挤塑废气 | NMHC | 16000 | 有组织 | 3.753 | 9.5 | 0.152 | 1.1259 |
|  |  |  | 无组织 | 0.417 | -- | 0.193 | 0.417 |
|  | HCl |  | 有组织 | 0.054 | 1.56 | 0.025 | 0.054 |
|  |  |  | 无组织 | 0.006 | -- | 0.0028 | 0.006 |

#### 噪声排放及治理情况

项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。主要设备噪声值见下表。

表3.1-8 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤出机 | 8 | 75 | 连续 |
| 2 | 包覆机 | 8套 | 80 |  |
| 3 | 混料机 | 3 | 80 |  |
| 4 | 全自动切割机 | 8 | 85 |  |
| 5 | 高压气泵 | 2 | 85 |  |
| 6 | 破碎机 | 1 | 85 |  |
| 7 | 磨粉机 | 2 | 85 |  |
| 8 | 水泵 | 5 | 70 |  |

#### 固废排放及治理情况

本项目营运期过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物和生活垃圾。主要包括：①生活垃圾；②不合格产品；③边角料；④收集的粉尘；⑤一般性废包装材料。

（1）生活垃圾

根据建设方提供的资料，本项目生活垃圾产生按0.5kg/（人·d）计，厂区共有员工43人，则生活垃圾产生量为21.5kg/d（5.805t/a）。

（2）不合格产品

经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料其产生量按产品总量（5600t/a）的0.1%计，即5.6t/a。不合格产品收集后回用于生产。

（3）边角料

项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（5600t/a）的0.1%计，即5.6t/a。边角料收集后回用于生产。

（4）收集的粉尘

项目生产时环保设备收集到的粉尘约为0.9072t/a。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。

（5）一般性废包装材料

根据建设方提供的资料可知项目一般性原料包装物产生量为1.0t/a，由原材料供应厂家回收综合利用。

综上，项目固废产生情况见下表。

表3.1-9    本项目固废产生情况表

| 序号 | 类别 | 数量 | 废物属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 5.805t/a | 一般固废 | 交由环卫部门处置 |
| 2 | 不合格产品 | 5.6t/a | 一般固废 | 回用于生产 |
| 3 | 边角料 | 5.6t/a | 一般固废 | 回用于生产 |
| 4 | 收集到的粉尘 | 0.9072 | 一般固废 | 收集重新投入生产 |
| 5 | 一般性废包装材料 | 1.0t/a | 一般固废 | 收集后外售 |

### 现有工程污染物产排情况汇总

现有项目废水、废气、废渣以及噪声产排情况见表3.1-10。

表3.1-10 现有项目污染物产排情况一览表

| 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 产生量 |  | 处理措施 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 磨粉、混料车间 |  | 粉尘 | 无组织 | 1.12t/a |  | 布袋除尘器 | -- | 1.12t/a |
|  | 挤塑车间 |  | VOCs | 有组织 | 3.753t/a |  | 集气罩+UV光解+15m排气筒 | 32.58mg/m3 | 1.1259t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.417t/a |  | -- | -- | 0.417t/a |
|  |  |  | HCl | 有组织 | 0.054t/a |  | 集气罩+15m排气筒 | 3.91mg/m3 | 0.054t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.006t/a |  | -- | -- | 0.006t/a |
| 水污 染物 | 生活污水(464.4t/a) |  | COD |  | 300mg/L | 0.13932t/a | 化粪池处理后经污水管网排至汨罗市城市污水处理厂处理 | 250mg/L | 0.1161t/a |
|  |  |  | BOD5 |  | 200mg/L | 0.09288t/a |  | 180mg/L | 0.083592t/a |
|  |  |  | SS |  | 150mg/L | 0.06966t/a |  | 100mg/L | 0.04644t/a |
|  |  |  | NH3-N |  | 25mg/L | 0.01161t/a |  | 25mg/L | 0.01161t/a |
| 固体 废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.805t/a |  | 环卫部门 | 不外排 |  |
|  | 一般固体废物 | 不合格产品 |  |  | 5.6t/a |  | 回用于生产 | 不外排 |  |
|  |  | 边角料 |  |  | 5.6t/a |  | 回用于生产 | 不外排 |  |
|  |  | 收集到的粉尘 |  |  | 0.9072t/a |  | 收集重新投入生产 | 不外排 |  |
|  |  | 一般性废包装材料 |  |  | 1.0t/a |  | 厂家回收 | 不外排 |  |
| 噪声 | 经房屋阻隔及距离衰减后，厂界声环境可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 湖南绿谷铝业有限公司厂区现有情况

本项目租赁绿谷铝业厂区闲置厂房进行生产。

湖南绿谷铝业有限公司是一家木质线条生产企业，位于湖南汨罗循环经济产业园区龙舟路，占地面积为10000m2，企业于2018年办理了环评手续。

由于湖南绿谷铝业有限公司生产实际用地为项目占地的50%，因此湖南绿谷铝业有限公司在不影响本公司正常生产的情况下，将厂区剩余用地出租给其他符合相关产业政策以及国家政策的企业。

湖南绿谷铝业有限公司厂区内企业组成以及分布见下表。

表3.2-1 湖南绿谷铝业有限公司厂区内现有企业一览表

| 企业名称 | 建设内容及规模 | 行业类别 | 运行状况 | 环评验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南绿谷铝业有限公司 | 年产300吨木质线条建设项目 | 木质线条 | 运行 | 2018年环评审批 |
| 汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂 | 年产1500吨PVC装饰线条、500吨PVC墙板建设项目 | 塑料制造 | 未运行 | 正在环评 |

- 1、湖南绿谷铝业有限公司污染源情况以及环保措施

废水：主要排放为生活废水。

废气：生产废气主要为VOCs（以非甲烷总烃表征）和粉尘。本项目产生的VOCs（以非甲烷总烃表征）经无组织废气收集；粉尘通过集气设施收集并经布袋除尘器处理达标后由15米排气筒排放。

噪声：设备选型时选用低噪声设备；风机置于专用设备厂房内；合理布置。

固体废物：生活垃圾、边角料、收集到的粉尘等一般工业固体废物和废矿物油等危险固废。

- 汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂污染源情况以及环保措施

未运行，正在进行环评。

综上所述，本项目周边的企业，其生产工艺与原辅材料均与本项目无冲突影响的地方，故本项目与周边的企业相容性较好。

## 现有工程存在的主要环境问题及整改建议

根据实际调查，现有项目目前存在的环境问题：

（1）根据现场勘查，现有项目混料、磨粉车间未建设集气设施及排气筒，项目粉尘无组织排放严重。

（2）项目未建设一般固废暂存间和危废暂存间。

（3）项目平面布局不合理，分区不明确，且未隔音，导致噪声较大。

本项目为改扩建项目，因此本环评提出以下几点整改措施，用以减少项目改扩建完成后污染物的排放，具体如下：

（1）设置独立的混合、磨粉工段车间，该车间为封闭式工作。

（2）建议在整个项目以后的原料投料、转移和产品包装过程中，均由机械完成，减少人工参与，达到迅速投料，减少原料挥发，减少环境污染的目的

（3）要求建设方按照本环评要求，建设集气设施、废气处理设施和排气筒。

（4）本项目厂房进行重新布局，分区明确，各功能之间界限分明，按要求对厂区噪声设备进行隔声减振。

（5）按要求建设一般固废暂存间和危废暂存间。

# 改扩建项目概况及工程分析

## 改扩建项目概况

### 改扩建项目基本情况

项目名称：汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板改扩建项目

行业类别：〔C2922〕橡胶和塑料制品业 塑料板、管、型材制造

建设性质：改扩建

建设单位：汨罗市福雅居集成墙板厂

建设地点：汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内(见附图1)

建设规模：以PVC再生塑料、PVC树脂粉为主要原料，生产5600t/aPVC集成墙板。

占地面积：厂区总用地面积3500m2

投资总额：本次改扩建项目总投资约150万元，环保投资30万元，占总投资的20%。

项目四周情况：北面为正利不锈钢有限公司，东面为湖南绿谷铝业有限公司，南面为赵家塘居民点，西面为汨罗市新市镇湘缘饰材加工厂。

### 改扩建项目工程内容

本项目为改扩建项目，改建内容为：将原有环评的主要原材料由PVC树脂粉改为PVC再生塑料和PVC树脂粉，新增了PVC再生塑料磨粉工序，完善环保工程的建设；扩建内容为：将产能扩大到年产5600tPVC集成墙板。其中，扩建内容已完成。

#### 项目组成

项目建设地址位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内闲置厂房，利用现有建筑设施建设本项目。项目主体工程、仓储工程、辅助工程均为已建建筑，不需另外建设，本项目主要建设为环保工程的建设。产品规模为年产5600吨集成墙板建设项目。项目拥有8条生产线。具体工程组成情况见下表4.1-1。

表4.1-1  改扩建项目工程组成一览表

| 类别 | 内容 |  | 规模 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 破碎区 |  | 100m2 | 位于右侧厂房内磨粉区南部，设置1条不合格产品、边角料破碎线 | 已建 |
|  | 磨粉区 |  | 150m2 | 位于右侧厂房内东北角，布置2条PVC再生塑料磨粉线 | 已有，但需新增单独磨粉、混料车间 |
|  | 上料混合区 |  | 200m2 | 位于右侧厂房内西部，布置4条上料混合生产线，用于原辅材料的混合与搅拌 |  |
|  | 挤塑区 |  | 550m2 | 位于左侧厂房内东部，布置8条挤塑成型生产线 | 已建 |
|  | 包覆区 |  | 200m2 | 位于左侧厂房中部，挤塑区左侧，布置8条集成墙板覆膜线 | 已建 |
|  | 切割区 |  | 240m2 | 位于左侧厂房西部，布置1条产品切割线 | 已建 |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 100m2 | 位于左侧厂房西南角，用于综合办公 | 已建 |
| 仓储工程 | 原料仓库 |  | 500m2 | 位于右侧厂房南部，用于储存原辅材料 | 已建 |
|  | 产品仓库 |  | 550m2 | 位于左侧厂房内东南角，用于储存产品 | 已建 |
| 公用工程 | 给水 |  | 2200.5m3/a | 给水水源为汨罗高新技术产业开发区市政自来水 | 依托园区 |
|  | 排水 |  | 464.4m3/a | 项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理 | 依托园区 |
|  | 供电 |  | 4.2万度 | 工业园电网供给 | 依托园区 |
|  | 冷却 |  | 60 m3/d | 设置60m3循环水池1个，位于右侧厂房北部 | 已建 |
| 环保工程 | 废 气 | 磨粉、混料粉尘 | —— | 采用密闭罩收集，经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒DA001外排 | 已有布袋除尘器，但需新增设密闭集气罩和排气筒 |
|  |  | 挤塑废气 | —— | 采用密闭罩收集，经UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA002外排 | 已建 |
|  | 废水处理 |  | —— | 项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理 | 已建 |
|  | 固废暂存 |  | —— | 分类收集并立足于综合利用，不能利用的按照有关规定落实妥善的处理处置措施；设置1个10m2危险废物暂存间和1个10m2一般固废暂存间 | 新建 |
|  | 噪声治理 |  | 80~85 dB(A) | 合理布局、低噪声设备、隔声、基础减振等措施 | —— |

#### 平面布置

本项目总图布置依据工厂的生产工艺流程、交通运输、环境保护、消防安全、生产经营管理及兼顾远期发展需要，并结合选址周边环境条件进行布置，力求做到布局合理、分区明确，主要遵循以下原则：

1、工艺原则：厂区布置首先应满足生产工艺过程的要求，即全厂的工艺流程要流畅合理，从上工序到下工序，运输距离最短，尽可能避免迂回和往返运输。

2、满足消防要求：各建筑物之间设置满足消防车通行的行车区间。

3、满足环境保护要求：将项目废气排放源的主要生产装置尽量远离南厂界布置，以减少对南侧赵家塘居民点的影响。

项目厂区总平面布置见附图2。

项目平面布置图充分考虑了工艺要求、风险防范要求、消防要求以及环境保护要求。厂区布置主要分为原料处理区、生产区、仓库。项目总入口位于西部，与龙舟大道相临，便于运输，生产区位于左侧厂房北部，原料处理区位于右侧厂房北部，原辅料及产品储存仓库位于两厂房南部。项目从西到东、从上至下依次为产品循环水池、切割区、办公室、包覆区、挤塑区、产品贮存仓库、上料区、磨粉区、破碎区、原辅料贮存仓库、一般固废暂存间、危废暂存间。根据总平面布置原则，项目总体布局简洁紧凑，土地利用率较高。建、构筑物的布置满足工艺流程的顺畅，便于物流人流畅通的同时，保证了卫生、消防安全要求。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。项目废气处理设施布置于厂区北侧，已远离南侧的较近居民点。综上所述，本项目厂区布局合理。具体详见附图。

### 公用工程

#### 给水

根据项目用水情况，给水系统包括生活给水系统、生产给水系统、循环水系统等，厂内给水管线设成枝状，埋地敷设。

项目供水依托产业园市政管网供应，供厂区生产、生活及消防使用，供水水压为0.25MPa，可满足本项目生产、生活用水的需要。本项目用水情况如下表所示。

表4.1-2 项目用水明细一览表

| 序号 | 用水点 | 单位用水量 | 总水量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却循环水系统 | 6m3/天 | 1620m3/a | 循环水补水 |
| 2 | 办公生活 | 2.15m3/天 | 580.5m3/a | 员工生活用水 |
| 合计 |  | 8.15m3/天 | 2200.5m3/a | / |

#### 排水

本工程排水系统划分为主要为生活污水系统。

①生活污水：生活污水产生量约为1.72m3/d（464.4m3/a），生活污水经化粪池预处理后进入汨罗市城市污水处理厂处理，最终排入汨罗江。汨罗市城市污水处理厂的排污口位于友谊河入汨罗江的河口附近，在汨罗江大桥的上游，远离汨罗市饮用水源保护区。

#### 供电

本项目用电来源依托工业园，供电容量为250kVA。

#### 制冷

项目采用水冷方式，配套设置了1座60m3循环水池，为生产提供循环冷却水。

### 产品方案

本项目改扩建项目产品方案见表4.1-3。

表4.1-3  改扩建项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量(t/a) | 性状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成墙板（PVC板材） | 5600 | 宽60cm、宽40cm、宽30cm；厚度一般为10cm；长度约为220-330cm | —— |

备注：本项目产品因订单需要制作，规格大小会根据订单要求改变，因此本报告仅针对一般产品进行评价。

### 主要原辅材料及能源消耗

根据项目可知，本项目原辅材料均不属于《剧毒化学品目录(2002版)》中所列的335种剧毒化学品，也未涉及铬、铅、汞等重金属元素。项目主要原辅材料具体情况见表4.1-4。

表4.1-4  项目原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 |  | 年使用量（t/a） | 最大存放量（t） | 来源 | 形态 | 包装方式 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | PVC再生塑料 | 3000 | 222.22 | 外购 | 粒状、片状 | 袋装、50kg | 仓库 |
| 2 |  | PVC树脂粉 | 600 | 44.44 | 外购 | 粉状 | 袋装、25kg | 仓库 |
| 3 |  | 重质碳酸钙 | 1190 | 88.15 | 外购 | 粉状 | 袋装、50kg | 仓库 |
| 4 |  | 轻质碳酸钙 | 600 | 44.44 | 外购 | 粉状 | 袋装、25kg | 仓库 |
| 5 | 辅料 | CPE塑料增强剂 | 95 | 7.04 | 外购 | 粉状 | 袋装 | 仓库 |
| 6 |  | 稳定剂 | 59 | 4.37 | 外购 | 粉状 | 袋装 | 仓库 |
| 7 |  | PE蜡 | 9.5 | 0.70 | 外购 | 粉状 | 袋装 | 仓库 |
| 8 |  | 硬脂酸 | 7.1 | 0.53 | 外购 | 粉状 | 袋装 | 仓库 |
| 9 |  | 发泡剂 | 24.2 | 1.76 | 外购 | 粉状 | 袋装 | 仓库 |
| 10 |  | PVC膜 | 9 | 0.67 | 外购 | 固体 | 捆装 | 仓库 |
| 11 |  | PVC专用胶 | 11.55 | 0.85 | 外购 | 液体 | 桶装 | 仓库 |
| 12 | 废气处理材料 | 活性炭 | 2.7021 | 2.7021 | 外购 | 固体 | 袋装 | 仓库 |
| 13 | 能源 | 水 | 2200.5 | / | 园区管网 | / | / | / |
| 14 |  | 电 | 4.2万度 | / | 电网供给 | / | / | / |

备注：本项目原辅材料中有使用再生塑料颗粒，但再生塑料颗粒均来源于正规塑料回收企业，且已被处理完毕。故本项目无废旧塑料清洗、破碎、造粒等工序，严禁购入医疗废物和含卤素、含重金属的原料。同时本项目不得从事废旧塑料清洗、破碎、造粒等废旧塑料预处理加工。回用的项目边角料和不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染。同时，禁止在本项目厂区内开展干、湿法废塑料破碎清洗工序。

主要原辅材料化学成分及物理化学性质：

（1）PVC再生塑料颗粒：为黄色半透明状，有光泽。工业生产的PVC分子量一般在5万～11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。本项目使用的原材料为以PVC粒料为基料，与稳定剂、增塑剂、填料、着色剂及改剂等多种助剂混合经塑化、成型加工而成PVC粒料。PVC的分子量、结晶度、软化点等物理能随聚合反应条件（温度）而变。

（2）PVC树脂粉：PVC树脂粉为白色无定型粉末，具热塑性，无毒无臭，热稳定性和耐光性较差。聚氯乙烯是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。聚氯乙烯无固定的熔点，80℃～85℃开始软化，180℃开始分解；聚氯乙烯很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烯和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定。

（3）碳酸钙：重质碳酸钙是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成，是用物理方法得到的碳酸钙产品，沉降体积：1. 2~1.9ml/g，轻质碳酸钙是用化学加工方法制得，沉降体积：2.4-2.8mL/g。碳酸钙通常为白色粉末，无毒、无味、无刺激性，比重2.7，825℃分解为氧化钙和二氧化碳。在塑料加工行业中用作填充剂，用于提高产品的硬度、表面光泽和表面平整性，还可起到一定的增白作用。

（4）硬脂酸：化学名十八烷酸，性状为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，相对密度0.87，无毒，自燃点444.3℃，360℃左右分解。起到润滑和热稳定作用。

（5）CPE塑料增强剂：塑料增强剂又称增强材料，是指添加到树脂中能与树脂紧密地结合，并使制品的机械力学性能显著提高的物质。在本项目中作为辅料，用于增强项目产品的力学性能，使其性能更完善。

（6）复合稳定剂：PVC加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用。钙锌稳定剂由石蜡、硬脂酸、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。在本项目中作为辅料，用于提高PVC料对的热分解温度，减少生产过程中HCl和VOCs的产生。

（7）发泡剂：偶氮二甲酰胺（英文名称azodicarbonamide）又名偶氮二酰胺、二氮烯二羧酸酰胺；分子式为C2H6N6O2，不会对臭氧进行分解，且不属于《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》规定要淘汰的ODS物质，因而不会造成环境污染和影响臭氧层。商品名为发泡剂AC或发泡剂ADC（Foamer ADC），是一种白色或淡黄色粉末，无毒，无嗅，不易燃烧，具有自熄性。溶于碱，不溶于汽油、醇、苯、吡啶和水，180℃~210℃开始分解，它分解时放出N2、CO2和少量的NH3，分解后的残渣为白色，且分解时无臭味。发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。同时也可以用于食品工业，增加面粉团的强度和柔韧性。不同国家对它有不同的要求，在美国，属于“公认安全”的食品添加剂；在英国，将其视为致呼吸敏感物，认为其在工作场所的存在可能诱发哮喘；在中国，也可作为面粉处理剂限量使用。世界卫生组织则认为，有限的动物实验表明偶氮二甲酰胺被动物吸入或摄入后，大部分不被吸收，并快速通过粪便被排出，对实验动物的急性毒性较低，不会对皮肤、眼睛及呼吸道造成刺激。在本项目中作为辅料，用于PVC料的发泡。

（8）PVC膜：PVC主要成分为聚氯乙烯，为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。常见制品：板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等。是一种高分子材料。在本项目中作为辅料，用于保护产品，同时增强硬塑光油的附着力。

（9）PVC专用胶：PVC专用胶为单组份新型全透明溶液胶，粘度（室温25℃）5×10－5×10mpa.s，专为解除难粘的透明或白色PVC塑料制品而研发的专用全透明PVC塑料胶水产品，可以使用在塑料与塑料、塑料与金属、塑料与非金属互粘或交叉粘接难题。具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、高弹性、胶膜柔软、固化物无毒等众多优点。

### 主要生产设备

根据建设单位提供的资料，一台挤塑机的设计生产能力为2.6t/d，本项目共有8台挤塑机，则总设计生产能力为5616t/a，能满足本项目扩建后年产5600t/aPVC集成墙板的要求。项目各工序主要生产设备见下表4.1-5。

表4.1-5  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 原有数量 | 新增数量 | 扩建后全厂总数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤出机 | 7台 | 0台 | 7台 | SJSZ-65型 | —— |
|  | 挤出机 | 1台 | 0台 | 1台 | SJSZ-80型 | —— |
| 2 | 包覆机 | 4套 | 4套 | 8套 | 600型 | —— |
| 3 | 混料机 | 2台 | 0台 | 2台 | 500-1000 | —— |
|  | 混料机 | 0台 | 2台 | 2台 | 800-2500 | 1台备用 |
| 4 | 全自动切割机 | 1台 | 7台 | 8台 | FMT/300 | 刀片切割机 |
| 5 | 高压气泵 | 2台 | 2台 | 2台 | / | —— |
| 6 | 破碎机 | 1台 | 1台 | 1台 | 60型 | 仅破碎边角料 |
| 7 | 磨粉机 | 2台 | 2台 | 2台 | 66型 | —— |
| 8 | 水泵 | 5台 | 5台 | 5台 | / | —— |

### 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员43人，均就近招募，厂区内不设置食堂和宿舍。

本项目员工年工作日270天，生产及辅助人员实行白班制，每班工作8小时，年生产时间为2160h。

## 改扩建项目影响因素分析

### 生产工艺流程及产污环节

1、工艺流程及产污节点

本项目工艺流程图及产污节点图见图4.2-1，产污及治理情况汇总见表4.2-1。

图4.2-1  工艺流程及产污环节图

表4.2-1  产污及治理情况汇总一览表

| 类别 | 污染源/工序 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 磨粉、混料 | 粉尘 | 密闭罩+布袋除尘器+15m排气筒 |
|  | 挤塑 | NMHC、HCl | 集气罩+UV光解+活性炭吸附 +15m排气筒 |

2、工艺说明

(1)破碎

破碎：项目产生的不合格产品、边角料通过破碎机后重新用于生产。对于回用的项目不合格产品，要求未被使用过、未受到油污等污染的。

(2)磨粉、混合

磨粉：本项目使用的各种粒料以及经破碎后回用的不合格品、边角料，根据种类的不同分别采用磨粉机磨成40目大小的粉料，以备后续混料使用。

混合：根据产品要求，本项目将已磨成粉状的主要原料和辅料按照一定的比例配料，配料后采用人工投入地面上的料斗内，后通过螺旋输送机送至混合机内进行混合搅拌。目的是使各种物料均匀混合，并达到一定程度的塑化。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，通过控制搅拌机转速，使其温度控制在100℃以下，搅拌时间约20分钟，搅拌混合完毕后的物料冷却至40℃以下后经混合机出料口出料至料池待用。

本工序主要产生磨粉、混合废气，主要污染物为粉尘，本项目拟设置单独的磨粉、混料车间，产生的粉尘经密闭罩收集，通过布袋除尘器处理后，经15m排气筒(DA001)外排。

(3)挤出成型

挤出成型：经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实；在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。挤出工段加热采用电加热，加热温度170℃左右。

本工序将产生挤塑废气，主要污染物为NMHC和HCl，经集气罩收集后，采用“UV光解+活性炭吸附”净化工艺，净化后的通过15m排气筒(DA002)排放。

(4)冷却

直接水冷却：冷却的作用是使板材、线材尺寸定型，冷却至36℃左右。本项目冷却采用循环冷却水直接冷却，即冷却水在隔套内直接与产品接触，循环冷却水经循环水池后循环使用，按时补充损耗，冷却水循环使用不外排。

(5)覆膜

覆膜：覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行，起到保护和印花装饰功能。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需使用PVC专用胶增强附着力，同时PVC包装膜进行烤灼，采用电加热，温度约30℃，时间约2s。

(6)切割

冷却好的PVC集成墙板由裁切设备裁切。本项目使用刀片切割机快速裁切，产生粉尘量可忽略不计，裁切过程中产生边角废料收集后回用。

注：本项目无造粒工序，本项目所有加热均采用电加热，不使用其他能源。

物料平衡

根据平衡核算，项目总物料平衡情况见表4.2-2。

表4.2.-2  项目总物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 物料量(t/a) | 物料名称 |  | 物料量(t/a) |
| PVC粒料 | 3000 | 产品 | PVC集成墙板 | 5600 |
| PVC树脂粉 | 600 | 废气 | VOCs | 4.17 |
| 重质碳酸钙 | 1190 |  | 粉尘 | 1.12 |
| 轻质碳酸钙 | 600 |  | HCl | 0.06 |
| 调节剂 | 95 |  |  |  |
| 稳定剂 | 59 |  |  |  |
| PE蜡 | 9.5 |  |  |  |
| 硬脂酸 | 7.1 |  |  |  |
| 发泡剂 | 24.2 |  |  |  |
| PVC膜 | 9 |  |  |  |
| PVC专用胶 | 11.55 |  |  |  |
| 合计 | 5605.35 | -- | -- | 5605.35 |

### 水量平衡核算

本项目用水主要有生产用水和生活用水，本项目用水及排水环节分析如下：

#### 生产用水及排水

根据建设方提供的资料，项目生产车间地面只需定期清扫，不需要冲洗。本项目生产用水主要为循环冷却用水。

本项目采用直接循环冷却水制冷，项目设有1个60m3循环水池。根据项目循环冷却水系统设计资料，蒸发损失和风吹损失约按循环水量的10%计算，为6m3/d，折合1620m3/a。项目冷却工序对冷却水水质无要求，故循环冷却水循环使用，定期补充损耗，无废水外排。

#### 生活用水及排水

本项目劳动定员43人，厂区内不设置食堂和宿舍。根据《湖南省用水定额》(DB43/T 388-2014)，非住宿员工用水按50L/人·d计，则本项目总生活用水量为2.15m3/d、580.5t/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则项生活污水产生量为1.72m3/d、464.4t/a。生活污水经化粪池处理后与循环池排放废水一起经厂区废水总排口，进入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

#### 水量平衡

根据项目用水及排水环节分析及核算，项目水量平衡图见图4.2-2。

图4.2-2  项目水平衡图(t/a)

## 改扩建项目污染源强核算

### 施工期污染源强分析

本项目选址于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区绿谷铝业厂区内，本项目已建成，仅进行设备的安装等，本次环评不进行施工期分析。

### 运营期污染源强分析

因原项目竣工环保验收报告所写内容与实际情况不符，且验收报告附件中检测报告未盖章签字，故验收监测数据无效，不适合作为本项目污染源强，且项目目前处于停产状态，不能取得现场监测数据，本项目污染源强采用类比方式进行分析计算。

本项目污染源强类比汨罗市宇翔新材料有限公司年产20000吨装饰板建设项目，类比公司主要设备清单见表4.3-1、主要原辅材料及用量见表4.3-2、工艺流程图见图4.3-1、4.3-2。

表4.3-1 汨罗市宇翔新材料有限公司年产20000吨装饰板建设项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 500-1000 | 台 | 13 | -- |
| 2 | 挤出机 | SJZ65/132 | 台 | 15 | -- |
| 3 | 挤出机 | SJZ80/120 | 台 | 15 | -- |
| 4 | 自动裁切机 | FMT/300 | 台 | 30 | -- |
| 5 | 覆膜机 | TCB-Ⅱ | 台 | 10 | -- |
| 6 | 磨粉机 | SHX1000 | 台 | 7 | -- |
| 7 | UV机 | LR-UV1313 | 台 | 2 | -- |
| 8 | 破碎机 | YGL-1000 | 台 | 5 | -- |

表4.3-2 汨罗市宇翔新材料有限公司年产20000吨装饰板建设项目主要原辅材料表

| 序号 | 名称 |  | 年耗量（t） | 最大存放量（t） | 来源 | 形态 | 包装 方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主料 | PVC再生塑料颗粒 | 5200 | 50 | 外购 | 粒状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 2 |  | PVC树脂粉 | 5200 | 50 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 3 | 竹木纤维板主料 | 钙镁粉 | 5980 | 20 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 4 | 石塑板主料 | 轻质碳酸钙 | 3600 | 20 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 6 | 辅料 | CPE塑料增强剂 | 5 | 0.5 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 7 |  | 硬脂酸 | 2.1 | 0.5 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 8 |  | 发泡剂 | 10 | 1 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 9 |  | PVC膜 | 7.5 | 2 | 外购 | / | 捆装 | 仓库 |
| 10 |  | 复合稳定剂 | 6 | 1 | 外购 | 粉状 | 袋装、20kg | 仓库 |
| 11 |  | 硬塑光油（UV涂料） | 10 | 1 | 外购 | 液体 | 桶装、20kg | 仓库 |
| 12 | 能源 | 水 | 1718 | / | 自来水管供给 | / | / | / |
| 13 |  | 电 | 20000度/a | / | 工业园电网供给 | / | / | / |

图4.3-1 竹木纤维板生产工艺流程图

图4.3-2 石塑板、线条生产工艺流程图

由表4.3-1、4.3-2和图4.3-1、4.3-2可知，类比公司采用的原辅材料主要为PVC再生颗粒料、PVC树脂粉、钙粉、CPE塑料增强剂、硬脂酸、发泡剂、复合稳定剂、PVC膜等，与本项目生产使用的原辅材料一致，工艺流程相似，具有可比性。类比公司产排污情况见下表。

表4.3-3 汨罗市宇翔新材料有限公司年产20000吨装饰板建设项目产排污情况一览表

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 磨粉、混合工序 | 有组织 | 粉尘 | -- | 3.6t/a | 40mg/m3 |  | 0.36t/a |  |
|  |  | 无组织 |  | 0.4t/a |  |  |  |  |  |
|  | 挤出成型工段 | 有组织 | VOCs | -- | 14.896t/a | 12.4mg/m3 |  | 0.1488t/a |  |
|  |  | 无组织 |  | 1.4896t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 有组织 | HCl | -- | 0.2t/a | 15mg/m3 |  | 0.18t/a |  |
|  |  | 无组织 |  | 0.02t/a |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 员工生活（1252.8m3/a） | CODCr |  | 350mg/L | 0.43848t/a | 300mg/L |  | 0.37584t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L | 0.3t/a | 30mg/L |  | 0.037584t/a |  |
|  | 循环废水（32m3/a） | CODCr |  | 250mg/L | 0.008t/a |  | 250mg/L |  | 0.008t/a |
|  |  | SS |  | 80mg/L | 0.00256t/a |  | 80mg/L |  | 0.010256t/a |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 不合格产品 |  | 20t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 边角料 |  | 20t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 收集到的粉尘 |  | 3.24t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 一般性废包装材料 |  | 5t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 危险固废 | 废矿物油 |  | 0.01t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | UV涂料桶 |  | 0.1t/a |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 4.463t/a |  | 0 |  |  |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 |  | 5.4t/a |  | 0 |  |  |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 |  | 70-85dB（A） |  | 项目厂界昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A） |  |  |  |

#### 废气

- 1、有组织废气

(1)磨粉、混料废气

项目在磨粉、混料工序会产生磨粉、混料废气，污染因子为粉尘，采用密闭罩收集后，通过布袋除尘器处理后，经15m排气筒(DA001)外排。

本项目混合工段，采用高速混合工艺，由于物料之间和物料与容器摩擦导致发热，使物料温度升高，但本项目通过控制搅拌机转速，过程中不加温，只是摩擦发热，由于物料温度远低于PVC的分解温度（180℃），故混合工段废气只有粉尘产生，无VOCs和HCl产生。根据建设单位提供的资料，类比同类项目的数据可知，产尘系数约为0.2kg/t物料，项目除PVC膜和PVC膜专用胶以外的原辅材料年使用量总和为5584.38t，则本项目粉尘产生量约为1.12t/a。

企业拟设置独立的混合、磨粉工段车间，该车间为封闭式工作，密闭罩收集效率按95%计，布袋除尘器除尘效率按99%计。风机设计风量为5000m3/h。经计算，项目破碎废气有组织排放情况如表4.3-4所示。

表4.3-4  项目破碎废气有组织排放情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 治理措施情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生 量 | 排气 量 | 治理措施 | 收集效率(%) | 处理效率(%) | 排放量 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 |
|  |  | t/a | m3/h |  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 |
| 磨粉、混料 | 粉尘 | 1.12 | 5000 | 密闭罩+布袋除尘 | 95 | 99 | 0.01064 | 0.0049 | 0.98 | 3.5 | 120 |

根据上表可知，项目磨粉、混料工序外排废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(其他)二级标准。

(2)挤塑废气

①挤出成型工段NMHC、HCl

本项目挤出成型工段采用电加热，加热温度170℃左右，PVC树脂粉在热解过程（180~200℃）由于分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生游离单体和HCl。此外，塑料在加温过程中因为温度不够而无法完全热解，将产生大量的塑料颗粒烟尘及少量分子量较小的酸、酯、不饱和羟、过氧化物、甲醛、乙醛等气体物质(通常为VOCs，以NMHC计)，加工温离热解温度值越远，分解量越小。由于加热在封闭条件下进行且加热温度在180℃以下，所以产生的VOCs（以NMHC计）很少。

根据《“十三五”环境统计技术要求》中的PVC的产排污系数为：0.7448g/kg-产品，本项目年产5600tPVC装饰板，计算可知本项目NMHC的产生量约为 4.17t/a ，根据类比同类项目，HCl的产生量约为原辅料用量的0.001%。因此本项目HCl产生量约为0.06t/a。

②二噁英类

项目原料中含有氯元素，但二噁英的低温合成所需温度范围为250～350℃，在实际生产应用中一般将温度控制在170℃以下，防止二噁英的生成，因此二噁英产生量极小，可以忽略不计。

本项目将挤出成型工段放置单独的封闭车间内，在挤出成型生产线分别设置集气罩，风机风量为16000m3/h，废气经集气罩收集后通过UV光解净化器+活性炭吸附处理后，最终经过15米排气筒排放。集气罩对有机废气的收集效率约90%，其余10%以无组织形式排放。UV光解净化器处理效率为70%，活性炭吸附处理效率为80%，其余的以有组织形式排放，则本项目VOCs有组织排放量0.2252t/a，无组织排放量为0.417t/a。由于UV光解净化器对HCl无处理效率，故对于HCl采取控制熔融温度，添加复合稳定剂等措施，减少HCl产生量。本项目有组织排放的HCl约为0.054t/a，无组织排放量为0.006/a。经计算，项目挤塑废气有组织排放情况如表4.3-5所示。

表4.3-5  项目挤塑废气有组织排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 名称 | 污染物产生情况 |  | 治理措施情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 排气量 | 治理措施 | 收集效率(%) | 处理效率(%) | 排放量 | 速率 | 浓度 | 速率 | 浓度 |
|  |  | t/a | m3/h |  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 |
| 挤塑废气 | NMHC | 4.17 | 16000 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附 | 90 | 94 | 0.2252 | 0.104 | 6.5 | 10 | 120 |
|  | HCl | 0.06 |  |  | 90 | 0 | 0.054 | 0.025 | 1.56 | 0.26 | 100 |

根据上表4.3.2-3可知，项目挤塑工序外排废气中非甲烷总烃(NMHC)和HCl能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

(3)覆膜废气

覆膜时为增强包装膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经缠过的PVC膜进行烤灼，温度约80℃，时间约2s。根据PVC（聚氯乙烯）理化性质可知，其热分解温度在170℃以上，因此本项目设定温度下不会导致聚氯乙烯热分解，不会产生焦碳链焦化气体，但会产生少量的VOCs，本项目PVC膜用量较少，且烤灼时间很短，因此废气产生量很小，故对其采用加强车间通风等手段，使其无组织达标排放。

覆膜时为了增强PVC膜的粘着力，到达更好的附着效果还需添加PVC膜专用胶，根据《湖南省家具制造行业VOCs排放量测算技术指南》（试行）中表1：其他类别胶粘剂VOCs质量含量为0，故本项目覆膜过程添加PVC专用胶无废气产生。

(4)有组织废气产排量汇总

根据上述分析，项目的有组织废气产排汇总见下表4.3-6。

表4.3-6  项目有组织废气产排汇总表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 治理措施情况 |  |  |  | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量(t/a) | 治理措施 | 编号 | 收集效率(%) | 处理效率(%) | 编号 | 风量(m3/h) | 内径 (m) | 高度 (m) | 排放量(t/a) | 速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) |
| 磨粉、混合 | 粉尘 | 1.12 | 密闭罩+布袋除尘 | TA001 | 95 | 99 | DA001 | 5000 | 0.16 | 15 | 0.01064 | 0.0049 | 0.98 | 3.5 | 120 |
| 挤塑 | NMHC | 4.17 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附 | TA002 | 90 | 94 | DA002 | 16000 | 0.4 | 15 | 0.2252 | 0.104 | 6.5 | 10 | 120 |
|  | HCl | 0.06 |  |  | 90 | 0 |  |  |  |  | 0.054 | 0.025 | 1.56 | 0.26 | 100 |

- 2、无组织废气

(1)磨粉、混料无组织废气

项目在磨粉、混料工序产生的磨粉、混料废气，未被密闭罩收集的废气作为生产区无组织废气，污染因子为粉尘，排放量为0.056t/a，排放速率为0.023kg/h。

(2)挤塑无组织废气

项目挤塑工序将产生挤塑废气，未被集气罩收集的废气作为生产区无组织废气，污染因子为NMHC、HCl，排放量为0.417t/a，排放速率为0.193kg/h。

(6)无组织废气产排量汇总

根据上述分析，项目的无组织废气产排汇总见下表4.3-7。

表4.3-7  项目无组织废气产排汇总表

| 污染源 | 工序 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 排放参数 |  |  | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 面源合计(t/a) | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) | 排放速率 (kg/h) |
| 产生区 | 磨粉、混料工序 | 粉尘 | 1.12 | 0.056 | / | / | 10 | 0.023 |
|  | 挤塑工序 | 非甲烷总烃(NMHC) | 4.17 | 0.417 | 25 | 22 | 10 | 0.193 |
|  |  | HCl | 0.0006 | 0.006 |  |  |  | 0.0028 |

- 4、大气污染物排放量核算

根据工程分析，本项目污染物排放量核算情况见表4.3-8~表4.3-10。

表4.3-8  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(μg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 粉尘 | 24500 | 0.0049 | 0.01064 |
| 2 | DA002 | 非甲烷总烃(NMHC) | 16250 | 0.104 | 0.2252 |
|  |  | HCl | 3910 | 0.025 | 0.054 |
| 一般排放口合计 |  | 粉尘 |  |  | 0.01064 |
|  |  | 非甲烷总烃(NMHC) |  |  | 0.2252 |
|  |  | HCl |  |  | 0.054 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 粉尘 |  |  | 0.01064 |
|  |  | 非甲烷总烃(NMHC) |  |  | 0.2252 |
|  |  | HCl |  |  | 0.054 |

表4.3-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 |  | 浓度限值/(μg/m3) |  |
| 1 | 1#(生产区) | 破碎工序 | 粉尘 | 尽量提高密闭罩、集气罩收集效率 |  | GB 16297-1996 |  | 1000 | 0.056 |
|  |  | 搅拌工序 | 非甲烷总烃(NMHC) |  |  | GB 16297-1996 |  | 4000 | 0.417 |
|  |  |  | HCl |  |  | GB 16297-1996 |  | 200 | 0.006 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | 粉尘 |  | 0.056 |  |  |
|  |  |  |  |  | 非甲烷总烃(NMHC) |  | 0.417 |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl |  | 0.006 |  |  |

表4.3-10  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.06664 |
| 2 | 非甲烷总烃(NMHC) | 0.6422 |
| 3 | HCl | 0.06 |

#### 废水

根据水量平衡分析，本项目废水主要为生活污水。

- 1、生活污水

项目生活污水产生量为464.4t/a，生活污水中COD、BOD5、NH3-N和SS浓度分别约为300mg/L、200mg/L、25mg/L和150mg/L，生活污水经化粪池处理后经厂区废水总排口排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

- 2、项目废水产排情况

根据上述计算，项目污水产排情况见表4.3-11。

表4.3-11  项目废水产排情况一览表

| 排放源 | 因子 | 处理前浓度（mg/L） | 处理前产生量（t/a） | 处理设施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水（464.4t/a） | COD | 300 | 0.13932 | 化粪池 | 250 | 0.1161 |
|  | BOD5 | 200 | 0.09288 |  | 180 | 0.083592 |
|  | SS | 150 | 0.06966 |  | 100 | 0.04644 |
|  | NH3-N | 25 | 0.01161 |  | 25 | 0.01161 |

- 3、项目废水污染物排放信息表

根据工程分析，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)附录G，本项目废水污染物排放信息情况见表4.3-12~表4.3-15。

表4.3-12  项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别(a) | 污染物种类(b) | 排放去向(c) | 排放规律(d) | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号(f) | 排放口设置是否符合要求(g) | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称(e) | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 | TW001 | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW001 | 是 ☐否 | 企业总排 ☐雨水排放 ☐清净下水排放 ☐温排水排放 ☐车间或车间处理设施排放口 |
| a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道(再入江河、湖、库)；进入城市下水道(再入沿海海域)；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他(包括回用等)。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3-13  项目废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标(a) |  | 废水排放量/(万t/a) | 排放 去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称(b) | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | 113°08′34.26″ | 28°47′03.28″ | 0.04644 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放时流量不稳定，但有周期性规律 | 有废水产生时排放 | 汨罗市城市污水处理厂 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
| a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3-14  项目废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议(a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | COD | 汨罗市城市污水处理厂接管水质要求和《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准，两者从严取值 | 320 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | NH3-N |  | 25 |
|  |  | SS |  | 180 |
| a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 |  |  |  |  |

表4.3-15  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/(mg/L) | 日排放量/(t/d) | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 250 | 0.00043 | 0.1161 |
|  |  | BOD5 | 180 | 0.0003096 | 0.083592 |
|  |  | SS | 100 | 0.000172 | 0.04644 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.000043 | 0.01161 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 0.1161 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.083592 |
|  |  | SS |  |  | 0.04644 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.01161 |

#### 噪声

本项目噪声源主要为破碎机、磨粉机、混料机、挤塑机、风机等运行时产生的噪声，项目噪声源强约70~85dB(A)。项目所有设备均按照工业设备安装的有关规范安装，采取减振隔声措施，空压机等高噪声置于降噪效果好的房间内，另外在车间外墙周边设置绿化带，以降低噪声对环境的影响，通过以上措施，一般可降低噪声20~25dB(A)。

项目噪声污染源排放状况见表4.3-16。

表4.3-16  项目噪声污染源强、治理及排放状况一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 单台(套)设备等效声级dB(A) | 所在车间 (工段)名称 |  | 拟采取 措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1台 | 85 | 原料预处理及加工区 | 生产区 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 20~25 |
| 2 | 磨粉机 | 2台 | 85 |  |  |  |  |
| 3 | 混料机 | 4（1台备用） | 80 |  |  |  |  |
| 4 | 挤出机 | 8台 | 75 | 挤塑成型区 |  |  |  |
| 5 | 包覆机 | 8套 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 全自动切割机 | 8台 | 85 |  |  |  |  |
| 7 | 高压气泵 | 2台 | 85 |  |  |  |  |
| 8 | 水泵 | 5台 | 70 | 循环水池 |  |  |  |

#### 固体废物

项目生产固体废物主要包括有危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。

- 1、危险废物

(1)废活性炭

项目用活性碳吸附废气污染物(非甲烷总烃)，按每1kg活性炭可吸附0.25kg废气污染物计。经计算，项目吸附废气污染物的量为0.9007t/a，则废活性炭产生量约为3.6028t/a。根据《国家危险废物名录》(2016年)，废活性炭废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后交由有资质单位处理。

(2)废UV灯管

建设项目有机废气治理过程中，UV光解装置会产生废UV灯管，若UV灯管含汞，则属于危险废物，废UV灯管产生量约0.005t/a（按12根灯管计）。根据《国家危险废物名录》（2016年版）鉴别，废UV灯管属于编号HW29，废物代码为900-023-29。暂存于危废暂存间，交有资质单位处理处置。

- 2、一般工业固体废物

项目一般工业固废主要为不合格产品、边角料、收集的粉尘、一般性废包装材料。

- （1）不合格产品

- 经检验后不合格的产品，根据建设方提供的资料其产生量按产品总量（5600t/a）的0.1%计，即5.6t/a。不合格产品收集后回用于生产。

- （2）边角料

- 项目产品脱膜后需要进行人工修整，根据建设方提供的资料可知边角料的产生量为产品产量的（5600t/a）的0.1%计，即5.6t/a。边角料收集后回用于生产。

- （3）收集的粉尘

- 项目生产时环保设备收集到的粉尘约为0.9072t/a。根据建设方提供资料，该部分固废回用于生产线。

- （4）一般性废包装材料

- 根据建设方提供的资料可知项目一般性原料包装物产生量为1.0t/a，由原材料供应厂家回收综合利用。

- 3、生活垃圾

项目劳动定员43人，生活垃圾产生量以每人0.5kg/d估算，则本项目生活垃圾产生量为5.805t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。

- 4、项目固体废物产排情况汇总

本项目固体废物产生及处置情况具体见表4.3-17。

表4.3-17 项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 形态 | 性质 | 产生量(t/a) | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格产品 | 固体 | 一般固废 | 5.6 | 回用于生产 |
| 2 | 边角料 | 固体 | 一般固废 | 5.6 | 回用于生产 |
| 3 | 收集到的粉尘 | 固体 | 一般固废 | 0.9072 | 收集重新投入生产 |
| 4 | 一般性废包装材料 | 固体 | 一般固废 | 1.0 | 厂家回收 |
| 5 | 废活性炭 | 固体 | 危险固废 | 3.6028 | 交有资质单位处置 |
| 6 | 废UV灯管 | 固体 | 危险废物 | 0.005 | 交有资质单位处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 固体 | 生活垃圾 | 5.805 | 交由环卫部门处置 |

## 污染物排放总量汇总

通过上述工程分析，本项目污染物排放量汇总见下表。

表4.4-1 本项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a

| 废水 | 废水类型 | 污染物 |  | 产生情况 |  | 厂区排放情况 |  |  |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) |  | 排放量(t/a) |  |  |
|  | 生活污水 | 废水量 |  | -- | 464.4 | -- |  | 464.4 |  | 经化粪池处理后进园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂处理后外排汨罗江 |
|  |  | CODCr |  | 300 | 0.13932 | 250 |  | 0.1161 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 200 | 0.09288 | 180 |  | 0.083592 |  |  |
|  |  | SS |  | 150 | 0.06966 | 100 |  | 0.04644 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.01161 | 25 |  | 0.01161 |  |  |
| 废气 | 类型 | 污染物 |  | 产生量（t/a） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
|  | 工艺废气 | VOCs | 有组织 | 3.753 |  | 6.5 | 0.0104 |  | 0.2252 | 集气罩+UV光解系统+活性炭吸附+15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 无组织 | 0.417 |  | -- | 0.193 |  | 0.417 |  |
|  |  | HCl | 有组织 | 0.054 |  | 1.56 | 0.025 |  | 0.054 |  |
|  |  |  | 无组织 | 0.006 |  | -- | 0.0028 |  | 0.006 |  |
|  |  | 粉尘 | 有组织 | 1.064 |  | 0.98 | 0.0049 |  | 0.01064 | 密闭车间+密闭罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 无组织 | 0.056 |  | -- | 0.23 |  | 0.056 |  |
| 固废 | 固废种类 | 固废名称 |  | 产生量（t/a） |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 处置措施 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 5.805 |  | 0 |  |  |  | 环卫部门 |
|  | 一般工业固废 | 不合格产品 |  | 5.6 |  | 0 |  |  |  | 收集后回用于生产 |
|  |  | 边角料 |  | 5.6 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 收集到的粉尘 |  | 0.9072 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 一般性废包装材料 |  | 1.0 |  | 0 |  |  |  | 与生活垃圾一同处理 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 |  | 3.6028 |  | 0 |  |  |  | 有资质的单位处理 |
|  |  | 废UV灯管 |  | 0.005 |  | 0 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  |  | 隔声、减振、消声使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |  |  |  |  |  |  |

## 改扩建项目“三本账”核算

改扩建前后污染物排放“三本账”详见下：

表4.5-1 改扩建项目“三本帐”一览表 单位：t/a

| 类型 | 污染物 |  | 现有项目排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 本项目排放量（t/a） | 改扩建后总排放量（t/a） | 增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 |  | 464.4 | 0 | 0 | 464.4 | 0 |
|  | CODCr |  | 0.1161 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 |
|  | BOD5 |  | 0.083592 | 0 | 0 | 0.083592 | 0 |
|  | SS |  | 0.04644 | 0 | 0 | 0.04644 | 0 |
|  | NH3-N |  | 0.01161 | 0 | 0 | 0.01161 | 0 |
| 大气污染物 | VOCs | 有组织 | 3.753 | -3.5278 | 0 | 0.2252 | -3.5278 |
|  |  | 无组织 | 0.417 | 0 | 0 | 0.417 | 0 |
|  | HCl | 有组织 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 0 |
|  |  | 无组织 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
|  | 粉尘 | 有组织 | 0 | 0 | 0.01064 | 0.01064 | +0.01064 |
|  |  | 无组织 | 1.12 | -1.064 | 0 | 0.056 | -1.064 |
| 固体污染物 | 生活垃圾 |  | 5.805 | 0 | 0 | 5.805 | 0 |
|  | 一般工业固废 | 不合格产品 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
|  |  | 边角料 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
|  |  | 收集到的粉尘 | 0.9072 | 0 | 0 | 0.9072 | 0 |
|  |  | 一般性废包装材料 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 3.6028 | 3.6028 | +3.6028 |
|  |  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | +0.005 |

根据三本账可知改扩建后项目的主要污染物（废气、废水、固废）均有所增加，但是单位产品的排污量变小，提高了废气的处理效率和效果，减小了其污染影响。

## 改扩建项目以新带老措施分析

本项目为改扩建项目，因此本环评提出以下几点“以新带老”措施，用以减少项目改扩建后污染物的排放，具体如下：

（1）要求建设方按照本环评要求，建设集气设施和废气处理设施。

（2）建设一般固废暂存间和危废暂存间。

本项目厂房进行重新布局，确保所有车间废气都进行收集处理。综上所述，根据“三本账”一览表可知，在采取以上“以新带老”的措施后，可以有效减少项目改扩建后单位产品污染物的产生与排放量。

# 评价区域环境概况

## 自然环境概况

### 地理位置

汨罗市地处洞庭湖畔，是“中国龙舟名城”，地处湖南省东北部，紧靠南洞庭湖东畔、汨罗江下游，位于东经112°51′~113°27′，北纬28°28′~29°27′。市境东部和东南部与长沙县毗连，南与望城县接壤，西邻湘阴县和沅江县，北接岳阳县，东北与平江县交界。市境南北相距66.75km，东西相距62.5km，全境周长301.84km，总面积1561.95km2，占全省总面积的0.75%，占岳阳市面积的10.4%，汨罗市城区面积12.37km2。因境内有汨水、罗水会合，其下游名汨罗江，因此而得市名。

湖南汨罗循环经济产业园位于汨罗市东部，新市镇团山村、新书村、合心村及城郊上马村为中心的区域内，东临平江县伍市镇，规划占地面积418.5hm2，距汨罗市中心约4km。

本项目拟定厂址位于汨罗市工业园内。东经113° 8'37.90"，北纬28°47'1.26"，项目所在地具体位置见附图1。

### 地形、地貌、地质

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下，园区地面标高在33.3〜91.2m之间，汨罗江最高水位（黄海海平面）36.13m，工业园场地最低标高37m以上，场地不受洪水影响。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江一幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇一带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

本项目所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2〜-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性，场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015），地震设防烈度为7度。

### 气候与气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱、严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9°C，极端最高气温39.7°C,极端最低气温-13.4°C。

年均降水量1345.4mm,相对集中在4-8月，占全年总降水量61.5%。日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。

年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%。其次是偏南风（6.7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5-7月的偏南风，白天常有4-5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3C，年平均霜日数24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

### 水文特征

#### 地表水系

汨罗高新技术产业开发区区新市片区所涉及的河流主要为汨罗江、湄江。

汨罗江源出江西修水、湖北通城和湖南平江三县交界处之黄龙山脉。流经官田桥，龙门厂(进入平江县)，长寿街、嘉义、三市、平江、浯口、黄琪瑕(进入汨罗市)、长乐、新市、汨罗、于磊石山北注入洞庭湖。全长253.2km，其中流经汨罗境内61.5 km。总落差249.83 m，平均坡降为0.46‰。流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2。干流多年平均径流量为43.04亿m3，汛期5-8月，径流量占全年总量46.2%，保证率95%的枯水年径流量为5.33亿m3，多年平均流量99.4m3/s，多年最大月平均流量231m3/s(5月)，最小月平均流量26.2m3/s(1月、12月)。

湄江：湄公河发源于黑麋峰余麓，向北流经27km在汨罗新市镇注入汨罗江，规划区域紧邻湄公河下游，宽度为35-70米不等，雨季水量丰富，旱季水量较少。

区域水系图及水环境功能区划图见附图2。

#### 地下水

根据含水岩土体的特征，园区内地下水主要分第四系松散层孔隙水和基岩裂缝水。

规划所在地地下水位高程为31.4-30.2m，地下水埋深-6.2~-5.9m，地下水的化学类型对建筑砼和钢筋无腐蚀性。

新市片区地下水补给主要靠大气降水渗入地下补给，地下水径流（流场）方向与地形基本一致，由南向北侧径流，排泄方式主要为蒸发排泄、向汨罗江和湄江排泄及人工开采等。

本项目周边居民饮用水水源主要为城市自来水。。

### 生物资源

汨罗市属亚热带常绿阔叶林区，植物资源十分丰富。境内共有蕨类植物15科，25种；裸子植物7科，13种；被子植物94科，383种。其中有培植的48科，253种，有实用推广价值的达180余种。属国家保护的有水杉、银杏、杜仲等，主要用材树种有松、杉、樟、檫、楠竹等。

汨罗市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鱼类20科，90种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。属国家保护动物的有鲮鲤（穿山甲）、大鲵（娃娃鱼）、草（猴面鹰）、麂子、猪獾、上树狸、大灵猫等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。

根据现场调查走访，本项目规划区域内，植被以人工作物为主，主要草本植物以蔬菜水稻为主，主要树种有马尾松、杉木、湿地松、茶叶、油茶等，区内无天然林和原生自然植物群落，田间及田埂地带生长着与农业生态系统相互依托的少量次生自然物种，常见的有马齿苋、爬地草等。动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，主要家畜有牛、猪、羊、狗等，主要家禽有鸡、鸭、鹅等，主要经济鱼类有草、青、鲢、鲤等，由于该区属于城郊，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等。园区规划区域范围内无列入国家重点保护名录的珍稀野生动植物分布。

### 土地资源

项目区的土壤以半页岩为主，占47.8%。主要为赤红壤、红壤、黄壤、第四纪松散堆积物以及红砂壤五个类型。

发育于花岗岩母质上的赤红壤、黄壤、红壤，由于在高强多雨条件下，物理风化和化学风化都极其强烈，风化产物分解彻底，形成深厚的风化壳。土壤结构输送，植被破坏后，容易冲刷流失。

发育于红砂岩母质上的红砂壤，矿质养分有效性较高，砂性较重，土质疏松，土层薄，一般1~3m。

发育于砂岩母质上的红砂壤，抗风化剥蚀能力较弱，地表水不易渗透，易形成散流，在一定地形条件下，而发生泥石流。

发育于石灰页岩母质上的红壤，此种岩主要矿物为碳酸钙，由于淋溶和富集作用，风化物粘性重，透水性差，有机质含量较高，常表面冲刷产生面蚀。

第四世纪松散堆积物上层深厚，质地粘重，透水性差，易发生轻度面蚀。

### 矿产资源

汨罗市境蕴藏砂金和非金属矿产资源比较丰富。已开发利用的有黄金、花岗石、砂砾石、钾长石、石英和粘土等，尚待开发的是高岭土。其中汨罗江砂金矿是已探明的长江以南最大的河流矿床，地质储量20吨左右；高岭土总储量5000万吨以上，可淘洗精泥1250万吨以上；花岗石总储量在5000亿m³以上，产品已销往日本及国内的20多个省、市、自治区。粘土总储量在10亿吨以上；石英总储量10万吨以上。在境内花岗岩体的晚期伟晶岩脉中，已探明有铍（绿桂石）、锂、铷、铯、铌、钽等稀有金属矿分布。石油、天然气具有一定的找矿前景，全市发现矿床、矿点、矿化点40多处。矿产资源潜在总经济价值300亿元以上。

经本区域规划环评调查，产业园内没有压覆具有较多经济价值的其他重要矿产资源。

### 植被生态

（1）植物

按《湖南地理志》植被划分方案，汨罗属中亚热带北部常绿阔叶林亚地带的湘东山地丘陵栎拷林、台湾松林、毛竹林植被区和湘北滨湘平源栎拷林、农田及防护林、堤垸沼泽湘泊植被区。

汨罗市内野生植物种类繁多，蕨菜植物共15科25种，裸子植物共7科13种，被子植物有94科383种。

工业园区内无天然林和原生自然植物群落，常见的野生草灌植物有：马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。主要树种有马尾松、灌林及人工防护林欧美杨。园区内未发现珍稀需要保护的野生植物品种。

（2）动物

汨罗属中亚热带地区，野生动物多为亚热带林灌动物类群，全市已查明的野生动物有昆虫65科，168种；鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。主要有两栖类的蟾蜍，青蛙、泽蛙、虎斑蛙、泥蛙、古巴牛蛙等，爬行类主要有乌龟、鳖、壁虎、蜥蜴和各种蛇类，鸟类常见的有灰胸竹鸡、雉、雀鹰、白鹭、喜鹊、八哥、杜鹃、白头翁、斑鸠等，哺乳类有野兔、田鼠、蝙蝠等。区内现存的野生动物资源受人类活动的长期影响，已大为减少。

据现场专访调查，项目区周围现存的动物主要是一些鸟类及其它小型动物如蛇、鼠、蛙等。未在项目区附近范围内发现珍稀保护动物及地方特有动物踪迹。

（3）水生生物

汨罗江汨罗段水域，由于水域狭窄、干枯时间过长，在平枯水期河道水深较浅，不适合水生生物的生长与繁衍，水域中饵料生物及鱼类资源的生物量及生物种类较少。

根据当地渔政部门介绍，汨罗市汨罗江河段渔业资源不太丰富，有鱼类20科，90种，水生生物物种比较单一；鱼类主要为四大家鱼，无鱼类的产卵场、索饵场、越冬场，近几年中没有发现过国家一、二级水生野生保护动物。区域无专业渔民，只有极少数副业渔民，年捕捞总量不超过2吨。

## 汨罗高新技术产业开发区概况

### 汨罗高新技术产业开发区规划概况

1、规划年限及范围

（1）规划年限：2015年—2030年。

近期为2015—2020年

远期为2021—2030年

远景为2030年以后

近期重点建设道路、供水、排水、供电、供气等市政基础设施，完善其它配套设施，改善土地开发建设条件和投资环境。

（2）用地规模：规划区北为沿江大道，西至武广客运专线，东至湄江，南至星火水库，规划总面积为1992.4公顷。

2、汨罗高新技术产业开发区的定位及产业规划

功能定位：

（1）成为汨罗市促进产业结构调整、升级和带动经济增长的主动力，成为汨罗市工业生产基地。

（2）成为与周边城市组团和生态环境相协调的新型工业区。

产业规划：以机械电子、新材料、精细化工、有色金属加工、塑料加工、高科技为主导，物流配套齐全的国家级循环经济示范工业园。

3、用地布局规划

（1）规划布局与功能分区

本次规划提出“一心、一轴、一区、三片”的规划结构。

一心：园区南部中心位于车站大道与新市南街交叉口周边地块，依托武广客

运专线汨罗站的发展，结合星火水库景观资源，发展为园区行政管理、研发、

文化娱乐用地和商业中心。

一轴：指沿新市南街东西两厢地块形成的南北综合发展轴，犹如一条纽带将南北紧密联系在一起，并将成为园区形象的代表。

一区：指南部服务区。南部配套服务区主要依托星火水库的宜人环境和武广客运专线带来的人气，形成集居住、娱乐、研发、行政管理与一体的南部配套服务区。位于车站大道以南、星火水库以北、107国道以西、武广客运专线以东地区。

三片：指产业用地主要分三片发展，即新市南街以西、武广专线以东地区；新市南街以东、国道107以西地区；国道107以东、湄江以西地区。

“一区、三片”的分区，使生产生活相对隔离，避免相互的干扰。

（2）用地规划

①居住用地：工业园规划中居住用地108.58公顷，占城市建设用地的9.39%。规划居住用地主要分布南北，依托星火水库周围的宜人环境和武广客运专线即将带来的人气，在车站大道以南自然景观良好，环境宜居的地段规划居住用地。

②公共设施用地：本次规划公共设施用地281.42公顷，占城市建设用地的24.35%。主要包括：行政办公用地、商业金融用地、文化娱乐用地、医疗卫生用地和教育科研用地。

③工业用地：本次规划工业用地475.32公顷，占城市建设用地的41.12%。工业用地主要集中于“三片”中。国道107以西、新市南街以东地区科研实力较为雄厚，可以发展电子、新材料、化工产品等科技含量较高的产业。新市南街以西、车站北路以东已存在有色金属加工产业，规划该片区在维护生态环境的前提下发展有色金属加工产业，并适量发展一、二类工业。

4、给排水

（1）给水：

汨罗高新技术产业开发区水源为汨罗市二水厂和新市自来水厂统一供水，汨罗市二水厂供水能力为60000m3/d，新市水厂5000m3/d，总供水能力达65000m3/d。随着城市发展，汨罗市将对水厂进行改造扩建，届时全市总供水能力将达到12万m3/d。因此，自来水厂供水能力富足，供水压力约0.25MPa，给水系统采用两条给水管引入后连成环状，规划工业供水管网管径DN300—DN500。生活水源由城市自来水厂供给，生活用水管网管径DN150-DN200敷设。可满足工业园区的用水及区域内生活用水要求。

（2）排水

①雨水

采用雨、污分流的排水体制。在各道路上设置雨水口，根据园区的排水规划，雨水系统采用两级排放，一级由区内雨水管道排入渠道，尽可能采用自流分散排放。二级由渠道汇集排放至各保留水体，后排至汨罗江。

②生活污水

园区生活污水输送采用管径DN300~DN400的管道。生活污水经污水管网至汨罗城市污水处理厂处理达标后排入汨罗江。

③工业废水

按照规划，园区工业废水中无害的一般工业废水可排入园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江；有毒有害重金属污水由园区内工业污水管网至汨罗高新技术产业开发区重金属污水处理厂处理，处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）规定，再集中送汨罗城市污水处理厂，处理达标后排入汨罗江。

本项目产生废水主要为生活污水，园区生活污水管网至汨罗市城市污水处理，处理达标后排入汨罗江。

污水管网以满足入园企业排放为原则。雨、污水管网与道路同步实施。

④废水、污水深度处理回用规划

为了节约用水，提高水资源的重复利用率，区内的绿化、道路冲洗和一部分生活水的补充水考虑采用经雨水处理装置深度处理后回用的中水。规划企业冷却用水在企业内循环利用。园区各界区清净下水收集后，经膜生物反应器、反渗透处理装置深度处理后，用于循环水系统做补充水使用，因此要满足循环水的补充水水质要求。

表5.2-1 深度处理后水质指标

| 指标 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | Cl- | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深度处理后水质 | 8-9 | 10mg/L | 5mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 5mg/L |

5、供电

工业园西北角现有110KV窑洲变电站一座，采用三回路110KV电源供电，分别由岳阳220KV双港变电站的双窑线和汨罗220KV新市变电站的新窑线、新汨线提供，符合N-1准则，属不间断供电变电站，供电可靠性高。

根据汨罗市电网中远期规划，“十三五”期间将在园区河对面新建110kV江北变电站，变电站建成后窑洲变电站有更多的电容量来满足工业园负荷增长的需求。工业园后期工程的用电负荷，将由规划中新增的变电站提供电源。

6、燃气规划

规划区内气源为管道天然气。目前，汨罗城区已经建成了新市南天然气接入站和新市片区红马天然气门站。根据总规，规划区东北角设有天然气门站一座，可向工业园供气。规划区内所有燃气管道均埋地敷设，所有市政主次干道均设置燃气管道；所有燃气管道均沿道路的东、南侧设置。

7、道路交通

工业园离老城区仅6.0km，东侧为G107，已在几年前完成二级公路改造，并新建了京珠高速公路；从西至东穿越工业园的S308，亦完成了升级改造，城区段（汨新路）基本完成了拓宽改造为路幅60m的城市道路；北面的汨罗江沿江大道，正在施工，连接沿江大道与G107，并贯通工业园北南的龙舟路也正在施工，武广高速铁路将在西侧通过，园区对外交通方便。

8、工业园区环境评价情况及批复

汨罗高新技术产业开发区于2019年进行了环境影响评价，根据湖南省环保厅《关于湖南汨罗高新技术开发区调区扩区总体规划环境影响评价报告书的审查意见》（湘环评函[2019]8号），于2019年3月取得了环境影响评价批复，根据批复意见：

明确园区准入条件。入驻项目选址必须满足总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，弼时片区不得引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，禁止引进电镀、线路板、大型喷漆等企业，严格限制引进排水量大的企业，所有入园企业必须严格执行环境影响评价及“三同时”管理制度。

园区禁止燃煤，采用天然气、电能等清洁能源，杜绝新增燃煤结构型污染，做好原料工业固废、生产工业固废和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和安全处理的运营管理系统。

地方政府应加快新市片区现有不符合产业政策、环境污染严重，不满足功能分区要求的企业适时搬迁、退出，在相关整治方案、规划环评未批复前，不得新建工业项目和新增环境敏感目标。

本项目位于新市片区，不属于高能耗高物耗限制类行业，环境污染小，满足产业园区入园要求。

### 汨罗高新技术产业开发区建设现状

汨罗高新技术产业开发区前身为汨罗市罗城经济开发区（1994年湖南省人民政府批准为省级开发区），为省级工业园区。工业园区位于湖南汨罗市城市东部的新市镇，规划面积15km2，园区的总体区域环评已经开展。汨罗高新技术产业开发区现有企业256家，其中投资5000万元以上的企业20家。目前，园区初步形成再生资源、电子加工、机械制造和家具制造等为主的四大加工板块，聚集加工企业134家，其中规模企业53家。

园区公共服务平台建设现状如下：

（1）道路交通

园区已建设主干道30km，建成了沿江大道、龙舟路、东风路、市场路、安置路、星火路、天立路。加上省道S308线和国道G107，园区基本形成了三横四纵的交通网络，交通便利。

（2）市政公用设施现状

①给水：园区给水管网已基本建成，并且建有新市自来水厂和汨罗市自来水厂2座，供水能力可达6.5万t/d，实际供水量约3万t/d。

②排水：园区生活污水和一般工业废水送汨罗城市污水厂集中处理达标排放；园区重金属污水处理厂已建成投运。

③电力：园区现有220KV新市变电站一座，位于S308线以南，龙舟路以西。有110KV窑洲变电站一座，邻近有黄柏110KV变电站和待建的古培220KV变电站位于园区西北角。现有220KV架空线路4回，11KV架空线路2回。电信光缆均沿现状道路架空铺设。

④固体废物：已建生活固废处理垃圾消纳场、工业固废集中处置中心现处于设计和筹建当中。

⑤天然气及其他能源：天然气管网门站、分输站已经建设完成，近期内可开通使用。煤炭、石油、液化气等其他能源充足。

### 汨罗市城市污水处理厂概况

汨罗市城市污水处理厂位于汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村(中心坐标东经113° 3'50.62"，北纬28°49'56.75")，占地面积约70.71亩，工程服务范围为汨罗市主城区的市政污水及汨罗高新技术产业开发区新市片区的生活污水、工业污水。由汨罗市国祯水处理有限公司运行，设计处理规模为5.0万t/d，设计处理工艺为：污水主体工艺采用氧化沟/改良AAO工艺，深度处理采用沉淀+深床过滤+次氯酸钠消毒工艺处理后经专用管道排放至李家河最后排至汨罗江。汨罗市城市污水处理厂目前实际处理规模为5.0万t/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

污水处理厂一期工程于2009年6月开工建设，于2009年12月5日完工并通水试运行。2008年8月湖南省环境保护科学研究所完成了该项目的环评，2008年8月湖南省环境保护局对该项目环评进行了批复(湘环评表[2008]140号)，批复处理规模为近期5万m3/d，远期10万m3/d。由于建设方资金问题以及汨罗市城市化规模不大，2.5万m3/d的处理规模足够满足当时的处理量，故建设方只进行了一期建设。2009年岳阳市环境监测中心对该项目的主体工程及配套工程设施进行了环保验收，现场勘查并收集了相关资料，2009年11月29日岳阳市环保局对汨罗市城市污水处理项目（一期规划2.5万m3/d）进行了验收(批文号：岳环评验[2009]26号)。

根据《洞庭湖生态环境专顶整治三年行动计划(2018-2020年)》要求，对湖区现有29座污水处理厂加快实施提标改造，达到一级A排放标准。因此，2018年7月，汨罗市国祯水处理有限公司对该项目进行改扩建，2019年3月湖南志远环境咨询服务有限公司完成了汨罗市污水处理厂一期提标改造及二期扩建2.5万m3/d项目的环评，提标改造后汨罗市污水处理厂污水处理方式不变，处理规模扩大为5.0万m3/d，尾水排放指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。2019年3月29日，岳阳市生态环境局对该项目环评进行了批复（岳环评[2019]38号）。

目前，汨罗市污水处理厂提标改造项目已建设完成并投入运营。

### 区域污染源调查

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，根据目前汨罗高新技术产业开发区新市片区的排污情况看，整个园区废气、固体废物的产量较大，污水中COD、SS等污染物因子浓度较高，但各厂通过相应的污染防治措施和园区的污水处理厂处理后，污染物均能达标排放。根据岳阳市生态环境局汨罗分局提供的相关资料看，园区内企业产生的废气，均有相应的处置措施进行处理，均符合达标排放要求。该片区主要企业污染物排放情况见表5.2-2。

表5.2-2  汨罗高新技术产业开发区新市片区主要企业排污情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 主要产品 | 水污染物排放量(t/a) |  |  | 废气排放量 (t/a) |  |  |  | 固废排放量(t/a) |  | 环评情况 | 环评审批情况 | 环保竣工验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | NH3-N | 石油类 | SO2 | NOx | 粉尘 | 挥发性有机物 | 一般固废 | 危险废物 |  |  |  |
| 1 | 湖南音品电子有限公司 | 蓝牙耳机、新型二合一和弦扬声器及蓝牙耳机生产设备配件建设项目 | 5.1 | 0.4 | / | 1.3 | 0.5 | / | / | / | 1.8 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 2 | 湖南金正科技有限公司 | 年产6.4万套（台）安保设备建设项目 | 1.4 | 0.1 | 0.008 | / | / | / | / | / | 22.2 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 3 | 汨罗市艾德佳铝型材有限公司 | 年产铝素材2万吨、氧化电泳型材2万吨及静电喷涂型材1万吨 | 0.4 | 0.1 | / | 0.1 | 8.2 | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 4 | 湖南龙舟龙机股份有限公司 | 年产2万台谷物联合收割机 | 0.4 | 0.4 | / | 1.6 | 0.5 | / | / | 320.5 | 22.8 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 5 | 湖南拓曼节能科技有限公司 | 年产10万m2高级铝合金门窗型材 | 0.46 | 0.115 | / | / | / | / | / | 135 | 4 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 6 | 汨罗市天惠有色金属有限公司 | 年产铜锭、紫铜板、铜棒、铜杆、铜排、铜管合计6万t/a | 0.55 | 0.013 | / | 1.7 | 4.5 | 2.88 | / | / | 49.3 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 7 | 汨罗市正利有色金属有限公司 | 年产50000吨铝合金脱氧剂项目 | 0.3 | 0.1 | / | / | / | / | 0.5 | 50 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 8 | 湖南绿谷铝业有限公司 | 年产木质线条300吨 | 0.016 | 0.002 | / | / | / | / | 0.061 | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 9 | 湖南讯刻节能科技有限公司 | 年产2400台商用节能炉具 | 0.4 | 0.1 | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 10 | 湖南新佳懿环保新材料有限公司 | 年产50000m2集成墙板 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 11 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 | 高品质石墨增碳剂5万t/a、锂离子电池负极材料3000t/a、石墨异型制品1000t/a、中低档增碳剂2万t/a | 5.9 | 0.4 | / | 207.9 | / | / | / | 10077.63 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 12 | 汨罗市旭光建材有限公司 | 年产8000万块页岩墙体材料 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 13 | 汨罗市福缘新材料有限公司 | 石墨异性体2400t/a、增碳剂2400t/a、石墨体800t/a、石墨粉2400t/a | 0.64 | 0.015 | / | 207.9 | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 14 | 湖南湘达环保工程有限公司 | 年产45套除尘设备和脱硫设备 | 1.0 | 0.07 | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 15 | 湖南省九喜日化有限公司 | 年产100万箱蚊香 | 2.5 | 0.1 | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 16 | 汨罗市通变电气有限公司 | 年产8000台电力变压器 | 1.0 | 0.07 | / | / | / | / | 0.09 | 95 | 8.1 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 17 | 湖南鸿昱新材科技实业有限公司 | 年加工铁粉300吨、锰粉20000吨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 18 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 年产4000吨电脑连接线及通讯线材 | 0.8 | 0.3 | / | / | / | / | / | 80 | 0.9 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 19 | 湖南现代家俱装饰有限公司 | 年产13万套竹木家具 | 0.826 | 0.048 | / | / | / | / | / | 800 | 1.5 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 20 | 汨罗市双兴高温耐火材料有限公司 | 年产10000吨耐热不锈钢纤维产品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 21 | 湖南双兴铝业有限公司 | 年产5万吨再生合金铝锭 | 0.1 | 0.003 | / | 0.526 | 1.29 | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 22 | 湖南金丰铜材有限公司 | 年产3.2万吨再生铜、2万吨铜线 | 0.1 | 0.1 | / | 2.6 | 7.2 | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 23 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 年产1.5万吨超细锌粉 | 2.2 | 0.1 | / | 1.2 | 5.3 | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 24 | 汨罗市广发废旧金属回收有限公司 | 年打包废旧不锈钢3万吨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 25 | 汨罗市天盛铜材有限公司 | 年产紫铜排1500吨、紫铜锭4100吨 | 0.5 | 0.1 | / | 0.9 | 2.4 | / | / | 215.6 | 0.8 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 26 | 长沙鑫太阳建筑门窗装饰有限公司汨罗分公司 | 年组装铝合金门窗5万平方米 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 27 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 年产5万吨铝合金锭 | 0.54 | 0.09 | / | 2.0 | 9.4 | / | / | 150 | 10 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 28 | 湖南金一科技有限公司 | 年产各种铜锭、铜杆、铜丝2.5万t/a | 1.3 | 0.2 | / | 2.9 | 5.8 | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 29 | 汨罗市金龙铜业有限公司 | 年产2.5万吨再生铜板 | 0.4 | 0.2 | / | 1.2 | 5.7 | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 30 | 湖南国鑫有色金属有限公司 | 年产3万吨铝合金、铝锭产品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 31 | 汨罗市钱进铜业有限公司 | 年产2.7万吨再生铜 | 1.2 | 0.1 | / | 2.2 | 6.1 | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 32 | 湖南博发铜业有限公司 | 年产6万吨铜阳极建设项目 | 0.3 | 0.1 | / | 4.9 | 13.5 | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 33 | 湖南成宇铜业有限公司 | 年产3万吨电解铜 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 34 | 湖南汨特科技新材料有限公司 | 年产7000件套高规模高性能石墨热场及其他石墨制品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 35 | 湖南忠悦塑业有限公司 | PVC塑料门窗制造 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 36 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 石墨坩埚：5000t/a，燃料电极双极板：1.5万吨/a | 0.4 | 0.1 | / | 3.0 | 4.9 | / | / | 1586 | 7.2 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 37 | 湖南天立橡胶有限公司 | 轮胎再生橡胶：30000t/a，胶鞋、杂胶再生橡胶：8000t/a，胶粉、胶粒：2000t/a | 3.64 | 1.98 | / | 0.04 | / | / | 0.02 | 9324 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 38 | 湖南海鑫新材料股份有限公司 | 年产PVC层压板40000t/a、农作物育秧盘30000t/a | 5.15 | 0.43 | / | 15.1 | 2.2 | / | / | 1067 | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 39 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 | 年产2500台丝网印刷设备 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 40 | 德尔乐施电热水器有限公司 | 年产快速电热水器及水净化器、空气净化器50万套（件） | / | / | 0.008 | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 41 | 湖南五祥新材料有限公司 | 年产13万吨再生塑料制品 | 7.5 | 0.9 | / | / | / | / | 3.11 | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 42 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 年产10万吨再生合金铝锭 | 0.1656 | 0.0414 | / | 2.56 | 2.14 | / | / | 2016 | 0.3 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 43 | 汨罗市联达铜铝材有限公司 | 年产5万吨再生铜 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 44 | 湖南给力达电子有限公司 | 年组装液晶显示模组500万片、摄像头模组500万只 | 0.2 | 0.1 | / | / | / | / | 1.743028 | 1.68 | 0.10 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 45 | 湖南晨威高科有限公司 | 年产4500台电池检测设备，年产10000台电动汽车充电机 | 1.45 | 0.09 | / | / | / | / | 0.025 | 544 | 3.32 | 已环评 | 已审批 | 否 |
| 46 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 | 再生资料集散交易区、标准化厂区 | 0.7 | 0.1 | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 47 | 湖南省同力电力废弃物回收与拆解利用有限公司 | 年拆解电视机、冰箱、空调、电脑、通讯器材、洗衣机、冰箱合计3.1万t/a，年处理1470万台小家电拆解、年处理3万吨塑料再生造粒、年处理2万吨线路板、年处理1.5万吨锥玻璃 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 48 | 湖南振纲铝材有限公司 | 年产4万吨铝型材 | 22.55 | 0.2 | 总镍：0.08496 t/a | 2.425 | 10.18 | / | / | 7278 | 1.7 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 49 | 湖南志航金属有限公司 | 年产60000吨铝合金锭和设备、模具 | 0.22 | 0.03 | / | 0.05 | 12.5 | / | / | 750 | 1.7 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 50 | 湖南中联志远车轮有限公司 | 年产300万件摩轮、300万件汽轮 | 10.2 | 0.8 | / | 0.1 | 0.5 | / | / | 3756 | 137 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 51 | 汨罗市万容电子废弃物处理有限公司 | 年处理废弃电器电子200万台、处理报废汽车2万台/a、报废机电设备1万台/a、处理废钢10万t/a、破碎线路板1万t/a、处理CRT3万t/a、年处理2万吨废弃包装容器、年收集储转运0.5万吨废油漆渣、年处理0.5万吨塑料 | 0.79 | 0.105 | / | 15.71 | / | / | 2.16 | 14716 | 54411 | 已环评 | 已审批 | 是 |
| 52 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 | 年资源化利用固体废物8.9万吨，回收金属（主要是钢、铜、铁等），再生碳渣和热解液 | 0.085 | 0.011 | / | / | 12.1 | 8.0 | / | / | / | 已环评 | 已审批 | 否 |

# 环境质量现状调查与评价

## 环境空气质量现状监测与评价

### 空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。

本项目位于湖南省岳阳市汨罗市，本次评价引用《岳阳市二〇一九年度环境质量公报》中发布2019年岳阳市汨罗市空气质量监测数据作为达标区判定依据，具体评价情况如下表6.1-1所示。

表6.1-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ (μg/m3) | 标准值/ (μg/m3) | 占标率/ % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 7 | 60 | 11.67 | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 18 | 40 | 45.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 66 | 70 | 94.29 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 37 | 35 | 105.71 | 超标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1300 | 4000 | 32.50 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 143 | 160 | 89.38 | 达标 |

由上表可知，岳阳市汨罗市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、18ug/m3、66ug/m3、37ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.3mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为143ug/m3；超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值的污染物为PM2.5。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。故本项目所在的评价区域2019年为环境空气质量不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知(湘政发〔2018〕17号)、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018-2020年)》等文件要求，通过调整产业结构调整、推进“散乱污”企业政治、优化能源结构调整、加快清洁能源替代利用、推动交通结构调整、加快绿色交通体系建设、加大污染治理力度等措施，区域大气污染物排放总量将大幅减少，环境空气质量将得到持续改善。

### 基本污染物环境质量现状

为进一步了解本项目区域环境质量状况，本次评价的基本污染物环境质量现状数据来源于国家环境空气质量监测网汨罗站2019年年均监测值，监测结果见表6.1-2。

表6.1-2  基本污染物环境质量现状

| 点位名称 | 监测点坐标（m） |  | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（ug/m3） | 标准值 （ug/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标频率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 国家环境空气质量监测汨罗站 | 701373.92 | 3187790.48 | PM2.5 | 年平均浓度 | 37 | 35 | 105.71 | 6.6 | 不达标 |
|  |  |  | PM10 |  | 66 | 70 | 94.24 | 0.00 | 达标 |
|  |  |  | SO2 |  | 7 | 60 | 11.67 | 0.00 | 达标 |
|  |  |  | NO2 |  | 18 | 40 | 45.00 | 0.00 | 达标 |
|  |  |  | CO | 95 百分位数日平均浓度 | 1300 | 4000 | 32.50 | 0.00 | 达标 |
|  |  |  | O3 | 90 百分位数8小时平均浓度 | 143 | 160 | 89.38 | 0.00 | 达标 |

由上表的结果可知，项目区基本污染物SO2、NO2、CO、PM10和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 其他污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2—2018）相关规定：一级评价项目，若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，且其监测数据有效性符合本导则有关规定，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。本评价引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中新市片区2018年9月21日~27日部分环境空气质量监测数据作为依据。

引用监测点位在本项目评价范围内，与本项目排放污染物相关，监测时间为近3年，具有时效性，引用数据能满足导则要求。引用监测点位具体位置如表6.1-3所示，监测结果如表6.1-4所示。

表6.1-3  监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址 方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| G1团山村 | -85.9 | 982.2 | 氯化氢 | 一次值 | NW | 986 |
| G2合心村 | 748.8 | -2174.7 |  |  | SE | 2300 |
| G1团山村 | -85.9 | 982.2 | NMHC | 1h | NW | 986 |
| G2合心村 | 748.8 | -2174.7 |  |  | SE | 2300 |

表6.1-4  环境空气质量现状监测与评价结果  （单位：mg/m3）

| 监测项目 |  | 监测评价结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | G1--团山村 | G2--合心村 |
| HCl | 小时浓度范围 | ND | ND |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | / | / |
|  | 标准值（一次值） | 0.05 |  |
| 非甲烷总烃 | 小时浓度范围 | 0.35~1.11 | 0.64~1.27 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  | 标准指数 | 0.175~0.555 | 0.32~0.635 |
|  | 标准值 | 2.0 |  |

根据上表6.1-4可知，项目评价区域氯化氢满足HJ2.2-2018附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)的推荐标准。

## 地表水环境质量现状监测与评价

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）可知：汨罗江水域执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类标准。

本项目主要地表水环境为北面汨罗江，同时也是现有项目的受纳水体，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用《汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中委托湖南品标华测检测技术有限公司于2018年9月22日~24日对汨罗江进行的环境监测数据。

（1）监测布点：引用数据点位W1：拦河坝坝址下游500m；W2：汨罗市城市污水处理厂排污口下游1500m。

（2）监测因子：pH值、悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总铜、总锌、挥发酚。

（3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表6.2-1。

表6.2-1 引用数据统计  单位mg/L（pH为无量纲）

| 监测点位 | 监测项目 | 浓度范围 | 平均值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH | 6.67~6.85 | 6.767 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | ND | / | / | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.78~6.36 | 0.547~6.133 | ≥5 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3 | 2.9 | ≤6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 13~15 | 14. 33 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.7~2.8 | 2.767 | ≤4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.087~0.103 | 0.0947 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.04~0.08 | 0.0567 | ≤0.2 | 是 |
|  | 总铜 | 0.00535~0.00548 | 0.005413 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总锌 | 0.0108~0.0115 | 0.0111 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | / | ≤0.005 | 是 |
| W2 | pH | 6.98~7.25 | 7.123 | 6~9 | 是 |
|  | 悬浮物 | ND ~4 | / | / | 是 |
|  | 溶解氧 | 5.72~5.84 | 5.7867 | ≥5 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | 2.8~3.1 | 2.97 | ≤6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 14~16 | 14.67 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.675~0.7 | 2.3~3.1 | ≤4 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.09~0.103 | 0.0967 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.03~0.1 | 0.063 | ≤0.2 | 是 |
|  | 总铜 | 0.0054~0.00583 | 0.00561 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总锌 | 0.00862~0.00962 | 0.0091133 | ≤1.0 | 是 |
|  | 挥发酚 | ND | / | ≤0.005 | 是 |

同时为了加强数据的准确性，本环评还引用了汨罗市监测站2018年1～12月对汨罗江南渡断面、窑洲断面进行的常规环境监测统计数据。

（1）监测因子：pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷、石油类。

（2）监测结果统计与评价：监测结果统计见表6.2-2。

表6.2-2 汨罗江南渡断面及窑洲断面监测数据统计  单位mg/L（pH为无量纲）

| 断面 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | Ⅲ类标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最低值 | 最高值 | 平均值 |  |  |
| 南渡断面 | pH | 6.70 | 7.68 | 7.18 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 6.32 | 11.70 | 8.68 | ≥5 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 16 | 12 | ≤20 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | ≤4 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.04 | 0.024 | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.08 | 0.98 | 0.5 | ≤1.0 | 是 |
|  | 总磷 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | ≤0.2 | 是 |
|  | 石油类 | 0.005 | 0.04 | 0.01 | ≤0.05 | 是 |
| 窑洲断面 | pH | 6.12 | 7.70 | 6.95 | 6～9 | 是 |
|  | 溶解氧 | 8.4 | 9.5 | 8.7 | ≥6 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 8 | 14 | 11 | ≤15 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | ≤3 | 是 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.2 | 是 |
|  | 氨氮 | 0.07 | 0.47 | 0.17 | ≤0.5 | 是 |
|  | 氯化物 | 6 | 12 | 7.25 | ≤250 | 是 |
|  | 总磷 | 0.01ND | 0.06 | 0.043 | ≤0.1 | 是 |
|  | 石油类 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.05 | 是 |

由上表可见，窑洲断面各指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；南渡断面各指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗市城市污水处理厂上下游指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

## 地下水环境质量现状监测与评价

为了解项目评价区域地下水环境质量现状，本次环评收集了《湖南旭弘新材料科技有限公司年产8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》中委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年3月26日对区域地下水环境的现状监测数据。

1、监测布点

参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中关于地下水现状监测要求，引用的相关地下水监测点位详见下表和附图5。

表6.3-1  地下水环境质量现状监测布点信息表

| 点位编号 | 点位名称 | 点位坐标 |  | 与项目方位，距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |
| 1# | 苏家咀 | 113°8′26.62542″ | 28°47′16.85966″ | NW，422m |
| 2# | 周家冲 | 113°8′48.25475″ | 28°47′10.23567″ | NE，410m |
| 3# | 韩家屋 | 113°7′52.79096″ | 28°46′20.70952″ | SW，1710m |

2、评价标准

项目区域地下水水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准。

3、评价方法

地下水采用单因子指数法对水质进行评价。各单项水质参数评价模式如下：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：

Si,j——单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——污染物i在监测点j的浓度值，mg/l；

Csi——水质参数i的地面水水质标准值，mg/l。

pH值标准指数的计算可用下式：

SpHj=(7.0–pHj)/(7.0–pHsd)(pHj≤7.0时)

SpHj=(pHj-7.0)/(pHsu-7.0)(pHj>7.0时)

式中：

SpHj——单项水质参数pH在第j点的标准指数；

pHj——水质参数pH在第j点的数值；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限。

对于溶解氧DO的标准指数，则用下式计算：

SDOj=(DOf–DOj)/(DOf–DOs)

DOf=468/(31.6+T)

式中：

SDOj——单项水质参数DO在第j点的标准指数；

DOj——水质参数DO在第j点的浓度值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度值，mg/L；

DOs——溶解氧的地面水水质标准值，mg/L；

T——水温，℃。

计算所得的指数大于1时，表明该水质参数超过了规定的标准，即水体已经受到该水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

地下水采用《地下水质量标准》(GB/T14848－1993)中的单项组分评价方法，按照该标准所列分类指标，划分为五类，即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类，将监测值与标准进行比较，确定该检测项目所属水质类别，当代号与类别代号相同时，不同的类别标准值相同时，从优不从劣。

4、监测结果及评价

各监测点位水质监测值详见下表6.3-2。

表6.3-2  地下水环境质量现状监测结果表  单位(mg/L，pH和大肠菌群除外)

| 检测项目 | 单位 | 监测点位 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1苏家咀 | D2周家冲 | D3韩家屋 |  |
| 水位 | m | -10 | -15 | -10 | / |
| pH | 无量纲 | 6.42 | 6.41 | 6.39 | 6.5-8.5 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 3.0 |
| 氨氮 | mg/L | 0.175 | 0.114 | 0.161 | 0.5 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 312 | 290 | 314 | 1000 |
| 氟化物 | mg/L | 0.599 | 0.370 | 0.565 | 1.0 |
| 硫酸盐 | mg/L | 16.245 | 12.719 | 16.447 | 250 |
| 氯化物 | mg/L | 14.402 | 9.398 | 14.551 | 250 |
| 总磷 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | -- |
| 六价铬 | mg/L | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.05 |
| 总大肠菌群 | MPN/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3(MPN/L) |
| 挥发酚 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.002 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.0002L | 0.0002L | 0.0002L | 0.001 |
| 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出；2、该检测结果仅对本次采样样品负责；3、水位基面为当地地面。 |  |  |  |  |  |

根据对上表的监测值进行评价分析可知，项目地下水各标准值统计分析如下表所示：

- 6.3-3地下水水质现状评价结果一览表

| 评价项目 | D1苏家咀 | D2周家冲 | D3韩家屋 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 1.16 | 1.18 | 1.22 |
| 高锰酸盐指数 | 0.666666667 | 0.766666667 | 0.666666667 |
| 氨氮 | 0.35 | 0.228 | 0.322 |
| 溶解性总固体 | 0.312 | 0.29 | 0.314 |
| 氟化物 | 0.599 | 0.37 | 0.565 |
| 硫酸盐 | 0.06498 | 0.050876 | 0.065788 |
| 氯化物 | 0.057608 | 0.037592 | 0.058204 |
| 总磷 | -- | -- | -- |
| 六价铬 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 总大肠菌群 | -- | -- | -- |
| 挥发酚 | -- | -- | -- |
| 铅 | -- | -- | -- |
| 汞 | -- | -- | -- |

通过上表对各监测值评价统计后可知，各监测点处除pH外各监测因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

## 声环境质量现状监测与评价

为了解项目所在地声环境质量，本次环评委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2020年9月01日~9月02日对项目厂界四周进行了噪声现场监测。

1、监测因子：等效连续A声级，Leq(A)。

2、监测时间和频次：连续2天，每天昼夜各1次,。

4、监测点位：共设置4个监测点位，分别位于项目东、南、西、北侧厂界，监测标水点位分布情况见表6.4-1。

表6.4-1  声环境监测点位布设

| 序号 | 位置 | 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东侧厂界外1米 | 声环境质量标准(GB3096-2008)3类标准 | 昼间≤65、夜间≤55 |
| N2 | 项目南侧厂界外1米 |  |  |
| N3 | 项目西侧厂界外1米 |  |  |
| N4 | 项目北侧厂界外1米 |  |  |

4、监测和分析方法：按国家环境监测技术规范有关规定执行。

5、监测结果：具体监测数据统计见表6.4-2。

表6.4-2  噪声监测结果统计一览表

| 点位编号 | 点位位置 | 监测项目 | 测量值 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01日 | 02日 |  |
| N1 | 项目东侧厂界外1米 | Leq(A)昼 | 58.3 | 58.5 | 65 |
|  |  | Leq(A)夜 | 48.2 | 48.1 | 55 |
| N2 | 项目南侧厂界外1米 | Leq(A)昼 | 54.5 | 54.1 | 65 |
|  |  | Leq(A)夜 | 44.7 | 44.6 | 55 |
| N3 | 项目西侧厂界外1米 | Leq(A)昼 | 57.3 | 57.0 | 65 |
|  |  | Leq(A)夜 | 47.4 | 47.3 | 55 |
| N4 | 项目北侧厂界外1米 | Leq(A)昼 | 55.8 | 55.1 | 65 |
|  |  | Leq(A)夜 | 45.0 | 44.3 | 55 |

由表6.4-2统计结果分析可知，项目厂界声环境质量均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中3类标准限值要求，表明项目所在地声环境质量较好。

# 环境影响预测及评价

## 施工期环境影响分析

### 施工期大气环境影响分析

本项目租赁现有汨罗高新技术产业开发区新市镇片区龙舟北路绿谷铝业厂房进行生产，无需新增建筑物，因此，不需要对施工期环境影响进行分析。

## 营运期大气环境影响分析

### 气象分析

汨罗市地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征是严寒期短，无霜期长；春温多变，秋寒偏旱；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。当地气象观测站位于汨罗市劳动南路邬家山，与本项目地直线距离约8km，是距离最近的气象站，且地理特征相似，可以用作本项目气象资料使用。

#### 多年气象特征分析

常规气象观测资料根据汨罗市气象观测站近20年来的气象观测资料的分析，其主要的气象要素的统计分析结果见下表7.2-1。

表7.2-1项目地基本气象要素统计

| 月份 | 平均气温（℃） | 平均降水（mm） | 平均风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.9 | 100.9 | 1.7 |
| 2 | 11.5 | 75.9 | 1.7 |
| 3 | 12.7 | 138.3 | 1.8 |
| 4 | 18.0 | 106.7 | 2.1 |
| 5 | 25.4 | 139.7 | 1.9 |
| 6 | 26.4 | 229.8 | 1.7 |
| 7 | 30.0 | 217.9 | 2.1 |
| 8 | 29.2 | 202.4 | 1.9 |
| 9 | 23.5 | 102.3 | 1.9 |
| 10 | 19 | 30.8 | 1.8 |
| 11 | 12 | 39.3 | 1.3 |
| 12 | 8.0 | 66.8 | 1.7 |
| 全年 | 18.4 | 1450.8 | 1.8 |

（1）温度

年平均气温18.4℃，气温月年变化曲线见图7.2-1；最冷月为1月份，月平均气温4.9℃，最热月为7月份，月平均气温30.0℃。

（2）降水量

年平均降水量1450.8mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的1/3。

（3）风向、风速

年平均风速1.8m/s。常年主导风向为西北风；冬季（一月）主导风向为北西风、北风；夏季（7月）主导风向为东南南风；风频玫瑰图见图7.2-2。

图7.2-1 月平均气温变化曲线图

图7.2-2  汨罗地区风向频率玫瑰图

（4）预测区域地形与高程图

本项目采用AERMOD模式进行进一步预测，因此输入地形数据参数。本项目位于汨罗高新技术产业开发区，评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http：//srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为 90m。采用Aermap运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形等高线数据。

### 预测模式及预测参数

#### 预测模式及软件

根据“2.6.1.1大气环境评价工作等级”可知，本项目评价等级为一级。采取《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的AERMOD模式进行进一步预测，预测软件采用EIAProA2018版软件。

#### 预测范围及坐标系

根据导则要求，本项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价，预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域，本项目选取的预测范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

选取本项目选址作为中心原点，坐标为(0，0)，正东方向设为x轴正方向，正北方向设为y轴正方向。

#### 预测因子及预测内容

1、预测因子

根据导则要求，预测因子应根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。

本项目选取的预测因子为：TSP、非甲烷总烃(NMHC)、HCl。

2、预测内容

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式，计算距项目污染源下向风不同距离处的污染物浓度、最大落地浓度Pmax及占标率。

#### 污染源参数

项目新增污染源强见表7.2-2、表7.2-3和表7.2-4。

表7.2-2  项目废气有组织排放点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | HCl |
| DA001 | 磨粉废气 排气筒 | 72 | 30 | 51 | 15 | 0.36 | 13.6 | 25 | 2160 | 正常 | 0.0049 | —— | —— |
| DA002 | 挤塑废气 排气筒 | 51 | 33 | 51 | 15 | 0.6 | 15.7 | 25 | 2160 | 正常 | —— | 0.104 | 0.025 |

表7.2-3  项目废气无组织排放面源参数表（多边形面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | HCl |
| 1# | 磨粉车间 | 66 | 21 | 51 | 10 | 2160 | 正常 | 0.023 | —— | —— |

表7.2-4  项目废气无组织排放面源参数表（矩形面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | NMHC | HCl |
| 2# | 挤塑车间 | 46 | 23 | 51 | 50 | 48 | 11 | 10 | 2160 | 正常 | —— | 0.193 | 0.0028 |

注：以厂界左下角作为原点（X，Y=0，0）

### 预测结果分析

#### 估算模式预测结果

项目排放的有组织废气预测情况见表7.2-5、7.2-6。

表7.2-5  1#排气筒点源估算模式计算结果表

| 序号 | 距离（m） | TSP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） |
| 1 | 26 | 0.02 | 0.00018 |
| 2 | 50 | 0.02 | 0.000221 |
| 3 | 75 | 0.04 | 0.000319 |
| 4 | 100 | 0.04 | 0.000323 |
| 5 | 200 | 0.05 | 0.000442 |
| 6 | 292 | 0.05 | 0.000491 |
| 7 | 300 | 0.05 | 0.000491 |
| 8 | 400 | 0.05 | 0.000448 |
| 9 | 500 | 0.04 | 0.000399 |
| 10 | 600 | 0.04 | 0.000357 |
| 11 | 800 | 0.03 | 0.000284 |
| 12 | 1000 | 0.03 | 0.000231 |
| 13 | 2000 | 0.01 | 0.000121 |
| 14 | 4000 | 0.01 | 0.000074 |
| 15 | 6000 | 0.01 | 0.000057 |
| 16 | 8000 | 0.00 | 0.000044 |
| 17 | 10000 | 0.00 | 0.000036 |
| 18 | 14000 | 0.00 | 0.000027 |
| 19 | 18000 | 0.00 | 0.000021 |
| 20 | 20000 | 0.00 | 0.000019 |
| 21 | 23000 | 0.00 | 0.000017 |
| 22 | 25000 | 0.00 | 0.000016 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% |  | 0.05 | 0.000491 |
| 最大落地浓度距离m |  | 292 |  |

表7.2-6  2#排气筒点源估算模式计算结果表

| 序号 | 距离（m） | 2#排气筒HCl |  | 距离（m） | 2#排气筒NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） |  | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） |
| 1 | 40 | 1.21 | 0.000604 | 40 | 0.13 | 0.002512 |
| 2 | 50 | 0.96 | 0.000478 | 50 | 0.10 | 0.001989 |
| 3 | 75 | 3.56 | 0.001781 | 75 | 0.37 | 0.007411 |
| 4 | 100 | 6.69 | 0.003344 | 100 | 0.70 | 0.01391 |
| 5 | 137 | 8.11 | 0.004053 | 137 | 0.84 | 0.016861 |
| 6 | 200 | 6.91 | 0.003457 | 200 | 0.72 | 0.01438 |
| 7 | 300 | 5.01 | 0.002504 | 300 | 0.52 | 0.010417 |
| 8 | 400 | 4.57 | 0.002284 | 400 | 0.48 | 0.009504 |
| 9 | 500 | 4.08 | 0.002038 | 500 | 0.42 | 0.008479 |
| 10 | 600 | 3.65 | 0.001823 | 600 | 0.38 | 0.007583 |
| 11 | 700 | 2.89 | 0.001447 | 700 | 0.30 | 0.00602 |
| 12 | 800 | 2.35 | 0.001176 | 800 | 0.24 | 0.004894 |
| 13 | 900 | 1.23 | 0.000616 | 900 | 0.13 | 0.002564 |
| 14 | 1000 | 0.76 | 0.000379 | 1000 | 0.08 | 0.001575 |
| 15 | 2000 | 0.58 | 0.00029 | 2000 | 0.06 | 0.001208 |
| 16 | 4000 | 0.45 | 0.000224 | 4000 | 0.05 | 0.00093 |
| 17 | 8000 | 0.36 | 0.000182 | 8000 | 0.04 | 0.000756 |
| 18 | 10000 | 0.27 | 0.000137 | 10000 | 0.03 | 0.000569 |
| 19 | 14000 | 0.22 | 0.00011 | 14000 | 0.02 | 0.000456 |
| 20 | 18000 | 0.20 | 0.000099 | 18000 | 0.02 | 0.000413 |
| 21 | 20000 | 0.17 | 0.000087 | 20000 | 0.02 | 0.000362 |
| 22 | 23000 | 0.16 | 0.00008 | 23000 | 0.02 | 0.000333 |
| 23 | 25000 | 1.21 | 0.000604 | 25000 | 0.13 | 0.002512 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% |  | 8.11 | 0.004053 | / | 0.84 | 0.016861 |
| 最大落地浓度距离m |  | 137 |  |  |  |  |

项目排放的无组织废气预测情况见表7.2-7、7.2-8。

表7.2-7  磨粉车间无组织面源估算模式计算结果表

| 序号 | 距离（m） | 磨粉、混料车间TSP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） |
| 1 | 30 | 2.86 | 0.025720 |
| 2 | 50 | 3.19 | 0.028690 |
| 3 | 51 | 3.19 | 0.028691 |
| 4 | 75 | 2.84 | 0.025527 |
| 5 | 100 | 2.36 | 0.021256 |
| 6 | 150 | 1.75 | 0.015743 |
| 7 | 200 | 1.42 | 0.012816 |
| 8 | 250 | 1.22 | 0.010936 |
| 9 | 300 | 1.07 | 0.009610 |
| 10 | 350 | 0.96 | 0.008617 |
| 11 | 400 | 0.87 | 0.007841 |
| 12 | 450 | 0.80 | 0.007215 |
| 13 | 500 | 0.74 | 0.006699 |
| 14 | 550 | 0.70 | 0.006263 |
| 15 | 600 | 0.65 | 0.005891 |
| 16 | 650 | 0.62 | 0.005568 |
| 17 | 700 | 0.59 | 0.005285 |
| 18 | 800 | 0.53 | 0.004812 |
| 19 | 900 | 0.49 | 0.004429 |
| 20 | 1000 | 0.46 | 0.004113 |
| 21 | 1100 | 0.43 | 0.003847 |
| 22 | 1200 | 0.40 | 0.003619 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% |  | 3.19 | 0.28691 |
| 最大落地浓度距离m |  | 51 |  |

表7.2-8  挤塑车间无组织面源估算模式计算结果表

| 序号 | 距离（m） | 挤塑车间HCl |  | 距离（m） | 挤塑车间NMHC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） |  | 占标率（%） | 预测浓度（mg/m3） |
| 1 | 51 | 4.26 | 0.002130 | 51 | 7.34 | 0.146811 |
| 2 | 70 | 4.61 | 0.002307 | 70 | 7.95 | 0.159032 |
| 3 | 75 | 4.60 | 0.002299 | 75 | 7.92 | 0.158439 |
| 4 | 100 | 4.20 | 0.002102 | 100 | 7.24 | 0.144853 |
| 5 | 150 | 3.39 | 0.001694 | 150 | 5.84 | 0.116758 |
| 6 | 200 | 2.87 | 0.001434 | 200 | 4.94 | 0.098823 |
| 7 | 250 | 2.66 | 0.001332 | 250 | 4.59 | 0.091785 |
| 8 | 300 | 2.34 | 0.00117 | 300 | 4.03 | 0.080653 |
| 9 | 350 | 2.10 | 0.001049 | 350 | 3.62 | 0.07232 |
| 10 | 400 | 1.91 | 0.000955 | 400 | 3.29 | 0.065806 |
| 11 | 450 | 1.76 | 0.000879 | 450 | 3.03 | 0.060557 |
| 12 | 500 | 1.63 | 0.000816 | 500 | 2.81 | 0.05622 |
| 13 | 600 | 1.43 | 0.000717 | 600 | 2.47 | 0.049442 |
| 14 | 700 | 1.29 | 0.000644 | 700 | 2.22 | 0.044359 |
| 15 | 800 | 1.17 | 0.000586 | 800 | 2.02 | 0.040382 |
| 16 | 900 | 1.08 | 0.000539 | 900 | 1.86 | 0.037173 |
| 17 | 1000 | 1.00 | 0.000501 | 1000 | 1.73 | 0.034521 |
| 18 | 1100 | 0.94 | 0.000468 | 1100 | 1.61 | 0.032285 |
| 19 | 1200 | 0.88 | 0.000441 | 1200 | 1.52 | 0.030372 |
| 20 | 1300 | 0.83 | 0.000417 | 1300 | 1.44 | 0.028712 |
| 21 | 1400 | 0.79 | 0.000395 | 1400 | 1.36 | 0.027257 |
| 22 | 1500 | 0.75 | 0.000377 | 1500 | 1.30 | 0.025969 |
| 下风向最大质量浓度及占标率% |  | 4.61 | 0.002307 | / | 7.95 | 0.159032 |
| 最大落地浓度距离m |  | 70 |  |  |  |  |

#### 废气估算模式预测结果分析

从估算模式计算结果表可以看出，项目点源粉尘有组织排放最大落地浓度距离为292m，粉尘的最大落地浓度为0.000491mg/m3，占标率为0.05%；HCl有组织最大落地浓度距离为137m，最大落地浓度为0.004053mg/m3，占标率为8.11%；NMHC有组织排放最大落地浓度距离为137m，NMHC的最大落地浓度为0.016861mg/m3，占标率为0.84%。

面源粉尘无组织排放最大落地浓度距离为51m，粉尘的最大落地浓度为0.28691mg/m3，占标率为3.19%；HCl无组织排放最大落地浓度距离为70m，HCl的最大落地浓度为0.002307mg/m3，占标率为4.61%；NMHC无组织排放最大落地浓度距离为70m，NMHC的最大落地浓度为0.159032mg/m3，占标率为7.95%。

由此可知，项目运营期排放的NMHC最大落地浓度未超过《大气污染物综合排放标准详解》244页NMHC的限值。经预测分析，项目废气经处理后均可实现达标排放，评价范围内包括各敏感点处均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

因此，项目运营期正常排放的大气污染物对周边敏感点及环境空气影响较小。

#### 大气污染物达标分析

根据前文工程分析章节及大气环境影响评价等级计算章节内容可知，本项目有组织废气排放速率按15m 排气筒高度排放速率执行，项目大气污染物排放浓度情况及执行标准的统计情况如下表。

表7.2-9  项目大气污染物排放浓度达标情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度mg/m3 | 标准浓度值mg/m3 | 排放 速率kg/h | 速率 标准值kg/h | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 粉尘 | 0.98 | 120 | 0.0049 | 3.5 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准 |
| 2 | DA002 | NMHC | 6.5 | 120 | 0.104 | 10 |  |
|  |  | HCl | 1.56 | 100 | 0.025 | 0.26 |  |
| 3 | 磨粉车间无组织面源 | 粉尘 | / | 1 | 0.023 | / | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值标准 |
| 4 | 挤塑车间无组织面源 | NMHC | / | 4 | 0.193 | / |  |
|  |  | HCl | / | 0.2 | 0.0028 | / |  |

#### 大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定区域的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据估算模式结果可知，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点，因此无需设置大气环境防护距离。

排气筒高度和数量可行性、合理性分析

本项目有两套废气处理设施，每个车间一套（包括一套粉尘处理设施和一套有机废气处理设施），有两根排气筒，分别排放粉尘和VOCs，项目总共有2根排气筒，其位置详见附图。

根据《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）各种工业烟囱（或者排气筒）最低允许高度为15m；排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

根据现场踏勘可知，本项目200m范围内最高建筑物高度约为10m。本项目废气通过15m高排气筒排放，因此本项目排气筒高度设置合理。

## 营运期地表水环境影响分析

### 废水种类

根据工程分析可知，本项目营运期产生的废水主要为生活污水。

项目员工生活污水产生量为464.4t/a，其中主要污染物产生量为COD为0.13932t/a、BOD5为0.09288t/a、NH3-N为0.01161t/a、SS为0.06966t/a。

### 废水去向

本项目废水处理原则为：雨污分流、达标外排。项目生活污水经化粪池处理后经厂区废水总排口排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。雨水排入工业园区雨水管网系统，最终经排洪渠排入汨罗江。

生活污水达到污水处理厂接管水质要求和《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。汨罗市城市污水处理厂外排污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准后经李家河排入汨罗江。

### 废水对区域地表水环境影响分析

项目运营期废水排放量为464.4m3/a，1.72m3/d，外排废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，项目生活废水进入化粪池处理，处理后废水中各污染因子均能够稳定达标排放。

汨罗市城市污水处理厂位于岳阳市汨罗市归义镇（原城郊乡）百丈村，占地面积约70.71亩，工程服务范围为汨罗市全城区的市政污水及汨罗高新技术产业开发区新市片区的生活污水、工业污水。由汨罗市国祯水处理有限公司运行，设计处理规模为5.0万t/d，目前实际处理规模为2.35万t/d。污水处理工艺为：“氧化沟工艺（粗格栅及进水泵站+细格栅及旋流沉砂池+氧化沟（采用表曝）＋接触消毒池（二氧化氯消毒）”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后经李家河排放至汨罗江。项目运营期总废水排放量为464.4m3/a，因此汨罗市城市污水处理厂有足够的剩余能力接纳本项目的废水。

根据以上分析内容，本项目正常排放废水总排放量和污染物的排放浓度对汨罗市城市污水处理厂不会造成污染冲击负荷，本项目废水的排入后，汨罗市城市污水处理厂处理后尾水依旧可以达标排放，根据地表水体汨罗江南渡断面、窑洲断面及污水处理厂排口下游1500m处监测数据，汨罗市城市污水处理厂处理后外排尾水对地表水体汨罗江水体影响很小，水环境质量没有降级。

本项目实施雨污分流，雨水经厂区雨水管网排入园区雨水管道，最终进入汨罗江。项目雨水污染物成分简单，仅含少量COD和SS等，项目雨水排放不会对汨罗江水质造成较大影响。

## 营运期地下水环境影响分析

### 评价区地质与水文地质概况

#### 区域地质构造

汨罗市属幕阜山脉与洞庭湖之间的过渡地带，西临南洞庭湖。地势由东南向西北倾斜。园区所在地地貌以丘岗平原为主，其中107国道沿线和沿江大道沿线为地形较平整的平原地带，其余部分分布大量小型丘陵。自然地形地势起伏不大，地坪坡度15%以下。

汨罗市位于杨子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘穹的瓮江－幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。由于长期的雨水淋溶、侵蚀，地壳抬升与沉降作用的继续，使得山地切割加强，冲沟发育，水系密布，江湖沉积物深，在洞庭湖及汨罗江沿岸一带形成土质肥沃，土层深厚的河湖平原。

汨罗市境内地层简单，由老到新依次为元古界冷家溪、中生界白垩系和新生界下第三系中村组、第四系。第四系更新统白水江组分布于新市镇－带，厚度为6.9-10m，底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色砂砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土。

场区地基主要为人工填土、耕作土、江南红壤和冲击沉积物堆积层组成，地质物理力学性质较好，场地内无不良地质现象。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），地震设防烈度为7 度。

#### 厂区所在地地形地貌特征

厂区所处地貌为由变质岩组成的低山丘陵区，属洞庭湖盆地边缘。南北为低矮山岗，东西呈横向带状阶梯式变化。本地山地为新构造时期以来地壳运动相对上升，经长期侵蚀、剥蚀所致；现公司所在地地势相对平缓开阔，标高在40~60m之间，地势平坦，其原始地貌已不复存在，仅能从周边的边坡情况有所显示。

A，地层岩性

调査区分布的土层有第四系上更新统、中更新统、人工填土、残坡积土和坡洪积土。基岩主要有志留系、奥陶系、寒武系、震旦系和冷家溪群。

B、地质构造

调查区位于江南地轴与扬子淮地台的交汇处，是新华夏系第二沉降带的东缘地带。区内的构遣形迹经过不同地应力场的不同频率、不同规模的多次叠加、改造、迁就和破坏作用，使区内构造形迹更加复杂化。

#### 场地地下水条件

根据湖南省水文地质图，汨罗地区富水程度弱，为淡水分布，含水岩组类型生活主要为：碎屑岩类孔隙裂含水岩组和变质岩类裂隙含水岩组。

地下水类型、分布及赋存条件，调查区为一向斜谷地，地貌轮廓明显，地表分水岭清楚，水文地质条件较复杂，岩溶裂隙发育，且不均匀。根据调查区含水层的特点和地下水的类型，划分和为松散岩类孔水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂障溶洞水三种类型

场地内地下水总体贫乏，岩层透水性弱，地下水主要接受大气降水补给。径流方式有两侧向谷地运移，再由东向西运移，在谷底低注处以上升泉的形式于地表或直接排入汨罗江。

#### 地下水开发利用现状

项目所在区域用水由工业园区统一提供，不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

### 地下水环境影响分析与评价

本项目排水遵循雨污分流原则，经处理过的生活污水经污水管网接入汨罗市城市污水处理厂进一步处理；后期雨水排入园区雨水管道，进入排洪渠最终排至汨罗江。项目涉及污水的主要构筑物按照设计要求采用防腐防渗处理，项目厂区地面均采用水泥硬化措施；排水管均采用钢筋混凝土排水管，水泥砂浆抹口，基本不会出现渗漏现象。工业园企业采用市政供水系统，不饮用园区地下水。

#### 正常状况地下水影响分析

本项目按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)、《建筑地面设计规范》(GB 50037-2013)、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T 50934-2013)要求等建设，设计了地下水污染防渗措施；采用市政供水，不开采利用地下水，不会引起地下水流场或地下水位变化，不会产生新的水文地质问题。本项目各危险废物暂存设施和废水处理设施底部均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)中要求：建有耐腐蚀硬化地面，建设裙脚围堰，同时堆放基础铺设有人工防渗材料，确保渗透系数≤10-10cm/s。在正常情况下，可有效防止项目运营过程中污染物进入地下水环境。因此，本项目在正常工况下对地下水环境影响较小。

#### 非正常状况下地下水环境影响分析

1、污染途径分析

(1)含水层选择

最常见的地下水污染是污染物通过包气带渗入潜水造成污染的，随着地下水的运动，更进一步形成地下水污染的扩散。本项目运营期间可能影响到的地下水含水层为地面以下第一个含水层即潜水层，因此选择潜水层粉质粘土中的松散岩类孔隙水作为预测对象。在非正常状况下，废水通过包气带进入潜水。

(2)地下水污染源类型

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，建设项目可能对下水造成污染的途径主要有：排污管线、化粪池、循环水池等污水下渗对地下水造成的污染。

(3)地下水污染源源强分析

本项目可能对地下水的影响为废水的事故泄漏和危废暂存区的污染下渗。在采取收集、防渗等措施后废水对地下水产生的影响极小，可忽略；对危废暂存区按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的要求，作好基础防渗改造后，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s，同时在危废暂存区四周设堵截泄露的裙脚；废水收集池四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，通过上述措施可有效避免项目危险废物及废水对地下水的污染。

(4)污染途径分析

本项目事故泄漏的废水及危废暂存区的污染下渗造成影响的途径是通过包气带渗透到潜水含水层而污染地下水的。包气带厚度愈薄，透水性愈好，就愈易造成潜水污染，反之，包气带愈厚、透水性愈差，则其隔污能力就愈强，则潜水层污染的可能性就小。

2、影响分析

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

本项目车间地面均已固化处理，仓库、循环水池等构筑物均采取了防渗措施。因此项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 运营期声环境影响分析

### 噪声源情况

本项目噪声源主要为切割机、破碎机、磨粉机、上料搅拌机、挤出机、气泵等运行时产生的噪声，项目噪声源强约70~85dB(A)，项目主要噪声设备通过设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施，一般可降低噪声20~25dB(A)。工程主要噪声及降噪情况如表7.5-1所示。

表7.5-1  本项目主要噪声源及降噪措施

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 单台(套)设备等效声级dB(A) | 所在车间 (工段)名称 |  | 拟采取 措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1台 | 85 | 原料预处理及加工区 | 生产区 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 20~25 |
| 2 | 磨粉机 | 2台 | 85 |  |  |  |  |
| 3 | 混料机 | 4（1台备用） | 80 |  |  |  |  |
| 4 | 挤出机 | 8台 | 75 | 挤塑成型区 |  |  |  |
| 5 | 包覆机 | 8套 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 全自动切割机 | 8台 | 85 |  |  |  |  |
| 7 | 高压气泵 | 2台 | 85 |  |  |  |  |
| 8 | 水泵 | 5台 | 70 | 循环水池 |  |  |  |

### 预测因子与内容

1、预测因子：等效连续A声级。

2、预测内容：主要噪声源对厂界外环境的影响。

### 评价标准

营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

### 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析：

1、计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级：

Loct,1=Lw oct+10lgQ4πr12+4R

式中：

Loct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R ——房间常数，m2；

Q——方向性因子，无量纲值。

2、计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

Loct,1T=10lgi=1N100.1Loct,1i

3、计算室外靠近围护结构处的声压级：

Loct,2T=Loct,1T−TLoct+6

4、将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct：

Lw oct=Loct,2T+10lgS

式中：

S——透声面积，m2。

5、等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

6、计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级：

Loctr=Loctr0−20lgr/r0−ΔLoct

式中：

Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则

7、由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。

8、计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：

LeqT=10lg1Ti=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAout,j

式中：

T——计算等效声级的时间，h；

N——室外声源个数，M为等效室外声源个数。

### 预测结果与评价

根据项目平面布局，项目噪声源距离各厂界的最近距离分别为：北侧15m，南侧30m、东侧12m、西侧18m，噪声源距离南侧敏感点的距离为35m，南侧敏感点的背景值参照南侧厂界背景值。本项目夜间不生产，不进行夜间预测，利用上述噪声预测公式，本项目昼间噪声预测结果如表7.5-2所示。

表7.5-2  声环境影响预测结果表 单位：Leq[dB(A)]

| 预测点 | 贡献值 | 昼间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 预测值 | 是否达标 |
| 东厂界 | 63.4 | 56.1 | 64.1 | 是 |
| 南厂界 | 55.4 | 57.7 | 59.7 | 是 |
| 西厂界 | 59.9 | 56.8 | 61.6 | 是 |
| 北厂界 | 61.5 | 55.8 | 62.5 | 是 |
| 赵家塘 | 54.1 | 57.7 | 59.3 | 是 |

注：背景值采用本报告表3.9.4中监测结果最大值

由表7.5-2可知，本项目运行期设备噪声在厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，与厂界噪声监测现状值进行叠加后的噪声预测值没有超标现象，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。南侧敏感点赵家塘噪声预测值，能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。项目建成后主要噪声源对厂界噪声和敏感目标的影响范围和程度均较小。

## 运营期固体废物影响分析

### 固体废物产生种类和处置方式

根据工程分析，本项目各类固体废物产生情况和利用处置方式见表7.6-1，项目危险废物产生情况和利用处置方式见表7.6-2。

表7.6-1  项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 形态 | 性质 | 产生量(t/a) | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格产品 | 固体 | 一般工业固废 | 5.6 | 回用于生产工序 |
| 2 | 边角料 | 固体 | 一般工业固废 | 5.6 | 回用于生产工序 |
| 3 | 收集到的粉尘 | 固体 | 一般工业固废 | 0.9072 | 回用于生产工序 |
| 4 | 一般性废包装材料 | 固体 | 一般工业固废 | 1.0 | 交由厂家回收 |
| 5 | 废活性炭 | 固体 | 危险废物 | 3.6028 | 交由有资质单位处理 |
|  | 废UV灯管 | 固体 | 危险废物 | 0.005 | 交由有资质单位 |
| 6 | 生活垃圾 | 固体 | 生活垃圾 | 5.805 | 交由环卫部门统一处理 |

表7.6-2  项目危险废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 3.6028 | 废气处理/各废气活性炭吸附装置 | 固态 | 有机物 | 致癌、致突变、致畸形的有机物质 | 月 | T/In | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理 |
| 2 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.005 | 废气处理/各废气UV光解装置 | 固态 | 有机物、汞 | 致癌、致突变、致畸形的有机物质、汞 | 月 | T/In | 暂存于危废暂存间后交由有资质单位处理 |

### 固体废物影响分析

1、固体废物厂区收集、贮存情况

本项目将新建一个面积为10m2的固废暂存间和一个面积10m2危废暂存间，不同性质的固体废物做到分类收集、分区堆存，避免互相污染，造成环境二次污染。

2、固体废物运输过程散落、泄漏对环境的影响

项目各固体废物厂内转移主要通过人工、手推车、叉车等方式进行运输。固体废物在厂内运输过程中主要的环境污染为固体废物洒落。固体废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转移路线，避开办公区和生活区；危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》；固体废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无固体废物遗失在转移路线上；运输前固体废物需进行分类，按种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式；包装应与危险废物相容，且防渗、防漏。在做好以上几点的基础上，固体废物在厂内运输过程中对周边环境的影响较小。

项目固体废物外运主要采用公路运输，在运输过程中严格管理，固体废物的外运处置由相应的协议单位负责运输环节，运输过程中安全管理和处置均由该单位负责；承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，危险废物公路运输应严格执行《道路危险货物运输管理规定》(交通部令〔2005年〕第9号)相关标准。通过以上措施可避免固体废物在外运中洒落、泄漏，造成大气环境、土壤甚至地下水污染。

3、固体废物堆放、贮存场所的环境影响

(1)一般工业固废

项目固废暂存间用于临时存放一般工业固体废物（即一般性废包装材料），固废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求规范建设和维护使用，并做好防雨、防风、防渗、防漏等措施。

(2)危险废物

项目生产的危险废物除预处理油泥和污水处理站含油污泥直接进入原料储存池外，其他危险废物均进入危废暂存间储存。项目危险废物贮存场所(设施)基本情况如下表7.6-3所示。

表7.6-3  项目危险废物贮存场所(设施)基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 原料预处理及加工区东南侧 | 10m2 | 塑料袋 | 10t | 一年 |
|  |  | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  |  |  |  |

项目危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，并根据其危险性质进行分类存放，禁止将其与非有毒有害固体废物混杂堆放，并由专业人员管理，危废暂存间具有防扬散、防流失、防渗漏等措施。通过以上措施可有效防止项目固体废物因淋溶或泄漏而污染到土壤、地下水。

4、固体废物综合利用、处理、处置的环境影响

项目生产一般工业固废主要包括不合格产品、边角料、收集到的粉尘、一般性废包装材料。不合格产品、边角料、收集到的粉尘主要物质为原料或产品，收集后回用于产生；一般性废包装材料收集后出售给厂家回用。

项目危险废物主要包括废活性炭、废UV灯管。危险废物交有资质单位处置。

项目生活垃圾由园区环卫部门集中收集处理。

综上所述，项目所产生的所有固体废弃物均完全处理处置，对周围环境不会产生二次污染。

# 环境保护措施及其技术经济论证

## 施工期污染防治措施

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

## 运营期污染防治措施

### 大气污染防治措施

项目产生的废气主要包括磨粉、混料废气和挤塑废气，主要污染物为粉尘、NMHC、HCl。各股废气治理及排放措施见表8.2-1。

表8.2-1  项目废气治理及排放措施一览表

| 污染源 |  | 污染物 | 收集 方式 | 收集率 (%) | 处理方式 | 处理效率(%) | 风量 (m3/h) | 排气筒 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 磨粉、混料工序 | 颗粒物 | 密闭罩 | 95 | 布袋除尘 | 99 | 5000 | DA001 高15m | GB16297-1996 |
|  |  | 少量废气无组织排放(10%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挤塑 | NMHC | 集气罩 | 90 | UV光解+活性炭吸附 | 94 | 16000 | DA002 高15m | GB16297-1996 |
|  |  | HCl |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 少量废气无组织排放(10%) |  |  |  |  |  |  |  |

#### 有组织废气污染防治措施

项目有组织废气主要包括磨粉、混料废气和挤塑废气。

(1)废气收集净化简介

本项目磨粉、混料废气和挤塑废气收集净化系统主要由集气罩、风管、风机、净化装置、排气筒组成。其组成示意图如下图8.2-1所示。

(1、集气罩；2、风管；3、净化装置；4、风机；5、排气筒)

图8.2-1  项目废气收集净化系统示意图

a、集气罩：集气罩是废气净化系统中污染物的收集装置，可将废气导入净化系统，同时防止其向生产车间及大气扩散，造成污染。其形式按罩口气流流动方式分为：吸气式和吹吸式；按集气罩与污染源的相对位置及适用范围，可将吸气式集气罩分为：密闭罩、排气柜、外部集气罩、接受式集气罩等。根据本项目生产设备及废气产生特点，本项目选用密闭罩收集磨粉、混料废气，废气收集效率在95%以上，本项目选用外部集气罩收集挤塑废气，废气收集效率在90%以上。

b、风管：在净化系统中用以输送气流的管道称为风管，通过风管使系统的设备和部件连成一个整体，项目风管选用密闭光滑的风管，尽量减少风阻和废气泄漏。

c、净化装置：为了防止大气污染，当排气中污染物含量超过排放标准时，必须采用净化设备进行处理，达到排放标准后，才能排入大气。经过比选，磨粉、混料废气中颗粒物净化采用布袋除尘器(除尘效率99%以上)，挤塑废气采用“UV光解+活性炭吸附”净化工艺，非甲烷总烃(NMHC)处理效率在94%以上。

d、风机：通风机是系统中气体流动的动力。为了防止通风机的磨损和腐蚀，本项目把风机设在净化装备的后面。

e、排气筒：排气筒是净化系统的排气装置。由于净化后的烟气中仍含有一定量的污染物，这些污染物在大气中扩散、稀释，并最终沉降到地面。

(2)密闭集气罩

密闭集气罩，简称密闭罩。其作用原理是，使污染物的扩散限制在一个很小的密闭空间内，并通过从罩子排出一定量的空气，使罩内保持一定的负压，让罩外的空气经罩上的缝隙流入罩内，以达到防治污染物外逸的目的。其优点是所需排气量小，控制效果最好，且不受车间内横向气流的干扰。一般的粉尘发生源多采用密闭罩。按其结构特点，可分为局部密闭罩、整体密闭罩和大容积密闭罩等三种。

本项目选用局部密闭罩，将局部产尘点进行密闭，产尘设备及传动装置留在罩外，废气收集效率在95%以上。

(3)布袋除尘器

布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为1微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。含尘气体从袋式除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。

袋式除尘器具有以下的特点：1、对细粉尘除尘效率高，一般达95%以上，可以用在净化要求很高的场合。2、适应性强，可捕集各类性质的粉尘，且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率，适应的烟尘浓度范围广，而且当入口浓度或烟气量变化时，也不会影响净化效率和运行阻力。3、规格多样、使用灵活。处理风量可由每小时几百到几百万立方米。4、便于回收物料，没有二次污染。5、受滤料的耐温，耐腐蚀等性能的限制，使用温度不能过高，有些腐蚀性气体也不能选用。6、在捕集粘性强及吸湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时，容易堵塞滤袋，影响正常工作。本项目采用的布袋除尘器选用常温布袋，捕捉粒径在0.3微米，净化效率在99%以上。

(4)活性炭吸附装置

a、有机废气处理技术比选

目前，国内比较成熟的有机废气处理技术主要有UV光解法、冷凝回收法、热破坏法、液体吸收法、吸附法等

①UV光解法：UV光解是利用紫外灯对VOCs进行近距离照射，破坏化学键，氧化一部分的VOCs为二氧化碳、水和氯化氢；同时将部分的大分子VOCs裂解为小分子化合物，其中小分子化合物大多数均为含C-O、C﹦O的小分子化合物。紫外灯是UV光解的核心组成部分，采用185nm紫外灯照射VOCs，能将键能小于647KJ/mol的化合物破坏，同时185nm紫外灯中波长更短的紫外线也可将部分VOCs进行氧化分解。UV光解氧化能去除硫化氢、氨气、硫醇类、苯系物等污染物。UV光解对有机类恶臭处理效果较好，UV光解的缺点是光解过程中可能会产生二次污染物，因此使用时需要注意配套其他处理设备。

②冷凝回收法：在不同温度下，有机物质的饱和度不同，冷凝回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用，通过降低或提高系统压力，把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后，有机废气便可得到比较高的净化。其缺点是操作难度比较大，在常温下也不容易用冷却水来完成，需要给冷凝水降温，所以处理费用比较高。这种处理方法主要适用于浓度高且温度比较低的有机废气处理。

③热破坏法：热破坏法主要分为两种，直接火焰燃烧和催化燃烧。直接火焰燃烧是直接和辅助燃烧有机气体，达到降低有机物浓度处理方法，该方法对有机废气的热处理效率相对较高，一般情况下可达到99%，直接火焰燃烧法缺点是建设成本较高，同时如果废气来源不连续或浓度较低，可能会造成能源的浪费；而催化燃烧指的是在催化床层的作用下，加快有机废气的化学反应速度，达到降低有机物浓度处理方法，这种方法比直接燃烧用时更少，是高浓度、小流量有机废气净化的首选技术，催化燃烧法的缺点是现阶段可作为催化剂使用的大都是金属或金属盐，其价格却比较高，所以处理成本也较高。

④液体吸收法：液体吸收法指的是通过吸收剂与有机废气接触，把有机废气中的有害分子转移到吸收剂中，从而实现分离有机废气的目的。这种处理方法是一种典型的物理化学作用过程。有机废气转移到吸收剂中后，采用解析方法把吸收剂中有害分子去除掉，然后回收，实现吸收剂的重复使用和利用。液体吸收法的缺点是需要的设备体积比较庞大，而且工艺流程比较复杂，适用于有回收价值的有机废气处理。

⑤吸附法：有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。现阶段，这种有机废气的处理方法已经相当成熟，能量消耗比较小，但是处理效率却非常高，而且可以彻底净化有害有机废气。使用吸附法处理废气的关键在于吸附剂。当前，采用吸附法处理有机废气，多使用活性炭，主要是因为活性炭细孔结构比较好，吸附性比较强。

根据上述有机废气治理技术优缺点，结合本项目有机废气的特点(浓度低、通量高)、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》及经济性分析，选用UV光解+活性炭吸附法处理本项目有机废气。

b、UV光解+活性炭吸附处理装置工作原理

废气进入光催化除臭设备内，经高能紫外线照射下，使挥发性有机物化学键开环和断裂等多种反应（光化学反应），降解转变成CO2，H2O等低分子化合物，利用高能紫外光照射空气中的氧气生成臭氧，臭氧吸收紫外线生成氧自由基和氧气，氧自由基与空气中的水蒸气作用生成羟基自由基，一种更强的氧化剂，与醇、醛、羧酸等有机废气，彻底氧化为水、二氧化碳等无机物后，进入活性炭吸附器进行吸附，废气净化后，最终通过管道排放到大气中达标排放。

本项目废气为有机废气，采用UV光解+活性炭吸附处理装置处理有机废气，净化效率均在94%以上。

#### 无组织废气污染防治措施

无组织排放贯穿于项目生产始终，包括物料运输、贮存、投料、反应、干燥、包装等过程，正常生产情况下，近距离厂界周围浓度主要由无组织排放源强控制。为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产为指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料及尾气吸收等全过程进行分析，本项目调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

本项目无组织排放的有机废气主要来自未收集完全有机废气和未收集粉尘，本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有：

- 投料方式：在产生粉尘的磨粉和上料搅拌工序，在开启废气收集净化系统中引风机情况下再投料，在停止投料后再关闭引风机，尽量减少投料过程粉尘的无组织排放。

(2)加强厂区绿化：充分利用厂区内构筑物之间和道路两旁空地进行绿化，大量种植可吸收废气的乔木和灌木，种植一定数量的对本项目特异因子具有抗性的树种，以减轻对周围环境的影响。

采用上述措施后，可有效地减少原料和产品在生产过程中的无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量降低到较低的水平。

#### 废气达标排放可靠性分析

本项目采用的“密闭罩+布袋除尘器”净化工艺处理含颗粒物的废气，密闭罩废气收集效率能够到达95%以上，布袋除尘器除尘效率通常都能够到达99%，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘颗粒，能满意严格的环保需求。该种净化装置运用灵敏，处置风量可由每小时数百m3到每小时数十万m3，能够作为直接设于室内的小型机组，也可做成大型的除尘室，布局比较简单，运行比较安稳，初始出资较少，维护便利等，被广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织、食品、机械制造等行业生产过程中排放的含颗粒物废气的净化处理。综上，本项目产生的含颗粒物废气方案技术成熟、运行可靠。废气经过处理设备收集处理，收集、处理效率达到要求的条件下，经预测分析可知，项目含颗粒物废气经处理后排放浓度和排放速率均达到排放标准要求。

本项目采用的“集气罩+UV光解+活性炭吸附”净化工艺处理挤塑废气。根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013 年第 31 号）中 VOCs污染防治技术措施包括：含 VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。末端治理与综合利用：对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中：除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术，而本项目在塑料成型工序，PVC粉料会受热分解，产生的污染物主要为氯化氢（HCl，PVC塑料成型工序产生）和有机废气（以VOCs表示），产生的废气种类、成分较复杂，还具有刺激气味，表现为恶臭。根据湖南省环保厅《湖南省家具制造行业VOCs排放量测算技术指南》（试行）表3常见VOCs治理设施处理效率可知，光催化氧化法处理效率为70%，活性炭吸附法处理效率为80%。经预测分析可知，经处理后挤塑废气的排放浓度和排放速率均达到排放标准要求。

综上所述，本项目废气处理方案是可行的，各类废气收集后经净化设施处理后能够稳定达标排放。

#### 废气治理措施经济可行性分析

经初步估算，项目大气污染治理措施投资约20.00万元，占项目投资总额150万元的13.3%，在建设单位可承受范围内，此外采用上述治理措施后可有效防治大气污染，降低对周围大气环境质量的影响程度，产生较好的社会效益。因此本项目大气治理措施在经济上是可行的。

### 废水污染防治措施

本项目废水主要为生活污水。根据“雨污分流”的原则，项目生活污水经化粪池处理后经厂区废水总排口排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理，雨水通过园区雨水管网排入排洪渠最终进入汨罗江。

#### 雨污分流措施

根据现场勘查和业主单位提供资料，项目厂区西面龙舟北路建设园区雨水和污水分流管网，本项目厂区雨、污水可以接入。

本项目厂内采用雨污分流的排水体制，厂区内分别布设雨水管网、生活污水管网。其中雨水通过厂区雨水管网排入园区雨水管网；生活污水管网连接化粪池，生活污水经管网进入化粪池处理，化粪池出水通过厂区污水总排口排入园区污水管网。

#### 废水进入汨罗市城市污水处理厂的可行性分析

汨罗市城市污水处理厂设计处理规模为5.0万t/d，目前实际处理规模为2.35万t/d，其污水处理工艺为：“氧化沟工艺（粗格栅及进水泵站+细格栅及旋流沉砂池+氧化沟（采用表曝）＋接触消毒池（二氧化氯消毒）”，经处理后由李家河排放至汨罗江。汨罗市城市污水处理厂主要工艺构筑物由粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、速沉池、改良AAO生化池、二沉池、中间提升泵站及高效沉淀池、深床滤池、加氯加药间、接触消毒池、污泥泵站、贮泥池、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房等组成。工程服务范围为汨罗市的市政污水及汨罗高新技术产业开发区新市片区的生活废水、工业废水。汨罗市城市污水处理厂二期工程于2019年4月开工建设，至今已完工，出水水质执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

本项目位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，属于汨罗市城市污水处理厂的原定的服务范围内。本项目所在汨罗高新技术产业开发区新市片区与汨罗市城市污水处理厂之间的污水管业已连通，其废水可以进入该污水处理厂处理；项目生活污水经厂化粪池处理后，水质能满足汨罗市城市污水处理厂的进水水质要求(pH：6~9、COD：320mg/L、氨氮：25mg/L、SS：180mg/L)；项目外排废水量为464.4t/a、1.72t/d，占汨罗市城市污水处理厂污水处理接纳余量的1.75%，故对汨罗市城市污水处理厂的冲击在可接受范围内。因此，本项目废水纳入汨罗市城市污水处理厂进行处理，能够实现达标排放，措施可行。

#### 废水治理措施经济可行性分析

本项目化粪池及雨水管道、污水管道均已建成，因此无项目废水处理投资，采用上述治理措施后可有效降低对纳污水体的影响，产生较好的经济和环境效益。因此本项目废水治理措施在经济上是可行的。

### 噪声污染防治措施

#### 噪声污染防治措施概述

本项目噪声源主要为切割机、破碎机、磨粉机、上料搅拌机、挤出机、气泵等运行时产生的噪声，项目噪声源强约70~85dB(A)。为了减少本项目噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达标，项目将采取如下噪声控制措施。

1、在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声。

2、采取声学控制措施，各类泵、废气处理系统风机等应安放具有良好隔声效果空间内，避免露天布置。

3、采取减震降噪措施，各类设备底座设置减震垫，在风机及各类泵管道进出口采用软连接，正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡。

4、采用“闹静分开”和合理布局的设置原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有较好的降噪效果。

5、加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

#### 噪声污染防治措施可行性分析

根据类别数据分析，本项目生产设备采取8.2.3节降噪措施后，可以降低噪声20~25dB(A)，经过距离衰减、绿化带吸声、厂界围墙隔声后，可使厂界达标，满足环境保护的要求。项目噪声污染防治措施可行。

#### 噪声治理措施经济可行性分析

本项目噪声污染治理措施投资约2.00万元，占项目投资总额150万元的1.3%，在建设单位可承受范围内，此外采用上述治理措施后可有效治理噪声污染，降低对周围声环境质量的影响，产生较好的社会效益。因此本项目噪声治理措施在经济上是可行的。

### 固体废物污染防治措施

#### 固体废物污染防治措施概述

本项目产生的各类固体废物采取分类收集、分区存放、分别处置的处理方案，建设单位建立全厂统一的固体废物分类制度，建设固定固体废物分区存放场地，并严格按照各类固体的废物的性质进行综合利用或外委处置。

1、分类收集

项目运营后，建设单位成立专门部门负责制定全厂统一的固体废物分类制度，负责监督检查各车间、部门生产过程中固废的分类收集情况，确定各车间、部门固废存放地点、分类种类，并对其进行标识和日常分类、存放设施维护、员工培训、记录填写等情况进行监督。

各车间、部门负责在各自辖区内明显位置设置一般固废分类暂存装置，并将产生的废弃物分类存放于标识的容器内。危险废弃物存放，由专门部门(安环部)设专人管理，危险废弃物收集应填写相应记录。

2、分区存放

(1)一般工业固废暂存

本项目建设1个面积为10m2的固废暂存间，主要用于贮存一般性废包装材料。固废暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求规范建设和维护使用。具体情况如下：

a、为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、堆场场周边应设置导流渠；

b、为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施；为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志；

c、当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能；

d、应定期检查维护防渗工程，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；

e、贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

(2)危险废物暂存

本项目建设1个面积为10m2危废暂存间。危废暂存间应按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单要求进行设计建造，危险废物的收集、存放及转运应严格遵守国家环保总局颁布的《危险废物转移联单管理办法》(1999年第5号令)执行。具体情况如下：

a、必须将危险废物装入容器内。

b、危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准的标签；应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。

c、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；用于存放液体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池；

d、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

e、危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施都必须按GB 15562.2的规定设置警示标志；泄漏液必须符合GB 8978的要求方可排放，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

f、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

3、生活垃圾

本项目在厂区南侧设置1个2m2生活垃圾收集点，收集点放置2个1m3大垃圾桶，用于收集日常生活垃圾。

3、分别处置

项目生产一般工业固废主要不合格产品、边角料、收集的粉尘以及一般性废包装材料。不合格产品、边角料、收集的粉尘主要物质为原料或产品，收集后回用于产生；一般性废包装材料收集后出售给厂家回用。

项目危险废物主要包括废活性炭、废UV灯管，收集暂存于危废暂存间后委托给有资质单位处置。

外委处置的危险废物在转移时，应遵照原国家环保总局《危险废物转移联单管理办法》，《湖南省危险废物经营许可证管理办法》中的规定执行，在转移前必须向环保部门提供利用方的危险废物经营许可证，并办理危险废物转移联单手续。禁止在转移过程中将危险废物随处倾倒而严重污染环境。

在项目各类固体废物外委运输过程中应采取防雨、防渗、防漏等措施，防止废物洒漏造成污染。对危险废物的运输应按照《汽车危险品货物运输规则》(JTJ 3130-88)、《道路危险货物运输管理规定》(2005年第9号)、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(JT 618)、《道路运输危险货物车辆标志》(GB 13392-2005)中的有关规定执行。

公司要建立危险废物管理制度和分类管理档案，对危险废物的处理和收运都应由指定的专业人员负责，做好宣传教育工作，严禁任何人随意排放固体废弃物。

#### 固体废物污染防治措施可行性分析

本项目运营后一般工业固废产生量为13.1072t/a，计划半年处理一次，每次需清运约6.5536t，本项目一般固废暂存间面积共计10m2，可容纳约10t的固废，则本项目拟建一般固废暂存间可满足本项目的贮存需要。

本项目运营后危险废物产生量为3.6028t/a，计划每一年处理一次，每次需清运约3.6028t，本项目危废暂存间面积共计10m2，可容纳约10t的固废，则本项目拟建危废暂存间可满足本项目的贮存需要。

综上所述，本项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。

#### 固体废物治理措施经济可行性分析

本项目固废污染治理措施投资约8万元，占项目投资总额150万元的5.3%，在建设单位可承受范围内，此外采用上述治理措施后可妥善处置本项目产生的固体废物，产生较好的社会效益。因此本项目固体废物治理措施在经济上是可行的。

### 地下水污染防治措施

#### 地下水污染防治措施概述

本项目对地下水的污染主要为液体渗漏进而渗透进入土壤，造成地下水的污染。项目正常情况下，对周边地下水的影响不大。因此，地下水的污染防治措施按照“源头控制、厂区防渗、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤与地下含水层的机会和数量。

- 1、源头控制措施

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

(1)企业实施了清洁生产及各类废物循环利用的方法，选用先进的生产工艺，减少污染物的排放量。

(2)严格按照国家相关规范要求，对场区内各污水处理设备、仓库、办公楼等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

(3)堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。

(4)严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到土壤与地下水中。

- 2、厂区防渗措施

- 防止地下水污染的主要控制措施为地面防渗工程，全厂污染区参照抗渗标准要求采取防渗措施，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中。

- 3、应急响应措施

当发生异常情况时，需要马上采取紧急措施。应采取阻漏措施，控制污染物向地下水中扩散。

#### 地下水污染防治措施可行性分析

本项目对地下水的污染主要为液体渗漏进而渗透进入地下水含水层，造成污染。根据评价区深、浅层水文地质条件，结合本工程排放的主要污染物，分析得出项目对评价区地下水的污染途径和影响主要有两个方面：①厂区内废水渗漏，存在对厂区地下水污染的可能性，厂内污水排放管道均进行防腐、防渗处理，因此厂区污水废水在正常情况下不会污染地下水；②工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入，造成地下水污染，本工程的废气污染源在设计中均通过采用先进工艺和有效治理措施，使排入大气中的污染物得到了较好的控制，排放均能达标，因此本工程排放的废气不会由于重力沉降及雨水淋洗等大量降落到地表，从而被水携带到地下对地下水产生明显影响。

根据上述分析，本项目正常情况下，对周边地下水的影响不大。因此，通过采取“源头控制、厂区防渗、应急响应”地下水的污染防治措施，能有效防止项目废水下渗污染地下水。项目地下水污染防治措施可行。

#### 地下水治理措施经济可行性分析

本项目已全面防渗，因此无地下水污染治理措施，采用上述治理措施后可有效防治地下水污染，降低对周围地下水环境质量的污染的风险，产生较好的社会效益。因此本项目地下水治理措施在经济上是可行的。

## 环保措施及环保投资

本项目总投资150万元，环保投资总额30万元，约占本项目总投资的20%。本项目环保投资估算见表8.3-1。

表8.3-1  本项目环保投资估算一览表

| 时期 | 污染类别 | 污染物 | 环保措施 | 预计投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | 磨粉、混料废气 | 单独车间、密闭罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 17（布袋除尘器已有） |
|  |  | 挤塑废气 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附箱+15m排气筒 | 3（集气罩、UV光解处理设备和排气筒已有） |
|  | 废水 | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 已建 |
|  | 固废 | 一般工业固废 | 按照(GB18599-2001)要求设置一个10m2固废暂存间 | 3.0 |
|  |  | 危险废物 | 按照(GB18597-2001)要求设置一个10m2危废暂存间 | 5.0 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置1个2m2生活垃圾收集点，放置2个1m3大垃圾桶 | 已建 |
|  | 噪声 | 机械设备运行噪声 | 基础减振、安装消音器、设置隔离房间等 | 2.0 |
|  | 地下水 | 渗漏废水 | 厂区防渗措施 | 已建 |
| 合 计 |  |  | / | 30.0 |

# 环境风险评价

环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。评价具体内容：基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级；风险识别及风险事故情形分析，明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项；各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范基本要求；提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求；综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

## 风险调查

### 项目风险源调查

#### 风险物质数量及分布情况

根据工程分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，本项目原辅材料、产品、副产品均不涉及突发环境事件风险物质。

#### 原辅材料和产品危险特性分析

项目原料、塑料颗粒产品、PVC粉末产品易燃，在运输过程中、产品与原料仓库发生火灾，燃烧后释放有害废气，将产生一定的环境风险。

塑料在生产过程中潜在的危险主要为火灾风险，塑料燃烧伴随大量的CO及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。塑料粉末与空气易形成混合物，浓度达爆炸极限遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸（闪爆）。

### 环境风险敏感目标调查

本项目环境风险主要为大气环境风险，其评价范围为项目边界相距5km范围内的圆形区域，本项目环境风险评价范围内环境敏感目标见表2.7-2，分布情况见附图2。

## 环境风险潜势判断

### 危险物质及工艺系统危险性(P)分级

#### 危险物质数量与临界量比值(Q)

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照 两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中：

q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

根据风险调查，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B中的风险物质，本项目不涉及突发环境事件风险物质，则本项目Q等于0，故本项目环境风险潜为Ⅰ。

### 环境风险评价工作等级划分

根据确定的项目环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目环境风险评价工作等级划分见表9.2-1。

表9.2-1  项目环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

## 风险识别

风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别和生产设施风险识别。

物质危险性识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：包括新建项目的主要生产系统、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

根据本项目的特点，事故风险类型为废气事故排放及火灾造成对环境的次生危害。

### 风险类型

项目的原料、产品均为可燃性的固体，一旦发生火灾，很容易扩散到空气，造成爆炸或中毒事故。项目生产区、物料储存区在火灾事故的情况下，可能产生SO2、CO有毒气体中毒事故。

### 影响途径分析

#### 大气污染途径与风险分析

项目发生火灾，燃烧产生的有毒物(塑料分解物、CO等)泄漏通过大气影响周围环境，与区域气象条件密切相关，直接受风向、风速影响。

小风和静风条件是发生事故后不利天气，对大气污染物的扩散较为不利。

#### 水体污染途径与风险分析

厂区发生火灾或爆炸事故时，在没有事故水防控系统的情况下，厂区内废水可能会流入厂外水体，造成大量废水进入水体内，从而导致一系列继发水体污染事故。

#### 土壤与地下水污染途径与风险分析

项目发生泄漏环境风险事故时，对项目区域土壤与地下水的污染途径和影响主要有两个方面：

1、项目发生火灾事故时，存在对厂区土壤与地下水污染的可能性；

2、工程向大气排放的污染物可能由于重力沉降，雨水淋洗等作用而降落到地表，有可能被水携带渗入，造成土壤与地下水污染。

根据项目风险识别结果，结合项目周边环境敏感目标分布，给出本项目环境风险识别表见表9.3-1。

表9.3-1  项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响 的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料堆场、成品区域 | PVC再生塑料、PVC集成墙板 | CO、塑料分解物 | 火灾爆炸 | 大气 | 工业园周边居民区、学校、医院等环境敏感点 | —— |

## 风险防范措施

### 选址及总平面布置风险防范措施

1、选址

本项目厂区位于汨罗高新技术产业开发区新市片区，项目与周边工厂和设施的间距严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等国家有关的法规、标准执行。

2、平面布置

厂区总平面布置及各装置区内平面布置执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）。厂区的平面布置在满足防火、防爆等安全规范的前提下，工艺装置尽量采取联合布置的方式。性质和功能相近的设施集中布置。与生产密切相关的辅助生产设施、原料储存区紧邻工艺装置区布置。厂区道路宽度、转弯半径和净空高度满足消防车辆的通行要求。

各装置之间，装置内部的设备之间都应留有相应的安全距离，能保证消防及日常管理的需要。

厂区绿化应充分贯彻因地制宜、有利生产、保障安全、美化环境、节约用地、经济合理的原则，根据厂区的总图布置、生产特点、管网布局、消防安全、环境特征，以及当地的土壤情况、气候条件、植物习性等因素，合理选择抗污、净化、减噪或滞尘能为强的绿化植物。

### 生产过程中的风险防范措施

1、工艺技术设计安全防范措施

工程严格按照有关规范采取必要的安全措施，抓好本质安全化。在生产中要严格执行安全技术规程和生产操作规程，并认真做好生产运行记录。

（1）制定各岗位工艺安全措施和安全操作规程，并教育职工严格执行。必须做到：建立完整的工艺规程和操作法，工艺规程中除了考虑正常的开停车、正常操作外，还应考虑异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和设施。

（2）生产装置的供电、供水、供风、供汽等公用设施必须满足正常生产和事故状态下的要求。

（3）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装，必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。物料输送管线要定期试压检漏。

（4）加强设备的日常管理，杜绝跑、冒、滴、漏，对事故漏下的物料应及时清除。维护设备卫生，加强设备管理。

（5）本项目磨粉及输送、分级设备应采取以下工艺安全措施：

a用于盛装的包装物或容器均应采用不产生火花的导电材料制作。装料和出料时，盛粉包装物或容器应与设备电气连接并静电接地。

b管道宜采用不产生火花的导电材料制作且不得使用非导体衬里，管道应等电位连接并接地。

c整个除尘系统应保持良好的电气连接并可靠接地。

2、生产设备风险防范措施

设备安全措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于设备的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备、管道、阀门；非标准设备要选择有资质的设备制造企业，并进行必要的监造，确保质量。生产和使用过程中，要进行经常性的检查、维护和控制，加强对设备及管道的巡视和维修，防患于未然。

(1)所有专用设备应根据工艺要求、物料性质，按照《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)进行选择。选用的通用机械和电气设备应符合国家或行业技术标准；

(2)在装置运行期间应该定时、定点、定线进行巡回检查，认真、按时、如实地对设备运行状况和安全附件状况等做好运行记录。检查中发现的异常情况、缺陷问题应分别视情况妥善处理。当容器内部有压力时，不得对主要受压元件进行任何维修或紧固工作；

3、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

4、消防及火灾报警系统风险防范措施

建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火。根据《建筑灭火器配置设计规范》（ GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，生产车间、公用工程、暂存区等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

### 环保设施风险防范措施

（1）废气处理装置风险防范措施

①、由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。

②、加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

③、引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（2）、危险废物暂存场所风险防范措施危险废物暂存过程中如储存不当，管理不善，容易发生泄漏、火灾等风险事故，其风险防范措施如下：

①、危险废物暂存场所必须严格按照国家标准和规范进行设置，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②、危险废物暂存场所应设置一定的围堰高度，以便于危险废物泄漏的处理；

③、在暂存场所内，各危险废物种类必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④、危险废物必须在密封容器内暂存，不得敞开堆放；储存容器材质必须根据危险废物的性质进行选择，应防止发生危险废物腐蚀、锈蚀储存容器的情况，防止泄漏事故的发生。

⑤、危险废物暂存场所应设置浓烟感应器、可燃气体监控仪等设施，监控燃烧过程中浓烟和可燃气体的浓度，以便于及时对火灾事故进行防范和处理。

## 事故应急预案

1、事故应急救援措施

本项目应急预案应当着眼于最大限度降低因火灾导致的燃烧后释放有害废气而产生的对人体健康和环境的危害。对于项目主要风险（主要是火灾事故）应采取以下应急措施：

一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，应急处理人员戴自给式的呼吸器，穿消防防护服。同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆到来。防火责任人立即敢赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大。当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火。迅速转移员工到安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入；在安全的情况下，转移火源附近的易燃易爆物品；关闭雨水排入口，防止消防废水排入城市排水系统。

2、应急响应方案

对于项目主要风险（火灾爆炸事故），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

建设单位应根据本项目实际情况，结合相关规范制定完善的风险应急预案，以使相关事故发生时，能够及时采取切实可行的措施进行有效处理，防止事故的扩大，将事故损失降低到最小程度。建议：

事故发生时应尽快与当地消防部门取得联系，尽可能多地借助于政府力量，将灾害影响降低至最小；项目应定期组织消防训练，使之可正确使用消防器材，在发生事故时，能够在专业消防队到来之前采取一些必要的缓解措施；发生事故时，保卫部门应立即组织人员维持好事故现场周围的秩序，各部门要负责本部门周围的秩序，严禁无关人员进入事故现场，保证消防人员扑救工作顺利进行。

## 环境风险结论

- 通过对本项目风险识别，项目涉及的风险物质是塑料颗粒、树脂粉以及产品，但不涉及突发环境事件风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，根据类比调查，火灾事故属低概率的风险事故，周围村庄和居民较少，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。

- 建设项目环境风险简单分析内容表见表9.6-1。

表9.6-1    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 汨罗市福雅居集成墙板厂年产5600吨PVC集成墙板改扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （岳阳）市 | （--）区 | （汨罗）市 | （汨罗市新市镇龙舟北路绿谷铝业厂区内） |
| 地理坐标 | 经度 |  | 113.083768146 | 纬度 | 28.470141833 |
| 主要危险物质分布 | 本项目在生产过程中涉及的险物质是塑料颗粒、树脂粉以及产品，塑料颗粒、树脂粉以及产品易燃，主要分布在原料仓库、产品仓库。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 本项目环境风险主要为储运过程中发生的火灾，塑料燃烧伴随大量的CO及有毒有害的塑料分解产物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。塑料粉末与空气易形成混合物，浓度达爆炸极限遇高热、明火、电火花等发生火灾爆炸（闪爆） |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①工程严格按照有关规范采取必要的安全措施，抓好本质安全化。在生产中要严格执行安全技术规程和生产操作规程，并认真做好生产运行记录； ②生产和使用过程中，要对生产设备进行经常性的检查、维护和控制，加强对设备及管道的巡视和维修，防患于未然； ③应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃物质； ④建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。暂存区、生产车间严禁明火； ⑤由专人负责日常环境管理工作，制订了“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理。 |  |  |  |  |
| 填表说明：项目不涉及的突发环境事件风险物质，厂区危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 |  |  |  |  |  |

# 环境经济损益分析

## 项目环保损益分析

### 环保投资及运行费用

本工程的环境保护设施投资总计约30.00万元，约占本项目总投资150万元的20%。环保投资估算见表10.1-1。

表10.1-1  本项目环保投资估算一览表

| 时期 | 污染类别 | 污染物 | 环保措施 | 预计投资 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | 磨粉、混料废气 | 单独车间、密闭罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 17 | 布袋除尘器已有 |
|  |  | 挤塑废气 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附箱+15m排气筒 | 3 | 集气罩、UV光解处理设备和排气筒已有 |
|  | 废水 | 生活污水 | 隔油池、化粪池 | 0 | 已建 |
|  | 固废 | 一般工业固废 | 按照(GB18599-2001)要求设置一个10m2固废暂存间 | 3.0 | -- |
|  |  | 危险废物 | 按照(GB18597-2001)要求设置一个10m2危废暂存间 | 5.0 | -- |
|  |  | 生活垃圾 | 设置1个2m2生活垃圾收集点，放置2个1m3大垃圾桶 | 0 | 已建 |
|  | 噪声 | 机械设备运行噪声 | 基础减振、安装消音器、设置隔离房间等 | 2.0 | -- |
|  | 土壤与地下水 | 渗漏废水 | 厂区防渗措施 | 0 | 已建 |
| 合 计 |  |  | / | 30.0 | -- |

环境影响预测结果表明工程投产后，废气、废水、噪声以及废渣对外环境影响较小，工程环保投资合理，污染防治措施合理有效。

### 环境效益分析

1、项目运行的环境效益分析

本项目使用再生塑料进行综合利用，项目建成后将综合利用再生塑料3000t/a，从总体上来说，污染物排放总量的削减明显改善了固体废物对环境的污染影响。

2、项目环保投资的环境效益分析

建设项目环保设施投资的环境效益主要体现在对“三废”的综合利用和能源的回收利用，不但降低了单位产品的物耗，降低单位产品成本，而且减少了向环境中排放污染物的量以及减少排污收费或罚款等。本项目的环保设施实施后，能有效地控制和减少生产过程中的污染物，实现污染物的达标排放。可见项目环保投资的环境效益是巨大的，项目环保设施的正常运行必将大大减少污染物的排放。

## 社会效益分析

本项目建设可以直接提供多个就业岗位，促进当地经济的发展，为企业未来自身的发展奠定基础。

## 综合分析

由以上分析可知，本次工程环保投资估算为30万元，占项目建设投资的比例为5%。本次项目为改扩建项目，环保投资占项目总投资的比例不大，企业能够接受，厂方通过采取一系列的环保措施可以使废水、废气做到达标排放，固废得到合理处置，外排的污染物可达到国家排放标准，具有较好的环境效益。因此项目采取的环保措施是经济可行的。

综上所述，该建设项目的建成具有较好的社会效益和环境效益，从环境经济角度来看本项目是可行的。

# 环境管理与监测计划

根据项目环境影响分析和评价，本项目运营后将会对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应加强项目试生产后的环境保护管理及环境监控，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成影响的情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，尽量减轻项目对环境的污染，使各项环保措施落实到实处，以尽可能降低项目对环境的影响。

## 环境管理

### 环境管理基本任务

为了控制污染物的排放，需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。项目应该将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 环境管理机构及其职责

环境管理机构的设置，是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目的经济、环境和社会效益协调发展；协调环保主管部门的工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对建设项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置相应的环境管理机构，并设置1~2名专职安环管理人员，同时应加强对管理人员的环保培训，并尽相应的职责。

根据该项目的实际情况，在建设施工阶段，项目工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。项目投入运营后，环境管理机构可由公司安环部负责，下设环境专管员对该建设项目的环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保部门的监督和指导。

环境保护管理机构的职责

1、环境管理部门除负责公司内有关环保工作外，还应接受环境保护行政主管部门的领导检查与监督；

2、贯彻执行各项环保法规和各项标准；

3、组织制定和修改企业的环境污染保护管理体制规章制度，并监督执行；

4、制定并组织实施环境保护规划和标准；

5、检查企业环境保护规划和计划；

6、建立资料库，管理污染源监测数据及资料的收集与存档；

7、加强对污染防治设施的监督管理，安排专人负责设施的具体运作，确保设施正常运行，保证污染物达标排放；

8、防范风险事故发生，协助环境保护行政主管部门、企业内的应急反应中心或生产安全部门处理各种事故；

9、开展环保知识教育，组织开展本企业的环保技术培训，提高员工的素质水平；领导和组织本企业的环境监测工作。

### 环保管理制度

1、报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

若企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》等要求，报请有审批权限的环保部门审批。

2、污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气和废水处理设备，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其它原辅材料。同时要建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立污染治理设施的管理台帐。

3、环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废水处理和废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料消耗者予以重罚。

### 项目运营过程环境管理措施

1、危险废物的接收、收集与运输

(1)危险废物接收应认真执行危险废物转移联单制度。

(2)危险废物现场交接时应认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险 废物转移联单是否相符，同时对接收的废物及时登记。

(3)根据危险废物成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应不易破损、变老化，能有效地防止渗漏、扩散，必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

(4)危险废物应由专用运输车上门收集，实行专业化运输。收集车辆应一律带有明显的特殊标志，收集人员应经过严格培训，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少可能造成的环境风险。

2、日常生产管理

(1)具有经过培训的管理人员、技术人员和相应数量的操作人员：

(2)具有完备的保障危险废物安全处理、处置的规章制度；

(3)具有负责危险废物处置效果检测、评价工作的机构和人员。

(4)人员培训：应对管理人员、技术人员和操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

(5)交接班制度：为保证生产活动安全有序进行，必须建立严格的交接班制度，包括：生产设施、设备、工具及生产辅助材料的交接；运行记录的交接；上下班交接人员应在现场进行实物交接；运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场：交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告；接班人员应对实物及运行记录核实确定后签字确认。

(6)运行登记制度：应当详细记载每日收集、贮存、利用危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按危险废物转移联单的有关规定，存档转移联单。

3、检测、评价及评估制度

(1)定期对全厂的设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除事故与全隐患。

(2)定期对全厂的生产、管理程序及人员操作进行安全评估，必要时采取有效的改进措施。

4、建立和完善档案管理制度

(1)严格执行国家《危险废物经营许可证管理办法》和《危险废物转移联单管理办法》等规定，建立和完善档案管理制度。应当详细记载每日收集、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最 终去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同 期保存，危险废物经费情况记录簿应保存期10年以上。

(2)档案管理制度

主要内容包括：危险废物转移联单记录；危险废物接收登记记录；危险废物进厂运输车车牌号、来源、重量、进场时间、离场时间等；生产设施运行工艺控制参数记录；生产设施维修情况记录；环境监测数据的记录；生产事故及处置情况记录。

5、人员培训制度

(1)公司应对管理人员、技术人员、操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

(2)培训内应包括：熟悉有关危险废物管理的法律和规章制度；了解危险废物危险性方面的知识；明确危险废物回收利用、安全处理和环境保护的重要意义；熟悉危险废物的分类和包装标识；熟悉危险废物综合利用设施运作的工艺流程；掌握劳动安全防护设施、设备使用的知识 和个人卫生措施；熟悉处理泄漏和其它事故的应急操作程序。

6、建立风险故防范与应急制度

应对废物处置全过程中每一个环节可能发生风险 事故的原因、类型及其危害进行识别，采取各种有效措施防范风险事故的发生，并制订和演练风险事故应急预案。

## 监测计划

### 监测要求和内容

环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。因此负责环境管理人员的另一项任务是负责环境监测工作，主要负责与环保管理部门联系，安排监测时间、监测项目、统计监测结果，分析污染物排放变化规律，研究降低污染对策等，作为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据，同时也是企业企业环境保护资料统计上报、查阅、管理等必须做的工作内容之一。

### 环境监测计划

本项目生产区设置2个废气排气筒、1个雨水排放口和1个污水排放口，参照根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 853-2017)、《排污单位自行监测技术指南 总则》，建设单位应对项目排放的废气、废水、厂界噪声进行自行监测。

本项目废气、废水及噪声监测计划分别见表11.2-1~表11.2-3。

表11.2-1  项目废气监测计划一览表

| 类别 | 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 1 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 1次/半年 | (GB16297-1996) |
|  | 2 | 排气筒DA002 | NMHC、HCl、臭气浓度 | 1次/半年 | (GB16297-1996) |
| 无组织排放 | 1 | 厂界 | NMHC、颗粒物、HCl、臭气浓度 | 1次/半年 | (GB 16297-1996) (GB14554-93) |

表11.2-2  项目废水监测计划一览表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测 设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数(a) | 手工监测频次(b) | 手工测定方法(c) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 (污水排放口) | 流量 | ☐自动 手工 | —— | —— | —— | —— | 瞬时采样 (3个瞬时样) | 1次/季度 | 流速仪法 |
| 2 |  | COD | ☐自动 手工 | —— | —— | —— | —— | 混合采样 (3个混合) | 1次/季度 | 重铬酸盐法 |
| 3 |  | 氨氮 | ☐自动 手工 | —— | —— | —— | —— | 混合采样 (3个混合) | 1次/季度 | 吸收光谱法或分光光度法 |
| 4 |  | pH值 | ☐自动 手工 | —— | —— | —— | —— | 混合采样 (3个混合) | 1次/季度 | 玻璃电极法 |
| 5 |  | 悬浮物 | ☐自动 手工 | —— | —— | —— | —— | 混合采样 (3个混合) | 1次/季度 | 重量法 |
| 6 |  | BOD5 | ☐自动 手工 | —— | —— | —— | —— | 混合采样 (3个混合) | 1次/季度 | 稀释与接种法 |
| a 指污染物采样方法，如“混合采样(3个、4个或5个混合)”“瞬时采样(3个、4个或5个瞬时样)”。 b 指一段时期内的监测次数要求，如1次/周、1次/月等。 c 指污染物浓度测定方法，如测定化学需氧量的重铬酸钾法、测定氨氮的水杨酸分光光度法等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11.2-3  项目噪声监测计划一览表

| 序号 | 类别 | 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | Leq(昼)、Leq(夜) | 四周厂界外1m | 1次/季度 |

排污单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存。

### 环保验收监测计划

项目环保“三同时”验收监测建议清单见表11.2-4。

表11.2-4  项目环保“三同时”验收监测建议清单

| 污染源 | 环保设施名称 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | TA001 | 废气量、颗粒物 |
|  | TA002 | 废气量、HCl、NMHC、臭气浓度 |
|  | 厂界无组织监控 | 颗粒物、NMHC、HCl、臭气浓度 |
| 废水 | 污水总排口 | 废水量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS |
| 噪声 | 隔声、减振 | 厂界噪声(Leq(A)) |

## 排污口规范化设置

排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(国家环境保护总局环发[1999]24号)文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

1、排气筒设置采样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌；评价提出对现有污水总排口进行规范化整改建设。

2、排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

3、环境保护图形标志

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表11.3-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表11.3-2。

表11.3-1  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固 体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |

表11.3-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

## 信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令 部令 第31号)第十二条：重点排污单位之外的企业事业单位可以参照本办法第九条、第十条和第十一条的规定公开其环境信息。

1、基础信息：包括单位单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

2、排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、达标排放情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

3、防治污染设施的建设和运行情况；

4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

5、突发环境事件应急预案。

## 总量控制

### 总量控制原则

以项目投入运行后最终排入环境中的“三废”污染物种类和数量为基础，以排污可能影响到的大气、水等环境要素的区域为主要对象，根据项目特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，并对污染物采取切实有效的措施进行处理、处置，应遵循以下原则：

(1)主要污染物“双达标”；

(2)实施清洁生产，在达标排放情况下进一步削减污染物的排放量；

(3)充分考虑环境现状，提出切实可行方案，保证区域的总量控制要求；

(4)项目总量指标控制在区域污染物排放总量指标内。

### 总量控制

以项目投入运行后最终排入环境中的“三废”污染物种类和数量为基础，以排污可能影响到的大气、水等环境要素的区域为主要对象，根据项目特点和环境特征确定实施总量控制的主要污染物，并对污染物采取切实有效的措施进行处理、处置，应遵循以下原则：

1）主要污染物“双达标”；

2）实施清洁生产，在达标排放情况下进一步削减污染物的排放量；

3）充分考虑环境现状，提出切实可行方案，保证区域的总量控制要求；

4）项目总量指标控制在区域污染物排放总量指标内。

1.污染物排放总量控制因子的确定

根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》环保规划要求，根据本工程的污染特点和环保部门的要求，根据国家总量控制有关规定，结合公司生产实际情况，确定本项目总量控制因子为：

水污染物总量控制因子：COD、氨氮；

大气污染物建议总量控制因子：VOCs(以NMHC表征)。

2.原有项目核定的污染物总量

根据原有项目的环评，原有项目外排废水为生活废水，故未曾购买总量。

原有项目废气污染物总量控制指标：VOCs为0.1t/a，废水污染物总量控制指标：COD为0.012t/a、氨氮0.0012t/a。

3.改扩建后全厂总量控制

本次评价根据工程分析结果计算全厂污染物排放量，项目改扩建后全厂污染物总量指标见下表11.5-1。

表11.5-1  项目改扩建后全厂污染物总量控制指标    单位：t/a

| 种类 | 污染物 名称 | 产生量 | 厂区削减量 | 接管考核量 | 最终排放量 | 需申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs(以NMHC表征) | 4.17 | 3.5278 | 0 | 0.6422 | 0.6422 |
| 废水 | COD | 0.13932 | 0.02322 | 0.1161[1] | 0.02322[2] | 0 |
|  | 氨氮 | 0.01161 | 0 | 0.01161[1] | 0.002322[2] | 0 |

注：[1]废水接管考核量表示为企业排入汨罗市城市污水处理厂的废水污染物总量；[2]最终排放量表示企业废水量经汨罗市城市污水处理厂出口达标排入地表水体的总量，汨罗市城市污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1中一级A标准。

根据总量计算结果，项目全厂废气污染物总量控制指标：VOCs为0.6422t/a，废水污染物总量控制指标：COD为0.02322t/a、氨氮0.002322t/a。

本项目外排废水为生活污水，无需单独购买总量。

## 项目竣工环境保护验收

本项目建设完成后，竣工环境保护验收内容如下：

表11.6-1  项目竣工环境保护验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 |  | 治理措施(设施数量、规模、处理能力) |  | 处理效果、执行标准或拟达要求 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS |  | 5m3三格化粪池 |  | 同时达到汨罗市城市污水处理厂接管水质要求和《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准 |  | 已完成 |
| 废气 | 磨粉、混料废气 | 颗粒物 |  | 单独车间、“密闭罩收集+布袋除尘+15m排气筒”净化设施1套 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准 |  | 与项目同步完成（已完成部分） |
|  | 挤塑废气 | NMHC、HCl |  | “集气罩收集+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒”净化设施1套 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |  |
| 噪声 | 生产设备和环保设备噪声 | 连续等效A声级 |  | 隔声、减振、消声，合理厂区布置位置 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |  | 与项目同步完成 |
| 固废 | 危废暂存间10m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单要求 |  |  |  |  | 全部合理处置，不产生二次污染 |  | 与项目同步完成 |
|  | 一般固废暂存间10m2，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾收集点1处共2m2，放置2个1m3大垃圾桶 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |
| 地下水 | 厂区防渗措施 |  |  |  |  | 满足环保要求 |  | 已完成 |
| 雨污分流、排污口规范化设置 | 厂区设置污水排放口1个，雨水排口1个，按照规范化设置要求进行建设。 |  |  |  |  | 实现雨污分流，具备采样、监测等条件 |  | 已完成 |
| 总量平衡方案 | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 区域解决问题 | / |  | / |  | / |  | / | / |
| 大气防护距离设置 | 本项目不需要设置大气环境防护距离 |  |  |  |  |  |  | / |

# 环境影响评价结论

## 项目概况

汨罗市福雅居集成墙板厂于2017年成立，选址于汨罗市循环经济产业园龙舟北路以东（湖南绿谷铝业有限公司内），主要从事PVC集成墙板生产。项目于2017年12月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制了《年产5万平方米PVC集成墙板建设项目环境影响报告表》，由汨罗市环保局于2018年01月08日以汨环评批[2018]001号文件批复同意建设（详见附件6）。由于建设单位在生产过程中产能、设备等均发生重大变化，产能调整为5600吨集成墙板，且为了迎合市场的需求，建设单位拟将主要原材料由PVC树脂粉改为PVC再生塑料和PVC树脂粉，为完善环保手续，建设单位委托我公司承担年产5600吨PVC集成墙板项目改扩建的环评编制工作。本项目为改扩建项目，其中改扩建已完成。本项目改建内容为：将主要原材料由PVC树脂粉改为PVC再生塑料和PVC树脂粉；扩建内容为：产能扩大到年产5600t集成墙板；其中扩建内容已完成。建设单位在汨罗高新技术产业开发区龙舟北路以东（湖南绿谷铝业有限公司内）现有厂区内建设“年产5600吨PVC集成墙板改扩建项目”。本项目总投资150万元，环保投资30万元，占总投资的20%。本项目为改扩建项目，生产厂房依托现有，不新增建筑物。

## 环境质量现状

### 大气环境质量现状

根据引用《岳阳市二〇一九年度环境质量公报》中发布2019年汨罗市空气质量监测数据，PM2.5不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，项目所在区域2019年为环境空气质量不达标区。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》的通知(湘政发〔2018〕17号)、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案(2018-2020年)》等文件要求，通过调整产业结构调整、推进“散乱污”企业政治、优化能源结构调整、加快清洁能源替代利用、推动交通结构调整、加快绿色交通体系建设、加大污染治理力度等措施，区域大气污染物排放总量将大幅减少，环境空气质量将得到持续改善。

根据引用大气污染物的现状监测数据及委托湖南永辉煌检测技术有限公司对臭气浓度补充监测的现状监测数据，项目评价区域大气其他污染物NMHC、HCl、臭气浓度现状监测结果均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D表D.1相关参考限值要求。

### 地表水环境质量现状

根据汨罗高新技术产业开发区调区扩区总体规划环境影响报告书》中的汨罗江水质监测数据，汨罗江拦河坝坝址下游500m、汨罗市城市污水处理厂排污口下游1500m、汨罗江南渡断面所有监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准；窑洲断面监测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

### 地下水环境质量现状

根据《湖南旭弘新材料科技有限公司年产8000t运动场地新材料建设项目环境影响报告书》中项目区域地下水监测数据，各监测点监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求，说明评价区域地下水环境较好。

### 声环境质量现状

根据声环境监测结果，项目所在区域满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，声环境质量良好。

## 环境影响预测

### 施工期环境影响预测

本项目施工期建设内容主要有：设备安装和调试，主要污染有施工人员生活污水、车辆运输扬尘、施工噪声和施工人员生活垃圾等。只要落实洒水抑尘，合理安排施工时间，施工人员生活污水、生活垃圾与员工生活污水、生活垃圾一并处理，施工期对环境影响不大，污防措施可行。

### 运营期环境影响预测

1、环境空气影响预测分析结论

本项目营运期排放的废气包括NMHC、粉尘、HCl。根据废气产生的情况，粉尘采用密闭罩+布袋除尘器处理后经15米高排气筒达标排放，NMHC和HCl采用集气罩+UV光解处理+活性炭吸附后经15米高排气筒排放。根据原辅材料用量和操作时数预测污染物浓度和排放数量，粉尘、HCl、NMHC可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的最高允许排放浓度及无组织排放监控浓度限值标准。

2、地表水环境影响预测分析结论

项目厂区排水实行“雨污分流、达标外排”废水处理原则，项目区域雨水排入工业园区雨水管网系统，最终经排洪渠排入汨罗江。项目生活污水经化粪池处理后经厂区废水总排口排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

项目废水达到污水处理厂接管水质要求和《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准后，经园区污水管网进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。汨罗市城市污水处理厂外排污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准排入汨罗江。

评价认为项目对地表水体环境影响较小，不会改变地表水环境功能现状。

3、地下水环境影响预测分析结论

本项目已从工艺装置的设计、地面硬化等各方面对本项目所在装置区域进行了较为全面的防渗措施，不会发生废水对地下水渗漏，影响地下水。在规范排污及加强监管等前提下，本项目对项目区地下水影响不大。

4、声环境影响预测分析结论

经隔声、减振及距离衰减后各噪声源厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，噪声达标排放；与现状监测值叠加分析后，厂界噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，项目运营期对周围声环境影响较小。

5、固体废弃物影响分析结论

经分析可知，本项目固体废弃物均能得到有效的处理处置，不直接对外排放，对环境影响小。

6、土壤环境影响预测分析结论

经预测分析可知，本项目土壤环境不敏感，项目做好土壤环境保护措施后，不会对项目周边土壤环境产生明显影响。

## 环境保护措施

### 废气污染防治措施

1、有组织废气

项目有组织废气主要包括磨粉混料废气、挤塑废气。磨粉、混料废气主要污染物为颗粒物，通过采用“密闭罩+布袋除尘器”净化工艺进行处理；挤塑废气主要污染物为非甲烷总烃(NMHC)、HCl，通过采用“集气罩+UV光解+活性炭吸附”净化工艺进行处理。

项目有组织排放的废气经各净化设施处理后，经预测，均能满足相应排放标准的要求。

2、无组织废气

项目无组织排放废气主要包括：未收集完全的有机废气和粉尘，主要通过提高设备设施的密闭性、加强工艺流程操作、加强厂区绿化等措施，减少无组织废气产生。

### 废水污染防治措施

本项目废水主要为生活污水。根据“雨污分流”的原则，生活污水经化粪池处理后经厂区废水总排口排入园区污水管网，进入汨罗市城市污水处理厂处理，雨水通过园区雨水管网排入排洪渠最终进入汨罗江。

经分析，项目外排废水经处理后，水质能满足汨罗市城市污水处理厂的进水水质要求，项目外排废水量对汨罗市城市污水处理厂的冲击在可接受范围内，本项目建成后废水纳入汨罗市城市污水处理厂进行处理，能够实现达标排放，措施可行。

### 噪声污染防治措施

项目噪声控制措施主要包括优先选用低噪声设备、采取声学控制措施(封闭房间安放)、采取减震降噪措施、合理设计和布置管线、闹静分开”和合理布局、加强设备维护等

通过采取噪声控制措施，经过距离衰减、绿化带吸声、厂界围墙隔声后，项目产生的噪声可在厂界达标，满足环境保护的要求，项目噪声污染防治措施可行。

### 固体废物污染防治措施

项目产生的各类固体废物采取分类收集、分区存放、分别处置的处理方案，厂区设置1个面积为10m2的固废暂存间和1个面积为10m2危废暂存间。

项目生产一般工业固废主要不合格产品、边角料、收集的粉尘以及一般性废包装材料。不合格产品、边角料、收集的粉尘主要物质为原料或产品，收集后暂存于破碎车间回用于产生；一般性废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，而后出售给厂家回用。项目危险废物主要包括废活性炭、废UV灯管，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。

项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效。

### 地下水污染防治措施

地下水保护与污染防控按照“源头控制、厂区防渗、应急响应”的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

项目应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染。对项目重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区按要求进行防渗处理。

通过采取地下水污染防治措施，能有效防止项目废水下渗污染地下水。项目地下水污染防治措施可行。

## 环境风险评价

通过对本项目风险识别，项目涉及的风险物质是塑料颗粒、树脂粉以及产品，但不涉及突发环境事件风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，根据类比调查，火灾事故属低概率的风险事故，周围村庄和居民较少，经对项目贮运系统和生产系统进行分析，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。

## 环境经济损益

根据分析，本项目的污染治理设备在正常运行的状况下可做到污染物达标排放，这对当地环境和人民群众是一种负责任的态度，在对当地经济建设做出贡献的同时也保护了当地的环境质量，只要企业切实落实本报告提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和营运对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

## 环境管理与监测计划

本项目应将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

本项目运营后生产区设置2个废气排气筒、1个雨水排放口和1个污水排放口，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），建设单位应对项目排放的废气、废水、厂界噪声进行自行监测。

## 污染物总量

本项目总量控制因子为：水污染物总量控制因子：COD、氨氮；大气污染物建议总量控制因子：VOCs。

根据核算，项目全厂废气污染物总量控制指标：VOCs为0.6422t/a，废水污染物总量控制指标：COD为0.02322t/a、氨氮0.002322t/a。

本项目外排废水为生活污水，无需单独购买总量。

## 总结论

建设项目符合国家和地方的产业政策要求，用地性质符合汨罗高新技术产业开发区总体规划；排污总量在区域内平衡；经采取评价提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；采取风险防范及应急措施后，环境风险水平在可接受范围以内。从环境影响评价角度，在采取评价提出的各项环保措施的基础上，项目的建设运营是可行的。

## 建议

1、项目建成后注重污染处理设备的维护与保养，使其保持最佳的工作状态和处理效率，防止非正常排放事故的发生。制定好工程不稳定生产状况时和主要污染治理设施故障时的应急方案与措施，以便一旦发生时及时有效地控制污染物产出与排放，确保将对环境的不利影响控制到最小程度。

2、根据项目实际情况，工厂应设置专职或兼职环保人员，制定有关环保措施，统筹全厂的环境管理工作，担负企业日常管理与监测的具体工作，确保各项环保措施正常运行，各项环保管理制度的贯彻落实。

3、严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保竣工验收合格后方可投入运营。

4、加强有机废气的处理装置的运行管理，保证处理系统的长期高效运转，确保废气中各污染物稳定达标排放

5、建设单位应尽可能采用环保原料，减少有机溶剂的使用量，以减轻有机废气对周围环境的影响。

6、当本项目建设地点、生产工艺、产品类型、产量、污放措施发生重大变化，需另行办理环评手续。