岳环评[2020]135号

关于湖南三邦环保科技有限公司年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目环境影响报告书的批  复

湖南三邦环保科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南三邦环保科技有限公司年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目环境影响报告书>的报告》、岳阳市生态环境局汨罗分局的预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、湖南三邦环保科技有限公司位于汨罗高新技术产业开发区新市片区西片区G536北侧，拟投资3000万元在现有空置厂房内建设年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目，其中环保投资150万元，总用地面积为49000m2。项目主要是对回收的废共享单车、小家电、摩托车、电动摩托车、报废动力等进行拆解，得到的金属件、塑料件、橡胶件等分类收集后外售具备相应能力的单位资源化利用。根据湖南德顺环境服务有限公司编制的《湖南三邦环保科技有限公司年拆解35万台报废共享单车、290万台小家电、10万辆摩托车、30万辆电动摩托车及30000吨报废动力建设项目环境影响报告书（报批稿）》基本内容、结论、专家评审意见及岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、认真落实专家及环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，并应着重注意以下问题：

1、项目应严格按照报告书所列原辅材料种类及数量、产品规模进行拆解加工处理，不得擅自变更或扩大规模。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。车间采用人工清扫+拖把拖洗方式，清洗废水及初期雨水经收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区重金属管网至湖南汨罗工业园重金属污水提质处理厂进一步处理；生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政污水管网，随市政污水管网进入汨罗市城市污水厂进行处理。

按照分区防控的原则落实报告书提出的地下水污染防治措施，做好生产车间、仓库、沉淀池等区域的防腐、防渗工作，强化管理，避免由于泄露等造成污染物下渗污染地下水；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，跟踪监测地下水水质情况，确保地下水环境安全。

3、废气污染防治工作。严格控制项目废气污染，加强日常监管，定期对设备、管道等进行维护和管理，杜绝生产过程中的泄露，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放，厂界颗粒物、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值，厂区内非甲烷总烃排放限值须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)附录A表A.1排放限值；切割、拆解废气经收集处理，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准后，通过1根15米高排气筒排放。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，合理安排工作时间，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取隔声、减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体分类收集、暂存工作，建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年修改单要求建设危险废物暂存间，废油、拆解含油废杂物、拖把清洗废气隔油、含油抹布、电池、线路板、废尾气净化装置等危险废物送有资质的单位处置，并执行转移联单制度；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

6、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，加强设施设备的维护和管理，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定事故环境应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7、加强环境管理，建立健全的污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构，配备专人负责环保工作，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8、污染物总量控制指标：COD≤0.1t/a，氨氮≤0.1t/a，VOCs≤0.4t/a。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗高新技术产业开发区管委会、湖南德顺环境服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年10月30日

抄送:岳阳市生态环境局汨罗分局、汨罗高新技术产业开发区管委会、湖南德顺环境服务有限公司