岳环评〔2020〕7号

关于汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖改建项目环境影响报告表的批复

汨罗市彩宏环保建材有限公司：

你公司《汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖改建项目环境影响评价文件报批申请函》，岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市彩宏环保建材有限公司位于汨罗市罗江镇罗江村13组，现有生产能力为年产5000万块页岩砖，于2018年通过环保验收。公司现拟投资20万元（其中环保投资15万元）实施年产5000万块页岩砖改建项目，主要建设内容为：将原料中1.07万吨页岩替换为生活污水处理厂污泥及纸厂好氧污泥，同时配套新建污泥储存间及恶臭气体收集措施（集气罩、风机）。其他建设内容、地点、规模、工艺均不变。生活污泥来源于城镇生活污水处理厂的生活污泥（汨罗、长沙、岳阳等地区的市政生活污泥），纸厂污泥来源于岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司的好氧污泥。项目不设污泥预处理工序，所用生活污泥与纸厂好氧污泥（已干化）一共为2.4万吨/年，生产过程中污泥配比不超过10%。根据湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《汨罗市彩宏环保建材有限公司年产5000万块页岩砖改建项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）严格按报告表提出的原料要求，做好污泥鉴定工作，原料不得混入危险废物。规范设置污泥储存间，做好地面防渗、防漏等措施，确保不产生新的环境影响。

（二）废气污染防治工作。合理设置污泥原料库并保持密闭，规范建设新增废气收集处理系统，加强厂区现场及污防设施运行管理，及时洒水抑尘，确保无组织排放废气满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)表3和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中无组织排放监控浓度限值要求。进料和破碎工序产生的含尘废气经收集处理，窑炉烟气经收集处理，均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)表2中相关标准限值后，由同一根15米高烟囱外排。

（三）废水污染防治工作。改建项目无生产废水产生。项目生活污水经收集后依托厂区现有化粪池处理回用于周边农肥，不外排。

（四）噪声污染防治工作。合理布局，尽量选用低噪声设备，对风机等新增噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，完善固体废物管理工作及相关台帐，落实好转移联单制度。废润滑油等危险废物经妥善收集后交有资质单位处置；其他一般工业固废经收集规范处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（六）环境管理和环境风险防范工作。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备和污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，制定并落实各项风险防范及应急处理措施，污泥储存间配套设置径流疏导系统，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

（七） 项目总量控制指标为：SO2≤3.5吨/年，NOx≤8.8吨/年。公司已有总量为：SO2≤4.4吨/年，NOx≤13.1吨/年，项目总量控制指标在公司范围内。

（八）余按原环评批复执行。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汩罗分局、湖南志远环境咨询服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汩罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年1月13日

抄送：岳阳市生态环境局汩罗分局、湖南志远环境咨询服务有限公司