岳环评〔2020〕15号

关于湖南金祥和包装制品有限公司年生产1000吨塑料制品建设项目环境影响报告表的批复

湖南金祥和包装制品有限公司：

你公司《关于申请湖南金祥和包装制品有限公司年生产1000吨塑料制品建设项目环境影响报告表批复的申请》、岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资2000万元（其中环保投资60万元），租赁岳阳县工业园湖南金诺纸业包装有限公司已建厂房，实施年生产1000吨塑料制品建设项目。项目总占地面积3150m2，主要建设内容为：依托金诺纸业现有厂房设置生产区（包括两个注塑车间、丝印车间、上料区）、包装区等主体工程，办公区、原料区、模具房等辅助工程，配套建设废气处理、废水处理、固体废物暂存间等环保工程。给排水、供电、消防、输运等公用辅助工程依托金诺纸业公司现有设施。项目以外购PP聚乙烯、PE聚丙烯、水性油墨等为原料，经热熔、加压、注入、冷却、脱壳、印刷等工序生产各类塑料制品。产品方案为：年产20升塑料桶50万个、10升塑料桶20万个、塑料瓶1000万个、塑料瓶盖2000万个。项目原材料购自中石化长岭分公司，均为新料，生产设备均使用电能。破碎机仅用于项目产生的残次品的破碎。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《湖南金祥和包装制品有限公司年生产1000吨塑料制品建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局岳阳县分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）严格项目原辅材料准入条件，原料为外购新料，严禁使用再生料、废塑料及有毒材料作为生产原料。使用符合环保要求的油墨等原料。

（二）废气污染防治工作。规范建设废气收集及处理设施，车间保持负压密闭并设置空气净化换气系统，加强车间现场及污防设施运行管理，确保无组织排放废气满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表2和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中相关浓度限值要求。注塑、印刷工序产生的有机废气经收集处理，满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）表1中相关标准要求后，由同一根15米高排气筒外排。

（三）废水污染防治工作。严格按“雨污分流、污污分流”原则，规范建设厂区雨水及污水管网。冷却水循环使用不外排，厂区车间地面不拖洗，生产设备不需清洗。生活污水经隔油池、化粪池预处理，达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的三级标准后，经园区污水管网，排入岳阳县工业集中区污水处理厂达标处理。

（四）噪声污染防治工作。合理布局，尽量选用低噪声设备，对拌料机、上料机、注塑机、吹瓶机、破碎机和空气压缩机等噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置固体废物暂存场所。建立健全固体废物管理台帐，落实好转移联单制，废活性炭、废液压油、废水性油墨包装桶等危险废物经妥善收集后交有资质单位处置；废包装物、废边角料、不合格品等一般工业固废经收集规范处理；少量含油墨废抹布和生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。

（六）环境管理和环境风险防范工作。配备专职环保管理人员并加强环境管理培训，建立健全污染防治设施运行、环境管理等各类台帐，做好定期环境监测工作，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。严格落实报告表中提出的各项风险防范措施，做好危废暂存场所防渗防漏措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

（七）项目总量控制指标：VOCS≤0.2吨/年。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳高新技术产业园管委会、岳阳市生态环境局岳阳县分局、湖南景玺环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局岳阳县分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年1月17日

抄送：岳阳高新技术产业园管委会、岳阳市生态环境局岳阳县分局、湖南景玺环保科技有限公司