岳环评〔2020〕19号

关于汨罗市友信塑业有限公司年破碎3万吨废塑料建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市友信塑业有限公司：

你公司《关于申请批复〈汨罗市友信塑业有限公司年破碎3万吨废塑料建设项目环境影响报告表〉的报告》，岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市友信塑业有限公司年破碎3万吨废塑料建设项目位于汨罗市新市镇汨罗高新技术产业开发区，租赁湖南同力循环产业园100万吨再生塑料加工区3号栋标准厂房进行生产。项目总投资400万元（其中环保投资24.6万元），占地面积为7456m2，主要建设内容为：项目厂房共分7个区，每个分区设有破碎区、原料区、成品区。按照废塑料种类设置独立的生产线，其中1区、2区、5区为PVC生产区，3区为PS生产区、4区为PC生产区，6区为PPR生产区，7区为PE生产区。7个生产区共设破碎机17台，配套建设污水处理设施、噪声防治设施、危险废物暂存间等环保工程，供电、给排水工程均依托现有。项目将汨罗本地回收市场已分拣归类的废旧破碎塑料原料（废塑料种类为PVC、PC、PS、PPR、PE类），经破碎、上料、清洗、脱水等工序处理加工待售。原料来源主要为汨罗市再生资源市场交易的生活源废塑料制品，不涉及进口废塑料再生利用。项目采用湿法破碎，清洗采用清水，不使用清洗剂，不涉及盐卤和有毒有害分选剂的分选，不设熔融、造粒等工序。项目已建成，岳阳市生态环境局汩罗分局已对其未批先建行为进行了处罚（汨环罚[2019]28号），根据环境保护部办公厅《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）和《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）文件要求，现对项目进行整治和完善环保手续。整治主要内容为规范项目生产功能分区，完善危险废物暂存间和污水处理系统等。根据湖南振鑫环保科技有限公司编制的《汨罗市友信塑业有限公司年破碎3万吨废塑料建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局汩罗分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目后续建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）严格按报告表提出的原料要求，项目禁止回收属于医疗废物和危险废物的废塑料，禁止回收涉有毒有害的废塑料，禁止回收铅酸蓄电池电池壳（不接收受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、输液器、针头、血袋等废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料）。

（二）废水污染防治工作。规范厂区功能分区，完善厂内污水收集处理设施，确保厂区内污水得到有效收集处理。项目清洗废水等经收集处理，大部分回用于生产，少部分达到汨罗再生塑料产业园污水处理厂进水水质要求后，经园区污水管网排入汨罗再生塑料产业园污水处理厂达标处理；项目生活污水经收集后依托厂区现有化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和汨罗市城市污水处理厂进水水质要求后，排入汨罗市城市污水处理厂达标处理。

（三）废气污染防治工作。合理分区，生产车间保持密闭，使用密闭式破碎机，加强车间现场管理，及时洒水抑尘，确保无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中相关标准限值要求。

（四）噪声污染防治工作。合理布局，尽量选用低噪声设备，对离心机、污泥脱水机、空压机、各种泵及风机等产生噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（五）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物和危险废物暂存场所。建立健全固体废物和危险废物管理台帐，落实转移联单制度。污水处理产生的脱水油泥等危险废物经妥善收集后交有资质单位处置；清洗沉渣和废水处理产生的污泥等一般工业固废经收集规范处理；少量含油废抹布和生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（六）环境管理和环境风险防范工作。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备和污水处理等污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，制定并落实各项风险防范及应急处理措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汩罗分局、湖南振鑫环保科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汩罗分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年1月21日

抄送：岳阳市生态环境局汩罗分局、湖南振鑫环保科技有限公司