建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：    年加工5万吨蔬菜智能化生产项目

建设单位（盖章）：      湖南国泰食品有限公司

编制单位：江西景瑞祥环保科技有限公司

编制日期：      2019年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工5万吨蔬菜智能化生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南国泰食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈国泰 |  |  |  | 联系人 |  | 王首敏 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市君山区工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15073094818 |  |  | 传真 | / |  | 邮政 编码 |  | 414000 |
| 建设地点 | 岳阳市君山区荆江门食品工业园君山区柳林洲街道办事处三家店路以南、金园路以西、建业路以东 （东经112°57′3.43936″，北纬29°27′20.75325″） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 蔬菜加工C1371 、水果和坚果加工C1372 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 34288 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 3428.80 |  |  |
| 总投资 (万元) | 12000 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 101 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.84% |
| 评价经费 (万元) | — |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖南国泰食品有限公司现有年加工蔬菜6.75万吨生产线建设项目于2009年8月在湖南省岳阳市君山区工业园开工建设，2009年5月委托长沙环境保护职业技术学院编制环评，2009年6月16日获得岳阳市环境保护局的环评审批意见批复（见附件2），2014年7月底完成了废水处理工程的主体工程及设备安装调试并投入试生产，并于2014年11月20日通过岳阳市环境保护局君山区分局验收（见附件3）。2019年2月由于工业园规划调整，湖南国泰食品有限公司投资12000万元，新增部分新设备，将湖南国泰食品有限公司整体搬迁至荆江门食品工业园，进行蔬菜智能化生产项目。项目净用地面积为34288m2，总建筑面积为34305m2。项目建成后，形成年加工5万吨蔬菜的生产规模。 根据2016年7月2日修订的《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令），项目属于“三、食品制造中16、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”，应编制环境影响报告表。为此湖南国泰食品有限公司委托我公司（江西景瑞祥环保科技有限公司）承担了《年加工5万吨蔬菜智能化生产项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 二、编制依据 1、国家法律、法规和部门规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施； （6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年7月1日修订； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订； （8）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正； （9）《建设项目环境保护管理条例》修订，2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011年版）及2013年修正》（国家发改委9号令）； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修订版，2018年4月28日修订）； （12）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）； （13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （14）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （15）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （16）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （17）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国务院〔2018〕22号）。 2、地方法规、规划 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005； （3）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》2013年5月27日修正； （4）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知湘政发〔2015〕53号（2015年12月31日）； （6）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》湘政发[2018]17号（2018年6月18日）； （7）《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）； （8）湖南省用水定额（DB43T388-2014）。 3、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。 4、其它依据 （1）建设单位委托本公司进行环境影响评价的委托函，2018年9月； （2）建设单位提供的相关资料、技术文件等。 三、项目概况 1、工程概况 项目名称：年加工5万吨蔬菜智能化生产项目 建设单位：湖南国泰食品有限公司 项目性质：新建（搬迁） 建设地点：项目位于岳阳市君山区荆江门食品工业园君山区柳林洲街道办事处三家店路以南、金园路以西、建业路以东，目前为荒草地。项目东临金园路，北靠三家店路，北侧不远处为东西向的杭瑞高速，西侧为建业路，西侧不远处为君山间堤。具体地理位置位于东经112°57′3.43936″，北纬29°27′20.75325″。项目地理位置图见附图1。 项目总投资：12000万元 用地面积及性质：面积为34288m2、属于二类工业用地 建设内容：本项目占地面积约34288m2（约51.43亩），总投资12000万元，新建酱腌菜风味包生产线6条，年加工43300吨，果蔬脆片生产线2条，年加工6700吨，购置真空包装机、杀菌机等相关设备。 本项目建筑总面积约为34305m2，项目建有三栋腌制车间，一栋主厂房和若干设备用房组成，其中办公用房设置于主厂房的第三层。 工程项目组成列于表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 项目; 工程内容; 建设规模. 主体 工程; 1#生产厂房; 2F、局部3F 生产车间建筑面积24292.72m2，配套办公建筑面积2112m2。内设冷库3个，2个冷库建筑面积均为186.44m2以及45.24m2冷库1个；2612.84m2成品仓库1个；210.04m2原料库2个等。设置酱腌菜风味包生产线6条、果蔬脆片生产线2条. 2、3#腌制车间; 1F、建筑面积均为2100m2，内均设200m3腌菜池20个. 4#腌制车间; 2F、建筑面积3744m2，1F内设200m3腌菜池20个，2F为材料暂存区. 辅助工程; 辅料处理区; 共设置1个，建筑面积326.44m2，位于1#生产车间东北侧. 食品油储存室; 共设置1个，建筑面积88.39m2，位于1#生产车间内东北侧，桶装，最大储存量为2吨. 冷库; 项目冷库共设置3个，分别位于1#生产厂房1F，建筑面积分别为186.44m2、186.44m2、45.24m2，用于存放留厂时间较长的产品或原料. 速冻; 项目速冻共设置2个，分别位于1#生产厂房1F，建筑面积均为92.04m2，用于存放留厂时间较长的产品或原料. 配料室; 93.3m2，位于1#生产厂房内. 办公区; 位于1#生产厂房3F，建筑面积2112m2，用于职工办公. 食堂; 641.92m2，位于1#生产厂房内，厨房面积为233.64m2，员工餐厅328.04m2，管理人员餐厅80.24m2，用于管理人员及员工就餐. 储运 工程; 原料库; 项目原料库共设置3个，建筑面积分别为184.08m2、210.04m2、1857.6m2，分别位于1#生产车间内北侧及4#腌制车间二楼. 辅料库; 项目辅料库共设置2个，建筑面积分别为115.64m2、186.44m2、辅料暂存共设置两个，建筑面积分别为60.84m2、66.70m2，分别位于1#生产车间内北侧及东北侧. 海带仓库; 共设置1个，建筑面积92.04m2，位于1#生产车间内北侧. 食用油库; 共设置1个，建筑面积29.64m2，位于1#生产车间内东北侧. 成品库; 项目成品库共设置1个，建筑面积为2612.84m2，位于1#生产厂房1F中部. 运输; 利用厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输. 公用 工程; 供电; 由当地供电局供给. 供水; 生活用水由市政供水管网供给. 排水; 生活污水经化粪池（厂区南侧，容积为20m3）预处理后达标排入园区污水管网；生产废水经厂区自建隔油沉淀池（厂区西北侧，容积为600m3）收集处理后，经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理. 环保 工程; 废水; 生活污水经化粪池预处理后达标排入园区污水管网；生产废水经厂区自建污水处理池（隔油隔渣，容积为600m3）收集处理后，经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理. 废气; 食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶外排；车间异味加强车间通风、及时清理. 固废; 设置一般固废暂存场所（位于厂区西北角，面积约43m2），日产日清。 项目产生的固废主要包括废料、废包装材料、不合格产品、废渣、废植物油、生活垃圾。其中废料和生活垃圾经收集后交由环卫部门进行处理，废包装材料分类收集后外卖废品回收单位。不合格产品集中收集后由环卫部门统一收集。废渣外售作为饲料进行综合利用，废植物油集中收集后外售油脂公司生产工业用油。. 噪声; 采用低噪声设备，采取隔声、减振、绿化等措施. 其他; 事故水池; 建设300m3事故水池1座，位于厂区西北侧. 主要技术经济指标见表1-2。 表1-2 主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 规划总用地面积; m2; 41296.15; /. 2; 净用地面积; m2; 34288; 约51.43亩. 3; 总建筑面积; m2; 34305; /. 4; 计容建筑面积; m2; 34305; /. 5; 其中; 腌制车间建筑面积; m2; 7673.28; /. 生产厂房建筑面积; m2; 26404.72; /. 其中; 生产车间建筑面积; m2; 24292.72; /. 配套办公建筑面积; m2; 2112; /. 设备用房建筑面积; m2; 184; /. 垃圾站建筑面积; m2; 43; /. 6; 建筑占地面积; m2; 17266; /. 7; 建筑密度; m2; 50.35%; /. 8; 容积率; m2; 1.00; /. 9; 绿地率; m2; 10%; /. 10; 停车位; 辆; 39; /. 2、主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）根据建设方提供资料，本项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 利旧; 新增. 酱腌菜风味包生产线. 1; 洗菜流水线; JSXC-800; 台; 4; 2; 2. 2; 切菜机; LS318D; 台; 11; 5; 6. 3; 切菜机; QB-520; 台; 2; 2. 4; 压榨脱水机; JSYY-2; 台; 4; 2; 2. 5; 网带脱水机; JSWD-1100; 台; 1; 1. 6; 斩料机; CX019; 台; 4; 2; 4. 7; 拌料机; 笼式100型; 台; 1; 1. 8; 拌料机; 滚筒式400型; 台; 1; 1. 9; 全自动拌料机; HK-BL500; 台; 5; 1; 4. 10; 双室真空机; YB-600; 台; 31; 31. 11; 全自动真空机; MRZK120; 台; 1; 1. 12; 全自动真空机; B型; 台; 1; 1. 13; 全自动真空机; 组合式; 台; 4; 4. 14; 全自动真空机; AVS-S; 台; 1; 1. 15; 全自动包装机; GC6-200J; 台; 6; 6. 16; 给袋式包装机; MB6-200; 台; 36; 36. 17; 双室真空包装机; YB-600; 台; 22; 22. 18; 双室真空包装机; DZ-600; 台; 2; 2. 19; 全自动真空给袋式包装机; YD-2000; 台; 40; 40. 20; 巴氏杀菌机; JSS01650; 台; 6; 3; 3. 21; 烘干机; JSH1320-C; 台; 3; 1; 2. 22; 烘干机; JSH1320-D; 台; 3; 1; 2. 23; 喷码机; RX2-SD160S-3L; 台; 1; 1. 24; 喷码机; PB-260C; 台; 1; 1. 25; 分页机; A6PLUS; 台; 1; 1. 26; 分页机; B2; 台; 1; 1. 27; 封箱机; FXJ60501; 台; 4; 2; 2. 28; 封箱机; FXJ60502; 台; 1; 1. 29; 封箱机; FXC-5050; 台; 1; 1. 30; 多功能薄膜封口机; SF-300; 台; 2; 2. 31; X光检测机; SS-X08084SSF-M; 台; 6; 2; 4. 32; 金属检测机; BLT630C/B; 台; 2; 2. 33; 金属检测机; BLT8012; 台; 1; 1. 34; 金属检测机; BLT80121FB; 台; 5; 5. 35; 金属检测机; BLT8012D; 台; 3; 3. 36; 金属检测机; PT-630; 台; 1; 1. 果蔬脆片生产线. 1; 装箱流水线; JSZX800; 台; 6; 3; 3. 2; 双效清洗机; JSOX-800; 台; 1; 1. 3; 切片机; LS318D; 台; 2; 2. 4; 切条机; GR; 台; 2; 2. 5; 脱皮机; /; 台; 2; 2. 6; 杀青流水线; JSSQ1100; 台; 1; 1. 7; 杀青流水线; YHSQ1300; 台; 1; 1. 8; 大型油炸锅; QS-1300; 台; 4; 4. 9; 小型油炸锅; YH-700; 台; 6; 6. 10; 中型油炸锅; YH-900; 台; 6; 1; 5. 11; 样品试验锅; YH-300; 台; 1; 1. 12; 脱油机; YHTY700; 台; 1; 1. 13; 油处理设备; /; 台; 1; 1. 14; 自动包膜机; /; 台; 1; 1. 15; 自动灌装机; /; 台; 1; 1. 16; 圆罐贴标机; HP-241; 台; 2; 2. 17; 胶带封箱机; FXJ6050; 台; 1; 1. 18; 制氮机; /; 台; 1; 1. 19; 半自动封罐机; GT4B3; 台; 1; 1. 20; 脚踏封口机; /; 台; 1; 1. 注：X光检测机整机功率为2.5KW。 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 （2）项目主要原辅材料及能源消耗 根据建设方提供的资料，项目主要原辅材料均由岳阳市区内采购，项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表1-4。 表1-4 项目主要原辅材料及能源消耗表 类别; 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 泡菜项目. 主要原料; 1; 新鲜酸菜; 吨/年; 12000; 市场采购. 2; 新鲜豆角; 吨/年; 6000; 市场采购. 3; 新鲜海带; 吨/年; 8660; 市场采购. 4; 腌制好的酸菜; 吨/年; 9650; 市场采购. 5; 半成品豆角; 吨/年; 6990; 市场采购. 辅助材料; 6; 食用盐; 吨/年; 3814.64; 市场采购. 7; 生姜; 吨/年; 3524.22; 市场采购. 8; 辣椒; 吨/年; 3133.61; 市场采购. 9; 大蒜; 吨/年; 2339.60; 市场采购. 10; 味精; 吨/年; 850.15; 市场采购. 12; 包装袋; 个/年; 100000000; 市场采购. 13; 包装箱; 个/年; 20000; 市场采购. 15; 标签; 个/年; 240000; 市场采购. 果蔬脆片. 主要原料; 1; 秋葵; 吨/年; 1200; 市场采购. 2; 香芋; 吨/年; 2000; 市场采购. 3; 红薯; 吨/年; 800; 市场采购. 4; 南瓜; 吨/年; 2400; 市场采购. 5; 冬瓜; 吨/年; 60; 市场采购. 6; 香菇; 吨/年; 160; 市场采购. 7; 黄瓜; 吨/年; 80; 市场采购. 辅助材料; 8; 麦芽糖浆; 吨/年; 1200; 市场采购. 9; 麦芽糊精; 吨/年; 160; 市场采购. 10; 柠檬酸; 吨/年; 80; 市场采购. 11; 小苏打; 吨/年; 24; 市场采购. 12; 食用盐; 吨/年; 80; 市场采购. 13; 包装袋; 万个/年; 80000; 市场采购. 14; 包装箱; 万个/年; 16; 市场采购. 15; 制冷剂R-404a; /; /; 一次加满后，根据需求由设备供应商指定操作人员进行加入。. 16; 食用油; 吨/年; 1675; 市场采购，桶装，厂区内最大储存量为2吨，. 能耗; 1; 水; 吨; 26445.80; 办公生活、生产用水等， 由岳阳市君山区自来水公司供应. 2; 电; KW.h; 300万; 区域电网接入. 部分物料简介： 食用盐：食用盐是指从海水、地下岩（矿）盐沉积物、天然卤（咸）水获得的以氯化钠主要成分的经过加工的食用盐，不包括低钠盐。主要成分是氯化钠（NaCl），同时含有少量水份和杂质及其他铁、磷、碘等元素。 柠檬酸：柠檬酸是一种重要的有机酸，又名枸橼酸，无色晶体，常含一份子结晶水，无臭，有很强的酸味，易溶于水。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。在工业、食品业、化妆业等具有极多的用途。 在室温下，柠檬酸为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末，无臭、味极酸，在潮湿的空气中微有潮解性。它可以以无水合无或者一水合物的形式存在：柠檬酸从热水中结晶时，生成无水合物；在冷水中结晶则生成一水合物。加热到78℃时一水合物会分解得到无水合物。在15℃时，柠檬酸也可在无水乙醇中溶解。 从结构上讲柠檬酸是一种三羧酸类化合物，并因此而与其他羧酸有相似的物理和化学性质。加热至175℃时它会分解产生二氧化碳和水，剩余一些白色晶体。柠檬酸是一种较强的有机酸，有3个H+可以电离；加热可以分解成多种产物，与酸、碱、甘油等发生反应。 麦芽糊精：称水溶性糊精或酶法糊精。它是以各类淀粉作原料，经酶法工艺低程度控制水解转化，提纯，干燥而成。其原料时含淀粉质的玉米、大米等。也可以是精制淀粉，如玉米淀粉、小麦淀粉、木薯淀粉等。 制冷剂：本项目冷库采用氟利昂（R-404a）制冷，氟利昂是一种透明、无味、无毒、不易燃烧、爆炸和化学性稳定的制冷剂。不同的化学组成和结构的氟利昂制冷剂热力性质相差很大，可适用于高温、中温和低温制冷机，以适应不同制冷温度的要求。氟利昂R-404a是氟利昂制冷剂中应用较多的一种，是一种对臭氧层不起破坏作用的混合制冷剂，应用在商用制冷系统领域的R-502与R-22的长期替代品，广泛使用于超市冷冻柜、冷库、陈列柜、运输冷冻、制冷机等领域。 3、产品方案 项目产品为酸菜包、豆角包、海带包及秋葵、香芋、红薯、南瓜、冬瓜、香菇、黄瓜脆片等，具体情况见下表1-5。 表1-5 产品种类及规模 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 酸菜包. 1; 酸菜包; 吨; 21587.13; 保存方式：干燥通风处常温保存，避免阳光直射。质量标准：GB 2714-2015 酱腌菜. 2; 豆角包; 吨; 15400.77. 3; 海带包; 吨; 9823.67. 果蔬脆片. 1; 秋葵; 吨; 1053.84; 保存方式：干燥通风处常温保存，避免阳光直射。. 2; 香芋; 吨; 1756.40. 3; 红薯; 吨; 702.56. 4; 南瓜; 吨; 1867.68. 5; 冬瓜; 吨; 34.69. 6; 香菇; 吨; 140.51. 7; 黄瓜; 吨; 39.86. 4、总平面布置 项目位于荆江门食品工业园，项目出入口设有2个。主入口设置位于地块南侧规划道路中段，主入口设置位于地块南侧规划道路中段，主入口设置为双入口对称形式，次入口设置于建业路中部，次入口兼做货物出口。 项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区中部，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，可减少成品的转移距离，节约产品转移的成本。办公区布置在生产车间楼上，场内污染对其影响较小；项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，同时新建污水处理设施位于西北侧临近片区污水管网，便于废水接入外排，油烟排放口引至屋顶高空外排，避开了周边居民点。 因此厂区平面布置基本合理。厂区具体平面布置见附图2。 5、给排水 （1）给水工程 项目用水来自园区配套的自来水管网。 项目用水总量为26959.80m3/a，122.54m3/d，用水以城市自来水为水源，采用区内已经敷设好的自来水管网供水，能满足厂区内生产生活和消防的正常供水需要。 （2）排水工程 项目排水包括雨水、生产废水及生活污水，排水管网按雨污分流、污污分流建设。 雨水在厂区内汇集后，排入区域雨水管网；生活污水经化粪池预处理后达标排入园区污水管网；生产废水经厂区自建隔油沉淀池（600m3）处理后，排入园区污水管网。项目混合废水经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，通过沿柳毅西路铺设的污水管网排入长江。 项目外排废水总量为107.96m3/d（23751.46m3/a）。 6、供配电 项目电源来自园区已有供电电网，能满足项目生产和生活需要，不另外设置备用发电机。 7、供热 项目生产过程所需的蒸汽由君山区城市建设投资有限公司投资建设的集中供热厂提供，能够满足项目的需求。 8、燃气 园区输配气系统采用高中压二级供气系统，中压管道采用环状和枝状相混合布置。规划新建燃气高压站一个，位于柳毅西路北侧03-15地块，用地面积0.79ha。片区内燃气管道均采用地下暗敷，燃气管道沿道路的西、南敷设，管道按输送天然气的标准设置。 9、劳动定员和工作制度 项目劳动定员220人，年运行时间为220天，每天工作8小时，员工在厂区内就中餐，不住宿。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 一、企业现有情况简介 湖南国泰食品有限公司成立于2007年11月，年加工蔬菜6.75万吨生产线建设项目于2016年5月委托长沙环境保护职业技术学院编制《湖南国泰食品有限公司年加工蔬菜6.75万吨生产线建设项目环境影响报告表》，2009年6月取得岳阳市环境保护局批复，并于2009年6月开工建设，于2010年3月投入试生产，2011年9月委托岳阳市环境监测中心对湖南国泰食品有限公司年加工蔬菜6.75万吨生产线建设项目进行现场监测和调查，2011年9月8日岳阳市环境保护局君山区分局对项目进行验收（岳环君分验【2011】6号）。随着生产规模不断扩大，原有日处理100吨的废水处理站处理能力已不能满足负荷，为了加强环境保护，保证污水的达标排放，湖南国泰食品有限公司于2014年6月委托诸城市创新华一环保科技有限公司对项目区的废水处理站进行设计、施工、升级改造，2014年7月底完成废水处理工程的主体工程及设备安装调试。2014年10月委托湖南永蓝检测技术有限公司对废水处理工程及配套设施进行现场监测和调查，2014年11月20日岳阳市环境保护局君山区分局对项目进行验收（岳环君分验【2014】20号）。 项目建设情况如下所示： - 项目名称：年加工蔬菜6.75万吨生产线建设项目 - 建设单位：湖南国泰食品有限公司 - 建设地点：湖南省岳阳市君山区工业园 - 建设内容：湖南国泰食品有限公司位于湖南省岳阳市君山区工业园。厂区占地面66600m2，建筑面积约42600m2。年加工蔬菜6.75万吨。主要工程建设有：生产车间、库房、盐渍池、综合楼、污水处理系统等。项目劳动定员800人，年工作300天，单班8小时工作制。 - 二、现有项目组成 - 现有项目组成如下表所示： - 表1-6 现有项目组成一览表 项目; 工程内容; 建设规模. 主体 工程; 生产车间; 4栋，用于原料拣选分装、加工及产品包装等. 辅助工程; 腌制池; 7座，用于蔬菜腌制. 公用 工程; 办公区; 1处，用于职工办公. 休息楼; 2栋，用于员工休息. 供电; 由当地供电局供给. 供水; 生活用水由市政供水管网供给. 排水; 项目自建污水处理设施，位于厂区东南角，生活污水及生产废水经污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求后，排入君山工业园区总污水管网，最终排入长江。. 环保 工程; 废气; 项目食堂采用清洁燃料，产生的废气污染物量少；食堂油烟废气经油烟净化器处理后，通过排气筒排放，达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》排放，食堂油烟对周边环境影响不大；（GB14554-93）标准排放；燃煤锅炉产生的锅炉废气采用高效麻石水膜脱硫除尘器进行处理，处理后的烟气经排气筒高空排放，满足GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》；腌制产生恶臭，采用封闭厂房，车间内进行强制通风，南面预留空地加强绿化建设，减轻恶臭气体对外界的影响，达《恶臭污染物排放标准》，对环境影响很小。. 废水; 项目自建污水处理厂，位于厂区东南角，生活污水及生产废水经污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求后，排入君山工业园区总污水管网，最终排入长江。. 固废; 菜渣经无害化处理后集中送至垃圾场进行统一填埋；煤渣做为制砖材料和农村机耕道的铺路材料；生活垃圾由环卫部门清运。. 噪声; 采用低噪声设备，采取隔声、减振等措施. - 三、现有项目原料及产品情况一览表 - 表1-7 现有项目原辅材料及产品情况一览表 - 名称; - 原料; - 总计. - 榨菜; - 雪菜; - 萝卜; - 豆角. - 原材投入量（t/a）; - 34000; - 7500; - 16000; - 10000; - 67500. - 辅料; - 盐（t/a）; - 3978; - 837; - 2275; - 1330; - 8420. - 香辛料及调味料用量（t/a）; - 555; - 125; - 288; - 175; - 1143. - 来源; - 本地; - 本地; - 本地; - 本地; - /. - 泡制时间; - 150天; - 150天; - 150天; - 150天; - /. - 使用部分; - 根茎部; - 叶柄、叶片; - 根茎部; - 长形豆荚; - /. - 收购时间; - 春冬季; - 四季; - 冬季; - 春、夏、秋; - /. - 类别; - 酱腌菜; - 酱腌菜; - 酱腌菜; - 酱腌菜; - /. 四、现有项目三废产生及治理 根据《年加工蔬菜6.75万吨生产线环境保护竣工验收监测报告》、《湖南国泰食品有限公司废水处理工程》可知现有工程在生产过程中会产生废水、废气、固体废物和噪声的产生及排放情况。 1、废水污染物产生及治理情况分析 废水主要来源于清洗及脱盐废水、生活污水等。本项目废水主要污染物及治理、排放情况见下表。 表1-8 废水污染物排放及治理措施 类别; 主要污染因子; 污染治理措施; 排污去向. 清洗废水; /; 自建污水处理设施（采用“A/O（二段兼氧+好氧）”工艺）; 通过园区污水管网排入长江. 脱盐废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、氯化物. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 表1-9 废水排放监测结果 检测项目; 单位; 采样位置; 采样时间; 检测结果; 标准值. 第一次; 第二次; 第三次. pH; 无量纲; 污水处理设施进口; 10月08日; 6.32; 6.08; 6.15; /. 10月09日; 7.05; 6.37; 6.45. 污水处理设施出口; 10月08日; 7.08; 7.39; 7.23; 6~9. 10月09日; 7.19; 7.35; 7.48. SS; mg/L; 污水处理设施进口; 10月08日; 239; 173; 217; /. 10月09日; 254; 136; 183. 污水处理设施出口; 10月08日; 17; 15; 13; 70. 10月09日; 16; 12; 18. 色度; 倍; 污水处理设施进口; 10月08日; 80; 60; 80; /. 10月09日; 100; 100; 80. 污水处理设施出口; 10月08日; 8; 8; 10; 100. 10月09日; 10; 8; 10. COD; mg/L; 污水处理设施进口; 10月08日; 638; 604; 652; /. 10月09日; 573; 544; 722. 污水处理设施出口; 10月08日; 35; 32; 41; 20. 10月09日; 36; 30; 49. BOD5; mg/L; 污水处理设施进口; 10月08日; 136; 121; 130; /. 10月09日; 132; 111; 128. 污水处理设施出口; 10月08日; 10.7; 9.8; 12.0; 15. 10月09日; 11.2; 9.8; 13.5. NH3-N; mg/L; 污水处理设施进口; 10月08日; 136; 121; 130; /. 10月09日; 106; 110; 123. 污水处理设施出口; 10月08日; 10.6; 12.5; 8.35; 50. 10月09日; 7.82; 10.3; 9.75. 氯化物; mg/L; 污水处理设施进口; 10月08日; 1537.13; 1564.25; 1557.24; /. 10月09日; 1593.24; 1585.37; 1552.81. 污水处理设施出口; 10月08日; 378.36; 365.43; 369.25; /. 10月09日; 368.34; 355.67; 373.52. 动植物油; mg/L; 污水处理设施进口; 10月08日; 4.39; 3.27; 4.05; /. 10月09日; 3.45; 5.18; 4.10. 污水处理设施出口; 10月08日; 1.38; 1.57; 1.35; 10. 10月09日; 1.46; 1.71; 1.64. 表1-10 废水主要污染物处理前后排放情况一览表 污水排放量; 污染因子; 处理前浓度均值; 产生量; 处理后浓度均值; 排放量; 消减量; 处理效率（%）. 270t/d; COD; 622mg/L; 50.38t/a; 37mg/L; 3.00t/a; 47.38t/a; 94. NH3-N; 121mg/L; 9.8t/a; 9.89mg/L; 0.80t/a; 9.00t/a; 91.8. 从上表可见，在总排口监测的8项污染物中pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、色度、动植油的排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。根据验收期间对废水水质监测，废水处理站处理效率：COD：94%、NH3-N：91.8%、BOD5：91.2%、SS：92.5%、色度：89.2%、动植物油：63%、氯化物：76%。COD年排放总量为3.00t/a、NH3-N排放总量为0.80t/a。 由上可知，项目已采取合理有效的治理设施，废水达标排放。 2、废气污染物产生及治理情况分析 本项目大气污染物主要为食堂废气、燃煤废气、腌制酸臭味等。本项目废气主要污染物及治理、排放情况见下表。 表1-11 废气污染物排放及治理措施 污染物; 污染来源; 主要污染因子; 污染治理措施; 排污去向. 有组织废气; 油烟废气; 油烟; 油烟净化器; 油烟通道屋顶高空排放. 锅炉废气; SO2、NOX、颗粒物; 绿化吸收和稀释扩散; 由15m高排气筒高空排放. 无组织废气; 燃料燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物; 无组织排放. 腌制酸臭味; NH3、H2S; 加强通风、绿化吸收和稀释扩散. 由上表可知，项目废气主要为天然气燃烧废气、食堂油烟、锅炉废气、腌制过程中产生的酸臭味。天然气为清洁燃料，产生的废气污染量少，产生的烟气经排气筒外排后，对环境影响很小；现有项目油烟产生量为224kg/a，配套油烟净化器处理后，通过烟道排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；锅炉采用天然气为燃料，锅炉废气排放能满足《锅炉大气污染物排放标准》，对环境影响很小；腌制酸臭味采用封闭厂房，对车间进行强制通风换气的方式防治，经绿化吸收和稀释扩散能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），对环境影响很小。 3、噪声污染产生及治理情况分析 运营期噪声主要来源于离心机、切片（丝）机、真空包装机等机械运行噪声及进出车辆噪声、来往人员等噪声，运行时产生80~90dB（A）的噪声源强。 项目生产设备均布设在生产厂房和车间内，所有机械都安装了基础减振措施，厂房进行了隔音处理，对设备进行合理布局、厂区进行绿化，并在项目用地红线处修建1.8m高的砖混结构围墙进一步进行隔声降噪等措施；项目夜间（22：00~06：00）不进行生产，加强管理，进出场车辆限速（5km/h），禁止鸣笛，禁止能有效的减少对环境的影响。 2011年8月28日建设单位委托岳阳市环境监测中心对项目区域声环境现状进行现场监测，在项目场界四周各布设了1个监测，分析结果表明，项目东、南、西三侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：≤60dB（A）、夜间：≤50dB（A））限值，北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（昼间：≤70dB（A）、夜间：≤55dB（A））限值。 因此，现有项目已采取了合理有效的噪声防止措施，厂界噪声达标排放。 4、固体废物产生及治理情况分析 现有项目生产过程产生的固体废物主要有生产固废、生活垃圾及污水处理系统产生的沉渣和污泥。 （1）生产固废 现有项目生产过程中需对鲜菜进行修整、等分整形，在修整、等分整形过程中产生少量的剩料、边角余料等废弃物。现有项目菜渣的产生量为8000t/a，集中收集后送至城市垃圾站处理。污水处理系统运行过程中产生的沉渣和污泥，量很少，送至城市垃圾站集中处置。 （2）生活垃圾 职工人数为800人，均为项目周围住户，不在场区住宿，生活垃圾产生量按照1kg/人·d计，产生量为800kg/d（240t/a）。场区设有小型垃圾中转站，集中送往城市垃圾站集中处置。 本项目的固废处置合理，不会产生二次污染。 - 综上所述，现有项目的废水、废气、噪声及固体废物采取以上措施合理可行，能确保污染物的达标排放，确保厂区无遗留环境问题。 - 五、现有项目主要环境问题及环保投诉 - 1、固废：项目场区产生的固体废物未分类收集，场区未设置足够的垃圾收集桶； 2、污水处理池未设立标示标牌，排污管网检查井未设立标识标牌； - 3、场区未张贴环保管理制度； - 4、未收到群众的环保投诉。 六、原有厂区造成的环境影响及遗留环境问题 原项目位于君山区工业园，周边居民分布较小，原项目生产过程中采取一定措施对废气、废水、噪声、固废等进行有效处理，对周边居民影响较小。根据调查，由于原项目目前还在生产。待新厂建成，整体搬迁后，原项目将关闭，场内设施部分迁出，部分设备作为废品出售，原厂址交还租赁方处置。搬迁后环境污染能得到消减，主要遗留环境问题为：腌制车间及污水处理站仍有少量异味；厂区内仍有少量生活垃圾堆存，尚未清理。环评要求项目在实施搬迁后，建设方应对原厂区进行环境整治，原厂区环保设施应得到相应的清理，确保无残留污染物；搬迁后对原厂区进行全面消毒以及祛除异味；对原厂存留的生活垃圾进行清理。 |

- 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西，202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架，各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于荆江门食品工业园，具体位置见附图1。 二、地质地貌 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2001）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 三、气候、气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 四、水文 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿m3，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。 东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿m3。常年湖容量178亿m3，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 项目建设地位于长江南岸，东洞庭湖北岸，濠河北面，地下水位较高，静止水位为黄海标高21~23m，长江堤防为50年一遇防洪标准。据长江城陵矶水文站监测，长江君山段历史最高水位35.94m，最低水位17.27m。 评估区地层含水性主要为第四系孔隙水和基岩裂隙水。 第四系孔隙水：分布于评估区沟谷及山坡残坡积层中。孔隙水的埋深浅，地下水主要为大气降水补给，大气降水渗透补给地下水后，径流时间短，在山麓坡脚及低洼地带排泄于地表，加之山坡地段残坡积层较薄，故该残坡积层含水而不富水，其含水性随大气降水变化而变化，除沟谷地段冲积层中含中等孔隙潜水外，总体残坡积层孔隙水水量贫乏。其水质pH值7-8，矿化度一般为0.1-0.4g/L，总硬度小于9.1德度，属于软水。水化学类型为HCO3--Ca型，水质良好。 基岩裂隙水：区内寒武系中上统娄山关群虽为岩溶地层，主要岩性为白云岩、白云质灰岩，岩石为中细粒变晶结构，矿物重结晶明显，结构致密，地层中岩溶作用不发育，但浅部岩层风化裂隙发育， 含弱基岩裂隙水，据区域水文地质资料和临近地区工勘报告及实地调查， 地下水埋深10m左右。 地下水的补给、径流及排泄：本区地下水的补给来源于大气降水，大气降水沿松散沉积物孔隙入渗，在地势相对低洼的沟谷地段以下降泉形式排泄。 五、土壤 项目所在区域表土为受长江和洞庭湖控制的冲积土，表层以粘土为主，夹少量砂土，厚度在0.4~12.64m，呈红褐色、黄褐色、深绿色和紫红色等类型；自然土壤以潮土和红壤为主，农耕土以水稻土和菜园土为主。 六、生态环境 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因园区内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 七、岳阳市君山工业集中区荆江门片区情况 岳阳市君山工业集中区荆江门片区于2014年6月取得湖南省环保厅《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区环境影响报告书的批复意见的函》（湘环评函【2014】54号），2015年对岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源进行变更，并于2015年10月取得湖南省环保厅《关于岳阳市君山区工业集中区荆江门片区能源变更意见的函》（湘环评函【2015】75号）。 荆江门片区位于岳阳市君山区柳林洲镇荆江门地区，总规划面积2.62平方公里，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，项目用地涉及君山区柳林洲镇岳华村和三家店村各一部分。根据《湖南产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山区集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 1、荆江门片区规划范围、产业定位及规划目标 （1）规划范围 荆江门片区西距林角佬片区8公里左右，规划范围北起荆江门长江大堤，南至洞庭大道，西起建新农场大堤，东至规划的富岗路及兴业路，用地面积约2.62平方公里。 （2）产业定位 根据《湖南省产业园区主导产业指导目录》及《岳阳市君山工业集中区总体规划》可知，荆江门片区产业定位为重点发展食品制造业，农副产品加工业（制茶生产等），配套发展食品相关行业。 （3）规划期限及开发建设时序 近期：2014~2015年，荆江门片区近期建设分为荆岳铁路以南和以北2块区域。南片西起荆江大道，东至松湖路，南起洞庭大道，北至岳华路；北片西起昌泰路，东至荆江大道，南至君建路，北至长江北堤。总用地面积1.1234平方公路。 远期：2016~2020年，在一期建设完成的基础上，继续剩余用地的开发。在远期期末主要任务是完善各项基础设施和环境景观。 （4）规划人口 荆江门片区规划远期就业人口1.64万人，其中生产性劳动人口约为1.23万人，其他非生产性劳动人口约为0.41万人；该片区规划远期居住人口规模约为1350人 2、总体布局结构及用地布局规划 （1）总体布局结构 荆江门片区以荆岳铁路为界，规划南北两大功能区。南区以工业生产为主，配套部分仓储功能，并在柳毅西路以北、富岗路以东区域规划少量配套服务和生活居住区，安排必要的办公、商业、文娱、医疗等公共设施和居住用地；北区以港口物流为主，依托长江航道的水运交通优势，带动整个片区的发展。 （2）用地布局规划 荆江门片区主要以食品制造、农副产业加工（精制茶制造）为主，其他相关产业为辅，形成对居住和公共环境干扰、污染和安全隐患较小的二类工业产业新区。 ①工业用地规划 荆江门片区以二类工业用地为主，工业用地面积约124.76公顷。 ②物流仓储用地规划 仓储用地根据物流，市场需求，按照就近配套原则进行布局。片区主要依托北部的长江航道以及南部的洞庭大道形成一主一次的城市物流组团，以满足工业园的需要，仓储用地面积约39.87公顷，其中北部32.68公顷，南部7.19公顷。 ③公共管理于服务设施用地规划 片区公共服务设施主要集中在柳毅西路以北、富岗路以东区域，主要包括行政办公、医疗卫生及教育科研等用地；另在北部港口设置少量办公用地，作为港口物流管理服务中心。公共管理与服务设施用地总面积约4.46公顷，其中办公用地2.57公顷，教育科研用地0.87公顷，医疗用地1.03公顷。 ④商业服务业设施用地规划 规划片区在柳毅西路以北、富岗路以东区域，结合居住区布置少量零售商业、批发市场、餐饮及金融保险等用地。商业服务业设施用地面积约3.16公顷。 ⑤居住用地规划 规划片区在柳毅西路以北、富岗路以东区域安排两片相对集中的居住小区，规划居住用地面积4.33ha。 （3）市政工程设施规划 ①给水工程规划 荆江门片区供水由君山城区岳阳市君山区自来水公司供应，主管由洞庭大道接入。根据《岳阳市君山区工业集中区总体规划》，远期该片区用水量为3.27万t/d。岳阳市君山区自来水公司于2010年新增供水规划（水源地为长江君山区黄安村桑场组至长沟子村江段），近期供水量增加3万t/d，远期供水量增加6万t/d，其中供水对象为君山区的工业用水和生活饮用水，可以满足本项目的需要。 规划区内采用生活、生产、消防共用给水管网，给水管道采用环网布置，按最高日最高时水量进行管网平差计算，并按最大时用水量加消防流量进行校核。 规划片区供水管网成环状布置，其中主干管沿洞庭大道北侧布置，管径为600mm；次干管沿柳毅西路北侧、金园路东侧布置，管径为300mm；其余道路布置200mm的支管。路幅超过30m的道路双侧布置供水管。沿主要干道，间距120m处布置SS-100消火栓。 ②排水工程规划 荆江门片区采用雨污分流排水体制。根据规划，荆江门片区污水经企业预处理后排入柳毅西路与兴业路以东400m处的君山区第二污水处理厂，经该污水处理厂处理达标后沿柳毅西路铺设的管道排入长江，排污口即为原君山区工业园规划的君山区城市污水处理厂排污口。 荆江门片区规划污水主干管沿柳毅西路布置，全长约9870m（其中片区内主干管长约1870m，污水处理厂至林角佬片区污水管网需铺设的管道长约8000m），管径DN400~DN700，平均埋深4.5m，向东送至荆江门片区污水处理厂进行处理。 片区规划污水干管应结合道路竖向布置，使排水流向与道路坡向大体一致。本次规划污水管网干管沿金园路、昌泰路及富岗路布置，管径DN300~DN500，平均埋深3.00m。其中岳华路与富岗路交叉处需新建80L/s污水提升泵站一座，将污水由22.60m提升至25.48m，继续向下游排放。 ③雨水工程规划 荆江门片区雨水管网系统遵循“分片排放、沟管结合、就近排入水体”的原则。雨水管道分散出流，以排洪渠等水体作为最终受纳水体，排水方向结合道路顺坡排放，尽可能增加出口，分散出流，确保雨水能尽快排走。规划片区沿君山垸内侧堤脚、昌泰路东侧、富岗路东侧、君建路南侧、岳华路北侧、柳毅西路北侧、洞庭大道北侧设防洪排涝渠。雨水以各防洪渠为界就近排放、自然分区。 3、基础设施建设 （1）道路交通 荆江门片区北靠长江荆江门码头，区内有2条城市道路洞庭大道和柳毅西路，6条乡村道路。洞庭大道（君山段，即306省道），路面宽80m，东西向，水泥路面，为该片区重要的对外交通线，向东与主城区联系。柳毅西路（原1804线），宽6m，东西向、沥青路面。6条乡村道路三纵三横，均为3~4m宽的碎石路，纵横交错呈井字分布于片区内，虽与洞庭大道、柳毅西路、长江干堤堤顶路（5m宽）、新建大堤堤顶路（5m宽）等主要道路构成了内部道路交通网络，但道路建设等级不高，路况较差，其通达性和便捷性受到一定限制。 目前荆江门片区内无广场用地，无社会停车场库用地，一般为路边无序停车和建筑物配建停车场停放。 （2）给排水 荆江门片区目前饮用水均来自原五星村分场抽水井抽取的地下水，抽出的地下水经简单氧化、过滤即用供水管道输送至片区内三家店村、岳华村及片区外的五星村居民点。三家店村、岳华村及五星村村民原来在自家门前打的饮用水井目前均已废弃，仅用作灌溉或养鱼。 荆江门片区现状排水均为自然排水，区内有泄洪、排水沟渠5条，两侧均为土质护坡，建设标准较低。主干渠水道较为通畅，部分支渠水沟残破失修，拥堵现场较为严重。 （3）电力设施 两条高压电力线从用地内穿过，一条由君山变至许市变的110KV电力线呈“Z”型曲折穿过用地，另一条由君山变至建新变的35KV电力线于柳毅西路北侧横向穿过用地。 （4）其它设施 荆江门片区现状基本无教育、医疗卫生、商业卫生、商业服务、金融邮电、垃圾收集处理、社区服务等公共服务设施，少量临路的村民住宅底层作为门面，仅能满足村民基本的日常生活所需。 4、君山区（第二）污水处理厂基本情况 岳阳市君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），现有工程占地面积29.925亩，工程服务范围为君山洞庭湖绿色食品产业园生活污水和生产废水。土建工程按1万m3/d一次完成，设备按5000m3/d规模配置，污废水采用预处理（格栅、沉砂、调节+气浮）+改良A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒）处理工艺，尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后沿柳毅西路排入长江。 根据现场踏勘可知，项目拟建地标准厂房及片区污水管网均已经对接进入君山区第二污水处理厂。君山区第二污水处理厂正在进行增加废水前端预处理扩建工程，其工程服务范围与现有工程一致，收集君山洞庭湖绿色食品产业园生活污水和生产废水。前端预处理工程内容包括：①在君山工业园四期标准化厂房及食堂设置17套隔油沉淀设施，同时在园区中部现有纳污调节池前端增设隔油沉淀及气浮处理单元；②在君山区第二污水处理厂西侧新建预处理中心，采用UASB+两级AO生化工艺处理；③对园区中部纳污调节池厂区、污水处理厂和预处理中心产生臭气浓度较高的设备设置进行臭气收集，并设置生物除臭；④园区中部现有纳污调节池所产生污泥脱水采用卧螺离心脱水机，处理能力1993kg/d；⑤预处理中心污泥排入第二污水处理厂污泥处理设施处理。根据江西景瑞祥环保科技有限公司编制的《君山区第二污水处理厂改扩建工程环境影响报告书》，君山区第二污水处理厂改扩建工程预计于2019年12月前进行工程验收。经核实，君山区第二污水处理厂改扩建工程目前土建部分已经完成，正在调试阶段。因此本环评要求，在君山区第二污水处理厂改扩建工程投入运行前，本项目不得投入营运。待君山区第二污水处理厂改扩建工程投入运行后，项目生产废水经隔油沉淀池处理后，再进入君山区第二污水处理厂前端处理中心，进行处理。 5、区域污染源调查 岳阳市君山工业集中区荆江门片区已引进企业（含建成、在建）如表2-1，水污染物主要为COD和氨氮、废气污染物主要为粉尘、SO2、NOX，园区集中供热由君山区城市建设投资有限公司建设的生物质蒸汽锅炉提供；污水经各企业预处理后排入已经投入运行的君山区（第二）污水处理厂处理达标外排至长江。 表2-1 荆江门片区引进企业及主要污染因子统计表 企业名称; 占地面积m2; 投资总额; 主要污染因子及排放量(t/a); 备注. 湖南吉兴通通讯科技有限公司; 16000; 8000; COD：0.15、氨氮：0.02; 在建. 湖南兴蒙制药有限公司; 17209.9; 4000; COD：0.76、氮：0.11; 在建. 湖南大农粮食米业有限公司; 38140.0; 600; COD：0.1、氨氮：0.02; 在建. 岳阳莲界科技有限公司; 16594.78; 5000; COD：6.7、氨氮：0.89; 在建. 岳阳市伟民食品有限公司; 56667; 3900; COD：10.8、氨氮：1.44; 运营. 君山区城市建设投资有限公司集中供热; 9358.5; 2137.6; COD：0.11、氨氮：0.02 SO2：3.88、NOX：12.92; 运营. 合 计; 154969.68; 40637.6; COD：18.63、氨氮：2.5 SO2：3.88、NOX：12.92; /. 八、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-2： 表2-2 项目所在区域环境功能属性 项目; 功能属性及执行标准. 水环境功能区; 东洞庭湖（湖体北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区缓冲区; （GB3838-2002）III类标准. 东洞庭湖湖体（不包括北、西、南沿岸1000米宽水域）; 自然保护区核心区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（君山区黄安村桑场组至长沟子村新河组段，全长6.6km）; 饮用水源一级保护区; （GB3838-2002）II类标准. 长江（塔市译至城陵矶，全长80km）; 渔业用水区; （GB3838-2002）III类标准. 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环境功能区; 3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准. 是否基本农田保护区; 否. 是否森林公园; 否. 是否生态功能保护区; 否. 是否水土流失重点防治区; 否. 是否人口密集区; 否. 是否重点文物保护单位; 否. 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 是否水库库区; 否. 是否污水处理厂集水范围; 是（君山区第二污水处理厂）. 是否属于生态敏感脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、空气环境质量现状 根据2018年度君山区常规监测点统计数据，区域环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 2018年君山区环境空气质量状况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 14.5; 35; 41.4; 达标. PM10; 71; 70; 101.43; 不达标. SO2; 9.3; 60; 15.5; 达标. NO2; 17.8; 40; 44.5; 达标. CO; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 1318; 4000; 32.95; 达标. O3; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; 158; 160; 98.75; 达标. 根据表3-1可知，2018年度君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。因此，君山区属于不达标区。 大气质量改善计划：根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》：岳阳市PM10平均浓度改善目标为“2018年的年均目标值为70ug/m3。”由表3-1可知，君山区2018年环境空气质量数据中PM10的年均值未达到岳阳市环境空气质量改善目标值，未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。需进一步通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，以期区域环境空气质量得到进一步改善。 对于NH3、H2S，本项目委托湖南乾城检测有限公司岳阳分公司于2019年9月3日～9日对本项目环境大气现状进行监测，监测时间7天。 - 监测布点：G1:拟建项目场址中心、G2：拟建项目所在地西南侧500m处居民点。 - 监测因子：NH3、H2S。 - 监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-2。 表3-2 项目所在地环境空气质量现状监测数据 单位：（mg/m3） 检测点位; 检测时间; 检测因子和检测结果（μg/m3）. NH3; H2S. 拟建项目 厂址中心; 2019.09.03; 140; 6. 2019.09.04; 130; 7. 2019.09.05; 100; 8. 2019.09.06; 120; 7. 2019.09.07; 110; 6. 2019.09.08; 130; 8. 2019.09.09; 120; 5. 拟建项目所在地西南侧500m处居民点; 2019.09.03; 100; 4. 2019.09.04; 130; 5. 2019.09.05; 140; 3. 2019.09.06; 120; 5. 2019.09.07; 110; 7. 2019.09.08; 110; 6. 2019.09.09; 130; 5. 标准值; 200; 10. 由上表可知，项目所在地NH3、H2S能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中空气质量浓度参考限值要求。 2、地表水环境质量现状 项目污水最终受纳水体为长江干流岳阳段位于项目西侧，距离约1100m。根据岳阳市政府的有关规定，长江干流岳阳段荆江口断面为集中式生活饮用水水源地二级保护区，属Ⅲ类水体，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 本次评价采用岳阳市生态环境局发布的监测数据评价长江干流岳阳段水质现状，评价结果见表3-3： - 表3-3 长江（岳阳段）荆江口断面水质统计结果一览表 由表3-3可见，长江干流（岳阳段）荆江口断面水质均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求。 河流名称; 监测日期; 功能类别; 水质现状; 主要污染物及其超标倍数. 长江（岳阳段） 荆江口断面; 2019.1; Ⅲ; II; 无. 2019.2; Ⅲ; II; 无. 2019.3; Ⅲ; II; 无. 2019.4; Ⅲ; II; 无. 2019.5; Ⅲ; II; 无. 2019.6; Ⅲ; II; 无. 2019.7; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.8; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.9; Ⅲ; II; 无. 2019.10; Ⅲ; Ⅲ; 无. 2019.11; Ⅲ; II; 无. 3、地下水环境质量 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录 A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“182、加油、加气站”中的“除手工制造和单纯分装外”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水评价。 4、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南乾城检测有限公司于2019年9月3-4日对厂界四周各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-4。 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 检测时间; 检测点位; 检测时段及检测结果dB（A）. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 2019.09.03; 项目厂界侧东外1m处; 48.6; 43.5. 项目厂界侧南外1m处; 48.2; 42.4. 项目厂界侧西外1m处; 48.0; 42.2. 项目厂界侧北外1m处; 48.4; 43.1. 2019.09.04; 项目厂界侧东外1m处; 49.1; 43.8. 项目厂界侧南外1m处; 48.9; 42.9. 项目厂界侧西外1m处; 48.7; 42.6. 项目厂界侧北外1m处; 49.0; 43.7. 标准值; 65; 55. 从监测数据来看，项目拟建地厂界各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））。 5、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录 A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为IV类。Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。因此本项目无需进行土壤评价。 6、生态环境质量现状与评价 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 拟建地主要植被为灌木草丛，整个评价区无裸露的山地。评价区也没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于荆江门食品工业园，根据项目特点确定评价范围内周围居民点为主要大气环境保护目标；长江为地表水环境保护目标；东洞庭湖保护区为生态环境保护目标；项目评价范围内周围居民点为声环境保护目标。 项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-5，项目四至及周边敏感点图见附图3。 表3-5 环境保护目标一览表 项目; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 五星村居民点; 578; 311; 居民点; 约167 户，585人; 二类; NE; 268. 三家店村居民点; 1314; 66; 居民点; 约218 户，763人; 二类; E; 905. 陈港子居民点; 1570; -1014; 居民点; 约87 户，131人; 二类; SE; 1511. 岳华村岳华组居民点; 1182; -1182; 居民点; 约129 户，452人; 二类; SE; 1454. 岳华村谭子口居民点; 472; -1138; 居民点; 约52 户，182人; 二类; SE; 1119. 岳华村丁字组居民点; -322; -889; 居民点; 约52 户，182人; 二类; SW; 907. 声环境; 200m范围内无保护目标. 地表水; 长江; 450; 1241; 渔业用水区; 水生动植物; Ⅲ类; N; 1037. 生态环境; 东洞庭湖自然保护区; -337; -1669; 自然保护区; 生态环境; Ⅲ类; S; 1608.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表一中二级标准，氨气和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中空气质量浓度参考限值，具体标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. CO; 24小时平均; 4 mg/m3. PM10; 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 氨; 1小时平均; 200μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1. 硫化氢; 1小时平均; 10μg/m3. 2、地表水环境 本项目纳污水体长江荆江口断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类水质标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 项目; (GB3838-2002) Ⅲ类标准; 项目; (GB3838-2002) Ⅲ类标准. pH; 6~9; CODCr（mg/L）; ≤20. BOD5（mg/L）; ≤4; NH3-N（mg/L）; ≤1.0. 3、声环境 本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中表2的要求，详见4-4； 恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，详见表4-5；其它大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值的二级标准，详见4-6。 表4-4 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 依据：《饮食业油烟排放标准》GB8483-2001. 表4-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 无组织排放监控浓度限制（mg/m3）. 臭气浓度; 20. 硫化氢; 0.06. 氨; 1.5. 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 1.0. 2、废水 项目废水执行君山区第二污水处理厂前端预处理工程进水水质标准；君山区第二污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准，相应标准限值见表4-7。 表4-7 废水排放标准 单位：mg/L 排放标准; 评价因子及标准限值. pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; Cl-; 动植物油. 君山区第二污水处理厂前端预处理工程进水水质标准; 6~9; ≤3500; ≤1500; ≤120; ≤400; ≤4000; ≤100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 6~9; ≤60; ≤20; ≤8（15）; ≤20; /; ≤3. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准限值，见表4-8；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，标准限值见表4-9。 表4-8 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 （摘要） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 65; 55. - 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划》提出的主要污染物总量控制计划，本项目纳入总量控制计划的指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 本项目无废气产生，无需申请废气污染物总量，废水污染物排入外部环境量为COD1.43t/a、氨氮0.19t/a，其中建设单位已购买量为：CODcr：35t/a，NH3-N：2t/a。不需再向岳阳市总量管理部门申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

一、施工期与运营期工艺流程分析 1、施工期工艺流程分析 施工期间工艺流程见图5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程分析 （1）项目酸菜制品生产工艺流程及产污节点如图5-2所示。 图5-2 泡菜制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 原料的选择：要求所有芥菜、豆角、海带新鲜、紧实、无腐烂、无害虫，所含农药残留符合食品卫生规定要求，要求无致病菌、无有害化学成分等。 验质挑选：芥菜摘掉老叶、烂叶、切除根部，豆角切除根部。挑选工序产生的废菜叶、菜根约占芥菜量的10%、豆角的4%，放置在固定区堆放后由环卫部门作为垃圾外运处理。 腌制：项目海带不需要腌制，腌制过程主要为外购新鲜芥菜、豆角的腌制。将挑选过的芥菜、豆角经传送带置于盐滞槽内，将15%（以菜的量计算）食盐与芥菜、豆角混合均匀。芥菜、豆角均匀置于腌制池中，表面使用专用压板盖住，压板表面加放重物，将池中芥菜、豆角压实。由于芥菜、豆角富含水分，腌制过程不加水，在高浓度的食盐环境中，芥菜、豆角汁液浸出实现酸菜池自动水封和酸菜的厌氧发酵。酸菜池盐水保持15%左右的食盐含量，腌制60天以上。 此过程将有腌制废水及异味的产生。 出池清洗、脱盐：使用专用小型挖掘机将腌制好的芥菜、豆角出池，出池后的芥菜、豆角和外购海带、半成品酸菜及豆角，需使用生活饮用水在洗菜流水线上清洗（边脱盐、边清洗），清洗后的酸菜、豆角、海带进入下步工序。 此工序会产生清洗废水，废水中含有较高的盐分，清洗废水经厂区污水站处理后排入园区污水管网。洗菜流水线运行噪声较高。 整形切分：清洗干净的物料进行整理，剔除老筋、老皮或变色等不可食部分以保证产品质量。整理好的酸菜、豆角、海带按要求公司标准切分。 此工序会产生固体废弃物。 脱水：使用脱水机械对上述工序的酸菜、豆角、海带进行脱水处理。 此工序将会有脱水废水及噪声产生。 配料（拌料）：项目按酸菜、豆角、海带的品种和辅料进行计量配料，拌和均匀。拌料过程进行辅料配置，辅料主要包括食盐、大蒜、生姜、辣椒、调味品等。配料完成后利用全自动拌料机对酸菜、豆角、海带进行拌和。 此工序将会有异味的产生。 计量装填和真空封口：利用计量器具，对拌好料的酸菜、豆角、海带进行计量袋装。本项目泡菜包装分为内包装和外包装，内包装为小包装，为袋装，外包装即装箱。袋装时使用两层或三层以上无毒、无害的复合塑料膜制成的真空包装袋。 此工序会有废包装材料产生。 杀菌菌冷却：本项目采用巴氏杀菌技术，利用电能加热，对包装好的产品进行高温杀菌。杀菌温度82±1℃，时间20~25min，然后产品通过传送带进入冷却水槽冷却。 烘干：为保证产品的外观美观，需立即使用烘干机对包装袋上附着的水除水烘干，同时也利于后一工序——喷码和装箱的进行。烘干过程中脱除的水，为水蒸气，可直接排放。 包装（外包）：是外包装即装箱，要求装箱和品种规格及数量一致，并用封箱机将纸箱打包封好。此工序会有废包装材料产生及噪声。 标志和标签：用喷码机将包装袋上印上生产厂家、生产日期等标准。 检验：对产品进行质量检验，主要是采用X光检测机、金属探测仪，检测工序所带入的金属碎片、石子、玻璃、塑料等，发现问题后，立即将可以产品选出。合格品装箱入库，不合格统一收集后集中处置，将会有废产品产生。 成品入库：打包装箱后的泡菜进入项目成品库房，储存时应存放在阴凉、干燥、通风、温度不超过25℃的仓库内，并且堆码整齐，不得露天存放。仓库地面硬化，存储时不宜过久，经常检查产品的存储情况，做好防鼠防虫的措施，项目库房设置抽风机一台保证库房的通风机干燥。 产品在运输过程中，应轻拿轻放，防止日晒雨淋。运输工具应清洁卫生，不得与有毒有害、有异味物品混装、混运，防止污染食品。 （2）项目果蔬脆片制品生产工艺流程及产污节点如图5-3所示。 图5-3 果蔬脆片制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 分拣：对外购原料进行挑选，把霉烂、生虫等不合格的原料剔出。此工序会产生固废。 清洗：将合格的原料进行清洗，本项目果蔬采用双效清洗机清洗，双效清洗机的原理主要是利用箱体前部分设备箱体中注适量的水，原料在经过箱体时，做翻滚状态，并随网带不断向前推进，在出水面时，高端设有喷淋头，高压冲洗。此工序会产生清洗废水、噪声。 修整：对有皮、根蒂等清洗好的果蔬应去皮、取蒂。此工序会产生固废。 切分：将整理好的果蔬，采用切片机（切条机）将产品按要求切成方便食用的原料，切分时根据菜的形态要求，调节切片机（切条机）的刀片距离和传送带的传输速度，机器调试好后，不断将原料送入到传送带上，进行切分。此工序会产生噪声。 杀青：将切好的条、片放入90-95度0.03%柠檬酸水溶液中预煮，杀青机转数320-370，杀青的时间根据原料菜品种做适当调整，以保证色泽美观。此工序会产生废水及噪声。 配料浸渍：将杀青后的果蔬放入5%的麦芽糊精溶液中进行浸滞2~3小时，该工段无废水排放，只需及时补充料液。 速冻：将浸滞好的果蔬放入速冻库速冻12小时以上，温度控制在零下-27度至-28度，产品装入食品框中厚度适宜3-5公分，不宜过厚。该工段的目的是为了在低温油炸工段降低水的沸点。 低温真空油炸：将原料装入炸框后放进油炸灌内旋固好，立即关闭密封门抽真空，再将贮油灌预热好的油输入油炸灌。加热油炸罐，在真空低温下油炸原料脱水，不同的品种应选用不同的油炸条件，即温度、真空度、时间等。此工序会产生废水、固废。 出料：经过真空低温油炸脱油后的食品含油率约在25%以下，含水率3%左右。即可出料进行简易真空包装。 挑选：包装前进行产品分选，挑出不符合产品规格要求的不良品，按要求进行分装。此工序会产生固废。 计量包装：计量包装和封口为3人一组，一人称量，一人包装，一人封口，按产品包装的净含量进行称量，其净含量求应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。 喷码：用喷码机将包装袋上印上生产厂家、生产日期等标准。 检验：将混合调味好的油炸果蔬通过金属探测器检查是否有金属异物。此工序会产生固体废弃物。 成品入库：检验合格的产品由库管验收入库。 二、项目水平衡 项目用水主要为生产用水及员工生活用水。 1、生产用排水 （1）泡菜制品 ①腌制废水 腌制过程不加水，芥菜、豆角在腌制过程中将脱水（脱水率分别为原料的30%、15%），将产生腌制废水，产生定额为0.15m3/t芥菜、0.05m3/t豆角，经挑选后芥菜用量为10800t、豆角用量为5760t，产生量约为1908m3/a。腌制过程不需要倒换腌制池，下次腌制时采用原腌制废水的40%作为催化剂。 ②腌制后清洗、脱盐用排水 根据建设单位提供的资料，腌制后高盐度芥菜（7560t）、豆角（4896t）及外购海带（8660t）、半成品酸菜（9650t）和豆角（6990t）采用自来水清洗、脱盐，用水定额为0.5m3/t原料，项目原料（芥菜、豆角、海带、腌制半成品的酸菜和豆角）总量为37756吨，则清洗过程中用水量为18878m3/a，废水排放系数取0.85，则腌制后清洗、脱盐废水产生量为16046.30m3/a。 ③物料脱水废水 本项目脱水仅考虑物料内脱水，项目酸菜、豆角及海带脱水率分别为1%、0.03%、0.01%，酸菜、豆角及海带用量分别为16349.50t、11648.28t、8400.20t，脱水量约为176.53t/a。 ④冷却补充水 产品包装后采用巴氏高温杀菌，将使用循环水对产品进行冷却，设循环水池（30m3）进行循环，循环水量30m3/d，每天补给水量（按循环水量的4%考虑）1.20m3/d，损耗1.20m3/d（264m3/a）。 ⑤设备清洗用排水 项目部分设备需要每天清洗，主要是拌料区域的生产设备。根据建设单位提供资料可知，设备清洗用水量约为1.0m3/d（220m3/a），设备清洗废水排放系数取0.85，则设备清洗过程中废水产生量为0.85m3/d（187m3/a）。 ⑥车间地面保洁用排水 项目车间地面需每天进行保洁，主要采用拖洗的方式，会产生一定量的保洁废水。车间总面积24292.72m2，需进行清洗的部分占30%，用水量为1L/m2·次，则车间地面清洗用水量为7.29m3/次（1603.80m3/a）。地面清洗废水排放系数为0.85，则车间地面清洗废水排放量为6.20m3/次（1363.23m3/a）。 ⑦绿化用排水 项目绿化用水按1.5L/m2·次计算，本项目绿化面积为3428.80m2，则项目绿化用水量为5.14m3/d，年洒水100次，则年绿化用水量为514m3/a。全部为土壤吸收或蒸发。 图5-4 泡菜制品水平衡（t/a） （2）果蔬脆片 - ①果蔬清洗用排水 - 本项目清洗工段采用的是双效清洗机，该设备有气泡发生装置，物料呈翻滚状态，浸泡均匀。漂浮物可以从溢流槽溢出，沉淀物从排污口排出清洗分离杂质，滚筒过滤泡沫及漂浮物，筛板式结构可以出去沙石等沉淀物，经喷淋清洗后，提升输送到下道工序，介质水可过滤循环使用。运行期间，该工段补充水量为0.6t/h，池中水量约2t。该工段用水量约4.80t/d，全年用水量约1056t/a。废水排放量按照0.85的排水系数计，则废水排放量为4.08t/d，897.60t/a。该部分废水除含有部分悬浮物外，不含其它有毒有害物质，水质成分简单，COD30mg/L、SS50mg/L。 - ②杀青工段用排水 - 根据建设单位提供资料，该工段年用水量为2000t，废水排放量按照0.85的排水系数计，则废水产生量约为1700t/a。该废水水质为COD338mg/L、NH3-N2.83mg/L、SS35mg/L、BOD5135mg/L、动植物油20mg/L。 - ③低温真空油炸工段废水 - 低温真空油炸工段工作时，原料中水分会通过真空泵抽出外排，根据企业提供资料，该工段废水产生量约300t/a。该水质为COD1620mg/L、BOD5570mg/L、SS270mg/L、NH3-N2.60mg/L、动植物油130mg/L。 - ④循环冷却水 - 根据企业提供资料，本项目循环水量为40t/a，主要用于冷却低温真空油炸设备，保证油炸温度，循环水可以循环使用，由于蒸发等原因避免循环水盐分过高，需要定期补充一部分水，补充水量为4t/a。 图5-5 果蔬脆片制品水平衡（t/a） 2、生活用排水 项目职工220人，年工作220天，职工不在厂区内住宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量为11m3/d（2420m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为8.80m3/d，1936m3/a。 图5-6 生活用排水水平衡（t/a） 图5-7 项目水平衡（t/a） 三、项目物料平衡 表5-1 泡菜制品物料平衡表 序号; 投入; 产出; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 产品名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 1; 原料; 芥菜; 12000; 酸菜包; 21587.13; 预处理固废; 1440; 固废. 豆角; 6000; 豆角包; 15400.77; 整形切分固废; 1358.02. 海带; 8660; 海带包; 9823.67; 不合格产品; 93.80. 半成品酸菜; 9650; /; /; 进入废水杂质与损耗; 7258.83; 废水. 半成品豆角; 6990; /; /; /; /; /. 2; 辅料; 食用盐; 3814.64; /; /; /; /; /. 生姜; 3524.22; /; /; /; /; /. 辣椒; 3133.61; /; /; /; /; /. 大蒜; 2339.60; /; /; /; /; /. 味精; 850.15; /; /; /; /; /. 小计; 56962.22; /; 46811.57; /; 10150.65; /. 表5-2 果蔬脆片制品物料平衡表 序号; 投入; 产出; 流失. 项目; 物料名称; 用量 （t/a）; 产品名称; 产量 （t/a）; 名称; 产量 （t/a）; 类别. 1; 原料; 秋葵; 1200; 秋葵; 1053.84; 分拣固废; 1996; 固废. 香芋; 2000; 香芋; 1756.40; 修整固废; 808.40. 红薯; 800; 红薯; 702.56; 不合格品; 20.10. 南瓜; 2400; 南瓜; 1867.68; 废弃食用油; 2. 冬瓜; 60; 冬瓜; 34.69; 废渣; 10. 香菇; 160; 香菇; 140.51; 进入废水杂质与损耗; 1492; 废水. 黄瓜; 80; 黄瓜; 39.86; /; /; /. 2; 辅料; 麦芽糖浆; 1200; /; /; /; /; /. 麦芽糊精; 160; /; /; /; /; /. 柠檬酸; 80; /; /; /; /; /. 小苏打; 24; /; /; /; /; /. 食用盐; 80; /; /; /; /; /. 食用油; 1675. 小计; 9924.04; /; 5595.54; /; 4328.50; /. 四、项目盐平衡 根据本项目食盐的使用及排放情况，项目氯平衡如下： 图5-8 项目氯平衡图（t/a） 主要污染工序 一、施工期污染工序 1、废气 （1）施工扬尘 施工扬尘的产生主要集中在土建施工阶段。一般按起尘的原因可将扬尘分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等） 及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工运输车辆产生的扬尘污染较为严重。 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、临 时堆放，在气候干燥且有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距 离范围内，扬尘浓度随距离变化情况见表5-3。 表 5-3 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离（m）; 25; 50; 100; 200. 浓度范围（mg/m3）; 0.37～1.10; 0.31～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 根据有关文献资料介绍，车辆在行驶过程中产生的扬尘占总扬尘量的 60%以上。 车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式进行计算： Q  0.123(v / 5)(W / 6.8)0.85  (P / 0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶过程中产生的扬尘，kg/km·辆； v——汽车行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表5-4为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，在不同路面清洁度、不同行驶速度情况下产生的扬尘量。 表5-4 车辆在不同车速和地面清洁度情况下扬尘产生量统计表 单位：kg/辆·km 扬尘量 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5km/h; 0.051056; 0.081865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10km/h; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15km/h; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25km/h; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表数据可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量就越大。 - 燃油废气及汽车尾气 - 项目在工程中所使用的机械设备燃料主要以柴油为主，重型机械尾气排放量较大，故其尾气排放有可能对项目所在区域大气环境造成影响。运输车辆在施工场内和运输沿线道路行驶过程中均为排放少量汽车尾气，尾气中的主要污染物 CO、THC和NOx，一般大型工程车辆污染物排放量：CO5.25g/辆· Km、THC2.08g/辆·Km、NOx10.44g/辆·Km。 2、废水 （1）施工废水及车辆冲洗废水 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，该类废水中的主要污染物是SS，其浓度范围在300mg/L～600mg/L之间。 运输车辆和施工器械冲洗废水中的主要污染物为SS及石油类，浓度范围依次为200mg/L～400mg/L、20～40mg/L。 （2）施工人员生活污水 根据项目建设规模，施工高峰期施工人员计为15人。施工人员用水以40/人·d计，污水产生系数以0.80计，则每天产生的生活污水量为0.48m3/d。 3、噪声 （1）机械设备运行噪声 机械设备使用始终贯穿于整个施工期，主要为土石方阶段、结构阶段、装修及安装阶段，相应的设备噪声详见表5-5。 表5-5 施工期各施工阶段设备噪声源强表 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声源强度; 声源; 声源强度. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 冲击机; 95. 空压机; 75～85; 打桩机; 92～98. 卷扬机; 90～96; 压缩机; 75～88. 翻斗车; 84～90; 推土机; 82～98. 结构阶段; 混凝土输送泵; 90～98; 振捣器; 85～90. 电锯; 95～100; 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85; 切割机; 92～95. 装修、安装阶段; 吊车; 70～75; 升降机; 70～75. 电钻; 90～100; 电锤; 90～100. 手工钻; 90～95; 无齿锯; 95～100. 多功能木工刨; 90～100; 角向磨光机; 95～105. （2）运输车辆交通噪声 在不同施工阶段，物料运输车辆类型也不同，具体交通噪声值见表 5-6。 表 5-6 不同阶段、不同类型运输车辆交通噪声级值 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级值. 土石方阶段; 土石方运输; 大型载重车、装载机; 85～90. 结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 装修、安装阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75～80. 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为地基开挖时产生的渣土、建筑过程中建材损耗产生的垃圾、装修过程中产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、泥浆、碎木料、木屑、废钢筋、铁 丝等杂物。根据工程规模分析，施工阶段项目产生的建筑废材量约2t。 （2）施工人员生活垃圾 项目施工高峰施工人员为15人，施工人员生活垃圾产生系数以0.3kg/人·d 计，则每日生活垃圾产生量为4.5kg/d。 二、营运期污染工序 1、废水污染 （1）生产泡菜制品用排水 项目废水主要包括腌制废水，腌制后清洗、脱盐废水，物料脱水废水及车间地面拖洗废水。 ①腌制废水：腌制过程不加水，芥菜、豆角在腌制过程中将脱水（脱水率分别为原料的30%、15%），将产生腌制废水，产生定额为0.15m3/t芥菜、0.05m3/t豆角，经挑选后芥菜用量为10800t、豆角用量为5760t，产生量约为1908m3/a。腌制过程不需要倒换腌制池，下次腌制时采用原腌制废水的40%作为催化剂。 ②腌制后清洗、脱盐用排水：项目原料（芥菜、豆角、海带、腌制半成品的酸菜和豆角）总量为37756吨，则清洗过程中用水量为18878m3/a，废水排放系数取0.85，则腌制后清洗、脱盐废水产生量为16046.30m3/a。 ③物料脱水废水：本项目脱水仅考虑物料内脱水，项目酸菜、豆角及海带脱水率分别为1%、0.03%、0.01%，酸菜、豆角及海带用量分别为16349.50t、11648.28t、8400.20t，脱水量约为176.53t/a。 ④设备清洗废水：根据上述分析可知，设备清洗过程中废水产生量为0.85m3/d（187m3/a）。 ⑤车间地面保洁废水：根据上述分析可知，车间地面清洗废水排放量为6.20m3/次，1363.23m3/a。 项目腌制后清洗、脱盐废水，设备清洗废水及车间地面保洁废水的产生量按照用水量85%计，加上物料脱水产生的废水及腌制废水1144.80m3/a，合计约为18917.86m3/a，主要污染物为COD、氨氮、SS、BOD以及全盐量，全部进入厂内自建隔油沉淀池（位于厂区西北侧，600m3）进行处理。 本项目废水水质情况类比《青岛聚丰祥和食品有限公司改建年产5000吨泡菜生产加工项目竣工环境保护验收监测报告》（2019.5），该项目于2019年2月22日取得莱西市环保局批复（西环审[2019]28号），该项目产品与本项目同为泡菜，生产工艺基本一致，因此其验收监测数据有较高的参考价值，类比该项目验收监测，本项目废水污染物产生浓度及产生量如下表所示： 表 5-7 项目废水水质情况 水污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; Cl-. 生产废水（18917.86m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 2400; 860; 580; 55; 4300. 产生量（t/a）; 45.40; 16.27; 10.97; 1.04; 81.35. （2）生产果蔬脆片用排水： 项目废水主要包括果蔬清洗废水、杀青工段废水及低温真空油炸工段废水。 - ①果蔬清洗废水 - 根据上述分析，废水排放量为4.08t/d，897.60t/a。该部分废水除含有部分悬浮物外，不含其它有毒有害物质，水质成分简单，COD30mg/L、SS50mg/L。 - ②杀青工段废水 - 根据上述分析可知，废水产生量约为1700t/a。该废水水质为COD338mg/L、BOD5135mg/L、SS35mg/L、NH3-N2.83mg/L、动植物油20mg/L。 - ③低温真空油炸工段废水 - 该工段废水产生量约300t/a。该水质为COD1620mg/L、BOD5570mg/L、SS270mg/L、NH3-N2.60mg/L、动植物油130mg/L。 表 5-8 项目废水水质情况 水污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 果蔬清洗废水897.60m3/a; 产生浓度（mg/L）; 30; /; 50; /; /. 产生量（t/a）; 0.03; /; 0.04; /; /. 杀青工段废水1700m3/a; 产生浓度（mg/L）; 338; 135; 35; 2.83; 20. 产生量（t/a）; 0.57; 0.23; 0.06; 0; 0.03. 低温真空油炸工段废水 300m3/a; 产生浓度（mg/L）; 1620; 570; 270; 2.60; 130. 产生量（t/a）; 0.49; 0.17; 0.08; 0; 0.04. 果蔬制品废水2897.60m3/a; 产生浓度（mg/L）; 375.32; 138.22; 63.98; 1.93; 25.19. 产生量（t/a）; 1.09; 0.40; 0.19; 0.01; 0.07. （3）生活污水 项目职工220人，年工作220天，职工不在厂区内住宿。按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，不住宿职工生活用水量按50L/d•人计，则项目生活用水量为11m3/d（2420m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为8.80m3/d，1936m3/a。类比君山居民小区生活污水数据，则项目生活污水及污染物产生情况见表5-9。 表 5-9 项目生活污水及污染物排放情况一览表 排水量; 污染物; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 1936m3/a; 污染物浓度(mg/L); 300; 150; 200; 30; 20. 产生量(t/a); 0.58; 0.29; 0.39; 0.06; 0.04. （4）综合废水 综上，项目的废水主要是为泡菜制品生产废水、果蔬脆片制品生产废水以及员工生活污水，废水总产生量为145.82m3/d（32080.85m3/a），主要的污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、Cl-、动植物油，根据加权平均统计计算可知本项目总废水污染源产生排放情况见表5-10。 表5-10 运营期废水产排情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; Cl-; 动植物油. 泡菜制品生产废水18917.86m3/a; 产生浓度(mg/L); 2400; 860; 580; 55; 4300; /. 产生量（t/a）; 45.40; 16.27; 10.97; 1.04; 81.35; /. 果蔬脆片制品生产废水2897.60m3/a; 产生浓度（mg/L）; 375.32; 138.22; 63.98; 1.93; /; 25.19. 产生量（t/a）; 1.09; 0.40; 0.19; 0.01; /; 0.07. 生产废水21815.46m3/a; 产生浓度（mg/L）; 2131.08; 764.13; 511.46; 47.95; 3728.86; 3.35. 产生量（t/a）; 46.49; 16.67; 11.16; 1.05; 81.35; 0.07. 隔油沉淀池; 去除率; 20%; 5%; 30%; 4%; /; 50%. 排放浓度(mg/L); 1704.86; 725.92; 358.02; 46.03; 3728.86; 1.67. 排放量（t/a）; 37.19; 15.84; 7.81; 1.00; 81.35; 0.04. 生活污水1936m3/a; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 200; 30; /; 20. 产生量（t/a）; 0.58; 0.29; 0.39; 0.06; /; 0.04. 化粪池; 去除率; 15%; 9%; 30%; 3%; /; /. 排放浓度(mg/L); 255; 136.50; 140; 29.10; /; 20. 排放量（t/a）; 0.49; 0.26; 0.27; 0.06; 0.04. 综合废水23751.46m3/a; 产生浓度(mg/L); 1586.68; 677.88; 340.25; 44.65; 3424.92; 3.17. 产生量（t/a）; 37.69; 16.10; 8.08; 1.06; 81.35; 0.08. 君山区第二污水处理厂前端预处理中心; 进水浓度要求(mg/L); ≤3500; ≤1500; ≤400; ≤120; ≤4000; ≤100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 君山区第二污水处理厂; 排放浓度; 60; 20; 20; 8; /; 3. 排放量; 1.43; 0.48; 0.48; 0.19; 0.07. 2、废气污染 （1）异味 芥菜和豆角在腌制过程中，腌制液挥发气体有一定的异味，主要为乳酸菌，可能对人体感官产生不良影响。由于乳酸菌属于厌氧菌，在空气中存活时间短，腌制液挥发的异味可在一定时间内自行消失。 芥菜、豆角、海带在拌料过程中会散发出少量异味，主要为食品本身的气味，该类气味对周围环境的影响主要是引起部分敏感人群感官上的不适，以无组织形式排放。 本项目腌制异味情况类比《青岛聚丰祥和食品有限公司改建年产5000吨泡菜生产加工项目竣工环境保护验收监测报告》（2019.5），该项目于2019年2月22日取得莱西市环保局批复（西环审[2019]28号），该项目产品与本项目同为泡菜，生产工艺基本一致，因此其验收监测数据有较高的参考价值，类比该项目验收监测，该项目厂界腌制异味NH3产生浓度＜0.01mg/m3，H2S产生浓度＜0.001mg/m3、臭气浓度＜10mg/m3。本项目占地范围大，厂界NH3、H2S、臭气浓度产生浓度远小于上述值。 （2）车间油烟 项目生产采用低温真空油炸技术，油温控制在98℃以下，油炸过程在全封闭的真空油炸机中进行，故在油炸过程中不产生油烟。 （3）食堂油烟 项目员工在厂区食堂中餐，采用清洁能源作为燃料。据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为3%。项目员工220人，则员工日常生活食用油耗量为0.484t/a，油烟产生量为0.015t/a。食堂工作时间每天1h，基准排风量为20000m3/h，则油烟产生浓度约3.409mg/m3。建议设置去除率≥80%的油烟净化设施，净化设施排放口设置在高于屋顶3m处，并避开建筑物。处理后油烟的排放量为0.003t/a，浓度为0.682mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求。 3、噪声污染 项目噪声主要来自于洗菜流水线、切菜机、脱水机、斩料机、拌料机、烘干机、双效清洗机、切片机、切条机、脱皮机、杀青流水线、大型油炸锅、小型油炸锅、中型油炸锅等生产设备产生的噪声以及污水处理中水泵运行时产生的噪声。 各种设备噪声声级在70~90dB(A)之间，主要设备噪声源强见表5-11。 表5-11 主要设备噪声声压级 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 位置. 1; 洗菜流水线; 2; 70; 生产车间内. 2; 切菜机; 13; 76. 3; 脱水机; 2; 70. 4; 斩料机; 2; 90. 5; 拌料机; 3; 80. 6; 烘干机; 2; 75. 7; 双效清洗机; 1; 75. 8; 切片机; 2; 80. 9; 切条机; 2; 80. 10; 脱皮机; 2; 80. 11; 杀青流水线; 2; 80. 12; 大型油炸锅; 4; 85. 13; 小型油炸锅; 6; 85. 14; 中型油炸锅; 1; 85. 15; 水泵; 1; 85; 污水处理站. 4、固体废物污染 本项目固体废弃物主要为泡菜制品固废、果蔬脆片制品固废和生活垃圾。 （1）泡菜制品 ①废料 原料验质挑选、整形时会产生废料，挑选废料产生量分别按新鲜芥菜用量的10%、新鲜豆角的4%计，整形废料产生量分别按酸菜用量的5%、豆角用量的2%、海带用量的3%计，则废料产生量为3042.10t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运。 ②废包装材料 原辅料及产品包装将产生废包装材料，产生量约为1t/a，分类收集后外卖废品回收单位。 ③不合格产品 本项目废产品为产品检验工序产生的不合格产品，根据建设单位提供资料，此部分固废产生量为93.80t/a，集中收集后由环卫部门统一收集。 （2）果蔬脆片制品 ①分拣工段产生的固体废弃物 根据建设单位提供资料，分拣工段产生的夹杂物及残次品等，总产生量为1996t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运。 ②修整工段产生的固体废弃物 项目生产过程中修整工段产生的根蒂、外皮等，根据企业提供资料，该固废产生量约为808.40t/a，集中收集后交由环卫部门定期清运。 ③低温真空油炸工段废渣 油炸工段会产生少量的油炸废渣，该固废产生量约为10t/a，为一般固废，可外售作为饲料进行综合利用。 ④废植物油 油炸过程使用的植物油10天更换一次，根据生产实际，废植物油产生量为2t/a，集中收集后外售油脂公司生产工业用油。 ⑤废包装材料 原辅料及产品包装将产生废包装材料，产生量约为1t/a，分类收集后外卖废品回收单位。 ⑥不合格产品 金属探测器检查过程中，不合格产品产生量约为20.10t/a，集中收集后由环卫部门统一收集。 （2）生活垃圾 项目劳动定员220人，员工不在厂区内住宿，根据生活垃圾产生经验系数，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作时间以220天计，则本项目生活垃圾产生量为24.20t/a。 表5-12 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号; 产生源; 固废名称; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 泡菜制品; 验质、整形流程; 废料; 3042.10; 第Ⅰ类一般工业固体废物; 集中收集后由环卫部门统一收集. 2; 原辅料及产品包装; 废包装材料; 1; 分类收集后外卖废品回收单位. 3; 检验产品; 不合格产品; 93.80; 集中收集后由环卫部门统一收集. 4; 果蔬脆片制品; 分拣工段; 废料; 1996; 集中收集后由环卫部门统一收集. 5; 修整工段; 废料; 808.40. 6; 低温真空油炸工段; 废渣; 10; 外售作为饲料进行综合利用. 废植物油; 2; 集中收集后外售油脂公司生产工业用油. 7; 原辅料及产品包装; 废包装材料; 1; 分类收集后外卖废品回收单位. 8; 检验产品; 不合格产品; 20.10; 集中收集后由环卫部门统一收集. 9; 员工日常生活; 生活垃圾; 24.2; 生活垃圾; 送环卫部门处置.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 腌制及拌料过程 |  | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 3.409mg/m3，0.015t/a | 0.682mg/m3，0.003t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水21815.46m3/a |  | CODcr | 2131.80mg/l，46.49t/a | 综合废水23751.46m3/a CODcr：1586.68mg/l，37.69t/a BOD5：677.88mg/l，16.10t/a SS：340.25mg/L，8.08t/a NH3-N：44.65mg/l，1.06t/a Cl-：3424.92mg/l，81.35t/a 动植物油：3.71mg/L，0.08t/a |
|  |  |  | BOD5 | 764.13mg/l，16.67t/a |  |
|  |  |  | SS | 511.46mg/L，11.16t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 47.95mg/l，1.05t/a |  |
|  |  |  | Cl- | 3728.86mg/l，81.35t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 3.35mg/l，0.07t/a |  |
|  | 生活污水1936m3/a |  | CODcr | 300mg/l，0.58t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/l，0.29t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/l，0.39t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/l，0.06t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 20mg/l，0.04t/a |  |
| 固 体 废 物 | 泡菜制品 | 验质、整形流程 | 废料 | 3042.10t/a | 集中收集后由环卫部门统一收集 |
|  |  | 原辅料及产品包装 | 废包装材料 | 1t/a | 分类收集后外卖废品回收单位 |
|  |  | 检验产品 | 不合格产品 | 93.80t/a | 集中收集后由环卫部门统一收集 |
|  | 果蔬脆片制品 | 分拣工段 | 废料 | 1996t/a | 集中收集后由环卫部门统一收集 |
|  |  | 修整工段 | 废料 | 808.40t/a |  |
|  |  | 低温真空油炸工段 | 废渣 | 10t/a | 外售作为饲料进行综合利用 |
|  |  |  | 废植物油 | 2t/a | 集中收集后外售油脂公司生产工业用油 |
|  |  | 原辅料及产品包装 | 废包装材料 | 1t/a | 分类收集后外卖废品回收单位 |
|  |  | 检验产品 | 不合格产品 | 20.10 | 集中收集后由环卫部门统一收集 |
|  | 员工日常生活 |  | 生活垃圾 | 24.2t/a | 送环卫部门处置 |
| 噪声 | 营运期噪声主要来源于切菜机、洗菜机等相关设备运行时产生的噪声，噪声值约为 70-90dB(A)，均位于生产车间内。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时见附另页）： 本工程所在区域地形较平坦，道路占地区域植被以次生植被和人工植被为主，次生植被 以山地灌木、草丛为主，以及田地农作物、蔬菜为主。本项目的建设一定程度上破坏了原有 地形、地貌以及原有的的植被，使稳定的地表失去了原有的平衡，一定程度上改变了局部区 域水土生态系统长期存在的良性循环的格局。项目建成后，区域面貌将焕然一新，美观的主 体建筑和绿化景观相协调，届时，绿化率在 10%以上，生态恢复预期将较好，因此项目建设 对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘环境影响分析 项目施工扬尘主要来源于场地临时堆放的土石方、裸露的表层浮土、易起尘的沙石建材以及建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0～50m范围内为重污染带，在50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 为尽可能降低项目建设施工期扬尘影响，施工单位在施工过程中应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中相关规范要求，并采取有效的扬尘防治措施，具体如下：①在施工场界设置高度≥2.5m的施工围栏；②科学规划施工场地，将产生较大扬尘的施工工序尽量规划在远离敏感点处；③施工期间，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布；④对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣及建材等堆放处，加用防尘网或防尘布以作临时覆盖使用，必要时对其进行喷淋工作；⑤施工混凝土应采用商品混凝土，不得在现场露天环境下进行混凝土搅拌工作；⑥在物料运输过程中，采用密闭化运输方式，且及时对出入施工场地的运输车辆进行清洗工作；⑦及时硬化施工场地道路铺设，并定期进行洒水、清扫工作；⑧优选车辆运输路线，尽可能避开周边环境敏感点，降低车辆运输过程中风力扬尘的影响。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 - （2）燃油废气和汽车尾气环境影响分析 - 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为SO2、NO2、CO等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 总而言之，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 综上所述，项目施工期产生的所有废气通过合理的防治措施和科学的管理后，均能得到有效的控制，对周边环境大气质量以及敏感点产生的影响较小。 2、水环境影响分析 - （1）施工废水和车辆冲洗废水环境影响分析 - 施工废水包括结构阶段混凝土养护水、桩基施工产生的泥浆废水、砂石料冲洗废水以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。经简易沉淀池处理后，作为施工用水回用、降尘洒水。对于沉淀池内的沉渣，应进行定期清理，作为建筑垃圾统一清运处置。 进出施工场地车辆冲洗废水中的主要污染物为SS和石油类，在施工场地设置单独的车辆冲洗平台，由于污染物浓度较低，可在其周边设置截流沟，将冲洗废水导入沉淀池或沉砂井处理后用于降尘洒水。 此外，项目应尽量避免在雨季进行施工，须在施工场内开挖临时导流排水沟， 于雨水排水口处设置临时沉淀池，对场区的雨水径流进行简易沉淀处理；如有工程需要，可在排水口处设置格栅，截留较大的块状物。施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作。采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废水均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 - （2）施工人员生活污水环境影响分析 - 本项目施工人员不在厂区食宿，生活污水主要为日常生活污水，主要污染物种类依次为：COD、BOD5、SS、NH3-N。施工期在临时营地设置生活污水旱厕1座，容积为1m3，生活污水经旱厕处理后做农肥，不外排，对周边水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工期声环境影响特点 施工过程中产生的噪声较其他一般噪声源，具有自身特点：①施工期噪声由多个不同种类的噪声源产生，如施工机械设备、物料运输车辆等；②施工期噪声源具有间歇性随着施工阶段的不同，施工设备类型也会随之改变；③施工期噪声具有暂时性，项目施工一般只在白天施工，夜间禁止操作，具有一定的暂时性，而且随着施工期的结束，项目施工噪声也会随之消失。 （2）预测模式 根据施工期噪声特点，参照《环境影响技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）声级计算公式，采用“建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值”和“点声源几何发散衰减模式”的公式，对项目施工期产生的噪声对周边敏感点的影响。 ①项目施工过程中产生的等效声级值Leqg： 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAt—— i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti—— i声源在T时段内的运行时间，s。 ②在离施工场地x距离处的Leq（x）的修正系数ADJ ： 式中：x ——离场地边界的距离，m。 ③点声源的几何发散衰减模式： 式中：L（r）——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； L（r0）——距声源r0米处的参考声级。 - （3）噪声预测结果分析 - 通过以上预测模式进行计算，具体的噪声预测结果见下表7-1。 表7-1 距各种施工设备不同距离噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 距离(m) 施工设备; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 100. 各类打桩机; 96; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 电锯; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 混凝土输送泵; 93; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 振捣棒; 83; 81.0; 79.0; 78.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 振荡器; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 卷扬机; 96; 94.0; 88.0; 84.5; 82.0; 80.1; 78.5; 77.2; 76.0; 74.0. 冲击机; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 切割机; 93; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电焊机; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电钻; 90; 84.0; 78.0; 74.5; 72.0; 70.1; 68.5; 67.2; 66.0; 64.0. 电锤; 95; 89.0; 83.0; 79.5; 77.0; 75.1; 73.5; 72.2; 71.0; 69.0. 翻斗车; 80; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 60.1; 58.5; 57.2; 56.0; 54.0. 卡车; 85; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.1; 63.5; 62.2; 61.0; 59.0. 由上表7-1计算结果可知，工程在白天施工，产生的噪声经距离衰减后，100m范围内，基本可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准[昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)]，整体影响较小。施工期噪声影响具有一定的暂时性和间歇性，随着施工期的结束，相应的噪声问题也会随之消失。环评建议施工单位可采取以下措施缓解施工期噪声影响： （1）合理规划施工场地，统一布局，在施工布置上尽可能地将高噪声设备布设在远离敏感点方位，将仓库、施工人员驻地等产生噪声较小的项目布置在靠声环境敏感点位置。此外，在不影响施工操作情况下，将高噪声设备分散安排，避免设备噪声叠加后加重噪声影响。 （2）文明施工，合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00～06:00）和午休（12:00～14:00）进行施工操作，如有工程特殊需要，则须向上级部门进行申报得到允许后，张贴公示，并做好与周边环境敏感点的思想工作，避免出现施工纠纷现象。 （3）优化物料运输车辆运输路线，运输车辆出入地点应尽量远离环境敏感点，车辆出入施工场地时应减速行驶，降低运输交通噪声影响。 （4）采取隔声、减振措施，根据相关施工条规，在施工场地边界设立大于 24cm的砖质墙以作隔声屏障使用；对于可固定的高噪声设备加设隔声罩或隔声间；对于高噪声设备操作人员，则应配戴隔音耳塞或耳罩，并对操作人员进行适当的操作调整，以缩短高噪声设备操作时间，降低噪声影响。 （5）加强施工作业管理，确保文明施工，提高施工管理和操作人员的环保意识，文明施工，尽量避免施工噪声扰民。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减，总体而言，项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 （1）建筑垃圾环境影响分析 建筑垃圾产生量与施工水平、管理水平及建筑类型等多种因素有关。根据同类规模工程分析，项目施工期产生的建筑垃圾总量为2t，通过对不同施工阶段建筑垃圾种类进行分类收集方式实现建筑垃圾的妥善处置。 土石方阶段：统一堆放开挖过程中产生的土石方，合理回用广场内部绿化；对于多余的土石方量，则应在区域内进行协调，不可随意堆放。 结构阶段：分类收集结构阶段产生的钢筋、木块、碎屑等固废，尽可能地将再利用资源回用，其余则依据中华人民共和国建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》中相关规定委托依法取得“建筑垃圾运输许可证”的单位进行清运、定点倾倒等作业，严禁混与生活垃圾一同处置，更不可随意涂改、倒卖建筑垃圾。 在建筑垃圾清运过程中，清运车辆应按指定的时间、装载路线和处置场所要求，避开交通高峰期，积极配合交通管理部门的工作，根据区域道路的交通流量状况灵活调整车辆运输路线，以减少施工运输对区域沿线道路的交通负荷。在清运过程中不可随意倾倒、沿途丢弃或遗撒建筑垃圾，且在运输车辆驶出施工场地和消纳场地前，对车体进行冲洗工作，保证车身洁净出场。 如此，施工期产生的建筑垃圾便可得到有效的回用和妥善的处置，不会对周边环境造成太大的影响。 - （2）施工人员生活垃圾环境影响分析 - 经估算，项目施工期施工人员每天生活垃圾产生量为4.5kg/d，主要为日常生活垃圾、食物残渣等废物，采用垃圾桶收集，之后委托环卫部门进行处理。 - 综上所述，项目施工期产生的固体废物均能得到合理的回用或妥善的处置，在积极落实固废处置措施基础上，不会对周边环境造成太大的影响。 5、生态环境影响分析 由于项目的施工涉及地基开挖，因此会造成暂时的土石方堆放和地表裸露现象，不可避免的会对周边生态环境造成一定的影响，项目施工时尽量减少植被破坏和水土流失。施工中应注意土石方的填挖平衡，综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。加强地震灾害的监测预报工作，避免人为地震灾害的发生。所需砂石料应从合法沙石场购进。 采取如上措施，即可尽最大可能地减缓施工期生态环境的破坏、生态美观的影响；合理规划实施绿化、美化工程，恢复植被，便能尽快完善良好的生态环境。 二、营运期环境影响分析 1、水污染防治措施及环境影响分析 项目厂区内需严格施行雨污分流制，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入区域雨水管网最终进入长江。厂区内铺设地下污水管道，车间内应设置污水收集沟，污水经收集最终排入厂区自建隔油沉淀池处理后达君山区第二污水处理厂前段预处理中心接管标准，经前段预处理中心处理后进入君山区第二污水处理厂达标外排长江。 （1）项目废水水质特点 由工程分析可知项目外排废水主要为生产废水和生活污水，生产废水排放量为99.16m3/d（21815.46m3/a），生活污水排放量为8.92m3/d（1936m3/a）。生产废水进入企业自建的隔油沉淀池（位于项目西北侧角落，容积为600m3），废水水质为COD：1586.68mg/L、BOD：677.88mg/L、SS：340.25mg/L、NH3-N：44.65mg/L、Cl-：3424.92mg/L、动植物油：3.17mg/L。 生活污水经自建化粪池处理后，混合进入君山区第二污水处理厂前段预处理中心，再进入君山区第二污水处理厂处理，最终处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准达标后外排至长江。 （2）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 水污染影响型建设项目评价等级判定见下表： 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 综上，本项目废水排放方式为间接排放，最终排至长江，属于间接排放，因此确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 根据君山区第二污水处理厂2018年度、2019年度监督性监测数据可知（详见表7-3），君山区第二污水处理厂废水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准要求。 表7-3 君山区城区第二污水处理厂污染源废水监测数据表 单位：mg/L 时间; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 2018年6月27日; 41; 1.30; 6; 0.401; 0.02. 2019年6月6日; 50; 1.60; 6; 0.324; 0.06ND. 2019年9月5日; 55; /; /; 1.35; /. 一级B; 60; 20; 20; 8（15）; 3. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. （3）废水纳入君山区第二污水处理厂可行性分析 君山区第二污水处理厂改扩建工艺流程见下图：

图7-1 君山区第二污水处理厂改扩建工艺流程图

岳阳市君山区第二污水处理厂位于君山区柳林洲镇三家店村（殡仪馆西侧），工程服务范围为岳阳市君山工业集中区荆江门片区生活污水和生产废水。污水处理厂总规模为3.0×104m3/d，其中近期工程处理规模为0.5×104m3/d。岳阳市君山区第二污水处理厂采用预处理（格栅、沉砂、调节+气浮）+改良A/A/O +深度处理系统（高效沉淀池+滤布滤池+消毒）处理工艺。根据现场踏勘可知，项目拟建地已经敷设有污水管网且该污水管网目前已经对接进入君山区第二污水处理厂。本项目污水排放量为107.96m3/d（23751.46m3/a），仅占该污水处理厂剩余规模的2.16%，岳阳市君山区第二污水处理厂剩余能力完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目拟建地污水管网已敷设完成，因此，本项目废水经预处理后排入该污水管网，最终能进入君山区第二污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后沿柳毅西路排入长江。 君山区第二污水处理厂于2017年建成投运，因大部分入园企业没有设置预处理系统，外排污水水质复杂，污染物浓度高，超过了污水厂接纳标准，而且随着园区企业增多，不久将超过污水厂的设计负荷，污水厂难也保证稳定达标。2018年10月岳阳市君山区住房和城乡建设局拟投资5427万元实施君山区第二污水处理厂改扩建工程，对园区污水进行预处理（工艺流程见图7-1），确保污水满足污水处理厂接纳标准。2019年7月岳阳市生态环境局对君山区第二污水处理厂改扩建工程环境影响报告书以岳环评[2019]103号进行批复。目前，君山区第二污水处理厂正建造前端废水预处理中心，根据前端废水预处理工艺设计文件等有关规定，在君山区第二污水处理厂完成前端废水预处理工程且投入运行后，乙方排放废污水浓度应符合下列标准: C0D≤3500mg/L、B0D5≤1500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤120mg/L、总磷≤80mg/L、总氮≤200mg/L、氯离子≤4000mg/L、动植物油≤100mg/L。 由表5-10可知，本项目废水经隔油沉淀池处理后，即可达到君山区第二污水处理厂前端废水预处理工程的进水水质要求。项目生产和生活污水排入君山区第二污水处理厂处理合理可行。废水排放对岳阳市君山区第二污水处理厂不会造成冲击影响，经过污水处理厂处理后，各项指标可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 因君山区第二污水处理厂前端预处理中心正在动工建设，本环评要求项目在未接到君山区第二污水处理厂有关前端废水预处理工程完工且正式运行的通知前，不得投产运营。 （4）项目废水污染物排放信息表 本项目废水及污染治理设施信息如下表所示： 表7-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; CODcr BOD5 SS NH3-N 动植物油; 进入君山区第二污水处理厂改扩建工程; 连续排放，流量稳定; /; 化 粪 池; 厌氧; /; ☑是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 生产废水; CODcr BOD5 SS NH3-N Cl- 动植物油; 进入君山区第二污水处理厂改扩建工程; 间断排放，排放期间流量稳定; /; 厂房西北侧污水处理设施; 隔油沉淀; /; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 本项目废水间接排放口基本情况如下表所示： 表7-5 生产废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). /; 112°57'1.42"东; 29°27'23.37"北; 2.3751; 进入君山区第二污水处理厂改扩建工程; 间断排放，排放期间流量稳定; 2d/次; 君山区第二污水处理厂; CODcr; 60. BOD5; 20. NH3-N; 8（15）. SS; 20. 动植物油; 3. 本项目废水污染物信息如下表所示： 表7-6 废水污染物排放信息表 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 日排放量/(t/d); 年排放量/(t/a). /; CODcr; 1586.68; 0.17; 37.69. BOD5; 677.88; 0.07; 16.10. SS; 340.25; 0.04; 8.08. NH3-N; 44.65; 0.00; 1.06. Cl-; 3424.92; 0.37; 81.35. 动植物油; 3.17; 0.00; 0.08. 全厂排放口合计; CODcr; 37.69. BOD5; 16.10. SS; 8.08. NH3-N; 1.06. Cl-; 81.35. 动植物油; 0.08. 2、大气环境影响分析 项目大气污染物包括腌制过程及拌料过程中产生的异味、车间油烟、食堂餐饮油烟废气。 （1）异味 ①腌制过程中异味影响分析 本项目芥菜和豆角都在腌菜池中腌制，腌制车间厂房墙体为50cm并加厚保温板，窖池深约3m，保温效果好，窖池内加入盐和乳酸菌，进行低温厌氧发酵60天，pH值达到3.5以上，低温保存。该过程正常工况下会产生微量异味，主要污染因子为恶臭。发酵工艺为低温厌氧发酵，时间较长，在该中工况下可大大抑制并降低发酵过程中恶臭气体的产生。本项目恶臭气体产生微量，很难定量，感官度低。 拟采取的措施为腌菜池密封。发酵过程中属于密封状态，开池将酸菜取出后立即清洗发酵池，且通过加强车间内机械通风，加强项目厂区的植物覆盖等措施，将对外环境的影响降低到最小，腌制过程中异味污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准（新改扩建：臭气浓度≤20，无量纲）。且根据厂区总平面布置可知，项目周边最近居民为西南厂界外907m的民房，该民房距离本腌制车间约925m，且该方位为区域常年主导风向的侧风向，车间异味经机械通风排出车间外，经自然扩散，绿化吸收后，对最近居民的影响较小，在可接受的范围内。评价要求项目加强生产管理，腌菜池密封，开池将酸菜取出后立即清洗发酵池，加强通风频次，加强车间卫生管理，加强厂区绿化，避免无组织排放对周边居民造成较大影响。 ②拌料过程中异味影响分析 芥菜、豆角、海带在拌料过程中会散发出少量异味，主要为食品本身的气味。建议厂家加强拌料间密闭性，减少无组织废气的挥发。同时将拌料车间收集的挥发性废气经抽排风处理，处理后的食品异味能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准（新改扩建：臭气浓度≤20，无量纲），对周边环境影响较小，并且在拌料间周围设置抽排风设施通风，对车间工人影响较小。 为了进一步减少生产车间内食品异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，建议项目采取如下措施： A、该项目应及时清理生产车间以及仓库内的劣质废原辅材料等； B、车间内应适当增加通风次数，并在排气口设置除味剂，去除异味； C、该项目生产车间应及时清洗地面，地面应铺设防水和耐机械损坏的不透水材料； D、生产车间的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3.0%，并设排水暗沟，上铺铁篦子以便于清洗地面及排水。 （2）车间油烟 项目生产采用低温真空油炸技术，油温控制在98℃以下，油炸过程在全封闭的真空油炸机中进行，故在油炸过程中不产生油烟。 （3）食堂油烟 项目厂区食堂就餐人数为220人，仅提供午餐，则油烟产生量为0.015t/a，厂区食堂安装油烟净化器，油烟去除效率为80%，油烟排放量为0.003t/a，每天按1h运行计，油烟废气经油烟净化装置处理后排放，其实际有效处理量为20000m3/h，经计算油烟排放浓度为0.682mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中的规定的限值要求（≤2mg/m3），经处理后的油烟废气经专用排烟道从高于屋顶3m处排放，因此对项目所在地大气环境质量影响不大。 3、声环境影响分析及治理措施 （1）工程噪声源强 本项目投产后噪声源洗菜流水线、切菜机、脱水机、斩料机、拌料机、烘干机、双效清洗机、切片机、切条机、脱皮机、杀青流水线、大型油炸锅、小型油炸锅、中型油炸锅等生产设备产生的噪声以及污水处理中水泵运行时产生的噪声，噪声值在70-90dB(A)之间。 （2）噪声治理措施 为了尽量减少项目对敏感点的声环境影响，使项目的厂界噪声达到所在区域的环境标准要求，应采取治理措施，具体如下： ①购买环保低噪声设备，并且加强设备日常维护与保养；适当对高噪声的生产设备采用减振装置或消声器对设备进行减振消声处理； ②生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传(一般标准厂房噪声经墙体隔声量可降低23～30dB(A)，参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年)； ③合理布局，应充分考虑高噪设备的安装位置，高噪声设备安装在车间内的中部，减小项目噪声对周边敏感点的影响； ④控制车辆噪声源强，降低车辆行驶噪声，运输车辆应保持良好的运行状态，定期检修，并根据实际情况安装排气消声器。 ⑤在车间外搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。 （3）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 ①噪声源源强的选择原则 A、本项目机械设备较多，噪声源较简单，但各种设备数量较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 B、高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 ②预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 A、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 B、预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb——预测点的背景值，dB(A) C、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ③预测结果 项目采用8小时制度，即各设备仅在白天作业，其中项目主要设备距离各厂界的距离分别为：东侧84m、南侧65m、西侧280m、北侧108m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-7： 表7-7 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 序号; 源强dB(A); 经措施衰减dB(A); 厂界方位; 厂界距离 m; 预测值dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 1; 98.77; 20; 东厂界; 84; 40.28; 昼间：65; 达标. 2; 南厂界; 65; 42.51. 3; 西厂界; 280; 29.83. 4; 北厂界; 108; 38.10. 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。 4、固体废弃物环境影响分析 项目产生的固废主要包括废料、废包装材料、不合格产品、废渣、废植物油、生活垃圾。其中废料和生活垃圾经收集后交由环卫部门进行处理；废包装材料分类收集后外卖废品回收单位；不合格产品集中收集后由环卫部门统一收集；废渣外售作为饲料进行综合利用；废植物油集中收集后外售油脂公司生产工业用油。 项目生产过程中产生的废料、废包装材料、不合格产品、废渣、废植物油、等均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置在厂区的生产车间西北角，临时贮存场所设置面积约43m2，一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，同时标注标志标识，禁止生活垃圾混入。 同时建设方应与生产废料收集人制定清运计划，确定清运时间和清运量，做到日产日清，运输车辆应处于良好的状态，特别是其遮盖部分应该完好，而且进出时要慢速行驶，避免固废撒落。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））及修改单规定，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 三、项目对周围外环境的影响分析 运营期主要污染物为项目废水和各设备噪声。针对运营期污染物产生情况，本项目生活污水经化粪池预处理后达标排入园区污水管网；生产废水经厂区自建污水处理池（隔油沉淀，容积为600m3）收集处理后，经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理。设备噪声采取标准化厂房、安装减震垫和厂区绿化等措施后，厂界噪声可达标排放，项目场区设固废暂存间，场区固废日常日清，均得到合理处置，去向明确，不造成二次污染。 从地表水、大气环境、声环境等各方面影响的分析结果来看，正常生产情况下，该项目对评价区的环境质量影响较小，对周围环境敏感点影响很小，可以接受。 四、外环境对本项目的影响 本项目位于荆江门食品工业园，项目周边规划允许入驻企业主要为食品企业，均为轻污染企业，其污染物产生量不大，无剧毒物质产生，因此对本项目的影响较小。结合项目特点，为确保食品生产安全，当地政府应严格按照荆江门片区规划要求引入企业，周边不得新建化工、电镀、水泥生产等以气型污染为主的企业。 五、环境风险分析及防范措施 1、评价依据 ①风险识别 本项目使用各种原辅材料中不涉及危险物质。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-8确定环境风险潜势。 表7-8 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害(P1); 高度危害(P2); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境危险. 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+...qnQn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100. 本项目不涉及的危险物质。所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-9 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-4，环境保护目标区分布图详见附图四。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发生的问题定人、限期落实整改。 4、环境风险分析 本项目突发环境事件主要为污水处理设施设备故障造成事故排放引起的环境问题，以及由此发生的伴生事故及污染。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部土壤环境、水环境等。 废水事故排放应急处理措施： 项目废水主要为生活污水及生产废水。生活污水经化粪池预处理后达标排入园区污水管网；生产废水经厂区自建污水处理池（隔油隔渣，容积为600m3）收集处理后，经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理。 隔油沉淀池出现管道破损、设备故障时可能出现生产废水泄露，生产废水没有经过处理泄露出厂区会污染周边土壤及地表水体。 A、建设单位在废水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 B、地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，不会通过地面渗入地下而污染地下水。 C、建设一个应急池，避免生产废水外流。加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放；事故应急池规模为300m3/d，建设于污水处理设施旁，四周及底部均采用水泥防渗。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程中环境风险是可控的。 表7-10 项目环境风险简单分析内容表 环境风险潜势; 年加工5万吨蔬菜智能化生产项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （君山）区; （/）县; （/）区. 地理坐标; 经度; 112°57′3.43936″E; 纬度; 29°27′20.75325″N. 主要危险物质分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 废水事故排放会污染周边土壤及地表水体。. 风险防范措施要求; （1）整体防范措施：企业应设立环境风险机构，负责建立和健全本企业环境风险防范的制度，根据本企业的生产特点，制定环境污染事故防范措施，并落实在企业各生产环节。 （2）废水风险排放防范措施：加强设备日常的维护和管理，定期对废水处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保处理系统的正常运行。一旦出现废水处理设施彻底失效等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。定期对废水排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. 六、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-11 应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 库存区、邻近地区. 2; 应急组织; 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。. 3; 应急状态分类应急响 应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 4; 应急救援保障; 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。. 5; 报警、通讯、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离 组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 9; 应急状态中止与恢复 措施; 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训， 进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。. 11; 公众教育和信息; 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。. 七、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017），本项目属于蔬菜加工（C1371）、水果和坚果加工（C1372），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《国家发展改革委关于<2011年本>有关条例的决定》修正，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许建设项目”，因此，本项目符合产业政策。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 八、项目规划及选址合理性分析 项目位于荆江门食品工业园，属于荆江门片区土地利用规划的二类工业用地，对照《荆江门片区控制性详细规划—功能结构规划图》可知，项目的选址符合规划用地要求。 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目拟建地有完善的污水管网和处理设施，有便利的交通，项目在拟建地建设区域优势明显。 根据《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》可知，园区产业定位为重点发展食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。 表7-12 荆江门片区引进项目名录一览表 产业定位的行业类别; 入区项目相关要求; 建议入园方位. 食品制造加工、农副产品加工、茶叶加工; 鼓励类：①谷物磨制、农副产品饮料等高附加价值植物饮料的开发生产；②以农副产品为原料的绿色无公害及添加剂开发；③营养健康型大米、小麦粉及制品的开发生产、传统主食工业化生产，薯类变性淀粉生产等。; 一类或二类. 限制类：①珍稀植物的根雕制造业；②以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工；③粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目；④达不到一定规模的菜籽油、棉籽油、花生油生产项目、玉米淀粉湿法生产项目、西式肉制品加工项目；⑤浓缩苹果汁生产项目、大豆压榨及浸出项目、冷冻海水鱼糜生产项目等；⑥菜籽油、花生油、棉籽油、米糠油玉米胚芽油、油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工等；⑦粉尘排放量大的项目。. 禁止类：一定规模以下的玉米淀粉湿法生产项目、以茶叶为原料生产茶叶提取物项目及其他不符合产业政策或污染严重的食品、茶叶精深加工项目。. 食品制造加工等相关产业; 鼓励类：①先进的食品生产设备研发与制造；食品质量与安全监测仪器、设备的研发与生产；②食品、茶叶精深加工废渣等的综合开发与利用；③食品包装材料的生产。; 一类或二类. 禁止类：三类项目；含电镀、表面处理及喷漆工序食品机械加工项目。. 本项目为蔬菜加工、水果和坚果加工，属于食品加工企业。对照岳阳市君山工业园荆江门片区环境影响评价报告书关于荆江门片区引进项目名录一览表，本项目不属于限制类和禁止类，符合园区规划。 九、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表7-13。 表7-13 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目位于荆江门食品工业园，所在地不涉及生态环境敏感点，不属于君山生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源、水，项目是对区域内农业种植产品进行加工生产，有利于促进区域农产品的销售，符合清洁生产企业要求，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目附近大气环境、地表水环境、声环境质量和土壤环境能满足相应标准要求。项目废水、废气、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目是对区域内农业种植产品进行加工生产，有利于促进区域农产品的销售，属于国家鼓励的项目类型，不在负面清单内，符合君山区的差别化环境准入条件和要求。. 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 九、平面布置合理性分析 项目位于荆江门食品工业园，项目出入口设有2个。主入口设置位于地块南侧规划道路中段，主入口设置位于地块南侧规划道路中段，主入口设置为双入口对称形式，次入口设置于建业路中部，次入口兼做货物出口。 项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区中部，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，可减少成品的转移距离，节约产品转移的成本。办公区布置在生产车间楼上，场内污染对其影响较小；项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，同时新建污水处理设施位于西北侧临近片区污水管网，便于废水接入外排，油烟排放口引至屋顶高空外排，避开了周边居民点。 因此厂区平面布置基本合理。厂区具体平面布置见附图2。 十、总量控制指标 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标，还必须控制污染物的排放总量。按照《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）和湖南省、岳阳市“十三五”主要污染物排放总量控制计划的要求、十三五环境保护规划纲要内容，并结合项目污染源及其源强的分析，确定本项目废水的总量控制因子为COD、氨氮。 本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，项目废水经君山区第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准限值后外排至长江，水型污染物排放总量为：COD1.43t/a、氨氮0.19t/a，其中建设单位已购买量为：CODcr：35t/a，NH3-N：2t/a。不需再向岳阳市总量管理部门申请总量。具体见表7-14。 表7-14 污染物排放总量控制建议指标（t/a） 项目; 排放量; 污染物名称; 污染物产生量; 削减量; 最终排放总量; 已购买总量. 废水; 32080.85m3/a; COD; 37.69; 36.26; 1.43; 35. 氨氮; 1.06; 0.87; 0.19; 2. 十一、环境管理与监测计划 1、环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目的社会、经济和环境效益的协调统一，对本项目的污染排放及区域环境质量实行监控，为区域的环境管理与环境规划提供可靠的依据，必须加强企业的环境管理与监测。为此建议设立企业环保机构，至少应设置1-2个专职人员负责全厂的环境管理及相关工作。 环保机构的主要职责是负责企业的环境管理和日常的环境监测工作。环境管理以总经理负责制，在总经理领导下，对本企业的环境规划、环境质量和环境技术进行管理，具体是： （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策、法规和标准，执行环保行政部门下达的任务。 （2）编制本企业环境保护规划，把环境保护规划纳入到企业的生产发展规划之中。 （3）建立企业的各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 （4）定期对各污染源进行检查，定期自行请当地环境监测部门对本公司的污染源情况进行监测，及时按市环保局核定的污染排放总量控制目标进行自检，掌握各污染源的动态，发现和掌握企业污染变化情况，制订相应处理措施。 （5）加强污染治理设施的管理，有计划地定期维修，确保环保治理设施的正常运行，并把治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故发生。 （6）建立环保档案，作好环境统计工作。 （7）推广应用环境保护先进技术和经验，组织本单位内部或参加本地区的学术交流。组织环保设施操作人员进行上岗前的专业技术培训。 （8）经常进行环保知识的宣传教育，提高企业全体员工的环保意识。 环境管理在总经理领导下，各级职责分工明确，厂部、车间、班组都要建立健全的岗位责任制，对环保工作做出贡献和失职的人员进行奖惩。 2、环境监测计划 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目营运期间，须定期监测各类污染物排放情况，以确保各类污染物达标，并掌握厂界周围环境质量水平和污染变化趋势。 本评价提出环境监测计划如表7-15。 表7-15 环境监测计划 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 无组织排放（厂界上风向、下风向个一处）; 臭气浓度、NH3-N、H2S; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 废水; 污水处理设施进口和排放口; 水量、pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、Cl-、动植物油; 每季一次; 发生事故排放时立即进行. 噪声; 厂界; 等效A声级; 每季一次; 测边界噪声. 十二、环保投资估算 项目总投资12000万元，其中环保投资为101万元，所占比例为0.84%，其环保投资及环保竣工验收见下表： 表7-16 工程环保设施与环保验收一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资 (万元). 1; 废气; 腌制、拌料等废气; 加强车间通风、及时清理废料及周边绿化等; 6. 食堂油烟; 抽风装置+油烟净化系统引至屋顶外排; 4. 2; 废水; 生产、生活废水; 雨水、污水分流管网各一套，生产废水处理工艺为：隔油沉淀，位于西北侧，设计规模600m3，化粪池位于厂区南侧，20m3。; 60. 3; 噪声; 厂房隔声、隔声罩、围墙、绿化带等降噪等措施; 20. 4; 固废; 废料; 集中收集后由环卫部门统一收集; 一般固废储存场，位于生产车间西北角，面积43m2; 6. 废包装材料; 分类收集后外卖废品回收单位. 不合格产品; 集中收集后由环卫部门统一收集. 废渣; 外售作为饲料进行综合利用. 废植物油; 集中收集后外售油脂公司生产工业用油. 生活垃圾; 垃圾收集桶; 5. 合计; 101. 十三、项目竣工环保验收 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目竣工检查、验收的主要内容和管理目标如下表。 项目竣工环保验收项目见表7-17。 表7-17 项目竣工环保验收内容一览表 污染 类型; 污染物; 环保设施; 监测内容; 验收要求. 废水; 生活污水; 化粪池（厂区南侧，容积为20m3）; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 君山区第二污水处理厂预处理中心进水水质标准. 生产废水; 隔油沉淀池（厂区西北侧、容积为600m3）; COD、BOD5、SS、NH3-N、Cl-、动植物油. 废气; 车间异味; 车间通风; 厂界恶臭; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 食堂油烟; 集气罩+油烟净化装置+高于楼顶地面2m排放; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 噪声; 设备噪声; 尽量选用低噪声设 备，高噪声设备减 震、厂房隔声; 厂界 Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固体废物; 生产固废; 一般固废贮存间（厂区西北角，面积为43m2）、垃圾收集桶; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其修改单. 生活垃圾; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 腌制、拌料 |  | 异味 | 加强车间通风、及时清理废料及周边绿化等 | 达（GB14554-93）表1中标准要求 |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 抽风装置+油烟净化系统引至屋顶外排 | 达到（GB18483-2001）中要求 |
| 水 污 染 物 | 生产、生活废水 |  | CODcr、BOD5 、SS、NH3-N、Cl-、动植物油 | 隔油沉淀，位于厂区西北侧，设计规模600m3/d；化粪池，位于厂区南侧，设计规模20m3/d | 达到君山区第二污水处理厂前段预处理中心接管标准后排入 经处理后接入君山区第二污水处理厂达标外排 |
| 固 体 废 物 | 泡菜制品 | 验质、整形流程 | 废料 | 集中收集后由环卫部门统一收集 | 达到环保要求 |
|  |  | 原辅料及产品包装 | 废包装材料 | 分类收集后外卖废品回收单位 |  |
|  |  | 检验产品 | 不合格产品 | 集中收集后由环卫部门统一收集 |  |
|  | 果蔬脆片制品 | 分拣工段 | 废料 | 集中收集后由环卫部门统一收集 |  |
|  |  | 修整工段 | 废料 |  |  |
|  |  | 低温真空油炸工段 | 废渣 | 外售作为饲料进行综合利用 |  |
|  |  |  | 废植物油 | 集中收集后外售油脂公司生产工业用油 |  |
|  |  | 原辅料及产品包装 | 废包装材料 | 分类收集后外卖废品回收单位 |  |
|  |  | 检验产品 | 不合格产品 | 集中收集后由环卫部门统一收集 |  |
|  | 员工日常生活 |  | 生活垃圾 | 送环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 各种机器采用围护结构隔声降噪；设备选型尽可能地选用低噪声设备；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过以上措施，可使噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 湖南国泰食品有限公司拟投资12000万元，在荆江门食品工业园拟建年加工5万吨蔬菜智能化生产项目。项目净用地面积为34288m2，总建筑面积为34305m2，项目建成后酱腌菜风味包生产线6条，年加工43300吨，果蔬脆片生产线2条，年加工6700吨，购置真空包装机、杀菌机等相关设备，劳动定员220人。 2、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类（2019修订版）》（GB/T4754-2017），本项目属于蔬菜加工（C1371）、水果和坚果加工（C1372），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会2013年第21号令《国家发展改革委关于<2011年本>有关条例的决定》修正，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许建设项目”，因此，本项目符合产业政策。项目投产后，具有较好的经济效益和发展前景，对当地经济有带动作用，因此项目建设与国家的产业政策相一致。 3、项目规划及选址合理性分析 项目位于荆江门食品工业园，属于荆江门片区土地利用规划的二类工业用地，对照《荆江门片区控制性详细规划—功能结构规划图》可知，项目的选址符合规划用地要求。 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目拟建地有完善的污水管网和处理设施，有便利的交通，项目在拟建地建设区域优势明显。 根据《岳阳市君山工业集中区荆江门片区环境影响报告书》可知，园区产业定位为重点发展食品制造业、农副产品加工业（精制茶生产等），配套发展食品相关行业。本项目为蔬菜加工、水果和坚果加工，属于食品加工企业。对照岳阳市君山工业园荆江门片区环境影响评价报告书关于荆江门片区引进项目名录一览表，本项目不属于限制类和禁止类，符合园区规划。 4、区域环境质量现状评价 （1）大气环境质量现状：根据2018年度君山区常规监测点统计数据，君山区环境空气质量除PM10不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其它各项因子均达标。本项目所在区域为不达标区。 根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》：岳阳市PM10平均浓度改善目标为“2018年的年均目标值为70ug/m3。”由表3-1可知，君山区2018年环境空气质量数据中PM10的年均值未达到岳阳市环境空气质量改善目标值，未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。需进一步通过采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，以期区域环境空气质量得到进一步改善。 特征因子氨、硫化氢Ih平均浓度能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中空气质量浓度参考限值要求。 （2）地表水环境质量现状：本评价收集了2017年省站长江常规监测数据，长江城陵矶断面。监测结果表明，项目所在区域地表水体各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准的要求。 （3）声环境质量现状：监测结果表明，项目四周厂界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）），区域声环境质量较好。 5、环境影响分析结论 （1）废水： 根据项目废水水质特征及污水接纳证明（附件5），厂区自建污水处理站拟采用“隔油+沉淀”工艺，设计污水处理站处理规模为600m3/d。生活污水经化粪池（厂区南侧，容积为20m3）预处理后达标排入园区污水管网；生产废水经厂区自建隔油沉淀池（厂区西北侧，容积为600m3）收集处理后，经园区污水管网进入君山区第二污水处理厂预处理中心处理，处理后废水满足君山区第二污水处理厂接纳标准后，排入君山区第二污水处理厂进行深度处理，最后排入长江，对地表水的影响较小。 （2）废气： ①异味 A、腌制过程中异味影响分析 本项目芥菜和豆角都在腌菜池中腌制，腌制车间厂房墙体为50cm并加厚保温板，窖池深约3m，保温效果好，窖池内加入盐和乳酸菌，进行低温厌氧发酵60天，pH值达到3.5以上，低温保存。该过程正常工况下会产生微量异味，主要污染因子为恶臭。发酵工艺为低温厌氧发酵，时间较长，在该中工况下可大大抑制并降低发酵过程中恶臭气体的产生。本项目恶臭气体产生微量，很难定量，感官度低。拟采取的措施为腌菜池密封。发酵过程中属于密封状态，开池将酸菜取出后立即清洗发酵池，且通过加强车间内机械通风，加强项目厂区的植物覆盖等措施，将对外环境的影响降低到最小，腌制过程中异味污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准（新改扩建：臭气浓度≤20，无量纲）。且根据厂区总平面布置可知，项目周边最近居民为西南厂界外907m的民房，该民房距离本腌制车间约925m，且该方位为区域常年主导风向的侧风向，车间异味经机械通风排出车间外，经自然扩散，绿化吸收后，对最近居民的影响较小，在可接受的范围内。评价要求项目加强生产管理，腌菜池密封，开池将酸菜取出后立即清洗发酵池，加强通风频次，加强车间卫生管理，加强厂区绿化，避免无组织排放对周边居民造成较大影响。 B、拌料过程中异味影响分析 芥菜、豆角、海带在拌料过程中会散发出少量异味，主要为食品本身的气味。建议厂家加强拌料间密闭性，减少无组织废气的挥发。同时将拌料车间收集的挥发性废气经抽排风处理，处理后的食品异味能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值二级标准（新改扩建：臭气浓度≤20，无量纲），对周边环境影响较小，并且在拌料间周围设置抽排风设施通风，对车间工人影响较小。 为了进一步减少生产车间内食品异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，建议项目采取如下措施： a、该项目应及时清理生产车间以及仓库内的劣质废原辅材料等； b、车间内应适当增加通风次数，并在排气口设置除味剂，去除异味； c、该项目生产车间应及时清洗地面，地面应铺设防水和耐机械损坏的不透水材料； d、生产车间的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3.0%，并设排水暗沟，上铺铁篦子以便于清洗地面及排水。 ②车间油烟 项目生产采用低温真空油炸技术，油温控制在98℃以下，油炸过程在全封闭的真空油炸机中进行，故在油炸过程中不产生油烟。 ③食堂油烟 油烟废气通过设置抽排风设施及排烟竖管，从屋顶排放，可以达到《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中的要求。 - （3）噪声 - 由预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类要求。 - （4）固体废弃物 - 本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））及修改单规定，采取上述措施后，项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 6、项目主要污染物排放量 根据《“十三五”生态环境保护规划》提出的主要污染物总量控制计划，本项目纳入总量控制计划的指标为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。 本项目无废气产生，无需申请废气污染物总量，废水污染物排入外部环境量为COD1.43t/a、氨氮0.19t/a，其中建设单位已购买量为：CODcr：35t/a，NH3-N：2t/a。不需再向岳阳市总量管理部门申请总量。 7、平面布置合理性 项目位于荆江门食品工业园，项目出入口设有2个。主入口设置位于地块南侧规划道路中段，主入口设置位于地块南侧规划道路中段，主入口设置为双入口对称形式，次入口设置于建业路中部，次入口兼做货物出口。 项目“三废”主要污染源（生产区尤其是生产车间）布置厂区中部，不在主导风向的上风向，车间内按照工艺顺序将各设备装置布设在一起，能有效的保证工艺流程的紧凑和顺畅，可减少成品的转移距离，节约产品转移的成本。办公区布置在生产车间楼上，场内污染对其影响较小；项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，同时新建污水处理设施位于西北侧临近片区污水管网，便于废水接入外排，油烟排放口引至屋顶高空外排，避开了周边居民点。 8、评价结论 综上所述，湖南国泰食品有限公司拟投资12000万元，在荆江门食品工业园拟建年加工5万吨蔬菜智能化生产项目符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议 1、厂区内必须实行雨污分流，项目外排生产废水必须经自建污水处理站处理达君山区第二污水处理厂前端预处理中心接管标准标后方可排入园区污水管网； 2、建立相应的环保专门机构和完善的环保管理制度体系，对厂区内有关环保设施（污水处理站、油烟净化装置等）定期维护保养，定期对外排的废水等进行监测，坚持执行清洁生产、清污分流、总量控制的原则，保证所有外排废水达标排放； 3、项目必须严格执行“三同时”制度，在项目实施前，应及时将专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经验收后方可投入运营。 4、根据现场踏勘及与建设方、园区管委会了解，君山区第二污水处理厂前端预处理中心尚未开始建设，本环评要求本项目在未接到君山区第二污水处理厂有关前端废水预中心工程完工且正式运行的通知前，本项目不得投产运营。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件： 附件1 环评委托书 附件2 规划设计条件及红线图 附件3 君山工业集中区荆江门片区环评批复 附件4 污水接纳证明 附件5 君山区第二污水处理厂改扩建工程环评批复 附件6 检测报告 附件7 入园协议 附件8 原项目总量购买权证 附件9 专家意见及专家签到表 附件10 评审会专家意见修改清单 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置示意图 附图3 环境质量现状监测点位图 附图4 项目周边敏感点保护目标图 附图5 君山荆江门片区总体规划图 附图6 项目与东洞庭胡国家级自然保护区位置关系图 附图7 项目与君山区生态保护红线位置关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。