建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称：年加工5000吨木材建设项目

建设单位：陈龙木业有限公司（盖章）

山东顺泽建设项目管理有限公司

编制日期：2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

九、结论与建议	45

附  件

附件1：国土意见

附件2：委托书

附件3：乡镇意见

附件4：租赁土地协议

附件5：环境质量现状监测报告

附件6：供销合同

附  图

附图1：本项目地理位置图

附图2：本项目保护目标图

附图3：本项目总平面布置图

附图4：本项目监测布点图

附图5本项目现状图

附  表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工5000吨木材建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陈龙木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈满元 |  |  | 联系人 |  | 陈满元 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳县新开镇龙湾村原乡政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18973090533 |  | 传真 | — |  | 邮政编码 |  | 414100 |  |
| 建设地点 | 岳阳县新开镇龙湾村画眉片咀上组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 锯材加工 C2011 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 18615 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 110 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 33 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 27 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  |  | 2020年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 木材具有可再生、节约能源、有利于环保、便于循环使用和处理、受热燃烧后强度损失小、木材的应用能促进造林发展的优势，因此木制品行业有很好的发展前景和潜力。所谓木制品加工行业是以木材为原料，主要用机械和化学方法进行加工，加工后的产品仍保持木材的基本特性。 近年来，随着我国林业产业和木材加工工业的发展，越来越多的木质品被应用到各个领域内。目前，除木家具、木地板、木门、木质容器、木玩具、木工艺品之外，其产业已经形成一定规模的木制品还有木工艺品、木制茶具等。 本项目选址位于岳阳县新开镇龙湾村画眉片咀上组。项目所在地地势平坦开阔，周边范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好，区域环境空气、地表水、噪声现状均符合环境功能区划要求，区域环境容量满足项目建设条件。 随着岳阳县林业建设的飞速发展，靠以出售原材料为主的木材经营方式难以满足区域经济建设发展的需要。为合理利用森林资源，实现木材行业精加工和深加工，进一步提高木材的综合出材率和使用率，促进加工增值，岳阳市陈龙木业有限公司租赁原富山木业有限公司厂房作为生产车间，拟投资110万元于此处建立半成品加工企业。 项目所在地交通便利，通讯便捷，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输，水资源丰富，能源供应充裕，因此，本项目选址较为合理。 根据国务院682号《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》，本项目为：九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业中24、锯材、木片加工、木制品制造中其他类，应编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托山东顺泽建设项目管理有限公司进行该项目环境影响报告表编制。环评单位接收委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了该项目环境报告表。 根据原提供的土地证明，该项目用地符合工业用地规划。 二、建设内容及规模 2.1 项目基本情况 项目名称：年加工5000吨木材建设项目 建设单位：陈龙木业有限公司 建设地点：岳阳县新开镇龙湾村画眉片咀上组 项目性质：新建 总投资：110万元（企业自筹），其中环保投资33万元，占总投资比例的27%。 建设规模：年加工5000吨木材建设项目 劳动定员：本项目劳动定员10人，均在厂区食舍，年工作300天，每天工作12小时。 建设内容：项目主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程，项目建设内容、规模及功能设置一览表详见表1。 表1 建设内容、规模及功能设置一览表 工程类别; 项目名称; 生产功能及建筑规模; 备注. 主体工程; 锯木切割车间; 1F、建筑面积为520㎡，年加工5000吨木材生产线，主要用于木材切割; 一栋、钢结构. 蒸干车间; 6个蒸干罐，1F、总建筑面积200m2，用于蒸干切割后的木料。; 一栋、框架结构. 辅助工程; 宿舍; 厂区共计5间宿舍，建筑面积为75m2; 一栋，砖混结构. 食堂; 油烟净化器1台，建筑面积为30m2; 一栋，砖混结构. 锅炉房; 20m2，4t/h的成型生物质颗粒作为燃料锅炉+旋风布袋除尘器+35m烟囱; 一栋、框架结构. 办公室; 1F、建筑面积50m2，用于职工办公; 一栋，砖混结构. 储运工程; 原料存放区; 建筑面积为5500m2，在空地进行硬化，用于原料的存储; 一栋、框架结构. 半成品仓库; 建筑面积为5400m2，在空地进行硬化，用于半成品的存储; 一栋、钢结构. 樟油存放区; 建筑面积30m2，设置20个200L油桶; 一栋，砖混结构. 固废存放区; 建筑面积5m2; 一栋、钢结构. 公用工程; 给水; 生活和生产用水取当地的自来水. 排水; 采用雨污分流排水方式，雨水排入北侧无名池塘；生活污水经化粪池处理后用于周边菜地灌溉；生产废水循环使用不外排. 供电; 由当地电网统一供给. 环保工程; 废气治理; 锅炉废气：旋风布袋除尘+35m烟囱；产生的粉尘：经移动式布袋除尘器处理后排放；食堂油烟：安装油烟净化器+屋顶排放. 废水治理; 建设雨水管网和截留阀，冷却罐容积为12m3，循环水罐容积为7.3m3. 噪声治理; 选用低噪声设备、采取结构隔声、减振、消声等措施，高噪声设备远离居民一侧布置. 固废处理; 临时固废储存间10㎡，用于储存一般固体废物 生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置 生产过程中产生的废木屑收集后外售、边角料收集后作为生物质燃料 布袋除尘收集的粉尘与生物质燃烧灰渣集中收集后作为生产有机肥外售. 2.2 主要生产设备 项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 抓木机; --; 1台; 非标产品. 2; 锯木机; MX-241200; 2台; 非标产品. 3; 叉车; FD门架式2x500; 2台; 非标产品. 4; 旋切机; --; 2台; 非标产品. 5; 铡刀; --; 2台; 非标产品. 6; 夹机; --; 1台; 非标产品. 7; 锅炉; DZL4-0.098-SW; 1台. 8; 蒸干罐; 2.5×2.5×4.1m; 6个. 9; 冷却罐; 2.5×2.6×1.78m; 4个. 10; 蒸汽水循环罐; 2.5×2.4×1.22m; 1个. 11; 旋风布袋除尘; --; 1台; 非标产品，去除率99％. 12; 移动式除尘器; --; 1台. 13; 剥皮机; _; 1台; 非标产品. 14; 铁桶; 200L; 20个; 非标产品. 15; 压块机; --; 1台. 根据《国家产业技术政策》要求，该项目设备中不含淘汰类、高消耗、高污染的落后工艺技术和生产能力。 2.3 主要产品方案、原辅材料及能源材料 （1）主要产品方案 表1-3 产品方案 序号; 名称; 年产量; 贮存方式; 备注. 1; 木板; 2500t; 有序排放; 用于家具行业，规格约为2440x1220mm. 2; 木片; 1200t; 有序排放; 用于造纸行业,规格约为5cmx5cm. 3; 樟油; 30t; 铁桶; 初加工，可外售进一步加工，用于医药行业. 注：樟油储存于樟油储存区，用于20个200L铁桶装置，地面须硬化，做好防渗、防漏措施. 产品简介： 樟油外观上无色或淡黄色至红棕色油状液体，油强烈的樟脑味，溶于乙醇和乙醚；除含樟脑约30%~55%外，还含有桉叶醇、松油醇。可燃，遇高温、明火、氧化剂（包括硝酸）有引起燃烧危险。樟油为近代医药、冶金、化工、香料、食品工业及军工等方面的重要原料，木材可榨油，供制皂用，樟脑和樟油还是我国传统的出口商品。 表1-4 樟油 理化特性. 外观与性状; 无色或淡黄色至红棕色油状液体，有强烈的樟脑味；溶于乙醇和乙醚；. 熔点; 馏程：160~185℃; 相对密度（水=1）; 0.87~0.880. 闪点; 47.22℃. 消防措施. 危险特性; 可燃，遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧危险. 灭火方式; 可用的灭火为泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. 泄漏应急处理. 应急处理; 隔离泄漏污染区，周围设警告标志。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应工作服。. 操作与处理. 储存注意事项; 储存于阴凉通风的棚库内，远离火种、热源，防止阳光直射；并于氧化剂、硝酸分开存放；. （2）主要原辅材料及能源材料 拟建项目主要原辅材料及能源消耗见表1-5和1-6。 表1-5 主要原辅材料 序号; 原辅材料名称; 单位; 年消耗量; 厂区最大储量; 贮存方式; 来源. 1; 樟圆木; t/a; 1500t; 100t; 有序堆放; 合法外购. 2; 松木; t/a; 3500t; 150t; 有序堆放; 合法外购. 注：樟园木储存于棚库内，远离火源。樟树含油率跟樟树的重量以及树龄有关，本项目樟树含油率约为2%。. 樟树属于国家二级保护植物。根据《中华人民共和国森林法》木材收购单位和个人不得收购没有林木采伐许可证或者其他合法来源证明的木材。供销合同（见附件6） 表1-6 能源消耗 序号; 能源消耗名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 新鲜水; t/a; 60; 龙湾村自来水. 2; 电; 万度/a; 3; 龙湾村供电网. 3; 铁桶; 个; 20; 容积为200L、外购. 4; 生物质燃料; t/a; 1000; 木材剥皮后的树皮与边角料. 注：项目使用的生物质燃料主要为项目剥皮后的树皮以及边角料压块制得。 2.4 配套设施工程 （1）供水 生产用水、生活用水取当地的自来水。 （2）排水 ①生产废水回用，不外排。 ②生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边林地灌溉，不外排。 ③雨水系统：厂区雨污分流后雨水经雨水管排入北侧水塘。 （3）供电 本项目用电量约为3万度/年，主要为办公、生产用电，由岳阳县龙湾村网统一供电，可满足本项目用电需求。 - 供汽、热 项目将木材蒸干需要蒸汽加热，厂区设置1台4t/h锅炉，锅炉以成型生物质作为燃料（树皮以及边角料压块制得），消耗量为1000t/a。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目选址于岳阳县龙湾村村，厂房租赁原富山木业有限公司厂房，该厂房已经废弃，没有进行生产活动，无环境遗留问题，故不存在与本项目有关的原有污染问题。项目目前已经完成了一些设备的安装，根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条第二款,本项目未取得环评批复，已经开始了项目的建设，属于未批先建。具体处罚见附件《岳阳县环境监察大队责令停止建设决定书》，目前项目已经停止建设，待取得相关环评批复后才能继续建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 本项目选址位于湖南省岳阳市岳阳县龙湾村，中心经纬度为北纬29.214951°，东经113.238750°。具体位置见附图1。岳阳县位于湖南省北部、岳阳市境中部，洞庭湖畔。地理坐标为东经112°44′14″-113°43′35″，北纬28°57′11″-29°38′41″。东接湖北省通城县，东南连平江县，南抵汨罗市，西南以湖州与沅江、南县交界，西与华容县毗邻，北与岳阳市区、临湘市接壤。东西相距98千米，南北相距76千米。全县土地总面积2930.95平方公里，占全市土地面积的19.51%。 岳阳县有良好的区位优势。县域三面环抱着岳阳市区（近城有5个乡镇、13万多人口，占全县20个乡镇的20%）。县城离岳阳市区23.6公里，离长沙125公里，离华中重镇武汉仅210公里，京广铁路临城而过，铁路货场年货运能力为150万吨；107国道、京珠高速公路和岳荣新一级公路贯穿县境；荣鹿两条三级公路横跨全县东西，城区往西12公里有500吨级的鹿角码头，顺湖而下水路可通江达海。县城基础设施日臻完善，交通四通八达。 二、地形、地貌、地质 （1）地形地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河新墙渡口至八仙桥两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 当地地质概况从上往下为：素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。 三、气候、气象 岳阳县属中亚热带季风性湿润气候，境内四季分明，严寒酷暑期短。年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。 本项目所在区域属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。 四、水文水系 岳阳县水网密布。全县水域面积1190平方公里，占全县总面积的40.60%，主要为县辖东洞庭湖水面。主要河流有直泄东洞庭湖的新墙河、费家河、坪桥河；有直入南洞庭湖的罗水河。全县干支河流63条（入东洞庭湖59条、入南洞庭湖4条）。新墙河干流总长115.40公里，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275平方公里。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80公里，流域面积418平方公里。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42公里，流域面积133.20平方公里。 县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里。县境尚有大小内湖22个。 五、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 六、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。 七、生态环境 评价区位于岳阳县龙湾村，经走访了解到，评价区无大型动物，动物以农田生态系统常见动物为主，比如：田鼠、青蛙、蛇等。主要经济鱼类有草、青、鲢、鳙、鲤等；主要爬行动物有鳖、乌龟、蟹等；主要家畜有牛、猪、羊等；主要家禽有鸡、鸭、鹅等。现场调查及走访未在项目区附近范围内发现珍惜保护动物或地方特有动物。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1。 表3-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水功能区; 东北侧300m水塘; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准. 3; 声环境能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否. 2、环境空气质量 为了解项目区大气环境质量现状，采用岳阳县公布的2018年度空气质量年平均值作为评价依据。 表3-3.2 岳阳县2018年度县城空气质量现状评价表 污染物; 年评价标准; 现状浓度（ug/m³）; 标准值 （ug/m³）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均值; 40; 35; 128; 超标. PM10; 年平均值; 68; 70; 97; 达标. O3; 8小时90百分位; 155; 160; 96; 达标. NO2; 年平均值; 22; 40; 55; 达标. SO2; 年平均值; 10; 60; 16; 达标. CO; 95百分位; 1.6mg/m³; 4mg/m³; 40; 达标. 根据上表可知，岳阳县城属于城市环境空气质量不达标区，PM2.5超标，项目所在区域PM10，TSP符合《环境空气质量标准（GB-3095-2002）》二级质量标准，参考岳阳县空气质量平均值数值，说明区域环境质量较一般。根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020 年）》，“重点抓好全省特护期和长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市环境空气质量改善，确保完成目标任务。”根据《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》，岳阳市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染 治理的措施等一系列措施，空气质量正在逐步改善。 2、地表水环境质量 本次环评委托长沙崇德检测科技有限公司于2019年11月06日-08日对项目所在地东北侧水塘进行了现状监测，监测数据如下。 地表水监测统计结果： 表3-5 北侧水塘1水质监测数据统计结果(/表示未检出)单位：mg/L 样品类别; 监测项目; 计量单位; 监测结果平均值; 标准值. 地表水; PH; 无量纲; 7.73; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 19; 20. 氨氮; mg/L; 0.131; 1.0. 悬浮物; mg/L; 17; /. 五日生化需氧量; mg/L; 2.56; 4. 总氮; mg/L; 0.84; 0.05. 动植物油; mg/L; /; 15. 表3-6 北侧水塘2水质监测数据统计结果 单位：mg/L 样品类别; 监测项目; 计量单位; 监测结果平均值; 标准值. 地表水; PH; 无量纲; 6.71; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 19; 20. 氨氮; mg/L; 0.1; 1.0. 悬浮物; mg/L; 17; /. 五日生化需氧量; mg/L; 2.56; 4. 总氮; mg/L; 0.55; 0.05. 动植物油; mg/L; /; 15. 表3-5 龙湾河水质监测数据统计结果 单位：mg/L 样品类别; 监测项目; 计量单位; 监测结果平均值; 标准值. 地表水; PH; 无量纲; 7.41; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 11; 20. 氨氮; mg/L; 0.09; 1.0. 悬浮物; mg/L; 6; /. 五日生化需氧量; mg/L; 1.63; 4. 总氮; mg/L; 0.39; 0.05. 动植物油; mg/L; /; 5. 根据上表可知，项目北侧水塘与龙湾河监测断面中的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 3、声环境质量 本环评委托长沙崇德检测科技有限公司于2019年11月06日~7日本项目声环境进行了现状监测，在项目区共布设4个监测点，监测结果见下表。 表3-6 项目区声环境现状监测结果单位：dB（A） 检测时间; 检测点位; 检测结果. 昼间; 夜间. 11月06日; 厂界东侧外1m处1#; 43.1; 37.4. 厂界南侧外1m处2#; 42.4; 38.0. 厂界西侧外1m处3#; 42.7; 37.9. 厂界北侧外1m处4#; 46.4; 40.1. 项目南侧居民点; 39.8; 37.0. 项目西北侧居民点; 54.6; 42.6. 7月20日; 厂界东侧外1m处1#; 44.1; 37.6. 厂界南侧外1m处2#; 43.8; 37.4. 厂界西侧外1m处3#; 45.9; 39.6. 厂界北侧外1m处4#; 49.4; 40.1. 项目南侧居民点; 52.6; 37.0. 项目西北侧居民点; 41.3; 39.8. 标准值; 60; 50. 监测结果表明，本项目声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏勘了解，本项目所在地无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等，项目所在地的主要环境保护目标见表3-7和附图2。 表3-7.1 建设项目环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位 和距离/m. 经度; 纬度. 北侧居民点1; 113.23978; 29.21773; 居住; 60户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 北侧200~520m. 南侧居民点2; 113.23932; 29.21360; 居住; 10户; 南侧50~170m. 大众村居民点3; 113.23607; 29.21349; 居住; 20户; 西南侧200~300m. 东侧居民点; 113.246158; 29.213468; 居住; 50户; 东侧693~700m. 表3-7.2 建设项目其他环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 规模; 功能; 方位与距离; 保护标准. 地表水环境; 东北侧水塘; --; 农灌; 东北侧280~390m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水体要求. 声环境; 南侧居民点; 10户; 居住; 南侧50~170m; 《声环境质量标准》(GB3096-1993)2类. 大众村居民点3; 20户; 居住; 西南侧200~300m. 生态环境; 周边地表植被、土壤.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准(GB3095-2012)单位：ug/m3 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 年平均; 60（ug/m3）; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准. 日平均; 150（ug/m3）. 1小时平均; 500（ug/m3）. NO2; 年平均; 40（ug/m3）. 日平均; 80（ug/m3）. 1小时平均; 200（ug/m3）. PM10; 年平均; 70（ug/m3）. 24小时平均; 150（ug/m3）. PM2.5; 年平均; 35（ug/m3）. 24小时平均; 75（ug/m3）. O3; 8小时均值; 160（ug/m3）. 1小时平均; 200（ug/m3）. CO; 24小时平均; 4（mg/m3）. 1小时平均; 10（mg/m3）. 2、地表水：项目北侧2个水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求、龙湾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求。 表4-2 地表水环境质量标准(GB3838-2002)单位：mg/L 类别; pH; 高锰酸盐指数; 粪大肠菌群; NH3-N; 氯化物; 悬浮物; 挥发酚. Ⅲ类; 6～9; ≤6; ≤10000; ≤1.0; /; /; ≤0.005. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-4 环境质量标准及限值一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 声环境; Leq; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水污染物排放：本项目生产废水循环使用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边菜地灌溉。 2、本项目大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中厂区内VOCS浓度限值的要求，该标准中挥发性有机物的无组织表征定义为非甲烷总烃，本报告下文中仍以VOCs表述，具体值见下表。 表4-5 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 二氧化硫; 960; 周界外浓度最高点; 0.4. 氮氧化物; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NHMC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 项目拟建设1台4t/h蒸汽锅炉，燃料主要为成型生物质燃料，项目燃烧炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3规定的燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值，具体值见表4-7。 表4-7 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值（燃煤锅炉）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200. 氮氧化物; 200. 拟建项目设食堂，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准。 3、噪声 营运期项目评价区域内噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见下表。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物：一般工业固体废物执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控 制 指 标 | 根据国家对主要污染物排放总量控制计划的要求，将对二氧化硫、氮氧化物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，根据本项目的实际情况，建议总量控制指标为SO2：0.85t/a、NOx：1.02t/a。VOCs排放总量为0.03t/a，VOCs为指导性指标，可以不进行排污权交易。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程及污染工艺流程简述（图示）（G：废气、W:废水、S:固废、N：噪声） 一、施工期主要污染工序： 本项目租用原富山木业有限公司厂房作为生产车间，建设期对租用的闲置厂房适当清理、简单装修和设备安装调试后即可投入使用。项目施工周期较短，且工程量较小，对区域空气环境、地表水及周围声环境、生态环境影响较小。本次评价主要针对项目运营期环境影响进行分析预测。 二、营运期工艺流程及产污节点如下图所示： 1、木板生产流程 剥皮、锯木切割 松 木 木板 图5-2 木材半成品工艺流程及产污节点图 木板生产工艺流程简述： 项目生产工艺比较简单，外购松木由供应商提供，并含有一定湿度。松木储存在钢结构棚内有序排放，按照客户需求将松木用锯木机切割规格（长约1m）后外售，此过程有锯木灰、边脚料和噪声产生。 2、木片及樟油生产流程 项目生产木片前期工艺与木板工艺相似，将樟木剥皮切割成木片（长约5cm）后通过蒸气蒸干，得到成品木片，蒸汽与樟油混合物冷却后通过油水分离得到樟油。具体工艺如下 锯木灰、噪声、边角料 剥皮、锯木切割 半成品木片 樟 木 图5-3 项目生产工艺流程及产污节点图 木片 半成品木片 樟油生产工艺流程简述： （1）蒸干罐与冷却罐：通过输送带向蒸干罐放入半产品通入水蒸气，对半产品进行加热，半产品中油脑受热挥发，与水蒸气一起进入冷凝管后冷却罐中冷凝，樟油和水一起冷凝成混合液体，当冷凝液中不再有油珠或油膜时，表示半成品中的油脑已全部蒸出，蒸馏时间约需3-4h，停止加热，放出半成品，油水分离桶中的冷却水返回循环水罐进入冷却罐综合利用。 （2）油水分离：蒸干工序后，经冷凝管冷却，蒸汽冷凝水及原材料蒸出的水份，经油水分离后，水和脂液密度不同，又不相溶，自行分层，上层为密度最小的脂液层，下层为水层，细小杂质和少量的暗色油脂形成中间层，待澄清时，上层的油经上层油管进入200L铁桶贮存，外售；中间层细小杂质（主要成分为少量木屑及樟油脂）通过人工定期捞出外售，产生量约为1.5t/a；下层的水经管道流出水层自锅底流出经过三级沉淀，使水中的油脂完分离后，作为冷却水，循环使用，不外排。产生量约为1t/d。项目樟油初油生产工艺只涉及木片的蒸馏初加工，不涉及化学反应。樟油初油加工采用蒸馏法，通过锅炉提供的饱和蒸汽加热，将半产品中樟油气化，再通过冷却收集后取得。 三、物料平衡 本项目使用的原料主要为优质樟园木，夜间不生产。 根据本项目生产工艺流程和原辅材料消耗，按照年生产物料消耗和产出情况，作出本项目总物料平衡，总物料平衡分析见表5-1： 表5-1 全厂物料平衡 输入; 输出. 物料名称; 数量; 输出物名称; 数量. 樟园木; 1500t/a; 木片; 1200t/a. 树皮、边角料; 268.483t/a. 木屑粉尘; 0.017t/a. 樟油; 30t/a. 油渣; 1.5t/a. 松木; 3500t/a; 木板; 2500t/a. 树皮、边角料; 999.965t/a. 木屑粉尘; 0.035t/a.. 合计; 5000t/a; 合计; 5000t/a. 四、营运期主要污染工序： 1、大气污染物源强 本项目废气污染源主要有锅炉废气烟尘、锯木粉尘、工艺废气、食堂油烟废气。 （1）锅炉废气 拟建项目设计用1台4t/h的锅炉提供蒸汽。锅炉使用成型生物质作（由树皮及边角料压块制得）为燃料，锅炉年工作时间300天，平均每天工作12h，年工作3600h，本项目蒸汽锅炉成型生物质燃料消耗量为1000t/a。燃烧生物质产生的污染主要是烟尘、氮氧化物、二氧化硫。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册 第十分册》有关物质工业锅炉产排污系数见表5-2。 表5-2 燃生物质锅炉工业废气量产污系数表（单位：kg/t） 产品名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 汽/热水/其它; 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块等）; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S①. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 0.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质百分数的形式表示。根据业主提供资料，本项目中取S=0.05 根据上表中的产排污系数结合本项目的情况（按锅炉每天运行12h小时，每年工作300天计算），计算出锅炉中大气污染物的产生量。 本项目锅炉污染物产生浓度及排放情况见下表5-3。 表5-3 本项目锅炉废气产生及排放情况一览表 污染源名称; 废气量 (m3/a); 类别; SO2; NOX; 烟尘. 生物质锅炉; 6.24×106; 产生量; 0.85t; 1.02t/a; 0.5t/a. 产生速率; 0.26kg/h; 0.34kg/h; 0.138kg/h. 产生浓度; 136.21mg/m3; 163.46mg/m3; 80.11mg/m3. 处理措施; 拟采用旋风布袋尘器（除尘效率为99%，设计风量为2000m3/h），一根1#35m高排气筒. 排放量; 0.85t; 1.02t/a; 0.005t/a. 排放速率; 0.26kg/h; 0.34kg/h; 0.001 kg/h. 排放浓度; 136.21mg/m3; 163.46mg/m3; 1.06mg/m3. 由于本项目采用的是生物质锅炉，经旋风布袋除尘处理，除尘效率99％，经由35m排气筒排出。 ### （2）锯木粉尘 本环评依据《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册•第四手册》中“2011锯材加工业产排污系数表”见表5-4。 表5-4 锯材加工业产排污系数表 名称; 污染物指标; 单位; 污染系数; 产品年产量; 粉尘产生量. 锯材（锯材厚度≤35毫米）; 工业粉尘; kg/m3; 0.321; 1000m3; 0.3t/a. 工业粉尘t/a; /; /; /; 0.3t/a. 本项目锯木过程木板、木片产量共为3700t/a，锯木车间采用彩钢瓦厂棚、钢架结构、四周设置遮阳布作为围挡，封闭式生产。在此过程中粉尘产生量为0.92t/a，建设单位拟在这个工序产尘处配置移动式布袋除尘器，处理效率为95%，将粉尘吸入其内，经移动式布袋除尘器过滤处理后，无组织粉尘排放量为0.0462t/a。 ### （3）工艺废气 蒸干过程中跑、冒、滴、漏以及香樟初油存在挥发的现象，挥发出其主要成分为水蒸气和香樟油中各类香料挥发产生的异味（主要为醇类、烯烃类等小分子物质）；根据物料衡算，蒸干过程中跑、冒、滴、漏以及挥发产生量约为产品的0.1%，即0.03t/a，呈无组织排放。本次环评提出，生产过程中应加强管理及维护，减少跑冒滴漏现象，蒸干车间设置排风扇，蒸干车间挥发性有机废气通过排气扇外排。 （4）异味 项目在水汽蒸馏中会产生少量异味。 （5）食堂油烟 本项目建有食堂，食堂使用一个灶头，采用液化石油气作为燃料。食堂油烟排气量为2000Nm3/h，每日工作1h。食堂食用油消耗系数为50g/人·天，根据类比调查，厨房不用的炒作工况油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%～4%，食用烹饪方式多以小份额炒菜为主，油的挥发量相对较多，本评价以4%计，则油烟的产生量为6kg/a，排放浓度为3mg/m3。评价要求对食堂安装静电油烟净化器（净化效率≥80%），油烟经过净化后排放量为1.2kg/a，排放浓度为0.6mg/m3。最终油烟经烟道引至食堂楼顶达标排放。 2、废水污染物源强 本项目用水主要为蒸汽锅炉补充用水、冷却循环用水、生活用水。本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边农灌。 （1）蒸汽锅炉补充水 本项目新建4t/h的蒸汽锅炉，每天运行时间为8h，年工作300天，蒸汽锅炉补充用水量约为蒸汽量的10%，故本项目蒸汽锅炉补充用水量约为1.2t/d（360t/a）。本项目蒸汽锅炉用水通过采用锅内水处理，无软化废水排放。 （2）冷却循环用水 主要为蒸馏罐冷凝器冷却用水，密闭循环冷却用水使用，根据业主提供的资料，冷凝器密闭循环用水总量6t/d（1800t/a），损耗量为20%，需要补充新鲜水1.2t/d（360t/a）。 - 油水分离废水 在蒸干工序后，经冷凝管冷却，蒸汽冷凝水及原材料蒸出的水份以及樟油脂留在冷却管中。水和脂液密度不同，又不相溶，自行分层，上层为密度最小的脂液层，下层为水层，细小杂质和少量的暗色油脂形成中间层，待澄清时，上层的油经上层油管进入200L铁桶贮存，中间层细小杂质通过人工捞出外售；下层的水经管道流出后经过三级沉淀后分离出残留的樟油，分离后的废水作为冷却水循环使用，不外排。油水分离废水产生量约为1t/d。 （4）生活污水 本项目工作人员约为10人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中相关标准，由于工作人员在厂区食宿，则用水量按80L/人·d计算，则生活用水量为0.8t/d，即240t/a。生活污水产生量按照用水量的85%进行计算，则生活污水排放量为0.68t/d，即204t/a（年工作日以300天计）。主要含COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。经隔油化粪池处理后，定期对化粪池进行清理，用作厂区周边菜地灌溉，不外排。 根据业主提供资料及《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014），本项目用水估算表见下表5-5。 表5-5 项目用排水估算表 序号; 项目; 用水定额; 规模; 年用水量; 排水指标; 年排水量. 1; 员工生活用水 （住宿）; 80L/d·人; 10人; 240t; 用水的85%; 204t. 2; 锅炉补充用水; 1.2t/d; 300d; 360t; 采用锅内水处理，无废水排放，冷凝水循环使用，循环量为5t/d; 0t. 3; 蒸汽冷凝用水; 1.2t/d; 300d; 360t; 循环使用，不外排，循环量为6.4t/d; 0t. 5; 新鲜水用量; 960; 204. 本项目用排水平衡见下图。 图5-4 本项目生产用水水平衡图（t/a） 3、噪声污染物源强 拟建项目主要噪声源为锯料机、锅炉风机等设备噪声。噪声声级在75~90dB（A）。 - 固体废物污染物源强 本项目产生的固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。 4.1一般固废污染物源强 本项目运营期产生的一般固体废弃物主要为员工生活垃圾、燃料燃烧灰渣，各一般固体废弃物的生产情况见表5-5。 ### （1）生活垃圾 拟建项目员工为10人，生活垃圾产生量1kg/d，则生活垃圾产生量为0.3t/a。 （2）树皮、边角料 本项目木材切割过程中会产生一定量的树皮、边脚料，根据业主提供的资料，本项目树皮、边脚料产生量为1216.22t/a，收集后压块作为生物质燃料。 （4）木屑粉尘 本项目木材切割过程中会产生一定量的粉尘，建设单位拟在这个工序产尘处配置移动式布袋除尘器，处理效率为95%，将粉尘吸入其内，经移动式布袋除尘器过滤处理后，无组织粉尘排放量为0.0462t/a，集中收集后外售。 （5）生物质燃烧灰渣 拟建项目采用生物质为燃料，生物质燃料挥发份好，容易着火，燃烧后灰渣产生量少而且比较轻，约为生物质用量的5%。项目成型生物质消耗量为1000t/a，则产生的灰渣为20t/a，集中收集后外售。 （6）布袋除尘收集的粉尘 拟建项目锅炉燃料为生物质，采取布袋除尘处理，除尘的沉渣产生量约为0.037t/a，集中收集后外售。 表5-5 一般固废处理污染物一览表 序号; 产污环节; 产生量; 处理处置方式. 1; 生活垃圾; 0.3t/a; 生活垃圾收集后由环卫部门清运. 2; 树皮、边角料; 1216.22t/a; 收集后压块作为生物质燃料. 3; 木屑粉尘; 0.0462t/a; 收集后外售. 4; 生物质燃烧灰渣; 20t/a; 集中收集后作为生产有机肥的原料出售. 5; 布袋除尘收集的粉尘; 0.037t/a. 4.2危险废物污染物源强 本项目危险废物主要是废机油。项目在生产线维修及定期更换会产生少量废机油，根据建设单位的提供资料，产生量约2kg/a，根据《国家危险废物名录》（2018），废机油属于危险废物HW08废矿物油。废机油暂存在危险废物贮存间后由资质单位回收。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | NOx | 163.46mg/m³1.02t/a | 163.46mg/m³1.02t/a |
|  |  | SO2 | 136.21 mg/m³0.85t/a | 136.21 mg/m³0.85t/a |
|  |  | 烟尘 | 80.11 mg/m³0.5t/a | 1.06 mg/m³0.005t/a |
|  | 木屑粉尘 | 粉尘 | 0.92t/a | 0.0462t/a |
|  | 水汽蒸馏 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 无组织 | 挥发性有机废气 | 0.03t/a | 0.03t/a、＜2.0mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 6kg/a、3mg/m3 | 1.2kg/a、0.6mg/m3 |
| 水污染物 | 生产废水 | 废水量 | 787.5t/a | 回用于生产 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 204t/a | 经隔油化粪池处后用于周边林地灌溉，不外排 |
|  |  | CODcr | 300mg/L，0.030t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.020t/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.030t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.003t/a |  |
| 固废 | 生产过程 | 树皮、边脚料 | 1216.22t/a | 集中收集后压块作为生物质燃料 |
|  |  | 木屑粉尘 | 0.0462t/a | 集中收集后外售 |
|  |  | 生物质燃烧灰渣 | 20t/a | 集中收集后作为生产有机肥的原料出售 |
|  |  | 布袋除尘收集的粉尘 | 0.037t/a |  |
|  |  | 废机油（危险废物） | 2kg/a | 由资质单位定期回收处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 集中收集，交由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 源强为75~90dB（A），采取隔声、围墙、绿化带等降噪措施后，达到厂界的噪声值设备噪声值《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 拟建项目所在地区人类活动频繁，基本无需要特殊保护的野生动植物。根据现场踏勘，本项目周边是居住区和农田的混合生态系统；在本项目建设过程中，严格落实施工期污染防治措施，由于施工期较短，因此，对生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响分析 本项目无废水外排，根据导则要，评价等级为三级B，仅对处理设施的可行性进行简单分析和所影响的地表水环境进行风险分析。 （1）蒸汽锅炉废水 本项目蒸汽锅炉废水主要为蒸干过程的蒸汽冷凝水，由于木材蒸干所需的蒸汽对水质要求不高，因此蒸汽冷凝水可循坏利用，不外排。项目仅补充少量新鲜水，约为360t/a。 - 密闭冷却循环水 密闭冷却循环用水主要为蒸馏釜冷凝器冷却用水，密闭循环冷却用水使用，由于冷凝器所需的蒸汽对水质要求不高，因此密闭冷却水可循坏利用，不外排。项目仅补充少量新鲜水，约为1.2t/d（360t/a）。 （3）油水分离废水 蒸干工序后，经冷凝管冷却，蒸汽冷凝水及原材料蒸出的水份，经油水分离后，水和脂液密度不同，又不相溶，自行分层，上层为密度最小的脂液层，下层为水层，细小杂质和少量的暗色油脂形成中间层，待澄清时，上层的油经上层油管进入200L铁桶贮存，外售；中间层细小杂质通过人工定期捞出外售；下层的水经管道流出水层自锅底流出后进入水罐继续沉淀，经过3次沉淀后，废水中的油脂基本被回收清除，分离后的废水可作为蒸馏釜冷却水使用，不外排。 油水分离废水循环利用的可行性分析： 根据工程分析，油水分离废水中主要含有少量樟油，以及蒸汽冷凝水。经过3次沉淀分离樟油后，废水中所含樟油大大减少。蒸馏釜冷凝器冷却对所需用水对水质要求不高，且废水也不与物料直接进行接触，所以油水分离废水作为冷却水是可行的。 （4）生活污水 本项目工作员工为10人，均在厂区住宿，全年工作300天，生活用水量按80L/人·d计，则本项目生活用水量为0.8t/d（240t/a）。排放系数取0.85，则生活污水产生量为0.68t/d（204t/a）。 类比同类生活污水水质产生情况，浓度产生量为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：20mg/L，产生量分别为0.039t/a、0.026t/a、0.039t/a、0.004t/a、0.003t/a。 生活污水经经隔油+化粪池处理后，浓度为COD：150mg/L、BOD5：100mg/L、SS：85mg/L、NH3-N：21mg/L、动植物油10mg/L，排放量分别为0.020t/a、0.013t/a、0.011t/a、0.003t/a、0.001t/a。 本项目生活污水经隔油+化粪池处理后，用作农肥。 综上，本项目废水处理设备设计满足设计条件的要求下，泄露风险较低，不会对周边水体环境造成较大影响。 2、地下水环境影响分析 拟建项目对地下水可能的影响源主要是生产线污水渗漏。 针对生产车间地面，本环评中提出各个构筑物底部及侧面均必须作防渗处理，认真落实防渗措施后，处理过程废水将不会渗入地下污染地下水。 ### 以上措施简单且容易实施，具有很强的可行性，在落实以上措施后，不仅严格控制了渗滤液的产生量，还能有效防止废水渗入地下水，具有很强的可靠性，根据前面分析项目废水污染地下水的可能性很小，在认真落实各项措施后，二者不会进入地下水对地下水水质产生不良影响。 3、环境空气影响分析 拟建项目排放的废气为生产废气。生产废气主要为锯木粉尘、工艺废气、水汽蒸馏异味、锅炉烟气、食堂油烟。 （1）锯木粉尘 根据工程分析，项目在原木锯料过程中会产生木屑（粉尘），建设单位拟在这个工序产尘处配置移动式布袋除尘器，处理效率为95%，将粉尘吸入其内，经移动式布袋除尘器过滤处理后排放。 ### （2）工艺废气 ### 蒸干过程中跑、冒、滴、漏以及香樟初油存在挥发的现象，挥发出其主要成分为水蒸气和香樟油中各类香料挥发产生的异味（主要为醇类、烯烃类等小分子物质）；由前述工程分析可知，项目无组织排入大气的有机废气共计约0.03t/a，排放量非常小；本项目场地周边空旷，有利于大气稀释、自然扩散后，项目周界外有机废气无组织排放浓度小于2.0mg/m3，满足挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中厂区内VOCS（NMHC）浓度限值的要求，对区域大气环境影响较小。 为了减少蒸干车间内异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，建议该项目采取如下措施： 1、生产车间内加强车间密闭性，对蒸干罐进行定期清洗维护，以保证设备正常运行去除异味； 2、加强车间内的通风去除无组织挥发的异味； 3、如果在采取以上措施后，异味仍对周围居民有影响，则建议生产过程实行密闭处理，设置通风系统，通风系统排气口设置除味装置。 该项目在采取以上环保措施后，异味对周围环境的影响将大大降低。 ### 樟油生产过程中会产生一定量的工艺废气，废气中主要污染物是挥发性有机物，排放方式为无组织排放。类比其它同行业工程的挥发性有机物产生量，本项目高温蒸馏时无组织挥发性有机物产生量0.011t/a。车间异味通过加强设备及车间的密闭性，无组组挥发的异味通过加强车间内的通风。 ### （3）异味 为了减少生产车间内异味对周围环境的影响，同时也为了防止车间内异味积聚过多对操作工人的健康带来危害，建议该项目采取如下措施： 1、应及时清理原料材料等废弃物； 2、生产车间内加强车间密闭性，对蒸干罐进行定期清洗维护，以保证设备正常运行去除异味； 3、无组组挥发的异味通过加强车间内的通风； 4、如果在采取以上措施后，异味仍对周围居民有影响，则建议生产过程实行密闭处理，设置空调系统，空调系统排气口设置除味装置。 该项目在采取以上环保措施后，异味对周围环境的影响将大大降低。 （4）锅炉烟气 由于工程分析可知，拟建项目锅炉烟气中SO2产生量为0.85t/a，烟尘产生量为0.5t/a，NOx产生量为1.02t/a锅炉烟气经旋风布袋除尘装置处理，其原理为：当含尘气体通过滤料时，粉尘被阻留在其表面上，干净空气则透过滤料的缝隙排出，处理流程见图7-1。 旋风布袋除尘器 图7-1 锅炉烟气处理工艺流程图 根据设备商提供的数据，布袋除尘器的烟尘去除效率以99%计，则项目烟尘排放量为0.005t/a，SO2排放量为0.85t/a，NOx排放量为1.02t/a，则经净化处理后的废气中SO2、烟尘、NOx排放浓度分别为136.21mg/m3、1.06mg/m3、163.46mg/m3。净化后的烟气由35m排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中标准要求，对周边环境影响较小。 本项目锅炉烟囱高度为35m，烟囱周围半径200m距离内建筑物均为自建房，高度在4-10m，故本项目烟囱高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5：“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的规定，综上所述，本项目排气筒设置合理。 根据生产线的特点，将锅炉废气作为主要评价因子，采用新大气导则中估算模式对拟建项目全厂地面浓度贡献值进行预测。估算模式是一种单源预测模式，适用于新建项目评价等级及评价范围的确定工作。估算模式利用预设的气象条件进行计算，已考虑了最不利的气象条件，通常其计算结果大于采用进一步预测模式的计算浓度值。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; GB 3095-2012. 2 污染源参数 表3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; SO2; TSP. 陈龙木业排气筒; 113.239105; 29.215708; 35.00; 35.00; 0.40; 60.00; 5; 0.3400; 0.2600; 0.001. 3 项目参数 估算模式所用参数见表 表4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0. 最低环境温度; -10.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 4 评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 陈龙木业排气筒; TSP; 900.0; 12.5850; 1.1099; /. 陈龙木业排气筒; SO2; 500.0; 5.5933; 1.1187; /. 陈龙木业排气筒; NOx; 250.0; 6.7919; 2.7168; /. 本项目Pmax最大值出现为陈龙木业排气筒排放的NOxPmax值为2.7168%,Cmax为6.7919μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 5 污染源结果 下风向距离; 陈龙木业排气筒. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%). 50.0; 8.4529; 0.9392; 3.7568; 0.7514; 4.5619; 1.8248. 100.0; 6.8584; 0.7620; 3.0482; 0.6096; 3.7014; 1.4805. 200.0; 12.5700; 1.1967; 5.5867; 1.1173; 6.7838; 2.7135. 300.0; 11.4870; 1.0963; 5.1053; 1.0211; 6.1993; 2.4797. 400.0; 9.7777; 1.0864; 4.3456; 0.8691; 5.2769; 2.1107. 500.0; 8.3514; 0.9279; 3.7117; 0.7423; 4.5071; 1.8028. 600.0; 7.2445; 0.8049; 3.2198; 0.6440; 3.9097; 1.5639. 700.0; 6.4054; 0.7117; 2.8468; 0.5694; 3.4569; 1.3828. 800.0; 5.9024; 0.6558; 2.6233; 0.5247; 3.1854; 1.2742. 900.0; 5.4707; 0.6079; 2.4314; 0.4863; 2.9524; 1.1810. 1000.0; 5.0988; 0.5665; 2.2661; 0.4532; 2.7517; 1.1007. 1200.0; 4.4952; 0.4995; 1.9979; 0.3996; 2.4260; 0.9704. 1400.0; 4.0281; 0.4476; 1.7903; 0.3581; 2.1739; 0.8696. 1600.0; 3.6565; 0.4063; 1.6251; 0.3250; 1.9733; 0.7893. 1800.0; 3.5844; 0.3983; 1.5931; 0.3186; 1.9344; 0.7738. 2000.0; 3.4349; 0.3817; 1.5266; 0.3053; 1.8538; 0.7415. 2500.0; 3.0361; 0.3373; 1.3494; 0.2699; 1.6385; 0.6554. 3000.0; 2.6802; 0.2978; 1.1912; 0.2382; 1.4465; 0.5786. 3500.0; 2.3866; 0.2652; 1.0607; 0.2121; 1.2880; 0.5152. 4000.0; 2.1475; 0.2386; 0.9544; 0.1909; 1.1590; 0.4636. 4500.0; 1.9514; 0.2168; 0.8673; 0.1735; 1.0531; 0.4213. 5000.0; 1.7883; 0.1987; 0.7948; 0.1590; 0.9651; 0.3860. 10000.0; 1.0074; 0.1119; 0.4477; 0.0895; 0.5437; 0.2175. 11000.0; 0.9279; 0.1031; 0.4124; 0.0825; 0.5007; 0.2003. 12000.0; 0.8596; 0.0955; 0.3821; 0.0764; 0.4639; 0.1856. 13000.0; 0.8004; 0.0889; 0.3557; 0.0711; 0.4320; 0.1728. 14000.0; 0.7511; 0.0835; 0.3338; 0.0668; 0.4054; 0.1622. 15000.0; 0.7259; 0.0807; 0.3226; 0.0645; 0.3917; 0.1567. 20000.0; 0.6010; 0.0668; 0.2671; 0.0534; 0.3244; 0.1297. 25000.0; 0.4962; 0.0551; 0.2205; 0.0441; 0.2678; 0.1071. 下风向最大浓度; 12.5850; 1.3983; 5.5933; 1.1187; 6.7919; 2.7168. 下风向最大浓度出现距离; 207.0; 207.0; 207.0; 207.0; 207.0; 207.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 通过上表可知，SO2、NOX、烟尘的最大占标率分别为1.1187%、2.7168%、1.1099%，最大占标率1%＜Pmax<10%，评价等级2级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”。经核算，项目污染物排放浓度未超出《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的锅炉大气污染物特别排放浓度限值200mg/m3、200mg/m3、30mg/m3。核算量表见下表 表7-2.2大气污染物有组织核算量表（有组织） 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; 1#锅炉废气; 烟尘; 1.06; 0.001; 0.005. 2; 1#锅炉废气; 二氧化硫; 136.21; 0.26; 0.85. 3; 1#锅炉废气; 氮氧化物; 163.46; 0.34; 1.02. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 烟尘; 0.005. 二氧化硫; 0.85. 氮氧化物; 1.02. ### （5）大气环境防护距离： ### 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》“8.8.5 大气环境防护距离确定”章节要求，二级评价项目无需设置大气环境防护距离。 ### 4、声环境影响分析 ### （1）噪声源强 ### 本项目夜间不进行生产，根据工程分析可知，拟建项目主要噪声源为锯木机、铡刀、旋切机等设备噪声。噪声声级在75～90dB（A）。项目拟采取低燥声设备、密闭性隔声板材、设备围墙、加强场地绿化等措施等后降噪源强为60～75dB（A）。 ### （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则•声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 ### 工业噪声有室外声源和室内声源两种，应分别计算。一般地，进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源都可按点源处理。 ① 室外声源 计算某个声源在预测点的声压级 Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的声压级； r——预测点距声源的位置，m；r0——参考位置距声源的位置，m； △Loct——各种因素引起的衰减值。 若已知声源的声功率级Lωoct，且声源可看作是位于地面的，则 Loct（r0）= Lωoct—20lgr0—8 ② 室内声源 a. 首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级 L oct,1= Lωoct+10lg[Q/4πr12+4/R] 式中：L oct,1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lωoct——某个声源的声压级； r1——某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数；Q——方向性因子。 b. 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级Loct,1（T），dB（A） Loct,1（T）= 10lg[∑100.1 Loct,1（i）] c. 计算室外靠近围护结构处产生的声压级Loct,2（T），dB（A） Loct,2（T）= Loct,1（T）-（T Loct+6） d. 将室外声压级Loct,2（T）换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级： Lωoct,2（T）= Loct,2（T）+10lgS 式中：S——为透声面积，m2。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，由此按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③计算总声压级 式中：Leq——预测点总声压级，dB（A）； Lain,i——第i个室外声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； LAout,j——第j个室外等效声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； n——室外声源个数；m——室外等效声源个数。 （3）预测结果分析 项目场界噪声预测结果见下表。 表7-4 项目营运期场界噪声贡献值及达标情况 噪声源; 位置; 数量; 噪声水平; 在厂界的贡献值. 台、套; 措施前; 衰减量; 东边界/m; 南边界/m; 西边界/m; 北边界/m. 锯木机; 锯木车间; 2; 85; 15; 46.5/15; 42.8/23; 44.4/19; 51.9/8. 铡刀; 锯木车间; 2; 80; 15; 37.7/13; 33.2/22; 35.4/17; 43.1/7. 旋切机; 加工车间; 2; 80; 15; 40/10; 32.3/24; 38.4/12; 48/4. 贡献值; 31.2; 32.1; 28.1; 37.2. 项目噪声昼间本底值; 51.3; 51.3; 51.6; 51.5. 叠加值; 51.3; 55.97; 51.6; 51.7. 项目噪声夜间本底值; 44.3; 44.4; 44.5; 44.1. 叠加值; 44.5; 44.7; 44.6; 44.9. ### 通过预测可知，采取低燥声设备、密闭性隔声板材、设备围墙、加强场地绿化等措施后，项目东、南、西、北场界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间65dB（A），昼间55dB（A））标准，本项目夜间不进行生产，因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。 ### 5、固体废物环境影响分析 ### 项目运营过程中产生固废主要为生活垃圾、树皮边角料、木屑粉尘、旋风布袋除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣、和废机油。其中树皮边角料、木屑粉尘、旋风布袋除尘收集的粉尘、生物质燃烧灰渣属于一般工业固废，废机油属于危险废物。生活垃圾定点收集后由环卫部门定期清运、生产过程中产生的树皮、边角料收集后作为锅炉生物质燃料利用。根据工程分析，项目年产生树皮、边角料1200吨，锅炉年使用燃料约为1000吨，故项目年剩余200吨树皮和边角料，可收集后外售。废木屑收集后外售、旋风布袋除尘收集的粉尘与生物质燃烧灰渣收集后作为有机肥原料出售。废机油产生量为2kg/a，收集贮存后由资质单位回收。 ### 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止生活垃圾混入。 危险废物贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013修订）建立，危险废物在由资质单位回收时应遵守中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》的要求。 ### 本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，固体废物得到了资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的暂存与及时转运，项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成不良影响。拟建本项目营运期产生的固体废弃物主要为锅炉燃料燃烧灰渣、除尘沉渣和员工办公垃圾。 ### 6、环境风险分析 ### ⑴风险识别 ### 本项目采取蒸馏法技术提取产品，全过程不用有机溶剂，提取过程不发生化学反应，故安全性好。生产过程所涉及的产品也无毒，但是本项目原料及产品均属于可燃物。根据业主提供资料，项目半成品储存区，完成后即出厂，不需要长期贮存。若在储存期间管理不善，可能引起火灾，对厂内设施和周边的环境造成危险。 ### 危险品构成重大危险源的临界量见下表。 表7-5 本项目涉及构成重大危险源的危险品临界量 序号; 类别; 危险化学品名称; 临界量（t）. 1; 第3.3类 高闪点易燃液体; 樟油; 5000. 根据本项目生产和储存的危险品涉及重大危险源物质的存在量如下表所示。 表7-6 本项目涉及危险品存在量 序号; 物质名称; 最大存在量. 1; 樟油; 2.1t. 重大危险源的辨识指标有两种情况： 单元内存在的危险物质为单一品种时，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定位重大危险源。 Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1, q2, ..., qn —每种化学物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn —每种化学物质的临界量，t。 根据计算可知，本项目储存的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。 ### （3）环境风险潜势划分依据 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。建设项目环境风险潜势划分依据如下： 表 7-7建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 根据项目特征可知与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目本项目大气环境敏感程度为E3，危害程度为轻度危害，最终判断风险潜势为I，展开简单分析。 - 风险目标概况 项目周边未发现国家和省级重点保护及珍稀、濒危动植物，无重要的景观资源、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，因此公司周边的环境保护目标主要是厂址周围的村庄等。 具体敏感目标见下表 表 7-8建设项目环境风险敏感特征表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位 和距离/m. 经度; 纬度. 大众村居民点1; 113.22558; 29.08482; 居住; 40户; 西南侧100~520m. 大众村居民点2; 113.22532; 29.08772; 居住; 20户; 西侧50~170m. 大众村居民点3; 113.26462; 29.08610; 居住; 6户; 西北侧200~300m. 光荣村居民点; 113.21925; 29.08749; 居住; 10户; 东北侧450~700m. （5）泄漏源项分析 本项目副产品主要采用200L铁桶储存产品，在明火的条件下，将会发生火灾，从而引发爆炸，将会威胁员工生命安全和周围居民财产安全，此外，如果产品发生泄漏，油品如得不到及时的收集，将会污染地表水水质，进而下渗污染地下水。 （6）风险防范措施 由于该项目主要危险因素是加工过程中发生火灾爆炸事故或泄漏事故，从环评的角度来说，风险措施主要是指防治火灾爆炸事故或者泄漏事故发生时发生时二次污染的各项对策措施，故本项目风险防治措施主要为泄漏事故防范措施和火灾事故防范措施。 ①泄漏事故防范措施 A、在储存区设置围堰防止泄漏品外溢。 B、储存区地面均浇注混凝土，外涂环氧树脂防渗。 C、蒸干罐的安全装置应齐全完好，超温、超压保护装置应灵敏可靠，并定期对蒸馏罐进行检查，保证其正常运行。 ②火灾事故防范措施 A、配置相应量的灭火器材，并指专人管理，定期检查、维护。灭火器材要放置在明显和便于取用的地方，严禁挪作他用。 B、加强对员工的教育培训，实习上岗制度，增强员工意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、生产的规程。 C、制定发生事故时迅速撤离人员至安全区的方案。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警。 （7）分析结论 综上所述本项目环境风险在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。本项目环境风险风险简单分析内容表如下： 表7-9 建设项目环境风险简单分析内容 建设项目名称; 年产1000立方米半成品木材建设项目. 建设地点; （湖南省）省; （岳阳）市; （--）区; （岳阳）县; （--）园区. 地理坐标; 经度; 113.359865°; 纬度; 29.21063660°. 主要危险物质及分布; 章油，主要章油储存区中；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 环境影响途径：泄露、火灾； - 大气危害后果： 泄露：地表水水质，进而下渗污染地下水； 火灾：章油燃烧反应生成物对大气环境造成一定。 - 水环境危害后果：一旦发生火灾爆炸，会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道， 对地表水体造成污染。. 风险防范措施要求; ①泄漏事故防范措施，②火灾事故防范措施（详细要求详见上文）. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018），所以本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简 单分析。. 7、产业政策符合性分析 本项目属于锯材加工项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改稿）和国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）的规定，本项目未列于鼓励类、限制类、淘汰类；项目所使用的设备不在其限制和淘汰类，因此，项目属于国家允许建设项目，符合国家产业政策。 8、项目选址可行性分析 该项目厂址位于岳阳县龙湾村，项目厂址位于原龙湾村乡镇府，工程选址及周边环境具有以下特点： （1）项目不在岳阳县各集中式饮用水源地保护区范围之内，符合集中式饮用水源地保护区相关规划； （2）项目周边无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护地等环境敏感点； （3）项目选址周边无其它特殊保护目标； （4）项目租用的厂房用地为工业用地（见附件），符合工业用地规划，且该厂房已经废弃，项目在此建厂合理的利用了土地资源，达到了资源利用最大化。 综上所述，项目拟建厂址可行。 9、项目平面布置合理性分析 项目厂区为原富山环保木业有限公司厂区，通过现场勘探发现项目现场平面布置混乱，厂房多有空余，且原料露天摆放。本环评要求项目应当重新规划平面布局，将生产区与储存区分开；合理利用闲置的厂房，将原料有序堆放在厂房内。采取以上措施后项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。 此外，本项目为木材加工建设项目，对环境影响主要为噪声、锯木粉尘，主要来源于加工车间，项目加工区最近住户为南侧约50m，项目北侧、东南侧多数为农田林地，使噪声经隔离衰减后，减少对周边居民影响，因此本项目从环保角度来讲是合理的。 综上分析，重新规划平面布局后，项目各功能分区明确、间距合理，避免了相互干扰，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能区要求及运输作业要求，本评价认为，需要按照以上建议完善项目总平面布置。 10、项目建设与“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省生态保护红线》（湘政发[2018]20号），对全省各市区的生态保护红线的划定，本项目选址位于《湖南省生态保护红线》确定的洞庭湖区的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。 2、环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设，同时本项目建成后企业废气排放量小，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 项目选址周边有东侧300m的龙湾河适用地表水环境质量为Ⅲ类的水域。根据龙湾河水体的监测数据可知，龙湾河的水质较好。本项目无废水外排，项目建成后对周边的水环境环境质量无影响。 本项目所在区域为3类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》3类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》3类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目为医院建设项目，区域内已铺设自来水管网且水源充足，医疗和生活用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 4、环境准入负面清单 本项目属于轻工业，不在当地环境准入负面清单中。本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目符合“三线一单”。 11、“大气十条”相符性分析 本项目与《大气污染防治行动计划》（气十条，国发［2013］37号）要求： 加强工业企业大气污染综合治理推进挥发性有机物污染治理：本项目产生的大气污染物为锯末粉尘、粉尘主要产生各工序，建设单位拟在这个工序产尘处配置移动式布袋除尘器，将粉尘吸入其内，经移动式布袋除尘器过滤处理后排放，同时环评要求运营过程中须每日对车间进行清理、加强加工车间的封闭管理等措施减少生产粉尘对周边环境的影响。因此，项目产生的大气污染物均能实现达标排放，对环境影响较小。 减少污染物排放：本项目消耗的能源主要是成型生物质，属于低碳燃料。 强化节能环保指标约束：本项目预期投产日期2019年3月。 推行激励与约束并举的节能减排新机制：本项目的实际情况，建议总量控制指标为SO2：0.85t/a，NOX：1.02t/a。 强化移动源污染防治：本项目无移动源。 严控两高行业新增产能：本项目不属于两高行业。 加快淘汰落后产能：本项目不属于淘汰落后产能的范围。 压缩过剩产能：本项目不属于产能过剩的行业。 因此，项目与《大气污染防治行动计划》相符。 12、环保投资估算 建设项目总投资110万元，其中环保投资33万元，占总投资的27%。具有环保投资见表7-8。 表7-8 项目环保投资一览表 污染控制类型; 控制措施; 投资额（元）. 废水; 生活污水; 隔油池+化粪池; 2万. 生产废水; 循环水池; 2万. 雨水; 收集管网和截留阀; 5万. 废气; 布袋除尘系统+35m排气筒; 旋风布袋除尘; 14万. 粉尘; 移动式布袋除尘器; 3万. 挥发性有机废气; 设置排风扇、加强通风; 1万. 食堂油烟; 油烟净化器; 1万. 固废; 生活垃圾; 定期清运至垃圾填埋场; 1万. 固废暂存间; 集中收集后外售; 1万. 噪声; 噪声控制; 隔声、围墙、绿化隔离带; 3万. 13、环境监测计划 本项目的监测计划应包括两方面：竣工监测和运营期的常规监测计划。 （1）运营期的常规监测 环境监测计划是指项目在施工期、运营期对项目主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。对企业的污染源和环保设施的运行情况进行监测。 本项目营运期监测计划如下： 表7-9 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 连续等效A声级; 每年一次. 废气; 排气筒（35m）; 有组织排放的烟尘、SO2、NOx; 每半年一次. 厂界四周; 无组织排放的VOCs(NMHC); 每半年一次. 固废; 固废暂存间及危废暂存间：防渗、防晒、防风、防雨淋。. 13、环境保护设施竣工验收计划一览表 表7-10 环境保护设施竣工环保验收计划一览表 验收目标 项目名称; 验收因子; 验收标准; 竣工验收项目. 废气; 锅炉烟气; 烟尘; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 旋风布袋除尘+35m排气筒. 锯木车间; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物排放限值要求; 旋风布袋除尘器. 蒸干车间; 挥发性有机废气; 挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中厂区内VOCS（NMHC）浓度限值的要求; 设置排风扇、加强通风. 食堂; 食堂油烟; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 油烟净化装置+楼顶排放. 固废; 生活垃圾; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）; 集中收集，交由环卫部门统一处理. 树皮、边角料; 压块后作为锅炉生物质燃料; 压块后作为锅炉生物质燃料. 布袋除尘收集的粉尘; 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 及2013其修改单. 木屑粉尘; 集中收集后外售. 生物质燃烧灰渣. 废机油; 危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013修订）等相关法律法规的要求; 危废暂存间，由资质单位回收. 噪声; 设备噪声; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 墙体隔声、设备减震、围墙、绿化隔离带. 废水; 生活废水; CODcr、BOD5、氨氮、SS等; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作质标准; CODcr、BOD5、氨氮、SS等. - 总量控制 - 根据湖南省“十三五”主要污染物排放总量控制要求，实施总量控制的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫以及氮氧化物。根据工程分析，生活污水进入化粪池处理后，用于周边农田，本项目无COD、氨氮的排放。项目蒸汽锅炉所产生的废气中SO2和NOx排放量分别为0.85t/a、1.02t/a。故本项目建议设置总量控制指标为SO2：0.85t/a、NOx： 1.02t/a。VOCs排放总量为0.03t/a，VOCs为指导性指标，可以不进行排污权交易。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉烟气 | NOx、SO2、烟尘 | 旋风布袋除尘、35m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别锅炉标准 |
|  | 切割车间 | 粉尘 | 布袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中新污染源大气污染物排放限值要求 |
|  | 水汽蒸馏 | 异味 | 少量 | 少量 |
|  | 工艺废气 | 挥发性有机废气 | 加强通风、大气稀释、自然扩散 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中厂区内VOCS（NMHC）浓度限值的要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 安装油烟净化器+楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 生活用水 | CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 隔油池+化粪池 | 灌溉 |
|  | 生产废水 | CODcr、BOD5、氨氮、pH | 循环水罐 | 循环使用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 垃圾暂存处 | 交由环卫部门处理 |
|  | 树皮、边角料 |  | 固废暂存间 | 作为锅炉生物质燃料 |
|  |  |  |  | 集中收集后外售 |
|  | 木屑粉尘 |  |  | 集中收集后外售 |
|  | 布袋除尘收集的粉尘 |  |  | 集中收集后作为生产有机肥的原料出售 |
|  | 生物质燃烧灰渣 |  |  |  |
|  | 废机油 |  | 危废暂存间 | 由资质单位回收 |
| 噪声 | 主要为生产设备噪声，采取采取低燥声设备、密闭性隔声板材、设备围墙、加强场地绿化等措施能达到厂界的噪声值设备噪声值《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： - 厂区四周、生产区和生活区之间绿化，阻隔无组组排放和减低噪声外排影响； - 厂内各道路硬化处理，减少扬尘； （3）固废及生活垃圾及时清运，不乱倾倒。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、项目概况 岳阳市陈龙木业有限公司于2019年9月30日与富山木业有限公司签订了租赁协议，租赁了富山木业有限公司的厂房。总占地面积18615㎡，主要为锯木切割车间、加工碎片车间、锅炉区、办公室等。总投资110万元，环保投资33万元，占总投资27%。 1、环境质量现状评价分析 环境空气质量现状：岳阳县城属于城市环境空气质量不达标区，PM2.5超标，占标率14%，项目所在区域PM10，TSP符合《环境空气质量标准（GB-3095-2002）》二级质量标准，参考岳阳县空气质量平均值数值，说明区域环境质量较一般。根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020 年）》，“重点抓好全省特护期和长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市环境空气质量改善，确保完成目标任务。”根据《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》，岳阳市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，空气质量正在逐步改善。 水环境质量现状：监测结果表明，项目东北侧无名池塘与龙湾河的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 声环境质量现状：监测资料表明，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 生态环境现状：项目位于岳阳县龙湾村，项目区域无珍稀动植物和文物保护区，主要为农田，生态环境现状良好。 二、环境影响评价结论 1、施工期环境影响分析结论 项目租赁富山木业有限公司（原龙湾村乡镇府）厂房作为生产地，建设期对租用的厂房适当清理、简单装修和设备安装调试后即可投入使用。项目施工周期较短，且工程 量较小，故不会对区域地表水及周围声环境、生态环境产生影响。 2、营运期环境影响分析结论 ①大气环境 拟建项目配有1台4t/h燃生物质成型锅炉，锅炉烟气中主要污染为烟尘、SO2、NOX，锅炉烟气经布袋除尘处理后至一根35m高排气筒外排，能满足项目地《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。根据预测，本项目的锅炉排放的废气对环境空气的贡献较小，不会造成环境功能区超标，能满足项目地《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 ②声环境 拟建项目营运期主要噪声为锯木机、锅炉风机等，设备噪声声级在75~90dB（A）。通过合理布局、采用低燥声设备、密闭性隔声板材、设备围墙、加强场地绿化等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响小。 ③水环境 拟建项目生产废水经沉淀分离出油脂后可作为冷却水循环使用，不外排。生活污水经隔油池+化粪池处理后，用于周边菜地灌溉。不会对当地水环境造成不利影响。 ④固体废物 项目运营过程中产生固废主要为生活垃圾、树皮、边角料、木屑粉尘、旋风布袋除尘收集的粉尘、生物质燃烧的灰渣和废机油。其中废机油属于危险废物。生活垃圾收集后由环卫部门清运，生产过程中产生的废木屑收集后外售，树皮、边角料收集后压块作为生物质燃料，旋风布袋除尘收集的粉尘与生物质燃烧灰渣收集后作为生产有机肥原料外售；废机油由资质单位回收。本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。项目运营期产生的固体废物不会对周围环境造成影响。 三、环境影响评价结论 1、产业政策相符性 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于淘汰类及限制类。项目用地不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定。本项目符合我国现行的产业政策。 2、项目平面布置合理性分析 总图布置合理性结论及建议：项目平面布置较为混乱，部分厂房闲置，且有原料露天堆放的现象，本环评要求项目应当重新规划平面布局，将生产区与储存区分开；合理利用闲置的厂房，将原料有序堆放在厂房内。采取以上措施后项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地、减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。 此外，本项目为木材加工建设项目，对环境影响主要为噪声、锯木粉尘，主要来源于加工车间，项目加工区最近住户为南侧约50m，项目西侧、东南侧多数为林地，使噪声经隔离衰减后，减少对周边居民影响，因此本项目从环保角度来讲是合理的。 综上分析，项目重新规划平面布局后，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能区要求及运输作业要求，本评价认为，项目需重新规划项目总平面布置。 3、环保投资 建设项目总投资110万元，其中环保投资33万元，占总投资的27%。类比其他同类型项目，项目环保措施经济可行。同时，根据工程分析，经采取上述措施后，项目各项污染物均能得到有效处理或处置，技术也可行。 四、环境影响评价结论 1、结论 拟建项目符合国家产业政策；在落实本评价提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放，项目实施后对周围环境的影响小，当地环境质量仍能符合功能区划要求；在落实风险防范措施及应急预案下，可将事故风险控制在可以接受的范围内；项目布局相对合理，项目建设后具有良好的经济与社会效益。 2、建议 （1）项目运营期加强对（烟）粉尘回收处理设施的管理，保证烟尘达标排放； （2）固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用及外售，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运； （3）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放； ### （4）加强安全生产教育，建立完善的安全生产管理制度，建立消防措施和配备相关的消防设备。 （5）须按本次环评想环境保护管理部门申报的规模进行投产，如生产规模、主要工艺或设备等有变动时，应及时向环境保护部门申报；

预审意见: 经办人: 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 经办人: 公章 年 月 日

审批意见: 经办人: 公章 年 月 日