- 岳阳县城市建设投资经营有限责任公司

- 张谷英镇污水处理厂建设项目

环境影响评价报告表

（报批稿）

- 广西新北环环保科技有限公司

- 2020年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别---按国标填写。

- 总投资---指项目投资总额。

- 主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见---由行业主管填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设符合国家产业政策，但应根据岳阳县城乡建设“十三五”规划、《张谷英旅游开发规划》、文物保护规划、《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》、环境规划、场址周围人群居住、夏季主导风向及风速、服务范围等方面的内容，完善项目选址环境可行性分析 | 已根据根据岳阳县城乡建设“十三五”规划、《张谷英旅游开发规划》、文物保护规划、《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》、环境规划、场址周围人群居住、夏季主导风向及风速、服务范围等方面的内容，完善了项目选址环境可行性分析 | P57-P60 |
| 2 | 细化项目评价范围内的人居分布及饮用水情况，进一步核实环境敏感保护目标的方位、距离及规模，完善环境敏感目标分布图。细化污水管网周边敏感目标调查。核实国家级文物保护单位张谷英古村与本项目方位关系，增加为敏感目标。 | 细化项目评价范围内的人居分布及饮用水情况 | P13-P14 |
|  |  | 已核实环境敏感保护目标的方位、距离及规模，完善环境敏感目标分布图。细化污水管网周边敏感目标调查 | P20，附图4 |
|  |  | 已补充国家级文物保护单位张谷英古村与本项目方位关系。 | P20 |
| 3 | 强化污水处理厂工艺方案合理性分析。核实污水厂水量、水质的确定依据，强化进水纳管标准合适性分析，根据《湖南省用水地方标准 DB43/T388-2014》核实项目进水水量，根据《污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015》及工业、医院等进水等校核污水处理厂设计进水水质。同时根据发展规划、排水规划，充分论证服务范围、工程规模的可行性和合理性。 | 已强化污水处理厂工艺方案合理性分析。 | P58-P60 |
|  |  | 已核实污水厂水量、水质的确定依据，已强化进水纳管标准合适性分析，且已根据《湖南省用水地方标准DB43/T388-2014》核实项目进水水量，根据《污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015》及工业、医院等进水等校核污水处理厂设计进水水质。 | P3-P5 |
|  |  | 已同时根据发展规划、排水规划，充分论证服务范围、工程规模的可行性和合理性 | P9-P10 |
| 4 | 细化管网建设内容及影响分析，补充项目建设与“水十条”符合性分析，优化项目排污途径，核实大坳水库水域功能，如大坳水库取消了饮用水水源地功能，补充纳污水体大坳水库水环境质量现状监测数据。核实纯英港水环境质量现状监测数据。 | 已细化管网建设内容及影响分析 | P40 |
|  |  | 已补充项目建设与“水十条”符合性分析 | P60 |
|  |  | 已优化项目排污途径 | 附件P9-P10， |
|  |  | 已核实大坳水库水域功能，如大坳水库取消了饮用水水源地功能 | P22，附件6 |
|  |  | 已补充纳污水体大坳水库水环境质量现状监测数据，并核实纯英港水环境质量现状监测数据。 | P17-P18 |
| 5 | 细化工程污水处理工艺说明，加强污水处理效率、污水稳定达标排放的可靠性分析，强化工艺的技术、经济可行性。 | 已细化工程污水处理工艺说明 | P26-P28 |
|  |  | 加强污水处理效率、污水稳定达标排放的可靠性分析，强化工艺的技术、经济可行性。 | P5 |
| 6 | 核实项目占地性质，核实项目土石方平衡，完善施工期水土流失、施工粉尘等环境影响分析，并提出切实可行污染防治措施。 | 已核实项目占地性质 | P40 |
|  |  | 已核实项目土石方平衡 | P11 |
|  |  | 已完善施工期水土流失环境影响分析，并提出切实可行污染防治措施。 | P38-P39 |
|  |  | 完善施工期粉尘环境影响分析，并提出切实可行污染防治措施。 | P35-P36 |
| 7 | 加强恶臭环境影响分析内容，完善格栅、集水井及污泥房等的臭气影响分析。核实恶臭无组织排放量，明确其处理方案，分析其可行性，达标排放的可靠性。进一步核实大气环境、卫生防护距离，提出控规距离 | 已加强恶臭环境影响分析内容，并完善格栅、集水井及污泥房等的臭气影响分析。 | P41-P42 |
|  |  | 已核实恶臭无组织排放量 | P30 |
|  |  | 已明确恶臭处理方案，分析其可行性，达标排放的可靠性。 | P45-P46 |
|  |  | 已核实大气环境、卫生防护距离，提出控规距离 | P42-P45 |
| 8 | 进一步完善项目环境影响分析，强化项目建成后对区域地表水环境的影响分析，补充污水处理厂出水对纳污水体大坳水库的影响分析。 | 已完善项目环境影响分析，并强化项目建成后对区域地表水环境的影响分析， | P45-P46 |
|  |  | 已补充污水处理厂出水对纳污水体大坳水库的影响分析。 | P46-P47 |
| 9 | 结合周边环境敏感点分布情况、建构筑物使用功能，强化项目平面布局的合理性分析，并提出平面布局的优化建议，优化格栅及进水泵房的布置 | 已结合周边环境敏感点分布情况、建构筑物使用功能，并已强化项目平面布局的合理性分析，并提出平面布局的优化建议，优化格栅及进水泵房的布置 | P6 |
| 10 | 补充停电、检修等非正常工况防范措施。细化风险评价内容，完善风险应急预案和风险防范措施。 补充洪水对污水处理厂以及对污水处理厂排水的风险分析。 | 已补充停电、检修等非正常工况防范措施 | P54 |
|  |  | 细化风险评价内容，完善风险应急预案和风险防范措施 | P54-P56 |
|  |  | 已补充洪水对污水处理厂以及对污水处理厂排水的风险分析 | P54- |
| 11 | 本项目存在二方面的制约因素。一、渭洞小学离拟建地约500米，根据《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》，中小学校幼儿园周边1000米范围内不得新建污水处理厂，建议另行选址或搬迁学校；二、根据岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知（岳政办函〔2015〕21号），提供有关大坳水库取消饮用水水源地的依据 | 本项目存在二方面的制约因素，已提出解决办法 | P61,附件6、附件7 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	13

三、环境质量状况	17

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	25

六、 建设项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	35

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	71

九、结论与建议	72

附件

附件1：岳阳县人民政府关于岳阳县乡镇污水处理厂及配套管网建设工程PPP项目的授权委托书

附件2：关于岳阳县乡镇污水处理厂建设项目可行性研究报告的批复

附件3：岳阳县国土局关于岳阳县乡镇污水处理厂建设项目用地预审意见

附件4：岳阳县人民政府关于《 岳阳县乡镇污水处理厂及配套管网建设工程PPP操作模式实施方案》的批复

附件5：环境质量现状监测质保单

附件6： 湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知

附件7：渭洞小学纳入岳阳县张谷英镇中心学校的证明

### 附件8 排污口设置审查意见的函

附件9：专家意见

附件10：专家签到表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置示意图

附图3：污水管网图

附图4：环保目标图

附图5：监测布点图

附图6：项目周边现状图

附表

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 张谷英镇污水处理厂建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳县城市建设投资经营有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 万东 |  |  | 联系人 | 许主任 |  |
| 通讯地址 | 岳阳县 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15773033188 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414122 |
| 建设地点 | 岳阳县张谷英镇延寿村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 岳阳县发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 岳县发改[2017]139号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 | C4620污水处理及其再生利用 |  |
| 占地面积 | 5336m2 |  |  | 绿化面积 | 1800m2 |  |
| 总投资(万元) | 2000 | 环保投资 (万元) |  | 160 | 环保投资占总投资比例 | 8% |
| 评价经费 | —— |  |  | 预期投产日期 |  | 2018年12月 |
| 1、项目由来 由于张谷英镇发展迅速，城市日新月异，市政基础设施未能跟上城市发展的需要，随着张谷英镇的建设，对原有生态环境破坏日趋加剧，张谷英镇水环境污染日益严重，生活污水都直接排入群英河的纯英港河段（群英河在当地又直接称为纯英港）后排入大坳水库，对其水体水质造成污染，对水库环境造成一定影响，为了保护大坳水库水质和生态环境，岳阳县城市建设投资经营有限责任公司拟在张谷英镇延寿村建立污水处理厂及纳污管网。 张谷英污水处理厂设计处理规模1600t/d，分两期建设，近期建设规模为800t/d，远期建设规模为800t/d，近期完成所有的土建工程，土建工程按1600t/d建设，远期工程根据远期张谷英镇的城镇发展，在近期工程上安装相应的污水处理设备，不进行土建工程。 污水厂排水体制为雨污分流制。生产辅助用房、卫生间污水经化粪池处理后排入格栅井，进入污水处理系统处理。污水管道为重力流管道，采用HDPE双壁波纹管，管径DN200。厂区雨水经厂区周边的排洪沟排入厂区周边的洼地。 根据岳阳县水利水电勘测设计院编制的《张谷英镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》和《关于岳阳县11个乡镇污水处理站入河排污口设置审查意见的函》，张谷英镇污水处理厂处理达标后的污水直接由厂区西侧排入群英河的纯英港河段。入河排污口位于纯英港左岸，排污口位于群英河桩号约2+650位置。地理坐标东经113°29′38.4 "，北纬29° 1'15.6"，所在水功能区为一心庵岳阳县开发利用区，排放方式为连续排放，入河方式为管道。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年）》中的三十三、水的生产和供应业—其他，故本项目应编制环境影响报告表。受岳阳县城市建设投资经营有限责任公司委托，广西新北环环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。并于2018年1月报送岳阳市生态环境局，在岳阳市生态环境局的主持下，召开了本项目的环境影响报告的评审会，会议上通过认可了《张谷英镇污水处理厂建设项目》环境影响报告表相关内容，同意在完成该项目的排污口设置论证报告且论证排污口与环评排污口位置一致时进行报批。 根据国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的通知（发改环资[2016]2849号），岳阳市岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）要求：到2020年，所有建制镇建成污水处理设施和配套管网。由于污水厂项目建设周期时间较长，为了不与文件精神相违背，且本项目为具有公益性质的环境改善工程，当地居民对改善当地水体环境和建设纳污管网的需求日益迫切，遂建设方决定在取得环评批复前，先行开工建设，2019年1月，本项已建设完成，开始试运行。 2020年1月，岳阳县水利水电勘测设计院已编制完成本项目的排污口设置论证报告，我单位遂根据《张谷英镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》将本项目环评报告表修改完成，进行上报审批。 2、项目建设的必要性 ①符合国家及地方政策要求 2000年，国家建设部、国家环境保护总局、科技部发布了关于印发《城市污水处理及污染防治技术政策》的通知，要求全国设城市和建制镇的污水平均处理率不低于50%。 2012年4月19日，国务院办公厅关于印发了《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》（国办发〔2012〕24号），要求到2015年，城市污水处理率达到85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市85%，县级市70%），县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。 2013年3月12日，湖南省人民政府以“湘政办发〔2013〕19号”文颁布了《湖南省“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，要求全省城镇污水处理率达82%；省会城市污水处理率达100%，地级市污水处理率达90%以上，县级市和县城污水处理率达85%以上，纳入建设污水处理设施的镇污水处理率达80%以上，建制镇污水处理率达到45%以上。 随着我国小城镇建设进度的加快，城镇还在不断发展，各集镇人口还将不断增加，污水量将不断增加，为确保张谷英镇污水处理率达到或优于国家和地方的政策要求，急需启动岳阳县乡镇污水处理厂工程项目，以达到优化区域环境质量的目的。 ②是保护生态环境，改善当地居民群众生活质量的需要 近年来，库区各集镇的建设发展迅速，道路、交通、给水工程等基础设施建设亦有了历史性的改变。但对环境基础设施建设仍然滞后。集镇下水道不畅，线短质差，服务面积小，除沿，大部分采用存在明渠排水沟。排水渠道附近，卫生环境差，蚊虫滋生，给周围居民的生活质量带来较大影响。特别是近年来，随着经济建设的快速发展和城镇规模的不断扩大，污水量越来越大，生活污水农用比例不断减少，大量的污水只能沿沟渠排入周边河流或附近池塘，使得周围水体的自然环境进一步恶化，污水入渗直接污染地下水，威胁居民饮用水水源，也影响了水体附近人民的生活。所以尽快建设项目亦是保护生态环境、提高人民健康水平的需要。 为改善当地生态环境，保护当地宝贵的地下水源，治理污水的工作迫在眉睫。 ③确保区域经济又好又快发展，坚持走可持续发展道路的需要 可持续发展的核心是经济发展，而这里的经济发展是不降低环境和不破坏自然环境资源基础的经济发展，也就是在保持自然资源的质量和其所提供服务的前提下，使经济发展的利益增加到最大限度。可持续发展是以提高生活质量为目标，同社会发展相协调。 因此，若不及时收集并处理集镇散排的生活污水，任凭污水直接排放或溢流至周边河流或附近池塘，势必破坏现有的生态环境，最终影响当地的投资环境，制约当地经济的发展。污水治理后地面水环境将得以改善，人们生活环境质量得到提高，可以改善地区的投资环境，改变地区的对外形象，有利于对外招商引资。促进乡镇经济的发展，有利于地区的可持续发展。因此尽快建设岳阳县铁山库区、大坳水库污水处理工程项目亦是区域建设与经济发展的需要，是区域经济可持续发展的必要条件。 由此可见，项目建设符合国家及地区水生态资源治理的相关政策要求，是政府站在以人为本、保护环境的角度提出的战略性举措，项目实施能够保护水环境质量和确保人民群众的供水安全，也是提高当地影响范围群众生活质量，推动当地社会经济健康、快速发展的重要保障，是坚持可持续发展的客观需要。 3、建设项目工程概况 （1）项目名称、性质、规模 项目名称：张谷英镇污水污水处理厂 建设单位：岳阳县城市建设投资经营有限责任公司 建设地点：岳阳县张谷英镇延寿村 建设性质：新建 占地面积：5336m2 项目投资：2000万元，其中环保投资160万元。 周边环境概况：本项目位于岳阳县张谷英镇延寿村。项目厂界北侧、东侧、西侧为农田，南侧为种植地。 （2）工程建设规模与服务范围 ①工程建设规模 根据《岳阳县乡镇污水处理厂建设项目可行性研究报告》（以下简称《可研》），根据对岳阳县近期（2018-2020年）、远期（2021年～2030年）城镇生活污水量预测，结合有关发展规划，本污水处理工程拟设规模为：近期800m3/d，远期1600m3/d，，本评价为近期建设。 ②服务范围及处理对象 张谷英镇人民政府所在地集镇区域。 ③污水处理厂处理规模 根据《湖南省镇区（集镇）供排水工程专项规划技术导引（试行）》，本项目拟采用分项用水量指标法对张谷英镇的城市需水量进行预测，并依此确定张谷英镇总的需水量。 ①用水量计算 根据张谷英镇镇区总体规划说明书，近期（2020年）人口为0.5万人，远期规划（2030年）预计人口将达到1.0万人。 根据集镇居民用水现状，结合《镇规划标准》（GB50188-2007）和《湖南省用水地方标准》（DB43/T388-2014），确定近期（2020年）集镇最高日单位人口综合用水量指标为0.2m³/（人•d）；远期（2030年）集镇最高日单位人口综合用水量指标为0.25m³/（人•d），网漏损水量和未遇见用水量可根据《湖南省镇区（集镇）供排水工程专项规划技术导引（试行）》，按生活用水量的25%进行估算。 张谷英镇需水量预测详见表1-1所示： 表1-1 需水量预测表 序号; 分项; 预测年份及水量（m3/d）. 2020年; 2030年. 1; 生活用水量; 1000; 1800. 2; 管网漏损水量和未遇见用水量; 250; 450. 3; 合计; 1250; 2250. ②污水量计算 根据《湖南省镇区（集镇）供排水工程专项规划技术导引（试行）》，生活污水量可按平均日生活用水量的70%～85%进行估算，生产污水量可按用水量的70%～90%进行估算。本项目污水排放系数取80%，污水收集率取80%，地下水渗入系数取1.0。 平均日污水量=平均日用水量×污水排放系数×污水收集率×地下水渗入系数； 污水量预测详见表1-2所示： 表1-2污水量预测表 序号; 预测年份; 平均日污水量Q （m3/d）; 取值（m3/d）. 1; 2020; Q=1250×80%×80%×1.0=800; 800. 2; 2030; Q=2250×80%×80%×1.0=1440; 1440. 根据以上数据分析，得出项目设计规模结论：张谷英镇污水处理设施项目污水设计规模近期为800m3/d，远期规模为1600m3/d。其中污水厂处理构筑物按远期设计，厂区建筑物按远期设计。 - 工程设计进出水水质 ①进水水质 ### 工程纳污范围包括张谷英集镇居民区和张谷英镇卫生院和红十字会医院废水，根据《污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015》，其中张谷英镇卫生院、红十字会医院、生活污水经预处理后的水质情况为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：260mg/L、NH3-N：25mg/L，TP：3mg/L，动植物油类：30mg/L；根据现场走访调查，张谷英镇污水水质水质情况基本为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：260mg/L、NH3-N：25mg/L，故本项目综合废水水质情况为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：260mg/L、NH3-N：25mg/L，TP：3mg/L，动植物油类：30mg/L，参照岳阳县污水处理长及类似乡镇污水处理厂，提出下表设计进水水质： 表1-3 污水处理厂进水水质 单位mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油类. 浓度值; 300; 150; 260; 25; 3; 20. ②出水水质 本工程收纳水体为纯英河，执行Ⅲ类水质标准，根据《可研》，污水处理厂设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，污水处理厂设计出水水质具体如表1-4： 表1-4 污水处理厂出水水质 单位mg/L 处理单元; 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油类. IBR综合池; 进水; 300; 150; 260; 25; 3; 20. 出水; 50; 10; 10; 5; 0.5; 1. 去除率%; 83.3; 93.3; 96.2; 80; 83.3; 95. 总去除率%; 83.3; 93.3; 96.2; 80; 83.3; 95. 执行标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤0.5; ≤1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （5）总体工程 a、污水、污泥处理工艺概况根据《可研》，本项目污水、污泥处理工艺如下： ①选择IBR工艺作为主体工艺，采用紫外线（UV）消毒工艺处理尾水； ②污泥处理工艺：《可研》及工艺设计认为，污水处理工艺产生污泥量少，直接采用脱水机进行脱水处理。 b、污水处理主体工程建设内容根据《可研》及《工艺设计图》，本项目主体工程主要有调节池、IBR综合池、脱水车间、紫外线消毒渠、过程检测仪器等，主要构筑物如表1-5。 表 1-5 项目主要构筑物一览表 序号; 厂房名称; 规格; 结构形式; 数量. 1; 格栅井; 尺寸：6×1.8×6（H）m; 钢砼; 1. 2; 调节池; 尺寸：15.0×6.0×6.0，有效水深2.0m，有效容积V=180m³; 钢砼; 1. 3; IBR池; 尺寸：25×25×5.5m; 钢砼; 1. 4; 消毒渠; 尺寸10×2.1×1.5m; 钢砼; 1. 5; 生产辅助用房; L×B＝46.2×15.0m，由污泥处理间及配电间、值班室、休息室等组成; 砖混; 1. 备注：一期完成所有构筑物的建设，二期不进行构筑物建设. 张谷英镇污水处理厂工程主要经济指标见表 1-6。 表 1-6 主要经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 指标值; 备注. 1; 工程总投资; 万元; 2000; 污水处理厂和截污干管投资. 2; 污水处理厂投资; 万元; 484.79. 3; 处理厂总占地面积; m2; 5336. 4; 单位污水处理电耗; kwh/ m3; 0.29; 同时考虑乡镇污水处理规模普遍偏小的特殊性，导致本项目污水处理厂处理单位污水的能耗偏高. 5; 单位污水运行成本; 元/ m3; 0.85. 6; 排污费征收标准; 元/ m3; 0.3. 工程主要设备和材料见表 1-7 表 1-7 主要设备和材料清单 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量; 备注. 一; 格栅与污水提升泵站（调节池）. 1; 回转式格栅; B=600mm，b=10mm，N=0.75kW，安装角度75°; 台; 2. 2; 不锈钢插板闸门; B×H＝0.4x0.4m，手动启闭机; 台; 4. 3; 潜污泵; Q=35m³/h，H=15m，N=2.2kW; 台; 3; 两用一备. 4; 手推栅渣小车; V=0.25m³，碳钢防腐材质; 辆; 1. 二; IBR综合池（L×B×H＝25×25×5.5m）. 1; 激波传质曝气器; 组; 5. 2; 潜污泵; N=7.5kW; 台; 3; 两用一备. 4; 潜水搅拌器; N=1.5kW; 台; 2; 一用一备. 三; 脱水车间. 1; 厢式压滤机; 过滤面积10㎡，滤室容积0.15m³，N=1.5kW; 台; 1. 2; 螺杆泵; G20-1，Q=0.8m³/h，P=0.6MPa，N=0.75kW; 台; 2; 一用一备. 3; 不锈钢水箱; V=3m³，L×B×H=1.5×1.5×2m; 个; 1. 4; 冲洗水泵; Q=5m³/h，H=0.3MPa，N=1.5kW。; 台; 1. 5; PAM溶药加药装置; 溶解箱有效容积1.0m³，溶液箱有效容积1.0m³ ，N=1.5kW; 套; 1. 6; PAC溶药加药装置; 溶解箱有效容积1.0m³，溶液箱有效容积1.0m³，N=1.5kW; 套; 1. 7; 轴流风机; Q=3074 m³/h，N=0.37kw; 台; 6. 四; 紫外线消毒渠. 1; 紫外线消毒模块; Q=600 m³/d ，N=0.75kW; 套; 1. 2; 自动清洗器; 与紫外线消毒模块配套供应; 套; 1. 3; 模块支架; 与紫外线消毒设备配套; 套; 1. 4; 整流格栅板; 与紫外线消毒设备配套; 套; 1. 5; 不锈钢插板闸门; B×H＝0.5×0.5m，配套手动启闭机; 套; 2. 6; 尾水排放泵; Q=50m³/h，H=6m，N=2.2kW; 台; 2; 一用一备. 五; 过程检测仪器. 1; 水位计; 台; 2. 2; 自动取样器; 台; 1. 3; ORP、PH计; 台; 1. 4; 温度仪; 台; 1. 5; 溶解氧测定仪; 台; 1. 6; SS检测仪; 台; 1. 7; 污泥浓度检测仪; 台; 1. 8; BOD5仪; 台; 1. 9; COD仪; 台; 1. （6）污水收集工程 ①排水现状 岳阳县张谷英镇现有排水体制大多为雨污合流制。部分集镇道路边设有部分合流制的排水管道，但大多以砖砌沟渠为主。集镇排水管渠系统未经过设计直接铺设，布置残缺不全，且排水管渠过水断面积偏小、偏窄，部分管渠内泥沙淤积，杂物堵塞；有些甚至是因为污水管管径过小，坡度小，部分区域已形成逆坡，导致管道堵塞，以致于在暴雨季节雨水来不及导排，常造成积水，集镇街道雨、污水四溢，污染环境。张谷英镇的大部分废水均直接流入群英河的纯英港河段，后排入大坳水库。 目前张谷英镇镇区人口不断增长，集镇区面积不断扩大，周边的居民、单位产生的污水、废水不断增多，对当地的人文居住环境造成了较大的影响，污水没有得到有效的收集和统一处理，随意排放入大坳水库，甚至影响到了大坳水库水质。 ②排水规划 根据《可研》确定，污水采用雨、污分流制，通过不同管网收集雨水和污水。根据实际情况远期各居民点排水采用雨、污分流系统，单独铺设污水管网收集生活污水，排入污水处理系统。规划在张谷英镇延寿村建设污水处理厂1座。 本项目主要服务于张谷英镇人民政府所在地集镇，污水管网主管网沿着张谷英集镇中心镇区主干道由西往东流入污水处理厂，支管网由主管网向南北两个方向沿集镇大小街道敷设，并考虑到远期片区规划，提前预留管道接口或敷设管道。 管道系统布置应力求符合地形趋势，一般宜顺坡排水，取短捷路线，每段管道应划分适宜的服务面积；尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物；设计应安排好控制点的高程，尽量避免管道全线埋深；管道在检查井连接，一般采用管顶平接。 排污干管流量设计按远期规模考虑，排污干管各管段流量根据各服务人口、区域、区域内用水情况进行计算。为了防止污染物在管道内淤积和防止管内冲刷，管内最小流速，应大于0.6 m/s，最大流速不大于5m/s。凡是重力流污水管道转弯、交汇、坡度变化、管径改变及直线段一定距离处，必须设置检查井，在高程变化较大处，需设跌水井。检查、跌水井采用钢筋混凝土井筒。 表1-8污水干管工程数量表 序号; 管 材; 管径（mm）; 主干管长度(m). 1; HDPE排水管; 400; 4700. 2; HDPE排水管; 200; 2500. 合计; 7200. ③排水路径 根据污水处理厂所在位置地形及地表水系流向，污水处理厂尾水经管网向西侧纯英港，然后由南向北排入大坳水库，尾水走向见下图。 图1-1 排水路径图 ④排污口设置 入河排污口位于群英河的纯英港河段左岸，排污口位于群英河桩号约2+650位置。地理坐标东经113°29′38.4 "，北纬29° 1'15.6"，所在水功能区为一心庵岳阳县开发利用区，排放方式为连续排放，入河方式为管道。 根据调查，自张谷英镇污水处理厂排污口以下河段，群英河沿线无取水口及排污口。 张谷英镇污水处理厂处理后的水质达到《城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标处理后的尾水排放群英河再汇入大洞河，因此张谷英镇污水处理厂建成后，能大大削减片区排水的污染物排入，有利于水功能区水质。 4、厂区平面布置 厂区共分为生产辅助用房、预处理区及消毒渠。生产辅助用房位于厂区的主导风向的侧风侧，紧邻出入口布置生产辅助用房，包括值班室、休息室、变配电间及污泥脱水间；紫外线消毒渠位于厂区的中部，预处理区由格栅及调节池组成，考虑施工难易、整体布局和水流流向等问题，充分采纳设计单位意见，根据污水厂设计方案，布置在厂区东侧。 5、建设项目公用工程 ①给水工程：本工程用水主要为生活用水、绿化用水。其中绿化用水、地面冲洗水采用消毒池出水，生活用水采用自来水。 项目员工不在厂内食宿，且项目不须其它工艺用水，员工用水量为80L/人*d，本项目劳动定员为5人，年工作时间为365d，总用水量为0.4m3/d（146m3/a）。 ②排水工程：污水处理厂内雨水收集后排入附近水体。厂区生活污水由管道收集后排入厂区污水管。 ③供电：由岳阳县张谷英镇电网供应生产、生活用电，低压配电设备电压为380/220V，变压器总装机容量为1000KVA。 6、工作时间与劳动定员 根据《可研》中人员编制：根据《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）的有关规定，结合张谷英镇污水处理厂工艺方案情况本项目劳动定员5人，年运行365天。 ## 7、土石方平衡方案 根据建设单位提供的资料，项目土石方平衡情况见表1-10。 表1-10 土石方平衡表 单位：m3 区域; 挖方量; 填方量; 利用方; 弃方量; 借方量. 污水处理厂; 1354; 12473; 1243; 1071; 0. 管网; 20078; 18804; 18804; 1274; 0. 合计; 33622; 31277; 31277; 2345; 0. 本项目土石方总开挖量为33622m3，总填方31277m3，经场地挖填平衡后，总弃方约2345m3。产生的弃土按建设单位内部调配，用于市镇基础建设或其它工地作填方回用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 ①与本项目有关的原有污染情况 本项目属新建项目，荒地。据实地踏勘，本项目无原有环境污染问题。 ②区域存在的主要环境问题 目前，项目所在区域为雨污合流，污水未经处理直接排放至群英河的纯英港河段，后排入大坳水库，将对大坳水库水质产生很大影响，制约张谷英镇集镇的开发。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

1、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) （1）地理位置： 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳县张谷英镇延寿村，项目中心地理位置为东经113°29′43.11″，北纬29°1′14.34″（项目位置见附图1）。 （2）地形地貌： 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 （3）地质、地震 本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。 （4）气象气候 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，形成大陆性特色较浓的中亚热带大陆季风温湿气候向北亚热带的过渡区，特色是“四季分明，热量适度，春湿多变，初秋有寒，严寒期短，暑热期长，雨水集中，夏秋多旱”。历史最高气温39.3℃，最低气温-11.8℃，平均气温16.5℃至17℃，年平均降水量为1314mm，无霜期270天/年，全年平均日照时数1813.8小时，风向风速特征是：春秋冬三季东北风向偏北风为主，夏季以南风为主。 （5）水文 ①地表水 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。 境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。 县境内西部辖东洞庭湖水面761km2，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42 km2，有效库容5.46亿m3。 - ②地下水 项目场地水文地质条件较简单，地下水类型主要为潜水。地下水的补给主要为大气降水和地表径流水。地下水位及水量变化增减直接受季节因素的影响。本项目周边居民不用地下水作为饮用水，均使用自来水。 （6）生态 本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 据调查，项目厂区周围植被以低矮灌丛为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。 （7）张谷英镇概况 张谷英镇位于岳阳县东南部，岳、平两县交界处，距107国道38公里，京珠高速公路35公里，离市区71公里。2015年11月30日湖南省民政厅办公室印发《湖南省民政厅关于同意岳阳县乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕108号），同意张谷英镇、饶村乡成建制合并设立张谷英镇，新设立的张谷英镇辖1个社区居委会、47个建制村，总面积177.36平方千米，总人口4.62万人，镇人民政府驻张谷英（原张谷英镇人民政府驻地），山林面积16.4万亩，其中成片楠竹林10.5万亩，素有“湘北十万亩楠竹基地”之称。 张谷英镇北靠公田镇，东邻月田镇,西接步仙乡,南抵汨罗市、平江县境。主要产业为水稻种植、竹木加工、生猪养殖、旅游等。全镇有近10万亩楠竹，为湘北楠竹基地,蓄积楠竹近千万根。全镇9300余劳力中，从事楠竹生产、加工、销售的占三分之一。 （8）区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 纯英港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 大坳水库. 2; 地下水功能区; 周边地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 声环境能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气环境质量现状 - 监测点位 G1：居民散户，东北方向120m，厂界上风向； G2：居民散户，东北方向200m，厂界下风向； （2）监测因子、频次和监测时间： 监测频次：连续监测3天； 监测时间：2017年11月18日至11月20日 监测因子：SO2、NO2、PM10、TSP、NH3、H2S。 （3）监测结果统计与评价见表3-1。 表3-1 监测结果（单位：mg/m3） 监测点; 项目; SO2; NO2; PM10; TSP; H2S; NH3. G1; 浓度 范围; 0.010-0.011; 0.019-0.021; 0.050-0.058; 0.082-0.089; ND; 0.010-0.013. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. G2; 浓度范围; 0.011; 0.019-0.022; 0.045-0.050; 0.075-0.076; ND; ND. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 0.50; 0.20; 0.15; 0.30; 0.01; 0.2. （4）小结 由监测结果可知，项目所在地：SO2、NO2、PM10、TSP均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，NH3、H2S均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中的标准要求，区域环境空气质量较好。因此项目区域内大气质量现状良好。 2、地表水环境质量现状 本项目群英河（又名纯英港）的水环境功能为农业用水区，其水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （1）监测布点 W1排污口入纯英港上游500m； W2：排污口入纯英港下游1500m； W3：大坳水库 （2）监测因子 pH、BOD5、NH3-N、石油类、粪大肠菌群、SS、COD、DO、TP、TN、CODMn。 （3）具体监测结果如下表3-2： 表3-2 监测数据统计（单位：mg/L） 监测断面; 监测项目; 单位; 监测时间; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 3.7; 3.8; 3.9. W1; pH; 无量纲; 6.55; 6.50; 6.53; 0.0; 0; 6-9. BOD5; mg/L; 1.2; 1.6; 1.3; 0.0; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.846; 0.832; 0.820; 0.0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 870; 850; 890; 0.0; 0; ≤20000. SS; mg/L; 11; 13; 16; 0.0; 0; /. CODMn; mg/L; 0.5; 0.6; 0.6; 0.0; 0; ≤6. DO; mg/L; 8.4; 8.7; 7.2; 0.0; 0; ≥5. TN; mg/L; 1.86; 1.89; 1.74; 100%; 0.89; ≤1.0. TP; mg/L; 0.167; 0.173; 0.170; 0.0; 0; ≤0.2. COD; mg/L; 9; 8; 7; 0.0; 0; ≤20. W2; pH; 无量纲; 6.50; 6.48; 6.47; 0.0; 0; 6-9. BOD5; mg/L; 0.8; 1.1; 1.1; 0.0; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 0.672; 0.661; 0.643; 0.0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 760; 730; 790; 0.0; 0; ≤20000. SS; mg/L; 9; 12; 14; 0.0; 0; /. CODMn; mg/L; 0.8; 0.9; 0.8; 0.0; 0; ≤6. DO; mg/L; 7.6; 7.4; 7.3; 0.0; 0; ≥5. TN; mg/L; 1.70; 1.74; 1.48; 100%; 0.74; ≤1.0. TP; mg/L; 0.156; 0.163; 0.154; 0.0; 0; ≤0.2. COD; mg/L; 8; 7; 6; 0.0; 0; ≤20. W3; pH; 无量纲; 6.44; 6.44; 6.42; 0.0; 0; 6-9. BOD5; mg/L; 0.9; 1.3; 1.5; 0.0; 0; ≤4. NH3-N; mg/L; 14; 17; 19; 0.0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.0; 0; ≤0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 610; 590; 630; 0.0; 0; ≤20000. SS; mg/L; 14; 17; 19; 0.0; 0; /. CODMn; mg/L; 0.6; 0.6; 0.7; 0.0; 0; ≤6. DO; mg/L; 8.7; 8.5; 8.3; 0.0; 0; ≥5. TN; mg/L; 1.49; 1.53; 1.63; 100%; 0.63; ≤1.0. TP; mg/L; 0.044; 0.045; 0.041; 0.0; 0; ≤0.2. COD; mg/L; 5; 4; 4; 0.0; 0; ≤20. （4）小结 由上监测结果可以看出，项目排污口入纯英港上游500m：总氮超标，超标率为100%，最大超标倍数分别0.89，其他监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求； 项目排污口入纯英港下游1500m：总氮超标，超标率为100%，最大超标倍数分别0.74，其他监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求； 大坳水库：总氮超标，超标率为100%，最大超标倍数分别0.63，其他监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求； 超标原因：受居民排放生活污水影响，水体污染负荷加重，特别是居民生活过程中洗涤剂的大量使用，水体周边几乎都为耕地，耕地大量使用氮肥、农药和生物激素，农业面源污染较为严重，加重了水体污染，水生生态环境进一步恶化。本项目的实施后，将有利于改善纯英港和大坳水库的水质。 3、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，共设置4个噪声监测点（东南西北各厂界1m）。岳阳县环境监测站于2017年11月18-19日共设4个点进行了监测。 （1）监测因子 监测项目：等效连续A声级LAeq 。 （2）监测频次 监测频次：连续监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。 - （3）具体监测结果如下表3-3所示： 表3-3 声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 测点编号; 监测时间; 昼间; 夜间; 标准值; 是否达标. 1#厂界东; 11.18; 47.1; 40.8; 昼间60 夜间50; 达标. 11.19; 46.8; 40.4; 达标. 2#厂界南; 11.18; 46.8; 40.4; 达标. 11.19; 48.2; 40.4; 达标. 3#厂界西; 11.18; 47.7; 40.9; 达标. 11.19; 48.2; 40.6; 达标. 4#厂界北; 11.18; 48.9; 40.7; 达标. 11.19; 47.4; 39.5; 达标. （4）小结 从监测数据可知，项目厂界四周昼间和夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。 4、地下水环境质量现状 本项目地下水均执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 （1）监测布点 U1：周边居民水井，厂界西南500m； U2：周边居民水井，厂界西侧150m； - 监测因子 - pH、CODMn、氨氮、硝酸盐、氯化物。 （3）具体监测结果如下表3-4： 表3-4 地下水质量监测统计情况 监测断面; 监测项目; 单位; 监测时间; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 1.2; 1.3; 1.4. U1; pH; 无量纲; 6.44; 6.49; 6.54; 0; 0; 6.5-8.5. CODMn; mg/L; 10L; 10L; 10L; 0; 0; 3.0. NH3-N; mg/L; 0.08L; 0.08L; 0.08L; 0; 0; 0.2. 硝酸盐; mg/L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0; 0; 250. 氯化物; mg/L; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 0; 0; 250. U2; pH; 无量纲; 6.72; 6.67; 6.62; 0; 0; 6.5-8.5. CODMn; mg/L; 10L; 10L; 10L; 0; 0; 3.0. NH3-N; mg/L; 0.08L; 0.08L; 0.08L; 0; 0; 0.2. 硝酸盐; mg/L; 0.025L; 0.025L; 0.025L; 0; 0; 250. 氯化物; mg/L; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 0; 0; 250. 由上监测结果可以看出，各监测点位及监测因子未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地下水环境质量现状较好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目选址于岳阳县张谷英镇延寿村。根据现场勘察本项目的环境保护目标如下： 表3-5 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 相对位置、距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 污水处理厂; 延寿村居民区; W120-500m; 居住区，50户; GB3095-2012二级标准. E150-400m; 居住区，40户. S350-700m; 居住区，60户. N120-500m; 居住区，30户. 渭洞小学; WS 500; 学校，全校师生500人. 管网工程; 张谷英镇内拟建7km污水管网沿线居民; 紧邻; 居住区，密集区. 张谷英镇中心学校; 乡道，50m; 学校，全校师生1400. 张谷英镇卫生院; 乡道，50m; 卫生院，医护人员20人. 张谷英镇人民政府; 乡道，50m; 行政办公，50人. 声环境; 污水处理厂; 延寿村居民区; W120-200m; 居住区，150户; GB3096-2008 2类标准. E150-200m; 居住区，10户. N120-200m; 居住区，20户. 管网工程; 张谷英镇内拟建6km污水管网沿线居民; 紧邻; 居住区，密集区. 张谷英镇中心学校; 乡道，50m; 学校，全校师生1400. 张谷英镇卫生院; 乡道，50m; 卫生院，医护人员20人. 张谷英镇人民政府; 乡道，50m; 行政办公，50人. 水环境; 纯英港; E100m; 农灌用水区; GB3838-2002 Ⅲ 类标准. 大坳水库; 1.5km; 农业用水区. 社会环境; 张谷英古村; WS 2.2km; 国家级文物保护单位; 保护其不受项目建设破坏和影响.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气： 项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 150; 70. 4; TSP; ——; 300; 200. 表4-2工业企业设计卫生标准 污染物名称; 标准值（：ug/m3）; 选用标准. H2S; 一次值; 10; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区 大气中有害物质的最高容许浓度. NH3; 一次值; 200. 2．地表水环境： 项目所在地纯英港：农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；大坳水库，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表4-3： 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 标准值Ⅲ类. pH; 6~9. DO; ≥5. CODMn; ≤6. TP; ≤0.2. 石油类; ≤0.05. CODCr; ≤20. BOD5; ≤4.0. NH3-N; ≤1.0. TN; ≤1.0. 粪大肠菌群; ≤20000. 3．地下水环境： 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。详见表4-4 表4-4 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 监测项目; GB/T14848-93Ⅲ类标准. pH; 6.5~8.5. 氨氮; ≤0.2. 高锰酸盐指数; ≤3.0. 亚硝酸盐; ≤0.02. 总大肠菌群; ≤3.0. 3．声环境： 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。详见表4-5： 表4-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类 别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 运营期污水处理厂排放的恶臭执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 表4-7 城镇污水处理厂污染物废气排放标准 污染物; NH3（mg/m3）; H2S（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 颗粒物; 1.5; 0.06; 20. - 废水： 本工程拟建污水处理厂尾水排入纯英港，最后排入大坳水库，尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）A级标准。 表4-8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》及修改单中一级A标准 单位：mg/L， pH为无量纲 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 浓度值; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤15; ≤5（8）; ≤0.5. 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70dB(A); 55dB(A). 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目为污水处理厂项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为COD、NH3-N。 本项目尾水排放量为800m3/d，本项目对削减量为COD73.0t/a，NH3-N 5.84t/a，最终通过本项目排入环境的污染物总量为COD14.6t/a，NH3-N 1.46t/a，故本环评建议总量控制指标为COD14.6t/a，NH3-N 1.46t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述(图示) 、施工期主要工艺流程以产污节点 场地平整 基地开挖 污水管网铺设、污水处理厂施工 基建扬尘 施工噪声 装修施工 道路与绿化施工 交付使用 施工期主要污染工序： （1）施工过程中产生的扬尘； （2）各种施工机械产生的噪声； （3）施工过程、土壤裸露，降雨径流产生的水土流失； （4）运输车辆、施工机械产生的燃油尾气及扬尘； （5）污水管网的铺设。 ①沟槽开挖：采用分段施工，直槽开挖，根据不同挖深设置边坡支撑等安全措施 ②沟槽硬化：采用混凝土对够草底、壁进行硬化，管道敷设完毕，对沟槽顶进行封闭。沟槽须进行防渗处理，防治漏水。 ③沟槽回填：管槽回填时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实，管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀，管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。 运营期生产工艺流程及产污节点： 栅渣、沉渣、 噪声、臭气 栅渣、沉渣、 噪声、臭气 噪声 噪声、臭气 臭气、废水 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 工艺简介： 集镇污水通过污水干管自流排入厂区格栅井（预沉池），在格栅井道内安装机械格栅，用以拦截污水中悬浮物和飘浮物，之后流入调节池，便于调节水质水量，调节池内设置潜污泵，经泵提升后进入IBR综合池，该工艺利用设置于池底的三相分离器实现单池连续进、出水，间歇曝气。通过调节曝停比营造出污水在反应池中的多级A/A/O状态，使污水在反应池中处于最佳状态的脱N除P工况，以最大限度地去除N和P。污水经IBR综合池处理后的出水自流排入紫外线消毒计量渠，消毒后达标排放。 剩余的生物污泥和化学污泥经脱水处理后，泥饼外运至生岳阳县岳阳县生活垃圾填埋场填埋处置。 （1）格栅井与调节池 ①格栅井 格栅主要为拦截漂浮、悬浮物，以保护水泵和后续处理设施的正常运行。 1座，钢筋混凝土结构，与提升泵房合建，格栅井尺寸：L×B×H=6×1.8×6（H）m，分2格。设格栅除污机2台，并联运行。栅宽B＝0.6m，栅缝宽10mm，栅前水深0.3m，过栅流速V=0.6m/s，N=0.75kW。格栅前后设钢制闸门4台，闸门规格0.6×0.6m。 格栅定时启停，人工打捞栅渣。 ②调节池 1座，钢筋混凝土结构，与格栅井合建。土建按远期（2030年）设计规模设计，设备分期安装。 调节池平面尺寸：L×B×H＝15.0×6.0×6.0，有效水深2.0m，有效容积V=180m³。 近期安装3台潜污泵，2用1备，单台潜污泵规格：Q=35m³/h，H=15m，N=2.2kW，潜污泵带自动耦合装置。远期更换2台小泵，备用大泵，更换后潜污泵规格：Q=60m³/h，H=15m，N=3.0kW。 调节池设压力传感器，监测集水池水位并按设计水位自动启闭潜污泵。在调节池至一体化处理设备的连接管路上，安装电磁流量计计量污水处理量。共1台，流量测量范围为0~200m³/h。 （3）IBR综合池 图5-3 IBR综合池构造示意图 IBR池可方便地与平流沉砂池及后续的消毒渠合建，本项目消毒渠单独建设，因此，流程布置顺畅，平面简洁，用地节省。其最低占地指标为0.5-0.8 M2/M3﹒d-1，远低于《小城镇污水处理工程项目建设标准》的1.0-1.5 M2/M3﹒d-1。因此可预估本项目IBR综合池的设计大小，本项目按远期污水处理厂设计规模考虑IBR反应池的土建规模，设备等其他内容后期配置。IBR综合池单座尺寸为：L×B×H＝25×25×5.5m。 （4）消毒渠 设1座，土建按各污水处理厂远期设计规模设计，设备按近期污水处理厂设计规模配置，尺寸：L×B×H＝10×2.1×1.5m，分为2个渠道，每个渠道宽0.5m，槽内水深0.70m。一期工程只安装1套紫外线消毒设备，另1条渠作为超越排放渠，二期工程增设1套紫外线消毒设备，2条渠并联运行。渠道设水位控制堰板调节水位，实现良好的水力推流条件，保证紫外线光照接触时间不少于10s。 一期工程安装紫外线消毒设备1套，共2个模块，每个模块4根灯管，共8根灯管。总装机功率N=0.75kW。 （5）污泥脱水 污泥处理间设厢式压滤机1台，过滤面积10m2，滤室容积0.15m³，N=1.5kW。进泥含水率98%，污泥脱水后泥饼含水率70%，污泥脱水间按一期配备污泥螺杆泵2台，1用1备，二期不增加。污泥螺杆泵型号：G20-1，Q=0.8m³/h，P=0.6MPa，N=0.75kW。脱水机房内设不锈钢水箱一座，规格：V=3m³，L×B×H=1.5×1.5×2m。压滤机清水压榨水由离心泵提供，设离心泵2台，1用1备，可编程和手动控制启停。规格：Q=5m³/h，H=0.3MPa，N=1.5kW。 污泥脱水间采用间歇运行。整个污泥处理间设2套加药装置，分别投加PAM、PAC两种药剂，其中PAM用于污泥脱水，PAC投加至絮凝沉淀用于化学除磷。 - 主要污染工序及污染源 - （一）施工期主要污染工序及污染源 本项目施工期分为两部分，一部分为污水处理厂和配套设置，另一部分为输送管线铺设。 （1）水污染源 施工期间主要的水污染源为项目污水处理厂建设及管道铺设施工过程中产生的施工废水以及施工人员生活污水。 ①生活污水 项目区靠近村民区，施工人员拟租用周边民宅，或直接招用附近村民，不在施工场地食宿，不集中设置施工营地，无集中的生活污水产生，分散的施工人员生活污水利用租用房屋现有的排水系统处理。 ②施工废水： 项目施工过程中废水主要来源于：①施工机械冲洗废水；②施工机械跑、冒、滴、漏的含油污水；③含泥沙废水（雨水冲刷堆放的建筑材料、疏松裸露的地面产生）。类比同类项目，施工废水主要污染物为SS和石油类，其浓度分别为COD300mg/L、SS 400mg/L、石油类30mg/L。施工废水经隔油沉淀后全部回用于施工场地洒水降尘等环节。 （2）大气污染源 ①扬尘 污水处理厂工程用地5336m2。施工过程扰动地表，渣土堆放量大，运输车辆行驶或大风都可导致扬尘产生。据有关资料显示，施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；类比同类工程施工场地，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3。另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成 地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m左右。 ②燃油废气 材料运输车辆、施工小型柴油机运行等将产生一定量的燃油废气，以CO、NOx、THC为主，对大气环境有一定影响，但其产生量小，影响范围仅限于施工区局部地区。机动车污染源主要为NO2的排放。 ③噪声 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征，不同的施工设备产生的机械噪声声级各不相同。类比同类工程施工经验，本项目施工过程中对周边影响较大的噪声源主要为混凝土振捣器施工噪声，其噪声值最高可达95dB（A）左右。 ④固体废物 施工期固体废物主要为施工开挖弃料，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。项目拟建地地势较低，本项目污水管铺设时将产生一定量的挖方，优先运至项目拟建地填方，如有剩余则按照岳阳市渣土运输及处置要求进行运输和处置。施工期项目区施工过程中将产生一定量的建筑垃圾，主要污染物包括砂石、石块、碎砖瓦等杂物，项目区内施工产生的建筑渣土用于场内回填。本项目不涉及拆迁，无拆迁建筑垃圾产生。 本工程施工人员约为50人，生活垃圾产生量约为50kg/d，由当地环卫部门统一清运。 - （二）营运期主要污染工序及污染源 本项目运行过程产生的对环境有影响的污染物有恶臭、活性污泥、噪声等。运营期间，若井盖的密封性能不好，会散发臭气，主要为氨、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等混合气体。有关管理部门只要加强日常管理，防止井盖偷盗事件发生，对破损的井盖及时进行维护和修复，这种影响是可以避免的。 （1）大气污染源 根据建设单位提供的资料，项目污水处理厂厂区不设食宿，废气污染源主要为恶臭。 本项目运行期间，在格栅、沉砂池、IBR生化池、污泥脱水车间等处将散发一定的恶臭气体，以H2S和NH3为主，其主要性质见表5-2。 表5-2 恶臭污染物的主要性质 项目; NH3; H2S. 颜色; 无; 无. 常温下状态; 气体; 气体. 气味; 强烈刺激性气味; 恶臭，具有臭鸡蛋气味. 嗅觉阈值（mg/m3）; 0.1; 0.0005. 密度（g/L）; 0.771; 1.539. 熔点; -77.7℃; -85.5℃. 沸点; -33.5℃; -60.7℃. 根据美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0008g的NH3、0.00001g的H2S。本项目BOD5削减量为 40.88t/a，则本项目恶臭气体NH3、H2S产生量分别约90.00g/d（3.73g/h）、1.12g/d（0.046g/h），恶臭气体以无组织形式排放。 （2）水型污染源 本项目产生的生活污水采用化粪池处理处后排入室外污水管道，与污泥压滤水、清洁废水和反冲洗废水一起进入污水处理系统项目本身为废水处理工程，厂区所有污水最后排入污水处理系统进行处理，项目本身水排放量约14.8m3/d，污水经厂区污水处理系统处理达标排入纯英港，后排入大坳水库。 本项目一期出水排放量为800m3/d（29.2万m3/a），出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 表5-2 污水厂废水污染源一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油类. 进水水质（mg/L）; 300; 150; 260; 25; 3; 20. 产生量(t/a); 87.6; 43.8; 75.92; 7.3; 0.876; 5.84. 处理效率%; 83.3; 93.3; 96.2; 80; 83.3; 95. 出水水质（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 0.5; 1.0. 排放量(t/a); 14.6; 2.92; 2.92; 1.46; 0.146; 0.292. 削减量(t/a); 73; 40.88; 73; 5.84; 0.73; 5.548. （3）固体废物 本项目营运期，厂区主要固体废物主要包括剩余污泥、栅渣及生活垃圾，由于本项目为生活污水处理厂，根据环境保护部函《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号），“单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理”，因此，本项目剩余污泥脱水之后的干污泥为一般固废。 ①栅渣 本项目设置粗细格栅各一座，格栅栅渣量0.05～0.1m3/103m3废水，本项目栅渣产生量约为0.1m3/1000m3污水，栅渣经格栅除污机自带螺旋压榨洗涤设施处理后，含水率一般为60~80%，容重约960kg/m3。 因此，预计本项目（800m3/d）运行后，产生栅渣量为0.1m3/d（0.0768t/d），合28.03t/a。 ②剩余污泥 类比同类型城镇生活污水处理厂污泥产生量：剩余污泥每天产生量（含水率80%）约为3.57t/104m3污水。本项目污水规模为800m3/d、污泥含水率为60~70%，本次环评计算值为70%，则本项目污泥产生量约为0.19t/d，合69.50t/a。 ③生活垃圾 本项目配置员工人数为5人，生活垃圾产生量按1kg/人•d计算，产生的生活垃圾量为1.825t/a。 ④废紫外线灯管 本项目采用紫外线消毒，类比同类型城镇生活污水处理厂，废紫外线灯管产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版）可知，废紫外线灯管为危险废物，废物类别为HW49、废物代码为900-041-49。经暂存在危废暂存间后委托有资质的单位处理。 表5-3主要固体废物排放量一览表 种类; 产生量（t/d）; 含水率（%）; 备注. 生活垃圾; 1.825; /; 由环卫部门统一收集处理. 格栅格渣; 28.03; 80; 可作为一般城市垃圾运至垃圾填埋场填埋. 剩余污泥; 69.50; 70; 综合利用或运至垃圾填埋场填埋. 废紫外线灯管; 0.05; /; 有资质的单位处理. 合计; 99.19; /; /. （4）噪声 污水厂内产生的噪声的主要设备激波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和粗格栅，污泥间配备污泥浓缩设备，其噪声值为70~90dB(A)。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 格栅间、提升泵池、调节池、综合反应池、贮泥池及污泥浓缩脱水间 | H2S | 0.05mg/m3（厂内） 无组织排放 | 0.05mg/m3（厂内） 无组织排放 |
|  |  | NH3 | 0.44mg/m3（厂内） 无组织排放 | 0.44mg/m3（厂内） 无组织排放 |
| 水污染物 | 污水处理厂 | 排放量 | 29.2万t/a | 29.2万t/a |
|  |  | COD | 300mg/L，87.6t/a | 50mg/L，14.6t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，43.8t/a | 10mg/L，2.92t/a |
|  |  | SS | 260mg/L，75.62t/a | 10mg/L，2.92t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，7.3t/a | 5mg/L，1.46t/a |
|  |  | 动植物油类 | 20mg/L，5.84t/a | 1.0mg/L，0.292t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.876 t/a | 0.5mg/L，0.146t/a |
| 固体废物 | 隔栅 | 栅渣 | 28.03t/a | 外运至岳阳县垃圾填埋场进行填埋 |
|  | 污泥脱水 | 泥饼（水率70%） | 69.50t/a |  |
|  | 危险废物 | 废紫外线灯管 | 0.05 | 有资质的单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.825t/a | 环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 激波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和粗格栅，污泥间配备污泥浓缩设备等，工作时会产生70~90dB(A)的噪声。经厂房隔声和距离衰减后，到达厂界的噪声值低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目所在地区人类活动频繁，基本无需要特殊保护的野生动植物。根据现场踏勘，本项目污水处理厂周围是居住区和农田的混合生态系统；输水管线沿线为公路、水渠等。在本项目建设过程中，严格落实施工期污染防治措施，由于本项目管线开挖量较小，并及时采取回填、增加绿化等措施，因此，施工过程中对生态环境影响不大。 本项目运营后，污水处理厂管理人员生活污水纳入本项目范围内，固体废弃物能够妥善处理处置，待厂区建设完成后，绿化面积和道路面积也可达1800m2，生态环境即可得到一定程度的恢复，另外该项目对于张谷英镇整个水环境的恢复和改善具有积极作用。因此，在做到“三废”达标排放的情况下，本项目的建设对整个区域生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 本项目铺设的污水管网管径为2种，分别为DN400、DN200，管网铺设土方开挖采用机械开挖，主要施工设备为推土机、挖掘机、装载机等。开挖时用水准仪随时监测沟底标高，挖掘深度为管底以下100 mm左右，预留200mm左右覆土，用人工找平，挖土边坡按1：1.2放坡。沟底最窄宽度要大于施工管径的1.1倍；堆土离开管沟边沿2.5 m以上，挖到设计标高后汇同质监人员对管沟进行验槽，堆土要堆放方正成型。本方案施工难度较小；选择机械顶管的施工工艺对周围环境影响在可接受范围内。因此本工程管线铺设及施工方案是合理的。 1、施工期废水环境影响分析 （1）生活污水 项目区靠近村民区，施工人员拟租用周边民宅，不在施工场地食宿，不集中设置施工营地，无集中的生活污水产生，分散居民生活污水利用各自房屋现有的排水系统处理，不会新增区域排污负荷。 （2）施工废水 项目区土地平整、道路施工时，因地表的开挖，疏松的地表受降水冲洗；施工机械的擦洗、修理、跑冒滴漏将有少量含油污水产出，若不经处理，直接排入，则有可能导致纳污水体的严重污染事故。为此，应注重施工期水污染防范工作。 a、施工废水污染防治措施如下： ①运输、施工机械机修油污应集中采取隔油池和砂滤处理。 ② 施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料（油料、化学品等）堆放场地应尽可能远离溪流、山塘、农灌渠，应有防雨导流设施，防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入地表水体造成污染。 ③ 施工废水不得随意排放。由沉淀池收集处理后回用，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。 b、 含油污水控制措施如下： 采用施工过程控制、清洁生产的方案进行含油污水的控制。 ① 尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。 ② 机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5 m3/d，应采用容器或固态吸油材料吸收混合后封存外运处理。 ③ 对收集的浸油废料采取打包密封后，连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。 2、施工期废气环境影响分析 施工期大气污染物主要为施工及运输车辆产生的扬尘与燃油废气。从施工工序分析，施工期场地平整、地基开挖、结构施工、道路、绿化施工等过程。 （1）扬尘 由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。据类比调查，在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。 本项目污水处理站主体工程距村民点120m以上，受场尘影响较小，但运输沿线及管网沿线有较多居民点，施工期会受项目施工扬尘影响，根据《岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号）》，结合项目施工情况，本环评提出以下措施： ①施工期间，施工工地应在边界设置高度2.5m以上的围挡；围挡底端应设置防溢座，围挡之间及围挡以及防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ②对施工中使用的水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、防尘布堆盖等方式。 ③在施工工地内，必须设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。工地出口处道路可见粘带泥土带不可超过10m，并应及时清扫冲洗。 ④施工工地道路应铺设钢板、水泥混凝土等，并辅以洒水压尘等措施来保持路面清洁。对于工地内裸露的地面应尽快进行植被绿化或用细石铺设；天气晴朗时视情况每周间隔洒水2～7次，扬尘严重时应加大洒水频率。 ⑤加强施工管理，进行文明施工。按岳阳县渣土管理相关规定，使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，运送粉状建筑材料应加盖蓬布，防止遗撒。定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水抑尘，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 ⑥施工期物料运输的临时道路、施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行硬化或半硬化，其余场地必须绿化或固化，严禁使用其他软质材料铺设，设置限速牌（5km/h）。运输建筑材料车不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽；运输土石方车辆必须采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘，卸运时应采取有效措施以减少扬尘； 采取上述防治及整改措施后，施工期对大气环境的影响较小，且施工期影响是短期的，施工完成后就会消失。 3、施工期噪声环境影响分析 本项目建设施工期的噪声主要是各种施工机械（如打桩机、搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机等）和运输车辆产生的作业噪声，其噪声值在80～100dB(A)之间。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的阶段使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声、其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。 一些常用建筑机械的峰值噪声及随距离的衰减见表。 表7-1主要施工机械峰值噪声及其传播声级dB（A） 声源; 传播距离; 衰减后声级. 10; 20; 30; 50; 100; 150. 载重机; 95; 84; 79; 75; 71; 65; 61. 混凝土搅拌机; 85; 76; 69; 65; 61; 55; 51. 装载机; 90; 80; 74; 70; 66; 55; 51. 推土机; 90; 80; 74; 70; 66; 60; 56. 打桩机; 100; 90; 84; 80; 76; 70; 66. 自卸机; 85; 76; 69; 65; 61; 55; 51. 气锤; 95; 84; 79; 75; 71; 65; 61. 叉式升降机; 85; 76; 69; 65; 61; 55; 51. 起重机; 95; 84; 79; 75; 71; 65; 61. 挖掘机; 90; 80; 74; 70; 66; 60; 56. 从表7-1中可以看出，现场施工产生的噪声很强，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。工程施工机械噪声主要属中低频噪声，因此只考虑扩散衰减，预测模式如下： 按噪声最高的打桩机（声源1米处声级95分贝）计算，现场施工随距离衰减后的值见表7-2。 表7-2现场施工噪声随距离衰减后的值 距离（m）; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 300. L（dB（A））; 75; 69; 61; 55; 52; 49; 47; 46. 从上表可知，本项目施工机械噪声主要对距声源100m外的村民点噪声影响小。为进一步减小本项目施工对周围环境的影响，建议施工单位施工过程中严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间；严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间停止高噪声设备的作业，夜间禁止高噪声设备施工；选用运行良好的低噪声设备，做好设备维修与保养。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工开挖弃料，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。项目拟建地地势较低，本项目配套污水管网铺设时将产生一定量的挖方，优先运至项目拟建地填方。项目《可研》等资料，本项目土石方总开挖量为33622m3，总填方31277m3，经场地挖填平衡后，总弃方约2345m3。产生的弃土按建设单位内部调配，用于市镇基础建设或其它工地作填方回用 本项目不涉及拆迁，无拆迁建筑垃圾产生。本工程施工人员约为50人，生活垃圾产生量约为50kg/d，由当地环卫部门统一清运，送至岳阳县垃圾填埋场。 项目施工期固体废物按照上述要求处理处置后对周围环境影响较小。 ### 5、水土流失环境影响分析 ### （1）工程实施过程中可能引发的水土流失 ①坡面水土流失 工程实施中开挖削坡及填方边坡由于改变了原地形地貌的坡度，破坏了植被，改变了岩土地表结构，导致土地抗蚀力降低，固水保土能力减弱，加剧了土壤侵蚀。 ②弃渣引起的水土流失 本工程临时弃渣较多，永久性弃渣量较少。弃渣若堆置不当，在渣体自重力和降雨径流的水力侵蚀下，表面弃渣发生水土流失，但由于本项目弃渣以临时性弃渣为主，经及时利用、清运后水土流失量不大。 ### （2）水土流失危害分析 根据项目区地形、地质、土壤、植被以及施工方式等特点，可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面。 ①诱发滑坡、坍塌 弃土或深挖地段以及地形较高处，表土开挖后，如未能及时护坡，在外应力的作用下，特别是雨季，易引起坍塌，在路线走向与岩层走向呈锐角或近乎平行时，在顺层坡侧，受地下水或雨水等作用，易引起顺层滑塌。 ②淤积、堵塞周边无名小溪 本工程在建设施工过程中，若不采取有效的防治措施，工程建设产生的土石流失，将随地表径流进入附近河流、携带的泥沙在流速降低后将产生沉积，造成周边水体淤积、堵塞。 ③破坏景观、影响水质 本工程在建设施工过程中，所涉及范围内无特殊保护的风景名胜区，由于管线一般设置在地面以下，在施工期结束后，地表再经绿化，对原有的景观环境影响不大。 ### 水土 ### 流失防治措施 ①临时设施区的防治措施 临时设施主要为路面拌和系统、施工便道、临时弃土堆放场等。 施工中拌和系统、预制场、临时堆土场等处需堆放一定量的砂石料，应采取临时防护、排水措施。在堆场周围采用堆渣草包围护，场地四周开挖简易排水沟，防止降雨冲蚀，造成水土流失以致影响周边农田等。 沿线临时施工便道修筑过程中尽量不损坏周边排灌系统，减少对周围环境的影响。 开挖产生的弃土方拟作回填土使用；剥除后的挖方需在施工场内做临时堆放，为了减少施工期内的土壤流失，耕植土临时弃土场需做好临时防护措施。堆放边坡控制在1:1.5左右，坡脚采用草包或竹篱围筑，或设置简便易行的土工布围栏。 施工结束后拆除临时建筑物，清场，恢复原有土地功能。占用土地必须在施工单位所承担的施工项目交付验收前实施完成。 6、施工期对交通的影响分析 管网建设施工时沿道路铺设，由于道路开挖，堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，交通不畅；运输车辆如果超载或覆盖不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏，影响交通，而且晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变的拥挤和混乱，极易造成交通事故。另一方面，由于污水输送管道的埋设，势必要穿越一些交通设施，如果不合理安排施工计划，势必会对当地的交通造成混乱，因此施工单位在铺设管道穿越道路时应认真合理制定施工计划，务必采用顶管施工、避峰作业等有效手段，减少由于施工对交通产生的压力。 由于污水处理厂施工需要大量的水泥、建材、土石方的运输，还有一些机械设备、装置也将从其它地方运入，因此势必会造成当地车辆流量的增加，对当地交通带来压力。由于当地对外交通条件较好，施工车辆的增加对当地交通造成的压力不会很大。 为减缓污水管网施工期对道路交通的影响，建设单位应采取以下措施： ①施工前建设单位应及时与公路、交通管理部门联系，取得支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。 ②管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大、施工时间过长而影响交通。 ③对交通繁忙的道路要设计临时便道，同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，尽可能在短时间内完成开挖、排管、回填工作，确保行车和行人的交通安全。 ④对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间，以保证交通畅通。 采取以上措施后，可以明显减轻施工对道路交通的影响。 7、施工期管网建设和厂区对生态环境的影响及防治措施 根据项目污水处理厂工程占用土地，占用地面积为5336m2，全为永久占地。所占用的土地主要为荒地。这些土地的土地利用方式将发生永久的改变。从项目的占地情况看，项目占用的土地主要为荒草地，且占地面积不大，因此项目建设土地的征用对当地土地利用格局的影响不大。 项目管道铺设采用埋沟敷设，其中管沟中心两侧0.6m范围内为开挖区，该范围内的植被将遭到彻底破坏，地表植被基本消失。管沟两侧1.0m~3.5m范围内，各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，对植被也会造成较为严重的破坏和影响；管沟两侧3.5m范围外车辆和人员活动较少，对植被的破坏程度较轻。项目占地全部为临时占地，管线沿道路铺设时主要敷设在人行道下，一般在行道树和人行道绿化带之间，不会造成大面积绿地的破坏，但不可避免的会造成局部绿化带的破坏，并可能挖断路边树木的根部，造成树木死亡。 为减少施工对沿线植被及占地的影响，首先要优化线路，尽量避开植被稠密地段，减少对植被的破坏。其次施工时应尽可能缩小工作面宽度，将对植被和土体结构的影响降低到最小程度。最后工程完成后应及时恢复原貌，特别是原为植被覆盖的地段，应采取各种措施，尽快恢复植被，同时要注意土壤表层的保护，尽量保护土地的生产力，管线两侧5m以内改种浅根系农作物或灌木、草本植物。 在采取以上措施后，施工期对沿线植被及占地的影响可以降低到最小程度。 8、社会环境影响分析 施工期间道路沿线的施工会产生大量的弃土弃渣，这些废渣堆放在道路上，会对当地超市、商店等商业经营活动产生一定的影响。在施工过程中部分地段会暂时交通堵塞，这必定给当地人们生产、生活及工作带来一定的影响。要求对道路沿线的管网建设进行围挡施工，控制施工时间，尽量避开夜间作业；在下阶段设计中应按地方土地利用规划做好线路设计工作；路基路面工程和取、弃土石期间也不允许超出规定的征地范围，并采取相应的工程和生态防护措施，避免造成新的水土流失，保护土地资源；施工结束后，恢复场地原貌。 综上所述，施工期环境影响属于短期影响，施工结束后这些影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工扬尘、噪声、水土流失的防治，施工结束后对植被及时进行补栽和恢复，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 （二）营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 ①评价因子及评价标准筛选 根据工程分析，项目主要大气污染因子为硫化氢、氨，污染物评价标准和来源见下表。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 硫化氢; 1h平均值; 10; 《环境影响技术导则-大气环境》（TJ2.2-2018）附录D. 氨; 1h平均值; 200. ②估算模型参数表 ### 估算模型参数表见下表。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 24万. 最高环境温度/℃; 39.3. 最低环境温度/℃; -11.8. 土地类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ③污染源调查 表7-3 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（g/h）. X; Y; 硫化氢; 氨. 1; 污水厂; 0; 0; 26; 90; 50; 4; 6; 8760; 连续; 0.046; 3.73. ④主要污染源估算模型计算结果 图7-1 AERSCREEN预测结果图（氨无组织） 图7-2 AERSCREEN预测结果图（硫化氢无组织） ⑤项目评价等级的判定及评价范围的确定 估算模式已考虑了最不利的气象条件，根据预测结果，各污染物下风向预测最大地面浓度、占标率见表 7-5。 表7-5 污染物下风向预测最大地面浓度、占标率一览表 类别; 污染源; 污染物; 最大落地浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大浓度出现距离m. 无组织; 生产车间; 硫化氢; 1.56; 86. 氨; 2.91; 86. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中“5.3.3.1 同一项目有多个污染源时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级”，本项目最大占标率Pmax为2.91%＜10%，因此不需设置大气环境影响评价范围，也不需进一步预测与评价，其评价范围为厂界外5km的矩形区域，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 ⑥、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），关于企业卫生防护距离的确定：凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36-79规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 本项目无组织排放主要大气污染物为H2S和NH3，本评价需计算卫生防护距离。卫生防护距离的计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm——标准浓度限值；L——工业企业所需卫生防护距离；r——有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S计算；A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 根据企业所在地区近几年的平均风速及工业企业大气污染源构成类别从导则上查取；Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。计算结果见表7-7及图7-3。 表7-7 卫生防护距离 污染源; 污染物名称; 排放速率g/h; 标准mg/m3; 风速; 卫生防护距离m. 90m×50m×5m; H2S; 3.73; 0.01; 2.3m/s; 50. NH3; 0.0046; 0.2; 50. 预测模型级预测结果详见下图： 图7-3 卫生防护距离预测图 根据《城市污水处理工程项目建设标准》（修订，建标〔2001〕77号），污水厂产生臭气的生产设施区应设置不小于50~100m的卫生防护距离。根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 4.2.1.3 新建（包括改、扩建）城镇污水处理厂周围应建设绿化带，并设有一定的防护距离，防护距离的大小由环境影响评价确定。 根据表7-13，两种无组织排放的污染物卫生防护距离都取值为50m。另外，根据《制定地方大气污染物排放标准》（GB/T3840-91）的有关规定，当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业卫生防护距离级别应该提高一级，因此本项目卫生防护距离可定为100m，即产恶臭气的生产单元（格栅池、生化池、污泥处理设施等）边界到居住区的最近距离不应小于100m。 污水处理厂的恶臭影响程度与污水处理所采用的工艺及污水处理运行管理水平有着直接的关系。根据本项目工程分析，污水厂主要恶臭污染源是格栅池、IBR综合池、污泥处理间等。污水处理站离居民点均在120m以上，因此卫生防护距离内无环境敏感目标。此外，环评要求：建设方应与当地政府及规划部门相互协调，严格控制周边用地性质，在此距离范围内不得规划和新建居住用房、文教、医院等敏感设施。 ⑦污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算见下表。 （1）有组织废气排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(ug/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口. /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /. 一般排放口合计; /; /. /; /. （2）无组织废气排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/(ug/m3). 1; 1; 污水处理厂; 硫化氢; 厂区绿化; 硫化氢; 60; 0.00041. 氨; 厂区绿化; 氨; 1500; 0.03285. 无组织排放总计(t/a). 无组织排放总计; 硫化氢; 0.00041. 氨; 0.03285. （3）大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; 硫化氢; 0.0092. 2; 氨; 0.2377. - 大气环境控制措施 ①合理布局 产生恶臭物质的主要构筑物设置在厂区下风向或侧风向，远离办公生活区，以改善厂内工作人员的工作环境，污泥处理配套设置生物除臭系统； ②加强厂区绿化 厂区绿化设计应与施工图设计同时完成，厂内道路两边种植乔灌木，如杜荫、松树等，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，在厂区内，利用构筑物空隙进行绿化，特别是臭源构筑物周边应多种植花草树木，形成草、灌、乔木的立体多层防护绿化隔离带，以降低恶臭气体对环境的影响。 ③加强运行操作管理 建立健全岗位责任制和监督机制，加强生产管理，严格工艺控制；加强职工操作技能及事故处置培训，定期维护仪器仪表；污泥脱水后及时清运，减少污泥堆存量及堆存时间；定期进行恶臭气体的环境监测，搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病； ④本项目设置100m的卫生防护距离，即产恶臭气的生产单元（格栅池、IBR综合池、污泥处理设施）边界到居住区的最近距离不应小于100m。 2、水环境影响分析及其防治措施 本项目污水排放量为800m3/d，尾水排入纯英港，再排入大坳水库。本项目属于水污染影响型建设项目，总废水排放量为800m3/d，排放方式属于直接排放，且本项目受纳水体纯英港、大坳水库。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），废水直接排放量大于等于200m3/d且小于20000m3/d的水污染影响型建设项目的地表水评价等级为二级。因此，本项目地表水环境评价等级为二级。 ①预测因子 根据本工程排放废水的水质特征，预测因子为COD、氨氮、总氮、总磷。 ②预测内容 本项目废水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后，尾水排入纯英港，经纯英港流经1.9km后进入大坳水库，纯英港和大坳水库均为III类水体。 本次评价预测本项目尾水排放对纯英港的地表水环境影响。 ③预测时期 纯英港枯水期流量为：0.19m3/s。 ④预测模式及参数选择 纯英港评价断面段宽深比＞20，河段弯曲系数＜1.3，可视为矩形平直河段。根据导则要求，本次评价河流数学模型在混合过程段采用零维模型，完全混合后至评价范围止点采用纵向一维数学模型，模拟河流顺直、水流均匀且排污稳定，可采用解析方法。 a.混合过程段 采用导则推荐的混合过程段长度计算公式。 Lm=0.11+0.70.5−aB−1.10.5−aB212uB2Ey 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，取5m； a——排放口到岸边的距离，本项目为岸边排放，取0m； u——断面流速，枯水期纯英港取0.2m/s； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，用泰勒（Taylor）法求Ey，Ey=(0.058H+0.0065B)(gHI)1/2，求得纯英港为0.0035m2/s； 计算得出：水渠的Lm=631.4m，即污水排入纯英港下游631.4m后完全混合。本项目尾水排入纯英港，流经1.9km后排入大坳水库，因本项目废水在汇入大坳水库前，已完全混合，本项目主要预测本项目尾水排放对纯英港的地表水环境影响。 b.完全混合模型 完全混合模型用于预测完全混合的污染物浓度，预测模式如下： C=CpQp+ChQhQp+Qh 式中：C——混合后污染物浓度，mg/L； Cp——污染物排放浓度，mg/L，各污染物排放浓度见表7-； Qp——污水排放量，m3/s，尾水排放量为0.0093m3/s， Ch——河流上游污染物浓度，mg/L，根据补充监测数据，纯英港中各污染物浓度见表48； Qh——河流流量，m3/s，枯水期纯英港取0.19m3/s。 表7-10 本项目废水排放浓度一览表 单位：mg/L 污染物名称; COD; NH3-N; TP. 污水处理厂; 正常排放; 50; 5; 0.5. 非正常排放; 300; 25; 3.0. 表7-11 地表水体中污染物浓度一览表 单位：mg/L 污染物名称; COD; NH3-N; TP. 纯英港; 9; 0.846; 0.173. c.河流纵向一维模型解析解公式 根据河流纵向一维模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。 α=kExu2 Pe=uBEx 式中： α——O’Connor数，量纲一，表征物质离散降解通量与移流通量比值； k——污染物综合衰减系数，S-1； Pe——贝克来数，量纲一，表征物质移流通量与离散通量比值； Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s，用爱尔德（Elder）法求Ex，Ex=5.93H(gHI)1/2，求得纯英港为1.411m2/s。 U——断面流速，m/s，取0.2m/s； 根据类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》所提出的一般河道相应水质在Ⅲ～Ⅳ类时，COD水质降解系数约在0.1~0.18d-1，NH3-N水质降解系数约在0.1~0.15d-1。本项目涉及的纯英港为III类水体，COD、氨氮的k值分别取0.14d-1（1.6×10-6 S-1）、0.12d-1（1.4×10-6 S-1），总氮、总磷的k值参照氨氮，分别取0.12d-1（1.4×10-6 S-1）、0.12d-1（1.4×10-6 S-1）。经计算，本项目α、Pe值如下： 表7-12 α、Pe计算结果表 项目; COD; NH3-N; TN; TP. 纯英港; α值; 5.64×10-5; 4.94×10-5; 4.94×10-5; 4.94×10-5. Pe值; 0.71. 由上表可知，纯英港的α小于0.027、Pe小于1。根据导则附录E.3.2.1，纯英港的地表水环境影响预测适用对流扩散降解简化模型。 对流扩散降解简化模型： C=C0expuxEx x＜0 C=C0exp−kxu x≥0 式中： C0——初始断面污染物浓度，mg/L。取完全混合后污染物浓度； C——距离x处污染物浓度，mg/L； x——河流沿程坐标，m； ⑤预测结果和评价 预测分为正常工况和非正常工况两种工况，分别预测张谷英镇污水处理厂尾水排放进入纯英港后的污染物浓度，预测结果见表7-13。 表7-13 张谷英镇污水处理厂尾水对地表水环境的影响预测 单位：mg/L 河流; 排放工况; 断面; 预测项目. COD; NH3-N; TP. 纯英港; 正常排放; 排污口入纯英港下游631.4m（完全混合断面）; 10.91; 1.00; 0.19. 排污口入纯英港下游1000m; 9.13; 0.88; 0.15. 排污口入纯英港下游1500m; 8.52; 0.75; 0.11. 达标性; 达标; 达标; 达标. 非正常排放; 排污口入纯英港下游631.4m（完全混合断面）; 22.58; 1.96; 0.30. 排污口入纯英港下游1000m; 21.14; 1.82; 0.26. 排污口入纯英港下游1500m; 20.01; 1.68; 0.22. 达标性; 超标; 超标; 超标. 标准限值（GB3838-2002，Ⅲ类）; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 上表预测结果表明，张谷英镇污水处理厂尾水排入纯英港，排污口排入纯英港下游631.4m（完全混合断面）处、污口排入纯英港下游1000m处、污口排入纯英港下游1500m处的COD、NH3-N、TP的浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，随着衰减断面距离增大，COD、NH3-N、TP和TN的预测值逐渐减小。 3）本项目环境效益分析 本项目为污水处理厂建设项目，项目建成后，纳污范围内的生活污水不再直排进入周围水体，区域内COD削减量为383.23t/a，NH3-N削减量为54.755t/a，TN的削减量为45.625t/a，TP的削减量为4.5625t/a，大大降低了周围地表水体的负荷，减轻了对周围水体的污染，使周围地表水质逐渐改善，项目的建设对周围地表水环境将产生长远的有利影响。 4）废水污染物排放信息 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-14，废水排放口基本情况见表7-15，地表水监测断面位置见表7-16，废水污染物排放信息见表7-17。 表7-14 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 直接进入纯英港; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; 1#; 张谷英镇污水处理厂; 格栅调节池+IBR+紫外消毒工艺; 1#; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放. 表7-15 本项目废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标; 备注. 经度; 纬度. 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; 1#; 113°29′38.4 "; 29° 1'15.6"; 182.5; 直接进入纯英港; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律; /; 水渠; III类; 113°29′38.4 "; 29° 1'15.6"; /. 表7-16 本项目废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 1#; COD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），一级A; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 表7-17 本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; 1#; COD; 50; 0.25; 91.25. BOD5; 10; 0.05; 18.25. SS; 10; 0.05; 18.25. NH3-N; 5; 0.025; 9.125. TN; 15; 0.075; 27.375. TP; 0.5; 0.0025; 0.9125. 排放口合计; COD; 91.25. BOD5; 18.25. SS; 18.25. NH3-N; 9.125. TN; 27.375. TP; 0.9125. ### 3）地表水污染防治措施 ①厂区生活污水经化粪池处理后、化验室废水经酸碱中和预处理后与生产性废水一起经污水管道收集后进入排水泵井，经提升后进入污水处理系统进行处理。 ②加强污水处理厂的运行管理，定期进行设备维护，采用双电源供电，尽可能避免污水处理厂的事故排放。 ③禁止不利于污水处理设施正常运行的有毒有害污染物进入，确保不对污水处理系统正常运转构成威胁。 ④尾水排放口规范设计，设置醒目的标志牌、COD在线监测仪和流量记录仪。 ⑤加强对排放尾水水质的监测及纳污水体的例行监测，以避免或减少污染事故的发生。 3、噪声环境影响分析及其防治措施 本工程主要噪声设备为波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和粗格栅，污泥间配备污泥浓缩设备等，噪声级为70~90 dB(A)。所有的产噪设备采取隔声、基础减振等措施，将噪声源强较高的车间采用吸声、隔声性能好的材料。污水泵、污泥泵、潜水搅拌机主要为潜水式安装，经过水体隔声后传播到外部环境噪声会大大衰减。 （1）噪声源源强的选取原则 a）本项目机械设备较少，噪声源较简单，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价预测时按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声强度相差较大，按照噪声叠加规律，相差10 dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响，因此本评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源离厂界东60m、厂界南100m、厂界西50m、厂界北150m声环境质量预测影响，各厂界的预测结果见表7-10。 表7-10项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 现状监测结果 （dB(A)）; 正常工况（dB(A)）; 标准值 〔dB（A）〕; 达标情况. 贡献值; 预测值（dB(A)）; 达标; 超标. 1#; 东厂界; 昼间; 54.9; 50.81; 55.48; 昼间：60 夜间：50; . 夜间; 41.5; 45.81; 49.18; . 2#; 南厂界; 昼间; 55.9; 44.77; 52.15; . 夜间; 43.2; 39.77; 46.78; . 3#; 西厂界; 昼间; 55.4; 44.77; 52.45; 昼间：70 夜间：55; . 夜间; 43.5; 39.77; 48.70; . 4#; 北厂界; 昼间; 55.6; 49.22; 49.35; . 夜间; 42.6; 44.22; 48.71; . 结果表明，本工程噪声源采取防噪措施后，项目拟建地厂界噪声预测值均能满足标准要求。项目距最近居民点的距离有120m，因此，项目噪声对附近居民点影响不明显。 项目管网建成后，上部覆土，进行适当绿化，管网上部标明下有管网，不能动土或动土联系等字样。在适当绿化之后，运行过程中管网对环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本工程产生的固体废物主要是格栅渣、脱水污泥及少量生活垃圾，本工程完成后，经计算，每年新增格栅渣28.03t，剩余污泥69.5t，生活垃圾1.825t，废紫外线灯管0.05t/a。其中生活垃圾由环卫部门统一处理，格栅渣、沉砂和剩余污泥经收集后送至垃圾填埋场填埋；废紫外线灯管交有资质单位处理。 本工程产生的固废，由于易腐烂而产生恶臭，为防止固体废物在厂内短期贮存而产生恶臭，建议采取如下防治措施： - 在厂内建设密闭的固体废物临时堆存站，尽量避免格栅渣与脱水污泥露天堆存，以减少其散发速率。根据岳阳县生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889-2008）规定，厌氧产沼等生物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后小于60%时，可以进入岳阳县生活垃圾填埋场填埋处置。本项目剩余含水率为60~70%左右，需进一步处理才能满足要求。因此本环评要求，污水厂污泥经过脱水机处理后不可直接外运，需在密闭污泥房内进行干化处理，是污泥含水率满足标准要求后才可运送至填埋场进行卫生填埋。 ②、所有固废应做到及时清运，减少厂内贮存时间。 ③、污泥外运必须采取防范措施，建议采用密闭式灌装机（专用罐车），按照指定的线路运至填埋场进行卫生填埋，杜绝污泥流失到自然环境中。 ④、废紫外线灯管需暂存在项目危废暂存间内，分区存放，厂区内设置危险废物暂存间，面积约为5m2，危废暂存间的建设需“四防”，即防雨、防风、防晒、防泄漏；并且需符合《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001） 中有关规定进行收集、周转、贮存和管理，贮存场地需按照《环境保护图形标志》 GB15562-1995）的规定设置警示标志，并填写《危险废物厂内转运记录表》等。危险废物定期交有资质的单位进行处置。 5、地下水环境影响分析 （1）区域地下水系统 根据水文资料调查，本项目项目所在地所处地下水系统属于铁山水库地下水系统，其接受大气降水补给，入渗形成孔隙水和基岩风华壳裂隙水，顺斜坡地形潜流至侵蚀沟谷溢出形成地表径流汇入大坳水库。 a、区域地下水赋存条件及分布规律 区域地下水的主要补给源为大气降水，其次是地表水。降水量的变化是地下水动态变化的主要原因。4~7月降雨量最大，为雨季，地下水丰富，为丰水期；2~3月、8~11月常有干旱，为平水期，地下水相对贫乏；12月至1月降雨量最小，地下水贫乏，为枯水期。区内地下水一般以泉水和地下隐伏流形式排泄，地表水系为主要排泄地带。本区地层岩性有第四系松散岩类、碎屑岩、碳酸盐岩等，根据地下水赋存条件，地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水二大类。 b、铁山水库水文地质条件如下： ①松岩类孔隙水 第四系松散岩类孔隙水分布于较平缓地带、山坡地带及山间沟谷。其中地层以粘性土层为主，均为弱透水层~微透水层，地下水富水性差，水量贫乏。 ②基岩裂隙水 依地下水赋存条件及含水岩组特征，基岩裂隙水为碎屑岩裂隙水。主要赋存于元古界冷家溪群易家桥组上段（Ptlny3）的粉砂质板岩、绢云母千枚岩、变质粉砂岩、细砂质板岩、震旦系（Z）上统陡山陀组（Zbd）的炭质页岩，硅质岩，炭质硅质页岩、震旦系（Z）下统南沱冰积岩组（Zann）的含砾粉砂质泥岩、含冰碛砾板岩的裂隙中，以上岩层均为相对隔水层，地下水富水性差，水量贫乏。 （2）地下水的补给、径流、排泄特征 ①松散岩类孔隙水 补给：松散岩类孔隙水的补给源主要是大气降水，其次是地表水。本区地层均为粘性土层，渗透性较差，入渗系数为0.001~0.180。 径流：枯、平季节阶地内孔隙水水位高于铁山水库水位，流向斜交铁山水库，以渗流形式补给铁山水库。 排泄：孔隙水在枯、平季节多以渗流形式排泄至铁水水库。 （2）基岩裂隙水 补给：基岩裂隙水多分布于丘陵地带，最大降雨量可达1909mm以上，丰沛的降水是基岩裂隙水的主要补给源，补给强度取决于降雨量，频率和形式、地貌、岩性、构造及岩石的风化状况诸因素。 径流：基岩裂隙水径流条件与地貌和岩性关系密切。从水文观测得知，高程越高，水位埋深越大，高程越低，水位埋深越小，山脊处水位埋深大于山坡处，陡坡处大于缓坡处，水位埋深与地形起伏大体呈正相关。基岩裂隙水分布的丘陵地带，地形较缓，水力坡度较小，迳流速度慢，强度弱。 排泄：基岩裂隙水在斜坡或谷底以下降泉的形式排泄于地表。基岩均为相对隔水层，渗透性较差，因此通过接触带的补给性较弱。 （3）本项目对地下水的影响 一般情况下，各污水构筑物主要考虑污水收集池渗漏和排水管道渗漏两个方面。根据可研，污水处理厂构筑物（池体）等钢筋混凝土结构采用抗渗混凝土，污水收集和排放采用防渗的管道，各污水处理单元连接管道并采用严格的防渗措施，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化，不会改变区域地下水的现状使用功能。 （4）本项目对地下水污染途径 最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染的。深层潜水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。 ①正常情况： 在正常运行的情况下，项目污水处理区各污水处理池均采用防渗措施，若运行、操作正常，基本不存在对地下水环境产生影响的污染源。 在运行正常的情况下，管道与污水处理池与阀门之间连接口密封性能好，不存在“跑、冒、滴、漏”等情况的发生。 ②事故状态： 污水处理厂发生渗漏，泄漏的污染物可能进入土壤，最终会渗入地下水，成为地下水污染源。项目各水处理单元构筑物需采用混凝土池壁和池底的防渗漏措施，加强日常管理维护，污染物渗漏非常少。因此项目污染地下水的可能性较小。 （5）评价项目地下水影响分析和防控措施 1）地下水控制原则 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 ①源头控制措施 选择成熟、可靠的工艺技术，尽可能在源头上减少污染物排放，主要包括在工艺、管道、污水处理构筑物和污泥处理单元采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②地面防渗措施 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理。 2）污染物源头控制 ①对工艺、管道接口、污水处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”。 ②所有污水处理构筑物、污泥处理单元均做防腐、防渗处理。 通过上述分析，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目建设在一定程度上改变土地原貌，产生一定量的水土流失，随着施工期的结束，施工期对生态的影响也将结束。建成后厂区绿化率达33.7%，将形成人工景观，对区域生物多样性与生态系统恢复能力的影响较轻微。 项目建成后张谷英镇集镇将通过管道输送至污水处理厂，实现污水的集中处理，减少废水的直接排放量，改善了大坳水库水生生态环境，有助于其自然生态环境的改善，改善了现有的环境问题。 7、环境风险分析 （1）环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价工作的重点是预测和防护事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响。 （2）潜在的风险因素识别 通过分析，本项目主要的环境风险存在于运行过程中，风险污染事故的类型主要是污水处理厂非正常运转状况可能发生的原污水排放、污泥膨胀及恶臭物质排放引起的环境问题。引起环境风险事故的可能环节主要有以下几方面： a）设备故障 污水处理系统设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求；或污泥处理系统发生故障，污泥不能及时浓缩，脱水，贮泥池爆满，引起污泥发酵，散发恶臭气体。 b）突发性外部事故 由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况。 （3）风险事故的环境影响分析 ### 1）污泥长期堆放环境风险分析 污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。 ### 2）污水直排风险分析 造成污水直排是影响因素主要有： 3）由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。 4）如遇污水处理厂停电，则易导致污水未处理直接排放。 以上两种情况造成污水直排都将对小江河及其下游水质造成一定的污染。 ### 5）设备故障、停电、检修的风险影响 发生设备故障、停电、检修时，有可能影响检修工作人员的健康和安全，如维修工人需进入污水管道、集水井或污水池内操作，这些地方易产生和积累有毒的H2S气体，在维修时如不注意采取防护措施，维修人员会因通风不畅吸入有毒气体而出现头晕、呼吸不畅等症状，严重的甚至导致死亡。污水或污泥中都含有各种病原菌和寄生虫卵，操作人员直接接触污水或污泥后，如不注意卫生，可能引起肠道疾病和寄生虫病。《地表水环境影响评价导则》（HJ2.3-2018）中水污染影响型二级评价应定量预测建设项目水环境影响，预测章节考虑了事故情形下的废水排放。 ### 6）洪水引发的事故 ### 污水处理厂建设地面标高高于洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，即使出现20年一遇的洪水也不会淹没厂区及尾水排口，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。 （4）风险事故防范 ### 1）污水非正常排放的防范措施 设计中充分考虑各种因素造成水量不稳定时的应急措施，以缓解不利状态。 防泄漏措施。机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。电气和仪表专业设计时严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。电气设计中按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接地处理。建构筑物均安装避雷针，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。 为防止因设备停电引起污水非正常排放，电气设计采用双电路设计，并设置备用发电机，防治因设备停电引起污水非正常排放。同时建立由厂长负责的环境管理机构，明确各部门目标责任，规范各部门运行管理，组织工作人员岗前培训，专业技术人员提前进岗，参与污水处理设施施工、安装、调试和验收，为各设施正常运行奠定良好基础。 2）污泥非正常排放的防范措施 污水处理厂污泥经脱水处理后，应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气、撒落，污染环境。污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如熟石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。 3）管网泄露防范措施 a）在管网建设过程中适当距离设置检查井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 b）确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 c）当管网泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 4）其他防范措施 a）设置进、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出厂污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对进水口的废水量、pH、COD 进行在线监测，对总排口废水量、COD、氨氮进行在线监测，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 b）设置应急事故池200m3，可储存6h的污水量；事故时，立即启用备用设备，有效防止废水事故外排。 （5）风险事故应急处理措施 1）应急预案制定 a）污水处理厂成立应急事故处理领导小组，由厂长任组长，副厂长任副组长，组员由各工段长组成，负责事故处理的指挥和调度工作。 b）成立事故应急队，由副厂长负责，技术、维修、操作岗位人员参加。 c）给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 d）对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 2）应急预案实施 a）当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 b）值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。 c）应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。 d）力争保证格栅和沉砂池正常运行，使进水中的SS 和COD得到一定的削减。 e）如一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。 f）事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 （6）环境风险分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，包括污水事故排放及污泥非正常排放的风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 8、清洁生产 本项目的清洁生产主要从节能、节水等方面考虑。主要清洁生产方案为： （1）选择节能、占地少、适应性强（指对水量、水质变化的适应性）的IBR工艺进行污水处理。 （2）处理出水部分回用于清洗污泥脱水设备、道路洒水、绿化用水等，节约水资源。 （3）所有泵、搅拌设备等用电设备选用高效的节能产品。 （4）项目选址位于纳污范围内地势最低点，区域污水均可凭借重力自流进污水处理厂，厂区内设计布局紧凑，连接管路尽可简短，降低了水头损失。减少提升泵的扬程。 本项目作为一项环保治理工程，本身体现了清洁生产的要求，能达到清洁生产国内先进水平。 9、总量控制 本项目为污水处理厂项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为COD、NH3-N。 本项目尾水排放量为800m3/d，本项目对削减量为COD：73.0t/a，NH3-N 5.84t/a，最终通过本项目排入环境的污染物总量为COD：14.6t/a，NH3-N ：1.46t/a。 10、环境管理与监测计划 ①环境管理 为保证工程的社会经济效益与环境效益相协调，实现可持续发展的目标，应加强对工程建设期和营运期的环境管理工作，由建设单位安排专人负责工程日常的环境管理工作，配合环境保护行政主管部门做好工程设计阶段、建设期和营运期的环保工作。其主要职责是： (1)执行国家及地方的环保方针、政策和有关法律、法规，协助制订与实施水环境保护规划，配合有关部门审查落实工程设计中的环保设施设计内容及工程环保设施的竣工验收； (2)在工程建设过程中，负责工程的环境监理，组织实施施工期环境监测，监督检查施工期环保设施落实和运行情况； (3)做好环境统计，建立工程环境质量监测、污染源调查和监测档案，并定期向当地环境保护行政主管部门报告； (4)根据地方环保部门提出的环境质量要求，制定工程环境管理制度，对因工程引发或增加的环境污染进行严格控制，并提出改善环境质量的措施和计划； (5)协助处理因该工程引发的污染事故与纠纷。 ②环境监测 及时准确掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强环境管理，实施清洁生产提供可靠的技术依据，要求在排污口设置在线监测装置，监测因子包括流量、pH、COD、NH3-N等。 本项目环境监测计划包括环境空气、废水、噪声三部分，环境监测计划见表7-11。 表7-11 环境监测计划 监测项目; 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 负责机构; 监督机构. 废气; 施工期; 施工场地; TSP、 NO2; 随机; 1天; 监理公司或业主; 岳阳县环保局. 营运期; 污水厂界; H2S、NH3; 1次/季; 3天. 废水; 施工期; 施工期间; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、DO、TP、LAS、粪大肠菌群; 随机; 2天. 营运期; 污水厂排放口、大坳水库; 1次/季; 2天. 噪声; 施工期; 施工场地; 等效连续A声级; 随机; 1天. 营运期; 污水厂界; 1次/季; 1天. 11、项目合理性分析 （1）产业政策符合性分析 对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目的污水处理厂和排水管网工程属于鼓励类项目的“二十二、城市基础设施”子项“9.城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，本项目符合国家产业政策的要求。 根据岳阳县城乡建设“十三五”规划、《张谷英旅游开发规划》、文物保护规划、《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》，本项目为乡镇污水处理厂，符合岳阳县城乡建设“十三五”规划、《张谷英旅游开发规划》、文物保护规划。根据《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》，中小学校幼儿园周边1000米范围内不得新建污水处理厂，本项目厂界西南方向500m为渭洞小学。但根据张谷英镇教育布局规划方案，渭洞小学将在近期整合到岳阳县张谷英镇中心学校。故本项目符合相关政策。 （2）污水处理工艺可行性分析 根据项目工可，选择A2/O工艺、CAST工艺、IBR工艺三种污水处理工艺进行论证及经济技术比较项目，具体见下表。 表7-12 水处理方案技术经济比较表 序号; 项目; A2/O工艺; CAST工艺; IBR工艺. 1; 处理效果; 主要污染物处理效果; 好; 好; 好. 脱氮除磷效果; 好; 好; 好. 抗冲击负荷能力; 强; 强; 强. 适用规模; 大中规模; 中小规模; 小规模. 工艺成熟性及适用性; 成熟，适用于城市污水; 成熟，适用于城市污水; 新型工艺，适用于低浓度生活污水. 2; 投资; 基建指标（元/m3污水）; 一般; 一般; 一般. 3; 占地; 占地面积; 较大; 较小; 最小. 4; 构筑物; 二级生物处理构筑物; 缺氧池; CAST反应池; IBR反应池. 厌氧池; 鼓风机房. 好氧池. 鼓风机房. 5; 电耗; 一级B标（度/m3）; 较大; 较大; 较小. 6; 成本; 单位运营成本; 较少; 中等; 最少. （元/m3水）. 7; 污泥; 产泥量; 产泥量少; 产泥量小; 产泥量小. 基本稳定; 基本稳定; 基本稳定. 8; 控制; 自动化程度; 高; 高; 高. 9; 运行维护; 操作单元多少; 较多; 较少; 最少. 设备维护难易程度; 设备较少; 设备较少; 设备最少. 维护一般; 维护一般; 维护容易. 10; 环境影响; 臭味; 较少; 较小; 较小. 噪音; 较大; 较大; 最小. 污水二级处理工艺的确定： A2/O工艺是最简单的同步脱氮除磷工艺，运行中无需投药，运行费用较低，但占地面积较大、且脱氮除磷效果难以再提高；氧化沟工艺是传统的、成熟的并经过实践证明的污水处理工艺，其优点是处理效果好，运行稳定，抗冲击负荷能力强，污泥产量小；缺点是处理构筑物较多，操作管理困难，占地面积大。 CAST工艺作为SBR工艺的改良工艺已广泛应用于国内外中小规模污水处理厂，其运行稳定，出水水质好，但近年来根据国内水务公司及污水厂运营商反映，采用CAST工艺的污水处理厂运行费用和设备闲置率较高，核心设备（滗水器）运行不够稳定，曝气器容易堵塞，设备日常维护较多。 IBR工艺结合空间系列工艺（氧化沟，A2/O工艺）和时间系列工艺（CAST、ICEAS工艺）的特点，与CAST工艺相比具有以下优点：1）投资费用少；2）省去鼓风机房，占地面积小；3）IBR工艺采用激波传质曝气器和三相分离器出水，不需设置鼓风曝气空气系统和滗水器，电耗小，噪音低，设备管理维护简单；4）IBR工艺具有短程硝化反硝化功能，适用于低浓度生活污水的处理，且可通过调节曝停比适应进水水质和水量的变化，特别适合于水质水量变化较大的小规模城镇污水处理。目前IBR工艺已成功应用于湖北、贵州等地的小城镇污水处理，运行效果稳定，出水均能达到相应国家排放标准。 从环境保护的角度进行工艺方案的比选主要考虑其工艺运行的稳定性与达标排放的有效性。本环评同意工可比选结论及推荐工艺。 （3）与“水十条”符合性分析 根据“水十条”第一条中第二点“强化诚征生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。建成区水体水质达不到地表水IV类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A标准排放。”，本项目位于建成区，且接纳水体水质达不到地表水IV类标准，本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，因此，本项目与《水污染防治行动计划》相符。 （4）项目选址合理性分析 （1）污水处理厂选址原则 本项目污水处理厂厂址的选择从环境保护的角度主要应考虑以下因素： ①符合城市总体规划、土地利用规划等相关规划因素； ②尽量少占或不占耕地，不占用基本农田； ③厂址选择应考虑近远期建设相结合，根据区域水质、水量特点，预留充分的发展用地； ④最好选择在城市夏季主导方向的下风向； ⑤场地工程地质条件好，充分考虑当地的水文、地理、地质条件，避免特殊工程，避免污染饮用水源及地下水源。 本项目拟建地位于岳阳县张谷英镇延寿村，纯英港南侧。对照污水处理厂选址原则，本项目选址合理性分析见表7-12。 表7-12 污水处理厂选址合理性分析 序号; 选址原则; 污水处理厂拟选址; 与选址原则符号性分析. 1; 符合规划; 项目所在区域尚无具体的乡镇规划， 本项目所在地属于农村用地，根据岳阳县国土资源局选址意见，附件3，同意本项目选址; 符合. 2; 尽量少占或不占耕地，不占用基本农田; 本项目所在区域尚无明确的土地利用规划图，根据岳阳县国土资源局的意见，项目土地利用现状为建设用地，不涉及基本农田; 符合. 3; 与城市污水收集系统的总体布局相配套; 进行了配套管网的设置; 符合. 最好选择在城市夏季主导方向的下风向; 夏季主导风向为偏南风，项目选址位于镇区夏季主导方向的下风向; 符合. 4; 预留充分的发展用地; 本项目将预留二期用地; 符合. 5; 场地工程地质条件要好; 拟选址不属断裂带、大型滑坡和崩塌等地带; 符合. 根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）4.2.1.3 ：新建（包括改、扩建）城镇污水处理厂周围应建设绿化带，并设有一定的防护距离，防护距离的大小由环境影响评价确定。本项目按照《制定地方大气污染物排放标准》，经计算确定卫生防护距离为100m。本评价范围内无国家、省级自然保护区、风景名胜区、疗养院及重要的政治文化设施，在满足污水处理厂卫生防护距离100m范围无环境敏感目标，项目选址合理。 综上所述，本项目选址可行。 （3）平面布置的合理性分析 厂区共分为生产辅助用房、预处理区及消毒渠。预处理区及紫外线消毒渠位于厂区的中部，由格栅及调节池、紫外线消毒渠组成，位于厂区主导风向的下风向的侧风向。生产辅助用房（水泵房）位于厂区的东南方向，出入口布置在厂区南侧，紧邻出入口东侧布置生产辅助用房，包括值班室、休息室、变配电间及污泥脱水间，生产辅助用房位于厂区主导方向的侧风向，可有效减缓污水处理池产生的臭气对厂区操作人员的影响，厂区内各个构筑物、建筑物间布置有绿化带，其余空隙地带全部栽种草皮和树木绿化；以保证其良好的生产生活环境。另外，项目拟对格栅、沉砂池、污泥浓缩池、污泥脱水间、IBR生化池等拟采取加盖处理，将臭气收集并采取生物除臭系统处理后排放，对周边敏感点的影响较小。厂区按照生产工艺流程、原料及污泥运输流向布置，各功能区域划分明显，充分利用场地，厂区交通顺畅，厂前区与生产区相对独立，人流与物流互不干扰。整个厂区平面布置紧凑，工艺流程顺畅，厂区空地充分绿化。厂区内预留污水处理厂二期建设用地 综上所述，项目总平面布置在满足需求的前提下，污水处理功能分区明确、合理、顺畅，总体布局合理。为了保证尽可能减轻恶臭气体对居民的影响因素，需设置100m卫生防护距离，根据现场勘察克制，100m卫生防护距离内无居民等其他敏感目标，此外，环评要求在本项目卫生防护距离内不得新建居民、学校、医院等敏感保护目标。 - 9、排污口设置合理性分析 根据岳阳县水利水电勘测设计院编制的《张谷英镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》，张谷英镇污水处理厂处理达标后的污水直接由厂区东侧排入群英河。入河排污口位于群英河左岸，排污口位于群英河桩号约2+650位置。 A：对水功能区水质的影响 本项目不改变论证河段的河势，对纳污水体的水文情势无明显影响，总体上对水环境无明显影响。 本入河排污口污水排河，对下游河段有一定的影响，其影响范围主要是排污口下游较小范围内的岸边水质和底质，但局部岸水质的微小变化对水生环境影响很小，水质仍可以满足相应的水功能区划要求。 根据张谷英镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》预测计算与分析”可知，本入河排污口污水正常排放不会对群英河、大洞河水质产生明显影响，但在事故排放情况下，将对群英河河段水质产生较大影响，因此，该类情况应加强防范，杜绝事故排放情况发生。 B：对水生态影响分析 （1）对水生生物的影响 通过实地调查和查阅有关文献资料，黄沙河污水处理厂入河排污口分析河段内主要水生生物为常见鱼类以及浮游植物，无列入《中国频危动物红皮书.鱼类》的鱼类存在，也无列为国家Ⅰ、Ⅱ类保护鱼类的存在，无水产水资源保护区及鱼类产卵场区。 本排污口污水正常排放情况下排放前后纳污河段范围内主要污染物浓度增加量较小，对纳污河段水生生物基本无影响，但在事故排放情况下排放前后纳污河段范围内主要污染浓度增加量较大，但由于论证河段内水生生物类型较为简单，对纳污水生生物影响不大。 （2）对河流水温的影响 本排污口排放的废污水主要为污水处理厂尾水。经过实测不同时期的水温表明，排水的温度与河水温度相差较小，排污口污水汇入黄沙河后，对黄沙河水温影响可忽略不计。 ### C：排污口设置对第三者影响分析 本入河排污口分析河段无其他取水口，不会影响其他用水户用水权益。因此本排污口对第三者基本无影响。 ### D：排污口设置的可行性 经分析，张谷英镇污水处理厂入河排污口纳污水体水质管理目标为Ⅲ类，项目区域水质现状良好，污染物正常排放满足水功能区纳污能力要求，本入河排污口设置基本可行。 - 环境制约因素分析 制约因素一：根据《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》，中小学校幼儿园周边1000米范围内不得新建污水处理厂，本项目厂界西南方向500m为渭洞小学。 解决办法：根据张谷英镇教育布局规划方案，渭洞小学将在近期整合到岳阳县张谷英镇中心学校。 制约因素二：（2）根据岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市重要饮用水水源地名录》的通知（岳政办函〔2015〕21号），大坳水库为饮用水水源地的。 解决办法：根据《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》，未将大坳水库纳入饮用水水源地。 13、环保投资估算 建设项目总投资2000万元，其中环保投资160万元，占总投资的8.0%。具体环保投资（见表7-13）： 表7-13建设项目环保投资一览表 时期; 污染控制类型; 控制措施; 投资额. 施工期; 废气污染控制; 洒水抑尘、防尘网、围墙、管理施工机械、车辆等; 10. 废水污染控制; 隔油沉淀池; 10. 噪声控制; 围挡; 5. 固体废物处置; 生活垃圾、建筑垃圾收集及清运; 5. 营运期; 废气污染控制; 厂区、厂界实行立体绿化，建设绿化隔离带；设置卫生防护距离; 20. 地下水防治措施; 污水处理池钢筋混凝土结构采用抗渗混凝土、 污水收集和排放采用防渗的管道; 15. 噪声控制; 基础减振、安装消声器等; 15. 固体废物处置; 厂内建设密闭的固体废物临时堆存站、脱水后综合利用或送垃圾填埋场填埋; 27. 危险废物暂存间; 3. 生态环境保护; 厂区、道路两侧及建筑物周围绿化; 30. 合计; 160. 14、竣工环保验收一览表： 表7-9竣工环保验收一览表 类型; 污染源; 验收项目措施; 预期治理效果. 废气; H2S、NH3等恶臭气体; 厂区、厂界实行立体绿化，建设绿化隔离带；; 厂界达标. 废水; 污水; 污水生物处理工艺，并消毒; 达标外排. 噪声; 各噪声设备; 基础减振、安装消声器、置于室内等; 厂界达标. 生态; 厂区绿化; 厂区、道路两侧及建筑物周围绿化; 美化环境. 固废; 格栅渣、沉砂、污泥; 厂内建设密闭的固体废物临时堆存站、脱水后综合利用或送垃圾填埋场填埋; 无害化处理.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 格栅间、提升泵池、调节池、综合反应池、贮泥池及污泥浓缩脱水间 | H2S、NH3 | 厂区、厂界实行立体绿化，建设绿化隔离带； | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准 |
| 水污 染物 | 污水处理厂 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类、TP | 采用先进的、成熟的IBR生物污水处理工艺，并对处理后污水进行消毒处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级排放标准中的A标准 |
| 噪声 | 水泵、污泥泵、加药泵曝气机 | 噪声 | 减振、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体 废物 | 格栅 | 格栅渣 | 设置厂内密闭式贮存场；栅渣、泥饼送垃圾填埋场； | 外运至岳阳县垃圾填埋场进行填埋 |
|  | 污泥脱水 | 泥饼 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门运出处理 |  |
|  | 危险废物 | 废紫外线灯管 | 专用收集容器，危废暂存间 | 交有资质单位处理 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂区景观与周围环境的协调性，很大程度上表现在绿化背景上，厂区内除去建筑物、构筑物、道路等外，宜铺满草皮，种植花卉、树木，充分利用树、草等软体介质，过渡水面、亭园等形成整体和谐、自然的环境。 绿化设计要改变单调枯燥的格调，实行乔、灌、草相结合，平面绿化与立体绿化相结合。如在建筑物周围种植爬山虎、迎春花等植物进行一定的竖向绿化，形成良好的垂直景观；厂界四周种植一定宽度的绿化隔离带，全厂绿化率不应低于33%。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

| 1、环境影响评价结论 （1）项目概况 项目名称：张谷英镇污水污水处理厂 建设单位：岳阳县城市建设投资经营有限责任公司 建设地点：岳阳县张谷英镇延寿村 建设性质：新建 占地面积：5336m2 项目投资：2000万元，其中环保投资160万元。 周边环境概况：本项目位于岳阳县张谷英镇延寿村。项目厂界北侧、东侧、西侧为农田，南侧为种植地。 （2）产业政策符合性 对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目的污水处理厂和排水管网工程属于鼓励类项目的“二十二、城市基础设施”子项“9.城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，本项目符合国家产业政策的要求。（3）环境质量现状 环境空气质量现状：由监测结果可知，项目所在地SO2、NO2、TSP、PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，H2S和NH3均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中的标准要求，区域环境空气质量较好。因此项目区域内大气质量现状良好。 地表水环境质量现状：由上监测结果可以看出，项目排污口入纯英港上游300m：总氮超标，超标率为100%，最大超标倍数分别0.89，其他监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求； 项目排污口入无名水渠下游1500m：总氮超标，超标率为100%，最大超标倍数分别0.74，其他监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求； 大坳水库：总氮超标，超标率为100%，最大超标倍数分别0.63，其他监测因子都能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求； 超标原因：受居民排放生活污水影响，水体污染负荷加重，特别是居民生活过程中洗涤剂的大量使用，水体周边几乎都为耕地，耕地大量使用氮肥、农药和生物激素，农业面源污染较为严重，加重了水体污染，水生生态环境进一步恶化。本项目的实施后，将有利于改善纯英港和大坳水库的水质。 声环境质量现状：从监测数据可知，项目厂界四周昼间和夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周边环境质量较好。 地下水质量现状：从监测数据可知，各监测点位及监测因子未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地下水环境质量现状较好。 （4）污染治理与达标排放 ①大气环境影响分析 本项目无组织排放的硫化氢、氨气产生量小，通过预测可知，本项目无需设置大气环境防护距离，需设置100m的卫生防护距离，即产恶臭气的生产单元（格栅池、生化池、污泥处理设施等）边界到居住区的最近距离不应小于100m。污水处理站离居民点均在120m以上，因此卫生防护距离内无环境敏感目标。此外，环评要求：建设方应与当地政府及规划部门相互协调，严格控制周边用地性质，在此距离范围内不得规划和新建居住用房、文教、医院等敏感设施。 ②水环境影响分析 本工程建成后，在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准时，污水处理厂服务区内污水排放中COD排放量由原先的87.6t/a削减到14.6t/a，削减量达到73.0t/a；BOD5排放量由原先的43.8t/a削减到2.92t/a，削减量达到40.88t/a；SS排放量由原先的75.92t/a削减到2.92t/a，削减量达到73.0t/a；NH3-N排放量由原7.3t/a削减到1.46t/a，削减量达到5.84t/a；TP排放量由原先的0.876t/a削减到0.146t/a，削减量达到0.734t/a，动植物油类排放量由原先的5.84t/a削减到0.292t/a，削减量达到5.548t/a。 由此可见，本项目污水处理厂建设对减少区域水污染物排放，对保证大坳水库水质将起到积极作用。 ③声环境影响分析 营运期噪声主要来自激波传质器配套水泵和潜水搅拌器，调节池中配备提升泵和粗格栅，污泥间配备污泥浓缩设备等，工作时会产生70~90dB(A)的噪声。经厂房隔声、减震、距离衰减后，到达厂界的噪声值低于《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。因此，项目噪声对周边声环境及敏感点影响小。 ④固体废物环境影响分析 本工程产生的固体废物主要是格栅渣、脱水污泥及少量生活垃圾，本工程完成后，经计算，每年新增格栅渣28.03t，剩余污泥69.5t，生活垃圾1.825t，废紫外线灯管0.05t/a。其中生活垃圾由环卫部门统一处理，格栅渣、沉砂和剩余污泥经收集后送至垃圾填埋场填埋，废紫外线灯管交有资质单位处理。 综上所述，项目营运期固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响小。 ⑤地下水环境影响分析 本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目对区域地下水环境影响较小。 （5）项目选址合理性分析 项目厂址所在地适宜建设，且项目已取得了当地国土部门的同意，与国家对于污水处理厂的选址要求要比，符合其要求；经过环境影响预测和分析，项目建设不会改变当地环境功能，通过采取相关措施，可将项目建成后产生的影响降低，因此张谷英镇污水处理厂厂址从环境角度上来看，是满足环保要求的。 （6）平面布置的合理性分析 厂区共分为生产辅助用房、预处理区及消毒渠。预处理区及紫外线消毒渠位于厂区的中部，由格栅及调节池、紫外线消毒渠组成，位于厂区主导风向的下风向的侧风向。生产辅助用房位于厂区的东南方向，出入口布置在厂区南侧，紧邻出入口东侧布置生产辅助用房，包括值班室、休息室、变配电间及污泥脱水间，生产辅助用房位于厂区主导方向的侧风向，可有效减缓污水处理池产生的臭气对厂区操作人员的影响，厂区按照生产工艺流程、原料及污泥运输流向布置，各功能区域划分明显，充分利用场地，布局紧凑合理，项目平面布置合理。综上所述，项目总平面布置在满足需求的前提下，污水处理功能分区明确、合理、顺畅，总体布局合理。为了保证尽可能减轻恶臭气体对居民的影响因素，需设置100m卫生防护距离，根据现场勘察克制，100m卫生防护距离内无居民等其他敏感目标，此外，环评要求在本项目卫生防护距离内不得新建居民、学校、医院等敏感保护目标。 - 排污口设置合理性分析结论： 本项目排污口设置，符合国家产业政策和相关规划要求，符合水功能区管理要求，与第三者需求相兼容的，对水生生物影响甚微，排污口设置基本合理。 环评结论： 综上所述，张谷英镇污水处理厂建设项目建设项目符合国家相关产业政策，只要在建设营运过程中严格执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。 2、建议： （1）重视和加强对企业内部环境保护工作的领导，把各项规章制度和环保考核定量指标落到实处； （2）加强管理，认真落实“三同时”制度； （3）建立完善合理的环保管理制度，同时要加强监督管理； （4）在企业内大力加强环保宣传，提高员工的环境保护意识； （5）加强厂区整体绿化，广种高大常绿乔木及低矮灌木使厂界形成立体绿化带，以发挥美化、吸尘（味）、降（隔）噪声的综合效能。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： （见目录部分） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价中未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |