建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产360万套泡沫箱建设项目

建设单位：岳阳合盈泡沫包装厂

湖南方瑞节能环保咨询有限公司

2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

年产360万套泡沫箱建设项目修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改位置 | 修改内容及要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确一般固废、危废暂存间位置、规格，环保工程明确有机废气处理工程，完善建设内容一览表。 | P2、P21 | 已明确危废暂存间位置、规格、以完善明确建设内容环保工程有机废气处理工程。 |
| 2 | 核实生物质燃料用量，提出使用成型生物质燃料的要求，明确脱硫剂名称、用量，核实原辅材料用量；明确生物质锅炉规格、型号，核实设备清单。 | P3、P4 | 已核实生物质成型燃料、脱硫剂用量以及生物质锅炉规格，设备清单。 |
| 3 | 分析地表水环境质量现状引用数据的合理性，大气环境质量现状补充特征因子TVOC监测与评价，核实环境保护目标方位、距离及规模。 | P10、P11、P12 | 已补充地表水环境质量、大气环境质量特征因子监测与评价，已核实环保目标方位、距离及规模。 |
| 4 | 结合发泡温度、聚苯乙烯理化性质，核实有机废气产生源强，提出有机废气收集、处理措施；分析生物质锅炉排气筒参数设置的合理性，据此完善废气预测内容。 | P17、P18、P19、P25、P26、P27、P28、P29 | 已核实有机废气源强、收集处理措施，已核实完善锅炉排气筒参数以及废气预测内容。 |
| 5 | 核实设备噪声源强，细化高噪声设备降噪措施，完善厂界噪声达标排放及对敏感点的预测。 | P30、P31 | 已核实设备噪声源强，完善厂界噪声达标排放及敏感点的预测 |
| 6 | 明确项目用地性质，完善“三线一单”相符性分析，补充国土、乡镇、村委会意见，强化项目选址合理性分析。 | P35、P36 | 已明确用地性质，已完善“三线一单”相符性分析；已补充国土、乡镇、村委会意见（详见附件4.5.6），强化项目选址合理性分析 |
| 7 | 完善附图附件，核实总量控制指标，核实环保投资，细化竣工验收表。 | P35、P36 | 已完善附图附件，已核实总量控制指标，已核实环保投资，细化竣工验收表。 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、建设项目所在地环境现状简况	10

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	13

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

七、环境影响分析	22

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	22

九、结论与建议	36

附件

附件1: 环评委托书

附件2：租赁合同

附件3：营业执照

附件4：项目乡镇意见

附件5：项目村委会意见

附件6：项目国土意见

附件7：关于项目与东洞庭湖位置关系函

附件8：检测报告及质保单

附件9：公众意见表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环保目标及监测布点图

附图3：项目与东洞庭湖国家自然保护区位置关系图

附图4：项目平面布置图

附图5：项目现场照片

附表

附表1：项目基础信息登记表

附表2：大气环境影响评价自查表

附表3：地表水环境影响评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

附表5：风险评价自查表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产360万套泡沫箱建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳合盈泡沫包装厂（有限合伙） |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘建钢 |  |  | 联系人 | 刘建钢 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574028168 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村4组 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 扩建 技改 |  |  | 行业类别及代号 | 泡沫塑料制造C2924 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 3252 |  |  | 绿化率（%） | 200 |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 37.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 7.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  | 2020年4月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 可发性聚苯乙烯(EPS)泡沫箱是优良的包装材料，EPS泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为基料，加入发泡剂等辅助材料，经加热发泡而成的轻质材料。它具有质轻、导热系数小、吸水率低、耐水、耐老化、耐低温、易加工、价廉质优等优点，是海产品冷冻、蔬菜保鲜、保温箱、冷库、冷藏车、铁路客车等方面不可缺少的保温保鲜材料的容器。EPS泡沫保温箱比较容易回收和再利用，是良好的绿色包装材料。本项目根据当前泡沫塑料包装行业发展趋势和未来市场需求，在充分市场调研的基础上，采用先进的工艺，优越的资源及市场条件，建设年产360万套泡沫箱建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）中的有关规定，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录2018年4月28日实施》，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业，47、塑料制品制造，其他”需编制环境影响报告表。受岳阳合盈泡沫包装厂(有限合伙)委托，湖南方瑞节能环保咨询有限公司承担了“年产360万套泡沫箱建设项目”的环境影响评价工作。通过对项目区现场勘察、资料收集和分析，按照环评导则要求和有关环保规定要求，编制完成了《年产360万套泡沫箱设项目环境影响报告表》。 - 项目概况 （1）项目名称、性质和建设地点 项目名称：年产360万套泡沫箱建设项目。 建设单位：岳阳合盈泡沫包装厂（有限合伙）。 建设性质：新建。 项目位置：岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村4组。项目选址中心坐标（起点：北纬29°25'29.70"、东经112°42'43.92"）。 项目投资：总投资500万元。 （2）项目建设内容与规模 年产360万套泡沫箱建设项目，项目租用现有钱粮湖镇马颈河村的仓库一栋约352m2，另有铁皮钢构房约200m2，附属场地约2400m2（空坪）以及钢构棚约300m2的厂房基础上进行改造建设；主要工程包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。 项目组成见表1.2-1所示。 表1.2-1 项目组成一览表 工程名称; 建设内容; 建设内容规模; 备注. 主体工程; 自动机生产车间; 内置发泡塑机1台，500m2; 依托现有. 烘干房; 用于烘干冷却过后的模板，130m2; 新建. 锅炉房; 蒸汽加热成型机模腔，280m2; 依托现有. 成品库房; 堆放成品1500m2; 新建. 原料仓库; 堆放原料325m2; 依托现有. 辅助工程; 办公室; 办公室、会议室，100m2; 依托现有. 宿舍; 休息，100m2; 依托现有. 食堂; 就餐，80m2; 依托现有. 空压机房; 用于给成型板机加压，15m2; 依托现有. 循环水池; 冷却水循环池，140.4m3; 新建. 公用工程; 供水; 厂区自建水井供水; 新建. 供电; 项目设有配电房，10m2，外接钱粮湖供电所; 新建. 环保工程; 废气; 有机废气; 经集气罩收集+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒（2#）; 新建. 锅炉废气; 生物质成型燃料锅炉设置一套布袋除尘+水幕脱硫器处理设施+30m排气筒（1#）; 新建. 厨房油烟; 经油烟净化器后引至屋顶排放; 新建. 废水; 项目生产废水经循环水池循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农肥; /. 噪声; 设备基础减震；厂房隔声；绿化降噪; /. 固废; 设置垃圾箱，生活垃圾由环卫工人每日清运。不合格产品、废边角料集中收集后回收利用；设备维护产生的废机油及废机油桶为危险废物，暂存于危废贮存间后交由有危废资质单位收集处理质的单位收集处理; /. - 项目主要经济技术指标见表1.2.2。 表1-2.2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 产量. 1; 占地面积; m2; 3252; /. 2; 项目总投资; 万元; 500; /. 3; 产品类型、规格及生产规模（年产量）; 1号泡沫箱; cm; 160*45*32; 100万套/年. 2号泡沫箱; 233*35*28; 160万套/年. 3号泡沫箱; 345*30*28; 100万套/年. 4; 日工作班次及时长; 两班制; 日工作24小时; /. 5; 年工作天数; 天; 300; /. 6; 职工人数; 人; 20; /. - 主要原辅材料及能源消耗 本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表1.3-1 表1.3-1 主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 可发性聚苯乙烯（EPS）; 吨; 1500; 外购. 2; 生物质成型燃料; 吨; 1500; 外购. 3; 水; 吨; 675; 自建水井. 4; 电; 度; 70万; 钱粮湖供电所. 5; 脱硫剂; 吨; 2; 外购. 可发性聚苯乙烯（EPS）：聚苯乙烯指是由苯乙烯单体自由基缩聚反应合成的聚合物。普通的聚苯乙烯树脂属于无定形高分子聚合物,聚苯乙烯大分子链的侧基为苯环，大体积侧基为苯环的无规则排列决定了聚苯乙烯的物理化学性质。玻璃化温度80-90℃，废晶态密度为1.04~1.06g·cm3，晶体密度1.11~1.12g·cm3，熔融温度为240℃，电阻率为1020~102292cm。导热系数30C时为0.116W(mK)。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物。属于优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0-70℃，但脆，低温易开裂。普通聚苯乙烯树脂为无毒、无臭、无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，透光率可达90%以上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好急耐化学腐蚀性好等。其他聚苯乙烯的不足之处在于性脆，冲击强度低，易出现应力开裂,耐热性差，且燃烧时会产生大量一氧化碳或者二氧化碳。 脱硫剂：一般指脱除燃料、原料或其他物料中的游离硫或硫化合物的药剂；在污染物的控制和处理中主要指能去除废气中硫氧化物（包括SO2和SO3）所用的药剂。各种碱性化合物都可作为脱硫剂。 这种混合溶液脱硫剂具有表面活性，催化氧化，可以性促进SO2的直接反应，加速CaCO3的溶解，促进CaSO3迅速氧化成CaSO4，强化CaSO4的沉淀，降低液气比，减少钙硫比，减少水分的蒸发。当烟气入口SO2浓度增加，高于设计值时，吸收塔反应池内PH值降低，需要更大的Ca/S比时，在吸收塔反应池容积不需扩大的情况下，CaCO3能够快速溶解，增加钙离子浓度，保持浆液PH值在正常范围，对PH值有一定的缓冲作用。延长工作段浆液的运行时间，减少配浆次数，可使设备结垢明显减少，垢层变薄，停机后用水冲洗，垢层容易脱落。对脱硫系统结垢起分散性和活动性，减少结垢的淤积，减少浆液中氯离子的含量，对脱硫设备中各种材质的腐蚀、结垢速率均有不同程度的减少，其中碳钢减少最多，腐蚀、结垢速率分别可减少74%和79%，聚氯乙烯可减少48%和55%。脱硫剂的加入，可起到阻垢防腐缓蚀的作用，减少脱硫喷嘴的堵塞、结垢、腐蚀、磨损，减少浆液循环泵及叶轮的结垢、腐蚀、磨损，减少脱硫系统中备品备件维修和更换。 - 主要设备 本项目设备见下表1-4。 表1-4 主要设备清单一览表 序号; 名称; 型号（规格）; 数量(台、套); 来源. 1; 全自动泡沫成型机; FH-1800B; 4; 外购. 2; 全自动预发机; FH-150; 1; 外购. 3; 空气压缩机; /; 1; 外购. 4; 烘干机; 2400-1B; 6; 外购. 5; 生物质成型燃料锅炉; DZ-2-1.25; 1; 外购. 6; 料仓; /; 6; 外购. - 总平面图 总平面布置的原则是：根据厂址基本技术条件和工艺流程需要，综合考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、仓储等多种因素，经济合理安排建设用地，并与生产线相衔接、相协调。 依据上述原则，厂房内由西侧至东侧依次为仓库、成型机、料仓、发泡机、办公室、员工宿舍、食堂、卫生间。由北至南依次为锅炉房、仓库、沉淀池，沉淀池。烘房位于仓库右侧，成品库位于沉淀池右侧。因此，本项目平面布置合理（详见附图4）。 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要包括生产用水和生活用水。项目用水由厂区自建水井供水。总用水量为675m3/a。 生活用水：项目预计共有员工20人，均在项目内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），员工用水量按0.08m3/d计算，则项目每天用水约1.6m3/d，全年工作300天计算，生活用水约为480m3/a。 生产用水：项目冷却脱模工序冷却水无需添加任何试剂，冷却用水量为2.5t/d(750t/a)，冷却水蒸发量按20%计，则补充水量约0.5m3/d（150m3/a），冷却补充水为锅炉沉淀用水，不添加新鲜水；水幕脱硫工艺用水经收集沉淀后循环使用，定期补水，用水量为0.75t/d(225t/a)，蒸发量按20%计，补充水量为0.15m3/d（45m3/a）；其中补水部分为锅炉沉淀水42m3/a，新鲜水补充3t/a；项目采用2t/h的生物质成型燃料锅炉，根据实际运行情况，锅炉每天运行16小时，则锅炉用水量为32t/d（9600t/a），锅炉用水蒸发量按2%计，则锅炉废水量为0.64m3/d（192m3/a），经沉淀后用作冷却水与部分水幕除尘器水，不外排。 （2）排水 本项目采用雨污分流制。项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，项目生活污水经化粪池处理后由当地农民用作农肥。 图6-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （3）供电 项目设有配电房，外接钱粮湖供电所，可满足项目的生产用电需求。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：20人，两班制，年工作300天。 8、施工组织方案 施工人员：项目施工人员为8人，不设置施工营地，施工人员统一在外租住。施工日期于2020年1月开工，于2020年2月底竣工，施工期为2个月。 施工现场：根据现场踏勘，项目在原湖南兴达管业有限公司（现已搬出）的厂房基础上进行改造建设，场地已有原料仓库及生产车间办公室、食堂等，烘房与成品库、沉淀池为新建。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村4组，为新建项目。原入驻湖南兴达管业有限公司主要经营镀锌钢管的生产，现已搬出，主要原料和产品已清除，不存在原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 君山区位于岳阳市西部，北靠长江，南濒洞庭，306省道、岳常高速公路贯穿东西， 202省道纵越南北，且有洞庭湖和长江码头20余座。沿长江可通江达海，涉洞庭可入三湘腹地，经306省道东连赣、皖，西达湘西和鄂、川，洞庭湖大桥连接岳阳市中心城区 和京广铁路、京珠高速、107国道，世纪大道、旅游路、景明路等形成城区交通骨架， 各镇、村道路纵横贯通，“湘楚腹地，五省通衢”，交通十分便捷。 本项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村。项目选址中心坐标（北纬29°25'29.70"、东经112°42'43.92"）。 项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌和地质 岳阳市君山区地处岳阳市的西南部，地形为低丘陵，北边偏高，南边偏低。本区域丘岗在长期雨水侵蚀和物理化学风化下，形成了较厚的风化壳，由板页岩、砂页岩、灰岩、红色砂砾岩和花岗岩构成，项目地址岩层出露完整，露头较好，构造不复杂。该地承载力为30t/m2，该地址地质条件较好，根据《中国地震动参数区画图（GB18306-2015）》，查得地震动峰值加速度为0.1g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》，地震动反应谱特征周期为0.35s，抗震设防烈度为7度。 3、气候气象 君山区属典型亚热带大陆性季风湿润气候区。在中国气候分区中，属长江中游气候区。该区光照充足，雨量适度，温暖湿润，四季分明。平均年降水量1214mm，年最大降水量2336.5mm，最大日降水量256.4mm，最大三日降水量415.8mm，平均年降水日136.4天。年平均气温17℃，极端最高气温39.3℃，最低气温－11.8℃，气温年变化大，日变化小。年无霜期279天，年日照时间1764.1h，日照率40%。常年主导风向为西北风，夏季主要风向为南风。区域外水域面积大，空气湿润，年平均相对湿度78%。 4、水文条件 项目所在区域湖泊、池塘星罗棋布，较大的地表水为长江、洞庭湖等。洞庭湖入长江的总出口江段，年平均过境量3126亿立方米，最高水位35.31m，最低水位17.06m。长江水最大流量43460m3/s，最小流量860m3/s。历年平均流量3150m3/s，历年最小流量377m3/s，历年最大断面平均含沙量1.7kg/m3，历年最小断面平均含沙量0.017kg/m3。东洞庭湖是一个大湖泊型宽阔河道，它承纳长江中上游和湖南的湘、资、沅、醴4条江河水量。湖泊的周围是广阔的沼泽和平原。东洞庭湖是洞庭湖湖系中最大的湖泊，年平均过湖水量达3126亿立方米。常年湖容量178亿立方米，水深4~22m，最大水位落差为17.76m。 地下水资源状况,项目所在地地层属极弱含水层，渗透系数小于0.07m/昼夜，地下水位标高为25.05-36.18m。根据湖南省水文地质研究所提供的资料，岳阳市每年降水对地下水补给17.94 亿立方米，枯季地下径流4.39亿立方米，降水补给量减去枯季地下径流量，地下水补给量为13.55 亿立方米，加上地表水资源，水资源总量为86.33亿立方米。地下水资源占水资源总量的15.69%， 主要分布于洞庭湖区在冲积平原及山丘岗地的溪谷河畔。 由于地层发育，地质构造复杂，形成了不同的地下水类型。洞庭湖冲击平原分布的砂乱石层中蕴藏着孔隙水，富水程度中等，平均单井涌水量300-3000m3/d，埋藏浅，一般0-5m丘陵山地分布砂岩、页岩、花岗岩、硅质岩等，也蕴藏着孔隙水，水量微弱，埋深不定，一般0-30m。裂隙水一-般以泉水形式出露，多蕴藏于石灰岩裂缝中。岳阳市石灰岩面积很小，分布在临湘市五里、羊楼司等乡。 岳阳市地下水水质优良，矿化程度低，化学成份简单，分布最广的是重碳酸钙型水，其次是重碳酸钙氯化钠钙型水和重碳酸钙重碳酸钙镁型水，pH多为5.7，弱酸性；总硬度多在4.2德度以下，为极软化水，适宜引用和农田灌溉。地下水水温一般在15.25摄氏度，随季节性变化很小。过去对地下水的开采仅用于生活用水，现在已部分工业利用。鉴于湖区地表水污染较严重，且时空分布不均，部分山丘区人畜饮水困难，地下水已成为这些地区生活饮用水水源。 5、生态环境概况 项目拟建区域内为河流和湖泊冲积平原，地势平坦，土壤为湖沼土和河沼土。所在地属于亚热带常绿阔叶林带，原始植被已被破坏，现只存在次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主，有白杨、杉、竹、棉、麻、芦苇，茶叶、水果、蔬菜等植物。尤其经济作物棉花种植多。因项目区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，未见国家保护的珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪、狗为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 根据调查，项目所在地内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 本项目与东洞庭湖国家级自然保护区位置关系： 见附图4、附件5可知，本项目不在东洞庭湖国家级自然保护区内。 社会环境简况： - 行政区划及人口 君山区现隶属于湖南省岳阳市，全区总面积718.2平方公里，人口22.8万。下辖广兴洲镇、许市镇、钱粮湖镇、良心堡镇、采桑湖镇、柳林洲镇和西城办事处、芦苇总场、水产养殖场。 2、社会事业 君山区现有学校75所，其中幼儿园36所，小学29所，初中6所，高中2所，职业技工学校2所。有医疗卫生机构14个。其中，疾病预防控制中心1个、医院4个、卫生院4个，社区卫生服务中心2个，血防站3所。全区拥有床位总数1085张。全部职工人数778人，其中，卫生工作人员601人。执业医师和执业助理医师282人；注册护士233人；药剂人员50人；检验人员36人。门诊急诊人数13.09万人次，入院人数1.42万人。全区血防机构中，年末职工人数68人，其中，中级技术人员23人。床位数55张。 同时，有群众性文化休闲娱乐场所18处，民间花鼓戏剧团6个；基层卫生医疗单位125个，从业人员627人；邮电通信、有线电视覆盖率达100%;社会养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、农业职工养老保险，以及城镇低保、农村大病救治、“五保”等社会保障全面启动。 钱粮湖镇位于君山区西部，于2001年成立。面积93.54平方千米，人口47220人。辖2个居委会、15个行政村、1个渔场。现已投资800万元建成了湘北三地市最大的家乐佳农村超市，投资600万元建成了新时代服装超市，投资700万元兴建了一栋层山中学科学试验楼，投资300万元完善了全市规模最大的乡镇中学的各项配套，投资20万元恢复了镇城区全长5000米路灯亮化工程。镇区规划合理，环境秀美，基础设施健全。镇城区街道宽阔，纵横成网，路面砼化，绿树成荫，是岳阳市规划标准最高、街道建设品位最优的小城镇。镇有主要街道8条，建有日供水2万吨的自来水厂，11万伏的供变电所，装机容量12500门的电信大楼。 3、社会经济 2017年，君山区实现地区生产总值134.48亿元，增长6.5%，其中：一产业增加值26.81亿元，增长2.0%；二产业增加值53.65亿元，增长5.5%；三产业增加值54.02亿元，增长10.2%。三次产业结构为20:40:40。一产业对经济增长的贡献率为6.1%，拉动经济增长0.4个百分点，二产业对经济增长的贡献率为36.7%，拉动经济增长2.4个百分点，三产业对经济增长的贡献率为57.2%，拉动经济增长3.7个百分点。

三、建设项目所在地环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： ## 1、环境空气质量现状调查与评价 （1）项目所在区域环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气基本污染物环境质量现状数据可以采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据。故本项目大气基本污染物环境质量现状数据采用岳阳市人民政府公开发布的2018 年度环境质量公报常规监测点统计数据，作为本项目的环境空气质量现状分析。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体监测值见表3.1-1所示。 表3.1-1 环境空气质量状况 [单位：mg/m3] 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 72; 70; 102.85; 不达标. PM2.5; 45; 35; 128.57; 不达标. CO; 24小时平均值; 1.4; 4（日平均值）; 35; 达标. O3; 最大8小时平均值; 155; 160（最大8小时平均值）; 96.87; 达标. 从上表可知，2018年岳阳SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的监测值，PM10、PM2.5不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即岳阳市2018年环境空气质量不达标。主要原因是：近年来城市发展快，工程建设项目多，PM2.5、PM10浓度值超标主要是城市建设快速发展，工程建设项目众多，大量的运输车辆尾气、基建扬尘、地面扬尘所致。随着工程建设的完工，道路建设及绿化的完善，同时岳阳在实行大气污染防治行动计划和打赢蓝天保卫战防治措施下，PM2.5、PM10污染将得到控制。 （2）项目所在地TVOC环境质量现状 为进一步了解项目建设区域TVOC质量现状，本次评价期间委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2019年12月28日~2020年1月3日对项目中心点上下风向进行了7天大气特征因子现状监测，监测数据见下表。 表3.1-2 特征因子监测 [单位：mg/m3] 监测 项目; 监测 点位; 监测浓度 范围值; 评价 标准; 最大浓度 占标率%; 超标率; 达标 情况. TVOC; 项目中心点上风向; 0.0014~0.0019; 0.6; 0.32; 0; 达标. 项目中心点下风向; 0.0019~0.0022; 0.36; 0; 达标. 根据上表可知，项目所在区域环境空气中TVOC符合环境污染物质量标准浓度限值。 ## 2、地表水环境质量现状调查与评价 为了解项目区域水环境质量现状，本次环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2019年12月28日~2019年12月30日对南侧钱南垸东西干渠水质进行了水质监测。监测结果见表3.22-2。 （1）监测点位、监测时间、评价因子 水环境监测断面基本情况见表3.2-1所示。 表3.2-1 项目水环境质量监测断面基本情况一览表 编号; 监测点位; 监测时间; 评价因子. S1; 南侧钱南垸东西干渠上游500m; 2019年12月28日~2019年12月30日; pH、SS、COD、NH3-N、石油类、粪大肠菌群共6项。. S2; 南侧钱南垸东西干渠下游1000m. （2）水环境监测结果 水环境监测结果见表3.2-2所示。 表3.2-2 水环境质量监测结果一览表 （单位mg/L） 监测点位; 监测项目; pH; SS; COD; NH3-N; 粪大肠菌群; 石油类. S1; 监测值; 7.38~7.42; 19~21; 15~16; 0.318~0.337; 4300~4600; 0.01~0.02. 评价标准; 6~9; /; 20; 1.0; 10000; 0.05. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. S2; 监测值; 7.38~7.41; 20~23; 16~18; 0.339~0.432; 0.01~0.02; 4400~4500. 评价标准; 6~9; /; 20; 2.0; 40000; 1. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，南侧钱南垸东西干渠各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，南侧钱南垸东西干渠水质环境状况良好。 3、声环境质量现状调查与评价 为了解建设项目周围声环境状况，本次评价期间委托湖南宏润检测有限公司于2019年11月15日~16日，分昼间、夜间对项目周边主要环境敏感点进行了监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3.3-1。 （1）监测布点 本项目声环境监测点共8处。 （2）监测因子 等效声级LeqA[dB（A）。 （3）监测时间和频率 2019年11月15日~11月16日，连续监测2天，昼夜各一次。 （4）声环境监测结果 声环境监测结果见下表3.3-2所示。 表3.3-2 噪声现状监测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值（GB3096-2008）. 2019.11.15; 2019.11.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东; 50.7; 40.3; 50.5; 40.7; ≤60; ≤50. N2; 厂界南; 49.7; 39.6; 48.6; 40.3; ≤60; ≤50. N3; 厂界西; 48.7; 40.2; 49.8; 39.9; ≤60; ≤50. N4; 厂界北; 49.6; 41.0; 49.7; 40.1; ≤60; ≤50. N5; 向阳一村村民; 49.5; 39.1; 50.6; 40.2; ≤60; ≤50. N6; 马颈河村村民点①; 48.9; 41.6; 49.4; 40.6; ≤60; ≤50. N7; 马颈河村村民点②; 48.9; 40.5; 50.1; 39.9; ≤60; ≤50. N8; 马颈河村村民点③; 48.5; 41.2; 49.2; 40.9; ≤60; ≤50. 由上表监测结果可知，项目所在地周边噪声监测值均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，声环境质量能满足功能区划要求。 ## 4、生态环境现状 本项目区域植被分布较少，主要为次生植被和人工植被，以灌草丛和农业植被为主。区域内野生动物较少。项目所在区域生态系统较为完整，未发现珍稀动植物物种，未发现名木古树。项目建设区域内未发现野生珍稀动植物种类。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场踏勘，本项目环境保护目标调查表见表3.4-1。 3.4-1 环境保护目标调查表 类别; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. 空气环境; 向阳一村; 112.711736; 29.426807; 村民; 约25人; 居住区; 北; 175m; 《环境空气 质量标准》（GB3095- 2012）中二级标准. 向阳小学; 112.716547; 29.425664; 师生; 约360人; 教学区; 东; 360m. 马颈河村村民点①; 112.711564; 29.424430; 村民; 约10户，50人; 居住区; 西南; 20m. 马颈河村村民点②; 112.712079; 29.423041; 村民; 约10人; 居住区; 南; 170m. 马颈河村村民点③; 112.712953; 29.424634; 村民; 约10人; 居住区; 东; 50m. 声环境; 向阳一村; 112.711736; 29.426807; 村民; 约25人; 居住区; 北; 175m; 《声环境质量标准》（GB309-3096）中2类标准. 马颈河村村民点①; 112.711564; 29.424430; 村民; 约10户，50人; 居住区; 西南; 20m. 马颈河村村民点②; 112.712079; 29.423041; 村民; 约10人; 居住区; 南; 170m. 马颈河村村民点③; 112.712953; 29.424634; 村民; 约10人; 居住区; 东; 50m. 水环境; 钱南垸东西干渠; 引水灌溉; 南; 50m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；其中TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 （2）地表水环境质量：钱南垸东西干渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）声环境：现状评价：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）污水排放标准：施工期废水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准； （2）大气污染物排放标准：施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；营运期非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值；非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染浓度限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值中的燃煤限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中关于对小型规模的饮食业单位的标准要求。 （3）噪声控制标准：施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12535-2011），营运期声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废标准：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家对“十三五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，除了对COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs等主要污染物实行排放总量控制计划管理，新增的工业烟粉尘，总氮，总磷及挥发性有机物在重点区域和重点行业分别实施。 结合项目工程分析，本项目不属于重点区域和重点行业。 废气：本项目生产过程中产生的有机废气（非甲烷总烃），总量控制指标为0.082t/a；锅炉排放的SO2、NOX总量控制指标分别为0.51t/a、1.53t/a。 因此，本项目SO2、NOX总量控制指标分别为0.51t/a、1.53t/a。本项目VOCs总量控制指标总量为0.082t/a。 废水：本项目无生产废水产生，生活污水的水质污染因子较简单，水污染排放较小，经化粪池处理后由当地农民用作农肥。故无需申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： - 施工期 项目在原湖南兴达管业有限公司（现已搬出）的厂房基础上进行改造建设，施工期主要建设内容为成品库、沉淀池及烘房。 N:噪声 G:废气 W:废水 图5.1-1 项目施工阶段生产工艺产污示意图 注释：本项目厂房结构简单，进行简单的场地平整后（不涉及基坑开挖与打桩）便可进行工程建设 - 营运期 循环冷却水 图5.2-1 项目生产工艺流程图 发泡：将发泡型聚苯乙烯颗粒投入发泡机，后关闭进料口，并通入蒸汽加热原料进行预发泡(蒸汽和物料直接接触)，发泡温度在100℃左右，时间为1.5小时，发泡型聚苯乙烯颗粒在蒸汽加热的条件下软化，颗粒膨胀，形成许多泡孔。预发泡一定时间后关闭蒸汽阀门自然冷却，得到具有闭孔结构特征的泡沫颗粒。预发泡过程蒸汽大部分被发泡型聚苯乙烯颗粒吸收，极少量蒸汽在发泡过程中冷凝下来通过管道流入循环水池。预发阶段污染物为有机废气及预发机噪声。 熟化：刚出发泡机的颗粒是一种潮湿、无弹性的泡沫粒子，将其打入熟化料仓进行熟化，熟化时间一般为6h，可根据外界温度调整熟化时间。熟化的目的为避免从发泡机出来的原料因骤冷造成回缩再反弹回去，空气通过泡孔膜渗透到泡孔内部，使泡孔内的压力与外界的压力平衡，颗粒更加有弹性。 成型：通过成型机上的小型吸料机将熟化后的预发颗粒进入成型机，通过空压机对成型机加压将颗粒注入料腔，锅炉蒸汽加热成型机至90℃左右(蒸汽和物料直接接触)，约在20-60秒的时间内，空气来不及逸出，受热膨胀后产生压力，压力的总和大于珠粒外面所加热的蒸汽压力，此时聚合物软化，发泡剂汽化后泡孔内的压力大于外面的压力。此时聚苯乙烯颗粒又再度膨胀，并胀满颗粒间隙结成整块，形成与模具相同形状的泡沫塑料制品。成型过程污染物主要为有机废气、板机噪声及不合格产品。 冷却：通过冷却水使其定型，定型后利用空压机使产品更好的脱模。 烘干：脱模后的产品进入烘干房进行烘干，烘干房用散热片加热，热源为锅炉蒸汽。烘干过程污染物主要为有机废气。 主要污染工序： 1、施工期 （1）废气污染源 本项目施工期间对大气环境的污染主要来自与施工工地及装修废气，扬尘主要可分为施工扬尘及施工机械尾气。产生扬尘的作业主要有土地平整、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重；施工机械尾气主要是在施工过程中，推土机、挖掘机和运输车辆等产生的燃油废气。 （2）废水污染源 本项目不设置施工营地，施工期间废水源主要是施工人员的生活污水以及少量施工废水。项目生活污水经化粪池处理后由当地农民用作农肥。施工废水主要为施工场地雨水冲刷废水、施工用水等，排放量较小，主要污染物为SS，污染物浓度较低。生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。施工期约为2个月，施工人员为8人，生活用水量按80L/（人·d ）计，则生活用水量为 0.64m3/d，生活污水的排放量按用水量的 85%计，则排放量为 0.544m3/d。 （3）噪声污染源 本项目施工期主要噪声源是各类施工机械设备噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声主要指施工场地各类机械设备作业时产生的施工噪声。如装载机、推土机等。项目主要施工阶段产生的噪声为装饰施工产生的噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段主要为室内作业，经室内隔声与消声措施，施工范围影响较小。 （4）固废污染源 施工期间的固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及装修产生的固体废物。建筑垃圾主要包括石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属和钢丝等杂物，生活垃圾主要指施工人员用餐后的厨余垃圾等。 2、营运期 （1）大气污染源 本项目生产过程大气污染源主要为原材料加工过程产生的有机废气、锅炉燃烧生物质成型燃料产生的锅炉废气以及厨房油烟。 ①有机废气 项目采用发泡型聚苯乙烯颗粒为原料，无需额外添加发泡剂。聚苯乙烯为高分子有机聚合物，为无毒、无害的材料，其裂解温度为330~380℃。本项目聚苯乙烯的加热温度（100℃），发泡剂的可发性聚苯乙烯颗粒在加热条件下软化，不会使原材料发生裂解，不会产生甲苯和二甲苯，主要为原材料在加热发泡与成型烘干过程中会产生少量的非甲烷总烃气体。 原料EPS发泡剂含量为4.0~6.8%，本项目原料按发泡剂含量5%计，项目使用聚苯乙烯颗粒为1500t/a，计算得出项目原料中戊烷的含量为75t/a。预发泡时，戊烷挥发，使聚苯乙烯颗粒形成泡孔结构，但仍有极少量的戊烷从颗粒间逸出。根据同类项目生产经验，戊烷的逸出率约为戊烷含量的1%，则本项目产生戊烷废气0.75t/a。 根据原料质量参数分析，原料EPS中的聚苯乙烯大分子间残留苯乙烯约为0.2%。本项目加热温度较低，加热过程中大分子间的有少量苯乙烯脱离分子引力，形成苯乙烯废气。本项目按照残留苯乙烯挥发率2%，计算得出本项目苯乙烯的产生量约为0.06t/a。 根据《气相色谱-质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》(中国卫生检验杂志2009年9月第19卷第9期)，聚苯乙烯在80℃的加热条件下可分解产生苯和甲苯。本项目生产过程中原料最高加热至100℃,此时聚苯乙烯分解产生苯、甲苯、对二甲苯。根据该报告材料，100℃时聚苯乙烯分解废气产生系数为原料EPS中聚苯乙烯含量的0.01%，项目使用聚苯乙烯颗粒为1500t/a，则本项目聚苯乙烯分解废气产生量为0.15t/a。根据该报告材料表2聚苯乙烯在120℃时各分解产物的浓度比例分析，本项目聚苯乙烯加热分解时产生的废气中包括苯0.015t/a、甲苯0.015t/a、二甲苯0.12t/a。 综上，本项目生产过程中产生的废气有戊烷、苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯等，均属于非甲烷总烃类，即共产生非甲烷总烃0.96t/a。按全年工作7200小时计算，非甲烷总烃的产生速率为0.1333kg/h。其中苯0.0021kg/h、甲苯0.0021kg/h、二甲苯0.0167kg/h、苯乙烯0.0083kg/h。 本项目分别在生产车间发泡和成型后制品取出处的上方安装集气罩收集产生的有机废气，经1套“UV光解+活性炭吸附”处理，收集效率为85%，处理效率为90%，风机风量为5000m3/h，处理后由1根15m高排气筒排放。非甲烷产生量为0.96t/a，则非甲烷总烃排放量为0.082t/a，排放浓度为0.002mg/m3，排放速率0.011kg/h。能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求（非甲烷总烃：60mg/m3）。非甲烷产生量为0.96t/a，则非甲烷总烃无组织排放量为0.144t/a，无组织排放浓度需满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染浓度限值要求 ②锅炉废气 本项目设置一台2t/h生物质成型燃料锅炉，锅炉产生的蒸汽作为泡沫生产线的热源。根据业主提供资料，项目年消耗生物质成型燃料约为5t/d（1500t/a）。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质工业锅炉产排污系数表见表5.2-1。 表5.2-1 生物质工业锅炉产排污系数表 产品名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染 指数; 单位; 产污 系数; 末端治理技术名称; 排污 系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质（木材、木屑、蔗糖渣压块等）; 层燃炉; 所以 规模; 工业 废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28; 直排; 6240.28. 有末端治理; 6552.29. 二氧 化硫; 千克/吨-原料; 17S; 直排; 17S. 烟尘; 千克/吨-原料; 37.6; 直排; 37.6. 单筒旋风除尘法（60）; 15.04. 多筒旋风除尘法（70）; 11.28. 湿法除尘法（87）; 4.89. 静电除尘法（管式）（82）; 6.77. 静电除尘法（卧式）（97）; 1.13. 布袋/静电+布袋（99）; 0.38. 氮氧 化物; 千克/吨-原料; 1.02; 直排; 1.02. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。 本项目锅炉生物质成型燃料用量为1500t/a（即0.3125t/h），烟气污染物产排污情况见下表5.2-2。 表5.2-2 生物质工业锅炉产排污系数及产生量 污染源名称; 污染物名称; 产污系数（kg/t原料）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 锅炉废气; 烟气量; 9360420m3/a. 烟尘; 37.6; 6025.37; 56.4. SO2; 17S; 272.42; 2.55. NOX; 1.02; 163.45; 1.53. 由表可知，项目生物质锅炉大气污染物产生量为：烟尘56.4t/a、SO22.55t/a、NOX1.53t/a。项目锅炉配置一套布袋除尘+水幕脱硫器，根据设计，水幕脱硫器的脱硫效率按80%计，布袋除尘效率按99.6%计。得锅炉大气污染物排放量为：烟尘0.2256t/a、SO20.51/a、NOX1.53t/a。锅炉废气污染物排放情况见下表5.2-3。 表5.2-3 锅炉燃烧废气污染物排放情况 排放情况 污染物 本项目; 标准; 达标情况. GB13271-2014; GB13271-2014. 工业废气量; 废气量（万Nm3/a）; 936.04; /; /. 烟尘; 初始浓度（mg/m3）; 6025.37; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 24.10; 30; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.031; /; /. 年排放量（kg/a）; 225.6; /; /. SO2; 初始浓度（mg/m3）; 272.42; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 54.48; 200; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.071; /; /. 年排放量（kg/a）; 510; /; /. NOX; 初始浓度（mg/m3）; 163.45; /; /. 排放浓度（mg/m3）; 163.45; 200; 达标. 排放速率（kg/h）; 0.213; /; /. 年排放量（kg/a）; 1530; /; /. 注：①执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值。 ②根据表5《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求（装机总容量为2~<4t/h的锅炉房，排气筒高度≥30） 由5.2-3可知，项目生物质锅炉废气总排放量为936.04万Nm3/a、烟气排放量为0.2256t/a、SO2排放量为0.51t/a、NOX排放量为1。53t/a。烟尘排放浓度为24.10mg/m3，烟SO2排放浓度为54.48mg/m3，NOX排放浓度为163.45mg/m3。本项目为2t/h的锅炉，根据项目《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表4燃煤房烟囱高度最低允许高度要求，本项目应设置30m高排气筒，本项目周边2公里范围内最高建筑物为15m高。故采取上述措施后生物质锅炉废气排放可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。 ③厨房油烟 项目预计员工人数为20人，项目内设有食堂，食堂设1个炉头，规模为小型，厨房使用清洁能源液化石油气，属于清洁能源。厨房炒菜将产生一定量的油烟废气，员工食堂消耗食物油按7g/人·天计，则食用油消耗量为0.14kg/d（0.042t/a），烹饪过程油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，取其均值3%，则油烟产生量约为1.26kg/a（年工作日300天计）。油烟机抽风量约为3000m3/h，每天运行时间4小时，年工作300天计，则废气量为360×104m3/a，则油烟产生浓度为0.35mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的排放标准要求。 （2）水污染源 ①生活污水 项目预计工作人员为20人，均在项目内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），员工用水量按0.08m3/d计算，则项目每天用水约1.6m3/d，全年工作300天计算，生活用水约为480m3/a，污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。主要污染物为COD（350mg/L），BOD5（200mg/L），SS（200mg/L）、NH3-N（45mg/L）、动植物油（20mg/L）等。 项目员工生活污水水质情况及水量情况表5.2-3. 表5.2-3员工生活污水水质情况表 废水量（m3/a）; 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a）. 384; COD; 350; 0.134; 300; 0.115. BOD5; 200; 0.077; 150; 0.058. SS; 200; 0.077; 150; 0.058. NH3-N; 45; 0.017; 40; 0.015. 动植物油; 20; 0.008; 15; 0.006. ②生产废水 项目冷却脱模工序采取间接冷却，冷却水经冷却塔循环利用，冷却用水量为2.5t/d(750t/a)，冷却水蒸发量按20%计，则补充水量约0.5m3/d（150m3/a），冷却补充水为锅炉沉淀用水，不添加新鲜水；水幕脱硫工艺用水经收集沉淀后循环使用，定期补水，用水量为0.75t/d(225t/a)，蒸发量按20%计，补充水量为0.15m3/d（45m3/a）；其中补水部分为锅炉沉淀水42m3/a，新鲜水补充3t/a；项目采用2t/h的生物质蒸汽锅炉，根据实际运行情况，锅炉每天运行16小时，则锅炉用水量为32t/d（9600t/a），锅炉用水蒸发量按2%计，则锅炉废水量为0.64m3/d（192m3/a），经沉淀后用作冷却水与部分水幕除尘器水，不外排。 （3）噪声污染源 本项日主要噪声源为预发机、成型机、空压机、锅炉等设备运行产生的噪声。噪声源强为60dB(A)~85dB(A)。拟建项目主要噪声源及源强情况见下表。 表5.2-4 项目营运期主要设备噪声源声级值表 噪声源; 预发机; 成型机; 空压机; 锅炉. 声级dB(A); 60～75; 75～85; 80-85; 75~85. - 固体废弃物 本项目固废主要为废包装袋、脱模过程产生的不合格品及切割过程产生的废边角料、生活垃圾及机器设备维修保养产生的含油固废。 ①废包装袋 项目聚苯乙烯颗粒用编织袋包装，产品不包装。根据据建设单位预计，废包装袋产生量为0.5t/a，该部分固废外售处理。 ②不合格品及废边角料 根据据建设单位预计，脱模过程产生的不合格品和切割工序产生的废边角料约为1t/a，统一回收，利用泡沫造粒机制成塑料颗粒，外售处理。 ③生活垃圾 生活垃圾按0.5kg/人·d计算，定员20人，年工作300天，产生量约3t/a，生活垃圾收集后后统一由环卫部门处理。 ④机修含油固废 项目机器设备保养维护产生的废机油、废机油桶产生，根据建设单位预计，产生量为0.01t。本项目于车间东侧设置一个不小于5m3的危废暂存间，废机油、废机油桶经危废暂存间暂存后定期交由有危废资质的单位处理。 ⑤脱硫渣 本项目锅炉生物质成型燃料用量为1500t/a（即0.3125t/h），按照生物质工业锅炉产排污系数计算，本项目应产生2.55t/a的排放量，经脱硫处理后排放量为0.51t/a，则脱出的硫化物为2.04t/a，依据中和反应原理计算脱硫使用的药剂片碱为2.55t/h，因此本项目脱硫后的沉渣为4.59t/a。项目产生的脱硫渣主要成分是硫酸钙，可做水泥添加剂，外售给附近水泥厂或者砖厂。 ⑥除灰渣和炉渣 本项目锅炉生物质成型燃料用量为1500t/a，采用生物质颗粒作为燃料，生物质炉灰系数取3%，则炉灰的产生量为45t/a，项目生物质锅炉大气污染物产生量为：烟尘56.4t/a，烟尘经布袋除尘和水幕除尘后，除尘效率按99.6%算，本项目的除灰渣为56.17t/a，除灰渣和炉渣收集后可打包外售至办有环保手续的工厂，做为保温材料。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产加工 | 非甲烷总烃 | 0.96t/a |  | 0.002mg/m3 | 0.082t/a |
|  | 锅炉燃烧 | 烟尘 | 6025.37mg/m3 | 56.4t/a | 24.10mg/m3 | 225.6kg/a |
|  |  | SO2 | 272.42mg/m3 | 2.55t/a | 54.48mg/m3 | 510kg/a |
|  |  | NOx | 163.45mg/m3 | 1.53t/a | 163.45mg/m3 | 1530kg/a |
|  | 厨房油烟 | 废气量 | 360×104m3/a |  | 360×104m3/a |  |
|  |  | 油烟 | 0.35mg/m3 | 1.26kg/a | 0.35mg/m3 | 1.26kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L | 0.134t/a | 300mg/L | 0.115t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.077t/a | 150mg/L | 0.058t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.077t/a | 150mg/L | 0.058t/a |
|  |  | NH3-N | 45mg/L | 0.017t/a | 40mg/L | 0.015t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.008t/a | 15mg/L | 0.006t/a |
|  | 冷却循环水 | 循环使用，不外排。定期补充新鲜水，补充水量约为150t/a |  |  |  |  |
|  | 水幕脱硫除尘 | 循环使用，不外排。定期补充新鲜水，补充水量约为45t/a |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门处理 |  |  |
|  | 脱模、切割工序 | 不合格品、废边角料 | 1t/a | 回收利用 |  |  |
|  | 生产过程 | 废包装袋 | 0.5 t/a | 外售处理 |  |  |
|  | 脱硫渣 | 一般固废 | 4.59t/a | 外售给附近水泥厂或者砖厂 |  |  |
|  | 除灰渣和炉渣 | 一般固废 | 101.17t/a | 外售至办有环保手续的工厂，做为保温材料 |  |  |
|  | 机修含油固废 | 危险固废 | 0.01t/a | 经暂存在危险废物暂存间后委托有危废资质单位进行处置 |  |  |
| 噪声 | 噪声主要来源于成型机、空压机、锅炉、泡沫造粒机等，噪声源强在60～85dB(A)，经采取基础减震、厂房隔声等措施，再经距离衰减后等噪声治理措施后，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类区昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目的建设对生态环境产生的影响主要为施工期扰动地表造成水土流失量的加大，对当地生态环境会产生一定的影响。项目拟采取排水、硬化、绿化等措施，以最大限度地降低项目建设对当地生态环境所产生的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 1、施工期大气环境影响分析 本项目属于新建项目。在整个施工期间，对大气环境的污染主要来自与施工工地，扬尘主要可分为施工扬尘及施工机械尾气。产生扬尘的作业主要有土地平整、建材运输、露天堆放等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重；施工机械尾气主要是在施工过程中，装载机和运输车辆等产生的燃油废气。 （1）运输车辆扬尘影响分析 施工期运输车辆在未铺装的道路或表面覆有较多尘土的道路上行使会产生运输扬尘。据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按经验公式计算。 表 7 .1-1为一辆 5 吨卡车，通过一段长度为 l km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表 7.1-1 在不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘产生量 单位：kg/辆·km P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; l.0. 5; 0.028; 0.047; 0.064; 0.080; 0.094; 0.159. 10; 0.056; 0.095; 0.129; 0.160; 0.189; 0.318. 15; 0.085; 0.142; 0.193; 0.240; 0.284; 0.477. 25; 0.113; 0.190; 0.258; 0.320; 0.378; 0.637. 根据国内普通建筑施工现场车辆行驶道路旁 TSP 长期监测结果（见表 7-2）显示，如果对施工便道勤洒水（每 2~3 小时洒水 1 次，天气炎热干燥情况下适当增加频率），可使空气中粉尘量减少 70%左右，达到很好的降尘效果，车辆扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20~50m 范围内。 表 7.1-2 施工阶段使用洒水车降尘实验结果 距路边距离; 5; 10; 50; 100. TSP 浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.1; 2.81; 1.1; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.6; 0.60. 综上所述，影响车辆行驶产生扬尘的因数主要是车辆行驶速度、路面清洁程度和路面积土的含水率等因数，在施工单位采取车辆限速行驶，及时清扫路面积土和洒水等污染防治措施后，其施工期车辆行驶扬尘的影响范围可缩小到距施工点 20m 以内的区域。 为了减少施工期运输车辆扬尘对周边环境的影响，根据《关于切实加强建筑施工扬尘污染防治的通知》（岳建质安监发〔2018〕 号），结合《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》、《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T50640-2010)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ159-2011）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）等文件要求本环评建议： （1）落实建设单位责任。建设单位要履行主体责任，将建筑施工扬尘治理列入工程合同，在施工合同中约定安全文明施工措施总费用，以及费用支付、使用要求、调整方式等内容。加强对施工过程中扬尘治理工作的督导检查，特别要督促做好砂石物料堆放和施工车辆带泥上路的管理，选用经有关部门核发证照的土方、运渣车辆进行土方开挖和渣土运输。 （2）落实施工单位责任。施工单位要组织编制施工工地扬尘治理实施方案，并向建设主管部门备案，严格落实建筑施工扬尘污染防治措施。建立健全公司级组织领导机构和考核制度，对本单位所有承建的工程项目实施定期检查、考核。督促项目负责人落实施工工地扬尘治理工作措施，严格执行施工工地扬尘治理实施方案，成立现场管理机构，认真做好扬尘治理工作的实施与管理。 （3）落实监理单位责任。监理企业要将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，对施工单位已经落实的施工扬尘污染防治各项措施情况签字确认。现场总监要参与建筑施工扬尘治理和检查工作，对不符合建筑施工扬尘治理要求的行为必须坚决制止，对不服从管理的要及时向建设行政主管部门或质量安全监督机构部门报告。 2、施工期水环境影响分析 施工过程中产生的污水主要为施工工人产生的生活污水。在施工过程中应管理好施工人员生活污水的排放。项目生活污水经化粪池处理后由当地农民用作农肥，不外排。 项目施工期较短，对周围水环境影响很小。 3、施工期声环境影响分析 本项目施工期主要噪声来源是各类施工机械设备噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声主要指施工场地各类机械设备作业时产生的施工噪声。如推土机、平地机等。上述机械在施工作业中产生的施工噪声是造成影响的主要噪声源，本项目主要施工机械作业的噪声源强度见表 7.1-3。 表 7.1-3 常见施工设备噪声源强不同距离声压级 单位：dB（A） 设备; 声源特点; 距声源; 距声源. 5; 10. 平地机; 流动不持续; 87~93; 84~90. 三轮压路机; 流动不持续; 79~84; 76~81. 推土机; 流动不持续; 83~88; 80~85. 风锤及凿岩; 流动不持续; 93~98; 90~95. 项目主要施工阶段产生的噪声为装饰施工产生的噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。由于施工阶段主要为室内作业，经室内隔声与消声措施，施工噪声影响范围较小。 由于施工场地内施工设备位置会发生变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切预测施工场地各场界和环保目标噪声值。项目施工时仍应注意将施工噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准（昼间 70dB（A），夜间 55dB（A））范围内。项目周边发冲村的居民受施工期噪声影响比较大。因此，环评建议建设方在施工时应采取如下措施减少施工噪声对周边环境的影响： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度； （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～ 6:00）进行高噪声施工作业； （3）在施工机械与设备的连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声，在施工场地外设置隔声墙，减少其对附近居民的影响； （4）建设单位与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 4、固体废弃物环境影响分析 固体废弃物包括施工人员的生活垃圾和施工废料产生的施工废料优先利用，不能利用的交由环卫部门处理。 综上所述，该项目采取针对性的环境治理措施，以减轻污染对周围环境的影响；另外考虑到施工过程的影响是暂时的，会随着设备安装的结束而消除。因此，该项目施工期环境影响可以接受。 - 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）环境空气等级评定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7.2-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7.2-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; GB 3095-2012. NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. - 污染源参数 表7.2-3 主要废气污染源参数一览表(点源） 污染物名称 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; /; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NMHC; NOx; SO2; TSP. 排气筒1#; 112.712061; 29.425175; 28.00; 15.00; 0.50; 141.85; 11.00; 0.011; /; /; /. 排气筒2#; 112.712187; 29.425175; 28.00; 30.00; 0.50; 141.85; 11.00; /; 0.071; 0.031; 0.213. - 项目参数 估算模式所用参数见表 表7.2-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0. 最低环境温度; -10.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. - 评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表7.2-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 有机废气点源; NMHC; 2000.0; 0.1937; 0.0097; /. 锅炉废气点源; TSP; 900.0; 2.2517; 0.2502; /. 锅炉废气点源; SO2; 500.0; 0.3277; 0.0655; /. 锅炉废气点源; NOx; 250.0; 0.7506; 0.3002; /. 7）污染源结果 表7.2-7 有机废气排气筒1#点源预测结果 下风向距离; 点源. NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 50.0; 0.1367; 0.0068. 100.0; 0.1930; 0.0097. 200.0; 0.1621; 0.0081. 300.0; 0.1599; 0.0080. 400.0; 0.1497; 0.0075. 500.0; 0.1357; 0.0068. 600.0; 0.1225; 0.0061. 700.0; 0.1143; 0.0057. 800.0; 0.1107; 0.0055. 900.0; 0.1050; 0.0053. 1000.0; 0.0985; 0.0049. 1200.0; 0.0946; 0.0047. 1400.0; 0.0884; 0.0044. 1600.0; 0.0820; 0.0041. 1800.0; 0.0755; 0.0038. 2000.0; 0.0695; 0.0035. 2500.0; 0.0570; 0.0029. 3000.0; 0.0513; 0.0026. 3500.0; 0.0489; 0.0024. 4000.0; 0.0458; 0.0023. 4500.0; 0.0427; 0.0021. 5000.0; 0.0396; 0.0020. 10000.0; 0.0262; 0.0013. 11000.0; 0.1055; 0.0053. 12000.0; 0.0535; 0.0027. 13000.0; 0.0736; 0.0037. 14000.0; 0.0312; 0.0016. 15000.0; 0.0498; 0.0025. 20000.0; 0.0222; 0.0011. 25000.0; 0.0368; 0.0018. 下风向最大浓度; 0.1937; 0.0097. 下风向最大浓度出现距离; 95.0; 95.0. D10%最远距离; /; /. 表7.2-8 锅炉废气排气筒2#点源预测结果 下风向距离; 点源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%); SO2浓度(μg/m³); SO2占标率(%); NOx浓度(μg/m³); NOx占标率(%). 50.0; 0.2474; 0.0495; 0.5667; 0.2267; 1.7002; 0.1889. 100.0; 0.1846; 0.0369; 0.4229; 0.1692; 1.2687; 0.1410. 200.0; 0.2331; 0.0466; 0.5338; 0.2135; 1.6014; 0.1779. 300.0; 0.3178; 0.0636; 0.7278; 0.2911; 2.1834; 0.2426. 400.0; 0.3245; 0.0649; 0.7433; 0.2973; 2.2299; 0.2478. 500.0; 0.2994; 0.0599; 0.6858; 0.2743; 2.0573; 0.2286. 600.0; 0.2698; 0.0540; 0.6180; 0.2472; 1.8540; 0.2060. 700.0; 0.2436; 0.0487; 0.5579; 0.2232; 1.6736; 0.1860. 800.0; 0.2215; 0.0443; 0.5072; 0.2029; 1.5217; 0.1691. 900.0; 0.2026; 0.0405; 0.4641; 0.1856; 1.3923; 0.1547. 1000.0; 0.1868; 0.0374; 0.4278; 0.1711; 1.2833; 0.1426. 1200.0; 0.1668; 0.0334; 0.3821; 0.1528; 1.1464; 0.1274. 1400.0; 0.1509; 0.0302; 0.3457; 0.1383; 1.0370; 0.1152. 1600.0; 0.1388; 0.0278; 0.3179; 0.1271; 0.9536; 0.1060. 1800.0; 0.1290; 0.0258; 0.2953; 0.1181; 0.8860; 0.0984. 2000.0; 0.1232; 0.0246; 0.2823; 0.1129; 0.8468; 0.0941. 2500.0; 0.1132; 0.0226; 0.2592; 0.1037; 0.7776; 0.0864. 3000.0; 0.1023; 0.0205; 0.2344; 0.0938; 0.7032; 0.0781. 3500.0; 0.0925; 0.0185; 0.2119; 0.0848; 0.6358; 0.0706. 4000.0; 0.0841; 0.0168; 0.1927; 0.0771; 0.5780; 0.0642. 4500.0; 0.0770; 0.0154; 0.1765; 0.0706; 0.5294; 0.0588. 5000.0; 0.0710; 0.0142; 0.1626; 0.0650; 0.4878; 0.0542. 10000.0; 0.0398; 0.0080; 0.0911; 0.0365; 0.2734; 0.0304. 11000.0; 0.0369; 0.0074; 0.0844; 0.0338; 0.2532; 0.0281. 12000.0; 0.1002; 0.0200; 0.2294; 0.0918; 0.6881; 0.0765. 13000.0; 0.1151; 0.0230; 0.2636; 0.1054; 0.7907; 0.0879. 14000.0; 0.0362; 0.0072; 0.0828; 0.0331; 0.2484; 0.0276. 15000.0; 0.1222; 0.0244; 0.2799; 0.1120; 0.8396; 0.0933. 20000.0; 0.0877; 0.0175; 0.2009; 0.0804; 0.6027; 0.0670. 25000.0; 0.0851; 0.0170; 0.1948; 0.0779; 0.5845; 0.0649. 下风向最大浓度; 0.3277; 0.0655; 0.7506; 0.3002; 2.2517; 0.2502. 下风向最大浓度出现距离; 359.0; 359.0; 359.0; 359.0; 359.0; 359.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 由上表可知道，本项目Pmax最大值出现为锅炉排放的NOxPmax值为0.3002%,Cmax为0.7506μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）中8.1大气环境影响预测与评价一般性要求“三级评价项目不进行进一步预测与评价”故不再选用进一步预测模式作预测，直接以估算模式AERSCREEN的计算结果作为预测与分析依据根据预测结果可知，本项目有机废气与锅炉废气排放源强小，厂界外无超标点。因此项目无需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7.2-11。 表7.2-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018）本项目无生产废水、生活废水外排，由上表可推断出，本项目地表水可不进行评价及预测。项目的运营对周围地表水环境影响较小。 （2）影响分析 项目冷却用水、脱硫工艺循环使用，无生产废水排放；生活污水产生量约为384m3/a，主要含COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油；生活污水经由化粪池处理达后用作农肥，不外排。 - 噪声环境影响分析 本项日主要噪声源为发泡机、成型机、空压机、锅炉等设备运行产生的噪声。噪声源强为60dB(A)~85dB(A)。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）本次评价采用下述噪声预测模式： ①预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq） Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 工程建成后的厂界噪声值预测见表7.2-12。 表7.2-12 工程厂界噪声预测结果表 项目厂区噪声源为生产设备产生的噪声，由于噪声在室外空间的传播受到了遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。根据上表监测结果，本项目厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 ①选用低噪声设备，采取有效的隔振、隔声设施，尽量避免和减少零件之间的碰撞和响动；对于产生噪声特别大的零件或工艺流程，进行局部封闭。 ②加强生产管理和职工环保教育，职工正常操作设备，避免设备非工况下运行。 ③建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 采取以上措施后，本项目营运过程产生的噪声对环境影响不大。 - 固体废物影响分析 本项日主要固废为废包装袋、脱模过程产生的不合格品及切割过程中的废边角料、生活垃圾、脱硫渣、除灰渣和炉渣及设备维修保养产生的含油固废。 ①废包装袋：项目聚苯乙烯颗粒用编织袋包装，产品不包装。根据据建设单位提供数据，废包装袋产生量为0.5t/a，外售处理。 ②不合格品及废边角料：脱模工序产生的不合格品及切割工序产生的废边角料总量为1t/a，统一回收利用泡沫造粒机制成塑料颗粒。 ③生活垃圾：生活垃圾按0.5kg/人·d计算，定员20人，年工作300天，产生量约3t/a，生活垃圾收集后后统一由环卫部门处理。 ④脱硫渣：本项目产生的脱硫渣4.59t/a。在水幕脱硫除尘设施附近设立一个固废堆场，要求做到防渗防雨措施，定期清掏脱硫渣，放置在指定的固废暂存所，自然风干后，用渣土车外售给由需求的单位。 ⑤除灰渣和炉渣：本项目产生的除灰渣和炉渣为101.17t/a。每天产生的量均用袋装储存在一般固废间内，定期拉走外售给由需求的单位。 ⑥机修含油固废：根据建设单位预计，本项目机器设备保养维护产生的废机油、废机油桶产生量为0.01t/a。本项目于车间设置一个不小于5m3的危废暂存间，废机油、废机油桶经危废暂存间暂存后定期交由有危废资质的单位处理。对环境影响小。 本项目危险废物存储过程中应采取以下防护措施： （1）危险废物必须先储存在容器内，容器上必须粘贴相应的标签； （2）严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，与有资质单位签定接收处理协议，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易； （3）做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称； （4）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； （5）危废暂存仓库应做好防渗处理，在危废临时贮存场所应设置明显标志，禁止无关人员进入； （6）危废不得和其它垃圾一起储存；危废暂存间应有防雨淋、防扬散、防渗漏措施，由专人管理。 总体而言，固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，各类固废在厂内暂存措施应分别按照一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）以及2013年修改单；危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)；生活垃圾按照《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）实施，采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。确保固废零排放。 - 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目行业类别为泡沫塑料制造C2924，在附录A中行业类别属于其他行业，项目应列入Ⅳ类，可不进行评价。 - 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地点环境敏感性确定环境风险潜势，按照（HJ169-2018）中表1确定评价工作等级。环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ级以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。本站暂未编制环境风险应急预案，环评建议应尽快按照《企业突发环境事件风险评估指南》等相关要求编制应急预案并进行备案。 表7.3-1 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见（HJ169-2018）附录A。. 建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定。危险物质及工艺系统危险性（P）按（HJ169-2018）附录C中的方法进行判定，环境敏感程度（E）按（HJ169-2018）附录D中的方法进行判定。 （1）危险源识别 本项目为泡沫箱项目，环境风险事件主要是①废机油泄露造成的环境风险事件；②产区发生火灾爆炸造成的次生环境风险事件。本项目危险化学品特性见下表所示： 表7.3-2 本项目化学品危险特性一览表 物料名称; 危险化学品分类; 密度（g/mL）; 闪点; 沸点; 危险特性. 机油; 遇明火、高热可燃; 0.85; 120～340℃; 150℃; 可燃液体，火灾性为丙B类，遇明火、高热可燃。. （2）危险物质数量与临界量的比值Q 项目油品产生主要为机器设备保养维护产生的废机油、废机油桶，根据建设单位预计，产生量为0.01t。则废机油的最大储量为0.1t，对照（HJ169-2018）附录B中危险物质及其临界量，危险物质数量与临界量的比值的计算见表7.3-3。 表7.3-3 危险物质数量与临界量的比值 物料名称; 存储区; 临界量（t）; 最大贮存量（t）; Q值. 机油; 产区; 50; 0.1; 0.002. 由上表可知，本项目的Q值为0.002（＜1），直接判定环境风险潜势（P）为Ⅰ，对照评价工作等级划分表可知，进行简单分析即可。 - 简单分析基本内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A中表A.1的内容填写下表： 表7.3-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产360万套泡沫箱项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （君山）区; （/）县; （/）园区. 主要危险物质及分布; ①风险物质：废机油、废机油桶 ②分布情况：产区内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①发生火灾爆炸造成的次生环境风险事件，产生大量浓烟及有害气体，污染大气环境，消防废水污染水环境； ②油品泄露造成的环境风险事件，进入周边环境。. 风险防范措施要求; ①润滑油发生泄漏，产区已做好防渗、防雨淋处理，暂未设置防泄漏处理，因厂区内危化品暂存量较小，通过在桶底设置托盘，可将泄露的液体进行收集处理，不会流出车间，项目对外造成的水污染处于可控范围。 ②场区已进行地面硬化、防渗，对可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施。 ③加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 ④编制环境风险应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目的环境风险物质主要是润滑油、废润滑油，根据前文的分析，项目Q值为0.002，属于Q＜1，直接判别本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。. - 项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要为泡沫塑料制造【C2924】，对照国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》(2013年修改版），本项目不属于非限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，因此，本项目符合国家产业政策。 本项目工程内容为泡沫箱生产，泡沫箱作为良好的绿色包装材料，广泛应用于各行业货物的仓储、物流产业，且本项目生产过程中基本上无污染、能耗低，对周边影响较小。该项目不属于清单中的鼓励类、限制类及禁止类，本项目的投产，可为仓储、物流行业的发展提供很好的支撑，符合国家产业政策要求。 - “三线一单”符合性分析 - a、厂址选择与当地生态保护红线符合性分析 - 详 7.4-1 本项目周边生态红线区域信息表 生态保护对象; 范围; 生态功能. 洞庭湖区生物多样性维护生态保护红线(包括长江岸线)。; 红线区位于湖南省最北端，以洞庭湖为中心，涉及岳阳市(包括长江岸线)、益阳市、常德市、长沙市4市部分区域。; 湿地生物多样性维护. 幕阜山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线。; 红线区位于湖南省东北部，主要分布在汨罗江、浏阳河上游区域的幕阜山区、九岭山区，涉及岳阳市临湘、岳阳、汨罗、平江，以及长沙市浏阳、株洲市醴陵等县市的部分区域。; 水源涵养、生物多样性. 本项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村4组，未涉及以上生态红线区域范围，符合当地生态红线要求。 - b、环境质量底线符合性分析 拟建项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展，环境目标可达。经预测，项目所排放的污染物满足相关排放标准要求，不影响岳阳市君山区污染物减排任务的完成，该拟建项目对周围环境的影响较小，符合当地环境质量底线的要求。 - c、资源利用上线符合性分析 - 项目所用资源为水、电，新鲜水依托产区水井，年用水量为675m3/a；供电由钱粮湖供电所供应，年用电量为70万kwh。项目资源利用量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上限的要求。 - d、环境负面清单符合性分析 本项目为泡沫箱项目，主要产污为废水、废气、噪声与固体废物，生活污水经化粪池处理后用作农肥，生产污水循环使用，不外排。有机废气经集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理达标排放，锅炉废气经布袋除尘+水幕脱硫器处理设施+30m排气筒处理达标排放，厨房油烟经通风管道引至屋顶排放，噪声经过隔声减震和加强管理后可做到达标，一般固体废物和危废经分类收集、处置后对周围环境影响较小，故项目可与周边环境相容，且未列入岳阳市环境准入负面清单。 （3）选址及规划符合性分析 本项目选址位于岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村4组，项目地块自然环境优越，位置适中，交通方便，适度隐蔽，因此项目选址合适。 根据岳阳市国土资源局规划可知，项目选址为建设用地，符合土地利用总体规划，详见附件6。 （4）平面布局合理性分析 厂房内由西侧至东侧依次为仓库、成型机、料仓、发泡机、办公室、员工宿舍、食堂、卫生间。由北至南依次为锅炉房、仓库、沉淀池，沉淀池。烘房位于仓库右侧，成品库位于沉淀池右侧。项目各生产车间与设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，使得生产井然有序，总体来说，项目在车间及设备的布局合理可行。 - 项目环境保护投资估算 项目总投资500万元，其中环保投资为37.5万元，所占比例为7.5%。具体情况详见表7.5-1。 表7.5-1 项目投资估算表 工程阶段; 治理内容; 防治措施; 投资估算（万元）. 运营期; 废气; 有机废气; 经集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理+15m排气筒; 8. 锅炉废气; 设置一套布袋除尘+水幕脱硫器处理设施+30m排气筒; 18. 厨房油烟; 经油烟净化器后引至屋顶排放; 1. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后用作农肥; /. 生产废水; 循环使用，不外排; /. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、减震隔声处理; 2. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶、环卫部门清运; 1. 废包装袋、残次品; 固废暂存间1个、外售或回收利用; 2. 脱硫渣、除灰渣、炉渣; 一般固废暂存间2个、外售处理; 3. 含油固废; 暂存在危险废物暂存间后委托有危废资质单位进行处置; 2.5. 合计; 37.5. - 项目竣工环保验收内容 项目竣工环保验收内容见表7.6-1。 表7.6-1 项目竣工环保验收内容 类别; 污染源; 治理验收内容; 监测内容; 执行标准. 废气; 生产过程的有机废气; 经集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理+15m高排气筒（2#）; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（GB31572-2015）表5中的特别排放限值. 锅炉废气; 布袋除尘+水幕脱硫器处理设施+30m排气筒（1#）; NOx、SO2、颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中的燃煤限值. 厨房油烟; 经通风口引至屋顶排放; 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 无组织废气; 加强厂区通风，加强绿化设施; 颗粒物、非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染浓度限值. 废水; 生活废水; 经化粪池处理后用作农肥，不外排; COD、BOD、pH、SS、NH3-N、动植物油等; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 循环废水; 循环使用，不外排; SS. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶或箱、由环卫部门统一清运; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废包装袋; 外售. 不合格品及废边角料; 回收利用; /; /. 脱硫渣; 不外排; /; 外售处理. 除灰渣和炉渣; 不外排; /; 外售处理. 含油固废; 经暂存在危险废物暂存间后委托有危废资质单位进行处置; /; 《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求. 噪声; 设备噪声; 选用先进的、噪声地设备、减震措施、绿化隔离; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 项目环境管理计划 为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和拟建项目的“三废”及噪声排放特点，建议企业制定环境管理措施： 本项目环境监测计划见表7.7-1。 表7.7-1 环境监测计划 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气监测; 非甲烷总烃; 厂界外1m; 一年一次. 锅炉废气; 排气筒监测口; 一年一次. 噪声监测; dB(A); 厂界外1m; 一年一次.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 生产加工 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理+15m排气筒（2#） | 达标排放 |
|  |  | 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOx | 设置一套布袋除尘+水幕脱硫器处理设施+30m排气筒（1#） | 达标排放 |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 经油烟净化后引至屋顶排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等 | 施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
|  |  | 冷却循环水 | 循环使用，不外排 |  |  |
|  |  | 水幕脱硫除尘 |  |  |  |
| 固体废物 | 营运期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 无害化处置 |
|  |  | 脱模及切割工序 | 不合格品及边角废料 | 回收利用制成塑料颗粒外售 |  |
|  |  | 生产过程 | 废包装袋 | 外售处理 |  |
|  |  | 脱硫渣 | 一般固废 | 收集存放堆场自然风干后外售处理 |  |
|  |  | 除灰渣和炉渣 | 一般固废 | 袋装外售处理 |  |
|  |  | 机器设备维修保养 | 含油固废 | 经暂存在危险废物暂存间后委托有危废资质单位进行处置 |  |
| 噪声 | 营运期 | 企业厂界噪声 | 设备噪声 | 企业通过减振、厂房隔声降噪 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目的建设对生态环境产生的影响主要为施工期平整场地，不存在改变土地利用格局、破坏植被等生态影响，无野生动物，不涉及濒危物种。项目建成后通过采取绿化、硬化等措施，生态环境将得到一定程度的改善。项目生产营运期，污染型环境影响较小，对生态环境不产生间接影响。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

1、工程概况 （1）项目名称、性质和建设地点 项目名称：年产360万套泡沫箱建设项目。 建设单位：岳阳合盈泡沫包装厂（有限合伙）。 建设性质：新建。 项目位置：岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村4组。 项目投资：本项目总投资500万元。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 从监测数据结果分析，环境空气PM10、PM2.5除外，其他监测因子的监测值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级大气质量标准要求，区域总体环境空气质量良好。 （2）地表水环境质量现状 从监测数据结果分析，评价区域各监测因子达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，地表水环境质量现状良好。 （3）声环境质量现状 共设8个环境噪声现状监测点，各监测点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量良好。 3、项目建设的环境可行性 （1）产业政策符合性分析 本项目主要为泡沫塑料制造【C2924】，对照国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》(2013年修改版），本项目不属于非限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，因此，本项目符合国家产业政策。 本项目工程内容为泡沫箱生产，泡沫箱作为良好的绿色包装材料，广泛应用于各行业货物的仓储、物流产业，且本项目生产过程中基本上无污染、能耗低，对周边影响较小。该项目不属于清单中的鼓励类、限制类及禁止类，本项目的投产，可为仓储、物流行业的发展提供很好的支撑，符合国家产业政策要求。 （2）选址及规划符合性分析 本项目选址位于岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村4组，项目地块自然环境优越，位置适中，交通方便，适度隐蔽，因此项目选址合适。 根据岳阳市国土资源局规划可知，项目选址为建设用地，符合土地利用总体规划，详见附件6。 （3）平面布局合理性分析 厂房内由西侧至东侧依次为仓库、成型机、料仓、发泡机、办公室、员工宿舍、食堂、卫生间。由北至南依次为锅炉房、仓库、沉淀池，沉淀池。烘房位于仓库右侧，成品库位于沉淀池右侧。项目各生产车间与设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，使得生产井然有序，总体来说，项目在车间及设备的布局合理可行。 4、施工期环境影响分析 本项目施工期会产生的影响主要为施工所产生的废气、废水、废渣以及施工噪声等，本项目在施工期产生的的这些影响是暂时的，各类污染物的排放量较小，通过采取相应的环保措施可以将这些影响得以减轻和减免，施工结束后环境影响将不复存在。 5、营运期环境影响分析 （1）水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水与生产废水，生活污水经化粪池处理后用作农肥不外排；生产废水循环使用，不外排。 （2）环境空气影响分析 项目建成运营后，主要的大气污染源为生产加工过程中排放的有机废气，此过程的废气经集气罩收集+UV光解+活性炭吸附处理+15m排气筒，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值要求（非甲烷总烃：60mg/m3）；锅炉废气设置一套布袋除尘+水幕脱硫器处理设施后通过30m排气筒高空排放，锅炉符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3锅炉污染物特别排放限值，对大气环境无明显影响。排气筒满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中烟囱高度设置要求；厨房油烟食堂油烟经通风管道引至屋顶排放。 （3）声环境影响分析 本项目主要噪声源为预发机、成型机、空压机、锅炉等设备运行产生的噪声。噪声源强为60dB(A)~85dB(A)。由预测结果可知，各声源在采取相应的措施后，声源对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声昼间预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。 （4）固体废弃物环境影响分析 本项目主要固体废物为废包装袋、脱模过程产生的不合格品及切割工序产生的废边角料、生活垃圾及机器设备维修保养产生的废机油。 废包装袋外售处理，脱模过程产生的不合格品及切割工序产生的废边角料回收利用，生活垃圾通过垃圾收集箱统一收集后委托环卫部门统一及时清运。脱硫渣、除灰渣和炉渣均收集后外售处理，维修保养产生的废机油、废机油桶，暂存于危废贮存间后交由有危废资质的单位收集处理。 建设项目各种固废处理处置措施合理可行，按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，确保本项目固体废物不外排，对当地环境的影响较小。 6、综合评价结论 综上评价，年产360万套泡沫箱建设项目符合国家产业政策和环保政策，选址可行，平面布局基本合理 ，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位认真落实好各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本建设项目是可行的。 7、建议 1、严格遵守相关法律法规的要求文明施工，严格执行本环评提出的各项污染防治措施，减少对周围敏感点的影响，施工期影响随着施工期结束也随之消失。 2、严格执行“三同时”，要求落实各污染物防治设施，并加强运行管理，确保所有源达标排放。 3、建设方应保证落实各项环保措施，以保证建设过程中和建设后的污染治理。 4、以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。

审批意见表

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日