岳环评〔2020〕64号

关于岳阳合盈泡沫包装厂年产360万套泡沫箱建设项目环境影响报告表的批复

岳阳合盈泡沫包装厂：

你单位《关于申请对“年产360万套泡沫箱建设项目”进行批复的请示》、岳阳市生态环境局君山分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、岳阳合盈泡沫包装厂年产360万套泡沫箱建设项目位于岳阳市君山区钱粮湖镇马颈河村4组，中心坐标：北纬29°25'29.70"、东经112°42'43.92"。公司租赁原湖南兴达管业有限公司闲置仓库和厂房实施项目生产，总投资500万元（其中环保投资37.5万元），占地面积3252m2，主要建设内容为：利用现有建筑进行改造建设和生产线安装，设置生产车间、锅炉房、成品库房、原料仓库、办公室、食堂、空压机房、一般固体废物、危险废物暂存间，新建烘干房、循环水池、给排水、供电工程和废气处理系统等。项目以可发性聚苯乙烯（EPS）为原料，经发泡、熟化、成型、冷却、烘干等工序生产各种规格的泡沫箱。项目供热使用2t/h的生物质蒸汽锅炉，锅炉燃料使用成型生物质。根据湖南方瑞节能环保咨询有限公司编制的《岳阳合盈泡沫包装厂年产360万套泡沫箱建设项目环境影响报告表（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和岳阳市生态环境局君山分局预审意见，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废气污染防治工作。合理分区，规范建设废气收集处理系统，生产车间保持密闭，加强车间现场及污防设施运行管理，确保无组织排放废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中相关浓度限值要求。锅炉废气经收集处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值要求后，由30米高烟囱（1#）外排；发泡和成型工序产生的有机废气经收集处理，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中标准限值要求后，由15米高排气筒（2#）外排。

（二）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、污污分流”原则，建设厂区雨污分流管网和循环冷却水池。项目间接冷却水循环使用，定期补充，不外排；锅炉脱硫除尘用水经收集沉淀后循环使用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后，回用于周边农田或绿化，不外排。

（三）噪声污染防治工作。合理布局，尽量选用低噪声设备，对发泡机、成型机和空压机等噪声设备，采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（四）固体废物管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，规范设置一般工业固体废物和危险废物暂存场所。分类暂存各类固体废物，建立健全一般工业固体废物和危险废物管理台帐，落实转移联单制度。废机油、废机油桶等危险废物经妥善收集后交有资质单位处置；不合格产品、边角料、炉渣、除尘器收尘、脱硫渣和废包装材料等一般工业固废经收集规范处理；生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）环境管理和环境风险防范工作。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备和污防设施的检修、保养及管理人员培训，建立健全污染防治设施运行管理台帐，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，制定并落实各项风险防范及应急处理措施，储备应急物资并组织演练，确保周边环境安全。

（六）项目总量控制指标为：SO2≤0.6吨/年、NOX≤1.6吨/年；VOCS≤0.1/年。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局君山分局、湖南方瑞节能环保咨询有限公司。

四、请岳阳市生态环境局君山分局负责项目建设和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年4月24日

抄送：岳阳市生态环境局君山分局、湖南方瑞节能环保咨询有限公司