建设项目环境影响报告表

项目名称：年产3000吨米糠毛油整治项目

建设单位：湖南东祥油脂有限公司长塘分公司

湖南润美环保科技有限公司

编制日期：2020年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附  件

附件1：委托书

附件2：湖南东祥油脂有限公司长塘分公司营业执照

附件3：项目落户意见

附件4：监测报告

附件5：责令改正违法行为决定书

附件6：处罚决定书

附件7：缴款凭证

附  图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目保护目标图

附图4  项目与临湘市土地利用总体规划位置关系图

附  表

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨米糠毛油整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南东祥油脂有限公司长塘分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吕传四 |  |  | 联系人 |  | 吕传四 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省临湘市长塘镇农科村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13707400652 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 414316 |  |
| 建设地点 | 湖南省临湘市长塘镇农科村（原长塘粮站） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 食用植物油加工 C1331 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 8000 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  | 500 |  |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 76.4 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 9.55 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  | 2008年4月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 米糠是稻谷脱去稻壳后的糙米经碾制过程被碾下的皮层、米胚和少量碎米的混合物，它是谷物加工的副产品，约占稻谷质量的5～8%，我国米糠年产量超过1000万吨，是极具开发潜力的可再生资源。米糠中不仅含有大量的碳水化合物、油酸、亚油酸、亚麻酸等不饱和脂肪酸、膳食纤维、以及多种必需氨基酸等营养素，还含有维B、维生素E、阿魏酸、肌醇，以及植物甾醇及其酯等多种天然抗氧化剂和生物活性成分。联合国工业发展组织把米糠定义为一种未充分利用的原料。近年来，国内外科学工作者致力于米糠深加工产品的开发研制，并取得了丰硕的成果和良好的经济效益。但在我国，大部分地区将米糠作为畜禽饲料，只有10～15%的米糠被用作榨油或提取植物甾醇、肌醇、阿魏酸等价值较高的产品。今后，米糠的深加工综合利用必将成为我国粮食加工产业的一个新亮点。米糠深加工的发展，对充分有效地利用粮食资源、促进粮食工业的发展和提高粮食深加工经济效益都有深远的意义。不仅能推动油脂工业、食品工业、化工工业及饲料工业的发展，对缓和食品资源、油脂资源及我国饲料资源的紧缺局面具有重要意义，而且对提高人们的身体素质及卫生保健具有极大的推动作用。 湖南东祥油脂有限公司长塘分公司于2007年在原长塘粮站投资200万元建设年产500吨米糠毛油加工项目，项目于2008中旬建成并投产，后因生产产能跟不上需求，于2018年对生产项目进行整体改造提高生产产能，产能提高至3000吨米糠毛油，项目改造过程中于2019年9月临湘市环保局环境监察过程中发现湖南东祥油脂有限公司长塘分公司改造项目已完成但未进行环境影响评价，遂要求企业改正违法行为，完善相关环保手续，出具责令改正违法行为决定书（见附件5），2019年10月31日，临湘环境保护局对企业违法行为下达行政处罚决定书（见附件6）。 根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）及《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号），“建设单位主动报批环境影响报告书（表）的，有审批权的环保部门应当受理，并根据技术评估和审查结论分别作出相应处理，对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定，并出具审批文件”。湖南东祥油脂有限公司长塘分公司主动办理环评手续，并委托湖南润美环保科技有限公司担该项目的环境影响评价的编制工作。 二、建设内容及规模 1、项目名称：年产3000吨米糠毛油建设项目 2、建设性质：新建（整治） 3、建设地点：湖南省临湘市长塘镇农科村（原长塘粮站） 4、建设内容及规模：项目占地面积：8000m2，总建筑面积6000m2，总投资800万元，环保投资为76.4万元，项目主要从事米糠油的生产和销售。年产米糠毛油3000吨。本项目主要建设内容见下表。 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 建设情况. 主体工程; 筛分车间; 建筑面积约960m2，1F，主要生产工艺为米糠筛分; 已建成. 制粒车间; 建筑面积约220m2，1F，安装米糠制粒、烘干出设备; 已建成. 浸出车间; 建筑面积约320m2，1F，安装米糠油（毛油）浸出设备及溶剂回收设备; 已建成. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积共600m2，2F，含职工食堂; 已建成. 锅炉房; 建筑面积200m2，设置一台4t/h 生物质锅炉供热; 已建成. 储运工程; 原料仓; 建筑总面积约1000m2，存放米糠; 已建成. 储存罐区; 建筑总面积约100m2，储罐2个，100t/个; 已建成. 糠粕包装间; 建筑总面积约150m2， 糠粕包装; 已建成. 糠粕存放间; 建筑总面积约1400m2，存放糠粕; 已建成. 燃料储存间; 建筑总面积约430m2，存放谷壳和筛分废料; 已建成. 公用工程; 供水; 由市政水网供给; 已建成. 供电; 当地电网供给，厂区建有配电房; 已建成. 排水; 锅炉除尘废水经沉淀后回用、冷却废水冷却后回用; 已建成. 环保工程; 污水处理; 已建有化粪池; 已建成. 食堂废水直接排放处理; 需建设隔油池，通过隔油池后排放. 锅炉除尘废水经两级沉淀池处理后回用于除尘; 已建成. 锅炉冷凝废水收集后直接排放; 整治后（锅炉冷凝废水收集后回用于锅炉补水）. 锅炉污水收集后回用于锅炉除尘补水; 已建. 废气处理设施; 锅炉废气经谷壳灰分离除尘器+麻石水膜除尘器+布袋除尘器处理后经35米烟囱(＃4号)排气筒排放; 没有布袋除尘器，需整治. 筛分车间、造粒车间安装负压集气管路，将收集的含尘气体经布袋除尘器处理后排放; 已建成. 筛分、造粒、谷壳输送布袋除尘器除尘室密封并加装排气筒，筛分、造粒工序废气合用＃1号排气筒排放，谷壳输送由＃2号排气筒排放 溶剂回收有机废气由(＃3号)排气筒20米高空排放; 未设置排气筒，需新建. 固废临时储存; 生活垃圾由垃圾桶收集后交环卫部门处理; 已建成. 锅炉除尘废水沉淀池渣新建收集池收集，并安装防雨防溢设施; 新建. 5、主要产品产量 项目主要产品产量见下表： 表1-2 主要建设内容一览表 序号; 产品; 年产量. 1; 米糠毛油; 3000吨. 2; 糠粕(副产品); 25497吨. 6、主要生产设备 项目主要生产设备见下表： 表1-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 1; 进料刮板机; 3. 2; 震动筛; 1. 3; 提升机; 6. 4; 引风机; 6. 5; 提升机; 4. 6; 平板烘干机; 1. 7; 浸出器; 2. 8; 湿粕刮板; 2. 9; 包装机; 2. 10; 输送带; 2. 11; 汽提罐; 2. 12; 蒸发器; 2. 13; 分水器; 1. 14; 冷凝器; 6. 15; 蒸脱机; 1. 16; 库油泵; 2. 17; 水泵; 4. 18; 毛油储罐; 2; 地上立式固定顶储罐，有效容量100t/个. 19; 自动缝包机; 2. 20; 锅炉; 1; 锅炉出力4t/h，以谷壳及筛分废料加工成生物质颗粒作为燃料. 21; 谷壳仓; 3; 存放锅炉燃料. ①此外项目所使用设备还有电脑等办公设备。 ②以上生产设备、产品及生产工艺均不在中华人民共和国发展与改革委员会规定的《产业结构调整指导目录（淘汰类或限制类）》之中，符合国家产业政策的相关要求。 7、项目原辅材料及能耗情况 本项目原辅材料消耗及能耗情况见下表。 表1-4 项目主要原辅材料及能耗情况 序号; 原辅材料名称; 年用量; 包装方式; 最大贮存量; 备注. 1; 米糠; 30000t; 袋装; 1000t; 周边地区收购. 2; 谷壳; 1500t; 袋装; 100 t; 锅炉燃料（本厂筛分下来自供，部分外购）. 3; 6#溶剂油; 26t; /; /; 根据生产需要外购加注. 4; 机油; 0.1t; 桶装; /; /. 5; 电; 40 万kW.h; /; /; /. 6; 水; 0.43万t; /; /; /. 6#溶剂油： 6#溶剂油是无色透明液体，易挥发易燃液体，烃类混合物，溶于苯、氯份、丙酮、四氯化碳等有机溶剂，但不溶于水。相对密度0.65~0.701，初沸点67.5℃ 终沸点74.5℃，无蒸发残渣 ，对金属无腐蚀用性。是基本的有机化工原料之一，可作清洗剂，清洗电子零件，也可用作金属脱油去污清洗剂，广泛用于印刷、五金、电子、胶水、橡胶、国防工业、油漆、化工、油脂等工业方面。 8、 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为13人，两班制，每班工作8小时，夜间（22：00~6：00）不进行生产（锅炉、及浸出设备24小时运行），每年工作200天。员工均在厂区内食宿，厨房采用电能。 9、公用工程及辅助设施 本项目周边给排水、电力、电信管网较为完善。 （1）给排水 本项目用水主要为生产用水和生活用水，其中冷却水为河水，锅炉用水和生活用水为市政水网供水。根据项目生产经验，项目厂区各单元用排水情况分析如下： ①生活污水：项目职工13人，用水量120L/人•d，则生活用水量312 m3/a。废水按用水的85%计，则生活污水产生量为265.2t/a。目前由于项目所在区域污水收集管网建设未完成，因此，在污水收集管网建成运行前生活废水经化粪池收集后用作农肥；待污水管网建成运行后，污水排放至污水管网，进入长塘镇污水处理厂处理。 ②设备冷却废水：本项目在6号溶剂油回收过程需要冷却水，冷却方式为间接冷却，冷却水水源为河水，冷却水用量约为200m3/d（40000m3/a），项目已建设有循环水池，池容100m3，并配套安装冷却塔。项目小时用水量为8.3m3/h，现有循环水池可满足冷却水回用要求，冷却水经冷却塔冷却后全部回用，冷却水损耗量约为10%，则冷却水补充量20m3/d（4000m3/a）。 ③供热冷凝废水：项目米糠烘干及浸出采用蒸汽供热，根据实际运行情况，锅炉冷凝废水产生量为1t/h，即24t/d。锅炉冷凝废水收集后回用于锅炉补水。 ④锅炉废水：锅炉在运行过程中定期向外排放污水，以保证锅炉运行安全，锅炉污水排放量按蒸发量的3%计算，则项目锅炉污水排放量为0.12t/h，即2.88t/d。锅炉废水收集后用于锅炉烟气除尘。 ⑤溶剂冷凝废水：项目溶剂回收工序采用冷凝器对蒸发器、蒸脱机的气体进行冷凝，冷凝后分水器中分出溶剂冷凝废水。根据生产情况，废水产生量约为0.5t/d（100 t/a），收集后回用于锅炉除尘。 ⑥除尘废水：项目除尘器风量约为6000m3/h，除尘用水量为0.25L/m3，则除尘水用量为36 m3/d。除尘器用水损耗量约为15%，则补水量为5.4 m3/d（1080 m3/a），其中576 m3/a的补水来自锅炉废水。 图1-1 项目水平衡图（m3/a） （2）供电 本项目用电量约40万度/年，由市政电网供给，配电房位于厂区东北。 （3）供热 本项目目前所使用的是一台4t/h生物质燃料锅炉，燃料为谷壳和筛分产生的固体废物，生物质燃料耗量3000t/a，其中约1500吨为外购谷壳，1500吨为米糠筛分产生的废料。 三、与产业政策符合性、规划符合性及选址合理性分析 1、与产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013 年修正）中第一类“鼓励类”、第十九项“轻工”、第32 条款“粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用”项目，是鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 因此，该项目符合国家有关产业政策规定。 2、产业规划符合性分析 根据临湘十三五规划，规划中提出：临湘在十三五期间，需转型体质三大优势产业，其中一个产业为规模发展农产品精深加工产业，加快推进茶叶和竹木加工企业联合发展。本项目以米糠为原料生产米糠毛油，属于农产品精深加工产业，符合临湘十三五规划。 3、用地规划符合性分析 长塘镇政府对本项目落户意见函（详见附件3）指出，项目落户符合长塘镇的产业定位，选址符合长塘镇总体规划、土地利用规划和产业布局。因此，项目与长塘镇相关规划等相符合。 4、选址合理性分析 本项目位于临湘市长塘镇农科村，根据临湘市土地利用总体规划（2006-2020年）（2016年修订版）项目用地性质为工业用地，项目与周围环境相容较好，本项目没有临近学校以及人员密集的公共活动场所，且周边道路畅通，故本项目的选址较合理。 5、与“三线一单”符合性分析 ①生态红线 本项目选址位于湖南省临湘市长塘镇农科村，项目属于工业用地，本项目不占用基本农田，综上所述，本项目不占用生态红线保护区域范围，符合临湘市生态红线区域保护规划。 ②环境质量底线 本项目整改后废气处理后能达标排放；生活污水用作农肥；固体废物得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议和要求，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本区域内已铺设自来水管网且水源充足，锅炉和生活用水均使用自来水，设备冷却水采用河水；能源主要电网供电系统，属于清洁能源；项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于湖南省临湘市长塘镇农科村，根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016—2020年）》指出，根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。严格钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目审核。本项目经核实确认不属于以上产能严重过剩行业的项目。因此本项目为不属于环境准入负面清单项目。 四、四至情况 项目南、西、北三侧主要为农田，东侧为农科村居民，西侧80m为油港河，东侧为031县道。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为已建项目，位于临湘市长塘镇农科村（原长塘粮站），东侧85m处为031县道，西侧80m为油港河，南、西、北三侧主要为农田，主要作物为蔬菜，东侧、东南侧有居民分布，最近居点为东侧，相距约25m。项目南北两侧厂界外均有水沟与油港河相通，根据现场踏勘，项目目前未雨污分流，锅炉冷凝废水通过厂内雨水沟外排，含粉尘废气采用无组织排放，锅炉除尘废水沉淀池渣无收集设施等一系列环境问题，具体内容见下表。 表1-5 本项目环保排查及整改意见一览表 序号; 污染要素; 存在问题; 整改措施. 1; 生产粉尘; 筛选、制粒、谷壳风送工序含尘废气采用布袋除尘器处理后无组织排放; 布袋除尘器布袋室封闭，加装20m高排气筒. 设备密封性不严，造成粉尘排放; 设备维修. 溶剂回收有机废气无组织排放; 收集后加装20m高排气筒排放. 锅炉烟气颗粒物排放超标; 增加布袋除尘装置. 2; 废水; 食堂废水未修建隔油池; 修建隔油池对食堂废水进行处理. 生活污水经化粪池收集后排放; 定期清掏化粪池，生活废水用作农肥. 锅炉冷凝水经雨水渠排放; 锅炉冷凝水收集后用作锅炉补水. 锅炉污水经雨水渠排放; 锅炉污水收集后用于除尘. 溶剂冷凝废水经雨水渠排放; 收集后用于锅炉除尘. 3; 固体废物; 锅炉除尘废水沉淀池渣无收集设施; 修建沉渣收集池，并安装防雨防溢设施. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 临湘市地处湘北边陲，位于北纬29°10′～29°52′，东经113°15′～113°45′之间，北临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地带，西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。临湘境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”。最高山药菇山海拔1261.1米，最低点江南镇谷花洲海拔23米。长江流经市境西北边沿，全长32.7公里。境内河流众多，油港河、坦渡河、源潭河蜿蜒北注长江。 本项目位于湖南省临湘市长塘镇农科村（原长塘粮站）。具体位置详见附图1。 二、地形、地貌、地质 临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拔1261米，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100米以下，以长江一带最低，海拔仅21.7米。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3米，比降为2.65％。各类地貌占全市总面积的比重为：低山18％，丘陵60％，平原18.5％，湖泊3.5％。 工程所建地长塘镇属山岗、丘陵地带，以低矮山岗为主，海拨50米左右，区域地质环境好，不存在工业污染及土地恶化现象。区域内土壤为酸性红页岩土壤结构，地质层粘砂砾层，地表层风化松软、除风化层外，地层结构坚硬、承载力高、地壳结构紧密，区内地质构造不大发育，尚末发现岩浆岩，区内工程地质良好，不存在滑坡、崩塌、地面沉降、泥石流等不良工程地质现象。 根据国家质量技术监局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001）查得：项目地地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为VII度。 三、气候、气象 项目所在地属中亚热带向北亚热带过渡的亚热带季风性湿润气候，具有四季分明、热量丰富、春温多变、雨量充沛，雨水集中、夏秋多旱、严寒期短的特点。冬夏季长，春秋季短，温暖湿润，日照充足，季风显著。 （1）风况：当地为季风区域，全年主导风向冬季北北东，夏季南南西。 （2）气温：多年平均气温16.8℃，历史上最高气温40.4℃（出现在1966年8月11日），历史上最低气温-18.1℃（出现在1969年1月31日），最热月（7月）平均气温28.9℃，最冷月（1月）平均气温3.9℃。 （3）降水：多年平均降水量1211.3mm，年最大降水量2336.0mm，日降水量270mm（2011年6月14日），历年平均雷暴日数42.4天。 （4）雾况：多年平均雾日63天，多集中在冬春两季，且雾多在上午10时候消散。 （5）雪：多年平均雪日6.6天，常年不封冻。 四、水文 临湘市域内河港纵横，汇集成三大水系：一条是桃林河，自药菇山发源，在长塘进岳阳西塘入洞庭湖，干流全长74公里，总流域面积为738.2平方公里；一条是湘鄂交界的界河坦渡河，发源于药菇山东麓，从羊楼司沿坦渡、定湖进入黄盖湖，干流全长63公里，总面积为390平方公里；一条是城中长安河，发源于横卜乡坪头村八房冲，经横卜、桃林、城南、长安、五里、聂市、源潭进入黄盖湖。在临湘境内15.3km，平均流速为28.5m3/s，最高水位(吴淞水位)35.94m(1998年)，最低水位(吴淞水位)17.27m（1960年)。 本项目区域主要地表水体为油港河，流经临湘市白羊田镇、长塘镇入桃林河，最后经岳阳新墙河入东洞庭湖。油港河主要功能为沿河两岸农业用水。 五、植被、动物 岳阳属亚热带常绿阔叶林带区，植被种类较多，群落交错，分布混杂。自然分布和引种栽培的约有106 科、296 属、884 种，其中珍稀乡土树种约有40 余种。主要植被形态为农作物群落，经济林木和绿化树木。丘岗地主要分布以杉木为主的用材林和以柑橘、李子、油茶为主的果、茶林群落；平原滩地分布以水稻、蔬菜等为主的农作物植被群落和以樟树、广玉兰、红继木、悬铃木为主的城市绿化树木群落。全市活林蓄积量1179.85 万m3。区域内野生动物主要有蛇、青蛙、壁虎及麻雀等鸟类，未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。 六、长塘镇污水处理厂情况简介 长塘镇污水处理厂选址位于长塘镇柘屋村，采用二级生化处理工艺，处理规模为1000m3/d，处理后的污水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）及修改单中一级A标准后排入油港河。长塘镇污水处理厂与本项目距离约为1.8km，但长塘镇污水处理厂正在建设当中，项目所在区域污水收集管网未敷设完成，所产生的生活污水无法排放至污水处理厂管网，待污水处理厂管网建成后，项目污水可排放至管网，进入污水处理厂。 七、本项目所在地环境功能属性见下表。 表2-1 项目拟选择环境功能属性表 编号; 项目; 环境属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 油港河; 农业用水; III类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》环境空气质量功能区（GB3095－2012）中的二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关规定，本项目环境空气质量现状调查主要调查项目评价区内基本污染物和特征污染物的环境质量情况，采用评价范围内环境监测网的监测数据。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公布的监测数据时可选择与评价范围邻近的地形和气候相近的环境监测网公布的数据；对于其它污染物可收集评价范围内3年内与项目排放的污染物有关历史监测数据。 （1）基本污染物质量评价 根据以上规定，本项目评价采用2017年岳阳市政府公布的岳阳市环境质量状况公报中关于大气环境质量的数据。其具体如下： 2017年度城区环境空气质量达标率为83.6%，轻度污染占全年12.9%，中度污染占2.7%，重度污染占0.5%，严重污染占0.3%。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数75.0%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占20.0%，可吸入颗粒物（PM10）为首要污染物的天数占5.0%。 表3-1 2017年岳阳市环境空气质量状况 时间; SO2; NO2; PM10; CO; O3（8h）; PM2.5; 达标天数; 有效天数; 达标率. μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3; μg/m3; μg/m3. 2017年; 14; 25; 71; 1.4; 142; 49; 305; 365; 83.6%. 2016年; 21; 25; 72; 1.4; 158; 49; 284; 366; 77.6%. 根据上述结果，可判定本项目区内环境空气质量为不达标区。 （2）其他污染物质量评价 为了解项目所在区域与本项目有关的其它污染物环境质量现状，本评价引用《临湘市铭宏佳盛家具厂年产3000套板式家具整治项目》2018年6对临湘市铭宏佳盛家具厂周边TVOC现状进行的监测。 表3-2 其他污染物监测结果表 监测点; 监测项目; 浓度范围μg/Nm3; 标准值μg/m3; 超标率%; 达标情况; 执行标准. 家具厂上风向（位于本项目西南50m）; 8小时平均值; TVOC; 0.1369~0.1411; 600; 0; 达标; HJ2.2—2018. 家具厂下风向（位于本项目西南200m）; 8小时平均值; TVOC; 0.2518~0.2607; 600; 0; 达标; HJ2.2—2018. 项目所在区域TVOC能达到相应标准限值要求。表明项目所在区域环境空气质量较好。 2、水环境质量 本评价引用《临湘市铭宏佳盛家具厂年产3000套板式家具整治项目》2018年6对油港河水质进行的监测。 （1）监测断面 家具厂西侧油港河（位于本项目下游200m）。 （2）监测结果 评价结果详见下表。 表3-3 地表水监测断面水质监测结果表 监测断面; 评价因子; 监测结果; 评价标准; 超标率; 达标情况; 评价标准. (mg/L，pH除外); (mg/L，pH除外). 家具厂西侧油港河（位于本项目下游200m）; pH; 6.29~6.37; 6~9; 0; 达标; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三级标准. SS; 5~6; /; /; /. CODCr; 7~9; 20; 0; 达标. BOD5; 1.6~1.9; 4; 0; 达标. 氨氮; 0.137~0.141; 1.0; 0; 达标. 石油类; ＜0.01; 0.05; 0; 达标. 动植物油; 0.01~0.02; /; /; /. 总磷; 0.08~0.11; 0.2; 0; 达标. 总氮; 0.84~0.93; 1.0; 0; 达标. 监测结果表明：项目纳污水体监测断面主要评价因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，评价区段水质较好。 3、声环境质量 （1）监测点位 项目东南侧居民点。 （2）监测结果 评价结果详见下表。 表3-4 噪声监测结果表 单位：Leq (dB（A）) 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]; 标准值; 达标情况. 项目东南侧△N5; 2019.3.21; 昼间; 48.4; 60; 达标. 夜间; 38.1; 50; 达标. 2019.3.22; 昼间; 47.8; 60; 达标. 夜间; 39.7; 50; 达标. 监测结果表明项目所在地均能满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类要求。 4、生态环境现状 本项目已建成运行，区域内自然景观一般，植被优良，未发现文物、古迹、历史人文景观，也未发现珍稀濒危野生动、植物物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 通过现场踏勘了解，本项目所在地无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等，项目所在地的主要环境保护目标见表3-5和附图3。 表3-5 建设项目环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 规模; 方位与距离; 保护标准. 环境空气; 农科村居民1; 居住，约20户; 东北侧50~500m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级. 农科村居民2; 居住，约60户; 东侧230~500m. 农科村居民3; 居住，约80户; 东南侧30~500m. 农科村居民4; 居住，1户; 北侧100m. 地表水环境; 油港河; 农业用水; 西侧80m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 声环境; 农科村居民1; 居住，约10户; 东北侧50~200m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 农科村居民3; 居住，约30户; 东南侧30~200m. 农科村居民4; 居住，1户; 北侧100m. 生态环境; 周边地表植被、土壤.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。VOCs环境质量标准参考参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D中TVOC标准限值。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; TSP; -; 300; 200. 4; PM10; -; 150; 70. 5; PM2.5; -; 70; 35. 6; TVOC; 600 (8小时均值); HJ2.2-2018. 2、地表水环境 油港河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 序号; 污染物; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. 1; pH，无量纲; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; COD; ≤20. 3; 氨氮; ≤1.0. 4; 总氮; ≤0.2. 5; 石油类; ≤0.05. 6; 高锰酸盐指数; ≤6. 7; BOD5; ≤4. 8; DO; ≥5. 9; 总氮; ≤1.0. 10; 粪大肠菌群; ≤10000. 3、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 备注. 2 类; 60; 50; 项目所在区域内. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 污水处理厂运行前生活污水经化粪池收集后用作农肥，不直接对外排放。污水处理厂运行后生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后最终排入长塘镇污水厂。 - 废气 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放限值；锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014 ）表3中大气污染物特别排放限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模最高允许排放浓度（2.0mg/m3）。有机废气参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准中表2排放标准和表5无组织排放标准； 表4-4 废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒(m); 速率(kg/h); 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放限值. 颗粒物; 30; 35; /; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014 ）表3中燃煤锅炉特别排放标准. 二氧化硫; 200; /; /; /. 氮氧化物; 200; /; /; /. VOCS; 80; 20; 3.8; 厂界浓度点监控限值; 2.0; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准中表2排放标准和表5无组织排放标准. 3、噪声 企业运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 表4-5 噪声排放标准限值 单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1中2类; 2类; 60; 50. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾储存及处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）； |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水收集后用作农肥，因此不申请总量；锅炉烟气中SO2排放量0.81t/a、NOX 排放量2.0t/a，浸出设备逸散的VOCs量为1.3 t/a，以无组织形式排放。 因此总量申请指标为 SO2 ：0.81t/a、NO X 2.0t/a、VOCs 1.3 t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、施工期 本项目属于未批先建项目，无施工期环境影响问题。 2、运营期生产工艺流程图 浸出 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）筛选：收购的米糠先进行筛选，筛选采用密闭式的振动筛，去除粒径较大的杂质，筛选过程污染主要有粉尘和噪声，筛分后的米糠风送至暂存箱内。 （2）制粒：米糠以制粒机挤压形成颗粒，以满足烘干、浸出等工艺的要求，此工序主要污染为粉尘和噪声。 （3）烘干：米糠采用平板烘干设备进行干燥，干燥的热量来自锅炉蒸汽，间接干燥。 （4）浸出：为最大程度地提取米糠中的脂质成分，本项目采用连续式油脂浸出车间的工艺，这是目前国内外比较先进的油脂浸出生产工艺流程。主要浸出设备采用平转浸出器，浸出溶剂为6#溶剂油，主要处理过程为浸出工序、混合油处理工序、湿粕烘干和溶剂回收工序3个过程。 A浸出工序：米糠制粒后由刮板输送机送入存料箱后进入平转浸出器，入浸油料通过封闭阀均匀地进入浸出器内转子的浸出格中，在浸出格中油料与溶剂形成一个逆流浸出过程。浸出后的油料在浸出格中经滴干后排入出粕斗。米糠粕经刮板输送机送往糠粕加工工序。由混合油泵抽出的浓混合油经旋液分离器分离粕末后被送往混合油处理工序。一般，平转浸出器浸出时间为90～120分钟，浸出温度50～55℃，浸出后湿粕含溶剂30％以下，混合油浓度为20～25％。 B混合油处理工序：来自浸出器的浓混合油经旋液分离器后进入混合油储罐，经沉降分离后由泵送至蒸发器。经两级蒸发分离后得到溶剂含量为1%的混合油，冷凝的溶剂回收至平转浸出器，混合油再由泵送入汽提罐，在汽提作用下，得到合格的毛油（残溶约为200ppm），毛油由泵送入热交换器，经冷却后送往储罐。 C糠粕加工工序：糠粕送入蒸脱机内，经8级蒸脱后，去其中的溶剂，再经冷却处理后的粕残溶约为100ppm，粕含水12%以下，出粕温度为40℃左右。粕经刮板输送机送入粕库经计量、打包后储藏。 （5）溶剂回收工序：来自蒸发器、蒸脱机的气体进入冷凝器，冷凝液排入分水器，从分水器中分出的溶剂进入溶剂回收至平转浸出器，分出的水收集后用于锅炉除尘。 营运期污染源强分析 1、废气 项目废气主要为粉尘、锅炉烟气、油烟、有机废气。 （1）粉尘 项目生产过程中粉尘主要有米糠筛选粉尘、制粒粉尘、烘干粉尘及谷壳风送粉尘。根据现场调查，目前项目排放粉尘多以无组织形式排放，为了解项目运行情况下无组织排放的粉尘对周边的影响情况建设单位委托湖南宏润检测有限公司于2019年3月对项目进行监测。监测结果见下表。 表5-2 项目无组织监测结果表 （mg/m3） 检测 项目; 采样点位; 采样频次及检测结果; 最大值. 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; 排放源上风向10m处G1; 0.161; 0.143; 0.125; 0.161. 排放源下风向10m处G2; 0.235; 0.217; 0.254; 0.254. 排放源上风向10m处G1; 0.161; 0.143; 0.125; 0.161. 排放源下风向10m处G2; 0.217; 0.254; 0.235; 0.254. 监测结果表明，目前项目无组织粉尘均小于无组织排放浓度限值，但是位于项目下风向监测点浓度显著高于上风向监测点，因此，需要采取相应措施减少无组织粉尘的排放。 - 米糠筛选粉尘 项目主要原料为米糠，年用量为30000t，米糠经筛分后送入筒仓内，筛分过程在密闭设备内进行，根据实际生产过程中的经验数据，粉尘产生量以0.5%计，则筛分粉尘产生量为150t/a，采用集气罩收集后经旋风除尘器+布袋除尘器处理后排放 根据现场调查，筛分设备密封性较差，集气系统损坏，粉尘无组织排放量大，且布袋除尘器布袋室未密封，处理后的废气无组织排放。因此，环评建议要求对筛分设备进行维修，加强设备密封性，同时对筛分设备处理集气系统进行维修，提高对粉尘收集效率，并对布袋室进行密封，安装20m高排气筒（＃1号）对废气进行排放，与制粒粉尘一同进行排放。整改后集气罩对粉尘收集效率以95%计，除尘器总除尘效率以99.5%计，由于生产设备位于车间内，车间对粉尘沉降作用按80%计，则无组织排放的粉尘量为1.5 t/a，有组织排放粉尘量为0.71t/a。 ②制粒粉尘 筛分后的米糠经风送至制粒机制粒，制粒过程米糠年用量为28497.79t，粉尘产生量以0.1%计，则制粒粉尘产生量为28.5t/a，采用集气罩收集后经旋风除尘器+布袋除尘器处理后排放。 根据现场调查，布袋除尘器布袋室未密封，处理后的废气无组织排放。因此，环评要求对布袋室进行密封，安装20m高排气筒（＃1号）对废气进行排放，与筛选粉尘一同进行排放。制粒设备自带粉尘收集设施效率以98%计，则无组织粉尘量为0.57t/a，由于生产设备位于车间内，车间对粉尘沉降作用按80%计，则无组织排放粉尘量为0.11t/a，除尘器总除尘效率以99.5%计，有组织排放粉尘量为0.14 t/a。 米糠筛选粉尘和制粒粉尘由20m高(＃1号)排气筒排放，排放量为0.85 t/a，排风量以20000 m3/h计，年运行时间3200h，则(＃1号)排气筒粉尘排放浓度为13.3mg/m3。 - 烘干粉尘 制粒后的米糠需要进行烘干，烘干过程采用锅炉蒸气间接加热，水分自然通风蒸发，烘干的米糠粒量为28497.54t/a，由于烘干过程是米糠粒，因此粉尘产生量较小，以0.01%计，则粉尘产生量为2.8t/a，由于生产设备位于车间内，车间对粉尘沉降作用按80%计，无组织排放量为0.56t/a。 项目生产过程物料平衡如下图所示： 图5-1 项目生产过程物料平衡图 - 谷壳风送粉尘 项目采用谷壳和米糠筛分废物作为燃料，其中谷壳用量年用量为1500t，谷壳利用风机吸取至谷壳仓内，根据企业生产经验，谷壳年用量为1500t，粉尘产生量以1%计，则筛分粉尘产生量为15t/a，采用集气罩收集后经旋风除尘器+布袋除尘器处理后排放。 根据现场调查，布袋除尘器末端采用无组织排放。因此，环评要求对布袋除尘器进行密封安装20m高排气筒（＃2号）对废气进行排放，与筛选粉尘和制粒粉尘一同进行排放。布袋除尘器除尘效率以99.5%计，则粉尘量为0.075 t/a，谷壳输送设备每天运行4小时计，除尘器风量5000m3/h，则粉尘排放浓度为18.75mg/m3。 项目粉尘产生及排放情况汇总见下表 表5-2 粉尘产生及排放汇总表 污染源; 产生量t/a; 排放形式; 处理措施; 处理效率; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 米糠筛选粉尘; 150; 无组织; /; /; 1.5; /. 有组织; 旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒（＃1号）; 99.5%; 由G1排气筒排放浓度13.3mg/m3，排放量0.85t/a. 制粒粉尘; 28.5; 有组织; 旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒（＃1号）; 99.5%. 无组织; 设备置于车间内; 80%; 0.11; /. 烘干粉尘; 2.8; 无组织; 设备置于车间内; 80%; 0.56; /. 谷壳风送粉尘; 15; 有组织; 旋风除尘器+布袋除尘器+20m高排气筒（＃2号）; 99.5%; 0.075; 18.75. （2）有机废气 根据生产资料，项目浸出过程6号溶剂油与米糠使用量之比为1：1，则项目每年使用6号溶剂油26t，混合油采用“两级蒸发分离+冷凝”工艺回收溶剂。糠粕加工采用“8级蒸脱+冷凝” 工艺回收溶剂。项目溶剂回收效率约95%，回收的 6号溶剂均用于浸出工艺，目前，项目溶剂回收工序有机废气由各冷凝器无组织排放，则6号溶剂油无组织逸散量为1.3t/a。 为了解项目运行情况下无组织排放的VOCs对周边的影响情况建设单位委托湖南宏润检测有限公司于2019年3月对项目进行监测，监测结果见下表。 表5-3 项目无组织VOCs监测结果表 （mg/m3） 检测 项目; 采样点位; 采样频次及检测结果; 最大值. 第1次; 第2次; 第3次. VOCs; 排放源上风向10m处G1; 0.131; 0.125; 0.127; 0.131. 排放源下风向10m处G2; 0.147; 0.141; 0.141; 0.147. 排放源上风向10m处G1; 0.129; 0.127; 0.133; 0.133. 排放源下风向10m处G2; 0.145; 0.139; 0.144; 0.145. 监测结果表明，目前项目无组织VOCs均小于《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822-2019）中表A.1标准限值要求，为减少无组织VOCs对周边环境的影响，因此环评要求对各冷凝器安装集气管线，冷凝器废气统一由20m高排气筒（＃3号）排放，排气筒排风量不低于5000m3/h，则VOCs排放浓度为54.2mg/m3，小于天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2排放标准。同时企业应该加强对生产设备的维护保养，防止设备VOCs逸散。 （3）锅炉烟气 本项目配有1 台4t/h 锅炉，年工作约200天，每天约24 小时，采用谷壳和筛分废料作燃料，燃料用量约3000t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中热力生产和供应行业产排污系数表-生物质工业锅炉烟气量取值为6240.28m3/t-原料，SO2取值为17Skg/t-原料（类比同类生物质锅炉，生物质燃料含硫量约为0.05%）、烟尘取值为37.6kg/t-原料、NOX取值为1.02kg/t-原料。项目锅炉烟气产生情况见下表。 表5-4 锅炉烟气产生情况表 污染物名称; 产污系数; 燃料用量; 产生量; 产生浓度. 烟气量; 6240.28m3/t-原料; 3000t/a; 1657.1万m3/a; /. SO2; 17Skg/t-原料; 2.55 t/a; 136.2mg/m3. 烟尘; 37.6kg/t-原料; 112.8t/a; 6025.3mg/m3. NOX; 1.02kg/t-原料; 3.15t/a; 190mg/m3. 注：*本项目S 取0.05。 锅炉烟气现采用“谷壳灰分离除尘器+麻石水膜除尘器”的处理方式对烟尘进行处理，2019年4月建设单位委托湖南宏润检测有限公司项目锅炉烟气进行监测，监测结果表明见下表。 表5-5 锅炉烟气排放情况表 监测 点位; 检测项目; 采样日期、频次及检测结果. 2019.4.16; 2019.4.17. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. 锅炉废气排口◎G1; 颗粒物; 折算浓度（mg/m3）; 291; 351; 282; 309; 348; 303. 排放速率（kg/h）; 0.885; 0.692; 0.762; 0.750; 0.694; 0.748. 二氧 化硫; 折算浓度（mg/m3）; 53; 69; 60; 66; 58; 69. 排放速率（kg/h）; 0.162; 0.137; 0.162; 0.160; 0.117; 0.169. 氮氧 化物; 折算浓度（mg/m3）; 165; 168; 175; 182; 170; 180. 排放速率（kg/h）; 0.430; 0.343; 0.409; 0.417; 0.350; 0.416. 监测结果表明，锅炉废气二氧化硫、氮氧化物均小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014 ）表3中大气污染特别排放标准，但颗粒物均超过该标准，最大超标倍数10.6。因此，需要对锅炉烟气颗粒物进行整治，在目前“谷壳灰分离除尘器+麻石水膜除尘器”末端安装布袋除尘器，布袋除尘器除尘效率以95%计，则颗粒物排放浓度为17.4 mg/m3，小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014 ）表3中燃煤锅炉特别排放标准。整治后锅炉污染物排放情况见下表。 5-6 整治后锅炉污染物排放情况表 污染物名称; 排放量; 排放浓度. SO2; 0.81 t/a; 69mg/m3. 烟尘; 0.17 t/a; 17.4mg/m3. NOX; 2.0t/a; 182mg/m3. （4）食堂油烟废气 项目职工依托原有食堂就餐，本项目员工人数为13人，人均油脂用量为30g/人·d。项目职工消耗食用油0.078t/a，挥发损失（转为油烟）约占 3%，则食堂油烟产生量约2.34 kg /a，小时产生量0.0039kg/h（按照每天烹饪 3小时计算），根据现场调查，食堂未安装油烟净化器，油烟未处理直接排放。因此，环评要求在食堂安装油烟净化机，风量不低于1000m3/h，油烟净化效率≥60%，油烟的排放浓度约 1.56mg/m³。油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放 。 2、废水 项目生产过程不直接使用水，车间地面以清扫形式进行保洁，无地面冲洗废水产生。锅炉用水直接以自来水作为水源，未设置软化系统，锅炉所产生的主要有锅炉污水、米糠烘干及浸出采用蒸汽供热，供热后产生冷凝水；溶剂油回收系统所用冷却水为间接冷却水，运行过程将产生温度较高的间接冷却水，溶剂回收工序产生溶剂冷凝废水，项目员工在厂区食宿，产生生活污水。 （1）锅炉污水 锅炉在运行过程中定期向外排放污水，以保证锅炉运行安全，锅炉污水排放量按蒸发量的3%计算，则项目锅炉污水排放量为0.12t/h，即2.88t/d。 根据现场调查，目前锅炉污水直接经雨水沟排至厂区南侧农灌渠内，最终汇入西侧80m处油港河，不满足环保要求，因此，环评要求对修建锅炉污水收集池（5m3），对间歇排放的锅炉污水进行收集，回用于锅炉除尘。 （2）供热冷凝废水 项目米糠烘干及浸出采用蒸汽供热，根据实际运行情况，加热后的冷凝废水产生量为1t/h，即24t/d。 根据现场调查，目前冷凝废水主要经浸出车间东侧雨水沟外排至厂区北侧农灌渠内，最终汇入西侧80m处油港河，不满足环保要求，因此，环评要求对修建冷凝废水收集池（10m3），对冷凝废水收集后回用于锅炉补水。 （3）溶剂冷凝废水 项目溶剂回收工序采用冷凝器对蒸发器、蒸脱机的气体进行冷凝，冷凝后分水器中分出溶剂冷凝废水。根据生产情况，废水产生量约为0.5t/d（100 t/a）， 根据现场调查，目前溶剂冷凝废水经浸出车间东侧雨水沟外排至厂区北侧农灌渠内，不满足环保要求，因此，环评要求对修建溶剂冷凝废水收集池（10m3），对冷凝废水收集后回用于锅炉除尘。 （4）生活污水 项目员工共13人，均在厂区食宿，生活用水量为312 t/a，其中废水产生量按85%计算，则生活污水排放量为265.2t/a。根据现场调查，项目生活废水经化粪池处理后排放至项目南侧水沟内，最终汇入西侧80m处油港河。2019年4月建设单位委托湖南宏润检测有限公司对排放的生活废水进行监测，监测结果见下表。 表5-7 废水检测结果 检测 项目; 单位; 采样频次及检测结果; 日均值/范围. 第1次; 第2次; 第3次. pH; 无量纲; 7.60; 7.61; 7.62; 7.60-7.62. 7.62; 7.60; 7.63; 7.60-7.63. 化学需氧量; mg/L; 42; 45; 39; 42. 42; 48; 50; 47. 总磷; mg/L; 0.27; 0.26; 0.25; 0.26. 0.26; 0.26; 0.27; 0.26. 氨氮; mg/L; 1.90; 1.92; 1.91; 1.91. 1.90; 1.91; 1.92; 1.91. 悬浮物; mg/L; 26; 24; 22; 24. 25; 22; 26; 24. 动植物油; mg/L; 0.21; 0.31; 0.25; 0.26. 0.25; 0.32; 0.28; 0.28. 监测结果表明，项目废水排放均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，但是周边农田分布较多，生活废水长期排入农田，可能对农作物生长造成影响，因此，环评要求对生活废水进行收集，定期清掏用作农肥。 3、噪声 项目生产过程中噪声主要是各类风机、震动筛、水泵、冷却塔等设备运行产生的噪声。噪声源强见下表，均在85～100dB(A)之间，以连续性排放为主。各设备噪声声级见下表。 表5-8 设备噪声声级值dB(A) 序号; 设备名称; 噪声值; 测距; 备注. 1; 风机; 95; 1m处. 2; 震动筛; 100; 1m处. 3; 水泵; 85; 1m处. 4; 冷却塔; 85; 1m处. 2019年4月建设单位委托湖南宏润检测有限公司对项目四周噪声排放情况进行了监测，监测结果表明见下表。 表5-8 噪声检测结果 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]. 厂界西侧外1m处▲N1; 2019.3.21; 昼间; 52.4. 夜间; 46.7. 2019.3.22; 昼间; 54.6. 夜间; 45.5. 厂界南侧外1米处▲N2; 2019.3.21; 昼间; 53.2. 夜间; 47.6. 2019.3.22; 昼间; 53.8. 夜间; 45.0. 厂界东侧外1米处▲N3; 2019.3.21; 昼间; 55.7. 夜间; 47.0. 2019.3.22; 昼间; 54.0. 夜间; 47.8. 厂界北侧外1米处▲N4; 2019.3.21; 昼间; 52.7. 夜间; 45.2. 2019.3.22; 昼间; 56.6. 监测结果表明，项目目前噪声排放小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。 4、固体废物 （1）废谷壳 项目原料米糠在筛分工序产生废谷壳，根据建设单位生产经验，产生量约占原料米糠量的5%，米糠年用量为30000t/a，则废谷壳产生量约为1500 t/a。目前废谷壳收集于锅炉燃料间，全部作为锅炉燃料。 （2）锅炉除尘沉渣 锅炉除尘废水经两级沉淀池处理后回用于除尘，沉渣产生量约为111.7t/a，目前，未对沉渣设置收集设施，由水渠排放至南侧水田。环评要求新建沉渣收集池，沉渣收集池沉积不少于10m3，沉渣收集后用农肥。 （3）筛分、制粒、谷壳风送、锅炉布袋除尘器废料 项目产生的粉尘量分别为150t/a、28.5t/a、15t/a，按布袋除尘对粉尘的收集率作用按90%计，则布袋收集的粉尘量分别为145t/a、25.65t/a、14.925t/a。收集的废料做为原料继续回用于制粒工序。 （4）生物质炉灰 本项目配有1 台4t/h 锅炉，年工作约300天，每天约8 小时，采用生物质颗粒作为燃料，用量约1000t/a，生物质炉灰系数取3%，则炉灰的产生量为30t/a，经收集后打包外售至办有环保手续的工厂，做为保温材料。 （5）生活垃圾 项目员工共13人，工作日为200 天，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d 计，则生活垃圾产生量为1.3t/a，目前，生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 | 筛分粉尘 | 颗粒物(无组织) | 1.5 t/a |  | 1.5 t/a |  |
|  |  |  | 颗粒物(有组织) | 142.5 t/a |  | 由＃1号排气筒排放浓度排放量0.85t/a，排放浓度13.3mg/m3 |  |
|  |  | 制粒粉尘 | 颗粒物(有组织) | 28.5 t/a |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物(无组织) | 0.11t/a |  | 0.11t/a |  |
|  |  | 谷壳输送粉尘 | 颗粒物(有组织) | 15 t/a |  | 由＃2号排气筒排放浓度排放量0.075t/a，排放浓度18.75mg/m3 |  |
|  |  | 浸出工艺 | VOCs（有组织） | 1.3t/a，54.2mg/m3 |  | 由＃3号排气筒排放浓度排放量1.3t/a，排放浓度54.2mg/m3 |  |
|  |  | 烘干粉尘 | 颗粒物（无组织） | 0.56 t/a |  | 0.56 t/a |  |
|  |  | 锅炉烟气 (＃4号排气筒) | SO2 | 136.2mg/m3 | 2.55 t/a | 136.2mg/m3 | 0.81 t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 6025.3mg/m3 | 112.8 t/a | 60.3mg/m3 | 0.17 t/a |
|  |  |  | NOX | 190mg/m3 | 3.15t/a | 182mg/m3 | 2.0t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 60万 Nm 3 /a |  | 1.56mg/ m3 | 0.94kg/a |
| 水 污 染 物 | 营运期 | 员工生活污水 （265.2m3/a） | COD | 300mg/L | 0.08t/a | / |  |
|  |  |  | BOD5 | 200 mg/L | 0.05t/a |  |  |
|  |  |  | SS | 250 mg/L | 0.07t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-H | 30 mg/L | 0.008t/a |  |  |
| 噪 声 | 运营期 | 机械设备 | 运转噪声 | 85~100 dB(A) |  | 昼间≤60dB，夜间≤50dB |  |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.3t/a |  | 0 |  |
|  |  | 生产 | 废谷壳 | 1500 t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 锅炉除尘沉渣 | 111.7t/a |  | 0 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目目前已建成并投入运营，对周边生态环境影响甚微。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为已建项目，施工期除少部分需要改造的环保设施外其余工程均已建成投产，因此，本环评将不再对施工期环境污染进行评价。 营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 项目生产过程不直接使用水，车间地面以清扫形式进行保洁，无地面冲洗废水产生。锅炉用水直接以自来水作为水源，未设置软化系统，锅炉所产生的主要有锅炉污水和锅炉冷凝水；溶剂油回收系统所用冷却水为间接冷却水，运行过程将产生温度较高的间接冷却水，项目员工在厂区食宿，产生生活污水。 锅炉污水经管道排放至水膜除尘器沉淀池，用于锅炉烟气除尘，不对外排放；锅炉冷凝废水收集后回用于锅炉补水；间接冷却水排放至冷却水池（池容100m3），冷却后回用于设备冷却；生活污水产生量为265.2t/a。项目所在区域为长塘镇污水处理厂纳污范围，但目前由于项目所在区域污水收集管网建设未完成，因此，在污水收集管网建成运行前生活废水经化粪池收集后用作农肥；待污水管网建成运行后，污水排放至污水管网，进入长塘镇污水处理厂处理。项目目前建设有一座有效容积15m3的化粪池，可容纳15天生活污水量，本项目位于农村地区，周边农田、旱地较多，对于项目所产生的生活废水有消纳能力。环评要求在区域污水处理厂及污水收集管网建未运行前安排专人定期对化粪池进行清理，保证化粪池有足够容积容纳生活污水。待污水处理厂及污水管网建成运行后，须及时将化粪池接入污水收集管，生活污水排放至污水处理厂，项目无生产废水排放，所排放生活污水可满足长塘镇污水处理厂处理要求。 二、大气环境影响分析 项目运营期主要大气污染物为粉尘、锅炉烟气、有机废气和食堂油烟。 1、粉尘 项目生产过程中粉尘主要有米糠筛选粉尘、制粒粉尘、烘干粉尘及谷壳风送粉尘。根据现场调查，项目现有除尘设施不完善，因此，本环评提出粉尘治理设施整改措施为： ①加强筛分设备、制粒设备及各管着密闭性，减少粉尘产生量 ②对已损坏的粉尘收集设施进行维修，如筛分设备进料口、制粒设备进料口等位置的集气设备。 ③对厂区内各布袋除尘器的除尘室进行密封，处理后的废气采用20m高排气筒排放。 整改后项目粉尘产生及排放情况见下表。 表7-1粉尘产生及排放汇总表 污染源; 产生量t/a; 排放形式; 处理措施; 处理效率; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3. 米糠筛选粉尘; 150; 无组织; /; /; 1.5; /. 有组织; 旋风除尘器+布袋除尘器; 99.5%; 由＃1号排气筒排放浓度排放量0.85t/a，排放浓度13.3mg/m3. 制粒粉尘; 28.5; 有组织; 旋风除尘器+布袋除尘器; 99.5%. 无组织; 设备置于车间内; 80%; 0.11; /. 烘干粉尘; 2.8; 无组织; 设备置于车间内; 80%; 0.56; /. 谷壳风送粉尘; 15; 有组织; 旋风除尘器+布袋除尘器; 99.5%; 由＃2号排气筒排放浓度排放量0.075t/a，排放浓度18.75mg/m3. （1）有组织粉尘 根据表7-1，项目＃1排气筒排放浓度排放量0.85t/a，排放浓度13.3mg/m3，＃2排气筒排放浓度排放量0.075t/a，排放浓度18.75mg/m3。粉尘排放速率为0.12kg/h（5.9mg/m3）均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求（3.5kg/h， 120mg/m3）。由于项目周边200m范围内最高楼层为4层，其高度约15米，因此，机加工粉尘排气筒高度需不低于20m。 综上所述，本项目粉尘旋风+布袋除尘器处理后，经20m高排气筒排放，对周边大气环境影响不大。 ②有组织粉尘预测 本次评价采用国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室AERSCREEN模型对项目排放废物进行预测。预测因子确定为废气中粉尘。 表7-2 等效点源参数表 点源; 高度; 排气筒内径; 烟气速率; 烟气温度; 年排放小时数; 源强. 单位; m; m; m/s; ℃; h; kg/h. ＃1; 20; 0.8; 11.06; 25; 3200; 0.266. ＃2; 20; 0.4; 12.06; 25; 800; 0.094. - 预测结果 表7-3 项目有组织粉尘排放预测结果 距源中心距离D（m）; 排放源. ＃1; ＃2. 预测浓度 （mg/m3）; 浓度占标率 （%）; 预测浓度 （mg/m3）; 浓度占标率 （%）. 10; 8.81E-15; 0; 7.59E-19; 0. 100; 0.006082; 0.68; 0.003221; 0.36. 200; 0.007531; 0.84; 0.003988; 0.44. 300; 0.007964; 0.88; 0.004218; 0.47. 400; 0.007652; 0.85; 0.003714; 0.41. 500; 0.007175; 0.8; 0.003568; 0.4. 600; 0.006619; 0.74; 0.003505; 0.39. 700; 0.006522; 0.72; 0.003263; 0.36. 800; 0.006747; 0.75; 0.003196; 0.36. 900; 0.007145; 0.79; 0.00312; 0.35. 1000; 0.007294; 0.81; 0.002997; 0.33. 1100; 0.007178; 0.8; 0.003065; 0.34. 1200; 0.006993; 0.78; 0.003079; 0.34. 1300; 0.006799; 0.76; 0.003056; 0.34. 1400; 0.006967; 0.77; 0.003006; 0.33. 1500; 0.007057; 0.78; 0.002938; 0.33. 1600; 0.007086; 0.79; 0.002859; 0.32. 1700; 0.007065; 0.79; 0.002772; 0.31. 1800; 0.007008; 0.78; 0.002683; 0.3. 1900; 0.006921; 0.77; 0.002592; 0.29. 2000; 0.006813; 0.76; 0.002501; 0.28. Cmax; 0.007971; 0.004221. Pmax（%）; 0.89; 0.47. 最大距离; 293; 293. 从表7-3中可以看出： 项目各排气筒排放的TSP最大落地浓度占标率为分别为0.89%、0.18%、0.47%未超过环境质量标准，项目有组织排放的粉尘对周边环境影响较小。 （2）无组织排放粉尘 根据工程分析，项目无组织粉尘年排放量为2.17t/a，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）估算模式进行预测，无组织粉尘面源参数及预测结果见表7-4，表7-5。 表7-4 面源参数汇总表 面源; 高度; 宽*长; 与正北夹角; 年排放小时数; 源强. 单位; m; m; 度; h; Kg/h. TSP; 8; 40*60; 0; 4800; 0.30. 表7-5 无组织粉尘影响预测结果表 距源中心距离D（m）; 筛分、制粒、烘干区. TSP. 预测浓度 （mg/m3）; 浓度占标率 （%）. 10; 0.001762; 0.20. 100; 0.008119; 0.90. 200; 0.007989; 0.89. 300; 0.007459; 0.83. 400; 0.007725; 0.86. 500; 0.006963; 0.77. 600; 0.006017; 0.67. 700; 0.005151; 0.57. 800; 0.004445; 0.49. 900; 0.003869; 0.43. 1000; 0.003396; 0.38. 1100; 0.003010; 0.33. 1200; 0.002692; 0.30. 1300; 0.002421; 0.27. 1400; 0.002192; 0.24. 1500; 0.001997; 0.22. 1600; 0.001827; 0.20. 1700; 0.001678; 0.19. 1800; 0.001549; 0.17. 1900; 0.001435; 0.16. 2000; 0.001335; 0.15. Cmax; 0.00833. Pmax（%）; 0.91. 最大距离; 99. 经计算，粉尘最大落地浓度为0.00833mg/m3，占标率为0.91%，未超过环境质量标准值，对环境影响较小。从预测结果可得出，项目废气排放最大落地浓度占标率小，不会对距离最近的农科村居民等环境敏感保护目标产生明显影响。粉尘的排放对区域大气环境质量不会有明显影响。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，为保护人群健康，减少大气污染物无组织排放对居住区的环境影响，在无组织排放污染源与居住区之间设置的大气环境防护区域。 计算公式采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，计算参数和结果见表7-6。 表7-6 项目大气环境防护距离一览表 污染源位置; 污染物; 无组织排 放速率（kg/h）; 面源有关参数; 大气环境防护距离（m）. 有效高度（m）; 宽度（m）; 长度（m）. 生产车间; 粉尘; 0.68; 8; 40; 60; 无超标点. 根据软件预测结果，本项目无组织粉尘产生区域范围内无超标点，即在粉尘产生区域边界处，粉尘浓度满足无组织监控浓度要求，达到其质量标准要求，故本项目无须设置大气环境防护距离。 2、锅炉烟气 本项目配有1 台4t/h 锅炉，年工作约200天，每天约24 小时，采用谷壳和筛分废料外加工成生物质颗粒作燃料，燃料用量约3000t/a，锅炉烟气采用“谷壳灰分离除尘器+麻石水膜除尘器+布袋除尘”的处理方式处理后经35m高烟囱排放，根据工程分析，锅炉烟气排放情况见下表。 表7-7 锅炉烟气排放情况表 污染物名称; 排放量; 排放浓度. SO2; 0.81 t/a; 69mg/m3. 烟尘; 0.17 t/a; 17.4mg/m3. NOX; 2.0t/a; 182mg/m3. 经计算可知，项目锅炉烟气经处理后，烟气中各污染物浓度小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014 ）表3中燃煤锅炉特别排放标准，对周围大气环境影响较小。 3、有机废气 项目有机废气统一由＃3排气筒排放，排放量1.3t/a，排放浓度54.2mg/m3。粉尘排放速率为0.0.27kg/h均小于天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2排放限值要求（3.8kg/h， 80mg/m3）。由于项目周边200m范围内最高楼层为4层，其高度约15米，因此，有机废气排气筒高度需不低于20m。 ②有组织粉尘预测 本次评价采用国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室AERSCREEN模型对项目排放有机废气进行预测。预测因子确定为废气中的VOCs。 表7-8 等效点源参数表 点源; 高度; 排气筒内径; 烟气速率; 烟气温度; 年排放小时数; 源强. 单位; m; m; m/s; ℃; h; kg/h. ＃3; 20; 0.4; 11.06; 25; 4800; 0.27.。. - 预测结果 表7-9 有机废气影响预测结果表 距源中心距离D（m）; 浸出车间. VOCs. 预测浓度 （mg/m3）; 浓度占标率 （%）. 10; 2.0566E-07; 0. 100; 0.01693; 1.89. 149; 0.01605; 1.79. 200; 0.01562; 1.74. 300; 0.01363; 1.51. 400; 0.01245; 1.38. 500; 0.01146; 1.28. 600; 0.01146; 1.28. 700; 0.01088; 1.21. 800; 0.01015; 1.13. 900; 0.009404; 1.04. 1000; 0.008687; 0.96. 1100; 0.008016; 0.89. 1200; 0.007407; 0.82. 1300; 0.006859; 0.76. 1400; 0.006366; 0.71. 1500; 0.005923; 0.66. 1600; 0.005524; 0.61. 1700; 0.005166; 0.58. 1800; 0.004842; 0.54. 1900; 0.004548; 0.51. 2000; 2.0566E-07; 0. Cmax; 0.01693. Pmax（%）; 1.89. 最大距离; 100. 经计算，有机废气最大落地浓度为0.01693mg/m3，占标率为1.89 %，未超过环境质量标准值，对环境影响较小。从预测结果可得出，项目废气排放最大落地浓度占标率小，不会对距离最近的农科村居民等环境敏感保护目标产生明显影响。 4、厨房油烟废气 项目职工依托原有食堂就餐，本项目员工人数为13人，人均油脂用量为30g/人·d。项目职工消耗食用油0.078t/a，挥发损失（转为油烟）约占 3%，则食堂油烟产生量约2.34 kg /a，小时产生量0.0039kg/h（按照每天烹饪 3小时计算），根据现场调查，食堂未安装油烟净化器，油烟未处理直接排放。因此，环评要求在食堂安装油烟净化机，风量不低于1000m3/h，油烟净化效率≥60%，油烟的排放浓度约 1.56mg/m³。油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。油烟经净化装置净化后，排放浓度达标，并且排放量较小，对周围环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 1、环境影响分析 项目噪声主要由各类机械设备运行时产生，设备均按照工业设备安装的有关规范进行安装，并采取减振基础、厂房建筑隔声等降噪措施，以减小设备噪声对外环境的影响。 本次评价建设单位委托湖南宏润检测有限公司在2019年3月对项目噪声排放情况进行2天现场监测，监测期间项目正常生产，监测结果见下表： 表7-11 噪声传播到厂界噪声贡献值 检测 类型; 采样点位; 采样时间; 检测值[dB（A）]. 厂界噪声; 厂界西侧外1m处▲N1; 2019.3.21; 昼间; 52.4. 夜间; 46.7. 2019.3.22; 昼间; 54.6. 夜间; 45.5. 厂界南侧外1米处▲N2; 2019.3.21; 昼间; 53.2. 夜间; 47.6. 2019.3.22; 昼间; 53.8. 夜间; 45.0. 厂界东侧外1米处▲N3; 2019.3.21; 昼间; 55.7. 夜间; 47.0. 2019.3.22; 昼间; 54.0. 夜间; 47.8. 厂界北侧外1米处▲N4; 2019.3.21; 昼间; 52.7. 夜间; 45.2. 2019.3.22; 昼间; 56.6. 夜间; 46.7. 环境噪声; 厂界东南侧外1米处 △N5; 2019.3.21; 昼间; 48.4. 夜间; 38.1. 2019.3.22; 昼间; 47.8. 夜间; 39.7. 由上表可知，项目运行噪声排放小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，且周边居民点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。因此项目噪声对周围环境影响较小。由于项目东侧、东北侧与居民点距离较近，因此，禁止在夜间（22：00至次日6：00）进行筛分、造粒等高噪声工艺生产活动，减少噪声对居民影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要有废谷壳、锅炉除尘沉渣、生活垃圾。 项目筛分过程产生的废谷壳约为1500 t/a，主要为可燃性物质，存放于锅炉燃料间，全部作为锅炉燃料；锅炉除尘沉渣产生量约为111.7t/a，目前未修建专门的沉渣收集池，环评要求新建沉渣收集池，沉渣收集池沉积不少于10m3，沉渣收集后用农肥；生活垃圾产生量约为1.3t/a，收集后交由环卫部门处理；项目固体废物处置情况见下表。 表7-13 项目固体废物污染物处置情况 污染物; 类别及代码; 产生量（t/a）; 排放去向. 废谷壳; 一般工业固体废物; 1500; 用作锅炉燃料. 锅炉除尘沉渣; 一般工业固体废物; 111.7; 收集后用作农肥. 生活垃圾; /; 1.3; 暂时堆放，委托环卫清运. 项目生产过程所产生的固体废物均属于一般固体废物，应该按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设固体废物收集设施，项目所产生的固体废物能得到有效处理，不会对周围环境产生不良影响。 五、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化以及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。 本次建设项目存在的危险、有害因素主要为火灾。 根据本项目的工程内容，对照标准进行分析，本项目主要部位存在的危险、危害因素见下表。 表7-14 主要危险危害因素分布 序号; 场所; 主要设备（施）; 危险、危害因素; 危险有害物质. 1; 储罐区; 米糠毛油罐; 火灾、爆炸等; CO、CO2. 2; 输料管道; —; 火灾爆炸、中毒和窒息、灼烫等; CO、CO2. 3; 配电间; 变压器及配电设备; 火灾、触电; —. 对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，该项目所使用的危险物质为食用油，为属易燃、易爆物质，对本工程重大危险源的辨识结果见下表。 表7-15 重大危险源辨识 危险单元; 危险性物质; 临界量（t）; 存储量质量（t）; 危险源判定. 储罐区; 米糠毛油; 5000; 200; 非重大危险源. 对照表7-15可知，本项目为非重大危险源。 防范措施： （1）建议将现有生活办公区搬至厂区东南侧，并设置隔离带，并按规范在储罐区、生产区和仓库区配备足够的消防器材。 （2）储罐区周围设置围堰。 （2）加强对管道阀门等的维护，防止米糠毛油的跑冒滴漏。 （3）加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按照规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 （4）制定风险事故的应急方案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 （5）在储罐区及生产车间张贴危险警示牌，各车间及厂区防爆电气防爆等级不应低于相关规范要求。 （6）必须定期对油料输送设备进行检测和维修，减少废气事故的发生，当事故发生时，要及时对其进行紧急处理，及时对处理设施进行抢修，减少废气事故排放的危害性。 应急措施： 生产装置在泄漏时，在场操作者应迅速采取如下措施： （1）注意个人防护器具的选型，应根据不同事故的性质选择适当的防护器具。 （2）注意正确佩戴个人防护器具，特别是防毒面具要与自己的脸部紧密结合。 （3）使用前应检查防护器具是否完好，不得使用有缺陷或已失效的器具。 处置方法： ①迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，并对泄漏现场进行隔离，严格限制出入。 ②现场当班人员要及时向救援领导小组(指挥或现场指挥)报告情况。在场操作者要切断火源。应急处理人员应戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 ③发生中毒、窒息后，在确保自身安全的情况下，应迅速组织人员对装置采取准确的工艺措施，防止事故的扩大和二次事故，对中毒、窒息的人员进行及时的抢救。 ④专业消防人员到达现场时，负责人应主动及时地向消防指挥人员介绍情况。 六、环境管理 1、环保职能部门 建设单位应成立环境保护领导小组，总经理任组长、各部门主要领导为成员，组织领导全公司的环保工作，环保职能部门负责日常环保工作的指导、协调、监督和考评。管理部门主要职责如下： （1）依据环境保护、安全生产等方面的法律、法规、标准及其他要求，制定企业环境管理、安全生产的规章制度，如污染源核实、环境监测、排污口整治、污染治理设施使用维护等有关管理制度和规定。 （2）执行专业管理和群众管理相结合的制度，公司生产部门负责全公司环保工作的管理和督促，并配备专职环保管理员，建立和健全环保岗位责任制。 （3）环保职能部门应该认真贯彻并监督公司各级严格执行国家关于保护环境方面的方针、政策、法律和法令，负责本公司环境保护和“三废”处理的管理监督工作。 （4）环保职能部门负责环境污染事故的调查，根据实际情况提出处理意见和建议。 （5）积极配合当地环保部门的环境管理和环境监测工作。 2、生产部门环保管理职责 （1）部门领导对本部门的环保工作全面负责，认真贯彻执行国家有关环境保护的有关方针政策、标准规定和公司环境保护的规章制度，根据“谁主管、谁负责”的原则，制定部门环保管理制度，落实专人负责管理。 （2）严格执行“三废”治理的有关规定，认真把好清污分流关，严禁偷排、乱排；对于废气处理措施要做好维护工作，保证各项废气污染物达标排放。 （3）凡有害物质，严禁通过雨水管道直接外排到河道，必须分类回收，集中定点存放后，按各部门的工作职责处理。 （4）分析、监测部门应严格掌握排放标准，认真进行分析监测，做好记录台帐，任何部门和个人不得擅自更改处理工艺和设备，也不得擅自降低排放标准和规定。 （6）凡由于设备或人为原因造成公司局部或附近地方环境污染事故的，应向公司职能部门报告，并由发生事故的部门立即采取应急措施，避免事故扩大，并落实人员负责处理。 3、环境管理制度 （1）建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 （2）健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 （3）建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 （4）建立环境保护教育制度 对干部和工人尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确有环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度。这是防止污染事故发生的有力措施。 4、排污口规范化 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 1、废水排放口 本项目无生产废水对外排放，因此不设置污水排放口，设雨水排放口1个，接管口应在项目辖区边界内设置采样口（半径大于150mm）。 2、废气排放口 根据现场调查项目锅炉烟气排放口设置已符合规范要求，在后期需要完善的布袋除尘器排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 3、固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。根据现场调查，项目固定噪声源未设施环境保护图形标志牌，环评要求在风机、冷却塔等高噪声设施处设置噪声排放源标志牌。 4、固体废物储存场 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 5、设置标志牌要求 对企业锅炉废物、生产粉尘处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 环境保护图形标志的形状及颜色见表7-16，环境保护图形符号见表7-17。 表7-16 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-17 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 七、营运期企业自行监测计划 表7-18 营运期企业自行废气监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 实施机构; 负责机构. 营运期; 各布袋除尘器排气筒出口; 废气量、颗粒物; 1次/1季度; 1天/次，连续监测3天。; 监测单位; 建设单位. 锅炉烟囱; 烟气量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 厂界（上风向、下风向）; 颗粒物、VOCs. 表7-19 营运期企业自行噪声监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测时间; 实施 机构; 负责机构. 营运期; 东侧厂界、南侧厂界、西侧厂界、北侧厂界; 1次/一年; 2天/次，每天昼间、夜间各监测1次; 监测单位; 建设单位. 八、环保投资及环保竣工验收 表7-20 环保投资一览表 项目; 内容; 投资(万元); 备注. 现有环保投资. 废水治理; 营运期; 生活污水：化粪池处理; 0.8; 已建成. 锅炉除尘废水沉淀池; 0.8. 设备冷却水回用池; 10. 废气治理; 营运期; 锅炉烟气处理系统谷壳灰分离除尘器+麻石水膜除尘器; 20; 已建成. 旋风+布袋除尘系统; 30; 已建成. 噪声治理; 营运期; 车间封闭; 1; 已建成. 基础减振; 0.1; 已建成. 固体废物; 营运期; 一般固体废物堆存间; 1; 已建成. 垃圾桶; 0.1; 已建成. 沉渣收集池; 1; 已建成. 追加环保投资. 废水治理; 营运期; 食堂废水：隔油池处理; 0.2; 新建. 定期清掏化粪池作为农肥; 0.3; 新增. 溶剂冷凝废水收集池; 1; 新增. 废气治理; 营运期; 油烟净化系统; 0.1; 新建. 米糠筛选、制粒：布袋室进行密封，并共用20m高排气筒（＃1）; 2; 新建. 谷壳风送：布袋室进行密封，安装20m高排气筒（＃2）; 3; 新建. 浸出工序：对各冷凝器安装集气管线，冷凝器废气统一由20m高排气筒（＃3）排放; 1; 新建. 锅炉烟气增加布袋除尘器; 1; 新建. 设备维修，恢复设备气密性; 1; 新增. 固体废物; 营运期; 沉渣收集池; 2; 新建. 合计; 76.4. 表7-21 环保竣工验收内容一览表 名称; 污染因子; 控制措施; 验收标准. 废气; 粉尘; 筛选、制粒、谷壳风送除尘系统采用“旋风+布袋除尘”的处理工艺，除尘尾气经20m高排气筒排放 筛选、制粒废气共用＃1排气筒，谷壳风送由＃2排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1997）表2中二级标准及无组织排放限值. SO2、烟尘、NOX; 锅炉烟气经“谷壳灰分离除尘器+麻石水膜除尘器+布袋除尘器”的处理工艺经35m高烟囱(＃4)排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值. 有机废气; 对各冷凝器安装集气管线，冷凝器废气统一由20m高排气筒（＃3）排放; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准中表2排放标准. 油烟; 油烟净化系统; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; COD、NH3-N、动植物油、BOD5; 隔油池、化粪池; /. 锅炉污水、供热冷凝水溶剂冷凝废水; 设备收集池，回收利用; /. 固体废物; 废谷壳; 燃料间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）. 锅炉除尘沉渣; 沉渣收集池（10m3）. 生活垃圾; 垃圾桶; 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB18483—2001）. 噪声; Leq; 车间合理布置并对设备采取减振措施; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类标准.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运 营期 | 锅炉烟气 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 谷壳灰分离除尘器+麻石水膜除尘器+布袋除尘器处理后经35m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 谷壳输送、筛选、制粒等工序 | 颗粒物 | 集气系统收集采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值 |
|  |  | 浸出车间 | 有机废气 | 加强设备维护，提高密封性能 | 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准中表2排放标准和表5无组织排放标准 |
| 水 污 染 物 | 运 营 期 | 工作人员 | 生活污水 | 化粪池收集后作用农肥 | / |
|  |  | 锅炉 | 锅炉废水 | 排入沉淀池用作锅炉烟气除尘 | 不外排 |
|  |  | 蒸汽供热 | 供热冷凝废水 | 收集后回用于锅炉补水 | 不外排 |
|  |  | 溶剂回收 | 溶剂冷凝废水 | 排入沉淀池用作锅炉烟气除尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 筛分 | 废谷壳 | 加工成生物质颗粒用作锅炉燃料 | 妥善处理 |
|  |  | 除尘器 | 锅炉除尘沉渣 | 收集后用作农肥 | 妥善处理 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 暂时堆放，委托环卫清运 | 妥善处理 |
| 噪声 | 营运期 | 选用低噪声设备、厂房隔声、设置减震基础 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应采取有效的防治措施对营运过程中产生的各种污染物进行治理，将项目建设对周围生态环境所可能产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效治理措施后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

- 项目概况 湖南东祥油脂有限公司长塘分公司成立于2008年4月，统一社会信用代码为：914306826735912717，经营范围为单一饲料（米糠粕、油糠）加工销售；毛糠油销售；植物油脂收储。本项目位于湖南省临湘市长塘镇农科村（原长塘粮站）。项目建筑面积6000m2，总投资800万元，环保投资为76.4万元。年产米糠毛油3000吨。 2、规划、选址合理性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（2013 年修正）中第一类“鼓励类”、第十九项“轻工”、第32 条款“粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用”项目，是鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 根据临湘十三五规划，规划中提出：临湘在十三五期间，需转型体质三大优势产业，其中一个产业为规模发展农产品精深加工产业，加快推进茶叶和竹木加工企业联合发展。本项目位于湖南省临湘市长塘镇农科村，符合临湘十三五规划。根据长塘镇政府对本项目落户意见，项目选址符合长塘镇总体规划。项目用地性质为工业用地，项目与周围环境相容较好，本项目没有临近学校以及人员密集的公共活动场所，且周边道路畅通，故本项目的选址较合理。 3、环境质量现状 根据2017年临湘市城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，项目所在区域大气环境为不达标区。但根据现场监测项目所在区域项目所在区域TVOC能达到相应标准限值要求。主要地表水体油港河监测断面主要评价因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，评价区段水质较好。项目所在地各声环境监测点均能满足《声环境质量标准》(GB3096—2008)中的2类。 4、营运期环境影响及污染防治措施 （1）废水 项目供热冷凝废水收集后回用于锅炉补水；锅炉废水排入沉淀池用作锅炉烟气除尘溶剂冷凝废水排入沉淀池用作锅炉烟气除尘；生活污水化粪池收集后作用农肥，因此，项目废水对外环境影响较小。 （2）废气 项目米糠筛选粉尘、制粒粉尘采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后共用20m高＃1排气筒排放；谷壳风送粉尘采用旋风除尘器+布袋除尘器处理后由20m高＃2排气筒排放。溶剂回收产生的有机废气由20m高排气筒（＃3）排放。锅炉烟气采用“谷壳灰分离除尘器+麻石水膜除尘器+布袋除尘器”的处理方式，处理后的烟气采用35m高烟囱（＃4）排放；食堂油烟废气采用油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放 。 （3）噪声 项目主要在昼间生产，由现场监测可知，项目运行噪声排放小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目东侧、东北侧与居民点距离较近，因此，禁止在夜间（22：00至次日6：00）进行筛分、造粒等高噪声工艺生产活动，减少噪声对居民影响。 （4）固体废物 项目筛分过程产生的废谷壳主要为可燃性物质，全部作为锅炉燃料；锅炉除尘沉渣收集后用农肥；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 5、项目建设环境可行性结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策，项目无重大环境制约因素。在采取要求的污染防治措施后可使污染物达标排放，不会对周围环境造成明显的影响。项目运营产生的各种污染因素经过整治后可达到相关环境标准和环保法规的要求，对周围水环境、大气环境、声环境的影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 6、建议 （1）加强对设备的定期维护工作，以及污染防治设施的管理保养，确保污染物正常排放； （2）加强对降噪设施的定期检查，确保降噪设施有效运行； （3）加强对员工环保意识的宣传工作，提高员工的环保素质。

预审意见: 经办人: 公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 经办人: 公章 年 月 日

审批意见: 经办人: 公章 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选 下列1—2进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价》中的要求进行。