建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项目名称:  云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及其配套

截流管网建设项目

建设单位:          云溪区陆城镇人民政府

山东顺泽建设项目管理有限公司

编制日期：二〇二〇年五月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及其配套截流管网建设项目

环境影响报告表技术评估会专家意见

| 1、明确项目实际建设进度情况，按照“未批先建”完善项目由来。核实项目建设内容，明确场地各建构筑物标高及区域洪水位情况，核实主要设备情况及药剂消耗情况。 | 已明确项目建设进度，并补充“未批先建”情况说明，详见P2；已核实项目建设内容，详见P5-P6；已明确场地标高及洪水位情况，详见P8；已核实主要设备及药剂消耗情况，详见P6、P10。 |
| --- | --- |
| 2、完善项目污水处理流程及工艺说明，结合同类污水处理工艺实际运营情况类比调查，以长期、稳定达标排放为重点，强化处理工艺的技术可行性分析，补充相关论证资料及稳定达标排放的可靠性结论。 | 已完善工艺流程及说明，强化工艺可行性分析，并引用可研文件结论，详见P25-P27。 |
| 3、完善格栅调节池、污泥暂存池等恶臭产生节点，核实项目恶臭污染源强，校核项目大气环境影响及防护距离，以此强化项目恶臭收集和处理措施；根据核实的水文参数等情况，完善地表水环境影响预测评价，核实预测结果；核实项目污泥产生量和去向，完善污泥收集、贮存和运输方式，强化项目污泥依托相关污泥处理设施的可行性分析；完善废水事故排放及暴雨情况下的风险分析及风险防范措施。 | 已完善产污节点分析、核实污染源强、校核大气环境影响距离，已强化臭气收集和处理措施，详见P31-32、P43-P50；已核实水文参数、已完善地表水环境影响预测评价并核实预测结果，详见P39-P42；已核实明确污泥产生量及去向、完善储运方式并分析依托设施的可行性，详见P33、P52；已完善废水事故排放及暴雨情况下的风险分析及风险防范措施，详见P58-P59。 |
| 4、完善项目选址及周边现状和敏感点调查；完善管网部分环保目标，核实项目主要环保目标规模及其与本项目的距离和位置关系，以此强化项目选址及平面布局的合理性分析，提出相关优化调整建议。 | 已完善项目选址、管网沿线及周边现状和敏感点调查，并核实相关位置和距离关系，详见P20；已强化选址及平面布局的合理性分析，详见P63。 |
| 5、校核项目环境监测计划，完善“三线一单”的符合性分析，完善项目相关图件。 | 已校核环境监测计划，详见P62；已完善“三线一单”符合性分析，详见P64；已补充相关图件。 |

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及其配套截流管网建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳市云溪区陆城镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | / |  |  | 联系人 | 陈主任 |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市云溪区陆城镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975090801 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 岳阳市云溪区陆城镇陆逊社区 |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | — |  |  | 批准文号 | — |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1289.2 |  |  | 绿化面积(平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 398 | 其中：环保投资（万元） |  | 398 | 环保投资占总投资比例 |  | 100% |
| 评价经费 | — |  |  | 预期投产日期 | 2020年1月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 保护和改善生态环境、防治污染是我国的一项基本国策。针对我国日益恶化的环境状况，特别是水环境状况，国家相继出台了多部法律和规范性文件，要求切实加强和改进城市水污染防治工作，促进经济的可持续发展。 2018年中央一号文件《全面部署实施乡村振兴战略》文件明确指出要持续改善农村人居环境，实施农村人居环境整治三年行动计划，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，总结推广适用不同地区的农村污水治理模式，深入推进农村环境综合整治。为此，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，旨在改善农村人居环境，实现农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，同时强调以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，到2020年，实现农村人居环境明显改善。 陆城镇，是湖南省岳阳市云溪区辖镇，位于云溪区北部，长江南岸，东连路口镇，南接云溪镇，北及西与湖北省监利县螺山镇、洪湖市隔江相对。面积112平方千米（2017年），人口18946人（2017年）。辖2个社区居委会，15个建制村。镇政府驻陆城居委会。201省道过境。 目前，陆城镇排水管道设施较缺乏，村庄内现状排水不成系统，污水集中处理设施亦缺乏。污水基本都以明渠或明渠加盖板、土沟的形式，雨污合流直排到沟壑或自然渗透、蒸发，严重影响村民的生活质量和身体健康。为保护陆城镇水体环境质量、提高人民居住生活环境质量、提升乡镇新的旅游环境形象、实现社会经济可持续发展、达到《水污染防治行动计划》对城市污水的处理要求，启动乡镇污水处理设施工程建设已非常必要，十分迫切。为此，陆城镇人民政府拟在陆城镇陆逊社区进行污水处理厂建设。 目前本项目污水站主体构筑物现已基本建设完成（截流管网尚未建设完成），属于未批先建，未批先建的情况已经在岳阳市生态环境局云溪区分局备案，云溪区分局经案审会讨论，决定对本项目未批先建的行为不予立案（详见附件7）。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，拟建项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》三十三、水的产生和供应业 96、生活污水集中处理，其他类别 需要编制环境影响报告表。受建设单位委托，山东顺泽建设项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的建设特点，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 2、项目建设的必要性 （1）贯彻落实国家和地方环境保护政策的需要 湖南省政府办公厅2018年1月印发《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018—2020）年》（以下简称“三年行动计划”），突出推进洞庭湖生态环境十大重点领域和九大重点区域整治，到2020年，湖体水质要达到Ⅲ类标准。 到2020年，湖区COD、氨氮、总磷等主要污染物排放量要分别比2015年削减11%、12%和10%以上；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上；县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，建制镇污水处理设施全覆盖；工业园区全部建成污水集中处理设施和自动在线监测装置并稳定运行；地级市建成区黑臭水体消除比例达到95%，县级市和县城建成区及所有建制镇黑臭水体基本治理；完成湿地修复65万亩，湿地保护率稳定在72%以上；城镇饮用水水源地水质达标率100%，农村自来水普及率90%以上。 本项目建设正是为了贯彻落实湖南省洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划，是适应乡镇的发展，保障乡镇用水安全、改善生活环境的需要，是一项利国利民的工程。 （2）完善城乡基础设施，保护城乡环境 - 陆城镇虽经多年建设，但基础设施建设仍较薄弱，由于建设资金不足使得排水设施建设滞后，从而使水污染形势严峻。目前全镇无集中式污水处理设施，污水通过居民住户家自建化粪池后随意排放，污水直接排入沟渠，对于生态环境是极为不利的。项目的建设对陆城镇污水进行截留、处理，可以确保周边水体不受污染，意义重大。 综上所述，为完成政府环境整治计划，本项目的建设是十分必要、迫切的。 3、编制依据 - 3.1、法律法规 - （1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1实施； - （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018.12.29实施； - （3）《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1实施； - （4）《中华人民共和国土地管理法》2004.8.28第二次修订； - （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018.12.29修订； - （6）《中华人民共和国水污染防治法》2018.1.1实施； - （7）《中华人民共和国大气污染防治法》2018.10.26实施； - （8）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016.11.7修订； - （9）《中华人民共和国水法》2016.9.1实施； - （10）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； - 3.2、地方法规、部门规章 - （1）《湖南省环境保护条例》，2013年5月27日修正； - （2）《湖南省大气污染防治2017年度实施方案》，湘环涵〔2017〕239号，2017年5月12日； - （3）《湖南省大气污染防治条例》2017.6.1实施； - （4）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》，湘政发[2015]53号； - （5）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号2007.10.1）； - （6）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； - 3.3、技术标准与规范 - （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ 2.1-2016)； - （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2-2018)； - （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ 2.3-2018)； - （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）； - （5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)； - （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ 19-2011）； - （7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)； - （8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)； - （8）《城市污水处理及污染防治技术政策》 建设部、国家环境保护总局、科技部（建城[2000]124号）； - （9）《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》中华人民共和国国家发展和改革委员会2011.3； （10）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》建城[2009]23号2009.2.18； （11）《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行) 》环境保护部2010.2； （12）《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号）； - 3.4、项目委托情况及其他资料 - （1）委托函； - （2）建设单位提供的其它资料； （3）《云溪区陆城镇污水处理站建设项目可行性研究报告》（湖南省湘咨工程项目管理有限公司）2019年7月29日； （4）《云溪区陆城镇污水处理站入河排污口设置论证报告》（湖南君德立华环保科技有限公司）2019年12月。 4、项目建设内容及规模 4.1项目名称、地点及建设性质 项目名称：云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及其配套截流管网建设项目 项目建设单位：岳阳市云溪区陆城镇人民政府 建设地点：陆城镇陆逊社区 建设性质：新建 建设内容与规模：建设内容主要包括新建污水处理厂一座，处理规模为500m3/d（远期处理规模为700m3/d，待陆城镇政府筹集资金后再另行扩建），项目占地1289.2平方米，总建筑面积342.2平方米。主要建设内容包括组合池（格栅渠道、调节池、污泥池）、一体化污水处理设备（AO生化处理工艺）、纤维滤池、紫外线消毒装置、设备间以及除臭设施等；配套建设截流污水管网806m。 总投资：本项目总投资398万元，为环保治理工程，总投资即全部为环保投资。 4.2项目建设内容 本项目主要建设内容见下表： 表1-1 临湘市陆城镇污水处理厂及配套管网建设工程项目建设内容一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 污水厂主要设备列表. 1; 便携式离心通风机; 风量11085m³/h，风压450pa，N=2.2kw; 1; 台; 成品. 2; 紫外消毒器; 配套紫外消毒设备 、空压机、控制柜; 1; 套; 成品. 3; 循环式格栅除污机; B=0.8M、ɑ=60°、N=0.55KW、栅条间隙10mm; 1; 套; 成品. 4; 潜水搅拌机; Φ360，转速720rpm，N=1.1KW; 2; 台; 不锈钢304. 5; 潜污泵（提升泵）; Q=13.5m³/h H=8.0m N=1.10KW; 3; 台; 两用一备. 6; 人工格栅; 渠宽1m，有效栅宽0.9m，渠深1.1m栅距3mm，安装角度90°; 1; 个; 不锈钢304. 7; 三叶罗茨风机; Q=1.34m3/min; 3; 台; 两用一备. 8; 生物除臭装置; /; 1; 台. 污水厂主要构筑物列表. 9; 组合池（格栅渠道及调节池、污泥池）; 尺寸：10000×10000×3000; 1; 座; 钢砼结构. 10; 一体化污水处理设备; 18500×3000×3000; 2; 套; 碳钢（防腐漆）. 11; 纤维滤布滤池; 2896×2739×3550mm；Q=1000m³/d 滤布约1年更换一次; 1; 套; 钢制结构. 12; 取样井; 500×500×1000; 1; 座; 详结施. 13; 水表井; 2750×1300; 1; 座. 14; 设备间; 6000×3000×3000; 1; 座; 成品板房. 15; 电磁流量计井; 1500×1500×1350; 1; 座. 截流管网设施. 16; HDPE 双壁波纹管; DN400; 656; 米. 17; 钢筋混凝土管; DN1200; 85; 米; 雨污合流管. 18; 钢管（Q235）; DN150; 65; 米; 一体化泵站至污水厂调节池进水口. 19; PE管; DN150; 230; 米; 尾水管. 20; 污水检查井; Φ1000; 25; 座; 钢筋混凝土. 21; 雨水检查井; 1500×1100; 1; 座; 钢筋混凝土. 22; 截流井; 2; 座; 钢筋混凝土. 23; 一体化泵站; 规模Q=500m3/d; 1; 座; 钢筋混凝土. 24; 八字式管道出水口; 2; 座; 砌块. 4.3 污水处理厂主要设计参数 4.3.1服务范围 本项目服务范围为云溪区陆城镇。 4.3.2污水处理规模的确定 - 1、污水测量法 根据《云溪区陆城镇污水处理站建设项目可行性研究报告》（湖南省湘咨工程项目管理有限公司），采用分项指标法对陆城镇的污水量进行预测。 - 2、分项指标法 - 本工程服务范围为陆城镇镇区。 - （1）生活污水 - 1）人口规模 - 近期2019年：人口规模3500人； - 远期2030年：人口规模4060人。 - 2）生活污水量 按照《湖南省镇（乡）村供排水工程专项规划设计技术导引》（湖南省住房和城乡建设厅2016年12月修订版）中相关规定（表 3.1）确定的各项污水排放定额，详见下表。 - 表1-2 湖南省镇（乡）村居民生活污水量标准 - 给水设备类型; - 平均日污水量标准L/（人·d）. 户内有给水排水卫生设备和淋浴设备; 70～110. 户内有给水排水卫生设备，无淋浴设备; 40～80. 户内有给水龙头无卫生设备; 30～60. 从集中给水龙头取水; 20～50. 用水量按照户内有给水排水卫生设备和淋浴设备的情况进行预测，本次可研平均日污水量近期取120L/（人·d）、远期取160L/（人·d），对陆城镇区的居民生活污水量进行预测。 则陆城镇镇区近期（2020年）生活污水量Q1、远期（2030年）生活污水量 Q2 的计算如下： Q1=3500×120÷1000=420m³/d Q2=4060×160÷1000=649.6m³/d 则陆城镇近远期生活污水量预测详见下表。 表1-3 陆城镇近远期生活污水量 年限; 近期（2019年）; 远期（2030年）. 人口（人）; 3500; 4060. 生活污水量（m3/d）; 420; 649.6. - （2）工（企）业生产废水量 - 由于陆城镇镇区没有大型工（企）业，仅有岳阳市吟香阁食品有限公司在此建设了年产豆制品熟食500吨建设项目，根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《年产豆制品熟食500吨建设项目》，该项目产生的生产废水会统一收集后暂存于该厂自建的污水收集池中，然后定期用槽车运往云溪污水处理厂处理，不会排入本污水处理厂；陆城镇还有少量小型家庭式食品加工手工作坊，产生的污水按生活污水计算，综上所述，工业生产废量为零。 - （3）畜禽养殖废水量 - 由于陆城镇镇区没有集中式畜禽养殖废水，所以工业畜禽养殖废水量为零。 - 4.3.3进出水水质 （1）进水水质 根据本项目设计单位提供的设计方案，本项目设计进水指标见下表。 表1-4 本项目进水指标一览表（单位：mg/L，pH无量纲） 主要指标; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; TP. 设计进水指标; 6~9; 220; 260; 130; 25; 3.0. 本项目出水水质按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求执行，详见下表： - 表1-5 本项目出水水质一览表 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 粪大肠菌群. 出水指标; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤0.5; ≤1000（个/L）. 注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 4.3.4设计标高 陆城河—科委湖—白泥湖水系防洪高水位为27.0m，本项目所有构筑物最低标高为28.85m，高于防洪高水位，满足防洪设计要求。 - 4.4污水截流管网建设方案 陆城镇管道排水管道设施较缺乏，排水不成系统，未雨污分流。镇区大部分污水经过现有管网收集后分别由从陆城中学附近排水渠和南正街附近排水渠排入陆城河。 因资金原因，无法将镇区污水管网进行整体改造，本项目仅将通过2个主要排水渠排放的污水接入本污水处理厂处理。 4.4.1、截流管网覆盖范围及工程量 一部从陆城中学附近现状合流管截流污水，于陆逊街东侧居民区后沿田埂从北至南布置污水管，管径为DN400，管道坡度为3‰，管道材料为HDPE 管；另一部从南正街附近现状合流管截流污水，沿污水处理厂东南方的田埂布置污水管，管径为DN400，管道坡度为3‰，管道材料为HDPE 管。两段主管汇入在污水处理厂附近的一体化污水提升泵站后，由泵站加压至污水厂调节池。 4.4.2污水管道设计 （1）设计方法和步骤 根据确定的污水排水服务分区进行管道设计，主要方法和步骤如下： 1）在比例为1：1000并绘有规划总图的地形图上，按地形并结合污水工程规划布置管道系统，划定排水区域。 2）根据管道系统布局方案，确定干管在道路横断面和平面上的位置，确定井位及每一管段长度，并绘制平面图。 3）根据地形、地面标高及排污口实测标高，确定管道各控制点的高程。 4）根据规划确定的用地性质、污水量定额标准计算各管段的设计流量。 5）进行水力计算，确定管道断面、纵坡及高程。 （2）计算方式 1）流量公式 Q=Av 式中：Q——管段流量（m3/s） A——水流有效断面积（m2） v——水流断面的平均流速（m/s） 2）流速公式 式中：i——水力坡降，重力流管渠按管渠底坡降计算。 R——水力半径（m），R=A/P，P—湿周（m）。 n——粗糙系数。 （3）设计参数 污水管道系统的设计参数以国家有关规范和标准为依据。 1）污水量总变化系数（K 总） 污水量总变化系数（K 总）详见下表。 表1-9 污水量总变化系数 污水平均日流量（L/s）; 5; 15; 40; 70; 100; 200; 500; ≥1000. 总变化系数; 2.3; 2.0; 1.8; 1.7; 1.6; 1.5; 1.4; 1.3. 2）设计最大充满度 污水管道设计最大充满度见下表。 表1-10 设计最大充满度 管径（mm）; 最大设计充满度. 200~300; 0.55. 350~450; 0.65. 500~900; 0.70. ＞900; 0.75. 3）设计流速 非金属管最大设计流速为5m/s； 在设计充满度条件下的最小设计流速为0.6m/s。 干管的起始埋深一般为2.0～2.5m，最小覆土厚度大于1.0m。 4.4.3管道敷设的原则 本工程管道敷设方式全部采取管沟开挖直埋方式。遇公路采取地下穿越方式，管顶覆土不小于1.2 米。岩石、卵砾石区管沟底部应比土壤地区深挖0.2m，用细土垫平。回填时，先用细土填至管顶以上0.3m，方可用土、砂或粒径小于100mm碎石回填并压实。农耕区及其他植被区的管沟，应将表层耕植土和下层土分别堆放，管沟回填时应将耕植土回填到表层。 - 4.4 原辅材料及能源消耗 - 本项目原辅材料及能源消耗详见下表： - 表1-11 药剂、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 处理生活污水; t/a; 182500. 2; 电; KW.h/a; 100000.00. 3; PAM; t/a; 3. 4.5 总体平面布置 云溪区陆城镇污水处理厂位于陆城镇陆逊社区，东侧约190m为陆城河。地形起伏较小，污水厂尾水就近排陆城河，陆城河汇入科委湖后再汇入白泥湖。 云溪区陆城镇污水处理厂设计规模为500m³/d，厂区总占地面积1289.2m2。 本项目总体平面布局详见附图2，截流管网平面图详见附图3。 - 4.6 公用工程 （1）给排水 给水：市政管网供水 排水：污水厂尾水就近排陆城河，陆城河汇入科委湖后再汇入白泥湖。 （2）供电 当地电网供电。 - 4.7 采暖 本项目所建地在湖南冬季平均温度1.03℃，极端气温-18.1℃，故本项目不设采暖设施。 - 4.8 劳动定员及工作制度 - 本项目定员4人，采用2班制，每天24小时运行，年工作365天，员工不在厂内食宿。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，用地审批已取得相关手续。但陆城镇镇区范围内，排水体制总体为雨污合流制，不成系统，部分生活污水、雨水基本通过自然地形排放，或经沟渠、管道收集后，就近排入水体，造成了水体严重污染。项目建成后能够改善环境质量，保护居民身体健康，为居民提供一个更加健康美好的生活环境。对陆城镇进行的污水处理工程建设，对镇区产生的生活污水进行收集和处理，能大大减少污染，保护了当地的水环境。完善了镇区配套设施、保障了镇区公共服务的需要，推动城镇公共服务的普及化与均等化。增强城镇服务产业，有利于优化调整与提升产业结构。进而增强城镇综合实力，改善和扩充城镇承载能力与容量，促进城镇化进程。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 云溪区地处岳阳区城区东北部、长江中游南岸，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，西濒东洞庭湖，东与临湘区接壤，西北与湖北省监利县、洪湖区隔江相望，南部与岳阳楼区和岳阳经济开发区毗邻。总面积403平方公里。是农业、石油化工工业为主的地区。 陆城镇是岳阳市云溪区辖镇。1961年设陆城公社，1984年改镇。位于云溪区东北，距市区20公里。面积112.48平方千米。与京广铁路、107国道、201省道相连交通便利，位于东经113°08′48″至113°23′30″、北纬29°23′56″至29°38′22″之间，亚热带季风气候区，气候温和、温暖期长、严寒期短、四季分明、雨量充沛。 2、地形、地质、地貌 云溪区属幕阜山余脉向江汉平原过渡地带，境内群峰起伏，矮丘遍布，河港纵横，湖泊众多，整个地势由东南至西北呈阶梯状向长江倾斜。境内最高海拔点为云溪乡上清溪村之小木岭，海拔497.6米；最低海拔点为永济乡之臣子湖，海拔21.4米。一般海拔在40—60米之间。地表组成物质65%为变质岩，其余为沙质岩，土壤组成以第四纪红色粘土和第四纪全新河、湖沉积物为主。第四纪红色粘土主要分布在境内东南边，适合林、果、茶等作物开发。第四纪全新河、湖沉积物主要分布在西北长江沿线，适合水稻、瓜菜等作物种植。 3、气象特征 云溪区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。一月平均气温约4.3℃，七月平均气温约29.2℃；年平均气温16.6—16.8℃，无霜期258—278天；年降雨日141—157天，年平均降雨量1302毫米，年平均相对湿度为79%，全年无霜期为277天，年日照时数为1722.1至1816.5小时，年太阳辐射总量为109.5至110.4千卡/平方厘米，是湖南日照时数最多的地区之一。气候特点是：温暖期长，严寒期短，四季分明，雨量充沛 4、水文状况 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691平方千米，总容积170亿立方米，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328平方千米。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系。 5、植被和生物 云溪区原有的自然生态已基本被人工生态所取代，野生动植物已不多见，现有植被以农作物和人工林为主.境内植被具有由亚热带常绿阔叶林向暖温带落叶林过渡的特征。东南部林地丘陵属湘赣丘陵青岗、栲林区，滨湖平原洞庭湖平原植被区。主要的植被为阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型，森林覆盖率为61%。临湘市已查明的野生动物有昆虫65科，168种：鱼类20科，90种：鸟类28科，50种；哺乳类16科，29种。还有大量的两栖类、爬行类动物。主要经济鱼类有草、青、鲢、编、鲤等:主要爬行动物有整、乌龟、蟹等:主要家畜有牛、猪、羊等:主要家禽有鸡、鸭、鹅等。 通过调查可知，项目评价地区无珍稀濒危保护动植物种类。 区域环境功能区划如下表所示 表2-1 项目拟选址环境功能属性 序号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区划; 陆城河; 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准. 2; 环境空气功能区划; 二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境区划; 项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目周围居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。. 4; 是否是基本农田; 否. 5; 是否是森林公园; 否. 6; 是否是生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂纳污集水范围; 否.

三、环境质量现状及评价

1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况，具体达标判定监测数据及评价结果见下表： 表3-1 云溪区2018年度环境质量情况表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度; 标准限值; 占标率/%; 达标情况. ug/m3; ug/m3. SO2; 年平均质量浓度; -; 5.76; 60; 0.10; 达标. 百分位数日平均; 98; 21; 150; 0.14. NO2; 年平均质量浓度; -; 20.24; 40; 0.51; 达标. 百分位数日平均; 98; 57; 80; 0.71. PM10; 年平均质量浓度; -; 69.97; 70; 1.00; 不达标. 百分位数日平均; 95; 232; 150; 1.55. PM2.5; 年平均质量浓度; -; 46.28; 35; 1.32; 不达标. 百分位数日平均; 95; 122; 75; 1.63. CO; 年平均质量浓度; -; 0.997; -; -; 达标. 百分位数日平均; 95; 1.674; 4; 0.42. O3; 年平均质量浓度; -; 103.1; -; -; 不达标. 百分位数日平均; 90; 180; 160; 1.13. 根据云溪站监测数据结果表明，本项目所在区域为不达标区。根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020 年）》，“重点抓好全省特护期和长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市环境空气质量改善，确保完成目标任务。”根据《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知，岳阳市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，云溪区空气质量正在逐步改善。 2、地表水环境质量现状 - 受本项目影响的地表水体主要为陆城河，本次环评引用了湖南谱实检测技术有限公司对陆城河的监测数据。 - 2.1陆城河环境质量现状 - （1）监测断面 W1：陆城河，污水处理厂排放口上游500m； W2：陆城河，污水处理厂排放口下游1000m； W3：陆城河，污水处理厂排放口下游2000m。 - （2）监测因子： 监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、SS。 （3）评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （4）监测结果统计： 具体水质监测结果见下表。 表3-2 陆城河各断面环境质量现状监测结果 水体名称; 监测断面; 监测项目. pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; TP; TN. 陆城河; 1#; 7.19-7.28; 10-12; 2.2-2.5; 0.209-0.22; 6-9; 0.02-0.03; 0.72-0.75. 2#; 7.21-7.26; 7-8; 1.8-2.0; 0.128-0.135; 9-11; 0.01-0.02; 0.85-0.98. 3#; 7.31-7.51; 10-12; 2.3-2.5; 0.115-0.124; 6-8; 0.01-0.02; 0.88-0.92. 标准限值 Ⅲ类; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤30; ≤0.2; ≤10. 根据监测结果可知陆城河各监测断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，SS达到《地表水资源质量标准》（SL63-94）中表3.0.1-1中三级标准。 - 3、地下水环境质量现状 - 本次评价委托湖南华环检测技术有限公司于2019年11月6日~8日对项目区域地下水进行监测。 - 监测点位： D1：坐标：E：113.298038°，N：29.586203°； D2：坐标：E：113.297169°，N：29.584250°； D3：坐标：E：113.299690°，N：29.583250°。 - 监测因子： - pH、阴离子表面活性剂、COD、亚硝酸盐、氨氮。 （3）监测时间和频次： 2019年11月6日~8日进行了为期3天的采样监测，每个监测点采样1次。 - （4）监测方法： - 按国家规定的标准方法进行监测。 （5）评价标准： 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准，具体见表3-4。 表3-4 地下水质量标准（GB/T14848-2017） 单位：mg/L，pH：无量纲 - 项目; - pH; - LAS; - COD; - 亚硝酸盐; - 氨氮. - 标准限值; - 6.5-8.5; - 0.3; - 3.0; - 1.00; - 0.5. - （6）评价结果和结论： - 地下水监测数据详见下表： - 表3-5 地下水水质现状监测数据一览表 - 采样点位; - 采样时间; - pH; - LAS; - COD; - 亚硝酸盐; - 氨氮. - D1 - E：113.298038°N：29.586203°; - 2019.11.06; - 7.02; - ＜0.05; - 2.22; - 0.158; - 0.31. - 2019.11.07; - 7.09; - ＜0.05; - 2.10; - 0.145; - 0.29. - 2019.11.08; - 7.13; - ＜0.05; - 1.98; - 0.161; - 0.32. - D2 E：113.297169° N：29.584250°; - 2019.11.06; - 6.69; - ＜0.05; - 1.22; - 0.011; - 0.07. - 2019.11.07; - 6.72; - ＜0.05; - 1.14; - 0.008; - 0.08. - 2019.11.08; - 6.75; - ＜0.05; - 1.26; - 0.014; - 0.08. - D3 E：113.299690° N：29.583250°; - 2019.11.06; - 7.81; - ＜0.05; - 1.30; - 0.003; - 0.04. - 2019.11.07; - 7.86; - ＜0.05; - 1.34; - 0.002; - 0.05. - 2019.11.08; - 7.90; - ＜0.05; - 1.24; - 0.002; - 0.05. - GB/T14848-2017 Ⅲ类; - 6.5-8.5; - ≤0.3; - ≤3.0; - ≤1.00; - ≤0.5. - 由表3-5可知，各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托湖南华环检测技术有限公司于2019年11月6日~7日对项目厂区四界及周边敏感点进行了监测，监测结果见下表： 表3-6 环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准限值(昼/夜). 2019.11.06; 项目东厂界外1m处; N1; 42.2; 37.6; 60/50. 项目南厂界外1m处; N2; 41.8; 37.5; 60/50. 项目西厂界外1m处; N3; 43.9; 38.1; 60/50. 项目北厂界外1m处; N4; 42.9; 38.0; 60/50. 厂界南侧居民点; N5; 44.6; 39.4; 55/45. 厂界西侧居民点; N6; 49.7; 40.7; 55/45. 2019.11.07; 项目东厂界外1m处; N1; 43.0; 37.1; 60/50. 项目南厂界外1m处; N2; 43.2; 37.2; 60/50. 项目西厂界外1m处; N3; 45.9; 38.4; 60/50. 项目北厂界外1m处; N4; 44.5; 37.0; 60/50. 厂界南侧居民点; N5; 43.7; 36.8; 55/45. 厂界西侧居民点; N6; 50.1; 39.6; 55/45. 从监测数据来看，项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）），其余敏感点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求（昼间≤55dB（A）；夜间≤45dB（A））。 - 土壤环境现状 - 本次环评环评委托湖南华环检测技术有限公司对项目地土壤环境控制质量现状进行了监测： 1、监测点位：项目占地范围内布设3个表层样监测点。 2、监测单位：湖南华环检测技术有限公司。 3、监测时间：2019年11月6日。 4、监测因子：GB36600中规定的基本项目。 5、采样和分析方法监测方法：按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）中规定的方法进行监测。 - 6、土壤环境质量监测结果详见下表： 表3-7 土壤环境现状监测结果 - 项目; - 单位; - T1（E：113.3011°、N：29.58406°）; - T2（E：113.3010°、N：29.58397°）; - T3（E：113.3012°、N：29.58396°）; - 标准限值. - 砷; - mg/kg; - 13.0; - 23.2; - 7.96; - 60. - 镉; - mg/kg; - 0.29; - 15.8; - 1.58; - 65. - 六价铬; - mg/kg; - ＜2; - ＜2; - ＜2; - 5.7. - 铜; - mg/kg; - 32; - 39; - 34; - 18000. - 铅; - mg/kg; - 33.0; - 81.1; - 55.5; - 800. - 汞; - mg/kg; - 0.431; - 0.313; - 0.397; - 38. - 镍; - mg/kg; - 29; - 39; - 30; - 900. - 四氯化碳; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 2.8. - 氯仿; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 0.9. - 氯甲烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 37. - 1,1-二氯乙烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 9. - 1,2-二氯乙烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 5. - 1,1-二氯乙烯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 66. - 顺-1.2-二氯乙烯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 596. - 反-1.2-二氯乙烯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 54. - 二氯甲烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 616. - 1,2-二氯丙烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 5. - 1,1,1,2-四氯乙烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 10. - 1,1,2,2,-四氯乙烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 6.8. - 四氯乙烯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 53. - 1,1,1-三氯乙烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 840. - 1,1,2-三氯乙烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 2.8. - 三氯乙烯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 2.8. - 1,2,3-三氯丙烷; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 0.5. - 氯乙烯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 0.43. - 苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 4. - 氯苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 270. - 1,2-二氯苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 560. - 1,4-二氯苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 20. - 乙苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 28. - 苯乙烯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 1290. - 甲苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 1200. - 间二甲苯+对二甲苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 570. - 邻-二甲苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 640. - 硝基苯; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 76. - 苯胺; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 260. - 2-氯酚; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 2256. - 苯并(a)蒽; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 15. - 苯并(a)芘; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 1.5. - 苯并(b)荧蒽; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 15. - 苯并(k)荧蒽; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 151. - 䓛; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 1293. - 二苯并(a,h)蒽; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 1.5. - 茚并(1,2,3-cd)芘; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 15. - 萘; - mg/kg; - ND; - ND; - ND; - 70. - 由上表可知，本项目3个表层样监测点位各项污染因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值要求，可见本项目土壤环境质量现状较好。 主要保护目标(列出名单及保护级别) 陆城镇污水处理厂位于镇区东侧，东侧临近陆城河。污水厂尾水就近排陆城河，陆城河汇入科委湖后再汇入白泥湖。 因此，根据工程性质和周围环境特征，本项目主要保护目标及其保护级别详见下表，环境保护目标分布图见附图。 表3-8 陆城镇污水处理厂及其配套截流管网环境空气保护目标一览表 - 名称; - 坐标; - 保护对象; - 保护内容; - 环境功能区; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离/m. - 经度（E）; - 纬度（N）. 陆城镇; 113°17'38.19"; 29°35'11.78"; 居住; 3500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西和南; 5. 楠竹栋居民点; 113°18'5.03"; 29°35'21.24"; 居住; 约50户; 东; 647. 表3-8 陆城镇污水处理厂及其配套截流管网地表水、地下水、噪声、生态环境保护目标一览表 环境要素; 保护敏感点; 相对方位; 相对距离（米）; 规模; 功能; 保护级别. 地表水环境; 陆城河; 东; 207; /; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 地下水环境; 评价范围地下水; 项目周边陆城镇地下水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 陆城镇居民区; 西和南; 5-200; 约50户; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 西; 28; 约5户; 居住. 土壤环境; 陆城镇; 西; 20; 3500人; 居住; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地. 生态环境; 周边镇区; 相邻; /; /; 不造成植被破坏、水土流失，不占用拟建场地周围林地.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目位于陆城镇，环境空气质量功能区属于二类区。常规因子执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中二级标准，详见下表： 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 年平均; 60（ug/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 日平均; 150（ug/m3）. 1小时平均; 500（ug/m3）. NO2; 年平均; 40（ug/m3）. 日平均; 80（ug/m3）. 1小时平均; 200（ug/m3）. PM10; 年平均; 70（ug/m3）. 24小时平均; 150（ug/m3）. PM2.5; 年平均; 35（ug/m3）. 24小时平均; 75（ug/m3）. O3; 8小时均值; 160（ug/m3）. 1小时平均; 200（ug/m3）. CO; 24小时平均; 4（mg/m3）. 1小时平均; 10（mg/m3）. - 2、地表水质量标准 地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表： 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; TP; TN; SS. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤30. - 注：SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）中表3.0.1-1中三级标准。 - 3、地下水质量标准 - 地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见下表： 表4-3 地下水质量标准（GB/T14848-2017） - 项目; - pH; - LAS; - COD; - 亚硝酸盐; - 氨氮. - 标准限值; - 6.5-8.5; - 0.3; - 3.0; - 1.00; - 0.5. - 4、声环境质量标准 污水处理厂声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准,；附近居民区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类区标准，具体数值详见下表： 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：Leq（dB（A）） 类别; 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2类区; 60; 50. 1类区; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准 本项目为乡镇污水处理厂及其配套管网建设项目，外排尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。具体标准值详见下表： 表5-5 污水各主要污染物排放限值 （mg/L，pH：无量纲） 项目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油; 粪大肠菌群. 出水指标; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; ≤1; ≤1000（个/L）. 注：括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目各项污染因子中，有组织排放的H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求，无组织排放的H2S、NH3、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 二级标准，详见下表： 表5-5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 类别; 污染因子; 标准值; 单位; 标准来源. 有组织废气（15m排气筒）; H2S; 0.33; kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. NH3; 4.9; kg/h. 臭气浓度; 2000; 无量纲. 无组织废气; H2S; 0.06; mg/m3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 二级标准. NH3; 1.5; mg/m3. 臭气浓度; 20; 无量纲. - 3、噪声排放标准 施工建筑噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准（昼间：70dB（A）；夜间：55 dB（A）），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A））； - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及2013修改单中要求。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环保部有关总量控制管理条例，并结合拟建项目污染物排放特点。本项目总量控制建议指标：COD：9.125t/a、氨氮：0.913t/a 。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 1、施工期工艺流程 本项目分为截流管道建设与污水处理厂建设，截流管道建设工程的环境影响主要集中在建设期，污水处理厂的环境影响主要集中在营运期。截流管道工程建设范围在陆城镇区范围外，污水处理厂建设范围集中在厂区范围内，（详见附图）建设期内对周边环境均会产生一定的环境影响。 本项目建设期基本工艺及产污流程图如下： 图5-1 污水管道工程施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期包括场地的平整、各构建筑物建设环保设施的建设、设备安装以及管道铺设等，施工期污染主要为主体施工阶段使用搅拌机、捣震器和各种机械产生的噪声，场地平整、建筑运输材料在运输过程中产生的粉尘及施工人员产生的少量建筑垃圾、生活污水和生活垃圾等。 2、营运期工艺流程 - （1）管道工程 - 管道工程运营期对周边环境几乎无影响，本环评运营期工程分析主要为污水处理厂。 - （2）污水处理厂 - 污水处理厂处理工艺流程见下图（详见附图2）： - 图5-3 污水处理厂处理工艺流程图 主要工艺设计说明： - 上图是系统的工艺流程图，主要由格栅井调节池和一体化多级AO成套装置组成。一体化多级AO成套装置由4个部分组成，缺氧区、好氧区、沉淀区、泵房。 - 生活污水经管道收集至污水处理站，经格栅井去除污水中的悬浮物、漂浮物后，进入调节池内，在调节池内均匀水质水量，再由提升泵将污水泵入一体化多级AO成套装置中，污水在一体化多级AO成套装置中流经厌氧单元和好氧单元，经过充分处理，再进入滤布滤池进行深度处理，随后经紫外消毒，达标排放。该装置中含有污泥消减单元，污泥产量少。污泥暂存于污泥池中，底泥定期用槽车运输至云溪污水处理厂进行无害化处理（详见附件5，湖南苏港环保科技有限公司为云溪污水处理厂的配套合作企业，专门负责云溪污水处理厂运行过程中产生的污泥，故本项目污泥处置合同是与苏港环保公司签订）。 - AO工艺是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺处理效率一般能达到：BOD5和SS为90%~95%，总氮为70%以上，磷为90%左右。AO工艺应用广泛，工艺成熟，已积累有一定的设计和运行经验。目前国内有许多采用AO工艺的企业及污水处理厂在成功运转。该工艺在好氧除磷工艺（A/O）中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，同时具有脱氮除磷的目的。首段厌氧池，流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥，本池主要功能为释放磷，使污水中P的浓度升高，溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降；另外，NH3-N因细胞的合成而被去除一部分，使污水中的NH3-N浓度下降，但NO3-N含量没有变化。在缺氧池中，反硝化菌利用污水中的有机物作碳源，将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气，因此BOD5浓度下降，NO3-N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。在好氧池中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氮被氨化继而被硝化，使NH3-N浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加，P随着聚磷菌的过量摄取，也以较快的速度下降。 - AO工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能，脱氮的前提是NO3-N应完全硝化，好氧池能完成这一功能，缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。 工艺可行性分析： 本次环评引用了《云溪区陆城镇污水处理站建设项目可行性研究报告》中对本项目所选择处理工艺的比选结论： 我国城市污水处理技术研究工作从20世纪70年代末起步，经过30多年的研究和实践，在城市污水处理技术方面取得了较大的成就。目前，用于城市污水处理具有生物脱氮除磷效果的污水处理工艺可以分为三大类： 第一类为活性污泥法，该法可分为按空间进行分割的连续流活性污泥法（如A2/O及改良A2/O法、A/O法及改良A/O法、氧化沟法等）和按时间进行分割的间歇式活性污泥法（如传统SBR法、ICEAS法、CAST法等）； 第二类为生物膜法（如生物滤池、生物接触氧化法等）； 第三类为人工强化自然处理工艺（如人工湿地、人工快渗等）。 以上工艺技术属于我国城市污水处理厂普遍采用的常规工艺，已被证明是行之有效的水污染控制技术。 根据我国实行的《室外排水设计规范》（GB50014-2006）污水处理厂的处理效率见下表。 表5-1 污水处理厂处理效果 处理级别; 处理方法; 主要工艺; 处理效果. SS; BOD5. 一级; 自然处理法; 沉淀（自然沉淀）; 40~55; 20~30. 二级; 生物膜法; 初沉池、生物膜反应、二次沉淀; 60~90; 65~90. 活性污泥法; 初沉池、活性污泥反应、二次沉淀; 70~90; 65~95. 由上表可知，二级活性污泥法处理效果最高，活性污泥法有多种处理工艺，城市二级污水处理厂常用A-B工艺（二段曝气工艺）、A/A/O脱氮除磷工艺、氧化沟工艺、SBR工艺、ICEAS工艺（间歇式循环延时曝气活性污泥法）、CASS（循环式活性污泥法）等工艺。 经过对CASS工艺、SBR工艺、A/O工艺等工艺方案优缺点进行比较，根据镇的实际情况，结合镇污水处理厂厂址的用地情况、具体的厂址地形以及后期运行、维护费用等特点，本可研报告推荐采用AO生化处理工艺作为污水处理站的主工艺。 - 主要污染源 - 1、施工期污染工序 污水截流管网工程施工期污染工序： 项目截流管网施工过程中主要污染物为施工扬尘、管沟开挖产生的渣土、施工人员生活垃圾、施工设备噪声、水土流失等。 1）扬尘 管网施工期间，晴天有风时由于土石方开挖、管线铺设、建材装卸、车辆行驶等作业导致产生施工扬尘，对管网沿线环境空气有一定影响，施工扬尘浓度可达到1~3g/m3，对镇区大气环境质量有一定程度的影响。由于管道施工分段铺设，其沟槽宽度及开挖深度根据管道管径以及施工管道沿线道路情况而定，难以定量估计。 2）固体废物 项目管网施工的主要固体废物是管沟开挖产生的渣土以及施工人员产生的生活垃圾。 项目污水处理厂配套截污管网长为806m，项目污水管网安装阶段土石方开挖量约为1196m3。开挖的土方量临时堆置在管线两侧，待管网安装完成后，进行覆土回填。预计回填量约为1099m3，预计产生97m3弃土，因弃土量很少，就近用于附近农田土地平整；根据施工单位提供的资料，污水处理厂土石方开挖量约为1103m3，全部运往指定弃土场。 项目污水截流管网高峰期施工人员约为10人，生活垃圾产生量为0.5kg/人.d，则生活垃圾产生量为5kg/d，就近送至污水厂厂区生活垃圾收集桶，由环卫部门定期清运并送至生活垃圾填埋场填埋。 3）废水 ①生活污水 因本工程施工现场不设施工营地，也无工地食堂和工地宿舍，主要依托周围居民的房屋，故施工期生活污水主要是施工人员产生的粪便污水，施工人员按10人计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）（2009年版）中无住厂职工生活用水量平均每天50L/人计算，则日生活用水量为0.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为0.4m3/d，主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等。 ②施工废水 根据本工程特点废水量与降雨量及降雨强度有关，不做定量计算。工程施工废水包括施工施工设备清洗废水、运输车辆冲洗废水，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，其主要污染物浓度COD：300mg/L、SS：350mg/L、石油类：10mg/L。项目在施工场地周边设置一个隔油沉淀池，产生的施工废水通过排水沟排入沉淀池中，经沉淀后再回用于施工。 - 4）噪声 项目配套污水管网建设过程中主要噪声源为挖掘机、吊车、装载汽车，噪声源强在75~82dB(A)之间。该类设备分布相对分散，且不会同时作业，其产生的噪声持续时间较短。 5）管网工程施工期水土流失 本项目为污水处理厂配套管网，分段开挖，开挖量很小，施工管道沟槽宽度为1~1.2m，开挖土方临时堆放与施工带两侧，管线建设完毕后回填，故项目施工期水土流失量较小，工程竣工后，以上水土流失情况将得以消除。 - 2、运营期污染工序: 管道工程营运期对环境几乎无影响，本环评仅对污水处理厂营运期污染工序进行分析。 - （1）运营期废水 1）生活污水 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）及《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）中相关标准，本项目劳动定员为4人，用水量为每人150L/d，则本项目生活用水量为219t/a（0.6m3/d），生活废水的产生量按用水量的80%计，则项目生活废水年产生量为175.2t/a（0.48m3/d），生活废水中主要污染为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。 2）处理后外排尾水 表5-2 污水处理厂出水水质一览表 （单位：mg/L，pH：无量纲） 项目; PH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油; 粪大肠菌群. 出水标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤0.5; ≤1; ≤1000（个/L）. 本项目污水处理量500m3/d，年运营365天；按满负荷计算，则污水排放量为182500t/a，主要污染物排放量为：COD：9.13t/a、BOD5:1.83t/a、SS：1.83t/a、NH3-N：0.91t/a、TP：0.009t/a。 （2）运营期废气 1）恶臭 本项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类气味，产生恶臭的环节较多，主要为组合池（格栅井、调节池、污泥池）、缺氧单元、好氧单元等。其主要污染物为NH3及H2S。 污水处理厂的NH3和H2S产生量除了与处理工艺及污水进水水质密切相关外，还受天气、温度等各种因素影响。 通过类比同类项目污染物产生情况，污水厂恶臭物质各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位体积散发量表征，项目根据设计的构筑物表面积估算污水处理厂的废气源强，见下表。 表5-3 污水处理构筑物单元面积恶臭气体产生源强 构筑物名称; NH3（mg/s·m2）; H2S（mg/s·m2）. 组合池（格栅井、调节池、污泥池）; 0.12; 0.008. 缺氧单元; 0.015; 0.0012. 好氧单元; 0.01; 0.0009. 本项目的缺氧单元、好氧单元在一体化污水处理设备中，一体化设备采用全封闭式设计，恶臭气体不会散发出来。故本环评仅计算组合池部分所散发的恶臭气体。 表5-4 项目构筑物主要恶臭污染物源强一览表 构筑物名称; 面积m2; NH3产生量; H2S产生量. mg/s; t/a; mg/s; t/a. 组合池; 100; 12; 0.378; 0.8; 0.0252. 组合池（含格栅井、调节池和污泥池）采用封闭式地埋式设计（详见附图6），仅留有少量设备安装孔，项目拟在设备安装孔处设置集气管道进行收集，收集效率按95%计。恶臭气体经风机引入生物除臭装置处理，处理后通过15m高排气筒外排，排气筒位于厂区南侧。类比同类生物除臭装置实际运转效果，NH3去除率90%-98%，H2S去除率90%-99.5%，本环评处理效率按90%计。 本项目恶臭污染物收集排放情况一览表。 表5-5 项目废气收集排放情况一览表 排放类别; 收集效率; 恶臭污染物收集量（t/a）; 处理措施; 恶臭污染物排放量/浓度. NH3; H2S; NH3; H2S. 有组织排放; 95%; 0.359; 0.0239; 生物除臭装置（处理效率90%），15m排气筒，风机风量10000m³/h; 0.036t/a； 0.004kg/h； 0.4mg/m3; 0.0024t/a； 0.0003kg/h 0.03mg/m3. 无组织排放; 0.018; 0.0012; /; 0.018t/a; 0.0012t/a. （3）运营期噪声 污水处理厂建成后，运行时的主要噪声源为鼓风机、污水泵、污泥泵等其它设备，类比调查同类设备噪声的声源强度情况见下表。 表5-6 项目噪声源强一览表 序号; 噪声源; 数量; 工况; 声压级dB（A）; 降噪措施. 1; 提升泵; 3; 连续; 80; 水下安装. 2; 罗茨鼓风机; 3; 连续; 87.5; 室内安装. 3; 搅拌机; 1; 间歇; 75; 水下安装. 项目运营期管网工程无噪声产生。 （4）固废 ①生活垃圾 项目定员4人，按照每人每天产生1.0kg生活垃圾计算，则项目产生生活垃圾量为1.46t/a，生活垃圾统一由环卫部门清运。 ②栅渣 项目栅渣产生量按粗格栅的平均截留栅渣量为0.03m3/103m3污水，细格栅的平均截留栅渣量为0.07m3/103m3污水，经计算栅渣产生量为0.05m3/d，栅渣密度按1t/m3计，栅渣产生量为0.05t/d（18.25t/a）。 ③污泥 根据污水站设计方提供的资料，项目满负荷运行条件下的浓缩污泥产生量约为111.8t/a（含水率98%）。 ④废紫外灯管 项目的紫外线消毒器运行过程中会有废紫外灯管产生，约2年更换一次，每次约5kg，厂家更换新紫外灯管时一并将废紫外灯管回收处理。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 处理后排放浓度及 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 组合池（格栅井、调节池、污泥池） | 臭气浓度 | / |  | / |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.0239t/a |  | 0.03mg/m³；0.0024t/a |  |
|  |  | 氨气 | 0.359t/a |  | 0.4mg/m³；0.036/a |  |
| 水污染物 | 污水厂尾水 （500t/d） | COD | 260mg/L | 47.5t/a | 50mg/L | 9.13t/a |
|  |  | BOD5 | 130mg/L | 23.8t/a | 10mg/L | 1.83t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 40.3t/a | 10mg/L | 1.83t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 4.55t/a | 5mg/L | 0.91t/a |
|  |  | TP | 3.0mg/L | 0.54t/a | 0.5mg/L | 0.09t/a |
| 固体废物 | 员工施工生活 | 生活垃圾 | 1.46t/a |  | 运至垃圾转运站 |  |
|  | 格栅 | 栅渣 | 18.25t/a |  | 运至垃圾转运站 |  |
|  | 污泥池 | 污泥 | 111.8t/a |  | 送往云溪污水处理厂压滤 |  |
|  | 紫外光消毒器 | 废紫外灯管 | 5kg/2a |  | 厂家回收 |  |
| 噪声 | 主要来源于各类泵、风机等设备运行产生的噪声，噪声源强值为75-87.5dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： （1）污水处理厂 ①植被破坏影响 本项目污水处理厂施工期对生态环境的影响主要是由于占地清除现场、土石方开挖、填筑和建设建构筑物的建设等施工活动破坏了工程区域原有地貌和植被。项目拟建场地为荒地，项目施工不会造成植被破坏；施工临时占地面积小，项目施工造成的植被生物量损失不大。施工期结束后，临时占地恢复原有地貌，并恢复施工场地内绿化作为补偿。 ②水土流失影响分析 本项目污水处理厂施工过程中挖、填方不可避免地扰动了表土结构，导致土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流作用下，造成水土流失，加大水土流失量。施工期流失的土石随着地表径流将流入项目东南侧陆城河，携带土壤营养元素进入水体，从而使陆城河浑浊度增加，污染物含量增加。同时携带的泥沙在流速降低后将产生沉降，造成河沟的淤积和影响河沟行洪。 ③生物多样性影响 本项目污水处理厂拟建场地及周围主要农田，区域物种多样性较为简单。 本项目施工不会对区域物种多样性产生不利影响，生态系统稳定性亦不会受到威胁。 ④土地利用变化 本项目污水处理厂拟建场地为建设用地，不包括基本农田，无需进行用地性质变更。 （2）截流管网工程 本项目管网工程沿田埂敷设，且距离很短，对生态环境影响较有限，但是施工过程扰乱了土壤的土层结构，也降低了生态系统的承载力，也可能造成对水环境的影响。 管网工程施工过程中应采取水土保持措施，减少临时占地，管网施工分段分块进行，施工路段进行围挡，并根据需要增加挡土墙和围挡固定的措施，做好挡土墙外的护坡及绿化，管网土石方施工尽量做好场地内平衡，表土剥离集中堆置，禁止乱堆乱放，并覆盖防水布，施工结束表土回填为绿地等表层土，弃土量很少，就近用于附近农田土地平整，产生水土流失量小。在采取以上措施后管网工程施工对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、机械施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾及生态破坏等。 1、废水环境影响分析 施工期废水主要为施工作业污水和施工人员生活污水。 施工废水主要来源于工程施工机械、车辆的冲洗等，冲洗废水主要为含有油污、悬浮物。施工场地建设隔油沉淀池，废水经隔油沉淀处理，使泥沙自然沉降，油水分离，然后回用于场地洒水降尘或设备冲洗。 施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5和氨氮，项目不设施工营地，施工人员利用附近居民的污水收集系统进入居民家的化粪池后用于农田施肥。 经上述措施处理后，项目施工废水对周边水环境影响较小。 2、废气环境影响分析 项目建设过程中，由于土建挖方、建材运输等过程将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。此外，施工机械及运输车辆会产生尾气，但由于排污点分散，且区域地势空旷，尾气排放对大气环境影响很小。为减少扬尘对项目所在地空气环境的影响，根据国家环保部《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）规定，应主要采取下列扬尘污染防治措施： （1）整个施工期必须设置不少于2名的专职保洁员。 （2）施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围档或围墙。要采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工工地周围环境整洁。 （3）施工工地内必须设置车辆清洗设施，运输车辆必须密闭式运输，在进行除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。 （4）施工工地内的泥浆作业和车辆清洗设施，必须配备相应的沉淀处理设施，泥浆不得外流；废泥浆应当采取密闭式罐车外运。 （5）建筑垃圾、工程渣土如不能及时清运，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。 （6）采用商品混凝土；工程脚手架外侧使用密闭安全网进行封闭。 （7）建筑施工完工后，应及时完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。 采取以上措施处理后，项目施工期所产生的废气能够得到有效控制，对周围大气环境影响小。 3、噪声环境影响分析 施工期的噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-1。 表7-1 施工机械噪声在不同距离处的声级 dB(A) 声源; 10m; 30m; 50m; 100m; 120 m; 150m. 施工机械; 85.0; 75.5; 71.0; 65.0; 63.4; 61.5. 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。为减轻其对声环境现状的影响，建议采取以下降噪措施： （1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间（中午12：00-14：00和夜间22：00-次日6：00禁止施工作业），确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。 （3）对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，在距离敏感点近地点施工时，可在临近敏感目标一侧设置单面声障。 采取上述措施后，尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、固体废物影响分析 本工程施工期固体废物主要来源于建筑垃圾、弃土和施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 本项目产生的建筑垃圾可回收的部分外售回收公司，不可综合利用的废料清运至当地建筑垃圾填埋场。 ②生活垃圾 生活垃圾产生量约5kg/d，应每日定时收集到指定的垃圾箱内，及时清运，交由环卫部门统一处理。 采取上述措施后，可以消除其影响。 5、水土流失及防治措施 由于开挖地面、机械碾压、堆放废弃物等施工破坏了原有的地貌，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。为防治水土流失，施工中应采取如下措施： （1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。 （2）施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。 （3）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 （4）搞好项目区域的绿化，项目建成后应无裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 采取上述措施后，水土流失可得到有效控制，将其对环境的影响降至较低程度。 - 6、施工期影响分析小结 综上所述，项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。 二、营运期环境影响分析 本项目管网工程运营期对环境几乎无影响，故本评价运营期环境影响分析主要针对污水厂工程。 1、对地表水环境影响分析 （1）评价等级确定 本项目属于水污染影响型建设项目。 按照《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据废水排放方式和排放量划分评价等级，见下表。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q /（m3/d）； 水污染物当量数W /（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 本项目生活污水排放量Q为500m3/d，本项目地表水影响评价等级为二级。评价范围为排放口上游500m至排放口下游2000m。 表7-3 污水排放口基本情况表 序号; 名称; 项目设置情况. 1; 排污口位置; 所在行政区; 岳阳市云溪区陆城镇. 排入水体名称; 陆城河. 排入的水功能区名称; 农田灌溉和养殖用水. 经纬度; E：113°17'50.13"，N：29°35'16.18". 2; 排污口类型; 新建. 3; 排污口性质; 生活污水排放口. 4; 排放方式; 连续排放. 5; 入河方式; 明渠. 本项目排污口设置已取得岳阳市生态环境局的行政许可决定（详见附件3），尾水通过项目地北侧沟渠排入陆城河，丰水期不会形成回流，避免了丰水期尾水无法排入陆城河的发生。 根据建设单位提供资料以及通过项目群众调查得知，本项目纳污河流陆城河下游未有集中饮用水源取水口，陆城河下游除本项目拟建排污口外，无其他集中污水排放口。 源强和参数确定： 对照导则，以及河流的水文特征确定预测模型的各项参数，具体见下表。 表7-4 水污染影响型建设项目基本参数表 参数类型; 取值; 说明. 河流（渠道）平均流速u（m/s）; 0.02; /. 河流（渠道）宽度B（m）; 134; /. 水深H（m）; 2.7; /. 排放口到岸边的距离ɑ（m）; 0; 岸边排放. 常年平均河流流量Qh（m3/s）; 7.5; /. 河流比降I（%）; 0.03; /. 污染物横向扩散系数Ey（m2/s）; 0.9155; /. 污水排放量Qp（m3/s）; 0.005787; /. 正常工况下，CODCr浓度（mg/L); 50; /. 正常工况下，氨氮浓度（mg/L); 5; /. 正常工况下，TP浓度（mg/L); 0.5; /. 正常工况下，TN浓度（mg/L); 15; /. CODCr本底浓度（mg/L）; 12; 取上游地表水环境现状监测断面最大值作为评价河段污染物本底浓度. 氨氮本底浓度（mg/L）; 0.22. TP本底浓度（mg/L）; 0.03. TN本底浓度（mg/L）; 0.75. （2）地表水影响预测 ①预测因子与预测范围 本评价根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的规定以及本项目外排废水特点和受纳水体的水质特征，选择本项目特征污染物CODCr、氨氮、TP、TN作为预测评价因子。 项目直接纳污水体为陆城河，陆城河属于小河，项目水污染物排放量较小，水污染物排放后经水动力稀释后混合均匀，故本项目考虑的环境影响区域为项目排污口至水污染物充分混合段。 ②预测情景 预测本项目正常排放、非正常排放对水环境的影响。 ③预测模型 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的相关要求计算。 泰勒公式（适用于河流与河口）： Ey=（0.058H+0.0065B）×（gHI）1/2 式中：Ey—污染物横向扩散系数，m2/s； H—平均水深，m； B—河流宽度：m； I—水力坡度，%； g—重力加速度，取9.8m/s2。 经计算，Ey=0.5168m2/s 混合过程段长度估算公式如下： 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，m； a——排放口到岸边的距离，m； u——断面流速，m/s； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。 经计算，本项目完全混合过程段长度为173.5m 本项目水污染物汇入陆城河后，完全混合时的浓度选取零维模型进行计算。模式计算公式为： 式中：C——污染物浓度，mg/L； Cp——污染物排放浓度，mg/L； Qp——污水排放量，m3/s； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； Qh——河流流量，m3/s。 排污口上游500m断面监测数据显示，陆城河水环境现状本底浓度值为：COD：12mg/L，氨氮：0.22mg/L，TP：0.03mg/L，TN：0.75mg/L，陆城河为水环境功能区划为Ⅲ类水体，水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，即主要水环境因子COD≤20mg/L，氨氮≤1.0mg/L，TP≤0.2mg/L，TN≤1.0mg/L。本项目正常排放情况下的污染物COD、氨氮、TP、TN的浓度分别为50mg/L、5mg/L、0.5mg/L、15mg/L。非正常排放主要指因意外事故而导致污水站停机，污水未经处理而直接外排，外排的废水浓度与进水浓度一致，本项目COD、氨氮、TP、TN进水浓度分别为：260mg/L、25mg/L、3.0mg/L、30mg/L。 表7-5 预测模式浓度一览表 单位：mg/L 类别 项目; COD; NH3-N; TP; TN. 本底浓度; 12; 0.22; 0.03; 0.75. 本项目外排浓度 （正常排放）; 50; 5; 0.5; 15. 完全混合段浓度 （正常排放）; 12.0; 0.22; 0.031; 0.76. 本项目外排浓度 （非正常排放）; 260; 25; 3.0; 30. 完全混合段浓度 （非正常排放）; 12.2; 0.24; 0.032; 0.77. Ⅲ类标准限值; 20; 1.0; 0.2; 1.0. 由上表可知，经模式计算，本项目正常排放时污染物汇入陆城河完全混合断面COD、氨氮、TP、TN浓度分别为12.0mg/L、0.22mg/L、0.031mg/L、0.76mg/L；非正常排放时污染物汇入陆城河完全混合断面COD、氨氮、TP、TN浓度分别为12.2mg/L、0.24mg/L、0.032mg/L、0.77mg/L，均满足陆城河Ⅲ类水功能要求，本项目外排废水不会对受纳水体陆城河水环境产生显著影响，不会造成陆城河水环境质量现状超标。 - （3）暴雨期地表水影响分析 - 目前陆城镇的排水系统仍为雨污合流制，夏季暴雨期则会对本项目产生冲击，本项目目前仅配套建设截流管网及溢流井，暴雨期本项目仅接受本项目正常处理能力的污水量，超出本项目处理能力的污水会通过溢流井溢流，顺着原有排水渠排入陆城河，由项目排污口下游陆城河监测断面的现状监测结果可知，在目前陆城镇污水均直排进入陆城河的情况下，并未出现陆城河环境质量超标的情况，故暴雨期雨污水直排进入陆城河不会造成陆城河环境质量超标，不会对陆城河水环境质量造成过大冲击。 2、对大气环境影响分析 （1）项目预测源强 本项目主要恶臭污染源有：组合池（格栅井、调节池、污泥池）。 组合池采用封闭式地埋设计，仅留有少量设备安装孔，项目拟在设备安装孔处设置集气管道进行收集。恶臭气体经风机引入生物除臭装置处理，处理后通过15m高排气筒外排。 生物除臭装置处理恶臭气体的基本原理是：气体中引起臭味的污染物（如H2S、NH3等）通过传质扩散过程进入填料（沸石、珍珠岩、陶粒）表面的生物中，再通过微生物的好氧代谢作用被转化为无臭味的代谢产物（如H2O、CO2等简单无机物）。废气经生物除臭装置处理后经15m高排气筒高空排放。类比同类生物过滤除臭装置实际运转效率，NH3去除率90%-98%，H2S去除率90%-99.5%，本项目废气处理效率以90%计。 臭气中H2S、NH3经除臭处理后的污染物排放情况见下表： 表7-6 恶臭污染物排放情况 序号; 项目; 处理后. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 1; 有组织; NH3; 0.036; 0.005; 0.46. 2; H2S; 0.0024; 0.0003; 0.03. 3; 无组织; NH3; 0.018; /; /. 4; H2S; 0.0012; /; /. （2）评价等级的确定 1）估算模型 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，本次评价工作选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模式参数选取详见下表： 表7-7 本项目估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.8. 最低环境温度/℃; -11.4. 地表类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. - 2）大气污染物源强及参数 - 根据工程分析，项目运行过程中大气源强及排放参数见下表，无组织扩散的源强见下表。 表7-8 有组织排放废气（点源）参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 氨; 硫化氢. X; Y. 1; 1#排气筒; 39; 58; 30; 15; 0.5; 14.15; 25; 8760; 正常工况; 0.004; 0.0003. - 表7-9无组织排放废气（面源）参数一览表 - 编号; - 名称; - 面源长度/m; - 面源宽度/m; - 面源释放高度/m; - 年排放小时数/h; - 排放工况; - 排放量（t/a）. - 氨; - 硫化氢. - 1; - 陆城污水站; - 44; - 18; - 4; - 8760; - 正常工况; - 0.018; - 0.0012. - 3）估算结果及分析 - 本项目正常运行情况下，排放废气的估算模式计算结果见下图。 图7-1 有组织排放估算模式计算结果图（占标率） 图7-2 有组织排放估算模式计算结果图（浓度） 图7-3 无组织排放估算模式计算结果图（占标率） 图7-4 无组织排放估算模式计算结果图（浓度） 由上图的估算结果可知，项目废气正常排放情况下，排气筒有组织排放的NH3最大落地浓度为4.95E-04mg/m3，最大浓度占标率为0.25%，H2S最大落地浓度为3.71E-05mg/m3，最大浓度占标率为0.37%，最大落地浓度均出现在排气筒下风向125m处；无组织面源排放的NH3最大落地浓度为1.36E-03mg/m3，最大浓度占标率为0.68%，H2S最大落地浓度为9.05E-05mg/m3，最大浓度占标率为0.91%，最大落地浓度均出现在排气筒下风向23m处，本项目废气正常排放时，最大落地浓度占标率较低，项目区环境空气质量能满足标准要求，不会对区域环境造成明显不利影响。因此，本项目大气污染物对周边居民影响较小。 - 4）大气评价工作等级 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择导则附录A 推荐模型清单中的估算模型 AERSCREEN 分别对项目污染源的最大环境影响进行计算，然后按照评价工作分级判据进行分级。本项目排放的主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi 及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 D10%计算结果见下表。其中，最大地面质量浓度占标率 Pi 计算公式如下： 式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 - 本次评价工作选择推荐的估算模型AERSCREEN对本项目污染物进行预测算，预测因子为NH3和H2S，项目各污染源的预测结果见下表： - 表7-10 项目排放主要污染物估算结果 污染源; 污染物; 最大落地浓度（mg/m³）; 最大占标率（%）; D10%（m）. 排气筒（有组织）; 氨; 6.11E-04; 0.31; /. 硫化氢; 3.67E-05; 0.37; /. 污水处理站面源（无组织）; 氨; 1.36E-03; 0.68; /. 硫化氢; 9.05E-05; 0.91; /. 由估算模式的计算结果可知，废气污染因子地面浓度占标率最大的是污水处理站无组织排放的硫化氢，最大落地浓度为9.05E-05mg/m3，Pmax=0.91%，大气评价等级判别表见下表。 - 表7-11 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. - 由上表可知本项目大气评级等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5 大气环境防护距离”章节要求，本项目大气污染物厂界浓度及环境质量浓度贡献浓度均满足相应标准要求，本项目无需设置大气环境防护距离。 为了尽量避免臭气对周边环境敏感点造成污染影响，环评要求建设单位在污水处理厂运行过程中，应加强生物除臭装置运行操作管理、加强厂区绿化。 3、对声环境影响分析 ①噪声源强 由工程分析可知，项目运营产生的噪声主要为各类泵、风机等设备产生的噪声。为确保厂界噪声达标排放，可采取以下防治措施，具体见下表。 表7-12 设备噪声源强防治措施 主要噪声设备; 治理前dB(A); 治理后dB(A); 防治措施. 风机; 87.5; 67.5; 鼓风机房设置隔声门窗，平时门窗应关闭。. 各类泵; 80; 60; 地下、水下安装. 搅拌机; 75; 55; 水下安装. ②预测模式 本环评就机械设备噪声对周边环境的影响进行预测，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模型。 a.声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； Ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 b.预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A） c.户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何散发（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距离声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ③场界处噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模型进行预测，噪声预测值见下表。 表7-13 各侧厂界的噪声预测值 （单位：dB（A）） 点位名称; 噪声贡献值; 昼间标准值; 夜间标准值; 超标情况. 东侧厂界; 46.2; 60; 50; 达标. 西侧厂界; 40.3; 60; 50; 达标. 南侧厂界; 42.6; 60; 50; 达标. 北侧厂界; 33.7; 60; 50; 达标. 西侧居民点; 11.6; 55; 45; 达标. 南侧居民点; 22.8; 55; 45; 达标. 根据预测结果，在企业对各噪声设备采取有效降噪措施的条件下，运营期机械噪声在厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值。因此，在对各噪声设备采取有效措施的前提下，项目设备噪声对环境影响很小。 ④对敏感点的影响 项目南侧约5m处和西侧约30m处为陆城镇居民点，根据前文预测结果，经距离衰减和声屏障阻隔，本项目排放的噪声对陆城镇居民点噪声贡献值极小，对敏感点环境影响极小，因此，本项目运营期设备噪声对敏感点影响很小。 4、固体废物处理分析 项目固体废物主要是浓缩污泥、生活垃圾和废紫外灯管，污泥和生活垃圾为一般性固废，废紫外灯管为危险废物。本项目污泥日产生量很小，污泥储存于污泥池中，每半个月左右用槽车运往云溪污水厂压滤，不在厂区压滤，不设污泥暂存间；项目固体废物详细产排情况见下表。 - 表7-14 本项目建成后固体废物产生及处置情况一览表 序号; 来源; 污染物; 固废性质; 产生量; 处置量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 纸屑等; 一般固废; 1.46t/a; 1.46t/a; 环卫部门清运. 2; 格栅; 栅渣; 18.25t/a; 18.25t/a; 环卫部门清运. 3; 污泥池; 污泥; 111.8t/a; 111.8t/a; 送往云溪污水处理厂压滤. 4; 紫外消毒器; 废紫外灯管; HW49其他废物; 5kg/2a; 5kg/2a; 厂家回收. 5; 合计; 131.51t/a; 合理处置，避免二次污染. - 4.1、依托污泥处理设施可行性分析 - 本项目产生的污泥每半个月左右用槽车运往云溪污水处理厂压滤处理（详见附件5），云溪污水处理厂于2018年5月引进湖南苏港环保科技有限公司在其厂区建设日处置10吨混合污泥处理项目，该污泥处理项目拥有10吨/天的污泥处理能力，进过现场调查，目前该项目每天处理污泥约8吨，仍有2吨/天的处理能力富余，有足够的能力接纳本项目产生的污泥进行无害化处理。 - 5、地下水及土壤防止措施 拟建项目对地下水的污染途径主要由化粪池及污水收集管线渗水造成。拟建项目按照规范和要求对上述地方采取有效的防雨、防渗漏措施，并加强对各固体废物的管理，在正常运行工况下，运营期不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。 拟建项目采用雨污分流制，废水经本项目预处理达标后外排。针对可能发生的地下水污染，拟建项目营运期地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 （1）源头控制措施 拟建项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅料、污泥池及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 （2）分区防治措施 根据厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。 非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染得区域。主要包括控制区、绿化区、管理区、厂前区等。 一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域。主要包括泵区、污水管道等。 重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄露不容易及时发现和处理的区域。主要包括污水处理装置等。 重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗漏量不大于厚度为6cm，渗透系数≤10-7cm/s，或3cm厚HDPE膜渗透系数K=1×10-12 cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）第6.5.1条等效。 防渗区域划分及防渗要求见下表： 表7-15 防渗区域划分及防渗要求一览表 分区类别; 分区举例; 防渗要求. 非污染区; 控制区、绿化区、管理区、厂前区等; 不需设置专门的防渗区. 一般污染防治区; 泵区、污水管道、道路等; 渗透系数≤10-7cm/s，1m厚粘土层. 重点污染防治区; 污水处理装置; 渗透系数＜10-7cm/s，且厚粘土不小于6cm. 日常管理措施： （1）制定全厂设备安全操作规章、检修制度和设备管理考核制度、对设备确定责任人。由专职机构定期进行设备完好率、运行率考核，实施重奖重罚，消除设备故障和地下水污染隐患。 （2）加强管理，杜绝超设计生产 （3）加强对所有管道和污水处理设施的维护管理，及时发现和消除污染隐患，杜绝跑、冒、漏、滴现象。一旦发现有污染物泄露或渗漏，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。对污染源项的地下水保护设施进行采用动态检查，对发现的问题及时进行处理。 （4）做好员工的环保和安全知识培训，提高全厂职工地下水保护意识。 评价认为，项目采取本环评提出的地下水污染防治措施后，可以把本项目污染地下水的可能性降至最低程度。 - 生态环境影响分析 项目装置区周边绿化应以净化空气，减少噪声外传，美化环境为目的。对绿化带的布局，应充分利用以新增设施为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主，并注意增加物种的多样性；②吸收净化恶臭能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④乔、灌、草合理配置，特别是提高乔木、灌木的比例；落叶与常绿结合，以常绿为主。⑤注意异质性布局，与周边的自然组分构成团块式的混交布置，以增强系统抗御内外干扰的能力。 项目建成后，经过采取一定绿化措施后，将在一定程度上改善周围环境。 7、土壤环境影响分析 7.1影响识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别。 本项目土壤环境影响评价项目类别为：电力热力燃气及水生产和供应业 生活污水处理（Ⅲ类）。 7.2评价工作等级 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。 污染影响型评价工作等级划分表如下。 7-16 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目所在地周边为荒地、林地，土壤环境敏感程度为敏感；占地规模为小型；项目类别为Ⅲ类；由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 7.3环境现状与防治措施分析 由现状监测结果可知，本项目所在区域土壤环境现状质量较好。 本项目组合池严格按照重点防渗区要求建设，一体化污水处理设备优选碳钢防腐防渗材料；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、原辅料、污泥池及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的概率降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，防止污染物渗入土壤。 - 8、环境风险评价 - 8.1评价依据 - 8.1.1环境风险潜势初判 8.1.1.1项目危险物质及工艺系统危险性（P）的分级 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录B 确定本项目危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 对照风险导则附录B，本项目无危险物质，由此可知，本项目危险物质数量临界量比Q＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 8.1.1.2 环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 - 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，对应的环境风险评价等级为 简单分析。 8.2环境敏感目标概况 本项目管网工程运营期几乎无环境风险，仅考虑污水厂周边环境敏感目标情况，本项目周边主要环境敏感目标分布情况见下表。 - 表7-18 周边环境敏感目标统计表 - 名称; - 坐标; - 保护对象; - 保护内容; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离/m. - 经度; - 纬度. 陆城镇; 113°17'35.23"; 29°35'12.49"; 居住; 约3000人; 西; 紧邻. 陆城河; 113°17'50.67"; 29°35'16.40"; 小河; Ⅲ类水体; 东; 203. - 图7-3 污水处理厂项目周边主要敏感目标分布图 8.3环境风险因子识别 管道工程： 本工程中截污干管启用后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下（即事故状态），将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常运行状态主要是指可能发生的管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面，一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按规范要求进行以及后续建设项目施工损坏管道等。 自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后尽早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避免的，工程现拟使用的各种管网选材是合理的、安全的，因此主要应在施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，则各种人为因素造成事故发生机率可以大大降低。 - 污水处理厂： 运营期环境风险主要可能为由于停电或其它原因造成设备故障而引发事故。设计中主要设备采用国产优质设备，同时均配有备用设备。因此，本污水处理厂因设备故障导致事故的可能性较小。造成设备无法正常运行的最大原因为市政停电，若突然中断供电将可能导致活性污泥的死亡，情况严重时可使整个污水处理厂陷入瘫痪。 目前陆城镇的排水系统仍为雨污合流制，夏季暴雨期则会对本项目产生冲击，本项目目前仅配套建设截流管网及溢流井，暴雨期本项目仅接受本项目正常处理能力的污水量，超出本项目处理能力的污水会通过溢流井溢流，顺着原有排水渠排入陆城河。 表 7-19 项目环境风险识别表 设施名称; 事故类型; 事故引发可能原因; 影响途径及可能受影响的环保目标. 废水处理设施; 泄漏; 截污收集管道破裂， 污水厂废水输送管道破裂; 污水厂被导流沟和收集池收集，地面硬化、基础防渗，基本不影响地下水。截污管道发生破裂的概率极低，但不排除可能因地震等不可抗力发生破裂，进而影响地下水。. 废水事故排放; 废水处理站意外停止或无法正常运行，项目废水未经处理直接排放; 影响陆城河水环境. 暴雨; 污水量超过污水处理站的处理能力; 超出处理能力部分的雨污水水通过溢流井溢流，顺着原有排水渠排入陆城河，影响陆城河水环境. - 8.4环境风险分析 管网工程： 当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂和堵塞等，将从管网中溢出污水，可能对地表水或地下水环境造成污染。 一般来讲，如管网堵塞严重，污水通过检查井外溢，流出地面造成地表水环境污染，这种现象易于发现，只要及时向相关部门反映即可降低污染程度和范围。但如管网因破裂、断裂发生渗漏，造成污水下渗，污染地下水，这种现象不易被发现，一般只能通过定期检查发现。经类比调查，一般如管网破裂污水可渗入地下水并逐渐扩散污染地下水，其规律是离破损区越近，时间越长，污染越重。 污水处理厂： 污水处理工程因设备故障或停电导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进水量。在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程的进水浓度。事故外排废水直接进入陆城河，对陆城河水质产生一定的影响，由前文的预测可知，因本项目废水排放总量较小，事故外排废水排入陆城河并完全混合后，经过陆城河水体的自净能力，已能够满足地表水环境质量标准，对陆城河环境质量现状影响很小。 目前陆城镇的排水系统仍为雨污合流制，夏季暴雨期则会对本项目产生冲击，本项目目前仅配套建设截流管网及溢流井，暴雨期本项目仅接受本项目正常处理能力的污水量，超出本项目处理能力的污水会通过溢流井溢流，顺着原有排水渠排入陆城河。由项目排污口下游陆城河监测断面的现状监测结果可知，在目前陆城镇污水均直排进入陆城河的情况下，并未出现陆城河环境质量超标的情况，故暴雨期雨污水直排进入陆城河不会造成陆城河环境质量超标，不会对陆城河水环境质量造成过大冲击。 - 8.5环境风险防范措施及应急要求 管网工程： ①严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损。 ②对于污水管网这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 污水处理厂： ①污水厂的水泵、污泥泵等设备均至少配置一台备用设备，保证运行设备有足够的备用率。 ②设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 ③加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 ④污水处理厂应针对可能发生的事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内。 ⑤一旦污水处理厂发生故障，污水将会暂存于组合池中，待污水厂正常运行后继续送往后续工艺处理。 - 8.6污染事故应急方案和应急措施 （1）污染事故应急方案 污水处理厂一旦出现事故排放，必须按事先拟定的方案进行紧急处理，尽快找到事故原因，制定解决办法，将影响降到最低限度，同时需要及时向环保、市政部门报告，因突发性污染事件造成或者可能造成跨行政区域河流污染的，有关责任单位、个人和负责监管职责的部门以及相关人民政府必须按照国家和省的有关规定及时报告，时间发生地人民政府应当及时通报可能受污染区域的人民政府。 突发性污染时间发生后，相关人民政府及具有关部门应当启动应急预案，实施应急监测，采取有效措施，控制或者切断污染源。应急方案应包括应急状态分类、应急计划区、事故级水平、应急防护处理等。其主要内容如下： 总则 风险源概况：详述风险源类型、源强大小及其位置。 紧急计划区：包括陆城河沿岸、镇区、厂区及村庄、下游城镇有关部门。 紧急组织：厂指挥部负责现场全面指挥，专业抢修队伍负责事故或故障进行排除或抢修。 应急状态分类及应急响应程序：规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序。 应急设施、设备与材料：配备有关的备用设备，设施与材料。 应急通讯、通知和交通：规定应急状态下的联络通知方式，通知有关方面采取求援行动，对事故现场进行管制，确保抢修队伍及时到达。 应急环境监测及事故后果评估：对较大的事故现场附近的水环境进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为有关部门提供决策依据。 应急防护措施：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害。 应急状况终止与恢复措施：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，迅速恢复污水厂的正常生产转运。 人员培训与演练：应急计划制定后，平时安排有关人员培训与演习。 记录报告：设置事故专业记录，建档案和专业报告制度，设专人负责管理。 （2）污染事故应急措施 ①成立污水处理厂的事故应急指挥中心，制定事故应急方案，指挥中心负责人应由当地相关领导担任，成员由当地水利、环保和污水处理厂等单位负责人组成。 ②报警 一旦发生污染事故，现场操作人员应立即向污水厂负责人报警。污水厂负责人在接报后立即了解事故情况，及时向事故应急指挥中心报告。事故应急指挥中心在接报后，立即向下游各镇政府、自来水厂和环保部门发出报警，一方面指挥污水厂的抢修工作，另一方面指挥有关工厂、企业等采取停产或其它有效措施，停止或减少污水进入污水厂。 （3）抢险工作 污水厂负责人在向指挥中心报警的同时，立即启动污水厂应急方案。水利部门在接到报警后，应向自来水厂和环保部门通告水文情况以及污水运行情况，协助两部门掌握污水动向。自来水厂在接报后及时不断地与水利环保部门保持联系，密切监视污水动向和水质浓度变化，环保部门应根据应急方案规定，设点进行连续监测水质，发现超标后立即关闭水厂取水口，停止取水。环保部门在实施水质监测，弄清污水污染的范围和程度的同时，还应在现场监督污水污染事故的应急处理，协助指挥抢险工作。 综上所述，项目的建设与运营过程中，风险是存在的，但只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在设计、管理及运行中得到认真落实，上述风险事故隐患可降至最低。 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ/T 169-2018）编制项目应急预案，项目环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级环境保护主管部门备案。 - 8.7环境风险评价结论 项目为污水治理工程，项目应针对不同环节的事故和风险进行全面的风险管理和防范。 厂区事故应急处置设施可满足风险防范的需要，做好项目区防渗、围堰、导流等工作，尽量较少事故发生的可能性；同时应编制环境风险应急预案，建设单位必须完善制定和完全落实事故预防措施。该项目在严格采取各项风险防范措施及应急预案前提下，项目环境风险可接受的。 表7-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及配套截流管网建设工程项目. 建设地点; 湖南省; 岳阳市; 云溪区; 陆城镇; 陆逊社区. 地理坐标; 经度; E:113°17'42.74"; 纬度; N:29°35'11.92". 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; /. 风险防范措施要求; 地面防渗. 填表说明：本项目设施设备发生故障或停电时，废水直接排入陆城河不会对陆城河环境质量现状造成大的冲击，可采取使用备用设备、抢修设施设备等手段保障污水厂恢复正常运行；废水输送管道破裂泄漏时，泄漏的污水会通过导流沟被收集池收集，采取地面硬化、基础防渗等措施后基本不影响地下水。. 三、环境管理及监理 1、环境管理要求 项目建成营运期间，应建立完整的环境保护管理体系，使下面排放的污染物达到有关标准，消除环境隐患，达到经济与环境的的协调发展。 主要环境管理措施如下： 1）成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施环境管理工作。设置环保专职人员1人，并由一名副总经理分管。 2）加强环境保护法规政策学习和宣传，落实可持续发展战略。 3）制定环境保护规划、计划、考核办法，将环境保护指标落实到每个岗位。 4）依据建设项目环境保护管理办法的规定，落实三同时措施，办理项目投产前的环保设施竣工验收手续。 5）负责厂区日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，确保污染物达标排放。 6）及时向上级环保部门报告企业环保情况，并协助上级环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 2、营运期环境监测计划 项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号）要求制定监测计划，详见下表： 表7-20 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 进水总管; 流量、COD、NH3-N; 在线监测. 出水总排放口; 流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN. 地下水; 周边水井; pH、CODMn、NH3-N、亚硝酸盐、LAS、总大肠菌群; 每半年一次. 废气; 厂界; 臭气浓度、硫化氢、氨; 每年一次. 臭气处理设备排放口; 臭气浓度、硫化氢、氨; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 环境空气; 上下风向最近敏感点; 硫化氢、氨; 每半年一次. 四、合理性分析 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》(2019年本)，“三废”综合利用与治理工程属鼓励类建设项目（第四十三项 环境保护与资源节约综合利用第15条），本工程属于城市污水治理工程，本工程属鼓励类建设工程，符合国家产业政策。 2、选址合理性 本项目位于云溪区陆城镇陆逊社区，建设地址为陆城镇人民政府选定地址；拟建地靠近陆城河；交通方便，项目所在地水、电供应均有保障，可满足生产需求，项目排污口设置于项目东侧陆城河；运营期对周边敏感点影响较小，不会影响区域现状环境功能。综上所述，项目选址合理。 3、总平面布置图的合理性分析 项目主体构筑物均已建设完成，无法调整，组合池位于厂区西南侧，紧邻南侧居民，可能会对南侧居民产生较明显不利影响，建议加强组合池的密闭程度和废气收集效率，尽量将排气筒设置在厂区东侧，尽量远离厂区西南方向的居民区。 4、环境效益分析 本项目即是一项基础设施建设工程，又是一项城镇综合整治和水环境综合整治的公益性环保工程。它既可改善云溪区陆城镇基础设施建设不完善的状况，又能减少陆城镇生活污水直接排入陆城河，改善陆城河及下游长江的水质，产生了显著的环境效益和一定的经济效益，有利于人民生活质量的提高，有着较好的社会、经济和环境效益。 - 5、管网选线合理性分析 - 本项目污水管网主要布置在已建成和规划建设道路下，管网临时占地主要为道路用地和荒地，不占用农田；污水管网设计为污水基本能自流进入提升泵站，管网施工为明挖，无暗挖，减小了施工难度，降低了工程投资。 - 6、排污口设置合理性分析 - 本项目排污口设置已通过岳阳市生态环境局的行政许可决定（详见附件3），尾水通过项目北侧沟渠排入陆城河，排污口类型为新建，排污口性质为生活污水排放口，排放方式为连续排放，入河方式为明渠排放。 - 陆城河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目排水量少，且为污水处理项目，能减少陆城镇生活污水直接排入陆城河，对陆城河水质实际上有改善影响。 - 7、“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准图负面清单”约束，本项目的建设没有触犯“三线一单”的要求。 五、环保投资及环保竣工验收 项目为云溪区陆城镇500吨/天污水处理厂及其配套截流管网工程项目，是一项环保工程，全部投资即为环保投资。 详见下表： 表7-21 环保措施投资及验收一览表 项目; 环保措施; 投资 （万元）; 验收要求. 管网工程; 废水; 铺设管网收集区域污水，施工期设立隔离围栏，搭设封闭式机棚，对高噪声设备设置隔声罩，水土流失防护、管网沿线地面恢复; 94.97; 达到环保要求. 废气 （扬尘）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 固体废物; 达到环保要求. 污水处理厂; 废水; 新建一座500m³/d污水处理厂，进出水在线监控设备; 275; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. NH3、H2S、臭气浓度; 加盖、密封，统一收集至生物除臭装置，15m排气筒，装置区周边及厂区加强绿化; 18; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 二级标准. 噪声; 选取低噪声设备、减振、隔声等降噪措施; 5; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 污泥外运至云溪污水厂处置，生活垃圾交由环卫部门统一清运; 5.03; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修订)要求. 废紫外灯管厂家回收; 符合危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 合计; 398; /.

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 组合池（格栅井、调节池、污泥池） | NH3、H2S、臭气浓度 | 加盖、密封，统一收集至生物除臭装置、处理后15m高空排放，装置区周边及厂区加强绿化 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4 二级标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | A/O接触氧化工艺 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 综合利用，合理处置 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 委托云溪污水处理厂处置 |  |
|  |  | 格栅渣 | 环卫部门统一清运 |  |
|  | 紫外消毒器 | 废紫外灯管 | 厂家回收 |  |
| 噪声 | 各类泵、风机等设备 | 选用低噪声的机泵设备，设置隔声门窗、减震措施 |  | 达标排放 |
| 生态保护措施及治理效果： （1）污水处理厂 ①植被破坏影响 本项目污水处理厂施工期对生态环境的影响主要是由于占地清除现场、土石方开挖、填筑和建设建构筑物的建设等施工活动破坏了工程区域原有地貌和植被。项目拟建场地为空地，项目施工不会造成植被破坏；施工临时占地面积小，项目施工造成的植被生物量损失不大。施工期结束后，临时占地恢复原有地貌，并恢复施工场地内绿化作为补偿。 ②水土流失影响分析 本项目污水处理厂施工过程中挖、填方不可避免地扰动了表土结构，导致土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流作用下，造成水土流失，加大水土流失量。施工期流失的土石随着地表径流流入陆城河，携带土壤营养元素进入水体，从而使东侧陆城河浑浊度增加，污染物含量增加。同时携带的泥沙在流速降低后将产生沉降，造成河沟的淤积和影响河沟行洪。 ③生物多样性影响 本项目污水处理厂拟建场地及周围主要为空地及居民区，区域物种多样性较为简单。 本项目施工不会对区域物种多样性产生不利影响，生态系统稳定性亦不会受到威胁。 ④土地利用变化 本项目污水处理厂拟建场地为建设用地，不包括基本农田，无需进行用地性质变更。 （2）管网工程 本项目管网工程沿田埂敷设，且线路很短，对生态环境影响较有限，但是施工过程扰乱了土壤的土层结构，也降低了生态系统的承载力，也可能造成对水环境的影响。 管网工程施工过程中应采取水土保持措施，减少临时占地，管网施工分段分块进行，施工路段进行围挡，并根据需要增加挡土墙和围挡固定的措施，做好挡土墙外的护坡及绿化，管网土石方施工尽量做好场地内平衡，表土剥离集中堆置，禁止乱堆乱放，并覆盖防水布，周边挖筑截水沟，施工结束表土回填为绿地等表层土，施工路段进行硬化处理，项目多余弃方产生量少，不设置弃土场。在采取以上措施后管网工程施工对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概述 云溪区陆城镇500t/d污水处理厂及配套截流管网建设工程项目，工程总投资为398万元，主要包括新建污水处理厂一座，处理规模为500m³/d，规划用地面积1289.2平方米，总建筑面积342.2平方米，配套敷设截流污水管网总长度806m。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 - 2、环境质量现状结论 - （1）地表水：陆城河各监测断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 （2）地下水：各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域目前地下水水质状况较好。 （3）环境空气：2018年度云溪区监测数据结果表明，本项目所在区域为大气环境空气质量不达标区。 根据《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020 年）》，“重点抓好全省特护期和长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市环境空气质量改善，确保完成目标任务。”根据《岳阳市环境保护局关于下达2018年蓝天保卫战重点减排项目的通知》，岳阳市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，空气质量正在逐步改善。 （4）声环境：项目拟建地各监测点声环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）），周边居民点环境昼间、夜间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，表明项目拟建地声环境质量较好。 - 3、项目主要污染物排放量 - 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：COD：9.125t/a、氨氮0.913t/a。 4、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：本项目建成后，污水在经污水站处理达标后外排的情况下，本项目污染物排入陆城河完全混合断面COD、氨氮、TP、TN浓度分别为12.0mg/L、0.22mg/L、0.031mg/L、0.76mg/L，满足陆城河Ⅲ类水功能要求，本项目废水不会对受纳水体陆城河水环境产生显著影响，不会造成陆城河水环境质量现状超标。。 大气环境影响分析结论：环评建议对主要臭气产生源加装收集罩和引风管，全部引入生物除臭装置处理，处理达标后高空排放。在装置周边种植高大的树木（阔叶树）形成绿化隔离带，有效地阻挡和吸收（吸附）可能产生的恶臭。因此，在采取上述相应防治措施后，恶臭对周围环境影响不大。 声环境影响分析：在企业对各噪声设备采取有效降噪措施的条件下，运营期机械噪声在厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间限值。因此，在对各噪声设备采取有效措施的前提下，项目设备噪声对环境影响很小。 项目南侧约5m处和西侧约30m处为陆城镇垅居民点，根据前文预测结果，经距离衰减和声屏障阻隔，本项目排放的噪声对陆城镇居民点噪声贡献值极小，对敏感点环境影响极小，因此，本项目运营期设备噪声对敏感点影响很小。 固体废物环境影响分析：项目固体废物主要是污泥、格栅渣和生活垃圾。污泥外运至云溪污水处理厂综合处置，生活垃圾和格栅渣收集后交环卫部门清运。废紫外灯管由厂家回收处置。分别符合一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求和危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 5、产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，“三废”综合利用与治理工程属鼓励类建设项目（第四十三项 环境保护与资源节约综合利用第15条），本工程属于城市污水治理工程，本工程属鼓励类建设工程，因此，项目的建设符合国家产业政策。 - 6、建设项目可行性分析 本项目为环境保护项目，本身不存在制约性的环境因素，符合国家产业政策，选址合理，效益明显，环境损失有限。本项目采取治理措施后，各种污染物的排放均可满足国家相应标准要求。 7、环评综合结论 本工程为污水处理厂工程建设，属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类建设项目。项目社会效益、环境正效益显著，是一项保护环境、造福子孙后代的环保项目，符合城乡规划及土地利用规划要求。项目工艺可行，符合产业政策和规划要求；建设项目所采用的污染防治措施技术经济可行，污染物排放达标；在采取污染控制措施后，建设项目对评价区的环境影响较小。在严格执行各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （3）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 主管领导： 年 月 日 |  |
| 注 释 本报告表附以下附件、附图及附表： 附件 附件1：环评委托书 附件2：发改委立项文件 附件3：排污口设置许可 附件4：监测报告 附件5：污泥处置合同 附件6：政府承诺函 附件7：未批先建情况说明 附件8：专家签到表 附件9：专家意见 附图 附图1：项目地理位置图 附图2：陆城污水站平面布置图及处理工艺图 附图3：污水管网图 附图4：监测点位图 附图5：环境保护目标 附图6：水系图 附图:7：项目现状图及周边环境现状图 |  |