- 1、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 柳德刚 |  |  |  | 联系人 | 李宝成 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0730-8575006 |  | 传真 | 0730-8571612 |  |  | 邮政编码 |  | 414002 |  |  |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 （厂区中心坐标E113°8′37.44〃，N29°25′39.63〃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  | —— |  |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 食用植物油加工（C1331） |  |  |  |
| 占地面积 (m2) | 74886（现有） |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  | 15000（现有） |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1150.65 | 其中:环保投资(万元) |  |  | 26.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.30% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  |  |  | 2020年4月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 一、项目背景 益海嘉里是由著名爱国华侨郭鹤年先生及郭孔丰先生叔侄创办的新加坡丰益国际有限公司（Wilmar International Limited）在祖国大陆投资经营的，集粮油加工及贸易、油脂化工、粮油科技研发等科工贸业务为一体的多元化侨资企业。 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司是由新加坡丰益国际有限公司投资兴建的大型食用油生产企业，目前岳阳市包含老厂和新厂两个厂区。老厂位于岳阳市岳阳楼区城陵矶港区内（以下简称老厂），新厂位于岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号（本项目厂区），主要产品有 “金龙鱼”、“口福”、“鲤鱼”、“海皇”等知名品牌系列食用油。老厂主要为食用油的精炼及包装，新厂主要生产植物毛油及蛋白饲料。 2009年委托岳阳市环境科学研究所编制了“年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目”环境影响评价报告表，2009年9月25日取得岳阳市环境保护局的审批意见（见附件2），并于2015年4月8日通过了岳阳市环境保护局的竣工验收，验收意见见附件3 岳环管验[2015]17号，并取得了排污许可证（编号43060215080004）。后根据市场需求量的增大，建设方对新厂进行改扩建，并于2018年5月委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制了“年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目”环境影响报告表，2018年8月30日岳阳市环保局下达批复（岳环评[2018]82号，见附件4）；2019年3月编制了“年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目”竣工环境保护验收报告，2019年3月26日通过自主验收（验收备案证明见附件5）。 为提高油品质量，减少老厂油脚的产生量，建设方拟对榨油车间产生的植物毛油进行脱胶、脱磷处理，根据现有设计产能拟新增400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目。 根据《湖南省关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，岳阳地区锅炉废气需执行表3标准要求。目前厂区燃煤锅炉已经停用，采用华能蒸汽供汽，建设方应尽快委托专业公司拆除现有燃煤锅炉。 根据中华人民共和国主席令第四十八号《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年）》二、农副食品加工业 3、植物油加工“除单纯分装和调和外的” 需要编制环境影响报告表，本项目为植物油加工项目，故需编制环境影响报告表。我单位接受委托后，随即组织人员到项目厂区及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，依照《环境影响评价技术导则》，结合本项目的现状情况及存在的问题，提出相应的以新带老措施，编制了本项目《建设项目环境影响报告表》，交由建设单位呈报给环境保护行政主管部门审批。 二、编制依据 2.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年12月26日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修正版）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日起施行； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019年1月1日起施行； （8）《中华人民共和国水法》2016年7月修订； （9）《中华人民共和国节约能源法》2018年10月26日起施行； （10）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行； （11）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日起施行； （12）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年4月28日修改）； （13）《湖南省环境保护条例》（2019年修订）2019年9月29日实施； （14）《大气污染防治行动计划》国发（2013）37号，2013. 9.10； （15）《水污染防治行动计划》国发（2015）17号，2015.4.16。 （16）《土壤污染防治行动计划》国发（2016）31号，2016.5.28。 （17）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （18）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （19）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （20）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）； （21）岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市城区蓝天工程实施方案》的通知（岳政办发[2009]26号）。 2.2导则和技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； (3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）； (4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； (5) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； (6)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； (7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）； (8)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.3项目资料 （1）项目委托书； （2）《年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目环境影响报告表》岳阳市环境科学研究所； （3）岳阳市环境保护局关于《年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目环境影响报告表的审批意见》； （4）岳阳市环境保护局关于《年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目环境影响报告表的竣工验收意见》； （5）《年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目环境影响报告表》江西景瑞祥环保科技有限公司； （6）岳阳市环境保护局关于《年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目环境影响报告表的审批意见》； （7）《年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目竣工环境保护验收报告》及备案证明； （8）《年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目检测报告》湖南乾诚检测有限公司（HNQC[YS2019-02]001号）； （9）建设方提供的其他资料。 三、公司现有情况 3.1 现有工程基本情况 项目名称：年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目 建设单位：益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司 建设地点：岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号。 投资：总投资10900万元。 3.2 现有项目建设内容 现有项目主要建筑设施为预处理车间、浸出车间、浓香油车间、烘干车间、打包车间（位于1#粕库）、办公楼（含食堂）、锅炉房、原料库、粕库、库房、机修车间、大件库、门卫室、辅料库房、卫生间、原料筒仓、植物油储罐及污水处理站等。 表1-1 工程内容及建设规模 类别; 工程内容; 工程规模; 建筑结构. 主体工程; 预处理车间; 2条原料预榨生产线，处理大豆规模为2000t/d，处理菜籽能力为1600t/d。; 建筑面积5275.09m2，6层轻钢结构. 浸出车间; 1条浸出生产线及配套设施，毛油生产能力400t/d，豆粕、菜粕处理能力2000t/d。; 建筑面积2115.03m2，4层轻钢结构. 浓香油车间; 1条菜籽压榨生产线，处理菜籽能力为70t/d的生产线。1条茶籽生产线，处理茶籽能力50t/d的生产线。; 建筑面积3178.2m2，4层轻钢结构. 打包车间; 设于1#粕库，打包能力为1800t/d. 烘干车间; 1栋，烘干能力为1000t/d; 建筑面积1000m2，1层轻钢结构. 辅助工程; 锅炉房; 1台25t/h的燃煤蒸汽锅炉; 建筑面积693.18m2. 机修车间; 建筑面积611.1m2. 办公楼（含食堂）; 建筑面积2562.3m2，3层砖混结构. 门卫室; 建筑面积56.64m2，1层砖混结构. 辅料库房; 建筑面积61m2，1层砖混结构. 污水处理房; 建筑面积89.25m2，1层砖混结构. 卫生间; 建筑面积40.2m2，1层砖混结构. 储运工程; 筒仓; 3000吨，6个。. 豆皮仓; 440 m3容量豆皮仓1个。. 油罐; 9个，4个135m3的油罐，其中1个为混合油罐、3个为毛油罐；3个200 m3的油罐；2个1000 m3的油罐. 正己烷储罐; 2个40m3的地埋式储罐，围堰为8*6*0.5m3. 柴油储罐; 3m3柴油罐1个，15m3柴油罐1个. 液碱储罐; 3个，脱硫液碱储罐1个，22m3；喷淋装置液碱储罐2个，均为Φ1000mm×1200mm. 原料运输; 水运、汽运、铁路运输. 成品外运; 植物油经汽车输送至老厂进行精炼、包装，饲料蛋白外售。. 粕库; 2栋，建筑面积合计8555.09m2. 原料库; 建筑面积为2693.25m2. 库房; 建筑面积为290m2，白油存放于现有库房单独隔间内，房间采用防渗措施. 大件库; 建筑面积360m2，存放大型设备. 公用工程; 供电; 2台2500KVA变压器. 供热; 100万大卡天然气热风炉. 供汽; 25t/h的燃煤蒸汽锅炉. 排水; ①实行雨污分流，厂区雨水经过雨水管网收集后通过厂区雨水管网排入南侧无名水塘，最终进入吉家湖。 ②生活污水经过化粪池收集后与生产废水进入经扩建后的污水处理站处理后排入东侧水渠，经南侧无名水塘最终进入吉家湖。污水处理站安装了在线监控装置。 ③初期雨水经二级隔油沉淀池处理后排入南侧无名水塘. 环保工程; 废气; 共设21根排气筒，其中湿气排气筒3根、粉尘排气筒13根、有机废气排气筒2根（其中1根为粉尘和有机废气混合废气）、燃煤锅炉排气筒1根（拟拆除）、天然气热风炉排气筒1根、污水处理站恶臭排气筒1根。 ①车间采取密闭作业，各产尘点废气经旋风或布袋除尘或旋风+布袋除尘后排放，项目共设25台套除尘设备，13根粉尘排气筒。 ② 浸出车间蒸脱废气经二级冷凝+二级石蜡吸收处置再经排气筒排放；豆粕烘干废气经旋风除尘+二级冷凝+二级洗涤处理后再经排气筒排放，合计2根排气筒。 ③燃煤锅炉烟气设置静电除尘+水膜加碱脱硫+30m排气筒排放，并设置在线监控装置，目前燃煤锅炉已经停用，拟拆除；天然气热风炉烟气设置1根高25m烟囱排放。合计2根排气筒 ④污水处理站恶臭设置喷淋除臭处理后再经15m排气筒排放，1根排气筒。. 废水; 处理能力为400m3/d，处理工艺为：调节+加药+气浮+SBR，安装了在线监控. 固体废物; 一般固体废物：大杂房（10m2）、废铁房（20m2）煤渣罐（200m3）、煤灰罐（200m3）及污泥暂存间（20m2）。大杂房位于预处理车间1楼，铁屑房位于机修车间，煤渣罐及煤灰罐位于锅炉房南侧（拟拆除），污泥暂存间位于污水处理房。 危险废物：危废贮存间，建筑面积约为15m2，设于煤棚。. 事故应急池; 2个应急水罐，容积分别为210m3、160m3. 防渗工程; 对地埋式正己烷储罐的框架结构、液碱储罐、柴油储罐、浸出车间地面进行防渗处理. 安全工程; 消防水罐：1000 m3消防水罐2个； 消防泡沫罐：15 m3消防泡沫罐1个. 3.3 主要原辅材料名称及年消耗量 原辅材料主要包括大豆、菜籽、茶籽、正己烷、白油等项目主要原辅材料年用量及储存情况见下表。 表1-2 项目原辅材料年用量及储存情况表 序号; 材料名称; 规格及质量; 单位; 年使用量; 备注. 1; 大豆; 国标; 万t/a; 50; 原料库. 2; 菜籽; 国标; 万t/a; 15. 3; 茶籽; 国标; 万t/a; 0.5. 4; 白油; 食品级; t/a; 3.4; 200L铁桶装，最大储存0.6t，现有库房. 5; 燃煤; /; t/a; 20614.5; 煤棚（拟拆除）. 6; 正己烷; 食品级; t/a; 181.4; 40m3，2个，从具有资质的供应商采购. 7; 天然气; /; m3/a; 98.28万; 城市天然气管网. 8; 液碱; /; t/a; 250; 22 m3，从具有资质的供应商采购. 9; 棉籽; /; 万t/a; 0; 从具有资质的供应商采购. 10; 聚丙烯酰胺; /; kg/a; 400; 从具有资质的供应商采购. 11; 聚合氯化铝; /; t/a; 7. 3.4 产品方案 现有项目具体产能如下： 表1-3 现有产品方案 产出车间; 产品; 年产量; 备注. 榨油车间; 大豆毛油; 80007.2t/a; 毛油油罐储存. 菜籽毛油; 48100.8 t/a. 膨化豆粉; 96941.1t/a; 粕库暂存. 豆粕（含豆皮）; 304000t/a（含豆皮12134.74 t/a）. 菜粕; 78000 t/a. 浓香油车间; 浓香菜油; 6792.1t/a; 油罐储存. 茶油; 759.66 t/a. 菜饼; 12800.79 t/a; 粕库暂存. 茶饼; 3988.695 t/a. 合计植物油类：135659.85t/a，饲料蛋白：495730.585t/a。 扩建前植物油类8.78万t/a，饲料蛋白20.24万t/a.. 3.5现有设备情况 表1-4 现有设备情况 榨油车间. 序号; 设备名称; 规格型号; 设计产能; 数量（台或套）. 1; 刮板输送机; JDMS; 75T/H; 24. 2; 提升机; JDEL; 75T/H; 4. 3; 绞龙; JDGSC; /; 12. 4; 计量称; MSDS; /; 2. 5; 平面回转筛; SFJM; /; 5. 6; 风选器; /; /; 4. 7; 除尘器; /; /; 17. 8; 加热器; YRHW240C; 900T/D; 2. 9; 压胚机; DOQB; 300T/D; 7. 10; 粉碎机; 968-Ⅲ; /; 6. 11; 破碎机; FRCMP; /; 7. 12; 水罐; /; /; 3. 13; 沙克龙; /; /; 17. 14; 膨化机; EXP-350-MLE/AR; 1800T/D; 3. 15; 冷却料箱; Geelen VK28x38KMRVS; /; 3. 16; 炒籽机; YGZJ300C; 2000T/D; 1. 17; 榨油机; ZY338; 300T/D; 7. 18; 油罐; /; /; 5. 19; 除杂离心机; /; /; 1. 20; 浸出器; III型浸出器; 2000T/D; 1. 21; 漩液分离器; /; /; 2. 22; 蒸脱烘干器; 皇冠舒马赫DTDC（C/S-DTDC）; 2000T/D; 1. 23; 冷凝器; /; /; 4. 24; 风机; /; /; 17. 25; 蒸发器系统; /; /; 1. 26; 地下正己烷罐; Φ2600*10*9000; /; 2. 27; 矿物油系统; /; /; 1. 28; 冷却水塔; NC84; /; 6. 浓香油车间. 1; 刮板输送机; MC20; 7T/H; 14. 2; 提升机; TD160; 7T/H; 6. 3; 计量称; NWBL-60; /; 2. 4; 除尘器; TBLMY76; /; 3. 5; 平面回转筛; TQLZ150*150; 5T/H; 2. 6; 输送绞龙; LS200; /; 6. 7; 炒籽机; CZY1000; 60T/D; 1. 8; 剥壳机; BK22; 25T/D; 2. 9; 榨油机; 6YL-; /; 16. 10; 过滤机; LW250; /; 1. 11; 油罐; /; /; 8. 12; 风机; /; /; 3. 13; 离心机; DHZ360; /; 1. 烘干车间. 1; 刮板; JDMC; 100T/H; 10. 2; 提升机; JDEL; 100T/H; 4. 3; 绞龙; /; /; 2. 4; 除尘器; /; /; 1. 5; 计量称; MSDS600; /; 1. 6; 震动筛; SFJM200-2; /; 1. 7; 风选器; /; /; 1. 8; 暂存罐; /; 100 m³; 1. 9; 烘干塔; C705-SP; /; 1. 10; 风机; /; /; 1. 打包车间. 1; 刮板机; JDMS400; /; 8. 2; 斗提机; JDEL60/40; /; 2. 3; 绞龙; /; /; 1. 4; 除尘器; /; /; 1. 5; 暂存罐; /; /; 2. 6; 包装机; MEAF-BAG-MWPE-170; /; 7. 7; 风机; /; /; 1. 3.6 总平面布置 现有项目地块大致呈南北走向的长方形地块。厂区西侧由北往南依次布置门卫室、辅助用房、办公生活区、粕库、浓香油车间、油罐及库房，厂区中部由北往南依次布置原料库、烘干车间、剥壳车间、浸出车间、榨油车间、变配电房、机修车间；厂区东侧由北往南依次布置粕库、锅炉房及污水处理站、卫生间。各建筑之间均设有道路连接。 厂区具体总平面布置见附图2。 四、本次技改项目概况 4.1 项目基本情况 项目名称：益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目 建设单位：益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司 建设地点：岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号现有厂区内。项目东面为空地，南面为水塘，西面为长江航运岳阳分局，北面临沿湖路、隔路为富强混凝土。 投资：1150.65万元。 建设性质：技术改造 4.2建设内容 新增一条400t/d的毛油脱胶生产线和一条15t/d浓缩磷脂生产线，新增毛油脱胶生产线按生产合理性布置在预处理车间、浸出车间，浓缩磷脂生产线按生产合理性布置在浸出车间（磷脂的灌装设置在4#库）。其他工程、配套工程均依托现有项目。 表1-5 技改后厂区建设内容 类别; 工程内容; 工程规模; 建筑结构; 备注. 主体工程; 毛油脱胶生产线; 1条毛油脱胶生产线，处理毛油400t/d; 布置在浸出车间（3楼）及预处理车间（1、2、3楼），磷酸罐布置在浸出车间5楼; 不新增建筑. 浓缩磷脂生产线; 1条浓缩磷脂生产线，磷脂生产能力为15t/d; 布置在预处理车间（1、2、3楼），灌装布置在4#库; 不新增建筑. 辅助工程; 办公楼（含食堂）; 建筑面积2562.3m2，3层砖混结构; 依托现有. 污水处理房; 建筑面积89.25m2，1层砖混结构; 依托现有. 卫生间; 建筑面积40.2m2，1层砖混结构; 依托现有. 储运工程; 磷酸罐; 1个，布置在预处理车间5楼; 不新增建筑. 公用工程; 供电; 2台2500KVA变压器; 依托现有. 供热; 100万大卡天然气热风炉; 依托现有. 供汽; 华能蒸汽; 拆除25t/h的燃煤蒸汽锅炉及配套设施. 排水; 本次技改项目新增少量废水经新增废水池收集后进入现有污水处理站处理后排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖。; 依托现有. 环保工程; 废气; 本次技改项目新增废气为VOCs，依托现有浸出车间蒸脱废气处置设施处理，经二级石蜡吸收处置再经30m排气筒排放; 依托现有有机废气处置措施及排气筒. 废水; 本技改项目新增生产废水，新建一座5.88m3的废水池收集该废水，再经污水处理站处理达标后排放; 仅新增一座废水池，现有处理能力可以满足技改后全厂总废水量. 固体废物; 本项目产生的固废为污泥，依托现有污泥暂存间（20m2）暂存后委托环卫部门由湖南城陵矶新港区环境卫生管理所处置; 依托. 注：项目不新增建筑，根据设计本项目布置在预处理车间及浸出车间空间可行，污染措施依托见影响分析章节。 4.3 主要设备清单 表1-6 车间主要生产设备 序号; 设备位号; 设备名称; 数量; 功率; 型号规格/选型参数; 备注. 15t/d浓缩磷脂生产线. 1; TK1101; 调质罐; 1; 7.5; 5.2m3，60rpm. 2; PU1102A/B; 给料泵; 2; 2.2; 2m3/h，0.6MPa. 3; EV1103; 薄膜蒸发系统; 1; 37; 16m2，300rpm; 无锡力马. 4; PU1103A/B; 出料泵; 2; 2.2; 1.5m3/h，0.6MPa. 5; TK1103A/B; 磷脂成品罐; 2; 32m3; 广西建工集团第一安装有限公司. 6; PU1110; 磷脂成品泵（装车）; 1; 18.5; 30m3/h，0.8MPa. 7; PU1111; 磷脂成品泵（罐装）; 1; 7.5; 7m3/h，1.0MPa. 8; CO1101; 真空冷凝器; 1; 131m2; 广西建工集团第一安装有限公司. 9; VP1101A/B; 水环真空泵; 2; 7.5; /. 400t/d毛油脱胶生产线. 1; PU500; 脱胶系统进油泵; 1; 15; 流量：50m3/h 扬程：50m; /. 2; TK401; 磷酸小罐; 1; 1m3; /. 3; MX401; 酸混合器; 1; 7.5; MX80; /. 4; AG402; 酸反应罐; 1; 3; 11.7m3; alfa. 5; PU402; 酸化油泵; 1; 11; 精炼的高质泵，30m3/h，11KW，50m扬程，Y3 160M1-2W需要更换防爆电机; /. 6; PU403; 水泵; 1; 1.5; 流量：5.8m3/h；扬程：47.7m; 格兰富. 7; MX403; 水混合器; 1; 7.5; MX80; alfa. 8; AG404; 水反应罐; 1; 2.2; 11.7m3; alfa. 9; PU404; 水化油泵; 1; 11; 精炼车间螺杆泵，20~25m3/h，0.7~0.8MPA，更换防爆电机减速机(YB3-160M-4；SK42-IEC160); nord. 10; CF405; 离心机; 1; 30; px80; alfa. 11; HX406; 油油换热器; 1; alfa. 12; HX407; 油加热器; 1; alfa. 13; DR408; 真空干燥塔; 1; alfa. 14; PU408; 干燥油泵; 1; 11; 型号：A11-40 0 流量：25m3/h 扬程：60m; sulzer. 15; CO408A; 一级真空冷凝器; 1; alfa. 16; EJ408A; 一级真空喷射泵; 1; alfa. 17; CO408B; 二级真空冷凝器; 1; alfa. 18; EJ408B; 二级真空喷射泵; 1; alfa. 19; CO409; 脱胶油冷凝器; 1; /. 20; TK526; 胶质罐; 1; 7.5; 9.4m3; 昊特（湖北）流体技术有限公司. 21; PU526; 胶质泵; 1; 4; 5m3/h，158r/min，压力7bar; /. 22; /; 分汽缸; 1. 23; /; 电动葫芦; 1; 带遥控，慢上慢下. 根据国家淘汰设备目录检索，项目无淘汰落后的设备。 4.4 产品方案、生产规模 技改项目主要对现有项目生产的大豆毛油、浸出菜油进行脱胶、脱脂处理，产品为浓缩磷脂，项目产品方案见下表。 表1-7 技改项目产品方案 产品; 年产量; 储存; 功能. 浓缩磷脂; 15t/d（4500t/a）; 磷脂成品罐; 作为饲料添加剂. 质量指标参照《饲料添加剂 大豆磷脂》（GB/T23878-2009）及建设方出厂标准，如下表所示： 表1-8 浓缩磷脂质量指标 项目; 指标. 外观; 色泽为棕褐色，呈塑状或粘稠状，质地均匀，无霉变. 气味; 具有磷脂固有的气味，无异味. 丙酮不溶物; ≥60%（与水化油脚质量有关）. 水份及挥发物%; <1%. 酸价mgKOH/g; ≤35. 己烷不溶物/%; ≤1.0. 磷脂酰胆碱+磷脂酰乙醇胺+磷脂酰肌醇/%; ≥35%. 过氧化值/（mmol/kg）; 1.5-6.0. 残留溶剂量/（mg/kg）; ≤50.0. 砷（As）/（mg/kg）; ≤3.0. 重金属（以Pb计）/（mg/kg）; ≤10.0. 4.5 主要原辅材料名称及年消耗量 本项目主要是现有产品大豆毛油、浸出菜油为原料，添加磷酸、水进行脱胶、脱脂，产品为浓缩磷脂。新增了生产废水，故增加了聚丙烯酰胺、聚合氯化铝。 表1-9 项目原辅材料年用量及储存情况表 序号; 材料名称; 规格及质量; 单位; 技改前年使用量; 技改后年使用量; 备注. 1; 磷酸（85%）; 国标; t/a; 0; 36; 磷酸罐. 2; 水; /; t/d; 592.3; 607.18; 市政管网. 3; 蒸汽; t/d; 500; 530.56; 华能蒸汽. 4; 聚丙烯酰胺; /; t/a; 0.4; 0.50; 从具有资质的供应商采购. 5; 聚合氯化铝; /; t/a; 7; 8.7. 注：本次技改项目主要为现有产品大豆毛油及浸出菜油进行脱胶、脱脂处理，根据原环评大豆毛油产量为80007.2t/a，菜籽毛油48100.8t/a。菜籽毛油包含浸出菜油和压榨菜油，由于压榨菜油不需要脱脂、脱胶，故浸出菜油量不得超过39992.8t/a。. 磷酸：化学式H3PO4，分子量为97.994，是一种常见的无机酸，是中强酸。熔点为42 ℃，沸点261℃（分解），密度为1.874g/mL（液态），可与水以任意比互溶，白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体。磷酸无强氧化性，无强腐蚀性，属于较为安全的酸，属低毒类，有刺激性。LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮）刺激性：兔经皮595mg/24小时，严重刺激；兔眼119mg严重刺激。接触时注意防止入眼，防止接触皮肤，防止入口即可。受热排放有毒磷氧化物烟雾。磷酸蒸气能引起鼻黏膜萎缩；对皮肤有相当强的腐蚀作用，可引起皮肤炎症性疾患；能造成全身中毒现象。 4.6 工作制度及劳动定员 现有项目年工作300天，3班制，每班8小时制，合计员工150人，技改项目不新增员工，不新增工作天数，员工从预处理车间及浸出车间内调配。 4.7公用工程 1）给水 技改项目新增部分用水，依托厂区内现有供水设施，水源为市政供水。 2）排水 技改项目新增部分生产废水，新增一座5.88m3的废水池收集后，依托厂区内现有排水设施，进入现有污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东侧水渠，经南侧无名水塘最终进入吉家湖。厂区现有污水处理站处理能力为400 m3/d。 3）供电 依托现有2台2500KVA变压器。 4）燃气系统 本项目依托市政配套天然气供气系统。 5）供热、供汽 浓香油车间现有1台100万大卡/h的天然气热风炉供热，其它车间供汽依托华能集中供气，燃煤蒸汽锅炉及相关配套设施拆除。 4.8 总平面布置 本项目依托现有生产设施，按工艺连贯性，拟将毛油脱胶生产线布置在浸出车间（3楼）及预处理车间（1、2、3楼），磷酸罐布置在浸出车间5楼；浓缩磷脂生产线布置在预处理车间（1、2、3楼），灌装布置在4#库。 厂区具体总平面布置见附图2。 五、施工周期 本次技改项目不新增建筑设施，主要为增加少量设备，项目预计2019年4月投产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： G17 2009年委托岳阳市环境科学研究所编制了“年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目”环境影响评价报告表，2009年9月25日取得岳阳市环境保护局的审批意见（见附件2），2009年10月动工，于2010年12月竣工投产。并于2015年4月8日通过了岳阳市环境保护局的竣工验收，验收意见见附件3 岳环管验[2015]17号，并取得了排污许可证（编号43060215080004）。后根据市场需求量的增大，建设方对新厂进行改扩建，并于2018年5月委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制了“年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目”环境影响报告表，2018年8月30日岳阳市环保局下达批复（岳环评[2017]56号，见附件4）；2019年3月编制了“年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目”竣工环境保护验收报告，2019年3月26日通过自主验收，取得备案证明（见附件5）。 根据“年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目”环境影响报告表及“年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目”竣工环境保护验收报告。现有项目基本情况见“三、公司现有基本情况”，现有工艺流程及产污环节、污防措施及现有问题如下： 1、现有厂区生产工艺及产污环节简介 1.1 烘干车间工艺流程简述： 本项目烘干车间主要为烘干原料。烘干车间具体工艺见图。 G17 原料 筛选 风选 计量 烘干 筒仓 图例 G：废气 W：废水 S：固废 S1 图1-1烘干工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 筛选：通过平面回转筛去除原料中的大小杂质（S1）。 风选：通过吸风带走原料中的轻质杂质，再经过除尘器处理后排放（G17）。 计量：通过布勒散粮称计量瞬时流量和累计量。 烘干：利用通热风对原料进行烘干以降低水分，使原料达到要求水分，然后通过冷风降温之后入仓。 1.2 榨油车间工艺流程简述： （1）大豆 项目采用食用植物油生产行业成熟的膨化浸出法生产工艺，配合先进的工艺设备，按所在地环境及用地条件进行生产流水线布设。项目主要生产工艺流程分为原料预处理膨化、油脂浸出、粕打包等个部分，相应设置有原料仓、预榨车间、浸出车间、打包车间等。 1）大豆入仓 外购大豆运送至工厂，在卸粮棚卸货经过密闭传送带运送至大豆仓。 2）大豆预榨 大豆预处理生产工艺流程见下图： 大豆 筛选 风选 G1 加热软化 磁选 S1 破碎 G2 磁选 破碎 粉碎 膨化干燥 S3 G13 G6 去风选 S2 豆粉打包 G3 G5 G6 豆胚 去浸出 风选 压胚 冷却干燥 膨化 豆皮皮 碎豆仁 筛分 豆皮仓 豆皮粉碎 G4 G3 蒸脱烘干 湿粕 粕粉碎 粕打包 浸出 G11 G9 G10 G12 混合油 蒸发脱溶 毛油离心除杂 油罐 图例 G：废气 W：废水 S：固废 图1-2 预榨大豆工艺流程及产污环节示意图 筛选：原料经过密闭的平面回转筛去除杂质（S1）。 风选：通过风力作用去除原料中的碎豆皮，气体通过除尘器处理后排放（G1），除尘器收集的碎豆皮进入粉碎工序。 加热软化：通过加热设备加热大豆，使大豆匀质化，加热产生的湿气通过排放口（G2）排放。 磁选：大豆原料通过设备上的磁选装置，去除磁性铁质（S2）。 破碎：通过破碎机将大豆进行剪切破碎，形成小颗粒的豆瓣。 脱皮风选：通过风选器的作用，使豆皮与豆瓣分离，豆皮通过旋风分离器和除尘器 进行收集，最后干净的气体通过排气筒排放（G3）。 豆皮粉碎：豆皮通过粉碎机粉碎成细小颗粒的豆皮，然后碎豆皮通过风送至除尘器进行分离收集，最后干净风通过排气筒排放（G4）。 压胚：通过挤压所用把破碎后的碎豆仁压成片状，此工序设计负压作业，含尘气体通过旋风除尘处理后再排放（G5）。 膨化：通过高温，高湿和挤压的作用，使物料熟化，膨化机出来的料粒体积变大、质地疏松。 冷却干燥：膨化后的物料，再经逆流冷却干燥器干燥冷却至适当的温度和水分。含尘气体通过旋风除尘器处理后排放（G6）。 浸出：利用相似相溶的原理，使用正己烷对膨化后的物料进行浸泡，从而萃取出物料中的油脂，形成混合油，剩余的物料称作湿粕。 蒸发脱溶：利用正己烷和油脂的沸点不同，通过加热作用，使混合油中的正己烷和油脂分离。 毛油离心除杂：蒸发出来的毛油，通过层叠式离心机，将毛油中的固态粕末等进行分离。 蒸脱烘干：湿粕在蒸脱机的加热作用下，正己烷被充分蒸脱出来，随后，在干燥层通过热风来进行水分的调节，热风通过沙克龙和冷凝设备的处理之后在高空排放（G9），最后通过冷风对物料进行降温，冷风通过沙克龙处理后排放（G10）。 粕粉碎：干燥冷却后的粕为块状结构，通过粉碎机进行粉碎，粉碎过程产生的粉尘气体经过布袋除尘器处理后排放（G11）。 粕打包：粉碎好的豆粕通过输送设备送至粕库车间进行打包，粕打包时会产生粉尘，粉尘通过吸风装置收集后，在经除尘器处理后排放（G12）。 （2）菜籽 菜籽预处理生产工艺流程见图1-3。 G1 G2 G5 菜籽 筛选 风选 加热软化 磁选 压胚 S1 S2 蒸炒 压榨 G8 G7 卧螺离心 预榨毛油 压榨菜饼 浸出 蒸脱烘干 湿粕 粕粉碎 粕打包 G11 G9 G10 G12 蒸发脱溶 毛油离心除杂 混合油 油罐 图例 G：废气 W：废水 S：固废 图1-3 预榨菜籽工艺流程及产污环节示意图 筛选：原料经过密闭的平面回转筛去除杂质（S1）。 风选：通过风力作用去除原料中的轻相杂质，含尘气体通过除尘器处理后排放（G1）。 软化：通过加热设备加热菜籽，使菜籽匀质化，加热产生的湿气通过排放口（G2）排放。 磁选：原料通过设备上的磁选装置，去除磁性铁质（S2） 轧胚：通过挤压所用把菜籽压成片状，此工序设计负压作业，含尘气体通过旋风除尘处理后再排放（G5）。 蒸炒：通过蒸炒锅对菜籽胚片进行蒸炒，破坏细胞结构，使蛋白质变性，同时调整物料水分。蒸炒锅加热产生的湿气通过排放筒（G7）自然排放。 榨油：利用榨油机的挤压剪切作用，将物料中的毛油挤压出来。产生的烟气经过旋风除尘处理后排放（G8）。 浸出、蒸发脱溶、毛油离心除杂、蒸脱烘干、粕粉碎和粕打包等处理工序和大豆处理工序相同。 （3）溶剂回收工序 蒸煮：废水中正己烷含量约为0.015%，经蒸煮罐蒸煮将其中溶剂蒸脱出来冷凝回收，蒸煮后的废水含正己烷约30ppm，进入厂区污水处理站。蒸煮罐的容积约为20m3 G10 图1-4正己烷回收系统示意图 正己烷回收系统：回收系统由吸收塔、解析塔、加热器、冷凝器和换热器组成。 根据“相似相溶”原理，在吸收塔内利用食用级的白油吸收尾气中的正己烷，剩余的气体经过悬液分离器处理后引致高空排放（G9）。富含正己烷的白油在解析塔底部通入直接蒸汽进行解析，通过高温减小正己烷在白油中的溶解度，使正己烷挥发，解析出的含有溶剂的气体进入冷凝器回收。 1.3 浓香油工艺流程简述 （1）浓香菜油 在浓香油车间设有生产线生产浓香油。菜籽经过筛选、炒籽、压榨、油脂过滤、菜饼打包等部分。具体工艺见图。 G14 G18 G15 菜籽 炒籽 罐区 过滤 压榨 加水冷却 菜饼打包 筛选、风选、磁选 S1、S2 S1 毛油 图例 G：废气 W：废水 S：固废 G：废气 图1-5 浓香菜油工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 筛选：原料经过密闭的振动筛去除杂质（S1）。 风选：通过风力作用去除原料中的轻相杂质，含尘气体通过除尘器处理后排放（G14）。 磁选：原料通过设备上的磁选装置，去除磁性铁质（S2）。 炒籽：通过炒籽机对菜籽胚片进行蒸炒，破坏细胞结构，使蛋白质变性，同时调整物料水分。 压榨：利用榨油机的挤压剪切作用，将物料中的毛油挤压出来。。压榨过程中产生的烟气经过沙克龙处理后，在经过喷淋塔处理，气体达标后通过排气筒拔高排放（G15）。 过滤：毛油通过水化过滤后进入成品油罐。过滤出滤饼，滤饼再次进入榨机。 （2）浓香茶油工艺流程简述： 在浓香油车间设有生产线生产茶油。茶籽经过筛选、剥壳、冷压榨、油脂过滤、茶饼打包等部分。具体工艺见图。 G16 茶籽 茶饼打包 茶饼 筛选风选磁选 剥壳炒 冷压榨 毛油 S1、S2 罐区 过滤 S1 图例 G：废气 W：废水 S：固废 图1-6茶油工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 筛选：原料经过密闭的振动筛去除杂质（S1）。 风选：通过风力作用去除原料中的轻相杂质，含尘气体通过除尘器处理后排放（G16）。 磁选：原料通过设备上的磁选装置，去除磁性铁质（S2）。 剥壳：进入茶籽剥壳机，进行仁壳分离，仁中含壳10-15%可调。壳直接打包（S1）。 压榨：利用榨油机的挤压剪切作用，将物料中的毛油挤压出来。 过滤：毛油经过过滤机后毛油进入成品油罐，滤饼再次进入榨机。 2、主要污染治理措施及排污情况 2.1 废气 现有项目生产过程中有粉尘、有机废气、锅炉烟气（燃煤锅炉已停用）、异味、污水处理站异味等。根据湖南乾诚检测有限公司的检测报告（HNQC[YS2019-02]001号），厂区现有废气产生、处置及排放情况见下表。 （1）生产车间废气 表1-10 有组织废气产生、处置措施及排放情况一览表 单位：速率kg/h浓度mg/m3，流量m3/h 点位; 进/出口; 监测时间; 检测因子; 标干流量; 浓度; 速率; 处置措施; 排放速率标准; 排放浓度限值. 风选（G1）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 11697.8; 185.5; 2.1; 布袋除尘器处理后经20m排气筒（内径0.25m）排放; /; /. 风选（G1）; 出口; 粉尘; 11460.8; 6.35; 0.072; 11.03; 120. 大豆风选、破碎、筛分（G3）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 57532; 41.72; 2.35; 旋风除尘+布袋除尘处理后经20m排气筒（内径0.50m）排放; /; /. 大豆风选、破碎、筛分（G3）; 出口; 粉尘; 57158; 3.95; 0.222; 11.03; 120. 豆皮粉碎粉尘（G4）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 13020.3; 48.3; 0.623; 布袋除尘器经20m排气筒（内径0.25m）排放; /; /. 豆皮粉碎粉尘（G4）; 出口; 粉尘; 12915.8; 5.13; 0.067; 11.03; 120. 压胚粉尘进口（G5）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 6557.8; 175.3; 1.1; 旋风除尘器经20m排气筒（内径022m）排放; /; /. 压胚粉尘出口（G5）; 出口; 粉尘; 6386.3; 26.7; 0.165; 11.03; 120. 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘（G6）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 8137; 35.08; 0.282; 旋风除尘器经20m排气筒（内径022m）排放; /; /. 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘（G6）; 出口; 粉尘; 8199; 3.83; 0.031; 11.03; 120. 菜籽压榨废气进口（G8）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 4290.8; 159.8; 0.68; 旋风除尘器经20m排气筒（内径022m）排放; /; /. 菜籽压榨废气出口（G8）; 出口; 粉尘; 4429; 13.2; 0.057; 11.03; 120. 湿粕烘干、蒸脱废气（G9）; 进口; 2019.2.22-23; 烟尘; 3206; 210.2; 0.085; 蒸脱废气：二级冷凝+二级石蜡吸收；湿粕烘干废气：旋风除尘+二级冷凝+二级洗涤处置后经30m排气筒（内径0.4m）排放; /; /. VOCs; 14.0; 0.04. 湿粕烘干、蒸脱废气（G9）; 出口; 烟尘; 3164.5; 73.0; 0.025; 12.23; 120. VOCs; 4.4; 0.01; 7.13; 80. 湿粕烘干废气（G10）; 进口; 2019.2.22-23; VOCs; 3563.3; 11.4; 0.04; 旋风除尘+二级冷凝+二级洗涤处置经15m排气筒（内径0.22m）排放; /; /. 湿粕烘干废气（G10）; 出口; VOCs; 3633.2; 3.38; 0.01; 7.13; 80. 粕粉碎废气（G11）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 7926.5; 47.9; 0.375; 布袋除尘器经20m排气筒（内径0.20m）排放; /; /. 粕粉碎废气（G11）; 出口; 粉尘; 7769.2; 4.38; 0.035; 11.03; 120. 粕库打包粉尘（G12）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 8167.8; 223.83; 1.783; 布袋除尘器经20m排气筒（内径0.25m）排放; /; /. 粕库打包粉尘（G12）; 出口; 粉尘; 8113.8; 2.62; 0.023; 3.5; 120. 膨化粉碎粉尘（G13）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 27118.2; 201.67; 5.4; 布袋除尘器处理后经20m排气筒（内径0.50m）排放; /; /. 膨化粉碎粉尘（G13）; 出口; 粉尘; 26681.8; 1.9; 0.052; 11.03; 120. 菜籽风选粉尘（G14）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 1349.2; 213; 0.283; 布袋除尘器处理后经20m排气筒（内径0.25m）排放; /; /. 菜籽风选粉尘（G14）; 出口; 粉尘; 1352.8; 11.15; 0.015; 3.5; 120. 菜籽压榨废气（G15）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 1618.7; 121.67; 0.192; 旋风除尘+化学氧化法经20m排气筒（内径0.22m）排放; /; /. 菜籽压榨废气（G15）; 出口; 粉尘; 1668.8; 11.28; 0.017; 3.5; 120. 茶籽筛选粉尘（G16）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 6901.2; 6.35; 0.043; 布袋除尘器处理后经20m排气筒（内径0.25m）排放; /; /. 茶籽筛选粉尘（G16）; 出口; 粉尘; 6947.3; 0.92; 0.01; 3.5; 120. 烘干风选粉尘（G17）; 进口; 2019.2.22-23; 粉尘; 27071.2; 21.3; 0.575; 布袋除尘器处理后经20m排气筒（内径0.50m）排放; /; /. 烘干风选粉尘（G17）; 出口; 粉尘; 26798.7; 2.6; 0.07; 5.9; 120. 锅炉烟气（G18）; 进口; 2019.2.22-23; 颗粒物; 33352; 144.3; 4.15; 静电除尘+水膜加碱脱硫处理后经30m排气筒（内径1.05m）排放; /; /. 二氧化硫; 445.5; 12.85; /; /. 氮氧化物; 261.3; 7.53; /; /. 烟气黑度; /; 1级; 1级; /; /. 锅炉烟气（G18）; 出口; 2019.2.22-23; 颗粒物; 32985; 33.8; 0.96; /; 30. 二氧化硫; 224.3; 6.40; /; 200. 氮氧化物; 207.7; 5.93; /; 200. 烟气黑度; /; 1级; 1级; /; 1级. 热风炉烟气（天然气）; 进口; 2019.2.22-23; 颗粒物; 9694; 6.1; 0.05; 经25m排气筒（内径0.7m）直接排放; /; /. 二氧化硫; 15.2; 0.13; /; /. 氮氧化物; 65.7; 0.55; /; /. 烟气黑度; /; 1级; 1级; /; /. 出口; 2019.2.22-23; 颗粒物; 9467; 7.4; 0.06; /; 200. 二氧化硫; 18.6; 0.15; /; /. 氮氧化物; 68.7; 0.56; /; /. 烟气黑度; /; 1级; 1级; /; 1级. 污水处理站; 进口; 2019.2.22-23; 氨气; 1060.7; 84.5; 0.09; 喷淋除臭经15m排气筒（内径0.1m）排放; /; /. 硫化氢; 1053; 48.83; 0.05; /; /. 出口; 2019.2.22-23; 氨气; 1078; 22.93; 0.023; 0.33; /. 硫化氢; 1056.3; 13.07; 0.013; 1.9; /. 注：G1、G3、G4、G5、G6、G8、G9、G10、G11、G13为等效排放速率。 根据上表竣工验收实测数据，以上各废气中粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求；有机废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准要求；燃煤锅炉已停用，不再外排锅炉烟气；天然气热风炉烟气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求；污水处理站恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 本项目厂区25t/h的燃煤蒸汽锅炉已经停用，厂区现有25t/h的燃煤蒸汽锅炉烟气污染物排放情况参照《益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司榨油厂区燃煤蒸汽锅炉改华能蒸汽工程资料汇编》中（益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司榨油厂区燃煤蒸汽锅炉改华能蒸汽工程项目专项资金绩效评价报告）中结论：“燃煤锅炉改华能蒸汽后可实现烟尘8.448t/a，二氧化硫35.932t/a，氮氧化物40.6308t/a的减排”，故现有燃煤蒸汽锅炉污染物排放量为烟尘8.448t/a，二氧化硫35.932t/a，氮氧化物40.6308t/a。 根据表1-10及上述内容可知，厂区各废气污染物年产生量及排放量情况下下表： 表1-11 有组织废气产生及排放量一览表 排气筒; 污染物; 产生量t/a; 排放量t/a. 风选（G1）; 粉尘; 5.208; 0.175. 大豆风选、破碎、筛分（G3）; 粉尘; 5.761; 0.542. 豆皮粉碎粉尘（G4）; 粉尘; 1.509; 0.159. 压胚粉尘进口（G5）; 粉尘; 2.759; 0.409. 大豆粉干燥及压榨膨化粉尘（G6）; 粉尘; 0.685; 0.075. 菜籽压榨废气进口（G8）; 粉尘; 1.646; 0.140. 湿粕烘干、蒸脱废气（G9）; 粉尘; 1.617; 0.554. VOCs; 0.108; 0.033. 湿粕烘干废气（G10）; VOCs; 0.097; 0.029. 粕粉碎废气（G11）; 粉尘; 0.911; 0.082. 粕库打包粉尘（G12）; 粉尘; 4.389; 0.051. 膨化粉碎粉尘（G13）; 粉尘; 13.125; 0.122. 菜籽风选粉尘（G14）; 粉尘; 0.690; 0.036. 菜籽压榨废气（G15）; 粉尘; 0.473; 0.045. 茶籽筛选粉尘（G16）; 粉尘; 0.105; 0.015. 烘干风选粉尘（G17）; 粉尘; 1.384; 0.167. 锅炉烟气（G18，已停用）; 颗粒物; /; 8.448. 二氧化硫; /; 35.932. 氮氧化物; /; 40.6308. 热风炉烟气（G19）; 颗粒物; 0.432; 0.432. 二氧化硫; 1.08; 1.08. 氮氧化物; 4.032; 4.032. 污水处理站（G20）; 氨气; 0.645; 0.178. 硫化氢; 0.370; 0.099. 合计; 粉尘; 40.262; 2.572. 颗粒物; /; 8.88（0.432）. 二氧化硫; /; 37.072（1.08）. 氮氧化物; /; 44.6628（4.032）. VOCs; 0.205; 0.062. 氨气; 0.645; 0.178. 硫化氢; 0.370; 0.099. 注：热风炉燃料为天然气，热风炉废气直接经25m排气筒排放，上表计算进出口产排污数据采用出口数据，（）内数据为燃煤锅炉停用厂区的产、排数据。 （2）无组织废气 无组织废气监测结果如下： 表1-12 无组织废气监测结果一览表 （单位：mg/m3） 监测点位; 检测因子; 监测时间和检测结果（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.02.22; 颗粒物; 厂界上风向1; 0.086; 0.075; 0.080; 1.0. 厂界下风向2; 0.093; 0.089; 0.093. 厂界下风向3; 0.104; 0.104; 0.101. 氨; 厂界上风向1; 0.04; 0.05; 0.04; 1.5. 厂界下风向2; 0.06; 0.05; 0.06. 厂界下风向3; 0.06; 0.07; 0.07. 硫化氢; 厂界上风向1; 0.010; 0.013; 0.011; 0.06. 厂界下风向2; 0.017; 0.019; 0.015. 厂界下风向3; 0.016; 0.017; 0.017. 挥发性有机物; 厂界上风向1; 1.58; 1.42; 1.30; 30. 厂界下风向2; 1.73; 1.65; 1.58. 厂界下风向3; 1.91; 1.74; 1.42. 2019.02.23; 颗粒物; 厂界上风向1; 0.072; 0.077; 0.075; 1.0. 厂界下风向2; 0.089; 0.088; 0.086. 厂界下风向3; 0.100; 0.091; 0.091. 氨; 厂界上风向1; 0.04; 0.05; 0.04; 1.5. 厂界下风向2; 0.05; 0.05; 0.06. 厂界下风向3; 0.06; 0.06; 0.07. 硫化氢; 厂界上风向1; 0.014; 0.012; 0.013; 0.06. 厂界下风向2; 0.018; 0.015; 0.017. 厂界下风向3; 0.019; 0.016; 0.015. 挥发性有机物; 厂界上风向1; 1.51; 1.27; 1.44; 30. 厂界下风向2; 1.61; 1.49; 1.55. 厂界下风向3; 1.70; 1.39; 1.50. 根据上表，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值；H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-19 93)表1二级新扩改建标准值；无组织有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1监控点处任意一次浓度值要求。 综上，燃煤锅炉烟气不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求，其他废气均满足国家相关标准要求。 2.2 废水 外排废水包括工艺生产废水200m3/d、车间冲洗废3m3/d，员工生活污水10m3/d、脱硫循环池更换水1m3/d、冷凝废水25 m3/d，合计厂区废水量239m3/d，污水处理站处理能力为400m3/d，污水经“调节+加药+气浮+SBR”工艺处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东侧水渠，经南侧无名水塘最终进入吉家湖。 生活污水 化粪池 生产废水 调节池 气浮池1# 反应池2# PAC、PAM等 反应池1# 气浮池2# SBR池1# 中间水池 达标排放 污泥池 板框压滤 污泥外运 应急水罐 SBR池2# 收集池 图1-7污水处理工艺流程图 污水处理工艺说明： 生活污水经化粪池处理后和生产废水经厂区污水管网进入污水收集池，在进入污水处理站调节池。 调节池：收集各车间、生活污水及雨水等起到暂存、均质、混合。 反应池：通过加入药剂，使污水中固体杂质的污染物形成絮团。 气浮池：通过气浮机旋转产生微小气泡使水中的悬浮颗粒随气泡一起浮升到水面，通过刮渣机将形成固体杂质的污染物，排放至污泥收集池。 SBR池：鼓风机向池底部通入空气，为好氧微生物提供良好地生长环境，通过好氧微生物的繁殖生长，对污水中的有机物质进行氧化分解，从而达到净化水质的作用。2个300m3的SBR池，曝气时间为8h。 中间水池：将SBR池排出的水储存、沉淀，停留时间为4h，对水样进行检测，检测合格后外排，化验停留时间为2h。 污泥池：将气浮池、中间水池的泥渣进行收集，混合，便于污泥压滤机处理。 板框压滤机：将污泥收集池内的污泥混合液通过输送泵，输送到污泥压滤机内，将水分与污泥分。 污泥外运：通过污泥压滤机处理后的污泥，交由湖南城陵矶新港区环境卫生管理所进行处理。 外排水检测：取中间水池水样送化验室进行数据检测，水样合格时直接外排，水样不合格则入应急水罐打到调节池进行二次处理，直至指标合格后方能排放。 根据湖南乾诚检测有限公司的检测报告（HNQC[YS2019-02]001号），厂区现有废水产生及排放情况见下表。 表1-13 废水监测结果 采样时间; 采样点位; 检测因子; 单位; 检测结果; 标准 限值; 是否 达标; 处理 效率%. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 2019.02.22; 污水处理站 进口; pH值; 无量纲; 7.06; 7.10; 7.13; —; /; /. 化学需氧量; mg/L; 796; 788; 791; —; /; /. 五日生化需氧量; mg/L; 278; 271; 282; —; /; /. 氨氮; mg/L; 19.5; 20.1; 19.8; —; /; /. 悬浮物; mg/L; 121; 103; 113; —; /; /. 动植物油; mg/L; 7.30; 7.35; 7.26; —; /; /. 污水处理站 出口; pH值; 无量纲; 7.51; 7.62; 7.43; 6~9; 是; /. 化学需氧量; mg/L; 52; 46; 54; 100; 是; 93.6. 五日生化需氧量; mg/L; 17.3; 16.8; 18.1; 20; 是; 93.7. 氨氮; mg/L; 0.327; 0.316; 0.324; 15; 是; 98.4. 悬浮物; mg/L; 25; 21; 26; 70; 是; 78.6. 动植物油; mg/L; 4.21; 4.20; 4.16; 10; 是; 42.6. 2019.02.23; 污水处理站 进口; pH值; 无量纲; 7.15; 7.21; 7.10; —; /; /. 化学需氧量; mg/L; 780; 794; 781; —; /; /. 五日生化需氧量; mg/L; 270; 285; 269; —; /; /. 氨氮; mg/L; 22.4; 23.2; 23.7; —; /; /. 悬浮物; mg/L; 115; 109; 119; —; /; /. 动植物油; mg/L; 7.30; 7.13; 7.21; —; /; /. 污水处理站 出口; pH值; 无量纲; 7.62; 7.61; 7.58; 6~9; 是; /. 化学需氧量; mg/L; 59; 52; 49; 100; 是; 93.2. 五日生化需氧量; mg/L; 18.2; 17.7; 17.3; 20; 是; 93.5. 氨氮; mg/L; 0.330; 0.319; 0.333; 15; 是; 98.6. 悬浮物; mg/L; 27; 30; 22; 70; 是; 77.0. 动植物油; mg/L; 4.12; 4.10; 4.07; 10; 是; 43.2. 备注：1、“检出限+L”表示检测结果低于本方法检出限，未检出； 2、执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。. 由上表可见，本项目废水经处理后主要污染物pH、SS、CODcr、氨氮、BOD5、动植物油排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求，SS、CODcr、氨氮、BOD5、动植物油的处理效率分别为77.0~78.6%、93.2~93.6%、93.5~93.7%、98.4~98.6%、42.6~43.2%。 表1-14 废水产生及排放情况一览表 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 7.125; 788.3; 275.8; 113.3; 21.5; 7.3. 产生量（t/a）; /; 56.521; 19.775; 8.147; 1.546; 0.525. 排放浓度（mg/L）; 7.56; 52; 17.6; 25.2; 6.9; 4.14. 排放量（t/a）; /; 3.749; 1.266; 1.812; 0.496; 0.298. 排放标准（mg/L）; 6-9; 100; 30; 70; 15; 10. 根据上表可知，各污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 2.3 噪声 噪声污染源主要为各类生产设备、空压站、风机等产生的机械噪声，其噪声级别在85-95dB (A)。 根据湖南乾诚检测有限公司的检测报告（HNQC[YS2019-02]001号），厂区噪声监测数据见下表。 表1-15 厂界噪声监测结果 监测时间; 监测点位; 监测时段及检测结果dB（A）. 监测时段; 昼间（Leq）; 监测时段; 夜间（Leq）. 2019.02.22; 项目厂界南面外1m处; 08:50; 53.3; 22:21; 44.1. 项目厂界西面外1m处; 08:56; 51.1; 22:25; 44.5. 项目厂界东面外1m处; 09:10; 51.6; 22:39; 45.4. 2019.02.23; 项目厂界南面外1m处; 09:29; 52.2; 22:12; 43.9. 项目厂界西面外1m处; 09:35; 52.8; 22:17; 43.9. 项目厂界东面外1m处; 09:49; 52.4; 22:30; 45.4. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间：60dB（A）; 夜间：50dB（A）. 2019.02.22; 项目厂界北面外1m处; 09:03; 59.7; 22:29; 48.3. 2019.02.23; 项目厂界北面外1m处; 09:42; 60.8; 22:24; 49.2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准; 昼间：70dB（A）; 夜间：55dB（A）. 根据上表可知，北厂界噪声测量值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；南、东、西厂界测量值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 2.4 固体废物 现有项目主要固体废物为大杂、铁屑、煤渣、煤灰、废矿物油、化验室废液、污泥及生活垃圾。 表1-16 固废污染物产生、收集、储存、处置情况表 性质; 污染物; 产生量（t/a）; 收集、储存、处置. 生活固废; 生活垃圾; 45; 厂房内设置垃圾桶收集，定期交环卫部门收集处置。. 一般工业固废; 大杂及壳; 446.615; 经大杂房收集后由燃煤锅炉燃烧处置. 铁屑; 3.275; 经废铁房收集后委托有资质的公司处置. 污泥; 92.3; 脱水由污泥暂存间暂存后，交环境卫生管理所处置。. 煤渣; 6275.8; 经200m3的煤渣罐暂存后外售有资质的公司. 煤灰; 1694.3; 经200m3的煤灰罐暂存后外售有资质的公司. 危险废物; 废矿物油（HW08）及化验室废液（HW49）; 2; 危险废物集中收集后送至现有的危废贮存间堆放，定期统一交由有资质的公司收集处置，具备转移联单。. 注：目前燃煤锅炉已停用，不再产生煤渣及煤灰。 3、现有污染物排放汇总 表1-17 现有项目污染物排放情况统计表 单位：t/a 序号; 污染因子; 排放量; 排入环境量. 废水. 1; 废水量; 71700; 71700. 2; BOD5; 1.266; 1.266. 3; COD; 3.749; 3.749. 4; NH3-N; 0.496; 0.496. 5; 动植物油; 0.298; 0.298. 6; SS; 1.812; 1.812. 废气. 1; SO2; 1.08; 1.08. 2; NOx; 4.032; 4.032. 3; 颗粒物; 0.432; 0.432. 4; 粉尘; 2.572; 2.572. 5; VOCs; 0.062; 0.062. 6; NH3; 0.178; 0.178. 7; H2S; 0.099; 0.099. 固体废物. 1; 危险废物; 1（产生量）; 0. 2; 一般工业废物; 3041.1（产生量）; 0. 3; 生活垃圾; 30（产生量）; 0. 4、现有主要的环境问题 （1）现有环境问题及整改措施 根据现场实际情况，结合最新国家标准要求，厂区各污防措施基本符合要求。目前燃煤锅炉已经停用，厂区锅炉及配套设施尚未拆除，建设方应尽快委托专业机构拆除锅炉。 （2）环保投诉 厂区运行至今，未出现环保投诉及环境纠纷问题。 |  |

- 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 岳阳古称巴陵、通衢又名岳州，公元前505年建城，是一座有着2500多年悠久历史的文化名城。地处北纬28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城区；西接湖南省沅江市、南县、安乡县；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里。土地总面积15087平方公里，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845平方公里，其中市区建成区面积88平方公里。 本项目位于岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号，北侧为沿湖路。交通便利，地理位置优越。项目地理位置见附图1。 2、地貌、地质 岳阳市位于湖南省东北部，环抱洞庭，濒临长江，介于东经112°10′3″至114°9′6″，北纬28°25′33″与29°48′27″之间，东临赣鄂两省，北与江汉平原隔江相望，西与湖北石首毗邻。全市总面积1.5万平方公里，耕地面积450万亩。境内地貌多种多样，丘岗与盆地相穿插、平原与湖泊犬牙交错。山地、丘陵、岗地、平原、水面的比例大致为15：24：17：27：17。境内地势东高西低，呈阶梯状向洞庭湖盆地倾斜。东有幕阜山山脉蜿蜒其间，自东南向西北雁行排列，脊岭海拔约800m，幕阜山主峰海拔1590m；南为连云山环绕，脊岭海拔约1000m，主峰海拔1600m；西南被玉池山脉所盘踞，主峰海拔748m。全市两面环山，自东南向西北倾斜，东南为山丘区，西北为洞庭湖平原，中部为过渡性环湖浅丘地带。全市山地占14.6%，丘岗区占41.2%,平原占27%，水面占17.2%。项目区域内属于粘土地质，优良，地层稳定，无滑坡塌陷、流沙、泥石流等现象。项目区域地貌为丘陵，最高海拔78.2米，相对高差约40米。现状地形起伏较大，整体地势呈低丘起伏，北高南低，地面坡度一般在3%以下，个别地方坡度达到8%左右。 自有记录以来，岳阳地区范围内只有1556年1月23日发生在巴陵、华容、临湘、平江的地震为破坏震，城中房屋倒塌，压死人畜甚多。根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)查得：项目地地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为Ⅶ度。按规定做好构造抗震设防，具体技术标准并报地震主管部门核定。 3、气象气候 岳阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。其主要特征：温暖湿润，四季分明，季节性强；热量丰富，严寒期短、无霜期长，春温多变，盛夏酷热；雨水充沛，雨季明显，降水集中；“湖陆风”盛行，“洞庭秋月”明；湖区气候均一，山地气候悬殊。年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年日照时数为1590.2～1722.3小时，呈北部比南部多、西部比东部多的格局。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。生长季中光热水充足，农业气候条件较好。 4、水文特征 岳阳市水系发达，湖泊星罗棋布，河流网织，有大小湖泊165个，280多条大小河流直接流入洞庭湖和长江。洞庭湖是长江中游最重要的调蓄湖泊，湖泊面积2691km2，总容积170亿m3，分为东、西、南洞庭湖。岳阳市境内洞庭湖面积约1328km2。东洞庭湖是洞庭湖泊群落中最大、保存最完好的天然季节性湖泊，占洞庭湖总水面的49.35%，其水面大部分位于岳阳境内。在洞庭湖周边，沿东、南、西、北4个方向，分别有新墙河、汨罗江、湘江、资江、沅江、澧水、松滋河、虎渡河、藕池河等九条大中江河入湖，形成以洞庭湖为中心的辐射状水系，亦被称“九龙闹洞庭”。其中前六条统称为“南水”，后三条统称为“北水”，南、北两水在洞庭湖“九九归一”于城陵矶汇入长江。全市长5公里以上河流有273条，流域面积100km2的河流有27条，流域面积2000km2以上的河流有两条：汨罗江发源于通城、修水、平江交界的黄龙山脉，长253公里，流域面积5543km2；新墙河长108km，流域面积2370 km2。黄盖湖位于湘鄂交界处，全流域面积1552.8平方公里，在岳阳市境内有1377.8平方公里。 本项目纳污水体为吉家湖，项目污水经污水处理站处理后排入东侧水渠，经无名水塘最终进入吉家湖。岳阳的吉家湖为岳阳市的主要水体，与洞庭湖相连，被间隔成多个鱼塘，最高控制水位27.18米（吴淞高程29.0米）。 5、生态 岳阳土地肥沃，日照充足，适宜植物生长。全市木本植物共有95科345属ll18种，其中乡土树种898种，引进树种220种，乔木551种，灌木和桥本541种，竹类26种。主要用材林树种有杉木、马尾松、柏术、黄山松等168种；主要淀粉类树种有枣、柿、板栗、茅栗、苦槠、麻栎等；主要油脂类附有油菜、油桐、乌柏、核桃、三尖杉、仿栗等。属国家二级保护的树种有伯乐树、香果树、鹅掌揪、金钱松、杜仲、蓖子三尖杉等；属国家三级保护的有闽楠、青檀、桢楠等。岳阳境内动物资源可分三大类：家畜家禽，水生动物，野生动物。家畜家禽共有10多种，包括猪、牛、鸡、鸭、鹅、兔、羊、狗、驴、马、驴、鹿等，以猪为主。鱼类共有1l目23科70属116种，以鲤科为主，经济价值较大的有青、草、链、鳞、鲫等20余种。野生动物主要有虎、豹、狐、獐、麂、獾、麝、黄羊、野兔、穿山甲等22种；其中，国家一级保护的鸟类7种、二级保护的37种；国家一级保护的鱼类2种、二级保护的2种；国家重点保护的水生哺乳动物2种；国家一级保护的植物3种，二级保护的31种。 项目所在地及周边区域受人类活动影响较大，未发现保护动植物。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 北侧水渠; 农业、渔业用水; Ⅲ类. 无名水塘; 农业、渔业用水; Ⅲ类. 吉家湖; 景观娱乐用水; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （. 3B3095-2012）中的二级标准; 声环境功能区; 2类区，执. 4《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功; 保护区 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是; 三河、三湖、两控区 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

- 3、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量： （1）常规因子 根据项目所在区域环境功能区划，本项目所在区域环境空气属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定：三级评价项目，只调查项目所在区域环境质量达标情况。本项目环境空气质量状况引用《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》中岳阳市城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，见下表3.1-1。 表3.1-12017-2018年岳阳市环境空气质量状况 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; 达标 天数; 有效 天数; 达标 率. μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3; μg/m3. 年评价指标; 年平均质量浓度; 日平均（第95 百分位数）质量浓度; 8小时（第90 百分位数）质量浓度; /; /; /. 2018年; 10; 23; 72; 45; 1.4; 155; 283; 360; /. 2017年; 14; 25; 70; 49; 1.4; 142; 305; 363. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160; /; /; /. 结果表明：项目所在区域为不达标区域。2018年度城区环境空气质量达标率为78.6%，轻度污染占全年18.3%，中度污染占2.2%，重度污染占0.8%，无严重污染天气。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数58.4%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占37.7%，可吸入颗粒物（PM10）为首要污染物的天数占3.9%。2018年城区环境空气质量综合指数为4.39，较2017年有所降低。 （2）补充监测 本次环评委托湖南谱实检测技术有限公司于2019年10.8-14日补充的TVOC的监测。 1）监测点位：本次布设2个环境质量现状监测点，（厂区及西面约200m的水岸豪庭）； 2）监测项目：TVOC 3）监测时间：连续监测7天。 4）采样频次：监测8h均值。 5）监测结果如下： 表3-2 环境空气监测结果一览表(mg/Nm3) 项目; 统计项; 厂区; 西面约200m的水岸豪庭. TVOC一次值; 浓度范围; 0.318-0.366; 0.216-0.263. 最大占标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. 标准值; 0.6; 0.6. 根据上表，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求（0.6mg/m3）。 2、地表水环境质量： 本次评价引用《年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目环境影响报告表》的现状监测数据。 （1）监测断面：本次设三个监测断面，具体如下： 表3-3 地表水监测断面位置 编号; 监测断面; 备注. W1; 污水处理中污水排放口上游200m; 环境质量监控. W2; 污水处理中污水排放口下游无名水塘; 环境质量监控. W3; 吉家湖; 环境质量监控. （2）监测因子：pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油。 （3）监测时段及频率：连续2天，每天一次。 （4）监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 监测结果如下： 表3-4 地表水环境监测数据 采样点位; 采样日期; 检测结果. pH; CODcr; BOD5; SS; 总磷; 氨氮; 动植物油. W1污水处理中污水排放口上游200m; 2018.7.1; 6.69; 16; 3.2; 11; 0.735; 0.03; 0.01. 2018.7.2; 6.72; 18; 3.7; 12; 0.741; 0.04; 0.01. W2污水处理中污水排放口下游无名水塘; 2018.7.1; 6.88; 18; 3.8; 14; 0.812; 0.04; 0.02. 2018.7.2; 6.79; 17; 3.5; 15; 0.807; 0.04; 0.02. W3吉家湖; 2018.7.1; 6.89; 23; 4.2; 10; 0.639; 0.04; 0.01. 2018.7.2; 6.92; 25; 4.8; 9; 0.626; 0.03; 0.02. Ⅲ类标准值; 6-9; 20; 4; /; ≤1.0; /; 1.0. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果表明：各监测断面的监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准。地表水环境质量较好。 3、声环境质量： 根据湖南乾诚检测有限公司的检测报告（HNQC[YS2019-02]001号），厂区噪声监测数据见下表。 表3-5 厂界噪声监测结果 监测时间; 监测点位; 监测时段及检测结果dB（A）. 监测时段; 昼间（Leq）; 监测时段; 夜间（Leq）. 2019.02.22; 项目厂界南面外1m处; 08:50; 53.3; 22:21; 44.1. 项目厂界西面外1m处; 08:56; 51.1; 22:25; 44.5. 项目厂界东面外1m处; 09:10; 51.6; 22:39; 45.4. 2019.02.23; 项目厂界南面外1m处; 09:29; 52.2; 22:12; 43.9. 项目厂界西面外1m处; 09:35; 52.8; 22:17; 43.9. 项目厂界东面外1m处; 09:49; 52.4; 22:30; 45.4. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间：60dB（A）; 夜间：50dB（A）. 2019.02.22; 项目厂界北面外1m处; 09:03; 59.7; 22:29; 48.3. 2019.02.23; 项目厂界北面外1m处; 09:42; 60.8; 22:24; 49.2. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准; 昼间：70dB（A）; 夜间：55dB（A）. 由监测数据可知，东、南、西三侧厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，北侧厂界满足4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态现状 根据实地调查，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，评价区没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目位于岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号。 区域居民用水均采用自来水，故本项目的重点保护目标为水环境、大气环境和声环境等。 项目主要环境保护目标见下表3-6及附图5。 表3-6 主要环境保护目标 类别; 环境保护目标; 坐标; 方位距离; 规模; 功能; 保护级别. X; Y. 大气 环境; 吉家湖渔场村居民; 155; 260; 东面280-930m; 约320户，1240人; 居住; （GB3095-2012）2类. 城陵矶居民; 160; 450; 北面260-1060m; 约2000户，8000人. 长江航运岳阳分局，; -160; 120; 西面40-210m; 约30人; 行政办公. 水岸豪庭居民; -280; -20; 西面220-250m; 约280户，1120人; 居住. 地表水环境; 无名水渠; 东面10m; 农业、渔业用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类. 无名水塘; 南面10m. 洞庭湖; 北面100m; 渔业用水. 吉家湖; 西南面30m; 景观娱乐用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类. 声环境; 长江航运岳阳分局，约30人; 西面40-210m; 办公; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类.

- 4、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 1、环境空气质量 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求（0.6mg/m3）。具体见下表： 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物名称; PM2.5; SO2; NO2; PM10; CO; O3; TVOC. 年平均; 0.035; 0.06; 0.04; 0.07; /; /; /. 日平均; 0.075; 0.15; 0.08; 0.15; 4; 0.16（8小时）; /. 小时平均; -; 0.50; 0.20; ——; 10; 0.2; 0.6（8小时）. 2、地表水环境 吉家湖、东侧水渠、南侧无名水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质指标; pH（无量纲）; CODCr; TN; 氨氮; BOD5; 动植物油; SS. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤1.0; ≤4; /; /. 3、声环境质量 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，临沿湖路侧35m范围内执行4a类标准。执行标准值见下表。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 70; 55. |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 本项目产生的有机废气参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准要求执行；具体见下表。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物项目; 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气口高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. VOCs; 80; 15; 2.0; 2.0; （DB12/524-2014）. 20; 3.8. 30; 12.8. 2、废水 项目生产废经污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。标准值如下表： 表4-5 污水排放标准 单位mg/L 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. GB8978-1996一级标准; 6～9; 100; 30; 70; 15; 20. 3、噪声 项目运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，临沿湖路侧35m范围内执行4类标准，详见下表。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单。 |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成以后新厂增加了少量有机废气，增加了少量废水，有机废气排放量为88.2kg/a，COD及氨氮排放量增加分别约0.767t/a、0.115t/a。本项目建成投产后，益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司新厂污染物排放总量为SO21.08t/a、NOx4.032t/a、COD4.418t/a、NH3N0.549t/a、VOCs0.15t/a。 根据工程分析，本项目建成以后会减少老厂污染物一定的排放量，主要为VOCs减少了120kg/a、COD及氨氮排放量增加分别约0.634t/a、0.095t/a。综上，本项目建成以后益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司老厂及新厂合计总量变化情况为VOCs减少了31.8kg/a、COD减少了0.133t/a、氨氮减少了0.020t/a。 根据原环评批复（见附件4）、排污权证及岳阳市主要污染物排污权交易合同（见附件9）公司已取得排污权为CODc 17.9t/a、SO296.9t/a、NOx 74t/a、氨氮0.6t/a。 由于本项目建成以后导致益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司各总量均不会增加，故现有排污权指标满足本项目技改后全厂排污总量的要求（VOCs暂不能购买总量指标）。 |  |
| 5、建设项目工程分析 5.1、施工期工艺流程简述(图示)： 项目为技改项目，不新增建筑，布置在浸出车间、预处理车间及4#库，施工期主要为设备的安装（含配套植物毛油管线）。 施工期主要污染工序： （1）废气 项目不新增建筑，设备配套管道均为地上管道，故施工期废气主要为施工机械及车辆燃油排放的尾气。 （2）废水 由于项目施工仅为设备安装，故项目施工期废水主要为施工人员生活污水。 （3）噪声 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在 80dB（A）以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。 （4）固体废弃物 施工期固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾。 5.2、运营期工程分析 毛油 酸反应罐 磷酸罐 水反应罐 加水 离心机脱胶 脱胶油 胶质罐 真空干燥 加水+固态磷酸 噪声 噪声 噪声 老厂精炼 有机废气 二级冷凝+二级石蜡吸收处置再经30m排气筒排放 图5-1 技改项目400t/d毛油脱胶工艺流程及产污环节图 胶质罐 调质罐 噪声 薄膜蒸发器 有机废气 冷凝 二级冷凝+二级石蜡吸收处置再经30m排气筒排放 磷脂成品罐 废水池 灌装出库 污水处理站 图5-2 技改项目15t/d浓缩磷脂工艺流程及产污环节图 5.3、相关平衡 植物毛油400t/d 水14.88t/d 磷酸0.12t/d 蒸汽16.56t/d 脱胶工序 脱胶油 胶质 385t/d 415t/d 27.6t/d 脱脂工序 27.6t/d 磷脂 15t/d 废气0.48t/d（蒸汽+有机废气0.08kg/d）、废水2.24 0.5t/d 2.4t/d 废气（含水蒸气及有机废气0.4kg/d） 废气5.83（蒸汽+有机废气0.11kg/d），废水23.33t/a 冷凝 废气29.16t/d（蒸汽+有机废气0.58kg/d） 冷凝 图5-3 技改项目物料平衡图（毛油脱胶为间接蒸汽，不参与平衡） 5.4 项目污染源强分析 5.4.1 施工期污染源强分析 （1）废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水。 项目平均施工人数为20人，用水量按100L/人·d计，整个施工期约5个月，则施工期用水量为300m3；污水产生系数为0.8，则施工期产生生活污水量为240m3，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮的浓度分别为350mg/L、180mg/L、220mg/L和35mg/L，施工期产生量为COD：0.084t、BOD5：0.0432t、SS：0.0508t、氨氮0.0084t。生活废水经化粪池处理后再经厂区污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东侧水渠，经南侧无名水塘最终进入吉家湖，对周边水环境影响较小。 （2）废气 施工期产生的废气主要有机械设备与汽车尾气。 各类燃油动力机械在设备安装、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，主要污染因子为CO、NOX、SO2、烟尘。 （3）噪声 本项目的噪声主要是在施工过程中，机械产生的噪声、车辆运送过程中产生的噪声、物料装卸碰撞噪声以及人员喧哗声。其中以机械车辆噪声为主。 表5-1 主要施工设备噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 声级强度. 1; 装载机; 85~90. 2; 载重汽车; 85~95. 3; 电焊机; 80~90. 4; 切割机; 90~100. （4）固体废物 - 施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾等。 - 本项目施工期为5个月，在施工期内，施工人员在场内生活会产生生活垃圾，施工人员平均为20人，按照 0.5kg/d·人计算，产生生活垃圾10kg/d，施工期共产生生活垃圾1.5t。依托厂区现有生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门统一及时处理。 - 5.4.2 运营期污染源强分析 - 1、废气 - 本项目废气主要为脱胶工序真空干燥塔及脱脂工序薄膜蒸发器产生的湿气，湿气内含少量有机废气。类比益海嘉里集团其他工厂脱胶工序湿气产生量为毛油量的0.6%，湿气中有机废气的量约占湿气的0.0167%，故脱胶工序真空干燥塔有机废气产生量为0.4kg/d；脱脂工序采用蒸汽直接接触蒸发胶质内水分，湿气产生量为29.19t/d，湿气中有机废气的量约占湿气的0.002%，故脱脂工序有机废气产生量为0.58kg/d。以上脱胶工序真空干燥塔及脱脂工序薄膜蒸发器产生的湿气经本项目自带冷凝器处理后再经现有蒸脱废气二级石蜡吸收处理后再经现有30m排气筒（现有排气筒编号为G9）排放。 - 2、废水 （1）生产废水 本次技改项目不新增员工，故不新增生活废水。生产废水主要蒸发器产生的废水及薄膜蒸发器发生的蒸汽冷凝废水。根据水平衡分析可知，以上废水合计产生量约为25.57t/d（7671t/a）。技改项目生产废水与益海嘉里老厂（岳阳市岳阳楼区城陵矶港区内）水质相似，参照益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司改扩建4万吨罐区工程竣工环境保护验收监测报告数据，技改项目废水产生情况详见下表。 表5-2 项目废水污染物产生及排放情况 污水 产生量; 污染 因子; 产生情况; 污水站 处理后排放情况. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 25.57t/d（7671t/a）; COD; 6570; 50.398; 52; 0.399. BOD5; 2010; 15.419; 17.6; 0.135. SS; 333; 2.554; 25.2; 0.193. NH3-N; 10.9; 0.084; 6.9; 0.053. 动植物油; 218; 1.672; 4.14; 0.032. （2）雨水 本次技改项目，不新增初期雨水。厂区设立了单独的雨水管网，雨水顺地势流入项目南侧，初期雨水经二级隔油、沉淀处理后排入南侧水塘。主要污染物为悬浮固体、动植物油、COD等。和原环评一致，本次环评不再分析。 - 3、噪声 本项目新增噪声为设备噪声，主要产噪设备为离心机、泵类及电动葫芦，新增主要设备源强如下表。 表5-3 机械设备噪声源强 序号; 设备名称; 声功率级dB(A); 数量; 治理措施; 降噪效果dB(A). 1; 离心机; 85～95; 1; 采用低噪声设备，隔声、减震; 20-25. 2; 泵类; 80～90; 16台; 采用低噪声设备，隔声、减震; 20-25. 3; 电动葫芦; 80～90; 1; 采用低噪声设备，隔声、减震; 20-25. - 4、固体废物 技改项目生产过程中不产生固体废物，不新增生活垃圾，主要固体废物为污水处理站污泥。 污泥：依据现有污水处理站污泥产生情况，确定本项目扩建后污水处理站的新增污泥量约10.4t/a，经现有污泥暂存间暂存后由湖南城陵矶新港区环境卫生管理所处置。 - 5.5 技改项目运营期污染物排放情况 技改项目营运期污染物排放汇总详见表5-4。 表5-4 技改项目营运期污染物排放汇总 单位：t/a 类型; 污染物; 产生量; 消减量; 排放量. 废气; VOCs; 294kg/a; 205.8kg/a; 88.2kg/a. 废水; COD; 50.398; 49.999; 0.399. BOD5; 15.419; 15.284; 0.135. SS; 2.554; 2.361; 0.193. 氨氮; 0.084; 0.031; 0.053. 动植物油; 1.672; 1.64; 0.032. 固废; 一般工业废物（污泥）; 10.4; 10.4; 0. 5.6“三本帐”核算及以“新”带“老”环保措施 （1）“三本帐”核算 表5-5 项目技改前、后公司主要污染物排放量统计对比表（t/a） 项目 污染因子; 工厂现有工程排放总量; 技改项目排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放总量; 技改前后污染物总量增(+)减(-)量. 废气; 粉尘; 2.572; 0; 0; 2.572; 0. VOCs; 0.062; 0.088; 0; 0.15; +0.088. 烟尘; 0.432; 0; 0; 0.432; 0. SO2; 1.08; 0; 0; 1.08; 0. NOx; 4.032; 0; 0; 4.032; 0. NH3; 0.178; 0; 0; 0.178; 0. H2S; 0.099; 0; 0; 0.099; 0. 废水; COD; 3.749; 0.399; 0; 4.418; +0.399. BOD5; 1.266; 0.135; 0; 1.401; +0.135. SS; 1.812; 0.193; 0; 2.005; +0.193. 氨氮; 0.496; 0.053; 0; 0.549; +0.053. 动植物油; 0.298; 0.032; 0; 0.33; +0.032. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 注：燃煤锅炉停用减少的排污纳污以新带老措施计算。 考虑到本项目厂区植物毛油均送至岳阳市岳阳楼区城陵矶港区益海嘉里老厂进行脱胶，根据跟老厂沟通，本项目建设能消减老厂污水排放量约30t/d，有机废气量为0.4kg/d、皂角27.6t/d（8280t/a）。老厂污水设计经污水处理站处理后排放；毛油脱胶工序有机废气未采取收集处置措施，为无组织排放；皂角委托其他单位处置。本项目建设后脱胶脱脂产生的废水经新厂现有污水处理站处理；脱胶脱脂工序产生有机废气依托现有有机废气处理设施及配套排气筒处理、排放；本项目对毛油进行脱胶脱脂处理后，消除了皂角的产生与排放。本次技改项目针对老厂污染物消减情况如下： 表5-6 本项目建设对老厂污染物消减 类别; 排放量. 污水; 9000t/a. VOCs; 0.4kg/d（120kg/a）. 皂角; 8280t/a（产生量）. 结合表5-5、5-6，根据老厂、新厂污水处理站设计及审批情况，均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，本次根据排放限值要求计算废水中各污染物新、老厂增、减排放情况，计算如下： 表5-7 本项目建设对新、老厂各污染因子增、减排放情况表 类别; 污染因子; 新厂增加量; 老厂消减量; 新厂和老厂合计增减量. 废气; VOCs; 88.2kg/a; 120kg/a; -31.8kg/a. 废水; COD; 0.767 t/a; 0.9t/a; -0.133t/a. BOD5; 0.230 t/a; 0.27t/a; -0.040 t/a. SS; 0.537 t/a; 0.56t/a; -0.023 t/a. 氨氮; 0.115 t/a; 0.135t/a; -0.020 t/a. 动植物油; 0.153 t/a; 0.18t/a; -0.027 t/a. 根据表5-6、5-7、5-8，本项目建设针对益海嘉里岳阳两个厂区污水消减量为1329t/a、有机废气量消减量为31.8kg/a，还能减少8280t/a的皂角产生量。本项目将皂角处理后变成产品外售处理，提高了企业的经济效益。 （2）以“新”带“老”环保措施 随着华能蒸汽的启用，厂区燃煤蒸汽锅炉停用，大量减少了厂区颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放量，本次技改项目间接减少了老厂油脚的产生量，因此本项目建设能减少建设方的污染物产生量及排放量。 |

- 6、项目生产中主要污染物产生及预计排放情况：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 废水产生量 | 7671t/a |  | 7671t/a |  |
|  |  | CODcr | 6570 mg/L | 50.398 t/a | 52mg/L | 0.399 t/a |
|  |  | BOD5 | 2010 mg/L | 15.419 t/a | 17.6mg/L | 0.135 t/a |
|  |  | SS | 333 mg/L | 2.554 t/a | 25.2mg/L | 0.193 t/a |
|  |  | NH3-N | 10.9 mg/L | 0.084 t/a | 6.9 mg/L | 0.053 t/a |
|  |  | 动植物油 | 218 mg/L | 1.672 t/a | 4.14mg/L | 0.032 t/a |
| 气 污 染 物 | 干燥、蒸发 | VOCs | 13.0mg/m3，294kg/a |  | 3.9mg/m3，88.2kg/a |  |
| 固 体 废 物 | 污水处理站 | 污泥 | 10.4t/a |  | 经现有污泥暂存间暂存后由环境卫生管理所处置 |  |
| 噪 声 | 主要是离心机、泵类及电动葫芦等运行产生的噪声，噪声源强80-95dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响： 本项目在现有厂址内扩建，不新增建筑，项目无施工期生态破坏影响，因此项目对其生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析：

7.1施工期环境影响简要分析 1、施工期水环境影响分析 施工期的水环境污染物主要来自于员工生活污水。 根据工程分析，施工期产生生活污水量为240m3（1.6m3/d），主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮，生活污水中污染物产生量为COD：0.084t、BOD5：0.0432t、SS：0.0508t、氨氮0.0084t。生活废水经现有化粪池处理后再经厂区污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东侧水渠，经南侧无名水塘最终进入吉家湖，污水处理站剩余处理能力为161t/d，完全可接纳该部分废水，对周边水环境影响较小。 2、施工期空气环境影响分析 施工阶段的空气污染源主要来自施工机械废气和运输车辆废气。 施工机械一般采用柴油作为动力，施工运输车辆如自卸车和载重汽车等通常是大型柴油车，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃和一氧化碳，作业机械使用数量较少，产生的废气量较少；运输车辆在运输期间经过周边居民区时应减速慢行并禁止鸣笛，经上述措施处理后运输车辆产生的尾气经空气扩散稀释后对周围环境空气影响不大。 3、施工噪声影响分析 本项目主要为设备安装，施工设备较少，且没有推土机、挖掘机等高噪声设备，本次技改项目设备安装集中在厂区中部，对西侧最近敏感点长江航运岳阳分局影响较小。为进一步降低施工噪声对周边环境的影响，本次环评建议： ①使用低噪声施工设备 施工单位必须采用先进的低噪声施工设备，同时，采用新的施工设备，避免有的施工机械设备由于使用时间长久以及维修不及时，工作时发出高噪声，从源头控制噪声源强度。 ②制定合理施工组织方案，加强施工管理、文明施工本项目施工区与周围居民区紧邻，为尽可能减小施工噪声对周边居民的影响，施工单位需制定合理的施工组织方案，高噪声设备的施工和材料的运输须避开夜间。加强管理，对施工人员进行教育，做到文明施工，对材料轻拿轻放，不大声喧哗；同时对进出场地运输车辆要求低速行驶，禁鸣喇叭。 ③合理安排施工作业时间根据国家有关规定，限制建筑施工中高强噪声作业时间，即禁止在22:00～至次日6:00时段施工及运输，同时建议中午12点至14点停止产生高噪声污染的建筑施工作业，以免影响周围居民的正常生活。 通过采取以上降噪措施，本项目施工期间所产生的噪声对周边声环境敏感点影响较小。 4、施工期固体废弃物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾。生活垃圾量约为0.9t，依托厂区现有生活垃圾收集桶收集后，由环卫部门统一及时处理。对外环境影响较小。 7.2营运期环境影响简要分析 7.2.1 废气环境影响分析及防治措施 根据工程分析可知，本项目脱胶工序真空干燥塔及脱脂工序薄膜蒸发器产生的有机废气量为0.98kg/d，产生浓度约为13.0mg/m3，拟经冷凝处理后再经厂区现有蒸脱废气的二级石蜡吸收处理后再经30m排气筒（原排气筒编号G9）排放。根据湖南乾诚检测有限公司的检测报告（HNQC[YS2019-02]001号），该废气处置工序实际排放风量为3164.5m3/h，现有G9有机废气排放浓度为4.4mg/m3，排放速率为0.01kg/h。参照厂区现有二级冷凝+二级石蜡吸收处置设施，处理效率约为70%，故经处理后有机废气排放量约为0.294kg/d（88.2kg/a），新增有机废气浓度为3.9mg/m3。故本项目有机废气经处理后G9有机废气排放浓度为8.3 mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准要求。 表7-1 技改后废气排放情况一览表 指标 项目; 产生量; 净化措施和效率; 排放量; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率标准; 排放标准（mg/m3）. 废气量; 3164.5 m3/h; --; 2278.44万m3/a; 3164.5 m3/h; /; /. VOCs; 0.98kg/d; 二级冷凝+二级石蜡吸收处理后经30m排气筒排放; 294kg/a; 0.01225; 8.3; 12.8; 80. （1）环境影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 技改项目选用VOCs作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下： 式中： Pi——第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； Coi一般选用GB3095中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表7-2。 表7-2 评价等级判别一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级， 并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN 估算模型计算项目污染源的最大环境影响。 拟建项目估算模式参数详见表7-3，估算因子源强详见表7-4，污染源估算模型计算结果详见表7-5。 表7-3 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市人口选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.8. 最低环境温度/℃; -11.4. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是£ 否R. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟线; 考虑岸线熏烟; 是£ 否R. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7-4有机废气（点源）排放源基本参数情况 名称; 排气筒底部中心坐标 /m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; VOCs. 排气筒; 166; 90; 32; 30; 0.3; 16.99; 60; 7200; 正常工况; 0.01225. 根据预测，正常排放条件下，技改后本项目依托排气筒VOCs最大落地浓度点位于下风向761m，VOCs最大落地浓度为0.0001152 mg/m3，最大浓度占标率为0.01%。故确定本项目为大气三级评价。 （2）污染物排放核算 表7-5大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量. 主要排放口. 1; G9; VOCs; 8.3; 0.01225; 88.2kg/a. 主要排放口合计; 颗粒物; 88.2kg/a. 7.2.2地表水环境影响分析及防治措施 现有项目合计废水产生量为239 m3/d，本次技改项目新增废水25.57t/d，技改后厂区合计污水量为264.57 m3/d，厂区污水处理站设计处理能力为400t/d，完全可接纳本项目新增的废水量。污水处理工艺及工艺说明见现有环境问题分析。 （1）评价等级 评价等级（按全厂计）计算见表7-6、7-7。 表7-6 水污染物当量计算表 序号; 污染物; 污染当量值（kg）; 污染物排放量（kg）; 污染物当量. 1; SS; 4; 2005; 501.25. 2; BOD5; 0.5; 1401; 2802. 3; COD; 1; 4418; 4418. 4; 氨氮; 0.8; 549; 686.25. 合计; 8407.5. 表7-7 评价等级确定表 评价等级; 判定依据; 本项目情况. 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 排放方式; Q≥20000或W≥600000; 本项目Q=264.57，W=8407.5；故确定为二级. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; --. （2）地表水环境影响预测与评价 1）预测内容 本次评价预测：在枯水期，污水处理站正常运行及发生故障时，废水对东侧小溪的影响。 2）预测模式 水质预测选用HJ/T2.3-2018中的非持久性污染物平直河流混合过程段二维稳态混合衰减模式（岸边排放），公式如下： 式中：C(x,y)——预测浓度（mg/L）； Cp——废水中污染物浓度（mg/L）； Ch——河流中污染物背景浓度（mg/L）； Qp——废水排放量（m3/s）； B——河流宽度； H——河流平均水深（m）； u——河流流速（m/s）； x,y——预测点距排污口纵向、横向距离（m）； K1——耗氧系数； MY——横向混合系数。 3）预测范围 本次预测评价范围：根据导则要求，二级评价预测范围为下游3km范围，考虑到本项目纳污小溪下游200m为水塘，再经水塘进入吉家湖，本次环评以到无名水塘距离（200m）进行预测。结合本项目污水的污染因子及《地表水环境质量标准》控制指标，本次地表水环境影响预测因子选取：COD、NH3-N。 （1）受纳水体水文参数 1）降解系数 根据《中国乡镇企业环境污染对策研究》课题组将我国河流的资料进行回归分析后得到有机污染物自然降解速率的计算公式为：K1＝0.5586Q-0.15（相关系数为0.78，公式适应的流量范围为：0.114~1200m3/s）。 式中：K1——河流中污染物降解系数，1/d； Q——河流流量，m3/s。 经计算枯水期K1=0.483d-1。 横向混合系数My采用泰勒法计算，公式为： My=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2 B/H＜100 式中：g——重力加速度，m/s2； I——水力坡降； H——河流深度； B——河流宽度。 经计算，枯水期My=0.0434m2/s。 表7-8 水文参数（枯水期） 河流; 流量(m3/s); 流速(m/s); 评价段平均河宽（m）; 水深（m）; 水力坡度（‰）; My(m2/s); K1 (1/d); 背景浓度（mg/L）. 无名小溪; 0.3; 0.8; 6; 1.2; 0.4; 0.0434; COD; 0.483; 17. NH3-N; 0.242; 0.035. （3）污水正常排放对地表水环境影响 项目技改后处理后的污水正常达标排放对无名小溪的影响预测结果见下表。 表7-9 污水处理站排污口下游污染物预测浓度分布 单位：mg/L 污染物; X\c/Y; 0; 2; 4; 6. COD; 10; 17.2292; 17.1132; 17.0115; 16.9978. 20; 17.1579; 17.1100; 17.0355; 17.0083. 30; 17.1246; 17.0974; 17.0472; 17.0242. 40; 17.1037; 17.0866; 17.0528; 17.0364. 50; 17.0887; 17.0779; 17.0553; 17.0440. 100; 17.0478; 17.0498; 17.0483;; 17.0471. 150; 17.0238; 17.0286; 17.0309;; 17.0316. 200; 17.0035; 17.0086; 17.0116; 17.0126. 标准值（III类）; 20mg/L. NH3-N; 10; 0.0658; 0.0504; 0.0369; 0.0351. 20; 0.0568; 0.0504; 0.0406; 0.0369. 30; 0.0528; 0.0492; 0.0425; 0.0395. 40; 0.0504; 0.0482; 0.0437; 0.0415. 50; 0.0489; 0.0474; 0.0444; 0.0429. 100; 0.04554; 0.0458; 0.0456; 0.045. 150; 0.0444; 0.0451; 0.0454; 0.0455. 200; 0.0438; 0.0445; 0.0449; 0.0450. 标准值（III类）; 1.0mg/L. 由上表枯水期预测结果，厂区废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，对无名小溪水质影响极小。 （4）污水非正常排放对地表水环境影响 本次评价污水非正常排放是指在污水处理站发生故障，厂区废水排往污水处理站后未经处理直接排入无名，预测结果见下表。 表7-10 污水处理站非正常排放排污口下游污染物预测浓度分布 单位：mg/L 污染物; X\c/Y; 0; 5; 10; 15. COD; 10; 20.5193; 18.7614; 17.2187; 17.0108. 20; 19.4839; 18.7567; 17.6285; 17.2157. 30; 19.0239; 18.6115; 17.8503; 17.5016. 40; 18.7511; 18.4916; 17.9800; 17.7306. 50; 18.5691; 18.4047; 18.0620; 17.8914. 100; 18.1727; 18.2036; 18.1797; 18.1622. 150; 18.0323; 18.1054; 18.1409; 18.1509. 200; 17.9478; 18.0257; 18.0717; 18.0868. 标准值（III类）; 20mg/L. NH3-N; 10; 0.1311; 0.0831; 0.0410; 0.0354. 20; 0.1029; 0.0831; 0.0523; 0.0410. 30; 0.0905; 0.0792; 0.0584; 0.0489. 40; 0.0831; 0.0760; 0.0621; 0.0553. 50; 0.0782; 0.0737; 0.0644; 0.0597. 100; 0.0678; 0.0687; 0.0680; 0.0676. 150; 0.0644; 0.0664; 0.0674; 0.0677. 200; 0.0626; 0.0647; 0.0659; 0.0664. 标准值（III类）; 1.0mg/L. 由上表可知，在枯水期，厂区废水未经污水处理站处理而非正常排放时，无名小溪内COD指标需要在排污口下游20m外才能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，NH3-N指标由于本底值较低，无名小溪在污水处理站非正常排放时水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。非正常排放情况下，会对无名小溪水质产生不利影响，继而影响吉家湖水质，因此，为保护区域水环境，严禁污水处理站污水事故排放。 （5）小结 根据地表水环境影响预测结果可知，枯水期，厂区废水经污水处理站处理达标排放，对区域水环境影响较小。 在枯水期，厂区废水未经污水处理站处理达标非正常排放，对无名小溪产生不利影响，继而影响吉家湖水质，应杜绝污水处理厂的废水事故排放。 7.2.3地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅳ类建设项目，无需进行地下水评价，且厂区各生产、辅助设施均进行了地面防渗设置，技改项目在现在建筑内进行设备安装等，对周边地下水基本无影响。 7.2.4声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源强及防治措施 本项目主要新增了植物毛油脱胶、脱脂，采取减振、合理布局和利用厂房建筑隔声。 建设方选用低噪声设备，新增产噪设备均安装在室内，设备采取减振措施。 （2）预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的室内声源噪声预测计算模式。 - 室内声源 厂房内有K个噪声源时，第i个声源在室内靠近围护结构(门、窗、墙体)某点处的A声级： 式中：LWi  第i个声源的A声功率级； Qi  第i个声源的方向因子；取值2 ri  声源i至室内靠近围护结构某点的距离；根据各源的位置取值。 Ri  第i个声源所在厂房的房间常数。取值10 厂房内K个声源在室内靠近围护结构处某点的A声级： 厂房外靠近围护结构处某点的A声级： 把围护结构当作等效室外声源，按室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在某个预测点处的声级L。 ②噪声在室外传播过程中的衰减计算公式： 式中，LA(r)  距等效室外声源r处的A声级； LAref(ro)  参考位置r0处计算得到的A声级；Adiv  声源几何发散引起的A声级衰减量； Abav  声屏障引起的A声级衰减量； Aatm  空气吸收引起的A声级衰减量； Aexe  附加衰减量。 - 某点的声压级叠加公式： 式中：LP总— 叠加后的A声级，dB(A)； LP1— 第一个声源至某一点的的A声级，dB(A)； LP2— 第二个声源至某一点的的A声级，dB(A)； LPn— 第n个声源至某一点的的A声级，dB(A)。 （3）预测结果 结合本项目各产噪设备与厂界的距离。通过厂房隔声后再通过距离衰减，预测各厂界昼夜间的贡献值，结果见下表。 表7-11 厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 预测点位置; 项目技改部分贡献值; 技改前噪声值; 叠加值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 43.65; 43.65; 昼间52.4、夜间45.4; 52.94; 47.62. 西厂界; 40.96; 40.96; 昼间52.8、夜间44.5; 53.08; 46.09. 南厂界; 47.58; 47.58; 昼间53.3、夜间44.1; 54.33; 49.19. 北厂界; 34.38; 34.38; 昼间60.8、夜间49.2; 60.81; 49.34. 根据上表预测结果，项目技改项目东、西、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求，北侧厂界噪声满足4类标准要求，对周边声环境影响较小。 7.2.5固体废物影响分析及防治措施 本项目新增固废主要为污泥，新增污泥量约为23.14t/a，经现有污泥处置房内污泥暂存区暂存后委托环境卫生管理所处置，做好固废管理台账。本工程固体废物可得到妥善的处理，措施可行。 7.2.6 土壤环境影响分析 本项目为食用植物油加工（污染影响型），对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，项目所属行业为附录A中其他行业，为Ⅳ类项目，可不需开展土壤环境影响评价工作。 - 7.3 环境风险评价 - 7.3.1 评价等级 技改项目主要新增危化品为磷酸，本项目采取1m3的磷酸罐储存85%的磷酸，磷酸密度为1.847g/ml，故最大储存量约为1.847t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知， 磷酸临界量为10t。 根据附录C计算如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+....+qn/Qn 式中，q1，q2，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 根据计算可知本项目Q=0.1847＜1，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据依据HJ/T169-2018中4.3的内容，评价级别判定依据见下表： 表7-12 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 综上，确定本项目评价工作等级为简单分析。 7.3.2 环境敏感目标 见表3-6。 7.3.3源项分析 按照使用环节进行源项分析如下： ① 储运过程：在储运过程中，储存区域温度及湿度的情况直接影响到固态磷酸的储存，可能存在磷酸的泄露。 ② 生产过程：磷酸作为技改工程的添加容积，其在生产过程中存在着发生泄漏，造成水污染事件。 7.3.4风险防范措施 （1）储存风险的措施 项目固体磷酸专业运输公司运送至厂内，评价不关注运输过程的环境风险，储存过程环境风险防范措施主要如下： ① 固态磷酸的储存应储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。建设方设有专门的辅料库房，各辅料分区暂存，库房保持通风，控制库房温度及湿度满足储存要求，设有2个应急水罐，容积分别为210m3、160m3。 磷酸罐拟设置2*2*0.5m的围堰，现有拟储存区域地面进行防渗措施。 （2）车间风险的措施 ①作业场所应备有迅速停止进料、跑料的安全设施，并配备相应的、充足的消防和应急器材。工作现场严禁烟火，禁止使用易产生静电的通讯设备。 ②厂区设置了两个应急水罐，容积分别为210n3、160m3。发生磷酸泄露时，磷酸可排入应急水罐，不会排入外环境。 7.3.5 环境风险分析 （1）发生概率分析 针对源项分析和危害分析，进行磷酸泄露概率分析： 储存过程：固态磷酸储存在阴凉、通风的库房，库房内各辅料分区暂存，泄漏率极低，磷酸罐设置了2*2*0.5m的围堰，且厂区已有两个应急水罐，容积分别为210n3、160m3，确保泄露时，不会进入外环境。 生产过程：生产工艺设备先进、稳定，从溶剂的加入开始到结束，磷酸泄漏的可能性极低，根据调查，国内各类粮油企业未发生磷酸大量泄漏事件。但酸混合器、酸反应罐及酸化油泵维修时造成溶剂泄漏的风险是存在的，应制定严格的操作规程，避免事故的发生。 （2）对环境的影响分析 泄漏风险分析：生产区域采取了地面防渗措施、收集管网及应急水罐，磷酸的泄漏不会对地表水和地下水环境造成影响。 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《工作场所安全使用化学品规定》、《化学事故应急救援管理办法》、《重大危险源的安全管理》等规定，必须对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《风险事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该公司必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。 7.3.6应急处理措施 （1）泄漏应急处理 磷酸泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防治进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 （2）防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 （3）急救措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 其它：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯 ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。 ④食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 7.3.7 分析结论 本项目危化品为磷酸，在发生泄露时经围堰收集后进入厂区应急水罐，可有效防止发生泄露时造成地表水和地下水环境影响。 表 7-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目. 建设地点; 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号. 地理坐标; 经度; 113°8′37.44〃; 纬度; 29°25′39.63〃. 主要危险物质及分布; 风险物质为磷酸，储存在预处理车间5楼的磷酸罐内. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：泄露、 危害后果：泄露导致污染周边环境. 风险防范措施要求; 磷酸罐设置2*2*0.5m的围堰，生产区域采取了地面防渗措施、收集管网及应急水罐，磷酸的泄漏不会对地表水和地下水环境造成影响。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目不储存天然气，仅为管道在线天然气量，远小于10t。根据附录C计算如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+....+qn/Qn 式中，q1，q2，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1，Q2，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 根据计算可知本项目Q=0.1847＜1，，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 确定评价工作等级为简单分析。. 7.4环境管理 - 7.4.1 环境管理机构 厂区已经设立EHS部门，并配置专门环保人员，负责企业的环境保护工作。 - 7.4.2环境管理职责 （1）贯彻执行国家、地方环境保护法规和标准。 （2）制定明确的环境方针，包括对污染预防的承诺、对有关环境法律、法规及其应遵守的规定和承诺。 （3）加强废水、废气、噪声等治理设施监管，确保废气、污水处理设备正常运行，厂界噪声达标。 （4）按照环保要求做好危险废物的收集、储存、处置工作。 （5）建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部门的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按有关规定编制各种报告与报表，负责向上级领导及环保部门呈报。 （6）建立环境管理制度，搞好环境保护宣传和职工环境意识教育及技术培训等工作。 - 7.4.3 环保管理台账 企业需要制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下： （1）建立污染物排污台账 污染物排放台账内容包括排污单元名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账。 （2）建立污染物监测制度 企业应该设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。此外，还要依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托有资质环境监测机构对污染物排放口、厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档。 7.5 环境监测 - （1）废气监测 - 监测点位：现有G9排气筒排口 - 监测因子：VOCs - 监测频率：投产时验收监测一次，以后按《排污单位自行监测技术指南 总则》要求监测。 - （2）废水监测 监测点位：污水排放口 监测因子：污水量、pH、COD、BOD、氨氮、SS、动植物油 监测频率：投产时验收监测一次，以后按《排污单位自行监测技术指南 总则》要求监测。 - （3）噪声监测 监测项目：昼夜等效声级 监测点： 厂界 监测频率：竣工验收时监测一次，以后按《排污单位自行监测技术指南 总则》要求监测。 监测工作可委托具有资质的环境监测单位进行监测。 7.6环境信息公开及人员培训 （1）信息公开 建设单位须按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31 号）等规定，对单位的基础信息、排污信息、防治污染设施的建设、运行情况和建设项目环境影响评价文件及其他环境保护行政许可等信息进行公开。 （2）人员培训 从事工厂环境保护的人员应在有关部门和单位进行专业培训，应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作和管理人员的职业精神和业务技能。 7.7 总量控制 本项目建成以后新厂增加了少量有机废气，增加了少量废水，有机废气排放量为88.2kg/a，COD及氨氮排放量增加分别约0.767t/a、0.115t/a。本项目建成投产后，益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司新厂污染物排放总量为SO21.08t/a、NOx4.032t/a、COD4.418t/a、NH3N0.549t/a、VOCs0.15t/a。 根据工程分析，本项目建成以后会减少老厂污染物一定的排放量，主要为VOCs减少了120kg/a、COD及氨氮排放量增加分别约0.634t/a、0.095t/a。综上，本项目建成以后益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司老厂及新厂合计总量变化情况为VOCs减少了31.8kg/a、COD减少了0.133t/a、氨氮减少了0.020t/a。 根据原环评批复（见附件4）、排污权证及岳阳市主要污染物排污权交易合同（见附件9）公司已取得排污权为CODc 17.9t/a、SO296.9t/a、NOx 74t/a、氨氮0.6t/a。 由于本项目建成以后导致益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司各总量均不会增加，故现有排污权指标满足本项目技改后全厂排污总量的要求（VOCs暂不能购买总量指标）。 7.8 产业政策合理性分析 技改项目为外商投资，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类，不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中的“限制类”、“禁止类”。故符合国家产业政策。 7.9、与《岳阳市城市规划山体水体保护规划（2017-2030）》相符性分析 根据《岳阳市城市规划山体水体保护规划（2017-2030）》，项目废水最终纳污水体吉家湖为该规划保护的一级水体。项目废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东侧水渠，经南侧无名水塘最终进入吉家湖，对区域水环境影响较小；不涉及禁止管控要求。故项目建设符合《岳阳市城市规划山体水体保护规划（2017-2030）》。 7.10、与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《岳阳市生态保护红线划定方案》，本项目位于岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号，不属于岳阳市生态保护红线范围。 （2）资源利用上限 本项目属于食用植物油加工项目，本次技改项目主要为植物毛油脱脂、脱胶处理，减少了植物毛油精炼过程油脚的产生量，本次技改项目产生的磷脂可作为饲料添加剂。故项目减少了固废的产生，项目建设符合资源利用上限要求。 （3）环境质量底线 本项目环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4类相关要求。项目新增有机废气经二级冷凝+石蜡吸收吸收处理后经30m排气筒排放；新增部分生产废水，经现有污水处理站处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入东侧水渠，经南侧无名水塘最终进入吉家湖，对区域水环境影响较小；增加了部分污泥，依托现有污水脱水、储存区处置后交环境卫生管理所处置。在采取以上环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单包括从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利 用效率等方面提出禁止和限制的环境准入要求。本项目食用植物油加工项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类，不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中的“限制类”、“禁止类”。故符合国家产业政策。 通过以上分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 7.11 选址合理性分析 区域环境质量现状满足功能区要求。厂区水陆交通方便，基础设施完善，项目周边为工业企业、城市道路及部分居民点，项目污染物经处理后均能满足环保要求，项目不新增用地及建筑，在现有厂区进行建设，选址合理可行。 7.12总平面布置的合理性分析 本项目依托现有生产设施，按工艺连贯性，拟将毛油脱胶生产线布置在浸出车间（3楼）及预处理车间（1、2、3楼），磷酸罐布置在浸出车间5楼；浓缩磷脂生产线布置在预处理车间（1、2、3楼），灌装布置在4#库。保证了毛油脱胶脱脂的工艺连续性，经济性等，从项目自身角度来看，新增脱胶、脱脂生产线布置合理，工艺连贯；最大可能利用了厂区现有建筑设施。 综上所述，在保证上述环保措施条件下，本项目的平面布置是合理的。 7.13“三同时”验收 “三同时”验收内容见下表。 表7-14 环保设施竣工验收内容及环保投资一览表 项目; 污染源; 监测点位; 环保措施; 验收标准及要求; 环保投资（万元）. 废气; 脱胶、脱脂生产线; /; 废气经二级冷凝处理后再进入现有蒸脱废气的二级石蜡吸收处理后经现有排气筒（现有排气筒编号为G9）排放; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2标准要求; 5. 污水; 生产车间; 污水处理站排放口; 新增废水收集池5.88m3，污水处理依托现有400m3/d的污水处理站; 设置5.88m3的废水池，废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准COD≤100mg/L、SS≤70mg/L、BOD≤30mg/L、NH3-N≤15mg/L、动植物油≤20mg/L; 1. 噪声; 生产设备; 东南西北面厂界; 先用低噪声设备、建筑隔声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准; 20. 固废; 污泥; 由现有污泥暂存间暂存后，交环境卫生管理所处置。; /. 环境风险; 磷酸罐设置围堰，完善工厂突发环境事件应急预案等; 0.5. 合计; 26.5.

- 8、建设项目生产中拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气污染物 | 有机废气 | VOCs | 经新增二级冷凝处理后再经现有蒸脱废气石蜡吸收装置处理后经现有30m排气筒（G9）排放 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经废水收集池收集后进入现有污水处理站（400t/d）处理达标后排放 | 达标排放 |
| 固体废物 | 污水处理站 | 污泥 | 经现有污泥暂存间暂存后由环境卫生管理所处置 | 合理处置 |
| 噪 声 | 对噪声设备分别采取隔声、减振措施，实现厂界达标 。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在现有厂址内建设，不新增建筑，项目无施工期生态破坏影响，因此项目对其生态影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论和建议

一、结论 1、项目概况 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司在岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号现有厂区建设益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目。新增一条400t/d的毛油脱胶生产线和一条15t/d浓缩磷脂生产线，新增毛油脱胶生产线按生产合理性布置在在浸出车间及预榨车间，15t/d浓缩磷脂生产线布置在原大件库内，其他工程、配套工程均依托现有项目。项目总投资1150.65万元，环保投资26.5万元，占总投资比例2.30%，不新增员工，仍为150人，生产班制仍为3班制，每班8小时工作制，年工作300天，预计2020年4月投产。 2、产业政策相符性分析 技改项目为外商投资，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类，不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中的“限制类”、“禁止类”。故符合国家产业政策。 3、区域环境质量状况 环境空气质量：根据环境质量公报，2018年度城区环境空气质量达标率为78.6%，轻度污染占全年18.3%，中度污染占2.2%，重度污染占0.8%，无严重污染天气。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数58.4%，臭氧（O3）为首要污染物的天数占37.7%，可吸入颗粒物（PM10）为首要污染物的天数占3.9%。2018年城区环境空气质量综合指数为4.39，较2017年有所降低。TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求（0.6mg/m3）。 地表水环境质量：东侧水渠、南侧无名水塘各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准；吉家湖各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准。地表水环境质量较好。 声环境质量：东、南、西三侧厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，北侧厂界满足4a类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、营运期环境影响评价分析结论 （1）环境空气影响分析及防治措施 项目生产过程中主要为脱胶工序真空干燥塔及脱脂工序薄膜蒸发器产生的湿气中含的有机废气，经新增二级冷凝后再进入现有蒸脱废气的二级石蜡吸收处理装置处理后再经30m排气筒排放。 （2）水环境保护措施及环境影响 技改项目废水经拟建废水池收集池经厂区现有污水管网进入现有污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入北侧水渠，经东侧无名水塘最终进入吉家湖，对周边水环境影响较小。 （3）声环境保护措施及环境影响 选用低噪声设备，经隔声、减振措施后，厂区东、南、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的要求，北侧厂界噪声满足4类标准要求。 （4）固体废物保护措施及环境影响 技改项目增加的污泥经现有污泥处置房内污泥暂存区暂存后委托环境卫生管理所处置，做好固废管理台账，措施可行。 5、与“三线一单”符合性分析 本项目选址不属于岳阳市生态保护红线范围，符合资源利用上限要求，项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类，不属于《外商投资产业指导目录》（2017年修订）中的“限制类”、“禁止类”。故本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 6、总量控制 本项目建成以后新厂增加了少量有机废气，增加了少量废水，有机废气排放量为88.2kg/a，COD及氨氮排放量增加分别约0.767t/a、0.115t/a。本项目建成投产后，益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司新厂污染物排放总量为SO21.08t/a、NOx4.032t/a、COD4.418t/a、NH3N0.549t/a、VOCs0.15t/a。 根据工程分析，本项目建成以后会减少老厂污染物一定的排放量，主要为VOCs减少了120kg/a、COD及氨氮排放量增加分别约0.634t/a、0.095t/a。综上，本项目建成以后益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司老厂及新厂合计总量变化情况为VOCs减少了31.8kg/a、COD减少了0.133t/a、氨氮减少了0.020t/a。 根据原环评批复（见附件4）、排污权证及岳阳市主要污染物排污权交易合同（见附件9）公司已取得排污权为CODc 17.9t/a、SO296.9t/a、NOx 74t/a、氨氮0.6t/a。 由于本项目建成以后导致益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司各总量均不会增加，故现有排污权指标满足本项目技改后全厂排污总量的要求（VOCs暂不能购买总量指标）。 7、综合结论 益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目在现有厂区内建设，项目符合产业政策、城市规划，选址可行，布局合理，采用的环保措施可行。项目所在地环境质量现状满足功能区要求，通过落实环评报告中提出的各项污染防治措施，项目对大气、地表水、声环境影响小，不改变区域的环境功能。 从环保角度分析，益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司益海嘉里（岳阳）粮油工业有限公司400t/d毛油脱胶和15t/d浓缩磷脂生产线建设项目建设是可行的。 二、建议和要求： （1）建议企业建立节约用电奖惩制度提高清洁生产水平。 （2）及时拆除现有锅炉及相关配套设施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图: 附图1：项目地理位置图 附图2：平面布置及污水管网示意图 附图3：雨水管网图 附图4：厂区现场照片 附图5：现状监测布点图 附图6：环境保护目标示意图 附图7：排水路线图 附件: 附件1 委托书 附件2 年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目环评批复 附件3 年产20万吨饲料蛋白、8.8万吨植物毛油生产线迁建项目验收批复 附件4 年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目环评批复 附件5 年产蛋白饲料50万吨、植物毛油13.5万吨及环保处理设施提质改造项目自行验收意见 附件6 营业执照 附件7 验收检测报告 附件8 现状监测报告及质保单 附件9 现有排污权证及新购总量 附表： 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3 风险环境影响评价自查表 附表4 建设项目环评审批基础信息表