建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目

建设单位（盖章）：  湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司

二〇二〇年六月

专家意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 界定项目性质，是属于环境治理业(一般工业工体废物(含污泥)处置及综合利用)，还是属于养殖业?根据产业定性，细化项目生产规模、工艺流程、产排污节点、产品方案，分析项目选址的合理性。 | 本项目为A0399 其他未列明畜牧业，由于蚯蚓养殖过程中设计城镇生活污水处理厂污泥，故需编制环境影响评价报告表；已细化项目生产规模、工艺流程、产排污节点、产品方案，详见P5、29；已分析项目选址的合理性，详见P49。 |
| 2 | 补充君山区蔬菜科技园的规模、规划、环保基础设施、区域地表径流排放去向等情况，图示项目排水与长江、洞庭湖以及农灌渠的关系。 | 已补充君山区蔬菜科技园的规模、规划、环保基础设施、区域地表径流排放去向等情况，详见P8-9；项目无废水排放，已补充项目雨水排放与长江、洞庭湖以及农灌渠的关系图，详见附图5。 |
| 3 | 校核项目由来，目前，污泥的消减及农村有机废弃物无害化处置并未纳入各级政府减排目标内。调查区域生活污泥、沼渣等产生量、现有处置措施以及存在的问题，强化项目建设的必要性分析。 | 已校核项目由来，调查区域生活污泥、沼渣等产生量、现有处置措施以及存在的问题，强化项目建设的必要性分析，详见P1-2。 |
| 4 | 细化原辅材料来源及成份，文本罗列的岳阳市各污水处理厂大多是工业生活污水混合处理厂补充原料污泥成份，论证是否满足《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-2018)， 校核蚯蚓生物堆肥技术路线的成熟性和适用性。 | 已细化原辅材料来源及成份，详见P6；项目使用污泥满足《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-2018)， 已提供污泥检测报告详见附件6；本项目不属于蚯蚓生物堆肥技术，本项目为蚯蚓生态养殖。 |
| 5 | 细化说明蚯蚓生物堆肥后，污泥、沼渣、畜禽粪便、秸秆粉在量的削减和质的变化情况。分析堆肥处理后,残余的蚯蚓粪的处置去向，是否满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》。校核蚯蚓粪作为产品或副产品的合理性。 | 本项目不属于蚯蚓生物堆肥技术，本项目为蚯蚓生态养殖，已说明蚯蚓生态养殖后，污泥、沼渣、畜禽粪便、秸秆粉在量的削减和质的变化情况，详见P30；已分析生态养殖后,产生的蚯蚓粪的处置去向，详见34-35；蚯蚓粪作为有机肥原料送至有机肥厂加工，不是土壤，无需满足《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》；本项目蚯蚓粪作为一般固废而非产品或副产品。 |
| 6 | 细化调查项目周边环境敏感点，预测恶臭对周边敏感点的影响。强化恶臭气体收集和处理工程措施，补充产品暂存仓库的建设和除臭要求。 | 已细化细化调查项目周边环境敏感点，预测恶臭对周边敏感点的影响，详见P41-42；本项目恶臭气体经秸秆粉吸附后无组织排放，未进行收集；已补充产品暂存仓库的建设和除臭要求，详见P33-34。 |
| 7 | 建议核准项目名称。如：湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司年养殖200吨蚯蚓项目。 | 本项目为生态循环经济项目。 |
| 8 | 强化各类原材料混配制成蚯蚓饲料的工艺分析，明确是否添加氮、磷等营养物质及菌剂，明确配成的蚯蚓饲料是否需经堆存发酵。据此按排污节点提出污防措施。 | 已强化各类原材料混配制成蚯蚓饲料的工艺分析，已明确不添加氮、磷等营养物质及菌剂，已明确配成的蚯蚓饲料无需经堆存发酵，详见P29-30。 |
| 9 | 明确蚯蚓产品状态，如：干品出售，则对烘干工序的热源情况及污染防治措施进行说明、对异味废气处理提出要求。如：活体出售，明确是否对盛载容器进行清洗，提出废水处理要求。 | 已明确蚯蚓产品状态为活体出售，不对盛载容器进行清洗，详见P5。 |
| 10 | 核实项目建设性质，是否存在未批先建情况？若有，君山区生态环境分局应出具相关意见或处罚措施。 | 已核实项目建设性质，不存在未批先建情况。 |
| 11 | 细化项目水平衡图。校核生产工艺中渗滤液的产生量及防治措施以及排放去向。 | 本项目生产过程中不使用水，故无水平衡图。校核生产工艺中渗滤液的产生量及防治措施以及排放去向。 |
| 12 | 补充说明本项目是否存在秸秆粉碎工序，如有，则应补充因破碎产生的噪声、粉尘的源强分析及防治措施。 | 已核实，本项目不存在秸秆粉碎工序，所有养殖过程中用到的原辅料均在厂外加工好后再运进厂。 |
| 13 | 进一步核实环境保护目标分布情况，据此完善项目平面布局的合理性分析。 | 已进一步核实环境保护目标分布情况，详见P26；已完善项目平面布局的合理性分析，详见P51-52。 |
| 14 | 细化给排水，核实项目自然水系及雨水、污水最终纳污水体；补充项目给排水系图及当地雨水、污水管网图 | 已细化给排水，已核实项目自然水系及雨水、污水最终纳污水体，详见P7；已补充项目给排水系图详见附图5；当地未建设污水管网。 |
| 15 | 补充储运工程中原料堆场建设要求及防尘措施，补充车间内场地粉尘（木屑）收集方式。 | 本项目原料堆场内无粉尘产生。 |
| 16 | 强化大气、噪声源强分析，补充项目运营期间运输车辆控制要求。明确保护目标、增补环境质量监测。自然保护区大气影响分析。 | 已强化大气、噪声源强分析，详见P33-34；已补充项目运营期间运输车辆控制要求，详见P43。已增补环境质量监测，详见P15-24。已强化大气影响分析，详见P33-34。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾玉林 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 贾玉林 |  |  |  |
| 通讯地址 | 岳阳市君山区柳林洲街道办事处柳毅社区机关小区8栋西单元101号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18673019757 |  | 传真 |  | -- |  |  |  |  | 邮政编码 | 414000 |  |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市君山区君山蔬菜科技园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | -- |  | 批准文号 |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  |  | A0399 其他未列明畜牧业 |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） |  | 20000 | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 总投资（万元） |  | 300 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.7% |
| 评价经费(万元) |  | -- | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 环境保护作为我国一项重要的基本国策，已经成为可持续发展战略的关键，同时也是经济社会可持续发展的重要组成部分。近年来，随着我国污水处理能力的快速提高，污泥量也同步大幅增加。2015年出台的“水十条”对推进污泥处理处置提出了明确要求：污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化、减量化、资源化处理处置。同时，在建设社会主义新农村进程中，提倡加快发展循环农业，以资源循环利用为重点，大力开发节约资源和保护环境的农业技术，推广废弃物综合利用技术、相关产业链技术和可再生能源开发利用技术，推进畜禽粪便、农作物秸杆、生活污泥等的综合治理和转化利用。 湖南是一个农业大省，常年农作物播种面积在1.2亿亩以上、年产秸秆4000万吨以上，目前仅有少量的秸秆用于加工饲料和板料，大部分均被农民在田间直接焚烧处理。岳阳市中心城区中岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、君山区、南湖新区及湖南城陵矶新港区共有6家城市污水处理厂，总处理能力达到36.5万吨/d，岳阳市每万吨城镇污水污泥产生量的平均值为1.5吨（干重），按此计算，岳阳市城区产生的干污泥量约为1.94万吨（53.25t/d），目前岳阳市污水处理厂的污泥采用填埋等简单方式处理，这种处置方式不仅占用宝贵的土地资源，还会产生二次污染，影响周围环境、河道和地下水源。丰富的污水处理厂污泥、农作物秸秆资源是宝贵的可再生资源，“用则利，弃则害”，加快推进污泥和秸秆综合利用，对于稳定农业生态平衡、缓解资源约束、减轻环境压力都具有十分重要的意义。 蚯蚓是腐食性土壤动物，在生态系统的物质循环中属于分解者，其分解作用仅次于土壤微生物。蚯蚓以分解者角色之一，在自然界中与生产者、消费者、其它分解者和非生物界的物质及能量紧密相连、相互作用，共同维持了物质与能量的循环， 并使之处于平衡状态，良性循环中可为人类带来更大的经济效益。本项目采用以蚯蚓生态养殖、配用秸秆的工艺处理城市生活污泥技术，投资小、设备简单、运行成本适中，可以满足城市生活污泥资源化利用的要求。同时消纳部分农村有机废弃物，能大大减轻岳阳市周边农村垃圾收运、处置系统的压力，还能在一定程度上增加农村人口收入，实现循环经济。 湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司成立于2019年12月，在湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园租用土地面积约30亩，以城市污水处理厂的污泥、秸秆、畜禽粪便等为原料，建立湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目，通过蚯蚓生态养殖年转化污泥6000t、沼渣20000t、畜禽粪便10000t、秸秆粉24000t，年产蚯蚓500吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）（2017年10月1日）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（2018年4月28日，生态环境部令第1号）中的 “一、畜牧业”，本项目需进行环境影响登记备案；但因项目运营中需要利用城镇污水处理厂污泥，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）（2017年10月1日）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（2018年4月28日，生态环境部令第1号）中的 “三十四、环境治理业”中“101一般工业工体废物（含污泥）处置及综合利用，其他”，需要编制环境影响报告表；根据根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第44号）（2017年10月1日）第五条“跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高确定”，故本项目应编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，经现场踏勘、收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。 2、编制依据 2.1 有关法律、法规和政策文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）； （3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理目录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2019年8月27日； （10）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号； （11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015年4月2日）； （12）《国务院印发大气污染防治行动计划的通知》（2013年9月10日）； （13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016年5月28日）； （14）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省人民政府，2017.4.5颁布，2017.6.1实施）； （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）。 2.2 技术规范和导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； （10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》 （HJ942-2018）。 2.3 其它依据 （1）建设单位环评委托书； （2）建设单位提供的其他相关资料。 3、建设项目概况 3.1 建设项目基本情况 项目名称：湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目 建设性质：新建 建设单位：湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司 建设地点：湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园 总投资：项目总投资300万元 生产类别：生态循环 3.2 项目地理位置及周边情况 本项目租赁湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园现有仓储大棚、蔬菜大棚（均已建）、空地等，共计20000m2。项目东、西、北侧均为蔬菜科技园蔬菜地；南侧为S306。 3.3 项目建设内容及建设规模 本项目租赁湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园现有仓储大棚、蔬菜大棚（均已建）、空地等，共计20000m2，主要设置原料贮存区、养殖区、仓库等；原料污泥由污水处理厂负责用封闭的罐车运至原料棚，现场不设置运输车辆冲洗和污泥储存设施。项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 工程类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 养殖区; 项目租用大棚共30个，用于蚯蚓养殖，占地面积约12000m2，每个大棚约50m长、8m宽、2.8m高，每个大棚内设2个40m长×2.5m宽的蚯蚓育种单元模块。养殖区场地进行压实，并铺设防渗膜。; 现有大棚. 辅助工程; 办公区; 场区内办公用房，占地面积30m2; 现有. 储运工程; 仓库; 布置在项目西南侧，占地面积2000m2，分为三部分，东侧为工具存放间及预留面积；中部为蚯蚓粪暂存间，西侧为蚯蚓储存仓库; 现有. 蚯蚓储存仓库; 共500m2，位于仓库西侧; 现有. 原料棚; 位于仓库左侧，用于污泥、沼渣、秸秆、畜禽粪便临时堆放，并采用油布覆盖，占地面积约 500m2。; 现有. ## 环保工程; 生活污水; 办公生活污水依托当地园区既有设施收集处置，用于农田施肥。; 现有. 废气; 秸秆粉种、蚓粪吸附除臭，加强管理；建立绿化带; 新建. 噪声; 选用低噪设备，加装减振垫等; 新建. 一般固废暂存间; 蚯蚓粪暂存间共500m2，位于仓库中部; 现有. 公用工程; 供水; 接入科技园现有的供水管道; 现有. 供电; 接入科技园现有的电网; 现有. 依托工程; 生活污水处理; 员工办公生活污水处理依托科技园已建的化粪池; -. 员工住宿和就餐; 员工住宿和就餐依托科技园周围的民房; -. 绿化; 依托蔬菜科技园; -. 3.4产品方案 项目主要产品为蚯蚓，其产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案表 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 蚯蚓; t/a; 500; 渔需市场作钓饵活鲜销售. 3.5 主要工艺设备及原辅材料消耗 （1）主要设备 本项目主要设备一览详见表1-3，由《产业结构调整指导目录（2011年本及2013年修订版）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目属于鼓励类中“一、农林业 10、生态种（养）技术开发与应用”，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-3 设备一览表 序号; 名称; 设备型号; 数量; 备注. 1; 小型铲车; --; 1台; --. 2; 小型三轮电动车; --; 5台; --. （2）主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料见表1-4。 表1-4 项目原辅材料一览表 序号; 类别; 原料名称; 单位; 年用量; 供应来源; 备注. 1; 原辅料; 污泥; 吨; 6000; 外购; 场外按需转运进入场区储备间再进入养殖区（水份60%一80%）. 2; 沼渣; 吨; 20000; 外购; --. 3; 畜禽粪便; 吨; 10000; 外购; --. 4; 秸秆粉; 吨; 24000; 外购; --. 5; 蚓种; 吨; 6; 外购; 用于蚯蚓初期培育. 6; 能耗; 水; m3; 300; 农户井水; --. 7; 电; kw·h; 9000; 市政电网; --. 本项目主要原辅材料理化特性如下： 污泥：项目生产的污泥来自岳阳市南津港污水处理厂，该污水处理厂为城镇生活污水处理厂，处理能力为17万t/d，南津港污水处理厂产生的干污泥量约为1.86万t/a，能满足本项目污泥的消耗。污泥主要由低级的有机物如氨基酸、腐植酸、细菌及其代谢产物、多环芳烃、杂环类化合物、 有机硫化物、挥发性异臭物、有机氟化物等组成。项目接受的污泥均为生活污水处理厂产生的污泥，根据环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函【2010】 129号）文件，本项目污泥为一般固体废物。环评要求，本项目污泥不能使用工业污水厂污泥。 表1-4 项目污泥检测结果表 样品; 监测项目; 单位; 检测结果; 《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018）中A级污泥产物标准值. 污泥; 总氮（N）（以干基计）; %; 3.47; --. 磷（P2O5）（以干基计）; %; 5.00; --. 钾（K2O）（以干基计）; %; 1.59; --. 总养分（N+P2O5+K2O）; %; 10.06; --. 水分（鲜样）; %; 79.65; --. 有机质（以干基计）; %; 41.2; --. 酸碱度; --; 6.97; --. 总汞（Hg）（以干基计）; mg/kg; 1.10; ＜3. 总镉（Cd）（以干基计）; mg/kg; 2.24; ＜3. 总砷（As）（以干基计）; mg/kg; 14.1; ＜30. 总铅（Pb）（以干基计）; mg/kg; 46.8; ＜300. 总铬（Cr）（以干基计）; mg/kg; 106; ＜500. 同时根据污水处理厂污泥检测结果显示，污泥中污染物浓度较小，满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018）中的标准要求，符合污泥农用时污染物控制标准。因此，本污水处理厂的污泥满足资源化利用要求。 4、公用工程 4.1 给水、排水 （1）给水工程 本项目养殖过程中不用水，仅办公生活用水。其中管理及专业技术人员租用园区办公房进行办公，工人为附近农民工，均回家食宿。办公生活用水由园区自来水管网供应，项目具体用水量预测及分配情况详见表1-5。 表1-5 项目用水量及分配情况 序号; 类别; 用水规模; 用水标准; 最大用水量（m3/d）; 备注. 1; 办公生活用水; 6人; 45L/人·d; 0.27; 自来水供应. （2）排水工程 污水：生活污水依托科技园既有设施收集后用于周边农田施肥。养殖过程中不涉及外排污水，在养殖原料贮存、养殖过程中污泥含水经秸秆吸收和自然蒸发，无生产废水产生。 雨水：项目四周修建沟渠，对雨水进行收集，收集后依托现有雨水排水系统排出进入蔬菜科技园农灌区，最终进入洞庭湖。 4.2 供电 项目电源依托科技园已有供电电网，可以满足整个养殖场用电要求，电缆电线铺设方式根据具体情况进行铺设。项目不另外设置发电机。 5、劳动定员及工作制度 本项目员工人数6人，不在科技园住宿，员工食宿依托周边民房、餐馆内相关设施。年工作日为300天，班制一班制，时长为8小时。 6、项目周边基础条件 交通条件：项目位于岳阳君山区S306北侧，与杭瑞高速、洞庭大道相通，本项目区域内交通便利。 公用工程：项目位于岳阳市君山区，租赁湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园现有蔬菜大棚进行生产，建设地的供水、排水、通讯、用电等市政配套设施齐全。 排污途径：项目建成后，生产工艺中不会产生废水，产生的废水主要为生活污水，经处理后农用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖南新泰和绿色农业集团有限公司投资3.3亿元在岳阳市君山区建新农场建设的君山生态循环农业示范产业基地（君山蔬菜科技园）建设项目于2018年02月02日取得岳阳市环境保护局出具的环评批复，批复文号为：岳环评［2018］9号，详见附件4。君山蔬菜园共划分为三大区域，一是以绿色蔬菜种植为主、种养平衡结合的农产品种植基地；二是以配套休闲观光为主的现代农业科研示范基地；三是以全程冷链技术应用为主的辐射周边及湘北地区的农产品冷冻物流配送中心。具体规模如下： - 种养平衡结合的绿色蔬菜设施生产基地 主要含蔬菜育苗棚45亩、蔬菜标准化温室大棚及种植区800亩，猪圈看护房及家庭小型猪圈56个（每个看护房面积35m2，每间猪圈面积为35m2）及配套联户沼气工程56个（每座30m3）、种养平衡有机肥处理中心一座（50亩）。其他农灌渠及农耕道路占地约500亩，人工林地1235亩。 (2)休闲观光为主的现代农业科研示范基地 主要含有机蔬菜（实验）示范地3200亩、蔬菜观光走廊与游园路绿化带建设25亩、采摘体验室（休闲观光、科研示范）60亩、绿色菜园网会员认种地30亩、员工办公与食堂7.5亩（5000 m2）。 (3)农产品分拣冷链配送中心 按照生态循环农业示范产业基地年周转量30万吨农产品的标准，设有湘北地区第一家以绿色蔬菜为主题的全程分拣冷链物流批发配送中心，将基地种植的蔬菜和圈养的生猪和鸡配送至各地。主要包括批发订购中心、保鲜冷藏库、绿色菜园网会员分拣流水线、物流配送车辆及与之配套的物联网管理系统、信息化管理系统。无农副产品加工及畜禽屠宰。 君山蔬菜科技园设有多个化粪池，主要处理种养平衡区的生活污水和地面冲洗废水，统一排入临近的农户沼气池处理后，回灌蔬菜地；休闲观光区+分拣冷冻物流配送区废水经化粪池+隔油沉淀池预处理，然后进地埋式一体化污水处理系统处理，达标排入区域综合排污渠；养殖废水统一进入沼气池，沼渣沼液通过有机堆肥中心沤肥和堆肥进一步处理之后，配送至蔬菜基地施肥；雨水通过基地内的农灌渠，排入排滞闸，然后入洞庭湖。 本项目位于湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园，租赁已建蔬菜大棚，湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园建设于2018年（环评批文详见附件4），园区目前办公室、蔬菜大棚、钢架大棚等配套公用设施及排水沟渠、化粪池等环保设施已建设完成。 本项目为新建项目，不存在原有的环境问题。大棚内项目目前种植蔬菜。项目南侧为S306，东、西、北侧均为农用地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 岳阳市位于湖南省的东北部，素称“湘北门户”。地处东经112°18′31″-114°9′6″，北纬28°25′33″-29°51′00″之间。东邻江西省铜鼓、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙县、望城县；西接湖南省南县、安乡县、沅江市；北界湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。全市东西横跨177.84km，南北纵长157.87km。土地总面积14898km2，占全省总面积的7.05%。城市规划区面积845km2，其中市区建成区面积85km2。 项目用地位于湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园（中心坐标为：经度112°54′59.20″，纬度29°28′4.17″），共设4个拐点坐标（经纬度坐标分别为：D01 112°54′53.18″，29°28′3.42″；D02 112°54′59.83″，29°28′8.34″；D03 112°55′4.65″，29°28′4.46″；D04 112°54′58.89″，29°27′58.92″）。项目具体位于自然保护区实验区范围内，与实验区北侧边界的距离为1500m。经生态部门查询，项目不在生态红线范围内。项目位置具体见附图1。 根据《关于调整湖南东洞庭湖等4处国家级自然保护区的通知》，项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，与缓冲区的最近距离为1160m，与核心区的最近距离为1400m，具体见附图6。 二、地形、地貌 岳阳市东部和北部为中低山区，广泛分布着花岗岩，西部为第四系地层，中部丘岗地区发育着白垩系第三系地层。岳阳地貌以丘陵平原为主，整个地势东高西低，山地、丘岗地、平原大致东西排列，南北延伸，呈阶梯状向洞庭湖倾斜。境内流域东部为山地，海拔200～1000m；中南部为丘陵和盆地，海拔50～400m；西部为平原，海拔25～40m。 君山区位于扬子准地台江南地轴上，地层发育齐全，出露地层有元古界冷家溪群，板溪群；古生界震旦系、寒武系、奥陶系、表留系、泥盆系、石炭系、二炭系；中生界三选系、侏罗系、白垩系；新生界第三系和第四系。 三、气候、气象 项目地处亚热带湿润季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，年平均气温17.8℃，年日照1770小时左右，雨水丰沛，降水集中，多年平均降水量1290~1556mm，无霜期长，长年无霜期在277天。降水集中、降雨强度较大，10月至第二年2月为枯季，3~8月为雨季。尤以6～8月降雨最多，约占全年的50%，其间连续强降雨过程持续时间一般3～5天，长者可达半月余。本工程主要的气象因素表详见表2-1。 表2-1 项目区气候情况表 ## 项目; ## 岳阳市气象局数据. ## 气 ## 温; ## 多年平均气温（℃）; ## 17.8. ## 极端最高气温（℃）; ## 40.8. ## 极端最低气温（℃）; ## -11.8. ## ≥10℃积温（℃）; ## 5360. ## 降 ## 雨; ## 多年平均降雨量（mm）; ## 1600~1700. 多年平均降雨日数（d）; ## 121. 最大日降雨量（mm）; ## 145. P=10%最大24小时暴雨强度（mm）; ## 192.3. P=10%最大6小时最大降雨量（mm）; ## 115.5. P=10%最大1小时暴雨强度（mm）; ## 63.42. P=5%最大24小时暴雨强度（mm）; ## 220.5. P=5%最大6小时最大降雨量（mm）; ## 142.7. P=5%最大1小时暴雨强度（mm）; ## 71.6. 强降雨时段（月）; ## 3~8. ## 多年平均蒸发量（mm）; ## 1357.2. ## 无霜期（d）; ## 277. ## 年日照时数（h）; ## 1770. ## 风; ## 多年平均风速（m/s）; ## 1.9. ## 最大风速（m/s）; ## 24.81. ## 主导风向; ## NE. 四、水文 岳阳市水力资源极其丰富，洞庭湖水域宽广，河渠湖汊多，水系流域面积占全市总面积的90.54%。长江在岳阳境内里程达179km，湘、资、沅、澧水在此汇集。 东洞庭湖地表径流的时空分布不均衡，全区多年平均径流量为9.73亿立方米，一般丰水年的径流量11.48亿立方米，平水年径流量9.49亿立方米，枯水年径流量7.7亿立方米，特枯水年径流量6.25亿立方米。地表径流的年际差异，导致干旱年，平水年，大水年交替出现。地表径流在季节上分布也不均衡，年内3月至8月为雨季，降水量大，使径流量也大，9月至次年2月为旱季，降水量较少，径流量小。 五、土壤 土壤是在气候和生物的作用下由母质母岩发育而成的，各种土壤的性质往往与母质母岩密切相关。本区的母岩母质主要有第四纪红土和洞庭冲积物两种，其中以河湖冲积物面积最大，广布于东洞庭东部地区及丘岗平原区；第四纪红土风化物面积较小，主要分布于东洞庭湖的西部地区。 项目区分布第四系的地层，湖相、河湖相及残坡积沉积，发育第四系全新统、更新统地层，主要为粘性土、淤泥质土、砂、砾及砂砾等，厚度大，第四系更新统地层，主要为粘性土、砂、砾等，现从新至老分述如下： 第四系全新统(Q4) ①种植土：褐黄色，松软，成份主要以粘性土为主，揭露厚度0～0.5m； ②亚粘土：褐黄色，可塑，厚度为0.8～2.6m。 ③淤泥质亚粘土：灰黑色，软塑状，局部夹粉砂，含腐植质，厚0～6.8m，于场地内广泛分布。 ④亚粘土：褐黄色为主，夹灰绿色、褐色，可塑～硬塑状，局部含砂少量，厚度为5.0～33.5m，于场地内广泛分布。 ⑤淤泥质亚粘土：灰黑色，软～可塑，夹粉细砂层，砂层厚薄不一，层厚1～200mm不等，一般含腐殖质或朽木，略带臭味，厚度0～19.6m, 于场地内广泛分布。 ⑥细砂：灰黑色、褐黄色，松散～稍密，饱和，含较多泥质，局部含砾石，厚0～27.6m。呈透镜体状分布。 ⑦砾砂：灰绿～褐黄色，密实，泥质半胶结砂砾状，砾石成份石英及硅质岩, 粒径一般为0.5～6cm，临近项目钻探揭露厚9.7～48.7m。 六、植被 评价区位于洞庭湖区域，属华中地区中亚热带湿润气候型向北亚热带的过渡性地带，地理成分错综复杂，加之雨量充沛，光照时间长，故适合各种植物生长、发育、繁衍。由于农业生产活动频繁，人为影响严重，评价区植物种类组成单一，植被类型较少，林地植被以四旁防护林、农田防护林和堤岸防护林带为主，常见主要树种有水杉、意杨、樟树和旱柳等；灌丛较少，主要是构树灌丛，农业植被则以水稻、棉花、小麦、油菜及蔬菜等作物为主。由于评价区水源充足，湿地植被较丰富，尤其是水生植物较丰富。按《中国植被》的分类原则和单位进行归纳分类，评价区植被有如下6个类型17个群落。 评价区内植物资源非常丰富，据初步统计（仅为水域、洲滩、坝堤等地自然分布的植物，未包括附近岗地的旱生植物，少量有代表意义的栽培植物列入，不包括广为栽培的粮食、蔬菜作物），评价区共有维管植物79科260属380种，其中蕨类植物7科7属8种，种子植物72科253属372种(含栽培种、变种)。见表2-2。 通过对评价区种子植物进一步统计（表2-2）分析可知，裸子植物1科1属1种，被子植物71科252属371种。种子植物占湖南省总科数的42.86%，总属数的23.60%，总种数的8.72%，说明评价区种子植物种类丰富程度较低，尤其是裸子植物更低，物种生物多样性低，植物区系组成简单。这与评价区植被受人类活动干扰频繁及农业植被占有明显优势有关。 表2-2项目评价区种子植物统计表 项目; 裸子植物; 被子植物; 合计. 科; 属; 种; 科; 属; 种; 科; 属; 种. 评价区种子植物; 1; 1; 1; 71; 252; 371; 72; 253; 372. 湖南省种子植物; 10; 28; 74; 158; 1044; 4194; 168; 1072; 4268. 评价区占湖南（%）; 10.0; 3.57; 1.35; 44.94; 24.14; 8.85; 42.86; 23.60; 8.72. 评价区种子植物种类（包括栽培植物）较多的优势科（种数≥10）有蓼科（Polygonaceae）、蔷薇科（Rosaceae）、蝶形花科（Papilionaceae）、伞形科（Umbelliferae）、菊科（Compositae）、玄参科（Scrophulariaceae）、唇形科（Labiatae）、莎草科（Cyperaceae）和禾本科（Gramineae）。从评价区种子植物优势科来看，以湿地草本植物的科为主，这是因为人为活动的干预程度高，地表覆盖物以农田植被和防护林带为主，兼有湖滩植被和水生植被，森林覆盖率较低的缘故。 七、东洞庭湖国家级自然保护区概况 东洞庭湖国家级自然保护区位于湖南省岳阳市境内，地处湖南省东北部位于长江中游荆江江段南侧。北起长江湘鄂两省主航道分界线，南至磊石山，管理范围包括整个东洞庭湖及其近周平原岗地。保护区周围可分为湖东城市环境和湖西平原。保护区总面积达19万公顷，其中核心区面积2.96万公顷，缓冲区面积3.58万公顷，实验区面积12.46万公顷。。 该保护区成立于1982年，是湖南省唯一的国家级湿地类型保护区和中国51个国家示范保护区之一。1994年，晋升为国家级自然保护区。是《国际湿地公约》收录的、由中国政府指定的21个国际重要湿地自然保护区之一，主要保护对象为湿地和珍稀鸟类。 保护植物： 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区属泛北极植物区，中国-日本森林植物亚区。保护区有维管束植物159科1186种，其中被子植物135科1129种，裸子植物5科25种，特别是在不到1km2的君山发现刚竹属植物达16种，被认为是湖南省刚竹属变异最丰富的地区。 东洞庭湖有丰富的沉水、浮水和挺水植物。记录到131种水生植物，隶属40科，75属。常见的沉水植物包括苔草、黑藻、浮水植物有莲、芡和浮萍；挺水植物有水烛和芦苇等。湿地周围是稻田和其他农作物。 保护动物： 湖南东洞庭湖自然保护区是世界自然基金会认定的全球200个生物多样性热点地区之一，依赖其生存的物种非常丰富，历年来监测记录到的鸟类共338种，其中国家一级保护的有白鹤、白头鹤、白鹳、黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭，白尾海雕7种，二级保护的有小天鹅、鸳鸯、白枕鹤、灰鹤、白额雁等47种；淡水鱼类117种，其中国家一级保护的有中华鲟、白鲟2种，二级保护的有鳗鲡、胭脂鱼2种；淡水哺乳动物有国家一级保护的白暨豚和二级保护的江豚；其它水生动物68种。 本项目区域位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区内。具体位置示意详见附图6。 八、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-3。 表2-3 项目拟选址环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; 长江; 渔业用水水域; Ⅲ类. 2; 环境空气质量功能区; 一类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的一级标准. 3; 声环境功能区; 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是“两控区”. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 是.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于岳阳市君山蔬菜科技园，评价区域属于环境空气一类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第 6.4.1.1 条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和 O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。本项目筛选的评价基准年为2018年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域引用2018年岳阳市君山环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据进行达标判定：君山区2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度分别为：9ug/m3、18ug/m3、69ug/m3、44ug/m3；CO日平均第95百分位数为1.3mg/m3，O3日最大8小时评价第90百分位数为160ug/m3；由于君山区环境监测站点设在君山区柳林洲镇，属于环境空气二类功能区，故君山区环境监测站点空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据监测数据可知，君山区超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。故君山区2018年为环境空气质量不达标区。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 （2）基本污染物环境质量现状 为进一步了解本项目区域环境质量状况，本次评价的基本污染物环境质量现状数据来源于国家环境空气质量监测网君山站2018年年均监测值，监测结果见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 点位名称; 监测点坐标（m）; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. X; Y. 国家环境空气质量监测君山站; 693423.78; 3258390.32; PM2.5; 年平均浓度; 44; 35; 125.7; 100.00; 不达标. PM10; 69; 70; 98.6; 0.00; 达标. SO2; 9; 60; 15; 0.00; 达标. NO2; 18; 40; 45; 0.00; 达标. CO; 95 百分位数日平均浓度; 1300; 4000; 32.5; 0.00; 达标. O3; 90 百分位数8小时平均浓度; 160; 160; 100; 0.00; 达标. - 由上表的结果可知，项目区基本污染物SO2、NO2、CO、PM10和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 - （3）其他污染物环境质量现状 根据对本项目工程分析，本项目营运期主要大气特征污染物为物为NH3、H2S。 本次环评委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2020年03月11日~03月17日对湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目的特征污染因子NH3、H2S进行了监测，本次评价连续监测7天，每天监测四次，对项目所在地中央处和项目下风向居民点（建新八队）NH3、H2S进行了监测。（检测报告见附件10） - 监测时间：2020年03月11日-03月17日 - 监测点位：G1——项目所在地 G2——项目西南侧（见表3-2） - 监测项目：NH3、H2S - 采样和分析方法：采样方法按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）执行，分析方法按《环境空气 硫化氢的测定 亚甲蓝分光光度法法》（GB/T11742-1989）和《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）执行。 - 仪器型号及编号：检测仪器型号及编号为723型分光光度仪。 （6）评价标准：NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”的1小时平均浓度0.2mg/m3、0.01mg/m3。 （7）监测及评价结果：见表3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 距厂址距离/m. X; Y. G1项目所在地; --; --; NH3、H2S; 08:00-20:00; --; --. G2建新八队; 685452.05; 3261241.30; WS; 180. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1项目所在地; --; --; NH3; 1h; 200; 10~30; 15; 0; 达标. H2S; 1h; 10; 未检出; 0; 0; 达标. G2建新八队; 685452.05; 3261241.30; NH3; 1h; 200; 130~190; 95; 0; 达标. H2S; 1h; 10; 未检出; 0; 0; 达标. 监测结果表明项目所在区域NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水产生，办公生活污水依托当地园区既有设施收集处置，用于农田施肥。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本评价引用《君山区第二污水处理厂改扩建工程环境影响评价报告书》中委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2018年12月12日-12月13日的监测数据。 （1）监测断面 君山区第二污水处理厂长江排污口上游500米； 君山区第二污水处理厂长江排污口下游1000米； 君山区第二污水处理厂长江排污口下游7000米。 （2）监测因子 pH、COD、BOD、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油、石油类、氯化物、色度、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、As、Cd、Pb、Cr6+。 （3）监测时间和频率：2018年12月12~13日，连续监测2天，每天监测1次。 监测布点及监测结果如下表3-4： 表3-4 地表水监测数据 采样位置; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 12月12日; 12月13日. 排污口上游500米; pH; 无量纲; 7.16; 7.19; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 17; 16; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.3; 3.0; 4. 悬浮物; mg/L; 22; 19; /. 氨氮; mg/L; 0.326; 0.371; 1.0. 总氮; mg/L; 0.67; 0.73; 1.0. 总磷; mg/L; 0.06; 0.08; 0.2. 动植物油; mg/L; 0.05; 0.04; /. 石油类; mg/L; ND; ND; 0.05. 氯化物; mg/L; 17.6; 17.9; 250. 色度; 度; 3; 5; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.07; 0.08; 0.2. 粪大肠菌群; MPN/L; 1500; 1700; 10000. 砷; mg/L; ND; ND; 0.05. 镉; mg/L; ND; ND; 0.005. 六价铬; mg/L; ND; ND; 0.05. 铅; mg/L; ND; ND; 0.05. 排污口下游1000米; pH; 无量纲; 7.20; 7.21; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 18; 18; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.5; 3.6; 4. 悬浮物; mg/L; 24; 25; /. 氨氮; mg/L; 0.412; 0.441; 1.0. 总氮; mg/L; 0.89; 0.76; 1.0. 总磷; mg/L; 0.12; 0.15; 0.2. 动植物油; mg/L; 0.11; 0.14; /. 石油类; mg/L; ND; ND; 0.05. 氯化物; mg/L; 20.5; 19.8; 250. 色度; 度; 8; 6; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.09; 0.08; 0.2. 粪大肠菌群; MPN/L; 2100; 2100; 10000. 砷; mg/L; ND; ND; 0.05. 镉; mg/L; ND; ND; 0.005. 六价铬; mg/L; ND; ND; 0.05. 铅; mg/L; ND; ND; 0.05. 排污口下游7000米; pH; 无量纲; 7.23; 7.21; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 18; 17; 20. 五日生化需氧量; mg/L; 3.6; 3.3; 4. 悬浮物; mg/L; 22; 24; /. 氨氮; mg/L; 0.395; 0.402; 1.0. 总氮; mg/L; 0.75; 0.68; 1.0. 总磷; mg/L; 0.09; 0.11; 0.2. 动植物油; mg/L; 0.08; 0.09; /. 石油类; mg/L; ND; ND; 0.05. 氯化物; mg/L; 19.2; 19.4; 250. 色度; 度; 5; 4; /. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.07; 0.07; 0.2. 粪大肠菌群; MPN/L; 2700; 2600; 10000. 砷; mg/L; ND; ND; 0.05. 镉; mg/L; ND; ND; 0.005. 六价铬; mg/L; ND; ND; 0.05. 铅; mg/L; ND; ND; 0.05. 备注：1、ND代表低于该方法检出限； 2、该检测结果仅对本次采样样品负责。. 注：ND表示未检出 由上表可见，各监测断面环境现状监测结果均能满足《地表水环境质量标准》GB 3838-2002的III类标准。 3、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南永辉煌检测技术有限公司于2020年03月11日~03月12日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-5： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; Leq（dB）; 标准值. 昼间; 夜间. a; 场界东面; 2020年03月11日; 51.3; 39.4; 60. 2020年03月12日; 52.3; 38.4; 50. b; 场界南面; 2020年03月11日; 50.1; 38.6; 75. 2020年03月12日; 50.1; 38.7; 55. c; 场界西面; 2020年03月11日; 59.4; 49.3; 60. 2020年03月12日; 58.4; 49.1; 50. d; 场界北面; 2020年03月11日; 24.4; 38.9; 60. 2020年03月12日; 52.0; .8.5; 50. 由上表可知，项目所在地东、西、北三侧噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，南侧噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准。 4、土壤环境质量现状 为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次环评委托苏州汉宣检测科技有限公司对本项目所在地进行了一次土壤现状检测。 （1）监测布点 土壤监测点位见表3-6。 表3-6 土壤质量现状监测点位 编号; 地点; 方位; 距厂区距离; 监测项目; 功能; 监测时间. T1; 项目场地北面地块表层样; /; 厂区内; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1（基本项目）45项监测因子; 建设用地; 2020.2.24. T2; 项目场地西面地块表层样; /; 厂区内; 砷、镉、六价铬、汞、铅、铜、镍; 建设用地; 2020.2.24. T3; 项目场地南面地块表层样; /; 厂区内; 砷、镉、六价铬、汞、铅、铜、镍; 建设用地; 2020.2.24. （2）检测项目使用方法及使用仪器 表3-7 检测项目分析方法及使用仪器 项目 类别; 分析项目; 分析方法及来源; 仪器型号; 最低检出限(mg/kg). 土壤; 砷; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第二部分：土壤中总砷的测定GB/T22105.2-2008; 原子荧光光度计 AFS-8220型; 0.01. 镉; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997; 石墨炉原子吸收光谱仪PinAAcle 900Z型; 0.01. 六价铬; 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ687-2014; 原子吸收分光光度计TAS-990AFG型; 2. 汞; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第二部分：土壤中总砷的测定GB/T22105.2-2008; 原子荧光光度计 AFS-8220型; 0.002. 铅; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997; 石墨炉原子吸收光谱仪PinAAcle 900Z型; 0.1. 铜; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019; 火焰炉原子吸收光谱仪PinAAcle 500型; 1. 镍; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2019; 火焰炉原子吸收光谱仪PinAAcle 500型; 3. 氯甲烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0010. 氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0010. 1,1-二氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0010. 二氯甲烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0015. 反-1,2-二氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0014. 1,1-二氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 顺-1,2-二氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0013. 氯仿; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0011. 1,1,1-三氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0013. 四氯化碳; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0013. 苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0019. 1,2-二氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0013. 三氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 1,2-二氯丙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0011. 甲苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0013. 1,1,2-三氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 四氯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0014. 氯苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 1,1,1,2-四氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 乙苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 间二甲苯+对二甲苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 邻二甲苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 苯乙烯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0011. 1,1,2,2-四氯乙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 1,2,3-三氯丙烷; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0012. 1,4-二氯苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0015. 1,2-二氯苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.0015. 苯胺; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.1. 2-氯酚; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.06. 硝基苯; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.09. 萘; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.09. 苯并[a]蒽; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.1. 䓛; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.1. 苯并[b]荧蒽; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.1. 苯并[k] 荧蒽; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.1. 苯并[a]芘; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.1. 茚并[1,2,3-cd]芘; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.1. 二苯并[a,h] 蒽; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011; 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2020型; 0.1. （3）评价方法 采用单项标准指数法进行评价，其计算公式如下： 式中： Ii ——某污染物的单项质量指数； Ci ——某污染物的实测浓度，mg/m3； Coi ——某污染物的评价标准，mg/m3。 当Ii≥1时，表示i污染物超标，Ii＜1时，表示i污染物未超标。 （4）评价结果 本次土壤监测结果及其评价见表3-8。 表3-8 建设用地土壤检测结果与评价 单位：mg/kg 检测项目; 检测结果; 标准指数; 标准值. T1; T2; T3; T1; T2; T3. 砷; 10.5; 8.94; 8.99; 0.175; 0.149; 0.150; 60. 镉; 0.18; 0.25; 0.15; 0.00277; 0.00385; 0.00231; 65. 铜; 50; 44; 44; 0.00278; 0.00244; 0.00244; 18000. 铅; 45.0; 37.8; 35.3; 0.05625; 0.04725; 0.044125; 800. 汞; 0.188; 0.181; 0.180; 0.00495; 0.00476; 0.004734; 38. 镍; 52; 46; 46; 0.05778; 0.05111; 0.05111; 900. 六价铬; ND; ND; ND; /; /; /; 5.7. 氯甲烷; ND; /; /; /; /; /; 37. 氯乙烯; ND; /; /; /; /; /; 0.43. 1,1-二氯乙烯; ND; /; /; /; /; /; 66. 二氯甲烷; ND; /; /; /; /; /; 616. 反-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; /; /; /; 54. 1,1-二氯乙烷; ND; /; /; /; /; /; 9. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; /; /; /; /; /; 596. 氯仿; ND; /; /; /; /; /; 0.9. 1,1,1-三氯乙烷; ND; /; /; /; /; /; 840. 四氯化碳; ND; /; /; /; /; /; 2.8. 苯; ND; /; /; /; /; /; 4. 1,2-二氯乙烷; ND; /; /; /; /; /; 5. 三氯乙烯; ND; /; /; /; /; /; 2.8. 1,2-二氯丙烷; ND; /; /; /; /; /; 5. 甲苯; ND; /; /; /; /; /; 1200. 1,1,2-三氯乙烷; ND; /; /; /; /; /; 2.8. 四氯乙烯; ND; /; /; /; /; /; 53. 氯苯; ND; /; /; /; /; /; 270. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; /; /; /; /; /; 10. 乙苯; ND; /; /; /; /; /; 28. 间二甲苯+对二甲苯; ND; /; /; /; /; /; 570. 邻二甲苯; ND; /; /; /; /; /; 640. 苯乙烯; ND; /; /; /; /; /; 1290. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; /; /; /; /; /; 6.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND; /; /; /; /; /; 0.5. 1,4-二氯苯; ND; /; /; /; /; /; 20. 1,2-二氯苯; ND; /; /; /; /; /; 560. 苯胺; ND; /; /; /; /; /; 260. 2-氯酚; ND; /; /; /; /; /; 2256. 硝基苯; ND; /; /; /; /; /; 76. 萘; ND; /; /; /; /; /; 70. 苯并[a]蒽; ND; /; /; /; /; /; 15. 䓛; ND; /; /; /; /; /; 1293. 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; /; /; /; 15. 苯并[k] 荧蒽; ND; /; /; /; /; /; 151. 苯并[a]芘; ND; /; /; /; /; /; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; /; /; /; /; /; 15. 二苯并[a,h] 蒽; ND; /; /; /; /; /; 1.5. 由上表可知，本次在项目厂区内设置的土壤监测点位T1、T2、T3基本项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值浓度要求限值。 5、生态环境现状 经过现场实地踏勘，项目租赁地位于东洞庭湖国家级自然保护区实验区内，距离洞庭湖自然保护区缓冲区1.16km，距离自然保护区核心区1.40km。本项目周边以水杉和樟树分布较多，水杉为国家一级保护植物，樟树为国家二级保护植物，但水杉均为人工栽培，亦不为大树或古树，樟树外也均为人工种植。项目周边除水杉、樟树外，未发现有其他国家保护植物。该区共有脊椎动物141种，计31目，81科。占保护区脊椎动物种数503种的28.03%。其中哺乳纲5目、6科、9种；鸟纲15目、37科、94种；爬行纲3目、8科、16种；两栖纲2目、5科、9种；鱼纲8目、15科、24种。评价区栖息有国家Ⅱ级保护动物有游隼 （Falco subbouteo）、虎纹蛙（Hoplobatrachus rugulosus）等8种， 116种被列入“国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物”。（“三有”动物）。9个物种列入《中国濒危动物红皮书》；15个物种属国际贸易公约附录物种。186物种中属东洋界、古北界、广布种物种的分别为101种、13种、72种。湖南省级保护物种51种。野生动物区系属东洋界华中区的东部丘陵平原省。 具体详见《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目生态环境调查报告》。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳市君山蔬菜科技园内，项目的环境空气、声环境保护目标主要为临近的居民点。项目生活污水经园区既有设施收集处置，用于农田施肥。 项目主要环境保护目标具体如下，项目周边环境保护目标见附图3 表3-9 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 建新八队1#; 685452.05; 3261241.30; 居住区; 人群; 一类区; W; 283. 建新八队家属楼2#; 685742.18; 3261113.92; 居住区; 人群; 一类区; WSS; 115. 建新监狱3#; 686011.52; 3260753.29; 监狱; 人群; 一类区; S; 330. 建新监狱家属楼4#; 686289.50; 3260592.80; 居住区; 人群; 一类区; ESS; 605. 建新十队5#; 686591.27; 3260326.28; 居住区; 人群; 一类区; ESS; 1005. 表3-10 环境保护目标表（水环境、声环境、生态） 项目; 环境保护目标; 方位; 与厂界最近距离m; 规模、功能; 保护级别. 声环境; 建新八队家属楼2#; WSS; 115; 约300人; GB3096-2008中2类标准. 水环境; 长江; N; 1700; 大河，渔业用水区; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 洞庭湖; S; 1500; 大湖，渔业用水区. 生态; 东洞庭湖实验区; 项目所在地范围内，主要赋存植被为农作物等.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气： 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中一级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号; 污染物名称; 浓度限值（ug/m3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 150; 50; 20. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; PM10; —; 50; 40. 4; PM2.5; —; 35; 15. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; —. 6; 臭氧; 160; 100（8小时）; —. 特征因子NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”，NH3、H2S的8小时平均浓度限值为200ug/m3、10ug/m3。 2、地表水 洞庭湖和长江流域执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准，洞庭湖总磷按照IV类标准（0.1mg/L）；区域农灌渠执行《农田灌溉水质标准》GB5084-2005的水作要求。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 项目; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群. 标准值; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤1.0; ≤10000. 3、声环境 项目所在地东、西、北三侧噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，南侧噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. 《声环境质量标准》4a类; dB（A）; 75; 55. 4、土壤 项目所在地土壤，建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1建设用地土壤第二类用地污染风险筛选值浓度要求限值。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、项目废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1中的一级标准； 表4-4 废气排放标准 项 目; 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）; 执行标准. NH3; 1.0; （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. H2S; 0.03. 臭气浓度; 10（无量纲）. 二、本项目废水主要为员工生活废水，依托当地园区既有设施收集处置，用于农田施肥，不外排。 三、噪声：运营期噪声东、西、北三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准，南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类排放标准。 四、固体废弃物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的固体废物控制要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析可知，本项目无生产废水，生活污水全部农用，不外排，无需单独购买总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： ## 本项目以城市污水处理厂的污泥、秸秆、畜禽粪便等为原料，按适当比例混合后作为饲料养殖蚯蚓，工艺流程图如下。 图例说明：废气：G 固废：S 图5-1 运营期工艺流程及产污工序框图 - 加料：将各种原料根据技术要求需要的比例（污泥：秸秆粉：沼渣：畜禽粪便=3:12:10:5）逐层铺放到蚯蚓养殖床上，无需额外添加氮、磷等营养物质及菌剂； - 养殖：在铺好的原料上人工放养蚓种（蚓种初期外购，后期培育，不足部分进行购买）。本项目引入蚓种，幼蚓将长成成蚓，成蚓在生长过程中产出蚓茧，通过孵化成为幼蚓，孵化时间20天左右，根据幼蚓成活情况，购买添加新幼蚓，60天左右，即可得到蚯蚓及蚯蚓粪； - 堆料更新：根据不同的原料、季节、天气、温度、湿度按技术要求进行管理。养殖期间需要进行堆料更新，定期对排在堆料表层的蚯蚓粪进行刮除，将旧料进行上下翻动、疏松，以利通气和提高下层料的利用率。再在上面或侧面添加新料。 - 清场：当蚯蚓养殖床的物料累积到一定高度后，将蚯蚓与蚯蚓粪人工分离清场，再进行下一轮的循环性操作；分离的蚯蚓作为饵料鲜销渔需市场，蚯蚓粪转运至当地有机肥料厂或农业种植基地。 本项目养殖周期为3个月，一年养殖4个周期。 注：本项目蚯蚓养殖过程使用到的城市污水处理厂污泥、秸秆粉、沼渣、畜禽粪便均在场外加工制备，按需直接进入养殖区，无需经堆存发酵。 5-1 项目物料平衡一览表 序号; 入 方; 出 方. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 秸秆粉; 24000; 产品; 蚯蚓; 500. 2; 沼渣; 20000; 废气; NH3; 0.054432. 3; 畜禽粪便; 10000; H2S; 0.0007562. 4; 城镇生活污泥; 6000; 固废; 蚯蚓粪; 20000. 5; 蚓种; 6; 其他; 养殖区生长消耗; 39499.9448118. 6; 存留蚯蚓; 6. 总计; 60006; 总计; 60006. 备注：养殖区生长消耗（变成CO、CO2、水蒸气等，挥发进入大气环境）。. 类比项目简介： 本项目污染源强类比潍坊江源环保科技有限公司污泥生态循环养殖项目，类比公司原料及生产规模见表5-2、工艺流程图见图5-3。 表5-2 潍坊江源环保科技有限公司污泥生态循环养殖项目原料及生产规模一览表 序号; 项目; 单位; 数量. 一; 原料. 1; 污泥; 万t/a; 18. 2; 蚯蚓; t/a; 7200. 二; 生产规模. 1; 年最大处理污泥量; 万t/a; 18. 2; 年产活体蚯蚓; 万t/a; 1.2. 3; 年产蚯蚓粪（有机肥）; 万t/a; 10. 图5-3 潍坊江源环保科技有限公司污泥生态循环养殖项目工艺流程图 由表5-2和图5-3可知，类比公司采用的原辅材料主要为污泥和蚯蚓，与本项目生产使用的原辅材料一致，工艺流程相似，具有可比性。且本项目污泥配料占比远小于类比项目，影响会更小，也更安全。类比公司拟建厂区单位时间内单位面积恶臭污染物产生情况见表5-4，产排污情况见表5-5。 表5-4 潍坊江源环保科技有限公司污泥生态循环养殖项目拟建厂区单位时间内单位面积恶臭污染物产生情况表 构筑物名称; 氨（mg/s·m2）; 硫化氢（mg/s·m2）. 污泥贮存; 0.003; 4.17×10-5. 污泥蚯蚓养殖; 0.0003; 4.17×10-6. 表5-5 潍坊江源环保科技有限公司污泥生态循环养殖项目产排污情况一览表 类型 内容; 排放源; 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 大气污染物; 污泥装卸; 无组织; NH3; /; 2.1t/a; /; 2.1t/a. H2S; /; 0.1036t/a; /; 0.1036t/a. 污泥贮存; 无组织; NH3; /; 15.6t/a; /; 15.6t/a. H2S; /; 0.2t/a; /; 0.2t/a. 蚯蚓养殖; 无组织; NH3; /; 9.4t/a; /; 9.4t/a. H2S; /; 0.12t/a; /; 0.12t/a. 水污染物; 员工生活（600m3/a）; CODCr; 350mg/L; 0.21t/a; /; 0. SS; 200mg/L; 0.12t/a; /; 0. NH3-N; 35mg/L; 0.021t/a; /; 0. 固体废物; 生活固废; 生活垃圾; 7.5t/a; 0. 噪声; 机械设备; 噪声; 75-95dB（A）; 项目厂界昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）. 主要污染工序： 施工期： 本项目租用湖南新泰和绿色农业集团有限公司已建的君山蔬菜科技园现有仓储大棚、蔬菜大棚进行生产（租赁合同见附件2），无需新建其他建筑物。 营运期: 1、废水污染 根据建设单位提供信息，项目外购岳阳市城市生活污水处理厂的污泥（含水率低于80%，各监测指标均满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018），按照比例加入其他的原料，其他原料为干料，不含水，拌和后，含水率大大降低；后期蚯蚓养殖过程中，污泥被蚯蚓吞食、消化、吸收，产出蚓粪，含水率低；加料、蚯蚓养殖过程均无渗滤液产生，本项目养殖过程中无生产废水产生。项目的废水主要为员工生活废水。 本项目租用科技园现有房间用于日常的办公，不设置食宿，员工食宿依托科技园周边民房。项目设有员工及管理人员总数为6人，年工作300天，按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中的指标计算，职工生活用水量按45L/d•人计，则本项目生活用水量为0.27m3/d（81t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为0.216m3/d（64.8t/a）。根据《排水工程》（下册）中城市污水的性质与污染指标，生活污水主要污染物浓度分别为：COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS 220mg/L，NH3-N 40mg/L。本项目生活污水依托科技园既有设施收集后，用于附近农田施肥。 2、废气污染 本项目的废气主要来源于原料、产品储存过程，以及蚯蚓养殖过程。 - 废气源强计算 - 原料储存过程废气 项目原料（城市生活污水处理厂污泥、沼渣、畜禽粪便等）储存过程中产生少量臭气，以NH3、H2S计。根据类比同类项目，原料储存区单位时间内单位面积NH3和H2S产生量分别为0.003mg/s·m2、4.17×10-5mg/s·m2，本项目原料棚为500m2，则本项目原料棚内NH3和H2S产生量分别为12.96kg/a（0.0054kg/h）、0.18kg/a（7.5×10-5kg/h）。 - 蚯蚓养殖过程废气 项目蚯蚓养殖过程中产生少量臭气，以NH3、H2S计。根据类比同类项目，蚯蚓养殖区单位时间内单位面积NH3和H2S产生量分别为0.0003mg/s·m2、4.17×10-6mg/s·m2，本项目设30个养殖大棚，每个大棚内设2个40m长×2.5m宽的蚯蚓育种单元模块，则每个养殖大棚NH3和H2S产生量分别为0.5184kg/a（2.16×10-4kg/h）、7.206×10-3kg/a（3.0024×10-6kg/h）；本项目NH3和H2S产生量分别为15.552kg/a（0.00648kg/h）、0.2162kg/a（9.007×10-4kg/h）。 - 蚯蚓及蚯蚓粪储存过程废气 项目蚯蚓、蚯蚓粪储存过程中产生少量臭气，以NH3、H2S计。类比原料储存过程产生的废气，本项目蚯蚓及蚯蚓粪储存仓库面积为共1000m2，则本项目仓库内NH3和H2S产生量分别为25.92kg/a（0.0108kg/h）、0.36kg/a（1.5012×10-4kg/h）。 ## 恶臭防治措施 本项目恶臭气体来源于原料、产品储存过程、以及蚯蚓养殖过程，恶臭主要来自污泥、秸秆粉、沼渣、畜禽粪便中有机物的降解产生，主要污染物为氨、硫化氢等，以低矮面源无组织排放。为防治、减小恶臭气体对本项目南面居民的影响，本次评价提出以下防治措施： a、在污泥运输过程中，必须采用密闭式污泥转运车（由南津港污水处理厂负责），以防止污泥洒落，同时污泥运输车均有集污箱，污泥产生的渗滤液可以通过车厢流入集污箱，送至项目原料贮存仓库，可以防治渗出液外流及恶臭对沿线影响，通过以上措施，本项目运输系统对运输路线周围敏感点的影响较小。 b、使用秸秆粉吸附除臭。针对原料及产品贮存过程产生的臭味项目拟对原料棚及仓库进行密闭处理，防治臭气外溢。项目养殖过程中加入秸秆粉进行混合吸附臭味，能达到有效的除臭效果。 c、加强绿化。厂区绿化于原料贮存区四周进行种植具有吸附作用的乔灌木（裸露地面均种植），同时沿养殖区东侧道路种植泡桐、槐树等，等距种植，形成行列式的 林荫道，采取乔灌草结合、交错排列的方式，多选窄树冠树种。 d、安全管理。在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；加强污泥运输管理，专车运输并封闭性处理，车辆底部加装防漏衬垫，同时合理选择运输路线和运输时间，减少环境和沿线居民的不利影响。 3、噪声污染 项目主要噪声为运输设备产生的噪声，噪声值约为70～85dB(A)。主要设备噪声源强见表5-6。 表5-6 噪声设备一览表 序号; 噪声产生设备; 噪声声级/dB(A); 备注. 1; 小型铲车; 70～80; --. 2; 小型三轮电动车; 70～75; --. 4、固体废物 项目运营期的固体废物主要为蚯蚓粪、生活垃圾。 - 蚯蚓粪 生活污泥随着蚯蚓的新陈代谢过程而被降解为性质稳定、有机质及微量元素丰富的蚯蚓粪，蚯蚓粪是一种黑色、均一、有自然泥土味的细碎类物质，具有很好的孔性、通气性、排水性和高的持水量。微小的颗粒状还能帮助增进土壤与空气尽可能地接触，因为它们同土壤混合后使土壤不再板结和坚硬。蚯蚓粪因有很大的表面积，使得许多有益微生物得以生存，并具有吸收和保持营养物质的能力。蚓粪中富含细菌、放线菌和真菌，这些微生物不仅使复杂物质矿化为植物易于吸收的有效物质，而且还合成一系列有生物活性的物质，如糖、氨基酸、维生素等，这些物质的产生使蚓粪具有许多特殊性质。 据中国农业科学院土肥测试中心检验结果表明：蚯蚓粪含氮2.15%、磷1.76%、钾0.27%、有机质32.4%，并含有23种氨基酸，是种植花卉、草坪的好肥料。 研究发现，蚯蚓粪施入土壤后，不仅向植物输送氮、磷、钾等多种植物需要的元素，更重要的是，同时能源源不断地培养和向土壤中释放大量有益菌。蚯蚓粪能不同程度地提高多种作物包括谷物、豆科植物、花卉、蔬菜及其他大田作物的种子发芽率，促进其生长，提高产量，改善品质。本项目蚯蚓粪产生量为20000t/a，暂存在一般固废暂存间后定期外运至有机肥料厂作为有机肥原料或用作蔬菜科技园肥料。 - 生活垃圾 根据建设方提供的资料，本项目职工人数为6人，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为1.8t/a（6kg/d）。 通过设置垃圾桶统一收集后定期由环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 原料储存过程废气 | NH3 H2S | 12.96kg/a 0.18kg/a | 12.96kg/a 0.18kg/a |
|  |  | 蚯蚓养殖过程废气 | NH3 H2S | 15.552kg/a 0.2162kg/a | 15.552kg/a 0.2162kg/a |
|  |  | 产品储存过程废气 | NH3 H2S | 25.92kg/a 0.36kg/a | 25.92kg/a 0.36kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （64.8t/a） |  | CODCr | 400mg/l；0.02592t/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/l；0.01296t/a | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/l；0.00259t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/l；0.01296t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 |  | 蚯蚓粪 | 20000t/a | 外运至有机肥料厂或用作蔬菜科技园肥料 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 1.8t/a | 由环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 本项目产生噪声的设备主要包括普通加工机械的运行噪声，噪声值约为70～85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目租用湖南新泰和绿色农业集团有限公司建设的君山蔬菜科技园已建成大棚进行生产，避免了因水土流失对区域环境的影响，施工期对区域生态环境的影响已基本消除。详细的生态影响详见《湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目生态环境影响专题报告》。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期主要是设备安装产生的噪声，项目设备安装在白天进行，时间较短，设备安装之后对周边声环境的影响也随之消失，对周边环境影响不大。 营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 1.1大气评价工作等级及评价范围 1.1.1大气评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-1，所采用的污染物评价标准见表7-2。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 39.3°C. 最低环境温度; -4.2°C. 土地利用类型; 农用设施用地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表7-2 评价因子和评价标准表（8小时均值） 评价因子; 标准值（mg/m3）; 标准来源. NH3; 0.2; 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2-2018）附录D. H2S; 0.01. 项目面源参数详见表7-3,7-4。 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 1; 原料棚; 117; -23; 29; 40; 12.5; 41; 8; 2400; 正常; 0.0054; 0.00007506. 2; 仓库; 145; 65; 29; 40; 25; 41; 8; 2400; 正常; 0.0108; 0.00015012. 表7-4 主要废气污染源参数一览表(多边形面源) 编号; 名称; 面源各顶点点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率（kg/h）. X; Y; NH3; H2S. 1; 养殖区; 160; -46; 29; 5; 2400; 正常; 0.00648; 0.0009007. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-5 项目排放主要污染物估算模型计算结果表 评价因子; Cmax预测质量浓度/（mg/m3）; Pmax占标率/%; 下风向最大质量浓度出现距离m; 等级. 无组织; 原料棚; NH3; 0.006447; 3.22; 79; 二级. H2S; 0.00009; 0.90; 79; 三级. 养殖区; NH3; 0.004997; 2.50; 153; 二级. H2S; 0.000694; 6.94; 153; 二级. 仓库; NH3; 0.013754; 6.88; 51; 二级. H2S; 0.000191; 1.91; 51; 二级. 由上述预测结果可知，项目废气排放的污染因子中地面浓度占标率最大的是养殖区无组织H2S，最大落地浓度为0.000694mg/m3，Pmax=6.94%，大于1%小于10%，因此本项目，大气评价等级为二级。 1.1.2评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 1.2影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目面源主要污染物估算模型计算结果分别见表7-6、7-7、7-8。 表7-6 原料棚污染物估算模式详细计算结果 序号; 距离（m）; 原料棚（NH3）; 原料棚（H2S）. 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）. 1; 79; 3.22; 0.006447; 0.90; 0.00009. 2; 100; 2.67; 0.005337; 0.74; 0.000074. 3; 125; 2.25; 0.004502; 0.63; 0.000063. 4; 150; 1.97; 0.00394; 0.55; 0.000055. 5; 175; 1.76; 0.003529; 0.49; 0.000049. 6; 200; 1.60; 0.00321; 0.45; 0.000045. 7; 250; 1.37; 0.00274; 0.38; 0.000038. 8; 300; 1.20; 0.002409; 0.33; 0.000033. 9; 350; 1.08; 0.00216; 0.30; 0.00003. 10; 400; 0.98; 0.001966; 0.27; 0.000027. 11; 500; 0.84; 0.00168; 0.23; 0.000023. 12; 600; 0.74; 0.001478; 0.21; 0.000021. 13; 700; 0.66; 0.001326; 0.18; 0.000018. 14; 800; 0.60; 0.001207; 0.17; 0.000017. 15; 900; 0.56; 0.001111; 0.15; 0.000015. 16; 1000; 0.52; 0.001032; 0.14; 0.000014. 17; 1075; 0.49; 0.000981; 0.14; 0.000014. 下风向最大质量浓度及占标率%; 3.22; 0.006447; 0.90; 0.00009. D10%最远距离m; 79. 表7-7 养殖区污染物估算模式详细计算结果 序号; 距离（m）; 养殖区（NH3）; 养殖区（H2S）. 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）. 1; 88; 2.13; 0.004267; 5.93; 0.000593. 2; 100; 2.23; 0.004463; 6.20; 0.00062. 3; 125; 2.41; 0.004812; 6.69; 0.000669. 4; 150; 2.50; 0.004996; 6.94; 0.000694. 5; 153; 2.50; 0.004997; 6.94; 0.000694. 6; 175; 2.46; 0.004911; 6.82; 0.000682. 7; 200; 2.39; 0.00478; 6.64; 0.000664. 8; 300; 2.15; 0.004293; 5.97; 0.000597. 9; 400; 1.79; 0.003583; 4.98; 0.000498. 10; 500; 1.49; 0.002985; 4.15; 0.000415. 11; 600; 1.26; 0.00252; 3.50; 0.00035. 12; 700; 1.11; 0.002229; 3.10; 0.00031. 13; 800; 1.08; 0.002156; 3.00; 0.0003. 14; 900; 1.04; 0.002078; 2.89; 0.000289. 15; 1000; 1.00; 0.001997; 2.77; 0.000277. 16; 1300; 0.88; 0.001767; 2.46; 0.000246. 17; 1600; 0.78; 0.001565; 2.17; 0.000217. 18; 2000; 0.67; 0.001345; 1.87; 0.000187. 19; 2300; 0.61; 0.001215; 1.69; 0.000169. 下风向最大质量浓度及占标率%; 2.50; 0.004997; 6.94; 0.000694. D10%最远距离m; 153. 表7-8 仓库污染物估算模式详细计算结果 序号; 距离（m）; 仓库（NH3）; 仓库（H2S）. 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）. 1; 41; 6.67; 0.013341; 1.85; 0.000185. 2; 50; 6.88; 0.013751; 1.91; 0.000191. 3; 51; 6.88; 0.013754; 1.91; 0.000191. 4; 75; 6.13; 0.012264; 1.70; 0.00017. 5; 100; 5.04; 0.01008; 1.40; 0.00014. 6; 125; 4.29; 0.008585; 1.19; 0.000119. 7; 150; 3.94; 0.00788; 1.10; 0.00011. 8; 175; 3.53; 0.007059; 0.98; 0.000098. 9; 200; 3.21; 0.00642; 0.89; 0.000089. 10; 250; 2.74; 0.00548; 0.76; 0.000076. 11; 300; 2.41; 0.004817; 0.67; 0.000067. 12; 400; 1.97; 0.003932; 0.55; 0.000055. 13; 500; 1.68; 0.00336; 0.47; 0.000047. 14; 600; 1.48; 0.002956; 0.41; 0.000041. 15; 700; 1.33; 0.002652; 0.37; 0.000037. 16; 800; 1.21; 0.002415; 0.34; 0.000034. 17; 900; 1.11; 0.002223; 0.31; 0.000031. 18; 1000; 1.03; 0.002064; 0.29; 0.000029. 19; 1125; 0.95; 0.001901; 0.26; 0.000026. 下风向最大质量浓度及占标率%; 6.88; 0.013754; 1.91; 0.000191. D10%最远距离m; 51. 由预测结果可知，本项目面源NH3、H2S的最大落地浓度距离为153m，最大落地浓度分别为0.013754mg/m3、0.000694mg/m3；最大落地浓度占标率分别为6.88%、6.94%。根据预测结果，评价区环境空气良好，NH3和H2S无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3的二级标准限值，再经大气扩散和绿化吸收，对周围居民影响不大。 1.3大气环境影响评价结论与建议 - 大气环境影响评价结论及污染控制措施可行性 根据工程分析，本项目恶臭气体来源于原料、产品储存过程、以及蚯蚓养殖过程，恶臭主要来自污泥、秸秆粉、沼渣、畜禽粪便中有机物的降解产生，主要污染物为氨、硫化氢等，以低矮面源无组织排放。由预测结果可知，在落实本环评提出的防治措施后，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。 （2）大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放清单如下所示。 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）; NH3; H2S. 1; 原料棚; 原料储存; NH3、H2S; 秸秆粉覆盖除臭、加强绿化; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值; 1.5、0.06; 12.96; 0.18. 2; 养殖区; 有机物降解; 15.552; 0.2162. 3; 仓库; 蚯蚓、蚯蚓粪储存; 25.92; 0.36. 无组织排放总计; NH3; 54.432. H2S; 0.7562. 表7-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（kg/a）. 1; NH3; 54.432. 2; H2S; 0.7562. （3）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表。 - 水环境影响分析 本项目营运期无生产废水，主要为生活污水，经化粪池处理后用作农肥，不外排。根据工程分析，生活污水产生量为 0.216m3/d，主要污染物为 COD、BOD5、氨氮、SS等，经蔬菜园既有设施收集处理后交由蔬菜科技园做菜地的农肥，蔬菜科技园蔬菜种植面积共3695亩，能消纳本项目生活污水，故本项目废水对地表水环境的影响不大。 为降低项目污水对周围环境的影响，本报告提出以下要求： ①完善项目内部污水收集管网系统，确保生活污水能按预期进入蔬菜科技园化粪池； ②确保污水在化粪池滞留时间不少于24h； ③加强污水外运过程中的管理，降低污水产生的臭气对运输路径周边环境的影响。综上所述，项目运营期间会排放一定的废水，但在建设单位认真落实上述环保治理措施， 加强管理，杜绝任何偷排、乱排的前提下，本项目运营期产生的废水对评价区域地表水环境质量影响较小。 3、声环境影响分析 本项目为生态循环经济项目，噪声源主要为污泥、秸秆粉、沼渣等运输噪声、装卸过程噪声，其声源强度为70-80dB(A) ，项目夜间不对污泥等进行运输，故夜间无营运噪声产生。为了降低昼间营运期噪声的影响。对此，环评提出以下措施控制噪声污染： （1）加强污泥等运输管理，控制运输时段，不在晚上运营。 （2）对运输车辆加强管理和维护，保证车辆有良好的车况，要求车辆在经过噪声敏感区地段时缓行、禁鸣。 （3）装卸过程中尽可能地做到轻拿轻放，易碰撞点采用橡胶隔垫。 通过上述治理措施，噪声可降低15-20 dB。 本项目租赁岳阳市君山区蔬菜科技园部分已建成的蔬菜大棚和仓库，项目周边均为蔬菜科技园蔬菜大棚或城市道路，项目噪声主要是车辆、装卸声，且项目夜间不生产，在采取控制工作时段，减振、隔声等治理措施，再经距离衰减后，项目东、西、北三侧厂界噪声经距离衰减预计可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目南侧厂界噪声经距离衰减预计可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值，对周边环境影响很小。 4、固体废物影响分析 本项目营运期过程中，厂内产生固体废弃物为蚯蚓粪及生活垃圾。 本项目蚯蚓粪产生量为20000t/a，暂存在一般固废暂存间后定期外运至有机肥料厂作为有机肥原料或用作蔬菜科技园肥料。 本项目劳动定员6人，生活垃圾产生量按1.0kg/人d，则年生活垃圾产生量为1.8t， 垃圾桶收集后定期由环卫部门及时清运至垃圾处理厂处置。 综上，本项目运营期产生的固废均得到了妥善处置，对周围环境无二次污染。 - 土壤环境影响分析 本项目环评行业类别为环境治理业，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A可知，本项目行业属于环境和公共设施管理业，类别为Ⅲ类；本项目占地面积为30亩，即2hm2，属于小型；项目拟建地及周边均为蔬菜科技园农用设施用地，敏感程度为敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目为三级评价，可采用定性描述法进行预测。 本项目占用土地为农用设施用地（见附件3），地表植被以蔬菜为主。原料棚、仓库采用地面硬化处理措施，及时清运出料，养殖区蚓床铺设防渗膜进行隔离防渗。因此，项目对土壤环境影响很小。 - 地下水环境影响分析 本项目环评行业类别为环境治理业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A可知，本项目行业属于U、城镇基础设施及房地产：152、工业固体废物（含污泥）集中处置；本项目环评类别为报告表，故无需进行地下水环境影响评价。 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏” 等源头防污措施的基础上，对场区内各单元进行分区防渗处理。结合项目工艺特点，原料棚、养殖区、仓库采取重点防渗，其防渗层要求为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。 环评要求：重点防渗区即原料棚、蚓床、仓库，应确保防渗技术要求达到K≤10-10cm/s。蚓床拟采用黏土层+铺设 2mm 厚 HDPE 防渗膜进行防渗处理；原料棚、仓库拟采用混凝土+铺设 2mm 厚 HDPE 防渗膜进行防渗处理。 通过以上措施，建设单位按照本次环评提出的措施，相应的环保设施得到落实， 本项目不会对地下水产生较大的影响。 - 生态影响分析 - 项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区试验区，其营运期对该自然保护区内植被、鸟类以及其他保护物种的影响较小。在落实生态专题报告提出的各项生态减缓措施后，项目“三废”污染物均能实现达标排放或妥善处理，在强化养殖场日常管理的前提下，项目环境风险可控。从保护湖南东洞庭湖国家级自然保护区的角度分析，项目建设可行。 - 环境风险分析 8.1评价依据 8.1.1风险调查 本项目是生态循环经济项目，根据对项目生产过程中使用的各种原辅料、产品进行分析、对比，项目不涉及危险物质。 8.1.2风险潜势初判 项目厂区不含风险物质，即项目厂区危险物质数量与临界量比值Q＜1。根据附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险潜为Ⅰ。 8.1.3评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2018）表1，可知项目环境风险评价工作等级为简单分析。 7-11 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. ## 8.2 环境敏感目标概况 项目500m范围内有建新八队、建新八队家属楼以及建新监狱，北边1700m处为长江，南边1500m处为洞庭湖，具体环境敏感目标分布情况见表3-9和3-10。 8.3环境风险识别 本项目为生态循环经济项目，生产过程中使用的原辅料和产品不含危险物质，本项目主要环境风险为恶臭气体的释放和污泥暂存区渗滤液的泄漏。 8.4环境风险分析 本项目的运营过程中，污泥运输、贮存及处理过程中都会有恶臭气体释放，主要成分是H2S和NH3。如果在运用过程中不进行除臭措施，将会对周围人群和环境空气产生污染危害。本工程在生产过程中，污泥中的渗滤液如不防渗，可能会对土壤及地下水造成污染。 8.5环境风险防范措施及应急要求 8.5.1环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： 本项目采用污泥封闭运输、运用秸秆粉吸附除臭及加强场区绿化等一系列除臭措施，来对生产过程中产生的有害气体进行处理，以免造成对环境的危害。采取以上除臭措施后，除臭效果可达到99%，不会对场区外居民区造成影响。本项目的环境风险影响在可接受的范围之内，在采取环境风险管理及防范措施后，可进一步降低事故发生率。 按要求原料棚、仓库采用地面硬化处理措施，养殖区蚓床铺设防渗膜进行隔离防渗。采取以上防渗措施后，可很好的做到污水的防渗，不会对土壤、地下水及地表水造成影响。 生产过程中防范措施： (1)操作工严格培训，持证上岗，严格按操作规程操作。 (2)落实专人负责安全与环保，强化管理。 (3)编制有关防灾抗险预案，普及防灾知识，定期进行应急计划的演练，培训全体员工对突发性事故的应变能力。 8.5.2项目环境应急要求： 1、渗滤液泄漏应急处理预案 建设单位定期监测土壤和地下水，若土壤、地下水水质发生异常，危及土方和地下水安全时，应及时通知有关管理部门和当地居民做好应急防范工作，立即查找渗漏点，进行修补。 2、 火灾等应急预案 针对处理场容易出现的事故，应提出相应的应急预案，特别是对于火灾及爆炸事故，应设消防装置，配置消防水池，并定期进行消防演习，预案中应规定不同火级的灭火方式、消防器材的使用、报警方式、合理的行车路线、灭火责任人及逃跑路线，防患于未然。 8.6 分析结论 项目不涉及风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-12。 ## 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目. 建设地点; （湖南）省; （岳阳）市; （君山区）区; （--）县; （君山蔬菜科技园）. 地理坐标; 经度; 112.917392°; 纬度; 29.467410°. 主要危险物质分布; 本项目在生产过程中不涉及风险物质. 环境影响途径及危害后果; 本项目环境风险主要为生产、储存过程中恶臭气体的释放和渗滤液的泄漏. 风险防范措施要求; 本项目采用污泥封闭运输、运用秸秆粉吸附除臭及加强场区绿化等一系列除臭措施，来对生产过程中产生的有害气体进行处理，按要求原料棚、仓库采用地面硬化处理措施，养殖区蚓床铺设防渗膜进行隔离防渗。 生产过程中防范措施：(1)操作工严格培训，持证上岗，严格按操作规程操作。(2)落实专人负责安全与环保，强化管理。(3)编制有关防灾抗险预案，普及防灾知识，定期进行应急计划的演练，培训全体员工对突发性事故的应变能力。. 填表说明：项目不涉及风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，周围村庄和居民较少，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小，评价提出了一系列风险防范措施，并要求企业制定相应的应急预案。只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响在较小。项目环境风险属可接受水平。. 9、环境管理 环境管理是对损害环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济，满足人类的需要，又不超过地球生物容量极限的目的。本项目建成运行后，会产生一定的废水、废气、噪声、固体废物，若管理不善，处置不当，将会对环境带来一定的影响或危害，因此，企业应当做好相应的环境保护工作，加强环境管理，实时监测，发现问题及时解决，尽量减少或避免不必要的损失。 根据本项目建设的特点，提出本项目环境管理计划，具体如下： a、认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。 b、公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及生态环境的破坏 c、组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确责任，并监督执行。 d、做好环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。 e、检查公司内部环境治理设备的运转、日常维护及保养情况，保证其正常运行。 f、开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。 g、环保负责人应了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决，同时协助环保监测人员实施监测任务。 10、环境监测计划 本项目污染物一旦非正常或不达标排放到环境中，将对区域环境造成一定的影响，因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响。 表7-13 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪 声; 厂界; 连续等效A声级; 每季一次. 大气; 厂界上风向1个点、下风向2个点; NH3、H2S; 半年一次. 环境空气; 上下风向敏感点; NH3、H2S; 每年一次. 环境监测工作可委托当地第三方检测公司监测。 11、总量控制 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是可以接受的。 本项目为生态循环经济项目，污泥的运输、贮存及处理过程会产生恶臭气体，本项目不会产生SO2、NOx、VOCs气体，本项目无生产废水产生，生活污水经蔬菜科技园既有设施收集处理后用作农肥，不外排。 因此，根据总量控制要求及本项目特点，本项目无纳入总量控制的指标。 12、产业政策符合性分析 本项目为生态循环经济项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目属于鼓励类中“一、农林业 10、生态种（养）技术开发与应用”。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 13、与湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园定位相符性分析 湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园位于君山区建新实业公司（属于岳阳监狱的农业耕种用地）原7-10分公司，占地面积6000亩，分为三大区域，一是以绿色蔬菜种植为主、种养平衡结合的农产品种植基地；二是以配套休闲观光为主的现代农业科研示范基地；三是以全程冷链技术应用为主的辐射周边及湘北地区的农产品冷冻物流配送中心。 (1)种养平衡结合的绿色蔬菜设施生产基地 蔬菜育苗棚45亩、蔬菜标准化温室大棚及种植区800亩，猪圈看护房及家庭小型猪圈56个（每个看护房面积35m2，每间猪圈面积为35m2）及配套联户沼气工程56个（每座30m3）、种养平衡有机肥处理中心一座（50亩）。其他的农灌渠及农耕道路占地约500亩，人工林地1235亩。 (2)休闲观光为主的现代农业科研示范基地 有机蔬菜（实验）示范地3200亩、蔬菜观光走廊与游园路绿化带建设25亩、采摘体验室（休闲观光、科研示范）60亩、绿色菜园网会员认种地30亩、员工办公与食堂7.5亩（5000 m2）。 (3)农产品分拣冷链配送中心 湘北地区第一家以绿色蔬菜为主题的全程分拣冷链物流批发配送中心，将基地种植的蔬菜和圈养的生猪和鸡配送至各地。建设内容包括批发订购中心、保鲜冷藏库、绿色菜园网会员分拣流水线、物流配送车辆及与之配套的物联网管理系统、信息化管理系统。无农副产品加工及畜禽屠宰。 本项目租用种养平衡结合的绿色蔬菜设施生产基地内的30亩的蔬菜大棚内建设蚯蚓养殖场，属于生态循环经济项目，符合园区产业定位，符合当地区域产业规划。 14、选址合理性分析 项目选址为湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园，租赁已建种植大棚。湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园建设于2018年（环评批复详见附件4），建设有蔬菜育苗区45亩、蔬菜标准化温室大棚2200亩、种养平衡有机肥处理中心50亩、猪圈看护房及家庭式小型猪圈56个，30立米的联户沼气工程56个；配套建设农产品分拣冷链中心，配送中心，建立标准信息化管理系统和农产品质量安全监控与追溯系统。另外，基地还适当配套富有乡村气息的休闲景观和以农村自然资源为基础的、以乡村休闲为内容的服务设施，形成生态循环农业示范产业基地。本项目通过蚯蚓生态养殖技术对污泥、秸秆、畜禽粪便、沼渣转化利用，实现生态循环，属于农业项目，符合“三线一单”约束条件，项目选址合理。 15、与湖南东洞庭湖国家级自然保护区相符性分析 项目位于湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园，根据湖南东洞庭湖国家级自然保护区——功能区划图，本项目不在核心区和缓冲区内，位于实验区范围内。本项目租用湖南新泰和绿色农业集团有限公司建设的蔬菜科技园内大棚进行蚯蚓养殖，蚯蚓养殖过程秸秆、沼渣、畜禽粪便来自蔬菜科技园，产生的蚯蚓粪可用作蔬菜科技园农肥，属于蔬菜科技园配套项目，根据《关于“关于请求同意建设湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目的请示”的复函》（东洞保函[2020]7号），“原则同意湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目建设”，详见附件7。 根据该复函要求，该项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，应严格按照《中华人民共和国自然保护区条例》第32条有关规定及其他法律规定依法履行好湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司生态循环经济项目环境影响评价等有关手续，并组织专家开展项目建设对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响专题评价，依程序报相关行政主管部门审批同意后，方可开展建设。 项目租用蔬菜科技园已建大棚进行生产，不需新建设施。项目蚯蚓养殖过程中，无生产废水排放，产生的蚯蚓粪可运至有机肥料厂作原料或用作科技园农肥，实现废水及粪污的零排放。 因此，项目在不新建设施、且在采取严格的环境保护和建设要求的前提下，选址符合湖南东洞庭湖国家级自然保护区的相关要求。项目组织专家开展项目建设对湖南东洞庭湖国家级自然保护区生物多样性影响专题评价，并取得岳阳市生态环境局自然生态科同意本项目备案的建设项目生态专题备案登记表（岳环生[2020]05号），详见附件9。 16、与《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》相符性分析 《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》是为了加强湖南东洞庭湖国家级自然保护区的保护和管理，改善自然生态系统，促进经济和社会可持续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国自然保护条例》等法律、法规，结合实际制定的。 本项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区实验区范围内，根据《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》中第三节： 第三十条：在实验区可以进行科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物和符合保护区保护方向与总体规划的生产经营活动以及经批准的基础设施和公益事业项目建设。 向实验区引进或者放生外来物种应当事先征求保护区管理机构的意见，并按照《湖南省外来物种管理条例》的规定，经有关行政主管部门许可。 第三十一条 市、县（市、区）人民政府应当调整优化实验区内产业结构，发展与保护区保护方向不相冲突的种植业、养殖业、加工业等生产经营活动，推广农业标准化。 本项目为生态循环经济项目，符合实验区产业结构，项目属于与保护区不相冲突的养殖业。 因此，本项目的建设与岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例不相冲突。 17、“三线一单”的符合性分析 本项目为生态循环经济项目，根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）要求，本项目结合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束进行符合性分析如下表： 表7-14 项目与“三线一单”的符合性分析表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址为湖南省岳阳市君山区蔬菜科技园，经查询不在生态保护红线控制范围内。. 环境质量底线; 根据《岳阳市二〇一八年度环境质量公报》，项目区为环境空气质量不达标区，不达标的主要污染物为PM2.5。本项目主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度，项目主要污染物不会对PM2.5有叠加影响，不会影响环境空气质量；项目周边地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；项目厂界四周噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。 项目废气经妥善处理后能达标排放；无生产废水外排；固体废物可得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。. 资源利用上线; 本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所在地属于农用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求；本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。因此，本项目的建设符合资源利用上线要求。. 环境准入负面清单; 本项目为生态循环经济项目，通过查询《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），项目属于“鼓励类”，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许建设项目。 本项目为生态循环经济项目，属于农业项目，位于国家级东洞庭湖自然保护区实验区范围内，利用现有农业用地和农业设施，不属于《自然保护区管理条例》中禁止、限制活动，不在自然保护区负面清单的范围。. 通过上表分析可知，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。 18、项目总平面布局的合理性分析 由项目平面布置图可知，项目依据管理方便、节约用地、工艺流畅要求，将养殖场按照功能区划分为原料贮存区、养殖区、仓库。养殖场西南部为原料棚、仓库，北侧设置蚯蚓养殖区。大棚间设置2m宽通道，便于产品和原料运输。总体来说，项目结合现有道路建设，既满足养殖流程，又满足原料、成品进出以及贮存等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理。因此，本项目总平面布置基本合理可行。 19、环保投资估算 该工程总投资约300万元，环保投资预计为5万元，占工程总投资的1.7%，详见表7-15。 表7-15 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资（万元）. 1; 大气; 无组织废气; 秸秆粉蚯蚓粪除臭，计入主体工程; --. 厂区四周建设绿化带，依托蔬菜科技园; --. 2; 废水; 生活废水; 依托蔬菜科技园既有设施; --. 3; 噪声; 安装减震垫，车辆禁止超载、鸣笛; 1. 4; 固废; 蚯蚓粪; 一般固废暂存间，现有仓库改造而成; --. 生活垃圾; 垃圾桶，交由环卫部门清运处理; 1. 5; 土壤及地下水; 防渗; 3. 合计; 5. 20、竣工验收内容 根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、噪声控制及绿化工程等方面。 表7-16 项目环境保护验收项目表 类别; 防治对象; 防治措施; 验收标准. 大气; 无组织; 无组织排放废气; 秸秆粉蚯蚓粪除臭; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1中二级标准. 废水; 生活污水; 蔬菜科技园既有设施收集处理，不外排; /. 噪声; 噪声; 安装减震垫，控制工作时段，车辆禁止超载、鸣笛; 项目东、西、北三侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值. 固废; 生活垃圾; 环卫部门收集处置; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008).

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 无组织排放废气 | NH3、H2S | 秸秆粉除臭 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1中二级标准 |
| 水污染物 | 生活废水 |  | pH、COD、氨氮、BOD5、SS | 蔬菜科技园既有设施收集处理，不外排 | / |
| 固体废物 | 项目区 |  | 蚯蚓粪 | 外运至有机肥料厂或用作蔬菜科技园肥料 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 交由环卫部门收集处理 |  |
| 噪声 | 厂区 |  | 运输设备 | 安装减震垫，控制工作时段，车辆禁止超载、鸣笛 | 项目东、西、北三侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值 |
| 其它 | -- |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建议项目建设方注意改善厂区生活环境，在绿化植物的选择上选择降噪效果较好的植物，植被合理布局，全面规划，营造良好的生活环境。大面积的绿化美化工作，有利于净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪，有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度，有利于区域生态环境的改善。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论： - 、项目概况 湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司拟投资300万元租用岳阳市君山蔬菜科技园已建成蔬菜大棚（中心地理坐标东经112.917392°、北纬29.467410°），通过蚯蚓生态养殖对污泥、秸秆、畜禽粪便、沼渣转化利用，实现生态循环，年产500t蚯蚓，劳动定员6人。 （2）、环境质量现状结论 ①、环境空气质量状况：根据《2017年度湖南省岳阳市环境质量报告书》关于2017年岳阳市君山区环境空气监测结果可知，君山区不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下，城市环境空气质量优良率平均达到83%以上。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，项目所在地区环境空气质量将得到持续改善。 ②、水环境质量状况：监测结果表明，长江监测断面水质指标均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质要求。 ③、声环境质量状况：结果表明项目所在地昼间噪声值为50.1~59.4dB(A)，夜间噪声值为38.4~49.3dB(A)，各侧声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类标准要求。 （3）、项目主要污染物排放量 项目“三废”经过治理后，各污染物年外排情况分别为：NH3：54.432t/a；H2S：0.7562t/a。 （4）、项目污染防治措施 项目在采取清洁生产工艺的同时，拟对项目采取如表7-14所示的环保治理措施，预计环保投资为5万元，占总投资的1.7%。 （5）、营运期环境影响评价分析结论 水环境影响分析结论：项目运营过程中产生的废水主要为生活废水，经蔬菜科技园既有设施收集处理后用作科技园菜地施肥，不外排，项目产生的废水对区域水环境影响不大。 大气环境影响分析结论：本项目污泥卸料、贮存和以及养殖过程产生的恶臭气体经秸秆粉吸附除臭，及项目四周树木吸收后无组织排放，达到满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1中二级标准，对周围的环境不会产生明显影响。 声环境影响分析结论：项目应定期对各种运输设备进行维护与保养，安装减震垫，控制工作时段，车辆禁止超载、鸣笛等措施，项目产生噪声再经隔声、距离衰减后，其项目东、西、北三侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目南侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值。对周围环境不造成影响。 固废环境影响分析结论：项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 项目位于湖南东洞庭湖国家级自然保护区试验区，其营运期对该自然保护区内植被、鸟类以及其他保护物种的影响较小。在落实生态专题报告提出的各项生态减缓措施后，项目“三废”污染物均能实现达标排放或妥善处理，在强化养殖场日常管理的前提下，项目环境风险可控。从保护湖南东洞庭湖国家级自然保护区的角度分析，项目建设可行。 （6）国家产业政策 项目为生态循环经济项目，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及2013年修订版可知，本项目属于鼓励类。根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （7）选址合理性 项目租用岳阳市蔬菜科技园已建成蔬菜大棚进行生产，属于农用设施用地，符合土地利用规划要求，根据项目租用的蔬菜科技园环评批复内容可知项目引入符合其要求。因此，项目性质与蔬菜科技园环评批复产业定位相符。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。 （9）平面布置合理性 由项目平面布置图可知，项目依据管理方便、节约用地、工艺流畅要求，将养殖场按照功能区划分为原料贮存区、养殖区、仓库。养殖场西南部为原料棚、仓库，北侧设置蚯蚓养殖区。大棚间设置2m宽通道，便于产品和原料运输。总体来说，项目结合现有道路建设，既满足养殖流程，又满足原料、成品进出以及贮存等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理。 综上所述， 湖南省湘北城乡生态环保科技有限公司拟投资300万元租用岳阳市君山蔬菜科技园已建成蔬菜大棚新建生态循环经济项目，年产500t蚯蚓，符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，加强环境管理，各污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）在该工程运营过程中必须保证环保措施的正常运行，确保报告表中提出的各项治理措施落实到位，以保证项目污染物达标排放。 （2）做好原辅材料和成品的分区存放和日常管理，按规定进行设备操作，防止生产过程中风险事故的发生。 （3）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环保部门的日常监督管理，确保污染物排放、资源利用、环保等指标符合相应的要求。 （4）不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应另行办理审批手续。

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 场地租赁合同 附件3 项目拟建地设施农业用地备案文件 附件4 蔬菜科技园环评批复 附件5 企业营业执照 附件6 污泥检测报告 附件7 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局意见 附件8 污泥无害化处置意向协议 附件9 项目生态专题备案登记表 附件10 环境现状检测报告 附件11 专家意见 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目项目周边环境现状及保护目标图 附图4 蔬菜科技园规划图 附图5 项目雨水径流图 附图6 项目拟建地与东洞庭湖位置关系图 附图7 项目周边环境照片 |  |