建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：   年产40万套休闲竹制品项目

建设单位：    湖南大为竹业有限公司

湖南方瑞节能环保咨询有限公司

2020年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照“未批先建”完善项目由来，明确现有项目实际建设情况及存在的环境问题，提出相应的整改完善措施。完善打磨喷漆相关设备，明确主要设备规格型号及拼板胶主要成分，根据核实的产品产量及涂装面积、涂装厚度等校核油漆、稀释剂等用量，提出水性涂料使用要求。 | 已完善已核实、已明确设备规格型号及拼板胶主要成分等 | 详见P1-P6 |
| 2 | 收集完善项目环境质量现状评价，根据稀释剂等主要组分，完善大气评价因子，强化项目选址及周边情况调查，完善项目环境保护目标。 | 已完善 | 详见P14-P18、P51 |
| 3 | 根据项目实际建设运行和污染源监测数据，核实项目废气污染源强及废气量，校核废气收集效率及处理效率和排放方式，校核有机废气污染物排放量及VOCs等平衡。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》等要求强化项目有机废气控制措施。 | 已核实 | 详见第五章 |
| 4 | 强化项目依托羊楼司污水处理厂的可行性；核实喷淋废水更换频次及排放量和排放去向，根据废活性炭更换情况，核实废活性炭、漆渣、过滤棉废、包装桶等各类固废产量、属性及处置方式。根据项目危险废物产生及危废间位置，针对性提出其设置要求。 | 已强化已核实，已对危废间提出设置要求 | 详见P33、P28、P44-P47 |
| 5 | 完善“三线一单”的符合性分析，校核项目总量，提出排气筒设置优化建议及要求，核实项目平面布局，提出相关优化建议。完善环境监测计划及相关自查表，补充完善相关附图、附件。 | 已完善 | 详见P52-P53、附图附件 |

目录

1	建设项目基本情况	1

2	建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

3	环境质量状况	14

4	评价适用标准	18

5	建设项目工程分析	23

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	32

7	环境影响分析	34

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

9	评价结论	59

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息登记表

附件

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：项目备案证明

附件4：关于临湘市羊楼司竹木家具创新创业园（一期）项目环境影响报告表的审批意见，临环审批[2017]6号

附件5：湖南•临湘羊楼司竹木家居创业园厂房租赁合同书

附件6：处罚决定书

附件7：处罚缴款凭证

附件8：油漆及水性漆的检验报告

附件9：检测报告

附件10：环保设备购买合同

附件11：专家意见

附件12：专家签到表

附图

附图1：拟建项目地理位置图

附图2：拟建项目水系及地表水监测布点图

附图3：拟建项目保护目标及监测布点图

附图4：拟建项目各层平面布置图

附图5：拟建项目与羊楼司竹木家居创业园位置关系图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万套休闲竹制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南大为竹业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孟落槐 |  |  | 联系人 | 孟落槐 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省临湘市羊楼司镇竹木家居创新创业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13974042596 |  | 传真 | — | 邮政编码 |  | 561100 |  |
| 建设地点 | 湖南省临湘市羊楼司竹木家居创新创业园标准厂房五号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 临湘市发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 临发改备案[2019]26号 |  |  |
| 建设性质 | 未批先建 |  |  | 行业类别及代号 |  | C2120 竹、藤家具制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4125 |  |  | 绿化率（%） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 283.6 | 其中：环保投资（万元） |  | 85.08 |  | 环保投资占总投资比例 （%） |  | 30 |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2019年7月 |  |  |  |  |

## 项目背景及由来

湖南大为竹业有限公司（以下简称“建设单位”），是一家休闲竹制品制造企业，拟租赁湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房生产休闲竹制品，借助园区优势，将企业发展壮大。在此基础上，2018年9月5日，建设单位与临湘竹乡投资有限公司（以下简称“竹乡投”）签订了标准厂房五号厂房租赁合同书。本项目于2019年7月已试运营，运营期间无环保投诉问题，为未批先建，需补办环评手续项目。根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）：“因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理：1.对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定。2.对不符合环境影响评价审批要求的，依法不予批准，并可以依法责令恢复原状”。2019年5月11日企业收到《岳阳市生态环境局临湘分局行政处罚决定书》（岳环罚决字[2020]049号）文件(见附件6)，并于2020年9月11日进行了处理缴款（见附件7）。

本项目属竹、藤家具制造项目，设有喷涂工序，漆的总使用量为14t/a（其中油性漆8t/a，水性漆使用量为6t/a）；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部 部令 第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 部令 第1号），本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业—26竹、藤、棕、草制品制造”中的“有化学处理工艺的；有喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨以下的，或使用水性漆的”类别，故本项目应编制环境影响报告表。受湖南大为竹业有限公司委托，湖南方瑞节能环保咨询有限公司承担年产40万套休闲竹制品项目环境影响报告表编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集等工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，编制完成本项目环境影响报告表。

## 项目基本情况

### 1.2.1建设项目名称、地点及建设性质

项目名称：年产40万套休闲竹制品项目；

建设地点：湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房（113.603210，29.507823）；

建设性质：未批先建；

总投资：283.6万元（企业自筹），其中环保投资85.08万元，占总投资的30%；

### 1.2.2项目建设内容及规模

本项目租用临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房进行生产，厂房一层分别设置原材料储存区域并安装两条生产线；厂房二层布置展厅，并设置仓储、组装、包装工序和仓储区域；厂房三层为产品自胚组装区域；厂房四层为涂装生产区域，顶层安装喷漆废气处理设施4套。项目年生产各类竹制品共40万件。项目主要组成见下表1.2-1。

表1.2-1   建设项目组成一览表

| 工程名称 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 1F，建筑面积为3263.12m3，长*宽*高=95.94m*33.8m*5.5m；设生产线、原材料堆放处、中央除尘收集及处理设备2套、电梯、卫生间等。 | 租赁园区5#标准厂房 |
|  |  | 2F，建筑面积为3255.68m3，长*宽*高=95.94m*33.8m*5.5m； 二楼东侧为展厅、办公室，西侧为组装区、包装区，两侧均有电梯、卫生间。 |  |
|  |  | 3F，建筑面积为3255.68m3，长*宽*高=95.94m*33.8m*5.5m； 三楼为加工区、组装区、办公室、电梯、卫生间等。 |  |
|  |  | 4F，建筑面积为3255.68m3，长*宽*高=95.94m*33.8m*5.5m； 四楼设1套环保打磨房、设环线涂装生产线一间、无尘涂装车间、包装区、产品摆放区。 |  |
|  |  | 屋顶：4套“喷淋净化塔+过滤棉+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱” |  |
| 辅助工程 | 办公室 | 本项目4层楼，每层东侧设一间办公室，共4间办公室，由竹乡投负责简单装修好交付建设单位直接使用。本项目不设食堂和宿舍 | 依托园区 |
|  | 电梯 | 本项目4层楼，每层东西两侧各一部电梯，共2部电梯，由竹乡投负责将电梯安装好以后，交付建设单位直接使用。 |  |
|  | 厕所 | 本项目4层楼，每层东西两侧各一间厕所，共8间厕所，由竹乡投负责建设厕所及配套的污水管网、化粪池建设，建设好以后交付建设单位直接使用。 |  |
| 储运工程 | 储存 | 厂房的1F西侧设原材料仓库 | / |
|  | 运输 | 依托社会车辆 | / |
| 公用工程 | 给水 | 本项目自来水由羊楼司竹木家居创业园供水管网提供。 | 依托园区 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网，最终进入羊楼司楼污水处理厂。 | 依托园区管网及化粪池 |
|  | 供电 | 公司用电主要依托羊楼司竹木家居创业园电网。 | 依托园区 |
| 环保工程 | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理后，经污水管网，最终进入羊楼司镇污水处理厂。 | 依托园内污水管网及化粪池 |
|  | 机加工粉尘 | 一楼每台设备的产尘口均设置固定式集气管道， 设备产生的机加工粉尘经集气管道收集后，进入中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶排放（1#排气筒，25m高）。 |  |
|  | 打磨粉尘 | 打磨工序均设置在环保打磨房内，打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。 |  |
|  | 喷漆废气 | 四层喷漆废气经引风机收集后，经进入楼顶的“喷淋净化塔+过滤棉+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱”处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。 |  |
|  | 固体废物 | 一般固废暂存间和危险废物暂存间均位于3楼工具间，建筑面积均为30m2。 | 后期依托园区 |

### 1.2.3主要设备

项目主要设备一览详见表1.2-2。

表1.2-2   主要生产设备一览表

| 设备名称 | 数量（台） | 单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂光机 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 数控榫眼机 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 台钻 | 3 | 台 |  | 三楼 |
| 圆棒机 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 单头钻铣 | 2 | 台 |  | 三楼 |
| 精切锯 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 桶式吸尘机 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 抛光机 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 立式单轴榫眼机 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 吊镂机 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 平刨 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 小压刨 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 卧式铣床 | 1 | 台 |  | 三楼 |
| 四面异形砂光机 | 2 | 台 |  | 一楼 |
| 变频倒角机 | 5 | 台 |  | 一楼 |
| 输送带 | 8 | 条 |  | 一楼 |
| 异形双面砂光机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 仿形镂铣机（大） | 1 | 台 | MX7216 | 一楼 |
| 仿形镂铣机（小） | 1 | 台 | MX7504 | 一楼 |
| 枕头竹片开槽机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 枕头打眼机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 精雕机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 异形砂光机 | 1 | 台 | 赫斯曼 | 一楼 |
| 坐板开槽机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 单轴镂铣机 | 1 | 台 | 旧机器 | 一楼 |
| 挖料机带锯 | 1 | 台 | MJ346 | 一楼 |
| 坐板开榫机 | 1 | 台 | MJ105 | 一楼 |
| 平板多片锯 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 平板开料机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 异形多片锯 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 推台锯（板方） | 1 | 台 | MJ6132C | 一楼 |
| 手动打眼机 | 3 | 台 |  | 一楼 |
| 液压自动钻铣机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 异形打眼机 | 2 | 台 |  | 一楼 |
| 开榫机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 镂铣机 | 1 | 台 | MX5078 | 一楼 |
| 立式单轴镂铣床 | 1 |  | MX5117B | 一楼 |
| 立式单轴镂铣机 |  |  | MXS5115B | 一楼 |
| 重形砂光机 | 2 | 台 | QPCF-R-RP630 | 一楼 |
| 激光机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 手动打磨机 | 2 | 台 |  | 一楼 |
| 抛光机 | 3 | 台 |  | 一楼 |
| 排钻机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 锯片开榫机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 立刨机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 坐板开榫机双工位立刨 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 圆边机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 坐垫开料机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 异形坐板开料机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 洗子机 | 1 | 台 | 旧机器 | 一楼 |
| 精刨机 | 1 | 台 | 洗子机旁 | 一楼 |
| 打磨机 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 电动叉车 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 柴油叉车 | 1 | 台 |  | 一楼 |
| 除尘机（90KW) | 1 | 套 |  | 一楼 |
| 除尘机（45KW) | 1 | 套 |  | 一楼 |
| 组装台 | 1 | 个 |  | 四楼 |
| 自动打螺钉 | 1 | 台 |  | 二楼 |

### 1.2.4主要原辅材料消耗

本项目工艺生产所需的主要原辅材料详见表1.2-3。

表1.2-3   原辅材料及其他能源消耗一览表

| 序号 |  | 原辅材料名称 | 年用量 | 包装方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 1 | 竹板 | 3000m3 | / | 外购 |
|  | 2 | 原木板 | 500m3 | / | 外购 |
|  | 3 | PU面漆 | 2t | 20kg桶装 | 来源为上海嘉宝莉涂料 |
|  | 4 | PU底漆 | 3.05t | 10kg桶装 | 来源为上海嘉宝莉涂料 |
|  | 5 | PU固化剂 | 1.335t | 5kg桶装 | 来源为上海嘉宝莉涂料 |
|  | 6 | PU稀释剂 | 1.635t | 5kg桶装 | 来源为上海嘉宝莉涂料 |
|  | 7 | 水性面漆 | 1.65t | 20kg桶装 | 来源为上海嘉宝莉涂料 |
|  | 8 | 水性底漆 | 2.63t | 10kg桶装 | 来源为上海嘉宝莉涂料 |
|  | 9 | 水性固化剂 | 1.675t | 5kg桶装 | 来源为上海嘉宝莉涂料 |
|  | 10 | 水性稀释剂 | 1.585t | 5kg桶装 | 来源为上海嘉宝莉涂料 |
|  | 11 | 水性平板胶 | 0.5t | 袋装 | 外购 |
|  | 12 | 木蜡油 | 0.8t | 2.5kg桶装 | 外购 |
|  | 13 | 活性炭 | - 2.856t | 袋装 | 外购 |
| 能耗 | 1 | 电 | 120万Kw·h |  |  |

环评要求本项目禁止使用不符合环保要求的油漆、稀释剂等，在满足生产要求条件下建议优先使用水性环保漆，最大程度减少油性漆的使用量。本项目产品生产规模及油漆使用量详见下表。

表1.2-4  本项目产品生产规模及油漆使用量一览表

| 数量（万套） | 类 | 材料 | KG/件 | 小计KG | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18部分免漆估计数为6万套 | 摇椅 | PU面漆. PU底漆. PU稀释剂. PU固化剂. | 0.01. 0.015. 0.008. 0.005. | 1200. 1800. 960. 600. | 20kg桶装. 10kg桶装. 5kg桶装. 5kg桶装. |
| 5万套（估计水性漆3万 油性漆2万） | 办公桌椅 | PU面漆. PU底漆. PU稀释剂. PU固化剂. 水性面漆. 水性底漆. 水性稀释剂. 水性固化剂. | 0.03. 0.05. 0.025. 0.028. 0.03. 0.05. 0.025. 0.028. | 600. 1000. 500. 560. 900. 1500. 750. 840. | 20kg桶装. 10kg桶装. 5kg桶装. 5kg桶装. 20kg桶装. 10kg桶装. 5kg桶装. 5kg桶装. |
| 15部分免漆估计数为4万套，全部用水性漆 | 竹制工艺品 | 水性面漆. 水性底漆. 水性稀释剂. 水性固化剂. | 0.005. 0.008. 0.006. 0.006. | 550. 880. 660. 660. | 20kg桶装. 10kg桶装. 5kg桶装. 5kg桶装. |
| 1万套 | 木质品 | 木蜡油 | 0.08 | 800 | 2.5KG桶装 |
| 1万套根据客户需求估计对半油漆分 | 定制竹制家居 | PU面漆. PU底漆. PU稀释剂. PU固化剂. 水性面漆. 水性底漆. 水性稀释剂. 水性固化剂. | 0.04. 0.05. 0.035. 0.035. 0.04. 0.05. 0.035. 0.035. | 200. 250. 175. 175. 200. 250. 175. 175. | 20kg桶装. 10kg桶装. 5kg桶装. 5kg桶装. 20kg桶装. 10kg桶装. 5kg桶装. 5kg桶装. |
| 合计 油性漆8020 水性漆4280 水性稀释剂固化剂3260 木蜡油800 |  |  |  |  |  |

原辅材料理化性质：

（1）PU底漆

PU底漆，固相为聚氨酯树脂、颜料；液相为二甲苯、乙酸丁酯和正丁醇。国家涂料产品质量监督检验中心（广州）对广东巴德士化工有限公司的PU底漆进行了检验，根据广东巴德士化工有限公司提供的检验报告数据可知：PU底漆的主要成分及组分为：甲苯9%、二甲苯5%、VOCs含量为568g/L。

（2）PU面漆

PU面漆具有光泽高，硬度高，流平好，丰满度好，耐黄性较好，黏度低，宽容性大等特点，与丙烯酸漆有较好的相溶性。广泛用于各种双组分聚酯漆、聚氨酯漆、装饰漆、水晶地板漆、哑光漆等。

国家涂料产品质量监督检验中心（广州）对广东巴德士化工有限公司的PU面漆进行了检验，以及广东巴德士化工有限公司提供的数据，PU面漆的主要成分及组分为：甲苯9%、二甲苯6%、VOCs含量为591.07g/L。

（3）PU固化剂

PU固化剂具有光泽高，硬度高，流平好，丰满度好，耐黄性较好，黏度低，宽容性大等特点，与丙烯酸漆有较好的相溶性。广泛用于各种双组分聚酯漆、聚氨酯漆、装饰漆、水晶地板漆、哑光漆、底漆等。

国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的PU固化剂进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，PU固化剂主要成分为：聚酯树脂60%、异氰酸酯（NCO）9%。

（4）PU稀释剂

PU稀释剂的气候适应性强，干燥速度适中，性能稳定；挥发性中等、流平性好，溶解力强；能降低涂料漆膜的黏度，增加漆膜平滑光洁程度，提高施工性，增加手感。

国家涂料产品质量监督检验中心（广州）对广东巴德士化工有限公司的PU稀释剂进行了检验，以及广东巴德士化工有限公司提供的数据，PU稀释剂的主要成分和组分分别为：甲苯3%、二甲苯2%、苯乙烯50%、醋酸丁酯45%。

（5）水性面漆

水性面漆中不含甲苯、二甲苯。国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的水性面漆进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，水性面漆的主要成分和组分分别为：聚氨酯、VOCs含量为40g/L。

（6）水性底漆

水性底漆中不含甲苯、二甲苯。国家建筑装修材料质量监督检验中心对上海嘉宝莉涂料有限公司的水性底漆进行了检验，以及上海嘉宝莉涂料有限公司提供的数据，水性底漆的主要成分为：丙烯酸与聚氨酯的合成物、VOCs含量为184g/L。

### 1.2.5总平面布置

项目选址位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房，东侧为创业园的4#厂房，南侧临创业园用地红线，西南侧为12#厂房，西侧为11#厂房，北侧为6#厂房。

项目厂房一层分别设置原材料储存区域并安装两条生产线，厂房二层布置展厅，并设置仓储、组装、包装工序和仓储区域。厂房三层为产品自胚组装区域。厂房四层为涂装生产区域，顶层安装喷漆废气处理设施4套。项目各粉尘产生工序均设置有集气罩对粉尘进行收集，中央除尘设施设置于厂房南侧，喷漆废气处理设施置于顶层，与现有园区北侧居民点较远。从环保角度而言，本项目平面布置基本合理。

## 公用工程

- 给水工程

项目每日所需自来水由羊楼司竹木家居创业园供水管网供给。项目生产过程无工艺用水，用水主要是员工生活用水和喷漆净化塔的循环补充用水。

1、职工人员的生活用水

根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），员工办公用水按45L/人.d计算，本项目有职工100人，每年按300天计，则项目生活用水量4.5m3/d（1350m3/a）。

2、喷漆净化塔的循环补充用水

喷漆净化塔的循环水池容积为2.5m3，建设单位每周对喷漆净化塔循环水池中的漆渣打捞一次，并补充水池中的水，每次预计补充0.5m3（一年按52周计算，则补充用水量为26m3/a）。每年对喷漆净化塔的循环水池的水更换一次，则每年更换用水量为2.5 m3/a。综上所述。喷漆净化塔的循环补充用水为28.5m3/a。循环水池更换废水委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。

- 项目给排水水量估算见表1.3-1。

表1.3-1   项目给排水量计算表

| 序号 | 用水项目 | 用水量标准 | 数量 | 年用水量m3/a | 年排水量m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工 | 45 L/人·d | 100 | 1350 | 1147.5 | 排水系数取0.85 |
| 2 | 喷漆净化塔的循环补充用水 | / | / | 28.5 | 2.5 | / |
| 合计 |  |  |  | 1378.5 | 1147.5 | / |

（2）排水工程

排水管网实行雨污水分流，污废水合流，建设雨污分流的排水体制。

生活污水经化粪池处理达标后，经污水管网，最终进入羊楼司镇污水处理厂。雨水经羊楼司竹木家居创业园雨水沟收集后顺地势就近排入附近水体。

（3）供配电

本项目依托羊楼司竹木家居创业园电网。

## 工作天数和劳动定员

本项目总劳动定员100人，年工作300天，每天工作8小时。

1.5依托工程

本项目依托湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园供水管网、电网，生活污水依托湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园化粪池及污水管网排入羊楼司镇污水处理厂。

## 1.6与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目租赁湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号楼进行生产，临湘竹乡投资有限公司已于2017年10月17日拿到环评批复，根据临湘竹乡投资有限公司厂区环评批复，园区主要建设内容为：8栋4F标准化厂房，1栋14F综合办公大楼，1栋7F宿舍楼及其他辅助用房。本项目选址位于竹木家居创业园标准厂房5号楼内。据实地踏勘，项目用地内无自然保护区和重点文物保护单位，境内未见珍稀野生动植物。本项目于2019年7月已试运营，运营期间无环保投诉问题。

本项目现有工程存在的环境问题

结合现场调查，现有工程存在的主要环境问题、已采取的环保措施及整改意见详见下表。

现有工程存在的主要环境问题及整改意见

| 污染物 | 污染类型 | 已采取的环保措施 | 存在的问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工粉尘 | 设备产生的机加工粉尘经集气管道收集后，进入中央袋式除尘器处理后，经排气筒排出 | 排气筒高度未按规范设置，未高于屋顶3m | 排气筒高度增加至25m，高于屋顶3m |
|  | 喷漆废气 | 四楼喷漆房的喷漆废气经引风机收集后，经进入楼顶的喷淋净化塔+过滤+干燥+UV光解催化设备+活性炭吸附处理后，经排气筒引至楼顶排放 | 喷漆房未封闭，喷漆废气分别经两根排气筒排放 | 喷漆房密闭，排气筒由四根整改为一根 |
| 固废 | 危险废物 | 无 | 未设置危废暂存间 | 设置危废暂存间 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

### 地理位置

临湘市地处湘北边陲，位于北纬29°10′～29°52′，东经113°15′～113°45′之间，北临长江，西傍洞庭，东南蜿蜒着罗宵山的余脉，居武汉、长沙经济文化辐射的中心地带，西北滨长江水道与湖北省监利、洪湖隔江相望；东南依幕阜山与本省岳阳县和湖北省通城、崇阳、赤壁毗连；东、西、北三面嵌入湖北省境。临湘境内南高北低，东南群峰起伏，中部丘岗连绵，西北平湖广阔，大体为“五山一水两分田，二分道路和庄园”。最高山药菇山海拔1261.1米，最低点江南镇谷花洲海拔23米。长江流经市境西北边沿，全长32.7公里。境内河流众多，桃林河、坦渡河、源潭河蜿蜒北注长江。

本项目位于羊楼司镇竹木家居创业园，项目所在地南侧为京广铁路及107国道。项目距市区中心约17公里。陆路交通运输便利，地理位置优越。

项目所在地，水源充沛，气候温和，竹木家居创业园电力供应充足，可满足企业用电需要：基础设施齐全，可满足企业生产需要，具有良好的自然条件和资源优势。

本项目位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房。具体位置详见附图1。

### 地形、地貌、地质

临湘市地处幕阜山余脉东北角，属湘北丘陵向江汉平原过渡地区，整个地势自东南向西北按低山、丘陵、岗地、平原逐级倾斜。东南部为低山区，最高为药茹山，海拔1261米，中部为丘陵区，西北部地形平缓，海拔都在100米以下，以长江一带最低，海拔仅21.7米。从东部的药茹山到北部的长江，相对高差1239.3米，比降为2.65％。各类地貌占全市总面积的比重为：低山18％，丘陵60％，平原18.5％，湖泊3.5％。

工程所建地羊楼司镇属山岗、丘陵地带，以低矮山岗为主，海拨50米左右，区域地质环境好，不存在工业污染及土地恶化现象。区域内土壤为酸性红页岩土壤结构，地质层粘砂砾层，地表层风化松软、除风化层外，地层结构坚硬、承载力高、地壳结构紧密，区内地质构造不大发育，尚末发现岩浆岩，区内工程地质良好，不存在滑坡、崩塌、地面沉降、泥石流等不良工程地质现象。

根据国家质量技术监局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306－2001）查得：项目地地震动峰值加速度为0.1g，地震动反应谱特性周期为0.35S，对应地震烈度为VII度。

### 气候

项目所在地属中亚热带向北亚热带过渡的亚热带季风性湿润气候，具有四季分明、热量丰富、春温多变、雨量充沛，雨水集中、夏秋多旱、严寒期短的特点。冬夏季长，春秋季短，温暖湿润，日照充足，季风显著。

（1）风况：当地为季风区域，全年主导风向冬季北北东，夏季南南西。

（2）气温：多年平均气温16.8℃，历史上最高气温40.4℃（出现在1966年8月11日），历史上最低气温-18.1℃（出现在1969年1月31日），最热月（7月）平均气温28.9℃，最冷月（1月）平均气温3.9℃。

（3）降水：多年平均降水量1211.3mm，年最大降水量2336.0mm，日降水量270mm（2011年6月14日），历年平均雷暴日数42.4天。

（4）雾况：多年平均雾日63天，多集中在冬春两季，且雾多在上午10时候消散。

（5）雪：多年平均雪日6.6天，常年不封冻。

### 水文

临湘市境内河流密布，主要有长江、黄盖湖两大水系。长江斜穿临湘市西北部，市内流域长达45km。黄盖湖境内水域面积达4万余亩，另有源潭河、坦渡河、桃林河、长安河。

长安河是贯穿临湘境地的一条主干河道，也是沿河群众生产、生活用水的母亲河，自西向东北蜿蜓56km。起源于临湘市横铺乡，流经城南长安、聂市、源潭河注入黄盖湖，临湘境内153.km，平均流量为28.5m3/s，最高水位（吴淞水位）35.94m（1998年），最低水位（吴淞水位）17.27m（1960年）。

本项目纳污水体新店河，因干流流经坦渡，故又名坦渡河。该河是黄盖湖流域3大水系中跨省的河流，又是湘鄂两省的天然界线。发源于药姑山东麓、赤壁（原蒲圻）交界处的十字坳，源头海拔708.9米。总集水面积390平方公里，干流长63公里，平均流量为25m3/s，最枯水季节基本断流。

### 植被、动物

本项目所在地为湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房，项目的区域为典型的丘岗山地。目前项目所在地已无自然植被，全部已修建为标准厂房。项目评价范围内均为农田菜地。

根据现场踏勘，项目评价范围内无特殊保护价值的物种和珍惜濒危的动植物。

### 区域环境功能区划

本项目所在地环境功能属性见表2.1-1。

表2.1-1  项目选址环境功能区属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 新店河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是（两控区） |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是，羊楼司镇污水处理厂 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 社会环境概况

### 湖南•临湘羊楼司竹木家居创业园

湖南•临湘羊楼司竹木家居创业园位于临湘市羊楼司镇梧桐埔社区，占地面积83449m2。主要建设内容包括综合办公大楼、标准化厂房、宿舍楼及其他辅助用房。

临湘竹乡建设投资有限公司于2017年10月委托重庆九天环境影响评价有限公司编制了《临湘市羊楼司竹木家居创新创业园（一期）项目环境影响报告表》，并于2017年10月17日取得了《关于临湘市羊楼司竹木家具创新创业园（一期）项目环境影响报告表的审批意见，临环审批[2017]6号》。目前标准厂房主体工程已建设完成，正在进行厂房内装修以及配套设施建设，尚未进行环保验收。

污水工程：创业园已统一建设化粪池以及配套污水收集管网，生活污水经化粪池预处理后排入羊楼司镇污水管网，进入羊楼司镇污水处理厂达标后排放。目前化粪池及配套管网已建设完成。

雨水工程：雨水经雨水沟收集后，就近排入农灌渠。目前雨水沟已建设完成。

供电工程：园区内已采用一路10kv电源供电，由项目区附近城镇电网引入配电室。

固体废物暂存工程：根据园区规划环评，园区内需建设集中的一般固废暂存区和危险废物暂存间。根据园区管理单位意见，目前尚未建设一般固废暂存区和危险废物暂存间，园区管理单位要求建设单位自行建设一般固废暂存区和危险废物暂存间。

拆迁工程：根据园区规划环评，园区南侧100m范围内有居民，规划环评要求对此处居民进行环保拆迁。目前园区管理单位已开展拆迁工作，但由于拆迁难度巨大，该项工程尚无进展。

### 羊楼司镇污水处理厂

羊楼司镇污水处理厂位于临湘市羊楼司镇中洲村。于2014年11月14日与北控水务集团采取BOT方式建设运营，总投资3000万元（其中污水处理厂1000万元），占地面积6亩，设计总处理水量1万立方米／日，分两期建设。一期处理能力为2500立方米/日，采用改良A2O生物池+氯化消毒工艺，己于2017年通过环保验收正式投入运营。接管水质须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水处理厂处理；污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新店河。

图2.2-1  羊楼司镇污水处理厂工艺流程图

# 环境质量状况

环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、空气环境、声环境、生态环境等）

## 环境空气质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次收集了湖南省生态环境厅2018年3月6日发布的《2017年湖南省环境质量状况公告》中的相关内容。本次摘取公告表2中岳阳市环境空气中污染物年均浓度统计情况，并引用《临湘市木溢家具有限公司年产5万套原木家具搬迁扩建项目环境影响报告表》中，2018年7月13日～7月19日对标准厂房四号楼北侧进行现状监测的监测数据（因本项目所在地在标准厂房四号楼北侧80m），判断区域是否达标。区域空气质量现状评价见下表：

表3.1-1  2017年度岳阳市区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（µg/m3） | 标准值（µg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 71 | 70 | 101.43 | 超标 |
| PM2.5 |  | 49 | 35 | 140.0 | 超标 |
| NO2 |  | 25 | 40 | 62.5 | 达标 |
| SO2 |  | 14 | 60 | 23.33 | 达标 |
| CO（mg/m3） | 百分位数日平均质量浓度 | 1.4 | 4 | 35 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 142 | 160 | 89 | 达标 |

空气环境质量收集监测资料表明，项目所在区域的环境空气中NO2、SO2年平均质量浓度，CO24小时平均值，O3日最大8小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，所在区域的PM10、PM2.5存在超标的情况。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项污染物没有全部达标，故本项目所在区域为环境空气质量不达标区。

表3.1-2  环境空气质量现状监测结果一览表   单位：μg/m3

| 监测点位 | 监测日期 |  | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 | 甲苯 | 二甲苯 | TVOC |
| G-标准厂房四号楼北侧 | 2018.7.13 | 02:00 | 28 | 34 | / | ND | ND | / |
|  |  | 08:00 | 31 | 36 | / | ND | ND | / |
|  |  | 14:00 | 29 | 37 | / | ND | ND | / |
|  |  | 20:00 | 26 | 29 | / | ND | ND | / |
|  |  | 24小时平均值 | 28 | 35 | 98 | / | / | / |
|  |  | 8小时平均值 | / | / | / | / | / | 14.6 |
|  | 2018.7.14 | 02:00 | 26 | 32 | / | ND | ND | / |
|  |  | 08:00 | 28 | 35 | / | ND | ND | / |
|  |  | 14:00 | 32 | 38 | / | ND | ND | / |
|  |  | 20:00 | 25 | 31 | / | ND | ND | / |
|  |  | 24小时平均值 | 29 | 36 | 104 | / | / | / |
|  |  | 8小时平均值 | / | / | / | / | / | 15.1 |
|  | 2018.7.15 | 02:00 | 27 | 31 | / | ND | ND | / |
|  |  | 08:00 | 26 | 34 | / | ND | ND | / |
|  |  | 14:00 | 31 | 38 | / | ND | ND | / |
|  |  | 20:00 | 28 | 28 | / | ND | ND | / |
|  |  | 24小时平均值 | 26 | 34 | 98 | / | / | / |
|  |  | 8小时平均值 | / | / | / | / | / | 14.9 |
|  | 2018.7.16 | 02:00 | 25 | 27 | / | ND | ND | / |
|  |  | 08:00 | 29 | 32 | / | ND | ND | / |
|  |  | 14:00 | 32 | 31 | / | ND | ND | / |
|  |  | 20:00 | 24 | 32 | / | ND | ND | / |
|  |  | 24小时平均值 | 31 | 33 | 106 | / | / | / |
|  |  | 8小时平均值 | / | / | / | / | / | 15.2 |
|  | 2018.7.17 | 02:00 | 26 | 32 | / | ND | ND | / |
|  |  | 08:00 | 31 | 33 | / | ND | ND | / |
|  |  | 14:00 | 29 | 35 | / | ND | ND | / |
|  |  | 20:00 | 23 | 34 | / | ND | ND | / |
|  |  | 24小时平均值 | 29 | 34 | 94 | / | / | / |
|  |  | 8小时平均值 | / | / | / | / | / | 14.6 |
|  | 2018.7.18 | 02:00 | 29 | 29 | / | ND | ND | / |
|  |  | 08:00 | 28 | 36 | / | ND | ND | / |
|  |  | 14:00 | 26 | 33 | / | ND | ND | / |
|  |  | 20:00 | 25 | 29 | / | ND | ND | / |
|  |  | 24小时平均值 | 27 | 30 | 106 | / | / | / |
|  |  | 8小时平均值 | / | / | / | / | / | 14.7 |
|  | 2018.7.19 | 02:00 | 24 | 30 | / | ND | ND | / |
|  |  | 08:00 | 30 | 34 | / | ND | ND | / |
|  |  | 14:00 | 32 | 36 | / | ND | ND | / |
|  |  | 20:00 | 27 | 32 | / | ND | ND | / |
|  |  | 24小时平均值 | 28 | 33 | 107 | / | / | / |
|  |  | 8小时平均值 | / | / | / | / | / | 14.9 |

评价结果详见表3.1-3。

表3.1-3  环境空气污染物分指数统计

| 监测点 | 监测项目 |  | 浓度范围μg/Nm3 | 标准值μg/m3 | 标准指数 | 超标率% | 达标情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1：标准厂房四号楼南侧（上风向） | 小时 浓度 | SO2 | 23~34 | 500 | 0.046~0.068 | 0 | 达标 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | NO2 | 27~31 | 200 | 0.14~0.16 | 0 | 达标 |  |
|  | 日均 浓度 | SO2 | 24~31 | 150 | 0.16~0.21 | 0 | 达标 |  |
|  |  | NO2 | 20~21 | 80 | 0.25~0.26 | 0 | 达标 |  |
|  |  | PM10 | 73~84 | 150 | 0.49~0.56 | 0 | 达标 |  |
|  | 小时 浓度 | 甲苯 | ND | 200 | / | 0 | 达标 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
|  |  | 二甲苯 | ND | 200 | / | 0 | 达标 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 8小时平均值 | TVOC | 14.4~15.7 | 600 | 0.024~0.026 | 0 | 达标 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |
| S2：标准厂房四号楼北侧（下风向） | 小时 浓度 | SO2 | 23~32 | 500 | 0.046~0.064 | 0 | 达标 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | NO2 | 29~ 8 | 200 | 0.145~0.19 | 0 | 达标 |  |
|  | 日均 浓度 | SO2 | 26~31 | 150 | 0.173~0.207 | 0 | 达标 |  |
|  |  | NO2 | 33~36 | 80 | 0.413~0.45 | 0 | 达标 |  |
|  |  | PM10 | 94~107 | 150 | 0.63~0.71 | 0 | 达标 |  |
|  | 小时 浓度 | 甲苯 | ND | 200 | / | 0 | 达标 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
|  |  | 二甲苯 | ND | 200 | / | 0 | 达标 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
|  | 8小时平均值 | TVOC | 14.6~15.2 | 600 | 0.024~0 025 | 0 | 达标 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

通过湖南永蓝检测技术股份有限公司2018年7月13日～7月19日对项目进行了7天的环境空气质量现状监测结果，监测结果表明：标准厂房四号楼北侧的TVOC、甲苯、二甲苯、SO2、NO2、PM10均能达到相应标准限值要求。表明项目所在区域环境空气质量较好。

## 水环境现状调查与评价

本项目地表水环境质量现状引用了《临湘市羊楼司竹木家居创新创业园（一期）项目环境影响报告表》中，2017年6月5日~6月7日羊楼司镇污水厂排污口汇入新店河上游200m处和下游300m处的监测数据。

地表水环境评价结果详见下表。

表3.2-1   地表水各监测断面水质指标单项指数（Pi）表

| 监测断面 | 评价因子 | 监测结果 | 评价标准 | 超标率 | 达标情况 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L，pH除外) | (mg/L，pH除外) |  |  |  |
| W1：羊楼司镇污水厂排污口汇入新店河上游200m处 | pH | 7.05~7.12 | 6~9 | 0 | 达标 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三级标准 |
|  | CODCr | 14~17 | 20 | 0 | 达标 |  |
|  | 氨氮 | 0.124~0.142 | 1 | 0 | 达标 |  |
|  | 总磷 | 0.12~0.15 | 0.2 | 0 | 达标 |  |
|  | SS | 12~15 | / | 0 | / |  |
| W2：羊楼司镇污水厂排污口汇入新店河下游300m处 | pH | 7.11~7.14 | 6~9 | 0 | 达标 | 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002）三级标准 |
|  | CODCr | 17~19 | 20 | 0 | 达标 |  |
|  | 氨氮 | 0.133~0.211 | 1 | 0 | 达标 |  |
|  | 总磷 | 0.15~0.18 | 0.2 | 0 | 达标 |  |
|  | SS | 14~8 | / | 0 | / |  |

监测结果表明：项目纳污水体监测断面主要评价因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，评价区段水质较好。

## 声环境质量现状调查与评价

为了解项目所在地的声环境质量现状，于2018年12月23日-12月24日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对本项目厂界四周噪声进行监测分析。本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体如下：

（1）监测点位

共设4个环境噪声现状监测点，分别位于项目用地东、南、西、北4个边界处。

表3.3-1   项目区声环境现状监测点布置表

| 序号 | 设置位置 | 序号 | 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 现有东厂界外1m | N2 | 现有南厂界外1m |
| N3 | 现有西厂界外1m | N4 | 现有北厂界外1m |

（2）监测因子及频次

等效连续A声级，2019年12月23日-12月24日连续监测2天，昼夜各监测1次。

（3）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（4）监测结果分析

区域声环境监测和评价结果见表3.3-2。

表3.3-2   项目区声环境现状监测结果一览表   单位：Leq（A）

| 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（dB（A）） |  | 标准值 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1：厂界东面外一米 | 2018.12.23 | 58.7 | 41.5 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 2018.12.24 | 58.2 | 41.2 | 65 | 55 | 达标 |
| N2：厂界南面外一米 | 2018.12.23 | 57.5 | 40.9 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 2018.12.24 | 58 | 41.1 | 65 | 55 | 达标 |
| N3：厂界西面外一米 | 2018.12.23 | 59.1 | 41.4 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 2018.12.24 | 58.8 | 41.8 | 65 | 55 | 达标 |
| N4：厂界北面外一米 | 2018.12.23 | 56.4 | 40.3 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 2018.12.24 | 56.8 | 40.6 | 65 | 55 | 达标 |

根据以上监测结果，项目监测点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境质量良好。

## 生态环境现状

本项目租用了羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房，项目所在地无自然植被，土壤侵蚀强度以轻度侵蚀和无明显侵蚀为主，项目所在地生态环境质量一般。无重点保护野生动植物。

综上所述，项目评价区域内环境质量现状为一般。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

评价区域内没有珍稀动植物资源、自然保护区、饮用水水源保护区等敏感区。根据项目特点及周围环境特征，确定主要环境保护目标见表3.5-1，3.5-2。

表3.5-1   项目主要环境敏感点

| 环境要素 | 环境保护目标 | 规模 | 方位与距离 | 保护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 农灌渠 | 农业用水 | 北侧70m | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 |
|  | 新店河 | 农业用水 | 东侧2500m |  |
| 声环境 | 羊楼司镇梧桐铺社区1 | 居住，约23户 | 南侧50~200m | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类 |
|  | 羊楼司镇梧桐铺社区3 | 居住，约3户 | 北侧200m |  |
| 生态环境 | 周边地表植被、土壤 |  |  |  |

表3.5-2 项目大气环境敏感点

| 环境要素 | 坐标 |  | 环境保护目标 | 规模 | 方位与距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 环境空气 | 113.603468854 | 29.506896207 | 羊楼司镇梧桐铺社区1 | 居住，约30户 | 南侧50~200m |
|  | 113.599048574 | 29.505050848 | 羊楼司镇梧桐铺社区2 | 居住，约40户 | 西南侧200~500m |
|  | 113.600357492 | 29.509299467 | 羊楼司镇梧桐铺社区3 | 居住，约10户 | 西北侧200~300m |
|  | 113.604488093 | 29.511166284 | 羊楼司镇梧桐铺社区4 | 居住，约10户 | 北侧200~320m |
|  | 113.607138116 | 29.507893989 | 羊楼司镇集镇居民 | 居住，约150户 | 东侧250~460m |
| 保护标准：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |  |  |  |  |  |

# 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1大气环境 SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，甲苯、二甲苯、TVOC执行《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D。 表4.1-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 序号; 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 1; SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 2; NO2; 200; 80; 40. 3; TSP; -; 300; 200. 4; PM10; -; 150; 70. 5; PM2.5; -; 75; 35. 7; 甲苯; 200（1小时平均值）; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. 8; 二甲苯; 200（1小时平均值）. 9; TVOC; 600（8小时平均值）. 4.2地表水环境 新店河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4.1-2 地表水环境质量标准 序号; 污染物; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. 1; pH，无量纲; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; COD; ≤20. 3; 氨; ≤1.0. 4; 总磷; ≤0.2. 5; 石油类; ≤0.05. 6; 高锰酸盐指数; ≤6. 7; BOD5; ≤4. 8; DO; ≥5. 9; 总氮; ≤1.0. 10; 粪大肠菌群; ≤10000. 4.3声环境 执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准。 表4.1-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 备注. 3类; 65; 55; 项目所在区域内. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废水 生活污水经租凭方现有化粪池处理、生产废水经企业自建沉淀池处理、均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入污水管网，最终进入羊楼司镇污水处理厂处理后排放。 表4.1-4 污水排放标准限值 单位：mg/L 项目; SS; BOD5; CODcr; 氨氮; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 400; 300; 500; 25; 100. - 4.5废气 大气污染物颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织对应排放限值；有组织排放的苯、苯系物、VOCs执行《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1对应标准限值；无组织排放的苯、苯系物执行《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2对应标准限值；无组织VOCs参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值对应标准要求。 表4.1-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒; 速率; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放限值. 苯系物; 25mg/m3; /; 4.0kg/h; 1.0mg/m3; 《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值. VOCs; 50mg/m3; /; 10.0kg/h; 2.0mg/m3. 苯; 1mg/m3; 0.4kg/h; 0.1mg/m3. 注：*无组织VOCs参照执行执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值对应标准要求。 4.6 噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类。 表4.1-6 噪声排放标准限值 单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类; 3类; 65; 55. 4.7 固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目生活污水及生产废水经场内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入羊楼司污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排新店河，废水总量控制指标为：COD：0.149t/a、NH3-N：0.037t/a。 控制 因子; 羊楼司污水处理厂排口; 建议总量控制指标. 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 排放量. 水量; /; 1147.5m3/a; 1147.5m3/a. COD; 60mg/L; 0.069t/a; 0.069t/a. NH3-N; 15mg/L; 0.017t/a; 0.017t/a. 本项目废气总量控制指标为：VOCs：1.0566t/a。 因此建议购买总量控制指标为：COD：0.069t/a、NH3-N：0.017t/a、VOCs：1.0566t/a。 |

# 5建设项目工程分析

## 5.1工艺流程

5.1.1施工期施工工艺流程及产污节点图

本项目为补办环评，项目已建成，施工建设所产生的扬尘和噪声污染、施工期施工人员产生和排放的施工废水和生活污水对周边环境影响已消失。项目办公生活设施、生产设备均为已有设备，不需扩建及调整，由于项目施工期已结束，经核实，施工期各项污染均已得到有效处置，无遗留问题，施工期未发生环保纠纷，本评价对施工期的环境影响不再进行分析。

### 5.1.2营运期工艺流程及产排污环节图

本项目产品为竹床、竹工艺品等，所有产品的生产工艺基本一致。

（1）开料、压刨、锣边：项目将堆放于原料库房的原料通过人工搬运至木加工区，利用开料打孔机按设计尺寸进行切割下料、压刨、锣边。该工序产生的主要污染物为锯木粉、废边角余料和设备产生的机械噪声。

（2）开槽、打眼：将加工出所需造型的板材用自动拉槽机按照设计要求拉槽、打眼，该工序产生的主要污染物为粉尘、固体废物、机械噪声。

（3）打磨：将造型、拉槽后的板材用砂光机砂光，该工序产生的主要污染物为粉尘、机械噪声。

（4）封边、组装：板材加工后使用平板胶刷胶，使用真空电热压机进行贴皮。对半成品使用封边带和胶进行封边，然后进行组装，该工序主要产生平板胶挥发的有机废气和机械噪声。

（5）喷漆：将本产品进置于喷漆房内进行喷漆，然后电烘干，该工序主要为喷漆废气。

（6）包装入库：用泡沫对易损件进行保护包装后再用纸箱包装入库。

竹板、原木板

开料

噪音、机加工粉尘、下脚料

机加工工序

打磨工序

压刨

噪音、机加工粉尘、下脚料

锣边

噪音、机加工粉尘、下脚料

开槽

噪音、机加工粉尘、下脚料

打眼

噪音、机加工粉尘、下脚料

打磨

噪音、打磨粉尘

封边、组装

不合格品

喷底漆、电烘干

喷漆废气

喷面漆、电烘干

喷漆废气

包装成品

喷漆工序

图5.1-2 本项目工艺流程及产污节点图

## 5.2污染源分析

### 5.2.2营运期污染源分析

#### 5.2.2.1废气

本项目运营期产生的废气主要①机加工工序产生的粉尘；②打磨产生的粉尘；③拼板胶产生的胶合废气；④喷漆过程产生的喷漆废气。

（1）机加工工序产生的粉尘

该工序对原材料进行加工处理时会产生粉尘，该工序主要设备有平刨机、修边锯机、刨砂机、锯床、打眼机、台钻、吊镂机、砂光机、开料机、推台锯、双排多轴钻床、数控多轴榫槽机等。此工序所有设备均布设在一楼，集气管道固定在设备的产尘口，部分设备产尘范围较大的，采取在产尘口集气管道进气口处加装集气罩。设备产生的机加工粉尘经集气管道收集后，进入中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶（1#排气筒，25m高）。

类比同类项目，机加工工序粉尘产污系数按为5kg/m3原料计，本项目板材的使用量为3500m3，则机加工粉尘的产生量为17.5t/a（7.29kg/h）。平均风量为40000m3/h，工作时间按每年工作300天，每天工作8小时计算。

本项目集气装置的密封性较好，集气装置的收集效率为98%，未收集的粉尘呈无组织排放。根据环保设备供应厂家提供的数据，中央袋式除尘器的除尘效率按99%计算。

表5.2-3   本项目机加工工序产生的粉尘产排情况一览表

| 污染源 |  | 名称 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(kg/h) | 排放量(t/a) | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (t/a) |
| 机加工粉尘 | 有组织 | 废气量 | — | 40000m3/h | 9600万m3/a | — | 40000m3/h | 9600万m3/a | — |
|  |  | 粉尘 | 178.5 | 7.14 | 17.15 | 1.79 | 0.07 | 0.17 | 16.98 |
|  | 无组织 | 粉尘 | — | 0.15 | 0.35 | — | 0.15 | 0.35 | 0 |
|  | 合计 | 粉尘 | — | 7.29 | 17.5 | — | 0.22 | 0.52 | 16.98 |

- 打磨产生的粉尘

该工序对机加工处理后的部件进行打磨，本项目打磨台均设置在四楼的环保打磨房内；根据环保打磨房供应厂家提供的数据，本项目共设1间长40米的干式打磨房。

环保打磨房内设置风机和滤筒除尘器。打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。

类比同类项目，打磨粉尘产污系数按为1kg/m3原料计，本项目竹、木板材的使用量为3500m3，则打磨粉尘的产生量为3.5t/a。打磨粉尘间平均风量为10000m3/h；工作时间按每年工作300天，每天工作8小时计算。

本项目集气装置的密封性一般，集气装置的收集效率为90%，未收集的粉尘呈无组织排放。根据环保设备供应厂家提供的数据，滤筒除尘器的除尘效率按95%计算。

表5.2-4   打磨粉尘产排情况一览表

| 污染源 |  | 污染物名称 | 产生量(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放量(kg/h) | 排放量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打磨粉尘 | 滤筒除尘器除尘收集 | 粉尘 | 0.936 | 2.25 | 0.156 | 0.34 | 除尘 |
|  | 未经收集 | 粉尘 | 0.104 | 0.25 | 0.104 | 0.25 | 自然通风 |
|  | 合计 | 粉尘 | 1.04 | 2.5 | 0.26 | 0.59 | / |

（3）喷漆过程产生的喷漆废气

本项目喷漆烘干房均位于4楼；

喷漆和烘干房是连在一起的，喷漆区和烘干区各设置有一个风机和集气区域。喷漆废气和烘干废气均经引风机收集后，各自经喷淋净化塔+过滤棉+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，一起经同一排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。故本项目喷漆和烘干产生的废气一同计算。

喷漆烘干房引风机平均风量为20000m3/h，按每年工作300天，每天工作8小时计算。

喷漆过程中会产生漆雾，产生量约占油漆总用量的10%，油漆的总使用量为12.3t/a，则漆雾产生量为1.23t/a。建设单位所提供的油漆使用量及油漆厂家提供的各污染物含量详见表5.2-5；经计算甲苯、二甲苯、VOCs的产生量详见表5.2-6。

表5.2-5   各油漆的使用量及甲苯、二甲苯、VOCs成分占比

| 油漆种类 | 各油漆使用量（t/a） | 甲苯的含量 | 二甲苯的含量 | VOCs的含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU底漆 | 3.05 | 9% | 5% | 586g/L |
| PU面漆 | 2 | 9% | 6% | 591.07g/L |
| PU固化剂 | 1.335 | 7% | 3% | 572g/L |
| PU稀释剂 | 1.635 | 8% | 4% | 538g/L |
| 水性底漆 | 2.63 | / | / | 64g/L |
| 水性面漆 | 1.65 | / | / | 66g/L |

注：各油漆的密度均按1.0g/cm3计算。

表5.2-6   甲苯、二甲苯、VOCs的产生量一览表   单位：t/a

| 油漆种类 | 各油漆使用量 （t/a） | 甲苯的产生量 （t/a） | 二甲苯的产生量 （t/a） | VOCS的产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PU底漆 | 3.05 | 0.27 | 0.15 | 1.79 |
| PU面漆 | 2 | 0.018 | 0.012 | 1.182 |
| PU固化剂 | 1.335 | 0.009 | 0.004 | 0.764 |
| PU稀释剂 | 1.635 | 0.013 | 0.007 | 0.88 |
| 水性底漆 | 2.63 | / | / | 0.168 |
| 水性面漆 | 1.65 | / | / | 0.108 |
| 合计 | 12.3 | 0.31 | 0.173 | 4.892 |

项目喷漆烘干房密闭性好，仅有极少量的废气通过无组织形式排放，其排放量按2%计；根据环保设备供应厂家提供的数据，漆雾的去除率为95%，甲苯、二甲苯的去除率为80%，VOCs的去除率为80%。

则本项目喷漆烘干房产生的喷漆废气各污染物的产生量见表5.2-7。

表5.2-7   本项目喷漆烘干房产生的喷漆废气各污染物产生情况一览表

| 污染源 |  | 污染物名称 | 产生浓度(mg/m3) | 产生速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 消减量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆废气 | 有组织 | 废气量 | — | 20000m3/h | 4800万m3/a | — | 20000m3/h | 4800万m3/a | — |
|  |  | 漆雾 | 25.12 | 0.5023 | 1.2054 | 1.255 | 0.0251 | 0.0603 | 1.1451 |
|  |  | 甲苯 | 6.33 | 0.1266 | 0.3038 | 1.265 | 0.0253 | 0.0608 | 0.243 |
|  |  | 二甲苯 | 3.53 | 0.0706 | 0.1695 | 0.705 | 0.0141 | 0.0339 | 0.1356 |
|  |  | VOCs | 99.88 | 1.9976 | 4.7942 | 19.98 | 0.3995 | 0.9588 | 3.8354 |
|  | 无组织 | 漆雾 | - | 0.0103 | 0.0246 | - | 0.0103 | 0.0246 | 0 |
|  |  | 甲苯 | - | 0.0026 | 0.0062 | - | 0.0026 | 0.0062 | 0 |
|  |  | 二甲苯 | - | 0.0015 | 0.0035 | - | 0.0015 | 0.0035 | 0 |
|  |  | VOCS | - | 0.0408 | 0.0978 | - | 0.0408 | 0.0978 | 0 |
|  | 合计 | 漆雾 | - | - | 1.23 | - | - | 0.0849 | 1.1451 |
|  |  | 甲苯 | - | - | 0.31 | - | - | 0.067 | 0.243 |
|  |  | 二甲苯 | - | - | 0.173 | - | - | 0.0374 | 0.1356 |
|  |  | VOCs | - | - | 4.892 | - | - | 0.9962 | 3.8958 |

#### 5.2.2.2废水

项目建成后，厂房内不设置食堂和员工宿舍。本项目产生的废水为员工生活污水，总排水量为1147.5m3/a，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。生活污水经羊楼司竹木家居创业园现有化粪池处理达标后，进入污水管网，最终经羊楼司镇污水处理厂处理达标后，排入新店河。

- 运营期员工生活污水污染物产排情况详见下表。

表5.2-8   员工生活污水污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工生活污水 （1147.5m3/a） | COD | 250mg/L | 0.29 t/a | 200 mg/L | 0.23 t/a |
|  | BOD5 | 150 mg/L | 0.17 t/a | 80 mg/L | 0.09 t/a |
|  | SS | 200 mg/L | 0.23 t/a | 120 mg/L | 0.14 t/a |
|  | NH3-N | 25 mg/L | 0.03 t/a | 15 mg/L | 0.02 t/a |
|  | 动植物油 | 45 mg/L | 0.05 t/a | 5 mg/L | 0.01 t/a |

#### 5.2.2.3噪声

项目运营期噪声主要来源于修边锯机、台钻、四面木工锯床、开料机、推台锯等设备，各类源强在60dB（A）-85dB（A）之间。

表5.2-9   设备噪声源强及治理措施

| 序号 | 产噪设备 | 声源强度dB(A) | 治理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂光机 | 80 | 选用低噪声设备、厂房隔声、设置减震基础 |
| 2 | 数控榫眼机 | 85 |  |
| 3 | 台钻 | 80 |  |
| 4 | 圆棒机 | 85 |  |
| 5 | 单头钻铣 | 75 |  |
| 6 | 精切锯 | 85 |  |
| 7 | 桶式吸尘机 | 80 |  |
| 8 | 抛光机 | 80 |  |
| 9 | 立式单轴榫眼机 | 80 |  |
| 10 | 吊镂机 | 75 |  |
| 11 | 平刨 | 75 |  |
| 12 | 小压刨 | 80 |  |
| 13 | 卧式铣床 | 85 |  |
| 14 | 四面异形砂光机 | 85 |  |
| 15 | 变频倒角机 | 60 |  |
| 16 | 输送带 | 75 |  |
| 17 | 异形双面砂光机 | 80 |  |
| 18 | 仿形镂铣机（大） | 85 |  |
| 19 | 仿形镂铣机（小） | 75 |  |
| 20 | 枕头竹片开槽机 | 85 |  |
| 21 | 枕头打眼机 | 75 |  |
| 22 | 精雕机 | 80 |  |
| 23 | 异形砂光机 | 80 |  |
| 24 | 坐板开槽机 | 85 |  |
| 25 | 单轴镂铣机 | 80 |  |
| 26 | 挖料机带锯 | 85 |  |
| 27 | 坐板开榫机 | 75 |  |
| 28 | 平板多片锯 | 85 |  |
| 29 | 平板开料机 | 80 |  |
| 30 | 异形多片锯 | 80 |  |
| 31 | 推台锯（板方） | 80 |  |
| 32 | 手动打眼机 | 75 |  |
| 33 | 液压自动钻铣机 | 75 |  |
| 34 | 异形打眼机 | 80 |  |
| 35 | 开榫机 | 60 |  |
| 36 | 镂铣机 | 75 |  |
| 37 | 立式单轴镂铣床 | 80 |  |
| 38 | 立式单轴镂铣机 | 85 |  |
| 39 | 重形砂光机 | 70 |  |
| 40 | 激光机 | 75 |  |
| 41 | 手动打磨机 | 65 |  |
| 42 | 抛光机 | 75 |  |
| 43 | 排钻机 | 75 |  |
| 44 | 锯片开榫机 | 80 |  |
| 45 | 立刨机 | 85 |  |
| 46 | 坐板开榫机双工位立刨 | 85 |  |
| 47 | 圆边机 | 60 |  |
| 48 | 坐垫开料机 | 75 |  |
| 49 | 异形坐板开料机 | 80 |  |
| 50 | 洗子机 | 85 |  |
| 51 | 精刨机 | 75 |  |
| 52 | 打磨机 | 85 |  |
| 53 | 电动叉车 | 60 |  |
| 54 | 柴油叉车 | 60 |  |
| 55 | 除尘机（90KW) | 80 |  |
| 56 | 除尘机（45KW) | 85 |  |
| 57 | 组装台 | 85 |  |
| 58 | 自动打螺钉 | 75 |  |

#### 5.2.2.4固体废物

本项目产生的固体废弃物主要来自生活垃圾、废边角料和不合格品、除尘器收集得到尘灰、废油漆桶、喷漆净化塔内循环水池内的漆渣、喷漆净化塔循环水池更换废水、废活性炭中央袋式除尘器更换的废布袋、滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯。

（1）生活垃圾

本项目员工为100人，按0.5kg/d人计，生活垃圾产生量约为50kg/d，约15t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。

（2）废边角料和不合格品

根据建设单位提供资料，废边角料和不合格品产生量约为100t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（3）除尘器收集得到尘灰

根据上文计算，机加工及打磨工序除尘器收集到的尘灰为19.97t/a，除尘器收集得到尘灰经编织袋收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。

（4）废油漆桶

根据原辅材料一览表的计算，废油漆桶的产生量约为2065个，每个重量约为0.1kg。则废油漆桶的产生量约为0.21t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016年），废油漆桶属于危险固废（HW49、900-041-49）。根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号）的说明，废油漆桶可交由生产厂家回收后综合利用。

废油漆桶暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。

（5）喷漆净化塔内循环水池内的漆渣

根据上文计算，漆渣去除量为0.94t/a；建设单位每周对喷漆净化塔循环水池中的漆渣打捞一次。

根据《国家危险废物名录》（2016年），漆渣属于危险固废（HW12、900-252-12），喷漆净化塔内循环水池内的漆渣，经打捞后使用防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。

（6）喷漆净化塔循环水池更换废水

喷漆净化塔循环水池内循环水池容积为2.5m3，考虑循环水池内有机物的堆积，建议每年夏天对喷漆净化塔的循环水池的水更换一次，则每年更换用水量为2.5t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016年），循环水池更换废水属于危险固废（HW12、900-252-12）。喷漆净化塔循环水池每年更换一次，桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。

（7）废活性炭

项目拟采用喷淋净化塔+过滤棉+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理有机废气，根据上文可知，生产过程有机废气总去除量为3.574t/a，UV光解去除量为2.86t/a（去除其中80%），活性炭吸附去除量为0.714t/a。据计算，活性炭与有机废气用量比为1：0.25，则项目至少需活性炭2.856t/a，活性炭吸附有机废气量为0.714t/a，产生的废活性炭量约为3.57t/a。废气处理产生的废活性炭因含有被吸附的有机物，属于危险废物中HW49其他类危险废物（900-041-49）；废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。

（8）中央袋式除尘器更换的废布袋

根据环保设备供应厂家提供的数据，中央袋式除尘器内有160个布袋，为保证中央袋式除尘器的除尘效率。建议建设单位每年对布袋进行更换一次，更换的废布袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。

（9）滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯

据环保设备供应厂家提供的数据，环保打磨房的滤筒除尘器共有100个聚酯纤维滤芯，为保证滤筒除尘器的除尘效率。建议建设单位每年对聚酯纤维滤芯进行更换一次，更换的废聚酯纤维滤芯经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。

5.2.2.5 VOCs的物料平衡

表5.2-10  VOCs物料平衡一览表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 物料 名称 | 用量 （t/a） | 类别 | 名称 | 产量 （t/a） |
| 原料 | PU底漆 | 1.79 | 废气排放 | 有组织排放量 | 0.9588 |
|  | PU面漆 | 1.182 |  | 无组织排放量 | 0.0978 |
|  | PU固化剂 | 0.764 | 吸附 及UV光解 | 带入活性炭中 | 3.8354 |
|  | PU稀释剂 | 0.88 |  |  |  |
|  | 水性底漆 | 0.168 |  | UV光解 |  |
|  | 水性面漆 | 0.108 |  |  |  |
| 合计 |  | 4.892 |  | 合计 | 4.892 |

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 有组织—机加工粉尘 | 颗粒物 | 178.5mg/m3 | 17.15t/a | 1.79mg/m3 | 0.17t/a |
|  |  | 无组织—机加工粉尘 | 颗粒物 | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a |
|  |  | 无组织—打磨粉尘 | 颗粒物 | / | 3.5t/a | / | 0.51t/a |
|  |  | 有组织—喷漆废气 | 漆雾 | 25.12mg/m3 | 1.2054t/a | 1.255mg/m3 | 0.0603t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 6.33mg/m3 | 0.3038t/a | 1.265mg/m3 | 0.0608t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 3.53mg/m3 | 0.1695t/a | 0.705 mg/m3 | 0.0339 t/a |
|  |  |  | VOCs | 99.88mg/m3 | 4.7942t/a | 19.98mg/m3 | 0.9588t/a |
|  |  | 无组织—喷漆废气 | 漆雾 | / | 0.0246t/a | / | 0.0246t/a |
|  |  |  | 甲苯 | / | 0.0062 t/a | / | 0.0062 t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | / | 0.0035 t/a | / | 0.0035 t/a |
|  |  |  | VOCs | / | 0.0978t/a | / | 0.0978t/a |
| 水污染物 | 营运期 | 员工 生活污水 （1147.5m3/a） | COD | 250mg/L | 0.29 t/a | 200 mg/L | 0.23 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150 mg/L | 0.17 t/a | 80 mg/L | 0.09 t/a |
|  |  |  | SS | 200 mg/L | 0.23 t/a | 120 mg/L | 0.14 t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L | 0.03 t/a | 15 mg/L | 0.02 t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 45 mg/L | 0.05 t/a | 5 mg/L | 0.01 t/a |
| 噪声 | 运营期 | 生产设备 | 噪声 | 70~85 dB(A) |  | 昼间≤60dB，夜间≤50dB |  |
| 固体废物 | 运营期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 15t/a |  | 垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。 |  |
|  |  | 生产 | 废边角料和不合格品 | 100t/a |  | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |  |
|  |  | 除尘器 | 尘灰 | 19.97t/a |  | 经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |  |
|  |  | 喷漆 | 废油漆桶 | 0.21t/a |  | 暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。 |  |
|  |  | 喷漆净化塔内循环水池 | 漆渣 | 0.94t/a |  | 经防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 |  |
|  |  | 喷漆净化塔循环水池 | 更换废水 | 2.5t/a |  | 桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 |  |
|  |  | 活性炭吸附环保箱 | 废活性炭 | 3.57t/a |  | 暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 |  |
|  |  | 中央袋式除尘器更换 | 废布袋 | 160个/a |  | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |  |

主要生态影响：

本项目租用已建设完成厂房，项目评价区域人为活动较为频繁，无大型野生动物以及受国家保护的动植物种类，项目建设对周围生态系统影响较小。

# 7环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析

- 本项目为补办环评，项目已建成，施工建设所产生的扬尘和噪声污染、施工期施工人员产生和排放的施工废水和生活污水对周边环境影响已消失。项目办公生活设施、生产设备均为已有设备，不需扩建及调整，由于项目施工期已结束，经核实，施工期各项污染均已得到有效处置，无遗留问题，施工期未发生环保纠纷，本评价对施工期的环境影响不再进行分析。

## 7.2营运期环境影响分析

### 7.2.1水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级判断表中的注10可知，建设项目生产工艺中有废水产生，喷漆净化塔的循环补充用水为28.5m3/a。循环水池更换废水委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置。不排放到外环境的，按三级B评价。本项目采取雨污分流，雨水经羊楼司竹木家居创业园雨水沟收集后顺地势就近排入附近水体。废水主要是员工的生活污水，经过化粪池处理达标后经污水管网，最终进入羊楼司镇污水处理厂。因此，本项目的地表水环境影响的评价等级确定为三级B评价。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中8.1.2水污染影响型三级B评价的主要评价内容为：a.水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b.依托污水处理设施的环境可行性评价。

综上，本项目运营期产生的污水可做到妥善处置，对外环境影响可以接受。

### 7.2.2营运期大气环境影响分析

本项目运营期产生的废气主要①机加工工序产生的粉尘；②打磨产生的粉尘；③胶合废气；④喷漆过程产生的喷漆废气。

（1）污染源强

大气污染物有组织排放参数见表7.2-7，无组织排放参数见表7.2-8。

表7.2-1   有组织废气排放参数

| 废气污染源资料 |  |  |  |  |  |  | 废气排放参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 废气来源 | 污染物 | 浓度(mg/m3) |  | 排放速率(kg/h) |  | 高度 | 直径 | 废气量 | 温度 | 年工作时间（h） |
|  |  |  | 处理前 | 处理后 | 处理前 | 处理后 | m | m | m3/h | (℃) |  |
| H1 | 机加工粉尘 | 粉尘 | 178.5 | 1.79 | 7.14 | 0.07 | 25 | 1 | 40000 | 20 | 2400 |
| H2 | 喷漆废气 | 漆雾 | 25.12 | 1.255 | 0.5023 | 0.0251 | 27 | 1 | 20000 | 20 | 2400 |
|  |  | 甲苯 | 6.33 | 1.265 | 0.1266 | 0.0253 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 3.53 | 0.705 | 0.0706 | 0.0141 |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs | 99.88 | 19.98 | 1.9976 | 0.3995 |  |  |  |  |  |

表7.2-2 无组织废气排放参数

| 污染源位置 | 污染工序 | 污染物名称 | 排放速率 （kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准厂房五号楼 | 机加工粉尘 | 粉尘 | 0.15 | 4125 | 22 |
|  | 打磨粉尘 | 粉尘 | 0.26 |  |  |
|  | 喷漆废气 | 漆雾 | 0.0103 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 0.0026 |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.0015 |  |  |
|  |  | VOCs | 0.0408 |  |  |

（2）环境空气评价等级判定

本项目环境空气评价等级判定采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P i （第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离D10% 。其中 P i 定义见公式：

式中：Pi —第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi —采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m³；

ρ0i —第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³。

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表7.2-3 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

表7.2-4 估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 448452人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.4 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.1 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率 | 90% |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 是/否 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

①有组织排放源环境影响预测与评价

采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对本项目有组织废气的环境影响进行估算。估算模式计算参数见下表。

表7.2-5  评价因子和评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 | 《环境空气质量标准》GB 3095-2012 |
| 二甲苯 | 二类限区 | 8小时 | 600.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| VOCS | 二类限区 | 一小时 | 200.0 |  |
| 甲苯 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 |  |

表7.2-6  本项目点源参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |
| H1 | 113.602368 | 29.507501 | 86.00 | 25.0 | 0.4 | 25.0 | 22.12 | TSP | 0.07 | kg/h |
| H2 | 113.602875 | 29.507652 | 89.00 | 25.0 | 0.4 | 25.0 | 22.12 | VOCs | 0.3995 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.0253 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0141 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 0.0251 | kg/h |

项目有组织排放估算结果详见表7.2-7。

表7.2-7  最大Pmax和D10%预测结果表

| 下方向距离(m) | 排气筒H1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP浓度（ug/m3） | TSP占标率（%） |
| 50.0 | 0.832 | 0.092 |
| 100.0 | 0.986 | 0.110 |
| 200.0 | 0.495 | 0.055 |
| 300.0 | 0.321 | 0.036 |
| 400.0 | 0.239 | 0.027 |
| 500.0 | 0.189 | 0.021 |
| 600.0 | 0.155 | 0.017 |
| 700.0 | 0.129 | 0.014 |
| 800.0 | 0.109 | 0.012 |
| 900.0 | 0.093 | 0.010 |
| 1000.0 | 0.080 | 0.009 |
| ... | ... | ... |
| 10000.0 | 0.014 | 0.002 |
| 11000.0 | 0.013 | 0.001 |
| 12000.0 | 0.012 | 0.001 |
| 13000.0 | 0.011 | 0.001 |
| 14000.0 | 0.010 | 0.001 |
| 15000.0 | 0.009 | 0.001 |
| 20000.0 | 0.006 | 0.001 |
| 25000.0 | 0.004 | 0.000 |
| 下风向最大距离 | 1.165 | 0.129 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 71.0 | 71.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表7.2-8 最大Pmax和D10%预测结果表

| 下方向距离(m) | 排气筒H2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP浓度（ug/m3） | TSP占标率（%） | VOCs浓度（ug/m3） | VOCs占标率（%） |
| 50.0 | 0.252 | 0.028 | 4.009 | 0.200 |
| 100.0 | 0.321 | 0.036 | 5.102 | 0.255 |
| 200.0 | 0.177 | 0.020 | 2.818 | 0.141 |
| 300.0 | 0.115 | 0.013 | 1.832 | 0.092 |
| 400.0 | 0.086 | 0.010 | 1.361 | 0.068 |
| 500.0 | 0.068 | 0.008 | 1.078 | 0.054 |
| 600.0 | 0.056 | 0.006 | 0.886 | 0.044 |
| 700.0 | 0.046 | 0.005 | 0.737 | 0.037 |
| 800.0 | 0.039 | 0.004 | 0.620 | 0.031 |
| 900.0 | 0.033 | 0.004 | 0.529 | 0.026 |
| 1000.0 | 0.029 | 0.003 | 0.456 | 0.023 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10000.0 | 0.005 | 0.001 | 0.082 | 0.004 |
| 11000.0 | 0.005 | 0.001 | 0.077 | 0.004 |
| 12000.0 | 0.004 | 0.000 | 0.069 | 0.003 |
| 13000.0 | 0.004 | 0.000 | 0.061 | 0.003 |
| 14000.0 | 0.003 | 0.000 | 0.056 | 0.003 |
| 15000.0 | 0.003 | 0.000 | 0.051 | 0.003 |
| 20000.0 | 0.002 | 0.000 | 0.034 | 0.002 |
| 25000.0 | 0.002 | 0.000 | 0.025 | 0.001 |
| 下风向最大距离 | 0.363 | 0.040 | 5.778 | 0.289 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表7.2-9 最大Pmax和D10%预测结果表

| 下方向距离(m) | 排气筒H2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二甲苯浓度（ug/m3） | 二甲苯占标率（%） | 甲苯浓度（ug/m3） | 甲苯占标率（%） |
| 50.0 | 0.141 | 0.071 | 0.254 | 0.127 |
| 100.0 | 0.180 | 0.090 | 0.323 | 0.162 |
| 200.0 | 0.099 | 0.050 | 0.178 | 0.089 |
| 300.0 | 0.065 | 0.032 | 0.116 | 0.058 |
| 400.0 | 0.048 | 0.024 | 0.086 | 0.043 |
| 500.0 | 0.038 | 0.019 | 0.068 | 0.034 |
| 600.0 | 0.031 | 0.016 | 0.056 | 0.028 |
| 700.0 | 0.026 | 0.013 | 0.047 | 0.023 |
| 800.0 | 0.022 | 0.011 | 0.039 | 0.020 |
| 900.0 | 0.019 | 0.009 | 0.033 | 0.017 |
| 1000.0 | 0.016 | 0.008 | 0.029 | 0.014 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10000.0 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.003 |
| 11000.0 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.002 |
| 12000.0 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 |
| 13000.0 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 |
| 14000.0 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 |
| 15000.0 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
| 20000.0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 25000.0 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 |
| 下风向最大距离 | 0.204 | 0.102 | 0.366 | 0.183 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

②无组织排放源环境影响预测与评价

项目采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对无组织排放的环境影响进行估算。估算模式计算参数见表7.2-16。

表7.2-10  本项目面源参数表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 矩形面源 | 113.601879 | 29.507626 | 89.00 | 125.6 | 33.0 | 22.0 | TSP | 0.4203 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 0.0408 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.0026 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0015 | kg/h |

项目无组织废气排放估算结果详见表7.2-11。

表7.2-11  最大Pmax和D10%预测结果表

| 下方向距离(m) | 面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP浓度（ug/m3） | TSP占标率（%） | VOCs浓度（ug/m3） | VOCs占标率（%） |
| 50.0 | 42.255 | 4.695 | 4.102 | 0.205 |
| 100.0 | 58.287 | 6.476 | 5.658 | 0.283 |
| 200.0 | 67.417 | 7.491 | 6.544 | 0.327 |
| 300.0 | 55.269 | 6.141 | 5.365 | 0.268 |
| 400.0 | 43.607 | 4.845 | 4.233 | 0.212 |
| 500.0 | 35.451 | 3.939 | 3.441 | 0.172 |
| 600.0 | 29.451 | 3.272 | 2.859 | 0.143 |
| 700.0 | 24.916 | 2.768 | 2.419 | 0.121 |
| 800.0 | 21.581 | 2.398 | 2.095 | 0.105 |
| 900.0 | 18.799 | 2.089 | 1.825 | 0.091 |
| 1000.0 | 16.574 | 1.842 | 1.609 | 0.080 |
| ... |  |  |  |  |
| 10000.0 | 0.818 | 0.091 | 0.079 | 0.004 |
| 11000.0 | 0.720 | 0.080 | 0.070 | 0.003 |
| 12000.0 | 0.640 | 0.071 | 0.062 | 0.003 |
| 13000.0 | 0.574 | 0.064 | 0.056 | 0.003 |
| 14000.0 | 0.520 | 0.058 | 0.050 | 0.003 |
| 15000.0 | 0.474 | 0.053 | 0.046 | 0.002 |
| 20000.0 | 0.321 | 0.036 | 0.031 | 0.002 |
| 25000.0 | 0.237 | 0.026 | 0.023 | 0.001 |
| 下风向最大距离 | 70.135 | 7.793 | 6.808 | 0.340 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表7.2-12  最大Pmax和D10%预测结果表

| 下方向距离(m) | 面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二甲苯浓度（ug/m3） | 二甲苯占标率（%） | 甲苯浓度（ug/m3） | 甲苯占标率（%） |
| 50.0 | 0.151 | 0.075 | 0.261 | 0.131 |
| 100.0 | 0.208 | 0.104 | 0.361 | 0.180 |
| 200.0 | 0.241 | 0.120 | 0.417 | 0.209 |
| 300.0 | 0.197 | 0.099 | 0.342 | 0.171 |
| 400.0 | 0.156 | 0.078 | 0.270 | 0.135 |
| 500.0 | 0.127 | 0.063 | 0.219 | 0.110 |
| 600.0 | 0.105 | 0.053 | 0.182 | 0.091 |
| 700.0 | 0.089 | 0.044 | 0.154 | 0.077 |
| 800.0 | 0.077 | 0.039 | 0.134 | 0.067 |
| 900.0 | 0.067 | 0.034 | 0.116 | 0.058 |
| 1000.0 | 0.059 | 0.030 | 0.103 | 0.051 |
| ... |  |  |  |  |
| 10000.0 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.003 |
| 11000.0 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 |
| 12000.0 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 |
| 13000.0 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 |
| 14000.0 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 |
| 15000.0 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 |
| 20000.0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| 25000.0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 下风向最大距离 | 0.250 | 0.125 | 0.434 | 0.217 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 162.0 | 162.0 | 162.0 | 162.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

综上所述，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为7.793%，Cmax为70.135μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

a有组织废气排放量核算

表7.2-13 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度(mg/m3) | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H1 | TSP | 1.79 | 0.07 | 0.17 |
| 2 | H2 | 漆雾 | 1.255 | 0.0251 | 0.0603 |
| 3 |  | VOCs | 19.98 | 0.3995 | 0.9588 |
| 4 |  | 甲苯 | 1.265 | 0.0253 | 0.0608 |
| 5 |  | 二甲苯 | 0.705 | 0.0141 | 0.0339 |

b无组织废气排放量核算

表7.2-14  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 1 | 机加工 | TSP | 集气罩+中央袋式除尘器+25m排气筒 | 大气污染物颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织对应排放限值 | 1.0 | 0.35 |
| 2 | 2 | 打磨 | TSP | 集气罩+湿式除尘器 | 大气污染物颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织对应排放限值 | 1.0 | 0.59 |
| 3 | 3 | 喷漆 | 漆雾 | 风机+喷淋净化塔+过滤+干燥+UV光解催化设备+活性炭吸附+25m排气筒 | 大气污染物颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织对应排放限值，无组织排放的苯、苯系物执行《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2对应标准限值；无组织VOCs《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822-2019）标准限值 | 1.0 | 0.0246 |
|  |  |  | VOCs |  |  | 10 | 0.0978 |
|  |  |  | 甲苯 |  |  | 0.1 | 0.0062 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  | 1.0 | 0.0035 |

c大气污染物年排放量核算

表7.2-15  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 1.1703 |
| 2 | VOCs | 1.0566 |
| 3 | 甲苯 | 0.067 |
| 4 | 二甲苯 | 0.0374 |

③大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进一步预测。根据估算模式的预测结果，下风向最大浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)二级要求，无需设置大气防护距离。

④建设项目大气环境影响评价自查表

表 7.2-16  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km☑ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( TSP) 其他污染物 ( 甲苯、二甲苯、VOCs ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D ☑ |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2017 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(TSP、VOCs) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | 占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、VOCs、噪声 ） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | TSP:（1.1703）t/a |  |  | VOCs: （1.0566）t/a |  |  |  |  | 甲苯: （0.067）t/a |  |  |  |  |  | 二甲苯:（0.034）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.2.3营运期声环境影响分析

本项目对声环境的影响主要是机械设备运行的噪声，约为80~85dB(A)。

根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下：

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级：

式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级；

Lw——某个声源的声功率级；

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离；

R——房间常数，根据房间内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算；

Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2；

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。

④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw：

式中：S为透声面积，m2。

⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。

式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）；

Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）；

Adiv—几何发散衰减，dB（A）；

Aatm—大气吸收衰减，dB（A）；

Abar—屏障衰减，dB（A）；

Agr—地面效应，dB（A）；

Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）；

r—预测点距噪声源距离，m；

r0—参考位置距噪声源距离，m。

本项目对周围声环境影响预测结果详见下表。

表7.2-17   噪声预测评价结果   单位：dB(A)

| 点位 | 预测值 | 达标情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 52.5 | 达标 | 3类昼间≤65dB（A） |
| 南厂界 | 56.5 | 达标 |  |
| 西厂界 | 53.5 | 达标 |  |
| 北厂界 | 54.5 | 达标 |  |

根据上表预测结果：项目运营后，各厂界环境噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准。

拟采取的环保措施：

① 项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局；

② 生产设备都将设置于生产车间内，利用墙体、门窗、距离衰减等降噪；

③ 在厂房边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强；

④ 优先选用低噪声设备。

落实上述措施后，项目周围噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间噪声值≤65dB(A)。对周围环境影响较小。

### 7.2.4固体废弃物影响分析

本项目产生的固体废弃物主要来自生活垃圾、废边角料和不合格品、除尘器收集得到尘灰、废油漆桶、喷漆净化塔内循环水池内的漆渣、喷漆净化塔循环水池更换废水、废活性炭、中央袋式除尘器更换的废布袋。

表7.2-18  固体废物处理处置去向一览表

| 类型 | 废物属性 | 处理处置方式及去向 |
| --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。 |
| 废边角料和不合格品 | 一般固废 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |
| 粉尘渣 | 一般固废 | 经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |
| 废油漆桶 | 危险固废 | 暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。 |
| 漆渣 | 危险固废 | 经防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 |
| 喷漆净化塔循环水池更换废水 | 参照危废管理 | 桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 |
| 废活性炭 | 危险固废 | 暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 |
| 废布袋 | 一般固废 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 |

危险废物暂存间的设置

本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于3F，占地面积为30m2。

根据《临湘市羊楼司竹木家具创新创业园（一期）项目环境影响报告表》和厂房租赁合同，由羊楼司竹木家具创新创业园统一建设危险废物暂存间，但根据实际踏勘情况，危险废物暂存间尚未建设完成。若羊楼司竹木家具创新创业园内危险废物暂存间建设完成，则本项目无需单独建设危险废物暂存间，直接使用其危险废物暂存间即可，做好台账记录。

本项目单独危险废物暂存间的要求具体如下：

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求对危险废物暂存间防风、防雨、防渗、废油防渗等措施予以改进或完善，并严格按照相关要求进行日常管理与运输。具体情况如下：

A、建设要求

a、危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

b、危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。

c、危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入废水处理设施处理；

d、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

e、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

f、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。

B、标牌标识要求

贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。具体详见下表。

表7.2-19  危险废物暂存间标牌标识建设要求一览表

| 一、危废暂存场所警示标志 |  |
| --- | --- |
|  | 说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。 |
|  | 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：40×40cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 |
| 二、粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签 |  |
|  | 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：20×20cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。 |
| 三、系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签 |  |
|  | 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺 寸：10×10cm 底 色：醒目的橘黄色 字 体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 |

C、日常管理要求

a、须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理纪录需保留3年。

b、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。

c、定期对危险废物暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。

d、危险废物暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

e、危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。

f、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。

g、对易起尘的固废，在其装卸过程中应通过洒水抑尘来降低扬尘产生量。

D、运输要求

a、废渣运输线路应尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。

b、废渣运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废渣装袋运输；运输过程中要防渗漏、防撒落，不得超载；同时配备发生事故时的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻风险事故对环境的污染危害。

c、不同类型的废渣不宜混装运输，运输废渣后的工具未消除污染前不能装载其他物品。

d、运输车辆应设置明显的警示标志并经常维护保养，保持良好的车况。

e、从事废渣运输的人员应接受专门的安全培训后方可上岗。

## 7.3环境风险分析

## 7.3.1评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地点环境敏感性确定环境风险潜势，按照（HJ/T169-2018）中表1确定评价工作等级。环境风险评价工作等级分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。

表7.3-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见（HJ/T169-2018）附录A。 |  |  |  |  |

建设项目环境风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定。危险物质及工艺系统危险性（P）按（HJ/T169-2018）附录C中的方法进行判定，环境敏感程度（E）按（HJ/T169-2018）附录D中的方法进行判定。

- 物质危险性识别

拟建项目运营期所涉及的主要危险化学品为：油漆、稀释剂，根据其检测报告，结合附录B《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）可知，本项目主要原辅材料均属于健康危险毒性物质，类别2。

- 生产过程中的风险识别

- 项目生产过程中主要风险因素：

- 喷涂过程中使用的漆涂、稀释剂遇明火、高热能引起燃烧爆炸。生产过程中易因泄露而引发中毒、火灾及爆炸等事故。

- 储运风险识别

- 储存：有毒有害原辅料储存过程中保管不严密，发生泄密，从而导致中毒和爆炸等事故；可燃物品储存区发生火灾。造成财产损失，人员伤亡及环境污染。

（4）危险物质及工艺系统危险性（P）

对照（HJ/T169-2018）附录B中危险物质及其临界量，危险物质数量与临界量的比值的计算见表7.3-2。

表7.3-2 危险物质数量与临界量的比值

| 物料名称 | 产品急性径口毒性 | 临界量（t） | 最大贮存量（t） | Q值 | Q总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU底漆 | ＞5mg/kg | 50 | 0.5 | 0.01 | 0.054 |
| PU面漆 | ＞5mg/kg | 50 | 0.5 | 0.01 |  |
| PU固化剂 | ＞5mg/kg | 50 | 0.2 | 0.004 |  |
| PU稀释剂 | ＞5mg/kg | 50 | 0.2 | 0.004 |  |
| 水性底漆 | ＞5mg/kg | 50 | 0.3 | 0.006 |  |
| 水性面漆 | ＞5mg/kg | 50 | 0.5 | 0.01 |  |
| 拼板胶 | ＞5mg/kg | 50 | 0.5 | 0.01 |  |

由上表可知，本项目的Q总为0.054，属于Q＜1；同时。本项目不涉及工艺系统危险性。因此，本项目危险物质及工艺系统危险性为轻度危害（P4）。

综上，本项目进行简单分析即可。

## 7.3.2环境风险识别

- （1）物质危险性识别

拟建项目运营期所涉及的主要危险化学品为：油漆、稀释剂，根据其检测报告，结合附录B《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）可知，本项目主要原辅材料均属于健康危险毒性物质，类别2。

- （2）生产过程中的风险识别

- 项目生产过程中主要风险因素：

- 喷涂过程中使用的漆涂、稀释剂遇明火、高热能引起燃烧爆炸。生产过程中易因泄露而引发中毒、火灾及爆炸等事故。

- （3）储运风险识别

- 储存：有毒有害原辅料储存过程中保管不严密，发生泄密，从而导致中毒和爆炸等事故；可燃物品储存区发生火灾。造成财产损失，人员伤亡及环境污染。

## 7.3.3环境风险分析

- 泄露事故分析

- 拟建项目使用的漆料、稀释剂等均为桶装，最大储存量较小，堆放在专门设置的漆料库房内，通过人工送到用料工段。在不发生爆炸的情况下，所有漆料、稀释剂泄漏的概率几乎为零。因此，本次评价仅考虑1 桶漆料、固化剂、稀释剂泄漏时对环境的影响。

- 在发生事故时，最大泄漏量为20kg，厂房地面采取了防渗防腐处理，能防止泄漏

- 液体渗漏和腐蚀，且油漆库房进口设置有围堰，采取上述措施后均能将泄漏物质限定

- 在油漆库房内。将泄漏的化学品先经拖把或吸油毡等吸附处理后，再进行地面擦拭清

- 理。废拖把或吸油毡作为危废处理。

- （2）火灾爆炸事故影响分析

- 火灾主要由于木材、漆料、稀释剂泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。此类火灾

- 发生时，在热辐射的作用下，人或设备、设施、建筑物都有可能遭受不同程度的伤害

- 和破坏。同时，由于漆料中还含有部分的固体成分，在燃烧时会形成烟尘扩散，引起

- 环境空气的污染。项目漆料、稀释剂放置于原料库房内，并采取了火灾风险防范措施。

- 因此其火灾风险事故相对较小

## 7.3.4环境风险防范措施及应急要求

（1）环境风险管理

根据本项目特点，风险管理措施如下：

①严格按照安全生产规定，设置安全监控点；

②加强原材料管理，厂内暂存转运规范作业流程，操作人员进行安全生产教育；

③加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成

的事故，同时也要加强防火安全教育；

④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。

⑤强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。

（2）风险事故防范措施

①储存设施风险防范措施

油漆库房主要存放油漆、稀释剂等，上述区域内地面进行防腐防渗，并设置围堰，围堰容积为1m3，或将化学品原辅料放置在定制的托盘内，托盘容积大于单桶化学品最大容积20kg，各类风险物料单桶最大容积仅为20kg，如果单桶发生泄漏，泄露的化学品全部摊铺在围堰内，不会泄漏出围堰。同时应设置禁火标志及防静电措施等。

②环保设施风险防范措施

由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气、废水治理设施的监督和管理；加强废气、废水处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产。

## 7.3.5事故应急预案

对可能发生的事故，公司应制订事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，

一旦发生事故，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理，同时并与安全防火部门和紧急救援中心的应急预案衔接，统一采取救援行动。事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知车间总经理办公室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；事故发生后应立即通知当地安全、环保、消防、医院等部门，协同事故救援与监控。

综上所述，拟建项目风险物质为漆料、稀释剂，风险潜势判定为I，项目可能发生的环境风险事故主要为漆料、稀释剂在物料输送和使用过程中发生的泄露和引发的火灾事故。此类事故一旦发生应尽快找出原因，启动应急预案，尽量减少对周围环境的影响，将影响降至最低。在加强监控、建立本评价提出的风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，项目的环境风险较小，是可以接受的。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A中表A.1的内容填写下表：

表7.3-3 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产40万套休闲竹制品项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （临湘）市 | （/）区 | （/）县 | （）园区 |
| 主要危险物质及分布 | 油漆、稀释剂、固化剂、拼板胶；分布于油漆库房、喷漆房、危废暂存间 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 泄漏进入地下水；燃烧产生二次污染物进入环境空气 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 喷漆房、油漆库房、危废间地面进行防腐防渗，设置围堰，围堰容积为1m3；设置禁火标志及防静电措施等 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 拟建项目所使用的各类原辅料中，主要为类别2的毒性物质，各化学品qn/Qn 之和为0.054，小于 1，根据《建设项目环境风评价技术导则》HJ169-2018，本项目的环境风险潜势直接判定为I，环境风险评价可开展简单分析。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求，本项目的环境风险可控。 |  |  |  |  |  |

## 7.4项目建设可行性分析

### 7.4.1项目政策符合性分析

根据《产业结构调整主导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类，也不属于淘汰类和限制类，为允许类，因此，项目的建设内容符合国家产业政策。

本项目无产业政策淘汰限制的机械设备。

### 7.4.2选址合理性分析

本项目位于羊楼司竹木家居创业园内，项目用地性质为工业用地，园区建设的标准厂房进行生产，项目与周围环境相容较好。

7.4.3用地规划符合性分析

根据临湘市城乡规划局的《二〇一七第五批次用地地块一规划初步意见》（临规函[2017]第46号），羊楼司竹木家居创业园的用地性质为工业用地，符合羊楼司镇总体规划。

### 7.4.4平面布局合理性分析

### 项目选址位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房，东侧为创业园的4#厂房，南侧临创业园用地红线，西南侧为12#厂房，西侧为11#厂房，北侧为6#厂房。

项目厂房一层分别设置原材料储存区域并安装两条生产线，厂房二层布置展厅，并设置仓储、组装、包装工序和仓储区域。厂房三层为产品自胚组装区域。厂房四层为涂装生产区域，顶层安装喷漆废气处理设施4套。项目各粉尘产生工序均设置有集气罩对粉尘进行收集，中央除尘设施设置于厂房南侧，喷漆废气处理设施置于顶层，与现有园区北侧居民点较远。从环保角度而言，本项目平面布置基本合理。

综上所述，从环保角度而言，本项目平面布置基本合理。

### 7.4.5产业规划符合性

根据临湘十三五规划，规划中提出：临湘在十三五期间，需转型体质三大优势产业，其中一个产业为规模发展农产品精深加工产业，加快推进茶叶和竹木加工企业联合发展。本项目位于羊楼司竹木及制品园区内，符合临湘十三五规划。

同时根据羊楼司竹木家居创业园总体产业定位为竹木制品业、竹木家具制造业等竹木产品制造业，主要产品有竹材人造板、竹地板、竹制日用品（含竹工艺品）和竹家具等。园区严禁入驻《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中限制或淘汰类的项目，以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》等范围内的建设项目，一律禁止引入本项目创业园。并且严禁排放重金属等重污染企业入驻，严禁入驻与竹木制品加工无关的项目，且创业园内不得进行竹木蒸煮等高污染工序，禁止锅炉使用10吨以下燃煤锅。

表7.4-1 本项目与创业园入驻企业负面清单分析

| 行业类别 | 控制要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 产业政策 | 禁止引入与国家及地方固定的淘汰类、限制类， 仅引入符合要求的竹木制品类项目 | 属于符合要求的竹木制品类项目 |
| 原辅料 | 禁止使用10吨以下燃煤锅，竹木原料，不的使用高毒性、不符合环保要求的油漆、稀释剂等，建议使用水性环保油漆 | 无锅炉，使用环保漆 |
| 工艺 | 禁止引入竹木蒸煮等高污染工序 | 无蒸煮等高污染工序 |
| 污染物 | 禁止引入涉及重金属排放的项目 | 不涉及重金属排放 |

### 7.4.5与“三单一线”符合性分析

①生态红线

本项目选址位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房，项目属于工业用地，不在生态红线保护区域范围，本项目的建设符合临湘市生态红线区域保护规划。

②环境质量底线

项目所在地地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；根据2017年临湘市城区常规监测点的大气全年监测数据统计资料，项目所在区域大气环境为不达标区，而收集的《临湘市木溢家具有限公司年产5万件原木家具搬迁扩建项目环境影响报告表》现状监测显示项目排放的其它污染物TVOC、甲苯、二甲苯均能达到相应标准限值要求。项目场界东南西北侧噪声监测指标均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。本项目废气经妥善处理后能达标排放；生活污水进入羊楼司镇污水处理厂处理；固废得到合理处置；噪声对周边影响较小；不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

③资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议和要求，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本区域内已铺设自来水管网且水源充足，生产和生活用水均使用自来水；能源主要为电能，属于清洁能源；项目不占用基本农田，土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

④环境准入负面清单

本项目位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房五号厂房，根据《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》指出，根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。严格钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目审核。本项目经核实确认不属于以上产能严重过剩行业的项目。因此本项目不属于环境准入负面清单项目。

## 7.5项目环境保护投资估算

本项目总投资约283.6万元，其中环保投资约171.3万元，约占本项目总投资的30%，环保建设内容如表7.5-1示。

表7.5-1   环保投资估算一览表

| 项目 | 内容 |  | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理 | 施工期 | 生活污水：化粪池 | 0 | 依托现有 |
|  | 营运期 | 生活污水：化粪池 | 0 | 依托现有 |
| 废气治理 | 营运期 | 机加工粉尘 收集装置：所有设备均布设在一楼，集气管道固定在设备的产尘口，部分设备产尘范围较大的，采取在产尘口集气管道进气口处加装集气罩；处理装置：2套中央袋式除尘器 排放途径：经排气筒引至楼顶排放（1#排气筒，25m高）。 | 73.28 |  |
|  |  | 打磨粉尘：环保打磨房内设置风机和滤筒除尘器。打磨产生粉尘经打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。 |  |  |
|  |  | 喷漆废气：收集装置：引风机 处理装置：4套喷淋净化塔+过滤棉+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱 排放途径：经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。 |  |  |
| 地下水治理 | 营运期 | 一般防渗区：厂区地面、道路、办公室、食堂、原料仓库、成品仓库、粘土层压实和水泥铺设硬化 | 0 | 依托现有 |
|  |  | 重点防渗区：一般固废暂存间、危险废物暂存间 水泥面上为50mm环氧树脂进行防渗防腐 。 | 2 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工建筑垃圾外运 | 0.3 |  |
|  |  | 废油漆桶暂存于危废暂存间，交由厂家回收处理，并做好台账。 | 0.5 |  |
|  | 营运期 | 废边角料和不合格品、除尘器收集得到尘灰、中央袋式除尘器更换的废布袋、滤筒除尘器更换的废聚酯纤维滤芯打包后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。。 | 0.5 |  |
|  |  | 以上一般固废均暂存在一般固体暂存间。一般固体暂存间位于厂区3楼，占地面积为30m2。 | 2 |  |
|  |  | 废油漆桶暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理。 | 0.5 |  |
|  |  | 喷漆净化塔内循环水池内的漆渣：经打捞后使用防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间 | 0 |  |
|  |  | 喷漆净化塔循环水池更换废水：桶装后暂存于危险废物暂存间 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭定期更换，更换后的废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置。 | 0 |  |
|  |  | 漆渣和喷漆净化塔循环水池更换废水需签订危险废物处置协议 | 2 |  |
|  |  | 以上危险废物均暂存在危险废物暂存间。危险废物暂存间位于3楼，占地面积为30m2。 | 2 |  |
|  |  | 生活垃圾：垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家居创业园垃圾中转站 | 0.5 |  |
| 噪音 | 营运期 | 基础减振、安装消声器与隔声罩、室内安装 | 1.5 |  |
| 合计 |  |  | 85.06 |  |

## 7.6项目环保竣工验收内容

本项目环保监管和验收内容详见下表7.6-1。

表7.6-1   项目环境保护竣工验收项目表

| 污染类型 | 污染物 | 防治措施 | 达到的排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经创业园现有化粪池预处理进入污水管网，最终经羊楼司镇污水厂深度处理；外排废水定期检测，设废水排放记录单 | 《污水综合排放标准（GB8978-1996） 表 4 三级标准 |
| 废气 | 机加工粉尘 打磨粉尘 喷漆废气 | 机加工粉尘：集气罩+1套中央袋式除尘器+排气筒（25m） 打磨粉尘：滤筒除尘器 喷漆废气：风机+4套喷淋净化塔+过滤棉+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱+排气筒（27m） | 《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应排放标准；无组织VOCs参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 噪声 | 生产设备噪声（LeqA） | 厂房隔声降噪、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 废边角料和不合格品、除尘器收集得到尘灰、中央袋式除尘器更换的废布袋 | 分类收集暂存，定期外售，暂存于一般固废暂存间，面积约30m2 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求 |
|  | 废油漆桶、漆渣、循环水池更换废水、废活性炭 | 漆渣、循环水池更换废水、废活性炭分类收集暂存；专用危废暂存间，面积约30m2，设危废标识牌，需防渗、防雨、防泄漏，四周设置围堰（高度0.2m以上）；委托有资质单位处理危险废物的危废协议；建立危废管理台账 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改 |

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 防治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运 营期 | 机加工粉尘 | 颗粒物 | 经集气管道收集后，进入2套中央袋式除尘器处理后，经管道集中引至楼顶废气间达标排放屋顶密闭废气间处理“UV光解催化+活性炭吸附+排气筒（22m）” | 《湖南省地方标准—家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）标准限值； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2对应排放标准；无组织VOCs参照执行执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  |  | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 打磨工序均设置在环保打磨房内，打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。 |  |
|  |  | 喷漆废气 | 漆雾、甲苯和二甲苯、VOCs | 喷漆废气经引风机收集后，经进入楼顶的喷淋净化塔+过滤棉+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高） |  |
| 水 污 染 物 | 运 营 期 | 工作人员 | 生活污水 | 化粪池预处理后排入污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入污水收集管网 |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。 | 合理处置，满足环保要求。 |
|  |  | 生产 | 废边角料和不合格品 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 | 资源化回收利用，满足环保要求。 |
|  |  | 除尘器 | 尘灰 | 经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 | 资源化回收利用，满足环保要求。 |
|  |  | 喷漆 | 废油漆桶 | 暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。 | 交由资质单位最终处置，满足环保要求。 |
|  |  | 喷漆净化塔内循环水池 | 漆渣 | 经防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 | 交由资质单位最终处置，满足环保要求。 |
|  |  | 喷漆净化塔循环水池 | 更换废水 | 桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。 | 交由资质单位最终处置，满足环保要求。 |
|  |  | 活性炭吸附环保箱 | 废活性炭 | 暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。 | 交由资质单位最终处置，满足环保要求。 |
|  |  | 中央袋式除尘器更换 | 废布袋 | 暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 | 资源化回收利用，满足环保要求。 |
| 噪 声 | 营运期 | 选用低噪声设备、厂房隔声、设置减震基础 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应采取有效且简便的防治措施对营运过程中产生的各种污染物进行质量，将项目建设对周围生态环境所可能产生的影响降到最低。本项目外排的污染物经相应的有效治理措施后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响可明显减少。 |  |  |  |  |  |

# 9评价结论

## 9.1评价结论

### 9.1.1项目概况

本项目选址位于湖南省临湘市羊楼司竹木家居创业园标准厂房5#厂房，东侧为创业园的4#厂房，南侧临创业园用地红线，西南侧为12#厂房，西侧为11号厂房，北侧为6#厂房。

本项目占地面积为4125m2，建筑面积：13030.16m2。厂房一层分为设置原材料储存区域并安装两条生产线，并配套粉尘收集处理系统。厂房二层布置展厅，并设置仓储、组装、包装工序和仓储区域。厂房三层为产品自胚组装区域。厂房四层为涂装生产区域，顶层安装喷漆废气处理设施4套。项目年生类各类竹制品40万件。

### 9.1.2环境质量现状

大气环境：园区标准厂房4号楼北侧（本项目在标准厂房4号楼西侧10米）常规监测点 2018 年大气监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。结合区域开发情况，项目所在区域目前环境空气质量较好，可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

水环境：本次环评采用《临湘市羊楼司竹木家居创新创业园（一期）项目环境影响报告表》中，2017年6月5日~6月7日羊楼司镇污水厂排污口汇入新店河上游200m处和下游300m处的监测数据，从监测统计结果可知，各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；

声环境：从噪声现场监测数据与评价标准对比可知：项目所在地声环境质量达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

### 9.1.3项目政策符合性分析

依据《产业结构调整主导目录（2019年本）》的规定可知，本项目不属于限制类和淘汰类项目，项目的建设符合国家当前的产业政策。本项目所选设备未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），所有设备均可使用。

9.1.4规划、选址合理性分析

根据《产业结构调整主导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也不属于淘汰类和限制类、为允许类，因此，项目的建设内容符合国家产业政策。

根据临湘十三五规划，规划中提出：临湘在十三五期间，需转型体质三大优势产业，其中一个产业为规模发展农产品精深加工产业，加快推进茶叶和竹木加工企业联合发展。本项目位于羊楼司竹木及制品园区内，符合临湘十三五规划。

根据临湘市城乡规划局的《二〇一七第五批次用地地块一规划初步意见》（临规函[2017]第46号），羊楼司竹木家居创业园的用地性质为工业用地，符合羊楼司镇总体规划。

### 9.1.5环境影响分析

- 施工期

- 项目施工过程中的装修垃圾等，采取湿润喷洒等措施，对沿线环境卫生的影响减轻至最小程度。 建筑材料堆放采取加盖处理，作业面适当洒水抑尘。 施工废水经沉淀后回用于施工。施工人员产生的生活污水依托租凭方化粪池处理达标后，排入平羊楼司镇污水处理厂。施工现场必须设置围墙，不允许在 12:00～14:30 和 22:00～次日 6:00 期间施工。施工中产生的装修垃圾时清运至当地建筑垃圾处理场。施工人员产生的生活垃圾集中收集堆放，交环卫部门运至生活垃圾转运站。

- 施工期对环境的影响主要是施工扬尘、噪声、施工废水和固体废弃物。但对环境的影响是短期的、暂时性的，随着工程的结束，工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐 减弱或消失，因此应采取相应的环保措施，并加强管理，使污染物能达标排放，把对环境的影响降到最小。

通过采取上述治理措施后，项目施工期各污染物对周边环境的影响很小。

- 2，营运期

（1）废水

生活污水经羊楼司竹木家居创业园现有化粪池预处理；生产废水经场内沉淀池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后最终排入羊楼司镇污水厂处理后外排。

- 废气

机加工粉尘：一楼每台设备的产尘口均设置固定式集气管道，设备产生的机加工粉尘经集气管道收集后，进入中央袋式除尘器处理后，经排气筒引至楼顶排放（1#排气筒，25m高）；

打磨粉尘：该工序对机加工处理后的部件进行打磨，本项目打磨台均设置在四楼的环保打磨房内；根据环保打磨房供应厂家提供的数据，本项目共设1间长40米的干式打磨房。

环保打磨房内设置风机和滤筒除尘器。打磨产生粉尘经环保打磨房内的滤筒除尘器处理后外排在车间内。

喷漆废气：四楼喷漆房的喷漆废气经引风机收集后，经喷淋净化塔+过滤棉+UV光解催化设备+活性炭吸附环保箱处理后，经排气筒引至楼顶，高于楼顶5m排放（2#排气筒，27m高）。

- 噪声

- 建设单位在生产时保证门窗密闭，源强经过生产设备机座减振、车间合理布局、厂房隔声等作用后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类要求。

- 固体废弃物：

- 生活垃圾经垃圾桶收集后，清运至羊楼司竹木家具创新创业园垃圾中转站。

废边角料和不合格品经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。

除尘器收集得到尘灰经编织袋后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。

废油漆桶暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收处理，并做好台账。

喷漆净化塔内循环水池内的漆渣，经打捞后使用防渗编织袋袋装后暂存于危险废物暂存间，定期委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。

喷漆净化塔循环水池每年更换一次，桶装后，委托有相应资质的危险废物处置单位进行处置，并做好台账。

废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有相应资质的危险废物处置单位处置，并做好台账。

建议建设单位每年对布袋进行更换一次，更换的废布袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。

建议建设单位每年对布袋除尘器内布袋进行更换一次，更换的废布袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售废品回收站。

通过采取上述治理措施后，项目营运期各污染物对周边环境的影响很小。

### 9.1.6总量控制指标

本项目生活污水及生产废水经场内预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入羊楼司污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排新店河，废水总量控制指标为：COD：0.149t/a、NH3-N：0.037t/a。

气型污染物控制标准：VOCs：1.0566t/a。

### 9.1.7综合评价结论

综上所述，建设项目符合国家产业政策，项目无重大环境制约因素，总图布置合理。在采取要求的污染防治措施后可使污染物达标排放，不会对周围环境造成明显的影响。因此，只要严格落实环境影响报告表和项目提出的环保对策，严格执行“三同时”制度，在确保项目产生的污染物达标排放的前提下，建设项目从环境角度是可行的。

上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

## 9.2建议

（1）加强项目环保管理措施，减轻项目废气排放对周围环境的影响。

（2）在项目的运营过程中应加强节水意识，严格控制和管理，搞好清洁生产，减少污染物的排放量；加强对设备的维修和管理，保证设备的正常运行，避免事故排放；保持基地整洁干净，物流通畅。

（3）按照要求对厂区固体废物进行贮存与管理。

（4）建设方应加强对噪声处理设施的维护。

（5）加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施。

（6）要及时收集、清理生产、生活固废，减少堆积。

审批意见表

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

湖南大为竹业有限公司年产40万套休闲竹制品项目

环境影响报告表技术评估会专家意见

2019年7月4日，岳阳市生态环境局在临湘市主持召开了《湖南大为竹业有限公司年产40万套休闲竹制品项目环境影响报告表》技术评估会。参加会议的有岳阳市生态环境局临湘分局、建设单位湖南大为竹业有限公司、编制单位湖南方瑞节能环保咨询有限公司的领导和代表。会议邀请了3位专家组成技术评估组（名单附后）。会前与会人员踏勘了项目现场，会上建设单位介绍了项目的简要情况，编制单位汇报了环评报告的具体内容。与会专家及代表经认真讨论和评审，形成技术评估会专家意见如下：

一、项目概况

详见报告。

二、报告表修改意见

- 按照“未批先建”完善项目由来，明确现有项目实际建设情况及存在的环境问题，提出相应的整改完善措施。完善打磨喷漆相关设备，明确主要设备规格型号及拼板胶主要成分，根据核实的产品产量及涂装面积、涂装厚度等校核油漆、稀释剂等用量，提出水性涂料使用要求。

- 收集完善项目环境质量现状评价，根据稀释剂等主要组分，完善大气评价因子，强化项目选址及周边情况调查，完善项目环境保护目标。

- 根据项目实际建设运行和污染源监测数据，核实项目废气污染源强及废气量，校核废气收集效率及处理效率和排放方式，校核有机废气污染物排放量及VOCs等平衡。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》等要求强化项目有机废气控制措施。

- 强化项目依托羊楼司污水处理厂的可行性；核实喷淋废水更换频次及排放量和排放去向，根据废活性炭更换情况，核实废活性炭、漆渣、过滤棉废、包装桶等各类固废产量、属性及处置方式。根据项目危险废物产生及危废间位置，针对性提出其设置要求。

- 完善“三线一单”的符合性分析，校核项目总量，提出排气筒设置优化建议及要求，核实项目平面布局，提出相关优化建议。完善环境监测计划及相关自查表，补充完善相关附图、附件。

评审专家：吴正光（组长）、宋祥、周易鸣（执笔）

2019年7月4日