岳环评〔2020〕120号

关于汨罗江国际龙舟竞渡中心赛道清障工程

环境影响报告书的批复

汨罗市水利局：

你单位《关于申请批复〈汨罗市水利局汨罗江国际龙舟竞渡中心赛道清障工程环境影响报告书〉的报告》，岳阳市生态环境局汨罗分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、为确保河道行洪安全，营造龙舟大赛良好环境，汨罗市拟在实施汨罗江国际龙舟竞渡中心赛道清障工程。工程总投资1156.25万元，环保投资70万元。清障工程范围为：对龙舟竞渡中心赛道，即起点东起107大桥(左岸坐标430681-L0005)，西至汨罗江滨江拦水闸（左岸坐标430681-L005），全长9.5km赛道进行清障。清障工程内容为：依据国际龙舟拉力赛赛道要求（水位3～5米、赛道宽100～150米标准），对工程范围内河道浅滩、尾堆、暗礁、深坑等进行清障平整，平均清障深度1.2m，清障宽度170m，清障弃渣总方量26.31万立方米。施工采用分段施工，在枯水期进行施工，总工期为两年。清淤方式选用水下清淤。采用清淤挖斗船，将河底的淤泥挖到运输船上，再运送到指定地点。施工工艺主要采用浮船清障，即将挖掘机械置于浮船上，利用浮船在水面上进行挖掘、清淤施工。施工顺序按照顺河流方向，自上而下，先中央后两侧的顺序施工。施工机械设备主要有浮船10m×5m×1.5m一台（用两台5m×5m×1.5m浮船连接为一体），长臂挖掘机一台，普通挖掘机两台，清运车辆6台。工程为河道清淤工程，也是生态治理项目，工程实施后，有利于河道行洪，促进湿地及其生态功能正常发展。根据湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市水利局汨罗江国际龙舟竞渡中心赛道清障工程环境影响报告书（报批稿）》的基本内容、结论、专家评审意见和我局汨罗分局预审意见，我局原则同意该项目环评报告书中的环境影响评价结论和生态环境保护措施。

二、工程实施应严格按《国家湿地公园管理办法》、《湖南汨罗江国家湿地公园保护管理办法》、《汨罗江国家湿地公园总体规划（2011－2020）》等要求进行，全面落实本环境影响报告书提出的各项环保措施，认真做好河道清淤、污染防治、生态恢复等各项工作，并着重注意以下问题：

（一）按照工程清障设计和实施方案等要求，科学开展汨罗江河道清障工作，规范实施清淤、挖掘、淤泥运输和清淤余水处理、临时占地恢复等工作。确保工程完成后，汨罗江龙舟竞渡中心赛道江段达到国际龙舟拉力赛赛道要求，保障汨罗市龙舟节及龙舟赛事的正常举办。

（二）根据《岳阳市水务局关于上移汨罗江应急备用水源取水口复函》，汨罗江备用水源取水口将上移8.6km至平汨交界处，取水口上移后，饮用水源保护区范围也将上移。上移后，备用水源取水口将不在工程施工范围内。鉴于此，在汨罗江备用水源取水口调整通过批准前，工程不得开工。

（三）优化临时施工场地、淤泥堆场等选址。科学规划淤泥运输路线，加快清障作业进度，减少作业时间，避开水生动物产卵期、越冬期以及繁殖期，避开野生动物栖息地，不得感染和破坏野生动物的栖息、活动场所，根据湿地公园内鸟类迁徙时间调整好施工时间，禁止夜间施工，避免工程施工对汨罗江湿地公园和其他敏感区域造成影响；施工结束后，做好临时施工场地生态恢复工作，确保满足环境功能和景观要求。

（四）施工期废水污染防治工作。按照报告书提出的施工期保护措施，科学实施清淤等涉水施工，合理安排水下施工时间和施工工艺，减少涉水施工对水体的扰动和对水生生态的影响。严禁施工废料、垃圾等进入水体；施工废水经处理后回用于场地洒水抑尘和车辆冲洗用水；项目不设施工营地；清淤余水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求后，经城市污水管网排入汨罗城市污水处理厂达标处理。按要求做好隔油池、沉淀池池体及淤泥堆场防渗、防漏工作,防止对地下水造成污染。

（五）施工期大气污染防治工作。严格落实报告书中提出的各项大气污染防治措施。采取施工现场设置围挡、道路洒水抑尘，避免大风等恶劣天气施工等措施，降低施工过程产生的扬尘；物料堆场加覆盖防风；采用专用车辆密闭运输并合理选择运输路线，防止物料洒漏扬尘污染；施工现场设置车辆冲洗平台，车辆经冲洗后进出场，确保施工扬尘满足施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准限值要求。强化淤泥堆场管理，采取及时清运等措施，确保施工期恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级标准。

（六）噪声污染防治工作。合理安排施工作业时间，尽量选用低噪声设备，高噪设备采取隔声、减振等措施，加强施工机械维护管理，确保施工期厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中相关标准要求。

（七）固体废物管理工作。严格规范作业，清淤过程中产生的砂和卵石综合利用，脱水淤泥部分交由渣土管理部门统一调配处理；不能综合利用的脱水淤泥经封闭式运输车运至堆场填埋处置。

（八）环境管理和环境风险防范工作。认真落实施工期环境监测和环境监理工作，配备专职环保管理人员，加强施工现场巡查及各类设备机械维护管理，建立健全污染防治设施运行管理制度及各类管理台帐，严格落实报告书中提出的各项环境管理与环境风险防范及应急处理措施，强化生态保护措施，制定应急预案，贮备应急物资，防止环境风险事故发生，确保各项污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放，确保汨罗江水环境及周边环境安全。

（九）鉴于工程位于汨罗江湿地公园范围内，根据《汨罗江国际龙舟竞渡中心赛道清障工程对汨罗江国家湿地公园生态影响专题报告》，项目施工作业将对河道水体水生植物及鱼类和浮游动物栖息环境产生一定的可控的不利影响，但施工结束后对湿地自然环境、生态系统、植物、动物等影响将会消除，对自然生态不会造成较大的不可逆影响和累积影响。工程作业须严格执行湿地公园保护相关规定，认真落实《生态影响专题报告》提出的各项生态保护措施，确保工程生态环境风险在可控范围内。

三、你单位应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南德顺环境服务有限公司。

四、请岳阳市生态环境局汨罗分局负责项目建设期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2020年9月3日

抄送：岳阳市生态环境局汨罗分局、湖南德顺环境服务有限公司